# 1. PIELIKUMS

REZOLŪCIJA MEPC.270(69)

(Pieņemta 2016. gada 22. aprīlī)

GROZĪJUMI PIELIKUMĀ, KAS PIEVIENOTS 1973. GADA STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU

MARPOL II pielikuma grozījumi

(Pārskatītā GESAMP riska novērtējuma kārtība)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

atsaucoties uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisīta jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli;

ievērojot 16. pantu 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu (MARPOL), kurā noteikta grozīšanas procedūra un Organizācijas attiecīgajai iestādei tiek uzlikts pienākums izskatīt un pieņemt grozījumus šajā konvencijā;

izskatījusi savā sešdesmit devītajā sesijā ierosinātos MARPOL II pielikuma I papildinājuma grozījumus, kas attiecas uz pārskatītās GESAMP riska novērtējuma kārtības saīsinātajiem paskaidrojumiem;

1. pieņem saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu MARPOL II pielikuma I papildinājuma grozījumus, kas ir izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

2. nolemj saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta f) apakšpunkta iii) daļu, ka grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem 2017. gada 1. martā, ja vien līdz šim datumam ne mazāk kā viena trešdaļa Pušu vai tās Puses, kuru kopējais tirdzniecības flotes apjoms ir vismaz 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav paziņojušas Organizācijai, ka iebilst pret šiem grozījumiem;

3. aicina Puses ņemt vērā to, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2) punkta g) apakšpunkta ii) daļu minētie grozījumi stāsies spēkā 2017. gada 1. septembrī, ja tie būs pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. lūdz ģenerālsekretāram saskaņā ar MARPOL 16. panta 2) punkta e) apakšpunktu nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas visām MARPOL Pusēm;

5. lūdz ģenerālsekretāram šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav MARPOL Puses.

PIELIKUMS

# MARPOL II PIELIKUMA GROZĪJUMI

(Pārskatītā GESAMP riska novērtējuma kārtība)

II PIELIKUMS

PIESĀRŅOJUMA AR KAITĪGĀM ŠĶIDRĀM VIELĀM, KAS TIEK PĀRVADĀTAS KĀ LEJAMKRAVAS, KONTROLES NOTEIKUMI

I papildinājums

Kaitīgo šķidro vielu klasifikācijas vadlīnijas

Tabulas ar virsrakstu “Pārskatītās GESAMP riska novērtējuma kārtības saīsinātais paskaidrojums” tiek aizstātas ar šādām:

# Pārskatītā GESAMP riska novērtējuma kārtība

| Ailes A un B – ūdens vide |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| novērtējums | A Bioakumulācija un biodegradācija |  |  | B Ūdens toksiskums |  |
|  | A 1 Bioakumulācija |  | A 2 Biodegradācija | B 1 Akūts toksiskums LC/EC/IC50 (mg/l) | B 2 Hronisks toksiskums NOEC (mg/l) |
|  | log Pow | BKK |  |  |  |
| 0 | < 1 vai > apm. 7 | nav izmērāms BKK | R: viegli biodegradējams NR: nav viegli biodegradējams | > 1000 | > 1 |
| 1 | ≥ 1 – < 2 | ≥ 1 – < 10 |  | > 100 – ≤ 1000 | > 0,1 – ≤ 1 |
| 2 | ≥ 2 – < 3 | ≥ 10 – < 100 |  | > 10 – ≤ 100 | > 0,01 – ≤ 0,1 |
| 3 | ≥ 3 – < 4 | ≥ 100 – < 500 |  | > 1 – ≤ 10 | > 0,001 – ≤ 0,01 |
| 4 | ≥ 4 – < 5 | ≥ 500 – < 4000 |  | > 0,1 – ≤ 1 | ≤ 0,001 |
| 5 | ≥ 5 – < apm.7 | > 4000 |  | > 0,01 – ≤ 0,1 |  |
| 6 |  |  |  | ≤ 0,01 |  |

| C un D ailes – cilvēka veselība (toksiskā iedarbība uz zīdītājiem) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| novērtējums 0 1 2 3 4 | C Akūts zīdītāju toksiskums |  |  | D Kairinošās īpašības, korozija un ilgtermiņa ietekme uz veselību |  |  |
|  | C1 Perorālais toksiskums LD50/ATE (mg/kg) | C2 Ādas toksiskums LD50/ATE (mg/kg) | C3 Inhalācijas toksiskums LC50/ATE (mg/l) | D1 Ādas kairinājums un korozija | D2 Acu kairinājums un korozija | D3 Ilgtermiņa ietekme uz veselību |
|  | > 2000 | > 2000 | > 20 | nav kairinoša | nav kairinoša | C – kancerogēna M – mutagēna R – reprotoksiska Ss – ādas jutīgumu veicinoša Sr – elpošanas sistēmas jutīgumu veicinoša A – ieelpošanas bīstamība T – mērķa orgāna toksiskums N – neirotoksiska I – imūntoksiska |
|  | > 300 – ≤ 2000 | > 1000 – ≤ 2000 | > 10 – ≤ 20 | viegli kairinoša | viegli kairinoša |  |
|  | > 50 – ≤ 300 | > 200 – ≤ 1000 | > 2 – ≤ 10 | kairinoša | kairinoša |  |
|  | > 5 – ≤ 50 | > 50 – ≤ 200 | > 0,5 – ≤ 2 | ārkārtīgi kairinoša vai korozīva 3A kor. (≤ 4h) 3B kor. (≤1 h) 3C kor. (≤ 3 min) | ārkārtīgi kairinoša |  |
|  | ≤ 5 | ≤ 50 | ≤ 0,5 |  |  |  |

| E aile – Mijietekme ar citiem jūras izmantošanas veidiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2 |  | E3 |
| Piesārņojoša | Fiziskā ietekme uz jūras iemītniekiem un bentiskajiem biotopiem | Skaitliskais novērtējums | Mijietekme ar piekrastes ainavu |
| NT: nepiesārņojoša (testēts) | Fp: pastāvīgi peldoša | 0 | nekādas mijietekmes nekāda brīdinājuma |
| T: piesārņojuma tests pozitīvs | F: peldoša | 1 | nedaudz nevēlama brīdinājums, nekādas ietekmes uz ainavu |
|  | S: grimstošas vielas | 2 | mēreni nevēlama iespējama ietekme uz ainavu |
|  |  | 3 | ļoti nevēlama ietekme uz ainavu |

***