# REZOLŪCIJA MSC.350(92)

(pieņemta 2013. gada 21. jūnijā)

GROZĪJUMI GROZĪTAJĀ 1974. GADA STARPTAUTISKAJĀ KONVENCIJĀ PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES UZ Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 28. panta b) punktu par Komitejas funkcijām;

ATSAUCOTIES ARĪ UZ 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS) (turpmāk – “Konvencija”) VIII panta b) punktu par grozījumu procedūru, kas piemērojama attiecībā uz Konvencijas pielikumu, izņemot I nodaļas noteikumus,

IZSKATĪJUSI savā deviņdesmit otrajā sesijā Konvencijas grozījumus, kas ierosināti un izplatīti saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta i) apakšpunktu,

1. PIEŅEM saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta iv) apakšpunktu Konvencijas grozījumus, kuru teksts iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta vi) apakšpunkta 2. punkta bb) apakšpunktu, ka minētie grozījumi tiks uzskatīti par pieņemtiem 2014. gada 1. jūlijā, ja vien pirms šā datuma vairāk nekā viena trešdaļa Konvencijas līgumslēdzēju valdību vai tādas līgumslēdzējas valdības, kuru kopējā tirdzniecības flote veido ne mazāk kā 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav darījušas zināmus savus iebildumus pret grozījumiem;

3. AICINA Konvencijas līgumslēdzējas valdības ņemt vērā, ka saskaņā ar Konvencijas VIII panta b) punkta vii) apakšpunkta 2. punktu grozījumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī pēc to pieņemšanas saskaņā ar 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāram atbilstoši Konvencijas VIII panta b) punkta v) apakšpunktam nosūtīt visām Konvencijas līgumslēdzējām valdībām šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas;

5. LŪDZ ARĪ ģenerālsekretāram nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas visiem tiem organizācijas dalībniekiem, kuri nav Konvencijas līgumslēdzējas valdības.

PIELIKUMS

# GROZĪJUMI GROZĪTAJĀ 1974. GADA STARPTAUTISKAJĀ KONVENCIJĀ PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS

III NODAĻA

GLĀBŠANAS LĪDZEKĻI UN SISTĒMAS

B daļa

Prasības kuģiem un glābšanas līdzekļiem

19. noteikums. Avārijas mācības un apmācības

1. Šā noteikuma 2.2. un 2.3. punkta pašreizējo tekstu aizstāj ar tekstu šādā redakcijā:

“2.2. Ja kuģi nodarbina tādā reisā, kurā pasažieriem paredzēts būt uz kuģa ilgāk nekā 24 h, nesen iekāpušos pasažierus sasauc vai nu pirms reisa sākšanas, vai tūlīt pēc reisa sākšanas. Pasažierus instruē par glābšanas vestu lietošanu un rīcību avārijas gadījumā.

2.3. Ikreiz, kad iekāpj jauni pasažieri, tieši pirms reisa sākšanas vai tūlīt pēc reisa sākšanas pasažierus instruē par drošību. Instruktāžā iekļauj 8. noteikuma 2. un 4. punktā paredzētās instrukcijas, tās paziņojot vienā vai vairākās valodās, ko pasažieri varētu saprast. Paziņojumus sniedz, izmantojot kuģa skaļruņu sakaru sistēmu vai citus līdzvērtīgus līdzekļus, lai paziņojumus varētu dzirdēt vismaz tie pasažieri, kuri reisā to vēl nav dzirdējuši. Instruktāžu var iekļaut 2.2. punktā paredzētajā sasaukšanā. Instruktāžu var papildināt ar informācijas kartītēm, plakātiem vai videoprogrammām, kuras demonstrē uz kuģa videodisplejiem, bet ar tām nedrīkst aizstāt paziņojumu.”

2. Pēc pašreizējā 3.2. punkta pievieno jaunu 3.3. punktu šādā redakcijā:

“3.3. Tie apkalpes locekļi, kas ir atbildīgi par iekļūšanu noslēgtās telpās un glābšanu, piedalās mācībās par iekļūšanu noslēgtās telpās un glābšanu, kas jārīko uz kuģa vismaz vienreiz divos mēnešos.”

3. Pašreizējo 3.3. un 3.4. punktu pārnumurē attiecīgi par 3.4. un 3.5. punktu. Pārnumurētajā 3.4.2. punktā norādi “3.3.1.5. punkta” aizstāj ar norādi “3.4.1. punkta 5. apakšpunkta”, savukārt pārnumurētajā 3.4.3. punktā norādi “3.3.4. un 3.3.5. punktā” aizstāj ar norādi “3.4.4. un 3.4.5. punktā”.

4. Pēc pārnumurētā 3.5. punkta pievieno jaunu punktu šādā redakcijā:

“3.6. Mācības par iekļūšanu noslēgtās telpās un glābšanu

3.6.1. Mācības par iekļūšanu noslēgtās telpās un glābšanu jāplāno un jārīko drošā veidā, atbilstošā gadījumā ņemot vērā Organizācijas izstrādātajos ieteikumos sniegtos norādījumus.

3.6.2. Katrās mācībās par iekļūšanu noslēgtās telpās un glābšanu iekļauj šādus elementus:

1) iekļūšanai noslēgtās telpās nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaudi un izmantošanu;

2) sakaru iekārtu un procedūru pārbaudi un izmantošanu;

3) to instrumentu pārbaudi un izmantošanu, kas paredzēti atmosfēras mērīšanai noslēgtās telpās;

4) glābšanas aprīkojuma un procedūru pārbaudi un izmantošanu un

5) instruktāžu par pirmās palīdzības sniegšanu un reanimācijas paņēmieniem.”

5. 4.2. punkta 3. apakšpunkta beigās vārdu “un” aizstāj ar semikolu “;”, 4. apakšpunkta beigās svītro punktu “.” un pievieno vārdu “un” un pēc 4. apakšpunkta pievieno jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) riski, kas saistīti ar noslēgtām telpām, un kuģa procedūras drošai iekļūšanai šādās telpās, atbilstošā gadījumā ņemot vērā Organizācijas izstrādātajos ieteikumos sniegtos norādījumus.”

6. 5. punktā pēc frāzes “ugunsdzēsības apmācībām” iekļauj frāzi “un mācībām par iekļūšanu noslēgtās telpās un glābšanu”.

# V NODAĻA

# KUĢOŠANAS DROŠĪBA

19. noteikums. Prasības kuģu navigācijas sistēmām un iekārtām uz kuģa

7. Noteikuma 1.2. punkta 1. apakšpunktā vārdus “1.2.2. un 1.2.3. punktu” aizstāj ar vārdiem “1.2. punkta 2., 3. un 4. apakšpunktu”.

8. Noteikuma 1.2. punkta 2. apakšpunkta beigās vārdu “un” aizstāj ar semikolu “;”, savukārt 1.2. punkta 3. apakšpunkta beigās punktu “.” aizstāj ar vārdu “un”.

9. Pēc 1.2. punkta 3. apakšpunkta pievieno jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

“4) aprīko ar 2.2. punkta 3. apakšpunktā paredzēto sistēmu šādos datumos:

1) pasažieru kuģus neatkarīgi no lieluma ne vēlāk kā līdz pirmajai apskatei pēc 2016. gada 1. janvāra;

2) kravas kuģus, kuru bruto tilpība ir 3000 vai lielāka, ne vēlāk kā līdz pirmajai apskatei pēc 2016. gada 1. janvāra;

3) kravas kuģus, kuru bruto tilpība ir 500 vai lielāka, bet mazāka par 3000, ne vēlāk kā līdz pirmajai apskatei pēc 2017. gada 1. janvāra un

4) kravas kuģus, kuru bruto tilpība ir 150 vai lielāka, bet mazāka par 500, ne vēlāk kā līdz pirmajai apskatei pēc 2018. gada 1. janvāra.

Vienmēr, kad kuģis atrodas reisā jūrā, darbojas komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma.

Šā noteikuma 1.2. punkta 4. apakšpunkta nosacījumi attiecas arī uz tiem kuģiem, kas būvēti pirms 2002. gada 1. jūlija.”

10. Pēc jaunā 1.2. punkta 4. apakšpunkta pievieno jaunu punktu šādā redakcijā:

“1.3. Administrācijas var atbrīvot kuģus no 1.2. punkta 4. apakšpunkta prasības izpildes, ja šo kuģu ekspluatācija tiks galīgi pārtraukta divu gadu laikā pēc 1.2. punkta 4. apakšpunkta 1.–4. punktā norādītā īstenošanas datuma.”

# XI-1. NODAĻA

ĪPAŠI PASĀKUMI KUĢOŠANAS DROŠĪBAS UZLABOŠANAI

1. noteikums. Atzītu organizāciju pilnvarojums

11. Šā noteikuma pašreizējo tekstu aizstāj ar tekstu šādā redakcijā:

“Administrācija pilnvaro I nodaļas 6. noteikumā minētās organizācijas, tostarp klasifikācijas sabiedrības, saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti šajā Konvencijā un Atzīto organizāciju kodeksā (RO kodekss), kuru veido 1. daļa un 2. daļa (noteikumi, kas uzskatāmi par obligātiem), un 3. daļa (noteikumi, kas uzskatāmi par ieteicamiem) un kuru ir pieņēmusi Organizācija ar rezolūciju MSC.349(92), tostarp saskaņā ar visiem Organizācijas veiktajiem kodeksa grozījumiem, ja vien

1) RO kodeksa 1. un 2. daļas grozījumi ir pieņemti, stājušies spēkā un izpildāmi saskaņā ar šīs Konvencijas VIII pantu;

2) Kuģošanas drošības komiteja ir pieņēmusi RO kodeksa 3. daļas grozījumus saskaņā ar savu reglamentu, un

3) visi Kuģošanas drošības komitejas un Jūras vides aizsardzības komitejas pieņemtie grozījumi ir identiski un attiecīgi stājas spēkā vienā un tajā pašā datumā vai ir izpildāmi, sākot ar vienu un to pašu datumu.”

 Sk. Organizācijas ar Rezolūciju A.1050(27) pieņemtos pārskatītos ieteikumus par iekļūšanu noslēgtās telpās uz kuģiem.

 Sk. Organizācijas ar Rezolūciju A.1050(27) pieņemtos pārskatītos ieteikumus par iekļūšanu noslēgtās telpās uz kuģiem.

 Sk. vienoto skaidrojumu par terminu “pirmā apskate”, kas minēts SOLAS konvencijas noteikumos (MSC.1/Circ. 1290).