4. daļa

Iepakojumu, tostarp vidējas kravnesības konteineru (IBC) un lielu iepakojumu, izmantošana

4.1. nodaļa

Iepakojumu, ieskaitot vidējas kravnesības konteineru (IBC) un lielo iepakojumu, lietošana

4.1.1.	Vispārīgi noteikumi bīstamo kravu iepakošanai iepakojumos, ieskaitot IBC un lielos iepakojumos.

PIEZĪME.	Šīs iedaļas vispārīgie noteikumi attiecas uz 2., 6.2. un 7. klases kravu iepakošanu tikai tā, kā norādīts 4.1.1.16. punktā (2. klase), 4.1.8.2. punktā (6.2. klase), 4.1.9.1.5. punktā (7. klase) un 4.1.4. iedaļas attiecīgajās iepakošanas instrukcijās (P201 un P202 2. klasei un P620, P621, P650, IBC620 un LP621 6.2. klasei).

4.1.1.1.	Bīstamās kravas ir jāiepako kvalitatīvos iepakojumos, tostarp IBC un lielos iepakojumos, kam jābūt pietiekoši izturīgiem, lai izturētu triecienus un slodzi, kas parasti jāiztur pārvadāšanas laikā, tostarp pārvietošanu no vienas transporta vienības otrā un no transporta vienībām noliktavās, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa vai izņemšanu no transporta taras, lai pēc tam apstrādātu ar rokām vai mehānismiem. Iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, jābūt konstruētiem un noslēgtiem tā, lai novērstu jebkurus satura zudumus, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var notikt vibrācijas vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam). Iepakojumiem, tostarp IBC un lieli iepakojumi, ir jābūt noslēgtiem saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju. Pārvadāšanas laikā nekādi bīstami kravu pārpalikumi nedrīkst būt pielipuši iepakojuma, IBC un lielo iepakojumu ārpusē. Šos noteikumus atbilstoši piemēro jauniem, atkārtoti lietotiem, atjaunotiem vai atkārtoti ražotiem iepakojumiem un jauniem, atkārtoti lietotiem, remontētiem vai atkārtoti ražotiem IBC, un jauniem vai atkārtoti lietotiem lielajiem iepakojumiem.

4.1.1.2.	Iepakojumu, tostarp IBC un lielo iepakojumu, daļas, kas tieši saskaras ar bīstamo kravu:

a) nedrīkst tikt bojātas  vai ievērojami pavājinātas no   šo bīstamo kravu iedarbības; un

b)	nedrīkst izsaukt bīstamus efektus, piem., katalizēt reakciju vai reaģēt ar bīstamajām kravām.

Vajadzības gadījumā to iekšējo virsmu jāpārklāj ar piemērotu iekšējo pārklājumu vai jāapstrādā.

PIEZĪME. Par plastmasas iepakojumu, tostarp IBC, kas izgatavoti no augstas vai vidējas molekulmasas polietilēna, ķīmisko savietojamību sk. 4.1.1.19. punktā.

4.1.1.3.	Ja vien kaut kur RID tekstā nav paredzēts savādāki, visiem iepakojumiem, tostarp IBC un lielime iepakojumiem, izņemot iekšējos iepakojumus,jāatbilst konstrukcijas tipam, kas atkarībā no konkretā gadījuma sekmīgi izturējis pārbaudes saskaņā ar attiecīgi 6.1.5., 6.3.2., 6.5.4. vai 6.6.5. iedaļas prasībām. Iepakojumi, kam šī pārbaude nav vajadzīga, minēti 6.1.1.3. punktā.

4.1.1.4.	Piepildot iepakojumus, tostarp IBC un lielos iepakojumus, ar šķidrumiem, jāatstāj pietiekošu nepiepildīto tilpumu, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanas laikā iespējamas temperatūras izraisītas šķidruma izplešanās dēļ nenotiek ne noplūde, ne arī paliekoša iepakojuma deformācija. Ja vien nav noteiktas īpašas prasības, šķidrums nedrīkst pilnībā piepildīt iepakojumu 55 °C temperatūrā. Taču IBC ir jāatstāj pietiekošs nepiepildīts tilpums, lai 50 °C vidējā kravas temperatūrā nodrošinātu, ka IBC nav piepildīts vairāk kā par 98 % no tā ūdens ietilpības. Ja nav noteikts citādi, 15 °C iepildīšanas temperatūrā maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu jānosaka sekojošii:

a)

| Viela vārīšanās punkts (vārīšanās sākuma temperatūra) °C | < 60 | 60 < 100 | 100 < 200 | 200 < 300 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pildījuma koeficients, % no iepakojuma tilpuma | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

vai

b)		pildījuma koeficients =   % iepakojuma tilpuma

Šajā formulā  ir vidējais tilpuma izplešanās koeficients šķidrumam ar temperatūru no 15 °C līdz 50 °C,  proti, ar maksimālo temperatūras kāpumu 35 °C,

 aprēķina pēc formulas – 

d15 un d50 ir šķidruma relatīvais blīvums  15 °C un 50 °C temperatūrā, un tF ir šķidruma vidējā temperatūra uzpildīšanas laikā.

4.1.1.4.1.	Aviācijas pārvadājumos iepakojumiem, kas paredzēti šķidrumiem, bez noplūdes jāiztur spiedienu starpība, kas norādīta starptautiskajos gaisa pārvadājumu noteikumos.

4.1.1.5.	Iekšējiem iepakojumiem jābūt iepakotiem ārējos iepakojumos tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu pārplīst, tos nevarētu pārdurt vai to saturs nevarētu noplūst ārējā iepakojumā. Tādiem iekšējiem iepakojumiem, ko var viegli saplēst vai pārdurt, kā stikls, porcelāns vai keramika, vai atsevišķi plastmasas materiāli, utt., ir jābūt nostiprinātiem ārējos iepakojumos ar piemērotu amortizācijas materiālu. Nekāda satura noplūde nedrīkst būtiski vājināt amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma aizsargājošās īpašības.

4.1.1.6.	Bīstamas kravas nedrīkst iepakot kopā ar citu bīstamu vai citu kravu vienā ārējā iepakojumā vai lielos iepakojumos ja tās bīstami reaģē savā starpā (sk. bīstamas reakcijas definīciju 1.2.1. iedaļā).

PIEZĪME.	Jauktu iepakojumu īpašos noteikumus sk. 4.1.10. iedaļā.

4.1.1.7.	Samitrinātu vai atšķaidītu vielu iepakojumu aizvariem jābūt tādiem, lai pārvadāšanas laikā šķidruma (ūdens, šķīdinātāja, vai flegmatizatora) satura procents nepazeminātos zem noteiktās robežas.

4.1.1.7.1.	Ja IBC ir aprīkots ar divām vai vairākām noslēgšanas sistēmām pēc kārtas, vielai tuvāko jānoslēdz vispirms.

4.1.1.8.	Šķidrumus atļauts iepildīt tikai tādā iekšējā iepakojumā, kam ir pietiekoša izturība pie iekšējā spiediena, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos. Ja pakā var rasties spiediens, saturam izdalot gāzi (temperatūras palielināšanās vai citu iemeslu dēļ), iepakojumu, tostarp IBC, atļauts aprīkot ar ventilācijas atveri.  Ventilācijas atvere jāierīko, ja vielu sadalīšanās dēļ var rasties bīstams pārspiediens.  Taču izdalītā gāze nedrīkst radīt briesmas sava toksiskuma, uzliesmojamības, daudzuma utt. dēļ. Ventilācijas atvere ir jābūt konstruētai tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos, kad iepakojums ir pārvadāšanai paredzētā stāvoklī, nebūtu iespējama šķidruma noplūde un nepiederīgas vielas iekļūšana.

PIEZĪME.	Aviācijas transportā  nav atļauta pakas ventilēšana.

4.1.1.9.	Jauniem, atkārtoti ražotiem vai atkāroti lietotiem iepakojumiem, tostarp IBC un lielie iepakojumi, vai atjaunotiem iepakojumiem un remontētiem vai regulāri apkoptiem IBC jāiztur pārbaudes, kas noteiktas attiecīgi 6.1.5., 6.3.2., 6.5.4. vai 6.6.5. iedaļā. Pirms piepildīšanas un nodošanas pārvadāšanai katru iepakojumu, tostarp IBC un lielos iepakojumus, jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas nav korodējis, piesārņots vai ar citiem bojājumiem, un katram IBC jāpārbauda apkalpošanas iekārtu pareiza funkcionēšana. Jebkuru iepakojumu, kam, salīdzinot ar apstiprināto konstrukcijas tipu, konstatē kādu stiprības samazināšanās pazīmi, nedrīkst turpmāk lietot vai arī tas ir  jāatjauno tā, lai tas varētu izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes. Jebkuru IBC, kam, salīdzinot ar pārbaudīto konstrukcijas tipu, konstatē kādu stiprības samazināšanās pazīmi, nedrīkst turpmāk lietot vai arī tas ir jāsaremontē tā, lai tas varētu izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes.

4.1.1.10.	Šķidrumi jāiepilda tikai tādos iepakojumos, tostarp IBC, kas spēj izturēt atbilstīgu iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos. Iepakojumus un IBC, kam marķējumā norādīts hidrauliskās pārbaudes spiediens, kurš noteikts saskaņā ar 6.1.3.1. punkta d) apakšpunktu un 6.5.2.2.1. punktu, var piepildīt tikai ar tādiem šķidrumiem, kam tvaika spiediens:

a)	ir tāds, ka kopējais manometriskais spiediens iepakojumā vai IBC 55 °C temperatūrā (t.i., iepildītās vielas tvaika spiediens plus parciālais gaisa spiediens vai citu inerto gāzu spiediens mīnus 100 kPa), kas noteikts, vadoties pēc maksimālā pieļaujamā pildījuma koeficienta saskaņā ar 4.1.1.4. punktu un iepildīšanas temperatūras 15 °C, nepārsniedz divas trešdaļas no marķējumā norādītā pārbaudes spiediena vai

b)	50 °C temperatūrā ir mazāks par četrām septītdaļām no marķējumā norādītā pārbaudes spiediena plus 100 kPa , vai

c)	55 °C temperatūrā ir mazāks par divām trešdaļām no marķējumā norādītā pārbaudes spiediena plus  100 kPa .

Metāla IBC, kas paredzēti šķidrumu pārvadāšanai, nedrīkst lietot tādu šķidrumu pārvadāšanai, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir vairāk kā 110 kPa (1,1 bar) vai 55 °C temperatūrā vairāk kā  130 kPa (1,3 bar).

Marķējumā norādāmā nepieciešamā pārbaudes spiediena piemēri iepakojumiem, tostarp IBC, kas aprēķināti atbilstīgi 4.1.1.10. punkta c) apakšpunktam

| ANO nr. | Šķidrums | Klase | Iepakošanas grupa | Vp55 (kPa) | (Vp55 1,5) (kPa) | (Vp55 1,5) mīnus 100 (kPa) | Noteiktais minimālais manometriskais pārbaudes spiediens atbilstīgi 6.1.5.5.4. punkta c) apakšpunktam (kPa) | Minimālais (manometriskais) pārbaudes spiediens, ko jānorāda uz iepakojuma (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2056 2247 1593 1155 | Tetrahidrofurāns n-dekāns Dihlormetāns Dietilēteris | 3. 3. 6.1 3. | II III III I | 70 1,4 164 199 | 105 2,1 246 299 | 5 – 97,9 146 199 | 100 100 146 199 | 100 100 150 250 |

PIEZĪME.	1.Ķīmiski tīriem šķidrumiem tvaika spiedienu 55 °C temperatūrā (Vp55) parasti var atrast zinātnisko rokasgrāmatu tabulās.

2.Tabula attiecas tikai uz 4.1.1.10. punkta c) apakšpunktā minēto izmantojumu, kas nozīmē, ka marķējumā norādāmam pārbaudes spiedienam 1,5 reizes jāpārsniedz tvaika spiedienu 55 °C temperatūrā, mīnus 100 kPa. Ja, piemēram, pārbaudes spiediens n-dekānam noteikts saskaņā ar 6.1.5.5.4. punkta a) apakšpunktu, tad minimālais marķējumā norādāmais pārbaudes spiediens var būt mazāks.

3.Dietilēterim nepieciešamais minimālais pārbaudes spiediens saskaņā ar 6.1.5.5.5. punktu ir 250 kPa.

4.1.1.11.	Tukšiem iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, kuros bijusi bīstama viela, piemēro tās pašas prasības, ko piepildītiem iepakojumiem, ja nav veikti atbilstoši pasākumi, kas novērš jebkuru bīstamību.

4.1.1.12.	Visiem iepakojumiem, tostarp IBC, kas paredzēti šķidrumiem, jāiztur atbilstoša hermētiskuma pārbaude un jāatbilst attiecīgajam pārbaudes līmenim, kurš norādīts 6.1.5.4.3. punktā vai – dažāda tipa IBC gadījumā – 6.5.4.7. punktā:

a)	pirms tos pirmoreiz izmanto pārvadāšanai;

b)	pēc katra iepakojuma pārveidošanas vai atjaunošanas, pirms to atkārtoti izmanto pārvadāšanai;

c)	pēc jebkura IBC remonta vai atjaunošanas, pirms to atkārtoti izmanto pārvadāšanai.

Šajā pārbaudē iepakojums vai IBC nav jābūt  aprīkotam ar aizvariem. Saliktā iepakojuma vai IBC iekšējo tvertni var pārbaudīt bez ārējā iepakojuma, ja tas neietekmē pārbaudes rezultātus.

Šāda pārbaude nav nepieciešama:

–	kombinēto iepakojumu un lielo iepakojumu iekšējiem iepakojumiem;

–	salikto iepakojumu (stikla, porcelāna vai keramikas) iekšējām tvertnēm, kas apzīmētas ar simbolu “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu;

–	plāniem metāla iepakojumiem, kas apzīmēti ar simbolu “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu.

4.1.1.13.	Iepakojumiem, tostarp IBC, ko izmanto tādām cietvielām, kuras var kļūt šķidras pārvadāšanas laikā iespējamās temperatūrās, jābūt  spējīgiem saturēt vielu arī šķidrā stāvoklī.

4.1.1.14.	Iepakojumiem, tostarp IBC, ko izmanto pulverveida vai granulētām vielām, jābūt drošiem pret izbiršanu vai arī tiem jābūt  starplikai.

4.1.1.15.	Ja kompetentā iestāde nav noteikusi citādi, plastmasas mucām un transportkannām, stingras plastmasas IBC un saliktiem IBC ar plastmasas iekšējām tvertnēm lietošanas laiks, kas atļauts bīstamo vielu pārvadāšanai, var būt pieci gadi no tvertņu izgatavošanas dienas, izņemot gadījumus, kad pārvadājamās vielas īpašību dēļ ir noteikts īsāks lietošanas laiks.

4.1.1.16.	Iepakojumus, tostarp IBC un lielos iepakojumus, kas marķēti saskaņā ar 6.1.3. iedaļu, 6.2.5.8. punktu, 6.2.5.9. punktu, 6.3.1., 6.5.2. vai 6.6.3. iedaļu, bet kas ir apstiprināti valstī, kura nav COTIF Līgumslēdzēja puse, tomēr var lietot pārvadāšanai saskaņā ar RID.

4.1.1.17.	Sprāgstvielas, pašreaģējošas vielas un organiskie peroksīdi

Ja RID nav iekļauts īpašs noteikums, iepakojumiem, tostarp IBC un lieli iepakojumi, ko lieto 1. klases kravām, 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem, jāatbilst vidējās bīstamības grupas (II iepakošanas grupa) noteikumiem.

4.1.1.18.	Glābšanas iepakojumu izmantošana

4.1.1.18.1.	Bojātas, defektīvas, nehermētiskas vai neatbilstošas pakas vai izbirušas vai noplūdušas bīstamās kravas atļauts pārvadāt glābšanas iepakojumos, kas minēti 6.1.5.1.11. punktā. Tāpat nav aizliegts izmantot atbilstoša tipa un ekspluatācijas īpašību līmeņa lielāka izmēra iepakojumu atbilstīgi 4.1.1.18.2. punkta nosacījumiem.

4.1.1.18.2.	Jāveic atbilstošus pasākumus, lai novērstu pārmērīgu bojāto vai nehermētisko paku pārvietošanos glābšanas iepakojumā. Ja glābšanas iepakojumā ir šķidrums, iepakojumā jāievieto pietiekamu daudzumu inerta absorbējoša materiāla, lai uzsūktu visu iztecējušo šķidrumu.

4.1.1.19.	Ķīmiskās savietojamības pārbaude plastmasas iepakojumiem, tostarp IBC, pielīdzinot iepildāmās vielas standarta šķidrumiem

4.1.1.19.1.	Darbības joma

Lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna iepakojumiem, kas noteikti 6.1.5.2.6. punktā, un lielas molekulmasas polietilēna IBC, kuri noteikti 6.5.4.3.5. punktā, ķīmisko savietojamību pārbauda, pielīdzinot standarta šķidrumiem atbilstīgi procedūrām, kas norādītas 4.1.1.19.3. līdz 4.1.1.19.5. punktā, un, izmantojot sarakstu 4.1.1.19.6. punkta tabulā, ja konkretie konstrukcijas tipi ir pārbaudīti ar šiem standarta šķidrumiem saskaņā ar 6.1.5. vai 6.5.4. punktu, ņemot vērā 6.1.6. punktu, un tad, ja 4.1.1.19.2. punkta nosacījumi ir izpildīti. Ja pielīdzināšana saskaņā ar šo punktu nav iespējama, par ķīmisko savietojamību jāpārliecinās, pārbaudot konstrukcijas tipu saskaņā ar 6.1.5.2.5. punktu vai veicot laboratorijas  pārbaudes iepakojumiem saskaņā ar 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar attiecīgi 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.6. punktu.

PIEZĪME.	Neatkarīgi no šā punkta noteikumiem, uz iepakojumu, tostarp uz IBC, izmantošanu īpašai iepildāmajai vielai attiecas 3.2. nodaļas A tabulā norādītie ierobežojumi un iepakošanas instrukcijas 4.1. nodaļā.

4.1.1.19.2.	Nosacījumi

Iepildāmo vielu relatīvais blīvums nedrīkst pārsniegt blīvumu, kāds lietots, ar pielīdzināto standarta šķidrumu(-iem) nosakot augstumu veiksmīgi izturētai kritiena pārbaudei saskaņā ar 6.1.5.3.4 vai 6.5.4.1.3. punktu, un, nosakot masu sakraušanas pārbaudei, kas veiksmīgi izdarīta saskaņā ar 6.1.5.6. punktu vai attiecīgi saskaņā ar 6.5.4.6. punktu. Iepildāmo vielu tvaika spiediens 50 °C vai 55 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt spiedienu, kāds lietots ar pielīdzināto standarta šķidrumu(-iem) nosakot  spiedienu veiksmīgi izturētai iekšējā spiediena (hidrauliskajā) pārbaudei saskaņā ar 6.1.5.5.4 vai 6.5.4.8.4.2. punktu. Ja minētās iepildāmās vielas pielīdzina standarta šķidrumu kombinācijai, attiecīgās iepildāmo vielu vērtības nedrīkst pārsniegt minimālās vērtības, kas iegūtas, vadoties pēc izmantotajiem kritiena augstumiem, sakraušanas masām un iekšējiem pārbaudes spiedieniem.

Piemērs. Benzoilhlorīds ANO 1736 ir pielīdzināts standarta šķidrumu kombinācijai “ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums”.   Tā tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir 0,34 kPa un relatīvais blīvums apmēram 1,2.  Plastmasas mucu un transportkannu konstrukcijas tipa testu bieži izdara minimālajā noteiktajā pārbaudes līmenī. Praktiski tas nozīmē, ka sakraušanas pārbaudi parasti veic ar sakraušanas slodzēm, ņemot vērā tikai “ogļūdeņražu maisījuma” relatīvo blīvumu 1,0 un “mitrinošā šķīduma” relatīvo blīvumu 1,2 (sk. standarta šķidrumu definīciju 6.1.6. iedaļā). Tāpēc šādu pārbaudīto konstrukcijas tipu ķīmiskā savietojamība netiktu pārbaudīta benzoilhlorīdam, jo konstrukcijas tipa pārbaudes līmenis ar standarta šķidrumu “ogļūdeņražu maisījums” nebūtu atbilstošs.  (Tā kā vairumā gadījumu pieliktais iekšējais hidrauliskās pārbaudes spiediens nav mazāks par 100 kPa, šāds pārbaudes līmenis attiektos uz benzoilhlorīda tvaiku spiedienu atbilstīgi 4.1.1.10. punktam.)

Visas iepildāmās vielas , kas var būt šķīdums, maisījums vai preparāts,  sastāvdaļas tādas kā mitrinātāji detergentos un dezinficējošos līdzekļos, neatkarīgi no tā, vai tie ir bīstami vai nav, jāiekļauj pielīdzināšanas procedūrā.

4.1.1.19.3.	Pielīdzināšanas procedūra

Lai pielīdzinātu iepildāmās vielas 4.1.1.19.6.  tabulā uzskaitītajām vielām vai vielu grupām, rīkojas šādi (sk. arī shēmu 4.1.1.19.1.  attēlā):

a)	klasificē iepildāmo vielu saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem (ANO numura un iepakošanas grupas noteikšana);

b)	4.1.1.19.6.  tabulas 1. slejā atrod ANO numuru, ja tāds ir;

c)	ja šim ANO numuram ir vairāki ieraksti, vadoties pēc informācijas, kas sniegta 2.a, 2.b un 4. slejā, izvēlas rindu, kas atbilst iepakošanas grupai, koncentrācijai, uzliesmošanas punktam, nekaitīgām sastāvdaļām utt.

Ja tas nav iespējams, iepakojumu ķīmisko savietojamību pārbauda saskaņā ar 6.1.5.2.5. vai 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar  6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.6. punktu (taču ūdens šķīdumu gadījumā sk. 4.1.1.19.4. punktu);

d)	ja iepildāmās vielas ANO numurs un iepakošanas grupa, ko nosaka saskaņā ar a) apakšpunktu, nav iekļauti pielīdzināšanas sarakstā, tad  ķīmisko savietojamību jāpierāda iepakojumiem saskaņā ar 6.1.5.2.5. vai 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.6. punktu;

e)	piemēro “kopējo ierakstu noteikumu”, kas aprakstīts 4.1.1.19.5. punktā, ja tas norādīts izvēlētās rindas 5. slejā;

f)	iepildāmās vielas ķīmisko savietojamību, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu, var uzskatīt par pārbaudītu, ja standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija ir pielīdzināta 5. slejā un konstrukcijas tips ir apstiprināts minētājam standarta šķidrumam(-iem).

4.1.1.19.1. attēls.	Shēma iepildāmo vielu pielīdzināšanai standarta šķidrumiem

Jā

Nē

Nē

Jā

Turpmākās pārbaudes (sk. 4.1.1.19.1. punktu)

Vielas klasifikācija saskaņā ar 2. daļu ANO numura un iepakošanas grupas noteikšanai

Vai ANO numurs un iepakošanas grupa ir iekļauta pielīdzināšanas sarakstā?

Vai viela vai vielu grupa nosaukums ir iekļauts pielīdzināšanas sarakstā?

Jā

Nē

Ķīmisko savietojamību var uzskatīt par verificētu, ja attiecīgā tipa iepakojums/IBC konstrukcijas tips ir pārbaudīts ar norādīto standarta šķidrumu(-iem); var būt derīgs arī ūdens šķīdumiem

Vai pielīdzināšanas sarakstā ir norādīts standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija?

jāturpina kā noteikts “kopējo ierakstu noteikumā”

4.1.1.19.4.   Ūdens šķīdumi.

Vielu un vielu grupu ūdens šķīdumus, kas pielīdzināti īpašam standarta šķidrumam(-iem) saskaņā ar 4.1.1.19.3. punktu, arī var pielīdzināt minētājam standarta šķidrumam(-iem), nodrošinot, ka ir ievēroti sekojošie nosacījumi :

a)	ūdens šķīdumam saskaņā ar 2.1.3.3. punkta kritērijiem var piešķirt to pašu ANO numuru, ko uzskaitītajai vielai; un

b)	ūdens šķīduma nosaukums nav īpaši norādīts pielīdzināšanas saraksta 4.1.1.19.6. punktā; un

c)	bīstamā viela un atšķaidīšanai izmantotais ūdens savstarpēji nereaģē.

Piemērs. Terc-butilspirta ar ANO numuru 1120 šķīdums ūdenī.

–	Ķīmiski tīram terc-butilspirtam pielīdzināšanas sarakstā noteikts standartšķidrums “etiķskābe”.

–	Terc-butilspirta šķīdumu ūdenī var klasificēt atbilstīgi ierakstam ANO 1120 BUTILSPIRTI saskaņā ar 2.1.3.3. punktu, jo terc-butilspirta šķīdums ūdenī neatšķiras no ķīmiski tīru vielu ierakstiem attiecībā uz klasi, iepakošanas grupu(-ām) un fizikālo stāvokli. Turklāt ieraksts “1120 BUTILSPIRTI” neattiecas vienīgi uz ķīmiski tīrām vielām, un šo vielu ūdens šķīdumu nosaukumi nav īpaši pieminēti, kā tikai 3.2. nodaļas A tabulā un pielīdzināšanas sarakstā.

–	ANO 1120 BUTILSPIRTI nereaģē ar ūdeni parastos pārvadāšanas apstākļos.

Tāpēc ANO 1120 terc-butilspirta šķīdumam ūdenī var noteikt standarta šķidrumu “etiķskābe”.

4.1.1.19.5.	Kopējo ierakstu noteikums.

Lai pielīdzinātu iepildāmās vielas, kam 5. slejā ir norāde “kopējo ierakstu noteikums”, jāveic sekojoši soļi un  jāizpilda šādus nosacījumus (sk. arī shēmu 4.1.1.19.2. attēlā):

a)	veic pielīdzināšanas procedūru katrai šķīduma, maisījuma vai preparāta bīstamajai sastāvdaļai saskaņā ar 4.1.1.19.3. punktu, ņemot vērā 4.1.1.19.2. punkta nosacījumus. Vispārēju ierakstu gadījumā sastāvdaļas var neņemt vērā, ja ir zināms, ka tās nebojā augsta blīvuma polietilēnu (piem., cieti pigmenti ANO 1263 KRĀSĀ vai AR KRĀSU SAISTĪTĀ MATERIĀLĀ);

b)	šķīdumu, maisījumu vai preparātu nevar pielīdzināt standarta šķidrumam, ja:

i)	vienas vai vairāku bīstamo sastāvdaļu ANO numurs un iepakošanas grupa nav iekļauta pielīdzināšanas sarakstā vai

ii)	vienai vai vairākām sastāvdaļām pielīdzināšanas saraksta 5. slejā ir norādīts “kopējo ierakstu noteikums”, vai

iii)	(izņemot ANO 2059 NITROCELULOZES ŠĶĪDUMU, kas ir UZLIESMOJOŠS) vienas vai vairāku tā bīstamo sastāvdaļu klasifikācijas kods atšķiras no šķīduma, maisījuma vai preparāta koda;

c)	ja pielīdzināšanas sarakstā ir uzskaitītas visas bīstamās sastāvdaļas un to klasifikācijas kodi atbilst paša šķīduma, maisījuma vai preparāta klasifikācijas kodam, un visas bīstamās sastāvdaļas ir pielīdzinātas vienam un tam pašam standarta šķidrumam vai standarta šķidrumu kombinācijai 5. slejā, šķīduma, maisījuma vai preparāta ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu;

d)	ja pielīdzināšanas sarakstā ir uzskaitītas visas bīstamās sastāvdaļas un to klasifikācijas kodi atbilst paša šķīduma, maisījuma vai preparāta klasifikācijas kodam, bet 5. slejā ir norādīti dažādi standarta šķidrumi, ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu tikai attiecībā uz šādām standarta šķidrumu kombinācijām, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu:

i)	ūdens/slāpekļskābe 55 %, izņemot tādas neorganiskās skābes ar klasifikācijas kodu C1, kam noteikts standarta šķidrums “ūdens”,

ii)	ūdens/mitrinošs šķīdums,

iii)	ūdens/etiķskābe,

iv)	ūdens/ogļūdeņražu maisījums,

v)	ūdens/n-butilacetāts – ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums;

e)	šajā noteikumā ķīmisko savietojamību neuzskata par pārbaudītu citām standarta šķidrumu kombinācijām, bet tikai tām, kas noteiktas d) apakšpunktā, un visos gadījumos, kas noteikti b) apakšpunktā. Šādos gadījumos ķīmisko savietojamību jāpārbauda ar citiem līdzekļiem (sk. 4.1.1.19.3. punkta d) apakšpunktu).

1. piemērs. ANO 1940 MERKAPTOETIĶSKĀBES (50 %) un ANO 2531 STABILIZĒTAS METAKRILSKĀBES (50 %) maisījums; maisījuma klasifikācija —  ANO 3265 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, SKĀBS, ORGANISKS, C.N.P.

–	Gan sastāvdaļu ANO numurs, gan maisījuma ANO numurs ir iekļauti pielīdzināšanas sarakstā;

–	Gan sastāvdaļām, gan maisījumam ir viens un tas pats klasifikācijas kods – C3;

–	ANO 1940 MERKAPTOETIĶSKĀBE ir pielīdzināta standarta šķidrumam “etiķskābe” un ANO 2531 STABILIZĒTA METAKRILSKĀBE ir pielīdzināta standarta šķidrumam “n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums”. Saskaņā ar d) apakšpunktu tā nav pieļaujama standarta šķidrumu kombinācija. Maisījuma ķīmiskā savietojamība jāpārbauda ar citiem līdzekļiem.

2. piemērs. ANO 1793 IZOPROPILFOSFĀTA (50%) un ANO 1803 ŠĶIDRAS FENOLSULFOSKĀBES (50 %) maisījums;   maisījuma klasifikācija –  ANO 3265 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, SKĀBS, ORGANISKS, C.N.P.

–	Gan sastāvdaļu ANO numurs, gan maisījuma ANO numurs ir iekļauti pielīdzināšanas sarakstā;

–	Gan sastāvdaļām, gan maisījumam ir viens un tas pats klasifikācijas kods – C3;

–	ANO 1793 IZOPROPILFOSFĀTS ir pielīdzināts standarta šķidrumam “mitrinošs šķīdums” un ANO 1803 FENOLSULFOSKĀBE, ŠĶIDRA, ir pielīdzināta standarta šķidrumam “ūdens”. Saskaņā ar d) apakšpunktu tā ir viena no pieļaujamajām standarta šķidrumu kombinācijām. Tāpēc šā maisījuma ķīmisko savietojamību var uzskatīt par  pārbaudītu, ja iepakojuma konstrukcijas tips ir apstiprināts standarta šķidrumiem “mitrinošs šķīdums” un “ūdens”.

4.1.1.19.2. attēls.	“Kopējo ierakstu noteikumu” shēma

Nē

Nē

Pieļaujamās standarta šķidrumu kombinācijas:

•	ūdens/(55 %)slāpekļskābe, izņemot tādas neorganiskās skābes ar klasifikācijas kodu C1, kam noteikts standarta šķidrums “ūdens”;

•	ūdens/mitrinošs šķīdums;

•	ūdens/etiķskābe;

•	ūdens/ogļūdeņražu maisījums;

•	ūdens/n-butilacetāts — ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums.

Ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pierādītu, ja attiecīgā tipa iepakojums/IBC konstrukcijas tips ir pārbaudīts ar norādīto standarta šķidrumu(-iem).

Jā

Jā

Vai visas sastāvdaļas ir pielīdzinātas vienam standarta šķidrumam vai standarta šķidrumu kombinācijai?

Nē

Vai visas sastāvdaļas atsevišķi vai kopā ir pielīdzinātas vienai no šādām standarta šķidrumu kombinācijām?

Vai visām sastāvdaļām ir tas pats klasifikācijas kods, kas šķīdumam, maisījumam vai preparātam?

Jā

Nē

Atsevišķi ieraksti, kopēji ieraksti, šķīdumi, maisījumi, preparāti ar norādi “kopējo ierakstu noteikums” pielīdzināšanas sarakstā

Jā

Vai pielīdzināšanas sarakstā ir iekļauti ieraksti par visām šķīduma, maisījuma vai preparāta sastāvdaļām?

Turpmākās pārbaudes (sk. 4.1.1.19.1. punktu)

4.1.1.19.6.	Pielīdzināšanas saraksts.

Sekojošā tabulā (pielīdzināšanas sarakstā) bīstamās vielas ir uzskaitītas pēc kārtas to ANO numuru secībā. Parasti katra rinda paredzēta vienai bīstamai vielai, atsevišķam ierakstam vai kopējam ierakstam, uz ko attiecas īpašs ANO numurs. Taču vienam un tam pašam ANO numuram var tikt izmantotas vairākas cita citai sekojošas rindas, ja vielām ar vienu un to pašu ANO numuru ir dažādi nosaukumi (piem., vielu grupas atsevišķi izomēri), atšķirīgas ķīmiskās īpašības, atšķirīgas fizikālās īpašības un/vai atšķirīgi pārvadāšanas nosacījumi. Šādos gadījumos atsevišķais ieraksts vai kopējais ieraksts īpašajā iepakošanas grupā ir pēdējā rindā no cita citai sekojošajām rindām.

Lai identificētu vielu šā punkta izpratnē, izmanto 4.1.1.19.6. tabulas  1. līdz 4. sleju, kam struktūra ir līdzīga 3.2. nodaļas A tabulai. Pēdējā slejā norādīts standarta šķidrums(-i), kam vielu var pielīdzināt.

Paskaidrojošas piezīmes katrai slejai

1. sleja	ANO nr.

Norāda ANO numuru

–	bīstamajai vielai, ja vielai piešķirts savs īpašs ANO numurs, vai

–	kopējam ierakstam, uz kuru saskaņā ar 2. daļas kritērijiem (“lēmumu pieņemšanas shēmām”) ir attiecinātas noteiktas bīstamas vielas, kuru konkretais nosaukums nav minēts .

2.a sleja	Oficiālais kravas nosaukums vai tehniskais nosaukums

Ietver pašas vielas nosaukumu, atsevišķā ieraksta nosaukumu, kas var attiekties uz vairākiem izomēriem, vai kopējā ieraksta nosaukumu.

Norādītais nosaukums var atšķirties no attiecīgā oficiālā kravas nosaukuma.

2.b sleja	Apraksts

Ietver aprakstošu tekstu, lai izskaidrotu ieraksta darbības jomu tādos gadījumos, ja vielas klasifikācija, pārvadāšanas nosacījumi un/vai ķīmiskā savietojamība var būt mainīgi.

3.a sleja	Klase

Ietver numuru klasei, kuras nosaukums attiecas uz bīstamo vielu.  Šo klases numuru piešķir saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem.

3.b sleja	Klasifikācijas kods

Ietver bīstamās vielas klasifikācijas kodu saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem.

4. sleja	Iepakošanas grupa

Norādīts bīstamajai vielai piešķirtais(-ie) iepakošanas grupas numurs(-i) (I, II vai III). Šos iepakošanas grupas numurus piešķir, pamatojoties uz 2. daļā noteiktajām procedūrām un kritērijiem. Dažām vielām iepakošanas grupu nepiešķir.

5. sleja	Standarta šķidrums

Šajā slejā kā noteikta informācija norādīts standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija, kam vielu var pielīdzināt, vai iekļauta atsauce uz 4.1.1.19.5. punkta kopējo ierakstu noteikumu.

4.1.1.19.6.  tabula.	Pielīdzināšanas saraksts

| ANO nr. | Oficiālais kravas nosaukums vai tehniskais nosaukums 3.1.2. | Apraksts 3.1.2. | ## Klase 2.2. | Klasifikācijas kods 2.2. | Iepakošanas grupa 2.1.1.3. | Standarta šķidrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.a | 2.b | 3.a. | 3.b | 4. | 5. |
| 1090 | Acetons |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums Piezīme – piemēro tikai tad, ja ir pierādīts, ka vielas caurlaidība iepakojumam, kas paredzēts pārvadāšanai, ir pieļaujamajā līmenī |
| 1093 | Akrilnitrils, stabilizēts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1104 | Amilacetāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1105 | # Pentanoli | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1106 | Amilamīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | FC | II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1109 | Amilformiāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1120 | Butilspirti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 1123 | Butilacetāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1125 | n-butilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1128 | n-butilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1129 | Sviestskābes aldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1133 | Adhezīvi | satur uzliesmojošu šķidrumu | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1139 | Pārklāšanas šķīdums | satur rūpnieciskiem vai citiem mērķiem izmantojamas vielas virsmu apstrādei vai pārklāšanai, piemēram, saistviela zem transportlīdzekļapārklājuma, kannas vai mucas oderējums | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1145 | # Cikloheksāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1146 | # Ciklopentāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1153 | # Etilēnglikoldietilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1154 | Dietilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1158 | # Diizopropilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1160 | # Dimetilamīna šķīdums ūdenī |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1165 | # Dioksāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1169 | # Ekstrakti, aromātiski, šķidri |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1170 | # Etilspirts vai etilspirta šķīdums | ūdens šķīdums | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 1171 | Etilēnglikola monoetilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1172 | Etilēnglikola monoetilētera acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1173 | # Etilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1177 | 2-etilbutilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1178 | 2-etilsviestskābes aldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1180 | # Etilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1188 | Etilēnglikola monometilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1189 | Etilēnglikola monometilētera acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1190 | # Etilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1191 | # Oktilaldehīds | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1192 | # Etillaktāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1195 | # Etilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1197 | # Ekstrakti, aromatizējoši, šķidri |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1198 | # Formaldehīda šķīdums, uzliesmojošs | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | FC | III | Etiķskābe |
| 1202 | # Dīzeļdegviela | atbilst EN 590:1993 vai ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | # Gāzeļļa | uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | Šķidrais kurināmais, vieglais | sevišķi viegls | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | Šķidrais kurināmais, vieglais | atbilst EN 590:1993 vai ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1203 | Autobenzīns vai benzīns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1206 | # Heptāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1207 | Heksaldehīds | n-heksaldehīds | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1208 | Heksāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1210 | Tipogrāfijas krāsa vai ar tipogrāfijas krāsu saistīts materiāls | uzliesmojoša, satur tipogrāfijas krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1212 | # Izobutanols |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 1213 | # Izobutilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1214 | # Izobutilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1216 | Izooktēni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1219 | # Izopropilspirts |  | 3. | F1 | II | Etiķskābe |
| 1220 | # Izopropilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1221 | # Izopropilamīns |  | 3. | FC | I | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1223 | # Petroleja |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1224 | 3,3-dimetil-2-butanons |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1224 | # Ketoni, šķidri, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1230 | # Metanols |  | 3. | FT1 | II | Etiķskābe |
| 1231 | # Metilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1233 | # Metilamilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1235 | # Metilamīns, ūdens šķīdums |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1237 | # Metilbutirāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1247 | # Metilmetakrilāta monomērs, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1248 | # Metilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1262 | # Oktāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1263 | Krāsa vai ar krāsu saistīts materiāls | satur krāsu, glazūru, emalju, kodni, šellaku, laku, politūru, šķidru pildvielu un šķidru glazūras pamatu vai satur krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1265 | Pentāni | n-pentāns | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1266 | Parfimērijas izstrādājumi | ar uzliesmojošiem šķīdinātājiem | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1268 | Akmeņogļu nafta | tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1268 | Naftas destilāti, c.n.p., vai naftas produkti, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1274 | n-propanols |  | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 1275 | # Propionaldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1276 | n-propilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1277 | Propilamīns | n-propilamīns | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1281 | # Propilformiāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1282 | # Piridīns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1286 | # Kolofonija eļļa |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1287 | # Kaučuka šķīdums |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1296 | # Trietilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1297 | # Trimetilamīns, ūdens šķīdums | ne vairāk par 50 masas % trimetilamīna | 3. | FC | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1301 | # Vinilacetāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1306 | # Koksnes aizsardzības līdzekļi, šķidri |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1547 | # Anilīns |  | 6.1. | T1 | II | Etiķskābe |
| 1590 | # Dihloranilīni, šķidri | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 6.1. | T1 | II | Etiķskābe |
| 1602 | Krāsviela, šķidra, toksiska, c.n.p., vai krāsvielu starpsavienojums, šķidrs, toksisks, c.n.p. |  | 6.1. | T1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1604 | # Etilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1715 | # Etiķskābes anhidrīds |  | 8. | CF1 | II | Etiķskābe |
| 1717 | # Acetilhlorīds |  | 3. | FC | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1718 | # Butilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 1719 | Sērūdeņradis | ūdens šķīdums | 8. | C5 | III | Etiķskābe |
| 1719 | # Kodīgo sārmu šķidrums, c.n.p. | neorganisks | 8. | C5 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1730 | # Antimona pentahlorīds, šķidrs | ķīmiski tīrs | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1736 | # Benzoilhlorīds |  | 8. | C3 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1750 | # Hloretiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 1750 | # Hloretiķskābes šķīdums | monohloretiķskābes un dihloretiķskābes maisījums | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 1752 | # Hloracetilhlorīds |  | 6.1. | TC1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1755 | # Hromskābes šķīdums | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 30 % hromskābes | 8.. | C1 | II/III | Slāpekļskābe |
| 1760 | Ciānamīds | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50% ciānamīda | 8. | C9 | II | Ūdens |
| 1760 | O,O-dietil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | O,O-diizopropil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | O,O-di-n-propil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | # Korozīvs šķidrums, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 61 °C | 8. | C9 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1761 | # Kuprietilēndiamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1764 | # Dihloretiķskābe |  | 8. | C3 | II | Etiķskābe |
| 1775 | # Fluorborskābe | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50 % fluorborskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1778 | # Fluorsilīcijskābe |  | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1779 | # Skudrskābe |  | 8. | C3 | II | Etiķskābe |
| 1783 | Heksametilēndiamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C7 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1787 | # Jodūdeņražskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 1788 | # Bromūdeņražskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 1789 | # Hlorūdeņražskābe | ne vairāk kā 38 % šķīdums ūdenī | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 1790 | # Fluorūdeņražskābe | ar ne vairāk kā 60 % fluorūdeņražskābes | 8. | CT1 | II | Ūdens atļautais izmantošanas laiks – ne ilgāk par 2 gadiem |
| 1791 | # Hipohlorīta šķīdums | ūdens šķīdums, kas satur tādus mitrinātājus, kādi parasti ir tirgū | 8. | C9 | II/III | Slāpekļskābe un mitrinošs šķīdums* |
| 1791 | # Hipohlorīta šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C9 | II/III | Slāpekļskābe* |
| (*) * Attiecas uz ANO nr. 1791. Pārbaude jāveic tikai ar ventilācijas atveri. Ja pārbaudē par standarta šķidrumu lieto slāpekļskābi, jāizmanto skābjizturīgu ventilācijas atveri un starpliku. Hipohlorīta šķīdumiem ir atļautas arī tās pašas konstrukcijas tipa ventilācijas atveres un starplikas, kas ir izturīgas pret hipohlorītu (piem., no silīcija gumijas), bet nav izturīgas pret slāpekļskābi. |  |  |  |  |  |  |
| 1793 | # Izopropilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 1802 | # Perhlorskābe | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50 masas % skābes | 8. | CO1 | II | Ūdens |
| 1803 | # Fenolsulfoskābe, šķidra | izomēru maisījums | 8. | C3 | II | Ūdens |
| 1805 | # Fosforskābes šķīdums |  | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 1814 | # Kālija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II/III | Ūdens |
| 1824 | # Nātrija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II/III | Ūdens |
| 1830 | # Sērskābe | vairāk kā 51 % tīras skābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1832 | # Sērskābe, lietota | ķīmiski stabila | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1833 | # Sērpaskābe |  | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 1835 | Tetrametilamonija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra lielāka par 61 °C | 8. | C7 | II | Ūdens |
| 1840 | # Cinka hlorīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 1848 | # Propionskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1862 | # Etilkrotonāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1863 | Degviela, aviācijas, turbodzinējiem |  | 3. | F1 | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1866 | Sveķu šķīdums | uzliesmojošs | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1902 | # Diizooktilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 1906 | # Dūņskābe (Sērskābe, reģnerēta no skābā gudrona) |  | 8. | C1 | II | Slāpekļskābe |
| 1908 | # Hlorīta šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C9 | II/III | Etiķskābe |
| 1914 | # Butilpropionāti |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1915 | # Cikloheksanons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1917 | # Etilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1919 | # Metilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1920 | # Nonāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1935 | # Cianīda šķīdums, n.o.s. | neorganisks | 6.1. | T4 | I/II/III | Ūdens |
| 1940 | # Merkaptoetiķskābe |  | 8. | C3 | II | Etiķskābe |
| 1986 | # Spirti, uzliesmojoši, toksiski, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1987 | Cikloheksanols | tehniski tīrs | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 1987 | Spirti, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1988 | # Aldehīdi, uzliesmojoši, toksiski, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1989 | # Aldehīdi, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1992 | 2,6-cis-dimetil-morfolīns |  | 3. | FT1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 1992 | # Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 1993 | Propionskābes vinilesteris |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1993 | # (1-metoksi-2-propil) acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1993 | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2014 | # Ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 20 %, bet ne vairāk kā 60 % ūdeņraža peroksīda, kas stabilizēts pēc vajadzības | 5.1. | OC1 | II | Slāpekļskābe |
| 2022 | # Krezols | šķidrs maisījums, kas satur krezolus, ksilenolus un metilfenolus | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 2030 | # Hidrazīna šķīdums ūdenī | ar ne mazāk kā 37 masas %, bet ne vairāk kā 64 masas % hidrazīna | 8. | CT1 | II | Ūdens |
| 2030 | # Hidrazīna hidrāts | ūdens šķīdums ar 64 % hidrazīna | 8. | CT1 | II | Ūdens |
| 2031 | # Slāpekļskābe | izņemot sarkani kūpošu, ar ne vairāk kā 55 % ķīmiski tīras skābes | 8. | CO1 | II | Slāpekļskābe |
| 2045 | # Izobutiraldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2050 | # Diizobutēna izomēru savienojumi |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2053 | # Metilizobutilkarbinols |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2054 | # Morfolīns |  | 3. | CF1 | I | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2057 | # Tripropēns |  | 3. | F1 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2058 | Valeraldehīds | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2059 | Nitrocelulozes šķīdums, uzliesmojošs |  | 3. | D | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums. Atkāpjoties no parastās procedūras, šo noteikumu var piemērot šķīdinātājiem ar F1 klasifikācijas kodu |
| 2075 | # Hlorāts, bezūdens, stabilizēts |  | 6.1. | T1 | II | Mitrinošs šķīdums |
| 2076 | # Krezoli, šķidri | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 6.1. | TC1 | II | Etiķskābe |
| 2078 | Toluoldiizocianāts | šķidrums | 6.1. | T1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2079 | # Dietilēntriamīns |  | 8. | C7 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2209 | # Formaldehīda šķīdums | ūdens šķīdums ar 37 % formaldehīda, 8-10 % metanola | 8. | C9 | III | Etiķskābe |
| 2209 | Formaldehīda šķīdums | ūdens šķīdums ar ne mazāk kā 25 % formaldehīda | 8. | C9 | III | Ūdens |
| 2218 | # Akrilskābe, stabilizēta |  | 8. | CF1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2227 | n-butilmetakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2235 | Hlorbenzilhlorīdi, šķidri | para-hlorbenzilhlorīds | 6.1. | T2 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2241 | # Cikloheptāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2242 | # Cikloheptēns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2243 | # Cikloheksilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2244 | # Ciklopentanols |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2245 | # Ciklopentanons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2247 | n-dekāns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2248 | # Di-n-butilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2258 | 1,2-propilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2259 | # Trietilēntetramīns |  | 8. | C7 | II | Ūdens |
| 2260 | # Tripropilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2263 | # Dimetilcikloheksāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2264 | N,N-dimetil-cikloheksilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2265 | # N,N-dimetil-formamīds |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2266 | # Dimetil-N-propilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2269 | 3,3'-imino-dipropilamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2270 | # Etilamīns, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 50 %, bet ne vairāk kā 70 % etilamīna, uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C, korozīvs vai mazliet korozīvs | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2275 | 2-etilbutanols |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2276 | 2-etilheksilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2277 | # Etilmetakrilāts, # stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2278 | n-heptēns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2282 | ### Heksanoli | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2283 | # Izobutilmetakrilāts, # stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2286 | # Pentametilheptāns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2287 | # Izoheptēni |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2288 | # Izoheksēni |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2289 | # Izoforondiamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2293 | 4-metoksi-4-metil-pentān-2-ons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2296 | # Metilcikloheksāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2297 | Metilcikloheksanons | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2298 | # Metilciklopentāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2302 | 5-metilheksān-2-ons |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2308 | # Nitrozilsērskābe, # šķidra |  | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2309 | # Oktadiēni |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2313 | # Pikolīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2317 | # Nātrija vara cianīda # šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I | Ūdens |
| 2320 | # Tetraetilēnpentamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2324 | # Triizobutilēns | C12-mono-olefīnu maisījums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2326 | # Trimetilcikloheksilamīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2327 | Trimetilheksametilēndiamīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2330 | # Undekāns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2336 | # Alilformiāts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2348 | # Butilakrilāti, stabilizēti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2357 | # Cikloheksilamīns | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2361 | # Diizobutilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2366 | # Dietilkarbonāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2367 | α-metilvaleraldehīds |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2370 | 1-heksēns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2372 | 1,2-di-(dimetilamino)-etāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2379 | 1,3-dimetilbutilamīns |  | 3 | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2383 | # Dipropilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2385 | # Etilizobutirāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2393 | # Izobutilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2394 | # Izobutilpropionāts | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2396 | # Metakrilaldehīds, # stabilizēts |  | 3. | FT1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2400 | # Metilizovalerāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2401 | # Piperidīns |  | 8. | CF1 | I | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2403 | # Izopropenilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2405 | # Izopropilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2406 | # Izopropilizobutirāts |  | 3 | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2409 | # Izopropilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2410 | 1,2,3,6-tetrahidropiridīns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2427 | # Kālija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 2428 | Nātrija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 2429 | # Kalcija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 2436 | # Tioetiķskābe |  | 3. | F1 | II | Etiķskābe |
| 2457 | 2,3-dimetilbutāns |  | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2491 | # Etanolamīns |  | 8. | C7 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 2491 | # Etanolamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C7 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 2496 | # Propionskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2524 | # Etilortoformiāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2526 | # Furfurilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2527 | # Izobutilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2528 | # Izobutilizobutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2529 | # Izosviestskābe |  | 3. | FC | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2531 | # Metakrilskābe, stabilizēta |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2542 | # Tributilamīns |  | 6.1. | T1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2560 | 2-metilpentān-2-ols |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2564 | # Trihloretiķskābes # šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C3 | II/III | Etiķskābe |
| 2565 | # Dicikloheksilamīns |  | 8 | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2571 | # Etilsērskābe |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2571 | # Alkilsērskābes |  | 8 | C3 | II | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2580 | # Alumīnija bromīda # šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2581 | # Alumīnija hlorīda # šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2582 | # Dzelzs hlorīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2584 | Metānsulfoskābe | ar vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2584 | # Alkilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2584 | Benzolsulfoskābe | ar vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2584 | Toluolsulfoskābes | ar vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2584 | # Arilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2586 | Metānsulfoskābe | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | Ūdens |
| 2586 | # Alkilsulfoskābes, šķidras | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2586 | Benzolsulfoskābe | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8 | C3 | III | Ūdens |
| 2586 | Toluolsulfoskābes | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | Ūdens |
| 2586 | # Arilsulfoskābes, šķidras | ar ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8.. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2610 | # Trialilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2614 | # Metalilspirts |  | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2617 | # Metilcikloheksanols | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 2619 | # Benzildimetilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2620 | # Amilbutirāti | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2622 | # Glicīdaldehīds | uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C | 3. | FT1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2626 | # Hlorskābe, ūdens šķīdums | ar ne vairāk kā 10% hlorskābes | 5.1. | O1 | II | Slāpekļskābe |
| 2656 | # Hinolīns | uzliesmošanas temperatūra augstāka kā 61 °C | 6.1. | T1 | III | Ūdens |
| 2672 | # Amonjaka sķīdums | relatīvais blīvums ūdenī 15 °C temperatūrā no 0,880 līdz 0,957, satur vairāk kā 10 %, bet ne vairāk kār 35 % amonjaka | 8. | C5 | III | Ūdens |
| 2683 | # Amonija sulfīda # šķīdums | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CFT | II | Etiķskābe |
| 2684 | # 3-dietilaminopropilamīns |  | 3. | FC | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2685 | # N,N-dietiletilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2693 | # Bisulfīti, ūdens # šķīdums, c.n.p. | neorganisks | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 2707 | # Dimetildioksāni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījumi | 3. | F1 | II/III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2733 | Amīni, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p. vai poliamīni, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p. |  | 3. | FC | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2734 | Di-sek-butilamīns |  | 8. | CF1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2734 | Amīni, sķidri, korozīvi, uzliesmojoši, c.n.p., vai poliamīni, šķidri, korozīvi, uzliesmojoši, c.n.p. |  | 8. | CF1 | I/II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2735 | Amīni, šķidri, korozīvi, c.n.p., vai poliamīni, šķidri, korozīvi, c.n.p. korozīvi, c.n.p. |  | 8. | C7 | I/II/III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2739 | # Sviestskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2789 | # Etiķskābe, ledus, vai etiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums, vairāk kā 80 masas % skābes | 8. | CF1 | II | Etiķskābe |
| 2790 | # Etiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums, vairāk kā 10 masas %, bet ne vairāk kā 80 masas % skābes | 8. | C3 | II/III | Etiķskābe |
| 2796 | # Sērskābe | ar ne vairāk kā 51 % ķīmiski tīras skābes | 8. | C1 | II | Ūdens |
| 2797 | # Bateriju šķidrums, sārmains | Kālija/nātrija hidroksīda šķīdums ūdenī | 8. | C5 | II | Ūdens |
| 2810 | 2-hlor-6-fluorbenzilhlorīds | stabilizēts | 6.1. | T1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2810 | 2-feniletanols |  | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2810 | Etilēnglikola monoheksilēteris |  | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2810 | # Toksisks šķidrums, organisks, c.n.p. |  | 6.1. | T1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2815 | # N-aminoetilpiperazīns |  | 8. | C7 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2818 | # Amonija polisulfīdu šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | II/III | Etiķskābe |
| 2819 | # Amilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 2820 | Sviestskābe | n-sviestskābe | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2821 | # Fenola šķīdums | nesārmains, toksisks ūdensšķīdums | 6.1. | T1 | II/III | Etiķskābe |
| 2829 | Kapronskābe | n-kapronskābe | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2837 | # Bisulfāti, ūdens # šķīdums |  | 8. | C1 | II/III | Ūdens |
| 2838 | # Vinilbutirāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2841 | # Di-n-amilamīns |  | 3. | FT1 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2850 | # Propilēntetramērs | C12-mono-olefīnu maisījums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2873 | Dibutilaminoetanols | N,N-di-n-butilaminoetanols | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2874 | # Furilspirts |  | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2920 | O,O-dietil-ditiofosforskābe | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2920 | O,O-dimetil-ditiofosforskābe | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | Mitrinošs šķīdums |
| 2920 | Hidrogēnbromīds | 33 % šķīdums ledus etiķskābē | 8. | CF1 | II | Mitrinošs šķīdums |
| 2920 | Tetrametilamonija hidroksīds | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C | 8. | CF1 | II | Ūdens |
| 2920 | # Korozīvs šķidrums, # uzliesmojošs, c.n.p. |  | 8. | CF1 | I/II | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2922 | Amonija sulfīds | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra lielāka par 61 °C | 8. | CT1 | II | Ūdens |
| 2922 | Krezoli | sārmains ūdens šķīdums, nātrija un kālija krezolāta maisījums | 8. | CT1 | II | Etiķskābe |
| 2922 | Fenols | sārmains ūdens šķīdums, nātrija un kālija fenolāta maisījums | 8. | CT1 | II | Etiķskābe |
| 2922 | Nātrija difluorūdeņradis | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | III | Ūdens |
| 2922 | # Korozīvs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 8. | CT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2924 | Uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, c.n.p. | mazliet korozīvs | 3. | FC | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2927 | Toksisks šķidrums, korozīvs, organisks, c.n.p. |  | 6.1. | TC1 | I/II | Kopējo ierakstu noteikums |
| 2933 | # Metil 2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2934 | Izopropil-2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2935 | # Etil 2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2936 | # Tiopienskābe |  | 6.1. | T1 | II | Etiķskābe |
| 2941 | # Fluoranilīni | ķīmiski tīri izomēri un izomēru maisījums | 6.1. | T1 | III | Etiķskābe |
| 2943 | # Tetrahidrofurfurilamīns |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 2945 | N-metilbutilamīns |  | 3. | FC | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2946 | 2-amino-5-dietilaminopentāns |  | 6.1. | T1 | III | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2947 | # Izopropilhloracetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2984 | # Ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 8 %, bet mazāk par 20 % ūdeņraža peroksīda, kas stabilizēts pēc vajadzības | 5.1. | O1 | III | Slāpekļskābe |
| 3056 | n-heptaldehīds |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3065 | # Alkoholiski dzērieni | ar vairāk nekā 24 tilpuma % spirta | 3. | F1 | II/III | Etiķskābe |
| 3066 | Krāsa vai ar krāsu saistīts materiāls | satur krāsu, glazūru, emalju, kodni, šellaku, laku, politūru, šķidru pildvielu un šķidru glazūras pamatu vai satur krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 8. | C9 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3079 | # Metakrilnitrils, stabilizēts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3082 | sek-spirts C6-C17 poli (3-6) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Spirts C12-C15 poli (1-3) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Spirts C13-C15 poli (1-6) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Aviācijas turbīnu degviela JP-5 | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Aviācijas turbīnu degviela JP-7 | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Akmeņogļu darva | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Akmeņogļu nafta | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Kreozots, kas ražots no akmeņogļu darvas | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Kreozots, kas ražots no koka darvas | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Krezoldifenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Decilakrilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Ditiobutilftalāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Di-n-butilftalāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Ogļūdeņraži | šķidrs, uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 61 °C, bīstams videi | 9. | M6 | III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3082 | Izodecildifenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Metilnaftalīni | šķidri izomēru maisījumi | 9. | M6 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Triarilfosfāti | c.n.p. | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Trikrezolfosfāts | ar ne vairāk kā 3 % ortoizomēra | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Triksilenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Cinka alkilditiofosfāts | C3-C14 | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Cinka arilditiofosfāts | C7-C16 | 9. | M6 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Videi bīstama viela, šķidra, c.n.p. |  | 9. | M6 | III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3099 | # Oksidējošs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 5.1. | OT1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Organiskais peroksīds, B, C, D, E vai F tips, šķidrs, vai organiskais peroksīds, B, C, D, E vai F tips, šķidrs, ar kontrolējamu temperatūru |  | 5.2. | P1 |  | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums un slāpekļskābe* * |
| ** ANO nr. 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (neattiecas uz terc-butilhidroperoksīdu ar vairāk kā 40 % peroksīda un peroksietiķskābēm) – šajā sarakstā visi organiskie peroksīdi tehniski tīrā veidā vai šķīdumā ar šķīdinātājiem, ciktāl tas attiecas uz to savietojamību, ir pielīdzināti standarta šķidrumam “ogļūdeņražu maisījums”. Ventilācijas atveru un starpliku savietojamību ar organiskiem peroksīdiem var pārbaudīt arī neatkarīgi no konstrukcijas tipa pārbaudes, izdarot laboratorijas pārbaudes ar slāpekļskābi. Organiskie peroksīdi ar ANO nr. 3111, 3113, 3115, 3117 un 3119 nav pieņemami pārvadāšanai pa dzelzceļu. |  |  |  |  |  |  |
| 3145 | Butilfenoli | šķidrums, c.n.p. | 8. | C3 | I/II/III | Etiķskābe |
| 3145 | # Alkilfenoli, šķidri, c.n.p. | tostarp C2 līdz C12 homologi | 8. | C3 | I/II/III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3149 | Ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes maisījums, stabilizēts | ar ANO 2790 etiķskābi, ANO 2796 sērskābi un/vai ANO 1805 fosforskābi, ūdeni un ne vairāk kā 5 % peroksietiķskābes | 5.1. | OC1 | II | Mitrinošs šķīdums un slāpekļskābe |
| 3210 | # Hlorāti, neorganiski, # ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3211 | # Perhlorāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3213 | Bromāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3214 | # Permanganāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II | Ūdens |
| 3216 | # Persulfāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3218 | # Nitrāti, neorganiski, # ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3219 | # Nitrīti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II/III | Ūdens |
| 3264 | Vara(II) hlorīds | mazliet korozīvs ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 3264 | Hidroksilamīna sulfāts | 25% šķīdums ūdenī | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 3264 | Fosforpaskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | Ūdens |
| 3264 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, neorganisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums nav piemērojams maisījumiem, kuriem ir sastāvdaļas ar ANO nr. 1830, 1832, 1906 un 2308 |
| 3265 | Metoksietiķskābe |  | 8. | C3 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Alildzintarskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Ditioglikolskābe |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Butilfosfāts | monobutilfosfāta un dibutilfosfāta maisījums | 8. | C3 | III | Mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Kaprilikskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Izobaldriānskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Nonānskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Pirovīnogskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Baldriānskābe |  | 8. | C3 | III | Etiķskābe |
| 3265 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, organisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C3 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3266 | Nātrija hidrogēnsulfīds | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II | Etiķskābe |
| 3266 | Nātrija sulfīds | mazliet korozīvs ūdens šķīdums | 8. | C5 | III | Etiķskābe |
| 3266 | Krozīvs šķidrums, bāzisks, neorganisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C5 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3267 | 2,2'-(butilimino)-bisetanols |  | 8. | C7 | II | Ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 3267 | Korozīvs šķidrums, bāzisks, organisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra augstāka nekā 61 °C | 8. | C7 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3271 | Etilēnglikola monobutilēteris | uzliesmošanas temperatūra 61 °C | 3. | F1 | III | Etiķskābe |
| 3271 | # Ēteris, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3272 | Akrilskābes terc-butilesteris |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Izobutilpropionāts | uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Metilvalerāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Trimetilortoformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Etilvalerāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Izobutilizovalerāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | n-amilpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | n-butilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Metillaktāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | # Esteris, c.n.p. |  | 3. | F1 | II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3287 | Nātrija nitrīts | 40% šķīdums ūdenī | 6.1. | T4 | III | Ūdens |
| 3287 | # Toksisks šķidrums, neorganisks, c.n.p. |  | 6.1. | T4 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3291 | # Klīniskie atkritumi, nespecificēti, c.n.p. | šķidrums | 6.2. | I3 | II | Ūdens |
| 3293 | # Hidrazīns, ūdens šķīdums | ar ne vairāk kā 37 masas % hidrazīna | 6.1. | T4 | III | Ūdens |
| 3295 | Heptēni | c.n.p. | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | Nonāni | uzliesmošanas temperatūra zemāka par 23 °C | 3. | F1 | II | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | Dekāni | c.n.p. | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | 1,2,3-trimetilbenzols |  | 3. | F1 | III | Ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | # Ogļūdeņraži, šķidri, c.n.p. |  | 3. | F1 | I/II/III | Kopējo ierakstu noteikums |
| 3405 | # Bārija hlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II/III | Ūdens |
| 3406 | # Bārija perhlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II/III | Ūdens |
| 3408 | # Svina perhlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II/III | Ūdens |
| 3413 | # Kālija cianīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I/II/III | Ūdens |
| 3414 | # Nātrija cianīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I/II/III | Ūdens |
| 3415 | # Nātrija fluorīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | III | Ūdens |
| 3422 | # Kālija fluorīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | III | Ūdens |

4.1.2.	Papildus  vispārīgie noteikumi  IBC  lietošanai

4.1.2.1.	Ja IBC izmanto šķidrumu ar uzliesmošanas temperatūru 61 °C (slēgtā tvertnē) vai zemāku vai pulveru, kuru putekļi var sprāgt, pārvadāšanai, jāveic pasākumus bīstamas elektrostatiskās izlādes novēršanai.

4.1.2.2.	IBC periodiskās pārbaudīšanas un inspicēšanas prasības paredzētas 6.5. nodaļā. IBC nedrīkst piepildīt un piedāvāt pārvadāšanai pēc termiņa beigām, ko nosaka 6.5.4.14.3. punktā prasītajā pēdējā periodiskajā pārbaudē, vai pēc tā termiņa beigām, kuru nosaka 6.5.1.6.4. punktā prasītajā pēdējā periodiskajā inspicēšanā. Taču, ja IBC ir piepildīts pirms termiņa beigām, ko nosaka pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā, to var pārvadāt ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām. Turklāt IBC var pārvadāt pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām arī šādos gadījumos:

a)	pēc iztukšošanas, bet pirms tīrīšanas, lai veiktu vajadzīgo pārbaudi vai inspicēšanu pirms atkārtotas piepildīšanas, un,

b)	ja kompetentā iestāde nav noteikusi citādi, ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām, lai bīstamo kravu vai tās atliekas varētu nogādāt atpakaļ atbilstīgai apglabāšanai vai otrreizējai pārstrādei.

Piezīme.	Attiecībā uz ierakstiem pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.1.11. punktu.

4.1.2.3.	31HZ2 tipa IBC ir jāpiepilda  vismaz 80 % apjomā no ārējā korpusa tilpuma.

4.1.2.4.	Izņemot gadījumus, kad metāla, stingras plastmasas, salikto un elastīgo IBC kārtējo tehnisko apkopi veic IBC īpašnieks, kura valstiskā piederība un  nosaukums vai apstiprināts simbols ir attēlots uz IBC kā nenodzēšams marķējums, pusei, kas veic kārtējo tehnisko apkopi, blakus izgatavotāja ANO konstrukcijas tipa marķējumam IBC noturīgi jāmarķē, lai norādītu:

a)	valsti, kur kārtējā tehniskā apkope tika veikta, un

b)	tās puses nosaukumu vai apstiprināto simbolu, kura veikusi kārtējo tehnisko apkopi.

4.1.3.	Vispārīgi noteikumi attiecībā uz  iepakošanas instrukcijām

4.1.3.1.	Piemērojamās iepakošanas instrukcijas 1. līdz 9. klases bīstamajām kravām norādītas 4.1.4. iedaļā. Atkarībā no iepakojumu tipa, uz ko tās attiecas, tās ir sadalītas  trīs apakšpunktos:.

4.1.4.1. punkts – 	iepakojumiem, kas nav IBC un lieli iepakojumi; šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “P” un “R”, iepakojumiem, kuri paredzēti tikai RID un ADR.

4.1.4.2. punkts – 	IBC; šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “IBC”.

4.1.4.3. punkts – 	lieliem iepakojumiem; šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “LP”.

Parasti iepakošanas instrukcijās nosaka, ka ir piemērojami attiecīgi 4.1.1., 4.1.2. vai 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi. Attiecīgā gadījumā tajās var būt prasīta arī atbilstība 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8. vai 4.1.9. iedaļas īpašajiem noteikumiem. Īpaši iepakošanas noteikumi var būt precizēti atsevišķu vielu un izstrādājumu iepakošanas instrukcijās. Šīs iepakošanas instrukcijas arī apzīmē ar burtu un ciparu kodu, kas ietver šādus burtus:

“PP”	visiem iepakojumiem, izņemot IBC un lieliem iepakojumiem, vai “RR” attiecībā uz īpašiem noteikumiem, kas paredzēti tikai RID un ADR,

“B”	IBC vai “BB” attiecībā uz īpašiem iepakošanas noteikumiem, kuri paredzēti tikai RID un ADR,

“L”	lieliem iepakojumiem.

Ja nav noteikts citādi, katram iepakojumam jāatbilst 6. daļas piemērojamajām prasībām. Parasti iepakošanas instrukcijās neietilpst norādījumi par savietojamību, un izmantotājs nedrīkst izvēlēties iepakojumu, nepārbaudot, vai viela ir savietojama ar izvēlēto iepakošanas materiālu (piem., stikla tvertnes nav piemērotas vairumam fluorīdu). Ja iepakošanas instrukcijās ir atļautas stikla tvertnes, tad porcelāna, fajansa un keramikas iepakojumi arī ir atļauti.

4.1.3.2.	Katram izstrādājumam vai vielai izmantojamā iepakošanas instrukcija(-as) norādīta(-as) 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā. Īpašām vielām vai izstrādājumiem piemērojamie īpašie iepakošanas noteikumi un jauktu iepakojumu noteikumi (sk. 4.1.10. iedaļu) norādīti 9.a un 9.b slejā.

4.1.3.3.	Attiecīgā gadījumā visās iepakošanas instrukcijās norādīti pieļaujamie vienkāršie un kombinētie iepakojumi. Kombinētiem iepakojumiem ir norādīts pieļaujamais ārējais iepakojums, iekšējais iepakojums un attiecīgā gadījumā atļautais maksimālais daudzums katrā iekšējā vai ārējā iepakojumā. Maksimālā neto masa un maksimālā ietilpība definēta 1.2.1. iedaļā.

4.1.3.4.	Ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties, nedrīkst izmantot turpmāk norādītos iepakojumus:

Iepakojumi

Mucas 	1D un 1G

Kastes  	4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 un 4H2

Maisi  	5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 un 5M2

Saliktie iepakojumi	6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1,6PG2 un 6PH1

Lielie iepakojumi

Elastīgas plastmasas  	51H (ārējais iepakojums)

IBC

I iepakošanas grupas vielām 	visu tipu IBC

II un III iepakošanas grupas vielām

koka 	11C, 11D un 11F

kartona  	11G

elastīgi 	13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 un 13M2

saliktus 	11HZ2 un 21HZ2

Šajā punktā vielas un vielu maisījumus, kam kušanas temperatūra ir 45 °C vai zemāka, jāuzskata par cietvielām, kuras pārvadāšanas laikā var sašķidrināties.

4.1.3.5.	Ja šīs nodaļas iepakošanas instrukcijās atļauts izmantot īpaša tipa iepakojumu (piem., 4G, 1A2), iepakojumu ar tādu pašu iepakojuma identifikācijas kodu, kam seko burti “V”, “U” vai “W” un kas marķēts saskaņā ar 6. daļas prasībām (piem., 4GV, 4GU vai 4GW; 1A2V, 1A2U vai 1A2W), arī var izmantot ar tādiem pašiem nosacījumiem un ierobežojumiem, kurus piemēro attiecībā uz minētā tipa iepakojuma izmantošanu saskaņā ar attiecīgajām iepakošanas instrukcijām. Piemēram, ja kombinētais iepakojums “4G” ir atļauts, var izmantot kombinēto iepakojumu, kas marķēts ar iepakošanas kodu “4GV”, ja tiek ievērotas attiecīgās iepakošanas instrukcijas prasības par iekšējo iepakojumu tipu un daudzuma ierobežojumiem.

4.1.3.6.	Visus balonus, caurules, spiediena mucas un balonu komplektus, kas atbilst iepakošanas instrukcijai P200 un 6.2. nodaļas konstruēšanas prasībām, ir atļauts izmantot jebkura tāda šķidruma vai cietvielas pārvadāšanai, uz kuru attiecas iepakošanas instrukcija P001 vai P002, ja iepakošanas instrukcijā vai ar īpašu nosacījumu 3.2. nodaļas A tabulas 9.a slejā nav noteikts citādi. Cauruļu un balonu komplektu ietilpība nedrīkst pārsniegt 1000 litrus.

4.1.3.7.	Iepakojumus vai IBC, kas nav tieši atļauti attiecīgajā iepakošanas instrukcijā, nedrīkst izmantot vielas vai izstrādājuma pārvadāšanai, izņemot,  ja tas nav speciāli atļauts  ar pagaidu atkāpi, par ko ir vienošanās COTIF Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar 1.5.1. iedaļu.

4.1.3.8.	Neiepakoti izstrādājumi, kas nav 1. klases izstrādājumi

4.1.3.8.1.	Ja lielus un robustus izstrādājumus nevar iepakot saskaņā ar 6.1. vai 6.6. nodaļas prasībām un tie jāpārvadā tukši, neattīrīti un neiepakoti, izcelsmes valsts  kompetentā iestāde var apstiprināt šādu pārvadājumu. Šādā gadījumā kompetentai iestādei jāņem vērā to, ka:

a)	lieliem un robustiem izstrādājumiem jābūt pietiekoši stipriem, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir parastas pārvadāšanas laikā, tostarp pārkraušanu starp transporta vienībām un starp transporta vienībām un noliktavām, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa, lai pēc tam apstrādātu mehāniski vai ar rokām;

b)	visiem aizvariem un atverēm jābūt cieši noslēgtām, lai nerastos satura zudumi, kādi parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas, temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam). Nekādi bīstami atlikumi nav pieļaujami uz  lielo vai robusto izstrādājumu ārējās virsmas;

c)	lielo un robusto izstrādājumu daļas, kas tieši saskaras ar bīstamo kravu:

i)	minētā bīstamā krava nedrīkst ietekmēt vai ievērojami mazināt to izturību un

ii)	nedrīkst izsaukt bīstamu efektu, piem., katalizēt reakciju vai reaģēt ar šo bīstamo kravu;

d)	lielus un robustus izstrādājumus, kas satur šķidrumus, jāsagatavo pārvadāšanai un jānostiprina tā, lai pārvadāšanas laikā nenotiktu ne noplūde, ne paliekoša izstrādājuma deformācija;

e)	tos jānostiprina sastatnēs vai redeļu kastēs, vai citās pārvietošanas iekārtās, vai jāpiestiprina pie transporta vienības vai konteinera tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu izkustēties no  vietas.

4.1.3.8.2.	Neiepakotus izstrādājumus, kurus apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 4.1.3.8.1. punkta noteikumiem, ir jāpakļauj 5. daļas nosūtīšanas procedūrām. Papildus tam, šādu izstrādājumu nosūtītājam jānodrošina to, ka jebkādas šādas atļaujas kopija ir pievienota pārvadājuma dokumentam.

PIEZĪME.	Liels un robusts izstrādājums var būt arī elastīgas degvielas saturēšanas sistēmas, militārs aprīkojums, mehānismi vai aprīkojums, kas satur bīstamās kravas, kuras saskaņā ar 3.4.6. iedaļu pārsniedz ierobežotos daudzumus.

4.1.4.	Iepakošanas instrukciju saraksts

PIEZĪME.	Lai gan turpmāk norādītajām iepakošanas instrukcijām ir lietota tāda pati numerācijas sistēma, kāda IMDG kodeksā un ANO tipveida noteikumos, lasītājam jāievēro, ka attiecībā uz RID dažas detaļas var atšķirties.

4.1.4.1.	Iepakošanas instrukcijas attiecībā uz iepakojumu lietošanu (izņemot IBC un lielos iepakojumus)

| P 001 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (ŠĶIDRUMIEM) |  |  |  |  |  | P 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  |  | Maksimālā ietilpība/neto masa (sk. 4.1.3.3. punktu) |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi |  |  | Ārējie iepakojumi | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 l Plastmasas 30 l Metāla 40 l |  |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla (izņemot tēraudu vai alumīniju) (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 150 kg 75 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1, 4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 75 kg 75 kg 60 kg 150 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Mucas tērauda, ar nenoņemamu augšu (1A1) tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (1B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar nenoņemamu augšu (1N1) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar noņemamu augšu (1N2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (1H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |  |  | 250 l 250 l a 250 l 250 l a 250 l 250 l a 250 l 250 l a | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l |  |
| Transportkannas tērauda, ar nenoņemamu augšu (3A1) tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (3B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (3B2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (3H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |  |  | 60 l 60 l a 60 l 60 l a 60 l 60 l a | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  |  | 250 l 120 l 60 l 60 l | 250 l 250 l 60 l 60 l | 250 l 250 l 60 l 60 l |  |
| Papildu prasība |  |  |  |  |  |  |  |
| Nelielus daudzumus oglekļa dioksīda vai slāpekli izdalošu 3. klases III iepakošanas grupas vielu iepakojumiem jābūt ventilējamiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |
| PP 1 |  | Attiecībā uz II un III iepakošanas grupas vielām ar ANO numuriem 1133, 1210, 1263 un 1866 var pārvadāt pa 5 litriem vai mazākos daudzumos metāla vai plastmasas iepakojumos, kam nav jāiztur 6.1. nodaļas ekspluatācijas īpašību pārbaudes, ja šādus iepakojumus pārvadā: a) kā uz paliktņiem novietotu kravu, kastē ar paliktni vai kravas vienības iekraušanas ierīcē ievietotu kravu, piem., kā atsevišķus iepakojumus, kuri uz paliktņa novietoti vai sakrauti un nostiprināti ar siksnām, elastīgu plēvi vai citā atbilstīgā veidā, vai b) kā kombinētā iepakojuma iekšējos iepakojumus ar maksimālo neto masu 40 kg. |  |  |  |  |  |
| PP 2 |  | Vielām ar ANO numuru 3065 un 1170 var izmantot koka mucas (2C1 un 2C2). |  |  |  |  |  |
| PP 4 |  | Vielām ar ANO numuru 1774 to iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |  |  |  |
| PP 5 |  | Vielām ar ANO numuru 1204 iepakojumiem ir jābūt konstruētiem tā, lai nebūtu iespējams sprādziens palielināta iekšējā spiediena dēļ. Šīm vielām neizmanto balonus, caurules un spiediena mucas. |  |  |  |  |  |
| PP 6 |  | Vielām ar ANO numuru 1851 un 3248 maksimālam neto daudzumam katrā pakā ir jābūt 5 l. |  |  |  |  |  |
| PP 10 |  | II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1791 iepakojumiem ir jābūt ventilējamiem. |  |  |  |  |  |
| PP 31 |  | Vielām ar ANO numuru 1131 iepakojumiem ir jābūt hermētiski noslēgtiem. |  |  |  |  |  |
| PP 33 |  | I un II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1308 atļauti tikai kombinētie iepakojumi ar maksimālo bruto masu 75 kg. |  |  |  |  |  |
| PP 81 |  | Vielām ar ANO numuru 1790 ar vairāk kā 60 %, bet ne vairāk par 85 % fluorūdeņražskābes, un ar ANO numuru 2031 ar vairāk kā 55 % slāpekļskābes plastmasas mucas un transportkannas kā atsevišķus iepakojumus atļauts izmantot divus gadus pēc to izgatavošanas dienas. |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi, kas paredzēti tikai RID un ADR |  |  |  |  |  |  |  |
| RR 2 |  | Vielām ar ANO numuru 1261 nav atļauti iepakojumi ar noņemamu augšējo daļu. |  |  |  |  |  |

a	Ir atļautas tikai vielām ar viskozitāti, kas pārsniedz 2680 mm2/s.

| P 002 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (CIETVIELĀM) |  |  |  |  | P 002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa (sk. 4.1.3.3. punktu) |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 kg Plastmasas a 50 kg Metāla 50 kg Papīra a, b, c 50 kg Šķiedras a, b, c 50 kg a Šie iekšējie iepakojumi ir droši pret izbiršanu. b Šos iekšējos iepakojumus nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). c Šos iekšējos iepakojumus ndrīkst lietot I iepakošanas grupas vielām. |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla (izņemot tēraudu un alumīniju) (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |  |
| Mucas tērauda (1A1 vai 1A2 d) alumīnija (1B1 vai 1B2 d) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N1 vai 1N2 d) plastmasas (1H1 vai 1H2 d) šķiedru (1G) e saplākšņa (1D) e |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Transportkannas tērauda (3A1 vai 3A2 d) alumīnija (3B1 vai 3B2 d) plastmasas (3H1 vai 3H2 d) |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Kastes tērauda (4A) e alumīnija (4B) e dabīgā koka (4C1) e saplākšņa (4D) e modificētas koksnes (4F) e dabīgā koka ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) e kartona (4G) e cietas plastmasas (4H2) e |  |  | Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas Nav atļautas | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Maisi maisi (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e |  |  | Nav atļauti | 50 kg | 50 kg |  |
| d Šos iepakojumus neizmanto I iepakošanas grupas vielām, kas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). e Šos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). |  |  |  |  |  |  |

| Atsevišķi iepakojumi (turpinājums) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa, kartona vai plastmasas mucu (6HA1, 6HB1, 6HG1e, 6HD1e vai 6HH1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 e vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai šķiedru mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 e vai 6PG1 e) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 e vai 6PG2 e), vai ar ārējo cietas plastmasas vai putuplasta iepakojumu (6PH2 or 6PH1 e) |  | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg |
| e Šos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 6 | Vielām ar ANO numuru 3249 maksimālai neto masai katrā pakā ir jābūt 5 kg. |  |  |  |
| PP 7 | Vielām ar ANO numuru 2000 celuloīdu kā vagona kravu vai pilnu kravu slēgtos vagonos vai slēgtos konteineros var pārvadāt arī neiepakotu uz paliktņiem, ietītu plastmasas plēvē un atbilstoši nostiprinātu, piemēram, ar tērauda stīpām. Katra paliktņa masa nedrīkst pārsniegt 1000 kg. |  |  |  |
| PP 8 | Vielām ar ANO numuru 2002 iepakojumiem jābūt konstruētiem tā, lai nebūtu iespējams sprādziens palielināta iekšējā spiediena dēļ. Šīm vielām nedrīkst izmantot balonus, caurules un spiediena mucas. |  |  |  |
| PP 9 | Vielām ar ANO numuriem 3175, 3243 un 3244 iepakojumiem jāatbilst konstrukcijas tipam, kas izturējis necaurlaidīguma pārbaudi II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. Vielām ar ANO numuru 3175 necaurlaidības pārbaude nav vajadzīga, ja hermētiskos maisos šķidrumu pilnībā absorbē ciets materiāls. |  |  |  |
| PP 11 | III iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1309 un vielām ar ANO numuru 1362 atļauts lietot 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisus, ja to ārējā tara ir plastmasas maisi un ja tie ir ietīti uz paliktņiem elastīgā iesaiņošanas materiālā. |  |  |  |
| PP 12 | Vielām ar ANO numuriem 1361, 2213 un ar ANO numuru 3077 atļauts lietot 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisus, ja tos pārvadā slēgtos vagonos vai slēgtos konteineros. |  |  |  |
| PP 13 | Izstrādājumiem ar ANO numuru 2870, atļauti tikai kombinētie iepakojumi, kuri atbilst I iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |  |
| PP 14 | Vielām ar ANO numuriem 2211, 2698 un 3314 iepakojumiem nav jāatbilst 6.1. nodaļas ekspluatācijas īpašību pārbaužu prasībām. |  |  |  |
| PP 15 | Vielām ar ANO numuriem 1324 un 2623 iepakojumiem jāatbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |  |
| PP 20 | Vielām ar ANO numuru 2217 var izmantot jebkuru pret izbiršanu un saplīšanu drošu tvertni. |  |  |  |
| PP 30 | Vielām ar ANO numuru 2471 nav atļauti iekšējie iepakojumi no papīra vai šķiedrām. |  |  |  |
| PP 34 | Vielām ar ANO numuru 2969 (veselas pupas) ir atļauti 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisi. |  |  |  |
| PP 37 | Vielām ar ANO numuru 2590 un 2212 ir atļauti 5M1 tipa maisi. Pakas jāpārvadā slēgtos vagonos vai slēgtos konteineros vai kā kravas vienības, kas ietītas elastīgā iesaiņošanas materiālā. |  |  |  |
| PP 38 | II iepakošanas grupas vielas ar ANO numuru 1309 maisos atļauts pārvadāt tikai slēgtos vagonos vai konteineros. |  |  |  |
| PP 84 | Vielām ar ANO numuru 1057 jāizmanto stingrus ārējos iepakojumus, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Iepakojumus jākonstruē un jāizgatavo, un jānovieto tā, lai novērstu to pārvietošanos, nejaušu ierīču aizdegšanos vai nejaušu uzliesmojošas gāzes vai šķidruma izplūdi. |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR |  |  |  |  |
| RR 5 | Neatkarīgi no īpašā iepakošanas noteikuma PP84, ja pakas bruto masa nav lielāka par 10 kg, jāievēro atbilstība tikai 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. līdz 4.1.1.7. punkta vispārīgajiem noteikumiem. |  |  |  |

| P 003 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bīstamas kravas jāievieto piemērotos ārējos iepakojumos. Iepakojumiem jāatbilst 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.4., 4.1.1.8. punkta un 4.1.3. iedaļas noteikumiem un jābūt konstruētiem tā, lai atbilstu 6.1.4. iedaļas konstruēšanas prasībām. Jālieto ārējos iepakojumus, kas ir izgatavoti no piemērota materiāla, kura izturība un konstrukcija atbilst iepakojuma ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Ja šo iepakošanas instrukciju izmanto izstrādājumu vai kombinēto iepakojumu iekšējo iepakojumu pārvadāšanai,tad iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu netīšu izstrādājumu izkrišanu. |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |
| PP 16 |  | Baterijas ar ANO numuru 2800 ir jāaizsargā no īssavienojumiem un ir droši jāiepako izturīgos ārējos iepakojumos. 1. PIEZĪME. Pret iztecēšanu drošas baterijas, kas ir mehāniska vai elektroniska aprīkojuma sastāvdaļa un ir vajadzīgas, lai to darbinātu, ir droši jānostiprina aprīkojuma bateriju ietverē un jāaizsargā tā, lai novērstu bojājumus un īssavienojumus. 2. PIEZĪME. Attiecībā uz izlietotām baterijām (ANO nr. 2800) sk. P801a. |  |
| PP 19 |  | ANO numuriem 1364 un 1365 ir atļauta pārvadāšana ķīpās. |  |
| PP 20 |  | ANO numuriem 1363, 1386, 1408 un 2793 var izmantot jebkuru pret izbiršanu un saplēšanu drošu tvertni. |  |
| PP 32 |  | ANO numurus 2857 un 3358 var pārvadāt neiepakotus, redeļu kastēs vai piemērotā transporta tarā. |  |

| P 099 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 099 |
| --- | --- | --- |
| Var izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus iepakojumus. |  |  |

| P 101 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var izmantot tikai izcelsmes valsts kompetentās iestādes apstiprinātus iepakojumus. Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, iepakojumu jāpstiprina tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentai iestādei, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo. PIEZĪME. Par informāciju pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta e) apakšpunktu. |  |  |  |  |  |
| P 111 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 111 |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi impregnēta papīra plastmasas gumijota tekstilmateriāla Loksnes plastmasas gumijota tekstilmateriāla |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka, parastās (4C1) dabīga koka, drošs pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 43 |  | Vielām ar ANO numuru 0159 nav vajadzīgi iekšējie iepakojumi, ja metāla (1A2 vai 1B2) vai plastmasas (1H2) mucas izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |

| P 112a |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Samitrinātai 1.1D tipa cietvielai) |  |  | P 112a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra plastmasas tekstilmateriāla gumijota tekstilmateriāla plastmasas auduma Tvertnes metāla plastmasas |  |  | Maisi plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti Tvertnes metāla plastmasas | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Starpiepakojumi nav vajadzīgi, ja necaurlaidīgas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Iepakojumi vielām ar ANO numuriem 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 un 0394 nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
| PP 45 | Vielām ar ANO numuriem 0072 un 0226 nav vajadzīgi starpiepakojumi. |  |  |  |  |

| P 112b |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Sausai cietvielai, kas nav 1.1D tipa pulveris) |  |  | P 112b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi kraftpapīra ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra plastmasas tekstilmateriāla gumijota tekstilmateriāla plastmasas auduma |  |  | Maisi (tikai vielām ar ANO nr. 0150) plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti | Maisi plastmasas auduma, droši pret izbiršanu (5H2) ūdensnecaurlaidīga plastmasas auduma (5H3) plastmasas plēves (5H4) tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu (5L2) tekstilmateriāla, ūdensnecaurlaidīgi (5L3) daudzslāņu papīra, ūdensnecaurlaidīgi (5M2) Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuriem 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 un 0386 iepakojumi nesatur svinu. |  |  |  |  |
| PP 46 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 0209 pret izbiršanu droši maisi (5H2) ieteicami sausa TNT, ar maksimālo neto masu 30 kg, pārvadāšanai kristālu vai mikrogranulu veidā. |  |  |  |  |
| PP 47 | Vielām ar ANO numuru 0222 nav vajadzīgs iekšējais iepakojums, ja ārējais iepakojums ir maiss. |  |  |  |  |

| P 112c |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Sausai pulverveida 1.1D tipa cietvielai) |  |  | P 112c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra plastmasas plastmasas auduma Tvertnes kartona metāla plastmasas koka |  |  | Maisi ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra ar iekšēju oderi plastmasas Tvertnes metāla plastmasas | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasības 1. Iekšējais iepakojums nav vajadzīgs, ja ārējais iepakojums ir mucas. 2. Iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Vielām ar ANO numuriem 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 un 0386 iepakojumi nedrīkst saturētr svinu. |  |  |  |  |
| PP 46 | Vielām ar ANO numuru 0209 pret izbiršanu droši maisi (5H2) ieteicami sausa TNT, ar maksimālo neto masu 30 kg, pārvadāšanai kristālu vai mikrogranulu veidā. |  |  |  |  |
| PP 48 | Vielām ar ANO numuru 0504 nedrīkst izmantot metāla iepakojumus. |  |  |  |  |

| P 113 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas gumijota tekstilmateriāla Tvertnes kartona metāla plastmasas koka |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 49 |  | Vielām ar ANO numuriem 0094 un 0305 iekšējā iepakojumā var būt iepakots ne vairāk kā 50 g vielas. |  |  |  |
| PP 50 |  | Vielām ar ANO numuru 0027 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja mucas izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |
| PP 51 |  | Vielām ar ANO numuru 0028 kraftpapīra vai vaska papīra loksnes var izmantot par iekšējiem iepakojumiem. |  |  |  |

| P 114a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Samitrinātai cietvielai) |  |  | P 114a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas tekstilmateriāla plastmasas auduma Tvertnes metāla plastmasas |  | Maisi plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti Tvertnes metāla plastmasas | Kastes tērauda (4A) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Starpiepakojumi nav vajadzīgi, ja necaurlaidīgas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 26 | Vvielām ar ANO numuriem 0077, 0132, 0234, 0235 un 0236 iepakojumi nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |
| PP 43 | Vielām ar ANO numuru 0342 iekšējie iepakojumi nav nepieciešami, ja metāla (1A2 vai 1B2) vai plastmasas (1H2) mucas izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |

| P 114b |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Sausai cietvielai) |  |  | P 114b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi kraftpapīra plastmasas tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu plastmasas auduma, droši pret izbiršanu Tvertnes kartona metāla papīra plastmasas plastmasas auduma, droši pret izbiršanu |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 26 | Vielām ar ANO numuriem 0077, 0132, 0234, 0235 un 0236 iepakojumi nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
| PP 50 | Vielām ar ANO numuriem 0160 un 0161 iekšējie iepakojumi nav nepieciešami, ja mucas izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |
| PP 52 | Vielām ar ANO numuriem 0160 un 0161, ja metāla mucas (1A2 vai 1B2) lieto kā ārējio iepakojumu,tad metāla iepakojumiem jābūt konstruētiem tā, lai būtu novērsts sprādziena risks iekšējas vai arējas iedarbības rezultātā palielināta iekšējā spiediena dēļ. |  |  |  |  |

| P 115 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes plastmasas |  |  | Maisi plastmasas metāla tvertnēs Mucas metāla | Kastes parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 45 |  | Vielām ar ANO numuru 0144 starpiepakojumi nav nepieciešami. |  |  |  |
| PP 53 |  | Vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497, ja par ārējiem iepakojumiem izmanto kastes, iekšējiem iepakojumiem jābūt ar lenti aizlīmētam skrūvējamam vāciņam un katra iekšējā iepakojuma ietilpība nedrīkst pārsniegt 5 litrus. Ap iekšējiem iepakojumiem jābūt nedegošiem absorbējošiem amortizācijas materiāliem. Absorbējošo amortizācijas materiālu daudzumam jābūt pietiekamam, lai absorbētu šķidro saturu. Metāla tvertnes vienu no otras atdala ar amortizācijas materiālu. Ja ārējais iepakojums ir kastes, izmetošās sprāgstvielas neto masa vienā iepakojumā nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |  |
| PP 54 |  | Vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497, ja mucas izmanto par ārējo iepakojumu un ja starpiepakojums ir mucas, ap starpiepakojumu jābūt nedegošam amortizācijas materiālam tādā daudzumā, kas ir pietiekams, lai absorbētu šķidro saturu. Salikto iepakojumu, ko veido plastmasas tvertne metāla mucā, var izmatot iekšējā un starpiepakojuma vietā. Katrā pakā izmetošās sprāgstvielas neto tilpums nepārsniedz 120 litrus. |  |  |  |
| PP 55 |  | Vielām ar ANO numuru 0144 jālieto absorbējošu amortizācijas materiālu. |  |  |  |
| PP 56 |  | Vielām ar ANO numuru 0144 par iekšējo iepakojumu var izmantot metāla tvertnes. |  |  |  |
| PP 57 |  | Vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497,ja kastes izmanto par ārējo iepakojumu, tad maisus jālieto par starpiepakojumu. |  |  |  |
| PP 58 |  | Vielām ar ANO numuriem 0075, 0143, 0495 un 0497, ja mucas izmanto par ārējo iepakojumu, tad mucas jāizmanto arī par starpiepakojumu. |  |  |  |
| PP 59 |  | Vielām ar ANO numuru 0144 par ārējo iepakojumu var izmantot kartona kastes (4G). |  |  |  |
| PP 60 |  | Vielām ar ANO numuru 0144 nedrīkst lietot alumīnija mucas ar noņemamu augšu (1B2). |  |  |  |

| P 116 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra, ūdens un eļļas necaurlaidīgi plastmasas tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti plastmasas auduma, droši pret izbiršanu Tvertnes kartona, ūdens necaurlaidīgas metāla plastmasas koka, drošas pret izbiršanu Loksnes ūdensnecaurlaidīga papīra vaska papīra plastmasas |  |  | Nav vajadzīgi | Maisi plastmasas auduma (5H1) ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra (5M2) plastmasas plēves (5H4) tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu (5L2) tekstilmateriāla, ūdensnecaurlaidīgi (5L3) Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) m odificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) Transportkannas tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 61 |  | Vielām ar ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja necaurlaidīgas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |
| PP 62 |  | Vielām ar ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja sprāgstviela atrodas šķidrumu necaurlaidīgā materiālā. |  |  |  |
| PP 63 |  | Vielām ar ANO numuru 0081 iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja tās atrodas slāpekļskābes esterus necaurlaidīgā stingrā plastmasā. |  |  |  |
| PP 64 |  | Vielām ar ANO numuru 0331 iekšējais iepakojums nav vajadzīgs, ja maisus (5H2), (5H3) vai (5H4) izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |
| PP 65 |  | Vielām ar ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332 maisus (5H2 vai 5H3) var izmantot par ārējo iepakojumu. |  |  |  |
| PP 66 |  | Vielām ar ANO numuru 0081 maisus nedrīkst izmantot par ārējo iepakojumu. |  |  |  |

| P 130 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Nav vajadzīgi |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 67 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuru 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 un 0502 – lielus un robustus, sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti militāriem mērķiem, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem drošinātājiem, var pārvadāt neiepakotus. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts neiepakotu izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs norāda, ka izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu neiepakotām veidā.. Šādus neiepakotus izstrādājumus var piestiprināt sastatnēm vai ievietot redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas iekārtās. |  |  |  |

| P 131 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Spoles |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 68 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0029, 0267 un 0455 par iekšējo iepakojumu nedrīkst izmantot maisus un spoles. |  |  |  |

| P 132a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Izstrādājumi, kas ir slēgti metāla, plastmasas vai kartona apvalki ar detonējošu sprāgstvielu vai kas ir no plastmasas ar detonējošām sprāgstvielām) |  |  | P 132a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Nav vajadzīgi |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) |  |

| P 132b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (Izstrādājumiem bez apvalka) |  |  | P 132b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas Loksnes papīra plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) |  |

| P 133 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Paplātes ar sadalošām šķērssienām kartona plastmasas koka |  |  | Tvertnes kartona metāla plastmasas koka | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) |  |
| Papildu prasība Tvertnes kā starpiepakojums ir vajadzīgas tikai tad,. ja iekšējais iepakojums ir paplātes. |  |  |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 69 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0043, 0212, 0225, 0268 un 0306 par iekšējo iepakojumu nedrīkst izmantot paplātes. |  |  |  |

| P 134 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 134 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīgi Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes gofrēta kartona Caurules kartona |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 135 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes papīra plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 136 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas tekstilmateriāla Kastes kartona plastmasas koka Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 137 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas Kastes kartona Caurules kartona metāla plastmasas Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 70 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0059, 0439, 0440 un 0441, kumulatīvos lādiņus iepakojot pa vienam, koniskajam dobumam jābūt vērstam uz leju, un paku jāmarķē ar uzrakstu “AUGŠA”. Ja kumulatīvos lādiņus iepako pa pāriem, koniskajiem dobumiem jābūt vērstiem vienam pret otru, lai, notiekot nejaušai ierosināšanai, pēc iespējas samazinātu sprādziena jaudas koncentrāciju vienā virzienā. |  |  |  |

| P 138 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Ja izstrādājumu gali ir cieši noslēgti, iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |  |

| P 139 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Spoles Loksnes papīra plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) reģenerēta koka (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 71 | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0065, 0102, 0104, 0289 un 0290 detonējošās auklas galiem jābūt cieši noslēgtiem, piemēram, ar stingri nostiprinātu aizbāzni, kas novērš sprāgstvielas izkļūšanu. Elastīgas detonējošās auklas galiem jābūt droši nostiprinātiem. |  |  |  |
| PP 72 | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0065 un 0289, ja tie ir satīti ruļļos, iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |

| P 140 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi plastmasas Spoles Loksnes kraftpapīra plastmasas |  |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |
| PP 73 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuru 0105 nav nepieciešams iekšējais iepakojums, ja gali ir cieši noslēgti. |  |  |  |
| PP 74 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuru 0101 iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu, izņemot gadījumus, kad deglis ir ielikts papīra caurulē un caurules abi gali ir noslēgti ar noņemamiem vāciņiem. |  |  |  |
| PP 75 |  | Izstrādājumiem ar ANO numuru 0101 nedrīkst izmantot tērauda vai alumīnija kastes vai mucas. |  |  |  |

| P 141 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Paplātes ar sadalošām šķērssienām plastmasas koka Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 142 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi papīra plastmasas Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes papīra Paplātes ar sadalošām šķērssienām plastmasas |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P 143 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Maisi kraftpapīra plastmasas tekstilmateriāla gumijota tekstilmateriāla Tvertnes kartona metāla plastmasas Paplātes ar sadalošām šķērssienām plastmasas koka |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība Iepriekš minēto iekšējo un ārējo iepakojumu vietā var izmantot salikto iepakojumu (6HH2) (plastmasas tvertne ārējā cietas plastmasas kastē). |  |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 76 | Ja izstrādājumiem ar ANO numuriem 0271, 0272, 0415 un 0491, lieto metāla iepakojumus, metāla iepakojumiem jābūt konstruētiem tā, lai būtu novērsts sprādziena risks iekšējas vai arējas iedarbības rezultātā palielināta iekšējā spiediena dēļ. |  |  |  |

| P 144 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir izpildīti 4.1.1., 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  | Starpiepakojumi un palīgkonstrukcijas | Ārējie iepakojumi un palīgkonstrukcijas |  |
| Tvertnes kartona metāla plastmasas Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  | Nav vajadzīgi | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) parasta dabīgā koka, ar metāla starpliku saplākšņa (4D), ar metāla starpliku modificētas koksnes (4F), ar metāla starpliku putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 77 | Izstrādājumiem ar ANO numuriem 0248 un 0249 iepakojumiem jābūt aizsargātiem pret ūdens iekļūšanu. Ja ar ūdeni aktivējamas ierīces pārvadā neiepakotas, tām jānodrošina vismaz divi neatkarīgi aizsarglīdzekļi, kas novērš ūdens iekļūšanu. |  |  |  |

| P 200 Verpackungsinstruktion P200 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepakojuma tipi: Baloni, caurules, spiediena mucas un balonu komplekti. Baloni, caurules, spiediena mucas un balonu komplekti ir atļauti, ja ir izpildīti 4.1.6. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi un turpmāk 1) līdz 9) punktā minētie noteikumi. |  |  |  |  |  |
| Vispārīgi noteikumi 1) Spiedientvertnēm jābūt noslēgtām un necaurlaidīgām, lai novērstu gāzu izplūdi; |  |  |  |  |  |
| 2) Spiedientvertnes ar toksiskām vielām, kuru LC50 ir 200 ml/m3 (ppm) vai mazāka, kā norādīts tabulā, nav jāaprīko ar spiediena samazināšanas ierīcēm; |  |  |  |  |  |
| 3) Trīs sekojošās tabulas attiecas uz saspiestām gāzēm (1. tabula), sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm (2. tabula) un vielām, kas nav iekļautas 2. klasē (3. tabula). Tabulās ir norādīts: a) vielas ANO numurs, nosaukums un apraksts, un klasifikācijas kods, b) toksiskām vielām – LC50, c) vielai atļautie spiedientvertņu tipi, atzīmēti ar burtu ”X”, d) maksimālais laiks starp spiediena tvertņu periodiskās inspicēšanas reizēm, PIEZĪME. Spiedientvertnēm, kurās izmantoti kompozītmateriāli, periodisko inspicēšanu biežumu jānosaka kompetentai iestādei, kas tvertnes apstiprinājusi. e) minimālais spiedientvertņu pārbaudes spiediens, f) spiedientvertņu maksimālais darba spiediens saspiestām gāzēm vai maksimālais(-ie) pieļaujamais(-ie) pildījuma koeficients(-i) sašķidrinātām vai izšķīdinātām gāzēm, g) īpaši iepakošanas noteikumi, ko piemēro atsevišķai vielai; |  |  |  |  |  |
| Pārbaudes spiediens, pildījuma koeficients un uzpildīšanas prasības 4) Minimālais pārbaudes spiediens ir 1 MPa (10 bar); |  |  |  |  |  |
| 5) Nekādā gadījumā, uzpildot spiedientvertnes, nedrīkst pārsniegt atļauto robežu, kas noteikta turpmāk minētajās prasībās: a) saspiestām gāzēm darba spiediens nedrīkst būt lielāks par divām trešdaļām no spiedientvertņu pārbaudes spiediena. Ierobežojumus attiecībā uz šo darba spiediena galīgo robežu nosaka ar īpašo iepakošanas noteikumu “o”. Nekādā gadījumā iekšējais spiediens 65 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt pārbaudes spiedienu, b) augstā spiedienā sašķidrinātām gāzēm pildījuma koeficientam jābūt tādam, ka pastāvīgais spiediens 65 °C temperatūrā nepārsniedz spiedientvertņu pārbaudes spiedienu. Tabulā nenorādīts pārbaudes spiediens un pildījuma koeficients ir pieļaujams, ja ir izpildīts iepriekš minētais kritērijs, izņemot gadījumus, kad piemēro īpašo iepakošanas noteikumu “o”. Augstā spiedienā sašķidrinātām gāzēm, par kurām tabulā trūkst datu, maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu (FR) nosaka šādi: FR = 8,5 x10−4xdgxPh kur FR = maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients dg = gāzes blīvums (15 °C temperatūrā, 1 bar spiedienā)(kg/m3) Ph = minimālais pārbaudes spiediens (bar). Ja gāzes blīvums nav zināms, tad maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu jānosaka šādi: FR =Ph x MM x 10−3R x 338, kur FR = maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients Ph = minimālais pārbaudes spiediens (bar) MM = molekulmasa (g/mol) R = 8,31451 10-2 bar.l.mol-1.K-1 (gāzu konstante). Gāzu maisījumiem aprēķinos jāizmanto vidējo molekulmasu, ņemot vērā dažādo sastāvdaļu koncentrāciju tilpuma vienībā; c) zema spiediena sašķidrinātām gāzēm maksimālā satura masai ūdens tilpuma litrā ir jābūt vienādai ar 0,95, kas reizināts ar vielas šķidrās fāzes blīvumu 50 °C temperatūrā; turklāt šķidrā fāze nedrīkst piepildīt spiedientvertni jebkurā temperatūrā līdz 60°C. Spiedientvertnes pārbaudes spiedienam ir jābūt vismaz vienādam ar šķidruma tvaika (absolūto) spiedienu 65 °C temperatūrā mīnus 100 kPa (1 bar). Zemā spiedienā sašķidrinātām gāzēm, par kurām tabulā trūkst datu par iepildīšanu, maksimālo pieļaujamo pildījuma koeficientu nosaka šādi: , kur FR = maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients BP = viršanas temperatūra (kelvinos) dl = šķidruma blīvums viršanas temperatūrā (kg/l), d) attiecībā uz izšķīdinātu acetilēnu ar ANO numuru 1001 un šķīdinātāju nesaturošu acetilēnu ar ANO numuru 3374 sk. 10) punktu, īpašo iepakošanas noteikumu “p”; |  |  |  |  |  |
| 6) Var izmantot citu pārbaudes spiedienu un pildījuma koeficientu, ja tie atbilst vispārīgajām prasībām, kas izklāstītas iepriekšminētajā 4) un 5) punktā; |  |  |  |  |  |
| 7) Spiedientvertnes drīkst uzpildīt tikai kvalificēti darbinieki īpaši aprīkotos centros, izmantojot atbilstīgas procedūras. Procedūrās jāietver sekojošas pārbaudes: – tvertņu un piederumu atbilstībai noteikumiem, – to savietojamībai ar pārvadājamo kravu, – vai nav bojājumu, kas varētu ietekmēt drošību, – atbilstību attiecīgi pildījuma koeficientam vai uzpildes spiedienam, – noteikumos noteikto marķējumu un identifikāciju. |  |  |  |  |  |
| Periodiskas inspicēšanas 8) Atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes periodiski jāinspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta prasībām; |  |  |  |  |  |
| 9) Ja sekojošās tabulās atsevišķām vielām nav norādīti īpaši noteikumi, periodiskās inspicēšanas jāizdara: a) ik pēc 5 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas klasifikācijas kodiem 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F un 4C atbilstošu gāzu pārvadāšanai, b) ik pēc 5 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas citas klases vielu pārvadāšanai, c) ik pēc 10 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas klasifikācijas kodiem 1A, 1O, 1F, 2A, 2O un 2F atbilstošu gāzu pārvadāšanai. Atkāpjoties no šā punkta prasībām, tādu spiedientvertņu periodisku inspicēšanu, kurās izmantoti kompozītmateriāli (saliktas spiedientvertnes), jāizdara ar intervāliem, ko nosaka tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos noteikumus; |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi 10) Slejas “Īpaši iepakošanas noteikumi” apzīmējumu skaidrojums: |  |  |  |  |  |
| Materiālu savietojamība (attiecībā uz gāzēm sk. ISO 11114-1:1997 un ISO 11114-2:2000) |  |  |  |  |  |
| a. Spiedientvertnes no alumīnija sakausējumiem nav atļautas. |  |  |  |  |  |
| b. Nedrīkst izmantot vara vārstus. |  |  |  |  |  |
| c. Metāla daļas, kas saskaras ar saturu, nedrīkst saturēt vairāk par 65 % vara. |  |  |  |  |  |
| d. Ja izmanto spiedientvertnes no tērauda, tad atļautas ir tikai tās, kas nekļūst trauslas ūdeņraža ietekmē. |  |  |  |  |  |
| Prasības toksiskām vielām, kuru LC50 ir 200 ml/m3 (ppm) vai mazāka |  |  |  |  |  |
| k. Vārstu atverēm jābūt aprīkotām ar gāzi necaurlaidīgiem aizbāžņiem vai uzgaļiem, kas izgatavoti no materiāla,kas neiedarbojas uz spiedientvertņu saturu. Katram balonam alonu montāžas agregātos jābūt aprīkotam ar atsevišķu vārstu, kas pārvadāšanas laikā jābūt noslēgtam. Pēc piepildīšanas kolektoru jāiztukšo, jāiztīra un jānoslēdz. Spiedientvertnes nav jāaprīko ar spiediena samazināšanas ierīci. Balonu un balonu komplekta atsevišķu balonu maksimālā ūdens tilpuma ierobežojums ir 85 litri. Katram vārstam ar konusveida formas vītni ir jābūt pieskrūvētam tieši spiedientvertnei un jāspēj izturēt spiedientvertnes pārbaudes spiedienu. Katram vārstam jābūt vai nu bezblīvju tipa ar nebojātu membrānu, vai arī tāda tipa, kas novērš noplūdi caur blīvēm vai gar tām. Nav atļauta pārvadāšana kapsulās. Pēc piepildīšanas jāpārbauda katras spiedientvertnes hermētiskumu. |  |  |  |  |  |
| Īpaši noteikumi gāzēm l. Etilēnoksīds ar ANO numuru 1040 var būt iepakots arī hermētiski noslēgtos stikla vai metāla iekšējos iepakojumos, kas, atbilstīgi izmantojot amortizācijas materiālu, ievietoti kartona, koka vai metāla kastēs, kuras atbilst I iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Maksimālais atļautais daudzums stikla iekšējā iepakojumā ir 30 g, un maksimālais atļautais daudzums metāla iekšējā iepakojumā ir 200 g. Pēc iepildīšanas nosaka, vai iekšējie iepakojumi ir hermētiski, ievietojot iekšējos iepakojumus vannā ar pietiekami karstu ūdeni un turot tos pietiekami ilgi, lai panāktu, ka ir sasniegts iekšējais spiediens, kas vienāds ar etilēnoksīda tvaiku spiedienu 55 °C temperatūrā. Kopējais daudzums jebkurā ārējā iepakojumā nedrīkst pārsniegt 2,5 kg. |  |  |  |  |  |
| m. Spiedientvertnes jāuzpilda līdz darba spiedienam, kas nepārsniedz 5 bar. |  |  |  |  |  |
| n. Spiedientvertnē nedrīkst būt vairāk kā 5 kg gāzes. |  |  |  |  |  |
| o. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tabulā norādīto darba spiedienu vai pildījuma koeficientu. |  |  |  |  |  |
| p. Izšķīdināta acetilēna ar ANO numuru 1001 un acetilēna bez šķīdinātāja ar ANO numuru 3374 baloniem jābūt piepildītiem ar viendabīgu monolītu porainu masu, un acetilēna darba spiediens un daudzums nedrīkst pārsniegt vērtības, kas noteiktas attiecīgi apstiprinājumā vai ISO 3807-1:2000, vai ISO 3807-2:2000. Izšķīdināta acetilēna ar ANO numuru 1001 baloni satur tādu acetona vai piemērota šķīdinātāja daudzumu, kas norādīts apstiprinājumā (sk. attiecīgi ISO 3807-1:2000 vai ISO 3807-2:2000); balonus, kuri aprīkoti ar spiediena samazināšanas ierīcēm vai kolektoru, jāpārvadā vertikāli. Alternatīvs risinājums izšķīdinātam acetilēnam ar ANO numuru 1001 – balonus, kas nav ANO sertificētas spiedientvertnes, var piepildīt ar porainu masu, kura nav monolīta; darba spiediens, acetilēna daudzums un šķīdinātāja daudzums nedrīkst pārsniegt vērtības, kas noteiktas apstiprinājumā. Maksimālais laiks starp balonu periodiskās inspicēšanas reizēm nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Pārbaudes spiedienu 52 bar jāpiemēro tikai baloniem, kas atbilst ISO 3807- 2:2000. |  |  |  |  |  |
| q. Piroforām gāzēm vai uzliesmojošu gāzu maisījumiem, kas satur vairāk kā 1 % piroforo sastāvdaļu, paredzēto spiedientvertņu vārstus jāaprīko ar gāzi necaurlaidīgiem aizbāžņiem vai uzgaļiem no materiāla, uz kuru spiedientvertnes saturs neiedarbojas. Ja šīs spiedientvertnes ar kolektoru apvieno komplektā, tad katrai spiedientvertnei jābūt aprīkotai ar atsevišķu vārstu, kas pārvadāšanas laikā ir noslēgts, un kolektora izplūdes vārstam jābūt aprīkotam ar gāzi necaurlaidīgu aizbāzni vai vāciņu. Nav atļauta pārvadāšana kapsulās. |  |  |  |  |  |
| r. Pārvadāt kapsulās ir atļauts, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: a) gāzes masa kapsulā nepārsniedz 150 g, b) kapsulām nav defektu, kas varētu mazināt to izturību, c) aizvaru necaurlaidību jānodrošina ar papildu ierīci (vāciņu, aizbāzni, plombu, saiti u.t.t.), kas pārvadāšanas laikā spēj novērst jebkuru noplūdi, d) kapsulas jāievieto pietiekoši izturīgā ārējā iepakojumā. Pakas svars nedrīkst būt lielāks par 75 kg. |  |  |  |  |  |
| s. Spiedientvertnēm no alumīnija sakausējuma: – jābūt aprīkotā m tikai ar misiņa vai nerūsējošā tērauda vārstiem un – jābūt attīrītām no ogļūdeņražu aptraipījumiem, un neaptraipītām ar naftu. ANO sertificētās spiedientvertnes jātīra atbilstīgi ISO 11621:1997. |  |  |  |  |  |
| t. (Rezervēts) |  |  |  |  |  |
| Periodiska inspicēšana u. Ja spiedientvertnes ir no alumīnija sakausējuma, intervālu starp periodiskām pārbaudēm var pagarināt līdz 10 gadiem. Šo izņēmumu var piemērot tikai ANO sertificētām spiedientvertnēm, ja spiedientvertnes sakausējumam ir veikta mehāniskā sprieguma korozijas pārbaude, kas noteikta ISO 7866:1999. |  |  |  |  |  |
| v. Intervālu starp tērauda balonu inspicēšanas reizēm var pagarināt līdz 15 gadiem: a) ar tās valsts (valstu) kompetentās iestādes (iestāžu) piekrišanu, kur notiek periodiskā inspicēšana un pārvadāšana, un b) saskaņā ar tehnisko noteikumu vai standarta prasībām, ko atzinusi kompetentā iestāde, vai standartu EN 1440:1996 “Pārvadājami atkārtoti uzpildāmi metināti baloni sašķidrinātām naftas gāzēm (LPG) – periodiskā atkārtota derīguma atzīšana”. |  |  |  |  |  |
| Prasības C.N.P. ierakstiem un maisījumiem z. Materiāliem, no kā izgatavotas spiedientvertnes un to aprīkojums, jābūt saderīgiem ar saturu, un tie nedrīkst savstarpēji reaģēt, veidojot kaitīgus vai bīstamus savienojumus. Pārbaudes spiedienu un pildījuma koeficientu jāaprēķina saskaņā ar atbilstīgajām 5. punkta prasībām. Ja šīs iepakošanas instrukcijas tabulās nav noteikts citādi, toksiskas vielas ar LC50, kas ir 200 ml/m3 vai mazāka, nedrīkst pārvadāt caurulēs, spiedientvertnēs vai MEGC, un tām jāatbilst īpašā iepakošanas noteikuma “k” prasībām. Spiedientvertnēm ar piroforām gāzēm jāatbilst īpašā iepakošanas noteikuma “q” prasībām. Jāveic vajadzīgos pasākumus, lai pārvadāšanas laikā novērstu bīstamas reakcijas (t.i., polimerizāciju vai sadalīšanos). Ja vajadzīgs, jāpieprasa stabilizācija vai inhibitora pievienošana. Maisījumu, kas satur diborānu ar ANO numuru 1911, jāiepilda līdz tādam spiedienam, lai diborāna pilnīgas sadalīšanās gadījumā netiktu pārsniegtas divas trešdaļas no spiedientvertnes pārbaudes spiediena. |  |  |  |  |  |
| Prasības vielām, kas nav 2. klases vielas ab. Spiedientvertnēm jāatbilst sekojošiem nosacījumiem: i) Spiediena pārbaudei jāietver spiedientvertņu iekšpuses inspicēšanu un aprīkojuma pārbaudi, ii) Turklāt ik pēc diviem gadiem ar piemērotām (piem., ultraskaņas) ierīcēm jāpārbauda izturību pret koroziju un pārbauda aprīkojuma stāvokli, iii) Sienu biezums nedrīkst būt mazāks par 3 mm. |  |  |  |  |  |
| ac. Pārbaudes un inspicēšanu jāveic kompetentas iestādes apstiprināta eksperta uzraudzībā. |  |  |  |  |  |
| ad. Spiedientvertnēm jāatbilst sekojošiem nosacījumiem: i) spiedientvertnēm jābūt konstruētām spiedienam, kas nav mazāks kā 2,1 MPa (21 bar) (manometriskais spiediens), ii) papildus atkārtoti uzpildāmo tvertņu marķējumam uz spiedientvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstu zīmēm jābūt norādītiem šādiem datiem: – vielas ANO numurs un oficiālais kravas nosaukums saskaņā ar 3.1.2. iedaļu, – maksimālā pieļaujamā piepildītas tvertnes masa un taras masa spiedientvertnei ar uzpildīšanas laikā pieliktu aprīkojumu vai bruto masa; |  |  |  |  |  |
| 11) Šīs iepakošanas instrukcijas piemērojamās prasības uzskata par ievērotām, ja ir atbilstīgi piemēroti sekojošie standarti: |  |  |  |  |  |
|  | Piemērojamās prasības |  | Atsauce | Dokumenta nosaukums |  |
|  | (7) |  | EN 1919:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Gāzes (izņemot acetilēnu un LPG) baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | (7) |  | EN 1920:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Saspiestu gāzu (izņemot acetilēnu) baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | (7) |  | EN 12754:2001 | Pārvadājami gāzes baloni. Izšķīdināta acetilēna baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | (7) |  | EN 13365:2002 | Pārvadājami gāzes baloni. Baloni stabilām un sašķidrinātām gāzēm (izņemot acetilēnu). Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | (10)( p) |  | EN 1801:1998 | Pārvadājami gāzes baloni. Uzpildes nosacījumi atsevišķiem acetilēna baloniem (tostarp atļauto poraino masu uzskaitījums) |  |
|  | (10) (p) |  | EN 12755:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Uzpildes nosacījumi acetilēna balonu komplektiem |  |

1. tabula.	Saspiestas gāzes

| ANO nr. | Nosaukums un apraksts | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu komplekti | Pārbaudes intervāls gados a | Pārbaudes spiediens bāros b | Darba spiediens bāros b | Īpaši iepakošanas noteikumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | GAISS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1006 | ARGONS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1014 | OGLEKĻA DIOKSĪDA UN SKĀBEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1016 | OGLEKĻA MONOKSĪDS, SASPIESTS | 1 TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  | u |
| 1023 | AKMEŅOGĻU GĀZE, SASPIESTA | 1 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1045 | FLUORS, SASPIESTS | 1 TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 1046 | HĒLIJS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1049 | ŪDEŅRADIS, SASPIESTS | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1056 | KRIPTONS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1065 | NEONS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1066 | SLĀPEKLIS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1071 | NAFTAS GĀZE, SASPIESTA | 1 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1072 | SKĀBEKLIS, SASPIESTS | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | s |
| 1612 | HEKSAETILTETRAFOSFĀTA UN SASPIESTAS GĀZES MAISĪJUMS | 1 T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1660 | SLĀPEKĻA OKSĪDS, SASPIESTS | 1 TOC | 115 | x |  |  | x | 5 | 200 | 50 | k, o |
| 1953 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 1 TF |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1954 | SASPIESTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1955 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 1 T |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1956 | SASPIESTA GĀZE, C.N.P. | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1957 | DEITĒRIJS, SASPIESTS | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1964 | OGĻŪDEŅRAŽA GĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS, C.N.P. | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1971 1971 | METĀNS, SASPIESTS vai DABASGĀZE, SASPIESTA, ar lielu metāna saturu | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1979 | CĒLGĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1980 | CĒLGĀZU UN SKĀBEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1981 | CĒLGĀZU UN SLĀPEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 2034 | ŪDEŅRAŽA UN METĀNA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 2190 | SKĀBEKĻA DIFLUORĪDS, SASPIESTS | 1 TOC | 2,6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 2600 | OGLEKĻA MONOKSĪDA UN ŪDEŅRAŽA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1 TF |  3760 un  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | d, u |
| 3156 | SASPIESTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 1 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3303 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 1 TO |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3304 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1 TC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3305 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1 TFC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3306 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1 TOC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |

a	Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b	Ja ieraksta vieta ir tukša, darba spiediens nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no pārbaudes spiediena.

2. tabula.	Sašķidrinātas gāzes un izšķīdinātas gāzes

| ANO nr. | Nosaukums un apraksts | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu komplekti | Pārbaudes intervāls gados a | Pārbaudes spiediens bāros | Pildījuma koeficients | Īpaši iepakošanas noteikumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | ACETILĒNS, IZŠĶĪDINĀTS | 4 F |  | X |  |  | X | 10 | 60 |  | c, p |
| 1005 | AMONJAKS, BEZŪDENS | 2 TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 33 | 0,53 | b, r |
| 1008 | BORA TRIFLUORĪDS | 2 TC | 387 | X | X | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | BROMTRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 13B1) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | r r r |
| 1010 1010 1010 | 1,2-BUTADIĒNI, STABILIZĒTI, vai 1,3-BUTADIĒNI, STABILIZĒTI, vai 1,3-BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS | 2 F 2 F 2 F |  | X X X | X X X | X X X | X X X | 10 10 10 | 10 10 10 | 0,59 0,55 0,50 | r r r, v, z |
| 1011 | BUTĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,51 | r, v |
| 1012 1012 1012 1012 | BUTILĒNU MAISĪJUMI vai 1-BUTILĒNS, vai CIS-2-BUTILĒNS, vai TRANS-2 BUTILĒNS | 2 F 2 F 2 F 2 F |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 0,50 0,53 0,55 0,54 | r, z |
| 1013 | OGLEKĻA DIOKSĪDS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1015 | OGLEKĻA DIOKSĪDA UN SLĀPEKĻA OKSĪDA MAISĪJUMS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,75 | r |
| 1017 | HLORS | 2 TC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, r |
| 1018 | HLORDIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 22) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | r |
| 1020 | HLORPENTAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 115) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,08 | r |
| 1021 | 1-HLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R124) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,20 |  |
| 1022 | HLORTRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 13) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | r r r r |
| 1026 | CIANOGĒNS | 2 TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,70 | r, u |
| 1027 | CIKLOPROPĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,53 | r |
| 1028 | DIHLORDIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 12) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | r |
| 1029 | DIHLORFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 21) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | r |
| 1030 | 1,1-DIFFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R152a) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |
| 1032 | DIMETILAMĪNS, BEZŪDENS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, r |
| 1033 | DIMETILĒTERIS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | r |
| 1035 | ETĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,29 0,39 | r r r |
| 1036 | ETILAMĪNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, r |
| 1037 | ETILHLORĪDS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a, r |
| 1039 | ETILMETILĒTERIS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | r |
| 1040 1040 | ETILĒNOKSĪDS vai ETILĒNOKSĪDS AR SLĀPEKLI, kopējais spiediens līdz 1 MPa (10 bar) 50 °C temperatūrā | 2 TF | 2900 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, r |
| 1041 | ETILĒNOKSĪDA UN OGLEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS ar vairāk nekā 9 %, bet ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1043 | MĒSLOJUMS – ŠĶĪDUMS APSTRĀDEI AR AMONJAKU, ar brīvu amonjaku | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | BROMŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,54 | a, d, r |
| 1050 | HLORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TC | 2810 | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r |
| 1053 | SĒRŪDEŅRADIS | 2 TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 55 | 0,67 | d, r, u |
| 1055 | IZOBUTILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | r |
| 1058 | SAŠĶIDRINĀTAS GĀZES, neuzliesmojošas, ar slāpekli, oglekļa dioksīdu vai gaisu | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | Pārbaudes spiediens = 1,5 *darba spiediens |  | r |
| 1060 | METILACETILĒNA UN PROPADIĒNA MAISĪJUMS, STABILIZĒTS Propadiēns ar 1 % līdz 4 % metilacetilēna Maisījums P1 Maisījums P2 | 2 F |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 22 30 24 | 0,52 0,49 0,47 | c, r, z c, r c, r c, r |
| 1061 | METILAMĪNS, BEZŪDENS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, r |
| 1062 | METILBROMĪDS ar ne vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 2 T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1063 | METILHLORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R 40) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1064 | METILMERKAPTĀNS | 2 TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, r, u |
| 1067 | DISLĀPEKĻA TETROKSĪDS (SLĀPEKĻA DIOKSĪDS) | 2 TOC | 115 | X |  | X | X | 5 | 10 | 1,30 | k |
| 1069 | NITROZILHLORĪDS | 2 TC | 35 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,10 | k, r |
| 1070 | SLĀPEKĻA(I) OKSĪDS | 2 O |  | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1075 | NAFTAS GĀZES, SAŠĶIDRINĀTAS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | v, z |
| 1076 | FOSGĒNS | 2 TC | 5 | X |  | X | X | 5 | 20 | 1,23 | k, r |
| 1077 | PROPILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,43 | r |
| 1078 | DZESĒTĀJA GĀZE, C.N.P. Maisījums F1 Maisījums F2 Maisījums F3 | 2 A |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 12 18 29 | 1,23 1,15 1,03 | r, z |
| 1079 | SĒRA DIOKSĪDS | 2 TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 14 | 1,23 | r |
| 1080 | SĒRA HEKSAFLUORĪDS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,04 1,33 1,37 | r r r |
| 1081 | TETRAFLUORETILĒNS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 200 |  | m, o, r |
| 1082 | TRIFLUORHLORETILĒNS, STABILIZĒTS | 2 TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | r, u |
| 1083 | TRIMETILAMĪNS, BEZŪDENS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, r |
| 1085 | VINILBROMĪDS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.37 | a, r |
| 1086 | VINILHLORĪDS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, r |
| 1087 | VINILMETIL ĒTERIS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | r |
| 1581 | HLORPIKRĪNA UN METILBROMĪDA MAISĪJUMS ar vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 2 T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1582 | HLORPIKRĪNA UN METILHLORĪDA MAISĪJUMS | 2 T | d | X | x | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |
| 1589 | CIĀNHLORĪDS, STABILIZĒTS | 2 TC | 80 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,03 | k |
| 1741 | BORA TRIHLORĪDS | 2 TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | r |
| 1749 | HLORA TRIFLUORĪDS | 2 TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | a |
| 1858 | HEKSAFLUORPROPILĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 1216) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | r |
| 1859 | SILĪCIJA TETRAFLUORĪDS | 2 TC | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | VINILFLUORĪDS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, r |
| 1911 | DIBORĀNS | 2 TF | 80 | X |  |  | X | 5 | 250 | 0,07 | d, k, o |
| 1912 | METILHLORĪDA UN METILĒNHLORĪDA MAISĪJUMS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1952 | OGLEKĻA DIOKSĪDA UN ETILĒNOKSĪDA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 9 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1958 | 1,2-DIHLOR- 1,1,2,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 114) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | r |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETILĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 1132a) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | r |
| 1962 | ETILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,37 |  |
| 1965 | OGĻŪDEŅRAŽA GĀZE, SAŠĶIDRINĀTA, C.N.P. Maisījums A Maisījums A 01 Maisījums A 02 Maisījums A 0 Maisījums A 1 Maisījums B 1 Maisījums B 2 Maisījums B Maisījums C | 2 F |  | X | X | X | X | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 15 15 15 20 25 25 25 30 | b 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 | r, v, z |
| 1967 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 2 T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1968 | INSEKTICĪDA GĀZE, C.N.P. | 2 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 1969 | IZOBUTĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | r, v |
| 1973 | HLORDIFLUORMETĀNA UN HLORPENTAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar noteiktu viršanas temperatūru, ar aptuveni 49 % hlordifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R 502) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,05 | r |
| 1974 | HLORDIFLUOROBROMMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 12B1) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | r |
| 1975 | SLĀPEKĻA (II) OKSĪDA UN DISLĀPEKĻA TETROKSĪDA MAISĪJUMS (SLĀPEKĻA (II) OKSĪDA UN SLĀPEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS) | 2 TOC | 115 | X |  | X | X | 5 |  |  | k, z |
| 1976 | OKTAFLUORCIKLOBUTĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE RC 318) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,34 | r |
| 1978 | PROPĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 0,42 | r, v |
| 1982 | TETRAFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 14) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,62 0,94 |  |
| 1983 | 1-HLOR-2,2,2-TRIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 133a) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | r |
| 1984 | TRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 23) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,87 0,95 | r r |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 143a) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,75 | r |
| 2036 | KSENONS | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,24 |  |
| 2044 | 2,2-DIMETILPROPĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | r |
| 2073 | AMONJAKA ŠĶĪDUMS, relatīvais blīvums mazāks kā 0,880 15 C temperatūrā ūdenī, ar vairāk kā 35 %, bet ne vairāk kā 40 % amonjaka ar vairāk kā 40 %, bet ne vairāk kā 50 % amonjaka | 4 A |  | X X | X X | X X | X X | 5 5 | 10 12 | 0,80 0,77 | b b |
| 2188 | ARSĪNS | 2 TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 42 | 1,10 | d, k |
| 2189 | DIHLORSILĀNS | 2 TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,90 |  |
| 2191 | SULFURILFLUORĪDS | 2 T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |
| 2192 | GERMĀNIJS c | 2 TF | 620 | X | X | X | X | 5 | 250 | 1,02 | d, r |
| 2193 | HEKSAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 116) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,10 |  |
| 2194 | SELĒNA HEKSAFLUORĪDS | 2 TC | 50 | X |  |  | X | 5 | 36 | 1,46 | k, r |
| 2195 | TELŪRA HEKSAFLUORĪDS | 2 TC | 25 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,00 | k, r |
| 2196 | VOLFRAMA HEKSAFLUORĪDS | 2 TC | 160 | X |  |  | X | 5 | 10 | 2,70 | a, k, r |
| 2197 | JODŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, r |
| 2198 | FOSFORA PENTAFLUORĪDS | 2 TC | 190 | X |  |  | X | 5 | 200 300 | 0,90 1,34 | k k |
| 2199 | FOSFĪNS c | 2 TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 225 250 | 0,30 0,45 | d, k d, k |
| 2200 | PROPADIĒNS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | r |
| 2202 | SELĒNŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2 TF | 2 | X |  |  | X | 5 | 31 | 1,60 | k |
| 2203 | SILĀNS c | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 225 250 | 0,32 0,36 | d, q d, q |
| 2204 | KARBONILSULFĪDS | 2 TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 26 | 0,84 | r, u |
| 2417 | KARBONILFLUORĪDS | 2 TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |
| 2418 | SĒRA TETRAFLUORĪDS | 2 TC | 40 | X |  |  | X | 5 | 30 | 0,91 | k, r |
| 2419 | BROMTRIFLUORETILĒNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | r |
| 2420 | HEKSAFLUORACETONS | 2 TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | r |
| 2421 | SLĀPEKĻA TRIOKSĪDS | 2 TOC | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | OKTAFLUORBUT-2-ĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 1318) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | r |
| 2424 | OKTAFLUORPROPĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 218) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,09 | r |
| 2451 | SLĀPEKĻA TRIFLUORĪDS | 2 O |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | ETILACETILĒNS, STABILIZĒTS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c, r |
| 2453 | ETILFLUORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R 161) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | r |
| 2454 | METILFLUORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R 41) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,36 | r |
| 2455 | METILNITRĪTS | 2 A | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2517 | 1-HLOR-1,1-DIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 142b) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | r |
| 2534 | METILHLORSILĀNS | 2 TFC | 600 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 2548 | HLORA PENTAFLUORĪDS | 2 TOC | 122 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,49 | a, k |
| 2599 | HLORTRIFLUORMETĀNA UN TRIFLUORMETĀNA AZEOTROPS MAISĪJUMS ar aptuveni 60 % hlortrifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R 503) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 | 0,11 0,20 0,66 | r r r |
| 2601 | CIKLOBUTĀNS | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | r |
| 2602 | DIHLORDIFLUORMETĀNA UN DIFLUORETĀNA AZEOTROPS MAISĪJUMS ar apmēram 74 % dihlordifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R 500) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | r |
| 2676 | STIBĪNS | 2 TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,20 | k, r |
| 2901 | BROMA HLORĪDS | 2 TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | a |
| 3057 | TRIFLUORACETILHLORĪDS | 2 TC | 10 | X |  | X | X | 5 | 17 | 1,17 | k, r |
| 3070 | ETILĒNOKSĪDA UN DIHLORDIFLUORMETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 12,5 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | r |
| 3083 | PERHLORFLFLUORĪDS | 2 TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | u |
| 3153 | PERFLUOR(METILVINILĒTERIS) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | r |
| 3154 | PERFLUOR(ETILVINILĒTERIS) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | r |
| 3157 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2 O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 134a) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,04 | r |
| 3160 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 TF |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3161 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3162 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 2 T |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3163 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, C.N.P. | 2 A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3220 | PENTAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 125) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 49 36 | 0,95 0,72 | r r |
| 3252 | DIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 32) | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | r |
| 3296 | HEPTAFLUORPROPĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R 227) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 15 | 1,20 | r |
| 3297 | ETILĒNOKSĪDA UN TETRAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 8,8 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | r |
| 3298 | ETILĒNOKSĪDA UN PENTAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 7,9 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | r |
| 3299 | ETILĒNOKSĪDA UN TETRAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 5,6 % etilēnoksīda | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | r |
| 3300 | ETILĒNOKSĪDA UN OGLEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS ar vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2 TF | > 2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | r |
| 3307 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2 TO |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3308 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. | 2 TC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3309 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 2 TFC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3310 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 2 TOC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3318 | AMONJAKA ŠĶĪDUMS ar relatīvo blīvumu, kas mazāks kā 0,880 15 C ūdenī, ar vairāk kā 50 % amonjaka | 4 TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | b |
| 3337 | DZESĒTĀJA GĀZE R 404A (Pentafluoretāna, 1,1,1-trifluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 44 % pentafluoretāna un 52 % 1,1,1-trifluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | r |
| 3338 | DZESĒTĀJA GĀZE R 407A (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 20 % difluormetāna un 40 % pentafluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,94 | r |
| 3339 | DZESĒTĀJA GĀZE R 407B (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 10 % difluormetāna un 70 % pentafluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 38 | 0,93 | r |
| 3340 | DZESĒTĀJA GĀZE R 407C (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 23 % difluormetāna un 25 % pentafluoretāna) | 2 A |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |
| 3354 | INSEKTICĪDA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3355 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2 TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3374 | ACETILĒNS BEZ ŠĶĪDINĀTĀJA | 2 F |  | X |  |  | X | 5 | 60 |  | c, p |

a		Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b		Maisījumiem ar ANO numuru 1965 maksimālā pieļaujamā uzpildes masa tilpuma litrā ir šāda:

| Maksimāli pieļaujamā satura masa uz litru tilpuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komerciālais propāns |  |  |  |  | -Komerciālais butāns |  |  |  |
| 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | A 01 |  |
| 0,48 |  |  |  |  |  |  | A 02 |  |  |
| 0,47 |  |  |  |  |  | A 0 |  |  |  |
| 0,46 |  |  |  |  | A 1 |  |  |  |  |
| 0,45 |  |  |  | B 1 |  |  |  |  |  |
| 0,44 |  |  | B 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,43 |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,42 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |

0,440	0,450	0,463	0,474	0,485	0,495	0,505	0,516	0,525

Blīvums kg/l 50 °C temperatūrā

c		Uzskata par piroforu.

d		Uzskata par toksisku. LC50 vērtība vēl jānosaka.

3. tabula.	Vielas, kas nepieder 2. klasei

| ANO nr. | Nosaukums un apraksts | Klase | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu komplekti | Pārbaudes intervāls gados a | Pārbaudes spiediens bāros | Pildījuma koeficients | Īpaši iepakošanas noteikumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051 | CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur mazāk par 3 % ūdens | 6.1. | TF1 | 40 | X |  |  | X | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | ŪDEŅRAŽA FLUORĪDS, BEZŪDENS | 8. | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |
| 1745 | BROMA PENTAFLUORĪDS | 5.1. | OTC | 25 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k,ab,ad, |
| 1746 | BROMA TRIFLUORĪDS | 5.1. | otc | 50 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k,ab,ad |
| 1790 | FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, šķīdums, ar vairāk nekā 85 % fluorūdeņražskābes | 8. | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |
| 2495 | JODA PENTAFLUORĪDS | 5.1. | OTC | 120 | X |  | X | X | 5 | 10 | b | k,ab,ad |

a		Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b		Ir nepieciešams minimālais nepiepildītais tilpums  8 tilpuma %.

| P 201 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 201 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro vielām ar ANO numuriem 3167, 3168 un 3169. |  |  |
| Ir atļauti šādi iepakojumi: 1) baloni, caurules un spiedientvertnes, kas atbilst kompetentas iestādes apstiprinātām konstrukcijas, pārbaudes un uzpildes prasībām, 2) ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, papildus ir atļauti šādi iepakojumi: a) netoksiskām gāzēm – kombinētie iepakojumi ar hermētiski noslēgtiem stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem ar maksimālo ietilpību 5 litri pakā, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim; b) toksiskām gāzēm – kombinētie iepakojumi ar hermētiski noslēgtiem stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem ar maksimālo ietilpību 1 litrs pakā, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |

| P 202 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 202 |
| --- | --- | --- |
| ((Rezervēta) |  |  |

| P 203 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 203 |
| --- | --- | --- |
| Iepakojuma tips Kriogēnas tvertnes Vispārīgi norādījumi 1) Jāievēro 4.1.6. iedaļas īpašos iepakošanas noteikumus. 2) Tvertnēm jābūt tā izolētām, lai tās nevarētu norasot vai apsarmot. 3) Gāzu ar klasifikācijas kodu 3O pārvadāšanai paredzētu tvertņu materiāls, ko lieto salaidumu necaurlaidības nodrošināšanai vai aizvaru apkopei, jābūt saderīgam ar saturu. Īpašas instrukcijas slēgtām kriogēnām tvertnēm 4) Slēgtas kriogēnas tvertnes, kas izgatavotas, kā noteikts 6.2. nodaļā, ir atļautas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai. 5) Pārbaudes spiediens Atdzesētus šķidrumus jāiepilda noslēgtās kriogēnās tvertnēs ar šādu minimālo pārbaudes spiedienu: a) noslēgtām kriogēnām tvertnēm ar vakuuma izolāciju pārbaudes spiediens nedrīkst būt mazāks par 1,3 reiz summārais piepildītas tvertnes maksimālais iekšējais spiediens, arī uzpildes un iztukšošanas laikā, plus 100 kPa (1 bar), b) citām noslēgtām kriogēnām tvertnēm pārbaudes spiediens nedrīkst būt mazāks par 1,3, kas reizināts ar piepildīta tvertnes maksimālo iekšējo spiedienu, ņemot vērā spiedienu, kas rodas uzpildes un iztukšošanas laikā. 6) Pildījuma koeficients Neuzliesmojošu, netoksisku atdzesētu sašķidrinātu gāzu (ar klasifikācijas kodu 3A un 3O) šķidrās fāzes tilpums uzpildes temperatūrā un pie 100kPa (1 bar) spiediena nedrīkst pārsniegt 98 % no spiedientvertnes ūdens ietilpības Uzliesmojošām atdzesētām sašķidrinātām gāzēm (ar klasifikācijas kodu 3F) pildījuma koeficients nedrīkst pārsniegt līmeni, pie kura, ja satura temperatūra palielinātos līdz temperatūrai, kurā tvaiku spiediens kļūtu vienāds ar drošības vārsta atvēršanas spiedienu, tilpums šķidrajā fāzē minētajā temperatūrā sasniegtu 98 % no ūdens ietilpības. 7) Spiediena samazināšanas ierīces Noslēgtām kriogēnām tvertnēm ir jābūt aprīkotām ar vismaz vienu spiediena samazināšanas ierīci. 8) Savietojamība Materiāli, ko izmanto savienojumu necaurlaidības nodrošināšanai vai aizvaru apkopei, ir jābūt savietojamam ar saturu. Attiecībā uz oksidējošām gāzēm (ar klasifikācija kodu 3O) sk. arī iepriekš 3) punktu; 9) Periodiska inspicēšana Tvertnes periodiski jāinspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta noteikumiem. Periodisko inspicēšanu veic reizi 10 gados. Atkāpjoties no prasībām par šo laiku, tādu tvertņu periodisku inspicēšanu, kurās izmantoti kompozītmateriāli (saliktas tvertnes), var izdarīt ar intervāliem, ko nosaka tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos noteikumus. Īpašas instrukcijas vaļējām kriogēnām tvertnēm 10) Vaļējas kriogēnas tvertnes nav atļautas uzliesmojošām atdzesētām sašķidrinātām gāzēm ar klasifikācijas kodu 3F un oglekļa dioksīdam ar ANO numuru 2187 atdzesētam šķidrumam un tā maisījumiem. 11) Tvertnēm jābūt aprīkotām ar ierīcēm, kas novērš šķidruma izšļakstīšanos. 12) Stikla tvertnēm jābūt ar dubultām sienām, vakuuma izolāciju, un ap tām jābūt absorbējošam izolācijas materiālam; tās jāaizsargā ar dzelzs stiepļu groziem un jāievieto metāla apvalkos. Stikla un citu tvertņu metāla apvalkiem jābūt aprīkotiem ar pārvietošanas līdzekļiem. 13) Tvertņu atverēm jābūt aprīkotām ar ierīcēm, kas ļauj gāzēm izplūst, novēršot jebkādu šķidruma izšļakstīšanos, un kas ir nostiprinātas tā, lai nevarētu izkrist. 14) Atdzesēta šķidra skābekļa ar ANO numuru 1073 un tā maisījumu gadījumā iepriekš minētajām ierīcēm un absorbējošam izolācijas materiālam ap stikla tvertnēm jābūt izgatavotam no nedegošiem materiāliem. Atsauce uz standartiem (Rezervēta) |  |  |

| P 204 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 204 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz aerosola baloniņiem ar ANO numuru 1950 un mazām gāzei paredzētām tvertnēm ar ANO numuru 2037 (gāzes patronām). |  |  |
| 1) Vajadzības gadījumā jāievēro 4.1.6. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi. 2) Tvertnēm jābūt tā noslēgtām un necaurlaidīgām, lai novērstu gāzu izplūdi. 3) Aerosolu baloniņus un gāzes patronas jāievieto koka kastēs vai izturīga kartona vai metāla kastēs. Aerosola baloniņus ar ANO numuru 1950, kas izgatavoti no stikla vai sintētiska materiāla kam ir tendence saplīst, jāatdala vienu no otra ar kartona vai cita piemērota materiāla loksnēm. 4) Paka nedrīkst būt smagāka par 50 kg, ja lieto kartona kastes, vai smagāka par 75 kg, ja lieto citu iepakojumu. 5) Pārvadājot vagona vai pilnu kravu, metāla izstrādājumus var iepakot arī sekojoši: izstrādājumus sagrupē vienībās uz paplātēm un nostiprina ar atbilstošu plastmasas pārsegu, šīs vienības sakrauj un atbilstīgi nostiprina uz paliktņiem. |  |  |

| P 205 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 205 |
| --- | --- | --- |
| (Svītrota) |  |  |

| P 206 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 206 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO Nr. 3150 – mazām ierīcēm, ko darbina ar ogļūdeņražu gāzi, vai ogļūdeņražu gāzes baloniņiem mazo ierīču uzpildīšanai. |  |  |
| 1) Ir jāieevēro piemērojamos 4.1.6. iedaļas īpašos iepakošanas noteikumus. 2) Izstrādājumiem jāatbilst tās valsts noteikumiem, kurā tie ir uzpildīti. 3) Ierīcēm un uzpildīšanas baloniņiem atbilstoši 6.1.4. iedaļas prasībām jābūt iepakotiem ārējos iepakojumos, kas , pārbaudīti un apstiprinātui saskaņā ar 6.1. nodaļu atbilstīgi II iepakošanas grupas kritērijiem. |  |  |

| P 300 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 300 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO Nr. 3064. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti sekojošie iepakojumi: Kombinētie iepakojumi, kas sastāv no iekšējām metāla traukiem ar ietilpību, ne lielāku kā 1 litru katram, un ārējām koka kastēm (4C1, 4C2, 4D vai 4F), kuras satur ne vairāk par 5 litriem šķīduma. |  |  |
| Papildus prasības 1. Metāla traukiem jābūt pilnībā apņemtiem ar absorbējošu amortizācijas materiālu. 2. Koka kastēm jābūt pilnībā izoderētām ar piemērotu ūdeni un nitroglicerīnu.necaurlaidošu materiālu. |  |  |

| P 301 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 301 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO Nr. 3165. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti sekojošie iepakojumi. 1) Alumīnija spiedientvertne, kas izgatavota no caurules ar metinātiem galiem. Šīs tvertnes primārajai degvielas saturēšanas tarai jābūt metinātai alumīnija kamerai ar maksimālo iekšējo tilpumu 46 litri. Ārējam traukam jābūt ar minimālo aprēķināto manometrisko spiedienu 1275 kPa un minimālajam manometriskajam sabrukšanas spiedienam – 2755 kPa. Katram traukam ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas jābūt pārbaudītam, un atzītam par necaurlaidīgu. Sakomplektētai iekšējai vienībai jābūt droši iepakotai tādā nedegošā amortizācijas materiālā kā vermikulīts,un ievietotai izturīgā, cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kuram pietiekošii jāaizsargā visus savienotājelementus. Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un pakā ir 42 litri. 2) Alumīnija spiedientvertne. Šīs tvertnes primārajai degvielas saturēšanas tarai ir jābūt metināts tvaikus necaurlaidīgs degvielas nodalījums ar elastomēra kameru, kuras maksimālais iekšējais tilpums ir 46 litri. Spiedientvertnei jābūt ar minimālo aprēķināto manometrisko spiedienu 2860 kPa un minimālajam manometriskajam sabrukšanas spiedienam – 5170 kPa. Katram traukam ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas jābūt pārbaudītam, un atzītam par necaurlaidīgu. un droši iepakotam ar tādu nedegošu amortizācijas materiālu kā vermikulīts un ievietotam cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kas pietiekoši aizsargā visus savienotājelementus. Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un iepakojumā ir 42 litri. |  |  |

| P 302 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 302 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO Nr.3269. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi: Kombinētie iepakojumi, kas atbilst II un III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim saskaņā ar 3. klases kritērijiem attiecībā uz pamatmateriālu. Pamatmateriālam un aktivatoram (organiskais peroksīds) jābūt iepakotiem atsevišķi iekšējos iepakojumos. Sastāvdaļas var likt vienā ārējā iepakojumā, ja noplūdes gadījumā to mijiedarbība nav bīstama. Aktivatora maksimāli pieļaujamais daudzums katrā iekšējā iepakojumā ir 125 ml, ja tas ir šķidrums, un 500 g, ja tas ir cietviela. |  |  |

| P 400 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Tērauda baloni, caurules un spiediena mucas, kuriem jāatbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. Vārstiem jābūt aizsargātiem ar tērauda vārstu drošības uzgaļiem vai uzmavām, vai arī baloniem, caurulēm vai spiediena mucām ir jābūt iepakotām izturīgos, stingros ārējos iepakojumos. Balonus, caurules un spiediena mucas jānostiprina, lai novērstu kustību ārējā iepakojumā, un jāiepako un jāpārvadā tā, lai spiediena samazināšanas ierīces parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos paliktu tvaika noplūdei paredzētajā telpā. 2) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4G), mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1D vai 1G) vai transportkannas (3A2 vai 3B2), kurās ievietotas hermētiski noslēgtas metāla kārbas ar stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem, kuru ietilpība nepārsniedz 1 litru un kuru aizvariem ir vītne un starplika. Iekšējos iepakojumus no visām pusēm jāapņem sausam, nedegošam, absorbējošam amortizācijas materiālam pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Ārējo iepakojumu maksimālā neto masa drīkst būt 125 kg. 3) Tērauda, alumīnija vai metāla mucas (1A2, 1B2 vai 1N2), transportkannas (3A2 vai 3B2), vai kastes (4A vai 4B), kam maksimālā neto masa ir 150 kg, ar hermētiski noslēgtām iekšējām metāla kārbām, kuru ietilpība nepārsniedz 4 litrus un kuru aizvariem ir vītne un starplika. Iekšējos iepakojumus no visām pusēm jāapņem ar sausu, nedegošu, absorbējošu amortizācijas materiālu pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu. Katru iekšējo iepakojumu slāni papildus amortizācijas materiālam jāatdala ari ar sadalošu šķērssienu. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |
| PP 86 |  | Vielām ar ANO numuriem 3392 un 3394 gaisu no tvaika noplūdei paredzētās telpas jāizspiež ar slāpekli vai citiem līdzekļiem. |  |

| P 401 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 401 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Tērauda baloni, caurules un spiediena mucas, kas atbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. Vārstiem jābūt aizsargātiem ar tērauda vārstu drošības uzgaļiem vai uzmavām, vai arī baloniem, caurulēm vai spiediena mucām jābūt iepakotām izturīgās koka, kartona vai plastmasas kastēs. Balonus, caurules un spiediena mucas jānostiprina, lai novērstu kustību kastē, un jāiepako un jāpārvadā tā, lai spiediena samazināšanas ierīces parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos paliktu tvaika noplūdei paredzētajā telpā. |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējais iepakojums | Ārējais iepakojums |  |
| 2) Kombinētie iepakojumi ar stikla, metāla vai plastmasas iekšējiem iepakojumiem, kuru aizvariem ir vītne un kuriem visapkārt ir inerts amortizācijas un absorbējošs materiāls tādā daudzumā, kas pietiekams, lai absorbētu visu saturu. |  | 1 l | 30 kg (maksimālā neto masa) |  |

| P 402 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 402 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Tērauda baloni, caurules un spiediena mucas, kas atbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. Vārstiem jābūt aizsargātiem ar tērauda vārstu drošības uzgaļiem vai uzmavām, vai arī baloniem, caurulēm vai spiediena mucām jābūt iepakotām izturīgās koka, kartona vai plastmasas kastēs. Balonus, caurules un spiediena mucas jānostiprina, lai novērstu kustību kastē, un jāiepako un jāpārvadā tā, lai spiediena samazināšanas ierīces parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos paliktu tvaika noplūdei paredzētajā telpā. |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējais iepakojums | Ārējais iepakojums |  |
|  |  | Maksimālā neto masa |  |  |
| 2) Kombinētie iepakojumi ar stikla, metāla vai plastmasas iekšējiem iepakojumiem, kuru aizvariem ir vītne un kuriem visapkārt ir inerts amortizācijas un absorbējošs materiāls tādā daudzumā, kas pietiekams, lai absorbētu visu saturu. |  | 10 kg (stikla) 15 kg (metāla vai plastmasas) | 125 kg 125 kg |  |
| 3) Tērauda mucas (1A1), kuru maksimālā ietilpība ir 250 litri. 4) Saliktie iepakojumi, kas sastāv no plastmasas tvertnes ar ārēju tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), ar maksimālo ietilpībau 250 litri. |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR. |  |  |  |  |
| RR 4 | Attiecībā uz vielām ar ANO numuru 3130 tvertņu atverēm jabūt cieši noslēgtām ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām vienai jābūt skrūvējamai vai līdzvērtīgi nostiprināmai. |  |  |  |

| P 403 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Iekšējais iepakojums |  |  | Ārējais iepakojums |  |  |
| Stikla 2 kg Plastmasas 15 kg Metāla 20 kg Iekšējiem iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem (piem., aizlīmētiem ar lenti vai ar vītņveida aizvariem) |  |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla (izņemot tēraudu un alumīniju) (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg |  |
|  |  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Mucas tērauda (1A1, 1A2) alumīnija (1B1, 1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (1N1, 1N2) plastmasas (1H1, 1H2) |  |  |  | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg |  |
| Transportkannas tērauda (3A1, 3A2) alumīnija (3B1, 3B2) plastmasas (3H1, 3H2) |  |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējām tērauda vai alumīnija mucām (6HA1 vai 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējām šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucām (6HG1, 6HH1 vai 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējām koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kastēm (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) |  |  |  | 250 kg 75 kg 75 kg |  |
| Papildu prasība Iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem |  |  |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 83 | Siltuma rašanās dēļ vielu ar ANO numuru 2813 pārvadāšanai var iepakot ūdensnecaurlaidīgos maisiņos ar ne vairāk kā 20 g vielas.. Katrm ūdensnecaurlaidīgajam maisiņam ir jābūt iesaiņotam plastmasas maisā un ievietotam starpiepakojumā. Nevienā ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk kā 400 g vielas. Iepakojumā nedrīkst būt ūdens vai šķidrums, kas varētu reaģēt ar vielu. |  |  |  |  |

| P 404 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 404 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz piroforām cietvielām ar ANO numuriem 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393 un 3461. |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi: ārējie iepakojumi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2), iekšējie iepakojumi – metāla iepakojumi ar ietilpību, kas nav lielāka par 15 kg vienam iepakojumam Iekšējiem iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem un to aizvariem jābūt ar vītni, 2) metāla iepakojumi (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 un 3B2), maksimālā bruto masa 150 kg, 3) saliktie iepakojumi – plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), maksimālā bruto masa 150 kg. |  |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |
| PP 86 |  | Vielām ar ANO numuriem 3391 un 3393 no tvaika noplūdei paredzētās telpas gaisu jāizspiež ar slāpekli vai citiem līdzekļiem. |  |

| P 405 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 405 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 1381. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Mitram fosforam ar ANO numuru 1381: a) kombinētie iepakojumi – ārējie iepakojumi (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D vai 4F), maksimālā neto masa – 75 kg, iekšējie iepakojumi: i) hermētiski noslēgtas metāla kārbas, kam maksimālā neto masa ir 15 kg; vai ii) iekšējie iepakojumi no stikla, ko no visām pusēm apņem sauss, nedegošs, absorbējošs amortizācijas materiāls pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu, kam maksimālā neto masa ir 2 kg, vai b) mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), maksimālā neto masa – 400 kg, transportkannas (3A1 vai 3B1), maksimālā neto masa – 120 kg. Šiem iepakojumiem jāiztur necaurlaidības pārbaude, kas norādīta 6.1.5.4. punktā, II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī; 2) Sausam fosforam ar ANO numuru 1381: a) ja tas ir kausēts – mucas (1A2, 1B2 vai 1N2), kuru maksimālā neto masa ir 400 kg, vai b) ja tas ir lādiņos vai izstrādājumos ar cietu apvalku, ja tos pārvadā bez 1. klases sastāvdaļām, – iepakojumi, kurus noteikusi kompetentā iestāde. |  |  |

| P 406 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 406 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi ārējie iepakojumi (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 vai 3H2), iekšējie iepakojumi – ūdensnecaurlaidīgi iepakojumi. 2) Plastmasas, saplākšņa vai kartona mucas (1H2, 1D vai 1G) vai kastes (4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G un 4H2) ar ūdensnecaurlaidīgu iekšējo maisu, plastmasas plēves oderi vai ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu. 3) Metāla mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), plastmasas mucas (1H1 vai 1H2), metāla transportkannas (3A1, 3A2, 3B1 vai 3B2), plastmasas transportkannas (3H1 vai 3H2), plastmasas tvertnes ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), plastmasas tvertnes ar ārējo šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1 vai 6HD1), plastmasas tvertnes ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2). |  |  |
| Papildu prasības 1. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai novērstu ūdens vai spirta satura vai flegmatizatora satura zudumus. 2. Iepakojumiem jābūt izgatavotiem un noslēgtiem tā, lai izvairītos no sprādzienbīstama pārspiediena vai spiediena palielināšanās virs 300 kPa (3 bar). |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| PP 24 | Vielas ar ANO numuriem 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 un 3369 nedrīkst pārvadāt daudzumos, kas pārsniedz 500 g vienā pakā. |  |
| PP 25 | Vielām ar ANO numuru 1347 pārvadājamais daudzums nedrīkst pārsniegt 15 kg vienā pakā. |  |
| PP 26 | Vielām ar ANO numuriem 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 un 3376 to iepakojumi nedrīkst saturēt svinu. |  |
| PP 78 | Vielas ar ANO numuru 3370 nedrīkst pārvadāt daudzumos, kas pārsniedz 11,5 kg vienā pakā. |  |
| PP 80 | Vielām ar ANO numuru 2907 iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Nedrīkst izmantot iepakojumus, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. |  |

| P 407 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 407 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 1331, 1944, 1945 un 2254. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Kombinētie iepakojumi, kuru iekšējie iepakojumi ir droši noslēgti, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu aizdegšanos. Pakas maksimālā bruto masa nedrīkst pārsniegt 45 kg, izņemot kartona kastes, kam tā nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |
| Papildu prasība Sērkociņiem jābūt cieši iepakotiem |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |
| PP 27 | ANO Nr. 1331 pret jebkuru virsmu uzšķiļamos sērkociņus nedrīkst iepakot vienā ārējā iepakojumā ar jebkuru citu bīstamu kravu, izņemot drošos sērkociņus vai vaska Vesta sērkociņus, kuriem jābūt iepakotiem atsevišķos iekšējos iepakojumos. Iekšējos iepakojumos nedrīkst būt vairāk kā 700 pret jebkuru virsmu uzšķiļamo sērkociņu. |  |

| P 408 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 408 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3292 |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Galvaniskajiem elementiem: ārējie iepakojumi, kuros ir pietiekoši daudz amortizācijas materiāla, lai novērstu galvanisko elementu saskaršanos un galvanisko elementu un ārējo iepakojumu iekšējo virsmu saskaršanos un lai nodrošinātu to, ka pārvadājuma laikā ārējā iepakojumā nenotiek bīstama galvanisko elementu pārvietošanās. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. 2)Baterijām: baterijas var pārvadāt neiepakotas vai aizsargājošā apvalkā (piem., pilnīgi slēgtās vai koka redeļu kastēs). Spailes nedrīkst būt pakļautas citu bateriju vai citu kopā ar baterijām iepakoto materiālu svara iedarbībai. |  |  |
| Papildu prasība Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu un izolētām tā, lai novērstu īssavienojumu rašanos. |  |  |

| P 409 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 409 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro ANO numuriem 2956, 3242 un 3251. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Šķiedru muca (1G), kas var būt ar starpliku vai pārklājumu, maksimālā neto masa – 50 kg. 2) Kombinētie iepakojumi – kartona kaste (4G) ar vienu iekšējo plastmasas maisu, maksimālā neto masa – 50 kg. 3) Kombinētie iepakojumi – kartona kaste (4G) vai šķiedru muca (1G) ar plastmasas iekšējiem iepakojumiem,ar maksimālo ietilpību 5 kg katram, maksimālā neto masa – 25 kg. |  |  |

| P 410 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 kg Plastmasas a 30 kg Metāla 40 kg Papīra a, b 10 kg Šķiedru a, b 10 kg a Šie iepakojumiem ir jābūt drošiem pret izbiršanu. b Šos iekšējos iepakojumus nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju, (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) a | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
|  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes4F) kartona (4G) a putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |  |
|  |  | Transportkannas tērauda (3A2) alumīnija (3B2) plastmasas (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |
| Mucas tērauda (1A1 vai 1A2) alumīnija (1B1 vai 1B2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N1 vai 1N2) plastmasas (1H1 vai 1H2) |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Transportkannas tērauda (3A1 vai 3A2) alumīnija (3B1 vai 3B2) plastmasas (3H1 vai 3H2) |  |  | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |  |
| Kastes tērauda (4A) c alumīnija (4B) c dabīgā koka (4C1) c saplākšņa (4D) c modificētas koksnes (4F) c dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) c kartona (4G) c cietas plastmasas (4H2) c |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Maisi Maisi (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c,d |  |  | 50 kg | 50 kg |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa, šķiedru vai plastmasas mucu (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 vai 6HH1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai šķiedru mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 vai 6PG1) vai ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 vai 6PG2), vai ar ārējo cietas plastmasas vai putuplasta iepakojumu (6PH1 vai 6PH2) |  |  | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg |  |
| c Šos iepakojumus nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. d Šos iepakojumus jālieto tikai II iepakošanas grupas vielām, ja tās pārvadā slēgtā vagonā vai slēgtā konteinerā. |  |  |  |  |  |

| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |
| --- | --- |
| PP 39 | Vielām ar ANO numuru 1378 metāla iepakojumos vajadzīga ventilācijas ierīce. |
| PP 40 | II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuriem 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 un 3182 nav atļauti maisi. |
| PP 83 | Vielu ar ANO numuru 2813 siltuma rašanās dēļ pārvadāšanai var iepakot ūdensnecaurlaidīgos maisiņos ar ne vairāk kā 20 g vielas. Visi ūdensnecaurlaidīgie maisi ir iesaiņoti noslēgtā plastmasas maisā un ievietoti starpiepakojumā. Nevienā ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk par 400 g vielas. Iepakojumā nedrīkst būt ūdens vai šķidrums, kas reaģē ar vielu. |

| P 411 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 411 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3270. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kartona kaste, kuras maksimālā bruto masa ir 30 kg. 2) Citi iepakojumi, ja ir nodrošināts, ka paaugstināta iekšējā spiediena dēļ nav iespējama eksplozija. Maksimālā neto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |

| P 500 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 500 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3356. |  |  |
| Jāievēro 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Ģeneratoru(-us) pārvadā iepakojumā, kuram jāatbilst šādām prasībām, ja sāk darboties viens no pakā esošajiem ģeneratoriem: a) tad citi ģeneratori iepakojumā nesāk darboties, b) iepakojuma materiāls neaizdegas un c) nokomplektētas pakas ārējās virsmas temperatūra nepārsniedz 100 °C. |  |  |

| P 501 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 501 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 2015. |  |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  | Iekšējais iepakojums maksimālā ietilpība | Ārējais iepakojums maksimālā neto masa |  |
| 1) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) vai mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D), vai transportkannas (3A2, 3B2, 3H2) ar stikla, plastmasas vai metāla iekšējiem iepakojumiem 2) Kartona kaste (4G) vai šķiedru muca (1G) ar plastmasas vai metāla iekšējiem iepakojumiem, no kuriem katrs ir atsevišķā plastmasas maisā |  | 5 l 2 l | 125 kg 50 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas tērauda (1A1) alumīnija (1B1) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N1) plastmasas (1H2) |  |  | 250 l 250 l 250 l 250 l |  |
| Transportkannas tērauda (3A1) alumīnija (3B1) plastmasas (3H1) |  |  | 60 l 60 l 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  | 250 l 250 l 60 l 60 l |  |
| Papildu prasības 1. Iepakojumu maksimālais pieļaujamais pildījuma koeficients ir 90 %. 2. Iepakojumiem jābūt ventilējamiem. |  |  |  |  |

| P 502 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi. |  |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Iekšējais iepakojums |  |  | Ārējais iepakojums |  |  |
| Stikla 5 l Metāla 5 l Plastmasas 5 l |  |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg |  |
|  |  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas tērauda (1A1) alumīnija (1B1) plastmasas (1H1) |  |  |  | 250 l |  |
| Transportkannas tērauda (3A1) alumīnija (3B1) plastmasas (3H1) |  |  |  | 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējām tērauda vai alumīnija mucām (6HA1 vai 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējām šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucām (6HG1, 6HH1 vai 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  |  | 250 l 250 l 60 l 60 l |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |  |
| PP 28 | Vielām ar ANO numuru 1873 ir atļauti tikai stikla iekšējie iepakojumi un stikla iekšējās tvertnes attiecīgi kombinētajiem iepakojumiem un saliktajiem iepakojumiem |  |  |  |  |

| P 503 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P 503 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums |  |  |
| Stikla 5 kg Metāla 5 kg Plastmasas 5 kg |  | Mucas tērauda (1A2) alumīnija (1B2) metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg |  |
|  |  | Kastes tērauda (4A) alumīnija (4B) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 40 kg 60 kg 125 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |
| Metāla mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), kuru maksimālā neto masa ir 250 kg. kartona (1G) vai saplākšņa mucas (1G) ar iekšējām starplikām, kurām maksimālā neto masa ir 200 kg. |  |  |  |  |

| P 504 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| 1) Stikla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 5 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 tipa ārējos iepakojumos 2) Plastmasas tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 30 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 tipa ārējos iepakojumos 3) metāla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 40 litri, 1G, 4F vai 4G tipa ārējos iepakojumos 4) Metāla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 40 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2 tipa ārējos iepakojumos |  |  | 75 kg 75 kg 125 kg 225 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas tērauda, ar nenoņemamu augšu (1A1) tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (1B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar nenoņemamu augšu (1N1) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar noņemamu augšu (1N2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (1H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |  | 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l |  |
| Transportkannas tērauda, ar nenoņemamu augšu (3A1) tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) alumīnija, ar nenoņemamu augšu (3B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (3B2) plastmasas, ar nenoņemamu augšu (3H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |  | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1) plastmasas tvertne ar ārējo šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1 vai 6HD1) plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  | 250 l 120 l 60 l 60ll |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP 10 | Vielām ar ANO numuriem 2014, 2984 un 3149 iepakojumiem jābūt ventilējamiem. |  |  |  |

| P 520 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  | P 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem un 4.1. klases pašreaģējošajām vielām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.7.1. iedaļas īpašie noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Ir noteikta OP1 līdz OP8 iepakošanas metode. Atsevišķiem šobrīd noteiktiem organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām atbilstošas iepakošanas metodes ir minētas 4.1.7.1.3., 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā. Katrai iepakošanas metodei norādītie daudzumi ir maksimālie vienai pakai atļautie daudzumi. Ir atļauti šādi iepakojumi: 1) kombinētie iepakojumi, kam ārējais iepakojums ir kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 un 4H2), mucas (1A2, 1B2, 1G, 1H2 un 1D) vai transportkannas (3A2, 3B2 un 3H2), 2) atsevišķi iepakojumi, ko veido mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 un 1D) un transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 un 3H2), 3) salikti iepakojumi ar plastmasas iekšējām tvertnēm (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 un 6HH2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimālais daudzums iepakojumā/pakā a iepakošanas metodēm OP1 līdz OP8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iepakošanas metode |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimālais daudzums |  |  | OP1 | OP2 a | OP3 | OP4 a | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |  |
| Maksimālā masa (kg) cietvielām un kombinētajiem iepakojumiem (šķidrumam un cietvielai) |  |  | 0,5 | 0,5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 400 b |  |
| Maksimālais saturs litros šķidrumiem c |  |  | 0,5 | – | 5 | – | 30 | 60 | 60 | 225 d |  |
| a Ja dotas divas vērtības, tad pirmā attiecas uz maksimālo neto masu iekšējā iepakojumā un otrā uz maksimālo neto masu sakomplektētā pakā. b Transportkannām 60 kg/kastēm 200 kg un 400 kg cietvielām kombinētajos iepakojumos, kam ārējais iepakojums ir kastes (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 and 4H2) un kam ir plastmasas vai šķiedru iekšējais iepakojums, kura maksimālā neto masa ir 25 kg. c Viskozas vielas jāuzskata par cietvielām, ja tās neatbilst 1.2.1. iedaļā uzskaitītajiem šķidruma definīcijas kritērijiem. d Transportkannām 60 litri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildu prasības 1. Metāla iepakojumus, tostarp kombinēto iepakojumu iekšējos iepakojumus un kombinēto vai salikto iepakojumu ārējos iepakojumus, var izmantot tikai iepakošanas metodēm OP7 un OP8. 2. Kombinētajos iepakojumos par iekšējiem iepakojumiem var izmantot tikai stikla tvertnes, kuru maksimālais saturs ir 0,5 kg cietvielām vai 0,5 litri šķidrumiem. 3. Kombinētajos iepakojumos nedrīkst būt viegli uzliesmojošs amortizācijas materiāls. 4. Organisko peroksīdu vai pašreaģējošo vielu iepakojumam, kam jābūt ar papildu bīstamības zīmi “SPRĀGSTOŠS”, jāatbilst arī 4.1.5.10. un 4.1.5.11. punkta noteikumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP 21 | Dažām pašreģējošām vielām ar ANO numuriem 3221, 3222, 3223 un 3224 jāizmanto mazāks iepakojums nekā attiecīgi OP5 vai OP6 iepakošanas metodē atļautais (sk. 4.1.6. iedaļu un 2.2.41.4. punktu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP 22 | 2-brom-2-nitropropān-1,3-diolu ar ANO numuru 3241 jāiepako atbilstīgi iepakošanas metodei OP6 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P 600 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 600 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro izstrādājumiem ar ANO numuriem 1700, 2016 un 2017. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Ārējie iepakojumi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2), kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Izstrādājumiem jābūt atsevišķi iepakotiem un atdalītiem vienam no otra ar šķērssienām, sadalītājiem, iekšējiem iepakojumiem vai amortizācijas materiālu, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu izmešanu. Maksimālā neto masa – 75 kg. |  |  |

| P 601 |  |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 601 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un iepakojumi ir hermētiski noslēgti, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētais iepakojums, ko veido stikla iekšējie iepakojumi, kuru ietilpība nepārsniedz 1 litru un kuri iepakoti ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu saturu, un inertu amortizācijas materiālu, kas ievietoti metāla tvertnēs, kuras ir atsevišķi iepakotas 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 15 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Katra iekšējā iepakojuma aizvarus fiziski jānotur vietā ar jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā varētu novērst aizvara atraušanu vai atslābināšanu ar triecienu vai vibrāciju. 2) Kombinētais iepakojums, ko veido metāla iekšējie iepakojumi vai arī – tikai vielām ar ANO numuru 1774 – polivinilidēnfluorīda (PVDF) iekšējie iepakojumi, kuru ietilpība nepārsniedz 5 litrus un kuri iepakoti atsevišķi ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu saturu, un inertu amortizācijas materiālu 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 75 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Katra iekšējā iepakojuma aizvarus fiziski jānotur vietā ar jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā varētu novērst aizvara atraušanu vai atslābināšanu ar triecienu vai vibrāciju. 3) Iepakojumi, ko veido: ārējais iepakojums – plastmasas vai tērauda mucas ar noņemamu augšu (1A2 vai 1H2)saskaņā ar 6.1.5. iedaļas pārbaudes prasībām ar nokomplektētās pakas masai atbilstošu masu ir pārbaudītas vai nu kā iepakojums, kurš paredzēts iekšējo iepakojumu,ietveršanai vai kā atsevišķs iepakojums, kas paredzēts cietvielām vai šķidrumiem, un ir attiecīgi marķēts. Iekšējais iepakojums – mucas un saliktie iepakojumi (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 vai 6HA1), kas atbilst 6.1. nodaļas atsevišķu iepakojumu prasībām, ar šādiem nosacījumiem: a) hidrauliskā spiediena pārbaudi jāveic ar vismaz 0,3 MPa lielu spiedienu (manometrisko spiedienu), b) konstruēšanas un izgatavošanas laikā hermētiskuma pārbaudes jāveic ar 30 kPa lielu pārbaudes spiedienu, c) tiem jābūt izolētiem no ārējās mucas ar inertu triecienus mīkstinošu amortizācijas materiālu, kas aptver iekšējo iepakojumu no visām pusēm, d) to ietilpība nedrīkst pārsniegt 125 litrus, e) aizvariem jābūt ar skrūvējama tipa vāciņu: i) ko fiziski jānotur vietā ar jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā varētu novērst aizvara atraušanu vai atslābināšanu ar triecienu vai vibrāciju. ii) kas aprīkots ar aizsarguzmavu, f) iekšējiem un ārējiem iepakojumiem periodiski jāizdara necaurlaidības pārbaudi atbilstīgi b) apakšpunkta prasībām intervālos, kas nav garāki par divarpus gadiem, g) sakomplektētu iepakojumu vizuāli jāinspicē vismaz reizi 3 gados atbilstīgi kompetentās iestādes prasībām, h) uz iekšējā un ārējā iepakojuma ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm jābūt: i) sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (mēnesis, gads); ii) pārbaudi un inspicēšanu veikušā eksperta zīmogs, 4) Baloni, caurules un spiediena mucas, kam jāatbilst attiecīgajām prasībām 4.1.4.4. punkta tabulā. |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 82 |  | Attiecībā uz ANO numuru 1744 var lietot stikla iekšējos iepakojumus, kuru ietilpība nepārsniedz 1,3 litrus, ja tie ir atļautā ārējā iepakojumā, kura maksimālā bruto masa ir 25 kg. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR |  |  |  |  |
| RR 3 | Var tikt lietotas tikai tvertnes, kas atbilst vienai no īpašajām prasībām (PR), kuras minētas 4.1.4.4. punktā. |  |  |  |

| P 602 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 602 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, un iepakojumi ir hermētiski noslēgti, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētais iepakojums, ko veido stikla iekšējie iepakojumi, kuri iepakoti ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu saturu, un inertu amortizācijas materiālu, un ievietoti metāla tvertnēs, kuras ir atsevišķi iepakotas 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 50 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Katra iekšējā iepakojuma aizvarus fiziski jānotur vietā ar jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā varētu novērst aizvara atraušanu vai atslābināšanu ar triecienu vai vibrāciju. .Iekšējo iepakojumu ietilpība nedrīkst pārsniegt 1 litru. 2) Kombinētais iepakojums, ko veido metāla iekšējie iepakojumi, kuri iepakoti atsevišķi ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu saturu, un inertu amortizācijas materiālu 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kura maksimālā bruto masa ir 75 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Katra iekšējā iepakojuma aizvarus fiziski jānotur vietā ar jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā varētu novērst aizvara atraušanu vai atslābināšanu ar triecienu vai vibrāciju. Iekšējā iepakojuma ietilpība nedrīkst pārsniegt 5 litrus. 3) Mucas un saliktie iepakojumi (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1vai 6HH1) ar šādiem nosacījumiem: a) hidrauliskā spiediena pārbaudi jāveic ar vismaz 0,3 MPa lielu spiedienu (manometrisko spiedienu), b) konstruēšanas un izgatavošanas laikā hermētiskuma pārbaudes jāveic ar 30 kPa lielu pārbaudes spiedienu un c) aizvariem jābūt ar skrūvējama tipa vāciņu: i) ko fiziski jānotur vietā jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst aizvara atraušanu vai atslābināšanu ar triecienu vai vibrāciju, un ii) kas aprīkots ar aizsarguzmavu. 4) Baloni, caurules un spiediena tvertnes ar minimālo pārbaudes spiedienu 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens), atbilstoši iepakošanas instrukcijas P200 noteikumiem. Baloni, caurules vai spiediena tvertnes nevar būt aprīkoti ar spiediena samazināšanas ierīci. Balonu, cauruļu un spiediena tvertņu vārstiem jābūt aizsargātiem. |  |  |

| P 620 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 620 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2814 un 2900. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.8. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst 6.3. nodaļas prasībām un ir attiecīgi apstiprināts, un ko veido: a) iekšējais iepakojums, kurš sastāv no: i) necaurlaidīgas primārās tvertnes(-ēm), ii) necaurlaidīga sekundārā iepakojuma, iii) pietiekama absorbējoša materiāla daudzuma, lai absorbētu visu saturu, kas atrodas starp primāro tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu, un nav paredzēts cietām infekciozām vielām. Ja vienā sekundārajā iepakojumā atrodas vairākas primārās tvertnes, tās ir vai nu atsevišķi iesaiņotas, vai atdalītas, lai novērstu savstarpēju saskaršanos; b) ietilpībai, masai un paredzētajam lietojumam atbilstīgas izturības stingrs ārējais iepakojums. Mazākaim ārējam izmēram ir jābūt vismaz 100 mm. |  |  |
| Papildu prasības 1. Iekšējos iepakojumus ar infekciozām vielām nedrīkst likt kopā ar iekšējiem iepakojumiem, kuros nav radniecīga tipa kravas. Sakomplektētas pakas var likt transporta tarā saskaņā ar 1.2.1. un 5.1.2. iedaļas noteikumiem; šādā transporta tarā var būt sausais ledus. 2. Turpmāk norādītās papildu prasības attiecas uz sūtījumiem, kas nav tādi ārkārtas sūtījumi, kā piem., veseli orgāni, kuriem vajadzīgs īpašs iepakojums: a) vielu, ko nosūta apkārtējā vai augstākā temperatūrā, primārajām tvertnēm jābūt no stikla, metāla vai plastmasas. Jānodrošina efektīvus necaurlaidīgus noslēgšanas līdzekļus, piem., termisko noslēgšanu, apstīpotus aizbāžņus vai noslēgšanu, appresējot ar metālu. Ja izmanto skrūvējamus vāciņus, tos jānostiprina ar efektīviem līdzekļiem, piem., lenti, parafīna līmlenti vai rūpnieciski ražotu bloķējošu aizvaru, b) vielu, ko nosūta atdzesētas vai saldētas , sekundārajam iepakojumam(-iem) apkārt jāapliek ledu, sauso ledu vai citu dzesētāju vai arī transporta tarā ar vienu vai vairākām sakomplektētām pakām, kas marķētas saskaņā ar 6.3.1.1. punktu. Jānodrošina iekšējus balstus, lai sekundārais iepakojums(-i) vai pakas neizkustētos no vietas pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt necaurlaidīgai. Ja izmanto sauso ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt tādai, lai varētu izplūst ogļskābā gāze. Primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāsaglabā sava integritāte izmantotā dzesētāja temperatūrā, c) vielu nosūtīšanai šķidrā slāpeklī jāizmanto plastmasas primārās tvertnes, kas spēj izturēt ļoti zemas temperatūras. Arī sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt ļoti zemas temperatūras un vairumā gadījumu to jāapliek katrai primārajai tvertnei atsevišķi. Jāievēro arī šķidra slāpekļa pārvadāšanas noteikumi. Primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāsaglabā sava integritāte šķidrā slāpekļa temperatūrā, d) liofilizētas vielas var pārvadāt arī primārajos tvertnēs, kas ir aizkausētas stikla ampulas vai mēģenes ar gumijas aizbāzni, aprīkotas ar metāla aizslēgu. 3. Neatkarīgi no pārvadājuma paredzētās temperatūras primārajam tvertnesm vai sekundārajam iepakojumam jāspēj bez noplūdēm izturēt iekšējo spiedienu, kas rada spiedienu starpību, kura nav mazāka par 95 kPa, un temperatūras izmaiņas – 40 °C līdz + 55 °C robežās. 4. Primāro tvertņu aizvariem šķidrumiem ar ANO numuriem 2814 un 2900 jābūt hermētiski/necaurlaidīgi noslēgtiem ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām viena ir ar vītņgriezumu vai nostiprināma līdzvērtīgi.. |  |  |

| P 621 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 621 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Stingri, necaurlaidīgi iepakojumi, kas atbilst 6.1. nodaļas prasībām cietvielām II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī, nodrošinot, ka absorbcijas materiāla pietiek visa iepildītā šķidruma daudzuma absorbēšanai un iepakojums spēj aizturēt šķidrumus. 2) Pakām ar lielākiem šķidruma daudzumiem – cieti iepakojumi, kas atbilst 6.1. nodaļas prasībām šķidrumiem II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. |  |  |
| Papildu prasība 1. Iepakojumiem, kuri paredzēti tādiem asiem objektiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt ar caursites pretestību un jāspēj aizturēt šķidrumus atbilstīgi 6.1. nodaļā noteiktajiem pārbaudes apstākļiem. 2. Iepakojumu aizvariem jābūt konstruētiem tā, lai iepakojumi pēc piepildīšanas būtu hermētiski noslēgti, un ierīkotiem tā, lai jebkura atvēršana, kas notikusi pēc tam, būtu tūlīt pamanāma. |  |  |

| P 650 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 650 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz ANO numuru 3373. |  |  |
| 1) Iepakojumam ir jābūt kvalitatīvam, pietiekami stipram, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir iespējami parastas pārvadāšanas laikā, ietverot pārkraušanu starp vagoniem vai konteineriem un starp vagoniem vai konteineriem un noliktavām, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa vai izņemšanu no ārējās taras, lai pēc tam mehāniski pārvietotu vai pārvietotu ar rokām. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un noslēgtiem tā, lai novērstu jebkādus satura zudumus, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas dēļ vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ. 2) Iepakojumu jāveido no trīs sastāvdaļām: a) primārā tvertne, b) sekundārais iepakojums un c) ārējais iepakojums. 3) Primārās tvertnes jāiepako sekundārajos iepakojumos tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu saplīst, tikt caursisti vai to saturs nevarētu noplūst sekundārajā iepakojumā. Sekundāro iepakojumu jānostiprina ārējā iepakojumā ar piemērotu amortizācijas materiālu. Satura noplūde nedrīkst mazināt amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāti. 4) Pārvadāšanas nolūkā turpmāk attēloto marķējumu uzliek uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas, kas ir kontrastējošā fona krāsā, un tam jābūt skaidri redzamam un salasāmam. Līnijas platumam jābūt vismaz 2 mm; burtu un ciparu augstumam - vismaz 6 mm. |  |  |
| UN 3373 |  |  |
| 5) Nokomplektētam iepakojumam jāiztur 6.3.2.5. punktā paredzētā kritiena pārbaude, kas noteikta 6.3.2.3. un 6.3.2.4. punktā, izņemot kritiena augstumu, kas nedrīkst būt mazāks par 1,2 m. 6) Šķidrumiem: a) primārajai tvertnei(-ēm) jābūt necaurlaidīgai(-ām), b) sekundārajam iepakojumam jābūt necaurlaidīgam, c) ja vienā sekundārajā iepakojumā ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos, d) absorbējošo materiālu ieliek starp primāro(-ajām) tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu. Absorbējošajam materiālam jābūt pietiekamā daudzumā, lai absorbētu visu pimārās(-o) tvertnes(-u) saturu tā, lai jebkura šķidruma noplūde nemazinātu amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāti, e) primārajai tvertnei vai sekundārajam iepakojumam jāiztur 95 kPa (0,95 bar) liels iekšējais spiediens bez noplūdes. 7) Cietām vielām: a) primārajai(-ām) tvertnei(-ēm) jābūt drošai(-ām) pret izbiršanu, b) sekundārajam iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu, c) ja vienā sekundārajā iepakojumā ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām, vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos. |  |  |
| 8) Atdzesēti vai saldēti paraugi: Ledus, sausais ledus un šķidrs slāpeklis: a) ja sauso ledu vai šķidru slāpekli izmanto, lai paraugus turētu aukstumā, jāievēro visas piemērojamās RID prasības. Ja izmanto sauso ledu vai šķidru slāpekli, to liek ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai transporta tarā. Jānodrošina iekšējus balstus, lai sekundārie iepakojumi paliktu savā sākotnējā vietā pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt necaurlaidīgai. Ja izmanto cietu oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, lai ļautu izplūst ogļskābajai gāzei, lai novērstu spiediena palielināšanos, kas varētu pārplēst iepakojumus, un paku (ārējo iepakojumu vai transporta taru) marķē ar uzrakstu “Ciets oglekļa dioksīds” vai “Sausais ledus”, b) primārajai tvertnei un sekundāram iepakojumam jāsaglabā savu integritāti izmantotā dzesētāja temperatūrā, kā arī temperatūrā un spiedienā, kas rastos, ja dzesēšana vairs nenotiktu. 9) Uz infekciozām vielām ar ANO numuru 3373, kas ir iepakotas, un uz pakām, kuras ir marķētas saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju, neattiecas neviena cita RID prasība. 10) Lai iepakojumu varētu pareizi sagatavot pārvadāšanai, iepakojumu ražotājiem un turpmākiem izplatītājiem jānodrošina skaidras instrukcijas par piepildīšanu un noslēgšanu kravas nosūtītājam vai personai, kas sagatavo paku (piem., pacientam). (11) Ja kāda viela ir noplūdusi un izšļakstījusies vagonā vai konteinerā, to nevar izmantot, kamēr tas nav pilnīgi iztīrīts un, ja vajadzīgs, dezinficēts vai atsārņots. Jāpārbauda visu citu tajā pašā vagonā pārvadāto kravu un izstrādājumu iespējamo piesārņotību. |  |  |

| P 800 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2809 un 2803. |  |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Baloni, kas atbilst iepakošanas instrukcijas P200 noteikumiem, vai 2) tērauda flakoni vai pudeles ar vītņotiem aizvariem, kuru ietilpība nepārsniedz 2,5 l, 3) kombinētie iepakojumi, kas atbilst šādām prasībām: a) iekšējiem iepakojumiem, kuru maksimālā neto masa ir 15 kg, jābūt no stikla, metāla vai stingras plastmasas, kas paredzēta šķidrumiem, b) iekšējiem iepakojumiem jābūt iepakotiem ar amortizācijas materiālu pietiekošā daudzumā, lai novērstu bojājumus, c) vai nu iekšējam iepakojumam, vai ārējam iepakojumam jābūt ar iekšējām starplikām vai maisiem, no izturīga, necaurlaidīga un pret caursišanu droša, ar saturu nereaģējoša materiāla, kas pilnībā aptver saturu, lai novērstu tā izplūšanu no pakas neatkarīgi no iepakojuma atrašanās vietas vai orientācijas, d) ir atļauts turpmāk norādītais ārējais iepakojums un maksimālā neto masa |  |  |  |  |
| Ārējais iepakojums |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Mucas tērauda (1A2) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N2) plastmasas (1H2) saplākšņa (1D) šķiedru (1G) |  |  | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |  |
| Kastes tērauda (4A) dabīgā koka (4C1) dabīgā koka, ar pret izbiršanu drošām sienām (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) kartona (4G) putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) |  |  | 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP 41 | Vielām ar ANO numuru 2803, ja gallijs jāpārvadā zemā temperatūrā, lai to saglabātu pilnīgi cietā stāvoklī, iepriekš minētos iepakojumus var ievietot transporta tarā, kas ir izturīgs, ūdensnecaurlaidīgs ārējais iepakojums ar sauso ledu vai citiem dzesēšanas līdzekļiem. Ja izmanto dzesētāju, visiem iepriekš minētajiem gallija iepakošanā izmantotajiem materiāliem jābūt ķīmiski un fizikāli izturīgiem pret dzesētāju un ar pietiekošu triecienizturību izmantotā dzesētāja zemajās temperatūrās. Ja izmanto sauso ledu, ārējam iepakojumam jāpieļauj izplūst ogļskābajai gāzei. |  |  |  |

| P 801 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 801 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz jaunām un izlietotām baterijām ar ANO numuriem 2794, 2795 vai 3028. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi: 1) stingri ārējie iepakojumi, 2) koka redeļu kastes, 3) paliktņi. |  |  |
| Papildu prasības 1. Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu. 2. Bateriju krautnēm jābūt atbilstīgi nostiprinātām vairākās kārtās, kas atdalītas ar nevadoša materiāla slāni. 3. Bateriju spailes nedrīkst būt pakļautas citu virs tām esošu elementu svara iedarbībai. 4. Baterijām jābūt iepakotām vai nostiprinātām tā, lai novērstu netīšu to pārvietošanu.. Visiem izmantotajiem amortizācijas materiāliem jābūt inertiem. |  |  |

| P 801a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 801a |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotām baterijām ar ANO numuriem 2794, 2795, 2800 vai 3028. |  |  |
| Atļautas nerūsējošā tērauda vai cietas plastmasas bateriju kastes ar ietilpību līdz 1 m3, ja ir ievēroti šādi noteikumi: 1) bateriju kastēm jābūt izturīgām pret korozīvām vielām, kas ir akumulatoru baterijās; 2) parastos pārvadāšanas apstākļos korozīvas vielas nedrīkst noplūst no bateriju kastēm un neviena cita viela (piem., ūdens) nedrīkst iekļūt bateriju kastēs. Bīstami akumulatoru bateriju korozīvo vielu atlikumi nedrīkst pielipt bateriju kastu ārpusei; 3) bateriju kastes ar akumulatoru baterijām, nedrīkst piekraut līdz augstumam, kas pārsniedz bateriju kastes sānu sienu augstumu; 4) vienā bateriju kastē nedrīkst likt akumulatoru baterijas, kas satur vielas vai citas bīstamas kravas, kas var bīstami reaģēt savā starpā; 5) bateriju kastēm jābūt vai nu a) pārklātām, vai b) tās jāpārvadā slēgtos vai pārsegtos vaļējos vagonos vai slēgtos vai pārsegtos konteineros. |  |  |

| P 802 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 802 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi: Ārējie iepakojumi – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2,maksimālā neto masa – 75 kg. Iekšējie iepakojumi – stikla vai plastmasas, maksimālā ietilpība – 10 litri. 2) Kombinētie iepakojumi: Ārējie iepakojumi – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2, maksimālā neto masa – 125 kg, Iekšējie iepakojumi – metāla, maksimālā ietilpība – 40 litri. 3) Saliktie iepakojumi – stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai cietas plastmasas mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC vai 6PD2), maksimālā ietilpība – 60 litri. 4) Austenīta tērauda mucas (1A1), kuru maksimāla ietilpība ir 250 litri. 5) Baloni un spiediena mucas, kas atbilst iepakošanas instrukcijas P200 noteikumiem. |  |  |

| P 803 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 803 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 2028. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G). 2) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2). Maksimālā neto masa – 75 kg. Izstrādājumiem ir jābūt atsevišķi iepakotiem un atdalītiem vienam no otra ar šķērssienām, sadalītājiem, iekšējiem iepakojumiem vai amortizācijas materiālu, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu izmešanu. |  |  |

| P 900 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 900 |
| --- | --- | --- |
| (Rezervēta) |  |  |

| P 901 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 901 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3316. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst visa komplekta iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim (sk. 3.3.1. iedaļas 251. īpašo noteikumu). Maksimālais bīstamās kravas daudzums ārējā iepakojumā – 10 kg. |  |  |
| Papildu prasība Komplektos ietilpstošus bīstamus materiālus jāepako iekšējos iepakojumos, kuru ietilpība nedrīkst pārsniegt vai nu 250 ml, vai 250 g, un tiem jābūt aizsargātiem no citiem materiāliem, kas ietilpst komplektā. |  |  |

| P 902 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 902 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3268. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu izstrādājumu pārvietošanos un netīšu iedarbināšanu. Izstrādājumus var pārvadāt arī neiepakotus speciālās pārvietošanas iekārtās, vagonos vai konteineros, ja tos pārvieto no izgatavošanas vietas uz montāžas rūpnīcu. |  |  |
| Papildu prasība Visām spiedientvertnēm jāatbilst kompetento iestāžu prasībām attiecībā uz vielu(-ām), kas atrodas spiedientvertnē(-ēs). |  |  |

| P 903 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 903 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 3090 un 3091. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Turklāt baterijas ar stipru, triecienizturīgu ārējo apvalku, kuru bruto masa ir 12 kg vai lielāka, un šādu bateriju komplekti var tikt ievietoti izturīgos ārējos iepakojumos, aizsargapvalkos (piem., pilnīgi aptverošās vai koka redeļu kastēs) neiepakoti vai uz paliktņiem. Baterijām jābūt nostiprinātām, lai novērstu nejaušu kustību, un to spailes nedrīkst būt pakļautas citu virs tām esošu elementu svara iedarbībai. Ja kopā ar ierīcēm iepako litija galvaniskos elementus un baterijas, tām jābūt iepakotām iekšējos kartona iepakojumos, kas atbilst II iepakošanas grupas prasībām. Ja ierīcē ietilpst litija 9. klases galvaniskie elementi un baterijas, ierīci iepako izturīgā ārējā iepakojumā tā, lai pārvadāšanas laikā novērstu nejaušu iedarbināšanu. |  |  |
| Papildu prasība Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu. |  |  |

| P 903a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 903a |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotiem galvaniskiem elementiem un baterijām ar ANO numuriem 3090 un 3091. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Taču var būt atļauti arī neapstiprināti iepakojumi, ja: – tie atbilst 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgajiem noteikumiem; – galvaniskie elementi un baterijas ir iepakoti un sagatavoti pārvadāšanai tā, lai novērstu jebkuru īssavienojuma risku; – pakas sver ne vairāk kā 30 kg. |  |  |
| Papildu prasība Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu. |  |  |

| P 903b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 903b |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotiem galvaniskiem elementiem un baterijām ar ANO numuriem 3090 un 3091. |  |  |
| Izlietotus litija galvaniskos elementus un baterijas, kam bruto masa nav lielāka par 250 g un kas savāktas pārstrādei, var pārvadāt kopā ar citām izlietotām ne litija baterijām, vai vienas pašas, neaizsargājot katru atsevišķi, ar šādiem nosacījumiem: 1) 1H2 tipa mucās vai 4H2 tipa kastēs, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim cietvielām; 2) 2) savākšanas paplātēs, kam bruto masa ir mazāka par 30 kg un kas izgatavotas no nevadoša materiāla, atbilstoši 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. līdz 4.1.1.8. punkta vispārīgajiem nosacījumiem. |  |  |
| Papildu prasības Tukšo telpu iepakojumos jāaizpilda ar atbilstošu amortizācijas materiālu, lai pārvadāšanas laikā ierobežotu bateriju relatīvo pārvietošanos. Hermētiski noslēgtu iepakojumu jāaprīko ar ventilācijas ierīci saskaņā ar 4.1.1.8. punktu. Ventilācijas ierīcei jābūt konstruētai tā, lai gāzu radītais pārspiediens nepārsniegtu 10 kPa. |  |  |

| P 904 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 904 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3245. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Iepakojumi, kas saskaņā ar iepakošanas instrukciju P001 vai P002 atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. 2) Iepakojumi, kam nav jāatbilst 6. daļas iepakojumu pārbaudes prasībām, bet kas atbilst šādām prasībām: a) iekšējais iepakojums ir ar: i) ūdensnecaurlaidīgu primāro tvertni(-ēm); ii) ūdensnecaurlaidīgu sekundāro iepakojumu, no kura nav iespējama noplūde; iii) absorbējošu materiālu, kas ielikts starp primāro tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu. Absorbējošā materiāla daudzumam ir jābūt pietiekamam, lai absorbētu visu primārās tvertnes(-ņu) saturu un nekāda šķidrās vielas noplūde nemazinātu amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāti; iv) ja vairākas trauslas primārās tvertnes ir saliktas vienā sekundārajā iepakojumā, tām jābūt iesaiņotām atsevišķi vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos; b) ārējā iepakojuma izturībai ir jābūt pietiekamai atbilstoši tā ietilpībai, masai un paredzētajai lietošanai , un ārējā iepakojuma mazākajam ārējam izmēram jābūt vismaz 100 mm. |  |  |
| Papildu prasība Sausais ledus un šķidrais slāpeklis Ja par dzesētāju izmanto cietu oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, lai pieļautu ogļskābās gāzes noplūdi, tādējādi novēršot spiediena palielināšanos, kas varētu pārplēst iepakojumu. Vielas, ko nosūta šķidrā slāpeklī vai sausajā ledū, jāiepako primārajās tvertnēs, kas spēj izturēt ļoti zemas temperatūras. Arī sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt ļoti zemas temperatūras un vairumā gadījumu tas jāapliek primārajām tvertnēm katrai atsevišķi. |  |  |

| P 905 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 905 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2990 un 3072. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, izņemot to, ka iepakojumiem nav jāatbilst 6. daļas prasībām, tad ir atļauti visi piemērotie iepakojumi. Ja glābšanas līdzekļi ir konstruēti tā, ka tie ietver stingru pret atmosfēras iedarbību aizsargātu ārējo apvalku (piemēram, kā glābšanas laivām) vai tajā atrodas, tos var pārvadāt neiepakotus. |  |  |
| Papildu prasības 1. Visām bīstamām vielām un izstrādājumiem, kas ir ierīcēs kā aprīkojums, jābūt nostiprinātiem, lai novērstu netīšu pārvietošanos, turklāt: a) 1. klases signālierīcēm jābūt iepakotām plastmasas vai kartona iekšējos iepakojumos; b) nedegošām netoksiskām gāzēm jābūt balonos, ko norādījusi kompetentā iestāde un kas var būt pievienoti glābšanas līdzeklim; c) elektriskām akumulatoru baterijām (8. klase) un litija baterijām (9. klase) jābūt atvienotām vai elektriski izolētām un nodrošinātām, lai novērstu jebkuru šķidruma noplūdi , un d) mazi citu bīstamu (piemēram, 3., 4.1. un 5.2. klases) vielu daudzumi jāiepako izturīgos iekšējos iepakojumos. 2. Sagatavošanas posmā pārvadāšanai un iepakošanai jāietver pasākumus, kas novērstu jebkurunejaušu glābšanas līdzekļa piepūšanos. |  |  |

| P 906 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P 906 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 2315, 3151, 3152 un 3432. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Šķidrumiem un cietvielām, kas satur vai ir piesārņoti ar PHB vai polihalogenētiem bifeniliem, vai terfeniliem – iepakojumi, kas attiecīgi atbilst iepakošanas instrukcijai P001 vai P002. 2) Transformatoriem un kondensatoriem un citām ierīcēm – necaurlaidīgi iepakojumi, kas papildus pašām ierīcēm spēj noturēt šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,25 reizes lielāks nekā tajās esošie šķidrie PHB vai polihalogenētie bifenili, vai terfenili. Iepakojumos jābūt pietiekamam daudzumam absorbējoša materiāla, lai absorbētu šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,1 reizes lielāks nekā ierīcēs esošā šķidruma tilpums. Parasti transformatorus un kondensatorus pārvadā necaurlaidīgos metāla iepakojumos, kas papildus transformatoriem un kondensatoriem spēj noturēt šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,25 reizes lielāks nekā tajos esošā šķidruma tilpums. Neatkarīgi no iepriekš minētā, šķidrumus un cietvielas, kas nav iepakoti atbilstīgi iepakošanas instrukcijām P001 un P002, un neiepakotus transformatorus un kondensatorus var pārvadāt kravas transporta vienībās, kuras aprīkotas ar necaurlaidīgu metāla paplāti, kam malu augstums ir vismaz 800 mm un kas satur pietiekamu inerta absorbējoša materiāla daudzumu, lai absorbētu šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,1 reizi lielāks nekā jebkura brīva šķidruma tilpums. |  |  |
| Papildu prasība Jāveic atbilstoši pasākumi transformatoru un kondensatoru noslēgšanai, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu noplūdi. |  |  |

| R 001 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | R 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| Plāna metāla iepakojumi |  | Maksimālā ietilpība/ maksimālā neto masa |  |  |  |
|  |  | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| tērauda, ar nenoņemu augšu (0A1) metāla, ar noņemamu augšu (0A2) a |  | Nav atļauts pārvadāt Nav atļauts pārvadāt | 40 l/50 kg 40 l/50 kg | 40 l/50 kg 40 l/50 kg |  |
| a Nav atļauti nitrometānam ar ANO numuru 1261. |  |  |  |  |  |
| 1. PIEZĪME. Šī instrukcija attiecas uz cietvielām un šķidrumiem (ja konstrukcijas tips ir atbilstīgi pārbaudīts un marķēts). 2. PIEZĪME. Attiecībā uz 3. klasi, II iepakošanas grupu šos iepakojumus var izmantot tikai vielām, kuras nerada papildu risku un ir ar tvaika spiedienu, kas 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa, un mazliet toksiskiem pesticīdiem. |  |  |  |  |  |

4.1.4.2.	Iepakošanas instrukcijas par IBC  lietošanu

| IBC 01 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 01 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Metāla (31A, 31B un 31N). |  |  |
| Papildu prasība Ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa vai 55 °C temperatūrā nepārsniedz 130 kPa. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR |  |  |
| BB 1 | Attiecībā uz vielu ar ANO numuru 3130 tvertnēm ar šo vielu jābūt cieši noslēgtām ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām viena ir skrūvējama vai līdzvērtīgi nostiprināma. |  |

| IBC 02 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 02 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (31H1 un 31H2). 3) Salikti (31HZ1). |  |  |
| Papildu prasība Ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir mazāks vai vienāds ar 110 kPa vai 55 °C temperatūrā vienāds ar 130 kPa. |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| B 5 | Vielām ar ANO numuriem 1791, 2014, 2984 un 3149 IBC jānodrošina ierīci, kas pārvadāšanas laikā ļauj ventilēt. Pārvadāšanas laikā maksimālās piepildīšanas apstākļos ventilācijas ierīces atverei jāatrodas IBC tvaika telpā. |  |
| B 7 | Vielām ar ANO numuriem 1222 un 1865 nav atļauti IBC, kuru ietilpība ir lielāka par 450 litriem, jo, pārvadājot lielos daudzumos, viela var eksplodēt. |  |
| B 8 | Šo vielu nepārvadā IBC tīrā veidā, jo ir zināms, ka tās tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir lielāks par 110 kPa vai vienāds ar 130 kPa 55 °C temperatūrā. |  |

| IBC 03 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 03 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi,tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (31H1 un 31H2). 3) Salikti (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 un 31HH2). |  |  |
| Papildu prasība Ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir mazāks vai vienāds ar 110 kPa vai 55 °C temperatūrā vienāds ar 130 kPa. |  |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |
| B 8 | Šo vielu nedrīkst pārvadāt IBC tīrā veidā, jo ir zināms, ka tās tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir lielāks par 110 kPa vai lielāks par 130 kPa 55 °C temperatūrā. |  |

| IBC 04 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 04 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). |  |  |

| IBC 05 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 05 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 21HZ1 un 31HZ1). |  |  |

| IBC 06 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 06 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). |  |  |
| Papildu prasība Saliktos IBC 11HZ2 un 21HZ2 neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| B 12 | Vielām ar ANO numuru 2907 IBC jāatbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Nedrīkst izizmantot IBC, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. |  |

| IBC 07 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 07 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). 4) Koka (11C, 11D un 11F). |  |  |
| Papildu prasība Koka IBC starplikām jābūt drošām pret izbiršanu. |  |  |

| IBC 08 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 08 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). 4) Kartona (11G). 5) Koka (11C, 11D un 11F). 6) Elastīgi (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 un 13M2). |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| B 3 | Elastīgiem IBC jābūt drošiem pret izbiršanu un ūdensizturīgiem vai aprīkotiem ar starpliku, kas ir droša pret izbiršanu un ūdensizturīga. |  |
| B 4 | Elastīgiem, kartona vai koka IBC jābūt drošiem pret izbiršanu un ūdensizturīgiem vai aprīkotiem ar starpliku, kas ir droša pret izbiršanu un ūdensizturīga. |  |
| B 6 | Vielām ar ANO numuriem 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 un 3314 paredzētiem IBC nav jāatbilst 6.5. nodaļas IBC pārbaudes prasībām. |  |
| B 13 | PIEZĪME. Vielām ar ANO numuriem 1748, 2208 un 2880 atbilstīgi IMDG kodeksam pārvadāšana pa jūru IBC ir aizliegta. |  |

| IBC 99 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 99 |
| --- | --- | --- |
| Drīkst izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus IBC. |  |  |

| IBC 100 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuriem 0082, 0241, 0331 un 0332. |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Elastīgi (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 un 13M2). 3) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 4) Salikti (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). |  |  |  |
| Papildu prasības 1. IBC jāizmanto tikai brīvi plūstošām vielām. 2. Elastīgus IBC jāizmanto tikai cietvielām. |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |
| B 9 | Vielām ar ANO numuru 0082 šo iepakošanas instrukciju var lietot tikai tad, ja vielas ir amonija nitrāta vai cita neorganiska nitrāta maisījumi ar citām uzliesmojošām vielām, kas nav eksplozīvas sastāvdaļas. Šādas sprāgstvielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu, līdzīgus šķidrus organiskos nitrātus vai hlorātus. Metāla IBC nav atļauti. |  |  |
| B 10 | ANO Nr. 0241 šo iepakošanas instrukciju var lietot tikai vielām, kam galvenā sastāvdaļa ir ūdens un kas proporcionāli satur daudz amonija nitrāta vai citu oksidējošu vielu, no kurām dažas vai visas ir šķīdumā.. Pārējās sastāvdaļas var saturēt ogļūdeņražus vai alumīnija pulveri, bet nedrīkst saturēt tādus nitroatvasinājumus kā trinitrotoluols. Metāla IBC nav atļauti. |  |  |

| IBC 520 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 520 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz F tipa organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.7.2. punkta īpašie noteikumi,tad minētājiem preparātiem ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Preparātiem, kas nav minēti turpmāk, var izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus IBC (sk. 4.1.7.2.2. punktu). |  |  |

| ANO nr. | Organiskie peroksīdi | IBC tips | Maksimālais daudzums (litri/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3109 | F TIPA ORGANISKIE PEROKSĪDI, ŠĶIDRI |  |  |
|  | terc-BUTILHIDROPEROKSĪDS, nepārsniedzot 72 % ūdenī | 31A | 1250 |
|  | terc-BUTILPEROKSIACETĀTS, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
|  | terc-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOĀTS, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
|  | KUMILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 90 % A tipa atšķaidītājā | 31HA1 | 1250 |
|  | DIBENZOILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 42 % stabilas dispersijas ūdenī | 31H1 | 1000 |
|  | DI-terc-BUTILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 52 % A tipa atšķaidītājā | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
|  | 1,1-DI-(terc-butilperoksi)cikloheksāns, ne vairāk kā 42 % A tipa atšķaidītājā | 31H1 | 1000 |
|  | DILAUROILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 42 %, stabilas dispersijas ūdenī | 31HA1 | 1000 |
|  | IZOPROPILKUMILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā | 31HA1 | 1250 |
|  | p-MENTILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā | 31HA1 | 1250 |
|  | PEROKSIETIĶSKĀBE, stabilizēta, ne vairāk kā 17 % | 31H1 31HA1 31A | 1500 1500 1500 |
| 3110 | ORGANISKAIS PEROKSĪDS, F TIPS, CIETS |  |  |
|  | DIKUMILPEROKSĪDS | 31A 31H1 31HA1 | 2000 |
| Papildu prasības 1. IBC jābūt aprīkotam ar ierīci, kas ļauj ventilēt pārvadāšanas laikā. Pārvadāšanas laikā maksimālās piepildīšanas apstākļos spiediena samazināšanas ierīces atverei jāatrodas IBC tvaika telpā. 2. Lai novērstu eksplozīvu plīšanu, metāla vai saliktam IBC ar vienlaidu metāla apvalku jāparedz avārijas spiediena samazināšanas ierīces visu tādu sadalīšanās produktu un tvaiku izlaišanai, kuri veidojas pašpaātrinošas sadalīšanās laikā vai, ne mazāk kā vienu stundu atrodoties liesmās, ko aprēķina pēc formulas, kura ir 4.2.1.13.8. punktā vai 6.8.4. iedaļas īpašajā noteikumā TE 12. |  |  |  |

| IBC 620 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC 620 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Stingri, necaurlaidīgi IBC, kas atbilst II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. |  |  |
| Papildu prasības 1. Jābūt pietiekamam daudzumam absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu IBC esošā šķidruma daudzumu. 2. IBC jāspēj noturēt šķidrumus. 3. IBC, kas paredzēti tādiem asiem priekšmetiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt izturīgiem pret caursišanu. |  |  |

4.1.4.3.	Iepakošanas instrukcijas lielu iepakojumu izmantošanai

| LP 01 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (ŠĶIDRUMIEM) |  |  |  |  | LP 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Liels ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 litri Plastmasas 30 litri Metāla 40 litri |  | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Modificētas koksnes (50F) Kartona (50G) | Nav atļauti pārvadāt | Nav atļauti pārvadāt | Maksimālā ietilpība – 3 m3 |  |

| LP 02 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (CIETVIELĀM) |  |  |  |  | LP 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Liels ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| Stikla 10 kg Plastmasas b 50 kg Metāla 50 kg Papīra a, b 50 kg Šķiedru a, b 50 kg |  | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Modificētas koksnes (50F) Kartona (50G) Elastīgas plastmasas (51H) c | Nav atļauti pārvadāt | Nav atļauti pārvadāt | Maksimālā ietilpība – 3 m3 |  |
| a Šos iekšējos iepakojumus neizmanto, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. b Šiem iekšējiem iepakojumiem jābūt drošiem pret izbiršanu. c Izmantojams tikai ar elastīgiem iekšējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |  |  |

| LP 99 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP 99 |
| --- | --- | --- |
| Drīkst izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus lielos iepakojumus (sk. 4.1.3.7. punktu). |  |  |

| LP 101 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | LP 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Starpiepakojums | Liels iepakojums |  |
| Nav vajadzīgs |  | Nav vajadzīgs | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, izņemot tēraudu vai alumīniju (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Modificētas koksnes (50F) Kartona (50G) |  |
| Īpašais iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| L 1 | Ar ANO numuru 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 un 0502: var pārvadāt neiepakotus lielus un robustus sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti izmantošanai militāriem mērķiem, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem aizsarglīdzekļiem. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivizējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts neiepakotu izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs norāda, ka neiepakotu izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu. Šādus neiepakotus izstrādājumus var piestiprināt sastatnēm vai ievietot redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas iekārtās. |  |  |  |

| LP 102 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | LP 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Starpiepakojums | Liels iepakojums |  |
| Maisi ūdensnecaurlaidīgi Tvertnes kartona metāla plastmasas koka Loksnes gofrēta kartona Caurules kartona |  | Nav vajadzīgs | Tērauda (50A) Alumīnija (50B) Metāla, izņemot tēraudu vai alumīniju (50N) Stingras plastmasas (50H) Dabīgā koka (50C) Saplākšņa (50D) Modificētas koksnes (50F) Kartona (50G) |  |

| LP 621 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP 621 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. 1) Ārstniecības atkritumiem, kas ielikti iekšējos iepakojumos : stingri, necaurlaidīgi lielie iepakojumi, kas atbilst 6.6. nodaļas prasībām attiecībā uz cietvielām, II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī, ja ir nodrošināts, ka absorbējoša materiāla pietiek visa esošā šķidruma daudzuma absorbēšanai un lielais iepakojums spēj noturēt šķidrumus. 2) Pakām ar lielākiem šķidruma daudzumiem : lieli, stingri iepakojumi, kas atbilst 6.6. nodaļas prasībām attiecībā uz šķidrumiem, II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. |  |  |
| Papildu prasība Lieliem iepakojumiem, kas paredzēti tādiem asiem priekšmetiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt izturīgiem pret caurduršanu un jānotur šķidrumus ekspluatācijas īpašību pārbaudes apstākļos, kas noteikti 6.6. nodaļā. |  |  |

| LP 902 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP 902 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO numuru 3268. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenim. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu izstrādājumu pārvietošanos un netīšu iedarbināšanu. Izstrādājumus var pārvadāt arī neiepakotus speciālās pārvietošanas iekārtās, vagonos vai konteineros, ja tos pārvieto no izgatavošanas vietas uz montāžas rūpnīcu. |  |  |
| Papildu prasība Visām spiedientvertnēm jāatbilst kompetento iestāžu prasībām attiecībā uz vielu(-ām), kas atrodas spiedientvertnē(-ēs). |  |  |

4.1.4.4.	Īpašas prasības spiedientvertņu izmantošanai vielām, kas nav 2. klases vielas

Ja balonus, caurules vai spiediena mucas izmanto par iepakojumu vielām, uz kurām attiecas iepakošanas instrukcijas P400, P401, P402 vai P601, tad tiem jābūt konstruētiem, pārbaudītiem, piepildītiem un marķētiem saskaņā ar atbilstošām prasībām (PR1 līdz PR7), kas attiecībā uz katru ANO numuru norādītas turpmāk  tabulā.

Tabula. Īpašo prasību (PR) saraksts gāzes baloniem un tvertnēm

| Prasības kods | ANO nr. | Piemērojamās konstrukcijas, pārbaužu, uzpildīšanas un marķēšanas prasības |
| --- | --- | --- |
| PR 1 | 1366 1370 1380 1389 1391 1411 1421 1928 2003 2445 2845 2870 3051 3052 3053 3076 3129 3130 3148 3194 3254 3394 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako hermētiski noslēdzamās metāla tvertnēs, uz kurām neiedarbojas saturs un kuru ietilpība nav lielāka par 450 litriem. Tvertnēm jāizdara sākotnējo pārbaudi un ik pēc 5 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks par 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens). Tvertnes nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 90 % no to tilpuma, taču vismaz 5 % telpas jāpaliek tukšai drošības dēļ, ja šķidruma vidējā temperatūra ir 50 °C. Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens nedrīkst būt mazāks par 50 kPa (0,5 bar). Uz tvertnes jābūt datu plāksnei ar šādiem noturīgā veidā norādītiem datiem: – pārvadāšanai apstiprinātā viela vai vielas a; – tvertnes taras b masa, ar piederumiem; – pārbaudes spiediens b (manometriskais spiediens); – pēdējās veiktās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – tvertnes ietilpība b; – maksimālā atļautā iepildītā masa b. |
| PR 2 | 1183 1242 1295 2988 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako korozijizturīgās tērauda tvertnēs, kam maksimālā ietilpība ir 450 litri. Tvertnes noslēdzošo ierīci jāaizsargā ar vāciņu. Tvertnēm jāizdara sākotnējo pārbaudi un ik pēc 5 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks par 0,4 MPa (4 bar) (manometriskais spiediens). Maksimālā pieļaujamā iepildītā trihlorsilāna, etildihlorsilāna un metildihlorsilāna masa tilpuma litrā nedrīkst pārsniegt attiecīgi 1,14 kg, 0,93 kg vai 0,95 kg, ja piepildīšanu izdara pēc masas; ja piepildīšanu izdara pēc tilpuma, tad pildījuma koeficients nedrīkst pārsniegt 85 %. Uz tvertnēm jābūt arī plāksnei ar šādiem noturīgā veidā norādītiem datiem: – “hlorsilāni, 4.3. klase”; – tvertnes taras b masa, ar piederumiem; – pārbaudes spiediens b (manometriskais spiediens); – pēdējās veiktās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – tvertnes ietilpība b; – maksimālais atļautais katras pārvadāšanai apstiprinātās vielas pildījuma koeficients atbilstoši masai b. |
| PR 3 | 1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako metāla tvertnēs, kas aprīkotas ar pilnīgi necaurlaidīgu noslēdzošu ierīci, kuru, ja vajadzīgs, aizsargā pret mehāniskiem bojājumiem ar aizsargvāciņiem. Tērauda tvertņu, kam ietilpība nepārsniedz 150 litrus, minimālajam sienu biezumam jābūt 3 mm, un lielāku tērauda tvertņu un no citiem materiāliem izgatavotu tvertņu sienām jābūt pietiekami biezām, lai garantētu līdzvērtīgu mehānisko izturību. Maksimālā atļautā tvertņu ietilpība ir 250 litri. Satura masa nedrīkst pārsniegt 1 kg šķidruma tilpuma litrā. Pirms tvertņu izmantošanas pirmo reizi tām jāiztur hidrauliskā spiediena pārbaude ar spiedienu, kas nav mazāks par 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens). Spiediena pārbaudi jāveic regulāri ik pēc pieciem gadiem, un tā ietver arī rūpīgu tvertnes iekšpuses inspicēšanu un taras pārbaudi. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir jābūt norādītām šādām ziņām: – pārvadāšanai apstiprinātā viela vai vielas a; – tvertnes īpašnieka nosaukums; – tvertnes taras b masa ar tādiem savienotājelementiem un piederumiem kā vārsti, aizsargvāciņi u.t.t.; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (mēnesis, gads) un pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – maksimālā pieļaujamā satura masa tvertnē kg; – iekšējais spiediens (pārbaudes spiediens), kas piemērojams hidrauliskā spiediena pārbaudē. |
| PR 4 | 1185 | Šī viela jāiepako pietiekama biezuma tērauda tvertnēs, kurus jānoslēdz ar vītņotu tapu un vītņotu aizsargvāciņu vai ar līdzvērtīgu ierīci, kas nelaiž cauri ne šķidrumu, ne tvaikus. Tvertnēm sākotnēji un periodiski vismaz ik pēc pieciem gadiem jāizdara pārbaudi ar vismaz 1 MPa (10 bar) spiedienu (manometriskais spiediens), atbilstīgi 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punkta prasībām. Satura masa nedrīkst pārsniegt 0,67 kg tilpuma litrā. Pakas svars nedrīkst būt lielāks par 75 kg. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir jābūt norādītām šādām ziņām: – izgatavotāja nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – uzraksts “etilēnimīns”; – tvertnes taras masa b un piepildītas tvertnes maksimālā pieļaujamā masa b; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (gads, mēnesis); – pārbaudes veikušā eksperta zīmogs. |
| PR 5 | 2480 2481 | Vielas, kas klasificētas ar šiem ANO numuriem, jāiepako no tīra alumīnija izgatavotās tvertnēs, kam sienu biezums nav mazāks par 5 mm, vai nerūsējošā tērauda tvertnēs. Tvertnēm jābūt pilnībā sametinātas. Tām sākotnēji un periodiski vismaz ik pēc pieciem gadiem jāizdara pārbaudi ar spiedienu, kas ir vismaz 0,5 MPa (5 bar) (manometriskais spiediens) liels, atbilstīgi 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punkta prasībām. Lai nodrošinātu necaurlaidību, tām jābūt noslēgtiām ar diviem aizvariem pēc kārtas, no kuriem viens ir ar vītni vai tikpat efektīvi nostiprināts. Pildījuma koeficients nedrīkst pārsniegt 90 %. Mucām, kas sver vairāk kā 100 kg, jābūt aprīkotām ar stīpām ripināšanai vai stiprības ribām. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm ir jābūt norādītām šādaām ziņām: – izgatavotāja nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – pārvadāšanai apstiprinātā viela vai vielas a; – tvertnes taras masa b un piepildītas tvertnes maksimālā pieļaujamā masa; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (gads, mēnesis); – pārbaudes veikušā eksperta zīmogs. |
| PR 6 | 1744 | Bromu ar mazāk kā 0,005 % ūdens vai ar 0,005 % līdz 0,2 % ūdens, ja pēdējā gadījumā ir veikti pasākumi, lai novērstu tvertnes oderes koroziju, var pārvadāt tvertnēs, kas atbilst turpmāk norādītājām prasībām: a) tvertnēm jābūt izgatavotām no tērauda un aprīkotām ar necaurlaidīgu oderi no svina vai kāda cita materiāla, kas aizsargā tikpat labi, un ar hermētisku aizvaru; ir atļautas arī tvertnes, kas izgatavotas no monela vai niķeļa vai ir niķelētas; b) tvertņu ietilpība nedrīkst pārsniegt 450 litrus; c) tvertnes nepiepilda vairāk par 92 tilpuma % vai vairāk par 2,86 kg tilpuma litrā; d) tvertnēm ir jābūt metinātām un paredzētas aprēķinātajam spiedienam, kas nav mazāks par 2,1 MPa (21 bar) manometrisko spiedienu. Materiāliem un veiktajam darbam jāatbilst attiecīgajām 6.2. nodaļas prasībām. Sākotnējo pārbaudi neoderētām tērauda tvertnēm jāveic, ievērojot 6.2.1.5. punkta prasības; e) Aizvaru virs tvertnes izvirzītajai daļai jābūt, cik iespējams, mazai un aprīkotai ar aizsargvāciņu. Aizvariem un vāciņiem jābūt aprīkotiem ar tāda materiāla starplikām, uz kuru neiedarbojas broms. Aizvaru izvietojumam tvertnes augšējā daļā jābūt tādam, ka tie nekādā gadījumā pastāvīgi nesaskaras ar vielu šķidrajā fāzē; f) tvertnēm jābūt piederumiem, kas tvertnēm ļauj stabili stāvēt vertikāli, un aprīkojumam pacelšanai (riņķi, atloki utt.), kurš ir pārbaudīts ar slodzi, kas ir divreiz lielāka nekā darba slodze. Pirms nodošanas ekspluatācijā tvertnēm jāizdara necaurlaidības pārbaudi ar vismaz 200 kPa (2 bar) lielu manometrisko spiedienu. Necaurlaidības pārbaudi jāatkārto ik pēc diviem gadiem un veic kopā ar tvertnes iekšējo apskati un taras pārbaudi. Pārbaudi un inspicēšanu jāveic kompetentās iestādes apstiprināta eksperta uzraudzībā. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm jābūt norādītām šādām ziņām: – izgatavotāja nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – uzraksts “Broms”; – tvertnes taras masa b un piepildīta tvertnes maksimālā pieļaujamā masa b; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (gads, mēnesis); – pārbaudes veikušā eksperta zīmogs. |
| PR 7 | 1614 | Stabilizēts šķidrs ciānūdeņradis, ja tas ir pilnībā absorbēts inertā porainā materiālā, jāiepako metāla tvertnēs, kuru ietilpība nepārsniedz 7,5 litrus un kuri jāievieto koka kastēs tā, lai tie nevarētu saskarties cits ar citu. Šādiem kombinētiem iepakojumiem jāatbilst šādiem nosacījumiem: 1) tvertnes jāpārbauda ar spiedienu, kas nav mazāks par 0,6 MPa (6 bar) (manometriskais spiediens); 2) tvertnēm jābūt pilnībā piepildītām ar porainu materiālu, kas nenosēžas un neveido bīstamus tukšumus pat pēc ilgstošas lietošanas vai trieciena, pat līdz 50 °C temperatūrā; 3) piepildīšanas datumam jābūt noturīgi marķētam uz katra tvertnes vāka; 4) kombinētos iepakojumus jāpārbauda un jāapstiprina saskaņā ar 6.1.4.21. punktu atbilstīgi I iepakošanas grupai; 5) paka nedrīkst svērt vairāk par 120 kg. |

a	Nosaukumu var aizstāt ar vispārēju grupas aprakstu, kas attiecas uz  vielām ar līdzīgām īpašībām, kuras arī ir saderīgas ar tvertnes īpašībām.

b	Pēc skaitliskajām vērtībām vienmēr norāda mērvienības.

4.1.5.	Īpaši 1. klases kravu iepakošanas noteikumi

4.1.5.1.	Jāievēro 4.1.1. iedaļas vispārīgie noteikumi.

4.1.5.2.	Visiem 1. klases kravu iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, ka:

a)	tie aizsargā sprāgstvielas, novērš to izlaišanu un nepalielina neparedzētas aizdegšanās vai ierosināšanas risku parastos pārvadāšanas apstākļos, tostarp, notiekot paredzamām temperatūras, mitruma un spiediena izmaiņām;

b)	sakomplektētu paku parastos pārvadāšanas apstākļos var droši pārvietot un

c)	pakas var izturēt jebkuru slodzi, ko rada pārvadāšanas laikā paredzama sakraušana, nepalielinot esošo risku sprāgstvielu dēļ, nemazinot iepakojumu  spēju veikt kravas saturēšanas funkcijas un nedeformējoties tādā veidā un apjomā, ka to izturība samazinās vai krautne kļūst nestabila.

4.1.5.3.	Visas sprādzienbīstamās vielas un izstrādājumi, kas sagatavoti pārvadāšanai, jāklasificē saskaņā ar 2.2.1. iedaļā precizētajām procedūrām.

4.1.5.4.	1. klases kravām  jābūt iepakotām saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā norādīto atbilstošo iepakošanas instrukciju, kas sīki izklāstīta 4.1.4. iedaļā.

4.1.5.5.	Iepakojumiem,  tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, jāatbilst attiecīgi 6.1., 6.5. vai 6.6. nodaļas prasībām un 6.1.5., 6.5.4. vai 6.6.5. iedaļā noteiktajām pārbaudes prasībām II iepakošanas grupai saskaņā ar 4.1.1.13., 6.1.2.4. un 6.5.1.4.4. punktu. Var izmantot iepakojumus, kas nav metāla iepakojumi ja tie atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. Neizmanto I iepakošanas grupas metāla iepakojumus, lai izvairītos no nevajadzīgas iepakošanas.

4.1.5.6.	Šķidru sprādzienbīstamu vielu iepakojumu aizslēgam jānodrošina divkāršu aizsardzību pret noplūdi.

4.1.5.7.	Metāla mucu noslēgšanas ierīcei jābūt  ar piemērotu starpliku; ja aizslēgs ir ar vītni, tad jānovērš sprādzienbīstamu vielu iekļūšanu vītnē.

4.1.5.8.	Ūdenī šķīstošu vielu iepakojumiem jabūt ūdensnecaurlaidīgiem. Desensibilizētu vai flegmatizētu vielu iepakojumiem ir jābūt noslēgtiem, lai pārvadāšanas laikā novērstu koncentrācijas izmaiņas.

4.1.5.9.	(Rezervēts)

4.1.5.10.	Naglas, skavas un citi metāla aizslēgi, kuriem nav aizsargpārklājuma, nedrīkst iespiesties ārējā iepakojuma iekšpusē, izņemot gadījumus, kad iekšējais iepakojums pietiekami aizsargā sprāgstvielas no saskares ar metālu.

4.1.5.11.	Iekšējiem iepakojumiem, piederumiem un amortizācijas materiāliem, kā arī sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu novietojumam pakās jābūt tādam, lai normālas pārvadāšanas apstākļos novērstu sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu pārvietošanos ārējā iepakojumā. Izstrādājumu metāliskās sastāvdaļas nedrīkst saskarties ar metāla iepakojumiem.jāatdala citu no cita, lai novērstu berzi un triecienus. Šim mērķim var izmantot polsterējumu, paplātes, šķērssienas iekšējā vai ārējā iepakojumā, veidnes vai tvertnes.

4.1.5.12.	Iepakojumiem jābūt izgatavotiem no materiāliem, kas ir savietojami ar iepakoto sprāgstvielu un tai necaurlaidīgi, lai ne sprāgstvielu un iepakojumu materiālu savstarpējas iedarbības, ne noplūdes dēļ sprāgstvielas nevar kļūt nedrošas pārvadājot vai nemainās to bīstamības apakšgrupa vai savietojamības grupa.

4.1.5.13.	Jānovērš sprādzienbīstamu vielu iekļūšanas iespēja metāla iepakojumu valcēto šuvju padziļinājumos.

4.1.5.14.	Plastmasas iepakojumi nedrīkst radīt vai akumulēt pietiekamu statiskās elektrības daudzumu, lai izlādēšanās varētu izraisīt iepakoto sprādzienbīstamo vielu vai izstrādājumu ierosināšanu, aizdegšanos vai iedarbināšanu.

4.1.5.15.	Var pārvadāt neiepakotus lielus un robustus sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti militāram lietojumam, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem aizsarglīdzekļiem. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivizējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts neiepakotu izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs norāda, ka neiepakotu izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu. Šādus neiepakotus izstrādājumus var piestiprināt sastatnēm vai ievietot redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas iekārtās, lai parastos pārvadāšanas apstākļos to nostiprinājums nekļūtu vaļīgs.

Ja, pārbaudot šādu lielu sprādzienbīstamu izstrādājumu darbības drošību un derīgumu, tie bijuši pakļauti pārbaudes režīmiem, kas atbilst RID prasībām un šādas pārbaudes ir sekmīgi izturētas, kompetentā iestāde var apstiprināt šādus izstrādājumus pārvadāšanai atbilstīgi RID.

4.1.5.16.	Sprādzienbīstamas vielas nedrīkst būt iepakotas  iekšējā vai ārējā iepakojumā, ja iekšējā un ārējā spiediena starpība termisku vai citu efektu dēļ var izraisīt eksploziju vai pakas pārplīšanu.

4.1.5.17.	Ja nenostiprinātas sprādzienbīstamas vielas vai sprādzienbīstama viela neiepakotā vai daļēji iepakotā izstrādājumā var saskarties ar metāla iepakojumu (1A2, 1B2, 4A, 4B un metāla tvertnes) iekšējo virsmu, metāla iepakojumam jābūt ar iekšēju starpliku vai pārklājumu (sk. 4.1.1.2. punktu).

4.1.5.18.	Iepakošanas instrukciju P101 var izmatot jebkurai sprāgstvielai, ja iepakojumu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde, neatkarīgi no tā, vai iepakojums atbilst vai neatbilst iepakošanas instrukcijai, kas norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā.

4.1.6.	Īpaši iepakošanas noteikumi 2. klases kravām un tādu citu klašu kracvām, kas atbilst  iepakošanas instrukcijai P200

PIEZĪME.	Par citu klašu kravām, ko pārvadā spiedientvertnēs un kas atbilst iepakošanas instrukcijai PR1 līdz PR7, sk. 4.1.4.4. punktu.

4.1.6.1.	Šajā iedaļā noteiktas vispārīgās prasības, ko piemēro spiedientvertnēm un vaļējām kriogēnām tvertnēm 2. klases vielu un tādu citu klašu kravu pārvadāšanai, kuras atbilst iepakošanas instrukcijai P200 (piem., stabilizēta ciānūdeņražskābe ar ANO numuru 1051). Spiedientvertnes ir konstruētas un noslēgtas tā, lai novērstu satura zudumus, kas var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos, tostarp vibrācijas vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam).

4.1.6.2.	Bīstamās kravas nedrīkst ietekmēt vai mazināt izturību tām spiedientvertņu un vaļēju kriogēno tvertņu daļām, kas tieši saskaras ar šīm bīstamajām kravām, unnedrīkst izraisīt  bīstamu efektu (piem., katalizēt reakciju vai reaģēt ar šīm bīstamajām kravām). Spiedientvertnes izšķīdinātam acetilēnam ar ANO numuru 1001 un acetilēnam bez šķīdinātāja ar ANO numuru 3374 jābūt piepildītām ar vienmērīgi sadalītu porainu masu, kuras tips atbilst prasībām un pārbaudēm, ko noteikusi kompetentā iestāde, un kura:

a)	ir saderīga ar spiedientvertni un neveido kaitīgus vai bīstamus savienojumus vai nu ar acetilēnu, vai ar šķīdinātāju, ja vielas ANO numurs ir 1001, un

b)	spēj novērst acetilēna sadalīšanās izplatīšanos masā.

Ja vielas ANO numurs ir 1001, šķīdinātājam jābūt saderīgam ar spiedientvertnēm.

4.1.6.3.	Gāzei vai gāzu maisījumam spiedientvertnes, tostarp to aizvarus un vaļējas kriogēnas tvertnes, jāizvēlas, lai tās ietvertu gāzes vai gāzu maisījumus saskaņā ar 6.2.1.2. punkta prasībām un attiecīgajām 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijām. Šis punkts attiecas arī uz spiedientvertnēm, kas ir MEGC un baterijvagonu elementi.

4.1.6.4.	Atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes izmantojuma maiņas gadījumā jāveic iztukšošanas, iztīrīšanas un evakuācijas darbības, ciktāl tās vajadzīgas drošai ekspluatācijai (sk. arī standartu tabulu šīs iedaļas beigās). Turklāt spiedientvertnē, kurā pirms tam bijusi 8. klases korozīva viela vai citas klases viela ar korozijas papildu risku, nedrīkst atļaut pārvadāt 2. klases vielu, ja nav veikta nepieciešamā inspicēšana un pārbaudīšana, kas noteikta 6.2.1.5. punktā.

4.1.6.5.	Pirms piepildīšanas iepakotājam jāveic spiedientvertnes vai vaļējas kriogēnas tvertnes inspicēšana un jāpārliecinās, ka spiedientvertni vai vaļēju kriogēnu tvertni ir atļauts izmantot konkrētajai pārvadājamajai vielai un ka prasības ir ievērotas. Aizvēršanas vārstus pēc piepildīšanas noslēdz un pārvadāšanas laikā tie paliek noslēgti. Nosūtītājs pārbauda, vai aizvari un ierīces nav nehermētiski.

PIEZĪME.	Balonu komplektu atsevišķu balonu aizvēršanas vārstus pārvadāšanas laikā var atvērt, ja uz pārvadājamo vielu neattiecas iepakošanas instrukcijas P200 īpašais iepakošanas noteikums “k” vai “q”.

4.1.6.6.	Spiedientvertnes un vaļējas kriogēnas tvertnes jāpiepilda atbilstīgi darba spiedienam, pildījuma koeficientam un noteikumiem, kas precizēti pildāmās vielas attiecīgajā iepakošanas instrukcijā. Reaktīvas gāzes un gāzu maisījumus jāiepilda līdz tādam spiedienam, ka, vielai pilnīgi sadaloties, spiedientvertnes darba spiediens netiktu pārsniegts. Balonu komplektus nedrīkst piepildīt vairāk par jebkura atsevišķa balonu komplekta balona zemāko darba spiedienu.

4.1.6.7.	Spiedientvertnēm, ietverot  to aizvarus, jāatbilst konstrukcijas, izgatavošanas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām, kas sīki izklāstītas 6.2. nodaļā. Ja paredzēts ārējais iepakojums, spiedientvertnēm un vaļējām kriogēnām tvertnēm jābūt tajā stingri nostiprinātām. Ja sīki izstrādātajās iepakošanas instrukcijās nav noteikts citādi, viens vai vairāki iekšējie iepakojumi var atrasties vienā ārējā iepakojumā.

4.1.6.8.	Vārstiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai tie spētu izturēt bojājumu bez satura noplūdes vai būtu aizsargāti no bojājuma, kurš varētu izsaukt netīšu  spiedientvertnes satura noplūdi, ar vienu no šādām metodēm (sk. arī standartu tabulu šīs iedaļas beigās):

a)	vārsti ir izvietoti spiedientvertnes kakliņā un aizsargāti ar vītņotu aizbāzni vai vāciņu;

b)	vārstus aizsargā vāciņi. Vāciņiem ir jābūt ar ventilācijas atverēm, kuru šķērsgriezuma laukums ir pietiekošs gāzu izvadīšanai, ja caur ventiļiem notiek noplūde;

c)	vārstus aizsargā pārklāji vai aizsargi;

d)	vārsti atrodas aizsargājošā ietvarā;

e)	spiedientvertnes pārvadā aizsargrāmjos (piem., balonus – balonu montāžas agregātos) vai

f)		spiedientvertnes pārvadā aizsargkastēs.

4.1.6.9.	Atkārtoti neuzpildāmas spiedientvertnes:

a) jāpārvadā tādā ārējā iepakojumā kā kaste vai redeļu kaste vai paplātēs ar plēves apvalku vai elastīgas plēves apvalku;

b)	jābūt ar ūdens ietilpību 1.25 vai mazāk litru, ja tās ir piepildītas ar uzliesmojošu vai toksisku gāzi;

c)nedrīkst tikt izmantotas toksiskām gāzēm ar LC50  mazāka vai vienāda ar  200 ml/m3, un

d)	nedrīkst tikt remontētas pēc nodošanas ekspluatācijā.

4.1.6.10.	Atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes periodiski jāinspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta noteikumiem un attiecīgi iepakošanas instrukciju P200 vai P203. Spiedientvertnes nedrīkst piepildīt, ja tām ir beidzies periodiskās inspicēšanas termiņš, taču tās var pārvadāt pēc termiņa beigām, lai veiktu inspicēšanu vai pārstrādi, ietverot starppārvadāšanas operācijas.

4.1.6.11.	Remontam jāatbilst attiecīgās konstrukcijas izgatavošanas un pārbaudes prasībām un izgatavošanas standartiem, un tas ir atļauts tikai atbilstīgi norādījumiem attiecīgajos periodiskās inspicēšanas standartos, kas norādīti 6.2. nodaļā. Spiedientvertnēm, izņemot noslēgtu kriogēnu tvertņu ietverierīces, nedrīkst remontēt sekojošo

a)	metināto šuvju plaisas vai citus metināšanas defektus;

b)	plaisas sienās;

c)	sūces vai defektus sieniņu, pamatnes vai augšējās daļas materiālā.

4.1.6.12.	Tvertnes nedrīkst piedāvāt uzpildīšanai, ja :

a)	 tās ir tik ļoti bojātas, ka tas var ietekmēt tvertņu vai to apkalpošanas iekārtu integritāti;

b)	 tvertne un tās apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un nav atzīts, ka tās ir labā darba kārtībā, un

c)	 nav skaidri salasāmu marķējumu par vajadzīgo sertificēšanu, atkārtotām pārbaudēm un piepildīšanu.

4.1.6.13.	Piepildītas spiedientvertnes nedrīkst piedāvāt pārvadāšanai, ja:

a)	 tām ir noplūde;

b)	 tās ir tik ļoti bojātas, ka tas var ietekmēt tvertņu vai to apkalpošanas iekārtu integritāti;

c)	 tvertne un tās apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un nav atzīts, ka tās ir labā darba kārtībā, un

d)	 nav skaidri salasāmu marķējumu par vajadzīgo sertificēšanu, atkārtotām pārbaudēm un piepildīšanu.

4.1.6.14.	ANO spiedientvertnēm jāpiemēro turpmāk norādītos ISO standartus. Attiecībā uz citām spiedientvertnēm 4.1.6. iedaļas prasības uzskata par izpildītām, ja ir attiecīgi piemēroti turpmāk norādītie standarti.

| Atbilstošie punkti | Atsauce | Dokumenta nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 4.1.6.2. | ISO 11114-1:1997 | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu un vārstu materiālu savietojamība ar gāzes saturu. 1. daļa. Metāliski materiāli |
|  | ISO 11114-2:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu un vārstu materiālu savietojamība ar gāzes saturu. 2. daļa. Nemetāliski materiāli |
| 4.1.6.4. | ISO 11621:1997 | Gāzes baloni. Procedūras gāzes apmaiņai |
|  | EN 1795:1997 | Gāzes baloni (izņemot LPG). Procedūras gāzes apmaiņai |
| 4.1.6.8. | ISO 10297:1999 B pielikums | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu vārsti. Specifikācija un tipa pārbaude |
| Vārsti ar pašaizsardzību | EN 849:1996/A2:2001 A pielikums | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu vārsti. Specifikācija un tipa pārbaude. 2. grozījums |
|  | EN 13152:2001 | LPG balonu vārstu pārbaude un specifikācijas – vārsti, kas paši aizveras |
|  | EN 13153:2001 | LPG balonu vārstu pārbaudes un specifikācijas – manuāli darbināmi vārsti |
| 4.1.6.8. punkta b) un c) apakšpunkts | ISO 11117:1998 | Gāzes baloni. Vārstu aizsargvāciņi un vārstu aizsargi rūpniecības un medicīnas gāzes baloniem. Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes |
|  | EN 962:1996/ A2:2000 | Vārstu aizsargvāciņi un vārstu aizsargi rūpniecības un medicīnas gāzes baloniem. Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes |

4.1.7.	Īpaši iepakošanas noteikumi organiskiem peroksīdiem (5.2. klase) un 4.1. klases pašreaģējošām vielām

4.1.7.0.1.	Organiskiem peroksīdiem visām tvertnēm jābūt “efektīvi noslēgtām”. Ja pakā var rasties ievērojams iekšējs spiediens gāzes izdalīšanās  dēļ, var ierīkot ventilācijas atveri, ja izdalītā gāze nav bīstama, pretējā gadījumā jāsamazina pildījuma koeficients. Visām ventilācijas ierīcēm jābūt konstruētām tā, lai šķidrums nevarētu noplūst, ja paka atrodas stateniski, un tās spētu novērst piemaisījumu iekļūšanu. Ārējam iepakojumam, ja tāds ir, jābūt konstruētam tā, lai nekavētu ventilācijas ierīces darbību.

4.1.7.1.	Iepakojumu izmantošana

4.1.7.1.1.	Organisko peroksīdu un pašreaģējošo vielu iepakojumiem jāatbilst 6.1. nodaļas vai 6.6. nodaļas prasībām II iepakošanas grupas ekspluatācijas īpašību līmenī. Lai izvairītos no nevajadzīgiem ierobežojumiem, nedrīkst lietot  metāla iepakojumus, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem.

4.1.7.1.2.	Organisko peroksīdu un pašreaģējošo vielu iepakošanas metodes minētas iepakošanas instrukcijā P520 un ir apzīmētas kā OP1 līdz OP8. Katrai iepakošanas metodei norādītie daudzumi ir maksimālie vienai pakai atļautie daudzumi.

4.1.7.1.3.	Iepakošanas metodes, kas atbilst atsevišķiem šobrīd klasificētiem organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām, ir minētas 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā.

4.1.7.1.4.	Lai noteiktu atbilstošo iepakošanas metodi jauniem organiskajiem peroksīdiem, jaunām pašreaģējošām vielām vai jauniem sastāviem no šobrīd klasificētiem organiskajiem peroksīdiem vai pašreaģējošām vielām, jāizmanto turpmāk norādītās procedūras:

a)	B TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai B TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.:

Iiepakošanas metodi OP5 jānosaka tad,  ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) iepakojumos, ko atļauj šī iepakošanas metode, atbilst Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 20.4.3. punkta b) apakšpunkta (resp. 20.4.2. punkta b) apakšpunkta) kritērijiem. Ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) atbilst šiem kritērijiem tikai mazākos iepakojumos nekā tie, ko atļauj iepakošanas metode OP5 (t.i., vienā no iepakojumiem, kuri minēti iepakošanas metodē OP1 līdz OP4), tad nosaka atbilstošu iepakošanas metodi ar mazāku OP numuru.

b)	C TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai C TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.:

Iepakošanas metodi OP6 jānosaka tad, ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) iepakojumos, ko atļauj šī iepakošanas metode, atbilst Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 20.4.3. punkta c) apakšpunkta (resp. 20.4.2. punkta c) apakšpunkta) kritērijiem. Ja organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) atbilst šiem kritērijiem tikai mazākos iepakojumos nekā tie, ko atļauj iepakošanas metode OP6, tad nosaka atbilstošo iepakošanas metodi ar mazāku OP numuru.

c)	D TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai D TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA.:

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu tipam jānosaka iepakošanas metodi OP7.

d)	E TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai E TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA:.

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu tipam jānosaka iepakošanas metodi OP8.

e)	F TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS vai F TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA:.

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošo vielu tipam jānosaka iepakošanas metodi OP8.

4.1.7.2.	Vidējas kravnesības konteineru izmantošana

4.1.7.2.1.	Šobrīd klasificētos organiskos peroksīdus, kas īpaši minēti iepakošanas instrukcijā IBC520, var pārvadāt IBC saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju.

4.1.7.2.2.	Citus F tipa organiskos peroksīdus un pašreaģējošas vielas var pārvadāt IBC, ņemot vērā nosacījumus, ko nosaka izcelsmes valsts kompetentā iestāde, ja uz atbilstošo pārbaužu pamata minētā kompetentā iestāde atzīst, ka šādu pārvadājumu var veikt droši. Veiktām pārbaudēm  jāietver tās, kas nepieciešamas, lai:

a)	pierādītu, ka organiskais peroksīds (vai pašreaģējoša viela) atbilst klasifikācijas principiem Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 20.4.3. punkta f) apakšpunkta [resp. 20.4.2. punkta f) apakšpunkta] 20.1. b) attēla izejas blokā F;

b)	pierādītu visu pārvadāšanas laikā parasti saskarē esošo materiālu savietojamību;

c)	(Rezervēts)

d)	konstruētu, kur nepieciešams,  spiediena samazināšanas un avārijas spiediena samazināšanas ierīces, un

e)	noteiktu, vai vielas drošai pārvadāšanai vajadzīgi jebkādi īpaši noteikumi.

Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus jāatzīst tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentai iestādei, kuru sūtījums sasniedz pirmo.

4.1.7.2.3.	Kritiskie stāvokļi, kas jāņem vērā, ir pašpaātrinoša sadalīšanās un nokļūšana liesmās. Lai novērstu eksplozīvu plīšanu, metāla vai saliktam IBC ar vienlaidu metāla apvalku jāparedz avārijas spiediena samazināšanas ierīces visu tādu sadalīšanās produktu un tvaiku izlaišanai, kuri veidojas pašpaātrinošas sadalīšanās laikā vai ne mazāk kā vienu stundu pilnīgi atrodoties liesmās, ko aprēķina pēc formulām, kas minētas 4.2.1.13.8. punktā.

4.1.8.	Infekciozu vielu (6.2. klase) īpašie iepakošanas nosacījumi

4.1.8.1.	Infekciozu vielu nosūtītājiem jānodrošina to, ka pakas ir sagatavotas tā, lai saņemšanas vietā nonāktu labā stāvoklī un pārvadāšanas laikā neradītu bīstamību cilvēkiem vai dzīvniekiem.

4.1.8.2.	Uz infekciozu vielu pakām attiecas 1.2.1. iedaļas definīcijas un 4.1.1.1. līdz 4.1.1.16. punkta vispārīgie iepakošanas noteikumi, izņemot 4.1.1.3., 4.1.1.9. līdz 4.1.1.12. un 4.1.1.15. punkta prasības. Tomēr šķidrumiem jābūt iepildītiem iepakojumos, tostarp IBC, kam ir atbilstoša izturība pret iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos.

4.1.8.3.	Vielām ar ANO numuru 2814 un ANO numuru 2900 starp sekundāro iepakojumu un ārējo iepakojumu jāieliek sīki izstrādātu satura rādītāju.

Ja pārvadājamās infekciozās vielas nav zināmas, bet ir aizdomas, ka tās atbilst kritērijiem iekļaušanai A kategorijā un ANO numura 2814 vai 2900 piešķiršanai tad dokumentā, kas atrodas ārējā iepakojumā, aiz oficiālā kravas nosaukuma iekavās jāiekļauj  tekstu “aizdomas par A kategorijas infekciozu vielu” .

4.1.8.4.	Pirms tukša iepakojuma atpakaļnosūtīšanas nosūtītājam vai nosūtīšanas uz citu adresi  to rūpīgi jādezinficē vai jāsterilizē, jānoņem vai jāizdzēš visas bīstamības zīmes vai marķējumus, kas norāda, ka tajā bijusi infekcioza viela.

4.1.8.5.	Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz diagnostikas paraugiem vai klīniskiem paraugiem ar ANO numuru 3373 (sk. iepakošanas instrukciju P650).

4.1.9.	Īpaši iepakošanas noteikumi 7. klasei

4.1.9.1.	Vispārīgi noteikumi

4.1.9.1.1.	Radioaktīviem materiāliem, to iepakojumiem un pakām jāatbilst 6.4. nodaļas prasībām. Radioaktīvā materiāla daudzums pakā nedrīkst pārsniegt 2.2.7.7.1. punktā noteiktos ierobežojumus.

4.1.9.1.2.	Nefiksētajam piesārņojumam uz jebkuras pakas ārējās virsmas jābūt iespējami mazam un parastos pārvadāšanas apstākļos tas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

a)	4 Bq/cm2 beta un gamma starojuma emiteriem un maztoksiska alfa starojuma emiteriem un

b)	0,4 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starojuma emiteriem.

Šie ierobežojumi ir piemērojami, ja aprēķina vidējo rādītāju jebkuras virsmas daļas 300 cm2 lielam laukumam.

4.1.9.1.3.	Pakā nedrīkst būt citi izstrādājumi, izņemot izstrādājumus un dokumentus, kas vajadzīgi radioaktīvā materiāla izmantošanai. Šī prasība neizslēdz citu izstrādājumu pārvadāšanu kopā ar zemas īpatnējās aktivitātes materiāliem vai objektiem ar virsmas piesārņojumu. Šādu izstrādājumu un dokumentu pārvadāšanu pakā vai zemas īpatnējās aktivitātes materiālu vai objektu ar virsmas piesārņojumu pārvadāšanu ar citiem izstrādājumiem var atļaut, ja starp tiem un iepakojumu vai tā radioaktīvo saturu nav mijiedarbības, kas mazinātu pakas drošumu.

4.1.9.1.4.	Izņemot gadījumus, kas paredzēti 7.5.11. iedaļas CV33 noteikumā, nefiksētā piesārņojuma līmenis uz ārējās taras, konteineru, cisternu, IBC un vagonu ārējām un iekšējām virsmām nedrīkst pārsniegt ierobežojumus, kas noteikti 4.1.9.1.2. punktā.

4.1.9.1.5.	Radioaktīvo materiālu, kas rada papildu risku, jāpārvadā iepakojumos, IBC vai cisternās, kuras pilnībā atbilst attiecīgajām 6. daļas nodaļu prasībām, kā arī 4.1., 4.2. vai 4.3. nodaļas prasībām attiecībā uz minēto papildu risku.

4.1.9.2.	Prasības un kontroles pasākumi LSA materiāla un SCO pārvadāšanai

4.1.9.2.1.	LSA materiāla vai SCO daudzumam attiecīgi atsevišķā IP-1 tipa pakā, IP-2 tipa pakā, IP-3 tipa pakā vai objektā vai objektu kopumā jābūt ierobežotam tā, lai ārējās radiācijas līmenis 3 m attālumā no materiāla vai objekta vai objektu kopuma, kam nav aizsargekrāna, nepārsniegtu 10 mSv/h.

4.1.9.2.2.	LSA materiālam un SCO, kas ir skaldmateriāls vai satur skaldmateriālu, jāatbilst attiecīgajām 7.5.11. iedaļas CV33 un 6.4.11.1. punkta prasībām.

4.1.9.2.3.	LSA-I un SCO-I grupu LSA materiālu vai SCO var pārvadāt neiepakotu ar šādiem nosacījumiem:

a)	visus neiepakotos materiālus, izņemot rūdas, kas satur tikai dabīgos radionuklīdus, jāpārvadā tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nebūtu radioaktīvā satura noplūdes no vagona vai ekranējuma pasliktināšanās;

b)	katram vagonam ir jābūt ekskluzīvā lietošanā, izņemot gadījumus, kad pārvadā tikai SCO-I, kam piesārņojums uz pieejamām un nepieejamām virsmām nav lielāks par desmitkārtīgu atbilstošo līmeni, kas noteikts 2.2.7.2. punkta “piesārņojuma” definīcijā, un

c)	attiecībā uz SCO-I, ja ir aizdomas, ka uz nepieejamām virsmām nefiksētais piesārņojums pārsniedz vērtības, kas norādītas 2.2.7.5. punkta a) apakšpunkta i) daļā, jāveic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka nav radioaktīvā materiāla noplūdes  vagonā.

4.1.9.2.4.	LSA materiāls un SCO, izņemot gadījumus, kad 4.1.9.2.3. punktā noteikts citādi, jāiepako saskaņā ar turpmāk iekļauto tabulu.

Prasības LSA materiāla un SCO rūpnieciskajam iepakojumam

| Radioaktīvais saturs | Rūpnieciskā iepakojuma tips |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ekskluzīva izmantošana | Neekskluzīva izmantošana |
| LSA-I Cietviela a Šķidrums | IP-1 tips IP-1 tips | IP-1 tips IP-2 tips |
| LSA-II Cietviela Šķidrums un gāze | IP-2 tips IP-2 tips | IP-2 tips IP-3 tips |
| LSA-III | IP-2 tips | IP-3 tips |
| SCO-I a | IP-1 tips | IP-1 tips |
| SCO-II | IP-2 tips | IP-2 tips |

a		Saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti 4.1.9.2.3. punktā, LSA-I materiālu un SCO-I var pārvadāt bez iepakojuma.

4.1.10.	Īpašie noteikumi  jauktajai  iepakošanai

4.1.10.1.	Ja saskaņā ar šīs iedaļas noteikumiem ir atļauta jaukta iepakošana, dažādas bīstamās kravas vai bīstamās kravas un citas kravas atļauts iepakot kopā kombinētajos iepakojumos, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, ja tās bīstami nereaģē savā starpā un ir ievēroti visi pārējie atbilstošie šīs nodaļas noteikumi.

1. PIEZĪME	Sk. arī 4.1.1.5. un 4.1.1.6. punktu.

2.	PIEZĪME Attiecībā uz 7. klases kravām sk. 4.1.9. iedaļu.

4.1.10.2.	Izņemot iepakojumus, kuros ir tikai 1. klases kravas vai tikai 7. klases kravas, ja par ārējo iepakojumu izmanto koka vai kartona kastes, iepakojums ar dažādām kopā iepakotām kravām nedrīkst svērt vairāk par 100 kg.

4.1.10.3.	Izņemot gadījumus, kad ar īpašu noteikumu, ko piemēro saskaņā ar 4.1.10.4. punktu, noteikts citādi, vienas klases bīstamās kravas un bīstamās kravas ar vienu klasifikācijas kodu atļauts iepakot kopā.

4.1.10.4.	Ja 3.2. nodaļas A tabulas 9.b slejā konkrētam ierakstam ir norāde, šajā ierakstā norādīto kravu jauktai iepakošanai vienā iepakojumā ar citām kravām jāpiemēro turpmāk norādītos īpašos noteikumus.

MP 1	Atļauts iepakot kopā tikai ar tā paša tipa vienas savietojamības grupas kravām.

MP 2	Nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām.

MP 3	Ir atļauta ANO numura 1873 jaukta iepakošana kopā ar ANO numuru 1802.

MP 4	Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības. Tomēr, ja šis organiskais peroksīds ir cietinātājs vai salikta sistēma 3. klases vielām,tad  ir atļauta jaukta iepakošana ar šīm 3. klases vielām.

MP 5	Vielas ar ANO numuru 2814 un ar ANO numuru 2900 atļauts iepakot kopā kombinētajā iepakojumā atbilstīgi iepakošanas instrukcijai P620. Tās nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām; tas neattiecas uz diagnostikas paraugiem vai klīniskiem paraugiem ar ANO numuru 3373, kas iepakoti saskaņā ar iepakošanas instrukciju P650, vai uz vielām, kas pievienotas kā dzesētājvielas, piem., ledus, sausais ledus vai atdzesēts šķidrais slāpeklis.

MP 6	Nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām. Tas neattiecas uz vielām, kas pievienotas kā dzesētājvielas, piem., ledus, sausais ledus vai atdzesēts šķidrais slāpeklis.

MP 7	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP 8	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru..

MP 9	Atļauts iepakot kopā ārējā iepakojumā kā kombinētā iepakojuma daļu saskaņā ar 6.1.4.21. punktu:

–	ar citām 2. klases kravām;

–	ar citu klašu kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru..

MP 10	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru..

MP 11	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām (izņemot 5.1. klases I un II iepakošanas grupas vielas), ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP 12	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām (izņemot 5.1. klases I un II iepakošanas grupas vielas), ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru..

Iepakojums nedrīkst svērt vairāk par 45 kg. Tomēr, ja par ārējo iepakojumu izmanto kartona kastes, paka nedrīkst svērt vairāk nekā 27 kg.

MP 13	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 kg iekšējā iepakojumā un pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē  viena ar otru. .

MP 14	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 6 kg iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP 15	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP 16	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 3 litri iekšējā iepakojumā un pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru..

MP 17	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 0,5 litri iekšējā iepakojumā un 1 litru pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	citu klašu kravām, izņemot 7. klasi, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru

. MP 18	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 0,5 kg iekšējā iepakojumā un 1 kg pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	citu klašu kravām vai izstrādājumiem, izņemot 7. klasi, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības,

ja tās bīstami nereaģē viena ar otru..

MP 19	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 5 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

–	tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām, vai

–	ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības, ja tās bīstami nereaģē viena ar otru..

MP 20	Atļauts iepakot kopā ar vielām, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām un izstrādājumiem, kam ir cits ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

MP 21	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kam ir cits ANO numurs, izņemot

a)	tās ierosinātāju, ja:

i)	ierosinātājs normālas pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies vai

ii)	šādiem ierosinātājiem ir vismaz divas efektīvas aizsargierīces, kas novērš izstrādājuma eksploziju nejaušas ierosinātāja iedarbošanās gadījumā, vai

iii)	izcelsmes valsts kompetentā iestāde  atzīst, ka šāda ierosinātāja bez divām efektīvām aizsargierīcēm (t.i., B savietojamības grupas ierosinātāja) nejauša iedarbošanās parastos pārvadāšanas apstākļos neizraisa izstrādājuma eksploziju;

b)	C, D un E savietojamības grupas izstrādājumus.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP 22	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kam ir cits ANO numurs, izņemot:

a)	pašu ierosinātāju, ja ierosinātājs parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies;

b)	C, D un E savietojamības grupas izstrādājumus.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP 23	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām un izstrādājumiem, kam ir cits ANO numurs, taču, izņemot pašu ierosinātāju, ja ierosinātājs parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas RID prasības.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP 24	Atļauts iepakot kopā ar kravām, kuru ANO numuri norādīti turpmāk iekļautajā tabulā, ar šādiem nosacījumiem:

–	ja tabulā norādīts burts A, kravas ar šiem ANO numuriem atļauts likt vienā pakā bez īpašiem masas ierobežojumiem;

–	ja tabulā norādīts burts B, kravas ar šiem ANO numuriem atļauts likt vienā pakā, nepārsniedzot 50 kg kopējo sprādzienbīstamo vielu masu.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējams grozījums paku klasifikācijā saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz kravu aprakstu pārvadājuma dokumentā sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

| ANO Nr. | 0012 | 0014 | 0027 | 0028 | 0044 | 0054 | 0160 | 0161 | 0186 | 0191 | 0194 | 0195 | 0197 | 0238 | 0240 | 0312 | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0373 | 0405 | 0428 | 0429 | 0430 | 0431 | 0432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0012 |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0014 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 |  |  |  | B | B |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0028 |  |  | B |  | B |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0044 |  |  | B | B |  |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0160 |  |  | B | B | B |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0161 |  |  | B | B | B |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0186 |  |  |  |  |  | B |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0191 |  |  |  |  |  | B |  |  | B |  | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0194 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B |  | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0195 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B |  | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0197 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B |  | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0238 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B |  | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0240 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B |  | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0312 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |  | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0373 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B |
| 0405 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B |  | B | B | B | B | B |
| 0428 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B |  | B | B | B | B |
| 0429 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B |  | B | B | B |
| 0430 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B |  | B | B |
| 0431 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B |  | B |
| 0432 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B |  |

“Relatīvais blīvums” (d) tiek uzskatīts par sinonīmu jēdzienam “īpatnējais blīvums” (SG), un tiks izmantots visā šajā nodaļā.

Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, tad kompetentā iestāde COTIF Līgumslēdzējas pusē, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo.

Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, apstiprinājums jāvalidē tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo.