4.4. nodaļa

Ar šķiedru armētas plastmasas (FRP) cisternkonteineru, tostarp noņemamu kravas kastu ar cisternu, izmantošana

PIEZĪME.	Attiecībā uz portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.2. nodaļu; par cisternvagoniem, noņemamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm ar cisternu, kuru korpusi izgatavoti no metāliskiem materiāliem, baterijvagoniem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.3. nodaļu; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 4.5. nodaļu.

4.4.1.		Vispārīgi norādījumi

Bīstamo vielu pārvadāšana ar šķiedru armētas plastmasas (FRP) cisternkonteineros, to skaitā noņemamās kravas kastēs ar cisternu, ir atļauta tikai, ievērojot šādus nosacījumus:

a) viela ir klasificēta 3., 5.1., 6.1., 6.2., 8. vai 9. klasē;

b) vielas maksimālais tvaika spiediens (absolūtais spiediens) 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa (1,1 bar);

c) vielas pārvadāšana metāla cisternās ir atļauta saskaņā ar 4.3.2.1.1. punktu;

d) aprēķinātais spiediens, kas attiecīgajai vielai norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādītā cisternas koda otrajā daļā, nepārsniedz 4 bar (sk. arī 4.3.4.1.1. punktu) un

e) cisternkonteiners, arī noņemamas kravas kastes ar cisternu, atbilst 6.9. nodaļas noteikumiem, kas piemērojami attiecīgās vielas pārvadāšanai.

4.4.2.		Ekspluatācija

4.4.2.1.	Jāpiemēro 4.3.2.1.5. līdz 4.3.2.2.4., 4.3.2.3.3. līdz 4.3.2.3.6., 4.3.2.4.1., 4.3.2.4.2. punkta un 4.3.4.1. un 4.3.4.2. punkta noteikumus.

4.4.2.2.	Uzpildes laikā pārvadājamās vielas temperatūra nedrīkst pārsniegt maksimālo darba temperatūru, kas norādīta uz 6.9.6. iedaļā minētās cisternas plāksnītes.

4.4.2.3.	Attiecībā uz pārvadāšanu metāla cisternās jāpiemēro arī 4.3.5. iedaļas īpašos noteikumus (TU), kā norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā.