6.4. nodaļa

PRASĪBAS 7.KLASES MATERIĀLU UN PAKU KONSTRUKCIJAI, PĀRBAUDĒM UN APSTIPRINĀŠANAI

6.4.1.		(Rezervēts)

6.4.2.		Vispārīgas prasības

6.4.2.1.		Pakai attiecībā uz tās masu, tilpumu un formu jābūt tā projektētai, lai to varētu viegli un droši pārvadāt. Turklāt paku konstrukcijai jābūt tādai, kas ļauj tās pienācīgi nostiprināt, pārvadājot ar vagonu.

6.4.2.2.		Paku konstrukcijai jābūt tādai, kas nodrošina uz tām esošā celšanas aprīkojuma izturību, ja to izmanto pienācīgā veidā, bet ja aprīkojums tomēr sabojājas, tas nedrīkst ietekmēt paku atbilstību pārējām RID prasībām. Konstruējot pakas, ir jāievēro attiecīgie drošības koeficienti, lai būtu iespējama to celšana ar rāvienu.

6.4.2.3.		Stiprinājumiem un citām detaļām uz paku ārējās virsmas, kas izmantojamas paku celšanai, jābūt vai nu izveidotām tā, lai tās spētu izturēt pakas masu saskaņā ar 6.4.2.2. punkta prasībām, vai arī tām jābūt noņemamām vai citādi bloķētām, lai tās nevarētu izmantot pārvadājuma laikā.

6.4.2.4.		Ja vien praktiski iespējams, iepakojumus jāprojektē un jāizgatavo tā, lai uz to ārējās virsmas nebūtu izvirzījumu un tā būtu viegli dezaktivējama.

6.4.2.5.		Ja vien praktiski iespējams, paku ārējai virsmai jābūt projektētai, lai novērstu ūdens uzkrāšanos un saglabāšanos.

6.4.2.6.		Papildu aprīkojums, kas tiek pievienots pakai pārvadāšanas laikā, un nav tās sastāvdaļa, nedrīkst samazināt pakas drošību.

6.4.2.7.		Pakām jāiztur jebkādu paātrinājumu, vibrāciju vai rezonanses vibrāciju, kas iespējama parastos pārvadāšanas apstākļos, bez tvertņu slēgierīču drošuma vai pakas kopējās integritātes pasliktināšanās. Piemēram, uzgriežņus, bultskrūves un citas stiprinājuma detaļas jākonstruē tā, lai pat pēc atkārtotas lietošanas tās nekļūtu vaļīgas un neatnāktu nejauši vaļā.

6.4.2.8.		Iepakojuma un visu tā sastāvdaļu vai konstrukciju materiāliem jābūt mehāniski un ķīmiski savietojamiem vienam ar otru un ar iepildītajām radioaktīvajām vielām. Jāņem vērā starojuma ietekme uz to īpašībām.

6.4.2.9.		Visiem vārstiem, caur kuriem iepildītās radioaktīvās vielas var izkļūt no pakas, jābūt aizsargātiem no nesankcionētām darbībām.

6.4.2.10.	Pakas konstrukcija jāprojektē ņemot vērā parastajos pārvadāšanas apstākļos vidē iespējamo temperatūru un spiedienu.

6.4.2.11.	Ja radioaktīvajam materiālam piemīt arī citas bīstamas īpašības, tās jāņem vērā, projektējot  pakas konstrukciju (sk. 2.1.3.5.3. un 4.1.9.1.5. punktu).

6.4.2.12.	Iepakojumu ražotājiem un tālākizplatītājiem jāsniedz informāciju par procedūrām, kas jāievēro, par slēgelementu veidu un izmēru (ieskaitot nepieciešamās blīvslēgus) un par visiem pārējiem komponentiem, kuri jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanai sagatavotie iepakojumi spēj izturēt šajā nodaļā aprakstītās piemērojamās ekspluatācijas pārbaudes.

6.4.3.		(Rezervēts)

6.4.4.		Prasības izņēmuma pakām

Izņēmuma pakas jāprojektē tā, lai tās atbilstu 6.4.2. iedaļas prasībām.

6.4.5.		Prasības rūpnieciskajām pakām

6.4.5.1.		IP-1, IP-2, un IP-3 tipa pakām jāatbilst 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. punktā norādītajām prasībām.

6.4.5.2.	IP-2 tipa rūpnieciskām pakām, ja tās pakļauj 6.4.15.4. un 6.4.15.5. punktā norādītajām pārbaudēm, jānovērš:

a) radioaktīvā satura zudumi vai izkliede, un

b) aizsargekrāna integritātes zudums, kura rezultātā vairāk kā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras pakas ārējās virsmas.

6.4.5.3.		IP-3 tipa rūpnieciskajām pakām jāatbilst visām 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā noteiktajām prasībām.

6.4.5.4.		Alternatīvas prasības IP-2 un IP-3 tipa pakām

6.4.5.4.1.	Pakas drīkst izmantot kā IP 2 tipa pakas, ja:

a) tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām;

b) to konstrukcija atbilst standartiem, kas noteikti 6.1. nodaļā, vai citām prasībām, kuras ir vismaz līdzvērtīgas minētajiem standartiem, un

c) pārbaudēs, kas 6.1. nodaļā noteiktas I un II iepakošanas grupām, tās varētu novērst:

i) radioaktīvā satura zudumu vai izkliedi, un

ii) aizsargekrāna integritātes zudumu, kura rezultātā vairāk kā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras pakas ārējās virsmas.

6.4.5.4.2.	Cisternkonteinerus un portatīvās cisternas var izmantot arī par IP-2 un IP-3 tipa rūpnieciskajām pakām, ja:

a) tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām;

b) to konstrukcija atbilst standartiem, kas noteikti 6.7. nodaļā vai 6.8. nodaļā, vai citām prasībām, kuras ir vismaz līdzvērtīgas minētajiem standartiem, un spēj izturēt 265 kPa pārbaudes spiedienu, un

c) to konstrukcija nodrošina to, ka jebkurš papildu aizsargekrāns spēj izturēt statiskos un dinamiskos spriegumus, kas rodas pārvietojot, kā arī parastos pārvadāšanas apstākļos, un spēj novērst aizsargekrāna integritātes zudumu, kura dēļ vairāk kā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras pārvietojamas tvertnes vai cisternas ārējās virsmas.

6.4.5.4.3.	Cisternas, izņemot portatīvās cisternas un cisternkonteinerus, arī var izmantot kā IP-2 un IP-3 tipa pakas LSA-I un LSA-II šķidrumu un gāzu pārvadāšanai, kā noteikts 4.1.9.2.4. tabulā, ja tās atbilst standartiem, kas ir vismaz līdzvērtīgi 6.4.5.4.2. punktā norādītajiem.

6.4.5.4.4.	Konteinerus arī drīkst izmantot kā IP-2 vai IP-3 tipa pakas, ja:

a) radioaktīvais saturs aprobežojas ar cietiem materiāliem;

b) tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām un

c) tās konstruētas saskaņā ar ISO 1496-1:1990 “Pirmās sērijas konteineri. Specifikācija un pārbaužu veikšana. 1. daļa. Ģenerālkravu konteineri”, izņemot prasības izmēriem un nominālajiem raksturlielumiem. Tās jāprojektē tā, lai, pēc minētajā dokumentā noteiktajām pārbaudēm vai, rodoties paātrinājumam, kāds iespējams parastos pārvadāšanas apstākļos, konteiners varētu novērst:

i) radioaktīvā satura zudumu vai izkliedi un

ii) aizsargekrāna integritātes zudumu, kura dēļ vairāk kā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras konteineru ārējās virsmas.

6.4.5.4.5.	Vidējas kravnesības metāla konteinerus beztaras pārvadājumiem var izmantot arī kā IP-2 vai IP-3 tipa pakas, ja:

a) tie atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām un

b) tie ir projektēti atbilstoši standartiem un pārbaudēm, kas I vai II iepakošanas grupām noteikti 6.5. nodaļā, bet, izdarot kritiena testu visbīstamākajā orientācijā, tie varētu novērst

i) radioaktīvā satura zudumu vai izkliedi un

ii) aizsargekrāna integritātes zudumu, kura dēļ vairāk kā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras vidējas kravnesības konteinera bezkravas pārvadājumiem ārējās virsmas.

6.4.6.		Prasības urāna heksafluorīdu saturošām pakām,

6.4.6.1.		Pakām, kas paredzētas urāna heksafluorīdam, jāatbilst arī citām RID prasībām, kuras ir atkarīgas no materiāla radioaktīvajām īpašībām un tā skaldāmības. Izņemot gadījumus, kas atļauti 6.4.6.4. punktā, iepakojot un pārvadājot 0,1 kg un lielāku daudzumu urāna heksafluorīda, ir jāievēro arī ISO 7195:1993 “Urāna heksafluorīda (UF6) iepakošana pārvadāšanai” noteikumi un 6.4.6.2 un 6.4.6.3. punkta prasības.

6.4.6.2.		Katru paku, kurā paredzēts pārvadāt 0,1 kg vai lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, jāprojektē  tā, lai tā atbilstu šādām prasībām:

a) bez noplūdes un nepieļaujama sprieguma, kas noteikts ISO 7195:1993, jāiztur konstrukcijas izturības pārbaudi, kas noteikta 6.4.21.5. punktā;

b) nav pieļaujami urāna heksafluorīda zudumi un izplatīšanās apkārtējā vidē pēc brīvā kritiena pārbaudes, kas minēta 6.4.15.4. punktā, un

c) nav pieļaujami ietvēruma sistēmas plīsumi pēc 6.4.17.3. punktā noteiktās termiskās izturības pārbaudes.

6.4.6.3.		Pakas, kurās paredzēts pārvadāt 0,1 kg un lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas ierīcēm.

6.4.6.4.	Ja kompetenta iestāde ir atļāvusi, tad pakas, kurās paredzēts ievietot 0,1 kg vai vairāk urāna heksafluorīda, var pārvadāt, ja:

a) pakas konstruētas nevis atbilstoši ISO 7195:1993, bet citiem starptautiskiem vai valsts standartiem, un ja līdzvērtīgs drošības līmenis tiek saglabāts;

b) pakas konstrukcija ļauj izturēt pārbaudes spiedienu, kas ir mazāks par 2,76 MPa, kā norādīts 6.4.21.5. punktā, nezaudējot hermētiskumu un nerodoties pārmērīgam spriegumam vai

c) pakas, kas paredzētas 9 000 kg vai vairāk urāna heksafluorīda, neatbilst 6.4.6.2. punkta c) apakšpunkta prasībām.

Visos citos aspektos prasības, kas norādītas 6.4.6.1. līdz 6.4.6.3. punktā, ir jāievēro.

6.4.7.		Prasības A tipa pakām

6.4.7.1.		A tipa paku konstrukcijai jāatbilst vispārīgajām 6.4.2. iedaļas un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.17. punkta prasībām.

6.4.7.2.		Pakas ārējais minimālais kopējais lineārais izmērs nedrīkst būt mazāks par 10 cm.

6.4.7.3.		Pakas ārpusē jābūt detaļai, piemēram, grūti noņemamai plombai, kas ļauj viegli noteikt, vai tā ir tikusi atvērta.

6.4.7.4.	Jebkurai pakas stiprinājumu konstrukcijai jābūt tādai, lai parastos un avārijas apstākļos pārvadāšanas laikā šiem stiprinājumiem pieliktais spēks nemazinātu pakas atbilstību RID prasībām.

6.4.7.5.		Konstruējot pakas, ir jāņem vērā temperatūras ietekme uz pakas komponentiem – 40oC līdz +70oC diapazonā. Īpaša uzmanība jāpievērš šķidrumu sasalšanas temperatūrai un iepakojuma materiālu degradācijas iespējamībai norādītajā temperatūras diapazonā.

6.4.7.6.		Projektam un ražošanas metodēm jābūt saskaņā ar valsts standartiem, starptautiskajiem standartiem vai citām kompetentās iestādes atzītajām prasībām.

6.4.7.7.		Konstrukcijā jāparedz ietvēruma sistēma, kas cieši noslēgta ar drošu slēgierīci, kura nevar atvērties nejauši vai iedarbojoties spiedienam, kas varētu rasties pakas iekšpusē.

6.4.7.8.		Īpašas formas radioaktīvo materiālu var uzskatīt par ietvēruma sistēmas sastāvdaļu.

6.4.7.9.		Ja ietvēruma sistēma veido atsevišķu pakas daļu, tad jābūt iespējai to cieši noslēgt ar drošu slēgierīci, kas darbojas neatkarīgi no pārējām iepakojuma sastāvdaļām.

6.4.7.10.	Ietvēruma sistēmas jebkura komponenta konstrukcijā , ja nepieciešams, jāievēro šķidrumu un citu nenoturīgu materiālu radiolītisko sadalīšanos un gāzu veidošanos ķīmisko reakciju un radiolīzes rezultātā.

6.4.7.11.	Ietvēruma sistēmai jāsaglabā tās radioaktīvais saturs, ārējam spiedienam samazinoties līdz 60 kPa.

6.4.7.12.	Visi vārsti, ja tie nav spiediena samazināšanas vārsti, jāaprīko ar uztveršanas ierīci, lai novērstu jebkuru noplūdi caur tiem.

6.4.7.13.	Starojuma aizsargekrānu, kas aptver pakas komponentu, kurš ir ietvēruma sistēmas daļa, jākonstruē tā, lai novērstu minētās sastāvdaļas neparedzētu izkļūšanu ārpus aizsargekrāna. Ja starojuma aizsargekrāns un tā aptvertais komponents veido atsevišķu vienību, ir jābūt iespējai starojuma aizsargekrānu cieši noslēgt ar drošu slēgierīci, kas ir neatkarīga no jebkurām citām iepakojuma konstrukcijas sastāvdaļām.

6.4.7.14.	Paku jākonstruē tā, lai pēc 6.4.15. iedaļā norādītajām pārbaudēm tā novērstu:

a) radioaktīvā satura zudumus vai izkliedi un

b) aizsargekrāna integritātes zudumu, kura dēļ vairāk kā par 20 % varētu palielināties radiācijas līmenis uz jebkuras pakas ārējās virsmas.

6.4.7.15.	Konstruējot pakas, kas paredzētas šķidram radioaktīvajam materiālam, ir jāatstāj neaizpildīts tilpums, kas ļauj pielāgoties iepildītā materiāla temperatūras, dinamiskās iedarbības un iepildīšanas dinamikas svārstībām.

Šķidrumu saturošas A tipa pakas

6.4.7.16.	A tipa pakām, kas paredzētas šķidrumiem, papildus:

a) jāatbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 6.4.7.14. punkta a) apakšpunktā, ja pakai izdara pārbaudes, kas noteiktas 6.4.16. iedaļā, un

b) vai nu:

i) jābūt nodrošinātām ar pietiekamu absorbējošu materiālu, lai absorbētu divkāršu šķidrā satura daudzumu. Šādu absorbējošo materiālu novieto tā, lai noplūdes gadījumā tas nonāktu saskarē ar šķidrumu vai

ii) jābūt nodrošinātām ar ietvēruma sistēmu, kas sastāv no primārajām iekšējām un sekundārajām ārējām aizsargapvalka daļām, kuras paredzētas šķidrā satura uzkrāšanas nodrošināšanai sekundārajās ārējās aizsargapvalka daļās, pat ja iekšējām aizsargapvalka daļām ir noplūde.

Gāzi saturošas A tipa pakas

6.4.7.17.	A tipa pakām, kas paredzētas gāzēm, jānovērš radioaktīvā satura zudumi vai izplatīšanās apkārtējā vidē, pakļaujot tās 6.4.16. iedaļā noteiktajām pārbaudēm. Šī prasība neattiecas uz A tipa pakām, kas paredzētas gāzveida tritijam vai cēlgāzēm.

6.4.8.		Prasības B(U) tipa pakām

6.4.8.1.		Konstruējot B(U) tipa pakas, ir jāievēro prasības 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā (izņemot 6.4.7.14. punkta a) apakšpunktā norādītās prasības), kā arī, papildus, 6.4.8.2. līdz 6.4.8.15. punkta prasības.

6.4.8.2.		Pakas konstrukcijai jābūt tādai, lai pie vides parametriem, kas norādīti 6.4.8.4. un 6.4.8.5. punktā, siltums, ko pakas iekšienē ģenerē iepildītais radioaktīvais materiāls, kā liecina 6.4.15. iedaļā minētās pārbaudes, parastos pārvadāšanas apstākļos nelabvēlīgi neietekmētu paku, tādējādi apdraudot tās atbilstību attiecīgajām prasībām aizsargapvalkam un aizsargekrānam, ja to atstātu uz vienu nedēļu bez uzraudzības. Īpaša uzmanība jāpievērš siltuma iedarbībai, kas var:

a) mainīt radioaktīvā satura izvietojumu, ģeometrisko formu vai fizikālo stāvokli vai, ja radioaktīvais materiāls ir ieslēgts apvalkā vai tvertnē (piemēram, apvalka degvielas elementi), likt apvalkam, tvertnei vai radioaktīvajam materiālam deformēties vai kust vai

b) mazināt iepakojuma efektivitāti ar starojuma aizsargekrāna materiāla diferencētu termisko izplešanos vai plaisāšanu, vai kušanu, vai

c) kombinācijā ar mitrumu paātrināt koroziju.

6.4.8.3.		Pakas jākonstruē tā, lai pie vides parametriem, kas norādīti 6.4.8.4. punktā, pakas ārējo virsmu temperatūra nepārsniegtu 50oC, ja vien paku nepārvadā ekskluzīvas lietošanas apstākļos.

6.4.8.4.	Jāpieņem, ka apkārtējās vides temperatūra ir 38oC.

6.4.8.5.		Jāpieņem, ka saules staru iedarbība atbilst 6.4.8.5. tabulā norādītajiem apstākļiem.

6.4.8.5. tabula. Insolācijas parametri

|  | Virsmas forma un atrašanās vieta | Saules staru iedarbība 12 stundas dienā (W/m²) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lejupvērstas plakanas virsmas, ko pārvadā horizontālā stāvoklī | 0 |
| 2. | Augšupvērstas plakanas virsmas, ko pārvadā horizontālā stāvoklī | 800 |
| 3. | Virsmas, ko pārvadā vertikālā stāvoklī | 200 a |
| 4. | Citas lejupvērstas virsmas (nehorizontālā stāvoklī) | 200 a |
| 5. | Pārējās virsmas | 400 a |

a Alternatīvi drīkst izmantot sinusa funkciju, ņemot vērā absorbcijas koeficientu un neņemot vērā iespējamo atstarošanos no blakus esošajiem objektiem.

6.4.8.6.		Pakas ar termisko aizsardzību, kas atbilst 6.4.17.3. punktā norādītās siltumizturības pārbaudes prasībām, jākonstruē tā, lai šāda aizsardzība paliktu efektīva, ar paku veicot attiecīgās 6.4.15. iedaļā un 6.4.17.2. punkta a) un b) apakšpunktā vai 6.4.17.2 punkta b) un c) apakšpunktā noteiktās pārbaudes. Jebkādai šādai  aizsardzībai pakas ārpusē jābūt efektīvai arī plīsuma, iegriezuma, rīvēšanās, berzes vai nevērīgas lietošanas gadījumā.

6.4.8.7.		Pakai jābūt tā konstruētai tā, lai:

a) pārbaudēs, kas noteiktas 6.4.15. iedaļā, tā ierobežotu radioaktīvā satura zudumu līdz ne vairāk par 10-6 A2 stundā; un

b) pārbaudēs, kas noteiktas 6.4.17.1. punktā, 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā, 6.4.17.3. un 6.4.17.4. punktos, kā arī :

i) pārbaudēs, kas noteiktas 6.4.17.2. iedaļas c) punktā, ja pakas masa nepārsniedz 500 kg, kopējais blīvums, ko nosaka ievērojot tās ārējos izmērus, nav lielāks par 1 000 kg/m³, bet radioaktīvā satura daudzums nav lielāks par 1 000 A2, ja tas nav īpašas formas radioaktīvs materiāls, vai

ii) pārbaudēs, kas visām pārējām pakām norādītas 6.4.17.2 punkta a) apakšpunktā, tā atbilstu šādām prasībām:

–	saglabā pietiekamu aizsardzību, lai starojuma līmenis 1 m attālumā no pakas virsmas nepārsniegtu 10 mSv/h, ja tajā atrodas maksimālais paredzētais radioaktīvā materiāla daudzums, un

–	ierobežo summāros radioaktīvā satura zudumus vienā nedēļā līdz ne lielākiem par 10 A2, ja tas ir kriptons-85, un līdz ne lielākiem par A2 – visiem pārējiem radionuklīdiem.

Dažādu radionuklīdu maisījumu gadījumā jāpielieto 2.2.7.7.2.4. līdz 2.2.7.7.2.6. punkta noteikumi, un tikai kriptonam-85 var piemērot efektīvo A2(i) vērtību, kas ir vienāda ar 10 A2. Gadījumā, kas minēts a) apakšpunktā, veicot novērtējumu jāņem vērā 4.1.9.1.2. punktā minētās ārējā piesārņojuma robežas.

6.4.8.8.		Pakas, kuru radioaktīvā satura aktivitāte pārsniedz 105 A2, jākonstruē tā, lai, izdarot tām uzlaboto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi, kas noteikta 6.4.18. iedaļā, ietvēruma sistēma neplīstu.

6.4.8.9.		Pieļaujamo aktivitātes noplūdes robežu ievērošana nedrīkst būt atkarīga ne no filtriem, ne arī no mehāniskās dzesēšanas sistēmas.

6.4.8.10.	Paku nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas sistēmu, kas savienota ar ietvēruma sistēmu un caur kuru radioaktīvais materiāls var nokļūst apkārtējā vidē, veicot 6.4.15. un 6.4.17. iedaļā norādītās pārbaudes.

6.4.8.11.	Pakai jābūt tā konstruētai, lai, pakļaujot to 6.4.15. un 6.4.17. iedaļā norādītajām pārbaudēm maksimālajā normālajā ekspluatācijas spiedienā, mehāniskā sprieguma līmenis ietvēruma sistēmā nesasniegtu tādu līmeni, kas var kaitēt pakai tādā veidā, ka tā vairs neatbilst attiecīgajām prasībām.

6.4.8.12.	Pakas maksimālais normālais ekspluatācijas spiediens pakā nedrīkst pārsniegt manometrisko spiedienu par 700 kPa.

6.4.8.13.	Pie 6.4.8.4. punktā dotajiem vides parametriem, ja nav insolācijas, pakas pārvadāšanas laikā jebkuras viegli sasniedzamas virsmas maksimālā temperatūra nedrīkst pārsniegt 85oC. Ja šī maksimālā temperatūra pārsniedz 50oC, tad paku ir jāpārvadā īpašos apstākļos, kā norādīts 6.4.8.3. punktā. Cilvēku aizsardzībai var tikt paredzētas starpsienas vai ekrāni; šīs starpsienas un ekrāni nav jāpārbauda.

6.4.8.14.	(Rezervēts)

6.4.8.15.	Pakām jābūt konstruētām izmantošanai apkārtējās vides temperatūras diapazonā no – 40oC līdz + 38oC.

6.4.9.		Prasības B(M) tipa pakām

6.4.9.1.		 B(M) tipa pakām jāatbilst prasībām, kas 6.4.8.1. punktā ir noteiktas B(U) tipa pakām, izņemot to, ka pakām, ko pārvadā tikai noteiktas valsts teritorijā vai tikai starp noteiktām valstīm, kurām ar minēto valstu kompetento iestāžu piekrišanu var piemērot citus nosacījumus, kas atšķiras no 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5., un 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punkta nosacījumiem. Neatkarīgi no tā, cik iespējams, jābūt izpildītām 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punkta prasībām, kas noteiktas B(U) tipa pakām.

6.4.9.2.		Pārvadājot B(M) tipa pakas, var atļaut periodiski tās vēdināt, ja vēdināšanas kontrole ekspluatācijas laikā ir pieņemama attiecīgajai kompetentajai iestādei.

6.4.10.		Prasības C tipa pakām

6.4.10.1.	Konstruējot C tipa pakas, ir jāievēro prasības, kas norādītas 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā, izņemot 6.4.7.14. punkta a) apakšpunkta prasības, kā arī prasības 6.4.8.2. līdz 6.4.8.5., 6.4.8.9. līdz 6.4.8.15. punktā un papildus .4.10.2. līdz 6.4.10.4. punktā.

6.4.10.2.	Pakām pēc noglabāšanas vidē, kuras siltumvadītspēja līdzsvara stāvoklī ir 0,33 W.m.-1 K-1, bet temperatūra – 38oC, jāatbilst vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti 6.4.8.7. punkta b) apakšpunktā un 6.4.8.11. punktā norādītajām pārbaudēm. Sākotnējie pārbaudes apstākļi paredz, ka pakas siltumizolācija paliek neskarta, tajā ir maksimālais normālais darba spiediens un apkārtējā temperatūra ir 38oC.

6.4.10.3.	Paka konstruē tā, lai, maksimālajā normālajā darba spiedienā tām izdarot:

a) pārbaudes, kas noteiktas 6.4.15. iedaļā, tā ierobežotu radioaktīvā satura zudumu līdz ne vairāk par 10-6 A2 stundā un

b) secīgās pārbaudes, kas norādītas 6.4.20.1. punktā, tā atbilstu šādām prasībām:

i) tā saglabā pietiekamu aizsardzību, lai starojuma līmenis 1 m attālumā no pakas virsmas nepārsniegtu 10 mSv/h, ja tajā atrodas maksimālais radioaktīvā materiāla daudzums, kādam paka ir projektēta, un

ii) tā ierobežo summāro radioaktīvā satura zudumu vienā nedēļā vismaz līdz 10 A2, ja tas ir kriptons-85, un vismaz līdz A2 – visiem pārējiem radionuklīdiem.

Radionuklīdu maisījumiem jāpiemēro 2.2.7.7.2.4. līdz 2.2.7.7.2.6. punkta noteikumi, izņemot kriptonu-85, kam var piemērot efektīvo A2(i) vērtību, kas ir vienāda ar 10 A2. Gadījumā, kas minēts a) apakšpunktā, izdarot pārbaudi, jāņem vērā 4.1.9.1.2. punktā minētās ārējā piesārņojuma robežas.

6.4.10.4.	Paka jākonstruē tā, lai, izdarot tai uzlaboto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi, kas noteikta 6.4.18. iedaļā, ietvēruma sistēma neplīstu.

6.4.11.		Prasības, pakām ar skaldmateriālu

6.4.11.1.	Skaldmateriālu jāpārvadā tā, lai:

a) saglabātu zemkritisko stāvokli parastos un avārijas pārvadāšanas apstākļos, jo īpaši jāņem vērā šādi neparedzēti gadījumi:

i) ūdens ieplūšana pakās vai izplūšana no tām,

ii) iebūvēto neitronu absorbētāju vai lēninātāju efektivitātes zudums,

iii) satura pārgrupēšanās vai nu pakā, vai tādēļ, ka pakā radies satura zudums,

iv) atstarpju samazināšanās pakās vai starp tām,

v) paku iegrimšana ūdenī vai sniegā un

vi) temperatūras svārstības un

b) izpildītu prasības;

i) kas noteiktas 6.4.7.2. punktā pakām ar skaldmateriālu;

ii) kas noteiktas citur RID un skar materiāla radioaktīvās īpašības, un

iii) kas noteiktas 6.4.11.3. – 6.4.11.12. punktā, ja 6.4.11.2. punktā nav paredzēts izņēmums.

6.4.11.2.	Uz skaldmateriālu, kas atbilst vienam no šā punkta a) līdz d) noteikumiem, neattiecas prasība, ka tas ir jāpārvadā pakās, kuras atbilst 6.4.11.3. līdz 6.4.11.12. punktā skaldmateriālam noteiktajām prasībām, kā arī citām RID prasībām. Katrā sūtījumā ir pieļaujams tikai viens izņēmuma veids.

a) Masas ierobežojums katram sūtījumam ir tāds, ka:

| Urāna-235 masa (g) | + | Cita veida skaldmateriāla masa (g) | <1 |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  | Y |  |

kur X un Y ir masas ierobežojumi, kas noteikti 6.4.11.2. tabulā, ar nosacījumu, ka:

i) katra atsevišķa paka satur ne vairāk kā 15 g skaldmateriāla, ja materiāls nav iepakots, šis daudzuma ierobežojums jāattiecina uz visu sūtījumu, ko pārvadā ar vagonu, vai

ii) skaldmateriāls ir homogēn ūdeņradi saturoša šķīduma vai maisījuma formām, kur skaldāmo nuklīdu attiecība pret ūdeņradi ir mazāka par 5 masas %, vai

iii) jebkuros 10 litros materiāla tilpuma nav vairāk par 5 g skaldmateriāla.

Ne berilija, ne deitērija saturs ūdeņraža materiālā, kas bagātināts ar deitēriju, nedrīkst pārsniegt 1 % no 6.4.11.2. tabulā paredzētās maksimālās sūtījuma masas;

b) urāns, kas bagātināts urānā-235 līdz maksimāli 1 masas % un ir ar kopējo plutonija un urāna-233 saturu, kas nepārsniedz 1 % no urāna-235 masas, nodrošinot, ka skaldmateriāls ir praktiski vienmērīgi sadalīts materiālā. Turklāt, ja urāns-235 ir metāla, oksīda vai karbīda formā, tam nedrīkst būt režģveida struktūra;

c) šķidri uranilnitrāta, šķīdumi, kas bagātināti ar urānu-235 maksimāli līdz 2 masas % ar kopējo plutonija un urāna-233 saturu, kas nepārsniedz 0,002 % no urāna masas, un ar minimālo slāpekļa un urāna atomu attiecību (N/U) 2;

d) pakas, kurās katrā atsevišķi ir plutonijs ar kopējo masu, kas nepārsniedz 1 kg, no kuras ne vairāk par 20 masas % drīkst būt plutonijs-239, plutonijs-241 vai jebkura šo radionuklīdu kombinācija.

6.4.11.2. tabula Sūtījuma masas ierobežojumi, piemērojot prasību izņēmumus pakām ar skaldmateriālu

| Skaldmateriāls | Skaldmateriāla masa (g), kas sajaukta ar vielām, kuru vidējais ūdeņraža blīvums ir mazāks vai vienāds ar ūdenim raksturīgo | Skaldmateriāla masa (g), kas sajaukta ar vielām, kuru vidējais ūdeņraža blīvums ir lielāks nekā ūdenim |
| --- | --- | --- |
| Urāns-235 (X) Cits skaldmateriāls (Y) | 400 250 | 290 180 |

6.4.11.3.	Nezinot skaldmateriāla ķīmisko vai fizikālo formu , izotopisko sastāvu, masu vai koncentrāciju, palēnināšanas koeficientu vai blīvumu, kā arī ģeometrisko konfigurāciju, novērtējums saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu jāveic, pieņemot, ka katra nezināmā parametra vērtība nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu atbilstoši veikto pārbaužu apstākļiem un parametriem.

6.4.11.4.	Veicot apstarotās kodoldegvielas novērtējumu saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu, jāizmanto izotopisko sastāvu, kas nodrošina:

a) maksimālo neitronu skaita palielināšanos apstarošanas laikā vai

b) neitronu skaita palielināšanās piesardzīgu novērtējumu, veicot pakas novērtēšanu. Pēc apstarošanas, bet pirms nosūtīšanas jāveic mērījumus, lai pārliecinātos par izotopiskā sastāva nemainīgumu.

6.4.11.5.	Pēc 6.4.15. iedaļā norādītajām pārbaudēm pakai jābūt spējīgai novērst iespēju, ka tajā var iekļūt kubs ar skaldnes garumu 10 cm.

6.4.11.6.	Pakai jābūt projektētai, lai konstrukcija būtu lietojama temperatūras diapazonā no – 40oC līdz + 38oC, ja kompetentā iestāde pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā nav noteikusi citādi.

6.4.11.7.	Atsevišķai pakai ir jāizdara pieņēmums, ka ūdens var ieplūst visos pakas tukšumos vai izplūst no tiem, tas attiecas arī uz tukšumiem ietvēruma sistēmas iekšienē. Bet ja konstrukcija paredz īpašus paņēmienus, kā novērst ūdens iekļūšanu dažos tukšumos vai izkļūšanu no tiem kaut vai kļūmes dēļ, tad var pieļaut, ka attiecībā uz šiem tukšumiem noplūdes nav. Šie īpašie paņēmieni var būt šādi:

a) daudzkārtējas augstas efektivitātes barjeras ūdenim, kuras katra kārta saglabā ūdensnecaurlaidību, ja pakai izdara pārbaudes, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā, augsta līmeņa ražošanas kvalitātes kontrole, iepakojuma apkope un remonts un pārbaudes, lai pierādītu katras pakas hermētiskuma pārbaudes pirms nosūtīšanas, vai

b) tikai attiecībā uz pakām, kas satur tikai urāna heksafluorīdu:

i) pakām, kam pēc pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā, nav fiziskas saskares starp vārstu un jebkuru citu iepakojuma sastāvdaļu, izņemot tā sākotnējā stiprinājuma punktu, un kam pēc pārbaudes, kura noteikta 6.4.17.3. punktā, vārsti saglabā hermētiskumu un

ii) augsta līmeņa ražošanas kvalitātes kontrole, iepakojumu apkope un remonts kopā ar pārbaudēm, lai pārliecinātos par katras pakas slēgumu pirms katras nosūtīšanas.

6.4.11.8.	Jāpieņem, ka vismaz 20 cm biezs ūdens slānim ap ieslēguma sistēmu efektīvi jānodrošina atstarošanu vai vēl lielāku atstarošanu var papildus nodrošināt iepakojuma ārējais materiāls. Bet, ja var pārliecināties, ka ieslēguma sistēma paliek iepakojuma iekšpusē arī pēc 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā minētajām pārbaudēm, var pieļaut, ka 6.4.11.9. punkta c) apakšpunktā aprakstītajā gadījumā vismaz 20 cm biezs ūdens slānis nodrošina efektīvu pakas atstarošanu.

6.4.11.9.	Pakai jāpaliek zemkritiskajā stāvoklī 6.4.11.7. un 6.4.11.8. punktā minētajos apstākļos, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu un atbilst:

a) parastiem pārvadāšanas apstākļiem (bez starpgadījumiem);

b) pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.11. punkta b) apakšpunktā;

c) pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā.

6.4.11.10.	(Rezervēts)

6.4.11.11.	Parastos pārvadāšanas apstākļos skaitlis N jānosaka, izejot no tā, ka pie 5N to kopumam jāpaliek zemkritiskā stāvoklī pie tāda paku izkārtojuma un apstākļiem, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu, ievērojot sekojošus nosacījumus:

a) starp pakām nekas nedrīkst būt ievietots, un paku kopumu no visām pusēm jāietver vismaz 20 cm biezam atstarojošam ūdens slānim, un

b) paku stāvoklim jābūt to novērtētam vai faktiskam stāvoklim, pēc tam, kad izdarītas pārbaudes, kas noteiktas 6.4.15. iedaļā.

6.4.11.12.	Avārijas apstākļos pārvadāšanas laikā jānosaka skaitli N izejot no tā, ka pie 2N to kopumam jāpaliek zemkritiskā stāvoklī pie tāda paku izkārtojuma un apstākļiem, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu, ievērojot sekojošus nosacījumus:

a) starp pakām jāatrodas ūdeņradi saturošs neitronu palēninātājmateriāls, un paku kopumu no visām pusēm jāietver ir vismaz 20 cm biezu atstarojošu ūdens slāni, un

b) pēc 6.4.15. iedaļā noteikto pārbaužu veikšanas jāveic tās no zemāk norādītajām pārbaudēm, kuras ir visvairāk ierobežojošās:

i) pārbaudes, kas noteiktas 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā un vai nu 6.4.17.2. punkta c) apakšpunktā pakām ar masu, kura lielāka par 500 kg un kopējo blīvumu, kas nav lielāks par 1000 kg/m³, ņemot vērā ārējos izmērus, vai arī 6.4.17.2. punkta a) apakšpunktā visām pārējām pakām; pēc tam pārbaude, kas noteikta 6.4.17.3. punktā, un beigās pārbaudes, kas noteiktas 6.4.19.1. – 6.4.19.3. punktā, vai

ii) pārbaudes, kas noteiktas 6.4.17.4. punktā, un

c) ja kāda skaldmateriāla daļa izkļūst no ietvēruma sistēmas pēc pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā, jāpieņem, ka skaldmateriāls izkļūst no katras pakas to izkārtojumā, un visa skaldmateriāla daudzuma konfigurācijai un palēnināšanās ir jābūt tādai, kuras rezultātā ir panākama, maksimāla neitronu skaita palielināšanās, ja to ietver vismaz 20 cm biezs ūdens slānis neitronu atstarošanai.

6.4.12.		Pārbaudes procedūras un atbilstības apliecināšana

6.4.12.1.	Nosakot ekspluatācijas īpašību atbilstību 2.2.7.3.3., 2.2.7.3.4., 2.2.7.4.1. un 2.2.7.4.2. punktā, kā arī 6.4.2. līdz 6.4.11. iedaļā paredzētajiem standartiem, jāizmanto kādu no šeit minētajām metodēm vai vairākas metodes kopā:

a) pārbaudes veic ar LSA-III vai īpašas formas radioaktīvo materiālu paraugiem vai ar iepakojuma prototipiem un paraugiem, izvēloties pārbaudēm tādu parauga vai iepakojuma saturu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst paredzētajam radioaktīvā satura diapazonam, un izmantojot pārbaudāmos paraugus vai iepakojumus, kas sagatavoti kā pārvadāšanai;

b) atsaucoties uz iepriekšējiem pietiekami līdzīga rakstura apmierinošiem apliecinājumiem;

c) pārbaužu izdarīšana ar atbilstoša mēroga modeļiem, kam piemīt visas iezīmes, kas ir būtiskas attiecībā uz analizējamo izstrādājumu, ja tehnisko pētījumu pieredze ir parādījusi, ka šādas pārbaudes ir piemērotas projektēšanas nolūkiem. Ja izmanto cita mēroga modeli, ir jāņem vērā, ka ir jāpielāgo daži kontrolparametri, piemēram, caurdurošā stieņa diametrs vai saspiešanas slodze;

d) aprēķini vai pamatoti argumenti, ja aprēķināšanas procedūra un parametru ticamība ir vispāratzīta.

6.4.12.2.	Pēc parauga, prototipa vai modeļa pārbaudēm jāizmanto piemērotas novērtēšanas metodes, lai pārliecinātos, ka pārbaužu norises prasības ir izpildītas saskaņā ar 2.2.7.3.3., 2.2.7.3.4., 2.2.7.4.1., 2.2.7.4.2. punktā un 6.4.2. līdz 6.4.11. iedaļā noteiktajiem ekspluatācijas un pieņemšanas standartiem.

6.4.12.3.	Pirms pārbaužu veikšanas visus paraugus jāapskata un jāreģistrē atklātos defektus un bojājumus, ieskaitot:

a) novirzes no projekta;

b) ražošanas defektus;

c) koroziju vai citus bojājumus un

d) parametru neatbilstību.

Jābūt skaidri noteiktai pakas ietvēruma sistēmas specifikācijai. Parauga ārējām detaļām jābūt skaidri identificējamām, lai viegli un nepārprotami varētu norādīt uz jebkuru tā daļu.

6.4.13.		Ietvēruma sistēmas un aizsargekrāna integritātes pārbaude un kodolkritiskuma drošības novērtēšana

Pēc katras 6.4.15. līdz 6.4.21. iedaļā norādītās pārbaudes:

a)jāidentificē un jāreģistrē defektus un bojājumus;

b) jāpārbauda, vai ietvēruma sistēmas un aizsargekrāna integritāte pārbaudāmajai pakai ir saglabājusies tādā mērā, kā noteikts 6.4.2. – 6.4.11. iedaļā, un

c) pakām ar skaldmateriālu jānosaka, vai ir ievēroti pieņēmumi un nosacījumi, ko izmanto novērtēšanā, kāda ir nepieciešama vienai vai vairākām pakām saskaņā ar 6..4.11.1. – 6.4.11.12. punktā noteikto.

6.4.14.		Kritiena pārbaudes mērķis

Veicot 2.2.7.4.5. punkta a) apakšpunktā, 6.4.15.4. punktā, 6.4.16. iedaļas a) apakšiedaļā, 6.4.17.2. un 6.4.20.2. punktā norādītās kritiena pārbaudes, par mērķi jāizmanto tādu līdzenu un horizontālu virsmu, kuras pārvietošanas vai deformēšanas pretestības pieaugums, paraugam saduroties ar to, būtiski nepalielina paraugam nodarītos bojājumus.

6.4.15.		Pārbaudes, kurās pierāda spēju izturēt parastus pārvadāšanas apstākļus

6.4.15.1.	Šīs pārbaudes ietver – ūdensizturības pārbaudi, apsmidzinot ar ūdeni, brīvā kritiena pārbaudi, krāvumizturības pārbaudi un penetrometra pārbaudi. Pakas paraugus jāpakļauj brīvā kritiena, krāvumizturības un penetrometra pārbaudei, visos gadījumos iepriekš jāveic ūdensizturības pārbaudi. Visas pārbaudes var veikt ar vienu un to pašu paraugu, ja ir izpildītas 6.4.15.2. punkta prasības.

6.4.15.2.	Laika intervālam starp ūdens smidzināšanu un nākamo pārbaudi jābūt tādam, lai maksimālais ūdens daudzums pagūtu iesūkties paraugā un tā ārējā virsma būtu mitra. Ja nav nekādu īpašu norādījumu, laika intervālam jābūt divas stundas, ja apsmidzināšanu ar ūdeni vienlaicīgi veic no četrām pusēm. Bet ja apsmidzināšanu ar ūdeni veic secīgi no katras puses, šāds starplaiks nav jāievēro.

6.4.15.3.	Ūdens smidzināšanas pārbaude: Paraugu jāpakļauj ūdens strūklas iedarbībai, kas imitē lietusgāzi aptuveni 5 cm/stundā vismaz vienu stundu .

6.4.15.4.	Brīvā kritiena pārbaude: Paraugam jākrīt uz kontrolvirsmu tā, lai, attiecībā uz pārbaudāmajām drošības īpašībām, tas gūtu pēc iespējas lielākus bojājumus:

a) kritiena augstums, ko nosaka kā attālumu no parauga zemākā punkta līdz mērķa augšējai virsmai, nedrīkst būt mazāks par attālumu, kas atbilstoši masai norādīts 6.4.15.4. tabulā. Mērķim jāatbilst 6.4.14. iedaļā noteiktajam;

b taisnstūrveida kartona vai koka pakām, kuru masa nepārsniedz 50 kg, atsevišķam paraugam jāļauj brīvi krist no 0,3 m augstuma uz katra no stūriem;

c) cilindriskām kartona pakām, kuru masa nepārsniedz 100 kg, atsevišķam paraugam jāļauj brīvi krist no 0,3 m augstuma uz katras malas ceturtdaļas.

6.4.15.4. tabula. Brīvā kritiena augstums paku izturības pārbaudei parastos pārvadāšanas apstākļos

| Pakas masa (kg) |  |  | Brīvā kritiena augstums (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pakas masa | < 5000 | 1,2 |
| 5000  | pakas masa | < 10 000 | 0,9 |
| 10 000  | pakas masa | < 15 000 | 0,6 |
| 15 000  | pakas masa |  | 0,3 |

6.4.15.5.	Krāvumizturības pārbaude: Ja iepakojuma forma pieļauj sakraušanu, paraugu uz 24 stundām jāpakļauj saspiedslodzei, kas ir vienāda ar lielāko no šeit norādītajām:

a) faktiskās pakas masas pieckārtīgu ekvivalentu un

b) 13 kPa reizinājuma ar pakas vertikālās projekcijas laukumu.

Slodzei jābūt vienmērīgi sadalītai uz parauga divām pretējām pusēm, no kurām viena ir pamatne, uz kuras paka parasti balstās.

6.4.15.6.	Penetrācijas pārbaude: Paraugu jānovieto uz cietas, līdzenas horizontālas virsmas, kura pārbaudes laikā nedrīkst jūtami pārbīdīties.

a) stienis ar masu 6 kg ,3,2 cm diametru un puslodes veida galu brīvi krīt gareniskai asij esot vertikālai uz parauga vājākās daļas centru tā, lai trāpītu ietvēruma sistēmai, ja stienis iespiestos pietiekami dziļi. Stienis nedrīkst jūtami deformēties pārbaudes gaitā;

b) stieņa kritiena augstums, ko nosaka no stieņa apakšējā gala līdz paredzētajam trieciena punktam uz parauga augšējās virsmas, jābūt 1 m.

6.4.16.		Papildus pārbaudes A tipa pakām, kas paredzētas šķidrumiem un gāzēm

Paraugu vai atsevišķus paraugus jāpakļauj katrai no sekojošām pārbaudēm, ja nav zināms, ka konkrētais paraugs ir mazāk izturīgs tieši pret vienu no tām; šajā gadījumā paraugu pakļauj tikai šai pārbaudei.

b) Brīvā kritiena pārbaude: Paraugam jāļauj nokrist uz kontrolvirsmas tā, lai necaurlaidīgajam apvalkam tiktu nodarīti maksimāli bojājumi. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga apakšas līdz kontrolvirsmas virspusei, jābūt 9 m. Kontrolvirsmai jāatbilst definīcijai 6.4.14. iedaļā;

b) penetrometra pārbaude. Paraugu jāpakļauj 6.4.15.6. punktā norādītajai pārbaudei, tikai izvēlas lielāku kritiena augstumu – 1,7 m, nevis 1 m, kā noteikts 6.4.15.6. punkta b) apakšpunktā.

6.4.17.		Pārbaudes, lai parādītu spēju izturēt pārvadājumu avārijas apstākļus

6.4.17.1.	Paraugam jāizdara visas 6.4.17.2. un 6.4.17.3. punktā noteiktās pārbaudes, ievērojot šeit norādīto kārtību. Pēc šīm pārbaudēm to pašu vai citu paraugu iegremdē ūdenī, izdarot 6.4.17.4. punktā un, attiecīgā gadījumā, 6.4.18. iedaļā noteikto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi.

6.4.17.2.	Mehāniskās izturības pārbaude: Mehāniskās izturības pārbaude sastāv no trīs dažādām kritiena pārbaudēm. Katru paraugu jāpakļauj atbilstošajām kritiena pārbaudēm saskaņā ar 6.4.8.7. vai 6.4.11.12. punktu. Paraugu kritienizturību jāpārbauda tādā secībā, lai pēc mehāniskās izturības pārbaudes tam būtu nodarīti tādi bojājumi, kas nākamajā siltumizturības pārbaudē radītu pēc iespējas lielākus bojājumus:

a) I kritienā paraugam jākrīt uz mērķi tā, lai tiktu maksimāli bojāts, un kritiena augstums, ko mēra no parauga zemākā punkta līdz mērķa augšējai virsmai, ir 9 m. Mērķim jābūt kā noteikts  6.4.14. iedaļā;

b) II kritienā paraugam jākrīt uz stieņa, kas stingri piestiprināts perpendikulāri kontrolvirsmai, tā, lai tiktu maksimāli bojāts. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga punkta, kuram būtu jāsaduras ar stieni, līdz stieņa augšgalam, jābūt 1 m. Stienim jābūt no mīksta tērauda ar apaļu šķērsgriezumu (15,0 ± 0,5 cm) diametrā un 20 cm garam, bet ja lielākus bojājumus var nodarīt garāks stienis, jāizmanto tāda garuma stienis, kas var nodarīt maksimālus bojājumus. Stieņa augšējam galam jābūt plakanam un horizontālam ar malu noapaļojuma rādiusu ne lielāku par 6 mm. Kontrolvirsmai, uz kura nostiprināts stienis, jāatbilst aprakstam 6.4.14. iedaļā;

c) III kritienā paraugam jāizdara dinamiska trieciena pārbaudi, novietojot paraugu uz kontrolvirsmas tā, lai tas tiktu maksimāli bojāts uz parauga uzmetot 500 kg smagu masu no 9 m augstuma. Šo masu jāveido monolīta mīksta tērauda plātnei (1 m reiz 1 m), kam jākrīt horizontālā stāvoklī. Kritiena augstumu jāmēra kā attālumu no plātnes apakšas līdz parauga augstākajam punktam. Kontrolvirsmai, uz kuras novietots paraugs, jāatbilst 6.4.14. iedaļas prasībām.

6.4.17.3.	Siltumizturības pārbaude: Paraugam jābūt termiskā līdzsvarā ar apkārtējās vides temperatūru 38oC, pakļaujot to saules staru iedarbībai saskaņā ar nosacījumiem 6.4.8.5. tabulā un radioaktīvajam materiālam pakas iekšienē izdalot maksimālo paredzēto siltuma daudzumu. Pieļaujams, ka pirms pārbaudes vai tās laikā kādam no šiem parametriem var būt arī cita vērtība, ja, pie pakas stāvokļa novērtēšanas, to pienācīgi ņem vērā.

Pēc tam siltumizturības pārbaudi jāveic sekojoši:

a) parauga 30 minūšu ilga pakļaušana tādas termiskas vides iedarbībai, kas nodrošina karstuma plūsmu, kura ir vismaz tāda pati, kā ogļūdeņražu degvielas/gaisa liesmai pietiekami nemainīgos apkārtējās vides apstākļos, lai minimālais vidējais liesmas emisijas koeficients būtu 0,9 un vidējā temperatūra būtu vismaz 800 °C, un kura pilnībā apņem paraugu, kam virsmas absorbcijas koeficients ir 0,8 vai ar tādu vērtību, ko var pierādīt, ievietojot paku minētajā liesmā, pēc tam:

b) parauga izturēšana 38oC apkārtējā temperatūrā, pakļaujot to saules staru iedarbībai saskaņā ar 6.4.8.5. tabulas nosacījumiem, radioaktīvajam materiālam pakas iekšienē izdalot maksimālo paredzēto siltuma daudzumu pietiekoši ilgu laiku, kas nodrošina temperatūras pazemināšanos visā paraugā un/vai tās tuvošanos sākotnējam nemainīgajam līmenim. Pieļaujams, ka jebkuram no šiem parametriem varētu būt citas vērtības, ja, turpmāk novērtējot pakas stāvokli, to pienācīgi ņem vērā.

Pārbaudes laikā un pēc pārbaudes paraugu nedrīkst mākslīgi atdzesēt un jebkurai parauga materiālu degšanai jānorit dabīgi.

6.4.17.4.	Ūdenī iegremdēšanas pārbaude: Paraugu jāiegremdē ūdenī uz laiku, kas nav mazāks par astoņām stundām vismaz 15 m dziļumā un tā vērstu, lai radītu maksimālus bojājumus. Pārbaudes nolūkiem jāuzskata, ka minētie nosacījumi ir ievēroti, ja ārējais manometriskais spiediens ir vismaz 150 kPa.

6.4.18.		Pastiprinātā ūdenī iegremdēšanas pārbaude B (U) tipa un B (M) tipa pakām, kurās ir vairāk kā 105 A2, un C tipa pakām

Pastiprinātā ūdenī iegremdēšanas pārbaude: Paraugu jāiegremdē ūdenī vismaz 200 m dziļumā ne mazāk kā uz vienu stundu. Pārbaudes nolūkiem jāuzskata, ka minētie nosacījumi ir ievēroti, ja ārējais manometriskais spiediens ir vismaz 2 MPa.

6.4.19.		Ūdensnecaurlaidības pārbaude skaldmateriālu saturošām pakām

6.4.19.1.	Šai pārbaudei nav pakļaujamas pakas, attiecībā uz kurām novērtēšanas nolūkā saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu uzskata, ka to lielākā reaktivitāte ir saistīta ar ūdens ieplūdi vai izplūdi.

6.4.19.2.	Pirms ūdens noplūdes pārbaudes, kas aprakstīta turpmāk, paraugu jāpakļauj 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, kā arī 6.4.17.2. punkta a) vai c) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, kā paredzēts 6.4.11.12. punktā, un 6.4.17.3. punktā norādītajai pārbaudei.

6.4.19.3.	Paraugu uz laiku, kas nav mazāks par 8 stundām, jāiegremdē ūdenī vismaz 0,9 m dziļumā un tādā orientācijā, kurā sagaidāma maksimālā noplūde.

6.4.20.		C tipa paku pārbaudes

6.4.20.1.	Paraugus jāpakļauj visām norādītajām secīgajām pārbaudēm, ievērojot šeit noteikto kārtību:

a) pārbaudēm, kas norādītas 6.4.17.2. punkta a) apakšpunktā, 6.4.17.2. punkta c) apakšpunktā, 6.4.20.2. un 6.4.20.3. punktā, un

b) pārbaudei, kas norādīta 6.4.20.4. punktā.

Katrā no a) un b) apakšpunktā minētajām pārbaužu sērijām var izmantot atsevišķus paraugus.

6.4.20.2.	Izturība pret caurduršanu/plīsumiem: Paraugu jāpakļauj bojājumu izdarīšanai ar cietu stieni, kas izgatavots no  mīkstā tērauda . Stieņa orientācijai attiecībā pret parauga virsmu jābūt tādai, kas rada maksimālus bojājumus 6.4.20.1. punkta a) apakšpunktā minētās pārbaužu secības beigās.

a) Paraugs, kas reprezentē paku ar masu zem 250 kg, jānovieto uz kontrolvirsmas un ļauj tai virsū uzkrist 250 kg smagam stienim no 3 m augstuma virs paredzētā saskares punkta. Šajā pārbaudē izmanto cilindrisku stieni, kura diametrs ir 20 cm un priekšējam galam ir nošķelta konusa forma ar šādiem izmēriem – 30 cm augstums, 2,5 cm diametrs virsotnē, noapaļotā gala rādiusam nepārsniedzot 6 mm. Kontrolvirsmai, uz kuras novietots paraugs, jābūt tādai, kā norādīts 6.4.14. iedaļā;

b) Ja pakas masa ir 250 kg un vairāk, stieņa pamatnei jābūt novietotai uz kontrolvirsmas un paraugam jāļauj uzkrist stienim virsū. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga saskares punkta līdz stieņa augšējai virsmai, jābūt 3 m. Šajā pārbaudē izmanto stieni ar tādām pašām īpašībām un izmēriem, kā iepriekš norādīts a) apakšpunktā, tikai stieņa garumam un masai jābūt tādai, kas rada pēc iespējas lielākus parauga bojājumus. Kontrolvirsmai, uz kuras balstās stieņa pamatne, jābūt tādai, kā norādīts 6.4.14. iedaļā.

6.4.20.3.	Paaugstinātā siltumizturības pārbaude: Izdarot šo pārbaudi, jāievēro 6.4.17.3. punktā norādītos nosacījumus, izņemot to, ka eksponēšanas laikam termiskā vidē jābūt 60 minūtes.

6.4.20.4.	Trieciena pārbaude: Paraugu jāpakļauj triecienam pret kontrolvirsmu ar ātrumu, ne mazāku par 90 m/s un orientējot to tā, lai radītu maksimālo bojājumu.. Kontrolvirsmai jāatbilst 6.4.14. iedaļas prasībām, izņemot to, ka mērķa virsma var būt vērsta jebkurā virzienā, ja šī virsma atrodas perpendikulāri pret parauga trajektoriju.

6.4.21.		0,1 kg vai lielākam urāna heksafluorīda daudzumam paredzēto iepakojumu pārbaudes

6.4.21.1.	Katru izgatavoto iepakojumu, tā palīgaprīkojumu un konstrukcijas stiprinājumus pirms nodošanas ekspluatācijā un vēlāk periodiski kopīgi vai atsevišķi ir jāpārbauda. Šīm pārbaudēm jānotiek un jātiek sertificētām pēc vienošanās ar kompetento iestādi.

6.4.21.2.	Sākotnējai pārbaudei jāsastāv no konstruktīvo īpašību, konstrukcijas izturības, hermētiskuma, ūdens ietilpības noteikšanu un palīgaprīkojuma darbības pārbaudi.

6.4.21.3.	Periodiskajām pārbaudēm jāsastāv no ārējās apskates, konstrukcijas izturības un hermētiskuma noteikšanas, kā arī palīgaprīkojuma darbības pārbaudes.. Periodisko pārbaužu maksimālam intervālam jābūt pieci gadi. Iepakojumus, kas nav pārbaudīti piecus gadus, pirms pārvadāšanas jāpārbauda saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprināto programmu. Kamēr nav pabeigta pilna periodisko pārbaužu programma, tos nedrīkst atkārtoti uzpildīt.

6.4.21.4.	Konstrukcijas raksturlielumu pārbaudei jāparāda atbilstība, konstrukcijas tipa specifikācijai un ražošanas programmai.

6.4.21.5.	Veicot sākotnējo konstrukcijas izturības pārbaudi, iepakojumus, kas projektēti 0,1 kg un lielākam urāna heksafluorīda daudzumam, jāpārbauda hidrauliski pie vismaz 1,38 MPa iekšējā spiediena, bet, ja pārbaudes spiediens ir mazāks par 2,76 MPa, projektam nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums. Iepakojumu atkārtotai pārbaudei var izmantot jebkuru līdzvērtīgu nesagraujošas pārbaudes metodi, veicot daudzpusēju apstiprināšanu.

6.4.21.6.	Hermētiskuma pārbaudei jāizmanto metodi, kas ar jutību 0,1 Pa·1/s (10-6 bar·1/s) ļauj konstatēt noplūdi no ietvēruma sistēmas.

6.4.21.7.	Iepakojuma ūdens ietilpību jānosaka ar + 0,25 % precizitāti 15 oC standarttemperatūrā. Tilpumu jānorāda 6.4.21.8. punktā aprakstītajā plāksnē.

6.4.21.8.	Katram iepakojumam viegli pieejamā vietā jāpiestiprina izturīgu nerūsējoša metāla plāksni. Plāksnes piestiprināšanas veids nedrīkst pasliktināt iepakojuma izturību. Plāksnē jāiespiež vai citā līdzvērtīgā veidā jānorāda vismaz sekojoša informācija:

–	apstiprinājuma numurs,

–	izgatavotāja sērijas numurs,

–	maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens),

–	pārbaudes spiediens (manometriskais spiediens),

–	saturs :urāna heksafluorīds,

–	ietilpība litros,

–	maksimālā pieļaujamā iepildāmā urāna heksafluorīda masa,

–	taras masa,

–	sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (mēnesis, gads),

–	pārbaudes veicēja eksperta zīmogs.

6.4.22.		Paku konstrukciju projektu un materiālu apstiprinājumi

6.4.22.1.	Lai apstiprinātu konstrukciju projektu pakām, kas paredzētas 0,1 kg vai lielākam urāna heksafluorīda daudzumam:

a) katrai konstrukcijai, kas atbilst 6.4.6.4. punkta prasībām, vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums;

b) pēc 2003. gada 31. decembra katrai konstrukcijai, kas atbilst 6.4.6.1. – 6.4.6.3. punkta prasībām, vajadzīgs konstrukcijas izcelsmes valsts kompetentās iestādes vienpusējs apstiprinājums.

6.4.22.2.	Katram B(U) un C tipa pakas konstrukcijas projektam nepieciešams vienpusējs apstiprinājums, izņemot:

a) skaldmateriāla pakas konstrukcijas projektu, uz ko attiecas arī 6.4.22.4., 6.4.23.7., un 5.1.5.3.1. punkts un kam vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums, un

b) B(U) tipa paku konstrukciju projektu mazdispersam radioaktīvam materiālam, kam vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums.

6.4.22.3.	Daudzpusējs apstiprinājums ir nepieciešams visām B(M) tipa paku konstrukcijām, arī tām, kas paredzētas skaldmateriālam, uz kurām tāpat attiecas arī 6.4.22.4., 6.4.23.7. un 5.1.5.3.1. punkta prasības, kā arī mazdispersā radioaktīvā materiāla pakām.

6.4.22.4.	Daudzpusējs apstiprinājums ir nepieciešams katrai skaldmateriālam paredzētās pakas konstrukcijai, ja uz tām saskaņā ar 6.4.11.2. punktu neattiecas izņēmums no prasībām, kas tieši skar pakas ar skaldmateriālu.

6.4.22.5.	Konstrukcijai, kas paredzēta īpašas formas radioaktīvajam materiālam, nepieciešams vienpusējs apstiprinājums. Konstrukcijai, kas paredzēta mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums (sk. arī 6.4.23.8. punktu).

6.4.22.6.	Jebkuru konstrukciju, kurai vajadzīgs vienpusējs apstiprinājums un kuras izcelsmes valsts ir COTIF Līgumslēdzēja puse, jāapstiprina šīs valsts kompetentai iestādei; Ja paka ir konstruēta valstī, kas nav COTIF Līgumslēdzēja puse, tās pārvadāšana ir iespējama ar nosacījumu, ka:

a) šī valsts iesniedz sertifikātu, pierādot pakas atbilstību RID tehniskajām prasībām, un šis sertifikāts ir apstiprināts ar tās COTIF Līgumslēdzēja puse kompetentās iestādes parakstu, kuru sūtījums sasniedz pirmo;

b) ja nav iesniegts sertifikāts un spēkā esošs COTIF Līgumslēdzējas puses pakas konstrukcijas apstiprinājums, pakas konstrukciju jāapstiprina tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kuru sūtījums sasniedz pirmo.

6.4.22.7.	Konstrukcijām, kuras apstiprinātas saskaņā ar pārejas posma noteikumiem, sk. 1.6.6. iedaļu.

6.4.23.		Pieteikumi un apstiprinājumi radioaktīvu materiālu pārvadāšanai

6.4.23.1.	(Rezervēts)

6.4.23.2.	Pārvadāšanas apstiprinājuma pieteikumā jānorāda:

a) laika periods, kas saistīts ar sūtījumu, kuram pieprasa apstiprinājumu;

b) faktiskais radioaktīvais saturs, paredzētie pārvadāšanas veidi, vagona tips un iespējamais vai pieteiktais maršruts un

c) sīkas ziņas par to, kā īstenojami piesardzības pasākumi un administratīvās vai operatīvās pārbaudes, kas minētas paku konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātos, kuri izsniegti saskaņā ar 5.1.5.3.1. punktu.

6.4.23.3.	Ja pārvadājumus veic īpašā kārtībā, apstiprināšanas pieteikumā jāietver visa vajadzīgā informācija, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties, ka vispārējais drošības līmenis pārvadāšanas laikā ir vismaz līdzvērtīgs līmenim, kādu var sasniegt, izpildot visas piemērojamās RID prasības.

Pieteikumā jāietver:

a) informācija par to, cik lielā mērā un kāpēc pārvadāšana nav iespējama pilnīgā saskaņā ar attiecīgajām RID prasībām, un

b) informācija par īpašiem piesardzības pasākumiem, administratīvo un ekspluatācijas kontroli, kas jāveic pārvadāšanas laikā, lai kompensētu neatbilstību attiecīgajām RID prasībām.

6.4.23.4.	Pieteikumā B(U) un C tipa pakas konstrukcijas apstiprināšanai jāietver:

a) sīki izstrādāts pieteiktā radioaktīvā satura apraksts ar norādi par tā fizikālo un ķīmisko stāvokli un izstarotās radiācijas veidu;

b) sīkas ziņas par konstrukciju, tostarp visi inženierrasējumi un materiālu saraksti, un izgatavošanas metodes;

c) pārskats par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem vai pierādījums, kas balstās uz aprēķiniem, vai cits pierādījums, ka konstrukcija atbilst vajadzīgajām prasībām;

d) paredzētās ekspluatācijas un apkopes instrukcijas iepakojuma izmantošanai;

e) ja paka paredzēta maksimālajam normālajam darba spiedienam, kas pārsniedz 100 kPa manometrisko spiedienu, tad ietvēruma sistēmas izgatavošanas materiālu specifikācijas, atlasāmie paraugi un veicamās pārbaudes;

f) ja pieteiktais radioaktīvais saturs ir apstarota degviela, tad pārskats un jebkura drošības analīzes pieņēmuma pamatojums par degvielas īpašībām un apraksts jebkuram pirms nosūtīšanas izdarītam mērījumam, kas noteikts 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktā;

g) visi īpašie nostiprināšanas noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu drošu siltuma izkliedēšanu no pakas, ņemot vērā dažādos izmantojamos pārvadāšanas veidus, un vagona vai konteinera tips;

h) pavairojams attēls, kas nav lielāks par 21 cm × 30 cm, kurā redzama pakas uzbūve, un

i) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā.

6.4.23.5.	Bez vispārīgās informācijas, kas saskaņā ar 6.4.23.4. punktu vajadzīga B(U) tipa pakas apstiprināšanai, B(M) tipa pakas konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā vēl jāuzrāda:

a) to 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.8. – 6.4.8.15. punktā noteikto prasību saraksts, kurām paka neatbilst;

b) jebkuras papildus pārvadāšanas laikā veicamās ekspluatācijas pārbaudes, kas saskaņā ar RID nav jāveic regulāri, bet kas vajadzīgas pakas drošības garantēšanai vai a) apakšpunktā minēto trūkumu novēršanai;

c) ziņas par jebkuriem ierobežojumiem attiecībā uz pārvadāšanas veidu un jebkurām īpašām iekraušanas, pārvadāšanas, izkraušanas vai pārvietošanas procedūrām, un

d) ziņas par apkārtējās vides apstākļu diapazonu (temperatūra, saules staru iedarbība), kas gaidāms pārvadāšanas laikā un kas ir ņemts vērā attiecībā uz konstrukciju.

6.4.23.6.	Ja pakas satur 0,1 kg vai lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, to konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā jābūt visai informācijai, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties par to, ka konstrukcija atbilst attiecīgajām 6.4.6.1. punkta prasībām, un tam jāpievieno 1.7.3. iedaļā paredzētās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts.

6.4.23.7.	Ja pakas satur skaldmateriālu, to konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā jābūt visai informācijai, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties par to, ka konstrukcija atbilst attiecīgajām 6.4.11.1. punkta prasībām, un tam jāpievieno 1.7.3. iedaļā paredzētās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts.

6.4.23.8.	Ja konstrukcija paredzēta īpašas formas radioaktīvajam materiālam un mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, tās apstiprināšanas pieteikumā jāietver:

a) sīki izstrādāts radioaktīvā materiāla vai, kapsulas gadījumā, satura apraksts; īpaši jānorāda kā materiāla fiziskais, tā arī ķīmiskais stāvoklis;

b) sīkas ziņas par jebkuras izmantojamās kapsulas konstrukciju;

c) pārskats par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, vai uz aprēķiniem balstīti pierādījumi, ka radioaktīvais materiāls atbilst ekspluatācijas standartiem, vai citi pierādījumi tam, ka īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdispersais radioaktīvais materiāls atbilst attiecīgajām RID prasībām;

d) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā, un

e) ziņas par jebkurām ieteicamām pirmsnosūtīšanas darbībām, ko izmanto īpašas formas radioaktīva materiāla vai mazdispersa radioaktīva materiāla nosūtīšanai.

6.4.23.9.	Katram kompetentās iestādes izsniegtajam apstiprinājuma sertifikātam jāpiešķir identifikācijas marķējumu. Identifikācijas marķējums vispārinātā veidā ir jābūt šādam:

VRI/numurs/tipa kods.

a) VRI atbilst starptautiskajā satiksmē iesaistīto transportlīdzekļu reģistrācijas identifikācijas kodam valstī, kas izsniegusi sertifikātu 1, izņemot 6.4.23.10. punkta b) apakšpunktā paredzētos gadījumus;

b) numuru piešķir kompetentā iestāde, un tas ir unikāls un īpašs attiecībā uz konkrēto konstrukciju vai sūtījumu. Nosūtīšanas apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri saistītam ar konstrukcijas apstiprinājuma marķējumu;

c) lai norādītu izsniegto apstiprinājuma sertifikātu tipus, jālieto sekojošus tipa kodus uzskaitītajā kārtībā,:

AF		A tipa pakas konstrukcija skaldmateriālam;

B(U)	B(U) tipa pakas konstrukcija [B(U)F, ja tā paredzēta skaldmateriālam];

B(M)	B(M) tipa pakas konstrukcija [B(M)F, ja tā paredzēta skaldmateriālam];

C		C tipa pakas konstrukcija (CF, ja tā paredzēta skaldmateriālam);

IF		rūpnieciskās pakas konstrukcija skaldmateriālam;

S		īpašas formas radioaktīvais materiāls;

LD		mazdispersais radioaktīvais materiāls;

T		nosūtīšana;

X		īpaša kārtība.

Ja pakas konstrukcija paredzēta urāna heksafluorīdam, kas nav skaldmateriāls vai ir īpašais skaldmateriāls, kam neder neviens no minētajiem tipa kodiem, izmanto šādus tipa kodus:

H(U)	vienpusējs apstiprinājums;

H(M)	daudzpusējs apstiprinājums;

d) iepakojuma konstrukcijas un īpašas formas radioaktīva materiāla apstiprinājuma sertifikātos, kas nav sertifikāti, kuri izsniegti saskaņā ar 1.6.5.2. – 1.6.5.4. punkta noteikumiem par pagaidu iepakošanu, un mazdispersa radioaktīva materiāla apstiprinājuma sertifikātos, tipa kodam jāpievieno simbolus “-96”.

6.4.23.10.	Minētos tipa kodus jālieto sekojoši:

a) uz visiem sertifikātiem un visām pakām jābūt atbilstošam identifikācijas marķējumam, ko veido simboli, kuri noteikti 6.4.23.9. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot to, ka uz pakām tikai piemērojamie konstrukcijas tipa kodi, kas attiecīgā gadījumā ietver simbolus “-96”, ir aiz otrās slīpsvītras, tas ir, “T” vai “X” nav identifikācijas marķējumā uz pakas. Ja konstrukcijas tipa apstiprinājums un nosūtīšanas apstiprinājums ir apvienoti vienā dokumentā, nav nepieciešams attiecīgos tipa kodus norādīt atkārtoti.

Piemēram,

A/132/B(M)F-96 – skaldmateriālam apstiprināta B(M) tipa pakas konstrukcija, kam vajadzīga daudzpusēja apstiprināšana; Austrijas kompetentā iestāde tam piešķīrusi konstrukcijas numuru 132 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā);

A/132/B(M)F-96T – nosūtīšanas apstiprinājums pakai ar iepriekš norādīto identifikācijas marķējumu (jānorāda tikai sertifikātā);

A/137/X – Austrijas kompetentās iestādes izsniegts īpašās kārtības apstiprinājums, kam piešķirts numurs 137 (jānorāda tikai sertifikātā);

A/139/IF-96:– rūpnieciskās pakas konstrukcija skaldmateriālam, ko apstiprinājusi Austrijas kompetentā iestāde, piešķirot tai pakas konstrukcijas numuru 139 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā), un

A/145/H(U)-96 – pakas konstrukcija urāna heksafluorīdam, kurš nav pielīdzināms skaldmateriālam, ko apstiprinājusi Austrijas kompetentā iestāde, piešķirot tai pakas konstrukcijas numuru 145 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā);

b) ja daudzpusējs apstiprinājums stājas spēkā, veicot atzīšanu saskaņā 6.4.23.16. punktu, jāizmanto tikai identifikācijas marķējumu, ko izsniegusi konstrukcijas vai sūtījuma izcelsmes valsts. Ja daudzpusējo apstiprinājumu iegūst, katrai no valstīm izsniedzot sertifikātu, tad katrā sertifikātā jābūt atbilstošajam identifikācijas marķējumam, bet uz šādi apstiprinātas konstrukcijas pakas jānorāda viss piešķirtais identifikācijas marķējums.

Piemēram,

A/132/B(M)F-96

CH/28/B(M)F-96

varētu būt pakas identifikācijas marķējums, kas sākotnēji apstiprināts Austrijā, un vēlāk, izsniedzot atsevišķu sertifikātu, to apstiprinājusi Šveice. Līdzīgi uz pakas varētu norādīt papildu identifikācijas marķējumu;

c) sertifikāta pārskatīšanu jānorāda iekavās pēc identifikācijas marķējuma sertifikātā. Piemēram, A/132/B(M)F-96 (Rev.2) nozīmē, ka tā ir otrā Austrijā izsniegtā pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāta pārskatīšana; vai A/132/B(M)F-96 (Rev.0) nozīmē, ka tas ir Austrijā pirmoreiz izsniegts pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāts. Ierakstu iekavās pirmo reizi izsniegtiem sertifikātiem var mainīt, “Rev.0” vietā var ierakstīt arī citus vārdus, piemēram, “sākotnējā izsniegšana”. Sertifikāta pārskatīšanas numuru var piešķirt tikai valsts, kas izsniegusi sākotnējo apstiprinājuma sertifikātu;

d) papildu simbolus (kādi var būt vajadzīgi saskaņā ar valsts tiesību aktiem) drīkst pievienot iekavās identifikācijas marķējuma beigās, piemēram, A/132/B(M)F-96(SP503);

e) identifikācijas marķējums uz iepakojuma nav jāmaina pēc katras konstrukcijas sertifikāta pārskatīšanas. Šāda marķējuma maiņa ir vajadzīga tikai tad, ja konstrukcijas sertifikāta pārskatīšana paredz tā pakas konstrukcijas tipa burtu koda maiņu, kas norādīts aiz otrās slīpsvītras.

6.4.23.11.	Katrā apstiprinājuma sertifikātā, ko kompetentā iestāde izsniegusi īpašas formas radioaktīvajam materiālam vai mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, jāietver šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums;

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigas;

d) saraksts ar piemērojamiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp IAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls ir apstiprināts;

e) īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla identifikācija;

f) īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla apraksts;

g) īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla konstrukcijas specifikācijas, kas var ietvert norādes uz rasējumiem;

h) radioaktīvā satura specifikācija, kas ietver aktivitāti un var ietvert fizikālo un ķīmisko formu;

i) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā;

j) norāde uz informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz īpašām darbībām, kuras veicamas pirms nosūtīšanas;

k) norāde par pieteikuma iesniedzēja identitāti, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

l) par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts un identifikācija.

6.4.23.12.	Katrā apstiprinājuma sertifikātā, ko kompetentā iestāde izsniegusi par īpašo kārtību, jāietver šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums;

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

d) pārvadāšanas veids(-i);

e) jebkādi ierobežojumi attiecībā uz pārvadāšanas veidiem, vagona tipu, konteineru un visas vajadzīgās instrukcijas par maršruta izvēli;

f) saraksts ar piemērojamiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp IAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem, īpašā procedūra ir apstiprināta;

g) šāds paziņojums:

“Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot jebkādas valdības prasības valstī, uz kuru vai caur kuru tiek pārvadāta paka”;

h) norādes uz sertifikātiem, kas attiecas uz alternatīvu radioaktīvo saturu, derīguma atzīšana, ko veikusi cita kompetenta iestāde, vai papildu tehniskie dati vai informācija, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgu;

i) iepakojuma apraksts ar norādi uz rasējumiem vai konstrukcijas specifikāciju. Ja to pieprasa kompetentā iestāde, jāpievieno arī pavairojamu pakas uzbūves attēlu, kas nav lielāks par 21 cm × 30 cm, papildinot to ar īsu iepakojuma aprakstu, kā arī norāda ražošanā izmantotos materiālus, bruto masu, galvenos ārējos izmērus un ārējā izskata aprakstu;

j) atļautā radioaktīvā satura specifikācija, tostarp visi ierobežojumi, kas attiecas uz radioaktīvo saturu un kas varētu nebūt acīmredzami iepakojuma veida dēļ. Tajā jāietver informāciju par fizisko un ķīmisko formu, aktivitāti (attiecīgā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, jānorāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

k) pakām ar skaldmateriālu papildus jānorāda :

i) sīki izstrādāts atļautā radioaktīvā satura apraksts,

ii) kodolkritiskuma drošības indekss,

iii) atsauce uz dokumentiem, kas pierāda satura kodolkritiskuma drošību,

iv) jebkuras speciālās īpatnības, kuru dēļ kodolkritiskuma novērtējumā pieņem, ka atsevišķos tukšumos nav ūdens,

v) visas pielaides (pamatojoties uz 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktu) attiecībā uz neitronu skaita palielināšanās izmaiņām, ko, vadoties pēc faktiskās apstarošanas pieredzes, ņem vērā kodolkritiskuma novērtējumā, un

vi) apkārtējās vides temperatūras diapazons, kam apstiprināta īpašā kārtība;

l) sīki izstrādāts visu to papildu ekspluatācijas pārbaužu saraksts, kas vajadzīgas, lai sūtījumu sagatavotu, iekrautu, pārvadātu, izkrautu un pārvietotu, ietverot jebkādus īpašos sakraušanas noteikumus, kas jāievēro drošai siltuma izkliedei;

m) ja to pieprasa kompetentā iestāde , pamatojums transportēšanai īpašā kārtībā;

n) to kompensējošo pasākumu apraksts, kas jāveic sakarā ar to, ka sūtījumam piemēro īpašo kārtību;

o) norāde uz informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz iepakojuma izmantošanu vai īpašām darbībām, kuras veicamas pirms nosūtīšanas;

p) informācija par apkārtējās vides apstākļiem, kādiem tika projektēta konstrukcija , ja tie neatbilst attiecīgi 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.15. punktā noteiktajiem;

q) visi ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par nepieciešamiem;

r) saskaņā ar 1.7.3. iedaļu noteiktās piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija;

s) ziņas par pieteikuma iesniedzēja un pārvadātāja identitāti, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

t) atbildīgās amatpersonas, kas izsniedz sertifikātu, paraksts un identifikācija.

6.4.23.13.	Katrā kompetentās iestādes izsniegtajā pārvadāšanas apstiprinājuma sertifikātā ir jānorāda šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums(-i);

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigas;

d) saraksts ar piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp IAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem sūtījums ir apstiprināts;

e) visi ierobežojumi attiecībā uz pārvadāšanas veidiem, vagona tipu, konteineru un visi nepieciešamie norādījumi par maršruta izvēli;

f) šāds paziņojums:

“Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot jebkuru tās valsts, uz kuru vai caur kuru tiek transportēta paka, valdības prasību”;

g) detalizēts visu to papildu ekspluatācijas pārbaužu uzskaitījums, kas nepieciešamas sūtījumu sagatavošanai, iekraušanai, pārvadāšanai, izkraušanai un apstrādei ieskaitot jebkurus īpašus sakraušanas noteikumus drošai siltuma izkliedei vai kodolkritiskuma drošības uzturēšanai;

h) atsauce uz pieteicēja sniegto informāciju par īpašiem pasākumiem, kas jāveic pirms transportēšanas;

i) norāde uz atbilstošajiem  konstrukcijas projekta apstiprinājuma sertifikātu(-iem);

j) faktiskā radioaktīvā satura specifikācija, ieskaitot visus ierobežojumus, attiecībā uz radioaktīvo saturu, kuri varētu nebūt tieši nosakāmi no iepakojuma veida. Tai jāietver informāciju par fizisko un ķīmisko formu, kopējo aktivitāti (attiecīgā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, jānorāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

k) jebkuri ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par nepieciešamiem;

l) saskaņā ar 1.7.3. iedaļu piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija;

m) ziņas par pieteikuma iesniedzēju, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

n) par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts un identifikācija.

6.4.23.14.	Katrā kompetentās iestādes izsniegtajā pakas konstrukcijas apstiprināšanas sertifikātā ir jānorāda šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums;

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigas;

d) jebkādi ierobežojumi attiecībā uz pārvadājuma veidu, ja tādi ir;

e) saraksts ar piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp IAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem konstrukcija ir apstiprināta;

f) šāds paziņojums:

“Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot jebkurus tās valsts , uz kuru vai caur kuru tiek transportēta paka, valdības noteikumi”;

g) norādes uz sertifikātiem, kas attiecas uz alternatīvu radioaktīvo saturu, derīguma atzīšana, ko veikusi cita kompetenta iestāde, vai papildu tehniskie dati un informācija pēc kompetentās iestādes ieskata;

h) paziņojums par nosūtīšanas atļauju, ja saskaņā ar 5.1.5.2.2. punktu transportēšanai ir nepieciešams apstiprinājums;

i) iepakojuma identifikācija;

j) iepakojuma apraksts ar norādi uz rasējumiem vai konstrukcijas specifikāciju. Ja to pieprasa kompetentā iestāde, pievieno arī pavairojamu pakas uzbūves attēlu, kas nav lielāks par 21 cm x 30 cm, papildinot to ar īsu iepakojuma aprakstu, kā arī norāda ražošanā izmantotos materiālus, bruto masu, galvenos ārējos izmērus un ārējā izskata aprakstu;

k) konstrukcijas projekta specifikācija ar norādi uz rasējumiem;

l) atļautā radioaktīvā satura specifikācija, ieskaitot visus ierobežojumus attiecībā uz radioaktīvo saturu, kas varētu nebūt tieši izrietoši no iepakojuma veida ļ. Tajā jāietver informāciju par fizisko un ķīmisko formu, aktivitāti (attiecīgajā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, jānorāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

m) papildus tam attiecībā uz pakām ar skaldmateriālu:

i) detalizēts atļautā radioaktīvā satura apraksts;

ii) kodolkritiskuma drošības indekss;

iii) atsauce uz satura kodoldrošibas kritiskumu apliecinošu dokumentāciju;

iv) jebkuri īpašie raksturojošie parametri, balstoties uz kuriem kritiskuma novērtējumā bija izdarīts pieņēmums par ūdens neesamību atsevišķos tukšumos;

v) jebkāds pieņēmums (pamatojoties uz 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktu) par neitronu skaita palielināšanās izmaiņām, ko, vadoties pēc esošās apstarošanas pieredzes, izmanto kodolkritiskuma novērtējumā, un

vi) apkārtējās vides temperatūras diapazons, kam paredzēta apstiprinātā iepakojuma konstrukcija;

n) B(M) tipa pakām- paziņojums, kurā norādītas tās 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.8. – 6.4.8.15. punkta prasības, kurām paka neatbilst, un visa papildinformācija, kas var būt noderīga citām kompetentajām iestādēm;

o) detalizēts visu to papildu ekspluatācijas pārbaužu saraksts, kas nepieciešamas lai sūtījumu sagatavotu, iekrautu, pārvadātu, izkrautu un pārvietotu, ieskaitot jebkurus īpašos sakraušanas nosacījumus,  kas jāievēro drošai siltuma novadīšanai;

p) atsauce uz informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz iepakojuma izmantošanu vai īpašām darbībām, kuras veicamas pirms nosūtīšanas;

q) paziņojums par to, kādiem apkārtējās vides apstākļiem tika projektēta konstrukcija, ja tie neatbilst attiecīgi 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.15. punktā noteiktajiem;

r) saskaņā ar 1.7.3. iedaļu nepieciešamās piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas detalizēts apraksts;

s) visi ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem;

t) ziņas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, ja kompetentā iestāde to uzskata par nepieciešamiem;

u) par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts un identifikācija.

6.4.23.15.	Kompetentai iestādei jābūt informētai par katra iepakojuma sērijas numuru, ja tas izgatavots pēc tās apstiprinātas konstrukcijas. Kompetentajai iestādei jāuztur šādu sērijas numuru reģistrs.

      - Daudzpusēju apstiprinājumu var veikt, apliecinot sākotnējo sertifikātu, ko izsniegusi kompetentā iestāde konstrukcijas vai sūtījuma izcelsmes valstī. Šādu apliecināšanu var veikt, kompetentajai iestādei valstī, caur kuru vai uz kuru notiek pārvadājums, izdarot attiecīgu atzīmi uz oriģinālā sertifikāta vai izsniedzot tam atsevišķu indosamentu (apstiprinājumu), pielikumu, papildinājumu u.tml.

Sk. Vīnes Konvenciju par ceļu satiksmi (1968. gads).