6.5. nodaļa

Prasības vidējas kravnesības konteineru (IBC) konstrukcijai un pārbaudei

6.5.1.	       Vispārīgas prasības, kas attiecas uz visu tipu IBC

6.5.1.1.		Darbības joma

6.5.1.1.1.	Šīs nodaļas prasības attiecas uz vidējas kravnesības konteineriem (IBC), kurus ir īpaši atļauts izmantot dažu bīstamu kravu pārvadāšanai saskaņā ar iepakošanas instrukcijām 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā. Par IBC nav uzskatāmas portatīvās cisternas un cisternkonteineri, kuri attiecīgi atbilst 6.7. un 6.8. nodaļas prasībām. IBC, kas atbilst šajā nodaļā izklāstītajām prasībām, RID neuzskata par konteineriem. Turpmāk tekstā vidējas kravnesības konteineru apzīmēšanai tiks lietoti tikai burti IBC.

6.5.1.1.2.	Izņēmuma gadījumos kompetentā iestāde var apsvērt iespēju apstiprināt IBC un to palīgaprīkojumu, kas pilnā mērā neatbilst šeit norādītajām prasībām, bet paredz pieņemamus alternatīvus risinājumus. Papildus, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas progresu, kompetentā iestāde var izskatīt alternatīvu risinājumu lietošanu, ja tie ekspluatācijas laikā garantē vismaz līdzvērtīgu drošību attiecībā uz savietojamību ar pārvadājamo vielu īpašībām, kā arī līdzvērtīgu vai lielāku izturību pret triecienu, slodzi un uguni.

6.5.1.1.3.	IBC konstrukcija, aprīkojums, pārbaužu, marķēšanas un ekspluatācijas kārtība ir jāapstiprina kompetentajai iestādei valstī, kurā IBC apstiprināti.

6.5.1.1.4.	IBC ražotāji un tālākizplatītāji sniedz informāciju par procedūrām, kas jāievēro, un par to, kādi veidi un izmēri ir slēgelementiem (arī paredzētajam blīvējumam) un pārējām sastāvdaļām, kas nepieciešamas, lai pārvadāšanai sagatavotiem IBC ar apmierinošiem rezultātiem varētu izdarīt attiecīgās ekspluatācijas pārbaudes, kuras noteiktas šajā nodaļā.

6.5.1.2.		(Rezervēts)

6.5.1.3.		(Rezervēts)

6.5.1.4.		Kodu sistēma IBC apzīmēšanai

6.5.1.4.1.	Kodu veido divi a) apakšpunktā norādītie arābu cipari, kam seko b) apakšpunktā norādītais(-ie) lielais(-ie) burts(-i), aiz kuriem, ja tas ir norādīts attiecīgajā punktā, ir arābu cipars, kas apzīmē IBC kategoriju:

a)

| Tips | Cietvielām, ko iekrauj un izkrauj |  | Šķidrumiem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ar gravitācijas spēku | spiedienā, kas pārsniedz 10 kPa (0,1 bar) |  |
| Stingrie Elastīgie | 11 13 | 21 – | 31 – |

b) materiāli:

A.	Tērauds (visi tipi un virsmas apstrādes veidi)

B.	Alumīnijs

C.	Dabīgais koks

D.	Saplāksnis

F.	Modificēta koksne

G.	Kartons

H.	Plastmasa

L.	Tekstilmateriāls

M.	Daudzslāņu papīrs

N.	Metāls (izņemot tēraudu un alumīniju)

6.5.1.4.2.	Salikto IBC koda otro daļu veido divi lielie latīņu alfabēta burti, kas atrodas viens otram blakus. Pirmais burts apzīmē IBC iekšējā tvertnes materiālu un otrais – IBC ārējā iepakojuma materiālu.

6.5.1.4.3.	Izšķir šādus IBC tipus un kodus.

| Materiāls | Kategorija | Kods | Punkts |
| --- | --- | --- | --- |
| Metāla |  |  |  |
| A. Tērauds | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā šķidrumiem | 11A 21A 31A | 6.5.3.1. |
| B. Alumīnijs | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā šķidrumiem | 11B 21B 31B |  |
| N. Citi metāli, izņemot tēraudu un alumīniju | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā šķidrumiem | 11N 21N 31N |  |
| Elastīgie |  |  |  |
| H. Plastmasas | no plastmasas auduma, bez ieklājuma vai starplikas no plastmasas auduma, ar ieklājumu no plastmasas auduma, ar starpliku no plastmasas auduma, ar ieklājumu un starpliku no plastmasas plēves | 13H1 13H2 13H3 13H4 13H5 | 6.5.3.2. |
| L. Tekstilmateriāls | bez ieklājuma vai starplikas ar ieklājumu ar starpliku ar ieklājumu un starpliku | 13L1 13L2 13L3 13L4 |  |
| M. Papīrs | daudzslāņu daudzslāņu, ūdensnecaurlaidīgs | 13M1 13M2 |  |
| H. Stingra plastmasa | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar struktūras iekārtu cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; bez konstrukcijas stiprinājumiem cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; ar struktūras iekārtu cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; bez konstrukcijas stiprinājumiem šķidrumiem, ar struktūras iekārtu šķidrumiem, bez konstrukcijas stiprinājumiem | 11H1 11H2 21H1 21H2 31H1 31H2 | 6.5.3.3. |
| HZ. Salikts, ar plastmasas iekšējo tvertni | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar stingru plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; ar stingru plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni šķidrumiem; ar stingru plastmasas iekšējo tvertni šķidrumiem ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni | 11HZ1 11HZ2 21HZ1 21HZ2 31HZ1 31HZ2 | 6.5.3.4. |
| G. Kartons | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku | 11G | 6.5.3.5. |
| Koks |  |  |  |
| C. Dabīgais koks | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar iekšējo starpliku | 11C | 6.5.3.6. |
| D. Saplāksnis | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar iekšējo starpliku | 11D |  |
| F.Modificēta koksne | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar iekšējo starpliku | 11F |  |

6.5.1.4.4.	IBC kodam var pievienot burtu “W”. Burts “W” nozīmē, ka IBC atbilst kodā norādītajam tipam, kaut arī ir ražots saskaņā ar specifikāciju, kas atšķiras no specifikācijas 6.5.3. iedaļā, un ir uzskatāms par līdzvērtīgu, ņemot vērā 6.5.1.1.2. punkta prasības.

6.5.1.5.		Prasības konstrukcijai

6.5.1.5.1.	IBC jābūt izturīgiem pret ārējās vides iedarbību vai pienācīgi aizsargātiem pret to.

6.5.1.5.2.	IBC konstrukcijai jābūt tādai un tiem jābūt noslēgtiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nerastos satura zudumi, tostarp vibrācijas ietekmē vai mainoties temperatūrai, mitrumam un spiedienam.

6.5.1.5.3.	IBC un to slēgelementus izgatavo no materiāliem, kas ir savietojami ar IBC saturu, vai to iekšējām virsmām jābūt tā aizsargātām, lai:

a) tās netiktu pakļautas satura iedarbībai tā, ka to izmantošana kļūst bīstama;

b) lai nevarētu izsaukt satura reaģēšanu vai tā sadalīšanos, vai arī kaitīgu vai bīstamu savienojumu veidošanos ar IBC.

6.5.1.5.4.	Blīvējumus, ja tādus izmanto, jāizgatavo no materiāliem, uz kuriem neiedarbojas IBC saturs.

6.5.1.5.5.	Visam apkalpošanas aprīkojumam jābūt tā novietotam vai aizsargātam, lai līdz minimumam samazinātu satura zuduma iespējamību, rodoties bojājumiem apstrādes vai pārvadāšanas laikā.

6.5.1.5.6.	IBC, to savienojumus, palīgiekārtas un struktūras iekārtas jākonstruē tā, lai tie bez satura zudumiem izturētu satura iekšējo spiedienu un mehānisko spriegumu, kas rodas parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos. IBC, ko paredzēts sakraut, jābūt attiecīgi konstruētiem. Visiem IBC pacelšanas vai stiprināšanas elementiem jābūt pietiekami izturīgiem, lai parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos nerastos nopietnas deformācijas un bojājumi, un tie jāizvieto tā, lai ne uz vienu IBC daļu neiedarbotos pārmērīga slodze.

6.5.1.5.7.	Ja IBC korpuss ir iemontēts rāmī, tā konstrukcijai jābūt tādai, lai:

a) korpuss neberztos rāmī vai netiktu ieskrambāts tā, ka tas varētu radīt korpusa materiālu bojājumu;

b) korpuss paliktu rāmī visu izmantošanas laiku;

c) aprīkojuma daļas būtu nostiprinātas tā, ka tās nevar sabojāt, ja korpusa un rāmja savienojumi pieļauj relatīvu izplešanos vai kustību.

6.5.1.5.8.	Ja IBC apakšdaļā atrodas iztukšošanas ventilis, jānodrošina iespēja to nostiprināt aizvērtā stāvoklī, un visai iztukšošanas sistēmai jābūt pienācīgi aizsargātai pret bojājumiem. Jānodrošina, lai ventiļi ar sviras slēgelementu nejauši neatvērtos un lai būtu viegli nosakāms, vai tie ir aizvērti vai atvērti. Ja IBC satur šķidrumus, tam jāparedz arī papildierīce iztukšošanas atveres noslēgšanai, piemēram, slēgts atloks vai tamlīdzīga ierīce.

6.5.1.5.9.	Katram IBC jāiztur attiecīgās ekspluatācijas pārbaudes. ar apmierinošiem rezultātiem.

6.5.1.6.		Pārbaudes, sertifikācija un apskate

6.5.1.6.1.	Kvalitātes nodrošināšana. Lai panāktu katra izgatavotā IBC atbilstību šīs nodaļas prasībām, tie jāražo un jāpārbauda saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas saskaņota ar kompetento iestādi.

6.5.1.6.2.	Pārbaudes prasības. Jāizdara IBC konstrukcijas tipa pārbaudes, un vajadzības gadījumā arī sākotnējas pārbaudes un periodiskas pārbaudes saskaņā ar 6.5.4.14. punktu.

6.5.1.6.3.	Sertifikācija. Katram IBC konstrukcijas tipam jāpiešķir sertifikātu un marķējumu (kā norādīts 6.5.2. iedaļā), kas apliecina, ka konstrukcijas tips un attiecīgais aprīkojums atbilst pārbaužu prasībām.

6.5.1.6.4.	Apskate. Jāveic visu metāla, stingru plastmasas un salikto IBC apskate lai pārliecinātos, vai tie atbilst kompetentās iestādes prasībām:

a) pirms nodošanas ekspluatācijā un vēlāk pēc intervāliem, kas nepārsniedz piecus gadus attiecībā uz:

i) atbilstību konstrukcijas tipam, tostarp marķējumam;

ii) iekšējo un ārējo stāvokli;

iii) apkalpošanas iekārtas pareizu darbību.

Siltumizolācija, ja tāda ir, jānoņem tikai tik daudz, cik vajadzīgs pienācīgai IBC korpusa apskatei.

b) pēc intervāliem, kas nepārsniedz divarpus gadus attiecībā uz:

i) ārējo stāvokli;

ii) apkalpošanas iekārtas pareizu darbību.

Siltumizolācija, ja tāda ir, jānoņem tikai tik daudz, cik vajadzīgs pienācīgai IBC korpusa apskatei.

IBC īpašniekam vismaz līdz nākamajai inspicēšanai jāglabā inspicēšanas protokols. Šajā protokolā jāietver inspicēšanas rezultāti un jānorāda iestāde, kas veikusi apskati (sk. arī prasības marķējumam 6.5.2.2.1. punktā).

6.5.1.6.5.	Ja pēc trieciena (piemēram, avārijas gadījumā) vai cita iemesla dēļ IBC radušies bojājumi, tie jānovērš vai jāveic tā tehniskā apkope (sk. definīciju “IBC kārtējā tehniskā apkope” 1.2.1. iedaļā), lai panāktu IBC atbilstību konstrukcijas tipam. Bojātos stingras plastmasas IBC korpusus un salikto IBC iekšējās tvertnes jāaizvieto ar citām.

6.5.1.6.6.	Remontētie IBC

6.5.1.6.6.1.	Papildus jebkādām citām RID formulētajām pārbaudes un apskates prasībām IBC jāpakļauj pilnām 6.5.4.14.3. punktā un 6.5.1.6.4. punkta a) apakšpunktā noteiktām pārbaudes un apskates prasības, kā arī jāsagatavo attiecīgais ziņojums par veiktajiem remontdarbiem.

6.5.1.6.6.2.	Iestāde, kas veic pārbaudes un apskates pēc IBC remonta, blakus ražotāja ANO konstrukcijas tipa marķējumam piestiprina noturīgu marķējumu, tajā norādot:

a) valsti, kurā izdarītas pārbaudes un apskate;

b) pārbaudes un apskates veikušās iestādes nosaukumu vai apstiprinātu simbolu un

c) pārbaužu un inspicēšanas datumu (mēnesi, gadu).

6.5.1.6.6.3.	Var uzskatīt, ka saskaņā ar 6.5.1.6.6.1. punktu veiktās pārbaudes un inspicēšana atbilst prasībām, kas noteiktas regulārajām pārbaudēm un inspicēšanai, ko veic ik pēc divarpus un pieciem gadiem.

6.5.1.6.7.	Kompetentā iestāde, pieprasot saskaņā ar šo nodaļu izdarīt pārbaudes, var vienmēr prasīt pierādījumus, ka IBC atbilst konstrukcijas tipa pārbaužu prasībām.

6.5.2.		Marķējums

6.5.2.1.		Galvenais marķējums

6.5.2.1.1	Visiem IBC, kas izgatavoti un ko paredzēts lietot saskaņā ar RID, jābūt ar noturīgu un skaidri salasāmu marķējumu redzamā vietā. Burtiem, cipariem un simboliem jābūt vismaz 12 mm augstiem, šādi norādot:

a) Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbolu .

Metāla IBC ar iespiestu vai reljefu marķējumu, šīs zīmes vietā var lietot lielos burtus “UN”;

b) kodu, kas norāda IBC tipu saskaņā ar 6.5.1.4. punktu;

c) lielo burtu, kas norāda to/tās iepakošanas grupu(-as), kurām konstrukcijas tips apstiprināts:

i) X attiecībā uz I, II un III iepakošanas grupu (IBC tikai cietvielām);

ii) Y attiecībā uz II un III iepakošanas grupu;

iii) Z tikai III iepakošanas grupai;

d) izgatavošanas mēnesi un gadu (pēdējos divus ciparus);

e) valsti, kura atļāvusi piešķirt marķējumu ar starptautiskajos pārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmi;

f) ražotāja nosaukumu vai simbolu un citu IBC identifikāciju, ko noteikusi kompetentā iestāde;

g) krāvumizturības pārbaudes slodzi kilogramos. Attiecībā uz IBC, kas nav paredzēti sakraušanai, norāda ciparu “0”;

h) maksimālo pieļaujamo bruto masu kilogramos.

Iepriekš minēto galveno marķējumu pieliek turpmāko apakšpunktu secībā. Marķējumu, kas paredzēts 6.5.2.2. punktā, un kompetentās iestādes apstiprināto papildmarķējumu izkārto tā, lai atsevišķas marķējuma daļas būtu pareizi uztveramas.

Katram marķējuma elementam, ko lieto saskaņā ar a) līdz h) apakšpunktu un saskaņā ar 6.5.2.2. punktu, jābūt skaidri nodalītam, piemēram, ar slīpsvītru vai atstarpi, lai tie būtu viegli pazīstami.

6.5.2.1.2.	Piemēri dažādu IBC tipu marķēšanai saskaņā ar 6.5.2.1.1. punkta a) līdz h) apakšpunktu.

|  | 11A/Y/0299 NL/Mulder 007/5500/1500 | Metāla IBC cietvielām, ko, piemēram, iztukšo ar gravitācijas spēku, izgatavots no tērauda/II un III iepakošanas grupai/ražots 1989. gada februārī/atļauja izsniegta Nīderlandē/ražotājs Mulder, konstrukcijas tipam kompetentā iestāde piešķīrusi sērijas numuru 007/krāvumizturības pārbaudes slodze kilogramos/maksimālā pieļaujamā bruto masa kilogramos. |
| --- | --- | --- |
|  | 13H3/Z/0301 F/Meunier 1713/0/1500 | Elastīgs IBC cietvielām, ko iztukšo ar gravitācijas spēku, izgatavots no plastmasas auduma, ar starpliku/nav paredzēts sakraušanai grēdā. |
|  | 31H1/Y/0499 GB/9099/10800/1200 | Stingras plastmasas IBC šķidrumiem, izgatavots no plastmasas, ar struktūras iekārtu, kas iztur krāvuma slodzi. |
|  | 31HA1/Y/0501 D/Müller/1683/10800/1200 | Saliktais IBC šķidrumiem ar stingru plastmasas iekšējo tvertni un ārējo tērauda apvalku. |
|  | 11C/X/0102 S/Aurigny/9876/3000/910 | Koka IBC cietvielām ar iekšēju starpliku, atļauts I iepakošanas grupas cietvielām. |

6.5.2.2.		Papildu marķējums

6.5.2.2.1.	Katram IBC jābūt marķētam saskaņā ar 6.5.2.1. punktu un, papildus tam, jāsniedz turpmāk norādītā informācija, ko var norādīt uz korozijizturīgas plāksnes, kas pastāvīgi piestiprināta viegli pieejamā vietā.

|  | IBC kategorija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papildu marķējums | Metāla | Stingras plastmasas | Saliktie | Kartona | Koka |
| Ietilpība, 20oC temperatūrā a | x | x | x |  |  |
| Taras masa kilogramos a | x | x | x | x | x |
| Ja tāds ir nepieciešams -pārbaudes (manometriskais) spiediens kPa vai bar a |  | x | x |  |  |
| Ja tāds ir nepieciešams- maksimālais iepildīšanas/iztukšošanas spiediens kPa vai bar a | x | x | x |  |  |
| Korpusa materiāls un tā minimālais biezums mm | x |  |  |  |  |
| Ja tāda ir nepieciešama- pēdējās hermētiskuma pārbaudes datums (mēnesis un gads) | x | x | x |  |  |
| Pēdējās apskates datums (mēnesis un gads) | x | x | x |  |  |
| Ražotāja piešķirtais sērijas numurs | x |  |  |  |  |

a Norāda izmantoto mērvienību.

6.5.2.2.2.	Papildus marķējumam, kas noteikts 6.5.2.1. punktā, uz elastīgajiem IBC var būt piktogramma, kurā attēloti ieteicamie pacelšanas paņēmieni.

6.5.2.2.3.	Uz salikto IBC iekšējās tvertnes jābūt marķējumam, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

a) ražotāja nosaukums vai simbols un cita IBC identifikācija, ko noteikusi kompetentā iestāde, kā norādīts 6.5.2.1.1. punkta f) apakšpunktā;

b) izgatavošanas datums, kā norādīts 6.5.2.1.1. punkta d) apakšpunktā;

c) tās valsts atšķirības zīme, kura atļāvusi piešķirt marķējumu, kas norādīts 6.5.2.1.1. punkta e) apakšpunktā.

6.5.2.2.4.	Ja saliktie IBC ir konstruēti tā, ka pirms tukšu IBC pārvadāšanas (piemēram, nosūtot tos atpakaļ sākotnējam sūtītājam atkārtotai izmantošanai) paredzēts nomontēt ārējo apvalku, tad uz katras nomontējamās daļas jānorāda izgatavošanas datums, ražotāja nosaukums vai simbols un citas kompetentās iestādes noteiktās IBC pazīšanas zīmes (sk. 6.5.2.1.1 punkta f) apakšpunktu).

6.5.2.3.		Atbilstība konstrukcijas tipam

Marķējums norāda, ka IBC atbilst sekmīgi pārbaudi izturējušam konstrukcijas tipam un ka sertifikātā minētās  prasības ir izpildītas.

6.5.3.		Īpašas prasības, kas attiecas uz IBC

6.5.3.1.		Īpašas prasības, kas attiecas uz metāla IBC

6.5.3.1.1.	Šīs prasības attiecas uz metāla IBC, kuros paredzēts pārvadāt cietvielas un šķidrumus. Izšķir trīs metāla IBC kategorijas:

a) cietvielām paredzēti IBC, ko piepilda vai iztukšo ar gravitācijas spēku (11A, 11B, 11N);

b) cietvielām paredzēti IBC, ko piekrauj un izkrauj, iedarbojoties ar manometrisko spiedienu, kas lielāks par 10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N), un

c) šķidrumiem paredzēti IBC (31A, 31B, 31N).

6.5.3.1.2.	IBC korpuss jāizgatavo no plastiska un metināšanai piemērota metāla. Metinātajām šuvēm jābūt kvalitatīvām un pilnībā jāapmierina drošības prasības. Vajadzības gadījumā jāņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā.

6.5.3.1.3.	Jānovērš iespējamie bojājumi, ko var radīt divu nesaderīgu metālu galvaniska iedarbība.

6.5.3.1.4.	Alumīnija IBC, kuros paredzēts pārvadāt uzliesmojošus šķidrumus, nedrīkst būt kustīgas daļas, piemēram, vāki, slēgelementi u. tml., kas izgatavoti no neaizsargāta rūsējoša tērauda, jo tas var izraisīt bīstamu tērauda un alumīnija reakciju berzes vai trieciena dēļ.

6.5.3.1.5.	Metāla IBC jāizgatavo no metāliem, kas atbilst šādām prasībām:

a) tēraudam - stiepes deformācija % nedrīkst būt mazāka par  ar absolūto minimumu – 20 %,

kur Rm = tērauda garantētā minimālā stiepes izturība N/mm2;

b) alumīnijam un tā sakausējumiem - stiepes deformācija % nedrīkst būt mazāka par absolūto minimumu – 8 %.

Paraugi, kurus izmanto relatīvā pagarinājuma noteikšanai jāizgatavo tā, lai deformācijas būtu vērstas perpendikulāri velmēšanas virzienam un nostiprina tā, lai:

L0 = 5d	vai	L0 = 5,65  ,

kur	Lo =	parauga bāzes garums pirms pārbaudes;

d 	= 	diametrs;

A 	=	pārbaudāmā parauga šķērsgriezuma laukums.

6.5.3.1.6.	Minimālais sienu biezums:

a) standarttēraudam ar Rm × A0 = 10 000, sienu biezumam jābūt vismaz:

| Ietilpība (C) litros | Sienu biezums (T), mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11A, 11B, 11N tipi |  | 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N tipi |  |
|  | Neaizsargāts | Aizsargāts | Neaizsargāts | Aizsargāts |
| C ≤ 1000 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
| 1000 < C ≤ 2000 | T = C/2000 + 1,5 | T = C/2000 + 1,0 | T = C/2000 + 2,0 | T = C/2000 + 1,5 |
| 2000 < C ≤ 3000 | T = C/2000 + 1,5 | T = C/2000 + 1,0 | T = C/1000 + 1,0 | T = C/2000 + 1,5 |

kur		Ao	=	izmantojamā standarttērauda minimālais pagarinājums (%) lūzuma vietā stiepes stiprības pārbaudē (sk. 6.5.3.1.5. punktu).

b) metāliem, kas nav a) apakšpunktā aprakstītais standarttērauds, minimālo sienu biezumu nosaka, izmantojot ekvivalences formulu:

e1 = ,

kur	e1	=	nepieciešamais ekvivalentais izmantojamā metāla sienas biezums (mm);

e0	= 	nepieciešamais minimālais standarttērauda sienu biezums (mm);

Rm1	= izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes izturība (N/mm2) (sk. c) apakšpunktu);

A1	=	izmantojamā metāla minimālais pagarinājums (%) lūzuma vietā stiepes izturības pārbaudē (sk. 6.5.3.1.5 punktu).

Sienu biezums jebkurā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 1,5 mm.

c) aprēķinos, kas aprakstīti b) apakšpunktā, garantētā minimālā izmantojamā metāla stiepes izturība (Rm1) ir minimālā vērtība saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Materiāla standartā austenīttēraudam noteikto Rm vērtību tomēr var palielināt pat par 15 %, ja materiāla pārbaudes sertifikātā ir apstiprināta lielāka vērtība. Ja konkrētam materiālam nav materiāla standarta, Rm vērtībai jāatbilst materiāla inspicēšanas sertifikātā noteiktajai minimālajai vērtībai.

6.5.3.1.7.	Spiediena samazināšanas prasības. Lai korpuss nesaplīstu, kad konteineru apņem liesmas, jānodrošina, lai no šķidrumiem izmantojamiem IBC varētu izlaist lieko tvaiku. To var panākt, lietojot parastās spiediena samazināšanas ierīces vai citus konstruktīvus līdzekļus. IBC iztukšošanas sākuma spiediens nedrīkst būt lielāks par 65 kPa (0,65 bar) un mazāks par kopējo manometrisko spiedienu (t. i., iepildītās vielas tvaika spiediens plus parciālais gaisa vai inertās gāzes spiediens un mīnus 100 kPa (1 bar)) 55 °C temperatūrā, ko nosaka pēc maksimālās pildījuma koeficienta, kas noteikts 4.1.1.4. punktā. Nepieciešamā spiediena samazināšanas ierīce jāuzstāda tvaika telpā.

6.5.3.2.		Īpašas prasības elastīgiem IBC

6.5.3.2.1.	Šīs prasības attiecas uz šādiem elastīgo IBC tipiem:

13H1.	 plastmasas auduma, bez ieklājuma vai starplikas.

13H2.	 plastmasas auduma, ar ieklājumu.

13H3.	 plastmasas auduma, ar starpliku.

13H4.	 austas plastmasas, ar ieklājumu un starpliku.

13H5.	 plastmasas plēves.

13L1.	 tekstilmateriāla ,bez ieklājuma vai starplikas.

13L2.	 tekstilmateriāla, ar ieklājumu.

13L3.	 tekstilmateriāla, ar starpliku.

13L4.	 tekstilmateriāla, ar ieklājumu un starpliku.

13M1.	 daudzslāņu papīra.

13M2.	 ūdensncaurlaidīga daudzslāņu papīra.

Elastīgajos IBC ir paredzēts pārvadāt tikai cietvielas.

6.5.3.2.2.	IBC korpuss jāizgatavo no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un elastīgā IBC konstrukcijai jāatbilst vajadzīgai ietilpībai un paredzētajam lietojumam.

6.5.3.2.3.	Visiem materiāliem, ko izmanto 13M1 un 13M2 tipa elastīgo IBC izgatavošanai, pēc tā pilnīgas iegremdēšanas ūdenī ne mazāk kā uz 24 stundām jāsaglabā vismaz 85 % no sākotnējās stiepes izturības līdzsvara stāvoklī, gaisa relatīvajam mitrumam nepārsniedzot 67 %.

6.5.3.2.4.	Šuves nošuj, termiski sakausē, salīmē vai hermetizē ar citu līdzvērtīgu paņēmienu. Šūto šuvju galiem jābūt nostiprinātiem.

6.5.3.2.5.	Lai elastīgie IBC būtu piemēroti paredzētajam lietojumam, tiem jābūt izturīgiem pret novecošanu un ultravioleto starojumu, klimatiskajiem apstākļiem un tajos glabājamām vielām.

6.5.3.2.6.	Ja elastīgajiem plastmasas IBC nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, tā jānodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar konteinera saturu un jābūt iedarbīgām visā korpusa ekspluatācijas laikā. Ja izmanto melno ogli, pigmentus vai inhibitorus, kas nav pārbaudītā tipa konstrukcijas izgatavošanā lietotās piedevas, tad atkārtotas tipa pārbaudes nav nepieciešamas tādā gadījumā, ja izmaiņas melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturā neatstāj kaitīgu ietekmi uz konstrukcijas materiāla fizikālajām īpašībām.

6.5.3.2.7.	Korpusa materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanu vai citā nolūkā, ja tās kaitīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.5.3.2.8.	Materiālu, kas iegūts no lietotām tvertnēm, nedrīkst izmantot IBC korpusu ražošanai. Tomēr ir atļauts izmantot ražošanas atlikumus no tā paša ražošanas procesa. Tāpat var izmantot atsevišķas sastāvdaļas, piemēram, savienotājelementus, paliktņus, ja iepriekšējās izmantošanas laikā tie nav bojāti.

6.5.3.2.9.	Piepildītam iepakojumam augstuma un platuma attiecība nedrīkst pārsniegt 2:1.

6.5.3.2.10.	Starplika jāizgatavo no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un starplikas konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Savienojumiem un slēgelementiem jābūt drošiem pret izbiršanu, kā arī izturīgiem pret spiedienu un triecieniem, kas var rasties parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos.

6.5.3.3.		Īpašas prasības, kas attiecas uz stingriem plastmasas IBC

6.5.3.3.1.	Šīs prasības attiecas uz stingriem plastmasas IBC, kuros paredzēts pārvadāt cietvielas vai šķidrumus. Izšķir šādus stingru plastmasas IBC tipus:

11H1.	aprīkoti ar konstruktīvu armatūru, lai, sakrauti grēdā, IBC varētu izturēt pilnu slodzi; paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku.

11H2.	brīvi stāvoši, bez konstrukcijas stiprinājumiem, paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku.

21H1.	aprīkoti ar konstruktīvu armatūru, lai, sakrauti grēdā, IBC varētu izturēt pilnu slodzi; paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj zem spiediena.

21H2.	brīvi stāvoši, bez konstrukcijas stiprinājumiem, paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj zem spiediena.

31H1.	aprīkoti ar konstruktīvu armatūru, lai, sakrauti grēdā, IBC varētu izturēt pilnu slodzi; paredzēti cietvielām, paredzēti šķidrumiem.

31H2.	brīvi stāvoši, paredzēti šķidrumiem.

6.5.3.3.2.	Korpuss jāizgatavo no piemērotas plastmasas ar zināmiem raksturlielumiem, tās stiprībai jāatbilst ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Materiālam jābūt pietiekami izturīgam pret novecošanos un degradāciju, ko izraisa iepakotā viela vai, attiecīgā gadījumā, ultravioletais starojums. Vajadzības gadījumā jāņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā. Parastos pārvadāšanas apstākļos iepakojuma satura noplūde nedrīkst izraisīt bīstamu situāciju.

6.5.3.3.3.	Ja nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, tad to nodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar konteinera saturu un jābūt derīgām visā korpusa ekspluatācijas laikā. Ja izmanto melno ogli, pigmentus vai inhibitorus, kas nav pārbaudītā konstrukcijas tipa izgatavošanā lietotās piedevas, tad atkārtotas tipa pārbaudes nav nepieciešamas tādā gadījumā, ja izmaiņas melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturā neatstāj kaitīgu ietekmi uz konstrukcijas materiāla fizikālajām īpašībām.

6.5.3.3.4.	Korpusa materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanos vai citā nolūkā, ja tās kaitīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.5.3.3.5.	Stingru plastmasas IBC ražošanai nedrīkst izmantot lietotus materiālus, ja tie nav ražošanas atlikumi vai atkārtots malums no tā paša ražošanas procesa.

6.5.3.4.		Īpašas prasības saliktajiem IBC ar iekšējo plastmasas tvertni

6.5.3.4.1.	Šīs prasības attiecas uz šādiem saliktajiem IBC, kuros paredzēts pārvadāt cietvielas un šķidrumus:

11HZ1.	Saliktie IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko piepilda vai iztukšo ar gravitācijas spēku.

11HZ2.	Saliktie IBC ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko piepilda vai iztukšo ar gravitācijas spēku.

21HZ1.	Saliktie IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko piepilda vai iztukšo paaugstinātā spiedienā.

21HZ2.	Saliktie IBC ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko piepilda vai iztukšo paaugstinātā spiedienā.

31HZ1.	Saliktie IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni šķidrumiem.

31HZ2.	Saliktie IBC ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni šķidrumiem.

Pilnīgu kodu iegūst, aizstājot burtu Z ar lielo burtu saskaņā ar 6.5.1.4.1. punkta b) apakšpunktu, tā norādot ārējā apvalka materiālu.

6.5.3.4.2.	Iekšējā tvertne nav paredzēta vielu saturēšanai bez ārējā apvalka. „Stingra” iekšējā tvertne ir tvertne, kas saglabā savu formu arī tukšā stāvoklī, bez slēgelementiem un bez ārējā apvalka. Jebkura iekšējā tvertne, kas nav „stingra”, ir uzskatāma par „elastīgu”.

6.5.3.4.3.	Ārējo apvalku parasti izgatavo no stingra materiāla tā, lai aizsargātu iekšējo tvertni no mehāniskiem bojājumiem, kas var rasties apstrādes un pārvadāšanas laikā, bet tas nav paredzēts, lai saturētu iepildītās vielas. Tas ietver arī pamatpaliktni, ja tāds ir komplektā.

6.5.3.4.4.	Saliktos IBC ar pilnībā noslēgtu ārējo apvalku konstruē tā, lai būtu iespējams viegli pārbaudīt iekšējās tvertnes veselumu pēc hermētiskuma un hidrauliskā spiediena pārbaudes.

6.5.3.4.5.	Maksimālā ietilpība 31HZ2 tipa IBC nedrīkst pārsniegt 1250 litrus.

6.5.3.4.6.	Iekšējo tvertni jāizgatavo no piemērotas plastmasas ar zināmiem raksturlielumiem, tās stiprība ir atkarīga no ietilpības un paredzētā lietojuma. Materiālam jābūt pietiekami izturīgam pret novecošanos un degradāciju, ko izraisa iepakotā viela vai, attiecīgā gadījumā, ultravioletais starojums. Vajadzības gadījumā ņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā. Parastos pārvadāšanas apstākļos iepakojuma satura noplūde nedrīkst izraisīt bīstamu situāciju.

6.5.3.4.7.	Ja nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, tad to nodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar konteinera saturu un jābūt iedarbīgām visā iekšējās tvertnes ekspluatācijas laikā. Ja pievieno melno ogli, pigmentu vai inhibitoru, ko parasti neizmanto pārbaudītā konstrukcijas tipa ražošanā, atkārtotu pārbaudi var neveikt, ja melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturs kaitīgi neietekmē konstrukcijas materiāla fizikālās īpašības.

6.5.3.4.8.	Iekšējās tvertnes materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tās izturību pret novecošanos, vai citā nolūkā, ja tās kaitīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.5.3.4.9.	Iekšējo tvertņu ražošanā nedrīkst izmantot lietotus materiālus, ja tie nav ražošanas atlikumi vai atkārtots malums no tā paša ražošanas procesa.

6.5.3.4.10.	Iekšējo 31HZ2 tipa tvertni veido vismaz trīs plēves kārtas.

6.5.3.4.11.	Ārējā apvalka materiāla un konstrukcijas stiprībai jāatbilst salikto IBC ietilpībai un paredzētajam lietojumam.

6.5.3.4.12.	Ārējam apvalkam nedrīkst būt izvirzītas daļas, kas var sabojāt iekšējo tvertni.

6.5.3.4.13.	Ārējos metāla apvalkus izgatavo no pietiekami bieza un piemērota metāla.

6.5.3.4.14.	Ārējos dabīgā koka apvalkus izgatavo no pareizi sagatavotiem un atbilstoši izžāvētiem kokmateriāliem, bez defektiem, kuri varētu samazināt apvalka daļu stiprību. Augšējā un apakšējā daļa var būt izgatavota no ūdensnecaurlaidīgas modificētas koksnes, piemēram, no cietas kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes vai cita piemērota materiāla.

6.5.3.4.15.	Saplākšņa ārējos apvalkus izgatavo no pareizi sagatavota un atbilstoši izžāvēta lobīta, ēvelēta vai zāģēta finiera, bez defektiem, kuri varētu mazināt apvalka mehānisko stiprību. Visas blakus esošās kārtas salīmē ar ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu. Ārējā apvalka izgatavošanai kopā ar saplāksni var izmantot arī citus piemērotus materiālus. Ārējos apvalkus rūpīgi sanaglo, piestiprina pie stūra statņiem vai klučiem, vai arī montē, izmantojot vienlīdz piemērotus paņēmienus.

6.5.3.4.16.	Modificētas koksnes ārējo apvalku sienas izgatavo no ūdensnecaurlaidīgas atjaunotas koksnes, piemēram, no cietas kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes vai citiem piemērotiem kokmateriāliem. Pārējās ārējā apvalka daļas var izgatavot no cita piemērota materiāla.

6.5.3.4.17.	Ārējiem kartona apvalkiem izmanto izturīgu un labas kvalitātes blīvu vai abpusēji gofrētu (vienslāņa vai daudzslāņu) kartonu atkarībā no ārējā apvalka ietilpības un paredzētā lietojuma. Ārējās virsmas ūdensnecaurlaidībai jābūt tādai, lai pēc 30 minūšu pārbaudes, nosakot ūdens absorbciju ar Koba [Cobb] metodi, masas pieaugums nepārsniegtu 155 g/m2 (sk. ISO 535:1991). Kartonam jābūt ar labām lieces īpašībām. Kartonu sagriež, saloka neieplēšot un veido iegriezumus tā, lai iepakojumu varētu samontēt bez materiāla lūzumiem, virsmas plaisāšanas un nevajadzīgas deformācijas. Gofrētā kartona viļņotajai virsmai jābūt cieši pielīmētai pie apšuvuma.

6.5.3.4.18.	Ārējo kartona apvalku malas var iestiprināt koka rāmī vai tās gatavo tikai no koka. Stiprināšanai var izmantot koka līstes.

6.5.3.4.19.	Ārējo kartona apvalku salaiduma vietas nostiprina ar līmlenti, veido pārklājumus un līmē kopā vai nostiprina pārklājumus ar metāla skavām. Salaiduma vietās jābūt pienācīgam pārklājumam. Ja salaiduma vietas nostiprina ar līmi vai līmlenti, izmanto ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu.

6.5.3.4.20.	Ja ārējais apvalks izgatavots no plastmasas, ir jāievēro attiecīgās 6.5.3.4.6. līdz 6.5.3.4.9. punkta prasības, ar nosacījumu, ka šajā gadījumā prasības, kas attiecas uz iekšējo tvertni, ir piemērojamas salikto IBC ārējam apvalkam.

6.5.3.4.21.	31HZ2 tipa IBC ārējam apvalkam jāaptver iekšējā tvertne no visām pusēm.

6.5.3.4.22.	Jebkuriem iebūvētiem paliktņiem, kas ir IBC sastāvdaļa, vai jebkuriem noņemamiem paliktņiem jāizgatavo tā, lai tas būtu derīgs līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai piepildīta IBC mehāniskai iekraušanai un izkraušanai .

6.5.3.4.23.	Paliktņus vai iebūvētās pamatnes jākonstruē tā, lai IBC apakšējā daļā nebūtu nekādu izvirzījumu, kurus var sabojāt apstrādes laikā.

6.5.3.4.24.	Ārējam apvalkam jābūt nostiprinātam ar visiem noņemamiem paliktņiem, lai nodrošinātu stabilitāti apstrādes un pārvadāšanas laikā. Ja izmanto noņemamu paliktni, tā augšējai virsmai nedrīkst būt asu izvirzījumu, kas var sabojāt IBC.

6.5.3.4.25.	Lai palielinātu krāvumizturību, var izmantot tādus stiprināšanas elementus kā koka balsti, bet tiem jāatrodas ārpus iekšējās tvertnes.

6.5.3.4.26.	Ja IBC ir paredzēts sakraušanai grēdā, balstvirsmai jānodrošina tāds slodzes sadalījums, kas nerada apdraudējumu. Šādus IBC konstruē tā, lai slodze nebalstās uz iekšējo tvertni.

6.5.3.5.		Īpašas prasības kartona IBC

6.5.3.5.1.	Šīs prasības attiecas uz kartona IBC, kas paredzēti tādu cietvielu pārvadāšanai, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku. Kartona IBC pieder pie 11G tipa.

6.5.3.5.2.	Ceļamierīces nedrīkst atrasties kartona IBC augšdaļā.

6.5.3.5.3.	Korpusu jāizgatavo no izturīga un labas kvalitātes blīva vai abpusēji gofrēta (vienslāņa vai daudzslāņu) kartona atbilstoši IBC ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Ārējās virsmas ūdensnecaurlaidībai jābūt tādai, lai pēc 30 minūšu pārbaudes, nosakot ūdens absorbciju ar Koba [Cobb] metodi, masas pieaugums nepārsniegtu 155 g/m2 (sk. ISO 535:1991). Kartonam jābūt ar labām lieces īpašībām. Kartonu sagriež, saloka neieplēšot un veido iegriezumus tā, lai iepakojumu varētu samontēt bez materiāla lūzumiem, virsmas plaisāšanas un nevajadzīgas deformācijas. Gofrētā kartona rievotajam slānim jābūt cieši pielīmētam pie apšuvuma.

6.5.3.5.4.	Sieniņu, tostarp augšdaļas un apakšdaļas, izturībai pret caurduršanu jābūt vismaz 15 J, un to mēra saskaņā ar standartu ISO 3036:1975.

6.5.3.5.5.	Rūpnieciskās salaiduma vietas IBC korpusā nodrošina ar vajadzīgo pārklājumu un nostiprina ar līmlenti, līmi, metāla skavām vai izmanto citus vienlīdz efektīvus līdzekļus. Ja salaidumus nostiprina salīmējot vai ar līmlenti, tad jālieto ūdensnecaurlaidīgs adhezīvs. Metāla skavas izdur cauri visiem slāņiem, kurus nepieciešams savienot, un tās izveido vai aizsargā tā, lai nevarētu sabojāt vai caurdurt iekšējās starplikas.

6.5.3.5.6.	Starplika jāizgatavo no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un starplikas konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Savienojumiem un slēgelementiem jābūt drošiem pret izbiršanu, kā arī izturīgiem pret spiedienu un triecieniem, kas var rasties parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos.

6.5.3.5.7.	Iebūvētiem paliktņiem, kas ir IBC sastāvdaļa, vai noņemamiem paliktņiem jābūt izgatavotiem tā, lai tie būtu derīgi līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai piepildīta IBC mehāniskai iekraušanai un izkraušanai..

6.5.3.5.8.	Paliktņus vai iebūvētās pamatnes jākonstruē tā, lai IBC apakšējā daļā nebūtu nekādu izvirzījumu, kurus var sabojāt apstrādes laikā.

6.5.3.5.9.	Korpusu uz noņemamā paliktņa jānostiprina tā, lai nodrošinātu stabilitāti pārkraušanas un pārvadāšanas laikā. Ja izmanto noņemamu paliktni, tā augšējai virsmai nedrīkst būt asu izvirzījumu, kas var sabojāt IBC.

6.5.3.5.10.	Lai palielinātu krāvumizturību, var lietot stiprinājumus, piemēram, kokmateriāla balstus, taču tie jānovieto starplikas ārpusē.

6.5.3.5.11.	Ja IBC ir paredzēts sakraušanai grēdā, tad balstvirsmai jānodrošina tāds slodzes sadalījums, kas nerada apdraudējumu.

6.5.3.6.		Īpašas prasības koka IBC

6.5.3.6.1.	Šīs prasības attiecas uz koka IBC, kas paredzēti tādu cietvielu pārvadāšanai, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku. Izšķir šādus koka IBC tipus:

11C dabīgā koka ar iekšējo starpliku;

11D	 saplākšņa ar iekšējo starpliku;

11F	 modificētas koksnes ar iekšējo starpliku.

6.5.3.6.2.	Pacelšanas ierīces nedrīkst atrasties koka IBC augšdaļā.

6.5.3.6.3.	Izmantoto materiālu stiprībai un korpusa konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajam lietojumam.

6.5.3.6.4.	Dabīgajiem kokmateriāliem jābūt pareizi sagatavotiem, atbilstoši izžāvētiem un bez tādiem defektiem, kuri varētu samazināt IBC daļu stiprību. Katrai IBC daļai jābūt no viena gabala vai līdzvērtīgai tam. Daļas uzskata par līdzvērtīgām viengabalainām tad, ja to elementi ir savienoti vai nu ar piemērotu līmēto savienojumu palīdzību, piemēram, ar Lindermana (bezdelīgastes) tipa savienojumu, rievsavienojumu, spundēšanas savienojumu vai savienojumu ar gropēšanu, vai ar piedursavienojumu, savelkot tos ar ne mazāk kā divām rievotām metāla kniedēm katrā savienojumā, vai ar citu vismaz tikpat iedarbīgu paņēmienu.

6.5.3.6.5.	Saplākšņa korpusu veido vismaz trīs saplākšņa kārtas. To izgatavo no pareizi sagatavota un atbilstoši izžāvēta lobīta, ēvelēta vai zāģēta finiera, bez defektiem, kuri varētu samazināt korpusa mehānisko stiprību. Visas blakus esošās kārtas salīmē ar ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu. Korpusa izgatavošanai kopā ar saplāksni var izmantot arī citus piemērotus materiālus.

6.5.3.6.6.	Atjaunotas koksnes korpusu izgatavo no ūdensnecaurlaidīgas modificētas koksnes, piemēram, no cietas kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes vai citiem piemērotiem kokmateriāliem.

6.5.3.6.7.	IBC rūpīgi sanaglo, piestiprina pie stūra statņiem vai klučiem vai arī montē, izmantojot vienlīdz piemērotus paņēmienus.

6.5.3.6.8.	Starplika jāizgatavo no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un starplikas konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Savienojumiem un slēgelementiem jābūt drošiem pret izbiršanu, kā arī izturīgiem pret spiedienu un triecieniem, kas var rasties parastos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos.

6.5.3.6.9.	Iebūvētiem paliktņiem, kas ir IBC sastāvdaļa, vai noņemamiem paliktņiem jābūt izgatavotiem tā, lai tie būtu derīgi IBC, kas ir piepildīts līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai, mehāniskai iekraušanai un izkraušanai.

6.5.3.6.10.	Paliktņus vai iebūvētās pamatnes konstruē tā, lai IBC apakšējā daļā nebūtu nekādu izvirzījumu, kurus var sabojāt apstrādes laikā.

6.5.3.6.11.	Korpusu nostiprina uz noņemama paliktņa, lai nodrošinātu stabilitāti pārkraušanas un pārvadāšanas laikā. Ja izmanto noņemamu paliktni, tā augšējai virsmai nedrīkst būt asu izvirzījumu, kas var sabojāt IBC.

6.5.3.6.12.	Lai palielinātu krautņu veidošanas iespējas, var lietot stiprinājumus, piemēram, kokmateriāla balstus, taču tie jānovieto starplikas ārpusē.

6.5.3.6.13.	Ja IBC ir paredzēti sakraušanai grēdā, tad tā balstvirsmām jābūt tā konstruētām, lai drošā veidā sadalītu slodzi.

6.5.4.		IBC pārbaudes prasības

6.5.4.1.		Pārbaužu norise un biežums

6.5.4.1.1.	Pirms IBC nodošanas ekspluatācijā katru IBC konstrukcijas tipu pārbauda saskaņā ar procedūru, ko katram IBC konstrukcijas tipam noteikusi un apstiprinājusi kompetentā iestāde. IBC konstrukcijas tipu nosaka pēc tā konstrukcijas, izmēriem, materiāla un biezuma, kā arī izgatavošanas veida un iekraušanas/izkraušanas paņēmieniem, bet var paredzēt dažādus virsmas apstrādes veidus. Tajā ietilpst arī IBC, kas no konstrukcijas tipa atšķiras ar to, ka tiem ir nedaudz mazāki ārējie izmēri.

6.5.4.1.2.	Pārbaudes jāveic ar IBC, kas pilnībā gatavi pārvadājumiem. IBC jāpiepilda, kā norādīts attiecīgajā iedaļā. Vielas, kuras tiks pārvadātas ar IBC ,var aizstāt ar citām vielām, izņemot tos gadījumus, kad šāda nomaiņa var izmainīt pārbaudes rezultātus. Cietām vielām kā citas vielas var izmantot vielas ar tādām pašām fizikālajām īpašībām (masa, daļiņu lielums u.tml.), kādas piemīt pārvadājamai vielai. Lai sasniegtu kopējo vajadzīgo iepakojuma masu, ir pieļaujams lietot piedevas, piemēram, maisiņus ar svina lodītēm, ja to novietojums neiespaido pārbaudes rezultātus.

6.5.4.1.3.	Ja šķidrumu kritiena pārbaudēs izmanto citas vielas, to relatīvajam blīvumam un viskozitātei jābūt līdzīgai kā pārvadājamai vielai. Šķidruma kritiena pārbaudē var izmantot arī ūdeni, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja pārvadājamās vielas relatīvais blīvums nepārsniedz 1,2, kritiena augstums ir tāds, kā norādīts tabulā 6.5.4.9.4. punktā;

b) ja pārvadājamās vielas relatīvais blīvums pārsniedz 1,2, kritiena augstumu aprēķina šādi pēc pārvadājamās vielas relatīvā blīvuma (d), ko noapaļo līdz pirmajai zīmei aiz komata:

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| d x 1,5 m | d x 1,0 m | d x 0,67 m |

6.5.4.2.		Konstrukcijas tipa pārbaudes

6.5.4.2.1.	Vienu katra konstrukcijas tipa IBC, ko raksturo noteikti gabarīti, sienu biezums un izgatavošanas veids, pārbauda 6.5.4.3.5. punktā minētajā secībā un kā norādīts 6.5.4.5. līdz 6.5.4.12. punktā. Šīs konstrukcijas tipa pārbaudes veic saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem.

6.5.4.2.2.	Lai pierādītu, ka 31H2 tipa stingrie plastmasas IBC un 31HH1 un 31HH2 tipa saliktie IBC ir pietiekamā mērā ķīmiski savietojami ar kravu vai standarta šķidrumiem saskaņā ar 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.5. punkta prasībām, var izmantot vēl vienu IBC, ja IBC paredzēti sakraušanai grēdā. Šajā gadījumā jāveic abu IBC iepriekšēju izturēšanu.

6.5.4.2.3.	Kompetentā iestāde var atļaut izlases veidā pārbaudīt IBC, kuri tikai nedaudz atšķiras no pārbaudītā tipa, piemēram, tiem ir nedaudz samazināti ārējie gabarīti.

6.5.4.2.4.	Ja pārbaudēs izmanto noņemamus paliktņus, pārbaudes protokolā, kas aizpildīts saskaņā ar 6.5.4.13. punktu, iekļauj izmantotā paliktņa tehnisko aprakstu.

6.5.4.3.		IBC sagatavošana pārbaudēm

6.5.4.3.1.	Papīra un kartona IBC un saliktos IBC ar kartona ārējo apvalku vismaz 24 stundas jāiztur noteiktas temperatūras un relatīvā mitruma (r.m.) gaisā. Ir iespējamas trīs sagatavošanas vides, no kurām jāizvēlas viena. Ieteicamā vide – 23  2oC un 50 %  2 % r.m. Pārējie divi varianti – 20  2 °C un 65 %  2 % r.m. vai 27  2 °C un 65 %  2 % r.m.

PIEZĪME.	Vidējām vērtībām jāatrodas šajās robežās. Īslaicīgu svārstību un mērīšanas ierobežojumu dēļ atsevišķi relatīvā mitruma mērījumi var svārstīties ± 5 % robežās, īpaši neietekmējot pārbaudes rezultātu atkārtojamību

6.5.4.3.2.	Jāveic papildu pasākumi, lai pārliecinātos, ka stingru plastmasas (31H1 un 31H2 tips) IBC un salikto (31HZ1 un 31HZ2 tips) IBC ražošanā izmantotais materiāls attiecīgi atbilst 6.5.3.3.2. līdz 6.5.3.3.4 un 6.5.3.4.6. līdz 6.5.3.4.9. punkta prasībām.

6.5.4.3.3.	Lai pierādītu, ka IBC pietiekamā mērā ir ķīmiski savietojams ar kravu, sešus mēnešus veic IBC parauga iepriekšēju glabāšanu, iepildot tajā pārvadāšanai paredzētās vielas vai vielas, par kurām ir zināms, ka tās vismaz tikpat aktīvi izraisa konkrētās plastmasas plaisāšanu, samazina tās stiprību vai veicina molekulāro noārdīšanos; pēc šādas glabāšanas paraugus pakļauj attiecīgajām pārbaudēm, kas minētas 6.5.4.3.5. punkta tabulā.

6.5.4.3.4.	Ja vajadzīgās īpašības plastmasai ir noteiktas ar citām metodēm, iepriekš minēto savietojamības pārbaudi var neveikt. Šādām citām metodēm jābūt vismaz līdzvērtīgām minētajai ķīmiskās savietojamības pārbaudei, un tās jāapstiprina kompetentajai iestādei.

6.5.4.3.5.	Stingriem lielmolekulārā polietilēna plastmasas IBC (31H1 un 31H2 tips) saskaņā ar 6.5.3.3. punkta prasībām un saliktajiem IBC (31HZ1 un 31HZ2 tips) saskaņā ar 6.5.3.4. punkta prasībām , kas atbilst  šādai specifikācijai:

–	relatīvais blīvums 23oC temperatūrā pēc termiskas apstrādes vienu stundu 100 °C temperatūrā  0,940 saskaņā ar ISO standartu 1183,

–	kušanas plūsmas ātrums 190 °C temperatūrā/slodze 21,6 kg  12 g/10 min., saskaņā ar ISO standartu 1133;

ķīmisko savietojamību ar iepildāmiem šķidrumiem, kas izraudzīti saskaņā ar 4.1.1.19. punktu, var pārbaudīt, izmantojot standarta šķidrumus, kas noteikti turpmāk (sk. 6.1.6. iedaļu).

Standarta šķidrumus izmanto, lai noteiktu lielmolekulārā polietilēna bojāšanos, kad materiāls kļūst mīksts, tam uzbriestot, rodoties plaisām mehāniskā sprieguma ietekmē, notiekot tā molekulārai sabrukšanai vai vairākiem procesiem notiekot vienlaicīgi.

IBC pietiekamu ķīmisko savietojamību var pārbaudīt, vajadzīgos pārbaudes paraugus trīs nedēļas glabājot 40 °C temperatūrā ar atbilstošu(-iem) standarta šķidrumu(-iem); ja standarta šķidrums ir ūdens, glabāšana saskaņā ar šo procedūru nav vajadzīga. Paraugus pēc glabāšanas pakļauj 6.5.4.4. līdz 6.5.4.9. punktā noteiktajām pārbaudēm.

Ja izmanto standarta šķidrumus, nav jāveic savietojamības pārbaude ar terc-butilhidroperoksīdu, kas satur vairāk nekā 40 % peroksīda un 5.2. klases peroksietiķskābes. Ka paraugiem piemīt pietiekamā ķīmiskā savietojamība, pārbauda, sešus mēnešus tos glabājot apkārtējā temperatūrā kopā ar pārvadāšanai paredzētajām vielām.

Rezultātus, kas iegūti atbilstoši šā punkta prasībām, pārbaudot augsta blīvuma, lielmolekulārā polietilēna IBC, var apstiprināt tādam pašam konstrukcijas tipam ar fluorētu iekšējo virsmu.

6.5.4.3.6.	Ja IBC konstrukcijas tips ir izgatavots no lielmolekulārā polietilēna, kā norādīts 6.5.4.3.5. punktā, un izturējis 6.5.4.3.5. punktā noteikto pārbaudi, par tā ķīmisko savietojamību ar iepildāmām vielām var pārliecināties, veicot laboratorijas pārbaudes , kas apliecina, ka iepildāmās vielas iedarbojas uz paraugiem vājāk nekā attiecīgais(-ie) standarta šķidrums(-i), ņemot vērā novērotos bojājumus. Tādi paši nosacījumi kā tie, kas izklāstīti 4.1.1.19.2. punktā, attiecas uz relatīvo blīvumu un tvaika spiedienu.

6.5.4.3.7.	Nepieciešamās konstrukcijas tipa pārbaudes un to secība.

| IBC tips | Pacelšana aiz apakš-daļas | Pacelšana aiz augšdaļas a | Sakraušana b | Hermētiskuma pārbaude | Hidrauliskā spiediena pārbaude | Kritienizturība | Izturība pret plēšanu | Noturība pret apgāšanos | Noturības pareizā pozīcijā c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metāla IBC – 11A, 11B, 11N |   1.a  | 2. | 3. | – | – | 4.e | – | – | – |
| 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N |    1.a   | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.e | – | – | – |
| Elastīgie IBC d | – | x c | x | – | – | x | x | x | x |
| Stingrie plastmasas IBC – 11H1, 11H2 |   1.a  | 2. | 3. | – | – | 4. | – | – | – |
| 21H1, 21H2, 31H1, 31H2 |   1.a  | 2. | 3.f | 4. | 5. | 6. | – | – | – |
| Saliktie IBC: 11HZ1, 11HZ2 |   1.a  | 2. | 3. | – | – | 4.e | – | – | – |
| 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2 |   1.a  | 2. | 3.f | 4. | 5. | 6.e | – | – | – |
| Kartona IBC | 1. | – | 2. | – | – | 3. | – | – | – |
| Koka IBC | 1. | – | 2. | – | – | 3. | – | – | – |

a Ja IBC paredzēti šādai apstrādes metodei.

b Ja IBC paredzēti sakraušanai grēdā

c Ja IBC paredzēts pacelt aiz augšdaļas vai sāna.

d Vajadzīgā pārbaude norādīta ar burtu x; tādu IBC, kas izturējis vienu pārbaudi, var turpmāk izmantot citām pārbaudēm  jebkurā secībā.

e Citu tādas pašas konstrukcijas IBC var izmantot kritiena pārbaudei.

f Otro IBC saskaņā ar 6.5.4.2.2. punktu var izmantot tūlīt pēc iepriekšējas izturēšanas, neievērojot noteikto secību.

6.5.4.4.		Pārbaude ar pacelšanu aiz apakšdaļas

6.5.4.4.1.	Pielietošanas sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem kartona un koka IBC, kā arī visiem IBC tipiem, kas aprīkoti ar attiecīgām ierīcēm celšanai aiz pamatnes.

6.5.4.4.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC jābūt piepildītam. Pieliktai slodzei jābūt vienmērīgi sadalītai. Piepildītā IBC masai un slodzei 1,25 reizes jāpārsniedz maksimālo pieļaujamo bruto masu.

6.5.4.4.3.	Pārbaudes metode

IBC divas reizes paceļ un nolaiž ar autoiekrāvēju, kura celšanas dakša novietota iepretim pamatnes vidum tās trīs ceturtdaļu platumā (ja dakšas ievades punkti nav īpaši noteikti). Celšanas dakšas ievades dziļums ir trīs ceturtdaļas no pamatnes izmēra. Pārbaudi atkārto no visām iespējamām pacelšanas pusēm.

6.5.4.4.4.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

Nav pieļaujama ne paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC un tā paliktnis, ja tāds ir, var kļūt nedrošs pārvadāšanai, ne satura zudumi.

6.5.4.5.		Pārbaude ar pacelšanu aiz augšdaļas

6.5.4.5.1.	Pielietošanas sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem IBC, ko paredzēts celt aiz augšas, un elastīgiem IBC, ko paredzēts celt aiz augšas vai no sāniem.

6.5.4.5.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

Metāla, stingrajiem plastmasas IBC un saliktajiem IBC jābūt piepildītiem. Pieliktai slodzei jābūt vienmērīgi izkliedētai. Piepildītā IBC masai un slodzei divas reizes jāpārsniedz maksimālā pieļaujamā bruto masa. Piepildot elastīgos IBC, to slodzei sešas reizes jāpārsniedz maksimālā pieļaujamā slodze, un jāgādā, lai tā būtu vienmērīgi sadalīta.

6.5.4.5.3.	Pārbaužu metodes

Metāla IBC un elastīgos IBC jāpaceļ veidā, kādam tie ir konstruēti, līdz tie nesaskaras ar grīdu, un piecas minūtes jānotur šādā stāvoklī.

Stingros plastmasas IBC un saliktos IBC paceļ:

a) uz piecām minūtēm ar katru pa diagonāli piestiprinātu pacelšanas ierīču pāri  tā, lai celšanas spēki būtu pielikti vertikāli, un

b) uz piecām minūtēm ar katru pa diagonāli piestiprinātu pacelšanas ierīču pāri tā, lai celšanas spēki centrā būtu pielikti 45° leņķī pret vertikāli.

6.5.4.5.4.	Elastīgajiem IBC var izmantot citus vismaz tikpat efektīvus pārbaudes paņēmienus, ceļot tos aiz augšdaļas.

6.5.4.5.5.	Pārbaudes atbilstības kritēriji:

a) metāla, stingrie plastmasas un saliktie IBC – nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC un tā paliktnis, ja tāds ir, var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un satura zudumi.

b) elastīgie IBC – nav pieļaujami IBC vai ceļamierīču bojājumi, kuru dēļ IBC pārvadāšana vai apstrāde var kļūt nedroša.

6.5.4.6.		Krāvumizturības pārbaude

6.5.4.6.1.	Pielietojamības sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude visu tipu IBC, kurus paredzēts sakraut grēdā.

6.5.4.6.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC jāpiepilda ar saturu līdz maksimāli pieļaujamai bruto masai. Ja pārbaudē izmantotā produkta īpatnējais svars neļauj to sasniegt, tad IBC papildus jānoslogo tā, lai pārbaude notiktu pie maksimāli pieļaujamās bruto masas, slodzi izkliedējot vienmērīgi .

6.5.4.6.3.	Pārbaudes metode:

a) IBC jānovieto ar apakšējo daļu uz līdzena, cieta pamata un no augšas jānoslogo ar vienmērīgi sadalītu pārbaudes slodzi (sk. 6.5.4.6.4. punktu). Pārbaudot stingro plastmasas IBC (31H2 tips) un salikto IBC (31HH1 un 31HH2 tips) krāvumizturību, izmanto oriģinālo iepildāmo vielu vai standarta šķidrumu (sk. 6.1.6. iedaļu) atbilstoši 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.5. punktam, kā arī otro IBC atbilstoši 6.5.4.2.2. punktam pēc iepriekšējās izturēšanas. IBC jāpakļauj pārbaudes slodzei vismaz šādu laiku:

i) piecas minūtes – metāla IBC,

ii) 28 dienas 40 °C temperatūrā – 11H2, 21H2 un 31H2 tipa stingrajiem plastmasas IBC un saliktajiem IBC ar plastmasas materiāla ārējo apvalku, kas pakļauti krāvuma slodzei (t.i., 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 un 31HH2 tips),

iii) 24 stundas - visu pārējo tipu IBC;

b) slodzi pieliek ar vienu no sekojošām metodēm:

i) vienu vai vairākus viena tipa IBC noslogo līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai un novieto uz pārbaudāmā IBC,

ii) piemērotus atsvarus sakrauj vai nu uz plakanas plāksnes, vai uz paliktņa, kas imitē IBC, plāksni savukārt uzkrauj uz pārbaudāmā IBC.

6.5.4.6.4.	Pārbaudes slodzes aprēķināšana

IBC pieliktajai slodzei jābūt vismaz 1,8 reizes lielākai par vairāku vienādu IBC kopējo maksimālo pieļaujamo bruto masu, kuri var būt sakrauti uz IBC augšējās virsmas pārvadāšanas laikā.

6.5.4.6.5.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

a) visu tipu IBC, kas nav elastīgie IBC – nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC un tā paliktnis, ja tāds ir, var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un satura zudumi;

b) elastīgie IBC – nav pieļaujami ne korpusa bojājumi, kuru dēļ IBC var kļūt nedroši pārvadāšanai, ne satura zudumi.

6.5.4.7.		Hermētiskuma pārbaude

6.5.4.7.1.	Pielietošanas sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude un kārtējā pārbaude to tipu IBC, kuri paredzēti šķidrumiem vai cietvielām, kuras iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā.

6.5.4.7.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

Šo pārbaudi jāveic pirms jebkuras siltumizolācijas ierīkošanas. Slēgelementus ar ventilējamām atverēm jānomaina ar līdzīga veida neventilējamiem slēgelementiem vai arī šīs atveres jānoslēdz..

6.5.4.7.3.	Pārbaudes norise un izmantojamais spiediens

Uz IBC vismaz 10 minūtes iedarbojas ar saspiestu gaisu, kura manometriskais spiediens nav mazāks par 20 kPa (0,2 bar). IBC gaisa necaurlaidību nosaka ar piemērotu metodi, piemēram, nosakot gaisa spiediena kritumu vai, iegremdējot IBC ūdenī vai, ja pārbauda metāla IBC, – pārklājot savienojuma vietas un šuves ar ziepju šķīdumu. Iegremdēšanas gadījumā hidrostatiskā spiediena noteikšanai lieto korekcijas koeficientu. Var izmantot arī citas, vismaz tikpat efektīvas metodes.

6.5.4.7.4.	Pārbaudes atbilstības kritērijs

Nav pieļaujama gaisa noplūde.

6.5.4.8.		Iekšējā (hidrauliskā) spiediena pārbaude

6.5.4.8.1.	Pielietojamības sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude IBC, kuri paredzēti šķidrumiem vai cietvielām, kuras iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā.

6.5.4.8.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

Šo pārbaudi jāveic pirms jebkuru siltumizolācijas ierīču ierīkošanas.

Spiediena samazināšanas ierīces ir jānoņem un to atveres jānoslēdz vai šo ierīču darbība jāaptur.

6.5.4.8.3.	Pārbaudes metode

Pārbaude ilgst vismaz 10 minūtes, izmantojot hidraulisko spiedienu, kas nav mazāks par 6.5.4.8.4. punktā norādīto. Pārbaudes laikā IBC nedrīkst mehāniski noslogot.

6.5.4.8.4.	Izmantojamais spiediens

6.5.4.8.4.1.	Metāla IBC:

a) 21A, 21B un 21N tipa IBC, kas paredzēti I iepakošanas grupas cietvielām, 250 kPa (2,5 bar) manometriskais spiediens;

b) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N tipa IBC, kas paredzēti II vai III iepakošanas grupas vielām, 200 kPa (2 bar) manometriskais spiediens;

c) papildus tam 31A, 31B un 31N tipa IBC 65 kPa (0,65 bar) manometriskais spiediens. Šo pārbaudi veic pirms pārbaudes 200 kPa (2 bar) spiedienā.

6.5.4.8.4.2.	Stingrās plastmasas IBC un saliktie IBC:

a) 21H1, 21H2, 21HZ1 un 21HZ2 tipa IBC – 75 kPa (0,75 bar) (manometriskais spiediens);

b) 31H1, 31H2, 31HZ1 un 31HZ2 tipa IBC – izvēlas lielāko no divām vērtībām, no kurām pirmo nosaka ar vienu no šeit norādītajām metodēm:

i) kopējais manometriskais spiediens, ko mēra IBC iekšpusē (t. i., iepildītās vielas tvaika parciālais spiediens un gaisa vai citas inertās gāzes spiediens mīnus 100 kPa) 55 °C temperatūrā, reizināts ar drošības koeficientu 1,5; šo kopējo manometrisko spiedienu nosaka, kad ir panākts maksimālais pildījuma koeficients saskaņā ar 4.1.1.4. punktu un iepildīšanas temperatūra ir 15oC,

ii) 1,75 × tvaika spiediens pārvadājamās vielas 50 °C temperatūrā mīnus 100 kPa, bet ar 100 kPa minimālo pārbaudes spiedienu,

ii) 1,5 × tvaika spiediens pārvadājamās vielas 55 °C temperatūrā mīnus 100 kPa, bet ar 100 kPa minimālo pārbaudes spiedienu,

un otro nosaka ar šādu metodi:

iv) divkāršs pārvadājamās vielas statiskais spiediens, kas ir vismaz divreiz lielāks par ūdens statisko spiedienu.

6.5.4.8.5.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

a) pakļaujot 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N tipa IBC 6.5.4.8.4.1. punkta a) vai b) apakšpunktā norādītajam pārbaudes spiedienam, nav pieļaujama noplūde;

b) ja 31A, 31B un 31N tipa IBC pielikts 6.5.4.8.4.1. punkta c) apakšpunktā norādītais pārbaudes spiediens, nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un vielu noplūde.

c) stingriem plastmasas un saliktajiem IBC – nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un vielu noplūde.

6.5.4.9.		Kritiena pārbaude

6.5.4.9.1.	Pielietošanas sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude visu tipu IBC.

6.5.4.9.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

a) metāla IBC – atkarībā no konstrukcijas tipa IBC piepilda vismaz par 95 % no tā ietilpības ar cietvielām vai vismaz par 98 % no tā ietilpības ar šķidrumiem. Spiediena samazināšanas ierīces noņem un to atveres noslēdz vai aptur šo ierīču darbību;

b) elastīgie IBC – IBC piepilda vismaz 95 % no tā ietilpības un līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot tā saturu;

c) stingrās plastmasas un saliktie IBC – atkarībā no konstrukcijas tipa IBC piepilda vismaz 95 % no tā ietilpības ar cietvielām vai vismaz 98 % no tā ietilpības ar šķidrumiem. Var noņemt spiediena samazināšanas ierīces un noslēgt to atveres vai apturēt šo ierīču darbību. IBC pārbaudes veic, kad pārbaudāmā parauga un tā satura temperatūra ir pazeminājusies līdz mīnus 18 °C vai zemāk. Ja pārbaudāmie salikto IBC paraugi ir sagatavoti šādā veidā, nav obligāti jāievēro 6.5.4.3.1. punktā paredzētā kondicionēšana. Kontrolšķidrumiem jābūt šķidrā agregātstāvoklī, vajadzības gadījumā pievienojot tiem antifrīzu. Šāda sagatavošana nav jāveic, ja attiecīgie materiāli zemā temperatūrā saglabā elastīgumu un stiepes izturību;

d) kartona un koka IBC – atkarībā no konstrukcijas tipa IBC piepilda vismaz  95 % no tā ietilpības.

6.5.4.9.3.	Pārbaudes metode

IBC paraugiem jāļauj brīvi nokrist ar apakšgalu uz leju uz stingras, neelastīgas, gludas un līdzenas horizontālas virsmas tā, lai trieciena punkts sakristu ar IBC pamatnes daļu, kura uzskatāma par visvārīgāko. IBC ar 0,45 m3 vai mazāku ietilpību, ir jāiztur vēl viena krišanas pārbaude:

a) metāla IBC – uz visvārīgākās vietas, kas nav pirmajā kritienā pārbaudītās pamatnes punkts;

b) elastīgie IBC – uz visvārīgākās sānu virsmas;

c) stingrās plastmasas, saliktie, kartona un koka IBC – plakaniski uz sāna, plakaniski uz augšas un uz stūra.

Visās kritiena pārbaudēs var izmantot vienu un to pašu vai dažādus IBC.

6.5.4.9.4.	Kritiena augstums

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

6.5.4.9.5.	Pārbaudes atbilstības kritēriji:

a) metāla IBC – nav pieļaujami satura zudumi.

b) elastīgie IBC – nav pieļaujami satura zudumi. Neliela noplūde, piemēram, caur slēgelementiem vai šuvēm trieciena iespaidā netiek uzskatīta par IBC defektu, ja pēc IBC pacelšanas virs zemes turpmāka noplūde nav novērojama;

c) stingrās plastmasas, saliktie, kartona un koka IBC – nav pieļaujami satura zudumi. Neliela noplūde caur slēgelementu trieciena iespaidā netiek uzskatīta par IBC defektu, ja turpmāka noplūde nav novērojama.

6.5.4.10.	Plēšanas pārbaude

6.5.4.10.1.	Pielietošanas sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem elastīgajiem IBC neatkarīgi no tipa.

6.5.4.10.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC piepilda vismaz 95 % no tā ietilpības un līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot saturu.

6.5.4.10.3.	Pārbaudes metode

IBC novieto uz zemes un ar nazi izdara 100 mm garu iegriezumu, kas pilnībā pāršķeļ platākās sānu plaknes sienu 45° leņķī attiecībā pret IBC galveno asi vidū starp apakšējo plakni un iepildītā satura augšējo līmeni. Tad IBC no augšas pakļauj vienmērīgi sadalītai slodzei, kas ir līdzvērtīga divkāršai maksimālajai pieļaujamai bruto masai. Šī slodze jālieto vismaz piecas minūtes. IBC, kas paredzēti celšanai aiz augšdaļas vai aiz sānu sienas, pēc slodzes noņemšanas paceļ gaisā un piecas minūtes tur šādā stāvoklī.

6.5.4.10.4.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

Sākotnējais iegriezuma garums nedrīkst palielināties vairāk kā par 25 %.

6.5.4.11.	Apgāšanās pārbaude

6.5.4.11.1.	Pielietošanas sfēra

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem elastīgajiem IBC neatkarīgi no tipa.

6.5.4.11.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC piepilda vismaz par 95 % no tā ietilpības un līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot saturu.

6.5.4.11.3.	Pārbaudes metode

IBC apgāž, krītot ar jebkuru tā augšdaļas vietu uz cietas, neelastīgas, gludas un līdzenas horizontālas virsmas.

6.5.4.11.4.	Apgāšanās augstums

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

6.5.4.11.5.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

Nav pieļaujami satura zudumu. Neliela noplūde, piemēram, caur slēgelementu vai šuvi trieciena iespaidā netiek uzskatīta par IBC defektu, ja turpmāka noplūde nav novērojama.

6.5.4.12.	Pārbaude noturībai pareizā pozīcijā

6.5.4.12.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude jebkura tipa elastīgajiem IBC, kas paredzēti celšanai aiz augšgala vai sāniem.

6.5.4.12.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC piepilda vismaz par 95 % no tā ietilpības un līdz maksimālajai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot saturu.

6.5.4.12.3.	Pārbaudes metode

IBC, kas nolikts uz sāniem ar vismaz 0,1 m/s ātrumu jāpaceļ līdz stateniskam stāvoklim, atraujot to no grīdas ar vienu ceļamierīci vai, ja ir četras ceļamierīces – ar divām no tām.

6.5.4.12.4.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

Nav pieļaujami IBC vai ceļamierīču bojājumi, kuru dēļ IBC pārvadāšana vai pārkraušana var kļūt nedroša.

6.5.4.13.	Pārbaudes protokols

6.5.4.13.1.	Pēc pārbaudes ir jāsastāda pārbaudes protokols, kuram jābūt pieejamam jebkuram IBC lietotājiem, un tajā jāiekļauj vismaz sekojoša informācija:

1.	Pārbaudi veikušās iestādes nosaukums un adrese.

2.	Pārbaudes pieteikuma iesniedzēja nosaukums un adrese (attiecīgā gadījumā).

3.	Pārbaudes protokola identifikācija pēc vienotas sistēmas.

4.	Pārbaudes protokola datums.

5.	IBC ražotājs.

6.	IBC konstrukcijas tipa apraksts (piemēram, gabarīti, materiāls, slēgelementi, biezums u.tml.), arī izgatavošanas veids (piemēram, liešana paaugstinātā spiedienā); var pievienot rasējumu(-us) un/vai fotoattēlu(-us).

7.	Maksimālā ietilpība.

8.	Kontrolvielu īpašības, piemēram, šķidrumu viskozitāte un relatīvais blīvums; cietvielu daļiņu izmērs.

9.	Pārbaudes apraksts un rezultāti.

10.	Pārbaudes protokola parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats.

6.5.4.13.2.	Pārbaudes protokolā ir jābūt paziņojumam par to, ka IBC, kurš pirms pārbaudes tika sagatavots transportēšanai atbilstošā stāvoklī, ir pārbaudīts saskaņā ar attiecīgajām šīs nodaļas prasībām, un ka citu iepakošanas metožu vai iepakojuma sastāvdaļu izmantošana padara šo protokolu par spēkā neesošu.. Pārbaudes protokola kopijai jābūt pieejamai kompetentajai iestādei.

6.5.4.14.	Atsevišķu metāla IBC, stingrās plastmasas IBC un salikto IBC pārbaudes

6.5.4.14.1.	Šīs pārbaudes jāveic tā, kā to ir noteikusi kompetentā iestāde..

6.5.4.14.2.	Katram IBC visos aspektos jāatbilst attiecīgajam konstrukcijas tipam.

6.5.4.14.3.	Katram metāla, stingrās plastmasas un saliktajam IBC, kas paredzēts šķidrumiem vai cietvielām, kuras iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā, jāizdara hermētiskuma pārbaudi gan kā sākumpārbaudi (t. i., pirms to pirmoreiz izmanto pārvadāšanai), gan pēc remonta, un vēlāk vismaz ik pēc divarpus gadiem.

        - Pārbaužu rezultātus un ziņas par pārbaudītāju iestādi jāiekļauj pārbaužu protokolā, kam jāglabājas pie IBC īpašnieka vismaz līdz nākamās pārbaudes datumam.

	 Pilnīgu kodu iegūst, aizstājot burtu Z ar lielo burtu saskaņā ar 6.5.1.4.1. punkta b) apakšpunktu, tā norādot ārējā apvalka materiālu.

Starptautiskajā satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme, kas noteikta Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).

Lielas molekulmasas polietilēna ķīmiskās savietojamības laboratorijas pārbaudes saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu, kurās pierāda, ka pildījuma vielu (vielu, maisījumu un preparātu) iedarbība ir mazāka nekā to standarta šķidrumu iedarbība, kuri noteikti 6.1.6. iedaļā, sk. vadlīnijas RID tiesiski nesaistošajā daļā, ko publicējis Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu centrālais birojs