- Federālo noteikumu elektroniskais kodekss (e-CFR)

e-CFR 2007. gada 11. jūlija dati

# 49. sadaļa. Transportlīdzekļi

- 565. DAĻA. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURU

- Iedaļas satura rādītājs

565.1.	Mērķis un piemērošanas joma

565.2.	Piemērojamība

565.3.	Definīcijas

565.4.	Vispārējas prasības

565.5.	Mehāniskie transportlīdzekļi, ko ieved Amerikas Savienotajās Valstīs

565.6.	Satura prasības

565.7.	Ziņošanas prasības

Pilnvarojums: 49 U.S.C. 322., 30111., 30115., 30117., 30141., 30146., 30166. un 30168. punkts; pilnvarojuma nodošana: 49 CFR 1.50 punkts.

Avots: 61 FR 29033, June 7, 1996, ja nav norādīts cits.

565.1. Mērķis un piemērošanas joma

Šajā daļā ir noteiktas prasības attiecībā uz transportlīdzekļu identifikācijas numuru (VIN) sistēmas formātu, saturu un fizikālajām prasībām, kā arī tā instalēšanu, lai vienkāršotu transportlīdzekļu identifikācijas informācijas izguvi un paaugstinātu transportlīdzekļu atsaukšanas kampaņu pareizību un efektivitāti.

565.2. Piemērojamība

Šī daļa attiecas uz vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem, autobusiem, piekabēm (tostarp – piekabju komplektiem), nepabeigtiem transportlīdzekļiem un motocikliem. Šo noteikumu 565.4. punkta b) apakšpunkta, 565.4. punkta c) apakšpunkta, 565.4. punkta g) apakšpunkta, 565.4. punkta h) apakšpunkta, 565.5. punkta un 565.6. punkta prasības neattiecas uz transportlīdzekļiem, ko Amerikas Savienotajās Valstīs saskaņā ar 49 CFR 591.5. punkta f) apakšpunktu ieved nevis sabiedrība, kura atbild par šā transportlīdzekļa montāžu, vai šādas sabiedrības meitasuzņēmums, bet cits importētājs.

565.3. Definīcijas

a)	Mehānisko transportlīdzekļu federālo drošības standartu definīcijas. Ja nav norādīts citādi, visi šajā daļā lietotie termini, kuri ir definēti 49 CFR 571.3. punktā, ir lietoti saskaņā ar definīcijām 49 CFR 571.3. punktā;

b)	Virsbūves tips ir transportlīdzekļa vispārīgā konfigurācija vai forma, ko raksturo tādi parametri kā durvju vai logu skaits, kravas pārvadāšanas funkcijas un jumta līnija (piemēram, sedans, universāla tipa virsbūve, hečbeks);

c)	Kontrolcipars ir viens cipars vai burts “X”, ko izmanto, lai pārbaudītu transportlīdzekļa identifikācijas numura pārrakstīšanas pareizību;

d)	Dzinēja tips ir enerģijas avots ar tādiem noteiktiem parametriem kā degvielas patēriņš, cilindru skaits, tilpums un efektīvā jauda. Konkrēto izgatavotāju norāda tad, ja dzinēju izmanto par enerģijas avotu vieglajam automobilim vai arī daudzfunkcionālajam pasažieru transportlīdzeklim vai kravas automobilim, kura pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg;

e)	Nepabeigts transportlīdzeklis ir komplektācija, kurā ir vismaz rāmja un šasijas konstrukcija, spēka pārvads, vadības iekārta, balstiekārtas sistēma un bremžu sistēma, ciktāl šīm sistēmām jābūt tāda pabeigta transportlīdzekļa daļām, kam vajadzīgas turpmākās izgatavošanas operācijas, kuras nav tādu gatavu sastāvdaļu kā spoguļu vai riepu un apmaļu komplektu pievienošana vai tādas nelielas apdares operācijas kā krāsošana, lai transportlīdzeklis būtu pabeigts;

f)	Līnija ir nosaukums, ko izgatavotājs piešķir transportlīdzekļu saimei vienas markas robežās, pamatojoties uz konstrukcijas kopību, piemēram, pēc virsbūves, šasijas vai kabīnes tipa;

g)	Marka ir nosaukums, ko izgatavotājs piešķir transportlīdzekļu vai dzinēju grupai;

h)	Izgatavotājs ir persona, kas

1.	izgatavo vai montē mehāniskos transportlīdzekļus vai mehānisko transportlīdzekļu aprīkojumu, vai

2.	importē mehāniskos transportlīdzekļus vai mehānisko transportlīdzekļu aprīkojumu tālākpārdošanai;

i)	Modelis ir nosaukums, ko izgatavotājs piešķir viena tipa, markas, līnijas, sērijas un virsbūves tipa transportlīdzekļu saimei;

j)	Modeļa izlaides gads ir gads, ar ko apzīmē abstraktu transportlīdzekļa modeli neatkarīgi no kalendārā gada, kurā transportlīdzeklis faktiski izgatavots, ar noteikumu, ka izgatavošanas periods nepārsniedz 24 mēnešus;

k)	Izgatavotāja rūpnīca ir rūpnīca, kurā izgatavotājs piestiprina transportlīdzekļa identifikācijas numuru;

l)	Sērija ir nosaukums, ko izgatavotājs piešķir līnijas apakšiedalījumam, norādot cenas, lieluma vai masas identifikāciju, un ko izgatavotājs izmanto tirdzniecības nolūkos;

m)	Piekabes komplekts ir piekabe, ko izgatavo un piegādā pabeigtu, bet nesamontētu, un ko paredzēts samontēt bez speciālām iekārtām vai instrumentiem;

n)	Tips ir transportlīdzekļu kategorija, kas atšķiras pēc kopīgām pazīmēm, tostarp pēc projekta un mērķa. Vieglie automobiļi, daudzfunkcionālie pasažieru transportlīdzekļi, kravas automobiļi, autobusi, piekabes, nepabeigti transportlīdzekļi un motocikli ir atsevišķi tipi;

o)	VIN ir arābu ciparu un latīņu burtu sērija, ko transportlīdzeklim piešķir identifikācijas nolūkos.

[61 FR 29033, June 7, 1996, ar grozījumiem 70 FR 23939, May 6, 2005]

565.4. Vispārējas prasības

a)	Katram transportlīdzeklim, ko izgatavo vienā posmā, jābūt VIN, kuru piešķir izgatavotājs. Katram transportlīdzeklim, ko izgatavo vairākos posmos, jābūt VIN, kuru piešķir nepabeigtā transportlīdzekļa izgatavotājs. Transportlīdzekļu pārveidotājiem, kas norādīti 49 CFR 567.7. punktā, jālieto VIN, kuru piešķīris transportlīdzekļa sākotnējais izgatavotājs;

b)	Katrā VIN jābūt septiņpadsmit (17) rakstzīmēm;

c)	Katrā VIN jābūt kontrolciparam. Kontrolciparam jābūt VIN devītajai (9.) rakstzīmei uz transportlīdzekļa un jebkuros nodošanas dokumentos, kuros ir VIN un kurus izgatavotājs sagatavo nodošanai pirmajam īpašniekam, izņemot nodošanu tālākpārdošanas nolūkos;

d)	30 gadu laikā nedrīkst būt izgatavoti divi tādi transportlīdzekļi, kam ir identisks VIN;

e)	Katra transportlīdzekļa VIN jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam vai nu uz kādas transportlīdzekļa daļas, kas nav stiklojums un kas nav paredzēta noņemšanai, izņemot remonta nolūkā, vai uz atsevišķas plāksnes vai uzlīmes, kuru paliekoši piestiprina šādai daļai;

f)	Vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem un kravas automobiļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg, VIN jābūt pasažieru salonā. Tam jābūt tādam, lai to dienasgaismā caur transportlīdzekļa stiklojumu spētu izlasīt novērotājs ar 20/20 redzi (pēc Snellena), kura perspektīvas centrs ir pie priekšējā stikla kreisā statņa ārpus transportlīdzekļa, un šim nolūkam nebūtu jāpārvieto neviena transportlīdzekļa daļa. Saskaņā ar šo punktu katras VIN rakstzīmes augstumam jābūt vismaz 4 mm;

g)	Katrai rakstzīmei jebkurā VIN ir jābūt vienai no kopas [ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ] burtiem vai kopas [0123456789] cipariem, ko izgatavotājs piešķir saskaņā ar 565.5. punktā noteikto metodi;

h)	Visas rakstzīmēm paredzētās vietas VIN jāaizpilda ar šīs iedaļas g) apakšpunktā norādītajām rakstzīmēm;

i)	katrā VIN izmantojamais šrifts ir lielās bezrēdzes rakstzīmes.

565.5. Mehāniskie transportlīdzekļi, ko ieved Amerikas Savienotajās Valstīs

a)	importētāji jālieto VIN, ko piešķīris mehāniskā transportlīdzekļa sākotnējais izgatavotājs.

b)	vieglajam automobilim, ko sertificējis reģistrēts importētājs saskaņā ar 49 CFR 592. daļu, jābūt plāksnei vai uzlīmei, uz kuras ir šāda deklarācija ar rakstzīmēm, kuru augstums ir vismaz 4 mm, un ar sākotnējā izgatavotāja piešķirto identifikācijas numuru tukšajā vietā: SUBSTITUTE FOR U.S. VIN: ______ SEE PART 565. Plāksnei vai uzlīme jāatbilst 565.4. punkta h) un i) apakšpunkta prasībām. Plāksni vai uzlīmi paliekoši jāpiestiprina pasažieru salona iekšpusē.  Uzrakstam uz plāksnes vai uzlīmes jābūt tādam, lai dienasgaismā caur transportlīdzekļa stiklojumu to spētu izlasīt novērotājs ar 20/20 redzi (pēc Snellena), kura perspektīvas centrs ir pie priekšējā stikla kreisā statņa ārpus transportlīdzekļa, un šajā nolūkā nebūtu jāpārvieto neviena transportlīdzekļa daļa. Tā jānovieto tā, lai tā neaizsegtu, neaizēnotu un nepārklātu nevienu sākotnējā izgatavotāja piestiprinātā identifikācijas numura daļu. Šis punkts neattiecas uz vieglajiem automobiļiem, kuri atbilst Kanādas mehānisko transportlīdzekļu drošības 115. standartam.

565.6. Satura prasības

VIN jāveido četrām rakstzīmju grupām, kurās rakstzīmes grupē šādi:

a)	pirmajā grupā jābūt trim rakstzīmēm, kas aizņem pirmās trīs (1.–3.) vietas VIN. Šī grupa vienreizēji norāda mehāniskā transportlīdzekļa izgatavotāju, marku un tipu, ja izgatavotājs gadā izgatavo 500 vai vairāk šā tipa mehānisko transportlīdzekļu. Ja izgatavotājs gadā izgatavo mazāk nekā 500 šā tipa mehānisko transportlīdzekļu, tad šīs rakstzīmes kopā ar ceturtās grupas trešo, ceturto un piekto rakstzīmi vienreizēji norāda mehāniskā transportlīdzekļa izgatavotāju, marku un tipu. Šīs rakstzīmes piešķir saskaņā ar 565.7. punkta a) apakšpunktu;

b)	otrajā grupā jābūt piecām rakstzīmēm, kas VIN aizņem no ceturtās līdz astotajai (4.–8.) vietai. Šī grupa vienreizēji norāda I tabulā noteiktos transportlīdzekļa parametrus. Vieglajiem automobiļiem, kā arī daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem un kravas automobiļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg, pirmajai un otrajai rakstzīmei jābūt burtam, bet trešajai un ceturtajai rakstzīmei – ciparam. Piektā rakstzīme drīkst būt vai nu burts, vai cipars. Izmantojamās rakstzīmes un to novietojumu grupā drīkst noteikt izgatavotājs, bet norādītajiem parametriem jābūt atšifrējamiem, izmantojot informāciju, ko izgatavotājs sniedz saskaņā ar 565.7. punkta c) apakšpunktu. Iesniedzot NHTSA prasīto informāciju, kas attiecas uz transportlīdzekļa pieļaujamo pilno masu, jālieto apzīmējumi, kuri norādīti II tabulā. Pašā VIN šie apzīmējumi nav obligāti jālieto. Turpmāk tekstā – I un II tabula.

## I tabula. Transportlīdzekļa tips un atšifrējamā informācija

Vieglais automobilis: līnija, sērija, virsbūves tips, dzinēja tips un pasīvās drošības jostas tips.

Daudzfunkcionāls pasažieru transportlīdzeklis: līnija, sērija, virsbūves tips, dzinēja tips, transportlīdzekļa pieļaujamā pilnā masa.

Kravas automobilis: modelis vai līnija, sērija, šasija, kabīnes tips, dzinēja tips, bremžu sistēma un transportlīdzekļa pieļaujamā pilnā masa.

Autobuss: modelis vai līnija, sērija, virsbūves tips, dzinēja tips un bremžu sistēma.

Piekabe, tostarp  piekabju komplekti un nepabeigta piekabe: piekabes tips, virsbūves tips, garums un asu konfigurācija.

Motocikls: motocikla tips, līnija, dzinēja tips un efektīvā jauda.

Nepabeigts transportlīdzeklis, kas nav piekabe: modelis vai līnija, sērija, kabīnes tips, dzinēja tips un bremžu sistēma.

Piezīme attiecībā uz I tabulu. Dzinēja efektīvā jauda, ko iekodē VIN, nedrīkst atšķirties no faktiskās efektīvās jaudas vairāk par 10 %; motociklam, kura faktiskā efektīvā jauda nepārsniedz 2, nav lielāka par 2, un motociklam, kura faktiskā efektīvā jauda pārsniedz 2, ir lielāka par 2.

## II tabula. Transportlīdzekļu pilnās masas kategorijas

| A kategorija | — | Nepārsniedz 1360 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B kategorija | — | Pārsniedz 1360 kg | Līdz 1814 kg | (3001 – 4000 lb) |
| C kategorija | — | Pārsniedz 1814 kg | Līdz 2268 kg | (4001 – 5000 lb) |
| D kategorija | — | Pārsniedz 2268 kg | Līdz 2722 kg | (5001 – 6000 lb) |
| E kategorija | — | Pārsniedz 2722 kg | Līdz 3175 kg | (6001 – 7000 lb) |
| F kategorija | — | Pārsniedz 3175 kg | Līdz 3629 kg | (7001 – 8000 lb) |
| G kategorija | — | Pārsniedz 3629 kg | Līdz 4082 kg | (8001 – 9000 lb) |
| H kategorija | — | Pārsniedz 4082 kg | Līdz 4536 kg | (9001 – 10 000 lb) |
| 3. kategorija | — | Pārsniedz 4536 kg | Līdz 6350 kg | (10 001 – 14 000 lb) |
| 4. kategorija | — | Pārsniedz 6350 kg | Līdz 7257 kg | (14 001 – 16 000 lb) |
| 5. kategorija | — | Pārsniedz 7257 kg | Līdz 8845 kg | (16 001 – 19 500 lb) |
| 6. kategorija | — | Pārsniedz 8845 kg | Līdz 11 793 kg | (19 501 – 26 000 lb) |
| 7. kategorija | — | Pārsniedz 11 793 kg | Līdz 14 968 kg | (26 001 – 33 000 lb) |
| 8. kategorija | — | Pārsniedz 14 968 kg. (33 001 lb vai vairāk) |  |  |

c)	trešajā grupā jābūt vienai rakstzīmei, kas aizņem devīto (9.) vietu VIN. Šī grupa ir kontrolcipars, kas paredzēts, lai būtu līdzeklis jebkuras VIN pārrakstīšanas pareizības pārbaudei. Kad izgatavotājs ir noteicis visas pārējās VIN rakstzīmes, kontrolciparu aprēķina, matemātiski izskaitļojot, kā noteikts šīs iedaļas c) apakšpunkta 1.–4. punktā.

1.	Šādi katram VIN ciparam piešķir tā faktisko matemātisko vērtību un katram burtam – vērtību, kas tam norādīta III tabulā:

## III tabula. Piešķirtās vērtības

A = 1B = 2C = 3D = 4E = 5F = 6G = 7H = 8J = 1K = 2L = 3M = 4N = 5P = 7R = 9S = 2T = 3U = 4V = 5W = 6X = 7Y = 8Z = 9

2.	Katrai VIN rakstzīmei piešķirto vērtību reizina ar vietas svara koeficientu, kas norādīts IV tabulā:

## IV tabula. VIN vieta un svara koeficients

1. – 8; 2. – 7; 3. – 6; 4. – 5; 5. – 4; 6. – 3; 7. – 2; 8. – 10; 9. (kontrolcipars) 10. – 9; 11. – 8; 12. – 7; 13. – 6; 14. – 5; 15. – 4; 16. – 3; 17. – 2

3.	Iegūtos reizinājumus saskaita, summu izdala ar 11;

4.	Skaitliskais atlikums ir kontrolcipars. Ja atlikums ir 10, kontrolciparu apzīmē ar burtu “X”. Pareizo skaitlisko atlikumu, kas ir no 0 līdz deviņi (0–9) vai burts “X”, novieto devītajā (9.) vietā VIN.

5.	Kontrolcipara aprēķina piemērs ir V tabulā.

## V tabula. Kontrolcipara aprēķins

| Vieta VIN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIN paraugs | 1 | G | 4 | A | H | 5 | 9 | H | … | 5 | G | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Piešķirtā vērtība | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8 | ... | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Svara koeficients | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Piešķirtās vērtības un svara koeficienta reizinājums | 8 | 49 | 24 | 5 | 32 | 15 | 18 | 80 | 0 | 45 | 56 | 7 | 6 | 40 | 12 | 12 | 2 |

Saskaita reizinājumus: 8+49+24+5+32+15+18+80+0+45+56+7+6+40+12+12+2 = 411

Izdala ar 11: 411/11 = 37 4/11

Atlikums ir 4; tas ir kontrolcipars, kas jāliek devītajā (9.) vietā VIN;

d)	ceturtajā grupā jābūt astoņām rakstzīmēm, kas aizņem no desmitās līdz septiņpadsmitajai vietai (10.–17.) VIN. Vieglajiem automobiļiem, kā arī daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem un kravas automobiļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg, šīs grupas pēdējās piecas (5) rakstzīmes ir cipari, un visiem pārējiem transportlīdzekļiem pēdējās četras (4) rakstzīmes ir cipari.

1.	Ceturtās grupas pirmā rakstzīme norāda transportlīdzekļa modeļa izlaides gadu. Gadu apzīmē, kā norādīts VI tabulā.

## VI tabula. Gadu kodi iekļaušanai VIN

| Gads | ### Kods |
| --- | --- |
| 1980. | # A |
| 1981. | B |
| 1982. | C |
| 1983. | D |
| 1984. | E |
| 1985. | F |
| 1986. | G |
| 1987. | H |
| 1988. | J |
| 1989. | K |
| 1990. | L |
| 1991. | M |
| 1992. | N |
| 1993. | P |
| 1994. | R |
| 1995. | S |
| 1996. | T |
| 1997. | V |
| 1998. | W |
| 1999. | X |
| 2000. | Y |
| 2001. | 1 |
| 2002. | 2 |
| 2003. | 3 |
| 2004. | 4 |
| 2005. | 5 |
| 2006. | 6 |
| 2007. | 7 |
| 2008. | 8 |
| 2009. | 9 |
| 2010. | A |
| 2011. | B |
| 2012. | C |
| 2013. | D |

2.	Ceturtās grupas otrā rakstzīme norāda rūpnīcu, kurā transportlīdzeklis izgatavots.

3.	Ceturtās grupas trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotā rakstzīme norāda numuru, ko izgatavotājs secīgi piešķir izgatavošanas procesā, ja gadā tas izgatavo 500 vai vairāk attiecīgā tipa transportlīdzekļu. Ja izgatavotājs gadā izgatavo mazāk nekā 500 attiecīgā tipa mehānisko transportlīdzekļu, tad ceturtās grupas trešā, ceturtā un piektā rakstzīme kopā ar pirmās grupas trijām rakstzīmēm vienreizēji norāda mehāniskā transportlīdzekļa izgatavotāju, marku un tipu, bet ceturtās grupas sestā, septītā un astotā rakstzīme norāda numuru, ko izgatavotājs secīgi piešķir izgatavošanas procesā.

565.7. Ziņošanas prasības

Informācijas vākšanas prasības, kas minētas šajā daļā, ir apstiprinājis Vadības un budžeta birojs saskaņā ar Paperwork Reduction Act (44 U.S.C. 3501 et seq.) noteikumiem, un tām ir piešķirts Vadības un budžeta biroja kontrolskaitlis 2127–0510.

a)	Valsts automaģistrāļu satiksmes drošības pārvalde (NHTSA) ir noslēgusi līgumu ar Automobiļu inženieru biedrību (SAE), lai koordinētu izgatavotāju identifikatoru piešķiršanu. Izgatavotāju identifikatorus SAE piešķir bez maksas. Visi izgatavotāju identifikatoru pieprasījumi jāsūta tieši uz Society of Automotive Engineers, 400 Commonwealth Avenue, Warrendale, Pennsylvania 15096, Attention: WMI Coordinator. Visus identifikatoru pieprasījumus, kas iesniegti NHTSA, pārsūta SAE. Izgatavotāji var pieprasīt konkrētu identifikatoru vai vienkārši pieprasīt identifikatora(-u) piešķīrumu. SAE izskata konkrētu identifikatoru pieprasījumus, lai noteiktu, vai tie nav pretrunā kādam jau piešķirtam identifikatoram un vai nebloķē jau rezervētus identifikatorus. SAE pieprasītājam izdod rakstisku piešķīruma apstiprinājumu. Ja SAE ir apstiprinājusi piešķīrumu, identifikators nav atkārtoti jāiesniedz NHTSA;

b)	Transportlīdzekļu izgatavotājiem, uz ko attiecas šī daļa, tieši vai ar pārstāvja starpniecību jāiesniedz katra sava izgatavotā attiecīgās markas un tipa transportlīdzekļa unikālais identifikators vismaz 60 dienas pirms tam, kad tiek piestiprināts pirmais VIN, uz kura ir attiecīgais identifikators. Izgatavotājiem, kuru unikālais identifikators ir VIN ceturtajā grupā, jāiesniedz arī pirmās grupas attiecīgās trīs rakstzīmes, kas ir iekļautas to identifikatorā;

c)	Transportlīdzekļu izgatavotājiem, uz ko attiecas šīs daļas prasības, jāiesniedz NHTSA informācija, kura vajadzīga, lai atšifrētu rakstzīmes, kas ir attiecīgajos VIN. Šīs informācijas grozījumi jāiesniedz aģentūrā, kas nodarbojas ar VIN, kuros ir grozīts kodējums. Aģentūra parasti rakstiski neapstiprina iesniegumu saņemšanu, bet tad, ja iesniegumos jāizdara kādas korekcijas, sazinās ar izgatavotāju;

d)	Šīs iedaļas c) apakšpunktā prasītā informācija jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms tam, kad tiek laists tirgū pirmais tāds transportlīdzeklis, kas identificēts ar VIN, kurā ir šī informācija, vai arī tad, ja izgatavotājam līdz minētajai dienai nav pieejama pietiekama informācija par transportlīdzekļa parametriem VIN koda norādīšanai, – vienu nedēļu pēc tam, kad šī informācija pirmo reizi kļūst pieejama. Informāciju adresē: Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 400 Seventh Street, SW., Washington, DC 20590, Attention: VIN Coordinator.