### MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS

# Mehānisko transportlīdzekļu drošības noteikumi

### 115. standarts

# Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

115. 1. Katram transportlīdzeklim jābūt transportlīdzekļa identifikācijas numuram, un viens un tas pats izgatavotājs 30 gadu laikā nedrīkst izgatavot divus tādus transportlīdzekļus, kuriem būtu identisks identifikācijas numurs.

1.1. Transportlīdzeklim, ko izgatavo no nepabeigta transportlīdzekļa, jābūt transportlīdzekļa identifikācijas numuram, kuru piešķir nepabeigtā transportlīdzekļa izgatavotājs.

1.2. Ja transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir norādīts uz uzlīmes, uz kuras ir atbilstības deklarācija un kura ir piestiprināta transportlīdzeklim, un ja šo transportlīdzekli pārveido, tad transportlīdzekļa identifikācijas numurs attiecas uz pārveidoto transportlīdzekli.

2. Ievērojot 2.1. apakšpunktu, katra transportlīdzekļa identifikācijas numurs:

a) jāveido no lielajām bezrēdzes rakstzīmēm;

b) tam jābūt iegravētam, reljefam vai iespiestam skaidri un neizdzēšami

i) kādā transportlīdzekļa daļā, ko nav paredzēts noņemt citādi kā remonta nolūkā un kas nav stiklojums, vai

ii) atsevišķā plāksnē vai uzlīmē, ko paliekoši piestiprina i) punktā minētajai daļai, un

Spēkā no 2008. gada 1. septembra: b) jābūt iegravētam, reljefam vai iespiestam skaidri un neizdzēšami, turklāt tādā veidā, lai transportlīdzekļa identifikācijas numuru nevarētu noņemt, nesabojājot vai neiznīcinot plāksni, uzlīmi vai transportlīdzekli: i) kādā transportlīdzekļa sastāvdaļā vai konstrukcijas daļā, kas nav mērinstrumentu paneļa polsterējums vai mērinstrumentu paneļa apvalks, ii) mērinstrumentu panelī vai mērinstrumentu paneļa apvalkā, ja to nav paredzēts nomainīt pēc drošības spilvena atvēršanās, vai iii) atsevišķā plāksnē vai uzlīmē, ko paliekoši piestiprina kādā no i) vai ii) punktā minētajām vietām, un

c) vieglajiem automobiļiem, trīsriteņu transportlīdzekļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem vai lēngaitas transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg:

i) tas jāveido no rakstzīmēm, kuru augstums ir vismaz 4 mm,

ii) jāatrodas pasažieru salona iekšpusē, un

iii) tam jābūt tādam, lai to dienasgaismā caur transportlīdzekļa stiklojumu izlasītu novērotājs, kura redze ir 20/20  pēc Snellena un kura perspektīvas centrs ir pie priekšējā stikla kreisā statņa ārpus transportlīdzekļa, un lai šajā nolūkā nav jānoņem neviena transportlīdzekļa daļa.

2.1. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs, kas paredzēts sniega motocikliem:

a) jāveido no lielajām bezrēdzes rakstzīmes;

b) tam jābūt iegravētam, reljefam vai iespiestam kāpurķēžu tuneļa labās puses ārējā vertikālajā virsmā vai tai paliekoši piestiprinātam;

c) tam jābūt tādam, lai to būtu grūti noņemt, nomainīt vai pārveidot tā, ka to nevar atklāt;

d) tas jāveido no rakstzīmēm, kuru augstums ir vismaz 4 mm;

e) tam jābūt salasāmam un neizdzēšamam;

f) tam jābūt tādam, lai to varētu salasīt, nenoņemt kādu transportlīdzekļa daļu, un

g) tam jābūt aizsargātam pret koroziju.

Spēkā no 2008. gada 1. septembra: 2.2. Pēc izgatavotāja izvēles transportlīdzekļa identifikācijas numuru var noformēt arī svītrkoda formātā, kam jāatbilst norādījumu AIAG B-10, Trading Partner Labels Implementation Guideline (February, 2000) 5.6. iedaļas prasībām, izņemot specifikācijas, kuras attiecas uz koda blīvumu un izmēriem, kam jāatbilst standarta AIAG B-2, Vehicle Identification Number Label Standard (June, 1988) 4.1. iedaļas prasībām. 2.3. Ikviens transportlīdzekļa identifikācijas numurs, kas ir svītrkoda formātā, jānovieto a) vai nu uz transportlīdzekļa atbilstības vai informācijas uzlīmes, vai arī b) uz atsevišķas uzlīmes, ko novieto blakus atbilstības vai informācijas uzlīmei saskaņā ar šo noteikumu 7. punkta a) un b) apakšpunktu. 2.4. Ja transportlīdzekļa identifikācijas numurs svītrkoda formātā ir uz uzlīmes, tad līdz 2012. gada 1. septembrim tas nav jānovieto arī uz transportlīdzekļa saskaņā ar 115. iedaļas 2. punkta b) apakšpunktu, bet tas pēc izgatavotāja izvēles drīkst būt skaidri un salasāmi iegravēts, reljefs vai iespiests a) kādā transportlīdzekļa daļā, ko nav paredzēts noņemt citādi kā remonta nolūkā un kas nav stiklojums, vai arī b) atsevišķā plāksnē vai uzlīmē, ko paliekoši piestiprina a) apakšpunktā minētajai daļai.

3. Jebkura transportlīdzekļa identifikācijas numuram jābūt burtciparu numuram, un to no 17 rakstzīmēm jāveido šādi:

a) pirmajām trim rakstzīmēm vienreizēji jānorāda transportlīdzekļa izgatavotājs, marka un kategorija:

i) ja izgatavotājs gadā izgatavo piecus simtus vai vairāk attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu, un

ii) kopā ar rakstzīmēm no divpadsmitās līdz četrpadsmitajai, ja izgatavotājs gadā izgatavo mazāk nekā piecus simtus attiecīgās klases transportlīdzekļu;

b) rakstzīmēm no ceturtās līdz astotajai vienreizēji jānorāda atšifrējamā informācija par transportlīdzekli, kas noteikta I tabulas II ailē, izņemot to, ka:

i) vieglajiem automobiļiem, trīsriteņu transportlīdzekļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem vai lēngaitas transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg, ceturtajai un piektajai rakstzīmei jābūt burtciparu rakstzīmei, bet sestajai un septītajai rakstzīmei – ciparam,

ii) ievērojot i) punktu, rakstzīmes un to novietojumu var noteikt izgatavotājs, un

iii) ja ir nepabeigts transportlīdzeklis, kas pēc pabeigšanas paredzēts par piekabi, tad I tabulas II ailē prasītā atšifrējamā informācija par transportlīdzekli ir atšifrējamā informācija par piekabi,

c) devītajai rakstzīmei jābūt kontrolciparam, ko noteic saskaņā ar 7. un 8. punktu pēc tam, kad izgatavotājs ir noteicis visas pārējās rakstzīmes;

d) desmitajai rakstzīmei jābūt attiecīgā transportlīdzekļa modeļa izlaides gada kodam, ko II tabulā norāda pretī transportlīdzekļa izlaides gadam;

e) vienpadsmitajai rakstzīmei jānorāda rūpnīca, kurā transportlīdzeklis izgatavots;

f) ievērojot h) apakšpunktu, rakstzīmes no divpadsmitās līdz septiņpadsmitajai izgatavotājam secīgi jāpiešķir izgatavošanas procesā, ja viņš gadā izgatavo piecus simtus vai vairāk attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu;

g) ievērojot h) apakšpunktu, rakstzīmēm no divpadsmitās līdz četrpadsmitajai kopā ar rakstzīmēm no pirmās līdz trešajai vienreizēji jānorāda transportlīdzekļa izgatavotājs, marka un kategorija, un rakstzīmes no piecpadsmitās līdz septiņpadsmitajai izgatavotājam secīgi jāpiešķir izgatavošanas procesā, ja gadā tas izgatavo mazāk nekā piecus simtus attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu, un

h) rakstzīmēm no četrpadsmitās līdz septiņpadsmitajai jābūt cipariem visiem transportlīdzekļiem, un trīspadsmitajai rakstzīmei jābūt ciparam, ja transportlīdzeklis ir vieglais automobilis, trīsriteņu transportlīdzeklis, daudzfunkcionālais pasažieru transportlīdzeklis, kravas automobilis vai lēngaitas transportlīdzeklis, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg.

4. [Atcelts ar SOR/2004-250.]

5. Ikvienai rakstzīmei, ko izmanto transportlīdzekļa identifikācijas numurā, jābūt vienai no III tabulā norādītajiem arābu cipariem vai latīņu burtiem.

7. Kontrolcipars, kas minēts 3. punkta c) apakšpunktā, jānoteic:

a) katram transportlīdzekļa identifikācijas numura ciparam piešķirot tā faktisko matemātisko vērtību;

b) katram burtam piešķirot to matemātisko vērtību, kas attiecīgajam burtam norādīta IV tabulā;

c) katrai transportlīdzekļa identifikācijas numura rakstzīmei piešķirto vērtību reizinot ar svara koeficientu, kas V tabulā norādīts pretī šai rakstzīmei, un

d) saskaņā ar c) apakšpunktu iegūtos reizinājumus saskaitot un summu izdalot ar 11.

8. Saskaņā ar 7. punkta d) apakšpunktu iegūtā dalījuma skaitlisko atlikumu reizina ar vienpadsmit, un iegūtais reizinājums ir kontrolcipars, bet, ja šis reizinājums ir 10, kontrolcipars ir X.

9. Ministrs var prasīt, lai transportlīdzekļu izgatavotāji, uz ko attiecas šī iedaļa, par katru izgatavoto transportlīdzekļu marku un kategoriju iesniedz ministram tās rakstzīmes, kuras vienreizēji norāda transportlīdzekli, tostarp attiecīgi rakstzīmes no divpadsmitās līdz četrpadsmitajai, un kuras ir identifikatora daļa, un visos gadījumos – informāciju, kas vajadzīga, lai atšifrētu rakstzīmes transportlīdzekļa identifikācijas numuros.

10. Ja rakstzīme transportlīdzekļa identifikācijas numurā norāda dzinēja efektīvo jaudu, tad dzinēja efektīvā jauda, ko norāda šī rakstzīme, nedrīkst atšķirties no dzinēja faktiskās efektīvās jaudas vairāk par 10 %.

11. Transportlīdzekļu izgatavotāji, uz ko attiecas šī iedaļa, vēršas Kanādas Transportlīdzekļu ražotāju asociācijā pēc 3. punkta a) un g) apakšpunktā minētajām rakstzīmēm, kas vienreizēji norāda transportlīdzekļa izgatavotāju, marku un kategoriju.

## I TABULA

| Pozī-cija | I aile Transportlīdzekļa kategorija | II aile Atšifrējamā informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vieglais automobilis, trīsriteņu transportlīdzeklis vai lēngaitas transportlīdzeklis | Līnija, sērija, virsbūves tips, dzinēja tips un pasīvās drošības jostas tips |
| 2. | Daudzfunkcionālais pasažieru transportlīdzeklis | Līnija, sērija, virsbūves tips, dzinēja tips un transportlīdzekļa pieļaujamā pilnā masa |
| 3. | Kravas automobilis | Modelis vai līnija, sērija, šasija, kabīnes tips, dzinēja tips, bremžu sistēma un transportlīdzekļa pieļaujamā pilnā masa |
| 4. | Autobuss | Modelis vai līnija, sērija, virsbūves tips, dzinēja tips un bremžu sistēma |
| 5. | Piekabe | Piekabes tips, virsbūves tips, garums un asu konfigurācija |
| 6. | Motocikls vai ierobežota lietojuma motocikls | Motocikla tips, līnija, dzinēja tips un dzinēja efektīvā jauda |
| 7. | Nepabeigts transportlīdzeklis | Modelis vai līnija, sērija, kabīnes tips, dzinēja tips un bremžu sistēma |
| 8. | Piekabes papildtilts | Sērija un asu konfigurācija |
| 9. | Sniega motocikls | Sniega motocikla tips, līnija, dzinēja tips un dzinēja efektīvā jauda |

## II tabula

#### MODEĻU IZLAIDES GADU KODI

| Gads | Kods |
| --- | --- |
| 1980. | A |
| 1981. | B |
| 1982. | C |
| 1983. | D |
| 1984. | E |
| 1985. | F |
| 1986. | G |
| 1987. | H |
| 1988. | J |
| 1989. | K |
| 1990. | L |
| 1991. | M |
| 1992. | N |
| 1993. | P |
| 1994. | R |
| 1995. | S |
| 1996. | T |
| 1997. | V |
| 1998. | W |
| 1999. | X |
| 2000. | Y |
| 2001. | 1 |
| 2002. | 2 |
| 2003. | 3 |
| 2004. | 4 |
| 2005. | 5 |
| 2006. | 6 |
| 2007. | 7 |
| 2008. | 8 |
| 2009. | 9 |
| 2010. | A |
| 2011. | B |
| 2012. | C |

## III TABULA

#### ATĻAUTĀS RAKSTZĪMES

Cipari: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Burti: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Visām vietām, kas paredzētas transportlīdzekļa identifikācijas numurā, jābūt aizpildītām ar kādu no šajā tabulā norādītajām rakstzīmēm.

## IV TABULA

#### BURTU VĒRTĪBAS

| A = 1 | J = 1 | T = 3 |
| --- | --- | --- |
| B = 2 | K = 2 | U = 4 |
| C = 3 | L = 3 | V = 5 |
| D = 4 | M = 4 | W = 6 |
| E = 5 | N = 5 | X = 7 |
| F = 6 | P = 7 | Y = 8 |
| G = 7 | R = 9 | Z = 9 |
| H = 8 | S = 2 |  |

## V TABULA

#### RAKSTZĪMES SVARA KOEFICIENTS

| 1. | 8 |
| --- | --- |
| 2. | 7 |
| 3. | 6 |
| 4. | 5 |
| 5. | 4 |
| 6. | 3 |
| 7. | 2 |
| 8. | 10 |
| 9. | 0 |
| 10. | 9 |
| 11. | 8 |
| 12. | 7 |
| 13. | 6 |
| 14. | 5 |
| 15. | 4 |
| 16. | 3 |
| 17. | 2 |

Izstrādāts, pamatojoties uz 1978. gada KANĀDAS VIENOTAJIEM NOTEIKUMIEM.

Grozījumi izdarīti ar:

SOR/79-306, 1979. gada 30. marts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, spēkā no 1980. gada 1. aprīļa:

115.  iedaļas 3. punktā.

SOR/79-940, 1979. gada 6. decembris, saskaņā ar 4. un 7. iedaļu Mehānisko transportlīdzekļu drošības likumā pēc pārnumurēšanas no 117. uz 115.;

SOR/82-753, 1982. gada 29. jūlijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, spēkā no 1983. gada 1. janvāra, –

atcelts un nomainīts.

SOR/87-660, 1987. gada 19. novembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 2. punktā pirms a) apakšpunkta, IV papildinājuma 115. iedaļā, pievienojot 2.1. punktu, IV papildinājuma 115.  iedaļas 4. punktā un IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulā, pievienojot “sniega motocikls: tips, līnija, dzinēja tips un dzinēja efektīvā jauda”.

SOR/88-268, 1988. gada 5. maijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 4. punktā un IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulā vārdus “motocikls, mopēds, motorvelosipēds” aizstājot ar vārdiem “motocikls vai ierobežota lietojuma motocikls”.

SOR/88-535, 1988. gada 18. oktobris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 115. iedaļai pievienojot 115.  iedaļas 1.1. punktu un 115.  iedaļas 1.2. punktu, IV papildinājuma 115.  iedaļas 2. punkta c) apakšpunktu pirms i) punkta, IV papildinājuma 115.  iedaļas 3. punktu, atceļ IV papildinājuma 115.  iedaļas 6. punktu, IV papildinājuma 115.  iedaļas 7. punktu pirms a) apakšpunkta, IV papildinājuma 115.  iedaļas 9. un 10. punktu un IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulu.

LŪDZU IEVĒROT, KA MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS TAGAD IR 1985. GADA KANĀDAS PĀRSKATĪTO LIKUMU M-10. NODAĻA.

SOR/92-545, 1992. gada 17. septembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā, IV papildinājuma 115.  iedaļas 3. punkta f) un g) apakšpunktā franču valodas redakcijā, IV papildinājuma 115.  iedaļas 10. punktā, IV papildinājuma 115.  iedaļas 11. punktā franču valodas redakcijā, IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulas 6. un 9. pozīcijā, II ailē un IV papildinājuma 115. iedaļas V tabulā.

SOR/94-670, 1994. gada 25. oktobris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 1.1. punktā franču valodas redakcijā un IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulas 7. pozīcijā franču valodas redakcijā.

SOR/97-532, 1997. gada 27. novembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. un 11. iedaļu, spēkā no 1997. gada 27. novembra, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 11. punktā.

SOR/2000-182, 2000. gada 4. maijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.  iedaļas 1. punktu, spēkā no 2000. gada 4. maija, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 4. punktā.

SOR/2000-241, 2000. gada 15. jūnijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.  iedaļas 1. punktu, spēkā no 2000. gada 15. jūnija, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 2.1. punkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115.  iedaļas 4. punkts ir nomainīts.

SOR/2000-304, 2000. gada 27. jūlijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.  iedaļas 1. punktu, spēkā no 2000. gada 27. jūlija, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 2. punkta c) apakšpunkta daļa pirms i) punkta ir nomainīta, IV papildinājuma 115.  iedaļas 3. punkta b) apakšpunkta i) punkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115.  iedaļas 3. punkta h) apakšpunkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulas 1. pozīcijas daļa ir nomainīta.

SOR/2002-55, 2002. gada 31. janvāris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.  iedaļas 1. punktu, spēkā no 2003. gada 13. februāra, –

IV papildinājuma 115.  iedaļas 1.1. punkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115. iedaļas 3. punkta b) apakšpunkts pēc ii) punkta ir pārlabots, IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulas 7. pozīcijas daļa I ailē ir nomainīta.

SOR/2003-272, 2003. gada 24. jūlijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.  iedaļas 1. punktu, spēkā no 2003. gada 24. jūlija.

IV papildinājuma 115.  iedaļas 2. punkta c) apakšpunkta daļa pirms i) punkta ir nomainīta, IV papildinājuma 115.  iedaļas 3. punkta b) apakšpunkta i) punkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115.  iedaļas 3. punkta h) apakšpunkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115. iedaļas I tabulas 1. pozīcijas daļa I ailē ir nomainīta.

SOR/2004-250, 2004. gada 16. novembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.  iedaļas 1. punktu, spēkā no 2004. gada 16. novembra.

IV papildinājuma 115.  iedaļas 2.1. punkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115.  iedaļas 3. punkts pirms a) apakšpunkta ir nomainīts, IV papildinājuma 115.  iedaļas 4. punkts ir atcelts.

Spēkā no 2008. gada 1. septembra: IV papildinājuma 115.  iedaļas 2. punkta b) apakšpunkts ir nomainīts, IV papildinājuma 115.  iedaļas 2.2., 2.3., 2.4. punkts ir pievienots.