[Code of Federal Regulations]

[Title 49, Volume 6]

[Revised as of October 1, 2005]

From the U.S. Government Printing Office via GPO Access

[CITE: 49CFR571.202]

[Page 535-538]

49. SADAĻA: TRANSPORTLĪDZEKĻI

TRANSPORTLĪDZEKĻI

571. DAĻA. MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU FEDERĀLIE DROŠĪBAS STANDARTI. Satura rādītājs

B nodaļa. Mehānisko transportlīdzekļu federālie drošības standarti

571.202. iedaļas standarts Nr. 202 „Sēdekļu pagalvji”; pēc izgatavotāja izvēles piemērojams līdz 2008. gada 1. septembrim.

S1. Mērķis un piemērošanas joma

Šajā standartā ir noteiktas prasības attiecībā uz sēdekļu pagalvjiem, lai samazinātu kakla traumu biežumu un smagumu, ja trieciens ir no aizmugures, un citās sadursmēs.

S2. Piemērošana

Šo standartu piemēro vieglajiem automobiļiem, kā arī daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg un kuri izgatavoti līdz 2008. gada 1. septembrim. Līdz 2008. gada 1. septembrim izgatavotāji drīkst piemērot šīs iedaļas 571.202. standartu, Eiropas noteikumus, kas norādīti šīs 571.202. iedaļas S4.3. punktā, vai 571.202.a) iedaļas standartu.

S3. Definīcijas

Sēdekļa pagalvis ir ierīce, kas ierobežo transportlīdzeklī sēdošas personas galvas pārvietošanos virzienā uz aizmuguri attiecībā pret šīs personas torsu.

Augstums attiecībā uz sēdekļa pagalvi ir attālums no H punkta līdz plaknei, kas atbilst torsa normālajai atskaites līnijai, mērot paralēli torsa atskaites līnijai, kuru noteic pēc trīsdimensiju SAE J826 (rev. Jul 95) manekena.

Sēdekļa pagalvja augšējā mala ir sēdekļa pagalvja augstākais punkts.

S4. Prasības

S4.1. Visiem vieglajiem automobiļiem, kā arī daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg, jāatbilst šīs iedaļas S4.2., S4.3. vai S4.4. punktam pēc izgatavotāja izvēles.

S4.2. Izņemot autobusus, kurus izmanto skolēnu pārvadāšanai, visas noteiktās priekšējās papildu sēdvietas jāaprīko ar sēdekļa pagalvi, kas atbilst šīs iedaļas S4.2. punkta a) vai b) apakšpunktam. Autobusos, kurus izmanto skolēnu pārvadāšanai, vadītāja sēdvieta jāaprīko ar sēdekļa pagalvi, kas atbilst šīs iedaļas S4.2. punkta a) vai b) apakšpunktam:

a) ja testē saskaņā ar šīs iedaļas S5.1. punktu, galvas atskaites līnijas leņķisko nobīdi virzienā uz aizmuguri ierobežo līdz 45° no torsa atskaites līnijas, vai

b) ja tos noregulē galēji pagarinātajā stāvoklī, tie atbilst katram no šiem nosacījumiem:

1. Mērot paralēli torsa līnijai, sēdekļa pagalvja augšējai malai jābūt vismaz 700 mm virs sēdekļa atskaites punkta;

2. Mērot 64 mm zem sēdekļa pagalvja augšas vai 635 mm virs sēdekļa atskaites punkta, sēdekļa pagalvja atbalsta virsmas platums nedrīkst būt mazāks par:

i) 254 mm, ja tas paredzēts solveida sēdekļiem, un

ii) 170 mm, ja tas paredzēts atsevišķiem sēdekļiem;

3. Ja testē saskaņā ar šīs iedaļas S5.2. punktu, neviena galvas maketa formas daļa, kas saskaras ar sēdekļa pagalvi, šīs iedaļas S5.2. punkta c) apakšpunktā norādītās noslogošanas laikā nedrīkst pārvietoties vairāk par 102 mm perpendikulāri virzienā uz aizmuguri no pārvietotās pagarinātās torsa atskaites līnijas; un

4. Ja testē saskaņā ar šīs iedaļas S5.2. punktu, sēdekļa pagalvim jāiztur pieaugoša slodze, līdz izpildās viens no šiem nosacījumiem:

i) sēdeklis vai sēdekļa atzveltne neiztur slodzi; vai

ii) tiek pielikta 890 N slodze.

S4.3. Iekļaušana ar norādi

ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ECE) Noteikumi Nr. 17 “Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz sēdekļiem, to stiprinājumiem un sēdekļu pagalvjiem” ECE 17 Rev. 1/Add. 16/Rev. 4 (31 July 2002) angļu valodas redakcijā ir iekļauti ar norādi šīs iedaļas S4.4. punkta a) apakšpunktā. Federālā reģistra direktors ir apstiprinājis šā materiāla iekļaušanu ar norādi saskaņā ar 5. USC 552. punkta a) apakšpunktu un 1. CFR 51. daļu. ECE 17 Rev. 1/Add. 16/Rev. 4 (31 July 2002) eksemplāru var saņemt ECE interneta vietnē http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r017r4e.pdf vai, rakstot uz adresi: United Nations, Conference Services Division, Distribution and Sales Section, Office C.115-1, Palais des Nations, CH-1211, Geneva 10, Switzerland. ECE 17 Rev. 1/Add. 16/Rev. 4 (31 July 2002) eksemplāru var apskatīt NHTSA Tehniskās informācijas dienestā 400 Seventh Street, SW., Plaza Level, Room 403, Washington, DC, vai Valsts arhīvu pārvaldē (NARA). Lai saņemtu informāciju par šā materiāla pieejamību NARA, zvana pa tālruni 202-741-6030 vai apmeklē http://www.archives.gov/federal--register/code--of--federal--regulations/ibr--locations.html.

S4.4. Izņemot autobusus, kurus izmanto skolēnu pārvadāšanai, visas noteiktās papildu sēdvietas jāaprīko ar sēdekļa pagalvi, kas atbilst šīs iedaļas S4.4. punkta a) un b) apakšpunktam. Autobusos, kurus izmanto skolēnu pārvadāšanai, vadītāja sēdvieta jāaprīko ar sēdekļa pagalvi, kas atbilst šīs iedaļas S4.4. punkta a) un b) apakšpunktam:

a) sēdekļa pagalvim jāatbilst ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ECE) Noteikumu Nr. 17 – ECE 17 Rev. 1/Add. 16/Rev. 4 (31 July 2002) – angļu valodas redakcijas 5.1.1., 5.1.3., 5.3.1., 5.5.–5.13., 6.1.1., 6.1.3. un 6.4.–6.8. punkta prasībām;

b) sēdekļa pagalvim jāatbilst platuma prasībām, kas norādītas šīs iedaļas S4.2. punkta b) apakšpunkta 2. punktā.

S4.5. Izņemot autobusus, kurus izmanto skolēnu pārvadāšanai, visas noteiktās priekšējās papildu sēdvietas jāaprīko ar sēdekļa pagalvi, kas atbilst 571.202.a iedaļas prasībām. Ja pakaļējais sēdekļa pagalvis (saskaņā ar 571.202.a iedaļu) ir ierīkots pakaļējai papildu sēdvietai, tad tam jāatbilst 571.202.a iedaļas prasībām, kas attiecas uz pakaļējiem sēdekļu pagalvjiem. Autobusos, kurus izmanto skolēnu pārvadāšanai, vadītāja sēdvieta jāaprīko ar sēdekļa pagalvi, kas atbilst 571.202.a iedaļas prasībām.

S4.6. Ja šajā iedaļā vai 571.202.a iedaļā ir norādīti izgatavotāja varianti, izgatavotājam variants jāizvēlas līdz laikam, kad tas sertificē transportlīdzekli, un pēc tam tas nedrīkst attiecīgajam transportlīdzeklim izvēlēties citu variantu. Dažādām noteiktajām sēdvietām, uz ko attiecas šīs iedaļas prasības, izgatavotājs drīkst izvēlēties dažādus atbilstības variantus. Katram izgatavotājam pēc Valsts automaģistrāļu satiksmes drošības pārvaldes pieprasījuma jāsniedz informācija par to, kurus atbilstības variantus tas ir izvēlējies attiecībā uz konkrētu transportlīdzekli vai marku/modeli.

S5. Demonstrēšanas procedūras

S5.1. Atbilstību šīs iedaļas S4.2. punkta a) apakšpunktam demonstrē saskaņā ar šādiem nosacījumiem, kad sēdekļa pagalvis ir galēji pagarinātā stāvoklī:

a) uz tāda maketa galvas un torsa ārējā profila, kura masa un augstums sēdus stāvoklī atbilst 95. procentiles pieaugušam vīrietim un kuram ir apstiprinātas konstrukcijas cilvēka kakla atveidojums ar locītavām, vai uz apstiprinātas līdzvērtīgas ierīces noteic atskaites līnijas ar šādu paņēmienu:

1. Maketa muguru novieto uz līdzenas, horizontālas virsmas tā, ka jostas skriemeļi ir taisnā līnijā;

2. Maketa galvu pagriež virzienā uz aizmuguri, līdz pakausis saskaras ar līdzeno, horizontālo virsmu, kas norādīta šīs iedaļas S5.1. punkta a) apakšpunkta 1. punktā;

3. SAE J-826 divdimensiju manekena muguru pret līdzeno virsmu, kas norādīta šīs iedaļas S5.1. punkta a) apakšpunkta 1. punktā, uz maketa novieto tā, ka manekena H punkts sakrīt ar maketa H punktu;

4. Noteic manekena torsa līniju saskaņā ar SAE Aerospace-Automotive Drawing Standards, sec. 2.3.6, P.E1.01, September 1963;

5. Noteic maketa torsa atskaites līniju, atliekot manekena torsa līniju uz maketa torsa;

6. Noteic galvas atskaites līniju, pagarinot maketa torsa atskaites līniju uz galvas;

b) visās noteiktajās sēdvietās, kam ir sēdekļa pagalvis, novieto maketu, kuru ar 2. veida drošības jostu cieši nostiprina izgatavotāja ieteiktajā projektētajā sēdus stāvoklī;

c) paātrinājumā uz priekšu, kas iedarbojas uz konstrukciju, kura balsta sēdekli, kā aprakstīts šajā punktā, izmēra maksimālo uz priekšu vērsto leņķisko nobīdi starp maketa torsa atskaites līniju un galvas atskaites līniju. Attēlojot grafiski, paātrinājuma līknes lielums nedrīkst būt mazāks par pussinusa līkni, kuras amplitūda ir 78 m/s2 un ilgums 80 ms, un nedrīkst pārsniegt pussinusa līkni, kuras amplitūda ir 94 m/s2 un ilgums 96 ms.

S5.2. Atbilstību šīs iedaļas S4.2. punkta b) apakšpunktam demonstrē saskaņā ar šādiem nosacījumiem, kad sēdekļa pagalvis ir galēji pagarinātā stāvoklī:

a) testa ierīci, kuras aizmugures paneļa izmēri un torsa līnija (gabarītaugstuma zondes viduslīnija galējā aizmugurējā stāvoklī) sakrīt ar trīsdimensiju SAE J826 manekena attiecīgajiem izmēriem un torsa līniju, novieto izgatavotāja ieteiktajā projektētajā sēdus stāvoklī;

b) pārvietoto torsa atskaites līniju noteic pēc 373 Nm momenta, kas vērsts uz aizmuguri un sēdekļa atskaites punkta rajonā darbojas uz sēdekļa atzveltni ar šīs iedaļas S5.2. punkta a) apakšpunktā norādītā testa ierīces aizmugures paneļa starpniecību;

c) pēc aizmugures paneļa noņemšanas ar 165 mm diametra sfērisku zveltni vai cilindrisku zveltni, kura diametrs virsskatā ir 165 mm un augstums sānskatā 152 mm, perpendikulāri pārvietotajai torsa atskaites līnijai 64 mm zem sēdekļa pagalvja augšas pieliek uz aizmuguri vērstu sākotnējo slodzi, kas rada 373 Nm momentu sēdekļa atskaites punkta rajonā;

d) šo sākotnējo slodzi pakāpeniski palielina līdz 890 N vai līdz brīdim, kad sēdeklis vai sēdekļa atzveltne neiztur slodzi, un ņem vērā to nosacījumu, kurš izpildās pirmais.

[36 FR 22902, Dec. 2, 1971, ar grozījumiem 54 FR 39187, Sept. 25, 1989; 61 FR 27025, May 30, 1996; 63 FR 28935, May 27, 1998; 69 FR 74883, Dec. 14, 2005.]