[Code of Federal Regulations]

[Title 49, Volume 6]

[Revised as of October 1, 2005]

### From the U.S. Government Printing Office via GPO Access

[CITE: 49CFR571.205]

49. SADAĻA: TRANSPORTLĪDZEKĻI

# TRANSPORTLĪDZEKĻI

571. DAĻA. MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU FEDERĀLIE DROŠĪBAS STANDARTI. Satura rādītājs

B apakšdaļa. Mehānisko transportlīdzekļu federālie drošības standarti

571.207. iedaļas 205. standarts. Stiklojuma materiāli

S1. Piemērošanas joma

Šajā standartā ir noteiktas prasības stiklojuma materiāliem, kurus paredzēts izmantot mehāniskajos transportlīdzekļos un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojumā.

S2. Mērķis

Šā standarta mērķis ir samazināt traumas, kas rodas triecienā pret stiklotām virsmām, nodrošināt vadītājam redzamību, mehāniskajos transportlīdzekļos izmantojot vajadzīgās caurredzamības logus, un samazināt iespēju, ka sadursmēs pasažieri tiek izmesti pa transportlīdzekļa logiem.

S3. Piemērošana un iekļaušana ar norādi

S3.1. Piemērošana

a) Šis standarts attiecas uz vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem, autobusiem, motocikliem, kravas kastē ievietojamiem kemperiem, tādu pikapu pārsegiem, kuri paredzēti cilvēku pārvadāšanai, un uz lēngaitas transportlīdzekļiem, kā arī uz stiklojuma materiāliem, kuri paredzēti izmantošanai šajos transportlīdzekļos.

b) Attiecībā uz stiklojuma materiāliem, kas izgatavoti līdz 2006. gada 1. septembrim, un līdz 2006. gada 1. novembrim izgatavotiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kravas kastē ievietojamiem kemperiem, tādu pikapu pārsegiem, kuri paredzēti cilvēku pārvadāšanai, izgatavotājs pēc savas izvēles var nodrošināt atbilstību 49. CFR  571.205. iedaļas S3.1. punkta a) apakšpunktam.

S3.2. Iekļaušana ar norādi

a) “American National Standard for Safety Glazing Materials for Glazing Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating on Land Highways-Safety Standard” ANSI/SAE Z26.1-1996, ko apstiprinājis Amerikas Valsts standartu institūts 1997. gada 11. augustā (ANSI/SAE Z26.1-1996), ir iekļauts ar norādi 5.1. iedaļā, un tādējādi tas ir šā standarta daļa. Federālā reģistra direktors ir apstiprinājis ar norādi iekļauto materiālu saskaņā ar 5. USC 552. punkta a) apakšpunktu un 1. CFR 51. daļu (sk. šīs daļas 571.5. iedaļu). ANSI/SAE Z26.1-1996 eksemplāru var saņemt no Society of Automotive Engineers, Inc., adrese: 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0007. ANSI/SAE Z26.1-1996 eksemplāru var apskatīt NHTSA [Valsts automaģistrāļu satiksmes drošības pārvaldes] Tehnisko standartu bibliotēkā, adrese: 400 Seventh Street, SW., Room 5109, Washington, DC vai Federālā reģistra birojā, adrese: 900 North Capitol Street, NW., Suite 700, Washington, DC.

b) The Society of Automotive Engineers (SAE) Recommended Practice J673, pārskatīta 1993. gada aprīlī, “Automotive Safety Glasses” (SAE J673, pārskatīta 1993. gada aprīlī) ir iekļauta ar norādi S5.1. iedaļā, un tādējādi tā ir šā standarta daļa. Federālā reģistra direktors ir apstiprinājis ar norādi iekļauto materiālu saskaņā ar 5. USC 552. punkta a) apakšpunktu un 1. CFR 51. daļu (sk. šīs daļas 571.5. iedaļu). SAE J673 (pārskatīta 1993. gada aprīlī) eksemplāru var saņemt no SAE; adrese: Society of Automotive Engineers, Inc., 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096. SAE J673 (pārskatīta 1993. gada aprīlī) eksemplāru var apskatīt NHTSA Tehnisko standartu bibliotēkā, adrese: 400 Seventh Street, SW., Room 5109, Washington, DC, vai Federālā reģistra birojā, adrese: 900 North Capitol Street, NW., Suite 700, Washington, DC.

c) The Society of Automotive Engineers (SAE) Recommended Practice J100, pārskatīta 1995. gada jūnijā, “Class ‘A’ Vehicle Glazing Shade Bands” (SAE J100, pārskatīta 1995.gada jūnijā) ir iekļauta ar norādi S5.3. iedaļā, un tādējādi tā ir šā standarta daļa. Federālā reģistra direktors ir apstiprinājis ar norādi iekļauto materiālu saskaņā ar 5. USC 552. punkta a) apakšpunktu un 1. CFR 51. daļu (sk. šīs daļas 571.5. iedaļu). SAE J100 (pārskatīta 1995. gada jūnijā) eksemplāru var saņemt no SAE, adrese: Society of Automotive Engineers, Inc., 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096. SAE J100 (pārskatīta 1995. gada jūnijā) eksemplāru var apskatīt NHTSA Tehnisko standartu bibliotēkā, adrese: 400 Seventh Street, SW., Room 5109, Washington, DC, vai Federālā reģistra birojā, adrese: 900 North Capitol Street, NW., Suite 700, Washington, DC.

S4.	Definīcijas

## Ložu necaurlaidīgs vairogs ir siets vai šķērslis, kas ierīkots mehāniskā transportlīdzekļa iekšpusē aiz stiklojuma materiāliem un atsevišķi no tiem un kas pats par sevi atbilst šā standarta prasībām.

Kempers ir konstrukcija, kura paredzēta iemontēšanai kravas automobiļa kravas kastē vai savienošanai ar nepabeigtu transportlīdzekli, kam ir vilces spēks, un kuru ierīko, lai cilvēkiem būtu, kur patverties.

Stikla un plastmasas stiklojuma materiāls ir lamināts, kuru veido viena vai vairākas stikla kārtas un viena vai vairākas plastmasas kārtas un kura stiklojuma materiāla plastmasas virsma ir vērsta uz iekšpusi, kad stiklojums ir ierīkots transportlīdzeklī.

Pikapa pārsegs ir kempers ar jumtu un sienām, bet bez grīdas, kas projektēts tā, lai lietotājs to varētu iemontēt kravas automobiļa kravas kastē un no tās izņemt.

Stiklojuma sākotnējais izgatavotājs ir izgatavotājs, kas ražo, laminē vai rūda stiklojuma materiālus.

Kravas kastē ievietojams kempers ir kempers ar jumtu, grīdu un sienām, kas projektēts tā, lai lietotājs to varētu iemontēt kravas automobiļa kravas kastē un no tās izņemt.

S5.	Prasības

S5.1. Stiklojuma materiāliem, kas paredzēti izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos, jāatbilst ANSI/SAE Z26.1-1996, ja šajā standartā nav noteikts citādi.

S5.1.1. Daudzfunkcionālie pasažieru transportlīdzekļi. Izņemot gadījumus, kas īpaši noteikti šajā standartā, stiklojumam, kas paredzēts izmantošanai daudzfunkcionālajos pasažieru transportlīdzekļos, jāatbilst prasībām, kuras attiecas uz stiklojumu, kas paredzēts izmantošanai kravas automobiļos, un kuras norādītas ANSI/SAE Z26.1-1996.

S5.1.2. Pēcpārdošanas rezerves stiklojums. Stiklojumam, kas paredzēts pēcpārdošanas rezervei, jāatbilst šā standarta prasībām vai 49 CFR 571.205. iedaļas a) punkta prasībām, kuras attiecas uz nomaināmo stiklojumu.

S5.1.3. Bultas novietojums “AS” marķējumos. ANSI/SAE Z26.1-1996 (August 11, 1997) Section 7. “Marking of Safety Glazing Materials” 33. lappusē, labajā slejā, pirmajā pilnajā teikumā, marķējuma piemēri “AS?1”, “AS?14” un “AS?2” ir laboti šādi:“AS?1”, “AS?14” un “AS?2”. Ievērot, ka bulta, kas norāda to materiāla daļu, kura atbilst 2. testam, ir novietota ar pamatni līdzās horizontālai līnijai.

S5.2. Katram no testa paraugiem, kas aprakstīti ANSI/SAE Z26.1–1996 Section 5.7 (sabrukuma tests), jāatbilst sabrukuma testa prasībām, kuras noteiktas minētajā iedaļā, testējot saskaņā ar testa procedūru, kas izklāstīta minētajā iedaļā.

S5.3. Tonētas joslas. Vējstiklu tonēto joslu laukumiem jāatbilst S5.3.1. vai S5.3.2. punkta prasībām.

S5.3.1. Vējstiklu tonētajām joslām jāatbilst SAE J100 NOV1999.

S5.3.2. Izņemot S5.3.2.1. punktā noteikto, vējstiklu tonēto joslu apakšējai robežai jābūt plaknei, kura vērsta 7 slīpumā uz augšu no transportlīdzekļa X ass un kurā ir punkts V1, un kura ir paralēla Y asij. Koordinātu sistēmai un punktam V1 jābūt tādam, kā noteikts Eiropas Ekonomikas komisijas (ECE) Noteikumu Nr. 43 18. un 19. pielikumā, 2. pārskatītajā redakcijā – 1. grozījumā.

S5.3.2.1. 300 mm platajā joslā, kuras centrs ir uz līnijas, pa kuru vējstikla virsma krustojas ar transportlīdzekļa garenisko vertikālo vidusplakni, vējstiklu tonēto joslu apakšējai robežai jābūt plaknei, kura vērsta 3 slīpumā uz augšu no transportlīdzekļa X ass un kurā ir punkts V1, un kura ir paralēla Y asij.

S5.4. Lēngaitas transportlīdzekļi. Lēngaitas transportlīdzekļu vējstikliem jāatbilst ANSI/SAE Z26.1-1996 specifikācijām, kas attiecas uz AS-1 vai AS-4 stiklojumu.

## S5.5. 4.A pozīcijas stiklojums. 4.A pozīcijas stiklojumu drīkst izmantot visur, kur drīkst izmantot 4. pozīcijas stiklojumu, kā arī sānu logos, kas atrodas uz aizmuguri no statņa C. Tas ir, 4.A pozīcijas stiklojumu drīkst izmantot saskaņā ar ANSI/SAE Z26.1-1996 4.A pozīcijas b) punktu tikai sānu logos, kas atrodas uz aizmuguri no statņa C.

S6. Sertifikācija un marķējums

S6.1. Stiklojuma materiāla sākotnējam izgatavotājam saskaņā ar 49 USC 30115 jāsertificē katra stiklojuma materiāla vienība, uz ko attiecas šis standarts un kas pēc projekta:

a) ir kāda konkrēta mehāniskā transportlīdzekļa vai kempera detaļa; vai arī

b) jāsadala sastāvdaļās izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos vai mehānisko transportlīdzekļu vienībās.

S6.2. Stiklojuma sākotnējam izgatavotājam jāsertificē savs stiklojums, papildinot ANSI/SAE Z26.1-1996 7. iedaļā prasītos marķējumus ar tāda paša izmēra burtu un ciparu simbolu “DOT” un izgatavotāja kodu, ko izgatavotājam piešķir NHTSA. NHTSA izgatavotājam piešķir kodu pēc tam, kad izgatavotājs ir iesniedzis rakstisku pieprasījumu Office of Vehicle Safety Compliance, National Highway Traffic Safety Administration, 400 Seventh Street, SW., Washington, DC 20590. Pieprasījumā jābūt norādītam uzņēmuma nosaukumam, adresei un paziņojumam, ar ko izgatavotājs apliecina, ka tam ir stiklojuma sākotnējā izgatavotāja statuss atbilstoši definīcijai S4. punktā.

## S6.3. Izgatavotājam vai izplatītājam, kas no tāda stiklojuma materiāla, uz ko attiecas šis standarts, nogriež gabalu izmantošanai mehāniskajā transportlīdzeklī vai kemperā:

a) šis materiāls jāmarķē saskaņā ar ANSI/SAE Z26.1-1996 7. iedaļu un

b) jāapliecina, ka tā ražojums atbilst šim standartam saskaņā ar 49 USC 30115.

[37 FR 12239, June 21, 1972, as amended at 37 FR 13097, July 1, 1972; 37 FR 24036, Nov. 11, 1972; 37 FR 24826, Nov. 22, 1972; 42 FR 61466, Dec. 5, 1977; 45 FR 47151, July 14, 1980; 46 FR 43690, Aug. 31, 1981; 48 FR 52065, Nov. 16, 1983; 49 FR 6734, Feb. 23, 1984; 56 FR 12674, Mar. 27, 1991; 56 FR 18531, Apr. 23, 1991; 56 FR 49149, Sept. 27, 1991; 57 FR 1654, Jan. 15, 1992; 57 FR 13656, Apr. 17, 1992; 57 FR 30164, July 8, 1992; 57 FR 58150, Dec. 9, 1992; 60 FR 13646, Mar. 14, 1995; 61 FR 41743, Aug. 12, 1996; 67 FR 79439, Dec. 27, 2002; 68 FR 43971, July 25, 2003; 68 FR 55545, Sept. 26, 2003; 69 FR 51191, Aug. 18, 2004; 70 FR 39965, July 12, 2005]