E/ECE/324                         Rev.1/Add.12/Rev.5

E/ECE/TRANS/505

8 October 2004

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

12. papildinājums:  Noteikumi Nr. 13

## 5. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### 09. grozījumu sērijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 27. decembris;

#### 09. grozījumu sērijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 20. februāris; **/

09. grozījumu sērijas 5. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.810.2001.TREATIES-2 2001. gada 11. augustā;

09. grozījumu sērijas 3. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.598.2002.TREATIES-1 2002. gada 13. jūnijā;

09. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.599.2002.TREATIES-1 2002. gada 13. jūnijā;

#### 09. grozījumu sērijas 7. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 30. janvāris;

09. grozījumu sērijas 5. papildmateriāla 2. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.788.2002.TREATIES-1 2002. gada 1. augustā (tikai franču valodā);

09. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla 2. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.359.2003.TREATIES-1 2003. gada 6. maijā;

#### 09. grozījumu sērijas 8. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 26. februāris;

09. grozījumu sērijas 8. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.163.2004.TREATIES-1 2004. gada 4. martā;

09. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla 3. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.441.2004.TREATIES-1 2004. gada 13. maijā;

09. grozījumu sērijas 7. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.442.2004.TREATIES-1 2004. gada 13. maijā.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M, N UN O kategorijAS transportlīdzekļu apstiprinājumu ATTIECĪBĀ UZ bremZēšanu

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

###### Noteikumi Nr. 13

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M, N UN O KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ BREMZĒŠANU

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Darbības joma	7

2.	Definīcijas	7

3.	Apstiprinājuma pieteikums	14

4.	Apstiprinājums	14

5.	Specifikācijas	16

6.	Testi	47

7.	Transportlīdzekļa tipa vai bremžu sistēmas modifikācijas

un apstiprinājuma pagarināšana	48

8.	Ražojumu atbilstība	48

9.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	49

10.	Pilnīga ražošanas pārtraukšana	50

11.	Par atbilstības testu veikšanu atbildīgo

tehnisko dienestu un administratīvo

iestāžu nosaukumi un adreses	50

12.	Pārejas noteikumi	50

PIELIKUMI

1. pielikums.	Bremžu aprīkojums, ierīces, metodes un apstākļi, uz kuriem šie noteikumi neattiecas

2. pielikums.	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma pagarināšanu, atteikšanu vai atsaukšanu vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz bremzēšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 13

2. pielikums. 1. papildinājums. To transportlīdzekļa datu saraksts, kuri vajadzīgi apstiprinājumam saskaņā ar Noteikumiem Nr. 90

3. pielikums.	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojumi

4. pielikums.	Bremžu testi un bremžu sistēmu efektivitāte

SATURS (turpinājums)

4. pielikums. Papildinājums. - Procedūra akumulatoru uzlādes stāvokļa uzraudzīšanai

5. pielikums. Papildu prasības dažiem transportlīdzekļiem, uz ko attiecas B pielikuma 10221. pants Noteikumos par bīstamu kravu pārvadājumiem

6. pielikums.	Reakcijas laika mērīšanas metode transportlīdzekļiem ar bremžu pneimatiskā pārvada sistēmām */

6. pielikums. Papildinājums.  Simulatora paraugs

7. pielikums.	Noteikumi par enerģijas avotiem un enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatori)

8. pielikums.	Noteikumi par īpašiem nosacījumiem atsperu bremžu sistēmām

9. pielikums.	Noteikumi stāvbremžu sistēmām, kas aprīkotas ar bremžu cilindru mehānisko bloķētāju (bloķētāju piedziņa)

10. pielikums.	Bremžu spēka sadale pa transportlīdzekļa asīm un prasības attiecībā uz vilcējtransportlīdzekļu un piekabju savietojamību

11. pielikums.	Gadījumi, kad I tipa un/vai II tipa (vai IIA tipa) vai III tipa testi nav jāveic

11. pielikums. 1. papildinājums. I, II un III tabula

11. pielikums. 2. papildinājums. Alternatīvas procedūras I un II tipa testiem, ko veic piekabju bremzēm

11. pielikums. 3. papildinājums. Testa protokola veidlapas paraugs, kas noteikts šī pielikuma 2. papildinājuma 3.7.1. un 3.7.2. punktā

SATURS (turpinājums)

12. pielikums:	Testa nosacījumi transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar inerces bremžu sistēmām

12. pielikums. 1. papildinājums.  1.–8. attēls

12. pielikums. 1. papildinājums. Testa protokols par inerces bremžu sistēmas vadības ierīci

12. pielikums. 3. papildinājums.  Bremžu testa protokols

12. pielikums. 4. papildinājums. Testa protokols par piekabes inerces bremžu vadības ierīces, pārvada un bremžu savietojamību

13. pielikums.	Testa prasības transportlīdzekļiem, kuros uzstādītas pretbloķēšanas sistēmas

13. pielikums. 1. papildinājums. Simboli un definīcijas

13. pielikums. 2. papildinājums. Saķeres izmantošana

13. pielikums. 3. papildinājums. Efektivitāte uz ceļu segumiem ar dažādu saķeri

13. pielikums. 4. papildinājums. Zemas saķeres ceļa seguma izvēles metode

14. pielikums.	Testa nosacījumi piekabēm ar elektriskajām bremžu sistēmām

14. pielikums. Papildinājums. - Piekabes bremzēšanas pakāpes savietojamība un vilcēja un piekabes vidējais maksimālais palēninājums (piekabe ar kravu un bez tās)

15. pielikums.	Bremžu uzliku tests ar inerces dinamometra metodi

16. pielikums:	(Rezervēts)

17. pielikums.	Testa procedūra tādu transportlīdzekļu savietojamības novērtēšanai, kuri aprīkoti ar elektriskās vadības līnijām

18. pielikums.	Īpašas prasības attiecībā uz transportlīdzekļu kompleksu elektroniskās vadības sistēmu drošības aspektiem

19. pielikums.	Bremžu detaļu efektivitātes testi

19. pielikums. 1. papildinājums. Pārbaudes protokola veidlapas paraugs diafragmas bremžu kamerām

19. pielikums. 2. papildinājums. Veidlapas paraugs diafragmas bremžu kameru testa rezultātu reģistrācijai

SATURS (turpinājums)

19. pielikums. 3. papildinājums. Pārbaudes protokola veidlapas paraugs atsperu bremzēm

19. pielikums. 4. papildinājums. Veidlapas paraugs atsperu bremžu testa rezultātu reģistrācijai

19. pielikums. 5. papildinājums. Piekabes pretbloķēšanas bremžu sistēmas informācijas dokuments

19. pielikums. 6. papildinājums. Piekabes pretbloķēšanas bremžu sistēmas testa protokols

19. pielikums. 7. papildinājums. Simboli un definīcijas

20. pielikums.	Alternatīva procedūra tipa apstiprinājumam piekabēm

20. pielikums. 1. papildinājums. Smaguma centra augstuma aprēķināšanas metode

20. pielikums. 2. papildinājums.  Pārbaudes grafiks 3.2.1.5. punktam - puspiekabes

20. pielikums. 3. papildinājums. Pārbaudes grafiks 3.2.1.6. punktam - centrālass piekabes

20. pielikums. 4. papildinājums. Pārbaudes grafiks 3.2.1.7. punktam - pilnīgas piekabes

20. pielikums. 5. papildinājums. Simboli un definīcijas

*     *     *

1.	DARBĪBAS JOMA

1.1.		Šie noteikumi attiecas uz M, N un O kategorijas (kā definēts Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu būvi (R.E.3) 7. pielikumā (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2)) atsevišķu mehānisko transportlīdzekļu bremžu iekārtām un atsevišķu piekabju bremžu iekārtām. */

1.2.		Šie noteikumi neattiecas uz:

1.2.1.		transportlīdzekļiem, kuru paredzētais ātrums nepārsniedz 25 km/h;

1.2.2.		piekabēm, ko nevar sakabināt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru paredzētais ātrums pārsniedz 25 km/h;

1.2.3.		transportlīdzekļiem ar aprīkojumu vadītājiem invalīdiem.

1.3.		Ievērojot šo noteikumu piemērojamās prasības, šie noteikumi neattiecas uz 1. pielikumā minēto aprīkojumu, ierīcēm, metodēm un apstākļiem.

2.		DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.		“transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz bremzēšanu;

2.2.		“transportlīdzekļu tips” ir transportlīdzekļi, kam būtiski neatšķiras tādi aspekti kā:

2.2.1.		mehāniskajiem transportlīdzekļiem –

2.2.1.1.		transportlīdzekļa kategorija (sk. šo noteikumu 1.1. punktu);

2.2.1.2.		maksimālā masa, kā definēts šo noteikumu 2.16. punktā;

2.2.1.3.		masas sadalījums pa asīm;

2.2.1.4.		maksimālais paredzētais ātrums;

2.2.1.5.		atšķirīga tipa bremžu iekārta, jo īpaši piekabes bremžu iekārtas esamība vai neesamība vai jebkādas elektriski rekuperatīvās bremzēšanas sistēmas esamība;

2.2.1.6.		asu skaits un izvietojums;

2.2.1.7.	motora tips;

2.2.1.8.	pārnesumu skaits un attiecība;

2.2.1.9.	beigu piedziņas pārnesumskaitļi;

2.2.1.10.	riepu izmēri;

2.2.2.  	piekabēm –

2.2.2.1.	transportlīdzekļa kategorija (sk. šo noteikumu 1.1. punktu);

2.2.2.2.	maksimālā masa, kā definēts šo noteikumu 2.16. punktā;

2.2.2.3.	masas sadalījums pa asīm;

2.2.2.4.	atšķirīga tipa bremžu iekārta;

2.2.2.5.	asu skaits un izvietojums;

2.2.2.6.	riepu izmēri;

2.3.		“bremžu sistēma” ir visu to sastāvdaļu kopums, kuru funkcija ir pakāpeniski samazināt braucoša transportlīdzekļa ātrumu vai to apstādināt, vai to noturēt nekustīgā stāvoklī, ja tas jau ir apstādināts; šīs funkcijas ir norādītas 5.1.2. punktā. Sistēmā ir bremžu vadības ierīce, pārvads un bremzes;

2.4. 		“vadības ierīce” ir tā daļa, kuru tieši iedarbina vadītājs (vai palīgs, dažu piekabju gadījumā), lai pārvadam piegādātu enerģiju, kas vajadzīga bremzēšanai vai tās vadīšanai.  Minētā enerģija var būt vadītāja muskuļu enerģija vai cita avota enerģija, ko kontrolē vadītājs, vai, attiecīgajos piekabes kinētiskās enerģijas gadījumos, šo dažādo enerģijas veidu apvienojums;

2.4.1.		“iedarbināšana” ir gan vadības ierīces palaišana, gan atlaišana.

2.5.		“pārvads” ir to detaļu kopums, kas atrodas starp vadības ierīci un bremzēm un kas tās funkcionāli savieno.  Pārvads var būt mehānisks, hidraulisks, pneimatisks, elektrisks vai jaukts.  Ja bremzēšanas spēku iegūst, izmantojot enerģijas avotu, kas ir neatkarīgs no transportlīdzekļa vadītāja, vai ja bremzēšanas spēku papildina no šāda enerģijas avota, tad sistēmas enerģijas rezervi arī uzskata par pārvada daļu.

Pārvadam ir divas neatkarīgas funkcijas: vadības pārvads un enerģijas pārvads.  Ikreiz, kad šajos noteikumos lietots termins “pārvads”, tas nozīmē gan “vadības pārvadu”, gan “enerģijas pārvadu”.  Vadības un barošanas līnijas starp vilcējtransportlīdzekļiem un piekabēm neuzskata par pārvada sastāvdaļām;

2.5.1.		“vadības pārvads” ir to pārvada detaļu kopums, kuras vada bremžu darbību, ieskaitot vadības funkciju un vajadzīgo(-ās) enerģijas rezervi(-es);

2.5.2.		“enerģijas pārvads” ir to detaļu kopums, kuras bremzēm piegādā enerģiju, kas vajadzīga to darbībai, ieskaitot enerģijas rezervi(-es), kas vajadzīga(-as) bremžu darbībai;

2.6.		“Bremze” ir tā daļa, kurā rodas spēki, kas vērsti pretēji transportlīdzekļa kustības virzienam.  Tā var būt berzes bremze (ja minētos spēkus rada berze starp divām transportlīdzekļa sastāvdaļām, kas kustas viena pret otru); elektriskā bremze (ja minētos spēkus rada elektromagnētiskā darbība starp divām transportlīdzekļa sastāvdaļām, kas kustas viena pret otru, bet savstarpēji nesaskaras); bremze ar hidraulisko piedziņu (ja minētos spēkus rada tāda šķidruma darbība, kas atrodas starp divām transportlīdzekļa sastāvdaļām, kas kustas viena pret otru); vai motorbremze (ja minētos spēkus rada mākslīgs motora bremzēšanas darbības pieaugums, ko pārvada uz riteņiem).

2.7.		“atšķirīgi bremžu sistēmu tipi” ir sistēmas, kam būtiski atšķiras šādi aspekti:

2.7.1.		detaļas ar atšķirīgiem raksturlielumiem;

2.7.2.		detaļa, kas izgatavota no materiāliem ar citādām īpašībām, vai detaļa ar citādu formu vai izmēru;

2.7.3.		detaļu kombinācijas dažādos veidos.

2.8.		“bremžu sistēmas detaļa” ir viena no atsevišķajām sastāvdaļām, kuras kopā veido bremžu sistēmu;

2.9. 		“ilgstošā (nepārtrauktā) bremzēšana” ir sakabinātu transportlīdzekļu bremzēšana ar iekārtu, kurai ir šādas īpašības:

2.9.1.		viena vadības ierīce, ko vadītājs no savas vietas pakāpeniski iedarbina ar vienu kustību;

2.9.2.		enerģiju, ko izmanto sakabināto transportlīdzekļu bremzēšanai, piegādā tas pats enerģijas avots (kas var būt vadītāja muskuļu enerģija);

2.9.3.		bremžu iekārta nodrošina vienlaicīgu vai attiecīgi saskaņotu katra sakabināto transportlīdzekļu sastāvā esošā transportlīdzekļa bremzēšanu atbilstīgi tā novietojumam;

2.10.		“daļēji pārtraukta bremzēšana” ir sakabinātu transportlīdzekļu bremzēšana ar iekārtu, kurai ir šādas īpašības:

2.10.1.		viena vadības ierīce, ko vadītājs no savas vietas pakāpeniski iedarbina ar vienu kustību;

2.10.2.		enerģiju, ko izmanto sakabināto transportlīdzekļu bremzēšanai, piegādā divi dažādi enerģijas avoti (no kuriem viens var būt vadītāja muskuļu enerģija);

2.10.3.		bremžu iekārta nodrošina vienlaicīgu vai attiecīgi saskaņotu katra sakabināto transportlīdzekļu sastāvā esošā transportlīdzekļa bremzēšanu atbilstīgi tā novietojumam;

2.11.		“automātiskā bremzēšana” ir tāda piekabes vai piekabju bremzēšana, kas notiek automātiski, ja atdalās sakabināto transportlīdzekļu daļas – tostarp ja atdalīšanās notiek sakabes lūzuma dēļ –, bet nezūd pārējo sakabināto transportlīdzekļu daļu bremzēšanas efektivitāte;

2.12.		“inerces bremzēšana” ir bremzēšana, izmantojot spēkus, ko rada piekabes tuvošanās vilcējtransportlīdzeklim;

2.13.		“plūstoša un pakāpeniska bremzēšana” ir bremzēšana, kuras laikā, atbilstoši iekārtas normālajam darbības diapazonam un iedarbinot bremzes (sk. šo noteikumu 2.4.1. punktu):

2.13.1.		vadītājs ar vadības ierīci var jebkurā laikā palielināt vai samazināt bremzēšanas spēku;

2.13.2.		bremzēšanas spēks mainās proporcionāli iedarbībai uz vadības ierīci (monotona darbība), un

2.13.3.		bremzēšanas spēku var viegli un pietiekami precīzi regulēt;

2.14.	“koordinēta bremzēšana” ir līdzeklis, ko tad, ja ar vienu vadības ierīci vada divus vai vairākus bremzēšanas avotus, var izmantot, lai, pakāpeniski neitralizējot otru avotu (pārējos avotus), dotu priekšroku vienam avotam un pārējo avotu iedarbināšanai būtu vajadzīga lielāka vadības ierīces kustība;

2.15.		“lēninātāja bremžu sistēma” 1/ ir papildu bremžu sistēma, kura spēj nodrošināt bremzējošu darbību ilgākā laika posmā bez ievērojama efektivitātes samazinājuma.  Termins “lēninātāja bremžu sistēma” attiecas uz visu sistēmu, tostarp arī vadības ierīci;

2.15.1.		lēninātāja bremžu sistēma var būt viena ierīce vai vairāku ierīču kombinācija.  Katrai ierīcei var būt sava vadības ierīce;

2.15.2.		lēninātāja bremžu sistēmu vadības ierīces konfigurācija:

2.15.2.1.	“neatkarīga lēninātāja bremžu sistēma” ir lēninātāja bremžu sistēma, kuras vadības ierīce ir atdalīta no darba bremžu un citām bremžu sistēmām;

2.15.2.2.	“integrēta lēninātāja bremžu sistēma” 2/ ir lēninātāja bremžu sistēma, kuras vadības ierīce ir integrēta darba bremžu sistēmā tā, ka ar kopīgo vadības ierīci gan lēninātāja bremžu sistēmu, gan darba bremžu sistēmu darbina vienlaikus vai ar piemērotu intervālu;

2.15.2.3.	“kombinēta lēninātāja bremžu sistēma” ir lēninātāja bremžu sistēma, kura papildus ir aprīkota ar atslēgšanas ierīci, kas ar vadības ierīci ļauj darbināt vienīgi darba bremzes;

2.16.		“transportlīdzeklis ar kravu”, ja nav noteikts citādi, ir transportlīdzeklis, kas piekrauts, sasniedzot tā maksimālo masu;

2.17.		“maksimālā masa” ir tehniski pieļaujamā maksimālā masa, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs (šī masa var būt lielāka par valsts iestādes noteikto “atļauto maksimālo masu”);

2.18.		“masas sadalījums pa asīm” ir tā gravitācijas spēka sadalījums pa asīm, kas iedarbojas uz transportlīdzekļa un/vai tā daļas masu;

2.19.		“riteņa slodze/asslodze” ir ceļa seguma vertikālā statiskā reakcija (spēks) uz ass riteni/riteņiem saskares laukumā;

2.20.	“maksimālā statiskā riteņa slodze/asslodze” ir statiskā riteņa slodze/asslodze, ko rada apstākļos, kad transportlīdzeklis ir ar kravu;

2.21.	“elektriski rekuperatīvā bremzēšana” ir bremžu sistēma, kas ātruma samazināšanas laikā transportlīdzekļa kinētisko enerģiju pārvērš elektroenerģijā;

2.21.1.		“elektriski rekuperatīvās bremzēšanas vadības ierīce” ir ierīce, kas regulē elektriski rekuperatīvās bremzēšanas sistēmas darbību;

2.21.2.		“A kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma” ir elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, kas nav darba bremžu sistēmas daļa;

2.21.3.		“B kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma” ir elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, kas ir darba bremžu sistēmas daļa;

2.21.4.		“elektriskā lādiņa stāvoklis” ir vilces akumulatorā uzkrātās elektroenerģijas daudzuma momentānā attiecība pret maksimālo elektroenerģijas daudzumu, ko šajā akumulatorā var uzkrāt;

2.21.5.		“vilces akumulators” ir to akumulatoru kopums, kas veido transportlīdzekļa vilces motora(-u) barošanai izmantotās enerģijas rezervi;

2.22.		“hidrauliskā bremžu sistēma ar uzkrāto enerģiju” ir bremžu sistēma, kurai enerģiju piegādā zem spiediena esošs hidrauliskais šķidrums, ko glabā vienā vai vairākos akumulatoros, kurus uzpilda viens vai vairāki spiedējsūkņi, no kuriem katram ir uzstādīts maksimālā spiediena lieluma ierobežotājs. Šo lielumu norāda ražotājs;

2.23.		“priekšējo un aizmugurējo riteņu vienlaicīga bloķēšana” ir situācija, kad laika intervāls starp aizmugurējās ass pirmā (otrā) riteņa pirmo nobloķēšanu un priekšējās ass pirmā (otrā) riteņa pirmo nobloķēšanu ir mazāks par 0,1 sekundi;

2.24.		“elektriskā vadības līnija” ir elektriskais savienojums starp mehānisko transportlīdzekli un piekabi, kurš nodrošina piekabes bremžu vadības funkciju.  To veido elektriskie vadi un savienojumi, datu pārraides sastāvdaļas un enerģijas padeve piekabes vadības pārvadam;

2.25.		“datu pārraide” ir digitālo datu pārraidīšana saskaņā ar protokola nosacījumiem;

2.26.		“divpunktu savienojums” ir tāda sakaru tīkla topoloģija, kam ir tikai divas vienības. Katra vienība ir aprīkota ar pārraides līnijas galarezistoru.

2.27.		“jūierīces spēka vadības iekārta” ir sistēma/funkcija, kas automātiski līdzsvaro vilcējtransportlīdzekļa un piekabes bremzēšanas spēku;

2.28.		“nominālais lielums” ir bremzēšanas efektivitātes definīcija, lai, atsevišķiem transportlīdzekļiem un sakabinātiem transportlīdzekļiem salīdzinot ievades un izvades lielumus, bremžu sistēmas pārneses funkciju izteiktu noteiktā lielumā;

2.28.1.		“nominālais lielums” mehāniskajam transportlīdzeklim ir īpašība, ko var pierādīt, veicot tipa apstiprinājumu, un kas nozīmē atsevišķa transportlīdzekļa bremzēšanas spēka attiecību pret bremžu ievades lielumu;

2.28.2.		“nominālais lielums” piekabei ir īpašība, ko var pierādīt, veicot tipa apstiprinājumu, un kas izpaužas kā bremzēšanas spēka attiecība pret savienotājgalvas signālu;

2.28.3.		“pieprasījuma nominālais lielums” jūgierīces spēka vadības iekārtai ir īpašība, kas izpaužas kā savienotājgalvas signāla attiecība pret bremzēšanas spēku un ko var pierādīt, veicot tipa apstiprinājumu, atbilstoši 10. pielikumā minēto saderības diapazonu robežām;

2.29.	“automātiski vadīta bremzēšana” ir tādas kompleksas elektroniskās vadības sistēmas funkcija, kurā, lai izraisītu transportlīdzekļa ātruma samazināšanu ar vadītāja tiešu rīcību vai bez tās, bremžu sistēmas(-u) vai noteiktu asu bremzes iedarbina, automātiski izvērtējot informāciju, ko pārraida transportlīdzeklī iebūvētās sistēmas;

2.30.	“selektīvā bremzēšana” ir tādas kompleksas elektroniskās vadības sistēmas funkcija, kurā katra riteņa bremzes atsevišķi darbina automātiska ierīce, kurai transportlīdzekļa ātruma samazināšana ir pakārtota uzdevumam pielāgot transportlīdzekļa reakciju;

2.31.	“bremzēšanas atskaites spēki” ir vienas ass bremzēšanas spēki, kas rodas riepas riņķa līnijas saskares vietā ar šasijas dinamometru un kas attiecas uz bremžu cilindra spiedienu, un ko deklarē tipa apstiprinājuma laikā.

3.		APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.		Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz bremzēšanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.		Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādu informāciju:

3.2.1.		transportlīdzekļa tipa aprakstu attiecībā uz aspektiem, kas minēti šo noteikumu 2.2. punktā.  Norāda transportlīdzekļa tipu identificējošos numurus un/vai simbolus un – mehāniskajiem transportlīdzekļiem – motora tipu;

3.2.2.		 sarakstu, kurā pienācīgi identificējot norādītas detaļas, kas veido bremžu sistēmu;

3.2.3.		samontētas bremžu sistēmas ierīces rasējumu un plānu tās detaļu izvietojumam transportlīdzeklī;

3.2.4.		sīki izstrādātus katras detaļas rasējumus, pēc kuriem tās var viegli atrast un identificēt.

3.3.		Tehniskajam dienestam, kas veic atbilstības testus, iesniedz transportlīdzekli – apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu.

3.4.		Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

4.		APSTIPRINĀJUMS

4.1.		Ja transportlīdzekļa tips, kas iesniegts apstiprinājumam saskaņā ar šiem noteikumiem, atbilst šo noteikumu 5. un 6. punkta prasībām, attiecīgajam transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

4.2.		Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru, tā pirmie divi cipari (pašlaik 09) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos būtiskākos tehniskos grozījumus, kuri šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā.  Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt vienu un to pašu numuru tam pašam transportlīdzekļa veidam, kurš ir aprīkots ar cita veida bremžu sistēmu, vai arī citam transportlīdzekļa tipam.

4.3.		Par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma noraidījumu atbilstoši šiem noteikumiem paziņo Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikuma paraugam, kā arī nosūtot tās informācijas kopsavilkumu, kas iekļauta šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.4. punktā minētajos dokumentos, turklāt pieteicēja iesniegtie atbilstoša mēroga rasējumi nedrīkst būt lielāki par A4 formātu (210 x 297 mm) vai tiem jābūt salocītiem šādā izmērā.

4.4.		Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

4.4.1.		aplis, kurā ir burts “E”, aiz kā ir norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, 3/ un

4.4.2.		šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts „R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas paredzēts šo noteikumu 4.4.1. punktā.

4.5.		Tomēr, ja M2 vai M3 kategorijas transportlīdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.8. punkta prasībām, aiz noteikumu numura norāda burtu M.

4.6.		Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem noteikumiem, kas pievienoti Nolīgumam, 4.4.1. punktā noteiktais simbols nav jānorāda atkārtoti; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 4.4.1. punktā noteiktā simbola.

4.7.		Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.8.		Apstiprinājuma marķējumu novieto blakus transportlīdzekļa datu plāksnei vai uz tās.

4.9.		Apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugi ir norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.

5.		SPECIFIKĀCIJAS

5.1.		Vispārīgas prasības

5.1.1.		Bremžu sistēma

5.1.1.1.	Bremžu sistēmu paredz, konstruē un uzstāda tā, lai transportlīdzeklis tā parastajos lietošanas apstākļos atbilstu šo noteikumu prasībām neatkarīgi no jebkādas vibrācijas, kas uz to var iedarboties.

5.1.1.2.	Jo īpaši bremžu sistēmu paredz, konstruē un uzstāda tā, lai tā būtu izturīga pret koroziju un novecošanu, kas to ietekmē.

5.1.1.3.	Bremžu uzlikas nesatur azbestu.

5.1.1.4.	Bremžu sistēmas efektivitāti, tostarp elektriskās vadības līnijas efektivitāti, negatīvi neietekmē magnētiskie vai elektriskie lauki.  Šis nosacījums ir izpildīts, ja ir ievērotas Noteikumu Nr. 10 02. grozījumu sērijas prasības.

5.1.1.5.		Bojājuma atklāšanas signāls var momentāni (< 10 ms) pārtraukt pieprasījuma signālu vadības pārvadā, ja tas nesamazina bremzēšanas efektivitāti.

5.1.2.		Bremžu sistēmas funkcijas

Šo noteikumu 2.3. punktā definētajai bremžu sistēmai ir jāveic šādas funkcijas.

5.1.2.1.		Darba bremžu sistēma

Ar darba bremzēm jāspēj kontrolēt transportlīdzekļa kustību un to droši, ātri un efektīvi apturēt jebkurā augšup vai lejup vērstā slīpumā neatkarīgi no ātruma un kravas.  Šādu bremzēšanu jāspēj veikt pakāpeniski.  Ir jābūt iespējamam tam, ka vadītājs šādu bremzēšanu veic, atrodoties savā sēdeklī, nenoņemot rokas no stūrēšanas ierīces.

5.1.2.2.		Sekundāro bremžu sistēma

Sekundāro bremžu sistēmai darba bremžu sistēmas bojājuma gadījumā jāļauj apturēt transportlīdzekli samērīgā attālumā.  Šādu bremzēšanu jāspēj veikt pakāpeniski.  Vadītājam jāspēj šādi bremzēt no sava sēdekļa, turot stūrēšanas ierīci vismaz ar vienu roku.  Šajos noteikumos pieņem, ka vienlaikus nevar būt vairāk par vienu darba bremžu bojājumu.

5.1.2.3.		Stāvbremžu sistēma

Stāvbremzēm transportlīdzeklis jānotur nekustīgi gan augšup, gan lejup vērstā slīpumā pat vadītāja prombūtnē, darba sastāvdaļas noturot bloķētā stāvoklī ar pilnīgi mehānisku ierīci. Vadītājam jāspēj šādas bremzes iedarbināt no sava sēdekļa; attiecībā uz piekabēm ņem vērā šo noteikumu 5.2.2.10. punktu.  Piekabes pneimatiskās bremzes un vilcējtransportlīdzekļa stāvbremzes var darbināt vienlaicīgi, ja vien vadītājs jebkurā laikā var pārliecināties, ka sakabināto transportlīdzekļu stāvbremzes efektivitāte, ko nodrošina ar tīri mehānisku stāvbremžu sistēmas darbību, ir pietiekama.

5.1.3.		Pneimatisko bremžu sistēmu savienojumi starp mehāniskajiem vilcējtransportlīdzekļiem un piekabēm

5.1.3.1.		Pneimatisko bremžu sistēmu savienojumiem starp mehāniskajiem vilcējtransportlīdzekļiem un piekabēm jāatbilst 5.1.3.1.1., 5.1.3.1.2. vai 5.1.3.1.3. punktam:

5.1.3.1.1.		viena pneimatiskā barošanas līnija un viena pneimatiskā vadības līnija;

5.1.3.1.2.		viena pneimatiskā barošanas līnija, viena pneimatiskā vadības līnija un viena elektriskā vadības līnija;

5.1.3.1.3.		viena pneimatiskā barošanas līnija un viena elektriskā vadības līnija; šim variantam jāņem vērā 4. parinde. 4/

5.1.3.2.		Uz vilcējtransportlīdzekļa elektriskās vadības līnijas jābūt informācijai par to, vai tā var izpildīt 5.2.1.18.2. punkta prasības, neizmantojot pneimatiskās vadības līniju.  Uz tās jābūt informācijai arī par to, vai tā saskaņā ar 5.1.3.1.2. punktu ir aprīkota ar divām vadības līnijām vai saskaņā ar 5.1.3.1.3. punktu tikai ar elektrisko vadības līniju.

5.1.3.3.		Mehāniskajam transportlīdzeklim, kas aprīkots saskaņā ar 5.1.3.1.3. punktu, jāspēj noteikt, ka saskaņā ar 5.1.3.1.1. punktu aprīkotas piekabes sakabe tam neder. Kad šādi transportlīdzekļi tiek elektriski savienoti ar vilcējtransportlīdzekļa elektriskās vadības līniju, vadītājs tiek brīdināts ar sarkanu optisku brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.1.1. punktā, un, tiklīdz sistēmā ir spriegums, tiek automātiski iedarbinātas vilcējtransportlīdzekļa bremzes.  Šīs bremzēšanas efektivitātei jābūt vismaz tādai, kādu stāvbremzēm nosaka šo noteikumu 4. pielikuma 2.3.1. punkts.

5.1.3.4.	Attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar divām vadības līnijām, kā definēts 5.1.3.1.2. punktā, kuras elektriski savienotas ar piekabi, kas arī ir aprīkota ar divām vadības līnijam, ir jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

5.1.3.4.1.	savienotājgalvā ir abi signāli, un piekabe izmanto elektriskās vadības signālu, ja vien to neuzskata par bojātu.  Šādā gadījumā piekabe automātiski pārslēdzas uz pneimatisko vadības līniju;

5.1.3.4.2.	katrs transportlīdzeklis gan attiecībā uz elektriskajām, gan pneimatiskajām vadības līnijām atbilst šo noteikumu 10. pielikuma attiecīgajām prasībām, un

5.1.3.4.3.	ja elektriskās vadības signāls ir ilgāk par 1 sekundi pārsniedzis 1 bāra ekvivalentu, piekabe pārbauda, vai ir pneimatiskais signāls; ja pneimatiskā signāla nav, vadītājam no piekabes tiek nosūtīts atsevišķs dzeltens brīdinājuma signāls, kas noteikts šo noteikumu 5.2.1.29.2. punktā.

5.1.3.5.		Piekabe var būt aprīkota, kā noteikts 5.1.3.1.3. punktā, ja vien to var piekabināt tikai tādam mehāniskajam transportlīdzeklim, kas aprīkots ar elektrisko vadības līniju, kura atbilst 5.2.1.18.2. punkta prasībām. Visos citos gadījumos piekabe pēc tam, kad tā ir elektriski savienota, automātiski iedarbina bremzes vai paliek ar iedarbinātām bremzēm.  Vadītāju brīdina ar atsevišķu dzeltenu brīdinājuma signālu, kā noteikts 5.2.1.28.2. punktā.

5.1.3.6.		Elektriskā vadības līnija atbilst ISO 11992-1 un 11992-2:2003, un tai ir divpunktu savienojuma tips, kam izmanto septiņu izvadu kontaktspraudni saskaņā ar ISO 7638-1 vai 7638-2:1997.  ISO 7368 kontaktspraudņa datu kontaktus izmanto, lai pārraidītu tikai informāciju par bremzēšanas (tostarp ABS) un ritošās daļas (stūrēšanas mehānisms, riepas un piekare) funkcijām, kā nosaka ISO 11992-2:2003. Bremzēšanas funkcijām ir prioritāte, un tās saglabā gan parastajā, gan bojājuma darbības režīmā.  Informācijas pārraide par ritošās daļas funkcijām nedrīkst aizkavēt bremzēšanas funkcijas.  Energoapgādi, ko nodrošina ISO 7638 kontaktspraudnis, izmanto tikai bremzēšanas un ritošās daļas funkcijām un lai pārradītu to informāciju par piekabi, kuru nepārraida pa elektrisko vadības līniju.  Tomēr visos gadījumos paliek spēkā šo noteikumu 5.2.2.18. punkta prasības.  Energoapgādei visām pārējām funkcijām izmanto citus līdzekļus.

5.1.3.6.1.	Ar elektriskajām vadības līnijām aprīkotu vilcējtransportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu funkcionālo saderību, kā tā definēta šajos noteikumos, tipa apstiprinājuma laikā pārbauda, pārliecinoties, vai ir izpildītas ISO 11992:2003 1. un 2. daļas attiecīgās prasības.  Šo noteikumu 17. pielikumā ir norādīts to testu piemērs, kurus var izmantot, lai veiktu minēto pārbaudi.

5.1.3.6.2.		Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko vadības līniju un elektriski savienoti ar piekabi, kas aprīkota ar elektrisko vadības līniju, ir jāatklāj visi elektriskās vadības līnijas ilgstoši bojājumi (> 40 ms) mehāniskajā transportlīdzeklī un ar 5.2.1.29.1.2. punktā noteikto dzelteno brīdinājuma signālu par tiem jābrīdina vadītājs, ja šādi transportlīdzekļi ir savienoti ar elektrisku vadības līniju.

5.1.3.7.		Ja iedarbinot mehāniskā transportlīdzekļa stāvbremžu sistēmu, tiek iedarbināta arī piekabes bremžu sistēma, kā atļauts 5.1.2.3. punktā, tad ir jābūt izpildītām arī šādām papildu prasībām:

5.1.3.7.1.		ja mehāniskais transportlīdzeklis ir aprīkots saskaņā ar 5.1.3.1.1. punktu, iedarbinot mehāniskā transportlīdzekļa stāvbremžu sistēmu, ar pneimatiskās vadības līnijas starpniecību tiek iedarbināta piekabes bremžu sistēma;

5.1.3.7.2.		ja mehāniskais transportlīdzeklis ir aprīkots saskaņā ar 5.1.3.1.2. punktu, iedarbinot mehāniskā transportlīdzekļa stāvbremžu sistēmu, tiek iedarbināta piekabes bremžu sistēma, kā noteikts 5.1.3.7.1. punktā. Turklāt, iedarbinot stāvbremžu sistēmu, piekabes bremžu sistēma var tikt iedarbināta ar elektriskās vadības līnijas starpniecību;

5.1.3.7.3.		ja mehāniskais transportlīdzeklis ir aprīkots saskaņā ar 5.1.3.1.3. punktu vai ja tas bez pneimatiskās vadības līnijas palīdzības (5.1.3.1.2. punkts) atbilst 5.2.1.18.2. punkta prasībām, iedarbinot mehāniskā transportlīdzekļa stāvbremžu sistēmu, ar elektriskās vadības līnijas starpniecību tiek iedarbināta piekabes bremžu sistēma.  Ja mehāniskā transportlīdzekļa bremžu iekārtai tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve, piekabes bremzes iedarbina, iztukšojot barošanas līniju (turklāt pneimatiskā vadības līnija var palikt zem spiediena); barošanas līnija var būt tukša tikai līdz brīdim, kad mehāniskā transportlīdzekļa bremžu iekārtai tiek atjaunota elektroenerģijas padeve un kad vienlaikus tiek atjaunota piekabes bremzēšana ar elektriskās vadības līnijas starpniecību.

5.1.3.8.		Noslēgšanas ierīces, kas nav iedarbināmas automātiski, nav atļautas.  Sakabinātu transportlīdzekļu gadījumā elastīgajām šļūtenēm un kabeļiem jābūt vilcējtransportlīdzekļa sastāvdaļai.  Visos pārējos gadījumos elastīgās šļūtenes ir daļa no piekabes.

5.1.4.		Noteikumi par bremžu sistēmu regulārām tehniskajām pārbaudēm

5.1.4.1.		Jābūt iespējamam novērtēt to darba bremžu detaļu nodiluma pakāpi, kuras ir pakļautas dilšanai, piemēram, bremžu uzlikas un bremžu trumuļus/diskus (bremžu trumuļu vai disku gadījumā nodiluma pārbaude nav katrā ziņā jāveic regulāro tehnisko pārbaužu laikā).  Metode, ar kuru var veikt minēto novērtējumu, ir noteikta šo noteikumu 5.2.1.11.2 un 5.2.2.8.2. punktā.

5.1.4.2.		Lai transportlīdzeklim, kas aprīkots ar pneimatisko bremžu sistēmu, noteiktu katras transportlīdzekļa ass faktiskos bremzēšanas spēkus, gaisa spiediena testa pieslēgizvadi ir vajadzīgi:

5.1.4.2.1.		katrā bremžu sistēmas neatkarīgajā kontūrā, tajā bremzes cilindram vistuvākajā viegli pieejamajā vietā, kas ir visneizdevīgākā attiecībā uz reakcijas laiku, kas aprakstīts 6. pielikumā;

5.1.4.2.2.		bremžu sistēmā, kurā ir iekļauta 10. pielikuma 7.2. punktā minētā spiediena regulēšanas ierīce, vistuvākajos viegli pieejamajos punktos uz spiediena līnijas priekšdaļas un aizmugures daļas.  Ja šo ierīci vada pneimatiski, ir vajadzīgs vēl viens testa pieslēgizvads, lai simulētu stāvokli ar kravu.  Ja šāda ierīce nav uzstādīta, ir vajadzīgs tikai viens spiediena testa savienojums, kas ir līdzvērtīgs iepriekš minētajam pieslēgizvadam spiediena līnijas aizmugures daļā.  Šie testa pieslēgizvadi ir jāizvieto tā, lai tie būtu viegli pieejami no zemes vai no transportlīdzekļa iekšpuses;

5.1.4.2.3.		viegli pieejamā vietā, kas ir vistuvāk enerģijas uzkrāšanas ierīcei, kura atrodas visneizdevīgākajā vietā 7. pielikuma A sadaļas 2.4. punkta nozīmē;

5.1.4.2.4.		katrā bremžu sistēmas neatkarīgajā kontūrā, lai varētu pārbaudīt visas kontroles līnijas ieejas un izejas spiedienu.

5.1.4.2.5.		Spiediena testa pieslēgizvadi atbilst 4. punktam ISO standartā 3583:1984.

5.1.4.3.		Piekļuvi noteiktajiem spiediena testa pieslēgizvadiem nedrīkst traucēt ne piederumu modifikācijas vai montāža, ne transportlīdzekļa virsbūve.

5.1.4.4.		Jābūt iespējamam radīt maksimālos bremzēšanas spēkus statiskos apstākļos uz veltņu stenda dinamometra vai šasijas dinamometra.

5.1.4.5.		Dati par bremžu sistēmām:

5.1.4.5.1.		pneimatisko bremžu sistēmas dati funkcionālajam un efektivitātes testam ir redzamā vietā un neizdzēšami jānorāda uz transportlīdzekļa, vai tiem ir jābūt brīvi pieejamiem citādi (piemēram, rokasgrāmata, elektronisko datu ieraksta ierīce).

5.1.4.5.2.		transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pneimatisko bremžu sistēmām, ir jānorāda vismaz šādi dati:

Pneimatisko īpašību dati:

| Izplūdes kompresors/vārsts (1) | Maks. atslēgšanas spiediens = .......................... bāri | Maks. ieslēgšanas spiediens = ....................... bāri |
| --- | --- | --- |
| Četru kontūru aizsardzības vārsts | Statiskais slēgšanas spiediens = .................................... bāri |  |
| Piekabes bremžu krāns vai releja(4) avārijas vārsts atkarībā no gadījuma | 1,5 bāru vadības spiedienam atbilstošais izejas spiediens = ...................................................... bāri |  |
| Minimālais paredzētais spiediens darba bremžu sistēmā aprēķinu vajadzībām (1) (2) |  |  |

|  | Ass(-is) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bremzes cilindra tips (3) darba bremzes / stāvbremzes | / | / | / |
| Maksimālais gājiens (3) smax = ..................... mm |  |  |  |
| Sviras garums (3) = ................................... mm |  |  |  |

Piezīmes:	(1)	uz piekabēm neattiecas;

(2)	ja atšķiras no minimālā ieslēgšanas spiediena;

(3)	attiecas tikai uz piekabēm;

(4)	neattiecas uz transportlīdzekļiem ar bremžu sistēmas elektronisko vadību.

5.1.4.6.	Bremzēšanas atskaites spēki

5.1.4.6.1.	Bremzēšanas atskaites spēkus, izmantojot šasijas dinamometru, nosaka transportlīdzekļiem ar pneimatiskajām bremzēm.

5.1.4.6.2.	Bremzēšanas atskaites spēki katrai asij ir jānosaka bremžu cilindra spiedienam diapazonā no 1 bāra līdz spiedienam, ko rada 0. tipa testa apstākļos.  Persona, kas iesniedz tipa apstiprinājuma pieteikumu, norāda bremzēšanas atskaites spēkus bremžu cilindra spiediena diapazonam no 1 bāra.  Transportlīdzekļa ražotājs šos datus dara zināmus saskaņā ar šo noteikumu 5.1.4.5.1. punktu.

5.1.4.6.3.	Minētajiem bremzēšanas atskaites spēkiem jābūt tādiem, lai ikreiz, kad bremzēšanas spēks, kas uz dinamometra katrai asij noteikts neatkarīgi no kravas, nav mazāks par atskaites bremzēšanas spēku konkrētam bremzes cilindra spiedienam deklarētajā darba spiediena diapazonā, transportlīdzeklis varētu radīt bremzēšanas spēku, kas būtu ekvivalents tam, kas attiecīgajam transportlīdzeklim noteikts šo noteikumu 4. pielikumā (50 procenti M2, M3, N2, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot puspiekabes, 45 procenti puspiekabēm). */

5.1.4.7.	Jābūt iespējamam vienkārši pārbaudīt to komplekso elektronisko sistēmu pareizu darbību, kuras kontrolē bremzēšanu.  Ja ir vajadzīga papildu informācija, tai jābūt brīvi pieejamai.

5.1.4.7.1.	Tipa apstiprinājuma laikā tiek konfidenciāli raksturoti līdzekļi, kas izmantoti, lai nodrošinātu aizsardzību pret ražotāja izvēlēto pārbaudes metožu (piemēram, brīdinājuma signāls) darbības vienkāršu neatļautu modificēšanu.

Alternatīvi, šī aizsardzības prasība ir izpildīta, ja ir pieejami sekundāri līdzekļi, ar kuriem var pārbaudīt pareizu darbību.

5.1.5.	Šo noteikumu 18. pielikuma prasības piemēro visu to transportlīdzekļa komplekso elektronisko vadības sistēmu drošības aspektiem, kuras nodrošina bremzēšanas funkcijas vadības pārvadu vai kuras ir tā daļa, tostarp to sistēmu aspektiem, kuras bremžu sistēmu(-as) izmanto automātiski vadītai bremzēšanai vai selektīvai bremzēšanai.

Tomēr 18. pielikuma noteikumi uz sistēmām vai funkcijām, kas bremžu sistēmu izmanto kā līdzekli augstāka līmeņa mērķa sasniegšanai, attiecas tikai tiktāl, cik tām ir tieša ietekme uz bremžu sistēmu.  Ja šādas sistēmas ir, bremžu sistēmas tipa atbilstības testu laikā tās nedrīkst izslēgt.

5.2.		Bremžu sistēmu raksturlielumi

5.2.1.		M un N kategorijas transportlīdzekļi

5.2.1.1.		Bremžu sistēmām, ar ko transportlīdzeklis ir aprīkots, jāatbilst prasībām, kuras noteiktas darba bremžu sistēmām, sekundāro bremžu sistēmām un stāvbremžu sistēmām.

5.2.1.2.		Darba bremžu, sekundāro bremžu un stāvbremžu sistēmām var būt kopīgas detaļas, ja minētās sistēmas atbilst šādiem nosacījumiem:

5.2.1.2.1.		ir vismaz divas savstarpēji neatkarīgas un no vadītāja vietas viegli pieejamas vadības ierīces.

Visām transportlīdzekļu kategorijām, izņemot M2 un M3 kategoriju, visas vadības ierīces (izņemot lēninātāja bremžu sistēmas vadības ierīci) paredz tā, lai pēc atlaišanas tās pilnībā atgrieztos izslēgtā stāvoklī.  Šī prasība neattiecas uz stāvbremžu vadības ierīci (vai tās daļu kombinētajā vadības ierīcē), ja tā ir mehāniski bloķēta konkrētajā stāvoklī.

5.2.1.2.2.		darba bremžu sistēmas vadības ierīcei jābūt neatkarīgai no stāvbremžu sistēmas vadības ierīces;

5.2.1.2.3.		ja darba bremžu sistēmai un sekundāro bremžu sistēmai ir viena kopīga vadības ierīce, pēc konkrēta lietošanas laika beigām nedrīkst samazināties efektivitāte savienojumam starp vadības ierīci un dažādām pārvada sistēmas detaļām;

5.2.1.2.4.		ja darba bremžu sistēmai un sekundāro bremžu sistēmai ir viena kopīga vadības ierīce, stāvbremžu sistēmu izgatavo tā, lai to var iedarbināt, kad transportlīdzeklis ir kustībā.  Šī prasība nav jāievēro, ja transportlīdzekļa darba bremžu sistēmu var iedarbināt – pat daļēji – ar kādu vadības palīgierīci;

5.2.1.2.5.		neierobežojot šo noteikumu 5.1.2.3. punkta prasības, darba bremžu sistēmai un stāvbremžu sistēmai var būt kopīgas pārvada(-u) detaļas ar nosacījumu, ka tad, ja kādā no pārvada(-u) detaļām rodas bojājums, joprojām tiek izpildītas sekundārajām bremzēm noteiktās prasības;

5.2.1.2.6.		jebkuras tādas detaļas lūzuma gadījumā, kas (kā definēts šo noteikumu 2.6. punktā) nav bremzes, vai šo noteikumu 5.2.1.2.8. punktā minēto detaļu lūzuma gadījumā, vai jebkura cita darba bremžu sistēmas bojājuma gadījumā (darbības traucējumi, daļējs vai pilnīgs enerģijas rezervju izsīkums) sekundāro bremžu sistēmai vai tai darba bremžu sistēmas daļai, kuru nav ietekmējis bojājums, jāspēj apturēt transportlīdzekli atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti sekundārajām bremzēm;

5.2.1.2.7.		jo īpaši tad, ja sekundārajai bremžu sistēmai un darba bremžu sistēmai ir kopēja vadības ierīce un kopējs pārvads:

5.2.1.2.7.1.	ja darba bremžu sistēmu iedarbina ar vadītāja muskuļu enerģiju, kuru pastiprina viena vai vairākas enerģijas rezerves, sekundārās bremžu sistēmas darbību šo rezervju bojājuma gadījumā jāspēj nodrošināt ar vadītāja muskuļu enerģiju, kuru pastiprina tās enerģijas rezerves, ja tādas ir, kuras nav ietekmējis bojājums, un vadības ierīcei pieliekamais spēks nepārsniedz norādīto maksimālo lielumu;

5.2.1.2.7.2.	ja darba bremžu sistēmai un pārvadam pieliekamo spēku lielumi ir atkarīgi vienīgi no vadītāja kontrolēto enerģijas rezervju lietojuma, jābūt vismaz divām pilnīgi neatkarīgām enerģijas rezervēm un katrai no tām jābūt savam neatkarīgam pārvadam; katrs no tiem var iedarboties uz divu vai vairāku riteņu bremzēm, kas ir izvēlēti tā, lai varētu nodrošināt norādīto sekundāro bremžu darbības līmeni, neapdraudot transportlīdzekļa stabilitāti bremzēšanas laikā; papildus tam katrai no šīm enerģijas rezervēm jābūt aprīkotai ar signālierīci, kā definēts šo noteikumu 5.2.1.13. punktā.  Katrā darba bremžu kontūrā vismaz vienā saspiesta gaisa balonā piemērotā un viegli pieejamā vietā jābūt ierīcei, kas nodrošina iztukšošanu un izplūdi;

5.2.1.2.7.3.	ja darba bremžu sistēmai un pārvadam pieliekamo spēku lielumi ir atkarīgi vienīgi no enerģijas rezervju lietojuma, var uzskatīt, ka pārvadam pietiek ar vienu enerģijas rezervi, ja noteikto sekundāro bremzēšanu nodrošina ar vadītāja muskuļu enerģiju, ar ko iedarbina darba bremžu vadības ierīci, un ja ir izpildītas 5.2.1.6. punkta prasības;

5.2.1.2.8.		dažas sastāvdaļas, kā pedāli un tā balstu, galveno cilindru un tā virzuli vai virzuļus (hidrauliskajās sistēmās), sadales vārstu (hidrauliskajās un/vai pneimatiskajās sistēmās), savienojumu starp pedāli un galveno cilindru vai sadalītāju, bremžu cilindrus un to virzuļus (hidrauliskās un/vai pneimatiskās sistēmās) un bremžu sviru un izciļņu mezglus, neuzskata par salaužamām, ja tās ir liela izmēra, viegli pieejamas apkopei un to drošības iezīmes ir vismaz līdzvērtīgas tām, kas paredzētas citām svarīgākajām transportlīdzekļa detaļām (tādām kā stūres pārvads).  Visām iepriekš minētajām detaļām, kuru bojājuma dēļ kļūtu neiespējami transportlīdzekli nobremzēt vismaz ar tādu pašu efektivitāti, kāda noteikta sekundārajām bremzēm, jābūt izgatavotām no metāla vai no materiāla ar līdzvērtīgām īpašībām, un tās nedrīkst redzami deformēties bremžu sistēmas parastos darbības apstākļos.

5.2.1.3.		Ja darba bremžu sistēmai un sekundāro bremžu sistēmai ir atsevišķas vadības ierīces, abu vadības ierīču vienlaicīga darbība nedrīkst apturēt gan darba bremžu sistēmas, gan sekundārās bremžu sistēmas darbību pat tad, ja abas bremžu sistēmas ir labā darba kārtībā vai viena no tām ir bojāta.

5.2.1.4.		Darba bremžu sistēmai neatkarīgi no tā, vai tā ir apvienota ar sekundāro bremžu sistēmu vai ne, jābūt tādai, lai jebkuras pārvada detaļas bojājuma gadījumā, iedarbinot darba bremžu vadības ierīci, tiktu nobremzēts pietiekams skaits riteņu; šos riteņus izvēlas tā, lai darba bremžu sistēmas atlikusī efektivitāte atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 2.4. punktā noteiktajām prasībām.

5.2.1.4.1.		Tomēr iepriekš minētais noteikums neattiecas uz puspiekbju vilcējtransportlīdzekļiem, ja puspiekabes darba bremžu sistēmas pārvads ir neatkarīgs no vilcējtransportlīdzekļa darba bremžu sistēmas pārvada.

5.2.1.4.2.		Hidrauliskā pārvada sistēmas detaļas bojājuma gadījumā vadītāju par to brīdina ar ierīci, kas rada sarkanu brīdinājuma signālu, kā noteikts 5.2.1.29.1.1. punktā.  Alternatīvi, šo ierīci ir atļauts ieslēgt, kad šķidrums tilpnē ir zem konkrēta līmeņa, ko noteicis ražotājs.

5.2.1.5.		Ja izmanto enerģiju, kas nav vadītāja muskuļu enerģija, tad nav vajadzīgs lietot vairāk kā vienu šādas enerģijas avotu (hidraulisko sūkni, gaisa kompresoru utt.), tomēr veidam, kādā šo enerģijas avota ierīci darbina, jābūt pēc iespējas drošākam.

5.2.1.5.1.		Bremžu sistēmas pārvada jebkuras sastāvdaļas bojājuma gadījumā enerģijas padeve tai pārvada sastāvdaļai, kuru nav ietekmējis bojājums, tiek turpināta – ja tas ir vajadzīgs, lai apturētu transportlīdzekli, – ar tādu efektivitātes līmeni, kāds norādīts atlikušajai un/vai sekundārajām bremzēm. Šo nosacījumu izpilda, izmantojot ierīces, kuras var viegli iedarbināt, kad transportlīdzeklis ir apstājies, vai automātiski.

5.2.1.5.2.		Turklāt enerģijas glabāšanas tvertnēm, kas atrodas šīs iekārtas aizmugures daļā, jābūt tādām, lai enerģijas padeves bojājuma gadījumā pēc četrām pilngājiena darba bremžu sistēmas vadības ierīces iedarbināšanas reizēm saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti šo noteikumu 7. pielikuma 1.2. punktā, piektajā reizē transportlīdzekli varētu apturēt ar tādu efektivitāti, kāda norādīta sekundārajām bremzēm.

5.2.1.5.3.		Tomēr attiecībā uz hidrauliskajām bremžu sistēmām ar uzkrāto enerģiju var uzskatīt, ka šie nosacījumi ir izpildīti, ja ir izpildītas šo noteikumu 7. pielikuma C daļas 1.2.2. punkta prasības.

5.2.1.6.		Prasības, ko paredz šo noteikumu 5.2.1.2., 5.2.1.4. un 5.2.1.5. punkts, izpilda, neizmantojot jebkādu tāda veida automātisku ierīci, kuras neefektivitāti varētu neievērot tāpēc, ka sastāvdaļas, kas parasti atrodas miera stāvoklī, tiek iedarbinātas tikai bremžu sistēmas bojājuma gadījumā.

5.2.1.7.	Darba bremžu sistēma iedarbojas uz visiem transportlīdzekļa riteņiem, un šai darbībai jābūt atbilstoši sadalītai starp asīm.

5.2.1.7.1.	Lai neļautu riteņu bloķēšanu vai bremžu uzliku pārkaršanu to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem ir vairāk nekā divas asis, bremzēšanas spēku dažām asīm var automātiski samazināt līdz nullei, kad transportlīdzeklis pārvadā mazāku kravu, ja vien šis transportlīdzeklis atbilst šo noteikumu 4. pielikumā paredzētajām efektivitātes prasībām.

5.2.1.7.2.	M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar B kategorijas elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu bremzēšanas iedarbību no citiem bremzēšanas avotiem var atbilstoši pielāgot, lai darbotos tikai elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, ja vien ir izpildīti abi šie nosacījumi:

5.2.1.7.2.1.	elektriski rekuperatīvās bremzēšanas sistēmas radītā bremzētājmomenta būtiskās svārstības tiek (piemēram, elektriskā lādiņa stāvokļa izmaiņu dēļ vilces akumulatorā) automātiski kompensētas ar atbilstošām svārstībām minētajā pielāgošanas attiecībā, ja ir izpildītas prasības 5/, ko nosaka viens no šādiem šo noteikumu pielikumiem:

### 4. pielikums, 1.3.2. punkts, vai

## 13. pielikums, 5.3. punkts (ieskaitot gadījumus, kad elektromotors darbojas) un

5.2.1.7.2.2.	ikreiz, kad vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka bremzēšanas spēks 5/ atbilst tam, ko vēlas panākt vadītājs, ņemot vērā riepas un ceļa saķeri, bremzēšanu automātiski iedarbina visiem transportlīdzekļa riteņiem.

5.2.1.8.		Darba bremžu sistēmas darbību sadala starp vienas ass riteņiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa garenvirziena vidusplakni. Jāpaziņo par kompensāciju un funkcijām, kā, piemēram, pretbloķēšana, kas var izraisīt novirzes no šādas simetriskas sadales.

5.2.1.8.1.			Par to, ka elektriskais vadības pārvads kompensē bremžu sistēmas darbības traucējumu vai defektu, ar dzeltenu brīdinājuma signālu, kas minēts 5.2.1.29.1.2. punktā, informē vadītāju.  Neatkarīgi no transportlīdzekļa kravas daudzuma šī prasība jāizpilda, ja kompensācija pārsniedz šādas robežas:

5.2.1.8.1.1.		bremzēšanas spiedienu starpība starp jebkuru asi:

a)	ir 25 % no lielākās vērtības, ja transportlīdzekļa palēninājums ir  2 m/s2;

b)	ir lielums, kas atbilst 25 % pie 2 m/s2, palēninājumiem, kas ir mazāki par šo lielumu;

5.2.1.8.1.2.	atsevišķs kompensācijas lielums jebkurai asij:

a)	ir > 50 % no nominālās vērtības, ja transportlīdzekļa palēninājums ir  2 m/s2;

b)	ir lielums, kas atbilst 50 % no nominālās vērtības pie 2 m/s2, palēninājumiem, kas ir mazāki par šo lielumu.

5.2.1.8.2.		Iepriekš definētā kompensācija ir atļauta tikai tad, ja bremzes pirmo reizi iedarbina, kad transportlīdzekļa ātrums ir lielāks par 10 km/h.

5.2.1.9.		Elektriskā vadības pārvada kļūmes nedrīkst iedarbināt bremzes pret vadītāja gribu.

5.2.1.10.	Darba, sekundārajām bremzēm un stāvbremzēm uz riteņiem pievienotajām bremzēšanas virsmām jāiedarbojas ar pietiekami stipru detaļu starpniecību.

Ja bremzētājmomentu konkrētai asij nodrošina gan berzes bremžu sistēma, gan B kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, pēdējā bremzēšanas avota darbības pārtraukšana ir atļauta, ja vien berzes bremžu avots turpina pastāvīgi darboties un var nodrošināt 5.2.1.7.2.1. punktā minēto kompensāciju.

Tomēr īslaicīgas pārejošas darbības pārtraukšanas gadījumā ir atļauta arī nepilnīga kompensācija, bet 1 sekundē šai kompensācijai jāsasniedz vismaz 75 % no sava galīgā lieluma.

Tomēr berzes bremžu avotam, kas darbojas pastāvīgi, visos gadījumos ir jānodrošina tas, ka gan darba, gan sekundārā bremžu sistēma turpina darboties ar noteikto efektivitātes līmeni.

Stāvbremžu sistēmas bremzēšanas virsmu atdalīšana ir atļauta vienīgi tad, ja to no savas vietas vada tikai vadītājs, izmantojot sistēmu, kuru nevar iedarbināt noplūde.

5.2.1.11.		Bremžu nodilumu jāspēj viegli novērst ar manuālu vai automātisku regulēšanas sistēmu.  Turklāt vadības ierīcei un pārvada un bremžu detaļām jābūt tādai gājiena rezervei un, ja vajadzīgs, piemērotiem kompensācijas līdzekļiem, lai, bremzēm sakarstot vai bremžu uzliku nodilumam sasniedzot noteiktu pakāpi, efektīva bremzēšana būtu nodrošināta bez tūlītējas regulēšanas.

5.2.1.11.1.	Nodiluma regulēšana darba bremzēm ir automātiska.  Tomēr N2 un N3 kategorijas apvidus transportlīdzekļu un M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu pakaļējo bremžu gadījumā bremžu automātiskās regulēšanas ierīču uzstādīšana nav obligāta.  Bremzēm, kas aprīkotas ar bremžu automātiskās regulēšanas ierīcēm, pēc sasilšanas un atdzišanas jāļauj transportlīdzeklim brīvi ripot, kā definēts 4. pielikuma 1.5.4. punktā, pēc I tipa testa, kas arī aprakstīts minētajā pielikumā.

5.2.1.11.2.	Darba bremžu berzes detaļu nodiluma pārbaude

5.2.1.11.2.1.	Jābūt iespējamam viegli pārbaudīt darba bremžu uzliku nodilumu no transportlīdzekļa ārpuses vai apakšpuses, izmantojot tikai instrumentus vai ierīces, kuras parasti piegādā kopā ar transportlīdzekli; šim nolūkam var kalpot, piemēram, atbilstoši pārbaudes caurumi vai citi līdzekļi.  Kā alternatīva ir pieļaujamas akustiskas vai optiskas ierīces, kas vadītāju viņa vietā brīdina par to, ka jānomaina uzlikas.  Kā optisko brīdinājuma signālu var izmantot dzelteno brīdinājuma signālu, kas minēts šo noteikumu 5.2.1.29.1.2. punktā.

5.2.1.11.2.2.	Bremžu disku vai trumuļu berzes virsmas nodiluma pakāpi var novērtēt, tikai tieši izmērot konkrētās detaļas, un tam var būt jāveic noteikta demontāža.  Tāpēc tipa apstiprinājuma laikā transportlīdzekļa ražotājs:

a)	norāda metodi, ar kuru var novērtēt trumuļu vai disku berzes virsmu nodiluma pakāpi, tostarp, cik liela apjoma demontāža jāveic un kādi instrumenti un paņēmieni jāizmanto, lai to izdarītu;

b)	sniedz informāciju, kas nosaka maksimāli pieļaujamo nodiluma robežu brīdī, kad ir jāveic nomaiņa.

Šai informācijai jābūt brīvi pieejamai, piemēram, transportlīdzekļa rokasgrāmatā vai kā elektronisko datu ierakstam.

5.2.1.12.		Hidrauliska pārvada bremžu sistēmās šķidruma tvertņu iepildes atveres ir viegli pieejamas; turklāt rezerves šķidruma tvertnes paredz un izgatavo tā, lai rezerves šķidruma līmeni var viegli pārbaudīt, neatverot tvertnes.  Ja šis pēdējais nosacījums nav izpildīts, 5.2.1.29.1.1. punktā noteiktais sarkanais brīdinājuma signāls informē vadītāju par to, ka rezerves šķidruma līmenis ir samazinājies līdz līmenim, kas var radīt bremžu sistēmas bojājumu.  Šķidruma tipu, kas jālieto hidrauliskā pārvada bremžu iekārtās, norāda ar simbolu atbilstoši 1. vai 2. attēlam ISO standartos 9128:1987. Attiecīgais simbols jāpiestiprina redzamā vietā un neizdzēšamā veidā 100 mm attālumā no šķidruma tvertņu uzpildes atverēm; ražotājs var sniegt papildu informāciju.

5.2.1.13.		Signālierīce

5.2.1.13.1.		Katrs transportlīdzeklis, kurā ir uzstādītas darba bremzes, ko darbina no enerģijas tvertnēm, tad, ja paredzēto sekundāro bremžu efektivitāti ar šo bremžu palīdzību nevar sasniegt, neizmantojot uzkrāto enerģiju, papildus manometram, ja tāds ir uzstādīts, jāaprīko ar signālierīci, kas optiski vai akustiski signalizē, ja uzkrātā enerģija jebkurā sistēmas daļā samazinās līdz līmenim, kurā, atkārtoti nepiepildot enerģijas tvertni un neatkarīgi no transportlīdzekļa slogojuma, ir iespējams darba bremzes iedarbināt vēl piektajā reizē pēc četrām pilngājiena iedarbināšanas reizēm un sasniegt paredzēto sekundāro bremžu efektivitāti (bez defektiem darba bremžu pārvada iekārtā un ar bremzēm, kas noregulētas, cik cieši vien iespējams).  Signālierīcei jābūt tieši un pastāvīgi pieslēgtai pie kontūra.  Kad motors darbojas parastajos darbības apstākļos un bremžu sistēma nav bojāta, kā tas ir, veicot tipa atbilstības testus, tad signālierīce nedrīkst signalizēt, izņemot laiku pēc motora iedarbināšanas, kas vajadzīgs, lai piepildītu enerģijas tvertni(-es).

Kā optisko brīdinājuma signālu var izmantot sarkano brīdinājuma signālu, kas minēts šo noteikumu 5.2.1.29.1.1. punktā.

5.2.1.13.1.1.	Tomēr tiem transportlīdzekļiem, par kuriem uzskata, ka tie atbilst tikai šo noteikumu 5.2.1.5.1. punkta prasībām, tāpēc ka tie atbilst šo noteikumu 7. pielikuma C daļas 1.2.2. punkta prasībām, signālierīci papildus optiskajam signālam rada arī akustisks signāls.  Šīm ierīcēm nav jādarbojas vienlaikus, ja katra no tām atbilst iepriekš minētajām prasībām un akustiskais signāls netiek iedarbināts pirms optiskā signāla.  Kā optisko brīdinājuma signālu var izmantot sarkano brīdinājuma signālu, kas minēts šo noteikumu 5.2.1.29.1.1. punktā.

5.2.1.13.1.2.	Šo akustisko ierīci var atslēgt, kad ir ieslēgtas stāvbremzes un/vai, pēc ražotāja izvēles un automātiskās pārnesumkārbas gadījumā, kad selektors ir ieslēgts stāvvietas režīmā.

5.2.1.14.		Neatkarīgi no šo noteikumu 5.1.2.3. punkta prasībām, ja enerģijas palīgavota lietošana ir būtiska bremžu sistēmas darbībai, tad enerģijas rezerve ir tāda, lai nodrošinātu, ka motora apstāšanās gadījumā vai enerģijas avota piedziņas iekārtas bojājuma gadījumā, bremzēšanas efektivitāte ir pietiekama, lai norādītajos apstākļos apturētu transportlīdzekli.  Turklāt, ja vadītāja izmantotā muskuļu enerģija stāvbremžu sistēmai tiek pastiprināta ar kādu palīgierīci, tad šīs palīgierīces bojājuma gadījumā stāvbremžu sistēmas iedarbināšanu, ja ir vajadzīgs, nodrošina, lietojot enerģijas rezervi, kas ir neatkarīga no tās enerģijas rezerves, kas parasti darbina šādu palīgierīci.  Šī enerģijas rezerve var būt paredzēta darba bremžu sistēmai.

5.2.1.15.		Mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kuram atļauts vilkt piekabi, kuras bremzes var regulēt vilcējtransportlīdzekļa vadītājs, vilcējtransportlīdzekļa darba bremzes aprīko ar ierīci, kas paredzēta tā, lai tad, ja nedarbojas piekabes bremžu sistēma vai tiek pārrauta vilcējtransportlīdzekli un piekabi savienojošā gaisa padeves līnija (vai jebkura cita tipa izmantotais savienojums), vilcējtransportlīdzekli joprojām būtu iespējams nobremzēt ar tādu efektivitāti, kāda norādīta sekundārajai bremžu sistēmai; tāpēc ir jo īpaši noteikts, ka šādai ierīcei jāatrodas vilcējtransportlīdzeklī.

5.2.1.16.		Ja pneimatiskai/hidrauliskai papildiekārtai enerģiju pievada tā, lai tās darbības laikā var sasniegt norādītos darbības lielumus un pat enerģijas avota bojājuma gadījumā papildiekārtas darbība nevar likt tām enerģijas rezervēm, kas darbina bremžu sistēmas, samazināties zem līmeņa, kas norādīts 5.2.1.13. punktā.

5.2.1.17.		Ja piekabe pieder O3 vai O4 kategorijai, darba bremžu sistēmai jābūt nepārtraukta vai daļēji pārtraukta bremzēšanas tipa sistēmai.

5.2.1.18.		Tāda transportlīdzekļa gadījumā, kam atļauts vilkt O3 vai O4 kategorijas piekabi, tā bremžu sistēmām ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

5.2.1.18.1.		kad tiek iedarbināta vilcējtransportlīdzekļa sekundārā bremžu sistēma, jānodrošina arī piekabes pakāpeniska bremzēšana;

5.2.1.18.2.		vilcējtransportlīdzekļa darba bremžu sistēmas bojājuma gadījumā, ja šo sistēmu veido vismaz divas neatkarīgas sastāvdaļas, tai sastāvdaļai vai sastāvdaļām, ko nav ietekmējis bojājums, jāspēj pilnīgi vai daļēji iedarbināt piekabes bremzes. Šādu bremzēšanu jāspēj veikt pakāpeniski.  Ja šo darbību veic ar vārstu, kas parasti atrodas miera stāvoklī, tad šādu vārstu var iebūvēt tikai tad, ja vadītājs var viegli pārbaudīt tā pareizu darbību vai nu no kabīnes, vai arī no transportlīdzekļa ārpuses, neizmantojot instrumentus;

5.2.1.18.3.		ja rodas bojājums (piemēram, lūzums vai noplūde) kādā no pneimatiskajām savienojuma līnijām vai elektriskās vadības līnijas pārrāvums vai defekts, vadītājam tik un tā jāspēj pilnībā vai daļēji iedarbināt piekabes bremzes, izmantojot vai nu darba bremžu vadības ierīci, vai nu sekundāro bremžu vadības ierīci, vai stāvbremžu vadības ierīci, izņemot, ja attiecīgā bojājuma dēļ piekabe tiek bremzēta automātiski ar efektivitāti, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 3.3. punktā;

5.2.1.18.4.		uzskata, ka prasības attiecībā uz 5.2.1.18.3. punktā minēto automātisko bremzēšanu ir izpildītas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

5.2.1.18.4.1.		kad ir pilnībā iedarbināta viena no 5.2.1.18.3. punktā minētajām vadības ierīcēm, spiedienam barošanas līnijā divu sekunžu laikā jāsamazinās līdz 1,5 bāriem; turklāt tad, kad bremžu vadības ierīci atlaiž, spiedienu barošanas līnijā atjauno;

5.2.1.18.4.2.		kad barošanas līnija tiek iztukšota ar ātrumu vismaz 1 bārs sekundē, piekabes automātiskajai bremzēšanai jāsāk darboties pirms spiediens barošanas līnijā samazinās līdz 2 bāriem;

5.2.1.18.5.		ja rodas bojājums vienā no vadības līnijām, kas savieno divus transportlīdzekļus, kuri aprīkoti saskaņā ar 5.1.3.1.2. punktu, vadības līnija, ko bojājums neietekmē, automātiski nodrošina tādu bremzēšanas efektivitāti, kāda noteikta 4. pielikuma 3.1. punktā.

5.2.1.19.		Tāda mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots, lai vilktu piekabi ar elektrisko bremžu sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 14. pielikuma 1.1. punktu, ievēro šādas prasības:

5.2.1.19.1.		mehāniskā transportlīdzekļa strāvas avotam (ģeneratoram un baterijai) ir pietiekoša jauda, lai nodrošinātu strāvas padevi elektriskajai bremžu sistēmai.  Kad motors darbojas brīvgaitā, kā to ir ieteicis ražotājs, un visas elektriskās ierīces, kuras ražotājs ir piegādājis kā transportlīdzekļa standarta aprīkojumu, ir ieslēgtas, spriegums elektriskajos vados elektriskās bremžu sistēmas maksimālās jaudas (15 A) patēriņa brīdī nesamazinās vairāk par 9,6 V, kad to mēra pie strāvas avota spailēm.  Elektriskie vadi nedrīkst radīt īsslēgumus pat tad, kad tie ir pārslogoti;

5.2.1.19.2.		vilcējtransportlīdzekļa darba bremžu sistēmas bojājuma gadījumā, ja šajā sistēmā ir vismaz divas neatkarīgas sastāvdaļas, tai sastāvdaļai vai sastāvdaļām, ko nav ietekmējis bojājums, jāspēj pilnīgi vai daļēji iedarbināt piekabes bremzes;

5.2.1.19.3.		stopsignāla slēdža un elektriskās bremžu sistēmas iedarbināšanas strāvas ķēdes izmantošana ir pieļaujama tikai tad, ja bremžu iedarbināšanas vads ir pievienots paralēli stopsignālam un esošais stopsignāla slēdzis un strāvas ķēde var izturēt papildu slodzi.

5.2.1.20.		Tādas pneimatiskā pārvada darba bremžu sistēmas gadījumā, kurā ir divi vai vairāki neatkarīgi profili, jebkuru noplūdi starp šiem profiliem vai vadības ierīces izvaddaļā nepārtraukti izvada atmosfērā.

5.2.1.21.		Tāda mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kam atļauts vilkt O3 vai O4 kategorijas piekabi, piekabes darba bremžu sistēmu var iedarbināt tikai kopā ar vilcējtransportlīdzekļa darba, sekundāro vai stāvbremžu sistēmu.  Tomēr ir atļauts automātiski iedarbināt tikai piekabes bremzes, lai stabilizētu transportlīdzekli.

5.2.1.22.		M2, M3, N2 un N3 kategorijas mehāniskos transportlīdzekļus, kuriem nav vairāk kā četras asis, aprīko ar 1. kategorijas pretbloķēšanas sistēmām atbilstoši šo noteikumu 13. pielikuma prasībām.

5.2.1.23.		M1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pagaidu lietošanas rezerves riteņiem/riepām, jāatbilst Noteikumu Nr. 64 3. pielikuma tehniskajām prasībām.

5.2.1.24.		Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kam atļauts vilkt piekabi, kura aprīkota ar pretbloķēšanas sistēmu, jābūt aprīkotiem arī ar īpašu ISO standartam 7638:1997 */ atbilstošu elektrisko kontaktspraudni elektriskajam vadības pārvadam un/vai piekabju pretbloķēšanas sistēmām.

5.2.1.25.	Papildu prasības M1, M2, N1 kategorijas transportlīdzekļiem un tiem N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kas vieglāki par 5 tonnām un aprīkoti ar elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu.

5.2.1.25.1.	Transportlīdzekļi, kuros uzstādīta A kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma.

5.2.1.25.1.1.	Elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu drīkst iedarbināt tikai ar akseleratora vadības ierīci un/vai pārnesumu pārslēga neitrālo stāvokli M1 vai N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

5.2.1.25.1.2.	Turklāt M2 un N2 (< 5 tonnām) kategorijas transportlīdzekļiem elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmas vadības ierīce var būt atsevišķs slēdzis vai svira.

5.2.1.25.2.	Transportlīdzekļi, kuros uzstādīta B kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma.

5.2.1.25.2.1.	Pilnībā vai daļēji atvienot kādu no darba bremžu sistēmas daļām jābūt iespējamam tikai ar automātiskiem līdzekļiem.  Šo noteikumu nedrīkst interpretēt kā atkāpi no 5.2.1.10. punkta noteikumiem.

5.2.1.25.2.2.	Darba bremžu sistēmai jābūt tikai vienai vadības ierīcei.

5.2.1.25.2.3.	Transportlīdzekļiem, kuros uzstādīta abu kategoriju elektriski rekuperatīvās bremzēšanas sistēmas, piemēro visas attiecīgās prasības, izņemot 5.2.1.25.1.1. punktu.

Šajā gadījumā elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu drīkst iedarbināt ar akseleratora vadības ierīci un/vai pārnesumu pārslēga neitrālo stāvokli M1 vai N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Turklāt darba bremžu vadības ierīces iedarbināšana nedrīkst samazināt iepriekš minēto bremzēšanas iedarbību, ko rada akseleratora vadības ierīces atlaišana.

5.2.1.25.2.4.	Darba bremžu sistēmas darbību nedrīkst traucēt motora(-u) pārslēgšana neitrālā stāvoklī vai izmantotais pārnesums.

5.2.1.25.2.5.	Ja bremžu elektriskās detaļas darbības pamatā ir attiecība starp informāciju, kas nāk no darba bremžu vadības ierīces, un bremzēšanas spēku attiecīgajiem riteņiem, par šīs attiecības kļūmi, kuras dēļ var mainīties bremzēšanas spēka sadale starp asīm (atkarībā no tā gadījuma – 10. vai 13. pielikums), ne vēlāk kā brīdī, kad attiecīgo vadības ierīci iedarbina, ar optisku brīdinājuma signālu jābrīdina vadītājs un šim signālam jāpaliek ieslēgtam tik ilgi, kamēr pastāv attiecīgais defekts un kamēr transportlīdzekļa vadības slēdzis (atslēga) ir stāvoklī “ON”.

5.2.1.25.3.		Elektriski rekuperatīvo bremžu darbību nedrīkst traucēt magnētiskie vai elektriskie lauki.

5.2.1.25.4.		Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pretbloķēšanas ierīci, attiecīgā pretbloķēšanas ierīce vada elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu.

5.2.1.26.		Īpašas papildu prasības stāvbremžu sistēmas elektriskajam pārvadam

5.2.1.26.1.		Jānovērš iespēja, ka elektriskā pārvada bojājuma gadījumā varētu nejauši iedarbināt stāvbremžu sistēmu.

5.2.1.26.2.	Ja ārpus elektroniskās vadības ierīces bloka (blokiem) tiek pārrauti elektriskā vadības pārvada vadi, izņemot enerģijas apgādi, vai vadības ierīces bojājuma gadījumā, no vadītāja vietas joprojām jābūt iespējamam iedarbināt stāvbremžu sistēmu un piekrautu transportlīdzekli tādējādi jāspēj nekustīgi noturēt 8 % augšup vai lejup vērstā slīpumā.   Alternatīvi, šādā gadījumā ir atļauta automātiska stāvbremžu iedarbināšana, kad transportlīdzeklis ir apstājies, ja vien tiek sasniegta iepriekš minēta efektivitāte, un pēc to iedarbināšanas stāvbremzes paliek ieslēgtas neatkarīgi no aizdedzes (palaišanas) slēdža stāvokļa. Šajā alternatīvā stāvbremzes tiek automātiski izslēgtas, tiklīdz vadītājs no jauna sāk transportlīdzekļa kustību.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, lai panāktu vai palīdzētu sasniegt iepriekš minēto efektivitāti, var izmantot motora manuālo pārnesumu vai automātisko pārnesumu (stāvvietas stāvoklī).  Stāvbremžu sistēmu jābūt iespējamam arī atslēgt, ja vajadzīgs, izmantojot instrumentus un/vai palīgierīces, kas ir transportlīdzeklī vai kas tajā ir uzstādītas.

5.2.1.26.2.1.	Par to, ka noticis elektriskā pārvada pārrāvums vai noticis stāvbremžu sistēmas vadības ierīces bojājums, ar dzeltenu brīdinājuma signālu, kas minēts 5.2.1.29.1.2. punktā, informē vadītāju. Ja signālu ieslēdz stāvbremžu sistēmas elektriskā vadības pārvada vadu pārrāvums, minētais dzeltenais brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, tiklīdz noticis pārrāvums.  Turklāt par šādu vadības ierīces bojājumu vai vadu pārrāvumu ārpus elektroniskās vadības ierīces bloka (blokiem), izņemot enerģijas apgādi, ar 5.2.1.29.1.1. punktā noteikto sarkano brīdinājuma signālu vadītājs jābrīdina tik ilgi, kamēr transportlīdzekļa aizdedzes (palaišanas) slēdzis ir stāvoklī “ON”, tostarp ne mazāk ne 10 sekundes pēc tam, un kamēr minētā vadības ierīce ir stāvoklī “ON” (iedarbināta). Ja par stāvbremžu iedarbināšanu parasti signalizē ar atsevišķu sarkanu brīdinājuma signālu, kas atbilst 5.2.1.29.3. punkta prasībām, šo signālu izmanto, lai izpildītu iepriekš minētās prasības attiecībā uz sarkano signālu.

5.2.1.26.3.			Papildiekārtas ar enerģiju no stāvbremžu sistēmas elektriskā pārvada var apgādāt tad, ja ar pieejamo enerģiju pietiek, lai iedarbinātu stāvbremžu sistēmu un papildus apgādātu ar elektroenerģiju visus citus transportlīdzekļa elektrības patērētājus apstākļos, kad nav bojājumu.  Turklāt, ja enerģijas rezervi izmanto arī darba bremžu sistēmai, piemēro 5.2.1.27.7. punkta noteikumus.

5.2.1.26.4.		Pēc tam, kad aizdedzes/palaišanas slēdzis, ar ko kontrolē elektrības padevi bremžu iekārtām, ir izslēgts un/vai ir izņemta atslēga, joprojām jābūt iespējamam iedarbināt stāvbremžu sistēmu, bet nedrīkst būt iespējai to atlaist.

5.2.1.27.		Īpašas papildu prasības darba bremžu sistēmām ar elektrisko vadības pārvadu

5.2.1.27.1.		Kad stāvbremzes ir atlaistas, darba bremžu sistēmai jāspēj nodrošināt vismaz tāds kopējais statiskais bremzēšanas spēks, kas ir līdzvērtīgs spēkam, kuram jābūt 0 tipa testa laikā, pat ja ir izslēgts aizdedzes/palaišanas slēdzis un/vai izņemta atslēga.  Transportlīdzekļiem, kam atļauts vilkt O3 vai O4 kategorijas piekabes, jābūt aprīkotiem ar piekabes darba bremžu sistēmas pilnīgas kontroles signālu.  Ir jāzina, vai darba bremžu sistēmas enerģijas pārvadam ir pieejams pietiekami daudz enerģijas.

5.2.1.27.2.	Elektriskā vadības pārvada atsevišķa īslaicīga bojājuma gadījumā (< 40 ms), izņemot tā enerģijas apgādi, (piemēram, nepārraidīts signāls vai datu kļūda) nedrīkst būt pamanāmas ietekmes uz darba bremžu efektivitāti.

5.2.1.27.3.		Par tādu elektriskā vadības pārvada bojājumu 6/, izņemot tā enerģijas apgādi, kurš ietekmē to sistēmu darbību un efektivitāti, uz kurām attiecas šie noteikumi, vadītājs saņem brīdinājumu ar sarkanu vai dzeltenu brīdinājuma signālu (atkarībā no konkrētā gadījuma), kas attiecīgi noteikti 5.2.1.29.1.1. un 5.2.1.29.1.2. punktā.  Ja paredzēto bremzēšanas efektivitāti vairs nevar nodrošināt (sarkans brīdinājuma signāls), par bojājumiem, ko izraisa elektrības piegādes traucējumi (piemēram, lūzums, pārrāvums), vadītājam ziņo, tiklīdz tās notiek, un noteikto atlikušo bremzēšanas efektivitāti ar darba bremžu vadības ierīces darbināšanu nodrošina saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.4. punktu.  Šīs prasības nedrīkst interpretēt kā atkāpi no prasībām, kas attiecas uz sekundāro bremzēšanu.

5.2.1.27.4.		Mehāniskajam transportlīdzeklim, kas ar elektrisko vadības līniju ir elektriski savienots ar piekabi, vadītāju skaidri brīdina ikreiz, kad no piekabes saņem bojājuma signālu, ka enerģija, ko glabā jebkurā piekabes darba bremžu sastāvdaļā, ir samazinājusies zem brīdinājuma līmeņa, kas noteikts šo noteikumu 5.2.2.16. punktā.  Tāds pats brīdinājuma signāls jāsniedz tad, ja ilgstošs bojājums (> 40 ms) piekabes elektriskajā vadības pārvadā, izņemot tā enerģijas apgādi, neļauj nodrošināt piekabei noteikto darba bremžu efektivitāti, kā noteikts šo noteikumu 5.2.2.15.2.1. punktā.  Šim nolūkam izmanto sarkano brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.2.1. punktā.

5.2.1.27.5.		Ja sabojājas elektriskā vadības pārvada enerģijas avots, sākot no enerģijas līmeņa nominālā lieluma, darba bremžu sistēmas vadības pilns diapazons jānodrošina pēc darba bremžu vadības ierīces divdesmit secīgām pilngājiena iedarbināšanas reizēm.  Testa laikā bremžu vadības ierīci katrā iedarbināšanas reizē pilnībā iedarbina uz 20 sekundēm un atlaiž uz 5 sekundēm.  Iepriekš minētā testa laikā enerģijas pārvadā jābūt pieejamam pietiekami daudz enerģijas, lai nodrošinātu darba bremžu sistēmas pilnīgu iedarbināšanu.  Šo prasību nedrīkst interpretēt kā atkāpi no 7. pielikuma prasībām.

5.2.1.27.6.		Ja baterijas spriegums kļūst mazāks par ražotāja noteikto lielumu, pie kura vairs nevar nodrošināt paredzēto darba bremžu efektivitāti un/vai kurš vismaz diviem neatkarīgiem darba bremžu kontūriem ne vienam, ne otram neļauj sasniegt paredzēto sekundāro vai atlikušo bremzēšanas efektivitāti, jāieslēdzas 5.2.1.29.1.1. punktā noteiktajam sarkanajam brīdinājuma signālam.  Pēc brīdinājuma signāla ieslēgšanās jābūt iespējamam iedarbināt darba bremžu ierīci un panākt vismaz to atlikušo efektivitāti, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 2.4. punktā.  Ir jāzina, vai darba bremžu sistēmas enerģijas pārvadam ir pieejams pietiekami daudz enerģijas.  Šī prasība nav uzskatāma par atkāpi no prasībām, kas attiecas uz sekundārajām bremzēm.

5.2.1.27.7.	Ja no tās pašas enerģijas rezerves, no kuras enerģiju piegādā elektriskajam vadības pārvadam, enerģiju piegādā papildiekārtām, jānodrošina, lai tad, kad motors darbojas ar ātrumu, kas nepārsniedz 80 % no maksimālā ātruma, enerģijas piegāde būtu pietiekama, lai nodrošinātu paredzētos palēninājuma lielumus; to var panākt, vai nu izmantojot tādu enerģijas avotu, kas nepieļauj šīs rezerves izsmelšanu, kad darbojas visas papildiekārtas, vai automātiski izslēdzot iepriekš izvēlētas papildiekārtu sastāvdaļas, ja spriegums pārsniedz šo noteikumu 5.2.1.27.6. punktā minēto kritisko līmeni, un tādējādi novēršot jebkādu šīs rezerves izsmelšanu.  Šīs prasības izpildi var pierādīt ar aprēķiniem vai praktisku testu.  Transportlīdzekļiem, kam atļauts vilkt O3 vai O4 kategorijas piekabi, ņem vērā, ka piekabes enerģijas patēriņš ir 400 W. Šis punkts neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas paredzētos palēninājuma lielumus var sasniegt, neizmantojot elektroenerģiju.

5.2.1.27.8.		Ja papildiekārtām enerģiju piegādā no elektriskā vadības pārvada, jāizpilda šādas prasības:

5.2.1.27.8.1.		enerģijas avota bojājuma gadījumā, ja transportlīdzeklis ir kustībā, tvertnē jābūt pietiekami daudz enerģijas, lai tad, kad tiek iedarbināta vadības ierīce, iedarbinātu bremzes;

5.2.1.27.8.2.		enerģijas avota bojājuma gadījumā, ja transportlīdzeklis ir nekustīgs un ir iedarbinātas stāvbremzes, tvertnē jābūt pietiekami daudz enerģijas, lai ieslēgtu apgaismojumu pat tad, ja ir iedarbinātas bremzes.

5.2.1.27.9.		Ja noticis bojājums tāda vilcējtransportlīdzekļa darba bremžu sistēmas elektriskajā vadības pārvadā, kas aprīkotas ar elektrisko vadības līniju saskaņā ar 5.1.3.1.2. vai 5.1.3.1.3. punktu, joprojām jābūt iespējamam pilnībā iedarbināt piekabes bremzes.

5.2.1.27.10.	Ja noticis bojājums tādas piekabes elektriskajā vadības pārvadā, kas elektriski pievienota tikai ar elektrisko vadības līniju saskaņā ar 5.1.3.1.3. punktu, piekabes bremzēšanu nodrošina saskaņā ar 5.2.1.18.4.1. punktu. Tam tā jābūt ikreiz, kad piekabe ar elektriskās vadības līnijas datu pārraides sastāvdaļu nosūta signālu “barošanas līnijas bremzēšanas pieprasījums”, vai tad, ja ilgstoši nenotiek šādu datu pārraide.  Šis punkts neattiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kurus nevar izmantot ar piekabēm, kas pieslēgtas tikai ar elektriskās vadības līniju, kā aprakstīts 5.1.3.5. punktā.

5.2.1.28.		Īpašas prasības jūgierīces spēka vadības iekārtai

5.2.1.28.1.		Jūgierces spēka vadības iekārta ir atļauta tikai vilcējtransportlīdzeklī.

5.2.1.28.2.		Jūgierīces spēka vadības iekārtas uzdevums ir samazināt atšķirību starp vilcējtransportlīdzekļa un piekabes dinamiskās bremzēšanas spēku.

5.2.1.28.2.1.		 Jūgierīces spēka vadības iekārta var noteikt TM/PM bremzēšanas spēku un/vai piekabes bremzēšanas pieprasījuma lielumu(-us).  Ja vilcējtransportlīdzeklis ir aprīkots ar divām vadības līnijām saskaņā ar šo noteikumu 5.1.3.1.2. punktu, abiem signāliem jāveic vienāda vadības ierīces regulēšana.

5.2.1.28.2.2.		 Jūgierīces spēka vadības iekārta nedrīkst neļaut piemērot maksimāli iespējamo(-s) bremzēšanas spiedienu(-us).

5.2.1.28.3.		Transportlīdzeklim ir jāatbilst 10. pielikuma saderības prasībām attiecībā uz transportlīdzekli ar kravu, bet, lai atbilstu 5.2.1.28.2. punkta nosacījumiem, transportlīdzeklis var neatbilst minētajām prasībām, ja darbojas jūgierīces spēka vadības iekārta.

5.2.1.28.4.		Jākonstatē visi jūgierīces spēka vadības iekārtas bojājumi, un par tiem ar dzeltenu brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.1.2. punktā, jāinformē vadītājs.  Bojājuma gadījumā jābūt izpildītām 10. pielikuma attiecīgajām prasībām.

5.2.1.28.5.		Par jūgierīces spēka vadības iekārtas veikto kompensāciju brīdina ar dzeltenu brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.1.2. punktā, ja nominālo pieprasījuma lielumu, kas definēts 2.27.3. punktā, šī kompensācija pārsniedz par 1,5 bāriem līdz 6,5 bāru robežai uz pm ass (vai atbilstošo digitālo pieprasījumu).  Virs 6,5 bāru robežas brīdinājumam jābūt tad, ja kompensācijas dēļ iedarbināšanas punkts atrodas ārpus diapazona, kas 10. pielikumā noteikts saderības prasībām attiecībā uz transportlīdzekli ar kravu.

6/		Līdz brīdim, kad tiks ieviestas vienotas testu procedūras, ražotājs iesniedz tehniskajam dienestam vadības pārvada iespējamo bojājumu un to seku analīzi.  Tehniskais dienests un transportlīdzekļa ražotājs šo informāciju apspriež un vienojas par to.

Dzeltenais brīdinājuma signāls

Nominālā pieprasījuma tipiskā līkne

1,5 bāri

Velkošie transportlīdzekļi (izņemot puspiekabju vilcējus)

Dzeltenais brīdinājuma signāls

Nominālā pieprasījuma tipiskā līkne

1,5 bāri

Puspiekabju vilcēji

5.2.1.28.6.	 Jūgierīces spēka vadības iekārta vada tikai tos sakabes spēkus, ko rada mehāniskā transportlīdzekļa un piekabes darba bremžu sistēma, izņemot lēninātāja bremžu sistēmas. Darba bremžu sistēma nekompensē sakabes spēkus, ko rada lēninātāja bremžu sistēmu efektivitāte.  Uzskata, ka lēninātāja bremžu sistēmas nav darba bremžu sistēmu daļa.

5.2.1.29.	Vispārējās prasības attiecībā uz brīdinājuma signāliem, kam jābrīdina vadītājs par noteiktiem mehāniskā transportlīdzekļa vai – attiecīgos gadījumos – piekabes bremžu iekārtu bojājumiem (vai defektiem), ir izklāstītas turpmākajos punktos.  Izņemot 5.2.1.29.6. punktā paredzēto gadījumu, šos signālus izmanto tikai šajos noteikumos paredzētajiem nolūkiem.

5.2.1.29.1.	Mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāspēj sniegt šādus optiskus brīdinājuma signālus par bremžu bojājumu vai defektu:

5.2.1.29.1.1.	sarkanu brīdinājuma signālu, kas informē par šajos noteikumos definētajiem transportlīdzekļa bremžu iekārtu bojājumiem, kuri neļauj sasniegt noteikto darba bremžu efektivitāti un/vai neļauj darboties vismaz vienam no diviem neatkarīgiem darba bremžu kontūriem;

5.2.1.29.1.2.	attiecīgā gadījumā – dzeltenu brīdinājuma signālu, kas informē par elektriski noteiktu transportlīdzekļa bremžu iekārtu defektu, par ko neinformē ar 5.2.1.29.1.1. punktā minēto sarkano brīdinājuma signālu.

5.2.1.29.2.		Izņemot M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus, transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko vadības līniju un/vai kam atļauts vilkt piekabi, kura aprīkota ar elektrisko vadības pārvadu un/vai pretbloķēšanas bremžu sistēmu, jāspēj sniegt atsevišķu dzeltenu brīdinājuma signālu, lai informētu par piekabes bremžu iekārtas pretbloķēšanas bremžu sistēmas un/vai elektriskā vadības pārvada defektu.  Šo signālu no piekabes ieslēdz ar ISO standartam 7638:1997 */ atbilstoša 5 izvadu kontaktspraudņa starpniecību, un visos gadījumos piekabes nosūtītajam signālam jāparādās bez vērā ņemamas kavēšanās un vilcējtransportlīdzeklis to nedrīkst izmainīt. Šim brīdinājuma signālam nav jāieslēdzas, kad piekabināta piekabe bez elektriskās vadības līnijas vai un/vai elektriskā vadības pārvada un/vai pretbloķēšanas bremžu sistēmas vai kad piekabe vispār nav piekabināta.  Šī funkcija ir automātiska.

5.2.1.29.2.1.		Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko vadības līniju, tad, kad tos elektriski savieno ar piekabi, kurai ir elektriskā vadības līnija, 5.2.1.29.1.1. punktā noteikto sarkano brīdinājuma signālu izmanto arī, lai informētu par dažiem konkrētiem piekabes bremžu iekārtas bojājumiem, ja piekabe caur elektriskās vadības līnijas datu pārraides sastāvdaļu pārraida atbilstošu informāciju par bojājumiem. Šis signāls ir papildu signāls dzeltenajam brīdinājuma signālam, kas noteikts 5.2.1.29.2. punktā.  Alternatīvi, tā vietā, lai izmantotu 5.2.1.29.1.1. punktā noteikto sarkano brīdinājuma signālu un papildu dzelteno brīdinājuma signālu, vilcējtransportlīdzeklī var novietot atsevišķu sarkanu brīdinājuma signālu, lai informētu par šādu piekabes bremžu iekārtas bojājumu.

5.2.1.29.3.		Brīdinājuma signālam jābūt saskatāmam arī dienas gaismā; minēto signālu stāvokli vadītājam jāspēj viegli pārbaudīt no savas vietas; brīdinājuma ierīču detaļas bojājums nedrīkst samazināt bremžu sistēmas efektivitāti.

5.2.1.29.4.	Ja nav noteikts citādi:

5.2.1.29.4.1.	vadītāju par definētu bojājumu vai defektu ar iepriekš minēto(-ajiem) brīdinājuma signālu(-iem) informē ne vēlāk, kā iedarbinot attiecīgo bremžu vadības ierīci;

5.2.1.29.4.2.	brīdinājuma signālam(-iem) jāpaliek ieslēgtam(-iem) tik ilgi, cik ilgi saglabājas bojājums/defekts un kamēr (iedarbināšanas) slēdzis ir stāvoklī “ON”, un

5.2.1.29.4.3.	brīdinājuma signālam jābūt nepārtrauktam (bez mirgošanas).

5.2.1.29.5.		Iepriekš minētajam(-iem) brīdinājuma signālam(-iem) jāieslēdzas, kad transportlīdzekļa elektroiekārtas (un bremžu sistēma) tiek pieslēgtas spriegumam.  Kad transportlīdzeklis ir apstājies, bremžu sistēma pirms minēto signālu izslēgšanas pārbauda, vai nav noticis kāds no definētajiem bojājumiem vai defektiem.  Kad tiek konstatēti definētie bojājumi vai defekti, kam jāieslēdz iepriekš minētie brīdinājuma signāli, bet ko nevar konstatēt nekustīgā stāvoklī, tos saglabā un, kamēr attiecīgais bojājums vai defekts saglabājas, par tiem brīdina, kad tiek iedarbināts transportlīdzeklis un aizdedzas (palaišanas) slēdzis ir stāvoklī “ON”.

5.2.1.29.6.	Informēt par nedefinētiem bojājumiem (vai defektiem) vai sniegt citu informāciju par mehāniskā transportlīdzekļa bremzēm un/vai ritošo daļu, var ar 5.2.1.29.1.2. punktā noteikto dzelteno brīdinājuma signālu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

5.2.1.29.6.1.	transportlīdzeklis ir nekustīgs;

5.2.1.29.6.2.	pēc tam, kad bremžu sistēmai pirmo reizi pievada spriegumu, un pēc tam, kad signāls saskaņā ar 5.2.1.29.5. punktā izklāstītajām procedūrām ir infomējis, ka nav konstatēti definētie bojājumi (vai defekti), un

5.2.1.29.6.3.	par nedefinētiem bojājumiem informē un citu informāciju sniedz tikai ar mirgojošu brīdinājuma signālu.  Tomēr brīdinājuma signālu izslēdz, kad transportlīdzeklis pirmo reizi pārsniedz ātrumu 10 km/h.

5.2.2.		O kategorijas transportlīdzekļi

5.2.2.1.		O1 kategorijas piekabes nav jāaprīko ar darba bremžu sistēmām; tomēr, ja šīs kategorijas piekabes ir aprīkotas ar darba bremžu sistēmām, tās atbilst tām pašām prasībām, kurām atbilst O2 kategorijas piekabes.

5.2.2.2.		O2 kategorijas piekabēm jābūt aprīkotām ar nepārtraukta vai daļēji pārtraukta, vai inerces tipa darba bremžu sistēmu.  Pēdējā tipa sistēmu atļauj lietot tikai piekabēm, kas nav puspiekabes. Tomēr ir atļautas elektriskās bremžu sistēmas, kas atbilst šo noteikumu 14. pielikuma prasībām.

5.2.2.3.		Ja piekabe pieder pie O3 vai O4 kategorijas, darba bremžu sistēmai jābūt nepārtraukta vai daļēji pārtraukta bremzēšanas tipa sistēmai.

5.2.2.4.		Darba bremžu sistēmai:

5.2.2.4.1.		jāiedarbojas uz visiem transportlīdzekļa riteņiem;

5.2.2.4.2.		sava iedarbība proporcionāli jāsadala starp asīm;

5.2.2.4.3.		vismaz vienā saspiesta gaisa balonā piemērotā un viegli pieejamā vietā jābūt ierīcei, kas nodrošina iztukšošanu un izplūdi;

5.2.2.5.		Darba bremžu sistēmas darbību sadala starp vienas ass riteņiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa garenvirziena vidusplakni. Jāpaziņo par kompensāciju un funkcijām, kā, piemēram, pretbloķēšanu, kas var izraisīt novirzes no šādas simetriskas sadales.

5.2.2.5.1.			Par to, ka elektriskais vadības pārvads kompensē bremžu sistēmas darbības traucējumu vai bojājumu, ar atsevišķu dzeltenu brīdinājuma signālu, kas minēts 5.2.1.29.2. punktā, informē vadītāju.  Neatkarīgi no transportlīdzekļa kravas daudzuma šī prasība jāizpilda, kad kompensācija pārsniedz šādas robežas:

5.2.2.5.1.1.	bremzēšanas spiedienu starpība starp jebkuras ass galiem:

a)	ir 25 % no lielākās vērtības, ja transportlīdzekļa palēninājums ir  2 m/s2;

b)	ir lielums, kas atbilst 25 % pie  2 m/s2, palēninājumiem, kas ir mazāki par šo lielumu;

5.2.2.5.1.2.	atsevišķs kompensācijas lielums jebkurai asij:

a)	ir > 50 % no nominālās vērtības, ja transportlīdzekļa palēninājums ir  2m/s2;

b)	ir lielums, kas atbilst 50 % no nominālās vērtības pie 2 m/s2, palēninājumiem, kas ir mazāki par šo lielumu.

5.2.2.5.2.		Iepriekš definētā kompensācija ir atļauta tikai tad, ja bremzes pirmo reizi iedarbina, kad transportlīdzekļa ātrums ir lielāks par 10 km/h.

5.2.2.6.		Elektriskā vadības pārvada kļūmes nedrīkst iedarbināt bremzes pret vadītāja gribu.

5.2.2.7.		Bremzēšanas virsmas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu norādīto efektivitātes līmeni, nepārtraukti ir saskarē ar riteņiem vai nu nekustīgi, vai arī ar tādu detaļu palīdzību, kas nevar sabojāties.

5.2.2.8.		Bremžu nodilumu jāspēj viegli novērst, izmantojot ar roku regulējamu vai automātisku pielāgošanas sistēmu.  Turklāt vadības ierīcei un pārvada un bremžu detaļām jābūt tādai gājiena rezervei un, ja vajadzīgs, piemērotiem kompensācijas līdzekļiem, lai, bremzēm sakarstot vai bremžu uzliku nodilumam sasniedzot noteiktu pakāpi, efektīva bremzēšana būtu nodrošināta bez tūlītējas regulēšanas.

5.2.2.8.1.	Nodiluma regulēšana darba bremzēm ir automātiska. Tomēr O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļos automātiskās nodiluma regulēšanas iekārtas uzstāda pēc izvēles. Bremzēm, kas aprīkotas ar bremžu automātiskās regulēšanas ierīcēm, pēc sasilšanas un atdzišanas jāļauj transportlīdzeklim brīvi ripot, kā definēts 4. pielikuma 1.7.3. punktā, attiecīgi pēc I tipa vai III tipa testa, kas arī aprakstīts minētajā pielikumā.

5.2.2.8.1.1.	Attiecībā uz O4 kategorijas piekabēm uzskata, ka 5.2.2.8.1. punktā noteiktās efektivitātes prasības ir izpildītas, ja ir izpildītas 4. pielikuma 1.7.3. punkta prasības.

5.2.2.8.1.2.	Attiecībā uz O2 un O3 kategorijas piekabēm uzskata, ka 5.2.2.8.1. punktā noteiktās efektivitātes prasības ir izpildītas, ja ir izpildītas 4. pielikuma 1.7.3. punkta 7/ prasības.

5.2.2.8.2.	Darba bremžu berzes detaļu nodiluma pārbaude

5.2.2.8.2.1.	Jābūt iespējamam viegli pārbaudīt darba bremžu uzliku nodilumu no transportlīdzekļa ārpuses vai apakšpuses, izmantojot tikai instrumentus vai ierīces, kuras parasti piegādā kopā ar transportlīdzekli; šim nolūkam izmantojot, piemēram, atbilstošu pārbaudes caurumu vai citus līdzekļus.

5.2.2.8.2.2.	Bremžu disku vai trumuļu berzes virsmas nodiluma pakāpi var novērtēt, tikai tieši izmērot konkrētās detaļas, un tam var būt jāveic noteikta demontāža.  Tāpēc tipa apstiprinājuma laikā transportlīdzekļa ražotājs:

a)	norāda metodi, ar kuru var novērtēt trumuļu vai disku berzes virsmu nodiluma pakāpi, tostarp, cik liela apjoma demontāža jāveic un kādi instrumenti un paņēmieni jāizmanto, lai to izdarītu;

b)	sniedz informāciju, kas nosaka maksimāli pieļaujamo nodiluma robežu brīdī, kad ir jāveic nomaiņa.

Šai informācijai jābūt brīvi pieejamai, piemēram, transportlīdzekļa rokasgrāmatā vai kā elektronisko datu ierakstam.

5.2.2.9.			Bremžu sistēmas ir tādas, kas piekabi aptur automātiski, ja sakabe atvienojas, kamēr piekabe ir kustībā.  Tomēr šis noteikums neattiecas uz piekabēm ar maksimālo masu, kas nepārsniedz 1,5 tonnas, ja šādas piekabes papildus sakabes ierīcei ir aprīkotas ar sekundāro sakabi (ķēde, trose u. c.), kas tad, ja atvienojas galvenā sakabe, spēj novērst jūgstieņa saskaršanos ar zemi un piekabei nodrošina noteiktu atlikušo stūrēšanas funkciju.

5.2.2.10.			Ikvienai piekabei, kura jāaprīko ar darba bremžu sistēmu, nodrošina stāvbremžu darbību pat tad, kad piekabe ir atkabināta no vilcējtransportlīdzekļa. Stāvbremžu ierīce jāspēj iedarbināt personai, kas stāv uz zemes; tomēr tādas piekabes gadījumā, ko lieto pasažieru pārvadāšanai, šo bremžu ierīci jāspēj iedarbināt no piekabes iekšpuses.

5.2.2.11.			Ja piekabē ir uzstādīta iekārta, kas ļauj apturēt saspiesta gaisa padevi tādas bremžu iekārtas iedarbināšanai, kas nav stāvbremžu iekārta, tad pirmā minētā iekārta jāparedz un jākonstruē tā, lai tā atgrieztos “miera” stāvoklī ne vēlāk kā pēc tam, kad atjaunota saspiesta gaisa padeve piekabei.

5.2.2.12.			O3 un O4 kategorijas piekabēm jāatbilst 5.2.1.18.4.2. punktā norādītajiem nosacījumiem.  Vadības līnijas savienotājgalvas aizmugurējā daļā jābūt viegli pieejamam spiediena testa pieslēgizvadam.

5.2.2.12.1.			Piekabēm, kas aprīkotas ar elektrisko vadības līniju un ir ar to pievienotas vilcējtransportlīdzeklim, 5.2.1.18.4.2. punktā noteiktā automātiskā bremzēšanas funkcija var būt izslēgta, ja spiediens piekabes saspiesta gaisa balonos ir pietiekams, lai nodrošinātu šo noteikumu 4. pielikuma 3.3. punktā noteikto bremzēšanas efektivitāti.

5.2.2.13.			O3 un O4 kategorijas piekabes aprīko ar pretbloķēšanas sistēmām atbilstoši šo noteikumu 13. pielikuma prasībām.

5.2.2.14.			Ja papildiekārtām enerģiju piegādā no darba bremžu sistēmas, darba bremžu sistēma ir jāaizsargā, lai nodrošinātu, ka to bremzēšanas spēku summa, kas iedarbojas uz riteņu perifēriju, ir vismaz 80 % no lieluma, kas attiecīgajai piekabei paredzēts šo noteikumu 4. pielikuma 3.1.2.1. punktā.  Šai prasībai jābūt izpildītai šādās divās darbības situācijās:

papildiekārtas darbības laikā, un

papildiekārtas lūzuma vai noplūdes gadījumā, izņemot, ja šāds lūzums vai noplūde ietekmē šo noteikumu 10. pielikuma 6. punktā minēto vadības signālu – šādā gadījumā piemēro minētā punkta efektivitātes prasības.

5.2.2.14.1.			Uzskata, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti, ja spiediens enerģijas glabāšanas tvertnē(-ēs) tiek uzturēts vismaz 80 % apmērā no vadības līnijas pieprasījuma spiediena vai līdzvērtīga digitālā pieprasījuma, kā noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 3.1.2.2. punktā.

5.2.2.15.			Īpašas papildu prasības darba bremžu sistēmām ar elektrisko vadības pārvadu

5.2.2.15.1.	Elektriskā vadības pārvada atsevišķas īslaicīgas kļūmes gadījumā (< 40 ms), neieskaitot tā enerģijas apgādi, (piemēram, nepārraidīts signāls vai datu kļūda) nedrīkst būt pamanāmas ietekmes uz darba bremžu efektivitāti.

5.2.2.15.2.			Ja noticis bojājums elektriskajā vadības pārvadā (piemēram, lūzums, atvienošanās), jāsaglabā tāda bremzēšanas efektivitāte, kas atbilst vismaz 30 % no attiecīgajai piekabei noteiktās darba bremžu sistēmas efektivitātes.  Piekabēm, kas pievienotas tikai ar elektrisko vadības līniju un kas atbilst 5.1.3.1.3. un 5.2.1.18.4.2.  punkta prasībām un šo noteikumu 4. pielikuma 3.3.  punktā noteiktajai efektivitātei, tad, ja vairs nevar nodrošināt bremzēšanas efektivitāti vismaz 30 % apmērā no tās, kas noteikta piekabes darba bremžu sistēmai, pietiek izpildīt 5.2.1.27.10.  punkta noteikumus, nosūtot “barošanas līnijas bremzēšanas pieprasījumu” caur elektriskās vadības līnijas datu pārraides sastāvdaļu vai tad, ja ilgstoši nenotiek šādu datu pārraide.

5.2.2.15.2.1.		Par tādu piekabes elektriskā vadības pārvada bojājumu, izņemot tā enerģijas apgādi, kas ietekmē to sistēmu darbību un efektivitāti, uz kurām attiecas šie noteikumi, vadītāju informē ar atsevišķu brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.2. punktā, ar ISO standartiem 7638:1997 8/ atbilstošu 5 izvadu kontaktspraudni.  Turklāt piekabēm, kas aprīkotas ar elektrisko vadības līniju un kas elektriski savienotas ar vilcējtransportlīdzekli, kuram ir elektriskā vadības līnija, bojājuma informāciju 5.2.1.29.1.1. punktā noteiktā sarkanā brīdinājuma signāla ieslēgšanai nosūta caur elektriskās vadības līnijas datu pārraides sastāvdaļu, ja vairs nevar nodrošināt piekabei noteikto darba bremžu efektivitāti.

5.2.2.16.			Ja enerģija, kas uzkrāta jebkurā tādas piekabes darba bremžu sistēmas daļā, kas aprīkota ar elektrisko vadības līniju un ir ar šādu elektrisko vadības līniju elektriski savienota ar vilcējtransportlīdzekli, samazinās līdz lielumam, kas noteikts šo noteikumu 5.2.2.16.1. punktā, vilcējtransportlīdzekļa vadītājam nosūta brīdinājumu.  Brīdinājumu sniedz, ieslēdzot 5.2.1.29.2.1. punktā noteikto sarkano brīdinājuma signālu, un piekabe caur elektriskās vadības līnijas datu pārraides sastāvdaļu pārraida bojājuma informāciju.  Caur ISO standartiem 7638:1997 */ atbilstošu 5 izvadu kontaktspraudni ieslēdz arī atsevišķo 5.2.1.29.2. punktā noteikto dzelteno brīdinājuma signālu, lai vadītāju informētu, ka piekabē nav pietiekams enerģijas daudzums.

5.2.2.16.1.			Šo noteikumu 5.2.2.16. punktā minētais enerģijas samazināšanās lielums ir lielums, pie kura, neveicot enerģijas glabāšanas iekārtas uzlādi un neatkarīgi no piekabes kravas stāvokļa, pēc darba bremžu vadības ierīces četrām pilngājiena iedarbināšanām to nav iespējams iedarbināt piekto reizi un sasniegt vismaz 50 % no efektivitātes, kas paredzēta attiecīgās piekabes darba bremžu sistēmai.

5.2.2.17.			Piekabēm, kurās uzstādīta elektriskā vadības līnija, un O3 un O4 kategorijas piekabēm ar pretbloķēšanas sistēmu pierīko ISO standartam 7638:1997 9/ */ atbilstošu īpašu elektrisko kontaktspraudni bremžu sistēmai un/vai pretbloķēšanas sistēmai. Bojājumu brīdinājuma signālus, kas piekabei jāsūta saskaņā ar šiem noteikumiem, ieslēdz caur iepriekš minēto kontaktspraudni.  Prasības, ko piekabēm piemēro attiecībā uz bojājumu brīdinājuma signālu pārraidi, atkarībā no gadījuma ir tās pašas, kas 5.2.1.29.4., 5.2.1.29.5. un 5.2.1.29.6. punktā noteiktas mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

5.2.2.17.1.			Stabilitātes sistēmas elektriskā vadības pārvada bojājuma gadījumā piekabes, kas kā līdzekli transportlīdzekļa stabilitātes palielināšanai izmanto selektīvo bremzēšanu, par minēto bojājumu caur ISO standartiem 7638:1997 atbilstošu 5 izvadu kontaktspraudni ziņo ar atsevišķo dzelteno brīdinājuma signālu, kas paredzēts šo noteikumu 5.2.1.29.2. punktā.

Piezīme.  Šo prasību pārskata ikreiz, kad Noteikumiem Nr. 13 veic grozījumus, un kamēr:

i)	pieņems ISO 11992 datu pārraides standarta grozījumu, kas paredz signālu, kurš informē par bojājumu piekabes stabilitātes vadības sistēmas elektriskajā vadības pārvadā, un

ii)	transportlīdzekļus, kas aprīkoti saskaņā ar minēto standartu, plaši izmanto.

5.2.2.18.			Ikreiz, kad elektroenerģiju, ko piegādā ar ISO 7638:1997 kontaktspraudni, izmanto šo noteikumu 5.1.3.6. punktā definētajām funkcijām, bremžu sistēmai ir prioritāte un to aizsargā pret pārslodzi, kas nav saistīta ar bremžu sistēmu. Šādai aizsardzībai jābūt vienai no bremžu sistēmas funkcijām.

5.2.2.19.			ja rodas bojājums vienā no vadības līnijām, kas savieno divus transportlīdzekļus, kuri aprīkoti saskaņā ar 5.1.3.1.2. punktu, piekabe izmanto to vadības līniju, ko bojājums neietekmē, lai automātiski nodrošinātu tādu bremzēšanas efektivitāti, kāda noteikta 4. pielikuma 3.1. punktā.

5.2.2.20.			Ja piekabes elektroapgādes spriegums samazinās zem ražotāja noteiktā lieluma, pie kura vairs nevar garantēt paredzēto darba bremžu efektivitāti, caur ISO standartam 7638:1997 atbilstošu 5 izvadu kontaktspraudni ieslēdz atsevišķo dzelteno brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.2. punktā.  Turklāt piekabēm, kas aprīkotas ar elektrisko vadības līniju un kas elektriski savienotas ar vilcējtransportlīdzekli, kuram ir elektriskā vadības līnija, bojājuma informāciju 5.2.1.29.1.1. punktā noteiktā sarkanā brīdinājuma signāla ieslēgšanai nosūta caur elektriskās vadības līnijas datu pārraides sastāvdaļu.

6.			TESTI

Bremžu testi, kas jāveic transportlīdzekļiem, kuri iesniegti apstiprinājumam, un paredzētā bremzēšanas efektivitāte ir aprakstīta šo noteikumu 4. pielikumā.

7/	Kamēr noslēgs vienošanos par vienotām tehniskām prasībām bremžu automātiskās regulēšanas ierīču darbības pareizai novērtēšanai, uzskata, ka brīvas ripošanas prasības ir izpildītas, ja brīvu ripošanu var novērot visos bremžu testos, kas paredzēti attiecīgajai piekabei.

8/	2 Līdz brīdim, kad tiks ieviesta vienota testu kārtība, ražotājs iesniedz tehniskajam dienestam iespējamo vadības pārvada bojājumu un to seku analīzi.  Tehniskais dienests un transportlīdzekļa ražotājs šo informāciju apspriež un vienojas par to.  ISO 7638:1997 kontaktspraudnis pēc vajadzības var būt ar 5 vai 7 izvadiem.

9/	ISO 7638:1997 prasības attiecībā uz elektriskajiem vadiem piekabēm, kas nav aprīkotas elektrisko vadības pārvadu, var mazināt, ja piekabe ir aprīkota ar savu neatkarīgu drošinātāju.  Drošinātāja nominālā jauda ir tāda, lai nepārsniegtu vadītāju nominālo strāvas stiprumu.

*/	ISO 7638:1997 kontaktspraudnis pēc vajadzības var būt ar 5 vai 7 izvadiem.

7.			TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA VAI BREMŽU SISTĒMAS MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

7.1.			Par visām transportlīdzekļa tipa vai tā bremžu iekārtu modifikācijām attiecībā uz šo noteikumu 2. pielikuma prasībām paziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi attiecīgo transportlīdzekļa tipu.  Tad minētā iestāde var vai nu:

7.1.1.	uzskatīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka transportlīdzeklis vēl atbilst prasībām, vai

7.1.2.	tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

7.2.	Par apstiprinājuma apliecinājumu vai atteikumu, norādot attiecīgās izmaiņas, 4.3. punktā norādītajā kārtībā informē Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

7.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma pagarinājumu, katrai paziņojuma veidlapai, kas sagatavota šādam pagarinājumam, piešķir sērijas numuru un par to informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1.	Transportlīdzeklim, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, jābūt izgatavotam tā, lai tas, izpildot iepriekš šo noteikumu 5. punktā izklāstītās prasības, atbilstu apstiprinātajam tipam.

8.2.	Lai pārbaudītu, vai ir izpildītas šo noteikumu 8.1. punkta prasības, veic attiecīgas ražojumu pārbaudes.

8.3.	Apstiprinājuma turētājam jo īpaši:

8.3.1.	jānodrošina, lai pastāvētu ražojumu kvalitātes efektīvas kontroles kārtība;

8.3.2.	jābūt pieejamam katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei vajadzīgajam kontroles aprīkojumam;

8.3.3.	jānodrošina, lai testu rezultātu datus reģistrētu un lai pievienotie dokumenti būtu pieejami laikposmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

8.3.4.	jāanalizē katra testa veida rezultāti, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojumu tehnisko īpašību stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas procesa svārstības;

8.3.5.	jānodrošina, lai katra ražojuma tipam veic testus, kas paredzēti šajos noteikumos, vai dažus no tiem;

8.3.6.	jānodrošina, lai pēc jebkuras paraugu ņemšanas vai analizējamiem paraugiem, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam pārbaudes veidam, veiktu citu parauga ņemšanu un citu testu.  Jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

8.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību.

8.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un produkcijas apskates protokolus.

8.4.2.	Inspektors var izlases veidā ņemt paraugus, kas tiks pārbaudīti ražotāja laboratorijā.  Paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

8.4.3.	Ja kvalitātes līmenis nav pietiekams vai ja jāpārbauda to testu derīgums, kurus veic, piemērojot 8.4.2. punktu, inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas veicis tipa atbilstības testus.

8.4.4.	Atbildīgā iestāde var veikt jebkuru šajos noteikumos paredzēto testu.

8.4.5.	Parasti kompetentā iestāde pārbaudes veic vienreiz divos gados.  Ja šo apskašu laikā konstatē nepietiekamus rezultātus, tad kompetentajai iestādei jānodrošina, lai cik ātri iespējams veiktu visus vajadzīgos pasākumus ražojumu atbilstības atjaunošanai.

9.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

9.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa tipu atbilstoši šiem noteikumiem, var atsaukt, ja netiek ievērotas 8.1. punktā noteiktās prasības.

9.2.	Ja Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, kuru tā iepriekš ir piešķīrusi, tā tūlīt par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

10.	PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa tipa ražošanu, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu.  Saņemot šādu paziņojumu, minētā iestāde par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.	PAR ATBILSTĪBAS TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, pagarinājumu vai atsaukumu.

12.	PĀREJAS NOTEIKUMI

12.1.	Vispārīgi noteikumi

12.1.1.	Sākot ar 09. grozījumu sērijas spēkā stāšanās oficiālo datumu, Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt izsniegt apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 09. grozījumu sēriju.

12.1.1.1.			Sākot ar šo noteikumu 09. grozījumu sērijas 8. papildmateriāla spēkā stāšanās oficiālo datumu, Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt izsniegt EEK apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 09. grozījumu sērijas 8. papildmateriālu.

12.1.2.	Jauni tipa apstiprinājumi

12.1.2.1.	Ievērojot 12.2. punkta noteikumus, no 1996. gada 1. oktobra Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprinājumam pieteiktā transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 08. vai 09. grozījumu sēriju.

12.1.2.2.	Ievērojot 12.2. punkta noteikumus, no 1998. gada 1. oktobra Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprinājumam pieteiktā transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 09. grozījumu sēriju.

12.1.2.3.			24 mēnešus pēc 09. grozījumu sērijas 8. papildmateriāla spēkā stāšanās oficiālā datuma Līgumslēdzējas puses, kura piemēro šos noteikumus, piešķir EEK apstiprinājumu tikai tad, ja apstiprinājumam pieteiktā transportlīdzekļa tips atbilst vai nu:.

12.1.2.3.1.			šo noteikumu prasībām pēc grozījumiem, kas tajos izdarīti ar 09. grozījumu sērijas 8. papildmateriālu, vai

12.1.2.3.2.			šo noteikumu 5.2.1.11.2. un 5.2.2.8.2. punkta prasībām pēc grozījumiem, kas tajos izdarīti ar 09. grozījumu sērijas 7. papildmateriālu, kā arī visām parējām šo noteikumu prasībām pēc grozījumiem, kas tajos izdarīti ar 09. grozījumu sērijas 8. papildmateriālu.

12.1.2.4.		24 mēnešus pēc 09. grozījumu sērijas 8. papildmateriāla spēkā stāšanās oficiālā datuma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir EEK apstiprinājumu tikai tad, ja apstiprinājumam pieteiktā transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 02. grozījumu sērijas 8. papildmateriālu.

12.1.3.		Iepriekšējo tipa apstiprinājumu derīguma ierobežojums

12.1.3.1.		Ievērojot 12.1.3.3. un 12.2. punkta noteikumus, apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 06. vai 07. grozījumu sēriju, no 1998. gada 1. oktobra vairs nav derīgi, ja vien Līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi attiecīgo apstiprinājumu, pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, nepaziņo, ka apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām pēc grozījumiem, kas tajos izdarīti ar 08. vai 09. grozījumu sēriju.

12.1.3.2.		Ievērojot 12.1.3.3. un 12.2. punkta noteikumus, apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 08. grozījumu sēriju, no 2000. gada 1. oktobra vairs nav derīgi, ja vien Līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi attiecīgo apstiprinājumu, pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, nepaziņo, ka apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām pēc grozījumiem, kas tajos izdarīti ar 09. grozījumu sēriju.

12.1.3.3.		M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem apstiprinājumi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirti pirms 1995. gada 1. jūlija, un visi vēlāk izdotie apstiprinājuma pagarinājumi paliek spēkā līdz 2001. gada 1. aprīlim. Tomēr šī atkāpe neattiecas uz prasībām, kas iekļautas šo noteikumu 5.1.1.3. punktā un kas no 1998. gada 1. oktobra jāpiemēro visiem jauniem transportlīdzekļiem.

12.2.		Pretbloķēšanas bremžu ierīces

Šo noteikumu 12.1.2. un 12.1.3. punktā paredzēto datumu vietā prasību pretbloķēšanas ierīcēm, kas minētas 5.2.1.22. un 5.2.2.13. punktā pēc grozījumiem, kuri veikti ar 08. grozījumu sēriju, piemēro šādi:

| Transportlīdzekļa kategorija | Jauni tipa apstiprinājumi (12.1.2. punkts) | Iepriekšējo tipa apstiprinājumu derīguma ierobežojums (12.1.3. punkts) |
| --- | --- | --- |
| N3 | 1996. gada 1. oktobris | 1998. gada 1. oktobris |
| M2, M3, N2 > 7,5 tonnām maksimālās masas O3 > 5 tonnām maksimālās masas | 1988. gada 1. aprīlis | 2000. gada 1. aprīlis |
| N2 # 7,5 tonnām maksimālās masas O3 # 5 tonnām maksimālās masas | 1999. gada 1. aprīlis | 2001. gada 1. aprīlis |

12.3.	Mazas saķeres virsmas izvēles metode pretbloķēšanas testiem

Izņēmuma kārtībā Līgumslēdzējas puses līdz 1998. gada 1. janvārim var piešķirt apstiprinājumus saskaņā ar šiem noteikumiem pēc grozījumiem, kas tajos izdarīti ar 08. vai 09. grozījumu sēriju, pat ja nav izpildītas šo noteikumu 13. pielikuma 4. papildinājuma prasības.

_________

1. pielikums

BREMZĒŠANAS APRĪKOJUMS, IERĪCES, METODES UN APSTĀKĻI,
UZ KURIEM ŠIE NOTEIKUMI NEATTIECAS

1.	Metode reakcijas laiku noteikšanai bremzēm, kas nav saspiesta gaisa bremzes

_________

2. pielikums

PAZIŅOJUMS */

(maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm))

izdeva:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par: 2/			APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz bremzēšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 13.

Apstiprinājums Nr.:......						Pagarinājuma Nr.:......

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai zīme:

2.	Transportlīdzekļa kategorija:

3.	Transportlīdzekļa tips:

4.	Ražotāja nosaukums un adrese:

5.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

6.	Transportlīdzekļa masa:

6.1.	Transportlīdzekļa maksimālā masa:

6.2.	Transportlīdzekļa minimālā masa:

7.	Katras ass masas sadalījums (minimālais lielums):

8.	Bremžu uzliku marka un tips:

8.1.	Bremžu uzlikas, kas testētas saskaņā ar visām attiecīgajām 4. pielikuma prasībām:

8.2.	Maiņas bremžu uzlikas, kas testētas saskaņā ar 15. pielikumu:

9.	Mehāniskajiem transportlīdzekļiem:

9.1.	Motora tips:

9.2.	pārnesumu skaits un attiecība:

9.3.	Beigu piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi);

9.4.	Ja vajadzīgs, 2/ maksimālā masa piekabei, kuru var piekabināt:

9.4.1.	Pilnīga piekabe:

9.4.2.	Puspiekabe:

9.4.3.	Centrālass piekabe

(norādīt sakabes pārkares 3/ maksimālo attiecību pret riteņu bāzi):

9.4.4.	Nenobremzēta piekabe:

9.4.5.	Transportlīdzekļa un piekabes maksimālā masa:

10.	Riepas izmēri:

10.1.	Pagaidu lietošanas rezerves riteņa/riepas izmēri:

10.2.	Transportlīdzeklis atbilst Noteikumu Nr. 64 3. pielikuma prasībām:   Jā/Nē 2/

11.	Asu skaits un novietojums:

12.	Bremžu iekārtas īss apraksts:

13.	Transportlīdzekļa masa testa laikā:

|  | Bez kravas (kg) | Ar kravu (kg) |
| --- | --- | --- |
| (puspiekabes) sakabes masa/atbalsta masa 4/ |  |  |
| ass Nr. 1 |  |  |
| ass Nr. 2 |  |  |
| ass Nr. 3 |  |  |
| ass Nr. 4 |  |  |
| Kopā |  |  |

- 14.	Testu rezultāti un transportlīdzekļa īpašības

| TESTU REZULTĀTI |  | Testa ātrums (km/h) | Izmērāmā efektivitāte | Vadības ierīcei piemērotais izmērāmais darbības lielums (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. 0 tipa testi ar no transmisijas atvienotu motoru | darba bremzes |  |  |  |
|  | sekundārās bremzes |  |  |  |
| 14.2. 0 tipa testi ar transmisijai pievienotu motoru | darba bremzes saskaņā ar 4. pielikuma 2.1.1. punktu |  |  |  |
| 14.3. I tipa testi: | ar atkārtotu bremzēšanu 5/ |  |  |  |
|  | ar nepārtrauktu bremzēšanu 4/ |  |  |  |
|  | brīva ripošana, kā noteikts 4. pielikuma 1.5.4. punktā 5/ un 4. pielikuma 1.7.3. punktā 4/ |  |  |  |
| 14.4. II vai IIA 2/ tipa tests attiecīgajā gadījumā | darba bremzes |  |  |  |
| 14.5. III tipa tests 6/ | brīva ripošana, kā noteikts 4. pielikuma 1.7.3. punktā |  |  |  |

14.6.	Bremzēšanas sistēma(-as), ko izmanto II/IIA tipa 2/ testa laikā:

14.7.	Elastīgo cauruļvadu izmēri un reakcijas laiks:

14.7.1.	Reakcijas laiks pie bremžu cilindra: 	s

14.7.2.	Reakcijas laiks pie vadības līnijas savienotājgalvas:	s

14.7.3.	Puspiekabju vilcēju elastīgās caurules:

garums (m):

iekšējais diametrs (mm):

14.8.	Informācija, kas vajadzīga saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikuma 7.3. punktu.

14.9.	Transportlīdzeklis ir/nav 2/ aprīkots, lai vilktu piekabi ar elektriskajām darba bremzēm.

14.10.	Transportlīdzeklis ir/nav 2/ aprīkots ar pretbloķēšanas sistēmu.

14.10.1.	Transportlīdzeklis atbilst 13. pielikumā minētajām prasībām: Jā/Nē 2/

14.10.2.	Pretbloķēšanas sistēmas kategorija:	1./2./3. kategorija	2/ 5/

A/B kategorija	2/ 6/

14.10.3.	Transportlīdzeklis ir/nav 2/ aprīkots, lai vilktu piekabes ar pretbloķēšanas sistēmām.

14.10.4.	Ja ir izmantots 19. pielikumā paredzētā pretbloķēšanas testa protokols, jānorāda testa protokola numurs(-i):

14.11.	Uz transportlīdzekli attiecas 5. pielikumā minētās prasības (bīstamu kravu pārvadājumi):  Jā / Nē 2/

14.11.1.	Transportlīdzeklis atbilst lēninātāja bremzēšanas efektivitātes prasībām saskaņā ar IIA tipa testu līdz kopējai maksimālajai masai ..... tonnas:  Jā/Nē 2/

14.11.2.	Mehāniskajā transportlīdzeklī ir uzstādīta piekabes lēninātāja bremžu sistēmas vadības ierīce:  Jā/Nē 2/

14.11.3.	Piekabēm – transportlīdzeklis ir aprīkots ar lēninātāja bremžu sistēmu:
Jā/Nē 2/

14.12.	Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vadības līniju(-ēm) saskaņā ar 5.1.3.1.1./5.1.3.1.2./5.1.3.1.3. punktu 2/

14.13.	Atbilstoša dokumentācija saskaņā ar 18. pielikumu tika sniegta par šādu(-ām) sistēmu(-ām):

............................................................................................Jā/Nē/Neattiecas 2/

15.		Papildu informācija, ko izmanto 20. pielikuma alternatīvajai tipa apstiprinājuma procedūrai.

15.1.	Piekares apraksts:

15.1.1.	Ražotājs:

15.1.2.	Marka:

15.1.3.	Tips:

15.1.4.	Modelis:

15.2.	Transportlīdzekļa riteņu bāze testēta:

15.3.	Iedarbināšanas spēka atšķirība (ja tāda ir) uz vieniem un tiem pašiem balstratiņiem:

16.		Piekabe apstiprināta, izmantojot 20. pielikuma procedūru:  Jā/Nē 2/

(Ja tā ir, tad aizpilda šī pielikuma 2. papildinājumu)

17.	Transportlīdzeklis iesniegts apstiprināšanai (datums):

18.	Tehniskais dienests, kas atbild par atbilstības testu veikšanu:

19.	Minētā dienesta izsniegtā protokola datums:

20.	Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs:

21.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/pagarināts/atsaukts 2/

22.	Transportlīdzekļa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta

23.	Vieta

24.	Datums

25.	Paraksts

26.	Šim paziņojumam ir pievienots šo noteikumu 4.3. punktā minētais kopsavilkums.

________

________________

*/	Ja persona(-as), kas iesniedz pieteikumu apstiprinājumam saskaņā ar Noteikumiem Nr. 90, prasa, tad iestāde, kas piešķir tipa apstiprinājumu, sniedz šī pielikuma 1. papildinājumā iekļauto informāciju.  Tomēr šo informāciju sniedz tikai Noteikumu Nr. 90 apstiprinājumu vajadzībām.

1/	Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprinājuma noteikumus).

2/	Lieko svītrot.

3/	“Sakabes pārkare” ir horizontālais attālums starp sakabes daļām piekabei ar centrālo asi un aizmugurējās ass (asu) viduslīniju.

4/	Attiecas tikai uz O2 un O3 kategorijas transportlīdzekļiem.

5/	Attiecas tikai uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

6/	Attiecas tikai uz O4 kategorijas transportlīdzekļiem.

2. pielikums. 1. papildinājums

TO TRANSPORTLĪDZEKĻA DATU SARAKSTS, KURI VAJADZĪGI APSTIPRINĀJUMAM SASKAŅĀ AR NOTEIKUMIEM NR. 90

1.	Transportlīdzekļa tipa apraksts

1.1.	Transportlīdzekļa komercnosaukums vai tirdzniecības marka (ja ir)

1.2.	Transportlīdzekļa kategorija

1.3.	Transportlīdzekļa tips saskaņā ar Noteikumu Nr. 13 apstiprinājumu

1.4.	Transportlīdzekļu modeļi vai komercnosaukumi, kas veido transportlīdzekļa tipu (ja ir)

1.5.	Ražotāja nosaukums un adrese

2.	Bremžu uzliku marka un tips

2.1.	Bremžu uzlikas, kas pārbaudītas atbilstoši visiem attiecīgajiem 4. pielikuma norādījumiem

2.2.	Bremžu uzlikas, kas pārbaudītas atbilstoši 15. pielikuma norādījumiem

3.	Transportlīdzekļa minimālā masa

3.1.	Katras ass masas sadalījums (maksimālais lielums)

4.	Transportlīdzekļa maksimālā masa

4.1.	Katras ass masas sadalījums (maksimālais lielums)

5.	Transportlīdzekļa maksimālais ātrums

6.	Riepas un riteņa izmēri

7.	Bremžu kontūra konfigurācija (piemēram, priekšējās/pakaļējās ass vai diagonālā)

8.	Deklarācija par to, kura sistēma ir sekundārā bremžu sistēma

9.	Bremžu vārstu specifikācijas (ja vajadzīgs):

9.1.	Slodzes atkarīgā bremzēšanas spēka regulatora noregulēšanas specifikācijas

9.2.	Spiediena vārsta noregulēšana

10.	Paredzētais bremzēšanas spēka sadalījums

11.	Bremžu specifikācija

11.1.	Diska bremžu tips (piemēram, virzuļu skaits ar diametru(-iem), ventilējams vai pilns disks)

11.2.	Trumuļa bremžu tips (piemēram, duo servo, ar virzuļa izmēru un trumuļa izmēriem)

11.3.	Pneimatiskā pārvada bremžu sistēmu gadījumā, piemēram, kameru, sviru utt. tips un izmērs

12.	Galvenā bremžu cilindra tips un izmērs

13.	Pastiprinātāja tips un izmērs

__________

2. pielikums. 2. papildinājums

TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS PAR

TRANSPORTLĪDZEKĻA BREMŽU IEKĀRTĀM

- 1.		Vispārīga informācija

Ja transportlīdzeklis apstiprināts, izmantojot šo noteikumu 21. pielikumā noteikto alternatīvo procedūru, jāsniedz šāda papildu informācija.

2.	Testu protokoli saskaņā ar 19. pielikumu

2.1.	Diafragmas bremžu kameras:			Protokols Nr.  ................

2.2.	Atsperu bremzes:						Protokols Nr.  ................

2.3.	Piekabes aukstu bremžu darbības efektivitātes

īpašības:									Protokols Nr.  ................

2.4.	Bremžu pretbloķēšanas sistēma:				Protokols Nr.  ................

3.	Efektivitātes pārbaudes

3.1.	Piekabe atbilst 4. pielikuma 3.1.2. un 1.2.7. punkta prasībām (aukstu darba bremžu darbības efektivitāte)								Jā/Nē 2/

3.2.	Piekabe atbilst 4. pielikuma 3.2. punkta prasībām (aukstu stāvbremžu darbības efektivitāte)									Jā / Nē 2/

3.3.	Piekabe atbilst 4. pielikuma 3.3. punkta prasībām (avārijas/automātiskās bremzēšanas efektivitāte)									Jā/Nē 2/

  - Piekabe atbilst 10. pielikuma 6. punkta prasībām (bremžu efektivitāte bremzēšanas spēka sadales sistēmas bojājuma gadījumā

Jā/Nē 2/

3.5.	Piekabe atbilst šo noteikumu 5.2.2.14.1. punkta prasībām (bremžu efektivitāte gadījumā, ja ir noplūde no papildiekārtām)					Jā/Nē 2/

3.6.	Piekabe atbilst 13. pielikuma prasībām

(pretbloķēšanas bremzes)							Jā/Nē 2/

___________

_______________

2/	Lieko svītrot.

3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMI

A paraugs

(skatīt šo noteikumu 4.4. punktu)

a = vismaz 8 mm

Šis transportlīdzeklim piestiprinātais apstiprinājuma marķējums norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips attiecībā uz bremzēšanu ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E 11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 13 un ar apstiprinājuma numuru 092439. Šis numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 13 prasībām pēc tam, kad tajos iekļauta 09. grozījumu sērija.  Attiecībā uz M2 un M3 kategorijas transporlīdzekļiem šis marķējums nozīmē, ka šiem transportlīdzekļu tipiem ir veikts II tipa tests.

B paraugs

(skatīt šo noteikumu 4.5. punktu)

a = vismaz 8 mm

Šis transportlīdzeklim piestiprinātais apstiprinājuma marķējums norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips attiecībā uz bremzēšanu ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E 11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 13. Attiecībā uz M2 un M3 kategorijas transporlīdzekļiem šis marķējums nozīmē, ka šiem transportlīdzekļu tipiem ir veikts IIA tipa tests.

C paraugs

(skatīt šo noteikumu 4.6. punktu)

a = vismaz 8mm

Šis transportlīdzeklim piestiprinātais apstiprinājuma marķējums norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E 11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 13. un Nr. 24 1/(Noteikumu Nr. 24 gadījumā izlabotais absorbcijas koeficients ir 1,30 m-1.)

_________

4. pielikums

BREMŽU TESTI UN BREMŽU IEKĀRTU EFEKTIVITĀTE

1.	BREMŽU TESTI

1.1.	Vispārīgi noteikumi

1.1.1.	Efektivitāti, kas noteikta bremžu iekārtām, nosaka pēc bremzēšanas ceļa un/vai vidējā maksimālā palēninājuma lieluma. Bremžu sistēmas efektivitāti nosaka, izmērot bremzēšanas ceļu attiecībā pret transportlīdzekļa sākotnējo ātrumu un/vai testa laikā izmērot vidējo maksimālo palēninājumu.

1.1.2.	Bremzēšanas ceļš ir attālums, ko transportlīdzeklis veic no brīža, kad vadītājs sāk darbināt bremžu sistēmas vadības ierīci, līdz brīdim, kad transportlīdzeklis apstājas; sākotnējais ātrums ir ātrums brīdī, kad vadītājs sāk darbināt bremžu sistēmas vadības ierīci; sākotnējais ātrums nedrīkst būt mazāks kā 98 % no konkrētajam testam noteiktā ātruma.

Vidējo maksimālo palēninājumu (dm) aprēķina atbilstoši turpmāk norādītajai formulai kā vidējo palēninājumu attiecībā pret ceļu, kas atrodas intervālā no vb līdz ve:

kur:

vo = transportlīdzekļa sākotnējais ātrums (km/h),

vb = transportlīdzekļa ātrums pie 0,8 vo (km/h),

ve = transportlīdzekļa ātrums pie 0,1 vo (km/h),

sb = veiktais ceļš starp vo un vb metros,

se = veiktais ceļš starp vo un ve metros.

Ātrumu un bremzēšanas ceļu nosaka, izmantojot mērinstrumentus, kuru precizitātes līmenis ir ± 1 %, kad transportlīdzeklis brauc ar ātrumu, kas noteikts konkrētajam testam.  Vidējo maksimālo palēninājumu var noteikt ne vien ar ceļā un ātruma mērījumiem, bet arī ar citām metodēm; šajā gadījumā vidējā maksimālā palēninājuma lieluma precizitātei jābūt ± 3 % robežās.

1.2.	Jebkuram transportlīdzekļa apstiprinājumam bremžu efektivitāti mēra ceļizmēģinājumos ar turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1.2.1.	transportlīdzekļa stāvoklim attiecībā uz masu jābūt tādam, kāds noteikts attiecīgā testa veidam, un šis stāvoklis jānorāda testa protokolā;

1.2.2.	testu veic, braucot ar tādiem ātrumiem, kādi norādīti attiecīgajam testam; Ja transportlīdzekļa maksimālais ātrums ir mazāks nekā ātrums, kurš norādīts testam, tad testu veic ar transportlīdzekļa maksimālo ātrumu;

1.2.3.	testu laikā, lai iegūtu norādīto efektivitāti, bremžu sistēmas vadības ierīcei pieliktais spēks nedrīkst pārsniegt to maksimālo spēka lielumu, kas norādīts testējamā transportlīdzekļa kategorijai;

1.2.4.	ceļa virsmai jābūt ar labu saķeri, ja vien attiecīgajos pielikumos nav noteikts citādi;

1.2.5.	testus veic, kad nav vēja, kas var ietekmēt rezultātus;

1.2.6.	testu sākumā riepas ir aukstas, un spiediens tajās ir tāds, kāds noteikts atbilstoši faktiskajai slodzei uz stāvoša transportlīdzekļa riteņiem;

1.2.7.	paredzēto efektivitāti panāk, nebloķējot riteņus, transportlīdzeklim nenovirzoties no sākotnējā braukšanas virziena, un bez anormālas vibrācijas. 1/

1.2.8.	Transportlīdzekļiem, ko pilnībā vai daļēji darbina elektromotors(-i), kas ir pastāvīgi pievienots riteņiem, visus testus veic ar pievienotu(-iem) motoru(-iem).

1.2.9.	Šo noteikumu 1.2.8. punktā minētajiem transportlīdzekļiem, kuros uzstādīta A kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, šī pielikuma 1.4.3.1. punktā noteiktos reakcijas testus veic uz trases ar mazu saķeres koeficientu (kā definēts 13. pielikuma 5.2.2. punktā).

1.2.9.1.	Turklāt transportlīdzekļiem, kuros uzstādīta A kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, tādi pārejoši apstākļi kā ātruma pārslēgšana vai akseleratora vadības ierīces atlaišana nedrīkst ietekmēt transportlīdzekļa reakciju testos, kas aprakstīti 1.2.9. punktā.

1.2.10.	Testos, kas noteikti 1.2.9. un 1.2.9.1. punktā, riteņu bloķēšana nav atļauta.  Tomēr ir pieļaujama stūrēšanas korekcija, ja stūres vadības ierīces leņķiskais ātrums sākotnējo divu sekunžu laikā ir līdz 120°, bet ne vairāk kā līdz 240° kopumā.

1.2.11.	Transportlīdzeklim ar elektriski iedarbināmām darba bremzēm, kurām elektroenerģiju piegādā vilces akumulatori (vai papildakumulators), kas enerģiju saņem tikai no neatkarīgas ārējas uzlādēšanas sistēmas, šo akumulatoru stāvoklis bremžu efektivitātes testu laikā vidēji nedrīkst pārsniegt vairāk par 5 % tādu uzlādēšanas stāvokli, pie kura tiek ieslēgts 5.2.1.27.6. punktā noteiktais bremžu bojājuma brīdinājuma signāls.

Ja šāds brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, akumulatorus testa laikā drīkst nedaudz uzlādēt, lai tie būtu vajadzīgajā uzlādes stāvoklī.

1.3.		Transportlīdzekļa reakcija bremzēšanas laikā

1.3.1.		Bremžu testu laikā un jo īpaši to bremžu testu laikā, kurus veic, transportlīdzeklim braucot ar lielu ātrumu, pārbauda transportlīdzekļa vispārīgo reakciju.

1.3.2.		Transportlīdzekļa reakcija, bremzējot uz ceļa ar samazinātu saķeri.  M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļu reakcijai uz ceļa ar samazinātu saķeri ir jāatbilst šo noteikumu 10. pielikuma un/vai 13. pielikuma attiecīgajām prasībām.

1.3.2.1.		Šo noteikumu 5.2.1.7.2. punktā minētās bremžu sistēmas gadījumā, ja noteiktas ass (vai asu) bremzēšanu nodrošina vairāk nekā viens bremzētājmomenta avots un ja starp šiem avotiem ir iespējamas variācijas, transportlīdzeklim ir jāatbilst 10. pielikuma prasībām vai – alternatīvi – 13. pielikuma prasībām pie visām attiecībām, ko atļauj tā vadības stratēģija. 2/

2/	Ražotājam ir tehniskajam dienestam jāiesniedz visas tās bremzēšanas līknes, ko atļauj izmantotā automātiskās vadības stratēģija.  Tehniskais dienests var šīs līknes pārbaudīt.

1.4.		Bremžu 0 tipa tests (aukstu bremžu efektivitātes parastais tests).

1.4.1.		Vispārīgi noteikumi

1.4.1.1.		Bremzes ir aukstas; bremzes uzskata par aukstām, ja temperatūra, kas izmērīta uz bremžu diska vai bremžu trumuļa ārējās virsmas, ir mazāka par 100°C.

1.4.1.2.	Testu veic šādos apstākļos:

1.4.1.2.1.	transportlīdzeklis ir piekrauts, un tā masas sadalījums pa asīm ir tāds, kādu ir norādījis ražotājs; Ja slodzes sadalei uz asīm ir paredzēti vairāki veidi, tad maksimālās masas sadalījums pa asīm ir tāds, ka slodze uz katras ass ir proporcionāla maksimālajai pieļaujamajai slodzei uz katras ass.  Puspiekabju vilcējtransportlīdzekļu gadījumā slodzi, kas rodas iepriekš minēto kravas apstākļu dēļ, var pārvietot aptuveni pusceļā starp sakabes tapas novietojumu un pakaļējās(-o) ass(-u) centra līniju;

1.4.1.2.2. 	visus testus veic nepiekrautam transportlīdzeklim. Mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā blakus vadītājam uz priekšējā sēdekļa var atrasties otra persona, kuras pienākums ir reģistrēt testa rezultātus;

tāda vilcējtransportlīdzekļa gadījumā, kas paredzēts puspiekabes vilkšanai, veic bezkravas testus, kad tas ir atvienots no puspiekabes, un tam pievieno masu, kas atbilst seglierīces masai.  Tajā ietver arī masu, kas atbilst rezerves riteņa masai, ja šis ritenis ir iekļauts transportlīdzekļa standarta specifikācijā;

tāda transportlīdzekļa gadījumā, kas iesniegts bez virsbūves, var pievienot papildu slodzi, kas imitē virsbūves masu un nepārsniedz minimālo masu, ko ražotājs deklarējis šo noteikumu 2. pielikumā;

tāda transportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu, šīs prasības ir atkarīgas no šīs sistēmas kategorijas:

A kategorija. 0 testa laikā nedrīkst izmantot nevienu paredzēto atsevišķo elektriski rekuperatīvo bremzēšanas vadības ierīci;

B kategorija.	Bremzēšanas spēks, ko radītajam bremzēšanas spēkam nodrošina elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, nedrīkst pārsniegt minimālo līmeni, ko garantē sistēmas projekts.

Uzskata, ka šī prasība ir izpildīta, ja akumulatori ir vienā no šādiem uzlādes stāvokļiem, kurus nosaka 3/ ar metodi, kas izklāstīta šī pielikuma 1. papildinājumā:

maksimālajā uzlādes stāvoklī, ko ražotājs iesaka transportlīdzekļa specifikācijā, vai

stāvoklī, kas nav mazāks par 95 % no pilna uzlādes līmeņa, ja ražotājs nav sniedzis īpašus ieteikumus, vai

maksimālajā līmenī, ko rada transportlīdzekļa automātiskā uzlādes vadības ierīce.

3/	Pēc vienošanās ar tehnisko dienestu uzlādes stāvokļa novērtējums nav vajadzīgs transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar enerģijas avotu vilces akumulatoru uzlādēšanai un līdzekļiem uzlādes stāvokļa regulēšanai.

1.4.1.2.3. 	efektivitātes minimuma robežas, kas attiecas gan uz nepiekrauta transportlīdzekļa testiem, gan uz piekrauta transportlīdzekļa testiem, ir tās, kas turpmāk noteiktas katrai transportlīdzekļu kategorijai; transportlīdzeklim jāizpilda gan noteiktā bremzēšanas ceļa, gan arī attiecīgā transportlīdzekļa kategorijai noteiktā vidējā maksimālā palēninājuma prasības, tomēr var nebūt svarīgi faktiski izmērīt abus parametrus.

1.4.1.2.4.	Ceļam jābūt horizontālam.

1.4.2.	Bremžu 0 tipa tests ar motoru, kas atvienots no transmisijas

Tests jāveic ātrumā, kas noteikts kategorijai, kurai transportlīdzeklis pieder, koriģējot šajā saistībā noteiktos rādītājus līdz attiecīgai pielaides robežai.  Jāsasniedz katrai kategorijai paredzētā efektivitāte.

1.4.3.	0 tipa tests ar transmisijai pievienotu motoru

1.4.3.1.	Testus arī veic dažādos ātrumos, no kuriem mazākais ir vienāds ar 30 % no transportlīdzekļa maksimālā ātruma un lielākais ir vienāds ar 80 % no šī ātruma.  Tādiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar ātruma ierobežotāju, par transportlīdzekļa maksimālo ātrumu uzskata ātrumu, ko atļauj ātruma ierobežotājs.  Izmēra maksimālo efektivitāti, un datus par transportlīdzekļa reakciju ieraksta testa protokolā.  Puspiekabju vilcējtransportlīdzekļus, kad tie ir speciāli piekrauti, lai modelētu piekrautas puspiekabes reakciju, testē ar ātrumu, kas nav lielāks par 80 km/h.

1.4.3.2.	Turpmākus testus transportlīdzeklim veic ar transmisijai pievienotu motoru un ar ātrumu, kas norādīts tai kategorijai, kurai pieder transportlīdzeklis. Jāsasniedz katrai kategorijai paredzētā efektivitāte.  Puspiekabju vilcējtransportlīdzekļus, kad tie ir speciāli piekrauti, lai modelētu piekrautas puspiekabes reakciju, pārbauda ar ātrumu, kas nav lielāks par 80 km/h.

1.4.4.	0 tipa tests O kategorijas transportlīdzekļiem ar pneimatiskā pārvada bremzēm.

1.4.4.1.	Piekabes bremzēšanas efektivitāti var aprēķināt vai nu pēc vilcējtransportlīdzekļa un piekabes bremzēšanas pakāpes lieluma un izmērītā bīdes spēka, kas iedarbojas uz sakabes ierīci, vai arī, dažos gadījumos, pēc vilcējtransportlīdzekļa un piekabes bremzēšanas pakāpes lieluma, kad tikai piekabe tiek bremzēta.  Vilcējtransportlīdzekļa motoram jābūt atvienotam bremžu testa laikā.

Ja bremzē tikai piekabi, tad, lai ņemtu vērā papildu masu, kas tiek palēnināta, bremzēšanas efektivitāti pieņem par vidējo maksimālo palēninājumu.

1.4.4.2.	Izņemot gadījumus, kas minēti 1.4.4.3. un 1.4.4.4. punktā, lai noteiktu piekabes bremzēšanas pakāpi, ir svarīgi izmērīt vilcējtransportlīdzekļa un piekabes bremzēšanas pakāpi un bīdes spēku, kas iedarbojas uz sakabes ierīci.  Vilcējtransportlīdzeklim jāatbilst šo noteikumu 10. pielikumā noteiktajām prasībām par attiecību starp proporciju Tm/Pm un spiedienu pm.  Piekabes bremzēšanas pakāpi aprēķina pēc šādas formulas:

kur:

zR		=	piekabes bremzēšanas pakāpe,

zR+M	=	vilcējtransportlīdzekļa un piekabes bremzēšanas pakāpe,

D 		=	bīdes spēks, kas iedarbojas uz sakabes ierīci,

(vilces spēks:	  +D),

(saspiedes spēks: -D)

PR 	=	kopējā normālā statiskā reakcija starp ceļa segumu un piekabes riteņiem (10. pielikums).

1.4.4.3.	Ja piekabei ir nepārtrauktas vai daļēji pārtrauktas bremzēšanas sistēma, kur spiediens bremžu cilindros nemainās bremzēšanas laikā neatkarīgi no dinamiskās asslodzes maiņas, un arī puspiekabju gadījumā, var bremzēt tikai pašu piekabi.  Piekabes bremzēšanas pakāpi aprēķina pēc šādas formulas:

kur:

R	=	rites pretestības lielums = 0,01,

PM	=	kopējā normālā statiskā reakcija starp ceļa segumu un piekabi vilcējtransportlīdzekļa riteņiem (10. pielikums).

1.4.4.4.	Alternatīvi, piekabes bremzēšanas pakāpi var novērtēt, nobremzējot tikai pašu piekabi.  Šajā gadījumā izmantotais spiediena lielums ir tāds pats kā tas, kas tika izmērīts bremžu cilindros sakabinātu transportlīdzekļu bremzēšanas laikā.

1.5.	I tipa tests (bremžu efektivitātes samazināšanās tests)

1.5.1.	Ar atkārtotu bremzēšanu

1.5.1.1.	Visu mehānisko transportlīdzekļu darba bremžu sistēmas testē, vairākas reizes secīgi iedarbinot un atlaižot bremzes, kad transportlīdzeklis ir ar kravu, un atbilstoši turpmāk sniegtajā tabulā norādītajiem nosacījumiem:

| Transportlīdzekļu kategorija | Nosacījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v1 (km/h) | v2 (km/h) | Δt (sekundes) | n |
| M1 | 80 % vmax < 120 | 1/2 v1 | 45 | 15 |
| M2 | 80 % vmax < 100 | 1/2 v1 | 55 | 15 |
| N1 | 80 % vmax < 120 | 1/2 v1 | 55 | 15 |
| M3, N2, N3 | 80 % vmax < 60 | 1/2 v1 | 60 | 20 |

kur:

v1		=	sākotnējais ātrums bremzēšanas cikla sākumā,

v2 		=	ātrums bremzēšanas beigās,

vmax	=	transportlīdzekļa maksimālais ātrums,

n		=	bremžu iedarbināšanas reižu skaits,

Δt		=	bremzēšanas cikla ilgums:  laiks, kas paiet no bremžu iedarbināšanas viena brīža līdz otram.

1.5.1.2.	Ja transportlīdzekļa raksturlielumi neļauj ievērot laika posmu, kas norādīts attiecībā uz Δt, var palielināt tā ilgumu; jebkurā gadījumā papildus laikam, kas vajadzīgs transportlīdzekļa bremzēšanai un ātruma palielināšanai, katrā ciklā iekļauj 10 sekunžu periodu, lai stabilizētu ātrumu v1.

1.5.1.3.	Šajos testos spēkam, kas piemērots vadības ierīcei, jābūt noregulētam tā, lai transportlīdzeklis sasniegtu vidējo maksimālo palēninājumu 3 m/s2 pēc bremžu pirmās iedarbināšanas reizes; šim spēkam jāpaliek nemainīgam visās turpmākajās bremžu iedarbināšanas reizēs.

1.5.1.4.	Bremžu iedarbināšanas reizēs nepārtraukti ieslēdz visaugstāko pārnesumu (izņemot paātrinošo pārnesumu utt.).

1.5.1.5.	Lai atkārtoti uzņemtu ātrumu pēc bremzēšanas, pārnesumkārbu ieslēdz tā, lai sasniegtu ātrumu v1 visīsākajā iespējamajā laikā (maksimālo paātrinājumu, kuru ļauj sasniegt motors un pārnesumkārba).

1.5.1.6.	Transportlīdzekļiem, kam nav pietiekamas autonomijas, lai veiktu bremžu sasilšanas ciklus, testus veic, sasniedzot noteikto ātrumu pirms pirmās bremžu iedarbināšanas un pēc tam izmantojot maksimālo pieejamo paātrinājumu, lai atgūtu ātrumu, un turpmāk secīgi iedarbinot bremzes pie ātruma, kas sasniegts tā laika cikla beigās, kurš katrai transportlīdzekļu kategorijai noteikts šo noteikumu 1.5.1.1. punktā.

1.5.1.7.	Tādiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar bremžu automātiskas regulēšanas ierīcēm, bremzes pirms iepriekš minētā I tipa testa noregulē, ievērojot šādu kārtību atkarībā no gadījuma:

1.5.1.7.1.	transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pneimatiskajām bremzēm, bremzes noregulē tā, lai varētu darboties bremžu automātiskās regulēšanas ierīce.  Šim nolūkam bremžu cilindra virzuļa gājienu noregulē:

so  1,1 A sre-adjust (augšējā robeža nedrīkst pārsniegt ražotāja ieteikto lielumu)

kur:

sre-adjust	ir atkārtotas noregulēšanas virzuļa gājiens atbilstoši bremžu automātiskās regulēšanas ierīces ražotāja specifikācijai, tas ir, bremžu virzuļa gājiens, no kura tas sāk pieregulēt bremžu uzliku attālumu tādam bremžu cilindra spiedienam, kas atbilst 15 % no bremžu sistēmas darba spiediena, bet nav mazāks par 1,0 bāriem.

Ja pēc vienošanās ar attiecīgo tehnisko dienestu bremžu cilindra virzuļa gājienu izmērīt ir pārāk grūti, ar tehnisko dienestu vienojas par sākotnējo regulējumu.

Sākot ar iepriekš aprakstīto stāvokli, bremzes ar bremžu cilindra spiedienu, kas atbilst 30 % no bremžu sistēmas darba spiediena, bet nav mazāks par 2,0 bāriem, darbina 50 reizes pēc kārtas. Pēc tam bremzes vienu reizi iedarbina pie bremžu cilindra spiediena 6,5 bāru apmērā.

1.5.1.7.2.	Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar hidrauliski darbināmām diska bremzēm, uzskata, ka regulēšanas prasības nav vajadzīgas.

1.5.1.7.3.	Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar hidrauliski darbināmām trumuļa bremzēm, bremžu regulējumu nosaka ražotājs.

1.5.1.8.	Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar B kategorijas elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu, transportlīdzekļa akumulatoru stāvoklim testa sākumā jābūt tādam, lai bremzēšanas spēks, ko nodrošina elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, nepārsniedz minimālo līmeni, kuru garantē sistēmas projekts.

Uzskata, ka šī prasība ir izpildīta, ja akumulatori ir vienā no uzlādes stāvokļiem, kas minēti šo noteikumu 1.4.1.2.2.punkta ceturtajā daļā.

1.5.2.	Ar nepārtrauktu bremzēšanu

1.5.2.1.	O2 un O3 kategorijas piekabju darba bremžu iekārtas pārbauda tā, ka tad, kad transportlīdzeklis ir piekrauts, bremzēm pievadītā enerģija ir vienāda ar to, kas reģistrēta tajā pašā laika posmā, transportlīdzeklim braucot ar vienmērīgu ātrumu 40 km/h 7 % lejupvērsta ceļa slīpuma 1,7 km garumā.

1.5.2.2.	Testu var veikt uz līdzena ceļa, kad piekabi velk mehāniskais transportlīdzeklis; testa laikā vadības ierīcei pielikto spēku noregulē tā, lai uzturētu piekabes pretestību nemainīgu (7 % no stāvošas piekabes maksimālās asslodzes). Ja piekabes vilkšanai pieejamā jauda nav pietiekama, testu var veikt ar mazāku ātrumu, bet garākā ceļā, kā norādīts šajā tabulā:

| Ātrums (km/h) | Attālums (metri) |
| --- | --- |
| 40 | 1,700 |
| 30 | 1,950 |
| 20 | 2,500 |
| 15 | 3,100 |

1.5.2.3.	Tādām piekabēm, kas aprīkotas ar bremžu automātiskas regulēšanas ierīcēm, bremzes pirms iepriekš minētā I tipa testa noregulē, ievērojot procedūru, kas izklāstīta šī pielikuma 1.7.1.1. punktā.

1.5.3.	Sakarsušu bremžu darbības efektivitāte

1.5.3.1.	I tipa testa (šī pielikuma 1.5.1. vai 1.5.2. punktā aprakstītā testa) beigās, darba bremžu sistēmas sakarsušu bremžu darbības efektivitāti mēra tādos pašos apstākļos (un jo īpaši tad, kad vadības ierīcei pieliktais nemainīgais spēks nav lielāks kā faktiski lietotais vidējais spēks), kā 0 tipa testa laikā, kad motors ir atvienots no transmisijas (temperatūras apstākļi var būt dažādi).

1.5.3.1.1.	Mehāniskajiem transportlīdzekļiem šis sakarsušu bremžu darbības efektivitātes lielums nedrīkst būt mazāks kā 80 % no efektivitātes, kas norādīta konkrētai kategorijai, un nedrīkst būt mazāks kā 60 % no tā lieluma, kas reģistrēts 0 tipa testa laikā, kad motors bija atvienots no transmisijas.

1.5.3.1.2.	Transportlīdzekļiem, kuros uzstādīta A kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, iedarbinot bremzes, nepārtraukti ieslēdz visaugstāko pārnesumu un atsevišķo elektriski rekuperatīvo bremzēšanas vadības ierīci, ja tāda ir, neizmanto.

1.5.3.1.3.	Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar B kategorijas elektriski rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu, pēc tam, kad ir veikti šī pielikuma 1.5.1.6. punktā noteiktie sasilšanas cikli, sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testus veic pie maksimālā ātruma, ko transportlīdzeklis var sasniegt bremžu sasilšanas ciklu beigās, izņemot, ja var sasniegt šī pielikuma 1.4.2. punktā noteikto ātrumu.

Salīdzinājumam, 0 tipa testu ar aukstām bremzēm atkārto no šī paša ātruma un ar tādu pašu elektriski rekuperatīvo bremzēšanas spēku – ko nodrošina atbilstošs akumulatoru uzlādes stāvoklis –, kāds bija pieejams sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testa laikā.

Pirms testa veikšanas ir atļauts nomainīt bremžu uzlikas, lai efektivitātes rezultātus, kas iegūti šajā otrajā 0 tipa testā ar aukstām bremzēm, salīdzinātu ar rezultātiem, kas iegūti testā ar sakarsušām bremzēm, pamatojoties uz šī pielikuma 1.5.3.1.1. un 1.5.3.2. punkta kritērijiem.

1.5.3.1.4.	Tomēr piekabju gadījumā sakarsušo bremžu darbības spēka lielums uz riteņu perifēriju, kad piekabi testē, braucot ar ātrumu 40 km/h, nedrīkst būt mazāks kā 36 % no maksimālās stacionāra riteņa slodzes vai mazāks kā 60 % no lieluma, kas reģistrēts 0 tipa testa laikā, braucot ar to pašu ātrumu.

1.5.3.2.	Mehānisko transportlīdzekļu gadījumā, kuri izpilda 60 % no šī pielikuma 1.5.3.1.1. punktā norādītajām prasībām, bet kuri nevar izpildīt 80 % no šī pielikuma 1.5.3.1.1. punktā norādītajām prasībām, var veikt sakarsušo bremžu darbības efektivitātes papildu testu, izmantojot vadības iekārtas iedarbināšanai nepieciešamo spēku, kas nepārsniedz šī pielikuma 2. punktā norādīto spēku konkrētajai transportlīdzekļu kategorijai.  Abu testu rezultātus ieraksta protokolā.

1.5.4.		Brīvas ripošanas tests

Tādu transportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar bremžu automātiskas regulēšanas ierīci, pēc šī pielikuma 1.5.3. punktā noteikto testu pabeigšanas bremzēm ļauj atdzist līdz temperatūrai, kas atbilst aukstām bremzēm (tas ir # 100 °C), un pārliecinās, ka transportlīdzeklis spēj brīvi ripot, izpildot kādu no šādiem nosacījumiem:

a)	riteņi brīvi griežas (piemēram, tos var pagriezt ar roku);

b)	ja pēc tam, kad transportlīdzeklis ir pārvietojies ar nemainīgu ātrumu v = 60 km/h un bremzes nav bijušas iedarbinātas, bremžu trumuļu/disku asimptotiskā temperatūra nepaaugstinās virs 80 °C, tad uzskata, ka atlikušie bremzētājmomenti ir pieņemami.

1.6.	II tipa tests (transportlīdzekļa reakcijas tests, braucot no kalna)

1.6.1.	Piekrautus mehāniskos transportlīdzekļus testē tā, ka pievadītā enerģija ir vienāda ar to, kura reģistrēta tajā pašā laika posmā, kad transportlīdzeklis ar kravu pārvietojās ar vidējo ātrumu 30 km/h 6 % lejupceļā 6 km/h garumā, ar ieslēgtu atbilstošu ātrumu un palēninātāja bremžu sistēmu, ja transportlīdzeklis ar tādu ir aprīkots.  Ieslēgtais pārnesums ir tāds, ka motora darbības ātrums (min-1) nepārsniedz to maksimālo lielumu, kuru norādījis ražotājs.

1.6.2.	Transportlīdzekļiem, kuriem enerģiju absorbē, bremzējot tikai motoru, ir atļauta vidējā ātruma pielaide ± 5 km/h robežās un ir ieslēgts pārnesums, kas ļauj stabilizēt ātrumu līdz lielumam, kas ir vistuvākais 30 km/h ātrumam transportlīdzeklim braucot 6 % lejupceļā. Ja motora bremzēšanas efektivitāti nosaka, izmērot palēninājumu, tad tas ir pietiekams, ja izmērītais vidējais palēninājums ir vismaz 0,5 m/s2.

1.6.3.	Testa beigās darba bremžu sistēmas sakarsušu bremžu darbības efektivitāti izmēra tādos pašos apstākļos, kādi bija 0 tipa testā, kad motors ir atvienots no transmisijas (temperatūras nosacījumi var atšķirties).  Šī sakarsušu bremžu darbības efektivitāte nodrošina bremzēšanas ceļu, kas nepārsniedz turpmāk minētos lielumus un vidējo maksimālo palēninājumu, kas nav mazāks kā turpmāk minētie lielumi, piemērojot vadības ierīces iedarbināšanai vajadzīgo spēku, kas nepārsniedz 70 daN:

M3 kategorija	0,15v + (1,33 v2/130) (otrais termins atbilst vidējam maksimālajam palēninājumam dm = 3,75 m/s2),

N3 kategorija 	0,15v + (1,33 v2/115) (otrais termins atbilst vidējam maksimālajam palēninājumam dm = 3,3 m/s2).

1.6.4.		Transportlīdzekļiem, kas minēti šī pielikuma 1.8.1.1., 1.8.1.2. un 1.8.1.3. punktā, ir jāatbilst nevis II tipa testa prasībām, bet šī pielikuma 1.8. punktā noteiktajām IIA tipa testa prasībām.

1.7.		III tipa tests (bremžu efektivitātes samazināšanās tests O4 kategorijas transportlīdzekļiem)

1.7.1.	Trasizmēģinājumi

1.7.1.1.		Pirms turpmāk aprakstītā III tipa testa veikšanas bremzes attiecīgā gadījumā noregulē saskaņā ar šādām procedūrām:

1.7.1.1.1.		Piekabēm, kas aprīkotas ar pneimatiskajām bremzēm, bremzes noregulē tā, lai varētu darboties bremžu automātiskās regulēšanas ierīce. Šim nolūkam bremžu cilindra virzuļa gājienu noregulē s0  1.1  sre-adjust (augšējā robeža nedrīkst pārsniegt ražotāja ieteikto lielumu)

kur:

sre-adjust	ir atkārtotas noregulēšanas virzuļa gājiens atbilstoši bremžu automātiskās regulēšanas ierīces ražotāja specifikācijai, tas ir, bremžu virzuļa gājiens, no kura tas sāk pieregulēt bremžu uzliku attālumu tādam bremžu cilindra spiedienam, kas atbilst 1,0 bāriem.

Ja pēc vienošanās ar attiecīgo tehnisko dienestu bremžu cilindra virzuļa gājienu izmērīt ir pārāk grūti, ar tehnisko dienestu vienojas par sākotnējo regulējumu.

Sākot no iepriekš aprakstītā stāvokļa, bremzes 50 reizes pēc kārtas iedarbina pie bremžu cilindra spiediena 2,0 bāri.  Pēc tam bremzes vienu reizi iedarbina pie bremžu cilindra spiediena = 6,5 bāru apmērā.

1.7.1.1.2.	Attiecībā uz piekabēm, kas aprīkotas ar hidralauliski darbināmām diska bremzēm, uzskata, ka regulēšanas prasības nav vajadzīgas.

1.7.1.1.3.	Attiecībā uz piekabēm, kas aprīkotas ar hidrauliski darbināmām trumuļa bremzēm, bremžu regulējumu nosaka ražotājs.

1.7.1.2.		Veicot ceļizmēģinājumus, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi:

| Bremžu iedarbināšanas reižu skaits | 20 |
| --- | --- |
| Bremzēšanas cikla ilgums | 60 s |
| Sākotnējais ātrums bremzēšanas cikla sākumā | 60 km/h |
| Bremžu iedarbināšanas | Šajos testos spēkam, kas pielikts vadības ierīcei, jābūt noregulētam tā, lai transportlīdzeklis attiecībā uz piekabes masu PR sasniegtu vidējo maksimālo palēninājumu 3 m/s2 pēc bremžu pirmās iedarbināšanas reizes; Šim spēkam jāpaliek nemainīgam visās turpmākajās bremžu iedarbināšanas reizēs. |

Piekabes bremzēšanas pakāpes lielumu aprēķina saskaņā ar formulu, kas norādīta šī pielikuma 1.4.4.3. punktā.

Ātrums bremzēšanas beigās (11. pielikuma 2. papildinājuma 3.1.5. punkts):

kur:

zR		-	piekabes bremzēšanas pakāpe,

zR+M 	-	sakabinātu transportlīdzekļu (mehāniskais transportlīdzeklis un piekabe) bremzēšanas pakāpe,

R		-	rites pretestības lielums = 0,01,

PM 		-	kopējā normālā statiskā reakcija starp ceļa segumu un piekabi velkošā transportlīdzekļa riteņiem (kg),

PR 		-	kopējā normālā statiskā reakcija starp ceļa segumu un piekabes riteņiem (kg),

P1 		-	piekabes masas daļa uz nenobremzēto asi/īm (kg),

P2 		-	piekabes masas daļa uz nobremzēto asi (-īm) (kg),

v1		-	sākotnējais ātrums (km/h),

v2		-	beigu ātrums (km/h),

1.7.2.		Sakarsušu bremžu darbības efektivitātes tests

Atbilstoši 1.7.1. punktam testa beigās izmēra darba bremžu sistēmas sakarsušu bremžu darbības efektivitāti tādos pašos apstākļos kā 0 tipa testā, tomēr pie dažādiem temperatūras nosacījumiem un sākot no sākotnējā ātruma 60 km/h. Sakarsušo bremžu darbības spēks riteņu perifērijā nav mazāks kā 40 % no maksimālā stacionāra riteņa slodzes un nav mazāks kā 60 % no lieluma, kas reģistrēts 0 tipa testa laikā tajā pašā ātrumā.

1.7.3.	Brīvas ripošanas tests

Pēc šī pielikuma 1.7.2. punktā noteikto testu pabeigšanas bremzēm ļauj atdzist līdz temperatūrai, kas atbilst aukstām bremzēm (tas ir # 100 °C), un pārliecinās, ka transportlīdzeklis spēj brīvi ripot, izpildot kādu no šādiem nosacījumiem:

a)	riteņi brīvi griežas (piemēram, tos var pagriezt ar roku);

b)	ja pēc tam, kad piekabe ir pārvietojusies ar nemainīgu ātrumu v = 60 km/h un bremzes nav bijušas iedarbinātas, bremžu trumuļu/disku asimptotiskā temperatūra nepaaugstinās virs 80 °C, tad uzskata, ka atlikušie bremzētājmomenti ir pieņemami.

1.8.		IIA tipa tests (lēninātāja bremzēšanas efektivitāte)

1.8.1.		Šādu kategoriju transportlīdzekļiem veic

IIA tipa testu:

1.8.1.1.		M3 kategorijas starppilsētu autobusiem un tālsatiksmes tūristu autobusiem;

1.8.1.2.	N3 kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem ir atļauts vilkt O4 kategorijas piekabes.  Ja maksimālā masa pārsniedz 26 tonnas, testa masu ierobežo līdz 26 tonnām, vai tad, ja nepiekrauta transportlīdzekļa masa pārsniedz 26 tonnas, tad šī masa jāņem vērā aprēķinos;

1.8.1.3.	dažiem transportlīdzekļiem, uz ko attiecas 5. pielikumā minētās prasības (bīstamu kravu pārvadājumi).

1.8.2.	Testa nosacījumi un efektivitātes prasības

1.8.2.1.	Lēninātāja bremžu sistēmas efektivitāti testē ar transportlīdzekļa vai sakabinātu transportlīdzekļu maksimālo masu.

1.8.2.2.	Piekrautus mehāniskos transportlīdzekļus testē tā, ka pievadītā enerģija ir vienāda ar to, kura reģistrēta tajā pašā laika posmā, kad transportlīdzeklis ar kravu pārvietojās ar vidējo ātrumu 30 km/h 7 % lejupceļā 6 km/h garumā. Šī testa laikā nav ieslēgta darba bremžu, sekundāro bremžu un stāvbremžu sistēma.  Ieslēgtais pārnesums ir tāds, ka motora darbības ātrums nepārsniedz to maksimālo lielumu, kuru norādījis ražotājs.  Var lietot integrēto palēninātāju, ja vien tā darbība ir vienmērīgi sadalīta tā, ka neiedarbina darba bremžu sistēmu; to var pārbaudīt, pārliecinoties, ka šīs bremzes ir aukstas, kā noteikts šī pielikuma 1.4.1.1. punktā.

1.8.2.3.	Transportlīdzekļiem, kuriem enerģiju absorbē, bremzējot tikai motoru, ir atļauta vidējā ātruma pielaide ± 5 km/h robežās un ir ieslēgts pārnesums, kas ļauj stabilizēt ātrumu līdz lielumam, kas ir vistuvākais 30 km/h ātrumam transportlīdzeklim braucot 7 % lejupceļā. Ja motora bremzēšanas efektivitāti nosaka, izmērot palēninājumu, tad tas ir pietiekams, ja izmērītais vidējais palēninājums ir vismaz 0,6 m/s2.

2.	M UN N KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU BREMŽU SISTĒMU EFEKTIVITĀTE

2.1.	Darba bremžu sistēma

2.1.1.	M un N kategorijas transportlīdzekļu darba bremzes testē saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti šajā tabulā:

|  | Kategorija | M1 | M2 | M3 |  | N1 |  | N2 |  | N3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa veids | 0-I | 0-I | 0-I-II vai IIA |  | 0-I |  | 0-I |  | 0-I-II |  |
| Bremžu 0 tipa tests ar motoru, kas atvienots no transmisijas | v | 80 km/h | 60 km/h | 60 km/h |  | 80 km/h |  | 60 km/h |  | 60 km/h |  |
|  | s  dm  | 5,8 m/s2 | 5,0 m/s2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 tipa tests ar transmisijai pievienotu motoru | v = 0,80 vmax, bet nepārsniedzot | 160 km/h | 100 km/h |  | 90 km/h |  | 120 km/h |  | 100 km/h |  | 90 km/h |
|  | s  dm  | 5,0 m/s2 | 4,0 m/s2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 50 daN | 70 daN |  |  |  |  |  |  |  |  |

kur:

v		=  noteiktais testa ātrums (km/h),

s		= bremzēšanas ceļš, kas izteikts metros,

dm		= vidējais panāktais palēninājums (m/s2),

F		=  spēks, kas pielikts pedālim (daN),

vmax		= transportlīdzekļa maksimālais ātrums (km/h).

2.1.2.	Tāda mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kam atļauts vilkt nenobremzētu piekabi, mazāko efektivitāti, kas norādīta atbilstošajai mehāniskā transportlīdzekļa kategorijai (0 tipa testam ar motoru, kas atvienots no transmisijas), sasniedz ar nenobremzētu piekabi, kas sakabināta ar mehānisko transportlīdzekli un piekrauta līdz maksimālajai masai, ko norādījis mehāniskā transportlīdzekļa ražotājs.  Tomēr M1 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā, mazākais sakabinātu transportlīdzekļu efektivitātes lielums nedrīkst būt mazāks kā 5,4 m/s2, transportlīdzeklim esot gan piekrautā, gan nepiekrautā stāvoklī.

Sakabinātu transportlīdzekļu efektivitātes lielumu pārbauda ar aprēķiniem, kuros ņem vērā bremžu efektivitātes faktisko maksimālo lielumu, kuru sasniedzis mehāniskais transportlīdzeklis viens pats (ar kravu) 0 tipa testa laikā ar motoru, kas atvienots no transmisijas, lietojot šādu formulu (mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas sakabināti ar nenobremzētu piekabi, praktiski testi nav jāveic):

kur:

dM+R 	=	aprēķinātais mehāniskā transportlīdzekļa vidējais maksimālais palēninājums m/s2, kad šis transportlīdzeklis ir sakabināts ar nenobremzētu piekabi,

dM		=	atsevišķa mehāniskā transportlīdzekļa vidējais maksimālais palēninājums m/s2, kas sasniegts 0 tipa testa laikā ar atvienotu motoru,

PM		=	mehāniskā transportlīdzekļa masa (ar kravu),

PR		=	piekabināmās nenobremzētas piekabes maksimālā masa, ko norādījis mehāniskā transportlīdzekļa ražotājs.

2.2.	Sekundāro bremžu sistēma

2.2.1.	Sekundārajai bremzēšanas sistēmai, pat ja vadības iekārta, kas to iedarbina, tiek lietota arī citām bremzēšanas funkcijām, jānodrošina bremzēšanas ceļš, kas nepārsniedz turpmāk minētos lielumus, un vidējais maksimālais palēninājums, kas nav mazāks kā turpmāk minētie lielumi:

M1 kategorija:		0,1 v + (2v2/150) (otrais termins atbilst vidējam maksimālajam palēninājumam dm = 2,9 m/s2),

M2, M3 kategorija	0,15 v + (2v2/130) (otrais termins atbilst vidējam maksimālajam palēninājumam dm = 2,5 m/s2),

N kategorija 			0,15 v + (2v2/115) (otrais termins atbilst vidējam maksimālajam palēninājumam dm = 2,2 m/s2),

2.2.2.	Ja vadības ierīce ir manuāla, norādītā efektivitāte jāiegūst, pieliekot vadības ierīcei spēku, kas M1 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 40 daN un citu transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 60 daN, un šai vadības ierīcei jābūt novietotai tā, ka vadītājs to var viegli un ātri satvert.

2.2.3.	Ja vadības ierīce ir pedālis, tad norādītā efektivitāte jāiegūst, pieliekot vadības ierīcei spēku, kas M1 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 50 daN un citu transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 70 daN, un šai vadības ierīcei jābūt novietotai tā, ka vadītājs to var viegli un ātri iedarbināt.

2.2.4.	Sekundāro bremžu sistēmas efektivitāti pārbauda ar 0 tipa testiem, kad motors ir atvienots no transmisijas un ar šādiem sākotnējiem ātrumiem:

M1: 80 km/h	M 2: 60 km/h	M3:  60 km/h

N1: 70 km/h		N2:  50 km/h		N3:  40 km/h

2.2.5.	Sekundāro bremžu sistēmas efektivitātes testu veic, imitējot reālus bojājuma apstākļus darba bremžu sistēmā.

2.2.6.	Transportlīdzekļiem, kas izmanto elektriski rekuperatīvās bremzēšanas sistēmas, bremzēšanas efektivitāti papildus pārbauda šādu divu bojājumu apstākļos:

2.2.6.1.	darba bremžu elektriskās detaļas pilnīga bojājuma gadījumā;

2.2.6.2.	ja bojājuma dēļ minētā elektriskā detaļa iedarbina savu maksimālo bremzēšanas spēku.

2.3.	Stāvbremžu sistēma

2.3.1.	Stāvbremžu sistēmai pat tad, ja tā ir kombinēta ar kādu citu bremžu sistēmu, jānotur transportlīdzeklis ar kravu nekustīgi 18 % augšup vai lejup vērstā ceļa slīpumā.

2.3.2.	Transportlīdzekļiem, kuriem ir atļauts vilkt piekabi, velkošā transportlīdzekļa stāvbremžu sistēma notur sakabinātus transportlīdzekļus nekustīgi 12 % augšup vai lejup vērstā ceļa slīpumā.

2.3.3.	Ja vadības ierīce ir manuāla, tad tai pieliktais spēks M1 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 40 deN un citu transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 60 daN.

2.3.4.	Ja vadības ierīce ir pedālis, tad tam pieliktais spēks M1 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 50 daN un citu transportlīdzekļu gadījumā nepārsniedz 70 daN.

2.3.5.	Ir atļauta tāda stāvbremžu sistēma, kas jāiedarbina vairākkārt, lai sasniegtu norādīto efektivitāti.

2.3.6.	Lai pārbaudītu atbilstību šo noteikumu 5.2.1.2.4. punkta prasībām, 0 tipa testu veic, kad transportlīdzekļa motors ir atvienots no transmisijas un transportlīdzekļa sākotnējais ātrums ir 30 km/h. Vidējais maksimālais palēninājums pēc stāvbremžu sistēmas vadības ierīces iedarbināšanas un palēninājums tieši pirms transportlīdzekļa apstāšanās nav mazāks kā 1,5 m/s2.   Testu veic ar piekrautu transportlīdzekli.

Bremžu vadības ierīcei pieliktais spēks nedrīkst pārsniegt norādītos lielumus.

2.4.	Atlikušās bremzēšanas darbība pēc pārvada bojājuma

2.4.1.	Darba bremžu sistēmas atlikusī darbība tās pārvada sastāvdaļas defekta gadījumā nodrošina bremzēšanas ceļu, kas nepārsniedz turpmāk minētos lielumus, un vidējo maksimālo palēninājumu, kas nav mazāks kā turpmāk minētie lielumi, lietojot vadības ierīces iedarbināšanai vajadzīgo spēku, kas nepārsniedz 70 daN, kad to pārbauda 0 tipa testā, un motoram esot atvienotam no transmisijas, no šādiem sākotnējiem ātrumiem attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai:

Bremzēšanas ceļš (m) un vidējais maksimālais palēninājums (dm) (m/s2)

| Transp. kat. | v [km/h] | Bremzēšanas ceļš AR KRAVU (m) | dm [m/s2] | Bremzēšanas ceļš BEZ KRAVAS (m) | dm [m/s2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 80 | 0,10v +(100/30).(v2/150) | 1,7 | 0,10v +(100/25).(v2/150) | 1,5 |
| M2 | 60 | 0,15v +(100/30).(v2/130) | 1,5 | 0,15v +(100/25).(v2/130) | 1,3 |
| M3 | 60 | 0,15v +(100/30).(v2/130) | 1,5 | 0,15v +(100/30).(v2/130) | 1,5 |
| N1 | 70 | 0,15v +(100/30).(v2/115) | 1,3 | 0,15v +(100/25).(v2/115) | 1,1 |
| N2 un | 50 | 0,15v +(100/30).(v2/115) | 1,3 | 0,15v +(100/25).(v2/115) | 1,1 |
| N3 un | 40 | 0,15v +(100/30).(v2/115) | 1,3 | 0,15v +(100/30).(v2/115) | 1,3 |

2.4.2.	Atlikušās bremzēšanas efektivitātes testu veic, imitējot reālus bojājuma apstākļus darba bremžu sistēmā.

3.	O KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU BREMŽU SISTĒMU EFEKTIVITĀTE

3.1.	Darba bremžu sistēma

3.1.1.	Prasības, kas attiecas uz O1 kategorijas transportlīdzekļu testiem:

Ja transportlīdzeklis ir obligāti jāaprīko ar darba bremžu sistēmu, tad šīs bremžu sistēmas efektivitātei jāatbilst prasībām, kas noteiktas O2 un O3 kategorijas transportlīdzekļiem.

3.1.2.	Prasības, kas attiecas uz O2 un O3 kategorijas transportlīdzekļu testiem:

3.1.2.1.	Ja darba bremžu sistēma ir nepārtrauktas vai daļēji pārtrauktas bremzēšanas tipa, to spēku summa, kas pielikti nobremzēto riteņu perifērijai, ir vismaz x% no maksimālās stāvoša riteņa slodzes, un x ir turpmāk minētie lielumi:

x (%)

pilnīga piekabe ar kravu un bez tās	:	50

puspiekabe ar kravu un bez tās		:	45

centrālass piekabe ar kravu un bez tās	:	50

3.1.2.2.	Ja piekabē ir uzstādīta pneimatiskā bremžu sistēma, spiediens bremzēšanas testa laikā barošanas līnijā nedrīkst pārsniegt 7 bārus un signāla lielums vadības līnijā atkarībā no iekārtas nedrīkst pārsniegt šādus lielumus:

a)	6,5 bāri pneimatiskajā vadības ierīcē;

b)	pieprasījuma digitālais lielums, kas atbilst 6,5 bāriem (kā definēts ISO 11992:2003) elektriskajā vadības līnijā.

Testa ātrums ir 60 km/h. Piekabei ar kravu veic papildu testu ar ātrumu 40 km/h, lai salīdzinātu ar I tipa testa rezultātu.

3.1.2.3.	Ja bremžu sistēma ir inerces tipa, tai jāatbilst šo noteikumu 12. pielikuma prasībām.

3.1.2.4.	Papildus tam transportlīdzekļiem veic I tipa testu.

3.1.2.5.	Puspiekabes I tipa testā masai, kuru bremzē puspiekabes ass(-is), jāatbilst maksimālajai ass slodzei(-ēm), (neieskaitot slodzi uz sakabes tapu).

3.1.3.	Prasības, kas attiecas uz O4 kategorijas transportlīdzekļu testiem:

3.1.3.1.	Ja darba bremžu sistēma ir nepārtrauktas vai daļēji pārtrauktas bremzēšanas tipa, to spēku summa, kas pielikti nobremzēto riteņu perifērijai, ir vismaz x% no maksimālās stāvoša riteņa slodzes, un x ir turpmāk minētie lielumi:

x (%)

pilnīga piekabe ar kravu un bez tās	:		50

puspiekabe ar kravu un bez tās		:		45

cetrālass piekabe, ar kravu un bez tās	:		50

3.1.3.2.	Ja piekabē ir uzstādīta pneimatiskā pārvada bremžu sistēma, spiediens bremzēšanas testa laikā vadības līnijā nedrīkst pārsniegt 6,5 bārus un spiediens barošanas līnijā nedrīkst pārsniegt 7,0 bārus. Testa ātrums ir 60 km/h.

3.1.3.3.	Papildus tam transportlīdzekļiem veic III tipa testu.

3.1.3.4.	Puspiekabes III tipa testā masai, kuru bremzē puspiekabes ass(-is), jāatbilst maksimālajai asslodzei(-ēm).

3.2.		Stāvbremžu sistēma

3.2.1.		Stāvbremžu sistēmai, ar kuru ir aprīkota piekabe, jāspēj noturēt piekrautu piekabi, kad tā ir atkabināta no vilcējtransportlīdzekļa, nekustīgi 18 % augšup vai lejup vērstā slīpumā.  Vadības ierīcei pieliktais spēks nedrīkst pārsniegt 60 daN.

3.3.		Automātiskā bremžu sistēma

3.3.1.		Automātiskās bremžu sistēmas efektivitāte šo noteikumu 5.2.1.18.3. punktā minētā bojājuma gadījumā, kad piekrautu transportlīdzekli testē, sākot no ātruma 40 km/h, nedrīkst būt mazāka kā 13,5 % no maksimālās stāvoša riteņa slodzes.  Ir pieļaujama riteņu bloķēšana, ja efektivitātes līmenis ir virs 13,5 %.

4.		REAKCIJAS LAIKS

4.1.		Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar darba bremžu sistēmu, kura pilnībā vai daļēji ir atkarīga no enerģijas avota, kas nav vadītāja muskuļu spēks, jāievēro šādas prasības:

4.1.1.		avārijas manevra brīdī laiks, kas paiet no brīža, kad vadības ierīce tiek iedarbināta, līdz brīdim, kad bremzēšanas spēks uz vismazāk labvēlīgi novietoto asi sasniedz līmeni, kas atbilst norādītajam darbības lielumam, nedrīkst pārsniegt 0,6 sekundes;

4.1.2.		tādu transportlīdzekļu gadījumā, kuros ir uzstādītas pneimatisko bremžu sistēmas, šī pielikuma 4.1.1. punkta prasības uzskata par izpildītām, ja transportlīdzeklis atbilst šo noteikumu 6. pielikuma prasībām.

4.1.3.		tādu transportlīdzekļu gadījumā, kuros ir uzstādītas hidrauliskā pārvada bremžu sistēmas, šī pielikuma 4.1.1. punkta prasības uzskata par izpildītām, ja ārkārtas manevra laikā transportlīdzekļa palēninājums vai spiediens vismazāk labvēlīgi novietotajā bremžu cilindrā 0,6 sekundēs sasniedz līmeni, kas atbilst norādītajai efektivitātei.

__________

4. pielikums. Papildinājums

PROCEDŪRA AKUMULATORU UZLĀDES STĀVOKĻA UZRAUDZĪŠANAI

Šī procedūra attiecas uz transportlīdzekļu akumulatoriem, ko izmanto vilcei un rekuperācijas bremzēšanai

Šai procedūrai ir vajadzīgs divvirzienu līdzstrāvas vatstundu skaitītājs.

1.	Procedūra

1.1.	Ja akumulatori ir jauni vai ja tie ir bijuši ilgstoši glabāti, tiem veic ražotāja ieteiktos ciklus. Pēc minēto ciklu pabeigšanas jāparedz vismaz 8 stundu turēšanas periods vides temperatūrā.

1.2.	Izmantojot ražotāja ieteikto lādēšanas procedūru, akumulatorus pilnībā uzlādē.

1.3.	Kad veic 4. pielikuma 1.2.11., 1.4.1.2.2., 1.5.1.6. un 1.5.3.1.3. punktā minētos bremzēšanas testus, vatstundas, ko patērē vilces motors un piegādā rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, reģistrē kā kopējo darbības lielumu, ko pēc tam izmanto, lai noteiktu akumulatoru uzlādi konkrēta testa sākumā vai beigās.

1.4.	Lai panāktu tādu akumulatoru uzlādes līmeni, kas vajadzīgs salīdzinošiem testiem, kā, piemēram, tiem, kas minēti 1.5.3.1.3. punktā, akumulatorus vai nu izlādē līdz vajadzīgajam līmenim, vai uzlādē virs vajadzīgā līmeņa un pēc tam pie apmēram nemainīgas slodzes izlādē, kamēr sasniedz vajadzīgo uzlādes stāvokli. Alternatīvi, transportlīdzekļiem, kam ir tikai ar akumulatoriem darbināma elektriskā vilce, uzlādes stāvokli var pielāgot, ar transportlīdzekli braucot. Testus, ko veic ar daļēji uzlādētu akumulatoru testa sākumā, sāk pēc iespējas ātrāk, tiklīdz ir sasniegts vajadzīgais uzlādes stāvoklis.

________

5. pielikums

PAPILDU PRASĪBAS DAŽIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, UZ KO ATTIECAS

NOTEIKUMI PAR BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMIEM

- DARBĪBAS JOMA

Šis pielikums attiecas uz dažiem transportlīdzekļiem, kam Eiropas Līgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem (ADR) paredz īpašas prasības par pretbloķēšanas un lēninātāja bremžu sistēmas efektivitāti.

2.	PRASĪBAS

2.1.	Vispārīgie noteikumi

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm, ko paredzēts izmantot bīstamu kravu pārvadājumiem, jāatbilst visām šo noteikumu attiecīgajām tehniskajām prasībām.  Turklāt attiecīgā gadījumā tiem jāatbilst arī šādiem tehniskajiem noteikumiem.

2.2.	Piekabju pretbloķēšanas bremžu sistēma

2.2.1.	O4 kategorijas piekabes aprīko ar A kategorijas pretbloķēšanas sistēmām, kā noteikts šo noteikumu 13. pielikumā.

2.3.	Lēninātāja bremžu sistēma

2.3.1.	Mehāniskos transportlīdzekļoss, kuru maksimālā masa pārsniedz 16 tonnas vai ar kuriem ir atļauts vilkt O4 kategorijas piekabi, uzstāda tādu lēninātāja bremžu sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 2.14. punktu, kura atbilst šādām prasībām:

2.3.1.1.	lēninātāja bremžu sistēmas vadības ierīces konfigurāciju tipam jābūt vienam no šo noteikumu 2.14.2.1. līdz 2.14.2.3. punktā aprakstītajam tipam.

2.3.1.2.	Pretbloķēšanas sistēmas elektriska bojājuma gadījumā integrētas vai apvienotas lēninātāja bremžu sistēmas tiek automātiski izslēgtas.

2.3.1.3.	Lēninātāja bremžu sistēmas efektivitāti kontrolē ar pretbloķēšanas bremžu sistēmu tā, lai asi(-is), ko nobremzē lēninātāja bremžu sistēmu, ar minēto sistēmu nevarētu nobloķēt, braucot ar ātrumu, kas pārsniedz 15 km/h. Taču šī prasība neattiecas uz to bremžu sistēmas daļu, kuras pamatā ir parasta bremzēšana ar motoru.

2.3.1.4.	Lēninātāja bremžu sistēmai ir vairākas efektivitātes pakāpes, ieskaitot zemāko pakāpi, kas atbilst transportlīdzeklim bez kravas.  Ja par mehāniskā transportlīdzekļa lēninātāja bremžu sistēmu izmanto motoru, tad šīs vairākas efektivitātes pakāpes nodrošina dažādie pārnesuma skaitļi.

2.3.1.5.	Lēninātāja bremžu sistēmas efektivitātei jābūt tādai, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.8. punkta prasībām (IIA tipa tests) attiecībā uz transportlīdzekli ar kravu, kura kopējo masu veido mehāniskā transportlīdzekļa pilnā masa un maksimālās pieļaujamās piekabes masas, bet nepārsniedz 44 tonnas.

2.3.2.		Ja piekabe ir aprīkota ar lēninātāja bremžu sistēmu, tai attiecīgajos gadījumos jāatbilst šī pielikuma 2.3.1.1. līdz 2.3.1.4.punkta prasībām.

_________

6. pielikums

METODES REAKCIJAS LAIKA MĒRĪŠANAI TRANSPORTLĪDZEKĻIEM,

KAS APRĪKOTI AR PNEIMATISKO BREMŽU SISTĒMĀM

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Reakcijas laiku darba bremžu sistēmai nosaka tad, kad transportlīdzeklis stāv, un spiedienu mēra pie vismazāk labvēlīgi novietotā bremžu cilindra atveres.  Tādu transportlīdzekļu gadījumā, kuros ir uzstādītas kombinētas pneimatiskā/hidrauliskā pārvada bremžu sistēmas, spiedienu var mērīt pie vismazāk labvēlīgi novietotā pneimatiskā kontūra atveres.  Tādu transportlīdzekļu gadījumā, kuri aprīkoti ar automātiskajiem bremžu spēku regulatoriem, šīs iekārtas jāieregulē stāvoklī “ar kravu”.

1.2.	Testa laikā atsevišķo asu bremžu cilindru virzuļu gājienam jābūt tādam, kas atbilst visciešāk noregulētajām bremzēm.

1.3.	Reakcijas laikus, kas noteikti saskaņā ar šī pielikuma noteikumiem, noapaļo līdz tuvākajai sekundes desmitdaļai.  Ja skaitlis, kas apzīmē simtdaļas ir pieci vai vairāk, reakcijas laiku noapaļo uz augšu līdz nākošajai tuvākajai desmitdaļai.

2.	MEHĀNISKIE TRASPORTLĪDZEKĻI

2.1.	Katra testa sākumā spiediens enerģijas uzkrāšanas ierīcēs ir vienāds ar mazāko spiediena lielumu, pie kura regulators sāk atkal uzpildīt sistēmu.  Tādu sistēmu gadījumā, kuras nav aprīkotas ar regulatoru (piemēram, ierobežota spiediena kompresors), spiediens enerģijas uzkrāšanas ierīcē katra testa sākumā ir vienāds ar 90 % no spiediena lieluma, ko norādījis ražotājs un kas definēts šo noteikumu 7. pielikuma 1.2.2.1. punktā, un ko lieto šajā pielikumā norādītajos testos.

2.2.	Reakcijas laiku lielumus kā bremžu iedarbināšanas laika funkciju (tf) iegūst ar secīgu pilngājiena iedarbināšanu, kas sākas no visīsākā iespējamā iedarbināšanas laika līdz laikam, kas ilgst apmēram 0,4 sekundes. Izmērītos lielumus norāda diagrammā.

2.3.	Reakcijas laiks, ko ņem vērā testa vajadzībām, ir laiks, kas atbilst 0,2 sekunžu iedarbināšanas laikam.  Šo reakcijas laiku var iegūt no diagrammas, izmantojot interpolāciju.

2.4.	Ja iedarbināšanas laiks ir 0,2 sekundes, laiks, kas paiet no bremžu sistēmas vadības ierīces iedarbināšanas brīža līdz brīdim, kad spiediens bremžu cilindrā sasniedz 75 % no tā asimptotiskā lieluma, nedrīkst pārsniegt 0,6 sekundes.

2.5.	Tādu mehānisko transportlīdzekļu gadījumā, kuriem ir pneimatiskā vadības līnija piekabēm, papildus 1.1. punkta prasībām reakcijas laiks jāmēra 2,5 m garas caurules ar iekšējo diametru 13 mm vistālākajā punktā, kuru pievieno darba bremžu vadības līnijas savienotājgalvai.  Šī testa laikā 385 ± 5 cm³ tilpuma balonu (kuru uzskata par līdzvērtīgu 2,5 m garas caurules ar iekšējo diametru 13 mm tilpumam, kurā ir 6,5 bāru liels spiediens) pievieno barošanas līnijas savienotājgalvai.  Puspiekabju vilcējtransportlīdzekļi jāaprīko ar elastīgām caurulēm, kuras var pievienot puspiekabēm.  Savienotājgalvas tādējādi būs šo elastīgo cauruļu galos.  Šo cauruļvadu garumu un iekšējo diametru ieraksta kā 14.6. punktu dokumentā, kura paraugs norādīts šo noteikumu 2. pielikumā.

2.6.	Laiks, kas paiet no bremžu pedāļa iedarbināšanas līdz brīdim, kad

a)	spiediens, ko mērā pneimatiskās vadības līnijas savienotājgalvā,

b)	pieprasījuma digitālais lielums elektriskajā vadības līnijā, kas izmērīts saskaņā ar ISO 11992:2003,

sasniedz x % no tā asimptotiskā, tas ir galīgā, lieluma, nedrīkst pārsniegt laikus, kas norādīti šajā tabulā:

| x [%] | t [s] |
| --- | --- |
| 10 75 | 0,2 0,4 |

2.7.	Tādu mehānisko transportlīdzekļu gadījumā, kuriem atļauts vilkt O3 vai O4 kategorijas piekabes ar pneimatisko bremžu sistēmām, papildus iepriekš minētajām prasībām pārbauda šo noteikumu 5.2.1.18.4.1. punkta nosacījumu izpildi, veicot šādu testu:

a)	izmērot spiedienu caurules galā, kura ir 2,5 m gara un ar iekšējo diametru 13 mm un kuru pievieno barošanas līnijas savienotājgalvai;

b)	imitējot vadības līnijas bojājumu savienotājgalvā;

c)	iedarbinot darba bremžu vadības ierīci 0,2 sekundēs, kā aprakstīts šī pielikuma 2.3. punktā.

3.	PIEKABES

3.1.	Piekabes reakcijas laikus mēra bez mehāniskā transportlīdzekļa.  Lai aizstātu vilcējtransportlīdzekli, jānodrošina simulators, kuram pievieno barošanas līnijas, pneimatiskās vadības līnijas savienotājgalvas un/vai elektriskās vadības līnijas kontaktspraudni.

3.2.	Spiediens barošanas līnijā ir 6,5 bāri.

3.3.	Pneimatisko vadības maģistrāļu simulatoram jābūt ar šādām īpašībām:

3.3.1.	Tam jābūt aprīkotam ar balonu, kura tilpums ir 30 litri un kuru piepilda ar spiedienu 6,5 bāri pirms katra testa, un kuru nedrīkst atkārtoti piepildīt katra testa laikā.  Pie bremžu vadības ierīces izejas ir pievienota simulatora diafragma ar diametru no 4,0 līdz 4,3 mm ieskaitot.  Caurules tilpums, kad to mēra no diafragmas līdz savienotājgalvai ieskaitot, ir 385 ± 5 cm3 (kuru uzskata par līdzvērtīgu 2,5 m garas caurules ar iekšējo diametru 13 mm tilpumam, kurā ir 6,5 bāru liels spiediens).  Vadības līnijas spiedienus, kas minēti 3.3.3. punktā, mēra netālu no diafragmas.

3.3.2.	Bremžu sistēmas vadības ierīce ir paredzēta tāda, lai tās darbību neietekmē mēriekārta.

3.3.3.	Simulatoru noregulē, piemēram, izvēloties diafragmu atbilstoši 3.3.1. punktam, tā, ja tam pievieno 385  5 cm3 tilpuma balonu, tad laiks, kas vajadzīgs, lai spiediens palielinātos no 0,65 līdz 4,9 bāriem (attiecīgi 10 % un 75%, ja nominālais spiediens ir 6,5 bāri), ir 0,2 ± 0,01 sekunde.  Ja 1155 ± 15 cm3 tilpuma balonu aizstāj ar iepriekš minēto balonu, tad laiks, kas vajadzīgs, lai spiediens palielinātos no 0,65 līdz 4,9 bāriem bez papildus regulēšanas, ir 0,38 ± 0,02 sekundes.  Spiedienam starp šiem diviem lielumiem jāpalielinās aptuveni lineārā veidā.  Šie baloni ir savienoti ar savienotājgalvu, nelietojot elastīgas caurules, un savienojuma iekšējais diametrs nav mazāks kā 10 mm.

3.3.4.	Šī pielikuma papildinājumā iekļautajā diagrammā ir norādīts simulatora pareizas pieslēgšanas un lietošanas paraugs.

3.4.	Simulatoram, ar ko pārbauda reakciju uz signāliem, kurus pārraida pa elektrisko vadības līniju, ir šādas īpašības:

3.4.1.	Simulators raida digitālu pieprasījuma signālu elektriskajā vadības līnijā, kas atbilst ISO 11992-2:2003, un piekabei sniedz atbilstošo informāciju pa ISO 7638:1997 kontaktspraudņa 6. un 7. izvadu.  Lai izmērītu reakcijas laiku, simulators var pēc ražotāja pieprasījuma piekabei pārraidīt informāciju, ka nav nevienas pneimatiskās vadības līnijas un ka elektriskās vadības līnijas vadības signālu ģenerē no diviem neatkarīgiem kontūriem (sk. ISO 11992-2:2003 6.4.2.2.24. un 6.4.2.2.25. punktu).

3.4.2.	Bremžu sistēmas vadības ierīci paredz tā, lai tās darbību neietekmētu mēriekārta.

3.4.3.	Reakcijas laika mērīšanas vajadzībām signāls, ko rada elektriskais simulators, ir ekvivalents lineāram pneimatiskā spiediena pieaugumam no 0,0 līdz 6,5 bāriem 0,2 + 0,01 sekundē.

3.4.4.	Šī pielikuma papildinājumā iekļautajā diagrammā norādīts simulatora pareizas pieslēgšanas un lietošanas paraugs.

3.5.	Efektivitātes prasības

3.5.1.	Piekabēm ar pneimatisko vadības līniju laiks, kas paiet no brīža, kad simulatora radītais spiediens vadības līnijā sasniedz 0,65 bārus, līdz brīdim, kad spiediens piekabes bremžu cilindrā sasniedz 75 % no tā asimptotiskās vērtības, nedrīkst pārsniegt 0,4 sekundes.

3.5.1.1.	Piekabes, kas aprīkotas ar pneimatisko vadības līniju un kam ir elektriskais vadības pārvads, pārbauda ar elektroenerģiju, ko piekabei piegādā pa ISO 7638:1997 kontaktspraudni (5 vai 7 izvadi).

3.5.2.	Piekabēm ar elektrisko vadības līniju laiks, kas paiet no brīža, kad simulatora radītais signāls pārsniedz 0,65 bāru ekvivalentu, līdz brīdim, kad spiediens piekabes bremžu cilindrā sasniedz 75 % no tā asimptotiskās vērtības, nedrīkst pārsniegt 0,4 sekundes.

3.5.3.	Piekabēm, kas aprīkotas ar pneimatisko un elektrisko vadības līniju, reakcijas laika mērījumu katrai vadības līnijai, nosaka neatkarīgi un saskaņā ar attiecīgo iepriekš noteikto procedūru.

_________

6. pielikums. Papildinājums

SIMULATORA PARAUGS

(sk. 6. pielikuma 3. punktu)

1. Simulatora noregulēšana

Uz elektrisko hronometru

2. Piekabes tests

Testējamā piekabes bremžu iekārta

Uz elektrisko hronometru

3.	Simulatora paraugs elektriskās vadības līnijām

Testējamā piekabes bremžu iekārta

Simulators EBS 11

Uz elektrisko hronometru

ECL	=	elektriskās vadības līnija, kas atbilst ISO 7638;

SIMU	=	EBS 11 3.–4. baita simulators, kas atbilst ISO 11992, ar sākuma izejas signālu, pie 0,65 bāriem un 6,5 bāriem;

A	=	barošanas savienojums ar noslēgšanas vārstu,

C1	= 	spiediena slēdzis simulatorā, kas noregulēts uz 0,65 un 4,9 bāriem;

C2	=	spiediena slēdzis, kas jāpievieno piekabes bremžu cilindram un kuram jādarbojas ar spiedienu, kas ir 75 % no asimptotiskā spiediena lieluma bremžu cilindrā CF;

CF	=	bremžu cilindrs;

L	=	caurule no diafragmas O līdz tās savienotājgalvai TC ieskaitot, kuras iekšējais tilpums ir 385 ± 5 cm3 zem 6,5 bāru spiediena;

M	=	manometrs;

O	=	diafragma ar diametru, kas nav mazāks kā 4 mm un nav lielāks kā 4,3 mm;

PR	=	spiediena testa pieslēgizvads;

R1	=	30 litru tilpuma saspiesta gaisa balons ar kondensāta izlaišanas krānu;

R2	=	kalibrējošais balons, ieskaitot tā savienotājgalvu TC, kuram jābūt 385 ± 5 cm3;

R3	=	kalibrējošais balons, ieskaitot tā savienotājgalvu TC, kuram jābūt 1155 ± 15 cm3;

RA	=	noslēgšanas vārsts;

TA	=	savienotājgalva (barošanas līnija);

TC	=	savienotājgalva (vadības līnija);

V	=	bremžu sistēmas vadības ierīce;

VRU	=	piekabes bremžu krāns.

________

##### 7. pielikums

NOTEIKUMI PAR ENERĢIJAS AVOTIEM UN ENERĢIJAS UZKRĀŠANAS IERĪCĒM

(ENERĢIJAS AKUMULATORI)

A. PNEIMATISKO BREMŽU SISTĒMAS

1.	ENERĢIJAS UZKRĀŠANAS IERĪČU (ENERĢIJAS AKUMULATORU) IETILPĪBA

1.1.	Vispārīgi noteikumi

1.1.1.	Transportlīdzekļus, kuru bremžu sistēmu darbināšanai ir vajadzīga saspiesta gaisa izmantošana, aprīko ar enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatoriem), kuru ietilpība atbilst šī pielikuma (A daļa) 1.2. un 1.3. punkta prasībām.

1.1.2.	Jābūt iespējamam viegli identificēt dažādo kontūru saspiesta gaisa balonus.

1.1.3.	Tomēr enerģijas uzkrāšanas ierīcēm nav jāatbilst prasībām par ietilpību, ja bremžu sistēma ir tāda, ka jebkādu enerģijas rezervju trūkuma gadījumā ir iespējams sasniegt bremzēšanas efektivitāti, kas ir vismaz vienāda ar efektivitāti, kura noteikta sekundāro bremžu sistēmai.

1.1.4.	Pārbaudot atbilstību 1.2. un 1.3. punkta prasībām, bremzes ir noregulētas, cik cieši vien iespējams.

1.2.	Mehāniskie transportlīdzekļi

1.2.1.	Mehānisko transportlīdzekļu enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatoriem) jābūt tādām, lai pēc astoņām darba bremžu pilngājiena iedarbināšanas reizēm enerģijas uzkrāšanas ierīcē atlikušais spiediens nav mazāks kā spiediens, kas vajadzīgs, lai sasniegtu noteikto sekundāro bremžu efektivitāti.

1.2.2.	Testus veic saskaņā ar šādām prasībām:

1.2.2.1.	enerģijas sākotnējais līmenis enerģijas uzkrāšanas ierīcē(-ēs) ir tāds, kādu noteicis ražotājs 1/. Tas ir tāds, kas ļauj sasniegt darba bremžu sistēmai noteikto efektivitāti;

1.2.2.2.	enerģijas uzkrāšanas ierīci (-es) testa laikā nepilda; turklāt izolē visas papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīces;

1.2.2.3.	mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kam atļauts piekabināt piekabi un kam ir pneimatiskā vadības līnija, barošanas līniju nobloķē un pneimatiskās vadības līnijas savienotājgalvai tieši pieslēdz 0,5 litru tilpuma saspiesta gaisa balonu.  Pirms katras bremžu darbināšanas šajā saspiesta gaisa balonā pilnībā likvidē spiedienu.  Pēc 1.2.1. punktā minētā testa veikšanas pneimatiskajai vadības līnijai piegādātais enerģijas līmenis nedrīkst būt mazāks par līmeni, kas vienāds ar pusi no lieluma, kas reģistrēts pēc bremžu pirmās iedarbināšanas.

1/	Sākotnējo enerģijas līmeni norāda apstiprinājuma dokumentā.

1.3.	Piekabes

1.3.1.	Enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatoriem), ar ko aprīko piekabes, jābūt tādām, lai pēc astoņām vilcējtransportlīdzekļa darba bremžu sistēmas pilngājiena iedarbināšanas reizēm enerģijas līmenis, kas pievadīts daļām, kuras izmanto enerģiju, nesamazinās vairāk par līmeni, kas vienāds ar pusi no lieluma, kurš iegūts, iedarbinot bremzes pirmoreiz un neiedarbinot vai nu piekabes automātisko bremžu sistēmu, vai arī tās stāvbremzes.

1.3.2.	Testus veic saskaņā ar šādām prasībām:

1.3.2.1.	spiediens enerģijas uzkrāšanas ierīcēs katra testa sākumā ir 8,5 bāri;

1.3.2.2.	barošanas līnija ir nobloķēta; turklāt izolē visas papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīces;

1.3.2.3.	enerģijas uzkrāšanas ierīces testa laikā nepilda;

1.3.2.4.	katrā bremžu iedarbināšanas reizē spiediens pneimatiskās vadības līnijā ir 7,5 bāri;

1.3.2.5.	katrā bremžu iedarbināšanas reizē spiediens digitālais pieprasījuma lielums elektriskās vadības līnijā atbilst 7,5 bāru spiedienam.

2.	ENERĢIJAS AVOTU IETILPĪBA

2.1.	Vispārīgi noteikumi

Kompresoriem jāatbilst prasībām, kas noteiktas turpmākajos punktos.

2.2.	Definīcijas

2.2.1.	“p1” ir spiediena lielums, kas atbilst 65 % no spiediena lieluma p2, kā definēts šī pielikuma 2.2.2. punktā;

2.2.2.	“p2” ir lielums, ko norādījis ražotājs un kas minēts šī pielikuma 1.2.2.1. punktā;

2.2.3.	“t1” ir laiks, kas vajadzīgs, lai relatīvais spiediens pieaugtu no 0 līdz p1, un “t2” ir laiks, kas vajadzīgs, lai relatīvais spiediens pieaugtu no 0 līdz p2.

2.3.	Mērījuma nosacījumi

2.3.1.	Visos gadījumos kompresora darbības ātrums ir tas lielums, kurš iegūts, kad motors darbojas ar ātrumu, kas atbilst tā maksimālajai jaudai, vai ar ātrumu, ko ierobežo tā regulators.

2.3.2.	Veicot testus, lai noteiktu laiku t1 un laiku t2, papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīci(-es) izolē.

2.3.3.	Ja vilcējtransportlīdzeklim paredzēts piekabināt piekabi, tad piekabi aizstāj ar enerģijas uzkrāšanas ierīci, kuras maksimālais relatīvais spiediens p (izteikts bāros) ir tas, kuru var piegādāt pa vilcējtransportlīdzekļa barošanas kontūru un kuras tilpumu V (izteikts litros) aprēķina pēc formulas p  V = 20 R (R ir maksimālā pieļaujamā slodze, kas izteikta tonnās, uz piekabes asīm).

2.4.	Rezultātu interpretācija

2.4.1.	Laiks t1, kas reģistrēts enerģijas uzkrāšanas ierīcei, kura atrodas visneizdevīgākajā vietā, nedrīkst pārsniegt:

2.4.1.1.	trīs minūtes to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem nav atļauts piekabināt piekabi, vai

2.4.1.2.	sešas minūtes to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem ir atļauts piekabināt piekabi.

2.4.2.	Laiks t2, kas reģistrēts enerģijas uzkrāšanas ierīcei, kura atrodas visneizdevīgākajā vietā, nedrīkst pārsniegt:

2.4.2.1.	sešas minūtes to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem nav atļauts piekabināt piekabi, vai

2.4.2.2.	deviņas minūtes to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem ir atļauts piekabināt piekabi.

2.5.	Papildu tests

2.5.1.	Ja mehāniskais transportlīdzeklis ir aprīkots ar vienu vai vairākām papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīcēm, kuru kopējā ietilpība pārsniedz 20 % no bremžu enerģijas uzkrāšanas ierīču kopējās ietilpības, veic papildu testu, kura laikā to vārstu darbībā, kas kontrolē papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīces(-ču) uzpildi, nedrīkst būt nekādu traucējumu.

2.5.2.	Iepriekš minētā testa laikā pārliecinās, ka laiks t3, kas vajadzīgs, lai spiedienu visneizdevīgākajā vietā esošajā bremžu enerģijas uzkrāšanas ierīcē palielinātu no 0 līdz p2, ir mazāks nekā:

2.5.2.1.	astoņas minūtes to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem nav atļauts piekabināt piekabi, vai

2.5.2.2.	vienpadsmit minūtes to transportlīdzekļu gadījumā, kuriem ir atļauts piekabināt piekabi.

2.5.3.	Testu veic ar nosacījumiem, kas norādīti šī pielikuma 2.3.1. un 2.3.3. punktā.

2.6.	Vilcējtransportlīdzekļi

2.6.1.	Mehāniskajiem transportlīdzekļi, kuriem ir atļauts piekabināt piekabi, jāatbilst arī iepriekš minētajām prasībām, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem tas nav atļauts.  Šajā gadījumā 2.4.1., 2.4.2. (un 2.5.2.) punktā minētos testus veic bez šī pielikuma 2.3.3. punktā minētās enerģijas uzkrāšanas ierīces.

B.  VAKUUMA BREMŽU SISTĒMAS

1.	ENERĢIJAS UZKRĀŠANAS IERĪČU (ENERĢIJAS AKUMULATORU) IETILPĪBA

1.1.	Vispārīgi noteikumi

1.1.1.	Transportlīdzekļus, kuru bremžu sistēmu darbināšanai ir vajadzīga vakuuma izmantošana, aprīko ar enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatoriem), kuru ietilpība atbilst šī pielikuma (B daļa) 1.2. un 1.3. punkta prasībām.

1.1.2.	Tomēr enerģijas uzkrāšanas ierīcēm nav jāatbilst prasībām par ietilpību, ja bremžu sistēma ir tāda, ka jebkādu enerģijas rezervju trūkuma gadījumā ir iespējams sasniegt bremzēšanas efektivitāti, kas ir vismaz vienāda ar efektivitāti, kura noteikta sekundāro bremžu sistēmai.

1.1.3.	Pārbaudot atbilstību 1.2. un 1.3. punkta prasībām, bremzes ir noregulētas, cik cieši vien iespējams.

1.2.	Mehāniskie transportlīdzekļi

1.2.1.	Mehānisko transportlīdzekļu enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatoriem) jābūt tādām, lai efektivitāti, kas noteikta sekundāro bremžu sistēmai, joprojām būtu iespējams sasniegt:

1.2.1.1.		pēc astoņām darba bremžu vadības ierīces pilngājiena iedarbināšanas reizēm, ja enerģijas avots ir vakuumsūknis, un

1.2.1.2.		pēc četrām darba bremžu vadības ierīces pilngājiena iedarbināšanas reizēm, ja enerģijas avots ir motors.

1.2.2.		Testus veic saskaņā ar šādām prasībām:

1.2.2.1.		sākotnējais enerģijas līmenis enerģijas uzkrāšanas ierīcē (-ēs) ir tas, kuru norādījis ražotājs. 1/ Tas ir tāds, lai ļautu sasniegt norādīto darba bremžu efektivitāti, un atbilst tādam vakuuma lielumam, kas nepārsniedz 90 % no maksimālā vakuuma lieluma, ko rada enerģijas avots;

1.2.2.2.		enerģijas uzkrāšanas ierīci (-es) testa laikā nepilda; turklāt izolē visas papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīces;

1.2.2.3.		mehāniskajam transportlīdzeklim, kuram atļauts vilkt piekabi, barošanas līniju nobloķē un tā vadības līnijai pieslēdz 0,5 litru tilpuma enerģijas uzkrāšanas ierīci.  Pēc šī pielikuma 1.2.1. punktā minētā testa veikšanas pie vadības līnijas radītais vakuuma līmenis nav mazāks par līmeni, kas vienāds ar pusi no lieluma, kas reģistrēts, pirmo reizi iedarbinot bremzes.

1/	Sākotnējo enerģijas līmeni norāda apstiprinājuma dokumentā.

1.3.		Piekabes (tikai O1 un O2 kategorija)

1.3.1.		Enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatoriem), ar ko aprīko piekabes, jābūt tādām, lai vakuuma līmenis, kas radīts izvadpunktos, nav mazāks par līmeni, kas vienāds ar pusi no lieluma, kas iegūts, pirmo reizi iedarbinot bremzes, pēc testa, kas sastāv no četrām piekabes darba bremžu sistēmas pilngājiena iedarbināšanas reizēm.

1.3.2.		Testu veic saskaņā ar turpmāk minētajām prasībām:

1.3.2.1.		sākotnējais enerģijas līmenis enerģijas uzkrāšanas ierīcē(-ēs) ir tas, kuru norādījis ražotājs. 1/ Tas ir pietiekams, lai ļautu sasniegt darba bremžu sistēmai noteikto efektivitāti.

1.3.2.2.		enerģijas uzkrāšanas ierīci (-es) testa laikā nepilda; turklāt izolē visas papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīces;

2.		ENERĢIJAS AVOTU IETILPĪBA

2.1.		Vispārīgi noteikumi

2.1.1.		Sākot ar apkārtējās vides atmosfēras spiedienu, enerģijas avots trīs minūtēs spēj piepildīt enerģijas uzkrāšanas ierīci(-es) līdz šī pielikuma 1.2.2.1. punktā norādītajam sākotnējam līmenim.  Tāda mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kuram atļauts vilkt piekabi, laiks, kas vajadzīgs, lai sasniegtu šo līmeni šī pielikuma 2.2. punktā norādītajos apstākļos, nepārsniedz 6 minūtes.

2.2.		Mērījuma nosacījumi

2.2.1.		Vakuuma avota darbības ātrums ir:

2.2.1.1.		ja vakuuma avots ir transportlīdzekļa motors – motora darbības ātrums, kas iegūts tad, kad transportlīdzeklis stāv, ir ieslēgts neitrālais pārnesums un motors darbojas brīvgaitā;

2.2.1.2.		ja vakuuma avots ir sūknis – ātrums, kas iegūts tad, kad motors darbojas ar 65 % no ātruma, kas atbilst tā maksimālajai jaudai, un

2.2.1.3.		ja vakuuma avots ir sūknis un motors ir aprīkots ar regulatoru – ātrums, kas iegūts tad, kad motors darbojas ar 65 % no maksimālā ātruma, ko pieļauj regulators.

2.2.2.		Ja mehānisko transportlīdzekli ir paredzēts sakabināt ar piekabi, kuras darba bremžu sistēmu darbina ar vakuumu, piekabi aprīko ar enerģijas uzkrāšanas ierīci, kuras tilpumu V litros nosaka pēc formulas V = 15 R, kur R ir maksimālā pieļaujamā masa tonnās uz piekabes asīm.

C. HIDRAULISKĀ PĀRVADA BREMŽU SISTĒMAS AR UZKRĀTO ENERĢIJU

1.		ENERĢIJAS UZKRĀŠANAS IERĪČU (ENERĢIJAS AKUMULATORU) IETILPĪBA

1.1.		Vispārīgi noteikumi

1.1.1.		Transportlīdzekļus, kuru bremžu sistēmu darbināšanai vajadzīga uzkrātā enerģija, ko nodrošina hidrauliskais šķidrums, kas atrodas zem spiediena, aprīko ar enerģijas uzkrāšanas ierīcēm (enerģijas akumulatoriem), kuru ietilpība atbilst šī pielikuma (C daļa) 1.2. punkta prasībām.

1.1.2.		Tomēr enerģijas uzkrāšanas ierīcēm nav jābūt norādītajai ietilpībai, ja bremžu sistēma ir tāda, ka jebkādu enerģijas rezervju trūkuma gadījumā ar darba bremžu sistēmu ir iespējams sasniegt vismaz tādu bremzēšanas efektivitāti, kas ir vienāda ar efektivitāti, kas noteikta sekundāro bremžu sistēmai.

1.1.3.		Pārbaudot atbilstību šī pielikuma 1.2.1., 1.2.2. un 2.1. punkta prasībām, bremzes noregulē, cik cieši vien iespējams, un – 1.2.1. punktam – bremžu pilngājiena iedarbināšanas ātrumam jābūt tādam, lai nodrošinātu vienu minūti ilgu intervālu starp katru iedarbināšanas reizi.

1.2.		Mehāniskie transportlīdzekļi

1.2.1.		Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar hidrauliskajām bremžu sistēmām ar uzkrāto enerģiju, jāatbilst šādām prasībām:

1.2.1.1.		Pēc astoņām darba bremžu sistēmas vadības ierīces pilngājiena iedarbināšanas reizēm, joprojām ir iespējams devītajā bremžu iedarbināšanas reizē sasniegt efektivitāti, kas noteikta sekundāro bremžu sistēmai.

1.2.1.2.		Testu veic saskaņā ar turpmāk minētajām prasībām:

1.2.1.2.1.	testu sāk ar spiedienu, kuru var būt norādījis ražotājs, bet kas nav lielāks kā ieslēgšanas spiediens;

1.2.1.2.2.	enerģijas uzkrāšanas ierīci (-es) testa laikā nepilda; turklāt izolē visas papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīces;

1.2.2.		Mehāniskie transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar hidrauliskajām bremžu sistēmām ar uzkrāto enerģiju un kas nevar izpildīt šo noteikumu 5.2.1.5.1. punkta prasības, uzskatāmi par atbilstošiem minētā punkta prasībām, ja ir ievērotas turpmāk minētās prasības.

1.2.2.1.		Visu pārvada bojājumu gadījumā devītajā reizē pēc astoņām darba bremžu sistēmas vadības ierīces pilngājiena iedarbināšanas reizēm joprojām ir iespējams sasniegt vismaz to efektivitāti, kas noteikta sekundāro bremžu sistēmai, vai, ja sekundāro bremžu darbībai vajadzīgās uzkrātās enerģijas pievadi regulē ar atsevišķu vadības ierīci, tad devītajā reizē pēc astoņām darba bremžu sistēmas vadības ierīces pilngājiena iedarbināšanas reizēm joprojām ir iespējams sasniegt šo noteikumu 5.2.1.4. punktā norādīto atlikušo efektivitāti.

1.2.2.2.		Testus veic saskaņā ar turpmāk minētajām prasībām:

1.2.2.2.1.	enerģijas avotam esot miera stāvoklī vai darbojoties ar ātrumu, kas atbilst motora brīvgaitas ātrumam, var izraisīt jebkuru pārvada bojājumu.  Pirms šāda bojājuma izraisīšanas enerģijas uzkrāšanas ierīcē(-ēs) ir spiediens, kura lielumu var norādīt ražotājs, bet kas nepārsniedz ieslēgšanas spiedienu;

1.2.2.2.2.	papildiekārtas un to enerģijas uzkrāšanas ierīces (ja ir) ir izolētas.

2.		HIDRAULISKĀ ŠĶIDRUMA ENERĢIJAS AVOTU IETILPĪBA

2.1.		Enerģijas avotiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas turpmākajos punktos:

2.1.1.		Definīcijas

2.1.1.1.		“p1” ir maksimālais sistēmas darba spiediens (izslēgšanas spiediens) enerģijas uzkrāšanas ierīcē(-ēs), ko norādījis ražotājs;

2.1.1.2.		“p2” ir spiediens, kas palicis pēc četrām darba bremžu sistēmas vadības ierīces pilngājiena iedarbināšanas reizēm, sākot no p1 un nepiepildot enerģijas uzkrāšanas ierīci(-es).

2.1.1.3.		“t” ir laiks, kas vajadzīgs, lai spiediens enerģijas uzkrāšanas ierīcē(-ēs) pieaugtu no p2 līdz p1, neiedarbinot darba bremžu sistēmas vadības ierīci.

2.1.2.		Mērījuma nosacījumi

2.1.2.1.		Veicot testu, lai noteiktu laiku t, enerģijas avota uzpildes ātrums ir tas, kurš iegūts tad, kad motors darbojas ar ātrumu, kas atbilst tā maksimālajai jaudai vai ātrumam, ko pieļauj ātruma regulators.

2.1.2.2.		Veicot testu, lai noteiktu laiku t, papildiekārtu enerģijas uzkrāšanas ierīci(-es) neizolē citādi, kā tikai automātiski.

2.1.3.		Rezultātu interpretācija

2.1.3.1.		Visu transportlīdzekļu gadījumā, izņemot M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus, laiks t nedrīkst pārsniegt 20 sekundes.

2.1.3.2.		M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā laiks t nedrīkst pārsniegt 30 sekundes.

3.		SIGNĀLIERĪČU ĪPAŠĪBAS

Signālierīce neieslēdzas divu darba bremžu vadības ierīces pilngājiena iedarbināšanas reižu gadījumā, kad motors nedarbojas un sāk pieaugt spiediena lielums, ko var būt norādījis ražotājs, bet kas nepārsniedz ieslēgšanas spiedienu.

_______

8. pielikums

NOTEIKUMI PAR ĪPAŠIEM NOSACĪJUMIEM
ATSPERU BREMŽU SISTĒMĀM

1.	DEFINĪCIJAS

1.1.	“Atsperu bremžu sistēmas” ir bremžu sistēmas, kurām bremzēšanai vajadzīgo enerģiju dod viena vai vairākas atsperes, kas darbojas kā enerģijas uzkrāšanas ierīce (enerģijas akumulators).

1.1.1.	Enerģiju, kas vajadzīga atsperes saspiešanai, lai atlaistu bremzes, piegādā un kontrolē ar “vadības ierīci”, kuru iedarbina vadītājs (skatīt definīciju šo noteikumu 2.4. punktā).

1.2.	“Atsperu saspiedes kamera” ir kamera, kur reāli tiek radīta spiediena svārstība, kas ierosina atsperes saspiešanu.

1.3.	Ja atsperu saspiedi īsteno ar vakuuma iekārtu, tad “spiediens” visā šī pielikuma tekstā nozīmē negatīvo spiedienu.

2.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.	Atsperes bremžu sistēmu nevar lietot kā darba bremžu sistēmu.  Tomēr darba bremžu sistēmas pārvada sastāvdaļas bojājuma gadījumā atsperu bremzes var lietot, lai sasniegtu atlikušo efektivitāti, kas noteikta šo noteikumu 5.2.1.4. punktā, ar nosacījumu, ka vadītājs var regulēt šo darbību.  Mehānisko transportlīdzekļu gadījumā, izņemot tos puspiekabju vilcējtransportlīdzekļus, kuri atbilst šo noteikumu 5.2.1.4.1. punktā norādītajām prasībām, atsperu bremzes nedrīkst būt galvenais atlikušās bremzēšanas avots.  Vakuuma atsperu bremzes nedrīkst lietot piekabēm.

2.2.	Kādas spiediena robežas nelielas svārstības, kādas var notikt atsperu saspiedes kameras barošanas līnijā, nedrīkst radīt būtiskas bremzēšanas spēka svārstības.

2.3.	Atsperu saspiedes kameras barošanas līnijā jāiekļauj vai nu atsevišķa enerģijas rezerve, vai arī tas jādarbina no vismaz divām neatkarīgām enerģijas rezervēm. Piekabes barošanas līnija var tikt pievienota šim barošanas kontūram, ja vien spiediena kritums piekabes barošanas līnijā nevar iedarbināt atsperu bremžu cilindrus.  Papildiekārtas atsperu bremžu cilindru darbināšanai vajadzīgo enerģiju var saņemt no barošanas ķēdes tikai tad, ja tā darbība pat enerģijas avota bojājuma gadījumā nevar izraisīt atsperu bremžu cilindru enerģijas rezerves līmeņa samazināšanos zem līmeņa, kurā ir iespējama vienreizēja atsperu bremžu cilindru atlaišana.  Visos gadījumos, kad bremžu sistēma tiek atkārtoti uzpildīta no nulles, atsperu bremzes nedrīkst tikt atbrīvotas līdz brīdim, kad spiediens darba bremžu sistēmā ir pietiekams, lai, lietojot darba bremžu vadības ierīci, vismaz nodrošinātu transportlīdzeklim ar kravu paredzēto sekundāro bremžu efektivitāti.  Tāpat arī, ja atsperu bremzes ir vienreiz iedarbinātas, tās netiek atbrīvotas, kamēr nav pietiekams spiediens darba bremžu sistēmā, lai vismaz nodrošinātu norādīto piekrauta transportlīdzekļa bremzēšanas atlikušo efektivitāti pēc darba bremžu sistēmas vadības ierīces iedarbināšanas.  Šis punkts neattiecas uz piekabēm.

2.4.	Mehānisko transportlīdzekļu gadījumā sistēmu paredz tā, lai bremzes var iedarbināt un atlaist vismaz trīs reizes ar tādu sākuma spiedienu atsperes saspiešanas kamerā, kas ir vienāds ar maksimālo paredzēto spiedienu.  Piekabju gadījumā ir iespējams bremzes iedarbināt un atlaist vismaz trīs reizes pēc tam, kad piekabe ir tikusi atvienota, un spiedienam barošanas līnijā ir jābūt 7,5 bāriem pirms atvienošanas.  Tomēr pirms pārbaudes atlaiž avārijas bremzes. Šie nosacījumi jāizpilda, kad bremzes ir noregulētas, cik cieši vien iespējams.  Papildus tam, ir jābūt iespējamam iedarbināt un atlaist stāvbremzes, kā norādīts šo noteikumu 5.2.2.10. punktā, kad piekabe ir savienota ar vilcējtransportlīdzekli.

2.5.	Mehāniskajiem transportlīdzekļiem tas spiediena līmenis atsperu saspiedes kamerā, zem kura atsperes sāk darbināt bremzes, kas noregulētas, cik cieši iespējams, nedrīkst būt lielāks par 80 % no parasti pieejamā spiediena zemākā līmeņa.

Piekabēm spiediena līmenis atsperu saspiedes kamerā, pēc kura atsperes sāk darbināt bremzes, nedrīkst būt lielāks kā tas līmenis, kuru iegūst pēc četrām darba bremžu pilngājiena iedarbināšanas reizēm atbilstoši šo noteikumu 7. pielikuma A daļas 1.3. punktam.  Sākotnējais spiediens ir noregulēts uz 7,0 bāriem.

2.6.	Kad spiediens līnijā, kas pievada enerģiju atsperu saspiedes kamerai (izņemot papildu atbrīvošanas ierīces līnijas, kura lieto šķidrumu zem spiediena), samazinās līdz līmenim, kurā sāk darboties bremžu sastāvdaļas, iedarbojas optiska vai akustiska signālierīce.  Ja šī prasība ir izpildīta, signālierīcē var būt iekļauts sarkanais brīdinājuma signāls, kas definēts šo noteikumu 5.2.1.29.1.1. punktā.  Šis noteikums neattiecas uz piekabēm.

2.7.	Ja mehāniskajā transportlīdzeklī, kam ir atļauts vilkt piekabi ar nepārtrauktas vai daļēji pārtrauktas bremzēšanas sistēmu, ir uzstādīta atsperu bremžu sistēma, minētās sistēmas automātiskai iedarbināšanai jāizraisa piekabes bremžu iedarbināšana.

3.	ATLAIŠANAS SISTĒMA

3.1.	Atsperu bremžu sistēmai jābūt paredzētai tā, ka šīs sistēmas bojājuma gadījumā joprojām ir iespējams atlaist bremzes.  To var panākt, izmantojot papildu atbrīvošanas ierīci (pneimatisku, mehānisku vai citādu).

Papildu atbrīvošanas ierīcēm, kas savas darbības vajadzībām lieto enerģijas rezervi, jāpievada enerģija no enerģijas rezerves, kas ir neatkarīga no tās rezerves, ko parasti lieto atsperu bremžu sistēmā.  Pneimatiskais vai hidrauliskais šķidrums šādā papildu atbrīvošanas ierīcē var darboties uz tā paša atsperu saspiedes kamerā esošā virzuļa virsmas, kuru lieto parastajā atsperu bremžu sistēmā, ja vien papildu atbrīvošanas ierīce izmanto atsevišķu līniju.  Šīs līnijas savienojums ar parasto līniju, kas savieno vadības ierīci ar atsperu bremžu cilindriem, ir piestiprināts pie katra atsperu bremžu cilindra, kas atrodas tūlīt aiz atsperu saspiedes kameras atveres, ja vien tas nav iebūvēts bremžu cilindra korpusā.  Šajā savienojumā ir iebūvēta ierīce, kas novērš vienas līnijas ietekmi uz otru.  Šo noteikumu 5.2.1.6. punkta prasības attiecas arī uz šo ierīci.

3.1.1.	Attiecībā uz 3.1. punkta prasībām bremžu sistēmas pārvada detaļas neuzskata par tādām, kurām varētu rasties bojājums, ja saskaņā ar šo noteikumu 5.2.1.2.7. punkta noteikumiem tās nav uzskatāmas par salaužamām, ja ir izgatavotas no metāla vai materiāla ar līdzīgām īpašībām un tās netiek nopietni deformētas parastas bremzēšanas laikā.

3.2.	Ja 3.1. punktā minētās papildu ierīces darbināšanai ir vajadzīgs instruments vai uzgriežņatslēga, tad šo instrumentu vai uzgriežņatslēgu glabā transportlīdzeklī.

________

9. pielikums

NOTEIKUMI STĀVBREMŽU SISTĒMĀM, KAS APRĪKOTAS AR BREMŽU CILINDRU MEHĀNISKO BLOĶĒTĀJU (Bloķētāju piedziņa)

1.	DEFINĪCIJAS

“Bremžu cilindru mehāniskais bloķētājs” ir ierīce, kas nodrošina stāvbremzes darbību, mehāniski ieķīlējot bremzes virzuļa kātu.  Mehānisko bloķēšanu īsteno, iztukšojot saspiesto šķidrumu, kas glabājas bloķētāja kamerā; to izgatavo tā, lai, bloķētāja kamerā atjaunojot spiedienu, varētu veikt atbloķēšanu.

2.	ĪPAŠAS PRASĪBAS

2.1.	Ja spiediens bloķētāja kamerā tuvojas līmenim, kas atbilst mehāniskajai bloķēšanai, ieslēdzas gaismas vai skaņas signālierīce. Ja šī prasība ir izpildīta, signālierīcē var būt iekļauts sarkanais brīdinājuma signāls, kas definēts šo noteikumu 5.2.1.29.1.1. punktā.  Šis noteikums neattiecas uz piekabēm.

Piekabju gadījumā spiediens, kas atbilst mehāniskajai bloķēšanai, nedrīkst pārsniegt 4 bārus.  Piekabes darba bremžu sistēmas jebkuras daļas bojājuma gadījumā jābūt iespējamam sasniegt stāvbremzes efektivitāti.  Turklāt jābūt iespējamam bremzes iedarbināt un atlaist vismaz trīs reizes pēc tam, kad piekabe ir tikusi atvienota, un spiedienam barošanas līnijā ir jābūt 6,5 bāriem pirms tās atvienošanas.  Šie nosacījumi jāizpilda, kad bremzes ir noregulētas, cik cieši vien iespējams.  Papildus tam ir jābūt iespējamam iedarbināt un atlaist stāvbremzes, kā norādīts šo noteikumu 5.2.2.10. punktā, kad piekabe ir savienota ar vilcējtransportlīdzekli.

2.2.	Cilindros, kas aprīkoti ar automātiskās bloķēšanas ierīci, bremžu virzuļa kustību nodrošina ar enerģiju no vienas no divām neatkarīgām enerģijas uzkrāšanas ierīcēm.

2.3.	Nobloķēto bremžu cilindru jābūt iespējamam atbrīvot tikai tad, ja ir skaidrs, ka pēc šīs atbrīvošanas bremzes atkal varēs iedarbināt.

2.4.	Ja bloķētāja kameras enerģijas avots ir bojāts, tad jābūt pieejamai papildu atbloķēšanas ierīcei (piemēram, mehāniskai vai pneimatiskai, ko var darbināt ar kādas transportlīdzekļa riepas gaisu).

2.5.	Vadības ierīcei jābūt tādai, lai tad, kad tā ir iedarbināta, tā veiktu turpmāk minētās darbības šādā secībā: tā iedarbina bremzes, lai nodrošinātu stāvbremzēm vajadzīgo efektivitātes līmeni, nobloķē bremzes šajā stāvoklī un atvieno bremžu iedarbināšanas spēku.

____________

10. pielikums

BREMZĒŠANAS SPĒKA SADALĪJUMS PA TRANSPORTLĪDZEKĻA ASĪM
UN PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ VILCĒJTRANSPORTLĪDZEKĻU
UN PIEKABJU SAVIETOJAMĪBU

1.	VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

1.1.	M, N, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri nav aprīkoti ar pretbloķēšanas iekārtām, kuras definētas šo noteikumu 13. pielikumā, jāatbilst visām šī pielikuma prasībām. Ja lieto īpašu iekārtu, tai jādarbojas automātiski.

Tomēr to kategoriju transportlīdzekļiem, kuri nav M1 kategorijas transportlīdzekļi un kuri ir aprīkoti ar pretbloķēšanas iekārtām, kā definēts 13. pielikumā, jāatbilst arī šī pielikuma 7. un 8. punkta prasībām, ja tajos papildus ir uzstādīta īpaša automātiska ierīce, kura kontrolē bremzēšanas spēka sadalījumu pa asīm.  Šīs ierīces vadības ierīces bojājuma gadījumā jābūt iespējamam apturēt transportlīdzekli, kā noteikts šī pielikuma 6. punktā.

1.2.	Prasības attiecībā uz diagrammām, kas noteiktas šī pielikuma 3.1.5., 3.1.6., 4.1., 5.1. un 5.2. punktā, attiecas gan uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar pneimatisko vadības līniju saskaņā ar šo noteikumu 5.1.3.1.1. punktu, gan uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar elektrisko vadības līniju saskaņā ar šo noteikumu 5.1.3.1.3. punktu.  Abos gadījumos atskaites lielums (diagrammu abscisu ass) ir vadības līnijā pārraidītā spiediena lielums: transportlīdzekļiem, kas aprīkoti saskaņā ar šo noteikumu 5.1.3.1.1. punktu, tas būs faktiskais pneimatiskais spiediens vadības līnijā (pm); transportlīdzekļiem, kas aprīkoti saskaņā ar šo noteikumu 5.1.3.1.3. punktu, tas būs spiediens, kas atbilst elektriskās vadības līnijā pārraidītā digitālā pieprasījuma lielumam saskaņā ar ISO/DIS 11992:(1996).  Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti saskaņā ar šo noteikumu 5.1.3.1.2. punkta prasībām (gan ar pneimatisko, gan elektrisko vadības līniju) jāatbilst abu diagrammu prasībām attiecībā uz abu veidu vadības līnijām.  Tomēr nav vajadzīgs, lai bremzēšanas raksturlielumu līknes attiecībā uz abām vadības līnijām būtu identiskas.

1.3.	O kategorijas transportlīdzekļiem ar pneimatisko bremžu sistēmām, ja izmanto alternatīvo tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta 20. pielikumā, attiecīgos aprēķinus, kas vajadzīgi šajā pielikumā, veic, izmantojot tās efektivitātes īpašības, kas iegūtas no attiecīgajiem 19. pielikuma pārbaužu protokoliem, un smaguma centra augstumu, kas noteikts ar 20. pielikuma 1. papildinājumā definēto metodi.

2.	SIMBOLI

i	=	ass rādītājs (i = 1, priekšējā ass; i = 2, otrā ass utt.),

Pi	=	ceļa seguma parastais spēks, kas iedarbojas uz asi i statiskos apstākļos,

Ni	=	ceļa seguma parastais spēks uz asi i transportlīdzeklim bremzējot,

Ti	=	spēks, ko rada bremzes uz asi i parastos bremzēšanas apstākļos uz ceļa,

fi	=	Ti/Ni vajadzīgā ass i saķere 1/,

J	=	transportlīdzekļa palēninājums,

g	=	brīvās krišanas paātrinājums: g = 10 m/s2.

z	=	transportlīdzekļa bremzēšanas pakāpe = J/g 2/,

P	=	transportlīdzekļa masa,

h	=	smaguma centra augstums, kā norādījis ražotājs un apstiprinājis tehniskais dienests, kas veic atbilstības testus,

E	=	riteņu bāze,

k	=	teorētiskais riepas un ceļa seguma saķeres koeficients,

Kc	=	korekcijas koeficients:  puspiekabe ar kravu,

Kv	=	korekcijas koeficients:  puspiekabe bez kravas,

TM	=	piekabes vilcējtransportlīdzekļu visu riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa,

PM	=	kopējā normālā statiskā reakcija starp ceļa segumu un piekabes vilcējtransportlīdzekļa riteņiem 3/.

pm		=	spiediens vadības līnijas savienotājgalvā,

TR		=	visu piekabes riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa,

PR		=	ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas iedarbojas uz visiem piekabes riteņiem 4/,

PR max		=	PR lielums pie piekabes maksimālās masas,

ER		=	attālums starp puspiekabes tapu un šīs puspiekabes ass vai asu centru,

hR		=	puspiekabes smaguma centra augstums, kā norādījis ražotājs un apstiprinājis tehniskais dienests, kas veic atbilstības testus.

1/	“Saķeres izmantošanas līknes” transportlīdzeklim ir līknes, kas norādītajiem slodzes nosacījumiem parāda katras i ass izmantoto saķeri, pamatojoties uz transportlīdzekļa bremzēšanas pakāpi.

2/	Puspiekabēm z ir bremzēšanas spēks, kas izdalīts ar statisko svaru uz puspiekabes asi(-īm).

3/	Kā minēts šo noteikumu 4. pielikuma 1.4.4.3. punktā.

4/	Kā minēts šo noteikumu 4. pielikuma 1.4.4.2. punktā.

3.	PRASĪBAS MEHĀNISKAJIEM TRASPORTLĪDZEKĻIEM

3.1.	Divasu transportlīdzekļi

3.1.1.	Visām transportlīdzekļu kategorijām, kuru lielumi k ir no 0,2 līdz 0,8 5/:

z > 0,10 + 0,85 (k – 0,20)

3.1.2.	Visos transportlīdzekļa slodzes stāvokļos priekšējās ass saķeres izmantošanas līkne atrodas augstāk kā pakaļējās ass saķeres raksturlīkne:

3.1.2.1.	ja bremzēšanas pakāpes lielums M1 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā ir starp 0,15 un 0,8.

Tomēr to šīs kategorijas transportlīdzekļu gadījumā, kuru raksturlīknes atrodas virs z lielumu 0,30 un 0,45 diapazona, ir pieļaujama saķeres izmantošanas raksturlīkņu inversija, ja vien pakaļējā tilta saķeres raksturlīkne nepārsniedz līniju, kas aprēķināta pēc formulas k = z (ideālas saķeres līnija – skatīt šī pielikuma 1.A diagrammu), par vairāk kā 0,05,

5/	3.1.1. punkta noteikumi neietekmē šo noteikumu 4. pielikuma prasības, kas attiecas uz bremzēšanas efektivitāti.  Tomēr tad, ja, veicot testus saskaņā ar 3.1.1. punkta noteikumiem, tiek iegūta tāda bremzēšanas efektivitāte, kas ir augstāka nekā tā, kura noteikta 4. pielikumā, noteikumus, kas attiecas uz saķeres izmantošanas raksturlīkni, piemēro šī pielikuma 1.A, 1.B un 1.C diagrammas laukumu robežās, kuras nosaka taisnas līnijas k = 0,8 un z = 0,8.

3.1.2.2.	ja bremzēšanas pakāpes lielums N1 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā ir starp 0,15 un 0,50. 6/

6/	N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem noslogotas/nenoslogotas pakaļējās asslodzes proporcija nepārsniedz 1,5 vai kuru maksimālā masa ir mazāka kā 2 tonnas, no 1990. gada 1. oktobra būs jāatbilst M1 kategorijas prasībām, kas noteiktas šī pielikuma 3.1.2.1. punktā.

Šo nosacījumu uzskata par izpildītu arī tad, ja tādas bremzēšanas pakāpes lieluma gadījumā, kas atrodas starp 0,15 un 0,30, katras ass saķeres izmantošanas raksturlīknes ir novietotas starp divām līnijām, kas ir paralēlas ideālas saķeres raksturlīknei, ko aprēķina pēc vienādojumiem k = z ± 0,08, kā parādīts šī pielikuma 1.C diagrammā, kur pakaļējās ass saķeres raksturlīkne var šķērsot līniju k = z - 0,08; un atbilst bremzēšanas pakāpes lielumam starp 0,30 un 0,50 pie attiecības z > k – 0,08; un starp 0,50 un 0,61 pie attiecības z > 0,5k + 0,21.

3.1.2.3.	ja bremzēšanas pakāpes lielums citu kategorijas transportlīdzekļiem ir starp 0,15 un 0,30.

Šo nosacījumu uzskata par izpildītu arī tad, ja tādas bremzēšanas pakāpes lieluma gadījumā, kas atrodas starp 0,15 un 0,30, katras ass saķeres izmantošanas raksturlīknes ir novietotas starp divām līnijām, kas ir paralēlas ideālas saķeres izmantošanas raksturlīknei, ko aprēķina pēc vienādojumiem k = z ± 0,08, kā norādīts šī pielikuma 1.B diagrammā, un pakaļējās ass saķeres izmantošanas raksturlīkne bremzēšanas pakāpēm z > 0,3 atbilst attiecībai:

z > 0,3 + 0,74 (k –0,38).

3.1.3.		To mehānisko transportlīdzekļu gadījumā, kuriem atļauts vilkt O3 vai O4 kategorijas piekabes, kurās ir uzstādītas pneimatiskā pārvada bremžu sistēmas:

3.1.3.1.	kad transportlīdzekli pārbauda ar atvienotu enerģijas avotu, nobloķētu barošanas līniju un vadības līnijai pieslēgtu balonu ar 0,5 litru tilpumu un sistēmai darbojoties ar ieslēgšanas un izslēgšanas spiedienu, tad spiediens barošanas līnijas un pneimatiskās vadības līnijas savienotājgalvā pēc bremžu vadības ierīces pilnas iedarbināšanas ir starp 6,5 un 8,5 bāriem neatkarīgi no transportlīdzekļa slogojuma.

3.1.3.2.	Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektriskās vadības līniju; darba bremžu sistēmas vadības ierīces pilna iedarbināšana nodrošina digitālā pieprasījuma lielumu, kas atbilst spiedienam no 6,5 līdz 8.5 bāriem (sk. ISO 11992:2003).

3.1.3.3.	Šos lielumus jāspēj pārbaudīt vilcējtransportlīdzeklī, kad tas ir atvienots no piekabes.  Savietojamības diapazonus, kas norādīti šī pielikuma 3.1.5., 3.1.6., 4.1., 5.1. un 5.2. punkta diagrammās, nedrīkst pārsniegt 7,5 bārus un/vai atbilstošo digitālā pieprasījuma lielumu (sk. ISO 11992:2003).

3.1.3.4.	nodrošina, lai ir pieejams vismaz 7 bārus liels spiediens barošanas līnijas savienotājgalvā, ja sistēma strādā ar ieslēgšanas spiedienu;  šī spiediena esamību pierāda, neiedarbinot darba bremzes.

3.1.4.	Šī pielikuma 3.1.1. un 3.1.2. punkta prasību izpildes pārbaude.

3.1.4.1.	Lai pārbaudītu atbilstību šī pielikuma 3.1.1. un 3.1.2. punkta prasībām, ražotājs iesniedz priekšējās un pakaļējās ass saķeres izmantošanas raksturlīknes, kas aprēķinātas pēc šādām formulām:

Raksturlīknes zīmē turpmāk minētajiem transportlīdzekļa slodzes nosacījumiem:

3.1.4.1.1.	bez kravas, darba kārtībā un ar vadītāju; tāda transportlīdzekļa gadījumā, kas iesniegts bez virsbūves, var uzlikt papildu slodzi, kas imitē virsbūves masu un nepārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā ražotāja norādīto minimālo masu;

3.1.4.1.2.	ar kravu; ja ir paredzētas vairākām kravas sadales iespējas, tad ņem vērā to iespēju, kurā transportlīdzekļa priekšējā ass ir visvairāk noslogota.

3.1.4.2.	Ja transportlīdzekļiem ar (pastāvīgu) visu riteņu piedziņu nav iespējams veikt matemātisku pārbaudi saskaņā ar 3.1.4.1. punktu, ražotājs var, izmantojot riteņu bloķēšanas secības testu, pārbaudīt, vai visām bremzēšanas pakāpēm no 0,15 līdz 0,8 priekšējo riteņu bloķēšana notiek vai nu vienlaikus ar aizmugurējo riteņu bloķēšanu, vai pirms tās.

3.1.4.3.	Procedūra, lai pārbaudītu atbilstību 3.1.4.2. punkta prasībām.

3.1.4.3.1.	Riteņu bloķēšanas secības testu veic uz ceļu segumiem, kuru saķeres koeficients ir ne vairāk kā 0,3 vai aptuveni 0,8 (sauss ceļa segums), ar sākotnējiem testa ātrumiem, kas noteikti 3.1.4.3.2. punktā.

3.1.4.3.2.	Testa ātrumi:

60 km/h, bet nepārsniedzot 0,8 vmax palēninājumiem uz ceļa segumiem ar zemu saķeres koeficientu;

80 km/h, bet nepārsniedzot vmax palēninājumiem uz ceļa segumiem ar augstu saķeres koeficientu.

3.1.4.3.3.	Spēks, ko piemēro pedālim, var pārsniegt pieļaujamos iedarbināšanas spēkus, kas noteikti 4. pielikuma 2.1.1. punktā.

3.1.4.3.4.	Pedālim spēku piemēro un palielina tā, lai transportlīdzekļa otrais ritenis nobloķējas 0,5 līdz 1 sekundi pēc bremzēšanas sākuma, un līdz brīdim, kad bloķējas abi vienas ass riteņi (testa laikā drīkst bloķēties arī citi riteņi, piemēram, vienlaicīgas bloķēšanas laikā).

3.1.4.4.	Šī pielikuma 3.1.4.2. punktā noteikto testu uz katra ceļa seguma veic divas reizes. Ja viena testa rezultāts nav apmierinošs, veic trešo, izšķirošo testu.

3.1.4.5.	Transportlīdzekļiem, kuros ir uzstādīta B kategorijas elektriski rekuperatīvā bremzēšanas sistēma, ja elektriski rekuperatīvo bremžu jaudu ietekmē elektriskās uzlādes stāvoklis, raksturlīknes zīmē, ņemot vērā elektriski rekuperatīvo bremžu detaļu bremzēšanas spēka radītajā minimālajā un maksimālajā stāvoklī.  Šī prasība neattiecas uz transportlīdzekli, kas aprīkots ar pretbloķēšanas ierīci, kas kontrolē riteņus, kuri pievienoti elektriski rekuperatīvajai bremzēšanas sistēmai, un to aizstāj ar 13. pielikuma prasībām.

3.1.5.		Vilcējtransportlīdzekļi, kas nav puspiekabju vilcēji

3.1.5.1.	Tāda mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kam atļauts vilkt O3 vai O4 kategorijas piekabes ar pneimatiskajām bremžu sistēmām, pieļaujamā attiecība starp bremzēšanas pakāpi TM/PM un spiedienu Pm visiem spiedieniem no 0,2 līdz 7,5 bāriem atrodas šī pielikuma 2. diagrammā norādītājos laukumos.

3.1.6.	Vilcējtransportlīdzekļi puspiekabēm

3.1.6.1.	Nepiekrautu puspiekabju vilcējtransportlīdzekļi  Par nepiekrautiem savienotiem transportlīdzekļiem uzskata tehniskā kārtībā esošu vilcēju, kas savienots ar nepiekrautu puspiekabi, un vadītāju kabīnē.  Puspiekabes dinamisko slodzi uz vilcēju veido statiskā masa Ps uz sakabes tapu, kas vienāda ar 15 % no maksimālās masas uz sakabes.  Bremzēšanas spēkus turpina regulēt starp “vilcēja stāvokli ar puspiekabi bez kravas” un “atsevišķa vilcēja stāvokli”; pārbauda bremzēšanas spēkus, kas attiecas uz “atsevišķu vilcēju”.

3.1.6.2.	Piekrautu puspiekabju vilcējtransportlīdzekļi  Par piekrautiem savienotiem transportlīdzekļiem uzskata tehniskā kārtībā esošu vilcēju, kas savienots ar piekrautu puspiekabi, un vadītāju kabīnē.  Puspiekabes dinamisko slodzi uz vilcēju veido statiskā masa Ps uz sakabes tapu, kura ir vienāda ar:

Ps = Pso (1 + 0,45z)

kur:

Pso	atbilst atšķirībai starp vilcēja maksimālo masu ar kravu un tā masu bez kravas.

Lielumu h aprēķina šādi:

kur:

ho	ir vilcēja smaguma centra augstums;

hs	ir augstums sakabei, uz kuru balstās puspiekabe;

Po	atsevišķa vilcējtransportlīdzekļa masa bez kravas (kg).

3.1.6.3.	Tāda transportlīdzekļa gadījumā, kurā ir uzstādīta pneimatiskā bremžu sistēmu, pieļaujamā attiecība starp TM/PM bremzēšanas pakāpi un spiedienu pm visiem spiedieniem no 0,2 līdz 7,5 bāriem atrodas laukumos, kas norādīti šī pielikuma 3. diagrammā.

3.2.		Transportlīdzekļi ar vairāk nekā divām asīm.

Šī pielikuma 3.1. punkta prasības attiecas uz transportlīdzekļiem ar vairāk nekā divām asīm.  Šī pielikuma 3.1.2. punkta prasības attiecībā uz riteņu bloķēšanas secību uzskatāmas par izpildītām, ja gadījumā, kad bremzēšanas pakāpes ir starp 0,15 un 0,30, vismaz vienas no priekšējām asīm izmantotā saķere ar ceļa segumu ir lielāka nekā tā, kuru rada vismaz viena no pakaļējām asīm.

4.	PRASĪBAS PUSPIEKABĒM

4.1.	Puspiekabēm, kurās ir uzstādītas pneimatiskās bremžu sistēmas:

4.1.1.	Pieļaujamā attiecība starp bremzēšanas pakāpi TR/PR un spiedienu pm atrodas divos laukumos, kas aprēķināti pēc 4A un 4B diagrammas visiem spiedieniem no 0,2 līdz 7,5 bāriem stāvokļiem gan ar kravu, gan bez tās.  Šai prasībai jābūt izpildītai visos puspiekabes asīm pieļaujamo slodžu stāvokļos.

4.1.2.	Ja puspiekabēm, kuru Kc faktors ir mazāks kā 0,80, nevar izpildīt šī pielikuma 4.1.1. punkta prasības kopā ar šo noteikumu 4. pielikuma 3.1.2.1. punkta prasībām, tad puspiekabei jāatbilst minimālajai bremzēšanas efektivitātei, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 3.1.2.1. punktā, un tajā jābūt uzstādītai pretbloķēšanas sistēmai, kas atbilst šo noteikumu 13. pielikuma prasībām, izņemot šī pielikuma 1. punkta savietojamības prasību.

5.	PRASĪBAS DIVASU PIEKABĒM UN CENTRĀLASS PIEKABĒM

5.1.	Pilnīgām piekabēm, kurās ir uzstādītas pneimatiskās bremžu sistēmas:

5.1.1.	Prasības, kas minētas šī pielikuma 3.1. punktā, attiecas uz divasu piekabēm (izņemot gadījumu, kad attālums starp asīm ir mazāks kā 2 metri).

5.1.2.	Uz pilnīgām piekabēm, kurām ir vairāk nekā divas asis, attiecas šī pielikuma 3.2. punkta prasības.

5.1.3.	Pieļaujamā attiecība starp bremzēšanas pakāpi TR/PR un spiedienu pm atrodas šī pielikuma 2. diagrammā noteiktajos laukumos visiem spiedieniem no 0,2 līdz 7,5 bāriem gan stāvoklī ar kravu, gan bez tās.

5.2.	Centrālass piekabēm, kurās ir uzstādītas pneimatiskās bremžu sistēmas:

5.2.1.	Pieļaujamā attiecība starp bremzēšanas pakāpi TR/PR un spiedienu pm atrodas divos laukumos, kas aprēķināti pēc šī pielikuma 2. diagrammas, sareizinot vertikālās skalas skaitļus ar 0,95.  Šī prasība jāizpilda visiem spiedieniem no 0,2 līdz 7,5 bāriem gan stāvoklī ar kravu, gan bez tās.

5.2.2.	Ja šo noteikumu 4. pielikuma 3.1.2.1. punkta prasības nevar izpildīt tāpēc, ka nav saķeres, tad centrālass piekabē ir jāuzstāda pretbloķēšanas sistēma, kas atbilst šo noteikumu 13. pielikuma prasībām.

6.	BREMZĒŠANAS SPĒKA SADALES SISTĒMAS BOJĀJUMA GADĪJUMĀ IZPILDĀMĀS PRASĪBAS

Ja šī pielikuma prasības ir izpildītas, izmantojot īpašu ierīci (piemēram, mehāniski kontrolējot ar transportlīdzekļa balstiekārtas palīdzību), šīs ierīces bojājuma gadījumā jābūt iespējamam apturēt transportlīdzekli atbilstoši nosacījumiem, kas mehāniskajiem transportlīdzekļiem noteikti sekundārajām bremzēm; to mehānisko transportlīdzekļu gadījumā, kam ir atļauts vilkt piekabi, kurā uzstādītas pneimatiskās bremzes, vadības līnijas savienotājgalvā jābūt iespējamam sasniegt spiedienu tajā diapazonā, kas noteikts šī pielikuma 3.1.3. punktā.  Piekabēs iebūvētās ierīces vadības ierīces bojājuma gadījumā jāspēj sasniegt tāda darba bremžu efektivitāte, kas atbilst vismaz 30 % no tās, kas noteikta attiecīgajam transportlīdzeklim.

7.	MARĶĒJUMI

7.1.	Transportlīdzekļus, kas nav M1 kategorijas transportlīdzekļi un kuri izpilda šī pielikuma prasības ar transportlīdzekļa balstiekārtu mehāniski kontrolētas ierīces palīdzību, marķē, lai parādītu attiecīgās ierīces lietderīgo gājienu starp stāvokļiem, kas attiecīgi atbilst transportlīdzeklim ar kravu un transportlīdzeklim bez kravas, un ikvienu papildu informāciju, lai pārbaudītu ierīces noregulēšanu.

7.1.1.	Kad bremžu spēku regulatoru vada ar transportlīdzekļa balstiekārtas starpniecību citādi, transportlīdzeklim jābūt marķētam ar informāciju, kas ļauj pārbaudīt ierīces regulēšanu.

7.2.	Ja šī pielikuma prasības ir izpildītas, izmantojot iekārtu, kas modulē pneimatisko spiedienu bremžu pārvadā, transportlīdzekli marķē, lai parādītu masu, kas atbilst asslodzei uz zemi, ierīces nominālos izplūdes spiedienus un ieplūdes spiedienu, kas nav mazāks kā 80 % no maksimālā plānotā ieplūdes spiediena, kā to deklarējis transportlīdzekļa ražotājs, šādām slodzēm:

7.2.1.	tehniski pieļaujamā maksimālā asslodze uz asi(-īm), kura(-s) vada ierīci;

7.2.2.	ass(-u) slodze(-s), kas atbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai bez kravas, kā noteikts šo noteikumu 2. pielikuma 13. punktā;

7.2.3.	ass(-u) slodze(-s), kas tuvināta(-s) tehniskā kārtībā esošam transportlīdzeklim ar paredzēto virsbūvi, ja 7.2.2. punktā minētā(-s) ass(-u) slodze(-s) attiecas uz transportlīdzekļa šasiju ar kabīni;

7.2.4.	Ražotāja paredzētā ass(-u) slodze(-s), lai ļautu pārbaudīt ierīces noregulēšanu vēlāk, ja tā(-s) ir atšķirīga(-s) no 7.2.1. un 7.2.3. punktā norādītajām slodzēm.

7.3.	Šo noteikumu 2. pielikuma 14.7. punktā jāiekļauj informācija, kas ļautu pārbaudīt atbilstību šī pielikuma 7.1. un 7.2. punkta prasībām.

7.4.	Marķējumi, kas minēti šī pielikuma 7.1.un 7.2. punktā, jāpiestiprina redzamā vietā un tā, lai tie būtu neizdzēšami.  Paraugs marķējumam mehāniski kontrolējamai ierīcei, kas iemontēta transportlīdzeklī, kurā uzstādīta pneimatisko bremžu sistēma, ir norādīts šī pielikuma 5. diagrammā.

7.5.	Elektroniski kontrolētām bremzēšanas spēka sadales sistēmām, kas nevar izpildīt šī pielikuma 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. punkta prasības, jābūt to funkciju pašpārbaudes procedūrai, kuras ietekmē bremzēšanas spēku sadali.

8.	TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTI

Transportlīdzekļa tipa atbilstības testu laikā tehniskās pārbaudes iestāde pārbauda atbilstību šajā pielikumā minētajām prasībām un veic jebkādus citus testus, kas uzskatāmi par vajadzīgiem.  Papildu testu protokolus pievieno tipa apstiprinājuma veidlapai.

1.A DIAGRAMMA

M1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻI

(un daži N1 kategorijas transportlīdzekļi pēc 1990. gada 1. oktobra)

(skatīt šī pielikuma 3.1.2.1. punktu)

1.B DIAGRAMMA

MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI, KAS NAV M1 UN N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻI

(skatīt šī pielikuma 3.1.2.3. punktu)

Piezīme. Apakšējo robežu k = z – 0,08 nepiemēro aizmugurējās ass saķeres izmantošanai.

1.C DIAGRAMMA

N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻI

(ar dažiem izņēmumiem pēc 1990. gada 1. oktobra)

(skatīt šī pielikuma 3.1.2.2. punktu)

Piezīme. Apakšējo robežu k = z – 0,08 nepiemēro aizmugurējās ass saķeres izmantošanai.

2. DIAGRAMMA

VILCĒJTRANSPORTLĪDZEKĻI UN PIEKABES

(izņemot vilcējus puspiekabēm un puspiekabes)

(skatīt šī pielikuma 3.1.5.1. punktu)

Ar kravu

Bez kravas

(bāri)

Piezīme.  Attiecības, kas noteiktas diagrammā, pieaugošā veidā piemēro slodzes starpstāvokļiem, kas atrodas starp piekrauta transportlīdzekļa un nepiekrauta transportlīdzekļa stāvokli, un tās īsteno automātiski.

3. DIAGRAMMA

VILCĒJTRANPORTLĪDZEKĻI PUSPIEKABĒM

(skatīt šī pielikuma 3.1.6 punktu)

Ar kravu

Bez kravas

(bāri)

Piezīme.  Attiecības, kas noteiktas diagrammā, pieaugošā veidā piemēro slodzes starpstāvokļiem, kas atrodas starp piekrauta transportlīdzekļa un nepiekrauta transportlīdzekļa stāvokli, un tās īsteno automātiski.

4A DIAGRAMMA

PUSPIEKABES

(skatīt šī pielikuma 4. punktu)

(bāri)

Piezīme.  Attiecību starp bremzēšanas pakāpi TR/PR un vadības līnijas spiedienu stāvoklim ar kravu un bez kravas nosaka šādi:

Kc (ar kravu) un Kv (bez kravas) koeficientus iegūst, atsaucoties uz 4.B diagrammu.  Lai noteiktu laukumus, kas atbilst stāvoklim ar kravu un bez kravas, 4.A diagrammas iekrāsotā laukuma augšējās un apakšējās robežas attiecīgi reizina ar koeficientiem Kc un Kv.

4.B DIAGRAMMA

(skatīt šī pielikuma 4. punktu un 4.A diagrammu)

PASKAIDROJOŠA PIEZĪME PAR 4.B DIAGRAMMAS LIETOJUMU

1.	Formula, ar kuru iegūst 4.B diagrammu:

2.	Praktiskas izmantošanas piemērs.

2.1.	Raustītās līnijas, kas norādītas 4.B diagrammā, attiecas uz turpmāk minētā transportlīdzekļa faktoru Kc un Kv noteikšanu, kur:

|  | Ar kravu | Bez kravas |
| --- | --- | --- |
| P | 24 tonnas (240 kN) | 4,2 tonnas (42 kN) |
| PR | 150 kN | 30 kN |
| PRmax | 150 kN | 150 kN |
| hR | 1,8 m | 1,4 m |
| ER | 6,0 m | 6,0 m |

Turpmāk minētajos punktos iekavās minētie skaitļi attiecas tikai uz transportlīdzekli, kurus izmanto, lai demonstrētu 4.B diagrammas lietošanas metodi.

2.2.	Attiecību aprēķināšana

2.3.	Korekcijas koeficienta KC noteikšana stāvoklim ar kravu:

a)	sākt ar atbilstošu hR lielumu (hR = 1,8 m);

b)	virzīties horizontāli līdz atbilstošai g x P/PR līnijai (g x P/PR = 1,6);

c)	virzīties vertikāli līdz atbilstošai ER līnijai (ER = 6,0 m);

d)	virzīties horizontāli līdz Kc skalai; Kc ir vajadzīgais korekcijas koeficients stāvoklim ar kravu (Kc = 1,04).

2.4.	Korekcijas koeficienta Kv noteikšana stāvoklim bez kravas:

2.4.1.	Koeficienta K2 noteikšana:

a)	sākt ar atbilstošu hR lielumu (hR = 1,4 m);

b)	virzīties horizontāli līdz atbilstošai PR/PRmax līnijai līkņu grupā, kas ir vistuvāk vertikālajai asij (PR/PRmax = 0,2);

c)	virzīties vertikāli līdz horizontālajai asij un nolasīt K2 vērtību (K2 = 0,13 m).

2.4.2.	Koeficienta K1 noteikšana:

a)	sākt ar atbilstošu hR lielumu (hR = 1,4 m);

b)	virzīties horizontāli līdz atbilstošai g x P/PR līnijai (g x P/PR = 1,4);

c)	virzīties vertikāli līdz atbilstošai ER līnijai (ER = 6,0 m);

d)	virzīties horizontāli līdz atbilstošai PR/PRmax līnijai līkņu grupā, kas atrodas vistālāk no vertikālās ass (PR/PRmax = 0,2);

e)	virzīties vertikāli līdz horizontālajai asij un nolasīt K1 vērtību (K1 = 1,79 m).

2.4.3.	Koeficienta KV noteikšana:

Koeficientu Kv stāvoklim bez kravas aprēķina pēc šādas izteiksmes:

KV = K1 - K2 . (KV = 1,66)

5. DIAGRAMMA

BREMŽU SPĒKU REGULATORS

(skatīt šī pielikuma 7.4. punktu)

| Pārbaudes dati | Transportlīdzekļa slogojums | Ass Nr. 2 – slodze uz zemi (daN) | Ieplūdes spiediens (bāros) | Nominālais izplūdes spiediens (bāros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ar kravu Bez kravas | 10 000 1 500 | 6 6 | 6 2.4 |

__________

11. pielikums

GADĪJUMI, KUROS I TIPA UN/VAI II TIPA (VAI IIA TIPA) VAI III TIPA TESTI

NAV JĀVEIC

1.	I un/vai II (vai IIA) vai III tipa testi transportlīdzeklim, kas iesniegts tipa apstiprinājumam, nav jāveic šādos gadījumos:

1.1.	Konkrētais transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai piekabe, kas attiecībā uz riepām, asu absorbēto bremzēšanas enerģiju, riepu uzmontēšanas veidu un bremžu konstrukciju no bremžu iekārtas viedokļa ir identisks mehāniskajam transportlīdzeklim vai piekabei, kas:

1.1.1.	ir izturējis I un/vai II tipa (vai IIA) vai III tipa testu, un

1.1.2.	ir saņēmis tipa apstiprinājumu attiecībā uz absorbēto bremzēšanas enerģiju tādai masai uz asi, kas nav mazāka kā konkrētā transportlīdzekļa masa.

1.2.	Konkrētais transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai piekabe, kura ass vai asis attiecībā uz riepām, asu absorbēto bremzēšanas enerģiju, riepu uzmontēšanas veidu un bremžu konstrukciju no bremžu iekārtas viedokļa ir identiska asij vai asīm, kas ir atsevišķi izturējusi I un/vai II tipa (vai IIA) vai III tipa testu tādai masai uz asi, kas nav mazāka kā konkrētā transportlīdzekļa masa, ja ass absorbētā bremzēšanas enerģija nepārsniedz ass absorbēto enerģiju atsauces testā vai testos, kas veikti atsevišķai asij.

1.3.	Konkrētais transportlīdzeklis ir aprīkots ar lēninātāja bremžu sistēmu, izņemot motorbremzes, kura ir identiska lēninātāja bremžu sistēmai, kas testēta šādos apstākļos:

1.3.1.	testa laikā, kas veikts uz vismaz 6 % ceļa slīpuma (II tipa tests ) vai uz vismaz 7 % ceļa slīpuma (IIA tipa tests), šī lēninātāja bremžu sistēma ir stabilizējusi transportlīdzekli, kura maksimālā masa testa laikā ir vismaz vienāda ar tipa apstiprinājumam iesniegtā transportlīdzekļa maksimālo masu;

1.3.2.	iepriekš minētā testa laikā pārliecinās, ka lēninātāja bremžu sistēmas kustīgo sastāvdaļu rotācijas ātrums ir tāds, ka, apstiprinājumam iesniegtajam transportlīdzeklim sasniedzot braukšanas ātrumu 30 km/h, palēninošais moments ir vismaz vienāds ar šī pielikuma 1.3.1. punktā minētajā testā noteikto palēninošo momentu.

1.4.	Konkrētais transportlīdzeklis ir piekabe, kas aprīkota ar S veida izciļņa vai diska bremzēm 1/, kuras atbilst šī pielikuma 1. papildinājuma pārbaudes prasībām attiecībā uz īpašību pārbaudi, salīdzinot ar īpašībām, kas sniegtas standarta ass testa protokolā, kā norādīts šī pielikuma 3. papildinājumā.

2.	Šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētais termins “identisks” nozīmē identisks attiecībā uz ģeometriskajām un mehāniskajām īpašībām un materiāliem, kas izmantoti šajos punktos minētā transportlīdzekļa detaļām.

3.	Ja piemēro iepriekš minētās prasības, paziņojumā par apstiprinājumu (šo noteikumu 2. pielikums) iekļauj šādu informāciju:

3.1.	Šī pielikuma 1.1. punktā minētajā gadījumā iekļauj apstiprinājuma numuru transportlīdzeklim, kam veikts I un/vai II tipa (vai IIA) vai III tipa tests.

3.2.	Šī pielikuma 1.2. punktā minētajā gadījumā aizpilda šī pielikuma 1. papildinājuma I tabulu;

3.3.	Šī pielikuma 1.3. punktā minētajā gadījumā aizpilda šī pielikuma 1. papildinājuma II tabulu.

3.4.	Ja piemēro 1.4. punktu, aizpilda šī pielikuma 1. papildinājuma III tabulu.

4.	Ja pieteikuma iesniedzējs apstiprinājumam valstī, kas Līgumslēdzēja puse un piemēro šos noteikumus, atsaucas uz apstiprinājumu, kas piešķirts citā valstī, kas ir Līgumslēdzēja puse un piemēro šos noteikumus, tas iesniedz dokumentus, kuri attiecas uz minēto apstiprinājumu.

1/	Var tikt apstiprinātas citu konstrukciju bremzes pēc līdzvērtīgas informācijas iesniegšanas.

__________

11. pielikums. 1. papildinājums

##### I tabula

|  | Transportlīdzekļa asis |  |  | Standarta asis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa uz asi 1/ | Bremzēšanas spēks, kas vajadzīgs pie riteņiem | Ātrums | Masa uz asi 1/ | Bremzēšanas spēks, kas pielikts riteņiem | Ātrums |
|  | kg | N | km/h | kg | N | km/h |
| 1. ass 2. ass 3. ass 4. ass |  |  |  |  |  |  |

##### II tabula

Apstiprinājumam iesniegtā transportlīdzekļa kopējā masa kg

Bremzēšanas spēks, kas vajadzīgs pie riteņiem N

Palēninošais moments, kas vajadzīgs lēninātāja bremžu sistēmas galvenajai vārpstai Nm

Palēninošais moments, kas iegūts pie lēninātāja bremžu sistēmas galvenās vārpstas (saskaņā ar diagrammu) Nm

1/	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi

III tabula

| Standarta ass ......... Protokola Nr. ........ Datums: ........... (pievieno kopiju) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I tips |  |  | III tips |  |
| Absorbētā enerģija uz asi (N) (sk. 2. papildinājuma 4.2.1. punktu) |  |  |  |  |  |
| 1. ass 2. ass 3. ass | T1 = ....... % Pe T2 = ....... % Pe T3 = ....... % Pe |  |  | T1 = ...... % Pe T2 = ...... % Pe T3 = ...... % Pe |  |
| Paredzamais virzuļa gājiens (mm) (sk. 2. papildinājuma 4.3.2. punktu) |  |  |  |  |  |
| 1. ass 2. ass 3. ass | s1 = ....... s2 = ....... s3 = ....... |  |  | s1 = ...... s2 = ...... s3 = ...... |  |
| Vidējais bīdes spēks (N) (sk. 2. papildinājuma 4.3.3. punktu) |  |  |  |  |  |
| 1. ass 2. ass 3. ass | ThA1 = ....... ThA2 = ....... ThA3 = ....... |  |  | ThA1 = ...... ThA2 = ...... ThA3 = ...... |  |
| Bremzēšanas efektivitāte (N) (sk. 2. papildinājuma 4.3.5. punktu) |  |  |  |  |  |
| 1. ass 2. ass 3. ass | T1 = ....... T2 = ....... T3 = ....... |  |  | T1 = ...... T2 = ...... T3 = ...... |  |
|  |  | O tipa pārbaudei pakļautās piekabes testa rezultāts (E) | I tips karsts (paredzēts) |  | III tips karsts (paredzēts) |
| Transportlīdzekļa bremzēšanas efektivitāte (sk. 2. papildinājuma 4.3.6. punktu) |  |  |  |  |  |
| Karstu bremžu prasības (skatīt 4. pielikuma 1.5.3., 1.6.3. un 1.7.2. punktu) |  |  |  0,36 un  0,60 E |  |  0,40 un  0,60 E |

__________

11. pielikums. 2. papildinājums

ALTERNATĪVAS PROCEDŪRAS I UN III TIPA TESTIEM, KO VEIC PIEKABJU BREMZĒM

1.		VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Atbilstoši šī pielikuma 1.4. punkta prasībām transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma laikā var neveikt I vai III tipa testu, ja bremžu sistēmas detaļas atbilst šī papildinājuma prasībām un bremžu sistēmas aprēķinātā efektivitāte atbilst šo noteikumu prasībām attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai.

1.2.	Testus, kas veikti atbilstoši šajā papildinājumā sīki aprakstītajām metodēm, uzskata par atbilstošiem iepriekš minētajām prasībām.

1.3.	Testus, kas veikti saskaņā ar šī papildinājuma 3.6. punktu, un rezultātus, kas paziņoti 3. papildinājuma vai 4. papildinājuma 2. sadaļā, atzīst par līdzekli, ar ko var pierādīt atbilstību šo noteikumu 5.2.2.8.1. punkta prasībām.

1.4.	Pirms turpmāk aprakstītā III tipa testa veikšanas bremzes attiecīgā gadījumā noregulē saskaņā ar šādām procedūrām:

1.4.1.	piekabju pneimatiskās bremzes noregulē tā, lai varētu darboties bremžu automātiskās regulēšanas ierīce.  Šim nolūkam bremžu virzuļa gājienu noregulē:

so 1.1  sre-adjust (augšējā robeža nedrīkst pārsniegt ražotāja ieteikto lielumu),

kur:

sre-adjust	ir atkārtotas noregulēšanas virzuļa gājiens atbilstoši bremžu automātiskās regulēšanas ierīces ražotāja specifikācijai, tas ir, bremžu virzuļa gājiens, no kura tas sāk pieregulēt bremžu uzliku attālumu tādam bremžu cilindra spiedienam, kas atbilst 1,0 bāriem.

Ja pēc vienošanās ar attiecīgo tehnisko dienestu bremžu cilindra virzuļa gājienu izmērīt ir pārāk grūti, ar tehnisko dienestu vienojas par sākotnējo regulējumu.

Sākot no iepriekš aprakstītā stāvokļa, bremzes 50 reizes pēc kārtas iedarbina pie bremžu cilindra spiediena 2,0 bāri.  Pēc tam bremzes vienu reizi iedarbina pie bremžu cilindra spiediena  6,5 bāru apmērā.

1.4.2.	Attiecībā uz piekabju hidrauliski darbināmām diska bremzēm uzskata, ka regulēšanas prasības nav vajadzīgas.

1.4.3.	Attiecībā uz piekabēm, kas aprīkotas ar hidrauliski darbināmām trumuļa bremzēm, bremžu regulējumu nosaka ražotājs.

1.5.	Tādām piekabēm, kas aprīkotas ar bremžu automātiskas regulēšanas ierīcēm, bremzes pirms iepriekš minētā I tipa testa noregulē, ievērojot procedūru, kas izklāstīta šī papildinājuma 1.4. punktā.

2.		DEFINĪCIJAS UN SIMBOLI

Piezīme.  Atskaites bremžu simboliem ir indekss “e”,

P		=	ceļa seguma parastais spēks uz asi, transportlīdzeklim stāvot,

C		=	pievadītais griezes moments,

Cmax	=	maksimālais pieļaujamais pievadītais griezes moments,

CO		=	pievadītā griezes momenta robežlielums, t. i., minimālais pievadītais griezes moments, kas vajadzīgs, lai radītu izmērāmu bremzētājmomentu,

R		=	riepas rites rādiuss (dinamiskais),

T		=	bremzēšanas spēks riepas un ceļa saskares laukumā,

M		=	bremzētājmoments = T.R

z		=	bremzēšanas pakāpes lielums T/P vai M/RP,

s		=	bremzes virzuļa gājiens (darba gājiens un brīvgājiens),

sp		=	sk. 19. pielikuma 7. papildinājumu,

ThA   =		sk. 19. pielikuma 7. papildinājumu,

l		= 	sviras garums,

r		=	bremžu trumuļu rādiuss,

p		=	bremžu iedarbināšanas spiediens.

Bīdes spēks

Takts

3.	TESTA METODES

3.1.	Trasizmēģinājumi

3.1.1.	Bremžu efektivitātes testus vēlams veikt tikai vienai asij.

3.1.2.	Asu kombinācijas testu rezultātus var izmantot atbilstoši šī pielikuma 1.1. punkta prasībām, ja vien katra ass nodrošina līdzvērtīgu bremzēšanas enerģiju efektivitātes testu un uzkarsušu bremžu efektivitātes testu laikā.

3.1.2.1.	To panāk, ja turpmāk minētie parametri katrai asij ir identiski: bremžu ģeometrija, bremžu uzlikas, riteņu stiprinājumi, riepas, bremžu iedarbināšana un spiediena sadalījums bremžu cilindros.

3.1.2.2.	Rezultāts, ko reģistrē asu kombinācijai, ir vidējais lielums vairākām asīm, it kā būtu izmantota viena ass.

3.1.3.	Asi(-is) vēlams slogot ar maksimālo statisko asslodzi, lai gan tas nav būtiski, ja testu laikā pienācīgi ņem vērā atšķirību rites pretestībā, ko rada dažāda slodze uz testa asi(-īm).

3.1.4.	Ir pieļaujama atkāpe palielinātas rites pretestības gadījumā, kas rodas sakabinātiem transportlīdzekļiem, kurus izmanto testu veikšanai.

3.1.5.	Norāda sākotnējo testa ātrumu.  Galīgo ātrumu aprēķina pēc šādas formulas:

kur

v1 =	sākotnējais ātrums (km/h),

v2 =	beigu ātrums (km/h),

Po =	vilcējtransportlīdzekļa masa (kilogramos) testa apstākļos,

P1 =	piekabes masas daļa uz nenobremzēto asi(-īm) (kg),

P2 =	piekabes masas daļa uz nobremzēto asi(-īm) (kg).

3.2.	Testi ar inerces dinamometru

3.2.1.	Testa iekārtai ir rotējoša inerces masa, kas imitē to transportlīdzekļa masas lineārās inerces daļu, kura iedarbojas uz vienu riteni, un šī iekārta ir vajadzīga aukstu bremžu un sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testiem, un tā var darboties ar nemainīgu ātrumu šī papildinājuma 3.5.2 un 3.5.3. punktā aprakstīto testu vajadzībām.

3.2.2.	Testu veic ar nokomplektētu riteni, ieskaitot riepu, kas piestiprināts pie bremzes kustīgās daļas tā, kā tas būtu piestiprināts transportlīdzeklim.  Inerces masu bremzei var piestiprināt vai nu tieši, vai arī ar riepu un riteņu starpniecību.

3.2.3.	Sakarsēšanas posmu laikā var izmantot gaisdzesi ar ātrumu un virzienu, kas atbilst reālajiem apstākļiem; gaisa plūsmas ātrums ir

vair = 0,33 v

kur:

v = transportlīdzekļa testa ātrums bremzēšanas sākumā.

Dzesēšanas gaisa temperatūrai jābūt tādai pašai kā apkārtējas vides temperatūra.

3.2.4.	Ja testa laikā automātiski netiek kompensēta riepas rites pretestība, bremzēm pielikto bremzētājmomentu modificē, atņemot griezes momenta lielumu no rites pretestības koeficienta 0,01.

3.3.	Dinamometriskie testi uz veltņu stenda

3.3.1.	Asi vēlams slogot ar maksimālo statisko slodzi, lai gan tas nav būtiski, ja testu laikā pienācīgi ņem vērā atšķirību rites pretestībā, ko rada masas atšķirība uz pārbaudāmās ass.

3.3.2.	Sakarsēšanas posmu laikā var izmantot gaisdzesi ar ātrumu un virzienu, kas atbilst reālajiem apstākļiem; gaisa plūsmas ātrums ir

vair = 0,33 v

kur:

v = transportlīdzekļa testa ātrums bremzēšanas sākumā.

Dzesēšanas gaisa temperatūrai jābūt tādai pašai kā apkārtējas vides temperatūra.

3.3.3.	Bremzēšanas laika ilgums ir 1 sekunde pēc 0,6 sekunžu maksimālā pieauguma laika.

3.4.	Testa apstākļi

3.4.1.	Testējamai(-ām) bremzei(-ēm) piestiprina mērinstrumentus tā, lai var veikt šādus mērījumus:

3.4.1.1.	pastāvīgi reģistrēt bremzētājmomentu vai spēku riepas perifērijā;

3.4.1.2.	pastāvīgi reģistrēt gaisa spiediena līmeni bremžu cilindrā;

3.4.1.3.	reģistrēt transportlīdzekļa ātrumu testa laikā;

3.4.1.4.	reģistrēt sākotnējo temperatūru uz bremžu trumuļa vai bremžu diska ārējās virsmas;

3.4.1.5.	reģistrēt bremžu virzuļa gājienu, kas izmantots 0 tipa, I tipa vai III tipa testu laikā.

3.5.	Testa procedūras

3.5.1.	Aukstu bremžu darbības efektivitātes papildu tests

3.5.1.1.	Šo testu veic ar sākotnējo ātrumu 40 km/h I tipa testa gadījumā un 60 km/h III tipa testa laikā, lai novērtētu sakarsušu bremžu darbību I un III tipa testa beigās.

3.5.1.2.	Bremzes iedarbina trīs reizes ar to pašu spiedienu (p) un ar sākotnējo ātrumu 40 km/h (I tipa testa gadījumā) vai 60 km/h (III tipa testa gadījumā) un pie aptuveni vienādas sākotnējās bremžu temperatūras, kas nepārsniedz 100°C, mērot uz bremžu trumuļu vai disku ārējās virsmas.  Bremzēšanas laikā spiedienam bremžu cilindrā jābūt tādam, kas vajadzīgs, lai radītu tādu bremzētājmomentu vai spēku, kas būtu līdzvērtīgs vismaz 50 % bremzēšanas pakāpei (z).  Spiediens bremžu cilindrā nedrīkst pārsniegt 6,5 bārus, un pievadītais griezes moments (C) nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo pievadīto griezes momentu (Cmax).  Šo trīs testu vidējo lielumu pieņem par aukstu bremžu darbības efektivitāti.

3.5.2.		Bremžu efektivitātes samazināšanās tests (I tipa tests)

3.5.2.1.		Šo testu veic ar ātrumu 40 km/h un ar sākotnējo bremžu temperatūru, kas nepārsniedz 100°C, mērot uz bremžu trumuļa vai diska ārējās virsmas.

3.5.2.2.		Bremzēšanas pakāpi uztur 7 % apmērā, ieskaitot rites pretestību (sk. šī papildinājuma 3.2.4. punktu).

3.5.2.3.		Testu veic 2 minūtes un 33 sekundes vai 1,7 km pie transportlīdzekļa ātruma 40 km/h. Ja testa ātrumu nevar sasniegt, tad var pagarināt testa laiku saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.5.2.2. punktu.

3.5.2.4.		Ne vēlāk kā 60 sekundes pēc I tipa testa beigām veic sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testu ar sākotnējo ātrumu, kas vienāds ar 40 km/h, saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.5.3. punktu. Spiedienam bremžu cilindrā jābūt tādam, kāds tika lietots 0 tipa testa laikā.

3.5.3.		Bremžu efektivitātes samazināšanās tests (III tipa tests)

3.5.3.1.		Testa metodes atkārtotai bremzēšanai

3.5.3.1.1.		Trasizmēģinājumi (sk. 4. pielikuma 1.7. punktu)

3.5.3.1.2.		Tests ar inerces dinamometru

Testam uz stenda, kā norādīts 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.2. punktā, nosacījumi var būt tādi paši kā ceļizmēģinājumos saskaņā ar 1.7.1. punktu, kur:

3.5.3.1.3.	Dinamometriskais tests uz veltņu stenda

Testam uz stenda, kā norādīts 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.3. punktā, ievēro šādus nosacījumus:

Bremžu iedarbināšanas reižu skaits				20

Bremzēšanas cikla ilgums

(bremzēšanas laiks 25 sekundes un atjaunošanas laiks 35 sekundes)			60 s

Testa ātrums							30 km/h

Bremzēšanas pakāpe							0,06

Rites pretestība						0,01

3.5.3.2.		Ne vēlāk kā 60 sekundes pēc III tipa testa beigām, atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.7.2. punkta prasībām veic sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testu.  Spiedienam bremžu cilindrā jābūt tādam, kāds tika izmantots 0 tipa testa laikā.

3.6.	Efektivitātes prasības bremžu automātiskās regulēšanas ierīcēm

3.6.1.	Turpmākās prasības attiecas uz bremžu automātiskās regulēšanas ierīci, kura ir uzmontēta uz bremzēm un kuras efektivitāti pārbauda saskaņā ar šī papildinājuma noteikumiem.

Pabeidzot testus, kas noteikti šī papildinājuma 3.5.2.4. (I tipa tests) vai 3.5.3.2 (III tipa tests) punktā, pārbauda atbilstību 3.6.3. punkta prasībām.

3.6.2.	Turpmākās prasības piemēro bremžu automātiskās regulēšanas ierīces variantam, kas uzmontēts uz bremzēm, kurām jau ir 3. papildinājuma testa protokols.

3.6.2.1.	Bremžu efektivitāte

Pēc bremzes(-žu) sakarsēšanas, ko atkarībā no gadījuma veic saskaņā ar 3.5.2. (I tipa tests) vai 3.5.3. (III tipa tests) punktu, piemēro vienu no šādiem noteikumiem:

a)	darba bremžu sistēmas sakarsušu bremžu darbības efektivitātei jābūt  80 % no noteiktās 0 tipa efektivitātes, vai

b)	bremzes darbina ar tādu bremžu cilindra spiedienu, kādu izmantoja 0 tipa testa laikā; pie šī spiediena izmēra pilno bremžu virzuļa gājienu (sA), un tam jābūt # 0,9 no bremžu kameras efektīvā gājiena sp.

sp =	lietderīgais gājiens ir gājiens, pie kura bīdes spēks ir 90 % no vidējā bīdes spēka (ThA) – sk. šo noteikumu 11. pielikuma 2. papildinājuma 2. punktu.

3.6.2.2.	Pēc 3.6.2.1. punktā noteikto testu pabeigšanas pārbauda atbilstību šī papildinājuma 3.6.3. punkta prasībām.

3.6.3.	Brīvas ripošanas tests

Pēc šī papildinājuma 3.6.1. vai 3.6.2. punktā noteikto testu pabeigšanas bremzēm ļauj atdzist līdz temperatūrai, kas atbilst aukstām bremzēm (tas ir # 100°), un pārliecinās, ka piekabe/ritenis(-ņi) spēj brīvi ripot, izpildot kādu no šādiem nosacījumiem:

a)	riteņi brīvi griežas (piemēram, riteņus var pagriezt ar roku);

b)	ja pie nemainīga ātruma, kas vienāds ar v = 60 km/h, un ar atlaistām bremzēm trumuļa/diska asimptotiskā temperatūra nepārsniedz 80° C, tad šo atlikušo bremzētājmomentu uzskata par pieņemamu.

3.7.	Testa protokols

3.7.1.	Saskaņā ar šī papildinājuma 3.5. un 3.6.1. punkta prasībām veikto testu rezultātus ieraksta veidlapā, kuras paraugs ir norādīts šī pielikuma 3. papildinājumā.

3.7.2.	Norāda bremzi un asi. Datus par bremzēm, asi, tehniski pieļaujamo masu un atbilstošā 3. papildinājumā noteiktā testa protokola numuru marķē uz ass.

3.7.3.	Ja bremzes ir aprīkotas ar kādu bremžu regulēšanas ierīces variantu, rezultātus testiem, kas veikti saskaņā ar šī papildinājuma 3.6.2. punktu, ieraksta veidlapā, kuras paraugs norādīts šī pielikuma 4. papildinājumā.

4.		PĀRBAUDE

4.1.		Detaļu pārbaude

Apstiprinājumam iesniegtā transportlīdzekļa bremžu specifikāciju pārbauda, izpildot katru no turpmāk minētajiem konstrukcijas kritērijiem.

| Detaļa | Kritēriji |
| --- | --- |
| 4.1.1. a) Bremžu trumuļa cilindriskā daļa b) Bremžu trumuļa vai bremžu diska materiāls c) Bremžu trumuļa vai bremžu diska masa | Nav atļautas izmaiņas Nav atļautas izmaiņas Var būt lielāka par + 20 % no standarta trumuļa vai diska masas |
| 4.1.2. a) Riteņa tuvums bremžu trumuļa ārējai virsmai vai bremžu diska ārējais diametrs (izmērs E) b) Bremžu trumuļa vai bremžu diska daļa, kuru nenosedz ritenis (izmērs F) | Pielaides jānosaka tehniskajam dienestam, kas veic testus. |
| 4.1.3. a) Bremžu uzliku vai bremžu kluču materiāls b) Bremžu uzliku vai bremžu kluču platums c) Bremžu uzliku vai bremžu kluču biezums d) Bremžu uzliku vai bremžu kluču faktiskā virsmas platība e) Bremžu uzliku vai bremžu kluču piestiprināšanas metode | ) ) ) Nav atļautas izmaiņas ) ) ) |
| 4.1.4. Bremžu ģeometrija (kā 3. papildinājuma 2.A vai 2.B attēlā (atkarībā no gadījuma)) | Nav atļautas izmaiņas |
| 4.1.5. Riepas rites virsmas rādiuss (R) | Var mainīties atbilstoši šī papildinājuma 4.3.5. punkta prasībām |
| 4.1.6. a) Vidējais bīdes spēka lielums (THA) b) Iedarbināšanas gājiens (s) c) Iedarbināšanas sviras garums (l) d) Iedarbināšanas spiediens (p) | Var mainīties, ja paredzētā efektivitāte atbilst šī papildinājuma 4.3. punkta prasībām |
| 4.1.7. Statiskā masa (P) | P nedrīkst pārsniegt Pe (skatīt 2. punktu) |

4.2.	Absorbētās bremzēšanas enerģijas pārbaude

4.2.1.	Bremzēšanas spēki (T) katrai konkrētajai bremzei (ar to pašu vadības līnijas spiedienu pm), kas vajadzīgi, lai radītu I un III tipa testa nosacījumos norādīto pretestības spēku, nepārsniedz lielumus Te, kā norādīts 11. pielikuma 3. papildinājuma 2.1. un 2.2. punktā, kas ņemti par pamatu standarta bremzes testam.

4.3.	Sakarsušu bremžu darbības efektivitāte

4.3.1.	Bremzēšanas spēku (T) katrai konkrētajai bremzei pie norādītā spiediena (p) bremžu cilindros un vadības līnijas spiediena (pm), ko izmanto konkrētās piekabes 0 tipa testa laikā, nosaka šādi:

4.3.1.1.	Attiecīgās bremzes virzuļa paredzamo gājienu(-s) aprēķina šādi:

Šis lielums nedrīkst pārsniegt sp, ja lielums sp ir pārbaudīts un par to paziņots saskaņā ar šo noteikumu 19. pielikuma 2. punktā noteikto procedūru, un to var piemērot tikai tajā spiedienu diapazonā, kas reģistrēts 19. pielikuma 1. papildinājumā noteiktā testa protokola 3.3.1. punktā.

4.3.1.2.	Konkrētajā bremzes cilindrā ievietotā virzuļa vidējo bīdes spēka lielumu (ThA) mēra pie spiediena, kura lielums norādīts 4.3.1. punktā.

4.3.1.3.	Pievadīto griezes momentu (C) pēc tam aprēķina šādi:

C = ThA . l

C nepārsniedz Cmax.

4.3.1.4.	Paredzamo bremžu efektivitāti konkrētajai bremzei aprēķina šādi:

R nedrīkst būt mazāks kā 0,8 Re.

4.3.2.		Paredzamo bremžu efektivitāti konkrētajai piekabei aprēķina šādi:

4.3.3.		Sakarsušu bremžu darbības efektivitāti ar I vai III tipa testiem nosaka atbilstoši 4.3.1.1. līdz 4.3.1.4. punktam.  Aprēķinātajiem lielumiem, kas noteikti saskaņā ar 4.3.2. punktu, jāatbilst šo noteikumu prasībām konkrētajai piekabei.  Lielums, kuru izmanto par “0 tipa testa laikā reģistrēto lielumu, kā norādīts 4. pielikuma 1.5.3. vai 1.7.2. punktā”, ir lielums, kas reģistrēts konkrētās piekabes 0 tipa testa laikā.

_________

11. pielikums. 3. papildinājums

TESTA PROTOKOLA VEIDLAPAS PARAUGS, KAS NOTEIKTS ŠĪ PIELIKUMA
2. PAPILDINĀJUMA 3.7.1. UN 3.7.2. PUNKTĀ

TESTA PROTOKOLS Nr. .................

1.		IDENTIFIKĀCIJA

1.1.	Ass:

Ražotājs (nosaukums un adrese):

Marka

Tips

Modelis

Tehniski pieļaujamā asslodze (Pe): 	daN

1.2.		Bremzes:

Ražotājs (nosaukums un adrese):

Marka

Tips

Modelis

Tehniski pieļaujamais maksimālais pievadītais griezes moments Cmax:

Bremžu automātiskā regulēšana ierīce:  ir/nav 1/

Bremžu trumulis vai bremžu disks 1/

Trumuļa iekšējais diametrs vai diska ārējais diametrs 1/

Faktiskais rādiuss

Biezums 2/

Masa

Materiāls

Bremžu uzlikas vai kluči 1/:

Ražotājs

Tips

Identifikācija (jābūt redzamai, kad uzlika/klucis ir uzmontēts uz bremžu loka/atbalsta plates):

Platums

Biezums:

Virsmas laukums:

Piestiprināšanas veids:

Bremžu ģeometrija, pievienot šādu rasējumu:

Trumuļa bremzei sk. šī papildinājuma 2.A attēlu,

Diska bremzei sk. šī papildinājuma 2.B attēlu.

1.3.	Ritenis/ņi:

Viens/divi 1/

Loka diametrs (D)

(pievienot rasējumu, kā norādīts šī papildinājuma 1.A vai 1.B attēlā, atkarībā no gadījuma)

1.4.	Riepas:

Standarta rites rādiuss (Re) pie standarta reakcijas (Pe):

1.5.	Bremžu cilindrs:

Ražotājs

Tips (cilindrs/diafragma) 1/

Modelis

Sviras garums (le)

1.6. 3/	Bremžu automātiskās regulēšanas ierīce (nav vajadzīgs, ja ir iebūvēta bremžu automātiskās regulēšanas ierīce)

Ražotājs (nosaukums un adrese):

Marka:

Tips:

Versija:

2.	TESTA REZULTĀTU REĢISTRĀCIJA 4/

(izlabots, lai ņemtu vērā rites pretestību 0,01 . Pe)

2.1.	O2 un O3 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

| Testa veids | 0 | I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. pielikuma 2. papildinājums, punkts: | 3.5.1.2. | 3.5.2.2./3. |  | 3.5.2.4. |
| Testa ātrums km/h Bremzes cilindra spiediens pe bāri Bremzēšanas laiks min Bremžu radītais spēks Te N Bremzēšanas efektivitāte Te/9,81Pe - Bremzes virzuļa gājiens se mm Bremzes pievadītais griezes moments Ce Nm Co,e Nm | 40 - | 40 - 2,55 - - - | 40 - - |  |

2.2.	O4  kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

| Testa veids | 0 | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. pielikuma 2. papildinājums, punkts: | 3.5.1.2. | 3.5.3.1. |  | 3.5.3.2. |
| testa sākotnējais ātrums km/h beigu km/h Bremzes cilindra spiediens pe bāri Bremžu iedarbināšanas reižu skaits - Bremzēšanas cikla ilgums s Bremžu radītais spēks Te N Bremzēšanas efektivitāte Te/9,81Pe - Bremzes virzuļa gājiens se mm Bremzes pievadītais griezes moments Ce Nm Co,e Nm | 60 - - | - 20 60 - - - | 60 - - |  |

2.3.		Šī daļa ir jāaizpilda tikai tad, ja bremzēm ir veiktas šo noteikumu 19. pielikuma 4. punktā noteiktās testa procedūras, lai pārbaudītu aukstu bremžu darbības efektivitātes īpašības, izmantojot bremzēšanas koeficientu (BF).  Šo bremzēšanas koeficientu definē kā bremžu griezes momenta un bremzētājmomenta attiecību.

2.3.1.	Bremzēšanas koeficients BF:

3.	Bremžu automātiskās regulēšanas ierīces (ja tāda ir) efektivitāte

3.1.	Brīva ripošana saskaņā ar 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.6.3. punktu:  jā / nē 1/

4.		Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 13 11. pielikuma 2. papildinājumu un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 19. pielikuma 4. punktu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

Tehniskais dienests 4/, kurš veicis testu

Parakstījis: .......................................		Datums: ........................................

5.		Apstiprinātājiestāde 4/

Parakstījis: .......................................		Datums: ........................................

6. 3/	Pēc 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.6. punktā noteiktā testa konstatēts, ka Noteikumu Nr. 13 5.2.2.8.1. punkta prasības ir izpildītas/nav izpildītas 1/

Parakstījis: .......................................		Datums: ........................................

1/	Lieko svītrot.

2/	Attiecas tikai uz diska bremzēm.

3/	Jāaizpilda tikai tad, ja ir uzstādīta bremžu nodiluma automātiskās regulēšanas ierīce.

4/	Paraksta atšķirīgas personas pat tad, ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu ir izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

1.A attēls

| Trumuļa platums (Xe) | Reakcija (Pe) | Riepa | Balstgredzens | Be (mm) | Re (mm) | De (mm) | Ee (mm) | Fe (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.B attēls

| Be (mm) | De (mm) | Ee (mm) | Fe (mm) | Re (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.A attēls

BREMŽU ĢEOMETRIJA

Visi izmēri norādīti mm, izņemot αoe, α1e un Fe.

Fe = lietderīgā bremzēšanas virsma katrai bremzei (cm2).

| Bremzes tips | ae | he | ce | de | ee | αoe | α1e | be | re | Fe | S1e | S2e | S3e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I = dažādi iespējamie garumi (mm)

2.B attēls

| le (mm) | ee (mm) | de (mm) | xe (mm) | re (mm) | be (mm) | Fe (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rotora biezums

Kopējā kluča platība/bremze

__________

###### 11. pielikums. 4. papildinājums

BREMŽU AUTOMĀTISKĀS REGULĒŠANAS IERĪCES VARIANTA TESTA PROTOKOLA PARAUGS, KAS MINĒTS ŠĪ PIELIKUMA 2. PAPILDINĀJUMA 3.7.3. PUNKTĀ

TESTA PROTOKOLS Nr. .................

1.	IDENTIFIKĀCIJA

1.1.	Ass:

Marka:

Tips:

Modelis:

Tehniski pieļaujamā asslodze (Pe): 	daN

11. pielikuma 3. papildinājuma Tests protokols Nr.

1.2	Bremzes:

Marka:

Tips:

Modelis:

Bremžu uzlika:

Marka/Tips:

1.3.	Bremžu cilindrs:

Ražotājs:

Tips (cilindrs/diafragma) 1/:

Modelis:

Sviras garums (l): 	mm

1.4.	Bremžu automātiskās regulēšanas ierīce:

Ražotājs (nosaukums un adrese):

Marka:

Tips:

Versija:

2.	TESTA REZULTĀTU REĢISTRĀCIJA

2.1.	Bremžu automātiskās regulēšanas ierīces efektivitāte

2.1.1.	Darba bremžu sistēmas sakarsušu bremžu darbības efektivitāte, kas noteikta saskaņā ar 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.6.2.1.a punktā paredzēto testu: ............................................................%

vai

Virzuļa gājiens sA, kas noteikts saskaņā ar 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.6.2.1.b punktā paredzēto testu:	mm

2.1.2.	Brīva ripošana saskaņā ar 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.6.3. punktu:      jā / nē 1/

3.	Tā tehniskā dienesta/tipa apstiprinātājiestādes nosaukums, kurš veicis testu:

4.	Testa diena:

5.	Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 13 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.6.2. punktu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

6.	Pēc 5. punktā noteiktā testa konstatēts, ka Noteikumu Nr. 13 5.2.2.8.1. punkta prasības ir izpildītas/nav izpildītas 1/

Parakstījis: ..............................			Datums: ...........................

7.	Tehniskais dienests 2/, kurš veicis testu

Parakstījis: ..............................			Datums: ...........................

8.	Apstiprinātājiestāde 2/

Parakstījis: ..............................			Datums: ...........................

__________

_____________________

1/	Lieko svītrot.

2/	Paraksta atšķirīgas personas pat tad, ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu ir izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

12. pielikums

TESTA NOSACĪJUMI TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS APRĪKOTI

AR INERCES BREMŽU SISTĒMĀM

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Piekabes inerces bremžu sistēmu veido vadības ierīce, pārvads un riteņu bremzes (turpmāk tekstā – bremzes).

1.2.	Vadības ierīce visu to detaļu kopums, kuras pieder vilkšanas ierīcei (savienotājgalvai).

1.3.	Pārvads ir visu to detaļu kopums, kas atrodas starp savienotājgalvu un bremžu pirmo daļu.

1.4.	“Bremze” ir tā daļa, kurā rodas spēki, kas vērsti pretēji transportlīdzekļa kustības virzienam. Bremzes pirmā daļa ir vai nu kāts, kurš iedarbina bremzes izcilni vai līdzīgas detaļas (mehāniskā pārvada inerces bremžu sistēma), vai arī bremzes cilindrs (hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēma).

1.5.	Bremžu sistēmas, kurās uzkrātā enerģija (piemēram, elektriskā, pneimatiskā vai hidrauliskā) tiek pārvadīta no vilcējtransportlīdzekļa uz piekabi un kuru kontrolē tikai spēks, kas iedarbojas uz sakabes ierīci, nav uzskatāmas par inerces bremžu sistēmām šo noteikumu nozīmē.

1.6.	Testi

1.6.1.	Bremzes galveno detaļu noteikšana.

1.6.2.	Vadības ierīces galveno detaļu noteikšana un pārbaude par tās atbilstību šo noteikumu prasībām.

1.6.3.	Transportlīdzeklim pārbauda:

a)	vadības ierīces un bremzes savietojamību, un

b)	pārvadu.

2.	DEFINĪCIJAS UN SIMBOLI

2.1.	Lietotās mērvienības

2.1.1.	Masa:  kg;

2.1.2.	Spēks:  N;

2.1.3.	Paātrinājums gravitācijas ietekmē:  g = 10 m/s2;

2.1.4.	Griezes un momenti:  Nm;

2.1.5.	Laukumi:  cm2;

2.1.6.	Spiedieni:  bārs;

2.1.7.	Garumi:  katrā gadījumā norādītās vienības.

2.2.	Simboli, kas attiecas uz visiem bremžu tipiem (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 1. attēlu)

2.2.1.	GA:	piekabes tehniski pieļaujamā “maksimālā masa”, ko deklarējis ražotājs;

2.2.2.	G'A:	ražotāja deklarētā piekabes “maksimālā masa”, ko vadības ierīce spēj nobremzēt;

2.2.3.	GB: 	piekabes “maksimālā masa”, ko spēj nobremzēt visu piekabes bremžu kopīga darbība

GB = n . GBo ;

2.2.4.	GBo:	ražotāja deklarētā piekabes pieļaujamās “maksimālās masas” daļa, ko spēj nobremzēt viena bremze;

2.2.5.	B*:	vajadzīgais bremzēšanas spēks;

2.2.6.	B:  	vajadzīgais bremzēšanas spēks, kurā ņem vērā rites pretestību;

2.2.7.	D*:	pieļaujamais bīdes spēks uz sakabes ierīci.

2.2.8.	D:	bīdes spēks uz sakabes ierīci;

2.2.9.	P':	vadības ierīces izvada spēks;

2.2.10.	K:	vadības ierīces papildu spēks, ko nosacīti apzīmē ar D spēku, kurš atbilst punktam, kurā ekstrapolētā līkne, kas P' izsaka kā D un ko ierīce izmēra gājiena vides ceļā (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 2. un 3. attēlu), krustojas ar abscisu asi;

2.2.11.	KA:	vadības ierīces robežspēks, tas ir, maksimālais bīdes spēks savienotājgalvā, kuru var pielikt uz īsu brīdi, neradot jebkādu vadības ierīces izvada spēku.  Ar simbolu KA nosacīti apzīmē spēku, ko izmēra, kad savienotājgalvu sāk spiest atpakaļ ar ātrumu 10 līdz 15 mm/s un vadības ierīces pārvads ir atvienots;

2.2.12.	D1:	maksimālais spēks, ko pieliek savienotājgalvai, kad to spiež atpakaļ ar ātrumu s mm/s ± 10 % un pārvads ir atvienots;

2.2.13.	D2:	maksimālais spēks, ko pieliek savienotājgalvai, kad to ar ātrumu s mm/s ± 10 % velk ārā no maksimālās kompresijas stāvokļa un pārvads ir atvienots;

2.2.14.	ηHo:	inerces vadības ierīces efektivitāte;

2.2.15.	ηH1:	pārvada sistēmas efektivitāte;

2.2.16.	ηH:	vadības ierīces un pārvada kopējā efektivitāte ηH = ηHo.ηH1;

2.2.17.	s:	vadības ierīces gājiens (milimetros);

2.2.18.	s':	vadības ierīces lietderīgais gājiens milimetros, noteikts saskaņā ar šī pielikuma 9.4. punkta prasībām;

2.2.19.	s":	galvenā cilindra brīvgājiens, kas izmērīts milimetros savienotājgalvā;

2.2.19.1.	sHz:	galvenā cilindra gājiens milimetros saskaņā ar šī pielikuma 1. papildinājuma 8. attēlu;

2.2.19.2.	s"Hz:	galvenā cilindra brīvgājiens milimetros pie virzuļa kāta, saskaņā ar 8. attēlu;

2.2.20.	so:	gājiena zudums, tas ir, savienotājgalvas gājiens milimetros, kad to darbina tā, ka tā kustas no 300 mm virs līdz 300 mm zem horizontāles, un kad pārvads ir nekustīgs;

2.2.21.	2sB:	bremzes kluča pacēlums (bremzes kluča iedarbināšanas gājiens) milimetros, ko mēra uz diametra paralēli iedarbināšanas ierīcei; bremzes testa laikā neregulē;

2.2.22.	2sB*:	minimālais bremžu kluča centra pacēlums (mazākais bremžu kluča iedarbināšanas gājiens) (milimetros) riteņu trumuļu bremzēm.

2r ir bremžu trumuļa diametrs milimetros; (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 4. attēlu)

riteņu disku bremzēm ar hidraulisko pārvadu:

kur:

V60 =	viena riteņa bremzes šķidruma tilpuma uzsūktspēja pie spiediena, kas atbilst bremzēšanas spēkam 1,2 B* = 0,6 × GBo un maksimālajam riepas rādiusam,

un

2rA = bremzes diska ārējais diametrs,

(V60 - cm3, FRZ - cm2 un rA - mm).

2.2.23.	M*:	Bremzētājmoments, ko ražotājs norādījis 3. papildinājuma 5. punktā. Šim bremzētājmomentam ir jārada vismaz noteiktais bremzēšanas spēks B*;

2.2.23.1.	MT:	Tests bremzētājmoments gadījumā, ja nav uzstādīts pārslodzes aizsargs (saskaņā ar šī pielikuma 6.2.1. punktu);

2.2.24.	R:	dinamiskais riepas rites rādiuss (m);

2.2.25.	n:	bremžu skaits;

2.2.26.	Mr:	maksimālais bremzētājmoments, ko rada maksimālais pieļaujamais gājiens  sr vai maksimālais pieļaujamais šķidruma tilpums Vr, kad piekabe kustas atpakaļ (ieskaitot rites pretestību  = 0,01·g·GBo);

2.2.27.	sr:	maksimālais pieļaujamais gājiens pie bremžu vadības ierīces sviras, kad piekabe kustas atpakaļ;

2.2.28.	Vr:	viena riteņa bremzes šķidruma tilpuma maksimālā uzsūktspēja, kad piekabe kustas atpakaļ;

2.2.29.	DA:	iedarbināšanas spēks, kas pielikts vadības ierīces pārvadam, ar kādu pārslodzes aizsargs tiek iedarbināts;

2.2.30.	MA:	bremzētājmoments, ar kuru tiek iedarbināts pārslodzes aizsargs;

2.3.	Simboli, kas attiecas uz mehāniskā pārvada bremžu sistēmām (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 5. attēlu)

2.3.1.	iHo:	pārnesumskaitlis starp savienotājgalvas gājienu un sviras gājienu vadības ierīces izvada pusē;

2.3.2.	iH1:	pārnesumskaitlis starp sviras gājienu vadības ierīces izvada pusē un bremzes sviras gājienu (kad transmisiju pārslēdz uz zemāku pārnesumu);

2.3.3.	iH:	pārnesumskaitlis starp savienotājgalvas gājienu un bremzes sviras gājienu

iH = iHo.iH1

2.3.4.	ig: 	pārnesumskaitlis starp bremzes sviras gājienu un bremzes kluča centra pacēlumu (iedarbināšanas gājienu) (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 4. attēlu);

2.3.5.	P:	bremzes vadības svirai pieliktais spēks; (sk. šī pielikuma 4. papildinājuma 4. attēlu).

2.3.6.	Po:	bremzes atvilkšanas spēks, kad piekabe kustas uz priekšu; t. i., diagrammā M = f(P) spēka P lielums šīs ekstrapolētās raksturlīknes krustošanās punktā ar abscisu (skatīt šī pielikuma 1. papildinājuma 6. attēlu);

2.3.6.1.	Por:	bremzes atvilkšanas spēks, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 6. attēlu);

2.3.7.	P*:	bremžu vadības ierīces svirai pieliktais spēks, lai radītu bremzēšanas spēku B*;

2.3.8.		PT:	testa spēks saskaņā ar 6.2.1. punktu;

2.3.9.	r:	bremžu raksturlielums, kad piekabe kustas uz priekšu, ko aprēķina šādi:

M = r (P - Po)

2.3.9.1.	rr:	bremžu raksturlielums, kad piekabe kustas atpakaļ, ko aprēķina šādi:

Mr = rr (Pr - Por)

2.4.	Simboli, kas attiecas uz hidrauliskā pārvada bremžu sistēmām (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 8. attēlu)

2.4.1.	ih:	pārnesumskaitlis starp savienotājgalvas gājienu un galvenā cilindra virzuļa kāta gājienu;

2.4.2.	i'g:	pārnesumskaitlis starp cilindra bīdes punkta gājienu un bremžu kluča centra pacēlumu (iedarbināšanas gājiens);

2.4.3.	FRZ:	viena riteņa trumuļa bremzes vai bremžu cilindra virzuļa virsmas laukums; diska bremzes vai bremžu gadījumā, suporta virzuļa vai virzuļu, kas atrodas diska vienā pusē, virsmas laukums.

2.4.4.	FHZ:	galvenā cilindra virzuļa virsmas laukums;

2.4.5.	p: 	hidrauliskais spiediens bremzes cilindrā;

2.4.6.	po:	atvilkšanas spiediens bremžu cilindrā, kad piekabe kustas uz priekšu; t. i., diagrammā M = f(P) spiediena lielums p šīs ekstrapolētās raksturlīknes krustošanās punktā ar abscisu (skatīt šī pielikuma 1. papildinājuma 7. attēlu);

2.4.6.1.	por:	bremzes atvilkšanas spiediens, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 7. attēlu);

2.4.7.	p*:	hidrauliskais spiediens bremžu cilindrā, lai radītu bremzēšanas spēku B*;

2.4.8.	pT:	Testa spiediens saskaņā ar 6.2.1. punktu:

2.4.9.	':	bremžu raksturlielums, kad piekabe kustas uz priekšu, ko aprēķina šādi:

M = ' (p - po)

2.4.9.1.	r'r:	bremžu raksturlielums, kad piekabe kustas atpakaļ, ko aprēķina šādi:

2.5.	Simboli saistībā ar bremžu prasībām attiecībā uz pārslodzes aizsargiem

2.5.1.	Dop:	 vadības ierīces pārvadam pieliktais iedarbināšanas spēks, ar kādu pārslodzes aizsargs tiek iedarbināts;

2.5.2.	Mop:	Bremzētājmoments, pie kura iedarbina pārslodzes aizsargu (ko deklarējis ražotājs);

2.5.3.	MTop:	minimālais testa bremzētājmoments, ja nav uzstādīts pārslodzes aizsargs (saskaņā ar 6.2.2.2. punktu);

2.5.4.	Pop_min:	bremzēm pieliktais spēks, pie kura iedarbina pārslodzes aizsargu (saskaņā ar 6.2.2.1. punktu);

2.5.5.	Pop_max:	maksimālais spēks (kad savienotājgalva ir pilnīgi atvilkta), ko pārslodzes aizsargs pieliek bremzēm (saskaņā ar 6.2.2.3. punktu);

2.5.6.	pop_min:	bremzēm pieliktais spiediens, pie kura iedarbina pārslodzes aizsargu (saskaņā ar 6.2.2.1. punktu);

2.5.7.		pop_max:	maksimālais hidrauliskais spiediens (kad savienotājgalva ir pilnīgi atvilkta), ko pārslodzes aizsargs pieliek bremzēm (saskaņā ar 6.2.2.3. punktu);

2.5.8.	PTop:	minimālais testa bremzēšanas spēks, ja nav uzstādīts pārslodzes aizsargs (saskaņā ar 6.2.2.2. punktu);

2.5.9.	pTop:	minimālais testa bremžu spiediens, ja nav uzstādīts pārslodzes aizsargs (saskaņā ar 6.2.2.2. punktu);

3.	VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

3.1.	Spēka pārvadīšanu no savienotājgalvas uz piekabes bremzēm veic vai nu, izmantojot bīdītājstieni, vai arī vienu vai vairākus šķidrumus.  Tomēr pārvada sastāvdaļu var veidot arī kabelis ar apvalku (Boudena kabelis); šī daļa ir cik vien iespējams īsa.

3.2.	Visām asīm šarnīros jābūt pienācīgi aizsargātām.  Turklāt šiem šarnīriem jābūt vai nu pašeļļojošiem, vai arī viegli pieejamiem eļļošanai.

3.3.	Inerces bremžu ierīcēm jābūt izvietotām tā, lai tad, kad savienotājgalva izdara pilnu gājienu, pārvada sastāvdaļa neieķīlējas, netiek pastāvīgi deformēta vai nesalūst.  To pārbauda, atkabinot pirmo transmisijas elementu no bremzes vadības svirām.

3.4.	Inerces bremžu sistēmai jāļauj piekabi ar vilcējtransportlīdzekli pārvietot atpakaļ, nepieliekot ilgstošu pretestības spēku, kas pārsniedz 0,08 g.GA.  Iekārtām, kuras lieto šim nolūkam, jādarbojas automātiski un jāatvienojas automātiski, kad piekabe pārvietojas uz priekšu.

3.5.	Ikviena īpaša iekārta, kas iebūvēta saskaņā ar 3.4. punkta prasībām, ir tāda, ka tad, kad transportlīdzeklis atrodas augšupceļā, stāvbremžu darbība netiek negatīvi ietekmēta.

3.6.	Inerces bremžu sistēmās var būt iekļauti pārslodzes aizsargi.  Tos jāiedarbina pie spēka, kas mazāks par Dop = 1,2D* (kad uzstādīti vadības ierīcē), vai pie spēka, kas mazāks par Pop = 1,2P*, vai pie spiediena, kas mazāks parpop = 1,2p* (kad uzstādīti riteņa bremzēm), ja spēks P* vai spiediens p* atbilst bremzēšanas spēkam B* = 0,5·g·GBo.

4.	PRASĪBAS VADĪBAS IERĪCĒM

4.1.	Vadības ierīces bīdāmām daļām jābūt pietiekami garām, lai ļautu izmantot pilnu gājienu, pat ja piekabe ir sakabināta ar vilcējtransportlīdzekli.

4.2.	Bīdāmās daļas aizsargā ar silfonu vai citu līdzvērtīgu ierīci.  Tās ir vai nu ieeļļotas vai arī sastāv no pašeļļojošiem materiāliem.  Virsmu berzes saskares vietā izgatavo no tāda materiāla, kas novērš elektroķīmisko elementu rašanos vai ikviena veida mehānisko nesavietojamību, kas var radīt bīdāmo daļu ieķīlēšanos.

4.3.	Vadības ierīces (KA) spēka robežspēks nedrīkst būt mazāks par 0,02 g G'A un lielāks par 0,04 g G'A.

4.4.	Maksimālais iespiešanas spēks D1 piekabēm ar nekustīgu jūgstieni nedrīkst pārsniegt 0,10 g G'A un daudzasu piekabēm ar šarnīra jūgstieni – 0,067 g G'A.

4.5.	Maksimālais vilces spēks D2 nedrīkst būt mazāks par 0,1 g G'A un lielāks par 0.5 g G'A.

5.	TESTI UN MĒRĪJUMI, KAS JĀVEIC VADĪBAS IERĪCĒM

5.1.	Attiecībā uz vadības ierīcēm, kuras iesniegtas tehniskajam dienestam, kas veic testus, jāpārbauda atbilstība šī pielikuma 3. un 4. punkta prasībām.

5.2.	Visu tipu bremžu sistēmām jāmēra šādi lielumi:

5.2.1.	gājiens s un lietderīgais gājiens s';

5.2.2.	papildu spēks K;

5.2.3.	robežspēks KA;

5.2.4.	iespiešanas spēks D1;

5.2.5.	vilces spēks D2.

5.3.	Mehāniskā pārvada inerces bremžu sistēmām jānosaka šādi lielumi:

5.3.1.	pārnesumskaitlis iHo, ko mēra vadības ierīces gājiena vidus ceļā;

5.3.2.	vadības ierīces izvada spēks P' kā jūgstienim pieliktā bīdes spēka D funkcija.

Papildu spēku K un efektivitāti aprēķina pēc raksturlīknes, ko iegūst no šādiem mērījumiem:

(sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 2. attēlu)

5.4.	Hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmu gadījumā jānosaka šādi lielumi:

5.4.1.	pārnesumskaitlis ih, ko mēra vadības ierīces gājiena vidus ceļā;

5.4.2.	galvenā virzuļa izvada spiediens p kā jūgstienim pieliktā bīdes spēka D un galvenā cilindra virzuļa virsmas laukuma FHZ (ko norādījis ražotājs) funkcija.  Papildu spēku K un efektivitāti aprēķina pēc raksturlīknes, ko iegūst no šādiem mērījumiem:

(sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 3. attēlu).

5.4.3.	galvenā cilindra brīvgājiens s", kas minēts šī pielikuma 2.2.19. punktā.

5.4.4.		virzuļa virsmas laukums FHZ galvenajā cilindrā;

5.4.5.	galvenā cilindra gājiens sHz  (milimetros);

5.4.6.	galvenā cilindra brīvgājiens s"Hz (milimetros);

5.5.	Tādas inerces bremžu sistēmas gadījumā, kura uzmontētas daudzasu piekabēm ar šarnīra jūgstieni, izmēra gājiena zudumu so, kas minēts šī pielikuma 9.4.1. punktā.

6.	PRASĪBAS BREMZĒM

6.1.	Papildus pārbaudāmajām bremzēm ražotājs tehniskajam dienestam, kas veic testus, iesniedz bremžu rasējumus, kuros norādīts galveno detaļu tips, izmēri un materiāls un bremžu uzliku marka un tips.  Hidraulisko bremžu gadījumā šajos rasējumos norāda arī bremžu cilindru virsmas laukumu FRZ.  Ražotājs norāda arī bremzētājmomentu M* un masu GBo, kas definēta šī pielikuma 2.2.4. punktā.

6.2.	Testēšanas apstākļi

6.2.1.	Ja inerces bremžu sistēmā nav uzstādīts pārslodzes aizsargs un to nav paredzēts uzstādīt, riteņu bremzes testē ar šādiem testa spēkiem vai spiedieniem:

PT = 1,8 P* vai pT = 1,8 p* un MT = 1,8 M* atbilstoši gadījumam.

6.2.2.	Ja inerces bremžu sistēmā ir uzstādīts pārslodzes aizsargs vai to ir paredzēts uzstādīt, riteņu bremzes testē ar šādiem testa spēkiem vai spiedieniem:

6.2.2.1.	Minimālos paredzētos lielumus pārslodzes aizsargam norāda ražotājs, un tie nevar būt mazāki par:

Pop = 1,2 P*   vai   pop = 1,2 p*

6.2.2.2.	Minimālā testa spēka PTop vai minimālā testa spiediena  pTop un minimālā testa bremzētājmomenta MTop diapazoni ir:

PTop = 1,1 līdz 1,2 P* vai pTop = 1,1 līdz 1,2 p*	un

MTop = 1,1 līdz 1,2 M*

6.2.2.3.	Pārslodzes aizsarga maksimālos lielumus (Pop_max vai pop_max) norāda ražotājs, un tie nedrīkst pārsniegt, attiecīgi, PT vai pT.

7.	TESTI UN MĒRĪJUMI, KAS JĀVEIC BREMZĒM

7.1.	Attiecībā uz bremzēm un detaļām, kuras iesniegtas tehniskajam dienestam, kas veic testus, jāpārbauda atbilstība šī pielikuma 6. punkta prasībām.

7.2.	Jānosaka šādi lielumi:

7.2.1.	minimālais bremžu kluča pacēlums (minimālais bremžu kluča iedarbināšanas gājiens), 2sB*;

7.2.2.	bremžu kluča pacēlums (bremžu kluča iedarbināšanas gājiens) 2sB (kam jābūt lielākam par 2sB*);

7.3.	mehāniskā pārvada bremžu gadījumā jānosaka šādi lielumi:

7.3.1.	pārnesumskaitlis ig (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 4. attēlu);

7.3.2.	bremzētājmomenta M* spēks P*;

7.3.3.	bremzētājmoments M* kā vadības ierīces svirai pieliktā spēka P* funkcija mehāniskā pārvada sistēmās.  Bremzēšanas virsmu rotācijas ātrums atbilst transportlīdzekļa sākotnējam ātrumam 60 km/h, kad piekabe kustas uz priekšu, un 6 km/h, kad piekabe kustas atpakaļ.  Pēc šajos mērījumos iegūtās līknes jāaprēķina šādi lielumi (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 6. attēlu):

7.3.3.1.	bremzes atvilkšanas spēks Po un raksturlielums r, kad piekabe kustas uz priekšu;

      - bremzes atvilkšanas spēks Por un raksturlielums rr, kad piekabe kustas atpakaļ;

7.3.3.3.	Maksimālais bremzētājmoments Mr līdz maksimāli pieļautajam gājienam sr, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 6. attēlu);

7.3.3.4.	maksimāli pieļaujamais gājiens pie bremžu vadības ierīces sviras, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 6. attēlu).

7.4.	Hidrauliskā pārvada bremžu gadījumā jānosaka šādi lielumi:

7.4.1.	pārnesumskaitlis ig' (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 8. attēlu);

7.4.2.	bremzētājmomenta M* spiediens p*;

7.4.3.	bremzētājmoments M* kā bremžu cilindram pieliktā spiediena p* funkcija hidrauliskā pārvada sistēmās.

Bremzēšanas virsmu rotācijas ātrums atbilst transportlīdzekļa sākotnējam ātrumam 60 km/h, kad piekabe kustas uz priekšu, un 6 km/h, kad piekabe kustas atpakaļ.  Pēc šajos mērījumos iegūtās līknes jāaprēķina šādi lielumi (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 7. attēlu):

      - atvilkšanas spiediens po un raksturlielums r', kad piekabe kustas uz priekšu;

      - atvilkšanas spiediens por un raksturlielums , kad piekabe kustas atpakaļ;

      - maksimālais bremzētājmoments Mr līdz maksimāli pieļautajam šķidruma tilpumam Vr, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 7. attēlu);

7.4.3.4.	viena riteņa maksimālā pieļaujamā šķidruma tilpuma Vr uzsūktspēja, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. 1. papildinājuma 7. attēlu);

7.4.4.	virzuļa virsmas laukums FRZ bremžu cilindrā.

7.5.	Alternatīva procedūra I tipa testam

    - I tipa tests saskaņā ar 4. pielikuma 1.5. punktu tipa apstiprinājumam iesniegtajiem transportlīdzekļiem nav jāveic, ja bremžu sistēmas detaļām uz inerces testa stenda ir pārbaudīta atbilstība 4. pielikuma 1.5.2. un 1.5.3. punkta prasībām.

7.5.2.	I tipa testa alternatīvo procedūru veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.5.2. punktā (analoģiski piemērojami arī diska bremzēm).

8.	TESTA PROTOKOLI

Apstiprinājuma pieteikumiem piekabēm, kas aprīkotas ar inerces bremžu sistēmām, pievieno testa protokolus par vadības ierīci un bremzēm un testa protokolu par inerces tipa vadības ierīces, pārvada ierīces un piekabju bremžu savietojamību; šajos protokolos iekļauj vismaz šī pielikuma 2., 3. un 4. papildinājumā noteikto informāciju.

9.	TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪBAS IERĪCES UN BREMŽU SAVIETOJAMĪBA

9.1.	Transportlīdzeklim jāpārbauda, vai, ņemot vērā vadības ierīces īpašības (2. papildinājums), bremžu īpašības (3. papildinājums) un šī pielikuma 4. papildinājuma 4. punktā minētās piekabes īpašības, piekabes inerces bremžu sistēma atbilst noteiktajām prasībām.

9.2.	Visu tipu bremžu vispārīgās pārbaudes

9.2.1.	Transportlīdzeklim jāpārbauda visas tās pārvada sastāvdaļas, kas nav pārbaudītas vienlaikus ar vadības ierīces vai bremžu pārbaudi.  Šīs pārbaudes rezultātus norāda šī pielikuma 4. papildinājumā (piemēram, iH1 un ηH1).

9.2.2.	Masa

9.2.2.1.	Piekabes maksimālā masa GA nedrīkst pārsniegt maksimālo masu G'A, kurai ir atļauts lietot vadības ierīci.

9.2.2.2.	Piekabes maksimālā masa GA nedrīkst pārsniegt maksimālo masu GB , kuru var nobremzēt ar visu piekabes bremžu kopēju darbību.

9.2.3.	Spēki

9.2.3.1.	Robežspēks KA nedrīkst būt mazāks par 0,02 g GA un lielāks par  0,04 g GA.

9.2.3.2.	Maksimālais iespiešanas spēks D1 piekabēm ar nekustīgu jūgstieni nedrīkst pārsniegt 0,100 g GA un daudzasu piekabēm ar šarnīra jūgstieni – 0,067 g GA.

9.2.3.3.	Maksimālajam vilces spēkam D2 jābūt no 0,1 g GA līdz 0,5 g GA.

9.3.	Bremzēšanas efektivitātes pārbaude

9.3.1.	Summa bremzēšanas spēkiem, ko pieliek piekabes riteņu riņķa līnijai, nedrīkst būt mazāka par B* = 0,50 g GA, ieskaitot rites pretestību 0,01 g GA: tas atbilst bremzēšanas spēkam B – 0,49 g GA.  Šajā gadījumā maksimālais pieļaujamais bremzētājmoments uz sakabi ir:

D* = 0,067 g GA	daudzasu piekabēm ar šarnīra jūgstieni, un

D* = 0,100 g GA	piekabēm ar nekustīgu jūgstieni.

Lai pārbaudītu vai šie nosacījumi ir izpildīti, jāpiemēro šādas nevienādības:

9.3.1.1.	mehāniskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

9.3.1.2.	hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

9.4.	Vadības ierīces gājiena pārbaude

9.4.1.	Vadības ierīcēm daudzasu piekabēm ar šarnīra jūgstieni, ja bremžu bīdītājstieņa stāvoklis ir atkarīgs no jūgierīces stāvokļa, vadības ierīces gājienam s jābūt garākam nekā vadības ierīces lietderīgais gājiens s', un starpībai jābūt vismaz ekvivalentai ar gājiena zudumu so.  Gājiena zudums so nedrīkst pārsniegt 10 % no lietderīgā gājiena s'.

9.4.2.	Lietderīgo vadības ierīces gājienu s' vienass un daudzasu piekabēm nosaka šādi:

9.4.2.1.	ja bremzes bīdītājstieņa stāvokli ietekmē jūgierīces leņķiskais novietojums, tad:

s' = s -  so ;

9.4.2.2.	ja nav gājiena zuduma, tad:

s' = s ;

9.4.2.3.	hidrauliskā pārvada bremžu sistēmās:

s' = s - s".

9.4.3.	Lai pārbaudītu, vai vadības ierīces gājiens ir atbilstošs, izmanto šādas nevienādības:

9.4.3.1.	mehāniskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

9.4.3.2.	hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

9.5.	Papildu pārbaudes

9.5.1.	Mehāniskā pārvada inerces bremžu sistēmām veic pārbaudi, lai pārliecinātos, ka ir pareizi uzstādīts bīdītājstienis, ar kuru spēkus no vadības ierīces pārvada bremzēm.

9.5.2.	Hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmām veic pārbaudi, lai pārliecinātos, ka galvenā cilindra gājiens nav mazāks par s/ih.  Zemāks līmenis nav atļauts.

9.5.3.	Transportlīdzekļa vispārīgo reakciju bremzēšanas laikā pārbauda ar ceļizmēģinājumiem, ko veic, transportlīdzeklim braucot ar dažādiem ātrumiem, dažādiem bremzēšanas spēka līmeņiem un bremžu iedarbināšanas ātrumiem. Nav pieļaujamas pašierosmes nerimstošās svārstības.

10.	VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

Iepriekš minētās prasības attiecas uz visbiežāk sastopamajām mehāniskā pārvada vai hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmu konstrukcijām, kad visi piekabes riteņi ir aprīkoti ar vienu bremžu tipu un vienu riepu veidu.  Lai pārbaudītu retāk sastopamas konstrukcijas, iepriekš minētās prasības jāpielāgo konkrētā gadījuma apstākļiem.

________

12. pielikums. 1. papildinājums

1. attēls.  SIMBOLI, KAS ATTIECAS UZ VISIEM BREMŽU TIPIEM

(skatīt šī pielikuma 2.2. punktu)

2. attēls.  MEHĀNISKAIS PĀRVADS

(skatīt šī pielikuma 2.2.10. un 5.3.2. punktu)

3. attēls.  HIDRAULISKAIS PĀRVADS

(skatīt šī pielikuma 2.2.10. un 5.4.2. punktu)

4. attēls.  BREMŽU PĀRBAUDES

(skatīt šī pielikuma 2.2.22. un 2.3.4. punktu)

Stieņa un izciļņa pievienošana

Bremzes kluča centra pacēlums (iedarbināšanas gājiens)

Bremzes kluča pacēlums (gājiens)

Paplašinātājs

Trosītes vilkšanas virziens

5. attēls.  MEHĀNISKĀ PĀRVADA BREMŽU SISTĒMA

(skatīt šī pielikuma 2.3. punktu)

1.2. Vadības ierīce

1.3. Pārvads

1.4. Bremzes

6. attēls

MEHĀNISKĀS BREMZES

(skatīt šī pielikuma 2. punktu)

7. attēls

HIDRAULISKĀS BREMZES

(skatīt šī pielikuma 2. punktu)

8. attēls. HIDRAULISKĀ PĀRVADA BREMŽU SISTĒMA

(skatīt šī pielikuma 2. punktu)

1.2. Vadības ierīce

1.4. Bremzes

trumuļa bremzes

diska bremzes

12. pielikums. 2. papildinājums

TESTA PROTOKOLS PAR INERCES BREMŽU SISTĒMAS VADĪBAS IERĪCI

1.	Ražotājs

2.	Marka

3.	Tips

4.	To piekabju īpašības, kurām ražotājs paredzējis vadības ierīci:

4.1.	masa G'A =	kg

4.2.	pieļaujamais statiskais vertikālais spēks uz vilcējierīces galvu 	 N

4.3.	piekabe ar nekustīgu jūgstieni vai daudzasu piekabe ar šarnīra jūgstieni 1/

5.	Īss apraksts

(Pievienoto plānu saraksts un rasējumu saraksts (mērogā))

6.	Vadības ierīces darbības principa shēma

7.	Gājiens s = 	mm

8.	Vadības ierīces pārnesumskaitlis:

8.1.	ar mehāniskā pārvada ierīci 1/

iHo = no .....................................................  līdz 	2/

8.2.	ar hidrauliskā pārvada ierīci 1/

ih  = no ..........................................................  līdz 	2/

FHZ = 	cm2

galvenā cilindra gājiens sHz	mm

galvenā cilindra brīvais gājiens s"Hz	mm

9.	Testa rezultāti:

9.1.	Efektivitāte

ar mehāniskā pārvada ierīci 1/  ηH =

ar hidrauliskā pārvada ierīci 1/  ηH =

9.2.	Papildu spēks K = 	N

9.3.	Maksimālais saspiedes spēks D1 = 	 N

9.4.	Maksimālais vilces spēks D2 = 	 N

9.5.	Robežspēks KA = 	 N

9.6.	Gājiena zudums un brīvgājiens:

ja vilcējierīces stāvoklim

ir ietekme so 1/ = 	mm

ar hidrauliskā pārvada ierīci s" 1/ = s"Hz × ih =	mm

9.7.	vadības ierīces lietderīgais (lietderīgais) gājiens s' = 	mm

9.8.	Pārslodzes aizsargs atbilstoši šī pielikuma 3.6. punktam ir/nav iemontēts. 1/

9.8.1.	Ja pārslodzes aizsargs ir uzstādīts pirms vadības ierīces pievada sviras:

9.8.1.1.	pārslodzes aizsarga robežspēks

Dop = 	N,

9.8.1.2.	Ja pārslodzes aizsargs ir mehānisks: 1/

maksimālais spēks, kuru var radīt inerces vadības ierīce,

P'max/iHo = Pop_max =	N,

9.8.1.3.	Ja pārslodzes aizsargs ir hidraulisks: 1/

spiediens, kuru var radīt inerces vadības ierīce,

p'max/ih = pop_max = 	N/cm2.

9.8.2.	Ja pārslodzes aizsargs ir uzstādīts aiz vadības ierīces pievada sviras:

9.8.2.1.	Pārslodzes aizsarga robežspēks:

ja pārslodzes aizsargs ir mehānisks 1/

Dop.iHo = 	N,

ja pārslodzes aizsargs ir hidraulisks 1/

Dop.ih = 	N.

9.8.2.2.	Ja pārslodzes aizsargs ir mehānisks 1/

maksimālais spēks, kuru var radīt inerces vadības ierīce,

P'max = Pop_max =	N.

9.8.2.3.	Ja pārslodzes aizsargs ir hidraulisks: 1/

spiediens, kuru var radīt inerces vadības ierīce,

p'max = pop_max =	N/cm2.

10.	Iepriekš aprakstītā vadības ierīce atbilst/neatbilst 1/ šī pielikuma 3., 4. un 5. punkta prasībām.

Datums:

Paraksts:

11.	Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 13 12. pielikumu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

Tehniskais dienests 3/, kurš veica testu:

Parakstījis: ........................................			Datums: ..................................

12.	Apstiprinātājiestāde 3/

Parakstījis: ........................................			Datums: ..................................

____________

________________

1/	Lieko svītrot.

2/	Norādīt garumus, kuru attiecība tika lietota, lai noteiktu iHo vai ih.

3/	Paraksta atšķirīgas personas, pat ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu ir izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

12. pielikums. 3. papildinājums

BREMŽU TESTA PROTOKOLS

1.	Ražotājs

2.	Marka

3.	Tips

4.	Pieļaujamā “maksimālā masa” uz riteni GBo =  	kg

5.	Bremzētājmoments M* (ko ražotājs norādījis saskaņā ar šī pielikuma 2.2.23. punktu) =	Nm

6.	Dinamiskais riepas rites rādiuss

Rmin = ......................................................... m;     Rmax = 	m

7.	Īss apraksts

(Pievienoto plānu saraksts un rasējumu saraksts (mērogā))

8.	Bremžu darbības principa shēma

9.	 Testa rezultāts:

|  | mehāniskās bremzes 1/ |  |  | hidrauliskās bremzes 1/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Pārnesumskaitlis ig = 2/ |  | 9.1.A. | Pārnesumskaitlis i'g = 2/ |  |
| 9.2. | Pacēlums (iedarbināšanas gājiens) sB = mm |  | 9.2.A. | Pacēlums (iedarbināšanas gājiens) sB = m |  |
| 9.3. | Noteiktais pacēlums (noteiktais iedarbināšanas gājiens) sB* = mm |  | 9.3.A. | Noteiktais pacēlums (noteiktais iedarbināšanas gājiens) sB* = mm |  |
| 9.4. | Atvilkšanas spēks Po = N |  | 9.4.A. | Atvilkšanas spiediens po = N/cm2. |  |
| 9.5. | (Raksturīgais) koeficients  = m |  | 9.5.A. | (Raksturīgais) koeficients ' = m |  |
| 9.6 | Pārslodzes aizsargs atbilstoši šī pielikuma 3.6. punktam ir/nav iemontēts 1/ |  | 9.6.A. | Pārslodzes aizsargs atbilstoši šī pielikuma 3.6. punktam ir/nav iemontēts 1/ |  |
| 9.6.1. | Bremzētājmoments, kas iedarbina pārslodzes aizsargu Mop = Nm |  | 9.6.1.A. | Bremzētājmoments, kas iedarbina pārslodzes aizsargu Mop = Nm |  |
| 9.7. | Spēks M* P* = N |  | 9.7.A. | Spiediens M* P* = N/cm2. |  |
|  |  |  | 9.8.A. | Riteņa cilindra virsmas laukums FRZ = cm2 |  |
|  |  |  | 9.9.A. | (diska bremzēm) Šķidruma tilpuma uzsūktspēja V60 = cm3 |  |

9.10.	Darba bremžu efektivitāte, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. šī pielikuma 1. pielikuma 6. un 7. attēlu)

9.10.1.	6. attēla maksimālais bremzētājmoments Mr = 			Nm

9.10.1.A.	7. attēla maksimālais bremzētājmoments Mr = 	Nm

9.10.2.	Maksimālais pieļaujamais gājiens sr = 		mm

9.10.2.A.	Maksimālā pieļaujamā šķidruma tilpuma uzsūktspēja Vr = 	cm3

9.11.	Citas bremžu īpašības, kad piekabe kustas atpakaļ (sk. šī pielikuma 1. papildinājuma 6. un 7. attēlu)

9.11.1.	Bremzes atvilkšanas spēks Por =	N

9.11.1.A.	Bremzes atvilkšanas spiediens por = 	N/cm²

9.11.2.	Bremžu raksturlielums rr = 	m

9.11.2.A.	Bremžu raksturlielums r'r = 	m

9.12.	Testi saskaņā ar šī pielikuma 7.5. punktu (ja vajadzīgi) (izlabots, lai ņemtu vērā rites pretestību, kas atbilst 0,01·g·GBo)

9.12.1.	0 tipa bremžu tests

Testa ātrums = 	km/h

Bremzēšanas pakāpe = 	%

Iedarbināšana spēks = 	N

9.12.2.	I tipa bremžu tests

Testa ātrums = 	km/h

Ilgstošā bremzēšanas pakāpe = 	%

Bremzēšanas laiks = 	(minūtes)

Sakarsušu bremžu darbības  efektivitāte = 	%

(izteikta % no 9.12.1. punktā minētā 0 tipa testa rezultāta)

Iedarbināšana spēks = 	N

10.	Iepriekš minētās bremzes atbilst/neatbilst 1/ šī pielikuma 3. un 6. punkta prasībām attiecībā uz testa nosacījumiem transportlīdzekļiem, kuros ir uzstādītas inerces bremžu sistēmas.
Bremzes drīkst/nedrīkst 1/ lietot inerces bremžu sistēmā bez pārslodzes aizsarga.

Datums:

Paraksts:

11.		Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 13 12. pielikumu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

Tehniskais dienests 3/, kurš veica testu:

Datums:

Paraksts:

12.		Apstiprinātājiestāde 3/

Datums:

Paraksts:

__________

________________

1/	Lieko svītrot.

2/	Norādīt garumus, kas izmantoti, lai noteiktu ig vai i'g.

3/	Paraksta atšķirīgas personas, pat ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu ir izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

12. pielikums. 4. papildinājums

TESTA PROTOKOLS PAR PIEKABES INERCES BREMŽU VADĪBAS IERĪCES,

PIEVADA UN BREMŽU SAVIETOJAMĪBU

1.		Vadības ierīce

aprakstīta pievienotajā testa protokolā (skatīt šī pielikuma 2. papildinājumu)

Izvēlētais pārnesumskaitlis:

iHo 1/ = .............................................. 2/	vai ih 1/ = .......................................... 2/

(jābūt robežās, kas noteiktas šī pielikuma 2. papildinājuma 8.1. vai 8.2. punktā)

2.		Bremzes

aprakstīta pievienotajā testa protokolā (skatīt šī pielikuma 3. papildinājumu)

3.		Piekabes pārvada iekārtas

3.1.		Īss apraksts ar darbības principa shēmu

3.2.		Piekabes mehāniskā pārvada iekārtas pārnesumskaitlis un efektivitāte

iH1  1/ = 	2/

ηH1  1/ =

4.		Piekabe

4.1.		Ražotājs

4.2.		Marka

4.3.		Tips

4.4.		Jūgstieņa savienojuma tips: piekabe ar nekustīgu jūgstieni vai daudzasu piekabe ar šarnīra jūgstieni 1/

4.5.		Bremžu skaits n =

4.6.		Tehniski pieļaujamā maksimālā masa GA = 	kg

4.7.		Dinamiskais riepas rites rādiuss R =	m

4.8.		Pieļaujamais bīdes spēks uz sakabes ierīci

D* = 0,100 g GA 1/ =	N

vai

D* = 0,067 g GA 1/ =	N

4.9.		Vajadzīgais bremzēšanas spēks B* = 0,50 g GA =	N

4.10.	Bremzēšanas spēks B = 0,49 g GA =	N

5.		Savietojamība – testa rezultāti

5.1.		Robežspēks 100  KA/(g  GA) =

(jābūt no 2 līdz 4).

5.2.		Maksimālais saspiedes spēks 100  D1/(g  GA) =

(piekabēm ar nekustīgu jūgstieni nedrīkst pārsniegt 10, bet daudzasu piekabēm ar šarnīra jūgstieni – 6,7).

5.3.		Maksimālais vilces spēks 100  D2/(g  GA) =

(jābūt no 10 līdz 50).

5.4.		Tehniski pieļaujamā maksimālā masa inerces vadības ierīcei

G'A = 	kg

(nedrīkst būt mazāka par GA)

5.5.		Tehniski pieļaujamā maksimālā masa visām piekabes bremzēm

GB = n . GBo = 	kg

(nedrīkst būt mazāka par GA)

5.6.		Bremžu bremzētājmoments

n  Mmax/(B · R) =

(jābūt vienādam ar 1,0 vai lielākam).

5.6.1.		Pārslodzes aizsargs atbilstoši šī pielikuma 3.6. punktam ir/nav uzstādīts 1/ inerces vadības ierīcē/bremzēs 1/

5.6.1.1.	Ja inerces vadības ierīcē iemontētais pārslodzes aizsargs ir mehānisks, 1/

n  P* /(iH1  H1  P´max)=

(jābūt vienādam ar 1,2 vai lielākam).

5.6.1.2.	Ja inerces vadības ierīcē iemontētais pārslodzes aizsargs ir hidraulisks, 1/

p* / p'max =

(jābūt vienādam ar 1,2 vai lielākam).

5.6.1.3.	Ja pārslodzes aizsargs ir iemontēts inerces vadības ierīcē:

robežspēks Dop/D* =

(jābūt vienādam ar 1,2 vai lielākam).

5.6.1.4.	Ja pārslodzes aizsargs ir uzstādīts bremzē:

robežmoments n  Mop/(B  R) =

(jābūt vienādam ar 1,2 vai lielākam).

5.7.		Inerces bremžu sistēma ar mehāniskā pārvada ierīci  1/

5.7.1.		iH = iHo · iH1   =

5.7.2.		ηH = ηHo · ηH1  =

5.7.3.

(nedrīkst būt lielāks par  iH).

5.7.4.

(nedrīkst būt mazāks par iH)

5.7.5.	Attiecība s'/iH = ............................................................................................................

ja piekabe kustas atpakaļ (nedrīkst pārsniegt sr)

5.7.6.	Bremzētājmoments, kad piekabe kustas atpakaļ, ieskaitot rites pretestību,

0,08·g·GA·R = .....................................................................................................

Nm  (nedrīkst pārsniegt n  Mr)

5.8.		Inerces bremžu sistēma ar hidrauliskā pārvada ierīci 1/

5.8.1.		ih/FHZ =

5.8.2.

(nedrīkst būt lielāks par ih/FHZ).

5.8.3.

(nedrīkst būt mazāks par ih/FHZ).

5.8.4.	s/ih =

(nedrīkst būt lielāks kā galvenā cilindra virzuļa gājiens, kā norādīts šī pielikuma 2. papildinājuma 8.2. punktā).

5.8.5.	Attiecības'/FHZ =

ja piekabe kustas atpakaļ (nedrīkst pārsniegt Vr)

5.8.6.	Bremzētājmoments, kad piekabe kustas atpakaļ, ieskaitot rites pretestību,

0.08·g·GA·R = 	Nm

(nedrīkst pārsniegt n  Mr)

6.		Iepriekš aprakstītā inerces bremžu sistēma atbilst/neatbilst 1/ šī pielikuma 3. līdz 5. punkta prasībām.

Datums:

Paraksts:

7.		Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 13 12. pielikumu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

Tehniskais dienests 3/, kurš veica testu:

Datums:

Paraksts:

8.		Apstiprinātājiestāde 3/

Datums:

Paraksts:

________

__________________

1/	Lieko svītrot.

2/	Norādīt garumus, kas izmantoti, lai noteiktu iHo, ih, iH1.

3/	Paraksta atšķirīgas personas, pat ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu ir izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

13. pielikums

TESTA PRASĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KUROS IR UZSTĀDĪTAS

PRETBLOĶĒŠANAS SISTĒMAS

1.		VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.		Šis pielikums definē vajadzīgo bremžu efektivitāti autotransporta līdzekļiem, kuros ir uzstādītas pretbloķēšanas sistēmas. Papildus tam mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir atļauts vilkt piekabes, un piekabes, kas aprīkotas ar bremžu pneimatiskā pārvada sistēmām, kad šie transportlīdzekļi ir piekrauti, jāatbilst savietojamības prasībām, kuras minētas šo noteikumu 10. pielikumā.

1.2.		Pašreiz zināmās pretbloķēšanas sistēmas sastāv no devēja vai devējiem, kontrollera vai kontrolleriem un modulatora vai modulatoriem.  Visas dažādu konstrukciju sistēmas, kuras var tikt ieviestas nākotnē, kā arī visas tās sistēmas, kurās iekļauta pretbloķēšanas funkcija, tiks uzskatītas par pretbloķēšanas iekārtām šo noteikumu šī pielikuma un 10. pielikuma nozīmē, ja tās nodrošina efektivitāti, kas ir līdzvērtīga tai, kura noteikta šajā pielikumā.

2.		DEFINĪCIJAS

2.1.		“Pretbloķēšanas sistēma” ir darba bremžu sistēmas sastāvdaļa, kura transportlīdzekļa vienam vai vairākiem riteņiem bremzēšanas laikā automātiski kontrolē slīdēšanas pakāpi šī riteņa vai riteņu griešanās virzienā.

2.2.		“Devējs” ir detaļa, kas paredzēta tā, lai uztvertu un nosūtītu kontrollerim datus par riteņa vai riteņu griešanās apstākļiem vai transportlīdzekļa dinamiskajiem apstākļiem.

2.3.		“Kontrolleris” ir detaļa, kas paredzēta tā, lai apstrādātu no devēja vai devējiem saņemtos datus un nosūtītu signālu uz modulatoru.

2.4.		“Modulators” ir detaļa, kas paredzēta tā, lai mainītu bremzēšanas spēku(-s) atbilstoši signālam, kas saņemts no kontrollera.

2.5.		“Tieši kontrolēts ritenis” ir ritenis, kura bremzēšanas spēku maina atbilstoši datiem, kurus nosūta vismaz tā devējs. 1/

2.6.		“Netieši kontrolēts ritenis” ir ritenis, kura bremzēšanas spēku maina atbilstoši saņemtajiem datiem, kurus nosūta cita riteņa vai citu riteņu devējs(-i). 1/

2.7.		“Pulsēšana” nozīmē, ka pretbloķēšanas sistēma atkārtoti maina bremzēšanas spēku, lai nepieļautu tieši kontrolētu riteņu bloķēšanos.  Bremzēšanu, kurā bremzēšanas spēks mainās tikai vienu reizi, neuzskata par atbilstošu šai definīcijai.

Piekabēm ar pneimatiskā pārvada bremžu sistēmām pretbloķēšanas sistēmas pulsēšanu nodrošina tikai tad, ja spiediens, kas pieejams ikvienā tieši kontrolēta riteņa bremžu cilindrā, ir vairāk nekā par 1 bāru lielāks par maksimālo pulsēšanas spiedienu visa konkrētā testa laikā. Pieejamo piegādes spiedienu nedrīkst palielināt virs 8 bāriem.

3.			PRETBLOĶĒŠANAS SISTĒMU TIPI

3.1.			Mehāniskais transportlīdzeklis ir uzskatāms par aprīkotu ar pretbloķēšanas sistēmu šo noteikumu 10. pielikuma 1. punkta nozīmē, ja tajā ir uzstādīta kāda no turpmāk minētajām sistēmām:

3.1.1.			1. kategorijas pretbloķēšanas sistēma

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 1. kategorijas pretbloķēšanas sistēmu, atbilst visām šī pielikuma attiecīgajām prasībām.

3.1.2.			2. kategorijas pretbloķēšanas sistēma

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 2. kategorijas pretbloķēšanas sistēmu, atbilst visām šī pielikuma attiecīgajām prasībām, izņemot 5.3.5. punkta prasības.

3.1.3.			3. kategorijas pretbloķēšanas sistēma

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 3. kategorijas pretbloķēšanas sistēmu, atbilst visām šī pielikuma attiecīgajām prasībām, izņemot 5.3.4. un 5.3.5. punkta prasības. Šādam transportlīdzeklim ikvienai atsevišķai asij (vai asu ratiņiem), kurā nav iekļauts vismaz viens tieši kontrolēts ritenis, attiecībā uz bremzēšanas pakāpi un kravu jāatbilst šo noteikumu 10. pielikuma saķeres izmantošanas un riteņu bloķēšanas secības nosacījumiem.  Šīs prasības var pārbaudīt uz augstas saķeres un zemas saķeres ceļu segumiem (aptuveni 0,8 un 0,3 maksimāli), mainot darba bremžu vadības ierīcei pielikto spēku.

3.2.			Piekabi uzskata par aprīkotu ar pretbloķēšanas sistēmu šo noteikumu 10. pielikuma 1. punkta nozīmē, ja vismaz divi riteņi pretējās transportlīdzekļa malās ir tieši kontrolēti, bet visus pārējos riteņus vai nu tieši, vai netieši kontrolē pretbloķēšanas sistēma.  Pilnīgu piekabju gadījumā vismaz divi riteņi uz vienas no priekšējām asīm un divi riteņi uz vienas no pakaļējām asīm ir tieši kontrolēti, un katrai no šīm asīm ir vismaz viens neatkarīgs modulators, un visi pārējie riteņi ir vai nu tieši, vai netieši kontrolēti.  Papildus tam, piekabe ar pretbloķēšanas sistēmu atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.1.			A kategorijas pretbloķēšanas sistēmas

Piekabe, kas aprīkota ar A kategorijas pretbloķēšanas sistēmu, atbilst visām šī pielikuma attiecīgajām prasībām.

3.2.2.			B kategorijas pretbloķēšanas sistēma

Piekabe, kas aprīkota ar B kategorijas pretbloķēšanas sistēmu, atbilst visām šī pielikuma attiecīgajām prasībām, izņemot 6.3.2. punktu.

4.			VISPĀRĒJAS PRASĪBAS

4.1.			Par visiem elektriskajiem bojājumiem vai devēja anomāliju, kas sistēmu ietekmē attiecībā uz šajā pielikumā minētajām darbības un efektivitātes prasībām, tostarp par bojājumiem un anomālijām, kas saistītas ar elektroapgādi, kontrollera(-u) ārējiem vadiem, kontrolleri(-iem) 2/ un modulatoru(-iem), ar īpašu optisku brīdinājuma signālu ziņo vadītājam.  Šim nolūkam izmanto dzelteno brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.2.1. punktā.

4.1.1.	Sensora anomālijas, ko nevar konstatēt statiskos apstākļos, konstatē ne vēlāk kā tad, kad transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 10 km/h 3/. Tomēr, lai nepieļautu kļūdainu bojājuma konstatējumu gadījumā, ja devējs, tāpēc ka ritenis negriežas, nevar norādīt riteņa ātrumu, minēto pārbaudi var veikt vēlāk, bet bojājums jākonstatē ne vēlāk kā tad, kad transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 15 km/h.

    - Ja pretbloķēšanas sistēmai spriegumu pievada, kamēr transportlīdzeklis ir nekustīgs, elektriski vadāms pneimatiskā modulatora vārsts(-i) veic vismaz vienu ciklu.

4.2.			Mehāniskajos transportlīdzekļos, kuri ir aprīkoti ar pretbloķēšanas sistēmu un kuriem atļauts vilkt piekabes, kuras aprīkotas ar šādu sistēmu, izņemot M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus, ir uzstādīta atsevišķs optiskā brīdinājuma signāls, kas paredzēts piekabes pretbloķēšanas sistēmas vajadzībām un atbilst šī pielikuma 4.1. punkta prasībām.  Šim nolūkam var izmantot atsevišķo dzelteno brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.2. punktā un ko ieslēdz ar ISO 7638:1997 atbilstoša kontaktspraudņa 5. izvadu  4/.

4.3.		Pretbloķēšanas sistēmas bojājuma gadījumā atlikušās bremzēšanas efektivitāte ir tāda, kāda konkrētajam transportlīdzeklim norādīta darba bremžu pārvada sastāvdaļas bojājuma gadījumā (skatīt šo noteikumu 5.2.1.4. punktu).  Šī prasība nav uzskatāma par atkāpi no prasībām, kas attiecas uz sekundārajām bremzēm.  Piekabju gadījumā atlikusī bremzēšanas efektivitāte pretbloķēšanas sistēmas bojājuma gadījumā atbilstoši 4.1. punktam ir vismaz 80 % no efektivitātes, kas konkrētās piekabes darba bremžu sistēmai noteikta, kad piekabe ir piekrauta.

4.4.		Pretbloķēšanas sistēmas darbību nedrīkst negatīvi ietekmēt magnētiskie vai elektriskie lauki.  Šis nosacījums ir izpildīts, ja ir ievērotas Noteikumu Nr. 10 02. grozījumu sērijas prasības.

4.5.		Transportlīdzekļos var neiebūvēt rokas vadības ierīci, lai atvienotu pretbloķēšanas sistēmu vai mainītu tās vadības režīmu 5/, izņemot N2 vai N3 kategorijas apvidus mehāniskiem transportlīdzekļiem, kā definēts Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu būvi (R.E.3) 7. pielikumā; ja ierīci uzstāda N2 vai N3 kategorijas transportlīdzekļos, ievēro turpmāk minētos nosacījumus:

4.5.1.	mehāniskais transportlīdzeklis, kura pretbloķēšanas sistēmu atvieno vai tās vadības režīmu maina, izmantojot 4.5. punktā minēto ierīci, atbilst visām attiecīgajām prasībām, kuras minētas šo noteikumu 10. pielikumā;

4.5.2.	optisks brīdinājuma signāls informē vadītāju par to, ka pretbloķēšanas sistēma ir tikusi atvienota vai ka ir mainīts tās vadības režīms; šim nolūkam var izmantot dzelteno pretbloķēšanas brīdinājuma signālu, kas noteikts 5.2.1.29.2.1. punktā.  Brīdinājuma signāls var būt nepārtraukts vai mirgojošs;

4.5.3.	pretbloķēšanas sistēmu automātiski atkārtoti pieslēdz/pārslēdz šosejas režīmā, kad aizdedzes (palaišanas) ierīce atkal ir ieslēgta iedarbināšanas stāvoklī “ON”;

4.5.4.	transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā, kuru publicē ražotājs, vadītājs jābrīdina par sekām, kas var rasties, manuāli atvienojot pretbloķēšanas sistēmu vai mainot tās vadības režīmu;

4.5.5.	šī pielikuma 4.5. punktā minētā ierīce, ja tā ir savienota ar vilcējtransportlīdzekli, var atvienot piekabes pretbloķēšanas sistēmu vai mainīt tās vadības režīmu. Atsevišķa ierīce piekabei nav atļauta.

5.	ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTĪDZEKĻIEM

5.1.	Enerģijas patēriņš

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pretbloķēšanas sistēmu, jāsaglabā to efektivitāte, kad darba bremžu vadības ierīces ir iedarbināta ilgāku laikposmu. Atbilstību šai prasībai pārbauda ar turpmāk minēto testu palīdzību.

5.1.1.	Testa procedūra

5.1.1.1.	Sākotnējais enerģijas līmenis enerģijas uzkrāšanas ierīcē(-ēs) ir tas, kuru norādījis ražotājs.  Šis līmenis ir vismaz tāds, lai nodrošinātu efektivitāti, kas norādīta darba bremzēm, kad transportlīdzeklis ir piekrauts.  Pneimatiskās papildiekārtas enerģijas uzkrāšanas ierīce(-es) ir izolēta(-as).

5.1.1.2.	Piekrautam transportlīdzeklim braucot ar sākotnējo ātrumu, kas nav mazāks kā 50 km/h, pa ceļa segumu, kura saķeres koeficients ir 0,3 6/ vai mazāks, tā bremzes pilnībā iedarbina laika posmā t, kurā ņem vērā enerģiju, ko patērē netieši kontrolēti riteņi, bet šajā laikā visus tieši kontrolētos riteņus joprojām kontrolē pretbloķēšanas sistēma.

5.1.1.3.	Tad aptur transportlīdzekļa motoru, vai pārtrauc padevi enerģijas pārvada uzkrāšanas ierīcei(-ēm).

5.1.1.4.	Tad, transportlīdzeklim stāvot, četras reizes pēc kārtas pilnībā iedarbina darba bremžu vadības ierīci.

5.1.1.5.	Kad vadības ierīci iedarbina piekto reizi, transportlīdzekli jāspēj nobremzēt ar vismaz tādu efektivitāti, kāda noteikta piekrauta transportlīdzekļa sekundārajai bremžu sistēmai.

5.1.1.6.	Testu laikā tāda mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kuram atļauts vilkt piekabi ar pneimatiskā pārvada bremžu sistēmu, nobloķē barošanas līniju un pie pneimatiskās vadības līnijas (ja ir uzstādītas) pievieno enerģijas uzkrāšana ierīci ar 0,5 litru tilpumu (atbilstoši šo noteikumu 7. pielikuma A daļas 1.2.2.3. punktam).  Kad bremzes iedarbina piekto reizi, kā noteikts šī pielikuma 5.1.1.5. punktā, vadības līnijai piegādātais enerģijas līmenis nedrīkst samazināties vairāk par pusi no tā līmeņa, kas iegūts pēc pilnas bremžu iedarbināšanas ar sākotnējo enerģijas līmeni.

5.1.2.	Papildu prasības

5.1.2.1.	Ceļa seguma saķeres koeficientu konkrētajam transportlīdzeklim mēra ar metodi, kas aprakstīta šī pielikuma 2. papildinājuma 1.1. punktā.

5.1.2.2.	Bremzēšanas testu veic, kad motors ir atvienots un darbojas brīvgaitā un transportlīdzeklis ir ar kravu.

5.1.2.3.	Bremzēšanas laiku t nosaka pēc formulas:

kur t ir izteikts sekundēs un Vmax ir transportlīdzekļa maksimālais paredzētais ātrums, kurš izteikts km/h un kura augstākā robeža ir 160 km/h.

5.1.2.4.	Ja bremzēšanas laika t testu nevar paveikt vienā bremzēšanas fāzē, var izmantot papildu fāzes, kuru maksimālais skaits ir četri.

5.1.2.5.	Ja testu veic vairākās fāzēs, starplaikos starp šīm fāzēm nedrīkst piegādāt papildu enerģiju.

Sākot ar otro fāzi var ņemt vērā enerģijas patēriņu, kas atbilst sākotnējam bremzēšanas spēkam, atņemot vienu pilnu bremžu iedarbināšanas reizi no četrām pilnām iedarbināšanas reizēm, kas šī pielikuma 5.1.1.4. punktā (un 5.1.1.5., 5.1.1.6. un 5.1.2.6. punktā) noteiktas otrajai, trešajai un ceturtajai fāzei testiem, kuri attiecīgi noteikti šī pielikuma 5.1.1. punktā.

5.1.2.6.	Efektivitāte, kas norādīta šī pielikuma 5.1.1.5. punktā, uzskatāma par sasniegtu, ja ceturtās bremžu iedarbināšanas reizes beigās, kad transportlīdzeklis stāv, enerģijas līmenis uzkrāšanas ierīcē(-ēs) ir virs līmeņa, kas norādīts piekrauta transportlīdzekļa sekundāro bremžu sistēmai.

5.2.	Saķeres izmantošana

5.2.1.	Pretbloķēšanas iekārtas saķeres izmantošanā ņem vērā faktisko attālumu, par kuru bremzēšanas ceļš pārsniedz minimālo teorētisko lielumu.  Pretbloķēšanas iekārta uzskatāma par apmierinošu, ja ir izpildīts nosacījums ε > 0,75, kur ε ir izmantotā saķere, kā definēts šī pielikuma 2. papildinājuma 1.2. punktā.

5.2.2.	Saķeres izmantošanu ε mēra, transportlīdzeklim braucot pa ceļu segumiem, kuru saķeres koeficients ir 0,3 6/ vai mazāks un aptuveni 0,8 (sauss ceļš), ar sākotnējo ātrumu 50 km/h. Lai novērstu bremžu atšķirīgu temperatūru ietekmi, ieteicams lielumu ZAL noteikt pirms lieluma k.

5.2.3.	Testa procedūra, lai noteiktu saķeres koeficientu (k), un formula saķeres izmantošanas lieluma (ε) aprēķināšanai ir tā, kura norādīta šī pielikuma 2. papildinājumā.

5.2.4.	Pretbloķēšanas sistēmas radīto saķeres izmantošanu pārbauda nokomplektētiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 1. vai 2. kategorijas pretbloķēšanas sistēmām. To transportlīdzekļu gadījumā, kuri aprīkoti ar 3. kategorijas pretbloķēšanas sistēmām, šī prasība jāizpilda tikai tai(-ām) asij(-īm), kurai(-ām) ir vismaz viens tieši kontrolēts ritenis.

5.2.5.	Nosacījumu ε > 0,75 pārbauda transportlīdzeklim ar kravu un bez tās. 7/

Piekrauta transportlīdzekļa testu uz augstas saķeres ceļa seguma var neveikt, ja norādītais spēks, ko pieliek vadības ierīcei, neliek pretbloķēšanas iekārtai pulsēt bremzēšanas spēku.

Nepiekrauta transportlīdzekļa testam vadības ierīcei pielikto spēku var palielināt līdz 100 daN, ja pretbloķēšanas sistēmas bremzēšanas spēka pulsēšana netiek izraisīta ar pilna spēka lielumu 8/.  Ja 100 daN nav pietiekams spēka lielums, lai liktu pretbloķēšanas sistēmai pulsēt bremzēšanas spēku, šo testu var izlaist.  Pneimatiskā pārvada bremžu sistēmu gadījumā šī testa nolūkā gaisa spiediena lielumu nedrīkst palielināt vairāk par izslēgšanas spiediena lieluma.

5.3.	Papildu pārbaudes

Transportlīdzeklim ar kravu un bez tās un ar atvienotu motoru veic turpmāk minētās papildu pārbaudes.

5.3.1.	Riteņi, kurus tieši kontrolē pretbloķēšanas sistēma, nedrīkst bloķēties, ja vadības ierīcei pēkšņi pieliek pilnu spēku 8/, kad transportlīdzeklis pa ceļu segumiem, kuri norādīti šī pielikuma 5.2.2. punktā, pārvietojas ar sākotnējo ātrumu 40 km/h un augstu sākotnējo ātrumu, kas norādīts šajā tabulā.  9/ 10/

|  | Transportlīdzekļa kategorija | Maksimālais testa ātrums |
| --- | --- | --- |
| Augstas saķeres ceļa segums | Visas kategorijas, izņemot N2 un N3 ar kravu | 0,8 vmax < 120 km/h |
|  | N2 un N3 ar kravu | 0,8 vmax < 80 km/h |
| Zemas saķeres ceļa segums | M1, N1 | 0,8 vmax < 120 km/h |
|  | M2, M3, N2, izņemot vilcējus puspiekabēm | 0,8 vmax < 80 km/h |
|  | N3 un N2 vilcēji puspiekabēm | 0,8 vmax < 70 km/h |

5.3.2.	Tieši kontrolētie riteņi nedrīkst bloķēties, kad vadības ierīcei pieliek pilnu spēku 8/ un kad transportlīdzekļa ass pārbrauc no augstas saķeres (kH) ceļa seguma uz zemas saķeres (kL) ceļa segumu, kur kH > 0,5 un kH/kL > 2, 11/.  Kustības ātrumu un bremžu iedarbināšanas momentu aprēķina tad, kad, pretbloķēšanas iekārtai pulsējot bremzēšanas spēku uz augstas saķeres ceļa seguma, transportlīdzekļa pāreja no viena seguma uz otru tiek veikta gan ar lielu, gan ar mazu ātrumu atbilstoši šī pielikuma 5.3.1. punkta nosacījumiem 10/.

5.3.3.	Kad transportlīdzeklis pārbrauc no zemas saķeres (kL) ceļa seguma uz augstas saķeres (kH) ceļa segumu, kur kH > 0,5 un kH/kL > 2, 11/ un vadības ierīcei ir pielikts pilns spēks 8/, transportlīdzekļa palēninājums pieaug līdz atbilstoši augstam līmenim samērīgā laikā un transportlīdzeklis nedrīkst novirzīties no sava sākotnējā kursa.  Kustības ātrumu un bremžu iedarbināšanas momentu aprēķina tad, kad, pretbloķēšanas iekārtai pulsējot bremzēšanas spēku uz zemas saķeres ceļa seguma, transportlīdzekļa pāreja no viena seguma uz otru notiek ar aptuvenu ātrumu 50 km/h.

5.3.4.	To transportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar 1. un 2. kategorijas pretbloķēšanas sistēmām, tieši kontrolētie riteņi nedrīkst bloķēties, kad vadības ierīcei pēkšņi pieliek pilnu spēku 8/ un transportlīdzeklis pārvietojas ar ātrumu 50 km/h, ja transportlīdzekļa labās un kreisās puses riteņi atrodas uz ceļu segumiem ar dažādiem saķeres koeficientiem (kH un kL), kur kH > 0,5 un kH/kL > 2.

5.3.5.	Turklāt piekrauti transportlīdzekļi, kuri aprīkoti ar 1. kategorijas pretbloķēšanas sistēmām un saskaņā ar šī pielikuma 5.3.4. punkta nosacījumiem, sasniedz šī pielikuma 3. papildinājumā norādīto bremzēšanas pakāpes lielumu.

5.3.6.	Tomēr šī pielikuma 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. un 5.3.5. punktā minēto testu laikā ir pieļaujami īsi riteņu bloķēšanas periodi.  Turklāt riteņu bloķēšana ir pieļaujama gadījumā, ja transportlīdzekļa ātrums ir mazāks kā 15 km/h; līdzīgi arī netieši kontrolētu riteņu bloķēšana ir pieļaujama jebkurā ātrumā, taču nedrīkst tikt ietekmēta transportlīdzekļa stabilitāte un vadāmība.

5.3.7.	To testu laikā, kas noteikti šī pielikuma 5.3.4. un 5.3.5. punktā, ir pieļaujama stūrēšanas korekcija, ja stūres vadības ierīces leņķiskais ātrums pirmo divu sekunžu laikā ir 120 ° robežās, bet ne vairāk kā 240 ° robežās kopumā.  Turklāt šo testu sākumā transportlīdzekļa gareniskajai vidusplaknei jāatrodas pāri robežai starp augstas saķeres ceļa segumu un zemas saķeres ceļa segumu, un šo testu laikā neviena (ārējo) riepu daļa nedrīkst šķērsot šo robežu. 7/

6.	ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ PIEKABĒM

6.1.	Enerģijas patēriņš

Piekabes, kas aprīkotas pretbloķēšanas sistēmām, izgatavo tā, lai pat pēc tam, kad darba bremžu vadības ierīce ir tikusi iedarbināta konkrētā laika posmā, transportlīdzeklī joprojām ir pietiekama enerģijas rezerve, lai to apturētu pienācīgā attālumā.

6.1.1.	Atbilstību iepriekš minētajām prasībām pārbauda turpmāk minētajā kārtībā, kad transportlīdzeklis ir ar kravu, tas atrodas uz taisna un līdzena ceļa, kura segumam ir labs saķeres koeficients 12/, un tā bremzes ir noregulētas, cik cieši vien iespējams, un proporcijas/bremžu spēka regulators (ja tāds ir uzstādīts) atrodas slodzes stāvoklī visa testa laikā.

6.1.2.	Pneimatiskā pārvada bremžu sistēmu gadījumā sākotnējais enerģijas līmenis enerģijas pārvada uzkrāšanas ierīcē(-ēs) ir vienāds ar 8,0 bāru spiedienu piekabes barošanas līnijas savienotājgalvā.

6.1.3.	Transportlīdzeklim braucot ar sākotnējo ātrumu vismaz 30 km/h, bremzes pilnībā iedarbina uz laika posmu t = 15 s, kurā visus riteņus joprojām vada pretbloķēšanas sistēma.  Šī testa laikā pārtrauc padevi enerģijas pārvada uzkrāšanas ierīcei(-ēm).

Ja vienu bremzēšanas fāzi nevar pabeigt laika posmā t = 15 s, var izmantot papildu fāzes.  Šo fāzu laikā enerģijas pārvada uzkrāšanas ierīci(-es) nepapildina ar enerģiju, un, sākot ar otro fāzi, ņem vērā papildu enerģijas patēriņu bremžu cilindru piepildīšanai, piemēram, ar turpmāk minēto testa metodi.

Spiediena lielums balonā(-os), kad sāk no pirmās fāzes, ir tāds, kāds norādīts šī pielikuma 6.1.2. punktā.  Nākamās(-o) fāzes(-u) sākumā spiediens balonā(-os) pēc bremžu iedarbināšanas nav mazāks kā tas spiediens, kas bija balonā(-os) iepriekšējās fāzes beigās.

Nākamajā(-ās) fāzē(-ēs) vienīgais laika daudzums, kas jāņem vērā, ir laiks, kas pagājis no brīža, kurā spiediens balonā(-os) ir vienāds ar to spiedienu, kas bija iepriekšējās fāzes beigās.

6.1.4.	Bremzēšanas beigās, kad transportlīdzeklis ir apstājies, darba bremžu vadības iekārtu pilnībā iedarbina četras reizes.  Piektās iedarbināšanas reizes laikā spiediens darba bremžu kontūros ir pietiekams, lai nodrošinātu kopējo bremzēšanas spēku riteņu perifērijā, kas vienāds ar ne mazāk kā 22,5 % no spēka, kas atbilst maksimālajai masai uz riteņiem, kad transportlīdzeklis stāv, un neizraisot nevienas bremžu sistēmas automātisku iedarbošanos, kuru nekontrolē pretbloķēšanas iekārta.

6.2.	Saķeres izmantošana

6.2.1.	Bremžu sistēmas, kas aprīkotas ar pretbloķēšanas iekārtu, uzskatāmas par atbilstošām, ja ir izpildīts nosacījums ε > 0,75, kur ε ir izmantotā saķere, kā definēts šī pielikuma 2. papildinājuma 2. punktā.  Šo nosacījumu pārbauda transportlīdzeklim bez kravas un uz taisna un līdzena ceļa, kura segumam ir labs saķeres koeficients. 12/ 13/

6.2.2.	Lai novērstu bremžu atšķirīgo temperatūru ietekmi, ieteicams lielumu ZRAL noteikt pirms lieluma kR.

6.3.	Papildu pārbaudes

6.3.1.	Transportlīdzeklim braucot ar ātrumu, kas pārsniedz 15 km/h, tā riteņi, kurus tieši kontrolē pretbloķēšanas sistēma, nedrīkst bloķēties, kad bremžu vadības ierīcei pēkšņi pieliek pilnu spēku. 8/  To pārbauda atbilstoši nosacījumiem, kas norādīti šī pielikuma 6.2. punktā, transportlīdzeklim braucot ar sākotnējo ātrumu 40 km/h un 80 km/h.

6.3.2.	Šī punkta noteikumi attiecas tikai uz piekabēm, kuras aprīkotas ar A kategorijas pretbloķēšanas sistēmu.  Ja labās un kreisās puses riteņi atrodas uz ceļu segumiem, kuri rada atšķirīgus maksimālo bremzēšanas pakāpju lielumus (ZRALH un ZRALL), kur

tieši kontrolētie riteņi nedrīkst bloķēties, ja vadības ierīcei vilcējtransportlīdzeklim, kas pārvietojas ar ātrumu 50 km/h, pēkšņi pieliek pilnu spēku. Attiecību zRALH/zRALL var pārbaudīt saskaņā ar kārtību, kas minēta šī pielikuma 2. papildinājuma 2. punktā, vai aprēķinot attiecību zRALH/zRALL.  Saskaņā ar šo nosacījumu transportlīdzeklim bez kravas jāatbilst šī pielikuma 3. papildinājuma prasībai par noteikto bremzēšanas pakāpes lielumu. 13/

6.3.3.	Transportlīdzeklim braucot ar ātrumu, kas lielāks par 15 km/h, ir pieļaujams, ka tieši kontrolētie riteņi bloķējas uz īsu laika posmu, bet transportlīdzeklim braucot ar ātrumu, kas mazāks par 15 km/h, ir pieļaujama jebkāda riteņu bloķēšanās.  Netieši kontrolētiem riteņiem ir pieļaujama bloķēšanās jebkādā ātrumā, bet tas nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt stabilitāti.

__________

1/	Pretbloķēšanas sistēmas ar lielas regulēšanas iespējas vadību ir uzskatāmas par tādām, kuras iedarbojas gan uz tieši, gan netieši kontrolētiem riteņiem; sistēmās ar zemās izvēles vadību visi riteņi ar devējiem uzskatāmi par tieši kontrolējamiem riteņiem.

2/	Ražotājs tehniskajam dienestam iesniedz dokumentāciju attiecībā uz kontrolleri(-iem), ievērojot 18. pielikumā noteikto formātu.

3/	Brīdinājuma signāls var iedegties vēlreiz, kamēr transportlīdzeklis stāv, ar nosacījumu, ka tad, ja bojājumu nav, tas nodziest, pirms transportlīdzekļa ātrums sasniedz, attiecīgi, 10 km/h vai 15 km/v.

4/	ISO 7638:1997 kontaktspraudnis pēc vajadzības var būt ar 5 vai 7 izvadiem.

5/	Šo saprot tā, ka uz ierīcēm, ar kurām maina pretbloķēšanas sistēmas vadības režīmu, šī pielikuma 4.5. punkta prasības neattiecas, ja, mainot vadības ierīces režīmu, ir ievērotas visas prasības, kas attiecas uz tās kategorijas pretbloķēšanas sistēmu, ar kuru ir aprīkots transportlīdzeklis.  Tomēr šajā gadījumā ievēro 4.5.2., 4.5.3. un 4.5.4. punkta prasības.

6/	Līdz brīdim, kad šādas testa virsmas kļūs vispārpieejamas, tehniskais dienests pēc saviem ieskatiem var lietot riepas ar nodilumu, kas robežojas ar atļauto, un augstākus saķeres koeficienta lielumus līdz 0,4.  Reģistrē iegūto faktisko lielumu un riepu un virsmas tipu.

7/	Līdz vienotas testa procedūras noteikšanai šajā punktā paredzētos testus transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektriski rekuperatīvo bremžu sistēmu, var atkārtot, lai noteiktu ietekmi dažādiem bremzēšanas spēka sadales lielumiem, ko rada transportlīdzekļa automātiskās funkcijas.

8/	“Pilns spēks” ir maksimālais spēks, kas šo noteikumu 4. pielikumā noteikts konkrētajai transportlīdzekļa kategorijai; ja vajadzīgs, pretbloķēšanas sistēmas iedarbināšanai var izmantot lielāku spēku.

9/	Šī punkta noteikumi ir spēkā no 1992. gada 13. marta (Transportlīdzekļu būves darba grupas lēmums, TRANS/SC1/WP29/341, 23. punkts).

10/	Šo testu mērķis ir pārliecināties, ka transportlīdzekļa riteņi netiek bloķēti un transportlīdzeklis paliek stabils; tāpēc nav vajadzīgs transportlīdzekli pilnīgi apturēt uz zemas saķeres ceļa seguma.

11/	kH ir augstas saķeres ceļa seguma koeficients.

kL ir zemas saķeres ceļa seguma koeficients.

kH un kL mēra kārtībā, kāda noteikta šī pielikuma 2. papildinājumā.

12/	Ja testa trases seguma saķeres koeficients ir pārāk augsts un neļauj pretbloķēšanas iekārtai veikt pulsēšanu, tad testu var veikt uz ceļa seguma ar zemāku saķeres koeficientu.

13/	Piekabēm, kas aprīkotas ar bremžu spēka regulatoru, spiediena uzstādījumu var palielināt, lai nodrošinātu pilnu bremzēšanas spēka pulsēšanu.

###### 13. pielikums. 1. papildinājums

SIMBOLI UN DEFINĪCIJAS

|  | TABULA: SIMBOLI UN DEFINĪCIJAS |
| --- | --- |
| SIMBOLS | PIEZĪMES |
| E | riteņu bāze |
| ER | attālums starp puspiekabes sakabes tapu un ass centru (vai attālums starp centrālass piekabes jūgstieņa sakabi un ass vai asu centru) |
| ε | transportlīdzekļa izmantotā saķere ar ceļu: attiecība starp maksimālās bremzēšanas pakāpes lielumu (zAL), kad pretbloķēšanas sistēma ir ieslēgta, un saķeres koeficientu (k) |
| εi | ε - lielums, kas izmērīts asij i (mehāniskā transportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar 3. kategorijas pretbloķēšanas sistēmu) |
| εH | ε – lielums uz augstas saķeres ceļa seguma |
| εL | ε – lielums uz zemas saķeres ceļa seguma |
| F | spēks [N] |
| FbR | bremzēšanas spēks piekabei, kuras pretbloķēšanas sistēma ir izslēgta |
| FbRmax | FbR maksimālais lielums |
| FbRmaxi | lielums FbRmax, kad tikai viena piekabes ass i tiek bremzēta |
| FbRAL | bremzēšanas spēks piekabei, kuras pretbloķēšanas sistēma ir ieslēgta |
| FCnd | ceļa seguma kopējā normālā reakcija uz sakabinātu transportlīdzekļu nenobremzētām un nedzenošām asīm statiskos apstākļos |
| FCd | ceļa seguma kopējā normālā reakcija uz sakabinātu transportlīdzekļu nenobremzētām un dzenošām asīm statiskos apstākļos |
| Fdyn | ceļa seguma normālā reakcija dinamiskos apstākļos ar ieslēgtu pretbloķēšanas sistēmu |
| Fidyn | lielums Fdyn uz asi i mehānisko transportlīdzekļu vai pilnīgu piekabju gadījumā |
| Fi | ceļa seguma normālā reakcija, kas iedarbojas uz asi i statiskos apstākļos |
| FM | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas iedarbojas uz (velkošā) mehāniskā transportlīdzekļa visiem riteņiem |

|  | TABULA: SIMBOLI UN DEFINĪCIJAS |
| --- | --- |
| SIMBOLS | PIEZĪMES |
| FMnd 1/ | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas iedarbojas uz mehāniskā transportlīdzekļa nenobremzētām un nedzenošām asīm |
| FMd 1/ | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas iedarbojas uz mehāniskā transportlīdzekļa nenobremzētām un dzenošām asīm |
| FR | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas iedarbojas uz visiem piekabes riteņiem |
| FRdyn | ceļa seguma kopējā normālā dinamiskā reakcija, kas iedarbojas uz puspiekabes vai centrālass piekabes asi vai asīm |
| FWM 1/ | 0,01 FMnd + 0,015 FMd |
| g | paātrinājums gravitācijas ietekmē (9,81 m/s2) |
| h | smaguma centra augstums, kā norādījis ražotājs un apstiprinājis tehniskais dienests, kas veic atbilstības testu |
| hD | jūgstieņa augstums (šarnīra punkts uz piekabes) |
| hK | seglierīces sakabes augstums (sakabes tapa) |
| hR | piekabes smaguma centra augstums |
| k | riepas un ceļa seguma saķeres koeficients |
| kf | k faktors vienai no priekšējām asīm |
| kH | k lielums, kas noteikts uz augstas saķeres ceļa seguma |
| ki | k lielums, kas noteikts transportlīdzekļa asij i, kas aprīkots ar 3. kategorijas pretbloķēšanas sistēmu |
| kL | k lielums, kas noteikts uz zemas saķeres ceļa seguma |
| klock | saķeres lielums 100 % slīdēšanas gadījumā |
| kM | k- faktors mehāniskajam transportlīdzeklim |
| kpeak | raksturlīknes “saķere pret slīdēšanu” maksimālais lielums |
| kr | k- faktors vienai no pakaļējām asīm |

| TABULA: SIMBOLI UN DEFINĪCIJAS |  |
| --- | --- |
| SIMBOLS | PIEZĪMES |
| kR | k- faktors piekabei |
| P | atsevišķa transportlīdzekļa masa (kg) |
| R | attiecība starp kpeak un klock |
| t | laika intervāls (s) |
| tm | t vidējais lielums |
| tmin | t minimālais lielums |
| z | bremzēšanas pakāpe |
| zAL | bremzēšanas pakāpe z transportlīdzeklim ar ieslēgtu pretbloķēšanas sistēmu |
| zC | sakabinātu transportlīdzekļu bremzēšanas pakāpe z, kad bremzē tikai piekabi un pretbloķēšanas sistēma ir izslēgta |
| zCAL | sakabinātu transportlīdzekļu bremzēšanas pakāpe z, kad bremzē tikai piekabi un pretbloķēšanas sistēma ir ieslēgta |
| zCmax | zC maksimālais lielums |
| zCmaxi | lielums zC, kad tiek bremzēta tikai piekabes ass i |
| zm | vidējā bremzēšanas pakāpe |
| zmax | z maksimālais lielums |
| zMALS | mehāniskā transportlīdzekļa zAL uz ceļa seguma ar dažādu saķeri |
| zR | bremzēšanas pakāpe z piekabei, kuras pretbloķēšanas sistēma ir izslēgta |
| zRAL | piekabes zAL, kuru iegūst, bremzējot visu asu riteņus, kad velkošais transportlīdzeklis netiek bremzēts un tā motors ir atvienots no transmisijas |
| zRALH | zRAL uz ceļa seguma ar augstu saķeres koeficientu |
| zRALL | zRAL uz ceļa seguma ar zemu saķeres koeficientu |
| zRALS | zRAL uz ceļa seguma ar dažādu saķeri |
| zRH | zR uz ceļa seguma ar augstu saķeres koeficientu |
| zRL | zR uz ceļa seguma ar zemu saķeres koeficientu |

| TABULA: SIMBOLI UN DEFINĪCIJAS |  |
| --- | --- |
| SIMBOLS | PIEZĪMES |
| zRHmax | zRH maksimālais lielums |
| zRLmax | zRL maksimālais lielums |
| zRmax | zR maksimālais lielums |

1/	FMnd un FMd divasu mehānisko transportlīdzekļu gadījumā:  šos simbolus var vienkāršot līdz atbilstošajiem Fi simboliem.

_________

13. pielikums. 2. papildinājums

SAĶERES IZMANTOŠANA

1.	MĒRĪJUMU METODE MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1.1.	Saķeres koeficienta (k) noteikšana

1.1.1.	Saķeres koeficientu (k) nosaka kā attiecību starp maksimālajiem bremzēšanas spēkiem, kas rodas, nebloķējot riteņus, un atbilstošu dinamisko slodzi uz bremzētās ass.

1.1.2.	Bremzes iedarbina tikai vienai testējamā transportlīdzekļa asij, kad tas pārvietojas ar sākotnējo ātrumu 50 km/h. Bremzēšanas spēkus sadala pa ass riteņiem, lai sasniegtu maksimālo efektivitāti.  Pretbloķēšanas sistēma ir atvienota vai izslēgta, kad transportlīdzeklis pārvietojas ar ātrumu no 40 km/h līdz 20 km/h.

1.1.3.	Veic vairākus testus ar dažādiem spiediena pieauguma bremžu līnijā lielumiem, lai noteiktu transportlīdzekļa maksimālo bremzēšanas pakāpes lielumu (zmax).  Katra testa laikā uztur nemainīgu pievadāmo spēku, un bremzēšanas pakāpes lielumu nosaka pēc laika lieluma t, kas vajadzīgs, lai ātrums samazinātos no 40 km/h uz 20 km/h, pēc formulas:

zmax ir z maksimālais lielums; t ir sekundēs.

1.1.3.1.	Riteņu bloķēšana var notikt ātrumā, kas mazāks par 20 km/h.

1.1.3.2.	Sāk ar t mazāko izmērīto lielumu tmin, tad izvēlas trīs t lielumus no tmin līdz 1,05 tmin, un aprēķina to vidējo aritmētisko lielumu tm.

Ja tiek pierādīts, ka praktisku iemeslu dēļ iepriekš minētos trīs lielumus nevar iegūt, tad var izmantot minimālo laiku tmin.  Tomēr joprojām ir piemērojamas 1.3. punkta prasības.

1.1.4.	Bremzēšanas spēkus aprēķina pēc izmērītās bremzēšanas pakāpes lieluma un nenobremzētas ass(-u) rites pretestības lieluma, kas ir vienāds ar 0,015 un 0,010 no statiskās asslodzes dzenošajai asij un nedzenošajai asij.

1.1.5.	Dinamiskā slodze uz asi ir tā, kura aprēķināta pēc šo noteikumu 10. pielikumā minētās formulas.

1.1.6.	Lielumu k noapaļo līdz trim cipariem aiz komata.

1.1.7.	Tad testu atkārto citai(-ām) asij(-īm), kā definēts 1.1.1. līdz 1.1.6. punktā (par izņēmumu gadījumiem skatīt 1.4. un 1.5. punktu).

1.1.8.	Piemēram, tāda divasu transportlīdzekļa gadījumā, kuram tiek bremzēta priekšējā ass (1), saķeres koeficientu (k) aprēķina pēc turpmāk norādītās formulas.

1.1.9.	vienu koeficientu nosaka priekšējai asij kf, un vienu pakaļējai asij kr.

1.2.	Izmantotās saķeres (ε) noteikšana

1.2.1.	Izmantoto saķeri (ε) definē kā attiecību starp maksimālo bremzēšanas pakāpes lielumu, kad pretbloķēšanas iekārta darbojas (zAL), un saķeres koeficientu (kM), t. i.,

1.2.2.	No transportlīdzekļa sākotnējā ātruma 55 km/h maksimālo bremzēšanas pakāpes lielumu (zAL) mēra tad, kad darbojas pretbloķēšanas iekārtas pulsēšana, un tā pamatā ir trīs testu rezultātu vidējais lielums, kā norādīts šī pielikuma 1.1.3. punktā, ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs, lai ātrums samazinātos no 45 km/h līdz 15 km/h.

1.2.3.	Saķeres koeficientu kM nosaka proporcionāli saskaņā ar dinamiskajām asslodzēm.

kur

Ffdyn  =  Ff + hE.zAL. P . g

Frdyn  =  Fr - hE.zAL. P . g

1.2.4.	Lielumu ε noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata.

1.2.5.	Tāda transportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar 1. vai 2. kategorijas pretbloķēšanas sistēmu, zAL lielums attiecas uz visu transportlīdzekli, kad tā pretbloķēšanas iekārta darbojas, un izmantot saķeri (ε) aprēķina pēc tās pašas formulas, kas minēta šī papildinājuma 1.2.1.  punktā.

1.2.6.	Tāda transportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar 3. kategorijas pretbloķēšanas iekārtu, zAL lielumu mēra katrai asij, kurai ir vismaz viens tieši kontrolēts ritenis.  Piemēram, divasu transportlīdzeklim, kura pretbloķēšanas sistēma iedarbojas tikai uz pakaļējo asi (2), izmantot saķeri (ε) aprēķina pēc šādas formulas:

Šo aprēķinu veic katrai asij, kurai ir vismaz viens tieši kontrolēts ritenis.

1.3.	Ja (ε) > 1,00, tad saķeres koeficientu mērījumus atkārto.  Ir pieļaujama 10 % pielaide.

1.4.	To mehānisko transportlīdzekļu gadījumā, kuri aprīkoti ar trim asīm, k lieluma noteikšanai izmanto tikai to asi, kas nav saistīta ar tuvu novietotiem ass ratiņiem. 1/

1.5.	N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā, kuru riteņu bāze ir īsāka par 3,80 m un h/E > 0,25, pakaļējās ass saķeres koeficienta noteikšanu neveic.

1.5.1.	Šādā gadījumā izmantoto saķeri (ε) definē kā attiecību starp maksimālo bremzēšanas pakāpes lielumu, kad pretbloķēšanas iekārta darbojas (zAL), un saķeres koeficientu (kM), t. i.,

2.	MĒRĪŠANAS METODE PIEKABĒM

2.1.	Vispārīgi noteikumi

2.1.1.	Saķeres koeficientu k nosaka kā attiecību starp maksimālajiem bremzēšanas spēkiem, kas rodas, nebloķējot riteņus, un atbilstošu dinamisko slodzi uz bremzētās ass.

2.1.2.	Bremzes iedarbina tikai vienai testējamās piekabes asij, kad tā pārvietojas ar sākotnējo ātrumu 50 km/h. Bremzēšanas spēkus sadala pa ass riteņiem, lai sasniegtu maksimālo efektivitāti.  Pretbloķēšanas sistēma ir atvienota vai izslēgta, kad transportlīdzeklis pārvietojas ar ātrumu, kas atrodas diapazonā no 40 km/h līdz 20 km/h.

2.1.3.	Veic vairākus testus ar pieaugošu spiedienu bremžu līnijā, lai noteiktu sakabināto transportlīdzekļu maksimālo bremzēšanas pakāpes lielumu (zCmax), kad bremzē tikai piekabi.  Katra testa laikā uztur nemainīgu pievadāmo spēku, un bremzēšanas pakāpes lielumu nosaka pēc laika lieluma t, kas vajadzīgs, lai ātrums samazinātos no 40 km/h uz 20 km/h, izmantojot formulu:

2.1.3.1.	Riteņu bloķēšana var notikt ātrumā, kas mazāks par 20 km/h.

2.1.3.2.	Sāk ar t minimālo izmērīto lielumu tmin, tad izvēlas trīs t lielumus no tmin līdz 1,05 tmin, un aprēķina to vidējo aritmētisko lielumu tm.

Ja tiek pierādīts, ka praktisku iemeslu dēļ iepriekš minētos trīs lielumus nevar iegūt, tad var izmantot minimālo laiku tmin.

2.1.4.	Izmantoto saķeri ε aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Lielumu k pilnīgām piekabēm nosaka saskaņā ar šī papildinājuma 2.2.3. punktu, bet puspiekabēm saskaņā ar šī papildinājuma 2.3.1. punktu.

2.1.5.	Ja ε > 1,00, tad saķeres koeficienta mērījumus atkārto.  Ir pieļaujama 10 % pielaide.

2.1.6.	Maksimālo bremzēšanas pakāpes lielumu (zRAL) mēra tad, kad pretbloķēšanas sistēma ir ieslēgta un vilcējtransportlīdzeklis netiek bremzēts, pamatojoties uz trīs testu rezultātu vidējo lielumu, kā norādīts šī papildinājuma 2.1.3. punktā.

2.2.	Pilnīgas piekabes

2.2.1.	Lieluma k mērījumu (kad transportlīdzekļa pretbloķēšanas sistēma ir atvienota vai izslēgta un transportlīdzekļa pārvietošanās ātrums ir no 40 km/h līdz 20 km/h) veic priekšējām un pakaļējām asīm.

Vienai no priekšējām asīm i:

Vienai no pakaļējām asīm i:

2.2.2.	Lielumus kf un kr noapaļo līdz trīs cipariem aiz komata.

2.2.3.	Saķeres koeficientu kR nosaka proporcionāli saskaņā ar dinamiskajām asslodzēm.

2.2.4.	Lieluma zRAL mērīšana (kad transportlīdzekļa pretbloķēšanas sistēma ir ieslēgta)

Lielumu zRAL nosaka uz ceļa seguma ar augstu saķeres koeficientu un transportlīdzekļiem ar A kategorijas pretbloķēšanas sistēmu arī uz ceļa seguma ar zemu saķeres koeficientu.

2.3.	Puspiekabes un centrālass piekabes

2.3.1.	Lieluma k mērījumu (kad transportlīdzekļa pretbloķēšanas sistēma ir atvienota vai izslēgta un transportlīdzekļa pārvietošanās ātrums ir no 40 km/h līdz 20 km/h) veic transportlīdzeklim, kuram riteņi ir uzmontēti tikai vienai asij, bet citas(-u) ass(-u) riteņi ir nomontēti.

2.3.2.	Lieluma zRAL mērījumu (kad transportlīdzekļa pretbloķēšanas sistēma ir ieslēgta) veic transportlīdzeklim, kuram ir uzmontēti visi riteņi.

Lielumu zRAL nosaka uz ceļa seguma ar augstu saķeres koeficientu un transportlīdzekļiem ar A kategorijas pretbloķēšanas sistēmu arī uz ceļa seguma ar zemu saķeres koeficientu.

_________

1/	Līdz brīdim, kad tiks ieviesta vienota testa procedūra, par transportlīdzekļiem, kuriem ir vairāk nekā trīs asis, un speciālajiem transportlīdzekļiem konsultējas ar tehnisko dienestu.

13. pielikums. 3. papildinājums

EFEKTIVITĀTE UZ CEĻU SEGUMIEM AR DAŽĀDU SAĶERI

1.		Mehāniskie transportlīdzekļi

1.1.		Šī pielikuma 5.3.5. punktā norādīto bremzēšanas pakāpes lielumu var aprēķināt, ņemot vērā saķeres koeficientu, kas izmērīts diviem ceļu segumiem, uz kuriem ir veikts šis tests.  Šiem diviem ceļu segumiem jāatbilst šī pielikuma 5.3.4. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

1.2.		Saķeres koeficientus (kH un kL) augstas saķeres un zemas saķeres ceļu segumiem attiecīgi nosaka atbilstoši šī pielikuma 2. papildinājuma 1.1. punkta noteikumiem.

1.3.		Bremzēšanas pakāpes lielums (zMALS) piekrautiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem ir:

2.		Piekabes

2.1.		Šī pielikuma 6.3.2. punktā minēto bremzēšanas pakāpes lielumu var aprēķināt pēc bremzēšanas pakāpju lielumiem zRALH un zRALL, kas izmērīti uz diviem ceļu segumiem, uz kuriem veic testus ar ieslēgtu pretbloķēšanas sistēmu.  Šiem diviem ceļu segumiem jāatbilst šī pielikuma 6.3.2. punktā norādītajiem nosacījumiem.

2.2.		Bremzēšanas pakāpes lielums zRALS ir:

un

ja εH > 0,95, izmanto εH = 0,95.

________

13. pielikums. 4. papildinājums

ZEMAS SAĶERES CEĻA SEGUMA IZVĒLES METODE

1.		Datus par izvēlētā ceļa seguma saķeres koeficientu, kā definēts šī pielikuma 5.1.1.2. punktā, iesniedz tehniskajam dienestam.

1.1.		Šajos datos iekļauj saķeres koeficienta raksturlīkni pret slīdes koeficienta raksturlīkni (no 0 līdz 100 % slīdēšanai) ātrumam, kas ir aptuveni 40 km/h. 1/

1.1.1.		Raksturlīknes maksimālais lielums atbildīs kpeak, un 100 % slīdes lielums atbildīs klock.

1.1.2.		Proporciju R nosaka kā kpeak un klock attiecību.

1.1.3.		Lielumu R noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

1.1.4.		Testam izmantotā ceļa seguma proporcijai R jābūt no 1,0 līdz 2,0. 2/

2.		Pirms testu sākšanas tehniskais dienests pārliecinās, ka izvēlētais ceļa segums atbilst norādītajām prasībām, un minēto tehnisko dienestu informē par:

a)	testa metodi, lai noteiktu R;

b)	transportlīdzekļa tipu (mehāniskais transportlīdzeklis, piekabe utt.);

c)	assslodzi un riepām (jātestē dažādas slodzes un dažādas riepas, un šo testu rezultāti jāiesniedz tehniskajam dienestam, kurš izlems, vai tās atbilst tām slodzēm un riepām, kādas ir apstiprināmajam transportlīdzeklim).

2.1.		Lielumu R norāda testa protokolā.

Vismaz reizi gadā jāveic ceļa seguma kalibrēšana ar transportlīdzekļa prototipu, lai pārbaudītu lieluma R stabilitāti.

_________

1/	Līdz brīdim, kad tiks ieviesta vienota testa procedūra saķeres raksturlīknes noteikšanai transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa pārsniedz 3,5 tonnas, var izmantot raksturlīkni, kas aprēķināta vieglajiem automobiļiem.  Šajā gadījumā šādiem transportlīdzekļiem proporciju starp kpeak un klock nosaka, izmantojot lielumu kpeak, kā definēts šī pielikuma 2. papildinājumā.  Ar tehniskā dienesta piekrišanu šajā punktā aprakstīto saķeres koeficientu var noteikt ar citu metodi, ja ir pierādīta lielumu kpeak un klock līdzvērtība.

2/	Līdz brīdim, kad šādas testa virsmas kļūs vispārpieejamas, ir pieņemama proporcija R līdz 2,5 un to apspriež ar tehnisko dienestu.

###### 14. pielikums

TESTA NOSACĪJUMI PIEKABĒM AR ELEKTRISKO BREMŽU SISTĒMĀM

1.		VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.		Turpmāk minētajos noteikumos elektrisko bremžu sistēmas ir darba bremžu sistēmas, kurās ir vadības ierīce, elektromehāniskā pārvada ierīce un berzes bremzes.  Elektriskajai vadības ierīcei, kas regulē piekabei pievadāmo spriegumu, jābūt piestiprinātai pie piekabes.

1.2.		Elektrisko bremžu sistēmai vajadzīgo elektroenerģiju piekabei piegādā vilcējtransportlīdzeklis.

1.3.		Elektrisko bremžu sistēmas iedarbina reizē ar vilcējtransportlīdzekļa darba bremžu sistēmu.

1.4.		Nominālais spriegums ir 12 V.

1.5.		Maksimālais strāvas patēriņš nav lielāks par 15 A.

1.6.		Elektriskās bremžu sistēmas pieslēgumu mehāniskajam transportlīdzeklim nodrošina ar īpašu kontaktdakšu un rozeti, kas atbilst … 1/, un tās kontaktdakša nedrīkst būt savietojama ar transportlīdzekļa gaismas aprīkojuma rozetēm.  Kontaktdakša kopā ar kabeli ir piestiprināta piekabei.

2.		NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS UZ PIEKABI

2.1.		Ja piekabē ir baterija, kuru baro vilcējtransportlīdzekļa strāvas avots, tad piekabes bremzēšanas laikā tā ir atvienota no barošanas līnijas.

2.2.		Piekabēm, kuru masa bez kravas ir mazāka kā 75 % no to maksimālās masas, bremzēšanas spēku automātiski regulē kā piekabes slogojuma funkciju.

2.3.		Elektriskās bremžu sistēmas ir tādas, ka pat tad, ja spriegums savienojošajās līnijās samazināts līdz 7 V, joprojām tiek saglabāta bremzējošā darbība, kas ir 20 % no maksimālās stāvošas ass vai asu slodzes vai slodžu summas.

2.4.		Vadības ierīces bremzēšanas spēka regulēšanai, kas reaģē uz izmaiņu kustības virzienā (svārsta, atsperes–masas–sistēmas, šķidruma–inerces–slēdža), ir piestiprinātas pie šasijas, ja piekabei ir vairāk kā viena ass un vertikāli regulējama jūgierīce.  Vienass piekabēm un piekabēm ar tuvu novietotām asīm, ja attālums starp asīm ir mazāks kā 1 metrs, šīs vadības ierīces aprīko ar mehānismu, kas norāda tā horizontālu stāvokli (piemēram, līmeņrādi), un tās ir regulējamas ar roku, lai mehānismu noregulētu horizontālā plaknē atbilstoši transportlīdzekļa braukšanas virzienam.

2.5.		Relejs bremžu sistēmai pievadāmās strāvas pieslēgšanai atbilstoši šo noteikumu 5.2.1.19.2. punkta prasībām, kad tas ir pievienots strāvas kabelim, ir iebūvēts piekabē.

2.6.		Kontaktdakšai nodrošina aizsargrozeti.

2.7.		Vadības ierīci aprīko ar indikatoru, kas iedegas ikreiz, kad tiek iedarbinātas bremzes, un kas informē par piekabes elektrisko bremžu sistēmas pareizu darbību.

3.		EFEKTIVITĀTE

3.1.		Elektriskās bremžu sistēmas reaģē uz vilcēja un piekabes ātruma palēninājumu, kas nepārsniedz 0,4 m/s2.

3.2.		Bremzējošā darbība var sākties ar sākotnējo bremzēšanas spēku, kas nav lielāks kā 10 % no maksimālās stāvošas ass(-u) slodzes vai slodžu summas un nav lielāks kā 13 % no nepiekrautas piekabes maksimālās statiskās(-o) ass(-u) slodzes vai slodžu summas.

3.3.		Bremzēšanas spēkus var palielināt arī pakāpeniski.  Ar lielākiem bremzēšanas spēkiem nekā tie, kuri minēti šī pielikuma 3.2. punktā, šis pakāpeniskais palielinājums nedrīkst būt lielāks kā 6 % no maksimālo statisko asslodžu summas un nedrīkst būt lielāks kā 8 % no nepiekrautas piekabes maksimālo statiskās(-o) ass(-u) slodžu summas.  Tomēr tādu vienass piekabju gadījumā, kuru maksimālā masa nepārsniedz 1,5 tonnas, pirmais pakāpeniskais palielinājums nedrīkst pārsniegt 7 % no spēka, kas atbilst piekabes maksimālo statiskās(-o) ass(-u) slodžu summas.  Šī lieluma pieaugums par vienu 1 % ir pieļaujams secīgiem pakāpeniskiem palielinājumiem (piemērs: pirmais palielinājums 7 %, otrais palielinājums 8 %, trešais palielinājums 9 %, utt.; neviens turpmākais palielinājums nedrīkst pārsniegt 10 %).  Šajos noteikumos divasu piekabi, kuras riteņu bāze ir īsāka par 1 metru, uzskata par vienass piekabi.

3.4.		Norādīto piekabes bremzēšanas spēku, kas ir vismaz 50 % no spēka, kurš atbilst tās maksimālajai kopējai asslodzei, sasniedz tad, kad vilcēja un piekabes vidējais maksimālais palēninājums – ar maksimālo masu – vienass piekabju gadījumā nepārsniedz 5,9 m/s2 un daudzasu piekabju gadījumā nepārsniedz 5,6 m/s2.  Piekabes ar tuvu novietotām asīm, ja attālums starp tām ir mazāks kā 1 metrs, arī ir uzskatāmas par vienass piekabēm šī noteikuma nozīmē.  Tomēr jāievēro šī pielikuma papildinājumā noteiktie ierobežojumi.  Ja bremzēšanas spēku regulē pakāpeniski, tad pakāpeniskajiem palielinājumiem jābūt šī pielikuma papildinājumā norādītajā diapazonā.

3.5.		Testu veic ar sākotnējo ātrumu 60 km/h.

3.6.		Piekabes automātisko bremzēšanu nodrošina atbilstoši šo noteikumu 5.2.2.9. punkta prasībām. Ja šai automātiskās bremzēšanas darbībai vajadzīga elektriskā enerģija, tad, lai izpildītu iepriekš minētos nosacījumus, vismaz 15 minūtes jānodrošina tāds piekabes bremzēšanas spēks, kas ir vismaz 25 % no tās maksimālajai asslodzei atbilstošā bremzēšanas spēka.

_______

1/	Tiek veikts pētījums.  Līdz brīdim, kad tiks noteikti šī īpašā savienojuma raksturlielumi, izmantojamo savienojuma tipu norāda tā valsts iestāde, kas piešķir apstiprinājumu.

###### 14. pielikums. Papildinājums

Piekabes bremzēšanas pakāpes un vilcēja un piekabes vidējā maksimālā palēninājuma savietojamība (piekabe ar kravu un bez tās)

Vienass un daudzasu piekabes

Vienass piekabes

Daudzasu piekabes

Piezīmes:

1.	Diagrammā norādītās robežas attiecas uz piekabēm ar kravu un bez tās.  Ja nepiekrautas piekabes masa pārsniedz 75 % no tās maksimālās masas, robežas piemēro tikai piekabes stāvokļiem ar kravu.

2.	Diagrammā norādītās robežas neietekmē šī pielikuma noteikumus, kas attiecas uz vajadzīgajiem mazākajiem bremzēšanas darbības lielumiem.  Tomēr, ja testa laikā iegūtā bremzēšanas efektivitāte (atbilstoši šī pielikuma 3.4. punkta prasībām) ir lielāka nekā vajadzīgā, tā nedrīkst pārsniegt iepriekš diagrammā norādītās robežas.

TR = visu piekabes riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa.

PR = ceļu seguma kopējā normālā statiskā reakcija uz piekabes riteņiem.

J = vilcēja un piekabes vidējais maksimālais palēninājums.

________

15. pielikums

BREMŽU UZLIKU TESTS AR INERCES DINAMOMETRA METODI

1.			VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.			Šajā pielikumā aprakstīto procedūru var piemērot transportlīdzekļa tipa modifikācijas gadījumā, ja transportlīdzekļos, kuri apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, uzstāda cita tipa bremžu uzlikas.

1.2.			Citu tipu bremžu uzlikas pārbauda, salīdzinot to darbības efektivitāti ar to bremžu uzliku darbības efektivitāti, ar kurām transportlīdzeklis tika aprīkots apstiprināšanas laikā un kuras atbilst detaļām, kas minētas attiecīgajā informācijas dokumentā, kura paraugs norādīts šo noteikumu 2. pielikumā.

1.3.			Tehniskais dienests, kas atbildīgs par atbilstības testu veikšanu, var pēc sava ieskata pieprasīt, lai tiktu veikts bremžu uzliku efektivitātes salīdzinājums, kas jāveic atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā norādītajiem attiecīgajiem noteikumiem.

1.4.			Pieteikumu apstiprinājumam ar salīdzinājuma metodi iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

1.5.			Šī pielikuma kontekstā “transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kuram ir saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts tipa apstiprinājums, un attiecībā uz kuru ir noteikts, lai salīdzinājums tiktu atzīts par atbilstošu.

2.			TESTA APRĪKOJUMS

2.1.			Testiem izmanto dinamometru, kuram ir turpmāk minētās īpašības.

2.1.1.			Tas spēj radīt šī pielikuma 3.1. punktā noteikto inerci un atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.5., 1.6. un 1.7. punktā norādītajām prasībām I, II un III tipa testiem.

2.1.2.			Tajā uzstādītās bremzes ir identiskas tām, kuras sākotnēji bija uzstādītas konkrētajam transportlīdzekļa tipam.

2.1.3.			Gaisdzesei, ja tāda ir, jāatbilst šī pielikuma 3.4. punktam.

2.1.4.		Testa aprīkojumam jāspēj sniegt vismaz šādus datus:

2.1.4.1.		pastāvīgi jāreģistrē bremžu diska vai trumuļa rotācijas ātrums;

2.1.4.2.	jāreģistrē apgriezienu skaits, kas veikti apstāšanās laikā, ar izšķirtspēju, kas nav lielāka kā viena astotdaļa no apgrieziena;

2.1.4.3.	jāreģistrē apstāšanās laiks;

2.1.4.4.	pastāvīgi jāreģistrē temperatūra, ko mēra uzlikas atstātās sliedes centrā vai diska, trumuļa vai uzlikas vidusdaļā;

2.1.4.5.	pastāvīgi jāreģistrē bremžu iedarbināšanas spiediens vai spēks vadības līnijā;

2.1.4.6.	pastāvīgi jāreģistrē bremzes bremzētājmoments.

3.			TESTA APSTĀKĻI

3.1.			Dinamometru noregulē cik tuvu vien iespējams (ar ± 5 % pielaidi) tai rotējošajai inercei, kas vienāda ar to transportlīdzekļa kopējās inerces daļu, ko bremzējot rada attiecīgais(-ie) ritenis(-ņi) atbilstoši šādai formulai:

I = MR2,

kur

I =	rotējošā inerce (kgm2),

R =	dinamiskais riepas rites rādiuss (m);

M =	tā transportlīdzekļa maksimālās masas daļa, kuru bremzē attiecīgais ritenis vai riteņi.  Viendiska dinamometra gadījumā šo daļu aprēķina pēc paredzētā bremzēšanas spēka sadalījuma mehāniskajiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem, ja palēninājums atbilst attiecīgajai vērtībai, kas minēta šo noteikumu 4. pielikuma 2.1. punktā; O kategorijas transportlīdzekļiem (piekabēm) lielums M atbilst konkrētā riteņa slodzei uz zemes, kad transportlīdzeklis stāv un ir piekrauts līdz tā maksimālajai masai.

3.2.			Sākotnējais inerces dinamometra rotācijas ātrums atbilst transportlīdzekļa lineārajam ātrumam, kā norādīts šo noteikumu 4. pielikumā, un tā pamatā ir dinamiskais riepas rites rādiuss.

3.3.			Bremžu uzlikas jāpiestrādā vismaz par 80 %, un to temperatūra piestrādes laikā nedrīkst pārsniegt 180 °C, vai arī – pēc transportlīdzekļa ražotāja lūguma – tās piestrādā atbilstoši tā ieteikumiem.

3.4.			Var lietot dzesēšanas gaisa plūsmu, kas plūst pāri bremzei virzienā, kas ir perpendikulārs tās rotācijas asij.  Dzesēšanas gaisa temperatūrai virs bremzēm jābūt:

vair = 0,33 v

kur

v = transportlīdzekļa testa ātrums bremzēšanas sākumā.

Dzesēšanas gaisa temperatūrai jābūt tādai pašai kā apkārtējas vides temperatūra.

4.			TESTA PROCEDŪRA

4.1.			Pieciem bremžu uzlikas paraugiem veic salīdzinošu testu; tos salīdzina ar pieciem bremžu uzliku paraugiem, kas atbilst oriģinālajām detaļām, kuras norādītas informācijas dokumentā par konkrētā transportlīdzekļa tipa pirmo apstiprinājumu.

4.2.			Bremžu uzlikas līdzvērtību nosaka, salīdzinot testu rezultātus, kuri iegūti, izmantojot šajā pielikumā norādīto testa procedūru, un saskaņā ar turpmāk minētajām prasībām.

4.3.			0 tipa aukstu bremžu darbības efektivitātes tests

4.3.1.		Bremzes iedarbina trīs reizes, kad to sākotnējā temperatūra ir zemāka par 100 °C. Temperatūru mēra atbilstoši šī pielikuma 2.1.4.4.  punkta prasībām.

4.3.2.		Tādu bremžu uzliku gadījumā, kas paredzētas lietošanai M un N kategorijas transportlīdzekļiem, bremzes iedarbina sākotnējā rotācijas ātrumā, kas vienāds ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.1.punktā norādīto lielumu, un tās iedarbina, lai sasniegtu vidējo bremzētājmomentu, kas vienāds ar minētajā punktā norādīto lielumu. Papildus tam testus veic dažādos rotācijas ātrumos, no kuriem mazākais ir vienāds ar 30 % no transportlīdzekļa maksimālā ātruma un lielākais ir vienāds ar 80 % no šī ātruma.

4.3.3.		Tādu bremžu uzliku gadījumā, kas paredzētas lietošanai O kategorijas transportlīdzekļiem, bremzes iedarbina sākotnējā rotācijas ātrumā, kas vienāds ar 60 km/h, un tās iedarbina, lai sasniegtu vidējo bremzētājmomentu, kas vienāds ar šo noteikumu 4. pielikuma 3.1. punktā norādīto lielumu. Veic aukstu bremžu darbības efektivitātes papildu testu sākotnējā rotācijas ātrumā, kas vienāds ar 40 km/h, lai tā rezultātus salīdzinātu ar I tipa testa rezultātiem, kā aprakstīts šo noteikumu 4. pielikuma 3.1.2.2. punktā.

4.3.4.		Vidējam bremzētājmomenta lielumam, ko reģistrē iepriekš minēto aukstu bremžu darbības efektivitātes testos, kuros pārbauda uzliku līdzvērtība, ar tiem pašiem mērīšanas ievaddatiem jāatbilst ± 15 % no vidējā bremzētājmomenta, kas reģistrēts ar bremžu uzlikām, kuras atbilst detaļai, kas norādīta attiecīgajā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumā.

4.4.			I tipa tests (bremžu efektivitātes samazināšanās tests).

4.4.1.		Ar atkārtotu bremzēšanu

4.4.1.1.	M un N kategorijas transportlīdzekļiem paredzētās bremžu uzlikas pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.5.1. punktā minēto procedūru.

4.4.2.		Ar nepārtrauktu bremzēšanu

4.4.2.1.	Piekabēm (O kategorija) paredzētās bremžu uzlikas pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.5.2. punktā minēto procedūru.

4.4.3.		Sakarsušu bremžu darbības efektivitāte

4.4.3.1.	Pēc šī pielikuma 4.4.1. un 4.4.2. punktā paredzēto testu pabeigšanas veic šo noteikumu 4. pielikuma 1.5.3. punktā paredzēto sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testu.

4.4.3.2.	Vidējam bremzētājmomenta lielumam, ko reģistrē iepriekš minēto sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testos, kuros pārbauda uzliku līdzvērtību, ar tiem pašiem mērīšanas ievaddatiem jāatbilst ± 15 % no vidējā bremzētājmomenta, kas reģistrēts ar bremžu uzlikām, kuras atbilst detaļai, kas norādīta attiecīgajā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumā.

4.5.		II tipa tests (transportlīdzekļa reakcijas tests lejupgaitā):

4.5.1.		Šis tests ir vajadzīgs tikai tad, ja konkrētajam transportlīdzekļa tipam uzmontētās berzes bremzes lieto II tipa testā.

4.5.2.		Bremžu uzlikas, kas paredzētas M3 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem (izņemot tās, kuras paredzētas transportlīdzekļiem, kam jāveic šo noteikumu 4. pielikuma 1.6.4. punktā paredzēto IIA tipa testu) un N3 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un O4 kategorijas piekabēm, testē saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.6.1. punktā minēto procedūru.

4.5.3.		Sakarsušu bremžu darbības efektivitāte

4.5.3.1.	Pēc šī pielikuma 4.5.1. punktā paredzētā testa pabeigšanas veic šo noteikumu 4. pielikuma 1.6.3. punktā paredzēto sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testu.

4.5.3.2.	Vidējam bremzētājmomenta lielumam, ko reģistrē iepriekš minēto sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testos, kuros pārbauda uzliku līdzvērtību, ar tiem pašiem mērīšanas ievaddatiem jāatbilst ± 15 % no vidējā bremzētājmomenta, kas reģistrēts ar bremžu uzlikām, kuras atbilst detaļai, kas norādīta attiecīgajā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumā.

4.6.		III tipa tests (bremžu efektivitātes samazināšanās tests)

4.6.1.		Tests ar atkārtotu bremzēšanu

4.6.1.1.	Bremžu uzlikas O4 kategorijas piekabēm testē saskaņā ar procedūru, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 1.7.1. un 1.7.2. punktā.

4.6.2.		Tests ar nepārtrauktu bremzēšanu

4.6.2.1.	Bremžu uzlikas O4 kategorijas piekabēm testē saskaņā ar procedūru, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 1.7. punktā.

4.6.3.		Sakarsušu bremžu darbības efektivitāte

4.6.3.1.	Pēc šī pielikuma 4.6.1. un 4.6.2. punktā paredzēto testu pabeigšanas veic šo noteikumu 4. pielikuma 1.7.2. punktā paredzēto sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testu.

4.6.3.2.	Vidējam bremzētājmomenta lielumam, ko reģistrē iepriekš minēto sakarsušu bremžu darbības efektivitātes testos, kuros pārbauda uzliku līdzvērtība, ar tiem pašiem mērīšanas ievaddatiem jāatbilst ± 15 % no vidējā bremzētājmomenta, kas reģistrēts ar bremžu uzlikām, kuras atbilst detaļai, kas norādīta attiecīgajā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumā.

5.		BREMŽU UZLIKU PĀRBAUDE

5.1.		Pēc iepriekš minēto testu veikšanas bremžu uzlikas pārbauda vizuāli, lai pārliecinātos, ka tās ir atbilstošā stāvoklī, lai tās varētu ilgstoši izmantot parastos apstākļos.

__________

###### 16. pielikums

(Rezervēts)

__________

17. pielikums

TESTA PROCEDŪRA TĀDU TRANSPORTLĪDZEKĻU SAVIETOJAMĪBAS NOVĒRTĒŠANAI, KURI APRĪKOTI AR ELEKTRISKĀS VADĪBAS LĪNIJĀM

1.		VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.		Šis pielikums nosaka procedūru, ko var izmantot, lai pārbaudītu ar elektriskās vadības līniju aprīkotu vilcējtransportlīdzekļu un piekabju atbilstību šo noteikumu 5.1.3.6.1. punktā minētajām funkcionālajām un efektivitātes prasībām.  Pēc tehniskā dienesta ieskata var izmantot arī citas procedūras, ja tām ir tāds pats ticamības līmenis.

1.2.		Atsauces uz ISO 7638 standartu šajā pielikumā attiecas uz ISO 7638-1:1997 standartu 24 V sistēmām un ISO 7638-2:1997 standartu 12 V sistēmām.

2.		INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

2.1.		Transportlīdzekļa ražotājs/sistēmas piegādātājs tehniskajam dienestam iesniedz informācijas dokumentu, kurā ir vismaz šādas ziņas:

2.1.1.	transportlīdzekļa bremžu sistēmas shēma;

2.1.2.	pierādījumi, ka saskarne, tostarp fiziskais slānis, datu pārraides slānis un lietojuma slānis, kā arī atbalstīto ziņojumu un parametru novietojums atbilst ISO 11992;

2.1.3.	atbalstīto ziņojumu un parametru saraksts, un

2.1.4.	mehāniskā transportlīdzekļa specifikācija attiecībā uz to vadības ierīces slēgumu skaitu, kas pārraida signālus par pneimatiskās un/vai elektriskās vadības līnijām.

3.		VILCĒJTRANSPORTLĪDZEKĻI

3.1.		ISO 11992 piekabes simulators

Simulatoram:

3.1.1.	jābūt ar ISO 7638:1997 (7 izvadi) kontaktspraudni, lai to pieslēgtu testējamam transportlīdzeklim.  Kontaktspraudņa 6. un 7. izvadu izmanto, lai pārraidītu un uztvertu ziņojumus, kas atbilst ISO 11992;

3.1.2.	jāspēj uztvert visus ziņojumus, ko pārraida transportlīdzeklis, kas iesniegts tipa apstiprinājumam, un jāspēj pārraidīt visus piekabes ziņojumus, kas definēti ISO 11992-2:2003;

3.1.3.	jānodrošina tieša un netieša ziņojumu nolasīšana, datu lauka parametrus parādot pareizā hronoloģiskā secībā, un

3.1.4.	jābūt aprīkotam ar mehānismu, kas ļauj izmērīt savienotājgalvas reakcijas laiku saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikuma 2.6. punktu.

3.2.		Pārbaudes procedūra

3.2.1.	Pārbaudīt, vai ražotāja/piegādātāja iesniegtais informācijas dokuments pierāda atbilstību ISO 11992 noteikumiem attiecībā uz fizisko slāni, datu pārraides slāni un lietojuma slāni.

3.2.2.	Kad simulators ar ISO 7638 saskarnes starpniecību ir pieslēgts mehāniskajam transportlīdzeklim un tiek pārraidīti visi piekabes ziņojumi, kas attiecas uz minēto saskarni, pārbaudīt turpmāk norādīto:

3.2.2.1.	signāli vadības līnijā:

3.2.2.1.1.	parametriem, kas definēti ISO 11992-2 EBS 12 (3. baits), šādi pārbauda atbilstību transportlīdzekļa specifikācijai:

| Signāli vadības līnijā | EBS 12 (3. baits) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.-2. bits | 5.-6. bits |
| Darba bremžu pieprasījums, ko sūta viens elektriskais slēgums | 00b |  |
| Darba bremžu pieprasījums, ko sūta divi elektriskie slēgumi | 01b |  |
| Transportlīdzeklis nav aprīkots ar pneimatiskās vadības līniju 1/ |  | 00b |
| Transportlīdzeklis ir aprīkots ar pneimatiskās vadības līniju |  | 01b |

3.2.2.2.	darba/sekundāro bremžu pieprasījums:

3.2.2.2.1	parametrus, kas definēti ISO 11992-2 standarta EBS 11, pārbauda šādi:

| Testa apstākļi | Baits | Elektriskās vadības līnijas signāla vērtība |
| --- | --- | --- |
| Darba bremžu pedālis un sekundāro bremžu vadības ierīce atlaisti | 3. – 4. | 0 |
| Darba bremžu pedālis pilnībā nospiests | 3. – 4. | 33280d līdz 43520d (6,5 līdz 8,5 bāri) |
| Sekundārās bremzes pilnībā iedarbinātas 2/ | 3. – 4. | 33280d līdz 43520d (6,5 līdz 8,5 bāri) |

3.2.2.3.	brīdinājums par bojājumu:

3.2.2.3.1.	simulēt datu pārraides līnijas pastāvīgu bojājumu, izmantojot ISO 7638 kontaktspraudņa 6. izvadu, un pārbaudīt, vai iedegas šo noteikumu 5.2.1.29.1.2. punktā noteiktais dzeltenais brīdinājuma signāls;

3.2.2.3.2.	simulēt datu pārraides līnijas pastāvīgu bojājumu, izmantojot ISO 7638 kontaktspraudņa 7. izvadu, un pārbaudīt, vai iedegas šo noteikumu 5.2.1.29.1.2. punktā noteiktais dzeltenais brīdinājuma signāls;

3.2.2.3.3.	simulēt ziņojumu EBS 22 (2. baita 3.–4. bita vērtība 01b) un pārbaudīt, vai iedegas šo noteikumu 5.2.1.29.1.1. punktā noteiktais sarkanais brīdinājuma signāls;

3.2.2.4.	barošanas līnijas bremzēšanas pieprasījums:

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem piekabes pieslēdz tikai ar elektriskās vadības līniju:

pieslēdz tikai elektriskās vadības līniju;

imitēt ziņojumu EBS 22 (4. baita 3.–4. bita vērtība 01b) un pārbaudīt, vai tad, kad pilnībā iedarbina darba bremzes, sekundārās bremzes vai stāvbremzes, spiediens barošanas līnijā nākamo divu sekunžu laikā samazinās līdz 1,5 bāriem;

simulēt pastāvīgu datu pārraides trūkumu un pārbaudīt, vai tad, kad pilnībā iedarbina darba bremzes, sekundārās bremzes vai stāvbremzes, spiediens barošanas līnijā nākamo divu sekunžu laikā samazinās līdz 1,5 bāriem;

3.2.2.5.	reakcijas laiks:

3.2.2.5.1.	pārbaudīt, vai tad, ja nav bojājumu, ir izpildītas šo noteikumu 6. pielikuma 2.6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz vadības līnijas reakcijas laiku.

3.2.3.	Papildu pārbaudes

3.2.3.1.	Pēc tehniskā dienesta ieskatiem iepriekš minētās pārbaudes procedūras var atkārtot, mainot ar bremzēšanu nesaistīto saskarnes funkciju režīmu vai tās izslēdzot.

4.		PIEKABES

4.1.		ISO 11992 vilcējtransportlīdzekļa simulators

Simulatoram:

4.1.1.	jābūt ar ISO 7638:1997 (7 izvadi) kontaktspraudni, lai to pieslēgtu testējamam transportlīdzeklim.  Kontaktspraudņa 6. un 7. izvadu izmanto, lai pārraidītu un uztvertu ziņojumus, kas atbilst ISO 11992;

4.1.2.	jābūt aprīkotam ar bojājumu brīdinājuma displeju un elektroenerģijas padevi piekabei;

4.1.3.	jāspēj uztvert visus ziņojumus, ko pārraida piekabe, kas iesniegta tipa apstiprinājumam, un jāspēj pārraidīt visus mehāniskā transportlīdzekļa ziņojumus, kas definēti ISO 11992-2:2003;

4.1.4.	jānodrošina tieša un netieša ziņojumu nolasīšana, datu lauka parametrus parādot pareizā hronoloģiskā secībā, un

4.1.5.	jābūt aprīkotam ar mehānismu, kas ļauj izmērīt bremžu sistēmas reakcijas laiku saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikuma 3.5.2. punktu.

4.2.	Pārbaudes procedūra

4.2.1.	Pārbaudīt, vai ražotāja/piegādātāja iesniegtais informācijas dokuments pierāda atbilstību ISO 11992 noteikumiem attiecībā uz fizisko slāni, datu pārraides slāni un lietojuma slāni.

4.2.2.	Kad simulators ar ISO 7638 saskarnes starpniecību ir pieslēgts piekabei un tiek pārraidīti visi vilcējtransportlīdzekļa ziņojumi, kas attiecas uz minēto saskarni, pārbaudīt turpmāk norādīto:

4.2.2.1.	darba bremžu sistēmas darbība:

4.2.2.1.1.	Piekabes reakciju uz parametriem, kas definēti ISO 11992-2 standarta EBS 11, pārbauda šādi:

spiedienam barošanas līnijā katra testa sākumā jābūt > 7 bāriem, un transportlīdzeklim jābūt ar kravu (stāvokli ar kravu šai pārbaudei var imitēt);

4.2.2.1.1.1.	piekabēm, kas aprīkotas ar pneimatisko vadības līniju un elektrisko vadības līniju:

jābūt pieslēgtām abām vadības līnijām;

signāls vienlaikus jāpārraida pa abām vadības līnijām;

simulators pārraida EBS 12 ziņojumu (3. baita 5.–6. bits) ar vērtību 01b, lai piekabei paziņotu, ka ir jāpieslēdz pneimatiskās vadības līnija;

pārbaudāmie parametri:

| Simulatora pārraidītais ziņojums |  | Spiediens bremžu kamerās |
| --- | --- | --- |
| Baiti | Digitālā pieprasījuma vērtība |  |
| 3. – 4. | 0 | 0 bāri |
| 3. – 4. | 33280d (6,5 bāri) | Kā noteikts ražotāja bremžu specifikācijā |

4.2.2.1.1.2.	Piekabēm, kas aprīkotas ar pneimatisko vadības līniju un elektrisko vadības līniju vai tikai ar elektrisko vadības līniju:

pieslēdz tikai elektriskās vadības līniju;

simulators pārraida šādus ziņojumus:

EBS 12 3. baita 5.–6. bitu ar vērtību 00b, lai piekabi informētu, ka pneimatiskās vadības līnija nav pieejama, un EBS 12 3. baita 1.–2. bitu ar vērtību 01b, lai piekabi informētu, ka elektriskās vadības līnijas signālu ģenerē divi elektriskie slēgumi;

pārbaudāmie parametri:

| Simulatora pārraidītais ziņojums |  | Spiediens bremžu kamerās |
| --- | --- | --- |
| Baiti | Digitālā pieprasījuma vērtība |  |
| 3. – 4. | 0 | 0 bāri |
| 3. – 4. | 33280d (6,5 bāri) | Kā noteikts ražotāja bremžu specifikācijā |

4.2.2.1.2.	Piekabēm, kas aprīkotas tikai ar elektriskās vadības līniju, reakciju uz ziņojumiem, kas definēti ISO 11992-2 standarta EBS 12, pārbauda šādi:

spiedienam pneimatiskajā barošanas līnijā katra testa sākumā jābūt  7 bāriem;

simulatoram pieslēdz tikai elektriskās vadības līniju;

simulators pārraida šādus ziņojumus:

EBS 12 ziņojumu (3. baita 5.–6. bits) ar vērtību 01b, lai piekabei paziņotu, ka ir pieejama pneimatiskās vadības līnija;

EBS 11 3.–4. bita vērtību noregulē uz 0 (nav darba bremžu pieprasījuma);

pārbauda reakciju uz šādiem ziņojumiem:

| EBS 12, 3. baits, 1.–2. bits | Spiediens bremžu kamerās vai piekabes reakcija |
| --- | --- |
| 01b | 0 bāri (darba bremzes atlaistas) |
| 00b | Piekabi nobremzē automātiski, lai pierādītu, ka attiecīgā kombinācija nav savietojama. Signālam jābūt pārraidītam arī pa ISO 7638:1997 kontaktspraudņa 5. izvadu (dzeltenais brīdinājuma signāls). |

4.2.2.1.3.	piekabēm, kas pieslēgtas tikai ar elektriskās vadības līniju, pārbauda piekabes reakciju uz piekabes elektriskās vadības pārvada bojājumu, kas bremzēšanas efektivitāti samazina līdz vismaz 30 % no noteiktā lieluma, izmantojot šādu procedūru:

spiedienam pneimatiskajā barošanas līnijā katra testa sākumā jābūt  7,0 bāriem;

simulatoram pieslēdz tikai elektriskās vadības līniju;

EBS 12 3. baita 5.–6. bitu noregulē ar vērtību 00b, lai piekabei paziņotu, ka pneimatiskās vadības līnija nav pieejama;

EBS 12 3. baita 1.–2. bitu noregulē ar vērtību 01b, lai piekabei paziņotu, ka elektriskās vadības līnijas signālu ģenerē divi neatkarīgi slēgumi;

pārbauda šādus parametrus:

| Testa apstākļi | Bremžu sistēmas reakcija |
| --- | --- |
| Piekabes bremžu sistēmā nav nekādu bojājumu | Pārbaudīt, vai bremžu sistēma veic datu apmaiņu ar simulatoru, un vai EBS 22 4. baita 3.–4. bita vērtība ir 00b. |
| Izraisīt piekabes bremžu sistēmas elektriskā vadības pārvada bojājumu, kas liedz saglabāt vismaz 30 % no noteiktās bremzēšanas efektivitātes | Pārbaudīt, vai EBS 22 4. baita 3.–4. bita vērtība ir 01b, vai pārbaudīt, ka ir pārtraukta datu pārraide uz simulatoru. |

4.2.2.2.	brīdinājums par bojājumu:

4.2.2.2.1.	pārbaudīt vai atbilstoši brīdinājuma ziņojumi vai signāli tiek pārraidīti šādos apstākļos:

4.2.2.2.1.1.	ja pastāvīgs bojājums piekabes bremžu sistēmas elektriskajā vadības pārvadā liedz sasniegt vajadzīgo darba bremžu efektivitāti, imitēt šādu bojājumu un pārbaudīt, vai piekabes pārraidītā EBS 22 2. baita 3.–4. bita vērtība ir 01b.  Signālam jābūt pārraidītam arī pa ISO 7638 kontaktspraudņa 5. izvadu (dzeltenais brīdinājuma signāls);

4.2.2.2.1.2.	samazināt spiegumu ISO 7638 kontaktspraudņa 1. un 2. izvadā zem ražotāja norādītās vērtības, kas liedz pilnībā sasniegt darba bremžu sistēmas vajadzīgo efektivitāti, un pārbaudīt, vai pārraidītā EBS 22 2. baita 3.–4. bita vērtība ir 01b.  Signālam jābūt pārraidītam arī pa ISO 7638 kontaktspraudņa 5. izvadu (dzeltenais brīdinājuma signāls);

4.2.2.2.1.3.	pārbaudīt atbilstību šo noteikumu 5.2.2.16. punktam, izolējot barošanas līniju.  Samazināt spiedienu piekabes spiediena uzkrāšanas sistēmā līdz ražotāja norādītajam lielumam. Pārbaudīt, vai piekabes pārraidītā EBS 22 2. baita 3.–4. bita vērtība ir 01b un vai EBS 23 1. baita 7.–8. bita vērtība ir 00.  Signālam jābūt pārraidītam arī pa ISO 7638 kontaktspraudņa 5. izvadu (dzeltenais brīdinājuma signāls);

4.2.2.2.1.4.	kad bremžu iekārtu elektriskajām daļām pirmo reizi pievada spriegumu, pārbaudīt, vai piekabes pārraidītā EBS 22 2. baita 3.–4. bita vērtība ir 01b.  Pēc tam, kad bremžu sistēma ir pārbaudījusi, ka nav bojājumu, par kuriem būtu jābrīdina ar sarkano brīdinājuma signālu, iepriekš minētā ziņojuma vērtībai jābūt 00b.

4.2.2.3.	reakcijas laika pārbaude:

4.2.2.3.1.	pārbaudīt, vai tad, ja nav bojājumu, ir izpildītas šo noteikumu 6. pielikuma 3.5.2. punktā noteiktās prasības par bremžu sistēmas reakcijas laiku.

4.2.3.	Papildu pārbaudes

4.2.3.1.	Pēc tehniskā dienesta ieskatiem iepriekš minētās pārbaudes procedūras var atkārtot, mainot ar bremzēšanu nesaistīto saskarnes ziņojumu režīmu vai tos izslēdzot.

Ja veic atkārtotus bremžu sistēmas reakcijas laika mērījumus, transportlīdzekļa pneimatiskās sistēmas reakcijas dēļ reģistrētie lielumi var atšķirties.  Visos gadījumos prasībām attiecībā uz reakcijas laiku jābūt izpildītām.

_______________

1/	Šādu transportlīdzekļa specifikāciju aizliedz 1. parinde šo noteikumu 5.1.3.1.3. punktam.

2/	Pēc izvēles vilcējtransportlīdzekļiem ar elektriskās un pneimatiskās vadības līniju, ja pneimatiskās vadības līnija atbilst sekundāro bremžu attiecīgajām prasībām.

18. pielikums

- ĪPAŠAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TRANSPORTLĪDZEKĻU KOMPLEKSU

- ELEKTRONISKĀS VADĪBAS SISTĒMU DROŠĪBAS ASPEKTIEM

- 1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šis pielikums nosaka īpašas prasības dokumentācijai, bojājumu stratēģijai un pārbaudēm attiecībā uz transportlīdzekļu kompleksu elektroniskās vadības sistēmu drošības aspektiem (šī pielikuma 2.3. punkts) saistībā ar šo noteikumu piemērošanu.

Dažos šo noteikumu īpašos punktos uz šo pielikumu var būt atsauces arī attiecībā uz tādām ar drošību saistītām funkcijām, ko vada elektroniskā(-ās) sistēma(-as).

- Šis pielikums nenosaka “Sistēmas” efektivitātes kritērijus, bet attiecas uz metodoloģiju, ko piemēro izgatavošanas procesam, un uz informāciju, kas tipa apstiprinājuma vajadzībām ir jāsniedz attiecīgajam tehniskajam dienestam.

- Minētajai informācijai ir jābūt tādai, kas liecina, ka “Sistēma” gan parastos, gan bojājuma apstākļos atbilst visām efektivitātes prasībām, kuras noteiktas citos šo noteikumu punktos.

- 2.	DEFINĪCIJAS

- Šajā pielikumā:

2.1.	“drošības koncepcija” ir to īpašību apraksts, kuras ir iekļautas sistēmā, piemēram, elektroniskajos moduļos, lai nodrošinātu sistēmas uzticamību un tādējādi arī drošu sistēmas darbību pat elektriska bojājuma gadījumā.

Daļa no drošības koncepcijas var būt pāreja uz daļēju darbību vai pat uz rezerves sistēmu svarīgu transportlīdzekļa funkciju veikšanai;

2.2.		“elektroniskās vadības sistēma” ir visu to moduļu kopums, kuri ir paredzēti, apstrādājot elektroniskus datus, kopīgi nodrošināt norādīto transportlīdzekļa vadības funkciju.

Šādā sistēmā, ko bieži vada programmatūra, ir atsevišķas funkcionālas detaļas, kā, piemēram, devēji, elektroniskās vadības moduļi un izpildmehānismi, ko savieno datu pārraides līnijas. Tiem var būt mehāniskas, elektropneimatiskas vai elektrohidrauliskas daļas.

Šeit minētā “Sistēma” ir sistēma, kurai ir vajadzīgs tipa apstiprinājums;

2.3.		“transportlīdzekļu kompleksas elektroniskās vadības sistēmas” ir tās elektroniskās vadības sistēmas, uz kurām attiecas vadības hierarhija, kurā konkrētai augstāka līmeņa vadības sistēmai/funkcijai var būt prioritāte pār konkrētu attiecīgās sistēmas vadītu funkciju.

Funkcija, kuru aizstāj cita funkcija ar augstāku prioritāti, kļūst kompleksas sistēmas daļa;

2.4.	“augstāka līmeņa vadības” sistēmas/funkcijas ir tās, kuras izmanto papildu apstrādes un/vai devēja funkcijas, lai izmainītu transportlīdzekļa darbību, izraisot transportlīdzekļa vadības sistēmas parastās(-o) funkcijas(-u) variācijas.

Tas kompleksām sistēmām ļauj atkarībā no prioritātes, ko nosaka devēja reģistrētie apstākļi, automātiski mainīt savu mērķi;

2.5.		“moduļi” ir sistēmas detaļu vismazākās vienības, uz ko attiecas šis pielikums, jo šīs sastāvdaļu kombinācijas identifikācijas, analīzes un aizstāšanas vajadzībām tiks uzskatītas par vienu vienību;

2.6.		“datu pārraides līnijas” ir mehānismu, ko izmanto atsevišķo moduļu savstarpējai savienošanai, lai pārraidītu signālus un darbības datus vai piegādātu enerģiju.

Šis aprīkojums parasti ir elektrisks, bet tā dažas daļas var būt arī mehāniskas, pneimatiskas, hidrauliskas vai optiskas;

2.7.		“vadības diapazons” attiecas uz izvades mainīgo lielumu un nosaka diapazonu, kurā sistēmai jāveic vadības funkcija;

2.8.	“darbības robežas” ir ārējo fizisko faktoru limiti, kuru robežās sistēma spēj nodrošināt vadības funkciju.

3.		DOKUMENTĀCIJA

3.1.		Prasības

Ražotājam jānodrošina dokumentācijas pakete ar informāciju par “Sistēmas” pamatuzbūvi un līdzekļiem, ar kuriem tā ir savienota ar citām transportlīdzekļa sistēmām vai ar kuriem tā tieši kontrolē izvades mainīgos lielumus.

Jāizskaidro ražotāja noteiktā(-ās) “Sistēmas” funkcija(-as) un drošības koncepcija.

Dokumentācijai jābūt īsai, bet tajā tomēr jāpierāda, ka “Sistēmas” projektēšanā un izstrādē ir izmantota pieredze, kas gūta visās attiecīgajās jomās.

Periodisku tehnisko pārbaužu vajadzībām dokumentācijā jānorāda, kā var pārbaudīt “Sistēmas” darbības statusu.

3.1.1.	Dokumentācijai jābūt divām daļām:

a)	oficiālai dokumentācijas paketei, kuru iesniedz apstiprinājumam un kurā iekļauta 3. punktā minētā informācija (izņemot 3.4.4. punktā minēto informāciju), kas kopā ar tipa apstiprinājuma pieteikumu jāiesniedz tehniskajam dienestam.  To izmanto pamatdatiem pārbaudes procesam, kas izklāstīts šī pielikuma 4. punktā;

b)	papildu ziņām un analīzes datiem, kas minēti 3.4.4. punktā un kas tiks glabāti pie ražotāja, bet ko var pārbaudīt tipa apstiprinājuma laikā.

3.2.	“Sistēmas” funkciju apraksts

Jānodrošina apraksts, kurā iekļauts paskaidrojums par visām “Sistēmas” funkcijām un metodēm, kas izmantotas, lai sasniegtu attiecīgos mērķus, tostarp tā(-o) mehānisma(-u) apraksts, ar ko veic vadības funkcijas.

3.2.1.	Jānodrošina visu ieejas un devēja reģistrēto mainīgo saraksts, un jādefinē to darbības diapazons.

3.2.2.	Jānodrošina visu to izvades mainīgo lielumu saraksts, kurus kontrolē “Sistēma”, un katrā gadījumā jānorāda, vai attiecīgā vadības funkcija ir tieša vai arī to izpilda caur citu transportlīdzekļa sistēmu.  Definē katra šāda mainīgā lieluma “vadības diapazonu” (2.7. punkts).

3.2.3.	Attiecīgos gadījumos norāda limitus, kas nosaka sistēmas efektivitātes darbības robežas (2.8. punkts).

3.3.	“Sistēmas” plāns un shēma

3.3.1.	Detaļu saraksts

Iesniedz sarakstu ar visiem “Sistēmas” moduļiem, un norāda pārējās transportlīdzekļa sistēmas, kas vajadzīgas, lai izpildītu attiecīgo vadības funkciju.

Iesniedz darbības principa shēmu, kurā norādīta šo moduļu kombinācija, un precīzi norāda gan šo iekārtu izvietojumu, gan to starpsavienojumu.

3.3.2.	Moduļu funkcijas

Norāda katra “Sistēmas” moduļa funkciju un norāda signālus, kas to savieno ar citiem moduļiem vai citām transportlīdzekļa sistēmām.  To var darīt ar moduļu shēmu ar norādēm vai ar citu shēmu vai aprakstu, ko paskaidro šāda shēma.

3.3.3.	Starpsavienojumi

Starpsavienojumus “Sistēmā” norāda ar slēguma shēmu elektroapgādes savienojumiem, ar optiskās šķiedras savienojumu shēmu optiskajiem savienojumiem, ar cauruļu shēmu pneimatiskā vai hidrauliskā pārvada iekārtām un ar vienkāršotu shēmu mehāniskiem savienojumiem.

3.3.4.	Signālu pārraide un prioritātes

Jābūt skaidrai atbilstībai starp minētajiem pārraides savienojumiem un signāliem, ko pārraida starp moduļiem.

Norāda signālu prioritāti daudzkārtu datu kanāliem visur, kur prioritāte var ietekmēt efektivitāti vai drošību šo noteikumu darbības jomā.

3.3.5.	Moduļu identifikācija

Katram modulim jābūt skaidri un nepārprotami identificējamam (piemēram, marķējot iekārtas vai izmantojot paziņojumus programmatūrai), lai ļautu pārbaudīt iekārtu un dokumentācijas atbilstību.

Ja funkcijas ir apvienotas vienā modulī vai pat vienā datorā, bet moduļa shēmā skaidrības un uzskatāmības dēļ parādītas dažādos moduļos, izmanto tikai vienu iekārtas identifikācijas marķējumu.

Ražotājs, izmantojot šo identifikāciju, apstiprina, ka piegādātā iekārta atbilst attiecīgajam dokumentam.

3.3.5.1.	Identifikācijā nosaka iekārtas un programmatūras versiju, un, ja pēdējā ir izmainīta tā, ka mainās arī attiecīgā moduļa funkcija, ciktāl tas ir šo noteikumu darbības jomā, maina arī šo identifikāciju.

3.4.	Ražotāja drošības koncepcija

3.4.1.	Ražotājs deklarē, ka stratēģija, kas izvēlēta, lai sasniegtu “Sistēmas” mērķus, apstākļos, kad nav bojājumu, neapdraudēs visu to sistēmu drošu darbību, uz kurām attiecas šo noteikumu prasības.

3.4.2.	Attiecībā uz “Sistēmā” izmantoto programmatūru jāpaskaidro tās pamatarhitektūra un jānorāda izmantotie izstrādes līdzekļi un instrumenti.  Ražotājam jābūt gatavam pēc pieprasījuma uzrādīt pierādījumus par līdzekļiem, kas izmantoti, lai projektēšanas un izstrādes procesā noteiktu sistēmas loģikas uzbūvi.

3.4.3.	Ražotājs tehniskajām iestādēm sniedz paskaidrojumu par īpašībām, kas iekļautas “Sistēmas” koncepcijā, lai bojājuma apstākļos nodrošinātu drošu darbību.  Iespējamās “Sistēmas” īpašības bojājumu apstākļos var būt, piemēram, šādas:

a)	pāreja uz darbību, izmantojot tikai sistēmas daļu;

b)	pāreja uz atsevišķu rezerves sistēmu;

c)	augsta līmeņa funkcijas pārtraukšana.

Bojājuma gadījumā vadītāju brīdina, piemēram, ar brīdinājuma signālu vai ziņojumu displeju.  Ja vadītājs sistēmu neizslēdz, piemēram, pagriežot aizdedzes (palaišanas) atslēgu stāvoklī “OFF” vai izslēdzot konkrēto funkciju, ja šim nolūkam ir paredzēts īpašs slēdzis, brīdinājuma signāls paliek ieslēgts tik ilgi, cik ilgi pastāv attiecīgais bojājums.

3.4.3.1.	Ja izvēlētā īpašība konkrētos bojājuma apstākļos nodrošina pāreju uz daļēju darbības režīmu, tad ir jānorāda šie apstākļi un atbilstošie efektivitātes limiti.

3.4.3.2. 	Ja izvēlētā īpašība nodrošina pāreju uz sekundāriem (rezerves) līdzekļiem, lai pildītu transportlīdzekļa vadības sistēmas mērķi, jāpaskaidro pārejas mehānisma principi, dublēšanas princips un līmenis un visas iebūvētās rezerves līdzekļu pārbaudes funkcijas, kā arī jānorāda rezerves līdzekļu efektivitātes robežas.

3.4.3.3.	Ja izvēlētā īpašība nodrošina augsta līmeņa funkcijas pārtraukšanu, jābūt neitralizētiem visiem atbilstošajiem izvades vadības signāli, kas saistīti ar minēto funkciju, un tas jādara tā, lai ierobežotu pārraides traucējumus.

3.4.4.	Dokumentācija jāpapildina ar analīzi, kas vispārīgi parāda, kā sistēma darbosies, ja notiks kāds no bojājumiem, kas ietekmēs transportlīdzekļa vadības efektivitāti vai drošību.

Tā var būt bojājumu veidu un to ietekmes analīze, bojājumu koka analīze (Fault Tree Analysis (FTA)) vai jebkurš līdzīgs process, kas atbilst sistēmas drošības vajadzībām.

Izvēlēto(-ās) analītisko(-ās) pieeju(-as) nosaka un atjaunina ražotājs, un to(-ās) var pārbaudīt tipa apstiprinājuma laikā.

3.4.4.1.	Šajā dokumentācijā uzskaita pārbaudāmos parametrus un visiem bojājumu apstākļiem, kas definēti šī pielikuma 3.4.4. punktā, izklāsta brīdinājuma signālu, kurš jāsniedz vadītājam un/vai personālam, kas veic apkopi vai tehnisko pārbaudi.

4.	PĀRBAUDE UN TESTS

4.1.	“Sistēmas” darbību, kā noteikts 3. punktā paredzētajos dokumentos, pārbauda šādi:

4.1.1.	“Sistēmas” darbības pārbaude

Kā līdzekli parasto darbības līmeņu noteikšanai pārbaudi par transportlīdzekļa sistēmas darbību apstākļos, kad nav bojājumu, veic, pamatojoties uz ražotāja standarta specifikāciju, ja vien nav jāveic īpašs efektivitātes tests, kas ir daļa no šajos noteikumos vai citos noteikumos paredzētās apstiprinājuma procedūras.

4.1.2.	Šī pielikuma 3.4. punktā minētās drošības koncepcijas pārbaude

Pēc tipa apstiprinātājiestādes ieskatiem pārbauda “Sistēmas” reakciju apstākļos, kad tās darbību ietekmē bojājums kādā no tās moduļiem, un to dara, elektriskajiem moduļiem vai mehāniskajām daļām piemērojot atbilstošus izvades signālus, lai simulētu sekas, ko izraisa moduļa iekšēji bojājumi.

4.1.2.1.	Pārbaudes rezultātiem jāatbilst dokumentācijā iekļautajam bojājumu analīzes apkopojumam, un tiem kopumā jābūt tādiem, lai varētu uzskatīt, ka drošības koncepcija un tās izpilde ir atbilstoša.

____________

19. pielikums

BREMŽU DETAĻU EFEKTIVITĀTES TESTI

1.		Vispārīgi noteikumi

- Šis pielikums definē testa procedūras, ko piemēro, lai noteiktu efektivitāti šādām detaļām:

1.1.1.		diafragmas bremžu kamerām (sk. 2. punktu);

1.1.2.		atsperu bremzēm (sk. 3. punktu);

1.1.3.		piekabes bremzēm – aukstu bremžu darbības efektivitātes raksturlielumus (sk. 4. punktu);

1.1.4.		pretbloķēšanas bremžu sistēmām (sk. 5. punktu).

(PIEZĪME: Procedūras efektivitātes samazināšanās testam piekabes bremzēm un bremžu automātiskās regulēšanas ierīcēm ir noteiktas šo noteikumu 11. pielikumā)

1.2.		Iepriekš minētos testa protokolus var izmantot kopā ar procedūrām, kas definētas šo noteikumu 20. pielikumā, vai vērtējot piekabi, kurai pārbauda atbilstību tai noteiktajām efektivitātes prasībām.

2.		Efektivitātes raksturlielumi diafragmas bremžu kamerām

2.1.		Vispārīgi noteikumi

2.1.1.		Šī sadaļa definē procedūras, ar kurām nosaka bīdes/gājiena/spiediena raksturlielumus diafragmas bremžu kamerām, ko pneimatiskās bremžu sistēmās 1/ izmanto, lai radītu spēkus, kuri vajadzīgi bremzēm ar mehānisku iedarbināšanu.

2.1.2.		Ražotāja deklarētās pārbaudītos efektivitātes raksturlielumus izmanto visos aprēķinos, kas attiecas uz 10. pielikuma bremžu savietojamības prasībām, 20. pielikuma 0 tipa aukstu darba bremžu darbības efektivitātes prasībām, kā arī pieejamā virzuļa gājiena noteikšanai, lai pārbaudītu atbilstību 11. pielikumā noteiktajām sakarsušu bremžu darbības efektivitātes prasībām.

2.2.		Testa procedūra

2.2.1.		Bremžu kameras nulles atzīmei jāatbilst stāvoklim bez spiediena.

2.2.2.		Ar tādiem nominālā spiediena palielinājumiem, kas < 1 bāru, spiediena diapazonā no 1 līdz > 8 bāriem atbilstošo radīto spiedi novēro visā pieejamajā pilna gājiena diapazonā pie gājiena ātruma < 10 mm/s vai pie gājiena palielinājuma par < 10 mm, vienlaikus nepieļaujot, lai izmantotais spiediens izmanītos par vairāk nekā + 0,05 bāriem.

2.2.3.		Katram spiediena palielinājumam saskaņā ar šī pielikuma 7. papildinājumu nosaka atbilstošo vidējo spiedi (ThA) un lietderīgo gājienu (sp).

2.3.		Pārbaude

2.3.1.		Attiecībā uz šī pielikuma 1. papildinājuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktu testē vismaz 6 paraugus un izsniedz testa protokolu, ja neviens no iegūtajiem rezultātiem no deklarētajiem raksturlielumiem neatšķiras vairāk par 4 %.  Tomēr attiecībā uz sp raksturlielumiem pārbaudi reģistrē un šī pielikuma 1. papildinājuma 3.3.1. punktā norāda spiedienu diapazonu, kurā ir izpildīta 4 % pielaide.  Ārpus šī spiediena diapazona pielaide drīkst pārsniegt 4 %.

2.3.2.		Reģistrētos testa rezultātus ieraksta veidlapā, kuras paraugs ir norādīts šī pielikuma 2. papildinājumā, un tos pievieno 2.4. punktā aprakstītajam pārbaudes protokolam.

2.4.		Pārbaudes protokols

2.4.1.		Ražotāja deklarētos efektivitātes raksturlielumus, kas pārbaudīti ar testa rezultātiem, kuri reģistrēti saskaņā ar 2.3.2. punktu, ieraksta veidlapā, kuras paraugs ir norādīts šī pielikuma 1. papildinājumā.

3.		Atsperu bremžu efektivitātes raksturlielumi

3.1.		Vispārīgi noteikumi

3.1.1.		Šī sadaļa definē procedūras, ar kurām nosaka bīdes/gājiena/spiediena raksturlielumus atsperu bremzēm 2/, ko pneimatiskās bremžu sistēmās izmanto, lai radītu spēkus, kuri vajadzīgi bremzēm ar mehānisku iedarbināšanu.

3.1.2.		Ražotāja deklarētos efektivitātes raksturlielumus izmanto visos aprēķinos, kas attiecas uz 20. pielikumā noteiktajām stāvbremžu efektivitātes prasībām.

3.2.		Testa procedūra

3.2.1.		Atsperu bremžu kameras nulles atzīmei jāatbilst stāvoklim ar spiedienu.

3.2.2.		Ar tādiem nominālā gājiena palielinājumiem, kas < 10 mm, atbilstošo radīto spiedi novēro visā pieejamajā pilna gājiena diapazonā pie nulles spiediena.

3.2.3.		Pēc tam spiedienu pakāpeniski palielina, līdz gājiens ir 10 mm no nulles atzīmes, un šo spiedienu, ko definē kā atlaišanas spiedienu, reģistrē.

3.2.4.		Pēc tam spiedienu palielina līdz 8,5 bāriem vai līdz ražotāja deklarētajam maksimālajam darba spiedienam atkarībā no tā, kurš ir mazāks.

3.3.		Pārbaude

3.3.1.		Attiecībā uz šī pielikuma 3. papildinājuma 2.1., 3.1., 3.2. un 3.3. punktu pārbauda vismaz 6 paraugus un izsniedz testa protokolu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

3.3.1.1.	gājiena diapazonā no 10 mm līdz 2/3 no maksimālā gājiena neviens rezultāts, kas izmērīts saskaņā ar 3.2.2. punktu, neatšķiras no deklarētajiem raksturlielumiem par vairāk nekā 6 %;

3.3.1.2.	neviens no rezultātiem, kas izmērīts saskaņā ar 3.2.3. punktu, nepārsniedz deklarēto lielumu;

3.3.1.3.	visas atsperu bremzes turpina pareizi darboties pēc 3.2.4. punktā paredzētā testa veikšanas.

3.3.2.		Reģistrētos testa rezultātus ieraksta veidlapā, kuras paraugs ir norādīts šī pielikuma 4. papildinājumā, un tos pievieno 3.4. punktā aprakstītajam pārbaudes protokolam.

3.4.		Pārbaudes protokols

3.4.1.		Ražotāja deklarētos efektivitātes raksturlielumus, kas pārbaudīti ar testa rezultātiem, kuri reģistrēti saskaņā ar 3.3.2. punktu, ieraksta veidlapā, kuras paraugs ir norādīts šī pielikuma 3. papildinājumā.

4.		Aukstu piekabes bremžu darbības efektivitātes raksturlielumi

4.1.		Vispārīgi noteikumi

4.1.1.		Šī procedūra attiecas uz “aukstu bremžu” darbības efektivitātes raksturlielumu pārbaudi pneimatiskām izciļņa un diska bremzēm 3/, kas uzstādītas piekabēs.

4.1.2.		Ražotāja deklarētos efektivitātes raksturlielumus izmanto visos aprēķinos, kas attiecas uz 10. pielikumā noteiktajām bremžu savietojamības prasībām un uz 20. pielikumā noteiktajām 0 tipa aukstu darba bremžu un stāvbremžu efektivitātes prasībām.

4.2.		Bremzēšanas koeficients un bremzēšanas robežmoments

4.2.1.		Bremzes sagatavo saskaņā ar šī pielikuma 4.4.2. punktu.

4.2.2.		Bremzēšanas koeficients ir pastiprinošais koeficients, ko iegūst ar berzes spēkiem, kurus rada atsevišķās detaļas, kas veido nokomplektētas bremzes, un to izsaka kā bremzētājmomenta un griezes momenta attiecību.  Šo bremžu faktoru apzīmē ar simbolu BF un pārbauda katram no 4.3.1.3. punktā minētajam bremžu uzliku vai kluču materiālam.

4.2.3.		Bremzēšanas robežmomentu izsaka tā, lai tas būtu derīgs arī atšķirīgiem bremžu iedarbināšanas lielumiem, un to apzīmē ar simbolu Co.

4.2.4.		BF lielumiem jābūt derīgiem šādu parametru izmaiņām:

4.2.4.1.	masa uz bremzi līdz masai, kas definēta 4.3.1.5. punktā;

4.2.4.2.	bremzes iedarbināšanai izmantoto ārējo detaļu izmēri un raksturiezīmes.

4.2.4.3.	Riteņu lielums/riepu izmēri

4.3.		Informācijas dokuments

4.3.1.		Bremžu ražotājs tehniskajam dienestam sniedz vismaz šādu informāciju:

4.3.1.1		bremžu tipa, modeļa u. c. aprakstu;

4.3.1.2		ziņas par bremžu ģeometriju;

4.3.1.3.	bremžu uzlikas(-u) vai bremžu kluča(-u) marku un tipu;

4.3.1.4.	bremžu trumuļa vai bremžu diska materiālu;

4.3.1.5.	maksimālo tehniski pieļaujamo masu uz bremzi.

4.3.2.		Papildu informācija

4.3.2.1.	testam izmantojamo riteņu un riepu izmērus;

4.3.2.2.	deklarēto bremzēšanas koeficientu BF;

4.3.2.3.	deklarēto bremzēšanas robežlielumu Co.

4.4.		Testa procedūra

4.4.1.		Sagatavošana

4.4.1.1.	Izmantojot 1. diagrammā norādīto paraugu un ražotāja deklarēto bremzēšanas koeficientu, sagatavo grafiku, kas nosaka efektivitātes pieņemamās variācijas.

4.4.1.2.	Tās ierīces efektivitāti, ko izmanto bremžu iedarbināšanai, kalibrē ar 1 % precizitāti.

4.4.1.3.	Ar paredzēto testa metodi nosaka dinamisko riepas rādiusu ar testa kravu.

4.4.2.		Piestrādes procedūra

4.4.2.1.	Trumuļa bremžu gadījumā testus sāk ar jaunām bremžu uzlikām un jaunu(-iem) trumuli(-ļiem), un bremžu uzlikas piestrādā, lai radītu vislabāko iespējamo sākotnējo kontaktu starp uzlikām un trumuli(-ļiem).

4.4.2.2.	Diska bremžu gadījumā testus sāk ar jauniem bremžu klučiem un jaunu(-iem) disku(-iem), un kluču materiāla piestrādāšana ir bremžu ražotāja ziņā.

4.4.2.3.	Ar sākotnējo ātrumu 60 km/h bremzes iedarbināt 20 reizes, pieliekot bremzēm spēku, kas teorētiski atbilst 0,3 TR/testa masa.  Pirms katras bremžu iedarbināšanas reizes sākotnējā temperatūra bremžu uzliku un trumuļa vai bremžu kluča un diska saskares vietā nedrīkst pārsniegt 100 °C.

4.4.2.4.	Pie ātruma no 60 km/h līdz 30 km/h iedarbināt bremzes 30 reizes, pieliekot bremzēm spēku, kas atbilst 0,3 TR/testa masa, un starp iedarbināšanas reizēm ievērojot laika intervālu 60 s 4/.  Pirmajā bremžu iedarbināšanas reizē sākotnējā temperatūra bremžu uzliku un trumuļa vai bremžu kluča un diska saskares vietā nedrīkst pārsniegt 100 °C.

4.4.2.5.	Pabeidzot šī pielikuma 4.4.2.4. punktā noteiktās 30 iedarbināšanas reizes un pēc 120 s intervāla, pie ātruma no 60 km/h līdz 30 km/h iedarbināt bremzes 5 reizes, pieliekot bremzēm spēku, kas atbilst 0,3 TR/testa masa, un starp iedarbināšanas reizēm ievērojot laika intervālu 120 s 4/.

4.4.2.6.	Ar sākotnējo ātrumu 60 km/h bremzes iedarbināt 20 reizes, pieliekot bremzēm spēku, kas atbilst 0,3 TR/testa masa. Pirms katras bremžu iedarbināšanas reizes sākotnējā temperatūra bremžu uzliku un trumuļa vai bremžu kluča un diska saskares vietā nedrīkst pārsniegt 150 °C.

4.4.2.7.	Veikt šādas efektivitātes pārbaudes:

4.4.2.7.1.	noteikt griezes momentu, kas vajadzīgs, lai radītu teorētiskus efektivitātes lielumus, kuri atbilst 0,2, 0,35 un 0,5 + 0,05 TR/testa masa.

4.4.2.7.2.	Pēc tam, kad katrai bremzēšanas pakāpei ir noteikts griezes momenta lielums, šis lielums paliek nemainīgs visās turpmākajās bremžu iedarbināšanas reizēs (piemēram, nemainīgs spiediens).

4.4.2.7.3.	Ar sākotnējo ātrumu 60 km/h bremzes iedarbināt ar katru no 4.4.2.7.1. punktā noteikto griezes momentu. Pirms katras bremžu iedarbināšanas reizes sākotnējā temperatūra bremžu uzliku un trumuļa vai bremžu kluča un diska saskares vietā nedrīkst pārsniegt 100 °C.

4.4.2.8.	Atkārtot šī pielikuma 4.4.2.6. un 4.4.2.7.3. punktā noteiktās procedūras tikmēr, kamēr piecu secīgu nemonotonu mērījumu rezultāti pie katra bremzēm pieliktā nemainīgā spēka ir stabilizējušies ar pielaidi + 5 %.

4.4.2.9.	Ja šo procedūru veic uz inerces dinamometra vai uz veltņu stenda dinamometra, drīkst bez ierobežojumiem izmantot dzesēšanas gaisu.

4.4.3.		Pārbaudes tests

4.4.3.1.	Pirms katras bremžu iedarbināšanas reizes temperatūra bremžu uzliku un trumuļa vai bremžu kluča un diska saskares vietā nedrīkst pārsniegt 100 °C.

4.4.3.2.	Bremzēšanas robežmomentu nosaka pēc bremzēm pieliktā spēka izmērītā lieluma, izmantojot kalibrētu spēka pielikšanas ierīci.

4.4.3.3.	Sākotnējais ātrums visām bremžu iedarbināšanas reizēm ir 60 + 2 km/h.

4.4.3.4.	Veic vismaz sešas secīgas bremžu iedarbināšanas ar spēku diapazonā no 0,15 līdz 0,55 TR/testa masa, pakāpeniski palielinot iedarbināšanas spiedienu, un pēc tam sešas bremžu iedarbināšanas ar tādiem pašiem iedarbināšanas spiedieniem, tos pakāpeniski samazinot.

4.4.3.5.	Katrai 4.4.3.4. punktā paredzētajai bremžu iedarbināšanas reizei aprēķina bremzēšanas pakāpi, to pielāgo, lai ņemtu vērā rites pretestību, un atzīmē šī pielikuma 4.4.1.1. punktā paredzētajā grafikā.

4.5.		Testa metodes

4.5.1.		Trasizmēģinājumi

4.5.1.1.	Bremžu efektivitātes testu veic tikai vienai asij.

4.5.1.2.	Testus veic uz taisnas un līdzenas trases, kuras virsmai ir laba saķere, un tad, kad nav vēja, kas var ietekmēt rezultātus.

4.5.1.3.	Piekabei jābūt piekrautai (cik iespējams tuvu) līdz maksimālajai tehniski pieļaujamai masai katrai bremzei, tomēr, ja vajadzīgs, var izmantot papildu masu, lai nodrošinātu, ka uz ass, kurai veic testu, ir pietiekama masa, lai panāktu bremzēšanas pakāpi 0.55 TR/(maksimālā tehniski pieļaujamā masas uz bremzi) bez riteņu bloķēšanās.

4.5.1.4.	Riepas dinamisko rites rādiusu var pārbaudīt pie maza ātruma (< 10 km/h), veikto attālumu izmērot atkarībā no riteņa pilniem apgriezieniem, un riteņa apgriezienu minimālais skaits dinamiskā rites rādiusa noteikšanai ir 10 reizes.

4.5.1.5.	Sakabināto transportlīdzekļu rites pretestību nosaka, izmērot laiku, kas vajadzīgs, lai transportlīdzekļa ātrums samazinātos no 55 līdz 45 km/h, un veikto attālumu, kad transportlīdzeklim veic testu tajā pašā virzienā, kurā veiks pārbaudes testu, un ar atvienotu motoru un izslēgtu lēninātāja bremžu sistēmu, ja tāda ir.

4.5.1.6.	Iedarbina tikai tās ass bremzes, kurai veic testu, un spēkam, ko pieliek bremžu vadības ierīcei, jāsasniedz 90 + 3 % (pēc spiediena pieauguma maksimālā laika 0,7 s) no tās asimptotiskā lieluma.  Testu veic ar atvienotu motoru un izslēgtu lēninātāja bremžu sistēmu, ja tāda ir.

4.5.1.7.	Testa sākumā bremzes noregulē pēc iespējas ciešāk.

4.5.1.8.	Bremzēšanas spēku bremzēšanas robežspēka aprēķināšanai nosaka, paceļot riteni, to griežot ar roku un pakāpeniski iedarbinot bremzes, kamēr var sajust pretestību.

4.5.1.9.	Beigu ātrumu v2 nosaka saskaņā ar 11. pielikuma 2. papildinājuma 3.1.5. punktu.

4.5.1.10.	Bremzēšanas efektivitāti asij, kurai veic testu, nosaka, aprēķinot palēninājumu, ko nosaka, tieši izmērot ātrumu un attālumu starp 0,8 v1 un v2, kur v2 nedrīkst būt mazāks par 0,1 v1.  To uzskata par ekvivalentu vidējam maksimālajam palēninājumam (MFDD), kas definēts šo noteikumu 4. pielikumā.

4.5.2.		Tests ar inerces dinamometru

4.5.2.1.	Testu veic tikai vienam bremžu komplektam.

4.5.2.2.	Testa iekārtai jāspēj radīt inerci, ko paredz šī pielikuma 4.5.2.5. punkts.

4.5.2.3.	Testa iekārtu attiecībā uz ātrumu un bremzētājmomentu kalibrē ar precizitāti 2 %.

4.5.2.4.	Šim aprīkojumam testa laikā jāspēj reģistrēt vismaz šādus datus:

4.5.2.4.1.	pastāvīgi jāreģistrē bremžu iedarbināšanas spiediens vai spēks;

4.5.2.4.2.	pastāvīgi jāreģistrē bremzes bremzētājmoments;

4.5.2.4.3.	pastāvīgi jāreģistrē temperatūra bremžu uzliku un trumuļa vai bremžu kluča un diska saskares vietā;

4.5.2.4.4.	jāreģistrē ātrums testa laikā.

4.5.2.5.	Dinamometra inerci (IT) noregulē cik tuvu vien iespējams (ar ± 5 % pielaidi, ieskaitot dinamometra iekšējo berzi) tai transportlīdzekļa lineārās inerces daļai, kas iedarbojas uz vienu riteni un kas vajadzīga, lai sasniegtu 5,55 TR/maksimālā tehniski pieļaujamā masa, saskaņā ar šādu formulu:

IT = Pd R2

kur

IT	=	faktiskā rotējošā inerce (kgm2),

R	=	riepas rites rādiuss, ko aprēķina ar formulu 0,485 D,

D 	=	d + 2H 5/

d 	=	loka diametra nosacītais skaitlis (mm),

H 	=	nominālais profila augstums (mm) = S1 x 0,01 Ra,

S1 	=	profila platums (mm);

Ra 	=	nominālo izmēru attiecība;

Pd	=	maksimālā tehniski pieļaujamā masa uz bremzi, kā definēts 4.3.1.5. punktā.

4.5.2.6.	Var lietot dzesējošo gaisa plūsmu ar apkārtējās vides temperatūru, kas plūst pāri bremzei ar ātrumu, kas nepārsniedz 0,33 v, un virzienā, kas ir perpendikulārs tās rotācijas asij.

4.5.2.7.	Testa sākumā bremzes noregulē pēc iespējas ciešāk.

4.5.2.8.	Bremzēšanas spēku bremzēšanas robežspēka aprēķināšanai nosaka, pakāpeniski iedarbinot bremzes, kamēr var konstatēt bremzētājmomentu.

4.5.2.9.	Bremžu efektivitāti nosaka, izmērītajam bremzētājmomentam piemērojot šādu formulu:

kur:

Mt	=	vidējais bremzētājmoments (Nm) – aprēķināts pēc attāluma;

g	=	brīvās krišanas paātrinājums (m/s/s/).

Vidējo bremzētājmomentu (Mt) aprēķina pēc palēninājuma, kas noteikts, tieši izmērot ātrumu un attālumu starp 0,8 v1 un 0,1 v1.  To uzskata par ekvivalentu vidējam maksimālajam palēninājumam, kas definēts šo noteikumu 4. pielikumā.

4.5.3.		Tests uz veltņu stenda

4.5.3.1.	Testu veic tikai vienai asij ar vienu vai divām bremzēm.

4.5.3.2.	Testa iekārtai jābūt kalibrētam līdzeklim, kas ļauj simulēt masu, kas vajadzīga testējamai(-ām) bremzei(-ēm).

4.5.3.3.	Testa iekārtu attiecībā uz ātrumu un bremzētājmomentu kalibrē ar precizitāti 2 %, ņemot vērā iekšējās berzes raksturlielumus.  Riepas dinamisko rites rādiusu (R) nosaka, izmērot veltņu stenda un testējamās ass nebremzēto riteņu rotācijas ātrumu pie ātruma, kas ekvivalents 60 km/h, un izmantojot šādu formulu:

kur:

RR 	=	veltņu stenda rādiuss;

nD 	=	veltņu stenda rotācijas ātrums;

nw 	=	ass nebremzēto riteņu rotācijas ātrums.

4.5.3.4.	Var lietot dzesējošo gaisa plūsmu ar apkārtējās vides temperatūru, kas plūst pāri bremzei ar ātrumu, kas nepārsniedz 0,33 v.

4.5.3.5.	Testa sākumā bremzes noregulē pēc iespējas ciešāk.

4.5.3.6.	Bremzēšanas spēku bremzēšanas robežspēka aprēķināšanai nosaka, pakāpeniski iedarbinot bremzes, kamēr var konstatēt bremzētājmomentu.

4.5.3.7.	Bremzēšanas efektivitāti nosaka, izmērot bremzēšanas spēku riepas perifērijā, kas aprēķināta bremzēšanas pakāpei, ņemot vērā rites pretestību.  Rites pretestību asij ar kravu nosaka, pie ātruma 60 km/h izmērot spēku riepas perifērijā.

Vidējo bremzētājmomentu (Mt) nosaka, izmantojot lielumus, ko izmēra starp brīdi, kad iedarbināšanas spiediens/spēks sasniedz savu asimptotisko lielumu pēc tam, kad sāk palielināties spiediens uz bremžu vadības ierīci, un brīdi, kad absorbētā enerģija ir sasniegusi lielumu W60, kas definēts 4.5.3.8. punktā.

4.5.3.8.	Lai noteiktu bremzēšanas pakāpi, jāņem vērā enerģijas absorbcija W60, kas atbilst testējamām bremzēm atbilstošas masas kinētiskajai enerģijai, kad bremzē no 60 km/h līdz nekustīgam stāvoklim.

kur:

4.5.3.8.1.	Ja, mērot bremzēšanas ātrumu saskaņā ar 4.5.3.8. punktu, testa ātrumu v nevar uzturēt 60 + 2 km/h, bremzēšanas pakāpi nosaka, netieši mērot bremzēšanas spēku FB un/vai bremzētājmomentu Mt tā, lai šī/šo parametra(-u) mērījumus neietekmē veltņu testa stenda inerces masas dinamiskie spēki.

4.6.		Pārbaudes protokols

4.6.1.		Ražotāja deklarētos efektivitātes raksturlielumus, kas pārbaudīti ar testa rezultātiem, kuri reģistrēti saskaņā ar šī pielikuma 4.4.3. punktu, ieraksta veidlapā, kuras paraugs ir norādīts 11. pielikuma 3. papildinājumā.

5.		Pretbloķēšanas bremžu sistēmas (ABS)

5.1.		Vispārīgi noteikumi

5.1.1.		Šis punkts definē procedūru, lai noteiktu efektivitāti piekabēm, kas aprīkotas ar pretbloķēšanas bremžu sistēmu.

5.2.		Informācijas dokuments

5.2.1.		ABS ražotājs iesniedz tehniskajam dienestam informācijas dokumentu par sistēmu(-ām), kurai(-ām) jāpārbauda efektivitāte.  Šajā dokumentā jābūt vismaz tai informācijai, kas paredzēta šī pielikuma 5. papildinājumā.

5.3.		Testa transportlīdzekļu definīcija

5.3.1.		Pamatojoties uz informācijas dokumentā esošajām ziņām, jo īpaši par piekabju pielietojumiem, kā definēts 5. papildinājuma 2.1. punktā, tehniskais dienests veic testus apstiprināmajam tipam atbilstošām piekabēm, kurām maksimālais asu skaits ir trīs un kuras ir aprīkotas ar attiecīgo pretbloķēšanas sistēmu vai tās konfigurāciju. Papildus tam, izvēloties piekabes vērtēšanai, ņem vērā arī tos parametrus, kas definēti turpmākajos punktos.

5.3.1.1.	Balstiekārtas tips: Metodi pretbloķēšanas bremžu sistēmas darbības novērtēšanai attiecībā uz balstiekārtas tipu izvēlas šādi.

Puspiekabēm: katrai balstiekārtas grupai, piemēram, balansētas mehāniskās utt., novērtē apstiprināmajam tipam atbilstošu piekabi.

Pilnīgajām piekabēm: novērtējumu veic apstiprināmajam tipam atbilstošai piekabei, kura aprīkota ar vienu balstiekārtas tipu.

5.3.1.2.	Riteņu bāze: Puspiekabēm riteņu bāze nav ierobežojošais faktors, bet pilnīgajām piekabēm novērtē īsāko riteņu bāzi.

5.3.1.3.	Bremžu tips: Apstiprinājumu veic tikai izciļņa vai diska bremzēm, bet, ja kļūst pieejamas citu tipu bremzes, tad var būt jāveic salīdzinājuma tests.

5.3.1.4.	Bremžu spēku regulators: Saķeres izmantošanu nosaka tad, kad bremžu spēku regulators ir noregulēts gan kravas, gan bezkravas stāvoklī.  Tomēr visos gadījumos paliek spēkā šo noteikumu 13. pielikuma 2.7. punkta prasības.

5.3.1.5.	Bremzes iedarbināšana: Testu laikā reģistrē atšķirības iedarbināšanas līmeņos, lai noteiktu saķeres izmantošanu.  Rezultātus, kas iegūti testējot vienu piekabi, var attiecināt arī uz tā paša tipa citām piekabēm.

5.3.2.		Katram testējamam piekabes tipam atbilstības pierādīšanai jābūt pieejamai dokumentācijai, kurā norādīta bremžu savietojamība, kā definēts šo noteikumu 10. pielikumā (2. un 4. diagramma).

5.3.3.		Apstiprināšanas nolūkā puspiekabes un centrālass piekabes uzskata par piederošām vienam un tam pašam transportlīdzekļa tipam.

5.4.		Testa programma

5.4.1.		Tehniskais dienests veic turpmāk minētos testus šī pielikuma 5.3. punktā definētā(-o) transportlīdzekļa(-u) katrai ABS konfigurācijai, ņemot vērā piemērošanas sarakstu, kas minēts šī pielikuma 5. papildinājuma 2.1. punktā.  Tomēr testi, kas veikti visnelabvēlīgākajos apstākļos, var konkrētus testus padarīt liekus. Ja testus veic visnelabvēlīgākajos apstākļos, tas jānorāda testa protokolā.

5.4.1.1.	Saķeres izmantošana – testus saskaņā ar procedūru, kas definēta šo noteikumu 13. pielikuma 6.2. punktā, veic katrai ABS konfigurācijai un piekabes tipam, kā definēts ražotāja informācijas dokumentā (sk. šī pielikuma 5. papildinājuma 2.1. punktu).

5.4.1.2.	Enerģijas patēriņš

5.4.1.2.1.	Asslodze – testējamo(-ās) piekabi(-es) piekrauj tā, lai asslodze ir 2 500 kg vai 25 % no pieļaujamās asslodzes atkarībā no tā, kurš lielums ir mazāks.

5.4.1.2.2.	Nodrošina, lai visu to dinamisko testu laikā, kas noteikti šo noteikumu 13. pielikuma 6.1.3. punktā, notiktu pretbloķēšanas pulsēšana.

5.4.1.2.3.	Enerģijas patēriņa tests – Testu saskaņā ar procedūru, kas definēta šo noteikumu 13. pielikuma 6.1. punktā, veic katrai ABS konfigurācijai.

5.4.1.2.4.	Lai varētu pārbaudīt apstiprinājumam iesniegto piekabju atbilstību pretbloķēšanas sistēmas enerģijas patēriņa prasībām (sk. 13. pielikuma 6.1. punktu), veic turpmāk minētās pārbaudes.

5.4.1.2.4.1.	Pirms enerģijas patēriņa testa sākuma (5.4.1.2.3. punkts) tādām bremzēm, kurām nav bremžu automātiskās regulēšanas sistēmas, attiecīgās bremzes noregulē stāvoklī, kurā bremžu kameras bīdstieņa gājiena (sT) attiecība (Rl) pret sviras garumu (lT) ir 0,2.  Šo attiecību nosaka bremžu kameras spiedienam 6,5 bāri.

Piemērs:	lT =  130 mm,
sT pie bremžu kameras spiediena 6,5 bāri = 26 mm

Rl =  sT / lT  =  26/130  =  0,2

Bremzēm, kurām ir bremžu automātiskā regulēšanas sistēma, bremzes noregulē parastajā darba attālumā, ko norādījis ražotājs.

Bremžu regulēšanu iepriekš minētajos stāvokļos veic, kad bremzes ir aukstas (< 100 °C).

5.4.1.2.4.2.	Kad bremžu spēku regulators ir noregulēts kravas stāvoklī un sākotnējais enerģijas līmenis ir noregulēts atbilstoši šo noteikumu 13. pielikuma 6.1.2. punktam, enerģijas uzkrāšanas ierīci(-es) izolē no turpmākas gaisa padeves.  Bremzes iedarbina ar vadības ierīces spiedienu, kas savienotājgalvā ir 6,5 bāri, un tad atlaiž.  Bremzes iedarbina vēl vairākas reizes, līdz spiediens bremžu kamerās ir tāds pats, kā tas lielums, kas iegūts saskaņā ar 5.4.1.2.1. un 5.4.1.2.2. punktā definēto testa procedūru.  Norāda bremžu līdzvērtīgo iedarbināšanas reižu skaitu (ner).

Līdzvērtīgu statisko bremžu iedarbināšanas reižu skaitu (ne) norāda testa protokolā.

kur ne = 1,2 . ner, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

5.4.1.3.	Tests uz ceļiem ar dažādu saķeri – Ja pretbloķēšanas bremžu sistēma ir definēta kā A kategorijas sistēma, tad visām šādām ABS konfigurācijām jāatbilst efektivitātes prasībām, kas paredzētas šo noteikumu 13. pielikuma 6.3.2. punktā.

5.4.1.4.	Bremžu efektivitāte, transportlīdzeklim braucot ar mazu un lielu ātrumu

5.4.1.4.1.	Kad piekabe ir sagatavota saķeres izmantošanas novērtēšanai, tās bremžu darbības efektivitātes pārbaudi braucot gan ar mazu, gan ar lielu ātrumu veic atbilstoši šo noteikumu 13. pielikuma 6.3.1. punktam.

5.4.1.4.2.	Ja starp impulsdevēja zobu skaitu un riepas apkārtmēru pastāv pielaide, darbības pārbaudes veic tolerances galējos punktos saskaņā ar šo noteikumu 13. pielikuma 6.3. punktu.  To var panākt, izmantojot atšķirīgus riepu izmērus vai sagatavojot īpašus impulsdevējus, lai simulētu frekvences galējas robežas.

5.4.1.5.	Papildu pārbaudes

Vilcējtransportlīdzeklim, kas nav nobremzēts, un tā piekabei bez kravas veic turpmāk minētās papildu pārbaudes:

5.4.1.5.1.	tieši kontrolētie riteņi nedrīkst bloķēties, kad transportlīdzekļa ass/asu ratiņi pārbrauc no augstas saķeres ceļa seguma (kH) uz zemas saķeres ceļa segumu (kL), kur kH > 0,5 un kH/kL > 2 un vadības spiediens savienotājgalvā ir 6,5 bāri.  Kustības ātrumu un bremžu iedarbināšanas momentu aprēķina tad, kad, pretbloķēšanas bremžu sistēmai pulsējot bremzēšanas spēku uz zemas saķeres ceļa seguma, transportlīdzekļa pāreja no viena seguma uz otru notiek ar aptuvenu ātrumu 80 km/h un 40 km/h.

5.4.1.5.2.	Kad transportlīdzeklis pārbrauc no zemas saķeres ceļa seguma (kL) uz augstas saķeres ceļa segumu (kH), kur kH > 0,5 un kH/kL > 2, un vadības spiediens savienotājgalvā ir 6,5 bāri, spiediens bremžu kamerās pieaug līdz atbilstoši augstam līmenim samērīgā laikā un transportlīdzeklis nedrīkst novirzīties no tā sākotnējā kursa.  Kustības ātrumu un bremžu iedarbināšanas momentu aprēķina tad, kad, pretbloķēšanas bremžu sistēmai pulsējot bremzēšanas spēku uz zemas saķeres ceļa seguma, transportlīdzekļa pāreja no viena seguma uz otru notiek ar aptuvenu ātrumu 50 km/h.

5.4.1.6.		Saskaņā ar šo noteikumu 5.1.5. punktu un šo noteikumu 13. pielikuma 4.1. punktu, ieskaitot 12. parindi, jānodrošina, lai būtu pieejama dokumentācija par kontrolleri(-iem).

5.5.		Apstiprinājuma protokols

5.5.1.		Sagatavo apstiprinājuma protokolu, kura saturs ir noteikts šī pielikuma 6. papildinājumā.

#### 1/	Var tikt apstiprinātas citu konstrukciju bremžu kameras pēc līdzvērtīgas informācijas iesniegšanas.

#### 2/	Var tikt apstiprinātas citu konstrukciju atsperu bremzes pēc līdzvērtīgas informācijas iesniegšanas.

#### 3/	Var tikt apstiprinātas citu konstrukciju bremzes pēc līdzvērtīgas informācijas iesniegšanas.

#### 4/	Ja jālieto trasizmēģinājumu metodi vai veltņu stenda testa metodes, izmanto tādus bremzēm pieliekamos spēkus, kas ir ekvivalenti iepriekš noteiktajiem.

#### 5/	Riepas ārējais diametrs, ka definēts Noteikumos Nr. 54.

#### 1. DIAGRAMMA

_________

BREMZĒŠANAS PAKĀPE (Z) (TR/TESTA MASA)

PARALĒLI

BREMZĒM PIELIKTAIS SPĒKS (N)

19. pielikums. 1. papildinājums

PĀRBAUDES PROTOKOLA VEIDLAPAS PARAUGS DIAFRAGMAS BREMŽU KAMERĀM

Protokols Nr. ......................

1.	Identifikācija

1.1.	Ražotājs:  (nosaukums un adrese)

1.2.	Marka:					1/

1.3.	Tips:						1/

1.4.	Detaļas numurs:				1/

2.	Darbības nosacījumi:

2.1.	Maksimālais darba spiediens:

3.	Ražotāja deklarētie efektivitātes raksturlielumi:

3.1.	Maksimālais gājiens (smax) pie 6,5 bāriem		2/

3.2.	Vidējais bīdes spēka lielums (ThA) - f (p)		2/

3.3.	Lietderīgais gājiens (sp) - f (p)				2/

3.3.1.	Spiediena diapazons, kurā iepriekš minētais lietderīgais gājiens ir spēkā:  (salīdzināt ar 19. pielikuma 2.3.1. punktu)

4.	Nosaukums tehniskajam dienestam/tipa apstiprinātājiestādei 3/, kas veicis testu:

5.	Testa diena:

6.	Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 13 19. pielikumu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

Tehniskais dienests 4/, kas veicis testu:

Parakstījis:  ........................		Datums: .....................

7.	Apstiprinātājiestāde 4/

Parakstījis:  .......................		Datums: .....................

8.	Testa dokumenti:

2. papildinājums, ...................,		..............................

______________

_______________

1/	Jāmarķē uz bremzēšanas kameras, tomēr iekļaušanai testa protokolā ir vajadzīgs tikai galvenās detaļas numurs, bet modeļa varianti nav jānorāda.

2/	Ja tiek veiktas modifikācijas, kas ietekmē efektivitātes raksturlielumus (3.1., 3.2. un 3.3. punkts), identifikācija ir jālabo.

3/	Lieko svītrot.

4/	Paraksta atšķirīgas personas, pat ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu ir izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

19. pielikums. 2. papildinājums

VEIDLAPAS PARAUGS DIAFRAGMAS BREMŽU KAMERU TESTA REZULTĀTU REĢISTRĀCIJAI

Protokols Nr. ........................

1.	Testa rezultātu reģistrācija 1/ detaļai Nr. ...........................

| Spiediens 2/ p - (bāri) | Vidējais bīdes spēka lielums ThA - (N) | Lietderīgais gājiens sp - (mm) |
| --- | --- | --- |

1/	Jāsagatavo katram no 6 testējamiem paraugiem.

2/	Spiediens “p” atbilst faktiskajiem spiediena lielumiem, kas saskaņā ar šī pielikuma 2.2.2. punktu izmantoti testā.

_____________

19. pielikums. 3. papildinājums

PĀRBAUDES PROTOKOLA VEIDLAPAS PARAUGS ATSPERU BREMZĒM

Protokols Nr. ................................

1.	Identifikācija

1.1.	Ražotājs:  (nosaukums un adrese)

1.2.	Marka:						1/

1.3.	Tips:						1/

1.4.	Detaļas numurs:				1/

2.	Darbības nosacījumi:

2.1.	Maksimālais darba spiediens:

3.	Ražotāja deklarētie efektivitātes raksturlielumi:

3.1.	Maksimālais gājiens (smax)				2/

3.2.	Atsperes bīdes spēka lielums (Ths) - f (s)		2/

3.3.	Atlaišanas spiediens (pie 10 mm gājiena)		2/

4.	Testa diena:

5.	Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 13 19. pielikumu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

Tehniskais dienests 3/, kas veicis testu:

Paraksts	: ...............			Datums: ...............

6.	Apstiprinātājiestāde 3/

Parakstījis: .................			Datums: ...............

7.	Testa dokumenti:

4. papildinājums,	................. ,		.........................

__________

___________________

1/	Jāmarķē uz atsperu bremzes, tomēr iekļaušanai testa protokolā ir vajadzīgs tikai galvenās detaļas numurs, bet modeļa varianti nav jānorāda.

2/	Ja tiek veiktas modifikācijas, kas ietekmē efektivitātes raksturlielumus (3.1., 3.2. un 3.3. punkts), identifikācija ir jālabo.

3/	Paraksta atšķirīgas personas pat tad, ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu iz izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

______________

19. pielikums. 4. papildinājums

VEIDLAPAS PARAUGS ATSPERU BREMŽU TESTA REZULTĀTU REĢISTRĀCIJAI

Protokola Nr. ...............

1.	Testa rezultātu reģistrācija 1/ detaļai Nr.: ......................

| Gājiens 2/ s - (mm) | Bīdes spēks Ths - (N) |
| --- | --- |

Atlaišanas spiediens (pie 10 mm gājiena)  .....................     bāri

___________________

1/	Jāsagatavo katram no 6 testējamiem paraugiem.

2/	Gājiens “s” atbilst faktiskajiem gājiena lielumiem, kas saskaņā ar šī pielikuma 3.2.2. punktu izmantoti testā.

______________

19. pielikums. 5. papildinājums

PIEKABES PRETBLOĶĒŠANAS BREMŽU SISTĒMAS INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

1.		Vispārīga informācija

1.1.		Ražotāja nosaukums

1.2.		Sistēmas nosaukums

1.3.		Sistēmas varianti

1.4.		Sistēmas konfigurācijas (piemēram, 2S/1M, 2S/2M utt.)

1.5.		Sistēmas pamatfunkciju un/vai principu skaidrojums

2.		Lietojumi

2.1.		To piekabju tipu un ABS konfigurāciju saraksts, kurām tiek prasīts apstiprinājums

2.2.		To sistēmas konfigurāciju shematiskās diagrammas, kuras iemontētas 2.1. punktā definētajās piekabēs, pievēršot uzmanību šādiem parametriem:

devēju novietojumi;

modulatoru novietojumi;

paceļamās asis;

stūrējamās asis;

caurules: tips – iekšējais(-ie) diametrs(-i) un garumi.

2.3.		Riepas apkārtmēra attiecība pret impulsdevēja disku, ieskaitot pielaides

2.4.		Pielaide riepas apkārtmēram starp vienu asi un citu, kurā uzstādīts tas pats impulsdevējs.

2.5.		Piemērošanas joma balstiekārtas tipam, piemēram, mehāniski balansētam utt., ar norādi uz ražotāju un modeli/tipu

2.6.		Ieteikumi par diferenciālbremzei pievadīto griezes momentu (ja ir) saistībā ar ABS konfigurāciju un piekabes balstratiņiem

2.7.		Papildu informācija pretbloķēšanas bremžu sistēmas iedarbināšanai (ja tāda ir)

3.		Detaļas apraksts

3.1.		Devējs(-i)

Funkcija

Identifikācija (piemēram, detaļas numurs(-i))

3.2.		Kontrolleris(-i)

Vispārējais apraksts un funkcija

Identifikācija (piemēram, detaļas numurs(-i))

Kontrollera(-u) drošības aspekti

Papildu iespējas (piemēram, palēninātāja vadība, automātiska konfigurācija, maināmi parametri, diagnostika)

3.3.		Modulators(-i)

Vispārējais apraksts un funkcija

Identifikācija (piemēram, detaļas numurs(-i))

Ierobežojumi (piemēram, maksimālais strāvas apjoms, kas jākontrolē)

3.4.		Elektriskais aprīkojums

Elektriskā(-ās) shēma(-as)

Strāvas pārvada veidi

Signāllampiņu secība(-as)

3.5.		Pneimatiskie kontūri

Bremžu shēmas, kurās ietvertas to piekabju tipiem piemērojamās ABS konfigurācijas, kuri definēti 5.2.1.2.1. punktā.

Ierobežojumi cauruļu, šļūteņu izmēriem un to attiecīgajiem garumiem, kuriem ir ietekme uz sistēmas efektivitāti (piemēram, starp modulatoru un bremžu kameru)

3.6.		Elektromagnētiskā savietojamība

3.6.1.		Dokuments, kas pierāda atbilstību šo noteikumu 13. pielikuma 4.4. punktam.

______________

19. pielikums. 6. papildinājums

PIEKABES PRETBLOĶĒŠANAS BREMŽU SISTĒMAS TESTA PROTOKOLS

Testa protokols Nr.: ...................

1.		Identifikācija

- 1.1.			Pretbloķēšanas bremžu sistēmas ražotājs (nosaukums un adrese)

1.2.		Sistēmas nosaukums/modelis

2.		Apstiprinātā(-ās) sistēma(-as) un instalācija(-as)

2.1.		Apstiprinātā(-ās) ABS konfigurācija(-as) (piemēram, 2S/1M, 2S/2M utt.):

2.2.		Piemērošanas diapazons (piekabes tips un asu skaits):

2.3.		Strāvas pievadīšanas veidi:		ISO 7638, ISO 1185, utt.

2.4.		Apstiprinātā(-o) devēja(-u), kontrollera(-u) un modulatora(-u) identifikācija:

2.5.		Enerģijas patēriņš – līdzvērtīgu statisko bremžu iedarbināšanas reižu skaits.

2.6.		Papildu iespējas, piemēram, palēninātāja vadība, paceļamās ass konfigurācija utt.

- 3.			Testa dati un rezultāti

3.1.		Testējamā transportlīdzekļa dati:

3.2.		Informācija par testam izmantojamo ceļa segumu:

3.3.		Testa rezultāti:

3.3.1.		Saķeres izmantošana:

3.3.2.		Enerģijas patēriņš:

3.3.3.		Tests uz ceļu segumiem ar dažādu saķeri:

3.3.4.		Bremžu efektivitāte transportlīdzeklim braucot ar mazu ātrumu:

3.3.5.		Bremžu efektivitāte transportlīdzeklim braucot ar lielu ātrumu:

3.3.6.		Papildu pārbaudes:

3.3.6.1.	Transportlīdzekļa pāreja no augstas saķeres ceļa seguma uz zemas saķeres ceļa segumu:

3.3.6.2.	Transportlīdzekļa pāreja no zemas saķeres ceļa seguma uz augstas saķeres ceļa segumu:

3.3.7.		Bojājuma režīma imitācija:

3.3.8.		Papildu jaudas savienojumu funkcionālās pārbaudes:

3.3.9.		Elektromagnētiskā savietojamība:

- 4.			Uzstādīšana ierobežojumi.

4.1.		Riepas apkārtmēra attiecība pret impulsdevēja disku:

4.2.		Pielaide riepas apkārtmēram starp vienu asi un citu, kurā uzstādīts tas pats impulsdevējs:

4.3.		Balstiekārtas tips:

4.4.		Diferenciālis(-i) bremzei pievadītajā griezes momentā piekabes asu ratiņos:

4.5.		Pilnīgas piekabes riteņu garenbāze:

4.6.		Bremžu tips:

4.7.		Cauruļu izmēri un garumi:

4.8.		Bremžu spēku regulatora pielietojums:

4.9.		Signāllampiņu secība:

4.10.		Sistēmas konfigurācijas un lietojumi, kas atbilst A kategorijas prasībām.

4.11.		Citi ieteikumi/ierobežojumi (piemēram, devēju, modulatora(-u), paceļamās(-o) ass(-u), stūrējamās(-o) asu novietojumi):

- 5.			Testa diena:

Šis tests ir veikts un par rezultātiem paziņots saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 13 19. pielikumu pēc grozījumiem, kas izdarītu ar .. grozījumu sēriju.

Tehniskais dienests 1/, kas veicis testu:

Parakstījis: ...................		Datums: ..................

6.		Apstiprinātājiestāde 1/

Parakstījis: ...................		Datums: ..................

Pielikumā: ražotāja iesniegtais informācijas dokuments.

______________

1/	Paraksta atšķirīgas personas pat tad, ja tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde ir viena un tā pati struktūra vai ja kopā ar protokolu ir izsniegta atsevišķa apstiprinātājiestādes atļauja.

_______________

###### 19. pielikums. 7. papildinājums

SIMBOLI UN DEFINĪCIJAS

| SIMBOLS | DEFINĪCIJA |
| --- | --- |
| BF | Bremzēšanas koeficients (bremžu griezes momenta un bremzētājmomenta pastiprināšanas attiecība) |
| CO | Griezes momenta robežlielums (minimālais griezes momenta lielums, kas vajadzīgs, lai radītu izmērāmu bremzētājmomentu) |
| D | Ārējais diametrs (kopējais piepumpētas jaunas riepas diametrs) |
| d | Nosacīts skaitlis, kas apzīmē nominālo loka diametru un atbilst loka diametram, kas izteikts collās vai milimetros |
| FB | Bremzēšanas spēks |
| H | Nominālais profila augstums (attālums, kas vienāds ar pusi no starpības starp riepas ārējo diametru un nominālo loka diametru) |
| I | Rotācijas inerce |
| lT | Testējamās standarta piekabes bremzes sviras garums |
| Mt | Vidējais bremzētājmoments |
| ne | Līdzvērtīgu statisko bremžu iedarbināšanas reižu skaits tipa apstiprinājuma vajadzībām |
| ner | Līdzvērtīgu statisko bremžu iedarbināšanas reižu skaits, kas iegūts testa laikā |
| nD | Veltņu stenda rotācijas ātrums |
| nW | Ass nebremzēto riteņu rotācijas ātrums |
| Pd | Maksimālā tehniski pieļaujamā masa uz bremzi |
| p | Spiediens |
| R | Dinamiskais riepas rites rādiuss (aprēķināts, izmantojot 0,485D) |
| Ra | Riepas nominālo izmēru attiecība (ar simts pareizināts skaitlis, kas iegūts, dalot nominālo profila augstumu milimetros ar nominālo profila platumu milimetros) |
| Rl | attiecība starp sT / lT |
| RR | veltņu stenda rādiuss |
| S1 | Riepas profila platums (lineārs attālums starp piepumpētas riepas sānu malu ārējām malām, neskaitot paaugstinājumus, kas radušies marķēšanas, dekorējumu vai aizsargslāņa vai rievu dēļ) |
| s | Bremzes virzuļa gājiens (darba gājiens un brīvgājiens) |
| smax | Bremzes virzuļa kopējais gājiens |
| sp | Lietderīgais bremzes virzuļa gājiens (gājiens, kurā bīdes spēks ir 90 % no vidējā bīdes spēka lieluma (ThA)) |
| sT | Testējamās standarta piekabes bremzes kameras bīdītājstiepņa gājiens milimetros |
| ThA | Vidējais bīdes spēks (vidējo bīdes spēka lielumu nosaka, integrējot lielumus starp vienu trešdaļu un divām trešdaļām virzuļa kopējā gājiena (smax)) |
| Ths | Atsperu bremzes atsperes bīdes spēks |
| TR | Visu piekabes vai puspiekabes riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa |
| V | Veltņu stenda testa ātrums |
| v1 | Sākotnējais ātrums bremzēšanas sākumā |
| v2 | Ātrums bremzēšanas beigās |
| W60 | Enerģijas absorbcija, kas atbilst testējamām bremzēm atbilstošas masas kinētiskajai enerģijai, kad bremzē no 60 km/h līdz nekustīgam stāvoklim |
| Z | Transportlīdzekļa bremzēšanas pakāpe |

______________

Bīdes spēks

Gājiens

###### 20. pielikums

ALTERNATĪVA PROCEDŪRA TIPA APSTIPRINĀJUMAM PIEKABĒM

1.		Vispārīgi noteikumi

- 1.1.			Šajā pielikumā ir noteikta alternatīva procedūru tipa apstiprinājumam piekabēm, izmantojot informāciju no testa protokoliem, kas izdoti saskaņā ar 11. un 19. pielikumu.

1.2.		Pabeidzot šī pielikuma 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā aprakstītās pārbaudes procedūras, tehniskais dienests / apstiprinātājiestāde izdod EEK tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikuma 1. papildinājumā norādītajam paraugam.

1.3.		Šajā pielikumā definēto aprēķinu vajadzībām smaguma centra augstumu nosaka, izmantojot šī pielikuma 1. papildinājumā noteikto metodi.

2.		Tipa apstiprinājuma pieteikums

2.1.		Pieteikumu EEK tipa apstiprinājumam piekabei attiecībā uz bremzēšanas aprīkojumu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs.  Apstiprinājuma vajadzībām piekabes ražotājs tehniskajam dienestam iesniedz vismaz šādus dokumentus:

2.1.1.		EEK vai ES tipa apstiprinājuma sertifikātu un informācijas dokumentu par piekabi (turpmāk tekstā – standarta piekabe), kuru izmanto darba bremžu efektivitātes salīdzinājumam.  Šai piekabei jābūt veiktiem testiem, kas attiecīgajai piekabei noteikti šo noteikumu 4. pielikumā vai atbilstošajā ES direktīvā.  Piekabi, kas apstiprināta saskaņā ar šajā pielikumā noteikto alternatīvo procedūru, neizmanto kā standarta piekabi.

2.1.2.		šo noteikumu 11. un 19. pielikumā paredzēto testa protokolu kopijas;

2.1.3		dokumentu paketi, kurā iekļauti attiecīgo pārbaužu rezultāti, tostarp šādu parametru aprēķini:

| Efektivitātes prasības | Atsauce uz 20. pielikumu |
| --- | --- |
| Aukstu darba bremžu efektivitāte | 3,0 |
| Stāvbremžu efektivitāte | 4,0 |
| Sekundāro bremžu efektivitāte | 5,0 |
| Bremzēšanas spēka sadales sistēmas bojājums | 6,0 |
| Pretbloķēšanas bremzēšana | 7,0 |

2.1.4.		piekabi, kas atbilst apstiprināmajam piekabes tipam (turpmāk tekstā – apstiprināmā piekabe);

2.2.		“Standarta piekabes” un “apstiprināmās piekabes” ražotājam jābūt vienam.

3.		Alternatīva procedūra 0 tipa aukstu darba bremžu darbības efektivitātes pierādīšanai

3.1.		Lai pierādītu atbilstību 0 tipa aukstu darba bremžu darbības efektivitātes prasībām, ar aprēķiniem pārliecinās, ka “apstiprināmajai piekabei” ir pietiekams bremzēšanas spēks (TR), lai sasniegtu noteikto darba bremžu efektivitāti, un ka ir pieejama pietiekama saķere uz sausa ceļa seguma (pieņemot, ka tā saķeres koeficients ir 0,8), lai šo bremzēšanas spēku izmantotu.

3.2.		Pārbaude

3.2.1.		Uzskata, ka apstiprināmā piekabe atbilst 4. pielikuma 1.2.7. un 3.1.2. punkta (aukstu bremžu darbības efektivitātes prasības un šādas efektivitātes sasniegšana bez riteņu bloķēšanas, novirzīšanās vai anormālas vibrācijas) prasībām, ja tā gan stāvoklī ar kravu, gan bez kravas atbilst turpmākajos punktos aprakstītajiem pārbaudes kritērijiem:

3.2.1.1.	apstiprināmās piekabes riteņu bāze nedrīkst būt mazāka par 0,8 x standarta piekabes riteņu bāze;

3.2.1.2.	griezes momenta atšķirības starp “apstiprināmās piekabes” vienu ass ratiņu divām asīm nedrīkst atšķirties no “standarta piekabes”;

3.2.1.3.	“apstiprināmās piekabes” asu skaits un izvietojums, piemēram, pacēlums, stūrēšana u. c., nedrīkst atšķirties no “standarta piekabes”;

3.2.1.4.	apstiprināmās piekabes statiskās asslodzes procentuālais sadalījums apstākļos ar kravu no standarta piekabes atbilstošā lieluma nedrīkst atšķirties vairāk par 10 %;

3.2.1.5.	puspiekabēm izveido grafiku saskaņā ar 2. papildinājumu, un pēc šī grafika pārliecinās, ka:

TR max > TRpr (t. i., līnija (1) nav zem līnijas (3)), un

TRL  > TRpr (t. i., līnija (2) nav zem līnijas (3)).

3.2.1.6.	centrālass piekabēm izveido grafiku saskaņā ar 3. papildinājumu, un pēc šī grafika pārliecinās, ka:

TR max > TRpr (t. i., līnija (1) nav zem līnijas (3)), un

TRL  > TRpr (t. i., līnija (2) nav zem līnijas (3)).

3.2.1.7.	pilnīgām piekabēm izveido grafiku saskaņā ar 4. papildinājumu, un pēc šī grafika pārliecinās, ka:

TR max > TRpr (t. i., līnija (1) nav zem līnijas (2)), un

TRLf  > TRprf (t. i., līnija (4) nav zem līnijas (3)), un

TRLr  > TRprr (t. i., līnija (6) nav zem līnijas (5)).

- 4.			Alternatīva procedūra stāvbremžu efektivitātes pierādīšanai

4.1.		Vispārīgi noteikumi

4.1.1.		Šī procedūra paredz alternatīvu piekabju fiziskam testam uz nogāzes un ļauj pārliecināties, ka piekabes, kurās uzstādīta tāda stāvbremžu sistēma, ko iedarbina ar atsperu bremzi, atbilst noteiktajām stāvbremžu prasībām.  Šo procedūru nepiemēro piekabēm, kurās uzstādīti tādi stāvbremžu mehānismi, ko iedarbina nevis ar atsperu bremzēm, bet ar citiem līdzekļiem.  Šādām piekabēm veic 4. pielikumā paredzēto fizisko testu.

4.1.2.		Paredzēto stāvbremžu efektivitāti pierāda ar aprēķiniem, izmantojot 4.2. un 4.3. punktā norādītās formulas.

4.2.		Stāvbremžu efektivitāte

4.2.1.		Stāvbremžu spēku tādas(-u) ass(-u) riepas perifērija, ko bremzē ar stāvbremžu mehānismu, kuru iedarbina ar atsperu bremzi, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tpi  =  ( Ths  •  l  -  Co ) • n • BF / Rs

4.2.2.		Ceļa seguma normālo reakciju uz asīm piekabei, kas stāv augšup vai lejup vērstā 18 % slīpumā, aprēķina ar šādām formulām:

4.2.2.1.	pilnīgām piekabēm:

4.2.2.1.1.	augšup vērstā slīpumā –

4.2.2.1.2.	lejup vērstā slīpumā –

4.2.2.2.	centrālass piekabēm:

4.2.2.1.		augšup vērstā slīpumā –

4.2.2.2.2.		lejup vērstā slīpumā –

4.2.2.3.		puspiekabēm:

4.2.2.3.1.	augšup vērstā slīpumā –

4.2.2.3.2.	lejup vērstā slīpumā –

4.3.			Pārbaude

4.3.1.		Piekabes stāvbremžu efektivitāti pārbauda, izmantojot šādas formulas:

un:

5.			Alternatīva procedūra sekundāro/automātisko bremžu efektivitātes pierādīšanai

5.1.			Vispārīgi noteikumi

5.1.1.		Lai pierādītu atbilstību automātisko bremžu efektivitātes prasībām, vai nu salīdzina bremžu kameras spiedienu, kas vajadzīgs, lai sasniegtu noteikto efektivitāti, un asimptotisko kameras spiedienu pēc tam, kad atvienota barošanas līnija, kā noteikts 5.2.1. punktā, vai arī pārliecinās, ka bremzēšanas spēks, ko nodrošina ass(-is), kam uzstādītas atsperu bremzēm, ir pietiekams, lai sasniegtu noteikto efektivitāti, kā paredzēts 5.2.2. punktā.

5.2.			Pārbaude

5.2.1.		Uzskata, ka apstiprināmā piekabe atbilst 4. pielikuma 3.3. punkta prasībām, ja asimptotiskais kameras spiediens (pc) pēc barošanas līnijas atvienošanas ir lielāks par kameras spiedienu (pc), lai sasniegtu 13,5 % no spēka, kas atbilst maksimālajai masai uz riteņiem, kad transportlīdzeklis ir nekustīgs.  Pirms atvienošanas spiedienu barošanas līnijā stabilizē līdz 7,0 bāriem.

5.2.2.		Uzskata, ka ar atsperu bremzēm aprīkota apstiprināmā piekabe atbilst 4. pielikuma 3.3. punkta prasībām, ja:

s Tpi    >  0.135   PR   g

kur Tpi aprēķina saskaņā ar 4.2.1. punktu.

6.			Alternatīva procedūra bremzēšanas efektivitātes pierādīšanai, ja tiek bojāta bremzēšanas spēka sadales sistēma

6.1.			Vispārīgi noteikumi

6.1.1.		Lai pierādītu atbilstību bremzēšanas efektivitātes prasībām, ja tiek bojāta bremzēšanas spēka sadales sistēma, salīdzina bremžu kameras spiedienu, kas vajadzīgs, lai sasniegtu paredzēto efektivitāti, un kameras spiedienu, kas pieejams, ja ir bojāta bremzēšanas spēka sadales sistēma.

6.2.			Pārbaude

6.2.1.		Uzskata, ka apstiprināmā piekabe atbilst 10. pielikuma papildinājuma 6. punkta prasībām, ja 6.2.1.1. punktā definētais spiediens ir lielāks par 6.2.1.2. punktā definēto spiedienu gan apstākļos ar kravu, gan bez kravas.

6.2.1.1.		Apstiprināmās piekabes kameras spiediens (pc), ja pm = 6,5 bāri, barošanas līnijas spiediens = 7,0 bāri, un ir bojāta bremzēšanas spēka sadales sistēma.

6.2.1.2.		Bremžu kameras spiediens (pc), lai sasniegtu bremzēšanas efektivitāti 30 % apmērā no darba bremžu efektivitātes, kas paredzēta apstiprināmajai piekabei.

7.			Alternatīva procedūra pretbloķēšanas bremzēšanas efektivitātes pierādīšanai

7.1.			Vispārīgi noteikumi

7.1.1.		Piekabes pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 13. pielikumam piekabes tipa apstiprināšanas laikā var atcelt, ja tās pretbloķēšanas sistēma (ABS) atbilst šo noteikumu 19. pielikuma prasībām.

7.2.			Pārbaude

7.2.1.		Detaļu un instalācijas pārbaude

Tipa apstiprināšanai iesniegtajai piekabei uzstādītās ABS specifikāciju pārbauda, pārliecinoties par atbilstību katram no šādiem kritērijiem:

| Punkts | KRITĒRIJI |
| --- | --- |
| 7.2.1.1. a) Devējs(-i) b) Kontrolleris(-i) c) Modulators(-i) | Nav atļautas izmaiņas Nav atļautas izmaiņas Nav atļautas izmaiņas |
| 7.2.1.2. Cauruļu izmērs(-i) un garumi a) Caurule no tvertnes uz modulatoru(-iem) Mazākais iekšējais diametrs Lielākais kopējais garums b) Caurule no modulatora uz bremžu kamerām Iekšējais diametrs Lielākais kopējais garums | Var tikt palielināts Var tikt samazināts Nav atļautas izmaiņas Var tikt samazināts |
| 7.2.1.3. Brīdinājuma signālu secība | Nav atļautas izmaiņas |
| 7.2.1.4. Diferenciāļi bremzei pievadītajā griezes momentā asu ratiņos | Ir atļauti tikai apstiprināti diferenciāļi (ja tādi ir) |
| 7.2.1.5. Par citiem ierobežojumiem skatīt testa protokola 4. punktu, kā noteikts šo noteikumu 19. pielikuma 6. papildinājumā | Instalācijai jāatbilst noteiktajiem ierobežojumiem – nekādas novirzes nav atļautas |

7.3.		Tvertnes ietilpības pārbaude

7.3.1.			Tā kā piekabēs izmanto ļoti dažādas bremžu sistēmas un papildiekārtas, nav iespējams izveidot tabulu ar ieteicamajiem tvertņu ietilpības lielumiem.  Lai pārliecinātos, ka ir iemontēta tvertne ar pietiekamu ietilpību, var veikt testu saskaņā ar šo noteikumu 13. pielikuma 6.1. punktu vai ievērojot šādu procedūru:

7.3.1.1.		Tādām bremzēm, kurām nav bremžu automātiskās regulēšanas sistēmas, apstiprināmās piekabes bremzes noregulē stāvoklī, kurā bremžu kameras bīdstieņa gājiena (sT) attiecība (Rl) pret sviras garumu (lT) ir 0,2.

Piemērs:

lt 	= 130 mm

Re 	= sT/lT = sT/130 = 0,2

sT 	= bīdstieņa gājiens pie bremžu kameras spiediena 6,5 bāri

= 130 x 0,2 = 26 mm

7.3.1.2.		Bremzēm, kurām ir bremžu automātiskās regulēšanas sistēma, bremzes noregulē parastajā darba attālumā.

7.3.1.3.		Bremžu regulēšanu iepriekš minētajos stāvokļos veic, kad bremzes ir aukstas (< 100 °C).

7.3.1.4.		Kad bremzes ir noregulētas saskaņā ar attiecīgajām iepriekš minētajām procedūrām un bremžu spēku regulators ir noregulēts kravas stāvoklī, un sākotnējais enerģijas līmenis ir noregulēts atbilstoši šo noteikumu 13. pielikuma 6.1.2. punktam, enerģijas uzkrāšanas ierīci(-es) izolē no turpmākas padeves.  Bremzes iedarbina ar vadības ierīces spiedienu, kas savienotājgalvā ir 6,5 bāri, un tad tās atlaiž.  Turpmākās bremžu iedarbināšanas veic līdz skaitlim ne, ko nosaka testā, kuru veic saskaņā ar šo noteikumu 19. pielikuma 5.4.1.2.4.2. punktu, un kas norādīts pretbloķēšanas bremžu sistēmas apstiprinājuma protokola 2.5. punktā.  Šīs iedarbināšanas laikā spiediens darba bremžu kontūros ir pietiekams, lai nodrošinātu kopējo bremzēšanas spēku riteņu perifērijā, kas vienāds ar ne mazāk kā 22,5 % no spēka, kas atbilst maksimālajai masai uz riteņiem, kad transportlīdzeklis stāv, un neizraisot nevienas bremžu sistēmas automātisku iedarbošanos, kuru nekontrolē pretbloķēšanas iekārta.

8.		Darbības un uzstādīšanas pārbaudes

8.1.		Tehniskais dienests / apstiprinātājiestāde veic turpmākajos punktos minētās darbības un uzstādīšanas pārbaudes.

8.1.1.		Pretbloķēšanas funkcija

8.1.1.1.		Šajā gadījumā veic tikai pretbloķēšanas sistēmas dinamisko pārbaudi.  Lai nodrošinātu pulsēšanu, var būt jānoregulē bremžu spēka regulators vai jāizmanto ceļa segums, kurš nodrošina zemu saķeri starp riepu un ceļu.  Ja pretbloķēšanas sistēmai nav apstiprinājuma saskaņā ar 19. pielikumu, piekabi testē saskaņā ar 13. pielikumu un tai jāatbilst minētā pielikuma attiecīgajām prasībām.

8.1.2.		Reakcijas laika mērīšana

8.1.2.1.		Tehniskais dienests pārbauda, vai apstiprināmā piekabe atbilst 6. pielikuma prasībām.

8.1.3.		Statiskais enerģijas patēriņš

8.1.3.1.		Tehniskais dienests pārbauda, vai apstiprināmā piekabe atbilst 7. vai 8. pielikuma prasībām atkarībā no gadījuma.

8.1.4.		Darba bremžu darbība

8.1.4.1.		Tehniskais dienests pārbauda, vai bremzēšanas laikā nav anormālas vibrācijas.

8.1.5.		Stāvbremžu darbība

8.1.5.1.		Tehniskais dienests iedarbina un atlaiž stāvbremzes, lai pārliecinātos par to pareizu darbību.

8.1.6.		Sekundāro/automātisko bremžu darbība

8.1.6.1.		Tehniskais dienests pārbauda, vai apstiprināmā piekabe atbilst šo noteikumu 5.2.1.18.4.2. punkta prasībām.

8.1.7.		Transportlīdzekļa un detaļu identifikācijas pārbaude

8.1.7.1.		Tehniskais dienests pārbauda apstiprināmās piekabes atbilstību informācijai, kas iekļauta tipa apstiprinājuma sertifikātā.

8.1.8.		Papildu pārbaudes

8.1.8.1.		Tehniskais dienests, ja vajadzīgs, var pieprasīt veikt papildu pārbaudes.

____________

20. pielikums. 1. papildinājums

SMAGUMA CENTRA AUGSTUMA APRĒĶINĀŠANAS METODE

Nokomplektēta transportlīdzekļa (ar kravu un bez) smaguma centra augstumu var aprēķināt šādi:

h1	= ass(-u) (ieskaitot riepas, atsperes u. c.) smaguma centra augstums = R . 1,1

h2	= šasijas (ar kravu) smaguma centra augstums = (h6 + h8) . 0,5

h3	= lietderīgās slodzes un virsbūves (ar kravu) smaguma centra augstums

= (h7 . 0,3) + h6

h4	= šasijas (bez kravas) smaguma centra augstums =  h2 + s

h5	= virsbūves (bez kravas) smaguma centra augstums = (h7 . 0,5) + h6 + s

kur:

h6 = šasijas augstums, augša;

h7 = virsbūves izmēri, iekšpuse;

h8 = šasijas augstums, apakša;

P  = piekabes kopējā masa;

PR = kopējā masa uz puspiekabes vai centrālass piekabes visiem riteņiem;

R  = riepas rādiuss;

s  = atstarpe izliekums atšķirība stāvoklī ar kravu un bez kravas;

W1 = ass(-u) (ieskaitot riepas, atsperes u. c.) masa =  P . 0,1

W2 = šasijas masa = (Punl - W1) . 0,8

W3 = lietderīgās slodzes un virsbūves masa;

W4 = virsbūves masa = (Punl - W1) . 0,2

AR KRAVU:			BEZ KRAVAS:

PIEZĪMES.

- 1)	Platformas tipa piekabēm izmanto maksimālo augstumu 4 m.

- 2)	Piekabēm, kam nav zināms lietderīgās slodzes smaguma centra augstuma precīzā vieta, pieņem, ka tas ir 0,3 x virsbūves iekšējie izmēri.

- 3)	Piekabēm ar pneimatisko balstiekārtu pieņem, ka s = 0.

- 4)	Puspiekabēm un centrālass piekabēm P vienmēr aizstāj ar PR.

_______________

###### 20. pielikums. 2. papildinājums

PĀRBAUDES GRAFIKS 3.2.1.5. PUNKTAM PUSPIEKABES

(1) = TRmax , kur pm = 6,5 bāri un barošanas līnija = 7,0 bāri.

(2) = FRdyn . 0,8 = TRL

- (3) = 0,45. FR = TRpr

kur:

lielumu zc aprēķina, izmantojot šādu formulu:

zc = 0.45  0.01FRP + 7000 g + 0.01

PIEZĪMES.

- 1)	Lielums 7 000 atbilst vilcējtransportlīdzekļa masai bez piekabes.

- 2)	Šo aprēķinu vajadzībām var uzskatīt, ka tuvu novietotas asis (starp kurām ir mazāk par 2 metriem) ir viena ass.

###### __________

###### 20. pielikums. 3. papildinājums

PĀRBAUDES GRAFIKS 3.2.1.6. PUNKTAM – CENTRĀLASS PIEKABES

(1) = TRmax , kur pm = 6,5 bāri un barošanas līnija = 7,0 bāri.

(2) = FRdyn . 0,8 = TRL

- (3) = 0,5. FR = TRpr

kur:

lielumu zc aprēķina, izmantojot šādu formulu:

zc = 0.5 − 0.01FRP + 7000 g + 0.01

PIEZĪMES.

- 1)	Lielums 7 000 atbilst vilcējtransportlīdzekļa masai bez piekabes.

- 2)	Šo aprēķinu vajadzībām var uzskatīt, ka tuvu novietotas asis (starp kurām ir mazāk par 2 metriem) ir viena ass.

____________

20. pielikums. 4. papildinājums

PĀRBAUDES GRAFIKS 3.2.1.7. PUNKTAM - PILNĪGĀS PIEKABES

Priekšpuse

Aizmugure

(1) = TRmax , kur pm = 6,5 bāri un barošanas līnija = 7,0 bāri.

(2) = 0,5. FR = TRpr

(3) = TRprf = TRf , kur pm = x

(4) = Ffdyn . 0,8 = TRLf

(5) = TRprr = TRr , kur pm = x

(6) = Frdyn . 0,8 = TRLr

kur:

un

lielumu zc aprēķina, izmantojot šādu formulu:

PIEZĪMES.

1) 	Lielums 7 000 atbilst vilcējtransportlīdzekļa masai bez piekabes.

2) 	Šo aprēķinu vajadzībām var uzskatīt, ka tuvu novietotas asis (starp kurām ir mazāk par 2 metriem) ir viena ass.

___________

20. pielikums. 5. papildinājums

SIMBOLI UN DEFINĪCIJAS

| SIMBOLS | DEFINĪCIJA |
| --- | --- |
| ADi | Tpi , ja Tpi < 0,8 NFDi priekšējām asīm, vai 0,8 NFDi , ja Tpi > 0,8 NFDi priekšējām asīm |
| BDi | Tpi , ja Tpi < 0,8 NRDi aizmugurējām asīm, vai 0,8 NRDi , ja Tpi > 0,8 NRDi aizmugurējām asīm |
| AUi | Tpi , ja Tpi < 0,8 NFUi priekšējām asīm, vai 0,8 NFUi , ja Tpi > 0,8 NFUi priekšējām asīm |
| BUi | Tpi , ja Tpi < 0,8 NRUi aizmugurējām asīm, vai 0,8 NRUi , ja Tpi > 0,8 NRUi aizmugurējām asīm |
| BF | bremzēšanas koeficients |
| Co | bremzes izciļņa vārpstai pievadītā griezes momenta robežlielums (minimālais izciļņa vārpstai pievadītā griezes momenta lielums, kas vajadzīgs, lai radītu izmērāmu bremzētājmomentu) |
| E | riteņu bāze |
| EL | attālums starp sakabes balstu un centrālass vai puspiekabes asi(-īm) |
| ER | attālums starp puspiekabes tapu un šīs puspiekabes ass vai asu centru |
| F | spēks (N) |
| Ff | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas iedarbojas uz priekšējo(-ām) asi(-īm) |
| Ffdyn | ceļa seguma kopējā normālā dinamiskā reakcija, kas iedarbojas uz priekšējo(-ām) asi(-īm) |
| Ff | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas iedarbojas uz aizmugurējo(-ām) asi(-īm) |
| Frdyn | ceļa seguma kopējā normālā dinamiskā reakcija, kas iedarbojas uz aizmugurējo(-ām) asi(-īm) |
| FR | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija uz piekabes vai puspiekabes visiem riteņiem |
| FRdyn | ceļa seguma kopējā normālā dinamiskā reakcija uz piekabes vai puspiekabes visiem riteņiem |
| g | paātrinājums gravitācijas ietekmē (9,81 m/s2) |
| h | gravitācijas centra augstums virs zemes |
| hK | seglierīces sakabes augstums (sakabes tapa), |
| hr | piekabes smaguma centra augstums |
| i | ass indekss |
| iF | priekšējo asu skaits |
| iR | aizmugurējo asu skaits |
| l | sviras garums |
| n | atsperu bremžu cilindru skaits uz ass |
| NFD | ceļa seguma kopējā normālā reakcija uz priekšējo(-ām) asi(-īm) uz lejup vērsta 18 % slīpuma |
| NFDi | ceļa seguma normālā reakcija uz priekšējo asi i uz lejup vērsta 18 % slīpuma |
| NFU | ceļa seguma kopējā normālā reakcija uz priekšējo(-ām) asi(-īm) uz augšup vērsta 18 % slīpuma |
| NFUi | ceļa seguma normālā reakcija uz priekšējo asi i uz augšup vērsta 18 % slīpuma |
| NRD | ceļa seguma kopējā normālā reakcija uz aizmugurējo(-ām) asi(-īm) uz lejup vērsta 18 % slīpuma |
| NRDi | ceļa seguma normālā reakcija uz aizmugurējo asi i uz lejup vērsta 18 % slīpuma |
| NRU | ceļa seguma kopējā normālā reakcija uz aizmugurējo(-ām) asi(-īm) uz augšup vērsta 18 % slīpuma |
| NRUi | ceļa seguma normālā reakcija uz aizmugurējo asi i uz augšup vērsta 18 % slīpuma |
| pm | spiediens vadības līnijas savienotājgalvā |
| pc | spiediens bremžu kamerā |
| P | transportlīdzekļa masa |
| Ps | statiskā masa uz seglierīces sakabi pie piekabes masas P |
| PR | ceļu seguma kopējā normālā statiskā reakcija uz piekabes vai puspiekabes riteņiem |
| PRF | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas uz priekšējām asīm iedarbojas uz līdzenas virsmas |
| PRR | ceļa seguma kopējā normālā statiskā reakcija, kas uz aizmugurējām asīm iedarbojas uz līdzenas virsmas |
| Rs | riepas statiskais rādiuss ar kravu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: Rs = 1/2 dr + FR . H kur: dr = nominālais loka diametrs; H = paredzētais profila augstums = 1/2 (d - dr); d = loka diametra nosacītais skaitlis; FR = koeficients, ko definē ETRTO (Engineering Design Information 1994, CV.11. lpp.) |
| Tpi | bremzēšanas spēks ass i visu riteņu perifērijā, ko nodrošina atsperu bremze(-es) |
| Ths | atsperu bremzes atsperes bīdes spēks |
| TR | visu piekabes vai puspiekabes riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa |
| TRf | priekšējās(-o) ass(-u) visu riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa |
| TRr | aizmugurējās(-o) ass(-u) visu riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa |
| TRmax | visu piekabes vai puspiekabes riteņu perifērijā pieejamo maksimālo bremzēšanas spēku summa |
| TRL | visu piekabes vai puspiekabes riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa, pie kuras sasniedz saķeres robežu |
| TRLf | priekšējās(-o) ass(-u) visu riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa, pie kuras sasniedz saķeres robežu |
| TRLr | aizmugurējās(-o) ass(-u) visu riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa, pie kuras sasniedz saķeres robežu |
| TRpr | visu piekabes vai puspiekabes riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa, kas vajadzīga, lai sasniegtu noteikto efektivitāti |
| TRprf | priekšējās(-o) ass(-u) visu riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa, kas vajadzīga, lai sasniegtu noteikto efektivitāti |
| TRprr | aizmugurējās(-o) ass(-u) visu riteņu perifērijā radušos bremzēšanas spēku summa, kas vajadzīga, lai sasniegtu noteikto efektivitāti |
| Zc | sakabinātu transportlīdzekļu bremzēšanas pakāpe, ja bremzē tikai piekabe |
| cos P | kosinuss leņķim, ko veido 18 % slīpums un horizontāla virsma, = 0,98418 |
| tan P | tangenss leņķim, ko veido 18 % slīpums un horizontāla virsma, = 0,18 |

_____________

*/ Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

**/ Jaunzēlandei spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 20. aprīlis.

*/ ADR: Eiropas līgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem ar izdarītajiem grozījumiem.

*/ Noteikumi Nr. 13-H paredz citas prasības M1 kategorijas transportlīdzekļiem. Līgumslēdzējas puses, kas parakstījušas gan Noteikumus Nr. 13-H, gan šos noteikumus, apstiprinājumus saskaņā ar abiem minētajiem noteikumiem atzīst par vienādi spēkā esošiem.

1/ Līdz brīdim, kad tiks izstrādāta vienota kārtība, kādā aprēķināt lēninātāja bremžu sistēmu darbības ietekmi uz šo noteikumu 10. pielikuma prasībām, šī definīcija neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuros ir uzstādīta rekuperatīvā bremzēšanas sistēma.

2/ Līdz brīdim, kad tiks izstrādāta vienota kārtība, kādā aprēķināt lēninātāja bremžu sistēmu darbības ietekmi uz šo noteikumu 10. pielikuma prasībām, transportlīdzekļi, kuri aprīkoti ar integrētu lēninātāja bremžu sistēmu, ir jāaprīko arī ar pretbloķēšanas sistēmu, kas iedarbojas vismaz uz tās ass darba bremzēm, kuru kontrolē lēninātāja bremžu sistēma, un uz pašu lēninātāja bremžu sistēmu, un šādiem transportlīdzekļiem jāveic testi saskaņā ar šo noteikumu 13. pielikuma prasībām.

3/ 1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai, 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – Bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai un 50 – Maltai.  Turpmākos numurus piešķir citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas minētajam nolīgumam, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Līgumslēdzējām pusēm.

4/ Līdz brīdim, kad būs panākta vienošanās par vienotiem tehniskajiem standartiem, kas nodrošinās saderību un drošību, 5.1.3.1.3. punktam atbilstoši savienojumi starp vilcējtransportlīdzekļiem un piekabēm nav atļauti.

*/ Regulārās tehniskās pārbaudes vajadzībām bremzēšanas spēka minimālie lielumi, kas noteikti visam transportlīdzeklim, var būt jāpielāgo, lai tie atbilstu valsts vai starptautiskajām ceļu satiksmes prasībām.

5/ Iestādei, kura piešķir apstiprinājumu, ir tiesības darba bremžu sistēmu pārbaudīt ar papildu transportlīdzekļa testa procedūrām.

*/ ISO 7638:1997 kontaktspraudnis pēc vajadzības var būt ar 5 vai 7 izvadiem.

*/ ISO 7638:1997 kontaktspraudnis pēc vajadzības var būt ar 5 vai 7 izvadiem.

*/ ISO 7638:1997 kontaktspraudnis pēc vajadzības var būt ar 5 vai 7 izvadiem.

1/ Šis numurs ir norādīts tikai kā piemērs.

1/ Riteņu bloķēšana ir pieļaujama tikai gadījumos, kad tā ir īpaši norādīta.