| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.12/Rev.5/Amend.4 |
| --- | --- | --- |
| 2005. gada 7.decembris |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJU ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

12. papildinājums:  Noteikumi Nr. 13

## 5.redakcija - 4. grozījums

#### 09. grozījumu sērijas 11. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –  2005. gada 9. novembris

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M, N UN O kategorijAS transportlīdzekļu apstiprinājumu ATTIECĪBĀ UZ bremZĒŠANU

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

*/

Iekļauj jaunus punktus 5.2.1.30. līdz 5.2.1.30.6. ar atbilstošām parindēm:

“5.2.1.30.	Signāla pārraide stopsignāla lampu ieslēgšanai.

5.2.1.30.1.	Vadītājam iedarbinot darba bremžu sistēmu, jāpārraida signāls, ko izmanto stopsignāla lampu ieslēgšanai.

5.2.1.30.2.	Signāla pārraide attiecībā uz lēninātāja bremžu sistēmām

5.2.1.30.2.1.		Ir atļauts minēto signālu pārraidīt saistībā ar lēninātāja bremžu sistēmas darbību, izņemot, ja palēninājumu rada tikai ar motora bremzēšanu.

5.2.1.30.3.	Iedarbinot darba bremžu sistēmu ar “automātiski vadīto bremzēšanu”, tiek pārraidīts iepriekš minētais signāls. Tomēr, ja izraisītais palēninājums ir mazāks kā 0,7 m/s2 pie transportlīdzekļa ātruma, kas pārsniedz 50 km/h, signāls var nebūt. */

5.2.1.30.4.	Iedarbinot darba bremžu sistēmu ar “selektīvo bremzēšanu”, iepriekš minētais signāls netiek pārraidīts. **/

        - Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektriskās vadības līniju, minēto signālu pārraida mehāniskais transportlīdzeklis , ja no piekabes pa elektriskās vadības līniju tiek saņemts ziņojums “ieslēgt stopsignāla lampas”. ***/

        - Elektriski rekuperatīvās bremzēšanas sistēmas, kas pēc droseļvārsta pedāļa atlaišanas rada lēninošu spēku, nepārraida iepriekš minēto signālu.

Iekļauj jaunus punktus 5.2.2.22. līdz 5.2.2.22.2. ar atbilstošām parindēm:

“5.2.2.22.	Darba bremžu sistēmas iedarbināšana

        - Tādu piekabju gadījumā, kas aprīkotas ar elektriskās vadības līniju, piekabe pa elektriskās vadības līniju pārraida ziņojumu “ieslēgt stopsignāla lampas”, kad piekabes bremžu sistēma tiek iedarbināta “automātiski vadītās bremzēšanas” laikā, ko ieslēdz piekabe. Tomēr, ja izraisītais palēninājums ir mazāks kā 0,7 m/s2 pie transportlīdzekļa ātruma, kas pārsniedz 50 km/h, signāls var nebūt. */ ***/

5.2.2.21.2.	Tādu piekabju gadījumā, kas aprīkotas ar elektriskās vadības līniju, piekabe pa elektriskās vadības līniju nepārraida ziņojumu “ieslēgt stopsignāla lampas”, kad ir iedarbināta “automātiski vadītā bremzēšana”, ko ieslēdz piekabe. **/ ****/

-----

*	/ Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

*/ Tipa apstiprinājuma laikā transportlīdzekļa ražotājs apliecina atbilstību šai prasībai.

**/ “Selektīvās bremzēšanas” laikā šī funkcija var mainīties uz “automātiski vadīto bremzēšanu”.

***/ Šī prasība nav spēkā, kamēr ISO 11992 standarts netiks izlabots, iekļaujot ziņojumu “ieslēgt stopsignāla lampas”.”

*/ Tipa apstiprinājuma laikā transportlīdzekļa ražotājs apliecina atbilstību šai prasībai.

*

**/ “Selektīvās bremzēšanas” laikā šī funkcija var mainīties uz “automātiski vadīto bremzēšanu”.

***/ Šī prasība nav spēkā, kamēr ISO 11992 standarts netiks grozīts, iekļaujot ziņojumu “ieslēgt stopsignāla lampas”.

****/ Šī prasība nav spēkā, kamēr ISO 11992 standarts netiks grozīts, iekļaujot ziņojumu “ieslēgt stopsignāla lampas”, un kamēr tas netiks iekļauts šajos noteikumos.”