E/ECE/324 Rev.1/Add.51/Rev.2

E/ECE/TRANS/505

2003. gada 8. jūlijs

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

51. papildinājums: Noteikumi Nr. 52

## 2. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### 01. grozījumu sērijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –  1998. gada 3. janvāris

#### 01. grozījumu sērijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –  2000. gada 29. decembris

#### 01. grozījumu sērijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –  2002. gada 21. februāris**

#### 01. grozījumu sērijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –  2002. gada 15. augusts***

#### 01. grozījumu sērijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –  2002. gada 7. decembris

01. grozījumu sērijas 5. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, Depozitāra paziņojums
 C.N.35.2003.TREATIES-1, 2003. gada 17. janvārī.

Vienoti noteikumi par M2 un M3 kategorijas mazas ietilpības transportlīdzekļu apstiprinājumu attiecībā uz to pamatkonstrukciju

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M2 UN M3 KATEGORIJAS MAZAS IETILPĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ TO PAMATKONSTRUKCIJU

SATURS

Lappuse

1.	Darbības joma 	4

2.	Definīcijas	4

3.	Apstiprinājuma pieteikums	7

4.	Apstiprinājums	8

5.	Specifikācijas	10

6.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidojums un pagarināšana	42

7.	Ražojumu atbilstība	43

8.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību	43

9.	Ražošanas pilnīga izbeigšana	43

10.	Pārejas noteikumi	44

11.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses 	44

PIELIKUMI

1. pielikums -	Paziņojums par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu vai atteikumu, vai atsaukumu, vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu attiecībā uz tā konstruktīvajām iezīmēm atbilstoši Noteikumiem Nr. 52

2. pielikums -	Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums

3. pielikums -	Paskaidrojošas shēmas

4. pielikums -	Mehānisko durvju aizvēršanās spēka mērīšanas norādījumi

*    *    *

1.	DARBĪBAS JOMA

Šos noteikumus piemēro M2 un M3 kategorijas monolītrāmja vienlīmeņa transportlīdzekļiem, kas paredzēti un konstruēti sēdošu vai stāvošu personu pārvadāšanai un kuru ietilpība, neskaitot vadītāju, nepārsniedz 22 pasažierus.

1.1.	Tehniskie noteikumi pasažieru ar kustību traucējumiem pārvadāšanai neietilpst šo noteikumu darbības jomā. Līdz vienotu pieejamības noteikumu pabeigšanai un iekļaušanai šo noteikumu pielikumā Līgumslēdzējas puses var piemērot papildu prasības, lai nodrošinātu transportlīdzekļa pieejamību un šādu pasažieru drošību.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	“Transportlīdzeklis” ir M2 vai M3 kategorijas vienlīmeņa transportlīdzeklis1, kas paredzēts un konstruēts sēdošu vai stāvošu personu pārvadāšanai un kura ietilpība, neskaitot vadītāju, nepārsniedz 22 pasažierus.

Ir divas transportlīdzekļu klases:

2.1.1.	A klase: Transportlīdzekļi, kas paredzēti stāvošu pasažieru pārvadājumiem; šīs klases transportlīdzeklim ir sēdekļi un var būt pasažieru stāvvietas;

2.1.2.	B klase: Transportlīdzekļi, kas nav paredzēti stāvošu pasažieru pārvadājumiem; šīs klases transportlīdzeklī nav pasažieru stāvvietu.

2.1.3.	“Zemās grīdas transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kurā vismaz 35 procenti no stāvēšanai paredzētās vietas veido vienotu laukumu bez pakāpieniem, ko var sasniegt no vismaz vienām pasažieru durvīm, pakāpjoties vienu pakāpienu no zemes.

2.2.	“Transportlīdzekļa tips” ir tādu transportlīdzekļu kategorija, kam būtiski neatšķiras šajos noteikumos minētās konstrukcijas iezīmes.

2.3.	“Transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums saistībā ar šajos noteikumos minētajām tā konstrukcijas iezīmēm.

2.4.	“Pasažieru durvis” ir durvis, kuras parasti ir paredzētas pasažieriem, kad vadītājs sēž.

2.5.	“Divvērtņu durvis” ir durvis, kas nodrošina divas vai divām ekvivalentas piekļuves ejas.

2.6.	“Avārijas durvis” ir durvis, kas paredzētas papildus pasažieru durvīm un kas ir paredzētas pasažieriem vienīgi izņēmuma gadījumos, jo īpaši avārijas situācijā.

2.7.	“Avārijas logs” ir logs, kurā var būt stikls un kurš ir paredzēts pasažieru izejai vienīgi avārijas situācijā.

2.8.	“Dubultlogs” ir avārijas logs, kuru sadalot divās vai vairākās daļās ar iedomātu vertikālu līniju (vai plakni), rodas attiecīgi divas vai vairākas daļas, un katra izmēros un pieejas ziņā atbilst prasībām, kuras attiecas uz parastiem avārijas logiem.

2.9.	“Avārijas lūka” ir jumta atvērums, kas paredzēts pasažieru izejai vienīgi avārijas situācijā.

2.10.	“Avārijas izeja” ir avārijas durvis, avārijas logs vai avārijas lūka.

2.11.	“Izeja” ir pasažieru durvis vai avārijas izeja.

2.12.	“Bīdāmas durvis” ir durvis, kuras var atvērt vai aizvērt, vienīgi pabīdot tās pa vienu vai vairākām taisnām vai aptuveni taisnām sliedēm.

2.13.	“Grīda vai līmenis” ir tā virsbūves daļa, uz kuras virsmas stāv pasažieri, atbalstās sēdošo pasažieru un vadītāja kājas un sēdekļu stiprinājumi.

2.14.	“Galvenā eja” ir telpa, pa kuru pasažieri no jebkuras sēdvietas vai sēdvietu rindas piekļūst jebkurai citai sēdvietai vai sēdvietu rindai, vai jebkurai citai ejai virzienā no/uz jebkurām pasažieru durvīm. Tā neietver:

2.14.1.	telpu, kas paredzēta sēdošo pasažieru kāju novietošanai;

2.14.2.	telpu, kas ir virs jebkura pakāpiena vai kāpņu virsmas, vai

2.14.3.	jebkuru telpu, pa kuru var piekļūt tikai vienai sēdvietai vai sēdvietu rindai.

2.15.	“Piekļuves eja” ir telpa, kas iestiepjas transportlīdzeklī no pasažieru durvīm uz augšu līdz pašai tālākai augšējā pakāpiena malai (galvenās ejas mala). Kad pie durvīm nav pakāpienu, par piekļuves eju uzskata telpu, ko mēra saskaņā ar 5.7.7.1. punkta prasībām, līdz pat 30 cm attālumā no dubultpaneļa iekšējās virsmas sākumpozīcijas.

2.16.	“Vadītāja nodalījums” ir vieta, kas ir paredzēta tikai vadītājam, izņemot avārijas gadījumus, un kurā ir stūres rats, vadības ierīces, instrumenti un citas iekārtas, kas vajadzīgas transportlīdzekļa vadīšanai.

2.17.	“Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa” (BPM) ir braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa bez personām un bez kravas, bet ar papildu 75 kg vadītāja masu, degvielas masu atbilstoši 90 % no ražotāja noteiktā tvertnes tilpuma, un dzesētāja, eļļošanas līdzekļu, instrumentu un rezerves riteņa masa, ja tādi ir.

2.17.1.	“Pašmasa” (PM) ir braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa (BPM) (kg) saskaņā ar 2.17. punktu ar papildu 75 kg masu, kas paredzēta apkalpes loceklim, kurš aizņem tam īpaši paredzētu sēdvietu, ja tāda ir, saskaņā ar 5.7.1.8. punktu. Transportlīdzeklī visām papildu šķidrumu tvertnēm jābūt piepildītām 90 procentu apmērā (piem., degviela degvielas sildītājiem, stikla mazgājamie šķidrumi utt.). Ja ir paredzētas tādas ierīces kā virtuve vai tualete, tīrā ūdens tvertnēm jābūt pilnām un atkritumu tvertnēm jābūt tukšām.

2.18.	“Tehniskā maksimālā masa” ir tehniski pieļaujamā maksimālā masa, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs. (Šī masa var būt lielāka par “pieļaujamo maksimālo masu”, ko noteikušas valsts pārvaldes iestādes).

2.19.	“Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz asi” ir ražotāja noteiktās tehniski pieļaujamās maksimālās transportlīdzekļa masas daļa, ko veido vertikālais spēks uz ceļa virsmu kontaktzonā uz ass riteņa/riteņiem. Šī masa var būt lielāka nekā maksimālā pieļaujamā masa uz asi, ko noteikušas valsts pārvaldes iestādes.

Summa, ko veido visas transportlīdzekļa tehniski pieļaujamās maksimālās masas uz asi, var būt lielāka par šā transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo masu.

2.20.	“Pasažieris” ir persona, kas nav vadītājs vai apkalpes loceklis.

2.20.1.	“Pasažieris ar kustību traucējumiem” ir jebkura persona, kurai ir īpašas grūtības lietot sabiedrisko transportu, jo īpaši veci cilvēki un invalīdi. Kustību traucējumi nenozīmē tikai medicīniski atzītu invaliditāti.

2.21.	“Pasažieru nodalījums” ir vieta, kas ir paredzēta vienīgi pasažieriem, izņemot jebkādu telpu, ko aizņem fiksētas ierīces, piemēram, stieņi, mazas virtuves, tualetes vai bagāžas nodalījumi.

2.22.	“Automātiskas pasažieru durvis” ir pasažieru durvis ar mehānisko piedziņu, kuras var atvērt (izņemot gadījumus, kad lieto avārijas mehānismus) vienīgi tad, kad pasažieris iedarbina to vadības mehānismu un kad šo vadības mehānismu ir aktivizējis vadītājs, un kuras pēc tam aizveras automātiski.

2.23.	“Palaišanas bloķētājs” ir ierīce, kas neļauj transportlīdzeklim izkustēties, ja durvis nav pilnībā aizvērtas.

2.24.	“Pasažieru durvis, ko darbina vadītājs” ir pasažieru durvis, kuras parasti atver un aizver vadītājs.

2.25.	Ja vien nav noteikts citādi, visus mērījumus veic braukšanas kārtībā esošam transportlīdzeklim ar pašmasu (BPM) (kg) un kad transportlīdzeklis stāv uz gludas un līdzenas virsmas. Ja transportlīdzeklim ir uzstādīta nolaišanās sistēma, tā netiek darbināta.

2.26.	Ja šie noteikumi nosaka transportlīdzekļa virsmas novietojumu horizontālā stāvoklī vai īpašā leņķī, kad transportlīdzeklis ir pašmasas darba kārtībā (BPM) (kg), tad attiecībā uz transportlīdzekli ar mehānisku piekari šī virsma var pārsniegt minēto slīpumu vai būt citādi slīpa, transportlīdzeklim esot pašmasas darba kārtībā (BPM) (kg), ja vien šī prasība ir ievērota tad, kad transportlīdzeklis ir ražotāja noteiktā piekrautā stāvoklī. Ja transportlīdzeklim ir uzstādīta nolaišanas sistēma, tā netiek darbināta.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz konstrukcijas iezīmēm iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros, kā arī vēl šādu informāciju:

3.2.1.	sīki izstrādātu transportlīdzekļa tipa aprakstu, kas attiecas uz transportlīdzekļa uzbūvi, izmēriem un materiāliem;

3.2.2.	transportlīdzekļa un tā iekšējā aprīkojuma rasējumus un

3.2.3.	informāciju par:

3.2.3.1.	tehnisko maksimālo masu (MT) (kg);

3.2.3.2.	tehnisko maksimālo katras ass slodzi (kg);

3.2.3.3.	transportlīdzekļa pašmasu (PM) (kg);

3.2.4.	noteikumiem par bagāžas un preču pārvadāšanu, ja šādi noteikumi ir;

3.2.5.	ja viens vai vairāki bagāžas nodalījumi ir paredzēti citai bagāžai, nevis rokas bagāžai, informāciju par kopējo šādu nodalījumu tilpumu (V) (m3) un kopējo bagāžas masu, ko tie var uzņemt (B) (kg);

3.2.6.	ja transportlīdzeklis ir aprīkots kravas pārvadāšanai uz jumta – informāciju par kopējo šādai bagāžai paredzētās virsmas laukumu (VX) (m2) un kopējo uz tā novietojamās bagāžas masu (BX) (kg);

3.2.7.	tās kopējās virsmas horizontālo plakni, kas paredzēta sēdošiem un stāvošiem pasažieriem (So) (m2);

3.2.8.	stāvošiem pasažieriem paredzētās kopējās virsmas horizontālo projekciju (S1) (m2) saskaņā ar 5.2. punktu;

3.2.9.	pasažieriem un apkalpei (ja tāda ir) paredzēto sēdvietu skaitu.  Guļvietas un citas uzturēšanās vietas, ko uz laiku izmanto sēdvietu vietā, neuzskata par sēdvietām;

3.2.10.	kopējo paredzēto pasažieru skaitu (S);

3.2.11.	klasi (A vai B), kurai apstiprinājums tiek pieprasīts.

3.3.	Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu veikšanu, iesniedz apstiprināmā tipa transportlīdzekļa paraugu.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai pieteiktais transportlīdzeklis atbilst 5. punkta prasībām, šim transportlīdzeklim piešķir apstiprinājumu.

4.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 01, kas atbilst 01. grozījumu sērijai, kura stājās spēkā 1995. gada 12. septembrī) apzīmē grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam tipam.

4.3.	Atbilstoši šiem noteikumiem paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu, vai apstiprinājuma atteikumu nosūta Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu apstiprinājuma marķējumu, kurā attēloti šādi elementi:

4.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, aiz kā ir tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu;

4.4.2.	pa labi no apļa, kas aprakstīts 4.4.1. punktā, šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, un

4.4.3.	papildu simbols, kas ir burts A vai B, atbilstoši klasei, kurā transportlīdzeklis ir apstiprināts.

4.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, ko valstī, kura saskaņā ar šiem noteikumiem ir piešķīrusi apstiprinājumu, apstiprina saskaņā ar vienu vai vairākiem Nolīgumam pievienotiem noteikumiem , tad 4.4.1. punktā norādītais simbols nav jāatkārto; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, izvieto vertikālās rindās pa labi no 4.4.1. punktā aprakstītā simbola.

4.6.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt novietotam tuvu pie transportlīdzekļa datu plāksnītes, ko piestiprinājis tā ražotājs, vai uz tās.

4.8.	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

5.	SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Slodzes sadalījums pa asīm un slodzes noteikšanas apstākļi

5.1.1.	Uz līdzenas virsmas stāvoša transportlīdzekļa slodzes sadalījumu nosaka divos gadījumos:

5.1.1.1.	bez kravas, kā noteikts 5.1.3. punktā, un

5.1.1.2.	ar kravu, kā noteikts 5.1.4. punktā.

5.1.2.	Priekšējā ass (vai asis) noslogo ar vismaz tādu masas procentu kā norādīts tabulā:

| Slodzes apstākļi | A klase | B klase |
| --- | --- | --- |
| Bez kravas | 20 | 25 |
| Ar kravu | 25 | 25 |

5.1.3.	Transportlīdzeklis bez kravas šajā punktā (5.1.) un 5.3. punktā ir transportlīdzeklis 2.17.1. punktā aprakstītajos apstākļos.

5.1.4.	Transportlīdzeklis ar kravu šajā punktā (5.1.) ir 5.1.3. punktā aprakstītais transportlīdzeklis bez kravas ar papildu masu Q par katru pasažiera vietu, kuru skaits atbilst pieļaujamajam stāvošo pasažieru skaitam, ar masu Q, kas ir vienmērīgi sadalīta pa laukumu S1, ar masu B, kas vienmērīgi sadalīta bagāžas nodalījumā, un attiecīgā gadījumā ar masu BX, kas vienmērīgi sadalīta pa jumta virsmu, kas paredzēta bagāžas pārvadāšanai (MT) (kg).

5.1.5.	Q vērtības dažādām transportlīdzekļu klasēm ir noteiktas 5.3.2. punktā.

5.1.6.	B (kg) ir skaitliska vērtība, ne mazāka par 100 V (m3).

5.1.7.	BX iedarbojas ar vismaz 75 kg/m2 lielu spiedienu uz visu jumta virsmu, kas paredzēta bagāžas pārvadāšanai.

5.2.	Pasažieru platība

5.2.1.	Kopējo pasažieriem paredzēto platību S0 aprēķina, no transportlīdzekļa kopējās platības atņemot:

5.2.1.1.	vadītāja nodalījuma platību;

5.2.1.2.	pie durvīm esošo pakāpienu platību un jebkura cita tāda pakāpiena platību, kas ir zemāks par 30 cm;

5.2.1.3.	jebkuras citas daļas platību, kur brīvā vieta virs tās ir ne zemāka par 135 cm, mērot no grīdas saskaņā ar 5.7.8. punktu, un neņemot vērā pieļaujamos izvirzītos elementus. Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas 5.7.1.9. punkts, šos izmērus var samazināt līdz 120 cm.

5.2.2.	Stāvošiem pasažieriem paredzēto platību S1 (tikai A klases transportlīdzekļiem) aprēķina, no S0 atņemot:

5.2.2.1.	visu to grīdas daļu platību, kuru slīpums pārsniedz 8 procentus;

5.2.2.2.	visu to daļu platību, kas nav pieejamas stāvošiem pasažieriem, kad visas sēdvietas ir aizņemtas, izņemot nolaižamus sēdekļus;

5.2.2.3.	visu to daļu platību, kuru pilnais augstums no grīdas ir zemāks nekā 190 cm vai mazāks par 180 cm, ja runa ir par galvenās ejas daļu, kas atrodas virs un aiz pakaļējās ass un to stiprinošajām daļām (šajā gadījumā neņem vērā turekļus);

5.2.2.4.	platību, kas atrodas priekšā vertikālai plaknei, kura iet caur vadītāja sēdekļa sēdvirsmas centru (sēdekļa vistālākajā pozīcijā) un caur tā ārējā atpakaļskata spoguļa centru, kas piestiprināts transportlīdzekļa pretējā pusē; un

5.2.2.5.	30 cm lielu laukumu sēdekļu priekšā, ja vien tie nav nolaižamie sēdekļi;

5.2.2.6.	jebkuru citu platību, kas nav pieminēta 5.2.2.1. līdz 5.2.2.5. punktā un uz kuras nav iespējams novietot 400 mm × 300 mm lielu taisnstūri.

5.3.	Pasažierietilpība

5.3.1.	Transportlīdzeklī jābūt noteiktam sēdvietu skaitam (Ps) (skatīt 3.2.9. punktu), kas nav nolaižami sēdekļi un atbilst 5.7.8. punkta prasībām. A klases transportlīdzeklim Ps ir vismaz vienāds ar pasažieriem un apkalpei (vajadzības gadījumā) pieejamās grīdas laukumu kvadrātmetros, šo skaitli noapaļojot uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

5.3.2.	Kopējo sēdvietu un stāvvietu skaitu N transportlīdzeklī aprēķina tā, lai būtu izpildīti šādi divi nosacījumi:

un

kur

Ps	=	sēdvietu skaits (skatīt 3.2.9. un 5.3.1. punktu);

S1	=	platība (m2) (skatīt 5.2.2. punktu), kas ir pieejama stāvošiem pasažieriem;

Ssp	=	vienam stāvošam pasažierim paredzētā platība (m2/stāvošs pasažieris)
(skatīt 5.3.2.2. punktu);

MT	=	maksimālā tehniski pieļaujamā masa (kg) (skatīt 2.18. punktu);

PM	=	pašmasa (kg) saskaņā ar 2.17.1. punktu;

L	=	attiecīgais bagāžas svars (kg/m3) bagāžas nodalījumā (-os);

V	=	kopējais bagāžas nodalījuma kopējais tilpums (m3)
(skatīt 3.2.5. punktu);

R	=	attiecīgais bagāžas svars uz jumta (kg/m2);

VX	=	kopējais virsmas laukums (m2), ko iespējams izmantot bagāžas pārvadāšanai uz jumta (skatīt 3.2.6. punktu);

Q	=	masa (kg), kas paredzēta katrai sēdvietai un stāvvietai (ja tāda ir)
(skatīt 5.3.2.2. punktu).

5.3.2.1.	B klases transportlīdzekļiem S1 = 0.

5.3.2.2.	Q, Ssp, L un R vērtības abām transportlīdzekļu klasēm ir šādas:

| Klase | Q (kg) | Ssp (m2/stāvošs pasažieris) | L (kg/m3) | R (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 68 | 0,125 | 100 | 75 |
| B | 71* | (nav stāvošiem pasažieriem paredzētu vietu) | 100 | 75 |

5.3.2.3.	Ja B klases transportlīdzeklis ir apstiprināts kā A klases transportlīdzeklis, neņem vērā tās bagāžas masu, ko pārvadā bagāžas nodalījumos, kuriem var piekļūt tikai no transportlīdzekļa ārpuses.

5.3.3.	Veicot aprēķinus saskaņā ar 5.3.2. punktu, masa uz katru transportlīdzekļa asi nedrīkst pārsniegt attiecīgās tehniski pieļaujamās maksimālās vērtības.

5.3.4.	Transportlīdzekli skaidri un saskatāmi marķē iekšpusē pie priekšējām durvīm, izmantojot vismaz 15 mm augstus burtus vai piktogrammas un vismaz 25 mm augstus ciparus, norādot:

5.3.4.1.	transportlīdzeklī paredzēto sēdvietu skaitu (Ps);

5.3.4.2.	transportlīdzeklī paredzēto kopējo pasažieru skaitu (N);

5.3.4.3.	vajadzības gadījumā – transportlīdzeklī paredzēto ratiņkrēslu skaitu.

5.4.	Virsbūves izturība

Tikai B klases transportlīdzekļa gadījumā, izmantojot aprēķinus vai citu atbilstošu metodi, parāda, ka transportlīdzekļa virsbūve ir pietiekami izturīga, lai izturētu vienmērīgi sadalītu statisko slodzi uz jumta, kas atbilst transportlīdzekļa tehniskai maksimālai masai (TM).

5.5.	Aizsardzība pret ugunsgrēka risku

5.5.1.	Motora nodalījums

5.5.1.1.	Motora nodalījumā nedrīkst lietot nekādu ugunsnedrošu skaņas izolācijas materiālu, kā arī materiālu, kas var piesūkties ar degvielu vai smēreļļu, izņemot gadījumus, kad šādu materiālu apsedz ar ūdensnecaurlaidīgu loksni.

5.5.1.2.	Ir jāveic drošības pasākumi, vai nu attiecīgi izplānojot motora nodalījuma izkārtojumu, vai nodrošinot noteces atveres, lai izvairītos, ciktāl tas ir iespējams, no degvielas vai smēreļļas uzkrāšanās jebkurā motora nodalījuma vietā.

5.5.1.3.	Ievieto karstumizturīgu starpsienu starp motora nodalījumu vai jebkuru citu karstuma avotu (tādu kā ierīce, kas paredzēta brīvās enerģijas absorbēšanai, transportlīdzeklim braucot pa garu nogāzi, piemēram, palēninātājs, vai ierīce, kas silda virsbūves iekšpusi, tomēr neskaitot ierīces, kas darbojas uz karsta ūdens cirkulācijas pamata) un pārējo transportlīdzekļa daļu. Pasažieru nodalījumā var nodrošināt sildierīci, izņemot ar karstu ūdeni darbināmu sildierīci, ja vien tā ir izolēta ar attiecīgu pret ierīces radīto temperatūru izturīgu materiālu, ja tā nerada toksiskus dūmus un ir novietota tā, ka pasažieri nevar saskarties ar tās karsto virsmu.

5.5.2.	Degvielas uzpildes atveres

5.5.2.1.	Degvielas uzpildes atverēm jābūt pieejamām tikai no transportlīdzekļa ārpuses.

5.5.2.2.	Degvielas uzpildes atveres nedrīkst atrasties zem durvju atveres, turklāt tās nedrīkst atrasties arī pasažieru vai vadītāja nodalījumā. Degvielas uzpildes atveru novietojums nedrīkst radīt risku, ka degviela var uzpilēt uz motora vai iekļūt izplūdes sistēmā degvielas uzpildīšanas laikā.

5.5.2.3.	Degviela nedrīkst izplūst caur degvielas uzpildes atveres vāciņu vai caur tvertnes spiedienu stabilizējošām ierīcēm pat tad, ja tvertne ir pilnībā apgriezta otrādi. Tomēr ir pieļaujama neliela pilēšana, ja tā nepārsniedz 30 g/min. Ja transportlīdzeklim ir uzstādītas vairākas savstarpēji savienotas tvertnes, spiedienam testa laikā ir jābūt tādam, kurš ir degvielas tvertnēm visnelabvēlīgākais.

5.5.2.4.	Ja uzpildes atvere atrodas transportlīdzekļa sānos, tās vāks, kad tas ir aizvērts, nedrīkst izvirzīties tālāk par blakus esošajām virsbūves virsmām.

5.5.2.5.	Degvielas uzpildes atveru vāciņiem jābūt tā projektētiem un konstruētiem, lai tos nevarētu atvērt nejauši.

5.5.3.	Degvielas tvertnes

5.5.3.1.	Visām transportlīdzekļa degvielas tvertnēm jābūt nekustīgi nostiprinātām un novietotām tā, lai sadursmē no priekšas vai aizmugures tās aizsargātu transportlīdzekļa konstrukcija. Neviena degvielas tvertnes daļa nedrīkst atrasties tuvāk par 60 cm transportlīdzekļa priekšai un tuvāk par 30 cm transportlīdzekļa aizmugurei, ja vien transportlīdzeklis neatbilst Noteikumos Nr. 34 noteiktajām prasībām attiecībā uz sadursmi no priekšas un aizmugures; tvertnes tuvumā nedrīkst būt uz āru izvirzītu daļu, asu malu utt.

5.5.3.2.	Neviena degvielas tvertnes daļa nedrīkst būt izvirzīta nedrīkst būt izvirzīta virs virsbūves.

5.5.3.3.	Degvielas tvertnes jāizgatavo tā, lai tās būtu izturīgas pret koroziju.

5.5.3.4.	Jebkāds pārspiediens vai jebkāds spiediens, kas lielāks par darba spiedienu, automātiski jākompensē, izmantojot piemērotas ierīces (ventilācijas atveres, drošības vārstus utt.). Drošības vārstiem jābūt projektētiem tā, lai novērstu ugunsgrēka riskus.

5.5.3.5.	Visām tvertnēm veic hidraulisko iekšējā spiediena testu, ko izdara atsevišķai vienībai komplektējumā ar standarta uzpildīšanas cauruli, uzpildes kakliņu un vāku. Tvertni pilnībā piepilda ar ūdeni. Pēc tam, kad ir atslēgtas visas ārējās komunikācijas, caur cauruli, pa kuru motoram piegādā degvielu, pakāpeniski palielina spiedienu līdz relatīvajam spiedienam, kas divas reizes pārsniedz darba spiedienu, bet nav mazāks par 0,3 bāriem, un šādu spiedienu uztur vienu minūti. Šajā laikā tvertnes korpusā nedrīkst parādīties plaisas vai rasties noplūdes, tomēr tvertne var paliekoši deformēties.

5.5.4.	Degvielas padeves sistēmas

5.5.4.1.	Vadītāja vai pasažieru nodalījumā nedrīkst novietot nekādas degvielas padeves ierīces.

5.5.4.2.	Degvielas padeves caurulītes un citas degvielas padeves sistēmas sastāvdaļas transportlīdzeklī novieto tādā vietā, kur tās tiek iespējami labāk aizsargātas.

5.5.4.3.	Transportlīdzekļa konstrukcijas vai motora vērpe vai liece un vibrācijas nedrīkst radīt ārkārtas slodzi uz degvielas padeves caurulītēm.

5.5.4.4.	Lokanu vai elastīgu cauruļu savienojumus ar nekustīgām degvielas padeves sistēmas sastāvdaļām projektē un konstruē tā, lai tās saglabātu hermētiskumu dažādos transportlīdzekļa izmantošanas apstākļos, neņemot vērā transportlīdzekļa novecošanu, transportlīdzekļa konstrukcijas vai motora vērpi vai lieci, vai vibrācijas.

5.5.4.5.	Degvielai, kas noplūst no kādas sistēmas daļas, ir brīvi jānotek uz zemes, bet nekādā gadījumā – izplūdes sistēmā.

5.5.5.	Avārijas slēdzis, ja tāds ir

Ja ugunsgrēka riska samazināšanai pēc transportlīdzekļa apstāšanās ir uzstādīts avārijas slēdzis, slēdzim:

5.5.5.1.	jāatrodas vietā, ko nekavējoties var aizsniegt vadītājs, kurš atrodas vadītāja sēdvietā;

5.5.5.2.	jābūt skaidri apzīmētam un aprīkotam ar aizsargājošu aizsegu vai citu pienācīgu līdzekli, lai novērstu nejaušu darbību. Avārijas slēdža tiešā tuvumā novieto skaidrus norādījumus par darbināšanas metodēm, piemēram: “Noņemt pārsegu un nospiest sviru uz leju! Iedarbināt tikai pēc transportlīdzekļa apstāšanās”;

5.5.5.3.	slēdža iedarbināšanai jāizraisa vienlaicīga šādu funkciju veikšana:

5.5.5.3.1.	ātra motora apturēšana;

5.5.5.3.2.	akumulatora izolācijas slēdža darbība, kas uzstādīts iespējami tuvāk akumulatoram un izolē vismaz vienu akumulatora spaili no elektriskās ķēdes, izņemot to elektrisko ķēdi, kas nodrošina 5.5.5.3.3. punktā paredzēto funkciju veikšanu, elektriskās ķēdes, kas nodrošina nepārtrauktu tahogrāfa darbību, kā arī tās ierīces, kuru pēkšņa darbības pārtraukšana varētu radītu lielāku risku par novērsto, piemēram:

5.5.5.3.2.1.	iekšējais avārijas apgaismojums;

5.5.5.3.2.2.	palīgsildītāju dzesēšanas cilindri;

5.5.5.3.2.3.	centrāla elektriskā durvju bloķēšana;

5.5.5.3.3.	transportlīdzekļa avārijas signāla ieslēgšana.

5.5.5.4.	To funkciju veikšanu, kas minētas 5.5.5.3. punktā, var uzsākt ne tikai ar avārijas slēdzi, bet arī ar atsevišķām vadības ierīcēm, nodrošinot, ka avārijas situācijās tās netraucē avārijas slēdža darbībai.

5.5.6.	Elektriskās iekārtas un instalācijas

5.5.6.1.	Visiem kabeļiem jābūt labi izolētiem, un visiem kabeļiem un elektroierīcēm ir jābūt izturīgiem pret temperatūras un mitruma apstākļiem, kas uz tiem iedarbojas. Motora nodalījumā īpaša uzmanība jāpievērš motora spējai izturēt vides temperatūras, eļļas un tvaika iedarbību.

5.5.6.2.	Nevienu kabeli, ko lieto elektroinstalācijā, nedrīkst pārslogot ar strāvu, kas ir lielāka par šim kabelim pieļaujamo, ņemot vērā tā uzstādīšanas veidu un maksimālo apkārtējo temperatūru.

5.5.6.3.	Katrai elektriskajai ķēdei, kas baro kādu aprīkojuma vienību, kura nav starteris, aizdedzes ķēde (dzirksteļaizdedze), kvēlsveces, motora apturēšanas ierīce, uzlādes ķēde un akumulatora sazemējums, ir drošinātājs vai slēdzis. Tomēr ķēdes, kas baro mazpatērējošas ierīces, var aizsargāt ar kopīgu drošinātāju vai kopīgu slēdzi, ja vien to nomināls nepārsniedz 16 A. Ja ir iekļauta elektronika, ķēdes var aizsargāt ar elektroniskajās detaļās vai sistēmās iestrādātām aizsargierīcēm. Šādā gadījumā ražotājs pēc tā tehniskā dienesta pieprasījuma, kurš atbildīgs par pārbaužu veikšanu, sniedz visu attiecīgo tehnisko informāciju.

5.5.6.4.	Visus kabeļus ir pienācīgi jāaizsargā un jānostiprina tā, lai tos nevarētu sabojāt griežot vai noberžot.

5.5.7.	Akumulatori

5.5.7.1.	Visiem akumulatoriem jābūt labi nostiprinātiem un viegli sasniedzamiem.

5.5.7.2.	Akumulatora nodalījumu nošķir no pasažieru nodalījuma un vadītāja nodalījuma, un tam ventilāciju nodrošina gaiss no ārpuses.

5.5.8.	Ugunsdzēšamie aparāti un pirmās palīdzības aprīkojums

5.5.8.1.	Transportlīdzeklī jāparedz vieta vienam vai vairākiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, no kuriem vienam ir jāatrodas pie vadītāja sēdekļa.  Katram ugunsdzēšamajam aparātam jābūt minimālajam testa novērtējumam 8A vai 21B pēc CEN (Eiropas Standartizācijas komitejas) standarta EN3 1. daļas vai līdzvērtīga nacionālā standarta.

5.5.8.2.	Jāparedz vieta vienai vai vairākām pirmās palīdzības aptieciņām. Šai vietai ir jābūt vismaz 7 dm3 ar minimālo izmēru vismaz 80 mm.

5.5.8.3.	Ugunsdzēšamos aparātus un aptieciņas var aizsargāt pret zādzību vai sabojāšanu (piemēram, ar atslēgu salonā vai aiz sasitama stikla), ja vien šo priekšmetu atrašanās vietas ir skaidri atzīmētas un ir nodrošināti līdzekļi, ar kuriem avārijas gadījumā tos var viegli no minētajām vietām izņemt.

5.5.9.	Materiāli

10 cm attālumā no izplūdes caurules nedrīkst lietot degošu materiālu, izņemot gadījumus, kad materiāls ir pietiekami izolēts.

5.6.	Izejas

5.6.1.	Skaits

5.6.1.1.	Katrā transportlīdzeklī jābūt vismaz divām durvīm, t.i., vai nu vienām pasažieru durvīm un vienām avārijas durvīm, vai arī divām pasažieru durvīm.

5.6.1.2.	Saistībā ar šo prasību pasažieru durvis, kas ir aprīkotas ar mehānisku vadības sistēmu, neuzskata par izeju, izņemot gadījumus, kad tās var viegli atvērt ar rokām pēc 5.6.5.1. punktā minētā mehānisma iedarbināšanas.

5.6.1.3.	Minimālajam avārijas izeju skaitam ir jābūt tādam, lai kopējais izeju un avārijas lūku skaits ir šāds:

| Pasažieru skaits | Minimālais izeju skaits | Par avārijas izejām uzskatāmo lūku skaits |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | atļauts | nepieciešams |
| ≤ 16 | 3 | 1 |  |
| > 16 | 4 |  | 1 |

5.6.1.4.	Ja vadītāja nodalījums nav savienots ar transportlīdzekļa iekšpusi, minētajā nodalījumā jābūt divām izejām, kuras nedrīkst būt vienā un tai pašā sānu sienā; ja viena no izejām ir logs, tam jāatbilst 5.6.3.1., 5.6.8.2. un 5.6.8.2. punktā izklāstītajiem noteikumiem attiecībā uz avārijas logiem.

5.6.1.5.	Dubultās pasažieru durvis uzskata par divām durvīm, un dubultu logu – par diviem avārijas logiem.

5.6.2.	Izeju izvietojums

5.6.2.1.	Pasažieru durvis atrodas tajā transportlīdzekļa pusē, kura atrodas tuvāk ceļa malai atkarībā no satiksmes virziena, vai transportlīdzekļa aizmugurē.

5.6.2.2.	Izejas ir izvietotas tā, ka ir vismaz viena izeja katrā transportlīdzekļa pusē.

5.6.2.3.	Gan priekšējā pasažieru nodalījuma pusē, gan aizmugurējā pasažieru nodalījuma pusē ir jābūt vismaz vienai izejai.

5.6.2.4.	Vismaz vienai izejai ir jāatrodas vai nu transportlīdzekļa aizmugurē, vai transportlīdzekļa priekšgalā, izņemot gadījumus, kad jumtā ir ierīkota avārijas lūka.

5.6.2.5.	Ja vieta, kas paredzēta vadītāja sēdeklim un vadītāja sēdeklim blakus esošajiem pasažieru sēdekļiem, nav savienota ar galveno pasažieru nodalījumu ar atbilstošu eju,

5.6.2.5.1.	galvenajā pasažieru nodalījumā jābūt izejām, kas atbilst 5.6.1. punktā noteiktajām skaita prasībām un 5.6.2.1., 5.6.2.2. un 5.6.2.3. punktā noteiktajām izvietojuma prasībām;

5.6.2.5.2.	vadītāja durvis var uzskatīt par avārijas durvīm attiecībā uz personām, kas sēž vadītāja sēdeklim blakus esošajos sēdekļos, ja vadītāja sēdeklis, stūres rats, motora nodalījums, ātrumu pārslēgs, rokas bremzes svira utt. nav pārāk lieli šķēršļi. Pasažieru durvīm jāatrodas vadītāja durvīm pretējā transportlīdzekļa pusē, un tās uzskata par vadītāja avārijas durvīm;

5.6.2.5.3.	durvīm, kas minētas 5.6.2.5.2. punktā, nepiemēro 5.6.3., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.7. un 5.10.1. punkta prasības.

5.6.3.	Minimālie izmēri

5.6.3.1.	Izejām ir šādi minimālie izmēri (skatīt arī 3. pielikuma 17. attēlu).

| Atvērums | Izmēri | Piezīmes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasažieru durvis | Ieejas augstums: A klase - 165 cm B klase - 150 cm | Pasažieru durvju augstumu mēra kā vertikālo attālumu, kas izmērīts durvju atvēruma un zemākā pakāpiena virsmas viduspunkta horizontālās projekcijas vertikālajā plaknē. |  |
|  | Atvēruma augstums | Pasažieru durvju atvēruma vertikālajam augstumam ir jābūt tādam, lai pa to varētu brīvi iziet cauri dubultpanelis, kurš minēts 5.7.1.1. punktā. Augšējos stūrus var noapaļot, ja noapaļošanas rādiuss nepārsniedz 15 cm. |  |
|  | Platums: Vienvērtnes durvis: 65 cm Divvērtņu durvis: 120 cm | B klases transportlīdzekļiem, kuru pasažieru durvju atvēruma augstums ir robežās no 140 cm līdz 150 cm, piemēro minimālo vienkāršo durvju atvēruma platumu 75 cm. Visiem pārējiem transportlīdzekļiem jebkuru pasažieru durvju platumu var samazināt par 10 cm, ja vien mērījumu veic rokturu augstumā, un par 25 cm, ja to prasa izvirzīti riteņu loki, automātisku vai no attāluma vadāmu durvju iedarbināšanas mehānisms vai vējstikla leņķis. |  |
| Avārijas durvis | Augstums: 125 cm Platums: 55 cm | Platumu var samazināt par 30 cm, ja to prasa izvirzīti riteņu loki, ar nosacījumu, ka ir ievērots 55 cm platums 40 cm minimālajā augstumā virs zemākās durvju atvēruma daļas. Augšējos stūrus var noapaļot, ja noapaļošanas rādiuss nepārsniedz 15 cm. |  |
| Avārijas logs | Atvēruma laukums: 4 000 cm2 | Šai platībā ir jāspēj ievietot taisnstūri ar izmēriem 50 cm x 70 cm. Tomēr ir atļauta 5% pielaide attiecībā uz šo platību tiem tipa apstiprinājumiem, kuri ir izdoti vienu gadu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. |  |
|  |  | Avārijas logs atrodas transportlīdzekļa aizmugurē, ja izgatavotājs nenodrošina avārijas logu ar augstāk norādītajiem minimālajiem izmēriem | Šai avārijas loga atvērumā jāspēj ievietot 35 cm augstu x 155 cm platu taisnstūri. Taisnstūra leņķus var noapaļot ar izliekuma rādiusu, kas nepārsniedz 25 cm. |
| Avārijas lūka | Atvēruma laukums: 4,000 cm2 | Šai laukumā jāspēj ievietot 50 cm x 70 cm lielu taisnstūri. |  |

5.6.3.2.	Transportlīdzeklim, uz kuru attiecas 5.7.1.9. punkta prasības, ir jāatbilst 5.6.3.1. punkta prasībām, kas noteiktas avārijas logiem un avārijas lūkām, kā arī jāatbilst šādām prasībām attiecībā uz pasažieru durvīm un avārijas durvīm:

| Atvērums | Izmēri | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Pasažieru durvis | Atvēruma augstums 110 cm | Šo izmēru var samazināt, noapaļojot atvēruma stūrus, ja noapaļojuma rādiuss nepārsniedz 15 cm. |
|  | Platums: Vienvērtnes durvis: 65 cm Divvērtņu durvis: 120 cm | Šo izmēru var samazināt, noapaļojot atvēruma stūrus, ja noapaļojuma rādiuss nepārsniedz 15 cm. Platumu var samazināt par 10 cm, ja vien mērījumu veic rokturu augstumā, un par 25 cm, ja to prasa izvirzīti riteņu loki, automātiski no attāluma vadāmu durvju iedarbināšanas mehānisms vai vējstikla leņķis. |
| Avārijas durvis | Augstums: 110 cm Platums: 55 cm | Platumu var samazināt līdz 30 cm, ja to prasa izvirzīti riteņu loki, ar nosacījumu, ka ir ievērots 55 cm platums 40 cm minimālajā augstumā virs zemākās durvju atvēruma daļas. Augšējo stūru augstumu un platumu var noapaļot, ja noapaļošanas rādiuss nepārsniedz 15 cm. |

5.6.4.	Tehniskās prasības visām pasažieru durvīm

5.6.4.1.	Visām pasažieru durvīm viegli jāveras no iekšpuses un ārpuses, kad transportlīdzeklis stāv (tas nav obligāti attiecībā uz braucošu transportlīdzekli). Tomēr šo prasību neuzskata par tādu, kas aizliedz durvju bloķēšanu no ārpuses, ja vien tās vienmēr iespējams atvērt no iekšpuses.

5.6.4.2.	Jebkurš mehānisms vai ierīce pasažieru durvju atvēršanai no ārpuses nedrīkst atrasties augstāk par 180 cm no zemes, kad transportlīdzeklis bez kravas stāv uz līdzenas virsmas.

5.6.4.3.	Visas vienlaidu ar rokām darbināmās pasažieru durvis, kuras ir nostiprinātas uz eņģēm vai uz ass, ir jānostiprina tā, lai gadījumā, ja, transportlīdzeklim kustoties uz priekšu, tas saskaras ar nekustīgu priekšmetu, šīs durvis taisītos ciet.

5.6.4.4.	Ja ar rokām darbināmās pasažieru durvis ir aprīkotas ar aizkritņa slēdzeni, tai ir jāslēdzas divās pakāpēs.

5.6.4.5.	Pasažieru durvju iekšpusē nedrīkst būt neviena ierīce, kas ir paredzēta iekšējo pakāpienu aizsegšanai, kad durvis ir ciet.

5.6.4.6.	Ja tiešskate nav piemērota, ir jāierīko optiskas vai cita veida ierīces, lai vadītājs no savas vietas spētu saskatīt pasažieri, kas atrodas tiešā durvju tuvumā vai nu iekšpusē, vai ārpusē, ja šādas durvis nav automātiskas pasažieru durvis.

5.6.4.7.	Visām durvīm, kas veras uz transportlīdzekļa iekšpusi, ir jābūt veidotām tā, lai tās paredzētajos ekspluatācijas apstākļos nevarētu pasažierus savainot.  Vajadzības gadījumā uzstāda pienācīgas aizsargierīces.

5.6.4.8.	Ja pasažieru durvis atrodas līdzās kādām durvīm uz tualeti vai citu iekšējo nodalījumu, tās ir jānodrošina pret nejaušu atvēršanos. Šo prasību tomēr nepiemēro, ja pasažieru durvis automātiski bloķējas, transportlīdzeklim pārsniedzot ātrumu 5 km/h.

5.6.4.9.	Transportlīdzekļa aizmugurē esošo pasažieru durvju vērtnes nedrīkst atvērties vairāk kā 115° un mazāk kā 85° grādu leņķī, un atvērtā stāvoklī tām ir automātiski jāsaglabā šāds atvēruma leņķis. Tas neizslēdz iespēju atvērt tās plašāk par minēto leņķi, kad tas ir droši; piemēram, atvērt tās otrādi tad, kad lieto augstu iekraušanas platformu, vai atvērt tās 270° grādu leņķī, lai varētu atbrīvot iekraušanas zonu transportlīdzekļa aizmugurē.

5.6.4.10.	Atvērtas pasažieru durvis nedrīkst traucēt izmantot kādu obligātu izeju vai piekļūt tai.

5.6.5.	Papildu tehniskās prasības mehāniskām pasažieru durvīm

5.6.5.1.	Avārijas gadījumā visas mehāniskās pasažieru durvis, transportlīdzeklim stāvot, ir jāspēj atvērt no iekšpuses (tas nav obligāti, transportlīdzeklim braucot) un, ja tās nav bloķētas, – no ārpuses, izmantojot no enerģijas avota darbības neatkarīgus mehānismus:

5.6.5.1.1.	kas visus pārējos durvju mehānismus;

5.6.5.1.2.	kas iekšējo durvju mehānismu gadījumā atrodas 300 mm attālumā no durvīm, turklāt augstumā, kas nav mazāks par 1 600 mm virs pirmā pakāpiena;

5.6.5.1.3.	kas ir viegli saskatāmas un pamanāmas, tuvojoties durvīm un stāvot to priekšā;

5.6.5.1.4.	ko var darbināt viena persona, kas stāv tieši durvju priekšā;

5.6.5.1.5.	kas liek durvīm atvērties vai ļauj tās viegli atvērt ar rokām;

5.6.5.1.6.	kas var būt aizsargātas ar ierīci, kuru var viegli noņemt vai salauzt, lai varētu piekļūt avārijas mehānismam; avārijas mehānismu darbināšanu vai mehānismu aizsargājošā aizsega noņemšanu vadītājs pamana gan ar skaņas, gan vizuāla signāla palīdzību; un

5.6.5.1.7.	ja mehāniskās durvis, kas neatbilst 5.6.5.6.2. punkta prasībām, darbina vadītājs, tām jābūt tādām, lai pēc durvju atvēršanas mehānismu darbināšanas, mehānismam ieņemot normālu stāvokli, durvis neaizvērtos, iekams vadītājs nav iedarbinājis durvju aizvēršanas mehānismu.

5.6.5.2.	Var paredzēt ierīci, kuru darbina vadītājs no vadītāja sēdekļa, lai atslēgtu ārpusē esošos avārijas mehānismus un nobloķētu durvis no ārpuses. Šai gadījumā avārijas mehānismi no ārpuses jāatbloķē automātiski, vai nu iedarbinot motoru, vai pirms brīža, kad transportlīdzeklis sasniedz ātrumu 20 km/h. Pēc tam ārpusē esošie avārijas mehānismi neatslēdzas automātiski, bet tikai pēc vadītāja iejaukšanās.

5.6.5.3.	Vadītājam ir jāspēj darbināt visas pasažieru durvis, ko paredzēts darbināt vadītājam, sēžot sēdeklī un lietojot vadības ierīces, kuras ir skaidri un nepārprotami marķētas, izņemot gadījumus, kad lieto ar kāju darbināmas ierīces.

5.6.5.4.	Katrām mehāniskajām durvīm ir jāiedarbina vizuāls indikators, kas, vadītājam sēžot normālā stāvoklī, ir skaidri redzams jebkādos apkārtējā apgaismojuma apstākļos un brīdina viņu, ja durvis nav pilnībā aizvērušās. Šis indikators parāda, kad durvju cietā struktūra atrodas starp pilnīgi atvērtu stāvokli un punktu, kas ir 30 mm attālumā no pilnīgi aizvērta stāvokļa. Viens indikators var kalpot vairāk nekā vienām durvīm. Šādu indikatoru tomēr nedrīkst uzstādīt tādām priekšējām pasažieru durvīm, kuras neatbilst 5.6.5.6.2. un 5.6.5.6.3. punkta prasībām.

5.6.5.5.	Ja pastāv vadības ierīces, ar kurām vadītājs var atvērt un aizvērt mehāniskas pasažieru durvis, tām ir jābūt tādām, lai vadītājs varētu mainīt durvju kustību jebkurā to atvēršanas vai aizvēršanas brīdī.

5.6.5.6.	Visām mehāniskajām durvīm un to mehānismiem ir jābūt tādiem, lai pasažieri nevarētu ievainot vai iespiest durvīs, kad tās aizveras.

5.6.5.6.1.	Izņemot attiecībā uz priekšējām pasažieru durvīm, šo prasību uzskata par izpildītu, ja ir izpildītas šādas divas tālāk izklāstītās prasības.

5.6.5.6.2.	Pirmā prasība ir, lai durvis automātiski pilnībā atvērtos atkārtoti un, izņemot automātiskas pasažieru durvis, paliktu pilnībā atvērtas līdz durvju aizvēršanas mehānisma iedarbināšanai, ja, durvīm aizveroties, šo noteikumu 4. pielikumā aprakstītajā jebkurā mērījumu punktā pieliek pretestību ar spiedes spēku, kas nepārsniedz 150 N. Spiedes spēku var izmērīt ar jebkuru metodi atbilstīgi kompetentās iestādes prasībām. Šo noteikumu 4. pielikumā ir sniegti attiecīgi norādījumi. Maksimālais spēks uz īsu brīdi var pārsniegt 150 N, tomēr nepārsniedzot 300 N. Atkārtotas atvēršanas sistēmu var pārbaudīt ar stieni, kurš šķērsgriezumā ir 60 mm augsts, 30 mm plats un ar stūriem, kas noapaļoti 5 mm rādiusā.

5.6.5.6.3.	Otrā prasība ir, lai gadījumos, kad durvīs iespiež pasažiera plaukstas locītavu vai pirkstus:

5.6.5.6.3.1.	durvis automātiski pilnībā atvērtos atkārtoti un, izņemot automātiskas pasažieru durvis, paliktu pilnībā atvērtas līdz durvju aizvēršanas mehānisma  iedarbināšanai, vai

5.6.5.6.3.2.	pasažiera plaukstas locītavu vai pirkstus bez grūtībām varētu izvilkt no durvīm, neriskējot pasažieri savainot. Šo prasību var pārbaudīt ar roku vai ar 5.6.5.6.2. punktā minēto stieni, kas vienā galā nosmailināts 300 mm garumā, tā biezumam samazinoties no 30 m līdz 5 mm. Tas nedrīkst būt nopulēts vai ieziests. Ja durvis iespiež stieni, to jāspēj viegli izvilkt, vai

5.6.5.6.3.3.	durvīm jāpaliek stāvoklī, kas pārbaudes stienim, kurš šķērsgriezumā ir 60 mm augsts, 20 mm plats un kurš ir ar 5 mm rādiusā noapaļotiem stūriem, ļauj brīvi iziet cauri. Šis stāvoklis nedrīkst pārsniegt pilnīgas aizvēršanās stāvokli par vairāk nekā 30 mm.

5.6.5.6.4.	Priekšējām pasažieru durvīm 5.6.5.6. punkta prasību uzskata par izpildītu, ja durvis:

5.6.5.6.4.1.	atbilst 5.6.5.6.2. un 5.6.5.6.3. punkta prasībām vai

5.6.5.6.4.2.	ja tām ir mīkstas malas; šīs malas tomēr nedrīkst būt tik mīkstas, ka, durvīs iespiežot 5.6.5.6.2. punktā minēto pārbaudes stieni, durvju cietā struktūra sasniedz pilnīgas aizvēršanās stāvokli.

5.6.5.7.	Ja mehāniskas pasažieru durvis aizvērtā stāvoklī notur vienīgi ar pastāvīgu enerģijas pievadi, ir jānodrošina vizuālas brīdināšanas ierīce, kas informē vadītāju, ja enerģijas pievadē durvīm radušās kādas kļūmes.

5.6.5.8.	Startēšanas bloķētājam, ja tāds ir uzstādīts, ir jādarbojas vienīgi tad, ja ātrums ir mazāks par 5 km/h, un tas nedrīkst darboties, ja ātrums ir lielāks.

5.6.5.9.	Var iedarboties skaņas signāls vadītājam, ja transportlīdzeklis sakustas un kādas mehāniskās pasažieru durvis nav pilnībā aizvērušās.  Skaņas signālam attiecībā uz 5.6.5.6.3.3. punkta prasībām atbilstošām durvīm ir jāiedarbojas ātrumā, kas pārsniedz 5 km/h.

5.6.6.	Papildu tehniskās prasības automātiskām pasažieru durvīm

5.6.6.1.	Atvēršanas mehānismu iedarbināšana

5.6.6.1.1.	Izņemot gadījumus, kas norādīti 5.6.5.1. punktā, visus automātisko pasažieru durvju atvēršanas mehānismus ir jāspēj iedarbināt un atslēgt tikai vadītājam no sava sēdekļa.

5.6.6.1.2.	Iedarbināšanu un atslēgšanu var veikt tieši, izmantojot slēdzi, vai netieši, piemēram, atverot un aizverot priekšējās pasažieru durvis.

5.6.6.1.3.	Atvēršanas mehānismu iedarbināšanu norāda transportlīdzekļa iekšpusē un arī ārpusē, ja durvis ir atveramas no transportlīdzekļa ārpuses; indikatoram (piemēram, apgaismotai spiedpogai, apgaismotai zīmei) ir jābūt uz durvīm vai blakus durvīm, uz kurām tas attiecas.

5.6.6.1.4.	Ja mehānismu iedarbina tieši, t.i., ar slēdzi, sistēmas funkcionālajam stāvoklim ir jābūt tādam, lai vadītājs skaidri to varētu saskatīt, piemēram, pēc slēdža stāvokļa, indikatora spuldzes vai apgaismota slēdža.  Slēdzi īpaši marķē un ierīko tā, lai to nevarētu sajaukt ar citām vadības ierīcēm.

5.6.6.2.	Automātisku pasažieru durvju atvēršana

5.6.6.2.1.	Kad vadītājs ir iedarbinājis atvēršanas mehānismus, pasažieriem jāspēj atvērt durvis šādā veidā:

5.6.6.2.1.1.	no iekšpuses, piemēram, nospiežot spiedpogu vai pārejot pāri gaismas barjerai, un

5.6.6.2.1.2.	no ārpuses, izņemot gadījumus, kad durvis ir paredzētas tikai izejai un attiecīgi marķētas, nospiežot apgaismotu spiedpogu, spiedpogu zem apgaismotas zīmes vai līdzīgu ierīci, kas marķēta ar attiecīgām norādēm.

5.6.6.2.2.	Noteikumu 5.6.6.2.1.1. punktā minēto pogu nospiešana var raidīt signālu, kas tiek saglabāts un, kad vadītājs ir iedarbinājis durvju atvēršanas mehānismu, veic durvju atvēršanu.

5.6.6.3.	Automātisku pasažieru durvju aizvēršana

5.6.6.3.1.	Kad automātiskās pasažieru durvis ir atvērtas, tās aizveras tad, kad ir pagājis noteikts laika intervāls. Ja šī intervāla laikā transportlīdzeklī iekāpj vai no tā izkāpj pasažieris, drošības ierīcei (piemēram, jutīgs panelis, gaismas barjera, vienvirziena eja) ir jānodrošina pietiekams šā durvju aizvēršanās perioda pagarinājums.

5.6.6.3.2.	Ja pasažieris iekāpj transportlīdzeklī vai izkāpj no tā brīdī, kad durvis aizveras, aizvēršanās procesam ir automātiski jāapstājas, un durvīm ir atkal jāatveras.  Vēršanās virziena maiņu var panākt ar vienu no drošības ierīcēm, kas minētas 5.6.6.3.1. punktā, vai ar jebkuru citu ierīci.

5.6.6.3.3.	Durvis, kas aizvērušās automātiski saskaņā ar 5.6.6.3.1. punktu, pasažierim ir jāspēj atkārtoti atvērt saskaņā ar 5.6.6.2. punktu; šo prasību nepiemēro, ja vadītājs ir izslēdzis atvēršanas mehānismus.

5.6.6.3.4.	Pēc tam, kad vadītājs ir izslēdzis automātisko pasažieru durvju atvēršanas mehānismus, atvērtajām durvīm jāaizveras saskaņā ar 5.6.6.3.1. līdz 5.6.6.3.3. punktu.

5.6.6.4.	Automātiskā aizvēršanas procesa aizkavēšana, ja durvis marķētas īpašām vajadzībām, piemēram, pasažieriem ar bērnu ratiņiem, pasažieriem ar kustību traucējumiem utt.

5.6.6.4.1.	Vadītājam jāspēj aizkavēt automātisko aizvēršanās procesu, iedarbinot īpašu mehānismu. Arī pasažierim, nospiežot speciālu spiedpogu, jāspēj aizkavēt automātisko aizvēršanās procesu.

5.6.6.4.2.	Automātiskā aizvēršanās procesa aizkavēšanās vadītājam ir jāpamana, piemēram, ar vizuāla indikatora palīdzību.

5.6.6.4.3.	Automātiskā aizvēršanās procesa anulēšanas atcelšanu var veikt tikai vadītājs.

5.6.6.4.4.	Uz durvju nākamo aizvēršanos attiecas 5.6.6.3. punkts.

5.6.7.	Tehniskās prasības avārijas durvīm

5.6.7.1.	Avārijas durvīm ir viegli jāatveras no iekšpuses un ārpuses, kad transportlīdzeklis stāv. Tomēr šo prasību neuzskata par tādu, kas liedz bloķēt durvis ārpuses, ja vien tās vienmēr iespējams atvērt no iekšpuses, lietojot parasto atvēršanas mehānismu.

5.6.7.2.	Avārijas durvis nav aprīkotas ar mehānisko piedziņas sistēmu, un tās nav bīdāmas. Ja bīdāmās durvis var atvērt, nelietojot instrumentus, pēc tam, kad saskaņā ar Noteikumiem Nr. 33 tām ir veikta frontālās barjeras trieciena pārbaude, šīs durvis var uzskatīt par avārijas durvīm.

5.6.7.3.	Avārijas durvju ārējie rokturi nedrīkst atrasties augstāk par 180 cm no zemes, kad transportlīdzeklis bez kravas stāv uz līdzenas virsmas.

5.6.7.4.	Transportlīdzekļa sānos ierīkotām avārijas durvīm ar eņģēm jāatrodas transportlīdzekļa priekšgalā un jāveras uz āru. Ir atļautas siksnas, ķēdes vai citas nostiprinājuma ierīces, ja vien tās netraucē durvīm atvērties un palikt atvērtā stāvoklī vismaz 100° leņķī. Šo prasību nepiemēro, ja ir nodrošināti līdzekļi, kas ļauj brīvi piekļūt avārijas durvju izejai.

5.6.7.5.	Ja pasažieru durvis atrodas līdzās kādām durvīm uz tualeti vai citu iekšējo nodalījumu, tās ir jānodrošina pret nejaušu atvēršanos. Šo prasību tomēr nepiemēro, ja avārijas durvis automātiski aizslēdzas, transportlīdzeklim pārsniedzot ātrumu 5 km/h.

5.6.7.6.	Visām avārijas durvīm, kuras nav viegli saskatāmas no vadītāja sēdekļa, jābūt aprīkotām ar skaņas signālu, kas brīdina vadītāju par nepilnīgu šo durvju aizvēršanos. Brīdinājuma ierīce iedarbojas, pavelkot durvju rokturi, nevis sakustoties pašām durvīm.

5.6.8.	Tehniskās prasības avārijas logiem

5.6.8.1.	Katram atveramam avārijas logam jāveras uz ārpusi.

5.6.8.2.	Katram avārijas logam:

5.6.8.2.1.	ir jābūt tādam, lai to viegli un uzreiz varētu vērt no transportlīdzekļa iekšpuses un ārpuses, izmantojot kompetentas iestādes atzītu ierīci vai

5.6.8.2.2.	jābūt ar viegli izsitamu drošības stiklu. Šis noteikums neļauj izmantot laminēta stikla plāksnes vai plastmasas materiālu.

5.6.8.3.	Katram avārijas logam, ko var aizslēgt no ārpuses, ir jābūt konstruētam tā, lai to jebkurā laikā varētu atvērt no transportlīdzekļa iekšpuses.

5.6.8.4.	Ja avārijas logs ir tāds logs, kura eņģes atrodas augšējā malā, ir jānodrošina piemērota ierīce, kas noturētu to atvērtā stāvoklī.  Atverami vai izgrūžami avārijas logi ir jāatver vai jāizgrūž uz transportlīdzekļa iekšpusi.

5.6.8.5.	Transportlīdzekļa sānos ierīkotā avārijas loga apakšējā mala nedrīkst būt augstāk kā 100 cm no tā grīdas līmeņa, kurš ir tieši zem minētā loga, bet atverama avārijas loga apakšējā mala nedrīkst būt arī zemāk par 65 cm vai zemāk par 50 cm, ja avārijas logam ir izsitams stikls.

Tomēr atverama avārijas loga apakšējā mala var būt 50 cm augstumā, ja vien loga atvērumam ir pierīkots aizsargs, kas atrodas ne augstāk par 65 cm, lai novērstu iespēju, ka pasažieri var izkrist no transportlīdzekļa. Ja loga atvērumam ir pierīkots aizsargs, loga atvēruma izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kādi ir noteikti avārijas logam.

5.6.8.6.	Katram veramam avārijas logam, ko nevar skaidri saskatīt no vadītāja sēdekļa, ir jābūt aprīkotam ar brīdinājuma skaņas signālu, kas brīdina vadītāju par nepilnīgu loga aizvēršanos. Šo ierīci iedarbina loga slēdzis, nevis paša loga sakustēšanās.

5.6.9.	Tehniskās prasības avārijas lūkām

5.6.9.1.	Katrai avārijas lūkai ir jādarbojas tā, lai tā neradītu šķēršļus brīvai kustībai no transportlīdzekļa iekšpuses vai ārpuses. Izgrūžamām avārijas lūkām ir jādarbojas tā, lai pilnībā novērstu iespēju tās izgrūst nejauši.

5.6.9.2.	Avārijas lūkām jābūt viegli atveramām vai noņemamām gan no iekšpuses, gan ārpuses. Šo prasību tomēr neuzskata par tādu, kas izslēgtu iespēju aizslēgt avārijas lūku transportlīdzekļa drošības apsvērumu dēļ, kad tas ir neuzraudzīts, ja vien avārijas lūku vienmēr var atvērt vai noņemt no transportlīdzekļa iekšpuses, izmantojot parastu atvēršanas vai noņemšanas mehānismu.

5.6.10.	Ievelkami pakāpieni

Ja ir uzstādīti ievelkami pakāpieni, tiem jāatbilst šādām prasībām.

5.6.10.1.	Ja tie ir mehāniski darbināmi, to darbību sinhronizē ar attiecīgo pasažieru durvju vai avārijas durvju darbību;

5.6.10.2.	Kad durvis ir aizvērtas, neviena ievelkamo pakāpienu daļa nedrīkst būt izvirzīta pāri virsbūves līnijai par vairāk nekā 10 mm;

5.6.10.3.	Kad durvis ir atvērtas un ievelkamie pakāpieni ir izvirzīti, to virsmai ir jāatbilst šo noteikumu 5.7.7. punkta prasībām;

5.6.10.4.	Ja pakāpieni ir mehāniski darbināmi, tiem jābūt tādiem, ka transportlīdzeklis pats no sevis nevar izkustēties, ja pakāpieni ir izvirzīti.  Ja pakāpienus darbina manuāli, jābūt skaņas vai vizuālam signālam, kas brīdinātu vadītāju, ja pakāpieni nav pilnībā ievilkti;

5.6.10.5.	Pakāpieni nedrīkst izvirzīties tad, kad transportlīdzeklis brauc.  Ja mehānisko pakāpienu darbību nodrošinošā ierīce ir bojāta, pakāpieni izvirzās un paliek izvirzīti. Tomēr attiecīgo durvju darbībā nedrīkst rasties traucējumi, ja rodas šāds bojājums vai ja pakāpieni ir bojāti;

5.6.10.6.	Kad uz mehāniski darbināma pakāpiena stāv pasažieris, attiecīgās durvis nedrīkst aizvērties. Šīs prasības ievērošanu var pārbaudīt, pakāpiena vidū novietojot 15 kg smagu masu, kas atbilst maza bērna svaram.  Šo prasību nepiemēro durvīm, kas atrodas vadītāja redzes laukā;

5.6.10.7.	Ievelkamo pakāpienu kustības nedrīkst radīt miesas bojājumus nedz pasažieriem, nedz personām, kas gaida autobusa pieturvietā;

5.6.10.8.	Ievelkamo pakāpienu stūrus, kas ir vērsti uz priekšu vai aizmuguri, jānoapaļo ne mazāk kā 5 mm rādiusā, malas ir jānoapaļo ne mazāk kā 2,5 mm rādiusā;

5.6.10.9.	Kad pasažieru durvis ir atvērtas, ievelkamam pakāpienam ir jābūt nekustīgi nostiprinātam izvirzītā stāvoklī.  Ja vienlaidu pakāpiena vidū noliek 136 kg smagu masu vai dubulta pakāpiena vidū noliek 272 kg smagu masu, pakāpiens nevienā punktā nedrīkst ieliekties vairāk kā par 10 mm.

5.6.11.	Marķējumi

5.6.11.1.	Katra avārijas izeja ir jāmarķē gan transportlīdzekļa iekšpusē, gan ārpusē ar uzrakstu “Avārijas izeja”.

5.6.11.2.	Pasažieru durvju un visu avārijas izeju vadības mehānismi ir attiecīgi jāmarķē gan transporta līdzekļa iekšienē, gan ārpus tā, lietojot tipisku simbolu vai skaidri formulētu uzrakstu.

5.6.11.3.	Uz visiem šādiem avārijas izeju vadības mehānismiem vai to tuvumā novieto skaidri formulētas norādes par to darbības principiem.

5.6.11.4.	Valodu, kurā jāraksta 5.6.11.1. līdz 5.6.11.3. punktā minētie marķējumi, nosaka transportlīdzekļa reģistrācijas valsts kompetentā administratīvā iestāde.

5.7.	Iekšējais iekārtojums

5.7.1.	Piekļūšana pasažieru durvīm (skat. 1. attēlu 3. pielikumā)

5.7.1.1.	Brīvā telpa, kas iestiepjas transportlīdzeklī no sānu sienas, kurā ir ierīkotas durvis, ir tāda, ka pa to var brīvi ienest vertikāli četrstūra paneli, kura biezums ir 2 cm, platums 40 cm un garums 70 cm un kuram virsū uzlikts vēl viens panelis ar šādiem izmēriem:

A klases transportlīdzekļiem:  55 cm plats un 95 cm augsts;

B klases transportlīdzekļiem:  55 cm plats un 70 cm augsts.

Augšējā paneļa platumu augšpusē var samazināt līdz 40 cm, ierēķinot nošķēlumu, kura leņķis pret horizontālo malu nepārsniedz 30° (3. pielikuma 1. attēls).

Zemākais panelis atrodas augšējā paneļa projekcijas robežās. Ir pieļaujama abu paneļu relatīva nobīde, ja tā vienmēr ir vienā virzienā.

Šādu dubultpaneli tur paralēli durvju atvērumam, kad to no sākuma pozīcijas, kur tā vistuvāk transportlīdzekļa salonam esošā virspuses plakne ir tangenciāla attiecībā pret ārējo atvēruma malu, pārvieto uz pozīciju, kur tas pieskaras pirmajam pakāpienam, aiz kura paneli tur taisnā leņķī pret ieejas lietotāja iespējamo kustības virzienu.

5.7.1.2.	Kā alternatīvu var lietot 50 cm augstu trapecveida profilu, kas veido pāreju starp augšējā un apakšējā paneļa platumu. Šai gadījumā augšējā paneļa četrstūra profila un trapecveida profila kopējais augstums ir 95 cm.

5.7.1.3.	Ja dubultpaneļa viduslīnija ir šķērsojusi 30 cm no sākuma pozīcijas un dubultpanelis pieskaras pakāpiena virsmai, tas ir jātur šajā pozīcijā.

5.7.1.4.	Cilindrisko figūru (skatīt 3. pielikuma 3. attēlu), kuru lieto, lai pārbaudītu galvenās ejas lielumu, pārvieto no ejas tādā virzienā, kādā persona, kas izkāpj no transportlīdzekļa, varētu pārvietoties, līdz cilindra viduslīnija ir sasniegusi vertikālo plakni, kurā ir augšējā pakāpiena augšējā mala, vai arī līdz plakne, kas ir tangenciāla attiecībā pret augšējo cilindru, pieskaras dubultpanelim, atkarībā no tā, kas notiek vispirms, un tad šo figūru tur šajā pozīcijā (skatīt 3. pielikuma 17. attēlu).

5.7.1.5.	Starp cilindrisko figūru, kas atrodas 5.7.1.4. punktā noteiktajā pozīcijā, un dubultpaneli, kas novietots 5.7.1.3. punktā izklāstītajā pozīcijā, ir jābūt brīvai vietai, kuras augšējās un apakšējās robežas ir parādītas 3. pielikuma 17. attēlā. Caur šo brīvo vietu ir jāvar izbīdīt vertikālu paneli, kura forma un izmēri ir tādi paši kā cilindriskās figūras centrālajai daļai (5.7.5.1. punkts) un kura biezums nepārsniedz 2 cm. Šo paneli pārvieto no cilindriskās figūras tangenciālās pozīcijas, līdz tā ārējā puse saskaras ar dubultpaneļa iekšpusi, pieskaroties plaknei vai plaknēm, ko norobežo pakāpiena augšējās malas, virzot paneli tādā virzienā, kādā varētu pārvietoties persona, kas lieto ieeju (skatīt 3. pielikuma 17. attēlu).

5.7.1.6.	Brīvā vieta neietver telpu, kas stiepjas 30 cm uz priekšu no katra nesaspiesta sēdekļa spilvena un augstumā līdz sēdekļa spilvena augšai.

5.7.1.7.	Ja sēdeklis ir nolaižams, šo vietu nosaka tādam sēdeklim, kas ir lietošanas stāvoklī.

5.7.1.8.	Nolaižams sēdeklis, ko lieto apkalpe, tomēr drīkst radīt šķēršļus piekļuvei pasažieru durvīm, kad to lieto, ja:

5.7.1.8.1.	gan pašā transportlīdzeklī, gan attiecīgajā paziņojumā (1. pielikums) ir skaidri norādīts, ka šis sēdeklis ir paredzēts vienīgi apkalpei;

5.7.1.8.2.	tas salokās automātiski, kad to nelieto, tādējādi ļaujot izpildīt 5.7.1.1. vai 5.7.1.2. un 5.7.1.3. līdz 5.7.1.5. punkta prasības;

5.7.1.8.3.	durvis neuzskata par obligāto izeju atbilstoši 5.6.1.3. punkta prasībām;

5.7.1.8.4.	sēdeklis ir aprīkots ar ievelkamu drošības jostu un

5.7.1.8.5.	neviena daļa šim sēdeklim, kurš ir lietošanas stāvoklī, kā arī salocītā stāvoklī, neizvirzās tālāk par vertikālo plakni, kas iet caur vadītāja sēdekļa sēdvirsmas centru, kad šis sēdeklis ir maksimāli atbīdīts atpakaļ, un transportlīdzekļa pretējā sānā pierīkotā ārējā atpakaļskata spoguļa centru.

5.7.1.9.	Pasažieru durvju un avārijas durvju izmēri, kas norādīti 5.6.3.1. punktā, un prasības, kas izklāstītas 5.7.1.1. līdz 5.7.1.7., 5.7.2.1. līdz 5.7.2.3., 5.7.5.1. un 5.7.8.5. punktā, nepiemēro B klases transportlīdzeklim, kura masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurā maksimālais pasažieru sēdvietu skaits ir 12, un kurā no katras sēdvietas var brīvi piekļūt vismaz divām durvīm.

5.7.1.10.	Ieeju un telpu, pa kuru pasažieri iekļūst transportlīdzeklī, uzskata par brīvu, ja:

5.7.1.10.1.	mērot to paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij, attālums nevienā punktā nav mazāks par 22 cm un jebkurā punktā, kas atrodas vairāk nekā 50 cm virs grīdas vai pakāpieniem (3. pielikuma 19. attēls), – nav mazāks par 55 cm;

5.7.1.10.2.	mērot to perpendikulāri transportlīdzekļa garenvirziena asij, attālums nevienā punktā nav mazāks par 30 cm un jebkurā punktā, kas atrodas vairāk nekā 120 cm virs grīdas vai pakāpieniem vai mazāk nekā 30 cm zem griestiem (3. pielikuma 20. attēls), – nav mazāks par 55 cm.

5.7.1.11.	Galvenās ejas un piekļuves ejas noklāj ar neslīdošu materiālu.

5.7.1.12.	Maksimālais grīdas slīpums ejā nedrīkst pārsniegt 5 procentus.

5.7.2.	Piekļuve avārijas durvīm (skatīt 3. pielikuma 2. attēlu)

5.7.2.1.	Pa brīvo vietu, kas ir starp galveno eju un avārijas izejas atveri, ir jāvar izbīdīt cauri vertikālu cilindru, kura diametrs ir 30 cm un augstums no grīdas ir 70 cm un uz kura balstās vēl viens vertikāls cilindrs, kura diametrs ir 55 cm, šā veidojuma kopējam augstumam sasniedzot 140 cm.

5.7.2.2.	Pirmā cilindra pamats atrodas otrā cilindra projekcijas robežās.

5.7.2.3.	Ja gar šo eju ierīko nolaižamus sēdekļus, brīvo vietu cilindra iziešanai cauri nosaka tad, kad šie sēdekļi ir lietošanas stāvoklī.

5.7.2.4.	Lai vadītāja durvis uzskatītu par pasažieru nodalījuma avārijas durvīm, tām:

5.7.2.4.1.	vai nu jāatbilst visām prasībām par durvju atvēruma izmēriem un piekļuvi tām, vai

5.7.2.4.2.	jāatbilst avārijas durvju izmēriem noteiktajām prasībām, kas norādītas 5.6.3.1. punktā, un 5.6.2.5.2. punktā norādītajām prasībām un jānovērš iespēja sastapties ar šķēršļiem starp vadītāja sēdekli un vadītāja durvīm.

5.7.2.5.	Ja vadītāja durvīm pretī atrodas vēl kādas durvis, tām piemēro 5.7.2.4. punkta prasības, ja vien blakus vadītājam neatrodas vairāk par vienu pasažieru sēdekli.

5.7.2.6.	Attiecībā uz transportlīdzekli, kam piemērojami 5.7.1.9. punkta nosacījumi, piekļuve durvīm ir jānodrošina saskaņā ar minēto punktu.

5.7.3.	Piekļuve avārijas logiem

5.7.3.1.	No galvenās ejas uz transportlīdzekļa ārpusi pa katru avārijas logu ir jāvar pārvietot pārbaudes mērierīci.

5.7.3.2.	Mērierīces kustības virzienam ir jābūt tādam pašam, kādā ir paredzēta pasažiera pārvietošanās, evakuējoties no transportlīdzekļa.  Pārbaudes mērierīci tur perpendikulāri šim pārvietošanās virzienam.

5.7.3.3.	Pārbaudes mērierīce ir plāna plāksne, kuras izmēri ir 60 × 40 cm un stūri ir noapaļoti 20 cm rādiusā. Tomēr, ja avārijas logs ir transportlīdzekļa aizmugurē, pārbaudes mērierīces izmēri var būt arī 140 × 35 cm un stūri var būt noapaļoti līdz 17,5 cm rādiusā.

5.7.4.	Piekļuve avārijas lūkām

Avārijas lūkām vismaz daļēji jāatrodas virs sēdekļa vai līdzvērtīga atbalsta, kas ļauj tām piekļūt.

5.7.4.1.	Ja avārijas lūka atrodas B klases transportlīdzeklī, vismaz vienai avārijas lūkai jābūt novietotai tā, lai 1600 mm augsta nošķelta četrskaldņu piramīda, kurai leņķis starp skaldņiem ir 20°, pieskartos sēdekļa daļai vai līdzvērtīgam atbalstam. Piramīdas asij jābūt vertikālai, un ass mazākajai daļai jāsaskaras ar avārijas lūkas atveres zonu. Atbalsti var būt salokāmi vai pārvietojami, ja vien tos var nobloķēt to lietošanas stāvoklī. Šo stāvokli ņem par pārbaudes stāvokli.

5.7.4.2.	Ja jumta struktūras biezums ir lielāks par 150 mm, mazākā piramīdas daļa saskaras ar avārijas lūkas atveres zonu jumta ārējās virsmas līmenī.

5.7.5.	Galvenās ejas (skatīt 3. pielikuma 3. attēlu)

5.7.5.1.	Transportlīdzekļa galvenajai ejai ir jābūt projektētai un konstruētai tā, lai pa to varētu brīvi iziet cauri mērierīce, kas sastāv no diviem vienas ass cilindriem, starp kuriem novietots apgriezts šķelts konuss, un mērierīces izmēri ir šādi (mm):

|  |  | A klase | B klase |
| --- | --- | --- | --- |
| Apakšējais cilindrs | diametrs | 35 | 30 |
|  | augstums | 90 | 90 |
| Augšējais cilindrs | diametrs | 55 */ | 45 */ |
|  | augstums | 50 (40) +/ | 30 |
| Kopējais augstums |  | 190 (180) +/ | 150 |

*/	Augšējā cilindra diametru augšpusē var samazināt līdz 30 cm, ierēķinot nošķēlumu, kura leņķis pret horizontāli nepārsniedz 30° (3. pielikuma 3. attēls).

+/	Augšējā cilindra augstumu var samazināt par 10 cm attiecībā uz jebkuru galvenās ejas daļu, kas atrodas aiz vistālāk uz priekšu novietotās:

šķērseniskās vertikālās plaknes, kas izvirzīta 1,5 m uz priekšu no pakaļējās ass viduslīnijas (vairāk uz priekšu esošās pakaļējās ass transportlīdzekļiem ar vairāk nekā vienu pakaļējo asi), un

šķērseniskās vertikālās plaknes, kas atrodas aizmugurējo pasažieru durvju aizmugurējā malā.

Mērierīce var saskarties ar turekļiem, ja tādi ir ierīkoti, un pabīdīt tos prom.

5.7.5.1.1.	Veicot mērījumus A klases transportlīdzekļiem, apakšējā cilindra diametru var samazināt no 35 cm līdz 30 cm attiecībā uz jebkuru galvenās ejas daļu, kas atrodas aiz vistālāk uz priekšu novietotās:

5.7.5.1.1.1.	šķērseniskās vertikālās plaknes, kas izvirzīta 1,5 m uz priekšu no pakaļējās ass viduslīnijas (vairāk uz priekšu esošās pakaļējās ass transportlīdzekļiem ar vairāk nekā vienu pakaļējo asi);

5.7.5.1.1.2.	šķērseniskās vertikālās plaknes, kas atrodas aizmugurējo pasažieru durvju aizmugurējā malā.

5.7.5.2.	Galvenajās ejās var būt ierīkoti pakāpieni. Šādu pakāpienu platums nedrīkst būt mazāks par galvenās ejas platumu pakāpienu augšpusē.

5.7.5.3.	Nolaižamie sēdekļi, kas ļautu pasažieriem sēdēt galvenajā ejā, nav atļauti.

5.7.5.4.	Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas 5.7.1.9. punkts, galvenā eja nav nepieciešama, ja vien ir ievēroti piekļuves izmēri, kas noteikti minētajā punktā.

5.7.6.	Galvenās ejas slīpums

Galvenās ejas slīpums nedrīkst pārsniegt:

5.7.6.1.	garenvirzienā:

5.7.6.1.1.	8 procentus A klases transportlīdzeklim vai

5.7.6.1.2.	12,5 procentus B klases transportlīdzeklim,

5.7.6.2.	šķērsvirzienā 5 procentus visām klasēm.

5.7.7.	Pakāpieni (skatīt 3. pielikuma 4. attēlu)

5.7.7.1.	Pasažieru vajadzībām paredzēto pakāpienu maksimālais un minimālais augstums un minimālais dziļums pie pasažieru un avārijas durvīm un transportlīdzekļa iekšienē ir noteikts 3. pielikuma 4. attēlā.

5.7.7.2.	Šajā punktā pakāpiena augstumu mēra tā platuma centrā. Ražotājiem turklāt ir īpaši jāņem vērā piekļuves iespējas pasažieriem ar pārvietošanās grūtībām, it sevišķi saistībā ar pakāpiena augstumu, kam ir jābūt pēc iespējas mazākam.

5.7.7.3.	Nevienu pāreju no pazeminātas galvenās ejas uz sēdekļu zonu neuzskata par pakāpienu. Vertikālais attālums starp galvenās ejas virsmu un sēdekļu zonas grīdu tomēr nedrīkst pārsniegt 35 cm.

5.7.7.4.	Pirmā pakāpiena augstumu attiecībā pret zemi mēra braukšanas kārtībā esošam transportlīdzeklim ar pašmasu, kā arī ar tādām riepām un spiedienu tajās, kā noteicis izgatavotājs maksimālai tehniskai masai saskaņā ar 3.2.3. punktu.

5.7.7.5.	Ja ir vairāk nekā viens pakāpiens, katrs pakāpiens var 10 cm ietiekties nākamā pakāpiena vertikālās projekcijas zonā, turklāt šādai pārvirzei pār apakšējo pakāpienu ir jāatstāj vismaz 20 cm brīva platība (skatīt 3. pielikuma 4. attēlu).

5.7.7.6.	Katra pakāpiena laukums nedrīkst būt mazāks par 800 cm2.

5.7.7.7.	Maksimālais pakāpiena slīpums jebkurā virzienā nedrīkst pārsniegt 5 procentus.

5.7.8.	Pasažieru sēdekļi (ieskaitot nolaižamus sēdekļus) un vieta sēdošiem pasažieriem

5.7.8.1.	Virs katras sēdvietas jābūt vismaz 90 cm lielai brīvai vietai, mērot no nesaspiesta sēdekļa spilvena augstākā punkta, un vismaz 135 cm brīvai vietai, mērot no grīdas vietā, uz kuras balstās pasažiera kājas. Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas 5.7.1.9. punkts, šo izmēru var samazināt līdz 120 cm.

5.7.8.1.1.	Minētajai brīvajai vietai jābūt visā turpmāk noteiktā horizontālā laukuma platumā:

5.7.8.1.1.1.	40 cm plats taisnstūrveida laukums, kas ir simetrisks attiecībā pret sēdekļa vertikālo vidusplakni un kura garums “G”, kas iet caur sēdekļa vertikālo vidusplakni, ir noteikts 3. pielikuma 5. attēlā;

5.7.8.1.1.2.	40 cm plats un 30 cm dziļš laukums, kas ir paredzēts sēdoša pasažiera kājām.

5.7.8.1.2.	Tomēr šī vieta neietver 15 cm augstu un 10 cm platu taisnstūrveida zonu (skatīt 3. pielikuma 6. attēlu) augšējā daļā, kas atrodas pie transportlīdzekļa sienas.

5.7.8.1.3.	Vietā, kas pārsniedz 5.7.8.1.1.2. punktā minēto laukumu, ir atļauti šādi papildu izvirzīti elementi:

5.7.8.1.3.1.	cita sēdekļa atzveltnes izvirzījums;

5.7.8.1.3.2.	konstrukcijas elementu izvirzījums, ja tas ietilpst trijstūrī, kura virsotne atrodas 65 cm augstumā no grīdas un kura 10 cm platais pamats atrodas attiecīgās vietas augšējā daļā pie transportlīdzekļa sienas (3. pielikuma 7. attēls);

5.7.8.1.3.3.	izvirzījums attiecīgās vietas apakšējā daļā pie transportlīdzekļa sienas, kura šķērsgriezuma laukums nepārsniedz 200 cm2 un maksimālais platums ir 10 cm (3. pielikuma 8. attēls);

5.7.8.1.3.4.	riteņa loka izvirzījums, ja vien ir izpildīts viens no tālāk izklāstītajiem diviem noteikumiem:

5.7.8.1.3.4.1.	izvirzītais elements nesniedzas tālāk par sēdvietas vertikālo viduslīniju (3. pielikuma 9. attēls) vai

5.7.8.1.3.4.2.	30 cm dziļš laukums, kas ir paredzēts sēdoša pasažiera kājām, nav izvirzīts tālāk par 20 cm no sēdekļa spilvena stūra un nav izvirzīts tālāk par 60 cm sēdekļa atzveltnes priekšā (3. pielikuma 10. attēls), šos mērījumus veicot sēdvietas vidējā vertikālajā plaknē;

5.7.8.1.3.5.	pirmās rindas sēdekļiem instrumentu paneļa izvirzījums 10 cm robežās un tikai augstāk par 65 cm no grīdas;

5.7.8.1.3.6.	izvirzīti paverami logi, kad tie ir atvērti, un to stiprinājumi.

5.7.8.1.4.	Ja ir divi aizmugurējie sānu sēdekļi, tās vietas tālāko malu pie transportlīdzekļa sienas, kura atrodas virs 5.7.8.1.1.1. punktā minētā laukuma, var aizvietot ar cilindrisku segmentu, kura rādiuss ir 15 cm (3. pielikuma 11. attēls).

5.7.8.1.5.	Pirmās rindas sēdekļiem 5.7.8.1.1.2. punktā minētās zonas priekšējo augšējo malu var aizstāt ar šai malai paralēlu plakni, veidojot 45 grādu leņķi ar horizontāli un šķeļot šīs zonas aizmugurējo augšējo malu.

5.7.8.2.	Sēdekļa izmēri (3. pielikuma 12. un 13. attēls)

5.7.8.2.1.	Katras sēdvietas minimālie izmēri, ko mēra no vertikālās plaknes, kas iet cauri sēdvietas centram, ir šādi:

| Atsevišķi sēdekļi | Sēdekļa spilvena platums katrā pusē | 20 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Pieejamās vietas platums, ko mēra horizontālā plaknē gar sēdekļa atzveltni augstumā no 27 cm līdz 65 cm virs nesaspiesta sēdekļa spilvena | 25 cm |
| Savienoti sēdekļi diviem vai vairāk pasažieriem | Sēdekļa spilvena platums katram pasažierim katrā pusē | 20 cm |
|  | Pieejamās vietas platums, ko mēra horizontālā plaknē gar sēdekļa atzveltni augstumā no 27 cm līdz 65 cm virs nesaspiesta sēdekļa spilvena | 22,5 cm |

5.7.8.2.2.	Attiecībā uz sēdekļiem, kas atrodas pie transportlīdzekļa sienas, pieejamā vieta augšdaļā neietver trijstūra formas laukumu, kas ir 2 cm plats un 10 cm augsts (skatīt 3. pielikuma 13. attēlu).

5.7.8.3.	Sēdekļa spilveni (skatīt 3. pielikuma 14. attēlu)

5.7.8.3.1.	Nesaspiesta sēdekļa spilvena augstums attiecībā pret grīdu zem pasažiera kājām ir tāds, ka attālums no grīdas līdz horizontālajai plaknei, kas ir tangenciāla sēdekļa spilvena priekšējai augšējai virsmai, ir robežās starp 40 un 50 cm; šo augstumu tomēr var samazināt līdz ne mazāk kā 35 cm pie riteņu lokiem.

5.7.8.3.2.	Sēdekļa spilvena dziļums ir vismaz 35 cm.

5.7.8.4.	Attālums starp sēdekļiem (skatīt 3. pielikuma 15. attēlu)

5.7.8.4.1.	Attiecībā uz sēdekļiem, kas ir vērsti uz vienu un to pašu pusi, attālums starp sēdekļa atzveltnes priekšpusi un tam priekšā esošā sēdekļa atzveltni, kad to mēra horizontāli un jebkurā augstumā virs grīdas starp sēdekļa spilvena augšējās virsmas līmeni un punktu, kurš atrodas 62 cm virs grīdas, ir ne mazāks kā 65 cm.

5.7.8.4.2.	Visus mērījumus izdara, kad sēdekļa spilvens un atzveltne nav saspiesti, vertikālā plaknē, kas iet cauri atsevišķa sēdvietas viduslīnijai.

5.7.8.4.3.	Kad šķērseniski novietoti sēdekļi ir vērsti cits pret citu, minimālais attālums starp pretī esošo sēdekļu atzveltņu priekšpusēm, kad to mēra augstākajā sēdekļu spilvenu punktā, ir ne mazāks kā 130 cm.

5.7.8.5.	Vieta sēdošiem pasažieriem (skatīt 3. pielikuma 16. attēlu)

5.7.8.5.1.	Jānodrošina minimālā brīvā vieta katra pasažiera priekšā, kā tas norādīts 3. pielikuma 16. attēlā. Priekšā novietota sēdekļa atzveltne vai nodalījums, kura aprises aptuveni atbilst atlaista sēdekļa atzveltnes aprisēm, var ietiekties šai vietā saskaņā ar 5.7.8.4. punkta noteikumiem. Šai vietā ir pieļaujama arī sēdekļu kāju klātbūtne, ja vien paliek pietiekami daudz vietas pasažiera kājām.

5.7.8.5.2.	Tomēr vismaz divas sēdvietas, kas novietotas vai nu braukšanas virzienā, vai pretēji tam un paredzētas un apzīmētas kā sēdvietas pasažieriem ar kustību traucējumiem, nodrošina tajā transportlīdzekļa daļā, kas ir vispiemērotākā šo personu iekāpšanai. Šie sēdekļi ir jāparedz pasažieriem ar kustību traucējumiem tā, lai nodrošinātu pietiekami daudz vietas, tie ir attiecīgi jāierīko un pie tiem ir jānovieto turekļi, lai atvieglotu apsēšanos sēdeklī un piecelšanos no tā, kā arī nepieciešamības gadījumā jānodrošina saziņa ar vadītāju no sēdus stāvokļa.

5.8.	Mākslīgais iekšējais apgaismojums

5.8.1.	Jānodrošina elektriskais apgaismojums salona iekšpusē, lai apgaismotu:

5.8.1.1.	pasažieru nodalījumu;

5.8.1.2.	jebkuru pakāpienu vai pakāpienus;

5.8.1.3.	piekļuvi jebkurai izejai;

5.8.1.4.	iekšējo marķējumu un salonā esošās visu izeju vadības ierīces;

5.8.1.5.	visas vietas, kur ir šķēršļi.

5.9.	Rokturi un turekļi

5.9.1.	Vispārīgas prasības

5.9.1.1.	Rokturiem un turekļiem ir jābūt pietiekami izturīgiem.

5.9.1.2.	Tiem ir jābūt izgatavotiem un pierīkotiem tādā veidā, lai neradītu ievainojuma risku pasažieriem.

5.9.1.3.	Rokturu un turekļu šķērsgriezumam ir jābūt tādam, lai pasažieri varētu viegli tos satvert un stingri turēties tajos. Katram rokturim ir jābūt vismaz 10 cm garam, lai tajā varētu ietilpt roka. Šķērsgriezumā tas nevienā vietā nedrīkst būt mazāks par 2 cm vai lielāks par 4,5 cm, izņemot rokturus pie durvīm un sēdekļiem, kā arī piekļuves ejās B klases transportlīdzekļiem.  Šiem rokturiem ir atļauts minimālais izmērs 1,5 cm, ja vien cits izmērs ir vismaz 2,5 cm.

5.9.1.4.	Attālumam starp rokturi vai turekli un blakus esošo transportlīdzekļa virsbūves daļu vai sienu ir jābūt vismaz 4 cm. Tomēr rokturim pie durvīm vai sēdekļa vai rokturim B klases transportlīdzekļa piekļuves ejā ir atļauts minimālais attālums 3,5 cm.

5.9.1.5.	Visu rokturu, turekļu vai atbalsta stieņu virsmai ir jābūt kontrastējošās krāsās un neslīdīgai.

5.9.2.	A klases transportlīdzekļu rokturi un turekļi

5.9.2.1.	Ir jānodrošina pietiekams rokturu un/vai turekļu skaits katrā tās grīdas platības punktā, kas atbilstoši 5.2.2. punktam paredzēta stāvošiem pasažieriem. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja visās iespējamās vietās ar testēšanas ierīci, kas parādīta šo noteikumu 3. pielikuma 18. attēlā, var aizsniegt vismaz divus rokturus un/vai turekļus, izstiepjot ierīces saliekamo daļu. Šai nolūkā saitēs iekārtus turekļus, ja tādi ir, var uzskatīt par turekļiem, ja vien attiecīgas ierīces tos notur nekustīgus. Testēšanas ierīci var brīvi griezt ap tās vertikālo asi.

5.9.2.2.	Piemērojot procedūru, kas aprakstīta 5.9.2.1. punktā, ņem vērā tikai tādus rokturus un/vai turekļus, kuri atrodas vismaz 80 cm un ne vairāk kā 190 cm virs grīdas.

5.9.2.3.	Attiecībā uz katru vietu, kuru var aizņemt stāvošs pasažieris, vismaz viens no diviem vajadzīgajiem rokturiem un/vai turekļiem atrodas ne vairāk kā 150 cm attālumā no grīdas līmeņa šai vietā.  Izņēmumu var noteikt lielu platformu vidū, tomēr izņēmumu summa nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējā stāvēšanai paredzētā laukuma.

5.9.2.4.	Vietās, kuras var aizņemt stāvoši pasažieri un kuras nav atdalītas no sēdekļiem ar sānu sienām vai transportlīdzekļa aizmugures sienu, nodrošina horizontālus turekļus, kas izvietoti paralēli sienām un pierīkoti 80 cm līdz 150 cm augstumā virs grīdas.

5.9.3.	Rokturi un turekļi pasažieru durvīm

5.9.3.1.	Durvju atverēm abās pusēs pierīko turekļus, kas ļauj pasažieriem iekļūt transportlīdzeklī. Divvērtņu durvīm šo prasību var izpildīt, ierīkojot vienu centrālu atbalsta stieni vai turekli.

5.9.3.2.	Pasažieru durvīm pierīkojamajiem turekļiem un/vai rokturiem ir jābūt ar pieķeršanās punktiem, kas aizsniedzami personai, kas stāv uz zemes blakus pasažieru durvīm vai uz jebkura no tālākajiem durvju pakāpieniem. Šādiem punktiem vertikāli jāatrodas starp 80 cm un 110 cm no zemes vai katra pakāpiena virsmas, un horizontāli:

5.9.3.2.1.	vietā, kas ir piemērota personai, kas stāv uz zemes, – ne vairāk kā 40 cm uz iekšu no ārējās pirmā pakāpiena ārmalas, un

5.9.3.2.2.	vietā, kas ir piemērota konkrētajam pakāpienam, tiem nav jāatrodas uz ārpusi no attiecīgā pakāpiena ārmalas un ne vairāk kā 60 cm uz iekšu no minētās malas.

5.9.4.	Rokturi un turekļi pasažieriem ar kustību traucējumiem

5.9.4.1.	Rokturi un turekļi starp pasažieru durvīm un sēdvietām, kas noteiktas saskaņā ar 5.7.8.5.2. punktu, jāveido īpaši ņemot vērā vajadzības pasažieriem ar kustību traucējumiem.

5.10.	Pakāpienu aiļu aizsargi

5.10.1.	Ja pastāv iespēja, ka sēdošs pasažieris straujas bremzēšanas rezultātā var iekrist pakāpienu ailē, tai ir jāpierīko aizsargs vai drošības josta.  Aizsarga minimālais augstums no grīdas, uz kuras balstās pasažiera kājas, ir 80 cm, un tas no transportlīdzekļa sienas stiepjas uz iekšu transportlīdzeklī vismaz 10 cm aiz jebkuras tādas sēdvietas gareniskās viduslīnijas, kurā sēdošajam pasažierim draud minētais risks, vai arī aiz salonam vistuvākā pakāpiena stateniskās virsmas, atkarībā no tā, kurš attālums ir īsāks.

5.11.	Bagāžnieki, ja tādi ir, un vadītāja aizsardzība

5.11.1.	Vadītājs ir jāaizsargā no priekšmetiem, kas var krist no bagāžas plauktiem straujas bremzēšanas dēļ.

5.12.	Lūkas, ja tādas ir

5.12.1.	Katra lūka transportlīdzekļa grīdā ir jāierīko un jānostiprina tā, lai to nevarētu izkustināt vai atvērt bez īpašiem instrumentiem vai atslēgām, un neviena pacelšanas vai aizsargierīce šīm lūkām nedrīkst izvirzīties virs grīdas līmeņa par vairāk nekā 8 mm. Izvirzījumu malas ir jānoapaļo.

5.13.	Atpakaļgaitas gaismas

5.13.1.	Visi transportlīdzekļi, kuriem pasažieru durvis atrodas aizmugurē, ir jāaprīko ar atpakaļgaitas gaismām, kuru uzstādīšanai ir jāatbilst Noteikumiem Nr. 48.

6.	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA PĀRVEIDOJUMS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANA

6.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu jāinformē administratīvā struktūrvienība, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Tad minētā struktūrvienība var vai nu:

6.1.1.	uzskatīt, ka izdarītajam pārveidojumam nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai

6.1.2.	par testu veikšanu atbildīgajam tehniskajam dienestam pieprasīt papildu testa protokolu.

6.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot pārveidojumus, informē Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, 4.3. punktā norādītajā kārtībā.

6.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma pagarinājumu, minētajam pagarinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

7.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

7.1.	Katram transportlīdzeklim, kuram ir šajos noteikumos aprakstītais apstiprinājuma marķējums, ir jāatbilst apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam.

7.2.	Lai pārbaudītu 7.1. punktā minēto atbilstību, ir jāizdara pietiekoši daudzas tādu sērijveida transportlīdzekļu izlases veida pārbaudes, kuriem ir šajos noteikumos paredzētie apstiprinājuma marķējumi.

8.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

8.1.	Apstiprinājumu, kas atbilstoši šiem noteikumiem piešķirts transportlīdzekļa tipam, var atsaukt, ja nav ievērotas 7.1. punktā noteiktās prasības vai ja transportlīdzeklis neiztur 7. punktā noteiktos testus.

8.2.	Ja Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš ir piešķīrusi, tā nekavējoties dara to zināmu pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam.

9.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā izbeidz ražot transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi attiecīgo apstiprinājumu.  Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam

10.	PĀREJAS NOTEIKUMI

10.1.	No šo noteikumu 01. sērijas grozījumu spēkā stāšanās brīža neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kuros izdarīti 01. sērijas grozījumi.

10.2.	3 gadus pēc oficiālā 10.1. punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās brīža Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, piešķir apstiprinājumu tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst šo noteikumu prasībām, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

10.3.	6 gadus pēc oficiālā 10.1. punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās brīža Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, var atteikties atzīt apstiprinājumu, kas nav piešķirts saskaņā ar 01. grozījumu sēriju šajos noteikumos.

11.	par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo Tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu vai atteikumu, vai atsaukumu.

1. pielikums

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

| 1 | izdeva: Administratīvās iestādes nosaukums: ...................... ...................... ...................… |
| --- | --- |

par:2

APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz A klases/B klases2/ transportlīdzekļa tipu attiecībā uz transportlīdzekļa pamatkonstrukciju saskaņā ar Noteikumiem Nr. 52.

Apstiprinājuma nr.: ........….	Pagarinājuma Nr.: ........………..

1.	Mehāniskā transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme

2.	Transportlīdzekļa tips

3.	Pieteikuma iesniedzēja nosaukums un adrese

4.	Pieteikuma iesniedzēja pārstāvja, ja tāds ir, nosaukums un adrese

5.	Transportlīdzekļa tipa īss apraksts attiecībā uz tā konstrukciju, izmēriem, formu un materiāliem

6.	Transportlīdzekļa tehniskā maksimālā masa testa laikā (kg):

6.1.	priekšējās ass slodze (kg)

6.2.	pakaļējās ass slodze (kg)

6.3.	kopējā (KM) (kg)

7.	Pašmasa (PM) (kg)

8.	Preču un bagāžas pārvadāšana

8.1.	kopējais bagāžas vai preču nodalījumu tilpums (V) (m3)

8.2.	kopējā bagāžas vai preču masa, ko var ievietot šajos nodalījumos (B) (kg)

8.3.	vai paredzēts bagāžu vai preces pārvadāt uz jumta: jā/nē2

8.3.1.	kopējā jumta platība, kas paredzēta bagāžas vai preču pārvadāšanai (VX) (m2)

8.3.2.	kopējā bagāžas vai preču masa, ko var pārvadāt uz šīs platības (BX) (kg)

9.	Pasažieriem paredzētā platība:

9.1.	kopējā (So) (m2)

9.2.	stāvošiem pasažieriem (S1) (m2)

10.	Aprēķinātie lielumi:

10.1.	Sēdvietu un stāvvietu skaits saskaņā ar šo noteikumu 5.3.2. punktu:

10.1.1.	Kopā (N = Ps + Pst):

10.1.2.	Sēdvietas (Ps):

10.1.3.	Stāvvietas (Pst):

11.	Masas saskaņā ar šo noteikumu 5.3.3. punktu:

11.1.	Kopējā transportlīdzekļa masa: 	(kg)

11.2.	Pirmās ass masa: 	(kg)

11.3.	Otrās ass masa: 	(kg)

11.4.	Trešās ass (ja tāda ir) masa: 	(kg)

12.	Transportlīdzeklis nodots apstiprināšanai

13.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu

14.	Minētā dienesta izsniegtā protokola datums

15.	Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs

16.	Apstiprinājums piešķirts/pagarināts/atteikts/atsaukts2

17.	Transportlīdzekļa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta

18.	Vieta

19.	Datums

20.	Paraksts

21.	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un šie dokumenti pieejami pēc pieprasījuma.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

# A paraugs

(Sk. šo noteikumu 4.4. punktu)

a = vismaz 8 mm.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā pamatkonstrukciju kā B klases transportlīdzeklis ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 52 un apstiprinājuma numurs ir 011424. Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 52, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

B paraugs

(Sk. šo noteikumu 4.5. punktu)

a = vismaz 8 mm.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips kā B klases transportlīdzeklis ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 52 un Nr. 10.1 Apstiprinājuma numurs norāda, ka attiecīgo apstiprinājumu piešķiršanas datumos Noteikumos Nr. 52 un Noteikumos Nr. 10 bija iekļauta 01. grozījumu sērija.

3. pielikums

PASKAIDROJOŠAS SHĒMAS

1. attēls

Piekļuve pasažieru durvīm

(sk. 5.7.1. punktu)

Alternatīva augšējā daļa

Alternatīva

2. attēls

##### Piekļuve avārijas durvīm

(sk. 5.7.2. punktu)

3. attēls

Galvenās ejas

(sk. 5.7.5. punktu)

Izmēri cm

| Izmēri (cm) | Ø A | B | Ø C | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A klase | 35 | 50 (40) +/ | 55 | 190 (180) +/ |
| B klase | 30 | 30 | 45 | 150 |

__________

*/ Skatīt attiecīgo piezīmi ("+/") 5.7.5.1. punktā.

4. attēls

Pakāpieni pie pasažieru durvīm

(sk. 5.7.7. punktu)

|  |  | A (cm) 1/ 3/ | B (cm) 1/ 2/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maksimāli | minimāli | maksimāli |
| A klase |  | 36 | 12 | 25 4/ |
| B klase |  | 40 | 12 | 35 |
|  | tikai mehāniska piekare | 43 |  |  |

Piezīmes:

1/	Divvērtņu durvju ejā pakāpienus katrā piekļuves ejas daļā apskata atsevišķi.

2/	B nav jābūt vienādam visiem pakāpieniem.

3/	70 cm avārijas durvīm.

4/	30 cm tādu durvju pakāpieniem, kas atrodas aiz tālākās aizmugures ass.

5. attēls

# Sēdvietām paredzētās platības garums

(Skatīt 5.7.8.1.1.1. punktu)

6. attēls

Atļautie izvirzītie elementi vietā virs sēdekļa

Virs sēdvietas, kas atrodas pie transportlīdzekļa sienas, esošās minimālās brīvās vietas šķērsgriezums

(sk. 5.7.8.1.2. punktu)

Transportlīdzekļa ārpuse

Augstākais nesaspiesta sēdekļa spilvena līmenis

Sēdvietas viduslīnija

7. attēls

# Pieļaujamie konstrukcijas izvirzījumi

Trijstūris, kurā tiek pieļauti konstrukcijas izvirzījumi

(sk. 5.6.8.1.3.2. punktu)

Augstākais nesaspiesta sēdekļa spilvena PUNKTS

Sēdvietas viduslīnija

8. attēls

Atļautie izvirzīJUMI pasažiera vietas apakšdaļā

(sk. 5.7.8.1.3.3. punktu)

Sēdvietas viduslīnija

Augstākais nesaspiesta sēdekļa spilvena līmenis

1

Neierobežots

Riteņa loks

Transportlīdzekļa ārpuse

9. attēls

Atļautais riteņa loka izvirzījums, kas nesniedzas tālāk par sānu sēdekļa vertikālo viduslīniju

(sk. 5.7.8.1.3.4. punktu)

Riteņa loks

Transportlīdzekļa ārpuse

Sēdvietas viduslīnija

10. attēls

Atļautais riteņa loka izvirzījums, kas sniedzas tālāk par sānu sēdekļa vertikālo viduslīniju

(sk. 5.7.8.1.3.4. punktu)

11. attēls

Atļautie izvirzījumi pie aizmugurējiem sēdekļiem, kas atrodas transportlīdzekļa stūrī

Shēma, kas parāda sēdeklim paredzēto platību (divi sānu sēdekļi aizmugurē)

(sk. 5.7.8.1.4. punktu)

12. attēls

Pasažieru sēdekļu izmēri

(sk. 5.7.8.2. punktu)

Atsevišķs sēdeklis	Savienots sēdeklis

|  | G (cm) min. |  |
| --- | --- | --- |
| F (cm) min. | Savienots sēdeklis | Atsevišķi sēdekļi |
| 20 | 22,5 | 25 |

13. attēls

Atļautie izvirzījumi plecu augstumā

Plecu augstumā esošās minimālās pieejamās vietas šķērsgriezums sēdeklim, kas atrodas pie transportlīdzekļa sienas

(sk. 5.7.8.2.2. punktu)

Transportlīdzekļa ārpuse

Augstākais nesaspiesta sēdekļa spilvena līmenis

Sēdvietas viduslīnija

(22,5 cm, ja sēdeklis ir savienots)

G=

(25 cm, ja sēdeklis ir atsevišķs)

14. attēls

Sēdekļa spilvena dziļums

(sk. 5.7.8.3. punktu)

*/ 35 cm pie riteņu lokiem

15. attēls

# Attālums starp sēdekļiem

(sk. 5.7.8.4. punktu)

16. attēls

Vieta sēdošiem pasažieriem

(sk. 5.7.8.5. punktu)

GRĪDAS PLAKNE

17. attēls (sk. 5.7.1.4. punktu)

Pasažieru durvis

cilindriska figūra

Panelis

Dubultpanelis

Atvēruma augstums 140 cm

Ieejas augstums 150 cm

18. attēls

# Rokturu un turekļu novietojuma testēšanas ierīce

(sk. 5.9.2.1. punktu)

Turekļa garums līdz pieķeršanās punktam

Viduslīnija

Pleca locītavas augstums

19. attēls

Netraucētas pieejas durvīm noteikšana

(sk. 5.7.1.10.1. punktu)

20. attēls

# Netraucētas pieejas durvīm noteikšana

(sk. 5.7.1.10.2. punktu)

4. pielikums

(sk. 5.6.5.6.2. punktu)

MEHĀNISKO DURVJU AIZVĒRŠANĀS SPĒKA MĒRĪŠANAS NORĀDĪJUMI

1.	Vispārīga informācija

Mehānisku durvju aizvēršanās ir dinamisks process. Kad kustībā esošas durvis sastopas ar šķērsli, tad rodas dinamisks reaģēšanas spēks, kura izpausmes laikā ir atkarīgas no vairākiem faktoriem (piemēram, durvju masas, paātrinājuma, izmēriem).

2.	Definīcijas

2.1.	Aizvēršanās spēks F (t) ir laika funkcija, ko mēra durvju noslēdzošajās malās (skatīt tālāk 3.2. punktu).

2.2.	Maksimālais spēks FS ir maksimālā aizvēršanās spēka vērtība.

2.3.	Efektīvais spēks FE ir vidējā aizvēršanās spēka vērtība, kas ir saistīta ar impulsa ilgumu:

2.4.	Impulsa ilgums T ir laiks starp t1 un t2:

T = t2 - t1

kur t1	= jušanas slieksnis, kad aizvēršanās spēks pārsniedz 50 N,

t2	= nejūtamības slieksnis, kad aizvēršanās spēks ir mazāks par 50 N.

2.5.	Attiecību starp iepriekšminētajiem parametriem parāda 1. attēls (piemērs):

2.6.	Saspiešanas spēks Fc ir vidējā efektīvo spēku aritmētiskā vērtība, kuru pēc tam tai pašā punktā mēra vairākas reizes:

3.	Mērījumi

3.1.	Mērīšanas apstākļi:

3.1.1.	temperatūras intervāls no 10o līdz 30o C.

3.1.2.	transportlīdzeklis atrodas uz horizontālas virsmas.

3.2.	Mērīšanas punkti ir šādi:

3.2.1.	pie galvenajām nosedzošajām durvju malām:

- viens punkts atrodas durvju vidū,

- viens punkts atrodas 150 mm virs durvju apakšējās malas;

3.2.2.	Ja durvīm ir pierīkotas ierīces, kas neļauj iespiest cilvēku, durvīm atveroties:

pie sekundārajām noslēdzošajām durvju malām tai punktā, kuru uzskata par visbīstamāko vietu no iespiešanas viedokļa.

3.3.	Jāveic vismaz trīs mērījumi katrā mērījumu punktā, lai noteiktu saspiešanas spēku saskaņā ar 2.6. punkta prasībām.

3.4.	Aizvēršanās spēka signālu reģistrē ar zemas caurlaides filtru, kura caurlaides frekvence ir 100 Hz. Gan jušanas, gan nejūtamības slieksni, kas ierobežo impulsa ilgumu, iestata uz 50 N.

3.5.	Mērījuma vērtības novirze no nominālās vērtības nedrīkst būt vairāk kā ± 3%.

4.	Mērīšanas ierīce

4.1.	Mērīšanas ierīce sastāv no divām daļām: viena roktura un vienas mērošās daļas — slodzes devēja (skatīt 2. attēlu).

4.2.	Slodzes devējam ir jābūt ar šādām īpašībām:

4.2.1.	tam ir jābūt ar divām bīdāmām kapsulām, kuru ārējo izmēru diametrs ir 100 mm, bet platums — 115 mm. Slodzes devēja iekšienē starp abām kapsulām atrodas piespiedēja atspere, lai dinamometru varētu saspiest kopā, ja tam pieliek pietiekamu spēku.

4.2.2.	Slodzes devēja pretestībai ir jābūt 10 ± 0,2 N/mm. Maksimālajam atsperes izliekumam ir jābūt ne vairāk kā 30 mm, lai sasniegtu maksimālo spēku 300 N.

Rokturis

2. attēls

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

** Jaunzēlandes gadījumā spēkā stāšanās datums ir 2001. gada 21. aprīlis.

*** Ukrainas gadījumā spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 15. oktobris.

Kā noteikts Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu uzbūvi 7. pielikumā (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3– Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Komitejai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 –(brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei.  Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē vai pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram šādi piešķirtie numuri jādara zināmi Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

* Ieskaitot 3 kg rokas bagāžai.

Šo punktu pārskatīs pēc nākamās Noteikumu Nr. 66 grozīšanas.

Valstī, kurā transportlīdzekli ir atļauts ekspluatēt.

Izmantošanai testu laboratorijās var izstrādāt objektīvu metodi šīs prasības izpildes pārbaudei.

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprinājuma nosacījumus šajos noteikumos).

2 Lieko svītrot.

2 Lieko svītrot.

1 Šis numurs ir dots tikai kā piemērs.