| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  |  | Rev.2/Add.118 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. gada 21. aprīlis |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

118. papildinājums: Noteikumi Nr. 119

#### Spēkā stāšanās datums: 2005. gada 6. aprīlis

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU PAGRIEŠANĀS GAISMU LUKTURU APSTIPRINĀJUMU

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

##### Noteikumi Nr. 119

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU PAGRIEŠANĀS GAISMU LUKTURU APSTIPRINĀJUMU

##### SATURA RĀDĪTĀJS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Definīcijas	5

2.	Apstiprinājuma pieteikums	5

3.	Marķējumi	6

4.	Apstiprinājums	6

5.	Vispārīgas specifikācijas	8

6.	Izstarotās gaismas stiprums	8

7.	Testēšanas procedūra	9

8.	Izstarotās gaismas krāsa	9

9.	Ražojumu atbilstība	10

10.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	10

11.	Pilnīga ražošanas izbeigšana	10

12.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses	10

PIELIKUMI

1. pielikums	-	Paziņojums par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu vai atsaukumu, vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu attiecībā uz pagriešanās gaismu lukturu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 119.

2. pielikums	- Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi

##### SATURA RĀDĪTĀJS (turpinājums)

3. pielikums	- Fotometriskie mērījumi

4. pielikums	- Baltās gaismas krāsa

5. pielikums		- Ražojumu atbilstības pārbaudes kārtības minimālās prasības

6. pielikums		- Minimālās prasības par paraugu ņemšanu, ko veic inspektors

1.	DEFINĪCIJAS

  - Šiem noteikumiem piemēro definīcijas, kas ietvertas Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijās, kas ir spēkā tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas laikā.

1.2.	“Dažādu tipu pagriešanās gaismu lukturi” ir lukturi, kam atšķiras tādi būtiski aspekti kā:

-	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

-	optiskās sistēmas parametri (intensitātes līmeņi, gaismas izplatīšanas leņķi, kvēlspuldzes kategorija, gaismas avota modulis utt.).

Kvēlspuldzes krāsas vai jebkura filtra krāsas modifikācija nav uzskatāma par tipa modifikāciju;

1.2.1.	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

1.2.2.	optiskās sistēmas parametri;

1.2.3.	tādu detaļu iekļaušana, kas ar atstarošanu, refrakciju vai absorbciju var izmainīt optiskos efektus, un

1.2.4.	kvēlspuldzes kategorija.

2.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1.	Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

2.2.	Katra pagriešanās gaismu luktura tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

2.2.1.	rasējumus trīs eksemplāros, kuri ir pietiekoši detalizēti, lai būtu iespējama pagriešanās gaismu luktura tipa identifikācija, un kuros ir attēlots, kādā ģeometriskā stāvoklī pagriešanās gaismu lukturis ir piestiprināms transportlīdzeklim, kā arī novērošanas ass, ko testos uzskata par pamatasi (horizontālais leņķis H = 0, vertikālais leņķis V = 0), un punkts, ko minētajos testos uzskata par atskaites centru. Rasējumos norāda vietu, kas paredzēta apstiprinājuma numuram un papildu simboliem, attiecībā pret apstiprinājuma marķējuma apli;

2.2.2.	īsu tehnisko aprakstu, kurā, izņemot lampām ar nenomaināmiem gaismas avotiem, jo īpaši norāda:

-	paredzēto kvēlspuldzes(-džu) kategoriju vai kategorijas; šī kvēlspuldzes kategorija ir kāda no Noteikumos Nr. 37 minētajām kategorijām; un/vai

-	gaismas avota moduļa īpašo identifikācijas kodu;

2.2.3.	divus paraugus. Ja ierīces nav identiskas, bet ir simetriskas un piemērotas tam, lai vienu uzstādītu transportlīdzekļa kreisajā pusē un otru labajā pusē, tad abi iesniegtie paraugi var būt identiski un piemēroti uzstādīšanai tikai transportlīdzekļa labajā vai tikai kreisajā pusē.

3.	MARĶĒJUMI

Uz apstiprinājumam iesniegtā pagriešanās gaismu luktura tipa paraugiem jābūt:

3.1.	pieteicēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.2.	izņemot lukturus ar nenomaināmiem gaismas avotiem, skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējumam, kurā norādīta:

-	paredzētās kvēlspuldzes(-džu) kategorija vai kategorijas; un/vai

-	gaismas avota moduļa īpašais identifikācijas kods;

3.3.	pietiekami daudz vietas apstiprinājuma marķējumam un papildu simboliem, kas paredzēti šo noteikumu 4.3. apakšpunktā; šo vietu norāda rasējumos, kas minēti šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā;

3.4.	nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam, ja lukturu gaismas avoti vai gaismas avotu modulis(-ļi) nav nomaināmi;

3.5.	lukturiem ar gaismas avota moduli(-ļiem) uz gaismas avota moduļa(-ļiem) jābūt:

3.5.1.	pieteicēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.5.2.	īpašajam moduļa identifikācijas kodam; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

Šā īpašā identifikācijas koda pirmie divi burti ir “MD”, kas nozīmē “MODULIS”, tad seko šo noteikumu 4.3.1.1. apakšpunktā paredzētais apstiprinājuma marķējums bez apļa; šo īpašo identifikācijas kodu norāda rasējumos, kas minēti šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā. Apstiprinājuma marķējumam nav jābūt tādam pašam kā tā luktura marķējumam, kurā moduli izmanto, taču abiem marķējumiem jābūt tā paša pieteikuma iesniedzēja marķējumiem;

    - nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja abi pagriešanās gaismu lukturu tipa paraugi atbilst šo noteikumu prasībām, apstiprinājumu piešķir.

4.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru citam pagriešanās gaismu luktura tipam, uz ko attiecas šie noteikumi. Paziņojumu par pagriešanās gaismu luktura tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu vai atsaukšanu, vai par pilnīgu pagriešanās gaismu lukturu tipa ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.3.	Katram pagriešanās gaismu lukturim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātajam tipam, vietā, kas minēta šo noteikumu 3.3. apakšpunktā, papildus attiecīgi 3.1., 3.2. un 3.3. vai 3.4. apakšpunktā noteiktajiem marķējumiem un informācijai jābūt:

4.3.1.	starptautiskam apstiprinājuma marķējumam, ko veido:

4.3.1.1.	aplis, kurā ietverts burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu; un

4.3.1.2.	apstiprinājuma numurs;

4.3.2.	papildu simbolam, ko veido burts “K”, kā attēlots šo noteikumu 2. pielikumā;

4.3.3.	pirmie divi apstiprinājuma numura cipari, kas norāda jaunākās šo noteikumu grozījumu sērijas, var būt novietoti papildu simbola “K” tuvumā.

4.4.	Ja divi vai vairāki lukturi ir vienas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības daļa, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja katrs no šiem lukturiem atbilst šo noteikumu vai kādu citu noteikumu prasībām. Lukturi, kas neatbilst kādam no šiem noteikumiem, nedrīkst būt daļa no šādas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības.

4.4.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var piemērot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ko veido aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi atzinumu, apstiprinājuma numurs un, ja nepieciešams, arī paredzētā bulta. Šāds apstiprinājuma marķējums uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā, ja vien:

4.4.1.1.	tas ir redzams pēc šo lukturu uzstādīšanas;

4.4.1.2.	nevienu grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu daļu, kas atstaro gaismu, nevar noņemt, vienlaikus nenoņemot marķējumu.

4.4.2.	Katra luktura identifikācijas numuru, kas atbilst visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, tostarp noteikumu visjaunākos būtiskos tehniskos grozījumus apstiprinājuma izdošanas brīdī, norāda:

4.4.2.1.	vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas,

4.4.2.2.	vai kopā tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt (trīs iespējamos variantus skatīt 2. pielikumā).

4.4.3.	Viena apstiprinājuma marķējuma sastāvdaļas izmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo izmēru, kas paredzēts mazākajai individuālajai zīmei noteikumos, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums.

4.4.4.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru cita tipa grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

4.5.	Šo noteikumu 4.4.1., 4.4.2. un 4.4.3. apakšpunktā minētais marķējumam un simboliem jābūt neizdzēšamiem un skaidri salasāmiem arī tad, kad pagriešanās gaismu lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklim.

4.6.	Šo noteikumu 2. pielikumā ir sniegti atsevišķa luktura (1. attēls) un grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu (2. attēls) apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi ar visiem iepriekš minētajiem papildu simboliem, kuros burts “K” apzīmē pagriešanās gaismu lukturi.

4.7.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. To var izvietot uz iekārtas iekšējās vai ārējās iekārtas daļas (caurspīdīgas vai necaurspīdīgas), kura nedrīkst būt atdalāma no iekārtas caurspīdīgās daļas, kura izstaro gaismu. Jebkurā gadījumā marķējumam jābūt redzamam tad, kad iekārta ir uzstādīta transportlīdzeklim vai ir atvērta tāda kustīgā daļa kā motora pārsegs vai bagāžas nodalījuma vāks, vai durvis.

5.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Katram paraugam ir jāatbilst specifikācijām, kas izklāstītas turpmākajos punktos.

5.2.	Pagriešanās gaismu lukturi ir konstruēti un izgatavoti tā, lai, izmantojot tos paredzētiem mērķiem, kaut arī tie var būt pakļauti vibrācijām, būtu nodrošināta to normāla darbība un tie saglabātu šajos noteikumos noteiktās īpašības.

5.3.	Gaismas avota modulis

5.3.1.	Gaismas avota modulis(-ļi) ir konstruēts(-ti) tā, lai pat tumsā gaismas avota moduli(-ļus) varētu uzstādīt vienīgi pareizajā vietā.

5.3.2.	Gaismas avota modulis(-ļi) ir drošs(-i) pret viltojumiem.

6.	IZSTAROTĀS GAISMAS STIPRUMS

  - Katra parauga izstarotās gaismas stiprums nedrīkst būt mazāks kā minimālais stiprums un lielāks kā maksimālās stiprums, kā noteikts 6.2. un 6.2. apakšpunktā. Stiprumu mēra attiecībā uz atskaites asi tālāk norādītājos virzienos (izsaka kā grādus leņķim ar pamatasi). 	Testēšanas punkti ir norādīti lukturiem, kas uzstādīti transportlīdzekļa kreisajā pusē, apzīmējumi L kļūst par apzīmējumiem R lukturiem, kas uzstādīti transportlīdzekļa labajā pusē.

6.2.	Kreisās puses ierīcei minimālais gaismas stiprums noteiktajos mērīšanas punktos ir šāds:

(1)	2,5D – 30L:	240 cd

(2)	2,5D – 45L: 	400 cd

(3)	2,5D – 60L:	240 cd

Šīs pašas vērtības simetriski attiecas uz labās puses ierīci. (Skatīt 3. pielikumā)

  - Visos virzienos izstarotās gaismas stiprums nedrīkst pārsniegt 300 cd virs horizontālās plaknes, 600 cd attiecībā uz 0,57D-L un R līniju un 10 000 cd zem šīs līnijas.

6.4.	Vietās, kas ir par 10 grādiem augstākas un zemākas par horizontāli un starp 30 un 60 grādiem uz āru, gaismas stiprums ir vismaz 1,0 cd.

6.5.	Ja vienā lukturī ir vairāki gaismas avoti, lukturim jāatbilst minimālajam stiprumam, kas noteikts, ja viens gaismas avots ir sabojājies, un, ja ir izgaismoti visi gaismas avoti, maksimālais stiprums nedrīkst būt pārsniegts.

7.	TESTĒŠANAS PROCEDŪRA

7.1.	Visus mērījumus veic ar ierīcei paredzētā tipa standarta lukturi ar bezkrāsas kvēlspuldzi, kas noregulēts tā, lai veidotu šāda veida kvēlspuldzēm noteikto normālo gaismas plūsmu.

7.1.1.	Visus mērījumus lukturiem, kas aprīkoti ar neaizvietojamiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes u. c.), veic, attiecīgi izmantojot 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu.

Īpašas enerģijas padeves gaismas avotiem iepriekš minēto testa spriegumu piemēro šādas enerģijas padeves ieejas spailēm. Laboratorija, kas veikusi testu, var pieprasīt no ražotāja īpašu enerģijas padevi, kas vajadzīga gaismas avotu apgādei.

8.	IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

8.1.	Izstarotās gaismas krāsai jābūt baltai.

8.2.	Izstarotās gaismas krāsai gaismas izplatīšanās tīkla laukā, kas definēts 3. pielikuma 2. punktā, jābūt šo noteikumu 4. pielikumā noteikto koordināšu robežās. Ārpus šī lauka nedrīkst būt novērojamas krasas krāsu variācijas.

9.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūras atbilst tām procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ar šādām prasībām:

9.1.	lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot prasības, kas iepriekš noteiktas 6. un 8. punktā;

9.2.	ir izpildītas ražojumu atbilstības kontroles procedūras minimālās prasības, kas minētas šo noteikumu 5. pielikumā;

9.3.	ir izpildītas inspektora veiktās paraugu ņemšanas minimālās prasības, kas noteiktas šo noteikumu 6. pielikumā;

9.4.	iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, ko piemēro katrai ražošanas iekārtai. Parasti šīs pārbaudes veic reizi divos gados.

10.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

10.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts konkrētam pagriešanās gaismu luktura tipam, var atsaukt, ja netiek izpildītas noteiktās prasības vai ja pagriešanās gaismu lukturis, kam ir 4.3.1. un 4.3.2. apakšpunktā minētais marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

10.2.	Ja Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par to nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.	PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz ražot pagriešanās gaismu luktura tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

12.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu, noraidījumu vai atsaukšanu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

### 1. pielikums

### PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva:	Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................................

.......................................

.......................................

par: 2/ 	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

pagriešanās gaismu lukturu tipam saskaņā ar Noteikumiem Nr. 119.

Apstiprinājums Nr.: ...	Pagarinājuma Nr. .........

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Ierīces tipa ražotāja nosaukums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts apstiprinājumam (datums):

6.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

7.	Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

8.	Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

9.	Īss apraksts:

Kvēlspuldzes(-džu) numurs un kategorija(-s):

Gaismas avota modulis:	jā/nē 2/

Gaismas avota moduļa īpašais identifikācijas kods:

Uzstādīšanas un attiecīgo izmaiņu ģeometriskie nosacījumi

(ja ir):

10.	Apstiprinājuma marķējuma novietojums:

11.	Pagarinājuma pamatojums (-i) (attiecīgā gadījumā):

12.	Apstiprinājums piešķirts/pagarināts/atteikts/atsaukts 2/

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

16.	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

### 2. pielikums

### APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMA PARAUGI

### 1. attēls

### Marķējums vienam lukturim

### A paraugs

a = 5 mm min.

Šī ierīce ar apstiprinājuma marķējumu ir pagriešanās gaismu lukturis, kas apstiprināts Japānā (E 43) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 119 un ar apstiprinājuma numuru 221. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 119 sākotnējā versija.

Piezīme: Apstiprinājuma numuru un papildu simbolus izvieto apļa tuvumā virs vai zem burta “E” vai arī pa kreisi vai pa labi no šī burta. Apstiprinājuma numura un ražojuma sērijas numura cipari atrodas vienā burta “E” pusē un ir vērsti vienā virzienā. Lai novērstu iespēju sajaukt ar citiem simboliem, apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus.

2. attēls

##### Vienkāršots marķējums grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu. Tās nav apstiprinājuma marķējuma daļa.)

##### B paraugs

E43

3333

02 A

01 1

00 K

3333

##### C paraugs

E43

3333

02 A 01 1 00 K

3333

##### D paraugs

E43

3333

02

A

01

1

00

K

3333

Piezīme: Trīs apstiprinājuma marķējuma paraugi – B, C un D paraugs – atspoguļo trīs iespējamos apgaismojuma ierīces marķēšanas veidus, ja divi vai vairāki lukturi ir vienas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības daļa. Šajā apstiprinājuma marķējumā ir redzams, ka ierīce ir apstiprināta Japānā (E 43) ar apstiprinājuma numuru 3333 un tajā ietilpst:

1. kategorijas virzienrādītāja lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar 01. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 6;

priekšējais gabarītlukturis, kas apstiprināts saskaņā ar 02. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 7;

pagriešanās gaismu lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar 00. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 119.

3. attēls

Gaismas avotu moduļi

### MD E3 17325

Gaismas avota modulis ar šeit parādīto identifikācijas kodu ir apstiprināts kopā ar lukturi, kas apstiprināts Itālijā (E3) ar apstiprinājuma numuru 17325.

#### 3. pielikums

### FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1.	Mērīšanas metodes

1.1.	Veicot fotometriskos mērījumus, nejaušus atstarojumus novērš, tos attiecīgi maskējot.

1.2.	Ja mērījumu rezultāti ir apšaubāmi, tad mērījumus veic tā, lai tie atbilstu šādām prasībām:

1.2.1.	mērīšanas attālums ir tāds, ka ir piemērojams attāluma apgrieztā kvadrāta likums;

1.2.2.	mēriekārta ir tāda, ka uztvērēja pretī esošais leņķis no gaismas atskaites centra ir no 10' līdz 1°;

1.2.3.	intensitātes prasība noteiktajā novērošanas virzienā ir pietiekama, ja noteiktais stiprums ir izpildīta virzienā, kas no novērošanas virziena nenovirzās vairāk kā par grāda ceturtdaļu.

2.	Mērīšanas punkti, kas izteikti leņķa grādos ar pamatasi

L

L

30?

45?

60?

V

V

30?

45?

60?

H

5.0?

2.5?

2.5?

5.0?

H

5.0?

2.5?

2.5?

5.0?

400

min.

240

min.

240

min.

=Minimālais stiprums, kas izteikts cd

Kreisās puses lukturis (L leņķis ir aizstājams ar R leņķi labās puses lukturim)

Minimālais stiprums, kas izteikts cd

Kreisās puses lukturis (L leņķis ir aizstājams ar R leņķi labās puses lukturim)

2.1.	Ģeometriskās redzamības zona

30R

60R

FRONT

Reference axis

30L

60L

Vehicle

1. attēls

10U

10D

TOP

Vehicle

10U

10D

2. attēls

Pamatass

PRIEKŠPUSE

AUGŠA

Transportlīdzeklis

1. attēls

2. attēls

2.1.1.	Virziens H = 0° un virziens V = 0° atbilst pamatasij.
Uz transportlīdzekļa tie ir horizontāli un paralēli transportlīdzekļa garenvirziena vidusplaknei un vērsti vajadzīgajā redzamības virzienā. Tie iet caur atskaites punktu. Tabulā iekļautās vērtības atbilst minimālajam stiprumam, kas izteikts cd, dažādajos mērīšanas virzienos.

3.	Ar vairākiem gaismas avotiem aprīkotu lukturu fotometriskie mērījumi

Fotometriskos rādītājus pārbauda:

3.1.	nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm u. c.):

luktura gaismas avotiem saskaņā ar šo noteikumu 7.1.1. apakšpunktu.

3.2.	nomaināmām kvēlspuldzēm:

6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V kvēlspuldzēm koriģē ģenerētā gaismas stipruma vērtības. Korekcijas koeficients ir attiecība starp norādīto gaismas plūsmu un tās gaismas plūsmas vidējo vērtību, kas noteikta pie piemērotā sprieguma (6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V). Katras izmantotās kvēlspuldzes reālās gaismas plūsmas nedrīkst novirzīties vairāk par 5 % no vidējās vērtības. Pārmaiņus var izmantot standarta kvēlspuldzi, kura darbojas norādītajā plūsmā, katrā atsevišķā stāvoklī, summējot atsevišķos mērījumus.

3.3.	Attiecībā uz jebkuru signāllukturi, izņemot tos, kas ir aprīkoti ar kvēlspuldzi (-ēm), gaismas stiprumi, kas izmērīti pēc darbības vienas minūtes un pēc 30 minūtēm, atbilst minimālajām un maksimālajām prasībām. Gaismas stipruma izplatīšanos pēc darbības vienas minūtes var aprēķināt no gaismas stipruma izplatīšanās pēc darbības 30 minūtēm, katrā testa punktā piemērojot attiecību starp gaismas stiprumu, kas izmērīts pie HV pēc darbības vienas minūtes un pēc 30 minūtēm.

##### 4. pielikums

### GAISMAS KRĀSA

### (Trihromātiskās koordinātas)

Balta:

Pielaide	zila	:	x > 0,310

Pielaide	dzeltena	:	× < 0,500

Pielaide	zaļa	:	y < 0,150 + 0,640x

Pielaide	zaļa	:	y < 0,440

Pielaide	purpursarkana	:	y < 0,050 + 0,750x

Pielaide	sarkana	:	y > 0,382

- Lai pārbaudītu šos kolorimetriskos raksturlielumus, izmanto gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2 856 K un kurš atbilst starptautiskās komisijas (CIE) A apgaismes ierīcei. Tomēr lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm u. c.) kolorimetriskos raksturlielumus pārbauda ar gaismas avotiem lukturī saskaņā ar šo noteikumu 7.1.1. apakšpunktu.

- Nomaināmo gaismas avotu pakļauj stiprumam, kas rada tādu pašu krāsu kā CIE A apgaismes ierīce.

5. pielikums

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRĀM

1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirību iemesls ir vienīgi nenovēršamas ražošanas novirzes no šo noteikumu prasībām.

1.2.	Sērijveidā ražotu lukturu fotometriskās veiktspējas atbilstību neapstrīd, ja izlases veidā izvēlēta luktura, kas ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, fotometriskās veiktspējas testēšanas rezultātā vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes un citi) un ja visus mērījumus veic attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.	neviena iegūtā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk nekā par 20 %;

1.2.2.	ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturiem, kas aprīkoti ar nomaināmu gaismas avotu, neatbilst prasībām, lukturu testus atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.	Krāsu koordinātas ievēro, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi vai ar nenomaināmu gaismas avotu (kvēlspuldzi u.c.), ja kolorimetriskos raksturlielumus pārbauda ar gaismas avotu lukturī.

2.	MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI, KO VEIC RAŽOTĀJS

Apstiprinājuma marķējuma turētājs katram luktura tipam atbilstošos intervālos veic vismaz šādus testus. Testus veic saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

Ja kāds no paraugiem neatbilst attiecīgajam testa tipam, tad ņem un pārbauda papildu paraugus. Ražotājs veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1.	Testu būtība

Atbilstības testi šajos noteikumos attiecas uz fotometriskajiem un kolorimetriskajiem raksturlielumiem.

2.2.	Testos izmantotās metodes

2.2.1.	Testus parasti veic atbilstoši metodēm, kas noteiktas šajos noteikumos.

2.2.2.	Ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas atbild par apstiprinājuma testiem, ražotājs jebkurā atbilstības testā drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes. Ražotājam ir pienākums pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.3.	Piemērojot 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktu, nepieciešama regulāra testu aparatūras kalibrēšana un tās korelācija ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem.

2.2.4.	Visos gadījumos par standartmetodēm izmanto tās metodes, kas noteiktas šajos noteikumos, jo īpaši administratīvajās pārbaudēs un paraugu ņemšanā.

2.3.	Paraugu ņemšana

Lukturu paraugus brīvi izvēlas no vienotas ražošanas partijas. Vienota ražošanas partija ir viena tipa lukturu kopums, kas definēts atbilstoši ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida ražojumiem. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes valdību.

2.4.	Izmērītie un reģistrētie fotometriskie rādītāji

Lukturu paraugiem veic fotometriskos mērījumus, lai noteiktu 4. pielikumā minēto punktu minimālās vērtības un 5. pielikumā uzskaitītās krāsu koordinātas.

2.5.	Pieņemamības kritēriji

Lai atbilstu specifikācijām, kas ražojumu atbilstības pārbaudei noteiktas šo noteikumu 9.1. apakšpunktā, ražotājs atbild par testu rezultātu statistisko izpēti un par savu ražojumu pieņemamības kritēriju noteikšanu, saskaņojot ar kompetento iestādi.

Kritērijiem, kas nosaka pieņemamību, jābūt tādiem, lai ar 95 procentu uzticamības līmeni minimālā iespēja iziet izlases veida pārbaudi saskaņā ar 6. pielikumu (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

6. pielikums

MINIMĀLĀS PRASĪBAS PAR PARAUGU ŅEMŠANU, KO VEIC INSPEKTORS

1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.	Saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ja tādas ir, atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirību iemesls ir vienīgi nenovēršamas ražošanas novirzes.

1.2.	Sērijveidā ražotu lukturu fotometriskās veiktspējas atbilstību neapstrīd, ja fotometriskās veiktspējas testā izlases veidā izvēlētam lukturim, kas aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes un citi) un ja visus mērījumus veic attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.	neviena iegūtā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk nekā par 20 %;

1.2.2.	ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturiem, kas aprīkoti ar nomaināmu gaismas avotu, neatbilst prasībām, lukturu testus atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.3.	Lukturus ar acīm redzamiem defektiem neņem vērā.

1.3.	Krāsu koordinātas ievēro, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi vai ar nenomaināmu gaismas avotu (kvēlspuldzi u.c.), ja kolorimetriskos raksturlielumus pārbauda ar gaismas avotu lukturī.

2.	PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu noņemšanas reizē brīvi izvēlas četrus lukturus. Pirmo divu lukturu paraugu apzīmē ar A, otro divu lukturu paraugu apzīmē ar B.

2.1.	Atbilstību neapstrīd

2.1.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto vērtību novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	paraugs A

A1:	viens lukturis	0 procenti
	viens lukturis ne vairāk kā	20 procenti

A2:	abi lukturi vairāk nekā	0 procenti
	bet ne vairāk kā	20 procenti
	pāriet uz B paraugu

2.1.1.2.	paraugs B

B1 	abi lukturi	0 procenti

2.1.2.	vai tad, ja 1.1.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz paraugu A ir izpildīti.

2.2.	Atbilstību apstrīd

2.2.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un lūdz ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

2.2.1.1.	paraugs A

A3: 	viens lukturis ne vairāk kā 	20 procenti
	viens lukturis vairāk nekā	20 procenti
	bet ne vairāk kā	30 procenti

      - paraugs B

      - B2:	A2 gadījumā

viens lukturis vairāk nekā	0 procenti
	bet ne vairāk kā	20 procenti
	viens lukturis ne vairāk kā	20 procenti

B3:	A2 gadījumā

viens lukturis	0 procenti
		viens lukturis vairāk nekā	20 procenti
		bet ne vairāk kā	30 procenti

2.2.2.	vai tad, ja 1.1.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz paraugu A nav izpildīti.

2.3.	Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un 10. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

    - paraugs A

A4: 	viens lukturis ne vairāk kā 	20 procenti
		viens lukturis vairāk nekā 	30 procenti

A5:	abi lukturi vairāk nekā	20 procenti

    - paraugs B

B4: 	A2 gadījumā

viens lukturis vairāk nekā 	0 procenti
		bet ne vairāk kā 	20 procenti
		viens lukturis vairāk nekā 	20 procenti

B5:	A2 gadījumā 
		abi lukturi vairāk nekā	20 procenti

B6:	A2 gadījumā
		viens lukturis	0 procenti
		viens lukturis vairāk nekā 	30 procenti

2.3.3.	vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz paraugu A un B nav izpildīti.

3.	ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas veic atkārtotu paraugu ņemšanu, kurā trešo paraugu C no diviem lukturiem un ceturto paraugu D no diviem lukturiem izvēlas no krājumiem, kas ražoti pēc pielāgošanas.

3.1.	Atbilstību neapstrīd

3.1.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto vērtību novirze ir šāda:

      - paraugs C

C1:	viens lukturis 	0 procenti
		viens lukturis ne vairāk kā 	20 procenti

C2:	abi lukturi vairāk nekā 	0 procenti
	bet ne vairāk kā 	20 procenti
	ņem paraugu D

      - paraugs D

D1:	C2 gadījumā 
		abi lukturi 	0 procenti

3.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz paraugu C ir izpildīti.

3.2.	Atbilstību apstrīd

3.2.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un lūdz ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

      - paraugs D

D2: 	C2 gadījumā 
		viens lukturis vairāk nekā 	0 procenti
		bet ne vairāk kā 	20 procenti
		viens lukturis ne vairāk kā 	20 procenti

3.2.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz paraugu C nav izpildīti.

3.3.	Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un 10. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

    - paraugs C

C3: 	viens lukturis ne vairāk kā 	20 procenti
		viens lukturis vairāk nekā 	20 procenti

C4:	abi lukturi vairāk nekā 	20 procenti

    - paraugs D

D3 	C2 gadījumā 
		viens lukturis 0 vai vairāk nekā 	0 procenti
		viens lukturis vairāk nekā 	20 procenti

3.3.3.	vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz paraugu C un D nav izpildīti.

1. attēls

2 ierīces

Pirmā paraugu ņemšana

4 ierīces, kas izvēlētas pēc nejaušības principa, sadala paraugos A un B

2 ierīces

BEIGAS

pāriet uz B paraugu

BEIGAS

Pielāgošana

Ražotājam liek nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām

A parauga iespējamie rezultāti

2 ierīces

Atkārtota paraugu ņemšana

4 ierīces, kas izvēlētas pēc nejaušības principa, sadala paraugos C un D

2 ierīces

D parauga iespējamie rezultāti

B parauga iespējamie rezultāti

BEIGAS

pāriet uz D paraugu

BEIGAS

C parauga iespējamie rezultāti

veic pielāgošanu

Apstiprinājumu atsauc

### Maksimālā novirze attiecībā uz robežlielumiem (procenti) nelabvēlīgā virzienā

-----

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai, 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – Bijušajai Dienvidslāvijas Republikai Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, izmantojot savu ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai. Turpmākie numuri tiek piešķirti citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas minētajam nolīgumam, un numurus, kas šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

21/ Tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus skatīt noteikumos).

2/ Lieko svītrot.

2/ Lieko svītrot.