| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.82/Rev.3 |
| --- | --- | --- |
| 2005. gada 14. jūnijs |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

82. papildinājums: Noteikumi Nr. 83

## 3. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

05. grozījumu sērija, spēkā stāšanās datums – 2001. gada 29. marts;

05. grozījumu sērijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2001. gada 12. septembris;

05. grozījumu sērijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 21. februāris;

05. grozījumu sērijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.111.2002.TREATIES-1 2002. gada 8. februārī;

05. grozījumu sērijas 2. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.883.2003.TREATIES-1 2003. gada 2. septembrī;

05. grozījumu sērijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 27. februāris;

05. grozījumu sērijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 12. augusts;

05. grozījumu sērijas 3. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N. 1038.2004.TREATIES-1 2004. gada 4. oktobrī;

05. grozījumu sērijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2005. gada 4. aprīlis.

Vienoti noteikumi par TRANSPORTLĪDZEKĻU apstiprināJUMu attiecībā uz PIESĀRŅOTĀJU EMISIJU SASKAŅĀ AR MOTORDEGVIELAS PRASĪBĀM

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 83

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ PIESĀRŅOTĀJU EMISIJU SASKAŅĀ AR MOTORDEGVIELAS PRASĪBĀM

SATURS

NOTEIKUMI 	Lappuse

1.		Darbības joma	7

- 2.		Definīcijas	8

- 3.		Apstiprinājuma pieteikums	12

4.		Apstiprinājums	13

5.		Specifikācijas un testi	15

6.		Transportlīdzekļa tipa pārveidojumi	29

7.		Apstiprinājuma pagarinājums	29

8.		Ražojuma atbilstība (COP)	33

9.		Sankcijas par ražojuma neatbilstību	43

10.		Ražošanas pilnīga izbeigšana	43

11.		Pārejas noteikumi	43

12.		Par apstiprinājuma pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses	48

1. papildinājums.	Procedūra, saskaņā ar kuru pārbauda ražojuma atbilstību prasībām, ja ražojuma standartnovirze, ko norādījis ražotājs, ir apmierinoša

2. papildinājums.	Procedūra, saskaņā ar kuru pārbauda ražojuma atbilstību prasībām, ja ražojuma standartnovirze, ko norādījis ražotājs, ir neapmierinoša vai nav derīga

3. papildinājums.	Ekspluatācijas atbilstības pārbaude

4. papildinājums.	Statistiskā procedūra ekspluatācijas atbilstības pārbaudei

PIELIKUMI

1. pielikums.	MOTORA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA PARAMETRI

2. pielikums.	Paziņojums

Papildinājums:	Informācija par OBD

3. pielikums.	Apstiprinājuma marķējuma izvietojums

4. pielikums.	I TIPA TESTS (izplūdes gāzu emisiju pārbaude pēc aukstās palaides)

1.	Ievads

2.	Darbības cikls uz šasijas dinamometra

3.	Transportlīdzeklis un degviela

4.	Testa aprīkojums

5.	Testa sagatavošana

6.	Stenda testa procedūra

7.	Paraugu ņemšanas un analīzes procedūra

8.	Emitēto gāzveida un daļiņveida piesārņotāju daudzuma noteikšana

1. papildinājums. I tipa testā izmantotā darbības cikla sadalījums

1.	Darbības cikls

2.	Vienkāršais pilsētas cikls (pirmā daļa)

3.	Ārpilsētas cikls (otrā daļa)

2. papildinājums. Šasijas dinamometrs

1.	Šasijas dinamometra ar fiksētu noslogojuma līkni definīcija

2.	Dinamometra kalibrēšanas metode

3.	Dinamometra iestatīšana

3. papildinājums.	Transportlīdzekļa kustības pretestība, mērīšanas metode uz ceļa un imitēšana uz šasijas dinamometra

1.	Metožu mērķis

2.	Ceļa definīcija

3.	Atmosfēras apstākļi

4.	Transportlīdzekļa sagatavošana

5.	Metodes

4. papildinājums. Nemehāniskās inerces pārbaude

1.	Mērķis

2.	Princips

3.	Specifikācija

4.	Pārbaudes procedūra

5.	Tehniska piezīme

5. papildinājums. Gāzes paraugu ņemšanas sistēmu definīcija

1.	Ievads

2.	Kritēriji attiecībā uz mainīgas atšķaidīšanas ierīci izplūdes gāzu emisiju mērīšanai

3.	Ierīču apraksts

6. papildinājums. Aprīkojuma kalibrēšanas metode

1.	Kalibrēšanas līknes izveide

2.	FID atbildes pārbaude attiecībā uz ogļūdeņražiem

3.	NOX pārveidotāja efektivitātes tests

4.	CVS sistēmas kalibrēšana

7. papildinājums. Kopējā sistēmas pārbaude

8. papildinājums. Piesārņotāju emisiju masas aprēķināšana

1.	Vispārīgi noteikumi

2.	Īpaši noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru

5. pielikums.	II TIPA TESTS (oglekļa oksīda emisijas pārbaude brīvgaitas ātrumā)

6. pielikums.	III TIPA TESTS (kartera gāzu emisiju pārbaude)

7. pielikums.	IV TIPA TESTS (iztvaikošanas emisiju noteikšana transportlīdzekļiem, kam ir dzirksteļaizdedzes motors)

1. papildinājums.	Kalibrēšanas biežums un metodes

2. papildinājums.	Diennakts apkārtējās temperatūras grafiks diennakts emisijas testam

8. pielikums.	VI TIPA TESTS (oglekļa oksīda un ogļūdeņražu vidējo izplūdes emisiju pārbaude pēc aukstās palaides zemā apkārtējā temperatūrā)

9. pielikums.	V TIPA TESTS (izturīguma testa pretpiesārņojuma ierīču izturīguma pārbaudei apraksts)

10. pielikums.	Standartdegvielu specifikācijas

1.	Ar dzirksteļaizdedzes motoru aprīkotu transportlīdzekļu testēšanai izmantojamās standartdegvielas tehniskie dati

2.	Ar kompresijaizdedzes motoru aprīkotu transportlīdzekļu testēšanai izmantojamās standartdegvielas tehniskie dati

3.	Ar dzirksteļaizdedzes motoru aprīkotu transportlīdzekļu testēšanai zemā apkārtējā temperatūrā izmantojamās standartdegvielas tehniskie dati

10.a pielikums.	GĀZVEIDA STANDARTDEGVIELU SPECIFIKĀCIJAS

11. pielikums.	Mehānisko transportlīdzekļu iebūvētās diagnostikas sistēma (OBD)

1. papildinājums.	OBD sistēmu darbības funkcionālie aspekti

2. papildinājums.	Transportlīdzekļu saimes galvenie parametri

12. pielikums.	ECE TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA TRANSPORTLĪDZEKLIM, KO DARBINA AR SAŠĶIDRINĀTO NAFTAS GĀZI VAI DABASGĀZI

13. pielikums.	EMISIJU TESTA PROCEDŪRA TRANSPORTLĪDZEKLIM, KAS APRĪKOTS AR PERIODISKI ATJAUNOJAMU SISTĒMU

14. pielikums.	EMISIJU TESTA PROCEDŪRA ELEKTRISKAJIEM HIBRĪDTRANSPORTLĪDZEKĻIEM (HEV)

1. papildinājums.	Enerģijas uzkrāšanas ierīces uzlādes stāvokļa (SOC) grafiks OVC HEV I tipa testam

1. 	DARBĪBAS JOMA

1.1.	Šie noteikumi attiecas uz:1

1.1.1.	to mehānisko transportlīdzekļu izplūdes gāzu emisijām normālā un zemā apkārtējā temperatūrā, iztvaikošanas emisijām, kartera gāzu emisijām, pretpiesārņojuma iekārtu izturīgumu un iebūvētām transportlīdzekļa diagnostikas (OBD) sistēmām, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes (PI) motoru un kam ir vismaz 4 riteņi;

1.1.2.	to M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu izplūdes gāzu emisijām, pretpiesārņojuma iekārtu izturīgumu un iebūvētām transportlīdzekļa diagnostikas (OBD) sistēmām, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes (CI) motoriem un kam ir vismaz 4 riteņi un maksimālā masa nepārsniedz 3500 kg;

1.1.3.	to elektrisko hibrīdtransportlīdzekļu (HEV) izplūdes gāzu emisijām normālā un zemā apkārtējā temperatūrā, iztvaikošanas emisijām, kartera gāzu emisijām, pretpiesārņojuma iekārtu izturīgumu un iebūvētām transportlīdzekļa diagnostikas (OBD) sistēmām, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes (PI) motoru un kam ir vismaz 4 riteņi;

1.1.4. 	to M1 un N1 kategorijas elektrisko hibrīdtransportlīdzekļu (HEV) izplūdes gāzu emisijām, pretpiesārņojuma iekārtu izturīgumu un iebūvētām transportlīdzekļa diagnostikas (OBD) sistēmām, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes (CI) motoriem un kam ir vismaz 4 riteņi un maksimālā masa nepārsniedz 3500 kg.

1.1.5. 	Šie noteikumi neattiecas uz:

-	transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir mazāka par 400 kg, un uz transportlīdzekļiem, kuru projektētais ātrums ir mazāks par 50 km/h;

-	transportlīdzekļiem, kuru pašmasa nepārsniedz 400 kg, ja tie paredzēti pasažieru pārvadāšanai, vai nepārsniedz 550 kg, ja tie paredzēti kravu pārvadāšanai, un kuru dzinēja maksimālā jauda nepārsniedz 15 kW.

1.1.6.	Pēc ražotāja lūguma tipa apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem var pagarināt no M1 vai N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoriem, kuriem ir piešķirts tipa apstiprinājums, uz M2 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kā atskaites masa nepārsniedz 2840 kg un kas atbilst 7. punkta nosacījumiem (apstiprinājuma pagarinājums).

1.1.7.	Šie noteikumi neattiecas uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoriem vai ar dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi, ja tiem ir piešķirts tipa apstiprinājums atbilstoši Noteikumiem Nr. 49, kuros iekļautas jaunākās grozījumu sērijas.

1.2.	Šie noteikumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kurus darbina ar dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi, kas paredzēta M1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg, un M2, M3, N2, N3 kategorijas transportlīdzekļiem, kam piemērojami Noteikumi Nr. 49.

2. 	DEFINĪCIJAS.

Šajos noteikumos.

2.1.	“Transportlīdzekļa tips” ir vienas kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi, kam neatšķiras tādi galvenie parametri, kā:

2.1.1. 	ekvivalentā inerce, kas noteikta attiecībā pret atskaites masu, kā noteikts 4. pielikuma 5.1. punktā, un

2.1.2.	motora un transportlīdzekļa parametri, kas noteikti 1. pielikumā.

2.2.	“Atskaites masa” ir transportlīdzekļa pašmasa, kas palielināta par vienotu vērtību – 100 kg – testam saskaņā ar 4. un 8. pielikumu.

2.2.1.	“Pašmasa” ir tāda tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kurā nav vadītāja, pasažieru vai kravas, bet kura degvielas tvertne piepildīta 90 % no tās tilpuma un kurā attiecīgā gadījumā atrodas parastais instrumentu komplekts un rezerves ritenis.

2.3.	“Maksimālā masa” ir ražotāja norādītā tehniski pieļaujamā maksimālā masa (tā var būt lielāka par attiecīgajā valstī atļauto maksimālo masu).

2.4.	“Gāzveida piesārņotāji” ir oglekļa oksīda, slāpekļa oksīdu, kas izteikti ar slāpekļa dioksīdu (NO2), un ogļūdeņražu izplūdes gāzu emisijas ar šādu attiecību:

- C1H1.85  benzīnam;

- C1H1.86 dīzeļdegvielai;

- C1H2.525 sašķidrinātajai naftas gāzei;

- CH4 dabasgāzei.

2.5.	“Daļiņveida piesārņotāji” ir izplūdes gāzu sastāvdaļas, kas no atšķaidītas izplūdes gāzes ir atdalītas maksimālajā temperatūrā 325 K (52 °C), izmantojot 4. pielikumā aprakstītos filtrus.

2.6.	“Izplūdes gāzu emisijas” ir:

- 	dzirksteļaizdedzes (PI) motoriem – gāzveida piesārņotāju emisijas;

- 	kompresijaizdedzes (CI) motoriem – gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisijas.

2.7.	“Iztvaikošanas emisijas” ir ogļūdeņražu tvaiki, kas rodas mehāniskā transportlīdzekļa degvielas padeves sistēmā un kas nav izplūdes gāzu emisijas.

2.7.1.	“Tvertnes izgarojuma zudumi” ir ogļūdeņražu emisijas, ko izraisa temperatūras izmaiņas degvielas tvertnē (pieņemot attiecību C1H2.33).

2.7.2.	“Karstās iztvaikošanas zudumi” ir ogļūdeņražu emisijas, kas rodas no stāvoša transportlīdzekļa degvielas sistēmas pēc braukšanas perioda (pieņemot attiecību C1H2.20).

2.8.	“Motora karteris” ir tādas telpas motorā vai ārpus tā, kas ar iekšējiem vai ārējiem cauruļvadiem savienotas ar eļļas savācējtvertni un pa ko var izplūst gāzes un tvaiki.

2.9.	“Aukstās palaides ierīce” ir ierīce, kas uz laiku bagātina motora gaisa un degvielas maisījumu, tādējādi atvieglojot motora iedarbināšanu.

2.10.	“Palaides palīgierīce” ir ierīce, kas palīdz iedarbināt motoru, nebagātinot motora gaisa un degvielas maisījumu, piemēram, kvēlsvece, iesmidzināšanas laikiestates ierīce u.c.

2.11.	“Motora darba tilpums” ir:

2.11.1. 	atgriezeniskās virzuļa kustības motoriem – nominālais motora darba tilpums;

2.11.2. 	rotācijas (Vankela) virzuļmotoriem – divkāršs nominālais degkameras tilpums uz virzuli.

2.12.	“Pretpiesārņojuma ierīces” ir tās transportlīdzekļa detaļas, kas kontrolē un/vai ierobežo izplūdes gāzu un iztvaikošanas emisijas.

2.13.	“OBD” ir tāda iebūvēta diagnostikas sistēma emisijas kontrolei, kas spēj noteikt iespējamo darbības traucējumu zonu, izmantojot kļūmes kodus, kuri glabājas datora atmiņā.

2.14.	“Tests ekspluatācijas laikā” ir atbilstības tests un novērtēšana, ko veic saskaņā ar šo noteikumu 8.2.1. punktu;

2.15.	“Pienācīgi uzturēts un lietots” attiecībā uz testa transportlīdzekli nozīmē to, ka tas atbilst kritērijiem, lai to pieņemtu par izvēlēto transportlīdzekli, kas paredzēts šo noteikumu 3. papildinājuma 2. punktā.

2.16.	“Pārveidošanas ierīce” ir jebkurš projekta elements, kas nosaka temperatūru, transportlīdzekļa ātrumu, motora rotācijas ātrumu, transmisijas pārnesumu, kolektora vakuumu vai citus parametrus, lai iedarbinātu, modulētu, aizkavētu vai izslēgtu jebkuras emisiju kontroles sistēmas sastāvdaļas darbību, kura samazina emisiju kontroles sistēmas lietderību apstākļos, kas ir paredzami transportlīdzekļa normālā darbībā un lietošanā. Šādu projekta elementu nevar uzskatīt par pārveidošanas ierīci, ja:

2.16.1.	šāda ierīce nepieciešama motora aizsardzībai pret bojājumiem vai negadījumu un transportlīdzekļa drošai ekspluatācijai, vai

2.16.2.	šī ierīce nedarbojas ārpus jomas, uz ko attiecas prasības motora palaidei, vai

2.16.3.	nosacījumi būtībā ir iekļauti I vai VI tipa testa procedūrās.

2.17.	“Transportlīdzekļu saime” ir tādu transportlīdzekļa tipu grupa, kurus 12. pielikuma nozīmē vieno cilts transportlīdzeklis.

2.18.	“Motoram nepieciešamā degviela” ir degvielas veids, ko parasti lieto šim motoram:

- benzīns;

- sašķidrinātā naftas gāze;

- dabasgāze;

- benzīns vai sašķidrinātā naftas gāze;

- benzīns vai dabasgāze;

- dīzeļdegviela.

2.19.	“Transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz šādu nosacījumu ierobežošanu2.

2.19.1.	Ar svinu nesaturošu benzīnu un sašķidrināto naftas gāzi, vai ar dabasgāzi darbināma transportlīdzekļa izplūdes gāzu emisiju, iztvaikošanas emisiju, kartera gāzu emisiju, pretpiesārņojuma ierīču izturīguma, aukstās palaides piesārņotāju emisiju ierobežojumu un iebūvētu diagnostikas sistēmu ierobežošana (B apstiprinājums).

2.19.2.	Ar dīzeļdegvielu darbināmu transportlīdzekļu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju ierobežojumu, pretpiesārņojuma ierīču izturīguma un iebūvētu diagnostikas sistēmu ierobežošana (C apstiprinājums).

2.19.3.	Ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi darbināmu transportlīdzekļu gāzveida piesārņotāju emisiju, kartera gāzu emisiju ierobežojumu, pretpiesārņojuma ierīču izturīguma un iebūvētu diagnostikas sistēmu ierobežošana (D apstiprinājums).

2.20.	“Periodiski atjaunojama sistēma” ir pretpiesārņojuma iekārta (piemēram, katalītiskais neitralizators, daļiņu filtrs), kam vajadzīga periodiska atjaunošana, pirms transportlīdzeklis normālos ekspluatācijas apstākļos ir nobraucis 4000 km. Ciklos, kuros notiek atjaunošana, emisijas normas var tikt pārsniegtas. Ja pretpiesārņojuma iekārtas atjaunošana notiek vismaz vienu reizi I tipa testā un ja tās atjaunošana jau ir notikusi vismaz vienu reizi transportlīdzekļa sagatavošanas ciklā, tad to uzskata par pastāvīgi atjaunojamu sistēmu, kam nav vajadzīga īpaša testa procedūra. 13. pielikums neattiecas uz pastāvīgi atjaunojamām sistēmām.

Pēc ražotāja lūguma un ar tehniskā dienesta piekrišanu atjaunojamai iekārtai nepiemēro periodiski atjaunojamām sistēmām specifisko testa procedūru, ja ražotājs tipa apstiprinātājiestādei iesniedz datus, kas liecina, ka ciklos, kuros notiek atjaunošana, emisijas nesasniedz normas, kas norādītas 5.3.1.4. punktā un ir piemērojamas attiecīgās kategorijas transportlīdzekļiem.

2.21.	Hibrīdtransportlīdzekļi (HV)

2.21.1.	Hibrīdtransportlīdzekļu (HV) vispārīga definīcija

“Hibrīdtransportlīdzeklis (HV)” ir transportlīdzeklis, kam ir vismaz divi dažādi enerģijas pārveidotāji un divas dažādas enerģijas uzkrāšanas sistēmas (transportlīdzeklī) transportlīdzekļa piedziņas vajadzībām.

2.21.2.	Elektrisko hibrīdtransportlīdzekļu (HEV) definīcija

“Elektriskais hibrīdtransportlīdzeklis (HEV)” ir transportlīdzeklis, kas mehāniskajai piedziņai enerģiju saņem no abiem turpmāk minētajiem transportlīdzeklī esošajiem uzkrātās enerģijas avotiem:

-	no patērējamas degvielas,

-	no enerģijas uzkrāšanas ierīces (piemēram, no akumulatora, kondensatora, spararata/ģeneratora u. c.).

2.22.	“Vienas degvielas transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas galvenokārt paredzēts pastāvīgai darbībai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, bet tas var būt aprīkots arī ar benzīna sistēmu tikai iedarbināšanai ārkārtas situācijā, ja degvielas tvertnes ietilpība nav lielāka par 15 litriem.

2.23.	“Divu degvielu transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas var darboties pārmaiņus ar benzīnu un vai nu ar sašķidrināto naftas gāzi, vai dabasgāzi.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Pieteikumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam attiecībā uz izplūdes gāzu emisijām, kartera gāzu emisijām, iztvaikošanas emisijām, pretpiesārņojuma ierīču izturīgumu un iebūvēto transportlīdzekļa diagnostikas (OBD) sistēmu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

3.1.1.	Ja pieteikums attiecas uz iebūvētu transportlīdzekļa diagnostikas (OBD) sistēmu, pieteikumam pievieno papildu informāciju, kas paredzēta 1. pielikuma 4.2.11.2.7. punktā un:

3.1.1.1. 	ražotāja deklarāciju par:

3.1.1.1.1.	tādu transportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru, - procentuālo aizdedzes izlaidumu daudzumu no kopējā aizdedzes momentu daudzuma, kurš varētu radīt emisijas, pārsniedzot robežas, kas noteiktas 11. pielikuma 3.3.2. punktā, ja šis procentuālais aizdedzes izlaidums ir noticis no I tipa testa sākuma, kā aprakstīts 4. pielikuma 5.3.1. punktā;

3.1.1.1.2.	tādu transportlīdzekļu gadījumā, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru, - procentuālo aizdedzes izlaidumu daudzumu no kopējā aizdedzes momentu daudzuma, kurš varētu radīt izplūdes katalizatora vai katalizatoru pārkaršanu pirms neatgriezeniska bojājuma rašanās;

3.1.1.2.	sīki izklāstītu rakstisku informāciju, pilnībā aprakstot OBD sistēmas darbības parametrus, tostarp visu attiecīgā transportlīdzekļa emisiju kontroles sistēmas sastāvdaļu sarakstu, t. i., devēji, pievadi un detaļas, ko pārrauga ar OBD sistēmu;

3.1.1.3.	tā darbības traucējumu indikatora (MI) aprakstu, ar ko OBD sistēma transportlīdzekļa vadītājam signalizē par kļūmi;

citu tipa apstiprinājumu eksemplārus ar attiecīgajiem datiem, kas ļauj pagarināt apstiprinājumus;

3.1.1.4.	attiecīgā gadījumā informāciju par transportlīdzekļu saimi, kā minēts 11. pielikuma 2. papildinājumā.

3.1.2.	Tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu, 11. pielikuma 3. punktā aprakstīto testu veikšanai nodod transportlīdzekļa tipa vai saimes paraugu, kuram uzstādīta apstiprināmā OBD sistēma. Ja tehniskais dienests konstatē, ka iesniegtais transportlīdzeklis pilnā mērā nav 11. pielikuma 2. papildinājumā aprakstītais transportlīdzekļa tipa vai transportlīdzekļu saimes paraugs, tad saskaņā ar 11. pielikuma 3. punktu testēšanai nodod citu vai pēc vajadzības papildu transportlīdzekli.

3.2.	Paraugs informācijas dokumentam, kas attiecas uz izplūdes gāzu emisijām, iztvaikošanas emisijām, izturīgumu un iebūvētu transportlīdzekļa diagnostikas (OBD) sistēmu, ir 1. pielikumā. Informācija, kas minēta 1. pielikuma 4.2.11.2.7.6. punktā, jāiekļauj 2. pielikumā esošā paziņojuma par tipa apstiprinājumu 1. papildinājumā “Informācija par OBD”.

3.2.1.	Attiecīgā gadījumā iesniedz arī citu tipa apstiprinājumu eksemplārus ar attiecīgajiem datiem, kas vajadzīgi apstiprinājumu pagarināšanai un nolietošanās koeficientu noteikšanai.

3.3.	Šo noteikumu 5. punktā aprakstīto testu veikšanai tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par apstiprinājuma testiem, nodod transportlīdzekļa tipa paraugu.

4. 	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja saskaņā ar šo grozījumu atbilstības testam nodotā transportlīdzekļa tips atbilst turpmāk minētā 5. punkta prasībām, tad šim transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

4.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru.

Tā pirmie divi cipari norāda grozījumu sēriju, saskaņā ar kuru apstiprinājums piešķirts. Tā pati līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam.

4.3.	Atbilstoši šiem noteikumiem paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu vai atteikumu nosūta Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.3.1.	Ja šajā dokumentā izdara grozījumus, piemēram, nosaka jaunas robežvērtības, tad Nolīguma puses jāinformē par to, kuri jau apstiprinātie transportlīdzekļu tipi atbilst jaunajām normām.

4.4.	Katru transportlīdzekli, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, skaidri marķē ar starptautiski atzītu marķējumu, kurā ir:

4.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, aiz kā ir tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;3

4.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no 4.4.1. punktā aprakstītā apļa.

4.4.3.	Bet aiz burta “R” marķējumā ir papildu rakstzīme, kas nosaka atšķirības emisijas robežvērtībām, kuras atbilst piešķirtajam apstiprinājumam. Apstiprinājumos, kas piešķirti, norādot atbilstību I tipa testa robežvērtībām, kuras norādītas šo noteikumu 5.3.1.4.1. punktā esošās tabulas A rindā, aiz burta “R” ir romiešu cipars “I”. Apstiprinājumos, kas izdoti, norādot atbilstību I tipa testa robežvērtībām, kuras norādītas šo noteikumu 5.3.1.4.1. punktā esošās tabulas B rindā, aiz burta “R” ir romiešu cipars “II”.

4.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, ir apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim Nolīgumam pievienotiem noteikumiem, 4.4.1. punktā paredzētais simbols nav jāatkārto; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem apstiprinājums ir piešķirts valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, sakārto vertikālos stabiņos pa labi no 4.4.1. punktā paredzētā simbola.

4.6.	Marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

4.7.	Marķējums ir uz transportlīdzekļa datu plāksnes vai tās tuvumā.

4.8.	Marķējuma izkārtojuma paraugi ir šo noteikumu 3. pielikumā.

5. 	SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI

Piezīme. Alternatīvi atbilstībai šā punkta prasībām transportlīdzekļu ražotāji, kuru pasaules gada ražošanas apjoms ir mazāks par 10 000 vienībām, var iegūt tipa apstiprinājumu, pamatojoties uz atbilstību tehniskajām prasībām, kas norādītas: Kalifornijas noteikumu kodeksa 13. sadaļas 1960.1. daļas f) punkta 2. apakšpunktā vai g) punkta 1. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, 1960.1. daļas p) punktā, kuri piemērojami 1996. gada un jaunāku modeļu transportlīdzekļiem, un 1968.1., 1976. un 1975. daļā, kas piemērojamas 1995. gada un jaunāku modeļu vieglajiem kravas transportlīdzekļiem (Kalifornijas noteikumu kodeksu publicē Barclay's Publishing).

5.1. 	Vispārīgi noteikumi

5.1.1.	Detaļas, kas var ietekmēt piesārņotāju emisiju, projektē, izgatavo un montē tā, lai transportlīdzeklis, to normāli lietojot, neatkarīgi no iespējamās vibrācijas, kura uz to var iedarboties, atbilst šo noteikumu prasībām.

5.1.2.	Ražotājs veic tādus tehniskus pasākumus, kas atbilstoši šiem noteikumiem nodrošina izplūdes gāzu un iztvaikošanas emisiju efektīvu ierobežošanu visā transportlīdzekļa parastajā lietderīgās izmantošanas laikā normālos lietošanas apstākļos. Tas attiecas arī uz to šļūteņu un to salaidumu un savienojumu drošību, ko izmanto emisiju kontroles sistēmās un ko izgatavo tā, lai tās atbilst sākotnējā projekta nolūkam. Attiecībā uz izplūdes gāzu emisijām šos noteikumus uzskata par izpildītiem, ja ir izpildīti attiecīgi 5.3.1.4. un 8.2.3.1. punkta noteikumi. Attiecībā uz iztvaikošanas emisijām šos nosacījumus uzskata par izpildītiem, ja ir izpildīti attiecīgi 5.3.1.4. un 8.2.3.1. punkta noteikumi.

5.1.2.1.	Lietot pārveidošanas ierīci ir aizliegts.

5.1.3. 	Degvielas tvertņu ieplūdes atveres

5.1.3.1.	Saskaņā ar 5.1.3.2. punktu degvielas tvertnes ieplūdes atveri projektē tā, lai pa to nevar uzpildīt tvertni ar benzīna sūkņa iepildes stobru, kura ārējais diametrs ir 23,6 mm vai lielāks.

5.1.3.2.	Šo noteikumu 5.1.3.1. punkts neattiecas uz transportlīdzekli, attiecībā uz kuru ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

5.1.3.2.1.	transportlīdzeklis ir projektēts un izgatavots tā, ka nevienu ierīci, kas paredzēta, lai kontrolētu gāzveida piesārņotāju emisiju, nevar nelabvēlīgi ietekmēt svinu saturošs benzīns, un

5.1.3.2.2.	transportlīdzeklis ir pamanāmi, salasāmi un neizdzēšami marķēts ar svinu nesaturoša benzīna simbolu, kas noteikts ISO 2575:1982, vietā, kura uzreiz pamanāma personai, kas uzpilda degvielas tvertni. Ir atļauti papildu marķējumi.

5.1.4.	Tiek veikti pasākumi, lai novērstu pārmērīgas iztvaikošanas emisijas un degvielas izšļakstīšanos gadījumos, kad tvertnei nav vāciņa.

Šajā nolūkā var izmantot kādu no turpmāk minētajām iespējām:

5.1.4.1.	automātiski atveramu un aizveramu nenoņemamu degvielas tvertnes vāciņu;

5.1.4.2.	konstrukcijas funkcijas, kas nepieļauj pārmērīgas iztvaikošanas emisijas, ja nav degvielas tvertnes vāciņa;

5.1.4.3. 	jebkuru citu iespēju, kam ir tāds pats rezultāts. Piemēri: piesiets degvielas filtra vāciņš, pieķēdēts degvielas filtra vāciņš vai vāciņš, kam izmanto to pašu atslēgu, kuru transportlīdzekļa aizdedzei. Šajā gadījumā atslēga ir izņemama no degvielas filtra vāciņa tikai tad, kad tas ir aizslēgts.

5.1.5.	Elektroniskās sistēmas drošības pasākumi.

5.1.5.1.	Katram transportlīdzeklim ar emisiju kontroles datoru ir funkcijas, kas neļauj veikt ražotāja neatļautu pārveidojumu. Ražotājs atļauj izdarīt pārveidojumus, ja šie pārveidojumi vajadzīgi transportlīdzekļa diagnostikai, apkopei, apskatei, modernizēšanai vai remontam. Visi pārprogrammējamie datora kodi vai darbības parametri ir izturīgi pret nesankcionētu piekļuvi un nodrošina tādu aizsardzības līmeni, kas ir vismaz līdzvērtīgs 1998. gada oktobra ISO DIS 15031-7 (1996. gada oktobra SAE J2186) noteiktajam, ja apmaiņas drošībai izmanto tos protokolus un diagnostisko savienotāju, kuri noteikti II pielikuma 1. papildinājuma 6.5. punktā. Visas noņemamās kalibrēšanas atmiņas mikroshēmas ir izolētas, nostiprinātas hermetizētā korpusā vai aizsargātas ar elektroniskiem algoritmiem un nav izmaināmas bez speciāliem instrumentiem un procedūrām.

5.1.5.2.	Ar datoru kodēta motora darbības parametri nav izmaināmi bez speciāliem instrumentiem un procedūrām (piemēram, lodētas vai izolētas datora detaļas vai hermetizēti (aizlodēti) datoru korpusi).

5.1.5.3.	Attiecībā uz tādiem mehāniskajiem degvielas iesmidzināšanas sūkņiem, kas uzstādīti kompresijaizdedzes motoriem, ražotāji veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu maksimālo degvielas padeves iestatījumu no neatļautas piekļuves, kamēr transportlīdzeklis tiek ekspluatēts.

5.1.5.4.	Ražotāji var lūgt, lai apstiprinātājiestāde tos atbrīvo no vienas no šīm prasībām attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, kuriem aizsardzība visticamāk nav vajadzīga. Kritērijiem, pēc kuriem apstiprinātājiestāde izvērtē atbrīvojuma vajadzību, pieder darbības mikroshēmu pieejamība attiecīgajā laikā, transportlīdzekļa augsta veiktspēja un paredzamais transportlīdzekļa pārdošanas apjoms.

5.1.5.5.	Ražotāji, kas lieto programmējamas datora kodu sistēmas (piemēram, elektriski pārprogrammējamu lasāmatmiņu, EEPROM), novērš neatļautu pārprogrammēšanu. Ražotāji ietver pastiprinātas stratēģijas aizsardzībai pret neatļautu piekļuvi un ieraksta aizsardzības funkcijas, kam vajadzīga elektroniska piekļuve ražotāja uzturētam datoram ārpus uzņēmuma. Metodes, kas ļauj sasniegt pietiekama līmeņa aizsardzību pret neatļautu piekļuvi, apstiprina iestāde.

5.1.6.	Transportlīdzekļa darbību attiecībā uz datiem, kas apkopoti saskaņā ar šo noteikumu 5.3.7. punktu, var pārbaudīt tehniskajā apskatē. Ja šajā apskatē jāievēro īpaša procedūra, tad to norāda tehniskās apkopes rokasgrāmatā (vai līdzvērtīgā līdzeklī). Šo īpašo procedūru var izpildīt bez īpaša aprīkojuma, kas neietilpst transportlīdzekļa komplektācijā.

5.2.	Testa procedūra

Transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas dažādās iespējas ir norādītas 1. tabulā.

5.2.1.	Transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru un elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru veic šādus testus:

I tipa testu (vidējā izplūdes gāzu emisija pēc aukstās palaides);

II tipa testu (oglekļa oksīda emisija brīvgaitas ātrumā);

III tipa testu (kartera gāzu emisija);

IV tipa testu (iztvaikošanas emisijas);

V tipa testu (pretpiesārņojuma iekārtu izturīgums);

VI tipa testu (vidējās oglekļa oksīda un ogļūdeņražu izplūdes emisijas zemā apkārtējā temperatūrā pēc aukstās palaides);

OBD testu.

5.2.2.	Transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru un elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru, ko darbina ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi (vienas degvielas vai divu degvielu), veic šādus testus (saskaņā ar 1. tabulu):

I tipa testu (vidējā izplūdes gāzu emisija pēc aukstās palaides);

II tipa testu (oglekļa oksīda emisijas brīvgaitas ātrumā);

III tipa testu (kartera gāzu emisija);

attiecīgā gadījumā IV tipa testu (iztvaikošanas emisijas);

V tipa testu (pretpiesārņojuma iekārtu izturīgums);

attiecīgā gadījumā VI tipa testu (vidējās oglekļa oksīda un ogļūdeņražu izplūdes gāzu emisijas zemā apkārtējā temperatūrā pēc aukstās palaides);

attiecīgā gadījumā OBD testu.

5.2.3.	Transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru un elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru veic šādus testus:

I tipa testu (vidējās izplūdes gāzu emisijas pēc aukstās palaides);

V tipa testu (pretpiesārņojuma ierīču izturīgums)

un attiecīgā gadījumā OBD testu.

1. tabula

Dažādi tipa apstiprinājumu un pagarinājumu veidi

| Tipa apstiprinājuma tests | M un N kategorijas transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes motoru |  |  | M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ar kompresijaizdedzes motoru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transportlīdzeklis ar benzīna motoru | Divu degvielu transportlīdzeklis | Vienas degvielas transportlīdzeklis |  |
| I tips | Jā (pilna masa  3,5 t) | Jā (tests ar abu veidu degvielu) (maksimālā masa  3,5 t) | Jā (pilna masa  3,5 t) | Jā (pilna masa  3,5 t) |
| II tips | Jā | Jā (tests ar abu veidu degvielu) | Jā | - |
| III tips | Jā | Jā (tests tikai ar benzīnu) | Jā | - |
| IV tips | Jā (pilna masa  3,5 t) | Jā (tests tikai ar benzīnu) (pilna masa  3,5 t) | - | - |
| V tips | Jā (pilna masa  3,5 t) | Jā (tests tikai ar benzīnu) (pilna masa  3,5 t) | Jā (pilna masa  3,5 t) | Jā (pilna masa  3,5 t) |
| VI tips | Jā (pilna masa  3,5 t) | Jā (pilna masa  3,5 t) (tests tikai ar benzīnu) | - | - |
| Pagarinājums | 7. punkts | 7. punkts | 7. punkts | 7. punkts; M2 un N2 ar atskaites masu  2840 kg |
| Iebūvētā diagnostika | Jā, saskaņā ar 11.1.5.1.1. vai 11.1.5.3. punktu | Jā, saskaņā ar 11.1.5.1.2. vai 11.1.5.3. punktu | Jā, saskaņā ar 11.1.5.1.2. vai 11.1.5.3. punktu | Jā, saskaņā ar 11.1.5.2.1 vai 11.1.5.2.2., vai 11.1.5.2.3., vai 11.1.5.3. punktu |

5.3. 	Testu apraksts

5.3.1. 	I tipa tests (vidējo izplūdes gāzu emisiju imitācija pēc aukstās palaides)

5.3.1.1.	I tipa testa shēma ir 1. attēlā. Šo testu veic visiem transportlīdzekļiem, kuri minēti 1. punktā un kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

5.3.1.2.	Transportlīdzekli novieto uz šasijas dinamometra, kas aprīkots ar noslogojuma un inerces imitēšanas līdzekļiem.

5.3.1.2.1.	Testa kopējais ilgums ir 19 min un 40 s, un tam ir divas daļas – pirmā un otrā daļa –, ko veic bez pārtraukuma. Ar ražotāja piekrišanu starp pirmās daļas beigām un otrās daļas sākumu var būt periods, kurš nav ilgāks par 20 s un kura laikā netiek ņemti paraugi, lai atvieglotu testa aprīkojuma noregulēšanu.

5.3.1.2.1.1.	Transportlīdzekļiem, ko darbina ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, saskaņā ar 12. pielikumu veic I tipa testu, lai noteiktu pielāgošanos sašķidrinātas gāzes vai dabasgāzes sastāva izmaiņām. Transportlīdzekļus, ko var darbināt vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, testē ar abām degvielām, saskaņā ar 12. pielikumu testējot pielāgošanos sašķidrinātas gāzes un dabasgāzes sastāva izmaiņām.

5.3.1.2.1.2.	Neatkarīgi no 5.3.1.2.1.1. punkta prasībām transportlīdzekļus, kuri var darboties vai nu ar benzīnu, vai ar gāzveida degvielu, bet kuriem benzīna sistēma ir uzstādīta rezerves nolūkos vai tikai palaidei un kuru degvielas tvertņu ietilpība nepārsniedz 15 l benzīna, attiecībā uz I tipa testu uzskata par transportlīdzekļiem, kas darbojas tikai ar gāzveida degvielu.

5.3.1.2.2.	Testa pirmajā daļā veic četrus vienkāršus pilsētas ciklus. Katrā vienkāršajā pilsētas ciklā ir piecpadsmit fāzes (brīvgaita, paātrinājums, vienmērīgs ātrums, palēninājums utt.).

5.3.1.2.3.	Testa otrajā daļā ir viens ārpilsētas cikls. Ārpilsētas ciklā ir 13 fāzes (brīvgaita, paātrinājums, vienmērīgs ātrums, palēninājums utt.).

5.3.1.2.4.	Testa laikā izplūdes gāzes atšķaida un vienā vai vairākos maisos savāc proporcionālu paraugu. Testējamā transportlīdzekļa izplūdes gāzes atšķaida, ņem to paraugu un analizē saskaņā ar turpmāk aprakstīto procedūru, un izmēra atšķaidīto izplūdes gāzu kopējo tilpumu. Ieraksta ne tikai oglekļa oksīda, ogļūdeņražu un slāpekļa oksīda emisijas, bet arī daļiņveida piesārņotāju emisijas no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru.

5.3.1.3.	Testu veic, izmantojot 4. pielikumā aprakstīto procedūru. Izmanto noteiktās gāzu paraugu ņemšanas un analīzes metodes, kā arī daļiņu atdalīšanas un svēršanas metodes.

5.3.1.4.	Saskaņā ar 5.3.1.5. punkta prasībām testu atkārto trīs reizes. Rezultātus reizina ar attiecīgajiem nolietošanās koeficientiem, ko iegūst saskaņā ar 5.3.6. punktu, un attiecībā uz periodiski atjaunojamām sistēmām, kuras definētas 2.20. punktā, rezultāti arī jāreizina ar koeficientiem Ki, ko iegūst saskaņā ar 13. pielikumu. Gāzveida emisiju galīgajai masai un – transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru – daļiņu masai katrā testā jābūt mazākai par šajā tabulā norādītajām robežvērtībām.

Robežvērtības

|  |  |  | Atskaites masa (etalonsvars) (kg) | Oglekļa oksīda (CO) masa |  | Ogļūdeņražu (HC) masa |  | Slāpekļa oksīdu (NOx) masa |  | Ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu (HC + NOx) kopējā masa |  | Daļiņu (PM) (1) masa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### L1 (g/km) |  | L2 (g/km) |  | L3 (g/km) |  | L2 + L3 (g/km) |  | L4 (g/km) |
| Kategorija |  | Klase |  | Benzīns | Dīzeļdegviela | Benzīns | Dīzeļdegviela | Benzīns | Dīzeļdegviela | Benzīns | Dīzeļdegviela | Dīzeļdegviela |
| A(2000) | M2 | - | Visas | 2,3 | 0,64 | 0,20 | - | 0,15 | 0,50 | - | 0,56 | 0,05 |
|  | N13 | I | etalonsvars ≤ 1305 | 2,3 | 0,64 | 0,20 | - | 0,15 | 0,50 | - | 0,56 | 0,05 |
|  |  | II | 1305 < etalonsvars ≤ 1760 | 4,17 | 0,80 | 0,25 | - | 0,18 | 0,65 | - | 0,72 | 0,07 |
|  |  | III | 1760 < etalonsvars | 5,22 | 0,95 | 0,29 | - | 0,21 | 0,78 | - | 0,86 | 0,10 |
| B(2005) | M2 | - | Visas | 1,0 | 0,50 | 0,10 | - | 0,08 | 0,25 | - | 0,30 | 0,025 |
|  | N13 | I | RW≤1,305 | 1,0 | 0,50 | 0,10 | - | 0,08 | 0,25 | - | 0,30 | 0,025 |
|  |  | II | 1305 < etalonsvars ≤ 1760 | 1,81 | 0,63 | 0,13 | - | 0,10 | 0,33 | - | 0,39 | 0,04 |
|  |  | III | 1760 < etalonsvars | 2,27 | 0,74 | 0,16 | - | 0,11 | 0,39 | - | 0,46 | 0,06 |

1	Kompresijaizdedzes motoriem.

2	Izņemot transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg.

3	Un tie M kategorijas transportlīdzekļi, kas norādīti 2. piezīmē.

5.3.1.4.1.	Neatkarīgi no 5.3.1.4. punkta prasībām katram piesārņotājam vai piesārņotāju kombinācijai viena no trim galīgajām masas vērtībām drīkst pārsniegt noteikto robežvērtību, bet ne vairāk par 10 %, ar nosacījumu, ka trīs rezultātu vidējais aritmētiskais ir mazāks par noteikto robežvērtību. Ja noteiktās robežvērtības ir pārsniegtas vairāk nekā vienam piesārņotājam, tad nav svarīgi, vai to konstatē vienā testā vai dažādos testos.

5.3.1.4.2.	Gāzveida degvielu testos gāzveida emisiju masas galīgajai vērtībai jābūt mazākai par iepriekš attēlotajā tabulā noteiktajām robežvērtībām, kas attiecas uz transportlīdzekļiem ar benzīna motoru.

5.3.1.5.	Testu skaitu, kas noteikts 5.3.1.4. punktā, samazina turpmāk noteiktajos apstākļos, kur V1 ir pirmā testa rezultāts un V2 ir otrā testa rezultāts attiecībā uz katra ierobežojamā piesārņotāja vai divu ierobežojamo piesārņotāju kopējo emisiju saskaņā ar robežvērtību.

5.3.1.5.1.	Ja attiecībā uz katra ierobežojamā piesārņotāja vai divu ierobežojamo piesārņotāju kopējo emisiju iegūtais rezultāts ir mazāks par 0,70 L (t. i., V1 ≤ 0,70 L), tad veic tikai vienu testu.

5.3.1.5.2.	Ja 5.3.1.5.1. punkta prasība nav izpildīta, tad veic tikai divus testus ar nosacījumu, ka attiecībā uz katra ierobežojamā piesārņotāja vai divu ierobežojamo piesārņotāju kopējo emisiju ir izpildītas šādas prasības:

V1 ≤ 0,85 L un V1 + V2 ≤ 1,70 L, un V2 ≤ L.

5.3.2. 	II tipa tests (oglekļa oksīda emisija brīvgaitas ātrumā).

5.3.2.1. 	Šo testu veic visiem transportlīdzekļiem, kuriem ir dzirksteļaizdedzes motors un kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.

5.3.2.1.1.	Transportlīdzekļiem, ko var darbināt vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, II tipa testu veic attiecībā uz abām degvielām.

5.3.2.1.2.	Neatkarīgi no 5.3.2.1.1. punkta prasībām transportlīdzekļus, kurus var darbināt vai nu ar benzīnu, vai ar gāzveida degvielu, bet kuriem benzīna sistēma ir uzstādīta rezerves nolūkos vai tikai palaidei un kuru degvielas tvertņu ietilpība nepārsniedz 15 l benzīna, II tipa testā uzskata par transportlīdzekļiem, kas darbojas tikai ar gāzveida degvielu.

5.3.2.2.	Testējot saskaņā ar 5. pielikumu, oglekļa oksīda saturs izplūdes gāzu tilpumā, ko rada motors brīvgaitā, nepārsniedz 3,5 % atbilstoši ražotāja norādītajiem iestatījumiem un 4,5 % minētajā pielikumā norādīto regulējumu robežām.

5.3.3.	III tipa tests (kartera gāzu emisijas pārbaude)

5.3.3.1.	Šo testu veic visiem 1. punktā minētajiem transportlīdzekļiem, izņemot tos, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru.

5.3.3.1.1.	Transportlīdzekļus, ko darbina vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, III tipa testā testē tikai ar benzīnu.

5.3.3.1.2.	Neatkarīgi no 5.3.3.1.1. punkta prasībām transportlīdzekļus, kurus var darbināt vai nu ar benzīnu, vai ar gāzveida degvielu, bet kuriem benzīna sistēma ir uzstādīta rezerves nolūkos vai tikai palaidei un kuru degvielas tvertnes ietilpība nepārsniedz 15 l benzīna, III tipa testā uzskata par transportlīdzekļiem, kas darbojas tikai ar gāzveida degvielu.

1. attēls

I tipa tipa apstiprinājuma plūsmkarte (sk. 5.3.1. punktu)

Viens tests

jā

piešķirts

nē

Divi testi

un

vai

Trīs testi

atteikts

5.3.3.2.	Testējot saskaņā ar 6. pielikumu, no motora kartera ventilācijas sistēmas atmosfērā nedrīkst izplūst neviena no kartera gāzēm.

5.3.4.	IV tipa tests (iztvaikošanas emisiju noteikšana)

5.3.4.1.	Šo testu veic visiem transportlīdzekļiem, kas minēti 1. punktā, izņemot transportlīdzekļus, kuriem ir kompresijaizdedzes motors, transportlīdzekļus, kurus var darbināt ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, un transportlīdzekļus, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kg.

5.3.4.1.1.	Transportlīdzekļi, ko var darbināt vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, IV tipa testā jātestē tikai ar benzīnu.

5.3.4.2.	Testējot saskaņā ar 7. pielikumu, iztvaikošanas emisiju daudzumam jābūt mazākam par 2 g/testā.

5.3.5.	VI tipa tests (vidējās oglekļa oksīda un ogļūdeņražu izplūdes emisijas zemā apkārtējā temperatūrā pēc aukstās palaides)

5.3.5.1.	Šo testu veic visiem M1 un N1 I klases transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru, izņemot transportlīdzekļus, kas paredzēti vairāk nekā sešu personu pārvadāšanai, un transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg.

5.3.5.1.1.	Transportlīdzekli novieto uz šasijas dinamometra, kas aprīkots ar noslogojuma un inerces imitēšanas līdzekļiem.

5.3.5.1.2.	Tests sastāv no I tipa testa pirmās daļas četriem vienkāršajiem braukšanas pilsētā cikliem. Pirmās daļas tests ir aprakstīts 4. pielikuma 1. papildinājumā un attēlots papildinājuma 1./1., 1./2. un 1./3. attēlā. Zemas apkārtējās temperatūras testu, kura kopējais ilgums ir 780 s, veic bez pārtraukuma, sākot no motora iedarbināšanas.

5.3.5.1.3.	Zemas apkārtējās temperatūras testu veic 266 K (-7 °C) apkārtējā temperatūrā. Testa transportlīdzekļus pirms testa apstrādā vienotā veidā, lai nodrošinātu testa rezultātu reproducējamību. Paraugu sagatavošanu un citas testēšanas procedūras veic, kā aprakstīts 8. pielikumā.

5.3.5.1.4.	Testa laikā izplūdes gāzes atšķaida un ņem proporcionālu paraugu. Testējamā transportlīdzekļa izplūdes gāzes atšķaida, ņem to paraugu un analizē saskaņā ar 8. pielikumā aprakstīto procedūru, un izmēra kopējo atšķaidīto izplūdes gāzu tilpumu. Atšķaidītās izplūdes gāzes analizē attiecībā uz oglekļa oksīdu un ogļūdeņražiem.

5.3.5.2.	Saskaņā ar 5.3.5.2.2. un 5.3.5.3. punktu testu veic trīs reizes. Oglekļa oksīda un ogļūdeņražu emisijas masas galīgajai vērtībai jābūt mazākai par tabulā norādītajām vērtībām.

| Testa temperatūra | Oglekļa oksīds, L1 (g/km) | Ogļūdeņraži, L2 (g/km) |
| --- | --- | --- |
| 266 K (-7 °C) | 15 | 1,8 |

5.3.5.2.1.	Neatkarīgi no 5.3.5.2. punkta prasībām katram piesārņotājam tikai viens no trim iegūtajiem rezultātiem drīkst pārsniegt noteikto robežvērtību, bet ne vairāk par 10 %, ar nosacījumu, ka trīs rezultātu vidējais aritmētiskais ir mazāks par noteikto robežvērtību. Ja noteiktās robežvērtības ir pārsniegtas vairāk nekā vienam piesārņotājam, tad nav svarīgi, vai to konstatē vienā testā vai dažādos testos.

5.3.5.2.2.	Pēc ražotāja lūguma 5.3.5.2. punktā noteikto testu skaitu var palielināt līdz 10 ar nosacījumu, ka pirmo trīs rezultātu vidējā aritmētiskā vērtība ir mazāka par 110 % no robežvērtības. Šajā gadījumā ir tikai prasība, ka pēc testēšanas visu 10 rezultātu vidējam aritmētiskajam jābūt mazākam par robežvērtību.

5.3.5.3.	Testu skaitu, kas noteikts 5.3.5.2. punktā, var samazināt saskaņā ar 5.3.5.3.1. un 5.3.5.3.2. punktu.

5.3.5.3.1.	Ja attiecībā uz katru piesārņotāju iegūtais rezultāts pirmajā testā nepārsniedz 0,70 L, tad veic tikai vienu testu.

5.3.5.3.2.	Ja 5.3.5.3.1. punkta prasība nav izpildīta, tad veic tikai divus testus ar nosacījumu, ka attiecībā uz katru piesārņotāju pirmā testa rezultāts ir mazāks vai vienāds ar 0,85 L un ka pirmo divu rezultātu summa ir mazāka vai vienāda ar 1,70 L, un otrā testa rezultāts ir mazāks vai vienāds ar L:

V1  0,85 L un V1 + V2  1,70 L, un V2  L.

5.3.6.	V tipa tests (pretpiesārņojuma iekārtu izturīgums)

5.3.6.1.	Šo testu veic visiem 1. punktā minētajiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas 5.3.1. punktā paredzētais tests. Šis tests ir novecošanas tests pēc 80 000 kilometru nobraukšanas saskaņā ar 9. pielikumā aprakstīto programmu uz testa trases, uz ceļa vai uz šasijas dinamometra.

5.3.6.1.1.	Transportlīdzekļus, ko var darbināt vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, V tipa testā testē tikai ar benzīnu. Šajā gadījumā nolietošanās koeficientu, kas noteikts testā ar svinu nesaturošu benzīnu, piemēro arī testā ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi.

      - Neatkarīgi no 5.3.6.1. punkta prasības ražotājs var izvēlēties noteikt nolietošanās koeficientus pēc šīs tabulas, kuru izmanto kā alternatīvu testēšanai saskaņā ar 5.3.6.1. punktu.

| Motora kategorija | Nolietošanās koeficienti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piesārņotājs | CO | HC | NOx | HC + NOx1 | Daļiņas |
| Dzirksteļaizdedzes motors | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| Kompresijaizdedzes motors | 1,1 | - | 1 | 1 | 1,2 |

1	Transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru.

Pēc ražotāja lūguma tehniskais dienests var veikt I tipa testu, pirms ir pabeigts V tipa tests, izmantojot nolietošanās koeficientus, kas norādīti minētajā tabulā. Pēc V tipa testa pabeigšanas tehniskais dienests var grozīt tipa apstiprinājuma rezultātus, kas ierakstīti 2. pielikumā, aizstājot tabulā norādītos nolietošanās koeficientus ar V tipa testā noteiktajiem.

5.3.6.3.	Nolietošanās koeficientus nosaka, izmantojot 5.3.6.1. punktā noteikto procedūru vai vērtības, kas norādītas 5.3.6.2. punktā. Koeficientus izmanto, lai noteiktu atbilstību 5.3.1.4. un 8.2.3.1. punkta prasībām.

5.3.7.	Emisiju dati, kas vajadzīgi tehniskajai apskatei.

5.3.7.1.	Šī prasība attiecas uz visiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru, kuram lūdz tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo grozījumu.

5.3.7.2.	Testējot saskaņā ar 5. pielikumu (II tipa tests) normālā brīvgaitas ātrumā:

a)	ieraksta oglekļa oksīda saturu pēc tilpuma izplūdes gāzēs;

b)	ieraksta motora apgriezienu skaitu testā, tostarp visas pielaides.

5.3.7.3. 	Testējot brīvgaitā ar palielinātu griešanās ātrumu (t. i., > 2 000 min-1):

a)	ieraksta oglekļa oksīda saturu pēc tilpuma izplūdes gāzēs;

b) 	ieraksta lambda vertību*;

c) 	ieraksta motora apgriezienu skaitu testā, tostarp visas pielaides.

*)	Lambda vertību aprēķina, izmantojot vienkāršoto Bretšnaidera vienādojumu:

kur

[] = 	koncentrācija tilp. %;

K1 = 	konvertēšanas koeficients NDIR mērījuma konvertēšanai FID mērījumā (norāda mērīšanas aprīkojuma ražotājs);

Hcv = 	ūdeņraža un oglekļa atomu attiecība:	- benzīnam 1,73;

- sašķidrinātajai naftas gāzei 2,53;

- dabasgāzei 4,0;

Ocv = 	skābekļa un oglekļa atomu attiecība:	- benzīnam 0,02;

- sašķidrinātajai naftas gāzei 0,0;

- dabasgāzei 0,0.

5.3.7.4.	Testā mēra un ieraksta motoreļļas temperatūru.

5.3.7.5. 	Aizpilda tabulu, kas norādīta 2. pielikuma 17. punktā.

5.3.7.6.	Ražotājs 24 mēnešu laikā no kompetentās iestādes piešķirtā tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienas apliecina, ka 5.3.7.3. punktā noteiktās tipa apstiprināšanas laikā ierakstītās lambda vērtības pareizība raksturo tipiskus sērijveida transportlīdzekļus. Novērtējumu veic, pamatojoties uz sērijveida transportlīdzekļu apsekojumiem un pētījumiem.

5.3.8.	OBD tests

Šo testu veic visiem 1. punktā minētajiem transportlīdzekļiem. Ievēro 11. pielikuma 3. punktā aprakstīto testa procedūru.

6. 	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA PĀRVEIDOJUMI

6.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu paziņo administratīvajai iestādei, kas šo transportlīdzekļa tipu apstiprinājusi. Šī iestāde var vai nu:

6.1.1.	atzīt, ka veiktajiem pārveidojumiem nevarētu būt nozīmīgas nelabvēlīgas sekas un ka transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai

6.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par testu veikšanu, jaunu testa protokolu.

6.2.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot pārveidojumus, saskaņā ar 4.3. punktā norādīto kārtību nosūta Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

6.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma pagarinājumu, piešķir sērijas numuru katram pagarinājumam un ar paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam, par to paziņo pārējām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

7. 	APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀJUMS

Ja tipa apstiprinājumu pārveido atbilstoši šiem noteikumiem, tad attiecīgos gadījumos piemēro šos īpašos noteikumus.

7.1. 	Pagarinājumi, kas saistīti ar izplūdes gāzu emisiju (I tipa tests, II tipa tests un VI tipa tests).

7.1.1. 	Transportlīdzekļu tipi ar dažādu atskaites masu

7.1.1.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts transportlīdzekļa tipam, var pagarināt, attiecinot to tikai uz transportlīdzekļu tipiem, kuru atskaites masa ir tāda, kam nepieciešama divu nākamo augstākas kategorijas ekvivalentās inerces vai jebkuras zemākas ekvivalentās inerces izmantošana.

7.1.1.2.	N1 kategorijas un 5.3.1.4. punkta 2. piezīmē minētās M kategorijas transportlīdzekļu gadījumā, ja attiecībā uz atskaites masu transportlīdzekļa tipam, attiecībā uz kuru lūdz pagarināt apstiprinājumu, vajadzīga ekvivalentā inerce, kas ir mazāka par to, ko izmanto jau apstiprinātajam tipam, apstiprinājuma pagarinājumu piešķir, ja jau apstiprinātā transportlīdzekļa radīto piesārņotāju masu vērtības ir robežās, kas noteiktas transportlīdzeklim, attiecībā uz kuru lūdz pagarināt apstiprinājumu.

7.1.2. 	Transportlīdzekļu tipi ar dažādiem kopējiem pārnesumskaitļiem

Transportlīdzekļa tipam piešķirtu apstiprinājumu ar šādiem nosacījumiem var pagarināt, attiecinot to uz transportlīdzekļu tipiem, kas atšķiras no apstiprinātā tipa tikai attiecībā uz tā pārnesumkārbas pārnesumskaitli.

7.1.2.1.	Katram pārnesumkārbas pārnesumskaitlim, ko izmanto I tipa un VI tipa testā, jānosaka attiecība:

kur atbilstoši motora apgriezienu skaitam 1000 min-1 V1 ir apstiprinātā transportlīdzekļa tipa ātrums un V2 ir tā transportlīdzekļa tipa ātrums, attiecībā uz kuru lūdz pagarinājumu.

7.1.2.2. 	Ja katram pārnesumskaitlim E  8 %, tad pagarinājumu piešķir, neatkārtojot I tipa un VI tipa testu.

7.1.2.3. 	Ja vismaz vienam pārnesumskaitlim E > 8 % un ja katram pārnesumskaitlim E ± 13 %, tad I tipa un VI tipa testu atkārto, bet ar tehniskā dienesta apstiprinājumu to var veikt ražotāja izraudzītā laboratorijā. Testa protokolu nosūta par tipa apstiprinājuma testiem atbildīgajam tehniskajam dienestam.

7.1.3. 	Transportlīdzekļu tipi ar dažādām atskaites masām un dažādiem pārnesumkārbas pārnesumskaitļiem.

Transportlīdzekļa tipam piešķirtu apstiprinājumu var pagarināt, attiecinot to uz transportlīdzekļu tipiem, kas no apstiprinātā tipa atšķiras tikai ar savu atskaites masu un kopējiem pārnesumkārbas pārnesumskaitļiem, ar nosacījumu, ka ir izpildīti 7.1.1. un 7.1.2. punktā minētie nosacījumi.

7.1.4. 	Piezīme. Ja transportlīdzekļa tips ir apstiprināts saskaņā ar 7.1.1.-7.1.3. punktu, tad šādu apstiprinājumu nevar pagarināt, attiecinot to uz citiem transportlīdzekļu tipiem.

7.2. 	Iztvaikošanas emisijas (IV tipa tests)

7.2.1.	Ar iztvaikošanas emisiju kontroles sistēmu aprīkotam transportlīdzekļa tipam piešķirtu apstiprinājumu var pagarināt ar šādiem nosacījumiem:

7.2.1.1.	Degvielas/gaisa mērīšanas pamatprincips (piemēram, monoiesmidzināšana, karburators) ir vienāds.

7.2.1.2.	Degvielas tvertnes forma un degvielas tvertnes un šķidrās degvielas šļūteņu materiāli ir identi. Testē nelabvēlīgāko saimi attiecībā uz šķērsgriezumu un aptuveno šļūteņu garumu. To, vai neidenti tvaika/šķidruma separatori ir pieņemami, izlemj par tipa apstiprinājuma testiem atbildīgais tehniskais dienests. Degvielas tvertnes tilpums ir ± 10 %. Degvielas tvertnes drošības vārsta iestatījums ir idents.

7.2.1.3.	Degvielas tvaika glabāšanas metode ir identa, t. i., trauka forma un tilpums, glabāšanas līdzeklis, (automobiļa) gaisa filtrs (ja izmanto iztvaikošanas emisijas kontrolei) utt.

7.2.1.4.	Karburatora degvielas rezervuāra tilpums ir ± 10 ml.

7.2.1.5.	Uzkrātā tvaika izlaišanas metode ir identa (piemēram, gaisa plūsma, sākuma punkts vai izlaišanas tilpums braukšanas ciklā).

7.2.1.6.	Degvielas mērīšanas sistēmas hermetizēšanas un ventilēšanas metodes ir identas.

7.2.2.	Citas piezīmes:

i) 	ir atļauti dažādi motoru izmēri;

ii) 	ir atļauti dažādas motoru jaudas;

iii) 	ir atļautas automātiskās un mehāniskās pārnesumkārbas, divu un četru riteņu piedziņa;

iv) 	ir atļauti dažādi virsbūves veidi;

v) 	ir atļauti dažādu izmēru riteņi un riepas.

7.3.	Pretpiesārņojuma iekārtu izturīgums (V tipa tests)

7.3.1.	Transportlīdzekļa tipam piešķirtu apstiprinājumu var pagarināt, attiecinot to uz citiem transportlīdzekļu tipiem ar nosacījumu, ka motora/pretpiesārņojuma sistēmas kombinācija ir identa tai, kas ir jau apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Šajā saistībā uzskata, ka tiem transportlīdzekļu tipiem, kuriem turpmāk minētie parametri ir identi vai kuriem tie ir noteikto robežvērtību robežās, ir tā pati motora/pretpiesārņojuma sistēmas kombinācija.

7.3.1.1.	Motors:

cilindru skaits;

motora darba tilpums (± 15 %);

cilindru bloka konfigurācija;

vārstu skaits;

degvielas sistēma;

dzesēšanas sistēmas veids;

degšanas process;

attālumi starp cilindru diametru viduspunktiem.

7.3.1.2.	Pretpiesārņojuma sistēma:

katalītiskie neitralizatori:

katalītisko neitralizatoru un elementu skaits;

katalītisko neitralizatoru izmērs un forma (monolīta tilpums ± 10 %);

katalītiskās darbības veids (oksidēšana, trīskomponentu, ..);

dārgmetālu slodze (identa vai lielāka);

dārgmetālu attiecība (± 15 %);

substrāts (struktūra un materiāls);

elementu elektrolīta blīvums;

katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) korpusa veids;

tādu katalītisko neitralizatoru atrašanās vieta (novietojums un izmēri izplūdes sistēmā, kas nerada katalītiskā neitralizatora ieplūdes temperatūras svārstības, kuras lielākas par 50 K).

Šo temperatūras svārstību pārbauda stabilizētos apstākļos ar I tipa testa noslogojuma iestatījumu, kad ātrums ir 120 km/h.

Gaisa iesmidzināšana:	ir vai nav;

veids (gaisa ievade izplūdes traktā, gaisa sūkņi, ..).

Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): ir vai nav.

7.3.1.3.	Inerces kategorija: abas inerces kategorijas, kas ir tieši virs, un jebkura zemāka inerces kategorija.

7.3.1.4.	Ilguma testu var veikt, izmantojot transportlīdzekli, kura virsbūve, pārnesumkārba (automātiskā vai mehāniskā) un riteņu vai riepu izmēri atšķiras no tiem, kas ir tā transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājumu lūdz.

7.4.	Iebūvētā diagnostika

7.4.1.	Transportlīdzekļa tipam piešķirto apstiprinājumu attiecībā uz OBD sistēmu var pagarināt attiecībā uz dažādiem transportlīdzekļu tipiem, kas pieder pie tās pašas transportlīdzekļu OBD saimes saskaņā ar aprakstu 11. pielikuma 2. papildinājumā. Motora emisiju kontroles sistēma ir identa tā transportlīdzekļa sistēmai, kas jau ir apstiprināts un atbilst OBD saimes aprakstam 11. pielikuma 2. papildinājumā neatkarīgi no šādiem transportlīdzekļa parametriem:

motora papildu aprīkojuma;

riepām;

ekvivalentās inerces;

dzesēšanas sistēmas;

kopējā pārnesumskaitļa;

transmisijas veida;

virsbūves veida.

8.	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA (COP)

8.1.	Katram transportlīdzeklim, kam ir šajos noteikumos paredzētais apstiprinājuma marķējums, attiecībā uz detaļām, kuras ietekmē gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisijas no motora, emisijas no kartera un iztvaikošanas emisijas, jāatbilst apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Ražojuma atbilstības procedūras atbilst tām procedūrām, kas izklāstītas 1958. gada Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), un turpmāk izklāstītajām prasībām.

8.2.	Parasti ražojuma atbilstību attiecībā uz emisiju ierobežošanu transportlīdzeklim (I, II, III un IV tipa tests) pārbauda pēc apraksta, kas sniegts paziņojuma veidlapā un tās pielikumos.

Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstība

Attiecībā uz tipa apstiprinājumiem, kas piešķirti attiecībā uz emisijām, arī šie pasākumi ir piemēroti, lai apstiprinātu emisiju kontroles iekārtu funkcionalitāti transportlīdzekļa parastajā lietošanas laikā un normālos lietošanas apstākļos (pienācīgi uzturētu un lietotu ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstība). Šo noteikumu vajadzībām šos pasākumus pārbauda ekspluatācijas periodam līdz 5 gadiem vai 80 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš no minētajiem notiek drīzāk, un no 2005. gada 1. janvāra ekspluatācijas periodam līdz pieciem gadiem vai 100 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš no minētajiem notiek drīzāk.

8.2.1.	Pamatojoties uz visu ražotāja rīcībā esošo attiecīgo informāciju saskaņā ar procedūrām, kas ir līdzīgas 1958. gada Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) noteiktajām, administratīvā iestāde veic ekspluatācijas atbilstības pārbaudi.

Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūras shēma ir 4./1. un 4./2. attēlā.

      - Parametri, pēc kuriem nosaka, kas ir ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saime.

Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimi var noteikt, izmantojot projekta galvenos parametrus, kam jābūt kopīgiem visiem attiecīgās saimes transportlīdzekļiem. Tādējādi tos transportlīdzekļu tipus, kam ir vienādi vai vismaz noteikto pielaižu robežās līdzīgi turpmāk tekstā minētie parametri, var uzskatīt par piederīgiem vienai ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimei:

- degšanas process (divtaktu, četrtaktu, rotācijas);

- cilindru skaits;

- cilindru bloka konfigurācija (rindas, V-veida, radiāla, horizontāli pretēja, cita); cilindru slīpums vai izvietojums nav kritērijs;

- motora degvielas padeves metode (t. i., netieša vai tieša iesmidzināšana);

- dzesēšanas sistēmas veids (gaiss, ūdens, eļļa);

- iesūkšanas metode (bez turbopūtes, ar turbopūti);

- motoram paredzētā degviela (benzīns, dīzeļdegviela, dabasgāze, sašķidrinātā naftas gāze utt.); divu degvielu transportlīdzekļus var grupēt vienā saimē ar vienas degvielas transportlīdzekļiem, ja viena no degvielām tiem ir kopīga;

- katalītiskā neitralizatora veids (trīskomponentu vai cits(-i) katalizators(-i));

- daļiņu filtra veids (ir vai nav);

- izplūdes gāzu recirkulācija (ir vai nav);

- saimes transportlīdzekļu lielākā motora cilindru tilpums mīnus 30 %.

8.2.1.2.	Administratīvā iestāde ekspluatācijas atbilstības pārbaudi veic, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz ražotājs. Šajā informācijā ir vismaz šādi dati:

8.2.1.2.1.	ražotāja nosaukums un adrese;

8.2.1.2.2.	tā ražotāja pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese, kas pilnvarots tajās jomās, uz kurām attiecas ražotāja sniegtā informācija;

8.2.1.2.3.	to transportlīdzekļu modeļu nosaukums(-i), par kuriem ražotājs sniedz informāciju;

8.2.1.2.4.	attiecīgā gadījumā to transportlīdzekļu tipu saraksts, uz kuriem attiecas ražotāja informācija, t. i., ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes grupa saskaņā ar 8.2.1.1. punktu;

8.2.1.2.5.	transportlīdzekļa identifikācijas numura (VIN) kodi, kas lietojami šiem transportlīdzekļu tipiem, kuri ir ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimē (VIN prefikss);

8.2.1.2.6.	tipa apstiprinājumu numuri, kas lietojami ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes tipiem, attiecīgā gadījumā ietverot visu pagarinājumu numurus un ekspluatācijas pārveidojumu/atsaukumu numurus (uzlabojumiem pēc ražošanas);

8.2.1.2.7.	informācija par pagarinājumiem un ekspluatācijas pārveidojumiem/atsaukumiem attiecībā uz tiem transportlīdzekļa tipa apstiprinājumiem, uz kuriem attiecas ražotāja sniegtā informācija (ja to pieprasa administratīvā iestāde);

8.2.1.2.8.	laika periods, par kuru apkopota ražotāja informācija;

8.2.1.2.9.	transportlīdzekļa ražošanas periods, uz kuru attiecas ražotāja informācija (piemēram, “2001. kalendārajā gadā ražoti transportlīdzekļi”);

8.2.1.2.10.	ražotāja veiktās ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūra, tostarp:

8.2.1.2.10.1.	transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanas metode;

8.2.1.2.10.2.	transportlīdzekļa atlases un noraidīšanas kritēriji;

8.2.1.2.10.3.	programmā izmantoto testu veidi un procedūras;

8.2.1.2.10.4.	ražotāja pieņemšanas un noraidīšanas kritēriji ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes grupai;

8.2.1.2.10.5.	ģeogrāfiskais(-ie) apgabals(-i), par kuru(-iem) ražotājs sniedzis informāciju;

8.2.1.2.10.6.	izmantotais paraugu skaits un atlases plāns;

        - ražotāja veiktās ekspluatācijas atbilstības procedūras rezultāti, tostarp:

          - programmā ietverto transportlīdzekļu apzīmējums (testēts vai netestēts);

apzīmējumā ir:

- modeļa nosaukums;

- transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN);

- transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;

- ražošanas datums;

- ekspluatācijas reģions (ja ir zināms);

- uzstādītās riepas;

8.2.1.2.11.2.	iemesls(-i), kāpēc transportlīdzeklis nav iekļauts izlasē;

8.2.1.2.11.3.	katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzskaite (tostarp visi uzlabojumi);

8.2.1.2.11.4.	katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa remontu uzskaite (ja ir zināma);

8.2.1.2.11.5.	testa dati, tostarp:

- testa datums;

- testa vieta;

- transportlīdzekļa hodometra nolasījums;

- testa degvielas specifikācijas (piemēram, testa standartdegviela vai tirgus degviela);

- testa apstākļi (temperatūra, mitrums, dinamometra masas inerce);

- dinamometra iestatījumi (piemēram, jaudas iestatījums);

- testa rezultāti (vismaz trim dažādiem transportlīdzekļiem katrā saimē).

8.2.1.2.12.	OBD sistēmas nolasījumu ieraksti.

8.2.2.	Ražotāja apkopotajai informācijai jābūt pietiekami visaptverošai, lai nodrošinātu to, ka var izvērtēt darbību ekspluatācijā 8.2. punktā minētajos normālajos lietošanas apstākļos un tādā veidā, kas raksturo ražotāja ģeogrāfiskā ziņā aptverto tirgu.

Šo noteikumu vajadzībām ražotājam nav obligāti jāveic transportlīdzekļa tipa ekspluatācijas atbilstības pārbaude, ja ražotājs tipa apstiprinātājiestādei var pierādīt, ka šā transportlīdzekļa tipa realizācijas apjoms pasaulē ir mazāks par 10 000 transportlīdzekļiem gadā.

Attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko paredzēts pārdot Eiropas Savienībā, ražotājam nav obligāti jāveic transportlīdzekļa tipa ekspluatācijas atbilstības pārbaude, ja ražotājs tipa apstiprinātājiestādei var pierādīt, ka šā transportlīdzekļa tipa realizācijas apjoms Eiropas Savienībā ir mazāks par 5000 transportlīdzekļiem gadā.

8.2.3.	Ja jāveic I tipa tests un ja transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam ir viens vai vairāki pagarinājumi, tad testē vai nu transportlīdzekli, kas aprakstīts sākotnējā informācijas [dokumentu] paketē, vai transportlīdzekli, kurš aprakstīts informācijas [dokumentu] paketē, kas attiecas uz attiecīgo pagarinājumu.

8.2.3.1.	Transportlīdzekļa atbilstības pārbaude I tipa testam.

Pēc iestādes veiktās atlases ražotājs atlasītajiem transportlīdzekļiem neveic nekādus pielāgojumus.

Elektriskos hibrīdtransportlīdzekļus (HEV) testē 14. pielikumā noteiktajos apstākļos:

-	OVC transportlīdzekļiem piesārņotāju emisijas mēra, kad transportlīdzeklis ir apstrādāts saskaņā ar OVC hibrīdtransportlīdzekļu I tipa testa nosacījumu B;

-	NOVC transportlīdzekļiem piesārņotāju emisijas mēra tādos pašos apstākļos kā NOVC transportlīdzekļu I tipa testā.

8.2.3.1.1.	Atlasa trīs sērijas transportlīdzekļus un testē tos, kā aprakstīts 5.3.1. punktā. Nolietošanās koeficientus izmanto tādā pašā veidā. Robežvērtības ir 5.3.1.4. punktā.

8.2.3.1.1.1.	Periodiski atjaunojamām sistēmām, kas definētas 2.20. punktā, rezultātus reizina ar koeficientiem Ki, ko iegūst pēc procedūras, kura tipa apstiprinājuma laikā ir norādīta 13. pielikumā.

Pēc ražotāja lūguma testu var veikt tūlīt pēc atjaunošanas pabeigšanas.

8.2.3.1.2.	Ja iestāde pieņem ražojuma standartnovirzi, ko norādījis ražotājs saskaņā ar 8.2.1. punktu, tad testus veic saskaņā ar 1. papildinājumu.

Ja iestāde nepieņem ražojuma standartnovirzi, ko norādījis ražotājs saskaņā ar 8.2.1. punktu, tad testus veic saskaņā ar 2. papildinājumu.

8.2.3.1.3.	Sērijas ražojumu uzskata par atbilstošu vai neatbilstošu, pamatojoties uz izlases transportlīdzekļu testu, ja ir pieņemts lēmums par to, ka testa rezultāts ir apmierinošs attiecībā uz visiem piesārņotājiem, vai par to, ka testa rezultāts ir neapmierinošs attiecībā uz vienu piesārņotāju, saskaņā ar attiecīgajā papildinājumā piemērojamiem testa kritērijiem.

Ja ir pieņemts lēmums par to, ka testa rezultāts ir apmierinošs attiecībā uz vienu piesārņotāju, tad šo lēmumu nemaina ne ar kādiem papildu testiem, ko veic, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz pārējiem piesārņotājiem.

Ja attiecībā uz visiem piesārņotājiem ir pieņemts lēmums par to, ka testa rezultāts nav apmierinošs, vai ja attiecībā uz vienu piesārņotāju ir pieņemts lēmums par to, ka testa rezultāts ir apmierinošs, tad testē citu transportlīdzekli (sk. turpmāk 2. attēlu).

8.2.3.2.	Neatkarīgi no 4. pielikuma 3.1.1. punkta prasībām testus veic ar transportlīdzekļiem, kas ņemti tieši no ražošanas līnijas.

8.2.3.2.1.	Tomēr pēc ražotāja lūguma testē transportlīdzekļus, ar kuriem nobraukti:

-	ne vairāk kā 3000 km – attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru;

-	ne vairāk kā 15 000 km – attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru.

Abos šajos gadījumos piestrādes procedūru veic ražotājs, kas apņemas šiem transportlīdzekļiem neveikt nekādus pielāgojumus.

2. attēls

Trīs transportlīdzekļu tests

Testa statistikas izskaitļošana

Vai saskaņā ar attiecīgo papildinājumu testa statistika atbilst kritērijiem, pēc kuriem sērijas rezultāts ir uzskatāms par neapmierinošu vismaz attiecībā uz vienu piesārņotāju?

Sēriju noraida

JĀ

NĒ

Lēmums par apmierinošu rezultātu attiecībā uz vienu vai vairākiem piesārņotājiem

Vai ir lēmums par apmierinošu rezultātu attiecībā uz visiem piesārņotājiem?

Sēriju pieņem

Papildu transportlīdzekļa tests

8.2.3.2.2.	Ja ražotājs vēlas piestrādāt transportlīdzekļus (“x” km, kur x = 3000 km transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru, un x = 15 000 km transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru), tad procedūra ir šāda:

a)	piesārņotāju emisijas (I tips) mēra pie nulles un “x” km pirmajam testa transportlīdzeklim;

b)	emisiju izstarošanas koeficientu starp nulle un “x” km aprēķina katram piesārņotājam:

emisijas atbilstoši “x” km/emisijas atbilstoši nulle km;

šī vērtība var būt mazāka par 1;

c)	pārējos transportlīdzekļus nepiestrādā, bet to nulles km emisijas reizina ar izstarošanas koeficientu.

Šajā gadījumā izmantojamās vērtības ir:

i)	vērtība pie “x” km pirmajam transportlīdzeklim,

ii)	tādas vērtības pie nulle km, ko reizina ar izstarošanas koeficientu pārējiem transportlīdzekļiem.

8.2.3.2.3.	Visus šos testus var veikt ar komerciāli lietojamu degvielu. Tomēr pēc ražotāja lūguma var lietot degvielas, kas aprakstītas 10. pielikumā.

i)	Ja jāveic III tipa tests, tad to veic visiem transportlīdzekļiem, kas atlasīti I tipa COP testa veikšanai. Izpilda 5.3.3.2. punktā paredzētos nosacījumus. Elektriskos hibrīdtransportlīdzekļus (HEV) testē 14. pielikuma 5. punktā noteiktajos apstākļos.

ii)	Ja jāveic IV tipa tests, tad to veic saskaņā ar 7. pielikuma 7. punktu.

8.2.4.	Testējot saskaņā ar 7. pielikumu, vidējām iztvaikošanas emisijām visiem apstiprinātā tipa sērijveida transportlīdzekļiem jābūt mazākām par 5.3.4.2. punktā norādīto robežvērtību.

8.2.5.	Parastajā ražošanas līnijas beigu testā apstiprinājuma turētājs var pierādīt atbilstību ar izlases transportlīdzekļiem, kas atbilst 7. pielikuma 7. punkta prasībām.

8.2.6.	Iebūvētā diagnostika (OBD)

Ja jāpārbauda OBD sistēmas darbība, tad to veic saskaņā ar šādiem noteikumiem:

8.2.6.1. 	Ja apstiprinātājiestāde konstatē, ka ražojuma kvalitāte ir neapmierinoša, tad izlases veidā no sērijas ņem transportlīdzekli un testē to saskaņā ar 11. pielikuma 1. papildinājumu.

Elektriskos hibrīdtransportlīdzekļus (HEV) testē 14. pielikuma 9. punktā noteiktajos apstākļos.

8.2.6.2.	Ražojumu uzskata par atbilstošu, ja šis transportlīdzeklis atbilst 11. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto testu prasībām.

8.2.6.3.	Ja no sērijas ņemts transportlīdzeklis neatbilst 8.2.6.1. punkta prasībām, tad izlases veidā no sērijas ņem vēl četrus transportlīdzekļus un testē, kā aprakstīts 11. pielikuma 1. papildinājumā. Var testēt transportlīdzekļus, kas ir piestrādāti, nobraucot ne vairāk kā 15 000 km.

8.2.6.4.	Ražojumu uzskata par atbilstošu, ja vismaz trīs transportlīdzekļi atbilst 11. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto testu prasībām.

8.2.7.	Pamatojoties uz 8.2.1. punktā minēto pārbaudi, administratīvajai iestādei vai nu:

- -	jānolemj, ka transportlīdzekļa tipa vai ekspluatācijā esošas saimes transportlīdzekļa ekspluatācijas atbilstība ir apmierinoša, un nav jāveic turpmākas darbības;

- -	jānolemj, ka ražotāja iesniegtie dati nav pietiekami lēmuma pieņemšanai, un jāpieprasa no ražotāja papildu informācija vai testa dati, vai

- - 	jānolemj, ka transportlīdzekļa tipa(-u) vai ekspluatācijā esošas saimes transportlīdzekļa tipa(-u) ekspluatācijas atbilstība nav apmierinoša, un jātestē šāds(-i) transportlīdzekļu tips(-i) saskaņā ar 3. papildinājumu.

Ja ražotājam ir atļauts neveikt attiecīgā transportlīdzekļa tipa pārbaudi saskaņā ar 8.2.2. punktu, tad administratīvā iestāde var pieprasīt šādu transportlīdzekļu tipu testēšanu saskaņā ar 3. papildinājumu.

8.2.7.1 	Ja I tipa testus uzskata par vajadzīgiem, lai pārbaudītu emisiju kontroles iekārtu atbilstību prasībām attiecībā uz to darbību ekspluatācijas laikā, tad šādus testus veic, izmantojot testēšanas procedūru, kas atbilst 4. papildinājumā noteiktajiem statistikas kritērijiem.

8.2.7.2.	Tipa apstiprinātājiestāde sadarbībā ar ražotāju atlasa tādus izlases transportlīdzekļus ar pietiekamu nobraukumu, kuru lietošanu normālos apstākļos var pamatoti apstiprināt. Izlases transportlīdzekļu atlasi apspriež ar ražotāju, un tam ļauj būt klāt transportlīdzekļu apstiprināšanas pārbaudēs.

8.2.7.3.	Ražotājam tipa apstiprinātājiestādes uzraudzībā ir atļauts veikt pat destruktīva veida pārbaudes tiem transportlīdzekļiem, kuru emisiju līmeņi pārsniedz robežvērtības, lai noteiktu tās iespējamās nolietošanās cēloņus, ko nevar būt radījis ražotājs pats (piemēram, lietojot svinu saturošu benzīnu pirms testa dienas). Ja pārbaužu rezultāti apstiprina šādus cēloņus, tad šos testa rezultātus neietver atbilstības pārbaudē.

8.2.7.3.1.	Šie testa rezultāti nav iekļaujami arī to izlases transportlīdzekļu atbilstības pārbaudē:

i) 	kam ir izdota apstiprinājuma apliecība, kurā norādīta atbilstība A kategorijas emisijas robežvērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 05. grozījumu sērijas 5.3.1.4. punktā, ar nosacījumu, ka šie transportlīdzekļi ir regulāri darbināti ar degvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 150 mg/kg (benzīns) vai 350 mg/kg (dīzeļdegviela), vai

ii) 	kam ir izdota apstiprinājuma apliecība, kurā norādīta atbilstība B kategorijas emisijas robežvērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 05. grozījumu sērijas 5.3.1.4. punktā, ar nosacījumu, ka šie transportlīdzekļi ir regulāri darbināti ar benzīnu vai dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 50 mg/kg.

8.2.7.4.	Ja tipa apstiprinātājiestāde nepieņem testu rezultātus saskaņā ar 4. papildinājumā noteiktajiem kritērijiem, tad 1958. gada Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) minētos pasākumus stāvokļa izlabošanai attiecina uz ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem, kas pieder tam pašam transportlīdzekļa tipam, kuru visticamāk ietekmēs tie paši defekti saskaņā ar 3. papildinājuma 6. punktu.

Ražotāja piedāvāto stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu apstiprina tipa apstiprinātājiestāde. Ražotājs ir atbildīgs par apstiprinātā stāvokļa izlabošanas pasākumu plāna izpildi.

Tipa apstiprinātājiestāde paziņo savu lēmumu visām Nolīguma pusēm 30 dienu laikā. Nolīguma puses var pieprasīt šo pašu stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu piemērot visiem tā paša tipa transportlīdzekļiem, kas reģistrēti to teritorijā.

8.2.7.5.	Ja kāda Nolīguma puse ir konstatējusi, ka kāds transportlīdzekļa tips neatbilst piemērojamām 3. papildinājuma prasībām, tad tā uzreiz par to paziņo tai Nolīguma pusei, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu saskaņā ar Nolīguma prasībām.

Pēc tam saskaņā ar Nolīguma noteikumiem tās Nolīguma puses kompetentā iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, informē ražotāju par to, ka šis transportlīdzekļa tips neatbilst šo noteikumu prasībām un ka ražotājam jāveic noteikti pasākumi. Ražotājs divus mēnešu laikā pēc šā paziņojuma iesniedz iestādei tādu pasākumu plānu šo defektu izlabošanai, kam pēc būtības jāatbilst 3. papildinājuma 6.1.-6.8. punkta prasībām. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, divu mēnešu laikā apspriežas ar ražotāju, lai panāktu vienošanos par pasākumu plānu un tā izpildi. Ja kompetentā iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vienošanos nevar panākt, tad ierosina attiecīgās Nolīguma procedūras.

9.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU

9.1.	Apstiprinājumu, kas transportlīdzekļa tipam piešķirts atbilstoši šim grozījumam, var atsaukt, ja nav izpildītas 8.1. punktā paredzētās prasības vai ja atlasītais(-ie) transportlīdzeklis (-ļi) neiztur 8.2. punktā noteiktos testus.

9.2. 	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā uzreiz dara to zināmu pārējām līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

10. 	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA.

Ja apstiprinājuma turētājs pilnīgi izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā tipa transportlīdzekļu ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas piešķīrusi šo apstiprinājumu. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestāde informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.	PĀREJAS NOTEIKUMI

11.1.	Vispārīgi noteikumi

11.1.1.	Kopš 05. grozījumu sērijas oficiālā spēkā stāšanās datuma neviena līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 05. grozījumu sēriju.

11.1.2.	Jauni tipa apstiprinājumi

11.1.2.1.	Saskaņā ar 11.1.4., 11.1.5. un 11.1.6. punkta noteikumiem līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumus piešķir tikai tad, ja apstiprināmais transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 05. sērijas grozījumiem.

M kategorijas transportlīdzekļiem un N1 kategorijas transportlīdzekļiem šīs prasības piemēro no 05. grozījumu sērijas spēkā stāšanās dienas.

Transportlīdzekļi atbilst robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas A rindā vai B rindā.

11.1.2.2.	Saskaņā ar 11.1.4., 11.1.5. 11.1.6. un 11.1.7. punkta noteikumiem līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumus piešķir tikai tad, ja apstiprināmais transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 05. sērijas grozījumiem.

M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 2500 kg, vai N1 kategorijas (I klases) transportlīdzekļiem šīs prasības piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, vai N1 kategorijas (II vai III klases) transportlīdzekļiem šīs prasības piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Transportlīdzekļi atbilst robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas B rindā.

11.1.3.	Piešķirto tipa apstiprinājumu derīguma termiņš

11.1.3.1.	Saskaņā ar 11.1.4., 11.1.5. un 11.1.6. punkta noteikumiem apstiprinājumi, kuri piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 04. sērijas grozījumiem, attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 2500 kg, vai N1 kategorijas (I klase) transportlīdzekļiem nav spēkā no dienas, kad stājas spēkā 05. grozījumu sērija, un attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, vai N1 kategorijas (II vai III klase) transportlīdzekļiem no 2002. gada 1. janvāra, ja līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, nepaziņo pārējām līgumslēdzējām pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, ka apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām saskaņā ar 11.1.2.1. punktu.

11.1.3.2.	Saskaņā ar 11.1.4., 11.1.5., 11.1.6. un 11.1.7. punkta noteikumiem apstiprinājumi, kuri piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 05. grozījumu sēriju, un atbilstoši robežvērtībām šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas A rindā, attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 2500 kg, N1 kategorijas (I klase) transportlīdzekļiem nav spēkā no 2006. gada 1. janvāra, un attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, N1 kategorijas (II vai III klase) transportlīdzekļiem no 2007. gada 1. janvāra, ja līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, nepaziņo pārējām līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, ka apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām saskaņā ar 11.1.2.1. punktu.

11.1.4.	Īpaši noteikumi

11.1.4.1.	Līdz 2003. gada 1. janvārim M1 kategorijas transportlīdzekļus, kuriem uzstādīts kompresijaizdedzes motors un kuru pilna masa pārsniedz 2000 kg, un kuri:

i)	paredzēti vairāk nekā sešu personu pārvadāšanai (ieskaitot vadītāju), vai

ii)	ir visurgājēji, kas definēti 7. pielikumā Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3),4

11.1.3.1. un 11.1.3.2. punkta vajadzībām uzskata par N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

11.1.4.2.	Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar tiešās iesmidzināšanas kompresijaizdedzes motoru un paredzēti vairāk nekā sešu personu pārvadāšanai (ieskaitot vadītāju), apstiprinājumi, kuri piešķirti saskaņā ar šo noteikumu 5.3.1.4.1. punktu, kas grozīts ar 04. grozījumu sēriju, paliek spēkā līdz 2002. gada 1. janvārim.

11.1.4.3.	Tipa apstiprināšanas un ražojuma atbilstības pārbaudes noteikumus, kas norādīti šajos noteikumos, kuri grozīti ar 04. grozījumu sēriju, turpina piemērot līdz datumiem, kas minēti 11.1.2.1. un 11.1.3.1. punktā.

11.1.4.4.	No 2002. gada 1. janvāra 8. pielikumā noteikto VI tipa testu piemēro jaunu tipu M1 kategorijas un N1 kategorijas I klases transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru. Šī prasība neattiecas uz minētajiem transportlīdzekļiem, ja tie ir aprīkoti vairāk nekā sešu personu pārvadāšanai (ieskaitot vadītāju), vai uz transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg.

11.1.5.	Iebūvēta diagnostikas (OBD) sistēma

11.1.5.1.	Transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes motoru.

11.1.5.1.1.	M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ko darbina ar benzīnu, 11.1.2. punktā norādītajos datumos jābūt aprīkotiem ar iebūvētām diagnostikas sistēmām, kuras norādītas šo noteikumu 11. pielikuma 3.1. punktā.

11.1.5.1.2.	M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas nav transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, un N1 kategorijas I klases transportlīdzekļiem, ko pastāvīgi vai nepilnu laiku darbina vai nu ar sašķidrināto naftas gāzi, vai dabasgāzi, jābūt iebūvētai diagnostikas sistēmai jauniem tipiem no 2004. gada 1. oktobra  un visiem tipiem no 2005. gada 1. jūlija .

M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, un N1 kategorijas II un III klases transportlīdzekļiem, ko pastāvīgi vai nepilnu laiku darbina vai nu ar sašķidrināto naftas gāzi, vai dabasgāzi, jābūt iebūvētai diagnostikas sistēmai jauniem tipiem no 2006. gada 1. janvāra un visiem tipiem no 2007. gada 1. janvāra.

11.1.5.2.	Transportlīdzekļi ar kompresijaizdedzes motoriem.

11.1.5.2.1.	M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas nav transportlīdzekļi, kuri paredzēti vairāk nekā sešu personu pārvadāšanai (ieskaitot vadītāju), vai transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, jābūt iebūvētai diagnostikas sistēmai jauniem tipiem no 2004. gada 1. oktobra un visiem tipiem no 2005. gada 1. jūlija.

11.1.5.2.2.	M1 kategorijas transportlīdzekļiem, uz ko neattiecas 11.1.5.2.1. punkts, izņemot transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, un N1 kategorijas I klases transportlīdzekļiem jābūt iebūvētai diagnostikas sistēmai jauniem tipiem no 2005. gada 1. janvāra un visiem tipiem no 2006. gada 1. janvāra.

11.1.5.2.3.	N1 kategorijas II un III klases transportlīdzekļiem un M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, jābūt iebūvētai diagnostikas sistēmai jauniem tipiem no 2006. gada 1. janvāra un visiem transportlīdzekļiem no 2007. gada 1. janvāra.

11.1.5.2.4.	Ja ar kompresijaizdedzes motoru aprīkotos transportlīdzekļos, kurus sāk ekspluatēt pirms iepriekšējos punktos minētajiem datumiem, ir uzstādītas iebūvētas diagnostikas sistēmas, tad piemēro 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3.-6.5.3.6. punkta noteikumus.

11.1.5.3.	Elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem (HEV) jāatbilst prasībām par iebūvētām diagnostikas sistēmām.

11.1.5.3.1. 		Elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem (HEV) ar dzirksteļaizdedzes motoru, M1 kategorijas kombinētajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem (HEV) ar kompresijaizdedzes motoru un pilnu masu, kas nepārsniedz 2500 kg, un N1 kategorijas (I klase) kombinētajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru no 2005. gada 1. janvāra attiecībā uz jauniem tipiem un no 2006. gada 1. janvāra attiecībā uz visiem tipiem.

11.1.5.3.2.	N1 kategorijas (II un III klase) elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem (HEV) ar kompresijaizdedzes motoru un tādiem M1 kategorijas kombinētajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem (HEV) ar kompresijaizdedzes motoru, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, no 2006. gada 1. janvāra attiecībā uz jauniem tipiem un no 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz visiem tipiem.

11.1.5.4.	Ar iebūvētu diagnostikas sistēmu var aprīkot citu kategoriju transportlīdzekļus vai M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus, uz kuriem neattiecas iepriekšējie punkti. Šādā gadījumā tiem jāatbilst OBD noteikumiem, kas paredzēti 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3.-6.5.3.6. punktā.

11.1.6.	Apstiprinājumi saskaņā ar noteikumiem, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju

11.1.6.1.	Atkāpjoties no 11.1.2. un 11.1.3. punkta prasībām, līgumslēdzējas puses var turpināt apstiprināt transportlīdzekļus un turpināt piešķirtos apstiprinājumus atzīt par spēkā esošiem, ja tie norāda uz atbilstību:

i) 	prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 04. grozījumu sērijas 5.3.1.4.1. punktā, ja transportlīdzekļi paredzēti eksportēšanai uz valstīm, kur nav plaši pieejams svinu nesaturošs benzīns, vai pirmreizējai lietošanai šajās valstīs, un

ii) 	prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 04. grozījumu sērijas 5.3.1.4.2. punktā, ja transportlīdzekļi paredzēti eksportēšanai uz valstīm, kur nav plaši pieejams svinu nesaturošs benzīns ar maksimālo sēra saturu 50 mg/kg vai mazāk, vai pirmreizējai lietošanai šajās valstīs, un

iii)	prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 04. grozījumu sērijas 5.3.1.4.3. punktā, ja transportlīdzekļi paredzēti eksportēšanai uz valstīm, kur nav plaši pieejama dīzeļdegviela ar maksimālo sēra saturu 350 mg/kg vai mazāk, vai pirmreizējai lietošanai šajās valstīs.

11.1.6.2.	Atkāpjoties no līgumslēdzēju pušu saistībām šajos noteikumos, apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 04. grozījumu sēriju, Eiropas Kopienā nav spēkā:

i)	no 2001. gada 1. janvāra attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir mazāka vai vienāda ar 2500 kg, un N1 kategorijas (I klases) transportlīdzekļiem, un

ii)	no 2002. gada 1. janvāra attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, un N1 kategorijas (II vai III klases) transportlīdzekļiem,

ja vien līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, nepaziņo pārējām līgumslēdzējām pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, ka apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām saskaņā ar 11.1.2.1. punktu.

11.1.7. 	Apstiprinājumi saskaņā ar noteikumiem, kas grozīti ar 05. grozījumu sēriju

11.1.7.1. 	Atkāpjoties no 11.1.2.2. un 11.1.3.2. punkta prasībām, līgumslēdzējas puses var turpināt transportlīdzekļu apstiprināšanu un turpināt saskaņā ar 05. grozījumu sērijas 5.3.1.4. punkta prasībām (attiecībā uz A kategorijas emisijām) piešķirtos apstiprinājumus atzīt par spēkā esošiem, ja transportlīdzekļi ir paredzēti eksportēšanai uz valstīm, kur nav plaši pieejams svinu nesaturošs benzīns vai dīzeļdegviela ar maksimālo sēra saturu 50 mg/kg vai mazāk, vai pirmreizējai lietošanai šajās valstīs.

11.1.7.2. 	Atkāpjoties no līgumslēdzēju pušu saistībām šajos noteikumos, apstiprinājumi, kas piešķirti, norādot atbilstību emisiju A kategorijas robežvērtībām, kuras noteiktas šo noteikumu 05. grozījumu sērijas 5.3.1.4. punktā, Eiropas Kopienā nav spēkā:

i)	no 2006. gada 1. janvāra attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir mazāka vai vienāda ar 2500 kg, un N1 kategorijas (I klases) transportlīdzekļiem, un

ii)	no 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz M kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2500 kg, un N1 kategorijas (II vai III klases) transportlīdzekļiem,

ja līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, nepaziņo pārējām līgumslēdzējām pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, ka apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām saskaņā ar 11.1.2.2. punktu.

12.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu, kas veic apstiprinājuma testus, un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām nosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu vai anulēšanu.

1. papildinājums

PROCEDŪRA, SASKAŅĀ AR KURU PĀRBAUDA 
RAŽOJUMA ATBILSTĪBU PRASĪBĀM, 
JA RAŽOJUMA STANDARTNOVIRZE, KO NORĀDĪJIS RAŽOTĀJS, 
IR APMIERINOŠA

1.	Šajā papildinājumā aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību I tipa testam, ja ražotāja norādītā ražojuma standartnovirze ir apmierinoša.

2.	Ir noteikta paraugu ņemšanas procedūra ar minimālo paraugu skaitu 3, līdz ar to iespējamība, ka partija izturēs testu ar 40 procentiem neatbilstošu ražojumu, ir 0,95 (ražotāja risks = 5 procenti), bet iespējamība, ka partiju pieņems ar 65 procentiem neatbilstošu ražojumu, ir 0,1 (ražotāja risks = 10 procenti).

3.	Katram piesārņotājam, kas minēts šo noteikumu 5.3.1.4. punktā, izmanto šādu procedūru (sk. 2. attēlu šajos noteikumos).

Pieņemot, ka:

L =	piesārņotāja robežvērtības naturālais logaritms;

xi =	mērījuma naturālais logaritms parauga i-tajam transportlīdzeklim;

s =	ražojuma standartnovirzes aplēse (pēc mērījumu naturālā logaritma aprēķināšanas);

n = 	pašreizējais paraugu skaits.

- Attiecībā uz paraugu aprēķina testa statistiku, izsakot standartnoviržu summu un nosakot to šādi:

1si=1n(L−xi)

5. 	Tad:

5.1.	ja testa statistiskais rezultāts ir lielāks par pozitīvā lēmuma skaitli attiecībā uz (1./1.) tabulā minēto paraugu skaitu, tad pieņem pozitīvu lēmumu;

  - ja testa statistiskais rezultāts ir mazāks par negatīvā lēmuma skaitli attiecībā uz 1./1. tabulā minēto paraugu skaitu, pieņem negatīvu lēmumu;  pretējā gadījumā testē papildu transportlīdzekli un vēlreiz piemēro aprēķinu palielinot paraugu skaitu par vienu papildu vienību.

1./1. tabula

| Testēto transportlīdzekļu kopējais skaits (paraugu skaits) | Labvēlīga lēmuma robežvērtība | Nelabvēlīga lēmuma robežvērtība |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3,327 | -4,724 |
| 4 | 3,261 | -4,79 |
| 5 | 3,195 | -4,856 |
| 6 | 3,129 | -4,922 |
| 7 | 3,063 | -4,988 |
| 8 | 2,997 | -5,054 |
| 9 | 2,931 | -5,12 |
| 10 | 2,865 | -5,185 |
| 11 | 2,799 | -5,251 |
| 12 | 2,733 | -5,317 |
| 13 | 2,667 | -5,383 |
| 14 | 2,601 | -5,449 |
| 15 | 2,535 | -5,515 |
| 16 | 2,469 | -5,581 |
| 17 | 2,403 | -5,647 |
| 18 | 2,337 | -5,713 |
| 19 | 2,271 | -5,779 |
| 20 | 2,205 | -5,845 |
| 21 | 2,139 | -5,911 |
| 22 | 2,073 | -5,977 |
| 23 | 2,007 | -6,043 |
| 24 | 1,941 | -6,109 |
| 25 | 1,875 | -6,175 |
| 26 | 1,809 | -6,241 |
| 27 | 1,743 | -6,307 |
| 28 | , 1,677 | -6,373 |
| 29 | 1,611 | -6,439 |
| 30 | 1,545 | -6,505 |
| 31 | 1,479 | -6,571 |
| 32 | -2,112 | -2,112 |

2. papildinājums

PROCEDŪRA, SASKAŅĀ AR KURU PĀRBAUDA RAŽOJUMA ATBILSTĪBU PRASĪBĀM, JA RAŽOJUMA STANDARTNOVIRZE, KO NORĀDĪJIS RAŽOTĀJS, IR NEAPMIERINOŠA VAI NAV DERĪGA

1.	Šajā papildinājumā aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai pārbaudītu ražojuma atbilstības prasības I tipa testam, ja ražotāja norādītā ražojuma standartnovirze ir neapmierinoša vai nav pieejama.

2.	Ir noteikta paraugu ņemšanas procedūra ar minimālo paraugu skaitu 3, līdz ar to iespējamība, ka partija izturēs testu ar 40 procentiem neatbilstošu ražojumu, ir 0,95 (ražotāja risks = 5 procenti), bet iespējamība, ka partiju pieņems ar 65 procentiem neatbilstošu ražojumu, ir 0,1 (ražotāja risks = 10 procenti).

3.	Šo noteikumu 5.3.1.4. punktā minēto piesārņotāju mērījumus uzskata par normāli sadalītiem logaritmiem, un tie vispirms jāpārvērš, izmantojot to naturālos logaritmus. Pieņem, ka m0 un m apzīmē attiecīgi minimālo un maksimālo paraugu skaitu (m0 = 3 un m = 32) un n apzīmē pašreizējo paraugu skaitu.

4.	Ja mērījumu naturālie logaritmi sērijā ir x1,x2..., xi, un L ir piesārņotāja robežvērtības naturālais logaritms, tad:

d1 = x1 – L;

dn=1ni=1ndi;

un

Vn2=1ni=1ndi−dn2.

5.	Pozitīva (An) un negatīva (Bn) lēmuma skaitļu vērtības attiecībā pret pašreizējo paraugu skaitu ir parādītas 1./2. tabulā. Testa rezultāti ir attiecība , un tos izmanto, lai noteiktu, vai sērija ir vai nav izturējusi testu, šādi:

Ja mo  n  m:

i)	sērija ir izturējusi testu, ja	dnVn≤An;

ii)	sērija nav izturējusi testu, ja	dnVn≥Bn;

iii)	veic vēl vienu mērījumu, ja	An<dnVnBn.

6.	Piezīmes.

Šādas rekursīvas formulas izmanto šādu testa statistikas vērtību aprēķināšanai:

1./2. tabula

Minimālais paraugu skaits = 3

| Paraugu skaits (n) | Labvēlīga lēmuma robežvērtība (An) | Nelabvēlīga lēmuma robežvērtība (Bn) |
| --- | --- | --- |
| 3 | -0,80381 | 16,64743 |
| 4 | -0,76339 | 7,68627 |
| 5 | -0,72982 | 4,67136 |
| 6 | -0,69962 | 3,25573 |
| 7 | -0,67129 | 2,45431 |
| 8 | -0,64406 | 1,94369 |
| 9 | -0,61750 | 1,59105 |
| 10 | -0,59135 | 1,33295 |
| 11 | -0,56542 | 1,13566 |
| 12 | -0,53960 | 0,97970 |
| 13 | -0,51379 | 0,85307 |
| 14 | -0,48791 | 0,74801 |
| 15 | -0,46191 | 0,65928 |
| 16 | -0,43573 | 0,58321 |
| 17 | -0,40933 | 0,51718 |
| 18 | -0,38266 | 0,45922 |
| 19 | -0,35570 | 0,40788 |
| 20 | -0,32840 | 0,36203 |
| 21 | -0,30072 | 0,32078 |
| 22 | -0,27263 | 0,28343 |
| 23 | -0,24410 | 0,24943 |
| 24 | -0,21509 | 0,21831 |
| 25 | -0,18557 | 0,18970 |
| 26 | -0,15550 | 0,16328 |
| 27 | -0,12483 | 0,13880 |
| 28 | -0,09354 | 0,11603 |
| 29 | -0,06159 | 0,09480 |
| 30 | -0,02892 | 0,07493 |
| 31 | 0,00449 | 0,05629 |
| 32 | 0,03876 | 0,03876 |

3. papildinājums

EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

1.	IEVADS

Šajā papildinājumā ir izklāstīti šo noteikumu 8.2.7. punktā minētie kritēriji attiecībā uz transportlīdzekļu atlasi testēšanai un procedūras ekspluatācijas atbilstības kontrolei.

2.	ATLASES KRITĒRIJI

Atlasīta transportlīdzekļa pieņemšanas kritēriji ir noteikti šā papildinājuma 2.1.-2.8. punktā. Informāciju iegūst, pārbaudot transportlīdzekli un iztaujājot īpašnieku/vadītāju.

2.1.	Transportlīdzeklis pieder tādam transportlīdzekļa tipam, kas ir apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem un kam ir atbilstības apliecība saskaņā ar 1958. gada Nolīgumu. Tas ir reģistrēts un lietots kādas līgumslēdzējas puses valstī.

2.2.	Transportlīdzeklis ir ekspluatēts vismaz 15 000 km vai 6 mēnešus, atkarībā no tā, kurš brīdis pienāk vēlāk, un ne ilgāk kā 80 000 km vai 5 gadus, atkarībā no tā, kurš brīdis pienāk drīzāk.

2.3.	Transportlīdzeklim ir tehniskās apkopes dokumentācija, kas liecina, ka transportlīdzeklis ir pienācīgi uzturēts, piemēram, tam ir veikta apkope saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

2.4.	Transportlīdzeklim nav pazīmju, ka tas ir lietots nesaudzīgi (piemēram, sacīkšu braukšanā, ar pārslodzi, lietojot neatbilstošu degvielu vai citādi nepareizi lietots), vai citu faktoru (piemēram, iejaukšanās darbībā), kas varētu ietekmēt emisiju rādītājus. Ja transportlīdzekļiem uzstādīta OBD sistēma, tad ņem vērā datorā glabāto kļūmes kodu un nobraukuma informāciju. Transportlīdzekli neatlasa testēšanai, ja datorā glabātā informācija liecina, ka šis transportlīdzeklis ir darbināts pēc kļūmes koda reģistrēšanas un nav veikts nosacīti tūlītējs remonts.

2.5.	Motoram vai transportlīdzeklim nav veikts neatļauts kapitālremonts.

2.6.	No transportlīdzekļa degvielas tvertnes paņemta degvielas parauga svina un sēra saturs atbilst piemērojamiem standartiem, un nav neatbilstošas degvielas lietošanas pazīmju. Pārbaudes var veikt izplūdē un citur.

2.7.	Nekas neliecina par problēmām, kas varētu apdraudēt laboratorijas personāla drošību.

2.8.	Visas transportlīdzekļa pretpiesārņojuma sistēmas detaļas atbilst piemērojamam tipa apstiprinājumam.

3.	DIAGNOSTIKA UN APKOPE

Pirms izplūdes gāzu emisiju mērīšanas transportlīdzekļiem, kas pieņemti testēšanai, saskaņā ar 3.1.-3.7. punktā paredzēto procedūru veic diagnostiku un vajadzīgo apkopi.

3.1.	Veic šādas pārbaudes: gaisa filtru, visu piedziņas siksnu, visu šķidrumu līmeņu, radiatora vāciņa, visu vakuuma šļūteņu pārbaudi un ar pretpiesārņojuma sistēmu saistītas elektroinstalācijas integritātes pārbaudi; aizdedzes, degvielas mērīšanas un pretpiesārņojuma iekārtas detaļu pārbaudi, lai konstatētu nepareizu regulējumu un/vai iejaukšanos to darbībā. Visas neatbilstības protokolē.

3.2.	Pārbauda, vai pienācīgi darbojas OBD sistēma. Protokolē jebkuras OBD atmiņā esošās norādes uz darbības traucējumiem un veic vajadzīgos remontus. Ja OBD darbības traucējumu indikators reģistrē darbības traucējumu pirmapstrādes cikla laikā, tad kļūmi var noteikt un izlabot. Testu var atkārtot un izmantot remontētā transportlīdzekļa rezultātus.

3.3.	Pārbauda aizdedzes sistēmu un nomaina bojātās detaļas, piemēram aizdedzes sveces, vadus u.c.

3.4.	Pārbauda kompresiju. Ja rezultāts ir neapmierinošs, tad transportlīdzekli noraida.

3.5.	Pārbauda motora parametrus saskaņā ar ražotāja specifikācijām un vajadzības gadījumā noregulē.

3.6.	Ja transportlīdzekļa nobraukums nepārsniedz 800 km no plānotās tehniskās apkopes, tad saskaņā ar ražotāja instrukcijām veic šo apkopi. Neatkarīgi no hodometra nolasījuma pēc ražotāja lūguma var nomainīt gaisa un eļļas filtrus.

3.7.	Pēc transportlīdzekļa pieņemšanas degvielu nomaina ar atbilstošu emisiju testa standartdegvielu, ja ražotājs nepiekrīt tirgus degvielas lietošanai.

3.8.	Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar periodiski atjaunojamām sistēmām, kas definētas 2.20. punktā, tad pārbauda, vai transportlīdzeklim netuvojas atjaunošanas periods. (jādod iespēja ražotājam to apstiprināt).

3.8.1.	Ja tuvojas atjaunošanas periods, tad jāturpina braukt ar šo transportlīdzekli līdz atjaunošanai. Ja atjaunošana notiek emisiju mērīšanas laikā, tad jāveic vēl viens tests, lai pārliecinātos, ka atjaunošana ir pabeigta. Pēc tam no jauna veic pilnu testu, un pirmā un otrā testa rezultātus neņem vērā.

3.8.2.	Ja transportlīdzeklim tuvojas atjaunošana, tad ražotājs var lūgt alternatīvi 3.8.1. punkta prasībām izmantot īpašu paraugu sagatavošanas ciklu, lai nodrošinātu šo atjaunošanu (piemēram, izmantojot braukšanu ar lielu ātrumu vai lielu slodzi).

Ražotājs var lūgt testu veikt tūlīt pēc atjaunošanas vai pēc ražotāja norādītā paraugu sagatavošanas cikla un normālas pirmapstrādes testam.

4.	EKSPLUATĀCIJAS TESTĒŠANA

4.1.	Ja transportlīdzekļu pārbaudi uzskata par vajadzīgu, tad emisiju testus saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu veic transportlīdzekļiem, kam veikta pirmapstrāde un kas atlasīti saskaņā ar šā papildinājuma 2. un 3. punkta prasībām.

4.2.	Ar OBD sistēmu aprīkotiem transportlīdzekļiem var pārbaudīt, vai pienācīgi darbojas darbības traucējumu indikators u. c. attiecībā uz emisiju līmeņiem (piemēram, darbības traucējumu indikatora darbības robežas, kas noteiktas šo noteikumu 11. pielikumā) apstiprināta tipa specifikācijām.

4.3.	OBD sistēmu var pārbaudīt, piemēram, attiecībā uz emisijām, kas pārsniedz piemērojamās robežvērtības bez norādes uz darbības traucējumu, sistemātiskas kļūdainas darbības traucējumu norādes aktivizēšanās un uz identificētām OBD detaļām, kuras izraisa darbības traucējumus vai ir nolietojušās.

4.4.	Ja sastāvdaļa vai sistēma nedarbojas atbilstoši informācijai, kas ir šāda transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma apliecībā un/vai informācijas paketē, un šāda novirze nav atļauta saskaņā ar 1958. gada Nolīgumu, un OBD nenorāda uz darbības traucējumu, tad sastāvdaļu vai sistēmu nenomaina pirms emisiju testēšanas, ja vien nav konstatēts, ka ir notikusi iejaukšanās tās darbībā vai tās ļaunprātīga lietošana tādā veidā, ka OBD neatklāj tādējādi radušos darbības traucējumu.

5.	REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANA

5.1.	Testa rezultātus iesniedz novērtēšanas procedūras veikšanai saskaņā ar 4. papildinājumu.

5.2.	Testa rezultātus nereizina ar nolietošanās koeficientiem.

5.3.	Periodiski atjaunojamām sistēmām, kas definētas 2.20. punktā, rezultātus reizina ar koeficientiem Ki, kurus iegūst tipa apstiprināšanas laikā.

6.	PLĀNS PASĀKUMIEM STĀVOKĻA IZLABOŠANAI

6.1.	Ja vairāk nekā vienu transportlīdzekli atzīst par mazsvarīgu kaitīgu izmešu avotu, kas vai nu:

-	atbilst 4. papildinājuma 3.2.3. punkta nosacījumiem, un gan administratīvā iestāde, gan ražotājs atzīst vienu un to pašu pārmērīgas emisijas cēloni, vai

- 	atbilst 4. papildinājuma 3.2.4. punkta nosacījumiem, un administratīvā iestāde ir noteikusi vienu pārmērīgas emisijas cēloni,

tad administratīvajai iestādei jāpieprasa, lai ražotājs iesniedz tādu plānu stāvokļa izlabošanas pasākumiem, kurā paredzēti pasākumi neatbilstības novēršanai.

6.2.	Stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu tipa apstiprinātājiestādei iesniedz vēlākais 60 darbdienu laikā pēc 6.1. punktā minētā paziņojuma datuma. Tipa apstiprinātājiestāde 30 darbdienu laikā paziņo par stāvokļa izlabošanas pasākumu plāna apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Tomēr, ja ražotājs kompetentajai tipa apstiprinātājiestādei var pierādīt, ka vajadzīgs ilgāks laiks, lai izpētītu neatbilstību un lai iesniegtu plānu pasākumiem stāvokļa izlabošanai, piešķir pagarinājumu.

6.3.	Stāvokļa izlabošanas pasākumi attiecas uz visiem transportlīdzekļiem, kurus, visticamāk, ietekmē viens un tas pats defekts. Izvērtē vajadzību grozīt tipa apstiprinājuma dokumentus.

6.4.	Ražotājs iesniedz tipa apstiprinātājiestādei visu to paziņojumu eksemplārus, kas attiecas uz plānu stāvokļa izlabošanas pasākumiem, un uztur atsaukšanas reģistru, un regulāri ziņo tai par stāvokli.

6.5.	 Stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā iekļauj prasības, kas noteiktas 6.5.1. - 6.5.11. punktā. Ražotājs stāvokļa izlabošanas pasākumu plānam piešķir unikālu identifikācijas nosaukumu vai numuru.

6.5.1.	 Stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā ietvertā katra transportlīdzekļa tipa apraksts.

6.5.2.	Īpašs tādu pārveidojumu, grozījumu, remonta, labojumu, pielāgojumu vai citu izmaiņu apraksts, kas veicamas, lai panāktu transportlīdzekļa atbilstību, īss informācijas un tehnisko pētījumu kopsavilkums, kuri pamato ražotāja lēmumu attiecībā uz konkrētajiem pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu neatbilstību.

6.5.3.	Tās metodes apraksts, saskaņā ar kuru ražotājs informē transportlīdzekļu īpašniekus.

6.5.4.	Ja ir pienācīgas apkopes vai lietošanas apraksts, kuru ražotājs izvirza kā nosacījumu, lai saņemtu atļauju veikt remontu saskaņā ar plānu stāvokļa izlabošanas pasākumiem, un ražotāja skaidrojums par iemesliem katra šāda nosacījuma uzlikšanai. Apkopes vai lietošanas nosacījumus var noteikt tikai tad, ja tie skaidri attiecas uz neatbilstību un stāvokļa izlabošanas pasākumiem.

6.5.5.	Tās procedūras apraksts, kas jāievēro transportlīdzekļu īpašniekiem, lai iegūtu neatbilstības labojumu. Tajā iekļauj datumu, pēc kura var veikt stāvokļa izlabošanas pasākumus, paredzamo laiku, kas vajadzīgs darbnīcai, lai veiktu remontu, un vietas, kur to var veikt. Remontu veic saprātīgā termiņā pēc transportlīdzekļa piegādes remonta vietā.

6.5.6.	Transportlīdzekļa īpašniekam nodotās informācijas eksemplārs.

6.5.7.	Īss tās sistēmas apraksts, ko ražotājs izmanto, lai nodrošinātu atbilstošu sastāvdaļas vai sistēmu piegādi stāvokļa izlabošanai. Norāda laiku, kad būs piegādāts pietiekami daudz detaļu vai sistēmu, lai sāktu pasākumu kopumu.

6.5.8.	Visu instrukciju kopijas nosūta personām, kam jāveic remonts.

6.5.9.	Tās ietekmes apraksts, ko uz katra transportlīdzekļa tipa emisijām, degvielas patēriņu, derivācijas spēju un drošību atstāj stāvokļa izlabošanas pasākumi, kuri ietverti stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā kopā ar informāciju, tehnisko izpēti u. c., kas pamato šos secinājumus.

6.5.10.	Jebkura cita informācija, protokoli vai dati, ko tipa apstiprinātājiestāde var pamatoti uzskatīt par vajadzīgu, lai novērtētu plānu pasākumiem stāvokļa izlabošanai.

6.5.11.	Ja stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā ir iekļauta atsaukšana, tad tipa apstiprinātājiestādei iesniedz remonta reģistrēšanas metodes aprakstu. Ja izmanto marķējumu, tad iesniedz tā paraugu.

6.6.	Lai pierādītu izmaiņu, remonta vai pārveidojuma lietderību, ražotājam var pieprasīt pēc pamatoti izstrādāta plāna un vajadzības testēt detaļas un transportlīdzekļus, kam ir veiktas ieteiktās izmaiņas vai kas ir remontēti vai pārveidoti.

6.7.	Ražotājam ir pienākums reģistrēt katru transportlīdzekli, kas ir atsaukts vai remontēts, un darbnīcu, kurā veikts remonts. Tipa apstiprinātājiestādei reģistrs ir pieejams pēc pieprasījuma 5 gadus pēc stāvokļa izlabošanas pasākumu plāna izpildes.

6.8.	Remontu un/vai pārveidojumu vai jaunu aprīkojumu reģistrē apliecībā, ko ražotājs nodod transportlīdzekļa īpašniekam.

4. papildinājums

STATISTISKĀ PROCEDŪRA EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS TESTĒŠANAI

1.	Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai pārbaudītu ekspluatācijas atbilstības prasības I tipa testam.

2.	Jāievēro divas dažādas procedūras:

i)	viena attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas identificēti paraugā saistībā ar defektiem, kuri attiecas uz emisijām un rada novirzes rezultātos (turpmāk minētais 3. punkts);

ii)	otra attiecībā uz kopējo paraugu (turpmāk minētais 4. punkts).

3.	PROCEDŪRA, KAS JĀIEVĒRO, JA PARAUGĀ IR MAZSVARĪGI KAITĪGU IZMEŠU AVOTI1

3.1.	Ņemot vērā to, ka minimālais paraugu skaits ir trīs, un maksimālo paraugu skaitu nosaka atbilstoši 4. punktā minētajai procedūrai, izlases veidā no paraugiem izvēlas transportlīdzekli un izmēra reglamentēto emisiju apjomu, lai noteiktu, vai transportlīdzeklis ir mazsvarīgs kaitīgu izmešu avots.

3.2.	Transportlīdzekli uzskata par mazsvarīgu kaitīgu izmešu avotu, ja tas atbilst 3.2.1. vai 3.2.2. punkta nosacījumiem.

3.2.1.	Ja transportlīdzekļa tips ir apstiprināts saskaņā ar robežvērtībām, kas norādītas 5.3.1.4. punkta tabulas A rindā, tad transportlīdzekli uzskata par mazsvarīgu kaitīgu izmešu avotu, ja jebkuram reglamentētajam piesārņotājam piemērojamā robežvērtība ir pārsniegta 1,2 reizes.

3.2.2.	Ja transportlīdzekļa tips ir apstiprināts saskaņā ar robežvērtībām, kas norādītas 5.3.1.4. punkta tabulas B rindā, tad transportlīdzekli uzskata par mazsvarīgu kaitīgu izmešu avotu, ja jebkuram reglamentētajam piesārņotājam piemērojamā robežvērtība ir pārsniegta 1,5 reizes.

3.2.3.	Īpašajā gadījumā, kad saskaņā ar mērījumiem jebkura reglamentētā piesārņotāja emisijas līmenis transportlīdzeklim ir “starpzonā”:2

3.2.3.1.	ja transportlīdzeklis atbilst šā punkta nosacījumiem, tad jānosaka pārmērīgās emisijas cēlonis, un tādā gadījumā izlases veidā no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli;

3.2.3.2.	ja šā punkta nosacījumiem atbilst vairāk nekā viens transportlīdzeklis, tad administratīvajai iestādei un ražotājam jānosaka, vai abu transportlīdzekļu pārmērīgās emisijas cēlonis sakrīt:

3.2.3.2.1.	ja administratīvā iestāde un ražotājs vienojas, ka abu transportlīdzekļu pārmērīgās emisijas cēlonis sakrīt, tad uzskata, ka izlase pārbaudi nav izturējusi, un tiek piemērots stāvokļa izlabošanas pasākumu plāns, kas noteikts 3. papildinājuma 6. punktā;

3.2.3.2.2.	ja administratīvā iestāde un ražotājs nespēj vienoties par atsevišķa transportlīdzekļa pārmērīgās emisijas cēloni vai par cēloņu sakritību vairāk nekā vienam transportlīdzeklim, tad izlases veidā no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, kad jau ir sasniegts maksimālais paraugu skaits.

3.2.3.3.	Ja konstatē, ka tikai viens transportlīdzeklis atbilst šā punkta nosacījumiem, vai ja konstatē, ka vairāk nekā viens transportlīdzeklis atbilst šā punkta nosacījumiem un administratīvā iestāde un ražotājs vienojas, ka cēloņi ir dažādi, tad izlases veidā no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, kad jau ir sasniegts maksimālais paraugu skaits.

3.2.3.4.	Ja ir sasniegts maksimālais paraugu skaits un ne vairāk kā viens transportlīdzeklis ar to pašu pārmērīgas emisijas cēloni atbilst šā punkta nosacījumiem, tad izlase ir izturējusi testu attiecībā uz šā papildinājuma 3. punkta prasībām.

3.2.3.5.	Ja kādā no testa posmiem sākotnējā izlasē pietrūkst transportlīdzekļu, tad sākotnējo izlasi papildina ar vienu transportlīdzekli un šo transportlīdzekli testē.

3.2.3.6.	Katrreiz, kad no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli, palielinātajai izlasei piemēro šā papildinājuma 4. punktā noteikto statistisko procedūru.

3.2.4.	Īpašajā gadījumā, kad saskaņā ar mērījumiem kāda reglamentētā piesārņotāja emisijas līmenis transportlīdzeklim ir “neatbilstības zonā”:3

3.2.4.1.	Ja transportlīdzeklis atbilst šā punkta nosacījumiem, tad administratīvā iestāde nosaka pārmērīgās emisijas cēloni un izlases veidā no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli.

3.2.4.2.	Ja vairāk nekā viens transportlīdzeklis atbilst šā punkta nosacījumiem un administratīvā iestāde konstatē, ka pārmērīgās emisijas cēlonis sakrīt, tad ražotāju informē, ka izlase nav izturējusi testu un sniedz šā lēmuma pamatojumu, un tiek piemērots 3. papildinājuma 6. punktā minētais stāvokļa izlabošanas pasākumu plāns.

3.2.4.3.	Ja konstatē, ka tikai viens transportlīdzeklis atbilst šā punkta nosacījumiem, vai ja konstatē, ka vairāk nekā viens transportlīdzeklis atbilst šā punkta nosacījumiem un administratīvā iestāde konstatē, ka cēloņi ir dažādi, tad izlases veidā no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, kad jau ir sasniegts maksimālais paraugu skaits.

3.2.4.4.	Ja ir sasniegts maksimālais paraugu skaits un ne vairāk kā viens transportlīdzeklis ar to pašu pārmērīgās emisijas cēloni atbilst šā punkta nosacījumiem, tad izlase ir izturējusi testu attiecībā uz šā papildinājuma 3. punkta prasībām.

3.2.4.5.	Ja kādā no testa posmiem sākotnējā izlasē pietrūkst transportlīdzekļu, tad sākotnējo izlasi papildina ar vienu transportlīdzekli un šo transportlīdzekli testē.

3.2.4.6.	Katrreiz, kad no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli, palielinātajai izlasei piemēro šā papildinājuma 4. punktā noteikto statistisko procedūru.

3.2.5.	Ja nekonstatē, ka transportlīdzeklis ir mazsvarīgs kaitīgu izmešu avots, tad izlases veidā no izlases ņem vēl vienu transportlīdzekli.

4. 	PROCEDŪRA, KAS JĀIEVĒRO, ATSEVIŠĶI NEVĒRTĒJOT MAZSVARĪGUS KAITĪGU IZMEŠU AVOTUS IZLASĒ

4.1.	Paraugu ņemšanas procedūra ar minimālo paraugu skaitu 3 ir noteikta tā, lai iespējamība, ka partija izturēs testu ar 40 procentiem neatbilstošu ražojumu, ir 0,95 (ražotāja risks = 5 procenti), bet iespējamība, ka partiju pieņems ar 75 procentiem neatbilstošu ražojumu, būtu 0,15 (patērētāja risks = 15 procenti).

4.2.	Katram piesārņotājam, kas norādīts tabulā šo noteikumu 5.3.1.4. punktā, izmanto šādu procedūru (sk. 4./2. attēlu).

kur:

L =	piesārņotāja robežvērtība;

xi =	mērījuma vērtība izlases i-tajam transportlīdzeklim;

n = 	pašreizējais paraugu skaits.

4.3.	Aprēķina testa statistiku izlasē, izsakot neatbilstošo transportlīdzekļu skaitu, t. i., xi > L.

4.4.	Pēc tam:

i)	ja testa statistika nepārsniedz labvēlīga lēmuma robežvērtību tabulā norādītajam paraugu skaitam, tad attiecībā uz šo piesārņotāju pieņem labvēlīgu lēmumu;

ii)	ja testa statistika ir vienāda ar nelabvēlīga lēmuma robežvērtību tabulā norādītajam paraugu skaitam vai lielāka par to, tad attiecībā uz šo piesārņotāju pieņem nelabvēlīgu lēmumu;

iii)	pretējā gadījumā testē papildu transportlīdzekli, un šo procedūru piemēro izlasei, kas palielināta par vienu vienību.

Šajā tabulā ir norādītas labvēlīgu un nelabvēlīgu lēmumu robežvērtības saskaņā ar starptautisko standartu ISO 8422:1991.

Uzskata, ka izlase ir izturējusi testu, ja tā atbilst gan šā papildinājuma 3., gan 4. punkta prasībām.

##### 4./1. tabula

TABULA PARAUGU ŅEMŠANAS PLĀNA PIEŅEMŠANAI/NORAIDĪŠANAI PĒC PAZĪMĒM

| Paraugu kopējais skaits (n) | Labvēlīgu lēmumu skaits | Nelabvēlīgu lēmumu skaits |
| --- | --- | --- |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 11 | - - 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 12 |

##### 4./1. attēls

Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstības pārbaude: pārbaudes procedūra

Vai TAA1 nolemj, ka informācija nav pieteikama, lai pieņemtu lēmumu?

Transportlīdzekļa ražotājs un administratīvā iestāde veic jaunā transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu. Administratīvā iestāde (TAA) piešķir tipa apstiprinājumu.

Apstiprinātā transportlīdzekļa tipa ražošana un pārdošana

Transportlīdzekļu ražotājs izstrādā savu ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu ekspluatācijas atbilstības procedūru

Transportlīdzekļu ražotājs veic savu ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu (tipa vai saimes) ekspluatācijas atbilstības procedūru

Transportlīdzekļu ražotājs sagatavo protokolu par iekšējo procedūru (ietverot visus datus, kas prasīti 8.2.1. punktā)

Ekspluatācijā esošu apstiprināta tipa vai saimes transportlīdzekļu atbilstības iekšējais protokols

SĀKUMS

NĒ

NĒ

Ražotājs iesniedz protokolu par ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstību TAA1 pārbaudes veikšanai

Jā

TAA1 pārskata ražotāja protokolu par ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstību

Vai TAA1 atzīst, ka ražotāja transportlīdzekļu atbilstības protokols apstiprina transportlīdzekļa tipa piederību ģimenei

(8.2.1. punkts)?

Process pabeigts.

Nav vajadzīga turpmāka rīcība.

Ražotājs sniedz vai iegūst papildu informāciju vai testa datus.

Ražotājs sagatavo jaunu protokolu par ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstību

TAA1 sāk formālu ekspluatācijas atbilstības uzraudzības programmu apšaubāmam transportlīdzekļa tipam (saskaņā ar aprakstu 3. papildinājumā)

Sk. 4./2. attēlu

Vai TAA1 pieņem lēmumu veikt pārbaudi par ražotāja atbilstības datiem šā tipa vai saimes transportlīdzekļiem?

Ražotājs saglabā protokolu turpmākai atsaucei

1 Šajā gadījumā TAA ir tā administratīvā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu.

NĒ

JĀ

JĀ

4./2. attēls

Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstības pārbaude: transportlīdzekļu atlase un tests

Pārbauda vismaz 3 transportlīdzekļus

Palielina izlasi par 1 vienību

NĒ

(viens tests)

mazsvarīgu kaitīgu izmešu avoti?

JĀ

(divi testi)

Piemēro testa statistiku

Vairāk nekā 1?

Neiztur?

Izlase nav izturējusi

Tas pats cēlonis?

NĒ vai APŠAUBĀMS

Iztur?

Izlase ir izturējusi

Maksimālais paraugu skaits?

* Ja iztur abus testus.

1. pielikums

MOTORA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA PARAMETRI 
UN INFORMĀCIJA PAR TESTU VEIKŠANU

Attiecīgos gadījumos iesniedz šādu informāciju trīs eksemplāros.

Ja ir rasējumi, tad tie ir piemērota mēroga un pietiekami detalizēti; tie ir A4 formātā vai salocīti līdz minētajam formātam. Attiecībā uz funkcijām, ko regulē mikroprocesors, iesniedz attiecīgu darbības informāciju.

1.	VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1.	Marka (uzņēmuma nosaukums):

1.2.	Tips un komercapraksts (minēt visus variantus):

1.3.	Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa:

1.3.1.	Šā marķējuma atrašanās vieta:

1.4.	Transportlīdzekļa kategorija:

1.5.	Ražotāja nosaukums un adrese:

1.6.	Attiecīgā gadījumā ražotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

2.	TRANSPORTLĪDZEKĻA PAMATKONSTRUKCIJAS PARAMETRI

2.1.	Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

2.2.	Dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums):

3.	MASAS (kilogramos) (attiecīgos gadījumos norādīt uz rasējumu):

3.1.	Tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masa kopā ar virsbūves masu vai:

šasijas masa kopā ar kabīnes masu, ja ražotājs nemontē virsbūvi

(ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju):

3.2.	Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa, ko noteicis ražotājs:

4.	ENERĢIJAS PĀRVEIDOTĀJU APRAKSTS

4.1.	Motora ražotājs:

4.1.1.	Ražotāja piešķirtais motora kods (marķēts uz motora, vai cits  identifikācijas līdzekļi):

4.2.	Iekšdedzes motors:

4.2.1.	Īpaša informācija par motoru:

      - Darbības princips: dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze;

četrtaktu/divtaktu1

4.2.1.2.	Cilindru skaits, konfigurācija un aizdedzes secība:

4.2.1.2.1.	Cilindra diametrs:3	mm

4.2.1.2.2.	Virzuļa gājiens:3 	 mm

4.2.1.3.	Motora darba tilpums:4	 cm3

4.2.1.4.	Tilpuma kompresijas pakāpe:2

4.2.1.5.	Degkameras un virzuļa galvas rasējumi:

4.2.1.6.	Normālais motora brīvgaitas ātrums:2

4.2.1.7.	Liels motora brīvgaitas apgriezienu skaits:2

4.2.1.8.	Oglekļa oksīda saturs izplūdes gāzēs pēc tilpuma, motoram darbojoties brīvgaitā (saskaņā ar ražotāja specifikācijām)2 	 %

4.2.1.9.	Maksimālā lietderīgā jauda2 ............. kW, kas atbilst 	min-1

4.2.2.	Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrinātā naftas gāze/dabasgāze1

4.2.3.	Pētnieciskais oktānskaitlis (RON):

4.2.4.	Degvielas padeve

4.2.4.1.	Ar karburatoru(-iem): jā/nē1

4.2.4.1.1.	Marka(-as):

4.2.4.1.2.	Tips(-i):

4.2.4.1.3.	Uzmontētais skaits:

4.2.4.1.4.	Regulējumi:2

4.2.4.1.4.1.	Sprauslas:

4.2.4.1.4.2.	Difuzori:

4.2.4.1.4.3.	Pludiņkameras līmenis:

4.2.4.1.4.4.	Pludiņa masa:

4.2.4.1.4.5.	Pludiņa adata:

4.2.4.1.5.	Aukstās palaides sistēma: mehāniskā/automātiskā:1

4.2.4.1.5.1.	Darbības princips:

4.2.4.1.5.2.	Darbības robežas/iestatījumi:1, 2

4.2.4.2.	Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai kompresijaizdedzes motoriem): jā/nē1

4.2.4.2.1.	Sistēmas apraksts:

4.2.4.2.2.	Darbības princips: tiešā iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera1

4.2.4.2.3.	Augstspiediena sūknis

4.2.4.2.3.1.	Marka(-as):

4.2.4.2.3.2.	Tips(-i):

4.2.4.2.3.3.	Maksimālā degvielas padeve1, 2: ........... mm3/uz virzuļa gājienu vai ciklu, ja sūkņa rotācijas ātrums1, 2 ir: ...........min-1 vai parametru diagramma:

4.2.4.2.3.4.	Iesmidzināšanas laikiestate:2

4.2.4.2.3.5.	Iesmidzināšanas apsteidzes līkne:2

4.2.4.2.3.6.	Kalibrēšanas procedūra: testa stends/motors:1

4.2.4.2.4.	Regulators

4.2.4.2.4.1.	Tips:

4.2.4.2.4.2.	Atslēgšanās punkts:

4.2.4.2.4.2.1.	Atslēgšanās punkts pie noslogojuma:	 min-1

4.2.4.2.4.2.2.	Atslēgšanās punkts bez noslogojuma:	 min-1

4.2.4.2.4.3. 	Brīvgaitas ātrums:	 min-1

4.2.4.2.5.	(Degvielas) smidzinātājs(-i):

4.2.4.2.5.1.	Marka(-as):

4.2.4.2.5.2.	Tips(-i):

4.2.4.2.5.3.	Atvēršanas spiediens2: kPa vai parametru diagramma:

4.2.4.2.6.	Aukstās palaides sistēma

4.2.4.2.6.1.	Marka(-as):

4.2.4.2.6.2.	Tips(-i):

4.2.4.2.6.3.	Apraksts:

4.2.4.2.7.	Palaišanas palīgierīce

4.2.4.2.7.1.	Marka(-as):

4.2.4.2.7.2.	Tips(-i):

4.2.4.2.7.3.	Apraksts:

4.2.4.3.	Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/nē1

4.2.4.3.1.	Sistēmas apraksts:

4.2.4.3.2.	Darbības princips: ieplūdes kolektors (vienpunkta/daudzpunktu/ar tiešo iesmidzināšanu/cits (norādīt):

vadības bloka tips (vai Nr.):	)

degvielas regulatora tips:	)

gaisa plūsmas devēja tips:	)

degvielas sadalītāja tips:	) informācija, kas jāsniedz

spiediena regulatora tips:	) par nepārtrauktu

mikroslēdža tips:	) iesmidzināšanu;

brīvgaitas regulējuma skrūves tips:	) par citām

droseļvārsta apvalka tips:	) sistēmām jāsniedz līdzvērtīga

ūdens temperatūras devēja tips:	) informācija

gaisa temperatūras devēja tips:	)

gaisa temperatūras slēdža tips:	)

Aizsargierīces pret elektromagnētiskajiem traucējumiem; apraksts un/vai rasējums:1

4.2.4.3.3. 	Marka(-as):

4.2.4.3.4.	Tips(-i):

4.2.4.3.5.	(Degvielas) smidzinātājs: Atvēršanās spiediens:1, 2	kPa

vai parametru diagramma:

4.2.4.3.6.	Iesmidzināšanas laikiestate:

4.2.4.3.7.	Aukstās palaides sistēma:

4.2.4.3.7.1.	Darbības princips(-i):

4.2.4.3.7.2.	Darbības robežas/iestatījumi:1, 2

4.2.4.4.	Padeves sūknis

4.2.4.4.1.	Spiediens:1, 2 ....... kPa vai parametru diagramma:

4.2.5.	Aizdedze

4.2.5.1.	Marka(-as):

4.2.5.2.	Tips(-i):

4.2.5.3.	Darbības princips:

4.2.5.4.	Aizdedzes apsteidzes līkne:2

4.2.5.5.	Statiskās aizdedzes laikiestate2: ........ grādi pirms augšējā maiņas punkta

4.2.5.6.	Kontaktu atstarpe:2

4.2.5.7.	Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis:2

4.2.5.8.	Aizdedzes sveces

4.2.5.8.1.	Marka:

4.2.5.8.2.	Tips:

4.2.5.8.3.	Aizdedzes sveces spraugas iestatījums:	mm

4.2.5.9.	Aizdedzes augstsprieguma spole

4.2.5.9.1.	Marka:

4.2.5.9.2.	Tips:

4.2.5.10.	Aizdedzes kondensators

4.2.5.10.1.	Marka:

4.2.5.10.2.	Tips:

4.2.6.	Dzesēšanas sistēma: šķidruma/gaisa1

4.2.7.	Ieplūdes sistēma

4.2.7.1.	Uzpūtes iekārta: ir/nav1

4.2.7.1.1.	Marka(-as):

4.2.7.1.2.	Tips(-i):

4.2.7.1.3.	Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens:	kPa,

izlaišanas vārsts)

4.2.7.2.	Starpdzesētājs: ir/nav1

4.2.7.3. 	Ieplūdes cauruļu un to piederumu apraksts un rasējumi (paaugstināta spiediena kamera, sildierīce, papildu gaisa pievadi utt.):

4.2.7.3.1. 	Ieplūdes kolektora apraksts (rasējumi un/vai fotoattēli):

4.2.7.3.2. 	Gaisa filtrs, rasējumi: 	vai

4.2.7.3.2.1.	Marka(-as):

4.2.7.3.2.2.	Tips(-i):

4.2.7.3.3. 	Ieplūdes klusinātājs, rasējumi: 	vai

4.2.7.3.3.1. 	Marka(-as):

4.2.7.3.3.2. 	Tips(-i):

4.2.8. 	Izplūdes sistēma

4.2.8.1. 	Izplūdes sistēmas apraksts un rasējumi:

4.2.9. 	Vārstu laikiestate vai līdzvērtīgi dati:

4.2.9.1. 	Maksimālais vārstu gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķi vai informācija par alternatīvu sadales sistēmu laikiestati attiecībā pret maiņas punktiem:

4.2.9.2. 	Atskaites un/vai iestatījuma intervāli:1, 2

4.2.10. 	Izmantotais eļļošanas līdzeklis:

4.2.10.1. 	Marka:

4.2.10.2. 	Tips:

4.2.11. 	Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai:

4.2.11.1. 	Kartera gāzu pārstrādes ierīce (apraksts un rasējumi):

4.2.11.2. 	Pretpiesārņojuma papildierīces (ja ir un ja tās nav ietvertas citā punktā):

4.2.11.2.1. 	Katalītiskais neitralizators: ir/nav1

4.2.11.2.1.1. 	Katalītisko neitralizatoru un elementu skaits:

4.2.11.2.1.2. 	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) izmēri un forma (tilpums, ..):

4.2.11.2.1.3. 	Katalītiskās darbības veids:

4.2.11.2.1.4. 	Kopējais dārgmetālu saturs:

4.2.11.2.1.5. 	Relatīvā koncentrācija:

4.2.11.2.1.6. 	Substrāts (struktūra un materiāls):

4.2.11.2.1.7. 	Elementu elektrolīta blīvums:

4.2.11.2.1.8. 	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) korpusa veids:

4.2.11.2.1.9.	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) novietojums (vieta un atskaites attālumi izplūdes sistēmā):

4.2.11.2.1.10.	Atjaunojamas sistēmu/izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu metodes apraksts:

4.2.11.2.1.10.1.	I tipa darbības ciklu vai līdzvērtīgu motora testa stenda ciklu skaits starp diviem cikliem, kuros atjaunošanas fāzes notiek apstākļos, kas ir līdzvērtīgi I tipa testa apstākļiem (attālums D 13. pielikuma 1. attēlā): ....................

..........................................................	.

4.2.11.2.1.10.2.	Tās metodes apraksts, pēc kuras starp diviem cikliem nosaka to ciklu skaitu, kuros notiek atjaunošana:	.

4.2.11.2.1.10.3.	Parametri, pēc kuriem nosaka piesārņojumu, kas vajadzīgs, pirms notiek atjaunošana (t. i., temperatūra, spiediens u. c.): ...........................................................

4.2.11.2.1.10.4.	Tās metodes apraksts, pēc kuras sistēmu piesārņo saskaņā ar testa procedūru, kas aprakstīta 13. pielikuma 3.1. punktā: ...........................................................

4.2.11.2.1.11. 	Skābekļa devēja veids:

4.2.11.2.1.11.1.	Skābekļa devēja atrašanās vieta:

4.2.11.2.1.11.2.	Skābekļa devēja kontroles intervāls:2

4.2.11.2.2.	Gaisa iesmidzināšana: ir/nav1

4.2.11.2.2.1. 	Veids (gaisa pulsācija, gaisa sūknis, ..):

4.2.11.2.3. 	Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): ir/nav1

4.2.11.2.3.1. 	Raksturlielumi (plūsma, ..):

4.2.11.2.4. 	Iztvaikošanas emisiju kontroles sistēma. Pilns sīki izstrādāts ierīču un to iestatījumu apraksts:

Iztvaikošanas emisiju kontroles sistēmas rasējums:

Aktīvās ogles tvertnes rasējums:

Degvielas tvertnes rasējums ar norādēm uz ietilpību un materiālu:

4.2.11.2.5. 	Daļiņu filtrs: ir/nav1

4.2.11.2.5.1. 	Daļiņu filtra izmēri un forma (ietilpība):

4.2.11.2.5.2. 	Daļiņu filtra veids un projekts:

4.2.11.2.5.3. 	Daļiņu filtra atrašanās vieta (atskaites attālumi izplūdes sistēmā):

4.2.11.2.5.4. 	Atjaunošanas sistēma/metode. Apraksts un rasējums:

4.2.11.2.5.4.1.	I tipa darbības ciklu vai līdzvērtīgu motora testa stenda ciklu skaits starp diviem cikliem, kuros ir atjaunošanas fāzes apstākļos, kas ir līdzvērtīgi I tipa testa apstākļiem (attālums D 1. 13. pielikuma 1. attēlā):

...........................................................

4.2.11.2.5.4.2.	Tās metodes apraksts, pēc kuras starp diviem cikliem nosaka to ciklu skaitu, kuros ir atjaunošanas fāzes: ............................................................

4.2.11.2.5.4.3.	Parametri, pēc kuriem nosaka piesārņojumu, kas vajadzīgs pirms atjaunošanas (t. i., temperatūra, spiediens u. c.):

4.2.11.2.5.4.4. 	Tās metodes apraksts, ko izmanto sistēmas piesārņošanai saskaņā ar testa procedūru, kura aprakstīta 13. pielikuma 3.1. punktā:

4.2.11.2.6. 	Citas sistēmas (apraksts un darbības princips):

4.2.11.2.7. 	Iebūvēta diagnostikas (OBD) sistēma

4.2.11.2.7.1. 	Darbības traucējumu indikatora (MI) rakstisks apraksts un/vai rasējums:

4.2.11.2.7.2. 	Visu OBD sistēmas pārraudzīto detaļu saraksts un nozīme:

4.2.11.2.7.3.	Rakstisks apraksts (vispārīgie darbības principi):

4.2.11.2.7.3.1. 	Dzirksteļaizdedzes motori

4.2.11.2.7.3.1.1. 	Katalizatoru pārraudzība:

4.2.11.2.7.3.1.2. 	Aizdedzes izlaiduma noteikšana:

4.2.11.2.7.3.1.3. 	Skābekļa devēja pārraudzība:

4.2.11.2.7.3.1.4. 	Citas OBD sistēmas pārraudzītas detaļas:

4.2.11.2.7.3.2. 	Kompresijaizdedzes motori

4.2.11.2.7.3.2.1. 	Katalizatoru pārraudzība:

4.2.11.2.7.3.2.2. 	Daļiņu filtra pārraudzība:

4.2.11.2.7.3.2.3. 	Elektroniskās degvielas padeves sistēmas pārraudzība:

4.2.11.2.7.3.2.4. 	Citas OBD sistēmas pārraudzītas detaļas:

4.2.11.2.7.4. 	MI aktivizēšanās kritēriji (noteikts braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode):

4.2.11.2.7.5. 	Visu OBD izvades kodu un formātu saraksts (ar paskaidrojumiem katram kodam un formātam):

4.2.11.2.7.6.		Transportlīdzekļa ražotājam jāsniedz šāda papildu informācija, lai varētu ražot ar OBD savietojamas rezerves sastāvdaļas, diagnostikas instrumentus un testa aprīkojumu, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības vai šī informācija ietver ražotāja vai izejmateriālu piegādātāja(-u) īpašu tehnisko noslēpumu.

4.2.11.2.7.6.1.		To pirmapstrādes ciklu veida apraksts un skaits, ko izmanto transportlīdzekļa sākotnējam tipa apstiprinājumam.

4.2.11.2.7.6.2.		Tā OBD demonstrēšanas cikla veida apraksts, ko izmanto transportlīdzekļa sākotnējam tipa apstiprinājumam, kurš attiecas uz OBD sistēmas pārraudzītu sastāvdaļu.

4.2.11.2.7.6.3.		Visaptverošs dokuments, kurā aprakstītas visas devēja kontrolētās detaļas, kam ir kļūmes noteikšanas un MI aktivizēšanās stratēģija (braukšanas ciklu skaits vai statistiskā metode), tostarp saraksts ar attiecīgajiem sekundārajiem devēja kontrolētajiem parametriem attiecībā uz katru OBD sistēmas pārraudzīto sastāvdaļu. Visu to OBD izvades kodu un formātu saraksts (ar paskaidrojumiem katram kodam un formātam), kas saistīti ar atsevišķai emisijai atbilstošām spēka piedziņas detaļām un atsevišķām ar emisiju nesaistītām sastāvdaļām, ja šo sastāvdaļu pārraudzība tiek izmantota, lai noteiktu MI aktivizēšanos. Jo īpaši jāsniedz visaptverošs skaidrojums datiem $05 režīma testā Nr. $21 līdz FF un datiem $06 režīmā. Ja attiecīgo tipu transportlīdzekļos izmanto sakaru saiti saskaņā ar ISO 15765-4 “Autotransporta līdzekļi – Regulatoru apgabala tīkla (CAN) diagnostika – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”, jāsniedz visaptverošs skaidrojums datiem $06 režīma testā Nr. $00 līdz FF katram OBD pārrauga atbalstītajam identifikācijas numuram.

4.2.11.2.7.6.4.		Šajā punktā prasīto informāciju var sniegt, piemēram, šādi aizpildot tabulu, kas pievienota šim pielikumam.

| Sastāvdaļa | Kļūmes kods | Pārraudzības stratēģija | Kļūme noteikšanas kritēriji | MI aktivizēšanās kritēriji | Sekundārie parametri | Pirmapstrāde | Demonstrēšanas tests |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katalizators | P0420 | Skābekļa 1. un 2. devēja signāli | 1. un 2. devēja signālu starpība | 3. cikls | Motora apgriezienu skaits, motora noslogojums, A/F režīms, katalizatora temperatūra | Divi I tipa cikli | I tips |

4.2.12.	Sašķidrinātās naftas gāzes padeves sistēma: ir/nav1

4.2.12.1. 	Apstiprinājuma numurs:

4.2.12.2. 	Elektroniskais motora pārvaldības bloks sašķidrinātās naftas gāzes padevei

4.2.12.2.1. 	Marka(-as):

4.2.12.2.2. 	Tips(-i):

4.2.12.2.3. 	Ar emisiju saistītas regulēšanas iespējas:

4.2.12.3. 	Papildu dokumenti:

4.2.12.3.1.	Katalizatora aizsardzības apraksts, pārslēdzot no benzīna padeves uz sašķidrinātās naftas gāzes padevi vai pretēji:

4.2.12.3.2.	Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, vakuuma savienojumi, kompensētājšļūtenes utt.):

4.2.12.3.3. 	Simbola rasējums:

4.2.13. 	Dabasgāzes padeves sistēma: ir/nav1

4.2.13.1. 	Apstiprinājuma numurs:

4.2.13.2. 	Elektroniskais motora pārvaldības bloks dabasgāzes padevei

4.2.13.2.1. 	Marka(-as):

4.2.13.2.2. 	Tips(-i):

4.2.13.2.3. 	Ar emisiju saistītas regulēšanas iespējas:

4.2.13.3. 	Papildu dokumenti:

4.2.13.3.1. 	Katalizatora aizsardzības apraksts, pārslēdzot no benzīna padeves uz sašķidrinātās naftas gāzes padevi vai pretēji:

4.2.13.3.2. 	Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, vakuuma savienojumi, kompensētājšļūtenes utt.):

4.2.13.3.3. 	Simbola rasējums:

4.3.	Elektriskais hibrīdtransportlīdzeklis:	jā/nē1

    - Elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa kategorija	Ārēji uzlādējams transportlīdzeklis/transportlīdzeklis ar autonomu uzlādes sistēmu 1

4.3.2.	Darbības režīma slēdzis: 	ir/nav1

4.3.2.1.	Režīmi, ko var izvēlēties:

4.3.2.1.1.	Tikai elektriskais:	ir/nav1

4.3.2.1.2.	Tikai degvielas: 	ir/nav1

4.3.2.1.3.	Kombinētie režīmi: 	ir/nav1

(ja ir, tad īss apraksts)

4.3.3.	Enerģijas uzkrāšanas ierīce: (akumulators, kondensators, spararats/ģenerators..)

4.3.3.1.	Marka: ......

4.3.3.2.	Tips:

4.3.3.3.	Identifikācijas numurs: ..

4.3.3.4.	Galvaniskā elementa veids:

4.3.3.5.	Enerģija: .......... (akumulatoram: spriegums un kapacitāte Ah 2 h; kondensatoram: J, ..)

4.3.3.6.	Lādētājs: iebūvēts/ārējs/nav1

4.3.4.	Elektromotori (aprakstīt katra tipa elektromotoru atsevišķi)

4.3.4.1.	Marka: ....................

4.3.4.2.	Tips: .......................................

4.3.4.3.	Galvenais lietojums: vilces motors/ģenerators

4.3.4.3.1.	Ja izmanto kā vilces motoru: viencilindra motors/daudzcilindru motors (skaits):

4.3.4.4.	Maksimālā jauda: ........................ kW

4.3.4.5.	Darbības princips:

4.3.4.5.1.	Līdzstrāva/maiņstrāva/fāžu skaits:

4.3.4.5.2.	Neatkarīga ierosme/virknes/jaukta1

4.3.4.5.3.	Sinhrona/asinhrona1

4.3.5.	Vadības bloks

4.3.5.1.	Marka: ......

4.3.5.2.	Tips:

4.3.5.3.	Identifikācijas numurs: ......

4.3.6.	Jaudas regulators

4.3.6.1.	Marka: ......

4.3.6.2.	Tips:

4.3.6.3.	Identifikācijas numurs: ......

4.3.7.	Transportlīdzekļa elektriskā režīmā veicamais attālums ...... km (saskaņā ar 7. pielikumu Noteikumos Nr. 101):

4.3.8.	Ražotāja ieteikums pirmapstrādei: ......

5. 	TRANSMISIJA

5.1. 	Sajūgs (veids):

5.1.1. 	Maksimālā griezes momenta pārveidošana:

5.2. 	Pārnesumkārba:

5.2.1. 	Veids:

5.2.2.	Novietojums attiecībā pret motoru:

5.2.3. 	Vadības metode:

5.3.	Pārnesumskaitļi

| Rādītājs | Pārnesumkārbas pārnesumskaitļi | Beigu piedziņas pārnesumskaitļi | Kopējie pārnesumskaitļi |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksimālais CVT* |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4, 5, citi |  |  |  |
| Minimālais CVT* |  |  |  |
| Atpakaļgaita |  |  |  |

* CVT - bezpakāpju pārnesumkārba

6. 	BALSTIEKĀRTA

  - Riepas un riteņi

6.1.1. 	Riepas/riteņa kombinācija(-s) (riepām norāda izmēru apzīmējumus, minimālās kravnesības indeksu, minimālā ātruma kategorijas simbolu; riteņiem norāda loka izmēru(-us) un novirzi(-es)):

6.1.1.1.	Asis

6.1.1.1.1.	1. ass:

6.1.1.1.2.	2. ass:

6.1.1.1.3.	3. ass:

6.1.1.1.4.	4. ass:	utt.

6.1.2. 	Ritošās aploces augšējā un apakšējā robeža:

6.1.2.1.	Asis

6.1.2.1.1.	1. ass:

6.1.2.1.2.	2. ass:

6.1.2.1.3.	3. ass:

6.1.2.1.4.	4. ass:	utt.

6.1.3. 	Transportlīdzekļa ražotāja ieteiktais riepu spiediens:

kPa

7. 	VIRSBŪVE

7.1.	Sēdekļu skaits:

____________

1	 Lieko svītrot.

2	Norādīt pielaidi.

3	Šo vērtību noapaļo līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

4	Šo vērtību aprēķina ar π = 3,1416 un noapaļo līdz tuvākajam cm3.

2. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

Izdevējs (administratīvās iestādes nosaukums):

…………………………

…………………………

…………………………

par:2	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz gāzveida piesārņotāju emisiju no motora atbilstoši Noteikumiem Nr. 83

Apstiprinājuma Nr.: …………………….	Pagarinājuma Nr.: ………..

1. 	Transportlīdzekļa tipa kategorija (M1, N1 etc.):

1.1.	Elektriskais hibrīdtransportlīdzeklis:	jā/nē2

1.1.1.	Elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa kategorija:	 ārēji uzlādējams transportlīdzeklis/transportlīdzeklis ar ārēju uzlādes sistēmu2

1.1.2.	Darbības režīma slēdzis:	ir/nav2

2. 	Motordegvielas prasības: benzīns/dīzeļdegviela/sašķidrinātā naftas gāze/saspiesta dabasgāze:2

3. 	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

4. 	Transportlīdzekļa tips: .................... Motora tips:

5. 	Ražotāja nosaukums un adrese:

6. 	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

7. 	Transportlīdzekļa pašmasa:

7.1.	Transportlīdzekļa atskaites masa:

8. 	Transportlīdzekļa maksimālā masa:

9. 	Sēdekļu skaits (tostarp vadītāja sēdeklis):

10. 	Transmisija

10.1.	Mehāniska vai automātiska, vai pastāvīgi regulējama transmisija: 2,3

10.2.	Pārnesumskaitļu skaits:

10.3.	Pārnesumkārbas pārnesumskaitlis:2

pirmais pārnesums N/V:

otrais pārnesums N/V:

trešais pārnesums N/V:

ceturtais pārnesums N/V:

piektais pārnesums N/V:

beigu piedziņas pārnesumskaitlis:

riepu izmēru intervāls:

I tipa testā izmantoto riepu ritošā aploce:

riteņu piedziņa: priekšējā, pakaļējā, 4 x 42

11.	Transportlīdzeklis nodots testēšanai:

12.	Tehniskais dienests, kas vadījis apstiprinājuma testus:

13.	Minētā dienesta izdotā protokola datums:

14.	Minētā dienesta izdotā protokola numurs:

15.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/pagarināts/anulēts:2

16. 	Testa rezultāti:

16.1.	I tipa tests:

| Piesārņotājs | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | HC + NOx1 (g/km) | Daļiņas 1 (g/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmērīts |  |  |  |  |  |
| Aprēķināts, piemērojot nolietošanās koeficientu (DF) |  |  |  |  |  |

____________________

1 Tikai transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru.

16.1.1.	Transportlīdzekļiem, ko darbina ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi:

16.1.1.1.	Tabulu izmanto atkārtoti, piemērojot to visām sašķidrinātās naftas gāzes vai dabasgāzes standartgāzēm, norādot, vai rezultāti ir izmērīti vai aprēķināti. Transportlīdzekļiem, ko darbina vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi: piemēro attiecībā uz benzīnu un visām sašķidrinātās naftas gāzes vai dabasgāzes standartgāzēm.

16.1.1.2.	Cilts transportlīdzekļa apstiprinājuma numurs, ja transportlīdzeklis pieder pie transportlīdzekļu saimes:

16.1.1.3.	Saimes emisiju rezultātu koeficienti “r” gāzveida degvielām attiecībā uz katru piesārņotāju.

16.1.2.	Ārēji uzlādējamiem (OVC) elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem:

16.1.2.1.	Atkārtoti izmanto tabulu abiem testa apstākļiem, kas norādīti 14. pielikuma 3.1. un 3.2. punktā.

16.1.2.2.	Atkārtoti izmanto tabulu slogotajām vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar 14. pielikuma 3.1.4. vai 3.2.4. punktu.

16.2.	II tipa tests:2

CO: ............... brīvgaitas griešanās ātrumā: 	min -1

(izmērīts izplūdē).

16.3.	III tipa tests:2

16.4.	IV tipa tests:2	 g/testā

16.5.	V tipa tests: izturīgums

16.5.1.	Ilguma testa veids: 80 000 km/nav piemērojams:2

16.5.2.	Nolietošanās koeficienti (DF): aprēķināti/fiksēti2

Norādīt vērtības:

16.6. 	VI tipa tests:2

|  | CO (g/km) | HC (g/km) |
| --- | --- | --- |
| Izmērītā vērtība |  |  |

16.7.	OBD tests

16.7.1.	Darbības traucējumu indikatora (MI) rakstisks apraksts un/vai rasējums:

16.7.2.	Visu OBD sistēmas pārraudzīto detaļu saraksts un funkcija:

16.7.3.	Rakstisks apraksts (vispārīgie darbības principi):

16.7.3.1.	Aizdedzes izlaiduma noteikšanai:

16.7.3.2. 	Katalizatoru pārraudzībai:

16.7.3.3.	Skābekļa devēja pārraudzībai:

16.7.3.4. 	Citām OBD sistēmas pārraudzītām detaļām:

16.7.3.5.	Daļiņu filtra pārraudzība:

16.7.3.6. 	Elektroniskās degvielas padeves pievada pārraudzība:

16.7.3.7.	Citas OBD sistēmas pārraudzītas detaļas:

16.7.4.		MI aktivizēšanās kritēriji (noteikts braukšanas ciklu skaits vai statistiskā metode):

16.7.5.	Visu izmantoto OBD izvades kodu un formātu saraksts (ar paskaidrojumiem katram kodam un formātam):

17.	Emisiju dati, kas vajadzīgi tehniskajai apskatei

| Tests | CO vērtība (tilp.%) | Lambda1 | Motora apgriezienu skaits, min -1 | Motoreļļas temperatūra (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maza apgriezienu skaita brīvgaitas tests |  | Nav piemērojama |  |  |
| Liela apgriezienu skaita brīvgaitas tests |  |  |  |  |

______________

1 Lambda formula: sk. šo noteikumu 5.3.7.3. punktu.

18. 	Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums uz transportlīdzekļa:

19.	Vieta:

20. 	Datums:

21. 	Paraksts:

_____________________

1 	Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu (sk. apstiprināšanas noteikumus šajos noteikumos).

2 	Lieko svītrot.

3 	Par transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar automātisko pārnesumkārbu, sniegt visus attiecīgos tehniskos datus.

2. pielikuma 1. papildinājums

#### INFORMĀCIJA PAR OBD

Kā norādīts šo noteikumu 1. pielikumā, informācijas dokumenta 4.2.11.2.7.6. punktā, šajā papildinājumā noteikto informāciju transportlīdzekļa ražotājs sniedz, lai varētu ražot ar OBD savietojamas rezerves sastāvdaļas, diagnostikas instrumentus un testa aprīkojumu. Transportlīdzekļa ražotājam nav jāsniedz šāda informācija, ja uz šādu informāciju attiecas intelektuālā īpašuma tiesības vai šī informācija ietver ražotāja vai izejmateriālu piegādātāja(-u) īpašu profesionālo informāciju.

Pēc pieprasījuma šo papildinājumu nediskriminējošā veidā dara pieejamu visiem ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas instrumentu vai testa aprīkojuma ražotājiem.

1.	To pirmapstrādes ciklu veida apraksts un skaits, ko izmanto transportlīdzekļa sākotnējam tipa apstiprinājumam.

2.	Tā OBD demonstrēšanas cikla veida apraksts, ko izmanto transportlīdzekļa sākotnējam tipa apstiprinājumam, kurš attiecas uz OBD sistēmas pārraudzītu sastāvdaļu.

3.	Visaptverošs dokuments, kurā aprakstītas visas devēja kontrolētās detaļas, kam ir kļūmes noteikšanas un MI aktivizēšanās stratēģija (braukšanas ciklu skaits vai statistiskā metode), un kurā ietverts saraksts ar attiecīgajiem sekundārajiem devēja kontrolētajiem parametriem attiecībā uz katru OBD sistēmas pārraudzīto sastāvdaļu. Saraksts ar visiem tiem OBD izvades kodiem un izmantoto formātu (katru paskaidrojot), kas saistīti ar atsevišķai emisijai atbilstošām spēka piedziņas detaļām un atsevišķām ar emisiju nesaistītām detaļām, ja attiecīgās detaļas pārraudzību izmanto, lai noteiktu MI aktivizēšanos. Īpaši jāsniedz visaptverošs skaidrojums datiem $05 režīma testā Nr. $21 līdz FF un datiem $06 režīmā. Ja attiecīgo tipu transportlīdzekļi izmanto sakaru saiti saskaņā ar ISO DIS 15765-4 “Autotransporta līdzekļi – Regulatora apgabala tīkla (CAN) diagnostika – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”, jāsniedz visaptverošs skaidrojums datiem $06 režīma testā Nr. $00 līdz FF katram atbalstītajam OBD pārrauga atbalstītajam identifikācijas numuram.

Šo informāciju var sniegt šādas tabulas veidā.

| Detaļa | Kļūmes kods | Pārraudzības stratēģija | Kļūmes noteikšanas kritēriji | MI aktivizēšanās kritēriji | Sekundārie parametri | Pirmapstrāde | Demonstrēšanas tests |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katalizators | P0420 | Skābekļa 1. un 2. devēja signāli | 1. un 2. devēja signālu starpība | 3. cikls | Motora apgriezienu skaits, motora noslogojums, A/F režīms, katalizatora temperatūra | Divi I tipa cikli | I tips |

3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

B apstiprinājums (A rinda):1 transportlīdzekļi, kas apstiprināti atbilstoši gāzveida piesārņotāju emisijas līmeņiem, kuri vajadzīgi motora darbināšanai vai nu ar benzīnu (svinu nesaturošu), vai ar svinu nesaturošu benzīnu un sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu, norāda, ka konkrētais transportlīdzekļa tips atbilstoši Noteikumiem Nr. 83 ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) ar apstiprinājuma numuru 052439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 83, kuros iekļauta 05. grozījumu sērija, un atbilstoši robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas A (2000) rindā.

B apstiprinājums (B rinda):1 transportlīdzekļi, kas apstiprināti atbilstoši gāzveida piesārņotāju emisijas līmeņiem, kuri vajadzīgi motora darbināšanai vai nu ar benzīnu (svinu nesaturošu), vai ar svinu nesaturošu benzīnu un sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu, norāda, ka konkrētais transportlīdzekļa tips atbilstoši Noteikumiem Nr. 83 ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) ar apstiprinājuma numuru 052439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 83, kuros iekļauta 05. grozījumu sērija, un atbilstoši robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas B (2005) rindā.

C apstiprinājums (A rinda)1: transportlīdzekļi, kas apstiprināti atbilstoši gāzveida piesārņotāju emisijas līmeņiem, kuri vajadzīgi motora darbināšanai ar dīzeļdegvielu.

Šis marķējums uz transportlīdzekļa atbilstoši šo noteikumu 4. punktam norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips atbilstoši Noteikumiem Nr. 83 ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) ar apstiprinājuma numuru 052439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 83, kuros iekļauta 05. grozījumu sērija, un atbilstoši robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas A (2000) rindā tabulā šo noteikumu 5.3.1.4. punktā.

C apstiprinājums (B rinda):1 transportlīdzekļi, kas apstiprināti atbilstoši gāzveida piesārņotāju emisijas līmeņiem, kuri vajadzīgi motora darbināšanai ar dīzeļdegvielu.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim saskaņā ar šo noteikumu 4. punktam norāda, ka konkrētais transportlīdzekļa tips atbilstoši Noteikumiem Nr. 83 ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) ar apstiprinājuma numuru 052439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 83, kuros iekļauta 05. grozījumu sērija, un atbilstoši robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas B (2005) rindā.

D apstiprinājums (A rinda)1: transportlīdzekļi, kas apstiprināti atbilstoši gāzveida piesārņotāju emisijas līmeņiem, kuri vajadzīgi motora darbināšanai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu, norāda, ka konkrētais transportlīdzekļa tips atbilstoši Noteikumiem Nr. 83 ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) ar apstiprinājuma numuru 052439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 83, kuros iekļauta 05. grozījumu sērija, un atbilstoši robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas A (2000) rindā.

D apstiprinājums (B rinda)1: transportlīdzekļi, kas apstiprināti atbilstoši gāzveida piesārņotāju emisijas līmeņiem, kuri vajadzīgi motora darbināšanai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim atbilstoši šo noteikumu 4. punktam norāda, ka konkrētais transportlīdzekļa tips atbilstoši Noteikumiem Nr. 83 ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) ar apstiprinājuma numuru 052439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 83, kuros iekļauta 05. grozījumu sērija, un atbilstoši robežvērtībām, kas I tipa testam noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas B (2005) rindā.

4. pielikums

I TIPA TESTS

(Izplūdes gāzu emisiju pārbaude pēc aukstās palaides)

1.	IEVADS

Šajā pielikumā ir aprakstīta šo noteikumu 5.3.1. punktā noteiktā I tipa testa procedūra. Ja izmantojamā standartdegviela ir sašķidrinātā naftas gāze vai dabasgāze, tad papildus piemēro 12. pielikuma noteikumus. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar periodiski atjaunojamu sistēmu, kas definēta 2.20. punktā, tad piemēro 13. pielikuma noteikumus.

2. 	DARBĪBAS CIKLS UZ ŠASIJAS DINAMOMETRA

2.1. 	Cikla apraksts

Darbības cikls uz šasijas dinamometra atbilst ciklam, kas norādīts šā pielikuma 1. papildinājumā.

2.2.	Vispārīgie noteikumi, saskaņā ar kuriem veic ciklu

Ja vajag noteikt, kā vislabāk iedarbināt akseleratora un bremžu vadības ierīces, lai sasniegtu ciklu, kas tuvināts teorētiskajam ciklam noteiktajās robežās, veic iepriekšējus testēšanas ciklus.

2.3. 	Pārnesumkārbas lietošana

2.3.1.	Ja maksimālais ātrums, ko var sasniegt ar pirmo pārnesumu, ir mazāks par 15 km/h, tad pilsētas ciklam (pirmā daļa) izmanto otro, trešo un ceturto pārnesumu un ārpilsētas ciklam (otrā daļa) izmanto otro, trešo, ceturto un piekto pārnesumu. Otro, trešo un ceturto pārnesumu var arī izmantot pilsētas ciklam (pirmā daļa) un otro, trešo, ceturto un piekto pārnesumu var izmantot ārpilsētas ciklam (otrā daļa), ja ražotāja instrukcijās ir ieteikts sākt ar otro pārnesumu līdzenā vietā vai ja pirmais pārnesums paredzēts braukšanai apvidū, braukšanai sastrēgumos vai vilkšanai.

Transportlīdzekļus, kas nesasniedz paātrinājuma un maksimālā ātruma vērtības, kuras vajadzīgas testa ciklā, ekspluatē ar pilnīgi nospiestu akseleratora vadības ierīci, līdz tie atkal sasniedz vajadzīgos darbības rādītājus. Atkāpes no darbības cikla ieraksta testa protokolā.

    - Transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar pusautomātisko pārnesumkārbu, testē, izmantojot pārnesumus, kurus parasti izmanto braukšanai, un pārnesumu pārslēgšanu izmanto atbilstoši ražotāja instrukcijām.

2.3.3. 	Transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar automātisko pārnesumkārbu, testē ar ieslēgtu augstāko pārnesumu (“braukšana”). Akseleratoru izmanto tā, lai panāktu iespējami vienmērīgāko paātrinājumu, kas ļauj pārslēgt dažādus pārnesumus parastajā kārtībā. Turklāt nepiemēro šā pielikuma 1. papildinājumā norādītos pārnesumu pārslēgšanas punktus; paātrinājums turpinās visu periodu, kas apzīmēts ar taisnu līniju, kura katra brīvgaitas perioda beigas savieno ar nākamā vienmērīga ātruma perioda sākumu. Piemēro turpmāk 2.4. punktā norādītās pielaides.

2.3.4.	Transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar ātrinošo pārnesumu, kuru transportlīdzekļa vadītājs var ieslēgt, testē ar neieslēgtu ātrinošo pārnesumu pilsētas ciklā (pirmā daļa) un ar ieslēgtu ātrinošo pārnesumu ārpilsētas ciklā (otrā daļa).

2.3.5.		Pēc ražotāja pieprasījuma transportlīdzekļa tipam, kam motora apgriezienu skaits brīvgaitā ir lielāks nekā motora griešanās ātrums vienkāršā pilsētas cikla (1. daļa) 5., 12. un 24. posmā, iepriekšējā posmā var nospiest sajūga pedāli.

2.4. 	Pielaides

2.4.1.	Ir pieļaujama pielaide ± 2 km/h starp norādīto ātrumu un teorētisko ātrumu paātrinājuma laikā, vienmērīga ātruma laikā un palēninājuma laikā, kad izmanto transportlīdzekļa bremzes. Ja transportlīdzeklis straujāk samazina ātrumu, neizmantojot bremzes, piemēro tikai turpmāk minētā 6.5.3. punkta prasības. Ātruma pielaides, kas ir lielākas par noteiktajām, ir atļautas fāžu maiņas laikā ar nosacījumu, ka pielaides nekad nepārsniedz vairāk par 0,5 s.

2.4.2.	Laika pielaides ir ± 1,0 s. Minētās pielaides vienādi piemēro katra pārnesuma maiņas perioda sākumā un beigās1 pilsētas ciklā (pirmā daļa) un ārpilsētas cikla (otrā daļa) darbībās Nr. 3, 5 un 7.

2.4.3.	Šīs ātruma un laika pielaides kombinē, kā norādīts šā pielikuma 1. papildinājumā.

3. 	TRANSPORTLĪDZEKLIS UN DEGVIELA

3.1. 	Testa transportlīdzeklis

3.1.1. 	Transportlīdzekli iesniedz labā mehāniskā stāvoklī. Tas ir iebraukts, un tā nobraukums pirms testa ir vismaz 3000 km.

3.1.2. 	Izplūdes ierīcei nav noplūdes, kas varētu mazināt savākto gāzu daudzumu, kurš ir vienāds ar motora radīto gāzu daudzumu.

3.1.3.	Ieplūdes sistēmas hermētiskumu var pārbaudīt, lai nodrošinātu to, ka degmaisījuma sagatavošanu neietekmē nejauša gaisa ieplūde.

3.1.4. 	Motora un transportlīdzekļa vadības ierīču iestatījumi ir tādi, kādus noteicis ražotājs. Šī prasība īpaši attiecas arī uz brīvgaitas (griešanās ātrums un oglekļa oksīda saturs izplūdes gāzēs), aukstās palaides iekārtas un izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas iestatījumiem.

3.1.5. 	Testējamam transportlīdzeklim vai līdzvērtīgam transportlīdzeklim vajadzības gadījumā uzstāda ierīci, kas ļauj veikt raksturīgo parametru mērījumu, kurš vajadzīgs šasijas dinamometra iestatījumam, saskaņā ar šā pielikuma 4.1.1. punktu.

3.1.6. 	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par testu, var pārbaudīt, vai transportlīdzeklis atbilst šādiem ražotāja noteiktajiem darbības rādītājiem: to var izmantot normālai braukšanai un to iespējams palaist gan aukstu, gan uzsildītu.

3.2. 	Degviela

Testējot transportlīdzekļa atbilstību emisiju robežvērtībām, kas norādītas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas A rindā, attiecīgajai standartdegvielai jāatbilst specifikācijām, kuras ir 10. pielikuma 1. punktā vai gāzveida standartdegvielas gadījumā 10.a pielikuma 1.1.1. punktā vai 1.2. punktā.

Testējot transportlīdzekļa atbilstību emisiju robežvērtībām, kas norādītas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā esošās tabulas B rindā, attiecīgajai standartdegvielai jāatbilst specifikācijām, kuras ir 10. pielikuma 2. punktā vai gāzveida standartdegvielu gadījumā 10.a pielikuma 1.1.2. punktā vai 1.2. punktā.

3.2.1. 	Transportlīdzekļus, ko darbina vai nu ar benzīnu, vai sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, testē saskaņā ar 12. pielikumu, izmantojot attiecīgo(-ās) standartdegvielu(-as), kura(-as) norādīta(-as) 10.a pielikumā.

4. 	TESTA APRĪKOJUMS

4.1. 	Šasijas dinamometrs

4.1.1. 	Dinamometrs var imitēt ceļa noslogojumu vienā no šādām klasifikācijām:

dinamometrs ar fiksētu noslogojuma līkni, t. i., dinamometrs, kura fiziskās īpašības nodrošina fiksētu noslogojuma līknes formu,

dinamometrs ar regulējamu noslogojuma līkni, t. i., dinamometrs ar vismaz diviem ceļa noslogojuma parametriem, kurus var regulēt, izveidojot noslogojuma līkni.

4.1.2. 	Dinamometra iestatījumu neietekmē laiks. Tas nerada transportlīdzeklim jūtamas vibrācijas, kas varētu kaitēt tā normālām darbībām.

4.1.3. 	To aprīko ar līdzekli inerces un noslogojuma imitēšanai. Šos imitatorus savieno ar priekšējo veltni divu veltņu dinamometra gadījumā.

4.1.4. 	Precizitāte

4.1.4.1. 	Uzrādītā noslogojuma mērījumu un nolasījumu precizitāte ir ± 5 %.

4.1.4.2. 	Ja dinamometram ir fiksēta noslogojuma līkne, tad noslogojuma iestatījuma pareizība atbilstoši ātrumam 80 km/h ir ± 5 %. Dinamometram ar regulējamu noslogojuma līkni pareizība, ar kādu dinamometra noslogojums atbilst ceļa noslogojumam, ir ± 5 %, ja ātrums ir 120, 100, 80, 60 un 40 km/h, un ± 10 %, ja ātrums ir 20 km/h. Ar mazāku ātrumu dinamometra absorbcija ir pozitīva.

4.1.4.3. 	Rotējošo sastāvdaļu (attiecīgā gadījumā arī imitētās inerces) kopējā inerce ir zināma, un tā ir ± 20 kg robežās no testa inerces klases.

4.1.4.4. 	Transportlīdzekļa ātrumu mēra ar veltņa rotācijas ātrumu (divu veltņu dinamometra gadījumā priekšējais veltnis). To mēra ar precizitāti ± 1 km/h, ja ātrums pārsniedz 10 km/h.

4.1.4.5. 	Transportlīdzekļa faktiski nobraukto attālumu mēra ar veltņa veikto attālumu (divu veltņu dinamometra gadījumā priekšējais veltnis).

4.1.5. 	 Noslogojuma un inerces iestatījums

4.1.5.1.	Dinamometrs ar fiksētu noslogojuma līkni:  noslogojuma imitatoru noregulē tā, lai absorbētu jaudu, kas iedarbojas uz dzenošajiem riteņiem, ja vienmērīgs ātrums ir 80 km/h, un reģistrē absorbēto jaudu, kas atbilst 50 km/h. Līdzekļi, ar ko nosaka un iestata šo slodzi, ir aprakstīti šā pielikuma 3. papildinājumā.

4.1.5.2.	Dinamometrs ar regulējamu noslogojuma līkni:  noslogojuma imitatoru noregulē tā, lai absorbētu jaudu, kas iedarbojas uz dzenošajiem riteņiem, ja vienmērīgs ātrums ir 120, 100, 80, 60 vai 40, vai 20 km/h. Līdzekļi, ar ko nosaka un iestata šos noslogojumus, aprakstīti šā pielikuma 3. papildinājumā.

4.1.5.3.	Inerce

Attiecībā uz dinamometriem ar elektrisko inerces imitatoru pierāda, ka tie ir līdzvērtīgi mehāniskajām inerces sistēmām. Līdzvērtību nosaka, kā aprakstīts šā pielikuma 4. papildinājumā.

4.2.	Izplūdes gāzu paraugu ņemšanas sistēma

4.2.1.	Izplūdes gāzu paraugu ņemšanas sistēma spēj izmērīt faktisko piesārņotāju emisiju daudzumu izplūdes gāzēs. Izmantojamā sistēma ir konstanta tilpuma mērīšanas (CVS) sistēma. Šajā nolūkā transportlīdzekļa izplūdes gāzes nepārtraukti jāatšķaida ar apkārtējo gaisu kontrolētos apstākļos. Koncepcija par konstanta tilpuma mērīšanu emisiju masai atbilst diviem nosacījumiem: izmēra izplūdes gāzu un atšķaidīšanas gaisa maisījuma kopējo tilpumu un analīzei ņem konstanti proporcionālu tilpuma paraugu. Piesārņotāju daudzumus nosaka pēc koncentrācijām paraugā, tās koriģējot atbilstoši piesārņotāju saturam apkārtējā gaisā un atbilstoši kopējai plūsmai testa laikā.

Daļiņveida piesārņotāju emisiju līmeni nosaka, izmantojot piemērotus filtrus, lai savāktu daļiņas no proporcionālas plūsmas daļas visā testā, un nosakot to daudzumu gravimetriski saskaņā ar 4.3.1.1. punktu.

4.2.2. 	Plūsma sistēmā ir pietiekama, lai nepieļautu ūdens kondensēšanos nekādos apstākļos, kādi var rasties testa laikā, kā noteikts šā pielikuma 5. papildinājumā.

4.2.3.	5. papildinājumā ir konstanta tilpuma mērīšanas sistēmas trīs paraugi, kas atbilst šā pielikuma prasībām.

4.2.4.	Gāzu un gaisa maisījums ir homogēns paraugu ņemšanas zondes punktā S2.

4.2.5.	Zonde ekstrahē atšķaidītu izplūdes gāzu patiesu paraugu.

4.2.6.	Sistēmā nav gāzu noplūdes. Projekts un materiāli ir tādi, ka sistēma neietekmē piesārņotāju koncentrāciju atšķaidītajās izplūdes gāzēs. Ja kāda detaļa (siltummainis, ventilators utt.) maina kādas piesārņotājas gāzes koncentrāciju atšķaidītajā gāzē, tad šā piesārņotāja paraugu ņem pirms šīs detaļas, ja šo problēmu nevar novērst.

4.2.7.	Ja testējamais transportlīdzeklis ir aprīkots ar izplūdes cauruli, kas sastāv no vairākiem atzariem, tad savienotājcaurules savieno pēc iespējas tuvu transportlīdzeklim tā, lai nelabvēlīgi neietekmētu tā darbību.

4.2.8.	Statiskā spiediena svārstības transportlīdzekļa izplūdes caurulē(-ēs) ir robežās ± 1,25 kPa no statiskā spiediena svārstībām, kas izmērītas dinamometra braukšanas ciklā bez savienojuma ar izplūdes cauruli(-ēm). Ja ražotājs rakstiskā pieprasījumā administratīvajai iestādei, kas piešķir apstiprinājumu, pamato mazākas pielaides vajadzību, tad lieto paraugu ņemšanas sistēmas, kuras var uzturēt statisko spiedienu robežās ± 0,25 kPa. Pretspiedienu mēra izplūdes caurulē iespējami tuvu tās galam vai pagarinājumā, kam ir tāds pats diametrs.

4.2.9.	Dažādie vārsti, ko izmanto, lai virzītu izplūdes gāzes, ir ātrregulējoši un ātrslēdzoši.

4.2.10.	Gāzu paraugus savāc atbilstoša tilpuma paraugu maisos. Šie maisi ir izgatavoti no tādiem materiāliem, kas nemaina piesārņotāju gāzi vairāk par ± 2 % pēc 20 minūšu glabāšanas.

4.3.	Analītiskās iekārtas

4.3.1.	Noteikumi

4.3.1.1.	Piesārņotājas gāzes analizē ar šādiem instrumentiem:

Oglekļa oksīda (CO) un oglekļa dioksīda (CO2) analīze.

Analizatori ir nedispersīvas infrasarkanās (NDIR) absorbcijas tipa analizatori.

Ogļūdeņražu (HC) analīze: dzirksteļaizdedzes motoriem.

Analizators ir liesmas jonizācijas (FID) tipa analizators, kas kalibrēts ar propāna gāzi, kura izteikta ar oglekļa atomu (C1) ekvivalentu.

Ogļūdeņražu (HC) analīze: kompresijaizdedzes motoriem.

Analizators ir liesmas jonizācijas tipa analizators ar detektoru, vārstiem, caurulēm utt., kas sakarsēts līdz 463 K (190 °C) ± 10 K (HFID). To kalibrē ar propāna gāzi, kas izteikta ar oglekļa atomu (C1) ekvivalentu.

Slāpekļa oksīdu (NOx) analīze.

Analizators ir vai nu hemiluminiscences (CLA), vai nedispersīvas ultravioletās rezonanses absorbcijas (NDUVR) tipa analizators gan ar NOx, gan NO pārveidotāju.

Daļiņas: savākto daļiņu gravimetriskā noteikšana.

Šīs daļiņas katrā gadījumā savāc ar diviem secīgi montētiem filtriem parauga gāzu plūsmā. Katra filtru pāra savākto daļiņu daudzums ir šāds:

kur

Vep	:	plūsma caur filtriem;

Vmix 	:	plūsma caur tuneli;

M	:	daļiņu masa (g/km);

Mlimit 	:	daļiņu masas robežvērtība (spēkā esošā robežvērtība, g/km);

m	:	filtru savākto daļiņu masa (g);

d	:	darbības ciklam atbilstošs attālums (km).

Daļiņu paraugu apstrādes ātrumu (Vep/Vmix) koriģē tā, lai M = Mlimit vajadzībām 1 ≤ m ≤ 5 mg (lietojot filtrus ar 47 mm diametru).

Filtra virsma ir no tāda materiāla, kas ir hidrofobs un inerts attiecībā pret izplūdes gāzu sastāvdaļām (ar fluoroglekli pārklāts stiklšķiedras vai līdzvērtīgs filtrs).

4.3.1.2.	Precizitāte

Analizatoru mērīšanas intervāls ir savietojams ar precizitāti, kāda vajadzīga, lai mērītu piesārņotāju koncentrācijas izplūdes gāzu paraugā.

Mērījuma kļūda nepārsniedz ± 2 % (analizatora raksturīgā kļūda) neatkarīgi no kalibrēšanas gāzu patiesās vērtības.

Koncentrācijām, kas mazākas par 100 ppm, mērījuma kļūda nepārsniedz ± 2 ppm.

Apkārtējā gaisa paraugu mēra ar to pašu analizatoru ar atbilstošu intervālu.

Mikrogramu svariem, ar ko nosaka visu filtru masu, precizitāte ir 5 μg (standartnovirze) un nolasāmība 1 μg.

4.3.1.3. 	Ledus sprosts

Pirms analizatoriem nedrīkst būt gāzu žāvēšanas iekārtas, ja nav pierādīts, ka tā neietekmē piesārņotāju saturu gāzu plūsmā.

4.3.2. 	Īpašas prasības kompresijaizdedzes motoriem.

Lieto apsildāmu paraugu ņemšanas cauruli nepārtrauktai ogļūdeņraža analīzei ar liesmas jonizācijas detektoru (HFID), kā arī pašrakstītāju (R). Izmērīto ogļūdeņražu vidējo koncentrāciju nosaka, izmantojot integrāciju. Testa laikā uzkarsētā paraugu ņemšanas caurules temperatūra ir noregulēta 463 K (190 °C) ± 10 K. Apsildāmajai paraugu ņemšanas caurulei ir uzstādīts apsildāms filtrs (FH), kam ir 99 % lietderība ar daļiņām  0,3 μm, lai no nepārtrauktas gāzu plūsmas savāktu cietās daļiņas, kuras vajadzīgas analīzei.

Paraugu ņemšanas sistēmas atbildes laiks (no zondes līdz ieplūdei analizatorā) nepārsniedz 4 s.

HFID lieto ar nemainīgas plūsmas (siltummainis) sistēmu, lai iegūtu reprezentatīvu paraugu, ja vien nav kompensētas CFV vai CFO plūsmas izmaiņas.

Daļiņu paraugu ņemšanas bloks sastāv no atšķaidīšanas tuneļa, paraugu ņemšanas zondes, filtru bloka, daļējās plūsmas sūkņa, plūsmas ātruma regulatora un mērīšanas ierīcēm. Daļiņu paraugu daļējo plūsmu laiž caur diviem secīgi montētiem filtriem. Testa gāzu plūsmas daļiņu paraugu ņemšanas zonde ir novietota atšķaidīšanas ceļā tā, lai var paņemt reprezentatīvu gāzes plūsmas paraugu no homogēnā gaisa/izplūdes maisījuma un lai tieši pirms daļiņu filtra gaisa un izplūdes gāzu maisījuma temperatūra nepārsniedz 325 K (52 oC). Gāzu plūsmas temperatūra caurplūdes mērītājā nedrīkst svārstīties vairāk par ± 3 K, un masas plūsmas ātrums nedrīkst svārstīties vairāk par ± 5 %. Ja plūsmas tilpums mainās nepieņemamās robežās filtra pārmērīga noslogojuma dēļ, tad testu pārtrauc. To atkārtojot, plūsmas ātrums jāsamazina un/vai jālieto lielāks filtrs. Filtrus izņem no kameras ne agrāk kā vienu stundu pirms testa sākuma.

Nepieciešamos daļiņu filtrus apstrādā (attiecībā uz temperatūru un mitrumu) vaļējā traukā, kas ir bijis aizsargāts pret putekļu iekļūšanu vismaz 8 un ne ilgāk kā 56 stundas pirms testa kondicionēta gaisa kamerā. Pēc šīs paraugu sagatavošanas nepiesārņotos filtrus nosver un glabā līdz to lietošanai. Ja filtrus neizlieto vienas stundas laikā pēc to izņemšanas no svēršanas kameras, tad tos sver atkārtoti.

Vienas stundas ierobežojumu var aizstāt ar astoņu stundu ierobežojumu, ja ir izpildīts vismaz viens no šiem nosacījumiem:

stabilizēts filtrs ir novietots un turēts hermetizētā filtru turētāju blokā ar aizbāžņiem galos, vai

stabilizēts filtrs ir novietots hermetizētā filtru turētāju blokā, ko pēc tam nekavējoties ievieto paraugu ņemšanas caurulē, kurā nav plūsmas.

4.3.3.	Kalibrēšana

Katru analizatoru kalibrē pēc iespējas bieži un jebkurā gadījumā tajā mēnesī, kas ir pirms tipa apstiprināšanas testēšanas, un vismaz vienu reizi sešos mēnešos, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību.

Izmantojamā kalibrēšanas metode 4.3.1. punktā minētajiem analizatoriem ir aprakstīta 6. papildinājumā.

4.4.	Tilpuma mērījums

4.4.1.	Kopējo atšķaidīto izplūdes gāzu tilpumu konstanta tilpuma mērītājā mēra ar metodi, kuras precizitāte ir ± 2 %.

4.4.2.	Konstanta tilpuma mērītāja kalibrēšana

4.4.3. 	Konstanta tilpuma mērīšanas sistēmas tilpuma mērīšanas ierīci kalibrē ar tādu metodi, ar ko var nodrošināt noteikto precizitāti, un pietiekami bieži, lai šādu precizitāti uzturētu.

Kalibrēšanas procedūras paraugs, kas nodrošinās vajadzīgo precizitāti, ir šā pielikuma 6. papildinājumā. Saskaņā ar metodi lieto caurplūdes mērīšanas ierīci, kas ir dinamiska un piemērota lielajam plūsmas ātrumam, kāds ir konstanta tilpuma mērītāja testēšanā. Ierīces precizitāte ir apstiprināta saskaņā ar apstiprinātu valsts vai starptautisku standartu.

4.5.	Gāzes

4.5.1.	Ķīmiski tīras gāzes

Vajadzības gadījumā kalibrēšanai un darbībai ir pieejamas šādas ķīmiski tīras gāzes:

attīrīts slāpeklis

(ķīmiskā tīrība: ± 1 ppm C, ± 1 ppm CO, ± 400 ppm CO2, ± 0,1 ppm NO);

attīrīts mākslīgais gaiss

(ķīmiskā tīrība: ± 1 ppm C, ± 1 ppm CO, ± 400 ppm CO2, ± 0,1 ppm NO; skābekļa saturs 18 – 21 tilp. %);

attīrīts skābeklis (ķīmiskā tīrība > 99,5 tilp.% O2);

attīrīts ūdeņradis (un maisījums, kas satur ūdeņradi)

(ķīmiskā tīrība ± 1 ppm C, ± 400 ppm CO2);

oglekļa oksīds (ķīmiskā tīrība  99,5 %);

propāns (ķīmiskā tīrība  99,5 %);

4.5.2.	Kalibrēšanas gāzes

Ir pieejami gāzu maisījumi ar šādu ķīmisko sastāvu:

C8 H8 un attīrīts mākslīgais gaiss (sk. šā pielikuma 4.5.1. punktu);

CO un attīrīts slāpeklis;

CO2 un attīrīts slāpeklis,

NO un attīrīts slāpeklis. (NO2 daudzums šajā kalibrēšanas gāzē nepārsniedz 5 % no NO satura).

Kalibrēšanas gāzes patiesā koncentrācija ir ± 2 % robežās no noteiktā skaitļa.

6. papildinājumā minētās koncentrācijas var iegūt arī ar gāzu dalītāju, atšķaidot ar attīrītu N2 vai ar attīrītu mākslīgo gaisu. Sajaukšanas iekārtas pareizība ļauj atšķaidīto kalibrēšanas gāzu koncentrācijas noteikt ± 2 % robežās.

4.6.	Papildu aprīkojums

4.6.1.	Temperatūra

Temperatūras, kas norādītas 8. papildinājumā, mēra ar ± 1,5 K precizitāti.

4.6.2.	Spiediens

Atmosfēras spiedienu mēra ar precizitāti ± 0,1 kPa.

4.6.3.	Absolūtais mitrums

Absolūto mitrumu (H) mēra ar ± 5 % precizitāti.

Izplūdes gāzu paraugu ņemšanas sistēmu pārbauda ar metodi, kas aprakstīta šā pielikuma 7. papildinājuma 3. punktā.

Maksimālā pieļaujamā starpība starp ievadītās gāzes daudzumu un izmērītās gāzes daudzumu ir 5 %.

5.	TESTA SAGATAVOŠANA

5.1.	Inerces imitatoru pielāgošana transportlīdzekļa virzes inercei

Inerces imitatoru izmanto, lai iegūtu rotējošo masu kopējo inerci proporcionāli atskaites masai šādās robežās:

| Transportlīdzekļa atskaites masa RW (kg) | Ekvivalentā inerce (kg) |
| --- | --- |
| RW ≤ 480 | 455 |
| 480 < RW ≤ 540 | 510 |
| 540 < RW ≤ 595 | 570 |
| 595 < RW ≤ 650 | 625 |
| 650 < RW ≤ 710 | 680 |
| 710 < RW ≤ 765 | 740 |
| 765 < RW ≤ 850 | 800 |
| 850 < RW ≤ 965 | 910 |
| 965 < RW ≤1080 | 1020 |
| 1080 < RW ≤ 1190 | 1130 |
| 1190 < RW ≤ 1305 | 1250 |
| 1305 < RW ≤ 1420 | 1360 |
| 1420 < RW ≤ 1530 | 1470 |
| 1530 < RW ≤ 1640 | 1590 |
| 1640 < RW ≤ 1760 | 1700 |
| 1760 < RW ≤ 1870 | 1810 |
| 1870 < RW ≤ 1980 | 1930 |
| 1980 < RW ≤ 2100 | 2040 |
| 2100 < RW ≤ 2210 | 2150 |
| 2210 < RW ≤ 2380 | 2270 |
| 2380 < RW ≤ 2610 | 2270 |
| 2610 < RW | 2270 |

Ja atbilstošā ekvivalentā inerce uz dinamometra nav pieejama, tad izmanto lielāko no transportlīdzekļa atskaites masai tuvākajām vērtībām.

5.2.	Dinamometra iestatīšana

Slodzi noregulē saskaņā ar metodēm, kas aprakstītas 4.1.5. punktā.

Izmantoto metodi un iegūtās vērtības (ekvivalentā inerce – raksturīgs korekcijas parametrs) ieraksta testa protokolā.

5.3.	Transportlīdzekļa paraugu sagatavošana

5.3.1.	Lai mērītu daļiņas, transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru ne vairāk kā 36 stundas un ne mazāk kā 6 stundas pirms testēšanas veic šā pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto otrās daļas ciklu. Veic trīs secīgus ciklus. Dinamometra iestatījums norādīts iepriekš 5.1. un 5.2. punktā.

Pēc ražotāja pieprasījuma transportlīdzekļus ar dzirksteļaizdedzes motoru iepriekš apstrādā vienā I daļas braukšanas ciklā un divos II daļas braukšanas ciklos.

Pēc šīs kompresijaizdedzes motoriem specifiskās pirmapstrādes transportlīdzekļus ar kompresijaizdedzes un dzirksteļaizdedzes motoru līdz testēšanai novieto telpā, kur temperatūra tiek uzturēta relatīvi konstanta no 293 līdz 303 K (20 °C un 30 °C). Šo paraugu sagatavošanu veic vismaz sešas stundas un turpina, līdz motoreļļas temperatūra un dzesēšanas šķidrums, ja tāds ir, ir ± 2 K no telpas temperatūras.

5.3.1.1.	Ja ražotājs pieprasa, tad testu veic ne vēlāk kā 30 stundas pēc tam, kad transportlīdzeklis ir darbināts tā parastajā temperatūrā.

5.3.1.2.	Tiem transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru, ko darbina ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi vai kas ir aprīkoti tā, lai varētu darboties vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrinātu gāzi vai dabasgāzi, starp testiem ar pirmo gāzveida standartdegvielu un otro gāzveida standartdegvielu veic transportlīdzekļa pirmapstrādi testam ar otro standartdegvielu. Šo pirmapstrādi veic ar otro standartdegvielu, veicot pirmapstrādes ciklu, kas sastāv no šā pielikuma 1. papildinājumā aprakstītā pirmapstrādes cikla viena I daļas testa (pilsētas daļa) un diviem II daļas testiem (ārpilsētas daļa). Pēc ražotāja pieprasījuma un ar tehniskā dienesta piekrišanu šo pirmapstrādes ciklu var pagarināt. Dinamometra iestatījums norādīts šā pielikuma 5.1. un 5.2. punktā.

5.3.2.	Riepu spiediens ir tāds, kādu norādījis ražotājs, un to izmanto iepriekšējam ceļizmēģinājumam, lai regulētu bremzes. Ja izmanto divu veltņu dinamometru, riepu spiedienu var palielināt līdz 50 % no ražotāja ieteiktā spiediena. Faktisko spiedienu ieraksta testa protokolā.

6.	STENDA TESTA PROCEDŪRA

6.1.	Īpaši nosacījumi cikla veikšanai

6.1.1.	Testa laikā testa telpā temperatūrai jābūt 293 K - 303 K (20° - 30 °C). Testkameras gaisa vai motora ieplūdes gaisa absolūtais gaisa mitrums (H) ir šāds:

5,5 ≤ H ≤ 12,2	(g H2O/kg sausa gaisa)

6.1.2.	Transportlīdzekli testa laikā novieto apmēram horizontāli, lai izvairītos no degvielas anormāla sadalījuma.

6.1.3.	Pāri transportlīdzeklim pūš mainīga ātruma gaisa plūsmu. Ventilatora ātrums ir tāds, ka darbības intervālā no 10 km/h līdz vismaz 50 km/h gaisa lineārais ātrums ventilatora izplūdē ir ± 5 km/h no attiecīgā veltņa ātruma. Ventilatora galīgā iestatījuma parametri ir šādi:

platība: vismaz 0,2 m2;

zemākās malas augstums virs zemes: aptuveni 20 cm;

attālums no transportlīdzekļa priekšpuse: aptuveni 30 cm.

Ventilatora ātrumu var alternatīvi iestatīt uz gaisa plūsmas ātrumu vismaz 6 m/s (21,6 km/h).

Īpašiem transportlīdzekļiem (piemēram, furgoni, apvidus transportlīdzekļi), dzesēšanas ventilatora augstumu var mainīt pēc ražotāja pieprasījuma.

6.1.4.	Lai varētu novērtēt veikto ciklu pareizību, testa laikā ātrumu reģistrē attiecībā pret laiku vai konstatē, izmantojot datu apkopošanas sistēmu.

6.2.	Motora iedarbināšana

6.2.1.	Motoru iedarbina, izmantojot ierīces, kas paredzētas šim nolūkam saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kuras iekļautas sērijveida transportlīdzekļa vadītāja rokasgrāmatā.

6.2.2.	Pirmais cikls sākas motora iedarbināšanas procedūras sākumā.

6.2.3.	Par degvielu lietojot sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, pieļaujams motoru iedarbināt ar benzīnu un pārslēgt uz sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi pēc iepriekš noteikta laika, ko transportlīdzekļa vadītājs nevar mainīt.

6.3.	Brīvgaita

6.3.1.	Par mehānisko vai pusautomātisko pārnesumkārbu sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 1.2. un 1.3. tabulu.

6.3.2.	Automātiskā pārnesumkārba

Pēc sākotnējās ieslēgšanas selektoru testa laikā nedarbina, izņemot 6.4.3. punktā norādīto gadījumu, vai, ja ar selektoru var iedarbināt ātrinošo pārnesumu, ja tāds ir.

6.4.	Paātrinājumi

6.4.1.	Paātrinājumus veic tā, lai paātrinājums ir, cik iespējams, nemainīgs visas darbības laikā.

6.4.2.	Ja paātrinājumu nevar veikt noteiktajā laikā, tad laiku, kas vajadzīgs papildus, ja iespējams, atskaita no laika, kurš paredzēts pārnesumu pārslēgšanai, bet, ja nav iespējams, tad no nākamā vienmērīgā ātruma perioda.

6.4.3.	Automātiskās pārnesumkārbas

Ja paātrinājumu nevar veikt noteiktajā laikā, tad pārnesumu selektoru darbina saskaņā ar prasībām, kas noteiktas mehāniskajām pārnesumkārbām.

6.5.	Palēninājumi

6.5.1.	Visus vienkāršā pilsētas cikla (pirmā daļa) palēninājumus veic, pilnībā noņemot kāju no akseleratora pedāļa, neatlaižot sajūga pedāli. Nelietojot pārnesumu pārslēga sviru, sajūgu atbrīvo, kad ir sasniegts lielākais no šiem ātrumiem: 10 km/h vai ātrums, kas atbilst motora brīvgaitas apgriezieniem.

Visas ārpilsētas cikla (otrā daļa) palēnināšanas veic, pilnībā noņemot kāju no akseleratora pedāļa, nenospiežot sajūga pedāli. Lai pēdējo reizi veiktu palēninājumu, nelietojot pārnesumu pārslēga sviru, sajūga pedāli atlaiž, kad ātrums ir 50 km/h.

6.5.2.	Ja palēninājuma periods ir ilgāks par attiecīgajai fāzei noteikto, tad izmanto transportlīdzekļa bremzes, lai izpildītu cikla grafiku.

6.5.3.	Ja palēninājuma periods ir īsāks par attiecīgajai fāzei noteikto, tad teorētiskā cikla grafiku atjauno ar nemainīga ātruma vai brīvgaitas periodu, kas pāriet nākamajā darbībā.

6.5.4.	Vienkāršā pilsētas cikla (pirmā daļa) palēninājuma perioda beigās (transportlīdzekļa apstāšanās uz veltņa) pārnesumus pārslēdz neitrālā stāvoklī un nospiež sajūga pedāli.

6.6.	Vienmērīgi ātrumi

6.6.1.	Pārejot no paātrinājuma uz tam sekojošo vienmērīgo ātrumu, nepieļauj vairākkārtēju gāzes pedāļa nospiešanu vai droseļvārsta aizvēršanos.

6.6.2.	Nemainīga ātruma periodus sasniedz, turot akseleratora pedāli nemainīgā stāvoklī.

7.	PARAUGU ŅEMŠANAS UN ANALĪZES PROCEDŪRA

7.1.	Paraugu ņemšana

Paraugu ņemšanu sāk (BS) pirms motora iedarbināšanas procedūras vai tās sākumā un beidzas ārpilsētas cikla pēdējā brīvgaitas perioda beigās (otrā daļa, paraugu ņemšanas beigas (ES)) vai, VI tipa testā, pēdējā vienkāršā pilsētas cikla (pirmā daļa) beigās.

7.2.	Analīze

7.2.1.	Maisā esošo izplūdes gāzu analīzi veic, cik drīz iespējams, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc testa cikla beigām. Izlietotos daļiņu filtrus novieto kamerā ne vēlāk kā vienu stundu pēc izplūdes gāzu testa beigām un tur apstrādā 2 - 36 stundas, un pēc tam nosver.

7.2.2.	Pirms katra parauga analīzes katra piesārņotāja analīzei izmantojamo analizatora intervālu iestata uz nulli ar attiecīgo nulles gāzi.

7.2.3.	Pēc tam analizatorus iestata atbilstoši kalibrēšanas līknēm, izmantojot kalibrēšanas gāzes, kuru nominālā koncentrācija ir intervālā no 70 % līdz 100 %.

7.2.4.	Tad atkārtoti pārbauda analizatoru nulles iestatījumu. Ja nolasījums atšķiras vairāk par 2 % no 7.2.2. punktā noteiktā intervāla, tad procedūru atkārto.

7.2.5.	Pēc tam analizē paraugus.

7.2.6.	Pēc analīzes nulles un kalibrēšanas vērtību punktus atkārtoti pārbauda ar tām pašām gāzēm. Ja atkārtotās pārbaudes rezultāti ir ± 2 % no 7.2.3. punktā noteiktā intervāla, tad analīzi uzskata par pieņemamu.

7.2.7.	Visos šā punkta apakšpunktos paredzētajos gadījumos plūsmas ātrums un dažādo gāzu spiediens ir tāds pats kā analizatoru kalibrēšanas laikā.

7.2.8.	Par katra gāzēs izmērītā piesārņotāja koncentrāciju pieņem skaitli, ko nolasa pēc mērierīces stabilizēšanās. Kompresijaizdedzes motoru ogļūdeņražu masas emisijas aprēķina pēc integrētā HFID nolasījuma, kas pēc vajadzības koriģēts atbilstoši plūsmas svārstībām, kā norādīts šā pielikuma 5. papildinājumā.

8.	EMITĒTO GĀZVEIDA UN DAĻIŅVEIDA PIESĀRŅOTĀJU DAUDZUMA NOTEIKŠANA

8.1.	Attiecīgais tilpums

Attiecīgo tilpumu koriģē atbilstoši 101,33 kPa un 273,2 K apstākļiem.

8.2.	Emitēto gāzveida un daļiņveida piesārņotāju kopējā masa.

Katra testa laikā transportlīdzekļa emitētā piesārņotāja masu (m) nosaka atbilstoši tilpuma koncentrācijas un attiecīgās gāzes tilpuma reizinājumam, attiecīgi ņemot vērā šādus blīvumus minētajos standarta apstākļos:

oglekļa oksīds (CO):		d = 1,25 g/l;

ogļūdeņraži:

benzīns (CH1.85):		d = 0,619 g/1;

dīzeļdegviela (CH1.85):		d = 0,619 g/1;

sašķidrinātā naftas gāze (CH2.525):	d = 0,649 g/l

vai dabasgāze (CH4):		d = 0,714 g/l;

slāpekļa oksīdi (NOx):	d = 2,05 g/1.

Testa laikā transportlīdzekļa radītu daļiņveida piesārņotāju emisiju masu m nosaka, sverot abos filtros savākto daļiņu masu: m1 pirmajā filtrā, m2 otrajā filtrā:

ja 0,95 (m1 + m2) ≤ m1, 	tad m = m1;

ja 0,95 (m1 + m2) > m1,	tad m = m1 + m2;

ja m2 > m1,	tad testu atceļ.

Šā pielikuma 8. papildinājumā ir aprēķini ar piemēriem, ko izmanto, lai noteiktu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju masu.

4. pielikuma 1. papildinājums

I TIPA TESTĀ IZMANTOTĀ DARBĪBAS CIKLA SADALĪJUMS

1.	DARBĪBAS CIKLS

Darbības cikls, kas sastāv no pirmās daļas (pilsētas cikls) un otrās daļas (ārpilsētas cikls), ir attēlots 1./1. attēlā.

2.	VIENKĀRŠAIS PILSĒTAS CIKLS (pirmā daļa)

(Sk. 1./2. attēlu un 1.2. tabulu.)

2.1.	Sadalījums pa fāzēm:

|  | Laiks (s) | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brīvgaita | 60 | 30,8 | 35,4 |
| Brīvgaita, transportlīdzeklis gaitā, sajūga pedālis nospiests vienā no kombinācijām | 9 | 4,6 |  |
| Pārnesuma pārslēgšana | 8 | 4,1 |  |
| Paātrinājumi | 36 | 18,5 |  |
| Vienmērīga ātruma periodi | 57 | 29,2 |  |
| Palēninājumi | 25 | 12,8 |  |
|  | 195 | 100 |  |

2.2.	Sadalījums pēc pārnesumu izmantošanas

|  | Laiks (s) | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brīvgaita | 60 | 30,8 | 35,4 |
| Brīvgaita, transportlīdzeklis gaitā, sajūga pedālis nospiests vienā no kombinācijām | 9 | 4,6 |  |
| Pārnesumu pārslēgšana | 8 | 4,1 |  |
| Pirmais pārnesums | 24 | 12,3 |  |
| Otrais pārnesums | 53 | 27,2 |  |
| Trešais pārnesums | 41 | 21 |  |
|  | 195 | 100 |  |

2.3.	Vispārīga informācija:

vidējais ātrums testā:		19 km/h;

lietderīgais braukšanas laiks:		195 s;

ciklā nobrauktais teorētiskais attālums:	1,013 km;

četriem cikliem ekvivalentais attālums:	4,052 km.

1./1. attēls

Darbības cikls I tipa testā

Otrā daļa

Laiks

Pirmā daļa

ES: paraugu ņemšanas beigas

Vienkāršais pilsētas cikls

BS: paraugu ņemšanas sākums

Ātrums

1.2. tabula

Vienkāršais pilsētas cikls uz šasijas dinamometra (pirmā daļa)

| Darbības Nr. | Darbība | Fāze | Paātrinājums (m/s2) | Ātrums (km/h) | Ilgums |  | Kopējais laiks (s) | Izmantojamais pārnesums mehāniskās pārnesumkārbas gadījumā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Katras darbības ilgums (s) | Katras fāzes ilgums (s) |  |  |
| 1. | Brīvgaita | 1 |  |  | 11 | 11 | 11 | 6 s PM + 5 s K1 * |
| 2. | Paātrinājums | 2 | 1,04 | 0-15 | 4 | 4 | 15 | 1 |
| 3. | Vienmērīgs ātrums | 3 |  | 15 | 9 | 8 | 23 | 1 |
| 4. | Palēninājums | 4 | -0,69 | 15-10 | 2 | 5 | 25 | 1 |
| 5. | Palēninājums, atlaižot sajūga pedāli |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 28 | K1* |
| 6. | Brīvgaita | 5 |  |  | 21 | 21 | 49 | 16 s PM + 5 s K1 * |
| 7. | Paātrinājums | 6 | 0,83 | 0-15 | 5 | 12 | 54 | 1 |
| 8. | Pārnesumu pārslēgšana |  |  |  | 2 |  | 56 |  |
| 9. | Paātrinājums |  | 0,94 | 15-32 | 5 |  | 61 | 2 |
| 10. | Vienmērīgs ātrums | 7 |  | 32 | 24 | 24 | 85 | 2 |
| 11. | Palēninājums | 8 | -0,75 | 32-10 | 8 | 11 | 93 | 2 |
| 12. | Palēninājums, atlaižot sajūga pedāli |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 96 | K 2* |
| 13. | Brīvgaita | 9 | 0-15 | 0-15 | 21 |  | 117 | 16 s PM + 5 s K1* |
| 14. | Paātrinājums | 10 |  |  | 5 | 26 | 122 | 1 |
| 15. | Pārnesuma maiņa |  |  |  | 2 |  | 124 |  |
| 16. | Paātrinājums |  | 0,62 | 15-35 | 9 |  | 133 | 2 |
| 17. | Pārnesuma maiņa |  |  |  | 2 |  | 135 |  |
| 18. | Paātrinājums |  | 0,52 | 35-50 | 8 |  | 143 | 3 |
| 19. | Vienmērīgs ātrums | 11 |  | 50 | 12 | 12 | 155 | 3 |
| 20. | Palēninājums | 12 | -0,52 | 50-35 | 8 | 8 | 163 | 3 |
| 21. | Vienmērīgs ātrums | 13 |  | 35 | 13 | 13 | 176 | 3 |
| 22. | Pārnesumu pārslēgšana | 14 |  |  | 2 | 12 | 178 |  |
| 23. | Palēninājums |  | -0,99 | 35-10 | 7 |  | 185 | 2 |
| 24. | Palēninājums, nospiežot sajūga pedāli |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 188 | K2* |
| 25. | Brīvgaita | 15 |  |  | 7 | 7 | 195 | 7 s PM* |

* PM = pārnesumkārba neitrālā stāvoklī, sajūga pedālis nospiests. 	K1, K2 = ieslēgts pirmais vai otrais pārnesums, sajūga pedālis atlaists.

1./2. attēls

Vienkāršais pilsētas cikls I tipa testam

CIKLA BEIGAS: 195 s

ATŠIFRĒJUMS

pirmais pārnesums

neitrālais stāvoklis

sajūga pedāļa nospiešana, ieslēgts pirmais vai otrais pārnesums

otrais pārnesums

brīvgaita

trešais pārnesums

pārnesumu pārslēgšana

ātruma (± 2 km/h) un laika (± 1,0 s) pielaides katram punktam ir ģeometriski kombinētas, kā parādīts shēmā

Cikla teorētiskais grafiks

Sekundes

Posmu laiki

Posmu numuri

Daļēju fāžu laiki

3.	ĀRPILSĒTAS CIKLS (otrā daļa)

(Sk. 1./3. attēlu un 1.3. tabulu.)

3.1.	Sadalījums pēc fāzēm:

|  | Laiks (s) | % |
| --- | --- | --- |
| Brīvgaita | 20 | 5,0 |
| Brīvgaita, transportlīdzeklis kustībā ar nospiestu sajūga pedāli vienā kombinācijā | 20 | 5,0 |
| Pārnesumu pārslēgšana |  | 1,5 |
| Paātrinājumi | 103 | 25,8 |
| Vienmērīga ātruma periodi | 209 | 52,2 |
| Palēninājumi | 42 | 10,5 |
|  | 400 | 100 |

3.2.	Sadalījums pēc pārnesumu izmantošanas:

|  | Laiks (s) | % |
| --- | --- | --- |
| Brīvgaita | 20 | 5,0 |
| Brīvgaita, transportlīdzeklis kustībā ar nospiestu sajūga pedāli vienā kombinācijā | 20 | 5,0 |
| Pārnesumu maiņa | 6 | 1,5 |
| Pirmais pārnesums | 5 | 1,3 |
| Otrais pārnesums | 9 | 2,2 |
| Trešais pārnesums | 8 | 2 |
| Ceturtais pārnesums | 99 | 24,8 |
| Piektais pārnesums | 233 | 58,2 |
|  | 400 | 100 |

3.3.	Vispārīga informācija

vidējais ātrums testa laikā:	62,6 km/h;

lietderīgais braukšanas laiks:	400 s;

ciklā nobrauktais teorētiskais attālums:	6,955 km;

maksimālais ātrums:	120 km/h;

maksimālais paātrinājums:	0,833 m/s2;

maksimālais palēninājums:	-1,389 m/s2.

1.3. tabula

Ārpilsētas cikls (otrā daļa) I tipa testam

| Darbības Nr. | Darbība | Fāze | Paātrinājums (m/s2) | Ātrums (km/h) | Ilgums |  | Kopējais laiks (s) | Izmantojamais pārnesums mehāniskās pārnesumkārbas gadījumā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Katras darbības ilgums (s) | Katras fāzes ilgums (s) |  |  |
| 1. | Brīvgaita | 1 |  |  | 20 | 20 | 20 | K11 |
| 2. | Paātrinājums | 12 | 0,83 | 0 | 5 | 41 | 25 | 1 |
| 3. | Pārnesumu pārslēgšana |  |  |  | 2 |  | 27 | - |
| 4. | Paātrinājums |  | 0,62 | 15-35 | 9 |  | 36 | 2 |
| 5. | Pārnesumu pārslēgšana |  |  |  | 2 |  | 38 | - |
| 6. | Paātrinājums |  | 0,52 | 35-30 | 8 |  | 46 | 3 |
| 7. | Pārnesumu pārslēgšana |  |  |  | 2 |  | 48 | - |
| 8. | Paātrinājums |  | 0,43 | 50-70 | 13 |  | 61 | 4 |
| 9. | Vienmērīgs ātrums | 3 |  | 70 | 50 | 50 | 111 | 5 |
| 10. | Palēninājums | 4 | -0,69 | 70-50 | 8 | 8 | 119 | 4 s.5 + 4 s.4 |
| 11. | Vienmērīgs ātrums | 5 |  | 50 | 69 | 69 | 188 | 4 |
| 12. | Paātrinājums | 6 | 0,43 | 50-70 | 13 | 13 | 201 | 4 |
| 13. | Vienmērīgs ātrums | 7 |  | 70 | 50 | 50 | 251 | 5 |
| 14. | Paātrinājums | 8 | 0,24 | 70-100 | 35 | 35 | 286 | 5 |
| 15. | Vienmērīgs ātrums2 | 9 |  | 100 | 30 | 30 | 316 | 52 |
| 16. | Paātrinājums2 | 10 | 0,28 | 100-120 | 20 | 20 | 336 | 52 |
| 17. | Vienmērīgs ātrums2 | 11 |  | 120 | 10 | 20 | 346 | 52 |
| 18. | Palēninājums2 | 12 | -0,69 | 120-80 | 16 | 34 | 362 | 52 |
| 19. | Palēninājums2 |  | -1,04 | 80-50 | 8 |  | 370 | 52 |
| 20. | Palēninājums, atlaižot sajūga pedāli |  | 1,39 | 50-0 | 10 |  | 380 | K51 |
|  | Brīvgaita | 13 |  |  | 20 | 20 | 400 | PM1 |

1	PM = pārnesumkārba neitrālajā stāvoklī, sajūga pedālis nospiests.

K1, K5 = ieslēgts pirmais vai piektais pārnesums, sajūga pedālis atlaists.

2	Ja transportlīdzekļa transmisijā ir vairāk par pieciem pārnesumiem, tad saskaņā ar ražotāja ieteikumiem var lietot papildu pārnesumus.

1./3. attēls

Ārpilsētas cikls (otrā daļa) I tipa testam

Laiks

Darbības numurs

Ātrums

4. pielikuma 2. papildinājums

ŠASIJAS DINAMOMETRS

1. 	ŠASIJAS DINAMOMETRA AR FIKSĒTU NOSLOGOJUMA LĪKNI DEFINĪCIJA

1.1. 	Ievads

Ja uz šasijas dinamometra nevar reproducēt kopējo pretestību kustībai uz ceļa ātruma intervālā no 10 līdz 120 km/h, tad ieteicams lietot šasijas dinamometru, kuram ir turpmāk noteiktie parametri.

1.2. 	Definīcija

1.2.1.	Šasijas dinamometram var būt viens veltnis vai divi veltņi.

Priekšējais veltnis tieši vai netieši darbina inerces masas un jaudas absorbcijas ierīci.

1.2.2.	Bremzes un šasijas dinamometra iekšējās berzes absorbētais noslogojums ātrumā no 0 līdz 120 km/h ir šāds:

F = (a + b.V²) ± 0,1 F80 (neesot negatīvam),

kur

F =	kopējais noslogojums, ko absorbē šasijas dinamometrs (N);

a =	vērtība, kas ir ekvivalenta rites pretestībai (N);

b =	vērtība, kas ir ekvivalenta gaisa pretestības koeficientam (N/(km/h)²);

V =	ātrums (km/h);

F80 =	noslogojums, kas atbilst ātrumam 80 km/h (N).

2.	DINAMOMETRA KALIBRĒŠANAS METODE

2.1. 	Ievads

Šajā papildinājumā aprakstīta metode, kas jāizmanto, lai noteiktu noslogojumu, kuru absorbē dinamometriskās bremzes. Absorbētais noslogojums sastāv no noslogojuma, ko absorbē berze, un noslogojuma, kuru absorbē jaudas absorbcijas ierīce.

Dinamometru iedarbina, ātrumam neesot testa ātrumu intervālā. Pēc tam atvieno ierīci, ko izmanto dinamometra palaidei: vadāmā veltnīša rotācijas ātrums samazinās.

Veltnīšu kinētisko enerģiju izkliedē jaudas absorbcijas iekārta un berze. Izmantojot šo metodi, neņem vērā veltnīša iekšējās berzes svārstības, ko rada veltnīši ar transportlīdzekli vai bez tā. Ja aizmugurējais veltnītis ir brīvs, tad tā berzi neņem vērā.

2.2.	Noslogojuma indikatora kalibrēšana līdz 80 km/h kā absorbētā noslogojuma funkcija.

Izmanto šādu procedūru (sk. arī 2./1. attēlu).

2.2.1.	Izmēra veltnīša rotācijas ātrumu, ja tas vēl nav izmērīts. Var izmantot balsta jūgierīces principu, apgriezienu skaitītāju vai kādu citu metodi.

2.2.2.	Transportlīdzekli novieto uz dinamometra vai izmanto citu dinamometra iedarbināšanas metodi.

2.2.3.	Izmanto spararatu vai jebkuru citu inerces imitācijas sistēmu, kas atbilst attiecīgajai inerces klasei.

2./1. attēls

Shēma, kurā attēlota jauda, ko absorbē šasijas dinamometrs

NOSLOGOJUMS

ĀTRUMS

□ = F = a + b   V2	● = (a + b V2) – 0,1   F80	Δ = (a + b · V2) + 0,1 · F80

2.2.4.	Dinamometru darbina, līdz tas sasniedz ātrumu 80 km/h.

2.2.5.	Atzīmē uzrādīto slodzi Fi (N).

2.2.6.	Darbina dinamometru, līdz tas sasniedz ātrumu 90 km/h.

2.2.7.	Atvieno ierīci, ar ko iedarbina dinamometru.

2.2.8.	Atzīmē laiku, kas vajadzīgs, lai dinamometrs no ātruma 85 km/h sasniegtu ātrumu 75 km/h.

2.2.9.	Iestata jaudas absorbcijas ierīci citā līmenī.

2.2.10.	Prasības, kas noteiktas 2.2.4.-2.2.9. punktā, izpilda pietiekami daudz reižu, lai iekļautos izmantoto noslogojumu intervālā.

2.2.11.	Absorbēto noslogojumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

kur

F	=	absorbētais noslogojums (N);

Mi	=	ekvivalentā inerce, kg (neskaitot brīva aizmugurējā veltnīša inerci);

Δ V	=	ātruma novirze m/s (10 km/h = 2,775 m/s);

t	=	laiks, kurā veltņa ātrums samazinās no 85 km/h līdz 75 km/h.

      - 2./2. attēlā ir attēlots noslogojums, kas uzrādīts atbilstoši 80 km/h, noslogojuma, kurš absorbēts pie ātruma 80 km/h, izteiksmē.

2./2. attēls

Noslogojums, kas uzrādīts pie 80 km/h noslogojuma, kurš absorbēts pie ātruma 80 km/h, izteiksmē

Uzrādītais noslogojums

Absorbētais noslogojums

2.2.13.	Prasības, kas noteiktas 2.2.3.-2.2.12. punktā, izpilda atkārtoti attiecībā uz visām izmantojamām inerces klasēm.

2.3.	Noslogojuma indikatora kalibrēšana pēc absorbētā noslogojuma funkcijas attiecībā pret citiem ātrumiem. Procedūras, kas aprakstītas 2.2. punktā, atkārto tik reižu, cik vajadzīgs izvēlētajiem ātrumiem.

2.4.	Dinamometra noslogojuma absorbcijas līknes novērtēšana pēc atskaites iestatījuma atbilstoši ātrumam 80 km/h.

2.4.1.	Novieto transportlīdzekli uz dinamometra vai izmanto citu dinamometra iedarbināšanas metodi.

2.4.2.	Noregulē dinamometru uz absorbēto noslogojumu (F), kas atbilst 80 km/h.

2.4.3.	Atzīmē absorbēto noslogojumu, kas atbilst 120 km/h, 100 km/h, 80 km/h, 60 km/h, 40 km/h un 20 km/h.

2.4.4.	Atzīmē līkni F(V) un pārbauda, vai tā atbilst šā papildinājuma 1.2.2. punkta prasībām.

2.4.5.	Atkārto 2.4.1.-2.4.4. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz citām jaudas F vērtībām, kas atbilst ātrumam 80 km/h, un uz citām inerces vērtībām.

2.5.	Šo pašu procedūru izmanto spēka un griezes momenta kalibrēšanai.

3. 	DINAMOMETRA IESTATĪŠANA

3.1.	Iestatīšanas metode

3.1.1.	Ievads

Šī nav labākā metode, un to izmanto tikai fiksētas noslogojuma līknes formas dinamometru gadījumā, lai noteiktu noslogojuma iestatījumu, kas atbilst ātrumam 80 km/h, un to nevar izmantot transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru.

3.1.2.	Testa aprīkojums

Vakuumu (vai absolūto spiedienu) transportlīdzekļa ieplūdes kolektorā mēra ar pareizību ± 0,25 kPa. Jābūt iespējai šo nolasījumu reģistrēt nepārtraukti vai ar intervāliem, kas nepārsniedz vienu sekundi. Ātrumu ieraksta nepārtraukti ar precizitāti ± 0,4 km/h.

3.1.3.	Ceļizmēģinājumi

3.1.3.1.	Pārbauda, vai ir izpildītas šā pielikuma 3. papildinājuma 4. punkta prasības.

3.1.3.2.	Transportlīdzeklim braucot ar vienmērīgu ātrumu 80 km/h, ieraksta ātrumu un vakuumu (vai absolūto spiedienu) saskaņā ar 3.1.2. punkta prasībām.

3.1.3.3.	Atkārto 3.1.3.2. punktā izklāstīto procedūru vairāk nekā trīs reizes katrā virzienā. Visi seši braucieni jāpabeidz četru stundu laikā.

3.1.4.	Datu apstrādes un pieņemšanas kritēriji

3.1.4.1.	Pārskata rezultātus, kas iegūti saskaņā ar iepriekš minēto 3.1.3.2. un 3.1.3.3. punktu (ātrums nedrīkst būt mazāks par 79,5 km/h vai lielāks par 80,5 km/h ilgāk par 1 s). Katrā braucienā nolasa vakuuma līmeni ar vienas sekundes intervāliem un aprēķina vidējo vakuuma vērtību un standartnovirzi(-es). Šajā aprēķinā izmanto vismaz 10 vakuuma nolasījumus.

3.1.4.2.	Standartnovirze nedrīkst pārsniegt 10 % no vidējās vērtības (v) katrā braucienā.

3.1.4.3.	Aprēķina sešu braucienu vidējo vērtību (trīs braucieni katrā virzienā).

3.1.5.	Dinamometra iestatīšana

3.1.5.1.	Sagatavošana

Veic darbības, kas norādītas šā pielikuma 3. papildinājuma 5.1.2.2.1.-5.1.2.2.4. punktā.

3.1.5.2.	Noslogojuma iestatīšana

Pēc uzsildīšanas ar transportlīdzekli brauc ar vienmērīgu ātrumu 80 km/h un pielāgo dinamometra slodzi, lai reproducētu vakuuma nolasījumu (v), ko iegūst saskaņā ar iepriekš minēto 3.1.4.3. punktu. Novirze no šā nolasījuma nepārsniedz 0,25 kPa. Šai darbībai izmanto to pašu aprīkojumu, ko izmanto ceļizmēģinājumos.

3.2.	Alternatīva metode

Ar ražotāja piekrišanu var izmantot šādu metodi

3.2.1.	Bremzi noregulē tā, lai, braucot ar vienmērīgu ātrumu 80 km/h, absorbētu slodzi, kas iedarbojas uz dzenošajiem riteņiem, saskaņā ar šādu tabulu:

| Transportlīdzekļa atskaites masa | Ekvivalentā inerce | Dinamometra absorbētā jauda un noslogojums, braucot ar ātrumu 80 km/h |  | Koeficienti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a) | B |
| Rm (kg) | kg | kW | N | N | N/(km/h) |
| Rm ≤ 480 | 455 | 3,8 | 171 | 3,8 | 0,261 |
| 480 < Rm ≤ 540 | 510 | 4,1 | 185 | 4,2 | 0,282 |
| 540 < Rm ≤ 595 | 570 | 4,3 | 194 | 4,4 | 0,296 |
| 595 < Rm ≤ 650 | 625 | 4,5 | 203 | 4,6 | 0,0309 |
| 650 < Rm ≤ 710 | 680 | 4,7 | 212 | 4,8 | 0,0323 |
| 710 < Rm ≤ 765 | 740 | 4,9 | 221 | 5,0 | 0,0337 |
| 765 < Rm ≤ 850 | 800 | 5,1 | 230 | 5,2 | 0,0351 |
| 850 < Rm ≤ 965 | 910 | 5,6 | 252 | 5,7 | 0,0385 |
| 965 < Rm ≤ 1080 | 1020 | 6,0 | 270 | 6,1 | 0,0412 |
| 1080 < Rm ≤ 1190 | 1130 | 6,3 | 284 | 6,4 | 0,0433 |
| 1190 < Rm ≤ 1305 | 1250 | 6,7 | 302 | 6,8 | 0,0460 |
| 1305 < Rm ≤ 1420 | 1360 | 7,0 | 315 | 7,1 | 0,0481 |
| 1420 < Rm ≤ 1530 | 1470 | 7,3 | 329 | 7,4 | 0,0502 |
| 1530 < Rm ≤ 1640 | 1590 | 7,5 | 338 | 7,6 | 0,0515 |
| 1640 < Rm ≤ 1760 | 1700 | 7,8 | 351 | 7,9 | 0,0536 |
| 1760 < Rm ≤ 1870 | 1810 | 8,1 | 365 | 8,2 | 0,0557 |
| 1780 < Rm ≤ 1980 | 1930 | 8,4 | 378 | 8,5 | 0,0577 |
| 1980 < Rm ≤ 2100 | 2040 | 8,6 | 387 | 8,7 | 0,0591 |
| 2100 < Rm ≤ 2210 | 2150 | 8,8 | 396 | 8,9 | 0,0605 |
| 2210 < Rm ≤ 2380 | 2270 | 9,0 | 405 | 9,1 | 0,0619 |
| 2380 < Rm ≤ 2610 | 2270 | 9,4 | 423 | 9,5 | 0,0646 |
| 2610 < Rm | 2270 | 9,8 | 441 | 9,9 | 0,0674 |

3.2.2.	Visiem transportlīdzekļiem, kas nav vieglie automobiļi, transportlīdzekļiem, kam atskaites masa ir lielāka par 1700 kg, un pilnpiedziņas transportlīdzekļiem jaudas vērtības, kuras ir norādītas tabulā 3.2.1. punktā, reizina ar koeficientu 1,3.

4. pielikuma 3. papildinājums

TRANSPORTLĪDZEKĻA KUSTĪBAS PRETESTĪBA, MĒRĪŠANAS METODE UZ CEĻA UN IMITĒŠANA UZ ŠASIJAS DINAMOMETRA

1.	METOŽU MĒRĶIS

Turpmāk noteikto metožu mērķis ir transportlīdzekļa kustības pretestības mērīšana, braucot ar stabilizētiem ātrumiem pa ceļu, un šīs pretestības imitēšana uz dinamometra saskaņā ar 4. pielikuma 4.1.5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.	CEĻA DEFINĪCIJA

Ceļš ir horizontāls un pietiekami garš, lai veiktu turpmāk noteiktos mērījumus. Slīpums ir vienmērīgs un nepārsniedz 1,5 % ± 0,1 %.

3.	ATMOSFĒRAS APSTĀKĻI

3.1.	Vējš

Testu veic tikai tad, ja vidējais vēja ātrums ir mazāks par 3 m/s, bet maksimālais vēja ātrums mazāks par 5 m/s. Turklāt vēja ātruma vektora komponente visā testa ceļā ir mazāka par 2 m/s. Vēja ātrumu mēra 0,7 m virs ceļa virsmas.

3.2.	Mitrums

Ceļš ir sauss.

3.3.	Spiediens un temperatūra

Gaisa blīvums testa laikā nenovirzās vairāk par ± 7,5 % no standarta apstākļiem, P = 100 kPa un T = 293,2 K.

4.	TRANSPORTLĪDZEKĻA SAGATAVOŠANA1

4.1.	Testa transportlīdzekļa atlase.

Ja nav izmērīti visi transportlīdzekļa tipa varianti, tad testa transportlīdzekļa atlasē izmanto šādus kritērijus.

4.1.1.	Virsbūve

Ja ir dažādu tipu virsbūves, tad testē mazāk aerodinamisko virsbūvi. Ražotājs iesniedz datus, kas vajadzīgi atlasei.

4.1.2.	Riepas

Izvēlas platākās riepas. Ja ir vairāk par trīs izmēru riepām, tad izvēlas otras platākās.

4.1.3.	Testēšanas masa

Testēšanas masa ir atskaites masa transportlīdzeklim ar lielāko inerces intervālu.

4.1.4.	Motors

Testa transportlīdzeklim ir lielākais(-ie) siltummainis(-ņi).

4.1.5.	Transmisija

Testē katru šādu transmisijas tipu:

priekšējo riteņu piedziņu;

pakaļējo riteņu piedziņu;

četru riteņu pastāvīgo piedziņu;

četru riteņu daļēja laika piedziņu;

automātisko pārnesumkārbu;

mehānisko pārnesumkārbu.

4.2.	Piestrādāšana

Transportlīdzeklis ir nokomplektēts un noregulēts pēc vismaz 3000 km piestrādes. Riepas ir piestrādātas tādu pašu laiku kā transportlīdzeklis vai tām ir tādas protektora rievas, kuru dziļums ir 90 - 50 % no sākotnējā protektora rievu dziļuma.

4.3.	Pārbaudes

Saskaņā ar ražotāja specifikācijām atbilstoši attiecīgajam lietojumam pārbauda:

riteņus, riteņu garensagāzes leņķus, riepas (marka, tips, spiediens);

priekšējās ass ģeometriju;

bremžu regulējumu (parazītiskās pretestības novēršana), priekšējo un pakaļējo asu eļļošanu;

balstiekārtas un transportlīdzekļa līmeņa u. c. regulējumu.

4.4.	Sagatavošana testam

4.4.1.	Transportlīdzekli noslogo līdz tā atskaites masai. Transportlīdzekļa līmenim jābūt tādam, kāds iegūts, kad noslogojuma smaguma centrs atrodas pa vidu starp priekšējo ārmalas sēdekļu “R” punktiem un uz taisnas līnijas, ko var novilkt caur šiem punktiem.

4.4.2.	Ceļizmēģinājumos transportlīdzekļa logi ir aizvērti. Visi gaisa klimata sistēmu vāki, priekšējie lukturi u. c. ir izslēgti.

4.4.3.	Transportlīdzeklis ir tīrs.

4.4.4.	Tieši pirms testa transportlīdzekli piemērotā veidā uzsilda līdz normālai darba temperatūrai.

5.	METODES

5.1.	Enerģijas svārstības nobrauciena pēc inerces metodes pielietošanas laikā

5.1.1.	Uz ceļa

5.1.1.1.	Testa aprīkojums un kļūda.

Laika mērījuma kļūda ir mazāka par ± 0,1 s.

Ātruma mērījuma kļūda ir mazāka par ± 2 %.

5.1.1.2.	Testa procedūra

5.1.1.2.1.	Transportlīdzekļa ātrumu palielina līdz ātrumam, kas ir par 10 km/h lielāks par izvēlēto testa ātrumu V.

5.1.1.2.2.	Pārnesumu pārslēgšanas sviru iestata neitrālajā stāvoklī.

5.1.1.2.3.	Izmēra laiku (t1), kas transportlīdzeklim vajadzīgs, lai ātrumu samazinātu no

V2 = V + ΔV km/h līdz V1 = V - ΔV km/h

5.1.1.2.4.	To pašu testu veic pretējā virzienā: (t2).

5.1.1.2.5.	Aprēķina vidējo T no abām noteiktajām laika vērtībām t1 un t2.

5.1.1.2.6.	Šos testus atkārto vairākas reizes, līdz statistiskā pareizība (p) vidējai vērtībai

nepārsniedz 2 % (p  2 %)

Statistisko pareizību (p) nosaka šādi:

kur

t = nākamajā tabulā norādītais koeficients;

i=1n(Ti−T)2n−1

n = testu skaits;

s = standartnovirze.

| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| tn | 1,6 | 1,25 | 1,06 | 0,94 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,66 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 |

5.1.1.2.7.	Aprēķina jaudu, izmantojot šādu formulu:

kur

P izteikta kW;

V = testa ātrums, m/s;

ΔV = ātruma novirze no ātruma V, m/s;

M = transportlīdzekļa atskaites masa, kg;

T = laiks sekundēs (s).

5.1.1.2.8.	Uz testa trases noteikto jaudu (P) koriģē atbilstoši apkārtējiem standarta apstākļiem:

Pkoriģētā = K · Pizmērītā

K = RRRT1+KRt−t0+RAERORT.p0p,

kur

RR	= 	rites pretestība, kas atbilst ātrumam V;

RAERO 	= 	aerodinamiskā pretestība, kas atbilst ātrumam V;

RT 	= 	kopējā braukšanas pretestība = RR + RAERO;

KR 	= 	rites pretestības temperatūras korekcijas koeficients, ko pieņem par vienādu ar 8,64  10-3/°C, vai korekcijas koeficients, kuru noteicis ražotājs un apstiprinājusi attiecīgā iestāde;

t			=	ceļizmēģinājuma apkārtējā temperatūra °C;

t0 	= 	standarta apkārtējā temperatūra = 20 °C ;

ρ 	= 	gaisa blīvums testa apstākļos;

ρ0 	= 	gaisa blīvums standarta apstākļos (20 °C, 100 kPa).

Attiecību RR/RT un RAERO/RT norāda transportlīdzekļa ražotājs, pamatojoties uz datiem, kas parasti ir uzņēmuma rīcībā.

Ja šīs vērtības nav pieejamas, tad pēc ražotāja un attiecīgā tehniskā dienesta vienošanās var izmantot pēc šādas formulas iegūtas rites/kopējās pretestības vērtības:

kur

M = 	transportlīdzekļa masa kg un

katram ātrumam koeficienti a un b ir norādīti šajā tabulā:

| V (km/h) | a | b |
| --- | --- | --- |
| 20 40 60 80 100 120 | 7,24  10-5 1,59  10-4 1,96  10-4 1,85  10-4 1,63  10-4 1,57  10-4 | 0,82 0,54 0,33 0,23 0,18 0,14 |

5.1.2.	Uz dinamometra

5.1.2.1.	Mērīšanas aprīkojums un pareizība.

Aprīkojums ir idents tam, ko izmanto uz ceļa.

5.1.2.2.	Testa procedūra.

5.1.2.2.1.	Transportlīdzekli novieto uz testa dinamometra.

5.1.2.2.2.	Noregulē dzenošo riteņu riepu (aukstu) spiedienu saskaņā ar dinamometra vajadzībām.

5.1.2.2.3.	Noregulē dinamometra ekvivalento inerci.

5.1.2.2.4.	Piemērotā veidā uzsilda transportlīdzekli un dinamometru līdz darba temperatūrai.

5.1.2.2.5.	Izpilda 5.1.1.2. punktā (izņemot 5.1.1.2.4. un 5.1.1.2.5. punktā) norādītās darbības, 5.1.1.2.7. punktā norādītajā formulā aizstājot M ar I.

5.1.2.2.6.	Noregulē bremzi, lai reproducētu koriģēto jaudu (5.1.1.2.8. punkts) un lai ņemtu vērā starpību starp transportlīdzekļa masu (M) uz testa trases un izmantojamo ekvivalentās inerces testa masu (I). To var izdarīt, aprēķinot vidējo koriģēto nobrauciena pēc inerces laiku no V2 līdz V1 uz ceļa un reproducējot šo pašu laiku uz dinamometra šādā attiecībā:

| Tkoriģētā = | Tizmērītā | · | I |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K |  | M |

K = 5.1.1.2.8. punktā norādītā vērtība.

5.1.2.2.7.	Nosaka dinamometra absorbēto jaudu Pa, lai šo pašu jaudu (5.1.1.2.8. punkts) šim pašam transportlīdzeklim reproducētu citās dienās.

5.2.	Griezes momenta mērīšanas metode, braucot ar nemainīgu ātrumu.

5.2.1.	Uz ceļa

5.2.1.1.	Mērīšanas aprīkojums un kļūda.

Griezes momentu mēra ar attiecīgu mērierīci, kuras pareizība ir ± 2 %.

Ātruma mērījuma pareizība ir ± 2 %.

5.2.1.2.	Testa procedūra.

5.2.1.2.1.	Transportlīdzekļa ātrumu palielina līdz izvēlētajam stabilizētajam ātrumam V.

5.2.1.2.2.	Reģistrē griezes momentu Ct un ātrumu vismaz 20 s periodā. Datu reģistrācijas sistēmas pareizība ir vismaz ± 1 Nm griezes momentam un ± 0,2 km/h ātrumam.

5.2.1.2.3.	Griezes momentu Ct un ātrumu starpības attiecībā pret laiku nepārsniedz 5 % uz katru mērīšanas perioda sekundi.

5.2.1.2.4.	Griezes moments Ct1 ir vidējais griezes moments, kas aprēķināts pēc šādas formulas:

5.2.1.2.5.	Testu veic trīs reizes katrā virzienā. Pēc šiem sešiem mērījumiem nosaka vidējo griezes momentu atskaites ātrumam. Ja vidējais ātrums atšķiras no atskaites ātruma vairāk nekā par 1 km/h, tad vidējā griezes momenta aprēķināšanai izmanto lineāro regresiju.

5.2.1.2.6.	Nosaka šo divu griezes momentu - Ct1 un Ct2 - vidējo, t. i., Ct.

5.2.1.2.7.	Uz testa trases noteikto vidējo griezes momentu CT koriģē atbilstoši apkārtējiem standarta apstākļiem:

CTkoriģētais = K · CTizmērītais

kur K ir vērtība, kas norādīta šā papildinājuma 5.1.1.2.8. punktā.

5.2.2.	Uz dinamometra

5.2.2.1.	Mērīšanas aprīkojums un kļūda.

Aprīkojums ir idents tam, ko izmanto uz ceļa.

5.2.2.2.	Testa procedūra

5.2.2.2.1.	Veic 5.1.2.2.1.-5.1.2.2.4. punktā noteiktās darbības.

5.2.2.2.2.	Veic 5.2.1.2.1.-5.2.1.2.4. punktā noteiktās darbības.

5.2.2.2.3.	Jaudas absorbcijas bloku noregulē, lai reproducētu koriģēto kopējo griezes momentu uz testa trases saskaņā ar 5.2.1.2.7. punktu.

5.2.2.2.4.	Pēc tam veic tās pašas darbības, kas šim pašam nolūkam noteiktas 5.1.2.2.7. punktā.

4. pielikuma 4. papildinājums

NEMEHĀNISKĀS INERCES PĀRBAUDE

1.	MĒRĶIS

Šajā papildinājumā aprakstītā metode ļauj pārbaudīt, vai imitētā kopējā dinamometra inerce darbības cikla braukšanas fāzē ir izmantota apmierinoši. Dinamometra ražotājs norāda metodi, pēc kuras pārbauda specifikācijas saskaņā ar 3. punktu.

2. 	PRINCIPS

2.1.	Darba vienādojumu izveide.

Tā kā dinamometrs ir pakļauts izmaiņām veltņa(-u) griešanās ātrumā, tad spēku uz veltņa(-u) virsmas var izteikt ar formulu:

kur

F = 	spēks uz veltņa(-u) virsmas;

I = 	dinamometra kopējā inerce (transportlīdzekļa ekvivalentā inerce: sk. tabulu 5.1. punktā);

IM =	dinamometra mehānisko masu inerce;

γ = 	tangencialais paātrinājums uz veltņa virsmas;

F1 =	inerces spēks.

Piezīme. Šīs formulas paskaidrojums attiecībā uz dinamometriem ar mehāniski imitētu inerci ir pievienots atsevišķi.

Tādējādi kopējo inerci izsaka šādi:

I = Im+ F1 /γ

kur

im var aprēķināt vai izmērīt ar tradicionālām metodēm;

f1 var izmērīt uz dinamometra;

γ var aprēķināt pēc veltņu perifēriskā ātruma.

Kopējo inerci (I) nosaka paātrināšanas vai palēnināšanas testā ar vērtībām, kas nav mazākas par tām, kuras iegūtas darbības ciklā.

2.2.	Kopējās inerces aprēķina specifikācija.

Testa un aprēķina metodes ļauj noteikt kopējo inerci I ar relatīvo kļūdu (∆I/I), kas ir mazāka par ± 2 %.

3. 	SPECIFIKĀCIJA

3.1.	Kopējās imitētās inerces I masa paliek vienāda ar ekvivalentās inerces teorētisko vērtību (sk. 4. pielikuma 5.1. punktu) šādās robežās:

3.1.1.	± 5 % no teorētiskās vērtības katrai momentānajai vērtībai;

3.1.2.	± 2 % no teorētiskās vērtības vidējai vērtībai, kas aprēķināta katram cikla posmam.

3.2.	Vērtībai, kas norādīta 3.1.1. punktā, pieļauj novirzi līdz ± 50 % uz vienu sekundi palaides laikā un transportlīdzekļiem ar mehānisko transmisiju uz divām sekundēm pārnesumu maiņas laikā.

4.	PĀRBAUDES PROCEDŪRA

4.1.	Pārbaudi katrā testā veic visā ciklā, kas noteikts 4. pielikuma 2.1. punktā.

4.2.	Tomēr, ja 3. punkta prasības ir izpildītas, tad attiecībā uz momentānajiem paātrinājumiem, kas ir vismaz trīs reizes lielāki vai mazāki par teorētiskā cikla rezultātu vērtībām, iepriekš aprakstītā pārbaude nav vajadzīga.

4. pielikuma 5. papildinājums

GĀZES PARAUGU ŅEMŠANAS SISTĒMAS DEFINĪCIJA

1. 	IEVADS

1.1. 	Ir vairāku veidu paraugu ņemšanas ierīces, kas atbilst 4 pielikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām.

Iekārtas, kas aprakstītas 3.1. un 3.2. punktā, uzskata par pieņemamām, ja tās atbilst galvenajiem kritērijiem attiecībā uz mainīgas atšķaidīšanas principu.

1.2.	Savos paziņojumos laboratorija norāda testā izmantoto paraugu ņemšanas sistēmu.

2.	KRITĒRIJI ATTIECĪBĀ UZ MAINĪGAS ATŠĶAIDĪŠANAS SISTĒMU IZPLŪDES GĀZU EMISIJU MĒRĪŠANAI

2.1. 	Darbības joma

Šajā punktā norādīti darbības parametri izplūdes gāzu paraugu ņemšanas sistēmai, kas paredzēta, lai izmērītu transportlīdzekļu izplūdes emisiju patieso masu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Saskaņā ar mainīgas atšķaidīšanas paraugu ņemšanas principu emisiju masas mērīšana atbilst trim nosacījumiem:

2.1.1.	transportlīdzekļa izplūdes gāzes pastāvīgi atšķaida ar apkārtējo gaisu noteiktos apstākļos;

2.1.2.	izplūdes gāzu un atšķaidīšanas gaisa kopējā tilpuma mērījums ir precīzs;

2.1.3.	analīzei savāc pastāvīgi proporcionālu atšķaidītu izplūdes gāzu un atšķaidīšanas gaisa paraugu.

Gāzveida emisiju masu nosaka pēc proporcionālo paraugu koncentrācijas un testa laikā izmērītā kopējā tilpuma. Paraugu koncentrācijas koriģē, ņemot vērā piesārņotāja saturu apkārtējā gaisā.

Turklāt, ja transportlīdzekļi ir aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru, tad atzīmē to daļiņveida emisijas.

2.2.	Tehniskais kopsavilkums

Paraugu ņemšanas sistēmas shēma ir 5./1. attēlā.

2.2.1.1.	Transportlīdzekļa izplūdes gāzes atšķaida ar pietiekamu apkārtējā gaisa daudzumu, lai novērstu ūdens kondensēšanos paraugu ņemšanas un mērīšanas sistēmā.

2.2.2.	Izplūdes gāzu paraugu ņemšanas sistēma ir projektēta tā, lai var izmērīt CO2, CO, HC un NOx vidējo tilpuma koncentrāciju un ar kompresijaizdedzes motoriem aprīkotiem transportlīdzekļiem arī daļiņu emisijas transportlīdzekļa testa ciklā radītajās izplūdes gāzēs.

2.2.3.	Gaisa un izplūdes gāzu maisījums ir homogēns punktā, kur atrodas paraugu ņemšanas zonde (sk. turpmāk minēto 2.3.1.2. punktu).

2.2.4.	Ar zondi paņem atšķaidīto gāzu reprezentatīvu paraugu.

2.2.5. 	Sistēma ļauj izmērīt atšķaidīto izplūdes gāzu kopējo tilpumu.

2.2.6.	Paraugu ņemšanas sistēma ir hermētiska. Mainīgas atšķaidīšanas paraugu ņemšanas sistēma ir projektēta tā un izgatavota no tādiem materiāliem, ka tā neietekmē piesārņotāja koncentrāciju atšķaidītajās izplūdes gāzēs. Ja kāda no sistēmas detaļām (siltummainis, ciklonseparators, ventilators u.c.) maina kāda piesārņotāja koncentrāciju atšķaidītajās izplūdes gāzēs un šo kļūmi nevar novērst, tad šā piesārņotāja paraugus ņem virs šīs detaļas.

2.2.7.	Ja testējamais transportlīdzeklis ir aprīkots ar izplūdes sistēmu, kam ir vairāk par vienu izplūdes atveri, tad savienotājcaurules ir savienotas ar kolektoru, kurš ierīkots iespējami tuvu transportlīdzeklim.

2.2.8.	Gāzu paraugus savāc paraugu maisos, kuru ietilpība ir pietiekama, lai paraugu ņemšanas laikā netraucētu gāzu plūsmu. Šie maisi ir izgatavoti no tādiem materiāliem, kas neietekmē gāzveida piesārņotāju koncentrāciju (sk. turpmāk minēto 2.3.4.4. punktu).

2.2.9.	Mainīgas atšķaidīšanas sistēma ir projektēta tā, lai var paņemt izplūdes gāzu paraugus, neradot nozīmīgas izmaiņas pretspiedienā izplūdes caurules izejā (sk. 2.3.1.1. punktu).

5./1. attēls

Izplūdes gāzu emisiju mainīgas atšķaidīšanas paraugu ņemšanas sistēmas shēma

Gaiss

Gaisa filtrs (nav obligāts)

Maisījuma spiediena un temperatūras mērījums

Apkārtējā gaisa paraugu maiss (testa laikā ņemts paraugs)

Atšķaidītu izplūdes gāzu paraugu maiss (testa laikā ņemts paraugs)

Filtrs

Caurplūdes mērītājs

Plūsmas sadalītājvārsts

Sūknis

Transportlīdzekļa izplūdes gāzes

Sajaukšanas kamera

Maisījuma apstrāde (pēc vajadzības)

Iesūknēšanas ierīce/Tilpuma mērīšanas ierīce

Uz atmosfēru

Paraugu iepriekšējas sildīšanas stāvoklis dīzeļmotoriem

2.3.	Īpašas prasības

2.3.1.	Izplūdes gāzu savākšanas un atšķaidīšanas ierīce.

2.3.1.1.	Savienotājcaurule starp transportlīdzekļa izplūdes atverēm un sajaukšanas kameru ir pēc iespējas īsa; tā nekādā gadījumā:

i)	nerada tādu statisko spiedienu testējamā transportlīdzekļa izplūdes atverēs, kas vairāk par ± 0,75 kPa pie ātruma 50 km/h vai vairāk par ± 1,25 kPa visā testa laikā atšķiras no statiskā spiediena, kurš reģistrēts, kad transportlīdzekļa izplūdes atverēm nekas nav pievienots. Spiedienu mēra izplūdes atverē vai pagarinājumā, kam ir tāds pats diametrs, pēc iespējas tuvu izplūdes caurules galam;

ii)	nemaina izplūdes gāzu īpašības.

2.3.1.2.	Ierīko sajaukšanas kameru, kurā sajauc transportlīdzekļa izplūdes gāzes un atšķaidīšanas gaisu, lai radītu homogēnu maisījumu kameras izplūdē.

Maisījuma homogenitāte nevienā šķērsgriezumā zondes atrašanās vietā nedrīkst vairāk par 2 % atšķirties no vidējām vērtībām, kas iegūtas vismaz piecos punktos ar vienādu intervālu uz gāzu plūsmas diametra. Lai samazinātu ietekmi uz apstākļiem izplūdes atverē un lai mazinātu spiediena samazināšanos atšķaidīšanas gaisa kondicionēšanas iekārtā, ja tāda ir, spiediens sajaukšanas kamerā nedrīkst atšķirties no atmosfēras spiediena vairāk par ± 0,25 kPa.

2.3.2.	Iesūknēšanas ierīce/tilpuma mērīšanas ierīce

Šai ierīcei var būt fiksētu ātrumu intervāls, lai nodrošinātu pietiekamu plūsmu ūdens kondensēšanās novēršanai. Šo rezultātu parasti iegūst, saglabājot CO2 koncentrāciju atšķaidītu izplūdes gāzu paraugu maisā mazāku par 3 tilpumprocentiem.

2.3.3.	Tilpuma mērīšana

2.3.3.1.	Tilpuma mērierīce saglabā tās kalibrēšanas precizitāti ± 2 % robežās visos darbības apstākļos. Ja ierīce nevar kompensēt izplūdes gāzu un atšķaidīšanas gaisa maisījuma temperatūras svārstības mērījuma punktā, tad lieto siltummaini, lai uzturētu temperatūru ± 6 K robežās no noteiktās darba temperatūras.

Ja vajag, var lietot ciklonseparatoru, lai aizsargātu tilpuma mērīšanas ierīci.

      - Temperatūras devēju ierīko tieši virs tilpuma mērīšanas ierīces. Šā temperatūras devēja pareizība un precizitāte ir ± 1 K, un atbildes laiks ir 0,1 s pie 62 % temperatūras izmaiņu (mērot silikoneļļā).

2.3.3.3.	Spiediena mērījumu precizitāte un pareizība testa laikā ir ± 0,4 kPa.

2.3.3.4.	Spiediena starpību ar atmosfēras spiedienu mēra augšpus un pēc vajadzības lejpus tilpuma mērierīces.

2.3.4.	Gāzu paraugu ņemšana

2.3.4.1. 	Atšķaidītas izplūdes gāzes

2.3.4.1.1.	Atšķaidītu izplūdes gāzu paraugu ņem augšpus iesūknēšanas ierīces, bet lejpus paraugu sagatavošanas ierīcēm (ja ir).

2.3.4.1.2.	Plūsmas ātrums nenovirzās no vidējā vairāk par ± 2 %.

2.3.4.1.3.	Atlases ātrums nav mazāks par 5 litriem minūtē un nepārsniedz 0,2 % no atšķaidītu izplūdes gāzu plūsmas ātruma.

2.3.4.2.	Atšķaidīšanas gaiss

2.3.4.2.1.	Atšķaidīšanas gaisa paraugu ņem apkārtējā gaisa ieplūdes tuvumā (aiz filtra, ja tas ir uzstādīts), kad plūsmas ātrums ir nemainīgs.

2.3.4.2.2. 	Gaiss nedrīkst būt piesārņots ar izplūdes gāzēm no sajaukšanas zonas.

2.3.4.2.3. 	Atšķaidīšanas gaisa atlases ātrums ir salīdzināms ar to, ko piemēro atšķaidītām izplūdes gāzēm.

2.3.4.3.	Paraugu ņemšanas darbības

2.3.4.3.1.	Paraugu ņemšanai izmanto tādus materiālus, kas nemaina piesārņotāju koncentrāciju.

2.3.4.3.2.	Lai no parauga atdalītu cietās daļiņas, var izmantot filtrus.

2.3.4.3.3.	Lai paraugu ievietotu paraugu maisā(-os), ir vajadzīgi sūkņi.

2.3.4.3.4.	Lai iegūtu plūsmas ātrumus, kas vajadzīgi paraugu ņemšanai, ir vajadzīgi plūsmas sadalītājvārsti un caurplūdes mērītāji.

2.3.4.3.5.	Starp trīskomponentu vārstiem un paraugu maisiem var izmantot ātrdarbīgus, hermētiskus savienojumus, kas automātiski aizveras maisa pusē. Paraugu pārnešanai uz analizatoru var izmantot citas sistēmas (piemēram, trīskomponentu pārtraukšanas vārstus).

2.3.4.3.6.	Dažādie paraugu gāzu novirzīšanai izmantojamie vārsti ir ātrregulējoši un ātrslēdzoši.

2.3.4.4.	Parauga glabāšana

Gāzu paraugus savāc paraugu maisos, kuru ietilpība ir pietiekama, lai nemazinātu atlases ātrumu. Maisi ir izgatavoti no tāda materiāla, kas nemaina sintētisko piesārņotāju gāzu koncentrāciju vairāk par ± 2 % pēc 20 minūtēm.

2.4. 	Papildu paraugu ņemšanas bloks tādu transportlīdzekļu testēšanai, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru

2.4.1.	Atšķirībā no gāzu paraugu ņemšanas no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru, ogļūdeņraža un daļiņu paraugu ņemšanas punkti atrodas atšķaidīšanas tunelī.

2.4.2.	Lai mazinātu siltuma zudumus izplūdes gāzēs starp izplūdes atveri un atšķaidīšanas tuneļa ieplūdi, caurule nedrīkst būt garāka par 3,6 m vai 6,1 m, ja tai ir siltumizolācija. Tās iekšējais diametrs nedrīkst pārsniegt 105 mm.

2.4.3.	Atšķaidīšanas tunelī, kas sastāv no taisnas elektrību vadoša materiāla caurules, rada pārsvarā turbulentas plūsmas apstākļus (Reinoldsa skaitlis  4000), lai garantētu, ka atšķaidītā izplūdes gāze ir homogēna paraugu ņemšanas punktos un ka paraugi sastāv no reprezentatīvām gāzēm un daļiņām. Atšķaidīšanas tuneļa diametrs ir vismaz 200 mm, un sistēma ir iezemēta.

2.4.4.	Daļiņu paraugu ņemšanas sistēma sastāv no paraugu ņemšanas zondes atšķaidīšanas tunelī un no diviem secīgi montētiem filtriem. Ātrslēdzošie vārsti atrodas augšpus un lejpus abiem filtriem.

Paraugu ņemšanas zondes konfigurācija ir tāda, kāda attēlota 5./2. attēlā.

2.4.5.	Daļiņu paraugu ņemšanas zonde atbilst šādiem nosacījumiem:

tā ir ierīkota tuneļa centra līnijas tuvumā apmēram desmit tuneļa diametru attālumā lejpus gāzes ieplūdes, un tās iekšējais diametrs ir vismaz 12 mm.

Attālums no paraugu ņemšanas uzgaļa līdz filtram ir vismaz piecu zondes diametru apmērā, bet nepārsniedz 1020 mm.

2.4.6.	Parauga gāzes caurplūdes mērīšanas bloks sastāv no sūkņiem, gāzes plūsmas regulatoriem un caurplūdes mērīšanas blokiem.

2.4.7.	Ogļūdeņražu paraugu ņemšanas sistēma sastāv no apsildāmas paraugu ņemšanas zondes, paraugu vada, filtra un sūkņa. Paraugu ņemšanas zonde ir ierīkota tādā pašā attālumā no izplūdes gāzu ieplūdes, kādā ierīkota daļiņu paraugu ņemšanas zonde, un tā, lai neviena no tām neskar otras paņemtos paraugus. Tās iekšējais diametrs ir vismaz 4 mm.

2.4.8.	Visas apsildāmās sastāvdaļas uztur temperatūrā 463 K (190 °C) ± 10 K, izmantojot sildierīces.

2.4.9.	Ja nav iespējams kompensēt izmaiņas plūsmas ātrumā, tad ierīko siltummaini un temperatūras regulēšanas ierīci, kā noteikts 2.3.3.1. punktā, lai nodrošinātu to, ka plūsmas ātrums sistēmā ir nemainīgs un atlases ātrums attiecīgi proporcionāls.

5./2. attēls

Daļiņu paraugu ņemšanas zondes konfigurācija

Šķērsgriezums

Plūsma

Minimālais iekšējais diametrs

Sienu biezums  1 mm Materiāls: nerūsējošs tērauds

3. 	IERĪČU APRAKSTS

3.1. 	Mainīgas atšķaidīšanas iekārta ar pozitīva darba tilpuma sūkni (PDP-CVS) (5./3. attēls).

3.1.1. 	Pozitīva darba tilpuma sūknis – konstanta tilpuma mērītājs (PDP-CVS) – atbilst šā pielikuma prasībām, ja ar to mēra gāzu caurplūdi sūknī nemainīgā temperatūrā un ar nemainīgu spiedienu. Kopējo tilpumu mēra, skaitot kalibrēta pozitīva darba tilpuma sūkņa apgriezienus. Proporcionālu paraugu iegūst, ņemot paraugu ar sūkni, caurplūdes mērītāju un plūsmas sadalītājvārstu, kad plūsmas ātrums ir nemainīgs.

3.1.2.	Šādas paraugu ņemšanas sistēmas shematisks rasējums ir 5./3. attēlā. Tā kā pareizus rezultātus var iegūt ar dažādām konfigurācijām, precīza atbilstība rasējumam nav būtiska. Lai nodrošinātu papildu informāciju un koordinētu detaļu sistēmas darbību, var izmantot tādas papildu detaļas kā instrumenti, vārsti, solenoīdi un pārslēgi.

3.1.3.	Paraugu ņemšanas aprīkojums sastāv no:

3.1.3.1.	atšķaidīšanas gaisa filtra (D), ko pēc vajadzības var iepriekš uzsildīt; šis filtrs sastāv no aktivētās ogles, kas iestiprināta starp divām papīra kārtām un ko izmanto, lai samazinātu un stabilizētu apkārtējo emisiju ogļūdeņražu koncentrāciju atšķaidīšanas gaisā;

3.1.3.2.	sajaukšanas kameras (M), kurā izplūdes gāzi homogēni sajauc ar gaisu;

3.1.3.3.	siltummaiņa (H), kura jauda ir pietiekama, lai nodrošinātu to, ka visā testa laikā gaisa un izplūdes gāzes maisījuma temperatūra, ko mēra tieši augšpus pozitīvā darba tilpuma sūkņa, ir ± 6 K robežās no projektētās darba temperatūras (šī ierīce neietekmē piesārņotāju koncentrācijas atšķaidītās gāzēs, ko ņem analīzei);

3.1.3.4.	temperatūras kontroles sistēmas (TC), ko izmanto, lai iepriekš uzsildītu siltummaini un regulētu tā temperatūru testa laikā, lai novirzes no projektētās darba temperatūras ierobežotu līdz ± 6 K;

3.1.3.5.	pozitīva darba tilpums sūkņa (PDP), ar ko rada gaisa un izplūdes gāzu maisījuma nemainīga tilpuma plūsmu; sūkņa caurlaidībai jābūt pietiekamai, lai novērstu ūdens kondensēšanos sistēmā visos darbības apstākļos, kādi var rasties testa laikā; to parasti var nodrošināt, izmantojot pozitīva darba tilpums sūkni ar caurlaidību, kas ir:

3.1.3.5.1.	divreiz lielāka par maksimālo izplūdes gāzu plūsmu, ko rada ar braukšanas cikla paātrinājumiem, vai

3.1.3.5.2. 	pietiekama, lai nodrošinātu to, ka CO2 koncentrācija atšķaidīto izplūdes gāzu parauga maisā ir mazāka par 3 tilpumprocentiem benzīnam un dīzeļdegvielai, mazāka par 2,2 tilpumprocentiem sašķidrinātajai naftas gāzei un mazāka par 1,5 tilpumprocentiem dabasgāzei;

3.1.3.6. 	temperatūras devēja (T1) (pareizība un precizitāte ± 0,4 kPa), kas uzstādīts tieši augšpus tilpuma mērītāja un ar ko reģistrē gāzu maisījuma un apkārtējā gaisa temperatūras starpību;

3.1.3.7. 	manometra (G1) (pareizība un precizitāte ± 0,4 kPa), kas uzstādīts tieši augšpus pozitīva darba tilpuma sūkņa un ar ko reģistrē gāzu maisījuma un apkārtējā gaisa spiediena starpību;

3.1.3.8. 	vēl viena manometra (G2) (pareizība un precizitāte ± 0,4 kPa), kas uzstādīts tā, ka var reģistrēt diferenciālo spiedienu starp sūkņa ieplūdi un sūkņa izplūdi;

3.1.3.9.	divām paraugu ņemšanas zondēm (S1 un S2) atšķaidīšanas gaisa, kā arī atšķaidīto izplūdes gāzu un gaisa maisījuma nepārtrauktai paraugu ņemšanai;

3.1.3.10. 	filtra (F), ar ko atdala cietās daļiņas no analīzei savāktās gāzes plūsmas;

3.1.3.11. 	sūkņiem (P), ar ko testa laikā savāc atšķaidīšanas gaisa, kā arī atšķaidītas izplūdes gāzes un gaisa maisījuma nemainīgu plūsmu;

3.1.3.12. 	plūsmas regulatoriem (N), ar ko nodrošina to gāzu paraugu nemainīgu, vienādu plūsmu, kuri testa gaitā paņemti no paraugu ņemšanas zondēm S1 un S2, un gāzes paraugu plūsma ir tāda, ka katra testa beigās paraugu daudzums ir pietiekams analīzei (aptuveni 10 litri minūtē);

3.1.3.13.	caurplūdes mērītājiem (FL) gāzes paraugu nemainīgas plūsmas regulēšanai un pārraudzīšanai testa laikā;

3.1.3.14. 	ātrslēdzošajiem vārstiem (V), ar ko novirza gāzes paraugu nemainīgo plūsmu paraugu maisos vai izplūdes atverē;

3.1.3.15. 	hermētiskiem, ātrslēdzošiem saites elementiem (Q) starp ātrdarbīgajiem vārstiem un paraugu maisiem (savienotājelements aizveras automātiski paraugu maisa pusē; alternatīvi paraugus uz analizatoru var pārnest citādi (piemēram, izmantojot trīskomponentu krānus));

3.1.3.16. 	maisiem (B) atšķaidītas izplūdes gāzes un atšķaidīšanas gaisa paraugu savākšanai testa laikā; to ietilpība ir pietiekama, lai netraucētu paraugu plūsmu; maisu materiāls ir tāds, kas neietekmē ne pašus mērījumus, ne gāzes paraugu ķīmisko sastāvu (piemēram, laminēts polietilēns/poliamīda plēves vai fluorēti poliogļūdeņraži);

3.1.3.17. 	digitālā skaitītāja (C), ar ko reģistrē pozitīva darba tilpums sūkņa apgriezienu skaitu testa laikā.

3.1.4.	Papildu aprīkojums to transportlīdzekļu testēšanai, kam ir kompresijaizdedzes motors.

Lai izpildītu 4. pielikuma 4.3.1.1. un 4.3.2. punkta prasības, to transportlīdzekļu testēšanā, kam ir kompresijaizdedzes motors, lieto papildu detaļas, kuras 5./3. attēlā norādītas punktoto svītru robežās:

Fh	ir apsildāms filtrs;

S3	ir punkts, kurā ņem ogļūdeņražu paraugus;

Vh	ir apsildāms daudzceļu vārsts;

Q	ir ātrdarbīgs savienojums, kas ļauj apkārtējā gaisa paraugu BA analizēt ar HFID;

HFID 	ir apsildāms liesmas jonizācijas analizators;

R un I	ir momentāno ogļūdeņražu koncentrāciju integrēšanas un reģistrēšanas līdzekļi;

Lh	ir apsildāma paraugu ņemšanas caurule.

Visas apsildāmās detaļas glabā 463 K (190 °C) ± 10 K temperatūrā.

Daļiņu paraugu ņemšanas sistēma:

S4	paraugu ņemšanas zonde atšķaidīšanas tunelī;

Fp	filtru bloks, kas sastāv no diviem secīgi montētiem filtriem; sistēma pārslēgšanai uz nākamajiem, paralēli montēto filtru, pāriem;

paraugu ņemšanas caurule;

sūkņi, plūsmas regulatori, caurplūdes mērīšanas bloki.

3.2. 	Kritiskās plūsmas atšķaidīšanas ierīce ar Venturi cauruli (CFV-CVS) (5./4. attēls).

3.2.1.	Izmantojot kritiskās plūsmas Venturi cauruli savienojumā ar CVS, paraugu ņemšanas procedūras pamatā ir plūsmas mehānikas principi kritiskajai plūsmai. Atšķaidīšanas gaisa un izplūdes gāzes maisījuma plūsmas mainīgo ātrumu uztur vienādu ar skaņas ātrumu, kas ir tieši proporcionāls gāzes temperatūras kvadrātsaknei. Plūsmu nepārtraukti pārrauga, aprēķina un integrē visā testa laikā.

Paņemto gāzu paraugu proporcionalitāti nodrošina ar papildu kritiskās plūsmas paraugu ņemšanas Venturi cauruli. Tā kā abās Venturi caurulēs ieplūdes spiediens un temperatūra ir vienādi, paraugu ņemšanai novirzītās gāzes plūsmas tilpums ir proporcionāls kopējam radītās atšķaidītas izplūdes gāzes maisījuma tilpumam, un tādējādi šā pielikuma prasības ir izpildītas.

5./3. attēls

Konstanta tilpuma mērītājs ar pozitīva darba tilpuma sūkni (PDP-CVS)

Apkārtējais gaiss

Uz ventilācijas atveri

Nulles gaiss

Kalibrēšanas gāze

Vajadzīgs tikai dīzeļmotoru testēšanai

5./4. attēls

Konstanta tilpuma mērītājs ar kritiskās plūsmas Venturi cauruli (CFV-CVS sistēma)

Apkārtējais gaiss

Uz ventilācijas atveri

Nulles gaiss

Kalibrēšanas gāze

Vajadzīgs tikai dīzeļmotoru testēšanai

3.2.2.	Šādas paraugu ņemšanas sistēmas shematisks rasējums ir 5./4. attēlā. Tā kā pareizus rezultātus var iegūt ar dažādām konfigurācijām, pilnīga atbilstība rasējumam nav būtiska. Lai nodrošinātu papildu informāciju un koordinētu detaļu sistēmas darbību, var izmantot tādas papildu detaļas kā instrumenti, vārsti, solenoīdi un pārslēgi.

3.2.3.	Savākšanas aprīkojumā ietilpst:

3.2.3.1. 	atšķaidīšanas gaisa filtrs (D), ko pēc vajadzības var iepriekš uzsildīt: filtrs sastāv no aktivētās ogles, kas iestiprināta starp divām papīra kārtām un ko izmanto, lai mazinātu un stabilizētu atšķaidīšanas gaisa ogļūdeņražu fona emisiju;

3.2.3.2. 	sajaukšanas kamera (M), kurā izplūdes gāzi viendabīgi sajauc ar gaisu;

3.2.3.3. 	ciklonseparators (CS), ar ko atdala daļiņas;

3.2.3.4.	divas paraugu ņemšanas zondes (S1 un S2) atšķaidīšanas gaisa un atšķaidītās izplūdes gāzes paraugu ņemšanai;

3.2.3.5.	kritiskās plūsmas paraugu ņemšanas Venturi caurule (SV), lai paraugu ņemšanas zondē S2 paņemtu proporcionālus atšķaidītas izplūdes gāzes paraugus;

3.2.3.6.	filtrs (F), ar ko no analīzei novirzītajām gāzes plūsmām atdala cietās daļiņas;

3.2.3.7.	sūkņi (P), ar ko testa laikā maisos savāc daļu gaisa un atšķaidītas izplūdes gāzes plūsmas;

3.2.3.8.	plūsmas regulators (N), ar ko nodrošina testa laikā no zondes S1 paņemto gāzes paraugu nemainīgu plūsmu (gāzes paraugu plūsma ir tāda, ka testa beigās paraugu daudzums ir pietiekams analīzei (aptuveni 10 litri minūtē));

3.2.3.9.	reduktors (PS) paraugu ņemšanas caurulē;

3.2.3.10.	caurplūdes mērītāji (FL) gāzes paraugu plūsmas regulēšanai un pārraudzīšanai testu laikā;

3.2.3.11.	ātrslēdzoši solenoīda vārsti (V), ar ko gāzes paraugu nemainīgo plūsmu novirza paraugu maisos vai atverē;

3.2.3.12.	hermētiski, ātrslēdzoši saites elementi (Q) starp ātrdarbīgajiem vārstiem un paraugu maisiem (savienojumi aizveras automātiski paraugu maisu pusē; alternatīvi paraugus uz analizatoru var pārnest citādi (piemēram, izmantojot trīskomponentu krānus));

3.2.3.13.	maisi (B) atšķaidītas izplūdes gāzes un atšķaidīšanas gaisa paraugu savākšanai testu laikā; to ietilpība ir pietiekama, lai netraucētu paraugu plūsmai (maisu materiāls ir tāds, kas neietekmē ne pašus mērījumus, ne gāzes paraugu ķīmisko sastāvu (piemēram, laminēts polietilēns/poliamīda plēves vai fluorēti poliogļūdeņraži));

3.2.3.14.	manometrs (G), kura precizitāte un pareizība ir ± 0,4 kPa;

3.2.3.15.	temperatūras devējs (T), kura precizitāte un pareizība ir ± 1 K un kura atbildes laiks ir 0,1 s uz 62 % temperatūras izmaiņu (mērot silikoneļļā);

3.2.3.16.	kritiskās plūsmas mērīšanas Venturi caurule (MV) atšķaidītas izplūdes gāzes plūsmas tilpuma mērīšanai;

3.2.3.17.	ventilators (BL), kura jauda ir pietiekama atšķaidītas izplūdes gāzes kopējam tilpumam;

3.2.3.18.	CFV-CVS sistēmas jauda ir tāda, ka nekādos darbības apstākļos, kādi ir iespējami testa laikā, nekondensējas ūdens; to parasti nodrošina, izmantojot ventilatoru, kura jauda ir:

3.2.3.18.1.	divreiz lielāka par maksimālo izplūdes gāzes plūsmu, ko rada ar braukšanas cikla paātrinājumiem, vai

3.2.3.18.2.	pietiekama, lai nodrošinātu to, ka CO2 koncentrācija atšķaidītas izplūdes gāzes paraugu maisā ir mazāka par 3 tilpumprocentiem.

3.2.4. 	Papildu aprīkojums to transportlīdzekļu testēšanai, kam ir kompresijaizdedzes motors.

Lai izpildītu 4. pielikuma 4.3.1.1. un 4.3.2. punkta prasības, to transportlīdzekļu testēšanā, kam ir kompresijaizdedzes motors, lieto papildu detaļas, kuras 5./4. attēlā norādītas punktoto svītru robežās:

Fh	ir apsildāms filtrs;

S3	ir punkts, kurā ņem ogļūdeņražu paraugu;

Vh	ir apsildāms daudzkomponentu vārsts;

Q	ir ātrdarbīgs savienojums, kas ļauj apkārtējā gaisa paraugu BA analizēt ar HFID;

HFID 	ir apsildāms liesmas jonizācijas analizators;

R un I	ir momentāno ogļūdeņražu koncentrāciju integrēšanas un ierakstīšanas līdzekļi;

Lh	ir apsildāma paraugu ņemšanas caurule.

Visas apsildāmās detaļas uztur 463 K (190 °C) ± 10 K temperatūrā.

Ja nav iespējams kompensēt plūsmas svārstības, tad jālieto siltummainis (H) un temperatūras regulēšanas sistēma (TC), kā aprakstīts šā papildinājuma 3.1.3. punktā, lai nodrošinātu nemainīgu plūsmu Venturi caurulē (MV) un tādējādi proporcionālu plūsmu S3 daļiņu paraugu ņemšanas sistēmā.

S4	ir paraugu ņemšanas zonde atšķaidīšanas tunelī;

Fp	ir filtru bloks, kas sastāv no diviem secīgi montētiem filtriem; sistēma pārslēgšanai uz nākamajiem, paralēli montēto filtru, pāriem;

paraugu ņemšanas caurule;

sūkņi, plūsmas regulatori, caurplūdes mērīšanas bloki.

4. pielikuma 6. papildinājums

APRĪKOJUMA KALIBRĒŠANAS METODE

1.	KALIBRĒŠANAS LĪKNES IZVEIDE

1.1.	Katru parasti izmantotu darbības intervālu kalibrē saskaņā ar 4. pielikuma 4.3.3. punkta prasībām, ievērojot turpmāk minēto procedūru.

1.2.	Analizatora kalibrēšanas līkni izveido, izmantojot vismaz piecus iespējami vienmērīgi izvietotus kalibrēšanas punktus. Lielākās koncentrācijas kalibrēšanas gāzes nominālā koncentrācija nav mazāka par 80 % no pilnas skalas.

1.3.	Kalibrēšanas līkni aprēķina ar mazāko kvadrātu metodi. Ja iegūtā polinoma pakāpe ir lielāka par 3, tad kalibrēšanas punktu skaits ir vismaz vienāds ar šo polinoma pakāpi, kam pieskaitīts 2.

1.4.	Kalibrēšanas līkne no katras kalibrēšanas gāzes nominālās vērtības neatšķiras vairāk par ± 2 %.

1.5.	Kalibrēšanas līknes pieraksts.

Pēc kalibrēšanas līknes un kalibrēšanas punktiem ir iespējams pārbaudīt, vai kalibrēšana ir veikta pareizi. Norāda dažādos analizatoram raksturīgos parametrus, jo īpaši:

skalu;

jutību;

nulles punktu;

kalibrēšanas datumu.

1.6.	Ja tehniskajam dienestam var pierādīt, ka alternatīva tehnika (piemēram, dators, elektroniski vadāms intervālu pārslēgs u. c.) var nodrošināt līdzvērtīgu pareizību, tad var izmantot šīs alternatīvas.

1.7.	Kalibrēšanas pārbaude.

1.7.1.	Katru parasti izmantojamu darbības intervālu pirms katras analīzes pārbauda šādi.

1.7.2. 	Kalibrēšanu pārbauda, izmantojot nulles gāzi un kalibrēšanas gāzi, kuras nominālā vērtība ir 80 – 95 % no paredzamās analizējamās vērtības.

1.7.3. 	Ja diviem attiecīgajiem punktiem atrastā vērtība neatšķiras no teorētiskās vērtības vairāk par ± 5 % no pilnas skalas, tad korekcijas parametrus var mainīt. Ja tā nav, tad saskaņā ar šā papildinājuma 1. punktu izveido jaunu kalibrēšanas līkni.

1.7.4.	Pēc testēšanas nulles gāzi un to pašu kalibrēšanas gāzi izmanto atkārtotai pārbaudei. Analīzi uzskata par pieņemamu, ja starpība starp abiem mērījumu rezultātiem ir mazāka par 2 %.

2.	FID ATBILDES PĀRBAUDE ATTIECĪBĀ UZ OGĻŪDEŅRAŽIEM

2.1. 	Detektora atbildes optimizēšana.

FID noregulē saskaņā ar šā instrumenta ražotāja norādījumiem. Lai optimizētu atbildi, visvairāk izmantotajā darbības intervālā izmanto propāna piedevu gaisā.

2.2. 	HC analizatora kalibrēšana.

Analizators jākalibrē, izmantojot propāna piedevu gaisā un attīrītu mākslīgo gaisu. Sk. 4. pielikuma 4.5.2. punktu (kalibrēšanas gāzes).

Izveido kalibrēšanas līkni, kā aprakstīts šā papildinājuma 1.1.-1.5. punktā.

2.3. 	Dažādu ogļūdeņražu atbildes faktori un ieteicamās robežas.

Tāds atbildes faktors (Rf) konkrētam ogļūdeņradim ir FID C1 nolasījuma attiecība pret gāzes koncentrāciju balonā, kas izteikts ppm C1.

Testa gāzes koncentrācija ir tāda, lai reaģētu aptuveni uz 80 % no pilnas skalas novirzes darbības intervālā. Koncentrācija ir zināma ar ± 2 % pareizību attiecībā uz gravimetrisko standartu, kas izteikts ar tilpumu. Turklāt gāzes cilindram veikta pirmapstrāde 24 stundas 293 K - 303 K (20 - 30 °C) temperatūrā.

Atbildes faktori jānosaka, laižot analizatoru darbā un pēc ilgāka darbības laika. Izmantojamās testa gāzes un ieteicamie atbildes faktori ir:

metāns un attīrīts gaiss:	1,00 < Rf < 1,15

vai 1,00 < Rf < 1,05	transportlīdzekļiem, ko darbina ar dabasgāzi;

propilēns un attīrīts gaiss:	0,90 < Rf < 1,00;

toluols un attīrīts gaiss:	0,90 < Rf < 1,00.

Atbildes faktors (Rf) 1,00 atbilst propānam un attīrītam gaisam.

2.4. 	Skābekļa mijietekmes pārbaude un ieteicamās robežas.

Atbildes faktoru nosaka, kā aprakstīts 2.3. punktā. Izmantojamā testa gāze un ieteicamo atbildes faktoru intervāls ir:

propāns un slāpeklis:	0,95 < Rf < 1,05.

3. 	NOX PĀRVEIDOTĀJA LIETDERĪBAS TESTS

NO2 pārveidošanai par NO izmantotā pārveidotāja lietderību pārbauda šādi.

Izmantojot testa iekārtu, kas attēlota 6./1. attēlā, un turpmāk aprakstīto procedūru, pārveidotāja lietderību var pārbaudīt ar ozonatoru.

3.1.	Analizatoru kalibrē parastākajā darbības intervālā, ievērojot ražotāja norādījumus un izmantojot nulles un kalibrēšanas gāzi (kurā NO koncentrācija ir aptuveni 80 % no darbības intervāla, un NO2 koncentrācija gāzu maisījumā ir mazāka par 5 % no NO koncentrācijas). NOx analizators ir NO režīmā, lai kalibrēšanas gāze neplūst caur pārveidotāju. Uzrādīto koncentrāciju reģistrē.

3.2.	Pa T-veida savienojumu kalibrēšanas gāzes plūsmai nepārtraukti pievieno skābekli vai mākslīgo gaisu, kamēr uzrādītā koncentrācija sasniedz vērtību, kas ir aptuveni par 10 % mazāka nekā norādītā kalibrēšanas koncentrācija, kura noteikta 3.1. punktā. Uzrādīto koncentrāciju (C) reģistrē. Ozonators šā procesa laikā netiek iedarbināts.

3.3.	Tagad iedarbina ozonatoru, lai tas radītu pietiekami daudz ozona NO koncentrācijas samazināšanai līdz 20 % (minimums 10 %) no 3.1. punktā norādītās kalibrēšanas koncentrācijas. Uzrādīto koncentrāciju (d) reģistrē.

3.4. 	Pēc tam NOx analizatoru pārslēdz NOx režīmā, lai gāzu maisījums (kas sastāv no NO, NO2, O2 un N2) plūst caur pārveidotāju. Uzrādīto koncentrāciju (a) reģistrē.

3.5. 	Tagad ozonatoru izslēdz. Gāzu maisījums, kas aprakstīts 3.2. punktā, caur pārveidotāju ieplūst detektorā. Uzrādīto koncentrāciju (b) reģistrē.

6./1. attēls

NOx pārveidotāja lietderības pārbaudes iekārtas shēma

Plūsmas regulēšanas solenoīda vārsts

O2 vai gaisa padeve

Plūsmas regulēšanas vārsts

Caurplūdes mērītājs

Regulējams autotransformators

Ozonators

Analizatora ieplūdes savienojums

NO/NO2 padeve

3.6.	Kad ozonators ir izslēgts, arī skābekļa vai mākslīgā gaisa plūsma ir pārtraukta. Tādā gadījumā analizatora NO2 nolasījums nepārsniedz vērtību, kas noteikta 3.1. punktā, vairāk par 5 %.

3.7.	NOx pārveidotāja lietderību aprēķina šādi:

| lietderība (%) = | (1+ | a-b | ) · 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | c-d |  |

3.8. 	Pārveidotāja lietderība nav mazāka par 95 %.

3.9. 	Pārveidotāja lietderību testē vismaz reizi nedēļā.

4. 	CVS SISTĒMAS KALIBRĒŠANA

4.1.	CVS sistēmu kalibrē, izmantojot pareizu caurplūdes mērītāju un ierobežošanas ierīci. Plūsmu caur sistēmu mēra atbilstoši dažādiem spiediena nolasījumiem un sistēmas kontroles parametriem, kas izmērīti un attiecināti uz plūsmām.

4.1.1.	Var izmantot dažāda veida caurplūdes mērītājus, piemēram, kalibrētu Venturi cauruli, laminārās plūsmas mērītāju vai kalibrētu turbīnas mērītāju ar noteikumu, ka tās ir dinamiskas mērīšanas sistēmas un atbilst 4. pielikuma 4.4.1. un 4.4.2. punkta prasībām.

4.1.2. 	Turpmākajos punktos ir informācija par PDP un CFV bloku kalibrēšanas metodēm, izmantojot lamināras plūsmas mērītāju, kam ir vajadzīgā precizitāte, kopā ar kalibrēšanas derīguma statistisko pārbaudi.

4.2.	Pozitīva darba tilpuma sūkņa (PDP) kalibrēšana.

4.2.1.	Turpmāk aprakstītajā kalibrēšanas procedūrā ir informācija par aprīkojumu, testa konfigurāciju un dažādajiem parametriem, kurus mēra, lai noteiktu CVS sūkņa plūsmas ātrumu. Visus ar sūkni saistītos parametrus mēra vienlaikus ar parametriem, kas saistīti ar caurplūdes mērītāju, kurš virknes slēgumā ir savienots ar sūkni. Aprēķināto plūsmas ātrumu (m3/min sūkņa ieplūdē, absolūtais spiediens un temperatūra) var atzīmēt attiecībā pret korelācijas funkciju, kas ir īpašas sūkņa parametru kombinācijas vērtība. Pēc tam nosaka lineāro vienādojumu, kas sūkņa plūsmu attiecina pret korelācijas funkciju. Ja CVS ir ar vairāku ātrumu piedziņu, kalibrēšanu veic katram izmantotajam intervālam.

4.2.2.	Šīs kalibrēšanas procedūras pamatā ir to sūkņa un caurplūdes mērītāja parametru absolūto vērtību mērījumi, kas attiecas uz plūsmas ātrumu katrā punktā. Lai nodrošinātu kalibrēšanas līknes precizitāti un integritāti, ievēro šādus trīs nosacījumus.

4.2.2.1.	Sūkņa spiedienu mēra sūkņa kanālos, nevis ārējās sūkņa ieplūdes un izplūdes caurulēs. Spiediena pievadi un atvadi, kas piestiprināti sūkņa galvenās plāksnes augšējā centrā un apakšējā centrā, ir pakļauti faktiskajiem sūkņa dobuma spiedieniem un tāpēc atspoguļo absolūtās spiediena atšķirības.

4.2.2.2.	Kalibrēšanas laikā uztur stabilu temperatūru. Lamināras plūsmas mērītājs ir jutīgs pret ieplūdes temperatūras svārstībām, kas rada datu punktu izkliedēšanu. Pakāpeniskas ± 1 K temperatūras izmaiņas ir pieņemamas, ja tās notiek vairāku minūšu periodā.

4.2.2.3.	Visi savienojumi starp caurplūdes mērītāju un CVS sūkni ir bez noplūdes.

4.2.3.	Izplūdes gāzu emisijas testa laikā šo pašu sūkņa parametru mērījums ļauj lietotājam ar kalibrēšanas vienādojumu aprēķināt plūsmas ātrumu.

4.2.3.1.	Šā papildinājuma 6./2. attēlā ir parādīta viena iespējamā testa iekārta. Svārstības ir pieļaujamas ar nosacījumu, ka iestāde, kas piešķir apstiprinājumu, apstiprina, ka to precizitāte ir salīdzināma. Ja izmanto 5. papildinājuma 5./3. attēlā parādīto iekārtu, tad noteiktās precizitātes robežās ir šādi dati:

barometriskais spiediens (koriģēts) (Pb)	 0,03 kPa;

apkārtējā temperatūra (T)	 0,2 K;

gaisa temperatūra LFE (ΕΤΙ)	 0,15 K;

spiediena retinājums augšpus LFE (EPI)	 0,01 kPa;

spiediena krišanās LFE matricā (EDP)	± 0,0015 kPa;

CVS sūkņa ieplūdes gaisa temperatūra (PTI)	± 0,2 K;

CVS sūkņa izplūdes gaisa temperatūra (PTO)	± 0,2 K;

CVS sūkņa ieplūdes spiediena retinājums (PPI)± 0,22 kPa;

CVS sūkņa izplūdes statiskais spiediens (PPO)	± 0,22 kPa;

sūkņa apgriezienu skaits testa laikā (n)	± 1 l/min;

pagājušais testēšanas laiks (vismaz 250 s) (t)	± 0,1 s.

4.2.3.2.	Kad sistēma ir savienota, kā parādīts šā papildinājuma 6./2. attēlā, iestata mainīgo ierobežotāju atvērtā stāvoklī un darbina CVS sūkni 20 minūtes pirms kalibrēšanas sākšanas.

        - Atiestata ierobežojošo vārstu vairāk ierobežojošā stāvoklī sūkņa ieplūdes spiediena retinājuma (retinājuma soļa) pieaugumā (apmēram 1 kPa), kas ļauj iegūt vismaz sešus datu punktus kopējai kalibrēšanai. Ļauj sistēmai stabilizēties trīs minūtes un atkārto datu apkopošanu.

6./2. attēls

PDP-CVS kalibrēšanas konfigurācija

Mainīgas plūsmas ierobežotājs

Filtrs

Uzplūdu regulētājs vārsts (reduktors)

Temperatūras indikators

Apgriezieni laika periodā

Manometrs

4.2.4.	Datu analīze.

4.2.4.1. 	Gaisa plūsmas ātrumu (Qs) katrā testa punktā aprēķina standarta m3/min pēc caurplūdes mērītāja datiem, izmantojot ražotāja noteikto metodi.

4.2.4.2.	Pēc tam gaisa plūsmas ātrumu pārrēķina sūkņa plūsmā (Vo) m3/apgr. atbilstoši sūkņa ieplūdes absolūtajai temperatūrai un spiedienam.

kur

Vo = sūkņa plūsmas ātrums, kas atbilst Tp un Pp, m3/apgr.;

Qs = gaisa plūsma, kas atbilst 101,33 kPa un 273,2 K, m3/min;

Tp = sūkņa ieplūdes temperatūra (K);

Pp = sūkņa ieplūdes absolūtais spiediens (kPa);

n = sūkņa griešanās ātrums min-1.

Lai kompensētu sūkņa ātruma spiediena izmaiņu mijiedarbību sūknī un sūkņa kļūdas koeficientu, korelācijas funkciju (X0) starp sūkņa ātrumu (n), spiediena starpību sūkņa ieplūdē un sūkņa izplūdē un absolūto sūkņa izplūdes spiedienu aprēķina šādi:

kur

X0 = korelācijas funkcija;

ΔPp = sūkņa ieplūdes un sūkņa izplūdes spiedienu starpība (kPa);

Pe = absolūtais izplūdes spiediens (PPO + Pb) (kPa).

Izmanto lineāro mazāko kvadrātu metodi, lai iegūtu kalibrēšanas vienādojumus ar šādām formulām:

V0 = D0 - M (x0);

n = A - B (ΔPp);

D0, M, A un B ir līknes ordinātas vērtības.

6./3. attēls

CFV-CVS kalibrēšanas konfigurācija

Mainīgas plūsmas ierobežotājs

Uzplūdu regulētājs vārsts

Manometrs

Filtrs

Termometrs

Vakuummetrs

4.2.4.3.	CVS sistēmu, kam ir vairāki ātrumi, kalibrē ar katru no izmantojamiem ātrumiem. Intervāliem izveidotās kalibrēšanas līknes ir apmēram paralēlas, un ordinātas vērtības (D0) palielinās, kad samazinās sūkņa plūsmas ātrums.

Ja kalibrēšana ir veikta pienācīgi, tad atbilstoši vienādojumam aprēķinātās vērtības ir ± 0,5 % no izmērītās vērtības Vo. M vērtības katram sūknim ir atšķirīgas. Kalibrēšanu veic, sūkni iedarbinot pēc lielākas tehniskās apkopes.

4.3.	Kritiskās plūsmas Venturi caurules kalibrēšana (CFV).

4.3.1.	CVF kalibrēšanas pamatā ir Venturi caurules kritiskās plūsmas vienādojums:

kur

Qs = plūsma;

Kv = kalibrēšanas koeficients;

P = absolūtais spiediens (kPa);

T = absolūtā temperatūra (K).

Gāzes plūsma ir ieplūdes spiediena un temperatūras funkcija.

Turpmāk aprakstītajā kalibrēšanas procedūrā nosaka kalibrēšanas koeficienta vērtību, kas atbilst izmērītām spiediena, temperatūras un gaisa plūsmas vērtībām.

4.3.2.	CFV elektronisko daļu kalibrēšanā ievēro ražotāja ieteikto procedūru.

4.3.3.	Ir vajadzīgi kritiskās plūsmas Venturi caurules plūsmas kalibrēšanas mērījumi, un šādi dati ir norādītās precizitātes robežās:

barometriskais spiediens (koriģēts) (Pb)	± 0,03 kPa;

LFE gaisa temperatūra, caurplūdes mērītājs (ΕΤΙ)	± 0,15 K;

spiediena retinājums augšpus LFE (EPI)	± 0,01 kPa;

spiediena krišanās (EDP) LFE matricā	± 0,0015 kPa;

gaisa plūsma (Qs)	± 0,5 %;

CFV ieplūdes spiediena retinājums (PPI)	± 0,02 kPa;

Venturi caurules ieplūdes temperatūra (Tv)	± 0,2 K.

4.3.4.	Iekārtu ierīko saskaņā ar šā pielikuma 3. attēlu un pārbauda, vai nav noplūdes. Jebkura noplūde starp caurplūdes mērītāju un kritiskās plūsmas Venturi cauruli ievērojami ietekmē kalibrēšanas precizitāti.

4.3.5.	Mainīgas plūsmas ierobežotāju iestata atvērtā stāvoklī, ieslēdz ventilatoru un stabilizē sistēmu. Visu instrumentu datus reģistrē.

4.3.6.	Maina plūsmas ierobežotāja iestatījuma stāvokli un veic vismaz astoņus nolasījumus visā Venturi caurules kritiskās plūsmas intervālā.

    - Kalibrēšanas laikā reģistrētos datus izmanto šādos aprēķinos.

Gaisa plūsmas ātrumu (Qs) katrā testa punktā aprēķina pēc caurplūdes mērītāja datiem, izmantojot ražotāja noteikto metodi.

Aprēķina kalibrēšanas koeficienta vērtības katram testa punktam:

kur

Qs = plūsmas ātrums m3/min, kas atbilst 273,2 K un 101,33 kPa;

Tv = Venturi caurules ieplūdes temperatūra (K);

Pv = Venturi caurules absolūtais ieplūdes spiediens (kPa).

Atzīmē Kv kā Venturi caurules ieplūdes spiediena funkciju. Attiecībā uz skaņas plūsmu Kv ir relatīvi nemainīga vērtība. Kad spiediens samazinās (vakuums palielinās), Venturi caurule atveras un Kv samazinās. Galīgās Kv vērtības izmaiņas nav pieļaujamas.

Vismaz astoņiem punktiem kritiskajā apgabalā aprēķina vidējo Kv un standartanovirzi.

Ja standartnovirze pārsniedz 0,3 % no vidējā Kv, tad veic izlabošanas pasākumus.

4. pielikuma 7. papildinājums

KOPĒJĀ SISTĒMAS PĀRBAUDE

1.	Lai izpildītu 4. pielikuma 4.7. punkta prasības, CVS paraugu ņemšanas sistēmas un analīzes sistēmas pareizību nosaka, ievadot sistēmā zināmu gāzveida piesārņotāja masu, kad sistēma darbojas tāpat kā parasta testa laikā, un pēc tam analizējot un aprēķinot piesārņotāja masu saskaņā ar 4. pielikuma 8. papildinājuma formulām, izņemot to, ka tiek uzskatīts, ka propāna blīvums standarta apstākļos ir 1,967 g/l. Ir zināms, ka pietiekamu precizitāti nodrošina šādas divas tehnikas.

2.	Tīras gāzes (CO vai C3H8) nemainīgas plūsmas mērīšana, izmantojot kritiskās plūsmas mērītāju ar sprauslu.

2.1.	Zināmu tīras gāzes daudzumu (CO vai C3H8) ievada CVS sistēmā pa kalibrētu kritiskās plūsmas sprauslu. Ja ieplūdes spiediens ir pietiekams, tad plūsmas ātrums (q), ko noregulē, izmantojot kritiskās plūsmas sprauslu, nav atkarīgs no diafragmas izplūdes spiediena (kritiskā plūsma). Ja rodas novirzes, kas pārsniedz 5 %, tad nosaka un novērš darbības traucējuma cēloni. CVS sistēmu darbina tāpat kā izplūdes gāzu emisiju testā apmēram 5 – 10 minūtes. Paraugu maisā savākto gāzi analizē ar parasto aprīkojumu, un rezultātus salīdzina ar to gāzes paraugu koncentrāciju, kas noteikta iepriekš.

3. 	Tīras gāzes (CO vai C3H8) ierobežota daudzuma mērīšana, izmantojot gravimetrisku tehniku.

3.1.	Lai pārbaudītu CVS sistēmu, var izmantot šādu gravimetrisku procedūru.

Ar precizitāti ± 0,01 g nosaka ar oglekļa oksīdu vai propānu piepildīta maza balona masu. Apmēram 5 – 10 minūtes CVS sistēmu darbina tāpat kā parasta izplūdes gāzu emisiju testa laikā, kamēr sistēmā ievada CO vai propānu. Tīras gāzes daudzumu nosaka ar diferenciālo svēršanu. Tad maisā uzkrāto gāzi analizē ar aprīkojumu, ko parasti izmanto izplūdes gāzes analīzei. Rezultātus salīdzina ar koncentrācijas vērtībām, kas aprēķinātas iepriekš.

4. pielikuma 8. papildinājums

PIESĀRŅOTĀJU EMISIJU MASAS APRĒĶINĀŠANA

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Gāzveida piesārņotāju emisiju masu aprēķina pēc šāda vienādojuma:

(1)

kur

Mi 	= 	piesārņotāja i emisijas masa gramos uz kilometru;

Vmix 	= 	atšķaidītas izplūdes gāzes tilpums, kas izteikts litros vienā testā un koriģēts atbilstoši standarta apstākļiem (273,2 K un 101,33 kPa);

Qi 	= 	piesārņotāja i blīvums gramos uz litru normālā temperatūrā un ar normālu spiedienu (273,2 K un 101,33 kPa);

kh 	= 	mitruma korekcijas koeficients, ko izmanto slāpekļa oksīdu emisiju masas aprēķināšanai. HC un CO mitrumu nekoriģē;

Ci 	= 	piesārņotāja i koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē, izteikta ppm un kas koriģēta ar piesārņotāja i daudzumu atšķaidīšanas gaisā;

d 	= 	darbības ciklam atbilstošs faktiskais attālums kilometros.

1.2.	TILPUMA NOTEIKŠANA

1.2.1.	Tilpuma aprēķināšana, izmantojot mainīgas atšķaidīšanas iekārtu ar nemainīgas plūsmas regulēšanu, izmantojot diafragmu vai Venturi cauruli.

Pastāvīgi reģistrē parametrus, kas rāda tilpuma plūsmu, un aprēķina kopējo tilpumu visa testa laikā.

1.2.2.	Tilpuma aprēķināšana, ja lieto pozitīva darba tilpums sūkni.

Atšķaidītas izplūdes gāzes tilpumu sistēmās ar pozitīva darba tilpuma sūkni aprēķina pēc šādas formulas:

V = Vo · N

kur

V = 	atšķaidītas izplūdes gāzes tilpums litros vienā testā (pirms korekcijas);

Vo = gāzes tilpums, ko pozitīva darba tilpums sūknis padod testēšanas apstākļos un kas izteikts litros uz vienu apgriezienu;

N = 	apgriezienu skaits vienā testā.

1.2.3.	Atšķaidītas izplūdes gāzes tilpuma korekcija atbilstoši standarta apstākļiem.

Atšķaidītas izplūdes gāzes tilpumu koriģē pēc šādas formulas:

(2)

kur

(3)

kur

PB = 	barometriskais spiediens testa telpā, izteikts kPa;

P1 = 	starpība starp pozitīva darba tilpums sūkņa ieplūdes spiedienu un apkārtējo barometrisko spiedienu, izteikts kPa;

Tp = 	vidējā temperatūra atšķaidītajai izplūdes gāzei, kas ieplūst pozitīva darba tilpums sūknī testa laikā (K).

1.3.	PARAUGU MAISĀ ESOŠO PIESĀRŅOTĀJU KORIĢĒTĀS KONCENTRĀCIJAS APRĒĶINĀŠANA

(4)

kur

Ci = 	piesārņotāja (i) koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē, izteikta ppm un koriģēta ar piesārņotāja i daudzumu atšķaidīšanas gaisā;

Ce = 	piesārņotāja (i) izmērītā koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē, izteikta ppm;

Cd = 	piesārņotāja (i) izmērītā koncentrācija atšķaidīšanai izmantotajā gaisā, izteikta ppm;

DF = 	atšķaidījuma pakāpe.

Atšķaidījuma pakāpi aprēķina šādi:

benzīnam un dīzeļdegvielai:

| DF = |  | benzīnam un dīzeļdegvielai (5.a)); |
| --- | --- | --- |
| DF = |  | sašķidrinātajai naftas gāzei (5.b)); |
| DF = |  | dabasgāzei (5.c)). |

Šajos vienādojumos:

CCO2 	= 	CO2 koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē paraugu maisā, izteikta tilpumprocentos;

CHC 	= 	HC koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē paraugu maisā, izteikta oglekļa ekvivalenta ppm;

CCO 	= 	CO koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē paraugu maisā, izteikta ppm.

1.4. 	SLĀPEKĻA OKSĪDA MITRUMA KOREKCIJAS KOEFICIENTA NOTEIKŠANA

Mitruma ietekmi uz slāpekļa oksīdu noteikšanas rezultātiem koriģē ar šādiem aprēķiniem:

(6)

kur

kur

H = 	absolūtais mitrums, kas izteikts gramos ūdens uz kilogramu sausa gaisa;

Ra = 	apkārtējā gaisa relatīvais mitrums, kas izteikts %;

Pd = 	piesātināta tvaika spiediens apkārtējā temperatūrā, izteikts kPa;

PB = 	atmosfēras spiediens telpā, kPa.

1.5.	PIEMĒRS

1.5.1.	Dati

1.5.1.1.	Apkārtējie apstākļi:

apkārtējā temperatūra: 23 °C = 296,2 K;

barometriskais spiediens: PB = 101,33 kPa;

relatīvais mitrums: Ra = 60 %;

piesātināta tvaika spiediens: Pd = 2,81 kPa H2O 23 °C.

1.5.1.2. 	Izmērīts un līdz standarta apstākļiem samazināts tilpums (1. punkts).

V = 51,961 m3

1.5.1.3. 	Analizatora nolasījumi

|  | Atšķaidītas izplūdes gāzes paraugs | Atšķaidīšanas gaisa paraugs |
| --- | --- | --- |
| HC1 | 92 ppm | 3,0 ppm |
| CO | 470 ppm | 0 ppm |
| NOx | 70 ppm | 0 ppm |
| CO2 | 1,6 tilpumprocenti | 0,03 tilpumprocenti |

1 Izteikts oglekļa ekvivalenta ppm.

1.5.2.	Aprēķini

1.5.2.1.	Mitruma korekcijas koeficients (kH) (sk. 6. formulu):

H =10,5092

1.5.2.2.	Atšķaidījuma pakāpe (DF) (sk. 5. formulu):

1.5.2.3. 	Paraugu maisā esošo piesārņotāju koriģētās koncentrācijas aprēķināšana:

HC, emisiju masa (skatīt 4. un 1. formulu).

Ci	= Ce - Cd 1−1DF

Ci	= 92 - 3 (1-) 1−18,091

Ci	= 89,371

MHC = CHC . Vmix .  QHC . 1d

QHC = 0,619 benzīna un dīzeļdegvielas gadījumā

QHC = 0,649 sašķidrinātās naftas gāzes gadījumā

QHC = 0,714 dabasgāzes gadījumā

MHC = 89,371 · 51,961 · 0,619 · 10-6 ·1d

MHC = 2,88d	g/km

CO emisiju masa (sk. 1. formulu)

MCO = CCO . Vmix . QCO .1d

QCO = 1,25

MCO = 470 · 51,961 · 1,25 · 10-6 · 1d

MCO = 30,5d	g/km

NOx emisiju masa (sk. 1. formulu)

MNOx = CNOx · Vmix · QNOx · kH · 1d

QNOx	= 2,05

MNOx  = 70 · 51,961 · 2,05 · 0,9934 · 10-6 · 1d

MNOx = 7.14d	g/km

2.	ĪPAŠI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS APRĪKOTI AR KOMPRESIJAIZDEDZES MOTORU

2.1.	HC noteikšana kompresijaizdedzes motoriem.

Lai aprēķinātu HC emisiju masu kompresijaizdedzes motoriem, aprēķina HC vidējo koncentrāciju:

kur

=	testā apsildīta liesmas jonizācijas detektora ieraksta integrālis (t2 - t1);

Ce	=	HC koncentrācija, kas izmērīta atšķaidītā izplūdē, visos attiecīgajos vienādojumos CHC aizvietojot ar Ci, ppm.

2.2.	Daļiņu noteikšana.

Daļiņu emisiju Mp (g/km) aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

(ja izplūdes gāzes izlaiž no tuneļa);

(ja izplūdes gāzes atgriežas tunelī).

kur

Vmix =	atšķaidītu izplūdes gāzu tilpums (sk. 1.1. punktu) standarta apstākļos;

Vep =	izplūdes gāzu tilpums, kas plūst caur daļiņu filtru standarta apstākļos;

Pe =	filtros savākto daļiņu masa;

d =	darbības ciklam atbilstošs faktiskais attālums, km;

Mp =	daļiņu emisija, g/km.

5. pielikums

II TIPA TESTS

(Oglekļa oksīda emisijas tests brīvgaitas ātrumā)

1.	IEVADS

Šajā pielikumā aprakstīta šo noteikumu 5.3.2. punktā noteiktā II tipa testa procedūra.

2. 	MĒRĪŠANAS NOSACĪJUMI

2.1.	Izmanto standartdegvielu, kuras specifikācijas ir šo noteikumu 10. un 10.a pielikumā.

2.2. 	Testa laikā apkārtējā temperatūra ir 293 - 303 K (20 – 30 °C). Motoru uzsilda, līdz visas dzesēšanas šķidruma un ziežvielu temperatūras un ziežvielu spiediens līdzsvarojas.

2.2.1.	Transportlīdzekļus, ko darbina vai nu ar benzīnu, vai ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi, testē ar standartdegvielu(-ām), kuru(-as) lieto I tipa testā.

2.3.	Transportlīdzekļiem ar mehānisko vai pusautomātisko pārnesumkārbu testa laikā pārnesumu pārslēga svira ir neitrālajā stāvoklī un sajūga pedālis nospiests.

2.4.	Transportlīdzekļiem ar automātisko pārnesumkārbu testa laikā pārnesumu selektors ir “neitrālajā” vai “stāvēšanas” stāvoklī.

2.5. 	Brīvgaitas ātruma regulēšanas detaļas.

2.5.1.	Definīcija

Šajos noteikumos “brīvgaitas ātruma regulēšanas detaļas” ir tādas vadības ierīces motora brīvgaitas nosacījumu maiņai, ko mehāniķis var viegli darbināt, izmantojot tikai turpmāk 2.5.1.1. punktā aprakstītos instrumentus. Jo īpaši ierīces degvielas un gaisa plūsmu kalibrēšanai neuzskata par regulēšanas detaļām, ja to iestatījumiem ir vajadzīga drošības ierīču atvienošana, ko var veikt tikai profesionāls mehāniķis.

2.5.1.1.	Instrumenti, ko var izmantot, lai darbinātu brīvgaitas ātruma regulēšanas detaļas: skrūvgrieži (parastie vai krusta), uzgriežņu atslēgas (gredzena, nenoslēgta gala vai regulējamas), knaibles, sešstūra atslēgas.

2.5.2. 	Mērīšanas punktu noteikšana

2.5.2.1.	Vispirms veic mērījumus ar iestatījumu, kas atbilst ražotāja nosacījumiem.

2.5.2.2.	Katrai regulēšanas sastāvdaļai ar nepārtrauktas pārmaiņas iespēju nosaka pietiekamu skaitu raksturīgu stāvokļu.

2.5.2.3.	Izplūdes gāzu oglekļa oksīda saturu mēra visiem iespējamiem pieregulēšanas detaļu stāvokļiem, bet sastāvdaļām ar nepārtrauktas pārmaiņas iespēju pieņem tikai stāvokļus, kas noteikti 2.5.2.2. punktā.

2.5.2.4.	II tipa testu uzskata par apmierinošu, ja ir izpildīts vismaz viens no šiem diviem nosacījumiem:

2.5.2.4.1.	neviena no vērtībām, kas izmērīta saskaņā ar 2.5.2.3. punktu, nepārsniedz robežvērtības;

2.5.2.4.2.	maksimālais saturs, kas iegūts, nepārtraukti mainot vienu no regulēšanas detaļām, pārējās saglabājot nemainītas, nepārsniedz robežvērtību, un šis nosacījums ir izpildīts attiecībā uz dažādajām to regulēšanas detaļu kombinācijām, kuras nav nepārtraukti mainītās detaļas.

2.5.2.5.	Regulēšanas detaļu iespējamos stāvokļus ierobežo:

2.5.2.5.1.	no vienas puses, lielākā no šīm divām vērtībām: mazākais brīvgaitas ātrums, kāds motoram ir iespējams; ātrums, ko ieteicis ražotājs un no kā atņemti 100 apgriezieni minūtē;

2.5.2.5.2.	no otras puses, mazākā no šīm trim vērtībām:

lielākais ātrums, ko motors var sasniegt, iedarbinot brīvgaitas ātruma detaļas; ātrums, kuru ieteicis ražotājs un kuram pieskaitīti 250 apgriezieni minūtē; ātrums, ko sasniedzot, ieslēdzas automātiskie sajūgi.

2.5.2.6.	Turklāt iestatījumus, kas nav savietojami ar pareizu motora darbību, nepieņem par mērīšanas iestatījumiem. Jo īpaši, ja motors ir aprīkots ar vairākiem karburatoriem, visiem karburatoriem ir vienādi iestatījumi.

3. 	GĀZU PARAUGU ŅEMŠANA

3.1.	Paraugu ņemšanas zondi izplūdes caurulē ievieto vismaz 300 mm dziļi, savienojot izplūdes cauruli ar paraugu maisu, un pēc iespējas tuvu izplūdei.

3.2.	CO (CCO) un CO2 (CCO2) koncentrāciju nosaka pēc mērinstrumenta nolasījumiem vai reģistrācijas ierakstiem, izmantojot atbilstošas kalibrēšanas līknes.

3.3.	Oglekļa oksīda koriģētā koncentrācija četrtaktu motoriem:

(tilpumprocenti)

3.4.	CCO koncentrācija (sk. 3.2. punktu), kas noteikta saskaņā ar 3.3. punktā norādītajām formulām, nav jākoriģē, ja kopējā izmērītā koncentrācija (CCO + CCO2) četrtaktu motoriem ir vismaz:

- 	15 %	benzīnam;

- 	13,5 %	 sašķidrinātajai naftas gāzei;

- 	11,5 %	dabasgāzei.

6. pielikums

III TIPA TESTS

(Kartera gāzu emisiju pārbaude)

1.	IEVADS

Šajā pielikumā aprakstīta šo noteikumu 5.3.3. punktā noteiktā III tipa testa procedūra.

2. 	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.	III tipa testu veic transportlīdzeklim ar dzirksteļaizdedzes motoru, kam attiecīgā gadījumā ir veikts I vai II tipa tests.

2.2.	Testējamie motori ir motori, kas ir hermētiski un nav projektēti tā, ka pat neliels hermētiskuma trūkums var izraisīt nepieņemamas kļūmes (tādi kā divcilindru boksermotori).

3. 	TESTA APSTĀKĻI

3.1.	Brīvgaitu noregulē atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

3.2.	Mērījumus veic šādās trīs motora darbības apstākļu sērijās:

| Apstākļu numurs | Transportlīdzekļa ātrums (km/h) |
| --- | --- |
| 1. | Brīvgaita |
| 2. | 50 ± 2 (ar 3. pārnesumu vai “piedziņu”) |
| 3. | 50 ± 2 (ar 3. pārnesumu vai “piedziņu”) |

| Apstākļu numurs | Bremzes absorbētā jauda |
| --- | --- |
| 1. | Nulle |
| 2. | Atbilst iestatījumam 50 km/h I tipa testā |
| 3. | Atbilst 2. nosacījuma vērtībai, kas reizināta ar koeficientu 1,7 |

4. 	TESTA METODE

4.1.	Kartera ventilācijas sistēmas darbības uzticamību testē saskaņā ar 3.2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

5. 	KARTERA VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBAUDES METODE

5.1.	Motora atveres atstāj neskartas.

5.2.	Spiedienu karterī mēra atbilstošā vietā. To mēra dziļummēra atverē ar slīpcaurules manometru.

5.3.	Transportlīdzekli uzskata par apmierinošu, ja nevienā no 3.2. punktā noteiktajiem mērīšanas apstākļiem karterī izmērītais spiediens nepārsniedz atmosfēras spiedienu, kāds ir mērīšanas laikā.

5.4.	Testā ar iepriekš aprakstīto metodi spiedienu ieplūdes kolektorā mēra ar precizitāti ± 1 kPa.

5.5.	Transportlīdzekļa ātrumu, ko uzrāda dinamometrs, mēra ar precizitāti ± 2 km/h.

5.6.	Spiedienu karterī mēra ar precizitāti ± 0,01 kPa.

5.7.	Ja vienā no 3.2. punktā minētajiem mērīšanas apstākļiem karterī izmērītais spiediens pārsniedz atmosfēras spiedienu, tad veic papildu testu, kas noteikts 6. punktā, ja to pieprasa ražotājs.

6.	PAPILDU TESTA METODE

6.1.	Motora atveres atstāj neskartas.

6.2.	Elastīgu kartera gāzu necaurlaidīgu maisu ar aptuveni piecu litru ietilpību pievieno dziļummēra atverei. Pirms katra mērījuma veikšanas maiss ir tukšs.

6.3.	Pirms katra mērījuma veikšanas maiss ir aizvērts. To atver pret karteri uz piecām minūtēm katram no 3.2. punktā minētajiem mērīšanas apstākļiem.

6.4.	Transportlīdzekli uzskata par apmierinošu, ja nevienā no 3.2. punktā noteiktajiem mērīšanas apstākļiem maiss redzami nepiepūšas.

6.5. 	Piezīme.

6.5.1.	Ja motora konstrukcijas shēma ir tāda, ka testu nevar veikt ar metodēm, kas aprakstītas 6.1.-6.4. punktā, tad mērījumus veic ar šādi pārveidotu metodi.

6.5.2.	Pirms testa aizver visas atveres, kas nav vajadzīgas gāzu daudzuma noteikšanai.

6.5.3.	Maisu novieto piemērotā izejas punktā, kas nerada nekādu papildu spiediena zudumu un ir ierīkots iekārtas pārstrādes ķēdē tieši pie motora pievienošanas atveres.

III TIPA TESTS

Sk. detaļu (i)

Tieša pārstrāde nelielā vakuumā

Izejas punkts

Karteris

Maiss

Netieša pārstrāde nelielā vakuumā

Maisa pievienošana izejas punktā

Sadalītājvārsts

Ventilācijas atvere

Tieša pārstrāde divkāršā ķēdē

Kartera ventilācija ar sadalītājvārstu (maiss jāsavieno ar ventilācijas atveri)

7. pielikums

IV TIPA TESTS

(Iztvaikošanas emisiju noteikšana transportlīdzekļiem, 
kam ir dzirksteļaizdedzes motors)

1.	IEVADS

Šajā pielikumā aprakstīta šo noteikumu 5.3.4. punktā noteiktā IV tipa testa procedūra.

Šajā procedūrā ir aprakstīta metode tā ogļūdeņražu zuduma noteikšanai, ko rada iztvaikošana no degvielas sistēmas transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru.

2.	TESTA APRAKSTS

Iztvaikošanas emisiju tests (7./1. attēls) ir paredzēts, lai noteiktu ogļūdeņražu iztvaikošanas emisijas, kas radušās diennakts temperatūras svārstību, transportlīdzekļa novietošanas laikā notikušas karstās iztvaikošanas un braukšanas pilsētā dēļ. Tests sastāv no trim fāzēm.

2.1.	sagatavošanās testam, kas sastāv no pilsētas (pirmā daļa) un ārpilsētas (otrā daļa) braukšanas cikla;

2.2.	karstās iztvaikošanas zudumu noteikšana;

2.3.	diennakts zudumu noteikšana.

Ogļūdeņražu emisiju masu karstās iztvaikošanas un iztvaikošanas zudumu fāzē summē, lai iegūtu vispārēju testa rezultātu.

3.	TRANSPORTLĪDZEKLIS UN DEGVIELA

3.1.	Transportlīdzeklis

3.1.1.	Transportlīdzeklis ir labā mehāniskā stāvoklī, un tas ir iepriekš piestrādāts un ar vismaz 3000 km nobraukumu pirms testa. Iztvaikošanas emisiju kontroles sistēma ir bijusi pievienota un darbojusies pareizi visā šajā periodā, un sodrēju tvertne(-es) ir lietota(-as) normāli, bez pārmērīgas izlaišanas vai pārmērīga noslogojuma.

3.2.	Degviela

3.2.1.	Lieto attiecīgo standartdegvielu, kas noteikta šo noteikumu 10. pielikumā.

4.	TESTA APRĪKOJUMS IZTVAIKOŠANAS TESTĒŠANAI

4.1.	Šasijas dinamometrs

Šasijas dinamometrs atbilst 4. pielikuma prasībām.

4.2.	Iztvaikošanas emisiju mērīšanas kamera.

Iztvaikošanas emisiju mērīšanas kamera ir hermētiska taisnstūrveida mērīšanas kamera, kurā var ievietot testējamo transportlīdzekli. Transportlīdzeklis ir pieejams no visām pusēm, un ar blīvslēgiem aizdarīta kamera ir hermētiska saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājumu. Kameras iekšējā virsma ir ogļūdeņražus necaurlaidīga un nereaģē ar tiem. Temperatūras apstrādes sistēma regulē gaisa temperatūru kameras iekšpusē, lai tā atbilstu noteiktajai temperatūrai attiecībā pret laiku visa testa laikā un vidējai pielaidei ± 1 K visā testa laikā.

Kontroles sistēma ir noregulēta tā, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūras shēmu ar minimālu temperatūras pārsniegšanu, svārstībām un nestabilitāti attiecībā pret vēlamo ilgtermiņa apkārtējo temperatūru. Iekšējās virsmas temperatūra nav zemāka par 278 K (5 °C) vai augstāka par 328 K (55 °C) visā diennakts emisiju testa laikā.

Sienu konstrukcija veicina labu siltuma izkliedi. Iekšējās virsmas temperatūra nav zemāka par 293 K (20 °C) un augstāka par 325 K (52 °C) visā karstās iztvaikošanas testa laikā.

Lai aptvertu tilpuma izmaiņas kameras temperatūras svārstību dēļ, var izmantot mainīga vai noteikta tilpuma kameru.

4.2.1.	Mainīga tilpuma kamera

Mainīga tilpuma kamera paplašinās un sašaurinās atbilstoši gaisa masas temperatūras izmaiņām kamerā. Divi iespējamie iekšējā tilpuma izmaiņu aptveršanas veidi ir kustināms(-i) panelis(-ļi) vai tāda gofrēta konstrukcija, kurā hermētisks(-i) maiss vai maisi kameras iekšpusē paplašinās vai sašaurinās atbilstoši iekšējā spiediena izmaiņām, gaisam apmainoties ar gaisu no kameras ārpuses. Jebkura tilpuma aptveršanas konstrukcija saglabā kameras integritāti noteiktā temperatūras intervālā, kas norādīts šā pielikuma 1. papildinājumā.

Jebkura tilpuma aptveršanas metode ierobežo starpību starp kameras iekšējo spiedienu un barometrisko spiedienu līdz maksimālajai vērtībai, kas ir ± 5 kPa.

Kamera ir nostiprināma atbilstoši noteiktam tilpumam. Mainīga tilpuma kamera var aptvert izmaiņas ± 7 % no tās “nominālā tilpuma” (sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 2.1.1. punktu), ņemot vērā temperatūras un barometriskā spiediena izmaiņas testa laikā.

4.2.2.	Noteikta tilpuma kamera

Noteikta tilpuma kamera ir izgatavota ar stingriem paneļiem, kas uztur noteiktu kameras tilpumu, un tā atbilst turpmāk noteiktajām prasībām.

4.2.2.1.	Kamera ir aprīkota ar izplūdi, kas ar nelielu, nemainīgu ātrumu ļauj izplūst gaisam no kameras visā testa laikā. Ieplūde var nodrošināt kompensācijas gaisa ieplūšanu, lai līdzsvarotu izplūstošo plūsmu ar ieplūstošo apkārtējo gaisu. Ieplūstošo gaisu filtrē ar aktivēto ogli, lai nodrošinātu relatīvi nemainīgu ogļūdeņražu līmeni. Jebkura tilpuma aptveršanas metode uztur starpību starp kameras iekšējo spiedienu un barometrisko spiedienu robežās 0 – 5 kPa.

4.2.2.2.	Ar aprīkojumu var izmērīt ogļūdeņražu masu ieplūdē un izplūdē ar izšķirtspēju 0,01 g. Var izmantot paraugu ņemšanas sistēmu ar maisiem, lai savāktu proporcionālu kameras izplūdes un ieplūdes gaisa paraugu. Alternatīvi var nepārtraukti analizēt ieplūdi un izplūdi, izmantojot tiešsaistes FID analizatoru, un integrēt ar plūsmas mērījumiem, lai nodrošinātu ogļūdeņražu izplūdes masas pastāvīgu reģistrēšanu.

7./1. attēls

IZTVAIKOŠANAS EMISIJU NOTEIKŠANA

3000 km iepriekšējas piestrādāšanas periods (bez pārmērīgas izlaišanas/noslogojuma)

Tvertnes(-ņu) nolietojums pārbaudīts

Transportlīdzekļa tvaika attīrīšana (pēc vajadzības)

|  | Degvielas temperatūra 283 – 287 K (10 – 14 °C) 40 % ± 2 % no tvertnes nominālās ietilpības Apkārtējā temperatūra: 293 K – 303 K (20 – 30 °C) |
| --- | --- |
|  | Butāna/slāpekļa slodze 2 gramu noplūdei |
|  | Degvielas temperatūra: 291 K ± 8 K (18 K ± 8 °C) 40 % ± 2 % no tvertnes nominālās ietilpības Apkārtējā temperatūra: 293 K – 303 K (20 – 30 °C) |
|  | 1. tips: viena 1. daļa + divas 2. daļas Tstarrt = 293 K – 303 K (20 – 30 °C) |
|  | Apkārtējā temperatūra: 293 K – 303 K (20 – 30 °C) |
|  | 1. tips: viena 1. daļa + viena 2. daļa Tstarrt = 293 K – 303 K (20 – 30 °C) 1. tips: viena 1. daļa |
|  | Tmin = 296 K (23 °C) Tmax = 304 K (31 °C) 60 min ± 0,5 min |
|  | T = 293 K ± 2 K (20 ± 2 °) pēdējās 6 stundas |
|  | Tstart = 203 K (20 °C) Tmin = 308 K; ΔT = 15 K 24 stundas, diennakšu skaits = 1 |

Piezīmes.

1. 	Iztvaikošanas emisiju kontroles saimes - datu skaidrojums.

2. 	Izplūdes gāzu emisijas var mērīt I tipa testa braucienā, bet to neizmanto tiesību aktos noteiktajos nolūkos. Tiesību aktos noteiktais izplūdes gāzu emisiju tests joprojām ir veicams atsevišķi.

| Sākums | Degvielas izlaišana un atkārtota uzpildīšana |  |  | Tvertnes noslogojums attiecībā uz noplūdi (benzīns) |  |  |  |  | Tvertnes noslogojums attiecībā uz noplūdi (butāns) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkārtotas diennakts svārstības sasniedz 2 g noplūdi: Tstart = 293 K (20 °C) ΔT = 15 K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pirmapstrādes brauciens |  |  |
| Iztvaikošana | I tipa testa brauciens |  | Iztvaikošanas sistēmas apstrādes brauciens |  |  |  |  |  |  | Maksimums 2 min pēc motora izslēgšanas |  |  |  |  |
| Karstās iztvaikošanas tests |  | Diennakts tests |  |  | Beigas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.	Analīzes sistēmas

4.3.1.	Ogļūdeņražu analizators

4.3.1.1.	Atmosfēru kamerā pārrauga, izmantojot ogļūdeņražu liesmas jonizācijas detektoru (FID). Parauga gāzi ņem no kameras vienas sānu sienas vai jumta viduspunkta, un jebkuru apvedplūsmu novirza atpakaļ kamerā, vēlams tieši lejpus jaucējventilatora.

4.3.1.2.	Ogļūdeņražu analizatora atbildes laiks līdz 90 % no galīgā nolasījuma ir mazāks par 1,5 sekundēm. Tā stabilitāte ir labāka par 2 % no pilnas skalas pie nulles un pie 80 ± 20 % no pilnas skalas 15 minūšu periodā visiem darbības intervāliem.

4.3.1.3.	Analizatora atkārtojamība, kas izteikta kā viena standartnovirze, ir labāka par ± 1 % no pilnas skalas novirzes pie nulles un pie 80 ± 20 % no pilnas skalas visiem izmantotajiem intervāliem.

4.3.1.4.	Analizatora darbības intervāli ir izvēlēti tā, lai nodrošinātu labāko izšķirtspēju mērīšanas, kalibrēšanas un noplūdes pārbaudes procedūru laikā.

4.3.2.	Ogļūdeņražu analizatora datu reģistrēšanas sistēma

4.3.2.1.	Ogļūdeņražu analizatoram ir uzstādīta ierīce, kas ieraksta elektriskā signāla datus, vai nu izmantojot  lentveida diagrammas ierakstu, vai citu datu apstrādes sistēmu, vismaz vienu reizi minūtē. Ieraksta sistēmai ir tādi darbības parametri, kas ir vismaz ekvivalenti ierakstāmajam signālam, un tā nodrošina rezultātu pastāvīgu ierakstu. Ieraksts uzrāda pozitīvu karstās iztvaikošanas vai diennakts iztvaikošanas emisiju testa sākuma un beigu rādījumu (ieskaitot paraugu ņemšanas periodu sākumu un beigas kopā ar laiku, kas pagājis no katra testa sākuma līdz beigām).

4.4.	Degvielas tvertnes apsilde (piemēro tikai benzīna tvertnes noslogojuma variantā).

4.4.1.	Transportlīdzekļa degvielas tvertni apsilda ar regulējamu siltuma avotu, piemēram, ar 2000 W sildošu paliktni. Sildierīce siltumu vienmērīgi novada uz tvertnes sienām zem degvielas līmeņa, lai neizraisītu degvielas vietēju pārkaršanu. Siltumu nenovada uz tvaiku, kas ir tvertnē virs degvielas.

4.4.2.	Tvertnes sildierīce ļauj 60 minūtēs vienmērīgi sasildīt degvielu tvertnē par 14 K no 289 K (16 °C), ja temperatūras devējs ir novietots tā, kā noteikts turpmāk 5.1.1. punktā. Sildierīce tvertnes sildīšanas laikā ļauj regulēt degvielas temperatūru ± 1,5 K robežās no vajadzīgās temperatūras.

4.5.	Temperatūras reģistrēšana.

4.5.1.	Temperatūru kamerā reģistrē divos punktos ar temperatūras devējiem, kas savienoti tā, ka rāda vidējo vērtību. Mērīšanas punkti kamerā atrodas apmēram 0,1 m no katras sānu sienas vertikālās viduslīnijas 0,9 ± 0,2 m augstumā.

4.5.2.	Degvielas tvertnes(-ņu) temperatūru reģistrē, izmantojot devēju, kas tvertnē novietots tā, kā noteikts turpmāk 5.1.1. punktā, ja izmanto benzīna tvertnes noslogojuma variantu (turpmāk minētais 5.1.5. punkts).

4.5.3.	Temperatūru visā iztvaikošanas emisiju mērīšanas laikā reģistrē vai ievada datu apstrādes sistēmā vismaz vienu reizi minūtē.

4.5.4.	Temperatūras reģistrēšanas sistēmas pareizība ir līdz ± 1,0 K, un temperatūras izšķirtspēja ir līdz ± 0,4 K.

4.5.5.	Reģistrācijas vai datu apstrādes sistēma ļauj izšķirt laiku līdz ± 15 s.

4.6. 	Spiediena reģistrēšana

4.6.1.	Starpību Δp starp barometrisko spiedienu testa zonā un kameras iekšējo spiedienu visā iztvaikošanas emisiju mērīšanas laikā reģistrē vai ievada datu apstrādes sistēmā vismaz vienu reizi minūtē.

4.6.2.	Spiediena ieraksta sistēmas pareizība ir līdz ± 2 kPa, un spiediena izšķirtspēja ir līdz ± 0,2 kPa.

4.6.3.	Reģistrācijas vai datu apstrādes sistēmas laika izšķirtspēja ir līdz ± 15 s.

4.7.	Ventilatori

4.7.1.	Izmantojot vienu vai vairākus ventilatoru(-us) un atverot kameras durvis, var mazināt ogļūdeņražu koncentrāciju kamerā līdz apkārtējai ogļūdeņražu koncentrācijai.

4.7.2.	Kamerā ir viens (vai vairāki) ventilators(-i), kura(-u) jauda ir 0,1 - 0,5 m3/min un ar kuru(-iem) var labi sajaukt atmosfēru kamerā. Ir iespējams sasniegt vienmērīgu temperatūru un ogļūdeņražu koncentrāciju kamerā mērīšanas laikā. Uz transportlīdzekli kamerā neiedarbojas tieša gaisa plūsma no ventilatoriem.

4.8.	Gāzes

4.8.1.	Kalibrēšanai un darbībai ir pieejamas šādas ķīmiski tīras gāzes:

attīrīts mākslīgais gaiss (ķīmiskā tīrība < 1 ppm C1 ekvivalenta,	 1 ppm CO,  400 ppm CO2,  0,1 ppm NO), skābekļa saturs 18 - 21 tilpumprocenti;

ogļūdeņražu analizatora gāzdegviela (40 % ± 2 % ūdeņraža, pārējais hēlijs ar mazāk nekā l ppm C1 ogļūdeņraža ekvivalenta, mazāk nekā 400 ppm CO2);

propāns (C3H8):	ķīmiskā tīrība vismaz 99,5 %;

butāns (C4H10):	ķīmiskā tīrība vismaz 98 %;

slāpeklis (N2):	ķīmiskā tīrība vismaz 98 %.

4.8.2.	Ir pieejamas kalibrēšanas un standartgāzes, kas satur propāna (C3H8) un attīrīta mākslīgā gaisa maisījumu. Kalibrēšanas gāzes patiesā koncentrācija ir līdz ± 2 % no noteiktajām vērtībām. Ar gāzu dalītāju iegūtā atšķaidīto gāzu pareizība ir ± 2 % no patiesās vērtības. Koncentrācijas, kas norādītas 1. papildinājumā, var iegūt arī, izmantojot gāzu dalītāju un par atšķaidītāju izmantojot mākslīgo gaisu.

4.9.	Papildu aprīkojums

4.9.1.	Absolūtais mitrums testa zonā ir izmērāms ar precizitāti ± 5 %.

5.	TESTA PROCEDŪRA

5.1.	Sagatavošanās testam

5.1.1.	Pirms testa transportlīdzekli mehāniski sagatavo šādi:

a)	transportlīdzekļa izplūdes sistēmā nav noplūdes;

b)	pirms testa transportlīdzekli var attīrīt no tvaika;

c)	ja testē benzīna tvertnes slodzi (5.1.5. punkts), tad transportlīdzekļa degvielas tvertni aprīko ar temperatūras devēju, lai degvielas temperatūru var izmērīt degvielas aizņemtās tvertnes daļas centrā, ja tvertne piepildīta 40 % apmērā no tās ietilpības;

d)	lai varētu pilnīgi iztukšot degvielas tvertni, degvielas sistēmai var uzstādīt papildu savienojumus un ierīču adapterus; šim nolūkam pārveidot tvertnes korpusu nevajag;

e)	ražotājs var ieteikt testa metodi, ņemot vērā ogļūdeņražu iztvaikošanas zudumu, kas rodas tikai transportlīdzekļa degvielas sistēmā.

5.1.2.	Transportlīdzekli novieto testa zonā, kur apkārtējā temperatūra ir 293 – 303 K (20 – 30 °C).

5.1.3.	Pārbauda tvertnes(-ņu) nolietojumu. To var izdarīt, pierādot, ka, lietojot tvertni, veikti vismaz 3000 km. Ja šāda pierādījuma nav, tad ievēro parasto procedūru. Ja sistēmai ir vairākas tvertnes, tad procedūru izpilda katrai tvertnei atsevišķi.

5.1.3.1.	Tvertni izņem no transportlīdzekļa. Šo darbību veic īpaši uzmanīgi, lai nesabojātu detaļas un degvielas sistēmas integritāti.

5.1.3.2.	Pārbauda tvertnes masu.

5.1.3.3. 	Tvertni pievieno degvielas tvertnei(-ēm) – ja iespējams, ārējai(-ām), kas piepildīta(-as) ar standartdegvielu līdz 40 % no tās(-o) ietilpības.

5.1.3.4.	Degvielas temperatūra degvielas tvertnē ir 183 K – 287 K (10 – 14 °C).

5.1.3.5. 	(Ārējo) degvielas tvertni uzsilda no 288 K līdz 318 K (no 15 līdz 45 °C) (palielinājums par 1 °C katrās 9 minūtēs).

5.1.3.6.	Ja tvertnei rodas noplūde, pirms temperatūra sasniedz 318 K (45 °C), tad siltuma avotu izslēdz. Tad tvertni nosver. Ja tvertnei nerodas noplūde, sildot temperatūrā līdz 318 K (45 °C), tad atkārto procedūru, kas noteikta iepriekš minētajā 5.1.3.3. punktā, līdz konstatē noplūdi.

5.1.3.7. 	Noplūdes rašanos var pārbaudīt, kā aprakstīts šā pielikuma 5.1.5. un 5.1.6. punktā, vai, izmantojot citu paraugu ņemšanas un analīzes sistēmu, ar ko var noteikt ogļūdeņražu emisiju no tvertnes noplūdes brīdī.

5.1.3.8.	Tvertni izpūš ar emisiju laboratorijas gaisu, izlaižot 25 ± 5 litrus minūtē, līdz ir veiktas 300 slāņa tilpuma apmaiņas.

5.1.3.9. 	Pārbauda tvertnes masu.

5.1.3.10. 	Procedūras darbības, kas noteiktas 5.1.3.4.-5.1.3.9. punktā, atkārto deviņas reizes. Testu var beigt pirms tam, bet ne agrāk kā pēc vismaz triju nolietojuma ciklu izpildes, ja pēc pēdējo ciklu izpildes tvertnes masa ir stabilizējusies.

5.1.3.11.	Iztvaikošanas emisiju tvertni atkal pievieno transportlīdzeklim un atjauno transportlīdzekļa normālos darbības apstākļus.

5.1.4.	Iztvaikošanas emisiju tvertnei veic pirmapstrādi, izmantojot vienu no 5.1.5. un 5.1.6. punktā norādītajām metodēm. Transportlīdzekļiem ar vairākām tvertnēm pirmapstrādi veic katrai tvertnei atsevišķi.

5.1.4.1.	Lai konstatētu noplūdes, mēra tvertņu emisijas.

Noplūde šajā nozīmē ir punkts, kurā uzkrātais emitēto ogļūdeņražu daudzums ir 2 g.

5.1.4.2.	Noplūdi var pārbaudīt, izmantojot iztvaikošanas emisiju kameru, kā aprakstīts attiecīgi 5.1.5. un 5.1.6. punktā. Alternatīvi noplūdi var noteikt, izmantojot iztvaikošanas palīgtvertni, kas pievienota lejpus transportlīdzekļa tvertnes. Palīgtvertni pirms piepildīšanas labi izpūš ar sausu gaisu.

5.1.4.3. 	Mērīšanas kameru tieši pirms testa dažas minūtes izpūš, līdz tajā ir stabils fons. Kameras gaisa jaucējventilators(-i) šajā laikā ir ieslēgts(-i).

Ogļūdeņražu analizatoru tieši pirms testa iestata uz nulli un kalibrē.

5.1.5.	Tvertnes slogošana ar atkārtotu karsēšanu līdz noplūdei.

5.1.5.1. 	Transportlīdzekļa(-ļu) degvielas tvertni(-es) iztukšo, izmantojot degvielas tvertnes(-ņu) iztukšošanas ierīci(-es). To veic tā, lai pārmērīgi neizpūstu vai pārmērīgi nenoslogotu transportlīdzeklim uzstādītās iztvaikošanas kontroles iekārtas. Parasti pietiek ar to, ka šajā nolūkā noņem degvielas tvertnes vāciņu.

5.1.5.2.	Degvielas tvertni(-es) līdz 40 % ± 2 % no tās(-o) parastās ietilpības atkārtoti uzpilda ar testa degvielu, kuras temperatūra ir 283 – 287°K (10 – 14 °C). Tad uzstāda degvielas tvertnes vāciņu(-us).

5.1.5.3.	Stundas laikā pēc degvielas atkārtotas uzpildīšanas transportlīdzekli ar izslēgtu motoru novieto iztvaikošanas emisiju kamerā. Degvielas tvertnes temperatūras devēju savieno ar temperatūras reģistrēšanas sistēmu. Siltuma avotu novieto pareizi attiecībā pret degvielas tvertni(-ēm) un savieno ar temperatūras regulatoru. Siltuma avots ir noteikts iepriekš 4.4. punktā. Ja transportlīdzeklim ir vairāk par vienu degvielas tvertni, tad visas tvertnes uzsilda, kā aprakstīts turpmāk. Degvielas tvertņu temperatūras ir identas ± 1,5 K robežās.

5.1.5.4.	Degvielu līdz sākuma diennakts temperatūrai, kas ir 293 K (20 °C) ± 1 K, var uzsildīt mākslīgi.

5.1.5.5.	Kad degvielas temperatūra ir sasniegusi vismaz 292 K (19 °C), tūlīt veic šādas darbības: izslēdz izpūšanas ventilatoru, aizver un hermētiski noslēdz kameras durvis un sāk mērīt ogļūdeņražu līmeni kamerā.

5.1.5.6.	Kad degvielas temperatūra degvielas tvertnē sasniedz 293 K (20 °C), sākas temperatūras lineāra paaugstināšana par 15 K (15 °C). Degvielu silda tā, lai degvielas temperatūra sildīšanas laikā ± 1,5 K robežās atbilstu turpmāk noteiktajai funkcijai. Reģistrē pagājušo temperatūras paaugstināšanas laiku.

Tr = To + 0,2333 x t,

kur

Tr = vajadzīgā temperatūra (K);

To = sākuma temperatūra (K);

t = laiks kopš temperatūras paaugstināšanas sākuma, min.

5.1.5.7.	Tiklīdz konstatē noplūdi vai kad degvielas temperatūra sasniedz 308 K (35 °C) – atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildīts pirmais, – izslēdz siltuma avotu, dehermetizē un atver kameras durvis un noņem transportlīdzekļa degvielas tvertnes(-ņu) vāciņu(-us). Ja līdz laikam, kad degvielas temperatūra sasniedz 308 K (35 °C), nav radusies noplūde, tad siltuma avotu atņem no transportlīdzekļa, transportlīdzekli pārvieto ārpus iztvaikošanas emisiju kameras un atkārto visu 5.1.7. punktā noteikto procedūru, līdz konstatē noplūdi.

5.1.6.	Noplūdes noslogojuma pārbaude ar butānu

5.1.6.1. 	Ja noplūdes noteikšanai izmanto kameru (sk. iepriekš 5.1.4.2. punktu), tad transportlīdzekli ar izslēgtu motoru novieto iztvaikošanas emisiju kamerā.

5.1.6.2.	Iztvaikošanas emisiju tvertni sagatavo tvertnes noslogojuma pārbaudes veikšanai. Tvertni nenoņem no transportlīdzekļa, izņemot gadījumus, kad pieeja tās parastajai atrašanās vietai ir tik ļoti apgrūtināta, ka noslogojuma pārbaudi var veikt, tikai noņemot tvertni no transportlīdzekļa. Šo darbību veic īpaši uzmanīgi, lai nesabojātu detaļas un degvielas sistēmas integritāti.

5.1.6.3.	Tvertni piepilda ar maisījumu, kurā ir 50 tilpumprocenti butāna un 50 tilpumprocenti slāpekļa, ar ātrumu 40 g butāna stundā.

5.1.6.4.	Tiklīdz tvertnei konstatē noplūdi, tvaika avotu izslēdz.

5.1.6.5.	Pēc tam iztvaikošanas emisiju tvertni atkal pievieno transportlīdzeklim un atjauno transportlīdzekļa parasto darbības stāvokli.

5.1.7. 	Degvielas tvertnes iztukšošana un atkārtota uzpildīšana

5.1.7.1.	Transportlīdzekļa(-ļu) degvielas tvertni(-es) iztukšo, izmantojot degvielas tvertnes(-ņu) iztukšošanas ierīci(-es). To veic tā, lai pārmērīgi neizpūstu vai pārmērīgi nenoslogotu transportlīdzeklim uzstādītās iztvaikošanas kontroles iekārtas. Parasti šim nolūkam pietiek noņemt degvielas tvertnes vāciņu.

5.1.7.2.	Degvielas tvertni(-es) līdz 40 % ± 2 % no tās(-o) parastās ietilpības atkārtoti uzpilda ar testa degvielu, kuras temperatūra ir 291 ± 8 K (18 ± 8 °C). Tad uzstāda degvielas tvertnes vāciņu(-us).

5.2.	Pirmapstrādes brauciens

5.2.1.	Stundas laikā pēc tam, kad pabeigta tvertnes uzpildīšana saskaņā ar 5.1.5. vai 5.1.6. punktu, transportlīdzekli novieto uz šasijas dinamometra un ar to veic I tipa testa 1. daļas un 2. daļas braukšanas ciklus, kā norādīts 4. pielikumā. Šīs darbības laikā izplūdes gāzu emisiju paraugus neņem.

5.3.	Iztvaikošana

5.3.1.	Piecu minūšu laikā pēc 5.2.1. punktā noteiktās pirmapstrādes pabeigšanas motora pārsegu pilnīgi aizver, ar transportlīdzekli nobrauc no šasijas dinamometra un to novieto stāvēšanai iztvaikošanas zonā. Transportlīdzekli novieto stāvēšanai uz vismaz 12 stundām un maksimums 36 stundām. Stāvēšanas laika beigās motoreļļas un dzesēšanas šķidruma temperatūrai jābūt tādai, kāda ir zonā, vai ± 3 K no šīs temperatūras.

5.4. 	Dinamometra tests

5.4.1. 	Pēc iztvaikošanas perioda beigām transportlīdzeklim veic pilnu I tipa testa braukšanas ciklu, kā aprakstīts 4. pielikumā (aukstās palaides pilsētas un ārpilsētas tests). Tad izslēdz motoru. Šīs darbības laikā var ņemt izplūdes gāzu emisiju paraugus, bet šādi iegūtos rezultātus neizmanto izplūdes gāzu emisiju tipa apstiprināšanas nolūkā.

5.4.2.	Divu minūšu laikā pēc 5.4.1. punktā norādītā I tipa testa braukšanas cikla ar transportlīdzekli veic turpmākas paraugu sagatavošanas braucienu, kas sastāv no viena I tipa testa pilsētas cikla (karstā palaide). Pēc tam motoru atkal izslēdz. Šīs darbības laikā nav jāņem izplūdes gāzu emisiju paraugi.

5.5.	Karstās iztvaikošanas emisiju tests.

5.5.1.	Pirms testa brauciena pabeigšanas mērīšanas kameru izpūš vairākas minūtes, līdz tiek sasniegts stabils ogļūdeņražu fons. Šajā laikā ieslēdz arī kameras jaucējventilatoru(-us).

5.5.2.	Ogļūdeņražu analizatoru tieši pirms testa iestata uz nulli un kalibrē.

5.5.3.	Braukšanas cikla beigās motora pārsegu pilnīgi aizver, un atvieno visus savienojumus starp transportlīdzekli un testa stendu. Transportlīdzekli tad iebrauc mērīšanas kamerā, pēc iespējas mazāk izmantojot akseleratora pedāli. Motoru izslēdz, pirms kāda transportlīdzekļa daļa nonāk mērīšanas kamerā. Laiku, kad motoru izslēdz, reģistrē iztvaikošanas emisiju mērījumu datu reģistrēšanas sistēmā un sāk reģistrēt temperatūru. Šajā posmā atver transportlīdzekļa logus un bagāžas nodalījumu, ja tas vēl nav izdarīts.

5.5.4.	Transportlīdzekli ar izslēgtu motoru iestumj vai kā citādi novieto mērīšanas kamerā.

5.5.5.	Divu minūšu laikā pēc motora izslēgšanas un septiņu minūšu laikā pēc paraugu sagatavošanas brauciena beigām šīs kameras durvis aizver un hermētiski noslēdz.

5.5.6.	Karstās iztvaikošanas 60 ± 0,5 minūšu periods sākas, kad mērīšanas kamera ir hermētiski noslēgta. Izmēra ogļūdeņražu koncentrāciju, temperatūru un barometrisko spiedienu, un tie ir sākotnējie CHC,i, Pi un Ti nolasījumi karstās iztvaikošanas testam. Šos skaitļus izmanto, lai aprēķinātu iztvaikošanas emisiju, sk. 6. punktu. Kameras apkārtējā temperatūra T 60 minūšu karstās iztvaikošanas periodā nav zemāka par 296 K un nav augstāka par 304 K.

5.5.7.	Ogļūdeņražu analizatoru tieši pirms 60 ± 0,5 minūšu ilgā testa perioda beigām iestata uz nulli un kalibrē.

5.5.8.	60 ± 0,5 minūšu testa perioda beigās izmēra ogļūdeņražu koncentrāciju kamerā. Izmēra arī temperatūru un barometrisko spiedienu. Tie ir karstās iztvaikošanas testa galīgie nolasījumi Chc,f Pf un Tf, kurus izmanto 6. punktā noteiktajā aprēķinā.

5.6.	Iztvaikošana

5.6.1.	Pēc karstās iztvaikošanas testa beigām un pirms diennakts emisiju testa sākuma testa transportlīdzekli iestumj vai kā citādi ievieto iztvaikošanas zonā, neiedarbinot tā motoru, un pakļauj iztvaikošanas procesam ne mazāk kā 6 stundas un ne vairāk kā 36 stundas. Vismaz 6 stundas no minētā perioda transportlīdzekli pakļauj iztvaikošanas procesam 293 ± 2 K (20 ± 2 °C) temperatūrā.

5.7.	Diennakts tests

5.7.1. 	Testa transportlīdzekli pakļauj vienam apkārtējās temperatūras ciklam saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā norādīto grafiku, jebkurā laikā pieļaujot maksimālo novirzi, kas nepārsniedz ±2 K. Temperatūras vidējā novirze no grafika, ko aprēķina, izmantojot katras izmērītās novirzes absolūto vērtību, nepārsniedz ± 1 K. Apkārtējo temperatūru mēra vismaz vienu reizi minūtē. Temperatūras cikls sākas tad, kad laiks Tstart = 0, kā norādīts turpmāk 5.7.6. punktā.

5.7.2.	Mērīšanas kameru tieši pirms testa dažas minūtes izpūš, līdz tajā ir stabils fons. Arī kameras jaucējventilators(-i) šajā laikā ir ieslēgts(-i).

5.7.3.	Testa transportlīdzekli ar izslēgtu motoru un atvērtiem logiem un bagāžas nodalījumu(-iem) ievieto mērīšanas kamerā. Jaucējventilatoru(-us) noregulē tā, lai gaisa cirkulācija zem testa transportlīdzekļa degvielas tvertnes būtu vismaz 8 km/h.

5.7.4.	Ogļūdeņražu analizatoru tieši pirms testa iestata uz nulli un kalibrē.

5.7.5.	Kameras durvis aizver un hermētiski noslēdz.

5.7.6.	Desmit minūšu laikā pēc durvju aizvēršanas un hermētiskas noslēgšanas izmēra ogļūdeņražu koncentrāciju, temperatūru un barometrisko spiedienu, un tie ir sākotnējie CHC,i, Pi un Ti, nolasījumi diennakts testam. Šajā brīdī laiks Tstart = 0.

5.7.7.	Ogļūdeņražu analizatoru tieši pirms testa beigām iestata uz nulli un kalibrē.

5.7.8.	Emisiju paraugu ņemšanas perioda beigas ir 24 stundas ± 6 minūtes pēc sākotnējo paraugu ņemšanas sākuma, kā noteikts 5.7.6. punktā. Ieraksta pagājušo laiku. Izmēra ogļūdeņražu koncentrāciju, temperatūru un barometrisko spiedienu, lai iegūtu diennakts testa galīgos nolasījumus Chc,f Pf un Tf, kurus izmanto 6. punktā noteiktajā aprēķinā. Ar to beidzas iztvaikošanas emisiju testa procedūra.

6.	APRĒĶINĀŠANA

6.1.	Iztvaikošanas emisiju testi, kas noteikti 5. punktā, ļauj aprēķināt ogļūdeņražu emisijas pēc diennakts fāzes un karstās iztvaikošanas fāzes. Iztvaikošanas zudumus katrā no šīm fāzēm aprēķina, izmantojot sākotnējās un galīgās ogļūdeņražu koncentrācijas, temperatūras un barometriskos spiedienus kamerā, kā arī kameras tīro tilpumu. Izmanto šādu formulu:

kur

MHC	=	ogļūdeņražu masa, g;

MHC,out	=	to ogļūdeņražu masa, kas izplūst no kameras, ja diennakts emisiju testam izmanto noteikta tilpuma kameras, g;

MHC,i	=	to ogļūdeņražu masa, kas ieplūst kamerā, ja diennakts emisiju testam izmanto noteikta tilpuma kameras, g;

CHC	=	izmērītā ogļūdeņražu koncentrācija kamerā, C1 ekvivalenta tilpums ppm;

V	=	kameras tīrais tilpums kubikmetros, kas koriģēts atbilstoši transportlīdzekļa tilpumam, kad transportlīdzekļa logi un bagāžas nodalījums ir atvērti; ja transportlīdzekļa tilpums nav noteikts, tad atņem 1,42 m³;

T	=	apkārtējā kameras temperatūra, K;

P	=	barometriskais spiediens, kPa;

H/C	=	ūdeņraža un oglekļa attiecība;

k	=	1,2 (12 + H/C);

kur

i	=	sākotnējais nolasījums;

f	=	galīgais nolasījums;

H/C	pieņem par 2,33 attiecībā uz diennakts testa zudumiem;

H/C	pieņem par 2,20 attiecībā uz karstās iztvaikošanas zudumiem.

6.2.	Testa kopējie rezultāti.

Par transportlīdzekļa kopējo ogļūdeņražu emisiju masu pieņem:

Mtotal = MDI + MHS,

kur

Mkopējā 	= 	transportlīdzekļa kopējo emisiju masa (g);

MDI 	= 	ogļūdeņražu emisiju masa diennakts testā (g);

MHS 	= 	ogļūdeņražu emisiju masa karstās iztvaikošanas periodā (g).

7.	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

7.1.	Periodiskajā ražošanas līnijas gala testā apstiprinājuma turētājs atbilstību var pierādīt ar izlases transportlīdzekļiem, kas atbilst šādām prasībām.

7.2.	Noplūdes tests

7.2.1.	Ventilācijas ejas no emisiju kontroles sistēmas uz atmosfēru ir izolētas.

7.2.2.	Uz degvielas sistēmu iedarbojas ar 370 ± 10 mm H2O spiedienu.

7.2.3.	Spiedienam ļauj nostabilizēties pirms degvielas sistēmas izolēšanas no spiediena avota.

7.2.4.	Pēc degvielas sistēmas izolēšanas spiediens nenokrītas vairāk par 50 mm H2O piecu minūšu laikā.

7.3.	Ventilēšanas tests

7.3.1.	Ventilācijas ejas no emisiju kontroles sistēmas uz atmosfēru ir izolētas.

7.3.2.	Uz degvielas sistēmu iedarbojas ar 370 ± 10 mm H2O spiedienu.

7.3.3.	Spiedienam ļauj nostabilizēties pirms degvielas sistēmas izolēšanas no spiediena avota.

7.3.4.	Ventilācijas ejas no emisijas kontroles sistēmas uz atmosfēru atjauno ražošanas stāvoklī.

7.3.5.	Degvielas sistēmas spiediens nokrītas zem 100 mm H2O ne mazāk kā 30 sekunžu laikā, bet ne vairāk kā divu minūšu laikā.

7.3.6.	Pēc ražotāja pieprasījuma ventilēšanas darbības jaudu var pierādīt ar līdzvērtīgu alternatīvu procedūru. Ražotāja pienākums ir pierādīt tehniskajam dienestam īpašās procedūras līdzvērtību tipa apstiprināšanas procedūras laikā.

7.4.	Izlaišanas tests

7.4.1.	Aprīkojumu, ar ko nosaka gaisa plūsmas ātrumu 1,0 litrs vienā minūtē, pievieno izlaišanas ieplūdei un, pievienojot pārslēgšanas vārstu izlaišanas ieplūdei, pievieno pietiekami lielu spiedtrauku, lai neradītu nozīmīgu ietekmi uz izlaišanas sistēmu, vai alternatīvi.

7.4.2.	Ražotājs var izmantot paša izvēlētu caurplūdes mērītāju, ja tas ir pieņemami kompetentajai iestādei.

7.4.3.	Transportlīdzekli darbina tā, lai var noteikt jebkuru izlaišanas sistēmas konstrukcijas funkciju, kas varētu ierobežot izlaišanu, un atzīmē apstākļus.

7.4.4.	Kamēr motoru darbina iepriekš 7.4.3. punktā minētajās robežās, gaisa plūsmu nosaka vai nu ar:

7.4.4.1.	iekārtu, kas norādīta iepriekš 7.4.1. punktā, to ieslēdzot (novēro spiediena krišanos no atmosfēras spiediena līdz līmenim, kas norāda, ka 1,0 litra tilpums gaisa ir ieplūdis iztvaikošanas emisiju kontroles sistēmā vienas minūtes laikā), vai,

7.4.4.2.	ja izmanto alternatīvu caurplūdes mērītāju, tad var konstatēt nolasījumu, kas nav mazāks par 1,0 litru minūtē.

7.4.4.3.	Pēc ražotāja pieprasījuma var izmantot alternatīvu izlaišanas testa procedūru, ja šī procedūra tipa apstiprināšanas procedūras laikā ir nodemonstrēta tehniskajam dienestam un tas to ir pieņēmis.

7.5.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamās atbilstības pārbaudes metodes.

7.5.1.	Inspektors no sērijas paņem pietiekami lielu izlasi.

7.5.2.	Inspektors var testēt šos transportlīdzekļus, piemērojot šo noteikumu 8.2.5. punktu.

7.6.	Ja nav izpildītas 7.5. punkta prasības, tad kompetentā iestāde nodrošina visu to pasākumu izpildi, kas vajadzīgi, lai iespējami drīz atjaunotu ražošanas atbilstību.

7. pielikuma 1. papildinājums

IZTVAIKOŠANAS EMISIJU TESTĒŠANAS APRĪKOJUMA KALIBRĒŠANA

1.	KALIBRĒŠANAS BIEŽUMS UN METODES

1.1.	Visu aprīkojumu kalibrē pirms tā pirmreizējās lietošanas un pēc tam, cik bieži vajadzīgs, un jebkurā gadījumā tajā mēnesī, kas ir pirms tipa apstiprinājuma testēšanas. Izmantojamās kalibrēšanas metodes ir aprakstītas šajā papildinājumā.

1.2.	Parasti izmanto to temperatūru sēriju, kas ir minētas pirmās. Alternatīvi var izmantot kvadrātiekavās norādīto temperatūru sēriju.

2.	KAMERAS KALIBRĒŠANA

2.1.	Kameras iekšējā tilpuma sākotnējā noteikšana

2.1.1.	Pirms pirmreizējās izmantošanas kameras iekšējo tilpumu nosaka šādi.

Kameras iekšējos izmērus precīzi izmēra, ņemot vērā visas neregularitātes, piemēram, savienojumu balstus. Pēc šiem mērījumiem nosaka kameras iekšējo tilpumu.

Ja ir mainīga tilpuma kamera, to nostiprina atbilstoši noteiktam tilpumam, kad kameras apkārtējā temperatūra ir 303 K (30 °C) [(302 K (29 °C)]. Šis nominālais tilpums ir atkārtojams ± 0,5 % robežās no protokolā norādītās vērtības.

2.1.2.	Tīro iekšējo tilpumu nosaka, atņemot 1,42 m3 no kameras iekšējā tilpuma. Tilpuma 1,42 m3 vietā var izmantot testa transportlīdzekļa tilpumu ar atvērtu bagāžas nodalījumu un logiem.

2.1.3.	Kameru pārbauda, kā norādīts turpmāk 2.3. punktā. Ja propāna masa neatbilst ievadītajai masai ± 2 % robežās, tad ir vajadzīgs izlabošanas pasākums.

2.2.	Kameras fona emisiju noteikšana.

Ar šo darbību nosaka, vai kamerā nav materiālu, kas emitē nozīmīgus ogļūdeņražu daudzumus. Pārbaudi veic, sākot ekspluatēt kameru, pēc jebkurām tādām darbībām kamerā, kas var ietekmēt fona emisijas, un vismaz vienu reizi gadā.

2.2.1.	Mainīga tilpuma kameras var izmantot nostiprināta vai nenostiprināta tilpuma konfigurācijā, kā noteikts iepriekš 2.1.1. punktā. Visu 4 stundu periodā, kas minēts turpmāk, uztur 308 K ± 2 K (35 ± 2 °C) [309 K ± 2 K (36 ± 2 °C)] apkārtējo temperatūru.

2.2.2.	Noteikta tilpuma kameras darbina ar aizvērtām ieplūdes un izplūdes atverēm. Visu 4 stundu periodā, kas minēts turpmāk, uztur 308 K ± 2 K (35 ± 2 °C) [309 K ± 2 K (36 ± 2 °C)] apkārtējo temperatūru.

2.2.3.	Kameru var hermētiski noslēgt, un jaucējventilatoru var darbināt līdz pat 12 stundas ilgi, pirms sākas 4 stundu ilgs fona paraugu ņemšanas periods.

2.2.4.	Analizatoru (pēc vajadzības) kalibrē, iestata uz nulli un no jauna kalibrē.

2.2.5.	Kameru izpūš, līdz iegūst stabilu ogļūdeņražu nolasījumu, un ieslēdz jaucējventilatoru, ja tas vēl nav ieslēgts.

2.2.6.	Kameru hermētiski noslēdz un izmēra ogļūdeņražu fona koncentrāciju, temperatūru un barometrisko spiedienu. Šie ir CHC,i, Pi un Ti sākotnējie nolasījumi, ko izmanto kameras fona aprēķinā.

2.2.7.	Kameru atstāj uz četrām stundām ar ieslēgtu jaucējventilatoru.

2.2.8.	Šā perioda beigās ar to pašu analizatoru izmēra ogļūdeņražu koncentrāciju kamerā. Izmēra arī temperatūru un barometrisko spiedienu. Šie ir galīgie CHC,f, Pf, Tf. nolasījumi.

2.2.9.	Ogļūdeņražu masas izmaiņas kamerā testa laikā aprēķina saskaņā ar 2.4. punktu, un tās nepārsniedz 0,05 g.

2.3.	Kameras kalibrēšanas un ogļūdeņražu saglabāšanās tests.

Kameras kalibrēšanas un ogļūdeņražu saglabāšanās testā pārbauda saskaņā ar iepriekšminēto 2.1. punktu aprēķināto tilpumu un izmēra arī noplūdes ātrumu. Noplūdes ātrumu nosaka, sākot kameru ekspluatēt, pēc jebkurām tādām darbībām kamerā, kas var ietekmēt kameras integritāti, un pēc tam vismaz vienu reizi mēnesī. Ja sešas secīgas ikmēneša saglabāšanās pārbaudes ir apmierinoši pabeigtas bez izlabošanas pasākuma, tad pēc tam kameras noplūdes ātrumu var noteikt reizi ceturksnī, līdz ir vajadzīgs izlabošanas pasākums.

2.3.1.	Kameru izpūš, līdz iegūst stabilu ogļūdeņražu koncentrāciju. Ieslēdz jaucējventilatoru, ja tas vēl nav ieslēgts. Ogļūdeņražu analizatoru iestata uz nulli un pēc vajadzības kalibrē.

2.3.2.	Mainīga tilpuma kameras nostiprina nominālā tilpuma stāvoklī. Noteikta tilpuma kamerām aizver ieplūdes un izplūdes atveres.

2.3.3.	Tad ieslēdz apkārtējās temperatūras kontroles sistēmu un noregulē uz 308 K (35 °C) [309 K (36 °C)] sākuma temperatūru.

2.3.4.	Kad kamerā ir stabila 308 K ± 2 K (35 ± 2 °C) [309 K ± 2 K (36 ± 2 °C)] temperatūra, kameru hermētiski noslēdz un izmēra fona koncentrāciju, temperatūru un barometrisko spiedienu. Šie ir CHC,i, Pi un Ti sākotnējie nolasījumi, ko izmanto kameras kalibrēšanā.

2.3.5.	Kamerā ievada apmēram 4 g propāna. Propāna masas mērījuma pareizība un precizitāte ir ± 2 % no izmērītās vērtības.

2.3.6.	Kameras saturam ļauj sajaukties piecas minūtes un tad izmēra ogļūdeņražu koncentrāciju, temperatūru un barometrisko spiedienu. Šie ir galīgie CHC,f, Pf un Tf nolasījumi, ko izmanto kameras kalibrēšanā, kā arī sākuma nolasījumi CHC,i, Pi un Ti saglabāšanās pārbaudei.

2.3.7.	Pamatojoties uz nolasījumiem, kas iegūti saskaņā ar 2.3.4. un 2.3.6. punktu un formulu turpmāk 2.4. punktā, aprēķina propāna masu kamerā. Tā ir ± 2 % robežās no propāna masas, kas izmērīta saskaņā ar iepriekšminēto 2.3.5. punktu.

2.3.8.	Mainīga tilpuma kameru atbrīvo no tās nostiprinājuma nominālā tilpuma konfigurācijā. Noteikta tilpuma kamerām atver ieplūdes un izplūdes atveres.

2.3.9.	Tad 15 minūšu laikā pēc kameras hermētiskas noslēgšanas sāk apkārtējās temperatūras 24 stundu ciklu no 308 K (35 °C) līdz 293 K (20 °C) un atpakaļ līdz 308 K (35 °C) [no 308,6 K (35,6 °C) līdz 295,2 K (22,2 °C) un atpakaļ līdz 308,6 K (35,6 °C)] saskaņā ar grafiku [alternatīvu grafiku], kas noteikts šā pielikuma 2. papildinājumā (pielaides ir norādītas 7. pielikuma 5.7.1. punktā).

2.3.10.	Pēc 24 stundu cikla pabeigšanas izmēra un reģistrē ogļūdeņražu galīgo koncentrāciju, temperatūru un barometrisko spiedienu. Šie ir CHC,f, Tf un Pf galīgie nolasījumi ogļūdeņražu saglabāšanās pārbaudei.

2.3.11.	Pēc tam, izmantojot formulu, kas ir turpmāk 2.4. punktā, pēc nolasījumiem, kuri izdarīti saskaņā ar iepriekšminēto 2.3.10. un 2.3.6. punktu, aprēķina ogļūdeņražu masu. Masa nedrīkst atšķirties no iepriekš 2.3.7. punktā norādītās ogļūdeņražu masas vairāk par 3 %.

2.4.	Aprēķini

Ogļūdeņražu tīrās masas izmaiņas aprēķinu kamerā izmanto, lai noteiktu ogļūdeņražu fona koncentrāciju kamerā un noplūdes ātrumu. Lai aprēķinātu masas izmaiņas, sākuma un galīgos ogļūdeņražu koncentrācijas, temperatūras un barometriskā spiediena nolasījumus izmanto šādā formulā.

kur

MHC	=	ogļūdeņražu masa, g;

MHC,out	=	to ogļūdeņražu masa, kas izplūst no kameras, ja diennakts emisiju testam izmanto noteikta tilpuma kameras (g);

MHC,i	=	to ogļūdeņražu masa, kas ieplūst kamerā, ja diennakts emisiju testam izmanto noteikta tilpuma kameru (g);

CHC	=	ogļūdeņražu koncentrācija kamerā (oglekļa ekvivalenta ppm) (piezīme: oglekļa ppm = propāna ppm x 3));

V	=	kameras tilpums kubikmetros;

T	=	apkārtējā temperatūra kamerā (K);

P	=	barometriskais spiediens (kPA);

K	=	17,6;

kur

i	ir sākotnējais nolasījums,

f	ir galīgais nolasījums.

3.	FID OGĻŪDEŅRAŽU ANALIZATORA PĀRBAUDE

3.1.	Detektora atbildes optimizēšana

FID noregulē saskaņā ar instrumenta ražotāja norādījumiem. Lai optimizētu atbildi visvairāk izmantojamā darbības intervālā, jāizmanto propāna piedeva gaisā.

3.2.	HC analizatora kalibrēšana

Analizatoru jākalibrē, izmantojot propāna piedevu gaisā un attīrītu mākslīgo gaisu. Sk. 4. pielikuma 4.5.2. punktu (kalibrēšanas gāzes).

Izveido kalibrēšanas līkni, kā aprakstīts šā papildinājuma 4.1.-4.5. punktā.

3.3.	Skābekļa mijiedarbības pārbaude un ieteicamās robežas.

Atbildes faktors (Rf) noteiktam ogļūdeņradim ir FID C1 nolasījuma attiecība pret gāzes koncentrāciju balonā, ppm C1. Testa gāzes koncentrācija ir tāda, lai atbildētu aptuveni ufz 80 % no pilnas skalas novirzes darbības intervālā. Koncentrācija ir zināma, ar ± 2 % precizitāti attiecībā pret gravimetrisko standartu, kas izteikts ar tilpumu. Turklāt gāzes balonam veic pirmapstrādi 24 stundas 293 - 303 K (20 - 30 °C) temperatūrā.

Atbildes faktorus nosaka laižot analizatoru darbā un pēc ilgākiem darbības intervāliem. Izmantojamā atskaites gāze ir propāns, un atlikums ir attīrīts gaiss, kas ņemts tā, lai atbildes faktors būtu 1,00.

Skābekļa mijiedarbības pārbaudei izmantojamā testa gāze un ieteicamais atbildes faktora intervāls ir šāds:

propāns un slāpeklis:	0,95 < Rf < 1,05.

4.	OGĻŪDEŅRAŽU ANALIZATORA KALIBRĒŠANA

Katru parasti izmantoto darbības intervālu kalibrē, ievērojot šādu procedūru.

4.1.	Izveido kalibrēšanas līkni ar vismaz pieciem kalibrēšanas punktiem, kas izvietoti iespējami vienmērīgi darbības intervālā. Kalibrēšanas gāzes nominālā koncentrācija atbilstoši lielākajām koncentrācijām ir vismaz 80 % no pilnas skalas.

4.2.	Kalibrēšanas līkni aprēķina ar mazāko kvadrātu metodi. Ja iegūtā polinoma pakāpe ir lielāka par 3, tad kalibrēšanas punktu skaits ir vismaz vienāds ar polinoma pakāpi, kam pieskaitīts 2.

4.3.	Kalibrēšanas līkne no katras kalibrēšanas gāzes nominālās vērtības neatšķiras vairāk par 2 %.

4.4.	Izmantojot polinoma koeficientus, kas iegūti saskaņā ar iepriekšminēto 3.2. punktu, izveido tabulu ar norādītajiem nolasījumiem attiecībā pret patieso koncentrāciju ar soļiem, kas nav lielāki par 1 % no pilnas skalas. Tas jāveic attiecībā uz katru kalibrēto analizatora intervālu. Tabulā iekļauj arī citus nozīmīgus datus:

a)	kalibrēšanas datumu, potenciometra standarta un nulles nolasījumus (attiecīgā gadījumā);

b)	nominālo skalu;

c)	katras izmantotās kalibrēšanas gāzes standarta datus;

d)	katras izmantotās kalibrēšanas gāzes faktisko un norādīto vērtību kopā ar procentuālajām starpībām;

e)	FID degvielu un tipu;

f)	FID gaisa spiedienu.

4.5.	Ja tehniskajam dienestam var pierādīt, ka alternatīva tehnika (piemēram, dators, elektroniski vadāms intervālu pārslēgs) var dot līdzvērtīgu precizitāti, tad var izmantot šīs alternatīvas.

7. pielikuma 2. papildinājums

| Diennakts apkārtējās temperatūras grafiks kameras kalibrēšanai un diennakts emisiju testam |  |  | Alternatīvs diennakts apkārtējās temperatūras grafiks kameras kalibrēšanai saskaņā ar 7. pielikuma 1. papildinājuma 1.2. un 2.3.9. punktu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laiks (stundas) |  | Temperatūra (°Ci) | Laiks (stundas) | Temperatūra (°Ci) |
| Kalibrēšana | Tests |  |  |  |
| 13 | 0/24 | 20,0 | 0 | 35,6 |
| 14 | 1 | 20,2 | 1 | 35,3 |
| 15 | 2 | 20,5 | 2 | 34,5 |
| 16 | 3 | 21,2 | 3 | 33,2 |
| 17 | 4 | 23,1 | 4 | 31,4 |
| 18 | 5 | 25,1 | 5 | 29,7 |
| 19 | 6 | 27,2 | 6 | 28,2 |
| 20 | 7 | 29,8 | 7 | 27,2 |
| 21 | 8 | 31,8 | 8 | 26,1 |
| 22 | 9 | 33,3 | 9 | 25,1 |
| 23 | 10 | 34,4 | 10 | 24,3 |
| 24/0 | 11 | 35,0 | 11 | 23,7 |
| 1 | 12 | 34,7 | 12 | 23,3 |
| 2 | 13 | 33,8 | 13 | 22,9 |
| 3 | 14 | 32,0 | 14 | 22,6 |
| 4 | 15 | 30,0 | 15 | 22,2 |
| 5 | 16 | 28,4 | 16 | 22,5 |
| 6 | 17 | 26,9 | 17 | 24,2 |
| 7 | 18 | 25,2 | 18 | 26,8 |
| 8 | 19 | 24,0 | 19 | 29,6 |
| 9 | 20 | 23,0 | 20 | 31,9 |
| 10 | 21 | 22,0 | 21 | 33,9 |
| 11 | 22 | 20,8 | 22 | 35,1 |
| 12 | 23 | 20,2 | 23 | 35,4 |
|  |  |  | 24 | 35,6 |

8. pielikums

VI TIPA TESTS

(Oglekļa oksīda un ogļūdeņražu vidējo izplūdes emisiju pārbaude pēc aukstās palaides zemā apkārtējā temperatūrā)

1.	IEVADS

Šis pielikums attiecas tikai uz transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru. Tajā aprakstīts vajadzīgais aprīkojums un procedūra VI tipa testam, kas noteikts šo noteikumu 5.3.5. punktā, lai pārbaudītu oglekļa oksīda un ogļūdeņražu emisijas zemā apkārtējā temperatūrā. Šajos noteikumos iztirzātie jautājumi ir:

i)	prasības aprīkojumam;

ii)	testa apstākļi;

iii)	testa procedūra un datu prasības.

2.	TESTA APRĪKOJUMS

2.1.	Kopsavilkums

2.1.1.	Šajā nodaļā iztirzāts jautājums par aprīkojumu, kas vajadzīgs izplūdes gāzu emisiju testiem zemā apkārtējā temperatūrā transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru. Vajadzīgais aprīkojums un specifikācijas ir līdzvērtīgi I tipa testa prasībām, kas noteiktas 4. pielikumā un tā papildinājumos, ja VI tipa testam nav noteiktas īpašas prasības. No 2.2. punkta līdz 2.6. punktam ir aprakstītas novirzes, kas piemērojamas VI tipa zemas apkārtējās temperatūras testam.

2.2.	Šasijas dinamometrs

2.2.1.	Piemēro 4. pielikuma 4.1. punkta prasības. Dinamometru noregulē tā, lai imitētu transportlīdzekļa darbību uz ceļa 266 K (-7 °C) temperatūrā. Šādu regulējumu var pamatot ar to, ka ir noteikts ceļa noslogojuma grafiks 266 K (-7 °C) temperatūrā. Alternatīvi saskaņā ar 3. pielikuma 4. papildinājumu noteikto braukšanas pretestību var noregulēt, par 10 % samazinot nobrauciena pēc inerces laiku. Tehniskais dienests var apstiprināt citas braukšanas pretestības noteikšanas metodes.

2.2.2.	Dinamometra kalibrēšanai piemēro 4. pielikuma 2. papildinājumu.

2.3.	Paraugu ņemšanas sistēma

2.3.1.	Piemēro 4. pielikuma 4.2. punkta un 4. pielikuma 5. papildinājuma noteikumus. 5. papildinājuma 2.3.2. punktu pārveido šādi:

“cauruļu sistēmas konfigurāciju, CVS caurlaidību un atšķaidīšanas gaisa temperatūru un īpatnējo mitrumu (kas var atšķirties no transportlīdzekļa iekšdedzes gaisa avota) regulē tā, lai faktiski novērstu ūdens kondensēšanos sistēmā (vairumam transportlīdzekļu ir pietiekama 0,142 - 0,165 m2/s plūsma)”.

2.4.	Analītiskās iekārtas

2.4.1.	Piemēro 4. pielikuma 4.3. punktu, bet tikai oglekļa oksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražu testam.

2.4.2.	Analītisko iekārtu kalibrēšanai piemēro 4. pielikuma 6. papildinājuma noteikumus.

2.5.	Gāzes

2.5.1.	Piemēro 4. pielikuma 4.5. punkta noteikumus, ja tie ir atbilstoši.

2.6.	Papildu aprīkojums

2.6.1.	Tilpuma, temperatūras, spiediena un mitruma mērīšanas aprīkojumam piemēro 4. pielikuma 4.4. un 4.6. punkta noteikumus.

3.	TESTA SECĪBA UN DEGVIELA

3.1.	Vispārīgās prasības

3.1.1.	Testa secībā 8./1. attēlā ir attēloti pasākumi, ko veic, kad testa transportlīdzeklim izpilda VI tipa procedūras. Apkārtējā temperatūra, kādā atrodas testa transportlīdzeklis, vidēji ir 266 K (-7 °C) ± 3 K un nav zemāka par 260 K (-13 °C) vai augstāka par 272 K (-1 °C).

Temperatūra nedrīkst pazemināties zem 263 K (-10 °C) vai pārsniegt 269 K (-4 °C) vairāk nekā trīs minūtes pēc kārtas.

3.1.2.	Testa kameras temperatūru, ko testēšanas laikā pārrauga, mēra dzesēšanas ventilatora izplūdē (šā pielikuma 5.2.1. punkts). Apkārtējā temperatūra, ko norāda testa protokolā, ir to temperatūras vērtību vidējais aritmētiskais, kuras izmērītas ar tādiem nemainīgiem intervāliem, kas nepārsniedz vienu minūti.

3.2.	Testa procedūra

Pirmās daļas braukšanas pilsētā cikls saskaņā ar 1./1. attēlu 4. pielikuma 1. papildinājumā sastāv no četriem vienkāršiem braukšanas pilsētā cikliem, kas kopā veido pilnu pirmās daļas ciklu.

3.2.1.	Motora palaide, paraugu ņemšanas sākums un pirmā cikla darbība ir saskaņā ar 1.2. tabulu un 1./1. attēlu 4. pielikumā.

3.3.	Sagatavošana testam

3.3.1.	Testa transportlīdzeklim piemēro 4. pielikuma 3.1. punkta noteikumus. Ekvivalentās inerces masas iestatīšanai uz dinamometra piemēro 4. pielikuma 5.1. punkta noteikumus.

8./1. attēls

Procedūra testam zemā apkārtējā temperatūrā

SĀKUMS

Pēc vajadzības: degvielas tvertnes iztukšošana un atkārtota uzpildīšana

pirmapstrāde, 4. punkts

divas izvēles iespējas

Apkārtējā aukstā iztvaikošana

Piespiedu atdzesēšana, 4.3.3. punkts

Aukstā iztvaikošana vismaz 1 h

Izplūdes gāzu emisiju tests zemā temperatūrā 266 K ± 3 K, 5.3. punkts

BEIGAS

3.4.	Testa degviela

3.4.1.	Testa degviela atbilst 10. pielikuma 3. punktā norādītajām specifikācijām.

4.	TRANSPORTLĪDZEKĻA PIRMAPSTRĀDE

4.1.	Kopsavilkums

4.1.1.	Lai nodrošinātu reproducējamus emisiju testus, testa transportlīdzekļus apstrādā vienādi. Apstrāde sastāv no paraugu sagatavošanas brauciena uz šasijas dinamometra, kam seko iztvaikošanas periods pirms emisiju testa saskaņā ar 4.3. punktu.

4.2.	Pirmapstrāde

4.2.1.	Degvielas tvertni(es) piepilda ar norādīto testa degvielu. Ja degvielas tvertnē(-ēs) esošā degviela neatbilst 3.4.1. punktā noteiktajām specifikācijām, tad esošo degvielu pirms degvielas uzpildes izlaiž. Testa degvielas temperatūra nepārsniedz 289 K (+ 16 °C). Minēto darbību nolūkā iztvaikošanas emisiju kontroles sistēmu pārmērīgi neizpūš un pārmērīgi nenoslogo.

4.2.2.	Transportlīdzekli pārvieto uz testa kameru un novieto uz šasijas dinamometra.

4.2.3.	Pirmapstrāde sastāv no braukšanas cikla saskaņā ar 1./1. attēlu 4. pielikuma 1. papildinājumā, pirmās un otrās daļas. Pēc ražotāja pieprasījuma transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru var veikt pirmapstrādi vienā pirmās daļas braukšanas ciklā un divos otrās daļas braukšanas ciklos.

4.2.4.	Pirmapstrādes laikā testkameras temperatūra paliek relatīvi nemainīga un nav augstāka par 303 K (30 °C).

4.2.5.	Dzenošo riteņu riepu spiedienu noregulē saskaņā ar 4. pielikuma 5.3.2. punkta noteikumiem.

4.2.6.	Desmit minūšu laikā pēc pirmapstrādes beigām motoru izslēdz.

4.2.7.	Pēc ražotāja pieprasījuma izņēmuma gadījumos var atļaut papildu pirmapstrādi, ja tehniskais dienests tam piekrīt. Tehniskais dienests var arī izvēlēties veikt papildu pirmapstrādi. Papildu pirmapstrāde sastāv no viena (vai vairākiem) pirmās daļas cikla braukšanas režīma grafika(-iem), kā aprakstīts 4. pielikuma 1. papildinājumā. Šādas papildu pirmapstrādes apmēru ieraksta testa protokolā.

4.3.	Iztvaikošanas metodes

4.3.1.	Lai stabilizētu transportlīdzekli pirms emisiju testa, izmanto vienu no šādām divām metodēm, kas jāizvēlas ražotājam.

4.3.2.	Standartmetode

Pirms izplūdes gāzu emisiju testa zemā apkārtējā temperatūrā transportlīdzekli uzglabā vismaz 12 stundas, bet ne ilgāk par 36 stundām. Apkārtējo temperatūru (pēc sausā termometra) šajā periodā saglabā vidēji 266 K (-7 °C) ± 3 K katrā šā perioda stundā, un tā nav ne zemāka par 260 K (-13 °C), ne augstāka par 272 K (-1 °C). Turklāt temperatūra nedrīkst ne nokristies zem 263 K (-10 °C), ne paaugstināties virs 269 K (-4 °C) ilgāk par trim minūtēm pēc kārtas.

4.3.3.	Piespiedu metode

Transportlīdzekli pirms izplūdes gāzu emisiju testa zemā apkārtējā temperatūrā uzglabā ne ilgāk par 36 stundām.

4.3.3.1.	Transportlīdzekli šajā periodā neuzglabā tādā apkārtējā temperatūrā, kas pārsniedz 303 K (30 °C).

4.3.3.2.	Transportlīdzekļa dzesēšanu var pabeigt ar transportlīdzekļa piespiedu atdzesēšanu līdz testa temperatūrai. Ja atdzesēšanu pastiprina ar ventilatoriem, tad tos novieto vertikāli, lai sasniegtu maksimālo transmisijas un motora dzesēšanu, nevis galvenokārt eļļas nosēdinātāju dzesēšanu. Ventilatorus nenovieto zem transportlīdzekļa.

4.3.3.3.	Apkārtējā temperatūra stingri jākontrolē tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis ir atdzesēts līdz 266 K (-7 °C) ± 2 K, kas ir motoreļļas reprezentatīva temperatūra.

Reprezentatīva motoreļļas temperatūra ir eļļas temperatūra, ko mēra tuvu eļļas savācējtvertnes centram, nevis eļļas savācējtvertnes augšpusē vai apakšpusē. Kad pārrauga divas vai vairākas vietas eļļā, tad tām visām jāatbilst temperatūras prasībām.

4.3.3.4.	Kad transportlīdzeklis ir atdzesēts līdz 266 K (-7 °C) ± 2 K, to uzglabā vismaz vienu stundu pirms izplūdes gāzu emisiju testa zemā apkārtējā temperatūrā. Apkārtējā temperatūra (pēc sausā termometra) šajā periodā ir vidēji 266 K (-7 °C) ± 3 K un nav zemāka par 260 K (-13 °C) vai augstāka par 272 K (-1 °C).

Turklāt temperatūra nedrīkst nokristies zem 263 K (-10 °C) vai pārsniegt 269 K (-4 °C) vairāk nekā trīs secīgas minūtes.

4.3.4.	Ja transportlīdzeklis ir nostabilizēts 266 K (-7 °C) temperatūrā atsevišķā zonā un to pārvieto uz testkameru caur siltu zonu, tad testkamerā transportlīdzekli atkārtoti stabilizē vismaz sešas reizes ilgāk par to laika posmu, cik ilgi tas atradies augstākā temperatūrā. Apkārtējā temperatūra (pēc sausā termometra) šajā periodā ir vidēji 266 K (-7 °C) ± 3 K un nav zemāka par 260 K (-13 °C) vai augstāka par 272 K (-1 °C).

Turklāt temperatūra nedrīkst nokristies zem 263 K (-10 °C) vai pārsniegt 269 K (-4 °C) vairāk nekā trīs secīgas minūtes.

5.	DINAMOMETRA PROCEDŪRA

5.1. 	Kopsavilkums

5.1.1.	Emisiju paraugus ņem visas testa procedūras laikā, kas sastāv no pirmās daļas cikla (1./1. attēls 4. pielikuma 1. papildinājumā). Pilns tests zemā apkārtējā temperatūrā ilgst pavisam 780 sekundes un sastāv no motora palaides, tūlītējas paraugu ņemšanas, pirmās daļas cikla darbības un motora izslēgšanas. Izplūdes gāzu emisijas atšķaida ar apkārtējo gaisu un nepārtraukti ņem proporcionālu paraugu analīzes veikšanai. Maisā savāktās izplūdes gāzes analizē attiecībā uz ogļūdeņražiem, oglekļa oksīdu un oglekļa dioksīdu. Līdzīgi analizē paralēlu atšķaidīšanas gaisa paraugu attiecībā uz ogļūdeņražiem, oglekļa oksīdu un oglekļa dioksīdu.

5.2.	Dinamometra darbība

5.2.1. 	Dzesēšanas ventilators

5.2.1.1.	Dzesēšanas ventilatoru novieto tā, lai dzesēšanas gaiss būtu pienācīgi novirzīts uz radiatoru (ūdens dzesēšana) vai uz gaisa ieplūdi (gaisa dzesēšana) un uz transportlīdzekli.

5.2.1.2.	Transportlīdzekļiem ar priekšā novietotu motoru ventilatoru novieto transportlīdzekļa priekšā 300 mm attālumā no tā. Transportlīdzekļiem ar aizmugurē novietotu motoru vai gadījumos, kad iepriekšminētais novietojums nav lietderīgs, dzesēšanas ventilatoru novieto tā, lai padotu transportlīdzekļa dzesēšanai pietiekamu gaisa plūsmu.

5.2.1.3.	Ventilatora ātrums ir tāds, ka darbības intervālā no 10 km/h līdz vismaz 50 km/h gaisa lineārais ātrums kompresora izplūdē ir ± 5 km/h robežās no attiecīgā ruļļa ātruma. Ventilatora galīgajam iestatījumam ir šādi parametri:

i)	platība: vismaz 0,2 m2;

ii)	zemākās malas augstums virs zemes: aptuveni 20 cm.

Alternatīvi ventilatora gaisa lineārais ātrums ir vismaz 6 m/s (21,6 km/h). Pēc ražotāja pieprasījuma attiecībā uz īpašiem transportlīdzekļiem (piemēram, furgoni, ārpusceļa transportlīdzekļi), dzesēšanas ventilatora augstumu var mainīt.

5.2.1.4.	Izmanto transportlīdzekļa ātrumu, kas izmērīts uz dinamometra veltņa(-iem) (4. pielikuma 4.1.4.4. punkts).

5.2.3.	Ja vajag noteikt, kā vislabāk iedarbināt akseleratora un bremžu vadības ierīces, lai sasniegtu ciklu, kas tuvināts teorētiskajam ciklam noteiktajās robežās, vai ļautu regulēt paraugu ņemšanas sistēmu, var veikt iepriekšējas testēšanas ciklus. Šādu braukšanu veic pirms “SĀKUMA” saskaņā ar 8./1. attēlu.

5.2.4.	Gaisa mitrumu uztur pietiekami mazu, lai novērstu kondensēšanos uz dinamometra veltņa(-iem).

5.2.5.	Dinamometru pienācīgi uzsilda, kā ieteicis dinamometra ražotājs, izmantojot procedūras vai kontroles metodes, kas nodrošina paliekošā berzes spēka stabilitāti.

5.2.6.	Ja dinamometra gultņus neapsilda neatkarīgi, laiks starp dinamometra uzsildīšanu un emisiju testa sākumu nepārsniedz 10 minūtes. Ja dinamometra gultņus apsilda neatkarīgi, tad emisiju testu sāk vēlākais 20 minūtes pēc dinamometra uzsildīšanas.

5.2.7.	Ja dinamometra jauda jāregulē manuāli, tad to iestata vienu stundu pirms izplūdes gāzu emisiju testa fāzes. Regulēšanai nedrīkst izmantot testa transportlīdzekli. Dinamometru ar automātisku jaudas iepriekšējas iestatīšanas funkciju var iestatīt jebkurā laikā pirms emisiju testa sākuma.

5.2.8.	Pirms emisiju testa braukšanas režīma grafika sākšanas testkameras temperatūra ir 266 K (-7 °C) ± 2 K, mērot dzesēšanas ventilatora gaisa plūsmā ne tālāk par 1,5 m no transportlīdzekļa.

5.2.9.	Transportlīdzekļa darbības laikā sildierīces un atkausēšanas ierīces izslēdz.

5.2.10.	Izmēra un reģistrē kopējo braukšanas attālumu vai veltņa(-u) apgriezienus.

5.2.11.	Četru riteņu piedziņas transportlīdzekļus testē divu riteņu piedziņas darbības režīmā. Kopējo ceļa pretestības pārvarēšanas spēku dinamometra iestatīšanas nolūkā nosaka, transportlīdzekli darbinot galvenajā paredzētajā braukšanas režīmā.

5.3.	Testa veikšana

5.3.1.	Noteikumi, kas ir 4. pielikuma 6.2.-6.6. punktā, izņemot 6.2.2. punktu, piemēro motora palaidei, testa veikšanai un emisiju paraugu ņemšanai. Paraugu ņemšanu sāk pirms motora palaides procedūras vai tās laikā un pabeidz pēc 780 sekundēm pirmās daļas (braukšanas pilsētā cikls) pēdējā vienkāršā cikla pēdējā brīvgaitas perioda beigās.

Pirmo braukšanas ciklu sāk ar 11 sekunžu brīvgaitas periodu, tiklīdz ir iedarbināts motors.

5.3.2.	Analīzei paņemtajiem emisiju paraugiem piemēro 4. pielikuma 7.2. punkta noteikumus. Veicot izplūdes paraugu analīzi, tehniskais dienests nepieļauj ūdens tvaika kondensēšanos izplūdes gāzu paraugu maisos.

5.3.3.	Emisiju masas aprēķiniem piemēro 4. pielikuma 8. punkta noteikumus.

6.	CITAS PRASĪBAS

6.1.	Neracionāla emisiju kontroles stratēģija

6.1.1.	Jebkuru neracionālu emisiju kontroles stratēģiju, kas samazina emisiju kontroles sistēmas lietderību normālos darbības apstākļos zemas temperatūras braukšanā, ciktāl tā nav ietverta standartizētajos emisiju testos, var uzskatīt par pārveidošanas ierīci.

9. pielikums

V TIPA TESTS

(Izturīguma testa pretpiesārņojuma ierīču izturīguma pārbaudei apraksts)

1.	IEVADS

Šajā pielikumā aprakstīts tests, kurā 80 000 km nolietojuma testa laikā pārbauda to pretpiesārņojuma ierīču izturīgumu, ar ko aprīkoti transportlīdzekļi, kuriem ir dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes motors.

2.	TESTA TRANSPORTLĪDZEKLIS

2.1.	Transportlīdzeklis ir labā mehāniskā kārtībā; motors un pretpiesārņojuma iekārtas ir jaunas. Transportlīdzeklis var būt tas pats, kas iesniegts I tipa testa veikšanai; šis I tipa tests jāveic pēc tam, kad transportlīdzeklis ir nobraucis vismaz 3000 km nolietojuma ciklā saskaņā ar turpmāk minēto 5.1. punktu.

3.	DEGVIELA

Ilguma testu veic ar piemērotu komerciāli lietojamu degvielu.

4.	TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE UN REGULĒŠANA

Testa transportlīdzekļa apkopes, regulēšanas un lietošanas vadības ierīces iesaka ražotājs.

5.	TRANSPORTLĪDZEKĻA DARBĪBA UZ TESTA TRASES, UZ CEĻA VAI ŠASIJAS DINAMOMETRA

5.1.	Darbības cikls

Darbības laikā uz testa trases, uz ceļa vai veltņu testa stendā attālumu veic saskaņā ar turpmāk aprakstīto braukšanas režīma grafiku (9./1. attēls):

5.1.1.	ilguma testa grafikā ir 11 cikli, no kuriem katrā veic 6 km;

5.1.2.	pirmajos deviņos ciklos transportlīdzekli aptur četras reizes cikla vidū, katru reizi 15 s darbinot motoru brīvgaitā;

5.1.3.	parasts paātrinājums un palēninājums;

5.1.4.	pieci palēninājumi no cikla ātruma līdz 32 km/h katra cikla vidū, un transportlīdzekli atkal pakāpeniski paātrina, līdz sasniegts cikla ātrums;

5.1.5.	desmito ciklu veic ar vienmērīgu ātrumu 89 km/h;

5.1.6.	vienpadsmitais cikls sākas ar maksimālo paātrinājumu no nulles līdz 113 km/h. Pusceļā parasti izmanto bremzēšanu, līdz transportlīdzeklis apstājas. Pēc tam ir 15 s brīvgaitas periods un otrs maksimālais paātrinājums.

Pēc tam minēto grafiku atkārto no sākuma.

Maksimālais ātrums katrā ciklā ir norādīts šajā tabulā.

9.1. tabula

Maksimālais ātrums katrā ciklā

| Cikls | Ātrums ciklā, km/h |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | 64 48 64 64 56 48 56 72 56 89 113 |

9./1. attēls

Braukšanas režīma grafiks

Apstājas, pēc tam paātrina līdz viena apļa veikšanas ātrumam

Palēnina līdz 32 km/h, pēc tam paātrina līdz viena apļa veikšanas ātrumam

0 un 6 km

Sākums – Beigas

5.2.	Pēc ražotāja pieprasījuma var izmantot alternatīvu ceļizmēģinājuma grafiku. Šādus alternatīvus testa grafikus pirms ceļizmēģinājumiem apstiprina tehniskais dienests, un tajos ir noteikts faktiski tas pats vidējais ātrums, ātrumu sadalījums, apstāšanās reizes uz kilometru skaitu un paātrinājumu skaits uz kilometru skaitu, kādi braukšanas režīma grafikā ir noteikti braukšanai pa testa trasi vai veltņu testa stendā, kā izklāstīts 9./1. attēlā 5.1. punktā.

5.3.	Ilguma testu vai, ja ražotājs izvēlējies pārveidoto ilguma testu, veic tad, ja ar transportlīdzekli ir nobraukti vismaz 80 000 km.

5.4.	Testa aprīkojums

5.4.1.	Šasijas dinamometrs

5.4.1.1.	Ja ilguma testu veic uz šasijas dinamometra, tad uz tā var veikt ciklu, kas aprakstīts 5.1. punktā. Jo īpaši to aprīko ar sistēmām, kas imitē inerci un kustības pretestību.

5.4.1.2.	Bremzi noregulē tā, lai tā absorbē jaudu, kas iedarbojas uz dzenošajiem riteņiem, kad vienmērīgs ātrums ir 80 km/h. Šī jauda jānosaka un bremze jānoregulē ar tām pašām metodēm, kas aprakstītas 4. pielikuma 3. papildinājumā.

5.4.1.3.	Transportlīdzekļa dzesēšanas sistēma ļauj transportlīdzeklim darboties temperatūrās, kas ir līdzīgas uz ceļa sasniegtajām (eļļa, ūdens, izplūdes sistēma utt.).

5.4.1.4.	Atsevišķus citus testa stenda regulējumus un funkcijas pēc vajadzības uzskata par identiem šo noteikumu 4. pielikumā aprakstītajiem (piemēram, inerce, kas var būt mehāniska vai elektroniska).

5.4.1.5.	Transportlīdzekli pēc vajadzības var pārvietot uz citu stendu, lai veiktu emisiju mērīšanas testus.

5.4.2.	Darbība uz testa trases vai uz ceļa.

Ja ilguma testu veic uz testa trases vai uz ceļa, tad transportlīdzekļa atskaites masa ir vismaz vienāda ar masu, ko saglabā to testu veikšanai, kurus veic uz šasijas dinamometra.

6.	PIESĀRŅOTĀJU EMISIJU MĒRĪŠANA

Testa sākumā (0 km) un pēc katriem 10 000 km (± 400 km) vai biežāk ar regulāriem intervāliem līdz 80 000 km nobraukumam izplūdes gāzu emisijas mēra saskaņā ar I tipa testu, kas noteikts šo noteikumu 5.3.1. punktā. Robežvērtības, kas jāievēro, paredzētas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā.

Ja transportlīdzekļi ir aprīkoti ar periodiski atjaunojamām sistēmām, kas noteiktas šo noteikumu 2.20. punktā, tad pārbauda, vai transportlīdzeklim netuvojas atjaunošanas periods. Ja tuvojas atjaunošanas periods, tad transportlīdzeklim jāturpina braukt līdz atjaunošanas beigām. Ja atjaunošana notiek emisiju mērīšanas laikā, tad veic jaunu testu (tostarp pirmapstrādi) un pirmo rezultātu neņem vērā.

Visus izplūdes gāzu emisiju rezultātus atliek kā braukšanas attāluma funkciju sistēmā, noapaļojot līdz tuvākajam kilometram, un caur visiem šiem datu punktiem novelk piemērotāko taisno līniju saskaņā ar mazāko kvadrātu metodi. Šajā aprēķinā neņem vērā testa rezultātus, kas atbilst 0 km.

Dati ir pieņemami izmantošanai nolietošanās koeficienta aprēķinā tikai tad, ja interpolētie 6400 km un 80 000 km punkti uz šīs līnijas ir minētajās robežās.

Dati joprojām ir pieņemami, ja piemērotākā taisnā līnija šķērso piemērojamu vērtību ar negatīvu slīpumu (6400 km interpolētais punkts ir augstāk par 80 000 km interpolēto punktu), bet 80 000 km faktiskais datu punkts ir zem minētās robežas.

Daudzkārtēju izplūdes gāzu emisiju nolietošanās koeficientu katram piesārņotājam aprēķina šādi:

kur

Mi1	=	piesārņotāja i emisijas masa, izteikta g/km, interpolējot līdz 6400 km;

Mi2	=	piesārņotāja i emisijas masa, izteikta g/km, interpolējot līdz 80 000 km.

Šīs interpolētās vērtības noapaļo vismaz līdz četriem cipariem aiz komata, pirms šos skaitļus pēc kārtas dala, lai noteiktu nolietošanās koeficientu. Rezultātu noapaļo līdz trim cipariem aiz komata.

Ja nolietošanās koeficients ir mazāks par vienu, tad to uzskata par vienādu ar vienu.

10. pielikums

STANDARTDEGVIELU SPECIFIKĀCIJAS

1.	STANDARTDEGVIELU SPECIFIKĀCIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANAI ATTIECĪBĀ UZ EMISIJAS ROBEŽVĒRTĪBĀM, KAS NORĀDĪTAS A RINDĀ TABULĀ 5.3.1.4. PUNKTĀ (I TIPA TESTS)

1.1.	AR DZIRKSTEĻAIZDEDZES MOTORU APRĪKOTU TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANAI IZMANTOJAMĀS STANDARTDEGVIELAS TEHNISKIE DATI

Tips: svinu nesaturošs benzīns.

| Parametrs | Mērvienība | Robežas1 |  | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimālā | Maksimālā |  |
| Pētnieciskais oktānskaitlis, RON |  | 95,0 | - | EN 25164 |
| Motora oktānskaitlis, MON |  | 85,0 | - | EN 25163 |
| Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m3 | 748 | 762 | ISO 3675 |
| Tvaika spiediens pēc Reida | kPa | 56,0 | 60,0 | EN 12 |
| Destilācija: |  |  |  |  |
| - sākotnējā viršanas temperatūra | °C | 24 | 40 | EN-ISO 3405 |
| - iztvaikojusi 100 °C | % V/V | 49,0 | 57,0 | EN-ISO 3405 |
| - iztvaikojusi 150 °C | % V/V | 81,0 | 87,0 | EN-ISO 3405 |
| - galējā viršanas temperatūra | °C | 190 | 215 | EN-ISO 3405 |
| Atlikums | % V/V | - | 2 | EN-ISO 3405 |
| Ogļūdeņražu analīze: |  |  |  |  |
| - olefīni | % V/V | - | 10 | ASTM D 1319 |
| - aromātiskie ogļūdeņraži | % V/V | 28,0 | 40,0 | ASTM D 1319 |
| - benzols | % V/V | - | 1,0 | pr. EN 12177 |
| - piesātinātie ogļūdeņraži | % V/V | - | Atlikums | ASTM D 1319 |
| Oglekļa un ūdeņraža attiecība |  | Jānorāda | Jānorāda |  |
| Indukcijas periods2 | Minūtes | 480 | - | EN-ISO 7536 |
| Skābekļa saturs | % m/m | - | 2,3 | EN 1601 |
| Esošie sveķi | mg/ml | - | 0,04 | EN-ISO 6246 |
| Sēra saturs3 | mg/kg | - | 100 | pr. EN ISO/DIS 14596 |
| I klases vara korozija |  | - | 1 | EN-ISO 2160 |
| Svina saturs | mg/l | - | 5 | EN 237 |
| Fosfora saturs | mg/l | - | 1,3 | ASTM D 3231 |

__________________

1 Specifikācijās ir norādītas patiesās vērtības. Nosakot to robežvērtības, piemēroti ISO 4259 “Naftas produkti: precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm” noteikumi un, nosakot minimālo vērtību, ņemta vērā 2R minimālā starpība virs nulles (R = reproducējamība); nosakot maksimālo un minimālo vērtību, minimālā starpība ir 4R (R = reproducējamība).

Neatkarīgi no šā pasākuma, kas vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad ir norādītas maksimālās un minimālās robežas. Ja jānoskaidro, vai degviela atbilst specifikāciju prasībām, tad piemēro ISO 4259 noteikumus.

2 Degvielā var būt oksidēšanās inhibitori un metālu dezaktivatori, ko naftas pārstrādes rūpnīcā parasti izmanto benzīna plūsmu stabilizēšanai, bet nedrīkst pievienot mazgāšanas līdzekļus/izkliedējošas piedevas un šķīdinātājus.

3 Norāda I tipa testā lietotās degvielas faktisko sēra saturu.

1.2.	AR DĪZEĻMOTORU APRĪKOTU TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANĀ IZMANTOJAMĀS STANDARTDEGVIELAS TEHNISKIE DATI

Tips: dīzeļdegviela.

| Parametrs | Mērvienība | Robežas1 |  | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimālā | Maksimālā |  |
| Cetānskaitlis2 |  | 52,0 | 54,0 | EN-ISO 5165 |
| Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m3 | 833 | 837 | EN-ISO 3675 |
| Destilācija: |  |  |  |  |
| - 50 % iztvaikošanas temperatūra | °C | 245 | - | EN-ISO 3405 |
| - 95 % iztvaikošanas temperatūra | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| - galējā viršanas temperatūra | °C | - | 370 | EN-ISO 3405 |
| Uzliesmošanas temperatūra | °C | 55 | - | EN 22719 |
| CFPP (zemākā filtrējamības temperatūra) | °C | - | -5 | EN 116 |
| Viskozitāte 40 °C | mm2/s | 2,5 | 3,5 | EN-ISO 3104 |
| Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | % m/m | 3 | 6,0 | IP 391 |
| Sēra saturs3 | mg/kg | - | 300 | Pr. EN-ISO/DIS 14596 |
| Vara korozija |  | - | 1 | EN-ISO 2160 |
| Konradsona vara atlikums (10 % DR) | % m/m | - | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Pelnu saturs | % m/m | - | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Ūdens saturs | % m/m | - | 0,02 | EN-ISO 12937 |
| Neitralizācijas (stipra skābe) skaitlis | mg KOH/g | - | 0,02 | ASTM D 974-95 |
| Oksidēšanās stabilitāte4 | mg/ml | - | 0,025 | EN-ISO 12205 |
| Tiek izstrādāta jauna un labāka metode attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem | % m/m | - | - | EN 12916 |

__________________

1 Specifikācijās norādītas patiesās vērtības. Nosakot to robežvērtības, piemēroti ISO 4259 “Naftas produkti: precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm” noteikumi un, nosakot minimālo vērtību, ņemta vērā 2R minimālā starpība virs nulles; nosakot maksimālo un minimālo vērtību, minimālā starpība ir 4R (R = reproducējamība).

Neatkarīgi no šā pasākuma, kas vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad ir norādītas maksimālās un minimālās robežas. Ja jānoskaidro, vai degviela atbilst specifikāciju prasībām, tad piemēro ISO 4259 noteikumus.

2 Cetānskaitļa intervāls nav saskaņā ar 4R minimālā intervāla prasībām. Tomēr domstarpību gadījumā starp degvielas piegādātāju un degvielas lietotāju domstarpību risināšanai var izmantot ISO 4259 ar noteikumu, ka vienreizējas noteikšanas vietā izmanto atkārtotus mērījumus, ko veic pietiekami daudz reižu, lai nodrošinātu vajadzīgo precizitāti.

3 Norāda I tipa testā lietotās degvielas faktisko sēra saturu.

4 Pat ja oksidēšanās stabilitāte tiek kontrolēta, ir paredzams noteikts glabāšanas laiks. Par glabāšanas apstākļiem un laiku jākonsultējas ar piegādātāju.

2.	STANDARTDEGVIELU SPECIFIKĀCIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANAI ATTIECĪBĀ UZ EMISIJAS ROBEŽVĒRTĪBĀM, KAS NORĀDĪTAS B RINDĀ TABULĀ 5.3.1.4. PUNKTĀ  (I TIPA TESTS)

2.1.		AR DZIRKSTEĻAIZDEDZES MOTORU APRĪKOTU TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANĀ IZMANTOJAMĀS STANDARTDEGVIELAS TEHNISKIE DATI

Tips: svinu nesaturošs benzīns.

| Parametrs | Mērvienība | Robežas1 |  | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimālā | Maksimālā |  |
| Pētnieciskais oktānskaitlis, RON |  | 95,0 | - | EN 25164 |
| Motora oktānskaitlis, MON |  | 85,0 | - | EN 25163 |
| Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m3 | 740 | 754 | ISO 3675 |
| Tvaika spiediens pēc Reida | kPa | 56,0 | 60,0 | PrEN ISO 13016-1 (DVPE) |
| Destilācija: |  |  |  |  |
| - iztvaikojis 70 °C temperatūrā | % V/V | 24,0 | 40,0 | EN-ISO 3405 |
| - iztvaikojis 100 °C temperatūrā | % V/V | 50,0 | 58,0 | EN-ISO 3405 |
| - iztvaikojis 150 °C temperatūrā | % V/V | 83,0 | 89,0 | EN-ISO 3405 |
| - galējā viršanas temperatūra | °C | 190 | 210 | EN-ISO 3405 |
| Atlikums | % V/V | - | 2,0 | EN-ISO 3405 |
| Ogļūdeņražu analīze: |  |  |  |  |
| olefīni | % V/V | - | 10,0 | ASTM D 1319 |
| aromātiskie ogļūdeņraži | % V/V | 29,0 | 35,0 | ASTM D 1319 |
| piesātinātie ogļūdeņraži | % V/V | Deklarētā vērtība |  | ASTM D 1319 |
| benzols | % V/V | - | 1,0 | pr. EN 12177 |
| Oglekļa un ūdeņraža attiecība |  | Deklarētā vērtība |  |  |
| Indukcijas periods2 | Minūtes | 480 | - | EN-ISO 7536 |
| Skābekļa saturs | % m/m | - | 1,0 | EN 1601 |
| Esošie sveķi | mg/ml | - | 0,04 | EN-ISO 6246 |
| Sēra saturs3 | mg/kg | - | 10 | ASTM D 5453 |
| Vara korozija |  | - | 1. klase | EN-ISO 2160 |
| Svina saturs | mg/l | - | 5 | EN 237 |
| Fosfora saturs | mg/l | - | 1,3 | ASTM D 3231 |

____________

1 Specifikācijās norādītas patiesās vērtības. Nosakot to robežas, piemēroti ISO 4259 “Naftas produkti: precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm” noteikumi un, nosakot minimālo vērtību, ņemta vērā 2R minimālā starpība virs nulles; nosakot maksimālo un minimālo vērtību, minimālā starpība ir 4R (R = reproducējamība).

Neatkarīgi no šā pasākuma, kas vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad ir norādītas maksimālās un minimālās robežvērtības. Ja jānoskaidro, vai degviela atbilst specifikāciju prasībām, tad piemēro ISO 4259 noteikumus.

2 Degvielā var būt oksidēšanās inhibitori un metālu dezaktivatori, ko naftas pārstrādes rūpnīcā parasti izmanto benzīna plūsmu stabilizēšanai, bet nedrīkst pievienot mazgāšanas līdzekļus/izkliedējošas piedevas un šķīdinātājus.

3 Norāda I tipa testā lietotās degvielas faktisko sēra saturu.

2.2.	AR DĪZEĻMOTORU APRĪKOTU TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANĀ IZMANTOJAMĀS STANDARTDEGVIELAS TEHNISKIE DATI

Tips: dīzeļdegviela.

| Parametrs | Mērvienība | Robežas1 |  | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimālā | Maksimālā |  |
| Cetānskaitlis2 |  | 52,0 | 54,0 | EN-ISO 5165 |
| Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m3 | 833 | 837 | EN-ISO 3675 |
| Destilācija: |  |  |  |  |
| - 50 % iztvaikošanas temperatūra | °C | 245 | - | EN-ISO 3405 |
| - 95 % iztvaikošanas temperatūra | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| - galējā viršanas temperatūra | °C | - | 370 | EN-ISO 3405 |
| Uzliesmošanas temperatūra | °C | 55 | - | EN 22719 |
| CFPP (zemākā filtrējamības temperatūra) | °C | - | -5 | EN 116 |
| Viskozitāte 40 °C temperatūrā | mm2/s | 2,3 | 3,3 | EN-ISO 3104 |
| Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | % m/m | 3,0 | 6,0 | IP 391 |
| Sēra saturs3 | mg/kg | - | 10 | ASTM D 5453 |
| Vara korozija |  | - | 1. klase. | EN-ISO 2160 |
| Konradsona vara atlikums (10 % DR) | % m/m | - | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Pelnu saturs | % m/m | - | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Ūdens saturs | % m/m | - | 0,02 | EN-ISO 12937 |
| Neitralizācijas (stipra skābe) skaitlis | mg KOH/g | - | 0,02 | ASTM D 974 |
| Oksidēšanās stabilitāte4 | mg/ml | - | 0,025 | EN-ISO 12205 |
| Eļļainība (HFRR nolietojuma indikatora diametrs 60 °C temperatūrā) | m | - | 400 | CEC F-06-A-96 |
| Taukskābju metilesteri | Aizliegti |  |  |  |

_____________

1 Specifikācijās norādītas patiesās vērtības. Nosakot to robežas, piemēroti ISO 4259 “Naftas produkti – precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm” noteikumi un, nosakot minimālo vērtību, ņemta vērā 2R minimālā starpība virs nulles; nosakot maksimālo un minimālo vērtību, minimālā starpība ir 4R (R = reproducējamība).

Neatkarīgi no šā pasākuma, kas vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtība gadījumos, kad noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, un vidējā vērtība gadījumos, kad ir norādītas maksimālās un minimālās robežas. Ja jānoskaidro, vai degviela atbilst specifikāciju prasībām, tad piemēro ISO 4259 noteikumus.

2 Cetānskaitļa intervāls nav saskaņā ar 4R minimālā intervāla prasībām. Tomēr domstarpību gadījumā starp degvielas piegādātāju un degvielas lietotāju domstarpību risināšanai var izmantot ISO 4259 ar noteikumu, ka vienreizējas noteikšanas vietā izmanto atkārtotus mērījumus, ko veic pietiekami daudz reižu, lai nodrošinātu vajadzīgo precizitāti.

3 Norāda I tipa testā lietotās degvielas faktisko sēra saturu.

4 Pat ja oksidēšanās stabilitāte tiek kontrolēta, ir paredzams noteikts glabāšanas laiks. Par glabāšanas apstākļiem un laiku jākonsultējas ar piegādātāju.

3.	AR DZIRKSTEĻAIZDEDZES MOTORU APRĪKOTU TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANAI ZEMĀ APKĀRTĒJĀ TEMPERATŪRĀ IZMANTOJAMĀS STANDARTDEGVIELAS SPECIFIKĀCIJAS (VI TIPA TESTS)

Tips: svinu nesaturošs benzīns.

| Parametrs | Mērvienība | Robežvērtības1 |  | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimālā | Maksimālā |  |
| Pētnieciskais oktānskaitlis, RON |  | 95,0 | - | EN 25164 |
| Motora oktānskaitlis, MON |  | 85,0 | - | EN 25163 |
| Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m3 | 740 | 754 | ISO 3675 |
| Tvaika spiediens pēc Reida | kPa | 56,0 | 95,0 | prEN ISO 13016-1 (DVPE) |
| Destilācija: |  |  |  |  |
| - iztvaikojis 70 °C temperatūrā | % V/V | 24,0 | 40,0 | EN-ISO 3405 |
| - iztvaikojis 100 °C temperatūrā | % V/V | 50,0 | 58,0 | EN-ISO 3405 |
| - iztvaikojis 150 °C temperatūrā | % V/V | 83,0 | 89,0 | EN-ISO 3405 |
| - galējā viršanas temperatūra | °C | 190 | 210 | EN-ISO 3405 |
| Atlikums | % V/V | - | 2,0 | EN-ISO 3405 |
| Ogļūdeņražu analīze: |  |  |  |  |
| olefīni | % V/V | - | 10,0 | ASTM D 1319 |
| aromātiskie ogļūdeņraži | % V/V | 29,0 | 35,0 | ASTM D 1319 |
| piesātinātie ogļūdeņraži | % V/V | Deklarētā vērtība |  | ASTM D 1319 |
| benzols | % V/V | - | 1,0 | pr. EN 12177 |
| Oglekļa un ūdeņraža attiecība |  | Deklarētā vērtība |  |  |
| Indukcijas periods2 | Minūtes | 480 | - | EN-ISO 7536 |
| Skābekļa saturs | % m/m | - | 1,0 | EN 1601 |
| Esošie sveķi | mg/ml | - | 0,04 | EN-ISO 6246 |
| Sēra saturs3 | mg/kg | - | 10 | ASTM D 5453 |
| Vara korozija |  | - | 1. klase. | EN-ISO 2160 |
| Svina saturs | mg/l | - | 5 | EN 237 |
| Fosfora saturs | mg/l | - | 1,3 | ASTM D 3231 |

_____________

1 Specifikācijās norādītas patiesās vērtības. Nosakot to robežas, piemēroti ISO 4259 “Naftas produkti – precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm” noteikumi un, nosakot minimālo vērtību, ņemta vērā 2R minimālā starpība virs nulles; nosakot maksimālo un minimālo vērtību, minimālā starpība ir 4R (R = reproducējamība).

Neatkarīgi no šā pasākuma, kas vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtība gadījumos, kad noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, un vidējā vērtība gadījumos, kad ir norādītas maksimālās un minimālās robežas. Ja jānoskaidro, vai degviela atbilst specifikāciju prasībām, tad piemēro ISO 4259 noteikumus.

2 Degvielā var būt oksidēšanās inhibitori un metālu dezaktivatori, ko naftas pārstrādes rūpnīcā parasti izmanto benzīna plūsmu stabilizēšanai, bet nedrīkst pievienot mazgāšanas līdzekļus/izkliedējošas piedevas un šķīdinātājus.

3 Norāda VI tipa testā lietotās degvielas faktisko sēra saturu.

- 10.a pielikums

1.	GĀZVEIDA STANDARTDEGVIELU SPECIFIKĀCIJAS

1.1.	SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES STANDARTDEGVIELU TEHNISKIE DATI

1.1.1.	TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANAI ATTIECĪBĀ UZ 5.3.1.4. PUNKTA TABULAS A RINDĀ noteiktajiem EMISIJU limitiem IZMANTOJAMO SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES STANDARTDEGVIELU TEHNISKIE DATI  (I TIPA TESTS)

| Parametrs | Mērvienība | A degviela | B degviela | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastāvs: |  |  |  | ISO 7941 |
| C3 saturs | tilpumprocenti | 30 ± 2 | 85 ± 2 |  |
| C4 saturs | tilpumprocenti | Atlikums | Atlikums |  |
| < C3, >C4 | tilpumprocenti | Maksimums 2 | Maksimums 2 |  |
| Olefīni | tilpumprocenti | Maksimums 12 | Maksimums 15 |  |
| Iztvaikošanas atlikums | mg/kg | Maksimums 50 | Maksimums 50 | ISO 13757 |
| Ūdens 0 °C temperatūrā |  | Nepiemēro | Nepiemēro | Vizuāla pārbaude |
| Kopējais sēra saturs | mg/kg | Maksimums 50 | Maksimums 50 | EN 24260 |
| Sērūdeņradis |  | Nav | Nav | ISO 8819 |
| Vara sloksnes korozija | Novērtējums | 1. klase. | 1. klase | ISO 62511 |
| Smaka |  | Raksturīga | Raksturīga |  |
| Motora oktānskaitlis |  | Minimums 89 | Minimums 89 | EN 589 B pielikums |

__________

1 Ar šo metodi korozīvo vielu klātbūtnes noteikšana var būt nepareiza, ja paraugā ir korozijas inhibitori vai citas ķimikālijas, kas samazina parauga korozīvo iedarbību uz vara sloksni. Tāpēc ir aizliegts pievienot šādus savienojumus, lai nemazinātu testa metodes objektivitāti.

1.1.2.	TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTĒŠANAI ATTIECĪBĀ UZ I PIELIKUMA 5.3.1.4. PUNKTA TABULAS B RINDĀ noteiktajiem EMISIJU limitiem IZMANTOJAMO SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES STANDARTDEGVIELU TEHNISKIE DATI (I TIPA TESTs)

| Parametrs | Mērvienība | A degviela | B degviela | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastāvs: |  |  |  | ISO 7941 |
| C3 saturs | tilpumprocenti | 30 ± 2 | 85 ± 2 |  |
| C4 saturs | tilpumprocenti | Atlikums | Atlikums |  |
| < C3 , >C4 | tilpumprocenti | Maksimums 2 | Maksimums 2 |  |
| Olefīni | tilpumprocenti | Maksimums 12 | Maksimums 15 |  |
| Iztvaikošanas atlikums | mg/kg | Maksimums 50 | Maksimums 50 | ISO 13757 |
| Ūdens 0 °C temperatūrā |  | Nepiemēro | Nepiemēro | Vizuāla pārbaude |
| Kopējais sēra saturs | mg/kg | Maksimums 10 | Maksimums 10 | EN 24260 |
| Sērūdeņradis |  | Nav | Nav | ISO 8819 |
| Vara sloksnes korozija | Novērtējums: | 1. klase | 1. klase | ISO 62511 |
| Smaka |  | Raksturīga | Raksturīga |  |
| Motora oktānskaitlis |  | Minimums 89 | Minimums 89 | EN 589 B pielikums |

___________

1 Ar šo metodi noteiktā korozīvo vielu klātbūtne var būt nepareiza, ja paraugā ir korozijas inhibitori vai citas ķimikālijas, kas mazina parauga korozīvo iedarbību uz vara sloksni. Tāpēc ir aizliegts pievienot šādus savienojumus, lai nemazinātu testa metodes objektivitāti.

1.2.	DABASGĀZES STANDARTDEGVIELU TEHNISKIE DATI

| Parametrs | Mērvienības | Bāze | Robežas |  | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Minimālā | Maksimālā |  |
| Standartdegviela G20 |  |  |  |  |  |
| Sastāvs: |  |  |  |  |  |
| metāns | mol% | 100 | 99 | 100 | ISO 6974 |
| atlikums1 | mol% | - | - | 1 | ISO 6974 |
| N2 | mol% |  |  |  | ISO 6974 |
| Sēra saturs | mg/m3 2 | - | - | 10 | ISO 6326-5 |
| Wobbe indekss (neto) | MJ/m3 3 | 48,2 | 47,2 | 49,2 |  |
| Standartdegviela G25 |  |  |  |  |  |
| Sastāvs: |  |  |  |  |  |
| metāns | mol% | 86 | 84 | 88 | ISO 6974 |
| atlikums1 | mol% | - | - | 1 | ISO 6974 |
| N2 | mol% | 14 | 12 | 16 | ISO 6974 |
| Sēra saturs | mg/m3 2 | - | - | 10 | ISO 6326-5 |
| Wobbe indekss (neto) | MJ/m3 3 | 39,4 | 38,2 | 40,6 |  |

____________

1 Inertas gāzes (kas nav N2) + C2 +C2+.

2 Vērtība, kas jānosaka 293,2 K (20 °C) temperatūrā un ar 101,3 kPa spiedienu.

3 Vērtība, kas jānosaka 273,2 K (0 °C) temperatūrā un ar 101,3 kPa spiedienu.

11. pielikums

MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU
IEBŪVĒTĀ DIAGNOSTIKAS SISTĒMA (OBD)

1.	IEVADS

Šis pielikums attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu iebūvētās emisiju kontroles diagnostikas (OBD) sistēmas darbības funkcionālajiem aspektiem.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā.

2.1.	“OBD” ir iebūvēta emisiju kontroles diagnostikas (OBD) sistēma, kas spēj noteikt darbības traucējuma iespējamo vietu pēc kļūmes kodiem, kuri glabājas datora atmiņā.

2.2.	“Transportlīdzekļa tips” ir vienas kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi, kam neatšķiras galvenie motora un OBD parametri, kuri noteikti 2. papildinājumā.

2.3.	“Transportlīdzekļu saime” ir ražotāja veidota tādu transportlīdzekļu grupa, kuriem pēc projekta ir paredzami līdzīgi izplūdes gāzu emisiju un OBD parametri. Katrs šīs saimes transportlīdzeklis atbilst tām šo noteikumu prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 2. papildinājumā.

2.4.	“Emisiju kontroles sistēma” ir motora pārvaldības elektronisks regulators un jebkura ar emisijām saistīta tāda sastāvdaļa izplūdes vai iztvaikošanas sistēmā, kas nodrošina ievadi šajā regulatorā vai saņem izvadi no tā.

2.5.	“Darbības traucējumu indikators (MI)” ir gaismas vai skaņas indikators, kas skaidri informē transportlīdzekļa vadītāju par jebkuras OBD pievienotas ar emisijām saistītas sastāvdaļas vai pašas OBD darbības traucējumu.

2.6.	“Darbības traucējums” ir ar emisiju saistītas sastāvdaļas vai sistēmas atteice, kuras dēļ emisija pārsniedz 3.3.2. punktā norādītās robežas vai OBD nespēj izpildīt šajā pielikumā noteiktās pārraudzības pamatprasības.

2.7.	“Sekundārais gaiss” ir gaiss, ko izplūdes sistēmā ievada ar sūkni vai velkmes ventilatora vārstu, vai citu līdzekli un kas paredzēts tam, lai palīdzētu oksidēt izplūdes gāzes plūsmā esošos HC un CO.

2.8.	“Motora aizdedzes izlaidums” ir sadedzes izlaidums dzirksteļaizdedzes motora cilindrā dzirksteles trūkuma, nepietiekamas degvielas dozēšanas, nepietiekamas kompresijas vai cita cēloņa dēļ. Attiecībā uz OBD pārraudzību tas ir procentuālais aizdedzes izlaidumu skaits no kopējā aizdedzes momentu skaita (ko norādījis ražotājs), kas radītu emisijas, kuras pārsniedz 3.3.2. punktā noteiktās robežas, vai tas procentuālais skaits, kas varētu radīt izplūdes katalizatora vai katalizatoru pārkaršanu, radot neatgriezenisku bojājumu.

2.9.	“I tipa tests” ir braukšanas cikls (pirmā un otrā daļa), ko izmanto emisiju apstiprināšanai, kā aprakstīts 4. pielikuma 1. papildinājumā.

2.10.	 “Braukšanas cikls” sastāv no motora palaides, braukšanas režīma, kurā varētu noteikt iespējamo darbības traucējumu, un motora izslēgšanas.

2.11.	“Uzsildīšanas cikls” ir transportlīdzekļa pietiekama darbība, kuras laikā dzesēšanas šķidruma temperatūra paaugstinās vismaz par 22 K no motora palaides un sasniedz vismaz 343 K (70 °C).

2.12.	“Degvielas pielāgošana” attiecas uz automātiskiem pielāgojumiem pamata degvielas grafikā. Īslaicīga degvielas pielāgošana attiecas uz dinamiskiem vai momentāniem pielāgojumiem. Ilglaicīga degvielas pielāgošana attiecas uz pakāpeniskākiem pielāgojumiem degvielas kalibrēšanas grafikā nekā īslaicīgi pielāgojumi. Šie ilglaicīgie pielāgojumi kompensē transportlīdzekļa atšķirības un pakāpeniskas izmaiņas, kas rodas ar laiku.

2.13.	“Aprēķinātā noslogojuma vērtība” attiecas uz attiecīgā laika gaisa plūsmas rādījumu, attiecīgā laika plūsmu dalot ar maksimālo gaisa plūsmu un maksimālo gaisa plūsmu koriģējot atbilstoši augstumam, ja tas ir zināms. Šī definīcija nosaka bezdimensiju skaitli, kas nav attiecināms īpaši uz motoru, un nosaka dienesta tehniķim attiecīgajā laikā izmantojamās motora jaudas procentuālo daļu (pieņemot, ka 100 % ir tad, kad drosele ir pilnīgi atvērta);

| CLV = | Esošā gaisa plūsma | * | Atmosfēras spiediens (jūras līmenī) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimālā gaisa plūsma (jūras līmenī) |  | Barometriskais spiediens |

2.14.	“Pastāvīgā emisiju noklusējuma režīms” attiecas uz gadījumu, kad motora pārvaldības regulators pastāvīgi ieslēdzas iestatījumā, kurā nav vajadzīga ievade no sastāvdaļas vai sistēmas, kā darbība ir traucēta, ja šāda sastāvdaļa vai sistēma, kuru darbība ir traucēta, radītu transportlīdzekļa emisiju palielināšanos līdz līmenim, kas pārsniedz šā pielikuma 3.3.2. punktā norādītās vērtības.

2.15.	“Jūgvārpsta” ir motora darbināms izvads transportlīdzeklim uzmontēta palīgaprīkojuma piedziņai.

2.16.	“Piekļuve” ir visu ar emisijām saistīto OBD datu, tostarp visu kļūmju kodu, kas vajadzīgi ar emisijām saistīto transportlīdzekļa sastāvdaļu pārbaudei, diagnostikai, apkopei vai remontam, pieejamība caur sērijveida saskarni standarta diagnostikas savienojumam (atbilstoši šā pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3.5. punktam).

2.17.	“Neierobežota” ir:

2.17.1.	piekļuve, kas nav atkarīga no piekļuves koda, kuru var iegūt tikai no ražotāja, vai ar kādu līdzīgu paņēmienu, vai

2.17.2.	piekļuve, kas ļauj izvērtēt tādus datus, kurus uzrāda bez unikālas dekodēšanas informācijas, ja pati šī informācija nav standartizēta.

2.18.	“Standartizēta” nozīmē to, ka visu datu plūsmas informāciju, tostarp visus izmantotos kļūmju kodus, uzrāda tikai saskaņā ar rūpniecības standartiem, kas, ņemot vērā to, ka to formāts un atļautās opcijas ir skaidri noteiktas, nodrošina maksimālu saskaņotības līmeni mehānisko transportlīdzekļu nozarē, un tās izmantošana ir skaidri atļauta šajos noteikumos.

2.19.	“Remonta informācija” ir visa informācija, kas vajadzīga transportlīdzekļa diagnostikai, apkopei, pārbaudei, periodiskai pārraudzībai vai remontam un ko ražotāji sniedz saviem pilnvarotajiem dīleriem/remontdarbnīcām. Vajadzības gadījumā šāda informācija nozīmē apkopes rokasgrāmatas, tehniskās rokasgrāmatas, diagnostikas informāciju (piemēram, mērījumu minimālās un maksimālās teorētiskās vērtības), instalācijas shēmas, programmatūras kalibrēšanas identifikācijas numuru, kas attiecas uz transportlīdzekļa tipu, instrukcijas atsevišķiem un īpašiem gadījumiem, informāciju par instrumentiem un aprīkojumu, datu ieraksta informāciju un divvirzienu pārraudzību, un testa datus. Ražotājam nav pienākuma sniegt informāciju, uz ko attiecas intelektuālā īpašuma tiesības vai kas ir ražotāju un/vai OEM piegādātāju īpaša tehnoloģiskā kompetence; šajā gadījumā atteikums sniegt vajadzīgo tehnisko informāciju ir attaisnojams.

2.20.	“Trūkums” attiecībā uz transportlīdzekļa OBD sistēmām ir situācija, kad divām atsevišķām pārraudzītām detaļām vai sistēmām ir pagaidu vai paliekoši darbības parametri, kas pasliktina šo sastāvdaļu vai sistēmu citādi efektīvo OBD pārraudzību vai neatbilst visām pārējām sīki izstrādātajām OBD prasībām. Transportlīdzekļiem, kam ir šādi trūkumi, var piešķirt tipa apstiprinājumu, tos var reģistrēt un pārdot saskaņā ar šā pielikuma 4. punkta prasībām.

3.	PRASĪBAS UN TESTI

3.1.	Visus transportlīdzekļus aprīko ar OBD sistēmu, kas projektēta, izgatavota un transportlīdzeklī uzstādīta tā, ka tā var noteikt nolietošanās vai darbības traucējuma veidus visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā. Lai sasniegtu šo mērķi, apstiprinātājiestāde pieņem, ka transportlīdzekļiem ar nobraukumu, kas ir lielāks par V tipa ilguma testa attālumu, kurš minēts 3.3.1. punktā, var būt tāds OBD sistēmas darbības pasliktinājums, ka 3.3.2. punktā norādītie emisiju limiti ir pārsniegtas, pirms OBD sistēma signalizē transportlīdzekļa vadītājam par atteici.

3.1.1.	Piekļuve OBD sistēmai transportlīdzekļa pārbaudes, diagnostikas, apkopes vai remonta nolūkā ir neierobežota un standartizēta. Visu ar emisijām saistīto kļūmju kodi atbilst šā pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3.4. punktam.

3.1.2.	Vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad ražotājs ir sniedzis kādam pilnvarotajam dīlerim vai remontdarbnīcai remonta informāciju, ražotājs šo informāciju (tostarp visus vēlākos grozījumus un papildmateriālus) dara pieejamu par pamatotu un nediskriminējošu maksu un par to attiecīgi paziņo apstiprinātājiestādei.

Ja šie noteikumi nav izpildīti, tad apstiprinātājiestāde veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka remonta informācija ir pieejama saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas tipa apstiprinājumam un pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

3.2.	OBD sistēmu projektē, izgatavo un transportlīdzeklī uzstāda tā, lai tā normālas lietošanas apstākļos atbilstu šā pielikuma prasībām.

3.2.1.	OBD sistēmas īslaicīga bloķēšana.

3.2.1.1.	Ražotājs var bloķēt OBD sistēmu, ja tās pārraudzības spēju ietekmē zems degvielas līmenis. Bloķēšana nenotiek, ja degvielas līmenis tvertnē ir vairāk par 20 % no degvielas tvertnes nominālās ietilpības.

3.2.1.2.	Ražotājs var bloķēt OBD sistēmu, ja motora palaides apkārtējā temperatūra ir zemāka par 266 K (-7 °C), vai atspējot to augstumā, kas lielāks par 2500 m virs jūras līmeņa, ar nosacījumu, ka ražotājs iesniedz datus un/vai tehnoloģijas izvērtējumu, pietiekami pierādot, ka pārraudzība šādos apstākļos būtu neuzticama. Ražotājs var arī pieprasīt OBD sistēmas bloķēšanu citā motora palaides apkārtējā temperatūrā, ja tas ar datiem un/vai tehnoloģijas izvērtējumu iestādei var pierādīt, ka šādos apstākļos diagnostika būtu kļūdaina. Darbības traucējumu indikatoram (MI) nav jābūt izgaismotam, ja OBD sliekšņi tiek pārsniegti atjaunošanas laikā, ar nosacījumu, ka nav darbības traucējumu.

3.2.1.3.	Transportlīdzekļiem, kam paredzēta jūgvārpstu uzstādīšana, ietekmētu pārraudzības sistēmu atspējošana ir atļauta ar nosacījumu, ka bloķēšana notiek tikai gadījumos, kad jūgvārpsta ir aktīva.

3.2.2.	Motora aizdedzes izlaidums transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru.

3.2.2.1.	Īpašiem motora apgriezienu skaita un noslogojuma apstākļiem ražotāji var noteikt augstākus aizdedzes izlaidumu procentuālā skaita kritērijus nekā tos, kas norādīti iestādei, ja šai iestādei var pierādīt, ka zemāka aizdedzes izlaidumu līmeņa noteikšana būtu neuzticama.

3.2.2.2.	Ja ražotājs var pierādīt iestādei, ka aizdedzes izlaidumu procentuālā skaita augstāku līmeņu noteikšana tomēr nav lietderīga vai ka aizdedzes izlaidumu nevar atšķirt no cita veida ietekmes (piemēram, nelīdzeni ceļi, pārnesuma maiņa, pēc motora palaides utt.), tad aizdedzes izlaidumu pārraudzības sistēmu šādos apstākļos var bloķēt.

3.3.	Testu apraksts

3.3.1.	Izmantojot šā pielikuma 1. papildinājumā izklāstīto testa procedūru, testē transportlīdzekli, kas izmantots V tipa ilguma testā, kurš norādīts šā pielikuma 9. papildinājumā. Testus veic pēc V tipa ilguma testa pabeigšanas.

Ja V tipa ilguma testu neveic, vai pēc ražotāja pieprasījuma šajos OBD demonstrēšanas testos var izmantot atbilstoša nolietojuma reprezentatīvu transportlīdzekli.

3.3.2.	OBD sistēma norāda ar emisijām saistītas sastāvdaļas vai sistēmas atteici, ja šīs atteices dēļ tiek pārsniegtas šādas robežvērtības.

|  |  | Atskaites masa (RM)(kg) | Oglekļa oksīda (CO) masa L1 (g/km) |  | Ogļūdeņražu kopējā masa (THC) L2 (g/km) |  | Slāpekļa oksīdu (NOx) masa L3 (g/km) |  | Daļiņu1 masa (PM) L4 (g/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Klase |  | Benzīns | Dīzeļdegviela | Benzīns | Dīzeļdegviela | Benzīns | Dīzeļdegviela | Dīzeļdegviela |
| M2 | - | Visa | 3,20 | 3,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 1,20 | 0,18 |
| N13 | I | RM < 1305 | 3,20 | 3,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 1,20 | 0,18 |
|  | II | 1305 < RM < 1760 | 5,80 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 1,60 | 0,23 |
|  | III | 1760 < RM | 7,30 | 4,80 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,90 | 0,28 |

______________________

1 Kompresijaizdedzes motoriem.

2 Izņemot transportlīdzekļus, kuru maksimālā masa pārsniedz 2500 kg.

3 Un tie M kategorijas transportlīdzekļi, kas norādīti 2. piezīmē.

3.3.3.	Pārraudzības prasības ar dzirksteļaizdedzes motoru aprīkotiem transportlīdzekļiem.

Lai izpildītu 3.3.2. punkta prasības, OBD sistēma pārrauga vismaz:

3.3.3.1.	katalizatora lietderības samazināšanos tikai attiecībā uz HC emisijām; ražotāji var pārraudzīt tikai priekšējo katalizatoru vai kombinācijā ar nākamo(-ajiem) katalizatoru(-iem), kas ir zem priekšējā; katra pārraudzītā katalizatora vai katras katalizatoru kombinācijas darbību uzskata par traucētu, ja emisijas pārsniedz 3.3.2. punkta tabulā norādītās ogļūdeņražu robežvērtības;

3.3.3.2. 	aizdedzes izlaidumu esamību motora darbības režīmā, kas ir šādās robežās:

a)	maksimālais ātrums 4500 min-1 vai ātrums, kas ir par 1000 min-1 lielāks par lielāko ātrumu, kāds ir I tipa testa cikla laikā, atkarībā no tā, kura no šīm vērtībām ir mazāka;

b)	pozitīva griezes momenta līnija (t. i., motora noslogojums ar pārnesumu neitrālajā stāvoklī);

c)	līnija, kas savieno šādus motora darbības punktus: pozitīva griezes momenta līnija, kas atbilst 3 000 min-1, un punkts uz maksimālā ātruma līnijas, kura noteikta a) apakšpunktā, ar tādu vakuumu motora kolektorā, kas ir par 13,33 kPa zemāks par vakuumu uz pozitīvā griezes momenta līnijas;

3.3.3.3.	skābekļa devēja nolietošanos;

3.3.3.4.	ar nosacījumu, ka tās darbojas ar izvēlēto degvielu, citas emisiju kontroles sistēmas detaļas vai sistēmas, vai ar emisijām saistītas piedziņas ķēdes detaļas vai sistēmas, kuras pievienotas datoram un kuru atteice var radīt izplūdes emisiju palielināšanos, pārsniedzot 3.3.2. punktā norādītās robežas;

3.3.3.5. 	visas citas ar emisiju saistītas piedziņas ķēdes sastāvdaļas, kas pievienotas datoram, tostarp visi attiecīgie devēji, lai iespējotu veicamās pārraudzības funkcijas, pārrauga attiecībā uz ķēdes nepārtrauktību, ja to nepārrauga citādi;

3.3.3.6. 	elektronisko iztvaikošanas emisiju izlaišanas kontroli pārrauga vismaz attiecībā uz ķēdes nepārtrauktību.

3.3.4.	Pārraudzības prasības ar kompresijaizdedzes motoru aprīkotiem transportlīdzekļiem.

Lai izpildītu 3.3.2. punkta prasības, OBD sistēma pārrauga:

3.3.4.1.	katalītiskā neitralizatora, ja tāds ir uzstādīts, lietderības mazināšanos;

3.3.4.2.	daļiņu filtra, ja tāds ir uzstādīts, darbību un integritāti;

3.3.4.3.	degvielas iesmidzināšanas sistēmas degvielas padeves daudzuma un laikiestates elektronisko(-os) pievadu(-us) attiecībā uz ķēdes nepārtrauktību un kopējo funkcionālo atteici;

3.3.4.4.	citas emisiju kontroles sistēmas detaļas vai sistēmas, vai ar emisijām saistītas piedziņas ķēdes sastāvdaļas vai sistēmas, kuras pievienotas datoram un kuru atteice var radīt izplūdes gāzu emisiju palielināšanos, pārsniedzot 3.3.2. punktā norādītās robežas (šādu sistēmu vai detaļu piemēri ir gaisa masas plūsmas, gaisa tilpuma plūsmas (un temperatūras), padeves spiediena un ieplūdes kolektora spiediena (un attiecīgo devēju, kas iespējo šo funkciju izpildi) pārraudzības un kontroles sistēmas vai detaļas);

3.3.4.5.	jebkuru citu ar emisiju saistītu piedziņas ķēdes sastāvdaļu, kas pievienota datoram, attiecībā uz ķēdes nepārtrauktību, ja to nepārrauga citādi.

3.3.5.	Ražotāji var pierādīt apstiprinātājiestādei, ka atsevišķas detaļas vai sistēmas nav jāpārrauga, ja to pilnīgas atteices vai neesamības gadījumā emisijas nepārsniedz 3.3.2. punktā norādītos emisiju limitus.

3.4. 	Katru reizi, kad iedarbina motoru, sāk un vismaz vienu reizi pabeidz diagnostisko pārbaužu sēriju ar nosacījumu, ka ir bijuši pareizi testa apstākļi. Testa apstākļus izvēlas tā, lai tie atbilstu normālai braukšanai, kas paredzēta I tipa testā.

3.5.	Darbības traucējumu indikatora (MI) aktivizēšanās

3.5.1.	OBD sistēmā ir darbības traucējumu indikators, kas transportlīdzekļa vadītājam ir viegli saskatāms. MI neizmanto nevienam citam nolūkam, izņemot to, lai transportlīdzekļa vadītājam norādītu uz avārijas situācijas sākumu vai degvielas rezerves padeves režīmu. MI ir redzams visos pienācīga apgaismojuma apstākļos. Kad tas ir iedarbināts, tas attēlo simbolu, kas atbilst ISO 25751. Transportlīdzeklim ir tikai viens vispārējs MI, kas signalizē par darbības traucējumiem, kuri saistīti ar emisijām. Ir atļauti atsevišķi īpašas nozīmes signalizatori (piemēram, bremžu sistēmai, drošības jostu piesprādzēšanai, eļļas spiedienam u. c.). Sarkanās krāsas izmantošana MI ir aizliegta.

3.5.2.	Par stratēģijām, kam vajag vairāk par diviem pirmapstrādes cikliem MI aktivizēšanai, ražotājs sniedz datus un/vai tehnoloģisko izvērtējumu, kurā pienācīgi pierādīts, ka pārraudzības sistēma ir tikpat lietderīga un tikpat laicīgi nosaka detaļas nolietošanos. Stratēģijas, kurām vidēji vajadzīgi vairāk nekā 10 braukšanas cikli MI aktivizēšanai, nav pieņemamas. MI iedarbinās arī katru reizi, kad motora vadība sasniedz pastāvīgu emisijas noklusējuma darbības režīmu, ja ir pārsniegti 3.3.2. punktā norādītie emisiju limiti vai ja OBD sistēma nespēj izpildīt šā pielikuma 3.3.3. vai 3.3.4. punktā noteiktās pārraudzības pamatprasības. MI jādarbojas noteiktā brīdinājuma režīmā, piemēram, ar mirgojošu gaismu, visā periodā, kad notiek motora aizdedzes izlaidumi tādā līmenī, kas varētu izraisīt katalizatora bojājumu, kā noteicis ražotājs. MI jāiedarbinās arī gadījumos, kad transportlīdzekļa aizdedze ir ieslēgtā stāvoklī pirms motora palaides vai iegriešanas, un jāizslēdzas pēc motora palaides, ja līdz tam nav noteikts darbības traucējums.

3.6.	OBD sistēma reģistrē kļūmes(-ju) kodu(-us), kas norāda emisijas kontroles sistēmas stāvokli. Lai noteiktu pareizi funkcionējošas emisiju kontroles sistēmas un tādas emisiju kontroles sistēmas, attiecībā uz kurām ir vajadzīga transportlīdzekļa darbības turpmāka izvērtēšana, jāizmanto atsevišķi stāvokļa kodi. Ja MI iedarbināšanos izraisa nolietošanās, darbības traucējums vai pastāvīgā emisiju noklusējuma darbības režīms, tad jāsaglabā kļūmes kods, kas norāda darbības traucējuma veidu. Kļūmes kodu saglabā arī gadījumos, kas minēti šā pielikuma 3.3.3.5. un 3.3.4.5. punktā.

3.6.1.	Dati par attālumu, ko transportlīdzeklis nobraucis pēc MI iedarbināšanās, ir pieejami jebkurā laikā caur seriālo pieslēgvietu standarta šarnīra savienojumā.2

3.6.2.	Ar dzirksteļaizdedzes motoru aprīkotiem transportlīdzekļiem cilindri, kuros ir aizdedzes izlaidums, nav jānosaka unikāli, ja ir saglabāts atšķirīgs viena (vai vairāku) cilindra aizdedzes izlaiduma(-u) kļūmes kods.

3.7.	MI izslēgšana

3.7.1.	Ja aizdedzes izlaidumi vairs nenotiek tādā līmenī, ka tie var radīt katalizatora bojājumus (saskaņā ar ražotāja norādījumiem), vai ja motoru pēc izmaiņām darbina tādos ātruma un noslogojuma apstākļos, kuros aizdedzes izlaidumu līmenis nerada katalizatora bojājumu, MI var pārslēgt atpakaļ iepriekšējā iedarbināšanas stāvoklī pirmajā braukšanas ciklā, kurā tika noteikts aizdedzes izlaidums, un var pārslēgt parastajā iedarbināšanas režīmā turpmākajos braukšanas ciklos. Ja MI pārslēdz atpakaļ iepriekšējā iedarbināšanas stāvoklī, tad attiecīgos kļūmju kodus un saglabātos stingkadru apstākļus var izdzēst.

3.7.2.	Pārējo darbības traucējumu gadījumā MI var izslēgt pēc trim secīgiem braukšanas cikliem, kuru laikā pārraudzības sistēma, kas aktivizē MI, vairs nenosaka darbības traucējumu un ja nav konstatēts cits darbības traucējums, kas neatkarīgi iedarbinātu MI.

3.8.	Kļūmes koda dzēšana

3.8.1.	OBD sistēma var izdzēst kļūmes kodu, nobraukto attālumu un stingkadru informāciju, ja tas pats darbības traucējums nav atkārtoti reģistrēts vismaz 40 motora uzsildīšanas ciklos.

3.9.	Divdegvielu transportlīdzekļi

3.9.1.	Procedūras divdegvielu transportlīdzekļiem:

- darbības traucējumu indikatora (MI) aktivizēšanu (sk. šā pielikuma 3.5. punktu);

- kļūmes koda saglabāšanu (sk. šā pielikuma 3.6. punktu);

- MI izslēgšanu (sk. šā pielikuma 3.7. punktu);

- kļūmes koda dzēšanu (sk. šā pielikuma 3.8. punktu)

veic neatkarīgi citu no citas, transportlīdzekli darbinot ar benzīnu vai gāzi. Ja transportlīdzekli darbina ar benzīnu, nevienas iepriekš norādītās procedūras rezultāts netiek ietekmēts gadījumos, kad transportlīdzekli darbina ar gāzi. Ja transportlīdzekli darbina ar gāzi, nevienas norādītās procedūras rezultāts netiek ietekmēts gadījumos, kad transportlīdzekli darbina ar benzīnu.

4.	PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ IEBŪVĒTU DIAGNOSTIKAS SISTĒMU TIPA APSTIPRINĀJUMU

4.1.	Ražotājs var lūgt iestādei pieņemt OBD sistēmu tipa apstiprinājumam, kaut arī sistēmai ir viens vai vairāki trūkumi, kuru dēļ tā pilnīgi neatbilst šā pielikuma prasībām.

4.2.	Izskatot šo lūgumu, iestāde nosaka, vai atbilstība šā pielikuma prasībām nav sasniedzama vai nav pamatota.

Iestāde ņem vērā ražotāja sniegtos datus, tostarp tādus faktorus kā tehniskās īstenošanas iespējas, apstrādes termiņš un ražošanas cikli, ietverot motoru vai transportlīdzekļu konstrukciju ieviešanu un izņemšanu un plānotās datoru atjaunināšanas, līmeni, līdz kuram galīgā OBD sistēma atbilst šo noteikumu prasībām un ražotāja pierādījumus, ka ieguldīti pietiekami pūliņi, lai sasniegtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

4.2.1.	Iestāde nepieņem nevienu lūgumu attiecībā uz tādiem trūkumiem, kas ir prasītās diagnostikas pārraudzības pilnīga neesamība.

4.2.2.	Iestāde nepieņem nevienu lūgumu attiecībā uz trūkumiem, kuri saistīti ar 3.3.2. punktā noteikto OBD robežvērtību neievērošanu.

4.3.	Konstatējot trūkumu secību, vispirms konstatē dzirksteļaizdedzes motoru trūkumus, kas saistīti ar šā pielikuma 3.3.3.1., 3.3.3.2. un 3.3.3.3. punkta prasībām, un kompresijaizdedzes motoru trūkumus, kuri saistīti ar šā pielikuma 3.3.4.1., 3.3.4.2. un 3.3.4.3. punkta prasībām.

4.4.	Pirms tipa apstiprināšanas vai tās laikā nav pieļaujams neviens trūkums attiecībā uz prasībām 6.5. punktā, izņemot šā pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3.4. punktu. Šis punkts neattiecas uz divdegvielu transportlīdzekļiem.

  - Divdegvielu transportlīdzekļi.

4.5.1.	Neatkarīgi no 3.9.1. punkta prasībām un pēc ražotāja pieprasījuma administratīvā iestāde pieņem, ka turpmāk norādītie trūkumi atbilst šā pielikuma prasībām divdegvielu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas vajadzībām:

- –	kļūmes kodu, veiktā attāluma un stingkadru informācijas dzēšana pēc 40 motora uzsildīšanas cikliem neatkarīgi no attiecīgajā laikā lietotās degvielas;

- –	MI aktivizēšana abu veidu degvielu (benzīns un gāze) gadījumā pēc darbības traucējumu noteikšanas vienai no abu veidu degvielām;

- –	MI aktivizēšana pēc trim secīgiem braukšanas cikliem bez darbības traucējumiem neatkarīgi no attiecīgajā laikā lietotās degvielas;

- –	divu stāvokļu kodu izmantošana – pa vienam katra veida degvielai.

Ražotājs var pieprasīt papildu opcijas, un administratīvā iestāde tās var piešķirt pēc savas izvēles.

4.5.2.	Neatkarīgi no šā pielikuma 1. papildinājuma 6.6. punkta prasībām un pēc ražotāja pieprasījuma tipa apstiprinātājiestāde pieņem šādus trūkumus šā pielikuma prasību izpildē attiecībā uz diagnostikas signālu izvērtējumu un pārsūtīšanu:

- diagnostikas signālu nosūtīšana atbilstoši attiecīgajā laikā lietotajai degvielai uz vienu avota adresi;

- viena diagnostikas signālu komplekta izvērtēšana abu veidu degvielai (atbilstoši vienas degvielas gāzes transportlīdzekļu izvērtēšanai un neatkarīgi no attiecīgajā laikā lietotās degvielas);

- viena diagnostikas signālu komplekta izvēle (signālu komplekti piesaistīti vienai no divu veidu degvielām), izmantojot degvielas slēdža stāvokļa maiņu;

- viena diagnostikas signālu komplekta izvērtēšana un pārsūtīšana attiecībā uz abām degvielām benzīna datorā neatkarīgi no attiecīgajā laikā lietotās degvielas. Gāzes padeves sistēmas dators izvērtē un pārsūta signālus, kas saistīti ar gāzveida degvielas sistēmu, un saglabā stāvokļa vēsturi.

Ražotājs var pieprasīt papildu opcijas, un tipa apstiprinātājiestāde tās var piešķirt pēc savas izvēles.

4.6.	Trūkuma periods

4.6.1.	Trūkumu var pārgrāmatot divu gadu periodā pēc transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas datuma, izņemot gadījumus, kad var pietiekami pierādīt, ka trūkuma izlabošanai vajadzīga transportlīdzekļa aparatūras būtiska pārveidošana un papildu laiks, kas pārsniedz divus gadus. Šādā gadījumā trūkumu var pārgrāmatot periodā, kas nepārsniedz trīs gadus.

4.6.1.1.	Divdegvielu transportlīdzekļu gadījumā trūkumu, kurš pieļauts saskaņā ar 4.5. punktu, var pārgrāmatot trīs gadu periodā pēc transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas datuma, izņemot gadījumus, kad var pietiekami pierādīt, ka trūkuma izlabošanai vajadzīga transportlīdzekļa aparatūras būtiska pārveidošana un papildu laiks, kas pārsniedz trīs gadus. Šādā gadījumā trūkumu var pārgrāmatot periodā, kas nepārsniedz četrus gadus.

4.6.2.	Ražotājs var lūgt administratīvajai iestādei ar atpakaļejošu datumu pieļaut trūkumu, ja šo trūkumu atklāj pēc sākotnējās tipa apstiprināšanas. Šajā gadījumā trūkumu var pārgrāmatot divu gadu periodā pēc datuma, ar ko datēts paziņojums administratīvajai iestādei, izņemot gadījumus, kad var pietiekami pierādīt, ka trūkuma izlabošanai vajadzīga transportlīdzekļa aparatūras būtiska pārveidošana un papildu laiks, kurš pārsniedz divus gadus. Šādā gadījumā trūkumus var pārgrāmatot periodā, kas nepārsniedz trīs gadus.

4.7.	Iestāde paziņo savu lēmumu par trūkuma pieļaušanas lūguma apmierināšanu visām pārējām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

5.	PIEKĻUVE OBD INFORMĀCIJAI

5.1.	Tipa apstiprinājuma vai tipa apstiprinājuma grozījuma pieteikumam pievieno attiecīgo informāciju par transportlīdzekļa OBD sistēmu. Atbilstoši šai attiecīgajai informācijai rezerves vai modernizētu detaļu ražotāji var ražot sastāvdaļas, kas ir savietojamas ar transportlīdzekļa OBD sistēmu, lai nodrošinātu darbību bez traucējumiem un aizsargātu transportlīdzekļa lietotāju pret transportlīdzekļa kļūmēm. Līdzīgi šī informācija ļauj diagnostikas instrumentu un testa aprīkojuma ražotājiem ražot instrumentus un iekārtas, kas nodrošina transportlīdzekļu emisiju kontroles sistēmu efektīvu un pareizu diagnostiku.

5.2.	Pēc pieprasījuma administratīvā iestāde nediskriminējošā veidā sniedz 2. pielikuma 1. papildinājumā paredzēto attiecīgo informāciju par OBD sistēmu jebkuram ieinteresētam detaļu, diagnostikas instrumentu vai testa aprīkojuma ražotājam.

5.2.1.	Ja administratīvā iestāde no kāda ieinteresēta detaļu, diagnostikas instrumentu vai testa aprīkojuma ražotāja saņem pieprasījumu sniegt informāciju par tāda transportlīdzekļa OBD sistēmu, kam tipa apstiprinājums piešķirts saskaņā ar šo noteikumu iepriekšējo redakciju, tad:

- administratīvā iestāde 30 dienu laikā pieprasa, lai attiecīgā transportlīdzekļa tipa ražotājs sniedz 1. pielikuma 4.2.11.2.7.6. punktā paredzēto informāciju (pielikuma 4.2.11.2.7.6. punkta otrās daļas prasību nepiemēro);

- ražotājs pieprasīto informāciju administratīvajai iestādei iesniedz divu mēnešu laikā pēc tās pieprasīšanas;

- administratīvā iestāde šo informāciju nosūta līgumslēdzēju pušu administratīvajām iestādēm, un tā administratīvā iestāde, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu, šo informāciju pievieno transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma informācijas 1. pielikumam.

Šī prasība neatceļ nevienu apstiprinājumu, kas piešķirts iepriekš atbilstoši Noteikumiem Nr. 83, un neliedz šādu apstiprinājumu pagarināšanu saskaņā ar tiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem tie ir sākotnēji piešķirti.

5.2.2.	Informāciju var pieprasīt tikai par tām rezerves detaļām, uz ko attiecas UNECE tipa apstiprinājums, vai detaļām, kuras ir tādas sistēmas daļa, uz ko attiecas UNECE tipa apstiprinājums.

5.2.3.	Informācijas pieprasījumā precīzi jānorāda transportlīdzekļa modelis, par kuru vajadzīga informācija. Jāapstiprina, ka informāciju pieprasa rezerves detaļu vai modernizētu sastāvdaļu vai detaļu vai diagnostikas instrumentu, vai testa aprīkojuma izstrādei.

11. pielikuma 1. papildinājums

IEBŪVĒTĀS DIAGNOSTIKAS (OBD) 
SISTĒMU DARBĪBAS FUNKCIONĀLIE ASPEKTI

1.	IEVADS

Šajā papildinājumā aprakstīta testa procedūra saskaņā ar 11. pielikuma 3. punktu. Procedūrā ir aprakstīta metode transportlīdzekļa iebūvētās diagnostikas (OBD) sistēmas darbības pārbaudei, imitējot atteici attiecīgajās sistēmās motora pārvaldības vai emisiju kontroles sistēmā. Tajā ir noteiktas arī procedūras OBD sistēmu izturīguma noteikšanai.

Ražotājs dara pieejamas defektīvās detaļas un/vai elektroierīces, ar ko var imitēt atteices. Veicot mērījumus I tipa testa ciklā, šādas defektīvas detaļas vai ierīces neizraisa transportlīdzekļa emisiju palielināšanos, pārsniedzot 3.3.2. punktā noteiktās robežas vairāk par 20 %.

Testējot transportlīdzekli, kam uzstādīta defektīvā sastāvdaļa vai ierīce, OBD sistēmu apstiprina, ja MI tiek iedarbināta. OBD sistēmu apstiprina arī tad, ja MI tiek iedarbināta zem OBD robežvērtībām.

2.	TESTA APRAKSTS

2.1. 	OBD sistēmas testēšanā ir šādas fāzes:

2.1.1.	motora pārvaldības vai emisiju kontroles sistēmas sastāvdaļas darbības traucējuma imitēšana;

2.1.2.	transportlīdzekļa ar imitētu darbības traucējumu pirmapstrāde papildus pirmapstrādei, kas noteikta 6.2.1. vai 6.2.2. punktā;

2.1.3.	transportlīdzekļa, kam ir imitēts darbības traucējums, braukšana I tipa testa ciklā un transportlīdzekļa emisiju mērīšana;

2.1.4.	noteikšana, vai OBD sistēma reaģē uz imitēto darbības traucējumu un to pienācīgi uzrāda transportlīdzekļa vadītājam.

2.2.	Alternatīvi pēc ražotāja pieprasījuma vienas detaļas vai vairāku detaļu darbības traucējumu var imitēt elektroniski saskaņā ar 6. punkta prasībām.

2.3.	Ražotāji var pieprasīt veikt pārraudzību ārpus I tipa testa cikla, ja iestādei var pierādīt, ka pārraudzība I tipa testa cikla apstākļos uzliktu ierobežojošus pārraudzības apstākļus, transportlīdzekli ekspluatējot.

3.	TESTA TRANSPORTLĪDZEKLIS UN DEGVIELA

3.1.	Transportlīdzeklis

Testa transportlīdzeklis atbilst 4. pielikuma 3.1. punkta prasībām.

3.2.	Degviela

Testā jālieto atbilstošā standartdegviela, kas aprakstīta 10. pielikumā, kurš attiecas uz benzīnu un dīzeļdegvielu, un 10.a pielikumā, kas attiecas uz sašķidrināto naftas gāzi un dabasgāzi. Degvielas veidu katram testējamam atteices režīmam (aprakstīts šā papildinājuma 6.3. punktā) administratīvā iestāde izvēlas no 10.a pielikumā aprakstītajām standartdegvielām vienas degvielas transportlīdzekļa testēšanai un no 10. pielikumā vai 10.a pielikumā aprakstītajām standartdegvielām divdegvielu transportlīdzekļa testēšanai. Izvēlētā veida degvielu nedrīkst mainīt nevienā no testa fāzēm (aprakstītas šā papildinājuma 2.1.-2.3. punktā). Lietojot sašķidrinātu gāzi vai dabasgāzi, pieļaujams motoru iedarbināt ar benzīnu un pārslēgt uz sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi pēc iepriekš noteikta perioda, ko kontrolē automātiski, nevis izvēlas transportlīdzekļa vadītājs.

4.	TESTA TEMPERATŪRA UN SPIEDIENS

4.1.	Testa temperatūra un spiediens atbilst I tipa testa prasībām, kas aprakstītas 4. pielikumā.

5.	TESTA APRĪKOJUMS

5.1.	Šasijas dinamometrs

Šasijas dinamometrs atbilst 4. pielikuma prasībām.

6.	OBD TESTA PROCEDŪRA

6.1.	Darbības cikls uz šasijas dinamometra atbilst 4. pielikuma prasībām.

6.2.	Transportlīdzekļa pirmapstrāde

6.2.1.	Saskaņā ar motora tipu un pēc viena no 6.3. punktā minēto atteices režīmu ieviešanas transportlīdzeklim veic pirmapstrādi, braucot vismaz divus I tipa testus (pirmā un otrā daļa) pēc kārtas. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru, ir atļauta papildu pirmapstrāde divos otrās daļas ciklos.

6.2.2.	Pēc ražotāja pieprasījuma var izmantot alternatīvas pirmapstrādes metodes.

6.3.	Testējamie atteices režīmi

6.3.1.	Ar dzirksteļaizdedzes motoru aprīkotiem transportlīdzekļiem

6.3.1.1.	Katalizatora nomaiņa ar nolietotu vai defektīvu katalizatoru vai atteices elektroniska imitēšana.

6.3.1.2.	Motora aizdedzes izlaiduma apstākļi saskaņā ar aizdedzes izlaidumu pārraudzības nosacījumiem 11. pielikuma 3.3.3.2. punktā.

6.3.1.3.	Skābekļa devēja nomaiņa ar nolietotu vai defektīvu skābekļa devēju vai šādas atteices elektroniska imitēšana.

6.3.1.4.	Jebkuras citas ar emisiju saistītas sastāvdaļas, kas pievienota piedziņas ķēdes pārvaldības datoram, elektriskā atslēgšana (ja izvēlētā veida degvielas režīmā tā ir ieslēgta).

6.3.1.5.	Elektroniskās iztvaicēšanas izpūšanas vadības ierīces elektriska atslēgšana (ja tā ir aprīkojumā un ieslēgta izvēlētā degvielas veida režīmā). Attiecībā uz šo īpašo atteices režīmu I tipa tests nav jāveic.

6.3.2.	Ar kompresijaizdedzes motoru aprīkotiem transportlīdzekļiem

6.3.2.1.	Katalizatora, ja tāds ir uzstādīts, nomaiņa ar nolietotu vai defektīvu katalizatoru vai šādas atteices elektroniska imitēšana.

6.3.2.2.	Daļiņu filtra, ja tāds ir uzstādīts, pilnīga noņemšana vai, ja devēji ir filtra neatņemama sastāvdaļa, defektīva filtra montāža.

6.3.2.3.	Jebkura degvielas sistēmas elektroniskas degvielas padeves daudzuma un laikiestates pievada elektriska atvienošana.

6.3.2.4.	Jebkuras citas tādas ar emisijām saistītas sastāvdaļas elektriska atvienošana, kas pievienota piedziņas ķēdes pārvaldības datoram.

6.3.2.5.	Saskaņā ar 6.3.2.3. un 6.3.2.4. punkta prasībām un ar apstiprinātājiestādes piekrišanu ražotājs veic attiecīgus pasākumus, lai pierādītu, ka atvienošanas gadījumā OBD sistēma uzrādīs kļūmi.

6.4.	OBD sistēmas tests

6.4.1.	Transportlīdzekļiem, kam uzstādīts dzirksteļaizdedzes motors.

6.4.1.1.	Pēc transportlīdzekļa pirmapstrādes saskaņā ar 6.2. punktu ar testa transportlīdzekli brauc I tipa testu (pirmā un otrā daļa).

MI iedarbojas pirms šā testa beigām saskaņā ar katru no 6.4.1.2.-6.4.1.5. punkta nosacījumiem. Tehniskais dienests šos nosacījumus var aizstāt ar citiem saskaņā ar 6.4.1.6. punktu. Tomēr tipa apstiprinājuma vajadzībām kopējais imitēto atteiču skaits nepārsniedz četras (4).

6.4.1.2.	Katalizatora nomaiņa ar nolietotu vai defektīvu katalizatoru vai tāda nolietota vai defektīva katalizatora elektroniska imitēšana, kas rada emisijas, kuras pārsniedz 11. pielikuma 3.3.2. punktā norādīto HC robežvērtību.

6.4.1.3.	Motora aizdedzes izlaiduma apstākļi saskaņā ar to aizdedzes izlaidumu pārraudzības nosacījumiem 11. pielikuma 3.3.3.2. punktā, kas rada emisijas, kuras pārsniedz kādas no 11. pielikuma 3.3.2. punktā norādītajām robežvērtībām.

6.4.1.4.	Skābekļa devēja nomaiņa ar nolietotu vai defektīvu skābekļa devēju vai tāda nolietota vai defektīva skābekļa devēja elektroniska imitēšana, kas rada emisijas, kuras pārsniedz kādu no 11. pielikuma 3.3.2. punktā noteiktajām robežvērtībām.

6.4.1.5.	Elektroniskās iztvaicēšanas izpūšanas vadības ierīces elektriska atslēgšana (ja tā ir aprīkojumā un ieslēgta izvēlētā veida degvielas režīmā).

6.4.1.6.	Jebkuras citas datoram pievienotas ar emisiju saistītas piedziņas ķēdes sastāvdaļas elektriskā atslēgšana, kas rada emisijas, kuras pārsniedz šā pielikuma 3.3.2. punktā norādītās robežvērtības.

6.4.2.	Transportlīdzekļiem, kam uzstādīts kompresijaizdedzes motors.

6.4.2.1.	Pēc transportlīdzekļa pirmapstrādes saskaņā ar 6.2. punktu ar testa transportlīdzekli brauc I tipa testu (pirmā un otrā daļa).

MI iedarbinās pirms šā testa beigām saskaņā ar katru no 6.4.2.2.-6.4.2.5. punkta nosacījumiem. Tehniskais dienests šos nosacījumus saskaņā ar 6.4.2.5. punktu var aizstāt ar citiem. Tomēr tipa apstiprinājuma vajadzībām kopējais imitēto atteiču skaits nepārsniedz četras.

6.4.2.2.	Katalizatora nomaiņa ar nolietotu vai defektīvu katalizatoru, ja tāds ir uzstādīts, vai nolietota vai defektīva katalizatora elektroniska imitēšana, kas rada emisijas, kuras pārsniedz 11. pielikuma 3.3.2. punktā norādītās robežvērtības.

6.4.2.3.	Daļiņu filtra, ja tāds ir uzstādīts, pilnīga noņemšana vai tā nomaiņa ar defektīvu daļiņu filtru, kas atbilst 6.3.2.2. punkta nosacījumiem, radot emisijas, kuras pārsniedz 11. pielikuma 3.3.2. punktā norādītās robežvērtības.

6.4.2.4.	Atsaucoties uz 6.3.2.5. punktu, jebkura degvielas sistēmas elektroniskās degvielas padeves daudzuma un laikiestates pievada atslēgšana, kas rada emisijas, kuras pārsniedz kādu no 11. pielikuma 3.3.2. punktā norādītajām robežvērtībām.

6.4.2.5.	Atsaucoties uz 6.3.2.5. punktu, jebkuras citas datoram pievienotas ar emisijām saistītas piedziņas ķēdes sastāvdaļas atvienošana, kas rada emisijas, kuras pārsniedz kādu no 11. pielikuma 3.3.2. punktā norādītajām robežvērtībām.

6.5.	Diagnostikas signāli

6.5.1.1.	Nosakot pirmo jebkuras sastāvdaļas vai sistēmas darbības traucējumu, šajā laikā esošos stingkadru motora apstākļus saglabā datora atmiņā. Ja vēlāk rodas degvielas sistēmas darbības traucējums vai aizdedzes izlaidums, tad visus iepriekš saglabātos stingkadru apstākļus aizstāj ar degvielas sistēmas vai aizdedzes izlaiduma apstākļiem (atkarībā no tā, kas notiek pirmais). Saglabātie motora apstākļi ir, cita starpā, aprēķinātā noslogojuma vērtība, motora apgriezienu skaits, degvielas pielāgošanas vērtība(-as) (ja ir pieejama(-as)), degvielas spiediens (ja ir pieejams), transportlīdzekļa ātrums (ja ir pieejams), dzesēšanas šķidruma temperatūra, ieplūdes kolektora spiediens (ja ir pieejams), slēgta vai vaļēja kontūra darbība (ja ir pieejama) un kļūmes kods, kas noteicis datu saglabāšanu. Ražotājs izvēlas stingkadru atmiņai tādu piemērotāko apstākļu kopumu, kas veicina efektīvu remontu. Vajadzīgs tikai viens datu kadrs. Ražotāji var izvēlēties saglabāt papildu kadrus ar nosacījumu, ka vismaz vajadzīgo kadru var nolasīt ar vispārēju skenēšanas ierīci, kas atbilst 6.5.3.2. un 6.5.3.3. punkta specifikācijām. Ja kļūmes kodu, kas noteicis saglabājamos apstākļus, izdzēš saskaņā ar 11. pielikuma 3.7. punktu, tad arī saglabātos motora apstākļus var izdzēst.

6.5.1.2.	Ja ir pieejami, tad šādus signālus papildus prasītajai stingkadru informācijai pēc pieprasījuma dara pieejamus caur seriālo pieslēgvietu datu pārraides posma standarta savienojumā, ja informācija ir pieejama transportlīdzekļa datorā vai ja to var noteikt, izmantojot informāciju, kas ir pieejama transportlīdzekļa datoram: diagnostikas traucējumu kodus, motora dzesēšanas šķidruma temperatūru, degvielas kontroles sistēmas stāvokli (slēgts kontūrs, vaļējs kontūrs, cits), degvielas pielāgojumu, aizdedzes apsteidzi, ieplūdes gaisa temperatūru, kolektora gaisa spiedienu, gaisa plūsmas ātrumu, motora apgriezienu skaitu, droseles stāvokļa devēja rādījumu, sekundārā gaisa stāvokli (augšpus, lejpus vai atmosfērā), aprēķināto noslogojuma vērtību, transportlīdzekļa ātrumu un degvielas spiedienu.

Signālus sniedz standarta vienībās, pamatojoties uz 6.5.3. punktā norādītajām specifikācijām. Faktiskie signāli ir skaidri norādīti atsevišķi no noklusējuma vērtības vai avārijas signāliem.

6.5.1.3.	Attiecībā uz visām emisiju kontroles sistēmām, kam ir veikti īpaši iebūvēto ierīču (katalizators, skābekļa devējs, u. c.) izvērtēšanas testi, izņemot aizdedzes izlaiduma noteikšanu, degvielas sistēmas pārraudzību un vispārēju detaļu pārraudzību, transportlīdzekļa jaunākā testa rezultātus un robežvērtības, ar kuriem sistēma ir salīdzināta, dara pieejamus caur seriālo datu pieslēgvietu standarta datu savienojumā saskaņā ar 6.5.3. punktā norādītajām specifikācijām. Attiecībā uz pārraudzītajām detaļām un sistēmām, izņemot minētās, caur datu savienojumu dara pieejamu informāciju par testa izturēšanu/neizturēšanu saskaņā ar jaunākā testa rezultātiem.

6.5.1.4.	OBD prasības, attiecībā uz kurām transportlīdzeklis ir sertificēts (t. i., 11. pielikums vai alternatīvās prasības, kas norādītas 5. punktā), un galvenās emisiju kontroles sistēmas, ko pārrauga OBD sistēma, kura atbilst 6.5.3.3. punkta prasībām, ir pieejamas caur seriālo pieslēgvietu standarta datu savienojumā saskaņā ar specifikācijām šā papildinājuma 6.5.3. punktā.

6.5.1.5.	No 2003. gada 1. janvāra jauniem transportlīdzekļa tipiem un no 2005. gada 1. janvāra visiem transportlīdzekļu tipiem, ko nodod ekspluatācijā, programmatūras kalibrēšanas identifikācijas numurs ir pieejams, izmantojot standarta datu savienojuma seriālo pieslēgvietu. Programmatūras kalibrēšanas identifikācijas numuru norāda standarta formātā.

6.5.2. 	Emisiju kontroles diagnostikas sistēmai detaļas nav jāizvērtē darbības traucējuma laikā, ja šāda izvērtēšana radītu risku drošībai vai sastāvdaļas atteici.

6.5.3.	Emisiju kontroles diagnostikas sistēmai jānodrošina standartizēta un neierobežota piekļuve un jāatbilst šādai ISO standartu un/vai SAE specifikācijai.

6.5.3.1.	Viens no šādiem standartiem ar aprakstītajiem ierobežojumiem jāizmanto sakaru kanālam starp iebūvēto sistēmu un ārējo sistēmu:

ISO 9141 – 2, 1994 (grozīts 1996. gadā), “Autotransporta līdzekļi – Diagnostikas sistēmas – 2. daļa: CARB prasības digitālās informācijas apmaiņai”;

SAE J185, 1998. gada marts, “B klases datu komunikāciju tīkla saskarne” (ar emisiju saistītiem ziņojumiem jāizmanto cikliska redundances pārbaude un triju baitu datnes galvene, bet neizmanto starpbaitu atdalīšanu vai starprezultātus);

ISO DIS 14230, 4. daļa, “Autotransporta līdzekļi – Atslēgvārdu protokols 2000 diagnostikas sistēmām – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”;

ISO DIS 15765-4, “Autotransporta līdzekļi – Regulatora apgabala tīkla (CAN) diagnostika – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”, 2001. gada 1. novembris.

6.5.3.2.	Testa aprīkojumam un diagnostikas instrumentiem, kas vajadzīgi komunikācijai ar OBD sistēmām, vismaz jāatbilst funkcionālajai specifikācijai, kas norādīta ISO DIS 15031-4, “Autotransporta līdzekļi – Komunikācija starp transportlīdzekli un ārēju testa iekārtu, lai veiktu ar emisiju saistītu diagnostiku – 4. daļa: Ārēja testa iekārta”, 2001. gada 1. novembris, vai jāpārsniedz tā.

6.5.3.3.	Galvenie diagnostikas dati (norādīti 6.5.1. punktā) un divvirzienu kontroles informācija jāsniedz, izmantojot formātu un vienības, kas aprakstītas ISO DIS 15031-5, “Autotransporta līdzekļi – Komunikācija starp transportlīdzekli un ārēju testa iekārtu, lai veiktu ar emisijām saistītu diagnostiku – 5. daļa: Ar emisijām saistītas diagnostikas pakalpojumi, 2001. gada 1. novembris, un šai informācijai jābūt pieejamai, izmantojot diagnostikas instrumentu, kas atbilst ISO DIS 15031-4 prasībām.

Transportlīdzekļa ražotājs sniedz valsts standartizācijas iestādei ziņas par jebkuriem ar emisiju saistītiem diagnostikas datiem, piemēram, PID, OBD pārrauga identifikācijas numuru, testa identifikācijas numuru, kas nav norādīti ISO DIS 15031-5, bet ir saistīti ar šiem noteikumiem.

6.5.3.4.	Kad kļūme ir reģistrēta, ražotājam šī kļūme jāidentificē, izmantojot piemērotu kļūmes kodu, kas atbilst kodiem, kuri noteikti 6.3. punktā ISO DIS 15031-6 “Autotransporta līdzekļi – Komunikācija starp transportlīdzekli un ārēju testa iekārtu, lai veiktu ar emisiju saistītu diagnostiku – 6. daļa: Diagnostikas darbības traucējumu kodu definīcijas” saistībā “ar emisijām saistītas sistēmas diagnostikas darbības traucējumu kodiem”. Ja šāda identifikācija nav iespējama, tad ražotājs var izmantot diagnostikas darbības traucējumu kodus saskaņā ar ISO DIS 15031-6 5.3. un 5.6. punktu. Kļūmju kodiem jābūt pilnībā pieejamiem standarta diagnostikas iekārtām, kas atbilst šā pielikuma 6.5.3.2. punkta noteikumiem.

Transportlīdzekļa ražotājs sniedz valsts standartizācijas iestādei ziņas par jebkuriem ar emisiju saistītiem diagnostikas datiem, piemēram, PID, OBD pārrauga identifikācijas numuru, testa identifikācijas numuru, kas nav norādīti ISO DIS 15031-5, bet ir saistīti ar šiem noteikumiem.

6.5.3.5.	Savienojuma saskarnei starp transportlīdzekli un diagnostikas testēšanas iekārtu jābūt standartizētai un jāatbilst visām prasībām, kas noteiktas ISO DIS 15031-3 “Autotransporta līdzekļi – Komunikācija starp transportlīdzekli un ārēju testa iekārtu, lai veiktu ar emisiju saistītu diagnostiku – 3. daļa: Diagnostikas savienojums un ar to saistītas elektriskas ķēdes: specifikācija un lietojums”, 2001. gada 1. novembris. Uzstādīšanas vietai vajadzīgs administratīvās iestādes apstiprinājums par to, ka tā ir viegli pieejama apkopes personālam, bet pietiekami aizsargāta pret nekvalificēta personāla neatļautu piekļuvi.

6.6.	Īpašas prasības diagnostikas signālu pārsūtīšanai no divdegvielu transportlīdzekļiem.

    - Divdegvielu transportlīdzekļiem dažādu degvielu signālus saglabā vienā un tajā pašā datorā, bet diagnostikas signālus darbībai ar benzīnu un darbībai ar gāzi novērtē un pārsūta neatkarīgi.

    - Divdegvielu transportlīdzekļiem dažādu degvielu signālus saglabā dažādos datoros, bet diagnostikas signālus darbībai ar benzīnu un darbībai ar gāzi novērtē un pārsūta no tā datora, kas paredzēts attiecīgajai degvielai.

    - Pēc diagnostikas instrumenta pieprasījuma diagnostikas signālus transportlīdzeklim, ko darbina ar benzīnu, nosūta pa vienu avota adresi un diagnostikas signālus transportlīdzeklim, kuru darbina ar gāzi, nosūta pa citu avota adresi. Avota adrešu izmantošana ir aprakstīta ISO DIS 15031-5 “Autotransporta līdzekļi – Komunikācija starp transportlīdzekli un ārēju testa iekārtu, lai veiktu ar emisiju saistītu diagnostiku – 5. daļa: Diagnostikas pakalpojumi, kas saistīti ar emisijām”, 2001. gada 1. novembris.

11. pielikuma 2. papildinājums

TRANSPORTLĪDZEKĻU SAIMES GALVENIE PARAMETRI

1.	PARAMETRI OBD SAIMES NOTEIKŠANAI

OBD saimi var noteikt pēc projekta galvenajiem parametriem, kas ir kopīgi visai transportlīdzekļu saimei. Dažos gadījumos var notikt parametru mijiedarbība. Šīs sekas ņem vērā arī, lai nodrošinātu to, ka OBD saimē ietver tikai transportlīdzekļus ar līdzīgiem izplūdes gāzu emisijas parametriem.

2.	Šim nolūkam to tipu transportlīdzekļus, kuru turpmāk minētie parametri ir identiski, uzskata par piederošiem tai pašai motora/emisiju kontroles/OBD sistēmas kombinācijai.

Motors:

a)	degšanas process (t. i., dzirksteļaizdedze, kompresijaizdedze, divtaktu, četrtaktu),

b)	motora degvielas padeves metode (t. i., karburators vai degvielas iesmidzināšana).

Emisiju kontroles sistēma:

a)	katalītiskā neitralizatora veids (t. i., oksidēšanas, trīskomponentu, apsildāmais katalizators, cits);

b)	daļiņu filtra veids;

c)	sekundārā gaisa iesmidzināšana (t. i., ir vai nav);

d)	izplūdes gāzu recirkulācija (t. i., ir vai nav).

OBD sastāvdaļas un darbība:

metodes OBD darbības pārraudzībai, darbības traucējumu noteikšanai un darbības traucējumu uzrādīšanai transportlīdzekļa vadītājam.

12. pielikums

ECE TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA TRANSPORTLĪDZEKLIM, KO DARBINA AR SAŠĶIDRINĀTO NAFTAS GĀZI VAI DABASGĀZI

1.	IEVADS

Šajā pielikumā ir aprakstītas īpašās prasības, ko piemēro tāda transportlīdzekļa apstiprināšanai, kuru darbina ar sašķidrināto naftas gāzi vai dabasgāzi vai kuru var darbināt ar svinu nesaturošu benzīnu vai sašķidrinātu gāzi, vai dabasgāzi, ciktāl tas attiecas uz testēšanu ar sašķidrinātu gāzi vai dabasgāzi.

Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi un dabasgāzi tirgū ir liela degvielas sastāva dažādība, tāpēc degvielas sistēmai jāspēj pielāgoties šo sastāvu dozēšanai. Lai pierādītu šo spēju, transportlīdzekli testē I tipa testā ar divām galējām standartdegvielām, pierādot degvielas sistēmas pielāgošanās spēju. Ja transportlīdzekļa degvielas sistēmas pielāgošanās spēja ir pierādīta, tad šādu transportlīdzekli var uzskatīt par saimes cilts transportlīdzekli. Transportlīdzekļi, kas atbilst attiecīgās saimes locekļu prasībām, jātestē tikai ar vienu degvielu, ja tiem ir uzstādīta identiska degvielas sistēma.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā.

2.1.	“Cilts transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas izraudzīts par transportlīdzekli, kam paredzēts veikt degvielas sistēmas pielāgošanās spējas testu un ar ko salīdzina saimes locekļus. Saimē var būt vairāk par vienu cilts transportlīdzekli.

2.2.	Saimes loceklis

2.2.1.	“Saimes loceklis” ir transportlīdzeklis, kam ar cilts transportlīdzekli(-ļiem) ir vienādi šādi būtiski parametri:

a)	to ražo tas pats ražotājs;

b)	uz to attiecas tās pašas emisiju robežvērtības;

c)	ja gāzes degvielas sistēmai ir centrāla dozēšana visam motoram, tad:

tai ir apliecināta jauda 0,7 – 1,15 reizes salīdzinājumā ar cilts transportlīdzekli;

ja gāzes degvielas sistēmai ir atsevišķa dozēšana katram cilindram, tad:

tai ir apliecināta jauda 0,7 – 1,15 reižu salīdzinājumā ar cilts transportlīdzekli;

d)	ja transportlīdzeklim uzstādīts katalizators, tad katalizatora veids, t. i., trīskomponentu, oksidēšanas, NOx pārveidotājs, ir identisks;

e)	tā gāzes degvielas sistēmu (tostarp spiediena regulatoru) ražo tas pats ražotājs un tā pieder pie viena veida: indukcijas, tvaika iesmidzināšanas (viena punkta, daudzpunktu), šķidruma iesmidzināšanas (viena punkta, daudzpunktu);

f)	šo gāzes degvielas sistēmu regulē tā paša veida elektroniska vadības ierīce ar tādu pašu tehnisko specifikāciju, kurā ir tie paši programmatūras principi un vadības stratēģija.

2.2.2.	Attiecībā uz c) prasību: ja demonstrējumā pierāda, ka divi ar gāzi darbināmi transportlīdzekļi varētu būt vienas saimes locekļi, izņemot to apliecināto jaudu, attiecīgi P1 un P2 (P1 < P2), un abus testē tā, it kā tie būtu cilts transportlīdzekļi, tad radniecību saimei uzskata par spēkā esošu jebkuram transportlīdzeklim, kura jauda ir starp 0,7 P1 un 1,15 P2.

3.	TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

Tipa apstiprinājumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

3.1.	Izplūdes gāzu emisiju apstiprinājums cilts transportlīdzeklim

Cilts transportlīdzeklim jāpierāda tā spēja pielāgoties jebkura sastāva degvielai, kas var parādīties tirgū. Lietojot sašķidrināto naftas gāzi, atšķiras C3/C4 sastāvs. Dabasgāzi parasti lieto divu veidu degvielā: degvielā ar lielu siltumietilpību (H gāze) un degvielā ar mazu siltumietilpību (L gāze), bet ar ievērojamu izplešanos abos intervālos; būtiski atšķiras to Wobbe indekss. Šīs atšķirības atspoguļojas standartdegvielās.

3.1.1.	Cilts transportlīdzekli(-ļus) testē I tipa testā, izmantojot 10.a pielikumā noteiktās divas galējās standartdegvielas.

3.1.1.1.	Ja pārejai no vienas degvielas uz citu praksē ir paredzēts slēdzis, tad tipa apstiprināšanas laikā šo slēdzi neizmanto. Šādā gadījumā pēc ražotāja pieprasījuma un, saskaņojot ar tehnisko dienestu, 4. pielikuma 5.3.1. punktā minēto pirmapstrādes ciklu var pagarināt.

3.1.2.	Transportlīdzekli(-ļus) uzskata par atbilstīgu(-iem), ja transportlīdzeklis(-ļi) ar abām standartdegvielām atbilst emisiju robežvērtībām.

3.1.3.	Emisiju rezultātu attiecību “r” katram piesārņotājam nosaka šādi.

| Degvielas(-u) veids(-i) | Standartdegvielas | “r” aprēķins |
| --- | --- | --- |
| Sašķidrinātā naftas gāze un benzīns (B apstiprinājums) | A degviela |  |
| vai tikai sašķidrinātā naftas gāze (D apstiprinājums) | B degviela |  |
| Dabasgāze un benzīns (B apstiprinājums) | Degviela G 20 |  |
| vai tikai dabasgāze (D apstiprinājums) | Degviela G 25 |  |

3.2.	Saimes locekļa izplūdes gāzu emisiju apstiprinājums.

Saimes loceklim I tipa testu veic ar vienu standartdegvielu. Šī standartdegviela var būt jebkura no standartdegvielām. Transportlīdzekli uzskata par atbilstīgu, ja ir izpildītas šādas prasības:

3.2.1.	Transportlīdzeklis atbilst saimes locekļa definīcijai, kas noteikta iepriekš minētajā 2.2. punktā.

3.2.2.	Ja testā kā sašķidrināto naftas gāzi lieto standartdegvielu A vai kā dabasgāzi lieto standartdegvielu G20, tad emisijas rezultātu reizina ar attiecīgo koeficientu “r”, ja r > 1; ja r < 1, tad nav jākoriģē.

Ja testā kā sašķidrināto naftas gāzi lieto standartdegvielu B vai kā dabasgāzi lieto standartdegvielu G25, tad emisijas rezultātu dala ar attiecīgo koeficientu “r”, ja r < 1; ja r > 1, tad nav jākoriģē.

3.2.3.	Transportlīdzeklis atbilst attiecīgās kategorijas emisiju robežvērtībām gan attiecībā uz izmērītajām, gan aprēķinātajām emisijām.

3.2.4.	Ja to pašu motoru testē atkārtoti, tad vispirms nosaka vidējos rezultātus ar standartdegvielu G20 vai A un ar standartdegvielu G25 vai B; pēc tam no šiem vidējiem rezultātiem aprēķina koeficientu “r”.

4.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

4.1.	Ražojuma atbilstības testus var veikt ar komerciāli lietojamu degvielu, kuras C3/C4 attiecība ir robežās starp šo attiecību standartdegvielām sašķidrinātās naftas gāzes gadījumā vai kuras Wobbe indekss ir robežās starp šo indeksu galējām standartdegvielām dabasgāzes gadījumā. Šādā gadījumā jāveic degvielas analīze.

13. pielikums

EMISIJU TESTA PROCEDŪRA TRANSPORTLĪDZEKLIM, KAS APRĪKOTS AR PERIODISKI ATJAUNOJAMU SISTĒMU

1.	IEVADS

Šajā pielikumā ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz tāda transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, kurš aprīkots ar periodiski atjaunojamu sistēmu, kas definēta šo noteikumu 2.20. punktā.

2.	TIPA APSTIPRINĀJUMA DARBĪBAS JOMA UN PAGARINĀJUMS

2.1.	Tādu transportlīdzekļu saimju grupas, kas aprīkoti ar periodiski atjaunojamu sistēmu

Procedūra attiecas uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar periodiski atjaunojamu sistēmu, kura definēta šo noteikumu 2.20. punktā. Šā pielikuma noteikumu izpildes nolūkā var izveidot transportlīdzekļu saimes grupas. Tādējādi to tipu transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar atjaunojamām sistēmām, kuru parametri ir identiski turpmāk aprakstītajiem vai atbilst noteiktajām pielaidēm, uzskata par piederošiem pie vienas saimes attiecībā uz mērījumiem, kas ir specifiski definētajām periodiski atjaunojamām sistēmām.

2.1.1.	Identiski parametri ir:

motors:

a)	degšanas process;

periodiski atjaunojama sistēma (t. i., katalizators, daļiņu filtrs):

a)	uzbūve (t. i., kameras veids, dārgmetāla veids, substrāta veids, elementu elektrolīta blīvums);

b)	veids un darbības princips;

c)	dozēšanas un piedevu sistēma;

d)	tilpums ± 10 %;

e)	novietojums (temperatūra ± 50 °C pie ātruma 120 km/h vai 5 % atšķirība no maksimālās temperatūras un spiediena).

2.2.	Transportlīdzekļu tipi ar dažādu atskaites masu

Ki koeficientus, kas izstrādāti pēc šā pielikuma procedūrām tāda transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai, kurš aprīkots ar periodiski atjaunojamu sistēmu, kas definēta šo noteikumu 2.20. punktā, var pagarināt, attiecinot to uz citiem saimes grupas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa ir jebkurā no nākamajām divām augstākajām ekvivalentās inerces klasēm vai jebkurā no zemākajām ekvivalentās inerces klasēm.

3.	TESTA PROCEDŪRA

Transportlīdzekli var aprīkot ar slēdzi, ar ko var novērst vai atļaut atjaunošanas procesu, ja šī darbība neietekmē motora sākotnējo kalibrēšanu. Šis slēdzis ir atļauts tikai atjaunošanas novēršanas nolūkā atjaunojamas sistēmas slogošanas laikā un pirmapstrādes ciklos. Tomēr to nelieto, mērot emisijas atjaunošanas fāzē; tā vietā emisiju testu veic ar neizmainītu pamatiekārtu ražotāja (OEM) vadības bloku.

3.1.	Izplūdes gāzu emisiju mērīšana starp diviem cikliem atjaunošanas fāzu gadījumā

Vidējās emisijas starp atjaunošanas fāzēm un atjaunojamas iekārtas slogošanas laikā nosaka pēc vairākiem aptuveni vienāda attāluma (ja to ir vairāk par 2) I tipa darbības ciklu vidējā aritmētiskā vai ekvivalentu motora testa stenda ciklu vidējā aritmētiskā. Alternatīvi ražotājs var iesniegt datus, ar ko pierāda, ka emisijas starp atjaunošanas fāzēm paliek nemainīgas (± 15 %). Šajā gadījumā var izmantot emisijas, ko mēra parastajā I tipa testā. Jebkurā citā gadījumā emisijas izmēra pilnībā vismaz divos I tipa darbības ciklos vai ekvivalentos motora testa stenda ciklos: vienā tieši pēc atjaunošanas (pirms jaunas slogošanas) un vienā, cik iespējams, tieši pirms atjaunošanas fāzes. Visus emisiju mērījumus un aprēķinus veic saskaņā ar 4. pielikuma 5., 6., 7. un 8. punktu.

3.1.2.	Slogošanas procesu un Ki noteikšanu veic I tipa darbības ciklā uz šasijas dinamometra vai motora testa stendā, izmantojot ekvivalentu testa ciklu. Šos ciklus var veikt nepārtraukti (t. i., neizslēdzot motoru ciklu starplaikā). Pēc jebkura skaita pabeigtu ciklu transportlīdzekli var noņemt no šasijas dinamometra un testu turpināt vēlāk.

3.1.3.	To ciklu skaitu (D) starp diviem cikliem, kuros ir atjaunošanas fāzes, to ciklu skaitu (n), kuros veic emisiju mērījumus, un katru emisiju mērījumu (M’sij) attiecīgi norāda 1. pielikuma 4.2.11.2.1.10.1.-4.2.11.2.1.10.4. vai 4.2.11.2.5.4.1.-4.2.11.2.5.4.4. punktā.

3.2.	Emisiju mērīšana atjaunošanas laikā

3.2.1.	Pēc vajadzības transportlīdzekļa sagatavošanu emisiju testam atjaunošanas fāzē var pabeigt, izmantojot 4. pielikuma 5.3. punktā noteiktos sagatavošanas ciklus vai ekvivalentus motora testa stenda ciklus atkarībā no slogošanas procedūras, kas izvēlēta atbilstoši 3.1.2. punktam.

3.2.2.	Pirms pirmā derīgā emisiju testa veikšanas testējamam transportlīdzeklim piemēro I tipa testa nosacījumus, kas aprakstīti 4. pielikumā.

3.2.3.	Atjaunošana nedrīkst notikt transportlīdzekļa sagatavošanas laikā. Minēto var nodrošināt ar vienu no minētajām metodēm.

3.2.3.1.	Lai veiktu pirmapstrādes ciklus, var uzstādīt atjaunošanas sistēmas maketu vai daļēju sistēmu.

3.2.3.2.	Jebkuru citu metodi pēc ražotāja un tipa apstiprinātājiestādes vienošanās.

3.2.4.	Aukstās palaides izplūdes gāzu emisiju testu ar atjaunošanas procesu veic saskaņā ar I tipa darbības ciklu vai ekvivalentu motora testa stenda ciklu. Ja emisiju testus starp diviem cikliem, kuros ir atjaunošanas fāzes, veic motora testa stendā, tad arī emisiju testu, tostarp atjaunošanas fāzi, veic motora testa stendā.

3.2.5.	Ja atjaunošanas procesam vajag vairāk par vienu darbības ciklu, tad uzreiz brauc turpmāko(-os) testa ciklu(-us), neizslēdzot motoru, kamēr atjaunošana ir pabeigta (pabeidz katru ciklu). Laikam, kas vajadzīgs, lai sāktu jaunu testu (piemēram, daļiņu filtru maiņa), jābūt pēc iespējas īsam. Motoram šajā periodā jābūt izslēgtam.

3.2.6.	Emisiju vērtības atjaunošanas laikā (Mri) aprēķina saskaņā ar 4. pielikuma 8. punktu. To darbības ciklu skaitu (d), kuros pilnībā mēra atjaunošanu, ieraksta.

3.3.	Kopējo izplūdes gāzu emisiju aprēķins

Msi=j=1nMsij'n	n  2; 	Mri=j=1dMrij'd

Mpi=Msi∗D+Mri∗dD+d

kur katram attiecīgajam piesārņotājam (i):

M’sij =	piesārņotāja (i) emisiju masa, kas izteikta g/km, vienā I tipa darbības ciklā (vai ekvivalentā motora testa stenda ciklā) bez atjaunošanas;

M’rij =	piesārņotāja (i) emisiju masa, kas izteikta g/km, vienā I tipa darbības ciklā (vai ekvivalentā motora testa stenda ciklā) atjaunošanas laikā (ja n > 1, tad pirmo I tipa testu veic ar aukstu motoru un turpmākos ar siltu motoru);

Msi =	piesārņotāja (i) emisiju vidējā masa, kas izteikta g/km, bez atjaunošanas;

Mri =	piesārņotāja (i) emisiju vidējā masa, kas izteikta g/km, atjaunošanas laikā;

Mpi =	piesārņotāja (i) emisiju vidējā masa, kas izteikta g/km;

n =	to testa punktu skaits, kur veic emisiju mērījumus starp diviem cikliem, kuros ir atjaunošanas fāzes,  2 (I tipa darbības cikli vai ekvivalenti motora testa stenda cikli);

d =	atjaunošanai vajadzīgo darbības ciklu skaits;

D =	darbības ciklu skaits starp diviem cikliem, kuros ir atjaunošanas fāzes.

Mērījumu parametru paraugu sk. 8./1. attēlā.

Emisija

Ciklu skaits

8./1. attēls.	Parametri, ko mēra emisiju testā ciklos, kuros notiek atjaunošana, un starp tiem (shematisks piemērs, emisijas “D” laikā var palielināties vai samazināties)

3.4.	Atjaunošanas koeficienta K aprēķināšana katram attiecīgajam piesārņotājam (i)

Ki = Mpi / Msi

Msi, Mpi un Ki rezultātus ieraksta testa protokolā, ko izdod tehniskais dienests.

Ki var noteikt pēc vienas sērijas pabeigšanas.

14. pielikums

EMISIJU TESTA PROCEDŪRA 
ELEKTRISKAJIEM HIBRĪDTRANSPORTLĪDZEKĻIEM (HEV)

1.	IEVADS

1.1.	Šajā pielikumā ir īpašie noteikumi, kas attiecas uz šo noteikumu 2.21.2. punktā definēta elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa (HEV) tipa apstiprinājumu.

1.2.	Principā I, II, III, IV, V, VI tipa un OBD testā elektriskos hibrīdtransportlīdzekļus testē saskaņā ar 4., 5., 6., 7., 9., 8. un 11. pielikumu, ja šajā pielikumā nav noteikts citādi.

1.3.	Tikai I tipa testā OVC transportlīdzekļus (saskaņā ar klasifikāciju 2. punktā) testē saskaņā ar nosacījumu A un nosacījumu B. Testa rezultātus saskaņā ar abiem nosacījumiem – A un B – un slogotās vērtības ieraksta paziņojuma veidlapā.

1.4.	Emisiju testa rezultāti atbilst robežvērtībām visos testa apstākļos, kas norādīti šajos noteikumos.

2.	ELEKTRISKO HIBRĪDTRANSPORTLĪDZEKĻU KATEGORIJAS

| Transportlīdzekļa uzlādēšana | Ar ārēju uzlādēšanu1 (OVC) |  | Bez ārējas uzlādēšanas2 (NOVC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbības režīma slēdzis | Nav | Ir | Nav | Ir |

_____________________________

1 Tas pats, kas “uzlādējams no ārēja avota”.

2 Tas pats, kas “nav uzlādējams no ārēja avota”.

3.	I TIPA TESTA METODES

3.1.	ĀRĒJI UZLĀDĒJAMS (OVC) HEV BEZ DARBĪBAS REŽĪMA SLĒDŽA

3.1.1.	Divus testus veic ar šādiem testa nosacījumiem.

Nosacījums A:	testu veic ar pilnīgi uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci.

Nosacījums B:	testu veic ar minimāli uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci (maksimālā kapacitātes izlāde).

Enerģijas uzkrāšanas ierīces uzlādēšanas stāvokļa grafiks (SOC), kas atbilst dažādām I tipa testa stadijām, ir 1. papildinājumā.

3.1.2.	Nosacījums A

3.1.2.1.	Procedūru sāk ar enerģijas uzkrāšanas ierīces izlādi, transportlīdzeklim braucot (pa testa trasi, uz šasijas dinamometra utt.):

-	ar vienmērīgu ātrumu 50 km/h, līdz iedarbojas HEV degvielas motors, vai

-	ja transportlīdzeklis nevar sasniegt vienmērīgu ātrumu 50 km/h tā, ka neiedarbojas tā degvielas motors, tad ātrumu var samazināt līdz tādam, ar ko transportlīdzeklis noteiktu laiku/attālumu (to norāda, vienojoties tehniskajam dienestam ar ražotāju) var vienmērīgi braukt, tā degvielas motoram neiedarbojoties, vai

-	pēc ražotāja ieteikuma.

Degvielas motoru izslēdz 10 sekunžu laikā pēc tā automātiskas ieslēgšanās.

3.1.2.2.	Transportlīdzekļa paraugu sagatavošana

3.1.2.2.1.	Transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru piemēro 4. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto otrās daļas ciklu. Brauc trīs secīgus ciklus saskaņā ar turpmāk minēto 3.1.2.5.3. punktu.

3.1.2.2.2.	Transportlīdzekļiem, kam uzstādīts dzirksteļaizdedzes motors, veic pirmapstrādi vienā pirmās daļas braukšanas ciklā un divos otrās daļas braukšanas ciklos saskaņā ar turpmāk minēto 3.1.2.5.3. punktu.

3.1.2.3.	Pēc šīs pirmapstrādes transportlīdzekli līdz testēšanai glabā telpā, kurā temperatūra tiek uzturēta relatīvi nemainīga 293 – 303 K (20 °C – 30 °C). Šo paraugu sagatavošanu veic vismaz sešas stundas un turpina, kamēr motoreļļas temperatūra un dzesēšanas šķidruma, ja tādi ir, temperatūra ir ± 2 K no telpas temperatūras un enerģijas uzkrāšanas ierīce ir pilnīgi uzlādēta, to lādējot, kā noteikts turpmāk minētajā 3.1.2.4. punktā.

3.1.2.4.	Iztvaikošanas laikā enerģijas uzkrāšanas ierīci uzlādē:

a)	ar iebūvētu lādētāju, ja tāds ir uzstādīts, vai

b)	parastajā nakts lādēšanas procedūrā ar ārēju lādētāju, ko ieteicis ražotājs.

Šajā procedūrā neietilpst nekāda veida īpašās uzlādes, kas varētu sākties automātiski vai manuāli, piemēram, izlīdzinošās uzlādes vai apkopes uzlādes.

Ražotājs norāda, ka testa laikā nav notikusi īpašās uzlādes procedūra.

3.1.2.5.	Testa procedūra

3.1.2.5.1.	Transportlīdzekli iedarbina ar līdzekļiem, kas paredzēti vadītājam normālai lietošanai. Pirmais cikls sākas motora palaides procedūras sākumā.

3.1.2.5.2.	Paraugu ņemšanu sāk (BS) pirms transportlīdzekļa palaides procedūras vai vienlaicīgi ar to un beidz līdz ar ārpilsētas cikla (otrā daļa, paraugu ņemšanas beigas (ES)) pēdējā brīvgaitas perioda beigām.

3.1.2.5.3.	Transportlīdzekli vada saskaņā ar 4. pielikumu vai, ja tam ir īpaša pārnesumu pārslēgšanas stratēģija, tad saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kas iekļautas sērijveida transportlīdzekļu vadītāja rokasgrāmatā un norādītas uz tehniskās pārnesumu pārslēgšanas ierīces (vadītāja zināšanai). Uz šiem transportlīdzekļiem neattiecas pārnesumu pārslēgšanas punkti, kas noteikti 4. pielikuma 1. papildinājumā. Uz darbības līknes formu attiecas apraksts saskaņā ar 4. pielikuma 2.3.3. punktu.

3.1.2.5.4.	Izplūdes gāzes analizē saskaņā ar 4. pielikumu.

3.1.2.6.	Testa rezultātus salīdzina ar robežvērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā, un aprēķina katra piesārņotāja vidējo emisiju (M1i), kura atbilst nosacījumam A.

3.1.3.	Nosacījums B

3.1.3.1.	Transportlīdzekļa paraugu sagatavošana

3.1.3.1.1.	Attiecībā uz transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru veic 4. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto otrās daļas ciklu. Brauc trīs secīgus ciklus saskaņā ar turpmāk minēto 3.1.3.4.3. punktu.

3.1.3.1.2.	Transportlīdzekļiem, kam uzstādīts dzirksteļaizdedzes motors, veic pirmapstrādi vienā pirmās daļas braukšanas ciklā un divos otrās daļas braukšanas ciklos saskaņā ar turpmāk minēto 3.1.3.4.3. punktu.

3.1.3.2.	Transportlīdzekļa enerģijas uzkrāšanas ierīci izlādē braucot (pa testa trasi, uz šasijas dinamometra utt.):

-	ar vienmērīgu ātrumu 50 km/h, līdz iedarbojas HEV degvielas motors, vai

-	ja transportlīdzeklis nevar sasniegt vienmērīgu ātrumu 50 km/h tā, ka neiedarbojas tā degvielas motors, tad ātrumu var samazināt līdz tādam ātrumam, ar ko transportlīdzeklis noteiktu laiku/attālumu (jānorāda, vienojoties tehniskajam dienestam ar ražotāju) var vienmērīgi braukt, neiedarbojoties tā degvielas motoram, vai

-	pēc ražotāja ieteikuma.

Degvielas motoru aptur 10 sekunžu laikā pēc tā automātiskas ieslēgšanās.

3.1.3.3.	Pēc šīs pirmapstrādes transportlīdzekli līdz testēšanai glabā telpā, kur temperatūra tiek uzturēta relatīvi nemainīga 293 – 303 K (20 °C – 30 °C). Šo paraugu sagatavošanu veic vismaz sešas stundas un turpina, līdz motoreļļas temperatūra un dzesēšanas šķidruma, ja tāds ir, temperatūra ir līdz ± 2 K no telpas temperatūras.

3.1.3.4.	Testa procedūra

3.1.3.4.1.	Transportlīdzekli iedarbina ar līdzekļiem, kas paredzēti vadītājam normālai lietošanai. Pirmais cikls sākas motora palaides procedūras sākumā.

3.1.3.4.2.	Paraugu ņemšanu sāk (BS) pirms transportlīdzekļa palaides procedūras vai vienlaicīgi ar to un beidz līdz ar ārpilsētas cikla (otrā daļa, paraugu ņemšanas beigas (ES)) pēdējā brīvgaitas perioda beigām.

3.1.3.4.3.	Transportlīdzekli vada saskaņā ar 4. pielikumu vai, ja tam ir īpaša pārnesumu pārslēgšanas stratēģija, tad saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kas iekļautas sērijveida transportlīdzekļu vadītāja rokasgrāmatā un norādītas uz tehniskās pārnesumu pārslēgšanas ierīces (vadītāja zināšanai). Uz šiem transportlīdzekļiem neattiecas pārnesumu pārslēgšanas punkti, kas noteikti 4. pielikuma 1. papildinājumā. Uz darbības līknes formu attiecas apraksts saskaņā ar 4. pielikuma 2.3.3. punktu.

3.1.3.4.4.	Izplūdes gāzes analizē saskaņā ar 4. pielikumu.

3.1.3.5.	Testa rezultātus salīdzina ar robežvērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā, un aprēķina katra piesārņotāja vidējo emisiju (M2i), kura atbilst nosacījumam B.

3.1.4.	Testa rezultāti

3.1.4.1.	Paziņojuma vajadzībām slogotās vērtības aprēķina šādi:

Mi = ( De  M1i + Dav  M2i ) / ( De + Dav ),

kur:

Mi 	=	piesārņotāja i emisijas masa, kas izteikta g/km;

M1i	=	3.1.2.6. punktā aprēķinātā piesārņotāja i vidējā emisijas masa, kas izteikta g/km, ar pilnīgi uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci;

M2i	=	3.1.3.5. punktā aprēķinātā piesārņotāja i vidējā emisijas masa, g/km, ar minimāli uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci (maksimālā kapacitātes izlāde);

De	=	transportlīdzekļa elektriskā režīmā veicamais attālums saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta Noteikumu Nr. 101 7. pielikumā, ja ražotājam jānodrošina līdzekļi mērīšanai, kad transportlīdzeklis brauc tikai elektriskā režīmā;

Dav	=	25 km (vidējais attālums, ko veic starp divām akumulatora uzlādēm).

3.2.	ĀRĒJI UZLĀDĒJAMS (OVC) HEV AR DARBĪBAS REŽĪMA SLĒDZI

3.2.1.	Divus testus veic saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem testa nosacījumiem.

3.2.1.1.	Nosacījums A:	testu veic ar pilnīgi uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci.

3.2.1.2.	Nosacījums B:	testu veic ar minimāli uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci (maksimālā kapacitātes izlāde).

3.2.1.3.	Darbības režīma slēdzi iestata saskaņā ar šo tabulu.

| Kombinētie režīmi Akumulatora uzlādes stāvoklis | - Tikai elektriskais - Kombinētais Slēdža stāvoklis | - Tikai degviela - Kombinētais Slēdža stāvoklis | - Tikai elektriskais - Tikai degviela - Kombinētais Slēdža stāvoklis | - Kombinētais režīms n1 ...... - Kombinētais režīms m1 Slēdža stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosacījums A Pilnīgi uzlādēta | Kombinētais | Kombinētais | Kombinētais | Lielākā elektroenerģijas patēriņa kombinētais režīms2 |
| Nosacījums B. Minimālā uzlāde | Kombinētais | Degvielas | Degvielas | Lielākā degvielas patēriņa režīms3 |

______________

1 Piemēram: sporta, ekonomiskais, pilsētas, ārpilsētas režīms.

2 Lielākā elektroenerģijas patēriņa kombinētais režīms: kombinētais režīms, kurā var pierādīt lielāko elektroenerģijas patēriņu no visiem iespējamiem kombinētajiem režīmiem, testējot saskaņā ar Noteikumu Nr. 101 10. pielikuma 4. punkta nosacījumu A, un tas jānosaka, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz ražotājs, un vienojoties ar tehnisko dienestu.

3 Lielākā degvielas patēriņa režīms: kombinētais režīms, kurā var pierādīt lielāko degvielas patēriņu no visiem iespējamiem kombinētajiem režīmiem, testējot saskaņā ar Noteikumu Nr. 101 10. pielikuma 4. punkta nosacījumu B, un tas jānosaka, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz ražotājs, un vienojoties ar tehnisko dienestu.

3.2.2.	Nosacījums A

3.2.2.1.	Ja transportlīdzekļa vienīgi elektriskā režīmā veicamais attālums vien ir lielāks nekā vajadzīgs vienam pilnam ciklam, tad pēc ražotāja pieprasījuma I tipa testu var veikt tikai elektriskā režīmā. Šajā gadījumā motora pirmapstrādi, kas paredzēta 3.2.2.3.1. vai 3.2.2.3.2. punktā, var neveikt.

3.2.2.2.	Procedūru sāk ar transportlīdzekļa enerģijas uzkrāšanas ierīces izlādi, braucot (pa testa trasi, uz šasijas dinamometra utt.) tā, ka slēdzis ir tikai elektriskā režīma stāvoklī, ar vienmērīgu ātrumu, kas ir 70 % ± 5 % no transportlīdzekļa maksimālā ātruma trīsdesmit minūšu laikā (nosaka saskaņā ar Noteikumiem Nr. 101).

Izlāde beidzas:

-	ja transportlīdzeklis nevar braukt ar ātrumu, kas ir 65 % no maksimālā ātruma trīsdesmit minūtes, vai,

-	ja iebūvēts standarta aprīkojums vadītājam dod norādi apturēt transportlīdzekli, vai

-	pēc 100 km attāluma nobraukšanas.

Ja transportlīdzeklis aprīkots ne tikai ar elektrisko režīmu, tad enerģijas uzkrāšanas ierīci izlādē, braucot ar transportlīdzekli (pa testa trasi, uz šasijas dinamometra):

-	ar vienmērīgu ātrumu 50 km/h, līdz iedarbojas HEV degvielas motors, vai

-	ja transportlīdzeklis nevar sasniegt vienmērīgu ātrumu 50 km/h tā, ka neiedarbojas tā degvielas motors, tad ātrumu var samazināt līdz tādam, ar ko transportlīdzeklis noteiktu laiku/attālumu (jānorāda, vienojoties tehniskajam dienestam ar ražotāju) var vienmērīgi braukt, tā degvielas motoram neiedarbojoties, vai

-	pēc ražotāja ieteikuma.

Degvielas motoru aptur 10 sekunžu laikā pēc tā automātiskas ieslēgšanās.

3.2.2.3.	Transportlīdzekļa paraugu sagatavošana

3.2.2.3.1.	Transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru piemēro 4. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto otrās daļas ciklu. Brauc trīs secīgus ciklus saskaņā ar 3.2.2.6.3. punktu.

3.2.2.3.2.	Transportlīdzekļiem, kam uzstādīts dzirksteļaizdedzes motors, pirmapstrādi veic vienā pirmās daļas braukšanas ciklā un divos otrās daļas braukšanas ciklos saskaņā ar turpmāk minēto 3.2.2.6.3. punktu.

3.2.2.4.	Pēc šīs pirmapstrādes transportlīdzekli līdz testēšanai glabā telpā, kur temperatūra tiek uzturēta relatīvi nemainīga 293 – 303 K (20 °C – 30 °C). Šo paraugu sagatavošanu veic vismaz sešas stundas un turpina, kamēr motoreļļas temperatūra un dzesēšanas šķidruma, ja ir, temperatūra ir līdz ± 2 K  no telpas temperatūras un enerģijas uzkrāšanas ierīce ir pilnīgi uzlādēta, to lādējot, kā paredzēts 3.2.2.5. punktā.

3.2.2.5.	Iztvaikošanas laikā enerģijas uzkrāšanas ierīci uzlādē:

a)	ar iebūvētu lādētāju, ja tāds ir uzstādīts, vai

b)	parastajā nakts lādēšanas procedūrā ar ārēju lādētāju, ko ieteicis ražotājs.

Šajā procedūrā neietilpst nekāda veida īpašās uzlādes, kas varētu sākties automātiski vai manuāli, piemēram, izlīdzinošās uzlādes vai apkopes uzlādes.

Ražotājs norāda, ka testa laikā nav notikusi īpaša uzlādes procedūra.

3.2.2.6.	Testa procedūra

3.2.2.6.1.	Transportlīdzekli iedarbina ar līdzekļiem, kas paredzēti vadītājam normālai lietošanai. Pirmais cikls sākas motora palaides procedūras sākumā.

3.2.2.6.2.	Paraugu ņemšanu sāk (BS) pirms transportlīdzekļa palaides procedūras vai vienlaicīgi ar to un beidz līdz ar ārpilsētas cikla (otrā daļa, paraugu ņemšanas beigas (ES)) pēdējā brīvgaitas perioda beigām.

3.2.2.6.3.	Transportlīdzekli vada saskaņā ar 4. pielikumu vai, ja tam ir īpaša pārnesumu pārslēgšanas stratēģija, tad saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kas iekļautas sērijveida transportlīdzekļu vadītāja rokasgrāmatā un norādītas uz tehniskās pārnesumu pārslēgšanas ierīces (vadītāja zināšanai). Uz šiem transportlīdzekļiem neattiecas pārnesumu pārslēgšanas punkti, kas noteikti 4. pielikuma 1. papildinājumā. Uz darbības līknes formu attiecas apraksts saskaņā ar 4. pielikuma 2.3.3. punktu.

3.2.2.6.4.	Izplūdes gāzes analizē saskaņā ar 4. pielikumu.

3.2.2.7.	Testa rezultātus salīdzina ar robežvērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā, un aprēķina katra piesārņotāja vidējo emisiju (M1i), kura atbilst nosacījumam A.

3.2.3.	Nosacījums B

3.2.3.1.	Transportlīdzekļa paraugu sagatavošana

3.2.3.1.1.	Attiecībā uz transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru veic 4. pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto otrās daļas ciklu. Brauc trīs secīgus ciklus saskaņā ar 3.2.3.4.3. punktu.

3.2.3.1.2.	Transportlīdzekļiem, kam uzstādīts dzirksteļaizdedzes motors, veic pirmapstrādi vienā pirmās daļas braukšanas ciklā un divos otrās daļas braukšanas ciklos saskaņā ar 3.2.3.4.3. punktu.

3.2.3.2.	Transportlīdzekļa enerģijas uzkrāšanas ierīci izlādē saskaņā ar 3.2.2.2. punktu.

3.2.3.3.	Pēc šīs pirmapstrādes transportlīdzekli līdz testēšanai glabā telpā, kur temperatūra tiek uzturēta relatīvi nemainīga 293 – 303 K (20 °C – 30 °C). Šo paraugu sagatavošanu veic vismaz sešas stundas un turpina, līdz motoreļļas temperatūra un dzesēšanas šķidruma, ja tāds ir, temperatūra ir līdz ± 2 K no telpas temperatūras.

3.2.3.4.	Testa procedūra

3.2.3.4.1.	Transportlīdzekli iedarbina ar līdzekļiem, kas paredzēti vadītājam normālai lietošanai. Pirmais cikls sākas motora palaides procedūras sākumā.

3.2.3.4.2.	Paraugu ņemšanu sāk (BS) pirms transportlīdzekļa palaides procedūras vai vienlaicīgi ar to un beidz līdz ar ārpilsētas cikla (otrā daļa, paraugu ņemšanas beigas (ES)) pēdējā brīvgaitas perioda beigām.

3.2.3.4.3.	Transportlīdzekli vada saskaņā ar 4. pielikumu vai, ja tam ir īpaša pārnesumu pārslēgšanas stratēģija, tad saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kas iekļautas sērijveida transportlīdzekļu vadītāja rokasgrāmatā un norādītas uz tehniskās pārnesumu pārslēgšanas ierīces (vadītāja zināšanai). Uz šiem transportlīdzekļiem neattiecas pārnesumu pārslēgšanas punkti, kas noteikti 4. pielikuma 1. papildinājumā. Uz darbības līknes formu attiecas apraksts saskaņā ar 4. pielikuma 2.3.3. punktu.

3.2.3.4.4.	Izplūdes gāzes analizē saskaņā ar 4. pielikumu.

3.2.3.5.	Testa rezultātus salīdzina ar robežvērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 5.3.1.4. punktā, un aprēķina katra piesārņotāja vidējo emisiju (M2i), kura atbilst nosacījumam B.

3.2.4.	Testa rezultāti

3.2.4.1.	Paziņojuma vajadzībām slogotās vērtības aprēķina šādi:

Mi	=	( De  M1i + Dav  M2i ) / ( De + Dav ),

kur:

Mi	=	piesārņotāja i emisijas masa, kas izteikta g/km.;

M1i	=	3.2.2.7. punktā aprēķinātā piesārņotāja i vidējā emisijas masa, kas izteikta g/km, ar pilnīgi uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci;

M2i	=	3.2.3.5. punktā aprēķinātā piesārņotāja i vidējā emisijas masa, kas izteikta g/km, ar minimāli uzlādētu enerģijas uzkrāšanas ierīci (maksimālā kapacitātes izlāde);

De	=	transportlīdzekļa elektriskā režīmā veicamais attālums, ja slēdzis ir tikai elektriskā režīma stāvoklī, saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta Noteikumu Nr. 101 7. pielikumā. Ja ir ne tikai elektriskā stāvokļa režīms, tad ražotājam jānodrošina mērīšanas līdzekļi, ko izmanto, transportlīdzeklim braucot tikai elektriskajā režīmā;

Dav	=	25 km (vidējais attālums, ko veic starp divām akumulatora uzlādēm).

3.3.	BEZ ĀRĒJAS UZLĀDĒŠANAS (NOTOVC HEV) BEZ DARBĪBAS REŽĪMA SLĒDŽA

3.3.1.	Šos transportlīdzekļus testē saskaņā ar 4. pielikumu.

3.3.2.	Pirmapstrādes vajadzībām brauc vismaz divus pilnus braukšanas ciklus (vienu pirmās daļas un vienu otrās daļas ciklu) bez iztvaikošanas.

3.3.3.	Transportlīdzeklis vada saskaņā ar 4. pielikumu vai, ja tam ir īpaša pārnesumu pārslēgšanas stratēģija, tad saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kas iekļautas sērijveida transportlīdzekļu vadītāja rokasgrāmatā un norādītas uz tehniskās pārnesumu pārslēgšanas ierīces (vadītāja zināšanai). Uz šiem transportlīdzekļiem neattiecas pārnesumu pārslēgšanas punkti, kas noteikti 4. pielikuma 1. papildinājumā. Uz darbības līknes formu attiecas apraksts saskaņā ar 4. pielikuma 2.3.3. punktu.

3.4.	BEZ ĀRĒJAS UZLĀDĒŠANAS (NOTOVC HEV) AR DARBĪBAS REŽĪMA SLĒDZI

3.4.1.	Šiem transportlīdzekļiem veic pirmapstrādi un tos testē kombinētajā režīmā saskaņā ar 4. pielikumu. Ja ir iespējami vairāki kombinētie režīmi, tad testu veic tajā režīmā, kas tiek iestatīts automātiski pēc aizdedzes ieslēgšanas (parastais režīms). Pamatojoties uz informāciju, ko sniedz ražotājs, tehniskais dienests pārbauda atbilstību robežvērtībām visos kombinētajos režīmos.

3.4.2.	Pirmapstrādes vajadzībām brauc vismaz divus pilnus braukšanas ciklus (vienu pirmās daļas un vienu otrās daļas ciklu) bez iztvaikošanas.

3.4.3.	Transportlīdzekli vada saskaņā ar 4. pielikumu vai, ja tam ir īpaša pārnesumu pārslēgšanas stratēģija, tad saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kas iekļautas sērijveida transportlīdzekļu vadītāja rokasgrāmatā un norādītas uz tehniskās pārnesumu pārslēgšanas ierīces (vadītāja zināšanai). Uz šiem transportlīdzekļiem neattiecas pārnesumu pārslēgšanas punkti, kas noteikti 4. pielikuma 1. papildinājumā. Darbības līknes formai piemēro aprakstu saskaņā ar 4. pielikuma 2.3.3. punktu.

4.	II TIPA TESTA METODES

4.1.	Transportlīdzekļus testē saskaņā ar 5. pielikumu, degvielas motoram darbojoties. Ražotājs nodrošina “apkopes režīmu”, kas ļauj veikt šo testu.

Pēc vajadzības izmanto īpašo procedūru, kas paredzēta šo noteikumu 5.1.6. punktā.

5.	III TIPA TESTA METODES

5.1.	Transportlīdzekļus testē saskaņā ar 6. pielikumu, degvielas motoram darbojoties. Ražotājs nodrošina “apkopes režīmu”, kas ļauj veikt šo testu.

5.2.	Testus veic tikai attiecībā uz 6. pielikuma 3.2. punkta 1. un 2. nosacījumu. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams veikt testu attiecībā uz 2. nosacījumu, tad tests jāveic alternatīvi attiecībā uz citu nemainīga ātruma nosacījumu (degvielas motoram darbojoties ar slodzi).

6.	IV TIPA TESTA METODES.

6.1.	Transportlīdzekļus testē saskaņā ar 7. pielikumu.

6.2.	Pirms sāk testa procedūru (7. pielikuma 5.1. punkts), transportlīdzekļiem pirmapstrādi veic turpmāk aprakstītajā veidā.

6.2.1.	OVC transportlīdzekļi

6.2.1.1.	OVC transportlīdzekļi bez darbības režīma slēdža: procedūru sāk ar enerģijas uzkrāšanas ierīces izlādi, transportlīdzeklim braucot (pa testa trasi, uz šasijas dinamometra, utt.):

-	ar vienmērīgu ātrumu 50 km/h, līdz iedarbojas HEV degvielas motors, vai

-	ja transportlīdzeklis nevar sasniegt vienmērīgu ātrumu 50 km/h tā, ka neiedarbojas tā degvielas motors, tad ātrumu var samazināt līdz tādam ātrumam, ar ko transportlīdzeklis noteiktu laiku/attālumu (jānorāda, vienojoties tehniskajam dienestam ar ražotāju) var vienmērīgi braukt, tā degvielas motoram neiedarbojoties, vai

-	pēc ražotāja ieteikuma.

Degvielas motoru aptur 10 sekunžu laikā pēc tā automātiskas ieslēgšanās.

6.2.1.2.	OVC transportlīdzekļi ar darbības režīma slēdzi: procedūru sāk ar transportlīdzekļa enerģijas uzkrāšanas ierīces izlādi, braucot (pa testa trasi, uz šasijas dinamometra utt.) tā, ka slēdzis ir tikai elektriskā režīma stāvoklī, ar vienmērīgu ātrumu, kas ir 70 % ± 5 % no transportlīdzekļa maksimālā ātruma trīsdesmit minūšu laikā.

Izlāde beidzas:

-	ja transportlīdzekli nevar vadīt ar ātrumu, kas ir 65 % no maksimālā ātruma, trīsdesmit minūtes vai

-	ja iebūvēts standarta aprīkojums vadītājam dod norādi apturēt transportlīdzekli, vai

-	pēc 100 km attāluma nobraukšanas.

Ja transportlīdzeklim ir ne tikai elektriskais režīms, tad enerģijas uzkrāšanas ierīci izlādē, transportlīdzeklim braucot (pa testa trasi, uz šasijas dinamometra):

-	ar vienmērīgu ātrumu 50 km/h, līdz iedarbojas HEV degvielas motors, vai

- 	ja transportlīdzeklis nevar sasniegt vienmērīgu ātrumu 50 km/h tā, ka neiedarbojas tā degvielas motors, tad ātrumu var samazināt līdz tādam ātrumam, ar ko transportlīdzeklis noteiktu laiku/attālumu (jānorāda, vienojoties tehniskajam dienestam ar ražotāju) var vienmērīgi braukt, tā degvielas motoram neiedarbojoties, vai

-	pēc ražotāja ieteikuma.

Degvielas motoru aptur 10 sekunžu laikā pēc tā automātiskas ieslēgšanās.

6.2.2.	NOVC transportlīdzekļi

6.2.2.1.	NOVC transportlīdzekļi bez darbības režīma slēdža: procedūru sāk ar pirmapstrādi vismaz divos secīgos, pilnos braukšanas ciklos (viens pirmās daļas un viens otrās daļas cikls) bez iztvaikošanas.

6.2.2.2.	NOVC transportlīdzekļi ar darbības režīma slēdzi: procedūru sāk ar pirmapstrādi vismaz divos secīgos pilnos braukšanas ciklos (viens pirmās daļas un viens otrās daļas cikls) bez iztvaikošanas, transportlīdzeklim braucot kombinētajā režīmā. Ja ir iespējami vairāki kombinētie režīmi, tad testu veic tajā režīmā, kas tiek iestatīts automātiski pēc aizdedzes ieslēgšanas (parastais režīms).

6.3.	Pirmapstrādes braucienu un dinamometra testu veic saskaņā ar 7. pielikuma 5.2. un 5.4. punktu.

6.3.1.	OVC transportlīdzekļi: saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas norādīti I tipa testa nosacījumā B (3.1.3. un 3.2.3. punkts).

6.3.2.	NOVC transportlīdzekļi: saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas ir I tipa testā.

7.	V TIPA TESTA METODES

7.1.	Transportlīdzekļus testē saskaņā ar 9. pielikumu.

7.2.	OVC transportlīdzekļi.

Enerģijas uzkrāšanas ierīci atļauts uzlādēt divas reizes dienā kopējā nobraukuma laikā.

OVC transportlīdzekļiem ar darbības režīma slēdzi kopējais nobraukums jāpiedzen tajā režīmā, kas automātiski ieslēdzas pēc aizdedzes ieslēgšanas (parastais režīms).

Pēc vienošanās ar tehnisko dienestu kopējā nobraukuma laikā ir pieļaujama pārslēgšanās uz citu kombinēto režīmu, lai turpinātu nobraukuma uzkrāšanos.

Piesārņotāju emisijas mēra saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas norādīti I tipa testa nosacījumā B (3.1.3. un 3.2.3. punkts).

7.3.	NOVC transportlīdzekļi.

NOVC transportlīdzekļiem ar darbības režīma slēdzi kopējais nobraukums jāpiedzen tajā režīmā, kas automātiski ieslēdzas pēc aizdedzes ieslēgšanas (parastais režīms).

Piesārņotāju emisijas mēra tādos pašos apstākļos kā I tipa testā.

8.	VI TIPA TESTA METODES

8.1.	Transportlīdzekļus testē saskaņā ar 8. pielikumu.

8.2.	OVC transportlīdzekļiem piesārņotāju emisijas mēra saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas norādīti I tipa testa nosacījumā B (3.1.3. un 3.2.3. punkts).

8.3.	NOVC transportlīdzekļiem piesārņotāju emisijas mēra tādos pašos apstākļos kā I tipa testā.

9.	IEBŪVĒTĀS DIAGNOSTIKAS SISTĒMAS (OBD) TESTA METODES

9.1.	Transportlīdzekļus testē saskaņā ar 11. pielikumu.

9.2.	OVC transportlīdzekļiem piesārņotāju emisijas mēra saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas norādīti I tipa testa nosacījumā B (3.1.3. un 3.2.3. punkts).

9.3.	NOVC transportlīdzekļiem piesārņotāju emisijas mēra tādos pašos apstākļos kā I tipa testā.

14. pielikuma 1. papildinājums

Enerģijas uzkrāšanas ierīces uzlādes stāvokļa (SOC) 
grafiks OVC HEV I tipa testam

I tipa testa nosacījums A

Minimums

Nosacījums A:

1)	enerģijas uzkrāšanas ierīces sākotnējais uzlādes stāvoklis;

2)	izlāde saskaņā ar 3.1.2.1. vai 3.2.2.1. punktu;

3)	transportlīdzekļa paraugu sagatavošana saskaņā ar 3.1.2.2. vai 3.2.2.2. punktu;

4)	uzlāde iztvaikošanas laikā saskaņā ar 3.1.2.3. un 3.1.2.4. punktu vai 3.2.2.3. un 3.2.2.4. punktu;

5)	tests saskaņā ar 3.1.2.5. vai 3.2.2.5. punktu.

I tipa testa nosacījums B

Minimums

Nosacījums B:

1)	sākotnējais uzlādes stāvoklis;

2)	transportlīdzekļa paraugu sagatavošana saskaņā ar 3.1.3.1. vai 3.2.3.1. punktu;

3)	izlāde saskaņā ar 3.1.3.2. vai 3.2.3.2. punktu;

4)	iztvaikošana saskaņā ar 3.1.3.3. vai 3.2.3.3. punktu;

5)	tests saskaņā ar 3.1.3.4. vai 3.2.3.4. punktu.

_ _ _ _ _

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

1 Uz to kategoriju transportlīdzekļiem, kas noteikti 7. pielikumā Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend2).

2 A apstiprinājums atcelts. Ar šo noteikumu 05. grozījumu sēriju aizliegts lietot svinu saturošu benzīnu.

3 1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai, 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11— Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 – (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 – (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 – (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 – (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 – (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 - bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 – (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ECE simbolu), 43 – Japānai, 44 – (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas tam, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs dara zināmus Nolīguma līgumslēdzējām pusēm.

4 Dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2.

1 Pamatojoties uz faktiskajiem ekspluatācijas datiem, kas jāiesniedz līdz 2003. gada 31. decembrim, var pārskatīt šā punkta prasības un izvērtēt, a) vai jāpārskata mazsvarīgu kaitīgu izmešu avotu definīcija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kam piešķirts tipa apstiprinājums saskaņā ar robežvērtībām 5.3.1.4. punkta tabulas B rindā, b) vai jāgroza pārmērīgo emisiju avotu identificēšanas procedūra, un c) vai ekspluatācijas atbilstības testa procedūra piemērotā laikā jāaizstāj ar jaunu statistisku procedūru. Piemērotos gadījumos ierosina vajadzīgos grozījumus.

2 Jebkuram transportlīdzeklim “starpzonu” nosaka šādi. Transportlīdzeklim jāatbilst nosacījumiem, kas noteikti 3.2.1. punktā vai 3.2.2. punktā, un turklāt tā paša reglamentētā piesārņotāja izmērītajai vērtībai jābūt mazākai par līmeni, kurš noteikts pēc tā paša reglamentētā piesārņotāja robežvērtības, kas norādīta 5.3.1.4. punktā norādītās tabulas A rindā un reizināta ar koeficientu 2,5.

3 Visiem transportlīdzekļiem “neatbilstības zonu” nosaka šādi. Reglamentētā piesārņotāja izmērītā vērtība pārsniedz līmeni, kas ir noteikts pēc tā paša reglamentētā piesārņotāja robežvērtības, kura norādīta 5.3.1.4. punkta tabulas A rindā un reizināta ar koeficientu 2,5.

1 Sk. šo noteikumu 2.19. un 5.3.1.4. punktu.

1 Sk. šo noteikumu 2.19. un 5.3.1.4. punktu.

1 Sk. šo noteikumu 2.19. un 5.3.1.4. punktu.

1 Jāievēro, ka atļauto divu sekunžu laiks ietver pārnesuma maiņas laiku un vajadzības gadījumā noteiktu laiku, lai sekotu ciklam.

1 Attiecībā uz kombinētajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem un līdz vienotu tehnisko noteikumu ieviešanai ražotājs vienojas ar tehnisko dienestu par transportlīdzekļa statusu šajā papildinājumā noteiktajā testā.

1 Starptautiskais standarts ISO 2575-1982 (E) ar nosaukumu “Autotransporta līdzekļi – Simboli kontroles indikatoriem un signalizatoriem”, simbols Nr.  4.36.

2 Šo prasību piemēro tikai no 2003. gada 1. janvāra jauniem transportlīdzekļu tipiem ar elektronisku ātruma informācijas ievadi motora pārvaldības sistēmā. Tā attiecas uz visiem transportlīdzekļiem, kurus sāk ekspluatēt no 2005. gada 1. janvāra.