| ## E/ECE/324 |  | ## Rev.1/Add.56/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
| ## E/ECE/TRANS/505 |  |  |
| ## 1995. gada 1. septembris |  |  |

NOLĪGUMS PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

______________

56. papildinājums: Noteikumi Nr. 57

1. redakcija

Iekļauti:

01. grozījumu sērija, spēkā stāšanās datums – 1989. gada 28. februāris;

01. grozījumu sērijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1992. gada 27. oktobris.

01. grozījumu sērijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1995. gada 10. marts;

Labojumi, kas iekļauti depozitāra paziņojumā C.N.185.1995.TREATIES-31 1995. gada 27. jūlijā.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TĀDU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀJUMU, KAS PAREDZĒTI MOTOCIKLIEM UN TIEM PIELĪDZINĀMIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

_________________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

### Noteikumi Nr. 57

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TĀDU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀJUMU, KAS PAREDZĒTI MOTOCIKLIEM UN TIEM PIELĪDZINĀMIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1. Darbības joma.	5

2. Definīcijas	5

3. Priekšējā luktura apstiprinājuma pieteikums 	 6

4. Marķējumi	 7

5. Apstiprinājums	 8

6. Vispārīgas specifikācijas 	 9

7. ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS 	 10

8. Noteikumi attiecībā uz krāsainiem gaismas izkliedētājiem un filtriem 	 10

9. Pārejas noteikumi 	11

10. Ražojumu atbilstība	 12

11. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā 	 13

12. Galveno lukturu tipa modifikācijas un apstiprinājuma attiecināšana 	 14

13. Ražošanas galīga izbeigšana 	 14

14. Par apstiprinājuma testiem atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo 
struktūrvienību nosaukumi un adreses 	 14

PIELIKUMI

1. pielikums – Paziņojums par apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu vai atteikumu, vai atsaukumu vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu attiecībā uz galveno lukturu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 57.

2. pielikums – Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums

SATURS (turpinājusms)

Lappuse

3. pielikums – Fotometriskie testi	19

4. pielikums - Darbībā esošu galveno lukturu fotometrisko rādītāju stabilitātes testi 	21

5. pielikums – Minimālās prasības par ražojumu kontroles procedūru atbilstību 	26

6. pielikums – Prasības attiecībā uz lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētājiem – 
gaismas izkliedētāju vai materiālu paraugu un nokomplektētu 
lukturu testēšana	29

1. papildinājums – Apstiprinājuma testu hronoloģiskā secība

##### 2. papildinājums – Gaismas izkliedes un caurlaidības mērīšanas metode

3. papildinājums – Tests ar smidzināšanas metodi

4. papildinājums – Līmlentes adhēzijas tests

7. pielikums – Minimālās prasības par inspektora ņemtajiem paraugiem 	43

### Noteikumi Nr. 57

### VIENOTI NOTEIKUMI PAR TĀDU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀŠANU, KAS PAREDZĒTI MOTOCIKLIEM UN TIEM PIELĪDZINĀMIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1. DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz tādu galveno lukturu apstiprināšanu, kuros izmantotas kvēlspuldzes un stikla vai plastmasas* gaismas izkliedētāji un kurus ir paredzēts uzstādīt motociklos un tiem pielīdzināmos transportlīdzekļos.

2. DEFINĪCIJAS.

Šajos Noteikumos:

2.1. “Gaismas izkliedētājs” ir galvenā luktura (ierīces) attālākā detaļa, kas laiž gaismu cauri apgaismojošajai virsmai.

2.2. “Pārklājums” ir jebkurš materiāls vai materiāli, kas vienā vai vairākos slāņos klāj gaismas izkliedētāja ārējo virsmu.

2.3. Dažādu “tipu” galvenie lukturi ir galvenie lukturi, kam būtiski atšķiras šādi aspekti:

2.3.1. tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

2.3.2. galvenā luktura marķējums, kas definēts 4.1.4. punktā;

2.3.3. optiskās sistēmas parametri;

2.3.4. tādu detaļu izmantošana vai neizmantošana, kas ierīces darbības laikā atstarošanas, refrakcijas, absorbcijas un/vai deformācijas dēļ var izmainīt optisko efektu. Galveno lukturu izstarotās gaismas krāsas atšķirības, citiem raksturlielumiem paliekot nemainīgiem, nav galvenā luktura tipa maiņa. Tāpēc šādiem galvenajiem lukturiem piešķir tādu pašu apstiprinājuma numuru.

2.3.5. gaismas izkliedētāju vai pārklājuma, ja tāds ir, materiāli.

3. GALVENĀ LUKTURA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2. Katram apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

3.2.1. pietiekami detalizētus rasējumus trīs eksemplāros, lai pēc tiem varētu noteikt tipu, un kuros galvenais lukturis attēlots pretskatā, detalizēti parādot gaismas izkliedētāja rievojumu, ja tāds ir, un šķērsgriezumā; rasējumos norāda apstiprinājuma marķējumam paredzēto vietu;

3.2.2. īsu tehnisko aprakstu, kurā norāda paredzēto kvēlspuldžu kategoriju vai kategorijas (sk. šo noteikumu 3. pielikuma 6. punktu);

3.2.3. divus galvenā luktura tipa paraugus ar bezkrāsainiem gaismas izkliedētājiem;

3.2.4. lai testētu plastmasas materiālu, no kā izgatavoti gaismas izkliedētāji:

3.2.4.1. trīspadsmit gaismas izkliedētājus;

3.2.4.1.1. sešus no šiem izkliedētājiem var aizstāt ar sešiem vismaz 60 x 80 mm lieliem materiāla paraugiem, kuriem ir plakana vai izliekta ārējā virsma un vidū vismaz 15 x 15 mm liels plakans laukums (izliekuma rādiuss nav mazāks par 300 mm);

3.2.4.1.2. katram šādam gaismas izkliedētājam vai materiāla paraugam jābūt izgatavotam ar sērijveida ražošanā izmantotu metodi;

3.2.4.2. reflektoru, kuram atbilstoši ražotāja norādījumiem var uzstādīt gaismas izkliedētājus.

3.3. Materiāliem, kas veido gaismas izkliedētājus un pārklājumus, ja tādi ir, pievieno testēšanas protokolu par šo materiālu un pārklājumu īpašībām, ja tie jau ir testēti.

3.4. Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti atbilstoši pasākumi, kas garantē ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

4. MARĶĒJUMI

4.1. Uz galvenajiem lukturiem, kas iesniegti apstiprināšanai, izvieto šādus skaidrus, salasāmus un neizdzēšamus uzrakstus:

4.1.1. pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

4.1.2. uz ārējās virsmas un/vai gaismas izkliedētāja novieto galvenā luktura ārējās virsmas marķējuma norādi, kas ir redzama, kad lukturis ir uzstādīts uz transportlīdzekļa.

Ierīces, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kas izgatavotas tā, lai tuvās gaismas ierīces kvēldiegs netiktu vienlaicīgi iedegts ar kādas citas gaismas ierīces kvēldiegu, ar kuru tas var būt savietots, marķē ar slīpsvītru (/), kuru apstiprinājuma marķējumā novieto aiz tuvās gaismas luktura simbola;

4.1.3. galvenā luktura aizmugurē novieto izmantojamo kvēlspuldžu kategorijas norādi (S1 un/vai S2);

4.1.4. marķējumi uzskaitīti šajā tabulā:

| Galvenā luktura marķējums uz ārējās virsmas | Kvēlspuldzes kategorijas norāde |
| --- | --- |
| MB MB MB | S1 S2 S1/S2 |

4.1.5. Uz galvenajiem lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētāju blakus 4.1.2. un 4.1.4. punktā noteiktajiem simboliem pievieno burtus “PL”;

4.2. Turklāt tajos uz gaismas izkliedētāja un galvenās daļas jābūt pietiekami lielai vietai apstiprinājuma marķējumam un papildu simboliem, kas minēti 4. punktā; šīs vietas norāda šo noteikumu 3.2.1. punktā minētajos rasējumos.

5. APSTIPRINĀJUMS.

5.1. Apstiprinājumu piešķir, ja visi saskaņā ar 3. punktu iesniegtie galvenā luktura tipa paraugi atbilst šo noteikumu prasībām.

5.2. apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 01, kas atbilst 01. grozījumu sērijai, kas stājusies spēkā 1989. gada 28. februārī) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kas veikti noteikumos apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru citam galvenā luktura tipam, izņemot, ja apstiprinājumu attiecina uz galveno lukturi, kas atšķiras tikai pēc izstarotās gaismas krāsas.

5.3. Paziņojumu par galvenā luktura tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu vai atteikumu, vai atsaukšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.4. Papildus 4.1. punktā paredzētajiem marķējumiem uz katra galvenā luktura, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, 4.2. punktā norādītajās vietās novieto:

5.4.1. starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

5.4.1.1. apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

5.4.1.2. apstiprinājuma numurs.

5.4.2. Visos gadījumos attiecīgo darbības režīmu, kuru saskaņā ar 4. pielikuma 1.1.1.1. punktu izmanto testa procedūras laikā, un spriegumu(-us), kas pieļaujams(-i) saskaņā ar 4. pielikuma 1.1.1.2. punktu, norāda apstiprinājuma apliecībā un paziņojumā, ko nosūta valstīm, kas ir Nolīguma Līgumslēdzējas puses un kas piemēro šos Noteikumus.

Atbilstošos gadījumos ierīci marķē šādi:

Ierīces, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kas izgatavotas tā, lai tuvās gaismas ierīces kvēldiegs netiktu iedegts vienlaicīgi ar jebkuras citas gaismas ierīces kvēldiegu, ar kuru tas var būt savietots, marķē ar slīpsvītru (/), kuru apstiprinājuma marķējumā novieto aiz tuvās gaismas simbola.

5.5. Marķējumiem, kas minēti 5.4. punktā, jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem.

5.6. Apstiprinājuma marķējuma shēmas paraugs ir iekļauts šo noteikumu 2. pielikumā.

6. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1. Katram galvenā luktura tipa paraugam jāatbilst specifikācij;ām, kas norādītas šajā punktāun 7. punktā un, ja vajadzīgs, arī 8. punktā norādītajām specifikācijām.

6.2. Galvenos lukturus konstruē un izgatavo tā, lai neatkarīgi no iespējamās vibrācijas, kas tos var ietekmēt, tie normālos lietošanas apstākļos turpinātu darboties labi un saglabātu šajos noteikumos paredzētos raksturlielumus.

6.2.1. Galvenos lukturus aprīko ar ierīci, kas ļauj tos pielāgot transportlīdzeklim atbilstoši noteikumiem, kurus tam piemēro. Šāda ierīce nav vajadzīga detaļām, kuru reflektoru un gaismas izkliedētāju nevar atdalīt, ja šādas detaļas izmanto vienīgi transportlīdzekļiem, kuru galveno lukturu regulēšanu var veikt citādi.

Ja galvenais lukturis, kas izstaro tālo gaismu, un galvenais lukturis, kas izstaro tuvo gaismu, ir apvienoti vienotā ierīcē un ja katram no tiem ir atsevišķa spuldze, tad regulētājierīcei jānodrošina, ka katru optisko sistēmu var attiecīgi noregulēt atsevišķi.

6.2.2. Taču šie noteikumi netiek piemēroti priekšējo lukturu grupām, kuru atstarotāji nav atdalāmi. Uz šāda tipa ierīci attiecas šo noteikumu 7.3. punkta prasības. Ja tālās gaismas nodrošināšanai izmanto vairākus gaismas avotus, maksimālā apgaismojuma lielumu (Emax) nosaka, izmantojot kombinētās funkcijas.

6.3. Detaļas, kas paredzētas kvēlspuldzes noturēšanai reflektorā, izgatavo tā, lai pat tumsā kvēlspuldzi varētu uzstādīt tikai pareizajā stāvoklī.

6.4. Lai nodrošinātu, ka ekspluatācijas laikā nerodas pārmērīgas fotometrisko rādītāju izmaiņas, saskaņā ar 4. pielikuma prasībām veic papildu testus.

6.5. Ja galvenajam lukturim ir plastmasas gaismas izkliedētājs, testus veic atbilstīgi 6. pielikuma prasībām.

7. ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

7.1. Skaidri norāda pareizo gaismas izkliedētāja stāvokli attiecībā pret optisko sistēmu, un novērš izkliedētāja rotācijas iespēju darbības laikā.

7.2. Galvenā luktura izstarotā apgaismojuma mērīšanai izmanto mērījumu ekrānu, kā aprakstīts šo noteikumu 3. pielikumā, un gludu un bezkrāsainu standarta kvēlspuldzi (S1 un/vai S2, Noteikumi Nr. 37).

Standarta kvēlspuldzi noregulē tā, lai tā radītu standarta gaismas plūsmu, kas atbilst šīm spuldzēm paredzētajiem lielumiem.

7.3. Tuvo gaismu galējai robežai jābūt pietiekami asai, lai ar tās palīdzību varētu nodrošināt pareizu regulējumu. Griezuma līnijai jābūt pēc iespējas taisnai un horizontālai laukumā, kas atrodas 5° uz katru pusi no taisnes vv (sk. 3. pielikumu).

Saskaņā ar 3. pielikumu noregulētiem galvenajiem lukturiem jāatbilst minētajā pielikumā noteiktajām prasībām.

7.4. Staru kūļa attēlā nenovēro sāniskas novirzes, kas varētu pasliktināt redzamību.

7.5. Ekrāna apgaismojumu, kas minēts 7.2. punktā, mēra ar fotoelementu, kura mērījumu zona ir kvadrāts ar malas garumu 65 mm.

8. NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ krāsainiem gaismas izkliedētājiem un filtriem

8.1. Apstiprinājumu var iegūt tādiem galvenajiem lukturiem, kuru bezkrāsas kvēlspuldze izstaro bezkrāsas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu. Izsakot CIE trihromatiskajās koordinātās, dzeltenu stiklu vai filtru attiecīgie kolorimetriskie raksturlielumi ir šādi:

selektīvi dzeltenas krāsas filtrs (ekrāns vai gaismas izkliedētājs)

robeža sarkanās krāsas virzienā: 	y ≥ 0,138 +0,58 x

robeža zaļās krāsas virzienā: 	y ≤ 1,29 x -0,1

robeža baltās krāsas virzienā: 	y ≥ -x + 0.966

spektrālās vērtības robeža: 	y ≤ -x + 0,992,

ko var izteikt arī šādā veidā:

dominējošā viļņa garums 	575 - 585 nm

tīrības koeficients	 0.90 - 0.98

Gaismas caurlaidības koeficientam jābūt	 ≥ 0.78

Gaismas caurlaidības koeficientu nosaka ar gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2 856 K. (Atbilstoši Starptautiskās apgaismes komisijas (CIE) gaismas avotam A.)

8.2. Filtram ir jābūt daļai no galvenā luktura, un tam jābūt piestiprinātam pie galvenā luktura tā, lai transportlīdzekļa lietotājs to nevarētu noņemt nejauši vai tīšām, izmantojot parastus instrumentus.

8.3. Novērojumi attiecībā uz krāsu

Tā kā apstiprinājums saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši 8.1. punktam tiek piešķirts tāda tipa galvenajam lukturim, kas izstaro bezkrāsas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu, 3. pants Nolīgumā, kuram pievienoti šie noteikumi, neliedz Līgumslēdzējām pusēm aizliegt to reģistrētos transportlīdzekļos uzstādīt galvenos lukturus, kas izstaro bezkrāsas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu.

9. PĀREJAS NOTEIKUMI.

9.1. No 01. grozījumu sērijas spēkā stāšanās dienas neviena no tām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājumu piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

9.2. Pēc tam, kad ir pagājuši 24 mēneši no spēkā stāšanās dienas, kas minēta 9.1. punktā, Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja galvenā luktura tips atbilst šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

9.3. MB apstiprinājumi, kas izsniegti saskaņā ar šiem noteikumiem pirms 9.2. punktā minētās dienas, paliek spēkā.

Tomēr Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var aizliegt uzstādīt ierīces, kas neatbilst šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju:

9.3.1. transportlīdzekļos, kuriem tipa apstiprinājums vai atsevišķs apstiprinājums ir piešķirts vairāk nekā 24 mēnešus pēc spēkā stāšanās datuma, kas minēts 9.1. punktā;

9.3.2. transportlīdzekļos, kas pirmo reizi reģistrēti vairāk nekā 5 gadus pēc spēkā stāšanās datuma, kas minēts 9.1. punktā.

10. RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

10.1. Galvenos lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam un prasībām, kas izklāstītas 7. punktā.

10.2. Lai pārbaudītu, ka ir izpildītas 10,1. punkta prasības, veic attiecīgu ražojumu kontroli.

10.3. Apstiprinājuma īpašniekam jo īpaši:

10.3.1. nodrošina, lai pastāvētu efektīvas ražojumu kvalitātes kontroles procedūras;

10.3.2. viņam ir pieejams aprīkojums, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

10.3.3. nodrošina to, ka testu rezultātu datus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laikposmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

10.3.4. analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma raksturlielumu stabilitāti, pieļaujot rūpnieciskās ražošanas nobīdes;

10.3.5. nodrošina, ka katra ražojuma tipam veic vismaz tos testus, kas paredzēti šo noteikumu 5. pielikumā;

10.3.6. jānodrošina tas, lai visus paraugus, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa tipam, uzskatītu par pietiekamu iemeslu citai parauga ņemšanai vai citam testam. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

10.4. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt, cik atbilstošas ir pārbaudes metodes, ko piemēro katrai ražošanas vienībai.

10.4.1. Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

10.4.2. Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testu veikšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu obligāto skaitu nosaka, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

10.4.3. Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai ir jāpārbauda to testu derīgums, kas veikti, piemērojot 10.4.2. punktu, inspektors saskaņā ar 7. pielikumā minētajiem kritērijiem izvēlas paraugus, ko nosūta tehniskajam dienestam, kas veicis tipa apstiprinājuma testus.

10.4.4. Kompetentā iestāde var veikt jebkuru testu, kas paredzēts šajos noteikumos. Šādos testos izmanto izlases veidā izvēlētus paraugus, netraucējot ražotāja piegādes darījumus un ievērojot 7. pielikumā norādītos kritērijus.

10.4.5. Kompetentajai iestādei jācenšas veikt pārbaudes regulāri – reizi divos gados. Taču pārbaužu biežuma noteikšana ir kompetentās iestādes ziņā un ir atkarīga no tā, cik daudz minētā iestāde uzticas procedūrām, kas paredzētas efektīvai ražojumu atbilstības kontrolei. Ja tiek reģistrēti negatīvi rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

10.5. Priekšējos lukturus, kam ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

11. SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

11.1. Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts galvenā luktura tipam, var atsaukt, ja netiek izpildītas iepriekš noteiktās prasības vai ja galvenais lukturis, kam ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

11.2. Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

12. GALVENO LUKTURU TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA

12.1. Par visām galveno lukturu tipa modifikācijām jāziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi konkrēto galveno lukturu tipu. Šī iestāde var vai nu:

12.1.1. atzīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka galvenais lukturis joprojām atbilst prasībām; vai

12.1.2. pieprasīt tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, jaunu testa protokolu.

12.2. Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 5.3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

12.3. Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, minētajam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

13. PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā priekšējo lukturu tipa ražošanu, tad viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas šī iestāde par to informē citas 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nosūtot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā dotajam paraugam.

14. par aPSTIPRINĀJUMA testu veikšanu atbildīgO Tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai anulēšanu.

1. pielikums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

Izdeva: Administratīvās iestādes nosaukums:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

1

par:2 	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA AN ULĒŠANU

PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

attiecībā uz galveno lukturu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 57.

Apstiprinājuma Nr.: ...	Attiecinājums uz citu tipu Nr. ...

1. Galvenā luktura tirdzniecības nosaukums vai preču zīme: ...................................…………...

2. Galvenā luktura tipa ražotāja nosaukums: .........................…………………………………..

3. Ražotāja nosaukums un adrese: ......................................……………………………………

4. Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese: .......................................................………...

5. Iesniegts apstiprinājumam (datums): ............................................…………………………...

6. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: ..........……………………

7. Minētā dienesta sniegtā ziņojuma izdošanas datums: ................................…………………..

8. Minētā dienesta sniegtā ziņojuma numurs: ..............................………………………………

9. Īss apraksts:

Kategorija, kas norādīta attiecīgajā marķējumā:

MB, MB/ , MB PL, MB/PL 2

Kvēlspuldzes kategorija: S1 S2, S1/S2 2,

Izstarotās gaismas krāsa: balta/selektīvi dzeltena 2

10. Apstiprinājuma marķējuma novietojums: ........................................………………………..

11. Iemesls (-i) attiecināšanai (attiecīgā gadījumā): .............................………………………...

12. Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/atsaukts: 2 ......................…………

13. Vieta: ................................................................……………………………………………..

14. Datums: .................................................................………………………………………….

15. Paraksts: ............................................................………………………………………….…

16. Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

2. pielikums

### APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

a = 12 mm min.

Galvenais lukturis, uz kura izvietots iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 012439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

Piezīme

Apstiprinājuma numurs jānovieto apļa tuvumā un virs burta “E” vai zem tā, vai arī pa labi vai pa kreisi no tā. Apstiprinājuma numura cipariem jābūt tajā pašā burta “E” pusē un jābūt vērstiem tajā pašā virzienā. Apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus, lai novērstu iespēju, ka tos sajauc ar citiem simboliem.

Noteikumiem Nr. 57 atbilstoša galvenā luktura norāde. Galvenais lukturis konstruēts tā, lai tuvās gaismas kvēldiegu var/nevar iedegt vienlaicīgi ar tālās gaismas kvēldiegu un/vai citu savietotu gaismas ierīci.

Galvenais lukturis, uz kura izvietots iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, ir galvenais lukturis ar plastmasas gaismas izkliedētāju, un tas ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 012440. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

Galvenais lukturis konstruēts tā, lai tuvās gaismas kvēldiegu var iedegt vienlaicīgi ar tālās gaismas kvēldiegu un/vai citu savietotu gaismas ierīci.

3. pielikums

### FOTOMETRISKIE TESTI

1. Regulēšanas vajadzībām galvenā luktura priekšā vismaz 10 m attālumā novieto regulēšanas ekrānu tā, lai taisne h-h ir horizontāla. Mērījumu vajadzībām fotoelementu novieto galvenā luktura priekša 25 m attālumā perpendikulāri taisnei, kas novilkta no kvēlspuldzes kvēldiega līdz punktam HV.

2. Sāniski galveno lukturi noregulē tā, lai tālās gaismas staru kūļa centrs atrastos uz vertikālās taisnes v-v.

3. Vertikāli galveno lukturi noregulē tā, lai tuvās gaismas “griezuma līnija” atrastos 250 mm zem taisnes h-h.

4. Kad galvenais lukturis ir noregulēts atbilstoši 2. un 3. punktam, tam, līdzīgi tālās gaismas nosacījumiem, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

4.1. tālās gaismas apgaismes centram jāatrodas ne vairāk kā 0,6° virs vai zem taisnes h-h;

4.2. tālās gaismas apgaismojuma maksimālajam lielumam E max jāatrodas staru kūļa attēla centrā un jāsamazinās virzienā uz sāniem;

4.3. tālās gaismas maksimālajam apgaismojumam (E max) jābūt vismaz 32 lux;

4.3.1. MB klases galvenajiem lukturiem – 32 luksi;

4.4. tālās gaismas radītajam apgaismojumam jāatbilst šādiem lielumiem:

4.4.1. taišņu h-h un v-v krustpunktam (HV) jāatrodas izoluksā 90 % apmērā no maksimālā apgaismojuma.

4.4.2. Tālās gaismas apgaismojumam horizontāli pa labi un pa kreisi, sākot no punkta HV, MB klases galvenajiem lukturiem līdz 1,125 m attālumam jābūt vismaz 12 luksi, bet līdz 2,25 m attālumam – vismaz 3 luksi;

4.5. tuvās gaismas radītajam apgaismojumam jāatbilst šādiemm lielumiem:

| Mērpunkts | MB klases galvenais lukturis |
| --- | --- |
| Jebkurš punkts uz taisnes h-h vai virs tās | = 0,7 luksi |
| Jebkurš punkts uz taisnes 50L-50R, izņemot 50 V* | = 1,5 luksi |
| Punkts 50 V | = 3 luksi |
| Jebkurš punkts, kas atrodas uz taisnes 25L-25R | = 3 luksi |
| Jebkurš punkts IV zonā | = 1,5 luksi. |

5. MĒRĪJUMU UN REGULĒŠANAS EKRĀNS

(izmēri milimetros ekrānam 25 m attālumā)

6. Atbilstīgi Noteikumiem Nr. 37 izmanto s1 vai S2 kategorijas kvēlspuldzes.

### 4. pielikums

### FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTI GALVENO LUKTURU DARBĪBAS LAIKĀ

### NOKOMPLEKTĒTU GALVENO LUKTURU TESTI

Pēc fotometrisko lielumu izmērīšanas atbilstīgi šiem noteikumiem, punktā Emax tālai gaismai un punktos HV, 50 R, 50 L, B 50 tuvai gaismai testē nokomplektētu galveno lukturi, lai noteiktu tā fotometrisko rādītāju stabilitāti tā darbības laikā. Jēdziens “nokomplektēts galvenais lukturis” nozīmē nokomplektētu lukturi kopā ar tām apkārtējām korpusa daļām un lukturiem, kas varētu ietekmēt galvenā lukture siltuma izkliedi.

1. FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS

Testus veic sausā un mierīgā atmosfērā apkārtējā temperatūrā 23oC ± 5oC, kad nokomplektēti galvenie lukturi ir uzstādīti uz pamata, kas atbilst pareizam uzstādījumam uz transportlīdzekļa.

1.1. Tīrs galvenais lukturis

Galveno lukturi darbina 12 stundas, kā norādīts 1.1.1. punktā, un pārbauda atbilstīgi 1.1.2. punktam.

1.1.1. Testa procedūra

Galveno lukturi darbina noteiktu laika posmu, lai

1.1.1.1. a) tad, ja ir jāapstiprina tikai viena gaismas ierīce (tālā vai tuvā gaisma), uz noteikto laiku iededz attiecīgo kvēldiegu,2

b) tad, ja tuvās gaismas lukturis un tālās gaismas lukturis ir savstarpēji savienoti (lukturi ar divkāršu kvēldiegu vai lukturi ar diviem kvēldiegiem):

Ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka galveno lukturi paredzēts lietot, vienā laika posmā iededzot tikai vienu kvēldiegu1, testu veic atbilstīgi šim nosacījumam, un katru attiecīgo gaismas ierīci secīgi darbina2 pusi no 1.1. punktā norādītā laika.

Visos citos gadījumos1, 2 galvenajam lukturim piemēro šādu ciklu, līdz ir sasniegts attiecīgais laiks:

15 minūtes, iedegts tuvās gaismas kvēldiegs,

5 minūtes, iedegti visi kvēldiegi,

c) grupētu apgaismes funkciju gadījumā visas atsevišķās funkcijas iededz vienlaicīgi uz laiku, kas norādīts katrai atsevišķai apgaismes funkcijai a) ņemot vērā arī savietoto apgaismes funkciju izmantošanu, b) saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

1.1.1.2. Testa spriegums

Spriegumu noregulē tā, lai pievadītu 90 % no maksimālās jaudas vatos, kas norādīta S kategorijas kvēlspuldzēm Noteikumos Nr. 37.

Izmantotajai jaudai visos gadījumos jāatbilst kvēlspuldzes ar 12 V nominālajo spriegumu attiecīgajam lielumam, izņemot gadījumus, kad apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs norāda, ka galvenajam lukturi drīkst lietot arī ar citu spriegumu.

1.1.2. Testa rezultāti

1.1.2.1. Vizuālā pārbaude

Tiklīdz galvenā luktura temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējo temperatūru, galvenā luktura gaismas izkliedētāju un ārējo gaismas izkliedētāju, ja tāds ir, notīra ar tīru, mitru kokvilnas audumu. Tad to pārbauda vizuāli; uz galvenā luktura gaismas izkliedētāja vai ārējā gaismas izkliedētāja, ja tāds uzstādīts, nedrīkst būt izkropļojumi, deformējumi, plaisas vai krāsas izmaiņas.

1.1.2.2. Fotometriskais tests

Lai izpildītu šo noteikumu prasības, fotometriskās vērtības pārbauda šādos punktos:

Tuvā gaisma:

50 R, 50 L, B 50 HV

Tālā gaisma:

Emax punktā.

Var izdarīt vēl vienu regulējumu, lai ņemtu vērā galvenā luktura pamata deformāciju siltuma dēļ (griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas aprakstītas šā pielikuma 2. punktā).

Ir pieļaujama fotometrisko rādītāju novirze par 10 % no vērtībām, kas izmērītas pirms testa, ieskaitot fotometrisko mērījumu procedūras pielaides.

1.2. Netīrs galvenais lukturis

Pēc galvenā luktura testa, kā norādīts 1.1. punktā iepriekš, to darbina vienu stundu, kā aprakstīts 1.1.1. punktā pēc tam, kad tas ir sagatavots saskaņā ar 1.2.1. punktu un pārbaudīts saskaņā ar 1.1.2. punktu.

1.2.1. Galvenā luktura sagatavošana

1.2.1.1. Testa maisījums

Šī testa vajadzībām ūdens un piesārņojošas vielas maisījums, ko izmanto galvenajam lukturim, sastāv no deviņām (masas) daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu no 0 līdz 100 µm, vienas (masas) daļas augu oglekļa putekļu ar graudiņu lielumu no 0 līdz 100 µm, 0,2 (masas) daļām NaCMC3 un attiecīga daudzuma destilēta ūdens, kura vadītspēja ir mazāka par 1 mS/m

Maisījums nedrīkst būt sajaukts vairāk nekā pirms 14 dienām.

1.2.1.2. Testa maisījuma lietošana uz galvenā luktura

Testa maisījumu viendabīgi uzklāj visai galvenā luktura gaismu izstarojošajai virsmai, un ļauj nožūt. Šo procedūru atkārto, līdz apgaismojuma lielums pazeminājies līdz 15-20 % no lielumiem, kas saskaņā ar šā pielikuma nosacījumiem ir izmērīti katrā no šiem punktiem:

tālās gaismas fotometriskā sadalījuma Emax punktā tālās/tuvās gaismas lukturim,

tālās gaismas fotometriskā sadalījuma Emax punktā tikai tālās gaismas lukturim,

punktā B 50 un 50 V4 tikai tuvās gaismas lukturim.

1.2.1.3. Mērīšanas aprīkojums.

Mēraparatūrai jābūt tādai pašai, kādu izmanto galveno lukturu apstiprinājuma testos. Fotometriskajām pārbaudēm izmanto standarta (atskaites) kvēlspuldzi.

2. TESTS, LAI NOTEIKTU GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅU SILTUMA IETEKMĒ

Ar šo testu nosaka, vai siltuma radītā griezuma līnijas vertikālā novirze nepārsniedz vērtību, kas noteikta darbībā esošajam tuvās gaismas lukturim.

Galveno lukturi, kas testēts atbilstoši 1. punktam, testē saskaņā ar 2.1. punktā aprakstīto testu, nenoņemot to no testa statīva un nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu.

2.1. Tests

Testu veic sausā un mierīgā atmosfērā 23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā.

Izmantojot sērijveidā ražotu kvēlspuldzi, kas ir darbojusies vismaz vienu stundu, galveno lukturi darbina tuvās gaismas režīmā, to nenoņemot no testa statīva vai nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu. (Lai veiktu testu, spriegumu noregulē tā, kā noteikts 1.1.1.2. punktā). Griezuma līnijas atrašanās vietu horizontālajā daļā (starp vertikālajām taisnēm, kas virzās caur punktu 50 L un 50 R) pēc darbināšanas pārbauda attiecīgi 3 minūtes (r3) un 60 minūtes (r60).

Iepriekš aprakstītā griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas nosaka, izmantojot jebkuru metodi, kas nodrošina pieņemamu precizitāti un reproducējamus rezultātus.

2.2. Testa rezultāti

2.2.1. Testa rezultātus miliradiānos (mrad) uzskata par pieņemamiem attiecībā uz tuvo gaismu tikai tad, ja no galvenā luktura iegūtais absolūtais lielums ΔrI = | r3 - r60 | nav lielāks par 1 mrad (ΔrI ≤ 1 mrad).

2.2.2. Tomēr ja šis lielums ir lielāks par 1 mrad, bet mazāks par 1,5 mrad (1 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), tad testu atkārto ar otru galveno lukturi, kā aprakstīts 2.1. punktā, pirms tam šim lukturim trīs reizes pēc kārtas piemērojot turpmāk aprakstīto ciklu, lai stabilizētu galvenā luktura mehānisko detaļu novietojumu uz pamata atbilstoši pareizam montāžas stāvoklim transportlīdzeklī:

tuvo gaismu ieslēdz uz vienu stundu (spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. punktā),

Vienu stundu izslēgtā stāvoklī.

Galvenā luktura tips ir pieņemams, ja pirmā parauga absolūtā lieluma ΔrI un otrā parauga absolūtā lieluma ΔrI vidējais lielums nav lielāks par 1 mrad.

5. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRĀM

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Atbilstības prasības no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa uzskata par izpildītām, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2. Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot jebkura tāda galvenā luktura fotometriskos rādītājus, kas ir izvēlēts izlases veidā un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi:

1.2.1. neviena iegūtā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk nekā par 20 %. Attiecībā uz vērtībām III zonā maksimālā nevēlamā novirze var attiecīgi būt:

0.3 luksi ekvivalents 20 %

0,45 luksi ekvivalents 30%.

1.2.2. un ja attiecībā uz tālo gaismu, kad punkts HV atrodas izoluksā 0,75 Emax, jebkurā mērījumu punktā, kas noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 4.3. un 4.4. punktā, ir ievērota + 20 % pielaide maksimālajām fotometriskajām vērtībām un –20 % pielaide minimālajām fotometriskajām vērtībām.

1.2.3. Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, galveno lukturu testus atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3. Attiecībā uz pārbaudi, kurā izskata griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas, kas radušās karstuma ietekmē, piemēro šādu procedūru:

Saskaņā ar 4. pielikuma 2.1. punktā noteikto procedūru vienu no izvēlētajiem priekšējiem lukturiem testē pēc tam, kad tam trīs reizes pēc kārtas veikts 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītais cikls.

Galveno lukturi uzskata par pieņemamu, ja Δr nav lielāks par 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka par 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, testē otru galveno lukturi, un pēc šī testa abiem paraugiem reģistrētās absolūtās vērtības vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1.4. Krāsu koordinātas jāievēro, ja galvenais lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kuras krāsas temperatūra ir A standarta temperatūra.

Galvenā luktura, kas izstaro selektīvi dzeltenas krāsas gaismu, fotometriskiem rādītājiem, ja tas aprīkots ar bezkrāsas kvēlspuldzi, jāatbilst šajos noteikumos iekļautajām vērtībām, kas reizinātas ar koeficientu 0,84.

2. PRASĪBU MINIMUMS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI, KO VEIC RAŽOTĀJS

Attiecībā uz katru priekšējo lukturu tipu apstiprinājuma marķējuma turētājs ar attiecīgiem starplaikiem veic vismaz turpmāk minētos testus. Testus veic saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

Ja kāds paraugs neatbilst attiecīgās pārbaudes tipam, ņem papildu paraugus un pārbauda tos. Ražotājs veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1. Testu būtība

Testi par atbilstību šiem Noteikumiem attiecas uz fotometriskajiem rādītājiem un uz pārbaudi par robežlīnijas vertikālā stāvokļa izmaiņu, kas notikusi karstuma ietekmē.

2.2. Testos izmantotās metodes

2.2.1. Testus parasti veic saskaņā ar šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.2. kompetento iestādi, kas atbild par atbilstības pārbaužu veikšanu, ražotājs jebkurā atbilstības pārbaudē drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes. Ražotāja pienākums ir pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.3. Piemērojot 2.2.1. un 2.2.2. punktu, ir nepieciešama regulāra pārbaužu aparatūras kalibrēšana un tās korelācija ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem.

2.2.4. Visos gadījumos standartmetodes ir šo noteikumu metodes, jo īpaši administratīvās pārbaudes un paraugu ņemšanas vajadzībām.

2.3. Paraugu ņemšanas būtība

Priekšējo lukturu paraugus brīvi izvēlas no vienveidīgas ražošanas partijas. Vienveidīga ražošanas partija ir viena tipa priekšējo lukturu kopums, kas noteikts atbilstīgi ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida ražojumiem. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes vadību.

2.4. Izmērītie un reģistrētie fotometriskie parametri

Galvenā luktura paraugam veic fotometriskos mērījumus tajos punktos, kas paredzēti šajos noteikumos, nolasījumus tālai gaismai veicot tikai punktā Emax, HV1 un tuvai gaismai – punktā HV, 50 R, 50 L (sk. attēlu 3. pielikumā).

2.5. Pieņemamības kritēriji

Ražotājs ir atbildīgs par to, ka tiek veikta testa rezultātu statistikas izpēte un, vienojoties ar kompetento iestādi, tiek definēti tā ražojumu pieņemamības kritēriji, lai atbilstu specifikācijām, kas noteiktas šo Noteikumu 10.1. punktā attiecībā uz ražojumu atbilstības pārbaudi.

Kritērijiem, ar ko reglamentē pieņemamību, jābūt tādiem, lai ar 95 % ticamības līmeni iespēja izturēt izlases pārbaudi, kas minēta 7. pielikumā (pirmā paraugu ņemšana), būtu vismaz 0,95.

### 6. pielikums

### Prasības par lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētajiem: izkliedētāju vai materiālu paraugu un nokomplektētu lukturu testēšana

1. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

1.1. Paraugiem, ko iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 3.2.4. punktu, jāatbilst specifikācijām, kas izklāstītas 2.1. līdz 2.5. punktā.

1.2. Abiem nokomplektēto lukturu paraugiem, kurus iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 3.2.3. punktu un kuriem ir plastmasas gaismas izkliedētāji, attiecībā uz gaismas izkliedētāja materiālu jāatbilst specifikācijām, kas izklāstītas 2.6. punktā.

1.3. Plastmasas gaismas izkliedētāju paraugiem vai materiāla paraugiem kopā ar reflektoru, ar ko tos paredzēts samontēt (attiecīgā gadījumā), veic apstiprinājuma testus tādā hronoloģiskā secībā, kā norādīts šā pielikuma 1. papildinājuma A tabulā.

1.4. Tomēr, ja luktura ražotājs var pierādīt, ka ražojumam saskaņā ar kādiem citiem noteikumiem jau ir veikti turpmāk 2.1. līdz 2.5. punktā noteiktie testi vai līdzvērtīgi testi, šie testi nav jāatkārto;obligāti jāveic vienīgi 1. papildinājuma B tabulā noteiktie testi.

2. TESTI.

2.1. Mainīgas temperatūras tests

2.1.1. Testi.

Trim jauniem paraugiem (gaismas izkliedētājiem) piemēro piecus temperatūras un mitruma (RH = relatīvais mitrums) maiņas ciklus pēc šāda plāna:

3 stundas 40° C ± 2° C temperatūrā un 85-95 % RH;

1 stunda 23° C ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RH.

15 stundas -30° C ± 2° C temperatūrā;

1 stunda 23° C ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RH.

3 stundas 80° C ± 2° C temperatūrā;

1 stunda 23° C ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RH.

Pirms šā testa paraugus vismaz četras stundas glabā 23° C ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RH.

Piezīme. Viena stunda 23 °C ± 5 °C temperatūrā ir laika posms, kas, pārejot no vienas temperatūras uz citu, ir nepieciešams, lai novērstu termiskā šoka iedarbību.

2.1.2. Fotometriskie mērījumi

2.1.2.1. Metode

fotometriskos mērījumus veic pirms testa un pēc tā.

Šos mērījumus veic ar standarta lukturi šādos punktos:

B 50 un 50 V tuvās gaismas vai tuvās/tālās gaismas luktura tuvajai gaismai;

Emax tālās gaismas lukturim vai tuvās/tālās gaismas lukturim.

2.1.2.2. Rezultāti.

Atšķirība starp fotometriskajām vērtībām, kas katram paraugam izmērītas pirms un pēc pārbaudes, nedrīkst pārsniegt 10 %, ieskaitot fotometriskās procedūras pielaides.

2.2. Izturība pret atmosfēras faktoru un ķīmisko vielu iedarbību

2.2.1. Izturība pret atmosfēras faktoru iedarbību

Trīs jaunus paraugus (gaismas izkliedētājus vai materiāla paraugus) apstaro no avota, kura enerģijas spektrālais sadalījums ir līdzīgs melna ķermeņa enerģijas spektrālajam sadalījumam 5 500 K – 6 000 K temperatūrā. Starp avotu un paraugiem novieto attiecīgus filtrus, lai iespēju robežās mazinātu starojumu, kura viļņa garums ir mazāks par 295 nm un lielāks par 2 500 nm. Uz paraugiem ļauj iedarboties 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 enerģijas starojumam tik ilgi, lai gaismas enerģija, ko tie saņem, ir 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Telpā temperatūrai uz melnās plātnes, kas novietota paraugu līmenī, jābūt 50 °C ± 5 °C. Lai nodrošinātu pastāvīgu iedarbību, paraugiem jāgriežas ap starojuma avotu ar ātrumu no 1 līdz 5 apgriezieniem min.

Paraugus apsmidzina ar destilētu ūdeni, kura vadītspēja ir mazāka par 1 mS/m, 23° C ± 5° C temperatūrā, ievērojot šādu ciklu:

smidzināšana - 	5 minūtes;

žāvēšana: 	25 minūtes.

2.2.2. Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību

Pēc 2.2.1. punktā aprakstītā testa un izdarot turpmāk 2.2.3.1. punktā paredzētos mērījumus, minēto trīs paraugu ārējo virsmu apstrādā ar 2.2.2.1. punktā definēto maisījumu, kā aprakstīts 2.2.2.2. punktā.

2.2.2.1. Testa maisījums

Testa maisījums sastāv no 61,5 % n-heptāna, 12,5 % toluola, 7,5 % etiltetrahlorīda, 12,5 % trihloretilēna un 6% ksilola (tilpuma %).

2.2.2.2. Testa maisījuma lietošana

Kokvilnas auduma gabalu mērcē maisījumā (saskaņā ar ISO 105), līdz tas piesūcas ar 2.2.2.1. punktā minēto maisījumu, un 10 sekunžu laikā to uz 10 minūtēm uzliek uz parauga ārējās virsmas ar 50 N/cm2 lielu spiedienu, kas atbilst 100 N spēkam, kas pielikts 14 × 14 mm testa virsmai.

Šajā 10 minūšu periodā auduma gabalu atkārtoti mērcē maisījumā tā, lai izmantotā šķidruma sastāvs pastāvīgi būtu identisks noteiktajam testa maisījumam.

Maisījuma uzklāšanas laikā paraugam pielikto spiedienu drīkst kompensēt tā, lai tas neradītu plaisas.

2.2.2.3. Tīrīšana

Pabeidzot testa maisījuma uzklāšanu, paraugus žāvē brīvā dabā un tad nomazgā ar šķīdumu, kurš aprakstīts 2.3. apakšpunktā (izturība pret mazgāšanas līdzekļiem) un kura temperatūra ir 23° C ± 5° C.

Tad paraugus 23° C ± 5° C temperatūrā rūpīgi noskalo ar destilētu ūdeni, kas satur ne vairāk kā 0,2% piemaisījumu, un noslauka ar mīkstu drānu.

2.2.3. Rezultāti.

2.2.3.1. Pēc testa, kurā novērtē izturību pret atmosfēras faktoriem, uz parauga ārējās virsmas nedrīkst būt plaisas, skrambas, robi un deformācijas, un gaismas caurlaidības vidējā izmaiņa Δt=T2−T3T2, kas trim paraugiem izmērīta saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020 (∆tm ≤ 0,020).

2.2.3.2. Pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmiskajām vielām, uz paraugiem nedrīkst būt ķīmisku vielu radīti traipi, kas varētu radīt gaismas plūsmas izkliedes izmaiņas, un izkliedes vidējā izmaiņa Δd=T5 - T4T2, kas trim paraugiem izmērīta saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst būt lielāka par 0,020 (∆dm ≤ 0,020).

2.3. Izturība pret mazgāšanas līdzekļu un ogļūdeņražu iedarbību

2.3.1. Izturība pret mazgāšanas līdzekļu iedarbību

Trīs (izkliedētāju vai to materiālu) paraugu ārējo virsmu uzsilda līdz temperatūrai 50° C ± 5° C un pēc tam uz piecām minūtēm iegremdē maisījumā, kura temperatūra ir 23° C ± 5° C un kura sastāvā ir 99 daļas destilēta ūdens, kas nesatur vairāk nekā 0,02 % piemaisījumu, un viena alkilarilsulfonāta daļa.

Pēc testa paraugus nožāvē 50° C ± 5° C temperatūrā. Paraugu virsmu notīra ar mitru drānu.

2.3.2. Izturība pret ogļūdeņražu iedarbību

Šo trīs paraugu ārējo virsmu pēc tam vienu minūti viegli parīvē ar kokvilnas drānu, kas samērcēta maisījumā, kas sastāv no 70% n-heptāna un 30% toluola (tilpuma %), un pēc tam nožāvē apkārtējās vides temperatūrā.

2.3.3. Rezultāti.

Pēc sekmīgas abu iepriekš minēto testu veikšanas gaismas caurlaidības vidējā izmaiņa Δt=T2 - T3T2, kas trim paraugiem izmērīta saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,010 (∆tm ≤ 0,010).

2.4. Izturība pret mehānisko nolietošanos

2.4.1. Mehāniskās nolietošanās metode

Trīs jaunu paraugu (gaismas izkliedētāju) ārējām virsmām veic vienādu mehāniskās nolietošanās testu, izmantojot metodi, kas aprakstīta šā pielikuma 3. papildinājumā.

2.4.2. Rezultāti.

Pēc šā testa:

gaismas caurlaidības izmaiņu Δt=T2 - T3T2

un izkliedes izmaiņu Δd=T5 - T4T2

mēra atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta 2. papildinājumā, šo noteikumu 3.2.4.1.1. punktā norādītajā laukumā. Trīs paraugu vidējā vērtība atbilst šādām izteiksmēm: ∆tm ≤ 0,100

∆tm ≤ 0,050

2.5. Pārklājumu adhēzijas tests, ja tādi ir

2.5.1. Parauga sagatavošana

20 mm x 20 mm lielu gaismas izkliedētāja pārklājuma virsmu ar žileti vai adatu sagriež aptuveni 2 mm x 2 mm lielu kvadrātu tīklā. Ar žileti vai adatu izdara tik lielu spiedienu, lai pārgrieztu vismaz pārklājumu.

2.5.2. Testa apraksts

Izmanto līmlenti, kuras adhēzijas spēks ir 2N/(platuma cm) ± 20%, kuru mēra standarta apstākļos, kas norādīti šā pielikuma 4. papildinājumā. Līmlenti, kuras platums ir vismaz 25 mm, vismaz piecas minūtes piespiež virsmai, kas sagatavota atbilstīgi 2.5.1. punktam.

Tad līmlentes galu noslogo tā, lai adhēzijas spēks, kas darbojas uz attiecīgo virsmu, būtu līdzsvarā ar spēku, kas darbojas perpendikulāri šai virsmai. Šajā posmā līmlenti noplēš ar konstantu ātrumu 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3. Rezultāti.

Nedrīkst būt manāmu tīklotās zonas bojājumu. Bojājumi kvadrātiņu krustošanās vietās vai griezumu malās ir pieļaujami, ja vien bojātā zona nepārsniedz 15 % no tīklotās virsmas.

2.6. Testi, ko veic nokomplektētam lukturim ar plastmasas gaismas izkliedētāju

2.6.1. Gaismas izkliedētāja virsmas izturība pret mehānisko nolietošanos

2.6.1.1. Testi.

Luktura 1. parauga gaismas izkliedētājam veic testu, kas aprakstīts 2.4.1. punktā.

2.6.1.2. Rezultāti.

Pēc testa to fotometrisko mērījumu rezultāti, kas lukturim veikti saskaņā ar šiem noteikumiem, nedrīkst vairāk nekā par 30 % pārsniegt punktam B 50 L noteiktos maksimālos lielumus, un nedrīkst būt vairāk nekā par 10 % mazāki par minimālajiemm lielumiem, kas noteikti punktam 50 V.

2.6.2. Pārklājumu adhēzijas tests, ja tādi ir

Luktura 2. parauga gaismas izkliedētājam veic testu, kas aprakstīts 2.5. punktā.

3. RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

3.1. Attiecībā uz gaismas izkliedētāju ražošanā izmantotajiem materiāliem sērijveidā ražotus lukturus atzīst par atbilstošiem šo noteikumu prasībām, ja:

3.1.1. Pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmisko vielu iedarbību, un testa, kurā novērtē izturību pret mazgāšanas līdzekļu un ogļūdeņražu iedarbību, paraugu ārējā virsmā nenovēro plaisas, robus vai deformācijas, kas pamanāmas ar neapbruņotu aci (sk. 2.2.2., 2.3.1. un 2.3.2. punktu);

3.1.2. Pēc 2.6.1.1. punktā aprakstītā testa fotometriskās vērtības mērījumu punktos, kas minēti 2.6.1.2. punktā, ir tādās robežās, kas šajos noteikumos paredzētas ražojuma atbilstībai.

3.2. Ja testu rezultāti neatbilst prasībām, testus veic atkārtoti ar citu brīvi izvēlētu galvenā luktura paraugu.

6. pielikums – 1. papildinājums

### APSTIPRINĀJUMA TESTU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

A. Plastmasas materiālu testi (gaismas izkliedētāji vai materiālu paraugi, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 3.2.4. punktu).

| Paraugu testi | Gaismas izkliedētāji vai materiāla paraugi |  |  |  |  |  | Gaismas izkliedētāji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. 1. Fotometrisko rādītāju robežas (2.1.2. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.1.1. Temperatūras izmaiņas (2.1.1. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.1.2. Ierobežotie fotometriskie mērījumi (2.1.2. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.2.1. Gaismas caurlaidības mērīšana | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.2. Izkliedes mērīšana | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3. Atmosfēras faktori (2.2.1. punkts) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Gaismas caurlaidības mērīšana | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Ķīmisko vielu iedarbība (2.2.2. punkts) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Izkliedes mērīšana | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Mazgāšanas līdzekļi (2.3.1. punkts) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ogļūdeņradis (2.3.2. punkts) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Gaismas caurlaidības mērīšana |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Nolietošanās (2.4.1. punkts) |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.7.1. Gaismas caurlaidības mērīšana |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.7.2. Izkliedes mērīšana |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.8. Adhēzija(2.5. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

B. Nokomplektētu lukturu testi (iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 3.2.3. punktu).

| Testi. |  | Nokomplektēts lukturis |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parauga Nr. |  |
|  |  | 1 | 2 |
| 2.1 | Nolietošanās (2.6.1.1. punkts) | X |  |
| 2.2 | Fotometrija (2.6.1.2. punkts) | X |  |
| 2.3 | Adhēzija(2.6.2. punkts) |  | X |

### 6. pielikuma 2. papildpielikums

GAISMAS IZKLIEDES UN CAURLAIDĪBAS MĒRĪŠANAS METODE

1. APRĪKOJUMS (sk. attēlu)

Kolimatora K staru kūli ar pusnobīdi β2=17,4×10-4 rd veido diafragma DT ar 6 mm atvērumu, pret kuru novieto parauga statīvu.

Konverģents bezkrāsains gaismas izkliedētājs L2, kas ir koriģēts attiecībā uz sfēriskajām aberācijām, savieno diafragmu DT un uztvērēju R; gaismas izkliedētāja L2 diametrs ir tāds, lai tas nenodalītu parauga izkliedēto gaismu konusā, kura virsotnes pusleņķis ir β/2 = 14°.

Gredzenveida diafragmu DD, kuras leņķis ir α2°=1° un αmax2=12°, novieto izkliedētāja L2 attēla fokusa plaknē.

Diafragmas centrālajai daļai jābūt necaurspīdīgai, lai gaisma nenāktu tieši no gaisma avota. Jābūt iespējai diafragmas centrālo daļu pārvietot no gaismas staru kūļa tā, lai notiktu precīza atgriešanās sākotnējā stāvoklī.

Attālumu L2 DT un gaismas izkliedētāja L2 fokusa attālumu F22 izvēlas tā, lai DT attēls pilnībā nosedz uztvērēju R.

Ja sākotnējo krītošās gaismas plūsmu attiecina uz 1000 vienībām, tad katra nolasījuma absolūtajai precizitātei ir jābūt lielākai par 1 vienību.

2 . MĒRĪJUMI

Ir nepieciešami šādi nolasījumi:

| ## Nolasījums | Paraugam | DD centrālajai daļai | Noteiktais daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 | nē | nē | Krītošās gaismas plūsmas sākotnējais nolasījums |
| T2 | jā (pirms testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24° C temperatūrā laiž cauri jaunais materiāls |
| T3 | jā (pēc testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24° C temperatūrā laiž cauri testētais materiāls |
| T4 | jā (pirms testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē jaunais materiāls |
| T5 | jā (pēc testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē testētais materiāls |

6. pielikuma 3. papildpielikums

TESTS AR SMIDZINĀŠANAS METODI

1. Testa aprīkojums

1.1. Smidzinātājs

Izmantoto smidzinātāju aprīko ar sprauslu, kuras diametrs ir 1,3 mm un kas nodrošina šķidruma plūsmas ātrumu 0,24 ± 0,02 l/min ar darba spiedienu no 6,0 bāriem līdz 0, + 0,5 bāriem.

Šādos darba apstākļos uz nolietojuma pārbaudei paredzētās virsmas 380 mm ± 10 mm attālumā no sprauslas ir jāiegūst uzklājums 170 mm ± 50 mm diametrā.

1.2. Testa maisījums

Testa maisījums sastāv no:

silīcijsmilts, kuras cietība pēc Mora skalas ir 7, graudiņu lielums ir intervālā starp 0 un 0,2 mm un gandrīz atbilst normālai izkliedei; leņķiskais koeficients ir 1,8 līdz 2,

ūdens, kura cietība maisījumā, kas satur 25 g smilts uz litru ūdens, nepārsniedz 205 g/m3.

2. Tests

Luktura gaismas izkliedētāja ārējo virsmu vienu vai vairākas reizes apstrādā ar minētā sastāva smilšu strūklu. Strūklu virza gandrīz perpendikulāri testējamai virsmai.

Bojājumus pārbauda, izmantojot vienu vai vairākus stikla paraugus, ko salīdzināšanai novieto blakus testējamiem gaismas izkliedētājiem. Maisījuma smidzināšanu turpina, līdz parauga vai paraugu gaismas izkliedes izmaiņas, ko nosaka ar 2. papildinājumā aprakstīto metodi, atbilst attiecībai:

Δd=T5−T4T2=0,0250±0,0025

Var izmantot vairākus kontrolparaugus, lai pārbaudītu, vai visa testētā virsma ir nolietojusies viendabīgi.

6. pielikuma 4. papildpielikums

LĪMLENTES ADHĒZIJAS TESTS

1. MĒRĶIS

Ar šo metodi standarta apstākļos var noteikt lineāro adhēzijas spēku, kas līmlenti notur pie stikla plāksnes.

2. PRINCIPS

Tiek mērīts spēks, kas ir nepieciešams, lai līmlenti atrautu no slikta plāksnes 90° leņķī.

3. NOTEIKTIE ATMOSFĒRAS APSTĀKĻI

Apkārtējās vides temperatūrai jābūt 23° C ± 5° C, un relatīvajam mitrumam (RM) – 65 ± 15 %.

4. TESTĀ IZMANTOTIE PARAUGI

Pirms testa līmlentes rullīša paraugu 24 stundas uzglabā norādītajos atmosfēras apstākļos (sk. 3. punktu).

No katra rullīša testē piecus 400 mm garus līmlentes gabalus. Šos paraugus ņem no rullīša pēc pirmo trīs kārtu notīšanas.

5. PROCEDŪRA

Testu veic 3. punktā norādītajos apkārtējās vides apstākļos.

Piecus līmlentes paraugus ņem, līmlenti radiāli atritinot ar ātrumu aptuveni 300 mm/s, un pēc tam 15 sekunžu laikā uzklāj turpmāk norādītajā veidā.

Līmlenti pakāpeniski uzklāj uz stikla plāksnes, ar pirkstu viegli berzējot garenvirzienā un pārmērīgi nespiežot, tā lai starp līmlenti un stikla plāksni nepaliktu gaisa burbuļi.

Šādi sagatavoto paraugu 10 minūtes atstāj norādītajos atmosfēras apstākļos.

Aptuveni 25 mm garu līmlentes parauga gabalu noplēš no stikla plāksnes plaknē, kas perpendikulāra līmlentes parauga asij.

Nostiprina stikla plāksni, un līmlentes brīvo galu atloka atpakaļ 90° leņķī. Spēku pieliek tā, lai līnija, kas atdala līmlenti un stikla plāksni, būtu perpendikulāra šim spēkam un perpendikulāra stikla plāksnei.

Vilkt līmlenti ar ātrumu 300 mm/s ± 30 mm/s, un pierakstīt pielikto spēku.

6. REZULTĀTI.

Piecas iegūtās vērtības sarindo pēc kārtas, un aprēķina mērījumu vidējo vērtību. Šo vērtību izsaka ņūtonos uz vienu lentes platuma centimetru.

7. pielikums

### MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INSPEKTORA VEIKTO PARAUGU ŅEMŠANU

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Saskaņā ar šo noteikumu prasībām atbilstības prasības uzskata par izpildītām mehāniskajā un ģeometriskajā ziņā, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes.

1.2. Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot jebkura tāda galvenā luktura fotometriskos rādītājus, kas ir izvēlēts izlases veidā un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi,

1.2.1. neviena iegūtā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk kā par 20 %.

III zonā maksimālā novirze var būt attiecīgi:

0,3 luksi, kas ir ekvivalents 20%,

0,45 luksi, kas ir ekvivalents 30%,

1.2.2. un ja attiecībā uz tālo gaismu, kad punkts HV atrodas izoluksā 0,75 Emax, jebkurā mērījumu punktā, kas noteikts šo noteikumu 3. pielikuma 4.3. un 4.4. punktā, ir ievērota + 20 % pielaide maksimālajiem fotometriskajiem lielumiem un –20 % pielaide minimālajiem fotometriskajiemm lielumiem.

1.2.3. Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, testus ar galvenajiem lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.4. Priekšējos lukturus, kam ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

1.3. Krāsu koordinātas jāievēro, ja galvenais lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kuras krāsas temperatūra ir A standarta temperatūra.

Tāda galvenā luktura fotometriskos lielumus, kurš, ja aprīkots ar bezkrāsas kvēlspuldzi, izstaro selektīvi dzeltenas krāsas gaismu, reizina ar koeficientu 0,84.

2. PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanas reizē brīvi izvēlas četrus priekšējos lukturus.. Pirmo un trešo paraugu apzīmē ar burtu A, otro un ceturto – ar B.

2.1. Atbilstību neapstrīd

2.1.1. Ievērojot šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru, sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja attiecīgo izmērīto lielumu novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1. A paraugi

## A1:	vienam priekðçjam lukturim 	0%

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā 	20%

A2:	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā	0%,

bet ne vairāk kā 20 %;

ņem paraugus B

2.1.1.2. B paraugi

B1:	abiem priekðçjiem lukturiem	0%

2.2. Atbilstību apstrīd

2.2.1. Ievērojot šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru, sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību apstrīd un liek ražotājam nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja attiecīgo izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.2.1.1. A paraugi

A3 -	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā	20%

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	20%,

bet ne vairāk kā 30%

2.2.1.2. B paraugi

B2 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	0%,

bet ne vairāk kā	20%

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā	20%

B3 -	A2 gadījumā

vienam priekðçjam lukturim	0%

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	20%,

bet ne vairāk kā	30%

2.3. Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstību apstrīd un 11. punktu piemēro tad, ja, ievērojot šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru, attiecīgo izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.3.1. A paraugi

A4:	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā	20%

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	30%

A5:	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā	20%

2.3.2. B paraugi

B4 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	0%,

bet ne vairāk kā	20%

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	20%

B5 -	A2 gadījumā

abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā	20%

B6 -	A2 gadījumā

vienam galvenajam lukturim 	0 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 	30%

3. ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas ir jāveic atkārtota paraugu ņemšana, kurā trešo paraugu C no diviem priekšējiem lukturiem un ceturto paraugu D no diviem priekšējiem lukturiem izvēlas no krājumiem, kas ražoti pēc pielāgošanas.

3.1. Atbilstību neapstrīd

3.1.1. Ievērojot šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru, sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja attiecīgo izmērīto lielumu novirze ir šāda:

3.1.1.1. C paraugi

C1:	vienam priekðçjam lukturim	0%

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā	20%

C2 -	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā	0%

bet ne vairāk kā	20%

ņem paraugu D

3.1.1.2. paraugs D

D1:	C2 gadījumā

abiem priekðçjiem lukturiem	0%

3.2. Atbilstību apstrīd

3.2.1. Ievērojot šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru, sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību apstrīd un liek ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja attiecīgo izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.2.1.1. paraugs D

D2 -	C2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	0%

bet ne vairāk kā	20%

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā	20%

3.3. Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstību apstrīd un 11. punktu piemēro tad, ja, ievērojot šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru, attiecīgo izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.3.1. C paraugi

C3 -	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā	20%

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	20%

C4 - abiem galvenajiem lukturiem vairāk nekā 20 %

3.3.2. paraugs D

D3 -	C2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim 0 vai vairāk nekā	0%

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā	20%

4. GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA MAIŅA

Lai pārbaudītu, kā siltuma ietekmē mainījies griezuma līnijas vertikālais stāvoklis, izmanto šādu metodi:

Pēc paraugu ņemšanas procedūras, kas atspoguļota šā pielikuma 1. attēlā, vienu parauga A galveno lukturi testē, veicot 4. pielikuma 2.1. punktā aprakstīto procedūru, pirms tam trīs reizes pēc kārtas tam piemērojot 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstīto ciklu.

Galveno lukturi uzskata par pieņemamu, ja Δr nav lielāks par 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka nekā 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, tad pārbauda otru parauga A priekšējo lukturi, pēc šīs pārbaudes abiem paraugiem reģistrēto absolūto vērtību vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad. Tomēr, ja paraugam A šis lielums neatbilst 1,5 mrad, abiem parauga B galvenajiem lukturiem veic tādu pašu procedūru, un Δr lielums katram no tiem nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1. attēls

| Sample A: Two devices at random | Paraugi A: Divas izlases veidā izvēlētas ierīces |
| --- | --- |
| Sample B: Two devices at random | Paraugi B: Divas izlases veidā izvēlētas ierīces |
| FIRST SAMPLING | PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA |
| ALIGNMENT | PIELĀGOŠANA |
| end | beigas |
| go over sample B | pievēršas paraugiem B |
| Four devices at random split into sampless A and B | Četras izlases veidā izvēlētas ierīces iedala paraugos A un B |
| Manufacturar is ordered to bring the product to line with the requirenments | Ražotājam liek nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām |
| REPEATED SAMPLING | ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA |
| Four devices at random split into sapmles C and D | Četras izlases veidā izvēlētas ierīces iedala paraugos C un D. |
| Sample C: Two devices at random | Paraugi CA: Divas izlases veidā izvēlētas ierīces |
| Sample D: Two devices at random | Paraugi AD: Divas izlases veidā izvēlētas ierīces |
| go over sample D | pievēršas paraugiem D |
| go to alignment | veic pielāgošanu |
| APPROVAL WITHDRAWN | APSTIPRINĀJUMA AN ULĒŠANU |
| Possible results on sample A | Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu A |
| Possible results on sample B | Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu B |
| Possible results on sample C | Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu C |
| Possible results on sample D | Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu D |
| Maximum deviation in per cent in the unfavourable direction in the realtion to the limit value | Maksimālā novirze (%) nevēlamajā virzienā attiecībā pret robežvērtību |

* Nekas šajos noteikumos neliedz Nolīguma Līgumslēdzējai pusei, kas piemēro šos noteikumus, aizliegt kombinēt galveno lukturi, kam ir saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināts plastmasas gaismas izkliedētājs, ar mehānisku galveno lukturu tīrīšanas ierīci (ar lukturu tīrītājiem).

Kvēlspuldzes apstiprinājuma pieteikums, sk. Noteikumus Nr. 37.

Ja galvenos lukturus ir paredzēts ražot ar krāsainiem gaismas izkliedētājiem, papildus jāiesniedz divi krāsaini gaismas izkliedētāju paraugi, lai veiktu tikai krāsas testu.

Reflektoru uzskata par galveno daļu. Ja gaismas izkliedētāju nevar atdalīt no galvenā luktura galvenās daļas, pietiek, ja ir paredzēta vieta uz gaismas izkliedētāja.

Ja dažāda tipa galvenajiem lukturiem ir vienāds gaismas izkliedētājs vai reflektors, uz gaismas izkliedētāja vai reflektora var būt dažādi šo galveno lukturu tipu apstiprinājuma marķējumi, ar nosacījumu, ka skaidri var identificēt apstiprinājuma numuru, kas piešķirts attiecīgajam iesniegtajam tipam.

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijas Republikai, 9 Spānijai, 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 (brīvs), 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27 Slovākijai, 28 Baltkrievijai un 29 Igaunijai. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/anulējusi (skatīt apstiprinājuma nosacījumus noteikumos).

2 Lieko svītrot.

* minimālā intensitāte  = 0,25.

1 Ja galvenā luktura mirgošanas režīmā vienlaikus ir iedegti divi vai vairāki kvēldiegi, to neuzskata par normālu vienlaicīgu kvēldiegu izmantošanu.

2 Ja testējamais galvenais lukturis ir grupēts un/vai savienots ar signāllukturiem, signāllukturus iededz uz visu testa laiku.

3 NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, kuru parasti dēvē par CMC. Minētajā maisījumā izmantotā NaCMC aizvietošanas pakāpei (DS) jābūt no 0,6 līdz 0,7 un viskozitātei no 200 līdz 300 cP 2% maisījumā, kura temperatūra ir 20°C C.

4 Punkts 50 V atrodas 375 mm zem punkta HV uz vertikālās taisnes v-v ekrānā, kas atrodas 25 m attālumā.

1 Ja tālā gaisma ir savietota ar tuvo gaismu, tālās gaismas mērījumus izdara punktā HV, kas atbilst tuvās gaismas mērījumu punktam.

2 Gaismas izkliedētājam L2 ieteicams izmantot fokusu, kura attālums ir aptuveni 80 mm.