| E/ECE/324 | Red. 1/ Papild. 73/ Red. 1 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 200. gada 3. novembris |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*/

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

__________________

73. papildinājums: Noteikumi Nr. 74

1. redakcija

Iekļauts:

01. grozījumu sērija, spēkā stāšanās datums – 1999. gada 8. marts

## 01. grozījumu sērijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1999. gada 18. novembris

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ APGAISMES IERĪČU UN GAISMAS SIGNĀLIERĪČU UZSTĀDĪŠANU

__________________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

#### Noteikumi Nr. 74

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ APGAISMES IERĪČU UN GAISMAS SIGNĀLIERĪČU UZSTĀDĪŠANU

SATURS

NOTEIKUMI	Lpp.

1.	Darbības joma	4

2.	Definīcijas	4

3.	Apstiprinājuma pieteikums	7

4.	Apstiprinājums	8

5.	Vispārīgas specifikācijas	9

6.	Konkrētās specifikācijas	12

7.	Transportlīdzekļu reģistrācija	21

8.	Ražojumu atbilstība	21

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību	22

- Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidojums un attiecinājums uz citu tipu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu	22

- Pilnīga ražošanas pārtraukšana	22

- Pārejas noteikumi	23

13.	Par atbilstības testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu, kā arī administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses	 23

PIELIKUMI

1. pielikums	-	Paziņojums par transportlīdzekļa tipa (mopēda) apstiprinājumu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukumu, vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 74.

2. pielikums	-	Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums

3. pielikums	-	Lukturu virsmas, pamatass un atskaites centrs, un ģeometriskās redzamības leņķi

4. pielikums	-	Sarkanās gaismas redzamība priekšpusē un baltās gaismas redzamība aizmugurē

5. pielikums	-	Ražojumu atbilstības kontrole

___________

1. 		DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz tādu divriteņu mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu, kuriem nav blakusvāģa un kuru maksimālais paredzētais ātrums nepārsniedz 50 km/h, un/vai kuru cilindra tilpums nepārsniedz 50 cm3, vai kuru darbība ir līdzvērtīga.,

2. 		DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.		”transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas numuru un veidu;

2.2. 		“transportlīdzekļa tips” ir mehānisko transportlīdzekļu grupa, kas neatšķiras cits no cita pēc tādiem būtiskiem aspektiem kā:

2.2.1. 		transportlīdzekļa gabarīti un ārējā forma;

2.2.2. 		iekārtu skaits un novietojums;

2.2.3. 	 	turklāt par „dažādu tipu transportlīdzekļiem” netiek uzskatīti šādi transportlīdzekļi:

2.2.3.1.	transportlīdzekļi, kuriem ir uzstādīti lukturi, kas apstiprināti saskaņā ar kādiem no 1958. gada Nolīgumam pievienotajiem noteikumiem, vai lukturiem, kas ir atļauti transportlīdzekļa reģistrācijas valstī, vai ja šie lukturi nav uzstādīti, ja stiprinājumi nav obligāta,

2.2.3.2.	transportlīdzekļi, kuri ir aprīkoti ar lukturiem, kas apstiprināti saskaņā ar vieniem no 1958. gada Nolīgumam pievienotajiem noteikumiem, vai lukturi, kas ir atļauti valstī, kurā transportlīdzekļi reģistrēti, vai arī nav aprīkoti ar lukturiem, ja to uzstādīšana nav obligāta.

2.3. 		“šķērsplakne” ir vertikāla plakne, kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa vidējai garenplaknei;

2.4. 		„transportlīdzeklis bez kravas” ir transportlīdzeklis bez vadītāja, pasažieriem un bez kravas, bet ar pilnu degvielas tvertni un ar tā parasto instrumentu aprīkojumu;

2.5. 		“lukturis” ir ierīce, kas paredzēta, lai apgaismotu ceļu vai raidītu gaismas signālu pārējiem satiksmes dalībniekiem. Aizmugurējās numura plāksnes apgaismojumu un atstarotājus arī uzskata par lukturiem;

2.5.1. 		“ekvivalenti lukturi” ir lukturi, kam ir tāda pati funkcija un kas ir atļauti valstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts; šādu lukturu parametri drīkst atšķirties no to lukturu parametriem, ar kuriem transportlīdzeklis ir aprīkots apstiprināšanas laikā, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām;

2.5.2. 		“neatkarīgi lukturi” ir lukturi ar atsevišķām apgaismojošām virsmām, atsevišķiem gaismas avotiem un atsevišķiem luktura korpusiem;

2.5.3. 		“grupēti lukturi” ir ierīces ar atsevišķām apgaismojošām virsām un atsevišķiem gaismas avotiem, bet kopēju luktura korpusu;

2.5.4. 		“kombinēti lukturi” ir ierīces ar atsevišķām apgaismojošām virsām, bet kopēju gaismas avotu un kopēju luktura korpusu;

2.5.5. 		“savietota gaismas ierīce” ir ierīce ar atsevišķiem gaismas avotiem vai ar kopēju gaismas avotu, kas darbojas dažādos apstākļos (piemēram, optiskas, mehāniskas vai elektriskas atšķirības), ar pilnībā vai daļēji kopējām apgaismojošām virsmām un kopēju luktura korpusu;

2.5.6. 		“tālās gaismas (galvenās gaismas) lukturis” ir lukturis, ko izmanto ceļa apgaismošanai tālu transportlīdzekļa priekšā;

2.5.7. 		“priekšējais tuvās gaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto ceļa apgaismošanai transportlīdzekļa priekšā, neapžilbinot pretimbraucējus un citus satiksmes dalībniekus;

2.5.8. 		„priekšējais gabarītgaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekļa klātbūtni, kad uz to skatās no priekšas;

2.5.9. 		“atstarotājs” ir ierīce, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekļa klātbūtni, atstarojot gaismu no gaismas avota, kas nav saistīts ar transportlīdzekli un kam blakus atrodas novērotājs;

šajos noteikumos atstarojošās numura plāksnes neuzskata par atstarotājiem:

2.5.10. 	“virzienrādītājs” ir lukturis, ko izmanto, lai norādītu pārējiem satiksmes dalībniekiem, ka vadītājs gatavojas mainīt virzienu pa labi vai pa kreisi;

virzienrādītāju vai virzienrādītājus drīkst izmantot arī atbilstoši Noteikumu Nr. 97 nosacījumiem;

2.5.11. 	“bremžu signāllukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu pārējos satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa aizmugurē, ka tā vadītājs izmanto darba bremzes;

2.5.12. 	„aizmugurējais gabarītgaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekļa klātbūtni, kad uz to skatās no aizmugures;

2.5.13. 	“aizmugures numura plāksnes apgaismes ierīce” ir ierīce, ko izmanto, lai izgaismotu numura plāksnei paredzēto vietu; šāda ierīce var sastāvēt no vairākām optiskām daļām;

2.6.		„apgaismes ierīces”, „gaismas signālierīces” vai atstarotāja „gaismu izstarojošā virsma” ir caurspīdīgā materiāla ārējā virsma vai tās daļa, kā to norādījis rasējumā attēlotās ierīces izgatavotājs apstiprinājuma pieteikumā (sk. 3. pielikumu);

2.7. 		„apgaismojošā virsma” (sk. 3. pielikumu);

2.7.1.		“apgaismes ierīces apgaismojošā virsma” (2.5.6. un 2.5.7. punkts) ir atstarotāja pilnā atvēruma taisnleņķa projekcija vai priekšējā luktura gadījumā “projekcijas lēcas” eliptisko atstarotāju uz šķērsplaknes. Ja apgaismes ierīcei nav atstarotāja, piemēro 2.7.2. punkta definīciju. Ja luktura gaismu izstarojošā virsma nosedz tikai daļu no atstarotāja pilnā atvēruma, tad vērā ņem tikai šīs daļas projekciju.

Priekšējā tuvās gaismas luktura apgaismojošo virsmu ierobežo griezuma līnijas redzamā projekcija uz lēcas. Ja atstarotājs un lēca ir savstarpēji regulējami, tie jānoregulē vidējā pozīcijā;

2.7.2. 		“gaismas signālierīces apgaismojošā virsma, izņemot atstarotāju” (2.5.8., 2.5.10., 2.5.11. un 2.5.12. punkts) ir luktura taisnlenķa projekcija plaknē, kas ir perpendikulāra tā pamatasij un ir saskarē ar luktura ārējo gaismu izstarojošo virsmu; šo projekciju ierobežo šajā plaknē esošo aizsegu malas, no kurām katra pamatass virzienā ļauj izstarot tikai 98% no kopējā gaismas stipruma. Nosakot apgaismojošās virsmas apakšējo, augšējo un sānu robežu, izmanto tikai aizsegus ar horizontālām vai vertikālām malām;

2.7.3. 		“atstarotāja apgaismojošā virsma” (2.5.9. punkts) ir atstarotāja taisnleņķa projekcija plaknē, kas ir perpendikulāra tā pamatasij un ko norobežo plaknes, kuras ir atstarotāja optiskās sistēmas visattālāko daļu turpinājums un ir paralēlas šai asij. Nosakot ierīces apakšējās, augšējās un sānu malas, ņem vērā tikai horizontālās un vertikālās plaknes;

2.8. 		“redzamā virsma” noteiktajam novērošanas virzienam pēc izgatavotāja vai viņa pienācīgi pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma ir taisnleņķa projekcija:

vai nu apgaismojošās virsmas robežlīnijai, kas izvirzīta uz lēcas (a-b) ārējās virsmas,

vai gaismu izstarojošai virsmai (c-d)

plaknē, kas perpendikulāra novērošanas virzienam un tangenciāla vistālākajam lēcas punktam (sk. šo noteikumu 3. pielikumu);

2.9. 		„pamatass” ir lukturim raksturīgā ass, ko (luktura) izgatavotājs nosaka kā atskaites virzienu (H = 0°, V = 0°) fotometrisko mērījumu laukuma leņķiem un luktura uzstādīšanai transportlīdzeklī;

2.10. 		“atskaites punkts” ir punkts, kurā pamatass krustojas ar ārējo gaismu izstarojošo virsmu; to norāda luktura izgatavotājs;

2.11. 		“ģeometriskās redzamības leņķi” ir leņķi, kas nosaka minimālā telpas leņķa lauku, kurā luktura redzamajai virsmai jābūt saskatāmai. Šo telpas leņķa lauku nosaka tādas sfēras segmenti, kuras centrs sakrīt ar luktura atskaites centru, un tās diametrs atrodas paralēli zemei. Šos segmentus nosaka attiecībā pret pamatasi. Horizontālie ? leņķi atbilst garumam un vertikālie ? leņķi atbilst platumam. Ģeometriskās redzamības leņķu iekšpusē nedrīkst būt šķēršļi, kas traucē gaismas plūsmu no jebkuras luktura redzamās virsmas daļas, ko novēro no bezgalīga attāluma. Ja mērījumus veic tuvāk lukturim, lai sasniegtu tādu pašu precizitāti, paralēli jāmaina novērošanas virziens.

Ģeometriskās redzamības leņķu iekšpusē neņem vērā šķēršļus, ja tie jau konstatēti luktura tipa apstiprināšanas laikā.

Ja pēc luktura uzstādīšanas kādu luktura redzamās virsmas daļu aizsedz citas transportlīdzekļa detaļas, jāpārliecinās, ka šķēršļu neaizsegtā luktura daļa joprojām atbilst fotometriskajiem rādītājiem, kas noteikti tādas ierīces apstiprināšanai, kura ir uzskatāma par optisko vienību (sk. šo noteikumu 3. pielikumu). Tomēr, samazinot ģeometriskās redzamības vertikālo leņķi zem horizontāles līdz 5° (lukturim, kas atrodas mazāk nekā 750 mm virs zemes), uzstādītas optiskās vienības fotometrisko mērījumu laukumu arī var samazināt līdz 5° zem horizontāles;

2.12. 		„galējā ārmala” jebkurā transportlīdzekļa pusē ir plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un tangenciāla vidējās garenplaknes ārējai sānu malai, neņemot vērā atpakaļskata spoguļus, virzienrādītājus, gabarītgaismas lukturus un atstarotājus;

2.13. 		“kopējais platums” ir attālums starp divām vertikālajām plaknēm, kas definētas iepriekš 2.12. punktā;

2.14. 		“vienkāršais lukturis” ir ierīce vai ierīces daļa, kurai ir viena funkcija un viena redzamā virsma pamatass virzienā (sk. šo noteikumu 2.8. punktu), kā arī viens vai vairāki gaismas avoti.

Attiecībā uz uzstādīšanu transportlīdzeklim “vienkāršais lukturis” ir arī jebkurš divu identisku vai atšķirīgu patstāvīgu vai grupētu lukturu apvienojums, kuriem ir tā pati funkcija, ja tos uzstāda tā, ka to redzamās virsmas projekcija pamatass virzienā aizņem ne mazāk kā 60% mazākā taisnstūra, kas ierobežo iepriekš minēto virsmu projekcijas pamatass virzienā. Šādā gadījumā katru lukturi, ja vajadzīgs, apstiprina kā “D” tipa lukturi. Šī iespējamā kombinācija neattiecas uz priekšējiem tālās gaismas lukturiem un priekšējiem tuvās gaismas lukturiem.

2.15.		“attālums starp diviem lukturiem” kas ir vērsti vienā virzienā, ir mazākais attālums starp divām redzamajām virsmām pamatass virzienā. Where the distance between the lamps clearly meets the requirements of the Regulation, the exact edges of apparent surfaces need not be determined; Ja attālamus starp lukturiem skaidri atbilst Noteikumu prasībām, redzamās virsmas precīzās malas nav jānosaka.

2.16.	„darbības indikators” ir vizuālais vai skaņas signāls (vai jebkurš līdzvērtīgs signāls), kas norāda, ka ierīce ir ieslēgta un vai tā darbojas pareizi;

2.17.	„kontūra indikators” ir vizuālais signāls (vai jebkurš līdzvērtīgs signāls), kas norāda, ka ierīce ir ieslēgta, bet nenorāda, vai tā darbojas pareizi;

2.18.	“papildu lukturis” ir lukturis, par kura uzstādīšanu lemj tā izgatavotājs;

2.19.	“zeme” ir virsma zem transportlīdzekļa, kam jābūt stingri horizontālai;

2.20.	„ierīce” ir sastāvdaļa vai sastāvdaļu kopums, ko izmanto, lai veiktu vienu vai vairākas funkcijas.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. 	Pieteikumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz tā apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai viņa pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2. 	Tam pievienojami šādi dokumenti trīs eksemplāros un šāda informācija:

3.2.1. 	transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz 2.2.1. un 2.2.2. punktā minētajiem kritērijiem, norādot transportlīdzekļa tipu;

3.2.2. 	 to ierīču saraksts, kuras ir paredzējis uzstādīt izgatavotājs, lai izveidotu apgaismes ierīces un gaismas signālierīces: katrai funkcijai sarakstā var būt paredzēti vairāki ierīces tipi; katru ierīces tipu pienācīgi marķē (jābūt valsts vai starptautiskam apstiprinājuma marķējumam, ja ir apstiprināts, izgatavotāja nosaukumam utt.); turklāt attiecībā uz katru funkciju sarakstā var norādīt papildu piezīmi „vai līdzvērtīgas ierīces”;

3.2.3. 	 apgaismes ierīču un gaismas signālierīču novietojuma shēma, kurā norāda dažādo ierīču atrašanās vietu transportlīdzeklī;

3.2.4. 	ja vajadzīgs, lai pārbaudītu atbilstību šo noteikumu prasībām, katra luktura novietojuma shēma vai shēmas, norādot apgaismojošo virsmu, kas definēta 2.7.1. punktā, gaismu izstarojošo virsmu, kas definēta 2.6. punktā, pamatasi, Kas definēta 2.9. punktā, un atskaites centru, kas definēta 2.10. punktā. Šī informācija nav jāsniedz aizmugurējās numura plāksnes apgaismojuma gadījumā (2.5.13. punkts);

3.2.5.	Pieteikumā iekļauj aprakstu par metodi, ko izmanto redzamās virsmas noteikšanai (2.8. punkts);

3.3. 	Transportlīdzekli bez kravas, kas aprīkots ar pilnu apgaismes ierīču un gaismas signālierīču komplektu, kā noteikts iepriekš 3.2.2. punktā, un apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu nodod tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par atbilstības testu veikšanu.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1. 	Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai nodotais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz visām sarakstā norādītajām ierīcēm, piešķir šā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

4.2. 	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 01 šo noteikumu 01. grozījumu sērijai) norāda grozījumu sēriju, ietverot jaunākos būtiskākos tehniskos grozījumus, kas izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam vai tam pašam transportlīdzekļa tipam ar aprīkojumu, kas nav norādīts 3.2.2. punktā minētajā sarakstā saskaņā ar šo noteikumu 7. punkta nosacījumiem.

4.3. 	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, atteikumu vai ražošanas pilnīgu pārtraukšanu atbilstoši šiem noteikumiem nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.4. 	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu apstiprinājuma marķējumu, kurā iekļauts:

4.4.1. 	aplis, kurā ietverts burts “E”, aiz kura norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

4.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura norādīts burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas noteikts 4.4.1. punktā;

4.5. 	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim nolīgumam pievienotiem noteikumiem, 4.4.1. punktā noteiktais simbols nav jānorāda atkārtoti; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 4.4.1. punktā noteiktā simbola.

4.6. 	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7. 	Apstiprinājuma marķējumu norāda blakus transportlīdzekļa datu plāksnei, kuru piestiprinājis izgatavotājs, vai uz tās.

4.8. 	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugi norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

5.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1. 	Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces uzstāda tā, lai parastos izmantošanas apstākļos un neatkarīgi no vibrācijas, kurai tās var būt pakļautas, tās saglabātu šajos noteikumos noteiktos parametrus un nodrošinātu transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām. Turklāt jānodrošina, ka nevar nejauši izmainīt luktura iestatījumu.

5.2. 	Apgaismojošos lukturus uzstāda tā, lai varētu viegli regulēt to pareizu ievirzi.

5.3. 	{>Kad lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklī, visu tā gaismas signālierīču atskaites asīm jābūt paralēlām uz ceļa esoša transportlīdzekļa atbalsta plaknei; turklāt tai jābūt perpendikulārai transportlīdzekļa vidējai garenplaknei sānu atstarotāju gadījumā un paralēlai šai plaknei visu pārējo ierīču gadījumā.

Katrā virzienā pieļaujamā novirze ir ± 3°.

Turklāt, ja izgatavotājs paredz specifikācijas uzstādīšanai, tās jāievēro.

5.4.	Ja nav konkrētu norādījumu, lukturu augstumu un ievirzi pārbauda, kad transportlīdzeklis ir bez kravas un novietots uz līdzenas horizontālas virsmas tā, lai tā vidējā garenplakne ir vertikāla un stūre ir novietota taisnā kustības virzienā.

5.5. 	Ja nav konkrētu norādījumu:

5.5.1.	vienkāršos lukturus un atstarotājus uzstāda tā, lai to atskaites centrs būtu transportlīdzekļa vidējā garenplaknē;

5.5.2.	lukturus, kas ir pāra skaitā un kam ir viena un tā pati funkcija:

5.5.2.1.	uzstāda simetriski attiecībā pret vidējo garenplakni;

5.5.2.2. 	tiem jābūt savstarpēji simetriskiem attiecībā pret vidējo garenplakni;

5.5.2.3. 	tiem jāatbilst vienādām kolorimetriskām prasībām, un

5.5.2.4. 	tiem jābūt vienādiem nomināliem fotometriskiem parametriem;

5.5.2.5.	tiem jāieslēdzas un jāizslēdzas vienlaicīgi.

5.6. 	Lukturus drīkst grupēt, kombinēt vai savstarpēji savietot, ja katrs lukturis atbilst visām prasībām attiecībā uz krāsu, novietojumu, ievirzi, ģeometrisko redzamību, elektriskajiem savienojumiem un citas prasībām, ja tādas ir.

5.7. 	Maksimālo augstumu virs zemes mēra no redzamās virsmas augstākā punkta, bet minimālo augstumu – no tās zemākā punkta pamatass virzienā. Priekšējam tuvās gaismas lukturim minimālo augstumu no zemes mēra no optiskajā sistēmā izmantotas sastāvdaļas zemākā punkta (piemēram, atstarotāja, lēcas, projekcijas lēcas) neatkarīgi no tā izmantošanas.

Ja (minimālais un maksimālais) augstums virs zemes skaidri atbilst noteikumu prasībām, nevienas virsmas precīzās malas nav jānosaka.

Attiecībā uz attālumu starp lukturiem novietojumu, ņemot vērā platumu, nosaka no redzamās virsmas iekšējām malām pamatass virzienā.

Ja novietojums attiecībā uz platumu nepārprotami atbilst Noteikumu prasībām, nevienas virsmas precīzās malas nav jānosaka.

5.8. 	Ja nav konkrētu norādījumu, neviens cits lukturis, izņemot virzienrādītājus un transportlīdzekļa avārijas signālu, nedrīkst būt mirgojošs lukturis.

5.9. 	Priekšā nedrīkst būt redzama sarkana gaisma un aizmugurē – balta gaisma. Atbilstību šai prasībai pārbauda, kā norādīts turpmāk (sk. rasējumu 4. pielikumā):

5.9.1. 	sarkanās gaismas redzamība uz priekšu: nedrīkst būt tieši redzama sarkana gaisma, ja uz to skatās novērotājs, kas pārvietojas 1. joslā, šķērsplaknē, kas atrodas 25 m aiz transportlīdzekļa;

5.9.2. 	baltās gaismas redzamība uz aizmuguri: nedrīkst būt tieši redzama balta gaisma, ja uz to skatās novērotājs, kas pārvietojas 2. joslā, šķērsplaknē, kas atrodas 25 m aiz transportlīdzekļa;

5.9.3. 	novērotājam redzamās 1. un 2. joslas robežas attiecīgajās plaknēs ir šāda:

5.9.3.1. 	augstumā – divas horizontālas plaknes attiecīgi 1 m un 2,2 m virs zemes;

5.9.3.2. 	platumā – divas vertikālas plaknes, kas, attiecīgi uz priekšu un aizmuguri veidojot 15° leņķi uz ārpusi no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, iet caur saskares punktu vai punktiem vertikālajās plaknēs, kuras ir paralēlas transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un norobežo transportlīdzekļa kopējo platumu; ja ir vairāki saskares punkti, priekšējais atbilst priekšējai plaknei un galējais – aizmugurējai plaknei.

5.10. 	Elektriskajiem savienojumiem jābūt tādiem, lai priekšējo gabarītlukturi vai priekšējo tuvās gaismas lukturi, ja nav priekšējo gabarītlukturu, un aizmugurējo gabarītlukturi, kā arī jebkuru aizmugures numura plāksnes apgaismes ierīci varētu ieslēgt vai izslēgt tikai vienlaicīgi.

5.11.	Ja nav konkrētu norādījumu, elektriskajam savienojumam jābūt tādam, lai priekšējo tālās gaismas lukturi un priekšējo tuvās gaismas lukturi var ieslēgt tikai tad, ja ir ieslēgti 5.10. punktā iepriekš minētie lukturi. Tomēr šī prasība nav jāievēro, ja ar priekšējo tālās gaismas lukturi un priekšējo tuvās gaismas lukturi raida brīdinošu gaismas signālu, periodiski īsā laika intervālā ieslēdzot priekšējo tuvās gaismas lukturi vai periodiski ieslēdzot priekšējo tālās gaismas lukturi, vai pārmaiņus periodiski īsā laika intervālā ieslēdzot priekšējo tuvās gaismas lukturi un priekšējo tālās gaismas lukturi.

5.12.	Indikatori

5.12.1.	 Katram indikatoram jābūt vadītājam viegli saskatāmam, atrodoties parastajā braukšanas stāvoklī.

5.12.2.	Vietās, kur šajos noteikumos ir norādīts „kontūra” indikators, to var aizvietot ar „darbības” indikatoru.

5.13. 	Gaismu krāsas

Šajos noteikumos minētās gaismu krāsas ir šādas:

priekšējais tālās gaismas lukturis: 	balts

priekšējais tuvās gaismas lukturis: 	balts

priekšējais gabarītgaismas lukturis: 	balts

priekšējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma: 	balts

sānu atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma:	priekšpusē dzeltens:

aizmugurē dzeltens vai sarkans

pedāļa atstarotājs: 	dzeltens

aizmugurējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma:	sarkans

virzienrādītājs: 		dzeltens

bremžu signāllukturis: 		sarkans

aizmugurējais gabarītgaismas lukturis:		sarkans

aizmugurējais numura plāksnes apgaismojums: 		balts

5.14. 	Katram apstiprināšanai iesniegtajam transportlīdzeklim saskaņā ar šiem noteikumiem jābūt aprīkotam ar šādām apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm:

5.14.1. 	priekšējais tuvās gaismas lukturis (6.2. punkts);

5.14.2. 	aizmugurējais gabarītlukturis (6.10. punkts);

5.14.3. 	sānu atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma (6.5. punkts);:

5.14.4. 	aizmugurējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma (6.7. punkts);

5.14.5. 	pedāļa atstarotāji (6.6. punkts) – tikai mopēdiem ar pedāļiem;

5.14.6.	bremžu signāllukturis (6.9. punkts);

5.14.7. 	Aizmugures numura plāksnes apgaismes ierīce, ja šāda plāksne ir vajadzīga (6.11. punkts).

5.15.	Turklāt tas var būt aprīkots ar šādām apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm:

5.15.1. 	priekšējais tālās gaismas lukturis (6.1. punkts);

5.15.2. 	priekšējais gabarītlukturis (6.3. punkts);

5.15.3. 	priekšējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma (6.4. punkts);

5.15.4.	virzienrādītāji (6.8. punkts).

5.16. 	Katras 5.14. un 5.15. punktā minētās apgaismes ierīces un gaismas signālierīces uzstādīšanu veic saskaņā ar attiecīgajām šo noteikumu 6. punkta prasībām.

5.17.	Jebkuras tādas apgaismes ierīces un gaismas signālierīces uzstādīšana, kas nav minēta 5.14. un 5.15. punktā, ir aizliegta, izņemot piemērotas apgaismojošas ierīces uzstādīšanu aizmugurējai numura plāksnei, ja tāda ir un ja ir vajadzīga tās apgaismošana.

5.18.	5.16. un 5.17. punktā minēto apgaismes ierīču un gaismas signālierīču tipa apstiprinājumu motocikliem var piemērot arī mopēdiem.

6. 	INDIVIDUĀLAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1. 	PRIEKŠĒJAIS TĀLĀS GAISMAS LUKTURIS

6.1.1. 	Skaits

Viens vai divi.

6.1.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.1.3.	Novietojums

6.1.3.1.	Platums

6.1.3.1.1.	neatkarīgu tālās gaismas lukturi var uzstādīt virs vai zem cita priekšējā luktura, vai tam blakus: ja šie lukturi atrodas virs cita luktura, braukšanas luktura atskaites centram jāatrodas transportlīdzekļa vidējās garenplaknes iekšpusē; ja lukturi atrodas blakus, to atskaites centram jābūt simetriskam attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

6.1.3.1.2.	tālās gaismas lukturis, kas ir savstarpēji savietots ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tā, lai tā atskaites centrs būtu transportlīdzekļa vidējās garenplaknes iekšpusē, tomēr, ja līdzās tālās gaismas lukturim transportlīdzeklis ir aprīkots arī ar neatkarīgu tuvās gaismas lukturi un tālās gaismas lukturi, to atskaites centriem jābūt simetriskiem attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

6.1.3.1.3.	divi tālās gaismas lukturi, no kuriem viens vai abi ir savstarpēji savietoti ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tā, lai to atskaites centri būtu simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

6.1.3.2.	garums: transportlīdzekļa priekšā. Šī prasība uzskatāma par izpildītu, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam tieši vai netieši atpakaļskata spoguļos un/vai uz transportlīdzekļa atstarojošām virsmām;

6.1.3.3.	jebkurā gadījumā attālums starp jebkura neatkarīga tālās gaismas luktura malu un tuvās gaismas luktura malu nedrīkst pārsniegt 200 mm;

6.1.3.4.	attālums, kas atdala divu tālās gaismas lukturu apgaismojošās virsmas, nedrīkst pārsniegt 200 mm.

6.1.4. 	Ģeometriskā redzamība.

Apgaismojošās virsmas redzamību, ieskaitot tās redzamību vietās, kas šķiet neapgaismotas attiecīgajā novērošanas virzienā, nodrošina diverģējošajā telpā, kuras kontūras iezīmē līnijas, kuru pamats ir apgaismojošās virsmas perimetrs un kuras veido vismaz 5o leņķi ar priekšējā luktura pamatasi.

6.1.5. 	Orientācija (novietojums)

Priekšā. Lukturis (-i) drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.1.6. 	Nedrīkst kombinēt ne ar vienu citu lukturi.

6.1.7. 	Elektriskie savienojumi

Tuvā gaisma (-as) drīkst būt ieslēgta kopā ar tālo gaismu (-ām).

6.1.8. 	Kontūra indikators

Obligāts, nemirgojošs signāllukturis zilā krāsā.

6.2.	PRIEKŠĒJAIS TUVĀS GAISMAS LUKTURIS

6.2.1. 	Skaits

Viens vai divi.

6.2.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.2.3.	Novietojums

6.2.3.1.	Platums

6.2.3.1.1.	 neatkarīgu tuvās gaismas lukturi var uzstādīt virs cita priekšējā luktura vai zem tā, vai blakus tam: ja šie lukturi atrodas viens virs otra, tuvās gaismas luktura atskaites centram jāatrodas transportlīdzekļa vidējās garenplaknes iekšpusē; ja šie lukturi ir viens virs otra, tad tuvās gaismas luktura atskaites centram jāatrodas uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes; ja šie lukturi atrodas blakus viens otram, to atskaites centram jābūt simetriskam attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

6.2.3.1.2.	tuvās gaismas lukturis, kas ir savstarpēji savietots ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tā, lai tā atskaites centrs būtu uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, tomēr, ja līdzās tuvās gaismas lukturim transportlīdzeklis ir aprīkots arī ar neatkarīgu tālās gaismas lukturi, to atskaites centriem jābūt simetriskiem attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

6.2.3.1.3.	divi tuvās gaismas lukturi, no kuriem viens vai abi ir savstarpēji savietoti ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tādā veidā, lai to atskaites centri būtu simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

6.2.3.2.	Augstums: minimālais attālums no zemes ir 500 mm, bet maksimālais – 1200 mm.

6.2.3.3.	Garums: transportlīdzekļa priekšā. Šī prasība ir uzskatāma par izpildītu, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam, tieši vai netieši atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem un/vai transportlīdzekļa atstarojošām virsmām;

6.2.3.4.	 Divu tuvās gaismas lukturu gadījumā attālums starp šo lukturu apgaismojošām virsmām nedrīkst būt lielāks par 200 mm.

6.2.4. 	Ģeometriskā redzamība.

To nosaka α un β lenki, kā tas noradīts 2.11. punktā:

α = 15° un 10° lejup;

β = 45° pa kreisi un pa labi vienkaršam lukturim;

β = 45° uz aru un 10° uz iekšu katram lukturu pārim.

{>Šķērssienām vai citiem aprīkojuma priekšmetiem priekšējā luktura tuvumā nedrīkst būt sekundāra iedarbība, kas rada neērtības citiem satiksmes dalībniekiem.

6.2.5. 	Orientācija (novietojums)

Priekšā. Lukturis (-i) drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.2.6. 	Nedrīkst kombinēt ne ar vienu citu lukturi.

6.2.7. 	Elektriskie savienojumi

Vadības ierīce attiecībā uz pārslēgšanās uz tuvo gaismu (-ām) izslēdz tālo gaismu (-as) vienlaikus.

6.2.8. 	Indikators

Izvēles, kontūra, zaļš, nemirgojošs.

6.3. 	PRIEKŠĒJAIS GABARĪTLUKTURIS

6.3.1. 	Skaits

Viens vai divi.

6.3.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.3.3. 	Novietojums

6.3.3.1.	augstumā: ne mazāk kā 350 mm un ne vairāk kā 1200 mm virs zemes;

6.3.3.2. 	garumā: transportlīdzekļa priekšā.

6.3.4. 	Ģeometriskā redzamība.

vertikālais leņķis: 15° un lejup;

tomēr vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja lukturis atrodas zemāk par 750 mm;

horizontālais leņķis: 80° pa kreisi un pa labi vienkāršam lukturim;

horizontālais leņķis var būt 80° uz āru un 45° uz iekšu katram lukturu pārim.

6.3.5. 	Orientācija (novietojums)

Priekšā. Lukturis (-i) drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.3.6. 	Indikators

Vai nu izvēles, kontūra, zaļš, nemirgojošs indikators, vai arī apgaismošanas līdzeklis.

6.3.7. 	Citas prasības

Nav.

6.4. 	priekšējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma

6.4.1. 	Skaits

Viens

6.4.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.4.3. 	Novietojums

augstumā: ne mazāk kā 400 mm un ne vairāk kā 1200 mm virs zemes;

6.4.4. 	Ģeometriskā redzamība.

Horizontālais leņķis: 30° pa kreisi un pa labi.

Vertikālais leņķis : 15o virs un zem horizontāles.

Tomēr vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja lukturis atrodas zemāk par 750 mm.

6.4.5. 	Orientācija (novietojums)

Priekšā. Atstarotājs (-i) drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.4.6. 	Citas prasības

Nav.

6.5. 	sānu atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma

6.5.1. 	Skaits vienā pusē

Viens vai divi.

6.5.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.5.3. 	Novietojums

6.5.3.1. 	transportlīdzekļa sānos:

6.5.3.2. 	augstumā: ne mazāk kā 300 mm un ne vairāk kā 1000 mm virs zemes;

6.5.3.3. 	garumā: jānovieto tādā stāvoklī, lai parastos apstākļos to nevarētu nosegt vadītāja vai pasažieru drēbes.

6.5.4. 	Ģeometriskā redzamība.

Horizontālais leņķis: 30° uz priekšu un uz aizmuguri.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles.

Tomēr vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja lukturis atrodas zemāk par 750 mm.

6.5.5. 	Orientācija (novietojums)

Atstarotāju pamatasij jābūt perpendikulārai transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un vērstai uz āru. Priekšējie sānu atstarotāji drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.6. 	pedāļa atstarotāji

6.6.1. 	Skaits

Četri atstarotāji vai atstarotāju grupas.

6.6.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.6.3. 	Citas prasības

Atstarotāju apgaismojošās virsmas ārējām pusēm jābūt ievietotām pedāļa korpusā.

Atstarotājus uzstāda pedāļa korpusā tā, lai tie būtu skaidri redzami gan uz transportlīdzekļa priekšu, gan uz aizmuguri. Šādu atstarotāju pamatass, kuras formu pielāgo pedāļa korpusa formai, ir perpendikulāra pedāļa asij.

Pedāļa atstarotājus uzstāda tikai tiem transportlīdzekļa pedāļiem, kurus ar kloķu vai citu līdzīgu ierīču palīdzību var izmantot, lai nodrošinātu piedziņas veidu, kas ir alternatīvs dzinējam.

Tos neuzstāda pedāļiem, kas transportlīdzeklī izmantoti tikai kā vadības ierīce vai kāju atbalsts braucējam vai pasažierim.

Tiem jābūt redzamiem uz priekšu un uz aizmuguri.

6.7. 	aizmugurējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma

6.7.1. 	Skaits

Viens vai divi.

6.7.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.7.3. 	Novietojums

6.7.3.1. 	augstumā: ne mazāk kā 250 mm un ne vairāk kā 900 mm virs zemes;

6.7.3.2. 	garumā: transportlīdzekļa aizmugurē.

6.7.4. 	Ģeometriskā redzamība.

Horizontālais leņķis: 	30° pa kreisi un pa labi vienkāršajam atstarotājam;

30° uz āru un 10° uz iekšu katram lukturu pārim.

Vertikālais leņķis: 	15o virs un zem horizontāles.

Tomēr vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja lukturis atrodas zemāk par 750 mm.

6.7.5. 	Orientācija (novietojums)

Uz aizmuguri.

6.8. 	VIRZIENRĀDĪTĀJS

6.8.1.	Skaits

Divi vienā pusē.

6.8.2. 	Izkārtojums

Divi priekšējie virzienrādītāji (11  kategorija);

Divi aizmugurējie virzienrādītāji (12 4 kategorija).

6.8.3. 	Pozīcija

6.8.3.1. 	platumā:

6.8.3.1.1.	Priekšējiem virzienrādītājiem jāatbilst šādām prasībām:

1.	starp apgaismojošām virsmām jābūt vismaz 240 mm attālumam;

2.	virzienrādītājiem jābūt izvietotiem ārpus gareniskās vertikālās plaknes, kas ir tangenciāla priekšējā (-o) luktura (-u) apgaismojošās virsmas ārējām malām;

3.	minimālajam attālumam starp virzienrādītāju un tuvāko tuvās gaismas priekšējo lukturu apgaismojošo virsmu jābūt pēc iespējas mazākam atbilstoši šādiem rādītājiem:

| Minimālais virzienrādītāja gaismas stiprums (cd) | Minimālais attālums (mm) |
| --- | --- |
| 90 | 75 |
| 175 | 40 |
| 250 | 20 |
| 400 | £ 20 |

6.8.3.1.2.	 Attālumam starp abu aizmugurējo virzienrādītāju apgaismojošo virsmu iekšējām malām jābūt vismaz 160 mm.

6.8.3.2. 	augstumā: ne mazāk kā 350 mm un ne vairāk kā 1200 mm virs zemes;

6.8.3.3. 	garumā: priekšējais attālums starp aizmugurējo virzienrādītāju atskaites centru un šķērsplakni, kas ir transportlīdzekļa kopējā garuma pēdējā robeža, nedrīkst pārsniegt 300 mm.

6.8.4. 	Ģeometriskā redzamība.

Horizontālais leņķis:	20o uz iekšu un 80o uz āru.

Vertikālais leņķis:	15o virs un zem horizontāles.

Turklāt vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja luktura augstums ir mazāks par 750 mm.

6.8.5. 	Orientācija (novietojums)

Priekšējie virzienrādītāji drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.8.6. 	Nedrīkst kombinēt ne ar vienu citu lukturi.

6.8.7. 	Nedrīkst “savstarpēji savietot” ar citiem lukturiem.

6.8.8. 	Elektriskie savienojumi

Virzienrādītājiem jāieslēdzas neatkarīgi no pārējiem lukturiem. Visus virzienrādītājus transportlīdzekļa vienā pusē ieslēdz un izslēdz ar vienu vadības ierīci.

6.8.9. 	Citas prasības

Turpmāk norādītos parametrus mēra tikai ar tādu slodzi uz elektrisko sistēmu, kas ir vajadzīga dzinēja un apgaismes ierīču darbībai.

6.8.9.1. 	Visiem transportlīdzekļiem, kuri piegādā līdzstrāvu virzienrādītājiem, gaismas mirgošanas biežums ir

90 ± 30 reizes minūtē.

6.8.9.1.1.	Virzienrādītāju mirgošana vienā un tajā pašā transportlīdzekļa pusē var būt sinhrona vai mainīga.

6.8.9.1.2.	Iedarbinot gaismas signāla vadības ierīci, ne vēlāk kā vienas sekundes laikā no jebkura virzienrādītāja jāparādās gaismai un ne vēlāk kā pusotras sekundes laikā tai pirmoreiz jānodziest.

6.8.9.2. 	Transportlīdzekļiem, kas piegādā maiņstrāvu virzienrādītājiem, ja dzinēja ātrums ir starp 50 % un 100 % no dzinēja ātruma, kas atbilst maksimālajam paredzētajam transportlīdzekļa ātrumam, gaismas mirgošanas biežums ir 90 + 30 reizes minūtē.

6.8.9.2.1.	Virzienrādītāju mirgošana vienā un tajā pašā transportlīdzekļa pusē var būt sinhrona vai mainīga.

6.8.9.2.2. 	Iedarbinot gaismas signāla vadības ierīci, ne vēlāk kā vienas sekundes laikā no jebkura virzienrādītāja jāparādās gaismai un ne vēlāk kā pusotras sekundes laikā tai pirmoreiz jānodziest.

6.8.9.3.	Transportlīdzekļiem, kas piegādā maiņstrāvu virzienrādītājiem, ja dzinēja ātrums ir starp izgatavotāja norādīto brīvgaitas ātrumu un 50% no dzinēja ātruma, kas atbilst transportlīdzekļa maksimālajam pieļaujamajam ātrumam, gaismas mirgošanas biežums ir starp 90 + 30 un 90 – 45 reizēm minūtē.

6.8.9.3.1.	Virzienrādītāju mirgošana vienā un tajā pašā transportlīdzekļa pusē var būt sinhrona vai mainīga.

6.8.9.3.2.	Iedarbinot gaismas signāla vadības ierīci, ne vēlāk kā vienas sekundes laikā no jebkura virzienrādītāja jāparādās gaismai un ne vēlāk kā pusotras sekundes laikā tai pirmoreiz jānodziest.

6.8.10.	Viena virzienrādītāja darbības traucējumu gadījumā, ja tas nav īssavienojums, otram jāturpina mirgot vai jāpaliek ieslēgtam, bet biežums šajā stāvoklī atšķiras no noteiktā, ja vien transportlīdzeklis nav aprīkots ar indikatoru.

6.8.11. 	Indikators

Obligāts, ja virzienrādītāji nav redzami braucējam: darbības, zaļš, mirgojošs un/vai dzirdams. Virzienrādītāja nepareizas darbības gadījumā indikators izslēdzas, paliek ieslēgts vai maina biežumu.

6.9. 	STOPSIGNĀLS

6.9.1.	Skaits

Viens vai divi.

6.9.2.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.9.3. 	Novietojums

6.9.3.1.	augstumā: ne mazāk kā 250 mm un ne vairāk kā 1500 mm virs zemes;

6.9.3.2. 	garumā: transportlīdzekļa aizmugurē.

6.9.4. 	Ģeometriskā redzamība.

Horizontālais leņķis:	45° pa kreisi un pa labi vienkāršajam lukturim;

45° uz āru un 10° uz iekšu katram lukturu pārim.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles.

Tomēr vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja lukturis atrodas zemāk par 750 mm.

6.9.5. 	Orientācija (novietojums)

Uz aizmuguri.

6.9.6.	Elektriskie savienojumi

Ieslēdzas, izmantojot jebkādas darba bremzes.

6.9.7. 	Citas prasības

Bremžu signālluktura gaismas stiprumam jābūt ievērojami lielākam par aizmugurējo gabarītgaismas lukturu gaismas stiprumu.

6.9.8.	Indikators

Aizliegts

6.10. 	AIZMUGURĒJAIS GABARĪTLUKTURIS

6.10.1.	Skaits

Viens vai divi.

6.10.2. 	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.10.3. 	Novietojums

6.10.3.1. 	augstumā: ne mazāk kā 250 mm un ne vairāk kā 1500 mm virs zemes;

6.10.3.2. 	garumā transportlīdzekļa aizmugurē.

6.10.4. 	Ģeometriskā redzamība.

Horizontālais leņķis: 80° pa kreisi un pa labi vienkāršajam lukturim;

horizontālais leņķis var būt 80° uz āru un 45° uz iekšu katram lukturu pārim.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles.

Tomēr vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja lukturis atrodas zemāk par 750 mm.

6.10.5. 	Orientācija (novietojums)

Uz aizmuguri.

6.10.6. 	Indikators

Izvēles, jābūt kombinētam ar indikatoru priekšējam gabarītlukturim.

6.10.7. 	Citas prasības

Nav.

6.11. 	AIZMUGURĒJĀS NUMURA PLĀKSNES APGAISMES IERĪCE

6.11.1. 	Skaits

Viens Ierīce var būt no vairākiem optiskajiem elementiem, kas konstruēti, lai apgaismotu numura plāksnei paredzēto vietu.

6.11.2.	Izkārtojums	)

)

6.11.3. 	Novietojums 	)

)

6.11.3.1. 	platumā:	)	lai ierīce apgaismotu

)	vietu, kas paredzēta

6.11.3.2. 	augstumā: 	)	numura plāksnei.

)

6.11.3.3. 	garumā:	)

)

6.11.4. 	Ģeometriskā redzamība.	)

)

6.11.5. 	Orientācija (novietojums)	)

6.11.6. 	Indikators

Pēc izvēles: to darbina ar gabarītgaismas lukturim paredzēto indikatoru.

6.11.7. 	Citas prasības

Ja aizmugurējais numura plāksnes apgaismojums ir kombinēts ar aizmugures gabarītgaismas lukturi, savstarpēji savietots ar stopsignālu, aizmugurējā numura plāksnes apgaismojuma fotometriskās pazīmes drīkst mainīties stopsignāla apgaismes laikā.

7. 	TRANSPORTLĪDZEKĻU REĢISTRĀCIJA

Nekas nedrīkst kavēt valdības pavēli vai aizliegumu attiecībā uz tālās gaismas lukturu izmantošanu transportlīdzekļiem, kas reģistrēti tās teritorijā, kā minēts 5.15.1. punktā, ja tā par to paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram šo noteikumu piemērošanas laikā.

8. 	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūras atbilst tām procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ar šādām prasībām:

8.1. 	Mopēdus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam un iepriekš 5. un 6. punktā izklāstītajām prasībām.

8.2.	Jāievēro ražojumu atbilstības kontroles procedūru obligātās prasības, kas izklāstītas šo noteikumu 5. pielikumā.

8.3.	Iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, ko piemēro katrai ražošanas vienībai. Parasti šīs pārbaudes veic vienreiz gadā.

9. 	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1. 	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts transportlīdzekļa tipam, var atsaukt, ja nav izpildītas iepriekš izklāstītās prasības.

9.2. 	Ja Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko iepriekš piešķīrusi, tā par šādu atsaukumu tūlīt informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

10. 	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA PĀRVEIDOJUMS UN ATTIECINĀJUMS UZ CITU TIPU ATTIECĪBĀ UZ APGAISMES IERĪČU UN GAISMAS SIGNĀLIERĪČU UZSTĀDĪŠANU

10.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu informē administratīvo struktūrvienību, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Šajā gadījumā minētais dienests var:

10.1.1.	atzīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas, un transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām, vai,

10.1.2. 	tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

10.2. 	Par apstiprinājuma apliecinājumu vai atteikumu, precizējot grozījumus, 4.3. punktā norādītajā kārtībā informē Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

10.3. 	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11. 	 PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā transportlīdzekļa tipa ražošanu, viņam par to jāinformē iestāde, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

12.	PĀREJAS NOTEIKUMI

12.1.	No 01. grozījumu sērijas oficiālā spēkā stāšanās datuma neviena no tām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājumu piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

12.2.	Pēc 24 mēnešiem pēc šo noteikumu spēkā stāšanās datuma, kas minēts 12.1. punktā, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir apstiprinājumus tikai tad, ja transportlīdzekļa tips attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas numuru un veidu atbilst šo noteikumu 01. grozījumu sērijas prasībām.

12.3.	Esošie apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem pirms 12.2. punktā minētā datuma, paliek spēkā. Transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti vairāk nekā četrus gadus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās datuma, kas minēts 12.1. punktā, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst atteikt apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas numuru un veidu, kas neatbilst šo noteikumu 01. grozījumu sērijas prasībām.

13. 	PAR APSTIPRINĀJUMU TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās paziņojuma veidlapas, ar ko apliecina apstiprinājumu, attiecinājumu uz citu tipu, noraidījumu vai atsaukumu.

________

##### 1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izsniedza:	Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par: /		PIEŠĶIRTO APSTIPRINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

RAŽOŠANAS PILNĪGU PĀRTRAUKŠANU

transportlīdzekļa tipam (mopēdam) attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 74

Apstiprinājums Nr.: .........	Attiecinājums uz citu tipu Nr. .....

- Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

- Transportlīdzekļa tips:

- Ražotāja nosaukums un adrese:

- Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

- Apstiprināšanai iesniegtās transportlīdzekļa apgaismes ierīces /

5.1.	Tālās gaismas lukturis: jā/nē 2/

5.2.	Tuvās gaismas lukturis: jā/nē 2/

5.3.	Priekšējais gabarītgaismas lukturis: jā/nē 2/

5.4.	Balts priekšējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma: jā/nē 2/

5.5.	Dzelteni sānu atstarotāji, kuriem nav trīsstūra forma: jā/nē 2/

5.6.	Dzelteni pedāļu atstarotāji: jā/nē 2/

5.7.	Sarkans aizmugurējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma: jā/nē 2/

5.8.	Virzienrādītājs: jā/nē 2/

5.9.	Stopsignāls: jā/nē 2/

5.10.	Aizmugurējais gabarītgaismas lukturis: jā/nē 2/

5.11.	Aizmugurējās numura plāksnes apgaismes ierīce: jā/nē 2/

- Maksimālais paredzētais ātrums: 	km/h

- Varianti:

- Transportlīdzeklis iesniegts apstiprināšanai:

- Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

- Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

- Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

- Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts 2/

- Iemesls (-i) attiecināšanai uz citu tipu (attiecīgā gadījumā):

- Apstiprinājuma marķējuma vieta uz transportlīdzekļa:

- Vieta

- Datums:

- Paraksts:

___________

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

A paraugs

(sk. šo noteikumu 4.4. apakšpunktu)

a = 8 mm min.

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts mopēdam, norāda, ka šis transportlīdzekļa tips attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 74 apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 012439. Pirmie divi apstiprinājuma marķējuma cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 74, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

B paraugs

(sk. šo noteikumu 4.5. punktu)

a = 8 mm min.

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts mopēdam, norāda, ka šis transportlīdzekļa tips apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem 74 un 78. / Apstiprinājuma numuri norāda, ka datumos, kad izsniedz attiecīgos apstiprinājumus, Noteikumi Nr. 74 iekļāva 01. grozījumu sēriju un Noteikumi Nr. 78 jau iekļāva 02. grozījumu sēriju.

_____________

###### 3. pielikums

Lukturu virsmas, pamatass un atskaites centrs, un ģeometriskās redzamības leņķi

Uzskata, ka šī virsma pieskaras gaismu izstarojošajai virsmai.

APZĪMĒJUMI

1 – Apgaismojošā virsma

2 - Pamatass

3 – Atskaites centrs

Ģeometriskās redzamības leņķis

Gaismu izstarojošā virsma

6 – Redzamā virsma

7 - Novērošanas virziens

APGAISMOJOŠĀ VIRSMA SALĪDZINĀJUMĀ AR GAISMU IZSTAROJOŠO VIRSMU

(sk. šo noteikumu 2.8. un 2.9. punktu)

A SKICE

PAMATASS

Lēcas virsma, kas ērtības dēļ attēlota plakana

PROJICĒTAIS REDZESLOKS

|  | Apgaismojošā virsma | Gaismu izstarojošā virsma |
| --- | --- | --- |
| Malas ir | a un b | c un d |

B SKICE

PAMATASS

Lēcas virsma, kas ērtības dēļ attēlota plakana

PROJICĒTAIS REDZESLOKS

|  | Apgaismojošā virsma | Gaismu izstarojošā virsma |
| --- | --- | --- |
| Malas ir | a un b | c un d |

__________

###### 4. pielikums

Sarkanās gaismas redzamība PRIEKŠPUSĒ un baltās gaismas redzamība AIZMUGURĒ

(sk. šo noteikumu 5.9. punktu)

1. josla

Sarkanās gaismas redzamība priekšpusē

1. attēls

2. josla

Baltās gaismas redzamība aizmugurē

2. attēls

___________

5. pielikums

Ražojumu atbilstības kontrole

1.	TESTI

1.1. 	Lukturu novietojums

Kā norādīts 6. punktā, lukturu novietojumu pārbauda saskaņā ar vispārīgajām prasībām, kas izklāstītas šo noteikumu 5. punktā.

Attālumu izmērītajām vērtībām jābūt tādām, lai tās atbilstu katra luktura individuālajām specifikācijām.

1.2. 	Lukturu redzamība

Ģeometriskās redzamības leņķus pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 2.11. punktu.

Leņķu izmērītajām vērtībām jābūt tādām, lai tās atbilstu katra luktura individuālajām specifikācijām, izņemot to, ka leņķu robežu novirze var būt ± 3°, ko atļauj 5.3. punkts gaismas signālierīču uzstādīšanai.

Sarkanās gaismas redzamību uz priekšu un baltās gaismas redzamību uz aizmuguri pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 5.9. punktu.

1.3. 	Elektriskie savienojumi un indikatori

Elektriskos savienojumus pārbauda, ieslēdzot katru lukturi, ko apgādā mopēda elektriskā sistēma. Lukturi un indikatori darbojas saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šo noteikumu 5.10. punktā, un saskaņā ar katra luktura individuālajām specifikācijām.

1.4. 	Atrašanās numuru, krāsu, izkārtojumu un vajadzības gadījumā lukturu kategoriju un to marķējumus pārbauda vizuāli.

Šiem parametriem jābūt tādiem, lai tie atbilstu 5.13. punktā izklāstītajām prasībām un katra luktura individuālajām specifikācijām.

________

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Tas attiecas uz alternatīvu dzinēju iespēju, piemēram, elektrisko, rotējošo utt.

Saskaņā ar mopēdu definīciju, kas norādīta 1968. gada Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (E/CONF.56/Rev.1, 1. nodaļa, 1. pants 1 (m)).

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai 10 – Dienvidslāvijai, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai,

35-36 (brīvs), 37 – Turcijai, 38-39 (brīvs), 40 – bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai. Turpmākie numuri tiek piešķirti citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un numurus, kas šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo Līgumslēdzējām pusēm.

Var aizvietot ar 1. un 2. kategorijas rādītājiem atbilstoši Noteikumiem Nr. 6.

Tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus skatīt noteikumos).

Lieko svītrot.

Katrai ierīcei uz atsevišķas veidlapas uzrādīt (saraksts norādīts šo noteikumu 3.2.2. punktā) ierīču tipus, kas ir pienācīgi identificēti un kas atbilst šo noteikumu uzstādīšanas prasībām.

Pievienot transportlīdzekļu grafikus, kā norādīts šo noteikumu 3.2.3. punktā

Pēdējais minētais ir norādīts tikai kā paraugs.