E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add.84

1991. gada 9. septembris

NOLĪGUMS PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

84. papildinājums: Noteikumi Nr. 85, kas pievienoti Nolīgumam

## Spēkā stāšanās datums kā Nolīguma pielikumam: 1990. gada 15. septembris

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M UN N KATEGORIJAS MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU PIEDZIŅAI PAREDZĒTU IEKŠDEDZES DZINĒJU APSTIPRINĀJUMU

ATTIECĪBĀ UZ LIETDERĪGĀS JAUDAS MĒRĪJUMU

# APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

# Noteikumi Nr. 85

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M UN N KATEGORIJAS MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU PIEDZIŅAI PAREDZĒTU IEKŠDEDZES DZINĒJU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ LIETDERĪGĀS JAUDAS MĒRĪJUMU

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1. Darbības joma	1

2. Definīcijas	1

3. Apstiprinājuma pieteikums	1

4. Apstiprinājums.............................................................................................................. 	2

5. Specifikācijas un testi	3

6. Ražojumu atbilstība...................................................................................................... 	4

7. Sankcijas par ražojumu neatbilstību	5

8. Dzinēja tipa pārveidojums un apstiprinājuma attiecinājums uz citu tipu 	5

9. Ražošanas pilnīga izbeigšana 	5

10. Par testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses 	6

PIELIKUMI

1. pielikums – Dzinēja būtiskie raksturlielumi un informācija par testu norisi	7

2. pielikums – Paziņojums par dzinēja tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu vai atteikumu, vai atsaukumu, vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 85. 	13

3. pielikums – Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums 	15

4. pielikums – Iekšdedzes dzinēja lietderīgās jaudas mērīšanas metode

5. pielikums – Ražojumu atbilstības pārbaudes	30

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M UN N KATEGORIJAS MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU PIEDZIŅAI PAREDZĒTU IEKŠDEDZES DZINĒJU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ LIETDERĪGĀS JAUDAS MĒRĪJUMU

1. DARBĪBAS JOMA

1.1. Šie noteikumi attiecas uz līkni, ko atveido kā dzinēja apgriezienu skaita funkciju jaudā ar pilnu slodzi, ko ražotājs norādījis iekšdedzes dzinējiem, kas paredzēti M un N kategorijas mehānisko transportlīdzekļu piedziņai.

1.2. Dzinēji pieder vienai no šādām kategorijām:

divpusēji virzuļdzinēji (dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes), izņemot brīvu virzuļu dzinējus;

rotācijas virzuļdzinējiem (dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes).

2. DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1. “Dzinēja apstiprinājums” ir dzinēja tipa apstiprinājums attiecībā uz tā lietderīgo jaudu, ko mēra saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā noteikto metodi.

2.2. “Dzinēja tips” ir uzstādīšanai mehāniskajā transportlīdzeklī paredzēta tāda dzinēja kategorija, kura būtiskie raksturlielumi neatšķiras no tiem, kas minēti šo noteikumu 1. pielikumā.

2.3. “Lietderīgā jauda” ir jauda, ko iegūst uz testa stenda, kas atrodas kloķvārpstas galā vai tai līdzvērtīgas ierīces galā, uzturot attiecīgā dzinēja apgriezienu skaitu ar palīgierīcēm, kas uzskaitītas šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā, un ko nosaka atmosfēras bāzes stāvoklī.

3. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Dzinēja tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz lietderīgās jaudas mērījumiem iesniedz dzinēja ražotājs, transportlīdzekļa ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

3.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros: dzinēja aprakstu, kurā ietilpst visi attiecīgie dati, kas minēti šo noteikumu 1. pielikumā.

3.3. Apstiprinājumam iesniegtā dzinēja tipa raksturīgu paraugu ar aprīkojumu, kas noteikts šo noteikumu 4. pielikumā, iesniedz tehniskajam dienestam apstiprinājuma testu veikšanai.

3.4. Pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas kompetentā iestāde pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas garantē ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1. Dzinēja tipam tiek piešķirts apstiprinājums, ja tā dzinēja jauda, kas atbilstoši šiem noteikumiem iesniegts apstiprināšanai , ir mērīta saskaņā ar specifikācijām, kas sniegtas 5. punktā.

4.2. Katram apstiprinātajam dzinēja tipam piešķir apstiprinājuma numuru.

Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam dzinēja tipam.

4.3. Paziņojumu par dzinēja tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, vai atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.4. Katram dzinējam, kas atbilst dzinēja tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

4.4.1. aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

4.4.2. šo noteikumu numurs, aiz kura seko burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas aprakstīts 4.4.1. apakšpunktā;

4.4.3. Kā alternatīvu risinājumu minēto apstiprinājuma marķējumu un simbolu piestiprināšanai dzinējam ražotājs var nolemt, ka katram dzinēja tipam, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, pievieno dokumentu, kurā sniegta minētā informācija, lai apstiprinājuma marķējumus un simbolu var piestiprināt transportlīdzeklim.

4.5. Ja dzinējs atbilst tipam, kas apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem Nolīgumam pievienotiem noteikumiem valstī, kura saskaņā ar Noteikumiem ir piešķīrusi apstiprinājumu, tad 4.4.1. punktā norādītais simbols nav jāatkārto. Šādā gadījumā visu to noteikumu numurus, saskaņā ar kuriem apstiprinājums piešķirts valstī, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numurus novieto vertikālās slejās pa labi no 4.4.1. apakšpunktā norādītā simbola.

4.6. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7. Apstiprinājuma marķējumu novieto tuvu pie dzinēja identifikācijas cipariem, kurus sniedzis ražotājs.

4.8. Apstiprinājuma marķējuma izkārtojuma paraugi norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.

5. SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI

5.1. Vispārīga informācija

Sastāvdaļas, kas var ietekmēt dzinēja jaudu, projektē, būvē un montē tā, lai dzinējs normālā lietošanas režīmā atbilstu šo noteikumu prasībām neatkarīgi no vibrācijām, kam tas var būt pakļauts.

5.2. Testu apraksts

5.2.1. Lietderīgās jaudas tests sastāv no darbināšanas ar pilnu droseli dzirksteļaizdedzes dzinējiem un ar fiksētu pilnu slodzu ar degvielas sūkņi aprīkotiem dīzeļdzinējiem, nodrošinot dzinēja komplektāciju saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulu.

5.2.2. Mērījumus veic, uzturot pietiekamu skaitu dzinēja apgriezienu, lai precīzi noteiktu jaudas līkni starp ražotāja ieteikto mazāko un lielāko dzinēja apgriezienu skaitu. Minētajā apgriezienu skaita diapazonā jāiekļauj rotācijas ātrums, kādā dzinējs sasniedz maksimālo jaudu un maksimālo griezes momentu.

5.2.3. Izmanto tirgū pieejamo degvielu. Strīdu gadījumā izmanto vienu no CEC noteiktajām standartdegvielām:

a) CEC dokumentā RF-03-A-84 noteikto degvielu kompresijaizdedzes dzinējiem;

b) vienu no CEC dokumentos RF-01-A-84 un RF-01-A-85 noteiktajām degvielām dzirksteļaizdedzes dzinējiem.

5.2.4. Mērījumus veic saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma nosacījumiem.

5.2.5. Testa protokolā iekļauj rezultātus un visus aprēķinus, kas

vajadzīgi lietderīgās jaudas noteikšanai saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma papildinājumu kopā ar dzinēja raksturlielumiem, kas minēti šo noteikumu 1. pielikumā.

5.3. Rezultātu interpretācija

Lietderīgo jaudu, ko dzinēja tipam norādījis ražotājs, pieņem, ja jaudas atšķirības nepārsniedz ± 2% attiecībā uz maksimālo jaudu un ± 4% attiecībā uz dzinēja apgriezienu skaitu pārējos mērījumu punktos uz līknesar pielaidi ± 1,5% no vērtībām, ko tehniskais dienests izmērījis dzinējam, kurš nodots pārbaudēm.

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

6.1. Katrs dzinējs ar apstiprinājuma marķējumu, kas ir saskaņā ar šo noteikumu prasībām, atbilst apstiprinātajam dzinēja tipam.

6.2. Tiek veiktas attiecīgas produkcijas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai 6.1. apakšpunktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti.

6.3. Apstiprinājuma turētājam jo īpaši:

6.3.1. jānodrošina ražojumu kvalitātes efektīvas kontroles procedūra;

6.3.2. jābūt pieejamām iekārtām, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu atbilstību katram apstiprinātajam tipam;

6.3.3. jānodrošina tas, ka dati, kas attiecas uz testa rezultātiem, tiek reģistrēti un pievienotie dokumenti ir pieejami laika periodā, par ko vienojas ar administratīvo dienestu;

6.3.4. analizē katra testa veida rezultātus, lai pārraudzītu un nodrošinātu ražojuma raksturlielumu atbilstību, ņemot vērā rūpnieciskajā ražošanā pieļaujamās novirzes;

6.3.5. pārliecinās, ka katra dzinēja tipa testi tiek veikti saskaņā ar kārtību, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde;

6.3.6. pārliecinās, ka ikvienai paraugu ņemšanai, kas atklāj neatbilstību attiecīgajam testa tipam, seko atkārtota paraugu ņemšana un papildu tests (skat. 5. pielikumu). Veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atjaunotu ražojumu atbilstību.

6.4. Kompetentā iestāde, kas izdevusi apstiprinājumu, var jebkurā laikā pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamās metodes, lai pārbaudītu atbilstību.

6.4.1. Katrā apskatē inspektoru informē par testu protokoliem un ražošanas pārraudzību.

6.4.2. Inspektors izlases veidā var ņemt paraugus, lai tos testētu ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu nosaka, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

7. SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

7.1. Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts dzinēja tipam, var atsaukt, ja netiek izpildītas iepriekš noteiktās prasības vai dzinējs ar apstiprinājuma marķējumu neatbilst apstiprinātajam tipam.

7.2. Ja 1958. gada Nolīguma puse, kura piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš ir piešķīrusi, tā nekavējoties informē par to citas Līgumslēdzējas puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

8. DZINĒJA TIPA PĀRVEIDOJUMS UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMS UZ CITU TIPU

8.1. Par katru konkrēta tipa dzinējā veiktu pārveidojumu attiecībā uz 1. pielikumā minētajām īpašībām ziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi dzinēja tipu. Minētā iestāde var vai nu:

8.1.1. atzīt, ka veiktajam pārveidojumam nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām; vai

8.1.2. par testu veikšanu atbildīgajam tehniskajam dienestam pieprasīt papildu testa protokolu.

8.2. Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar iepriekš 4.3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

8.3. Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, minētajam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

9. RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta dzinēja ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestāde informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

10. PAR TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kas piešķir apstiprinājumu un kam jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

1. pielikums

DZINĒJA BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI UN INFORMĀCIJA PAR TESTU NORISI

1. Dzinēja apraksts:

1.1. Marka:

1.2. Tips:

1.3. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze/ četrtaktu/divtaktu 3;

1.4. Cilindra diametrs: .......................... mm;

1.5. Takts:	 mm;

1.6. Cilindru skaits un novietojums, un aizdedzes secība:

1.7. Cilindra tilpums: 	cm3;

1.8. Kompresijas pakāpe:2

1.9. Degkameras un virzuļa galvas rasējumi:

1.10. Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:

1.11. Dzesēšanas sistēma: šķidruma/gaisa dzesēšana 3/;

1.11.1. šķidrumdzesēšanas sistēmas raksturlielumi:

šķidruma veids:.......................... cirkulācijas sūknis: ir/nav 3/;

sūkņa markas(-u) un tipa(-u) raksturlielumi:

### piedziņas pārnesumskaitlis:

termostats: iestatījums

radiators: rasējums(-i) vai marka(-as) un tips(-i):

drošības vārsts: spiediena iestatījums

ventilators: raksturlielumi vai marka(-as) un tips(-i):

ventilatora piedziņas sistēma: ........... 	piedziņas pārnesumskaitlis: ..........

ventilatora pārsegs:

1.11.2. gaisdzesēšanas sistēmas parametri:

ventilators: raksturlielumi vai marka(-as) un tips(-i):.............piedziņas pārnesumskaitlis: ...

ventilācijas kanāls (standarta ražojums):

termoregulācijas sistēma: ir/nav 3/ īss apraksts:

1.11.3. ražotāja atļautās temperatūras:

1.11.3.1. šķidrumdzesēšana: maksimālā temperatūra pie dzinēja izplūdes atveres:

1.11.3.2. gaisdzesēšana: atskaites punkts

maksimālā temperatūra atskaites punktā:

1.11.3.3. maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra pie starpdzesētēja izplūdes atveres:

1.11.3.4. degvielas temperatūra: minimālā ...........maksimālā........

1.11.3.5. smēreļļas temperatūra: minimālā............. maksimālā........

1.12. Kompresors: ir/nav 3/ sistēmas apraksts:

1.13. Ieplūdes sistēma:

ieplūdes kolektors: ..................... 	apraksts:

gaisa filtrs: ................ 	marka: 	tips:

ieplūdes klusinātājs: 	marka: 	 tips:

2. Piesārņojuma novēršanas papildierīces (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija):

apraksts un diagrammas

3. Gaisa ieplūde un degvielas padeve:

3.1. Ieplūdes cauruļu un to aprīkojuma (amortizatora, sildierīces, papildu gaisa ieplūdes, u.c.) apraksts un shēmas;

3.2. Degvielas padeve:

3.2.1. ar karburatoru (-iem) 3/ 	skaits ................

3.2.1.1. marka:

3.2.1.2. tips:

3.2.1.3. koriģējumi 2/:

3.2.1.3.1. žikleri: ....................................

Degvielas padeves līkne, kas attēlota attiecībā pret gaisa plūsmu, kā arī

iestatījumi, kas nepieciešami, lai sekotu līknei 2/ 3/.

3.2.1.3.2. difuzori: .............................

vai

3.2.1.3.3. pludiņkameras līmenis:..........

3.2.1.3.4. pludiņa masa: ........................

3.2.1.3.5. pludiņa adata: ........................

3.2.1.4. manuālais/automātiskais noslēgs 3/ 	aizvēršanās iestatījums 2/: ..........

3.2.1.5. padeves sūknis:

spiediens: 2/ . . . . . . . . . . vai raksturlielumu shēma: 2/ ...…

3.2.2. ar degvielas iesmidzināšanu 3/ sistēmas apraksts:

darbības princips: ieplūdes kolektors/tieša iesmidzināšana/iesmidzināšanas priekškamera/virpuļkamera 3_/

3.2.2.1. degvielas sūknis:

3.2.2.1.1. marka:

3.2.2.1.2. tips:

3.2.2.1.3. padeve: mm3 vienā taktī ar sūkņa ātruma apgriezieniem minūtē (rpm) 3/ 2/:

vai alternatīvā risinājumā – raksturlielumu shēma 3_/2/

kalibrācijas procedūra: testa stends/dzinējs 37

3.2.2.1.4. iesmidzināšanas laikiestate:

3.2.2.1.5. iesmidzināšanas līkne:

3.2.2.2. smidzinātāja sprausla:

3.2.2.3. regulators:

3.2.2.3.1. marka:

3.2.2.3.2. tips:

3.2.2.3.3. atslēgšanās punkts ar slodzi min –1:

3.2.2.3.4. maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes min -¹:

3.2.2.3.5. tukšgaitas apgriezienu skaits:

3.2.2.4. aukstās palaides iekārta:

3.2.2.4.1. marka:

3.2.2.4.2. tips:

3.2.2.4.3. sistēmas apraksts:

3.2.2.5. palaišanas palīgierīce:

3.2.2.5.1. marka:

3.2.2.5.2. tips:

3.2.2.5.3. sistēmas apraksts:

4. Vārstu laikiestate vai ekvivalenti dati:

4.1. Maksimālais vārstu gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķi vai alternatīvas sadales sistēmas iestatījuma informācija attiecībā pret augšējo nāves punktu;

4.2. Atskaites un/vai iestatīšanas diapazoni 3;

5. Aizdedze:

5.1. Aizdedzes sistēmas tips:

5.1.1. marka:

5.1.2. *tips:

5.1.3. aizdedzes apsteidzes līkne 2/:

5.1.4. aizdedzes momenta iestatīšana 2/:

5.1.5. kontaktu atstarpe 2/ un kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis 2/ 3/;

6. Izplūdes sistēma:

Apraksts un shēmas

7. Eļļošanas sistēma:

7.1. Sistēmas apraksts:

7.1.1. smērļļas rezervuāra novietojums:

7.1.2. padeves sistēma (sūknis, iesmidzināšana pie ieplūdes, sajaukšana ar degvielu, u.c.);

7.2. Eļļas sūknis 3/:

7.2.1. marka:

7.2.2. tips:

7.3. Maisījums ar degvielu 3/ 7.3.1 procentuāli;

7.4. Eļļas dzesētājs: ir/nav 3/:

7.4.1. rasējums(-i) vai marka(-as) un tips(-i)

8. Elektroiekārta:

ģenerators/maiņstrāvas ģenerators: 3/ raksturlielumi vai marka(-as) un tips(-i);

9. Citas palīgierīces, kas uzstādītas dzinējam:

(Saraksts un vajadzības gadījumā īss apraksts)

10. Papildu informācija par testa apstākļiem:

10.1. Aizdedzes sveces:

10.1.1. marka:

10.1.2. tips:

10.1.3. dzirksteļspraugas iestatījums:

10.2. Indukcijas spole:

10.2.1. marka:

10.2.2. tips:

10.3. Aizdedzes kondensators:

10.3.1. marka:

10.3.2. tips:

10.4. Radiotraucējumu novēršanas iekārta:

10.4.1. marka:

10.4.2. tips:

11. Dzinēja darbība (paziņo ražotājs):

11.1. Tukšgaitas apgriezieni minūtē 2	minimāli -1

11.2. Apgriezieni minūtē ar maksimālo jaudu 2/	minimāli -¹

11.3. Maksimālā jauda – kW (saskaņā ar šo noteikumu 5.3. apakšpunktu)

11.4 Apgriezieni minūtē ar maksimālo griezes momentu 27 	minimāli -¹

11.5. Maksimālais griezes moments 2	 N.m

2. pielikums

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

#### PAZIŅOJUMS

|  | izdeva: Administratīvās iestādes nosaukums: ___________________ ___________________ ___________________ |
| --- | --- |

par:	APSTIPRINĀJUM PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz dzinēju atbilstoši Noteikumiem Nr. 85.

Apstiprinājums nr. 	Attiecinājums nr.

1. Dzinēja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2. Dzinēja tips:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .

5. Dzinējs nodots apstiprināšanai:

6. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

7. Minētā dienesta izsniegtā protokola datums:

8. Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs:

9. Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

10. Iemesls(-i) attiecinājumam uz citu tipu (attiecīgā gadījumā): 2/

11. Paziņotie rādītāji:

11.1. maksimālā lietderīgā jauda: ................ kW pie .........minimāli -¹;

11.2. maksimālais lietderīgais griezes moments: .............N.m pie .........minimāli -¹.

12. Dzinēja tipa būtiskie raksturlielumi: darbības princips: četrtaktu/divtaktu 2/;

cilindru skaits un novietojums:

cilindra tilpums:	 cm3;

degvielas padeve: karburators/netieša iesmidzināšana/tieša iesmidzināšana 2/ turbopūtes iekārta: ir/nav 2/izplūdes gāzes tīrīšanas iekārta: ir/nav 2/;

13. Apstiprinājums piešķirts/attiecināts uz citu tipu/atteikts/atsaukts 2/:

14. Vieta:

15. Datums:

16. Paraksts:

17. Dokumenti, kas iesniegti apstiprinājuma vai apstiprinājuma attiecinājuma pieprasījumam, ir pieejami pēc pieprasījuma.

##### 3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

A paraugs (skatīt šo noteikumu 4.4. apakšpunktu)

a = 8 mm min.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts dzinējam, norāda, ka attiecīgais dzinēja tips apstiprināts Nīderlandē (E 4) attiecībā uz lietderīgās jaudas mērījumu atbilstoši Noteikumiem Nr. 85 ar apstiprinājuma numuru 002492. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas Noteikumos Nr. 85 to sākotnējā redakcijā.

B paraugs (skatīt šo noteikumu 4.5. apakšpunktu)

a = ar 8 mm min.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 85 un 31. Pirmie divi apstiprinājuma numuru cipari norāda, ka datumos, kad attiecīgie apstiprinājumi piešķirti, Noteikumi Nr. 85 nebija grozīti un Noteikumi Nr. 31 jau iekļāva 01. grozījumu sēriju.

4. pielikums

IEKŠDEDZES DZINĒJA LIETDERĪGĀS JAUDAS MĒRĪŠANAS METODE

1. Šie nosacījumi attiecas uz metodi, atbilstoši kurai iekšdedzes dzinēja jaudas līkni, dzinējam darbojoties ar pilnu slodzi, atveido kā dzinēja apgriezienu skaita funkciju.

2. TESTA APSTĀKĻI

2.1. Dzinēju piestrādā saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

2.2. Ja jaudas mērījumu var veikt tikai dzinējam, kuram ir iemontēta pārnesumkārba, tad ņem vērā pārnesumkārbas efektivitāti.

2.3. Palīgierīces:

2.3.1. Uzstādāmās palīgierīces:

Testa laikā palīgierīces, kas vajadzīgas dzinēja darbībai paredzētajā nolūkā (uzskaitītas 1. tabulā), uz pārbaudes stenda uzmontē pēc iespējas līdzīgākā stāvoklī tam, kādu tās ieņemtu paredzētajā izmantošanas nolūkā.

2.3.2. Noņemamās palīgierīces:

Atsevišķu transportlīdzekļa aprīkojumu, kas vajadzīgs tikai transportlīdzekļa darbībai un kurus var uzstādīt dzinējam, uz testa laiku noņem. Piemēram, bet ne tikai šādus:

bremžu gaisa kompresors, stūres pastiprinātāja kompresors, balstiekārtas kompresors, gaisa kondicionēšanas sistēma.

Ja aprīkojumu nevar noņemt, tad var noteikt jaudu, ko tie absorbē nenoslogotā stāvoklī, un pieskaitīt to izmērītajai dzinēja jaudai.

1. TABULA – TESTA MĒRĶIEM UZSTĀDĀMĀS PALĪGIERĪCES, LAI NOTEIKTU DZINĒJA LIETDERĪGO JAUDU

(“Sērijveida ražošanas aprīkojums” ir ražotāja nodrošināts aprīkojums konkrētajam nolūkam.)

| Nr. | Palīgierīces |  | Uzstādītas lietderīgās jaudas pārbaudei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ieplūdes sistēma Ieplūdes kolektors Kartera izplūdes gāzu kontrolsistēma |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums |  |
|  | Gaisa filtrs Ieplūdes klusinātājs: Apgriezienu skaita ierobežotājierīce |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums 1 a/ |  |
| 2 | Ieplūdes kolektora indukcijas sildierīce |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums Ja iespējams, iestatāms iespējami labākajā režīmā |  |
| 3 | Izplūdes sistēma Izplūdes gāzu attīrītājs Izplūdes kolektors Kompresora ierīce Savienotājcaurules 1b/ Trokšņa slāpētājs 1b/ Izpūtējs 1b/ Izplūdes bremzes 2/ |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums |  |
| 4 | Degvielas padeves sūknis 3/ |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums |  |
| 5 | Karburators Elektroniska vadības sistēma, gaisa plūsmas mēraparāts, u.c. (ja uzstādīts) Spiediena reduktors Iztvaicētājs Maisītājs |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums Aprīkojums dzinējiem ar gāzes degvielu |  |
| 6 | Degvielas iesmidzināšanas aprīkojums (benzīna un dīzeļdegvielas) Priekšfiltrs Filtrs Sūknis Augstspiediena caurule Smidzinātājs Gaisa ieplūdes vārsts, ja uzstādīts 4/ Elektroniska kontroles sistēma, gaisa plūsmas mēraparāts, u.c. (ja uzstādīts) Regulators/kontroles sistēma Vadības zobstieņa automātiskais pilnas slodzes ierobežotājs atkarībā no atmosfēras apstākļiem |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums |  |
| 7 |  | Šķidrumdzesēšanas ierīce Dzinēja pārsegs Motora pārsega ventilācijas atvere Radiators Ventilators 5/ 6/ Ventilatora pārsegs Ūdenssūknis Termostats 7/ |  | Nav Ir, 5/ sērijveida ražošanas aprīkojums |
| 8 |  | Gaisdzese Dzesētājapvalks ) Ventilators 5/ 6/ ) Temperatūru regulējoša ierīce |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums |
| 9 |  | Elektroiekārta |  | Ir, 8/ sērijveida ražošanas aprīkojums |
| 10 |  | Kompresijas iekārta (ja uzstādīta) |  |  |
|  |  | Kompresors ar tiešu piedziņu no dzinēja un/vai izplūdes gāzēm Uzpūtes gaisa dzesētājs 9/ Dzesēšanas sūknis vai ventilators (ar piedziņu no dzinēja) Dzesēšanas šķidruma plūsmas kontrolierīces (ja uzstādītas) |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums |
| 11 |  | Testa stenda papildu ventilators |  | Ir, ja vajadzīgs |
| 12 |  | Pretpiesārņojuma ierīces 10/ |  | Ir, sērijveida ražošanas aprīkojums |

1a/ Visu ieplūdes sistēmu uzstāda, kā nepieciešams paredzētajam nolūkam:

ja ir iespējama būtiska ietekme uz dzinēja jaudu; divtaktu un dzirksteļaizdedzes dzinējiem; gadījumos, kad ražotājs pieprasa, ka tas ir vajadzīgs.

Citos gadījumos var izmantot līdzvērtīgu sistēmu, pārliecinoties, ka ieplūdes spiediena atšķirības nepārsniedz 100 Pa no robežas, kuru ražotājs noteicis tīram gaisa filtram.

1b/ Visa izplūdes sistēma ir samontēta tieši tāpat, kā paredzētajam nolūkam:

ja ir iespējama būtiska ietekme uz dzinēja jaudu; divtaktu un dzirksteļaizdedzes dzinējiem; gadījumos, kad ražotājs pieprasa, ka tas ir vajadzīgs.

Citos gadījumos drīkst ierīkot līdzvērtīgu sistēmu ar noteikumu, ka tā spiediena atšķirības, ko mēra pie dzinēja izplūdes sistēmas izejas, nepārsniedz 1 000 Pa no izgatavotāja norādītā spiediena.

Dzinēja izplūdes sistēmas izejas punkts ir punkts 150 mm lejup no dzinējam uzstādītās izplūdes sistēmas daļas gala.

2/ Ja dzinējā ir iebūvēta izplūdes bremze, tad droseļvārsts jāfiksē pilnīgi atvērtā stāvoklī.

3/ Ja vajadzīgs, degvielas padeves spiedienu var regulēt, lai panāktu atbilstību spiediena lielumiem dzinēja izmantošanā noteiktajam nolūkam (jo īpaši, ja izmanto “degvielas atpakaļpadeves” sistēmu).

4/ Gaisa ieplūdes vārsts ir degvielas sūkņa pneimatiskā regulatora sadales vārsts. Degvielas iesmidzināšanas ierīces regulators var ietvert citas ierīces, kas var ietekmēt iesmidzinātās degvielas daudzumu.

5/ Radiatoru, ventilatoru, ventilatora pārsegu, ūdenssūkni un termostatu novieto uz testa stenda tādā pašā pozīcijā kā transportlīdzeklī. Dzesēšanas šķidruma cirkulāciju nodrošina tikai ar dzinēja ūdenssūkni.

Šķidruma dzesēšanu nodrošina vai nu dzinēja radiators, vai ārējais kontūrs ar nosacījumu, ka šī kontūra spiediena zudums un spiediens pie sūkņa ieplūdes būtībā saglabājas tāds pats kā dzinēja dzesēšanas sistēmai. Radiatora žalūzijas, ja iebūvētas, atrodas atvērtā pozīcijā.

Ja ventilatoru, radiatoru un pārsega sistēmu nevar ērti piemontēt dzinējam, jānosaka atsevišķi un pareizā stāvoklī attiecībā pret radiatoru un pārsegu (ja tādu izmanto) piemontēta ventilatora patērētā jauda ātrumos, kas atbilst dzinēja apgrieziena skaitam, kas izmantots dzinēja efektīvās jaudas mērīšanai, aprēķinu veicot pēc standarta raksturlielumiem vai praktiskiem testiem. Jaudu, kas koriģēta atbilstoši 6.2. apakšpunktā noteiktajiem atmosfēras standarta apstākļiem, jāatņem no koriģētās jaudas.

6/ Ja ir iebūvēts atvienojamais vai progresējošais ventilators, pārbaudi veic ar atvienojamo ventilatoru, kas ir atvienots, vai progresējošo ventilatoru, kas darbojas maksimālajā buksēšanas režīmā.

7/ Termostatu var iestatīt pilnīgi atvērtā pozīcijā.

8/ Ģeneratora minimālā jauda: ģeneratora jaudu ierobežo līdz līmenim, kas vajadzīgs tā aprīkojuma darbībai, kas ir obligāts dzinēja darbībai. Ja ir vajadzīgs akumulatora savienojums, izmanto pilnīgi uzlādētu akumulatoru labā stāvoklī.

9/ Uzpūtes gaisa dzesētus dzinējus pārbauda ar uzpūtes gaisdzesēšanu, izmantojot dzesēšanas šķidrumu vai gaisu, bet, ja dzinēja ražotājs vēlas, gaisdzeses dzesētājus var aizstāt ar testa stenda sistēmu. Jebkurā gadījumā jaudu katrā ātrumā mēra ar to pašu dzinēja gaisa spiediena kritumu un temperatūras kritumu pie uzpūtes gaisa dzesētāja testa stenda sistēmā, ko noteicis ražotājs visa transportlīdzekļa sistēmai.

10/ Tās var ietvert, piemēram, ERG (izplūdes gāzes recirkulācijas) sistēmu, katalītisko neitralizatoru, siltumreaktoru, sekundārā gaisa piegādes sistēmu un degvielas iztvaikošanas aizsardzības sistēmu.

2.3.3. Kompresijaizdedzes dzinēja palaišanas palīgierīces

Kompresijaizdedzes dzinēju palaišanas palīgierīcēm ņem vērā šādus divus gadījumus:

a) elektrisko iedarbināšanu. Uzstāda ģeneratoru, un tas attiecīgā gadījumā apgādā palīgierīces, kas vajadzīgas dzinēja darbībai;

b) iedarbināšanu, kas nav elektriska. Ja ir kāds elektriski darbināms aprīkojums, kas vajadzīgs dzinēja darbībai un kā dēļ ir uzstādīts ģenerators. Pretējā gadījumā ģeneratoru noņem.

Jebkurā gadījumā uzstāda un bez slodzes darbina sistēmu, kas paredzēta iedarbināšanai vajadzīgās enerģijas ražošanai un uzkrāšanai.

* Izplūdes gāzu recirkulācija.

2.4. Uzstādīšanas noteikumi

Uzstādīšanas noteikumi, ko izmanto lietderīgās jaudas noteikšanas testā, norādīti 2. tabulā.

#### 2. TABULA – UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI

| 1 | Karburatora(-u) iestatījumi | Saskaņā ar ražotāja specifikācijām un izmantoti bez turpmākām izmaiņām konkrētajam nolūkam |
| --- | --- | --- |
| 2 | Degvielas sūkņa padeves sistēmas iestatījumi |  |
| 3 | Degvielas iesmidzināšanas regulēšana (laika līkne) |  |
| 4 | Regulatora iestatījumi |  |
| 5 | Emisijas kontrolierīces |  |

3. REĢISTRĒJAMIE DATI

3.1. Reģistrējamie dati norādīti šā pielikuma papildinājuma A. punktā. Darbības datus iegūst stabilos darbības apstākļos un ar atbilstošu svaiga gaisa padevi dzinējam. Degkamerās drīkst būt nosēdumi, taču ierobežotā daudzumā. Testa apstākļus, piemēram, ieplūdes gaisa temperatūru, izvēlas pēc iespējas tuvāk bāzes apstākļiem (skat. šī pielikuma 5.2. apakšpunktu), lai samazinātu korekcijas koeficienta lielumu.

Dzinēja ieplūdes gaisa (apkārtējā gaisa) temperatūru mēra robežās līdz 0,15 m augšpus gaisa attīrītāja ieejas punkta vai, ja neizmanto gaisa attīrītāju, robežās līdz 0,15 m no gaisa padeves piltuves. Termometram vai termopārim nodrošina aizsardzību no izstarotā siltuma, un to novieto tieši gaisa plūsmā. Tam nodrošina aizsardzību arī pret degvielas izšļakstīšanos. Mērījumus veic pietiekami daudzās vietās, lai iegūtu reprezentatīvu vidējo ieplūdes temperatūru.

3.3. Datus nereģistrē līdz brīdim, kurā griezes moments, ātrums un temperatūras saglabājušās konstantas vismaz vienu minūti.

3.4. Darbības vai nolasījumu laikā dzinēja apgriezienu skaits nedrīkst atšķirties no izvēlētā ātruma par vairāk kā ± 1% vai ± 10 min-1, no šiem izvēloties lielāko.

Novērotos bremžu slodzes, degvielas patēriņa un ieplūdes gaisa temperatūras datus reģistrē vienlaicīgi, un tie ir vidējais no diviem stabiliem secīgiem bremžu slodzes lielumiem, kas neatšķiras par vairāk kā 2%.

3.6. Dzesētāja temperatūru pie dzinēja izejas uztur ražotāja noteiktajā lielumā. Ja ražotājs temperatūru nav norādījis, tad tā ir 353 K ± 5 K. Gaisdzeses motoriem temperatūru ražotāja norādītajā punktā uztur ± 0 K no 20 maksimālās vērtības, kuru ražotājs norādījis bāzes apstākļos.

3.7. Degvielas temperatūru mēra karburatora ieplūdē vai degvielas iesmidzināšanas sistēmā un uztur dzinēja ražotāja noteiktajās robežās.

3.8. Smēreļļas temperatūru, ko mēra eļļas sūknī vai spoles dzesētāja izplūdē, ja tas uzstādīts, uztur dzinēja ražotāja noteiktajās robežās.

3.9. Ja vajadzīgs, var izmantot regulēšanas palīgsistēmu, lai uzturētu temperatūras šī pielikuma 3.6., 3.7. un 3.8. apakšpunktā norādītajās robežās.

4. MĒRĪJUMU PAREIZĪBA

4.1. Griezes moments: ± 1% no izmērītā griezes momenta.

Griezes momenta mērīšanas sistēmu kalibrē, lai ņemtu vērā berzes radītos zudumus. Precizitāte dinamometra stenda mērīšanas diapazona zemākajā pusē var būt ± 2% no izmērītā griezes momenta.

4.2. Dzinēja apgriezienu skaits: 0,5 % no izmērītā apgriezienu skaita.

4.3. Degvielas patēriņš: ± 1% no izmērītā patēriņa.

4.4. Degvielas temperatūra: ± 2 K.

4.5. Dzinēja ieplūdes gaisa temperatūra: ± 2 K.

4.6. Barometriskais spiediens: ± 100 Pa.

4.7. Spiediens ieplūdes kanālā: ± 50 Pa.

4.8. Spiediens izplūdes kanālā: ± 200 Pa.

5. JAUDAS KOREKCIJAS KOEFICIENTI 5.1 Definīcija:

Jaudas korekcijas koeficients ir koeficients 'C, ko izmanto dzinēja jaudas noteikšanai 5.2. apakšpunktā izklāstītajos atmosfēras bāzes apstākļos.

kur

P0 ir koriģētā jauda (t.i. jauda atmosfēras bāzes apstākļos), ? ir korekcijas faktors (αa vai αd);

P ir izmērītā jauda (testa jauda).

5.2. Atmosfēras bāzes apstākļi:

5.2.1. temperatūra (To): 298 K (25 C);

5.2.2. sausais spiediens (Pso): 99 kPa.

Piezīme. Sausā spiediena pamatā ir 100 kPa kopējais spiediens un 1 kPa ūdens tvaiku spiediens.

5.3. Atmosfēras apstākļi testā:

atmosfēras apstākļi testa laikā ir šādi:

5.3.1. temperatūra (T):

dzirksteļaizdedzes dzinējiem 288 K = T = 308 K, dīzeļdzinējiem 283 K = T = 313 K;

5.3.2. spiediens (ps):

80 kPa -< ps -< 110 kPa

5.4. Korekcijas koeficienta α a un αd noteikšana:

5.4.1. dabiskas velkmes vai turbopūtes dzirksteļaizdedzes dzinējs:

Korekcijas koeficientu αa iegūst, piemērojot šādu formulu:

kur

Ps ir kopējais sausas atmosfēras spiediens, kas izteikts kilopaskālos (kPa); tas ir, kopējais barometriskais spiediens mīnus ūdens tvaika spiediens.

T ir dzinēja ievilktā gaisa absolūtā temperatūra, kas izteikta kelvinos (K);

Laboratorijā izpildāmie nosacījumi:

Lai tests būtu spēkā, korekcijas koeficientam ?a jābūt tādam, lai 0,93 ? a ir 1,07.

Ja šie robežlielumi tiek pārsniegti, norāda iegūto koriģēto vērtību un testa protokolā ieraksta precīzus testa apstākļus (temperatūru un spiedienu).

5.4.2. dīzeļdzinēji – koeficients ?d:

Jaudas korekcijas koeficientu (αd) dīzeļdzinējiem, uzturot nemainīgu degvielas plūsmu iegūst, piemērojot šādu formulu:

kur αd = (fa) fm;

fa ir atmosfēras faktors;

fm ir katra dzinēja tipa un korekcijas raksturlielumi.

5.4.2.1. atmosfēras faktors fa:

Šis faktors norāda vides apstākļu ietekmi (spiediena, temperatūras un mitruma) uz dzinēja ievilkto gaisu. Atmosfēras faktora formulas ir dažādas atbilstīgi dzinēja tipam.

5.4.2.1.1. dzinēji ar dabisku velkmi un mehānisku turbomotoru:

5.4.2.1.2. turbopūtes dzinēji ar ieplūdes gaisa dzesēšanu vai bez tās:

5.4.2.2. dzinēja faktors fm:

fm ir qc funkcija (koriģēta atbilstoši degvielas plūsmai).

fm = 0.036 qc - 1.14 kur: qc = q/r kur:

q ir degvielas plūsma, kas izteikta miligramos, vienā ciklā vienam kopējā darba tilpuma litram (mg/(litri · cikli)).

r ir kompresora ieplūdes un izplūdes spiediena attiecība (dabiskas velkmes dzinējiem r vienāds ar 1).

Šī formula ir spēkā qc lielumiem intervālā starp 40 mg/(litri · cikli) un 65 mg/(litri · cikli).

qc lielumiem, kas ir mazāki par 40 mg/(litri · cikli), izmanto nemainīgu fm lielumu, kas ir vienāds ar 0,3 (fm = 0,3).

qc lielumiem, kas ir lielāki par 65 mg/(litri · cikli), izmanto nemainīgu fm lielumu, kas ir vienāds ar 1,2 (fm = 1,2) (skat. attēlu).

5.4.2.3. Laboratorijā izpildāmie nosacījumi

Lai tests būtu spēkā, korekcijas koeficientam ad jābūt tādam, lai 0. 9 -< ?d = 1.1.

Ja šie robežlielumi tiek pārsniegti, norāda iegūto koriģēto vērtību un testa protokolā ieraksta precīzus testa apstākļus (temperatūru un spiedienu).

4. pielikums – papildinājums

LIETDERĪGĀS DZINĒJA JAUDAS MĒRĪŠANAS TESTU REZULTĀTI

Šo veidlapu aizpilda laboratorija, kas veikusi testu.

1. Testa apstākļi:

1.1. Maksimālās jaudas apstākļos izmērītie spiedieni:

1.1.1. kopējais barometriskais spiediens: Pa;

1.1.2. ūdens tvaika spiediens: ................... Pa;

1.1.3. izplūdes gāzu spiediens: ........................ Pa;

1.2. Maksimālās jaudas apstākļos izmērītās temperatūras:

1.2.1. ieplūdes gaisam: ....................... K;

1.2.2. pie dzinēja starpdzesētāja izejas: ............ K;

1.2.3. dzesēšanas šķidrumam:

1.2.3.1. pie dzinēja dzesēšanas šķidruma izplūdes vietas : K;

1.2.3.2. pie atskaites punkta attiecībā uz gaisdzesi: K 1/;

1.2.4. smēreļļai: K (norādīt mērījuma punktu);

1.2.5. degvielai:

1.2.5.1. pie degvielas sūkņa ieplūdes: .......... K;

1.2.5.2. degvielas patēriņa mērierīcē: ............ K;

1.3. Dinamometra raksturojums:

1.3.1. marka: ......................... paraugs: .........................

1.3.2. tips: .........................

2. Degviela:

2.1. Dzirksteļaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar šķidro degvielu:

2.1.1. marka: .........................

2.1.2. specifikācija: .........................

2.1.3. antidetonatora piedeva (svins u.c.): .........................

2.1.3.1. tips: ...............................

2.1.3.2. saturs: ............................ mg/1;

2.1.4. oktānskaitlis POS: .................. (ASTM D 26 99-70);

2.1.4.1. konkrētais blīvums: ................... g/cm3 pie 288 K;

2.1.4.2. zemāka siltumietilpība: .............. kJ/kg;

2.2. Dzirksteļaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar gāzveida degvielu:

2.2.1. marka: ...............................

2.2.2. specifikācija: ......................

2.2.3. uzglabāšanas spiediens: ................... bāri;

2.2.4. izlietojuma spiediens: ............... bāri;

2.2.5. zemāka siltumietilpība: .............. kJ/kg;

2.3. Kompresijaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar gāzveida degvielu:

2.3.1. padeves sistēma: gāze......

2.3.2. izmantotās gāzes specifikācija: ................

2.3.3. mazuta/gāzes īpatsvars: ..................

2.3.4. zemāka siltumietilpība:

2.4. Kompresijaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar šķidro degvielu:

2.4.1. marka: ..........................................

2.4.2. izmantotās degvielas specifikācija: ....................

2.4.3. cetānskaitlis (ASTM D 976-71):

2.4.4. konkrētais blīvums: .............................. g/cm3 pie 288 K;

2.4.5. zemāka siltumietilpība: ......................... kJ/kg;

3. Smēreļļa:

3.1. Marka: ..........................................

3.2. Specifikācija: .................................

3.3. SAE viskozitāte: .................................

4. Detalizēti mērījumu rezultāti *:

| Dzinēja apgriezienu skaits, min -1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izmērītais griezes moments, Nm |  |  |
| Izmērītā jauda, kW |  |  |
| Izmērītā degvielas plūsma, g/h |  |  |
| Barometriskais spiediens, kPa |  |  |
| Ūdens tvaika spiediens, kPa |  |  |
| Ieplūstošā gaisa temperatūra, K |  |  |
| Jauda, kas pievienojama 1. tabulas Nr. 1 palīgierīču pārsniegumam Nr. 2, kW Nr. 3 |  |  |
| Jaudas korekcijas koeficients |  |  |
| Koriģētā bremzes jauda, kW (ar/bez 1/ventilatora) |  |  |
| Ventilatora jauda, kW (atņemama, ja ventilators nav uzstādīts) |  |  |
| Lietderīgā jauda, kW |  |  |
| Lietderīgais griezes moments, Nm |  |  |
| Koriģētais īpatnējais degvielas patēriņš g/(kWh) |  |  |
| Dzesēšanas šķidruma temperatūra pie izplūdes, K |  |  |
| Smēreļļas temperatūra mērījuma punktā K |  |  |
| Gaisa temperatūra pēc turbopūtes, K |  |  |
| Degvielas temperatūra degvielas sūkņa ieejā, K |  |  |

| Gaisa temperatūra pēc uzpūtes gaisa dzesētāja, K 3/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spiediens pēc turbopūtes, kPa 3/ |  |  |
| Spiediens pēc uzpūtes gaisa dzesētāja, kPa |  |  |

5. pielikums – RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES

1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Šīs prasības atbilst tiem testiem kas veicami, lai pārbaudītu ražojumu atbilstību saskaņā ar 6.3.6. apakšpunktu.

2. TESTA PROCEDŪRAS

Testēšanas metodes un mērinstrumenti ir tie, kas aprakstīti šo noteikumu 4. pielikumā.

3. PARAUGU ŅEMŠANA

Jāizvēlas viens dzinējs. Ja pēc testa, kas turpmāk minēts 5.1. apakšpunktā, dzinēju neuzskata par atbilstošu šo noteikumu prasībām, jātestē vēl divi dzinēji.

4. MĒRĪJUMU KRITĒRIJI

Ražojumu atbilstības testu laikā jaudu mēra divos dzinēja apgriezienu skaitos S¹ un S², kas attiecīgi atbilst maksimālās jaudas un maksimālā griezes momenta mērījumu punktiem, kas pieņemti tipa apstiprināšanai. Minētajos divos dzinēja apgriezienu skaitos, kuru pieļaujamā novirze ir ± 5%, lietderīgā jauda, kas mērīta vismaz vienā punktā, kurš ir S¹ ± 5% un S² ± 5% robežās, neatšķiras par vairāk kā ± 5% no apstiprinātā cipara.

5. REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA

5.1. Ja lietderīgā jauda dzinējam, kas testēts saskaņā ar 2. punktu, atbilst 4. punktā izklāstītajām prasībāmas, tiek uzskatīts, ka ražojums atbilst tipa apstiprinājumam.

5.2. Ja prasības, kas iepriekš izklāstītas 4. punktā netiek izpildītas, tad tādā pašā veidā testē vēl divus dzinējus.

5.3. Ja 5.2. apakšpunktā minētā otrā un/vai trešā dzinēja lietderīgās jaudas skaitlis neatbilst iepriekš 4. punktā izklāstītajām prasībām, tad tiek uzskatīts, ka ražojums neatbilst šo noteikumu prasībām, un tiek piemēroti 7.1. apakšpunkta nosacījumi.

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijas un Slovākijas Federatīvajai Republikai, 9 Spānijai, 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei un 22 Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Eiropas Smēreļļu un dzinēja degvielu snieguma testu attīstības koordinācijas padome (CEC). Degvielas raksturlielumi ir noteikti Konsolidētajā Rezolūcijā RE3 (TRANS/SC1/WP29/78).

Par nestandarta dzinējiem un sistēmām ražotājs sniedz informāciju, kas līdzvērtīga šeit minētajai.

3 Lieko svītrot.

2 Norādīt pielaidi.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi (sk. noteikumos izklāstītos apstiprinājuma nosacījumus).

Lieko svītrot.

Otrais numurs ir dots tikai kā paraugs.

Testus var veikt telpās ar gaisa kondicionēšanu, kurās iespējams regulēt atmosfēras apstākļus.

Gadījumā, kad dzinējs ir aprīkots ar automātisko gaisa temperatūras kontroli, ja ierīce ir tāda, ka ar pilnu slodzi 25°C temperatūrā netiek pievienots uzkarsēts gaiss, testu veic ar pilnīgi aizvērtu ierīci. Ja ierīce joprojām darbojas 25°C, tad testu veic, ierīcei darbojoties parastā režīmā, un temperatūras faktors korekcijas koeficientā tiek pieņemts kā nulle (temperatūra netiek koriģēta).

Lieko svītrot.

* Lietderīgās jaudas un lietderīgā griezes momenta raksturlīknes izveido kā dzinēja apgriezienu skaita funkciju

Aprēķināts ar kompresijaizdedzes un dzirksteļaizdedzes dzinēju lietderīgo jaudu; dzirksteļaidzedzes dzinēja gadījumā pareizinot ar jaudas korekcijas koeficientu.

Lieko svītrot.