| E/ECE/324 | Rev.1/Add.81 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 1989. gada 29. augusts |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

________________

81. papildinājums: Noteikumi Nr. 82

Nolīguma pielikuma spēkā stāšanās datums –

1989. gada 17. marts

VIENOTI NOTEIKUMI PAR Tādu MOPĒDU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀJUMU, KAS APRĪKOTI AR HALOGĒNA KVĒLSPULDZĒM (HS2 KVĒLSPULDZĒM)

_____________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

## Noteikumi Nr. 82

VIENOTI NOTEIKUMI PAR Tādu MOPĒDU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀJUMU, KAS APRĪKOTI AR HALOGĒNA KVĒLSPULDZĒM (HS2 KVĒLSPULDZĒM)

SATURS

NOTEIKUMI	Lpp.

1.	Darbības joma 	  1

2.	“Tipa” definīcija 	  1

3.	Apstiprinājuma pieteikums 	  1

4 	Marķējumi 	  2

5.	Apstiprinājums 	  2

6.	Vispārīgas specifikācijas 	  3

7.	Īpašas specifikācijas 	  3

8.	Ražojumu atbilstība 	  4

9.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā 	  4

10.	Galveno lukturu tipa modifikācijas un apstiprinājuma attiecināšana 	  5

11.	Pilnīga ražošanas izbeigšana 	  5

12.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo dienestu nosaukumi un adreses 	  5

PIELIKUMI

1. pielikums – Paziņojums par apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu vai atteikumu, vai atsaukumu vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu attiecībā uz galveno lukturu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 82. 	  7

2. pielikums – Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums 	  9

3. pielikums – Fotometriskie testi 	 11

4. pielikums – Izstarotās gaismas krāsa 	 13

### Noteikumi Nr. 82

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TĀDU MOPĒDU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀJUMU, KAS APRĪKOTI AR HALOGĒNA KVĒLSPULDZĒM (HS2 KVĒLSPULDZĒM)

1.		DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz tādu galveno lukturu apstiprināšanu, kuri aprīkoti ar halogēna kvēlspuldzēm (HS2 kvēlspuldzēm) un kurus paredzēts uzstādīt mopēdiem un transportlīdzekļiem, kas par tādiem uzskatāmi.

2.		“TIPA” DEFINĪCIJA

Dažādu “tipu” galvenie lukturi ir galvenie lukturi, kam būtiski atšķiras šādi aspekti:

2.1		tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

2.2		optiskās sistēmas rādītāji;

2.3		to sastāvdaļu esamība vai trūkums, kas ar atstarošanu, refrakciju vai absorbciju var izmainīt optiskos efektus. Galveno lukturu izstarotās gaismas krāsas atšķirības, citiem raksturlielumiem paliekot nemainīgiem, nav galvenā luktura tipa maiņa. Tāpēc šādiem galvenajiem lukturiem piešķir tādu pašu apstiprinājuma numuru.

3.		APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1		Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2		Apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

3.2.1		rasējumus trīs eksemplāros, kuri ir pietiekami detalizēti, lai pēc tiem varētu noteikt tipu (sk. 4.2. un 5.3. apakšpunktu) un kuros galvenais lukturis attēlots (vertikālā) šķērsgriezumā un pretskatā, detalizēti atspoguļojot arī gaismas izkliedētāja rievojumu, ja tāds ir;

3.2.2 		īsu tehnisko aprakstu;

3.2.3		šādus paraugus:

3.2.3.1	divus paraugus ar bezkrāsainiem gaismas izkliedētājiem,

3.2.3.2	krāsainā filtra vai krāsainā ekrāna (vai krāsaina gaismas izkliedētāja) testam – divus paraugus.

3.3 		Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas kompetentā iestāde pārbauda, vai tiek veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

4.		MARĶĒJUMI

4.1		Uz galvenajiem lukturiem, ko iesniedz apstiprināšanai, jābūt pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei, un šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.2		Uz katra galvenā luktura gaismas izkliedētāja un korpusa 1/ jābūt paredzētai pietiekami lielai vietai apstiprinājuma marķējumam, un šīs vietas jānorāda šo noteikumu 3.3.1. apakšpunktā minētajos rasējumos.

5.		ApstiprināJUMS

5.1		Apstiprinājumu piešķir, ja abi galvenā luktura tipa paraugi, kas iesniegti saskaņā ar 3.3.3. apakšpunktu, atbilst šo noteikumu prasībām.

5.2		Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam.  Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, tostarp jaunākos būtiskākos tehniskos grozījumus, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Šādi piešķirto numuru tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt citam galvenā luktura tipam, uz ko attiecas šie noteikumi.

5.3		Paziņojumu par galvenā luktura tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu vai atteikumu, vai atsaukšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

  - Papildus šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajam marķējumam katram lukturim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, 4.2. apakšpunktā minētajās vietās piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu , kuru veido:

5.4.1	aplis, kurā ietverts burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

5.4.2		apstiprinājuma numurs.

5.5		Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajiem marķējumiem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem.

5.6		Iepriekšminēto apstiprinājuma marķējumu izvietojuma paraugi sniegti šo noteikumu 2. pielikumā.

6.		VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1		Katram paraugam ir jāatbilst apgaismojuma specifikācijām, kas izklāstītas šo noteikumu 7. punktā.

6.2		Galvenos lukturus projektē un izgatavo tā, lai neatkarīgi no to iespējamās vibrācijas tie normālos lietošanas apstākļos turpinātu darboties labi un saglabātu šajos noteikumos paredzētos rādītājus.

6.3		Detaļas, ar kurām halogēna kvēlspuldze ir piestiprināta reflektoram, izgatavo tā, lai pat tumsā halogēna kvēlspuldzi varētu uzstādīt vienīgi pareizajā stāvoklī.

7.		ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

7.1		Pareizo gaismas izkliedētāja stāvokli attiecībā pret optisko sistēmu skaidri norāda, un novērš izkliedētāja rotācijas iespēju.

7.2		Galveno lukturu izstarotā apgaismojuma mērīšanai izmanto mērījumu ekrānu, kā aprakstīts šo noteikumu 3. pielikumā, un gludu un bezkrāsainu standarta halogēna kvēlspuldzi, kas atbilst HS2 kategorijai Noteikumos Nr. 37.

Standarta halogēna kvēlspuldzi noregulē tā, lai tā radītu standarta gaismas plūsmu, kas atbilst vērtībām, kas šīm kvēlspuldzēm Noteikumos Nr. 37 noteiktas sešu voltu nominālajam spriegumam.

Tuvo gaismu galējai robežai jābūt pietiekami asai, lai ar tās palīdzību varētu nodrošināt pareizu regulējumu.

  - Galējai robežai jābūt pēc iespējas taisnai un horizontālai vismaz + 2,250 mm garumā, mērot no 25 m attāluma.

Saskaņā ar 3. pielikumu noregulētiem  galvenajiem lukturiem jāatbilst tajā noteiktajām prasībām.

7.4		Staru kūļa attēlā nenovēro sāniskas novirzes, kas varētu pasliktināt redzamību.

7.5		Ekrāna apgaismojuma vērtības mēra, izmantojot fotorezistoru, kura lietderīgā zona ir kvadrāts ar malas garumu 65 mm.

8.		RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1		Katram galvenajam lukturim, kam ir šajos noteikumos paredzētais apstiprinājuma marķējums, ir jāatbilst apstiprinātajam tipam un šo noteikumu prasībām.

8.2		Tomēr, ja ierīce brīvi izvēlēta no sērijveida ražojumiem, tad prasības attiecībā uz maksimālo un minimālo izstarotās gaismas stiprumu (mēra ar standarta halogēna kvēlspuldzi, kā minēts iepriekš 7.2. apakšpunktā) ir vismaz 80 % no minimālajām vērtībām un nepārsniedz 120 % no maksimālajām vērtībām, kas minētas 3. pielikumā.

9.		SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

9.1		Apstiprinājumu, kas galveno lukturu tipam piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, var atsaukt, ja nav izpildītas iepriekš izklāstītās prasības.

9.2		Ja Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko iepriekš piešķīrusi, tā par šādu atsaukumu nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

10.		GALVENO LUKTURU TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA

10.1		Par visām galveno lukturu tipa modifikācijām jāziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi konkrēto galveno lukturu tipu.  Šī iestāde var vai nu:

10.1.1	atzīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka galvenais lukturis joprojām atbilst prasībām; vai

10.1.2	tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

10.2		Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 5.3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

10.3		Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.		PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz ražot galveno lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu.  Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

12.		PAR APSTIPRINĀJUMU TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu, noraidījumu vai atsaukšanu.

### 1. pielikums

(maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm)

PAZIŅOJUMS

izdeva: 
Administratīvās iestādes nosaukums:

par: 2/	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz galveno lukturu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 82.

____________

Apstiprinājums Nr. .............................	Attiecinājuma Nr. ...........

1.	Galveno lukturu tips

2.	Galvenais lukturis, kam ir bezkrāsaina kvēlspuldze un kas izstaro bezkrāsainu gaismu/ selektīvi dzeltenu gaismu 2/

3.	Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

4.	Ražotāja nosaukums un adrese:

5.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

6.	Iesniegts apstiprinājumam (datums):

7.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

8.	Testa protokola datums:

9.	Testa protokola numurs:

10.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts 2/:

11.	Vieta:

12.	Datums:

13.	Paraksts:

14.	Pievienotajā rasējumā Nr. … ar attiecīgo apstiprinājuma marķējumu attēlots galvenais lukturis.

15.	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu.

### Piezīmes

1/  Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi/atteikusi/atsaukusi (sk. apstiprināšanas noteikumus ).

2/  Lieko nosvītrot.

### 2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

Galvenais lukturis, kam ir attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, ir apstiprināts Nīderlandē (E/4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 82 un ar apstiprinājuma numuru 00243. Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari norāda uz to, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar šo noteikumu prasībām to sākotnējā redakcijā.

3. pielikums

Fotometriskās pārbaudes

1.	Mērījumu vajadzībām mērījumu ekrānu novieto 25 m attālumā galvenā luktura priekšā un perpendikulāri taisnei, kas savieno luktura kvēlspuldzi un punktu HV; taisne H-H ir horizontāla.

2.	Sānos galveno lukturi noregulē tā, lai staru kūļa centrs atrodas uz vertikālās taisnes V-V.

3.	Vertikāli galveno lukturi noregulē tā, lai galējā robeža atrastos 250 mm zem taisnes H-H. Tai jābūt pēc iespējas horizontālai.

4.	Atbilstīgi iepriekš minētajam 2. un 3. punktam noregulētam galvenajam lukturim jāatbilst šādiem nosacījumiem:

__________________________________________________________________________

Mērpunkts		Apgaismojums E/lx

__________________________________________________________________________

Jebkurš punkts, kas atrodas uz taisnes H-H vai virs tās	= 0,7

__________________________________________________________________________

Jebkurš punkts, kas atrodas uz taisnes 35L-35R, izņemot punktu 35V	= 1

__________________________________________________________________________

Punkts 35V	= 2

__________________________________________________________________________

Jebkurš punkts, kas atrodas uz taisnes 25L-25R	= 2

__________________________________________________________________________

Jebkurš punkts, kas atrodas uz taisnes 15L-15R	= 0,5

__________________________________________________________________________

_________________

Mērījumu ekrāns

Izmēri mm 25 m attālumam

Galējā robeža

4. pielikums

Izstarotās gaismas krāsa

1.	Galvenie lukturi var izstarot baltu vai selektīvi dzeltenu gaismu.

2.	Selektīvi dzeltenas krāsas trihromatiskās koordinātas ir šādas:

sarkanās krāsas robeža	y = 0,138 + 0,580 x

zaļās krāsas robeža	y = 1,29 x – 0,100

baltās krāsas robeža	y =- x + 0,966

spektrālās vērtības robeža	y =- x + 0,992

3.	Baltas gaismas trihromatiskās koordinātas ir šādas:

zilās krāsas robeža	x = 0,310

dzeltenās krāsas robeža	x = 0,500

zaļās krāsas robeža	y = 0,150 + 0,640 x

zaļās krāsas robeža	y = 0,440

purpursarkanās krāsas robeža	y = 0,050 + 0,750 x

sarkanās krāsas robeža	y = 0,382

Piezīme

3. pants Nolīgumā, kuram pievienoti šie noteikumi, Līgumslēdzējām pusēm neliedz galvenos lukturus, kas izstaro vai nu baltu vai selektīvi dzeltenu gaismu, aizliegt izmantot transportlīdzekļos, ko tās apstiprinājušas.

-----

Ja gaismas izkliedētāju nevar nodalīt no galvenā luktura korpusa, pietiek ar šādas vietas nodrošināšanu uz gaismas izkliedētāja.

Galveno lukturu izstarotās gaismas krāsas atšķirības, citiem raksturlielumiem paliekot nemainīgiem, nav galvenā luktura tipa maiņa.  Tāpēc šādiem galvenajiem lukturiem piešķir tādu pašu apstiprinājuma numuru (sk. 2.3. apakšpunktu).

Ja dažādiem galveno lukturu tipiem ir vienāds gaismas izkliedētājs vai vienāds reflektors, gaismas izkliedētājam un reflektoram drīkst būt dažādi šo galveno lukturu tipu apstiprinājuma marķējumi, ja vien skaidri var identificēt apstiprinājuma numuru, kas piešķirts attiecīgajam iesniegtajam tipam.

1 Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehoslovākijai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei un 22 Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai.  Turpmākos numurus piešķirs citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Jābūt iespējai regulēt galvenā luktura vertikālo leņķi.