| E/ECE/324 | Rev.1/Add.71 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 1988. gada 19. maijs |  |

# NOLĪGUMS

par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

________________

71. papildinājums: Noteikumi Nr. 72

Spēkā stāšanās datums kā Nolīguma pielikumam:

1988. gada 15. februāris

VIENOTI NOTEIKUMI PAR LAUKSAIMNIECĪBAS TRAKTORU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ VADĪTĀJA REDZAMĪBAS LAUKU

_____________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 72

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TO MOTOCIKLU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀŠANU, KAS IZSTARO ASIMETRISKU TUVO GAISMU UN TĀLO GAISMU UN IR APRĪKOTI AR HALOGĒNA SPULDZĒM (HS1 SPULDZĒM)

SATURS

## Lpp.

1.	Darbības joma 		 1

2.	“Tipa” definīcija 		 1

3.	Apstiprinājuma pieteikums 		 1

4.	Marķējumi 		 2

5.	Apstiprinājums 		 2

6.	Vispārīgas specifikācijas 		 3

7.	Apgaismojuma prasības 		 4

8.	Normas attiecībā uz krāsainiem stikliem un filtriem 		 7

9.	Standarta (atskaites) galvenais lukturis 		 8

10.	Novērojumi attiecībā uz krāsu 		 8

11.	Ražojumu atbilstība 		 8

12.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 		 8

13.	Galvenā luktura tipa pārveidojums un apstiprinājuma attiecinājums uz citu tipu 		 9

14.	Ražošanas pilnīga izbeigšana 		 9

15.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses 		 9

PIELIKUMI

1. pielikums. Paziņojums par apstiprināšanu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, noraidīšanu vai anulēšanu, vai par motocikla galvenā luktura tipa ražošanas pilnīgu izbeigšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 72

2. pielikums. Ar HS1 spuldzēm aprīkoto galveno lukturu ražojumu atbilstības pārbaude

3. pielikums. Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums

4. pielikums. Mērījumu ekrāns

5. pielikums. Darbībā esošu galveno lukturu fotometrisko rādītāju stabilitātes testi

Noteikumi Nr. 72

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TO MOTOCIKLU GALVENO LUKTURU APSTIPRINĀŠANU, KAS IZSTARO ASIMETRISKU TUVO GAISMU UN TĀLO GAISMU UN IR APRĪKOTI AR HALOGĒNA SPULDZĒM (HS1 SPULDZĒM)

1.		DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz tādu galveno lukturu apstiprināšanu, kas aprīkoti ar halogēna kvēlspuldzēm (HS1 spuldzēm) un kurus paredzēts uzstādīt mopēdiem un transportlīdzekļiem, kas par tādiem uzskatāmi.

2.		“TIPA” DEFINĪCIJA

Dažādu “tipu” galvenie lukturi ir galvenie lukturi, kam būtiski atšķiras šādi aspekti:

2.1		tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

2.2		optiskās sistēmas rādītāji;

2.3		tādu papildu detaļu izmantošana vai neizmantošana, kas ierīces darbības laikā atstarošanas, refrakcijas, absorbcijas un/vai deformācijas dēļ var izmainīt optisko efektu. Galveno lukturu izstarotās gaismas krāsas atšķirības, citiem raksturlielumiem paliekot nemainīgiem, nav galvenā luktura tipa maiņa. Šādiem galvenajiem lukturiem piešķir tādu pašu apstiprinājuma numuru;

2.4		piemērotība labās vai kreisās puses satiksmei vai abām satiksmes sistēmām.

3.		APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.		Galvenā luktura apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis. Pieteikumā norāda:

3.1.1.		vai galvenais lukturis ir paredzēts gan kreisās, gan labās puses satiksmei vai tikai vienai satiksmes sistēmai.

3.2.		Apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

3.2.1.		rasējumus trīs eksemplāros, kuri ir pietiekami detalizēti, lai pēc tiem varētu noteikt tipu (sk. 4.2. un 5.3. punktu) un kuros galvenais lukturis attēlots (vertikālā) šķērsgriezumā un skatā no priekšas, detalizēti atspoguļojot arī stikla rievojumu, ja tāds ir;

3.2.2.		īsu tehnisko aprakstu;

3.2.3.		šādus paraugus:

3.2.3.1.	divus paraugus ar bezkrāsainiem stikliem;

3.2.3.2.	krāsaina filtra vai ekrāna (vai krāsaina stikla) testēšanai – divus paraugus.

4.		MARĶĒJUMI

4.1.		Uz galvenajiem lukturiem, kurus iesniedz apstiprināšanai, izvieto pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.2.		Uz katra galvenā luktura gaismas izkliedētāja un korpusa  paredz pietiekami lielu laukumu, uz kura izvieto apstiprinājuma marķējumu un papildu simbolus, kas turpmāk noteikti 5.4.2. punktā; šos laukumus norāda 3.2.1. punktā minētajos rasējumos.

4.3.		Uz galvenajiem lukturiem, kas izgatavoti atbilstoši gan labās, gan kreisās puses satiksmes prasībām, izvieto marķējumu, kas norāda abus optiskā bloka regulējumus uz transportlīdzekļa vai spuldzes regulējumu uz atstarotāja; šie marķējumi ir burti “R/D” labās puses satiksmes stāvoklim un burti “L/G” kreisās puses satiksmes stāvoklim.

4.4.		Visos gadījumos attiecīgo darbības režīmu, kuru saskaņā ar 5. pielikuma 1.1.1.1. apakšpunktu izmanto testa procedūras laikā, un spriegumu (-us), kas pieļaujams (-i) saskaņā ar 5. pielikuma 1.1.1.2. apakšpunktu, norāda apstiprinājuma apliecībā un paziņojumā, ko nosūta valstīm, kas ir Nolīguma Līgumslēdzējas puses un kas piemēro šos noteikumus.

Atbilstošos gadījumos ierīci marķē šādi:

Uz ierīcēm, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kas ir izgatavotas tā, lai tuvās gaismas kvēldiegs netiktu iedegts vienlaicīgi ar jebkuras citas apgaismes funkcijas ierīci, ar ko tas var būt savienots,

aiz tuvās gaismas luktura simbola apstiprinājuma marķējumā lieto slīpsvītru (/).

5.		APSTIPRINĀJUMS

5.1.		Apstiprinājumu piešķir, ja visi galvenā luktura tipa paraugi, kas iesniegti saskaņā ar 3.2.3. apakšpunktu, atbilst šo noteikumu prasībām.

5.2.		Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā.  Šādi piešķirto numuru tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt citam galvenā luktura tipam, uz kuru attiecas šie noteikumi.

5.3.		Paziņojumu par galvenā luktura tipa apstiprinājumu piešķiršanu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, atteikumu, anulēšanu vai par pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.4.		Papildu šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajam marķējumam katram lukturim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, 4.2. apakšpunktā minētajos laukumos piestiprina starptautisku apstiprinājuma zīmi , kuru veido:

5.4.1.		aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

5.4.2.		apstiprinājuma numurs un šāds papildu simbols vai simboli, kurus novieto apļa tuvumā:

5.4.2.1.	uz galvenajiem lukturiem, kas atbilst tikai kreisās puses satiksmes prasībām, – horizontāla bulta, kas vērsta uz labo pusi no novērotāja, kas stāv pretī galvenajam lukturim, proti, uz to ceļa pusi, pa kuru notiek satiksme;

5.4.2.2.	uz galvenajiem lukturiem, kas izgatavoti tā, lai tie atbilstu abu satiksmes sistēmu prasībām, attiecīgi pielāgojot optiskā bloka vai spuldzes regulējumu, – horizontāla bulta, kas vērsta uz abām pusēm, attiecīgi, uz labo un uz kreiso pusi;

5.4.2.3.	burti “MBH”, kas novietoti apstiprinājuma numura pretējā pusē.

5.5.		Zīmēm un simboliem, kas iepriekš minēti 5.4. punktā, jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem.

5.6.		Šo noteikumu 3. pielikumā ir doti iepriekšminēto apstiprinājuma marķējuma un papildu simbolu izkārtojuma piemēri.

6.		VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.		Katram paraugam ir jāatbilst turpmāk 7. un 9. punktā izklāstītajām specifikācijām.

6.2		Galvenos lukturus konstruē un izgatavo tā, lai neatkarīgi no to iespējamās vibrācijas tie normālos lietošanas apstākļos turpinātu darboties labi un saglabātu šajos noteikumos paredzētos rādītājus.

6.2.1.		Galvenos lukturus aprīko ar ierīci, kas ļauj tos transportlīdzeklim pielāgot atbilstoši noteikumiem, kurus tiem piemēro. Šāda ierīce nav vajadzīga detaļām, kuru reflektoru un gaismas izkliedētāju nevar atdalīt, ja vien šādas detaļas izmanto vienīgi transportlīdzekļiem, kuru galveno lukturu regulējumu var veikt citos veidos.

Ja galvenais lukturis, kas izstaro tālo gaismu, un galvenais lukturis, kas izstaro tuvo gaismu, ir apvienoti vienotā ierīcē un ja katram no tiem ir atsevišķa spuldze, tad regulētājierīcei jānodrošina, ka katru optisko sistēmu var attiecīgi noregulēt atsevišķi.

6.2.2.		Tomēr šīs normas neattiecas uz galveno lukturu ierīcēm, kuru atstarotāji nav atdalāmi.  Uz šāda tipa ierīci attiecas šo noteikumu 7.3. punkta prasības.  Ja tālās gaismas nodrošināšanai izmanto vairākus gaismas avotus, tad maksimālā apgaismojuma vērtību (Em) nosaka, izmantojot kombinētās funkcijas.

6.3.		Detaļas, ar kurām kvēlspuldze ir piestiprināta pie atstarotāja, izgatavo tā, lai pat tumsā kvēlspuldzi varētu uzstādīt tikai pareizajā stāvoklī.

6.4.		Skaidri norāda pareizo gaismas izkliedētāja stāvokli attiecībā pret optisko sistēmu, un novērš izkliedētāja rotācijas iespēju darbības laikā.

6.5.		Galvenos lukturus, kas izgatavoti atbilstoši abu satiksmes sistēmu prasībām, sākotnēji var pielāgot satiksmei pa konkrētu ceļa pusi, veicot regulēšanu, kad tos uzstāda uz transportlīdzekļa, vai piedāvājot regulējumu izvēlēties transportlīdzekļa lietotājam. Šāds sākotnējais regulējums vai selektīva noregulēšana var būt, piemēram, optiskā bloka uzstādīšana noteiktā leņķī uz transportlīdzekļa vai kvēlspuldzes uzstādīšana noteiktā leņķī attiecībā pret optisko bloku. Visos gadījumos ir pieļaujami tikai divi dažādi un atšķirīgi regulējumi, no kuriem viens atbilst labās puses satiksmei, bet otrs kreisās puses satiksmei, un konstrukcijai jābūt tādai, lai nepieļautu netīšu regulējuma pārslēgšanu vai tā pārslēgšanu starpstāvoklī. Ja spuldze var atrasties divos dažādos stāvokļos, tad detaļām, ar kurām kvēlspuldzi piestiprina pie atstarotāja, jābūt konstruētām un izgatavotām tā, lai abos stāvokļos spuldze būtu piestiprināta ar tādu pašu precizitāti, kāda nepieciešama attiecībā uz galvenajiem lukturiem, kas paredzēti satiksmei tikai pa vienu ceļa pusi. Pārbaudi par atbilstību šā punkta prasībām veic ar vizuālo testu un, ja vajadzīgs, izmantojot testēšanas iekārtu.

6.6.		Lai nodrošinātu, ka ekspluatācijas laikā nerodas pārmērīgas fotometrisko rādītāju izmaiņas, saskaņā ar 5. pielikuma prasībām veic papildu testus.

7.		PRASĪBAS PAR APGAISMOJUMU

7.1.		Vispārīgie noteikumi

7.1.1.		Galvenos lukturus izgatavo tā, lai ar piemērotām HS1 spuldzēm tie radītu pietiekamu apgaismojumu neapžilbinot, kad tie izstaro tuvo gaismu, un labu apgaismojumu, kad tie izstaro tālo gaismu.

7.1.2.		Galvenā luktura radīto apgaismojumu konstatē, izmantojot vertikāli novietotu ekrānu, kas novietots 25 m attālumā no galvenā luktura, kā parādīts šo noteikumu 4. pielikumā.

7.1.3.		Galvenos lukturus pārbauda, izmantojot bezkrāsainu standarta (atskaites) spuldzi, kas paredzēta nominālajam spriegumam 12 V. Galvenajos lukturos, kurus var aprīkot ar selektīvi dzeltenas krāsas filtriem , šos filtrus aizvieto ar ģeometriski identiskiem bezkrāsainiem filtriem, kuru caurlaidības koeficients ir vismaz 80%.  Galvenā luktura pārbaudes laikā spriegumu uz spuldzes spailēm regulē tā, lai iegūtu šādus parametrus:

|  | Patēriņš vatos | Gaismas plūsma lūmenos |
| --- | --- | --- |
| tuvās gaismas kvēldiegs | aptuveni 35 | 450 |
| tālās gaismas kvēldiegs | aptuveni 35 | 700 |

Galveno lukturi uzskata par pieņemamu, ja tas atbilst šā 7. punkta prasībām vismaz ar vienu no standarta (atskaites) spuldzēm, kuras var iesniegt kopā ar galveno lukturi.

7.1.4.		Attālumi, kas nosaka kvēldiega stāvokli standarta HS1 kvēlspuldzē, ir norādīti Noteikumos Nr. 37.

7.1.5.		Standarta kvēlspuldzes spuldzes formai un optiskai kvalitātei jābūt tādai, lai tā radītu minimālu atstarošanos un refrakciju, kas negatīvi ietekmē gaismas izplatīšanos.

7.2.		Normas attiecībā uz tuvo gaismu

7.2.1.		Tuvai gaismai ir jārada pietiekami izteikta “griezuma līnija”, lai varētu veikt pareizu regulēšanu. Pusē, kas ir pretēja satiksmes virzienam, kam paredzēts galvenais lukturis, šai “griezuma līnijai” ir jābūt horizontālai taisnei; otrā pusē tā nedrīkst atrasties vai nu virs lauztas līnijas HV H1 H4, kuru veido taisne HV H1, kas atrodas 45º lenķī pret horizontāli, un taisne H1 H4, kā arī 1% virs taisnes hh, vai arī virs taisnes HV H3, kas novietota 15º lenķī pret horizontāli (sk. 4. pielikumu). Nav pieļaujama griezuma līnija, kas atrodas virs taisnes HV H2 un taisnes H2 H4, kā arī griezuma līnija, kas veidojas abu iepriekšminēto iespēju rezultātā.

7.2.2.		Galveno lukturi noregulē tā, lai:

7.2.2.1.	gadījumā ja galvenie lukturi ir konstruēti atbilstoši labās puses satiksmes prasībām, “griezuma līnija” būtu horizontāla ekrāna  kreisajā pusē, bet galvenajiem lukturiem, kas konstruēti atbilstoši kreisās puses satiksmes prasībām, “griezuma līnija” būtu horizontāla ekrāna labajā pusē;

7.2.2.2.	“griezuma līnijas” horizontālajai daļai uz ekrāna ir jāatrodas 25 cm zem horizontālās plaknes, kas pret ekrānu novilkta no ierīces fokusa punkta (sk. 4. pielikumu);

7.2.2.3.	“griezuma līnijas” sākuma punkts atrastos uz taisnes vv.

7.2.3.		Ja galvenais lukturis ir šādi noregulēts, tam ir jāatbilst prasībām, kas norādītas 7.2.5. līdz 7.2.7. punktā un 7.3. punktā.

7.2.4.		Ja šādi vērsts galvenais lukturis neatbilst prasībām, kas norādītas no 7.2.5. līdz 7.2.7. punktā un 7.3. punktā, tā regulējumu var mainīt ar nosacījumu, ka gaismas kūļa asis nepārvietojas uz sāniem pa labi vai pa kreisi vairāk nekā par 1 grādu (44 cm).  Lai atvieglotu regulēšanu, izmantojot “griezuma līniju”, galveno lukturi var daļēji aizsegt, lai robeža būtu skaidrāka.

7.2.5.		Apgaismojumam, ko uz ekrāna rada tuvā gaisma, ir jāatbilst šādām prasībām:

| Punkts uz mērījumu ekrāna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvenie lukturi labās puses satiksmei |  | Galvenie lukturi kreisās puses satiksmei |  | Nepieciešamais apgaismojums luksos |
| Punkts B | 50 L | Punkts B | 50 R | =0.3 |
| Punkts | 75 R | Punkts | 75 L | =6 |
| Punkts | 50 R | Punkts | 50 L | =6 |
| Punkts | 25 L | Punkts | 25 R | =1.5 |
| Punkts | 25 R | Punkts | 25 L | =1.5 |
| Jebkurš punkts III zonā |  |  |  | =0.7 |
| Jebkurš punkts IV zonā |  |  |  | =2 |
| Jebkurš punkts I zonā |  |  |  | =20 |

7.2.6.		Nav pieļaujamas sāniskas novirzes, kas pasliktinātu redzamību I, II, III vai IV zonā.

7.2.7.		Galvenajiem lukturiem, kas konstruēti atbilstoši gan labās puses satiksmes, gan kreisās puses satiksmes prasībām, katrā no abiem optiskā bloka vai kvēlspuldzes stāvokļiem ir jāatbilst iepriekš minētajām attiecīgās satiksmes sistēmas prasībām.

7.3.		Normas attiecībā uz tālo gaismu

7.3.1.		Mērījumus apgaismojumam, kuru uz ekrāna rada tālā gaisma, izdara ar tādu pašu galvenā luktura regulējumu, kurš iepriekš norādīts no 7.2.5. līdz 7.2.7. punktam.

7.3.2.		Apgaismojumam, kuru uz ekrāna rada tālā gaisma, jāatbilst šādām prasībām:

7.3.2.1.	taišņu hh un vv krustpunkts HV atrodas izoluksā 90 % apmērā no maksimālā apgaismojuma. Maksimālā vērtība (EM) nedrīkst būt mazāka par 32 luksiem.  Maksimālā vērtība nedrīkst būt lielāka par 240 luksiem;

7.3.2.2.	mērot no punkta HV horizontāli uz labo un kreiso pusi, apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 16 luksiem līdz pat 1,125 metru attālumā, kā arī ne mazāks par 4 luksiem 2,25 metru attālumā.

7.4.		Ekrāna apgaismojuma vērtības, kas minētas no 7.2.5. līdz 7.2.7. punktam un 7.3. punktā, mēra ar fotoreceptora palīdzību, kura mērījumu laukums ir kvadrāts ar malas garumu 65 mm.

8.		Normas ATTIECĪBĀ UZ krāsainiem stikliem un filtriem

8.1.		Apstiprinājumu var iegūt galvenajiem lukturiem, kuru bezkrāsas spuldze izstaro bezkrāsas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu. Izsakot vērtības ICI trihromatiskās koordinātās, dzeltenu stiklu vai filtru attiecīgās kolorimetriskās īpašības ir šādas:

Selektīvi dzeltenas krāsas filtrs (ekrāns vai stikls)

Robeža sarkanās krāsas virzienā:	y = 0,138 +0,58 x

Robeža zaļās krāsas virzienā:	y =  1,29 x – 0,1

Robeža baltās krāsas virzienā:	y =  - x + 0,966

Spektrālās vērtības robeža:	y =- x + 0,992,

ko var izteikt arī šādā veidā:

dominējošā viļņa garums	575 – 585 nm

tīrības koeficients	0,90 – 0,98

Gaismas caurlaidības koeficientam jābūt	    =  0,78

Gaismas caurlaidības koeficientu nosaka, izmantojot gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2856 K.

8.2.		Filtram ir jābūt daļai no galvenā luktura, un tam jābūt piestiprinātam pie galvenā luktura tādā veidā, lai transportlīdzekļa lietotājs to nevarētu nejauši vai tīšām noņemt, izmantojot parastus darbarīkus.

9.		STANDARTA (ATSKAITES) GALVENAIS LUKTURIS

Galveno lukturi uzskata par standarta (atskaites) galveno lukturi, ja:

9.1.		tas atbilst iepriekš minētajām apstiprinājuma prasībām;

9.2.		tā faktiskais diametrs ir vismaz 160 mm;

9.3.		tas, ja aprīkots ar standarta (atskaites) spuldzi, dažādos punktos un zonās, kas minētas 7.2.5. punktā, nodrošina apgaismojumu, kas:

9.3.1.		nav lielāks par 90% no maksimālā ierobežojuma un

9.3.2.		nav mazāks par 120% no minimālā ierobežojuma, kas paredzēts tabulā 7.2.5. punktā.

10.		NOVĒROJUMI ATTIECĪBĀ UZ KRĀSU

Tā kā apstiprinājums saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši 8.1. punktam tiek piešķirts tāda tipa galvenajam lukturim, kas izstaro bezkrāsas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu, Nolīguma 3. pants, kuram pievienoti šie noteikumi, neliedz Līgumslēdzējām pusēm aizliegt uz to reģistrētiem transportlīdzekļiem uzstādīt galvenos lukturus, kas izstaro bezkrāsas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu.

11.		RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

Katram galvenajam lukturim, uz kura ir izvietots apstiprinājuma marķējums saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jāatbilst apstiprinātajam tipam un iepriekš minētajām fotometriskajām prasībām. Atbilstību šīm normām pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu un 5. pielikuma 3. punktu.

12.		SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

12.1.		Apstiprinājumu, kas piešķirts galvenā luktura tipam saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja nav izpildītas iepriekš izklāstītās prasības.

12.2.		Ja Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

13.		GALVENĀ LUKTURA TIPA PĀRVEIDOJUMS UN APSTIRINĀJUMA ATTIECINĀJUMS UZ CITU TIPU

13.1.		Par katru galvenā luktura tipa pārveidojumu jāinformē administratīvā struktūrvienība, kas ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu. Tad minētā struktūrvienība var vai nu:

13.1.1.	atzīt, ka izdarītie pārveidojumi nerada ievērojamas negatīvas sekas un ka galvenā luktura tips joprojām atbilst prasībām,  vai

13.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, jaunu testa protokolu.

13.2.		Par apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 5.3. punktā paredzēto procedūru tiek informētas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

13.3.		Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

14.		RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz ražot galveno lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas informē par to iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde ar paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, informē pārējās šā nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

15.		PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO Tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kas piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, noraidījumu vai anulēšanu.

________________

### 1. pielikums

(Maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm))	       1/

Paziņojums par:		apstiprināšanu,

apstiprinājuma atteikumu,

apstiprinājuma attiecināšanu,

apstiprinājuma anulēšanu,

ražošanas pilnīgu izbeigšanu 2/

attiecībā uz motocikla galvenā luktura tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 72

_____________

Apstiprinājuma nr.:.............................		Attiecinājuma nr. ...........

- Galvenais lukturis iesniegts apstiprināšanai uz MBH, MBH/ MBH, MBH, MBH/ MBH tipu 2/

2.	Tuvās gaismas kvēldiegu drīkst/nedrīkst 2/ ieslēgt kopā ar tālās gaismas kvēldiegu un/vai kopā ar citu savienotu galveno lukturi.

3.	Galvenais lukturis, kas aprīkots ar bezkrāsas spuldzi, izstaro: bezkrāsas gaismu, selektīvi dzeltenas krāsas gaismu. 2/

4.	Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme .....................................………………

5.	Ražotāja nosaukums un adrese:........................................................…..

6.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

..........................................................................

7.	Iesniegts apstiprināšanai (datums):..................................................................

8.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu: ………

9.	Minētā dienesta izsniegtā protokola datums .....................………………………

10.	Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs .....................……

11.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/anulēts 2/

12.	Tālās gaismas maksimālais apgaismojumus (luksos) 25 m attālumā no galvenā luktura (vidējā vērtība diviem galvenajiem lukturiem) ...........................................................

13.	Vieta ………………………………………….

14.	Datums ……………………………………

15.	Paraksts ……………………………………….

16.	Pievienotā rasējuma nr. …, kurā parādīts galvenais lukturis.

_____________

_________________

1/	Administratīvās iestādes nosaukums.

2/	Lieko svītrot.

2. pielikums

Ar HS1 spuldzēm aprīkoto galveno lukturu ražojumu atbilstības pārbaude

1.	Galvenajiem lukturiem, uz kuriem ir apstiprinājuma marķējums, ir jāatbilst apstiprinātajam tipam.

2.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām mehāniskā un ģeometriskā ziņā, ja trūkumi nepārsniedz nenovēršamas ražošanas novirzes.

3.	Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd , ja izlases veidā izraudzīta un ar standarta (atskaites) spuldzi aprīkota galvenā luktura fotometrisko testu laikā:

3.1.	neviena no izmērītajām vērtībām nevēlami nenovirzās vairāk nekā par 20% no noteiktās vērtības (vērtībām B 50 R vai L un III zonā maksimālā nevēlamā novirze ver būt 0,2 lx (B 50 R vai L) vai 0,3 lx (III zonai));

3.2.	vai ja

3.2.1.	tuvajai gaismai noteiktās vērtības ir ievērotas punktā HV (ar 0,2 lx pielaidi) un vismaz vienā punktā laukumā, ko uz mērīšanas ekrāna (25 m attālumā) norobežo aplis 15 cm rādiusā ap punktiem B 50 R vai L (ar 0,1 lx pielaidi), 75 R vai L, 50 R vai L, 25 R vai L, un visā IV zonas laukumā, kas atrodas ne vairāk kā 22,5 cm virs taisnes 25 R un 25 L;

3.2.2.	un ja attiecībā uz tālo gaismu, kad punkts HV atrodas izoluksā 0,75 Emax, fotometriskajām vērtībām ievēro 20% pielaidi.

4.	Ja iepriekš 3. punktā aprakstītie testu rezultāti neatbilst prasībām, attiecīgā galvenā luktura testus veic atkārtoti, izmantojot citu standarta (atskaites) spuldzi.

________________

### 3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

(sk. šo noteikumu 5. punktu)

a = 12 mm min.

### 1. attēls

Galvenais lukturis, uz kura izvietots iepriekš parādītais apstiprinājuma marķējums, ir galvenais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir paredzēts tikai labās puses satiksmei.

| 2. attēls Galvenais lukturis, uz kura izvietots iepriekš parādītais apstiprinājuma marķējums, ir galvenais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir paredzēts tikai kreisās puses satiksmei | ### 3. attēls Abām satiksmes sistēmām, veicot atbilstošu optiskā bloka vai spuldzes regulēšanu transportlīdzeklī |
| --- | --- |

a = 12 mm min.

### 4. attēls

Galvenais lukturis, uz kura izvietots iepriekš parādītais marķējums, ir galvenais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir konstruēts tā, lai tuvās gaismas kvēldiegs netiktu iedegts vienlaicīgi ar tālās gaismas kvēldiegu un/vai citu savienotu apgaismes ierīci.

Piezīme:  Iepriekš minētie galvenie lukturi, uz kuriem izvietoti iepriekš parādītie apzīmējuma marķējumi, ir apstiprināti Nīderlandē (E4) ar Nr. 002439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām šajos noteikumos to sākotnējā redakcijā.

Apstiprinājuma numurs jānovieto apļa tuvumā un virs burta “E” vai zem tā, vai arī pa labi vai pa kreisi no tā. Apstiprinājuma numura cipariem jābūt tajā pašā burta “E” pusē un jābūt vērstiem tajā pašā virzienā. Apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus, lai novērstu iespēju, ka tos sajauc ar citiem simboliem.

______________________

### 4. pielikums

MĒRĪJUMU EKRĀNS

Standarta Eiropas tipa lukturis

Galvenais lukturis labās puses satiksmei */

(Izmēri milimetros)

Griezuma līnija

I zona

II zona

III zona

IV zona

Ceļa centra līnija

h-h: horizontālā plakne) virzās caur

v-v: vertikālā plakne) priekšējā apgaismojuma fokusa punktu

5. pielikums

FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTI GALVENO LUKTURU DARBĪBAS LAIKĀ

Šā pielikuma prasību izpilde nav pietiekama, lai apstiprinātu galvenos lukturus ar gaismas izkliedētājiem no plastmasas.

NOKOMPLEKTĒTU GALVENO LUKTURU TESTI

Kad atbilstoši šo noteikumu prasībām ir izmērītas fotometriskās vērtības, punktā Emax tālai gaismai un punktā HV, 50 R, B 50 L tuvai gaismai (vai punktā HV, 50 L, B 50 R galvenajiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei) nokomplektētu galveno lukturi testē, lai noteiktu tā fotometrisko rādītāju stabilitāti tā darbības laikā. Jēdziens “nokomplektēts galvenais lukturis” nozīmē nokomplektēto lukturi, kā arī tās apkārtējās korpusa daļas un spuldzes, kas varētu ietekmēt tā siltuma izkliedi.

1.	FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS

Testus veic sausā un mierīgā atmosfērā  23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā, kad nokomplektēs galvenais lukturis ir uzstādīts uz pamata, lai tā novietojums atbilstu uzstādījumam uz transportlīdzekļa.

1.1.	Tīrs galvenais lukturis

Galveno lukturi darbina 12 stundas, kā aprakstīts 1.1.1. punktā, un pārbauda, kā paredzēts 1.1.2. punktā.

1.1.1.	Testa procedūra

Galveno lukturi darbina noteiktu laika posmu, lai:

1.1.1.1.	a)	tad, ja ir jāapstiprina tikai viena apgaismes funkcija (tālā vai tuvā gaisma), uz paredzēto laiku iededz attiecīgo kvēldiegu, **/

b)	tad, ja tuvās gaismas lukturis un tālās gaismas lukturis ir savietoti (lukturi ar divkāršu kvēldiegu vai lukturi ar diviem kvēldiegiem):

ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka galveno lukturi paredzēts lietot, vienlaikus iededzot tikai vienu kvēldiegu */, testu veic atbilstoši šim nosacījumam, un katru attiecīgo apgaismes funkciju secīgi darbina **/ pusi no 1.1.  punktā paredzētā laika;

.	Visos citos gadījumos */ **/ galvenajam lukturim piemēro šādu ciklu, līdz tiek sasniegts paredzētais darbības ilgums:

15 minūtes iedegts tuvo gaismu kvēldiegs,

5 minūtes iedegti visi kvēldiegi.

c)	grupētu apgaismes funkciju gadījumā visas atsevišķās funkcijas iededz vienlaicīgi uz laiku, kas norādīts katrai atsevišķai apgaismes funkcijai a) ņemot vērā arī savienoto apgaismes funkciju izmantošanu, b) saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

1.1.1.2.	Testa spriegums

Spriegumu noregulē tā, lai tiktu pievadīti 90% no maksimālās jaudas vatos, kas norādīta HS1 kategorijas kvēlspuldzēm Noteikumos Nr. 37.

1.1.2.	Testa rezultāti

1.1.2.1.	Vizuālā pārbaude

Tiklīdz galvenā luktura temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējo temperatūru, galvenā luktura gaismas izkliedētāju un ārējo gaismas izkliedētāju, ja tāds ir, to notīra ar tīru, mitru kokvilnas audumu. Tad to pārbauda vizuāli; uz galvenā luktura gaismas izkliedētāja vai ārējā gaismas izkliedētāja, ja tāds uzstādīts, nedrīkst būt izkropļojumi, deformējumi, plaisas vai krāsas izmaiņas.

1.1.2.2.	Fotometriskais tests

Lai izpildītu šo noteikumu prasības, fotometriskās vērtības pārbauda šādos punktos:

Tuvā gaisma:

50 R, B 50 L un HV – galvenajiem lukturiem, kas paredzēti labās puses satiksmei;

50 L, B 50 R un HV – galvenajiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

Tālā gaisma:

Emax punktā

Var izdarīt vēl vienu regulējumu, lai ņemtu vērā galvenā luktura pamata deformāciju siltuma dēļ (griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas aprakstītas 2. punktā).

Ir pieļaujama fotometrisko rādītāju novirze par 10% no vērtībām, kas iegūtas pirms testa, ieskaitot fotometrisko mērījumu procedūras pielaides.

1.2.	Netīrs galvenais lukturis

Pēc galvenā luktura testa, kā norādīts 1.1. punktā iepriekš, to darbina vienu stundu, kā aprakstīts 1.1.1. apakšpunktā pēc tam, kad tas ir sagatavots saskaņā ar 1.2.1. apakšpunktu un pārbaudīts saskaņā ar 1.1.2. punktu.

1.2.1.	Galvenā luktura sagatavošana

1.2.1.1.	Testa maisījums

Šā testa vajadzībām ūdens un piesārņojošas vielas maisījums, ko izmanto galvenajam lukturim, sastāv no deviņām (masas) daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu no 0 līdz 100 µm, vienas (masas) daļas augu oglekļa putekļu ar graudiņu izmēru no 0 līdz 100 µm, 0,2 (masas) daļām NaCMC un attiecīga daudzuma destilēta ūdens, kura vadītspēja ir mazāka par 1 mS/m.

Maisījums nedrīkst būt sajaukts vairāk nekā pirms 14 dienām.

1.2.1.2.	Testa maisījuma lietošana uz galvenā luktura

Testa maisījumu viendabīgi uzklāj visai galvenā luktura gaismu izstarojošajai virsmai, un ļauj nožūt. Šo procedūru atkārto, līdz apgaismojuma vērtība pazeminājusies līdz 15-20% no vērtībām, kas saskaņā ar šā pielikuma nosacījumiem ir izmērītas katrā no šiem punktiem:

tālās gaismas fotometriskā sadalījuma Emax punktā tālās/tuvās gaismas lukturim,

tālās gaismas fotometriskā sadalījuma Emax punktā tikai tālās gaismas lukturim,

punktos 50 R un 50 V tikai tuvās gaismas lukturim, kas paredzēts labās puses satiksmei,

punktos 50 L un 50 V tikai tuvās gaismas lukturim, kas paredzēts kreisās puses satiksmei.

1.2.1.3.	Mēraparatūra

Mēraparatūrai jābūt tādai pašai, kādu izmanto galveno lukturu apstiprināšanas testos. Fotometriskajām pārbaudēm izmanto standarta (atskaites) kvēlspuldzi.

2.	TESTS, LAI NOTEIKTU GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅU SILTUMA IETEKMĒ

Ar šo testu nosaka, vai siltuma radītā griezuma līnijas vertikālā novirze nepārsniedz vērtību, kas noteikta darbībā esošam tuvās gaismas lukturim.

Galveno lukturi, kas ir testēts atbilstoši 1. punktam, testē saskaņā ar 2.1. punktā aprakstīto testu, nenoņemot to no testa statīva un nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu.

2.1.	Tests

Testu veic sausā un mierīgā atmosfērā 23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā.

Izmantojot sērijveidā ražotu kvēlspuldzi, kas ir darbojusies vismaz vienu stundu, galveno lukturi darbina tuvās gaismas režīmā, to nenoņemot no testa statīva vai nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu. (Tamdēļ spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. punktā.) Griezuma līnijas horizontālās daļas stāvokli (starp vv un vertikālo taisni, kas šķērso punktu B 50 L labās puses satiksmei vai punktu B 50 R kreisās puses satiksmei) pārbauda attiecīgi 3 minūtes (r3) un 60 minūtes (r60) pēc ieslēgšanas.

Iepriekš aprakstītā griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas nosaka, izmantojot jebkuru metodi, kas nodrošina pieņemamu precizitāti un reproducējamus rezultātus.

2.2.	Testa rezultāti

2.2.1.	Testa rezultātus izsaka miliradiānos (mrad) un uzskata par pieņemamiem tuvai gaismai tikai tad, ja absolūtā vērtība , kuru aprēķina galvenajam lukturiem, nav lielāka par 1 mrad .

2.2.2.	Tomēr, ja šī vērtība ir lielāka par 1,0 mrad, bet nepārsniedz 1,5 mrad (), tad atbilstoši šā pielikuma 2.1. apakšpunktam pārbauda otru galveno lukturi, pirms tam šim lukturim trīs reizes pēc kārtas piemērojot turpmāk aprakstīto ciklu, lai stabilizētu galvenā luktura mehānisko detaļu novietojumu uz pamata atbilstoši pareizam montāžas stāvoklim transportlīdzeklī:

tuvā gaisma vienu stundu darbības režīmā (spriegumu noregulē tā, kā norādīts iepriekš 1.1.1.2. apakšpunktā);

vienu stundu izslēgtā stāvoklī.

Galvenā luktura tips ir pieņemams, ja absolūto vērtību , kas iegūta no pirmā parauga, un , kas iegūta no otrā parauga, vidējā vērtība nav lielāka par 1 mrad.

3.	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

Vienu galveno lukturu paraugu testē atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta 2.1. punktā, pēc tam, kad tas trīs reizes pēc kārtas ir pakļauts ciklam, kas aprakstīts 2.2.2. punktā. Galveno lukturi uzskata par pieņemamu, ja ?r nav lielāks par 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka par 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, testē otru galveno lukturi, un pēc šā testa abiem paraugiem iegūtās absolūtās vērtības vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

_____________

Attiecībā uz galvenajiem lukturiem, kas konstruēti atbilstoši prasībām satiksmes sistēmā, kurā kustība notiek tikai pa vienu ceļa pusi (labo vai kreiso), iesaka uz priekšējā luktura stikla neizdzēšami izcelt laukumu, kuru var aptumšot, lai novērstu neērtības lietotājiem tajā valstī, kur satiksme notiek pa pretējo ceļa pusi atšķirībā no valsts, kurai galvenais lukturis ticis projektēts. Tomēr tas nav jānorāda, ja šo laukumu skaidri parāda konstrukcija.

Ja stiklu nevar nodalīt no galvenā luktura korpusa, pietiek ar šāda laukuma nodrošināšanu uz gaismas izkliedētāja virsmas.

Galveno lukturu izstarotās gaismas krāsas atšķirības, citiem raksturlielumiem paliekot nemainīgiem, nav galvenā luktura tipa maiņa. Tāpēc šādiem galvenajiem lukturiem piešķir tādu pašu apstiprinājuma numuru (sk. 2.3. punktu).

Ja dažādu tipu galvenie lukturi ir aprīkoti ar identiskiem stikliem, tad uz šī stikla drīkst izvietot vairāku galveno lukturu tipu apstiprinājuma marķējumus, ar nosacījumu, ka uz galvenā luktura korpusa, pat ja to nevar atdalīt no stikla, ir paredzēts 4.2. punktā minētais laukums, un uz tā ir izvietots galvenā luktura tipa apstiprinājuma numurs. Ja dažādu tipu galvenajos lukturos ir izmantots identisks korpuss, tad uz tā drīkst izvietot vairākus šo galveno lukturu tipu apstiprinājuma marķējumus.

1 Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehoslovākijai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei un 22 Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Šie filtri sastāv no visām detaļām, tostarp stikla, kas paredzētas gaismas iekrāsošanai.

Pārbaudes ekrānam jābūt pietiekami platam, lai varētu pārbaudīt “griezuma līniju” arī laukumā, kas atrodas 5 grādus uz katru pusi no vv taisnes.

Ja gaismas kūlis neveido griezuma līniju ar izteiktu “sākuma punktu”, tad sānisko regulēšanu veic tā, lai precīzi izpildītu apgaismojuma prasības punktos 75R un 50R attiecībā uz labās puses satiksmi un punktos 75L un 50L attiecībā uz kreisās puses satiksmi.

Pārregulēšanas ierobežojums, kas ir 1 grāds pa labi vai pa kreisi, neattiecas uz vertikālo pārregulēšanu uz augšu vai uz leju. Vertikālo pārregulēšanu ierobežo tikai 7.3.  punkta prasības. Tomēr “griezuma līnijas” horizontālā daļa nedrīkst atrasties virs taisnes hh.

Atbilstoši Starptautiskās apgaismes komisijas (ICI) gaismas avotam A.

Sākotnēji pieņem dažādas vērtības. Ja nav pieejama konkrēta specifikācija, tad ieteicams izmantot apstiprinātu galveno lukturi.

Ražotājvalsts iestādēm ir ieteicams ņemt vērā ražotāja veikto statistisko pārbaužu rezultātus, nevis veikt pārbaudes, kas minētas 3. punktā.

* Mērījumu ekrāns kreisās puses satiksmei ir simetrisks pa taisni v-v.

** Ja testējamais galvenais lukturis ir grupēts un/vai savietots ar signāllukturiem, tad signāllukturus iededz uz testa norises laiku. Virzienrādītājus iededz mirgošanas režīmā ar aptuveno iedegšanās/izslēgšanās laika attiecību viens pret vienu.

* Ja, mirkšķinot ar galveno lukturi, vienlaikus ieslēdzas abi vai vairāki kvēldiegi, tad to neuzskata par parastu vienlaicīgu kvēldiegu izmantošanu.