| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.17/Rev.3 |
| --- | --- | --- |
| 2005. gada 11. jūlijs |  |  |

###### NOLĪGUMS

par vienotu tehnisko PRASĪBU pieņemšanu

riteņtransportlīdzekļiem, APRĪKOJUMAM un detaļām, KO var UZMANOTĒT un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI atzīšanaI, KAS PIEŠĶIRTI, pamatojoties UZ MINĒTAJĀ PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājās spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

__________

17 papildinājums:  Noteikumi Nr. 18

3. redakcija

Iekļauts:

03. grozījumu sērija – Spēkā stāšanās datums:  2005. gada 23. jūnijs.

Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu ATTIECĪBĀ UZ to aizsardzībU pret neatļautu izmantošanu

_________

Apvienoto Nāciju Organizācija

Noteikumi Nr. 18

A.	Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu ATTIECĪBĀ UZ to aizsardzībU pret neatļautu izmantošanu

SATURS

Noteikumi	Lpp.

1.	Piemērošanas joma	3

2.	Definīcijas	3

3.	Apstiprinājuma pieteikums	3

4.	Apstiprināšana	4

5.	Vispārējas specifikācijas	5

6.	Īpašas specifikācijas	6

7.	Transportlīdzekļa tipa pārveidojums un apstiprinājuma paplašināšana	7

8.	Ražojumu atbilstības procedūras	7

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību	7

10.	Ražošanas galīga pārtraukšana	7

11.	Papildu paredzētās ierīces	8

12.	Pārejas noteikumi	8

13.	Tehnisko dienestu, kas atbildīgi par atbilstības testu vadīšanu,

un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses	8

PIELIKUMI

1. pielikums	Paziņojums par apstiprinājumu, apstiprinājuma paplašinājumu, noraidījumu vai atsaukumu, vai par kāda transportlīdzekļa tipa ražošanas galīgu pārtraukšanu attiecībā uz tā aizsardzību pret neatļautu izmantošanu, kas pieņemts atbilstoši Noteikumiem Nr. 18

2. pielikums	Apstiprinājuma marķējumu izvietojumu paraugi

3. pielikums	Nodilumizturības testa metode pretaizbraukšanas ierīcēm, kas darbojas uz stūres mehānismu

1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar vismaz trim riteņiem, izņemot M1 un N1 kategoriju, attiecībā uz to aizsardzību pret neatļautu izmantošanu.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	„transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa modeļa apstiprinājums attiecībā uz tā aizsardzību pret neatļautu izmantošanu;

2.2.	“transportlīdzekļa tips” ir M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc tādām būtiskām pazīmēm kā:

2.2.1.	ražotāja norādes transportlīdzekļa tipam;

2.2.2.	tā transportlīdzekļa sastāvdaļas vai sastāvdaļu novietojums un konstrukcija, uz kuru darbojas pretaizbraukšanas ierīce;

2.2.3.	pretaizbraukšanas ierīces veids;

2.3.	“pretaizbraukšanas ierīce” ir sistēma, kas paredzēta, lai novērstu transportlīdzekļa dzinēja vai galvenā dzinējspēka cita avota neatļautu normālu ieslēgšanu apvienojumā ar vismaz vienu sistēmu, kura:

-	bloķē stūres mehānismu,

-	bloķē transmisiju vai

-	bloķē pārnesumu pārslēgšanas vadības ierīci;

2.4.	“stūres mehānisms” ir stūres vadības ierīce, stūres statnis un tā papildierīces, stūres vārpsta, stūres pārnesumkārba un visas citas sastāvdaļas, kuras tieši ietekmē pretaizbraukšanas ierīces efektivitāti;

2.5.	“kombinācija” ir bloķēšanas sistēmas speciāli izstrādāti un konstruēti varianti, kurus pienācīgi darbinot, tiek nodrošināta bloķēšanas sistēmas darbība;

2.6.	“atslēga” ir jebkura ierīce, kas projektēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura projektēta un konstruēta, lai to darbinātu tikai ar šo ierīci.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz pretaizbraukšanas ierīcēm tā aizsardzībai pret neatļautu lietošanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un vēl šādu informāciju:

3.2.1.	transportlīdzekļa tipa sīku aprakstu attiecībā uz vadības novietojumu un konstrukciju vai mezglu, uz kura pretaizbraukšanas ierīce darbojas;

3.2.2.	pretaizbraukšanas ierīces un tās piestiprinājuma vietas pie transportlīdzekļa rasējumus, kas ir atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti;

3.2.3.	ierīces tehnisko aprakstu.

3.3.	Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprināšanas testu izpildi, jāiesniedz:

3.3.1.	transportlīdzeklis, apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugs, ja to pieprasījis  tehniskais dienests, kā arī

3.3.2.	pēc tehniskā dienesta pieprasījuma tādas transportlīdzekļa sastāvdaļas, ko dienests uzskata par svarīgām šo noteikumu 5. un 6. punktā paredzētajām pārbaudēm.

4.	Apstiprinājums.

4.1.	Ja transportlīdzekļa tips, kas atbilstoši noteikumiem iesniegts apstiprināšanai, atbilst turpmāk iztirzātā 5. un 6. punkta prasībām, tam piešķir transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

4.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam.  Pirmie divi cipari (pašlaik 03, kas atbilst 03. grozījumu sērijai, kas stājās spēkā 2005. gada 23. jūnijā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kuri veikti noteikumos transportlīdzekļa apstiprināšanas laikā.  Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse var nepiešķirt vienu un to pašu numuru tam pašam transportlīdzekļa tipam, kas ir aprīkots ar cita veida pretaizbraukšanas ierīci vai kura aizsargkonstrukcija ir citādi uzstādīta, vai arī citam transportlīdzekļa tipam.

4.3.	Par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma noraidījumu atbilstoši šiem noteikumiem jāpaziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot tādu veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam, kā arī izmantojot pretaizbraukšanas ierīces un tās uzstādījuma rasējumus, kurus pieteicējs iesniedz apstiprināšanai formātā, kas nepārsniedz A4 formātu (210 x 297mm) vai salocītiem līdz šim izmēram un piemērotā mērogā.

4.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, piestiprina skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, starptautiski atzītu zīmi, kuru veido:

4.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu;

4.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts „R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, ir aprakstīts 4.4.1. punktā.

4.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, ko apstiprina vieni vai vairāki noteikumi, kuri pievienoti tās valsts Nolīgumam, kura saskaņā ar noteikumiem ir piešķīrusi apstiprinājumu, tad simbols, kas norādīts 4.4.1. punktā, nav jāatkārto; šādā gadījumā noteikumus un apstiprinājuma numurus, kā arī visu noteikumu, saskaņā ar kurām apstiprinājums tika piešķirts valstī, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķīrusi apstiprinājumu, papildus simbolus novieto vertikālās ailēs pa labi no simbola, kas norādīts 4.4.1. punktā.

4.6.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt novietotam tuvu pie vai uz transportlīdzekļa datu plāksnītes, ko piestiprinājis tā ražotājs.

4.8.	Apstiprinājuma marķējuma izvietojumu paraugi norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

5.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Pretaizbraukšanas ierīci projektē tā, ka tā jāizslēdz, lai varētu:

5.1.1.	iedarbināt dzinēju ar parastu vadības ierīci un

5.1.2.	stūrēt, vadīt vai virzīt uz priekšu transportlīdzekli ar tā paša dzinēju;

5.1.3	veikt 5.1. punkta prasību vienlaicīgi vai pirms 5.1.1. un 5.1.2. punktā  izklāstītajām darbībām.

5.2.	Iepriekš iekļautā 5.1. punkta prasības jāizpilda, izmantojot vienu atslēgu.

5.3.	Izņemot 6.1.5. punktā paredzēto gadījumu, sistēma, kas darbināma, ievietojot atslēgu slēdzenē, neļauj izņemt atslēgu pirms 5.1. punktā minētā pretaizbraukšanas ierīce ir sākusi darboties vai ir iestatīta darbībai.

5.4.	Iepriekš 5.1. punktā minētā pretaizbraukšanas ierīce un transportlīdzekļa sastāvdaļas, uz kurām tā darbojas, ir projektētas tā, ka to nevar ātri un, nepievēršot uzmanību, atvērt, padarīt nederīgu vai iznīcināt, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, aprīkojumu vai ražojumus, kas ir viegli pieejami plašai sabiedrībai.

5.5.	Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda transportlīdzeklī kā daļu no pamatiekārtas (t. i., iekārtas, ko uzstāda transportlīdzekļa ražotājs pirms tā pirmās pārdošanas mazumtirdzniecībā).  Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda tādā veidā, ka pat pēc tās apvalka noņemšanas to bloķētā stāvoklī nevar izjaukt bez speciāliem darbarīkiem.  Ja ir iespējams pretaizbraukšanas ierīci padarīt nederīgu, atskrūvējot skrūves, tad skrūves, ja vien tās nav neatskrūvējamas, atrodas aiz bloķētas pretaizbraukšanas ierīces detaļām.

5.6.	Atslēgas bloķēšanas sistēmai ir jānodrošina vismaz 1000 dažādu atslēgu kombināciju vai tādu [atslēgu kombināciju] skaitu, kas vienāds ar gadā saražoto kopējo transportlīdzekļu skaitu, ja tas ir mazāks par 1000. Viena tipa transportlīdzekļos katras kombinācijas atkārtošanās biežums ir aptuveni 1 pret 1000.

5.7.	Atslēgas un slēdzenes kods nedrīkst būt redzams.

5.8.	Slēdzenei ir jābūt projektētai, konstruētai un uzstādītai tā, ka slēdzenes cilindra pagriešana bloķētā stāvoklī ar griezes momentu mazāku par 2,45 Nm ir iespējama tikai ar atbilstošu atslēgu, un:

5.8.1.	slēdzeņu cilindros ar tapas reversmehānismiem ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismi, kas darbojas vienā virzienā, ir jābūt novietotiem blakus, un slēdzenē nav jābūt vairāk kā 60 % identisku reversmehānismu;

5.8.2.	slēdzeņu cilindros ar diska reversmehānismiem ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismi, kas darbojas vienā virzienā, ir jābūt novietotiem blakus, un slēdzenē nav jābūt vairāk kā 50 % identisku reversmehānismu.

5.9.	Pretaizbraukšanas ierīces nedrīkst apdraudēt drošību, nejauši bloķējoties, it sevišķi tad, kad transportlīdzeklis pārvietojas:

    - pretaizbraukšanas ierīces nav iespējams ieslēgt, ja vispirms netiek apturētas dzinēja vadības ierīces un pēc tam netiek veiktas darbības, kas nav nepārtraukta dzinēja apturēšana, vai arī, ja vispirms netiek apturētas dzinēja vadības ierīces, kad transportlīdzeklis ir nekustīgā stāvoklī ar paceltu stāvbremzi, vai transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 4 km/h;

5.9.2.	ja pretaizbraukšanas ierīce, kas darbojas uz stūres mehānismu, transmisiju vai pārnesumu pārslēgšanas mehānismu, ieslēdzas pēc atslēgas izņemšanas, tad tā drīkst ieslēgties tikai pēc tam, kad atslēga ir pārvietota vismaz par 2 mm, vai tajā jāiekļauj ignorēšanas ierīce, lai novērstu atslēgas nejaušu vai daļēju izņemšanu;

5.9.3	punktus 5.8., 5.8.1. vai 5.8.2. un 5.9.2. piemēro tikai tām ierīcēm, kurās iekļautas mehāniskās atslēgas.

5.10.	Spēku var izmantot tikai, lai aktivizētu pretaizbraukšanas ierīces bloķēšanu un/vai atbloķēšanu.  Ierīci jāuztur darba stāvoklī tikai ar mehāniskiem līdzekļiem.

5.11.	Nav iespējams aktivizēt transportlīdzekļa virzošo jaudu ar parastiem līdzekļiem, kamēr nav atslēgta pretaizbraukšanas ierīce.

5.12.	Nav atļautas pretaizbraukšanas ierīces, kas novērš transportlīdzekļa bremžu atvienošanu.

5.13.	Ja pretaizbraukšanas ierīce ir aprīkota ar vadītāja brīdināšanas funkciju, tā ieslēdzas tad, kad lietotājs atver durvis vadītāja pusē, ja vien lietotājs nav ieslēdzis ierīci un izņēmis atslēgu.

6.	ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

Papildu vispārīgajām specifikācijām, kas norādītas 5. punktā, pretaizbraukšanas ierīcei jāatbilst arī turpmāk norādītajiem nosacījumiem:

6.1.	pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz stūres mehānismu:

6.1.1.	pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz stūres mehānismu, to ir jābloķē;

6.1.2.	ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, tad nav iespējams novērst ierīces darbību;

6.1.3.	pretaizbraukšanas ierīcei joprojām jāatbilst 5.9., 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.4. punktam, pēc tam kad tā ir izgājusi 3. pielikumā noteiktās nodilumizturības pārbaudes 2500 bloķēšanas ciklus katrā virzienā;

6.1.4.	pretaizbraukšanas ierīce ieslēgtā stāvoklī ir jābūt pietiekami stiprai, lai bez stūres mehānisma bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu 200 Nm griezes momenta piemērošanu virs stūres mehānisma vārpstas ass abos virzienos statiskos apstākļos;

6.1.5.	ja pretaizbraukšanas ierīces atslēgu var pārvietot citādā stāvoklī, t. i., tādā, kurā stūre nav bloķēta, tad to jāprojektē tā, lai sasniegtu šo stāvokli un nevarētu nejauši izņemt atslēgu;

6.2.	pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz transmisiju:

6.2.1.	pretaizbraukšanas ierīcei, kas iedarbojas uz transmisiju, ir jānovērš transportlīdzekļa piedziņas riteņu griešanos;

6.2.2.	ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, tad nav iespējams novērst ierīces darbību;

6.2.3.	ja atslēga ir pretaizbraukšanas ierīces slēdzenē, tad nav iespējams bloķēt transmisiju netīšām arī tad, ja ierīce, kas neļauj iedarbināt dzinēju, darbojas vai sāk darboties;

6.2.4.	pretaizbraukšanas ierīcei ir jābūt projektētai un konstruētai tā, ka tā pilnībā darbojas pat pēc nelielas nodiluma pakāpes, kas radusies pēc 2500 bloķēšanas cikliem katrā virzienā;

6.2.5.	ja pretaizbraukšanas ierīces atslēgu var pārvietot citādā stāvoklī, t. i., tādā, kurā transmisija ir bloķēta, tad to jāprojektē tā, lai sasniegtu šo stāvokli un nevarētu nejauši izņemt atslēgu;

6.2.6.	pretaizbraukšanas ierīcei ir jābūt pietiekami stiprai, lai bez bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu tāda griezes momenta piemērošanu abos virzienos un statiskos apstākļos, kurš ir par 50% lielāks nekā maksimālais griezes moments, ko var parasti piemērot transmisijai.  Nosakot šā testēšanas griezes momenta līmeni, jāņem vērā nevis dzinēja maksimālo griezes momentu, bet to maksimālo griezes momentu, kuru var pārnest sajūgs vai automātiskā pārnesumkārba;

6.3.	pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz pārnesumu pārslēgšanas mehānismu:

6.3.1.	pretaizbraukšanas ierīcei, kas iedarbojas uz pārnesumu pārslēgšanas mehānismu, jātraucē jebkādu pārnesumu pārslēgšanu;

6.3.2.	rokas pārnesumu kārbu gadījumā jābūt iespējai bloķēt pārnesumu pārslēgšanas sviru tikai atpakaļgaitā; turklāt bloķēšana ir jābūt iespējamai neitrālā stāvoklī;

6.3.3.	automātiskajām pārnesumkārbām, kurām ir stāvoklis, kas paredzēts “novietošanai stāvēšanai”, jābūt iespējai bloķēt mehānismu tikai šajā stāvoklī; turklāt bloķēšana ir jābūt atļautai neitrālā un/vai atpakaļgaitas stāvoklī;

6.3.4.	automātiskajām pārnesumkārbām, kurām nav stāvokļa, kas paredzēts “novietošanai stāvēšanai”, jābūt iespējai bloķēt mehānismu tikai šādos stāvokļos –  neitrālā un/vai atpakaļgaitas;

6.3.5.	pretaizbraukšanas ierīcei ir jābūt projektētai un konstruētai tā, ka tā pilnībā darbojas pat pēc nelielas nodiluma pakāpes, kas radusies pēc 2500 bloķēšanas cikliem katrā virzienā.

7.	Transportlīdzekļa tipa pārveidojums un apstiprinājuma paplašināšana

7.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu jāinformē administratīvo struktūrvienību, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu.

Šī iestāde var vai nu:

7.1.1.	uzskatīt, ka veiktajiem pārveidojumiem, visticamāk, nebūs ievērojamas negatīvas sekas un ka jebkurā gadījumā pretaizbraukšanas ierīces joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2.	pieprasīt ziņojumu no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu.

7.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, kas precizē izmaiņas, jāinformē uz šiem noteikumiem attiecināmā Nolīguma Līgumslēdzējas puses kārtībā, kas norādīta 4.3. punktā.

7.3.	Kompetentajai iestādei, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu modeli, jāpiešķir sērijas numuru katram paziņojuma veidam, kas izstrādāts šādai paplašināšanai.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PROCEDŪRAS

Ražojumu atbilstības procedūrām jāatbilst Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) izklāstītajām ar šādām prasībām:

8.1.	transportlīdzekļus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem attiecībā uz to aizsardzību pret neatļautu izmantošanu, jāražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipa prasībām, kas iepriekš izklāstītas 5. un 6. punktā.

9.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa tipu atbilstoši šiem noteikumiem, var atsaukt, ja 8. punktā noteiktās prasības netiek ievērotas.

9.2.	Ja šo noteikumu Nolīguma Līgumslēdzēja puse atsauc apstiprinājumu, ko tā jau iepriekš ir piešķīrusi, tā nekavējoties dara to zināmu pārējām šo noteikumu Līgumslēdzējām pusēm, izmantojot tādu veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam.

10.	RAŽOŠANAS GALĪGA PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā transportlīdzekļa tipa ražošanu, viņam par to jāinformē iestāde, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi.  Saņemot attiecīgo paziņojumu, konkrētajai iestādei jāinformē pārējās šo noteikumu Nolīguma Līgumslēdzējas puses, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam.

11.	PAPILDU PAREDZĒTĀS IERĪCES

11.1.	Saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinājumu var piešķirt attiecībā uz pretaizbraukšanas ierīci, kas papildus aprīkota ar akustisku vai vizuālu brīdinājuma ierīci, vai arī attiecībā uz fakultatīvu papildus pretaizbraukšanas ierīču uzstādīšanu tad, ja papildierīces iedarbina atsevišķi; šo noteikumu Nolīguma Līgumslēdzējas puses nav uzskatāmas par esošām pretrunā ar Nolīguma 3. panta noteikumiem, kuriem pievienoti noteikumi par šādu transportlīdzekļu papildierīču aizliegšanu, ko tās ir reģistrējušas;

11.2.	Ja pretaizbraukšanas ierīce ir papildus aprīkota ar ārēju akustisku un/vai vizuālu brīdinājuma ierīci, izplatītajiem signāliem ir jābūt īsiem un jābeidzas automātiski ne vēlāk kā pēc 30 sekundēm; tie atjaunojas tikai pēc ierīces jaunas iedarbināšanas.  Turklāt:

11.2.1.	ja signāls ir akustisks, tas var tikt izdots ar skaņas brīdinājuma ierīces palīdzību, kas uzstādīta transportlīdzeklī;

11.2.2.	ja signāls ir vizuāls, tad vai nu:

11.2.2.1.	to jārada tikai transportlīdzekļa gaismu ieslēgšanās, vai

11.2.2.2.	tam jāatbilst turpmāk minētajiem 11.2.2.2.1. un 11.2.2.2.2. punktiem:

11.2.2.2.1.	optiskā signāla ilgums;

optiskā signāla ilgumam ir jābūt no 25 sekundēm līdz 5 minūtēm pēc trauksmes ieslēgšanas.  Signalizācijas sistēmas atiestatīšanai nekavējoties jāaptur signāls;

11.2.2.2.2.	optiskā signāla tips;

Transportlīdzekļa visu virzienrādītāju un/vai pasažieru salona gaismas ieslēgšanās, ieskaitot visus lukturus tajā pašā elektriskajā ķēdē.

Sprūdierīces frekvence	2  1 Hz

Skaņas signālam ir atļauti arī asinhroni signāli.

Ieslēgšanās laiks = izslēgšanās laiks  10 %

12.	PĀREJAS NOTEIKUMI

Neviena no šo noteikumu Līgumslēdzējām pusēm nenoraida transportlīdzekļu tipu, kas neietilpst M1 un N1 kategorijā, kuras ir apstiprinātas šo noteikumu 01. un 02. grozījumu sērijā.

13.	Tehnisko dienestu, kas atbildīgi par atbilstības testu vadīšanu, un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

Šo noteikumu Nolīguma Līgumslēdzējas puses paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam tehnisko dienestu, kas atbildīgi par atbilstības testu vadīšanu, un administratīvo struktūrvienību, kas piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, tā paplašinājumu, noraidījumu vai atsaukumu, nosaukumus un adreses.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevusi:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

attiecas uz:	               PIEŠĶIRTO APTIPRINĀJUMU

PAPLAŠINĀTO APSTIPRINĀJUMU

NORAIDĪTO APSTIPRINĀJUMU

ATSAUKTO APSTIPRINĀJUMU

RAŽOŠANAS GALĪGU IZBEIGŠANU

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz tā aizsardzību pret neatļautu izmantošanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 18.

Apstiprinājuma Nr.:  ....................	Paplašinājuma nr.  .................

1.	Mehāniskā transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Transportlīdzekļa tips:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5.	Īss apraksts par pretaizbraukšanas ierīci, tās uzstādīšanu un transportlīdzekļa sastāvdaļu vai funkciju, uz ko tā darbojas (papildu dzinēja iedarbināšanai), t. i., uz stūri/pārnesumu pārslēgšanas mehānismu/transmisiju 2

6.	Transportlīdzeklis papildus ir aprīkots ar šādu akustisku/vizuālu 2 brīdinājuma ierīci:

7.	Transportlīdzeklis nodots apstiprināšanai:

8.	Par apstiprināšanas pārbaudēm atbildīgais tehniskais dienests:

9.	Minētā dienesta izsniegtā ziņojuma datums:

10.	Tehniskā dienesta izdotā ziņojuma numurs:

11.	Apstiprinājums ir piešķirts/ paplašināts/ noraidīts/ atsaukts 2

12.	Iemesls (-i) apstiprinājuma paplašināšanai:

13.	Transportlīdzekļa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta

14.	Vieta

15.	Datums:

16.	Paraksts:

17.	Šim paziņojumam ir pievienots datņu saraksts, kas satur iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru, kurš pieder apstiprinājumu piešķīrušajai administratīvajai struktūrvienībai un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

### 2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZVIETOJUMU PARAUGI

### A paraugs

a = 8 mm min

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, rāda, ka attiecīgais tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 18 saskaņā ar apstiprinājumu Nr. 031234.  Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (03) norāda, ka apstiprinājums tika piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 18 prasībām, iekļaujot grozījumu sēriju 03.

### B paraugs

a = 8 mm min

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, rāda, ka attiecīgais tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 18 un 51.  Apstiprinājuma numuru pirmie divi cipari norāda, ka datumā, kad šie apstiprinājumi tika piešķirti, Noteikumi Nr. 18 ietvēra 03. grozījumu sēriju un Noteikumi Nr. 51 ietvēra 02. grozījumu sēriju.

3. pielikums

Nodilumizturības testa metode pretaizbraukšanas ierīcēm, kas darbojas uz stūres mehānismu

1.	Pārbaudes iekārtas

Testa aprīkojums sastāv no:

1.1.	palīgierīcēm, kas piemērotas stūres mehānisma parauga uzstādīšanai, kas nokomplektēts ar pretaizbraukšanas ierīci, kā tas noteikts šo noteikumu 2.3. punktā;

1.2.	līdzekļa pretaizbraukšanas ierīces ieslēgšanai un atslēgšanai, kam nepieciešama atslēgas izmantošana;

1.3.	līdzekļa stūres mehānisma vārpstas pagriešanai attiecībā pret pretaizbraukšanas ierīci.

2.	Testēšanas metode

2.1.	Stūres mehānisma paraugs, kas nokomplektēts ar pretaizbraukšanas ierīci, ir piestiprināts palīgierīcēm, kas iepriekš pieminētas 1.1. punktā.

2.2.	Viens testa metodes cikls sastāv no šādām darbībām:

2.2.1.	aākuma stāvoklis.  Pretaizbraukšanas ierīci izslēdz un stūres mehānisma vārpstu pagriež tādā stāvoklī, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu, ja vien tā nav tāda tipa, kas pieļauj bloķēšanu jebkurā stūres mehānisma stāvoklī;

2.2.2.	iestatīšana darbībai.  Pretaizbraukšanas ierīci iestata no izslēgta stāvokļa ieslēgtā stāvoklī, izmantojot atslēgu;

2.2.3.	ieslēgšana.  Stūres mehānisma vārpstu pagriež tā, lai griezes moments uz to pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanas brīdī būtu 5,85 Nm ± 0,25 Nm;

2.2.4.	izslēgšana.  Pretaizbraukšanas ierīci izslēdz ar parastiem līdzekļiem, samazinot griezes momentu līdz nullei, lai veicinātu atvienošanu;

2.2.5.1 	atgriešanās iepriekšējā stāvoklī.  Stūres mehānisma vārpstu pagriež līdz stāvoklim, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu;

2.2.6.	griešana pretējā virzienā.  Atkārtojiet darbības, kas aprakstītas 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.5. punktā, taču pretēji stūres mehānisma vārpstas griešanās virzienam;

2.2.7.	laika intervāls starp divām secīgām ierīces saslēgšanām ir vismaz 10 sekundes.

2.3.	Nodilumizturības [testa] ciklu atkārto tik reizes, cik noteikts šo noteikumu 6.1.3. punktā.

_ _ _ _ _

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Kā noteikts Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu būvi (R.E.3) 7. pielikumā (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3– Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 - Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 - Turcijai, 38 (brīvs), 39 - Azerbaidžānai, 40 - Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 - Eiropas Komitejai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu simbolu ECE), 43 – Japānai, 44 –brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai.  Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē jeb pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko priekšrakstu apstiprināšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzmontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par to atļauju savstarpēju atzīšanu, kas piešķirtas, pamatojoties uz šiem priekšrakstiem, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram šādi piešķirtie numuri jādara zināmi Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Valsts, kas piešķīrusi/ paplašinājusi/ noraidījusi/ atsaukusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. apstiprināšanas prasības noteikumos).

Lieko svītrot.

Otrais numurs ir dots tikai kā paraugs.

Ja pretaizbraukšanas ierīce pieļauj bloķēšanu jebkurā stūres mehānisma stāvoklī, 2.2.3. un 2.2.5. punktā aprakstītās darbības izlaiž.