| E/ECE/324 |  |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 | Rev.1/Add.57/Rev.1 |
| 1989. gada 9. maijs |  |

# NOLĪGUMS

par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

________________

57. papildinājums: Noteikumi Nr. 58

Spēkā stāšanās datums kā Nolīguma pielikumam:

### 1983. gada 1. jūlijs

## 1. redakcija

Iekļauta 01 grozījumu sērija, kas stājās spēkā 1989. gada 25. martā

________________________

Vienoti noteikumi par to, kā apstiprināt:

I. pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīces (PAPAI)

II. transportlīdzekļus ATTIECĪBĀ UZ apstiprināta papai tipa uzstādīšanu

III. transportlīdzekļus saistībā ar pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību

________________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 58

Vienoti noteikumi par to, kā apstiprināt:

I.	pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīces (PAPAI)

II.	transportlīdzekļus ATTIECĪBĀ UZ apstiprināta papai tipa uzstādīšanu

III.	transportlīdzekļus saistībā ar pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību

SATURS

NOTEIKUMI	lpp.

1. Darbības joma 	1

2. Mērķis 	1

3. Definīcijas attiecībā uz I, II un III daļu 	1

I DAĻA. PAPAI APSTIPRINĀŠANA

4. Definīcijas 	2

5. Apstiprinājuma pieteikums 	2

6. Apstiprinājums 	2

7. Prasības 	3

8. Ražojumu atbilstība 	4

9. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā 	5

10. PAPAI tipa pārveidojumi un attiecinājums uz citu tipu 	5

11. Ražošanas pilnīga izbeigšana 	6

12. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses  	6

II DAĻA. transportlīdzekļu APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ apstiprināta papai tipa uzstādīšanu

13. Definīcijas 	6

14. Apstiprinājuma pieteikums 	7

15. Apstiprinājums 	7

16. Apstiprināta PAPAI uzstādīšanas prasības  	8

17. Ražojumu atbilstība 	9

18. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā 	10

19. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidošana un attiecinājums uz citu tipu 	10

20. Ražošanas pilnīga izbeigšana 	11

21. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses   	11

III DAĻA. TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ PAKAĻĒJO APAKŠĀ PABRAUKŠANAS AIZSARDZĪBU (PAPA)

22. Definīcijas 	11

23. Apstiprinājuma pieteikums 	12

24. Apstiprinājums 	12

25. PAPA prasības 	13

26. Ražojumu atbilstība 	14

27. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā 	15

28. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidošana un attiecināšana uz citu tipu 	16

29. Ražošanas pilnīga izbeigšana 	16

30. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses	16

PIELIKUMI

1. pielikums: Paziņojums (I daļa)

2. pielikums: Paziņojums (II daļa)

3. pielikums: Paziņojums (III daļa)

4. pielikums: Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums

5. pielikums: Testa apstākļi un procedūras

____________

Noteikumi Nr. 58

VIenoti noteikumi par to, kā apstiprināt:

I. pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīces (PAPAI)

II. transportlīdzekļus ATTIECĪBĀ UZ apstiprināta papai tipa uzstādīšanu

III. transportlīdzekļus ATTIECĪBĀ UZ pakaļējo apakŠā pabraukšanas aizsardzību

1.	DARBĪBAS JOMA

1.1.	Šie noteikumi attiecas uz:

1.1.1.	I DAĻU – PAPAI, kas ir paredzētas uzstādīšanai uz N2, N3, 03. un 04. kategorijas transportlīdzekļiem; 1/

1.1.2.	II DAĻU – PAPAI, kuru tips ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu I daļu, uzstādīšana uz N2, N3, 03. un 04. kategorijas transportlīdzekļiem; /

1.1.3.	III DAĻU – N2, N3, 03. un 04. kategorijas transportlīdzekļi 1/, kas ir aprīkoti ar PAPAI, kas nav atsevišķi apstiprināta saskaņā ar šo noteikumu I daļu vai ir izgatavota un/vai aprīkota tā, ka tā detaļas pilnībā vai daļēji veic PAPAI funkciju.

1.2.	Šie noteikumi neattiecas uz:

1.2.1.	posmaino transportlīdzekļu vilcējiem;

1.2.2.	piekabēm, kas īpaši paredzētas un konstruētas ļoti garu, nesadalāmu kravu pārvadāšanai, piemēram, kokmateriāliem, tērauda stieņiem u. c.;

1.2.3.	transportlīdzekļiem, ja PAPAI nav saderīga ar to izmantošanu.

2.	MĒRĶIS

Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt efektīvu aizsardzību pret pabraukšanu zem transportlīdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 1. punktā, ja tie no aizmugures saduras ar M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem. 1/

3.	DEFINĪCIJAS ATTIECĪBĀ UZ I, II UN III DAĻU

3.1.	Šajos noteikumos:

3.1.1.	“pašmasa” ir braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa bez personām un bez kravas, bet ar degvielu, dzesēšanas šķidrumu, eļļošanas līdzekļiem, instrumentiem un rezerves riteni (ja transportlīdzekļa izgatavotājs tos nodrošina kā standarta aprīkojumu);

3.1.2.	“maksimālā masa” ir transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktā pieļaujamā masa (šī masa var būt lielāka par “maksimāli pieļaujamo masu”, kuru ir paredzējusi valsts pārvaldes iestāde);

3.1.3.	“PAPAI” parasti veido šķērssija un savienotājelementi, kas pievienoti šasijas sānu detaļām vai citām transportlīdzekļa konstrukcijas detaļām.

I DAĻA. PAPAI APSTIPRINĀŠANA

4.	DEFINĪCIJAS

4.1.	Šo noteikumu I. daļā:

4.1.1.	“PAPAI apstiprināšana” ir PAPAI tipa apstiprināšana attiecībā uz prasībām, kas minētas turpmāk 7. punktā;

4.1.2.	“PAPAI tips” ir PAPAI, kuru būtiskie parametri, piemēram, forma, izmēri, stiprinājums, materiāli un apzīmējumi, kas norādīti 5.2.2. punktā, nav atšķirīgi.

5.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

5.1.	PAPAI apstiprinājuma pieteikumu iesniedz PAPAI ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

5.2.	Katra tipa PAPAI pieteikumam pievieno:

5.2.1.	dokumentāciju trīs eksemplāros, kurā aprakstīti PAPAI tehniskie parametri: izmēri, aprises un izmantotie materiāli, kā arī uzstādīšanas metode;

5.2.2.	PAPAI tipa paraugu: paraugam jābūt skaidri un neizdzēšami apzīmētam, uz visām galvenajām detaļām izvietojot pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai firmas zīmi un tipa apzīmējumu.

5.3.	Apstiprināmā PAPAI tipa paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu veikšanu.

5.4.	Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas garantē ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

6.	APSTIPRINĀJUMS

6.1.	Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai pieteiktais PAPAI atbilst turpmāk minētajām 7. punkta prasībām, tad šā tipa PAPAI piešķir apstiprinājumu.

6.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Pirmie divi cipari (pašlaik 01, kas atbilst 01 grozījumu sērijai, kas stājās spēkā 1989. gada 25. martā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kas veikti Noteikumos apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Līgumslēdzēja puse nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa pakaļējai apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīcei.

6.3.	Paziņojumu par PAPAI tipa apstiprināšanu, vai apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu vai noraidījumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kurām šie noteikumi ir spēkā, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam veidlapas paraugam.

6.4.	Katrai PAPAI, kas atbilst PAPAI tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma apzīmējumu, kuru veido:

6.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;  /

6.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas aprakstīts 6.4.1. punktā.

6.5.	Apstiprinājuma apzīmējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

6.6.	Apstiprinājuma apzīmējuma izvietojumu paraugi norādīti šo noteikumu 4. pielikumā.

7.	PRASĪBAS

7.1.	Šķērssijas šķērsgriezuma augstums nedrīkst būt mazāks par 100 mm. Šķērssijas sānu gali nedrīkst liekties uz aizmuguri vai būt ar asām ārmalām; šis nosacījums ir ievērots, ja šķērssijas sānu gali ārpusē ir noapaļoti un to liekuma rādiuss ir vismaz 2,5 mm.

7.2.	PAPAI var izgatavot, paredzot vairākus novietojuma stāvokļus transportlīdzekļa aizmugurē. Tādā gadījumā jānodrošina nostiprināšana darba stāvoklī, lai nepieļautu netīšu stāvokļa maiņu. Spēks, kuru pieliek operators, lai mainītu ierīces stāvokli, nedrīkst būt lielāks par 40 daN.

7.3.	PAPAI jānodrošina pietiekama pretestība spēkam, kas pielikts paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij.  (To pārbauda atbilstoši testa procedūrai un apstākļiem, kas norādīti šo noteikumu 5. pielikumā.) PAPAI maksimālo horizontālo novirzi ieraksta tipa apstiprinājuma paziņojumā (1. pielikums 8. punkts) 5. pielikumā norādīto testēšanas spēka pielikšanas laikā un pēc tās.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1.	Katru pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīci, kas apstiprināta saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tā atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot 7. punktā minētās prasības.

8.2.	Lai pārbaudītu, vai 8.1. punkta prasības ir izpildītas, veic atbilstošas ražojumu pārbaudes.

8.3.	Apstiprinājuma īpašnieks:

8.3.1.	nodrošina  procedūras, lai veiktu aizsardzības ierīču efektīvu kvalitātes kontroli;

8.3.2.	nodrošina piekļuvi testēšanas aprīkojumam, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

8.3.3.	nodrošina, ka testa rezultātus pieraksta un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, kuru norāda administratīvais dienests;

8.3.4.	analizē katra tipa testa rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojumu rādītāju stabilitāti, pieļaujot nobīdes rūpnieciski izgatavotiem ražojumiem;

8.3.5.	nodrošina, ka attiecībā uz katru PAPAI tipu tiek ievēroti izmēri, izmantoti materiāli un izmantotas montāžas metodes, kas atbilst apstiprinātajai PAPAI. Ja vajadzīgs, veic vismaz tos testus, kas paredzēti šo noteikumu 5. pielikuma 3. punktā;

8.3.6.	nodrošina, ka jebkurš paraugu vai testa priekšmetu kopums, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testējamam tipam, ir pamats turpmākai paraugu ņemšanai un testēšanai. Jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgā ražojuma atbilstību.

8.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību.

8.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

8.4.2.	Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā, lai veiktu testus ražotāja laboratorijā.  Paraugu minimālo skaitu nosaka, ņemot vērā ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

8.4.3.	Ja kvalitātes līmenis nav pietiekams vai ja ir nepieciešams pārbaudīt saistībā ar 8.4.2. punktu veikto testu atbilstību, inspektors izvēlas paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas ir veicis tipa apstiprinājuma testus.

8.4.4.	Kompetentā iestāde var veikt jebkurus testus, kas paredzēti šajos noteikumos.

8.4.5.	Parastais kompetentās iestādes noteiktais inspekciju biežums ir viena reize gadā. Ja kādas šādas pārbaudes laikā tiek konstatēti neatbilstoši rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

9.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

9.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts PAPAI tipam saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja netiek izpildītas iepriekš norādītās prasības vai ja aizsardzības ierīce neiztur 5. pielikumā paredzēto testu.

9.2.	Ja Līgumslēdzēja puse, uz kuru attiecas šie noteikumi, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš ir piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē citas Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

10.	PAPAI tipa apstiprinājuma pārveidošana un paplašināšana

10.1.	Par katru PAPAI tipa pārveidojumu jāinformē administratīvā struktūrvienība, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Tad minētā struktūrvienība var vai nu:

10.1.1.	atzīt, ka veiktais pārveidojums nerada ievērojamas negatīvas sekas un ka PAPAI vēl joprojām atbilst prasībām, vai

10.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, ziņojumu par papildu testiem.

10.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, kurā norādīti veiktie pārveidojumi, ievērojot 6.3. punktā iepriekš paredzēto procedūru, informē šā nolīguma Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi.

10.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma paplašinājumu, minētajam paplašinājumam piešķir sērijas numuru un par to informē citas 1958. gada Nolīguma Puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā pārtrauc ražot kādu pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīces tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas tam piešķīrusi minēto apstiprinājumu.  Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē citas 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

12.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO Tehnisko dienesTU un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma Puses, uz kurām attiecas šie Noteikumi, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu, kas veic atbilstības pārbaudes, un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kas piešķir apstiprinājumu un kurām jāsūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, tā attiecinājumu uz citu tipu, apstiprinājuma atteikumu vai tā anulēšanu.

II. DAĻA. transportlīdzekļu APSTIPRINĀŠANA saistībā ar apstiprināta papai tipa uzstādīšanu

13.	DEFINĪCIJAS

13.1.	Šo noteikumu II daļā:

13.1.1.	“transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz tāda PAPAI tipa uzstādīšanu, kas apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu I daļu;

13.1.2.	“transportlīdzekļa tips” ir transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

pakaļējā tilta platuma,

transportlīdzekļa aizmugurējās daļas konstrukcijas, izmēriem, formas un augstuma virs zemes un balstiekārtas parametriem, ja tie atbilst šo noteikumu 19. punktā norādītajām prasībām,

apstiprinātajām PAPAI, kas uzstādītas uz transportlīdzekļa.

13.2.	Citas definīcijas, kas attiecas uz II daļu, ir iekļautas šo noteikumu 3. punktā.

14.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

14.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz apstiprināta PAPAI tipa uzstādīšanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

14.2.	Tam  trijos eksemplāros pievieno šādus dokumentus  un šādu informāciju:

14.2.1.	transportlīdzekļa rasējumus, kuros saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. punktā minētajiem kritērijiem norādīts attiecīgā tipa transportlīdzeklis skatā no sāniem un aizmugures, norādot apstiprinātas PAPAI uzstādīšanas vietu un detalizētu informāciju par tās piestiprināšanas detaļām pie transportlīdzekļa šasijas;

14.2.2.	maksimālo transportlīdzekļa masu;

14.2.3.	sarakstu ar PAPAI, kuras var uzstādīt uz attiecīgā transportlīdzekļa;

14.2.4.	pēc kompetentās iestādes lūguma pievieno arī tipa apstiprinājumu paziņojuma veidlapu (piem., šo noteikumu 1. pielikumā iekļauto veidlapu) par katru PAPAI.

14.3.	Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu veikšanu, iesniedz apstiprināmā tipa transportlīdzekļa paraugu, uz kura ir paredzēts uzstādīt apstiprinātu PAPAI.

14.3.1.	Transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar visām detaļām atbilstoši tā tipam, var pieņemt testēšanai, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka trūkstošās detaļas neietekmē pārbaudes rezultātus, ciktāl tas attiecas uz šo noteikumu prasībām.

14.4.	Kompetentā iestāde pirms ražojumu tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas nodrošina ražojuma atbilstības efektīvu kontroli.

15.	APSTIPRINĀJUMS

15.1.	Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai pieteiktais transportlīdzeklis ir aprīkots ar apstiprinātu PAPAI un atbilst turpmāk minētajām 16. punkta prasībām, tad šim transportlīdzeklim piešķir apstiprinājumu.

15.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Pirmie divi cipari (pašlaik 01, kas atbilst 01 grozījumu sērijai, kas stājās spēkā 1989. gada 25. martā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kas veikti Noteikumos apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst citam transportlīdzeklim piešķirt tādu pašu numuru.

15.3.	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu vai noraidījumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma Pusēm, kurām šie noteikumi ir spēkā, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam veidlapas paraugam.

15.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem,  skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma apzīmējumu, kuru veido:

15.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu; 2/

15.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas aprakstīts 15.4.1. punktā.

15.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem noteikumiem, kas pievienoti Nolīgumam, un ja šis tips ir apstiprināts valstī, kas ir piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, tad simbols, kas norādīts 15.4.1. punktā, nav jāatkārto; šādā gadījumā Noteikumu un apstiprinājuma numuru, kā arī papildu simbolus, kas atbilst visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem apstiprinājums tika piešķirts valstī, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķīrusi apstiprinājumu, novieto vertikālās ailēs pa labi no simbola, kas norādīts 15.4.1. punktā.

15.6.	Apstiprinājuma apzīmējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

15.7.	Apstiprinājuma apzīmējumu novieto tuvu pie ražotāja piestiprinātās transportlīdzekļa datu plāksnes vai uz tās.

15.8.	Apstiprinājuma apzīmējuma izvietojumu paraugi ir norādīti šo noteikumu 4. pielikumā.

16.	APSTIPRINĀTA PAPAI UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBAS

16.1.	Klīrenss līdz aizsardzības ierīcei pat tad, kad transportlīdzeklis ir bez kravas, nedrīkst būt lielāks par 550 mm visā ierīces platumā, un ierīcei jābūt tādai, lai punkti, kuros pieliek testēšanas spēku saskaņā ar šo noteikumu I. daļu un kurus pieraksta tipa apstiprinājuma paziņojuma veidlapā (1. pielikuma 7. punkts), neatrodas augstāk par 600 mm no zemes.

16.2.	Pakaļējās aizsardzības ierīces platums nevienā punktā nedrīkst pārsniegt pakaļējās ass platumu, kuru mēra riteņu visattālākajos punktos, izņemot riepu izliekumu pie pašas zemes, kā arī tas nedrīkst būt īsāks vairāk nekā par 100 mm katrā pusē. Ja transportlīdzeklim ir vairākas aizmugurējās asis, tad ņem vērā platāko asi. Turklāt ir jāpārbauda atbilstība prasībām, kas noteiktas 5. pielikuma 3.1.2. un 3.1.3. punktā saistībā ar testēšanas spēka pielikšanas punktu attālumu no aizmugurējo riteņu ārējās malas (1. pielikuma 7. punkts) un jāveic ieraksts tipa apstiprinājuma paziņojuma veidlapā.

16.3.	Ierīci uzstāda tā, lai horizontālais attālums starp ierīces aizmuguri un transportlīdzekļa aizmuguri nepārsniedz 400 mm, samazinot to par novirzi (I. daļas 7.3. punkts), kas izmērīta kādā no punktiem, kurā pielikts testēšanas spēks (1. pielikuma 8. punkts) pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīces tipa apstiprināšanas laikā atbilstoši šo noteikumu I daļas normām, un kas pierakstīts tipa apstiprinājuma paziņojuma veidlapā. Mērot šo attālumu transportlīdzeklim bez kravas, neņem vērā nevienu transportlīdzekļa daļu, kas atrodas augstāk par 3 m virs zemes.

16.4.	Tā transportlīdzekļa tipa maksimālā masa, attiecībā uz kuru tiek lūgts apstiprinājums, nedrīkst pārsniegt vērtību, kas norādīta tipa apstiprinājuma paziņojuma veidlapā par katru apstiprināto PAPAI, kuru ir paredzēts uzstādīt uz attiecīgā transportlīdzekļa. Attālums starp divām garenvirziena plaknēm, kas pieskaras riteņu ārējām malām uz aizmugurējās ass transportlīdzekļa tipam, attiecībā uz kuru tiek lūgts apstiprinājums, jābūt tādam, lai PAPAI divu ārējo testēšanas punktu attālums, kas minēts 5. pielikuma 3.1.3. punktā, no katras plaknes būtu 300  25 mm.

17.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

17.1.	Katru transportlīdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot 16. punktā minētās prasības.

17.2.	Lai pārbaudītu, vai 17.1. punkta prasības ir izpildītas, veic piemērotas ražojumu pārbaudes.

17.3.	Apstiprinājuma īpašnieks:

17.3.1.	Nodrošina, ka pastāv efektīvas transportlīdzekļu kvalitātes kontroles procedūras saistībā ar visiem aspektiem attiecībā uz atbilstību prasībām, kas minētas 16. punktā iepriekš;

17.3.2.	nodrošina, ka katrs apstiprinātais transportlīdzeklis tiek pietiekami pārbaudīts attiecībā uz pakaļējās aizsardzības ierīces tipa uzstādīšanu tādā veidā, lai visi ražošanas procesā esošie transportlīdzekļi atbilstu transportlīdzekļu specifikācijai, kas iesniegta apstiprināšanai;

17.3.3.	ja pēc pārbaudes saskaņā ar 17.3.2. punktu rodas aizdomas par neatbilstību prasībām, kas iepriekš minētas 16. punktā, nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

17.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību. Šī iestāde izlases veidā var arī pārbaudīt sērijveidā ražotus transportlīdzekļus saistībā ar atbilstību 16. punktā minētajām prasībām.

17.5.	Ja saskaņā ar 17.4. punktu veikto pārbaužu laikā tiek konstatēti neatbilstoši rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

17.6.	Parastais kompetentās iestādes noteiktais inspekciju biežums ir viena reize gadā.  Ja kādas pārbaudes laikā tiek konstatēti neatbilstoši rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

18.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

18.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts transportlīdzekļa tipam saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja netiek izpildītas iepriekš minētās prasības.

18.2.	Ja Līgumslēdzēja puse, uz kuru attiecas šie noteikumi, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš ir piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē citas Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

19.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidošana un ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

19.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu jāinformē administratīvā struktūrvienība, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Tad minētā struktūrvienība var vai nu:

19.1.1.	atzīt, ka veiktais pārveidojums nerada ievērojamas negatīvas sekas un ka transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām, vai

19.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, ziņojumu par papildu testiem.

19.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, kurā norādīti veiktie pārveidojumi, ievērojot iepriekš 15.3. punktā  paredzēto procedūru, informē šā Nolīguma Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi.

  - Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, minētajam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un par to informē citas 1958. gada Nolīguma Puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

20.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā pārtrauc ražot transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas  informē par to iestādi, kas tam piešķīrusi minēto apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē citas 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

21.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO Tehnisko dienesTU  un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma Puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu, kas veic atbilstības pārbaudes, un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kas piešķir apstiprinājumu un kurām jāsūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, tā attiecinājumu uz citu tipu, apstiprinājuma atteikumu vai tā anulēšanu.

III. DAĻA TRASNPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ PAKAĻĒJO APAKŠĀ PABRAUKŠANAS AIZSARDZĪBU (PAPA)

22.	DEFINĪCIJAS

22.1.	Šo noteikumu III daļā:

22.1.1.	“transportlīdzekļa apstiprināšana” ir transportlīdzekļa tipa apstiprināšana attiecībā uz tā PAPA;

22.1.2.	“transportlīdzekļa tips” ir transportlīdzekļa kategorija, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā aizmugurējās ass platums, konstrukcija, izmēri, forma un materiāliem, kas izmantoti transportlīdzekļa aizmugurējā daļā, kā arī balstiekārtas parametriem, ja tie atbilst šo noteikumu 25. punkta prasībām;

22.1.3.	“pakaļējā apakšā pabraukšanas aizsardzība (PAPA)” nozīmē, ka transportlīdzekļa aizmugurē ir uzstādīta vai nu

22.1.3.1.	speciāla PAPA, vai

22.1.3.2.	virsbūve, šasijas daļas vai citas detaļas tādā veidā, lai ar formu un parametriem šīs detaļas pilnībā vai daļēji pildītu PAPA funkciju.

22.2.	Citas definīcijas, kas attiecas uz III daļu, ir iekļautas šo noteikumu 3. punktā.

23.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

23.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz aizsardzību, kuru nodrošina PAPA, iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi pinvarots pārstāvis.

23.2.	Tam trijos eksemplāros pievieno šādus dokumentus un šādu informāciju:

23.2.1.	ttransportlīdzekļa detalizētu aprakstu par tā konstrukciju, izmēriem, aprisēm un izmantotajiem materiāliem tiktāl, ciktāl tas paredzēts šajos noteikumos;

23.2.2.	transportlīdzekļa rasējumus, kuros attiecīgā tipa transportlīdzeklis parādīts skatā no sāna un aizmugures, kā arī norādīta detalizēta informācija par konstrukcijas aizmugurējo daļu;

23.2.3.	maksimālo transportlīdzekļa masu;

23.2.4.	PAPA detalizētu aprakstu: izmērus, aprises, izmantotos materiālus un atrašanās vietu transportlīdzeklī.

23.3.	Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu veikšanu, iesniedz apstiprināmā tipa transportlīdzekļa paraugu.

23.3.1.	Transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar visām detaļām atbilstoši tā tipam, var pieņemt testēšanai, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka trūkstošās detaļas neietekmē pārbaudes rezultātus, ciktāl tas attiecas uz šo noteikumu prasībām.

23.4.	Kompetentā iestāde pirms ražojumu tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas nodrošina ražojuma atbilstības efektīvu kontroli.

24.	APSTIPRINĀJUMS

24.1.	Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai pieteiktais transportlīdzeklis atbilst turpmāk minētajām 25. punkta prasībām, tad šim transportlīdzeklim piešķir apstiprinājumu.

24.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Pirmie divi cipari (pašlaik 01, kas atbilst 01 grozījumu sērijai, kas stājās spēkā 1989. gada 25. martā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kas veikti noteikumos apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst citam transportlīdzeklim piešķirt tādu pašu numuru.

24.3.	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu vai noraidījumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma Pusēm, kurām šie noteikumi ir spēkā, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā iekļautajam veidlapas paraugam.

24.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem,  skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma apzīmējumu, kuru veido:

24.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu; 2/

24.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas aprakstīts 24.4.1. punktā.

24.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem noteikumiem, kas pievienoti Nolīgumam, un ja šis tips ir apstiprināts valstī, kas ir piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, tad simbols, kas norādīts 24.4.1. punktā, nav jāatkārto; šādā gadījumā Noteikumu un apstiprinājuma numuru, kā arī papildu simbolus, kas atbilst visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem apstiprinājums tika piešķirts valstī, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķīrusi apstiprinājumu, novieto vertikālās ailēs pa labi no simbola, kas norādīts 24.4.1. punktā.

24.6.	Apstiprinājuma apzīmējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

24.7.	Apstiprinājuma apzīmējumu novieto tuvu pie ražotāja piestiprinātās transportlīdzekļa datu plāksnes vai uz tās.

24.8.	Apstiprinājuma apzīmējuma izvietojumu paraugi norādīti šo noteikumu 4. pielikumā.

25.	PAPA PRASĪBAS

25.1.	Attālums no zemes līdz PAPA apakšai par tad, kad transportlīdzeklis ir bez kravas, nedrīkst būt lielāks par 550 mm visā ierīces platumā.

25.2.	PAPA jāuzstāda pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa aizmugurei.

25.3.	PAPA platums nevienā punktā nedrīkst pārsniegt pakaļējās ass platumu, kuru mēra riteņu visattālākajos punktos, izņemot riepu izliekumu pie pašas zemes, kā arī tas nedrīkst būt īsāks vairāk nekā par 100 mm katrā pusē. Ja transportlīdzeklim ir vairākas aizmugurējās asis, tad ņem vērā platāko asi. Ja ierīce ir izveidota kā daļa no virsbūves, kas izvirzās ārpus aizmugurējās ass platuma, tad prasību, ka PAPA platums nedrīkst būt lielāks par aizmugurējās ass platumu, neņem vērā.

25.4.	PAPA šķērsgriezuma augstums nedrīkst būt mazāks par 100 mm. PAPA sānu gali nedrīkst liekties uz aizmuguri vai būt ar asām ārmalām; šis nosacījums ir ievērots, ja PAPA sānu gali ārpusē ir noapaļoti un to liekuma rādiuss ir vismaz 2,5 mm.

25.5.	PAPA var izgatavot, paredzot tai transportlīdzekļa aizmugurē vairākus stāvokļus. Tādā gadījumā jānodrošina nostiprināšana darba stāvoklī, lai nepieļautu netīšu stāvokļa maiņu. Spēks, kuru pieliek operators, lai mainītu PAPA stāvokli, nedrīkst būt lielāks par 40 daN.

25.6.	PAPA jābūt ar pietiekamu pretestību tam spēkam, kas pielikts paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij, un darba stāvoklī tai jābūt savienotai ar šasijas sānu daļām vai jebkuriem to aizstājējiem. Šī prasība ir izpildīta, ja tiek pierādīts, ka gan 5. pielikumā aprakstīto spēku pielikšanas laikā, gan pēc tās attālums starp PAPA aizmuguri un transportlīdzekļa aizmuguri jebkurā no punktiem, kuros pielika testēšanas spēkus, nav lielāks par 400 mm. Mērot šo attālumu transportlīdzeklim bez kravas, neņem vērā nevienu transportlīdzekļa daļu, kas atrodas augstāk par 3 m virs zemes.

25.7.	Praktisks tests nav vajadzīgs, ja ar aprēķiniem var pierādīt, ka ir izpildītas 5. pielikuma 3. punkta prasības. Ja tiek veikts praktisks tests, tad ierīce jāpiestiprina pie transportlīdzekļa šasijas sānu daļām vai būtiskas to daļas, vai citas konstrukcijas detaļas.

26.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

26.1.	Katru transportlīdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tas atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot 25. punktā minētās prasības.

26.2.	Lai pārbaudītu, ka 26.1. punkta prasības ir izpildītas, veic atbilstošas ražojumu pārbaudes.

26.3.	Apstiprinājuma īpašnieks:

26.3.1.	nodrošina efektīvas procedūras, lai veiktu PAPA efektīvu kvalitātes kontroli;

26.3.2.	nodrošina pieeju testēšanas aprīkojumam, kas vajadzīgs, lai pārbaudītu atbilstību katram apstiprinātajam tipam;

26.3.3.	nodrošina, ka testa rezultātus pieraksta un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, kuru norāda administratīvais dienests;

26.3.4.	analizē katra tipa testa rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu PAPA rādītāju stabilitāti, pieļaujot nobīdes rūpnieciski izgatavotiem ražojumiem;

26.3.5.	nodrošina, ka katrs transportlīdzekļa tips tiek pakļauts pārbaudēm un testiem saistībā ar izmēriem, materiāliem un to detaļu rādītājiem, kuras pilda PAPA funkcijas, kā arī saistībā ar detaļām, kuras izmanto uzstādīšanai uz transportlīdzekļa;

26.3.6.	nodrošina, ka jebkurš paraugu vai testa priekšmetu kopums, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testējamam tipam, ir pamats turpmākai paraugu ņemšanai un testēšanai. Jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgā ražojuma atbilstību.

26.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību.

26.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

26.4.2.	Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā, lai veiktu testus ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu nosaka, ņemot vērā ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

26.4.3.	Ja kvalitātes rādītāji nav pietiekamā līmenī vai ja ir nepieciešams pārbaudīt saistībā ar 26.4.2. punktu veikto testu atbilstību, inspektors izvēlas paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas ir veicis tipa apstiprinājuma testus.

26.4.4.	Kompetentā iestāde var veikt jebkurus testus, kas paredzēti šajos noteikumos.

26.4.5.	Parastais kompetentās iestādes noteiktais inspekciju biežums ir viena reize divos gados. Ja vienas pārbaudes laikā tiek konstēti neatbilstoši rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

27.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

27.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts transportlīdzekļa tipam saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja netiek izpildītas iepriekš norādītās prasības vai ja transportlīdzeklis neiztur 5. pielikumā paredzēto testu.

27.2.	Ja Līgumslēdzēja puse, uz kuru attiecas šie noteikumi, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš ir piešķīrusi, tā nekavējoties informē par to citas Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā iekļautajam paraugam.

28.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidošana un ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

28.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu jāinformē administratīvā struktūrvienība, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Tad minētā struktūrvienība var vai nu:

28.1.1.	atzīt, ka veiktais pārveidojums nerada ievērojamas negatīvas sekas un ka transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām; vai

28.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, ziņojumu par papildu testiem.

28.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, kurā norādīti veiktie pārveidojumi, ievērojot 24.3. punktā iepriekš paredzēto procedūru, informē šā Nolīguma Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi.

28.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, minētajam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas 1958. gada Nolīguma puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā iekļautajam paraugam.

29.	 RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā pārtrauc ražot transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas tam piešķīrusi minēto apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē citas 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā iekļautajam paraugam.

30.	par APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO Tehnisko dienesTU un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma Puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu, kas veic atbilstības pārbaudes, un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kas piešķir apstiprinājumu un kurām jāsūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, tā attiecinājumu uz citu tipu, apstiprinājuma atteikumu vai tā anulēšanu.

1. pielikums

(Maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs:	Administratīvās iestādes nosaukums:

---------- /

Paziņojums par /	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIRPINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪBU IZBEIGŠANU

Tips:  pakaļējā apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīce (PAPAI)

saskaņā ar Noteikumiem Nr. 58

Apstiprinājuma nr.:.............................		Attiecinājuma uz citu tipu nr.: .………

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai firmas zīme

2.	Ierīces tips

3.	Ražotāja nosaukums un adrese

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

5.	Ierīces parametri (izmēri un piestiprināšanas detaļas)

6.	Testi veikti uz pārbaudes stenda/transportlīdzekļa/attiecīgā transportlīdzekļa šasijas daļas parauga 2/

7.	Testēšanas spēku pielikšanas punktu atrašanās vieta uz ierīces

8.	Maksimālā horizontālā novirze, ka novērota 5. pielikumā aprakstīto testēšanas spēku pielikšanās laikā un pēc tam

9.	Transportlīdzekļi, uz kuriem šo ierīci var uzstādīt (ja vajadzīgs)

10.	Tā transportlīdzekļa maksimālā masa, uz kura ierīci drīkst uzstādīt

11.	Ierīce iesniegta apstiprināšanai

12.	Tehniskais dienests, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu

13.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma sagatavošanas datums

14.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma numurs

15.  Apstiprinājums ir piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/anulēts attiecībā uz PAPAI 2/

16.	Apstiprinājuma marķējuma atrāšanās vieta uz transportlīdzekļa

17.	Vieta

18.	Datums

19.	Paraksts

20.	Pēc pieprasījuma ir pieejami šādi dokumenti ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

rasējumi, diagrammas un izkārtojuma plāni par konstrukcijas detaļām, kurām ir būtiska nozīme šajos noteikumos;

attiecīgajā gadījumā ir pieejami aizsardzības ierīces rasējumi un rasējumi par tās novietojumu uz transportlīdzekļa.

2. pielikums

(Maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs:	Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par: 		2/	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIRPINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

Tips:		transportlīdzekļa tips saistībā ar pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīces (PAPAI) apstiprināta tipa uzstādīšanu

saskaņā ar Noteikumu Nr. 58 II daļu

Apstiprinājuma nr.:.......................		Attiecinājuma uz citu tipu nr.: .…..

_____________

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai firmas zīme

2.	Transportlīdzekļa tips

3.	Ražotāja nosaukums un adrese

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

5.	Transportlīdzekļa tipa īss apraksts saistībā ar tā izmēriem un aprisēm

6.	PAPAI tirdzniecības nosaukums vai firmas zīme un tās apstiprinājuma numurs

7.	Transportlīdzekļa maksimālā masa

8.	Transportlīdzeklis nodots apstiprināšanai

9.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu

10.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma sagatavošanas datums

11.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma numurs

12.  Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/anulēts 2/

13.	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta uz transportlīdzekļa

14.	Vieta

15.	Datums

16.	Paraksts

17.	Pēc pieprasījuma ir pieejami šādi dokumenti ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

rasējumi, diagrammas un izkārtojuma plāni par konstrukcijas detaļām, kurām ir būtiska nozīme šajos noteikumos;

attiecīgajā gadījumā ir pieejami aizsardzības ierīces rasējumi un rasējumi par tās novietojumu uz transportlīdzekļa.

_____________

1/	Valsts, kas piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/noraidījusi/anulējusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. apstiprināšanas normas Noteikumos).

2/	Lieko svītrot.

3. pielikums

(Maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs:	Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par: 2/		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIRPINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

Tips:  transportlīdzeklis saistībā ar tā pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību (PAPA)

saskaņā ar Noteikumu Nr. 58 III daļu

Apstiprinājuma nr.:..................		Attiecinājuma uz citu tipu nr.: ...

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai firmas zīme

2.	Transportlīdzekļa tips

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

5.	Transportlīdzekļa tipa īss apraksts attiecībā uz tā konstrukciju, izmēriem, aprisēm un piestiprināšanas detaļām

6.	PAPA īss apraksts saistībā ar tā izmēriem un izmantotajiem materiāliem

7.	Transportlīdzekļa maksimālā masa

8.	Testos pieliktā spēka vērtība

9.	Transportlīdzeklis nodots apstiprināšanai

10.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu

11.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma sagatavošanas datums

12.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma numurs

13.  Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/anulēts 2/

14.	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta uz transportlīdzekļa

15.	Vieta

16.	Datums

17.	Paraksts

18.	Pēc pieprasījuma ir pieejami šādi dokumenti ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

rasējumi, diagrammas un izkārtojuma plāni par konstrukcijas detaļām, kurām ir būtiska nozīme šajos noteikumos;

attiecīgajā gadījumā pieejami aizsardzības ierīces rasējumi un rasējumi par tās novietojumu uz transportlīdzekļa.

_____________

1/	Valsts, kas piešķīrusi/ attiecinājusi uz citu tipu/noraidījusi/anulējusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. apstiprināšanas normas Noteikumos).

2/	Lieko svītrot.

4. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

A paraugs

(sk. šo noteikumu 6.4., 15.4. un 24.4. punktu)

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa vai PAPAI, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips vai PAPAI tips attiecībā uz pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību sadursmes gadījumā ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 58 ar apstiprinājuma numuru 012439. Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 58, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

B paraugs

(sk. šo noteikumu 6.5., 15.5. un 24.5. punktu)

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kuru piestiprina pie transportlīdzekļa, norāda, ka attiecīgā transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 58 un 31. /  Apstiprinājuma numura cipari norāda, ka apstiprinājuma piešķiršanas datumā Noteikumos Nr. 58 bija iekļauta 01. grozījumu sērija, bet Noteikumi Nr. 31 vēl nebija grozīti.

5. pielikums

TESTA APSTĀKĻI UN PROCEDŪRAS

1.		PAPAI TESTA APSTĀKĻI

1.1.		Pēc ražotāja pieprasījuma testēšanu veic vai nu:

1.1.1.		ar tāda tipa transportlīdzekli, kuram PAPAI ir paredzēts; šādā gadījumā jāievēro 2. punktā norādītos apstākļi; vai

1.1.2.		ar šasijas daļu no tāda tipa transportlīdzekļa, kuram PAPAI ir paredzēta; šo šasijas daļu ņem no attiecīgā transportlīdzekļa tipa (-u) parauga; vai

1.1.3.		uz pārbaudes stenda.

1.2.		Attiecībā uz 1.1.2. un 1.1.3. punktu detaļām, kuras izmanto, lai PAPAI piestiprinātu pie transportlīdzekļa šasijas daļas vai pārbaudes stenda, ir jābūt ekvivalentām tām detaļām, kuras izmanto PAPAI piestiprināšanai pie transportlīdzekļa.

1.3.		Pēc ražotāja pieprasījuma un ar tehniskā dienesta piekrišanu 3. punktā aprakstīto testēšanas procedūru var simulēt, veicot aprēķinus.

2.		TRANSPORTLĪDZEKĻU TESTA APSTĀKĻI

2.1.		Transportlīdzekļus novieto uz līdzenas, cietas un gludas virsmas.

2.2.		Priekšējos riteņus novieto taisnā stāvoklī.

2.3.		Spiedienam riepās jābūt tādam, kādu ir ieteicis transportlīdzekļa ražotājs.

2.4.		Ja tas vajadzīgs 3.1. punktā norādītā testēšanas spēka sasniegšanai, tad transportlīdzekli var nostiprināt, izmantojot metodi, kuru norādījis transportlīdzekļa ražotājs.

2.5.		Transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar hidropneimatisko, hidraulisko vai pneimatisko balstiekārtu vai ar ierīci automātiskai regulēšanai atkarībā no slodzes, testē parastajos braukšanas apstākļos, kurus norādījis ražotājs.

3.		TESTĒŠANAS PROCEDŪRA

3.1.		Šo noteikumu 7.3. un 25.6. punktu prasības pārbauda, izmantojot piemērotu testa veidni; to testu spēkus, kas paredzēti 3.1.1. un 3.1.2. punktā, pieliek atsevišķi un secīgi, izmantojot virsmu, kuras augstums nav lielāks par 250 mm (augstumu precīzi norāda ražotājs) un platums ir 200 mm, kā arī ar vertikālo malu rādiusu 5  1 mm. Virsmas centra augstumu no zemes norāda ražotājs, ievērojot konstrukcijas aprises, kas atrodas ap ierīci horizontālā virzienā. Ja testu veic ar transportlīdzekli, tad augstums no zemes nedrīkst būt lielāks par 600 mm, ja transportlīdzeklis ir bez kravas. Spēku pielikšanas kārtību var norādīt ražotājs.

3.1.1.		Horizontālo spēku, kura lielums ir 100 kN vai 50% no spēka, ko rada transportlīdzekļa maksimālā masa, atkarībā no tā, kas ir mazāks, secīgi pieliek divos punktos, kas atrodas simetriskā attālumā no ierīces centra līnijas vai transportlīdzekļa, ņemot vērā to, ka minimālais attālums starp tiem var būt 700 mm un maksimālais 1 m. Precīzu spēku pielikšanas vietu norāda ražotājs.

3.1.2.		Gadījumos, kas norādīti šā pielikuma 1.1.1. un 1.1.2. punktā, horizontālo spēku, kura lielums ir 25 kN vai 12,5% no spēka, ko rada transportlīdzekļa maksimālā masa, atkarībā no tā, kas ir mazāks, secīgi pieliek divos punktos, kas atrodas 300  25 mm attālumā no garenvirziena plaknēm, kas pieskaras aizmugurējās ass riteņu ārējām malām, un trešajā punktā, kas atrodas uz līnijas, kura novilkta starp diviem minētajiem punktiem, un vertikālajā transportlīdzekļa vidusplaknē.

3.1.3.		Gadījumos, kas norādīti šā pielikuma 1.1.3. punktā, horizontālo spēku, kura lielums ir 25 kN vai 12,5% no spēka, ko rada ierīcei paredzēta transportlīdzekļa maksimālā masa, atkarībā no tā, kas ir mazāks, secīgi pieliek divos punktos, kurus norādījis pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības ierīces ražotājs, un trešajā punktā, kas atrodas uz līnijas, kas novilkta starp diviem minētajiem punktiem, un vertikālajā ierīces vidusplaknē.

-----

Sk. Konsolidēto rezolūciju R.E.3 (TRANS/SC1/WP29/78 un 1. grozījumu).

1 – Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehoslovākijai, 9 – Spānijai, 10 – Dienvidslāvijai, 11 – Apvienotai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 – Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei un 22 – Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē vai pievienojas Nolīgumam par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs šādi piešķirtos numurus dara zināmus Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Valsts, kas piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/noraidījusi/anulējusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. apstiprināšanas normas Noteikumos).

Lieko svītrot.

Minētais numurs ir dots tikai kā paraugs.