E/ECE/324	Rev.1/Add.22/Rev.2

E/ECE/TRANS/505

2003. gada 3. oktobris

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*/

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

22. papildinājums: Noteikumi Nr. 23

## 2. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1996. gada 11. februāris

5. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.559.2001.TREATIES-1, 2001. gada 5. jūnijā

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1998. gada 18. janvāris

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 7. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 28. decembris

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 8. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 26. augusts **/

#### {>Noteikumu sākotnējās redakcijas 9. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 16. jūlijs

VIENOTI noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apstiprināšanu attiecībā uz atpakaļgaitas lukturiem

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

##### Noteikumi Nr. 23

Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apstiprināšanu attiecībā uz atpakaļgaitas lukturiem

SATURS

NOTEIKUMI	Lpp.

1.	Definīcijas 	5

2.	Apstiprinājuma pieteikums 	5

3.	Marķējumi 	6

4.	Apstiprinājums 	6

5.	Vispārīgas specifikācijas 	8

6.	Izstarotās gaismas stiprums 	8

7.	Testa procedūra 	9

8.	Izstarotās gaismas krāsa 	10

9.	Ražojuma atbilstība 	10

10.	Sankcijas ražojuma neatbilstības gadījumā 	10

11.	Pilnīga ražošanas pārtraukšana 	10

12.	Par atbilstības testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu, kā arī administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses………………………………………………………..		11

PIELIKUMI

1. pielikums	-	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, atteikumu, attiecināšanu uz citu tipu, apstiprinājuma atsaukšanu vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu attiecībā uz atpakaļgaitas lukturiem saskaņā ar Noteikumiem Nr. 23

2. pielikums	-	 Apstiprinājuma marķējumu izvietojuma paraugi

3. pielikums	-	 Fotometriskie mērījumi

SATURS (turpinājums)

4. pielikums	-	 Baltās gaismas krāsa (trihromatiskās koordinātes)

5. pielikums	-	 Obligātās prasības attiecībā uz ražojuma atbilstības kontroles procedūrām

6. pielikums	-	 Obligātās prasības paraugu ņemšanai, ko veic inspektors

1.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

1.1.	“atpakaļgaitas lukturis”, ko izmanto, lai apgaismotu ceļu transportlīdzekļa aizmugurē un lai brīdinātu citus satiksmes dalībniekus, ka transportlīdzeklis brauc atpakaļgaitā vai gatavojas to darīt.

1.2.	 Uz šiem noteikumiem attiecas definīcijas, kas iekļautas Noteikumos Nr. 48 un grozījumu sērijās, kuras ir spēkā laikā, kad tiek iesniegts tipa apstiprinājuma pieteikums.

1.3.	dažādu “tipu” atpakaļgaitas lukturi ir atpakaļgaitas lukturi, kas atšķiras pēc tādiem būtiskiem aspektiem, kā

    - tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

1.3.2.	optiskās sistēmas parametri;

1.3.3.	to sastāvdaļu esamība, kas ar atstarošanu, refrakciju vai absorbciju var izmainīt optiskos efektus, un

1.3.4.	kvēlspuldzes kategorija.

2.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1.	Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā atbilstoši pilnvarots pārstāvis.

Pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles tas nosaka to, ka ierīci var uzstādīt mehāniskajam transportlīdzeklim ar dažādiem pamatass slīpumiem attiecībā pret transportlīdzekļa atskaites plaknēm un zemi vai arī var rotēt ap savu pamatasi šie dažādie uzstādījuma stāvokļi ir jānorāda paziņojuma formā	.

2.2.	Katra atpakaļgaitas luktura tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

2.2.1.	rasējumus trijos eksemplāros, kuri ir pietiekami sīki izstrādāti, lai būtu iespējama atpakaļgaitas luktura tipa noteikšana, ar norādi, kādā ģeometriskā pozīcijā atpakaļgaitas lukturis var tikt uzstādīts transportlīdzeklim; testos novērošanas ass tiek uzskatīta par pamatasi (horizontālais leņķis H=0, vertikālais leņķis V=0) , bet pārmija šajos testos tiek uzskatīta par atskaites centru. Rasējumos jāattēlo apstiprinājuma numuram un papildus simbolam paredzētā vieta attiecībā pret apstiprinājuma marķējuma apli;

2.2.2.	īss tehniskais apraksts, kurā noteikta kvēlspuldžu kategorija vai kategorijas, izņemot atpakaļgaitas lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem, šī kvēlspuldzes kategorija ir kāda no Noteikumos Nr. 37 minētajām kategorijām;

2.2.3.	divi piemēri. Ja ierīces nav identiskas, bet ir simetriskas un piemērotas tam, lai vienu uzstādītu transportlīdzekļa kreisajā pusē un otru labajā pusē, abi iesniegtie paraugi var būt identiski un piemēroti uzstādīšanai tikai transportlīdzekļa labajā vai tikai kreisajā pusē.

3.	MARĶĒJUMI

Uz apstiprinājumam iesniegtajiem atpakaļgaitas lukturu paraugiem:

3.1.	jābūt norādītam pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.2.	norādītam skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējumam, kas norāda paredzēto kvēlspuldzes kategoriju vai kategorijas tas neattiecas uz atpakaļgaitas lukturiem, kuru gaismas avoti nav nomaināmi.

3.3.	vajadzības gadījumā, lai novērstu jebkuru kļūdu, atpakaļgaitas lukturi uzstādot uz transportlīdzekļa, horizontāli uz izgaismojamās virsmas pašas augšējās daļas marķē vārdu TOP ;

3.4.	nodrošina atbilstošu piestiprinājuma vietu apstiprinājuma marķējuma un papildu simbolu novietošanai, kā paredzēts turpmāk minētajā 4.3. punktā; minētajai piestiprinājuma vietai ir jābūt uzrādītai rasējumā atbilstoši iepriekš minētajam 2.2.1. un 3.5. punktam; 	atpakaļgaitas lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem, jābūt nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja divi atpakaļgaitas lukturu tipu paraugi atbilst šo noteikumu prasībām, piešķir apstiprinājumu.

4.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nevar vienu un to pašu numuru piešķirt cita tipa atpakaļgaitas luktura tipam, uz ko attiecas šie noteikumi. Paziņojumu par atpakaļgaitas luktura tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu vai atsaukšanu, vai par pilnīgu atpakaļgaitas lukturu tipa ražošanas pārtraukšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.3.	Uz katra atpakaļgaitas luktura, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātajam tipam, vietā, kas iepriekš minēta 3.4. punktā, papildus attiecīgi 3.1., 3.2. un 3.3. vai 3.5. punktā noteiktajiem marķējumiem un parametriem, jābūt:

4.3.1.	starptautiskam apstiprinājuma marķējumam, kurā iekļauts:

4.3.1.1.	aplis, kurā ir burts “E”, aiz kura norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu; / un

      - apstiprinājuma numuram;

4.3.2.	papildu simbolam, kurā iekļauti burti “A” un “R”, tādā kārtībā, kā paredzēts šo noteikumu 2. pielikumā.

4.3.3.	Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari, kas norāda uz jaunākajām šo noteikumu grozījumu sērijām, var būt novietoti papildu simbola “AR” tuvumā.

4.3.4.	Lukturiem, kuru redzamības leņķi ir simetriski attiecībā pret pamatasi horizontālā virzienā – bulta, kas ir vērsta uz malu, kurā ir ievērotas fotometriskās specifikācijas līdz 45° H leņķim.

4.4.	Ja divi vai vairāki lukturi ir viena grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļa, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja katrs no šiem lukturiem atbilst šo vai citu noteikumu prasībām. Lukturi, kas neatbilst minētajiem noteikumiem, nav šāda grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļa.

4.4.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var izmantot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ko veido aplī ietverts burts „E”, aiz kura norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, apstiprinājuma numurs un vajadzības gadījumā – noteiktā bulta. Šāds apstiprinājuma marķējums uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā, ja vien

4.4.1.1.	pēc lukturu uzstādīšanas tas ir labi redzams;

4.4.1.2.	nevienu grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu daļu, kas atstaro gaismu, nav iespējams noņemt, vienlaikus nenoņemot apstiprinājuma marķējumu.

4.4.2.	katra luktura identifikācijas numuru, kas ir atbilstīgs attiecīgajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, tostarp jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus noteikumos apstiprinājuma izdošanas brīdī, norāda:

4.4.2.1.	vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas,

4.4.2.2.	vai kopā tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt (trīs iespējamos variantus skatīt 2. pielikumā).

4.4.3.	Viena apstiprinājuma marķējuma elementu lielums nav mazāks par minimālo lielumu, kas mazākajam individuālajam marķējumam nosaka noteikumos, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums.

4.4.4.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru cita tipa grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

4.5.	Šo noteikumu 4.3.1. un 4.3.2. punktā minētais marķējums un simbols ir neizdzēšami un ir skaidri salasāmi arī tad, kad atpakaļgaitas lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklim.

4.6.	Šo noteikumu 2. pielikumā iekļauti atsevišķa luktura (1. attēls) un grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu (2. attēls) apstiprinājuma marķējumu paraugi ar visiem iepriekš minētajiem papildu simboliem, kuros ir ietverti burti A un R.

5.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Katrs paraugs atbilst specifikācijām, kas izklāstītas turpmāk minētajos punktos.

5.2.	Atpakaļgaitas lukturi tiek izveidoti un konstruēti tā, lai parastos lietošanas apstākļos neatkarīgi no to iespējamās vibrācijas, tie turpina atbilstoši funkcionēt un atbilst šajos noteikumos noteiktajām īpašībām.

6.	IZSTAROTĀS GAISMAS STIPRUMS

6.1. 				Izstarotās gaismas stiprumam, ko izstaro katrs no diviem paraugiem, jāatbilst vismaz minimālajam stiprumam, un tā nedrīkst pārsniegt maksimālo stiprumu, kas norādīts turpmāk un ko mēra attiecībā pret pamatasi turpmāk norādītajos virzienos (izsaka leņķa grādos no pamatass)

6.2.	Stiprumam pa pamatasi jābūt vismaz 80 cd.

6.3.	Izstarotās gaismas stiprums visos virzienos, kuros gaisma ir redzama, nedrīkst pārsniegt:

300 cd horizontālajos virzienos vai virzienos virs horizontālās plaknes,

un virzienos zem horizontālās plaknes:

600 kandelas starp h-h un 5° D, un

8,000 kandelas zem 5° D.

6.4.	Visos pārējos mērīšanas virzienos, kas norādīti šo noteikumu 3. pielikumā, gaismas stiprumam jāatbilst vismaz minētajā pielikumā norādītajam minimumam.

Ja atpakaļgaitas lukturis ir paredzēts uzstādīšanai mehāniskajā transportlīdzeklī vienīgi pa pāriem, fotometriskā intensitāte var tikt pārbaudīta tikai līdz iekšējā leņķa 30° grādiem, kur fotometriskajai vērtībai ir jāatbilst vismaz 25cd.

Šiem apstākļiem jābūt skaidri izklāstītiem apstiprinājuma pieteikumā, kā arī pievienotajos dokumentos (sk. šo noteikumu 2. punktu).

Turklāt, ja tipa apstiprinājumu piešķir atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem, apgalvojums paziņojuma formas 11. punktā “Piezīmes” (sk. šo noteikumu 1. pielikumu) norādīs, ka ierīci uzstāda tikai pāros.

6.5.	Ja viens lukturis sastāv no vairāk nekā viena gaismas avota, lukturim ir jāatbilst minimālajam stiprumam, kas vajadzīgs, ja viens no gaismas avotiem nedarbojas, kā arī tas nedrīkst pārsniegt maksimālo stiprumu, ja darbojas visi gaismas avoti.

7.	TESTA PROCEDŪRA

7.1.	Visus mērījumus veic, izmantojot ierīcei paredzētā tipa standarta lukturi ar bezkrāsas kvēlspuldzi, kas noregulēts tā, lai radītu šāda tipa kvēlspuldzei noteikto parasto gaismas plūsmu.

7.1.1.	Visus mērījumus lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes un citi) veic, izmantojot attiecīgi 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu.

Ja gaismas avotam strāvu piegādā īpašs strāvas avots, iepriekš minētos testa spriegumus pieslēdz šī strāvas avota ieejas spailēm. Laboratorija, kas veic testu, var lūgt ražotājam piegādāt īpašo strāvas avotu, kas vajadzīgs, lai gaismas avotus apgādātu ar strāvu.

8.	IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

Izstarotās gaismas krāsa gaismas izplatīšanās tīkla laukā, kas definēts 3. pielikuma 2. punktā, ir balta, šaubu gadījumā, tas var tikt pārbaudīts, pamatojoties uz baltās gaismas definējumu, kas minēts šo noteikumu 4. pielikumā. Ārpus šī lauka nav novērojamas krasas krāsu variācijas.

9.	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

Ražojuma atbilstības procedūras atbilst procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ievērojot šādas prasības:

9.1.	Lukturus, kas ir apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot iepriekš 6. un 8. punktā noteiktās prasības.

9.2.	Jāievēro ražojumu atbilstības kontroles procedūru obligātās prasības, kas izklāstītas šo noteikumu 5. pielikumā.

9.3.	Jāievēro šo noteikumu 6. pielikumā izklāstītās obligātās prasības paraugu ņemšanai, ko veic inspektors.

9.4.	Iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, kas piemērotas katrai ražošanas vienībai. Parasti šīs pārbaudes tiek veiktas reizi divos gados.

10.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

10.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts atpakaļgaitas luktura tipam, var atsaukt, ja netiek izpildītas noteiktās prasības vai arī tad, ja atpakaļgaitas luktura marķējums, kas minēts 4.3.1. un 4.3.2. punktā, neatbilst apstiprinātajam tipam.

  - Ja Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko iepriekš piešķīrusi, tā par šādu atsaukšanu tūlīt informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.	PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā atpakaļgaitas lukturu tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē citas 1958. Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

12.	PAR ATBILSTĪBAS TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu, noraidījumu vai atsaukšanu.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par /			APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIRPINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

attiecībā uz atpakaļgaitas luktura tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 23

Apstiprinājums Nr.: ....................	Attiecinājums Nr. .................

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Ierīces tipa ražotāja nosaukums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts tipa apstiprinājumam (datums):

6.	Tehniskais dienests, kas atbild par atbilstības testu veikšanu:

7.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma datums:

8.	Minētā dienesta sniegtā ziņojuma numurs:

9.	Īss apraksts:

Kvēlspuldzes(-džu) kategorijas numurs:

Uzstādīšanas ģeometriskie nosacījumi un iespējamās variācijas, ja tādas ir:

10.	Apstiprinājuma marķējuma novietojums:

11.	Piezīmes:

Ierīci transportlīdzeklim uzstāda tikai kā daļu no ierīču pāra: jā/nē 2/

12.	Iemesls attiecināšanai uz citu tipu (vajadzības gadījumā):

13.	Apstiprinājums piešķirts/attiecināts uz citu tipu/atteikts/atsaukts 2/

14.	Vieta:

15.	Datums:

16.	Paraksts:

17.	Paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kas piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

____________

##### 2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZVIETOJUMA PARAUGI

##### 1. attēls

Atsevišķa luktura marķējums

##### A paraugs

Ierīce, uz kuras atrodas iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, ir atpakaļgaitas lukturis, kas saskaņā ar Noteikumiem Nr. 23 ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 221. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 23 prasībām to sākotnējā redakcijā vai arī attiecīgā gadījumā – saskaņā ar 1. un/vai 2. papildinājuma grozījumiem. Bulta norāda malu, kur fotometriskās specifikācijas ir izpildītas līdz 45° H leņķim.

Piezīme. Apstiprinājuma numuru un papildu simbolu izvieto tuvu aplim vai nu virs, vai zem burta “E”, vai arī pa kreisi vai pa labi no šā burta. Apstiprinājuma numurs un ražošanas sērijas numurs atrodas vienā pusē no burta “E” un ir vērsti vienā virzienā. Lai novērstu iespēju, ka simbolus var sajaukt, apstiprinājuma numuru nedrīkst apzīmēt ar romiešu cipariem.

2. attēls

Vienkāršots marķējums grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu.
Tās nav apstiprinājuma marķējuma daļa)

B paraugs

##### C paraugs

D paraugs

Piezīme. Trīs apstiprinājuma marķējuma paraugi – A, B un C paraugs – atspoguļo trīs iespējamos apgaismojuma ierīces marķēšanas veidus, ja divi vai vairāki lukturi ir vienas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības daļa. Šis marķējums norāda, ka ierīce ir apstiprināta Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 3333 un tajā ietverts:

IA kategorijas atstarotājs, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 3 02. grozījumu sēriju;

2.a kategorijas aizmugures virzienrādītāja lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 01. grozījumu sēriju;

sarkans aizmugures gabarītlukturis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju;

aizmugures miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 38 to sākotnējā redakcijā;

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 23 to sākotnējā redakcijā;

bremžu signāllukturis ar diviem apgaismojuma līmeņiem (S2), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju;

_________

3. pielikums

FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1.	Mērīšanas metodes

1.1.	Veicot fotometriskos mērījumus, nejaušus atstarojumus novērš, attiecīgi maskējot.

1.2.	Ja mērījumu rezultāti ir apšaubāmi, mērījumus veic tā, lai tie atbilstu šādām prasībām:

1.2.1.	mērīšanas attālums ir tāds, ka ir piemērojams attāluma apgrieztā kvadrāta likums;

1.2.2.	mēriekārta ir tāda, ka uztvērēja leņķis, skatoties no gaismas atskaites punkta, ir no 10' līdz 1°;

1.2.3.	prasība attiecībā uz intensitāti noteiktā novērošanas virzienā ir izpildīta, ja vajadzīgā intensitāte no novērošanas virziena nenovirzās vairāk par grāda ceturtdaļu no novērošanas virziena leņķa.

1.3.	Ja ierīci transportlīdzeklī var uzstādīt vairāk nekā vienā vai dažādos stāvokļos, fotometriskos mērījumus atkārto katrā stāvoklī vai arī galējos stāvokļos pamatass laukā, ko noteicis ražotājs.

2.	Mērīšanas punkti, kas izteikti pamatass leņķa grādos un izstarotās gaismas minimālā stipruma vērtībās

Minimālais stiprums, kas izteikts cd.

2.1.	Virzieni H = O° un V = O° attiecībā pret pamatasi. Uz transportlīdzekļa tie ir horizontāli un paralēli transportlīdzekļa garenvirziena vidusplaknei un vērsti vajadzīgajā redzamības virzienā. Tie iet caur atskaites punktu. Tabulā iekļautās vērtības atbilst minimālajam stiprumam, kas izteikts cd, dažādajos mērīšanas virzienos.

2.2.	Ja, pārbaudot lukturi, redzams, ka pastāv būtiskas gaismas stipruma atšķirības vietējā mērogā, pārbauda, vai starp diviem mērījumu virzieniem, kas minēti iepriekš, mērītais [gaismas] stiprums nav mazāks par 50 % no minimālā stipruma šajos divos noteiktajos mērīšanas virzienos.

3.	 Ar vairākiem gaismas avotiem aprīkotu lukturu fotometriskie mērījumi

Fotometriskos rādījumus pārbauda:

3.1.	nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes un citi):

ar gaismas avotiem lukturī saskaņā ar šo noteikumu 7.1.1. punktu;

3.2.	Nomaināmām kvēlspuldzēm:

ja lukturi aprīkoti ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V kvēlspuldzēm, gaismas stipruma vērtības koriģē. Korekcijas koeficients ir attiecība starp standarta gaismas plūsmu un vidējo gaismas plūsmas vērtību, kas iegūta, izmantojot pievienoto spriegumu (6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V). Katras izmantotās kvēlspuldzes faktiskā gaismas plūsma atšķiras no vidējās vērtības ne vairāk kā par  5 procentiem. Katrā atsevišķā vietā var izmantot arī standarta kvēlspuldzi, kas darbojas ar standartplūsmu, katrā stāvoklī veiktos atsevišķos mērījumus saskaitot kopā.

___________

4. pielikums

BALTĀS GAISMAS KRĀSA

(Trihromātiskās koordinātas)

Zilās krāsas robeža:	:	x  0.310

Dzeltenās krāsas robeža:	:	x  0.500

Zaļās krāsas robeža:	:	y 0.150 + 0.640x

Zaļās krāsas robeža:	:	y  0.440

Purpursarkanās krāsas robeža:	:	y  0.050 + 0.750x

Sarkanās krāsas robeža:	:	y  0.382

Lai pārbaudītu šos kolorimetriskos raksturlielumus, izmanto gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2,854° K un kurš atbilst Starptautiskās apgaismes komisijas (ICI) apgaismes ierīcei A.

Lukturiem, kas ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem ( kvēlspuldzes u.c.) kolorimetriskos raksturlielumus pārbauda gaismas avotiem, kas ir lukturī, saskaņā ar šo noteikumu 7.1.1. punktu.

__________

5. pielikums

RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRU OBLIGĀTĀS PRASĪBAS

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirības nav lielākas par nenovēršamajām ražošanas novirzēm no šo noteikumu prasībām.

1.2.	Sērijveidā ražotu lukturu fotometriskās veiktspējas atbilstību neapstrīd, ja izlases veidā izvēlēta luktura ar kvēlspuldzi vai sānu luktura ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm u. c.) fotometrisko rādītāju testa laikā un ja visi mērījumi tiek veikti, izmantojot attiecīgi 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.	neviena izmērītā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk par 20 %.

1.2.2.	Ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturiem ar nomaināmu gaismas avotu neatbilst prasībām, lukturu testus atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.	Krāsu koordinātas ievēro, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi vai lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes un citi), ja kolorimetriskās īpašības pārbauda ar gaismas avotu lukturī.

2.	OBLIGĀTĀS PRASĪBAS, LAI NOSKAIDROTU, VAI RAŽOTĀJS IEVĒRO ATBILSTĪBAS PRASĪBAS

Apstiprinājuma marķējuma turētājs ar attiecīgiem starplaikiem veic vismaz šādas katra luktura tipa testus. Pārbaudes veic saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

Ja kāds no pārbaudītajiem paraugiem neatbilst attiecīgajam tipam, ņem papildu paraugus un tos testē. Ražotājs veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1.	Testu būtība

Šajos noteikumos atbilstības testi attiecas uz fotometriskajiem un kolorimetriskajiem parametriem.

2.2.	Testos izmantotās metodes

2.2.1.	Testus parasti veic saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.2.	Ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas atbild par atbilstības testiem, ražotājs jebkurā atbilstības testā drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes. Ražotājam ir pienākums pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.3.	Piemērojot 2.2.1. un 2.2.2. punktu, ir jāveic regulāra testu aparatūras kalibrēšana un tās korelācija ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem.

2.2.4.	Visos gadījumos par standartmetodēm izmanto tās metodes, kas noteiktas šajos noteikumos, jo īpaši administratīvajās pārbaudēs un paraugu ņemšanā.

2.3.	Paraugu ņemšana

Lukturu paraugus brīvi izvēlas no vienas ražojumu sērijas. Viena ražojumu sērija ir viena tipa lukturu kopums, kas definēts atbilstīgi ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida ražojumiem. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes nodrošināšanu.

2.4.	Izmērītie un reģistrētie fotometriskie parametri

Parauga lukturiem jāatbilst šo noteikumu 3. pielikuma minēto punktu minimālo vērtību fotometriskajiem rādītājiem un 4. pielikumā noteiktajām krāsu koordinātām.

2.5.	Pieņemamības kritēriji

Lai atbilstu specifikācijām, kas ražojumu atbilstības pārbaudei noteiktas šo noteikumu 9.1. punktā, ražotājs atbild par testu rezultātu statistisko izpēti un par savu ražojumu pieņemšanas kritēriju noteikšanu, vienojoties ar kompetento iestādi.

Pieņemamības kritēriji ir tādi, lai ar 95 % ticamības pakāpi minimālā varbūtība izturēt izlases veida pārbaudi saskaņā ar 6. pielikumu (pirmais paraugs) būtu 0,95.

__________

##### 6. pielikums

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS PARAUGU ŅEMŠANAI, KO VEIC INSPEKTORS

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Saskaņā ar šo noteikumu prasībām vajadzības gadījumā atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirības nav lielākas par nenovēršamajām ražošanas novirzēm.

1.2.	Sērijveidā ražotu ierīču fotometrisko veiktspēju atbilstību neapstrīd, ja jebkura nejauši izvēlēta luktura ar kvēlspuldzi vai luktura ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm u. c.) fotometrisko rādītāju testa laikā un ja visi mērījumi tiek veikti, izmantojot attiecīgi 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.	neviena izmērītā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk par 20 %.

1.2.2.	Ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturiem, kas aprīkoti ar nomaināmu gaismas avotu, neatbilst prasībām, lukturu testus atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.3.	Lukturus, kam ir acīm redzami defekti, nepārbauda.

1.3.	Krāsu koordinātas ievēro, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi vai ar nenomaināmu gaismas avotu (kvēlspuldzi u.c.), ja kolorimetriskās īpašības pārbauda ar gaismas avotu lukturī.

2.	PIRMĀ PARAUGA ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanas reizē izlases veidā izvēlas četrus lukturus. Pirmo paraugu no diviem apzīmē ar A, otro paraugu no diviem apzīmē ar B.

2.1.	Atbilstība netiek apstrīdēta

2.1.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto lielumu novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	A paraugs

A1:	viens lukturis	0 procenti

viens lukturis ne vairāk kā 	20 procenti

A2:	abi lukturi vairāk nekā	 0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

ņem B paraugu

2.1.1.2.	B paraugs

B1:	abi lukturi 	0 procenti

2.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz A paraugu ir izpildīti.

2.2.	Atbilstība tiek apstrīdēta

2.2.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un lūdz ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.2.1.1.	A paraugs

A3:	viens lukturis ne vairāk kā	20 procenti

viens lukturis vairāk nekā	20 procenti

bet ne vairāk kā 	30 procenti

2.2.1.2.	B paraugs

B2:	A2 gadījumā

viens lukturis vairāk nekā	0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

viens lukturis ne vairāk kā 	20 procenti

B3:	A2 gadījumā

viens lukturis 	 0 procenti

viens lukturis vairāk nekā 	20 procenti

bet ne vairāk kā 	30 procenti

2.2.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz A paraugu ir izpildīti.

2.3.	Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un piemēro 10. pantu tad, ja pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas ir šādas luktura izmērīto lielumu novirzes:

2.3.1.	 A paraugs

A4:	viens lukturis ne vairāk kā	20 procenti

viens lukturis vairāk nekā 	30 procenti

A5:	abi lukturi vairāk nekā	20 procenti

2.3.2.	 B paraugs

B4:	A2 gadījumā

viens lukturis vairāk nekā	 0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

viens lukturis vairāk nekā	20 procenti

B5:	A2 gadījumā

abi lukturi vairāk nekā	20 procenti

B6:	A2 gadījumā

viens lukturis	 0 procenti

viens lukturis vairāk nekā	30 procenti

2.3.3.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz A un B paraugu nav izpildīti.

3.	ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas veic atkārtotu paraugu ņemšanu, trešo C paraugu no diviem lukturiem un ceturto D paraugu no diviem lukturiem izvēloties no krājumiem, kas ražoti pēc pielāgošanas.

3.1.	Atbilstība netiek apstrīdēta

3.1.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas, sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja ierīču izmērīto lielumu novirze ir šāda:

3.1.1.1.	 C paraugs

C1:	viens lukturis	0 procenti

viens lukturis ne vairāk kā	20 procenti

C2:	abi lukturi vairāk nekā	 0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

ņem D paraugu

3.1.1.2.	D {>paraugs

D1:	C2 gadījumā

abi lukturi	0 procenti

3.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz C paraugu ir izpildīti.

3.2.	Atbilstība tiek apstrīdēta

3.2.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā aprakstītās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu ierīču atbilstība tiek apstrīdēta un ražotājam tiek lūgts nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja ierīču izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.2.1.1.	 D paraugs

D2:	C2 gadījumā

viens lukturis vairāk nekā	0 procenti

bet ne vairāk kā 	20 procenti

viens lukturis ne vairāk kā	20 procenti

3.2.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz C paraugu nav izpildīti.

3.3.	Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstība tiek apstrīdēta un 10. punkts piemērots tad, ja pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas ierīces izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.3.1.	 C paraugs

C3:	viens lukturis ne vairāk kā	20 procenti

viens lukturis vairāk nekā	20 procenti

C4:	abi lukturi vairāk nekā	20 procenti

3.3.2.	 D paraugs

D3:	C2 gadījumā

viens lukturis 0 vai vairāk nekā	0 procenti

viens lukturis vairāk nekā 	20 procenti

3.3.3.	vai tad, ja 1.2.2. punkta prasības attiecībā uz C un D paraugu nav izpildītas.

1. attēls

| 2 ierīces | Pirmā paraugu ņemšana 4 izlases veidā izvēlētas ierīces sadala A un B paraugos |  |
| --- | --- | --- |
| Iespējamie A parauga rezultāti | BEIGAS | Iespējamie B parauga rezultāti |
|  | ņem B paraugu |  |
| Iespējamie C parauga rezultāti | Pielāgošana Ražotājam lūdz nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām | Iespējamie D parauga rezultāti |
|  | Repeated sampling Atkārtota parauga ņemšana 4 brīvi izvēlētas ierīces sadala C un D paraugos |  |
|  | ņem D paraugu |  |
|  | veic pielāgošanu |  |
|  | Apstiprinājuma atsaukšana |  |
|  | Maksimālā novirze [%] nevēlamā virzienā attiecībā pret robežvērtībām. |  |

__________

E/ECE/324 1.Redakcija/22.Papildinājums/2.Redakcija/ 1.Grozījums

E/ECE/TRANS/505

2004. gada 2. aprīlis

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU APSTIPRINĀŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO ATĻAUJU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

Papildinājums Nr. 22: Noteikumi Nr. 23

## 2. redakcija - 1. grozījums

#### Kurā iekļauts:

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 10. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 26. februāris

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 10. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, 2004. gada 4. marta depozitāra paziņojums C.N.160.2004.TREATIES-1

VIENOTI NOTEIKUMI par ATPAKAĻGAITAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU MEHĀNISKIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM UN TO PIEKABĒM

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

1.3. punktu groza šādi:

“1.3.	“Dažādu tipu atpakaļgaitas lukturi” ir lukturi, kas atšķiras pēc tādām būtiskām pazīmēm kā:

-	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

-	optiskās sistēmas parametri (intensitātes līmeņi, gaismas izplatīšanas leņķi, kvēlspuldzes kategorija, gaismas avota modulis utt.),

Kvēlspuldzes krāsas maiņa vai jebkāda filtra krāsa nav uzskatāma par tipa maiņu.

2.2.2. punktu groza šādi:

“2.2.2.	 īss tehniskais apraksts, kurā, izņemot lampas ar nenomaināmiem gaismas avotiem, jo īpaši norādīts:

-	paredzētās kvēlspuldzes(-džu) kategorija vai kategorijas; šī kvēlspuldzes kategorija ir kāda no kategotrijām, kas minētas Noteikumos Nr. 37, un/vai

-	gaismas avota moduļa īpašais identifikācijas kods.

3.2. punktu groza šādi:

“3.2.	izņemot lukturus ar nenomaināmiem gaismas avotiem, skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējumam, kurā norādīts:

-	paredzētās kvēlspuldzes(-džu) kategorija vai kategorijas, un/vai

-	gaismas avota moduļa īpašais identifikācijas kods.”.

3.5. punktu groza šādi:

“3.5.	nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam, ja lukturu gaismas avoti vai gaismas avotu modulis(-ļi) nav nomaināmi.”

Iekļauj šādu jaunu 3.6., 3.6.1. un 3.6.2. un 3.6.3. punktu:

“3.6.	uz lukturiem ar gaismas avota moduli(-ļiem) gaismas avota modulim(-ļiem) ir jābūt:

3.6.1.	pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.6.2.	īpašajam moduļa identifikācijas kodam; šim kodam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

Šā īpašā identifikācijas koda pirmie divi burti ir “MD”, kuri apzīmē “MODULI” un aiz kuriem atrodas 4.3.1.1. punktā noteiktais apstiprinājuma marķējums bez apļa; šo īpašo identifikācijas kodu norāda rasējumos, kas minēti iepriekš 2.2.1. punktā. Apstiprinājuma marķējumam nav jābūt tādam pašam kā tā luktura marķējumam, kurā moduli izmanto, taču abiem marķējumiem jābūt tā paša pieteikuma iesniedzēja marķējumiem.

3.6.3.	nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam.”

Iekļauj šādu jaunu 5.3., 5.3.1. un 5.3.2. punktu:

“5.3.	Gaismas avota modulis

    - Gaismas avota modulis(-ļi) ir konstruēts(-ti) tā, lai pat tumsā gaismas avota moduli(-ļus) varētu uzstādīt vienīgi pareizajā vietā.

    - Gaismas avota modulis(-ļi) nav viltojams.”

Iekļauj šādu jaunu 7.2. punktu:

“7.2.	Gaismas signālierīces vidusass redzamajai virsmai nosaka robežas.”

1. pielikuma 9. punktu groza šādi:

“9.	Īss apraksts:

Kvēlspuldzes(-džu) numurs un kategorija(-s): ....................	....

Gaismas avota modulis:ir/nav 2/

Gaismas avota moduļa īpašais identifikācijas kods:

Uzstādīšanas ģeometriskie nosacījumi un iespējamās variācijas,

ja tādas ir: 		"

2. pielikums, iekļauj jaunu 3. attēlu:

“3. attēls

Gaismas avotu moduļi

### MD E3 17325

Gaismas avota modulis ar iepriekš minēto identifikācijas kodu ir apstiprināts kopā ar lukturi, kas apstiprināts Itālijā (E3) ar apstiprinājuma numuru 17325.”

___________

| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | 1.Redakcija/22.Papildinājums/2.Redakcija/ 2.Grozījums |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005. gada 7. decembris |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT TRANSPORTLĪDZEKĻOS AR RITEŅIEM, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*/

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

Addendum 22: 22. papildinājums: Noteikumi Nr. 23

## 2. redakcija - 2. grozījums

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 11. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2005. gada 9. novembris

VIENOTI NOTEIKUMI PAR ATPAKAĻGAITAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU MEHĀNISKIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM UN TO PIEKABĒM

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Iekļauj jaunu 4.4.un 4.4.5. punktu:

“4.4.	Neatkarīgi lukturi

Ja dažādu tipu lukturi, kuri atbilst vairāku noteikumu prasībām, un kuros izmantota viena un tā pati ārējā lēca ar to pašu vai citu krāsu, var piemērot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kas sastāv no burta “E”, kurš atrodas aplī un aiz kura norādīts apstiprinājuma izdevējvalsts atšķirīgais numurs un apstiprinājuma numurs. Šo apstiprinājuma marķējumu var novietot uz luktura jebkurā vietā ar nosacījumu, ka:

4.4.1.	pēc lukturu uzstādīšanas tas ir labi redzams.

4.4.2.	norāda katra luktura identifikācijas numuru, kas ir atbilstīgs atsevišķiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, kas ietver Noteikumu jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus apstiprinājuma izdošanas brīdī un vajadzības gadījumā noteikto bultu.

4.4.3.	vienota apstiprinājuma marķējuma elementu izmērs nav mazāks par minimālo izmēru, kas drīkst būt mazākajam individuālajam marķējumam, saskaņā ar kuru apstiprinājums ir piešķirts.

4.4.4.	Uz luktura galvenās daļas ir 3.4. punktā minētā piestiprinājuma vieta un atbilstošās funkcijas(-u) apstiprinājuma marķējums.

4.4.5.	 Šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajā E paraugā ir norādīti apstiprinājuma marķējuma paraugi ar iepriekš minētajiem papildu simboliem.”

4.4. līdz 4.6. punkts (agrāko), pārnumurēts kā 4.5. līdz 4.7. punkts.

2. pielikums pēc D parauga (un pirms noteikumiem par gaismas avotu moduļiem) iekļauts jauns E paraugu:

“E paraugs

Neatkarīgu lukturu marķēšana

Iepriekš 	norādītais paraugs ir tāda gaismas izkliedētāja marķējums, kuru paredzēts izmantot atšķirīgu tipu lukturos. Apstiprinājuma marķējumi norāda, ka ierīce ir apstiprināta Spānijā (E9) ar apstiprinājuma numuru 1432 un iekļauj šādus lukturus:

aizmugures miglas lukturi (F), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 38 to sākotnējā redakcijā,

2.a kategorijas aizmugures virzienrādītāju, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 01. grozījumu sēriju,

atpakaļgaitas lukturi (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 23 to sākotnējā redakcijā,

sarkanu aizmugures (sānu) gabarītlukturi (R), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju,

bremžu signāllukturi ar vienu apgaismojuma līmeni (S1), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju.

#### 3. attēls

#### Gaismas avotu moduļi

……”

-----

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

** Ukrainas gadījumā spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 26. oktobris.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 - Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 - Turcijai, 38 (brīvs), 39 - Azerbaidžānai, 40 - Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 - Eiropas Komitejai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu simbolu ECE), 43 – Japānai, 44 – (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai.

Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē jeb pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram šādi piešķirtie numuri jādara zināmi Līgumslēdzējām pusēm.

Tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi/ attiecinājusi/ noraidījusi/ atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprināšanas nosacījumus Noteikumos).

Lieko svītrot.

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.