| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  |  | Rev.1/Add.37/Rev.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005. gada 13. decembris |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM *

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

37. papildinājums: Noteikumi Nr. 38

## 2. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 28. decembris;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 7. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 20. augusts**;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 8. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 16. jūlijs;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 9. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 26. februāris;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 9. papildmateriāla kļūdu labojums, depozitāra paziņojums 
C.N.169.2004.2004.TREATIES-1 2004. gada 4. martā;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 10. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2005. gada 9. novembris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKo TRANSPORTLĪDZEKĻu UN TO PIEKABju PAKAĻĒJO MIGLAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 38

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU PAKAĻĒJO MIGLAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU

SATURS

Lpp.

NOTEIKUMI

1.	Definīcijas	5

2.	Apstiprinājuma pieteikums	5

3.	Marķējumi	6

4.	Apstiprinājums	7

5.	Vispārīgas specifikācijas	9

6.	Izstarotās gaismas stiprums	10

7.	Testa procedūra	10

8.	Termiskās izturības pārbaude	11

9.	Izstarotās gaismas krāsa	11

10.	Ražojuma atbilstība	11

11.	Sankcijas par ražojuma neatbilstību	12

12.	Galīga ražošanas izbeigšana	12

13.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses	12

PIELIKUMI

1. pielikums	–	Paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējo miglas lukturu tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukumu vai par galīgu ražošanas izbeigšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 38

2. pielikums	–	Apstiprinājuma marķējumu sakārtojumi

3. pielikums	–	Fotometriskie mērījumi

4. pielikums	–	Prasību minimums ražojuma atbilstības kontroles procedūrām

5. pielikums	–	Prasību minimums inspektora veiktajai paraugu ņemšanai

1.		DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

1.1.		“Pakaļējais miglas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai transportlīdzekli padarītu saredzamāku no aizmugures, nodrošinot stiprāku sarkano signālu nekā pakaļējie (sānu) gabarītlukturi;

1.2.		Definīcijas, kas ietvertas Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijās, kuras bija spēkā tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas laikā, attiecas uz šiem noteikumiem.

1.3.	“Dažādu tipu pakaļējie miglas lukturi” ir lukturi, kas atšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

– tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

– optiskās sistēmas parametri (stipruma līmeņi, gaismas izplatīšanas leņķi, kvēlspuldzes kategorija, gaismas avotu modulis utt.).

Kvēlspuldzes krāsas vai jebkura filtra krāsas nomaiņa nav tipa izmaiņas.

1.3.1.	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

1.3.2.	optiskās sistēmas parametri;

1.3.3.		luktura kategorija.

2.		APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1.  	Tipa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pienācīgi akreditēts pārstāvis.

Pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles tajā norāda, ka ierīci var uzstādīt uz transportlīdzekļa ar dažādiem pamatass slīpumiem attiecībā pret transportlīdzekļa pamatplaknēm un zemi, vai ka ierīce var rotēt ap savu pamatasi; šos dažādos uzstādīšanas nosacījumus norāda paziņojuma veidlapā.

2.2.		Katra pakaļējā miglas luktura tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

2.2.1.		rasējumus (trīs eksemplārus), kuri ir pietiekami detalizēti, lai varētu identificēt pakaļējā miglas luktura tipu, un kuros ir ģeometriski parādīts stāvoklis(-ļi), kādā(-os) pakaļējo miglas lukturi var uzstādīt uz transportlīdzekļa, novērošanas ass, kas pārbaudēs jāpieņem par pamatasi (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punkts, kurš minētajās pārbaudēs jāpieņem par atskaites centru;

2.2.2.	īsu tehnisko aprakstu, kurā, izņemot gadījumus, kad lukturiem ir nenomaināmi gaismas avoti, jo īpaši norāda:

–	paredzētās(-o) kvēlspuldzes(-džu) kategoriju vai kategorijas; šī kvēlspuldzes kategorija ir viena no tām, kuras ietvertas Noteikumos Nr. 37; un/vai

–	gaismas avota moduļa īpašo identifikācijas kodu;

2.2.3.		divus paraugus; ja pakaļējos miglas lukturus nevar iemontēt jebkurā transportlīdzekļa malā, abi iesniegtie paraugi var būt vienādi un uzmontējami transportlīdzeklim tikai labajā vai tikai kreisajā malā.

3.		MARĶĒJUMI

Uz apstiprināšanai iesniegtajiem pakaļējās miglas luktura tipa paraugiem jābūt:

3.1.		pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.2.	izņēmuma gadījumā, kad lukturiem ir nenomaināmi gaismas avoti, jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējumam, ar ko norāda:

–	paredzētās kvēlspuldzes kategoriju vai kategorijas un/vai

–	gaismas avota moduļa īpašo identifikācijas kodu;

3.3.		atstātai pietiekamai vietai apstiprinājuma marķējumam un papildu simboliem, kas noteikti turpmāk 4.3. punktā; minēto vietu norāda rasējumos, kas minēti iepriekš 2.2.1. punktā.

3.4.	ja lukturiem ir nenomaināmi gaismas avoti vai gaismas avota modulis(-ļi), jābūt nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam.

3.5.	ja lukturiem ir gaismas avota modulis(-ļi), uz gaismas avota moduļa(-ļiem) jābūt:

3.5.1.	pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.5.2.	īpašajam moduļa identifikācijas kodam; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

Šajā īpašajā identifikācijas kodā ietver sākumburtus “MD”, kuri nozīmē “MODULIS” un aiz kuriem ir apstiprinājuma marķējums bez apļa, kā noteikts turpmāk 4.3.1.1. punktā; minēto īpašo identifikācijas kodu attēlo rasējumos, kuri minēti iepriekš 2.2.1. punktā. Apstiprinājuma marķējumam nav jābūt tādam pašam kā uz luktura, kurā izmanto moduli, bet abi marķējumi ir no tā paša pieteikuma iesniedzēja;

3.5.3.	nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam.

4.		APSTIPRINĀJUMS

4.1.		Apstiprinājumu piešķir, ja šo noteikumu prasībām atbilst abi kāda pakaļējā miglas luktura tipa paraugi.

4.2.		Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam; tādā veidā piešķirto numuru tā pati Līgumslēdzēja puse nevar pēc tam piešķirt citam pakaļējā miglas luktura tipam, uz ko attiecas šie noteikumi. Ar pirmajām divām apstiprinājuma numura rakstzīmēm norāda jaunākās grozījumu sērijas, kas ietvertas Noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā. Paziņojumu par pakaļējā miglas luktura tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu dara zināmu Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā ietvertajam paraugam, un pievienotu rasējumu, ko iesniedzis apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs tādā formātā, kas nepārsniedz A4 (210 x 297 mm) un, ja iespējams, mērogā 1:1.

4.3.		Uz katra pakaļējā luktura, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, papildu 3.1. un 3.2. punktā noteiktajam marķējumam un ziņām 3.3. punktā minētajā vietā jābūt:

4.3.1.		starptautiskam apstiprinājuma marķējumam, kas sastāv no:

4.3.1.1.	apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

4.3.1.2.	apstiprinājuma numura;

4.3.2.	papildu simbola “F”.

4.3.3.	Pirmās divas apstiprinājuma numura rakstzīmes, ar ko norāda jaunāko šo noteikumu grozījumu sēriju, var novietot papildu simbola “F” tuvumā.

4.4.		Tā simbola marķējumam, kas minēts 4.3.1. un 4.3.2. punktā, jābūt neizdzēšamam un skaidri salasāmam pat tad, kad pakaļējais miglas lukturis ir uzmontēts uz transportlīdzekļa.

4.5.	Neatkarīgi lukturi

Ja dažādos lukturu tipos, kas atbilst vairāku noteikumu prasībām, izmanto tādas pašas ārējās lēcas, kam ir tāda pati vai atšķirīga krāsa, var piestiprināt vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kas sastāv no apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numurs. Šis apstiprinājuma marķējums var atrasties jebkurā vietā uz luktura ar nosacījumu, ka:

4.5.1.	tas ir redzams pēc to uzstādīšanas;

4.5.2.	norāda katra luktura identifikācijas simbolu, kas atbilst visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, kopā ar atbilstīgo grozījumu sērijām, kurās ietverti jaunākie nozīmīgākie tehniskie noteikumu grozījumi apstiprinājuma izdošanas laikā, un paredzēto bultu, ja vajadzīgs;

4.5.3.	viena apstiprinājuma marķējuma sastāvdaļu lielums nav mazāks par obligāto lielumu, kas noteikts mazākajiem atsevišķajiem marķējumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums;

4.5.4.	uz luktura galvenās daļas ir paredzēta vieta, kas aprakstīta iepriekš 3.3. punktā, un ir faktiskās funkcijas(-u) apstiprinājuma marķējums.

4.5.5.	Šo noteikumu 2. pielikuma E paraugā ir doti apstiprinājuma marķējumu piemēri ar iepriekš minētajiem papildu simboliem.

4.6.		Ja divi vai vairāki lukturi ir viena grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļas, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja katrs no šiem lukturiem atbilst šo un citu noteikumu prasībām. Lukturi, kas neatbilst kādam no šiem noteikumiem, nav tāda grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu komplekta daļa.

4.6.1.	Ja grupētie, kombinētie vai savietotie lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var piemērot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kas sastāv no apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu, apstiprinājuma numura un, ja vajadzīgs, paredzētā bulta. Minētais apstiprinājuma marķējums var būt jebkurā vietā uz grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem, ja:

4.6.1.1.	tas ir redzams pēc to uzstādīšanas;

4.6.1.2.	nevienu grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu daļu, kas laiž cauri gaismu, nevar noņemt, reizē nenoņemot arī apstiprinājuma marķējumu.

4.6.2.	Katra luktura identifikācijas simbolu, kas atbilst visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, kopā ar atbilstīgo grozījumu sērijām, kurās ietverti jaunākie nozīmīgākie tehniskie noteikumu grozījumi, apstiprinājuma izdošanas laikā norāda:

4.6.2.1.	vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas,

4.6.2.2.	vai kopā, tā, lai jebkuru lukturi no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt (skatīt trīs iespējamos piemērus 2. pielikumā).

4.6.3.	Viena apstiprinājuma marķējuma sastāvdaļu lielums nav mazāks par obligāto lielumu, kas mazākajiem atsevišķajiem marķējumiem atbilstoši noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums.

4.6.4.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu tipam, uz ko attiecas šie noteikumi.

4.7.		Noteikumu 2. pielikumā ir sniegti apstiprinājuma marķējumu sakārtojumu piemēri vienam lukturim (1. attēls) un grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem (2. attēls) ar visiem papildu simboliem, kas minēti iepriekš.

5.		VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.		Katrs paraugs atbilst specifikācijām, kas noteiktas turpmākajos punktos.

5.2.		Pakaļējie miglas lukturi ir projektēti un konstruēti tā, lai parastā izmantošanā neatkarīgi no vibrācijas, kam tie var tikt pakļauti, tie turpina darboties apmierinoši un saglabā tehniskās īpašības, kas minētas šajos noteikumos.

5.3.	Gaismas avota modulis

5.3.1.	Gaismas avota moduļa(-u) konstrukcija ir tāda, lai pat tumsā gaismas avota moduli(-ļus) nevarētu uzstādīt nekādā citā stāvoklī kā tikai pareizajā.

5.3.2.	Gaismas avota modulis(-ļi) ir drošs(-i) pret viltojumiem.

6.		IZSTAROTĀS GAISMAS STIPRUMS

6.1.		Tās gaismas stiprums, ko izstaro katrs no abiem paraugiem, nav mazāks par obligāto un lielāks par turpmāk noteikto maksimālo stiprumu, un to mēra attiecībā pret pamatasi turpmāk norādītājos virzienos (kas izteikti grādos leņķim pret pamatasi).

6.2.		Stiprums pa H un V asīm starp 10° pa kreisi un 10° pa labi un starp 5° uz augšu un 5° uz leju ir ne mazāks kā 150 cd.

6.3.		Izstarotās gaismas stiprums visos virzienos, kuros gaismu var novērot, nedrīkst pārsniegt 300 cd katrai gaismai.

6.4.		Ja viens lukturis ietver vairāk nekā vienu gaismas avotu, lukturim ir jāatbilst noteiktajam obligātajam stiprumam, ja kāds gaismas avots nestrādā, un nedrīkst pārsniegt maksimālos stiprumus, ja gaismu izstaro visi gaismas avoti.

6.5.		Redzamā virsma pamatass virzienā nedrīkst būt lielāka par 140 cm2.

6.6.		Noteikumu 3. pielikumā ir sniegtas ziņas par novērtēšanas metodi, kas jāizmanto šaubu gadījumā.

7.		TESTA PROCEDŪRA

Visus mērījumus veic ar ierīcei paredzētā tipa standarta bezkrāsas lukturi, kas noregulēts tā, lai veidotu šāda veida lukturiem noteikto normālo gaismas plūsmu.

  - Visus to lukturu mērījumus, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem), veic attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V.

Gadījumā, kad gaismas avotus apgādā ar īpašu barošanu, iepriekš minētos pārbaužu spriegumus pievada šīs barošanas ieejas spailēm. Laboratorija, kas veikusi izmēģinājumu, var lūgt no ražotāja īpašās barošanas ierīci, kas vajadzīga, lai apgādātu gaismas avotus.

7.2.	Nosaka redzamās virmas ierobežojumus gaismas signālierīces pamatass virzienā.

8.		TERMISKĀS IZTURĪBAS PĀRBAUDE

8.1.		Ar lukturi jāveic vienas stundas nepārtrauktas darbības pārbaude pēc 20 minūšu uzsilšanas perioda. Apkārtējās vides temperatūra ir 23? C ± 5º C. Izmantotais lukturis ir attiecīgajam lukturim paredzētās kategorijas lukturis, un to apgādā ar strāvu, kuras spriegums ir tāds, lai tas nodrošinātu noteikto vidējo jaudu pie atbilstīgā pārbaudes sprieguma.

8.2.		Ja ir noteikta tikai maksimālā jauda, pārbaudi veic, regulējot spriegumu, lai iegūtu jaudu, kas vienāda ar 90 procentiem no noteiktās jaudas. Iepriekš minēto noteikto vidējo vai maksimālo jaudu izraugās no iespējām - 6, 12 vai 24 V - atbilstoši tam, pie kuras tā sasniedz augstāko vērtību.

8.3.		Pēc luktura nostabilizēšanas apkārtējās vides temperatūrā nedrīkst būt pamanāmi nekādi izkropļojumi, deformējumi, plaisas vai krāsas izmaiņas.

9.		IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

Izstarotās gaismas krāsai izgaismojuma koordinātu tīkla laukā, kas definēts 3. pielikuma 3. punktā un ko novērtē, izmantojot gaismas avotu 2856 K krāsas temperatūrā*, ir jābūt robežās starp šādām trihromatiskām koordinātām:

robeža dzeltenās virzienā:		y < 0.335

robeža purpursarkanās virzienā:	y  0.980 - x

Tomēr attiecībā uz lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem), kolorimetriskās īpašības jāpārbauda ar lukturī esošajiem gaismas avotiem atbilstoši šo noteikumu 7.1. punktam.

10.		RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

Ražojuma atbilstības procedūras atbilst procedūrām, kas noteiktas Nolīguma (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) 2. papildinājumā, ar šādām prasībām:

10.1.		Lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot prasības, kas iepriekš noteiktas 6. un 9. punktā.

10.2.		Ievēro prasību minimumu, kas šo noteikumu 4. pielikumā noteikts attiecībā uz ražojuma atbilstības kontroles procedūrām.

10.3.		Ievēro prasību minimumu, kas šo noteikumu 5. pielikumā noteikts attiecībā uz inspektora veikto paraugu ņemšanu.

10.4.		Iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas iekārtai piemērojamo kontroles metožu atbilstību. Normālais šādu pārbaužu biežums ir reize divos gados.

11.		SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU

  - Apstiprinājums, kas piešķirts par pakaļējo miglas lukturu tipu, var atsaukt, ja neievēro iepriekšminētās prasības vai ja pakaļējais miglas lukturis, uz kura ir 4.3.1. un 4.3.2. punktā minētais marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

11.2.	Ja Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā, nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

12.		GALĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā pārtrauc ražot pakaļējo miglas lukturu tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, viņš informē par to iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā, par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

13.		PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu, kas veic apstiprinājuma testus, un administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām nosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, apstiprinājuma noraidījumu vai tā atsaukšanu.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par: 2/		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

GALĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējā miglas luktura tipu atbilstoši Noteikumiem Nr. 38

Apstiprinājuma nr.: ...........							Attiecinājuma uz citu tipu nr.: .........

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme

2.	Ierīces tipa nosaukums, ko devis ražotājs

3.	Ražotāja nosaukums un adrese

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

5.	Iesniegts apstiprināšanai

6.	Par atbisltības pārbaužu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests

7.	Minētā dienesta izdotā ziņojuma datums

8.	Minētā dienesta izsniegto ziņojumu numurs

9.	Īss apraksts: 3/

Kvēlspuldzes(-džu) kategorijas(-u) numurs:

Gaismas avota modulis: jā/nē 2

Gaismas avota moduļa īpašais identifikācijas kods: 	…

Uzstādīšanas ģeometriskie nosacījumi un saistītās variācijas, ja tādas ir:

………………………………………………………………………………………

10.	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

11.	Attiecinājuma uz citu tipu iemesls(-i) (ja tāds ir):

12.	Piešķirts/attiecināts uz citu tipu/atteikts/atsaukts apstiprinājums 2

13.	Vieta

14.	Datums

15.	Paraksts

16.	To dokumentu saraksts, kas deponēti administratīvajā dienestā, kurš ir piešķīris apstiprinājumu, ir pievienots šim paziņojumam, un to var iegūt pēc pieprasījuma.

__________________________

1/	Tās valsts pazīšanas numurs, kas ir piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (skatīt Noteikumu normas).

2/	Lieko svītrot.

3/	Pakaļējiem miglas lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem norādīt nenomaināmo gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu vatos.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU SAKĀRTOJUMS

1. attēls

(Atsevišķu lukturu marķējums)

A paraugs

a = 5 mm, minimums

Ierīce, uz kuras ir iepriekš redzamais apstiprinājuma marķējums, ir pakaļējais miglas lukturis, kurš apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 38 ar apstiprinājuma numuru 2439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums tika piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 38 sākotnējās versijas prasībām.

2. attēls

(Vienkāršots grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu marķējums)

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu.
Tās neietilpst apstiprinājuma marķējumā.)

##### B paraugs

Piezīme. Trīs apstiprinājuma marķējuma paraugi – A, B un C paraugs – atveido trīs iespējamus apgaismes ierīces marķēšanas variantus, ja divi vai vairāki lukturi ir viena grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļa. Šajā apstiprinājuma marķējumā ir redzams, ka ierīce ir apstiprināta Nīderlandē (E 4) ar 3333. apstiprinājuma numuru un tajā ietilpst:

IA klases atstarotājs, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 3 grozījumu sēriju 02;

2a kategorijas pakaļējais virzienrādītājs, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 grozījumu sēriju 01;

pakaļējais (sānu) gabarītlukturis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 grozījumu sēriju 01;

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 38 sākotnējo formu;

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar noteikumu Nr. 23 sākotnējo versiju;

bremžu signāllukturis, kam ir divi gaismas izstarošanas līmeņi (S2) un kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 grozījumu sēriju 01.

E  PARAUGS

Neatkarīgu lukturu marķējums

Iepriekš sniegtais paraugs attēlo marķējumu uz lēcām, kas paredzētas lietošanai dažādu tipu lukturos. Šie marķējumi norāda, ka ierīce ir apstiprināta Spānijā (E9) ar  1432. apstiprinājuma numuru un tajā ietilpst:

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 38 sākotnējo versiju,

2a kategorijas pakaļējais virzienrādītāja lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 grozījumu sēriju 01,

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 23 sākotnējo versiju,

pakaļējais (sānu) gabarītlukturis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 grozījumu sēriju 02,

bremžu signāllukturis, kam ir viens gaismas izstarošanas līmenis (S1) un kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 grozījumu sēriju 02.

3. attēls

Gaismas avota modulis

### MD E3 17325

Gaismas avota modulis, uz kura ir iepriekš redzamais identifikācijas kods, ir apstiprināts kopā ar lukturi, kas apstiprināts Itālijā (E3) ar 17325. apstiprinājuma numuru.

3. pielikums

FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1.	Kad veic fotometriskos mērījumus, ar atbilstīgu maskēšanu novērš nejaušus atspulgus.

2.	Ja tiek apšaubīti mērījumu rezultāti, mērījumus izdara tā, lai tie atbilst šādām prasībām:

2.1.	mērīšanas attālums ir tāds, ka ir piemērojams attāluma apgrieztā kvadrāta likums;

2.2.	mēriekārta ir tāda, ka leņķis, kas ir pretī uztvērējam, skatoties no gaismas atskaites centra, ir no 10' līdz 1°;

2.3.	prasība, kas attiecas uz stiprumu noteiktā novērošanas virzienā, ir izpildīta, ja noteiktais stiprums ir sasniegts virzienā, kurš nav novirzīts no novērošanas virziena vairāk par vienu grāda ceturtdaļu.

3.	Ja ierīci var uzstādīt uz transportlīdzekļa vairāk nekā vienā stāvokli vai dažādu stāvokļu laukā, fotometriskos mērījumus atkārto attiecībā uz katru stāvokli vai galējiem pamatasu lauka stāvokļiem, ko noteicis ražotājs.

- Ja šķiet, ka vizuāla gaismas pārbaude atklāj būtiskas vietējas stipruma svārstības, veic pārbaudi, lai nodrošinātu, ka ārpus asīm stiprums nevienā vietā, mērot rombā, kuru nosaka novērtēšanas galējie virzieni, nav mazāks par 75 cd (skatīt diagrammu).

5.	To lukturu fotometriskie mērījumi, kas aprīkoti ar vairākiem gaismas avotiem

Fotometriskos darbības parametrus pārbauda attiecībā uz:

5.1.	nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem):

ar gaismas avotiem, kas ir lukturī, saskaņā ar šo Noteikumu 7.1. punktu;

5.2.	nomaināmām kvēlspuldzēm:

ja lukturi aprīkoti ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V kvēlspuldzēm, tad radītās gaismas stipruma vērtības koriģē. Korekcijas koeficients ir attiecība starp atskaites gaismas plūsmu un vidējo gaismas plūsmas vērtību, ko konstatē pie izmantotā sprieguma (6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V). Katras izmantotās kvēlspuldzes faktiskā gaismas plūsma neatšķiras vairāk par  5 procentiem no vidējās vērtības. Standarta kvēlspuldzi var izmantot arī pēc kārtas katrā no individuālajiem stāvokļiem, darbinot to pie tās atsauces plūsmas un saskaitot kopā atsevišķos mērījumus katrā stāvoklī.

4. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRĀM

1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.		Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskajiem darbības parametriem masveidā ražoto lukturu atbilstību neapšauba ar nosacījumu, ka tad, ja pārbauda tāda luktura fotometrisko darbību, kas izraudzīts pēc nejaušības principa un kas aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem) un ja visus mērījumus veic attiecīgi pie 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V:

1.2.1.	nevienai nomērītajai vērtībai nav negatīvas novirzes par 20 procentiem no vērtībām, kas noteiktas šajos noteikumos,

1.2.2.	ka tad, ja lukturis ir aprīkots ar nenomaināmu gaismas avotu un ja iepriekš aprakstīto pārbaužu rezultāti neatbilst prasībām, lukturu pārbaudes atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.		Krāsu koordinātas ir izpildītas, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja attiecībā uz lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem), ir pārbaudītas tā gaismas avota kolorimetriskās īpašības, kas atrodas lukturī.

2.		PRASĪBU MINIMUMS RAŽOTĀJA VEIKTAI ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI

Attiecībā uz katru luktura tipu apstiprinājuma marķējuma īpašnieks pēc atbilstošiem intervāliem veic vismaz šādas pārbaudes. Pārbaudes veic saskaņā ar šo noteikumu normām.

Ja paraugu ņemšana uzrāda neatbilstību attiecīgās pārbaudes tipam, ņem papildu paraugus un pārbauda tos. Ražotājs veic pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgā ražojuma atbilstību.

2.1.		Pārbaužu būtība

Atbilstības pārbaudes šajos noteikumos attiecas uz fotometriskajām un kolorimetriskajām īpašībām.

2.2.		Pārbaudēs izmantotās metodes

2.2.1.	Pārbaudes parasti veic atbilstoši šajos noteikumos paredzētajām metodēm.

2.2.2.	Jebkurā atbilstības pārbaudē, ko veic ražotājs, var izmantot līdzvērtīgas metodes pēc saskaņojuma ar kompetento iestādi, kas atbildīga par atbilstības pārbaudēm. Ražotāja pienākums ir pierādīt, ka piemērotās metodes ir līdzvērtīgas tām, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.3.	Pielikuma 2.2.1. un 2.2.2. punktu piemērošanai ir nepieciešama regulāra pārbaudes iekārtas kalibrēšana un tās korelācija ar mērījumiem, ko izdara kompetentā iestāde.

2.2.4.	Visos gadījumos standartmetodes ir šo noteikumu metodes, jo īpaši administratīvās pārbaudes un paraugu ņemšanas vajadzībām.

2.3.		Paraugu ņemšanas būtība

Lukturu paraugus izraugās pēc nejaušības principa no vienveidīgas partijas produkcijas. Ar vienveidīgu partiju saprot viena tipa lukturu kopumu, ko nosaka atbilstoši ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtēšana parasti attiecas uz partiju produkciju no atsevišķām rūpnīcām. Tomēr ražotājs var sagrupēt uzskaites dokumentus par vienu tipu no vairākām rūpnīcām, ja tās darbojas, ievērojot vienu kvalitātes sistēmu un kvalitātes vadību.

2.4.		Nomērītās un ierakstītās fotometriskās īpašības

Izraudzīto lukturi pakļauj minimālo vērtību fotometriskajiem mērījumiem 3. pielikumā minētajos punktos un to krāsu koordinātu fotometriskajiem mērījumiem, kas paredzētas Noteikumu 9. punktā.

2.5.		Kritēriji, ar ko reglamentē pieņemamību

Ražotājs ir atbildīgs par pārbaužu rezultātu statistikas pētījuma veikšanu un par to, lai, vienojoties ar kompetento iestādi, tiktu definēti kritēriji, ar ko reglamentē savu ražojumu pieņemamību, ar mērķi izpildīt specifikācijas, kas šo noteikumu 10.1. punktā noteiktas attiecībā uz ražojumu atbilstības pārbaudi.

Kritērijiem, ar ko reglamentē pieņemamību, jābūt tādiem, lai ar 95 procentu pārliecības līmeni izlases pārbaudes veiksmīgas iziešanas iespējas minimums atbilstoši 5. pielikumam (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

##### 5. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS INSPEKTORA VEIKTAJAI PARAUGU ŅEMŠANAI

1.		VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.		Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja tādas ir un ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskajiem darbības parametriem masveidā ražoto lukturu atbilstību neapšauba ar nosacījumu, ka tad, ja pārbauda tāda luktura fotometrisko darbību, kas izraudzīts nejauši un kas aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem) un ja visus mērījumus veic attiecīgi pie 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V:

1.2.1.	nevienai nomērītajai vērtībai nav negatīvas novirzes par 20 procentiem no vērtībām, kas noteiktas šajos noteikumos,

1.2.2.	ja lukturis ir aprīkots ar nenomaināmu gaismas avotu un ja iepriekš minēto pārbaužu rezultāti neatbilst prasībām, lukturu pārbaudes atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.3.	Lukturus ar acīmredzamiem defektiem nepārbauda.

1.3.		Krāsu koordinātas ir izpildītas, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja attiecībā uz lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem), ir pārbaudītas tā gaismas avota kolorimetriskās īpašības, kas atrodas lukturī.

2.		PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu atlasē pēc nejaušības principa izraugās četrus lukturus. Pirmo divu lukturu paraugus apzīmē ar A, otro divu lukturu paraugus apzīmē ar B.

2.1.		Atbilstības neapstrīdēšana

2.1.1.	Ievērojot šā pielikuma 1. attēlā parādīto paraugu ņemšanas procedūru, masveidā ražoto lukturu atbilstību neapstrīd, ja nomērīto lukturu vērtību novirze negatīvajā virzienā ir:

2.1.1.1.	A paraugi

A1: vienam lukturim				 	 	0 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā 					20 procenti

A2: abiem lukturiem vairāk nekā				0 procenti

bet ne vairāk kā							20 procenti

pievērsieties B paraugiem

2.1.1.2.	B paraugi

B1: abiem lukturiem 					 0 procenti

2.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi ir izpildīti attiecībā uz A paraugiem.

2.2.		Atbilstības apstrīdēšana

    - Ievērojot paraugu ņemšanas procedūru, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, masveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un ražotājam lūdz padarīt savu produkciju atbilstošu prasībām (koriģēšana), ja nomērīto lukturu vērtību novirzes ir:

2.2.1.1.	A paraugi

A3:	vienam lukturim ne vairāk kā			20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā				20 procenti

bet ne vairāk kā 						30 procenti

2.2.1.2.	B paraugi

B2:	A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā		 		 0 procenti

bet ne vairāk kā	 					20 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā 				20 procenti

B3:		A2 gadījumā

vienam lukturim 		  	 			 0 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				20 procenti

bet ne vairāk kā  						30 procenti

2.2.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi nav izpildīti attiecībā uz A paraugiem.

2.3.		Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un piemēro 11. punktu, ja, ievērojot paraugu ņemšanas procedūru šā pielikuma 1. attēlā, nomērītās lukturu vērtību novirzes ir:

2.3.1.	A paraugi

A4:	vienam lukturim ne vairāk kā				20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				30 procenti

A5:	abiem lukturiem vairāk nekā				20 procenti

2.3.2.	B paraugi

B4: 	A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā   			 0 procenti

bet ne vairāk kā  					20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā  			20 procenti

B5:	A2 gadījumā

abiem lukturiem vairāk nekā			20 procenti

B6:		A2 gadījumā

vienam lukturim		 	 		 0 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 			30 procenti

2.3.3.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi nav izpildīti attiecībā uz A un B paraugiem.

3.		ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas atkārtoti ir jāņem paraugi, no kuriem izveido trešo divu lukturu paraugus C un ceturto divu lukturu paraugus D un kurus izraugās no krājumiem, kas saražoti pēc koriģēšanas.

3.1.		Atbilstības neapstrīdēšana

3.1.1.	Ievērojot šā pielikuma 1. attēlā parādīto paraugu ņemšanas procedūru, masveidā ražoto lukturu atbilstību neapstrīd, ja nomērīto lukturu vērtību novirzes ir:

3.1.1.1.	C paraugi

C1:		vienam lukturim			 	0 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā		20 procenti

C2:		abiem lukturiem vairāk nekā	 	 0 procenti

bet ne vairāk kā				20 procenti

pievērsieties D paraugiem

3.1.1.2.	D paraugi

D1:	C2 gadījumā

abiem lukturiem			 		 0 procenti

3.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi ir izpildīti attiecībā uz C paraugiem.

3.2.		Atbilstības apstrīdēšana

3.2.1.	Ievērojot paraugu ņemšanas procedūru, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, masveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un ražotājam lūdz padarīt savu produkciju atbilstošu prasībām (koriģēšana), ja nomērīto lukturu vērtību novirzes ir:

3.2.1.1.	D paraugi

D2:	C2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā  			 0 procenti

bet ne vairāk kā 					20 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā 			20 procenti

3.2.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi nav izpildīti attiecībā uz C paraugiem.

3.3.		Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un piemēro 11. punktu, ja, ievērojot paraugu ņemšanas procedūru šā pielikuma 1. attēlā, nomērīto lukturu vērtību novirzes ir:

3.3.1.	C paraugi

C3:		vienam lukturim ne vairāk kā 			20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 			20 procenti

C4:		abiem lukturiem vairāk nekā 			20 procenti

3.3.2.	D paraugi

D3:	C2 gadījumā

vienam lukturim 0 vai vairāk nekā 			 0 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 			20 procenti

3.3.3.	vai tad, ja 1.2.2. punkta nosacījumi nav izpildīti attiecībā uz C un D paraugiem.

###### 1. attēls

| 2 ierīces | Pirmā paraugu ņemšana 4 pēc nejaušības principa izraudzītas ierīces sadala A un B paraugos |  |
| --- | --- | --- |
| A paraugu iespējamie rezultāti | BEIGAS | B paraugu iespējamie rezultāti |
| C paraugu iespējamie rezultāti | Pievērsieties B paraugiem | D paraugu iespējamie rezultāti |
|  | BEIGAS |  |
|  | Koriģēšana Ražotājam dod norādījumu savus ražojumus padarīt par atbilstošiem prasībām |  |
|  | Atkārtota paraugu ņemšana 4 pēc nejaušības principa izraudzītas ierīces sadala C un D paraugos |  |
|  | BEIGAS |  |
|  | Pievērsieties D paraugiem |  |
|  | BEIGAS |  |
|  | Pārejiet uz korekciju |  |
|  | Apstiprinājuma atsaukšana |  |
|  | Maksimālā novirze (%) nevēlamajā virzienā attiecībā pret robežvērtībām |  |

-----

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

** Attiecībā uz Ukrainu spēkā stāšanās diena ir 2002. gada 20. oktobris.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai, 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11—Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 – (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 – (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 – (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 – (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 – (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 - Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 – (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus ir piešķīrušas tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 – (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā kārtībā, kādā tās ratificē un pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu attiecībā uz riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumu un detaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām, un tādējādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs dara zināmus nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.