| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  |  | Rev.2/Add.121 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. gada 23. februāris |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM *

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

121. papildinājums: Noteikumi Nr. 122

#### Spēkā stāšanās datums – 2006. gada 18. janvāris

Iekļauts:

#### Noteikumu 1. grozījums, depozitāra paziņojums

#### C. N. 1279. 2005. TREATIES-8 2005. gada 21. decembrī.

VIENOTI noTEIKUMI par M, N UN O KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ to sildierīcēm

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

##### Noteikumi Nr. 122

VIENOTi noteikumi par M, N UN O KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀjumu ATTIECĪBĀ UZ to sildierīcēm

SATURS

NOTEIKUMI										Lappuse

1.	Darbības joma 	4

2.	Galvenās definīcijas  	4

3.	Apstiprinājuma pieteikums 	5

4.	Apstiprinājums 	6

5.	I daļa: Transportlīdzekļa tipa apstiprināšana attiecībā uz tā sildierīci	7

6.	II daļa: Sildierīces apstiprināšana attiecībā uz tās ekspluatācijas drošību 	9

7.	Transportlīdzekļa vai sastāvdaļu tipa pārveidojumi vai apstiprinājuma paplašināšana 	10

8.	Ražojumu atbilstība 	11

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 	11

10.	Pilnīga ražošanas pārtraukšana 	11

- Par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu  un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses .......................................................................................................................11

PIELIKUMI

1. pielikums - Informācijas dokumenti un paziņojumu veidlapas

2. pielikums - Marķējuma izkārtojums

3. pielikums - Prasības attiecībā uz izmešu sildierīcēm – gaiss

4. pielikums - Gaisa kvalitātes pārbaudes procedūra

5. pielikums - Temperatūras pārbaudes procedūra

6. pielikums - Degvielas sildītāju izplūdes gāzu emisijas pārbaudes procedūra

7. pielikums - Papildu prasības attiecībā uz degvielas sildītājiem un to uzstādīšanu

SATURS (turpinājums)

8. pielikums - Drošības prasības attiecībā uz sašķidrinātās naftas gāzes sildītājiem

9. pielikums - Papildu noteikumi, kas piemērojami atsevišķiem transportlīdzekļiem, kā norādīts Eiropas Līgumā par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem (ADR)

- 1.	DARBĪBAS JOMA

- 1.1.	Šie noteikumi attiecas uz visiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sildierīci.

- Tipa apstiprinājums tiek piešķirts šādi:

- 1.2.		I daļa – Transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz tā sildierīci.

- 1.3.		II daļa – Sildierīces apstiprinājums attiecībā uz tās ekspluatācijas drošību.

- 2.	GALVENĀS DEFINĪCIJAS

- Šajos noteikumos:

- 2.1.	“Transportlīdzeklis” ir M, N vai O1 kategorijas transportlīdzeklis, kas aprīkots ar sildierīci.

- 2.2.	”Ražotājs” ir persona vai struktūra, kas atbild apstiprinātājiestādei par visiem tipa apstiprināšanas procesa aspektiem un par ražojuma atbilstības nodrošināšanu. Nav nozīmes tam, vai persona vai iestāde ir tieši iesaistīta visās transportlīdzekļa vai apstiprināmās sastāvdaļas ražošanas stadijās.

- 2.3.	"Iekšiene" ir transportlīdzekļa iekšpuse, kurā izvietojas tā pasažieri un/vai kurā izvieto kravu.

- 2.4.	"Pasažieru nodalījuma sildierīce" ir jebkāda veida ierīce, kuras uzdevums ir palielināt temperatūru transportlīdzekļa pasažieru nodalījumā.

- 2.5.	"Kravas telpas sildierīce" ir jebkāda veida ierīce, kuras uzdevums ir palielināt temperatūru transportlīdzekļa kravas telpā.

2.6.	“Kravas telpa” ir transportlīdzekļa iekšējā daļa, ko izmanto, lai izvietotu kravu, bet ne pasažierus.

2.7.	"Pasažieru nodalījums" ir transportlīdzekļa iekšējā daļa, kura paredzēta tā vadītājam un pasažieriem.

2.8.	"Gāzveida degviela" attiecas uz degvielām, kuras normālos temperatūras un spiediena apstākļos (288,2 K un 101,33 kPa) ir gāzveida stāvoklī, piemēram, sašķidrināta naftas gāze (LPG) un saspiestā dabasgāze (CNG).

2.9.	"Pārkaršana" ir stāvoklis, kas rodas, kad sildošā gaisa padeve degvielas sildītājam ir pilnībā bloķēta.

- 3.	PIETEIKUMS PAR APSTIPRINĀJUMU

3.1.	PIETEIKUMS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ TĀ SILDIERĪCI

3.1.1.	Pieteikumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz tā sildierīci iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.1.2.	Tam pievieno dokumentus trijos eksemplāros, kas tiks minēti turpmāk,  un vēl šādu informāciju:

3.1.2.1.	transportlīdzekļa tipa sīku aprakstu attiecībā uz tā uzbūvi, gabarītiem, konfigurāciju un materiāliem;

3.1.2.2.	sildierīces un tās vispārējā izkārtojuma rasējumus.

3.1.3.	Informācijas dokumenta veidlapa atrodama 1. pielikuma pirmās daļas 1. papildinājumā.

3.1.4.	Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas pārbaužu veikšanu, iesniedz apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu.

3.1.5.	Ja apstiprināmais transportlīdzeklis ir aprīkots ar sildītāju, kam ir UNECE tipa apstiprinājums, tad tipa apstiprinājuma numurs un šī tipa sildītāja ražotāja apzīmējumi jāpievieno transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumam.

3.1.6.	Ja apstiprināmais transportlīdzeklis ir aprīkots ar sildītāju, kam nav UNECE tipa apstiprinājuma, viens apstiprināmā tipa paraugs jāiesniedz tehniskajam dienestam.

3.2.	PIETEIKUMS PAR SILDĪTĀJA TIPA APSTIPRINĀJUMU

3.2.1.	Pieteikumu par sildītāja kā atsevišķas sastāvdaļas tipa apstiprinājumu iesniedz sildierīces ražotājs.

3.2.2.	Pieteikumam pievieno dokumentus trijos eksemplāros, kas tiks minēti turpmāk, un vēl šādu informāciju:

      - sīki izstrādātu sildierīces tipa aprakstu attiecībā uz tās uzbūvi, gabarītiem, 	konfigurāciju un materiāliem;

3.2.2.2.	sildierīces un tās vispārējā izkārtojuma rasējumus.

3.2.3.	Informācijas dokumenta veidlapa atrodama 1. pielikuma pirmās daļas 2. papildinājumā.

3.2.4.	Viens apstiprināmā sildītāja tipa paraugs jāiesniedz tehniskajā dienestā.

3.2.5.	Paraugus skaidri un neizdzēšami marķē ar pieteikuma iesniedzēja firmas nosaukumu vai zīmi un tipa nosaukumu.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja tips, kas saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegts apstiprināšanai, atbilst attiecīgajām šo noteikumu daļas(-u) prasībām, tad tiek piešķirts šī tipa apstiprinājums.

4.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 atbilstoši šo noteikumu sākotnējai redakcijai) norāda grozījumu sēriju, tostarp jaunākos būtiskākos tehniskos grozījumus, kas izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Nolīguma puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļa vai sildierīces tipam, kas ir tāds, kā norādīts šajos noteikumos.

4.3.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma paplašināšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta Nolīguma pusēm, kas piemēro minētos noteikumus, un tam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma otrajā daļā ievietotajam paraugam.

4.4.	Uz katra transportlīdzekļa, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, un uz katras atsevišķi iesniegtās sastāvdaļas, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, ir starptautiskais marķējums, ko veido aplī ietverts burts “E”, aiz kura norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu.

4.5.	Tad, ja tiek apstiprināts sastāvdaļas tips, ir jāpievieno šo noteikumu numurs, aiz kura norādīts burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs saskaņā ar 4.2. punktu.

4.6.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar kādiem citiem noteikumiem, kas pievienoti tās valsts Nolīgumam, kura saskaņā ar šeit minētajiem noteikumiem ir piešķīrusi apstiprinājumu, tad simbols, kas norādīts 4.4. punktā, nav jāatkārto; šādā gadījumā noteikumu un apstiprinājuma numurus un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar ko apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, sakārto vertikālās rindās pa labi no 4.2. punktā norādītā simbola.

4.7.	Marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.8.	Transportlīdzekļa marķējumu novieto līdzās transportlīdzekļa datu plāksnei, ko piestiprina ražotājs, vai uz tās.

4.9.	Marķējuma izvietojuma paraugi norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

5.	I DAĻA. TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ SILDIERĪCI

5.1.	Definīcija

Šo noteikumu I daļā:

5.1.1.	“Transportlīdzekļa tips attiecībā uz sildierīci” ir transportlīdzeklis, kas neatšķiras būtiskos aspektos, tādos kā sildierīcas funkcionālais(-ie) princips(-i).

5.2.	Specifikācijas

5.2.1.	Katra transportlīdzekļa pasažieru nodalījumam jābūt aprīkotam ar sildierīci. Ja transportlīdzeklī sildierīce paredzēta kravas nodalījumam, tai jāatbilst šiem noteikumiem.

5.2.2.	Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa sildierīcei jāatbilst šo noteikumu otrās daļas tehniskajām prasībām.

5.3.	Prasības attiecībā uz degvielas sildītāju uzstādīšanu transportlīdzeklī

5.3.1.	Darbības joma

5.3.1.1.	Saskaņā ar 5.3.1.2. punktu degvielas sildītāji jāuzstāda atbilstoši 5.3. punkta prasībām.

5.3.1.2.	O kategorijas transportlīdzekļi, kuriem ir šķidrās degvielas sildītāji, tiek uzskatīti par tādiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

5.3.2.	Degvielas sildītāju izvietojums

5.3.2.1.	Virsbūves daļas un jebkuras citas sastāvdaļas, kas atrodas tiešā sildītāja tuvumā, ir jāaizsargā no pārāk liela karstuma un degvielas vai eļļas piesārņojuma iespējas.

5.3.2.2.	Degvielas sildītājs nedrīkst radīt ugunsgrēka risku pat pārkaršanas gadījumā. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja tas tiek uzstādīts tā, lai atrastos pietiekamā attālumā no visām sastāvdaļām, un ja ir piemērota ventilācija, un ja ir izmantoti ugunsdroši materiāli vai siltumekrāni.

5.3.2.3.	M2 un M3 klases transportlīdzekļu sildītājs nedrīkst būt novietots pasažieru nodalījumā. Taču ir atļauta tā uzstādīšana, ja tas ievietots hermētiski noslēgtā apvalkā, kas arī atbilst 5.3.2.2. punkta prasībām.

5.3.2.4.	Marķējumam, kas minēts 7. pielikuma 1.4. punktā, vai tā dublikātam ir jābūt novietotam tā, lai uz transportlīdzekļa iekšienē ierīkota sildītāja to varētu viegli izlasīt.

5.3.2.5.	Attiecībā uz sildītāja novietojumu ir jāveic visi iespējamie drošības pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu personīgā īpašuma bojājuma risku.

5.3.3.	Degvielas padeve

5.3.3.1.	Degvielas bākas atvere nedrīkst atrasties pasažieru nodalījumā, un tai ir jābūt ar hermētisku vāciņu, lai nepieļautu degvielas noplūdi.

5.3.3.2.	Attiecībā uz šķidrās degvielas sildītājiem, kuriem ir no transportlīdzekļa neatkarīga degvielas padeve, ir precīzi jānorāda degvielas veids un iepildīšanas vieta.

5.3.3.3.	Degvielas uzpildes punktā ir jābūt norādei, ka sildītājs pirms degvielas uzpildes ir jāizslēdz. Turklāt ražotāja sniegtajā ekspluatācijas instrukcijā par to ir jāiekļauj attiecīga papildu norāde.

5.3.4.	Izplūdes sistēma

5.3.4.1.	Izplūdes atverei ir jābūt novietotai tā, lai nepieļautu izplūdes gāzu nonākšanu transportlīdzeklī caur ventilācijas sistēmu, siltā gaisa ieplūdes atveri vai atvērtiem logiem.

5.3.5.		Degkameras gaisa padeve

5.3.5.1.	Gaisu sildītāja degkamerai nedrīkst ņemt no transportlīdzekļa pasažieru nodalījuma.

5.3.5.2.	Gaisa ieplūdes atverei ir jābūt novietotai vai aizsargātai tā, lai to nevarētu aizsprostot ar atkritumiem vai bagāžu.

5.3.6.	Sildīšanai nepieciešamā gaisa padeve

5.3.6.1.	Sildīšanai nepieciešamā gaisa padevei var izmantot svaigu vai atgriezes gaisu, kas ir jāņem no tīras vietas, kura nav piesārņota ar izplūdes gāzēm, kuras rada vai nu dzinējs, degvielas sildītājs vai kāda cita attiecīgā transportlīdzekļa sastāvdaļa.

5.3.6.2.	Ieplūdes caurule ir jāaizsargā ar sietu vai citiem piemērotiem līdzekļiem.

5.3.7.	Sasildītā gaisa izplūdes atvere

5.3.7.1.	Jebkurai caurulei, pa kuru karstais gaiss plūst cauri transportlīdzeklim, ir jābūt novietotai un aizsargātai tā, lai tad, ja tai pieskaras, nebūtu iespējams gūt nekādus savainojumus vai nodarīt bojājumus.

5.3.7.2.	Gaisa izplūdes atverei ir jābūt novietotai vai aizsargātai tā, lai to nevarētu aizsprostot ar atkritumiem vai bagāžu.

5.3.8.	Automātiskā sildierīces kontrole

5.3.8.1.	Sildierīcei ir automātiski jāizslēdzas un degvielas padevei ir jātiek pārtrauktai piecu sekunžu laikā pēc transportlīdzekļa dzinēja apstāšanās. Ja ir ieslēgta manuālā ierīce, sildierīce var turpināt darboties.

6.	II DAĻA. SILDIERĪCES APSTIPRINĀJUMS ATTIECĪBĀ UZ TĀS EKSPLUATĀCIJAS DROŠĪBU

6.1.	Definīcijas

Šo noteikumu II daļā:

6.1.1.	"Sildierīce" ir jebkāda veida ierīce, kuras uzdevums ir palielināt temperatūru transportlīdzekļa iekšienē, tostarp visā kravas telpā.

6.1.2.	“Degvielas sildītājs” ir ierīce, kura tieši izmanto šķidru vai gāzveida degvielu un neizmanto transportlīdzekļa dzinēja radītās piedziņas izmešu radīto siltumu.

6.1.3.	"Degvielas sildītāja tips" ir ierīces, kas neatšķiras šādos būtiskos aspektos:

- degvielas tips (piem., šķidra vai gāzveida),

- siltuma cirkulācijas elements (piem., gaiss vai ūdens),

- transportlīdzekļa vieta (piemēram, pasažieru nodalījums vai kravas telpa).

6.1.4.	"Izmešu sildierīce" ir jebkāda veida ierīce, kas izmanto transportlīdzekļa dzinēja radītās piedziņas izmešu radīto siltumu, lai palielinātu temperatūru transportlīdzekļa iekšienē, par siltuma cirkulācijas elementu izmantojot ūdeni, eļļu vai gaisu.

6.2.	Vispārēja informācija par specifikācijām

Attiecībā uz sildierīcēm ir šādas prasības:

- siltais gaiss, kas ieplūst pasažieru nodalījumā, nedrīkst būt piesārņotāks par gaisu, kas ieplūst pa padeves atveri transportlīdzeklī,

- vadītājs un pasažieri, braucot ar attiecīgo transportlīdzekli, nedrīkst saskarties ar tām transportlīdzekļa daļām vai gaisu, kas sasilis tā, ka var radīt apdegumus,

- izplūdes izmeši no degvielas sildītājiem nepārsniedz pieļaujamās robežas.

Pārbaudes procedūras, kas paredzētas katrai šīs prasības pārbaudei, izklāstītas 4., 5. un 6. pielikumā.

6.2.1.	Šajā tabulā ir norādīts, kuri pielikumi attiecas uz katru sildierīces tipu attiecīgajā transportlīdzekļu kategorijā.

| Sildierīce | Transport-līdzekļa kategorija | 4. pielikums Gaisa kvalitāte | 5. pielikums Temperatūra | 6. pielikums Izplūde | 8. pielikums Sašķidrinātas naftas gāzes drošība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzinēja patērētais siltums – ūdens | M |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |
|  | O |  |  |  |  |
| Dzinēja patērētais siltums – gaiss Sk. 1. piezīmi | M | Jā | Jā |  |  |
|  | N | Jā | Jā |  |  |
|  | O |  |  |  |  |
| Dzinēja patērētais siltums – nafta | M | Jā | Jā |  |  |
|  | N | Jā | Jā |  |  |
|  | O |  |  |  |  |
| Gāzveida degvielas sildītājs Sk. 2. piezīmi | M | Jā | Jā | Jā | Jā |
|  | N | Jā | Jā | Jā | Jā |
|  | O | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Šķidrās degvielas sildītājs Sk. 2. piezīmi | M | Jā | Jā | Jā |  |
|  | N | Jā | Jā | Jā |  |
|  | O | Jā | Jā | Jā |  |

1. piezīme.	Uz sildierīcēm, kas atbilst 3. pielikuma prasībām, neattiecas šīs pārbaudes prasības.

2. piezīme.	Degvielas sildītājus, kuri atrodas ārpus pasažieru nodalījuma un kuri par siltuma cirkulācijas elementu izmanto ūdeni, uzskata par ierīcēm, kas atbilst 4. un 5. pielikuma prasībām.

6.3. 	 Specifikācijas: Degvielas sildītāji

Papildu prasības degvielas sildītājiem noteiktas 7. pielikumā.

7.	TRANSPORTLĪDZEKĻA VAI SASTĀVDAĻU TIPA MODIFIKĀCIJAS VAI APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA

7.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa modifikāciju informē administratīvo struktūrvienību, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Tad minētais departaments var vai nu:

7.1.1.	atzīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas un transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2.	pieprasīt ziņojumu par papildu pārbaudēm no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par pārbaužu veikšanu.

7.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, kas precizē izmaiņas, informē Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, un informēšana notiek atbilstoši kārtībai, kas norādīta 4.3. punktā.

7.3.	Kompetentā iestāde, nosakot apstiprinājuma paplašinājumu, piešķir tam sērijas numuru, kā arī informē 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, un to veic, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1., 2. vai 3. pielikuma paraugam.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūrām jābūt saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), un jāņem vērā šādas prasības:

8.1.	Saskaņā ar šiem noteikumiem visi apstiprināmie transportlīdzekļi un sastāvdaļas jāražo tā, lai tie atbilstu apstiprināmajam tipam saskaņā ar iepriekšminētajā 5. un 6. punktā noteiktajām prasībām.

8.2.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību. Parasti šīs pārbaudes veic reizi divos gados.

9.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa tipu atbilstoši šiem noteikumiem, var atsaukt, ja 5. punktā noteiktās prasības netiek ievērotas.

9.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, ko tā jau iepriekš ir piešķīrusi, tā nekavējoties dara to zināmu pārējām Nolīguma pusēm, uz kurām attiecas šie noteikumi,  un tam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. vai 2. pielikuma otrās daļas 1. papildinājumā ievietotajam paraugam.

10.	PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā transportlīdzekļa tipa ražošanu, viņam par to jāinformē iestāde, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestāde  informē arī pārējās 1958. gada Nolīguma puses, uz kurām attiecas šie noteikumi, un tam izmanto paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. vai 2. pielikuma otrās daļas 1. papildinājumā ievietotajam paraugam.

11.	PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUDĒM ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to, kā sauc administratīvās iestādes, kuras piešķir apstiprinājumus un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma paplašinājumu, apstiprinājuma atteikumu vai tā anulēšanu, kā arī paziņo šo iestāžu adreses.

1. pielikums

Pirmā daļa

1. papildinājums

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGS

(transportlīdzekļa tipam saskaņā ar šo noteikumu 4.3. punktu, kas attiecas uz sildierīces tipa un transportlīdzekļa attiecībā uz tā sildierīces UNECE tipa apstiprinājumu)

Ja sildierīcei vai tās sastāvdaļām ir elektroniskā kontrole, ir jāsniedz informācija par tās darbību.

- VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

  - Marka (ražotāja firmas nosaukums):

  - Tips un vispārējs preču apraksts(-i):

  - Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa:

  - Šī marķējuma atrašanās vieta:

  - Transportlīdzekļa kategorija1:

  - Ražotāja nosaukums un adrese:

  - Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

- TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĒJĀS IEZĪMES

  - Attiecīgā transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

- SPĒKA IEKĀRTA

  - Dzinēja izgatavotāja kods: ……………………………………………………………

(atbilstoši dzinēja marķējumam vai izmantojot citus identifikācijas veidus)

  - Darbības princips: piespiedu aizdedze/kompresijas aizdedze, četrtaktu/divtaktu2

  - Cilindru skaits un novietojums: …………………………………………………

  - Maksimālā lietderīgā jauda: …….kW ar ………… apgr./min.

(ražotāja paziņots lielums)

  - Dzesēšanas sistēma (ar šķidrumu/gaisu)2

  - Nominālais dzinēja temperatūras kontroles mehānisma iestatījums:

  - Uzpūtes iekārta: ir/nav2

    - Tips(-i):

    - Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens: .......... kPa, izlaišanas vārsts, ja vajadzīgs):

- VIRSBŪVE

  - Īss transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz sildierīci, ja tā izmanto dzinēja dzesēšanas šķidruma siltumu:

  - Īss transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz tā sildierīci, ja par siltuma avotu izmanto dzesēšanas gaisu vai dzinēja izplūdes gāzes, tostarp:

  - sildierīces shēma, kurā redzams tās novietojums transportlīdzeklī:

  - shēma siltummainim, kas ir tādām sildierīcēm, kuras izmanto izplūdes gāzes, vai shēma vietām, kurās notiek siltuma apmaiņa (sildierīcēm, kurās par siltuma avotu izmantots dzesēšanas gaiss):

    - siltummaiņa šķērsgriezuma rasējums vai to attiecīgo daļu rasējums, kurās notiek siltummaiņa, norādot sienu biezumu, lietotos materiālus un virsmas īpašības.

    - Citu būtisku sildierīces sastāvdaļu specifikācijas, piemēram, sildītāja ventilatora specifikācijas, norādot tā konstrukcijas principus un tehniskos datus.

3.5.	Īss transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz degvielas sildierīci un tās automātisko kontroli:

3.5.1.	degvielas sildītāja, gaisa ieplūdes sistēmas, izplūdes sistēmas, degvielas tvertnes, degvielas padeves sistēmas (arī vārstu) un elektrisko savienojumu konfigurācijas rasējums, kurā attēlota to atrašanās vieta transportlīdzeklī.”

3.6.	Maksimālais elektroenerģijas patēriņš: kW.

1. pielikums

Pirmā daļa

2. papildinājums

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGS

(transportlīdzekļa tipam saskaņā ar šo noteikumu 4.3. punktu, kas attiecas uz sildierīces tipa un transportlīdzekļa attiecībā uz tā sildierīces UNECE tipa apstiprinājumu)

Ja sildierīcei vai tās sastāvdaļām ir elektroniskā kontrole, ir jāsniedz informācija par tās darbību.

- VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

  - Marka (ražotāja firmas nosaukums): 	.

  - Tips un vispārējs preču apraksts(-i): 	.

  - Ražotāja nosaukums un adrese: 	.

  - Attiecībā uz sastāvdaļām – atrašanās vieta un UNECE marķējuma piestiprināšanas 	metode: 	.

  - Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): 	.

- DEGVIELAS SILDĪTĀJS (JA TĀDS IR)

  - Marka (ražotāja firmas nosaukums): ........	.

  - Tips un vispārējs preču apraksts(-i):	.

  - Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa:	.

  - Šī marķējuma atrašanās vieta: 	.

  - Ražotāja nosaukums un adrese: 	.

  - Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

  - Pārbaudes spiediens (degvielas sildītājs), kad sildītāju darbina ar sašķidrināto naftas gāzi vai tamlīdzīgu degvielu, spiedienu pieliekot sildītāja gāzes padeves savienojumam:	.

2.8.	Sīki izstrādāts apraksts, kurā ietverti degvielas sildītāja un visu tā sastāvdaļu rasējumi un uzstādīšanas apraksts: 	....

1. pielikums

Otrā daļa

1. papildinājums

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

1

par: 2		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

transportlīdzekļa tipam saskaņā ar Noteikumiem Nr. 122

Apstiprinājuma Nr.:

Paplašināšanas Nr:......................................................

Paplašināšanas iemesls:

I IEDAĻA

- VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

  - Marka (ražotāja firmas nosaukums):

  - Tips:

  - Tipa identifikācijas līdzekļi, ja ir marķēts transportlīdzeklis/komponents/atsevišķa tehniska vienība2, b:

    - Šī marķējuma atrašanās vieta:

  - Transportlīdzekļa kategorija2, c:

  - Ražotāja nosaukums un adrese:

  - UNECE marķējuma atrašanās vieta:

  - Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

- Papildu informācija (ja vajadzīgs):

- Par pārbaužu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

- Tehniskā dienesta izdotā pārskata datums:

- Tehniskā dienesta izdotā pārskata numurs:

- Piezīmes (ja tādas ir):

- Vieta:

- Datums:

- Paraksts:

- Pievieno rādītāju par informāciju, kas iesniegta apstiprinātājiestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

10.	Transportlīdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 9. pielikumā (Eiropas Līgumā par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem): jā/nē2

1. pielikums

Otrā daļa

2. papildinājums

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

1

par:2		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

attiecībā uz sastāvdaļas tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 122

Apstiprinājuma Nr.:

Paplašināšanas Nr:....................................................

Paplašināšanas iemesls:

I IEDAĻA

- VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

  - Marka (ražotāja firmas nosaukums):

  - Tips:

  - Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējumsb: .…………...

    - Šī marķējuma atrašanās vieta:

  - Ražotāja nosaukums un adrese:

  - UNECE marķējuma atrašanās vieta:

  - Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

- Papildu informācija (ja vajadzīgs):

- Par pārbaužu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

- Diena, kad sniegts pārbaudes ziņojums:

- Pārbaudes ziņojuma numurs:

- Piezīmes (ja tādas ir):

- Vieta:

- Datums:

- Paraksts:

- Pievieno rādītāju  par informāciju, kas iesniegta apstiprinātājiestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

A paraugs

(skatīt šo noteikumu 4.5. punktu)

a = vismaz 8 mm

Iepriekš norādītais marķējums, kas piestiprināts sildierīcei, norāda, ka attiecīgais sastāvdaļas tips attiecībā uz tā konstruktīvajām pazīmēm apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 122 ar apstiprinājuma numuru 002439.

B paraugs

(skatīt šo noteikumu 4.4. punktu)

a = vismaz 8 mm

Iepriekš norādītais marķējums, kas piestiprināts sildierīcei, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā sildierīci(-ēm) apstiprināts Nīderlandē (E 4) ar III Klasi atbilstoši Noteikumiem Nr. 122. Numurs 00 norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 122 sākotnējās kārtības prasībām.

C paraugs

(Skatīt šo noteikumu 4.6. punktu)

a = vismaz 8 mm

Iepriekš norādītais marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 122 un Nr. 33.* Numuri 00 norāda, ka datumos, kad tika piešķirti attiecīgie apstiprinājumi, abi noteikumi bija to sākotnējā formā.

###### 3. pielikums

PRASĪBAS  ATTIECĪBĀ UZ IZMEŠU SILDIERĪCĒM — GAISS

- Prasības, kas izklāstītas šo noteikumu 6.2. punktā, uzskata par izpildītām attiecībā uz sildierīcēm, tostarp siltummaini, kura primāro kontūru darbina ar izplūdes gāzēm vai piesārņotu gaisu, ja vien ir izpildīti šādi nosacījumi:

- siltummaiņa primārā kontūra sienām ir jābūt nodrošinātām pret noplūdi pie jebkura spiediena līdz 2 bāriem;

- siltummaiņa primārā kontūra sienās nedrīkst būt nekādas noņemamas sastāvdaļas;

- siltummaiņa sienai, pie kuras notiek siltuma apmaiņa, ir jābūt vismaz 2 mm biezai, ja tā ir izgatavota no neleģēta tērauda;

  - gadījumos, kad lieto citus materiālus (tostarp kompozītmateriālus vai apšuvuma materiālus), sienas biezumam ir jābūt tādam, lai nodrošinātu to, ka siltummainim būs tāds pats kalpošanas ilgums, kā 4. punktā minētajā gadījumā;

  - ja siltummaiņa siena, pie kuras notiek siltuma apmaiņa, ir emaljēta, sienai, uz kuras uzklāta emalja, ir jābūt vismaz 1 mm biezai, un šai emaljai ir jābūt izturīgai, drošai pret noplūdi un tādai, kas nav poraina;

- caurulē, pa kuru plūst izplūdes gāzes, ir jābūt rūsēšanas pārbaudes zonai, kas ir vismaz 30 mm gara un atrodas tieši aiz siltummaiņa raidītās izplūdes vietas, turklāt tā nav apsegta un ir viegli pieejama;

  - rūsēšanas pārbaudes zonas siena nedrīkst būt biezāka kā to izplūdes gāzu cauruļu siena, kuras atrodas siltummaiņa iekšienē, un šīs zonas materiāliem un virsmas īpašībām ir jābūt tādām pašām kā minēto cauruļu materiāliem un īpašībām;

  - ja siltummainis ir apvienots ar transportlīdzekļa izplūdes klusinātāju, klusinātāja ārējā siena ir jāuzskata par zonu, kura atbilst 5.1. punkta prasībām un uz kuras ir jāveidojas korozijai.

- Attiecībā uz izmešu sildierīcēm, kuras kā siltuma avotu lieto dzinēja dzesēšanas gaisu, uzskata, ka šo noteikumu 5.2. punkta prasības ir izpildītas, nelietojot siltummaini, ja vien ir izpildīti šādi nosacījumi:

  - dzesēšanas gaiss, ko lieto kā siltuma avotu, saskaras vienīgi ar dzinēja virsmām, kurās neietilpst neviena noņemama sastāvdaļa, un

  - savienojumi starp šīm gaisa dzesēšanas kontūra sienām un virsmām, kuras lieto siltuma novadei, ir hermētiski noslēgti un eļļas necaurlaidīgi.

Šos nosacījumus uzskata par ievērotiem, ja, piemēram:

- aizsargapvalks ap katru aizdedzes sveci aiztur jebkādu gāzu noplūdi no sildošā gaisa kontūra;

- savienojums starp cilindra galvu un izplūdes kolektoru atrodas ārpus sildošā gaisa kontūra;

- starp cilindra galvu un cilindru pastāv divkārša aizsardzība pret noplūdi un jebkurš šķidrums no pirmā savienojuma ir notecināts ārpus sildošā gaisa kontūra vai joprojām pastāv divkārša aizsardzība starp cilindra galvu un cilindru, kad cilindra galvas uzgriežņi ir aukstumnecaurlaidīgi trešdaļā no nominālā griezes momenta, ko noteicis ražotājs, vai arī

- cilindra un cilindra galvas savienojuma vieta atrodas ārpus sildošā gaisa kontūra.

4. pielikums

GAISA KVALITĀTES PĀRBAUDES PROCEDŪRA

1.		Saistībā ar transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu jāveic šāda pārbaude:

1.1.	Vienu stundu darbina sildītāju ar pilnu jaudu mierīgos laika apstākļos (vēja ātrums ≤ 2 m/s), aizverot visus logus un, ja ir degvielas sildītājs, izslēdzot transportlīdzekļa dzinēju. Ja pēc maksimālās jaudas iestādīšanas sildītājs tomēr automātiski izslēdzas, iekams pagājusi viena stunda, tad mērījumus var veikt pirms izslēgšanās.

1.2.	CO īpatsvaru apkārtējās vides gaisā var izmērīt, noņemot paraugus:

1.2.1.	a) no kādas vietas ārpus transportlīdzekļa, pēc iespējas tuvāk sildīšanai nepieciešamā gaisa ieplūdes atverei, un

    - b) no kādas vietas transportlīdzekļa iekšpusē vismaz metru no sasildītā gaisa izplūdes vietas.

1.3.		Rādījumus nolasa 10 minūtes ilgā laikposmā.

1.4.		Rādījumam pēc 1.2.2. punktā norādītās pozīcijas jābūt mazākam par 20 miljondaļām(ppm) CO, kas ir augstāks nekā no pozīcijas, kas noteikta 1.2.1. punktā.

2.	Apstiprinot sildītāju tipu kā sastāvdaļu. turpmākā pārbaude jāveic pēc 5., 6. pielikumā un 7. pielikuma 1.3. punktā aprakstītajām pārbaudēm.

2.1.	Siltummaiņa primāro kontūru pārbauda ar noplūdes pārbaudi, lai pārliecinātos, ka piesārņotais gaiss nevar iekļūt sasildītajā gaisā, kas ir paredzēts pasažieru nodalījumam.

2.2.	Šo prasību uzskata par izpildītu, ja pie manometriskā spiediena 0,5 hPa noplūdes daudzums siltummainī ir 30 dm3/h.

5. pielikums

TEMPERATŪRAS PĀRBAUDES PROCEDŪRA

- Vienu stundu darbina sildītāju ar pilnu jaudu mierīgos laika apstākļos (vēja ātrums ≤ 2 m/s), aizverot visus logus. Ja pēc maksimālās jaudas iestādīšanas sildītājs tomēr automātiski izslēdzas, iekams pagājusi viena stunda, tad mērījumus var veikt agrāk. Ja sasildītais gaiss izplūst no transportlīdzekļa, pārbaude jāveic apstākļos, kad apkārtējās vides temperatūra nav zemāka par 15oC.

- Visām sildierīces virsmas daļām, ar kurām var saskarties transportlīdzekļa vadītājs, vadot transportlīdzekli, izmēra temperatūru ar kontakttermometru. Neviena šāda daļa vai daļas nedrīkst pārsniegt 70°C temperatūru attiecībā uz neapšūtu metālu vai 80°C temperatūru attiecībā uz citiem materiāliem.

  - Ja kāda sildierīces daļa vai daļas atrodas aiz vadītāja sēdekļa un ja rodas pārkaršana, tad temperatūra nedrīkst pārsniegt 110°C.

  - Attiecībā uz M1 un N kategorijas transportlīdzekļiem neviena no ierīces daļām, ar kurām varētu saskarties pasažieri, kas sēž braucošā transportlīdzeklī, izņemot izplūdes režģi, nedrīkst pārsniegt 110°C temperatūru.

  - Attiecībā uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem neviena no ierīces daļām, ar kurām varētu saskarties pasažieri, kas sēž braucošā transportlīdzeklī, nedrīkst pārsniegt 70°C temperatūru attiecībā uz neapšūtu metālu vai 80°C temperatūru attiecībā uz citiem materiāliem.

- Ja kādas sildierīces atklātās daļas atrodas aiz pasažieru nodalījuma un ja rodas pārkaršana, temperatūra nedrīkst pārsniegt 110°C.

Sasildītā gaisa, kas nonāk pasažieru nodalījumā, temperatūra nedrīkst pārsniegt 150°C, ja to mēra izplūdes atveres centrā.

6. pielikums

DEGVIELAS SILDĪTĀJU IZPLŪDES GĀZU EMISIJAS PĀRBAUDES PROCEDŪRA

1.	Vienu stundu darbina sildītāju ar pilnu jaudu mierīgos laika apstākļos (vēja ātrums ≤ 2 m/s), kad āra temperatūra ir 20 ± 10°C. Ja pēc maksimālās jaudas iestādīšanas sildītājs tomēr automātiski izslēdzas, iekams pagājusi viena stunda, tad mērījumus var veikt pirms izslēgšanās.

- Sausie un neatšķaidītie izplūdes izmeši, kurus mēra ar piemērotu mēraparātu, nedrīkst pārsniegt vērtības, kuras norādītas šajā tabulā:

| Kritērijs | Gāzveida degvielas sildītājs | Šķidrās degvielas sildītājs |
| --- | --- | --- |
| CO | 0,1 tilp.% | 0,1 tilp.% |
| NOX | 200 ppm | 200 ppm |
| LP | 100 ppm | 100 ppm |
| Baharaha atsauces vienība1 | 1 | 4 |

3.	Pārbaude jāatkārto tad, ja transportlīdzekļa ātrums ir 100 km/h (vai tad, ja maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums ir maksimālais ātrums, kas mazāks par 100 km/h). Saskaņā ar šiem nosacījumiem CO vērtība nedrīkst pārsniegt 0,2 tilp. %. Ja pārbaude veikta attiecībā uz sildītāju kā sastāvdaļu, tad nav nepieciešams to atkārtot, apstiprinot transportlīdzekļa tipu, kurā sildītājs ierīkots.

###### 7. pielikums

PAPILDU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEGVIELAS SILDĪTĀJIEM

UN TO UZSTĀDĪŠANU

- Attiecībā uz katru sildītāju ir jāievēro lietošanas un apkopes instrukcijas, bet attiecībā uz sildītājiem, kurus paredzēts pārdot atsevišķi, – arī uzstādīšanas instrukcijas.

- Ir jāuzstāda drošības aprīkojums (vai nu iekļaujot to degvielas sildītājā, vai pašā transportlīdzeklī), lai spētu kontrolēt katra degvielas sildītāja darbību avārijas gadījumā. Tam ir jābūt veidotam tā, lai tad, ja, ieslēdzot sildītāju, nav liesmas vai tā izdziest darbības laikā, aizdedzes un degvielas padeves pārslēgšanās laiks nepārsniegtu četras minūtes attiecībā uz šķidrās degvielas sildītājiem un vienu minūti attiecībā uz gāzveida degvielas sildītājiem, ja liesmas kontrolierīce ir termostatiska, un desmit sekundes, ja tā ir automātiska.

- Tādu sildītāju degkamerām un siltummainim, kuros par siltuma cirkulācijas elementu lieto ūdeni, jāspēj izturēt spiediens, kas divkārt pārsniedz normālo darba spiedienu vai 2 bārus (manometriskais spiediens), ņemot par pamatu lielāko vērtību. Pārbaudes spiedienu atzīmē informatīvajā dokumentā.

- Uz sildītāja jābūt ražotāja marķējumam, uz kura norādīts izgatavotāja nosaukums, modeļa numurs un tips, kā arī nominālā jauda kilovatos. Jābūt norādītam arī degvielas veidam un, ja vajadzīgs, arī darba spriegumam un gāzes spiedienam.

- Karsta gaisa ventilatora novēlota izslēgšanās

  - Ja ir ierīkots karstā gaisa ventilators, tam ir jābūt ar novēlotu izslēgšanos pat pārkaršanas un degvielas padeves pārrāvuma gadījumā.

  - Var izmantot citus līdzekļus, lai nepieļautu bojājumus, kas rodas aizdegšanās un izplūdes gāzu caurules korozijas dēļ, ja izgatavotājs apstiprinātājai iestādei pierāda, ka šo pasākumu iedarbība ir līdzvērtīga.

- Prasības attiecībā uz elektroenerģijas padevi

  - Visām tehniskajām prasībām, kuras var iespaidot spriegums, ir jābūt izpildītām, ievērojot nominālā sprieguma novirzi, kas nepārsniedz ± 16%. Taču tad, ja ir nodrošināta aizsardzība pret nepietiekamu spriegumu un/vai pārspriegumu, prasības jāizpilda pie nominālā sprieguma un tiešā atvienošanās punktu tuvumā.

7.		Darbības indikators

  - Ar skaidri saskatāmu indikatoru operatora redzamības zonā ir jāparāda, vai degvielas sildītājs ir ieslēgts vai izslēgts.

8. pielikums

DROŠĪBAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES SILDĪTĀJIEM

UN SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCĒM

1.	SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCES, KAS PAREDZĒTAS IZMANTOŠANAI UZ CEĻIEM MEHĀNISKAJOS TRANSPORTLĪDZEKĻOS

1.1.	Ja mehāniskā transportlīdzekļa sašķidrinātās naftas gāzes sildierīci var lietot arī tad, kad transportlīdzeklis pārvietojas, sašķidrinātās naftas gāzes degvielas sildītājam un tā padeves sistēmai jāatbilst šādām prasībām:

1.1.1.	Sašķidrinātās naftas gāzes degvielas sildītājam ir jāatbilst saskaņotā standarta EN 624:2000 prasībām (“Specifikācijas specializētajām sašķidrinātās naftas gāzes iekārtām telpā, kas nodrošināta ar sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu, kura paredzēta uzstādīšanai transportlīdzekļos un automašīnās”).

1.1.2.	Attiecībā uz stacionārām sašķidrinātās naftas gāzes tvertnēm visām ierīces sastāvdaļām, kura saskaras ar sašķidrinātu naftas gāzi šķidrajā fāzē (visām sastāvdaļām no iepildīšanas mehānisma līdz tvaicētājam/spiediena regulatoram) un ar to saistītajam šķidrās fāzes elementam jāatbilst UN/EEK Noteikumu Nr. 67 I un II daļas, kā arī 3.-10. pielikuma, 13. pielikuma un 15.-17. pielikuma tehniskajām prasībām.

1.1.3.	Sašķidrinātās naftas gāzes sildierīces gāzveida fāzes elementa uzstādīšanai transportlīdzeklī jāatbilst saskaņotā standarta EN 1949:2002 prasībām.1 (“Specifikācijas sašķidrinātās naftas gāzes sistēmu uzstādīšanai apdzīvojamības nolūkos atpūtas transportlīdzekļos un citos autotransporta līdzekļos”).

1.1.4.	Sašķidrinātās naftas gāzes padeves sistēmai ir jābūt konstruētai tā, lai sašķidrināto naftas gāzi uzstādītajam sašķidrinātās naftas gāzes degvielas sildītājam varētu padot vajadzīgajā spiedienā un pareizajā fāzē. Sašķidrināto naftas gāzi ir atļauts izlaist no stacionārās sašķidrinātās naftas gāzes tvertnes gan gāzveida, gan šķidrajā fāzē.

1.1.5.	Šķidruma notece no pastāvīgi uzstādīta sašķidrinātās naftas gāzes kontainera, kas ļauj apgādāt sildītāju ar sašķidrināto naftas gāzi, ir jānodrošina, izmantojot tālvadāmu darba vārstu ar pārplūdes vārstu, kā norādīts noteikumu Nr. 67 17.6.1.1. punktā. Tālvadāmajam darba vārstam ar pārplūdes vārstu jādarbojas tā, ka tas piecu sekunžu laikā no transportlīdzekļa dzinēja apstāšanās brīža neatkarīgi no aizdedzes slēdža stāvokļa automātiski izslēdzas. Ja šajās piecās sekundēs sildītāja vai sašķidrinātās naftas gāzes padeves sistēmas slēdzis tiek ieslēgts, sildierīce var turpināt darbību. Sildīšanu vienmēr var atsākt.

1.1.6.	Ja sašķidrināto naftas gāzi pievada gāzveida fāzē no stacionāras sašķidrinātās naftas gāzes tvertnes vai atsevišķa(-iem) pārnēsājama(-iem) sašķidrinātās naftas gāzes balona(-iem), attiecīgi jārīkojas, lai nodrošinātu, ka:

1.1.6.1.	spiediena regulatorā vai sašķidrinātās naftas gāzes degvielas sildītājā nevar iekļūt sašķidrinātā naftas gāze. Var lietot separatoru, un

1.1.6.2.	savienojuma bloķēšanās dēļ nevar rasties neparedzēta noplūde. Ir jānodrošina ar līdzekļiem sašķidrinātās naftas gāzes plūsmas apstādināšanai, uzstādot ierīci tieši aiz balonā vai tvertnē iemontēta regulatora vai, ja regulators nav iemontēts balonā vai tvertnē, uzstādot ierīci tieši aiz šļūtenes vai caurules no balona vai tvertnes un papildu ierīci aiz regulatora.

1.1.7.	Ja sašķidrināto naftas gāzi pievada šķidrā fāzē, tvaicētājs un spiediena regulators pienācīgi jāsilda no piemērota siltuma avota.

1.1.8.	Mehāniskajos transportlīdzekļos, kuros sašķidrināto naftas gāzi izmanto piedziņas sistēmā, sašķidrinātās naftas gāzes degvielas sildītāju var savienot ar to pašu stacionāro sašķidrinātās naftas gāzes tvertni, no kuras sašķidrināto naftas gāzi pievada dzinējam, ja vien ir ievērotas piedziņas sistēmai noteiktās drošības prasības. Ja apsildei izmanto atsevišķu sašķidrinātās naftas gāzes tvertni, šai tvertnei jābūt savam iepildīšanas mehānismam.

2.	SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCES, KAS PAREDZĒTAS STACIONĀRAI IZMANTOŠANAI VIENĪGI MEHĀNISKAJOS TRANSPORTLĪDZEKĻOS UN TO PIEKABĒS

2.1.	Sašķidrinātās naftas gāzes sildītājam un tās padeves sistēmai sašķidrinātās naftas gāzes sildierīcei, kas paredzēta izmantošanai vienīgi tad, ja transportlīdzeklis nav  kustībā, ir jāatbilst šādām prasībām:

2.1.1.	Pie tā nodalījuma, kur glabā pārnēsājamos sašķidrinātās naftas gāzes balonus, un sildierīces  vadības ierīces tiešā tuvumā piestiprina izturīgas etiķetes, kurās ir instrukcijas par to, ka tad, kad transportlīdzeklis pārvietojas, nedrīkst darbināt sašķidrinātās naftas gāzes sildierīci un pārnēsājamā sašķidrinātās naftas gāzes balona vārstam jābūt noslēgtam.

    - Sašķidrinātās naftas gāzes sildierīcei jāatbilst iepriekšminētā 1.1.1. punkta prasībām.

2.1.3.	Sašķidrinātās naftas gāzes sildierīces gāzveida fāzes elementam ir jāatbilst iepriekšminētā 1.1.3. punkta prasībām.

9. pielikums

PAPILDU NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI ATSEVIŠĶIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM,

KĀ TAS NOTEIKTS EIROPAS LĪGUMĀ PAR STARPTAUTISKIEM BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMIEM PA AUTOCEĻIEM

1.	Darbības joma

Šis pielikums piemērojams atsevišķiem transportīdzekļiem, attiecībā uz kuriem Eiropas Līgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem (ADR) paredz konkrētas prasības, kas attiecas uz degvielas sildītājiem un to uzstādīšanu.

2.	Definīcijas

Šajā pielikumā transportlīdzekļa apzīmējumi EX/II, EX/III, AT, FL un OX ir tādi, kādi tie noteikti ADR 9.1. nodaļā.

3.	Tehniskie noteikumi

3.1.		Vispārējie (EX/II, EX/III, AT, FL un OT transportlīdzekļi)

3.1.1.1	Degvielas sildītāji un to gāzu izplūdes sistēma jāprojektē, jāizvieto, jāaizsargā vai jāpārklāj tā, lai nenotiktu nevēlama kravas sakaršana vai aizdegšanās. Šo prasību jāuzskata par izpildītu, ja degvielas tvertne un iekārtas izplūdes sistēma atbilst šādiem nosacījumiem:

-	Jebkurai degvielas tvertnei, kas paredzēta iekārtas apgādei, jāatbilst šādām prasībām:

(a)	ja rodas sūce, degvielai jānotek zemē, nesaskaroties ar transportlīdzekļa karstajām daļām vai kravu;

- degvielas tvertnēm, kurās ir benzīns, pie iepildīšanas atveres jābūt ierīkotam efektīvam liesmu slāpētājam vai arī aizvaram, kas spēj hermētiski noslēgt atveri.

-	Izplūdes sistēma, kā arī izplūdes caurules jāizvieto vai jāaizsargā tā, lai novērstu jebkādu kravas sakaršanu vai aizdegšanos. Izplūdes sistēmas daļām, kas novietotas tieši zem degvielas tvertnes (ar dīzeļdegvielu), jāatrodas vismaz 100 mm no tvertnes vai jābūt aizsargātām ar siltumvairogu.

3.1.2.	Degvielas sildītājs jāieslēdz manuāli. Automātiskas ierīces izmantot aizliegts.

3.2.	EX/II un EX/III transportlīdzekļi

Degvielas sildītāji, kuru darbināšanai izmanto gāzveida degvielu, nav atļauti.

FL transportlīdzekļi

Degvielas sildītājiem jābūt izslēdzamiem, izmantojot vismaz šādus paņēmienus:

- a) apzināti veikta manuāla izslēgšana no transportlīdzekļa vadītāja kabīnes;

- b) transportlīdzekļa motora apstādināšana; šādā gadījumā vadītājs sildierīci drīkst no jauna iedarbināt manuāli;

c) padeves sūkņa iedarbināšana mehāniskajam transportlīdzeklim, ar ko pārvadā bīstamu kravu.

3.3.2.	Pēc tam, kad degvielas sildītāji vairs nedarbojas, pieļaujama inerce. Pēc inerces perioda, kas nepārsniedz 40 sekundes, attiecībā uz 3.3.1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām metodēm sadegšanai nepieciešamā gaisa padeve jāpārtrauc ar piemērotiem paņēmieniem. Jāizmanto tikai tādi sildītāji, par kuriem ir sniegti pierādījumi, ka siltummainis normālas ekspluatācijas laikā var izturēt samazinātu, 40 sekundes ilgu, darbības ciklu inerces režīmā.

-----

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Kā noteikts Konsolidētajā transportlīdzekļu uzbūves rezolūcijā (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Grozīj.2, pēdējie grozījumi veikti ar Grozīj.4).

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 - Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 - Turcijai, 38 (brīvs), 39 - Azerbaidžānai, 40 - Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 - Eiropas Komitejai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu simbolu ECE), 43 – Japānai, 44 – brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē jeb pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību apstiprināšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram šādi piešķirtie numuri jādara zināmi Nolīguma pusēm.

1 Kā noteikts Konsolidētajā transportlīdzekļu uzbūves rezolūcijā (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Grozīj.2, pēdējie grozījumi veikti ar Grozīj.4).

2 Lieko svītrot.

1 Tās valsts, kas piešķīrusi/paplašinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. šajos noteikumos ietvertos apstiprināšanas noteikumus).

2 Svītrot to, kas neattiecas uz transportlīdzekļa tipa aprakstu (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, ja uz attiecīgo tipa aprakstu attiecas vairāk nekā viens ieraksts).

b Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisko mezglu tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

c Kā noteikts Konsolidētajā transportlīdzekļu uzbūves rezolūcijā (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Grozīj.2, pēdējie grozījumi veikti ar Grozīj.4).

1 Tās valsts, kas piešķīrusi/paplašinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. šajos noteikumos ietvertos apstiprināšanas nosacījumus).

2 Svītrot to, kas neattiecas uz transportlīdzekļa tipa aprakstu (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, ja uz attiecīgo tipa aprakstu attiecas vairāk nekā viens ieraksts).

b Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisko mezglu tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

* Šis numurs ir tikai piemērs.

1 Lieto Baharaha atsauces vienību ASTM D 2156.

1 Sagatavojusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). (http://www.cenorm.be/CENORM/index.htm).

1	 Atbilstība šim punktam jāpārbauda pēc nokomplektēta transportlīdzekļa.