Vienošanās memorands par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā

Kopenhāgenā, 2004. gada 15.–17. jūnija izdevums

Bīstamo kravu pārvadājumus pa jūru veic saskaņā ar Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk tekstā – SOLAS) un Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMDG kodeksa) noteikumiem. Šajā Vienošanās memorandā (turpmāk tekstā – Memorands), pamatojoties uz MSC Circ. 1075, noteikti izņēmumi (1. pielikums), kas attiecas uz gadījumiem, kad ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā pārvadā bīstamās kravas, uz kurām attiecas Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID) vai Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikums. IMDG kodekss ir pamats visiem pārvadājumiem.

Dalībvalstis ir vienojušās par turpmāko.

1) Šis Vienošanās memorands (Memorands) stājas spēkā ne vēlāk kā 2005. gada 1. janvārī. Tas aizstāj Vienošanās memorandu, kas pārstrādāts Memoranda konferencē 2002. gada 18.–20. jūnijā Rīgā un 2003. gada 17.–19. jūnijā Stokholmā.

2) Kompetentajām institūcijām, kas atbildīgas par pārbaudēm ostās, ir jānodrošina tas, lai atbilstīgā skaitā tiktu veiktas nosūtāmo kravu pārbaudes.

3) Šā Memoranda grozījumus izdara saskaņā ar 2. pielikumā aprakstītajām procedūrām.

4) Šis Memorands ir spēkā līdz brīdim, kad to atceļ dalībvalstis.

Paraksti

1. pielikums,

ar grozījumiem, kas izdarīti Hāpsalu

no 2009. gada 25. līdz 26. augustam

Vienošanās memorands par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu Baltijas jūrā

1. nodaļa

Piemērošana

1) Pieļaujot atkāpes no Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (turpmāk — IMGD kodeksa) noteikumiem, šos noteikumus var piemērot visiem ro-ro kuģiem Baltijas jūrā, Botnijas līcī, Somu līcī un pieejā Baltijas jūrai, kuru ziemeļos ierobežo līnija Skova-Lisekila [Skaw–Lysekil], ar noteikumu, ka tiek ievērotas turpmāk noteiktās prasības.

2) Ro-ro kuģi, kuriem ir izdots Atbilstības dokuments saskaņā ar šā Memoranda 8. nodaļu, var vienlaicīgi pārvadāt kravas transporta vienības (turpmāk — KTV), kas atbilst vai nu RID/ADR, vai IMDG kodeksa prasībām.

3) Bīstamās kravas, kas atbilst IMDG kodeksa vai RID, vai ADR prasībām, var tikt iekrautas kopā tajās pašās KTV (sk. 4. nodaļu).

2. nodaļa

Definīcijas

1) Šajā Memorandā lietotie termini ir izskaidroti IMDG kodeksā, izņemot tos, kas uzskaitīti šajā nodaļā.

2) Kuģa īpašnieks — kuģošanas kompānija, kā tā definēta Starptautiskajā drošas pārvaldes kodeksā (turpmāk — ISM kodekss).

3) Novietošana uz klāja — novietošana uz atklātā klāja.

4) Novietošana zem klāja — novietošana kravas telpās, atklātās ro-ro kravas telpās, ja vien kompetentā institūcija neuzskata, ka tas ir atklātais klājs, un/vai attiecīgi slēgtās ro-ro kravas telpās.

5) Zema augstuma viļņu rajons (turpmāk — LWHA) — jūras rajons, kur saskaņā ar 1996. gada 28. februāra Vienošanos (Stokholmas vienošanās), kas stājusies spēkā 1997. gada 1. aprīlī, par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem, kuri veic regulārus plānotus starptautiskos reisus starp vai uz/no noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā, ilgāk kā desmito daļu no gada nozīmīgais viļņu augstums nepārsniedz 2,3 metrus (sk. 1. pielikuma 1. papildinājumu). Attiecīgās kompetentās institūcijas satiksmi citos rajonos var uzskatīt par LWHA satiksmi, ja ir iespējams nodrošināt līdzvērtīgu drošību.

###### 6) Kompetentās institūcijas saskaņā ar šiem noteikumiem ir šādas:

| Dānijā | Danish Maritime Authority [Dānijas Jūras pārvalde] ##### Vermundsgade 38 c DK-2100 COPENHAGEN O E-pasts: info@dma.dk |
| --- | --- |
| Igaunijā | Estonian Maritime Administration Maritime Safety Division [Igaunijas Jūras administrācijas Jūras drošības nodaļa] Valge 4 EE-11413 Tallinn E-pasts: mot@vta.ee |
| Somijā | Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija] P.O. Box 171 FI-00181 HELSINKI E-pasts: kirjaamo@fma.fi |
| Vācijā | Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs [Federālā Transporta, celtniecības un pilsētu attīstības ministrija] P.O. Box 20 01 00 D-53170 BONN E-pasts: ref-a33@bmvbs.bund.de |
| Lietuvā | Lithuanian Maritime Safety Administration [Lietuvas Jūras drošības administrācija] #### 24, J.Janonio str. #### LT-92251 KLAIPEDA E-pasts: msa@msa.lt |
| Latvijā | Maritime Administration of Latvia [Latvijas Jūras administrācija] #### 5 Trijādības iela #### LV-1048, RĪGA #### E-pasts: lja@lja.lv |
| Polijā | Ministry of Infrastructure [Infrastruktūras ministrija] Ul. Chalubinskiego 4/6 PL-00928 WARSAW E-pasts: info@mi.gov.pl |
| Zviedrijā | Swedish Transport Agency [Zviedrijas Transporta aģentūra] Box 653 SE-601 15 Norrköping E-pasts: kontakt@transportstyrelsen.se |

3. nodaļa

Bīstamo kravu transportēšana

1) Bīstamās kravas, kas ir klasificētas, iepakotas, marķētas, apzīmētas ar bīstamības zīmēm, dokumentētas un iekrautas kopā KTV vai kravas vienībā saskaņā ar RID, ADR vai IMDG kodeksa prasībām, var transportēt saskaņā ar šā Memoranda noteikumiem.

2) ADR vai RID 4.1.4. nodaļā ietvertās iepakošanas instrukcijas R001 piemērošana ir atļauta vienīgi satiksmei LWHA.

3) Cisternas atbilst vai nu ADR/RID/IMDG kodeksa 4.2. nodaļas ar grozījumiem, vai ADR/RID 4.3. nodaļas ar grozījumiem prasībām. Ar ro-ro kuģiem nav atļauts transportēt cisternas ar atklātas ventilācijas ierīcēm.

4) Beramkravas konteineri atbilst ADR 7.3. nodaļas ar grozījumiem vai IMDG kodeksa 4.3. nodaļas ar grozījumiem prasībām.

4. nodaļa

# KTV iekraušana un bīstamības zīmju lietošana

1) Pakas (iepakojumus, lielus iepakojumus vai vidējas kravnesības konteinerus — IBC), kas satur bīstamas kravas, atdala vienu no otras kravas transporta vienībā saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem. Pakas, kas paredzētas transportēšanai LWHA un kas atbilst IMDG kodeksa 7.2.1.16. tabulā norādītajai 1. un 2. segregācijas kategorijai, var iekraut kopā vienā KTV. RID/ADR 7.5.2.2. punkta piezīmi “a” var izmantot transportēšanā LWHA.

2) Vielas un izstrādājumus, kas iedalīti 1. klasē vai kam ir uzlikta 1. klases papildu riska bīstamības zīme, iekrauj un atdala saskaņā ar ADR/RID vai IMDG kodeksu.

3) KTV, kas satur bīstamas kravas, apzīmē ar bīstamības zīmēm un marķē saskaņā ar IMDG kodeksa vai RID/ADR noteikumiem (sk. 5. nodaļu).

Jūras piesārņotājus saturošas KTV ir jāmarķē saskaņā ar IMDG kodeksu, ja tās nav marķētas saskaņā ar RID/ADR 5.3.6. nodaļu.

5. nodaļa

KTV transportēšana

KTV, kas satur bīstamas kravas, drīkst pārvadāt ar ro-ro kuģiem saskaņā ar šādiem noteikumiem.

1) Konteinera/transportlīdzekļa iepakojuma sertifikātu (KTV iepakojuma sertifikātu) izdod katrai KTV, kas satur bīstamas kravas. KTV iepakojuma sertifikāta paraugs atbilst Starptautiskās Jūrniecības organizācijas / Starptautiskās Darba organizācijas / ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (IMO/ILO/UN ECE) Vadlīnijām1 kravas transporta (KTV) vienību iepakošanai, kas norādītas 9. nodaļas 2. punktā. Iekraujot jaukta sastāva kravas transportēšanai LWHA, iepakojuma sertifikātā norāda, ka ir ievērots jebkurš jauktas iekraušanas aizliegums, kā tas norādīts šā Memoranda 4. nodaļas 1. punkta otrajā teikumā. Šajā gadījumā iepakojuma sertifikātā jānorāda: “Iepakots kopā saskaņā ar Memorandu”.

2) Ja bīstamās kravas transportē saskaņā ar RID vai ADR 3.4. un/vai 3.5. nodaļu, nosūtītājs vai tā pārstāvis sniedz kuģa kapteinim šādu informāciju: “Ierobežotā un/vai izņēmumu daudzumā ir šādas(-u) klases(-šu) bīstamās kravas:”.

Ja bīstamās kravas transportē saskaņā ar RID/ADR 1.1.3.1. punkta (b)–(f) apakšpunkta, 1.1.3.2. punkta (a)–(c) vai (e) apakšpunkta, vai 1.1.3.4.1. punkta prasībām, ja vien netiek piemēroti IMDG kodeksā noteiktie izņēmumi, nosūtītājs vai tā pārstāvis par to informē kuģa kapteini.

3) Uz KTV, kas norādītas RID/ADR 1.1.3.4.2. apakšpunktā un ADR 1.1.3.6. punktā, divām pretējām pusēm ir neitrālas oranžas krāsas plāksnītes, kas tur piestiprinātas no KTV iekraušanas brīža līdz izkraušanas brīdim no ro-ro kuģa, ja vien tās nav marķētas saskaņā ar RID/ADR 3.4. nodaļas prasībām. Par šādu plāksnīšu piestiprināšanu ir atbildīga persona, kas sagatavo KTV iekraušanai ro-ro kuģī.

4) Ja bīstamības zīmju lietošana uz treileriem bez mehāniskā transportlīdzekļa un to marķēšana nenotiek saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem, uz divām treileru pretējām pusēm ir neitrālas oranžas krāsas plāksnītes, kas piestiprinātas no to iekraušanas brīža līdz izkraušanas brīdim no ro-ro kuģa. Par šādu plāksnīšu piestiprināšanu ir atbildīga persona, kas sagatavo treileri iekraušanai ro-ro kuģī.

5) Oranžas krāsas plāksnītes, kas minētas 5. nodaļas 3. un 4. apakšnodaļā, ir plāksnītes, kas atbilst RID/ADR 5.3.2. nodaļas prasībām. Papildu plāksnītēm, kuru lietošana noteikta vienīgi Memorandā, jābūt skaidri redzamām un jāatbilst RID/ADR 5.3.2.2.1. punkta prasībām attiecībā uz izmēriem un krāsu. Šīs plāksnītes var aizstāt ar pašlīmējošām loksnēm, ar atbilstošu krāsojumu vai izmantojot jebkuru citu līdzvērtīgu paņēmienu.

6. nodaļa

KTV novietošana un segregācija

1) KTV segregāciju veic saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem, izņemot gadījumu, kad, veicot transportēšanu LWHA, nav nepieciešama segregācija IMDG kodeksa 7.2.4.2. tabulā norādītajai 1. un 2. kategorijai.

2) 1. klases kravu novietošanu un segregāciju veic saskaņā ar IMDG kodeksu un atbilstības dokumentu (SOLAS 1974, II-2/19).

3) Uz KTV, kas satur bīstamas kravas, novietošanu attiecas šāda tabula.

Novietošanas tabula KTV, kas satur 2.–9. klases iepakotas bīstamās kravas.

Piezīme: novietošana notiek arī saskaņā ar atbilstības dokumentu (SOLAS 1974, II-2/19. noteikums) vai atbilstības vēstuli, kas norādīta Memoranda 8. nodaļā.

| Apraksts un klase saskaņā ar IMDG kodeksu/ RID/ADR |  | Kravas kuģi vai pasažieru kuģi, kas pārvadā ne vairāk kā 25 pasažierus vai 1 pasažieri uz katriem 3 kuģa garuma metriem *) |  | Citi pasažieru kuģi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apraksts | Klase | Uz klāja | Zem klāja | Uz klāja | Zem klāja |
| Gāzes - uzliesmojošas gāzes. - gāzes, kuras nav viegli uzliesmojošas un nav indīgas. - indīgas gāzes | 2 2.1 2.2 2.3 | Atļauts Atļauts Atļauts | Aizliegts Atļauts3) Aizliegts | Aizliegts Atļauts3) Aizliegts | Aizliegts Atļauts3) Aizliegts |
| Uzliesmojoši šķidrumi - I vai II iepakošanas grupa - III iepakošanas grupa | 3 | Atļauts Atļauts | Atļauts Atļauts | Atļauts Atļauts | Aizliegts Atļauts |
| Cietas, viegli uzliesmojošas vielas - ANO Nr. 1944, 1945, 2254, 2623 - citi ANO numuri | 4.12) | Atļauts Atļauts | Atļauts Aizliegts | Atļauts Atļauts | Atļauts Aizliegts |
| Pašaizdegošās vielas | 4.2 | Atļauts | Aizliegts | Atļauts | Aizliegts |
| Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes | 4.3 | Atļauts1) | Aizliegts | Atļauts1) | Aizliegts |
| Oksidējošas vielas | 5.1 | Atļauts | Atļauts | Atļauts | Aizliegts |
| Organiskie peroksīdi | 5.22) | Atļauts | Aizliegts | Aizliegts | Aizliegts |
| Indīgas vielas - I vai II iepakošanas grupa - III iepakošanas grupa | 6.1 | Atļauts Atļauts | Aizliegts Atļauts | Atļauts Atļauts | Aizliegts Atļauts |
| Infekciozas vielas | 6.2 | Atļauts | Atļauts | Aizliegts | Aizliegts |
| Radioaktīvs materiāls | 7 | Atļauts | Atļauts | Atļauts | Atļauts |
| Korozīvas vielas - I vai II iepakošanas grupa - šķidrumu III iepakošanas grupa - cietvielu III iepakošanas grupa | 8 | Atļauts Atļauts Atļauts | Aizliegts Atļauts Atļauts | Aizliegts Atļauts Atļauts | Aizliegts Aizliegts Atļauts |
| Citas bīstamas vielas un izstrādājumi | 9 | Atļauts | Atļauts | Atļauts | Atļauts |

1) Alumīnija ferosilīcija pulvera (ANO Nr. 1395), alumīnija silīcija pulvera (neapvalkota) (ANO Nr. 1398), kalcija silicīda (ANO Nr. 1405) un ferosilīcija (ANO Nr. 1408) pārvadāšana beramkravu iepakojumos, konteineros, autotransporta līdzekļos vai dzelzceļa vagonos, cisternkonteineros vai nomontējamās cisternās ir atļauta tikai tad, ja ir pievienots sertifikāts, kurā norādīts, ka materiāls ticis glabāts zem pārsega, bet atklātā telpā, un ka daļiņu izmēri ir uzglabātajam materiālam atbilstīgi.

2) Papildus ADR noteikumiem šo vielu novietošanas laikā jāizpilda IMDG kodeksa 7.7. nodaļas prasības.

3) Atdzesētas gāzes, kas norādītas ADR vai ietvertas IMDG kodeksa “D” novietošanas kategorijā, ir aizliegtas.

*) Kopējais pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt vienu cilvēku uz katru kuģa garuma metru.

Piezīmes, kas attiecas uz šo tabulu.

A: Ja bīstamo kravu novietošana saskaņā ar šo tabulu ir aizliegta vienai vielai, kas iekrauta KTV kopā ar jauktām bīstamām vielām, šis aizliegums attiecas uz visu vienību šajā nodalījumā.

B: Vielas, kurām noteikti īpaši IMDG kodeksa noteikumi “SP 900”, ir aizliegtas.

C: IMDG kodeksa prasības attiecībā uz novietošanu drīkst piemērot tad, ja bīstamo kravu novietošana saskaņā ar šo tabulu ir aizliegta vai nav paredzēta, bet ir atļauta saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem.

7. nodaļa

Nosūtītāju papildu pienākumi

1) Nosūtītājs nodrošina to, lai papildus informācijai, ko pieprasa RID/ADR noteikumi, attiecīgos gadījumos bīstamās kravas dokumentācijā tiktu norādītas kā “jūras piesārņotāji” („MARINE POLLUTANT“).

2) Ja transportēšanai paredzētām bīstamām šķidrām kravām uzliesmošanas temperatūra ir 60 °C vai zemāka (slēgtā tīģelī (c.c.)), var norādīt uzliesmošanas temperatūras amplitūdu atbilstoši attiecīgajai iepakošanas grupai.

8. nodaļa

# Prasības, kas piemērojamas kuģiem

1) Kuģu konstrukcija un aprīkojums atbilst SOLAS 74 II-2/54 noteikumu ar grozījumiem prasībām. Kuģiem, kas būvēti 2002. gada 1. jūlijā vai vēlāk, piemēro SOLAS 74 II-2/19 noteikumu ar grozījumiem prasības. Atbilstības dokumentā iekļauj informāciju, kas norāda to bīstamo kravu klases, kuras drīkst iekraut atsevišķās kuģa kravas telpās.

2) Kuģi, kas būvēti pirms 1984. gada 1. septembra un kam jau ir izsniegta atbilstības vēstule, drīkst turpināt pārvadāt bīstamās kravas saskaņā ar prasībām, kuras tika piemērotas laikā, kad tika izdota atbilstības vēstule. Tomēr šiem kuģiem jāatbilst IMDG kodeksa 7.4. nodaļas prasībām.

3) Atbilstības vēstuli, kas izdota saskaņā ar Memorandu, uzskata par līdzvērtīgu dokumentu, kā norādīts IMDG kodeksa 7.4.5.7. punktā.

9. nodaļa

Papildu prasības

1) Reisa laikā KTV, kas satur bīstamas kravas, ir jābūt nostiprinātām saskaņā ar Administrācijas apstiprinātu Kravas nostiprināšanas rokasgrāmatu. Cik vien praktiski iespējams, jāievēro IMO 1985. gada 20. novembra rezolūcija A.581(14). Saskaņā ar šā Memoranda noteikumiem nedrīkst piedāvāt pārvadāšanai KTV bez nostiprināšanas aprīkojuma.

2) Attiecībā uz visām kravas transporta vienībām ievēro IMO/ILO/UN/ECE Vadlīnijas kravas transporta vienību (KTV) iepakošanai.

3) Uz ro-ro kuģiem jābūt šādu dokumentu pēdējām versijām:

a) Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG kodekss);

b) Avārijas situāciju reaģēšanas procedūru norādes kuģiem, kas transportē bīstamās kravas (EmS);

c) Pirmās medicīniskās palīdzības norādes, ko izmanto ar bīstamām kravām saistītos negadījumos(MFAG);

d) piemērojamie Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID) vai Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikums (atkarībā no pārvadājumu veida).

4) Kuģu īpašnieki nodrošina, ka personas, kas tiek norīkotas un iesaistītas KTV pārvadāšanā saskaņā ar šā Memoranda noteikumiem, atkārtotu apmācību rezultātā tiek iepazīstinātas ar attiecīgo noteikumu, jo īpaši ar ADR vai RID noteikumu, piemērošanu. Kuģu īpašnieki nodrošina arī to, lai iesaistītajām personām tiktu izsniegts sertifikāts, kas apstiprina, ka tās ir atbilstoši apmācītas un informētas.

5) Attiecīgas kompetentās institūcijas var noteikt izņēmumus uz laika periodu, kas nepārsniedz 1 gadu, ar nosacījumu, ka ir saglabāts līdzvērtīgs drošības līmenis. Par šādiem izņēmumiem tiek informētas Memoranda dalībvalstis.

6) Šā memoranda 2. nodaļā uzskaitītajām kompetentajām institūcijām ir jānodrošina, lai atbilstošā skaitā tiktu veiktas nosūtāmo kravu pārbaudes, izmantojot kontroles veidlapas (2. papildinājums).

7) Informāciju par pārbaužu skaitu un rezultātiem iesniedz Memoranda sanāksmēs un izplata attiecīgām kompetentajām institūcijām.

## 10. nodaļa

###### Pārejas noteikumi

Kravas kuģos un pasažieru kuģos, kas pārvadā ne vairāk kā 1 pasažieri uz katru kuģa garuma metru, KTV drīkst iekraut zem klāja, izmantojot kompetentās institūcijas apstiprinājumu, kurš atļauj veikt šādu novietošanu līdz 2002. gada 31. decembrim. KTV segregācija uz šī klāja jāveic saskaņā ar IMDG kodeksa 7.2.4.2. nodaļas prasībām (Kravas vienību segregācijas tabula uz ro-ro kuģiem).

## 11. nodaļa

Stāšanās spēkā

1) Šie Vienošanās memoranda grozījumi stājas spēkā ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī.

2) Šo Vienošanās memoranda grozījumu teksti vācu un angļu valodā ir vienlīdz autentiski.

Memoranda 1. pielikuma 1. papildinājums

Memoranda 1. pielikuma 2. papildinājums

1.–4. daļa:

1) Kompetentās institūcijas

2) Inspekciju kontroles veidlapa bīstamo kravu transportēšanai (saskaņā ar Memorandu)

3) Konstatēto trūkumu veidlapa bīstamo kravu transportēšanai (saskaņā ar Memorandu)

4) Kompetento institūciju ziņojums

Memoranda 2. papildinājums

Kopīgo pārbaužu vadlīnijas saskaņā ar Vienošanās memoranda 9. nodaļas 6. punktu bīstamo kravu transportēšanai ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā (Memorands)

1. Mērķis

Garantēt bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu drošību attiecībā uz ro-ro transportu un koordinēt kopīgās pārbaudes, ko veic ostās, attiecībā uz kurām ir spēkā šis Memorands.

2. Piemērošana / darbības joma

2.1. Šīs vadlīnijas attiecas uz dalībvalstu kompetentajām institūcijām (uzskaitītas 1. daļā), kas veic kopīgās pārbaudes bīstamo kravu transportēšanai.

2.2. Kopīgās pārbaudes bīstamajām kravām jāveic saskaņā ar kontroles veidlapu autotransportam (2. daļa), pamatojoties uz Direktīvas 95/50/EK noteikumiem, kas grozīta ar Direktīvu 2004/112/EK, vai saskaņā ar inspekciju kontroles veidlapu bīstamo kravu transportēšanai ar ro-ro kuģiem Baltijas reģionā (3. daļa).

3. Definīcijas

3.1. Kopīgās pārbaudes ir tādas pārbaudes, par kurām ir vienojušās dalībvalstis, ko savieno kuģu maršruti. Kopīgās pārbaudes attiecas uz kravu eksporta un importa plūsmu.

3.2. Kompetentā institūcija: jebkura nacionālā institūcija, kas saistīta ar bīstamo kravu pārbaudi.

4. Kopīgo pārbaužu procedūras

4.1. Katrai dalībvalstij ik gadu jāveic četras kopīgās pārbaudes.

4.2. Dalībvalstīm ik gadu ne vēlāk kā 1. decembrī jāapmainās ar kopīgo pārbaužu plāniem. Plāni savstarpēji jāiesniedz dalībvalstīm, ko savieno kuģu maršruti, un institūcijām kopīgi jāvienojas par kopīgu grafiku kopīgo pārbaužu veikšanai vienam gadam.

4.3. Kopīgo pārbaužu īstenošana jākoordinē to dalībvalstu kompetentajām institūcijām, ko savieno kuģu maršruti.

4.4. Kopīgajām pārbaudēm nav jābūt iepriekš pieteiktām.

4.5. Kopīgās pārbaudes jāveic, pamatojoties uz kontroles veidlapām autotransportam un/vai jūras transportam. (2./3. daļa)

4.6. Koordinācijas gaitā ir jānodrošina, lai vienu transporta vienību pārbaudītu viena kompetentā institūcija katrā kopīgās pārbaudes reizē.

4.7. Memorandā norādītās kompetentās institūcijas var kā novērotāji piedalīties jebkurās kopīgajās pārbaudēs, ko veic citas dalībvalstis.

4.8. Katras kopīgās pārbaudes beigās kompetentā institūcija atbildīgajai administrācijai, kas nozīmēta Memoranda konferencē, iesniedz ziņojumu, kurā ietverta informācija, kas noteikta 4. daļā un atbilst MSC/Circ. 859.

4.9. Atbildīgā administrācija dalībvalstu vārdā gada ziņojumu par kopīgajām pārbaudēm iesniedz Memoranda konferencē un IMO.

4.10. Ziņojums jāizvērtē Memoranda konferencē, un vajadzības gadījumā jāveic attiecīgi pasākumi.

5. Citi noteikumi

5.1. Dalībvalstīm, kas neievēro šīs vadlīnijas, bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu drošība jāgarantē līdzvērtīgā veidā. Tās par savām darbībām informē atbildīgo administrāciju (4.8. punkts).

5.2. Kopīgās pārbaudes jāveic saskaņā ar SOLAS XI-2. nodaļas prasībām un Starptautisko kuģu un ostu iekārtu aizsardzības (ISPS) kodeksu.

1. pielikuma papildinājuma 1. daļa

KOMPETENTĀS INSTITŪCIJAS

Dānija

| Bīstamo kravu pārvadājumu ar Dānijas kuģiem un uz visiem kuģiem Dānijas ostās pārbaude. Danish Maritime Authority [Dānijas Jūras pārvalde] Centre for Ships [Kuģu centrs] Vermundsgade 38C DK-2100 Copenhagen Ø Tel.: +45 3917 4400 Tel.: +45 3917 4699 (ārpus darba laika) Fakss: +45 3917 4401 E-pasts: csa@dma.dk Sven Karstensen, tel. +45 3917 4663 E-pasts: ska@dma.dk Arne Thykjær, tel. +45 3917 4483 E-pasts: atc@dma.dk | Noteikumi, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadāšanu iepakojumā pa jūru. Danish Maritime Authority [Dānijas Jūras pārvalde] Centre for Maritime Regulation [Kuģošanas regulējuma centrs] Vermundsgade 38 C DK-2100 København Tel.: +45 3917 4400 Fakss: +45 3917 4401 E-pasts: cmr@dma.dk Steen Nielsen, tel. +45 3917 4591 E-pasts: sn@dma.dk |
| --- | --- |
| Dangerous Goods by Rail (RID) [Bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumi (RID)] Legislation and co-ordination: [Likumdošana un koordinācija:] National Rail Authority [Nacionālā Dzelzceļa pārvalde] Adelgade 13 DK-1304 Copenhagen K Tel.: +45 7226 7000 Fakss: +45 7226 7070 E-pasts: info@trafikstyrelsen.dk Steen Riis Thomsen, tel. +45 7226 7061 E-pasts: srt@trafikstyrelsen.dk | Dangerous Goods by Road (ADR) [Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem (ADR)] Land based controls and legal proceedings: [Uz sauszemes bāzētā vadība un tiesvedība:] National Commission of the Danish Police [Dānijas policijas Nacionālā komisija] Traffic Police [Ceļu policija] Ellebjergvej 52,2 DK-2450 Copenhagen SV Tel.: +45 33 910 910 Fakss: +45 3343 0159 E-pasts: rpchi-tvs@politi.dk Torkil Hansen, tel. +45 2275 2599 E-pasts: tkh002@politi.dk Freddy Agerskov, tlf. +45 2555 1120 E-pasts: fpa001@politi.dk |

Igaunija

Mr Jaak Arro

Head of Dangerous Goods Section [Bīstamo kravu nodaļas vadītājs]

Ship Control Department [Kuģu kontroles departaments]

Estonian Maritime Administration [Igaunijas Jūras administrācija]

Valge 4

11413 Tallinn

ESTONIA

Tel.: +372 620 5715

Fakss: +372 620 5706

E-pasts: Jaak.Arro@vta.ee

Somija

Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija]

Maritime Safety Department [Kuģošanas drošības departaments]

Dr. Jyrki Vähätalo

P.O. Box 171

FI-00181 Helsinki

Tel.: +358 204 48 4317

Fakss: +358 204 48 4336

E-pasts: jyrki.vahatalo@fma.fi

| Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija] Gulf of Finland Inspection Division [Somu līča pārbaužu nodaļa] Captain Juha-Matti Korsi P.O. Box 171 FI-00181 Helsinki Tel.: +358 204 48 4102 Fakss +358 204 48 4111 E-pasts: juha.korsi@fma.fi | Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija] Gulf of Finland Inspection Division [Somu līča pārbaužu nodaļa] Kotka office [Kotkas birojs] Captain Ilpo Ruokonen P.O. Box 36 FI-48101 Kotka Tel.: +358 204 48 5409 Fakss +358 204 48 5411 E-pasts: ilpo.ruokonen@fma.fi |
| --- | --- |

| Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija] Southwestern Ship Inspection Division [Dienvidrietumu kuģu pārbaužu nodaļa] Mr Seppo Nousiainen P.O. Box 209 FI-20101 Turku Tel.: +358 204 48 6156 Fakss: + 358 204 48 6144 E-pasts: seppo.nousiainen@fma.fi | Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija] Southwestern Inspection Division [Dienvidrietumu pārbaužu nodaļa] Mariehamn Office [Mariehamnas birojs] Mr. Henrik Karlsson Hamngatan 4 FI-22100 Mariehamn Tel.: +358 204 48 6310 Fakss: +358 204 48 6301 E-pasts: henrik.karlsson@fma.fi |
| --- | --- |

| Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija] Gulf of Bothnia Inspection Division [Botnijas līča pārbaužu nodaļa] Mr. Tomas Lindström P.O. Box 20 FI-65101 Vaasa Tel.: +358 204 48 7358 Fakss: +358 204 48 7325 E-pasts: tomas.lindstrom@fma.fi | Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija] Gulf of Bothnia Inspection Division [Botnijas līča pārbaužu nodaļa] Oulu Office [Oulu birojs] Captain Jarmo Kokko P.O. Box 138 FI-90101 Oulu Tel.: +358 204 48 7428 Fakss: +358 204 48 7488 E-pasts: jarmo.kokko@fma.fi |
| --- | --- |

Finnish Maritime Administration [Somijas Jūras administrācija]

Inland Waterways Inspection Division [Iekšējo ūdensceļu Pārbaužu nodaļa]

Captain Timo Rantanen

Olavinkatu 60 B 34

FI-57100 Savonlinna

Tel. +358 204 48 3854

Fakss: + 358 20 448 3859

E-mail timo.rantanen@fma.fi

Vācija, Mēklenburga-Pomerānija

| Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern Referat Einsatz/Lagezentrum Alexandrinenstraße 1 19055 Schwerin Tel.: +49 385/588 2439 Fakss: +49 385/588 2480 E-pasts: lothar.gomoll@im.mv-regierung.de |  |
| --- | --- |

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Mecklenburg-Vorpommern

VIII 230

Schloßstraße 6 - 8

19053 Schwerin

Tel. nr. +49 385/588 8234

Faksa nr. +49 385/588 8238

E-pasts: monika.blumberg@vm.mv-regierung.de

| Wasserschutzpolizeidirektion Mecklenburg-Vorpommern Gefährliche Güter/Umweltschutz Hohen Tannen 10 18196 Waldeck Tel.: +49 38208/887 3164 Fakss: +49 38208/887 3116 E-pasts: gefahrgutQwspd-mv.de |  |
| --- | --- |
| Hansestadt Rostock Der Oberbürgermeister Hafen- und Seemannsamt Rostock Am Seehafen 2 18147 Rostock Tel.: +49 381/381 8790 Fakss: +49 381/381 8735 E-pasts: port.authority@rostock.de | Stadt Sassnitz/Rügen Der Bürgermeister Hafenamt Waldmeisterstr. 6 18546 Sassnitz Tel.: +49 38392/55312 Fakss: +49 38392/55313 E-pasts: hafenamt@sassnitz.de |

Vācija, Šlēsviga-Holšteina

| Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein Herr Ralf Kock IV 426 Düsternbrooker Weg 92 24105 Kiel Tel.: +49 431/988 3169 Fakss: +49 431/988 614 3169 E-pasts: Ralf.Kock@im.landsh.de Polizeiliche Grundsatzangelegenheiten | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und des Landes Schleswig-Holstein Herr Holger Kotte VII 426 Düsternbrooker Weg 94 24105 Kiel Tel.: +49 431/988 4740 Fakss: +49 431/988 4700 E-pasts: holger.kotte@wimi.landsh.de Grundsatzangelegenheiten, Einzelfragen |
| --- | --- |

Landespolizeiamt Schleswig-Holstein

Abteilung 4 - Wasserschutzpolizei

4112 Hafensicherheit Mühlenweg 166 / Haus 10

24116 Kiel

Tel.: +49 431/160 64112

Fakss: +49 431/160 64119

E-pasts: Kiel.LPA41@polizei.landsh.de

| Wasserschutzpolizeirevier Kiel Hafensicherheitsdienst Düsternbrooker Weg 82 24105 Kiel Tel.: +49 431/160 1640/1610 Fakss: +49 431/160 1609 Außenstelle Ostuferhafen Ostuferhafen 15 24149 Kiel Tel.: + 49 431/205261 Fakss: +49 431/26127 E-pasts: kiel.wsprv@polizei.landsh.de | Hafen- und Seemannsamt der Landeshauptstadt Kiel Hafenkapitän Jürgen Melzer Bollhörnkai 1 24103 Kiel Tel.: +49 431/901 1073 Fakss: +49 431/94477 |
| --- | --- |

Wasserschutzpolizeistation Puttgarden

Fährhafen

23769 Puttgarden

Tel.: +49 4371/864 1810

Fakss: +49 4347/864 1819

| Wasserschutzpolizeirevier Lübeck- Travemünde Zentrale Gefahrgut- Auskunftsstelle/Hafensicherheitsdienst Herr Uwe Jacobshagen Skandinavienkai 23570 Lübeck-Travemünde Tel.: +49 4502/880880 Fakss: +49 4502/8808819 E-pasts: zga.luebeck.wsr@polizei.landsh.de | Lübeck Port Authority [Lībekas ostas pārvalde] Abt. 1.691.4 Hafen- und Seemannsamt Schüsselbuden 16 23552 Lübeck Tel.: +49 451/122 5918 Fakss: +49 451/122 5924 E-pasts: luebeck-port-authority@luebeck.de |
| --- | --- |

Latvija

Maritime Administration of Latvia [Latvijas Jūras administrācija]

Maritime Safety Department [Kuģošanas drošības departaments]

Mr. Edgars Andersons

5, Trijādības iela

LV-1048 Riga

Tel.: +371 67062171, mobilais tel. +371 26172666

Fakss: +371 67860083

E-pasts: edgars.andersons@lja.lv

Lietuva

Lithuanian Maritime Safety Administration [Lietuvas Jūras drošības administrācija]

24, J. Janonio str.

LT-92251 Klaipeda,

Director – Evaldas Zacharevicius

Tel.: + 370 469 602

Fakss: + 370 469 600

E-pasts: msa@msa.lt

Polija

Ministry of Infrastructure [Infrastruktūras ministrija]

Shipping Safety Department [Kuģošanas drošības departaments]

Mr Grzegorz Grządka

Ul. Chałubińskiego 4/6

PL-00928 WARSAW

Tel. +48 22 630 18 74

Fakss: +4822 63014 97

E-pasts: ggrzadka@mi.gov.pl

Zviedrija

Swedish Transport Agency [Zviedrijas Transporta aģentūra]

Caroline Petrini

Box 653

SE-601 15 Norrköping

601 01 Norrköping

Tel.: +46 11 19 14 39

Fakss: +46 11 23 99 34

E-pasts: Caroline.Petrini@transportstyrelsen.se

Swedish Coast Guard [Zviedrijas Krasta apsardze]

Anders Melander

Björkstigen 4

185 34 Vaxholm

Tel.: +46 8 776 28 03

Mobilais tel.: +46 70 669 15 04

Fakss: +46 8 716 26 02

E-pasts: anders.melander@coastguard.se

Swedish Coast Guard, HQ [Zviedrijas Krasta apsardze, štābs]

Jimmy Leijonfalk

c/o Rödåsel 304

SE- 922 67 TAVELSJÖ

SWEDEN

Tel.: +46 11 18 60 33

Mobilais tel.: +46 70 690 60 33

Fakss: +46 70 365 60 33

E-pasts: jimmy.leijonfalk@coastguard.se

1. pielikuma papildinājuma 2. daļa

INSPEKCIJU KONTROLES VEIDLAPA SASKAŅĀ AR MEMORANDU

2. Datums				 3. Laiks

_________			_____	_________

| 1. | Pārbaudes vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. Terminālis |  |  |  |  |  | 1.3. Kuģošanas kompānija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Osta |  |  |  |  |  | 1.4. Sistēma |  |
| 4. | Transportlīdzeklis |  | 4.1. Valstspiederība |  |  |  |  | 4.2. Reģ. numurs |  |  |  |  | 5. |  | treilers/puspiekabe/konteiners |  | 5.1. Valstspiederība |  |  |  |  |  | 5.2. Reģ. numurs |  |  |  |  |  | 1.5. Autoceļi |  |
| 6. | Pārvadātājs/adrese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Autovadītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autovadītāja palīgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adrese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adrese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.¹ | Nosūtītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iekraušanas vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adrese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.¹ | saņēmējs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izkraušanas vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adrese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kopējais bīstamo kravu daudzums transporta vienībā kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pārsniegts ADR 1.1.3.6. daudzuma ierobežojums [ ] 11.1. jā [ ] 11.2. nē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Transportēšana ar [ ] 12.1. Cisternu [ ] 12.2. Bez taras [ ] 12.3. Pakā [ ] 12.2. Cits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportēšana saskaņā ar |  |  |  |  | [ ] 12.9. ADR [ ] 12.10. [ ] 12.11. IMDG kodeksu [ ] 12.12. ICAO-TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [ ] 12.13. RID [ ] 12.14. [ ] 12.15. MoU [ ] 12.16. Cits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *A) Pārbaudīts B) Nav saskaņā ar noteikumiem C) Nepiemēro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *A) |  | *B) |  | *C) |  | Riska kategorija |  |  |  |  |  | Piezīme |
| Dokumenti uz klāja | 13. | 13.1 DGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 Novietošanas plāns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Rakstiskas instrukcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  |  | Divpusējie |  |  |  |  | Daudzpusējie |  |  |  |  | Nacionālā atļauja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | Apstiprinājuma sertifikāts transportlīdzeklim 16.1. transportlīdzeklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | 17.1. Autovadītāja apmācības sertifikāts (ADR 8.2.1., 8.2.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.2. Cita ADR apmācība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārvadājums | 18. | Krava, ko atļauts transportēt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. | Transportlīdzeklis, ko atļauts lietot transportējamai kravai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. | Noteikumi, kas saistīti ar transportēšanas veidu (bez taras, pakās, cisternās) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | Jauktas iekraušanas aizliegums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. | 22.1. Pārvietošana ² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.2. Kraušana/novietošana² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.3. Kravas nostiprināšana² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. | 23.1. Noplūde² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.2. Pakas/transportlīdzekļa bojājums² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. | ANO iepakošanas marķējums/cisternas marķējums (ADR 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. | 25.1. Pakas marķēšana (5.2.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.2. Pakas apzīmēšana ar bīstamības zīmi (5.2.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. | Bīstamības zīmes lietošana uz cisternas/transportlīdzekļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. | Kravas transporta vienību marķēšana (5.3.2., 5.3.3., 5.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprīkojums uz klāja | 28. | Parastais drošības aprīkojums (ADR 8.1.5. a)) |  |  |  |  |  |  |  | 28.1. Līmlente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.2. Brīdināšanas aprīkojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.3. Atstarojoša veste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.4. Lukturis(-ri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29. | Aprīkojums atbilstoši pārvadātajām kravām (ADR 8.1.5. (c)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30. | Cits aprīkojums, kas norādīts rakstiskajā instrukcijā (ADR 8.1.5. c)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. | Ugunsdzēšamais aparāts |  |  |  |  |  |  |  | 31.1. A tipa (ADR 8.1.4.1.a)/8.1.4.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2. B tipa (ADR 8.1.4.1.b), c)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40. | Piezīmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39. | Konstatēto pārkāpumu visnopietnākā riska kategorija [ ] kat. I [ ] kat. II [ ] kat. III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. | Institūcija/ierēdnis, kas veicis pārbaudi (paraksts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paraksta atšifrējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

¹ Jāaizpilda tikai tad, ja saistīts ar pārkāpumu

² Acīmredzama pārkāpuma pārbaude

1. pielikuma papildinājuma 3. daļa

KONSTATĒTO TRŪKUMU VEIDLAPA SASKAŅĀ AR MEMORANDU

2. Datums				 3. Laiks

_______			_______	_______

| Kravas-{}- | Poz. | ANO nr. | Kravu apraksts | Klase | PG | Daudzums | Deklarācijas nr. | Ierobežotie daudzumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |  |  |  |

| Trūkumi | Nr. | Kravas Poz. | Piezīmes | Atzīme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. pielikuma papildinājuma 4. daļa

Ziņojums par kopīgajām pārbaudēm 200X

Datums:			Iesniegts:

|  | KTV izcelsmes valsts |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vācija | Dā-nija | Igau-nija | Somi-ja | Lat-vija | Lie-tuva | Polija | Zvied-rija | Cita |  |
| 1. Pārbaudīto KTV skaits (ar DG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kopējais KTV ar trūkumiem skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Konkrēti (pozīcija kontroles veidlapā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bīstamības zīmes lietošana un marķēšana (26. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. (Paku) apzīmēšana ar bīstamības zīmēm (25. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Dokumentācija (13. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Iepakojums (neatbilstošs vai bojāts) (23. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Portatīvās cisternas vai autocisternu transportlīdzekļi (20. vai 24. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Novietošana/nostipri-nāšana KTV iekšpusē (22. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Kravas segregācija (21. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) drošības apstiprinājuma plāksnīte (40. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Ceļa transporta līdzekļu stiprinājumu stāvoklis (40. poz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Citi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Memoranda 2. pielikums

Memoranda grozījumu principi

1) Grozījumus memorandā var izdarīt konferencē. Konference jāieplāno tādā laikā, lai varētu ņemt vērā grozījumus starptautiskajos pārvadājumu noteikumos (ADR, RID vai IMDG kodeksā).

2) Konference jāorganizē vienai no dalībvalstīm.

3) Katra dalībvalsts vai novērotāja valsts/organizācija var ierosināt grozījumus Memorandā. Dalībvalstīm par grozījumiem jāvienojas, ievērojot vienprātības principu.

4) Ierosinājumi nosūtāmi valstij, kas rīko konferenci, vismaz 3 mēnešus pirms konferences. Valstij, kas uzņem dalībvalstis, jāizsūta ierosinājumi visām dalībvalstīm un novērotājām valstīm/organizācijām vismaz 1 mēnesi pirms konferences. Visām dalībvalstīm un novērotājām valstīm/organizācijām jābūt iespējai sniegt atbildes uz visiem dokumentiem, kas iesniegti divu nedēļu laikā pēc izsūtīšanas. Šo izsūtīšanu vēlams veikt, izmantojot e-pastu.

5) Laikā starp konferencēm var organizēt darba grupas noteiktu jautājumu risināšanai. Šādu darba grupu ziņojumi vai ierosinājumi jāiesniedz konferencē tādā pašā veidā kā citi ierosinājumi. Darba grupas var sapulcēties arī konferences laikā; par to ir jāpaziņo iepriekš, ja tas ir iespējams.

6) Grozījumiem, par ko panākta vienošanās, jāstājas spēkā sešus mēnešus pēc brīža, kad kļuvis pieejams jaunais teksts.

7) Pilns Memoranda teksts ar grozījumiem jāpavairo, kad stājas spēkā jauna versija. Teksta daļas, kurās izdarīti grozījumi, jāatzīmē uz lappušu malām.

8) Ja rodas vajadzība ātri izdarīt izmaiņas Memorandā divu konferenču starplaikā, to var izdarīt, izplatot piedāvāto grozīto tekstu visām dalībvalstīm parakstīšanai. Valsts, kas rīkojusi pēdējo konferenci, ir atbildīga par grozījuma izplatīšanu. Memorandu tad var izmainīt noteiktā termiņā ar nosacījumu, ka starp valstīm ir vienprātība.

1 Skatīt IMDG kodeksa 5.4.2. punktu un papildinājuma 4.4.2. punktu.