# 20. PIELIKUMS

REZOLŪCIJA MEPC.284(70)

(Pieņemta 2016. gada 28. oktobrī)

GROZĪJUMI 2012. GADA VADLĪNIJĀS PAR NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU IZPLŪDES STANDARTU UN VEIKTSPĒJAS PĀRBAUŽU ĪSTENOŠANU (REZOLŪCIJA MEPC.227(64))

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas (turpmāk tekstā – “Komiteja”) funkcijām, kuras tai piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisīta jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli,

ŅEMOT VĒRĀ Rezolūciju MEPC.227(64), ar ko tā pieņēma 2012. gada Vadlīnijas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes standartu un veiktspējas pārbaužu īstenošanu (turpmāk tekstā – “2012. gada vadlīnijas”),

ŅEMOT VĒRĀ ARĪ Rezolūciju MEPC.274(69), ar ko tā pieņēma grozījumus MARPOL IV pielikumā par Baltijas jūras īpašo teritoriju un Starptautiskās notekūdeņu piesārņojuma novēršanas apliecības veidlapu, kuru stāšanās spēkā paredzēta 2017. gada 1. septembrī,

ŅEMOT VĒRĀ ARĪ Rezolūciju MEPC.275(69), ar ko tika noteikts datums, kad stājas spēkā novadīšanas prasības, kas noteiktas MARPOL IV pielikuma 11. noteikuma 3. punktā attiecībā uz Baltijas jūras īpašo teritoriju,

ATZĪSTOT nepieciešamību saskaņot attiecīgos 2012. gada vadlīniju noteikumus ar iepriekš minētajiem MARPOL IV pielikuma grozījumiem un spēkā stāšanās datumu attiecībā uz Baltijas jūras īpašo teritoriju,

IZSKATOT ierosinātos grozījumus 2012. gada vadlīnijās savā septiņdesmitajā sesijā,

1. PIEŅEM grozījumus 2012. gada Vadlīnijās par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes standartu un veiktspējas pārbaužu īstenošanu, kuru teksts ir iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. AICINA valdības piemērot 2012. gada vadlīnijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu testēšanā un tipa apstiprināšanā, ar grozījumiem;

3. VIENOJAS pārskatīt 2012. gada vadlīnijas, ar grozījumiem, ņemot vērā to piemērošanas laikā gūto pieredzi.

PIELIKUMS

# GROZĪJUMI 2012. GADA VADLĪNIJĀS PAR NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU IZPLŪDES STANDARTU UN VEIKTSPĒJAS PĀRBAUŽU ĪSTENOŠANU

Satura rādītājs

1. Vārdi “PIELIKUMS. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tipa apstiprinājuma apliecības veidlapa un papildinājums” tiek aizstāti ar šādu redakciju:

“1. pielikums. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBAS VEIDLAPA UN PAPILDINĀJUMS (ATBILSTĪGI REZOLŪCIJAI MEPC.227(64), TOSTARP ŠĪS REZOLŪCIJAS PIELIKUMA 4.2. PUNKTAM)

2. pielikums. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBAS VEIDLAPA UN PAPILDINĀJUMS (ATBILSTĪGI REZOLŪCIJAI MEPC.227(64), IZŅEMOT ŠĪS REZOLŪCIJAS PIELIKUMA 4.2. PUNKTU)

# 1. Ievads

2. Pievieno jaunu 1.1.3. punktu šādā redakcijā:

“1.1.3. MEPC 69 pieņēma rezolūciju MEPC. 274(69), kas groza MARPOL IV pielikuma 1. un 11. noteikumu attiecībā uz Baltijas jūras īpašo teritoriju, kā arī MARPOL IV pielikuma papildinājumu par starptautiskās notekūdeņu piesārņojuma novēršanas veidlapu.”

3. Pievieno jaunu 1.2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.2.2.3. frāze “uzstādītas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk” nozīmē:

1.2.2.3.1. iekārtas uz kuģiem, kuru ķīlis ir ielikts vai kas ir līdzīgā būvniecības stadijā 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk; un

1.2.2.3.2. attiecībā uz citiem kuģiem iekārtas ar līgumā noteiktu piegādes uz kuģa datumu 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk vai, ja šāda līgumā noteikta piegādes datuma nav, faktisko aprīkojuma piegādi uz kuģa 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk.”

4. 1.2.3. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

“1.2.3. Šo vadlīniju prasības, tostarp 4.2. punkta prasības, attieksies uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas uzstādītas uz:

1.2.3.1. jauniem pasažieru kuģiem, kuri kuģo Baltijas jūras īpašajā teritorijā un kuri paredz novadīt jūrā attīrītus notekūdeņus 2019. gada 1. jūnijā vai vēlāk;

1.2.3.2. esošiem pasažieru kuģiem, izņemot tos, kas noteikti turpmāk 1.2.3.3. apakšpunktā, kuri kuģo Baltijas jūras īpašajā teritorijā un kuri paredz novadīt jūrā attīrītus notekūdeņus 2021. gada 1. jūnijā vai vēlāk; un

1.2.3.3. esošiem pasažieru kuģiem, kas pārvietojas tiešā maršrutā uz ostu / no ostas, kura atrodas ārpus Baltijas jūras īpašās teritorijas, un uz ostu / no ostas, kura atrodas īpašajā teritorijā uz austrumiem no ģeogrāfiskā garuma 28˚10' E, un nepiestāj nevienā citā ostā īpašajā teritorijā un paredz novadīt jūrā attīrītus notekūdeņus – no 2023. gada 1. jūnija.”

# 2. Definīcijas

5. 2.1. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

“2.1. IV pielikums – pārskatītais 1973. gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. un 1997. gada protokoliem (MARPOL), IV pielikums, kas grozīts ar rezolūcijām MEPC.115(51), MEPC.200(62), MEPC.216(63), MEPC.246(66), MEPC.265(68) un MEPC.274(69).”

# 4. Tehniskā specifikācija

6. 4.4. un 4.5. punktu svītro.

# – Apsvērumi pārbaužu veikšanai

7. 5.4.2. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu redakciju:

“Tipa apstiprinājuma apliecību veidlapas un to papildinājums ir iekļauti šo vadlīniju 1. un 2. pielikumā.”

# Pielikums. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBAS VEIDLAPA UN PAPILDINĀJUMS

8. Spēkā esošais pielikums ir pārnumurēts par 1. pielikumu un tā nosaukums ir aizstāts ar šādu redakciju:

1. pielikums

“NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBAS VEIDLAPA UN PAPILDINĀJUMS (ATBILSTĪGI REZOLŪCIJAI MEPC.227(64), TOSTARP ŠĪS REZOLŪCIJAS PIELIKUMA 4.2. PUNKTAM)”

9. Pirmais punkts ir aizstāts ar šādu redakciju:

“Ar šo tiek apstiprināts, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārta, tips ..................................................., kuras projektētā hidrauliskā slodze ir ............ kubikmetri dienā (m3/dienā), organiskā slodze ir .......... kg dienā bioķīmiskā skābekļa patēriņa bez nitrifikācijas (BSP5 bez nitrifikācijas) un projekts, kas ir attēlots rasējumos Nr. ............................................................, un kuru ir ražojis ........................................................................................................................, ir novērtēta un veiksmīgi pārbaudīta saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Rezolūciju MEPC.227(64) (tostarp 4.2. punktu), lai noteiktu tās atbilstību ekspluatācijas prasībām, kuras noteiktas MARPOL IV pielikuma, ar grozījumiem, 9. noteikuma 1.1. un 2.1. punktā.”

10. Svītro apzīmējumu “**” pēc 7. punkta un attiecīgo zemsvītras piezīmi.

11. Sadaļā “NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBAS PAPILDINĀJUMS” svītro apzīmējumu “*” šādiem ierakstiem:

“Kopēja slāpekļa koncentrācija ieplūdē........................................................mg/l slāpekļa

Kopējā fosfora koncentrācija ieplūdē...........................................................mg/l fosfora*

12. Pievieno šādu jaunu 2. pielikumu:

2. pielikums

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBAS VEIDLAPA UN PAPILDINĀJUMS (ATBILSTĪGI REZOLŪCIJAI MEPC.227(64), IZŅEMOT ŠĪS REZOLŪCIJAS PIELIKUMA 4.2. PUNKTU)

|  | ADMINISTRĀCIJAS NOSAUKUMS # NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBA |
| --- | --- |

Ar šo tiek apstiprināts, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārta, tips ..................................................., kuras projektētā hidrauliskā slodze ir ............ kubikmetri dienā (m3/dienā), organiskā slodze ir .......... kg dienā bioķīmiskā skābekļa patēriņa bez nitrifikācijas (BSP5 bez nitrifikācijas) un projekts, kas ir attēlots rasējumos Nr. ............................................................, un kuru ir ražojis ........................................................................................................................, ir novērtēta un veiksmīgi pārbaudīta saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Rezolūciju MEPC.227(64) (izņemot 4.2. punktu), lai noteiktu tās atbilstību ekspluatācijas prasībām, kuras noteiktas MARPOL IV pielikuma, ar grozījumiem, 9. noteikuma 1.1. punktā.

Pārbaudes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām veica:

krastā .............................................................................................................................

uz kuģa*...........................................................................................................................

un pabeidza..........................................................................................................................

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbaudīja, un tā radītajā izplūdē saskaņā ar veiktajām analīzēm tika iegūti šādi rādītāji:

1) termoizturīgo zarnu nūjiņu vidējā ģeometriskā vērtība nepārsniedz 100 gab./100 ml;

2) kopējo suspendēto cieto vielu koncentrācijas vidējā ģeometriskā vērtība ir 35 Qi/Qe mg/l, ja pārbaude veikta krastā, vai kopējo suspendēto cieto vielu maksimālā koncentrācija nepārsniedz (35+x) Qi/Qe mg/l noskalojamā ūdenī, ja pārbaude veikta uz kuģa;

3) 5 dienu bioķīmiskā skābekļa patēriņa bez nitrifikācijas (BSP5 bez nitrifikācijas) vidējā ģeometriskā vērtība nepārsniedz 25 Qi/Qe mg/l;

4) ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) vidējā ģeometriskā vērtība nepārsniedz 125 Qi/Qe mg/l; un

5) pH līmenis ir starp 6 un 8,5.

Administrācija apstiprina, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ir iespējams ekspluatēt pie inklinācijas leņķa attiecībā pret normālo ekspluatācijas pozīciju līdz 22,5˚.

Sīkāka informācija par pārbaudēm un iegūtajiem rezultātiem ir sniegta šīs apliecības papildinājumā.

Katrai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai piestiprina plāksnīti vai izturīgu etiķeti, kurā ir norādīts ražotāja nosaukums, iekārtas tips un sērijas numurs, hidrauliskā slodze un ražošanas datums.

Šīs apliecības kopijai ir jāatrodas uz ikviena kuģa, uz kura ir uzstādīta iepriekš aprakstītā notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

| Oficiālais zīmogs | Parakstīja .............................. |
| --- | --- |

……………………………………......... administrācija

Datēts …….....

# NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBAS PAPILDINĀJUMS

Pārbaužu rezultāti un detalizēta informācija par paraugu no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar Rezolūciju MEPC.227(64), ar grozījumiem, (izņemot 4.2. punktu):

Notekūdeņu attīrīšanas iekārta, tips ............................................................................................

Ražotājs .......................................................................................................................................

Organizācija, kas veica pārbaudi .................................................................................................

Projektētā hidrauliskā slodze ................................................................................... .....m3/dienā

Projektētā organiskā slodze ................................................................................... kg/dienā BSP

Pārbaudīto izplūdes paraugu skaits .......................................................................

Pārbaudīto ieplūdes paraugu skaits .......................................................................

Kopējā suspendēto cieto vielu koncentrācija ieplūdē, ......................................................... mg/l

BSP5 bez nitrifikācijas ieplūdē .............................................................................................mg/l

Maksimālā hidrauliskā slodze ....................................................................................... m3/dienā

Minimālā hidrauliskā slodze ......................................................................................... m3/dienā

Vidējā hidrauliskā slodze (Qi) ...................................................................................... m3/dienā

Izplūdes plūsma (Qe) .................................................................................................... m³/dienā

Šķīduma kompensācijas koeficients (Qi/Qe) …………………………………………………….

Kopējo suspendēto cieto vielu koncentrācijas ģeometriskā vidējā vērtība............................mg/l

Termoizturīgo zarnu nūjiņu skaita vidējā ģeometriskā vērtība..............zarnu nūjiņas/100 ml BSP5 bez nitrifikācijas vidējā ģeometriskā vērtībā..........................................................mg/l ĶSP vidējā ģeometriskā vērtība......................................................................................mg/l Maksimālais pH līmenis: :............................................................................................................

Minimālais pH līmenis: ..............................................................................................................

Izmantotās dezinficējošās vielas tips ......................................................................................

Ja lietots hlors, atlikušais hlora daudzums:

Maksimālais daudzums ................................................................................................. mg/l

Minimālais daudzums ................................................................................................... mg/l

Vidējā ģeometriskā vērtība............................................................................................ mg/l

Vai notekūdeņu attīrīšanas iekārta tika pārbaudīta:

Noskalošanai izmantojot saldūdeni? ......................................................................... Jā/Nē

Noskalošanai izmantojot sālsūdeni? .......................................................................... Jā/Nē*

Noskalošanai izmantojot saldūdeni un sālsūdeni? ..................................................... Jā/Nē*

Pievienojot pelēkos ūdeņus? ........................................................ Jā – proporcija:	/Nē*

Vai notekūdeņu attīrīšanas iekārta tika pārbaudīta vides apstākļos, kas norādīti Rezolūcijas MEPC.227(64) 5.9. punktā:

Temperatūra ................................................................................................................Jā/Nē*

Mitrums ......................................................................................................................Jā/Nē*

Inklinācija ...................................................................................................................Jā/Nē*

Vibrācija .....................................................................................................................Jā/Nē*

Elektroiekārtu un elektronisko iekārtu uzticamība ....................................................Jā/Nē

Piemērotie ekspluatācijas ierobežojumi un nosacījumi:

Sāļums ...................................................................................................................................

Temperatūra ..........................................................................................................................

Mitrums .................................................................................................................................

Inklinācija ..............................................................................................................................

Vibrācija ................................................................................................................................

Citu pārbaudīto parametru rezultāti .......................................................................

| Oficiālais zīmogs | Parakstīja .............................. |
| --- | --- |

……………………………………......... administrācija

Datēts …….....

***

Jauns pasažieru kuģis ir pasažieru kuģis:

1. kura būvēšanas līgums ir noslēgts vai, ja būvēšanas līguma nav, kura ķīlis ir ielikts vai kurš ir līdzīgā būvniecības stadijā 2019. gada 1. jūnijā vai vēlāk; vai

2. kurš ir piegādāts 2021. gada 1. jūnijā vai vēlāk.

 Lieko svītrot.

 Lieko svītrot.

 Lieko svītrot.”