4.2. NODAĻA

Portatīvo cisternu

un ANO daudzelementu gāzu konteineru (MEGC) LIETOŠANA

1. piezīme. Par cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm ar cisternām, kuru korpusi izgatavoti no metāla, kā arī baterijvagoniem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.3. nodaļu, bet par plastmasas cisternkonteineriem, kas armēti ar šķiedru, sk. 4.4. nodaļu un par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 4.5. nodaļu.

2. piezīme. Portatīvās cisternas un ANO MEGC, kas ir marķēti saskaņā ar 6.7. nodaļā paredzētajiem noteikumiem, bet kuri ir apstiprināti valstī, kas nav SMGS dalībvalsts, tomēr var izmantot pārvadājumiem saskaņā ar SMGS 2. pielikumu.

4.2.1. Vispārīgi noteikumi par portatīvu cisternu izmantošanu 1. klases un 3. līdz 9. klases vielu pārvadāšanai

4.2.1.1. Šajā iedaļā ir izklāstīti vispārīgi noteikumi, ko piemēro portatīvo cisternu izmantošanai 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 7., 8. un 9. klases vielu pārvadāšanā. Papildus šiem vispārīgajiem noteikumiem portatīvajām cisternām jāatbilst projektēšanas, izgatavošanas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām, kas izklāstītas 6.7.2. iedaļā. Vielas jāpārvadā portatīvās cisternās atbilstoši portatīvās cisternas lietošanas tādas instrukcijas prasībām, kura norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un noteikta 4.2.5.2.6. punktā (no T1 līdz T23), un īpašiem noteikumiem par portatīvajām cisternām, kas katrai vielai norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un noteikti 4.2.5.3. punktā.

4.2.1.2. Pārvadājuma laikā portatīvo cisternu korpusam un apkalpošanas iekārtām jābūt pietiekami aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties trieciena vai apgāšanās gadījumā. Ja korpuss un apkalpošanas iekārtas ir konstruētas tā, lai izturētu slodzi, kas rodas trieciena vai apgāšanās gadījumā, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Šādas aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.2.17.5. punktā.

4.2.1.3. Dažas vielas ir ķīmiski nestabilas. Tās atļauts pārvadāt tikai tādā gadījumā, ja veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu to bīstamu sadalīšanos, pārveidošanos vai polimerizāciju. Šim nolūkam jānodrošina, ka cisternās neatrodas nekādas vielas, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

4.2.1.4. Korpusa ārējās virsmas, izņemot atveres un to slēgierīces, vai siltumizolācijas temperatūra pārvadājuma laikā nedrīkst pārsniegt 70 °C. Ja šķidras vai cietvielas pārvadā paaugstinātā temperatūrā, lai nodrošinātu šīs prasības izpildi, nepieciešamības gadījumā korpusam jābūt ar siltumizolāciju.

4.2.1.5. Tukšām portatīvajām cisternām, kas nav iztīrītas un degazētas, jāatbilst tādām pašām prasībām, kādas attiecas uz portatīvām cisternām, kas piepildītas ar iepriekš pārvadāto vielu.

4.2.1.6. Vielas nedrīkst pārvadāt cisternas blakus nodalījumos, ja tās var savstarpēji bīstami reaģēt (sk. 1.2.1. iedaļu).

4.2.1.7. Konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātam, pārbaudes protokoliem un dokumentam, kurā norādīti sākotnējās inspicēšanas un pārbaudes rezultāti un kurus par katru portatīvo cisternu izdevusi kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija, jāglabājas gan minētajā iestādē vai organizācijā, gan arī pie īpašnieka. Īpašniekiem jāuzrāda minētā dokumentācija pēc jebkura kompetentās iestādes pieprasījuma.

4.2.1.8. Ja pārvadājamās(-o) vielas(-u) nosaukums nav norādīts uz metāla plāksnītes, kas paredzēta 6.7.2.20.2. punktā, tad pēc kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas pieprasījuma nosūtītājam, saņēmējam vai citam pārvadājuma dalībniekam nekavējoties jāuzrāda 6.7.2.18.1. punktā paredzētā sertifikāta kopija.

4.2.1.9. Pildījuma pakāpe

4.2.1.9.1. Nosūtītājam jānodrošina uzpildīšanai atbilstošas portatīvās cisternas izmantošana un tas, ka cisternu nepiepilda ar vielām, kas saskarē ar korpusa, blīvējuma, apkalpošanas iekārtas un aizsargapšuvuma materiāliem varētu ar tiem bīstami reaģēt, radot bīstamus produktus vai ievērojami samazinot minēto materiālu stiprību. Nosūtītājam sadarbībā ar kompetento iestādi var būt nepieciešamība apspriesties ar portatīvās cisternas izgatavotāju, kā arī attiecīgās vielas ražotāju, lai iegūtu informāciju par pārvadājamās vielas un portatīvās cisternas konstrukcijas materiālu savietojamību.

4.2.1.9.1.1. Portatīvās cisternas jāuzpilda, nepārsniedzot 4.2.1.9.2. līdz 4.2.1.9.6. punktā norādīto pildījuma pakāpi. Atsevišķām vielām attiecīgi 4.2.1.9.2., 4.2.1.9.3. vai 4.2.1.9.5.1. punkta piemērošana ir noteikta 3.2. nodaļas A tabulas 10. vai 11. slejā norādītajās atbilstošajās portatīvo cisternu lietošanas instrukcijās vai īpašajos noteikumos, kas ir izklāstīti 4.2.5.2.6. vai 4.2.5.3. punktā.

4.2.1.9.2. Maksimālo pildījuma pakāpi parasti nosaka pēc šādas formulas:

pildījuma pakāpe   =  971 + α(tr−tf) %,

kur  – vidējais tilpuma izplešanās koeficients šķidrumam ar temperatūru no 15 °C līdz 50 °C;

tr – maksimālā šķidruma tilpuma vidējā temperatūra pārvadājuma laikā, °C

tf – šķidruma temperatūra uzpildīšanas laikā, °C.

4.2.1.9.3. Maksimālo pildījuma pakāpi 6.1. un 8. klases I un II iepakošanas grupas šķidrumiem, kā arī šķidrumiem, kuru absolūtais tvaika spiediens 65 °C temperatūrā pārsniedz 175 kPa (1,75 bar), nosaka pēc šādas formulas:

pildījuma pakāpe 951+α(tr−tf) %.

4.2.1.9.4. Šķidrumiem, ko pārvadā vides temperatūrā bez sildīšanas,  var aprēķināt pēc šādas formulas:

α=d15−d5035d50,

kur d15 un d50 ir šķidruma blīvums attiecīgi 15 °C un 50 °C temperatūrā.

4.2.1.9.4.1. Jāpieņem, ka maksimālā vidējā šķidruma temperatūra pārvadājuma laikā (tr) ir vienāda ar 50 °C, izņemot pārvadājumus mērenos vai ekstremālos klimatiskos apstākļos, kad iesaistītās kompetentās iestādes atkarībā no konkrētās situācijas var atļaut izmantot zemāku vai augstāku temperatūru.

4.2.1.9.5. Noteikumi, kas paredzēti no 4.2.1.9.2. līdz 4.2.1.9.4.1. punktam, neattiecas uz portatīvām cisternām, kurās ir vielas, kam pārvadājuma laikā uzturētā (piemēram, izmantojot sildītāju) temperatūra pārsniedz 50 °C. Portatīvajām cisternām ar sildierīci, jānodrošina tāda temperatūra, kādā cisternas maksimālā pildījuma pakāpe jebkurā pārvadājuma brīdī nepārsniegtu 95 %.

4.2.1.9.5.1. Maksimālā pildījuma pakāpe cietvielām, ko pārvadā temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, un šķidrumiem, ko pārvadā paaugstinātā temperatūrā, jānosaka pēc šādas formulas:

pildījuma pakāpe = 95drdf %,

kur dr un df ir šķidruma blīvums attiecīgi maksimālajā tilpuma vidējā temperatūrā pārvadājuma laikā un šķidruma vidējā temperatūrā uzpildes laikā.

4.2.1.9.6. Portatīvas cisternas nedrīkst nodot pārvadājumam:

a) ja portatīvo cisternu korpusi ar starpsienām vai pretsvārstību plāksnēm nav sadalīti nodalījumos, kuru ietilpība nepārsniedz 7500 litrus, to pildījuma pakāpe šķidrumiem ar viskozitāti 20 °C temperatūrā (vai vielas maksimālajā temperatūrā, ja vielu pārvadā paaugstinātā temperatūrā) ir mazāka nekā 2680 mm2/s, ir lielāka nekā 20 %, bet mazāka nekā 80 %;

b) ja uz korpusa ārējās virsmas vai apkalpošanas iekārtām ir iepriekš pārvadāto vielu atliekas;

c) ja portatīvai cisternai ir noplūde vai arī tā ir bojāta tā, ka varētu ietekmēt portatīvās cisternas, tās celšanas vai nostiprināšanas ierīču integritāti, un

d) ja apkalpošanas iekārta nav pārbaudīta vai ir darbnederīgā stāvoklī.

4.2.1.9.7. Portatīvās cisternas uzpildīšanas laikā autoiekrāvēja dakšām paredzētajām atverēm jābūt aizvērtām. Šo noteikumu nepiemēro portatīvām cisternām, kam saskaņā ar 6.7.2.17.4. punktu šādu atveru aizvēršanas līdzekļi nav nepieciešami.

4.2.1.10. Papildnoteikumi par 3. klases vielu pārvadāšanu

4.2.1.10.1. Portatīvām cisternām, kas paredzētas uzliesmojošu šķidrumu pārvadāšanai, jābūt aizvērtām un aprīkotām ar drošības ierīcēm saskaņā ar 6.7.2.8. līdz 6.7.2.15. punkta prasībām.

4.2.1.10.2. Portatīvām cisternām, kas paredzētas tikai sauszemes pārvadājumiem, var izmantot vaļējas ventilācijas sistēmas, ja tādas ir atļautas saskaņā ar 4.3. nodaļas noteikumiem.

4.2.1.11. Papildnoteikumi par 4.1., 4.2. un 4.3. klases vielu (izņemot 4.1. klases pašreaģējošo vielu) pārvadāšanu

(rezervēts)

Piezīme. Par 4.1. klases pašreaģējošajām vielām sk. 4.2.1.13.1. punktu.

4.2.1.12. Papildnoteikumi par 5.1 klases vielu pārvadāšanu

(rezervēts)

4.2.1.13. Papildnoteikumi par 5.2. klases vielu un 4.1. klases pašreaģējošo vielu pārvadāšanu

4.2.1.13.1. Katrai vielai jābūt pārbaudītai. Pārbaudes protokols jāiesniedz izcelsmes valsts kompetentajai iestādei apstiprināšanai. Attiecīgs paziņojums jānosūta galamērķa valsts kompetentajai iestādei. Paziņojumā jāiekļauj attiecīgā informācija par pārvadājumu, kā arī protokols ar pārbaužu rezultātiem. Jāveic pārbaudes, kas nepieciešamas, lai:

a) pierādītu pārvadājamā materiāla un portatīvās cisternas korpusa materiālu savietojamību;

b) iegūtu datus spiediena samazināšanas ierīču un avārijas drošības ierīču projektēšanai, ievērojot portatīvās cisternas konstrukcijas raksturlielumus.

Pārbaudes protokolā skaidri jānorāda pasākumi, kas nepieciešami vielas drošai pārvadāšanai.

4.2.1.13.2. Turpmāk izklāstītos noteikumus piemēro, pārvadājot portatīvās cisternas, kas paredzētas F tipa organisko peroksīdu vai F tipa pašreaģējošo vielu ar pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūru (PST) 55 °C vai lielāku. Pretrunu gadījumā šo noteikumu piemērošanai ir priekšroka attiecībā uz 6.7.2. iedaļas noteikumiem. Jāņem vērā tādas avārijas situācijas kā vielas pašpaātrinoša sadalīšanās un nokļūšana pilnīgi aptverošā liesmā (sk. 4.2.1.13.8. punktu).

4.2.1.13.3. Papildnoteikumi par organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu, kuru PST ir zemāka nekā 55 °C, pārvadāšanu portatīvās cisternās jānosaka izcelsmes valsts kompetentai iestādei. Attiecīgais paziņojums jānosūta galamērķa valsts kompetentajai iestādei.

4.2.1.13.4. Portatīvām cisternām jābūt projektētām vismaz 0,4 MPa (4 bar) pārbaudes spiedienam.

4.2.1.13.5. Portatīvām cisternām jābūt aprīkotām ar temperatūras noteikšanas ierīcēm.

4.2.1.13.6. Portatīvām cisternām ir jābūt aprīkotām ar spiediena samazināšanas ierīcēm un avārijas drošības ierīcēm. Atļauts izmantot arī vakuuma drošības vārstus. Spiediena samazināšanas ierīcēm jāiedarbojas, sasniedzot spiedienu, kas noteikts, pamatojoties gan uz vielas īpašībām, gan arī uz portatīvās cisternas konstrukcijas raksturlielumiem. Cisternas korpusā nav pieļaujami kūstoši drošinātāji.

4.2.1.13.7. Spiediena samazināšanas ierīces ir atsperes veida vārsti, kas ierīkoti, lai portatīvajā cisternā novērstu ievērojamu sadalīšanās produktu un 50 °C temperatūrā radušos tvaiku uzkrāšanos. Drošības vārstu caurplūdes spēja un atvēršanās sākuma spiediens jānosaka, pamatojoties uz 4.2.1.13.1. punktā paredzēto pārbaužu rezultātiem. Tomēr atvēršanās spiediens nekādā gadījumā nedrīkst būt tāds, kas pieļautu šķidruma izplūšanu caur vārstu(-iem) šķidruma hidrostatiskā spiediena dēļ, portatīvajai cisternai apgāžoties.

4.2.1.13.8. Avārijas drošības ierīces var būt atsperes veida vai plīstošas membrānas veida, vai abu veidu apvienojums. Tām jābūt tā projektētām, lai izlaistu visus sadalīšanās produktus un tvaikus, kas izdalās no portatīvās cisternas pilnīgi aptverošā liesmā un laika posmā, kurš nav īsāks par vienu stundu. Aprēķinam izmanto šādu formulu:

q = 70961·F·A0,82,

kur:

q – siltuma absorbcija, W;

A – samitrinātais laukums, m2;

F – siltumizolācijas koeficients,

F = 1 korpusam bez siltumizolācijas vai

F=U(923−T)47032korpusiem ar siltumizolāciju,

kur:

U = K/L – siltumizolācijas siltuma pārneses koeficients W • m-2 • K-1;

K – siltumizolācijas slāņa siltuma vadītspēja W • m-1 • K-1;

L – siltumizolācijas slāņa biezums, m;

T – vielas temperatūra spiediena samazināšanas brīdī, K.

Avārijas drošības ierīces(-u) atvēršanās spiedienam ir jābūt augstākam nekā 4.2.1.13.7. punktā norādītajam spiedienam, un tas jāpamato ar 4.2.1.13.1. punktā minēto pārbaužu rezultātiem. Avārijas drošības ierīču parametriem ir jābūt tādiem, kas nodrošina to, ka maksimālais spiediens portatīvajā cisternā nekad nepārsniedz tās pārbaudes spiedienu.

Piezīme. Piemērs metodei, kā noteikt avārijas drošības ierīču parametrus, ir izklāstīts “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 5. pielikumā.

4.2.1.13.9. Portatīvu cisternu ar siltumizolāciju avārijas drošības ierīces(-u) caurplūdes spēja un iestatījums jānosaka, pieņemot, ka bojāts 1 % no siltumizolācijas virsmas.

4.2.1.13.10. Vakuuma drošības vārstiem un atsperes tipa vārstiem jābūt aprīkotiem ar liesmu slāpēšanas ierīci. Šajā gadījumā jāņem vērā liesmu slāpēšanas ierīces izraisītā drošības vārsta caurplūdes spējas samazināšanās.

4.2.1.13.11. Apkalpošanas iekārtai, piemēram, vārstiem (ventiļiem) un ārējiem cauruļvadiem, jābūt tā ierīkotiem, lai pēc portatīvās cisternas piepildīšanas tajā nepaliktu viela.

4.2.1.13.12. Portatīvai cisternai jābūt ar pilnīgu siltumizolāciju, ja tā:

– izgatavota no alumīnija;

– paredzēta vielai ar PST  55 С.

Ārējai virsmai ir jābūt nokrāsotai baltai vai pārklātai ar gaismu atstarojošu materiālu.

4.2.1.13.13. Ja uzpildāmās vielas temperatūra ir 15 oC, portatīvās cisternas pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 90 % no tās ietilpības.

4.2.1.13.14. SMGS 6.7.2.20.2. punktā norādītajā marķējumā jāiekļauj attiecīgās vielas ANO numurs un tehniskais nosaukums, norādot kompetentās iestādes apstiprināto vielas koncentrāciju.

4.2.1.13.15. Portatīvajās cisternās var pārvadāt organiskos peroksīdus un pašreaģējošas vielas, kas konkrēti norādītas 4.2.5.2.6. punkta portatīvās cisternas lietošanas instrukcijā T23.

4.2.1.14. Papildnoteikumi par 6.1 klases vielu pārvadāšanu

(rezervēts)

4.2.1.15. Papildnoteikumi par 6.2 klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

(rezervēts)

4.2.1.16. Papildnoteikumi par 7. klases vielu pārvadāšanu

4.2.1.16.1. Portatīvās cisternas, ko izmanto radioaktīvu materiālu pārvadāšanai, nedrīkst izmantot citu kravu pārvadāšanai.

4.2.1.16.2. Portatīvo cisternu pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 90 % no to ietilpības vai vērtību, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

4.2.1.17. Papildnoteikumi par 8. klases vielu pārvadāšanu

4.2.1.17.1. Portatīvo cisternu, ko izmanto 8. klases vielu pārvadāšanai, spiediena samazināšanas ierīces jāpārbauda ne retāk kā vienu reizi gadā.

4.2.1.18. Papildnoteikumi par 9. klases vielu pārvadāšanu

(rezervēts)

4.2.1.19. Papildnoteikumi par cietvielu pārvadāšanu temperatūrā, kas pārsniedz to kušanas temperatūru

4.2.1.19.1. Cietvielas, ko pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, bet kurām 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā nav norādīta portatīvās cisternas lietošanas instrukcija, vai arī norādīta portatīvās cisternas lietošanas instrukcija, kas nav piemērojama pārvadāšanai temperatūrās, kuras pārsniedz vielas kušanas temperatūru, var pārvadāt portatīvajās cisternās ar noteikumu, ka attiecīgās cietvielas ir klasificētas 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 6.1., 8. vai 9. klasē, tām nepiemīt nekāda papildu bīstamība, izņemot 6.1. vai 8. klases bīstamību, un tās klasificētas II vai III iepakošanas grupā.

4.2.1.19.2. Ja 3.2. nodaļas A tabulā nav norādīts citādi, cietvielu pārvadāšanai, pārsniedzot to kušanas temperatūru, izmantotām cisternām jāatbilst portatīvās cisternas lietošanas instrukcijai T4 – III iepakošanas grupas cietvielu pārvadāšanai vai portatīvās cisternas lietošanas instrukcijai T7 – II iepakošanas grupas cietvielu pārvadāšanai. Saskaņā ar 4.2.5.2.5. punktā paredzētajiem noteikumiem var izvēlēties portatīvo cisternu ar līdzvērtīgu vai augstāku drošības pakāpi. Maksimālā pildījuma pakāpe (procentos) jānosaka atbilstoši 4.2.1.9.5. punktam (TP3).

4.2.2. Vispārīgi noteikumi par portatīvu cisternu izmantošanu neatdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai

4.2.2.1. (rezervēts)

4.2.2.2. Portatīvajām cisternām jāatbilst 6.7.3. iedaļā noteiktajām projektēšanas, izgatavošanas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām. Neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes jāpārvadā portatīvās cisternās, kas atbilst 4.2.5.2.6. punktā noteiktajai portatīvās cisternas lietošanas instrukcijai T50 un visiem tādiem īpašajiem noteikumiem par portatīvajām cisternām, kuri konkrētām neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un izklāstīti 4.2.5.3. punktā.

4.2.2.3. Pārvadājuma laikā portatīvo cisternu korpusam un apkalpošanas iekārtām jābūt pietiekami aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties trieciena vai apgāšanās dēļ. Ja korpuss un apkalpošanas iekārtas ir konstruētas tā, lai izturētu slodzi, kas rodas trieciena vai apgāšanās dēļ, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.3.13.5. punktā.

4.2.2.4. Dažas neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes ir ķīmiski nestabilas. Tās atļauts pārvadāt tikai tad, ja veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu to bīstamu sadalīšanos, pārveidošanos vai polimerizāciju pārvadājumu laikā. Šim nolūkam jānodrošina, ka portatīvās cisternās neatrodas nekādas vielas, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

4.2.2.5. Ja pārvadājamās(-o) gāzes(-u) nosaukums nav norādīts uz metāla plāksnītes, kas paredzēta 6.7.3.16.2. punktā, tad pēc kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas pieprasījuma nosūtītājam, saņēmējam vai citam pārvadājuma dalībniekam nekavējoties jāuzrāda 6.7.3.14.1. punktā paredzētā sertifikāta kopija.

4.2.2.6. Tukšām portatīvām cisternām, kas nav iztīrītas un degazētas, jāpiemēro tādi paši noteikumi kā piepildītām.

4.2.2.7. Uzpilde

4.2.2.7.1. Pirms uzpildīšanas nosūtītājam jāpārliecinās, vai portatīvā cisterna ir apstiprināta attiecīgās neatdzesētās, sašķidrinātās gāzes pārvadāšanai, un jānodrošina, lai to nepiepilda ar neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm, kas saskarē ar korpusa, blīvējuma un apkalpošanas iekārtu materiāliem varētu bīstami reaģēt, radot bīstamus produktus vai ievērojami samazinot minēto materiālu stiprību. Uzpildīšanas laikā neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes temperatūrai jāiekļaujas aprēķina temperatūras intervālā.

4.2.2.7.2. Neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes maksimālā masa uz katru cisternas korpusa ietilpības litru (kg/l) 50 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes blīvumu, kas reizināts ar 0,95. Bez tam cisternas korpuss 60 °C temperatūrā nedrīkst būt pilnīgi piepildīts ar šķidrumu.

4.2.2.7.3. Portatīvās cisternas nedrīkst piepildīt vairāk par to maksimāli pieļaujamo bruto masu un maksimāli pieļaujamo kravas masu, kas noteikta katrai pārvadājamajai gāzei.

4.2.2.8. Portatīvas cisternas nedrīkst nodot pārvadājumam:

a) ja nepietiekama uzpildījuma dēļ šķidruma viļņošanās korpusa iekšpusē var radīt nepieļaujamas dinamiskās slodzes;

b) ja ir sūce;

c) ja cisterna ir bojāta tā, ka var būt ietekmēta cisternas, tās celšanas vai nostiprināšanas ierīču integritāte;

d) ja apkalpošanas iekārta nav pārbaudīta vai ir darbnederīgā stāvoklī.

4.2.2.9. Portatīvās cisternas uzpildīšanas laikā autoiekrāvēja dakšām paredzētajām atverēm jābūt aizvērtām. Šo noteikumu nepiemēro portatīvām cisternām, kam saskaņā ar 6.7.3.13.4. punktu šādu atveru aizvēršanas līdzekļi nav nepieciešami.

4.2.3. Vispārīgi noteikumi par portatīvu cisternu izmantošanu atdzesētu, sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai

4.2.3.1. (rezervēts)

4.2.3.2. Portatīvām cisternām jāatbilst 6.7.4. iedaļā noteiktajām projektēšanas, izgatavošanas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām. Atdzesētas, sašķidrinātas gāzes jāpārvadā portatīvās cisternās, kas atbilst 4.2.5.2.6. punkta portatīvās cisternas lietošanas instrukcijai T75 un īpašajiem noteikumiem par portatīvajām cisternām, kuri norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un izklāstīti 4.2.5.3. punktā.

4.2.3.3. Pārvadājuma laikā portatīvo cisternu korpusam un apkalpošanas iekārtām jābūt pietiekami aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties trieciena vai apgāšanās dēļ. Ja korpuss un apkalpošanas iekārtas ir konstruētas tā, lai izturētu slodzi, kas rodas trieciena vai apgāšanās dēļ, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.4.12.5. punktā.

4.2.3.4. Ja pārvadājamās(-o) gāzes(-u) nosaukums nav norādīts uz metāla plāksnītes, kas noteikta 6.7.4.15.2. punktā, tad pēc kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas pieprasījuma nosūtītājam, saņēmējam vai citam pārvadājuma dalībniekam nekavējoties jāuzrāda 6.7.4.13.1. punktā paredzētā sertifikāta kopija.

4.2.3.5. Tukšām portatīvām cisternām, kas nav iztīrītas un degazētas, jāpiemēro tādi paši noteikumi kā piepildītām.

4.2.3.6. Uzpilde

4.2.3.6.1. Pirms uzpildīšanas nosūtītājam jāpārliecinās, vai portatīvā cisterna ir apstiprināta attiecīgās atdzesētās, sašķidrinātās gāzes pārvadāšanai, un jānodrošina, lai to nepiepilda ar atdzesētām, sašķidrinātām gāzēm, kas saskarē ar korpusa, blīvējuma un apkalpošanas iekārtu materiāliem varētu bīstami reaģēt, radot bīstamus produktus vai ievērojami samazinot minēto materiālu stiprību. Uzpildīšanas laikā atdzesētas, sašķidrinātas gāzes temperatūrai jāiekļaujas aprēķina temperatūras intervālā.

4.2.3.6.2. Nosakot pildījuma pakāpi, jāņem vērā noturēšanas laiks, kāds nepieciešams iespējamajam pārvadājuma ilgumam, tostarp jebkuram iespējamajam aizkavēšanās ilgumam. Cisternas korpusa pildījuma pakāpei, izņemot 4.2.3.6.3. un 4.2.3.6.4. punktā paredzētos gadījumus, ir jābūt tādai, lai satura, izņemot hēliju, temperatūrai paaugstinoties līdz temperatūrai, kādā tvaika spiediens vienāds ar maksimāli pieļaujamo darba spiedienu (MPDS), tilpums, kuru aizņem šķidrums, nepārsniegtu 98 %.

4.2.3.6.3. Cisternu korpusus, kas paredzēti hēlija pārvadāšanai, var uzpildīt līdz spiediena samazināšanas ierīces ieplūdes atveres līmenim, bet ne augstāk par to.

4.2.3.6.4. Ja paredzētais pārvadājuma ilgums ir ievērojami īsāks par noturēšanas laiku, ar kompetentās iestādes atļauju ir pieļaujama lielāka pildījuma pakāpe.

4.2.3.7. Spiediena ierobežošanas ierīces atrašanās aizvērtā stāvoklī aprēķina laiks (noturēšanas laiks)

4.2.3.7.1. Aprēķina noturēšanas laiks katram pārvadājumam jāaprēķina saskaņā ar procedūru, ko atzinusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz:

a) pārvadājumam paredzētās atdzesētās, sašķidrinātās gāzes noturēšanas kontrollaiku (sk. 6.7.4.2.8.1. punktu) (atbilstoši norādei uz 6.7.4.15.1. punktā minētās plāksnītes);

b) uzpildes blīvumu;

c) uzpildes spiedienu;

d) zemāko iespējamo spiedienu, uz kādu ir iestatīta spiediena ierobežošanas ierīce(-es).

4.2.3.7.2. Aprēķina noturēšanas laiks jānorāda vai nu uz pašas portatīvās cisternas, vai uz tai saskaņā ar 6.7.4.15.2. punktā noteiktajām prasībām cieši piestiprinātās metāla plāksnītes.

4.2.3.8. Portatīvas cisternas nedrīkst nodot pārvadājumam:

a) ja nepietiekama uzpildījuma dēļ šķidruma viļņošanās korpusa iekšpusē var radīt nepieļaujamas dinamiskās slodzes;

b) ja ir sūce;

c) ja cisterna ir bojāta tā, ka var būt ietekmēta cisternas, tās celšanas vai nostiprināšanas ierīču integritāte;

d) ja apkalpošanas iekārta nav pārbaudīta vai ir darbnederīgā stāvoklī;

e) ja saskaņā ar 4.2.3.7. punktu nav noteikts pārvadājamās atdzesētās, sašķidrinātās gāzes aprēķina noturēšanas laiks un portatīvā cisterna nav marķēta saskaņā ar 6.7.4.15.2. punktu, un

f) ja pārvadājuma ilgums, ņemot vērā iespējamās aizkavēšanās, pārsniedz aprēķina noturēšanas laiku.

4.2.3.9. Portatīvās cisternas uzpildīšanas laikā autoiekrāvēja dakšām paredzētajām atverēm jābūt aizvērtām. Šo noteikumu nepiemēro portatīvām cisternām, kam saskaņā ar 6.7.4.12.4. punktu šādu atveru aizvēršanas līdzekļi nav nepieciešami.

4.2.4. Vispārīgi noteikumi par ANO daudzelementu gāzu konteineru (MEGC) izmantošanu

4.2.4.1. Šajā iedaļā ir izklāstītas vispārīgās prasības, kas attiecas uz 6.7.5. iedaļā norādīto daudzelementu gāzu konteineru (MEGC) izmantošanu neatdzesētu gāzu pārvadāšanai.

4.2.4.2. MEGC jāatbilst 6.7.5. iedaļā noteiktajām projektēšanas, izgatavošanas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām. MEGC elementi periodiski jāinspicē saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 4.1.4.1. punkta noteiktajā iepakošanas instrukcijā P200 un 6.2.1.5. punktā paredzētajiem noteikumiem.

4.2.4.3. Pārvadājuma laikā MEGC elementiem un apkalpošanas iekārtām jābūt aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties šķērsvirziena (sānisku) vai garenvirziena trieciena un apgāšanās dēļ. Ja elementi un apkalpošanas iekārtas ir konstruētas tā, lai izturētu slodzi, kas rodas trieciena vai apgāšanās dēļ, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.5.10.4. punktā.

4.2.4.4. MEGC periodiskās inspicēšanas un pārbaužu prasības ir norādītas 6.7.5.12. punktā. MEGC un to elementus nedrīkst piepildīt pēc tam, kad tiem ir pienācis kārtējās periodiskās inspicēšanas termiņš, bet tos var pārvadāt pēc minētā termiņa beigām.

4.2.4.5. Uzpilde

4.2.4.5.1. Pirms MEGC uzpildes jāpārbauda, vai to ir atļauts izmantot pārvadājamajai gāzei un vai ir izpildīti attiecīgie SMGS 2. pielikuma noteikumi.

4.2.4.5.2. MEGC elementi jāuzpilda atbilstoši katrā elementā iepildāmās konkrētās gāzes darba spiedienam, pildījuma pakāpei un uzpildīšanas noteikumiem, kas izklāstīti 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200. MEGC vai elementu grupu nedrīkst piepildīt kā vienu vienību, pārsniedzot jebkura izmantotā elementa zemāko darba spiedienu.

4.2.5.3. Piepildot MEGC, nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo bruto masu.

4.2.4.5.4. Izolējošie slēgvārsti pēc uzpildes jāaizver, un pārvadājuma laikā tiem ir jābūt noslēgtiem. Toksiskas gāzes (T, TF, TC, TO, TFC un TOC grupas gāzes) jāpārvadā tikai tādos MEGC, kuru katrs elements ir aprīkots ar izolējošu slēgvārstu.

4.2.4.5.5. Uzpildes atvere (atveres) jānoslēdz ar vāku vai aizbāzni. Pēc uzpildes atbildīgajam par piepildīšanu jāpārbauda slēgierīču un iekārtas hermētiskums.

4.2.4.5.6. MEGC nedrīkst nodot uzpildīšanai:

a) ja tas ir bojāts tā, ka varētu būt ietekmēta spiedientvertņu, MEGC struktūriekārtas vai apkalpošanas iekārtas integritāte;

b) ja spiedientvertnes, MEGC struktūriekārta un apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un atzītas par esošām nevainojamā darba kārtībā, un

c) ja nav skaidri salasāmu marķējumu par nepieciešamo sertificēšanu, atkārtotu inspicēšanu un piepildīšanu.

4.2.4.6. Uzpildītu MEGC nedrīkst nodot pārvadājumam:

a) ja tam ir noplūde;

b) ja tas ir bojāts tā, ka varētu būt ietekmēta spiedientvertņu, MEGC struktūriekārtas vai apkalpošanas iekārtas integritāte;

c) ja spiedientvertnes, MEGC struktūriekārta un apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un atzītas par esošām nevainojamā darba kārtībā, un

d) ja nav skaidri salasāmu marķējumu par nepieciešamo sertificēšanu, atkārtotu inspicēšanu un piepildīšanu.

4.2.4.7. Tukšiem, neiztīrītiem un nedegazētiem MEGC jāpiemēro tādas pašas prasības kā MEGC, kas ir piepildīti ar iepriekš pārvadāto vielu.

4.2.5. PortatīvĀS cisternAS LIETOŠANAS instrukcijas un īpaši noteikumi

4.2.5.1. Vispārīgi norādījumi

4.2.5.1.1. Šajā iedaļā ir iekļautas portatīvās cisternas lietošanas instrukcijas un īpašie noteikumi, ko piemēro bīstamām kravām, kuras atļauts pārvadāt portatīvās cisternās. Katrai portatīvās cisternas lietošanas instrukcijai ir burtciparu kods (piemēram, T1). Katrai konkrētai bīstamai kravai, kuru atļauts pārvadāt portatīvā cisternā, 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā ir norādīta portatīvās cisternas lietošanas instrukcija. Ja tabulas 10. slejā kādai konkrētai bīstamai kravai nav norādīta portatīvās cisternas lietošanas instrukcija, tad šo vielu portatīvās cisternās pārvadāt nav atļauts, ja vien kompetentā iestāde saskaņā ar 6.7.1.3. punktu nepiešķir īpašu atļauju. Portatīvo cisternu izmantošanas īpašie noteikumi, kas attiecas uz konkrētām bīstamām kravām, ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā. Katram portatīvo cisternu izmantošanas īpašajam noteikumam ir burtciparu kods (piemēram, TP1). Portatīvo cisternu izmantošanas īpašo noteikumu uzskaitījums ir iekļauts 4.2.5.3. punktā.

Piezīme. Ja 3.2 nodaļas A tabulas 10. slejā ir norādīts burts “(M)”, gāzi ir atļauts pārvadāt ANO MEGC.

4.2.5.2. Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijas

4.2.5.2.1. Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijas piemēro 2. līdz 9. klases bīstamajām kravām. Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijās ir iekļauta informācija par prasībām portatīvo cisternu izmantošanā konkrētu vielu pārvadāšanai. Minētie noteikumi jāievēro papildus šīs nodaļas vispārīgajiem noteikumiem un 6.7. nodaļas vispārīgajām prasībām.

4.2.5.2.2. SMGS noteiktajām 1. un 3. līdz 9. klases vielām portatīvās cisternas lietošanas instrukcijās ir norādīts minimālais pārbaudes spiediens, minimālais korpusa sieniņu biezums (standarttērauda), prasības atverēm, kas atrodas zem šķidruma līmeņa, un prasības spiediena samazināšanas ierīcēm. Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijā T23 ir uzskaitītas 4.1. klases pašreaģējošas vielas un 5.2. klases organiskie peroksīdi, ko atļauts pārvadāt portatīvās cisternās.

4.2.5.2.3. Neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm noteikta portatīvās cisternas lietošanas instrukcija T50, kurā norādīts maksimāli pieļaujamais darba spiediens, prasības atverēm, kas atrodas zem šķidruma līmeņa, prasības spiediena samazināšanas ierīcēm un prasības attiecībā uz maksimālo pildījuma pakāpi neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm, ko atļauts pārvadāt portatīvās cisternās.

4.2.5.2.4. Atdzesētām, sašķidrinātām gāzēm noteikta portatīvās cisternas lietošanas instrukcija T75.

4.2.5.2.5. Nepieciešamās portatīvās cisternas lietošanas instrukcijas noteikšana

Ja 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā konkrētai bīstamajai kravai ir norādīta portatīvās cisternas lietošanas instrukcija, tad var izmantot arī portatīvās cisternas, kurām noteikts augstāks minimālais pārbaudes spiediens un lielāks korpusa sieniņu biezums, kā arī stingrākas prasības attiecībā uz atverēm, kas atrodas zem šķidruma līmeņa, un spiediena samazināšanas ierīcēm. Nosakot atbilstošās portatīvās cisternas, ko var izmantot konkrētu vielu pārvadāšanai, piemēro šādu principu.

| Norādītā portatīvās cisternas lietošanas instrukcija | Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijas, ko atļauts izmantot |
| --- | --- |
| T1 | T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T2 | T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T3 | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T4 | T5,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22 |
| T5 | T10,T14,T19,T20,T22 |
| T6 | T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22 |
| T7 | T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22 |
| T8 | T9,T10,T13,T14,T19,T20,T21,T22 |
| T9 | T10,T13,T14,T19,T20,T21,T22 |
| T10 | T14,T19,T20,T22 |
| T11 | T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22 |
| T12 | T14,T16,T18,T19,T20,T22 |
| T13 | T14,T19,T20,T22 |
| T14 | T19,T20,T22 |
| T15 | T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22 |
| T16 | T18,T19,T20,T22 |
| T17 | T18,T19,T20,T21,T22 |
| T18 | T19,T20,T22 |
| T19 | T20,T22 |
| T20 | T22 |
| T21 | T22 |
| T22 | nav |
| T23 | nav |

4.2.5.2.6. Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijas

Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijās ir norādītas prasības, kas piemērojamas portatīvām cisternām, izmantojot tās konkrētu vielu pārvadāšanā. Portatīvās cisternas lietošanas instrukcijās T1 līdz T22 ir noteikts minimālais pārbaudes spiediens, minimālais korpusa sieniņu biezums (standarttērauds – mm), kā arī prasības spiediena samazināšanas ierīcēm un atverēm, kas atrodas zem šķidruma līmeņa.

| T1 – T22 | PORTATĪVĀS CISTERNAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS |  |  |  |  | T1–T 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šīs instrukcijas piemēro 3. līdz 9. klases šķidrumiem un cietvielām. Jāievēro 4.2.1. iedaļā paredzētie vispārīgie noteikumi un 6.7.2. iedaļā noteiktās prasības. |  |  |  |  |  |  |
| Portatīvās cisternas lietošanas instrukcija |  | Minimālais pārbaudes spiediens (bar) | Minimālais, standarttērauda korpusa sieniņu biezums (mm) (sk. 6.7.2.4. punktu) | Spiediena samazināšanas ierīces (sk. 6.7.2.8. punktu a)) | Atveres, kas atrodas zem šķidruma līmeņa (sk. 6.7.2.6. punktu) |  |
| T1 |  | 1,5 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.2. punktu |  |
| T2 |  | 1,5 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T4 |  | 2,65 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.2. punktu |  |
| T4 |  | 2,65 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T5 |  | 2,65 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | sk. 6.7.2.8.3. punktu | nav atļautas |  |
| T6 |  | 4 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.2. punktu |  |
| T7 |  | 4 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T8 |  | 4 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | nav atļautas |  |
| T9 |  | 4 | 6 mm | parastās | nav atļautas |  |
| T10 |  | 4 | 6 mm | sk. 6.7.2.8.3. punktu | nav atļautas |  |
| T11 |  | 6 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T12 |  | 6 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | sk. 6.7.2.8.3. punktu | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T13 |  | 6 | 6 mm | parastās | nav atļautas |  |
| T14 |  | 6 | 6 mm | sk. 6.7.2.8.3. punktu | nav atļautas |  |
| T15 |  | 10 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | parastās | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T16 |  | 10 | sk. 6.7.2.4.2. punktu. | sk. 6.7.2.8.3. punktu. | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T17 |  | 10 | 6 mm | parastās | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T18 |  | 10 | 6 mm | sk. 6.7.2.8.3. punktu | sk. 6.7.2.6.3. punktu |  |
| T19 |  | 10 | 6 mm | sk. 6.7.2.8.3. punktu | nav atļautas |  |
| T20 |  | 10 | 8 mm | sk. 6.7.2.8.3. punktu | nav atļautas |  |
| T21 |  | 10 | 10 mm | parastās | nav atļautas |  |
| T22 |  | 10 | 10 mm | sk. 6.7.2.8.3. punktu | nav atļautas |  |

| T23 |  | PortatīvĀS cisternas LIETOŠANAS instrukcijas |  |  |  |  | T23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro 4.1. klases pašreaģējošajām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem. Jāievēro 4.2.1. iedaļā paredzētie vispārīgie noteikumi, 6.7.2. iedaļā noteiktās prasības, kā arī 4.2.1.13. punktā paredzētie papildnoteikumi, kas attiecas uz 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANO nr. | Vielas nosaukums |  | Minimālais pārbaudes spiediens (bar) | Minimālais standarttērauda korpusa sieniņu biezums (mm) | Atveres, kas atrodas zem šķidruma līmeņa | Spiediena samazināšanas ierīces |  | Pildījuma pakāpe |
| 3109 | F TIPA ORGANISKS PEROKSĪDS, ŠĶIDRS |  | 4 | sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6., 4.2.1.13.7., 4.2.1.13.8. punktu |  | sk. 4.2.1.13.13. punktu |
|  | terc-butilhidroperoksīds a), ne vairāk kā 72 %, ar ūdeni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kumilhidroperoksīds, ne vairāk kā 90 % A tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Di-terc-butilperoksīds, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izopropilkumilhidroperoksīds, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p-mentilhidroperoksīds, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pianila hidroperoksīds, ne vairāk kā 56 % A tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | ORGANISKS PEROKSĪDS, F TIPS, CIETS |  | 4 | sk. 6.7.2.4.2. punktu | sk. 6.7.2.6.3. punktu | sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8. punktu |  | sk. 4.2.1.13.13. punktu |
|  | Dikumilperoksīds b) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3229 | PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, F TIPA |  | 4 | sk. 6.7.2.4.2. punktu | sk. 6.7.2.6.3. punktu | sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8. punktu |  | sk. 4.2.1.13.13. punktu |
| 3230 | PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, F TIPA |  | 4 | sk. 6.7.2.4.2. punktu | sk. 6.7.2.6.3. punktu | sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8. punktu |  | sk. 4.2.1.13.13. punktu |

| T50 | PortatīvĀS cisternAS lietošanas instrukcija | T50 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm. Jāievēro 4.2.2. iedaļā paredzētie vispārīgie noteikumi un 6.7.3. iedaļā noteiktās prasības. |  |  |

| ANO nr. | Vielas nosaukums | Maksimālais pieļaujamais darba spiediens (bar) cisternām a) b) c) d) |  |  |  | Atveres, kas atrodas zem šķidruma līmeņa | Spiediena samazināšanas ierīces e) (sk. 6.7.3.7. punktu) | Maksimālā pildījuma pakāpe (kg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maza tilpuma | bez siltumizolācijas | ar saules aizsargu | ar siltumizolāciju |  |  |  |
| 1. | 2. | 3.a | 3.b | 3.c | 3.d | 4. | 5. | 6. |
| 1005 | amonjaks, bezūdens | 29,0 | 25,7 | 22,0 | 19,7 | atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,53 |
| 1009 | Bromtrifluormetāns (dzesētāja gāze R13B1) | 38,0 | 34,0 | 30,0 | 27,5 | atļautas | parastās | 1,13 |
| 1010 | Butadiēni, stabilizēti | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,55 |
| 1010 | Butadiēnu un ogļūdeņraža maisījums, stabilizēts | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā |  |  |  | atļautas | parastās | sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1011 | Butāns | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,51 |
| 1012 | Butilēns | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,53 |
| 1017 | Hlors | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,5 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,25 |
| 1018 | Hlordifluormetāns (dzesētāja gāze R22) | 26,0 | 24,0 | 21,0 | 19,0 | atļautas | parastās | 1,03 |
| 1020 | Hlorpentafluoretāns (dzesētāja gāze R115) | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | atļautas | parastās | 1,06 |
| 1021 | 1-hlor-1,2,2,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R 124) | 10,3 | 9,8 | 7,9 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,20 |
| 1027 | Ciklopropāns | 18,0 | 16,0 | 14,5 | 13,0 | atļautas | parastās | 0,53 |
| 1028 | Dihlordifluormetāns (dzesētāja gāze R12) | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 11,5 | atļautas | parastās | 1,15 |
| 1029 | Dihlorfluormetāns (dzesētāja gāze R21) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,23 |
| 1030 | 1,1-difluoretāns (dzesētāja gāze R152a) | 16,0 | 14,0 | 12,4 | 11,0 | atļautas | parastās | 0,79 |
| 1032 | dimetilamīns, bezūdens | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,59 |
| 1033 | Dimetilēteris | 15,5 | 13,8 | 12,0 | 10,6 | atļautas | parastās | 0,58 |
| 1036 | Etilamīns | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,61 |
| 1037 | Etilhlorīds | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,80 |
| 1040 | Etilēnoksīds ar slāpekli līdz kopējam spiedienam 1MPa (10 bar) pie 50 °C | - | - | - | 10,0 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,78 |
| 1041 | Etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījums ar vairāk nekā 9 %, bet ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā |  |  |  | atļautas | parastās | sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1055 | Izobutilēns | 8,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,52 |
| 1060 | Metilacetilēna un propadiēna maisījums, stabilizēts | 28,0 | 24,5 | 22,0 | 20,0 | atļautas | parastās | 0,43 |
| 1061 | metilamīns, bezūdens | 10,8 | 9,6 | 7,8 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,58 |
| 1062 | Metilbromīds ar ne vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,51 |
| 1063 | Metilhlorīds (dzesētāja gāze R40) | 14,5 | 12,7 | 11,3 | 10,0 | atļautas | parastās | 0,81 |
| 1064 | Metilmerkaptāns | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,78 |
| 1067 | Dislāpekļa tetroksīds | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,30 |
| 1075 | Naftas gāzes, sašķidrinātas | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā |  |  |  | atļautas | parastās | sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1077 | Propilēns | 28,0 | 24,5 | 22,0 | 20,0 | atļautas | parastās | 0,43 |
| 1078 | Dzesētāja gāze, c.n.p | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā |  |  |  | atļautas | parastās | sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1079 | Sēra dioksīds | 11,6 | 10,3 | 8,5 | 7,6 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,23 |
| 1082 | Trifluorhloretilēns, stabilizēts (dzesētāja gāze R1113) | 17,0 | 15,0 | 13,1 | 11,6 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,13 |
| 1083 | trimetilamīns, bezūdens | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,56 |
| 1085 | Vinilbromīds, stabilizēts | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,37 |
| 1086 | Vinilhlorīds, stabilizēts | 10,6 | 9,3 | 8,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,81 |
| 1087 | Vinilmetilēteris, stabilizēts | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,67 |
| 1581 | Hlorpikrīna un metilbromīda maisījums, kas satur vairāk nekā 2 % hlorpikrīna | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,51 |
| 1582 | Hlorpikrīna un metilhlorīda maisījums | 19,2 | 16,9 | 15,1 | 13,1 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,81 |
| 1858 | Heksafluorpropilēns (dzesētāja gāze R1216) | 19,2 | 16,9 | 15,1 | 13,1 | atļautas | parastās | 1,11 |
| 1912 | Metilhlorīda un metilēnhlorīda maisījums | 15,2 | 13,0 | 11,6 | 10,1 | atļautas | parastās | 0,81 |
| 1958 | 1,2-dihlor- 1,1,2,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R114) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,30 |
| 1965 | Ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts, c.n.p. | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā |  |  |  | atļautas | parastās | sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1969 | Izobutāns | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,49 |
| 1973 | Hlordifluormetāna un hlorpentafluoretāna maisījums ar nemainīgu viršanas temperatūru, satur apmēram 49 % hlordifluormetāna, (dzesētāja gāze R502) | 28,3 | 25,3 | 22,8 | 20,3 | atļautas | parastās | 1,05 |
| 1974 | Hlordifluorobrommetāns (dzesētāja gāze R12B1) | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,61 |
| 1976 | Oktafluorciklobutāns (dzesētāja gāze RC318) | 8,8 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,34 |
| 1978 | Propāns | 22,5 | 20,4 | 18,0 | 16,5 | atļautas | parastās | 0,42 |
| 1983 | 1-hlor-2,2,2-trifluoretāns (dzesētāja gāze R133a) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,18 |
| 2035 | 1,1,1-trifluoretāns (dzesētāja gāze R143a) | 31,0 | 27,5 | 24,2 | 21,8 | atļautas | parastās | 0,76 |
| 2424 | Oktafluorpropāns (dzesētāja gāze R218) | 23,1 | 20,8 | 18,6 | 16,6 | atļautas | parastās | 1,07 |
| 2517 | 1-hlor-1,1-difluoretāns (dzesētāja gāze R142b) | 8,9 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 0,99 |
| 2602 | Dihlordifluormetāna un 1,1-difluoretāna aceotrops maisījums ar apmēram 74 % dihlordifluormetāna (dzesētāja gāze R500) | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,5 | atļautas | parastās | 1,01 |
| 3057 | Trifluoracetilhlorīds | 14,6 | 12,9 | 11,3 | 9,9 | nav atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,17 |
| 3070 | Etilēnoksīda un dihlordifluormetāna maisījums, kas satur ne vairāk kā 12,5 % etilēnoksīda | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,09 |
| 3153 | Perfluormetilvinilēteris | 14,3 | 13,4 | 11,2 | 10,2 | atļautas | parastās | 1,14 |
| 3159 | 1,1,1,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R134a) | 17,7 | 15,7 | 13,8 | 12,1 | atļautas | parastās | 1,04 |
| 3161 | Sašķidrināta gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | atļautas | parastās | sk. 4.2.2.7. punktu |  |  |  |
| 3163 | Sašķidrināta gāze, c.n.p. | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | atļautas | parastās | sk. 4.2.2.7. punktu |  |  |  |
| 3220 | Pentafluoretāns (dzesētāja gāze R125) | 34,4 | 30,8 | 27,5 | 24,5 | atļautas | parastās | 0,95 |
| 3252 | Difluormetāns (dzesētāja gāze R32) | 43,0 | 39,0 | 34,4 | 30,5 | atļautas | parastās | 0,78 |
| 3296 | Heptafluorpropāns (dzesētāja gāze R227) | 16,0 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | atļautas | parastās | 1,20 |
| 3297 | Etilēnoksīda un hlortetrafluoroetāna maisījums, kas satur ne vairāk kā 8,8 % etilēnoksīda | 8,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | atļautas | parastās | 1,16 |
| 3298 | Etilēnoksīda un pentafluoroetāna maisījums, kas satur ne vairāk kā 7,9 % etilēnoksīda | 25,9 | 23,4 | 20,9 | 18,6 | atļautas | parastās | 1,02 |
| 3299 | Etilēnoksīda un tetrafluoroetāna maisījums, kas satur ne vairāk kā 5,6 % etilēnoksīda | 16,7 | 14,7 | 12,9 | 11,2 | atļautas | parastās | 1,03 |
| 3318 | Amonjakūdens, kura relatīvais blīvums pie 15 °C, ir zemāks nekā 0,880 un kas satur vairāk nekā 50 % amonjaka | sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | atļautas | sk. 6.7.3.7.3. punktu | Sk. 4.2.2.7. punktu |  |  |  |
| 3337 | Dzesētāja gāze R404A | 31,6 | 28,3 | 25,3 | 22,5 | atļautas | parastās | 0,84 |
| 3338 | Dzesētāja gāze R407A | 31,3 | 28,1 | 25,1 | 22,4 | atļautas | parastās | 0,95 |
| 3339 | Dzesētāja gāze R407B | 33,0 | 29,6 | 26,5 | 23,6 | atļautas | parastās | 0,95 |
| 3340 | Dzesētāja gāze R407C | 29,9 | 26,8 | 23,9 | 21,3 | atļautas | parastās | 0,95 |

| T75 | PORTATĪVĀS CISTERNAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA | T75 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro atdzesētām, sašķidrinātām gāzēm. Jāievēro 4.2.3. iedaļā paredzētie vispārīgie noteikumi un 6.7.4. iedaļā noteiktās prasības. |  |  |

4.2.5.3. Portatīvo cisternu lietošanas īpašie noteikumi

Portatīvo cisternu lietošanas īpašie noteikumi attiecas uz dažām vielām un tie nepieciešami, lai paredzētu noteikumus, kas papildina vai aizstāj prasības, kuras noteiktas portatīvās cisternas lietošanas instrukcijās vai 6.7. nodaļas prasībās. Portatīvās cisternas lietošanas īpašie noteikumi ir norādīti, izmantojot burtciparu kodu, kas sākas ar burtiem “TP”, un konkrētām vielām noteikti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā. Turpmāk sniegts portatīvo cisternu lietošanas īpašo noteikumu uzskaitījums.

TP1 SMGS 4.2.1.9.2. punktā noteikto pildījuma pakāpi nedrīkst pārsniegt.

971+α(tr−tf)

TP2 SMGS 4.2.1.9.3. punktā noteikto pildījuma pakāpi nedrīkst pārsniegt.

951+α(tr−tf)

TP3 Cietvielām, ko pārvadā temperatūrā, kas pārsniedz to kušanas temperatūru, un šķidrumiem paaugstinātā temperatūrā pildījuma pakāpe (procentos) jānosaka saskaņā ar 4.2.1.9.5. punktu.

TP 4 Portatīvo cisternu pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 90 % vai citu vērtību, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde (sk. 4.2.1.16.2. punktu).

TP5 Jāievēro 4.2.3.6. punktā noteiktā pildījuma pakāpe.

TP 6 Lai novērstu cisternas sprādzienu jebkādos apstākļos, tostarp cisternai nokļūstot visaptverošas uguns liesmās, cisterna jāaprīko ar spiediena samazināšanas ierīcēm, kas atbilst cisternas ietilpībai un pārvadājamās vielas īpašībām. Minētajām ierīcēm jābūt savietojamām ar pārvadājamo vielu.

TP7 No tvaiku telpas, izmantojot slāpekli vai citu inertu gāzi, ir jāizspiež gaiss.

TP8 Ja pārvadājamo vielu uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 0 °C, tad pārbaudes spiedienu var samazināt līdz 1,5 bar.

TP9 Vielu var pārvadāt portatīvā cisternā tikai ar kompetentās iestādes atļauju.

TP10 Nepieciešams ne mazāk kā 5 mm biezs svina apšuvums, kas katru gadu jāpārbauda, vai apšuvums no cita atbilstoša materiāla, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde.

(rezervēts)

TP12 Šī viela izraisa pastiprinātu tērauda koroziju.

(rezervēts)

(rezervēts)

(rezervēts)

TP16 Cisternai jābūt aprīkotai ar īpašu ierīci paaugstināta spiediena vai vakuuma rašanās novēršanai parastos pārvadājuma apstākļos. Šī ierīce jāapstiprina kompetentai iestādei. Lai novērstu vielas kristalizāciju drošības vārstā, jāizpilda 6.7.2.8.3. punktā norādītās prasības.

TP17 Cisternas siltumizolācijai var izmantot tikai neorganiskus nedegošus materiālus.

TP18 Temperatūra pārvadājuma laikā jāuztur 18 °C līdz 40 °C robežās. Portatīvās cisternas, kurās ir sacietējusi metakrilskābe, pārvadājuma laikā nedrīkst atkārtoti uzsildīt.

TP19 Aprēķina korpusa sieniņu biezums jāpalielina par 3 mm. Starplaikā starp periodiskajām hidrauliskajām inspicēšanām korpusa sieniņu biezums jāpārbauda ar ultraskaņu.

TP20 Šo vielu atļauts pārvadāt tikai zem slāpekļa slāņa cisternās ar siltumizolāciju.

TP21 Cisternas korpusa sieniņu biezumam jābūt ne mazākam kā 8 mm. Ne retāk kā reizi 2,5 gados cisternām jāveic hidrauliskā pārbaude un iekšējā apskate.

TP22 Eļļošanas līdzekļiem, ko izmanto savienojumiem un citām ierīcēm, jābūt savietojamiem ar skābekli.

TP23 Pārvadājums atļauts, ievērojot īpašus noteikumus, ko nosaka kompetentās iestādes.

TP24 Portatīvo cisternu var aprīkot ar ierīci, kas maksimālā pieļaujamā piepildījuma apstākļos novietota cisternas korpusa tvaiku telpā un ir paredzēta, lai novērstu paaugstināta spiediena rašanos pārvadājamās vielas sadalīšanās dēļ. Šai ierīcei jābūt tādai, kas novērstu šķidruma noplūdi cisternas apgāšanās gadījumā, kā arī nepiederīgu vielu iekļūšanas iespējamību. Minētā ierīce jāapstiprina kompetentai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai.

(rezervēts)

TP26 Pārvadājot vielas paaugstinātā temperatūrā, sildīšanas ierīce jāuzstāda cisternas korpusa ārpusē. Uz vielu ar ANO nr. 3176 šī prasība attiecas tikai tajā gadījumā, ja viela bīstami reaģē ar ūdeni.

TP27 Var izmantot portatīvo cisternu ar minimālo pārbaudes spiedienu 4 bar, ja pierādīts, ka pārbaudes spiediens 4 bar vai zemāks spiediens ir pieļaujams atbilstoši 6.7.2.1. punkta pārbaudes spiediena definīcijai.

TP28 Var izmantot portatīvo cisternu ar minimālo pārbaudes spiedienu 2,65 bar, ja pierādīts, ka pārbaudes spiediens 2,65 bar vai zemāks spiediens ir pieļaujams atbilstoši 6.7.2.1. punkta pārbaudes spiediena definīcijai.

TP29 Var izmantot portatīvo cisternu ar minimālo pārbaudes spiedienu 1,5 bar, ja pierādīts, ka pārbaudes spiediens 1,5 bar vai zemāks spiediens ir pieļaujams atbilstoši 6.7.2.1. punkta pārbaudes spiediena definīcijai.

TP30 Šī viela jāpārvadā termiski izolētās cisternās.

TP31 Šo vielu cisternās drīkst pārvadāt tikai cietā stāvoklī.

TP32 Attiecībā uz ANO nr. 0331, 0332 un 3375 var izmantot portatīvās cisternas, ievērojot šādus nosacījumus:

a) katra portatīvā cisterna, kas izgatavota no metāla, jāaprīko ar spiediena samazināšanas ierīci, kura var būt atsperes veida ierīce, plīstoša drošības membrāna vai kūstošs drošinātājs. Portatīvajām cisternām, kuru minimālais pārbaudes spiediens pārsniedz 4 bar atkarībā no konkrētā gadījuma, spiediena samazināšanas sākuma vai membrānas plīšanas spiediens nedrīkst būt lielāks kā 2,65 bar;

b) jāpierāda vielas piemērotība pārvadāšanai cisternās. Viena no metodēm šādas piemērotības novērtēšanai ir 8.d pārbaude 8. pārbaužu sērijā (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 1. daļas 18.7. apakšiedaļu);

c) nav pieļaujama vielu atstāšana portatīvajā cisternā uz laiku, kurā var notikt vielas salipšana vai sacietēšana. Jāveic attiecīgi pasākumi (piem., tīrīšana u.tml.), lai izvairītos no vielu uzkrāšanās un sablīvēšanās cisternā.

TP33 Šai vielai paredzētā portatīvās cisternas lietošanas instrukcija piemērojama granulētām un pulverveida cietvielām un cietvielām, kuras iepilda un izkrauj temperatūrā, kas pārsniedz to kušanas temperatūru, bet kuras pēc tam atdzesē un pārvadā kā cietu masu. Par cietvielām, ko pārvadā temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, sk. 4.2.1.19. punktu.

TP34 Portatīvajām cisternām nav jāveic 6.7.4.14.1. punktā paredzētā trieciena izturības pārbaude, ja portatīvajai cisternai uz 6.7.4.15.1. punktā minētās plāksnītes, kā arī ar vismaz 10 cm augstiem burtiem cisternas abās pusēs uz ārējā apvalka ir marķējums “NAV PAREDZĒTA DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMIEM”.

TP60 Ir aizliegti pārvadājumi portatīvās cisternās uz Baltkrievijas Republiku, Kazahstānu, Krievijas Federāciju un Ukrainu, kā arī tranzīta pārvadājumi pa šo valstu teritorijām.

4.3. NODAĻA

Cisternvagonu, nomontējamu cisternu, cisternkonteineru un noņemamu kravas kastu ar cisternu, kuru korpusi izgatavoti no metālA, kā arī baterijvagonu un daudzelementu gāzu konteineru (MEGC) izmantošana

Piezīme. Par portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.2. nodaļu, bet par ar šķiedru armētiem plastmasas cisternkonteineriem sk. 4.4. nodaļu, un par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 4.5. nodaļu.

4.3.1. PIEMĒROŠANAS JOMA

4.3.1.1. Šīs nodaļas noteikumus piemēro cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, baterijvagoniem, cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC, ko izmanto gāzveida, šķidru, pulverveida vai granulētu vielu pārvadāšanai.

4.3.1.2. Šīs nodaļas noteikumi, kas izklāstīti visā lappuses platumā, attiecas uz 4.3.1.1. punktā norādītajiem cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, baterijvagoniem, cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC. Ja lappuse ar vertikālu svītru ir sadalīta divās slejās:

– kreisās puses slejā iekļautos noteikumus piemēro tikai cisternvagoniem, nomontējamām cisternām un baterijvagoniem;

– labās puses slejā izklāstītos noteikumus piemēro tikai cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC.

4.3.1.3. Šīs nodaļas 4.3.2. iedaļā izklāstīti noteikumi, kas piemērojami visu klašu vielu pārvadāšanai izmantojamiem cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu, kā arī baterijvagoniem un MEGC, kuri paredzēti 2. klases gāzu pārvadāšanai. Šīs nodaļas 4.3.3. un 4.3.4. iedaļā ir īpaši noteikumi, ar ko papildina vai maina 4.3.2. iedaļas noteikumus.

4.3.1.4. Par izgatavošanai, iekārtai, tipa apstiprinājumam, inspicēšanai un marķējumam noteiktajām prasībām sk. 6.8. nodaļu.

4.3.1.5. Par pārejas posma pasākumiem, kas attiecas uz šīs nodaļas piemērošanu sk.:

| 1.6.3. iedaļu | 1.6.4. iedaļu. |
| --- | --- |

4.3.2. NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI VISĀM KLASĒM

4.3.2.1. Izmantošana

Vielas, uz kurām attiecas SMGS 2. pielikuma prasības, atļauts pārvadāt cisternvagonos, nomontējamās cisternās, baterijvagonos, cisternkonteineros, noņemamās kravas kastēs ar cisternu un MEGC tikai tad, ja 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā ir norādīts cisternas kods saskaņā ar 4.3.3.1.1. un 4.3.4.1.1. punkta prasībām.

4.3.2.1.2. Nepieciešamais cisternas, baterijvagona un MEGC tips koda veidā ir norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā. Cisternas kodā ir noteiktā secībā izkārtoti burti un cipari. Paskaidrojumi cisternu koda atšifrēšanai ir norādīti:

– 2. klases vielām – 4.3.3.1.1. punktā;

– 3. līdz 9. klases vielām – 4.3.4.1.1. punktā.

Papildu prasības 5.2. un 7. klases vielām ir izklāstītas 4.3.4.1.3. punktā.

4.3.2.1.3. Šīs nodaļas 4.3.2.1.2. punktā norādītais nepieciešamais cisternas tips atbilst vismazāk stingrajām konstrukcijas prasībām, kādas ir pieņemamas attiecībā uz konkrēto bīstamo vielu, ja šajā nodaļā vai 6.8. nodaļā nav noteikts citādi. Atļauts izmantot cisternas, kas atbilst kodiem, kuri paredz augstāku minimālo aprēķina spiedienu vai stingrākas prasības attiecībā uz piepildīšanas vai iztukšošanas atverēm vai uz drošības vārstiem/ierīcēm (sk. 4.3.3.1.1. punktu – 2. klasei un 4.3.4.1.1. punktu – 3. līdz 9. klasei).

4.3.2.1.4. Pārvadājot dažas vielas, uz cisternām, baterijvagoniem vai MEGC attiecas papildu noteikumi, kas norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā kā īpašie noteikumi.

4.3.2.1.5. Cisternās, baterijvagonos un MEGC atļauts iekraut tikai tās bīstamās vielas, kuru pārvadāšanai tie ir apstiprināti saskaņā ar 6.8.2.3.1. punktu un kuras saskarē ar korpusa, blīvējuma, iekārtas un aizsargapšuvuma materiāliem nevar ar tiem bīstami reaģēt (sk. “bīstama reakcija” 1.2.1. iedaļā), izdalīt bīstamus produktus vai ievērojami samazināt minēto materiālu stiprību 1).

4.3.2.1.6. Pārtikas produktus drīkst pārvadāt cisternās, kas ir lietotas bīstamo kravu pārvadāšanai, tikai tad, ja ir veikti pasākumi, kuri nepieciešami, lai novērstu jebkādu kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai 2).

4.3.2.1.7. Īpašniekam vai operatoram jāglabā cisternas protokols (uz jebkura informācijas nesēja) un jāuzrāda tas pēc kompetentās iestādes pieprasījuma. Cisternas protokols jāuzglabā visā cisternas ekspluatācijas laikā un 15 mēnešus pēc tam, kad cisternas ekspluatācija ir izbeigta.

Ja cisternas ekspluatācijas laikā tai mainās īpašnieks vai operators, tad cisternas protokols jānodod jaunajam īpašniekam vai operatoram.

Cisternas protokola un visu nepieciešamo dokumentu kopijas jānodod kompetentās iestādes pilnvarotā eksperta vai uzņēmuma (sk. 6.8.2.4.5. vai 6.8.3.4.16. punktu) rīcībā, lai tas varētu inspicēt, pārbaudīt un kontrolēt cisternas to periodisko un ārpuskārtas inspicēšanu laikā.

4.3.2.2. Pildījuma pakāpe

4.3.2.2.1. Piepildot cisternas, kas paredzētas šķidrumu pārvadāšanai vides temperatūrā, nedrīkst pārsniegt šādu pildījuma pakāpi:

a) uzliesmojošām vielām, kam nepiemīt nekāda papildu bīstamība (piem., toksicitāte vai korozivitāte), un kuras pārvadā cisternās ar ventilācijas sistēmu vai drošības vārstiem (pat ja pirms tiem ir drošības membrāna) –

pildījuma pakāpe = 1001+α(tm−tf) ietilpības %

šajā formulā un turpmākajās

α – vidējais šķidruma tilpuma izplešanās koeficients temperatūras intervālā no 15 °C līdz 50 °C, ko aprēķina pēc formulas:

α=d15−d5035d50

kur d15 un d50 ir šķidruma blīvums attiecīgi 15 °C un 50 °C temperatūrā;

tm – maksimālā šķidruma tilpuma vidējā temperatūra pārvadājuma laikā °C;

tf – šķidruma temperatūra uzpildīšanas laikā °C;

b) toksiskām vai korozīvām vielām (gan uzliesmojošām, gan neuzliesmojošām), kuras pārvadā cisternās ar ventilācijas sistēmu vai drošības vārstiem (pat ja pirms tiem ir drošības membrāna) –

pildījuma pakāpe = 981+α(tm−tf) ietilpības %;

c) uzliesmojošām un nedaudz toksiskām vai nedaudz korozīvām vielām, kuras pārvadā hermētiski noslēgtās cisternās bez drošības ierīces –

pildījuma pakāpe = 971+α(tm−tf) ietilpības %;

d) ļoti toksiskām, toksiskām, ļoti korozīvām vai korozīvām vielām (gan uzliesmojošām, gan neuzliesmojošām), kuras pārvadā hermētiski noslēgtās cisternās bez drošības ierīces –

pildījuma pakāpe = 951+α(tm−tf) ietilpības %.

4.3.2.2.2. Jāpieņem, ka maksimālā vidējā šķidruma temperatūra pārvadājuma laikā (tm) ir vienāda ar 50 °C, izņemot pārvadājumus mērenos vai ekstremālos klimatiskos apstākļos, kad iesaistītās kompetentās iestādes atkarībā no konkrētās situācijas var atļaut izmantot zemāku vai augstāku temperatūru.

4.3.2.2.3. Iepriekš minētos 4.3.2.2.1. punkta a) līdz d) apakšpunktā paredzētos noteikumus nepiemēro cisternām, kuru saturu, izmantojot sildierīci, pārvadājuma laikā uztur temperatūrā, kas pārsniedz 50 °C. Ja cisterna ir aprīkota ar sildierīci, jānodrošina tāda temperatūra, kādā cisternas pildījuma pakāpe pārvadājuma laikā nepārsniedz 95 % no cisternas ietilpības, bet temperatūra pārvadājuma laikā nevienu brīdi nepārsniedz uzpildes temperatūru.

4.3.2.2.4. Ja šķidrumu 3) pārvadāšanai paredzētu cisternu korpusi ar šķērssienām vai pretsvārstību plāksnēm nav sadalīti nodalījumos ar maksimālo ietilpību 7500 l, tad tie jāpiepilda vai nu ne mazāk kā par 80 %, vai arī ne vairāk kā par 20 % no to ietilpības.

4.3.2.3. Ekspluatācija

4.3.2.3.1. Korpusa sienu biezums visā tā ekspluatācijas laikā nedrīkst būt mazāks kā minimālais biezums, kāds norādīts:

| 6.8.2.1.17. un 6.8.2.1.18. punktā | 6.8.2.1.17. līdz 6.8.2.1.20. punktam. |
| --- | --- |

| 4.3.2.3.2. (rezervēts) | Pārvadājuma laikā cisternkonteineri vai MEGC vagonā jānovieto tā, lai tie ar vagona iekārtas vai arī ar paša cisternkonteinera/MEGC iekārtu būtu pietiekami aizsargāti pret garenvirziena vai šķērsvirziena (sānu) triecienu un pret apgāšanos 4). Ja cisternkonteineru vai MEGC konstrukcija, tostarp to apkalpošanas iekārtas, var izturēt triecienus un apgāšanos, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. |
| --- | --- |

4.3.2.3.3. Cisternu, baterijvagonu un MEGC uzpildes un iztukšošanas laikā jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu gāzu un tvaiku izplūdi bīstamos daudzumos. Cisternas, baterijvagoni un MEGC jānoslēdz tā, lai to saturs nevarētu nekontrolēti izplūst vai izbirt. Atveres cisternās ar apakšējo iztukšošanu jānoslēdz ar ieskrūvējamām tapām, slēgtiem atlokiem vai citām tikpat efektīvām ierīcēm. Pēc uzpildes nosūtītājam vai atbildīgajam par piepildīšanu jāpārbauda cisternu, baterijvagonu un MEGC slēgierīču hermētiskums.

4.3.2.3.4. Ja ir vairākas secīgi viena aiz otras novietotas slēgierīces, tad pirmā jāaizver tā, kura atrodas vistuvāk pārvadājamai vielai.

4.3.2.3.5. Pēc iepildīšanas un pārvadājuma laikā uz cisternas ārējās virsmas nedrīkst atrasties nekādas pārvadājamās vielas atliekas.

4.3.2.3.6. Vielas, kas var bīstami reaģēt viena ar otru, nedrīkst iepildīt blakus esošos vienas cisternas nodalījumos, izņemot šādus gadījumus:

– ja šie nodalījumi ir atdalīti ar šķērssienām, kuru biezums nav mazāks kā korpusa sieniņas biezums;

– ja piepildītie nodalījumi ir atdalīti ar tukšu telpu vai tukšu nodalījumu.

4.3.2.3.7. Lielo cisternkonteineru, kuri ir projektēti, ievērojot 2 Rg lielu garenvirziena inerces spēku, pārvadāšana pa 1520 mm platuma sliežu ceļu dzelzceļiem atļauta tikai tad, ja šāds pārvadājums ir īpaši saskaņots.

4.3.2.3.8. Laika posmā no 1. novembra līdz 1. aprīlim pārvadājumos uz Krievijas Federāciju un Kazahstānu vai tranzītpārvadājumos šo valstu teritorijās jāizmanto cisternas, kuru korpusi ir izgatavoti no materiāliem ar aprēķina temperatūras intervālu no mīnus 50 С līdz 50 С (sk. 6.8.2.1.8. un 6.8.2.1.10. punktu).

4.3.2.4. Tukšas, neiztīrītas cisternas, baterijvagoni un MEGC

Piezīme. Tukšām, neiztīrītām cisternām, baterijvagoniem un MEGC var piemērot 4.3.5. iedaļā paredzētos TU1, TU2, TU4, TU16 un TU35 īpašos  noteikumus.

4.3.2.4.1. Uz cisternas ārējās virsmas nedrīkst atrasties nekādas pārvadājamās vielas atliekas.

4.3.2.4.2. Tukšas, neiztīrītas cisternas, baterijvagonus un MEGC atļauts pārvadāt, ja tie ir noslēgti tādā pašā veidā un nodrošina tādu pašu hermētiskuma pakāpi kā piepildīti.

4.3.2.4.3. Ja tukšas, neiztīrītas cisternas, baterijvagoni un MEGC nav noslēgti tādā pašā veidā un nenodrošina tādu pašu hermētiskumu kā piepildīti un ja  SMGS 2. pielikumā paredzētos noteikumus nevar izpildīt, tad, ievērojot pienācīgas drošības prasības, tie jāpārved līdz tuvākajai stacijai, kur var veikt to tīrīšanu vai remontu.

Pārvadājumu var uzskatīt par pietiekami drošu, ja ir veikti pienācīgi pasākumi SMGS 2. pielikuma prasībām atbilstoša drošības līmeņa nodrošināšanai,  tostarp bīstamo kravu atlieku nekontrolētas noplūdes novēršanai.

4.3.2.4.4. Lai veiktu tukšu, neiztīrītu cisternvagonu, nomontējamu cisternu, baterijvagonu, cisternkonteineru, noņemamu kravas kastu ar cisternu un MEGC pārbaudes, tos atļauts pārvadāt arī pēc 6.8.2.4.2 un 6.8.2.4.3. punktā noteikto termiņu izbeigšanās.

4.3.3. ĪPAŠAS PRASĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS 2. KLASEI

4.3.3.1. Cisternu kodēšana un hierarhija

4.3.3.1.1. Cisternu, baterijvagonu un MEGC kodēšana

SMGS 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīto cisternu kodu daļām ir šāda nozīme.

| Koda daļa | Apraksts | Cisternas kods un pielietojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cisternas, baterijvagona vai MEGC tips | C – cisterna, baterijvagons vai MEGC saspiestām gāzēm, P – cisterna, baterijvagons vai MEGC sašķidrinātām gāzēm vai paaugstinātā spiedienā izšķīdinātām gāzēm, R – cisterna atdzesētām sašķidrinātam gāzēm |
| 2. | Aprēķina spiediens | X – minimālā pārbaudes spiediena vērtība atbilstīgi 4.3.3.2.5. punkta tabulai vai 22 – minimālais aprēķina spiediens bar |
| 3. | Atveres (sk. 6.8.2.2. un 6.8.3.2. punktu) | B – cisterna ar apakšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 3 slēgierīcēm, vai baterijvagons vai MEGC ar atverēm zem šķidruma līmeņa vai saspiestām gāzēm paredzēta cisterna, baterijvagons vai MEGC, C – cisterna ar augšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 3 slēgelementiem, kurai zem šķidruma līmeņa ir tikai tīrīšanas atveres, D – cisterna ar augšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 3 slēgelementiem, baterijvagons vai MEGC bez atverēm zem šķidruma līmeņa |
| 4. | Drošības vārsti un ierīces | N – cisterna, baterijvagons vai MEGC ar drošības vārstiem atbilstoši 6.8.3.2.9. vai 6.8.3.2.10. punktam (nav hermētiski noslēgta cisterna), H – hermētiski noslēgta cisterna, baterijvagons vai MEGC (sk. 1.2.1. iedaļu) |

1. piezīme. Īpašais noteikums TU17, kas atsevišķām gāzēm norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā, nozīmē, ka gāzi atļauts pārvadāt tikai baterijvagonā vai MEGC, kura elementus veido tvertnes.

2. piezīme. Spiedienam, kas norādīts uz pašas cisternas un/vai uz datu plāksnītes, jābūt ne mazākam par “X” vērtību vai minimālo aprēķina spiedienu.

4.3.3.1.2. Cisternu hierarhija

| Cisternas kods | Citi cisternu kodi, ko atļauts izmantot |
| --- | --- |
| C*BN C*BH C*CN C*CH C*DN C*DH P*BN P*BH P*CN P*CH P*DN P*DH R*BN R*CN R*DN | C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH C#BH, C#CH, C#DH C#CN, C#DN, C#CH, C#DH C#CH, C#DH C#DN, C#DH C#DH P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH P#BH, P#CH, P#DH P#CN, P#DN, P#CH, P#DH P#CH, P#DH P#DN, P#DH P#DH R#BN, R#CN, R#DN R#CN, R#DN R#DN |

Ciparam, kas apzīmēts ar zīmi “#”, ir jābūt vienādam vai lielākam par ciparu, kurš apzīmēts ar simbolu “*”.

Piezīme. Šajā hierarhijā nav ņemti vērā iespējamie 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejas īpašie noteikumi (sk. arī 4.3.5. un 6.8.4. iedaļu).

4.3.3.2. Uzpildes nosacījumi un pārbaudes spiediena vērtības

4.3.3.2.1. Cisternu, kas paredzētas saspiestu gāzu pārvadāšanai, pārbaudes spiedienam jābūt vismaz 1,5 reizes lielākam par 1.2.1. iedaļā noteikto darba spiedienu.

4.3.3.2.2. Pārbaudes spiedienam cisternās, kas paredzētas augsta spiediena sašķidrinātu gāzu un izšķīdinātu gāzu pārvadāšanai, jāpārsniedz konkrētais gāzu spiediens (maksimālajā pildījuma pakāpē):

– 55 °C temperatūrā cisternās ar siltumizolāciju;

– 65 °C temperatūrā cisternās bez siltumizolācijas.

4.3.3.2.3. Zema spiediena sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzētajās cisternās pārbaudes spiedienam jābūt:

a) ja cisterna ir aprīkota ar siltumizolāciju, 60 °C temperatūrā vismaz vienādam ar šķidruma tvaika spiedienu, kas samazināts par 0,1 MPa (1 bar), bet ne mazākam kā 1 MPa (10 bar);

b) ja cisterna nav aprīkota ar siltumizolāciju, 65 °C temperatūrā vismaz vienādam ar šķidruma tvaika spiedienu, kas samazināts par 0,1 MPa (1 bar), bet ne mazākam kā 1 MPa (10 bar).

Maksimāli pieļaujamā pildījuma pakāpe (kg/l) 50 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 95 % no šķidrās fāzes blīvuma. Turklāt tvaika fāze nedrīkst izzust temperatūrās, kas ir zemākas nekā 60 °C. Ja korpusa diametrs nav lielāks kā 1,5 m, tad jāpiemēro 4.1.4.1. punktā noteiktajā P200 iepakošanas instrukcijā norādītās pārbaudes spiediena un maksimālās pildījuma pakāpes (kg/l) vērtības.

4.3.3.2.4. Pārbaudes spiedienam cisternās, kas paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, jābūt vismaz 1,3 reizes lielākam par maksimāli pieļaujamo darba spiedienu, kurš norādīts uz cisternas, bet ne zemākam kā 300 kPa (3 bar) (manometriskais spiediens); cisternām ar vakuuma izolāciju pārbaudes spiedienam jābūt vismaz 1,3 reizes lielākam par maksimāli pieļaujamo darba spiedienu, kas palielināts par 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5. Tabula par gāzēm un gāzu maisījumiem, kurus var pārvadāt cisternvagonos, baterijvagonos, nomontējamās cisternās, cisternkonteineros vai MEGC, kā arī par cisternu minimālajiem pārbaudes spiedieniem un nepieciešamības gadījumā arī par maksimālo pildījuma pakāpi (kg/l)

Gāzēm un gāzu maisījumiem, kas ir klasificēti kā c.n.p. ieraksti, pārbaudes spiediens un maksimālās pildījuma pakāpes vērtība jānosaka kompetentas iestādes pilnvarotam ekspertam.

Ja cisternu korpusi, kas paredzēti saspiestām vai augsta spiediena sašķidrinātām gāzēm, ir pārbaudīti, piemērojot pārbaudes spiedienu, kurš ir zemāks par tabulā norādīto, un ja cisternas ir aprīkotas ar siltumizolāciju, tad kompetentās iestādes pilnvarotais eksperts var noteikt mazāku maksimālo pildījuma pakāpi ar nosacījumu, ka 55 °C temperatūrā vielas spiediens cisternā nepārsniedz pārbaudes spiedienu, kāds norādīts uz cisternas.

| ANO nr. | Vielas nosaukums | Klasifikācijas kods | Cisternu minimālais pārbaudes spiediens |  |  |  |  |  |  | Maksimālā pildījuma pakāpe (kg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ar siltumizolāciju |  |  | bez siltumizolācijas |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MPa |  | bar | MPa |  | bar |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. |  |
| 1001 | Acetilēns, izšķīdināts | 4F | tikai baterijvagonos un MEGC, kas sastāv no tvertnēm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | Gaiss, saspiests | 1A | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | Gaiss, atdzesēts šķidrums | 3O | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | Amonjaks, bezūdens | 2TC | 2,6 |  | 26 | 2,9 |  | 29 |  | 0,53 |  |
| 1006 | Argons, saspiests | 1A | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008 | Bora trifluorīds | 2TC | 22,5 30 |  | 225 300 | 22,5 30 |  | 225 300 |  | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | Bromtrifluormetāns (dzesētāja gāze R13B1) | 2A | 12 |  | 120 | 4,2 12 25 |  | 42 120 250 |  | 1,50 1,13 1,44 1,60 |  |
| 1010 | Butadiēni, stabilizēti (1,3-butadiēns) vai butadiēni, stabilizēti (1,2-butadiēns) vai butadiēnu un ogļūdeņražu maisījums, stabilizēts | 2F | 1 1 1 |  | 10 10 10 | 1 1 1 |  | 10 10 10 |  | 0,59 0,55 0,50 |  |
| 1011 | Butāns | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,51 |  |
| 1012 | 1-butilēns vai trans-2-butilēns, vai cis-2-butilēns, vai butilēnu maisījums | 2F | 1 1 1 1 |  | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 |  | 10 10 10 10 |  | 0,53 0,54 0,55 0,50 |  |
| 1013 | Oglekļa dioksīds | 2A | 19 22,5 |  | 190 225 | 19 25 |  | 190 250 |  | 0,73 0,78 0,66 0,75 |  |
| 1016 | Oglekļa monoksīds, saspiests | 1TF | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1017 | Hlors | 2TC | 1,7 |  | 17 | 1,9 |  | 19 |  | 1,25 |  |
| 1018 | Hlordifluormetāns (dzesētāja gāze R22) | 2A | 2,4 |  | 24 | 2,6 |  | 26 |  | 1,03 |  |
| 1020 | Hlorpentafluoretāns (dzesētāja gāze R115) | 2A | 2 |  | 20 | 2,3 |  | 23 |  | 1,08 |  |
| 1021 | 1-hlor-1,2,2,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R124) | 2A | 1 |  | 10 | 1,1 |  | 11 |  | 1,2 |  |
| 1022 | Hlortrifluormetāns (dzesētāja gāze R13) | 2A | 12 22,5 |  | 120 225 | 10 12 19 25 |  | 100 120 190 250 |  | 0,96 1,12 0,83 0,90 1,04 1,10 |  |
| 1023 | Akmeņogļu gāze, saspiesta | 1TF | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1026 | Ciāns | 2TF | 10 |  | 100 | 10 |  | 100 |  | 0,70 |  |
| 1027 | Ciklopropāns | 2F | 1,6 |  | 1,6 | 1,8 |  | 1,8 |  | 0,53 |  |
| 1028 | Dihlordifluormetāns (dzesētāja gāze R12) | 2A | 1,5 |  | 15 | 1,6 |  | 16 |  | 1,15 |  |
| 1029 | Dihlorfluormetāns (dzesētāja gāze R21) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,23 |  |
| 1030 | 1,1-Difluoretāns (dzesētāja gāze R152a) | 2F | 1,4 |  | 14 | 1,6 |  | 16 |  | 0,79 |  |
| 1032 | Dimetilamīns, bezūdens | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,59 |  |
| 1033 | Dimetilēteris | 2F | 1,4 |  | 14 | 1,6 |  | 16 |  | 0,58 |  |
| 1035 | Etāns | 2F | 12 |  | 120 | 9,5 12 30 |  | 95 120 300 |  | 0,32 0,25 0,29 0,39 |  |
| 1036 | Etilamīns | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,61 |  |
| 1037 | Etilhlorīds | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,8 |  |
| 1038 | Etilēns, atdzesēts, šķidrs | 3F | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | Etilmetilēteris | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,64 |  |
| 1040 | Etilēnoksīds ar slāpekli līdz kopējam spiedienam 1MPa (10 bar) pie 50 °C | 2TF | 1,5 |  | 15 | 1,5 |  | 15 |  | 0,78 |  |
| 1041 | Etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījums ar vairāk nekā 9 %, bet ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2F | 2,4 |  | 24 | 2,6 |  | 26 |  | 0,73 |  |
| 1046 | Hēlijs, saspiests | 1A | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | Bromūdeņradis, bezūdens | 2TC | 5 |  | 50 | 5,5 |  | 55 |  | 1,54 |  |
| 1049 | Ūdeņradis, saspiests | 1F | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | Hlorūdeņradis, bezūdens | 2TC | 12 |  | 120 | 10 12 15 20 |  | 100 120 150 200 |  | 0,69 0,30 0,56 0,67 0,74 |  |
| 1053 | Sērūdeņradis | 2TF | 4,5 |  | 45 | 5 |  | 50 |  | 0,67 |  |
| 1055 | Izobutilēns | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,52 |  |
| 1056 | Kriptons, saspiests | 1A | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | Sašķidrinātas gāzes, neuzliesmojošas, kas sajauktas ar slāpekli, oglekļa dioksīdu vai gaisu | 2A | 1,5 x uzpildes spiediens (sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | Metilacetilēna un propadiēna maisījums, stabilizēts, | 2F | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maisījums P1, maisījums P2, propadiēns ar 1 % – 4 % metilacetilēna |  | 2,5 2,2 2,2 | 25 22 22 |  |  | 2,8 2,3 2,2 |  | 28 23 22 |  | 0,49 0,47 0,50 |
| 1061 | Metilamīns, bezūdens | 2F | 1 | 10 |  |  | 1,1 |  | 11 |  | 0,58 |
| 1062 | Metilbromīds ar ne vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 2T | 1 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  | 1,51 |
| 1063 | Metilhlorīds (dzesētāja gāze R40) | 2F | 1,3 | 13 |  |  | 1,5 |  | 15 |  | 0,81 |
| 1064 | Metilmerkaptāns | 2TF | 1 | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  | 0,78 |
| 1065 | Neons, saspiests | 1A | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | Slāpeklis, saspiests | 1A | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1067 | Dislāpekļa tetroksīds (slāpekļa dioksīds) | 2TOC | tikai baterijvagonos un MEGC, kas sastāv no tvertnēm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 | Slāpekļa oksīds | 2O | 22,5 |  | 225 | 18 22,5 25 |  | 180 225 250 |  | 0,78 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1071 | Naftas gāze, saspiesta | 1TF | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | Skābeklis, saspiests | 1O | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | Skābeklis, atdzesēts, šķidrs | 3O | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076 | Fosgēns | 2TC | tikai baterijvagonos un MEGC, kas sastāv no tvertnēm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | Propilēns | 2F | 2,5 |  | 25 | 2,7 |  | 27 |  | 0,43 |  |
| 1078 | Dzesētāja gāze, c.n.p., piemēram, maisījums F1, maisījums F2, maisījums F3, | 2A | 1 1,5 2,4 |  | 10 15 24 | 1,1 1,6 2,7 |  | 11 16 27 |  | 1,23 1,15 1,03 |  |
|  | citi maisījumi |  | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1079 | Sēra dioksīds | 2TC | 1 |  | 10 | 1,2 |  | 12 |  | 1,23 |  |
| 1080 | Sēra heksafluorīds | 2A | 12 |  | 120 | 7 14 16 |  | 70 140 160 |  | 1,34 1,04 1,33 1,37 |  |
| 1082 | Trifluorhloretilēns, stabilizēts | 2TF | 1,5 |  | 15 | 1,7 |  | 17 |  | 1,13 |  |
| 1083 | Trimetilamīns, bezūdens | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,56 |  |
| 1085 | Vinilbromīds, stabilizēts | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,37 |  |
| 1086 | Vinilhlorīds, stabilizēts | 2F | 1 |  | 10 | 1,1 |  | 11 |  | 0,81 |  |
| 1087 | Vinilmetilēteris, stabilizēts | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,67 |  |
| 1581 | Hlorpikrīna un metilbromīda maisījums ar vairāk nekā 2 % hlorpikrīna | 2T | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,51 |  |
| 1582 | Hlorpikrīna un metilhlorīda maisījums | 2T | 1,3 |  | 13 | 1,5 |  | 15 |  | 0,81 |  |
| 1612 | Heksaetiltetrafosfāta un saspiestas gāzes maisījums | 1T | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1749 | Hlora trifluorīds | 2TOC | 3 |  | 30 | 3 |  | 30 |  | 1,40 |  |
| 1858 | Heksafluorpropilēns (dzesētāja gāze R1216) | 2A | 1,7 |  | 17 | 1,9 |  | 19 |  | 1,11 |  |
| 1859 | Silīcija tetrafluorīds | 2TC | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | Vinilfluorīds, stabilizēts | 2F | 12 22,5 |  | 120 225 | 25 |  | 250 |  | 0,58 0,65 0,64 |  |
| 1912 | Metilhlorīda un metilēnhlorīda maisījums | 2F | 1,3 |  | 13 | 1,5 |  | 15 |  | 0,81 |  |
| 1913 | Neons, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1951 | Argons, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | Etilēna oksīda un oglekļa dioksīda maisījums ar ne vairāk kā 9 % etilēna oksīda | 2A | 19 25 |  | 190 250 | 19 25 |  | 190 250 |  | 0,66 0,75 |  |
| 1953 | Saspiesta gāze, toksiska, uzliesmojoša, c.n.p.* | 1TF | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1954 | Saspiesta gāze, uzliesmojoša, c.n.p.* | 1F | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1955 | Saspiesta gāze, toksiska, c.n.p.* | 1T | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956 | Saspiesta gāze, c.n.p.* | 1A | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | Deitērijs, saspiests | 1F | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 1,2-dihlor-1,1,2,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R114) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,3 |  |
| 1959 | 1,1-difluoretilēns (dzesētāja gāze R1132a) | 2F | 12 22,5 |  | 120 225 | 25 |  | 250 |  | 0,66 0,78 0,77 |  |
| 1961 | Etāns, atdzesēts, šķidrs | 3F | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1962 | Etilēns | 2F | 12 22,5 |  | 120 225 | 22,5 30 |  | 225 300 |  | 0,25 0,36 0,34 0,37 |  |
| 1963 | Hēlijs, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | Ogļūdeņražu gāzu maisījums, saspiests, c.n.p. | 1F | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | Ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts, c.n.p., maisījums A, maisījums A01, maisījums A02, maisījums A0, maisījums A1, maisījums B1, maisījums B2, maisījums B, maisījums C, | 2F | 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 2 2,5 |  | 10 12 12 12 16 20 20 20 25 | 1 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7 |  | 10 14 14 14 18 23 23 23 27 |  | 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 |  |
|  | citi maisījumi |  | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | Ūdeņradis, atdzesēts, šķidrs | 3F | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | Insekticīda gāze, toksiska, c.n.p.* | 2T | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | Insekticīda gāze, c.n.p. | 2A | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | Izobutāns | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,49 |  |
| 1970 | Kriptons, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | Metāns, saspiests, vai dabasgāze, saspiesta, ar augstu metāna saturu | 1F | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | Metāns, atdzesēts, šķidrs, vai dabasgāze, atdzesēta, šķidra, ar augstu metāna saturu | 3F | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | Hlordifluormetāna un hlorpentafluoretāna maisījums ar nemainīgu viršanas temperatūru, satur apmēram 49 % hlordifluormetāna (dzesētāja gāze R502) | 2A | 2,5 |  | 25 | 2,8 |  | 28 |  | 1,05 |  |
| 1974 | Hlordifluorbrommetāns (dzesētāja gāze R12B1) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,61 |  |
| 1976 | Oktafluorciklobutāns (dzesētāja gāze RC318) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,34 |  |
| 1977 | Slāpeklis, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | Propāns | 2F | 2,1 |  | 21 | 2,3 |  | 23 |  | 0,42 |  |
| 1982 | Tetrafluormetāns (dzesētāja gāze R14) | 2A | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,62 0,94 |  |
| 1983 | 1-hlor-2,2,2-trifluoretāns (dzesētāja gāze R 133a) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,18 |  |
| 1984 | Trifluormetāns (dzesētāja gāze R23) | 2A | 19 25 |  | 190 250 | 19 25 |  | 190 250 |  | 0,92 0,99 0,87 0,95 |  |
| 2034 | Ūdeņraža un metāna maisījums, saspiests | 1F | sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | 1,1,1-trifluoretāns (dzesētāja gāze R 143a) | 2F | 2,8 |  | 28 | 3,2 |  | 32 |  | 0,79 |  |
| 2036 | Ksenons | 2A | 12 |  | 120 | 13 |  | 130 |  | 1,30 1,24 |  |
| 2044 | 2,2-dimetilpropāns | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,53 |  |
| 2073 | Amonjakūdens, relatīvais blīvums pie 15 °C mazāks nekā 0,880, satur vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 40 % amonjaka, satur vairāk nekā 40 %, bet ne vairāk kā 50 % amonjaka | 4A | 1 1,2 |  | 10 12 | 1 1,2 |  | 10 12 |  | 0,80 0,77 |  |
| 2187 | Oglekļa dioksīds, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2189 | Dihlorsilāns | 2TFC | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,90 |  |
| 2191 | Sulfurilfluorīds | 2T | 5 |  | 50 | 5 |  | 50 |  | 1,1 |  |
| 2193 | Heksafluoretāns (dzesētāja gāze R116) | 2A | 16 20 |  | 160 200 | 20 |  | 200 |  | 1,28 1,34 1,10 |  |
| 2197 | Jodūdeņradis, bezūdens | 2TC | 1,9 |  | 19 | 2,1 |  | 21 |  | 2,25 |  |
| 2200 | Propadiēns, stabilizēts | 2F | 1,8 |  | 18 | 2,0 |  | 20 |  | 0,50 |  |
| 2201 | Slāpekļa(I) oksīds, atdzesēts, šķidrs | 3O | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2203 | Silāns ** | 2F | 22,5 25 |  | 225 250 | 22,5 25 |  | 225 250 |  | 0,32 0,36 |  |
| 2204 | Karbonilsulfīds | 2TF | 2,7 |  | 27 | 3,0 |  | 30 |  | 0,84 |  |
| 2417 | Karbonilfluorīds | 2TC | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,47 0,70 |  |
| 2419 | Bromtrifluoretilēns | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,19 |  |
| 2420 | Heksafluoracetons | 2TC | 1,6 |  | 16 | 1,8 |  | 18 |  | 1,08 |  |
| 2422 | Oktafluorbut-2-ēns (dzesētāja gāze R1318) | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,34 |  |
| 2424 | Oktafluorpropāns (dzesētāja gāze R218) | 2A | 2,1 |  | 21 | 2,3 |  | 23 |  | 1,07 |  |
| 2451 | Slāpekļa trifluorīds | 2O | 20 30 |  | 200 300 | 20 30 |  | 200 300 |  | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | Etilacetilēns, stabilizēts | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,57 |  |
| 2453 | Etilfluorīds (dzesētāja gāze R161) | 2F | 2,1 |  | 21 | 2,5 |  | 25 |  | 0,57 |  |
| 2454 | Metilfluorīds (dzesētāja gāze R41) | 2F | 30 |  | 300 | 30 |  | 300 |  | 0,36 |  |
| 2517 | 1-hlor-1,1-difluoretāns (dzesētāja gāze R142b) | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,99 |  |
| 2591 | Ksenons, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2599 | Hlortrifluormetāna un trifluormetāna azeotrops maisījums ar apmēram 60 % hlortrifluormetāna (dzesētāja gāze R503) | 2A | 3,1 4,2 10 |  | 31 42 100 | 3,1 4,2 10 |  | 31 42 100 |  | 0,11 0,21 0,76 0,20 0,66 |  |
| 2601 | Ciklobutāns | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,63 |  |
| 2602 | Dihlordifluormetāna un difluoretāna aceotrops maisījums ar apmēram 74 % dihlordifluormetāna (dzesētāja gāze R500) | 2A | 1,8 |  | 18 | 2 |  | 20 |  | 1,01 |  |
| 2901 | Broma hlorīds | 2TOC | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,50 |  |
| 3057 | Trifluoracetilhlorīds | 2TC | 1,3 |  | 13 | 1,5 |  | 15 |  | 1,17 |  |
| 3070 | Etilēnoksīda un dihlordifluormetāna maisījums ar ne vairāk kā 12,5 % etilēnoksīda | 2A | 1,5 |  | 15 | 1,6 |  | 16 |  | 1,09 |  |
| 3083 | Perhlorilfluorīds | 2TO | 2,7 |  | 27 | 3,0 |  | 30 |  | 1,21 |  |
| 3136 | Trifluormetāns, atdzesēts, šķidrs | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3138 | Etilēna, acetilēna un propilēna maisījums, atdzesēts, šķidrs, kas satur vismaz 71,5 % etilēna, ne vairāk kā 22,5 % acetilēna un ne vairāk kā 6 % propilēna | 3F | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3153 | Perfluormetilvinilēteris | 2F | 1,4 |  | 14 | 1,5 |  | 15 |  | 1,14 |  |
| 3154 | Perfluoretilvinilēteris | 2F | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 0,98 |  |
| 3156 | Saspiesta gāze, oksidējoša, c.n.p. | 1O | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157 | Sašķidrināta gāze, oksidējoša, c.n.p. | 2O | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3158 | Gāze, atdzesēta, šķidra, c.n.p. | 3A | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3159 | 1,1,1,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R134a) | 2A | 1,6 |  | 16 | 1,8 |  | 18 |  | 1,04 |  |
| 3160 | Sašķidrināta gāze, toksiska, uzliesmojoša, c.n.p.* | 2TF | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3161 | Sašķidrināta gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | 2F | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3162 | Sašķidrināta gāze, toksiska, c.n.p.* | 2T | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3163 | Sašķidrināta gāze, c.n.p. | 2A | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3220 | Pentafluoretāns (dzesētāja gāze R125) | 2A | 4,1 |  | 4,1 | 4,9 |  | 49 |  | 0,95 |  |
| 3252 | Difluormetāns (dzesētāja gāze R32) | 2F | 3,9 |  | 39 | 4,3 |  | 43 |  | 0,78 |  |
| 3296 | Heptafluorpropāns (dzesētāja gāze R227) | 2A | 1,4 |  | 14 | 1,6 |  | 16 |  | 1,20 |  |
| 3297 | Etilēnoksīda un hlortetrafluoretāna maisījums, kas satur ne vairāk kā 8,8 % etilēnoksīda | 2A | 1 |  | 10 | 1 |  | 10 |  | 1,16 |  |
| 3298 | Etilēnoksīda un pentafluoretāna maisījums, kas satur ne vairāk kā 7,9 % etilēnoksīda | 2A | 2,4 |  | 24 | 2,6 |  | 26 |  | 1,02 |  |
| 3299 | Etilēnoksīda un tetrafluoretāna maisījums, kas satur ne vairāk kā 5,6 % etilēnoksīda | 2A | 1,5 |  | 15 | 1,7 |  | 17 |  | 1,03 |  |
| 3300 | Etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījums, kas satur vairāk nekā 87 % etilēnoksīda | 2TF | 2,8 |  | 28 | 2,8 |  | 28 |  | 0,73 |  |
| 3303 | Saspiesta gāze, toksiska, oksidējoša, c.n.p. * | 1TO | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3304 | Saspiesta gāze, toksiska, korozīva, c.n.p. * | 1TC | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3305 | Saspiesta gāze, toksiska, uzliesmojoša, korozīva, c.n.p.* | 1TFC | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3306 | Saspiesta gāze, toksiska, oksidējoša, korozīva, c.n.p.* | 1TOC | sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3307 | Sašķidrināta gāze, toksiska, oksidējoša, c.n.p.* | 2TO | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3308 | Sašķidrināta gāze, toksiska, korozīva, c.n.p.* | 2TC | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3309 | Sašķidrināta gāze, toksiska, uzliesmojoša, korozīva, c.n.p.* | 2TFC | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3310 | Sašķidrināta gāze, toksiska, oksidējoša, korozīva, c.n.p.* | 2TOC | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3311 | Gāze, atdzesēta, šķidra, oksidējoša, c.n.p. | 3O | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3312 | Gāze, atdzesēta, šķidra, uzliesmojoša, c.n.p. | 3F | sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3318 | Amonjakūdens, kura relatīvais blīvums pie 15 °C ir zemāks nekā 0,880 un kas satur vairāk nekā 50 % amonjaka | 4TC | sk. 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3337 | Dzesētāja gāze R404A | 2A | 2,9 |  | 29 | 3,2 |  | 32 |  | 0,84 |  |
| 3338 | Dzesētāja gāze R407A | 2A | 2,8 |  | 28 | 3,2 |  | 32 |  | 0,95 |  |
| 3339 | Dzesētāja gāze R407B | 2A | 3,0 |  | 30 | 3,3 |  | 33 |  | 0,95 |  |
| 3340 | Dzesētāja gāze R407C | 2A | 2,7 |  | 27 | 3,0 |  | 30 |  | 0,95 |  |
| 3354 | Insekticīda gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | 2F | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3355 | Insekticīda gāze, toksiska, uzliesmojoša, c.n.p. * | 2TF | sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3.3. Ekspluatācija

4.3.3.3.1. Ja cisternas, baterijvagoni vai MEGC ir apstiprināti dažādu gāzu pārvadāšanai, tad pirms to uzpildīšanas ar citu gāzi jāveic to iztukšošana, izpūšana un iztīrīšana līdz tādai pakāpei, kāda ir nepieciešama drošai ekspluatācijai.

4.3.3.3.2. Pieņemot cisternas, baterijvagonus vai MEGC pārvadāšanai, jābūt redzamiem tikai iepildītajai vai tikko izkrautajai gāzei atbilstošajiem uzrakstiem (sk. 6.8.3.5.6. punktu). Uzraksti, kas attiecas uz citām gāzēm, ir jāaizsedz.

4.3.3.3.3. Baterijvagona vai MEGC visos elementos jābūt vienai un tai pašai gāzei.

| 4.3.3.4. | Sašķidrināto gāzu cisternvagonu piepildīšanas noteikumi | (rezervēts) |
| --- | --- | --- |
| 4.3.3.4.1. | Kontroles pasākumi pirms piepildīšanas Nosūtītājam: a) jāpārbauda, vai pārvadājamās gāzes dati uz cisternas datu plāksnītes (sk. 6.8.2.5.1. un 6.8.3.5.1. – 6.8.3.5.5. punktam) saskan ar datiem, kas ir uz paša vagona (sk. 6.8.2.5.2., 6.8.3.5.6. un 6.8.3.5.7. punktu). Cisternvagoniem, kas paredzēti dažādu gāzu pārvadāšanai, jāpārbauda, vai cisternvagona abās pusēs ir redzama informācija par pārvadājamo gāzi. Maksimālā kravas masa nedrīkst pārsniegt uz vagona norādīto kravnesību; b) jānosaka pēdējā pārvadātā krava, izmantojot informāciju pavadzīmē vai arī veicot cisternā atrodošās gāzes ķīmisko analīzi, nepieciešamības gadījumā cisterna jāiztīra; c) jānosaka iepriekš pārvadātās kravas atlikuma masa (piemēram, sverot), kas jāņem vērā, lai nepārpildītu cisternvagonu; d) jāpārbauda cisternas un tās iekārtas sastāvdaļu hermētiskums, kā arī to droša darbība | (rezervēts) |
| 4.3.3.4.2. | Piepildīšana | (rezervēts) |
|  | Piepildīšanas laikā nosūtītājam jāievēro cisternvagona ekspluatācijas instrukciju prasības | (rezervēts) |
| 4.3.3.4.3. | Kontroles pasākumi pēc piepildīšanas. Nosūtītājam vai atbildīgajam par piepildīšanu: a) jāpārliecinās, ka nav pārsniegta kravnesība un cisterna nav pārpildīta, izmantojot kalibrētas kontroles mērierīces (piemēram, sverot ar kalibrētiem svariem). No pārpildītiem vai kravnesību pārsniedzošiem cisternvagoniem nekavējoties jāizkrauj liekā kravas daļa, lai maksimālā pieļaujamā pildījuma pakāpe vai uzrakstā norādītā cisternas kravnesība nebūtu pārsniegta; b) jāpārliecinās, ka inerto gāzu parciālais spiediens gāzes fāzē nepārsniedz 0,2 MPa (2 bar). Manometriskais spiediens gāzes fāzē nedrīkst pārsniegt šķidrās gāzes tvaika (absolūto) spiedienu šķidrās fāzes temperatūrā vairāk nekā 0,2 MPa (2 bar). ANO nr. 1040 etilēnoksīdam ar slāpekli maksimāli pieļaujamais kopējais spiediens 50 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 1Mpa (10 bar); c) jāpārliecinās, ka cisternvagoniem ar apakšējo iztukšošanas sistēmu iekšējās slēgierīces ir droši noslēgtas; d) pirms slēgtu atloku vai citu līdzvērtīgas darbības ierīču uzstādīšanas jāpārbauda vārstu aizvēršanas hermētiskums. Iespējamās noplūdes jānovērš, izmantojot piemērotus pasākumus; e) uz cauruļvadu izplūdes atverēm jāuzstāda slēgti atloki vai citas līdzvērtīgas darbības ierīces ar atbilstošiem blīvējumiem. Tās jānostiprina, izmantojot šim mērķim paredzētās konstrukcijas sastāvdaļas; f) visbeidzot, jāveic vagona, tā iekārtas un marķējuma vizuāla apskate, lai pārliecinātos, ka nav kravas noplūdes | (rezervēts) |

Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā šajā punktā norādīto kontroli veic atbildīgais par piepildīšanu, atbildīgais par iekraušanu vai nosūtītājs, ievērojot savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumus.

4.3.3.5. Cisternvagonu un cisternkonteineru, kuru korpusu izgatavošanā atbilstoši 6.8.5. iedaļas noteikumiem izmantota lodēšana ar cietlodi (sk. 6.8.5.1.3. un 6.8.5.1.4. punktu), pārvadāšana pa 1520 mm platuma sliežu ceļu dzelzceļiem atļauta tikai tad, ja šāds pārvadājums ir īpaši saskaņots.

4.3.4. Īpaši noteikumi, kas piemērojami 3. līdz 9. klases vielu pārvadāšanai paredzētām cisternām

4.3.4.1. Cisternu kodēšana, racionālā pieeja un cisternu hierarhija

4.3.4.1.1. Cisternu kodēšana

SMGS 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīto cisternu kodu četrām daļām ir šāda nozīme:

| Daļa | Apraksts | Kods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cisternas tips | L – cisterna vielām šķidrā agregātstāvoklī (šķidrumiem vai cietvielām, ko nodod pārvadāšanai kausētas) S – cisterna pulverveida vai granulētām cietvielām |
| 2. | Aprēķina spiediens | G – minimālais aprēķina spiediens saskaņā ar 6.8.2.1.14. un 6.8.2.1.15. punkta prasībām vai 1,5; 2,65; 4; 10; 15 vai 21 = minimālais aprēķina spiediens bāros (sk. 6.8.2.1.14. vai 6.8.2.1.15. punktu) |
| 3. | Atveres (sk. 6.8.2.2.2. punktu) | A – cisterna ar apakšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 2 slēgierīcēm B – cisterna ar apakšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 3 slēgierīcēm C – cisterna ar augšējām uzpildes un iztukšošanas atverēm ar 3 slēgierīcēm, kurai zem šķidruma līmeņa ir tikai tīrīšanas atveres D – cisterna ar augšējām uzpildes un iztukšošanas atverēm, kurai zem šķidruma līmeņa nav nekādu atveru |
| 4. | Drošības ierīces | V – cisterna ar 6.8.2.2.6. punktam atbilstošu ventilācijas ierīci, bet bez liesmu aizsargierīces vai cisterna nav droša pret spiedienu, kuru rada sprādziens F – cisterna ar 6.8.2.2.6. punktam atbilstošu ventilācijas ierīci, ar liesmu aizsargierīci vai cisterna ir droša pret spiedienu, kuru rada sprādziens N – cisterna, kura nav hermētiski noslēgta ar 6.8.2.2.7. vai 6.8.2.2.8. punktam atbilstošu drošības vārstu; šāda cisterna var būt aprīkota ar vakuuma vārstiem; cisterna, kura nav hermētiski noslēgta, bez 6.8.2.2.6. punktam atbilstošas ventilācijas sistēmas H – hermētiski noslēgta cisterna (sk. 1.2.1. iedaļu) |

4.3.4.1.2. Racionālā pieeja SMGS cisternu kodu piešķiršanai vielu grupām un cisternu hierarhija

1. piezīme. Dažas vielas un vielu grupas nav iekļautas racionalajā pieejā sk. 4.3.4.1.3. punktu.

| Racionālā pieeja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisternas kods | Atļauto vielu grupa |  |  |
|  | Klase | Klasifikācijas kods | Iepakošanas grupa |
| 1. Šķidrumi |  |  |  |
| LGAV | 3. | F2 | III |
|  | 9. | M9 | III |
| LGBV | 4.1. | F2 | II, III |
|  | 5.1. | O1 | III |
|  | 9. | M6 | III |
|  |  | M11 | III |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodu - LGAV |  |  |
| LGBF | 3. | F1 | II tvaika spiediens 50 °C temperatūrā < 1,1 bar |
|  |  |  | III |
|  |  | D | II tvaika spiediens 50 °C temperatūra < 1,1 bar |
|  |  |  | III |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV un LGBV |  |  |
| L1,5BN | 3. | F1 | II tvaika spiediens 50 °C temperatūra > 1,1 bar |
|  |  |  | III uzliesmošanas temperatūra < 23 °C, viskozas vielas, tvaika spiediens 50 °C temperatūrā > 1,1 bar, viršanas temperatūra > 35 °C |
|  |  | D | II tvaika spiediens 50 °C temperatūra > 1,1 bar |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV un LGBF |  |  |
| L4BN | 3. | F1 | I, III, viršanas temperatūra ? 35 °C |
|  |  | FC | III |
|  |  | D | I |
|  | 5.1. | O1 | I, II |
|  |  | OT1 | I |
|  | 8. | C1 | II, III |
|  |  | C3 | II, III |
|  |  | C4 | II, III |
|  |  | C5 | II, III |
|  |  | C7 | II, III |
|  |  | C8 | II, III |
|  |  | C9 | II, III |
|  |  | C10 | II, III |
|  |  | CF1 | II |
|  |  | CF2 | II |
|  |  | CS1 | II |
|  |  | CS2 | II |
|  |  | CW1 | II |
|  |  | CW2 | II |
|  |  | CO1 | II |
|  |  | CO2 | II |
|  |  | CT1 | II, III |
|  |  | CT2 | II, III |
| L4BN | 8. | CFT | II |
|  | 9. | M11 | III |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem - LGAV, LGBV, LGBF un L1,5BN |  |  |
| L4BH | 3. | FT1 | II, III |
|  |  | FT2 | II |
|  |  | FC | II |
|  |  | FTC | II |
|  | 6.1. | T 1 | II, III |
|  |  | T 2 | II, III |
|  |  | T3 | II, III |
|  |  | T4 | II, III |
|  |  | T5 | II, III |
|  |  | T6 | II, III |
|  |  | T7 | II, III |
|  |  | TF1 | II |
|  |  | TF2 | II, III |
|  |  | TF3 | II |
|  |  | TS | II |
|  |  | TW1 | II |
|  |  | TW2 | II |
|  |  | TO1 | II |
|  |  | ТО2 | II |
|  |  | TC1 | II |
|  |  | TC2 | II |
|  |  | TC3 | II |
|  |  | TC4 | II |
|  |  | TFC | II |
|  | 6.2. | I4 |  |
|  | 9. | M2 | II |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN un L4BN |  |  |
| L4DH | 4.2. | S1 | II, III |
|  |  | S3 | II, III |
|  |  | ST1 | II, III |
|  |  | ST3 | II, III |
|  |  | SC1 | II, III |
|  |  | SC3 | II, III |
|  | 4.3. | W1 | II, III |
|  |  | WF1 | II, III |
|  |  | WT1 | II, III |
|  |  | WC1 | II, III |
|  | 8. | CT1 | II, III |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN un L4BH |  |  |
| L10BH | 8. | C1 | I |
|  |  | C3 | I |
|  |  | C4 | I |
|  |  | C5 | I |
|  |  | C7 | I |
|  |  | C8 | I |
|  |  | C9 | I |
|  |  | C10 | I |
|  |  | CF1 | I |
| L10BH | 8. | СF2 | I |
|  |  | CS1 | I |
|  |  | СW1 | I |
|  |  | CW2 | I |
|  |  | CO1 | I |
|  |  | CO2 | I |
|  |  | CT1 | I |
|  |  | CT2 | I |
|  |  | COT | I |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN un L4BH |  |  |
| L10CH | 3. | FT1 | I |
|  |  | FT2 | I |
|  |  | FC | I |
|  |  | FTC | I |
|  | 6.1. | T 1 | I |
|  |  | T 2 | I |
|  |  | T3 | I |
|  |  | T4 | I |
|  |  | T5 | I |
|  |  | T6 | I |
|  |  | T7 | I |
|  |  | TF1 | I |
|  |  | TF2 | I |
|  |  | TF3 | I |
|  |  | TS | I |
|  |  | TW1 | I |
|  |  | TO1 | I |
|  |  | TC1 | I |
|  |  | TC2 | I |
|  |  | TC3 | I |
|  |  | TC4 | I |
|  |  | TFC | I |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH un L10BH |  |  |
| L10DH | 4.3. | W1 | I |
|  |  | WF1 | I |
|  |  | WT1 | I |
|  |  | WC1 | I |
|  |  | WFC | I |
|  | 5.1. | OTC | I |
|  | 8. | CT1 | I |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH un L10CH |  |  |
| L15CH | 3. | FT1 | I |
|  | 6.1. | TF1 | I |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH un L10CH |  |  |
| L21DH | 4.2. | S1 | I |
|  |  | S3 | I |
|  |  | SW | I |
|  |  | ST3 | I |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH un L15CH |  |  |
| 2. CIETVIELAS |  |  |  |
| SGAV | 4.1. | F1 | III |
|  |  | F3 | III |
|  | 4.2. | S2 | II, III |
|  |  | S4 | III |
|  | 5.1. | O2 | II, III |
|  | 8. | C2 | II, III |
|  |  | C4 | III |
|  |  | C6 | III |
|  |  | C8 | III |
|  |  | C10 | II, III |
|  |  | СT2 | III |
|  | 9. | M7 | III |
|  |  | M11 | II, III |
| SGAN | 4.1. | F1 | II |
|  |  | F3 | II |
|  |  | FT1 | II, III |
|  |  | FT2 | II, III |
|  |  | FC1 | II, III |
|  |  | FC2 | II, III |
|  | 4.2. | S2 | II |
|  |  | S4 | II, III |
|  |  | ST2 | II, III |
|  |  | ST4 | II, III |
|  |  | SC2 | II, III |
|  |  | SC4 | II, III |
|  | 4.3. | W2 | II, III |
|  |  | WF2 | II |
|  |  | WS | II, III |
|  |  | WT2 | II, III |
|  |  | WC2 | II, III |
|  | 5.1. | O2 | II, III |
|  |  | OT2 | II, III |
|  |  | OC2 | II, III |
|  | 8. | C2 | II |
|  |  | С4 | II |
|  |  | C6 | II |
|  |  | C8 | II |
|  |  | C10 | II |
|  |  | CF2 | II |
|  |  | CS2 | II |
|  |  | CW2 | II |
|  |  | CO2 | II |
|  |  | CT2 | II |
|  | 9. | M3 | III |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodu – SGAV |  |  |
| SGAH | 6.1. | T 2 | II, III |
|  |  | T3 | II, III |
|  |  | T5 | II, III |
| SGAH | 6.1. | T7 | II, III |
|  |  | T9 | II |
|  |  | TF3 | II |
|  |  | TS | II |
|  |  | TW2 | II |
|  |  | TO2 | II |
|  |  | TC2 | II |
|  |  | TC4 | II |
|  | 9. | M1 | II, III |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – SGAV un SGAN |  |  |
| S4AH | 9. | M2 | II |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – SGAV, SGAN un SGAH |  |  |
| S10AN | 8. | C2 | I |
|  |  | C4 | I |
|  |  | C6 | I |
|  |  | C8 | I |
|  |  | C10 | I |
|  |  | CF2 | I |
|  |  | CS2 | I |
|  |  | CW2 | I |
|  |  | CO2 | I |
|  |  | CT2 | I |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – SGAV un SGAN |  |  |
| S10AH | 6.1. | T 2 | I |
|  |  | T3 | I |
|  |  | T5 | I |
|  |  | T7 | I |
|  |  | TS | I |
|  |  | TW2 | I |
|  |  | TO2 | I |
|  |  | TC2 | I |
|  |  | TC4 | I |
|  | kā arī vielu grupas, kuras atļauts pārvadāt cisternās ar kodiem – SGAV, SGAN, SGAH un S10AN |  |  |

#### Cisternu hierarhija

Var izmantot arī cisternas, kuru cisternu kodi atšķiras no šajā tabulā vai 3.2. nodaļas A tabulā norādītajiem, ja katrs koda elements (skaitlis vai burts) šajos cisternu kodos atbilst tāda līmeņa drošībai, kas ir vismaz līdzvērtīga 3.2. nodaļas A tabulā norādītā cisternas koda atbilstošajam elementam, šādā pieaugošā secībā:

1. daļa. Cisternas tipi

S  L

Piezīme. Cisternu hierarhijas 1. daļu nepiemēro Kazahstānas, Krievijas Federācijas un Ukrainas dzelzceļi.

2. daļa. Aprēķina spiediens

G  1,5  2,65  4  10  15  21 bar

3. daļa. Atveres

A  B  C  D

4. daļa. Drošības vārsti/ierīces

V  F  N  H

Piemēram:

– cisternu ar cisternas kodu L10CH ir atļauts izmantot tādas vielas pārvadāšanai, kurai ir piešķirts cisternas kods L4BN;

– cisternu ar cisternas kodu L4BH ir atļauts izmantot tādas vielas pārvadāšanai, kurai ir piešķirts cisternas kods SGAN.

Piezīme. Šajā hierarhijā nav ņemti vērā iespējamie 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejas īpašie noteikumi (sk. arī 4.3.5. un 6.8.4. iedaļu).

4.3.4.1.3. Turpmāk norādītajām vielām un vielu grupām, kurām 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā pēc cisternas koda ir norādīta zīme “(+)”, piemēro īpašus noteikumus. Šajā gadījumā cisternu alternatīva izmantošana citu vielu vai vielu grupu pārvadāšanai ir atļauta tikai tad, ja tas ir tieši norādīts tipa apstiprinājuma sertifikātā. Ņemot vērā īpašos noteikumus, kuri norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā, var izmantot cisternas, kas atbilst stingrākām prasībām saskaņā ar noteikumiem, kuri norādīti 4.3.4.1.2. punktā noteiktās tabulas beigās.

| a) 4.1. klase | ANO nr. 2448 sērs, kausēts |  | kods LGBV |
| --- | --- | --- | --- |
| b) 4.2. klase | ANO nr. 1381 fosfors, baltais vai dzeltenais, sauss vai zem ūdens slāņa vai šķīdumā |  |  |
|  | ANO nr. 2447 fosfors, baltais vai dzeltenais, kausēts |  | kods L10DH |
| c) 4.3. klase | ANO nr. 1389 sārmu metālu amalgama, šķidra |  |  |
|  | ANO nr. 1391 sārmu metālu dispersija vai sārmzemju metālu dispersija |  |  |
|  | ANO nr. 1392 sārmzemju metālu amalgama, šķidra |  |  |
|  | ANO nr. 1415 litijs |  |  |
|  | ANO nr. 1420 kālija metāliskie sakausējumi, šķidri |  |  |
|  | ANO nr. 1421 sārmu metālu sakausējumi, šķidri, c.n.p. |  |  |
|  | ANO nr. 1422 kālija-nātrija sakausējumi, šķidri |  |  |
|  | ANO nr. 1428 nātrijs |  |  |
|  | ANO nr. 2257 kālijs |  | kods L10BN |
|  | ANO nr. 1407 cēzijs |  |  |
|  | ANO nr. 1423 rubīdijs |  | kods L10CH |
|  | ANO nr. 3401 sārmu metālu amalgama, cieta |  | kods L10BN |
|  | ANO nr. 3402 sārmzemju metālu amalgama, cieta |  |  |
|  | ANO nr. 3403 kālija metāliskie sakausējumi, cieti |  |  |
|  | ANO nr. 3404 kālija-nātrija sakausējumi, cieti |  |  |
| d) 5.1. klase | ANO nr. 1873 perhlorskābe, 50 – 72 % |  | kods L4DN |
|  | ANO nr. 2015 ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums, stabilizēts ar vairāk nekā 70 % ūdeņraža peroksīda |  | kods L4DV |
|  | ANO nr. 2015 ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums, stabilizēts ar 60 līdz 70 % ūdeņraža peroksīda |  |  |
|  | ANO nr. 2014 ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums ar 20 līdz 60 % ūdeņraža peroksīda |  | kods L4BV |
|  | ANO nr. 2426 amonija nitrāts, šķidrs, karsts koncentrēts šķīdums ar koncentrāciju vairāk nekā 80 %, bet ne vairāk kā 93 % |  | kods L4BV |
|  | ANO nr. 3149 ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes maisījums, stabilizēts |  | kods L4BV |
|  | ANO nr. 3375 amonija nitrāts, emulsija, suspensija vai gels, starpprodukts sprāgstvielu ražošanai, šķidrs |  | kods LGAV |
|  | ANO nr. 3375 amonija nitrāts, emulsija, suspensija vai gels, starpprodukts sprāgstvielu ražošanai, ciets |  | kods SGAV |
| e) 5.2. klase | ANO nr. 3109 organisks peroksīds, F tipa, šķidrs |  | kods L4BN |
|  | ANO nr. 3110 organisks peroksīds, F tipa, ciets |  | kods S4AN |
| f) 6.1. klase | ANO nr. 1613 ciānūdeņradis, ūdens šķīdums |  |  |
|  | ANO nr. 3294 ciānūdeņradis, spirta šķīdums |  | kods L15DH |
| g) 7. klase | Visām vielām īpašas cisternas. Minimālās prasības šķidrumiem – kods L2,65CN; cietvielām – kods S2,65AN |  |  |
| h) 8. klase | ANO nr. 1052 fluorūdeņradis, bezūdens |  |  |
|  | ANO nr. 1790 fluorūdeņražskābe, šķīdums, ar vairāk nekā 85 % fluorūdeņražskābes |  |  |
|  | ANO nr. 1744 broms vai broma šķīdums | kods L21DH |  |
|  | ANO nr. 1791 hipohlorīta šķīdums |  |  |
|  | ANO nr. 1908 hlorīta šķīdums | kods L4BV |  |

| 4.3.4.1.4. (rezervēts) | Cisternkonteineriem vai noņemamām kravas kastēm ar cisternu, kas paredzētas šķidro atkritumu pārvadāšanai un kas atbilst 6.10. nodaļas prasībām un saskaņā ar 6.10.3.2. punktu ir aprīkotas ar divām slēgierīcēm, jāpiešķir cisternas kods L4AH. Ja attiecīgās cisternas ir aprīkotas gan šķidru vielu, gan arī cietvielu pārvadāšanai, tām piešķirams kombinēts kods L4AH + S4AH. |
| --- | --- |

4.3.4.2. Vispārīgi noteikumi

4.3.4.2.1. Iekraujot karstas vielas, cisternas ārējās virsmas vai siltumizolācijas virsmas temperatūra pārvadājuma laikā nedrīkst pārsniegt 70 °C.

| 4.3.4.2.2. Lokanām piepildīšanas un iztukšošanas caurulēm, kas nav stingri savienotas ar korpusu, pārvadājuma laikā jābūt tukšām. | (rezervēts) |
| --- | --- |

| 4.3.4.2.3. (rezervēts) |  |
| --- | --- |

4.3.5. Īpaši noteikumi

Ja īpaši noteikumi ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā, tad šādos gadījumos jāpiemēro īpaši noteikumi.

TU1 Cisternas drīkst nodot pārvadāšanai tikai pēc tam, kad viela ir pilnīgi sacietējusi un pārklāta ar inertu gāzi. Tukšas, neiztīrītas cisternas jāpiepilda ar inertu gāzi.

TU2 Vielai jāatrodas zem inertas gāzes slāņa. Tukšas, neiztīrītas cisternas jāpiepilda ar inertu gāzi.

TU3 Cisternas korpusa iekšpuse un visas daļas, kas var saskarties ar vielu, jāuztur tīras. Sūkņu, vārstu un citu ierīču eļļošanai nedrīkst izmantot materiālus, kas var veidot bīstamus savienojumus ar pārvadājamo vielu.

TU4 Pārvadājuma laikā vielai jāatrodas zem inertas gāzes slāņa, kuras manometriskais spiediens nav mazāks kā 50 kPa (0,5 bar).

Tukšas, neiztīrītas cisternas jānodod pārvadājumam piepildītas ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens ir vismaz 50 kPa (0,5 bar).

TU5 (rezervēts)

TU6 Vielu nav atļauts pārvadāt cisternās, baterijvagonos un MEGC, ja LC50 ir zemāks nekā 200 miljondaļas (ppm).

TU7 Materiāliem, ko izmanto savienojumu vai slēgierīču hermetizēšanai, jābūt savietojamiem ar pārvadājamo kravu.

TU8 Vielas pārvadāšanai nedrīkst izmantot cisternu no alumīnija sakausējuma, ja vien cisterna nav paredzēta tikai šādam pārvadājumam un acetaldehīds nesatur skābi.

TU9 ANO nr. 1203 benzīnu ar tvaika spiedienu 50 °C temperatūrā lielāku nekā 110 kPa (1,1 bar), bet ne lielāku kā 150 kPa (1,5 bar), var pārvadāt arī cisternās, kuras projektētas saskaņā ar 6.8.2.1.14. punkta a) apakšpunktu, 6.8.2.1.15. punktu un kuru iekārta atbilst 6.8.2.2.6. punktam.

TU10 (rezervēts)

TU11 Piepildīšanas laikā vielas temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C. Maksimālā uzpildes temperatūra 80 °C ir pieļaujama, ja piepildīšanas laikā ir novērsta kvēlaizdegšanās un cisternas ir hermētiski noslēgtas. Pēc piepildīšanas cisternā jāpaaugstina spiediens (piem., izmantojot saspiestu gaisu), lai pārbaudītu to hermētiskumu. Jānodrošina, ka pārvadājuma laikā nenotiks spiediena pazemināšanās. Pirms iztukšošanas jāpārbauda, vai spiediens cisternā vēl joprojām pārsniedz atmosfēras spiedienu. Ja tas tā nav, tad pirms iztukšošanas cisternā jāiesūknē inerta gāze.

TU12 Cisternas lietojuma izmaiņas gadījumā cisternas korpuss un iekārta rūpīgi jāiztīra no visām iepriekš pārvadātās vielas atliekām.

TU13 Piepildīšanas laikā cisternās nedrīkst atrasties nekādi piemaisījumi. Apkalpošanas iekārta, piemēram, ventiļi un ārējie cauruļvadi, pēc cisternas piepildīšanas un iztukšošanas jāiztukšo.

TU14 Pārvadājuma laikā cisternas slēgierīču aizsargvāciņiem jābūt aizslēgtiem.

TU15 Cisternu aizliegts izmantot pārtikas produktu, citu patēriņa preču un dzīvnieku barības pārvadāšanai.

TU16 Nododot pārvadājumam tukšas, neiztīrītas cisternas, tās:

– jāpiepilda ar slāpekli vai

– jāpiepilda ar ūdeni ne mazāk kā par 96 % un ne vairāk kā par 98 % no to ietilpības; no 1. oktobra līdz 31. martam ūdenim jāpievieno pietiekošs daudzums antifrīza, lai pārvadājuma laikā ūdens nesasaltu; antifrīzs nedrīkst būt korozīvs un spējīgs reaģēt ar fosforu.

TU17 Atļauts pārvadāt tikai baterijvagonos vai MEGC, kuru elementi ir tvertnes.

TU18 Pildījuma pakāpei jāpaliek zemākai par līmeni, pie kura, gadījumā, ja satura temperatūra paaugstinās līdz tādai, kādā tvaika spiediens ir vienāds ar drošības vārsta atvēršanās spiedienu, šķidruma tilpums sasniegtu 95 % no cisternas ietilpības minētajā temperatūrā. SMGS 4.3.2.3.4. punkta noteikumus nepiemēro.

TU19 Cisternas jāuzpilda ne vairāk par 98 % no cisternas ietilpības uzpildes temperatūrā un spiedienā. SMGS 4.3.2.3.4. punkta noteikumus nepiemēro.

TU20 (rezervēts)

TU21 Ja par aizsargvielu izmanto ūdeni, tad uzpildes laikā viela jāpārklāj ar ūdens slāni ne mazāku kā 12 cm biezumā; pildījuma pakāpe 60  C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 98 %. Ja par aizsargvielu izmanto slāpekli, pildījuma pakāpe 60 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 96 %. Pārējās telpas daļa jāpiepilda ar slāpekli tā, lai spiediens nevienā brīdī nebūtu zemāks par atmosfēras spiedienu. Cisterna hermētiski jānoslēdz, lai nenotiktu gāzes noplūde.

TU22 Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 90 % no to ietilpības; šķidruma vidējā tilpuma temperatūrā 50  C jāpaliek tukšai telpai 5 % apjomā.

TU23 Ja cisternu uzpilda atbilstoši masai, tad pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 0,93 kg/l. Ja cisternu uzpilda atbilstoši tilpumam, tad pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU24 Ja cisternu uzpilda atbilstoši masai, tad pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 0,95 kg/l. Ja cisternu uzpilda atbilstoši tilpumam, tad pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU25 Ja cisternu uzpilda atbilstoši masai, tad pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 1,14 kg/l. Ja cisternu uzpilda atbilstoši tilpumam, tad pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU26 Pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU27 Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 98 % no to ietilpības.

TU28 Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 95 % no to ietilpības standarta 15 °C temperatūrā.

TU29 Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 97 % no to ietilpības, un maksimālā temperatūra pēc uzpildes nedrīkst pārsniegt 140 °C.

TU30 Cisternas jāuzpilda atbilstoši cisternas tipa apstiprinājuma pārbaudes protokolam, bet ne vairāk kā par 90 % no to ietilpības.

TU31 Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 1 kg/l.

TU32 Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 88 % no to ietilpības.

TU33 Cisternas jāpiepilda ne mazāk kā par 88 % un ne vairāk kā par 92 % no to ietilpības vai ne vairāk kā 2,86 kg uz litru ietilpības.

TU34 Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 0,84 kg/l.

TU35 SMGS 2. pielikuma prasības nepiemēro tukšiem, neiztīrītiem cisternvagoniem, nomontējamām cisternām un cisternkonteineriem, kuros ir bijušas šīs vielas, ja veikti pasākumi bīstamības novēršanai.

TU36 Pildījuma pakāpe atbilstoši 4.3.2.2. punkta prasībām standarta 15 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 93 % no cisternas ietilpības.

TU37 Pārvadājumi cisternās atļauti tikai vielām, kas satur patogēnus, kuri maz ticams, ka rada nopietnu bīstamību un attiecībā uz kuriem laikā, kad tie ir spējīgi izraisīt smagu inficēšanos, ir pieejama efektīva ārstēšana un profilaktiski pasākumi, kā arī infekcijas izplatīšanās bīstamība ir ierobežota (t.i., mērens individuālā apdraudējuma un zems sabiedrības apdraudējuma risks).

| TU38 Rīcība pēc enerģijas absorbēšanas elementu iedarbošanās Ja enerģijas absorbēšanas elementi saskaņā ar TE22 īpašo noteikumu (sk. 6.8.4. iedaļu) ir plastiski deformēti, cisternvagons vai baterijvagons pēc apskates nekavējoties jānosūta uz remonta vietu. Ja krauts cisternvagons vai krauts baterijvagons var absorbēt sadursmes triecienus, kas var rasties parastos dzelzceļa pārvadājuma apstākļos, piemēram, pēc bojāto enerģijas absorbcijas sastāvdaļu nomaiņas ar nebojātiem vai pēc bojāto enerģijas absorbcijas elementu atslēgšanas uz laiku, cisternvagonu vai baterijvagonu pēc apskates var nosūtīt uz iztukšošanas vietu un pēc tam uz remonta vietu. Uz cisternvagona vai baterijvagona pieejamā vietā jābūt uzrakstam par to, ka enerģijas absorbcijas elementi nedarbojas. | (rezervēts) |
| --- | --- |

TU39 Vielas piemērotība pārvadāšanai cisternās ir jāpierāda. Metode šādas piemērotības novērtēšanai jāapstiprina kompetentai iestādei. Viena no metodēm šādas piemērotības novērtēšanai ir 8.d pārbaude 8. pārbaužu sērijā (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 1. daļas 18.7. apakšiedaļu).

Nav pieļaujama vielu atstāšana cisternā uz laiku, kurā var notikt vielas salipšana vai sacietēšana. Jāveic attiecīgi pasākumi, lai izvairītos no vielu uzkrāšanās un sablīvēšanās cisternā (piem., tīrīšana).

TU50 Pārvadājumi uz Baltkrievijas Republiku, Kazahstānu, Krievijas Federāciju un Ukrainu, kā arī tranzīta pārvadājumi pa šo valstu teritorijām, ir atļauti tikai baterijvagonos vai MEGC, kuru elementi ir tvertnes.

4.4. NODAĻA

Ar šķiedru armētas plastmasas (VOLOKNĪTA) cisternkonteineru un noņemamu kravas kastu ar cisternu izmantošana

Piezīme. Par portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.2. nodaļu; par cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm ar cisternām, kuru korpusi izgatavoti no metāliskiem materiāliem, kā arī baterijvagoniem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC), kas nav ANO MEGC, sk. 4.3. nodaļu; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 4.5. nodaļu.

4.4.1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Bīstamo vielu pārvadāšana ar šķiedru armētas plastmasas (voloknīta) cisternkonteineros (noņemamās kravas kastēs ar cisternu) ir atļauta tikai, ievērojot šādus nosacījumus:

a) viela ir klasificēta 3., 5.1., 6.1., 6.2., 8. vai 9. klasē;

b) vielas maksimālais tvaika spiediens (absolūtais spiediens) 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa (1,1 bar);

c) vielas pārvadāšana metāla cisternās ir atļauta saskaņā ar 4.3.2.1.1. punktu;

d) aprēķina spiediens, kas attiecīgajai vielai norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādītā cisternas koda otrajā daļā, nepārsniedz 4 bar (sk. arī 4.3.4.1.1. punktu) un

e) cisternkonteineri (noņemamas kravas kastes ar cisternu) atbilst 6.9. nodaļas noteikumiem, kas piemērojami attiecīgās vielas pārvadāšanai.

4.4.2. EKSPLUATĀCIJA

4.4.2.1. Jāpiemēro 4.3.2.1.5. līdz 4.3.2.2.4., 4.3.2.3.3. līdz 4.3.2.3.6., 4.3.2.4.1., 4.3.2.4.2., 4.3.4.1. un 4.3.4.2. punkta noteikumi.

4.4.2.2. Piepildīšanas laikā pārvadājamās vielas temperatūra nedrīkst pārsniegt maksimālo aprēķina temperatūru, kas norādīta uz 6.9.6. iedaļā minētās pie cisternas piestiprinātās datu plāksnītes.

4.4.2.3. Ja šos īpašos noteikumus piemēro pārvadāšanai metāla cisternās, jāpiemēro arī 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā norādītie 4.3.5. iedaļas īpašie noteikumi (TU).

4.5. NODAĻA

Atkritumu pārvadāšanai PAREDZĒTU vakuumcisternu

izmantošana

Piezīme. Par portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzu konteineriem (ANO MEGC) sk. 4.2. nodaļu; par cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm ar cisternām, kuru korpusi izgatavoti no metāliskiem materiāliem, kā arī baterijvagoniem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC), kas nav ANO MEGC, sk. 4.3. nodaļu; par ar šķidru armētas plastmasas (voloknīta) cisternkonteineriem  sk. 4.4. nodaļu.

4.5.1. IZMANTOŠANA

4.5.1.1. Atkritumus, kas satur 3., 4.1., 5.1., 6.1., 6.2., 8. un 9. klases vielas, var pārvadāt vakuumcisternās atkritumu pārvadāšanai, kuras atbilst 6.10. nodaļas prasībām, ja 4.3. nodaļas prasības atļauj šādu pārvadāšanu cisternkonteineros vai noņemamās kravas kastēs ar cisternu.

Vielas, kurām 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīs cisternas kods L4BH vai cits pēc 4.3.4.1.2. punkta hierarhijas zemāks cisternas kods var pārvadāt vakuumcisternās atkritumu pārvadāšanai, kam cisternas koda 3. daļā ir burts “A” vai “B” (sk. 4.3.4.1.1. punktu).

4.5.2. EKSPLUATĀCIJA

4.5.2.1. Pārvadājumiem vakuumcisternās atkritumu pārvadāšanai piemēro 4.3. nodaļas noteikumus (izņemot 4.3.2.2.4. un 4.3.2.3.3. punktu), ko papildina ar 4.5.2.2. līdz 4.3.2.5. punkta noteikumiem.

4.5.2.2. Piepildot cisternas ar uzliesmojošiem šķidrumiem, uzpildīšanas iekārtu izejas īscaurulēm jāatrodās korpusa iekšpuses apakšējā daļā. Jāveic pasākumi, lai samazinātu šļakatu, putu un statiskās elektrības rašanos.

4.5.2.3. Ja uzliesmojošus šķidrumus, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka nekā 23 °C, izkrauj, izmantojot saspiestu gaisu, maksimāli pieļaujamais saspiesta gaisa darba spiediens ir 100 kPa (1 bar).

4.5.2.4. Cisternas, kas aprīkotas ar iekšēju virzuli, kurš reizē ir nodalījuma siena, ir atļauts izmantot tikai tad, ja vielas abās sienas (virzuļa) pusēs bīstami nereaģē savā starpā (sk. 4.3.2.3.6. punktu).

4.5.2.5. Jānodrošina tas, lai cisternas sūkšanas manipulators parastos pārvadāšanas apstākļos neizkustās no stacionārā stāvokļa.

a) Ja ir norādīts vārds “parastās”, piemērojamas 6.7.2.8. punkta prasības, izņemot 6.7.2.8.3. punktā minētās.

a) Ja ir veikti pasākumi, lai sasniegtu līdzvērtīgu drošību, kāda ir 65 % terc-butilhidroperoksīda un 35 % ūdens maisījumam.

b) Maksimālā masa vienā portatīvajā cisternā – 2000 kg.

a) “Maza tilpuma” ir cisternas, kuru korpusa diametrs nav lielāks kā 1,5 m.

b) “Bez siltumizolācijas” ir cisternas, kuru korpusa diametrs ir lielāks nekā 1,5 m, un tās nav aprīkotas ar siltumizolāciju vai saules aizsargu (sk. 6.7.3.2.12. punktu).

c) “Ar saules aizsargu” ir cisternas, kuru korpusa diametrs ir lielāks nekā 1,5 m, un tās ir aprīkotas ar saules aizsargu (sk. 6.7.3.2.12. punktu).

d) “Ar siltumizolāciju” ir cisternas, kuru korpusa diametrs ir lielāks nekā 1,5 m, un tās ir aprīkotas ar siltumizolāciju (sk. 6.7.3.2.12. punktu). Informācija par aprēķina temperatūras intervālu ir iekļauta 6.7.3.1. punktā.

e) Vārds “parastās” ailē, kas attiecas uz spiediena samazināšanas ierīcēm, norāda, ka 6.7.3.7.3. punktā minētā plīstošā membrāna nav nepieciešama.

1) Var būt nepieciešamība apspriesties ar cisternas, baterijvagona vai MEGC izgatavotāju, kā arī ar vielas izgatavotāju un kompetento iestādi par vielas savietojamību ar cisternas, baterijvagona vai MEGC materiāliem.

2) Cisternas, kas ir lietotas bīstamo vielu pārvadāšanai, aizliegts izmantot pārtikas produktu ievešanai Kazahstānas Republikā un Krievijas Federācijā, kā arī pārtikas produktu izvešanai no šīm valstīm.

3) Par šķidrumiem uzskata vielas, kuru kinemātiskā viskozitāte 20  C temperatūrā ir mazāka nekā 2680 mm2/s .

4) Cisternu korpusu un tvertņu aizsardzības piemēri:

– aizsardzību, piemēram, pret sānu triecieniem, var nodrošināt ar gareniskām sijām, kas aizsargā tvertnes no abām pusēm viduslīnijas līmenī,

– aizsardzību, piemēram, pret apgāšanos, var nodrošināt ar pastiprinošiem gredzeniem vai sijām, kas nostiprinātas šķērsām cisternkonteinera vai MEGC rāmim,

–  aizsardzību, piemēram, pret triecienu no aizmugures, var nodrošināt ar rāmi.

* Atļauts, ja LC50 nav mazāks par 200 miljondaļām.

** Uzskata par piroforu vielu

* Atļauts, ja LC50 nav mazāks par 200 miljondaļām.

* Atļauts, ja LC50 nav mazāks par 200 miljondaļām.