KĀRTĪBA, KĀDĀ TERMOSVAGONOS PĀRVADĀJAMAS ĀRTBOJĪGAS KRAVAS STARPTAUTISKAJĀ SATIKSMĒ

(apstiprināta Padomes 46. sēdē, LDZ nav apstiprinājis Kārtības 3. pielikumu) 
(saskaņā ar 15. punktu Kārtība iekļauta OP SMGS 2. pielikumā)

2007

Saturs

lpp.

1. Vispārīgi norādījumi	 3

- 2. Termosvagonu ekspluatācijas kārtība 	 4

3. Ātrbojīgu kravu pārvadāšanas noteikumi termosvagonos 	 5

1. pielikums. Termosvagonu tehniskais raksturojums un konstrukcijas īpatnības 	 10

2. pielikums. Ātrbojīgu kravu uzskaitījums un temperatūras prasības kravām, iekraujot tās termosvagonos 	 11

3. pielikums. Galīgie termiņi, kādos ātrbojīgas kravas pārvadā termosvagonos 	 13

1. Vispārīgi norādījumi

1.1. Ņemot vērā Kārtību, kādā termosvagonos pārvadājamas ātrbojīgas kravas starptautiskajā satiksmē (turpmāk tekstā – Kārtība), tiek noteikta termosvagonu ekspluatācijas kārtība, kā arī ātrbojīgu produktu uzskaitījums, pārvadāšanas noteikumi un pārvadāšanas galīgie termiņi starp Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstīm, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku un Igaunijas Republiku.

Termosvagoni ir daži izotermiski vagoni, kas no 1988. līdz 1991. gadam izgatavoti Desavas rūpnīcā (Vācijā) un kuros nav saldēšanas vai apsildes iekārtas (braucot nav saldēšanas vai apsildes iespēju), un kuros nodrošina saglabātību ātrbojīgām kravām, izmantojot to akumulēto enerģiju. Termosvagonos ātrbojīgas kravas pārvadā ierobežotā termiņā.

1.2. Termosvagonu virsbūves izgatavotas no slāņainiem paneļiem, kuriem siltumizolējoša materiāla pildvielā izmanto putu poliuretānu.

Termosvagonu tehniskais raksturojums un konstrukcijas īpatnības izklāstītas Kārtības 1. pielikumā.

1.3. Starptautiskajos pārvadājumos izmanto dzelzceļa administrāciju inventāra parka termosvagonus, kuru numuri sākas ar cipariem 800.., vai arī cita īpašumtiesību veida termosvagonus, kuriem ir astoņzīmju numuri un kuri atbilst Kārtības prasībām, un reģistrēti Dzelzceļa administrāciju informatīvās skaitļošanas centra (IVC ŽA) Kravas vagonu parka automatizētajā datubāzē (ABD PV), un kuriem ir tiesības kursēt pa dzelzceļiem.

1.4. Ātrbojīgas kravas tiek pārvadātas termosvagonos saskaņā ar Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravas satiksmi (turpmāk tekstā – SMGS), Nolīguma par atsevišķu SMGS prasību piemērošanas īpatnībām (turpmāk tekstā – OP SMGS) noteikumiem un Kārtību.0}

2. Termosvagonu ekspluatācijas kārtība

2.1. Atbilstoši to īpašumtiesību veidam krautu termosvagonu ekspluatācija, to tukšu atpakaļnodošana un nosūtīšana plānotā vai neplānotā remontā tiek veikta saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, numuruzskaiti, kā arī norēķiniem par citu valstu īpašumā esošu kravas vagonu izmantošanu, un pašu īpašumā esošu kravas vagonu ekspluatācijas noteikumiem un numuruzskaiti.

2.2. Pirms padot termosvagonus iekraušanai vagonu saimniecības darbiniekiem jāveic tukšu termosvagonu tehniskā apkope saskaņā ar spēkā esošajiem kravas nosūtītājadministrācijas iekšējās kārtības noteikumiem. Divos pa diagonāli pretējos kravas telpas stūros esošo noliešanas cauruļu vāciņi apkopes laikā jānoslēdz un jānostiprina ar spārnuzgriežņiem. Pirms iekraušanas uz termosvagonu grīdas jānoklāj režģi un tie nedrīkst būt bojāti.

Vagonu saimniecības darbiniekam jāapstiprina, ka vagons ir derīgs kraušanai, kā arī tā iekšējās iekārtas un durvju blīvējums ir pilnīgs un ka tas nav bojāts, un šis apstiprinājums jāieraksta kravas vagonu parka tehniskās apkopes žurnālā (VU-14 veida žurnālā), apliecinot to ar savu un stacijas darbinieka parakstu, ja vien dzelzceļa administrācijas iekšējās kārtības noteikumi nenosaka citādi.

Iekraušanai nedrīkst padot vagonus, kuriem VU-14 veida žurnālā nav ieraksta par to, ka tas nav bojāts un tam ir iekšējās iekārtas komplektums.

Ja termosvagonā nav metāla grīdas režģa, var ieklāt atbilstoša izmēra koka grīdas režģi.

2.3. Ātrbojīgu kravu un pārtikas kravu iekraušanai padotajiem termosvagoniem jāatbilst nosūtītājvalsts sanitārajām prasībām.

2.4. Saskaņā ar SMGS un OP SMGS prasībām pavadzīme jānoformē katram tukšam termosvagonam, kas padodams iekraušanai vai atpakaļnododams īpašniekadministrācijai.

Dzelzceļa administrāciju inventāra parka īpašumā esošus tukšus termosvagonus pēc kravas izkraušanas nosūta īpašniekadministrācijas dzelzceļam, neiekasējot pārvadājuma maksājumu. SMGS pavadzīmes ailē “nosūtītājs” jānorāda “stacijas priekšnieks”, bet ailē “saņēmējs” – “stacijas priekšnieks” (pieraksta depo).

Dzelzceļa administrācijas īpašumā esošus termosvagonus pārvadā saskaņā ar SMGS pavadzīmi un pārvadājuma maksājumu.

2.5. Pirms iekraušanas nosūtītājam jānotīra termosvagona iekraušanas durvju blīvējuma virsma, lai, aizverot durvis, tās blīvi piegulētu vagona sienām.

2.6. Pēc izkraušanas, kā arī pēc mazgāšanas vai veterināri sanitārās apstrādes, termosvagonus padod pārvadāšanai nodotās kravas iekraušanai vai arī tukšus nosūta uz īpašniekadministrācijas dzelzceļu saskaņā ar Kārtību un Ekspluatācijas noteikumu 1.4. punktu, vagonu numuruzskaiti un norēķiniem par citu valstu īpašumā esošu kravas vagonu izmantošanu.

Pēc ātrbojīgas kravas izkraušanas saņēmējam rūpīgi jāiztīra termosvagoni un jāaizvāc kravas, taras un iesaiņojuma atlikumi. 0}

Stacijas darbiniekam jāpārbauda, cik kvalitatīvi saņēmējs no termosvagona iztīrījis kravas atlikumus un vai nav bojāti grīdas režģi, durvju blīvējums, iekraušanas durvju slēgmehānismi un plombēšanas ierīces.

Pēc izkraušanas termosvagoni jāizmazgā atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem.

Termosvagonu veterināri sanitāro apstrādi veic, ievērojot kontrolējošās iestādes rīkojumu, saskaņā ar attiecīgajā dzelzceļa administrācijā noteikto kārtību.

Tīrīšanas, mazgāšanas, kā arī veterināri sanitārās apstrādes laikā grīdas režģiem jābūt paceltiem un nostiprinātiem.

Lai novadītu mazgājamo ūdeni, pirms mazgāšanas vagona grīdā jāatver noliešanas cauruļu vāciņi un jāiztīra noliešanas caurules. Pēc izmazgāšanas jānoslēdz termosvagonu noliešanas caurules un vagona durvīm jāpiekar plombēšanas slēgierīces (turpmāk – ZPU) vai plombas.

2.7. Ja konstatēti termosvagona iekšējās iekārtas bojājumi vai nekomplektums, jānoformē vispārēja parauga vai arī vagona tehniskā stāvokļa akts, tajā izklāstot iekšējās iekārtas nekomplektuma vai vagona bojājuma pakāpi.

2.8.  Ekspluatācijas noteikumu 2.7. punktā, vagonu numuruzskaites un norēķinu par citu valstu īpašumā esošu kravas vagonu izmantošanu paredzētajā kārtībā bojāti inventāra parka termosvagoni jāremontē, izmantojot par vagona bojājumu atbildīgās lietotājadministrācijas resursus un līdzekļus, vai arī vagoni jānosūta remontā īpašniekadministrācijai, ja tā piekrīt.

2.9. Visos gadījumos saskaņā ar SMGS 9. panta 8. punktu uz tukšu termosvagonu visu durvju slēgiekārtām jāuzliek spīļkloķīši un plombas vai ZPU.

Plombu vai ZPU uzlikšanas izmaksas atlīdzina saņēmējs vai tās sedz atbilstoši dzelzceļa administrāciju iekšējās kārtības noteikumiem.

2.10. Ja braukšanas ceļā konstatē, ka tukšam termosvagonam nav plombas vai ZPU, vai arī tās bojātas, jaunas plombas vai slēgierīces uzliek saskaņā ar dzelzceļa administrācijas iekšējās kārtības noteikumiem.

- 3. Ātrbojīgu kravu pārvadāšanas noteikumi termosvagonos

3.1. Termosvagonos pārvadā ātrbojīgas kravas, kas pirms iekraušanas ir termiski apstrādātas (saldētas, atdzesētas vai sasildītas).

Termosvagonos var pārvadāt šādas iesaiņotas gabalkravas:

 pārtikas produktus (miltus, putraimus, cukuru, augu eļļu, degvīnu, konjaku, liķiera-degvīna izstrādājumus, sausiņu izstrādājumus, makaronu izstrādājumus, nūdeles, skaidiņas u.c.), tostarp cukurotus konditorejas izstrādājumus (halvu, šokolādi, dažādas konfektes, pastilas, zefīru, rahatlukumu, medu u.c.) un miltu izstrādājumus bez krēma starpkārtas (cepumus, vafeles, prjaņikus, galetes, kēksus u.c.);

 nepārtikas izstrādājumus (parfimēriju, kosmētiku, medicīnas un farmācijas izstrādājumus, kinolentes un citas kravas, kas nebojā termosvagona iekšējo iekārtu).

3.2. Termosvagonos nedrīkst pārvadāt:

 termiski neapstrādātas ātrbojīgas kravas;

 šampanieti, dzirkstošus un putojošus vīnus;

-  kravas, kas izdala bioloģisku siltumu (svaigus augļus un dārzeņus, tostarp kartupeļus, citrusaugļus, ķirbjaugu kultūras u.c.);

 kravas, kuru realizācijas laiks ir mazāks nekā 10 diennaktis.

3.3. Kārtības 2. pielikumā uzskaitītas ātrbojīgas kravas un kravas temperatūra, kādā tās nododamas pārvadāšanai.

3.4. Ātrbojīgas kravas jānodod termiski apstrādātas, un tām jāatbilst saņēmējvalsts normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām attiecībā uz kvalitāti un taru. Tarai jānodrošina kravas saglabājums pilnīgi krautā termosvagonā.

Nosūtītājam jāveic ātrbojīgas kravas termiskā apstrāde atbilstoši gada periodam, kurā tā pārvadājama. Ātrbojīgu kravu pārvadāšanas veidu noteicošie gada periodi ir paredzēti Kārtības 1.1. tabulā.

Lai saglabātu kravu un tās kvalitāti, nosūtītājam jāizvēlas ātrbojīgas kravas pārvadāšanas veids, ņemot vērā paredzamo piegādes termiņu, transportējamības termiņu un nelabvēlīgākos laikapstākļus, kādi var būt braukšanas ceļā šķērsojamajās atšķirīgajās klimata zonās.

3.5. Kārtības 3. pielikumā noteikti ātrbojīgu kravu pārvadāšanas galīgie termiņi.

3.6. Ātrbojīgu kravu uz koplietošanas vietu drīkst atvest tikai tad, kad iekraušanai padoti termosvagoni tehniski un komerciāli darbderīgā kārtībā. Ātrbojīgu kravu jāpiegādā šādi:

– vasarā un gada pārejas periodos, kad ārējā gaisa temperatūra ir virs 0 C, saldētas un atdzesētas kravas iekraušanai termosvagonos piegādā refrižeratorautomobiļos, visā piegādes un iekraušanas laikā neizslēdzot saldēšanas iekārtas.

– ziemā un gada pārejas periodos, kad ārējā gaisa temperatūra ir zem 0 C, aukstumjutīgas kravas iekraušanai termosvagonos piegādā refrižeratorautomobiļos, visā piegādes un iekraušanas laikā neizslēdzot apsildes iekārtas.

3.7. Ātrbojīgas kravas iekraušanas laikā nosūtītājam jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai aizsargātu kravu no atmosfēras nokrišņiem un kondensāta veidošanās uz saldētas vai atdzesētas kravas virsmas (izmanto noņemamus vai pārvietojamus aizklājus, ko atver, transportlīdzeklim iebraucot vai izbraucot no vagona, vai arī brezentu vai analoģiskus materiālus kravas apsegšanai, transportlīdzeklim ar kravu izbraucot no noliktavas).

3.8. Vasarā un gada pārejas periodos, kad ārējā gaisa temperatūra ir virs 0 , saldēta un atdzesēta krava jākrauj termosvagonos tikai vietās, kurās nav tiešas saules staru iedarbības uz kravu.

3.9. Lai nezaudētu kravas akumulēto aukstumu (siltumu), termosvagoni jāiekrauj (jāizkrauj) iespējami īsākā termiņā, tostarp tieši no autotransporta (autotransportā).

3.10.  Kravu termosvagonā jākrauj blīvā grēdā (izņemot mucas), lai pilnīgi izmantotu vagona ietilpību un vestspēju. Izņemot kravas, kuru krāvuma augstumu ierobežo taras, iesaiņojuma saglabātības nosacījumi vai kravas iesaiņojuma veids, kas neļauj pilnīgi izmantot vagona vestspēju vai ietilpību. Šādas kravas ir:

– majonēzes un uz tomātu bāzes izgatavotas mērces gofrēta kartona kastēs, kas saliktas polimēru pakās, sulas, sterilizēts piens un cita krava ar termosarukuma plēvi apvilktos “Tetra Brik Aseptic” un “Combibloc” iesaiņojuma blokos, kuru krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 1,6 m;

– pasterizēts alus, minerālūdens, bezalkoholiski dzērieni un cita veida krava ar termosarukuma plēvi apvilktos polietilēna pudeļu blokos, kuru krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 1,8 m;

– termizēti jogurta produkti polimēru iesaiņojumā, bezalkoholiski dzērieni un dzērieni ar zemu alkohola saturu stikla pudelēs, konservi stikla burkās, kas saliktas gofrēta kartona kastēs, bezalkoholiski dzērieni un dzērieni ar zemu alkohola saturu skārda bundžu blokos, kas apvilkti ar termosarukuma plēvi, kuru krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,0 m.

3.11. Termosvagonos ar paplašinātām kravas vietām nedrīkst kraut ātrbojīgu kravu transporta paketēs. Pirms iekraušanas vagonā transporta paketes jāizjauc, un krava jākrauj blīvā grēdā atsevišķās kravas vietās.

3.12. Ar sālījumu pārlietas sālītas zivis mucās pārvadā termosvagonos, ja nosūtītājs grīdas režģi nober ar kartonu vai citu iesaiņojuma materiālu un to nokaisa ar zāģskaidām vismaz 10 cm biezumā. Pēc kravas izkraušanas saņēmējam no vagona jāiztīra kravas atlikumi un materiāli, kas izmantoti režģu nosegšanai.0}

3.13. Termosvagonos pārvadājamas ātrbojīgas kravas var pāradresēt, ja mainītais kravas piegādes laiks nepārsniedz kravas kvalitātes sertifikātā vai kravas specifikācijā noteikto kravas transportējamības termiņu un Kārtības 3. pielikumā norādīto galīgo pārvadājuma termiņu.

3.14. Ierodoties gala stacijā, vispirms izkraušanai jāpadod termosvagoni ar ātrbojīgu kravu.

3.15. Kārtībā neminētajos gadījumos jāievēro SMGS noteikumi un citi starptautiskus kravu pārvadājumus reglamentējoši normatīvie dokumenti.

3.16. Nepieciešamības gadījumā termosvagonos var pārvadāt Kārtībā neparedzētu ātrbojīgu kravu, ja pārvadājumā iesaistītās dzelzceļa administrācijas vienojas saskaņā ar Nolīgumu par kravu pārvadājumiem, ievērojot īpašus nosacījumus.