Komisijas 1989. gada 7. jūnija Regula (EEK) Nr. 1583/89, kas attiecas uz gaļas un tauku satura noteikšanas procedūru noteiktos cūkgaļas produktos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un Kopējo muitas tarifu1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1495/89 2, un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā

1) ir vajadzīgi noteikumi vienādas kombinētās nomenklatūras piemērošanas nodrošināšanai pielikumā Komisijas 1987. gada 17. decembra Regulai (EEK) Nr. 3846/87, kas nosaka lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām3 inter alia cūkkopības nozarē un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1311/89 4, lai klasificētu produktus, uz kuriem attiecas kods 1602 41 10 210 un 290, kā arī 1602 42 10 210 un 290;

2) jāprecizē gaļas un tauku satura procentos noteikšanas procedūra;

3) atbilstīgi veiktajiem pētījumiem šīs regulas pielikumā izklāstītā procedūra nodrošina vislabākos drošības pasākumus;

4) šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Nomenklatūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

To produktu gaļas un tauku saturs svara procentos, uz kuriem attiecas Regulas (EEK) Nr. 3846/87 pielikumā ietvertās nomenklatūras produktu kodi 1602 41 10 210 un 290, kā arī 1602 42 10 210 un 290, jānosaka saskaņā ar šajā pielikumā aprakstīto procedūru.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmit pirmajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1989. gada 7. jūnijā.

|  | Komisijas vārdā – ## Christiane SCRIVENER, Komisijas locekle |
| --- | --- |

1  OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

2  OJ No L 148, 1. 6. 1989, p. 1.

3  OJ No L 366, 24. 12. 1987, p. 1.

4  OJ No L 131, 13. 5. 1989, p. 17.

#### PIELIKUMS

ANALĪŽU PROCEDŪRA

Gaļas un tauku saturu nosaka šādi:

1.	Analīžu metodes

1.1.	Analīzei jāsagatavo viendabīgi un raksturīgi gaļas produkta paraugi.

1.2.	Jālieto šādas analītiskās metodes:

1.2.1.	slāpeklis: slāpekļa satura noteikšana – Šeldāla (Kjeldahl) metode,

1.2.2.	mitrums: mitruma satura noteikšana gaļā un gaļas produktos – ISO 1442-1973,

1.2.3.	tauki: kopējā tauku satura noteikšana gaļā un gaļas produktos – ekstrakcija ar attīrītu benzīnu pēc hidrolīzes ar sālsskābi,

1.2.4.	pelni: pelnu satura noteikšana gaļā un gaļas produktos – ISO 936 – 1978.

1.3.	Iepriekš minētā ISO standarta prasības attiecībā uz parauga ņemšanu šajā regulā neuzliek saistības.

2.	Gaļas un tauku satura aprēķināšana:

attaukotas gaļas % DM = [(NT – Nx)/f] x 100

kopējais gaļas un tauku % = DM + F,

kur

NT = analītiski noteikts slāpeklis (svara %)

Nx = slāpeklis, kas nav gaļas izcelsmes (svara %)

f = vidējais slāpekļa saturs (svara %) produkta gaļas saturā; šā koeficienta lielums ir:

- 3,5 šķiņķim un tā izcirtņiem

- 3,35 lāpstiņai un tās izcirtņiem

F = analītiski noteiktais ekstrahējamo tauku daudzums (svara %).

Kopējo slāpekļa un ekstrahējamo tauku saturu nosaka ar 1.2.1. un 1.2.3. punktā minētajām metodēm. Iespējams aprēķināt arī pelnu (1.2.4.) un mitruma (1.2.2.) saturu un, izmantojot dedukciju, iegūt pārējās sastāvdaļas.

Lai koriģētu tāda slāpekļa (Nx koeficients) daudzumu, kas nav gaļas izcelsmes, būtu jāzina katras slāpekli saturošās sastāvdaļas daudzums, kā arī šo sastāvdaļu slāpekļa saturs.

Šāda tabula parāda vairāku tādu tipisku sastāvdaļu slāpekļa saturu, kas nav gaļas izcelsmes, bet satur slāpekli, kuru var konstatēt gaļas produktos:

| # Produkti, kas nav gaļas izcelsmes | # Slāpeklis, svara % |
| --- | --- |
| Kazeīns | 15,8 |
| Nātrija kazeināts | 14,8 |
| Sojas izolāts | 14,5 |
| Teksturētā soja | 8,0 |
| Sojas milti | 8,0 |
| Nātrija glutamāts | 8,3 |

Attiecībā uz analīžu procedūras atkārtojamību būtu jāatsaucas uz atbilstošiem ISO standartiem.

Jāņem vērā vismaz divu analīžu vidējais rezultāts.

REGISTER : 03605200

DOCNUM : 31989R1583

PUBREF : Official journal NO. L 156, 08/06/1989 P. 0013 - 0014