Komisijas 1994. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 1091/99, ar ko paredz dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā ieviest Padomes Regulu (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību pret atmosfēras piesārņojumu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 17. novembra Regulu (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību pret atmosfēras piesārņojumu 1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2157/92 2, un īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Rezolūciju Nr. 1, kas pieņemta pirmajā ministru līmeņa konferencē par mežu aizsardzību Eiropā 3, un pasākumus, kas tai sekoja,

tā kā, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 3528/86 2. panta 1. punkta 3. un 4. ievilkumu, Kopienas programmas mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm:

- veikt intensīvu, nepārtrauktu mežsaimniecības ekosistēmu uzraudzību,

- koordinēti un saskaņoti izveidot vai paplašināt pastāvīgo novērošanas laukumu tīklu, kas vajadzīgs, lai veiktu šādu intensīvu, nepārtrauktu uzraudzību;

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3528/86 2. panta 2. punktu dalībvalstis nosūta Komisijai datus, kas iegūti intensīvas un nepārtrauktas novērošanas laukumu tīklā;

tā kā šis novērošanas laukumu tīkls ir izveidots, lai iegūtu detalizētus datus par mežu ekosistēmu attīstību Kopienā; tā kā šī pieeja dod iespēju noteikt savstarpēju saistību starp dažādiem vides faktoriem, jo īpaši starp atmosfēras piesārņojumu un mežu ekosistēmu reakciju; tā kā dati, ko sniedz šāda pieeja, ļauj labāk interpretēt no sistēmātiskā novērošanas laukumu tīkla atvasinātos secinājumus, kā paredzēts Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1696/87 4, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 836/94 5;

tā kā palīdzības pieteikumos, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3528/86, lai veiktu tādu intensīvu, nepārtrauktu uzraudzību, kas minēta 2. panta 1. punktā, vajadzētu būt visai informācijai, kas vajadzīga, lai pārbaudītu šos pasākumus saskaņā ar minētās regulas mērķiem un kritērijiem; tā kā lai atvieglotu pārbaudi un pieteikumu salīdzināšanu, šī informācija būtu jāsniedz standartizētā formā;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās mežsaimniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Dalībvalstis izveido pastāvīgu novērošanas laukumu tīklu. Līdz 1994. gada 30. jūnijam atlasa un ierīko vairāk nekā 50 % laukumu saskaņā ar intensīvas, nepārtrauktas uzraudzības pastāvīgo novērošanas laukumu tīkla (skatīt I pielikumu) kopējām izveides metodēm. Pēdējos laukumus ierīko līdz 1995. gada 30. jūnijam. Par visiem laukumiem dalībvalstis līdz 1994. gada 15. decembrim nosūta Komisijai pārskatu par atlases kritērijiem, kā arī atlasīto laukumu pilnīgu sarakstu, iekļaujot pamatinformāciju, piemēram, par atrašanās vietu (garumu, platumu, augstumu) un sugām, kā arī vispārīgo informāciju standartizētā formā par katru ierīkoto novērošanas laukumu, kā noteikts VII a pielikumā.

2. Pastāvīgajos novērošanas laukumos veic intensīvu un nepārtrauktu meža ekosistēmu uzraudzību. Tā ietver nepārtrauktu vainaga stāvokļa uzskaiti, augsnes un lapotnes stāvokļa inventarizāciju, kā arī pieauguma izmaiņu mērījumus, izkritumu koeficienta (meža nobiru) un meteoroloģiskos mērījumus saskaņā ar objektīvām paraugu ņemšanas metodēm un apstiprinātām analīzes metodēm.

3. Līdz 1996. gada 31. decembrim dalībvalstis standartizētā formā nosūta Komisijai datus, kas iegūti, veicot uzraudzību no 1991. līdz 1996. gadam katrā pastāvīgajā novērošanas laukumā, kopā ar rezultātu skaidrojumu, kā noteikts VII pielikumā.

4. Tehniskie dati, kas attiecas uz šā panta noteikumiem, ir izklāstīti III līdz VI pielikumā.

2. pants

1. Pieteikumos par Kopienas palīdzības piešķiršanu, lai

- izveidotu vai paplašinātu intensīvas un nepārtrauktas uzraudzības pastāvīgo novērošanas laukumu tīklu,

- veiktu vainagu stāvokļa uzskaiti,

- veiktu augsnes stāvokļa inventarizāciju,

- veiktu lapotnes uzskaiti,

- veiktu pieauguma mērījumus,

- veiktu izkritumu mērījumus,

- veiktu meteoroloģiskos mērījumus,

Regulas (EEK) Nr. 3528/86 2. panta 1. punkta nozīmē iekļauj šīs regulas II pielikumā paredzēto informāciju un dokumentus.

Pieteikumus iesniedz trijos eksemplāros un saskaņā ar II pielikumu.

Dalībvalstis līdz attiecīgā gada 1. novembrim Komisijai iesniedz pieteikumus attiecībā uz nākošo gadu.

2. Pieteikumus, kas neatbilst šā panta 1. punktā noteiktajām prasībām, neizskata.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 29. aprīlī

|  | Komisijas vārdā — Renē ŠTEIHENS [Rene STEICHEN], Komisijas loceklis |
| --- | --- |

1 OJ No L 326, 21. 11. 1986, p. 2.

2 OJ No L 217, 31. 7. 1992, p. 1.

3 1990. gada decembrī Strasbūrā.

4 OJ No L 161, 10. 6. 1987, p. 1.

5 OJ No L 97, 15. 4. 1994, p. 4.

I PIELIKUMS

KOPĪGAS METODES TĀDU PASTĀVĪGO NOVĒROŠANAS LAUKUMU TĪKLA IZVEIDEI, KAS PAREDZĒTI INTENSĪVAI, NEPĀRTRAUKTAI UZRAUDZĪBAI (Regulas (EEK) Nr. 3528/86 2. panta 1. punkts un tā grozījumi)

I. Vispārīgas piezīmes

Regulas Nr. 3528/86 2. panta 1. punktā un tās grozījumos minētās programmas mērķis ir izveidot Kopienas dalībvalstīs pastāvīgu novērošanas laukumu tīklu un vākt datus, veicot intensīvu un nepārtrauktu uzraudzību.

Minētās programmas mērķi ir šādi:

- veikt intensīvu un nepārtrauktu meža ekosistēmu uzraudzību attiecībā uz kaitējumu, ko izraisījis atmosfēras piesārņojums un citi faktori, kas ietekmē mežu stāvokli,

- uzlabot izpratni par cēloņsakarību starp izmaiņām mežu ekosistēmā un faktoriem, kas to ietekmē, jo īpaši atmosfēras piesārņojums, koncentrējot vienā vietā dažādus mērījumus, kā arī mežu ekosistēmu un to sastāvdaļu uzraudzību,

- iegūt būtisku informāciju par vairāku meža ekosistēmu attīstību Kopienā.

II. Pastāvīgu novērošanas laukumu tīkla izveide

II 1. Laukumu atlase

Dalībvalstis līdz 1994. gada 30. jūnijam savā teritorijā izvēlas pietiekami lielu skaitu pastāvīgo novērošanas laukumu. Šo laukumu maksimālajam skaitam principā nevajadzētu pārsniegt 20 % no to attiecīgās valsts laukumu skaita, kas ietilpst Kopienas 16 x 16 km koordinātu tīklā (Regula (EEK) Nr. 1696/87). Dalībvalstīm, kuru Kopienas koordinātu tīkla laukumu skaits ir ierobežots, ir atļauts atlasīt lielāku skaitu pastāvīgo laukumu ar nosacījumu, ka šis skaits nepārsniedz 15 laukumus.

Par minēto laukumu atlasi atbild dalībvalstis, tomēr būtu jāpiemēro šādi atlases kritēriji:

- laukumi būtu jāizvieto tā, lai tajos ir pārstāvētas nozīmīgākās meža sugas un izplatītākie augšanas apstākļi attiecīgajā valstī,

- laukuma minimālā platība ir 0,25 hektāri, mērot horizontālā plaknē,

- lai samazinātu apkārtējās platībās veikto darbību ietekmi, ap laukumu izveido buferzonu. Šīs zonas faktiskais platums ir atkarīgs no attiecīgā meža veida un vecuma. Ja laukuma un tā apkārtnes platība mežaudzes augstuma un vecuma struktūras ziņā ir vienveidīga, tad buferzonas platumu var ierobežot līdz 5 vai 10 m. Ja meža platībā, kurā atrodas laukums, ir jauktas mežaudzes, atšķirīgas sugas vai vecuma struktūra, tad buferzonu palielina līdz tādam platumam, kas ir vienāds ar laukuma mežaudzes iespējamo maksimālo augstumu, kurš reizināts ar pieci,

- tā kā laukumam ir jābūt pieejamam ilgtermiņa uzraudzībai, tā stūri un/vai robežas ir skaidri jāapzīmē un visiem paraugkokiem laukumā ir jāpiešķir pastāvīgi numuri,

- laukumiem vajadzētu būt viegli pieejamiem jebkurā laikā, kā arī nevajadzētu ierobežot pieeju tiem un paraugu ņemšanu,

- nevajadzētu atšķirties laukuma, tā buferzonas un apkārtējā meža apsaimniekošanai (piemēram, apsaimniekošanas darbībām vajadzētu būt salīdzināmām un uzraudzības radītie traucējumi būtu jāierobežo līdz minimumam),

- būtu jāizvairās no tieša piesārņojuma, ko rada zināmi vietējie avoti. Laukumiem nebūtu jāatrodas lauku saimniecību tiešā tuvumā, ļoti tuvu pie automaģistrālēm vai piesārņojošu rūpniecības objektu tiešā tuvumā,

- laukumā vai tā tuvumā paraugu ņemšanas vajadzībām vajadzētu būt pieejamam pietiekamam skaitam koku,

- laukumiem un to buferzonai vajadzētu būt pēc iespējas viendabīgiem, piemēram, sugu vai sugu maisījuma, vecuma, izmēru, augsnes un slīpuma ziņā,

- laukumiem būtu jāatrodas pietiekami tālu no meža malas.

Ieteicams izvēlēties laukumus, kur iepriekšējos gados ir veikta uzraudzība saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3528/86 vai citām programmām. Ja jāizvēlas papildlaukumi, tad ir ieteicams izvēlēties tos, kas sakrīt ar kādu no Kopienas 16 x 16 km koordinātu tīkla esošajiem laukumiem vai atrodas tā tuvumā un kuru izvietojums ir tāds, ka var izmantot informāciju no citiem avotiem (piemēram, meteoroloģiskajām stacijām).

II 2. Laukuma ierīkošana un dokumentēšana

Līdz 1994. gada 30. jūnijam dalībvalstīs pastāvīgi ierīko, vēlams, visus, bet ne mazāk kā 50 % laukumu. Dažos gadījumos var būt pieņemami, ka pēdējo laukumu faktiskā ierīkošana aizkavējas uz vienu gadu. Katru ierīkoto laukumu sīki apraksta. Vispārīgus datus konstatē un paziņo līdz 1994. gada 15. decembrim. Sīki izstrādātajā laukuma aprakstā iekļauj: precīzu atrašanās vietu, kartes skici, kurā norādīti laukuma stūru un/vai robežu pastāvīgie apzīmējumi, koku skaitu laukumā un visus citus būtiskus pastāvīgos objektus, kas ir laukumā vai tā tuvumā (piemēram, piebraucamais ceļš, upes). Turpmāk šajā kartē atzīmē arī paraugu ņemšanas vietu (piemēram, augsnes atsegumu) precīzu izvietojumu.

II 3. Apakšlaukuma noteikšana

Principā visi koki, kas ir laukumā, jāiekļauj paraugā, ko ņem koku novērtējumam, piemēram, vainaga uzskaitei, pieauguma vērtējumam). Ja laukumā ir daudz koku (blīvas audzes), tad var noteikt apakšlaukumu, ko izmanto minētajiem apsekojumiem. Apakšlaukumam laikā, kad veido laukumu, vajadzētu būt pietiekami lielam, lai minētajos apsekojumos iegūtu ticamas ziņas vismaz 20 gadus, bet labāk – visu audzes dzīves laiku. Minētajā laikposmā apakšlaukumā vajadzētu būt pieejamiem vismaz 20 kokiem.

II 4. Vispārīga informācija par katru laukumu

Veidojot laukumu un veicot pirmos apsekojumus, iegūst šādu vispārīgu informāciju par katru pastāvīgo novērošanas laukumu, kas paredzēts intensīvai un nepārtrauktai uzraudzībai

|  | Ierīkošana | Pirmie apsekojumi |
| --- | --- | --- |
| Apraksta kods | Valsts Novērošanas laukuma numurs Faktiskais garums un platums |  |
| Ziņas par laukumu | Augstums Orientācija (novietojums) Kopējais laukuma lielums Koku skaits laukumā Apakšlaukumi (ja ir) | Ūdens pieejamība galvenajām sugām Humusa tips Augsnes tips (prognoze) |
| Dati par audzi | Valdaudzes vidējais vecums Galvenās koku sugas Produktivitāte (prognoze) |  |
| Citi novērojumi | Laukuma vēsture Cita netālu esoša uzraudzības stacija |  |

Līdz 1994. gada 15. decembrim dalībvalstis nosūta Komisijai datni ar informāciju, kas iegūta, ierīkojot katru laukumu (skatīt 1. a veidlapu VII a pielikumā), un ziņojumus (skatīt 1. b veidlapu VII a pielikumā). Svarīgu informāciju, ko iegūst veicot uzraudzūbu, iesniedz katru gadu, izmantojot 1. a un 1. b veidlapu (VII pielikums). Pārējo informāciju iesniedz tūlīt pēc pirmā būtiskā apsekojuma un atjaunina pēc vajadzības.

II.5. Pastāvīgo novērošanas laukumu maiņa

Pastāvīgajiem novērošanas laukumiem jābūt pieejamiem ilgtermiņa uzraudzībai. Neparedzētos gadījumos (piemēram, ja kokus laukumā iznīcina uguns, vētra) varētu rasties vajadzība šo laukumu nomainīt. Dalībvalstis nosūta Komisijai pamatinformāciju par jauno laukumu, kā noteikts šajā pielikumā.

II PIELIKUMS

PIETEIKUMI KOPIENAS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANAI PAR PASĀKUMIEM, KAS JĀVEIC SASKAŅĀ AR REGULAS (EEK) Nr. 3528/86 2. PANTU UN TĀS GROZĪJUMIEM

Palīdzības pieteikumi jāiesniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 526/87 1 A pielikumu kopā ar tās informācijas apkopojumu, kas paredzēta še turpmāk, un aizpildītu tabulu, kura iekļauta šajā pielikumā kā 2. a veidlapa.

Par katru pasākumu, kas jāveic saskaņā ar 2. pantu, sniedzama šāda informācija

1. Īss pasākumu apraksts

2. Pieteikuma iesniedzējs

Saikne starp pieteikuma iesniedzēju un pasākumiem

3. Iestāde, kas atbild par pasākumu veikšanu

Minētās iestādes galvenais darbības mērķis un joma

4. Sīki izstrādāts pasākumu apraksts, kur

a) pasākumi attiecas uz tādu pastāvīgo novērošanas laukumu tīkla izveidi vai paplašināšanu, kas paredzēti intensīvai un nepārtrauktai uzraudzībai

1. Pašreizējā stāvokļa apraksts

2. Attiecīgā reģiona (reģionu) ģeogrāfiskais novietojums un platība (+ kartogrāfisks dokuments)

3. Pastāvīgo novērošanas laukumu skaits

b) pasākumi attiecas uz vainaga stāvokļa uzskaites izveidi un veikšanu pastāvīgajos novērošanas laukumos

1. Pašreizējā stāvokļa apraksts

2. To pastāvīgo novērošanas laukumu skaits, kuros veic vainaga stāvokļa uzskaiti (2. a veidlapa)

3. Laukumos izmantotās paraugu ņemšanas procedūras sīks apraksts (koku skaits, apzīmējumi utt.)

4. Grafiks paredzēto pasākumu veikšanai (2. b veidlapa)

c) pasākumi attiecas uz augsnes stāvokļa inventarizācijas paredzēšanu un veikšanu pastāvīgajos novērošanas laukumos

1. Pašreizējā stāvokļa apraksts

2. To pastāvīgo novērošanas laukumu skaits, kuros veic augsnes stāvokļa inventarizāciju (2. a veidlapa)

3. Laukumos izmantoto paraugu ņemšanas procedūru sīks apraksts (atsevišķo paraugu skaits, augsnes profila apraksts utt.)

4. Nosakāmo parametru un piemērojamo analīzes metožu sīks apraksts, ieskaitot precīzu aprakstu par ikvienu kalibrēšanu, korekciju un/vai pārrēķinu, kas vajadzīgs, lai rezultāti būtu salīdzināmi ar rezultātiem, kas iegūti, veicot analīzi saskaņā ar apstiprinātajām metodēm

5. Grafiks paredzēto pasākumu veikšanai (2. b veidlapa)

d) pasākumi attiecas uz lapotnes stāvokļa uzskaites izveidi un veikšanu pastāvīgajos novērošanas laukumos

1. Pašreizējā stāvokļa apraksts

2. To pastāvīgo novērošanas laukumu skaits, kuros veic lapotnes stāvokļa uzskaiti (2. a veidlapa)

3. Laukumos izmantoto paraugu ņemšanas procedūru sīks apraksts (atsevišķu paraugu skaits, apraksts utt.)

4. Nosakāmo parametru un piemērojamo analīzes metožu sīks apraksts, ieskaitot precīzu aprakstu par ikvienu kalibrēšanu, korekciju un/vai pārrēķinu, kas vajadzīgs, lai panāktu rezultātu salīdzināmību

5. Grafiks paredzēto pasākumu veikšanai (2. b veidlapa)

e) pasākumi attiecas uz pieauguma izmaiņu mērījumu ieviešanu un veikšanu pastāvīgajos novērošanas laukumos

1. Pašreizējā stāvokļa apraksts

2. To pastāvīgo novērošanas laukumu skaits, kuros veic pieauguma mērījumus (2. a veidlapa)

3. Laukumos izmantoto mērījumu procedūru sīks apraksts (mērījumu skaits, apraksts utt.)

4. Nosakāmo parametru un piemērojamo analīzes metožu sīks apraksts, ieskaitot precīzu aprakstu par ikvienu kalibrēšanu, korekciju un/vai pārrēķinu, kas vajadzīgs, lai rezultāti būtu salīdzināmi ar tiem rezultātiem, kas iegūti, veicot analīzi saskaņā ar apstiprinātajām metodēm

5. Grafiks paredzēto pasākumu veikšanai (2. b veidlapa)

f) pasākumi attiecas uz izkritumu koeficienta mērījumu ieviešanu un veikšanu pastāvīgajos novērošanas laukumos

1. Pašreizējā stāvokļa apraksts

2. To pastāvīgo novērošanas laukumu skaits, kuros veic izkritumu mērījumus (2. a veidlapa)

3. Laukumos izmantoto mērījumu procedūru sīks apraksts (mērījumu skaits, apraksts utt.)

4. Nosakāmo parametru un piemērojamo analīzes metožu sīks apraksts, ieskaitot precīzu aprakstu par ikvienu kalibrēšanu, korekciju un/vai pārrēķinu, kas vajadzīgs, lai rezultāti būtu salīdzināmi ar tiem rezultātiem, kuri iegūti, veicot analīzi saskaņā ar apstiprinātajām metodēm

5. Grafiks paredzēto pasākumu veikšanai (2. b veidlapa)

g) pasākumi attiecas uz meteoroloģisko mērījumu ieviešanu un veikšanu pastāvīgajos novērošanas laukumos

1. Pašreizējā stāvokļa apraksts

2. To pastāvīgo novērošanas laukumu skaits, kuros veic meteoroloģiskos mērījumus (2. a veidlapa)

3. Laukumos izmantoto paraugu ņemšanas procedūru sīks apraksts (mērījumu skaits, apraksts utt.)

4. Nosakāmo parametru un piemērojamo analīzes metožu sīks apraksts, ieskaitot precīzu aprakstu par ikvienu kalibrēšanu, korekciju un/vai pārrēķinu, kas vajadzīgs, lai rezultāti būtu salīdzināmi ar tiem rezultātiem, kuri iegūti, veicot analīzi saskaņā ar apstiprinātajām metodēm

5. Grafiks paredzēto pasākumu veikšanai (2. b veidlapa)

5. To pasākumu izmaksas, kas paredzēti no 4. punkta a) apakšpunkta 4. punkta g) apakšpunktam (2. a veidlapa)

1. Laukumu tīkla izveides vai paplašināšanas izmaksas (4. punkta a) apakšpunkts)

1.1. Viena laukuma izmaksas

1.2. Kopējās izmaksas

1.3. Palīdzība, ko prasa Kopienai

2. Ierīkošanas, novērojumu vai paraugu ņemšanas izmaksas katram apsekojumam (no 4. punkta b) apakšpunkta līdz 4. punkta g) apakšpunktam)

2.1. Viena laukuma izmaksas

2.2. Kopējās izmaksas

2.3. Palīdzība, ko prasa Kopienai

3. Analīzes un novērtēšanas izmaksas katram apsekojumam (no 4. punkta b) apakšpunkta līdz 4. punkta g) apakšpunkatm)

3.1. Viena laukuma izmaksas

3.2. Kopējās izmaksas

3.3. Palīdzība, ko prasa Kopienai

4. Projekta kopējās izmaksas (1.2. (izveide), 2.2. (novērojumi un/vai paraugu ņemšana) un 3.2. (analīze un novērtēšana) summa)

5. Kopējā palīdzības summa, ko prasa Kopienai (1.3. (izveide), 2.3. (novērojumi un/vai paraugu ņemšana) un 3.3. (analīze un novērtēšana)

6. Aizpilda 2. a un 2. b veidlapu

Datums un paraksts

2. a veidlapa

PIEDĀVĀTAIS FINANSĒJUMUS (intensīvai uzraudzībai)

| Pasākums | Attiecīgā meža platība (km 2) | Intensīvās uzraudzības laukumu skaits | Kopējās izmaksas 1 | Trešo valstu piedalīšanās |  |  |  | Prasītā palīdzība 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valsts 1 | Reģions 1 | Cits publisks finansējums 1 | Privāts finansējums 1 |  |
| Novērošanas laukumu tīkla izveide vai paplašināšana intensīvai un nepārtrauktai uzraudzībai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vainaga stāvokļa uzskaites ieviešana un izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meža augsnes stāvokļa inventarizācijas ieviešana un veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skuju un lapu ķīmiskā sastāva apsekošanas ieviešana un veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieauguma izmaiņu mērījumu ieviešana un veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Valsts valūtā |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.b veidlapa

PLĀNS TURPMĀKAI PROJEKTA ĪSTENOŠANAI

aizpildāma par katru projekta pieteikumu, ko iesniedz saskaņā ar 2. pantu

| ###### Fāzes | ###### Gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mēneši | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III PIELIKUMS

KOPĪGAS METODES VAINAGA STĀVOKĻA UZSKAITEI PASTĀVĪGAJOS NOVĒROŠANAS LAUKUMOS

I Vispārīgas piezīmes

1994. gadā veic uzskaiti visos pastāvīgajos novērošanas laukumos un turpmāk atkārto katru gadu.

II. Uzskaites metodoloģija

II 1. Koku izvēle paraugiem

Principā visā laukumā jāuzrauga visi virsvaldkoki, valdošie un līdzvaldošie koki (Krafta 1. – 3. klase). Ja laukumā ir daudz koku (piemēram, blīvās audzēs), tad vainaga novērtējumam izvēlēto paraugkoku skaitu varētu samazināt, izmantojot apakšlaukumu (skatīt I pielikuma (II.3.)). Apakšlaukumā jāuzrauga visi virsvaldkoki, valdošie un līdzvaldošie koki (Krafta 1. – 3. klase). Dažos gadījumos var pieļaut atšķirīgas, bet objektīvas sistēmas izmantošanu, lai samazinātu vai izvēlētos koku skaitu paraugam. Katru gadu izmanto tās pašas metodes un katrā apsekojumā novērtē vismaz 20 kokus.

II.2. Novērtēšanas diena

Uzskaiti veic pēc jaunu skuju un lapu veidošanās beigām un pirms rudens lapu krāsas izmaiņām.

II 3. Vispārīga informācija

Vāc šādu vispārīgu informāciju:

- laukuma numurs,

- koka numurs,

- koku sugas,

- vērtēšanas diena.

II. 4. Paraugkoku novērtējums

1. Defoliācijas vizuāls novērtējums

Defoliāciju vērtē ar 5 % soli, salīdzinot ar koku, kuram ir pilnīga lapotne vietējos apstākļos. Kokus klasificē pēc defoliācijas pakāpes novērošanas laikā un reģistrē ar 5 % soli.

2. Krāsas izmaiņu vizuāls novērtējums

Kokus klasificē pa krāsas izmaiņu pakāpēm pēc tam, kad ir veikti novērojumi.

Krāsas izmaiņu pakāpes nosaka šādi

| Klase | Krāsas izmaiņas | Orientējošs krāsu izmainījušo lapu īpatsvars |
| --- | --- | --- |
| 0. | Krāsas izmaiņu nav vai tās ir neievērojamas | 0 – 10 |
| 1. | Neliela krāsas izmaiņa | 11 – 25 |
| 2. | Vidēja krāsas izmaiņa | 26 – 60 |
| 3. | Stipra krāsas izmaiņa | > 60 |
| 4. | Nokaltis |  |

3. Papildparametri

Še turpmāk ir dots papildparametru saraksts.

- bojājumi, kas radušies viegli nosakāmu iemeslu dēļ (kukaiņi, sēnīte, abiotiskie izraisītāji u.c.),

- bojājuma veida noteikšana,

- novērojumi, kas konstatēti uz koka laukumā.

II 5. Datu nosūtīšana

Dalībvalstis par katru laukumu katru gadu standartizētā formā šo informāciju nosūta Komisijai (skatīt 3. a un 3. b veidlapu VII pielikumā).

IV PIELIKUMS

KOPĪGAS METODES AUGSNES INVENTARIZĀCIJAI PASTĀVĪGAJOS NOVĒROŠANAS LAUKUMOS

I. Vispārīgas piezīmes

Inventarizāciju visos pastāvīgajos novērošanas laukumos veic laikposmā no 1994. gada līdz 1996. gadam un turpmāk atkārto katru gadu. Var izmantot arī datus par augsnes stāvokli, kas iegūti un analizēti līdz 1994. gadam, bet pēc 1991. gada 1. janvāra, ja ir izmantotas še turpmāk aprakstītās metodes. Inventarizāciju katrā atsevišķā parauglaukumā atkārto ik pēc desmit gadiem. Šā pielikuma pamatā ir ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Starptautiskās sadarbības programmas gaisa piesārņojuma, kas ietekmē mežus, ekspertu grupas veiktās uzraudzības un novērtēšanas rezultātiem. Atsaucas uz minētās ekspertu grupas (1992. gadā) sagatavoto rokasgrāmatu. Pēc diviem paraugu ņemšanas laikposmiem pārskata parametrus, kas augsnes paraugos jāanalizē turpmāk.

II. Inventarizācijas metodoloģija

II 1. Paraugu ņemšanas vietas izvēle

Augsnes paraugi ir statistiski reprezentatīvi attiecībā uz stāvokli konkrētajā laukumā. Augsnes paraugus vāc no augsnes profila atseguma un/vai ņem no urbumiem. Jāuzmanās, lai nenodarītu kaitējumu paraugkoku saknēm.

II 2. Vispārīga informācija

Vāc šādu vispārīgu informāciju:

- laukuma numurs,

- paraugu ņemšanas un analīzes diena,

II.3. Parauglaukumu raksturojums no augsnes zinātnes un fizikālā viedokļa

Raksturojumu no augsnes zinātnes viedokļa sniedz par katru parauglaukumu. Ir ieteicams profila aprakstu sagatavot saskaņā ar ANO pārtikas un lauksamniecības organizācijas nostādnēm (FAO nostādnes attiecībā uz augsnes aprakstu, trešais (pārstrādāts) izdevums, Roma, 1990.) buferzonā. Augsnes profila apraksts (apraksti) būtu jāveic vietā, kas ir reprezentatīva attiecībā uz faktisko paraugu ņemšanas vietu. Augsnes daļu blīvumu ieteicams noteikt nesajauktai augsnei, lai varētu aprēķināt kopējo barības vielu saturu. Ja augsnes daļu blīvumu nenosaka, tad jāizdara šī parametra saprātīgas prognozes. Augsnes granulometrija jānosaka obligāti. Daļiņu izmēru frakcijas ir: < 2 mm, 2-63 mm, 63-2000 mm (FAO). Ja izmanto 50 mm, lai atdalītu dubļu un smilšu frakciju, tad jāpārveido atbilstīgi 63 mm robežai.

II.4. Paraugu ņemšanas metode

Augsnes paraugus vāc pēc dziļuma vai pēc horizonta. No katra slāņa vai horizonta, no kura ņem paraugus, veido vismaz vienu vai vairākus reprezentatīvus apvienotos paraugus; ziņojumā norāda apakšparaugu skaitu apvienotajā paraugā un paraugu ņemšanas dienu.

No organiskajiem slāņiem (O- un H-) 1 paraugus ņem atsevišķi 1. Ja paraugus ņem noteiktā dziļumā, izmanto šādus slāņus:

- 0 - 10 cm (ieteicams ņemt paraugus atsevišķi no 0 - 5 cm slāņa un no 5 - 10 cm slāņa),

- 10 - 20 cm,

- 20 - 40 cm,

- 40 - 80 cm.

II 6. Transportēšana, glabāšana un sagatavošana

Paraugus transportē un glabā tā, lai pēc iespējas samazinātu ķīmiskas izmaiņas tajos. Par šīm transportēšanas un glabāšanas darbībām (ieskaitot gaidīšanas periodus) informē ziņojumā. Vajadzības gadījumā sīki apraksta problēmas, kas radušās saistībā ar šīm darbībām, un atkāpes no tām. Ieteicams daļu paraugu glabāt augsnes bankā, lai, turpmāk ņemot paraugus, varētu salīdzināt (piemēram, pēc 10 gadiem). Pirms savāktos paraugus analizē, tie jāsagatavo. Jāizņem lieli gabali (> 2 mm), paraugi jāizžāvē (nepārsniedzot 40 °C) un jāsamaļ vai jāizsijā.

II 6. Analīzes metodes

“Rokasgrāmatā par augsnes paraugu ņemšanu un analīzes metodoloģiju”, ko sagatavojusi Starptautiskās Sadarbības programmas mežu jautājumos Augsnes ekspertu grupa, ir aprakstītas apstiprinātās metodes dažādu augsnes parametru analīzei. Ieteicams izmantot apstiprinātās metodes. Ja izmanto citas (attiecīgās valsts) metodes, tad, iesniedzot analīžu rezultātus, sniedz arī analīžu rezultātu sīku salīdzinošo aprakstu. Mežu augsnes stāvokļa inventarizācijā izšķir obligātos un izvēles parametrus (skatīt sarakstu).

Obligātie un izvēles parametri un attiecīgās metodes to analīzei

| Parametrs | Vienības | H/O | Min. | Apstiprinātās metodes | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (CaCl2) |  | Obligāts | Obligāts | Labex 8703-01-1-1 un ISO/TC190/SC3/GT8 |  |
| Organiskais ogleklis (C-org.) | (g/kg) | Obligāts | Obligāts | Sausā sadedzināšana |  |
| Slāpeklis (N) | (g/kg) | Obligāts | Obligāts | Sausā sadedzināšana |  |
| Fosfors (P) | (mg/kg) | Obligāts | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Kālijs (K) | (mg/kg) | Obligāts | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Kalcijs (Ca) | (mg/kg) | Obligāts | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Magnijs (Mg) | (mg/kg) | Obligāts | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Organiskais slānis (OrgLay) | (kg/m2) | Obligāts |  | Saussvara cilindriskais tilpums |  |
| Kalcija karbonāts (CaCO3) | (g/kg) | Izvēles | Obligāts | AFNOR X 31-105 | Ja pH (CaCl2) > 6 |
| Maināms skābums (Ac-Exc) | (cmol+/kg) | Izvēles | Obligāts | Titrēšana |  |
| Maināmie bāziskie katjoni (BCE) | (cmol+/kg) | Izvēles | Obligāts | Ekstrahents: BaCl2 |  |
| Maināmie skābju katjoni (ACE) | (cmol+/kg) | Izvēles | Obligāts | Ekstrahents: BaCl2 |  |
| Katjonu maiņas spēja (CEC) | (cmol+/kg) | Izvēles | Obligāts | Bascomb |  |
| Bāzes piesātinājums (BaseSat) | (%) | Izvēles | Obligāts | Labex L8703-26-1-1 |  |
| Nātrijs (Na) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Alumīnijs (Al) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Dzelzs (Fe) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Hroms (Cr) | (mg/kg) | Izvēles |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Niķelis (Ni) | (mg/kg) | Izvēles |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Mangāns (Mn) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Cinks (Zn) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Varš (Cu) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Svins (Pb) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Kadmijs (Cd) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Dzīvsudrabs (Hg) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| Sērs (S) | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| pH (H2O) |  | Izvēles | Izvēles | pH-elektrods |  |
| Elektrovadītspēja (EC) | (mS/m) | Izvēles | Izvēles | Konduktometrs |  |

Dalībvalstis var analizēt vairāk, visus, vai daļu no izvēles parametriem.

II 7. Datu nosūtīšana

Dalībvalstis par katru laukumu Komisijai standartizētā formā nosūta šo informāciju (skatīt 4.a, 4.b un 4.c veidlapu VII pielikumā).

1 Apvienoto Nāciju organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Augsnes ekspertu grupa ir vienojusies izmantot definīcijas, kas minētas FAO nostādnēs attiecībā uz augsnes aprakstu (1990.), un organisko slāņu (O- un H-) definīcijas ir šādas:

H-horizonti jeb slāņi: slāņi, kuros pārsvarā ir organiskas vielas un kuri veidojušies no nesadalījušos vai daļēji sadalījušos organisku vielu uzkrājumiem augsnes virskārtā, kas var būt zem ūdens. Visi H-horizonti ir piesātināti ar ūdeni ilgu laikposmu vai kādreiz ir bijuši piesātināti ar ūdeni, bet tagad ir mākslīgi nosusināti. H-horizonts var būt minerālu slāņa virspusē vai jebkurā dziļumā zem virskārtas, ja tas atrodas zemes iekšienē.

O-horizonti vai slāņi: slāņi, kuros pārsvarā ir organiskas vielas, ko veido nesadalījusies vai daļēji sadalījusies augsnes virskārtas zemsega, piemēram, lapas, skujas, zari, sūna un ķērpji, kas ir uzkrājušies virspusē; tie var būt minerālas vai organiskas augsnes virspusē. O-horizonti nav ilgstoši piesātināti ar ūdeni. Šādu vielu minerālās frakcijas īpatsvars vielas tilpumā parasti ir mazs, daudz mazāks nekā puse no svara. O-horizonts var būt augsnes virspusē vai jebkurā dziļumā zem virskārtas, ja tas nav atsegts. Horizonts, kas veidojies, organisko vielu iluviācijas procesā rodoties minerālu aramkārtai, nav O-horizonts, lai gan dažos horizontos, kas šādi veidojušies, ir daudz organisko vielu.

V PIELIKUMS

KOPĪGAS METODES LAPOTNES UZSKAITEI PASTĀVĪGAJOS NOVĒROŠANAS LAUKUMOS

I. Vispārīgas piezīmes

Uzraudzību veic pastāvīgajos novērošanas laukumos. Pirmo kopējo novērtējumu pabeidz līdz 1996. gada vasarai. Lai gan ir ieteicams lapotnes uzskaiti veikt norādītajos periodos 1995. gada vasarā un 1995./96. gada ziemā, varētu pieļaut uzskaites sadalīšanu divos gados. Uzskaiti katrā atsevišķā laukumā atkārti veic ik pēc diviem gadiem. Starptautiskās Sadarbības programmas mežu jautājumos Lapotnes ekspertu grupas darba rezultāti ir pamatā še turpmāk minētajiem tehniskajiem datiem. Atsaucas uz minētās ekspertu grupas sagatavoto rokasgrāmatu (1993.).

II. Uzskaites metodoloģija

II.1. Paraugu ņemšanas diena

Lapu koku sugām (ieskaitot lapegli) paraugi jāņem tad, kad jaunās lapas ir pilnībā izveidojušās, bet pirms rudens dzeltēšanas un novecošanas paša sākuma. Mūžzaļajām sugām paraugi jāņem hipobiozes periodā. Dalībvalstīm vajadzētu attiecībā uz katru reģionu un katrā reģionā attiecībā uz līdzenumiem un kalniem noteikt vislabāko laiku dažādu sugu paraugu ņemšanai un analīzei un ievērot to.

II 2. Paraugkoku izvēle

Katru otro gadu paraugam izvēlas vismaz piecus kokus, kas pieder pie galvenajām sugām, kuras pārstāvētas laukumā.

Paraugu ņemšanai vajadzīgos kokus izvēlas šādi:

- šie koki nav tie paši, ko izmantoja vainagu novērtējumam, lai izvairītos no tā, ka secīga paraugu ņemšana rada lapotnes zudumus,

- ja vitalitāti vērtē tikai kokiem, kas ir apakšlaukumā, tad kokus lapotnes paraugu ņemšanai izvēlas kopējā laukuma pārējā daļā. Ja neizmanto apakšlaukumu, tad kokus paraugu ņemšanai izvēlas buferzonā. Šajā gadījumā kokiem, ko buferzonā izvēlas paraugu ņemšanai, piešķir īpašu numuru (skatīt VII pielikumu),

- šie koki pieder pie virsvaldošām vai valdošām klasēm (mežs ar savstarpēji saslēgtiem vainagiem) vai pie kokiem ar vidējo augstumu ± 20 % (mežā ar savstarpēji nesaslēgtiem vainagiem),

- koki atrodas to vietu tuvumā, kur analīzei ņemti augsnes paraugi; tomēr jāuzmanās, lai ņemot augsnes paraugus, nenodarītu kaitējumu to koku galvenajām saknēm, no kuriem ņem paraugus,

- šie koki raksturo laukuma vidējo lapotnes defoliāciju (± 5 % no vidējā lapu zuduma),

- šie koki raksturo laukuma sanitāro stāvokli.

Visus gadus paraugus ņem no tiem pašiem kokiem; kokiem jāpiešķir numuri. Sugām, kam ir mazi vainagi vai pārāk maz skuju (vai lapu), gadā paraugus var (bet nav ieteicams) ņemt pārmaiņus no diviem piecu koku komplektiem, ja jāizvairās nodarīt kaitējumu paraugkokiem. Katram komplektam jāatbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem.

Paraugus ņem tikai no Kopienas galveno sugu kokiem (skatīt VII pielikuma 15 punktu).

Kokiem, ko izmanto lapotnes paraugu ņemšanai, novērtē vainaga stāvokli (skatīt III pielikumu), izmantojot esošos vai īpaši piešķirtus numurus.

II 3. Vispārīga informācija

Vāc šādu informāciju:

- laukuma numurs,

- paraugu ņemšanas un analīzes diena,

- koku sugas.

II 4. Lapu un skuju atlase un daudzums

Attiecīgajos laukumos nedrīkst cirst kokus, jo tas var ietekmēt lapu un skuju paraugu ņemšanas metodi. Ir svarīgi, lai paraugiem ņemtās lapas vai skujas būtu attīstījušās pilnīgā apgaismojumā. Mūžzaļo sugu kārtējā gada skujas vai lapas ir vislabākās barības vielu līmeņa novērtēšanai, bet attiecībā uz vairākiem elementiem var būt interesanti salīdzināt elementu koncentrāciju vecākās skujās ar koncentrāciju kārtējā gada skujās.

Lapu vai skuju paraugi jāņem no vainaga augšējās trešdaļas, bet skuju kokiem, ne no pašiem pirmajiem mieturiem; audzēs, kur skaidri var atšķirt mieturus citu no cita, ieteicams paraugus ņemt no vietas starp septīto un piecpadsmito mieturi.

Tādu sugu kokiem, kas nomet lapotni, paraugus ņem no kārtējā gada lapām vai skujām.

Mūžzaļo sugu kokiem ieteicams ņemt gan kārtējā gada skuju vai lapu paraugus, gan otrā gada skuju vai lapu paraugus (kārtējais gads + 1).

Attiecībā uz visām sugām ir jāpievērš uzmanība, lai par paraugiem ņemtās lapas vai skujas būtu nobriedušas, īpaši attiecībā uz sugām, kas plaukst vairākas reizes gadā (piemēram, Pinus halepensis, Pseudotsuga menziesii, Eucalyptus sp., Quercus sp.), Larix sp. un Cedrus sp. paraugus ņem no īsajiem iepriekšējā gada zariņiem.

Vispār paraugi jāņem tā, lai to koku komplektā, no kuriem ņem paraugus, ir pārstāvētas visas orientācijas(novietojumi). Vajadzības gadījumā var ņemt paraugus no dažādām vietām attiecībā pret debess pusēm katram izlases koku komplektā ietilpstošajam kokam Īpašās vietās, kur ir acīmredzama viena valdošā vēja ietekme (piemēram, stāvas nogāzes vai spēcīgs valdošais vējš) paraugus vienmēr ņem tikai no vienas un tās pašas puses. Šādos gadījumos minētā orientācija( novietojums) jādokumentē.

Galveno elementu un Fe, Mn, Zn un Cu analīzei ieteicamais daudzums ir 30 grami svaigu skuju vai lapu no katras pārbaudāmās vecuma klases.

Valstis var nolemt pārbaudīt lielāku lapu materiāla daudzumu, ja to prasa valstu analītiskās metodes, vai arī, lai saglabātu paraugus nākotnei.

II 5. Paraugu ņemšanas līdzekļi

Tā kā kokus nedrīkst cirst, ir pieņemams jebkurš ērts paraugu ņemšanas veids, ņemot vērā audžu veidu utt., ar nosacījumu, ka tas nepiesārņo paraugu, nenodara būtisku kaitējumu kokam vai neapdraud tos, kas ņem paraugus.

II 6. Pirmapstrāde pirms paraugu nosūtīšanas uz laboratorijām analīžu veikšanai

Paraugus ņem vismaz no katras laukuma galvenās sugas pieciem kokiem; šos piecus paraugus glabā atsevišķi maisiņos; analīzei gatavo apvienotu paraugu, sajaucot vienādus daudzumus no katra no pieciem paraugiem (ja minēto piecu koku paraugus analizē atsevišķi, tad katram elementam aprēķina vidējo vērtību).

Attiecībā uz lapu kokiem var būt ieteicams atdalīt lapas no zariņiem (dažām koku sugām – mazās lapas no lapas ass), bet tas nav vajadzīgs attiecībā uz skujkoku skujām. Kārtējā un otrā gada dzinumus atdala un glabā atsevišķos maisiņos. Ieteicams lietot blīvus perforētus polietilēna maisiņus. Ja iespējams, paraugus žāvē tīrā telpā un glabā vēsā vietā perforētos polietilēna maisiņos.

Jāpievērš īpaša uzmanība, lai skaidri apzīmētu katru paraugu (mežs, laukuma numurs, suga, skuju vecums utt.), pirms to nosūta uz laboratoriju analīzei. Šiem apzīmējumiem jābūt maisiņa ārpusē (tieši uz maisiņa ar neizdzēšamu tinti vai, piestiprinot pie tā etiķeti). Ieteicams šos apzīmējumus zīmes atkārtot arī maisiņa iekšpusē, ievietojot tur papīra etiķeti ar neizdzēšamas tintes uzrakstu. Etiķete būtu jāsaloka, lai nepiesārņotu lapas vai skujas, tām saskaroties ar tinti.

II. 7. Apstrāde pirms analīzes

Intensīvās un nepārtrauktās uzraudzības nolūkā pastāvīgajos novērošanas laukumos ieteicams noteikt 100 lapu vai 1000 skuju masu un dzinumu masu attiecīgā gada dzinumiem.

Lapām nav jānogriež kātiņi, bet saliktām lapām var būt ieteicams atdalīt mazās lapas no ass, ja tas nav izdarīts mežā. Lai nepiesārņotu paraugus, nelieto pūderētus plastikas cimdus.

Paraugi nav sistemātiski jāmazgā, bet tas var būt ieteicams reģionos, kur ir augsts gaisa piesārņojuma līmenis vai kas atrodas pie jūras. Paraugus mazgā ar ūdeni bez jebkādām piedevām.

Jāžāvē vismaz 24 stundas žāvēšanas skapī, kur temperatūra nepārsniedz 80 C. Skujas atdala no zariem, ievērojot tos pašus piesardzības pasākumus, ko ievēro, atdalot mazās lapas no to ass.

Sausus paraugus samaļ, lai iegūtu pēc iespējas viendabīgu smalku pulveri. Atkarībā no koku sugas dažas šķiedras vienmēr paliek; tas nav būtisks traucējums, ja šķiedras ir mazas un ja pulveri rūpīgi samaisa, pirms ņem paraugus analīzei. Mn, Fe, Cu, Cd, Al un Pb noteikšanai jāpārliecinās, vai laboratorijas dzirnaviņas nepiesārņo paraugus. Tās var pārbaudīt, maļot žāvētu šķiedrainu celulozi un nosakot tajā minētos elementus pirms un pēc smalcināšanas.

II. 8. Ķīmiskās analīzes

Nosaka tikai kopējo elementu koncentrāciju.

“Rokasgrāmatā par lapu un skuju paraugu ņemšanas un analīžu metodoloģiju”, ko sagatavojusi Starptautiskās sadarbības programmas “ICP meži” Koku lapotnes ekspertu grupa, ir aprakstītas orientējošas metodes dažādo koku lapotnes parametru analīzei.

Katra valsts var izmantot savas metodes. Bet kopējās elementu koncentrācijas, kas iegūtas ar attiecīgās dalībvalsts metodēm, jāsalīdzina ar tām, kuras apstiprinātas, izmantojot standartparaugus. Lapotnes uzskaitē izšķir obligāti un pēc izvēles nosakāmos parametrus (skatīt sarakstu).

| Obligāti nosakāmie parametri | Pēc izvēles nosakāmie parametri |
| --- | --- |
| Slāpeklis (N) Sērs (S) Fosfors (P) Kalcijs (Ca) Magnijs (Mg) Kālijs (K) | Nātrijs (Na) Cinks (Zn) Mangāns (Mn) Dzelzs (Fe) Varš (Cu) Svins (Pb) Alumīnijs (Al) Bors (B) |

Dalībvalstīs var analizēt vairāk, visus, vai daļu no izvēles rādītājiem.

II. 9. Datu nosūtīšana

Dalībvalstis par katru laukumu Komisijai standartizētā formā nosūta minēto informāciju (skatīt 5.a, 5.b un 5.c veidlapu VII pielikumā).

VI PIELIKUMS

KOPĪGAS METODES PIEAUGUMA IZMAIŅU MĒRĪJUMIEM PASTĀVĪGAJOS NOVĒROŠANAS LAUKUMOS

I Vispārīgas piezīmes

Pirmais mērījums visos pastāvīgajos novērošanas laukumos jāveic laikposmā no 1994. līdz 1996. gadam.

Pieauguma mērījumam ir divas daļas:

- periodiski koka parametru mērījumi,

- koka gredzenu analīze, izmantojot pieauguma serdeņus un stumbra šķērsgriezuma ripu (pēc izvēles).

Periodiskos mērījumus katrā atsevišķā laukumā atkārto hipobiozes laikā no 1999. līdz 2000. gadam un turpmāk – ik pēc pieciem gadiem. Pieauguma serdeņu un stumbra šķērsgriezuma ripu paraugu ņemšanu un analīzi var izdarīt vienreiz, vēlams, ierīkojot laukumu vai drīz pēc tam.

Starptautiskās Sadarbības programmas mežu jautājumos Pieauguma ekspertu grupas darba rezultāti ir pamatā še turpmāk minētajiem tehniskajiem datiem. Atsaucas uz minētās ekspertu grupas sagatavoto rokasgrāmatu.

Še aprakstītās metodoloģijas nav piemērojamas mūžzaļo augu krūmājiem un līdzīga veida augu tipiem.

II. Uzskaites metodoloģija

II.1. Paraugu ņemšanas diena

Mērījumi būtu jāizdara hipobiozes laikā.

II. 2. Paraugkoku izvēle

Principā jāuzrauga visi koki visā laukumā. Ja laukumā ir daudz koku (piemēram, blīvās audzēs), tad var noteikt apakšlaukumu, ko izmanto koku novērtēšanai (piemēram, vainaga un pieauguma vērtēšanai). Tādā gadījumā jāuzrauga visi koki apakšlaukumā. Apakšlaukumam uzskaites laikā vajadzētu būt pietiekami lielam, lai nodrošinātu ticamus audzes pieauguma aprēķinus visā mērījumu periodā. Precīzi nosaka un paziņo šā apakšlaukuma lielumu.

II.3. Metodes

Periodiski mērījumi

Reizi piecos gados (apakš)laukumā mēra visus kokus.

Koku gredzenu analīze (pieauguma serdeņi un stumbra šķērsgriezuma ripa)

Tā kā pieauguma serdeņu paraugu ņemšana varētu ietekmēt citus mērījumus, šos paraugus ņem no kokiem, kas ir ārpus laukuma. Tā kā lai paņemtu stumbra šķērsgriezuma ripas paraugus, koki jānozāģē, izvēlētajiem kokiem jābūt tik tālu no laukuma, lai zāģēšana neietekmētu uzraugāmos kokus laukumā. Tai pašā laikā paraugkoki ir reprezentatīvi attiecībā uz laukumā esošajiem kokiem. Ja vien iespējams, maksimāli izmanto tos kokus, ko nozāģē, veicot parastu apsaimniekošanu.

II 4. II. 4. Vispārīga informācija

Vāc šādu informāciju:

- laukuma numurs,

- paraugu ņemšanas un analīzes diena,

- koka numurs.

II.5. Mērāmie parametri

|  | Obligātie parametri | Izvēles parametri |
| --- | --- | --- |
| Periodiski mērījumi Koka gredzena analīze | Koka suga Diametrs krūšu augstumā (DBH) Informācija par apsaimniekošanas darbībām | Miza Koka augstums Vainaga augstums Vainaga platums Tilpuma aprēķini/prognozes Gredzena platums Koka zemmizas diametra attīstība ar piecu gadu intervāliem Šķērslaukuma un tilpuma aprēķini |

Dalībvalstīs var analizēt vairāk, visus vai daļu no izvēles rādītājiem.

Dalībvalstīs var lietot attiecīgās dalībvalsts sistēmu un metodes. Ieteicamās metodes un mērījumu procedūru apraksti ir “Rokasgrāmatā par pieaugumu”, ko sagatavojusi ICP mežu pieauguma ekspertu grupa.

II. 6. Datu nosūtīšana

Dalībvalstis par katru laukumu Komisijai standartizētā formā nosūta šo informāciju (skatīt 6.a, 6.b 6.c un 6.d veidlapu VII pielikumā).

VII PIELIKUMS

KOPĪGAS PAMATNOSTĀDNES ATTIECĪBĀ UZ ZIŅOJUMIEM PAR PASTĀVĪGAJOS NOVĒROŠANAS LAUKUMOS IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM UN TO INTERPRETĀCIJU

I. Vispārīgas piezīmes

Pastāvīgo novērošanas laukumu tīkla mērķis ir iegūt sīkus datus par meža ekosistēmu attīstību Kopienā un mēģināt noteikt saistību starp vides faktoru, jo īpaši atmosfēras piesārņojuma, izmaiņām un meža ekosistēmu reakciju.

Šo mērķi var sasniegt tikai, vērtējot rezultātus laukumu līmenī. Dažādos pastāvīgajos novērošanas laukumos iegūtie rezultāti ļoti rūpīgi jāsalīdzina ar reģionālā vai Kopienas līmenī iegūtajiem. Ieteicams katras apsekošanas (vai tās pabeigtas daļas) apstiprinātos datus iesniegt Komisijai, tiklīdz tie ir pieejami; šim nolūkam izmanto standartizētās veidlapas, kas dotas šajā pielikumā.

Dalībvalstis nosūta Komisijai datus, kas iegūti dažādajās uzskaitēs/inventarizācijās no 1991. līdz 1996. gadam par katru pastāvīgo laukumu kopā ar rezultātu skaidrojumu pa laukumiem. Līdz 1996. gada 31. decembrim visi dati un dalībvalsts skaidrojums standartizētā formā ir pieejams Komisijai turpmākai vērtēšanai.

Pēc 1996. gada, beidzot apsekojumus, apstiprinātus veiktās uzskaites/inventarizācijas datus reizi piecos gados (piemēram, 2001. gada 31. decembrī) nosūta Komisijai kopā ar jauniem termiņiem.

Šajā pielikumā ir informācija par uzskaites/inventarizācijas rezultātu un to skaidrojuma iesniegšanu.

II. Vispārīga tehniskā informācija par datu iesniegšanu

II. 1. Datortehnikas prasības

Par datu nosūtīšanas līdzekli ir izvēlēta 3,5 collu diskete (DSDD vai HD). Šī diskete ir kļuvusi par pasaules standartu, tā ir lēta un izturīga. Jāizmanto labas kvalitātes disketes.

II. 2. Programmatūras prasības

Disketes jāformatē ar attiecīgu blīvumu (DSDD – ar zemu blīvumu un HD – lielblīvuma), izmantojot DOS 2.1 sistēmu vai augstāku, un tām vajadzētu būt 100 % IBM savietojamām. Visa informācija disketē ir ASCII rakstzīmēs.

II. 3. Datu datnes

Katrā disketē (vai diskešu komplektā) ir laukumu un datu datnes; datne ar apkopotu informāciju par laukumiem (laukumu datne) un datne (datnes) ar uzskaites/inventarizācijas rezultātiem katrā apsekojumā (datu datnes). Informācija par šo datņu nosaukumiem un saturu ir VII a pielikumā.

II. 4. Paraugs disketē

Pēc pieprasījuma var saņemt disketi ar iepriekšminēto datņu struktūras un satura paraugu.

ANNEX VIIa

DATU CIPARU FORMĀ IESNIEGŠANA PAR KATRU PASTĀVĪGO LAUKUMU

I. Apsekojuma datņu nosaukumu apskats

Pielikumos iepriekš ir sīki aprakstītas uzskaites metodes. Pēc novērtējuma, paraugu ņemšanas/analīzes, apstiprināšanas un novērtēšanas datus standartizētā formā iesniedz Komisijai. Šajā pielikumā ir dota katra novērtējuma standartizētā forma.

Katrā novērtējumā apstiprinātos datus iesniedz vienā vai vairākās datnēs standartizētā formā.

| Novērtējums | Pielikums | Biežums | Datnes nosaukums(i) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ierīkošana | I | Vienreiz | XXGENER.PLT |
| Vainaga novērtējums | III | Katru gadu | XX1995.PLT,XX1995.TRE |
| Augsnes inventarizācija | IV | Reizi piecos vai desmit gados | XX1995.PLS,XX1995.SOM,XX1995.SOO |
| Lapotnes uzskaite | V | Reizi divos gados | XX1995.PLF,XX1995.FOM,XX1995.FOO |
| Pieaugums | VI | Reizi piecos gados | XX1995.PLI,XX1995.IPM,XX1995.IRA,XX1995.IEV |

Katras datnes nosaukums sastāv no divu burtu valsts koda (nosaukumu sarakstā tas norādīts kā XX), tam seko novērtējuma gads (piemērā 1995. gads) vai GENER, ja informāciju sniedz tikai vienreiz, punkts (.) un trīs burtu kods kā paplašinājums. Šis triju burtu kods laukumu datnēm sastāv no burtiem PL un attiecīgā novērtējuma nosaukuma pirmā burta, t.i., S augsnes novērtējumam (Soil), F lapotnes novērtējumam (Foliage), I pieauguma novērtējumam (Increment) Datu datnēm šis triju burtu kods sastāv no attiecīgā novērtējuma nosaukuma diviem (vai viena) pirmā burta, t.i., SO augsnes novērtējumam (SOil), FO lapotnes novērtējumam (FOliage), IN pieauguma novērtējumam (INcrement), un viena (vai diviem) burtiem, ar ko norāda obligāto daļu M (Mandatory), izvēles daļu O (Optional) vai dažādās pieauguma novērtējuma daļas.

Ja datu apstrādi attiecībā uz 16 x 16 km koordinātu tīkla laukumiem veic vienā un tajā pašā vietā, var rasties neskaidrības, jo dažkārt izmanto līdzīgus datņu nosaukumus. Tādā gadījumā gada kodus iepriekšminētajos datņu nosaukumos var pagarināt, izmantojot 1000 (piemēram, XX2995.SOM).

1.a veidlapa

XXGENER.PLT

Laukuma līmeņa informācija, kas jāvāc, ierīkojot laukumu (skatīt I pielikumu)

| Kārtas numurs | Valsts | Novērošanas laukuma numurs | Platuma koordināte | Garuma koordināte | Augstums | Orientācija(novietojums) | Ierīkošanas diena | Kopējais laukuma lielums | Koku skaits laukumā | Apakšlaukuma lielums | Vidējais vecums | Galvenās koku sugas | Raža |  | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (+GG MM SS) | (+GG MM SS) |  |  | (DD MM GG) | (ha) |  | (ha) |  |  | Absolūtā | Relatīvā |  |
| 1-4 | 6-7 | 9-12 | 14-20 | 22-28 | 30-31 | 33 | 35-40 | 42-47 | 49-52 | 54-59 | 61-62 | 64-66 | 68-70 |  | 72-82 |

Sleja									Skatīt paskaidrojumus

1 – 4		Laukuma kārtas numurs (1 – 9999)

6 – 7		Valsts kods (Francijai 01, Beļģijai 02 utt.)				1

9 – 12		Novērošanas laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)			2

14 – 20	Platums, kas izteikts + GGMMSS (piemēram, + 50 58 52)		4

22 – 28	Garums, kas izteikts (+ vai -) GGMMSS (piemēram, + 03 55 31)	4

30 – 31	Augstums (50 metru klasēs no 1 līdz 51)				7

33 		Orientācija/novietojums(Z = 1, ZA = 2 utt.)				8

35 – 40	Ierīkošanas diena, kas izteikta DDMMGG				3

42 – 47	Kopējā laukuma platība (izteikta 0,0001 ha)				11

49 –52		Koku skaits visā laukumā						12

54 – 59	Apakšlaukuma platība (izteikta 0,0001 ha)				11

61 – 62	Valdaudzes vidējais vecums (20 gadu klasēs no 1 līdz 8)		9

64 – 66	Galvenās koku sugas							15

68		Absolūtā ražas prognoze						13

70 		Relatīvā ražas prognoze						13

Pēdējā slejā var iekļaut piezīmi par laukumu:

72 – 82	Citi novērojumi (vārdos)						99

1.b veidlapa

Citas piezīmes par mežu ekosistēmu intensīvās uzraudzības laukumiem

(veidlapu skat. OJ)

Valsts:*

Laukuma numurs:

Galvenās sugas:	*

Platums: GGMMSS	*

Garums:GGMMSS	*

Augstums: GGMMSS	*

Ierīkošanas diena: DDMMGG

Tuvākās meteoroloģiskās stacijas un/vai citi novērošanas laukumi (bijušie vai aktīvie)

Nosaukums/numurs

Platums *

Garums *

Informācijas veids

Laukumu ierīkojot iegūtā informācija

Meža apraksts ierīkošanas laikā: (sugu maisījumi, valdaudzes, savvaļas dzīvnieki, reģenerācija u.c.)

Meža apsaimniekošanas vēsture līdz laukuma ierīkošanai (izveidošana, retināšana, mēslošana utt.)		Gads

Uzraudzības gados iegūtā informācija

Meža apsaimniekošanas vēsture pēc laukuma ierīkošanas (retināšana, mēslošana, atkritumu sagrāgšana utt.)	Gads	Pasākums	Dati (daudzumi, %)

* Apraksti un kodi doti VII.a pielikuma skaidrojošajā daļā

3.a veidlapa

XX1993.PLT

Datnē iekļaujamā laukuma līmeņa informācija par vainaga novērtējumu (skatīt III pielikumu)

| Kārtas numurs |  | Valsts | Novērošanas laukuma numurs | Novērtējuma diena (D D M M G G) | Platuma koordināte (+ G G M M S S) | Garuma koordināte (+ G G M M S S) | Augstums | Vidējais vecums | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 |  | 6-7 | 9-12 | 14-19 | 21-27 | 29-35 | 37-38 | 40-41 | 43-53 |

Sleja									Skatīt paskaidrojumus

1 – 4			Laukuma kārtas numurs (1 – 9999)

6 – 7			Valsts kods (Francijai – 01, Beļģijai – 02 utt.)			1

9 – 12			Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)				2

14 – 19		Novērtējuma datums							3

21 – 27		Platums, kas izteikts GGMMSS (piemēram, + 50 58 52)		4

29 – 35		Garums, kas izteikts (+ vai -) GGMMSS (piemēram, +03 55 31)	4

37 – 38		Augstums (50 metru klasēs no 1 līdz 51)				7

40 – 41		Valdaudzes vidējais vecums (20 gadu klasēs no 1 līdz 8)		9

Pēdējā slejā var iekļaut piezīmi par laukumu:

43 – 53	Citi novērojumi (vārdos)							99

3.b veidlapa

XX1993.TRE

Datnē iekļaujamā koku līmeņa informācija par vainaga novērtējumu (skatīt III pielikumu)

| Kārtas numurs |  | Novērošanas laukuma numurs | Novērtējuma diena (D D M M G G) | Koka numurs # | Sugas | Defoliācija | Krāsas izmaiņa | Viegli nosakāmi bojājumu iemesli |  |  |  |  |  |  |  | Kaitējuma veida identifikācija (nosaukums) | Citi novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |  |  |
| 1-5 |  | 7-10 | 12-17 | 19-22 | 24-26 | 28-30 | 32 | 34-38 |  |  |  |  |  |  |  | 50-55 | 57-67 |

Sleja									Skatīt paskaidrojumus

1 – 5		Koku kārtas numuri (no 1 līdz 99 999)

7 – 10		Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)					2

12 – 17	Apsekojuma diena DD MM GG (piemēram, 220690)			3

19 – 22	Koka numurs (ar ko marķēts, ierīkojot laukumu)				14

24 –26		Sugas (no 001 līdz 199)							15

28 – 30	Defoliācija (0, 5, 10, 15, 20,…, 95, 100 %)					16

32		Krāsas izmaiņas (0, 1, 2, 3 vai 4)						17

34 *		Kaitējums, ko radījuši savvaļas dzīvnieki un ganības (1 = jā)		18

36 *		Kaitējums, ko radījuši insekti (1 = jā)					18

38 *		Kaitējums, ko radījušas sēnes (1 = jā)					18

40 *		Kaitējums, ko radījuši abiotiski izraisītāji (1 = jā)				18

42 *		Kaitējums, ko radījusi tieša cilvēka darbība (1 = jā)				18

44 *		Kaitējums, ko radījusi uguns (1 = jā )					18

46 *		Kaitējums, ko radījis zināms vietējais/reģionāls piesārņotājs (1 = jā)	18

48 *		Cits kaitējums (1 = jā)							18

50 – 55 *	Kaitējuma veids (nosaukums)						19

57 – 67	Citi novērojumi (vārdiem)							20

* Ja kaitējums nav novērots, tad atstāj tukšu.

4.a veidlapa

XX1993.PLS

Saīsināta laukuma datne, kuras saturs izmantojams kopā ar meža augsnes inventarizācijas datiem (skatīt IV pielikumu)

| Kārtas numurs |  | Valsts | Novērošanas laukuma numurs | Diena (D D M M G G) | Platuma koordināte (+ G G M M S S) | Garuma koordināte (+ G G M M S S) | Augstums | Augsnes vienība | Ūdens | Humuss | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 |  | 6-7 | 9-12 | 14-19 | 21-27 | 29-35 | 37-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48-58 |

Sleja									Skatīt paskaidrojumu

1 – 4		Laukumu kārtas numuri (no 1 līdz 9999)

6 – 7		Valsts kods (Francijai – 01, Beļģijai – 02 utt.)				1

9 – 12		Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)					2

14 – 19	Paraugu ņemšanas diena DD MM GG (piemēram, 22 06 90)		3

21 – 27	Platums (kas izteikts + GG MM SS (piemēram, + 50 58 52)		4

29 – 35	Garums (kas izteikts + vai -) GG MM SS (piem., + 03 55 31)		4

37 – 38	Augstums (50 metru klasēs no 1 līdz 51)					7

40 – 42	Augsnes vienība (no 101 līdz 253)						10

44	Ūdens pieejamība (nepietiekama = 1, pietiekama = 2, pārmērīga =3)	5

46	Humusa tips (amorfais = 1, pusrupjais = 2 utt.)				6

Pēdējā slejā var iekļaut piezīmi par laukumu:

48 – 58	Citi novērojumi (vārdiem)							99

4.b veidlapa

XX1993.SOM

Informācija augsnes analīzes datnē (obligāti)

| Kārtas numurs | Novērošanas laukuma numurs | Horizonts | Parauga kods (0, 1, 2) | Analīzes diena (DD MM GG) | pH (CaCl2) | (g/kg) C_Org | N | P | K | Ca | Mg | (kg/m2) OrgLay | (g/kg) CaCO3 | (cmol+/kg) maināms skābums (Ac-Exc) | BCE | ACE | CEC | Bāzes piesātinājums()BaseSat | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (g/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) |  |  |  | (cmol+/kg) | (cmol+/kg) | (cmol+/kg) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
| 1-5 | 7-10 | 12-14 | 16 | 18-23 | 25-27 | 29-31 | 33-36 | 38-40 | 42-45 | 47-50 | 52-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84/85 | 87-97 |

Pirmajā rindā (0. rindā) norāda izmantoto paraugu analīzes metodi (SAM).

Norāda, ar kādu analīzes metodi noteikts katrs rādītājs:

0 = nav novirzes no apstiprinātās metodes

1 = analīze izdarīta ar alternatīvu metodi *

9 = pārrēķināti dati *

1 – 5		Kārtas numurs (no 1 līdz 99 999)

7 – 10		Novērošanas laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)												2

12 – 14	Līmenis	Dziļuma līmeņa kods (H, O, M05, M51, M01, M12, M24, M48) 	21

16		Parauga kods	Parauga analīzes metode (0 = apstiprināta metode, 1 = ieteicamā metode, 2 – 8 = visi turpmākie apakšparaugi, 9 = pārrēķināts) *																			22

18 – 23	Datums	Analīzes diena (ddmmgg)													3

###### Obligātā datne

| Parametri | Vienības *** | H/O | Min. | Apstiprinātā metode | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 – 27 pH (CaCl2) |  | Obligāts | Obligāts | pH-elektroda |  |
| 29 – 31 Corg | (g/kg) | Obligāts | Obligāts | Sausā sadedzināšana |  |
| 33 – 36 N | (g/kg) | Obligāts | Obligāts | Sausā sadedzināšana |  |
| 38 – 40 P | (mg/kg) | Obligāts |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 42 – 45 K | (mg/kg) | Obligāts |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 47 – 50 Ca | (mg/kg) | Obligāts |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 52 – 55 Mg | (mg/kg) | Obligāts |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 57 – 59 Organiskais slānis (OrgLayer) | (kg/m2) | Obligāts |  | Saussvara tilpums |  |
| 61 – 63 CaCO3 | (g/kg) |  | Obligāts | Kalcimetrija | (Ja pH CaCl2 > 6) |
| 65 – 67 Maināms skābums (Ac-Exc) | (cmol+/kg) |  | Obligāts | Titrēšana | Maināms skābums |
| 69 – 72 Maināmie bāziskie katjoni (BCE) | (cmol+/kg) |  | Obligāts | Ekstrahents: BaCl2 | Maināmie bāziskie katjoni (BCE) |
| 74 – 77 Maināmie skābju katjoni (ACE) | (cmol+/kg) |  | Obligāts | Ekstrahents: BaCl2 | Maināmie skābju katjoni (ACE) |
| 79 – 82 Katjonu maiņas spēja (CEC) | (cmol+/kg) |  | Obligāts | Bascomb | Katjonu maiņas spēja |
| 84 – 85 Bāzes piesātinājums (BaseSat) | % |  | Obligāts | LabexL8703-26-1-1 |  |
| 87 – 97 Novērojumi | Vārdiem |  |  |  |  |
| Tukšums slejā nozīmē, ka informācija nav prasīta. |  |  |  |  |  |

* Izmantotās metodes un pārrēķinus sīki apraksta pielikumā ziņojumam par augsnes stāvokli.

** Maksimālās vērtības izmanto, ja faktiski reģistrētā vērtība ir vienāda ar vai augstāka par maksimālo vērtību. Ja faktiski reģistrētā vērtība ir mazāka par iespējamo minimālo vērtību, tad izmanto minimālo vērtību. Ja nevienu daudzumu nevar izmērīt (t.i., vērtība ir ārpus noteikšanas robežām), tad izmanto īpašu kodu – 1 (mīnus 1). Ja nav veikta šā parametra analīze, tad ieraksta nulli vai aili atstāj tukšu.

*** Pamatojoties uz absolūti sausa parauga masu.

4.c veidlapa

XX1993.SOO

Informācijas saturs datnē par augsnes analīzi (izvēles datne)

Pirmajā rindā (0. rindā) norāda izmantoto paraugu analīzes metodi (SAM).

Norāda, ar kādu analīzes metodi noteikts katrs parametrs:

0 = nav novirzes no apstiprinātās metodes

1 = analīze izdarīta ar alternatīvu metodi *

9 = pārrēķināti dati *

1 – 5		Kārtas numurs (no 1 līdz 99 999)

7 – 10		Novērošanas laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)					2

12 – 14	Līmenis	Dziļuma līmeņa kods (H, O, M05, M51, M01, M12, M24, M48)	21

16		Parauga kods	Parauga analīzes metodes kods (0 = apstiprināta metode,

1 = ieteicama/vēlama metode *, 9 = pārrēķins *					22

18 – 23	Datums	Analīzes diena (dd mm gg)						3

(turpinājums nākamajā lapā)

| Parametri | Vienības (***) | H/O | Min. | Apstiprinātā metode | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 – 27 CaCO3 | (g/kg) | Izvēles |  | AFNOR X 31-105 | (ja pH CaCl2 > 6) |
| 29 – 32 Na | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 34 – 38 Al | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 40 – 44 Fe | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 46 – 48 Cr | (mg/kg) | Izvēles |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 50 -52 Ni | (mg/kg) | Izvēles |  | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 54 – 57 Mg | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 59 – 60 Zn | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 63 – 65 Cu | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 67 – 69 Pb | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 71 – 73 Cd | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 75 – 78 Hg | (mg/kg) | Izvēles |  |  |  |
| 80 – 83 S | (mg/kg) | Izvēles | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 85 – 87 pH(H2O) | % | Izvēles | Izvēles | pH elektrods |  |
| 89 – 90 Elektrovadītspēja |  | Izvēles | Izvēles | Elektrovadītspējas(EC) mērītājs |  |
| 92 – 94 Maināms skābums (Ac-Exc) | (cmol+/kg) | Izvēles |  | Titrēšana | Maināms skābums |
| 96 – 99 Maināmie bāziskie katjoni (BCE) | (cmol+/kg) | Izvēles |  | Ekstrahents:BaCl2 | Maināmie bāziskie katjoni (BCE) |
| 101 – 104 Maināmie skābju katjoni (ACE) | (cmol+/kg) | Izvēles |  | Ekstrahents:BaCl2 | Maināmie skābju katjoni (ACE) |
| 106 – 109 Katjonu maiņas spēja (CEC) | (cmol+/kg) | Izvēles |  |  | Katjonu maiņas spēja |
| 111 – 112 Bāzes piesātinājums (BaseSat) | % | Izvēles |  |  |  |
| 114 – 116 P | (mg/kg) |  | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 118 – 121 Ca | (mg/kg) |  | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 123 – 126 Mg | (mg/kg) |  | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 128 – 131 K | (mg/kg) |  | Izvēles | Ekstrahents: karaļūdens |  |
| 133 - 143 Novērojumi | Vārdiem |  |  |  |  |
| Tukšums slejā nozīmē, ka informācija nav vajadzīga. |  |  |  |  |  |

* Izmantotās metodes un pārrēķinus sīki apraksta pielikumā ziņojumam par augsnes stāvokli.

** Maksimālās vērtības izmanto, ja faktiski reģistrētā vērtība ir vienāda ar vai augstāka par maksimālo vērtību. Ja faktiski reģistrētā vērtība ir mazāka par iespējamo minimālo vērtību, tad izmanto minimālo vērtību. Ja nevienu daudzumu nevar izmērīt (t.i., vērtība ir ārpus noteikšanas robežām), tad izmanto īpašu kodu – 1 (mīnus 1). Ja nav veikta šā parametra analīze, tad ieraksta nulli vai aili atstāj tukšu.

*** Pamatojoties uz absolūti sausa parauga masu.

5.a veidlapa

XX1993.PLF

Saīsinātas laukuma datnes saturs, ko paredzēts izmantot kopā ar skuju un lapu ķīmiskā sastāva analīzi (skatīt V pielikumu)

| Kārtas numurs |  | Valsts | Novērošanas laukuma numurs | Diena (D D M M G G) | Platuma koordināte (+ G G M M S S) | Garuma koordināte (+ G G M M S S) | Augstums | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 |  | 6-7 | 9-12 | 14-19 | 21-27 | 29-35 | 37-38 | 40-50 |

Sleja									Skatīt paskaidrojumu

1 – 4		Laukumu kārtas numuri (no 1 līdz 9999)

6 – 7		Valsts kods (Francijai – 01, Beļģijai – 02 utt.)				1

9 – 12		Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)					2

14 – 19	Paraugu ņemšanas diena DD MM GG (piemēram, 220690)		3

21 – 27	Platums, kas izteikts + GG MM SS (piemēram, + 505852)			4

29 – 35	Garums, kas izteikts (+ vai -) GG MM SS (piemēram, + 035531)		4

37 – 38	Augstums (50 metru klasēs no 1 līdz 51)					7

Pēdējā slejā var iekļaut piezīmi par laukumu:

40 –50		Citi novērojumi (vārdiem)							99

5.b veidlapa

XX1993.FOM

Informācijas saturs lapotnes analīzes datnē (obligāti)

| Kārtas numurs | Novērošanas laukuma numurs | Parauga numurs | Analīzes diena (DD MM GG) | Paraugkoku numuri |  |  |  |  | 100 lapu masa | 1000 skuju masa | Dzinumu masa | N | S | P | Ca | Mg | K | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (g) | (g) | (g) | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) | (mg/g) |  |
| 1-5 | 7-10 | 12-16 | 17-22 | 24-27 | 29-32 | 34-37 | 39-42 | 44-47 | 49-52 | 54-57 | 59-62 | 64-68 | 70-74 | 76-79 | 81-85 | 87-91 | 93-97 | 99-109 |

Skatīt paskaidrojumu

1 – 5		Kārtas numurs (no 1 līdz 99 999)

7 – 10		Novērošanas laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)											2

12 – 16	Parauga numurs				Koka suga (kods no 1 līdz 199) un lapu veids (0 = kārtējā gada, 1 = kārtējā gada + 1 gada)																			23

17 –22		Analīzes datums					Analīzes diena (DDMMGG)							3

24 – 27	1. koks						Parauga pirmā koka numurs								24

29 – 32	2. koks						Parauga otrā koka numurs								24

34 – 37	3. koks						Parauga trešā koka numurs								24

39 – 42	4. koks						Parauga ceturtā koka numurs								24

44 – 47	5. koks						Parauga piektā koka numurs								24

49 – 52	100 lapu masa					100 kārtējā gada lapu masa								25

54 – 57	1000 skuju masa				1000 kārtējā gada vai 1000 kārtējā + 1 gada skuju masa				25

59 – 62	Dzinumu masa				Dzinumu masa									26

###### Obligātā datne

| Parametri | Vienības ** |
| --- | --- |
| 64 – 68 N 70 – 74 S 76 – 79 P 81 – 85 Ca 87 – 91 Mg 93 – 97 K 99 – 109 Novērojumi | mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g Vārdiem |
| Šie rādītāji jāieraksta vienreiz attiecībā uz kārtējā gada lapām un skujām un vienreiz attiecībā uz kārtējā gada + 1 skujām. Larix sp. un Cedrus sp. paraugus ņem no īsajiem iepriekšējā gada zariņiem. |  |

* Maksimālās vērtības izmanto, ja faktiski reģistrētā vērtība ir vienāda ar vai augstāka par maksimālo vērtību. Ja faktiski reģistrētā vērtība ir mazāka par minimālo vērtību, ko var ierakstīt, tad izmanto minimālo vērtību. Ja nevienu daudzumu nevar izmērīt (t.i., vērtība ir ārpus noteikšanas robežām), tad izmanto īpašu kodu – 1 (mīnus 1). Ja nav izdarīta šā rādītāja analīze, tad ieraksta nulli vai atstāj tukšu aili.

** Pamatojoties uz materiālu, kas žāvēts 105 °C.

5.c veidlapa

XX1993.FOO

Datne ar lapotnes analīzes informāciju (obligātā datne)

| Kārtas numurs | Novērošanas laukuma numurs | Parauga numurs | Analīzes diena (DD MM GG) | Zn (μg/g) | Zn (μg/g) | Mn (μg/g) | Fe (μg/g) | Cu (μg/g) | Pb (μg/g) | Al (μg/g) | B (μg/g) | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 7-10 | 12-16 | 18-23 | 25-30 | 32-36 | 38-43 | 45-49 | 51-55 | 57-60 | 62-66 | 68-72 | 74-84 |

Skatīt paskaidrojumu

1 – 5		Kārtas numurs (no 1 līdz 99 999)

7 – 10		Novērošanas laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)											2

12 – 16	Parauga numurs	Koka suga (kods no 1 līdz 199) un lapu veids (0 = kārtējā gada, 1 = kārtējā gada + 1)			23

18 – 23	Datums		Analīzes diena (DDMMGG)											3

###### Izvēles datne

| Parametri | Vienības (**) |
| --- | --- |
| 25 – 30 Na | µg/g |
| 32 – 36 Zn | µg/g |
| 38 – 43 Mn | µg/g |
| 45 – 49 Fe | µg/g |
| 51 – 55 Cu | µg/g |
| 57 – 60 Pb | µg/g |
| 62 – 66 Al | µg/g |
| 68 - 72 B | µg/g |
| 74 – 84 Novērojumi | Vārdiem |
| Larix sp. un Cedrus sp. paraugus ņem no iepriekšējā gada zariņiem. |  |

* Maksimālās vērtības izmanto, ja faktiski reģistrētā vērtība ir vienāda ar vai augstāka par maksimālo vērtību. Ja faktiski reģistrētā vērtība ir mazāka par to minimālo vērtību, ko var ierakstīt, tad izmanto minimālo vērtību. Ja nevienu daudzumu nevar izmērīt (t.i., vērtība ir ārpus noteikšanas robežām), tad izmanto īpašu kodu – 1 (mīnus 1). Ja nav izdarīta šā rādītāja analīze, tad ieraksta nulli vai atstāj tukšu aili.

** Pamatojoties uz materiālu, kas žāvēts 105 °C.

6.a veidlapa

XX1993.PLI

Informācijas saturs saīsinātā datnē par pieaugumu laukumos (skatīt VI pielikumu)

| Kārtas numurs |  | Valsts | Novērošanas laukuma numurs | Novērtējuma diena (D D M M G G) | Platuma koordināte (+ G G M M S S) | Garuma koordināte (+ G G M M S S) | Kopējais laukuma lielums (ha) | Koku skaits laukumā | Parauglaukuma platība (ha): | Novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 |  | 6-7 | 9-12 | 14-19 | 21-27 | 29-35 | 37-42 | 44-48 | 50-55 | 57-67 |

Sleja									Skatīt paskaidrojumu

1 – 4		Laukumu kārtas numuri (no 1 līdz 9999)

6 – 7		Valsts kods (Francijai – 01, Beļģijai – 02 utt.)				1

9 – 12		Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)					2

14 – 19	Novērošanas diena, kas izteikta kā DD MM GG (piemēram, 22 06 94)	3

21 – 27	Platums, kas izteikts + GG MM SS (piemēram, + 50 10 27)		4

29 – 35	Garums, kas izteikts + vai – GG MM SS (piemēram, 01 15 32)		4

37 – 42	Laukumu kopējā platība (ne lielāka kā 9,9999 hektāri)			11

44 – 48	Koku skaits kopējā laukumā							12

50 – 55	Parauga laukuma platība hektāros (ne lielāka kā, 9,9999 hektāri)		11

57 – 67	Citi novērojumi (vārdiem)							99

6.b veidlapa

XX1993.IPM

Ziņas datnē ar informāciju par pieaugumu – periodiskie mērījumi

|  | Obligāti |  |  |  |  | Izvēles |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Laukuma numurs | Koka numurs | Sugas | Diametrs (cm) | Diametrs 2 (cm) | Miza (cm) | Augstums (m) | Koku tilpums (m3) | Vainaga garums (m) | Vainaga platums (m) | Novērojumi |
| 1-4 | 6-9 | 11-14 | 16-18 | 20-24 | 26-30 | 32-34 | 36-39 | 41-46 | 48-51 | 53-56 | 58-68 |

| Sleja |  | Skatīt paskaidrojumu | Obligāts | Izvēles | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 4 | Ierakstu kārtas numurs (no 1 līdz 99 999) |  |  |  |  |
| 6 – 9 | Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999) | 2 | Obligāts |  |  |
| 11 – 4 | Koka numurs | 14 | Obligāts |  |  |
| 16 – 18 | Suga (no 001 līdz 199) | 15 | Obligāts |  |  |
| 20 – 24 | Diametrs (ne lielāks kā 999,9 cm) | 27 | Obligāts |  |  |
| 26 – 30 | Diametrs (ne lielāks kā 999,9 cm) * | 27 | Obligāts* |  |  |
| 32 – 34 | Miza (ne biezāka kā 9,9 cm) | 28 |  | Izvēles |  |
| 36 – 39 | Augstums, kas noapaļots līdz 0,5 metriem (maksimums, 99,5 m) | 29 |  | Izvēles |  |
| 41 – 46 | Koku tilpums (ne lielāks kā 99 999 m 3) | 30 |  | Izvēles |  |
| 48 – 51 | Vainaga garums, kas noapaļots līdz 0,5 metriem (ne lielāks kā 99,5 m) | 31 |  | Izvēles |  |
| 53 – 56 | Vainaga platums, kas noapaļots līdz 0,5 metriem (ne lielāks kā 99,5 m) | 32 |  | Izvēles |  |
| 58 – 68 | Citi novērojumi (vārdiem) |  |  |  |  |
| * Obligāti, ja lieto bīdmēru. |  |  |  |  |  |

6.c veidlapa

XX1993.IRA

Ziņas datnē ar informāciju par pieaugumu – gredzena analīze un stumbra šķērsgriezuma ripas analīze (pēc izvēles)

DBHt (o.b.) Diametrs virs mizas krūšu augstumā novērtēšanas gadā (= t)

Diametrs*t Diametrs zem mizas krūšu augstumā novērtēšanas gadā (= t)

Sleja										Skatīt paskaidrojumu

1 – 4		Kārtas numurs (no 1 līdz 99 999)

6 – 9		Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999)						2

11 – 14	Koka numurs ar norādi R (Ring), kas norāda uz gredzena analīzi, un D (Disk), kurš norāda uz stumbra šķērsgriezuma ripas paraugu ņemšanu												24

16 – 18	Suga (no 001 līdz 199)								15

20 – 24	Faktiskais diametrs virs mizas krūšu augstumā (ne lielāks kā 999,9 cm)		27

26 – 30	Faktiskais diametrs zem mizas (ne lielāks kā 999,9 cm)				33

32 – 36	Diametrs zem mizas pirms pieciem gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)		33

38 – 42	Diametrs zem mizas pirms 10 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

44 – 48	Diametrs zem mizas pirms 15 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

50 – 54	Diametrs zem mizas pirms 20 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

56 – 60	Diametrs zem mizas pirms 25 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

62 – 66	Diametrs zem mizas pirms 30 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

68 – 72	Diametrs zem mizas pirms 35 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

74 – 78	Diametrs zem mizas pirms 40 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

80 – 84	Diametrs zem mizas pirms 45 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

86 – 90	Diametrs zem mizas pirms 50 gadiem (ne lielāks kā 999,9 cm)			33

92 – 102	Citi novērojumi (vārdiem)

6.d veidlapa

XX1993.IEV

Pieauguma datu izvērtējuma saturs (pēc izvēles)

| Sleja |  | Skatīt paskaidrojumu | Periodisko mērījumu izvērtējums | Gredzena un stumbra šķērsgriezuma ripas paraugi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 4 | Kārtas numurs |  |  |  |
| 6 – 9 | Laukuma numurs (ne lielāks kā 9999) | 2 | Izvēles | Izvēles |
| 11 – 4 | Koku skaits laukumā (ne lielāks kā 9999 koki laukumā) | 12 | Izvēles |  |
| 16 – 20 | Šķērslaukums (ne lielāks kā 999,9 m 2 laukumā) | 34 | Izvēles |  |
| 22 – 26 | Tilpums (ne lielāks kā 999,9 m 3 laukumā) | 35 | Izvēles |  |
| 28 – 32 | Šķērslaukums (ne lielāks kā 999,9 m 2 laukumā) | 34. |  | Izvēles |
| 34 – 38 | Laukuma tilpums (999,9 m 3 laukumā) | 35 |  | Izvēles |
| 40 | Retināšana laika posmā no attiecīgās dienas un piecus gadus pirms tam (jā = 1, nē = 0) | 36. |  | Izvēles |
| 42 – 46 | Šķērslaukums pirms pieciem gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 2 laukumā) | 34 |  | Izvēles |
| 48 – 52 | Tilpums pirms pieciem gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 3 laukumā) | 35 |  | Izvēles |
| 54 | Retināšana laika posmā pirms pieciem līdz desmit gadiem (jā = 1, nē = 0) | 36 |  | Izvēles |
| 56 – 60 | Šķērslaukums pirms desmit gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 2 laukumā) | 34 |  | Izvēles |
| 62 –66 | Tilpums pirms desmit gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 3 laukumā) | 35 |  | Izvēles |
| 68 | Retināšana laika posmā pirms 10 līdz 15 gadiem (jā = 1, nē = 0) | 36 |  | Izvēles |
| 70 – 74 | Šķērslaukums pirms 15 gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 2 laukumā | 34 |  | Izvēles |
| 76 – 80 | Tilpums pirms 15 gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 3 laukumā) | 35 |  | Izvēles |
| 82 | Retināšana laika posmā pirms 15 līdz 20 gadiem (jā = 1, nē = 0) | 36 |  | Izvēles |
| 84 – 88 | Šķērslaukums pirms 20 gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 2 uz vienu laukumu) | 34 |  | Izvēles |
| 90 – 94 | Tilpums pirms 20 gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 3 uz vienu laukumu) | 35 |  | Pēc izvēles |
| 96 | Retināšana laika posmā pirms 20 līdz 25 gadiem (jā = 1, nē = 0) | 36 |  | Izvēles |
| 98 – 102 | Šķērslaukums pirms 25 gadiem (nav lielāks kā 999,9 m 2 laukumā) | 34 |  | Izvēles |
| 104 – 108 | Tilpums pirms 25 gadiem (ne lielāks kā 999,9 m 3 uz vienu laukumu) | 35 |  | Izvēles |
| 110 - 120 | Citi novērojumi (vārds) |  |  |  |

KODU SARAKSTI PASTĀVĪGO NOVĒROŠANAS LAUKUMU APSEKOŠANAS DATIEM, KAS JĀNOSŪTA KOMISIJAI

Lai veiktu kopīgus novērojumus, dalībvalstīm jāpieņem šādas norādes un kodi.

Laukuma līmeņa informācija

1) Valsts:

01: Francija,

02: Beļģija,

03: Nīderlande,

04: Vācija,

05: Itālija,

06: Apvienotā Karaliste,

07: Īrija,

08: Dānija,

09: Grieķija,

10: Portugāle,

11: Spānija,

12: Luksemburga;

2) Novērošanas laukuma numurs

Novērošanas laukuma numurs atbilst vienreizējam numuram, kas piešķirts, izvēloties un ierīkojot pastāvīgo novērošanas laukumu.

3) Novērošanas diena, novērtējuma diena, analīzes diena

Datumus pieraksta šādā kārtībā: diena, mēnesis un gads:

| Diena | Mēnesis | Gads |
| --- | --- | --- |
| 08 | 09 | 94 |

4) Platuma/garuma koordinātes

Ieraksta novērošanas laukuma centra sešu ciparu platuma un garuma koordinātes,

piemēram,

|  | +/- | Grādi |  | Minūtes |  | Sekundes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – platums | + | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| – garums | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |

pirmajā ailē norāda + vai - koordināti

5) Ūdens pieejamība galvenajām sugām (aplēse):

1. Nepietiekama

2. Pietiekama

3. Pārmērīga

6) Humusa tips:

1. Amorfais humuss

2. Pusrupjais humuss

3. Rupjais humuss

4. Pārpurvojusies meža augsnes virskārta

5. Kūdra

6. Citi

7. Jēlhumuss

7) Augstums:

1.  50 m

2: 51-100 m

3: 101-150 m

4: 151-200 m

5: 201-250 m

6: 251-300 m

7: 301-350 m

8: 351-400 m

9: 401-450 m

10: 451-500 m

11: 501-550 m

12: 551-600 m

13: 601-650 m

14: 651-700 m

15: 701-750 m

16: 751-800 m

17: 801-850 m

18: 851-900 m

19: 901-950 m

20: 951-1 000 m

21: 1 001-1 050 m

22: 1 051-1 100 m

23: 1 101-1 150 m

24: 1 151-1 200 m

25: 1 201-1 250 m

26: 1 251-1 300 m

27: 1 301-1 350 m

28: 1 351-1 400 m

29: 1 401-1 450 m

30: 1 451-1 500 m

31: 1 501-1 550 m

32: 1 551-1 600 m

33: 1 601-1 650 m

34: 1 651-1 700 m

35: 1 701-1 750 m

36: 1 751-1 800 m

37: 1 801-1 850 m

38: 1 851-1 900 m

39: 1 901-1 950 m

40: 1 951-2 000 m

41: 2 001-2 050 m

42: 2 051-2 100 m

43: 2 101-2 150 m

44: 2 151-2 200 m

45: 2 201-2 250 m

46: 2 251-2 300 m

47: 2 301-2 350 m

48: 2 351-2 400 m

49: 2 401-2 450 m

50: 2 451-2 500 m

51. >2500 m

8) Orientācija (Novietojums)

1: Z,

2: ZA,

3: A,

4: DA,

5: D,

6: DR,

7: R,

8: ZR;

9: nav orientācijas

9) Valdaudzes vidējais vecums (gados)

1:  20

2: 21-40

3: 41-60

4: 61-80

5: 81-100

6: 101-120

7: >20

8: Neviendabīgas audzes

10) Augsnes vienība

Fluvisols

101 Eutric Fluvisols

102 Calcaric Fluvisols

103 Dystric Fluvisols

104 Mollic Fluvisols

105 Umbric Fluvisols

106 Thionic Fluvisols

107 Salic Fluvisols

Gleysols

108 Eutric Gleysols

109 Calcic Gleysols

110 Dystric Gleysols

111 Andic Gleysols

112 Mollic Gleysols

113 Umbric Gleysols

114 Thionic Gleysols

115 Gelic Gleysols

Regosols

116 Eutric Regosols

117 Calcaric Regosols

118 Gypsic Regosols

119 Dystric Regosols

120 Umbric Regosols

121 Gelic Regosols

Leptosols

122 Eutric Leptosols

123 Dystric Leptosols

124 Rendzic Leptosols

125 Mollic Leptosols

126 Umbric Leptosols

127 Lithic Leptosols

128 Gelic Leptosols

Arenosols

129 Haplic Arenosols

130 Cambic Arenosols

131 Luvic Arenosols

132 Ferralic Arenosols

133 Albic Arenosols

134 Calcaric Arenosols

135 Gleyic Arenosols

Andosols

136 Haplic Andosols

137 Mollic Andosols

138 Umbric Andosols

139 Vitric Andosols

140 Gleyic Andosols

141 Gelic Andosols

Vertisols

142 Eutric Vertisols

143 Dystric Vertisols

144 Calcic Vertisols

145 Gypsic Vertisols

Cambisols

146 Eutric Cambisols

147 Dystric Cambisols

148 Humic Cambisols

149 Calcaric Cambisols

150 Chromic Cambisols

151 Vertic Cambisols

152 Ferralic Cambisols

153 Gleyic Cambisols

154 Gelic Cambisols

Calcisols

155 Haplic Calcisols

156 Luvic Calcisols

157 Petric Calcisols

Gypsisols

158 Haplic Gypsisols

159 Calcic Gypsisols

160 Luvic Gypsisols

161 Petric Gypsisols

Solonetz

162 Haplic Solonetz

163 Mollic Solonetz

164 Calcic Solonetz

165 Gypsic Solonetz

166 Stagnic Solonetz

167 Gleyic Solonetz

Solonchaks

168 Haplic Solonchaks

169 Mollic Solonchaks

170 Calcic Solonchaks

171 Gypsic Solonchaks

172 Sodic Solonchaks

173 Gleyic Solonchaks

174 Gelic Solonchaks

Kastanozems

175 Haplic Kastanozems

176 Luvic Kastanozems

177 Calcic Kastanozems

178 Gypsic Kastanozems

Chernozems

179 Haplic Chernozems

180 Calcic Chernozems

181 Luvic Chernozems

182 Glossic Chernozems

183 Gleyic Chernozems

Phaeozems

184 Haplic Phaeozems

185 Calcaric Phaeozems

186 Luvic Phaeozems

187 Stagnic Phaeozems

188 Gleyic Phaeozems

Greyzems

189 Haplic Greyzems

190 Gleyic Greyzems

Luvisols

191 Haplic Luvisols

192 Ferric Luvisols

193 Chromic Luvisols

194 Calcic Luvisols

195 Vertic Luvisols

196 Albic Luvisols

197 Stagnic Luvisols

198 Gleyic Luvisols

Lixisols

199 Haplic Lixisols

200 Ferric Lixisols

201 Plinthic Lixisols

202 Albic Lixisols

203 Stagnic Lixisols

204 Gleyic Lixisols

Planosols

205 Eutric Planosols

206 Dystric Planosols

207 Mollic Planosols

208 Umbric Planosols

209 Gelic Planosols

Podzoluvisols

210 Eutric Podzoluvisols

211 Dystric Podzoluvisols

212 Stagnic Podzoluvisols

213 Gleyic Podzoluvisols

214 Gelic Podzoluvisols

Podzols

215 Haplic Podzols

216 Cambic Podzols

217 Ferric Podzols

218 Carbic Podzols

219 Gleyic Podzols

220 Gelic Podzols

Acrisols

221 Haplic Acrisols

222 Ferric Acrisols

223 Humic Acrisols

224 Plinthic Acrisols

225 Gleyic Acrisols

Alisols

226 Haplic Alisols

227 Ferric Alisols

228 Humic Alisols

229 Plinthic Alisols

230 Stagnic Alisols

231 Gleyic Alisols

Nitisols

232 Haplic Nitisols

233 Rhodic Nitisols

234 Humic Nitisols

Ferralsols

235 Haplic Ferralsols

236 Xanthic Ferralsols

237 Rhodic Ferralsols

238 Humic Ferralsols

239 Geric Ferralsols

240 Plinthic Ferralsols

Plinthosols

241 Eutric Plinthosols

242 Dystric Plinthosols

243 Humic Plinthosols

244 Albic Plinthosols

Histosols

245 Folic Histosols

246 Terric Histosols

247 Fibric Histosols

248 Thionic Histosols

249 Gelic Histosols

Anthrosols

250 Aric Anthrosols

251 Fimic Anthrosols

252 Cumulic Anthrosols

253 Urbic Anthrosols

11) Kopējā laukuma platība, apakšlaukuma platība

Kopējā laukuma vai apakšlaukuma platību izsaka 0,0001 h.

12) Koku skaits kopējā laukumā

Kopējais koku skaits kopējā laukumā. Skaita visus kokus, sākot no 5 cm diametra krūšu augstumā.

13) Ražas aprēķini/prognozes

Ražas aprēķini/prognozes sastāv no absolūtā un relatīvā aprēķina/prognozes. Absolūtais aprēķins/prognoze atspoguļo visā audzes dzīves laikā aprēķināto/prognozēto ražu. Relatīvā raža norāda, vai absolūtais ražas aprēķins/prognoze ir uzskatāma par zemu, normālu vai augstu attiecīgajai audzei. Izmanto šādus kodus:

absolūtās ražas kods

0 = 0,0-2,5 m³ uz hektāru gadā,

1 = 2,5-7,5 m³ uz hektāru gadā,

2 = 7,5-12,5 m³ uz hektāru gadā,

3 = 12,5-17,5 m³ uz hektāru gadā,

4 = 17,5-22,5 m³ uz hektāru gadā,

5 = >22,5 m³ uz hektāru gadā;

relatīvās ražas kods

1 = zema,

2 = normāla,

3 = augsta;

99) Citi novērojumi

Šeit norāda būtisku informāciju par laukumu.

Informāciju koku līmenī,

kas jāizmanto vainaga novērtēšanā.

14) Paraugkoka numurs

Koka numurs ir numurs, kas kokam piešķirts, ierīkojot laukumu.

15) Sugas (Saskaņā ar Flora Europaea)

Platlapji (* = sugas, kas jāizmanto lapotnes uzskaitē)

001: Acer campestre *

002: Acer monspessulanum *

003: Acer opalus

004: Acer platanoides

005: Acer pseudoplatanus *

006: Alnus cordata *

007: Alnus glutinosa *

008: Alnus incana

009: Alnus viridis

010: Betula pendula *

011: Betula pubescens *

012: Buxus sempervirens

013: Carpinus betulus *

014: Carpinus orientalis

015: Castanea sativa (C. vesca) *

016: Corylus avellana *

017: Eucalyptus sp. *

018: Fagus moesiaca *

019: Fagus orientalis

020: Fagus sylvatica *

021: Fraxinus angustifolia spp. oxycarpa (F. oxyphylla) *

022: Fraxinus excelsior *

023: Fraxius ornus *

024: Ilex aquifolium

025: Juglans nigra

026: Juglans regia

027: Malus domestica

028: Olea europaea *

029: Ostrya carpinifolia *

030: Platanus orientalis

031: Populus alba

032: Populus canescens

033: Populus hybrides *

034: Populus nigra *

035: Populus tremula *

036: Prunus avium *

037: Prunus dulcis (Amygdalus communis)

038: Prunus padus

039: Prunus serotina

040: Pyrus communis

041: Quercus cerris *

042: Quercus coccifera (Q. calliprinos) *

043: Quercus faginea *

044: Quercus frainetto (Q. conferta) *

045: Quercus fruticosa (Q. lusitanica)

046: Quercus ilex *

047: Quercus macrolepis (Q. aegilops)

048: Quercus petraea *

049: Quercus pubescens *

050: Quercus pyrenaica (Q. toza) *

051: Quercus robur (Q. peduculata) *

052: Quercus rotundifolia *

053: Quercus rubra *

054: Quercus suber *

055: Quercus trojana

056: Robinia pseudoacacia *

057: Salix alba

058: Salix caprea

059: Salix cinerea

060: Salix eleagnos

061: Salix fragilis

062: Salix sp.

063: Sorbus aria

064: Sorbus aucuparia

065: Sorbus domestica

066: Sorbus torminalis

067: Tamarix africana

068: Tilia cordata

069: Tilia platyphyllos

070: Ulmus glabra (U. scabra, U. montana)

071: Ulmus laevis (U. effusa)

072: Ulmus minor (U. campestris, U. carpinifolia)

073: Arbutus unedo

074: Arbutus andrachne

075: Ceratonia siliqua

076: Cercis siliquastrum

077: Erica arborea

078: Erica scoparia

079: Erica manipuliflora

080: Laurus nobilis

081: Myrtus communis

082: Phillyrea latifolia

083: Phillyrea angustifolia

084: Pistacia lentiscus

085: Pistacia terebinthus

086: Rhamnus oleoides

087: Rhamnus alaternus

099: Other broadleaves

Skujkoki (* = sugas, kas jāizmanto lapotnes uzskaitē)

100: Abies alba *

101: Abies borisii-regis *

102: Abies cephalonica *

103: Abies grandis

104: Abies nordmanniana

105: Abies pinsapo

106: Abies procera

107: Cedrus atlantica

108: Cedrus deodara

109: Cupressus lusitanica

110: Cupressus sempervirens

111: Juniperus communis

112: Juniperus oxycedrus *

113: Juniperus phoenicea

114: Juniperus sabina

115: Juniperus thurifera *

116: Larix decidua *

117: Larix kaempferi (L. leptolepis)

118: Picea abies (P. excelsa) *

119: Picea omorika

120: Picea sitchensis *

121: Pinus brutia *

122: Pinus canariensis

123: Pinus cembra

124: Pinus contorta *

125: Pinus halepensis *

126: Pinus heldreichii

127: Pinus leucodermis

128: Pinus mugo (P. montana)

129: Pinus nigra *

130: Pinus pinaster *

131: Pinus pinea *

132: Pinus radiata (P. insignis) *

133: Pinus strobus

134: Pinus sylvestris *

135: Pinus uncinata *

136: Pseudotsuga menziesii *

137: Taxus baccata

138: Thuya sp.

139: Tsuga sp.

199: Citi skujkoki

16) Defoliācija

Katra parauga koka defoliācijas skaitli izsaka procentos (viena iedaļa atbilst 5 %) salīdzinājumā ar koku, kam ir pilnīga lapotne. Izmanto faktisko procentuālo sastāvu.

0 = 0 %

5 = 1-5 %

10 = 6-10 %

15 = 11-15 %

utt.

17) Krāsu izmaiņu kodi:

0: nav krāsu izmaiņu (0-10 %),

1: neliela krāsu izmaiņa (11-25 %),

2: vidēja krāsu izmaiņa (26-60 %),

3: stipras krāsu izmaiņas (> 60 %),

4: nokaltušas lapas.

18) Viegli nosakāmi kaitējumu cēloņi

Pievieno atzīmi “1” attiecīgajā(s) ailē(s).

T1 = savvaļas dzīvnieki un ganības

T2 = insektu pēdas vai klātbūtne pārmērīgā daudzumā

T3 = sēnītes

T4 = abiotiskie aģenti (vējš, sniegs, sals, sausums u.c.),

T5 = tieša cilvēka darbība,

T6 = uguns,

T7 = zināms vietējais/reģionālais piesārņotājs,

T8 = citi;

19) Kaitējuma veida noteikšana

Ja iespējams, būtu sīkāk jānosaka kaitējuma veids, piemēram, attiecībā uz insektu radītu kaitējumu: suga vai grupa (piemēram, ‘mizgrauži’).

20) Citi novērojumi koku līmenī

Veidlapā skaidri norāda visus papildu novērojumus, kas var būt svarīgi (piemēram, iespējamos faktorus, kuri ietekmē (nesens sausums, ekstremāla temperatūra); citus kaitējumus/stresa simptomus), kas lietojami augsnes stāvokļa novērtēšanā.

21) Dziļuma līmeņa kods

O = organiskais slānis (skatīt definīciju zemsvītras piezīmē II.4. punktā)

H = organiskais slānis (skatīt definīciju zemsvītras piezīmē II.4. punktā)

M05 = minerāla augsne no 0 līdz 5 cm (pēc izvēles)

M51 = minerāla augsne no 5 līdz 10 cm (pēc izvēles)

M01 = minerāla augsne no 0 līdz 10 cm (obligāti)

M12 = minerāla augsne no 10 līdz 20 cm (obligāti)

M24 = minerāla augsne no 20 līdz 40 cm (obligāti)

M48 = minerāla augsne no 40 līdz 80 cm (obligāti)

22) Paraugu analīzes metodes kods

Katram parametram, kas ir noteikts vienā vai vairākos augsnes paraugos, pirmajā datu rindā iekļauj vienu no šiem kodiem, ar ko norāda parauga veidu:

0 = nav novirzes no apstiprinātās metodes

1 = parametri apstiprināti ar alternatīvu metodi (informācija jāiekļauj pielikumā ziņojumam par augsnes stāvokli) vai ar pirmo (apakš)paraugu

2-8 = kodi, kas jāizmanto attiecībā uz secīgiem apakšparaugiem

9 = parametri apstiprināti, pārrēķinot ar citu metodi iegūtus datus (informācija jāiekļauj pielikumā ziņojumam par augsnes stāvokli)

izmanto lapotnes uzskaitē

23) Parauga kods

Lapotnes uzskaites parauga kods sastāv no koka sugas koda (skatīt paskaidrojumu 15. punktā), kam pievienots attiecīgā gada lapu/skuju kods (= 0) vai attiecīgā gada + 1 gada lapu/skuju kods (1), piemēram, Picea abies (118) iepriekšējā gada (1) skuju paraugs ir 118.1.

24) Paraugkoku numuri

Tā kā, ņemot dažus (lapotnes, pieauguma) paraugus, jāizmanto koki, kas ir ārpus laukuma (vai apakšlaukuma), jālieto īpaši numuri. Šo koku numuri sākas ar burtu (F – lapotne, R – gredzena analīze pēc pieauguma urbumiem, D = šķērsgriezuma ripu analīze), kam pievienota ciparu virkne (piemēram, F001). Numurus paziņo.

25) 100 lapu un 1000 skuju masa

Masu nosaka gramos 100 lapām vai 1000 skujām (absolūti sausām).

26) Dzinumu masa

Absolūti sausa dzinuma masu nosaka gramos.

izmanto pieauguma novērtēšanā.

27) Diametrs krūšu augstumā (DBH)

Diametrs krūšu augstumā (1,30 m), ko izsaka 0,1 centimetros.

Lietojot diametra mērlenti, jānosaka viena vērtība. Lietojot bīdmēru, nosaka maksimālo un minimālo diametru (virs mizas) un iekļauj ziņojumā (1. diametrs un 2. diametrs).

28) Miza

Mizas biezums 1,30 m augstumā, ko izsaka centimetros ar vienu zīmi aiz komata.

29) Koka augstums

Koka augstums, kas izteikts metros un noapaļots līdz tuvākajiem 0,5 metriem.

30) Koka tilpums

Pamatojoties uz izmērīto diametru (diametriem) un augstumu, koka tilpumu var aprēķināt, izmantojot vietējos koeficientus vai izvērtētas tilpuma tabulas. Koka tilpumu izsaka kubikmetros (m 3) ar trijām zīmēm aiz komata.

31) Vainaga garums

Vainaga garumu, kas noapaļots līdz tuvākajiem 0,5 metriem, nosaka, mērot no stumbra galotnes līdz zemākajam dzīvajam zaram, neskaitot ūdensdzinumus.

32) Vainaga platums

Vainaga vidējo platumu nosaka vismaz pēc četru vainaga rādiusu vidējā aritmētiskā, kas reizināti ar divi un noapaļots līdz tuvākajiem 0,5 metriem.

33) Diametrs zem mizas

Faktisko diametru zem mizas aprēķina, no diametra virs mizas atskaitot mizas biezumu abās pusēs. Diametru zem mizas pirms pieciem gadiem aprēķina, no faktiskā diametra zem mizas atskaitot koka pēdējo piecu gadu pieaugumu abās pusēs. Diametru zem mizas izsaka 0,1 centimetros.

34) Laukuma šķērslaukums

Faktisko laukuma šķērslaukumu aprēķina kā visu laukuma koku kopējo šķērslaukumu. Laukuma šķērslaukumu pirms pieciem gadiem aprēķina, pamatojoties uz aprēķināto visu laukuma koku diametru zem mizas pirms pieciem gadiem. Laukumu šķērslaukumu izsaka 0,1 m 2.

35) Laukuma tilpums

Faktisko tilpumu vienā laukumā aprēķina kā visu laukuma koku kopējo tilpumu. Laukuma tilpumu pirms pieciem gadiem aprēķina, pamatojoties uz aprēķināto visu laukuma koku diametru zem mizas pirms pieciem gadiem. Laukuma tilpumu izsaka 0,1 m 3.

36) Retināšana

Ja piecos gados starp abiem gadiem, kad nosaka diametru, laukuma šķērslaukumu un tilpumu, ir notikusi retināšana, tad to norāda (jā = 1, nē = 0). Papilddaļā sniedz pēc iespējas sīki izstrādātu minētās retināšanas aprakstu (ieskaitot retināšanas metodi, precīzi retināšanas gadu, retināšanas intensitāti, ko izsaka ar koku skaitu, šķērslaukumu/ha, tilpumu/ha).

99) Citi novērojumi

Te sniedz būtisku informāciju un to paskaidro attiecīgajā izvērtēšanas ziņojumā (skatīt VII b) pielikumu).

VII b PIELIKUMS

Ziņas par pastāvīgo laukumu pamatinformācijas un interpretācijas sniegšanu

I  Vispārīgas piezīmes

Kā pielikumu iesniedzamiem uzskaites rezultātiem dalībvalstīs sagatavo dokumentu, kurā ir pamatinformācija un rezultātu interpretācija pa atsevišķiem laukumiem vai visiem novērošanas laukumiem valstī.

- Principā ikreiz, iesniedzot uzskaites datus, tiem pievieno pamatinformāciju par faktiski izmantotajām noteikšanas/paraugu ņemšanas/mērīšanas un citām metodēm, ziņas par reģistrēšanas un apstiprināšanas metodēm, kā aprakstīts turpmāk II punktā.

- Kopā ar apsekojuma rezultātiem iesniedz interpretāciju, kā norādīts turpmāk III punktā.

- Ja vienlaicīgi iesniedz vairāku apsekojumu datus (vai tie ir iesniegti iepriekš), tad papildus šā punkta otrajā ievilkumā minētajai interpretācijai iesniedz integrētu interpretāciju (kā norādīts IV punktā).

Šajā pielikumā ir informācija par minēto ziņojumu struktūru.

II. Vispārīga informācija

II.1. Vispārīga informācija

Vispārīgajā daļā ir (dalībvalsts līmeņa vai vajadzības gadījumā provinces/reģiona līmeņa) informācija par:

- mežu platību (1000 hektāru),

- (kopējo) laukumu skaitu,

- laukumu skaitu (iesniegtajā apsekojumā),

- izvēles kritērijiem (ja iesniegtais laukumu skaits ir mazāks nekā kopējais laukumu skaits),

- šo laukumu vēsturi, ciktāl tā attiecas šo apsekojumu,

- saistība ar citiem apsekojumiem.

II.2. Uzskaites metodes

Sniedz uzskaites metodes kopsavilkumu, ieskaitot informāciju par izmantoto aprīkojumu un reģistrāciju. Īpaši, ja šī informācija nav obligāti sniedzama, turpmākai interpretācijai ir svarīgi, lai būtu sniegts skaidrs pārskats par veiktās uzskaites metodi, iespējamo salīdzināmību un iegūto rezultātu novērtēšanu. Daudzos apsekojumos ir liela brīvība izmantojamā aprīkojuma, dziļumu, laika plānojuma un intensitātes izvēles ziņā. Sniedz sīku informāciju par apsekojumā/paraugu ņemšanā faktiski izmantoto aprīkojumu, reģistrēto dziļumu, paraugu ņemšanas laiku un biežumu. Ikreiz, kad ņem paraugus, sniedz informāciju par šo paraugu ņemšanu, ieskaitot to glabāšanu (vēsumā, tumsā un tamlīdzīgi).

Īsumā apraksta visus izdarītos kontroles mērījumus.

II.3. Analīzes un rezultātu aprēķināšanas metodes

Paraugu ķīmiskajai analīzei parasti ir ieteiktas konkrētas metodes. Informē par faktiski izmantotajām metodēm (ieskaitot glabāšanu, novērtēšanu un iegūto rezultātu ap(pār)rēķinu).  Attiecīgos gadījumos ziņo par kalibrēšanas testu rezultātiem.

II 4. Izņēmumi un traucējumi

Īpašu uzmanību pievērš izņēmuma situācijām uzskaitē, paraugu ņemšanā, glabāšanā, analīzē, aprēķināšanā un/vai interpretācijā. Ja dati kādu iemeslu dēļ nav pilnīgi, dažos gadījumos var veikt aprēķinus, pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti no citiem avotiem. Šos pieņēmumus precīzi dokumentē.

Norāda un sīki izskaidro reģionālās atšķirības (piemēram, atšķirīgas laboratorijas).

III. Viena apsekojuma interpretācija

III.1. Faktiska iekšējā interpretācija

Katrā apsekojumā savāktos un novērtētos datus interpretē atsevišķi. Ja iespējams, norāda iespējamās attiecības starp dažādiem parametriem attiecīgajā apsekojumā.

III.2 Iepriekšējo apsekojumu iekšējā interpretācija

Secīgi izdarītu apsekojumu rezultātus novērtē un, ja iespējams, norāda tendences.

III.3. Interpretācija, izmantojot ārējos datus

Apsekojuma rezultātus pārskata un salīdzina ar rezultātiem, kas iegūti citos (līdzīgos) apsekojumos, kas veikti (tajā pašā) reģionā/valstī. Būtu jānorāda atšķirības un līdzības un attiecīgos gadījumos atšķirības būtu jānovērtē. Būtu jāiekļauj arī tie dati no citiem avotiem, ar ko varētu izskaidrot atsevišķas attiecības starp parametriem.

IV. Integrētā interpretācija

IV.1. Faktiskā interpretācija

Dalībvalsts līmenī visus apsekojumu rezultātus savāc valsts koordinācijas centrā. Izpēta saistību starp dažādu apsekojumu parametriem. Ņem vērā arī viena apsekojuma dažādās interpretācijas un pārskata integrācijas kontekstā.

IV.2. Interpretācija, salīdzinot ar iepriekšējo gadu rezultātiem

Integrētajā interpretācijā izmanto arī iepriekšējo valsts līmeņa apsekojumu rezultātus. Ja iespējams, norāda un izskaidro tendences.

IV.3. Interpretācija, izmantojot ārējos datus

Integrētās interpretācijas rezultātus pārskata un salīdzina ar rezultātiem no citiem avotiem. Ja iespējams, norāda un izskaidro atšķirības un/vai līdzības.

REGISTER: 15102030; 03306000

DOCNUM: 31994R1091

PUBREF: Official journal NO. L 125 , 18/05/1994 P. 0001 - 0044