1. DAĻA

Vispārīgi noteikumi

1.1. nodaļa

## Darbības joma un piemērojamība

1.1.1.		Struktūra

RID ir iedalīts septiņās daļās. Katra daļa sīkāk iedalīta nodaļās, nodaļas – iedaļās, punktos un apakšpunktos (sk. satura rādītāju).

Katrā daļā kopā ar nodaļu, iedaļu, punktu un apakšpunktu numuriem lieto arī daļas numuru, piemēram, 4. daļas 2. nodaļas 1. iedaļu apzīmē ar “4.2.1.”.

1.1.2.		Darbības joma

I pielikums ievieš Starptautisko noteikumu par bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (CIM Konvencijas) 4. panta d) punktu un 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Parasti to sauc par RID (Rėglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (fr.)= Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (angl.)).

RID norāda:

a)	bīstamās kravas, kuru starptautiskie pārvadājumi ir aizliegti,

b)	bīstamās kravas, kuru starptautiskie pārvadājumi ir atļauti, un ar tām saistītos nosacījumus (ieskaitot izņēmumus), jo īpaši attiecībā uz:

–	kravu klasifikāciju, arī klasifikācijas kritērijiem un attiecīgajām pārbaudes metodēm,

–	iepakojumu lietošanu (ieskaitot jauktus iepakojumus),

–	cisternu lietošanu (ieskaitot uzpildi),

–	nosūtīšanas procedūrām (ieskaitot iepakojumu marķēšanu un apzīmēšanu un transporta bīstamības zīmju uzlikšanu transportlīdzekļiem un to marķēšanu, kā arī nepieciešamo dokumentāciju un informāciju),

–	noteikumiem par iepakojumu un cisternu konstrukciju, pārbaudēm un apstiprināšanu,

–	transportlīdzekļu lietošanu (ieskaitot iekraušanu, jaukto iekraušanu un izkraušanu).

1.1.3.		Izņēmumi

1.1.3.1.		Izņēmumi, kas attiecas uz transporta operācijas veidu

RID noteikumi neattiecas uz:

a)	bīstamo kravu pārvadājumiem, ko veic privātpersonas, ja attiecīgās kravas ir iepakotas mazumtirdzniecībai un ir paredzētas viņu personīgām vai mājsaimniecības vajadzībām, kā arī atpūtai vai sporta nodarbībām, ar noteikumu, ka ir veikti pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde. Bīstamās kravas, kas iepakotas IBC, lielos iepakojumos vai cisternās, nav uzskatāmas par iepakotām mazumtirdzniecībai,

b)	tādu iekārtu un aprīkojuma pārvadājumiem, kas nav norādīti šajā pielikumā un kā iekšējā vai funkcionālajā aprīkojumā ir bīstamas kravas, ar noteikumu, ka ir veikti pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde,

c)	pārvadājumiem, ko papildus savai galvenajai darbībai veic uzņēmumi, piemēram, piegādēm būvlaukumos vai inženierbūvniecības vietās vai kravu nogādāšanai atpakaļ no minētajiem objektiem, vai saistībā ar apsekojumiem, remontdarbiem un apkopi, daudzumos, kuri nepārsniedz 450 litrus vienā iepakojumā un maksimālos daudzumus, kuri noteikti 1.1.3.6. punktā. Jāveic pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde. Minētie izņēmumi neattiecas uz 7. klasi. Šis izņēmums tomēr neattiecas uz pārvadājumiem, ko veic šādi uzņēmumi pašapgādei vai iekšējai vai ārējai izplatīšanai,

d)	pārvadājumiem, ko veic avārijas dienesti vai tas notiek šo dienestu uzraudzībā,

e)	neatliekamās palīdzības transportu, kas paredzēts cilvēku dzīvības glābšanai vai vides aizsargāšanai, ja ir veikti visi pasākumi, lai nodrošinātu, ka šādas transporta operācijas veic, ievērojot visas drošības prasības.

PIEZĪME.	Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.1.2. punktu.

1.1.3.2.		Izņēmumi, kas attiecas uz gāzu pārvadājumiem

RID noteikumi neattiecas uz:

a)	gāzēm, kas atrodas transportlīdzekļa degvielas tvertnē, un ir paredzētas tā dzinēja vai jebkuras tā iekārtas (piem., dzesēšanas iekārtu) darbināšanai,

b)	gāzēm, kas atrodas pārvadājamo transportlīdzekļu degvielas tvertnēs. Degvielas vārstam starp gāzes tvertni un dzinēju jābūt noslēgtam, un elektriskajam slēdzim jābūt atslēgtam,

c)	A un O grupas gāzēm (saskaņā ar 2.2.2.1. punktu), ja gāzes spiediens tvertnē vai cisternā 15 C temperatūrā nepārsniedz 200 kPa (2 bar) un ja pārvadājuma laikā gāze pilnībā ir gāzveida agregātstāvoklī. Minētais noteikums attiecas uz visu veidu tvertnēm un cisternām, piemēram, arī uz mehānismu un iekārtu daļām,

d)	gāzēm, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijai izmantojamajā aprīkojumā (piem., ugunsdzēšamajos aparātos vai piepumpētās pneimatiskajās riepās, pat ja tās ir kā rezerves daļas vai kā krava),

e)	gāzēm, kas ietilpst vagonu īpašajā aprīkojumā un ir nepieciešamas, lai minēto aprīkojumu (dzesēšanas sistēmas, zivju tilpnes, sildītājus u. c.) pārvadāšanas laikā darbinātu, kā arī šāda aprīkojuma rezerves tvertnēs vai arī neiztīrītās tukšās nomaināmās tvertnēs, kuras pārvadā tajā pašā vagonā,

f)	neiztīrītiem tukšiem statiskā spiediena traukiem ar nosacījumu, ka visas atveres, izņemot spiediena pazemināšanas ierīces (ja tādas uzstādītas), ir hermētiski noslēgtas, un

g)	gāzēm, ko satur pārtikas produkti un dzērieni.

1.1.3.3.		Izņēmumi, kas attiecas uz šķidro degvielu pārvadājumiem

RID noteikumi neattiecas uz degvielu transportlīdzekļa degvielas tvertnē, ja tā ir paredzēta paša transportlīdzekļa vai tā iekārtu (piemēram, dzesēšanas sistēmas) darbināšanai. Motociklu un motovelosipēdu pārvadāšanas laikā jābūt noslēgtam to degvielas krānam starp dzinēju un degvielas tvertni. Bez tam motocikli un motovelosipēdi jāiekrauj vertikāli (stateniski) un jānostiprina tā, lai tie neapgāztos.

1.1.3.4.		Izņēmumi, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem vai bīstamām kravām, kas iepakotas ierobežotos daudzumos

1.1.3.4.1.	Atsevišķi 3.3. nodaļas īpašie noteikumi pilnīgi vai daļēji atbrīvo konkrētu bīstamo kravu pārvadājumus no RID noteiktajām prasībām. Atbrīvojumu piemēro, ja īpašie noteikumi ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 6. ailē attiecībā uz konkrēto bīstamo kravu.

1.1.3.4.2.	Uz atsevišķām bīstamām kravām, kas iepakotas ierobežotos daudzumos, var neattiecināt noteikumus, ja ir ievēroti 3.4. nodaļas nosacījumi.

PIEZĪME.	Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.1.2. punktu.

1.1.3.5.		Izņēmumi, kas attiecas uz tukšiem neiztīrītiem iepakojumiem

Uz tukšiem neiztīrītiem iepakojumiem (ieskaitot IBC un lielos iepakojumus), kuros ir atradušās 2., 3., 4.1., 5.1., 6.1., 8. un 9. klases vielas, RID noteikumi neattiecas, ja ir veikti atbilstoši pasākumi to bīstamības novēršanai. Bīstamību uzskata par novērstu, ja ir veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu visu veidu 1. līdz 9. klasei raksturīgo bīstamību.

1.1.3.6.		Maksimāli atļautais kopējais daudzums vagonā vai lielajā konteinerā

1.1.3.6.1.	(Rezervēts)

1.1.3.6.2.	(Rezervēts)

1.1.3.6.3.	Gadījumos, kad saskaņā ar 1.1.3.1. punkta c) apakšpunktu bīstamās kravas, kas pieder vienai transporta kategorijai, tiek pārvadātas vienā vagonā vai lielajā konteinerā, to maksimāli pieļaujamais kopējais daudzums ir norādīts tabulas 3. slejā.

| Transporta kategorija | Vielu vai izstrādājumu iepakošanas grupa vai klasifikācijas kods/grupa, vai ANO nr. | Maksimālais kopējais daudzums vagonā vai lielajā konteinerā |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1. klase – 1.1. L, 1.2. L, 1.3. L, 1.4. L un ANO nr. 0190 3. klase – ANO nr. 3343 4.2. klase – I iepakošanas grupai piederīgas vielas 4.3. klase – ANO nr. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 un 3399 5.1. klase – ANO nr. 2426 6.1. klase – ANO nr. 1051, 1613, 1614, 2312 un 3294 6.2. klase – ANO nr. 2814 un 2900 7. klase – ANO nr. 2912 līdz 2919, 2977, 2978 un 3321 līdz 3333 9. klase – ANO nr. 2315, 3151, 3152 un 3432 un iekārtas, kas satur šādas vielas vai maisījumus, un tukši, neiztīrīti iepakojumi, izņemot iepakojumus ar ANO nr. 2908, kuros ir bijušas šajā transporta kategorijā iekļautās vielas. | 0 |
| 1. | I iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0 transporta kategorijā, un šādām klasēm piederīgas vielas un izstrādājumi: 1. klase – 1.1. B līdz 1.1. J, 1.2. B līdz 1.2. J, 1.3. C, 1.3. G, 1.3. H, 1.3. J, 1.5. D a 2. klase – T, TC a, TO, TF, TOC un TFC grupa aerosoli – C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC un TOC grupa 4.1. klase – ANO nr. 3221 līdz 3224 5.2. klase – ANO nr. 3101 – 16 | 20 |
| 2. | II iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0, 1. vai 4. transporta kategorijā, un šādām klasēm piederīgas vielas: 1. klase – 1.4. B līdz 1.4. G un 1.6. N 2. klase – F grupa aerosoli – F grupa 4.1. klase – ANO nr. 3225 līdz 3230 5.2. klase – ANO nr. 3105 līdz 3110 6.1. klase – III iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi 9. klase – ANO nr. 3245 | 333 |
| 3. | III iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0, 2. vai 4. transporta kategorijā, un šādām klasēm piederīgas vielas un izstrādājumi: 2. klase – A un O grupa aerosoli – A un O grupa 8. klase – ANO nr. 2794, 2795, 2800 un 3028 9. klase – ANO nr. 2990 un 3072 | 1000 |
| 4. | 1. klase – 1.4. S 4.1. klase – ANO nr. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 un 2623 4.2. klase – ANO nr. 1361 un 1362, III iepakošanas grupa 7. klase – ANO nr. 2908 līdz 2911 9. klase – ANO nr. 3268 un tukši, neiztīrīti iepakojumi, kuros bijušas bīstamās kravas, izņemot iepakojumus, kas iekļauti 0 transporta kategorijā | bez ierobežojumiem |

a)	ANO nr. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 un 1017 maksimālais kopējais daudzums vagonā vai lielajā konteinerā ir 50 kg.

Iepriekšējā tabulā “maksimālais kopējais daudzums vagonā vai lielajā konteinerā” ir:

–	izstrādājumu bruto masa kilogramos (1. klases izstrādājumu sprādzienbīstamās vielas neto masa kilogramos),

–	cietvielu, sašķidrinātu gāzu, atdzesētu sašķidrinātu gāzu un izšķīdinātu gāzu neto masa kilogramos,

–	attiecībā uz šķidrumiem un saspiestām gāzēm – tvertņu nominālā ietilpība (sk. definīciju 1.2.1. iedaļā) litros.

1.1.3.6.4.	Ja vienā vagonā vai lielajā konteinerā pārvadā dažādu transporta kategoriju bīstamās kravas, tad summa, ko veido:

–	1. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 50,

–	1. transporta kategorijas vielu un 1.1.3.6.3. punkta tabulas a) piezīmē norādīto izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 20,

–	2. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 3, un

–	3. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums

nedrīkst pārsniegt 1000.

1.1.3.6.5.	Šajā punktā nav jāņem vērā bīstamās kravas, uz kurām attiecas izņēmumi saskaņā ar 1.1.3.2. līdz 1.1.3.5. punktu.

1.1.4.		Citu noteikumu piemērojamība

1.1.4.1.		Vispārīgi noteikumi

1.1.4.1.1.	Uz bīstamo kravu ievešanu Līgumslēdzējas puses teritorijā var attiekties arī noteikumi vai aizliegumi, kas noteikti citu, ar pārvadājumu drošību nesaistītu iemeslu dēļ. Šādus noteikumus vai aizliegumus attiecīgi publicē.

1.1.4.1.2.	Veicot pārvadājumus saskaņā ar Konvenciju par starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu (COTIF) 3. panta 3. pantu, papildus RID noteikumiem jāievēro arī valstu vai starptautiskie bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi pa autoceļiem vai iekšējiem ūdensceļiem, ja tie nav pretrunā RID noteikumiem.

1.1.4.1.3.	Bez tam jāievēro muitas vai citu administratīvo iestāžu prasības (sk. Vienoto noteikumu (CIM) 25. panta 1. punktu).

Jo īpaši papildus šajā pielikumā noteiktajai informācijai un dokumentiem jāsniedz arī informācija, ko administratīvās iestādes pieprasa iekļaut kravas pavadzīmē, un jāpievieno citi to pieprasītie dokumenti.

1.1.4.2.		Pārvadāšana transporta ķēdē, kas ietver jūras transporta vai gaisa pārvadājumus

1.1.4.2.1.	Iepakojumus, konteinerus, portatīvas cisternas un cisternkonteinerus un vagonus, kas satur pilnu kravu ar viena veida bīstamo kravu iepakojumiem, kuri pilnībā neatbilst RID prasībām iepakojumiem, jauktajam iepakojumam, marķējumam, iepakojumu apzīmēšanai vai transporta bīstamības zīmju uzlikšanai un marķēšanai ar pazīšanas zīmēm, bet atbilst IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasībām, pieņem pārvadāšanai transporta ķēdē, kurā iekļauti jūras vai aviopārvadājumi, ievērojot šādus nosacījumus:

a)	ja pakas nav marķētas un apzīmētas saskaņā ar RID, tām jābūt marķētām vai uz tām jābūt bīstamības zīmēm saskaņā ar IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasībām,

b)	jauktajai iepakošanai vienā pakā piemēro IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasības,

c)	pārvadājumiem transporta ķēdē, kas ietver jūras pārvadājumu, ja konteineri, portatīvās cisternas vai cisternkonteineri nav marķēti un uz tiem nav pazīšanas zīmju saskaņā ar RID šā pielikuma 5.3. nodaļu, tos marķē un tiem uzliek pazīšanas zīmes saskaņā ar IMDG kodeksa 5.3. nodaļu. Uz tukšām, neiztīrītām portatīvām cisternām un cisternkonteineriem šī prasība attiecas, līdz attiecīgo taru nodod tīrīšanas punktā.

Minēto atkāpi nepiemēro, ja kravas, kas saskaņā ar RID klasificētas kā 1. līdz 8. klases bīstamās kravas, neuzskata par bīstamām saskaņā ar IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju piemērojamajām prasībām.

1.1.4.2.2.	(Rezervēts)

PIEZĪME.	Attiecībā uz pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar 1.1.4.2.1. punktu, sk. arī 5.4.1.1.7. punktu. Attiecībā uz pārvadājumiem konteineros sk. arī 5.4.2. iedaļu.

1.1.4.3.	Jūras pārvadājumiem apstiprinātu portatīvo cisternu izmantošana

Portatīvās cisternas, kas neatbilst 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, bet kas ir izgatavotas un apstiprinātas līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar IMDG kodeksa (Amdt. 29 – 98) noteikumiem (ieskaitot pārejas noteikumus),  var izmantot līdz 2009. gada 31. decembrim, ja tās ir atzītas par atbilstošām IMDG kodeksa (Amdt. 29 – 98) piemērojamajiem inspicēšanas un pārbaudes noteikumiem, un ir pilnīgi ievēroti visi IMDG kodeksa 3.2. nodaļas 12. un 14. slejā minētie noteikumi (Amdt. 30 – 00). Minētās cisternas var izmantot pēc 2009. gada 31. decembra, ja tās atbilst IMDG kodeksa piemērojamajiem inspicēšanas un pārbaudes noteikumiem, ja vien ir ievērotas RID 3.2. nodaļas 10. un 11. ailē un 4.2. nodaļā ietvertās instrukcijas.

1.1.4.4.		Kombinētie autotransporta un dzelzceļa pārvadājumi

Bīstamās kravas var pārvadāt ar kombinēto transportu, ievērojot šādus noteikumus:

Kombinētajiem pārvadājumiem nododamajiem autotransportlīdzekļiem jāatbilst ADR noteikumiem.

Nav atļauts pārvadāt:

–	1. klases A savietojamības grupas sprādzienbīstamas vielas (ANO nr. 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 un 0473);

–	4.1. klases pašreaģējošas vielas, kam vajadzīga temperatūras kontrole (ANO nr. 3231 līdz 3240);

–	5.2. klases organiskos peroksīdus, kam vajadzīga temperatūras kontrole (ANO nr. 3111 līdz 3120);

–	sēra trioksīdu ar tīrības pakāpi vismaz 99,95% bez inhibitora, cisternās (ANO nr. 1829).

PIEZĪME.	Par bīstamības zīmju izvietošanu uz kombinētajam transportam izmantojamajiem vagoniem sk. 5.3.1.3. punktu. Par kravas pavadzīmē norādāmo informāciju sk. 5.4.1.1.9. punktu. Par rakstiskajām instrukcijām sk. ADR 5.4.3. iedaļu.

1.1.4.5.		Citi pārvadājumi, izņemot dzelzceļa pārvadājumus

1.1.4.5.1.	Ja vagonu, ar ko veic RID noteikumiem atbilstošu transporta operāciju, kādu maršruta daļu pārvieto nevis pa dzelzceļu, bet citādi, tad tādā maršruta daļā piemēro tikai tos attiecīgās valsts vai starptautiskos noteikumus, kuri reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus ar transporta veidu, ko izmanto attiecīgā vagona pārvietošanai.

1.1.4.5.2.	Gadījumos, kad vagons tiek pārvietots nevis pa dzelzceļu, bet citādi, iesaistītās COTIF Līgumslēdzējas puses var vienoties izmantot RID noteikumus maršruta daļā, kurā vagons tiek pārvietots citādā veidā nekā dzelzceļa pārvadājums, kopā ar papildus prasībām, ja valstis uzskata tādas par nepieciešamām..

Par šādu vienošanos jāinformē Centrālais birojs tai Līgumslēdzējai pusei, kas attiecīgo vienošanos ierosinājusi. Centrālais birojs par to dara zināmu visām pārējām Līgumslēdzējām pusēm .

1.1.4.5.3.	(Rezervēts)

1.2. nodaļa

## Definīcijas un mērvienības

1.2.1.		Definīcijas

1. PIEZĪME.	Šajā nodaļā ir iekļautas visas vispārīgās vai konkrētās definīcijas.

2. PIEZĪME.	Atsevišķi definētie termini, kas ietilpst definīcijās šajā iedaļā ir iezīmēti ar burtiem kursīvā.

RID izmanto šādas definīcijas.

A

“ADR” ir Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem, ieskaitot visus īpašos nolīgumus, ko parakstījušas šajās transporta operācijās iesaistītās valstis.

“Aerosols vai aerosola balons” ir atkārtoti neuzpildāma tvertne, kas atbilst 6.2.4. iedaļā noteiktajām prasībām un ir izgatavota no metāla, stikla vai plastmasas, un kurā ir saspiesta, sašķidrināta vai izšķīdināta gāze kopā ar šķidrumu, pastu vai pulveri vai bez tiem, un kas ir aprīkota ar izplūdes ierīci, kura nodrošina tā satura izvadīšanu gāzē suspendētu cietu vai šķidru daļiņu veidā, kas veido putas, pastu vai pulveri, vai arī ir šķidrā vai gāzveida stāvoklī.

“Aizsargāts IBC” (attiecībā uz metāla IBC) ir IBC, kam nodrošināta papildu aizsardzība pret triecieniem, un šāda aizsardzību sniedz, piemēram, daudzslāņu (slāņaina) vai dubultsienu konstrukcija, vai karkass ar metāla režģa apvalku.

“ANO numurs” ir vielas vai izstrādājuma četrciparu identifikācijas numurs, kas norādīts ANO Paraugnoteikumos.

“ANO Paraugnoteikumi” ir paraugnoteikumi, kas pievienoti ANO publicēto Ieteikumu par bīstamu kravu pārvadājumiem trīspadsmitajam pārskatītajam izdevumam (ST/SG/AC.10/1/Rev.13).

“Apkalpošanas iekārta”:

a)	cisternai - uzpildes un iztukšošanas, ventilācijas, drošības, sildierīces un siltumizolācijas ierīces un mērinstrumenti,

PIEZĪME.	Par portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

b)	baterijvagona vai MEGC elementiem – uzpildes un iztukšošanas ierīces, ieskaitot kolektoru, drošības ierīces un mērinstrumentus,

c)	IBC – uzpildes un iztukšošanas ierīces un visas spiediena samazināšanas vai ventilācijas, drošības ierīces, sildierīces un siltumizolācijas ierīces un mērinstrumenti.

“Aprēķinātais spiediens” ir teorētiskais spiediens, kas ir vismaz tāds pats kā pārbaudes spiediens, kurš atbilstīgi pārvadājamās vielas bīstamības pakāpei var vairāk vai mazāk pārsniegt darba spiedienu. To lieto, vienīgi nosakot korpusa sienu biezumu, neatkarīgi no iekšējām vai ārējām pastiprinājuma ierīcēm (sk. arī “Iztukšošanas spiediens”, “Uzpildes spiediens”, “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” un “Pārbaudes spiediens”).

PIEZĪME.	Par portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Ārējais iepakojums” ir saliktā vai kombinētā iepakojuma ārējās aizsardzības nodrošinātājs kopā ar visiem absorbējošiem materiāliem, amortizāciju un visiem citiem elementiem, kas vajadzīgi, lai ietvertu un aizsargātu iekšējās tvertnes vai iekšējos iepakojumus.

“Ārējā tara” ir apvalks, ko izmanto viens kravas nosūtītājs, lai ievietotu tajā vienu vai vairākas pakas, kuras apvienotas vienā vienībā, lai atvieglotu apstrādi un kraušanu pārvadājuma laikā.

Ārējās taras piemēri:

a)	iekraušanas paliktnis, uz kura vairākus iepakojumus novieto blakus vai vienu uz otra, tos nostiprinot ar plastmasas sloksnēm, plēvi, elastīgu plēvi vai citiem piemērotiem līdzekļiem, vai

b)	ārējais aizsargiepakojums, piemēram, kaste vai pīts grozs.

“Ārkārtas temperatūra” ir temperatūra, kuru sasniedzot, gadījumā, ja zudusi temperatūras kontrole, īsteno ārkārtas pasākumus.

“Atbilstības nodrošināšana” (radioaktīvam materiālam) ir sistemātiska pasākumu programma, ko piemēro kompetentā iestāde, lai nodrošinātu RID noteikumu praktisku izpildi.

“Atkārtoti lietots iepakojums” ir iepakojums, kas ir pārbaudīts un atzīts par tādu, kam nav defektu, kuri ietekmē spēju izturēt ekspluatācijas pārbaudi. Termins attiecas arī uz iepakojumiem, kas ir atkārtoti uzpildīti ar tādu pašu vai līdzīgu saturu un ko pārvadā izplatīšanas tīklos, kurus kontrolē produkta nosūtītājs.

“Atkritumi” ir vielas, šķīdumi, maisījumi vai izstrādājumi, kas nav paredzēti tiešai izmantošanai, bet ko pārvadā pārstrādei, izgāšanai, sadedzināšanai vai likvidēšanai ar kādiem citiem paņēmieniem.

“Austa plastmasa” (elastīgiem IBC) ir materiāls, kas izgatavots no piemērota plastmasas materiāla elastīgām lentēm vai monopavedieniem.

“Automātisks ventilācijas vārsts” ir gaisa ieplūdes un izplūdes ierīce, ko izmanto no apakšas iztukšojamām tilpnēm, kas savienota ar apakšējo vārstu, un atveras tikai tilpnes piepildīšanas vai iztukšošanas laikā, nodrošinot attiecīgās operācijas laikā nepieciešamo gaisa kustības virzienu – ieplūdi vai izplūdi tilpnes korpusā.

B

“Balonu montāžas agregāts” ir kopā sastiprinātu un ar kolektoru savstarpēji savienotu balonu komplekts, ko pārvadā kā vienu vienību. Šāda agregāta kopējā ūdens ietilpība nepārsniedz 3000 litrus, izņemot tādus agregātus, kas paredzēti 2. klases (saskaņā ar 2.2.2.1.3. punktu – grupas, kas sākas ar burtu “T”) toksisku gāzu pārvadāšanai, kuru ūdens ietilpība jāierobežo līdz 1000 litriem.

“Balons” ir pārvadājama spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība nepārsniedz 150 litrus (sk. arī “Balonu montāžas agregāts”).

“Baterijvagons” ir vagons, kurā ir ar kolektoru savstarpēji saistīti un vagonam pastāvīgi piestiprināti elementi. Baterijvagoniem ir šādi elementi – baloni, caurules, balonu montāžas agregāti (saukti arī par karkasiem), spiediena mucas, kā arī 2. klases gāzu pārvadāšanai paredzētas cisternas, kuru tilpums ir lielāks par 450 litriem.

“Beztaras pārvadāšana” ir neiepakotu cietvielu vai izstrādājumu pārvadājums vagonos vai konteineros. Termins neattiecas uz iepakotām kravām un uz vielām, ko pārvadā cisternās.

“Bīstamas kravas” ir tādas vielas un izstrādājumi, kuru pārvadāšana ir aizliegta saskaņā ar RID vai atļauta tikai ievērojot minētajā nolīgumā paredzētos nosacījumus.

“Bīstama reakcija” ir:

a)	aizdegšanās vai ievērojama sakaršana,

b)	uzliesmojošu, smacējošu, oksidējošu vai toksisku gāzu izdalīšanās,

c)	korozīvu vielu veidošanās,

d)	nestabilu vielu veidošanās vai

e)	spiediena bīstama palielināšanās (tikai attiecībā uz cisternām).

C

“Caurule” (2. klase) ir portatīva bezšuvju spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība pārsniedz 150 litrus, bet nepārsniedz 3000 litrus.

“Cietviela” ir:

a)	viela, kuras kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra 101,3 kPa spiedienā ir virs 20 C,

b)	viela, kas saskaņā ar ASTM D 4359-90 pārbaudes metodi nav šķidrums vai kas, ņemot vērā 2.3.4. iedaļā aprakstītos plūstamības (penetrācijas) noteikšanas pārbaudei piemērojamos kritērijus, ir pastveida viela.

“Cisterna” ir korpuss (tilpne) ar apkalpošanas un struktūras iekārtu. Lietojot atsevišķi, ar terminu cisterna apzīmē cisternkonteineru, portatīvu cisternu, cisternvagonu un nomontējamu cisternu saskaņā ar definīcijām šajā daļā, ieskaitot tvertnes, kas ir batterijvagonu vai MEGC elementi.

PIEZĪME. Par portatīvām cisternām sk. 6.7.4.1. punktu.

“Cisternkonteiners” ir transportlīdzekļa aprīkojuma daļa, kas atbilst konteinera definīcijai un ietver korpusu (tilpni) un aprīkojuma elementus, ieskaitot aprīkojumu, kas atvieglo cisternkonteinera pārvietošanu bez ievērojamām stāvokļa izmaiņām, un ko izmanto gāzu, šķidrumu, pulverveida un granulētu vielu pārvadāšanai, un tā ietilpība 2. klases gāzu pārvadājumos pārsniedz 0,45 m3 (450 litrus).

PIEZĪME.	IBC, kas atbilst 6.5. nodaļas prasībām, nav uzskatāmi par cisternkonteineriem.

"Cisternkonteinera, portatīvas tvertnes vai cisternvagona operators" ir uzņēmums, ar kura vārdu cisternkonteiners, portatīva tvertne vai cisternvagons reģistrēts vai apstiprināts pārvadāšanai.

"Cisternvagons" ir vagons, kas paredzēts šķidrumu un gāzu, pulverveida un granulētu vielu pārvadāšanai un kas sastāv no virsbūves, ko veido viena vai vairāki korpusi (tilpnes) un no šasijas, kas aprīkota ar saviem aprikojuma elementiem (ritošās daļas, piekares, atsperu, vilces un bremžu iekārtām, kā arī uzrakstiem).

PIEZĪME.	Cisternvagonos ieskaitāmi arī vagoni ar nomontējamām cisternām.

“C.N.P. ieraksts” ir kopējs ieraksts, ko var attiecināt uz vielām, maisījumiem, šķīdumiem vai izstrādājumiem, ja:

a)	to nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā

b)	tiem piemītošās ķīmiskās, fizikālās un/vai bīstamības īpašības atbilst c.n.p. ieraksta klasei, klasifikācijas kodam, iepakošanas grupai, nosaukumam un aprakstam.

“CSC” ir Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem (Ženēva, 1972. gads), kurā grozījumus izdarījusi un ko publicējusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) Londonā.

D

“Darba spiediens” ir saspiestas gāzes pastāvīgais spiediens 15 °C standarta temperatūrā pilnā spiedientvertnē.

PIEZĪME.	Attiecībā uz cisternām sk. “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)”.

“Daudzelementu gāzu konteiners” (MEGC) ir vienība, kurā ir elementi, kas savstarpēji savienoti ar kolektoru un uzmontēti uz karkasa. Par daudzelementu gāzu konteinera elementiem uzskata šādus elementus – balonus, caurules, spiediena mucas un balonu paketes, kā arī 2. klases gāzu pārvadāšanai paredzētas cisternas, kuru ietilpība pārsniedz 450 litrus.

PIEZĪME.	Par ANO apstiprinātiem MEGC sk. 6.7. nodaļu.

“Drošības vārsts” ir ar atsperi aprīkota ierīce, kura spiediena iedarbībā automātiski aktivizējas un kuras mērķis ir aizsargāt cisternu no nepieļaujamas iekšējā spiediena paaugstināšanās.

"Dzelzceļa infrastruktūra" ir visi dzelzceļa satiksmei un kustības drošībai nepieciešamie sliežu ceļi, stacionārās būves un iekārtas.

“Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs” ir valsts iestāde vai uzņēmums, kas ir tieši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras izveidi vai uzturēšanu, un par satiksmes vadības un kustības drošības sistēmu darbību.

E

“EN” (standarts) ir Eiropas standarts, ko publicējusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) (CEN 36 rue de Staart. B-1050 Brussels).

“Elastīgs IBC” ir korpuss no plēves, austa auduma vai jebkāda cita elastīga materiāla vai to kombinācijām un vajadzības gadījumā ar iekšēju pārklājumu vai oderējumu, kopā ar atbilstīgām apkalpošanas iekārtām un kraušanas ierīcēm.

“Elastīgu IBC regulārā apkope” ir regulāra šādu darbību veikšana plastmasas vai tekstilmateriālu elastīgajiem IBC:

a)	tīrīšana vai

b)	tādu noņemamu detaļu kā noņemama oderējuma vai slēgelementu nomaiņa ar detaļām, kas atbilst ražotāja oriģinālajai specifikācijai,

ar noteikumu, ka minētās darbības negatīvi neietekmē elastīgo IBC spēju saturēt attiecīgo vielu vai nemaina konstrukcijas tipu.

“Elastīgo IBC regulārā apkope”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

G

“Gāze” ir viela:

a)	kuras tvaika spiediens 50 C temperatūrā pārsniedz 300 kPa (3 bar) vai

b)	kas 20 C temperatūrā 101,3 kPa standartspiedienā ir pilnīgā gāzveida stāvoklī.

“Gāzes patrona” ir jebkāda atkārtoti neuzpildāma tvertne, kurā paaugstinātā spiedienā atrodas gāze vai gāzu maisījums. Tai var būt ventilis.

“Glābšanas iepakojums” ir īpašs iepakojums, kurā ievieto bojātus bīstamu kravu iepakojumus, pakas ar defektiem vai sūci vai izlijušas vai izbirušas bīstamas kravas, lai tās pārvadātu pārstrādei vai apglabāšanai.

H

“Hermētiska gāzes patrona”, sk. “Aerosols jeb aerosola balons”.

“Hermētiski noslēgta cisterna” ir cisterna, kas paredzēta šķidru vielu pārvadāšanai, un kuras aprēķinātais spiediens ir vismaz 4 bar, vai kas paredzēta cietvielu (pulverveida vai granulētu) pārvadāšanai neatkarīgi no aprēķinātā spiediena, un kuras atveres ir hermētiski noslēgtas, un kas:

–	nav aprīkota ar drošības vārstiem, drošības membrānām, citām tamlīdzīgām drošības ierīcēm vai vakuumventiļiem, vai automātiskas darbības vakuumvārstiem, vai

–	nav aprīkota ar drošības vārstiem, drošības membrānām vai citām tamlīdzīgām drošības ierīcēm, bet ir aprīkota ar vakuumventiļiem vai automātiskas darbības vakuumvārstiem, kā pieļauts 6.8.4. iedaļas īpašajā noteikumā TE15,

–	ir aprīkota ar drošības membrānām pirms drošības vārstiem saskaņā ar 6.8.2.2.10. punktu, bet nav aprīkota ar vakuumventiļiem vai automātiskas darbības vakuumvārstiem, vai

–	ir aprīkota ar drošības membrānām pirms drošības vārstiem saskaņā ar 6.8.2.2.10. punktu un vakuumventiļiem vai automātiskas darbības vakuumvārstiem, kā pieļauts 6.8.4. iedaļas īpašajā noteikumā TE15.

“Hermētiskuma pārbaude” ir pārbaude, kas paredzēta, lai noteiktu cisternas, iepakojuma vai IBC, kā arī aprīkojuma un slēgelementu hermētiskumu.

PIEZĪME.	Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

I

“IAEA” ir Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (IAEA), (IAEA, P.O. Box – A 1400 Vienna).

“IBC” sk. “Vidējas kravnesības konteiners”.

“ICAO Tehniskās instrukcijas” ir Tehniskās instrukcijas bīstamu kravu drošai pārvadāšanai ar gaisa transportu, kas papildina Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 18. pielikumu (Čikāga, 1944. gads) un ko publicējusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) Monreālā.

“Iekrāvējs” ir jebkurš uzņēmums, kas iekrauj bīstamās kravas transportlīdzeklī vai lielajā konteinerā.

“Iekšējais iepakojums” ir iepakojums, kura pārvadāšanai ir nepieciešams ārējais iepakojums.

“Iekšējā tvertne” ir tvertne, kurā attiecīgo vielu var iepildīt tikai tad, ja tai ir ārējais iepakojums.

“Iepakojuma masa”, ja nav noteikts citādi, ir iepakojuma bruto masa.

“Iepakojums” ir tvertne un visi pārējie elementi vai materiāli, kas vajadzīgi, lai tvertne spētu saturēt kravu (sk. arī “Kombinētais iepakojums”, “Saliktais iepakojums (plastmasas)”, “Saliktais iepakojums (stikla, porcelāna vai keramikas)”, “Iekšējais iepakojums”, “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”, “Starpiepakojums”, “Lielais iepakojums”, “Plānsienu metāla iepakojums”, “Ārējais iepakojums”, “Rekondicionēts iepakojums”, “Pārveidots iepakojums”, “Atkārtoti lietots iepakojums”, “Glābšanas iepakojums” un “Pret izbiršanu drošs iepakojums”.

PIEZĪME.	Par radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Iepakošanas grupa” ir grupa, kurā iepakošanas vajadzībām var iekļaut noteiktas vielas atbilstoši to bīstamības pakāpei. Iepakošanas grupas, kas sīkāk ir raksturotas 2. daļā, ir šādas:

I iepakošanas grupa – ļoti bīstamas vielas,

II iepakošanas grupa – vidēji bīstamas vielas un

III iepakošanas grupa – vielas, kuru bīstamība ir maza.

PIEZĪME.	Atsevišķus izstrādājumus, kuros ir bīstamas kravas, attiecina uz iepakošanas grupu.

“Iepakotājs” ir uzņēmums, kas bīstamās kravas ievieto iepakojumos, arī lielajos iepakojumos un vidējas kravnesības konteineros (IBC), un vajadzības gadījumā sagatavo iepakojumus pārvadāšanai.

“Iepildītājs” ir uzņēmums, kas iekrauj bīstamās kravas cisternā (cisternvagonā, nomontējamā cisternā, portatīvā cisternā vai cisternkonteinerā) un/vai vagonā, lielajā konteinerā vai mazajā konteinerā, lai veiktu beztaras pārvadājumus, vai baterijvagonā, vai MEGC.

“IMDG kodekss” ir Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss, kas pieņemts 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvencijas) A daļas VII nodaļas īstenošanai, ko publicējusi Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) Londonā.

“Inspicēšanas iestāde” ir neatkarīga inspicēšanas un pārbaudes iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

“ISO” (standarts) ir starptautisks standarts, ko publicējusi Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) (ISO 1, rue de Varembé CH-1204 Geneva 20).

“Iztukšošanas spiediens” ir maksimālais spiediens, kāds faktiski rodas cisternā, kad to iztukšo paaugstinātā spiedienā (sk. arī “Aprēķinātais spiediens”, “Uzpildes spiediens”, “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” un “Pārbaudes spiediens”).

K

“Kartona IBC” ir kartona korpuss ar noņemamu augšējo un apakšējo vāku vai bez tā, vajadzības gadījumā ar iekšējo oderējumu (bet ne iekšējo iepakojumu) un atbilstīgām apkalpošanas un struktūras iekārtām.

“Kaste” ir iepakojums ar taisnstūra vai daudzstūra skaldnēm, kas izgatavots no metāla, koka, saplākšņa, reģenerētas koksnes, kartona, plastmasas vai cita piemērota materiāla. Ir pieļaujamas nelielas atveres iepakojumā, kas vajadzīgas, lai atvieglotu tā satveršanu, atvēršanu vai izpildītu citas klasifikācijā paredzētās prasības, ar noteikumu, ka šīs atveres neizraisīs iepakojuma izturības pavājināšanos pārvadāšanas laikā.

“Koka IBC” ir monolīts vai saliekams koka korpuss ar iekšējo starpliku (bet ne iekšējo iepakojumu) un attiecīgu apkalpošanas un struktūras iekārtu.

“Koka muca” ir dabīgā koka iepakojums ar apaļu šķērsgriezumu un izliektu sānu virsmu, un ko veido apstīpoti sānu dēlīši un gala virsmas.

“Kombinētais iepakojums” ir pārvadāšanas vajadzībām izveidota iepakojumu kombinācija, kas sastāv no viena vai vairākiem iekšējiem iepakojumiem, ko aptver ārējais iepakojums saskaņā ar 4.1.3.1. punktu.

PIEZĪME.	Kombinēto iepakojumu iekšējos elementus vienmēr sauc par “iekšējo iepakojumu”, nevis par “iekšējām tvertnēm”. Šāds “iekšējais iepakojums” ir, piemēram, stikla pudele vai balons.

"Kombinētais transports (piggyback)" ir autotransportlīdzekļu pārvadājumi dzelzceļa vagonos.

“Kompetentā iestāde” ir iestāde vai iestādes, vai jebkāda cita struktūra vai struktūras, kas izraudzītas katrā valstī un katrā konkrētā gadījumā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

“Konteineri beztaras pārvadājumiem” ir ietvēruma sistēmas (ieskaitot visu veidu oderējumu vai pārklājumu), kas paredzētas tādu cietvielu pārvadāšanai, kuras tieši saskaras ar minēto taru. Šeit neietilpst iepakojumi, vidējas kravnesības konteineri (IBC), lielie iepakojumi un cisternas.

Konteineri beztaras pārvadājumiem ir:

–	pastāvīgi un attiecīgi pietiekami izturīgi, lai tos varētu izmantot atkārtoti,

–	īpaši konstruēti, lai atvieglotu kravu pārvadājumus, izmantojot vienu vai vairākus transporta veidus  nebojājot kravu,

–	aprīkoti ar ierīcēm, kas atvieglo to apstrādi,

–	ar vismaz 1,0 m3 tilpumu.

Konteineri beztaras pārvadājumiem ir, piemēram, konteineri, konteineri beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā, beramkravu konteineri atkritumu aizvešanai, lieltilpuma tvertnes, noņemamas kravas kastes, plauktveida konteineri, konteineri uz pārbīdāmas platformas, vagonu kravas nodalījumi.

“Konteiners beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā” ir konteiners beztaras pārvadājumiem, kas īpaši konstruēts atkārtotiem pārvadājumiem no atklātā jūrā esošiem objektiem un starp tiem. Konteiners beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā ir konstruēts un izgatavots saskaņā ar pamatnostādnēm, kas attiecas uz jūras pārvadājumu konteineru apstiprināšanu un ko noteikusi Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) dokumentā MSC/Circ.860.

“Kontroltemperatūra” ir maksimālā temperatūra, kādā droši var pārvadāt organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu.

“Kopējs ieraksts” ir noteiktas vielu vai izstrādājumu grupas (sk. 2.1.1.2. punkta B, C un D apakšpunktu) kopējā nosaukuma iekļaušana vielu sarakstā.

“Korpuss” (visām IBC kategorijām, izņemot kompozītmateriālu IBC) ir piemērota tvertne kopā ar atverēm un slēgelementiem, bet bez apkalpošanas iekārtām.

“Korpuss (tilpne)” ir apvalks, kurā atrodas viela (ieskaitot atveres un to slēgelementus).

1. PIEZĪME.	Šī definīcija neattiecas uz tvertnēm.

2. PIEZĪME.	Par portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Konteiners” ir transportiekārtas daļa (paceļama kravas telpa vai tamlīdzīga konstrukcija), kas ir:

–	pastāvīga un attiecīgi pietiekami izturīga, lai to varētu izmantot atkārtoti,

–	īpaši konstruēta, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem, to nebojājot,

–	aprīkota ar ierīcēm, kas atvieglo iekraušanu un dažādas manipulācijas, jo īpaši pārkraujot kravu no viena transportlīdzekļa citā,

–	konstruēta tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot (sk. arī “Slēgts konteiners”, “Liels konteiners”, “Vaļējs konteiners”, “Pārsegts konteiners” un “Mazs konteiners”).

Noņemama kravas kaste ir konteiners, kam saskaņā ar Eiropas standartu EN 283 (1991. gada izdevums) ir šādas tehniskās īpašības:

–	mehāniskās stiprības ziņā tā ir konstruēta tikai pārvadāšanai ar vagoniem, vai ar autotransportlīdzekļiem, vai ar ro-ro kuģi,

–	tās nevar sakraut citu uz citas,

–	to var noņemt no transportlīdzekļa ar īpašu iekārtu, kas atrodas uz transportlīdzekļa vai uz pašatbalsta, un to var piekraut atkārtoti.

PIEZĪME.	Termins “konteiners” neattiecas uz parastajiem iepakojumiem, IBC, cisternkonteineriem un vagoniem.

“Kriogēna tvertne” ir pārvadājama termiski izolēta atdzesētām sašķidrinātām gāzēm paredzēta spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība nepārsniedz 1000 litrus.

“Kritiskā temperatūra” ir temperatūra, kuru pārsniedzot, viela nevar būt šķidrā agregātstāvoklī.

“Kvalitātes nodrošināšana” ir sistemātiska kontroles un inspekciju programma, kuru piemēro kāda organizācija vai iestāde un kuras mērķis ir nodrošināt pārliecību, ka RID noteiktās drošības prasības tiktu praktiski izpildītas.

L

“Lielais iepakojums” ir iepakojums, kas sastāv no ārējā iepakojuma, kurā ievieto izstrādājumus vai iekšējos iepakojumus, un:

a)	kas konstruēts mehāniskām manipulācijām,

b)	kura neto masa pārsniedz 400 kg vai ietilpība pārsniedz 450 litrus, bet tilpums nepārsniedz 3,0 m3.

“Lielais konteiners” ir:

a)	konteiners, kura iekšējais tilpums pārsniedz 3,0 m3,

b)	Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) nozīmē – tāda izmēra konteiners, kura četru ārējo apakšējo stūru ietvertais laukums ir:

i)	vismaz 14 m2 (150 kvadrātpēdas),

ii)	vismaz 7 m2 (75 kvadrātpēdas), ja tam ir augšējie stūru savienotājelementi.

PIEZĪME.	Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

M

“Maiss” ir no papīra, plastmasas plēves, tekstilmateriāliem, austiem materiāliem vai cita piemērota materiāla izgatavots mīksts iepakojums.

“Muca” ir cilindrisks iepakojums ar plakaniem vai izliektiem galiem, izgatavots no metāla, kartona, plastmasas, saplākšņa vai cita piemērota materiāla. Šī definīcija attiecas arī uz citādas formas iepakojumiem, piemēram, apaļas formas iepakojumiem ar konusveida kakliņu vai tovera veida iepakojumiem. Definīcija neattiecas uz koka mucām un kannām.

“Maksimālā ietilpība” ir tvertņu vai iepakojumu, arī vidējas kravnesības konteineru (IBC) un lielo iepakojumu maksimālais iekšējais tilpums, ko izsaka kubikmetros vai litros.

“Maksimālā neto masa” ir atsevišķa iepakojuma satura maksimālā neto masa vai iekšējo iepakojumu un to satura maksimālā kopējā masa, ko izsaka kilogramos.

“Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” ir augstākais no šādiem trim spiedieniem:

a)	augstākais faktiskais spiediens, kāds pieļaujams cisternā, to uzpildot, (maksimālais pieļaujamais uzpildes spiediens),

b)	augstākais faktiskais spiediens, kāds pieļaujams cisternā, to iztukšojot, (maksimālais pieļaujamais iztukšošanas spiediens), un

c)	faktiskais manometriskais spiediens, kādu cisternā rada saturs (ieskaitot pieļaujamos gāzes piemaisījumus) maksimālajā darba temperatūrā.

Ja vien 4.3. nodaļā paredzētajās īpašajās prasībās nav noteikts citādi, minētā darba spiediena (manometriskā spiediena) skaitliskā vērtība nav mazāka par iepildāmās vielas tvaika spiedienu (absolūto spiedienu) 50 °C temperatūrā.

Taču cisternām ar drošības vārstiem (ar drošības membrānu vai bez tās), izņemot cisternas, kas paredzētas saspiestu, sašķidrinātu vai izšķīdinātu 2. klases gāzu pārvadāšanai, maksimālajam darba spiedienam (manometriskajam spiedienam) tam jābūt vienādam ar šādiem drošības vārstiem noteikto atvēršanās spiedienu (Sk, arī “Aprēķinātais spiediens”, “Iztukšošanas spiediens” un “Pārbaudes spiediens”).

1. PIEZĪME.	Par portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

2. PIEZĪME. Par slēgtām kriogēnām tvertnēm sk. Piezīmi 6.2.1.3.3.5. punktam.

“Maksimālā pieļaujamā bruto masa”:

a) 	(visām IBC kategorijām, izņemot elastīgos IBC) ir IBC un visu apkalpošanas vai struktūras iekārtu masa kopā ar maksimālo neto masu,

b)	(cisternām) ir cisternas tara un pārvadāšanai atļautā smagākā krava.

PIEZĪME.	Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Maksimālā pieļaujamā krava” (elastīgajiem IBC) ir maksimālā neto masa, kādai attiecīgais IBC ir paredzēts un kādu tajā atļauts pārvadāt.

“Mazā gāzes tvertne”, sk. “Gāzes patrona”.

“Mazais konteiners” ir konteiners, kura iekšējais tilpums nav mazāks par 1,0 m3 un nav lielāks par 3,0 m3.

PIEZĪME.	Par radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Mazleģēts tērauds” ir tērauds, kura minimālā stiepes izturība ir starp 360 N/mm2 un 440 N/mm2.

PIEZĪME.	Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“MEGC” sk. “Daudzelementu gāzu konteiners”.

“Metāla IBC” ir metāla korpuss kopā ar attiecīgām apkalpošanas un struktūras iekārtām.

N

“Nomontējama cisterna” ir cisterna, kas paredzēta vagona īpašajai aparatūrai, bet ko no tā var noņemt tikai pēc stiprinājumu nomontēšanas.

“Noņemama kravas kaste”, sk. “Konteiners”.

“Noņemama kravas kaste ar cisternu” ir uzskatāma par cisternkonteineru.

“Nosūtītājs” ir uzņēmums, kas nosūta bīstamo kravu pats savā vārdā vai trešās personas uzdevumā. Ja transporta operāciju veic saskaņā ar pārvadājuma līguma, nosūtītājs ir kravas nosūtītājs atbilstīgi pārvadājuma līgumam.

O

“Otrreizējā pārstrādē iegūts plastmasas materiāls” ir materiāls, kas iegūts no izmantotiem rūpnieciskiem iepakojumiem, kuri ir notīrīti un sagatavoti pārstrādāšanai par jauniem iepakojumiem.

P

“Paka” ir iepakošanas operācijas galaprodukts, ko veido nosūtīšanai sagatavots iepakojums, lielais iepakojums vai IBC un tā saturs. Termins attiecas arī uz gāzu spiedientvertnēm, kas definētas šajā iedaļā, kā arī uz izstrādājumiem, kurus to izmēra, svara vai konfigurācijas dēļ var pārvadāt neiepakotus vai pārvadāt uz sastatnēm, redeļu kastēs vai izmantojot mehāniskas iekārtas. Termins neattiecas uz kravām, ko pārvadā bez taras, un uz vielām, kuras pārvadā cisternās.

PIEZĪME.	Par radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Paliktnis” (1. klase) ir metāla, plastmasas, kartona vai cita piemērota materiāla loksne, kas ir novietota iekšējā, ārējā vai starpiepakojumā un kas labi pieguļ attiecīgajam iepakojumam. Paliktņa virsma var būt izveidota tā, lai varētu ievietot iepakojumus vai izstrādājumus, nostiprināt tos un nodalīt vienu no otra.

“Pārbaudes spiediens” ir nepieciešamais spiediens, kādu lieto spiediena pārbaudēm sākotnējā vai periodiskajā inspicēšanā (sk. arī “Aprēķinātais spiediens”, “Iztukšošanas spiediens”, “Uzpildes spiediens” un “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)”.

PIEZĪME.	Par portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmata” ir ceturtais, pārskatītais izdevums Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem – Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatai, ko publicējusi Apvienoto Nāciju Organizācija (ST/SG/AC.10/11/Rev.4).

“Pārsegts konteiners” ir vaļējs konteiners, kas pārsegts ar pārklāju, lai aizsargātu iekrautās kravas.

“Pārsegts vagons” ir vaļējs vagons, kas pārsegts ar pārklāju, lai aizsargātu kravu.

“Pārvadāšana” ir bīstamo kravu atrašanās vietas maiņa, ieskaitot apstāšanos, kas vajadzīga pārvadāšanas apstākļu dēļ, un ieskaitot laiku, kurā, mainot vietu, pirms un pēc tam pārvadāšanas apstākļu dēļ bīstamās kravas ir bijušas vagonos, cisternās un konteineros.

Šī definīcija attiecas arī uz bīstamo kravu pagaidu uzglabāšanu pārvadājumu starpposmā, kas vajadzīga, lai mainītu transporta veidu vai līdzekli (pārkraušanu). To piemēro ar nosacījumu, ka pēc pieprasījuma var uzrādīt pārvadājuma dokumentu, kurā norādīta nosūtīšanas vieta un saņemšanas vieta un ka pagaidu uzglabāšanas laikā iepakojumus un cisternas neatver, izņemot gadījumus, kad to dara kompetentās iestādes, veicot pārbaudes.

“Pārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic transporta operāciju saskaņā ar pārvadājuma līgumu vai bez tā.

“Pārveidotais IBC” ir metāla, stingras plastmasas vai saliktais IBC, kas:

a)	no ANO tipam neatbilstoša ir pārveidots par ANO tipam atbilstošu vai

b)	ir pārveidots no viena ANO konstrukcijas tipa par cita ANO tipa konstrukciju.

Uz pārveidotiem IBC attiecas tās pašas RID prasības, ko piemēro tāda paša tipa jauniem IBC (sk. arī konstrukcijas tipa definīciju 6.5.4.1.1. punktā).

“Pārveidots IBC”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

“Pārveidotais iepakojums” ir:

a)	metāla mucas:

i)	kas saskaņā ar 6.1. nodaļas prasībām no ANO tipam neatbilstošām ir pārveidotas par ANO tipam atbilstošām,

ii)	kas saskaņā ar 6.1. nodaļas prasībām no ANO tipam neatbilstošām ir pārveidotas par ANO tipam atbilstošām vai

iii)	kam ir nomainīti nenoņemamie konstrukcijas elementi (piemēram, nenoņemama augšējā daļa);

b)	plastmasas mucas:

i)	kas ir pārveidotas no viena ANO tipa par citu ANO tipu (piem., 1H1 pārveidota par 1H2) vai

ii)	kam nomainīti korpusā iebūvēti konstrukcijas elementi.

Uz pārveidotām mucām attiecas 6.1. nodaļas prasības, ko piemēro tā paša tipa jaunām mucām.

“Pārvietošanas ierīce” (elastīgajiem IBC) ir jebkura siksna, cilpa, osa vai rāmis, kas ir piestiprināts pie IBC korpusa vai izveidots kā IBC korpusa vienlaidu elements no tā paša materiāla.

“Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra” (PST) ir zemākā temperatūra, kādā pārvadājuma laikā var notikt iepakojumā esošas vielas pašpaātrinoša sadalīšanās. Noteikumi par PST noteikšanu un to, kādas ir sekas karsēšanai noslēgtā telpā, ir izklāstītas Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas II daļā.

“Pastāvīgais spiediens” ir spiedientvertnes termiskā un difūzā līdzsvarā esoša satura spiediens.

“Piestiprināta cisterna” ir cisterna, kuras tilpums ir lielāks par 1000 litriem, un ir pastāvīgi piestiprināta vagonam (kas tādējādi kļūst par cisternvagonu), vai ir šāda vagona šasijas sastāvdaļa.

“Pildījuma koeficients” ir gāzes masas un ūdens masas attiecība 15 C temperatūrā, kādā pilnībā piepildītos lietošanai gatava spiedientvertne.

“Pilna krava” ir viena nosūtītāja krava, kuras nosūtīšanai ir pilnībā rezervēts lielais konteiners, un kurā visas iekraušanas un izkraušanas darbības notiek pēc kravas nosūtītāja vai saņēmēja norādījumiem.

PIEZĪME.	Atbilstošais termins 7. klasei ir “ekskluzīva izmantošana”, sk. 2.2.7.2. punktu.

“Plānsienu metāla iepakojums” ir apaļa, eliptiska, taisnstūra vai daudzstūra (arī koniska) šķērsgriezuma iepakojums, kā arī iepakojums ar konusveida kaklu un kubla veidā, izgatavots no metāla, ar sienām, kas ir plānākas par 0,5 mm (piem., baltā skārda), ar plakanām vai izliektām gala virsmām, vienu vai vairākām atverēm, neatbilstīgs metāla mucu vai transportkannu definīcijai.

“Portatīva cisterna” ir kombinētajam (multimodālajam) pārvadājumam izmantojama cisterna, kuras ietilpība, pārvadājot 2. klases gāzes, pārsniedz 450 litrus saskaņā ar 6.7. nodaļā vai IMDG kodeksā ietvertajām definīcijām un kura ir norādīta portatīvo cisternu instrukcijā (T-kods) 3.2. nodaļas A tabulas 10. ailē.

“Pret izbiršanu drošs iepakojums” ir iepakojums, kas ir necaurlaidīgs sausam saturam, arī smalkam cietvielas materiālam, kurš radies pārvadājuma laikā kravai sasmalcinoties.

“PST”, sk. “Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra”.

R

“Redeļu kaste” ir ārējais iepakojums ar daļēji noslēgtām virsmām.

“Rekondicionēts iepakojums” ir

a)	metāla mucas:

i)	kas ir notīrītas līdz konstrukcijas sākotnējam materiālam, atbrīvojot trauku no visa iepriekšējā satura, iekšējās un ārējās korozijas, ārējās virsmas pārklājuma un bīstamības zīmēm,

ii)	kas ir atjaunotas sākotnējā formā ar iztaisnotiem un izlīdzinātiem iesitumiem (ja tādi ir) un kam ir nomainīti visi noņemamie blīvslēgi, un

iii)	kas ir pārbaudītas pēc tīrīšanas un pirms krāsošanas, izbrāķējot iepakojumus ar redzamu punktkoroziju, ievērojamu materiāla biezuma samazinājumu, metāla nogurumu, bojātām vītnēm vai slēgelementiem vai citādiem nozīmīgiem defektiem;

b)	plastmasas mucas un transportkannas:

i)	kas ir notīrītas līdz konstrukcijas sākotnējam materiālam, atbrīvojot no visa iepriekšējā satura, ārējā pārklājuma un bīstamības zīmēm,

ii)	 kam ir nomainīti visi noņemamie blīvslēģi un

iii)	kas pēc tīrīšanas ir pārbaudītas, izbrāķējot iepakojumus ar redzamiem bojājumiem, piemēram, plīsumiem, sakrokojumiem vai plaisām, vai bojātām vītnēm vai slēgelementiem, vai citādiem nozīmīgiem defektiem.

“Remontēts IBC” ir metāla, stingras plastmasas vai saliktais IBC, kas ir bijis bojāts trieciena vai jebkāda cita iemesla dēļ (piem., korozijas, trausluma palielināšanās vai citādas izturīguma samazināšanās dēļ salīdzinājumā ar konstrukcijas tipu) un ir atjaunots tā, ka tas atbilst konstrukcijas tipam un spēj izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes. RID par remontu uzskata salikto IBC stingrās iekšējās tvertnes nomaiņu ar tvertni, kas atbilst oriģinālajai ražotāja specifikācijai. Stingru IBC regulāro apkopi tomēr neuzskata par remontu. Stingras plastmasas IBC korpusi un saliktu IBC iekšējās tvertnes nav remontējamas. Elastīgie IBC nav remontējami, ja vien remontu neapstiprina kompetentā iestāde.

“Remontēts IBC”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

S

“Saliktais IBC ar plastmasas iekšējo tvertni” ir IBC ar konstrukciju, kas sastāv stingra ārējā apvalka, un plastmasas iekšējās tvertnes kopā ar apkalpošanas vai citām struktūras iekārtām. Tas ir konstruēts tā, lai iekšējā tvertne un ārējais apvalks veidotu vienu veselu neizjaucamu konstrukciju, kuru piepilda, uzglabā, pārvadā un iztukšo.

“Saliktais iepakojums (plastmasas)” ir iepakojums, kas sastāv no plastmasas iekšējās tvertnes un ārējā iepakojuma (no metāla, kartona, saplākšņa u. c.). Pēc sakomplektēšanas šāds iepakojums ir nedalāma vienība; to pēc vajadzības piepilda, uzglabā, pārvadā un iztukšo.

PIEZĪME.	Sk. PIEZĪMI, kas attiecas uz “Salikto iepakojumu (stikla, porcelāna vai keramikas)”.

“Saliktais iepakojums (stikla, porcelāna vai keramikas)” ir iepakojums, kas sastāv no iekšējās stikla, porcelāna vai keramikas tvertnes un ārējā iepakojuma (no metāla, koka, kartona, plastmasas, putuplasta u. c.). Pēc sakomplektēšanas šāds iepakojums ir nedalāma vienība; to pēc vajadzības piepilda, uzglabā, pārvadā un iztukšo.

PIEZĪME. 		Salikto iepakojumu iekšējos elementus parasti sauc par “iekšējām tvertnēm”. Šāda iekšējā tvertne ir, piemēram, 6HA1 (plastmasas saliktais iepakojums), jo bez “ārējā iepakojuma” tajā nav paredzēts neko iepildīt, un tādēļ tā nav “iekšējais iepakojums”.

“Saņēmējs” ir kravas saņēmējs atbilstīgi pārvadājuma līgumam. Ja kravas saņēmējs saskaņā ar pārvadājuma līguma noteikumiem norīko trešo personu, šādu personu RID uzskata par kravas saņēmēju. Ja transporta operācija norisinās bez pārvadājuma līguma, par kravas saņēmēju uzskata uzņēmumu, kam pēc atvešanas nodod attiecīgo bīstamo kravu.

“Šķidrums” ir viela, kuras tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 300 kPa (3 bar) un kura 20 °C temperatūrā nav pilnīgā gāzveida stāvoklī un:

a)	kuras kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra ir 20 °C vai mazāka 101,3 kPa spiedienā,

b)	kura ir šķidrums saskaņā ar ASTM 4359-90 pārbaudes metodi,

c)	kura nav pastveidīga viela saskaņā ar 2.3.4. iedaļā aprakstītajai plūstamības noteikšanas pārbaudei (penetrometra pārbaudei) piemērojamajiem kritērijiem.

PIEZĪME.	“Pārvadāšana šķidrā agregātstāvoklī”, piemērojot prasības, kas attiecas uz cisternām, ir:

–	šķidrumu pārvadāšana atbilstīgi iepriekš norādītajai definīcijai vai

–	kausētu cietvielu pārvadāšana.

“Slēgelements” ir ierīce, ar ko noslēdz tvertnes atveri.

“Slēgts konteiners” ir pilnīgi noslēgts konteiners ar stingru augšējo plakni, stingrām sānu sienām, stingrām gala sienām un grīdu. Termins attiecas arī uz konteineriem ar atveramu augšējo plakni, ja augšējo plakni pārvadāšanas laikā iespējams noslēgt.

“Slēgts vagons” ir vagons ar sienām un nekustīgi nostiprinātu vai noņemamu jumtu.

“Spiediena muca” ir metināta pārvadājama spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība pārsniedz 150 litrus, bet nepārsniedz 1000 litrus (piem., cilindriskas tvertnes, kas aprīkotas ar ripināšanas stīpām, lodveida tvertnes uz sliecēm).

“Spiedientvertne” ir kopējs termins, kas apzīmē balonus, caurules, spiediena mucas, slēgtas kriogēnas tvertnes un balonu montāžas agregātus.

“Spole” (1. klase) ir plastmasas, koka, kartona, metāla vai cita piemērota materiāla ierīce ar centrālo asi un ar sānu sienām katrā ass galā vai bez tām. Izstrādājumus un vielas var uztīt uz ass, un tos satur sānu sienas.

“Standarttērauds” ir tērauds, kura stiepes izturība ir 370 N/mm2 un stiepes deformācija – 27 %.

“Starpiepakojums” ir iepakojums, kas novietots starp iekšējo iepakojumu vai izstrādājumiem un ārējo iepakojumu.

“Starplika” ir caurule vai maiss, kas ielikts iepakojumā, arī lielajā iepakojumā vai IBC, bet kas nav iepakojuma daļa, kopā ar atveru slēgelementiem.

“Stingru IBC regulārā apkope” ir regulāra šādu darbību piemērošana metāla, stingras plastmasas vai saliktiem IBC:

a)	tīrīšana,

b)	korpusa slēgelementu (arī atbilstošu blīvelementu) vai apkalpošanas iekārtu noņemšana un uzstādīšana no jauna vai nomaiņa atbilstoši oriģinālajām ražotāja specifikācijām, ja ir pārbaudīts IBC hermētiskums, vai

c)	to struktūras iekārtu atjaunošana, kas tieši nav saistīta ar spēju saturēt bīstamo kravu vai tikt iztukšotam samazinātā spiedienā, lai IBC atbilstu konstrukcijas tipam, (piem., balsta vai pacelšanas ierīču iztaisnošana) ar noteikumu, ka nav ietekmēta IBC spēja saturēt attiecīgo vielu.

“Stingra iekšējā tvertne” (paredzēta saliktajiem IBC) ir tvertne, kas saglabā savu formu tukša, bez slēgelementiem un tvertni balstoša ārējā apvalka. Visas iekšējās tvertnes, kas nav stingras, uzskatāmas par elastīgām.

“Stingras plastmasas IBC” ir stingras plastmasas korpuss, kuram var būt struktūras iekārta, kopā ar atbilstīgām apkalpošanas iekārtām.

“Stingro IBC regulārā apkope”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

“Struktūras iekārta”:

a)	cisternvagona cisternām – korpusa (tilpnes) ārējie vai iekšējie pastiprinošie, sastiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi,

b)	cisternkonteinera cisternām – korpusa (tilpnes) ārējie vai iekšējie pastiprinošie, sastiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi.

PIEZĪME.	Par portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu,

c)	baterijvagona vai MEGC elementiem – korpusa (tilpnes) vai tvertnes ārējie vai iekšējie pastiprinošie, sastiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi,

d)	IBC, izņemot elastīgos IBC – korpusa (ieskaitot atbalsta plakni saliktiem IBC ar plastmasas iekšējo tvertni) pastiprinošie, sastiprinājuma, pārvietošanas, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi.

“Sūtījums” ir jebkāda veida iepakojums vai iepakojumi, vai bīstama krava, ko kravas nosūtītājs nodod pārvadāšanai.

T

“Tehniskais nosaukums” ir atzīts ķīmisks vai bioloģisks nosaukums, vai kāds cits nosaukums, ko pašlaik lieto zinātniskās un tehniskās rokasgrāmatās, žurnālos un dokumentos (sk. 3.1.2.8.1.1. punktu).

“Transportkanna” ir metāla vai plastmasas iepakojums ar taisnstūrveida vai daudzstūra šķērsgriezumu un vienu vai vairākām atverēm.

“Tvertne” ir trauks kopā ar visu veidu slēgelementiem vielu vai izstrādājumu iepildīšanai un saglabāšanai tajā. Šī definīcija neattiecas uz korpusiem (tilpnēm) (sk. arī “Kriogēna tvertne”, “Iekšējā tvertne”, “Spiedientvertne”, “Stingra iekšējā tvertne” un “Gāzes patrona”).

“Tvertne” (1. klase) attiecas uz kastēm, pudelēm, kārbām, mucām, kannām un baloniem, ieskaitot visu veidu slēgelementus, kas izmantoti iekšējā iepakojumā vai starpiepakojumā.

“Tvertnes nominālā ietilpība” ir tvertnē esošās bīstamās vielas nominālais tilpums, kas izteikts litros. Attiecībā uz saspiestās gāzes baloniem nominālā ietilpība ir balona ūdens ietilpība.

U

“Uzliesmojoša sastāvdaļa” (aerosoliem un gāzes patronām) ir gāze, kas gaisā normālā atmosfēras spiedienā ir uzliesmojoša, vai šķidra viela vai preparāts, kura uzliesmošanas temperatūra ir vienāda ar vai zemāka par 100 C.

“Uzliesmošanas temperatūra” ir šķidruma zemākā temperatūra, kādā tā tvaiki veido uzliesmojošu maisījumu ar gaisu.

“Uzpildes spiediens” ir maksimālais spiediens, kāds faktiski rodas cisternā, kad to piepilda paaugstinātā spiedienā (sk. arī “Aprēķinātais spiediens”, “Iztukšošanas spiediens”, “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” un “Pārbaudes spiediens”).

"Uzņēmējsabiedrība", sk. "Uzņēmums".

“Uzņēmums” ir fiziska persona, peļņas vai bezpeļņas juridiska persona, peļņas vai bezpeļņas personu apvienība vai grupa bez juridiskas personas statusa, oficiāla iestāde ar atsevišķas juridiskas personas statusu, vai iestāde, kas atkarīga no citas iestādes ar šādu statusu.

V

"Vagona krava" ir vagona ekskluzīva izmantošana neatkarīgi no tā, vai vagona kravas telpa vai tilpne tiek izmantota pilnībā vai daļēji.

PIEZĪME.	Atbilstošais termins 7. klasei ir “ekskluzīva izmantošana”, sk. 2.2.7.2. punktu.

"Vagons" ir kravu pārvadāšanai paredzēts dzelzceļa transportlīdzeklis, kam nav savu autonomu līdzekļu vilces nodrošināšanai, kas pa sliežu ceļiem pārvietojas pats uz saviem riteņiem.

“Vakuumcisterna atkritumu pārvadāšanai” ir cisternkonteiners vai noņemama kravas kaste ar cisternu, ko izmanto galvenokārt bīstamo atkritumu pārvadāšanai un kam ir īpaša konstrukcija un/vai aprīkojums, kurš atvieglo atkritumu iekraušanu un izkraušanu, kā noteikts 6.10. nodaļā. Cisternas, kas pilnībā atbilst 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, neuzskata par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai.

“Vakuumventilis” ir ar atsperi aprīkota ierīce, kas spiediena iedarbībā automātiski ieslēdzas, un kas paredzēta cisternas aizsardzībai pret pārlieku augsta negatīva spiediena (vakuuma) rašanos tās iekšienē.

“Vaļējs konteiners” ir konteiners ar vaļēju augšējo daļu vai konteinerplatforma.

“Vidējas kravnesības konteiners (IBC)” ir stingrs vai elastīgs portatīvs iepakojums, kas atšķiras no 6.1. nodaļā minētajiem iepakojumiem, un:

a)	kura ietilpība:

i)	nepārsniedz 3,0 m3 II un III iepakošanas grupas cietvielām un šķidrumiem,

ii)	nepārsniedz 1,5 m3 I iepakošanas grupas cietvielām, kad tās iepako elastīgos, stingras plastmasas, saliktajos, kartona un koka vidējas kravnesības konteineros,

iii)	nepārsniedz 3,0 m3 I iepakošanas grupas cietvielām, kad tās iepako metāla vidējas kravnesības konteineros,

iv)	nepārsniedz 3,0 m3 7. klases radioaktīviem materiāliem;

b)	kas konstruēts mehāniskām manipulācijām;

c)	ir izturīgs pret pārkraušanas un pārvadāšanas izraisītiem mehāniskiem spriegumiem, kuri noteikti 6.5. nodaļā paredzētajās pārbaudēs.

(sk. arī “Salikti IBC ar iekšējo plastmasas tvertni”, “Kartona IBC”, “Elastīgie IBC”, “Metāla IBC”, “Stingras plasmasas IBC” un “Koka IBC”)

1. PIEZĪME.	Portatīvās cisternas un cisternkonteinerus, kas atbilst attiecīgi 6.7. un 6.8. nodaļas prasībām, neuzskata par vidējas kravnesības konteineriem (IBC).

2. PIEZĪME.	Vidējas kravnesības konteinerus (IBC), kas atbilst 6.5. nodaļas prasībām, RID neuzskata par konteineriem.

"Vaļējs vagons" ir vagons ar slēgtiem sāniem vai bez tiem un ar nolaižamu aizmugures bortu un vaļēju platformu kravas novietošanai.

“VSS” ir Vispārējā saskaņotā ķīmisko vielu klasifikācijas un apzīmēšanas sistēma, ko publicējusi ANO kā dokumentu ST/SG/AC.10/30.

1.2.2.		Mērvienības

1.2.2.1.		RID izmanto šādas mērvienības 2:

| Mērījums | SI mērvienība3 | Pieļaujamā alternatīvā mērvienība | Mērvienību savstarpējās sakarības |
| --- | --- | --- | --- |
| Garums | m (metrs) | – | – |
| Laukums | m2 (kvadrātmetrs) | – | – |
| Tilpums | m3 (kubikmetrs) | l4 (litrs) | 1 l = 10-3 m3 |
| Laiks | s (sekunde) | min (minūte) | 1 min = 60 s |
|  |  | h (stunda) | 1 h = 3 600 s |
|  |  | d (diena) | 1 d = 86 400 s |
| Masa | kg (kilograms) | g (grams) | 1g = 10-3 kg |
|  |  | t (tonna) | 1 t = 103 kg |
| Masas blīvums | kg/m3 | kg/l | 1 kg/l = 103 kg/m3 |
| Temperatūra | K (kelvins) | °C (Celsija grāds) | 0 °C = 273,15 K |
| Temperatūras |  |  |  |
| starpība | K (kelvins) | °C (Celsija grāds) | 1 °C = 1 K |
| Spēks | N (ņūtons) | – | 1 N = 1 kg·m/s2 |
| Spiediens | Pa (paskāls) |  | 1 Pa = 1 N/m2 |
|  |  | bārs (bar) | 1 bar = 105 Pa |
| Mehāniskais spriegums | N/m2 | N/mm2 | 1 N/mm2 = 1 MPa |
| Darbs | J (džouls) | kW·h (kilovatstundas) | 1 kWh = 3,6 MJ |
| Enerģija | J (džouls) |  | 1 J = 1 N·m = 1 W·s |
| Siltuma daudzums | J (džouls) | eV (elektronvolts) | 1 eV = 0,1602·10-18J |
| Jauda | W (vats) | – | 1 W = 1 J/s = 1 N·m/s |
| Kinemātiskā viskozitāte | m2/s | mm2/s | 1 mm2/s = 10-6 m2/s |
| Dinamiskā viskozitāte | Pa·s | mPa·s | 1 mPa·s = 10-3 Pa·s |
| Aktivitāte | Bq (bekerels) |  |  |
| Ekvivalentā doza | Sv (zīverts) |  |  |

Mērvienību daudzkārtņu (decimāldaudzkārtņu un daļu) nosaukumus veido ar prefiksiem un apzīmējumiem pirms mērvienības nosaukuma vai apzīmējuma, tiem ir šāda nozīme:

|  | Koeficients |  |  | Priedēklis | Simbols |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 100 10 0.1 0.01 0.001 0.000 001 0.000 000 001 0.000 000 000 001 0.000 000 000 000 001 0.000 000 000 000 000 001 | = 1018 = 1015 = 1012 = 109 = 106 = 103 = 102 = 101 = 10-1 = 10-2 = 10-3 = 10-6 = 10-9 = 10-12 = 10-15 = 10-18 | kvintiljons kvadriljons triljons miljards miljons tūkstotis simts desmit desmitdaļa simtdaļa tūkstošdaļa miljonā daļa miljardā daļa biljonā daļa kvadriljonā daļa kvintiljonā daļa | eksa eksa peta peta tera tera giga giga mega mega kilo kilo hekto hekto deka deka deci deci centi centi mili mili mikro mikro nano nano piko piko femto femto ato ato | E P T G M k h da d c m  n p f A |

PIEZĪME.	ANO lietotajā angļu valodas variantā 109 ir miljards (tūkstoš miljonu) [nevis miljons miljonu] Analoģiski 10 –9 ir 1 miljardā daļa.

1.2.2.2.		Ja vien nav citu īpašu norādījumu, “%” zīme RID apzīmē:

a)	attiecībā uz cietvielu vai šķidrumu maisījumiem, kā arī attiecībā uz šķīdumiem un ar šķidrumu samitrinātām cietvielām – masas daļu procentos no maisījuma, šķīduma vai samitrinātās cietvielas kopējās masas,

b)	attiecībā uz saspiestu gāzu maisījumiem, ja tie iepildīti pēc spiediena – tilpuma daļu procentos no gāzu maisījuma kopējā tilpuma, vai, ja tie iepildīti atbilstīgi masai, masas daļu procentos no gāzu maisījuma kopējās masas,

c)	attiecībā uz sašķidrinātu un izšķīdinātu gāzu maisījumiem – masas daļu procentos no maisījuma kopējās masas.

1.2.2.3.		Visu veidu spiedienus saistībā ar tvertnēm (pārbaudes spiedienu, iekšējo spiedienu, drošības vārsta atvēršanās spiedienu) vienmēr norāda kā manometrisko spiedienu (spiedienu, kas pārsniedz atmosfēras spiedienu); tomēr vielu tvaika spiedienu parasti izsaka kā absolūto spiedienu.

1.2.2.4.		Ja RID ir norādīts tvertņu vai cisternu pildījuma koeficients, tā attiecas uz vielas standarta temperatūru 15 °C, ja vien nav norādīta cita temperatūra.

1.3. nodaļa

## Bīstamu kravu pārvadājumos iesaistīto personu apmācība

1.3.1.		Darbības joma un piemērojamība

Personas, kuras nodarbina 1.4. nodaļā norādītās iesaistītās personas un kuru darba pienākumi ir saistīti ar bīstamo kravu pārvadājumiem, tiek apmācītas par prasībām, kas reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, atbilstīgi šo personu atbildībai un pienākumiem. Jo īpaši jāievēro arī prasības attiecībā uz mācībām par 1.10. nodaļā norādīto bīstamo kravu aizsardzību.

PIEZĪME.	Par drošības konsultantu apmācību sk. 1.8.3. iedaļu.

1.3.2.		Apmācību veidi

Atbilstoši katra iesaistītā indivīda konkrētajiem pienākumiem un atbildībai mācības ir šādas.

1.3.2.1.		Vispārīga informatīva apmācība

Darbiniekiem jāpārzina vispārīgās prasības, kas iekļautas noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem.

1.3.2.2.		Ar veicamajiem pienākumiem saistītā apmācība

Darbiniekus atbilstīgi viņu pienākumiem un atbildībai detalizēti apmāca par to noteikumu prasībām, kas attiecas uz bīstamu kravu pārvadājumiem.

Ja bīstamo kravu pārvadājumi ir saistīti ar multimodālām transporta operācijām, darbiniekiem jāzina arī tās prasības, kas attiecas uz citiem transporta veidiem.

Pārvadātāja un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja personālam jābūt apmācītam arī īpašos ar dzelzceļa pārvadājumiem saistītos jautājumos. Šīs apmācības jāveic vispārīgas apmācības un īpašu mācību veidā.

a)	Visa personāla vispārīga apmācība:

visam personālam jāzina bīstamības zīmju un pazīšanas zīmju nozīme. Bez tam personālam jāzina kārtība, kādā ziņot par pārkāpumiem vai trūkumiem,

b)	īpašās mācības ar bīstamo kravu pārvadājumiem tieši saistītajam ekspluatācijas personālam:

papildus a) apakšpunktā aprakstītajām vispārīgajām apmācībām personālam jābūt atbilstīgi apmācītam attiecībā uz veicamajiem pienākumiem.

Personālam jābūt apmācītam jautājumos, kas noteikti īpašajā apmācībā, un ir 1.3.2.2.2. punktā iedalīti trijās kategorijās, pamatojoties uz 1.3.2.2.1. norādītajām grupām.

1.3.2.2.1.	Tabulā norādītas personāla grupas, kuras ieskaitāmas atsevišķajās kategorijās.

| Kategorija | Kategorijas apraksts | Personāls |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekspluatācijas personāls, kas tieši iesaistīts bīstamo kravu pārvadājumos | Vadītāji un manevru darbinieki vai personāls ar tiem ekvivalentām funkcijām |
| 2. | Personāls, kas veic bīstamo kravu pārvadājumiem izmantojamo vagonu tehnisko kontroli | Ritošā sastāva speciālisti vai personāls ar tiem ekvivalentām funkcijām |
| 3. | Personāls, kas atbild par dzelzceļa un manevrēšanas pakalpojumu vadību un kontroli, un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja vadošais personāls | Kontrolieri, signalizētāji, kustības vadības centra personāls vai personāls ar tiem ekvivalentām funkcijām |

1.3.2.2.2.	Īpašajā apmācībā jāiekļauj vismaz šādi jautājumi:`

a)	lokomotīvju vadītājiem vai citam 1. kategorijas personālam ar ekvivalentām funkcijām:

–	vajadzīgā informācija par vilciena sastāvu, bīstamajām kravām, ko tas ved, un vietas, kur tās vilcienā atrodas,

–	noteikumu pārkāpumu veidi,

–	rīcība kritiskās situācijās, novēršot pārkāpumus, ar pašu vilciena un tuvējās satiksmes drošību saistītie pasākumi.

Manevru darbiniekiem vai citam 1. kategorijas personālam ar ekvivalentām funkcijām :

–	manevru bīstamības zīmju nozīme saskaņā ar RID 13. un 15. paraugu (sk. 5.3.4.2. punktu),

–	1. klases kravu drošības attālumi saskaņā ar RID 7.5.3. punktu,

–	noteikumu pārkāpumu veidi;

b)	vagonu speciālistiem vai citam 2. kategorijas personālam ar ekvivalentām funkcijām:

–	inspekciju veikšana saskaņā ar Nolīguma par vagonu izmantošanu un apmaiņu dzelzceļa uzņēmumu starpā (RIV) XII pielikumu (Noteikumi par preču vagonu tehniskajām starppārbaudēm),

–	UIC 471-3 norādījumu īstenošana (tikai personālam, kas veic RID 1.4.2.2.1. punktā noteiktās pārbaudes,

–	noteikumu pārkāpumu atklāšana;

c)	satiksmes kontrolieriem, signalizācijas personālam, kustības vadības centra personālam vai citam 3. kategorijas personālam ar tiem ekvivalentām funkcijām:

–	rīcība kritiskās situācijās pārkāpumu gadījumos,

–	iekšējie plāni rīcībai ārkārtas situācijās šķirošanas stacijās saskaņā ar RID 1.11. nodaļu.

1.3.2.3.		Ar drošību saistītā apmācība

Atbilstoši iespējamībai gūt traumu vai tikt pakļautam nevēlamai iedarbībai, kas varētu notikt negadījumā, kurš saistīts ar bīstamo kravu pārvadāšanu, ieskaitot iekraušanu un izkraušanu, darbiniekus apmāca par šādu kravu bīstamību un kaitīgo iedarbību.

Apmācības mērķis ir iemācīt darbiniekiem drošus darba paņēmienus un pasākumus avārijas gadījumu novēršanai.

1.3.2.4.		Apmācība par 7. klasi

Saistībā ar 7. klasi darbiniekus apmāca par radiācijas bīstamību un drošības pasākumiem, kas jāievēro, lai samazinātu apstarošanas iespējamību darbiniekiem un citām personām, kas varētu ciest no darbinieku veiktās darbības.

1.3.3.		Dokumentācija

Darba devējs un darbinieks glabā dokumentus par visu veikto apmācību, un šādus dokumentus pārbauda, uzsākot jaunas darba attiecības. Ņemot vērā izmaiņas noteikumos, apmācību regulāri papildina kvalifikācijas paaugstināšana.

1.4. nodaļa

Iesaistīto personu drošības pienākumi

1.4.1.		Vispārēji drošības pasākumi

1.4.1.1.		Personas, kas iesaistītas bīstamo kravu pārvadājumos, veic attiecīgus pasākumus atbilstīgi paredzamās bīstamības veidam un apjomam, lai nepieļautu kaitējumu vai zaudējumus un, vajadzības gadījumā, līdz minimumam samazinātu to sekas. Dalībnieki visos gadījumos izpilda RID noteiktās prasības attiecīgajā darbības jomā.

1.4.1.2	.	Ja ir tieši apdraudēta sabiedrības drošība, iesaistītās personas nekavējoties informē avārijas dienestus un sniedz visu informāciju, kas nepieciešama to darbības nodrošināšanai.

1.4.1.3	.	RID var noteikt zināmus pienākumus dažādām iesaistītajām personām.

Ja Līgumslēdzēja puse uzskata, ka drošība nekļūs mazāka, tā savos tiesību aktos var noteikt, ka pienākumus, kas uzlikti kādai konkrētai iesaistītai personai, var uzticēt kādai citai vai vairākām citām iesaistītām personām, ja ir izpildīti 1.4.2. un 1.4.3. iedaļā noteiktie pienākumi. Šīs atkāpes Līgumslēdzēja puse dara zināmu Centrālajam birojam, kas par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses.

Šā nolīguma 1.2.1., 1.4.2. un 1.4.3. iedaļā noteiktās prasības par iesaistīto personu definīcijām un attiecīgajiem pienākumiem neietekmē attiecīgās valsts tiesību normas attiecībā uz juridiskajām sekām (kriminālsods, atbildība u. c.), kas izriet no tā, ka konkrētā iesaistītā persona ir, piemēram, juridiska persona, pašnodarbināta persona, darba devējs vai darba ņēmējs.

1.4.2.		Galveno iesaistīto personu pienākumi

PIEZĪME.	Par radioaktīviem materiāliem sk. arī 1.7.6. iedaļu.

1.4.2.1.		Nosūtītājs

1.4.2.1.1.	Bīstamo kravu nosūtītājs drīkst nodot pārvadāšanai tikai tādas kravas, kas atbilst RID prasībām. Saistībā ar 1.4.1. iedaļu tas:

a)	pārliecinās, ka bīstamās kravas saskaņā ar RID ir klasificētas un tās ir atļauts pārvadāt,

b)	sniedz pārvadātājam informāciju, ziņas un vajadzības gadījumā nepieciešamos pārvadājuma dokumentus un pavaddokumentus (atļaujas, apstiprinājumus, paziņojumus, apliecības u. c.), jo īpaši ņemot vērā 5.4. nodaļas un 3. daļas tabulās norādītās prasības,

c)	izmanto tikai tādus iepakojumus, lielos iepakojumus, vidējas kravnesības konteinerus (IBC) un cisternas (cisternvagonus, nomontējamas cisternas, baterijvagonus, MEGC, portatīvās cisternas un cisternkonteinerus), kas ir apstiprinātas un piemērotas attiecīgo vielu pārvadāšanai un ir marķētas atbilstoši RID noteikumiem,

d)	izpilda prasības par nosūtīšanas līdzekļiem un pārsūtīšanas ierobežojumiem,

e)	nodrošina, lai pat tukšas neattīrītas un nedegazētas cisternas (cisternvagoni, nomontējamās cisternas, baterijvagoni, MEGC, portatīvās cisternas un cisternkonteineri) vai tukši, neiztīrīti vagon, lielie un mazie konteineri beztaras pārvadājumiem būtu atbilstoši marķēti un apzīmēti un lai tukšas neattīrītas cisternas būtu noslēgtas tikpat hermētiski kā pilnas cisternas.

1.4.2.1.2.	Ja nosūtītājs izmanto citu iesaistīto personu pakalpojumus (iepakotāju, iekrāvēju, iepildītāju u. c.), viņš veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu sūtījuma atbilstību RID prasībām. Attiecībā uz 1.4.2.1.1. punkta a), b), c) un e) apakšpunktu nosūtītājs tomēr var pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam sniegušas citas iesaistītās personas.

1.4.2.1.3.	Ja nosūtītājs darbojas trešās personas uzdevumā, minētā trešā persona rakstiski informē nosūtītāju par to, ka krava ir bīstama, un sniedz viņam visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, kas nosūtītājam vajadzīgi, lai viņš varētu veikt savus pienākumus.

1.4.2.2	.	Pārvadātājs

1.4.2.2.1.	Saskaņā ar 1.4.1. iedaļu pārvadātājs, kas maršruta sākuma punktā pieņem pārvadāšanai bīstamās kravas, veicot reprezentatīvas pārbaudes:

a)	pārliecinās, vai bīstamās kravas, ko paredzēts pārvadāt, saskaņā ar RID ir atļauts pārvadāt,

b)	pārliecinās, ka preču pavadzīmei pievienoti un ir nodoti arī visi citi vajadzīgie dokumenti,

c)	vizuāli pārliecinās, vai transportlīdzekļiem un kravām nav acīmredzamu defektu, noplūžu vai plaisu un ir nepieciešamais aprīkojums, u.c.,

d)	pārliecinās, vai cisternvagoniem, baterijvagoniem, nomontējamām cisternām, portatīvām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēts regulārās pārbaudes datums

e)	pārbauda, vai vagons nav pārslogots,

f)	pārliecinās, vai vagoniem ir vajadzīgās bīstamības zīmes un marķējums,

Atkarībā no konkretā gadījuma minētās darbības veic, pamatojoties uz pārvadājuma dokumentiem un pavaddokumentiem, vizuāli pārbaudot vagonu vai konteinerus un, kad tas nepieciešams, arī kravu.

Šā punkta noteikumu prasības uzskata par ievērotām, ja tiek izmantota UIC 471-3 O 5.5 iedaļa (“Pārbaudes, kas jāveic bīstamo kravu sūtījumu starptautiskajiem pārvadājumiem”).

1.4.2.2.2.	Attiecībā uz 1.4.2.2.1 punkta a), b), e) un f) apakšpunktu nosūtītājs tomēr var pamatoties uz informāciju un datiem, ko viņam sniegušas citas iesaistītās personas.

1.4.2.2.3.	Ja atbilstoši 1.4.2.2.1. punktam pārvadātājs pamana, ka RID prasības ir pārkāptas, viņš nenosūta kravu, kamēr attiecīgie trūkumi nav novērsti.

1.4.2.2.4.	Ja brauciena laikā tiek pamanīts pārkāpums, kas varētu apdraudēt transporta operācijas drošību, tiklīdz iespējams, pārvadājumu pārtrauc, ņemot vērā satiksmes drošības, drošas apstāšanās un sabiedrības drošības prasības.

Transporta operāciju var atsākt tikai tad, kad sūtījums atbilst piemērojamajiem noteikumiem. Kompetentā(-ās) iestāde(-es), kuras pārziņā ir pārvadājums atlikušajā ceļa posmā, var dot atļauju turpināt transporta operāciju.

Ja nepieciešamo atbilstību noteikumiem nevar panākt vai arī nav dota atļauja atlikušajam ceļa posmam, kompetentā(-ās) iestāde(-es) sniedz pārvadātajam vajadzīgo administratīvo palīdzību. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad pārvadātājs informē kompetento(-ās) iestādi(-es) par to, ka nosūtītājs nav ziņojis viņam par to, ka krava ir bīstama, un par to, ka, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas piemērojami konkrētajam pārvadāšanas līgumam, pārvadātājs vēlas kravu izkraut, iznīcināt vai padarīt nekaitīgu.

1.4.2.3.		Saņēmējs

1.4.2.3.1.	Saņēmēja pienākums ir nekavēties ar kravu pieņemšanu bez nepārvarama iemesla un pēc izkraušanas pārliecināties, vai ir izpildītas RID prasības, kas attiecas uz viņu.

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu saņēmējs:

a)	RID paredzētajos gadījumos veic vagonu un konteineru attīrīšanu un dezaktivāciju,

b)	nodrošina, lai uz vagoniem un konteineriem pēc tam, kad tie ir pilnīgi izkrauti un iztīrīti, degazēti un dezaktivēti, nebūtu transporta bīstamības zīmju un pazīšanas zīmju.

Vagonu vai konteineru var nosūtīt atpakaļ vai izmantot atkārtoti tikai pēc tam, kad šīs prasības ir izpildītas.

1.4.2.3.2.	Ja saņēmējs izmanto citu iesaistīto personu (izkrāvēju, uzņēmumu, kas nodarbojas ar attīrīšanu vai dezaktivāciju utt.) pakalpojumus, viņš veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu 1.4.2.3.1. punktā noteikto prasību ievērošanu.

1.4.2.3.3.	(Rezervēts)

1.4.3.		Pārējo iesaistīto personu pienākumi

Pastāvīgi papildināms pārējo iesaistīto personu saraksts kopā ar viņu attiecīgajiem pienākumiem iekļauts turpmāk tekstā. Pārējo iesaistīto personu pienākumi izriet no iepriekšējās 1.4.1. iedaļas tikai tik lielā mērā, cik viņiem ir zināms vai vajadzētu būt zināmam, ka savus pienākumus viņi veic kā daļu no transporta operācijas, uz kuru attiecas RID noteikumi.

1.4.3.1.		Iekrāvējs

1.4.3.1.1.	Saistībā ar 1.4.1. iedaļu iekrāvējam ir šādi pienākumi:

a)	nodot pārvadātājam bīstamās kravas tikai tad, ja to pārvadāšana ir atļauta saskaņā ar RID;

b)	nododot pārvadāšanai iepakotas bīstamās kravas vai neiztīrītus tukšus iepakojumus, viņš pārbauda, vai iepakojumi nav bojāti. Iekrāvējs nenodod pārvadāšanai paku, kuras iepakojums ir bojāts, kamēr bojājums nav novērsts, jo īpaši, ja iepakojums nav hermētisks un ja ir bīstamās vielas noplūde vai iespējama noplūde; šis pienākums attiecas arī uz tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem;

c)	iekraujot bīstamās kravas vagonā vai lielajā vai mazajā konteinerā, ievērot īpašās prasības, kas attiecas uz kravas iekraušanu un apstrādi;

d)	tieši nododot bīstamās kravas pārvadāšanai, viņš ievēro prasības par bīstamības zīmju vai pazīšanas zīmju izvietošanu uz vagona vai lielā konteinera;

e)	iekraujot pakas, viņš ievēro jauktās iekraušanas aizliegumus, ņemot vērā bīstamās kravas, kas jau atrodas vagonā vai lielajā konteinerā, kā arī prasības par pārtikas produktu, citu patēriņa preču un dzīvnieku barības nodalīšanu.

1.4.3.1.2.	Attiecībā uz 1.4.3.1.1. punkta a), d), un e) apakšpunktu iekrāvējs tomēr var pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam sniegušas citas iesaistītās personas.

1.4.3.2	.	Iepakotājs

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu iepakotājs jo īpaši ievēro:

a)	prasības, kas attiecas uz iepakošanu vai jauktu iepakošanu,

b)	noteikumus par paku marķēšanu un apzīmēšanu, ja viņš sagatavo pakas pārvadāšanai.

1.4.3.3.		Iepildītājs

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu iepildītājam ir šādi pienākumi:

a)	pirms cisternu piepildīšanas viņš pārliecinās, vai cisternas un to aprīkojums ir tehniski atbilstošā stāvoklī,

b)	pārliecināties, vai cisternvagoniem, baterijvagoniem, nomontējamām cisternām, portatīvām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēta regulārās pārbaudes diena,

c)	uzpildīt cisternu tikai ar tādu bīstamo kravu, kādu atļauts pārvadāt attiecīgajā cisternā,

d)	uzpildot cisternu, izpildīt prasības, kas attiecas uz bīstamām kravām blakus nodalījumos,

e)	uzpildot cisternu, ievērot iepildāmās vielas maksimāli pieļaujamo pildījuma koeficientu vai maksimāli pieļaujamo satura masu tilpuma litrā,

f)	pēc cisternas piepildīšanas pārbaudīt slēgierīču hermētiskumu,

g)	nodrošināt, lai piepildītās cisternas ārpuse nebūtu notraipīta ar iepildītās bīstamās vielas pārpalikumiem,

h)	sagatavojot bīstamās kravas pārvadāšanai, pārliecināties, vai cisternām, vagoniem, lielajiem un mazajiem beztaras pārvadājumu konteineriem saskaņā ar attiecīgajām prasībām ir piestiprinātas nepieciešamās pazīšanas zīmes un transporta bīstamības zīmes vai citas attiecīgas bīstamības zīmes,

i)	pirms sašķidrinātas gāzes iepildīšanas cisternvagonos un pēc tās ievērot paredzētās īpašās pārbaudes prasības.

1.4.3.4.		Cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators:

a)	nodrošina konteineru konstrukcijas, aprīkojuma, pārbaužu un marķēšanas prasību izpildi,

b)	nodrošina, lai korpusu (tilpņu) un to aprīkojuma apkopi veiktu, garantējot, ka normālos darbības apstākļos attiecīgais cisternkonteiners/portatīvā cisterna līdz nākamajai pārbaudei atbilstu RID prasībām,

c)	ja remonta, pārveidošanas vai negadījuma dēļ varētu būt pasliktinājusies korpusa (tilpnes) vai tā aprīkojuma drošība, izdara ārkārtas pārbaudi.

1.4.3.5.		Cisternvagona operators

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu cisternvagona operators:

a)	nodrošina konstrukcijas, aprīkojuma, pārbaužu un marķēšanas prasību izpildi,

b)	nodrošina, lai cisternu un to aprīkojuma ekspluatācija būtu veikta, garantējot, ka normālos darbības apstākļos attiecīgais cisternvagons līdz nākamajai pārbaudei atbilstu RID prasībām,

c)		ja remonta, pārveidošanas vai negadījuma dēļ varētu būt pasliktinājusies korpusa (tilpnes) vai tā aprīkojuma drošība, izdara ārkārtas pārbaudi.

1.4.3.6.		Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs

Saistībā ar 1.4.1 iedaļu infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina, ka saskaņā ar 1.11. nodaļu šķirotavas stacijām tiek sagatavoti iekšējie plāni rīcībai ārkārtas situācijās.

## 1.5. nodaļa

Atkāpes

1.5.1.		Pagaidu atkāpes

1.5.1.1.		Lai pielāgotu RID prasības tehnoloģijas un rūpniecības attīstībai, Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes var tieši savstarpēji vienoties atļaut atsevišķas transporta operācijas to teritorijā, nosakot pagaidu atkāpes no RID prasībām ar noteikumu, ka tādējādi netiek apdraudēta drošība. Iestāde, kas uzņēmusies iniciatīvu attiecībā uz šādām pagaidu atkāpēm, par to informē Centrālo biroju, kas par tām paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm6.

PIEZĪME.	“Speciāla vienošanās”, kas noteikta 1.7.4 iedaļā, saskaņā ar šo iedaļu nav uzskatāma par pagaidu atkāpi.

1.5.1.2.		Pagaidu atkāpes spēkā esības termiņš nepārsniedz piecus gadus no tās spēkā stāšanās dienas. Pagaidu atkāpe automātiski zaudē spēku no attiecīgā RID grozījuma spēkā stāšanās dienas.

1.5.1.3. 	Pagaidu atkāpes ir nolīgumi saskaņā ar CIM Vienoto noteikumu 5. panta 2. punktu Transporta operācijas, kas veiktas, pamatojoties uz pagaidu atkāpēm, ir transporta operācijas RID izpratnē.

PIEZĪME.	CIM Vienoto noteikumu 5. panta  2. punkta noteikumi ir šādi:

“2. punkts: Divas vai vairākas valstis pēc nolīguma vai divi vai vairāki dzelzceļi ar vienošanos par tarifiem var kopīgi noteikt nosacījumus, kas jāievēro, lai konkrētas vielas, ko nedrīkst pārvadāt saskaņā ar RID, varētu pieņemt pārvadāšanai.

Tādā pašā veidā valstis un dzelzceļi var mīkstināt RID paredzētos noteikumus.

Šādi nolīgumi un vienošanās par tarifiem jāpublicē un jādara zināmi Centrālajam birojam, kas par tiem informē pārējās valstis.”

1.5.2. 		Militāro kravu sūtījumi

Atkāpes pielietojamas militāro kravu sūtījumiem, t.i., 1. klases vielu vai izstrādājumu sūtījumiem, kas pieder bruņotajiem spēkiem, vai par kuriem ir atbildīgi bruņotie spēki (sk. 5.2.1.5. punkta apakšpunktos 5.2.2.1.8., 5.3.1.1.2. un 5.4.1.2.1., f) apakšpunktā un 7.2.4. iedaļā īpašais noteikums W2).

## 1.6. nodaļa

Pārejas posma pasākumi

1.6.1.		Vispārīgi noteikumi

1.6.1.1.		Ja nav paredzēts citādi, vielas un izstrādājumus, uz ko attiecas RID, līdz 2005. gada 30. jūnijam var pārvadāt atbilstoši tām RID7 prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2004. gada 31. decembrim.

PIEZĪME.	Par kravas pavadzīmē norādāmo informāciju sk. 5.4.1.1.12. punktu.

1.6.1.2	.	Bīstamības zīmes, kas līdz 2004. gada 31.decembrim atbilda līdz minētajai dienai apstiprinātajiem paraugiem, var izmantot, līdz beidzas to krājumi.

1.6.1.3	.	Vielas un izstrādājumus, kas atbilst 1. klasei un pieder Līgumslēdzēju pušu bruņotajiem spēkiem, un ir iepakoti pirms 1990. gada 1. janvāra saskaņā ar minētajā laikā spēkā esošām RID 8 prasībām, var pārvadāt arī pēc 1989. gada 31. decembra ar noteikumu, ka iepakojumi ir saglabājuši integritāti un pārvadājuma dokumentā deklarēti kā militāras kravas, kas iepakotas pirms 1990. gada 1. janvāra. Pārējās prasības, kas minētajai klasei piemērojamas no 1990. gada 1. janvāra, ir jāizpilda.

1.6.1.4.		Vielas un izstrādājumus, kas atbilst 1. klasei un kas ir iepakoti laika posmā no 1990. gada 1. janvāra līdz 1996. gada 31. decembrim saskaņā ar minētajā laikā spēkā esošajām RID 9 prasībām, var pārvadāt arī pēc 1996. gada 31. decembra ar noteikumu, ka iepakojumi ir saglabājuši integritāti un pārvadājuma dokumentā ir deklarēti kā 1. klases kravas, kas iepakotas laika posmā no 1990. gada 1. janvāra līdz 1996. gada 31. decembrim.

1.6.1.5.		Joprojām var izmantot IBC konteinerus, kuri ražoti saskaņā ar marginālu 405(5). un 555(3). prasībām, kas ir spēkā līdz 1999. gada 1. janvārim, bet neatbilst marginālu 405 (5) un 555 (3) prasībām, kas ir spēkā pēc 1999. gada 1. janvāra.

1.6.1.6	.	Vidējas kravnesības konteinerus (IBC), kuri ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar 1612 (1) margināla prasībām, kas piemērojamas līdz 2001. gada 30. jūnijam, un kuri neatbilst no 2001. gada 1. jūlija piemērojamajām 6.5.2.1.1. punkta prasībām, kuras attiecas uz burtu, ciparu un simbolu augstumu, var joprojām izmantot.

1.6.1.7	.	No lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna izgatavotu mucu, transportkannu un salikto iepakojumu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti līdz 2005. gada 1. jūlijam saskaņā ar 6.1.5.2.6. punkta prasībām, kuri ir spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim, bet neatbilst 4.1.1.19. punkta prasībām, ir derīgi līdz 2009. gada 31. decembrim. Visus šādus iepakojumus, kas izgatavoti un marķēti, pamatojoties uz minētajiem tipa apstiprinājumiem, var izmantot līdz to derīguma termiņa beigām, kurš noteikts 4.1.1.15. punktā.

1.6.1.8	.	Pazīšanas zīmes, kas atbilst līdz 2004. gada 31. decembrim piemērojamajām 5.3.2.2. punkta prasībām, var joprojām izmantot.

1.6.1.9	.	(Rezervēts)

1.6.1.10.	Līdz 2013. gada 30. jūnijam var joprojām izmantot litija galvaniskos elementus un baterijas, kuras ražotas līdz 2003. gada 1. jūlijam un pārbaudītas atbilstīgi prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2002. gada 31. decembrim, bet kuras nav pārbaudītas atbilstīgi prasībām, kas piemērojamas no 2003. gada 1. janvāra, kā arī izmantot ierīces, kurās ir šādi litija galvaniskie elementi vai baterijas, ja ir izpildītas visas pārējās attiecīgās prasības.

1.6.2.		Tvertnes 2. klases kravām

1.6.2.1.		Tvertnes, kuras ražotas līdz 1997. gada 1. janvārim un kas neatbilst RID prasībām, kas piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, bet kuru pārvadāšana bija atļauta saskaņā ar RID prasībām, kas piemērojamas līdz 1996. gada 31. decembrim, var joprojām pārvadāt pēc minētās dienas, ja ir ievērotas iepakošanas instrukciju P200 un P203 regulāro pārbaužu prasības.

1.6.2.2.		Balonus, kuri atbilst 1.2.1. iedaļas definīcijai un kuriem veiktas sākotnējās vai regulārās pārbaudes līdz 1997. gada 1. janvārim, tukšus un neattīrītus var pārvadāt bez attiecīgās bīstamības zīmes līdz nākamās atkārtotās uzpildes dienai vai nākamajai regulārajai inspicēšanai.

1.6.2.3.		Tvertnēm, kas paredzētas 2. klases vielu pārvadāšanai un kas izgatavotas līdz 2003. gada 1. janvārim, pēc 2003. gada 1. janvāra var būt marķējumi, kuri atbilst prasībām, kas piemērojamas līdz 2002. gada 31. decembrim.

1.6.3.		Cisternvagoni un baterijvagoni

1.6.3.1.		Cisternvagonus, kas ražoti, pirms stājās spēkā no 1978. gada 1. oktobra piemērojamās prasības, var turpināt ekspluatēt, ja korpusa (tilpnes) aprīkojums atbilst 6.8. nodaļas prasībām. Korpusa (tilpnes) sienu biezums, izņemot korpusus (tilpnes), kas paredzēti sašķidrinātu, atdzesētu 2. klases gāzu pārvadāšanai, jāatbilst aprēķinātajam spiedienam vismaz 0,4 MPa (4 bar) (manometriskais spiediens) attiecībā uz mazleģētu tēraudu vai vismaz 200 kPa (2 bar) (manometriskais spiediens) attiecībā uz alumīniju vai alumīnija sakausējumiem.

1.6.3.2	          Regulārās pārbaudes cisternvagoniem, ko ekspluatē saskaņā ar šiem pārejas noteikumiem, veic saskaņā ar 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punkta prasībām un attiecīgajām īpašajām prasībām, kas noteiktas dažādām klasēm. Ja vien agrākās prasībās nav noteikts augstāks pārbaudes spiediens, alumīnija un alumīnija sakausējumu korpusiem (tilpnēm) ir pietiekams 200 kPa (2 bar) (manometriskais spiediens) pārbaudes spiediens.

1.6.3.3.		Cisternvagonus, kas atbilst 1.6.3.1. un 1.6.3.2. punkta pārejas noteikumiem, var izmantot līdz 1998. gada 30. septembrim to bīstamo kravu pārvadājumiem, kurām tie ir apstiprināti. Šis pārejas periods neattiecas uz 2. klases vielu pārvadājumiem paredzētajiem cisternvagoniem un cisternvagoniem, kuru tilpņu sieniņu biezums un aprīkojums atbilst 6.8. nodaļas prasībām.

1.6.3.4 .	Cisternvagonus, kuri ražoti līdz 1988. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1987. gada 31. decembrim, bet  neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1988. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot. Tas attiecas arī uz cisternvagoniem, uz kuriem nav uzraksta par korpusa (tilpnes) materiāliem saskaņā ar XI pielikuma 1.6.1. punktu, kas pieprasīts no 1988. gada 1. janvāra.

1.6.3.5. 	Cisternvagonus, kuri ražoti līdz 1993. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1992. gada 31. decembrim, bet  neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1993. gada 1. janvāra, var joprojām  izmantot.

1.6.3.6.		Cisternvagonus, kas būvēti pirms to noteikumu spēkā stāšanās, kas piemērojami no 1995. gada 1. janvāra un kas minētajām prasībām neatbilst, taču ir ražoti saskaņā ar RID noteikumiem, kas līdz tai dienai bija spēkā, var turpināt izmantot.

1.6.3.7	          Cisternvagonus, kas paredzēti tādu uzliesmojošu šķidrumu pārvadājumiem, kuru uzliesmošanas temperatūra ir no 55 C līdz 61 C, un ir ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim saskaņā ar XI pielikuma 1.2.7., 1.3.8. un 3.3.3. punkta prasībām, kas piemērojamas līdz 1996. gada 31. decembrim, bet kas neatbilst punktiem, kas ir spēkā no 1997. gada 1. janvāra, var turpināt izmantot.

1.6.3.8	          Cisternvagonus, baterijvagonus un nomontējamās cisternas, kas paredzēti 2. klases vielu pārvadāšanai un ir ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim, līdz nākamajai regulārajai pārbaudei var marķēt atbilstoši prasībām, kuras bija piemērojamas līdz 1996. gada 31. decembrim.

Ja RID grozījumu dēļ ir mainīti atsevišķu gāzu oficiālie kravas nosaukumi, nosaukumi uz plāksnītes vai uz paša korpusa (tilpnes) (sk. 6.8.3.5.2. vai 6.8.3.5.3. punktu) nav jāmaina ar nosacījumu, ka gāzu nosaukumus uz cisternvagoniem, baterijvagoniem un nomontējamām cisternām vai uz to plāksnītēm (sk. 6.8.3.5.6. punkta b) un c) apakšpunktu) attiecīgi pielāgos nākamajā regulārajā pārbaudē.

1.6.3.9 	(Rezervēts)

1.6.3.10.	(Rezervēts)

1.6.3.11.	Cisternvagonus, kuri ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1996. gada 31. decembrim, bet kuri neatbilst XI pielikuma 3.3.3. un 3.3.4. punkta prasībām, kas ir piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.12.	Cisternvagonus, kas paredzēti piperidīna ANO nr. 2401 pārvadājumiem, un ir ražoti līdz 1999. gada 1. janvārim saskaņā ar XI pielikuma 3.2.3. punkta prasībām, kas ir piemērojamas līdz 1999. gada 1. janvārim, var turpināt izmantot līdz 2009. gada 31. decembrim.

1.6.3.13.	Cisternvagonus, kas ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim un paredzēti vielu ar ANO nr. 3257 pārvadāšanai, bet kuri  neatbilst prasībām, kas piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot līdz 2006. gada 31. decembrim.

1.6.3.14. 	Cisternvagonus, kas ražoti līdz 1999. gada 1. janvārim saskaņā ar XI pielikuma 5.3.6.3. punkta prasībām, bet kas neatbilst no 1999. gada 1. janvāra spēkā esošajām XI pielikuma 5.3.6.3. punkta prasībām, var turpināt izmantot.

1.6.3.15.	(Rezervēts)

1.6.3.16.	(Rezervēts)

1.6.3.17.	(Rezervēts)

1.6.3.18.	Cisternvagonus un baterijvagonus, kuri ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas ir spēkā līdz 2001. gada 30. jūnijam, bet kuri  neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 2001. gada 1. jūlija, var joprojām izmantot.

Cisternas kodu konstrukcijas tipa apstiprinājumā jāpiešķir un attiecīgo marķēšanu jāizdara līdz 2011. gada 1. janvārim.

Rakstzīmju koda marķējums, kas paredzēts īpašajos noteikumos TC, TE un TA saskaņā ar 6.8.4. iedaļu, izdarāms tad, kad piešķir cisternu kodus vai kad saskaņā ar 6.8.2.4. punktu izdara vienu no pārbaudēm pēc kodu piešķiršanas, un vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim.

1.6.3.19.	(Rezervēts)

1.6.3.20.	Cisternvagonus, kuri ir ražoti saskaņā ar prasībām, kas ir spēkā līdz 2003. gada 1. jūlijam, bet kuri neatbilst 6.8.2.1.7. punkta prasībām un 6.8.4. iedaļas b) apakšpunkta īpašajam noteikumam TE15, kas ir piemērojams no 2003. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.21.	Cisternvagonus, kuri ir ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2001. gada 30. jūnijam, un kuri atbilst 6.8.2.2.10. punkta prasībām, bet nav aprīkoti ar manometru vai kādu citu indikācijas iekārtu, tomēr uzskatāmi par hermētiski noslēgtiem līdz nākamajai regulārajai inspicēšanai, ko izdara atbilstīgi 6.8.2.4.2. punktam, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. decembrim.

1.6.3.22.	Cisternvagonus ar korpusu (tilpni) no alumīnija sakausējumiem, kas ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas ir spēkā līdz 2002. gada 31. decembrim, bet kas neatbilst no 2003. gada 1. janvāra spēkā esošajām prasībām, var turpināt izmantot.

1.6.3.23.	Cisternvagonus, kas paredzēti gāzu ar ANO nr. 2073 un 3318 pārvadājumiem, un kas neatbilst 5.3.5. un 6.8.4. iedaļas e) punkta īpašajam noteikumam TM6, kas ir spēkā no 2003. gada 1. janvāra, var turpināt izmantot līdz nākamajai pārbaudei, bet ne ilgāk kā līdz 2006. gada 31. decembrim.

1.6.3.24.	Cisternvagonus, kas paredzēti ANO nr. 1052, 1790 un 2073 gāzu pārvadājumiem, un ir ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar līdz 2002. gada 31. decembrim spēkā esošām prasībām, bet kas neatbilst 6.8.5.1.1. punkta b) apakšpunkta no 2003. gada 1. janvāra spēkā esošajām prasībām, var turpināt izmantot.

1.6.3.25.	Hermētiskuma pārbaudes datums, kura jāveic saskaņā ar 6.8.2.4.3. punktu, nav papildus jānorāda 6.8.2.5.1. punktā noteiktajā cisternas plāksnītē, kamēr nav veikta pirmā hermētiskuma pārbaude pēc 2005. gada 1. janvāra.

1.6.3.26.	Cisternvagoni un baterijvagoni 2. klases gāzēm, kuru klasifikācijas kodā ir burti T, TF, TC, TO, TFC vai TOC, 3. līdz 8. klases gāzēm, kurām 3.2. nodaļā A tabulas 12. ailē norādītais tvertnes kods ir L15CH, L15DH vai L21DH, no 2011. gada 1. janvāra jāaprīko ar ierīcēm saskaņā 6.8.4. punkta b) apakšpunkta īpašo noteikumu TE22, kurām katrā vagona galā jāspēj absorbēt vismaz 500 kJ enerģijas.

1.6.3.27.	a)	Cisternvagonus, kas ražoti līdz 2005. gada 1. janvārim un neatbilst 6.8.4. iedaļas īpašā noteikuma  TE22 no 2005. gada 1. janvāra, piemērojamajām prasībām, var turpināt izmantot.

Cisternvagonus, kas ražoti līdz 2007. gada 1. janvārim un neatbilst 6.8.4. iedaļas īpašā noteikuma TE22 no 2007. gada 1. janvāra piemērojamajām prasībām, var turpināt izmantot.10

1.6.3.28.	Cisternvagoni, kas ražoti līdz 2005. gada 1. janvārim saskaņā ar līdz 2004. gada 31. decembrim piemērojamām prasībām, kas neatbilst 6.8.2.2.1. punkta otrās daļas noteikumiem, jāaprīko no jauna visvēlākais nākamā atjaunošanas vai parastā remonta laikā gadījumos, ja nepieciešamos darbus nevar veikt, nenomontējot stiprinājumus.

1.6.3.29.	Cisternvagonus, kas ražoti līdz 2005. gada 1. janvārim, kas neatbilst no 2005. gada 1. janvāra spēkā esošā 6.8.2.2.4. punkta prasībām, var turpināt izmantot.

1.6.4.		Cisternkonteineri un daudzelementu gāzu konteineri (MEGC)

1.6.4.1.	Cisternkonteinerus, kuri ražoti līdz 1988. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1987. gada 31. decembrim, bet kuri  neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1988. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.2.		Cisternkonteinerus, kuri ražoti līdz 1993. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1992. gada 31. decembrim, bet kuri neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1993. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.3 	Cisternkonteinerus, kuri ražoti līdz 1995. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1994. gada 31. decembrim, bet kuri neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1995. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.4 	Cisternkonteinerus, kas paredzēti tādu uzliesmojošu šķidrumu pārvadājumiem, kuru uzliesmošanas temperatūra ir no 55 C līdz 61 C, un ir ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim saskaņā ar XI pielikuma 1.2.7., 1.3.8. un 3.3.3. punkta prasībām, kas piemērojamas līdz 1996. gada 31. decembrim, bet  neatbilst punktiem, kas ir spēkā no 1997. gada 1. janvāra, var turpināt izmantot.

1.6.4.5.	Ja RID grozījumu dēļ ir mainīti atsevišķu gāzu oficiālie kravas nosaukumi, nosaukumi uz plāksnītes vai uz paša korpusa (tilpnes) (sk. 6.8.3.5.2. vai 6.8.3.5.3. punktu) nav jāmaina ar nosacījumu, ka gāzu nosaukumus uz cisternkonteineriem un MEGC vai uz to plāksnītēm (sk. 6.8.3.5.6. punkta b) un c) apakšpunktu) attiecīgi pielāgos nākamajā regulārajā pārbaudē.

1.6.4.6.		(Rezervēts)

1.6.4.7.		Cisternkonteinerus, kuri ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1996. gada 31. decembrim, bet neatbilst X pielikuma 3.3.3. un 3.3.4. punkta prasībām, kas ir piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.8.		Cisternkonteinerus, kas ražoti līdz 1999. gada 1. janvārim saskaņā ar X pielikuma 5.3.6.3. punkta prasībām, bet kas neatbilst no 1999. gada 1. janvāra spēkā esošajām X pielikuma 5.3.6.3. punkta prasībām, var turpināt izmantot.

1.6.4.9. 	(Rezervēts)

1.6.4.10.	Cisternkonteinerus, kuri ir ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim un paredzēti ANO nr. 3257 vielu pārvadājumiem, bet neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot līdz 2004. gada 31. decembrim.

1.6.4.11.	(Rezervēts)

1.6.4.12.	Cisternkonteinerus un MEGC, kuri ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2001. gada 30. jūnijam, bet  neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 2001. gada 1. jūlija, var joprojām izmantot.

Cisternu kods konstrukcijas tipa apstiprinājumā piešķirams un attiecīgā marķēšana izdarāma līdz 2008. gada 1. janvārim.

Burtu un ciparu kodu marķēšana, kas paredzēta īpašajos noteikumos TC, TE un TA saskaņā ar 6.8.4. iedaļu, izdarāma tad, kad piešķir cisternu kodus vai kad saskaņā ar 6.8.2.4. punktu veic vienu no pārbaudēm pēc kodu piešķiršanas, vēlākais līdz 2008. gada 31. decembrim.

1.6.4.13.	Cisternkonteinerus, kuri ir ražoti līdz 2003. gada 1. jūlijam saskaņā ar RID prasībām, kas bija spēkā līdz 2002. gada 31. decembrim, bet neatbilst 6.8.2.1.7. punkta prasībām un 6.8.4. iedaļas b) apakšpunkta īpašajam noteikumam TE15, kas ir piemērojams no 2003. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.14.	Cisternkonteinerus, kas paredzēti ANO nr. 1052, 1790 un 2073 gāzu pārvadājumiem, kas ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar līdz 2002. gada 31. decembrim spēkā esošām prasībām, , bet neatbilst 6.8.5.1.1. punkta b) apakšpunkta no 2003. gada 1. janvāra spēkā esošajiem noteikumiem, var turpināt izmantot.

1.6.4.15.	Hermētiskuma pārbaudes datums, kas noteikts 6.8.2.4.3. punktā, nav papildus jānorāda 6.8.2.5.1. punktā noteiktajā cisternas plāksnītē, kamēr nav izdarīta pirmā hermētiskuma pārbaude pēc 2005. gada 1. janvāra.

1.6.4.16.	Cisternkonteinerus, kuri ir ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2001. gada 30. jūnijam, un kuri atbilst 6.8.2.2.10. punkta prasībām, bet nav aprīkoti ar manometru vai kādu citu indikācijas iekārtu, tomēr uzskatāmi par hermētiski noslēgtiem līdz nākamajai regulārajai inspicēšanai, ko izdara atbilstīgi 6.8.2.4.2. punktam un ne vēlāk kā līdz 2007. gada 31. decembrim.

1.6.4.17.	(Rezervēts)

1.6.4.18.	(Rezervēts)

1.6.4.19.	(Rezervēts)

1.6.4.20.	Vakuumcisternkonteinerus, kas paredzēti atkritumu pārvadāšanai un kuri ražoti līdz 2005. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2004. gada 31. decembrim, bet kuri neatbilst 6.10.3.9. punkta no 2005. gada 1. janvāra spēkā esošām  prasībām, , var joprojām izmantot.

1.6.5.		(Rezervēts)

1.6.6.		7. klase

1.6.6.1.		Pakas, kurām saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu nav nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums

Izņēmuma pakas IP-1, IP-2, IP-3 tipa rūpnieciskās pakas un A tipa pakas, kam nav nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums un kas atbilst 1985. gada vai 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) IAEA Noteikumiem par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu (IAEA Drošības sērija Nr. 6) izdevumam, var joprojām izmantot atbilstīgi kvalitātes nodrošināšanas obligātajai programmai, kura atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām pieļaujamām darbībām un materiālu ierobežojumiem.

Visiem iepakojumiem, kas ir modificēti, ja vien tas nav darīts, lai palielinātu drošību, vai arī ražoti pēc 2003. gada 31. decembra, jāatbilst RID prasībām. Pakas, kas ir sagatavotas pārvadāšanai ne vēlāk kā 2003. gada 31. decembrī atbilstoši IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumiem, var joprojām izmantot pārvadājumos. Pakām, kas sagatavotas pārvadāšanai pēc minētās dienas, jāatbilst RID prasībām.

1.6.6.2	          Pakas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973. gada, 1973. gada (ar grozījumiem), 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu

1.6.6.2.1.	Iepakojumus, kas ražoti atbilstīgi kompetentās iestādes apstiprinātai paku konstrukcijai un ievērojot IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973. gada vai 1973. gada (ar grozījumiem) izdevuma noteikumus, var joprojām izmantot saskaņā ar pakas konstrukcijas daudzpusēju apstiprinājumu, kvalitātes nodrošināšanas obligāto programmu, kas atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām pieļaujamām darbībām un materiālu ierobežojumiem. Nav atļauts sākt šādu iepakojumu jaunu ražošanu. Iepakojumu konstrukcijas vai atļautā radioaktīvā satura īpašību vai daudzuma pārmaiņām, kuras, kā noteikusi kompetentā iestāde, varētu būtiski ietekmēt drošību, jāatbilst RID prasībām. Saskaņā ar 5.2.1.7.5. punktu katram iepakojumam piešķir un ārpusē atzīmē sērijas numuru.

1.6.6.2.2.	Iepakojumus, kas ražoti atbilstīgi kompetentās iestādes apstiprinātai paku konstrukcijai un ievērojot IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1985. gada vai 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevuma noteikumus, var joprojām izmantot līdz 2003. gada 31. decembrim saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas obligāto programmu, kas atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām pieļaujamām darbībām un materiālu ierobežojumiem. Pēc minētās dienas iepakojumu joprojām var izmantot, ja vēl papildus ir saņemts pakas konstrukcijas daudzpusējs apstiprinājums. Iepakojumu konstrukcijas vai atļautā radioaktīvā satura īpašību vai daudzuma pārmaiņām, kuras, kā noteikusi kompetentā iestāde, varētu būtiski ietekmēt drošību, jāatbilst RID prasībām. Visiem iepakojumiem, kuru ražošana uzsākta pēc 2006. gada 31. decembra, jāatbilst RID prasībām.

1.6.6.3.		Īpaša veida radioaktīvi materiāli, kas ir apstiprināti saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973. gada, 1973. gada (ar grozījumiem), 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu

Īpaša veida radioaktīvu materiālu, kas ir ražots atbilstīgi modelim, kuru vienpusēji apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973., 1973. gada (ar grozījumiem), 1985. un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu, var joprojām izmantot, ja saskaņā ar 1.7.3. iedaļas piemērojamajām prasībām tas atbilst kvalitātes nodrošināšanas obligātajai programmai. Visiem īpašā veida radioaktīvajiem materiāliem, kuru ražošana sākta pēc 2003. gada 31. decembra, jāatbilst RID prasībām.

## 1.7. nodaļa

Vispārīgās prasības 7. klasei

1.7.1.		Vispārīgi noteikumi

1.7.1.1.		RID ir noteikti drošības standarti, kas nodrošina pieņemamu kontroles līmeni attiecībā uz radiācijas, kritisko faktoru un ar termisko bīstamību, kas, pārvadājot radioaktīvu materiālu, rodas cilvēkiem, īpašumam un videi. Šo standartu pamatā ir IAEA Noteikumi par radioaktīvo materiālu pārvadājumu drošību 1996. gada redakcijā (ar 2003. gada grozījumiem), Drošības standarti Nr. TS-R-1, IAEA, Vīne (2004. gads). Paskaidrojumi atrodami “IAEA Noteikumu konsultatīvajos materiālos par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu”, drošības standarti Nr. TS-G-1.1 (ST-2), IAEA, Vīne (2002. gads).

1.7.1.2	          RID mērķis ir aizsargāt personas, īpašumu un vidi pret radiācijas iedarbību radioaktīvo materiālu pārvadājumu laikā. Šādu aizsardzību panāk, pieprasot nodrošināt:

a)	radioaktīvā satura ietvērumu,

b)	ārējās radiācijas līmeņa kontroli,

c)	kritisko faktoru novēršanu un

d)	karstuma radītā kaitējuma novēršanu.

Minētās prasības izpilda, pirmkārt, piemērojot pakāpjveida pieeju satura ierobežojumiem attiecībā uz pakām un transportlīdzekļiem, kā arī darbības standartiem, ko piemēro paku konstrukcijām atbilstoši radioaktīvā satura bīstamībai. Otrkārt, tās izpilda, nosakot prasības paku konstrukcijai un ekspluatācijai, kā arī iepakojumu apkopei, ievērojot apsvērumus par radioaktīvā satura īpašībām. Visbeidzot, prasības izpilda, nodrošinot obligātu administratīvo kontroli, tostarp attiecīgā gadījumā apstiprināšanu, ko veic kompetentās iestādes.

1.7.1.3.		RID attiecas uz radioaktīvo vielu pārvadājumiem pa dzelzceļiem, tostarp uz pārvadājumiem, kas ir saistīti ar radioaktīvā materiāla izmantošanu. Pārvadājums ietver visas darbības un apstākļus, kas saistīti ar radioaktīvā materiāla pārvietošanu; minētās darbības ietver iepakojumu projektēšanu, ražošanu, apkopi un remontu, un radioaktīvo materiālu kravu un paku sagatavošanu, nosūtīšanu, iekraušanu, pārvadāšanu, ieskaitot tranzīta uzglabāšanu, izkraušanu un saņemšanu galamērķī. RID darbības standartiem piemēro pakāpenisku pieeju, ko raksturo trīs vispārējās stingrības pakāpes:

a)	ierastie pārvadājuma (bezavārijas) apstākļi,

b)	normāli pārvadājuma apstākļi (nelieli vai maznozīmīgi starpgadījumi),

c)	pārvadājums avārijas apstākļos.

1.7.2.		Programma aizsardzībai pret radiāciju

1.7.2.1. 	Radioaktīvos materiālus pārvadā saskaņā ar Programmu aizsardzībai pret radiāciju, ko veido sistemātiski pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus pret radiāciju.

1.7.2.2.	Programmā izmantoto pasākumu veids un apjoms ir saistīts ar apstarošanas iespējamību un tā lielumu. Programmā iekļaujami 1.7.2.3. un 1.7.2.4. punkta, 7.5.11. iedaļas CV33 1.1. un 1.4. punkta prasības un piemērojamie pasākumi avārijas gadījumu novēršanai. Programmas dokumenti pēc pieprasījuma ir pieejami attiecīgajai kompetentai iestādei pārbaudēm.

1.7.2.3. 	Aizsardzību un drošību optimizē tā, lai individuālo devu lielums, apstaroto personu skaits un apstarošanas iespējamība būtu cik iespējams maza, ņemot vērā ekonomiskos un sociālos faktorus, bet individuālās apstarošanas devas būtu mazākas par attiecīgo devu robežvērtībām. Jāpieņem strukturēta un sistemātiska pieeja, kurā ietverti apsvērumi par mijiedarbību starp pārvadāšanu un citiem darbības veidiem.

1.7.2.4.		Arodekspozīcijas gadījumā, kas rodas ar pārvadāšanu saistītu darbību laikā, ja saskaņā ar novērtējumu faktiskā deva:

a)	visticamāk nepārsniedz 1 mSv gadā, nav jāpieprasa īpaši darba modeļi, detalizēta uzraudzība, devu novērtēšanas programmas vai individuālā uzskaite,

b)	varētu būt no 1 mSv līdz 6 mSv gadā, īsteno devu novērtēšanas programmu, veicot darba vietas vai individuālo dozimetrisko kontroli,

c)	varētu pārsniegt 6 mSv gadā, veic individuālu dozimetrisko kontroli.

Ja veic individuālo vai darba vietas dozimetrisko kontroli, tad ir jāsaglabā atbilstoši ieraksti.

1.7.3.		Kvalitātes nodrošināšana

Lai nodrošinātu attiecīgo RID noteikumu izpildi attiecībā uz visu īpaša veida radioaktīvo materiālu, mazdispersu radioaktīvo materiālu un paku projektēšanu, izgatavošanu, pārbaudi, dokumentēšanu, lietošanu, apkopi un inspicēšanu, kā arī attiecībā uz pārvadāšanas un tranzīta uzglabāšanas operācijām, ir jāizstrādā un jāīsteno kvalitātes nodrošināšanas programmas, kas pamatojas uz kompetentajām iestādēm pieņemamiem starptautiskajiem, valsts vai citādiem standartiem. Kompetentajai iestādei ir pieejams apliecinājums par konstrukcijas pilnīgu atbilstību specifikācijai. Ražotājs, nosūtītājs vai lietotājs ir gatavs nodrošināt iespējas kompetentās iestādes veiktai pārbaudei ražošanas vai izmantošanas laikā un pierādīt visām attiecīgi pilnvarotām kompetentajām iestādēm, ka:

a)	ražošanas paņēmieni un izmantotie materiāli atbilst apstiprinātajām projekta specifikācijām un

b)	visus iepakojumus regulāri pārbauda un vajadzības gadījumā remontē un uztur labā stāvoklī, tā ka tie pat pēc atkārtotas izmantošanas joprojām atbilst visām attiecīgajām prasībām un specifikācijām.

Ja ir nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums, piešķirot šādu apstiprinājumu, ņem vērā kvalitātes nodrošināšanas programmu un apstiprinājums ir atkarīgs no minētās programmas atbilstības.

1.7.4.		 Speciāla vienošanās

1.7.4.1.		Speciālā vienošanās ir tādi kompetentās iestādes apstiprināti noteikumi, saskaņā ar kuriem var pārvadāt sūtījumus, kuri neatbilst visām RID prasībām, ko piemēro radioaktīviem materiāliem.

PIEZĪME.	Speciālā vienošanās nav uzskatāma par pagaidu atkāpi saskaņā ar 1.5.1. iedaļu.

1.7.4.2.		Sūtījumus, kuriem atbilstība kādam 7. klasei piemērojamam noteikumam nav praktiski realizējama, pārvadā tikai, piemērojot īpašu kārtību. Ja kompetentā iestāde piekrīt, ka atbilstība RID 7. klases noteikumiem nav realizējama un ka RID noteiktie attiecīgie drošības standarti ir ievēroti , pielietojot  alternatīvus līdzekļus, kompetentā iestāde var apstiprināt transporta operācijas saskaņā ar īpašu kārtību vienai partijai vai plānotai vairākkārtēju sūtījumu sērijai. Kopējais drošības līmenis pārvadājumā ir vismaz līdzvērtīgs tam, kādu nodrošinātu, ja būtu izpildītas visas piemērojamās prasības. Šādiem starptautiskiem sūtījumiem ir vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums.

1.7.5.		Radioaktīvs materiāls ar citām bīstamām īpašībām

Lai nodrošinātu atbilstību visiem RID noteikumiem, kas attiecas uz bīstamām kravām, saistībā ar dokumentāciju, iepakošanu, apzīmēšanu, marķēšanu, pazīšanas zīmju uzlikšanu, iekraušanu, nošķiršanu un pārvadāšanu papildus tādām īpašībām kā radioaktivitāte un šķelšanās jāņem vērā arī pakas satura papildbīstamība, piemēram, sprādzienbīstamība, uzliesmojamība, piroforās īpašības, ķīmiskais toksiskums un korozivitāte.

1.7.6.		Neatbilstība

1.7.6.1.		Ja ir pārkāpts kāds RID noteiktais ierobežojums, kas piemērojams radiācijas līmenim vai piesārņojumam:

a)	nosūtītāju par neatbilstību informē:

i)	pārvadātājs, ja neatbilstība noteikta pārvadājuma laikā, vai

ii)	saņēmējs, ja neatbilstība noteikta, kravu saņemot;

b)	pārvadātājs, nosūtītājs vai saņēmējs attiecīgi:

i)	veic tūlītējus pasākumus, lai mazinātu neatbilstības sekas,

ii)	izmeklē neatbilstību un tās cēloņus, apstākļus un sekas,

iii)	attiecīgi rīkojas, lai novērstu cēloņus un apstākļus, kas izraisījuši neatbilstību, un novērstu līdzīgus apstākļus, kas varētu izraisīt neatbilstību, un

iv)	paziņo kompetentajai(-ajām) iestādei(-ēm) neatbilstības cēloņus un korektīvos vai preventīvos pasākumus, kas veikti vai jāveic; un

c)	paziņošana nosūtītājam un kompetentajai(-ajām) iestādei(-ēm) par neatbilstību jāveic cik ātri vien praktiski iespējams, un tas jādara nekavējoties, ja ir radusies vai rodas avārijas situācija.

1.8. nodaļa

Pārbaudes un citi papildus pasākumi drošības prasību izpildes nodrošināšanai

1.8.1.		Bīstamo kravu administratīvā kontrole

1.8.1.1.		Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes var savā teritorijā jebkurā laikā  izdarīt pēkšņas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai ir izpildītas bīstamo kravu pārvadāšanas prasības, arī prasības, kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem saskaņā ar 1.10.1.5. punktu.

Minētās pārbaudes tomēr jāizdara, neapdraudot cilvēkus, īpašumu un vidi, kā arī neradot ievērojamus satiksmes traucējumus uz dzelzceļiem.

1.8.1.2	          Personas, kas iesaistītas bīstamo kravu pārvadājumos (1.4. nodaļa), saistībā ar saviem attiecīgajiem pienākumiem bez kavēšanās sniedz kompetentajām iestādēm un to pārstāvjiem visu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu izdarīt pārbaudes.

1.8.1.3.		Lai pārbaudītu bīstamo kravu pārvadāšanā iesaistīto uzņēmumu (1.4. nodaļa) telpas, kompetentās iestādes var izdarīt apskati, izskatīt vajadzīgos dokumentus un ņemt pārbaudei bīstamo kravu vai iepakojumu paraugus ar noteikumu, ka minētās darbības neapdraud drošību. Personas, kas iesaistītas bīstamo kravu pārvadājumos (1.4. nodaļa), pārbaudes vajadzībām nodrošina piekļuvi vagoniem, to daļām, aprīkojumam un iekārtām, ja tas ir iespējams un pamatots. Viņi var, ja tas viņiem liekas nepieciešams, nozīmēt uzņēmuma darbinieku, kas pavada kompetentās iestādes pārstāvi.

1.8.1.4.		Ja kompetentās iestādes konstatē, ka RID prasības nav ievērotas, tās var aizliegt pārvadājumu vai pārtraukt transporta operāciju, līdz konstatētie trūkumi ir novērsti, vai arī tās var pieprasīt veikt citus atbilstošus pasākumus. Pārvadājumu var pārtraukt tieši kontroles vietā vai jebkurā citā vietā, ko minētās iestādes izraudzījušās drošības apsvērumu dēļ. Minētie pasākumi nedrīkst radīt ievērojamus dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas traucējumus.

1.8.2.		Savstarpējs administratīvs atbalsts

1.8.2.1.		Līgumslēdzējām pusēm jāvienojas par savstarpēju administratīvu atbalstu RID īstenošanai.

1.8.2.2	          Ja Līgumslēdzējai pusei ir iemesls uzskatīt, ka bīstamo kravu pārvadāšanas drošības līmenis tās teritorijā ir pazeminājies ļoti nopietnu vai atkārtotu tāda uzņēmuma izdarītu pārkāpumu dēļ, kura vadība atrodas citas Līgumslēdzējas puses teritorijā, minētā Līgumslēdzēja puse paziņo par pārkāpumiem attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentajām iestādēm. Tās Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, kuras teritorijā ir konstatēti minētie ļoti nopietnie vai atkārtotie pārkāpumi, var pieprasīt, lai attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, kuras teritorijā atrodas uzņēmuma vadība, veic atbilstošus pasākumus pret pārkāpēju(-iem). Nodot datus, kas attiecas uz konkretām personām, nav pieļaujami, ja vien tas nav nepieciešams, lai sauktu pie atbildības par ļoti nopietniem vai atkārtotiem pārkāpumiem.

1.8.2.3.	Kompetentās iestādes informē tās Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, kuras teritorijā pārkāpumi konstatēti, par pasākumiem, kuri vajadzības gadījumā veikti attiecībā uz konkrēto uzņēmumu.

1.8.3.		Drošības konsultants

1.8.3.1.		Katrs uzņēmums, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu vai ar tiem saistīto iepakošanu, iekraušanu, uzpildi vai izkraušanu, ieceļ vienu vai vairākus bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantus, kas atbild par to, lai uzņēmums saņemtu palīdzību ar šādām darbībām saistītās bīstamības novēršanai attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

1.8.3.2.		Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes var noteikt, ka minētās prasības neattiecas uz uzņēmumiem:

a)	kuru darbībā ietilpst bīstamo kravu pārvadājumi ar transportlīdzekļiem, kas pieder bruņotajiem spēkiem, vai kuri ir bruņoto spēku atbildībā, vai

b)	kuru pārvadātie daudzumi katrā transporta vienībā ir mazāki par 1.1.3.6. punktā, 2.2.7.1.2. punktā un 3.3. un 3.4. nodaļā norādītajiem daudzumiem,

c)	kuru galvenā vai papildu darbība nav bīstamo kravu pārvadāšana vai ar to saistītā iekraušana vai izkraušana, bet kuri savas valsts teritorijā neregulāri veic tādu bīstamo kravu pārvadājumus, kuru bīstamība ir neliela vai kuriem piemīt neliels piesārņojuma risks, vai ar šādiem pārvadājumiem saistīto iekraušanu vai izkraušanu.

1.8.3.3.		Konsultanta galvenais uzdevums, par ko atbild uzņēmuma vadītājs, ir ar visiem piemērotiem līdzekļiem un rīcību, un atbilstoši uzņēmuma attiecīgo darbību jomai veicināt minēto darbību veikšanu saskaņā ar piemērojamajām prasībām un cik iespējams drošākā veidā.

Konsultantam ir šādi pienākumi attiecībā uz uzņēmuma darbībām:

–	uzraudzīt to prasību izpildi, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus,

–	konsultēt savu uzņēmumu par bīstamo kravu pārvadājumiem,

–	sagatavot gada pārskatu uzņēmuma vadībai vai attiecīgajai vietējai varas iestādei par uzņēmuma darbībām, kas saistītas ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Šādus gada pārskatus glabā piecus gadus, un pēc pieprasījuma tie ir pieejami valsts varas iestādēm.

Konsultanta pienākums ir arī šādas ar uzņēmuma darbību saistītas prakses un procedūru uzraudzība:

–	procedūras to prasību izpildei, kas reglamentē pārvadājamo bīstamo kravu identifikāciju,

–	uzņēmuma prakse, transportlīdzekļu iegādē, ņemot vērā visas īpašās prasības, kas saistītas ar pārvadājamām bīstamajām kravām,

–	ar bīstamo kravu pārvadājumiem, iekraušanu vai izkraušanu saistītās aprīkojuma pārbaudes procedūras,

–	uzņēmuma darbinieku atbilstīga apmācība un šādas apmācības uzskaite,

–	piemērotu avārijas novēršanas procedūru ieviešana jebkuros iespējamos negadījumos vai starpgadījumos, kas var ietekmēt drošību pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā,

–	izmeklēšana un vajadzības gadījumā ziņojumu sagatavošana par nopietniem bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā reģistrētiem negadījumiem, starpgadījumiem vai nopietniem pārkāpumiem,

–	tādu atbilstīgu pasākumu īstenošana, kuru mērķis ir izvairīties no negadījumu, starpgadījumu vai nopietnu pārkāpumu atkārtošanās,

–	ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītu juridisku normu un īpašu prasību ievērošana, izvēloties un izmantojot apakšuzņēmējus vai trešās personas,

–	pārbaude, vai bīstamo kravu pārvadājumos, iekraušanā vai izkraušanā iesaistītajiem darbiniekiem ir sīki izstrādātas darbības procedūras un instrukcijas,

–	tādu pasākumu ieviešana, kuru mērķis ir palielināt informētību par bīstamību, kas saistīta ar bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu,

–	tādu pārbaudes procedūru īstenošana, kuru mērķis ir nodrošināt, lai transportlīdzeklī būtu vajadzīgie dokumenti un drošības aprīkojums un lai šie dokumenti un aprīkojums atbilstu noteikumiem,

–	tādu pārbaudes procedūru īstenošana, kuru mērķis ir nodrošinātu to prasību izpildi, kas reglamentē iekraušanu un izkraušanu,

–	šā nolīguma 1.10.3.2. punktā norādītā aizsardzības plāna esamība.

1.8.3.4.		Konsultants var būt arī uzņēmuma vadītājs, persona, kas veic citus pienākumus uzņēmumā, vai persona, kura nav tieši nodarbināta attiecīgajā uzņēmumā, ar nosacījumu, ka minētā persona spēj veikt konsultanta pienākumus.

1.8.3.5.	Katrs iesaistītais uzņēmums pēc pieprasījuma informē kompetento iestādi vai katras Līgumslēdzējas puses šādam nolūkam izraudzītu iestādi par sava konsultanta personas identitāti.

1.8.3.6.		Ja attiecīgā uzņēmuma veiktā pārvadājuma, iekraušanas vai izkraušanas laikā noticis negadījums skar cilvēkus, īpašumu vai vidi, vai tā dēļ ir nodarīts kaitējums īpašumam vai videi, konsultants pēc visas attiecīgās informācijas savākšanas uzņēmuma vadībai vai attiecīgajai vietējai valsts varas iestādei sagatavo ziņojumu par negadījumu. Minētais ziņojums neaizstāj uzņēmuma vadības ziņojumu, ko varētu pieprasīt saskaņā ar citiem starptautiskajiem vai attiecīgās valsts tiesību aktiem.

1.8.3.7.		Konsultantam jābūt profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, kas ir derīgs pārvadājumiem pa dzelzceļiem. Minēto sertifikātu izsniedz Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde vai iestāde, ko katra Līgumslēdzēja puse izraudzījusies šādam nolūkam.

1.8.3.8	          Lai iegūtu sertifikātu, kandidātam jāpabeidz apmācības un jānoliek eksāmens, ko ir apstiprinājusi Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde.

1.8.3.9.		Galvenais apmācību mērķis ir nodrošināt kandidātus ar pietiekamām zināšanām par bīstamību, kas saistīta ar bīstamo kravu pārvadājumiem, normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri piemērojami attiecīgajiem transporta veidiem, kā arī par 1.8.3.3. punktā norādītajiem pienākumiem.

1.8.3.10.	Eksāmenus organizē vai nu kompetentā iestāde vai eksaminācijas iestāde, ko izraudzījusies kompetentā iestāde.

Eksaminācijas iestādes izraudzīšanu apstiprina rakstiski. Šāds apstiprinājums var būt uz ierobežotu laiku, un tā pamatā ir šādi kritēriji:

–	eksaminācijas iestādes kompetence,

–	eksaminācijas iestādes piedāvāto eksaminācijas veidu specifikācijas,

–	pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu eksāmenu objektivitāti,

–	eksaminācijas iestādes neatkarība no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas nodarbina drošības konsultantus.

1.8.3.11. 	 1.8.3.7. punktā noteiktā sertifikāta iegūšanai paredzētā eksāmena mērķis ir pārliecināties, vai kandidātam ir nepieciešamais zināšanu līmenis, lai pildītu pienākumus, kas ir saistoši drošības konsultantam un ir uzskaitīti 1.8.3.3. punktā, un tam jāaptver vismaz sekojoši temati:

a)	zināšanas par sekām, ko var izraisīt negadījums, kas saistīts ar bīstamām kravām, un zināšanas par negadījumu galvenajiem iemesliem,

b)	attiecīgās valsts tiesību aktu, starptautisko konvenciju un nolīgumu prasības, kas jo īpaši attiecas uz:

–	bīstamo kravu klasifikāciju (procedūras šķīdumu un maisījumu klasifikācijai, vielu saraksta struktūra, bīstamo kravu klases un to klasifikācijas principi, pārvadājamo bīstamo kravu raksturs, bīstamo kravu fizikālās, ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības),

–	vispārīgiem iepakošanas noteikumiem, noteikumiem, kas attiecas uz cisternām un cisternkonteineriem (tipi, kodi, marķēšana, konstrukcija, sākotnējā un regulārā inspicēšana un pārbaudes),

–	marķēšanu un apzīmēšanu, transporta bīstamības zīmju uzlikšanu un pazīšanas zīmju marķējumu (paku marķēšana un apzīmēšana, transporta bīstamības zīmju un pazīšanas zīmju izvietošana un noņemšana),

–	ziņām pārvadājuma dokumentos (nepieciešamā informācija),

–	nosūtīšanas paņēmienu un ierobežojumiem (vagona krava, vagona pilna krava, beztaras pārvadājumi, pārvadāšana vidējas kravnesības konteineros, konteinerpārvadājumi, pārvadājumi piestiprinātās vai nomontējamās cisternās),

–	pasažieru pārvadāšanu,

–	aizliegumiem un drošības pasākumiem, kas saistīti ar jaukto iekraušanu,

–	kravu nošķiršanu,

–	pārvadājamo daudzumu ierobežojumiem un izņēmuma daudzumiem,

–	kravu apstrādi un sakraušanu (iekraušana un izkraušana, pildījuma koeficienti, sakraušana un nošķiršana),

–	tīrīšanu un/vai degazāciju pirms iekraušanas un pēc izkraušanas,

–	apkalpēm, profesionālo apmācību,

–	pavaddokumentiem, kam jābūt līdzi (pārvadājuma dokumenti, dokumentu kopijas par jebkurām atkāpēm, citi dokumenti),

–	piesārņotāju noplūdi darbības un negadījuma laikā,

–	prasībām, kas attiecas uz transportlīdzekļu aprīkojumu.

1.8.3.12.	Pārbaudei jānotiek rakstiska eksāmena veidā ko var papildināt ar mutisku eksāmenu.

Rakstiskajam eksāmenam ir divas daļas:

- kandidātemi jāsaņem jautājumu saraksts ar vismaz 20 brīvas atbildes jautājumiem, kas attiecas uz vismaz 1.8.3.11. punktā uzskaitītajiem tematiem. Sarakstā tomēr var iekļaut arī jautājumus ar atbilžu variantiem. Šādā gadījumā divi jautājumi ar atbilžu variantiem atbilst vienam brīvas atbildes jautājumam. No minētajiem tematiem īpašu uzmanību jāpievērš sekojošiem:

–	vispārīgi preventīvi un drošības pasākumi,

–	bīstamo kravu klasifikācija,

–	vispārīgi iepakošanas noteikumi, tostarp par cisternām, cisternkonteineriem, cisternvagoniem, u.c.,

–	bīstamības marķējums un bīstamības zīmes,

–	informācija pārvadājuma dokumentos,

–	kravu apstrāde un sakraušana,

–	apkalpe, profesionālā apmācība,

–	transportlīdzekļa dokumenti un kravas pavadzīmes,

–	prasības, kas attiecas uz transportlīdzekļiem;

b)	lai kandidāti pierādītu, ka viņiem ir nepieciešamā kvalifikācija konsultanta pienākumu pildīšanai, viņi veic konkrētas situācijas analīzi saistībā ar 1.8.3.3. punktā norādīto konsultantu pienākumu pildīšanu.

1.8.3.13.	Līgumslēdzējas puses var izlemt, ka kandidātiem, kas vēlas strādāt uzņēmumos, kuri specializējušies noteiktu tipu bīstamo kravu pārvadājumos, uzdodami jautājumi tikai par vielām, kuras saistītas ar uzņēmuma darbību. Minētie kravu tipi ir:

–	1. klase,

–	2. klase,

–	7. klase,

–	3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klase,

–	ANO nr. 1202, 1203 un 1223.

Sertifikātā, kas noteikts 1.8.3.7. punktā, skaidri norāda, ka tas ir derīgs tikai vienam no šajā punktā minētajiem bīstamo kravu tipiem, par kuru konsultants ir eksaminēts 1.8.3.12. punktā noteiktajā kārtībā.

1.8.3.14.	Kompetentā iestāde vai eksaminācijas iestāde sagatavo un regulāri papildina visu eksāmenos izmantoto jautājumu sarakstu.

1.8.3.15.	Nolīguma 1.8.3.7. punktā noteiktā sertifikāta veidlapa ir norādīta 1.8.3.18. punktā, un to atzīst visas Līgumslēdzējas puses.

1.8.3.16.	Sertifikātu derīgums un atjaunošana

1.8.3.16.1.	Sertifikāts ir derīgs piecus gadus.

Sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem no termiņa pēdējās dienas, ja gadā līdz minētajai termiņa pēdējai dienai sertifikāta turētājs ir nolicis eksāmenu,ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

1.8.3.16.2.	Eksāmena mērķis ir pārliecināties, ka sertifikāta turētājam ir zināšanas, kas vajadzīgas, lai varētu pildīt 1.8.3.3. punktā noteiktos pienākumus. Vajadzīgās zināšanas ir noteiktas 1.8.3.11. punkta b) apakšpunktā, un tām jāietver arī izmaiņas likumdošanas aktos kopš iepriekšējā sertifikāta piešķiršanas. Eksāmenu rīko un uzrauga, pamatojoties uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 1.8.3.10. un 1.8.3.12. līdz 1.8.3.14. punktā, šinī gadījumā tomēr nav jāveic 1.8.3.12. punkta b) apakšpunktā paredzētā konkrētās situācijas analīze.

1.8.3.17.	 1.8.3.1. līdz 1.8.3.16. punktā noteiktās prasības jāuzskata par izpildītām, ja ir piemēroti attiecīgie nosacījumi Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīvā 96/35/EK par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu autopārvadājumu, dzelzceļa pārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu jomā un par šo konsultantu profesionālo kvalifikāciju11 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. aprīļa Direktīvā 2000/18/EK par eksaminācijas prasību minimumu drošības konsultantiem bīstamo kravu pārvadājumos pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem12.

1.8.3.18.	Sertifikāta veidlapa

Bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

Sertifikāta nr.:

Izdevējvalsts atšķirības zīme:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Dzimšanas datums un vieta:

Valstspiederība:

Sertifikāta turētāja paraksts:

Derīgs līdz 	 uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem vai uzņēmumiem, kuri veic ar pārvadājumiem saistīto iekraušanu un izkraušanu:

	 pa autoceļiem

	pa dzelzceļu

	pa iekšējiem ūdensceļiem

Izdevējiestāde:

Datums:

Paraksts:

Pagarināts līdz:

Iestāde, kas piešķīrusi pagarinājumu:

Datums:

Paraksts:

1.8.4.		Kompetento iestāžu un to nozīmēto struktūru saraksts

Dalībvalstīm jāpaziņo Centrālajam birojam savu izraudzīto institūciju un struktūru adreses, kuras saskaņā ar nacionālo likumdošanu ir kompetentas īstenot RID, katrā atsevišķā gadījumā norādot attiecīgās konkrētās RID prasības un adreses, kur iesniedzami attiecīgie pieteikumi.

Centrālais birojs pēc šīs saņemtās informācijas izveido sarakstu, ko pastāvīgi atjaunina. Sekretariāts dara dalībvalstīm zināmu minēto sarakstu un tā grozījumus 3.

1.8.5.		Paziņojumi par negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām kravām

1.8.5.1.		Ja Līgumslēdzējas puses teritorijā bīstamo kravu pārvadāšanas laikā notiek nopietns negadījums vai starpgadījums, pārvadātājam ir jāpārliecinās, ka attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei ir iesniegts ziņojums, kas atbilst 1.8.5.4. punktā norādītajam paraugam.

1.8.5.2.		Līgumslēdzēja puse savukārt, ja nepieciešams, lai informētu citas Līgumslēdzējas puses, sniedz ziņojumu Centrālajam birojam.

1.8.5.3. 	Saskaņā ar 1.8.5.1. punktu ir jāziņo par negadījumu, kas saistīts ar bīstamās kravas noplūdi vai arī, ja ir nenovēršami produkta zudumi, tiek traumēta persona, ir radies materiāls zaudējums vai kaitējums videi, vai ir iejaukušās varas iestādes un negadījums atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

Personas traumēšana ir negadījums, kura dēļ ir iestājusies nāve vai gūti ievainojumi, kas ir tieši saistīti ar pārvadājamām bīstamajām kravām, un ja gūto miesas bojājumu dēļ:

a)	vajadzīga intensīva ārstnieciskā palīdzība,

b)	vismaz vienu dienu jāuzturas slimnīcā vai

c)	ir darba spēju zudums vismaz trīs dienas pēc kārtas.

Produkta zudums ir bīstamo kravu noplūde šādos daudzumos:

a) 	attiecībā uz 0 vai 1. transporta kategoriju – 50 kg/50 l vai vairāk,

b) 	attiecībā uz 2. transporta kategoriju – 333 kg/333 l vai vairāk

c) 	attiecībā uz 3. vai 4. transporta kategoriju – 1000 kg/1000 l vai vairāk.

Produkta zuduma kritēriju piemēro arī tad, ja ir nenovēršami produkta zudumi iepriekš minētajos daudzumos. Parasti minēto kritēriju piemēro, ja konstrukcijas bojājumu dēļ kravas tara nav derīga turpmākiem pārvadājumiem vai arī jebkādu citu iemeslu dēļ (piem., cisternu vai konteineru deformācija, cisternu apgāšanās vai ugunsgrēks kravas tiešā tuvumā) vairs nav iespējams nodrošināt pietiekamu drošības līmeni.

Negadījumos, kas saistīti ar 6.2. klases bīstamajām kravām, pienākums ziņot ir jāievēro bez jebkādiem daudzuma ierobežojumiem.

Negadījumos, kas saistīti ar 7. klases materiāliem, kritēriji produkta zudumiem ir šādi:

a) 	jebkāda radioaktīvo vielu izplūde no pakām,

b) 	iedarbība, kuras dēļ ir pārsniegtas robežas, kas noteiktas noteikumos darbinieku un iedzīvotāju aizsardzībai pret jonizējošo starojumu (IAEA Drošības sērijas Nr. 115 II saraksts – “Starptautiskie drošības pamatstandarti aizsardzībai pret jonizējošo starojumu un starojuma avotu drošību”), vai

c) 	ja ir iemesls uzskatīt, ka ir notikusi kādas pakas drošības funkcijas (spēja saturēt kravu, aizsargapvalks, termoizolācija vai kritiskie faktori) ievērojama pasliktināšanās, kas varētu padarīt paku nederīgu pārvadājuma turpināšanai bez papildu drošības pasākumiem.

PIEZĪME.	Sk. 7.5.11. iedaļas CV33 6. punkta prasības nepiegādājamām kravām.

Materiāls zaudējums vai kaitējums apkārtējai videi ir bīstamo kravu noplūde neatkarīgi no noplūdušā daudzuma, ja kaitējuma aplēstais apmērs pārsniedz 50 000 eiro. Jebkura bīstamo kravu pārvadāšanā tieši iesaistīta transportlīdzekļa un modālās infrastruktūras bojājumus šajā gadījumā neņem vērā.

Varas iestāžu iejaukšanās ir varas iestāžu vai avārijas dienestu tieša iejaukšanās ar bīstamām kravām saistītos negadījumos, un cilvēku evakuācija vai publisko transporta ceļu (autoceļu/ dzelzceļu) slēgšana vismaz uz trim stundām bīstamo kravu radītās bīstamības dēļ.

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt attiecīgu papildu informāciju.

1.8.5.4.		Paraugs ziņojumam par negadījumiem bīstamo kravu pārvadāšanas laikā

Ziņojums par negadījumiem bīstamo kravu pārvadāšanas laikā saskaņā ar RID/ADR 1.8.5. iedaļu

Pārvadātājs/ Dzelzceļa infrastruktūras operators : Adrese: Kontaktpersonas vārds: Tālr.: Fakss:

(pirms ziņojuma nosūtīšanas kompetentā iestāde atdala šo pirmo lapu)

| 1. Transporta veids |  |
| --- | --- |
|  Dzelzceļa transports Vagona numurs (nav obligāts) |  Autotransports Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (nav obligāts) |
| 2. Negadījuma datums un vieta |  |
| Gads: Mēnesis: Datums: Laiks: |  |
|  Stacija  Manevrēšanas/šķirošanas stacija  Iekraušanas/izkraušanas/pārkraušanas vieta Vieta/Valsts: vai  Atklāta dzelzceļa līnija: Līnijas apraksts: Kilometri: | Autotransports  Apdzīvota vieta  Iekraušanas/izkraušanas/pārkraušanas vieta  Autoceļš Vieta/Valsts: |
| 3. Topogrāfija |  |
|  Kāpums/Kritums  Tunelis  Tilts/caurbrauktuve zem tilta  Pārbrauktuve |  |
| 4. Īpaši laika apstākļi |  |
|  Lietus  Sniegs  Ledus  Migla  Negaiss  Vētra Temperatūra: ...C |  |
| 5. Negadījuma apraksts |  |
|  Noskriešana no sliedēm/nobraukšana no brauktuves  Sadursme  Apgāšanās  Ugunsgrēks  Sprādziens  Izstrādājuma zudumi  Tehnisks defekts Negadījuma papildu apraksts: |  |

| 6. Pārvadātās bīstamās kravas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO numurs 1 | Klase | Iepakošanas grupa | Novērtētais produktu zuduma daudzums (kg vai l) 2 | Tara 3 | Taras materiāls | Taras bojājuma tips 4 |
| 1 Bīstamām kravām, uz ko ir attiecināti tie kopējie ieraksti, kuriem jāpiemēro 274. īpašais noteikums, norāda arī tehnisko nosaukumu. |  |  |  | 2 Attiecībā uz 7. klasi atbilstoši 1.8.5.3. punkta kritērijiem norāda attiecīgās vērtības. |  |  |
| 3 Norāda attiecīgo numuru 1 Iepakojums 2 IBC 3 Lielais iepakojums 4 Mazais konteiners 5 Vagons 6 Transportlīdzeklis 7 Cisternvagons 8 Autocisterna 9 Baterijvagons 10 Baterijtransportlīdzeklis 11 Vagons ar nomontējamām cisternām 12 Nomontējama cisterna 13 Lielais konteiners 14 Cisternkonteiners 15 MEGC 16 Portatīvā cisterna |  |  |  | 4 Norāda attiecīgo numuru 1 Izstrādājuma zudumi 2 Ugunsgrēks 3 Sprādziens 4 Konstrukcijas bojājums |  |  |
| 7. Negadījuma cēlonis (ja ir skaidri zināms) |  |  |  |  |  |  |
|  Tehnisks defekts  Kravas aizsardzība  Ekspluatācijas iemesli (dzelzceļa pārvadājumam)  Cits iemesls: |  |  |  |  |  |  |
| 8. Negadījuma sekas |  |  |  |  |  |  |
| Miesas bojājumi, kuru rašanās saistīta ar pārvadātajām bīstamajām kravām  Bojāgājušie (skaits:......)  Ievainotie (skaits:......) Produkta zudumi:  Jā  Nē  Nenovēršami produkta zudumi Materiāls zaudējums/kaitējums videi  Zaudējuma aplēstā vērtība  50 000 eiro  Zaudējuma aplēstā vērtība > 50 000 eiro Varas iestāžu iejaukšanās:  Jā  Cilvēku evakuācija vismaz uz trim stundām ar bīstamo kravu saistītā negadījuma dēļ  Koplietošanas satiksmes ceļu slēgšana vismaz uz trim stundām ar bīstamo kravu saistītā negadījuma dēļ  nr. |  |  |  |  |  |  |

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt attiecīgu papildu informāciju.

1.9. nodaļa

Kompetento iestāžu noteiktie pārvadāšanas ierobežojumi

1.9.1.		Līgumslēdzēja puse starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem savā teritorijā var noteikt konkrētus papildus ierobežojumus, ko RID neparedz, ievērojot, ka šie papildus nosacījumi:

–	 atbilst 1.9.2. iedaļas noteikumiem,

–	nav pretrunā 1.1.2. iedaļas b) punkta noteikumiem,

–	ir iekļauti Līgumslēdzējas puses tiesību normās, kas tieši tāpat attiecas uz bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pa dzelzceļu šīs Līgumslēdzējas puses teritorijā,

–	neaizliedz tādus bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumus šīs Līgumslēdzējas puses teritorijā, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

1.9.2.		Papildus nosacījumi, kas minēti 1.9.1. iedaļā, ir:

a)	papildus drošības prasības vai pārvadāšanas ierobežojumi:

–	izmantojot dažas inženierbūves, piemēram, tiltus vai tuneļus13,

–	izmantojot kombinētajam pārvadājumam paredzētās iekārtas, piemēram, pārkraušanas iekārtas, vai

–	gadījumos, kad transporta operācijas sākas vai beidzas ostās, dzelzceļa stacijās vai citos transporta terminālos;

b)	noteikumi, saskaņā ar kuriem aizliegti konkrētu bīstamo kravu veidu pārvadājumi, kas saistīti ar īpašu vai vietēju bīstamību noteiktos ceļa posmos, piemēram, dzīvojamo namu rajonos, no ekoloģiskā viedokļa īpaši aizsargājamās teritorijās, ekonomiskajos centros vai ražošanas zonās, kurās ir bīstamas iekārtas, vai arī, kuros jāparedz īpaši ekspluatācijas noteikumi (samazināts kustības ātrums, noteikts kustības laiks, aizliegums vilcieniem braukt pretīm, u.c.). Ja iespējams, kompetentās iestādes nosaka alternatīvus maršrutus, ko izmantot katra konkrētā aizliegtā maršruta vietā, vai maršrutiem paredz īpašus noteikumus;

c)	izņēmuma noteikumi, kuros nosaka aizliegtos vai reglamentētos maršrutus vai noteikumus, kas jāievēro pagaidu glabāšanas laikā, kas var būt nepieciešama ekstrēmu dabas apstākļu, zemestrīču, avāriju, demonstrāciju, masu nekārtību vai militāra uzbrukuma dēļ.

1.9.3.		Piemērojot papildus noteikumus saskaņā ar 1.9.2. iedaļas a) un b) punktu, kompetentajai iestādei jāsniedz pamatojums par konkrēto pasākumu nepieciešamību.

1.9.4.		Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kas iepriekš 1.9.2. iedaļas a) un b) punktos noteiktajās jomās savā teritorijā nosaka papildus pasākumus, par tiem parasti iepriekš  informē Centrālo biroju. Centrālais birojs par to dara zināmu visām pārējām Līgumslēdzējām pusēm.

1.9.5.		Neskarot iepriekšējo punktu noteikumus, Līgumslēdzējas puses starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu var noteikt īpašas drošības prasības ja RID uz konkrēto jomu neattiecas, jo īpaši attiecībā uz:

–	vilcienu kustību,

–	ekspluatācijas noteikumiem, kas attiecas uz tādām pārvadājumu palīgdarbībām kā vilcienu sastāvu šķirošana un stāvēšana,

–	ar pārvadājamajām bīstamajām kravām saistītās informācijas pārvaldību,

nodrošinot, ka minētie jautājumi ietverti attiecīgās valsts likumdošanas aktos un attiecas arī uz bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pa dzelzceļu šīs Līgumslēdzējas puses teritorijā.

Šīs īpašās prasības nav attiecināmas uz jomām, par ko ir RID noteikumi, jo īpaši uz 1.1.2. a) un 1.1.2. b) apakšpunktos minētajām jomām.

1.10. nodaļa

Aizsardzības noteikumi

PIEZĪME.	Šajā nodaļā aizsardzība ir profilakses līdzekļi un pasākumi, kas jāveic, lai līdz minimumam samazinātu to bīstamo kravu zādzības vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas var apdraudēt cilvēkus, īpašumu vai vidi.

1.10.1.		Vispārīgi noteikumi

1.10.1.1.	Visas bīstamo kravu pārvadāšanā iesaistītās personas atbilstīgi saviem pienākumiem ievēro šajā nodaļā izklāstītās aizsardzības prasības.

1.10.1.2.	Bīstamās kravas piedāvā pārvadāšanai tikai attiecīgi identificētiem pārvadātājiem.

1.10.1.3.	Teritorijām pagaidu stāvēšanas stacijās, pagaidu uzglabāšanas vietās, transportlīdzekļu novietnēs, pietauvošanās vietās un šķirošanas stacijās, ko izmanto pagaidu uzglabāšanai bīstamu kravu pārvadāšanas laikā, jābūt pienācīgi apsargātām, apgaismotām un, ja iespējams un vajadzīgs,  publiski nepieejamām.

1.10.1.4.	Katram tāda transportlīdzekļa apkalpes loceklim, ar ko pārvadā bīstamu kravu, pārvadājumā ir līdz identifikācijas dokumenti ar fotogrāfiju.

1.10.1.5.	Drošības pārbaudēm saskaņā ar 1.8.1. iedaļu jāietver attiecīgus aizsardzības pasākumus.

1.10.2.		Aizsardzības mācības

1.10.2.1.	1.3. nodaļā noteiktās mācības un kvalifikācijas celšana ietver arī elementus no izpratnes par aizsardzību. Kvalifikācijas celšana aizsardzības jomā nav jāsaista tikai ar likumdošanas  izmaiņām.

1.10.2.2.	Mācībām aizsardzības izpratnes veidošanai jāietver ar aizsardzību saistītās bīstamības īpatnības, šādas bīstamības identificēšanu, tās novēršanu un samazināšanas paņēmienus, kā arī pasākumus, kas veicami aizsardzības pārkāpuma gadījumā. Tā ietver izpratni par aizsardzības plāniem (attiecīgā gadījumā) atbilstīgi personu kompetencei un pienākumiem un viņu līdzdalības pakāpei aizsardzības plānu īstenošanā.

1.10.3.		Noteikumi par bīstamām kravām ar īpašu riska potenciālu

1.10.3.1.	“Bīstamas kravas ar īpašu riska potenciālu” ir kravas, ko potenciāli iespējams ļaunprātīgi izmantot terorisma aktā un kas var izraisīt nopietnas sekas, piemēram, nelaimes gadījumā cietušu ļaužu masas vai masveida iznīcināšanu. Saraksts, kurā uzskaitītas bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu, ir ietverts 1.10.5. iedaļas tabulā.

1.10.3.2.	Aizsardzības plāni

1.10.3.2.1.	Pārvadātājiem, nosūtītājiem un pārējām 1.4.2. un 1.4.3. iedaļā noteiktajām personām, kas iesaistītas tādu bīstamas kravu pārvadāšanā, kurām ir īpašs riska potenciāls (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), jāpieņem aizsardzības plānu, kurā ietverti vismaz 1.10.3.2.2. punktā noteiktie elementi, to īsteno un rīkojas atbilstoši tam.

1.10.3.2.2.	Aizsardzības plānā iekļauj vismaz šādus elementus:

a)	konkrētu aizsardzības pienākumu sadali kompetentām un kvalificētām personām, kas ir attiecīgi pilnvarotas savu pienākumu veikšanai,

b)	attiecīgo bīstamo kravu vai bīstamo kravu veidu reģistrus,

c)	kārtējo darbību pārskatu un ar aizsardzību saistītās bīstamības novērtējumu, ieskaitot visas transporta operācijā nepieciešamās apstāšanās, bīstamo kravu atrašanos transportlīdzeklī, cisternā vai konteinerā līdz braucienam, brauciena laikā un pēc brauciena un bīstamo kravu starpposma pagaidu uzglabāšanu kombinētajā pārvadājumā vai pārkraušanas laikā no vienas transporta vienības citā,

d)	skaidru pārskatu par pasākumiem, kas veicami ar aizsardzību saistītās bīstamības mazināšanai, atbilstīgi attiecīgās iesaistītās personas pienākumiem, ieskaitot:

–	apmācību,

–	aizsardzības politiku (piem., reaģēšana apstākļos, kad ir liels apdraudējums, jaunu darbinieku/nodarbinātības pārbaude u. c.),

–	praktisko darbību (piem., pazīstamu maršrutu izvēle/izmantošana, piekļuve bīstamām kravām starpposma pagaidu uzglabāšanas laikā (kā noteikts c) apakšpunktā), mazāk aizsargātas infrastruktūras tuvums u. c.),

–	aprīkojumu un resursus, kas izmantojami, lai samazinātu aizsardzības bīstamības,

e)	efektīvas un mūsdienīgas procedūras ziņošanai par draudiem aizsardzībai, aizsardzības pārkāpumiem vai aizsardzības neievērošanu un minēto jautājumu risināšanu,

f)	aizsardzības plānu novērtēšanas un pārbaudes procedūras un minēto plānu regulāras pārskatīšanas un aktualizēšanas kārtību,

g)	pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu aizsardzības plānā iekļautās pārvadājumu informācijas fizisko aizsardzību, un

h)	pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka aizsardzības plānā ietverto informāciju saistībā ar transporta operāciju saņem tikai tās personas, kam tā vajadzīga. Šādi pasākumi neizslēdz tādas informācijas sniegšanu, kas prasīta RID citā daļā.

PIEZĪME.	Pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem jāsadarbojas citam ar citu un ar kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar informāciju par draudiem, piemērotu aizsardzības pasākumus un reaģētu uz incidentiem, kas saistīti ar aizsardzību.

1.10.3.3.	Lai nepieļautu tādu transportlīdzekļu zādzību, kuros ir bīstama krava ar īpašu riska potenciālu (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), vai šādas kravas zādzību,jāizmanto dažādas ierīces, iekārtas vai sistēmas un jāveic pasākumus, lai nodrošinātu minētā aprīkojuma nepārtrauktu darbību un efektivitāti. Šādu aizsardzības pasākumu piemērošana nedrīkst ietekmēt pasākumus avārijas gadījumu novēršanai.

PIEZĪME.	Lai uzraudzītu to bīstamo kravu pārvietošanu, kurām ir īpašs rika potenciāls, (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), attiecīgā gadījumā jāizmanto transporta telemetrijas vai citādi paņēmieni vai ierīces, ja tādas jau ir uzstādītas.

1.10.4.		Ja vagonā vai lielajā konteinerā iekrautās kravas daudzumi nepārsniedz 1.1.3.6. punktā minēto, nepiemēro 1.10.1., 1.10.2. un 1.10.3. iedaļas noteikumus.

1.10.5.		Bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu ir nākamajā tabulā uzskaitītās kravas, un ja tās pārvadā daudzumos, kuri pārsniedz tabulā norādītos daudzumus.

1.10.5. tabula.	Saraksts, kurā uzskaitītas bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu

| Klase | Apakšgrupa | Viela vai izstrādājums | Daudzums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cisterna (l) | Beramkrava (kg) |  | Pakas (kg) |  |
| 1 | 1.1. | Sprāgstvielas | a) | a) |  | 0 |  |
|  | 1.2. | Sprāgstvielas | a) | a) |  | 0 |  |
|  | 1.3. | C savietojamības grupas sprāgstvielas | a) | a) |  | 0 |  |
|  | 1.5 | Sprāgstvielas | 0 | a) |  | 0 |  |
| 2. |  | Uzliesmojošas gāzes (klasifikācijas kodi, kuros ir tikai burts “F”) | 3000 | a) |  | b) |  |
|  |  | Toksiskas gāzes (klasifikācijas kodi, kuros ir burti T, TF, TC, TO, TFC vai TOC), izņemot aerosolus | 0 | a) |  | 0 |  |
| 3. |  | I un II iepakošanas grupas uzliesmojoši šķidrumi | 3000 | a) |  | b) |  |
|  |  | Desensibilizētas sprāgstvielas | a) | a) |  | 0 |  |
| 4.1. |  | Desensibilizētas sprāgstvielas | a) | a) |  | 0 |  |
| 4.2. |  | I iepakošanas grupas vielas | 3000 | a) |  | b) |  |
| 4.3. |  | I iepakošanas grupas vielas | 3000 | a) |  | b) |  |
| 5.1. |  | I iepakošanas grupas oksidētāji šķidrumi | 3000 | a) |  | b) |  |
|  |  | Perhlorāti, amonija nitrāts un amonija nitrāta mēslošanas līdzekļi | 3000 | 3000 |  | b) |  |
| 6.1. |  | I iepakošanas grupas toksiskas vielas | 0 | a) |  | 0 |  |
| 6.2. |  | A kategorijas infekciozas vielas | a) | a) |  | 0 |  |
| 7. |  | Radioaktīvs materiāls | 3000 A1 (īpaša forma) vai attiecīgā gadījumā 3000 A2 B(U), B(M) vai C tipa pakās |  |  |  |  |
| 8. |  | I iepakošanas grupas korozīvas vielas | 3000 |  | a) |  | b) |

a)	Neattiecas

b)	Neatkarīgi no daudzuma 1.10.3. iedaļas noteikumus nepiemēro.

PIEZĪME.	Kodolmateriālu neizplatīšanas nolūkā Konvenciju par kodolmateriālu fizisku aizsardzību piemēro starptautiskajiem pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar IAEA INFCIRC/225 (Rev.4).

1.11. nodaļa

Šķirošanas staciju iekšējie operatīvās rīcības plāni ārkārtas situācijās

Bīstamo kravu pārvadājumiem šķirošanas stacijām jābūt izstrādātiem operatīvās rīcības plāniem ārkārtas situācijās.

Operatīvās rīcības plāniem ārkārtas situācijās jābūt vērstiem uz to, lai šķirošanas stacijā notiekot negadījumam vai starpgadījumam, visi iesaistītie kopīgi un saskaņoti darbotos tā, lai iespējami pilnīgi novērstu negadījuma vai starpgadījuma seku ietekmi uz cilvēkiem un vidi.

Šīs nodaļas prasības uzskatāmas par ievērotām, ja tiek piemērotas UIC Nr. 201 prasības (Bīstamo kravu pārvadājumi – Norādījumi par šķirošanas staciju operatīvās rīcības plānu izstrādāšanu ārkārtas situācijām Carriage of dangerous goods – Emergency planning guidance for rail marshalling yards14).

Saskaņā ar šo punktu noslēgtos nolīgumus var interesēties COTIF tīmekļa vietnē internetā (www.otif.org).

2 Līdz šim lietoto mērvienību pārvēršanai SI mērvienībās izmantojami šādi aptuvenie koeficienti:

Spēks1 kG= 9,807 N1 N = 0,102 kGMehāniskais spriegums1 kg/mm2 = 9,807 N/mm21 N/mm2 = 0,102 kg/mm2Spiediens1 Pa= 1 N/m2 = 10-5 bar= 1,02·10-5 kg/cm2= 0,75·10-2 torr1 bar= 105 Pa= 1,02 kg/cm2= 750 torr1 kg/cm2= 9,807·104 Pa= 0,9807 bar= 736 torr1 torr= 1,33·102 Pa= 1,33·10-3 bar= 1,36·10-3 kg/cm2Enerģija. Darbs. Siltuma daudzums1 J= 1 Nm= 0,278·10-6 kWh= 0,102 kGm = 0,239·10-3 kcal1 kWh= 3,6·106 J= 367·103 kGm= 860 kcal1 kGm= 9,807 J= 2,72·10-6 kWh= 2,34·10-3 kcal1 kcal = 4,19·103 J = 1,16·10-3 kWh= 427 kGmJauda1 W= 0,102 kGm/s= 0,86 kcal/h1 kGm/s= 9,807 W = 8,43 kcal/h1 kcal/h= 1,16 W= 0,119 kGm/sKinemātiskā viskozitāte1 m2/s10 4 St (stoksi)1 St= 10-4 m2/sDinamiskā viskozitāte1 Pa·s= 1 N·s/m210 P (puāzs)= 0,102 kg·s/m21 P= 0,1 Pa·s= 0,1 N·s/m2= 1,02·10-2 kg·s/m21 kG·s/m2= 9,807 Pa·s= 9,807 N·s/m2= 98,07 P

3 Starptautiskā mērvienību sistēma (SI) ir izveidota, pamatojoties uz Ģenerālajā svaru un mēru konferencē pieņemtajiem lēmumiem (adrese: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

4 Saīsinājumu “L” attiecībā uz litru var lietot saīsinājuma “l” vietā, ja mašīnrakstā nevar izšķirt ciparu “1” un burtu “l”.

5 UIC 471-3 2003. gada 1. janvāra redakciju publicējis Starptautiskās Dzelzceļu savienības Publikāciju dienests, Publications Service, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.

6 Par īpašiem nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar šo iedaļu, var saņemt informāciju OTIF tīmekļa vietnē internetā (www.otif.org).

7 RID redakcija, kas spēkā no 2003. gada 1. janvāra.

8 RID redakcija, kas spēkā no 1985. gada 1. maija.

9 redakcijas, kas spēkā no 1990. gada 1. janvāra, 1993. gada 1. janvāra un 1995. gada 1. janvāra.

10 Šis pārejas noteikums stāsies spēkā 2007. gada 1. janvārī.

11 Official Journal of the European Communities, No. L145 of 19 June 1996, page 10.

12 Official Journal of the European Communities, No. L118 of 19 May 2000, page 41.

13 Par pārvadājumiem pa Lamanša šauruma tuneli un tuneli ar tam līdzīgiem parametriem sk. arī Padomes Direktīvas 96/49/EK par bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu; publicēta Official Journal of the European Communities, L 235, 17 September 1996, p. 25.

14 2003. gada 1. marta redakcijā, publicējusi Starptautiskā Dzelzceļu savienība (UIC); Publikāciju dienests – Publications Service, 16, rue Jean Rey, F – 75015 Paris.