5. DAĻA

Nosūtīšanas procedūras

5.1. nodaļa

Vispārīgi noteikumi

5.1.1.		Piemērošanas joma un vispārīgi noteikumi

Šajā daļā ir izklāstīti noteikumi par bīstamu kravu sūtījumiem saistībā ar marķēšanu, apzīmēšanu ar bīstamības zīmēm un dokumentāciju, kā arī attiecīgā gadījumā sūtījumu atļaujām un iepriekšējiem paziņojumiem.

5.1.2.		Transporta taras izmantošana

5.1.2.1.	a) Ja nav redzams marķējums un bīstamības zīmes, kas raksturo visas transporta tarā iepakotās bīstamās kravas, tad transporta taru marķē ar vārdiem “TRANSPORTA TARA” un ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”, kā arī apzīmē ar bīstamības zīmēm saskaņā ar 5.2.2. iedaļas prasībām attiecībā uz pakām, atbilstoši katrai transporta tarā iepakotai bīstamās kravas vienībai.. Ja dažādas pakas jāmarķē ar vienu un to pašu marķējumu vai bīstamības zīmi, tad pietiek, ja to izmanto vienu reizi;

b) Bīstamības zīmei, kas atbilst 5.2.2.2.2. punktā redzamajam 11. paraugam, jābūt uz šādu transporta taru divām pretējām sānu malām:

–	uz transporta taras ar pakām, kuras jāmarķē ar bīstamības zīmēm saskaņā ar 5.2.2.1.12. punktu, izņemot gadījumus, kad bīstamības zīmes ir palikušas redzamas, un

–	uz transporta taras ar šķidrumiem pakās, kuras nav jāapzīmē ar bīstamības zīmēm atbilstoši 5.2.2.1.12. punktam, izņemot gadījumus, kad slēgelementi ir palikuši redzami.

5.1.2.2.		Katrai transporta tarā esošajai bīstamo kravu pakai jāatbilst visiem piemērojamajiem RID noteikumiem. Marķējums “TRANSPORTA TARA” norāda, ka šī prasība ir izpildīta. Transporta tara nedrīkst kaitēt katras atsevišķas pakas paredzētajai funkcijai.

5.1.2.3.		Jaukta sastāva kravas aizliegumi attiecas arī uz transporta taru.

5.1.3.		Tukši, neiztīrīti iepakojumi (tostarp IBC un lielie iepakojumi), cisternas, vagoni un konteineri beztaras pārvadāšanai

5.1.3.1.		Tukšus, neiztīrītus iepakojumus (tostarp IBC un lielos iepakojumus), cisternas (ieskaitot cisternvagonus, baterijvagonus, nomontējamas cisternas, portatīvās cisternas, cisternkonteinerus, MEGC), vagonus un konteinerus beztaras pārvadāšanai, kuros bijušas dažādu klašu bīstamas kravas, izņemot 7. klases kravas, jāmarķē un jāapzīmē ar bīstamības zīmēm tāpat kā piepildītā stāvoklī.

PIEZĪME.	Par dokumentāciju sk. 5.4. nodaļu.

5.1.3.2.		Cisternas un IBC, kas izmantoti radioaktīva materiāla pārvadāšanai, nedrīkst izmantot citu kravu glabāšanai vai pārvadāšanai, ja tie nav attīrīti tā, ka beta un gamma starojuma, kā arī maztoksiska alfa starojuma līmenis ir mazāks par 0,4 Bq/cm2, un visa pārējā alfa starojuma līmenis ir mazāks par 0,04 Bq/cm2.

5.1.4.		Jauktais iepakojums

Ja vienā transporta iepakojumā ir iepakotas divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad paku jāapzīmē un jāmarķē ar katrai vielai vai izstrādājumam paredzēto bīstamības zīmi un marķējumu. Ja dažādām kravām vajadzīga viena un tā pati bīstamības zīme, tad pietiek, ka to lieto vienu reizi.

5.1.5.		Vispārīgi noteikumi, kas attiecas uz 7. klasi

5.1.5.1.		Prasības, kas piemērojamas pirms nosūtīšanas

5.1.5.1.1.	Prasības, kas piemērojamas pirms pakas pirmreizējās nosūtīšanas

Pirms katras pakas pirmās nosūtīšanas jāizpilda šādas prasības:

a) ja ietvēruma sistēma konstruēta spiedienam, kas pārsniedz 35 kPa (manometriskais spiediens), tad jānodrošina, lai ikvienas pakas ietvēruma sistēma atbilstu apstiprinātās konstrukcijas prasībām attiecībā uz šīs sistēmas spēju saglabāt integritāti pie šāda spiediena

b) jānodrošina to, ka katras B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa pakas un katras skaldmateriālu saturošas pakas ekranējuma un ietvēruma sistēmas efektivitāte, kā arī vajadzības gadījumā siltuma pārneses raksturlielumi un ietvēruma sistēmas efektivitāte ir apstiprinātajai konstrukcijai piemērojamās vai norādītajās robežās;

c)  skaldmateriālu saturošām pakām, ja neitronu absorbētāji speciāli iekļauti kā pakas sastāvdaļas, lai izpildītu 6.4.11.1. iedaļas prasības, jāpārbauda šādu neitronu absorbētāju esamību un sadalījumu.

5.1.5.1.2.	Prasības, kas izpildāmas katrreiz pirms pakas nosūtīšanas

Katrreiz pirms ikvienas pakas nosūtīšanas jāizpilda šādas prasības:

a) jānodrošina to, ka attiecībā uz ikvienu paku ir izpildītas visas prasības, kas norādītas attiecīgajos RID noteikumos;

b) jānodrošina to, ka pacelšanas stiprinājumi, kas neatbilst 6.4.2.2. punkta prasībām, tiek noņemti vai citādi bloķēti saskaņā ar 6.4.2.3. punktu, lai tos nevarētu  izmantot pakas celšanai;

c) attiecībā uz B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa pakām un katru skaldmateriāla paku jānodrošina visu apstiprinājuma setifikātos noteikto prasību izpildi;

d) lai varētu pierādīt atbilstību temperatūras un spiediena prasībām ikvienu B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa paku jā tik ilgi, līdz pietiekoši tuvu ir sasniegti līdzsvara nosacījumi, ja vien šīs prasības nav atceltas ar vienpusēju apstiprinājumu;

e) katras B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa pakas apskatē un/vai atbilstošās pārbaudēs jānodrošina to, ka visi slēgelementi, vārsti un citas ietvēruma sistēmas atveres, pa kurām varētu noplūst radioaktīvais saturs, ir pienācīgi noslēgti un,kur tas nepieciešams, noblīvēti tādā veidā , kura atbilstība 6.4.8.7. punkta prasībām būtu pierādīta;

f) attiecībā uz ikvienu īpašas formas radioaktīvo materiālu jānodrošina to, ka ir izpildītas visas apstiprinājuma sertifikātā norādītās prasības un attiecīgie RID noteikumi;

g) attiecībā uz pakām, kas satur skaldmateriālu, atbilstošos gadījumos jāveic 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktā norādītos mērījumus un 6.4.11.7. punktā norādītās pārbaudes, lai parādītu katras pakas slēgumu;

h) katram mazdispersam radioaktīvam materiālam jānodrošina visu apstiprinājuma sertifikātā norādīto prasību un attiecīgo RID noteikumu izpildi.

5.1.5.2.		Sūtījumu apstiprināšana un paziņošana

5.1.5.2.1.	Vispārīgas prasības

Papildus 6.4. nodaļā aprakstītajam pakas konstrukcijas apstiprinājumam noteiktos apstākļos ir nepieciešams arī daudzpusējs sūtījumu apstiprinājums (5.1.5.2.2. un 5.1.5.2.3. punkts). Dažos gadījumos par sūtījumu jāinformē arī kompetentās iestādes (5.1.5.2.4. punkts).

5.1.5.2.2.	Sūtījumu apstiprināšana

Daudzpusējs apstiprinājums ir nepieciešams:

a) tādu B(M) tipa paku sūtījumam, kas neatbilst 6.4.7.5. punkta prasībām vai kuras ir konstruētas, paredzot kontrolētu periodiskas ventilācijas iespēju;

b) tādu B(M) tipa paku sūtījumam, kas satur radioaktīvu materiālu, kura aktivitāte ir lielāka par 3000 A1 vai attiecīgi 3000 A2, vai 1000 TBq atkarībā no tā, kura ir zemāka;

c) skaldmateriālu saturošu paku sūtījumiem, ja paku kodolkritiskuma drošības indeksu summa pārsniedz 50;

izņemot gadījumu, kad kompetentā iestāde ar īpašu noteikumu tās izsniegtajā konstrukcijas apstiprinājumā (sk. 5.1.5.3.1. punktu) var atļaut veikt pārvadāšanu uz vai caur savu valsti bez sūtījuma apstiprinājuma.

5.1.5.2.3.	Sūtījuma apstiprināšanas īpašā kārtība

Kompetentā iestāde var apstiprināt noteikumus, ar kuriem sūtījumu, kas neatbilst visām piemērojamām RID prasībām, drīkst pārvadāt īpašā kārtībā (sk. 1.7.4. iedaļu).

5.1.5.2.4.	Paziņojumi

Kompetentajām iestādēm jāpaziņo šādos gadījumos:

a) pirms kādu paku, kam vajadzīgs attiecīgs kompetentās iestādes apstiprinājums, nosūta pirmo reizi, nosūtītājam jānodrošina, lai visu attiecīgo kompetentās iestādes izdoto sertifikātu kopijas attiecībā uz minētās pakas konstrukciju būtu iesniegti visu to valstu kompetentajām iestādēm, uz kurām vai caur kurām sūtījums vedams. Nosūtītājam nav jāgaida kompetentās iestādes apliecinājums par sertifikāta saņemšanu, arī kompetentajai iestādei nav pienākuma sniegt šādu apliecinājumu;

b) attiecībā uz šādiem sūtījumu veidiem:

i) C tipa pakām ar radioaktīvu materiālu, kura aktivitāte ir lielāka par 3000 A1 vai attiecīgi 3000 A2, vai 1000 TBq, izvēloties mazāko;

ii) B(U) tipa pakām ar radioaktīvu materiālu, kura aktivitāte ir lielāka par 3000 A1, vai attiecīgi 3000 A2, vai 1000 TBq, izvēloties mazāko;

iii) B(M) tipa pakām;

iv) nosūtīšanu īpašā kārtībā.

Nosūtītājam jāpaziņo kompetentajai iestādei katrā valstī, caur kuru vai uz kuru sūtījums jāved. Šim paziņojumam jānonāk katrā kompetentajā iestādē pirms sūtījuma uzsākšanas, vēlams vismaz septiņas dienas iepriekš;

c) nosūtītājam nav jāsūta atsevišķs paziņojums, ja vajadzīgā informācija ir iekļauta sūtījuma apstiprinājuma pieprasījumā;

d) paziņojumā par sūtījumu jāiekļauj šāda informācija:

i) pietiekama informācija, lai paku vai pakas var identificēt, tostarp visu attiecīgo sertifikātu numuri un identifikācijas zīmes,

ii) informācija par nosūtīšanas datumu, paredzamo kravas ievešanas datumu un paredzēto maršrutu,

iii) radioaktīvā(-o) materiāla(-u) vai nuklīda(-u) nosaukums(-i),

iv) apraksti par radioaktīvā materiāla fizikālo un ķīmisko formām vai par to, vai informāciju par to, ka tas ir īpašas formas radioaktīvs materiāls vai mazdisperss radioaktīvs materiāls, un

v) datus par radioaktīvā satura maksimālo aktivitāti pārvadāšanas laikā, kas izteikta bekerelos (Bq) ar atbilstošu SI prefiksu (sk. 1.2.2.1. punktu). Skaldmateriālam aktivitātes vietā var norādīt skaldmateriāla masu gramos (g) vai gramu daudzkārtņos.

5.1.5.3.		Kompetentās iestādes izsniegtie sertifikāti

5.1.5.3.1.	Kompetentās iestādes izsniegtie sertifikāti ir vajadzīgi attiecībā uz:

a) konstrukciju:

i) īpašas formas radioaktīvam materiālam,

ii) mazdispersam, radioaktīvam materiālam,

iii) pakām ar 0,1 kg vai vairāk urāna heksafluorīda,

iv) visām pakām ar skaldmateriālu, ja vien uz tām neattiecas 6.4.11.2. punktā paredzēts izņēmums,

v) B(U) tipa pakām un B(M) tipa pakām,

vi) C tipa pakām;

b) īpašu vienošanos;

c) noteiktiem sūtījumiem (sk. 5.1.5.2.2. punktu).

Sertifikātos jāapliecina, ka ir izpildītas piemērojamās prasības, un konstrukcijas apstiprinājumiem jāpiešķir konstrukcijai identifikācijas marķējumu.

Pakas konstrukcijas un sūtījuma apstiprinājuma sertifikātus var apvienot vienā sertifikātā.

Sertifikātiem un to pieprasījumiem jāatbilst 6.4.23. iedaļas prasībām.

5.1.5.3.2.	Nosūtītājam ir jābūt katra nepieciešamā sertifikāta kopijai. Pie nosūtītāja ir arī jābūt kopijai no katras instrukcijas, kas attiecas uz pareizu pakas slēgumu un jebkuriem citiem pasākumiem, kas veicami pirms pakas nosūtīšanas saskaņā ar sertifikāta noteikumiem.

5.1.5.3.3.	Attiecībā uz paku konstrukcijām, par kurām nav vajadzīgs kompetentās iestādes izsniegtais sertifikāts, nosūtītājam pēc pieprasījuma jāiesniedz kompetentajai iestādei inspicēšanai dokumentāru pierādījumu, ka pakas konstrukcija atbilst visām piemērojamām prasībām.

5.1.5.4.		Apstiprināšanas un iepriekšējas paziņošanas prasību kopsavilkums

1. PIEZĪME. Pirms jebkuras tādas pakas pirmreizējās nosūtīšanas, par kuru vajadzīgs kompetentās iestādes izsniegts konstrukcijas apstiprinājums, nosūtītājam jāpārliecinās , ka katras maršrutā esošās valsts kompetentajām iestādēm ir iesniegta attiecīgās pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāta kopija (sk. 5.1.5.2.4. punkta a) apakšpunktu).

2. PIEZĪME. Paziņojums ir vajadzīgs, ja saturs pārsniedz 3 x 103 A1 vai 3 x 103 A2, vai 1000 TBq; (sk. 5.1.5.2.4. punkta b) apakšpunktu).

3. PIEZĪME. Daudzpusējs sūtījuma apstiprinājums ir vajadzīgs, ja saturs pārsniedz 3 x 103 A1 vai 3 x 103 A2, vai 1000 TBq, vai ja ir atļauta kontrolēta periodiska ventilācija (sk. 5.1.5.2. punktu).

4. PIEZĪME. Sk. apstiprināšanas un iepriekšējas paziņošanas noteikumus, kas attiecas uz paku dotā materiāla pārvadāšanai.

| Priekšmets | ANO numurs | Vajadzīgs kompetentās iestādes apstiprinājums |  | Pirms katra sūtījuma nosūtītājam jāpaziņo kompetentajām iestādēm izcelsmes valstī un maršruta valstīsa | Atsauce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izcelsmes valsts | Maršruta valstis a |  |  |
| Neminētu A1 un A2 vērtību aprēķins | – | Jā | Jā | Nē | – |
| Izņēmuma pakas – pakas konstrukcija, – sūtījums | 2908, 2909, 2910, 2911 | Nē Nē | Nē Nē | Nē Nē | – |
| LSA materiāls b un SCO b/ Rūpnieciskās 1., 2. vai 3. tipa pakas, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka – pakas konstrukcija, – sūtījums | 2912, 2913, 3321, 3322 | Nē Nē | Nē Nē | Nē Nē | – |
| A tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka – pakas konstrukcija, – sūtījums | 2915, 3332 | Nē Nē | Nē Nē | Nē Nē | – |
| B(U) tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka – pakas konstrukcija, – sūtījums | 2916 | Jā Nē | Nē Nē | Sk. 1. piezīmi Sk. 2. piezīmi | 5.1.5.2.4. punkta b) apakšpunkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 6.4.22.2. punkts |
| B(M) tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka – pakas konstrukcija, – sūtījums | 2917 | Jā Sk. 3. piezīmi | Jā Sk. 3. piezīmi | Nē Jā | 5.1.5.2.4. punkta b) apakšpunkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 5.1.5.2.2., 6.4.22.3. punkts |
| C tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka – pakas konstrukcija, – sūtījums | 3323 | Jā Nē | Nē Nē | Sk. 1. piezīmi Sk. 2. piezīmi | 5.1.5.2.4. punkta b) apakšpunkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 6.4.22.2. punkts |
| Skaldmateriāla pakas – pakas konstrukcija, – sūtījums: kodolkritiskuma drošības indeksu summa nav lielāka par 50 kodolkritiskuma drošības indeksu summa ir lielāka par 50 | 2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333 | Jā c Nē d Jā | Jā c Nē d Jā | Nē Sk. 2. piezīmi Sk. 2. piezīmi | 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 5.1.5.2.2., 6.4.22.4. punkts |
| īpašas formas radioaktīvais materiāls – konstrukcija, – sūtījums | – Sk. 4. piezīmi | Jā Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | 1.6.6.3. punkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 6.4.22.5. punkts |
| Mazdisperss radioaktīvais materiāls – konstrukcija, – sūtījums | – Sk. 4. piezīmi | Jā Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 6.4.22.3. punkts |
| Pakas, kas satur 0,1 kg vai vairāk urāna heksafluorīda – konstrukcija, – sūtījums | – Sk. 4. piezīmi | Jā Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 6.4.22.1. punkts |
| Īpašā kārtība – sūtījums | 2919, 3331 | Jā | Jā | Jā | 1.7.4.2. punkts, 5.1.5.3.1. punkta b) apakšpunkts, 5.1.5.2.4. punkta b) apakšpunkts |
| Apstiprinātas paku konstrukcijas, uz kurām attiecas pārejas posma pasākumi |  | Sk. 1.6.6. iedaļu | Sk. 1.6.6. iedaļu | Sk. 1. piezīmi | 1.6.6.1. punkts, 1.6.6.2. punkts, 5.1.5.2.4. punkta b) apakšpunkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakšpunkts, 5.1.5.2.2. punkts |

a Valstis, no kurām vai caur kurām sūtījumu ved vai kurās to ieved.

b Ja radioaktīvais saturs ir skaldmateriāls, kam nepiemēro izņēmumu no noteikumiem par pakām ar skaldmateriālu, tad piemēro noteikumus par skaldmateriāla pakām (sk. 6.4.11. iedaļu).

c Skaldmateriālu paku konstrukcijai arī var būt vajadzīgs apstiprinājums attiecībā uz kādu citu pozīciju tabulā.

d Tomēr sūtījumiem var būt vajadzīgs apstiprinājums attiecībā uz kādu citu pozīciju tabulā.

5.2. nodaļa

Marķējums un bīstamības zīmes

5.2.1.		Paku marķējums

PIEZĪME.	Par marķējumiem, kas attiecas uz iepakojumu, lielo iepakojumu, gāzes tvertņu un IBC izgatavošanu, pārbaudēm un apstiprināšanu, sk. 6. daļu.

5.2.1.1.		Ja RID nav paredzēts citādi, katru paku skaidri un noturīgi jāmarķē ar tajā iepakoto bīstamo kravu ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”. Neiepakotu izstrādājumu marķējumam jābūt uz paša izstrādājuma, tā balsta vai uz tā transporta – iekraušanas palīgiekārtas, glabāšanas vai iedarbināšanas iekārtas.

5.2.1.2.		Visiem paku marķējumiem, kas paredzēti šajā nodaļā:

a) jābūt viegli pamanāmiem un salasāmiem;

b) jābūt izturīgiem pret tiešu atmosfēras iedarbību bez jūtamas to kvalitātes samazināšanās.

5.2.1.3.		Glābšanas iepakojumu papildus marķē ar vārdu “GLĀBŠANAS” („SALVAGE”).

5.2.1.4.		Vidējas kravnesības konteineriem, kuru ietilpība pārsniedz 450 litrus, marķējumam jābūt uz divām pretējām sānu malām.

5.2.1.5.		Papildnoteikumi 1. klases kravām

Uz pakām ar 1. klases kravām bez iepriekš minētā papildus jābūt oficiālajam kravas nosaukumam, kas noteikts saskaņā ar 3.1.2. iedaļu. Šim marķējumam skaidri salasāma un neizdzēšama uzraksta veidā jābūt izcelsmes valsts oficiālajā valodā, un, ja šī valoda nav angļu, franču, itāliešu vai vācu, tad arī angļu, franču, itāliešu vai vācu valodā, ja attiecīgo valstu noslēgtajos nolīgumos dzelzceļa pārvadājumu jomā nav paredzēts citādi.

Militārās kravās 1.5.2. iedaļas izpratnē, kuras pārvadā kā pilna vagona kravu vai kā slēgtu kravu, pakas var marķēt ar aprakstiem, ko noteikusi kompetentā militārā iestāde, nevis ar oficiālo kravas nosaukumu.

5.2.1.6.		Papildnoteikumi 2. klases kravām

Uz atkārtoti uzpildāmām tvertnēm jābūt šādiem skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem datiem:

a) gāzes vai gāzu maisījuma ANO numurs un oficiālais kravas nosaukums, kas noteikts saskaņā ar 3.1.2. iedaļu.

Ja gāzēm piešķirts C.N.P. ieraksts, tad papildus gāzes ANO numuram jānorāda tikai gāzes tehniskais nosaukums1.

Gāzu maisījumiem jānorāda ne vairāk kā divas sastāvdaļas, kuras visvairāk nosaka gāzes bīstamību;

b) saspiestām gāzēm, ko iepilda pēc masas, un sašķidrinātām gāzēm – vai nu maksimālā pildījuma masa un taras masa tvertnei ar savienotājelementiem un piederumiem, kas uzstādīti uzpildes laikā, vai bruto masa;

c) nākamās periodiskās inspicēšanas datums (gads).

Šīs ziņas var būt iegravētas, norādītas uz izturīgas izkārtnes vai bīstamības zīmes, kas piestiprināta tvertnei, vai norādītas ar neizdzēšamu un skaidri saskatāmu marķējumu, uzkrāsojot vai citā līdzvērtīgā veidā.

1. PIEZĪME. 	Sk. arī 6.2.1.7. punktu.

2. PIEZĪME.	Par atkārtoti neuzpildāmām tvertnēm sk. 6.2.1.8. punktu.

5.2.1.7.		Īpaši marķēšanas noteikumi 7. klases kravām

5.2.1.7.1.	Uz katra iepakojuma ārējās virsmas jābūt salasāmam un izturīgam marķējumam, norādot vai nu nosūtītāju, vai saņēmēju, vai arī abus.

5.2.1.7.2.	Visas pakas, kas nav izņēmuma pakas, salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, norādot ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”, un oficiālo kravas nosaukumu. Uz izņēmuma pakām, vajadzīgs tikai ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”.

5.2.1.7.3.	Katru paku, kuras bruto masa pārsniedz 50 kg, salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, norādot pieļaujamo bruto masu.

5.2.1.7.4.	Katru paku, kas atbilst:

a) IP-1 tipa pakas, IP-2 tipa pakas vai IP-3 tipa pakas konstrukcijai, salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, attiecīgi norādot “IP-1 TIPS”, “IP-2 TIPS” vai “IP-3 TIPS”;

b) A tipa iepakojuma konstrukcijai jābūt salasāmam un noturīgam marķējumam ar vārdiem “A TIPS”;

c) IP-2 tipa pakas, IP-3 tipa pakas vai A tipa pakas konstrukciju salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, norādot šīs konstrukcijas izcelsmes valsts starptautisko transportlīdzekļu reģistrācijas kodu (VRI kodu)2, kā arī izgatavotāja nosaukumu vai citu kompetentās iestādes noteiktu iepakojuma marķējumu.

5.2.1.7.5.	Uz katras pakas, kas atbilst kompetentās iestādes apstiprinātai konstrukcijai, ārējās virsmas jābūt salasāmam un izturīgam marķējumam ar:

a) identifikācijas zīmi, ko iepakojuma konstrukcijai piešķīrusi kompetentā iestāde;

b) sērijas numuru, lai pēc numura varētu nekļūdīgi identificēt katru iepakojumu, kas atbilst minētajai konstrukcijai;

(c) uzrakstu “B(U) TIPS” vai “B(M) TIPS”, ja tā ir B(U) tipa vai B(M) tipa iepakojuma konstrukcija, un

d) uzrakstu “C TIPS”, ja tā ir C tipa iepakojuma konstrukcija.

5.2.1.7.6.	Katrai pakai, kas atbilst B(U) tipa, B(M) tipa vai C tipa pakas konstrukcijai, uguns un ūdens izturīgā tvertnes pašu ārējo virsmu ar iegravēšanas, iespiešanas vai ar citu uguns un ūdens izturīgu paņēmienu skaidri marķē ar turpmāk attēloto āboliņa lapas simbolu.

Āboliņa lapas pamatsimbols, kura proporcijas

pamatojas uz centrāli novietotu riņķa līniju ar rādiusu X.

Minimālais pieļaujamais X lielums ir 4mm.

5.2.1.7.7.	Ja LSA-I vai SCO-I materiāls ir ievietots tvertnēs vai iesaiņošanas materiālos un to pārvadā saskaņā ar ekskluzīvas lietošanas noteikumiem atbilstoši 4.1.9.2.3. punktam, tad uz šīs tvertnes vai iesaiņošanas materiālu ārējās virsmas attiecīgi var būt marķējums “RADIOAKTĪVS LSA-I” vai “RADIOAKTĪVS SCO-I” (RADIOACTIVE LSA-1 vai RADIOACTIVE SCO-1).

5.2.2.		Paku apzīmēšana ar bīstamības zīmēm

PIEZĪME.	Apzīmējot ar bīstamības zīmēm, mazus konteinerus uzskata par pakām.

5.2.2.1.		Noteikumi apzīmēšanai ar bīstamības zīmēm

5.2.2.1.1.	Katram izstrādājumam vai vielai, kas minēta 3.2. nodaļas A tabulā, jāpiestiprina 5. slejā norādītās bīstamības zīmes, ja vien 6. slejā minētais īpašais noteikums neparedz ko citu.

5.2.2.1.2.	Bīstamības zīmes drīkst aizstāt ar nenodzēšamu brīdinājuma marķējumu, kurš pilnībā atbilst norādītajiem paraugiem.

5.2.2.1.3. -

5.2.2.1.5.	(Rezervēti)

5.2.2.1.6.	Izņemot, 5.2.2.2.1.2. punktā paredzēto, visas bīstamības zīmes:

a) jāpiestiprina vienai un tai pašai pakas virsmai, ja to atļauj pakas izmēri ; uz 1. un 7. klases pakām – blakus marķējumam, kurā norādīts oficiālais kravas nosaukums;

b) uz pakas jānovieto tā, lai nekāda iepakojuma daļa vai stiprinājums un nekāda cita bīstamības zīme vai marķējums neaizsegtu to vai neierobežotu tās redzamību, un

c) jāizvieto citu citai līdzās, ja vajadzīga vairāk kā viena bīstamības zīme.

Ja pakai ir neregulāra forma vai mazs izmērs, kas neļauj apmierinoši piestiprināt bīstamības zīmi, tad šo bīstamības zīmi pakai var stingri piestiprināt ar auklu vai ar citu piemērotu līdzekli.

5.2.2.1.7.	Vidējas kravnesības beztaras pārvadājumu konteineriem, kuru ietilpība pārsniedz 450 litrus, bīstamības zīmēm jābūt uz divām pretējām sānu malām.

5.2.2.1.8.	Īpašas prasības tādu paku apzīmēšanai ar bīstamības zīmēm, kurās ir sprāgstvielas vai ražojumi, ko pārvadā militārā kravā

Militāru kravu pārvadājumos 1.5.2. iedaļas izpratnē, ko pārvadā kā pilna vagona kravu vai vagona kravu, pakām nav jābūt apzīmētām ar bīstamības zīmēm, kuras noteiktas 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā, ja ir ievērotas 7.5.2. iedaļas jauktās iekraušanas prasības, pamatojoties uz informāciju kravas pārvadājuma dokumentā saskaņā ar 5.4.1.2.1. punkta f) apakšpunktu.

5.2.2.1.9.	Īpaši noteikumi pašreaģējošu vielu un organisko peroksīdu apzīmēšanai ar bīstamības zīmēm

a) 4.1. paraugam atbilstoša bīstamības zīme, norāda arī to, ka attiecīgais produkts var būt uzliesmojošs, un tāpēc 3.parauga bīstamības zīmei nav nepieciešams izmantot.. Papildus B tipa pašreaģējošām vielām jāizmanto bīstamības zīmi, kas atbilst 1. paraugam, ja vien kompetentā iestāde nav atļāvusi šo bīstamības zīmi uz konkrētā iepakojuma nelietot, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, kuri liecina, ka šī pašreaģējošā viela šādā iepakojumā nav sprādzienbīstama;

b) 5.2. parauga bīstamības zīme, norāda arī to, ka attiecīgais produkts var būt uzliesmojošs, un tāpēc 3. parauga bīstamības zīme nav nepieciešama.. Papildus jāizmanto šādas bīstamības zīmes:

i) B tipa organiskajiem peroksīdiem - 1. parauga bīstamības zīmi, ja vien kompetentā iestāde nav atļāvusi nelikt šo bīstamības zīmi uz konkrētā iepakojuma, pamatojoties uz pārbaudes datiem, kas liecina, ka organiskais peroksīds šādā iepakojumā nav sprādzienbīstams,

ii) 8. paraugam bīstamības zīme jāizmanto, ja viela atbilst, 8. klases I vai II iepakošanas grupas kritērijiem.

Pašreaģējošām vielām un organiskajiem peroksīdiem, kas minēti pēc nosaukuma, bīstamības zīmes, kuras jālieto uz iepakojuma, ir norādītas sarakstā attiecīgi 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā.

5.2.2.1.10.	Īpaši noteikumi tādu paku apzīmēšanai ar bīstamības zīmēm, kas satur infekciozas vielas

Papildus bīstamības zīmei, kas atbilst 6.2. paraugam, pakām ar infekciozām vielām jāuzliek visas pārējās bīstamības zīmes atbilstoši pakas satura īpašībām.

5.2.2.1.11.	Īpaši noteikumi radioaktīva materiāla apzīmēšanai ar bīstamības zīmēm

5.2.2.1.11.1.	Izņemot prasības, kas saskaņā ar 5.3.1.1.3. punktu paredzētas lielajiem konteineriem un cisternām, uz visām pakām, transporta taras un konteineriem ar radioaktīvu materiālu jābūt vismaz divām bīstamības zīmēm, kuras atbilst 7.A, 7.B, un 7.C paraugam atbilstoši šīs pakas, transporta taras vai konteinera kategorijai (sk. 2.2.7.8.4. punktu). Bīstamības zīmes jāpiestiprina pie pakas divām pretējām ārējām malām vai visām četrām konteinera ārējām malām. Uz jebkuras transporta taras ar radioaktīvu materiālu jābūt vismaz divām bīstamības zīmēm uz ārējās taras pretējām ārējām malām. Turklāt uz visām pakām, transporta taras un konteineriem ar skaldmateriālu, jāuzliek blakus radioaktīvā materiāla bīstamības zīmēm. Bīstamības zīmes nedrīkst aizsegt 5.2.1. iedaļā norādītos marķējumus. Visas bīstamības zīmes, kuras neattiecas uz saturu, jānoņem vai jāaizsedz.

5.2.2.1.11.2.	Uz katras bīstamības zīmes, kas atbilst 7.A, 7.B un 7.C paraugam, jānorāda šāda informācija.

a) Saturs:

i) izņemot LSA-I materiālu, radionuklīda(-u) nosaukums(-i) no tabulas 2.2.7.7.2.1. punktā izmantojot tabulā noteiktos simbolus. Radionuklīdu maisījumiem, cik to atļauj rindas garums, jāuzskaita nuklīdus, attiecībā uz kuriem ir spēkā lielākie ierobežojumi. Aiz radionuklīda(-u) nosaukuma(-iem) jānorāda LSA vai SCO grupu. Šajā nolūkā jālieto apzīmējumus “LSA-II”, “LSA-III”, “SCO-I” un “SCO-II”,

ii) LSA-I materiālam pietiek ar apzīmējumu “LSA-I”; radionuklīda nosaukums nav nepieciešams;

b) Aktivitāte:

radioaktīvā satura maksimālā aktivitāte pārvadāšanas laikā, kas izteikta bekerelos (Bq) ar attiecīgo SI sistēmas prefiksu (sk. 1.2.2.1. punktu). Skaldmateriāliem aktivitātes vietā var izmantot skaldmateriāla masu, kas izteikta gramos (g) vai gramu daudzkārtņos;

c) Transporta tarai un konteineriem bīstamības zīmes ailēs “saturs” un “aktivitāte” jāiekļauj tās informācijas kopsavilkums, kas prasīta attiecīgi a) un b) apakšpunktā, par visu transporta taras vai konteinera saturu, bet jaukta sastāva kravās dažādu radionuklīdu paku transporta taras vai konteineru bīstamības zīmēs var izdarīt šādu ierakstu – “Sk. kravas pārvadājuma dokumentus”;

d) Ttransporta indekss – sk. 2.2.7.6.1.1. un 2.2.7.6.1.2. punktu (I-BALTS kategorijas zīmei transporta indeksa ieraksts nav vajadzīgs).

5.2.2.1.11.3.	Ikvienā bīstamības zīmē, kas atbilst 7.E paraugam, jāieraksta kodolkritiskuma drošības indeksu (KDI), kā noteikts apstiprinājuma sertifikātā attiecībā uz īpašo kārtību vai apstiprinājuma sertifikātā attiecībā uz pakas konstrukciju, ko izsniegusi kompetentā iestāde.

5.2.2.1.11.4.	Transporta tarai un konteineriem kodolkritiskuma drošības indeksā (KDI) uz bīstamības zīmes jāiekļauj informāciju saskaņā ar 5.2.2.1.11.3. punktu, apkopojot ziņas par transporta taras vai konteinera skaldmateriāla saturu.

5.2.2.1.12.	Papildu bīstamības zīmes

Izņemot 1. un 7. klasi, bīstamības zīmei, kas atbilst 11. paraugam un attēlota 5.2.2.2.2. punktā, jābūt uz šādu paku divām pretējām sānu malām:

–	 pakām, kurās ir šķidrumi tvertnēs, kuru slēgelementi no ārpuses nav redzami;

–	 pakām, kurās ir tvertnes ar ventilācijas ietaisēm, vai uz tvertnēm ar ventilācijas ietaisēm bez ārējā iepakojuma un

–	pakām, kurās ir sasaldētas sašķidrinātās gāzes.

5.2.2.2.		Noteikumi  bīstamības zīmēm

5.2.2.2.1.	Bīstamības zīmēm jāatbilst turpmāk minētajiem noteikumiem, bet attiecībā uz krāsu, simboliem un vispārējo formu – 5.2.2.2.2. punktā norādītajiem paraugiem.

5.2.2.2.1.1.	Bīstamības zīmes, izņemot 11. paraugam atbilstošo bīstamības zīmi, ir ar stūri uz leju pagriezta kvadrāta (romba) formā, ar mazākais 100 mm garām malām. Tām 5 mm attālumā un paralēli zīmes iekšējai malai pa visu perimetru ir jābūt novilktai līnijai simbola krāsā. Bīstamības zīmei, kas atbilst 11. paraugam, ir jābūt A5 standarta formāta (148 x 210 mm) taisnstūrim. Sasaldētu sašķidrināto gāzu pārvadāšanai paredzētām tvertnēm var izmantot arī A7 standarta formātu (74 x 105 mm). Atkarībā no pakas izmēriem bīstamības zīmju izmērus drīkst samazināt ar nosacījumu, ka tās paliek skaidri redzamas.

5.2.2.2.1.2.	Ja tas ir vajadzīgs formas, izvietojuma un pārvadāšanai paredzēto nostiprināšanas mehānismu dēļ, 2. klases gāzu baloniem var uzlikt bīstamības zīmes, kas atbilst šajā nodaļā norādītajām, tomēr ir samazinātas līdz izmēriem, kādi ir noteikti ISO 7225:1994 standartā “Gāzes baloni – bīstamības zīmes”, lai tās varētu uzlikt uz šo balonu necilindriskās (plecu) daļas. Neatkarīgi no 5.2.2.1.6. punkta noteikumiem bīstamības zīmes var pārklāties tādā apjomā, kā paredzēts ISO 7225 standartā. Tomēr galvenajai bīstamības zīmei un cipariem uz jebkuras bīstamības zīmes jebkurā gadījumā jāpaliek pilnīgi redzamiem, bet simboliem – atpazīstamiem.

5.2.2.2.1.3.	Bīstamības zīmes, izņemot 11. paraugam atbilstošo bīstamības zīmi, ir pārdalītas uz pusēm. Izņemot 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupu, bīstamības zīmes augšējo pusi izmanto piktogrāfiskam simbolam, bet apakšējo pusi izmanto tekstiem, klases numuram un, ja vajadzīgs, savietojamības grupas burtam.

PIEZĪME.	Bīstamības zīmēm, kas atbilst 1., 2., 3., 5.1., 5.2., 7., 8. un 9. klasei, atbilstošo klases numuru jānorāda apakšējā stūrī. Bīstamības zīmēm, kas atbilst 4.1., 4.2. un 4.3. klasei, kā arī 6.1. un 6.2. klases bīstamības zīmēm apakšējā stūrī jānorāda tikai attiecīgi ciparu “4” un “6” (sk. 5.2.2.2.2. punktu).

5.2.2.2.1.4.	Izņemot 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupu, 1. klases bīstamības zīmju apakšējā pusē jānorāda vielas vai izstrādājuma apakšgrupas numuru un savietojamības grupas burtu. 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupas bīstamības zīmju augšējā pusē norāda apakšgrupas numuru, bet apakšējā pusē – savietojamības grupas burtu.

5.2.2.2.1.5.	Uz bīstamības zīmēm, kas nav 7. klases materiāla bīstamības zīmes, jebkāda iespējamā  papildu tekstā (kas nav klases numurs)iestarpināšana  laukumā zem simbola jāierobežo  tikai ar ziņām par bīstamības veidu un drošības pasākumiem, kādi jāveic, rīkojoties ar šo kravu.

5.2.2.2.1.6.	Simboliem, tekstam un numuriem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem, un tiem jābūt melnā krāsā uz visām bīstamības zīmēm, izņemot:

a) 8. klases bīstamības zīmi, kur teksts (ja tāds ir) un klases numurs ir balts;

b) bīstamības zīmēs ar pilnīgi zaļu, sarkanu, vai zilu fonu, kur tie drīkst būt balti, un

c) bīstamības zīmes, kuras atbilst 2.1. paraugam un kuras uzliek uz baloniem un gāzes patronām ar ANO nr. 1011, 1075, 1965 un 1978, kur tie var būt tvertnes fona krāsā, ja ir nodrošināts pietiekams kontrasts.

5.2.2.2.1.7.	Visām bīstamības zīmēm jābūt izturīgām pret atmosfēras iedarbību bez jūtamas to kvalitātes samazināšanās.

5.2.2.2.2.	Bīstamības zīmju paraugi

1. klases bīstamība

Sprādzienbīstamas vielas vai izstrādājumi

|  | (1.) 1.1., 1.2. un 1.3. apakšgrupa Simbols (sprāgstoša bumba) – melns; fons – oranžs; cipars “1” apakšējā stūrī |  |
| --- | --- | --- |

| (1.4.) 1.4. apakšgrupa | (1.5.) 1.5. apakšgrupa | (1.6.) 1.6. apakšgrupa |
| --- | --- | --- |
| Fons – oranžs; attēli – melni; cipari ir 30 mm augsti un aptuveni 5 mm biezi (bīstamības zīmei, kuras izmērs ir 100 mm x 100 mm); cipars “1” apakšējā stūrī ** ** Vieta apakšgrupas norādei — atstāj tukšu, ja sprādzienbīstamība ir papildu bīstamība. * * Vieta savietojamības grupas norādei – atstāj tukšu, ja sprādzienbīstamība ir papildu bīstamība. |  |  |

2. klases bīstamība

Gāzes

| (2.1.) Uzliesmojošas gāzes Simbols (liesma) – melns vai balts (ja 5.2.2.2.1.6. punkta c) apakšpunktā nav paredzēts citādi); fons – sarkans; cipars “2” apakšējā stūrī | (2.2.) Neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes Simbols (gāzes balons) – melns vai balts; fons – zaļš; cipars “2” apakšējā stūrī |
| --- | --- |

3. klases bīstamība

Uzliesmojoši šķidrumi

| (2.3.) Toksiskas gāzes Simbols (miroņgalva ar sakrustotiem kauliem) – melns; fons – balts; cipars “2” apakšējā stūrī | (3.) Simbols (liesma) – melns vai balts; fons – sarkans; cipars “3” apakšējā stūrī |
| --- | --- |

| 4.1. klases bīstamība Uzliesmojošas cietvielas, pašreaģējošas vielas un desensibilizētas sprāgstvielas | 4.2. klases bīstamība Vielas, kas var pašaizdegties | 4.3. klases bīstamība Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes |
| --- | --- | --- |
| (4.1.) Simbols (liesma) – melns; fons – balts ar septiņām vertikālām, sarkanām svītrām; cipars “4” apakšējā stūrī | (4.2.) Simbols (liesma) – melns; fons – augšējā puse balta, apakšējā puse sarkana; cipars “4” apakšējā stūrī | (4.3.) Simbols (liesma) – melns vai balts; fons – zils; cipars “4” apakšējā stūrī |

| 5.1. klases bīstamība Oksidētājvielas | 5.2. klases bīstamība Organiskie peroksīdi |
| --- | --- |
| 5.1. | 5.2. |
| Simbols (liesma virs riņķa) – melns; fons – dzeltens; |  |
| cipari “5.1” apakšējā stūrī | cipari “5.2” apakšējā stūrī |

| 6.1. klases bīstamība Toksiskas vielas | 6.2. klases bīstamība Infekciozas vielas |
| --- | --- |
| (6.1.) | (6.2.) |
| Simbols (miroņgalva ar sakrustotiem kauliem) – melns; fons – balts; cipars “6” apakšējā stūrī | Bīstamības zīmes apakšējā pusē var būt šādi uzraksti: „INFECTIOUS SUBSTANCE” (INFEKCIOZA VIELA)” un „In the case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority” (Par bojājumu vai noplūdi nekavējoties paziņot sabiedrības veselības aizsardzības iestādei); simbols (aplis, kuru šķērso trīs puslokveida zīmes) un uzraksti: melni; fons: balts; cipars “6” apakšējā stūrī |

7. klases bīstamība

Radioaktīvs materiāls

| (7.A) I kategorija – BALTS | (7.B) II kategorija – DZELTENS | (7.C) III kategorija – DZELTENS |
| --- | --- | --- |
| Simbols (āboliņa lapa): melns; fons: balts; teksts (obligāts): zīmes apakšējā pusē melns: “RADIOACTIVE” “CONTENTS……” “ACTIVITY…..” Aiz vārda “RADIOACTIVE” seko viena sarkana svītra; cipars “7” apakšējā stūrī. | Simbols (āboliņa lapa): melns; fons: augšējā puse dzeltena ar baltu apmali, apakšējā puse balta; teksts (obligāts): zīmes apakšējā pusē melns: “RADIOACTIVE” “CONTENTS……” “ACTIVITY…..” Ar melnu līniju apvilktā rāmī: “TRANSPORT INDEX”; |  |
|  | Aiz vārda “RADIOACTIVE” seko divas sarkanas, vertikālas svītras; | Aiz vārda “RADIOACTIVE” seko trīs sarkanas, vertikālas svītras; |
|  | cipars “7” apakšējā stūrī. |  |

|  | 7. klases skaldmateriāls Fons: balts; teksts (obligāts): zīmes augšējā pusē melns: “FISSILE”; Ar melnu līniju apvilktā rāmī bīstamības zīmes apakšējā pusē: “CRITICALITY SAFETY INDEX” Cipars “7” apakšējā stūrī. |  |
| --- | --- | --- |

| 8. klases bīstamība Korozīvas vielas |  | 9. klases bīstamība Dažādas bīstamas vielas un izstrādājumi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (8 .) |  | (9.) |  |
| Simbols (šķidrumi, kas līst ārā no diviem stikla traukiem un notek uz rokas un uz metāla gabala) – melns; fons – augšējā puse balta; apakšējā puse melna ar baltu apmali; cipars “8” apakšējā stūrī |  | Simbols (septiņas vertikālas svītras augšējā pusē) – melns; fons – balts; cipars “9” apakšējā stūrī |  |
| vai |  |  |  |
|  | (11.) Divas melnas vai sarkanas bultas uz balta vai atbilstošas kontrastkrāsas fona |  |  |

5.3. nodaļa

Transporta bīstamības zīmju uzlikšana un marķēšana

PIEZĪME.	Par pārvadāšanai transporta ķēdē, ietverot jūras pārvadājumus, transporta bīstamības zīmju uzlikšanu lietojamo konteineru, MEGC, cisternkonteineru un portatīvo cisternu apzīmēšanu ar transporta bīstamības zīmēm un to marķēšanu, sk. arī 1.1.4.2.1. punktu.

5.3.1.		Transporta bīstamības zīmju uzlikšana

5.3.1.1.		Vispārīgi noteikumi

5.3.1.1.1.	Uz konteineru, MEGC, cisternkonteineru, portatīvu cisternu un vagonu ārējās virsmas jāizvieto transporta bīstamības zīmes atbilstoši šīs iedaļas prasībām. Transporta bīstamības zīmēm jāatbilst bīstamības zīmēm, kādas 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā un attiecīgā gadījumā 6. slejā ir paredzētas lielā konteinerā, MEGC, cisternkonteinerā, portatīvajā cisternā vai vagonā esošajām bīstamajām kravām, un tām jāatbilst 5.3.1.7. punktā norādītajām specifikācijām.

PIEZĪME.	Šķirošanas (manevrēšanas) zīmes Nr. 13. un 15. sk.5.3.4. iedaļā.

5.3.1.1.2.	1. klases kravām , ja ar vagonu vai lielo konteineru pārvadā vielas vai izstrādājumus, kuri pieder pie divām vai vairākām savietojamības grupām, savietojamības grupas bīstamības zīmēs nav jānorāda Uz vagoniem un lieliem konteineriem, ar kuriem pārvadā dažādu apakšgrupu vielas vai izstrādājumus, jābūt tikai tādām transporta bīstamības zīmēm, kuras atbilst bīstamākās apakšgrupas paraugiem, ievērojot šādu secību:

1.1. (bīstamākā), 1.5., 1.2., 1.3., 1.6., 1.4. (mazāk bīstama).

Pārvadājot 1.5.D grupas vielas kopā ar 1.2. apakšgrupas vielām vai izstrādājumiem, uz vagona vai lielā konteinera jāizvieto transporta bīstamības zīmes, kuras atbilst 1.1. apakšgrupai.

Vagoni un lielie konteineri, kuros pakas iekrautas kā militārie sūtījumi 1.5.2. iedaļas prasību ietvaros un kuri atbilstīgi 5.2.2.1.8. punktam nav jāapzīmē ar bīstamības zīmēm, jāmarķē ar zīmēm saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 5. sleju. attiecīgi uz vagonu abām pusēm un uz lielo konteineru visām četrām pusēm.

5.3.1.1.3.	7. klases transporta bīstamības zīmei, ar ko apzīmē galveno bīstamību, jāatbilst 7.D paraugam, kā norādīts 5.3.1.7.2. punktā. Šī transporta bīstamības zīme nav nepieciešama vagoniem un konteineriem, ar kuriem pārvadā izņēmuma pakas, un mazajiem konteineriem.

Ja uz vagoniem, lielajiem konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem vai portatīvām cisternām jābūt gan 7. klases bīstamības zīmēm, gan transporta bīstamības zīmēm, tad 7.D parauga transporta bīstamības zīmes vietā var uzlikt prasītajai bīstamības zīmei atbilstošu palielināta izmēra bīstamības zīmi, kas der abiem nolūkiem.

5.3.1.1.4.	Uz lielajiem konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām vai vagoniem, kuros atrodas kravas, kas attiecinātas uz vairāk kā vienu bīstamības klasi, tad nav nepieciešams izvietot transporta bīstamības zīmes, ar ko apzīmē papildu bīstamību, ja bīstamība, uz kuru norāda šī transporta bīstamības zīme, jau ir parādīta uz galvenās bīstamības vai papildu bīstamības zīmi.

5.3.1.1.5.	Transporta bīstamības zīmes, kuras neattiecas uz pārvadājamām bīstamajām kravām vai to atlikumiem, jānoņem vai jāaizsedz.

5.3.1.2.		Transporta bīstamības zīmju uzlikšana uz lieliem konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem un portatīvām cisternām

Transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina konteinera, MEGC, cisternkonteinera vai portatīvas cisternas abos sānos, kā arī to priekšpusē un aizmugurē.

Ja cisternkonteineram vai portatīvajai cisternai ir vairāki nodalījumi un ar to pārvadā divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad atbilstošas transporta bīstamības zīmes jāizvieto uz katra sāna pretim atbilstošajam nodalījumam, un pa vienai katra parauga transporta bīstamības zīmei, kuras ir uz sānu malām, jāizvieto arī priekšpusē un aizmugurē.

5.3.1.3.		To vagonu apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm, ar kuriem pārvadā lielos konteinerus, MEGC, cisternkonteinerus vai portatīvās cisternas, un to vagonu apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm, kuri paredzēti kombinētiem dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem

5.3.1.3.1.	Ja lielajiem konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem vai portatīvajām cisternām piestiprinātās transporta bīstamības zīmes nav redzamas no vagonu ārpuses, šīs pašas transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina arī vagona abos sānos. Pretējā gadījumā transporta bīstamības zīmes vagonam nav jāpiestiprina.

5.3.1.3.2.	Uz vagoniem, ko izmanto kombinētiem dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem, transporta bīstamības zīmēm jābūt abos sānos.

Vagoni, ko izmanto kombinētiem dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem, nav jāapzīmē ar transporta bīstamības zīmēm, ja:

a) izmanto ”rolling road” sistēmu (iekraujot šajā transporta sistēmā izmantojamos vagonos kravas automašīnas ar piekabi vai bez tās un vilcējus ar puspiekabēm), ja vien dzelzceļa uzņēmumi konkrētā maršrutā nepieņem pretēju lēmumu, un

b) izmanto citāda veida pārvadāšanu autocisternām un autotransporta līdzekļiem, beztaras bīstamo kravu pārvadāšanai..

5.3.1.4.		Transporta bīstamības zīmes uz vagoniem, kas paredzēti beztaras pārvadājumiem, cisternvagoniem, baterijvagoniem un vagoniem ar nomontējamām cisternām

Transporta bīstamības zīmēm jābūt vagona abos sānos.

Ja cisternvagonam vai nomontējamai cisternai, ko ved vagonā, ir vairāki nodalījumi, un tajā pārvadā divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad atbilstošas transporta bīstamības zīmes jāizvieto uz katra sāna pretim atbilstošajam nodalījumam. Tomēr tādā gadījumā, ja uz visiem nodalījumiem būtu jābūt vienādām transporta bīstamības zīmēm, tad šādu zīmi uz katra sāna nepieciešams izvietot tikai vienreiz..

Ja vienam un tam pašam nodalījumam nepieciešama vairāk nekā viena transporta bīstamības zīme, tad tās izvieto vienu otrai blakus..

5.3.1.5.	Vagonu, ar kuriem pārvadā tikai pakas, apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmēm,

Transporta bīstamības zīmēm jābūt novietotām abos sānos.

5.3.1.6.		Transporta bīstamības zīmes uz tukšiem cisternvagoniem, baterijvagoniem, MEGC, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām, kā arī uz tukšiem vagoniem un lielajiem konteineriem beztaras pārvadājumiem

Uz tukšiem, neiztīrītiem, neatgāzotiem un nedezaktivētiem cisternvagoniem, vagoniem ar nomontējamām cisternām, baterijvagoniem, MEGC, cisternkonteineriem un portatīvām cisternām jāatstāj transporta bīstamības zīmes, kādas bija paredzētas pēdējai  pārvadātajai kravai.

5.3.1.7.		Transporta bīstamības zīmju specifikācijas

5.3.1.7.1.	Visām transporta bīstamības zīmēm, izņemot 5.3.1.7.2. punktā paredzētajos gadījumos 7. klases transporta bīstamības zīmei, jābūt:

a) vismaz 250 mm × 250 mm lielai, ar zīmes iekšpusē paralēli malai , 12,5 mm attālumā notās pa visu perimetru novilktu līniju zīmes simbola krāsā;

b) pēc krāsas un simbola (sk. 5.2.2.2. punktu) atbilstošai bīstamības zīmei, kas prasīta attiecīgajai bīstamajai kravai, un

c) numuriem (1. klases kravu gadījumā arī savietojamības grupas burtam), kas attiecīgajai bīstamajai kravai noteikti 5.2.2.2. punktā, kurš attēlots ar vismaz 25 mm augstiem cipariem.

Jāpiemēro arī 5.2.2.1.2. punkta prasības.

5.3.1.7.2.	Transporta bīstamības zīmei kas attiecas uz 7. klasi, ir jābūt vismaz 250 x 250 mm lielai, ar 5 mm attālumā no malas un paralēli tai iekšpusē, pa visu perimetru novilktu līniju melnā krāsā, bet pārējam jāatbilst turpmāk redzamajam attēlam (7.D paraugs). Cipara “7” augstums ir vismaz 25 mm. Transporta bīstamības zīmes augšējās puses fons ir dzeltens, bet apakšējās puses fons balts, āboliņa lapas simbols un teksts ir melns. Uzraksts “RADIOAKTĪVS” apakšējā pusē nav obligāts, šīs zīmes alternatīvajā variantā šeit norāda sūtījumam atbilstošo ANO numuru..

Transporta bīstamības zīme 7. klases radioaktīvam materiālam

(7.D)

Simbols (āboliņa lapa) – melns; fons – augšējā puse dzeltena ar baltu apmali, apakšējā puse balta;

apakšējā pusē ir uzraksts “RADIOAKTĪVS” vai pēc vajadzības attiecīgais ANO numurs (sk. 5.3.2.1.2. punktu), un apakšējā stūrī ir cipars “7”.

Minimālais izmērs 250 mm.

5.3.1.7.3.	Cisternkonteineriem, kuru tilpums nav lielāks par 3 m3, transporta bīstamības zīmes drīkst aizstāt ar bīstamības zīmēm, kuras atbilst 5.2.2.2. punkta prasībām.

5.3.1.7.4.	Vagoniem piestiprināmo transporta bīstamības zīmju izmērus var samazināt līdz 150 mm x 150 mm. Šajā gadījumā nav jāievēro citi izmēri , kas noteikti āboliņa lapai, līnijām, cipariem un burtiem..

5.3.2.		Marķējums ar pazīšanas zīmi (oranžajām plāksnēm).

5.3.2.1.		Vispārīgi noteikumi par marķējumu ar pazīšanas zīmi

5.3.2.1.1.	Ja kravai 3.2. iedaļas A tabulas 20. slejā ir norādīts bīstamības identifikācijas numurs, tad tās pārvadāšanā lietojamiem

–	cisternvagonam,

–	baterijvagonam,

–	vagonam ar nomontējamām cisternām,

–	cisternkonteineram,

–	MEGC,

–	portatīvaiām cisternām,

–	beztaras pārvadājumu vagoniem,

–	maziem vai lieliem beztaras pārvadājumu konteineriem,

–	vagoniem un konteineriem, ar ko ekskluzīvi pārvadā radioaktīvo materiālu ar vienu ANO numuru, un ar ko nepārvadā citas bīstamas kravas,

uz katra sāna jābūt piestiprinātai taisnstūra formas oranžas krāsas pazīšanas zīmei, kas atbilst 5.3.2.2.1. punkta prasībām.:

Šo marķējumu jālieto arī tādu pilno vagonu kravām, kuras veido viena un tā pati krava iepakojumos.

5.3.2.1.2. 	Atbilstoši 5.3.2.2.2. punktam uz šīs oranžās plāksnītes jābūt pārvadājamās vielas bīstamības identifikācijas numuram un ANO numuram saskaņā ar 3.2. iedaļas A tabulas 20. un 1. sleju prasībām.

5.3.2.1.3.	Ja ar cisternvagonu, baterijvagonu, vagonu ar nomontējamu cisternu, cisternkonteineru, MEGC vai portatīvu cisternu, atsevišķās cisternās vai vienas cisternas dažādos nodalījumos tiek pārvadātas dažādas vielas, nosūtītājam 5.3.2.1.1. punktā prasīto pazīšanas zīmi, kurā ir attiecīgie numuri, jāpiestiprina katras cisternas vai cisternas nodalījuma  abās  pusēs paralēli vagona, cisternvagona vai portatīvās cisternas garenvirziena asij tā, lai zīme būtu skaidri saredzama.

5.3.2.1.4.	Prasības, kas izklāstītas 5.3.2.1.1.līdz 5.3.2.1.3. punktam, jāievēro arī tukšiem cisternvagoniem, baterijvagoniem, vagoniem ar nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem, MEGC vai portatīvām cisternām, kas nav attīrītas, degazētas vai dezaktivētas, un uz tukšiem vagoniem, lieliem konteineriem un maziem konteineriem, kas paredzēti beztaras pārvadājumiem un kas nav attīrīti un degazēti. Pēc bīstamo vielu iztukšošanas un cisternu attīrīšanas, degazēšanas vai dezaktivēšanas pazīšanas zīmes vairs nedrīkst būt redzamas.

5.3.2.2.		Pazīšanas zīmju specifikācijas

5.3.2.2.1.	Pazīšanas zīmju pamatnes garumam ir jābūt 40 cm un augstumam ne mazāk par 30 cm ; tām jābūt melnai apmalei ar platumu 15 mm. Zīmi jāpiestiprina, izmantojot plāksnītes, vai pašlīmējošas uzlīmes, uzkrāso vai ar jebkuru citu līdzīgu paņēmienu, pie noteikuma, ka šim mērķim lietotais materiāls iztur atmosfēras iedarbību un nodrošina ilglaicīgu marķējumu.

PIEZĪME.	Normālos lietošanas apstākļos pazīšanas zīmju krāsas tonalitātes koordinātēm jāatrodas tonalitātes diagrammas laukumā, kuru norobežo šādas koordinātes:

| Tonalitātes diagrammas laukuma stūru punktu koordinātes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x y | 0,52 0,38 | 0,52 0,40 | 0,578 0,422 | 0,618 0,38 |

Neatstarojošās krāsas spilgtuma koeficients β  0,22, atstarojošās krāsas spilgtuma koeficients  β > 0,12.

Nosacītais centrs E, standarta gaismas avots C, parastais gaismas krišanas leņķis 45°, skatoties 0° leņķī.

5.3.2.2.2.	Vielas bīstamības identifikācijas numuram un ANO numuram jāsastāv no melniem cipariem, kuru augstums ir 100 mm, bet biezums 15 mm. Bīstamības identifikācijas numuru jāuzraksta plāksnes augšējā daļā, bet ANO numuru – apakšējā daļā; tos jāatdala ar horizontālu, melnu un 15 mm biezu viduslīniju no vienas taisnstūra malas līdz otrai (sk. 5.3.2.2.3. punktu).

5.3.2.2.3.	Pazīšanas zīmes paraugs ar vielas bīstamības identifikācijas numuru un ANO numuru.

10 cm

10 cm

33

40 cm

1088

30 cm

Bīstamības identifikācijas numurs (2 vai 3 cipari , kuru priekšā var būt “X” burts, ja tas vajadzīgs, sk. 5.3.2.3. punktu)

UN number

ANO numurs (4 cipari)

Fons – oranžs.

Apmale, horizontālā līnija un cipari – melni un 15 mm biezi.

5.3.2.2.4.	Pieļaujamās pielaides šajā iedaļā norādītajiem izmēriem ir ± 10 %.

5.3.2.3.		Bīstamības identifikācijas numuru nozīme

5.3.2.3.1.	Bīstamības identifikācijas numurs sastāv no diviem vai trīs cipariem.

Vispārīgi runājot, šie cipari norāda uz turpmāk minētajiem bīstamības veidiem:

2	gāzes emisija, ko izraisa spiediens vai ķīmiska reakcija;

3	šķidrumu (tvaiku) un gāzu vai pašsakarstoša šķidruma uzliesmošanas spēja;

4	cietvielu vai pašsakarstošas cietvielas uzliesmošanas spēja;

5	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) iedarbība;

6	toksicitāte vai inficēšanās bīstamība;

7	radioaktivitāte;

8	korozivitāte;

9	spēcīgas spontānas reakcijas bīstamība.

PIEZĪME.	Spēcīgas spontānas reakcijas bīstamība cipara “9” izpratnē ietver no vielas īpašībām izrietošu iespēju eksplodēt, sadalīšanās vai polimerizācijas reakcijas iespējamību, ko pavada ievērojama siltuma daudzuma un/vai viegli uzliesmojošu un/vai indīgu gāzu izdalīšanās.

Cipara dubultojums norāda uz minētās bīstamības pastiprināšanos.

Ja bīstamību, kas saistīta ar vielu, var pienācīgi raksturot ar vienu  ciparu, tad am seko cipars nulle.

Tomēr šādām ciparu kombinācijām ir īpaša nozīme – 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 un 99, sk. 5.3.2.3.2. punktu turpmāk.

Ja pirms bīstamības identifikācijas numura ir burts “X”, tas norāda, ka viela bīstami reaģē ar ūdeni. Šādām vielām ūdeni drīkst lietot vienīgi ar ekspertu atļauju.

1. klases vielām klasifikācijas kodu saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 3.b sleju jālieto par bīstamības identifikācijas numuru. Klasifikācijas kodu veido:

–	apakšgrupas numurs saskaņā ar 2.2.1.1.5. punktu; un

–	savietojamības grupas burts saskaņā ar 2.2.1.1.6. punktu.

5.3.2.3.2.	Bīstamības identifikācijas numuriem, kas uzskaitīti 3.2. nodaļas A tabulas 20. slejā, ir šāda nozīme:

20	smacējoša gāze vai gāze bez jebkādas  papildus bīstamības;

22	atdzesēta sašķidrinātā gāze, smacējoša;

223	atdzesēta sašķidrinātā gāze, uzliesmojoša;

225	atdzesēta sašķidrinātā gāze, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

23	uzliesmojoša gāze;

238	uzliesmojoša, korozīva gāze;

239	uzliesmojoša gāze, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

25	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) gāze;

26	toksiska gāze;

263	toksiska gāze, uzliesmojoša;

265	toksiska gāze, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

268	toksiska gāze, korozīva;

28	korozīva gāze;

285	korozīva, oksidējoša gāze;

30	–	uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot) vai

–	uzliesmojošs šķidrums vai cietviela kausētā stāvoklī ar uzliesmošanas temperatūru virs 61 °C, uzsildīta līdz temperatūrai, kas vienāda ar vai lielāka par tās uzliesmošanas temperatūru, vai

–	pašsakarstošs šķidrums;

323	uzliesmojošs šķidrums, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X323	 uzliesmojošs šķidrums, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes3;

33	viegli uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra zem 23 °C);

333	pirofors šķidrums;

X333	pirofors šķidrums, kas bīstami reaģē ar ūdeni 3;

336	viegli uzliesmojošs šķidrums, toksisks;

338	viegli uzliesmojošs šķidrums, korozīvs;

X338	viegli uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, kas bīstami reaģē ar ūdeni 3;

339	viegli uzliesmojošs šķidrums, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

36	uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot), nedaudz toksisks, vai pašsakarstošs šķidrums, toksisks;

362	uzliesmojošs šķidrums, toksisks, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X362	uzliesmojošs šķidrums, toksisks, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes 3;

368	uzliesmojošs šķidrums, toksisks, korozīvs;

38	uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot), nedaudz korozīvs, vai pašsakarstošs šķidrums, korozīvs;

382	uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X382	uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes 3;

39	uzliesmojošs šķidrums, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

40	uzliesmojoša cietviela vai pašreaģējoša viela, vai pašsakarstoša viela;

423	cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X423	uzliesmojošs šķidrums, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes 3

43	spontāni uzliesmojoša (pirofora) cietviela;

44	uzliesmojoša cietviela, kausētā stāvoklī paaugstinātā temperatūrā;

446	uzliesmojoša cietviela, toksiska, kausētā stāvoklī, paaugstinātā temperatūrā;

46	uzliesmojoša vai pašsakarstoša cietviela, toksiska;

462	toksiska cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X462	cietviela, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot toksiskas gāzes 3;

48	uzliesmojoša vai pašsakarstoša cietviela, korozīva;

482	korozīva cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X482	cietviela, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot korozīvas gāzes 3;

50	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela;

539	uzliesmojošs organisks peroksīds;

55	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela;

556	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, toksiska;

558	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, korozīva;

559	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

56	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, toksiska;

568	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, toksiska, korozīva;

58	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, korozīva;

59	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

60	toksiska vai nedaudz toksiska viela;

606	infekcioza viela;

623	toksisks šķidrums, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

63	toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot);

638	toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot), korozīva;

639	toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C), kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

64	toksiska cietviela, uzliesmojoša vai pašsakarstoša;

642	toksiska cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

65	toksiska viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

66	ļoti toksiska viela;

663	ļoti toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C);

664	ļoti toksiska cietviela, uzliesmojoša vai pašsakarstoša;

665	ļoti toksiska viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

668	ļoti toksiska viela, korozīva;

669	ļoti toksiska viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

68	toksiska viela, korozīva;

69	toksiska vai nedaudz toksiska viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

70	radioaktīvs materiāls;

78	radioaktīvs materiāls, korozīvs;

80	korozīva vai nedaudz korozīva viela;

X80	korozīva vai nedaudz korozīva viela, kas bīstami reaģē ar ūdeni 3;

823	korozīvs šķidrums, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

83	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot);

X83	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot), kas bīstami reaģē ar ūdeni 3;

839	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot), kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju

X839	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot), kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju un kas bīstami reaģē ar ūdeni 3;

84	korozīva cietviela, uzliesmojoša vai pašsakarstoša;

842	korozīva cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

85	korozīva vai nedaudz korozīva viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

856	korozīva vai nedaudz korozīva viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša) un toksiska;

86	korozīva vai nedaudz korozīva viela, toksiska;

88	ļoti korozīva viela;

X88	ļoti korozīvsa viela, kas bīstami reaģē ar ūdeni 3;

883	ļoti korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot);

884	ļoti korozīva cietviela, uzliesmojoša vai pašsakarstoša;

885	ļoti korozīva viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

886	ļoti korozīva viela, toksiska;

X886	ļoti korozīva viela, toksiska, kas bīstami reaģē ar ūdeni 3;

89	korozīva vai nedaudz korozīva viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

90	videi bīstama viela; dažādas bīstamas vielas;

99	dažādas bīstamas vielas, kuras pārvadā paaugstinātā temperatūrā.

5.3.3.		Paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu marķējums

Cisternvagoniem, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām, speciālajiem vagoniem vai lielajiem konteineriem, speciāli aprīkotiem vagoniem vai lielajiem konteineriem, kuriem saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejas 580. īpašo noteikumu ir pieprasīts paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu marķējums, ir jābūt vagonu gadījumā uz abiem sāniem, bet konteineru, cisternkonteineru un portatīvo cisternu gadījumā uz abām sānu malām, kā arī priekšpusē un aizmugurē, trīsstūrveida sarkanas krāsas marķējumam ar vismaz 250 mm garām malām, kā attēlots še turpmāk.

5.3.4.		Manevrēšanas (šķirošanas) bīstamības zīmes, kas atbilst 13. un 15. paraugam

5.3.4.1.		Vispārīgi noteikumi

Vispārīgie noteikumi, kas ir 5.3.1.1.1., 5.3.1.1.5. un 5.3.1.3. līdz 5.3.1.6. punktā, jāpiemēro arī manevrēšanas bīstamības zīmēm, kuras atbilst 13. un 15. paraugam.

Manevrēšanas bīstamības zīmju vietā drīkst lietot neizdzēšamu marķējumu, kas precīzi atbilst noteiktajiem paraugiem. Tas var būt vienkāršs sarkans trijstūris ar melnu izsaukuma zīmi (pamatne vismaz 100 mm un augstums vismaz 70 mm).

5.3.4.2.		Manevrēšanas bīstamības zīmes, kas atbilst 13. un 15. paraugam

Manevrēšanas bīstamības zīmēm, kas atbilst 13. un 15. paraugam, ir jābūt vismaz A7 formāta (74 mm x 105 mm) taisnstūra forma.

| 13. paraugs Manevrēt uzmanīgi | 15. paraugs Brīvā manevrēšana vai manevrēšana no šķirotavas uzkalna aizliegta. Jābūt vilces motoram. Nedrīkst uzgrūsties citiem vagoniem vai saņemt grūdienu no citiem vagoniem. |
| --- | --- |
| !!!!!!!!!!! ! 105 mm minimāli 74 mm minimāli ! 105 mm minimāli 74 mm minimāli ! ! |  |
| sarkans trijstūris ar melnu izsaukuma zīmi uz balta fona | trīs trijstūri, sarkani, ar melnu izsaukuma zīmi uz balta fona |

5.3.5.		Pazīšanas (oranžā) josla

Cisternvagonus, kas paredzēti sašķidrinātu, atdzesētu sašķidrinātu vai izšķīdinātu gāzu pārvadāšanai, jāmarķē ar nepārtrauktu, oranžu4, atstarojošu aptuveni 30 cm platu joslu, kura aptver korpusu horizontāli viduslīnijas augstumā.

5.4. nodaļa

Dokumentācija

5.4.0.		Jebkurā RID regulētā pārvadājumā līdzi jābūt šajā nodaļā paredzētajiem dokumentiem, ja vien 1.1.3.1. – 1.1.3.5. punktā nav paredzēts atbrīvojums.

PIEZĪME.	Elektroniska datu apstrāde (EDP) vai elektroniska datu apmaiņa (EDI) papildus uz papīra sagatavotiem dokumentiem vai to vietā ir pieļaujama ar nosacījumu, ka procedūras, kuras izmanto elektronisko datu savākšanai, glabāšanai un apstrādei, vismaz tādā pašā mērā kā dokumenti, kas sagatavoti uz papīra, atbilst tiesiskajām prasībām attiecībā uz datu likumisko spēku un pieejamību pārvadājuma laikā.

5.4.1.		Bīstamo kravu pārvadājuma dokuments un ar to saistītā informācija

PIEZĪME.	“Pārvadājuma dokuments” ir pārvadājuma dokuments saskaņā ar pārvadājuma nolīgumu vai cits pārvadājuma dokuments, kas atbilst šīs iedaļas noteikumiem.

5.4.1.1.		Pārvadājuma dokumentā norādāmā vispārīgā informācija

5.4.1.1.1.	Papildus attiecīgā ailē ievilktam krustiņam pārvadājuma dokumentā(-os) jānorāda šāda informācija par katru pārvadāšanai nodoto bīstamo vielu, materiālu vai izstrādājumu:

a) ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”;

b) oficiālais kravas nosaukums, kurš noteikts atbilstoši 3.1.2. iedaļas prasībām, pēc vajadzības (sk. 3.1.2.8.1. punktu) to papildinot ar tehnisko nosaukumu (sk. 3.1.2.8.1.1. punktu);

c) - 1. klases vielām un izstrādājumiem – klasifikācijas kods, kas noteikts 3.2. nodaļas A tabulas 3.b slejā.

Ja 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā ir norādīti bīstamības zīmes parauga numuri, kas nav 1., 1.4., 1.5., 1.6., 13. vai 15. , tad aiz klasifikācijas koda iekavās jānorāda šos bīstamības zīmes parauga numurus;

–	 7. klases radioaktīvam materiālam – klases numuru “7”;

–	 citu klašu vielām un izstrādājumiem – 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā norādītos bīstamības zīmes parauga numurus, izņemot 13. paraugu. Ja ir norādīts vairāk kā viens bīstamības zīmes parauga numurs, tad numurus, kas ir aiz pirmā, liek iekavās. Vielām un izstrādājumiem, kuriem 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā bīstamības zīmes paraugs nav norādīts, tā vietā jānorāda klasi saskaņā ar 3.a sleju;

d) vielas iepakošanas grupa, ja tāda ir piešķirta, pirms kuras var būt burti “IG” (piemēram, “IG II”), vai iniciāļi, kas atbilst vārdiem “Iepakošanas grupa” tajās valodās, kuras paredzēts lietot saskaņā ar 5.4.1.4.1. punktu;

PIEZĪME.	Par 7. klases radioaktīvu materiālu ar papildu bīstamību sk. 172. īpašā noteikuma b) apakšpunktu 3.3. nodaļā.

e) paku skaits un apraksts (sk. arī CIM 13. panta 1. punkta e) apakšpunktu);

f) izņemot tukšu, neiztīrītu taru, kopējais daudzums katram bīstamās kravas veidam ar atšķirīgu ANO numuru, oficiālo kravas nosaukumu vai  iepakošanas grupu, ja tāda ir (attiecīgi tilpuma vai bruto masas, vai neto masas izteiksmē);

g) nosūtītāja nosaukums un adrese (sk. arī CIM 13. panta 1. punkta h) apakšpunktu);

h) saņēmēja(-u) nosaukums un adrese (sk. arī CIM 13. panta 1. punkta b) apakšpunktu);

i) deklarācija, kas vajadzīga saskaņā ar jebkuru īpašo nolīgumu;

j) ja saskaņā ar 5.3.2.1. punktu pieprasīta marķēšana, tad pirms ANO numura jāieraksta arī bīstamības identifikācijas numurs. Bīstamības identifikācijas numuru norāda arī tad, ja tiek pārvadāta pilnā vagona krava, kas sastāv no vienas un tās pašas kravas pakām,, marķē saskaņā ar 5.3.2.1. punktu.

Var brīvi izvēlēties vietu un secību, kādā pieprasītās ziņas norāda pārvadājuma dokumentā, taču a), b), c), un d) apakšpunkta datus norāda vai nu secībā a), b), c), d), vai arī secībā b), c), a), d), neiestarpinot nekādu informāciju, izņemot RID paredzēto.

Šādu atļautu bīstamo kravu aprakstu piemēri:

“UN 1098 ALILSPIRTS, 6.1., 3., I,” vai

“ALILSPIRTS, 6.1., 3., UN 1098, I”.

Ja nepieciešams marķējums saskaņā ar 5.3.2.1. punkta prasībām, tad informācija, kura nepieciešama saskaņā ar , a), b), c), d) un j)apakšpunktiem, jānorāda secībā j), a), b), c), d) vai secībā b), c), j), a), d), neiestarpinot nekādu informāciju, izņemot RID paredzēto.

Šādu atļauto bīstamo kravu aprakstu piemēri, kuros ņemts vērā marķējums saskaņā ar 5.3.2.1. punktu:

“663, UN 1098 ALILSPIRTS, 6.1., 3., I,” vai

“ALILSPIRTS, 6.1., 3., 663 UN 1098, I”.

5.4.1.1.2.	Pārvadājuma dokumentā norādāmajām ziņām jābūt skaidri salasāmām.

Kaut arī 3.1. nodaļā un 3.2. nodaļas A tabulā to datu norādīšanai, kuriem jābūt oficiālajā kravas nosaukumā, tiek lietoti lielie burti, bet šajā nodaļā pārvadājuma dokumentā pieprasīto datu norādīšanai tiek lietoti kā lielie, tā mazie burti, lielo un mazo burtu lietojumu datu norādīšanai pārvadājuma dokumentā var brīvi izvēlēties.

5.4.1.1.3.	Īpaši noteikumi attiecībā uz atkritumiem

Ja pārvadā atkritumus, kuri satur bīstamas kravas (izņemot radioaktīvos atkritumus), tad pirms ANO numura un oficiālā kravas nosaukuma ieraksta vārdu “ATKRITUMI”, ja šis uzraksts nav iekļauts oficiālajā kravas nosaukumā, piemēram:

–	“ATKRITUMI, UN 1230 METANOLS, 3., 6.1., II” vai

–	“ATKRITUMI, METANOLS, 3., 6.1., UN 1230, II”, vai

–	“ATKRITUMI, UN 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (toluols un etilspirts), 3., II”, vai

–	“ATKRITUMI, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (toluols un etilspirts), 3., UN 1993, II”.

5.4.1.1.4.	Īpaši noteikumi attiecībā uz bīstamām kravām, kuras iepakotas ierobežotos daudzumos

Pārvadājot bīstamās kravas, kuras ir iepakotas ierobežotos daudzumos atbilstoši 3.4. nodaļas prasībām, pārvadājuma dokumentā, ja tāds vispār ir, nekādi dati nav jāiekļauj.

5.4.1.1.5.	Īpaši noteikumi attiecībā uz glābšanas iepakojumiem

Ja bīstamu kravu pārvadā glābšanas iepakojumā, pārvadājuma dokumentā pēc kravas apraksta pievieno vārdus “GLĀBŠANAS IEPAKOJUMS”.

5.4.1.1.6.	Īpaši noteikumi attiecībā uz tukšu taru

5.4.1.1.6.1.	Tukšiem, neattīrītiem iepakojumiem, kuros ir tādu bīstamo kravu atliekas, kas nav 7. klases kravas, to skaitā tukšām, neattīrītām tvertnēm, kas paredzētas gāzēm un kuru ietilpība nepārsniedz 1000 litrus, pārvadājuma dokumentā jāiekļauj attiecīgu aprakstu – “TUKŠS IEPAKOJUMS”, “TUKŠA TVERTNE”, “TUKŠS IBC”, “TUKŠS LIELAIS IEPAKOJUMS” un aiz tā informāciju par pēdējo pārvadāto kravu saskaņā ar 5.4.1.1.1. punkta c) apakšpunktu.

Piemēram – “TUKŠS IEPAKOJUMS, 6.1., 3.”.

5.4.1.1.6.2.	Tukšiem, neattīrītiem iepakojumiem, kuros ir tādu bīstamo kravu atliekas, kas nav 7. klases kravas, to skaitā tukšām, neattīrītām tvertnēm, kas paredzētas gāzēm un kuru ietilpība pārsniedz 1000 litrus, pārvadājuma dokumentā jāiekļauj aprakstu –

“TUKŠA AUTOCISTERNA”, “TUKŠS CISTERNVAGONS”, “TUKŠA NOMONTĒJAMA CISTERNA”, “TUKŠS CISTERNKONTEINERS”, “TUKŠA PORTATĪVĀ CISTERNA”, “TUKŠS BATERIJTRANPORTLĪDZEKLIS”, “TUKŠS BATERIJVAGONS”, “TUKŠS MEGC”, “TUKŠS TRANSPORTLĪDZEKLIS”, “TUKŠS VAGONS”, “TUKŠS KONTEINERS”, “TUKŠA TVERTNE”, aiz kura ir teksts “PĒDĒJĀ KRAVA” kopā ar informāciju par pēdējo pārvadāto kravu saskaņā ar 5.4.1.1.1. punkta a) – d) un j) apakšpunktu vienā no noteiktajām secībām.

Piemēram – “TUKŠS CISTERNVAGONS, PĒDĒJĀ KRAVA – 663 UN 1098 ALILSPIRTS, 6.1. (3.), I” vai “TUKŠS CISTERNVAGONS, PĒDĒJĀ KRAVA – ALILSPIRTS, 6.1. (3.), 663, UN 1098, I”.

5.4.1.1.6.3.	 Ja tukšus, neattīrītus cisternvagonus, tukšus, neattīrītus baterijvagonus, tukšas, neattīrītas nomontējamas cisternas, tukšas, neattīrītas portatīvās cisternas, tukšus, neattīrītus cisternkonteinerus, tukšus, neattīrītus MEGC, tukšus, neattīrītus vagonus un tukšus, neattīrītus konteinerus, kā arī tukšas autocisternas, neattīrītas, tukšas nomontējamas cisternas, neattīrītu(-us) un/vai tukšu(-us) baterijtransportlīdzekli(-us), kurus kombinētos dzelzceļa un autotransporta pārvadājumos saskaņā ar 1.1.4.4. punktu izmanto beztaras kravu pārvadāšanai, tiek līdz tuvākai piemērotai vietai  attīrīšanai vai remontēšanai, tad  pārvadājuma dokumentā papildus jāieraksta arī sekojošais:

“Pārvadājums saskaņā ar 4.3.2.4.3. punktu” vai “Pārvadājums saskaņā ar  7.5.8.1. punktu”.

5.4.1.1.7.	Īpaši noteikumi par pārvadāšanu transporta ķēdē, kura ietver jūras vai gaisa pārvadājumu5

Veicot pārvadājumu atbilstoši 1.1.4.2.1. punkta prasībām, pārvadājuma dokumentā jāiekļauj šādu ierakstu: „Pārvadājums saskaņā ar 1.1.4.2.1.punktu”

5.4.1.1.8.       Rezervēts

5.4.1.1.9.	Īpaši noteikumi kombinētajiem dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem

Pārvadājot cisternas vai bīstamās beztaras kravas, kuras saskaņā ar ADR 5.3.2.1.4. līdz 5.3.2.1.6. punktu jāapzīmē ar pazīšanās zīmēm (oranžajām plāksnītēm), pirms kravas nosaukuma pārvadājuma dokumentā jānorāda bīstamības identifikācijas numurs.

Pārvadājuma dokumentam jāpievieno ADR 5.4.3. iedaļā noteikto rakstveida instrukciju.

5.4.1.1.10.	(Rezervēts)

5.4.1.1.11.	Īpaši noteikumi IBC pārvadāšanai pēc pēdējās periodiskās inspicēšanas termiņa beigām

Veicot pārvadājumu atbilstoši 4.1.2.2. punkta prasībām, par to pārvadājuma dokumentā jāiekļauj ierakstu: „Pārvadājums saskaņā ar 4.1.2.2.punktu”

5.4.1.1.12.	Īpaši noteikumi pārvadāšanai saskaņā ar pārejas prasībām

Veicot pārvadājumu saskaņā ar 1.6.1.1. punktu, pārvadājuma dokumentā jāiekļauj šādu ierakstu:

“Pārvadājums saskaņā ar RID, kas bija spēkā līdz 2005.gada 1.janvārim”

5.4.1.1.13.	(Rezervēts)

5.4.1.1.14.	Īpaši noteikumi par vielām, kas pārvadājamas paaugstinātā temperatūrā

Ja oficiālajā kravas nosaukumā vielai, kuru pārvadā vai piedāvā pārvadāšanai šķidrā agregātstāvoklī temperatūrā, kas vienāda ar 100 °C vai pārsniedz to, vai cietā agregātstāvoklī temperatūrā, kas vienāda ar 240 °C vai pārsniedz to, neietilpst dati par paaugstinātas temperatūras nosacījumu (piemēram, oficiālajā transporta nosaukumā iekļaujot ierakstu “KAUSĒTA” vai “PAAUGSTINĀTA TEMPERATŪRA”), tad tieši pirms oficiālā kravas nosaukuma ieraksta vārdu “KARSTS”.

5.4.1.1.15.	(Rezervēts)

5.4.1.1.16.	Informācija, kas jāuzrāda saskaņā ar 3.3. nodaļas 640. īpašo noteikumu

Ja 3.3. nodaļas 640. īpašais noteikums to paredz, pārvadājuma dokumentā jāiekļauj ierakstu “640.X ĪPAŠAIS NOTEIKUMS”, kur “X” ir lielais burts, kurš norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā pēc attiecīgās norādes uz 640. īpašo noteikumu.

5.4.1.1.17.	Īpaši noteikumi cietvielu pārvadāšanai konteineros beztaras pārvadājumiem atbilstīgi 6.11.4. iedaļai

Ja cietvielas pārvadā konteineros beztaras pārvadājumiem, kuri atbilst 6.11.4. iedaļai, tad pārvadājuma dokumentā jāiekļauj šādu teikumu (sk. piezīmi 6.11.4. iedaļas sākumā) :

“Konteiners beztaras pārvadājumiem BK(z), ko apstiprinājusi…….kompetentā iestāde”

5.4.1.2.		Papildinformācija vai īpaša informācija, kas jāuzrāda par dažām klasēm

5.4.1.2.1.	Īpaši noteikumi attiecībā uz 1. klasi

a) Vagonu kravu vai pilnu vagonu kravu pārvadājuma dokumentā jānorāda paku skaits, katras pakas masa kg un eksplozīvās vielas kopējā neto masa  kg. Papildus informācijai, ko norāda saskaņā ar 5.4.1.1.1. punkta f) apakšpunktu, pārvadājuma dokumentā jānorāda katras vielas eksplozīvā satura  neto masu kg;

b) Divu dažādu kravu kopīgas iepakošanas gadījumā kravu aprakstā pārvadājuma dokumentā jāiekļauj abu vielu vai izstrādājumu ANO numurus un nosaukumus, kuri 3.2. nodaļas A tabulas 1. un 2. slejā ir rakstīti ar lielajiem burtiem. Ja saskaņā ar 4.1.10. iedaļas jauktas iepakošanas noteikumu īpašajiem MP1, MP2 un MP20 līdz MP24 noteikumiem vienā pakā ir vairāk par divām dažādām kravām, tad kravas aprakstā pārvadājuma dokumentā norāda visu pakā esošo vielu vai izstrādājumu ANO numurus, izmantojot šādu formu – “KRAVAS AR ANO NR. ...”;

c) Attiecībā uz tādu vielu un izstrādājumu pārvadāšanu, kam piešķirts c.n.p. ieraksts vai ieraksts “0190 PARAUGI, SPRĀDZIENBĪSTAMI”, vai kas ir iepakotas atbilstīgi 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijai P101, pārvadājuma dokumentam jāpievieno kompetentās iestādes apstiprinājuma kopiju, kurā norādīti pārvadāšanas nosacījumi. Tai jābūt nosūtītājas valsts oficiālajā valodā, un, ja šī valoda nav angļu, franču, itāliešu vai vācu, tad arī angļu, franču, itāliešu vai vācu valodā, ja starptautiskajos tarifos vai attiecīgo dzelzceļa uzņēmumu noslēgtajos nolīgumos nav paredzēts citādi;

d)  B un D savietojamības grupas vielu un izstrādājumu iepakojumu jauktas iekraušanas gadījumā vienā vagonā atbilstīgi 7.5.2.2. punkta prasībām pārvadājuma dokumentam jāpievieno kompetentas iestādes apstiprinātu sertifikātu par aizsargnodalījumu vai ietvēruma sistēmu saskaņā ar 7.5.2.2. punkta a) piezīmi zem tabulas;

e) Ja sprāgstvielas vai to izstrādājumus pārvadā iepakojumos, kas atbilst iepakošanas instrukcijai P101, pārvadājuma dokumentā jāieraksta “Iepakojumu atļāvusi... (norāda valsti (starptautiskajā satiksmē izmantojamo mehānisko transportlīdzekļu valsts atšķirības zīmi), kuras vārdā kompetentā iestāde darbojas) kompetentā iestāde” (sk. iepakošanas instrukciju P101 4.1.4.1. punktā);

f) Attiecībā uz militārām kravām 1.5.2. iedaļas izpratnē 3.2. nodaļas A tabulā noteikto aprakstu vietā var lietot kompetentās militārās iestādes noteiktos aprakstus.

Attiecībā uz militāro kravu pārvadājumiem, uz kuriem attiecas atkāpes saskaņā ar 5.2.1.5., 5.2.2.1.8. un 5.3.1.1.jpavadzīmē jānorāda: “Militārā krava”;

g) Pārvadājot pirotehniskus materiālus ar ANO Nr. ir 0333, 0334, 0335, 0336 un 0337, pārvadājuma dokumentā jābūt ierakstam:

“……kompetentās iestādes atzīta klasifikācija (daudzpunktu vietā ieraksta valsti, kas minēta 3.3.1. iedaļas 645. īpašajā noteikumā)”.

PIEZĪME.	Papildus oficiālajam kravas nosaukumam pārvadājuma dokumentā var norādīt kravas tirdzniecības nosaukumu vai tehnisko nosaukumu.

5.4.1.2.2.	Papildnoteikumi attiecībā uz 2. klasi

a) Pārvadājot maisījumus (sk. 2.2.2.1.1. punktu) cisternvagonos, baterijvagonos, vagonos ar nomontējamām cisternām, portatīvās cisternās, cisternkonteineros vai MEGC, jānorāda maisījuma procentuālais sastāvs pēc tilpuma vai masas. Sastāvdaļas, kuru saturs ir mazāks par 1 %, nav jānorāda (sk. arī 3.1.2.8.1.2. punktu);

b) Balonu, kameru, spiediena mucu, kriogēno tvertņu un balonu montāžas agregātu pārvadāšanai saskaņā ar 4.1.6.10. punkta noteikumiem, pārvadājuma dokumentā jāiekļauj šādu ierakstu :	“Pārvadāšana saskaņā ar 4.1.6.10. punktu”;

c) Ja cisternvagoni ir atkārtoti uzpildīti, tos iepriekš neiztīrot, pārvadājuma dokumentā jānorāda kravas kopējo masu, kas ir jaunās kravas un iepriekšējās kravas atlieku masu summa jeb cisternvagona bruto masa mīnus tā reģistrētā pašmasa. Var pievienot arī vārdus “Masa pēc uzpildes… kg”;

d) Cisternvagonu un cisternkonteineru ar atdzesētām sašķidrinātām gāzēm, nosūtītājam pārvadājuma dokumentā jāieraksta –

“Cisternas izolācija garantēta, lai vārsti netiktu atvērti pirms … (dzelzceļa uzņēmuma pieņemtais datums)”.

5.4.1.2.3.	Papildnoteikumi attiecībā uz 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem

5.4.1.2.3.1.	(Rezervēts)

5.4.1.2.3.2.	Ja noteiktām 4.1. klases pašreaģējošām vielām un noteiktiem 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem kompetentā iestāde ir atļāvusi uz konkretā iepakojuma nelietot 1. paraugam atbilstošo bīstamības zīmi (sk. 5.2.2.1.9. punktu), tad par to pārvadājuma dokumentā jāiekļauj šādu ierakstu:

“Nav nepieciešama 1.paraugam atbilstoša bīstamības zīme ”.

5.4.1.2.3.3.	Ja organiskos peroksīdus un pašreaģējošas vielas pārvadā saskaņā ar nosacījumiem, kur apstiprinājums ir nepieciešams (par organiskajiem peroksīdiem sk. 2.2.52.1.8., 4.1.7.2.2. punktu un 6.8.4. iedaļas TA2 īpašo noteikumu; par pašreaģējošām vielām sk. 2.2.41.1.13. un 4.1.7.2.2. punktu), par to pārvadājuma dokumentā jāiekļauj ierakstu, piemēram :

“Pārvadāšana saskaņā ar 2.2.52.1.8. punktu”.

Pārvadājuma dokumentam jāpievieno kompetentās iestādes apstiprinājuma kopiju, kurā norādīti pārvadāšanas nosacījumi.

5.4.1.2.3.4.	Ja pārvadā organiskā peroksīda paraugu (sk. 2.2.52.1.9. punktu) vai pašreaģējošas vielas paraugu (sk. 2.2.41.1.15. punktu), tad pārvadājuma dokumentā par to jāiekļauj ierakstu, piemēram :

“Pārvadāšana saskaņā ar  2.2.52.1.9. punktu”.

5.4.1.2.3.5.	Ja pārvadā G tipa pašreaģējošas vielas (sk. “Testu un kritēriju rokasgrāmatas”, II daļa 20.4.2. punkta g) apakšpunktu), tad pārvadājuma dokumentā var iekļaut šādu ierakstu: “Nav 4.1. klases pašreaģējoša viela”.

Ja pārvadā G tipa organiskos peroksīdus (sk. “Testu un kritēriju rokasgrāmatas”, II daļa, 20.4.3. punkta g) apakšpunktu), tad pārvadājuma dokumentā var iekļaut šādu ierakstu: „Nav 5.2. klases viela”.

5.4.1.2.4.	Papildnoteikumi attiecībā uz 6.2. klasi

Papildus ziņām par saņēmēju (sk. 5.4.1.1.1. punkta h) apakšpunktu) jānorāda arī atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

5.4.1.2.5.	Papildnoteikumi attiecībā uz 7. klasi

5.4.1.2.5.1. Pārvadājuma dokumentā tūlīt pēc 5.4.1.1.1. punkta a) līdz c) apakšpunktā paredzētajiem datiem attiecīgi par katru 7. klases materiāla sūtījumu zemāk norādītajā secībā jāiekļauj šādas ziņas:

a) katra radionuklīda nosaukumu vai simbolu vai , attiecībā uz radionuklīdu maisījumiem, atbilstošo vispārīgo aprakstu vai to nuklīdu uzskaitījumu, kam ir lielākie ierobežojumi;

b) materiāla fizikālās un ķīmiskās formas aprakstu vai paziņojumu, ka materiāls ir īpašas formas radioaktīvs materiāls vai mazdisperss radioaktīvs materiāls. Ķīmiskajai formai ir pieļaujams vispārējs ķīmiskās formas apraksts. Par radioaktīvu materiālu ar papildu bīstamību sk. 3.3. nodaļas 172. īpašā noteikuma pēdējo teikumu;

c) radioaktīvā satura maksimālo aktivitāti pārvadāšanas laikā, kas izteikta bekerelos (Bq) ar atbilstošu SI sistēmas prefiksu (sk. 1.2.2.1. punktu). Skaldmateriālam aktivitātes vietā var izmantot skaldmateriāla masu gramos (g) vai to attiecīgajos daudzkārtņos;

d) pakas kategoriju, piem., I-BALTA, II-DZELTENA, III-DZELTENA;

h) transporta indeksu (tikai kategorijām II-DZELTENA un III-DZELTENA);

f) sūtījumiem, ieskaitot skaldmateriālu, kas nav sūtījumi, uz kuriem attiecas izņēmums saskaņā ar 6.4.11.2. punktu, – kodolkritiskuma drošības indeksu;

g) katra kompetentās iestādes izsniegta apstiprinājuma sertifikāta identifikācijas marķējumu (īpašas formas radioaktīvs materiāls, mazdisperss radioaktīvs materiāls, īpaša vienošanās, pakas konstrukcija vai nosūtīšana), kas piemērojams sūtījumam;

h) sūtījumiem, kas sastāv no vairāk nekā vienas pakas , 5.4.1.1.1. punktā un še iepriekš, a) līdz g) apakšpunktā, prasītos datus jānorāda par katru paku. Ja pakas atrodas transporta tarā, konteinerā vai vagonā, tad jāiekļauj detalizētu paziņojumu par katras tādas pakas saturu vai attiecīgā gadījumā par katras transporta taras, konteinera vai vagona saturu. Ja pakas jāizņem no transporta taras, konteinera vai vagona pārkraušanas laikā kādā pārvadājuma starpposmā, tad jābūt pieejamiem attiecīgiem pārvadājuma dokumentiem;

i) ja sūtījums jāpārvadā atbilstīgi ekskluzīvai izmantošanai, jānorāda paziņojums “NOSŪTĪŠANA EKSKLUZĪVAI IZMANTOŠANAI” un

j) attiecībā uz LSA-II un LSA-III vielām, kā arī SCO-I un SCO-II – sūtījuma pilno aktivitāti A2.daudzkārtņos.

5.4.1.2.5.2.	Nosūtītājam pārvadājuma dokumentos jāiekļauj informāciju par pasākumiem (ja tādi ir), kādi ir jāveic pārvadātājam. Šo informāciju jānorāda valodās, kuras pārvadātājs vai attiecīgās iestādes uzskata par vajadzīgām, un tajā jāietver vismaz sekojošas ziņas:

a) papildu prasības iepakojuma, transporta taras vai konteinera iekraušanai, nostiprināšanai, pārvadāšanai, pārvietošanai un izkraušanai, tostarp jebkuru īpašu noteikumu drošai karstuma izkliedēšanai (sk. 7.5.11. iedaļas īpašo noteikumu CV33 (3.2.)) vai norādi, ka šādas prasības nav piemērojamas;

b) ierobežojumus attiecībā uz pārvadāšanas veidu vai vagonu un visas vajadzīgās maršruta noteikšanas instrukcijas;

c) sūtījumam atbilstošus ārkārtējos pasākumus.

5.4.1.2.5.3.	Kompetentās iestādes izsniegtajiem spēkā esošajiem sertifikātiem nav obligāti jābūt kopā ar sūtījumu. Nosūtītājam tos jāuzrāda pārvadātājam(-iem) pirms kravas iekraušanas un izkraušanas.

5.4.1.3.		(Rezervēts)

5.4.1.4.		Izmantojamais formāts un valoda

5.4.1.4.1.	Pārvadājuma dokumentu aizpilda vienā valodā vai vairākās valodās, no kurām viena ir franču, vācu vai angļu.

5.4.1.4.2.	Atsevišķu pārvadājuma dokumentu jāsagatavo sūtījumiem, ko 7.5.2. iedaļā izklāstīto aizliegumu dēļ nedrīkst iekraut vienā vagonā vai konteinerā.

Multimodālos pārvadājumos papildus pārvadājuma dokumentam ieteicams lietot dokumentus, kas atbilst 5.4.4. iedaļā iekļautajam paraugam6.

5.4.1.5.		Kravas, kuras nav bīstamas

Ja uz kravām, kuras pēc nosaukuma ir minētas 3.2. nodaļas A tabulā, neattiecas RID noteikumi, jo saskaņā ar 2. daļas prasībām tās neuzskata par bīstamām, tad nosūtītājs pārvadājuma dokumentā drīkst izdarīt atbilstošu ierakstu par to, piemēram :

“Nav............ klases krava”.

PIEZĪME.	Šo noteikumu var piemērot gadījumos, kad nosūtītājs uzskata, ka pārvadājamās kravas (piemēram, šķīdumu un maisījumu) ķīmisko īpašību dēļ vai tāpēc, ka šādu kravu uzskata par bīstamu saskaņā ar citiem regulatīviem mērķiem, šim sūtījumam pārvadājuma laikā var veikt pārbaudi.

5.4.2.		Konteinera iekraušanas sertifikāts

Ja bīstamas kravas pārvadāšana lielā konteinerā notiek pirms jūras pārvadājuma, tad pārvadājuma dokumentam jāpievieno8.konteinera iekraušanas sertifikātu, kas atbilst IMDG kodeksa 5.4.2. iedaļai7.

Saskaņā ar 5.4.1. iedaļu paredzētā pārvadājuma dokumenta un še iepriekš paredzētā konteinera iekraušanas sertifikāta tekstu drīkst apvienot vienā dokumentā; pretējā gadījumā šie dokumenti jāpievieno viens otram. Ja šie dokumenti ir apvienoti vienotā dokumentā, tad pārvadājuma dokumentā ir pietiekami norādīt, ka konteinera iekraušana ir veikta saskaņā ar spēkā esošajām prasībām, kuras piemērojamas attiecīgā veida pārvadājumam, un identificēt personu, kas atbild par konteinera iekraušanas sertifikāta izsniegšanu.

PIEZĪME.	Konteinera iekraušanas sertifikāts nav vajadzīgs portatīvajām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC.

5.4.3.		(Rezervēts)

5.4.4.		Multimodālo bīstamo kravu veidlapas paraugs

Veidlapas paraugs, kuru var izmantot par kopēju dokumentu, kurā apvienota bīstamo kravu deklarācija un konteinera iekraušanas sertifikāts.

MULTIMODĀLO BĪSTAMO KRAVU VEIDLAPA

| 1. Nosūtītājs |  |  | 2. Pārvadājuma dokumenta numurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Šī ir 1. lapa no … lapām |  | 4. Nosūtītāja reģistrācijas numurs |  |
|  |  |  |  |  | 5. Kravas ekspeditora reģistrācijas numurs |  |
| 6. Saņēmējs |  |  | 7. Pārvadātājs (aizpilda pārvadātājs) |  |  |  |
|  |  |  | NOSŪTĪTĀJA DEKLARĀCIJA Ar šo es apliecinu, ka šā sūtījuma saturs pilnīgi un precīzi atbilst turpmāk norādītajam oficiālajam kravas nosaukumam, un tas ir klasificēts, iepakots, marķēts, apzīmēts un tam piestiprināta iepakojuma bīstamības zīme/transporta bīstamības zīme, kā arī visos citos aspektos ir sagatavots pārvadāšanai atbilstoši piemērojamajiem starptautiskajiem un attiecīgās valsts noteikumiem. |  |  |  |
| 8. Šis sūtījums atbilst ierobežojumiem, kuri paredzēti turpmāk norādītajam (nevajadzīgo svītrot): |  |  | 9. Papildinformācija par manipulācijām ar kravu |  |  |  |
| PASAŽIERU UN KRAVAS GAISA KUĢI | TIKAI KRAVAS GAISA KUĢI |  |  |  |  |  |
| 10. Kuģa/reisa numurs un datums | 11. Iekraušanas osta/vieta |  |  |  |  |  |
| 12. Izkraušanas osta/vieta | 13. Galapunkts |  |  |  |  |  |
| 14. Nosūtītāja atzīmes* Iepakojumu skaits un veids; kravas apraksts Bruto masa (kg) Neto masa Tilpums (m³) |  |  |  |  |  |  |
| * BĪSTAMĀM KRAVĀM jānorāda oficiālais transporta nosaukums, bīstamības klase, ANO Nr., iepakošanas grupa (ja tāda ir) un jebkura cita informācija, kas vajadzīga saskaņā ar piemērojamiem valsts un starptautiskiem noteikumiem. |  |  |  |  |  |  |
| 15. Konteinera identifikācijas numurs/ transportlīdzekļa reģistrācijas numurs | 16. Plombas(-u) numurs(-i) |  | 17.Konteinera / transportlīdzekļa izmērs un tips | 18. Tara (kg) |  | 19. Kopējā bruto masa (ieskaitot taru) (kg) |
| KONTEINERA/TRANSPORTLĪDZEKĻA IEKRAUŠANAS SERTIFIKĀTS Ar šo es apliecinu, ka iepriekš aprakstītā krava ir iepakota/iekrauta iepriekš identificētajā konteinerā/transportlīdzeklī saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem **. PAR VISĀM KRAVĀM KONTEINEROS/TRANSPORTLĪDZEKĻOS JĀAIZPILDA UN JĀPARAKSTA PERSONAI, KAS ATBILD PAR IEPAKOŠANU/IEKRAUŠANU |  | 21. KRAVAS SAŅĒMĒJA ATZĪME PAR SAŅEMŠANU Saņēmu iepriekš minēto paku/konteineru/piekabju skaitu, kuri pēc ārējā izskata ir labā stāvoklī, ja te nav norādīts citādi: KRAVAS SAŅĒMĒJA PIEZĪMES: |  |  |  |  |
| 20. Uzņēmuma nosaukums |  | Pārvadātāja nosaukums |  | 22. Uzņēmuma nosaukums (TĀ NOSŪTĪTĀJA NOSAUKUMS, KURŠ SAGATAVOJIS ŠO DOKUMENTU) |  |  |
| Deklarētāja vārds, uzvārds/ieņemamais amats |  | Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs |  | Deklarētāja vārds, uzvārds/ieņemamais amats |  |  |
| Vieta un datums |  | Paraksts un datums |  | Vieta un datums |  |  |
| Deklarētāja paraksts |  | TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA PARAKSTS |  | Deklarētāja paraksts |  |  |

**	** Sk. 5.4.2. iedaļu.

MULTIMODĀLO BĪSTAMO KRAVU VEIDLAPA				Turpinājums

(melni labās malas iekrāsojumi)

| 1. Nosūtītājs | 2. Pārvadājuma dokumenta numurs |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Šī ir 2. lapa no … lapām | 4. Nosūtītāja reģistrācijas numurs |
|  |  | 5. Kravas ekspeditora reģistrācijas numurs |
| 14. Sūtījuma marķējums * Paku skaits un veids; kravas apraksts Bruto masa (kg) Neto masa Tilpums (m³) |  |  |
| * BĪSTAMĀM KRAVĀM jānorāda oficiālais transporta nosaukums, bīstamības klase, ANO nr., iepakošanas grupa (ja tāda ir) un jebkura cita informācija, kas vajadzīga saskaņā ar piemērojamiem valsts un starptautiskiem noteikumiem. |  |  |

5.5. nodaļa

Īpaši noteikumi

5.5.1.		Īpaši noteikumi par infekciozu vielu nosūtīšanu

5.5.1.1.		Ja infekciozu vielu var nosūtīt citādi, dzīvus mugurkaulniekus vai bezmugurkaulniekus nedrīkst izmantot šādas vielas nosūtīšanai. Tādus dzīvniekus jāiepako, jāmarķē, jāapzīmē un jāpārvadā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kas  reglamentē dzīvnieku pārvadāšanu9.

5.5.1.2.		(Rezervēts)

5.5.1.3.		Beigtus dzīvniekus, par ko ir zināms vai ir pamatotas aizdomas, ka tie satur infekciozas vielas, jāiepako, jāmarķē, jāapzīmē ar bīstamības zīmēm un jāpārvadā saskaņā ar nosacījumiem10, kurus paredzējusi izcelsmes valsts kompetentā iestāde11.

5.5.2.		Īpaši noteikumi, kas attiecas uz vagoniem, konteineriem un cisternām, kam veikta fumigācija

5.5.2.1.		Pārvadājuma dokumentā, kurš attiecas uz ANO nr. 3359 fumigētas vienības (vagona, konteinera vai cisternas) pārvadāšanu, jānorāda 5.4.1.1.1. punktā paredzētos datus, fumigācijas datumu, kā arī izmantotā fumiganta veidu un izlietoto daudzumu. Turklāt, jāsniedz norādījumus, kā iznīcināt iespējamās fumiganta atliekas, tostarp ziņas par fumigācijas ierīcēm (ja tādas izmantotas).

Šiem datiem jābūt nosūtītājas valsts valodā, un, ja šī valoda nav angļu, franču, itāliešu vai vācu, tiem jābūt arī angļu, franču, itāliešu vai vācu valodā, ja starptautiskajos tarifos vai attiecīgo dzelzceļa uzņēmumu noslēgtajos nolīgumos nav paredzēts citādi.

5.5.2.2.		Uz katra vagona, konteinera vai cisternas, kam veikta fumigācija, jāizvieto 5.5.2.3. punktā norādīto brīdinājuma zīmi vietā, kur tā ir labi redzama personām, kuras gatavojas ieiet vagona, konteinera vai cisternas iekšienē.

Uzrakstus uz brīdinājuma zīmes jāsagatavo valodā, kuru kravas nosūtītājs uzskata par atbilstošu.

5.5.2.3.		Fumigācijas brīdinājuma zīme ir taisnstūris, kura platums ir vismaz 300 mm un augstums vismaz 250 mm. Uzraksti ir uz balta fona ar vismaz 25 mm augstiem burtiem melnā krāsā. Šī zīmes attēls ir dots sekojošā zīmējumā.

Fumigācijas brīdinājuma zīme

|  |  | BRIESMAS |  | Ne mazāk kā 250 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FUMIGĀCIJA AR (fumiganta nosaukums *) ŠAI VIENĪBAI VEIKTA |  |  |  |
|  | ( datums *) |  |  |  |
|  | ( datums *) |  |  |  |
|  |  | NEIEKĀPT |  |  |
|  | * Ieraksta vajadzīgās ziņas |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 300 mm |  |  |  |

1 Tehniskā nosaukuma vietā drīkst izmantot vienu no šādiem nosaukumiem:

– ANO nr. 1078 dzesētājai gāzei, C.N.P. – maisījums F1, maisījums F2, maisījums F3;

– ANO nr. 1060 stabilizētiem metilacetilēna un propadiēna maisījumiem – maisījums P1, maisījums P2;

– ANO nr. 1965 sašķidrinātam ogļūdeņražu gāzu maisījumam, C.N.P. – maisījums A vai butāns, maisījums A01 vai butāns, maisījums A02 vai butāns, maisījums A0 vai butāns, maisījums A1, maisījums B1, maisījums B2, maisījums B, maisījums C vai propāns.

2 Atšķirības zīme, ko izmanto mehāniskajiem transportlīdzekļiem starptautiskajā satiksmē, kā paredzēts Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).

3 Ūdeni drīkst lietot tikai ar ekspertu atļauju.

4 Sk. 5.3.2.2.1. PIEZĪMI.

5 Attiecībā uz pārvadājumu transporta ķēdē, kurā ietverts jūras vai gaisa pārvadājums, pārvadājuma dokumentam var pievienot jūras vai gaisa pārvadājumam noteiktās dokumentācijas eksemplāru (piemēram, multimodālo bīstamo kravu veidlapu saskaņā ar 5.4.4. iedaļu). Šo dokumentu izmēriem jābūt vienādiem ar pārvadājuma dokumenta izmēriem. Ja pārvadājuma dokumentam pievieno multimodālo bīstamo kravu veidlapu saskaņā ar 5.4.4. iedaļu, informācija, kas par bīstamo kravu jau iekļauta šajā veidlapā, nav jānorāda pārvadājuma dokumentā, bet tajā, attiecīgajā ailē, jābūt norādei uz šo papildu lapu.

6 Ja to izmanto, tad var skatīt ANO/EEK Starptautiskās tirdzniecības procedūru veicināšanas darba grupas ieteikumus, jo īpaši 1. ieteikumu (Apvienoto Nāciju Organizācijas norādījumi par tirdzniecības dokumentu formu) (ECE/TRADE/137, izdevums 96.1), 11. ieteikumu (Bīstamu kravu starptautisko pārvadājumu dokumentācijas aspekti) (ECE/TRADE/204, izdevums 96.1) un 22. ieteikumu (Norādījumi par standartizētu sūtījumu instrukciju formu) (ECE/TRADE/168, izdevums 96.1). Sk. Tirdzniecības informācijas elementu vēsturi, III sējumu, Tirdzniecības veicināšanas ieteikumus (ECE/TRADE/200) (Apvienoto Nāciju Organizācijas publikācija, pārdošanas nr. E.96.II.E.13).

8 IMDG kodeksa 5.4.2. iedaļā prasīts:

“5.4.2.	Konteinera/transportlīdzekļa iekraušanas sertifikāts.

5.4.2.1.	Ja bīstamās kravas iepako vai iekrauj konteinerā vai transportlīdzeklī, tad tās personas, kuras atbild par šā konteinera vai transportlīdzekļa iekraušanu uzrāda “Konteinera/transportlīdzekļa iekraušanas sertifikātu”, kurā ir norādīts(-i) konteinera identifikācijas numurs(-i)/transportlīdzekļa identifikācijas numurs(-i) un ir apliecināts, ka pārvadājums ir veikts saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1. Konteiners/transportlīdzeklis bija tīrs, sauss un pēc ārējā izskata derīgs kravas iekraušanai.

2. Pakas, kuras jānošķir saskaņā ar piemērojamām nošķiršanas prasībām, netika iekrautas kopā konteinerā/transportlīdzeklī vai uz tā [ja vien to nav atļāvusi attiecīgā kompetentā iestāde saskaņā ar 7.2.2.3. punktu (IMDG kodekss)].

3. Visas pakas ir apskatītas, vai tām nav bojājumu, un iekrautas tikai nebojātas pakas.

4. Ja kompetentā iestāde nav atļāvusi citādi, mucas ir iekrautas vertikālā stāvoklī, un visa krava ir bijusi pienācīgi iekrauta un vajadzības gadījumā nostiprināta ar stiprinājuma materiālu atbilstoši pārvadājuma veidam (-iem) pa paredzēto maršrutu.

5. Beztaras krava ir vienmērīgi sadalīta konteinerā/transportlīdzeklī.

6. Sūtījumiem, kuros ir 1. klases kravas, kas nav 1.4. apakšgrupas kravas, konteiners/transportlīdzeklis ir strukturāli ekspluatējams saskaņā ar 7.4.6. iedaļu (IMDG kodekss).

7. Pakas un konteiners/transportlīdzeklis ir marķēti, un uz tiem ir attiecīgas iepakojuma bīstamības zīmes un transporta bīstamības zīmes.

8. Ja par dzesēšanas līdzekli izmanto oglekļa dioksīdu (CO2-sauso ledu), konteinera/transportlīdzekļa ārpusē redzamā vietā (piemēram, durvju augšējā daļā) ir marķējums vai bīstamības zīme ar šādu uzrakstu – “SATUR BĪSTAMU CO2 GĀZI (SAUSO LEDU). PIRMS IEKĀPŠANAS KĀRTĪGI IZVĒDINĀT!” un

9. Par katru bīstamo kravu, kas iekrauta konteinerā/transportlīdzeklī, ir saņemts bīstamas kravas pārvadājuma dokuments, kas norādīts 5.4.1. iedaļā (IMDG kodekss).

PIEZĪME. Cisternām nav vajadzīgs konteinera/transportlīdzekļa iekraušanas sertifikāts.

5.4.2.2. Bīstamas kravas pārvadājuma dokumentā pieprasīto informāciju un konteinera/transportlīdzekļa iekraušanas sertifikātu drīkst apvienot vienā dokumentā; pretējā gadījumā šie dokumenti jāpievieno viens otram. Ja informācija apvienota vienā dokumentā, tad tajā iekļauj parakstītu šāda satura deklarāciju – “Ar šo apliecinu, ka kravu iekraušana konteinerā/transportlīdzeklī veikta saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem”. Šajā deklarācijā ieraksta datumu, un tajā identificē personu, kura parakstījusi šo deklarāciju.”

7 Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskā darba organizācija (ILO) un ANO Eiropas Ekonomikas komisija (ANO/EEK) ir sagatavojušas pamatnostādnes par kravu iekraušanu transporta vienībās un attiecīgu apmācību, un IMO tās ir publicējusi (“IMO/ILO/UN-ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)”).

9 Noteikumi, kas attiecas uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu, ir ietverti 1991. gada 19. novembra Direktīvā 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā (“Official Journal of the European Communities No. L 340 of 11.12.1991, p.17) un Eiropas Padomes (Ministru Komitejas) ieteikumos par dažu sugu dzīvnieku pārvadāšanu.

10 Šādi noteikumi ir, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības noteikumus tiem dzīvnieku blakusproduktiem, kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā (Official Journal of the European Communities, No. L 273 of 10.10.2002, p. 1).

11 Ja izcelsmes valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse, tad kompetentā iestāde COTIF Līgumslēdzējā pusē, kuru sūtījums ir sasniedzis pirmo.