### MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS

# Mehānisko transportlīdzekļu drošības noteikumi

### 205. standarts

## Stiklojuma materiāli

205. 1. Šajā iedaļā ANSI Z26 Safety Standard--1996 termini “autobuss”, “dzīvojamais vieglais automobilis”, “daudzfunkcionāls pasažieru automobilis”, “vieglais automobilis”, “viegli izņemami logi”, “piekabe” un “kravas automobilis” ir lietoti tādā pašā nozīmē kā šo noteikumu 2.1. apakšiedaļā.

2. Šajā iedaļā nav spēkā ANSI Z26 Safety Standard--1996 mehāniskā transportlīdzekļa definīcija.

3. Saskaņā ar 4.–13. apakšiedaļu katrai stiklojuma materiāla vienībai, kas paredzēta izmantošanai transportlīdzeklī, izņemot piekabi, kura nav autobusa piekabe, jāatbilst ANSI Z26 Safety Standard—1996 prasībām.

4. Ja prasības, kas attiecas uz 1.–16.B pozīciju ANSI Z26 Safety Standard--1996 4.2. iedaļā nesaskan ar prasībām, kuras ir norādītas minētā standarta 1. tabulā, vai ir tām pretrunā, pēdējās prevalē.

5. Visiem stiklojuma materiāliem, kas paredzēti izmantošanai daudzfunkcionālos pasažieru transportlīdzekļos, jāatbilst prasībām, kuras norādītas ANSI Z26 Safety Standard—1996 attiecībā uz stiklojuma materiāliem, kas paredzēti izmantošanai kravas automobiļos.

5.1. Visiem stiklojuma materiāliem, kas paredzēti izmantošanai trīsriteņu transportlīdzekļos, jāatbilst prasībām, kuras norādītas ANSI Z26 Safety Standard—1996 attiecībā uz stiklojuma materiāliem, kas paredzēti izmantošanai vieglajos automobiļos.

6. Neatkarīgi no ANSI Z26 Safety Standard—1996 6. iedaļas skolēnu pārvadāšanai paredzētos autobusos ierīkota rūdīta stiklojuma materiāla atklātajām malām nav jābūt apmalotām.

7. ANSI Z26 Safety Standard--1996 aprakstīto procedūru vietā 1. un 16. testā, kas aprakstīts minētajā standartā, drīkst izmantot procedūras, kuras attiecībā uz 1. un 16. testu aprakstītas ANSI Z26 Safety Code--1990.

8. Saskaņā ar ANSI Z26 Safety Standard—1996 1. attēlu izgatavotā tērauda rāmja vietā šajā standartā aprakstītajā 6., 8.–14., 26. un 29. testā drīkst izmantot kļavas vai līdzīgas cietkoksnes rāmi, kas izgatavots saskaņā ar ANSI Z26 Safety Code—1990 1. attēlu.

9. Sabrukuma testu, kurā izmanto ANSI Z26 Safety Standard--1996 7. testam paredzēto procedūru, un minētajā testā norādīto paraugu testēšanu drīkst aizstāt ar sabrukuma testu, kurā izmanto šādu procedūru:

a) testē nesaplaisājušos un nesalūzušos paraugus, kas atlikuši pēc 6. testa, kurš aprakstīts ANSI Z26 Safety Standard--1996;

b) turpina 6. testa procedūru, lodes krišanas augstumu palielinot ar 305 mm soli, sākot no 3,35 m augstuma, līdz visi paraugi ir saplēsti, un

c) interpretē rezultātus saskaņā ar 7. testu.

10. Veicot ANSI Z26 Safety Standard—1996 aprakstīto 9. un 12. testu, ANSI Z26 Safety Standard--1996 4. iedaļas 14. pozīcijā uzskaitīto stiklojuma materiālu paraugus var ar skavām nostiprināt fiksācijas armatūras rāmī.

11. Veicot 26. testu, kas aprakstīts ANSI Z26 Safety Standard--1996, ANSI Z26 Safety Standard--1996 4. iedaļas 14. pozīcijā uzskaitīto stiklojuma materiālu paraugi ar skavām jānostiprina fiksācijas armatūras rāmī.

12. Jebkuru plastmasas stiklojuma materiālu, kas atbilst ANSI Z26 Safety Standard--1996 4. iedaļas 7. pozīcijas prasībām, drīkst izmantot tajā motocikla vējstikla daļā, kura ir zem iedomātas horizontālas plaknes, kura atrodas 380 mm pa vertikāli virs zemākās sēdvietas.

13. Katra stiklojuma materiāla vienība, ko ierīko transportlīdzeklī, salasāmi un paliekoši jāmarķē

a) ar attiecīgo marķējumu, kas prasīts ANSI Z26 Safety Standard—1996 7. iedaļā, un

b) ar apstiprinātu kodu, ko stiklojuma materiāla izgatavotājam piešķir ministrs un kas veidots no burtiem un cipariem, kuru augstums ir vismaz 1,8 mm.

Izstrādāts, pamatojoties uz 1978. gada KANĀDAS VIENOTAJIEM NOTEIKUMIEM.

Grozījumi izdarīti ar

SOR/82-656, 1982. gada 30. jūnijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, spēkā no 1982. gada 1. septembra, –

IV papildinājuma 205. punkta 3) apakšpunkta b) punktā.

SOR/84-336, 1984. gada 19. aprīlis, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 205.1. apakšiedaļā, IV papildinājuma 205.3. apakšiedaļā pirms a) punkta, IV papildinājuma 205.4. apakšiedaļā, IV papildinājuma 205.8. apakšiedaļā un IV papildinājuma 205. iedaļā, pievienojot 9. apakšiedaļu.

SOR/86-161, 1986. gada 23. janvāris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 205.7. apakšiedaļā un IV papildinājuma 205. iedaļā, pievienojot 10. un 11. apakšiedaļu.

SOR/88-268, 1988. gada 5. maijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, spēkā no 1988. gada 1. septembra, –

IV papildinājuma 205. punkta 3. apakšpunkta b) punktā.

LŪDZU IEVĒROT, KA MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS TAGAD IR 1985. GADA KANĀDAS PĀRSKATĪTO LIKUMU M-10. NODAĻA.

SOR/93-5, 1992. gada 21. decembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 205.2. apakšiedaļā pirms a) punkta franču valodas redakcijā un IV papildinājuma 205.3. apakšiedaļas a) punktā franču valodas redakcijā.

SOR/94-670, 1994. gada 25. oktobris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

IV papildinājuma 205.5. apakšiedaļā franču valodas redakcijā.

SOR/94-717, 1994. gada 15. novembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, –

atcelts un nomainīts.

SOR/2002-55, 2002. gada 31. janvāris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.1. apakšiedaļu, spēkā no 2003. gada 13. februāra, –

IV papildinājuma 205.5. apakšiedaļa ir nomainīta.

SOR/2002-187, 2002. gada 9. maijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.1. apakšiedaļu, spēkā no 2002. gada 9. maija, –

IV papildinājuma 205. iedaļa ir nomainīta.

SOR/2003-272, 2003. gada 24. jūlijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.1. apakšiedaļu, spēkā no 2003. gada 24. jūlija, –

IV papildinājuma 205. iedaļa ir grozīta, pievienojot 5.1. apakšiedaļu aiz 5. apakšiedaļas.

SOR/2004-250, 2004. gada 16. novembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11.1. apakšiedaļu, spēkā no 2004. gada 16. novembra, –

IV papildinājuma 205.5. apakšiedaļa ir nomainīta.