[Code of Federal Regulations]

[Title 49, Volume 6]

[Revised as of October 1, 2005]

From the U.S. Government Printing Office via GPO Access

[CITE: 49CFR571.101]

[Page 213-227]

49. SADAĻA. TRANSPORTLĪDZEKĻI

TRANSPORTLĪDZEKĻI

571. DAĻA. MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU 
FEDERĀLIE DROŠĪBAS STANDARTI.

Satura rādītājs

B nodaļa. Mehānisko transportlīdzekļu federālie drošības standarti

571.101. iedaļas 101. standarts “Vadības ierīces un displeji”

Avots: 36 FR 22902, 1971. gada 2. decembris, ja nav norādīts cits.

S1.	Piemērošanas joma

Šajā standartā ir noteiktas prasības mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču un displeju novietojumam, apzīmējumam un apgaismojumam.

S2.	Mērķis

Šā standarta mērķis ir nodrošināt mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču un displeju pieejamību un redzamību un atvieglot to pārslēgšanu diennakts gaišajā un tumšajā laikā, lai mazinātu to drošības apdraudējumu skaitu, kas rodas, kad vadītājs novērš uzmanību no transportlīdzekļa vadīšanas un kļūdās, pārslēdzot vadības ierīces.

S3.	Piemērošana

Šo standartu piemēro vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem.

S4.	Definīcijas

Signalizators ir displejs, kas rāda, ka kāda ierīce ir ieslēgta, darbojas pareizi vai nepareizi, vai norāda uz kādu tās pareizu vai nepareizu stāvokli vai darbības atteici.

Mērinstruments ir displejs, kas minēts S5.1. punktā vai 2. tabulā un kas nav signalizators.

S5.	Prasības

Visiem vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem, kurus izgatavojot, tajos uzstādīta kāda no vadības ierīcēm, kas minētas S5.1. punktā vai 1. tabulas 1. ailē, un visiem vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem, kuru pieļaujamā pilnā masa ir mazāka par 4536 kg un kuri izgatavoti ar kādu no displejiem, kas minēti S5.1. punktā vai 2. tabulas 1. ailē, jāatbilst šā standarta prasībām, kuras attiecas uz šādas vadības ierīces vai displeja novietojumu, apzīmējumu un apgaismojumu.

S5.1.	Novietojums

Saskaņā ar S6. punkta nosacījumiem vadītājam jābūt iespējai darbināt jebkuru no turpmāk minētajām ierīkotajām vadības ierīcēm, un jebkuram no turpmāk minētajiem ierīkotajiem displejiem jābūt saskatāmam vadītājam. Saskaņā ar S6. punkta nosacījumiem signalizatorus uzskata par saskatāmiem, ja tie ir ieslēgti.

Manuāli darbināmas vadības ierīces

a) Stūres rats

b) Signāltaure

c) Aizdedze

d) Galvenais lukturis

e) Aizmugurējais lukturis

f) Pagrieziena signāls

g) Apgaismojuma intensitāte

h) Vējstikla tīrītājs

i) Vējstikla mazgātājs

j) Mehāniskā pārnesumu svira, izņemot sadales kārbu

k) Vējstikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma

l) Aizmugures loga pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma

m) Manuāls droseļvārsts

n) Vadītāja saulessargs

o) Transportlīdzekļa automātiskā ātruma regulēšanas sistēma

p) Tālās gaismas lukturis

q) Avārijas gaismas signāls

r) Gabarītlukturi

s) Manuāls droseļvārsts

t) Identifikācijas lukturi

Ar kāju darbināmas vadības ierīces

a) Darba bremze

b) Akselerators

c) Sajūgs

d) Tālās gaismas lukturis

e) Vējstikla mazgātājs

f) Vējstikla tīrītājs

Displeji

a) Spidometrs

b) Pagrieziena signāls

c) Pārnesuma iestatījums

d) Bremžu atteices brīdinājums

e) Degvielas līmenis

f) Dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra

g) Eļļas spiediens

h) Tālā gaisma

i) Elektriskā uzlāde

S5.2.	Apzīmējumi

S5.2.1.	Transportlīdzekļu vadības ierīces apzīmē šādi.

a) Izņemot gadījumu, kas norādīts S5.2.1. punkta b) apakšpunktā, jebkura manuāli darbināma vadības ierīce, kas minēta 1. tabulas 1. ailē un kam ir simbols, kurš tai norādīts minētās tabulas 3. ailē, jāapzīmē vai nu ar 3. ailē norādīto simbolu (vai ar simbolu, kas pēc formas ir faktiski līdzīgs 3. ailē norādītajam), vai ar vārdu vai saīsinājumu, kas norādīts tās pašas tabulas 2. ailē. Jebkura šāda vadības ierīce, kam 1. tabulā nav norādīts simbols, jāapzīmē ar vārdu vai saīsinājumu, kurš norādīts 2. ailē. Pēc izgatavotāja izvēles papildus vajadzīgajam simbolam skaidrības labad drīkst lietot vārdus vai saīsinājumus. Jebkura šāda vadības ierīce, attiecībā uz kuru 1. tabulas 2. ailē un/vai 1. tabulas 3. ailē ir norāde “Mfr. Option”, jāapzīmē ar izgatavotāja izraudzītu simbolu, vārdu vai saīsinājumu, kā norādīts 2. ailē un/vai 3. ailē. Apzīmējumam jābūt uz vadības ierīces vai blakus tai. Apzīmējumam saskaņā ar S6. punkta nosacījumiem jābūt saskatāmam vadītājam un, izņemot S5.2.1.1., S5.2.1.2. un S5.2.1.3. punktā noteiktos gadījumus, jābūt novietotam tā, lai tas vadītājam būtu saskatāms pretskatā.

b) S5.2.1. punkta a) apakšpunkts neattiecas uz pagrieziena signāla vadības ierīci, ko darbina plaknē, kura ir faktiski paralēla stūres rata virsmas plaknei, kad stūres rats ir normālā braukšanas stāvoklī, un kura ir novietota stūres statņa kreisajā pusē tā, ka minētajā statņa pusē tā ir stūres rata virsmas plaknei tuvākā vadības ierīce.

S5.2.1.1.	Apzīmējumam nav jābūt novietotam tā, lai tas vadītājam būtu saskatāms pretskatā, šādām ierīcēm:

a) galvenā apgaismojuma slēdzim vai galveno lukturu un aizmugurējo lukturu vadības ierīcei, ko griežot, regulē vadības ierīču un displeju apgaismojumu, vai citai grozāmai vadības ierīcei, kurai nav stāvokļa “izslēgts”;

b) signāltaures vadības ierīcei.

S5.2.1.2.	Grozāmas vadības ierīces, izņemot S5.2.1.1. punktā aprakstīto vadības ierīču  apzīmējumam jābūt novietotam tā, lai tas vadītājam būtu saskatāms pretskatā, kad vadības ierīce ir stāvoklī “izslēgts”.

S5.2.1.3.	Transportlīdzekļa automātiskās ātruma regulēšanas sistēmas vadības ierīces apzīmējumam, kas atrodas uz stūres rata, tostarp uz stūres rata rumbas un spieķiem, nav jābūt novietotam tā, lai tas vadītājam būtu saskatāms pretskatā, izņemot gadījumu, kad transportlīdzekļa riteņi saskaņā ar izgatavotāja specifikācijām ir pagriezti atbilstoši transportlīdzekļa braukšanas virzienam taisni uz priekšu.

S5.2.2.	Jāapzīmē visu transportlīdzekļa automātiskās ātruma regulēšanas sistēmas vadības ierīču un visu apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmas vadības ierīču funkcijas, kā arī visu to vadības ierīču galējie stāvokļi, ar ko kādu funkciju regulē kvantitatīvā intervālā. Ja šis apzīmējums nav norādīts 1. vai 2. tabulā, tam jābūt vārda vai simbola veidā, izņemot gadījumu, kad izmanto krāsu kodēšanu. Ja krāsu kodēšanu izmanto, lai apzīmētu temperatūras regulēšanas ierīces galējos stāvokļus, galējais karstais stāvoklis jāapzīmē ar sarkano krāsu un galējais aukstais stāvoklis – ar zilo krāsu.

1. piemērs. Transportlīdzekļa apsildes sistēmā gaisa temperatūru ar slīdsviru regulē nepārtrauktā intervālā no izslēgtas apsildes līdz maksimālajam karstumam. Tā kā ar šo vadības ierīci regulē atsevišķu funkciju kvantitatīvā intervālā, jāapzīmē tikai tās galējie stāvokļi.

2. piemērs. Slēdzim ir trīs stāvokļi: apsilde, pretaizsalšanas režīms un gaisa kondicionēšanas režīms. Tā kā ar slēdzi katrā stāvoklī regulē citu funkciju, jāapzīmē katrs stāvoklis.

S5.2.3.	Izņemot signalizatoru par zemu spiedienu riepā, jebkurš displejs, kas atrodas pasažieru salonā, kas minēts 2. tabulas 1. ailē un kam ir simbols, kurš attiecībā uz to norādīts minētās tabulas 4. ailē, jāapzīmē vai nu ar 4. ailē norādīto simbolu (vai ar simbolu, kas pēc formas ir faktiski līdzīgs 4. ailē norādītajam), vai ar vārdu vai saīsinājumu, kas norādīts 3. ailē. Signalizators par zemu spiedienu riepā (vai nu displejs, kas norāda, kurā riepā ir zems spiediens, vai displejs, kurš nenorāda, kurā riepā ir zems spiediens) jāapzīmē ar attiecīgo simbolu, kas norādīts 4. ailē, vai ar simbolu, kurš norādīts 4. ailē, un ar vārdiem, kas minēti 3. ailē. Pēc izgatavotāja izvēles skaidrības labad drīkst lietot papildu vārdus vai simbolus. Nav jāapzīmē signalizatori, ko lieto kopā ar mērinstrumentu. Apzīmējums, kas ir paredzēts vai atļauts šajā punktā, jānovieto uz apzīmējamā displeja vai blakus tam. Jebkura displeja apzīmējumam saskaņā ar S6. punkta nosacījumiem jābūt saskatāmam vadītājam un novietotam tā, lai vadītājs to varētu saskatīt pretskatā.

S5.3.	Apgaismojums

S5.3.1.	Izņemot ar kāju darbināmas vadības ierīces un manuāli darbināmas vadības ierīces, kas nostiprinātas uz grīdas, grīdas vadības pults, stūres statņa vai vējstikla augšdaļā, visiem S5.2.1. un S5.2.2. punktā paredzētajiem visu to vadības ierīču apgaismojumam, kuras minētas 1. tabulas 1. ailē un attiecībā uz kurām attiecīgajā lodziņā 4. ailē ir minēts vārds “ir”, jāieslēdzas, kad tiek ieslēgts priekšējais apgaismojums. Tomēr vadības ierīces apzīmējumam, kas paredzēts apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmai, nav jābūt apgaismotam, ja attiecīgā sistēma gaisu nevērš tieši uz vējstiklu. Ja mērinstruments ir minēts 2. tabulas 1. ailē un ja 5. ailē attiecībā uz to ir minēts vārds “ir”, mērinstrumenta un tā apzīmējuma, kas paredzēts S5.2.3. punktā, apgaismojumam jāieslēdzas, kad tiek ieslēgts aizdedzes slēdzis un/vai galvenie lukturi. Vadības ierīcēm, mērierīcēm un to apzīmējumiem nav jābūt apgaismotiem, kad galvenie lukturi mirgo. Signalizators drīkst izstarot gaismu tikai tad, kad tas norāda uz tādu darbības traucējumu vai transportlīdzekļa stāvokli, kura norādīšanai tas paredzēts, vai kvēlspuldžu pārbaudes laikā, iedarbinot transportlīdzekli.

S5.3.2.	Katram signalizatoram jābūt tādā krāsā, kāda attiecībā uz to norādīta 2. tabulas 2. ailē. Katra signalizatora apzīmējumam jābūt tādā krāsā, kas kontrastē ar fonu.

S5.3.3. a) Jābūt līdzekļiem, ar ko nodrošina to, ka visos braukšanas apstākļos vadības ierīces, mērinstrumenti un šo ierīču un mērinstrumentu apzīmējumi ir saskatāmi vadītājam.

b) Līdzekļiem, ar ko nodrošina vajadzīgo redzamību:

1) jābūt regulējamiem, nodrošinot vismaz divus spilgtuma līmeņus, no kuriem viens ir atšķirams tikai vadītājam, kas ir pielāgojies braukšanai pa ceļu tumsā,

2) tie var būt darbināmi manuāli vai automātiski, un

3) tiem var būt tādi spilgtuma līmeņi, kuros šīs vienības un apzīmējumi nav saskatāmi.

c) Ja ar automātiskiem līdzekļiem spilgtuma līmeni regulē līdz punktam, kurā šīs vienības vai to apzīmējumi nav vadītājam saskatāmi, jābūt līdzekļiem, ar kuriem vadītājs var atjaunot redzamību.

S5.3.4.a) Jābūt līdzekļiem, ar ko var nodrošināt to, ka visos braukšanas apstākļos signalizatori un to apzīmējumi ir saskatāmi vadītājam.

b) Līdzekļi, ar ko nodrošina vajadzīgo redzamību, drīkst būt regulējami manuāli vai automātiski, tomēr bremžu, tālās gaismas lukturu, pagrieziena signālu un drošības jostu signalizatori un to apzīmējumi nekādos braukšanas apstākļos nedrīkst būt noregulējami līdz tādam līmenim, kurā tie nav saskatāmi.

S5.3.5.	Attiecībā uz visiem apgaismojuma avotiem, kuri atrodas pasažieru salonā un atrodas virzienā uz priekšu no vertikālas šķērsplaknes, kas ir 110 mm virzienā uz aizmuguri no manekena H punkta, kad vadītāja sēdeklis ir galējā aizmugurējā braukšanas stāvoklī, un kurus neizmanto tām vadības ierīcēm un displejiem, uz ko attiecas šis standarts, un kuri nav signalizatori un kurus var ieslēgt, kad transportlīdzeklis ir kustībā, jābūt vai nu 1) iespējai manuāli vai automātiski regulēt gaismas intensitāti, nodrošinot vismaz divus spilgtuma līmeņus, vai 2) neregulējamai gaismas intensitātei, kuru var atšķirt tikai vadītājs, kas pielāgojies braukšanai pa ceļu tumsā, vai 3) izslēgšanas līdzeklim. Šī prasība neattiecas uz autobusiem, kam normālos ekspluatācijas apstākļos pasažieru salonā ir apgaismojums.

S5.4.	Displeja ziņojumus no jebkuriem avotiem var parādīt kopīgā vietā, ievērojot turpmāk minētās prasības:

a) bremžu, tālās gaismas lukturu un pagrieziena signālu signalizatorus un drošības jostu signalizatoru, kas paredzēti 208. standarta S4.5.3.3. punktā, nedrīkst parādīt šajā kopīgajā vietā;

b) izņemot S5.4. punkta e) apakšpunktā paredzēto, signalizatoriem, kas minēti 2. tabulā, jāieslēdzas, kad rodas kāds no attiecīgajiem cēloņiem;

c) ja ir radies cēlonis tam, lai parādītos divi vai vairāki ziņojumi, šie ziņojumi vai nu:

1) jāatkārto automātiski un secīgi, vai

2) jārāda ar vizuāliem līdzekļiem, un tiem jābūt tādiem, ko vadītājs var apskatīt selektīvi;

d) ziņojumus var atcelt automātiski, vai to var izdarīt vadītājs;

e) drošības jostu signalizatoram jāparādās un tam jābūt saskatāmam 208. standarta S7.3. punktā norādītajā laikā.

S6.	Nosacījumi

Vadītāja pasīvo drošību nodrošina ar pretavārijas aizsargaprīkojumu, kas uzstādīts saskaņā ar šīs daļas 571.208. iedaļas (208. standarts) prasībām un noregulēts saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.

1. tabula

## Vadības ierīču apzīmējumi un to attēli

| 1. aile | 2. aile | 3. aile |  |  | 4. aile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuāli darbināmas vadības ierīces | Apzīmējums ar vārdiem vai saīsinājumu | Apzīmējums ar simbolu |  |  | Apgaismojums |
| # Galvenais apgaismojuma slēdzis | Lights | 5 |  |  |  |
| Galvenie lukturi un aizmugurējie lukturi | (Pēc izgatavotāja izvēles) | (Pēc izgatavotāja izvēles)2 |  |  |  |
| Signāltaure | Horn | 4 |  |  |  |
| Pagrieziena signāls |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |
| Avārijas gaismas signāls | Hazard | 5 |  |  | Ir |
| Vējstikla tīrīšanas sistēma | Wiper vai Wipe |  |  |  | Ir |
| Vējstikla mazgāšanas sistēma | Washer vai Wash |  |  |  | Ir |
| Vējstikla apvienota mazgāšana un tīrīšana | Wash-Wipe vai Washer-Wiper |  |  |  | Ir |
| Apsildes un/vai gaisa kondicionēšanas ventilators | Fan | or |  |  | Ir |
| Vējstikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma | Defrost, Defog vai Def. |  |  |  | Ir |
| Aizmugures loga pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma | Rear Defrost, Rear Defog. Rear Def. vai R-Def. |  |  |  | Ir |
| Identifikācijas lukturi, sānu gabarītlukturi un/vai gabarītlukturi | Marker Lamps vai MK Lps |  |  | 2 | Ir |
|  |  |  |  | 5 |  |
| Manuāls droseļvārsts | Choke |  |  |  |  |
| Dzinēja palaišana | Engine Start1 |  |  |  |  |
| Dzinēja izslēgšana | Engine Stop1 |  |  |  | Ir |
| Manuāls droseļvārsts | Throttle |  |  |  |  |
| Transportlīdzekļa automātiskā ātruma regulēšana | (Pēc izgatavotāja izvēles) |  |  |  | Ir |
| Apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma | (Pēc izgatavotāja izvēles) | (Pēc izgatavotāja izvēles) |  |  | Ir |

1	Izmanto, ja dzinēja vadības ierīce ir atsevišķi no atslēgas bloķēšanas sistēmas.

2	Atsevišķs apzīmējums nav vajadzīgs, ja vadībai izmanto galveno apgaismojuma slēdzi.

3	Bultu pāris ir viens simbols. Tomēr, ja kreisā un labā virzienrādītāja vadības ierīces darbojas neatkarīgi, katru bultu var uzskatīt par atsevišķu simbolu un attiecīgi novietot.

4	Apzīmējums nav vajadzīgs transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 4536 kg, un šaurām gredzenveida vadības ierīcēm.

5	Norobežotie laukumi var būt aizpildīti.

49 CFR Ch. V (10-1-05 Edition)

2. tabula

Displeju apzīmējumi un to attēli

| 1. aile | 2. aile | 3. aile | 4. aile | 5. aile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Displejs | ### Signalizatora krāsa | Apzīmējums ar vārdiem vai saīsinājumu | Apzīmējums ar simbolu | Apgaismojums |
| Pagrieziena signāla signalizators | Zaļa | Sk. arī FMVSS 108 | 1,5 |  |
| Avārijas gaismas signalizators |  | Sk. arī FMVSS 108 | 2,5 |  |
| Drošības jostu signalizators | 4 | Fasten Belts vai Fasten Seat Belts Sk. arī FMVSS 208 | vai |  |
| Degvielas līmeņa signalizators |  | Fuel | vai |  |
| Mērinstruments |  |  |  | Ir |
| Eļļas spiediena signalizators |  | Oil |  |  |
| Mērinstruments |  |  |  | Ir |
| Dzesēšanas šķidruma temperatūras signalizators |  | Temp |  |  |
| Mērinstruments |  |  |  | Ir |
| Elektriskās uzlādes signalizators |  | Volts, Charge vai Amp |  |  |
| Mērinstruments |  |  |  | Ir |
| Tālās gaismas lukturu signalizators | Zila vai zaļa3 | Sk. arī FMVSS 108 | 5 |  |
| Bremžu sistēma8 | Sarkana3 | Brake Sk. arī FMVSS 105 un 135 |  |  |

1	Bultu pāris ir viens simbols. Tomēr, ja kreisā un labā virzienrādītāja vadības ierīces darbojas neatkarīgi, katru bultu var uzskatīt par atsevišķu simbolu un attiecīgi novietot.

2	Nav vajadzīgs, ja pagrieziena signāla signalizatoru bultas, kas citādi darbojas neatkarīgi, mirgo vienlaicīgi, kad virzienrādītājus izmanto par avārijas gaismas signalizatoru.

3	Sarkanā krāsa var būt sarkani oranža. Zilā krāsa var būt zili zaļa.

4	208. standarta S4.5.3.3. punktā paredzētā signalizatora krāsa ir sarkana; 208. standarta S7.3. punktā paredzētā signalizatora krāsa nav norādīta.

5	Norobežotie laukumi var būt aizpildīti.

8	Ja viens signalizators norāda uz vairākiem bremžu sistēmas stāvokļiem, lieto vārdus Brake System.

2. tabula (turpinājums)

| 1. aile | 2. aile | 3. aile | 4. aile | 5 aile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Displejs | Signalizatora krāsa | Apzīmējums ar vārdiem vai saīsinājumu | Apzīmējums ar simbolu | Apgaismojums |
| Darbības traucējums pretbloķēšanas sistēmā vai | Dzeltena | Antilock, Anti-lock vai ABS Sk. arī FMVSS 105 un 135 |  |  |
| Mainīga bremžu spēka dalīšanas sistēma8 | Dzeltena | Brake Proportioning Sk. arī FMVSS 135 |  |  |
| Stāvbremze iedarbināta8 | Sarkana3 | Park vai Parking Brake Sk. arī FMVSS 105 un 135 |  |  |
| Darbības traucējums pretbloķēšanas sistēmā | Dzeltena | ABS vai Antilock, Trailer ABS vai Trailer Antilock Sk.arī FMVSS 121 |  |  |
| Bremžu gaisa spiediena stāvokļa signalizators |  | Brake Air Sk. arī FMVSS 121 |  |  |
| Spidometrs |  | MPH vai MPH un km/h7 |  | Ir |
| Hodometrs |  | 6 |  |  |
| Automātiskais pārnesuma iestatījums |  | Sk. arī FMVSS 102 |  | Ir |
| Signalizators par zemu spiedienu riepā (kas nenorāda, kurā riepā ir zems spiediens) | Dzeltena | Low Tire Sk. arī FMVSS 138 |  |  |
| Signalizators par zemu spiedienu riepā (kas norāda, kurā riepā ir zems spiediens) | Dzeltena | Low Tire Sk. arī FMVSS 138 |  |  |
| Kontroles sistēmas signalizators par neatbilstošu spiedienu riepās9 | Dzeltena | TPMS |  |  |

3	Sarkanā krāsa var būt sarkani oranža. Zilā krāsa var būt zili zaļa.

6	Ja hodometrs rāda kilometrus, redzams apzīmējums “KILOMETERS” vai “km”, pārējos gadījumos apzīmējumam nav jābūt.

7	Ja spidometrs ir graduēts jūdzēs stundā un kilometros stundā, apzīmējums ir ar vārdiem vai saīsinājumiem “MPH and km/h”, kas rakstīti, izmantojot jebkuru lielo vai mazo burtu kombināciju.

8	Ja viens signalizators norāda uz vairākiem bremžu sistēmas stāvokļiem, lieto vārdus Brake System.

9	Alternatīvi uz TPMS darbības traucējumu drīkst norādīt ar jebkuru no signalizatoriem par zemu spiedienu riepā. Sk. FMVSS 138.

[43 FR 27542, 1978 gada 26. jūnijs, grozīts ar 44 FR 55583, 1979. gada 27. septembris; 45 FR 71804, 1980. gada 30. oktobris; 47 FR 2998, 1982. gada 21. janvāris; 49 FR 30196, 1984. gada 27. jūlijs; 50 FR 23431, 1985. gada 4. jūnijs; 52 FR 3247, 1987. gada 3. februāris; 52 FR 7157, 1987. gada 9. marts; 52 FR 19874, 1987. gada 28. maijs; 52 FR 33417, 1987. gada 3. septembris; 56 FR 51848, 1991. gada 16. oktobris; 60 FR 63977, 1995. gada 13. decembris; 62 FR 32542, 32543, 1997. gada 16. jūnijs; 63 FR 28926, 1998. gada 27. maijs; 63 FR 50997, 1998. gada 24. septembris; 65 FR 30916, 2000. gada 15. maijs; 65 FR 30916, 2000. gada 15. maijs; 67 FR 38743, 2002. gada 5. jūnijs; 68 FR 65406, 2003. gada 20. novembris; 70 FR 18184, 2005. gada 8. aprīlis.]

Paziņojums par spēkā stāšanās dienu: 70 FR 48305, 2005. gada 17. augusts, 571.101. iedaļa pārskatīta, spēkā no 2006. gada 13. februāra. Lietotāja ērtībai pārskatītais dokuments ir izklāstīts šādi.

571.101. iedaļas 101. standarts “Vadības ierīces, signalizatori un rādītāji”

S1.	Piemērošanas joma

Šajā standartā ir noteiktas ekspluatācijas prasības mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un rādītāju novietojumam, apzīmējumam, krāsai un apgaismojumam.

S2.	Mērķis

Šā standarta mērķis ir nodrošināt mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un rādītāju pieejamību un redzamību un atvieglot vadības ierīču nekļūdīgu pārslēgšanu diennakts gaišajā un tumšajā laikā, lai mazinātu drošības apdraudējumu, kas rodas, kad vadītājs novērš uzmanību no transportlīdzekļa vadīšanas un kļūdās, pārslēdzot vadības ierīces.

S3.	Piemērošana

Šo standartu piemēro vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem.

S4.	Definīcijas

Vārds “blakus” attiecībā uz vadības ierīci, signalizatoru vai rādītāju un tā apzīmējumu nozīmē to, ka:

a) apzīmējums ir vadības ierīces, signalizatora vai rādītāja tiešā tuvumā un

b) starp apzīmējumu un signalizatoru, rādītāju vai vadības ierīci, kas apzīmēti ar attiecīgo apzīmējumu, nav nevienas citas vadības ierīces, signalizatora, rādītāja, apzīmējuma vai apgaismojuma avota.

Kopīga vieta ir zona, kurā var parādīt vairākus signalizatorus, rādītājus, apzīmējumus vai citus ziņojumus, bet ne vienlaicīgi.

Vadības ierīce ir manuāli darbināma ierīces daļa, ar ko vadītājs var mainīt transportlīdzekļa vai transportlīdzekļa apakšsistēmas stāvokli vai darbību.

Rādītājs ir ierīce, kas parāda tā fizikālā parametra lielumu, kura mērīšanai tā ir paredzēta.

Apzīmējums ir simbols, vārds vai vārdi, ar ko apzīmē vadības ierīci, signalizatoru vai rādītāju.

Daudzfunkciju vadības ierīce ir vadības ierīce, ar ko vadītājs var pārslēgt un ietekmēt vairāk nekā vienas transportlīdzekļa funkcijas darbību.

Daudzfunkciju slāņu displejs ir displejs, uz kura vienlaicīgi var parādīt vairākus ziņojumus.

Signalizators ir optisks signāls, kas tad, ja ir apgaismots, norāda uz kādas ierīces iedarbināšanu, pareizu vai traucētu darbību vai stāvokli vai atteici.

S5.	Prasības

Visiem vieglajiem automobiļiem, daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem, kuros uzstādīta kāda vadības ierīce, signalizators vai rādītājs, kas minēti 1. tabulā vai 2. tabulā, jāatbilst šā standarta prasībām, kuras attiecas uz šādas vadības ierīces, signalizatora vai rādītāja novietojumu, apzīmējumu un apgaismojumu. Tomēr prasības signalizatoriem un rādītājiem neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa ir 4536 kg vai lielāka, ja šie norādītie transportlīdzekļi ir izgatavoti līdz 2013. gada 1. septembrim.

S5.1.	Novietojums

S5.1.1.	Vadības ierīces, kas minētas 1. tabulā un 2. tabulā, jānovieto tā, lai vadītājs tās var darbināt saskaņā ar S5.6.2. punkta nosacījumiem.

S5.1.2.	Signalizatori un rādītāji, kas minēti 1. tabulā un 2. tabulā un to apzīmējumi jānovieto tā, lai tie ir saskatāmi vadītājam saskaņā ar S5.6.1. un S5.6.2. punkta nosacījumiem, kad tie ieslēdzas.

S5.1.3.	Izņemot S5.1.4. punktā noteikto, vadības ierīču, signalizatoru un rādītāju apzīmējumi jānovieto uz tā signalizatora, rādītāja vai vadības ierīces, uz ko tie attiecas, vai blakus tiem.

S5.1.4.	Prasība, kas noteikta S5.1.3. punktā, neattiecas uz daudzfunkciju vadības ierīci, ja attiecīgā daudzfunkciju vadības ierīce ir saistīta ar daudzfunkciju displeju, kurš:

a) ir saskatāms vadītājam saskaņā ar S5.6.1. un S5.6.2. punkta nosacījumiem;

b) grafiski vai ar vārdiem apzīmē daudzfunkciju vadības ierīci, ar ko tas ir saistīts;

c) ja tas ir daudzfunkciju slāņu displejs – augstākajā slānī apzīmē visas sistēmu, ko var vadīt ar daudzfunkciju vadības ierīci, kura ar to ir saistīta, tostarp sistēmas, ko ar šo standartu citādi nereglamentē (pieejamo sistēmu apakšfunkcijas nav jāparāda daudzfunkciju displeja augstākajā slānī);

d) apzīmē 1. tabulā un 2. tabulā minētās vadības ierīces ar apzīmējumiem, kas norādīti minētajās tabulās vai citādi paredzēti šajā standartā, kad tās ir daudzfunkciju vadības ierīces aktīvās funkcijas (attiecībā uz daudzfunkciju slāņu displeju apakšējiem slāņiem apzīmējums ir atļauts, bet nav obligāts sistēmām, ko ar šo standartu citādi nereglamentē);

e) nerāda signalizatorus, kas minēti 1. tabulā vai 2. tabulā.

S5.2.	Apzīmējumi

S5.2.1.	Izņemot signalizatoru par zemu spiedienu riepā, katra vadības ierīce, signalizators un rādītājs, kas minēts 1. tabulas vai 2. tabulas 1. ailē, jāapzīmē ar simbolu, kurš attiecībā uz tiem norādīts 1. vai 2. tabulas 2. ailē, vai jāapzīmē ar vārdu vai saīsinājumu, kas attiecībā uz tiem norādīts 3. ailē. Ja lieto simbolu, katra šajā pantā paredzētā simbola izmēriem jābūt proporcionāliem 1. vai 2. tabulā attēlotā simbola izmēriem. Signalizators par zemu spiedienu riepā (vai nu displejs, kas norāda, kurā riepā ir zems spiediens, vai displejs, kas nenorāda, kurā riepā ir zems spiediens) jāapzīmē ar attiecīgo simbolu, kas norādīts 4. ailē, vai gan ar simbolu, kas norādīts 4. ailē, gan ar vārdiem, kuri ir 3. ailē. Apzīmējums nav vajadzīgs signāltaurei (t. i., skaņas brīdinājuma signālam), ko iedarbina štrope, vai pagrieziena signāla vadības ierīcei, kuru darbina plaknē, kas faktiski ir paralēla stūres rata virsmas plaknei, kad stūres rats ir normālā braukšanas stāvoklī, un kas ir novietota stūres statņa kreisajā pusē tā, ka statņa tajā pusē tā ir stūres rata virsmas plaknei tuvākā vadības ierīce.

S5.2.2.	Vadības ierīci, signalizatoru vai rādītāju, kas nav minēts šajās tabulās, drīkst apzīmēt ar jebkuru simbolu, vārdu vai saīsinājumu, kurš nav minēts 1. vai 2. tabulā.

S5.2.3.	Pēc izgatavotāja izvēles, kopā ar jebkuru simbolu, vārdu vai saīsinājumu, kas norādīts 1. tabulā vai 2. tabulā, drīkst lietot papildu simbolus, vārdus vai saīsinājumus.

S5.2.4.	[Rezervēts]

S5.2.5.	Ar vienu simbolu, vārdu vai saīsinājumu drīkst apzīmēt jebkuru tādu vadības ierīču, rādītāju un signalizatoru kombināciju, kas paredzēti vienai un tai pašai funkcijai.

S5.2.6.	Izņemot S5.2.7. punktā noteikto, visu 1. tabulā vai 2. tabulā minēto signalizatoru, rādītāju un vadības ierīču apzīmējumi jānovieto tā, lai vadītājs tos varētu saskatīt pretskatā. Grozāmu vadības ierīci, kam ir stāvoklis “izslēgts”, novieto tā, lai vadītājs to varētu saskatīt pretskatā, kad grozāmā vadības ierīce ir stāvoklī “izslēgts”.

S5.2.7.	Šādu vienību apzīmējumiem nav jābūt novietotiem tā, lai vadītājs tos varētu saskatīt pretskatā:

a) signāltaures vadības ierīce,

b) jebkura vadības ierīce, signalizators vai rādītājs, kas novietots uz stūres rata, kad stūres rata stāvoklis atbilst tādam mehāniskā transportlīdzekļa braukšanas virzienam, kurš nav taisni uz priekšu, un

c) jebkura grozāma vadības ierīce, kam nav stāvokļa “izslēgts”.

S5.2.8.	Visām transportlīdzekļa automātiskās ātruma regulēšanas sistēmas (automātiskās ātruma uzturēšanas iekārtas) vadības ierīcēm, kā arī visām apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmu vadības ierīcēm jābūt apzīmējumam, kas paredzēts katrai šādu sistēmu funkcijai.

S5.2.9.	Visām vadības ierīcēm, ar ko kādu sistēmas funkciju regulē nepārtrauktā intervālā, jābūt apzīmējumam, kurā norādītas šīs funkcijas regulēšanas intervāla robežas. Ja temperatūras regulēšanas intervāla robežu apzīmēšanai izmanto krāsu kodēšanu, karstā robeža jāapzīmē ar sarkano krāsu un aukstā robeža ar zilo krāsu. Ja funkcijas stāvoklis vai robeža tiek attēlota uz displeja, kas nav blakus šīs funkcijas vadības ierīcei, gan vadības ierīce (ja tā nav daudzfunkciju vadības ierīce, kura atbilst S5.1.4. punkta prasībām), gan displejs attiecībā uz šīs vadības ierīces funkciju jāapzīmē neatkarīgi atbilstoši S5.2.1. punkta prasībām uz vadības ierīces vai blakus tai un uz displeja vai blakus tam.

1. piemērs. Transportlīdzekļa apsildes sistēmā gaisa temperatūru ar slīdsviru regulē nepārtrauktā intervālā no izslēgtas apsildes līdz maksimālajam karstumam. Tā kā ar šo vadības ierīci regulē atsevišķu funkciju kvantitatīvā intervālā, jāapzīmē tikai galējie stāvokļi.

2. piemērs. Slēdzim ir trīs stāvokļi: apsilde, pretaizsalšanas režīms un gaisa kondicionēšanas režīms. Tā kā ar slēdzi katrā stāvoklī regulē citu funkciju, jāapzīmē katrs stāvoklis.

S5.3.	Apgaismojums

S5.3.1.	Apgaismojuma sinhronizācija

a) Izņemot S5.3.1. punkta c) apakšpunktā noteikto, to vadības ierīču apzīmējumu apgaismojumam, attiecībā uz kurām 1. tabulas 5. ailē ir norādīts vārds “ir”, jāieslēdzas, kad tiek ieslēgti galvenie lukturi. Šī prasība neattiecas uz vadības ierīci, kas novietota uz grīdas, grīdas vadības pults, stūres rata, stūres statņa vai vējstikla augšdaļā, un uz apsildes vai gaisa kondicionēšanas sistēmas vadības ierīci, kura gaisu nevērš tieši uz vējstiklu.

b) Izņemot S5.3.1. punkta c) apakšpunktā noteikto, to rādītāju un to apzīmējumu, kam 1. tabulas 5. ailē ir norādīts vārds “ir”, apgaismojumam jāieslēdzas, kad tiek ieslēgta transportlīdzekļa vilces sistēma un galvenie lukturi.

c) Rādītājiem, to apzīmējumiem un vadības ierīču apzīmējumiem nav obligāti jābūt apgaismotiem, kad galvenie lukturi mirgo vai kad tos izmanto par dienas gaitas gaismas lukturiem.

d) Jebkura vadības ierīce, rādītājs vai to apzīmējumi pēc izgatavotāja izvēles drīkst būt apgaismojami jebkurā laikā.

e) Signalizators drīkst izstarot gaismu tikai tad, ja tas norāda uz tādu darbības traucējumu vai transportlīdzekļa stāvokli, kura norādīšanai tas paredzēts, vai kvēlspuldžu pārbaudes laikā.

S5.3.2.	Vadības ierīču un rādītāju apgaismojuma spilgtums

S5.3.2.1.	Jānodrošina līdzekļi 1. tabulā minēto rādītāju, rādītāju apzīmējumu un vadības ierīču apgaismošanai, lai šie rādītāji, apzīmējumi un ierīces būtu saskatāmas vadītājam, braucot diennakts gaišajā un tumšajā laikā.

S5.3.2.2.	Līdzekļiem S5.3.2.1. punktā paredzētās redzamības nodrošināšanai:

a) jābūt regulējamiem, lai nodrošinātu vismaz divus spilgtuma līmeņus;

b) zemākajā spilgtuma līmenī vadības ierīču un rādītāju apzīmējumiem jābūt atšķiramiem tikai vadītājam, kas pielāgojies braukšanai pa ceļu tumsā;

c) tie var būt darbināmi manuāli vai automātiski, un

d) tiem var būt tādi spilgtuma līmeņi, kuros šīs vienības un apzīmējumi nav saskatāmi.

1) Ja ar automātiskiem līdzekļiem spilgtuma līmeni regulē līdz punktam, kurā šīs vienības vai to apzīmējumu nav vadītājam saskatāmi, jābūt līdzekļiem, ar kuriem vadītājs var atjaunot redzamību.

S5.3.3.	Signalizatoru apgaismojuma spilgtums

a) Jānodrošina līdzekļi, ar ko signalizatorus un to apzīmējumus var pietiekami apgaismot, lai tie būtu saskatāmi vadītājam, braucot diennakts gaišajā un tumšajā laikā.

b) Līdzekļi, ar ko nodrošina vajadzīgo redzamību, drīkst būt regulējami manuāli vai automātiski, tomēr bremžu, tālās gaismas lukturu, pagrieziena signālu un drošības jostu signalizatori un to apzīmējumi nekādos braukšanas apstākļos nedrīkst būt regulējami līdz tādam līmenim, kurā tie nav saskatāmi.

S5.3.4.	Iekšējā apgaismojuma lukturu spilgtums

Nevienam apgaismojuma avotam, kas:

a) atrodas mehāniskā transportlīdzekļa pasažieru salonā;

b) ir novietots virzienā uz priekšu no vertikālas šķērsplaknes, kura ir 110 mm virzienā uz aizmuguri no vadītāja sēdekļa H punkta, kad vadītāja sēdeklis ir galējā aizmugurējā braukšanas stāvoklī;

c) ir ieslēdzams, kad mehāniskais transportlīdzeklis ir kustībā,

d) ne arī signalizatoram vai apgaismojuma avotam, ko izmanto vadības ierīcēm un rādītājiem, kuri minēti 1. tabulā vai 2. tabulā, nedrīkst būt līdzekļi, ar ko vadītājs var tos izslēgt saskaņā ar S5.6.2. punkta nosacījumiem.

S5.3.5.	Noteikumi, kas izklāstīti S5.3.4. punktā, neattiecas uz autobusiem, kam normālos ekspluatācijas apstākļos pasažieru salonā ir apgaismojums.

S5.4.	Krāsa

S5.4.1.	Katra 1. tabulā minētā signalizatora apgaismojumam jābūt tādā krāsā, kāda attiecībā uz attiecīgo signalizatoru norādīta minētās tabulas 6. ailē.

S5.4.2.	Neviens rādītājs vai signalizators, kas nav minēts 1. tabulā, un neviens šā rādītāja vai signalizatora apzīmējums nedrīkst būt tādā krāsā, kas vadītājam apgrūtina kāda 1. tabulā minēta signalizatora, vadības ierīces vai rādītāja atpazīstamību.

S5.4.3.	Visiem simboliem, ar ko apzīmē kādu signalizatoru, vadības ierīci vai rādītāju, jābūt tādā krāsā, kas skaidri atšķiras no fona.

S5.4.4.	Jebkura 1. tabulā vai 2. tabulā minētā simbola aizpildīto daļu drīkst aizstāt ar tās kontūru, un jebkura 1. tabulā vai 2. tabulā minētā simbola kontūru drīkst aizpildīt.

S5.5.	Kopīga vieta daudzkārtīgu ziņojumu parādīšanai

S5.5.1. Ziņojumus no jebkuriem avotiem var parādīt kopīgā vietā, ievērojot S5.5.2.–S5.5.6. punkta prasības.

S5.5.2.	Neviena bremžu sistēmas darbības traucējuma, drošības spilvena darbības traucējuma, sānu drošības spilvena darbības traucējuma, zema spiediena riepā, pasažieru drošības spilvena atteices, tālās gaismas, pagrieziena signālu un drošības jostu signalizatorus nedrīkst parādīt vienā un tajā pašā kopīgajā vietā.

S5.5.3.	Signalizatoriem un rādītājiem, kas minēti 1. tabulā un kas tiek parādīti kopīgajā vietā, jāieslēdzas, kad rodas kāds no attiecīgajiem cēloņiem.

S5.5.4.	Izņemot S5.5.5. punktā noteikto, ja ir radušies cēloņi, lai ieslēgtos divi vai vairāki signalizatori, ziņojumi vai nu:

a) jāatkārto automātiski un secīgi, vai

b) jārāda ar vizuāliem līdzekļiem, un tiem jābūt tādiem, ko vadītājs var apskatīt selektīvi saskaņā ar S5.6.2. punkta noteikumiem.

S5.5.5.	Ja bremžu sistēmas darbības traucējuma, drošības spilvena darbības traucējuma, sānu drošības spilvena darbības traucējuma, zema spiediena riepā, pasažieru drošības spilvena atteices, tālās gaismas, pagrieziena signālu vai drošības jostu signalizatoru paredzēts parādīt kopīgā vietā, šim signalizatoram jāaizstāj jebkurš cits simbols vai ziņojums šajā kopīgajā vietā, kamēr pastāv šā signalizatora ieslēgšanās cēlonis.

S5.5.6. a)	Izņemot S5.5.6. punkta b) apakšpunktā paredzēto, ziņojumus, ko parāda kopīgā vietā, var atcelt automātiski, vai to var izdarīt vadītājs.

b) Tālās gaismas, pagrieziena signālu, zema spiediena riepā un pasažieru drošības spilvena atteices signalizatori, kam saskaņā ar 1. tabulu jābūt sarkanā krāsā, nedrīkst būt atceļami, kamēr pastāv to ieslēgšanās cēlonis.

S5.6.	Nosacījumi

S5.6.1.	Vadītājs ir pielāgojies braukšanai atbilstoši gaismas apstākļiem uz ceļa.

S5.6.2.	Vadītāja pasīvo drošību nodrošina ar drošības jostām, kas uzstādītas saskaņā ar CFR 49. sadaļas 571.208. iedaļu un noregulētas saskaņā ar transportlīdzekļa izgatavotāja instrukcijām.

#### 1. tabula

Vadības ierīces, signalizatori un rādītāji, uz ko attiecas apgaismojuma vai krāsas prasības1

| 1. aile VIENĪBA | 2. aile SIMBOLS |  | 3. aile VĀRDI VAI SAĪSINĀJUMI | 4. aile FUNKCIJA | 5. aile APGAISMOJUMS | 6. aile KRĀSA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tālā gaisma | 2,4 |  | — | Signalizators | — | Zila vai zaļa3 |  |
| Pagrieziena signāli | 2,5 |  | — | Vadības ierīce | — | — |  |
|  |  |  |  | Signalizators | — | Zaļa3 |  |
| Avārijas gaismas signāls |  |  | Hazard | Vadības ierīce | Ir | — |  |
|  |  |  | — | Signalizators6 | — | — |  |
| Gabarītlukturi, sānu gabarītlukturi un/vai kontūrgaismas lukturi |  |  | Marker Lamps vai MK LpS7 | Vadības ierīce | Ir | — |  |
|  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| Vējstikla (nepārtrauktas) tīrīšanas sistēma |  |  | Wiper vai Wipe | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Vējstikla mazgāšanas sistēma |  |  | Washer vai Wash | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Vējstikla apvienota mazgāšanas un tīrīšanas sistēma |  |  | Washer-Wiper vai Wash-Wipe | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Vējstikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma |  |  | Defrost, Defog vai Def. | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Aizmugures loga pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma |  |  | Rear Defrost, Rear Defog, Rear Def. vai R-Def. | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Bremžu sistēmas darbības traucējums drīkst ietvert stopsignāla atteici | — |  | Brake | Signalizators | — | Sarkana3 |  |
| Darbības traucējums bremžu pretbloķēšanas sistēmā transportlīdzekļiem, uz ko attiecas FMVSS 105 vai 135 | — |  | Antilock, Anti-lock vai ABS8 | Signalizators | — | Dzeltena |  |
| Darbības traucējums mainīga bremžu spēka dalīšanas sistēmā | — |  | Brake Proportioning8 | Signalizators | — | Dzeltena |  |
| Darbības traucējums reģeneratīvā bremžu sistēmā | — |  | RBS vai ABS/RBS8 | Signalizators | — | Dzeltena |  |
| Darbības traucējums pretbloķēšanas sistēmā transportlīdzekļiem, kas nav piekabes, uz kurām attiecas FMVSS 121 | — |  | ABS vai Antilock | Signalizators | — | Dzeltena |  |
| Defekts piekabes bremžu pretbloķēšanas sistēmā transportlīdzekļiem, uz ko attiecas FMVSS 121 | — |  | Trailer ABS vai Trailer Antilock | Signalizators | — | Dzeltena |  |
| Bremžu spiediens (transportlīdzekļiem, uz ko attiecas FMVSS 105 vai 135) | — |  | Brake Pressure8 | Signalizators | — | Sarkana3 |  |
| Zems bremžu šķidruma līmenis (transportlīdzekļiem, uz ko attiecas FMVSS 105 vai 135) | — |  | Brake Fluid8 | Signalizators | — | Sarkana3 |  |
| Stāvbremze iedarbināta (transportlīdzekļiem, uz ko attiecas FMVSS 105 vai 135) | — |  | Park vai Parking Brake8 | Signalizators | — | Sarkana3 |  |
| Bremžu uzlika nodilusi (transportlīdzekļiem, uz ko attiecas FMVSS 105 vai 135) | — |  | Brake Wear8 | Signalizators | — | Sarkana |  |
| Degvielas līmenis | vai |  | Fuel | Signalizators | — | — |  |
|  |  |  |  | Rādītājs | Ir | — |  |
| Dzinēja eļļas spiediens | 9 |  | Oil | Signalizators | — | — |  |
|  |  |  |  | Rādītājs | Ir | — |  |
| Dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra | 9 |  | Temp | Signalizators | — | — |  |
|  |  |  |  | Rādītājs | Ir | — |  |
| Elektriskā uzlāde |  |  | Volts, Charge vai Amp | Signalizators | — | — |  |
|  |  |  |  | Rādītājs | Ir | — |  |
| Dzinēja izslēgšana | — |  | EngineStop10 | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Transportlīdzekļa automātiskā ātruma regulēšana (automātiska ātruma uzturēšanas iekārta) | — |  |  | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Spidometrs | MPH vai MPH un km/h11 |  | — | Signalizators | Ir | — |  |
| Apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma | — |  | — | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Automātiskās pārnesumkārbas vadības ierīces iestatījums (stāvēšanas režīms) (atpakaļgaita) (neitrālais stāvoklis) (braukšana uz priekšu) | — |  | P R N D 12 | Rādītājs | Ir | — |  |
| Apsildes un/vai gaisa kondicionēšanas ventilators | vai |  | Fan | Vadības ierīce | Ir | — |  |
| Zems spiediens riepā (arī darbības traucējums) (sk. FMVSS 138) | 13 |  | Low Tire13 | Signalizators | — | Dzeltena |  |
| Zems spiediens riepā (arī darbības traucējums), norādot attiecīgo riepu (sk. FMVSS 138) | 13 |  | Low Tire 13 | Signalizators | — | Dzeltena |  |
| Darbības traucējums riepu spiediena kontroles sistēmā (sk. FMVSS 138)14 | — |  | TPMS 13, 15 | Signalizators | — | Dzeltena |  |

Piezīmes.

1	Apzīmējums ir parādīts šajā tabulā, ja tas vajadzīgs attiecībā uz vadības ierīci, uz ko attiecas apgaismošanas prasība, vai ja ar to apzīmē signalizatoru, uz kuru attiecas krāsas prasība. Ja 2. ailē un 3. ailē ir svītra, vadības ierīce, signalizators vai rādītājs ir jāapzīmē, bet apzīmējuma veidu izvēlas izgatavotājs. Uzskata, ka uz signalizatoriem apgaismošanas prasība neattiecas, jo saskaņā ar definīciju signalizatoram jāapgaismojas, kad rodas cēlonis, lai tas ieslēgtos.

2	Simbola norobežotie laukumi drīkst būt vienlaidu; vienlaidu laukumus drīkst norobežot.

3	Zilā krāsa drīkst būt zili zaļa. Sarkanā krāsa drīkst būt sarkani oranža.

4	Drīkst lietot arī simbolus, kam piecu rindu vietā ir četras rindas.

5	Bultu pāris ir viens simbols. Tomēr, ja kreisā un labā virzienrādītāja vadības ierīces vai signalizatori darbojas neatkarīgi, katru bultas drīkst uzskatīt par atsevišķu simbolu un attiecīgi novietot.

6	Nav vajadzīgs, ja pagrieziena signālu signalizatoru bultas, kas citādi darbojas neatkarīgi, mirgo vienlaicīgi, kad virzienrādītājus izmanto par avārijas gaismas signalizatoru.

7	Atsevišķs apzīmējums nav vajadzīgs, ja funkcija ir apvienota ar galveno apgaismojuma slēdzi.

8	Papildu īpašās prasības bremžu signalizatoru uzlīmēm un krāsai sk. attiecīgi FMVSS 105 vai FMVSS 135. Ja viens signalizators norāda uz vairākiem bremžu sistēmas stāvokļiem, jālieto bremžu sistēmas darbības traucējuma apzīmējums.

9	Dzinēja eļļas spiediena simbolu un dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūras simbolu drīkst apvienot vienā signalizatorā.

10	Izmanto, ja dzinēja vadības ierīce ir atsevišķi no atslēgas bloķēšanas sistēmas.

11	Ja spidometrs ir graduēts jūdzēs stundā un kilometros stundā, apzīmējumam jābūt “MPH and km/h”, izmantojot jebkuru lielo un mazo burtu kombināciju.

12	Burtu “D” drīkst aizstāt ar citu burtciparu rakstzīmi vai simbolu pēc izgatavotāja izvēles. Rādītājus drīkst novietot no augšas uz leju vai no kreisās puses uz labo pusi, vai abējādi.

13	Prasība attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kas atbilst FMVSS.

14	Alternatīvi uz TPMS darbības traucējumu drīkst norādīt ar jebkuru no signalizatoriem par zemu spiedienu riepā. Sk. FMVSS 138.

15	Prasība attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kas izgatavoti 2007. gada 1. septembrī vai vēlāk.

2. tabula

Apzīmējumi vadības ierīcēm, signalizatoriem un rādītājiem, uz ko neattiecas krāsas vai apgaismojuma prasības

| 1. aile VIENĪBA | 2. aile SIMBOLS | 3. aile VĀRDS(-I) VAI SAĪSINĀJUMS |
| --- | --- | --- |
| ##### Manuāla droseļvārsta vadības ierīce | — | ###### Throttle |
| Dzinēja palaišanas vadības ierīce | — | Engine Start1 |
| Manuāla droseļvārsta vadības ierīce | — | Choke |
| Hodometrs | — | Kilometers vai km, ja rāda kilometrus. Citādi apzīmējums nav vajadzīgs. |
| Signāltaure |  | Horn |
| Galvenais apgaismojuma slēdzis |  | Lights |
| Galveno lukturu un aizmugurējo lukturu vadības ierīce | — | — 3,4 |
| Zema bremžu gaisa spiediena signalizators (transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas FMVSS 121) | — | Brake Air |
| Neaizsprādzētas drošības jostas signalizators | or | Fasten Belts vai Fasten Seat Belts |

Piezīmes.

1	Lieto, ja dzinēja vadības ierīce ir atsevišķi no atslēgas bloķēšanas sistēmas.

2	Norobežotie laukumi drīkst būt aizpildīti.

3	Lai gan 2. un 3. ailē ir svītra, vadības ierīce, signalizators vai rādītājs ir jāapzīmē, bet apzīmējuma veidu izvēlas izgatavotājs.

4	Atsevišķs apzīmējums nav vajadzīgs, ja funkcija ir apvienota ar galveno apgaismojuma slēdzi.