[Code of Federal Regulations]

[Title 49, Volume 6]

[Revised as of October 1, 2005]

From the U.S. Government Printing Office via GPO Access

[CITE: 49CFR571.109]

[Page 364-373]

49. SADAĻA: TRANSPORTLĪDZEKĻI

TRANSPORTLĪDZEKĻI

571. DAĻA. MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU FEDERĀLIE DROŠĪBAS STANDARTI. Satura rādītājs

B nodaļa. Mehānisko transportlīdzekļu federālie drošības standarti

571.109. iedaļas standarts Nr. 109 “Jaunas pneimatiskās riepas”

S1.	Piemērošanas joma

Šajā standartā ir noteikti riepu izmēri un laboratorijas testa prasības attiecībā uz borta blīvējamību, stiprību, noturību un ātrumraksturojumiem, noteiktas riepu maksimālās slodzes, kā arī noteiktas vieglo automobiļu riepu marķējuma prasības.

S2.	Piemērošana

Šis standarts attiecas uz jaunām pneimatiskajām riepām, kas paredzētas vieglajiem automobiļiem, kuri izgatavoti pēc 1948. gada. Taču tas neattiecas uz riepām, kas ir pārveidotas tā, ka tās nevar lietot vai remontēt, lai lietotu mehāniskā transportlīdzekļa aprīkojumā. Turklāt S4.3. punkts neattiecas uz riepām, kuras sertificētas atbilstīgi 571.139. iedaļas S5.5. punktam, un S4.4. punkts neattiecas uz riepām, kuras sertificētas atbilstīgi 571.139. iedaļas S4. punktam.

S3.	Definīcijas

Borts ir riepas daļa, kas izgatavota no tērauda stieplēm, kuras aptvertas vai armētas ar korda kārtām, un kas pēc formas atbilst lokam.

Borta sadalīšanās ir sastāvdaļu sasaistes sagrūšana borta zonā.

Diagonālriepa ir pneimatiskā riepa, kurā korda kārtas, kas sniedzas līdz bortiem, ir sakārtotas šķērsleņķos, kuri ir ievērojami mazāki par 90° pret protektora viduslīniju.

Karkass ir riepas konstrukcija, izņemot protektora un sānu gumiju.

Drupšana ir gabalu atdalīšanās no protektora vai sāna.

Kords ir vijumi, kas veido kārtas riepā.

Korda atdalīšanās ir korda diegu atdalīšanās no blakus esošās gumijas sastāva.

Plaisāšana ir riepas protektora, sāna vai iekšējā oderējuma jebkura plīšana līdz korda materiālam.

CT ir pneimatiskā riepa ar apgriezta atloka riepas un loka sistēmu, kurā loks ir projektēts ar tādiem loka atlokiem, kas vērsti radiāli uz iekšu, un riepa ir projektēta tā, ka tā ir savietojama ar loka apakšpusi, aptverot loka atlokus riepas gaisa telpas iekšpusē.

Rieva ir sprauga starp diviem blakus esošiem protektora izciļņiem.

Iekšējais oderējums ir kārta(-as), kas veido bezkameras riepas iekšējo virsmu, kura aptver riepas telpas pildījumu.

Iekšējā oderējuma atdalīšanās ir iekšējā oderējuma atdalīšanās no korda materiāla karkasā.

Maksimālā slodze ir maksimālā slodze, kurai riepa paredzēta ar attiecīgu pildījuma spiedienu.

Maksimālais pieļaujamais pildījuma spiediens ir maksimālais pieļaujamais auksta pildījuma spiediens, līdz kuram riepu drīkst pildīt.

Maksimālā slodze ir slodze, kas ir pieļaujama, kad attiecīgajā riepā ir maksimālais pieļaujamais pildījuma spiediens.

Vaļējs salaidums ir jebkura protektora, sāna vai iekšējā oderējuma savienojuma pārtraukums līdz korda materiālam.

Kopējais platums ir lineārais attālums starp izplestas riepas sānu ārējām malām, ieskaitot pacēlumus, ko rada marķējumi, dekorējumi vai arī aizsargslāņi vai izciļņi.

Kārta ir ar gumiju pārklātu paralēlu kordu slānis.

Kārtu atslāņošanās ir gumijas sastāva atdalīšanās starp blakus kārtām.

Pneimatiskā riepa ir mehāniska ierīce, kas izgatavota no gumijas, ķīmiskām vielām, auduma un tērauda vai citiem materiāliem un kas pēc uzmontēšanas pašgājēja ritenim nodrošina vilci un satur gāzi vai šķidrumu, kurš iztur slodzi.

Radiālriepa ir pneimatiskā riepa, kurā korda kārtas, kas sniedzas līdz bortiem, ir sakārtotas šķērsleņķos, kuri ir faktiski 90° pret protektora viduslīniju.

Loks ir riepas vai riepas un kameras bloka metāla balsts, uz kura balstās riepas borti.

Profila platums ir lineārais attālums starp izplestas riepas sānu ārējām malām, neskaitot pacēlumus, ko rada marķējumi, dekorējumi vai aizsargslāņi.

Sāns ir riepas daļa starp protektoru un bortu.

Sāna atslāņošanās ir gumijas sastāva atdalīšanās no korda materiāla sānā.

Testa loks attiecībā uz testa riepu ir jebkurš loks, kurš saskaņā ar S4.4. punktu ir iekļauts to loku katalogā, kas atbilst lietošanai kopā ar attiecīgo riepu. Saskaņā ar šo iedaļu un 571.110. iedaļu katrā loku katalogā jāiekļauj izmēru specifikācijas un loka shēma.

Protektors ir riepas daļa, kas saskaras ar ceļu.

Protektora izcilnis ir protektora profils, kas pa perimetru aptver riepu.

Protektora atdalīšanās ir protektora atraušanās no riepas karkasa.

S4.	Prasības

S4.1. Izmērs un konstrukcija

Visas riepas jāprojektē tā, lai tās der ikvienam lokam, kas atbilstoši tās izmēra apzīmējumam norādīts katrā norādē, kura iekļauta testa loka definīcijā S3. punktā.

S4.2.	Izpildījuma prasības

S4.2.1.	Vispārējās prasības

Jebkurai riepai jāatbilst katrai no šīm prasībām:

a) tai jāatbilst prasībām, kas norādītas S4.2.2. punktā attiecībā uz riepas izmēra apzīmējumu, tipu un maksimālo pieļaujamo pildījuma spiedienu,

b) tās maksimālajam pieļaujamajam pildījuma spiedienam jābūt vai nu 32, 36, 40, vai 60 psi, vai 240, 280, 300, 340, vai 350 kPa. CT riepā maksimālajam pieļaujamajam pildījuma spiedienam jābūt vai nu 290, 330, 350, vai 390 kPa,

c) tās maksimālajai slodzei attiecībā uz tās izmēra apzīmējumu, tipu un katru attiecīgo pildījuma spiediena vērtību jābūt tādai, kāda norādīta atsevišķa izgatavotāja iesniegumā, ievērojot S4.4.1. punkta a) apakšpunktu, vai vienā no publikācijām, kuras minētas S4.4.1. punkta b) apakšpunktā. Ja maksimālā slodze konkrēta izmēra riepām ir norādīta vairākās no S4.4.1. punkta b) apakšpunktā minētajām publikācijām, katrai riepai ar attiecīgo izmēra apzīmējumu jābūt tādai maksimālajai slodzei, kas nav mazāka par publicēto maksimālo slodzi, vai, ja riepām ar vienu izmēra apzīmējumu maksimālā slodze atšķiras, tā nedrīkst būt mazāka par mazāko publicēto maksimālo slodzi,

d) tajā jābūt iebūvētam protektora nodiluma indikatoram, kas vizuāli norāda uz to, ka riepa ir nodilusi līdz 1,6 mm protektora rievu dziļumam,

e) pirms izpilda S5.4. punktā noteikto noturības testa procedūru vai S5.5. punktā noteikto ātrumraksturojumu procedūru, tai nedrīkst būt novērojama protektora, sāna, kārtu, korda, iekšējā oderējuma vai borta sadalīšanās, drupšana, pārtrūcis kords, plaisāšana vai vaļēji salaidumi,

f) tām jāatbilst S4.2.2.5. un S4.2.2.6. punkta prasībām, testējot uz testa riteņa, kas aprakstīts S5.4.2.1. punktā, vai nu vienu pašu, vai vienlaicīgi ar citām riepām, bet ne vairāk kā piecām.

S4.2.2.	Testa prasības

S4.2.2.1.	Testa paraugs

Katrā testa paraugā jāizmanto:

a) viena riepa secīgi attiecībā uz fiziskajiem izmēriem, borta blīvējamību un stiprību,

b) otra riepa attiecībā uz riepas noturību un

c) trešā riepa attiecībā uz ātrumraksturojumiem.

S4.2.2.2.	Fiziskie izmēri

Atsevišķas riepas profila faktiskais platums un kopējais platums, ko mēra saskaņā ar S5.1. punktu, attiecībā uz tās izmēra apzīmējumu un tipu nedrīkst pārsniegt profila platumu, kurš norādīts atsevišķa ražotāja iesniegumā, ievērojot S4.4.1. punkta a) apakšpunktu, vai vienā no publikācijām, kas minētas S4.4.1. punkta b) apakšpunktā, vairāk par:

a) (riepām ar maksimālo pieļaujamo pildījuma spiedienu 32, 36 vai 40 psi) 7 % vai

b) (riepām ar maksimālo pieļaujamo pildījuma spiedienu 240, 280, 290, 300, 330, 350 vai 390 kPa, vai 60 psi) 7 % vai 10 mm atkarībā no tā, kura ir lielākā vērtība.

S4.2.2.3. Bezkameras riepas borta blīvējamība

S4.2.2.3.1. Kad bezkameras riepu, kuras maksimālais pildījuma spiediens nav 420 kPa (60 psi), testē saskaņā ar S5.2. punktu, borta blīvējamības spēks saskares punktā nedrīkst būt mazāks par:

a) 6670 N riepām ar tādu apzīmēto profila platumu, kas ir mazāks par 160 mm,

b) 8890 N riepām ar tādu apzīmēto profila platumu, kas nav mazāks par 160 mm, bet ir mazāks par 205 mm,

c) 11 120 N riepām ar tādu apzīmēto profila platumu, kas nav mazāks par 205 mm, izmantojot profila platumu, kurš norādīts atsevišķa izgatavotāja iesniegumā saskaņā ar S4.4.1. punkta a) apakšpunktu vai vienā no publikācijām, kas aprakstītas S4.4.1. punkta b) apakšpunktā attiecībā uz riepu izmēra apzīmējumu un tipu.

S4.2.2.3.2. Kad bezkameras riepu, kuras maksimālais pildījuma spiediens ir 420 kPa (60 psi), testē saskaņā ar S5.2. punktu, borta blīvējamības spēks saskares punktā nedrīkst būt mazāks par:

a) 6670 N riepām, kuru maksimālā slodze ir mazāka par 399 kg,

b) 8890 N riepām, kuru maksimālā slodze nav mazāka par 399 kg, bet ir mazāka par 635 kg,

c) 11 120 N riepām, kuru maksimālā slodze ir 635 kg vai lielāka, izmantojot maksimālo slodzi, kas norādīta marķējumā uz riepas sāna.

S4.2.2.4.	Riepu stiprība

Testējot saskaņā ar S5.3. punktu, katrai riepai jāatbilst prasībām par minimālo graujošo enerģiju, kas norādīta 1. tabulā.

S4.2.2.5.	Riepu noturība

Kad riepai ir veikts laboratorijas noturības tests, kas norādīts S5.4. punktā, izmantojot testa loku, kurš paliekoši nedeformējas un nepieļauj gaisa zudumu caur to riepas un loka spiediena telpas daļu, kuru tas veido:

a) nedrīkst būt novērojama protektora, sāna, kārtu, korda, iekšējā oderējuma vai borta sadalīšanās, drupšana, pārtrūcis kords, plaisāšana vai vaļēji salaidumi,

b) spiediens riepās testa beigās nedrīkst būt mazāks par sākuma spiediena vērtībām, kas norādītas S5.4.1.1. punktā.

S4.2.2.6.	Ātrumraksturojumi

Kad riepai ir veikts S5.5. punktā norādītais laboratorijas ātrumraksturojumu tests, izmantojot testa loku, kas paliekoši nedeformējas un nepieļauj gaisa zudumu caur to riepas un loka spiediena telpas daļu, kuru tas veido, riepai jāatbilst prasībām, kas noteiktas S4.2.2.5. punkta a) un b) apakšpunktā.

S4.3.	Marķēšanas prasības

Izņemot šā standarta S4.3.1. un S4.3.2. punktā noteikto, katrai riepai, izņemot riepas, kas sertificētas atbilstīgi 571.139. iedaļas S5.5. punktam, abos sānos vai uz abiem sāniem jābūt šā standarta S4.3. punkta a)–g) apakšpunktā norādītajai informācijai, kura ir dobi vai ar izcilni paliekoši lieta, izmantojot burtus un ciparus, kuru augstums ir vismaz 0,078 collas.

Vismaz uz viena sāna šai informācijai jābūt novietotai zonā starp profila maksimālo platumu un riepas bortu, ja riepas profila maksimālais platums nav zonā, kura nepārsniedz vienu ceturtdaļu attāluma no borta līdz riepas plecam. Uz riepām, kam profila maksimālais platums ir minētajā zonā, visa vajadzīgā informācija jāmarķē starp bortu un punktu, kas atrodas vidū starp bortu un riepas plecu. Taču nekādā gadījumā minēto informāciju nedrīkst novietot uz riepas tā, ka to aizsedz atloks vai loks, kura lietošanu kopā ar šo riepu nosaka standarts Nr. 109 un Nr. 110 (šīs daļas 571.109. un 571.110. iedaļā).

a) Viens izmēra apzīmējums, izņemot to, ka drīkst lietot līdzvērtīgus collu un metriskā izmēra apzīmējumus.

b) Maksimālais pieļaujamais pildījuma spiediens.

c) Maksimālā slodze.

d) Katra riepas kārtās (abos sānos un protektora zonā) izmantotā korda materiāla vispārējais nosaukums.

e) Faktiskais kārtu skaits sānā un faktiskais kārtu skaits protektora zonā, ja tas atšķiras.

f) Attiecīgi vārds “tubeless” [bezkameras] vai “tube type” [kameras tipa] un

g) vārds “radial” radiālriepai.

S4.3.1. Katra riepa jāmarķē ar simbolu “DOT”, kā norādīts šīs nodaļas 574. daļā, un simbols ir apliecinājums tam, ka riepa atbilst piemērojamajiem federālajiem mehānisko transportlīdzekļu drošības standartiem.

S4.3.2. Katra riepa jāmarķē ar izgatavotāja nosaukumu vai zīmolvārdu un numuru, kas izgatavotājam piešķirts, kā norādīts 574. daļā.

S4.3.3. [Atrunāts]

S4.3.4. Ja riepas maksimālais pildījuma spiediens ir 240, 280, 290, 300, 330, 340, 350 vai 390 kPa:

a) iekavās aiz katra šā pildījuma spiediena marķējuma, kas ir saskaņā ar S4.3. punkta b) apakšpunktu, jābūt norādītam līdzvērtīgajam pildījuma spiedienam psi, kas noapaļots uz augšu līdz nākamajam veselajam skaitlim, un

b) iekavās aiz katra riepas maksimālās slodzes marķējuma, kas ir saskaņā ar S4.3. punkta c) apakšpunktu, jābūt norādītai līdzvērtīgajai maksimālajai slodzei mārciņās, kura noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

S4.3.5. Ja riepas maksimālais pildījuma spiediens ir 420 kPa (60 psi), riepai abos sānos vai uz abiem sāniem jābūt dobi vai ar izcilni paliekoši lietam uzrakstam “Inflate to 420 kPa (60 psi)”, kurā lietoto burtu un ciparu augstums ir vismaz 12,7 mm. Uz abiem sāniem vārdi jānovieto zonā starp riepas plecu un riepas bortu. Tomēr nekādā gadījumā vārdus nedrīkst novietot uz riepas tā, ka tos aizsedz tāda loka atloks, kas paredzēts lietošanai kopā ar šo riepu šajā standartā vai standartā Nr. 110 (šīs daļas 571.110. iedaļa).

S4.4.	Informācija par riepas un loka savstarpējo atbilsmi

S4.4.1. Katram izgatavotājam, kas izgatavo riepas, kuras nav sertificētas atbilstīgi 571.139. iedaļas S4. punktam, jānodrošina, lai būtu pieejami tādu loku katalogi, kurus drīkst lietot kopā ar katru no šīm riepām. Katalogā, ko izveido saskaņā ar šā standarta S4.4.1. punkta a) apakšpunktu, nav jāiekļauj loka izmēru specifikācijas vai shēma, ja loka izmēru specifikācijas un shēma ir katrā katalogā, kuru publicē saskaņā ar šā standarta S4.4.1. punkta b) apakšpunktu. Katalogam jābūt kādā no šīm formām:

a) saraksts pēc izgatavotāja nosaukuma vai zīmolvārda dokumentā, ko izsniedz riepu izplatītājiem, kuri izplata šī izgatavotāja saražotās riepas, jebkurai personai pēc tās pieprasījuma un divos eksemplāros nosūta Docket Section, National Highway Traffic Safety Administration, 400 Seventh Street SW., Washington, DC 20590, vai arī

b) ietvertam vismaz vienas no šajā sarakstā minēto organizāciju publikācijām, kas ir spēkā riepas izgatavošanas dienā vai jebkurā dienā pēc tās:

Riepu un loku izgatavotāju asociācija

Eiropas Riepu un loku tehniskā organizācija

Japānas Automobiļu riepu izgatavotāju korporācija

Vācu rūpniecības standarts

Britu standartu institūts

Skandināvijas Riepu un loku izgatavotāju organizācija

Austrālijas Riepu un loku izgatavotāju asociācija

S4.4.2. Informācija, kas ir kādā no šā standarta S4.4.1. punkta b) apakšpunktā norādītajām publikācijām, kur iekļautas vispārīgas riepu un loku kategorijas pēc izmēra apzīmējuma, konstrukcijas tipa un/vai paredzētā lietojuma, jāuzskata par izgatavotāja informāciju, kas sniegta, ievērojot šā standarta S4.4.1. punktu attiecībā uz katalogā iekļautajām riepām un lokiem, ja pašā publikācijā vai īpašajā informācijā, kas sniegta saskaņā ar šā standarta S4.4.1. punkta a) apakšpunktu, nav norādīts citādi.

S5.	Testa procedūras

S5.1. Fiziskie izmēri

Riepas fiziskos izmērus vienādos apkārtējos apstākļos noteic šādi:

a) riepu uzmontē testa lokam, kura platums norādīts atsevišķa izgatavotāja iesniegumā, ievērojot S4.4.1. punkta a) apakšpunktu, vai vienā no publikācijām, kas attiecībā uz šo riepas izmēra apzīmējumu minētas S4.4.1. punkta b) apakšpunktā, un to pilda ar attiecīgo spiedienu, kas norādīts II tabulā,

b) to kondicionē apkārtējās telpas temperatūrā vismaz 24 stundas,

c) spiedienu noregulē, kā norādīts a) apakšpunktā,

d) profila platumu un kopējo platumu kalibrē sešos punktos, kas ar aptuveni vienādām atstarpēm izvietoti pa visu riepas perimetru,

e) šo mērījumu vidējo vērtību ieraksta attiecīgi par profila platumu un kopējo platumu,

f) riepas ārējo diametru noteic, izmērot riepas maksimālo perimetru un izdalot to ar  (3,14).

S5.2. Bezkameras riepas borta blīvējamība

S5.2.1. Riepas un riteņa bloka sagatavošana

S5.2.1.1. Riepu nomazgā, nožāvē gar bortiem un bez smērvielām un adhezīviem uzmontē tīram, nokrāsotam testa lokam.

S5.2.1.2. To pilda apkārtējās telpas temperatūrā ar vajadzīgo spiedienu, kas norādīts II tabulā.

S5.2.1.3. Riteni un riepu iemontē ierīcē, kas parādīta 1. attēlā, un borta blīvējamības pārbaudes bloku, kurš parādīts 2. attēlā vai 2.A attēlā, spiež pret riepas sānu, ievērojot ierīces ģeometriju.

Taču, testējot riepu, kuras pildījuma spiediens ir 60 psi, drīkst lietot tikai borta blīvējamības pārbaudes bloku, kas aprakstīts 2.A attēlā.

S5.2.2. Testa procedūra

S5.2.2.1. Ar bloka starpniecību pieliek slodzi riepas ārējam sānam tādā attālumā, kāds 1. attēlā norādīts attiecīgā riteņa izmēram, ar ātrumu 50 mm minūtē, tā ka slodzes svira saskares laikā ir faktiski paralēla riepas un loka blokam.

S5.2.2.2. Slodzi palielina līdz borta blīvējamībai vai tik ilgi, līdz ir sasniegta S4.2.2.3. punktā norādītā vērtība.

S5.2.2.3. Testu atkārto vismaz četrās vietās, kas ar vienādām atstarpēm atrodas pa visu riepas perimetru.

S5.3. Riepas stiprība

S5.3.1. Riepas sagatavošana

S5.3.1.1. Riepu uzmontē uz testa loka un pilda ar piemērojamo spiedienu, kas norādīts II tabulā.

S5.3.1.2. To kondicionē telpas temperatūrā vismaz trīs stundas.

S5.3.1.3. Spiedienu riepā noregulē atbilstīgi S5.3.1.1. punktā norādītajam.

S5.3.2. Testa procedūra

S5.3.2.1. Pēc iespējas tuvu viduslīnijai ar ātrumu 50 mm minūtē protektora izcilnī perpendikulāri ievada cilindrisku 19 mm diametra tērauda virzuli ar puslodes formas galu, neiespiežoties protektora rievā.

S5.3.2.2. Ieraksta spēku un iespiedumu vismaz piecos testa punktos, kas ar vienādām atstarpēm izvietoti pa visu riepas perimetru. Ja riepa nesaplīst, pirms virzulis apstājas, sasniedzis loku, ieraksta spēku un iespiedumu loka sasniegšanas brīdī, un šīs vērtības izmanto saskaņā ar S5.3.2.3. punktu.

S5.3.2.3. Aprēķina graujošo enerģiju katrā testa punktā pēc vienas no divām formulām:

W = [(F x P)/2] x 10x3 (J),

kur

W = enerģija, J

F = spēks, N un

P = iespiedums, mm vai arī

W = [(F x P)/2],

kur

W = enerģija, collas x mārciņas

F = spēks, mārciņas un

P = iespiedums, collas

S5.3.2.4. Noteic riepai graujošo enerģiju, aprēķinot vidējo vērtību no piecām vērtībām, kas iegūtas saskaņā ar S5.3.2.3. punktu.

S5.4. Riepas noturība

S5.4.1. Riepas sagatavošana

S5.4.1.1. Jaunu riepu uzmontē testa lokam un pilda ar piemērojamo spiedienu, kas norādīts II tabulā.

S5.4.1.2. Riepas bloku kondicionē 38º ± 3ºC (100 ± 5ºF) vismaz trīs stundas.

S5.4.1.3. Tieši pirms testa spiedienu riepā atkārtoti noregulē atbilstīgi S5.4.1.1. punktā norādītajam.

S5.4.2. Testa procedūra

S5.4.2.1. Riepas un riteņa bloku uzmontē testa asij un ar piemērojamo testa slodzi, kas atbilstīgi riepas izmēra apzīmējumam, tipam un maksimālajam pieļaujamam pildījuma spiedienam norādīta tabulā S5.4.2.3. punktā, to spiež pret gludu tērauda testa riteni, kura diametrs ir 1708 mm un kura platums nav mazāks par testa riepas profila vai apstiprināta līdzvērtīga testa riteņa platumu.

S5.4.2.2. Testa laikā gaisa temperatūrai ap testa zonu jābūt 38º ± 3ºC (100º ± 5ºF).

S5.4.2.3. Testu veic ar ātrumu 80 kilometri stundā (km/h) (50 jūdzes stundā) saskaņā ar šādu riepas slodzes-pildījuma grafiku, neregulējot spiedienu un neizdarot citus pārtraukumus.

Šādos periodos pieliek slodzes, kas ir norādītas procentos no maksimālās slodzes, kura marķēta uz riepas sāna:

|  | % |
| --- | --- |
| 4 stundas ....................................................... | 85 |
| 6 stundas ....................................................... | 90 |
| 24 stundas ....................................................... | 100 |

S5.4.2.4. Tūlīt pēc riepas griešanas vajadzīgo laiku izmēra tās pildījuma spiedienu. Ļauj riepai atdzist vienu stundu. Pēc tam iztukšo riepu, noņem to no testa loka un apskata, lai konstatētu S4.2.2.5. punkta a) apakšpunktā norādītos stāvokļus.

S5.5. Ātrumraksturojumi

S5.5.1. Kad riepa ir sagatavota saskaņā ar S5.4.1. punktu, riepas un riteņa bloku uzmontē saskaņā ar S5.4.2.1. punktu un to spiež pret testa riteni ar slodzi, kas vienāda ar 88 % no riepas maksimālās slodzes, kura marķēta uz riepas sāna.

S5.5.2. Riepu piestrādā, divas stundas griežot ar ātrumu 80 km/h (50 mph).

S5.5.3. Ļauj atdzist līdz 38? ± 3?C (100? ± 5?F) un atkārtoti noregulē pildījuma spiedienu atbilstīgi piemērojamam spiedienam, kas norādīts II tabulā.

S5.5.4. Atkārtoti neregulējot pildījuma spiedienu, testē 30 minūtes ar ātrumu 121 km/h (75 mph), 30 minūtes ar ātrumu 129 km/h (80 mph) un 30 minūtes ar ātrumu 137 km/h (85 mph).

S5.5.5. Tūlīt pēc tam, kad riepa vajadzīgo laiku griezusies, izmēra tās pildījuma spiedienu. Ļauj riepai atdzist vienu stundu. Pēc tam iztukšo riepu, noņem to no testa loka un apskata, lai konstatētu S4.2.2.5. punkta a) apakšpunktā norādītos stāvokļus.

S6. Neatbilstīgas riepas

Nevienu riepu, kas paredzēta vieglajiem automobiļiem un izgatavota 1972. gada 1. oktobrī vai vēlāk, bet neatbilst visām šā standarta prasībām, nekādā nolūkā nedrīkst pārdot, piedāvāt pārdošanai, laist tirdzniecībā vai arī piegādāt laišanai starpvalstu tirdzniecībā, vai ievest Amerikas Savienotajās Valstīs.

Šarnīrs uz sijas viduslīnijas

Horizontāla sija

Sija

211 mm līdz laktas apakšai

1. attēls. Borta blīvējamības pārbaudes ierīce

Visi izmēri milimetros (mm)

STANDARTA NR. 109 SKAITLISKIE PARAMETRI

| Riteņu izmēri | A izmērs riepām ar maksimālo pildījuma spiedienu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izņemot 60 psi | Izņemot 420 kPa | 60 psi | 420 kPa |
| 19.................................. | 13,00 collas............... | 330 | 12,00 collas................ | 305 |
| 18.................................. | 12,50 collas............... | 318 | 11,40 collas............... | 290 |
| 17.................................. | 12,00 collas............... | 305 | 10,60 collas............... | 269 |
| 16.................................. | 11,50 collas............... | 292 | 9,90 collas..........….... | 251 |
| 15.................................. | 11,00 collas............... | 279 | 9,40 collas..........….... | 239 |
| 14.................................. | 10,50 collas............... | 267 | 8,90 collas...........…... | 226 |
| 13.................................. | 10,00 collas............... | 254 | 8,40 collas...........…... | 213 |
| 12.................................. | 9,50 collas................ | 241 | ..................……... | ...……....... |
| 11.................................. | 9,00 collas................ | 229 | ....................….... | ...……....... |
| 10.................................. | 8,50 collas................ | 216 | ...................…..... | ...……....... |
| 320................................. | 8,50 collas................ | 216 | ..................…….. | .……......... |
| 340................................. | 9,00 collas................ | 229 | .................…….... | …….......... |
| 345................................. | 9,25 collas................ | 235 | .................…….... | …….......... |
| 365................................. | 9,75 collas................ | 248 | ..................……... | ………...... |
| 370................................. | 10,00 collas............... | 254 | ..................……... | .……......... |
| 390................................. | 11,00 collas............... | 279 | ...................…….. | .……......... |
| 415................................. | 11,50 collas............... | 292 | ...................…….. | ..……........ |
| 4001................................ | 10,25 collas............... | 260 | ..............……........ | ...……....... |
| 4251................................ | 10,75 collas............... | 273 | ...............……...... | ....……...... |
| 4501................................ | 11,25 collas............... | 286 | ...............……...... | .....……..... |
| 4751................................ | 11,75 collas............... | 298 | ...............……...... | ...……....... |
| 5001................................ | 12,25 in............... | 311 |  |  |
| 1 Tikai CT riepām. |  |  |  |  |

MATERIĀLS: lietais alumīnijs 355

T-6 kondīcija

Apdare – 1,3 mikrometri (m)

Šķēlums A-A

Pieskare

Šķēlums B-B

2. attēls. BORTA BLĪVĒJAMĪBAS PĀRBAUDES BLOKA SHĒMA

Visi izmēri milimetros (mm)

MATERIĀLS: lietais alumīnijs 355

T-6 kondīcija

Apdare – 1,3 mikrometri (m)

Norāde

Pieskare

Šķēlums

2.A attēls. BORTA BLĪVĒJAMĪBAS PĀRBAUDES BLOKA SHĒMA

Visi izmēri milimetros (mm)

A papildinājums Mehānisko transportlīdzekļu federālajam drošības standartam Nr. 109

Šajās tabulās ir norādīti riepu izmēri un riepu konstrukcijas ar attiecīgām slodzes un pildījuma vērtībām. Tabulās ir sagrupētas līdzīgu konstrukciju riepas un slodzes/pildījuma vērtības. Personas, kas pieprasa tabulas papildināt ar citiem riepu izmēriem vai pievienot jaunu riepu konstrukciju tabulas, var iesniegt informāciju un pieprasījuma pamatojuma datus piecos (5) eksemplāros Vehicle Dynamics Division, Office of Crash Avoidance Standards, National Highway Traffic Safety Administration, 400 Seventh Street SW., Washington, DC 20590, ja pieprasītie papildinājumi ir saderīgi ar esošajām grupām vai ja ir pietiekams pamatojums jaunu tabulu pievienošanai.

Informācijā jāiekļauj:

1. Riepas izmēra apzīmējums un deklarācija par to, ka vai nu riepa jāpievieno kādai riepu kategorijai, kas ir tabulās, vai ka tā ir jauna kategorija, kurai nav izstrādāta tabula.

2. Riepas izmēri, tostarp riepas profila faktors, riepas izmēra faktors, profila platums, kopējais platums un testa loka izmērs.

3. Riepas slodzes-pildījuma grafiks.

4. Deklarācija par to, vai riepas izmēra apzīmējums un slodzes-pildījuma grafiks ir saskaņots ar Riepu un loku izgatavotāju asociāciju, Eiropas Riepu un loku tehnisko organizāciju, Japānas Automobiļu riepu izgatavotāju korporāciju, Vācu rūpniecības standartu, Britu standartu institūtu, Skandināvijas Riepu un loku izgatavotāju organizāciju un Austrālijas Riepu un loku izgatavotāju asociāciju.

5. Tehnisko datu lapu eksemplāri, kuros norādīti testa apstākļi, rezultāti un secinājumi, kas iegūti atsevišķajos testos, kuri norādīti 571.109. iedaļā.

6. Papildu riepu izmēru pamatojums.

I-A tabula - diagonālriepām ar 152 mm vai lielāku apzīmēto profila platumu

| Korda materiāls | 32 psi | 36 psi | 40 psi | 240 kPa | 280 kPa | 300 kPa | 340 kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskoze: |  |  |  |  |  |  |  |
| (collas - mārciņas)......................… | 1650 | 2574 | 3300 | 1650 | 3300 | 1650 | 3300 |
| (J)...........................…..... | 186 | 291 | 373 | 186 | 373 | 186 | 373 |
| Neilons vai poliesteris: |  |  |  |  |  |  |  |
| (collas - mārciņas).......................… | 2600 | 3900 | 5200 | 2600 | 5200 | 2600 | 5200 |
| (J)...........................…....... | 294 | 441 | 588 | 294 | 588 | 294 | 588 |

I-B tabula - diagonālriepām ar apzīmēto profila platumu, kas mazāks par 152 mm

| Korda materiāls | 32 psi | 36 psi | 40 psi | 240 kPa | 280 kPa | 300 kPa | 340 kPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskoze: |  |  |  |  |  |  |  |
| (collas - mārciņas)....................... | 1000 | 1875 | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| (J)...........................….... | 113 | 212 | 282 | 113 | 282 | 113 | 282 |
| Neilons vai poliesteris: |  |  |  |  |  |  |  |
| (collas - mārciņas)....................... | 1950 | 2925 | 3900 | 1950 | 3900 | 1950 | 3900 |
| (J)...........................….... | 220 | 330 | 441 | 220 | 441 | 220 | 441 |

I-C tabula – radiālriepām

| Izmēra apzīmējums | Maksimālais pieļaujamais pildījums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riepām, kas nav CT riepas |  |  |  |  |  |  |  | CT riepām |  |  |  |
|  | psi |  |  | kPa |  |  |  |  | kPa |  |  |  |
|  | 32 | 36 | 40 | 240 | 280 | 300 | 340 | 350 | 290 | 330 | 350 | 390 |
| Mazāk par 160 mm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (collas - mārciņas)............… | 1950 | 2925 | 3900 | 1950 | 3900 | 1950 | 3900 | 1950 | 1950 | 3900 | 1950 | 3900 |
| (J)......................... | 220 | 330 | 441 | 220 | 441 | 220 | 441 | 220 | 220 | 441 | 220 | 441 |
| 160 mm vai vairāk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (collas - mārciņas)................. | 2600 | 3900 | 5200 | 2600 | 5200 | 2600 | 5200 | 2600 | 2600 | 5200 | 2600 | 5200 |
| (J)....................…. | 294 | 441 | 588 | 294 | 588 | 294 | 588 | 294 | 294 | 588 | 294 | 588 |

I-D tabula – riepām, kuru maksimālais pieļaujamais pildījuma spiediens ir 420 kPa (60 psi) un maksimālā slodze 399 kg (880 mārciņas) vai vairāk

| Korda materiāls | Collas x mārciņas, džouli (J) |
| --- | --- |
| Viskoze...............................................……. | 1650 collas x mārciņas, 186 džouli (J) |
| Neilons vai poliesteris.................................... | 2600 collas x mārciņas, 294 džouli (J) |

I-E tabula – riepām, kuru maksimālais pieļaujamais pildījuma spiediens ir 420 kPa (60 psi) un maksimālā slodze mazāka par 399 kg (880 mārciņas)

| Korda materiāls | Collas x mārciņas, džouli (J) |
| --- | --- |
| Viskoze................................................. | 1000 collas x mārciņas, 113 džouli (J) |
| Neilons vai poliesteris.................................... | 1950 collas x mārciņas, 220 džouli (J) |

II tabula – testa pildījuma spiediena vērtības

[Maksimālais pieļaujamais pildījuma spiediens, kas jāizmanto šajā testā]

| Testa veids | Riepām, kas nav CT riepas |  |  |  |  |  |  |  |  | CT riepām |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | psi |  |  |  | kPa |  |  |  |  | kPa |  |  |  |
|  | 32 | 36 | 40 | 60 | 240 | 280 | 300 | 340 | 350 | 290 | 300 | 350 | 390 |
| Fiziskie izmēri, borta blīvējamība, riepas stiprība un riepas noturība.................... | 24 | 28 | 32 | 52 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 230 | 270 | 230 | 270 |
| Ātrumraksturojumi............................ | 30 | 34 | 38 | 58 | 220 | 260 | 220 | 260 | 220 | 270 | 310 | 270 | 310 |

[38 FR 30235, Nov. 1, 1973]

REDAKCIONĀLA PIEZĪME: FEDERĀLĀ REĢISTRA norādes, kas attiecas uz 571.109. iedaļu, sk. List of CFR Sections Affected, kurš ir iespiestā sējuma Finding Aids iedaļā un GPO Access.

PAZIŅOJUMS PAR SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMU: 68 FR 38147, June 26, 2003, 571.109. iedaļa grozīta, pārskatot virsrakstu un S2. punktu, spēkā no 2007. gada 1. jūnija. Lietotāju ērtībai pārskatītais un pievienotais dokuments ir izklāstīts šādi:

571.109. iedaļas standarts Nr. 109 “Jaunas pneimatiskās diagonālriepas un noteiktas speciālās riepas”

* * * * *

S2. Piemērošana

Šis standarts attiecas uz jaunām pneimatiskajām radiālriepām, kas paredzētas vieglajiem automobiļiem, kuri izgatavoti līdz 1975. gadam, uz jaunām pneimatiskajām diagonālriepām un ST, FI, un 8-12 un mazāka diametra loka riepām, kas paredzētas vieglajiem automobiļiem, kuri izgatavoti pēc 1948. gada. Tomēr tas neattiecas uz riepām, kuras ir pārveidotas tā, ka tās nevar lietot vai remontēt, lai lietotu mehānisko transportlīdzekļu aprīkojumā.

* * * * *