[Code of Federal Regulations]

[Title 49, Volume 6]

[Revised as of October 1, 2005]

From the U.S. Government Printing Office via GPO Access

[CITE: 49CFR571.119]

49. SADAĻA: TRANSPORTLĪDZEKĻI

TRANSPORTLĪDZEKĻI

571. DAĻA. MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU FEDERĀLIE DROŠĪBAS STANDARTI. Satura rādītājs

B nodaļa. Mehānisko transportlīdzekļu federālie drošības standarti

571.119. iedaļas standarts Nr. 119 “Jaunas pneimatiskās riepas transportlīdzekļiem, kas nav vieglie automobiļi”

S1. Piemērošanas joma

Šajā standartā ir noteiktas ekspluatācijas un marķēšanas prasības attiecībā uz riepām, kas paredzētas daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem, autobusiem, piekabēm un motocikliem.

S2. Mērķis

Šā standarta mērķis ir nodrošināt to mehānisko transportlīdzekļu, kas nav vieglie automobiļi, riepu drošu ekspluatāciju un to, ka uz riepām ir pietiekama informācija, lai pareizi veiktu riepu izvēli un izmantošanu.

S3. Piemērošana

Šis standarts attiecas uz jaunām pneimatiskajām riepām, kas izmantošanai uz automaģistrālēm projektētas daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem, autobusiem, piekabēm un motocikliem, kuri izgatavoti pēc 1948. gada.

S4. Definīcijas

Visi likumā un uz tā pamata izdotajos noteikumos un standartos definētie termini ir lietoti tādā pašā nozīmē.

Vieglā kravas automobiļa riepa ir riepa, ko tās izgatavotājs ir paredzējis galvenokārt vieglajiem kravas automobiļiem vai daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem.

Loka modeļa ierīce ir testa ierīce, kas ietver a) loku, kurš atbilst publicētajiem tirdzniecībā pieejama loka izmēriem, b) gaisa ventiļa bloku, ja ar to testē bezkameras riepas, vai kameru un vārstu (pēc vajadzības), ja ar to testē kameras tipa riepas, un kam c) loks paliekoši nedeformējas un nepieļauj gaisa zudumu caur to riepas un loka spiediena telpas daļu, kuru tas veido, kad riepa ir pareizi uzmontēta blokam un atbilst šā standarta prasībām.

S5. Informācija par riepas un loka savstarpējo atbilsmi

S5.1. Katram riepu izgatavotājam jānodrošina, lai būtu publiski pieejami tādu loku katalogi, kurus drīkst lietot kopā ar katru no riepām, kuras ražojis šis izgatavotājs. Saskaņā ar šo iedaļu katrā loku katalogā jāiekļauj izmēru specifikācijas un loka shēma. Taču katalogā, ko izveido saskaņā ar šīs iedaļas a) apakšpunktu, nav jāiekļauj loka izmēru specifikācijas vai shēma, ja loka izmēru specifikācijas un shēma ir katrā katalogā, kuru publicē saskaņā ar šā standarta b) apakšpunktu. Katalogam jābūt kādā no šīm formām:

a) saraksts pēc izgatavotāja nosaukuma vai zīmolvārda dokumentā, ko izsniedz riepu izplatītājiem, kuri šī izgatavotāja saražotās riepas, jebkurai personai pēc tās pieprasījuma un divos eksemplāros nosūta Docket Section, National Highway Traffic Safety Administration, 400 Seventh Street SW., Washington, DC 20590, vai arī

b) ietvertam vismaz vienas no šajā sarakstā minēto organizāciju publikācijām, kas ir spēkā riepas izgatavošanas dienā vai jebkurā dienā pēc tās:

Riepu un loku izgatavotāju asociācija

Eiropas Riepu un loku tehniskā organizācija

Japānas Automobiļu riepu izgatavotāju korporācija

Vācu rūpniecības standarts

Britu standartu institūts

Skandināvijas Riepu un loku izgatavotāju organizācija

Austrālijas Riepu un loku izgatavotāju asociācija

S5.2. Informācija, kas ir kādā no S5.1. punkta b) apakšpunktā norādītajām publikācijām, kur iekļautas vispārīgas riepu un loku kategorijas pēc izmēra apzīmējuma, konstrukcijas tipa un/vai paredzētā lietojuma, jāuzskata par izgatavotāja informāciju, kas sniegta, ievērojot S5.1. punktu attiecībā uz katalogā iekļautajām riepām, ja pašā publikācijā vai īpašajā informācijā, kas sniegta saskaņā ar S5.1. punkta a) apakšpunktu, nav norādīts citādi.

S6. Prasības

Katrai riepai, kad tā uzmontēta loka modeļa ierīcei, kas atbilst jebkuram lokam, kuru riepas ražotājs norādījis par derīgu lietošanai kopā ar attiecīgo riepu saskaņā ar S5. punktu, jāatbilst jebkurai no piemērojamām prasībām, kas izklāstītas turpmāk. Tomēr konkrētajai riepai nav jāatbilst pārējām prasībām pēc tam, kad tai ir veikts noturības tests (S6.1. punkts), stiprības tests (S6.2. punkts) vai ātrumraksturojumu tests (S6.3. punkts) un tā ir izturējusi šo testu.

S6.1. Noturība

S6.1.1. Pirms testēšanas saskaņā ar S7.2. punktā noteiktajām procedūrām riepai nedrīkst būt novērojama protektora, sāna, kārtu, korda, iekšējā oderējuma vai borta sadalīšanās, drupšana, pārtrūcis kords, plaisāšana vai vaļēji salaidumi.

S6.1.2. Testējot saskaņā ar S7.2. punktā noteiktajām procedūrām:

a) nedrīkst būt novērojama protektora, sāna, kārtu, korda, iekšējā oderējuma vai borta sadalīšanās, drupšana, pārtrūcis kords, plaisāšana vai vaļēji salaidumi,

b) spiediens riepās testa beigās nedrīkst būt mazāks par sākuma spiediena vērtībām, kas norādītas S7.2. punkta a) apakšpunktā.

# S6.2. Stiprība

# Testējot saskaņā ar S7.3. punktā noteiktajām procedūrām, riepas graujošās enerģijas vidējā vērtība nedrīkst būt mazāka par vērtību, kas atbilstoši riepas izmēram un slodzes režīmam norādīta II tabulā.

S6.3. Ātrumraksturojumi

Testējot saskaņā ar S7.3. punktā noteiktajām procedūrām, riepai jāatbilst prasībām, kas izklāstītas S6.1.1. punktā un S6.1.2. punkta a) un b) apakšpunktā. Tomēr šī prasība attiecas tikai uz motociklu riepām un uz neierobežota ātruma riepām, kam loka nominālā diametra kods ir 14,5 vai mazāks un slodzes režīma marķējums ir A, B, C vai D.

S6.4. Protektora nodiluma indikatori

Izņemot šajā punktā noteikto, katrai riepai jābūt vismaz sešiem protektora nodiluma indikatoriem, kas ar aptuveni vienādām atstarpēm izvietoti pa visu riepas perimetru un ļauj personai, kura apskata riepu, vizuāli noteikt, vai riepa ir nodilusi līdz protektora rievas 1,6 mm dziļumam. Riepām, kuru loka diametra kods ir 12 vai mazāks, jābūt vismaz trijiem šādiem protektora nodiluma indikatoriem. Motociklu riepām jābūt vismaz trijiem šādiem indikatoriem, kas ļauj vizuāli noteikt, ka riepa ir nodilusi līdz protektora rievas 0,8 mm dziļumam.

S6.5. Riepas marķējumi

Izņemot šajā punktā noteikto, katrai riepai uz abiem sāniem jābūt marķējumam ar informāciju, kas norādīta šīs iedaļas a)–j) punktā. Vismaz uz viena sāna marķējumiem jābūt novietotiem zonā starp profila maksimālo platumu (neietverot sāna dekorējumus vai riepas sānus) un bortu, ja riepas profila maksimālais platums nav zonā, kura nepārsniedz vienu ceturtdaļu attāluma no borta līdz riepas plecam. Ja profila maksimālais platums ir minētajā zonā, vismaz uz viena sāna marķējumiem jābūt starp bortu un punktu, kas atrodas vidū starp bortu un riepas plecu. Marķējumos jāizmanto burti un cipari, kuru augstums ir vismaz 2 mm un kuri ir izcelti virs riepas virsmas vai iegremdēti tajā vismaz 0,4 mm, izņemot to, ka motociklu riepām marķējuma dziļumam jābūt vismaz 0,25 mm. Riepas identifikatora un DOT simbola marķējumam jāatbilst šīs nodaļas 574. daļai. Motociklu riepām, kā arī atpūtas, laivu, bagāžas un speciālo piekabju riepām jābūt marķētām tikai uz viena sāna, un marķējumam drīkst izmantot visu sāna laukumu.

a) DOT simbols, kas ir apliecinājums tam, ka riepa atbilst attiecīgajiem mehānisko transportlīdzekļu federālajiem drošības standartiem. Šim simbolam nav jābūt uz riepas abiem sāniem.

b) Riepas identifikācijas numurs, kas prasīts šīs nodaļas 574. daļā. Šim numuram nav jābūt uz riepas abiem sāniem.

c) Riepas izmēra apzīmējums, kas iekļauts S5.1. punktā noteiktajos dokumentos un publikācijās.

d) Riepas maksimālā slodze un atbilstošais pildījuma spiediens, ko norāda šādi:

(marķējums uz riepām, kas paredzētas izmantošanai vienkāršā un sapārotā montējumā): Max load single __kg (__lb) at ___kPa (___psi) cold [maksimālā slodze vienkāršā montējumā__kg (__mārciņas), ja auksta pildījuma spiediens ir ___kPa (___psi)]. Max load dual ____kg (___lb) at ___kPa (___psi) cold [maksimālā slodze sapārotā montējumā ____kg (___mārciņas), ja auksta pildījuma spiediens ir ___kPa (___psi)];

(Marķējums uz riepām, kas paredzētas izmantošanai tikai vienkāršā montējumā): Max load ____kg (___lb) at ___kPa (___psi) cold [maksimālā slodze ____kg (___mārciņas), ja auksta pildījuma spiediens ir ___kPa (___psi)].

e) Riepas ātruma ierobežojums, ja tas ir 90 km/h (55 mph) vai mazāk, ko norāda šādi:

Max speed ____km/h (___mph) [maksimālais ātrums ____km/h (___mph)].

f) Faktiskais kārtu skaits un korda kārtu materiāla sastāvs sānā un, ja atšķiras, – protektora zonā.

g) Attiecīgi vārdi “tubeless”[bezkameras] vai “tube type” [kameras tipa].

h) Vārds “regroovable”, ja riepai ir atjaunojamas rievas.

i) Vārds “radial” radiālriepai.

j) Burts, ar ko apzīmē riepas slodzes režīmu.

S6.6. Maksimālā slodze

Ja maksimālā slodze konkrēta izmēra riepām ir norādīta vairākās no S5.1. punkta b) apakšpunktā aprakstītajām publikācijām, katrai riepai ar attiecīgo izmēra apzīmējumu jābūt tādai maksimālajai slodzei, kas nav mazāka par publicēto maksimālo slodzi, vai, ja riepām ar vienu izmēra apzīmējumu publicētā maksimālā slodze atšķiras, tā nedrīkst būt mazāka par mazāko publicēto maksimālo slodzi.

S7. Testa procedūras

S7.1. Vispārējie nosacījumi

S7.1.1. Testus veic ar attiecīgu jaunu kameru, kameras ventili, kameras ventiļa un vārsta bloku (pēc vajadzības), kas, testējot kameras tipa riepas saskaņā ar S7.2., S7.3. un S7.4. punktu un bezkameras riepas saskaņā ar S7.3. punktu, nepieļauj gaisa zudumu.

# S7.1.2. Riepai jāatbilst S7.2. un S7.4. punkta prasībām, ja pirms testa to trīs stundas kondicionē 35 °C (95 °F) temperatūrā un visās testa fāzēs uztur 35 °C (95 °F) apkārtējo temperatūru. Riepai jāatbilst S7.3. punkta prasībām, ja pirms testa to trīs stundas kondicionē 21 °C (70 °F) temperatūrā.

# S7.2. Noturība

# a) Riepu uzmontē loka modeļa ierīcei un pilda ar tādu pildījuma spiedienu, kas atbilst maksimālajai slodzei, kura norādīta marķējumā uz riepas. Ja riepas marķējumā ir norādīta maksimālā slodze vienkāršam un sapārotam montējumam, izmanto vienkāršā montējuma maksimālās slodzes vērtību.

b) Pēc riepas un loka bloka kondicionēšanas saskaņā ar S7.1.2. punktu tieši pirms riepas un loka bloka montāžas spiedienu riepā noregulē atbilstoši a) apakšpunktā norādītajam.

c) Riepas un riteņa bloku uzmontē asij un spiež pret gludu tērauda testa riteni, kura diametrs ir 1708 mm un kura platums nav mazāks par riepas protektora platumu.

d) Pieliek testa slodzi un griež testa riteni, kā norādīts III tabulā, atkarībā no testa riepas tipa, katru secīgo testa fāzi izpildot bez pārtraukuma.

e) Tūlīt pēc tam, kad riepa ir vajadzīgo laiku griezta, izmēra riepas pildījuma spiedienu. Riepu noņem no loka modeļa ierīces un apskata.

S7.3. Stiprība

a) Riepu uzmontē loka modeļa ierīcei un pilda ar tādu pildījuma spiedienu, kas atbilst maksimālajai slodzei vai sapārota montējuma maksimālajai slodzei, ja uz riepas ir vienkārša un sapārota montējuma slodzes marķējums. Bezkameras riepai drīkst ielikt kameru, lai novērstu gaisa zudumu, ja testa laikā riepu pārdur.

b) Pēc riepas un loka bloka kondicionēšanas saskaņā ar S7.1.2. punktu spiedienu riepā noregulē, kā norādīts a) apakšpunktā.

c) Pēc iespējas tuvu protektora viduslīnijai ar ātrumu 50 mm minūtē protektora izcilnī perpendikulāri ievada cilindrisku tērauda virzuli ar puslodes formas galu un tādu diametru, kāds attiecīgā izmēra riepai norādīts I tabulā, kamēr riepa saplīst vai virzulis atduras pret loku.

d) Ieraksta spēku un iespiedumu tieši pirms riepas saplīšanas vai, ja tā nesaplīst, tieši pirms virzuļa atduršanās pret loku.

e) Virzuļa ievadīšanu atkārto ar 72 intervāliem pa visu riepas perimetru, līdz ir izdarīti pieci mērījumi. Taču tad, ja riepas loka diametra kods ir 12 collas vai mazāk, virzuļa ievadīšanu atkārto ar 120 intervāliem pa visu riepas perimetru, līdz ir izdarīti trīs mērījumi.

f) Aprēķina graujošo enerģiju katrā testa punktā pēc vienas no divām formulām:

1) W = [(F x P)/2] x 10-3 (J),

kur:

W = graujošā enerģija (džoulos) (kJ)

F = spēks ņūtonos (N) un

P = iespiedums milimetros (mm) vai

2) W = (FP/2),

kur:

W = graujošā enerģija, collas x mārciņas

F = spēks mārciņās

P = iespiedums collās.

g) Noteic riepai graujošās enerģijas vērtību, aprēķinot vidējo vērtību no vērtībām, kas iegūtas saskaņā ar f) apakšpunktu.

# S7.4. Ātrumraksturojumi

# a) Izpilda darbības, kas noteiktas S7.2. punkta a)–c) apakšpunktā.

b) Pieliek spēku, kas vienāds ar 88 % no maksimālās slodzes, kura norādīta marķējumā uz riepas (ja riepa ir marķēta ar vienkārša montējuma un sapārota montējuma maksimālo slodzi, izmanto vienkārša montējuma maksimālās slodzes vērtību), un griež testa riteni divas stundas ar 250 apgriezieniem minūtē.

c) Pārtrauc slogošanu, ļauj riepai atdzist līdz 35 °C (95 °F) un pēc tam noregulē spiedienu atbilstīgi marķējumam uz riepas, kas attiecas uz vienkāršu riepas montējumu.

d) Atkārtoti pieliek tādu pašu slodzi un bez pārtraukuma un pildījuma spiediena atkārtotas regulēšanas griež testa riteni 30 minūtes ar 375 apgriezieniem minūtē, pēc tam 30 minūtes ar 400 apgriezieniem minūtē un pēc tam 30 minūtes ar 425 apgriezieniem minūtē.

e) Tūlīt pēc tam, kad riepa ir vajadzīgo laiku griezta, izmēra riepas pildījuma spiedienu. Riepu noņem no loka modeļa ierīces un apskata.

## I tabula. Stiprības testā izmantojamā virzuļa diametrs

|  | Virzuļa diametrs |  |
| --- | --- | --- |
|  | (mm) | (collas) |
| Riepas tips: |  |  |
| Vieglā kravas automobiļa | 19,05 | 3/4 |
| Motocikla | ….………. | 5/16 |
| Riepas, kas paredzētas lokiem ar diametra kodu 12 vai mazākiem lokiem, izņemot motociklu riepas | 19,05 | 3/4 |
| Riepas, kas nav iepriekš minēto tipu riepas: |  |  |
| Bezkameras: |  |  |
| Lokiem ar diametra kodu 17,5 vai mazākiem lokiem | 19,05 | 3/4 |
| Lokiem ar diametra kodu, kas lielāks par 17,5 |  |  |
| Slodzes režīms F vai mazāks | 31,75 | 11/4 |
| Slodzes režīms lielāks par F | 38,10 | 11/2 |
| Kameras tipa: |  |  |
| Slodzes režīms F vai mazāks | 31,75 | 11/4 |
| Slodzes režīms lielāks par F | 38,10 | 11/2 |

II tabula. Minimālā statiskā graujošā enerģija (džoulos (J) un collās x mārciņās (collās - mārciņās))

| Slodzes režīms |  |  | Visas ar loka diametra kodu 12 vai mazāku loka izmēru |  | Vieglā kravas automobiļa riepa ar loka diametra kodu 17,5 vai mazāku loka izmēru, bezkameras riepa |  | Kameras tipa riepa |  | Bezkameras riepa |  | Kameras tipa riepa |  | Bezkameras riepa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Riepas raksturlielums | Motocikls |  |  |  |  |  | 31,75 J | 11/4`` collas- mārciņas | J | collas- mārciņas | 38,10 J | 11/2? collas- mārciņas | J | collas- mārciņas |
|  | 7,94 J | 5/16? collas- mārciņas | 19,05 J | 3/4? collas- mārciņas | 19,05 J | 3/4? collas- mārciņas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virzuļa diametrs (mm un collās) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### A................................…… | 16 | 150 | 67 | 600 | 225 | 2000 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. |
| B................................…… | 33 | 300 | 135 | 1200 | 293 | 2600 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. |
| C................................…… | 45 | 400 | 203 | 1800 | 361 | 3200 | 768 | 6800 | 576 | 5100 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. |
| D................................…… | .....…. | …… | 271 | 2400 | 514 | 4550 | 892 | 7900 | 734 | 6500 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. |
| E................................…… | .....…. | …… | 338 | 3000 | 576 | 5100 | 1412 | 12500 | 971 | 8600 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. |
| F................................…… | .....…. | …… | 406 | 3600 | 644 | 5700 | 1785 | 15800 | 1412 | 12500 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. |
| G................................…… | .....…. | …… | .…..…. | ….… | 711 | 6300 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | 2282 | 20 200 | 1694 | 15 000 |
| H................................…… | .....…. | …… | ...……. | ….… | 768 | 6800 | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | 2598 | 23 000 | 2090 | 18 500 |
| J................................…… | .....…. | …… | ..….…. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | 2824 | 25 000 | 2203 | 19 500 |
| L................................…… | .....…. | …… | ...……. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | 3050 | 27 000 | .....…. | .....…. |
| M................................… | .....…. | …… | ..….…. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | 3220 | 28 500 | .....…. | .....…. |
| N................................…… | .....…. | …… | ..….…. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | 3389 | 30 000 | .....…. | .....…. |

Piezīme. Viskozes korda riepām piemērojamās enerģijas vērtības ir 60 % no tabulā norādītajām.

* J mērījumi ir noapaļoti uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

## III tabula. Noturības testa grafiks

| Apraksts | Slodzes režīms | Testa riteņa griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) | ## Testa slodze procentos no maksimālās slodzes |  |  | Testa apgriezieni kopā (tūkstošos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I - 7 stundas | II - 16 stundas | III - 24 stundas |  |
| Ekspluatācija ar ierobežotu ātrumu: |  |  |  |  |  |  |
| 90 km/h (55 mph)..........… |  |  |  |  |  |  |
| 80 km/h (50 mph)……….. | Visi...................... | 125 | 66 | 84 | 101 | 352,0 |
|  | C, D…………... | 150 | 75 | 97 | 114 | 432,0 |
| 56 km/h (35 mph).…….. | E, F, G, H, J, L... | 100 | 66 | 84 | 101 | 282,5 |
| Motocikls....... | Visi...................... | 75 | 66 | 84 | 101 | 211,0 |
| Visi pārējie........... | Visi...................... | 250 | 100 | 108 | 117 | 510,0 |
|  | A, B, C, D.......... | 250 | 75 | 297 | 114 | …………… |
|  | E......................... | 200 | 70 | 88 | 106 | 546,0 |
|  | F......................... | 200 | 66 | 84 | 101 | 564,0 |
|  | G......................... | 175 | 66 | 84 | 101 | 493,5 |
|  | H, J, L, N............ | 150 | 66 | 84 | 101 | 432,5 |

(Secs. 113, 201, 80 Stat. 718 (15 U.S.C. 1402, 1421); secs. 103, 112, 119, 201, 203, Pub. L. 89-563, 80 Stat. 718 (15 U.S.C. 1392, 1401, 1421, 1423); pilnvarojuma nodošana: 49. CFR 1.50. punkts.

[38 FR 31301, Nov. 13, 1973 ar grozījumiem 39 FR 4087, Feb. 1, 1974; 39 FR 5192, Feb. 11, 1974; 39 FR 12105, Apr. 3, 1974; 39 FR 19481, June 3, 1974; 40 FR 5530, Feb. 6, 1975; 43 FR 30542, July 17, 1978; 43 FR 50441, Oct. 30, 1978; 48 FR 25209, June 6, 1983; 50 FR 10773, Mar. 18, 1985; 54 FR 38386, Sept. 18, 1989; 61 FR 29494, June 11, 1996; 63 FR 28921, May 27, 1998; 70 FR 300, Jan. 4, 2005]

# Paziņojums par spēkā stāšanās datumu: 68 FR 38148, June 26, 2003, 571.119. iedaļa grozīta, pārskatot tās virsrakstu, S1., S2., S3. punktu un I, II un III tabulu, spēkā no 2007. gada 1. jūnija. Lietotāju ērtībai pārskatītais un pievienotais dokuments ir izklāstīts šādi:

571.119. iedaļas standarts Nr. 119 “Jaunas pneimatiskās riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa ir lielāka par 4536 kg (10 000 mārciņām), un motocikliem”

S1. Piemērošanas joma

Šajā standartā ir noteiktas ekspluatācijas un marķēšanas prasības attiecībā uz riepām, kas paredzētas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa ir lielāka par 10 000 mārciņām, un motocikliem.

S2. Mērķis

Šā standarta mērķis ir nodrošināt to mehānisko transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā pilnā masa ir lielāka par 10 000 mārciņām, piekabju un motociklu riepu drošu ekspluatāciju un to, ka uz riepām ir pietiekama informācija, lai pareizi veiktu riepu izvēli un izmantošanu.

S3. Piemērošana

Šis standarts attiecas uz jaunām pneimatiskajām riepām, kas izmantošanai uz automaģistrālēm projektētas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa ir lielāka par 4536 kg (10 000 mārciņām), piekabēm un motocikliem, kuri izgatavoti pēc 1948. gada.

* * * * *

## I tabula. Stiprības testā izmantojamā virzuļa diametrs

|  | ## Virzuļa diametrs |  |
| --- | --- | --- |
|  | (mm) | (collas) |
| Riepas tips: |  |  |
| Vieglā kravas automobiļa | 19,05 | 3/4 |
| Motocikla |  | 5/16’’ |
| Riepas, kas paredzētas 12 collu vai mazākiem lokiem, izņemot motociklu riepas | 19,05 | 3/4 |
| Riepas, kas nav iepriekš minēto tipu riepas: |  |  |
| Bezkameras: |  |  |
| 17,5 collu vai mazākiem lokiem | 19,05 | 3/4 |
| Lokiem, kas lielāki par 17,5 collām: |  |  |
| Slodzes režīms F | 31,75 | 11/4 |
| Slodzes režīms lielāks par F | 38,10 | 11/2 |
| Kameras tipa: |  |  |
| #### Slodzes režīms F | 31,75 | 11/4 |
| Slodzes režīms lielāks par F | 38,10 | 11/2 |

II tabula. Minimālā statiskā graujošā enerģija [džoulos (J) un collās x mārciņās (collās - mārciņās)]

| Slodzes režīms |  |  | Visas ar loka diametra kodu 12 vai mazāku loka izmēru |  | Vieglā kravas automobiļa riepa ar loka diametra kodu 17,5 vai mazāku loka izmēru, bezkameras riepa |  | Kameras tipa riepa |  | Bezkameras riepa |  | Kameras tipa riepa |  | Bezkameras riepa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Riepas raksturlielums | Motocikla |  |  |  |  |  | 31,75 J | 11/4? | J | collas - mārciņas | 38,10 J | 11/2? | J | collas - mārciņas |
|  | 7,94 J | 5/16? | 19,05 J | ¾’’ | 19,05 J | 3/4? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virzuļa diametrs (mm un collās) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### A................................… | 16 | 150 | .…..…. | .…... | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | .....…. | .....…. | ...... | .....…. |
| B................................… | 33 | 300 | ...……. | ...…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | .....…. | .....…. | ...... | .....…. |
| C................................… | 45 | 400 | ..….…. | ..…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | .....…. | .....…. | ...... | .....…. |
| D................................… | .....…. | …… | ...……. | ...… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | .....…. | .....…. | ...... | .....…. |
| E................................… | .....…. | …… | ..….…. | ..…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | .....…. | .....…. | ...... | .....…. |
| F................................… | .....…. | …… | 406 | 3600 | 644 | 5700 | 1785 | 15 800 | 1412 | 12 500 | .....…. | .....…. | ....… | .....…. |
| G................................… | .....…. | …… | .…..…. | ….… | 711 | 6300 | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | 2282 | 20 200 | 1694 | 15 000 |
| H................................… | .....…. | …… | ...……. | ….… | 768 | 6800 | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | 2598 | 23 000 | 2090 | 18 500 |
| J................................…… | .....…. | …… | ..….…. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | 2824 | 25 000 | 2203 | 19 500 |
| L................................… | .....…. | …… | ...……. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | 3050 | 27 000 | ...... | .....…. |
| M................................… | .....…. | …… | ..….…. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | 3220 | 28 500 | ..…. | .....…. |
| N................................… | .....…. | …… | ..….…. | ….… | .....…. | .....…. | .....…. | .....…. | .....… | .....…. | 3389 | 30 000 | ...… | .....…. |

## III tabula. Noturības testa grafiks

| Apraksts | Slodzes režīms | Testa riteņa griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) | ## Testa slodze procentos no maksimālās slodzes |  |  | Testa apgriezieni kopā (tūkstošos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I - 7 stundas | II - 16 stundas | III – 24 stundas |  |
| Ekspluatācija ar ierobežotu ātrumu: |  |  |  |  |  |  |
| 88 km/h (55 mph)..........… | F, G, H, J, L, M, N……………… |  |  |  |  |  |
| 80 km/h (50 mph)……….. | F, G, H, J, L…… | 125 | 66 | 84 | 101 | 352,0 |
| 56 km/h (35 mph).……….. | E, F, G, H, J, L... | 100 | 66 | 84 | 101 | 282,5 |
| Motocikls....... | Visi...................... | 75 | 66 | 84 | 101 | 211,0 |
| Visi pārējie........... | Visi...................... | 250 | 1100 | 2108 | 117 | 510,0 |
|  | F......................... | 200 | 66 | 84 | 101 | 564,0 |
|  | G......................... | 175 | 66 | 84 | 101 | 493,5 |
|  | H, J, L, N............ | 150 | 66 | 84 | 101 | 432,5 |

4 h to izmēru riepām, uz ko attiecas ātrumraksturojumu prasības (S6.3. punkts).

6 h to izmēru riepām, uz ko attiecas ātrumraksturojumu prasības (S6.3. punkts).

1 4 h to izmēru riepām, uz ko attiecas ātrumraksturojumu prasības (S6.3. punkts).

2 6 h to izmēru riepām, uz ko attiecas ātrumraksturojumu prasības (S6.3. punkts).