FUNKCIONĀLIE NORĀDĪJUMI (AVCI)

PAR

AUTOMĀTISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KONTEINERU IDENTIFIKĀCIJAS SISTĒMU (AVCI),

KAS IERĪKOJAMA UZ JAUNAJĀM ES ĀRĒJĀM SAUSZEMES ROBEŽĀM

v. 1.1

1.	IEVADS	2

1.1.	ŠĀ DOKUMENTA MĒRĶIS	2

1.2.	PIEŅEMTIE NORĀDĪJUMI	2

1.3.	DEFINĪCIJAS/GLOSĀRIJS	3

2.	VISPĀRĪGS APRAKSTS	4

2.1.	FUNKCIONĀLS IZKLĀSTS	4

2.2.	SISTĒMAS KOMPONENTES	4

2.2.1.	ATTĒLU IEGUVES APAKŠSISTĒMA	4

2.2.2.	ATTĒLU APSTRĀDES IEKĀRTA	5

2.2.3.	DATU BĀZE	5

2.2.4.	ZIŅOJUMA VĀRTEJAS SASKARNE	6

2.2.5.	LOKĀLĀ OPERATORA SASKARNE	6

2.2.6.	LOKĀLAIS TRAUKSMES MODULIS	6

3.	PRASĪBAS SISTĒMAI	7

3.1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI	7

3.2.	ATTĒLU IEGUVE	7

3.3.	ATTĒLU APSTRĀDE	8

3.4.	datu uzglabāšana un izmantošana	9

3.5.	DATU KOMUNIKĀCIJA	10

3.6.	LOKĀLĀ TRAUKSMES APAKŠSISTĒMA	10

3.7.	OPERATORA SASKARNE	10

1. PIELIKUMS	12

2. PIELIKUMS	13

# Ievads

Šīs specifikācijas attiecas uz numura zīmju un konteineru kodu automātisko atpazīšanas sistēmu (turpmāk tekstā – automātiskā transportlīdzekļu un konteineru identifikācijas sistēma, saīsināti AVCI). AVCI sistēma izvietojama uz galvenajām jaunajām ES ārējām sauszemes robežām.

Projekta vispārējais mērķis ir palīdzēt cīņā pret noziedzību un jo īpaši cīņā pret krāpšanu, kas kaitē ES finansiālajām interesēm.

Lai sasniegtu šo mērķi, paredzams, ka AVCI sistēma veiks trīs šādas galvenās funkcijas:

- robežšķērsošanas vietu (BCP) šķērsojošo komerciālo transportlīdzekļu (ar konteineriem vai bez tiem) pastāvīga un automātiska identificēšana, lai veiktu aizdomīgu gadījumu kontroles reālā laikā;

- caurbraucošo transportlīdzekļu pagātnes notikumu reģistrēšana datu bāzē, ievērojot ex post verifikāciju un statistisko analīzi;

- saziņa ar ārējām tiesībaizsardzības sistēmām (valstu vai Eiropas Savienības), ievērojot datu apmaiņu attiecībā uz satiksmes informāciju un trauksmes signāliem.

## 1.1. Šā dokumenta mērķis

Galvenais šā dokumenta mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm AVCI sistēmu iepirkšanas procesā, lai turpmāk šīs sistēmas izvietotu uz jaunajām ārējām sauszemes robežām. Šajā dokumentā ir vispārīga informācija, definīcijas, funkcionāls apraksts un sistēmu prasību kopums, kas attiecas uz aparatūru un programmatūru.

Šajā dokumentā noteiktās un paredzētās prasības (funkcionālās, operatīvās un tehniskās) ir uzskatāmas par “prasību minimālo līmeni”, kas jāievēro jebkurai AVCI sistēmai.

Tomēr saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis šīs prasības var brīvi paplašināt vai pielāgot, lai precīzāk atspoguļotu īpašās vajadzības vai apstākļus katrā vietējā BCP.

## 1.2. Pieņemtie norādījumi

Šajā dokumentā atslēgas vārdi jā- [must], nedrīkst [must not], vajadzīgs [required], būtu jā- [should], nebūtu jā- [should not], nedrīkst [shall not], ieteicams [recommended], nav ieteicams [not recommended], var [may] un nav obligāti [optional] ir interpretējami šādi.

Jā- [must], vajadzīgs [required], obligāts [mandatory] nozīmē absolūtu nepieciešamību.

Nedrīkst [must not], [shall not] nozīmē pilnīgu aizliegumu.

Būtu jā- [should], ieteicams [recommended]   nozīmē, ka var būt pamatoti iemesli vai īpaši apstākļi, lai neievērotu konkrēto specifikāciju. Tomēr ir obligāti vajadzīgs rakstisks paskaidrojums, un iespējams, ka pēc tā jāveic sarunas.

Nebūtu jā- [should not], nav ieteicams [not recommended] – piemērojams iepriekšminētais skaidrojums, bet negatīvā nozīmē.

Var [may], nav obligāti [optional] nozīmē, ka specifikācija nav obligāta.  Piegādātājs var izvēlēties ievērot specifikāciju, ja tā veicina īstenošanu vai sekmē funkcionalitāti. Nav vajadzīgs turpmāks skaidrojums vai sarunas.

Šajā dokumentā noteiktās un paredzētās prasības (funkcionālās, operatīvās un tehniskās) ir uzskatāmas par “prasību minimālo līmeni”, kas jāievēro jebkurai AVCI sistēmai.

## 1.3. Definīcijas/glosārijs

AVCI – automātiskā transportlīdzekļu un konteineru identifikācija.

BCP – robežšķērsošanas vieta.

BIC – Starptautiskais Konteineru birojs.

(Atpazīšanas) notikums – transportlīdzekļa parādīšanās, šķērsojot BCP.

Notikuma dati – visi dati, kas attiecas uz īpašu notikumu, tostarp attēli un apstrādāta informācija.

HTTP(S) – hiperteksta transporta protokols (drošs).

MIG – ziņojumu vārtejas saskarne.

Identifikators –  numura zīmes vai konteinera koda identifikācijas numurs.

OCR – rakstzīmju optiskā pazīšana.

SOAP – vienkāršais objektu piekļuves protokols.

XML –paplašināmās iezīmēšanas valoda.

# 2. vispārīgs apraksts

## 2.1. Funkcionāls izklāsts

Paredzams, ka AVCI sistēma darbosies šādi.

Komerciālam vai nekomerciālam transportlīdzeklim iebraucot BCP, to identificē sensors (magnētiskā cilpa, induktīvā cilpa, optiskais sensors utt.), kas dod impulsu caurbraucošā transportlīdzekļa attēlu tveršanai.

Uztverot attēlus, notiek numuru zīmju un konteineru numuru (turpmāk tekstā – identifikatori) identifikācijas un atpazīšanas process.

Izmantojot datorizētu saskarni, operators uzrauga procesu. Ja identifikatori tiek uzrādīti iepriekš noteiktā vietējā aizdomīgu gadījumu sarakstā, operatora saskarnei tiek nosūtīts brīdinājuma signāls (ar apstiprinājuma pieprasījumu). Var arī ģenerēt attālinātas trauksmes izvēlētām iestādēm, dienestiem vai personām. Identificēto transportlīdzekli/konteineru var arī pārbaudīt vienā vai vairākās attālinātās verifikācijas sistēmās (parasti valstu tiesībaizsardzības datu bāzēs).

Visi dati, kas attiecas uz caurbraucošo transportlīdzekli (turpmāk tekstā – notikuma dati), tostarp attēli un apstrādātā informācija tiek uzglabāta lokālajā vai attālinātā datu bāzē, lai turpmāk datus varētu izmantot šādiem mērķiem: vaicājumi par pagātnes notikumiem, pārskatu ģenerēšana, statistiskā analīze utt. Turklāt, izmantojot ziņojumu vārtejas saskarni (MIG), ir iespēja veikt datu apmaiņu starp AVCI sistēmu un trešās personas ārējām sistēmām. MIG implementē protokolu notikumu datu attālinātai izguvei un notifikācijai.

## 2.2. Sistēmas komponentes

Paredzams, ka AVCI sistēma ietvers šādas komponentes.

### 2.2.1. Attēlu ieguves apakšsistēma

Attēlu ieguves apakšsistēma ietver visu aparatūru un programmatūru, kas vajadzīga transportlīdzekļu attēlu tveršanai/pārvaldībai. Parasti vienai BCP joslai ir šāds aprīkojums:

- 1 transportlīdzekļa noteikšanas ierīce (optiskā, magnētiskā cilpa, tuvuma vai cits detektors);

- 1 kamera krāsaina attēla iegūšanai;

- 1 priekšējā kamera transportlīdzekļa (smagkravas automobiļa) numura atpazīšanai;

- 1 aizmugures kamera transportlīdzekļa (kravas automobiļa) numura zīmes un/vai konteinera numura atpazīšanai;

- 1 sānu kamera konteineru atpazīšanai (ieteicama joslas skenēšanas kamera);

- 3 apgaismojuma ierīces (redzamas un/vai infrasarkanās) priekšējām, aizmugures un sānu kamerām;

- 1 dators (parasti personālais dators ar Windows vai Linux operētājsistēmu) ar kadru tvērēja platēm un vajadzīgo dziņa programmatūru;

- vietējiem standartiem atbilstoši stabi kameru piestiprināšanai un stiprinājumi;

- kabelis visu kameru saslēgšanai ar datoru vai drošs bezvadu LAN savienojums;

- ja vajadzīgs – elektrosadales skapis uz vietas.

### 2.2.2. Attēlu apstrādes iekārta

Attēlu apstrādes iekārta parasti tiek implementēta, izmantojot specializētu programmatūru, ko var palaist konkrētajā datorā vai tajā pašā datorā, kurš pārvalda attēlu tveršanas procesu.

Identifikatoru atpazīšanas procesā attēlu apstrādes mašīnai jāimplementē šādas operācijas:

- attēlu sākotnējā apstrāde – tiek izmantoti īpaši filtri, lai novērstu attēlu izkropļojumus un palielinātu identifikāciju no sāniem;

- lokalizācija identifikatoru attēlos – laukumi, kuros identifikatori tiek nošķirti turpmākai apstrādei;

- identifikatoru segmentācija – identifikatoru attēli tiek apcirpti atsevišķās rakstzīmēs;

- rakstzīmju pazīšana – tiek izmantoti īpaši optiskās rakstzīmju pazīšanas (saīsināti – OCR) algoritmi, lai identificētu atsevišķas rakstzīmes.

Var izmantot dažādus atšķirīgus OCR algoritmus:

- veidnes saskanības noteikšana – atsevišķu rakstzīmju saskanības noteikšana attiecībā pret iepriekš noteiktu rakstzīmju kopumu;

- lēmumu pieņemšanas shēmas metodes saistībā ar ģeometriskās formas analīzi – katras rakstzīmes kontūra tiek analizēta atsevišķi;

- neirālo tīklu pieeja – tiek izmantots mākslīgi intelektuālās mācīšanās process, lai noteiktu atkārtotus attēlus.

### 2.2.3. Datu bāze

Datu bāze ir AVCI sistēmas repozitorija komponente, kas saglabā pagātnes notikumu datus.  Datu bāze jāierīko robežšķērsošanas vietā, vai arī tā jāizvieto centralizēti. Pēdējā minētajā gadījumā datu komunikācija būtu jāveic drošā režīmā (nodrošinot gan integritāti, gan privātumu).

Datu bāzei būtu jābūt SQL relāciju datu bāzei, ietverot lietotāja saskarni, kas vajadzīga, lai izmantotu un pārvaldītu tās saturu, – pagātnes notikumu vizualizēšana un validēšana, pārskatu ģenerēšana utt.

### 2.2.4. Ziņojuma vārtejas saskarne

Ziņojuma vārtejas saskarne ir AVCI sistēmas sakaru komponente, kas apstrādā informācijas apmaiņu starp AVCI sistēmu un citām autentificētām (uzticamības) sistēmām. Sakari notiek, izmantojot drošus datu savienojumus (šifrēšanu, sertificēšanu, autentifikāciju utt.).

Paredzams, ka MIG implementēs vismaz šādas operācijas:

- pēc notikuma [PostEvent] – izmanto AVCI sistēmā, lai saistītajai sistēmai paziņotu, ka attiecīgajā BCP konstatēts konkrēts atpazīšanas notikums;

- attēla ieguve [GetImage] – izmanto saistītajā sistēmā, lai par vienu notikumu izgūtu konkrēta veida attēlu. Pēc vaicājuma AVCI sistēma vaicātājai sistēmai atbild ar attēlu, attēlu pakotni vai atteikumu (vaicātais attēls vairs nav pieejams);

- pēc sistēmas notikuma [PostSystemEvent] – izmanto, lai regulāri paziņotu AVCI sistēmas stāvokli un piekļuvi saistītajai sistēmai.

MIG komponentes saskarnes apraksts ir ietverts šā dokumenta pielikumā.

### 2.2.5. Lokālā operatora saskarne

Operatora saskarne ir datorizēta saskarne, kas ļauj operatoram vizualizēt un kontrolēt atpazīšanas procesa rezultātus.

Operatora saskarne palīdz muitas darbiniekam veikt svarīgus uzdevumus, piemēram:

- veikt satiksmes uzraudzību, vizualizējot transportlīdzekļa/kravas attēlus un atbilstošos identifikatorus;

- veikt mērķtiecīgas kontroles, ko uz operatora pults iedarbina brīdinājuma un trauksmes ziņojumi;

- validēt un izlabot iespējamās rakstzīmju pazīšanas kļūdas;

- veikt AVCI sistēmas uzraudzību, konfigurāciju;

- sniegt jebkādu būtisku papildinformāciju (piemēram, svars, radiācijas līmenis utt.).

### 2.2.6. Lokālais trauksmes modulis

Ņemot vērā (gandrīz) reāla laika un mērķtiecīgu robežkontroli, AVCI sistēmā ietverts tiešsaistes trauksmes modulis.

Ja attiecīgā transportlīdzekļa/kravas identifikators atbilst riska profiliem vai “melnajiem sarakstiem”, tiek iedarbināta trauksme, kas tiek vizualizēta operatora monitorā. Tiešsaistes verifikācijas procesam jānotiek lokāli.

# 3. PRASĪBAS SISTĒMAI

## 3.1. Vispārīgi norādījumi

- Sistēmai jādarbojas nepārtrauktā darbības režīmā gan dienā, gan naktī, pat tad, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi (migla, sniegs utt.).

- Izmantojot sistēmu, nedrīkst ierobežot vai kavēt parasto robežkontroles procesu.

- Sistēmai jāapstrādā un jāsaglabā reāla laika dati par identificētiem (numuru zīmes un konteineru kodi) komerciāliem un nekomerciāliem transportlīdzekļiem, kas iebrauc ES teritorijā un izbrauc no tās.

- Sistēmas uzturēšanai nebūtu negatīvi jāietekmē sistēmas ikdienas operatīvā darbība, un dublējuma operācijas nedrīkst negatīvi ietekmēt sistēmas ikdienas operatīvo darbību.

- Jebkurā sistēmas atteices gadījumā (apgaismojuma atteice, kameru atteice, atpazīšanas atteice, savienojuma atteices, energoapgādes atteices utt.) sistēmai būtu jāģenerē brīdinājuma ziņojums operatoram. Kļūmīgās transakcijas būtu jābuferē un atkārtoti jāapstrādā pēc savienojuma atjaunošanas.

- Būtu jāizstrādā lietotāja rokasgrāmatas attiecīgajā valsts valodā un angļu valodā.

- Sistēmas apstrādes jaudai jāatbilst paredzamajai satiksmes intensitātei katrā robežstacijā.

- Visai sistēmai jābūt savienotai ar nepārtrauktas strāvas avotu.

- Visām iekārtām/programmatūrai jāatbilst Eiropas un starptautiskajiem standartiem.

- Sistēmai jābūt aizsargātai pret ļaunprātīgu izmantošanu, implementējot šifrēšanas, autentificēšanas un pilnvarošanas mehānismus.

- Sistēmai jābūt tādai, kas ļauj definēt īpašas lietotāja tiesības un funkcijas, piemēram, operatoram (uzraudzība, vaicājumi utt.), sistēmas administratoram (piekļuves tiesības, trauksmes, dublējumi utt.).

- Sistēmai jānodrošina divvirzienu izmantošana gadījumā, kad bloķējas līnija (ceļu satiksmes negadījuma, ceļa aizsprostojuma, satiksmes sastrēguma dēļ utt.).

## 3.2. Attēlu ieguve

- Kameras un elektroiekārtas jāaprīko ar 230 V 50 Hz standarta maiņstrāvu vai 400 V 50 Hz trīsfāzu strāvu.

- Attēla ieguve jāveic automātiski.

- Ieteicamas digitālās krāsu fotokameras ar ātru aizvara ātrumu.

- Var izmantot infrasarkanā uztvērēja fotokameras.

- Attēli jātver, jāpārraida un jāsaglabā ciparu formātā. Nebūtu jāizmanto plaša patēriņa preces (fotofilmas vai videomagnetofona lentes).

- Attēlu ieguves laikā var izmantot redzamu vai infrasarkano (IR) apgaismojumu.

- Izmantotās apgaismojuma ierīces nedrīkst apžilbināt autovadītājus vai pasažierus.

- Drošības labad nebūtu jāizmanto neredzams lāzera apgaismojums.

- Jātver transportlīdzekļa kopskata, priekšējā un aizmugures skata attēli.

- Jātver konteinera labās puses attēls.

- Kameras/apgaismojuma sistēmai jārada atpazīstami attēli visos vides apstākļos (rītausmā, spīdot saulei, saulrietā, naktī, lietus, sniega apstākļos, miglā utt.).

- Sistēmai jāspēj apstrādāt tādu smagkravas automobiļu/piekabju attēlus, kuras aprīkotas ar ne vairāk kā trim konteineriem.

## 3.3. Attēlu apstrāde

- Attēlu apstrādei jābūt pilnīgi automatizētai ar attēlu ieguves apakšsistēmu.

- Identifikācijas procesam jānotiek reālā laika režīmā, t. i., gan numura zīmes, gan konteinera koda atpazīšana būtu jāveic apmēram sekundes laikā.

- Attēla ieguves procesa sistēmai būtu jābūt konfigurējamai, lai atpazītu visās definētajās valstīs izsniegtās numura zīmes, un tai būtu jābūt konfigurējamai, lai atpazītu jaunas numura zīmes.

- Jābūt iespējai ar augstu precizitāti atpazīt un noteikt numura zīmes valstspiederību.

- Sistēmai būtu jādarbojas, izmantojot Linux ® vai Windows ® operētājsistēmu.

- Sistēmas precizitātei jābūt lielākai nekā 95 % gan numura zīmju, gan konteineru kodu atpazīšanā.

- Neatpazīstamas rakstzīmes numura zīmē vai konteinera kodā būtu jāaizstāj ar īpašu rakstzīmi (piemēram, “?”).

- Numura zīmju atpazīšana jāveic gan no transportlīdzekļa priekšpuses, gan no tā aizmugures.

- Konteineru kodu atpazīšana būtu jāveic gan konteinera labajā pusē, gan tā aizmugurē.

- Sistēmai jāspēj atpazīt konteineru numurus saskaņā ar standartu ISO 6346 (ABCD1234567 tips), kā arī īpašnieku BIC kodu, sērijas numuru un pārbaudes ciparus.

- Jābūt identificētiem visiem standartizmēra konteineriem (20, 40, 45, 20/20 pēdas).

- Sistēmai būtu jāatpazīst tvertnes tipa un platformas tipa konteineri.

- Sistēmai jānodrošina, ka var identificēt tādus smagkravas automobiļus/piekabes ar konteineriem, kuri var braukt ar ātrumu līdz 30 km/h.

- Katrā atpazīšanas darbībā sistēmai būtu jānorāda atpazīšanas procesa uzticamība.

- Jebkuri iespējamie defekti identifikācijas procesā jāreģistrē, un par tiem jāpaziņo operatoram.

- Jābūt iespējamai atpazīšanas datu manuālai rediģēšanai, un tie būtu jāieraksta žurnālā (sākotnējie dati, operatora lietotāja identifikācijas numurs, laikspiedols un datuma spiedols utt.).

## 3.4. Datu uzglabāšana un izmantošana

- Informācija par visiem notikumiem un atbilstošie uztvertie attēli jāsaglabā SQL relāciju datu bāzē.

- Datu plūsmas pārtraukuma gadījumā informācija par notikumiem uz laiku būtu jāsaglabā lokālajos atpazīšanas datoros. Pēc savienojuma atjaunošanas informācija par notikumiem būtu jāsaglabā datu bāzē.

- Attēlu dati būtu jāsaglabā saspiestajā faktiskajā standarta formātā.

- Sistēmas jaudai jāatbilst robežkontroles vietā paredzamajai satiksmes intensitātei. Katrā ziņā datu bāzē jāiekļauj informācija vismaz par viena gada notikumiem.

- Notikumu datos būtu jāiekļauj šādi lauki:

  - unikālā notikuma identifikācijas numurs;

  - datuma spiedols un laikspiedols;

  - robežšķērsošanas vietas identifikācijas numurs;

  - joslas identifikācijas numurs;

  - priekšējo un aizmugurējo numura zīmju un to attiecīgo valstu kodu identifikācija;

  - uzticamības koeficients visiem numura zīmju atpazīšanas gadījumiem;

  - attēli – transportlīdzekļa, transportlīdzekļa priekšpuses un aizmugures, priekšējo un aizmugurējo numura zīmju, konteineru kodu kopskata attēls;

  - konteinera identifikācijas numurs (sk. 2. pielikumu);

  - konteinera koda atpazīšanas uzticamības koeficients.

- Jābūt pieejamai lokālā vaicājuma lietotāja saskarnei, lai to varētu izmantot statistikas un ekspluatācijas vajadzībām. Statistikas izvade ir paredzēta analītiskiem mērķiem, turpretī operacionālā izvade – aktīviem meklējumiem notikumu datu bāzē.

- Ziņojumam būtu jābūt redzamam uz ekrāna, tam jābūt izdrukājamam vai saglabājamam datnē. Var būt iespējama statistikas datu eksportēšana uz standarta izklājlapu.

## 3.5. Datu komunikācija

- Sistēmai jābūt tādai, lai to varētu izmantot sakariem ar uzticamības sistēmām informācijas apmaiņas nolūkos. Sakaru protokols būs raksturīgs katras dalībvalsts informācijas tehnoloģijas infrastruktūrai.

- Sistēmai jāievieš ziņojuma vārtejas saskarnes (MIG) komponente, kas vajadzīga, lai apmainītos ar datiem ārējās uzticamības sistēmās.

- MIG jāizmanto faktiskie standarti, jo īpaši XML informācijas parādīšanai un HTTP(S) vai SOAP sakaru protokolam.

- MIG būtu jāgarantē augstāks drošības līmenis saistībā ar datu apmaiņas privātumu un integritāti.

- MIG jāimplementē procesi, kas izklāstīti 2.2.4. punktā “Ziņojuma vārtejas saskarne”.

## 3.6. Lokālā brīdinājumu apakšsistēma

- AVCI sistēmā jāietver lokālais trauksmes modulis, kas atbilst atpazītajām numuru zīmēm un konteineru numuriem attiecībā pret lokālo “melnā saraksta” repozitoriju.

- Īpašiem lietotājiem jābūt iespējai ievadīt datus par numura zīmēm vai konteineru numuriem lokālajā “melnā saraksta” repozitorijā. Jāģenerē trauksme, kad kāds no minētajiem numuriem tiek identificēts.

- Ja dati atbilst iepriekš noteiktai informācijai, jānosūta operatoram trauksmes ziņojums. Šim trauksmes ziņojumam jābūt nosūtītam ar minimālu laika aizturi.

- Var būt iespējams nosūtīt lokālu trauksmi, izmantojot mobilo tālruņu tīklu (SMS ziņojumi).

## 3.7. Operatora saskarne

- Lietotāja saskarnei jānodrošina iespēja parādīt uz ekrāna notikuma attēlus.

- Lietotāja saskarnei jāparāda operatoram atpazītās numura zīmes dati, atpazītā konteinera koda dati, valsts kods, joslas identifikācijas numurs un visu trauksmju stāvoklis.

- Operatoram būtu jābūt iespējai pēc savas ierosmes izvēlēties joslas savā lietotāja saskarnē.

- Trauksmes gadījumā vienmēr jāuzsāk trauksmes dialogs, pieprasot apstiprinājumu operatora lietotāja saskarnē. (Priekšroka dodama apvienojumam ar skaņas signālu.) Operatoram jāapstiprina trauksme.

- Operatora vaicājuma dialogam būtu jānodrošina iespēja veikt vaicājumus notikumu datu bāzē. Vaicājumu parametriem būtu jābūt šādiem – viena vai vairākas aprīkotas līnijas, īpašs notikums konkrētā laikā vai laika posmā, identificēta numura zīme vai konteinera kods, un/vai izmantojot rakstzīmju virkni ar aizstājējzīmēm, kas nav obligātas.

- Operatora saskarnei jānodrošina iespēja rediģēt notikuma datus.

- Ja ārpustelpu aprīkojuma daļās rodas fiziski bojājumi, sistēmai būtu jāspēj pieņemt datu manuālu ievadi, lai varētu uzturēt verifikācijas procesu.

- Operatora saskarnes valodai būtu jābūt viegli konfigurējamai un modificējamai. Sistēmai būtu jānodrošina daudzvalodu atbalsts.

- Operatora lietotāja saskarnes lietojums jāizstrādā tā, ka AVCI sistēmu var droši izmantot ārpus lokālā tīkla.

# 1. PIELIKUMS

NUMURU ZĪMES, KAS JĀATPAZĪST SISTĒMAI

| ES DALĪBVALSTIS (25) |  |
| --- | --- |
| ALBĀNIJA |  |
| BALTKRIEVIJA |  |
| BOSNIJA UN HERCEGOVINA |  |
| BULGĀRIJA |  |
| HORVĀTIJA |  |
| GRUZIJA |  |
| KAZAHSTĀNA |  |
| KIRGĪZIJA |  |
| MAĶEDONIJA (BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA) |  |
| MOLDOVA | Ietverot Transnistriju |
| NORVĒĢIJA |  |
| RUMĀNIJA |  |
| KRIEVIJA | Ietverot Tatarstānu |
| SERBIJA UN MELNKALNE |  |
| ŠVEICE |  |
| TADŽIKISTĀNA |  |
| TURCIJA |  |
| TURKMENISTĀNA |  |
| UKRAINA |  |
| UZBEKISTĀNA |  |

# 2. PIELIKUMS

KONTEINERU KODU ATVEIDE*

STARPTAUTISKIE KONTEINERU ĪPAŠNIEKU IDENTIFIKĀCIJAS KODI, dēvēti par “BIC kodiem” vai “ISO burtu kodiem”

Starptautiskā Konteineru biroja (BIC) kopš 1969. gada ierosināto starptautisko konteineru identifikācijas kodu Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) standartizēja 1972. gadā. Šis kods ir būtiska daļa no ISO 6346 standarta – “Kravas konteineri – kodēšana, identifikācija un marķēšana”. Kā unikālus konteineru identitātes marķējumus visos starptautisko pārvadājumu un muitas deklarāciju dokumentos drīkst izmantot ISO burtu kodus, kas paredzēti BIC reģistrēto konteineru īpašnieku identifikācijai.

Tie ietver:

- īpašnieka/operatora 4 burtu kodu, kurā pēdējais burts ir “U” visiem kravas konteineriem;

- 6 arābu ciparu sērijas numuru;

- septīto ciparu (pārbaudes ciparu), kas izmantojams datu reģistrēšanas un/vai pārraides precizitātes validācijai.

Piemērs (teorētisks) – BICU 123456 5.

Tas nodrošina to, ka konteinera identifikācija ir unikāla.

Tādējādi tiek nodrošinātas šādas iespējas:

- īpašnieka vai galvenā operatora identifikācija;

- vienības identifikācija, ko veic tās īpašnieks vai operators, to izmantojot kā atsauces numuru savā datu bāzē (izmēri, tips, gads, kad transportlīdzeklis nodots ekspluatācijā, pārbaudes datums, apkopes datums utt.).

Tas veicina šādas iespējas:

- starptautiska aprite un pagaidu ievešana muitas mērķiem;

- konteineru manuāla vai automātiska kontrole, izmantojot datorizētas vadības un/vai tālvadības sistēmas jebkurā pārvadājumu ķēdes posmā.

To ir akceptējušas šādas struktūras:

- Pasaules Muitas organizācija;

- Starptautiskā Gaisa transporta asociācija (IATA);

- Starptautiskā Kuģniecības palāta (ICS);

- Starptautiskā Atkritumu izvedēju federācija (FIDI);

- Starptautiskā Dzelzceļu savienība (UIC);

- Starptautiskā Autotransporta savienība (IRU).

To izmanto 110 valstīs apmēram 1200 īpašnieki vai operatori, kas ir vairāk nekā 90 % no pasaules konteineru parka.

Pasaules mērogā ir zināmas šādas publikācijas:

- BIC-CODE reģistra papīra kopija;

- pilnīgs BIC kodu saraksts, kas tiek atjaunināts katru mēnesi un ir ietverts interneta tīmekļa vietnē http://www.biccode.org.

Saraksts nav noteikti pilnīgs, un aprīkojuma konfigurācija dažādiem pārdevējiem var būt dažāda.

To identifikatoru procentuālā daļa, kurus sistēma pareizi atpazīst un kurus var pārbaudīt persona.

Šajā gadījumā uzticamību definē kā pareizu atpazīšanas gadījumu procentuālo daļu (piemēram, atpazīšanai ar 95 % uzticamību būtu jābūt pareizai 95 % gadījumu).

“J” attiecas uz piekabināmiem kravas konteineriem atbilstošajām ierīcēm, un “Z” – uz konteineriem atbilstošajām piekabēm un šasijām.

Jānorāda, ka BIC nereģistrē tos 6 sērijas numurus, kurus var izvēlēties īpašnieks/operators (unikāls apvienojums).