| E/ECE/324 | Rev.1/Add.86/Rev.1 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 2003. gada 3. decembris |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

86. papildinājums:   Noteikumi Nr. 87

## 1. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.115.1992.TREATIES-11, 1992. gada 1. jūlijā;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –    1996. gada 15. februāris;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –   1998. gada 18. janvāris;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –    2000. gada 29. decembris;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –    2002. gada 12. augusts;

#### Noteikumu sākotnējās redakcijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –    2003. gada 16. jūlijs.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR dienas gaitas gaismas lukturU APSTIPRINĀŠANU MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

# Noteikumi Nr. 87

VIENOTI NOTEIKUMI PAR DIENAS GAITAS GAISMAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Darbības joma	 5

2.	Definīcijas	 5

3.	Apstiprinājuma pieteikums	 5

4.	Marķējumi	 6

5.	Apstiprinājums	 6

6.	Vispārīgas specifikācijas	 9

7.	Gaismas stiprums	 9

8.	Apgaismojošā virsma	 9

9.	Gaismas krāsa	10

10.	Testa procedūra	10

11.	Karstumizturības tests	10

- Dienas gaitas gaismas luktura tipa pārveidojumi un apstiprinājuma attiecinājums			11

13.	Ražojumu atbilstība	11

14.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	12

15.	Ražošanas pilnīga izbeigšana	12

- Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses	12

PIELIKUMI

1. pielikums.	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, vai attiecinājumu, vai atteikumu, vai anulēšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu attiecībā uz dienas gaitas gaismas luktura tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 87.

2. pielikums.	Apstiprinājuma marķējuma izvietošanas paraugs

3. pielikums.	Fotometriskie mērījumi

4. pielikums.	Gaismas krāsa – Trihromatiskās koordinātas

5. pielikums.	Minimālās prasības attiecībā uz ražojuma atbilstības kontroles procedūrām

6. pielikums.	Minimālās paraugu ņemšanas prasības inspektoram

*     *     *

1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz tādu lukturu apstiprināšanu, kas paredzēti, lai uzlabotu transportlīdzekļa redzamību dienā.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	“Dienas gaitas gaismas lukturis” ir uz priekšu vērsts lukturis, ko izmanto, lai braucošs transportlīdzeklis būtu labāk saredzams dienas laikā.

2.2.	Uz šiem noteikumiem attiecas definīcijas, kas sniegtas Noteikumos Nr. 48 un tajās minēto noteikumu grozījumu sērijās, kuras ir spēkā tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas brīdī.

2.3.	Dažādu “tipu” dienas gaitas gaismas lukturi ir dienas gaitas gaismas lukturi, kas atšķiras tādos būtiskos aspektos kā:

2.3.1.	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

2.3.2.	optiskās sistēmas parametri;

2.3.3.	kvēlspuldzes kategorija.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes turētājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

Pieteikuma iesniedzējs tajā var norādīt, ka ierīci transportlīdzeklim var uzstādīt tā, ka tās etalonass atrodas dažādos slīpumos attiecībā pret transportlīdzekļa pamatplaknēm un zemi vai  ka ierīce var rotēt ap savu etalonasi; šos dažādos uzstādīšanas nosacījumus norāda paziņojuma veidlapā.

3.2.	Katra dienas gaitas gaismas luktura tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

3.2.1.	rasējumus (trīs eksemplāros), kuri ir pietiekami sīki izstrādāti, lai varētu identificēt dienas gaitas gaismas luktura tipu, un kuros atspoguļots(-i) ģeometriskais(-ie) novietojums(-i), kādā(-os) dienas gaitas gaismas lukturi var iemontēt transportlīdzeklī; norāda novērošanas asi, kas jāuzskata par etalonasi testos (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punktu, kurš minētajos testos jāuzskata par atskaites centru; un apgaismojošo virsmu;

3.2.2	īsu tehnisko aprakstu, kurā, izņemot lukturus ar nenomaināmiem gaismas avotiem, jo īpaši norāda izmantojamās(-o) kvēlspuldzes(-džu) kategoriju(-as); šī kvēlspuldzes kategorija ir kāda no kategorijām, kas minētas Noteikumos Nr. 37;

3.2.3	divus lukturus.

4.	MARĶĒJUMI

Dienas gaitas gaismas lukturiem, ko iesniedz apstiprināšanai:

4.1.	uz gaismas izkliedētājiem ir pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme; šis marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams;

4.2.	ir skaidri salasāms un neizdzēšams marķējums, kurā norādīta(-s) izmantojamās(-o) kvēlspuldzes(-džu) kategorija (-s); tas neattiecas uz lukturiem, kuru gaismas avoti nav nomaināmi;

4.3.	ir nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējums, ja dienas gaitas gaismas luktura gaismas avoti nav nomaināmi;

4.4.	ir paredzēta pietiekama vieta apstiprinājuma marķējumam un papildu simboliem, kas noteikti turpmāk 5.2. punktā; šī vieta jāatspoguļo iepriekš 3.2.1. punktā minētajos rasējumos.

5.	APSTIPRINĀJUMS

5.1.	Vispārīgi noteikumi

5.1.1.	Apstiprinājumu piešķir tad, ja abi lukturi, kas iesniegti atbilstoši 3.2.3. punktam, atbilst šo noteikumu prasībām.

5.1.2.	Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku 1958. gada Nolīgumam pievienoto noteikumu prasībām, drīkst izmantot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu ar nosacījumu, ka minētie lukturi nav grupēti, kombinēti vai savietoti ar lukturi vai lukturiem, kas neatbilst nevienam no minētajiem noteikumiem.

5.1.3.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 atbilstoši šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos būtiskākos tehniskos grozījumus, kuri šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas brīdī.  Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru citam luktura tipam, uz ko attiecas šie noteikumi.

5.1.4.	Paziņojumu par luktura tipa apstiprinājuma piešķiršanu, attiecinājumu, atteikumu vai anulēšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu atbilstoši šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.1.5.	Katram lukturim, kas atbilst luktura tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, iepriekš 4.4. punktā minētajā vietā ir apstiprinājuma marķējums, kas raksturots turpmāk 5.2. un 5.3. punktā.

5.1.6.	Turpmāk 5.2. apakšpunktā minētais marķējums un simboli ir neizdzēšami un skaidri salasāmi arī tad, kad lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklim.

5.2.	Apstiprinājuma marķējuma uzbūve

Apstiprinājuma marķējumu veido:

5.2.1.	starptautisks apstiprinājuma marķējums, kurā ietilpst:

5.2.1.1.	aplī ietverts burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi apstiprinājumu /;

5.2.1.2.	apstiprinājuma numurs;

5.2.2.	papildu simbols „RL”.

5.2.3.	Iepriekš minēto papildu simbolu tuvumā var atrasties abi apstiprinājuma numura cipari, kas apzīmē grozījumu sēriju, kura bijusi spēkā apstiprinājuma izdošanas brīdī.

5.3.	Apstiprinājuma marķējuma izvietojums

5.3.1.	Neatkarīgi lukturi

Šo noteikumu 2. pielikuma 1. attēlā sniegts apstiprinājuma marķējuma un iepriekš minēto papildu simbolu izvietojuma paraugs.

5.3.2.	Grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi

5.3.2.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var izmantot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ko veido aplī ietverts burts „E”, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numurs.  Minētais apstiprinājuma marķējums uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā ar nosacījumu, ka:

5.3.2.1.1.	pēc lukturu uzstādīšanas tas ir redzams;

5.3.2.1.2.	nevienu grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu daļu, kas laiž cauri gaismu, nav iespējams noņemt, vienlaikus nenoņemot apstiprinājuma marķējumu.

5.3.2.2.	Katra luktura identifikācijas numuru, kas atbilst noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sērijai, kas ietver jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus noteikumos apstiprinājuma izdošanas brīdī, un vajadzības gadījumā attiecīgo bultu norāda:

5.3.2.2.1.	vai nu uz attiecīgās apgaismojošās virsmas,

5.3.2.2.2.	vai kopā, tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt.

5.3.2.3.	Vienota apstiprinājuma marķējuma elementu izmērs nav mazāks par minimālo izmēru, ko mazākajam individuālajam marķējumam paredz noteikumi, saskaņā ar kuriem apstiprinājums ir piešķirts.

5.3.2.4.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam.  Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru cita tipa grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

5.3.2.5.	Šo noteikumu 2. pielikuma 2. attēlā sniegtas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu apstiprinājuma marķējumu un visu iepriekš minēto papildu simbolu izvietojuma paraugi.

5.3.3.	Ar citiem lukturiem savietoti lukturi, kuru gaismas izkliedētājus var izmantot citu tipu ierīcēm

Piemēro iepriekš 5.3.2. punktā paredzētos noteikumus.

5.3.3.1.	Turklāt, ja izmanto to pašu gaismas izkliedētāju, tad uz tā var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi, kas attiecas uz dažādu tipu galvenajiem lukturiem vai lukturu vienībām ar nosacījumu, ka arī uz ierīces korpusa – pat, ja to nevar atdalīt no gaismas izkliedētāja, – ir iepriekš 4.4. punktā minētā vieta un marķējumi, kuri apstiprina tās faktiskās funkcijas.

Ja atšķirīgu tipu ierīcēm ir viens korpuss, uz tā var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi.

5.3.3.2.	Šo noteikumu 2. pielikuma 3. attēlā sniegti šādu apstiprinājuma marķējumu izvietojuma paraugi.

6.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.	Katrs lukturis atbilst specifikācijām, kas izklāstītas turpmākajos punktos.

6.2.	Dienas gaitas gaismas lukturi ir projektēti un izgatavoti tā, lai, neatkarīgi no to iespējamās vibrācijas, tie normālos lietošanas apstākļos turpinātu darboties apmierinoši un saglabātu šajos noteikumos paredzētos parametrus.

7.	GAISMAS STIPRUMS

7.1.	Katra luktura izstarotās gaismas stiprums uz etalonass ir vismaz 400 cd.

7.2.	Ārpus etalonass, visos virzienos, kas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā attēlotās gaismas izplatīšanas shēmas punktiem, katra luktura izstarotās gaismas stiprums nav mazāks par iepriekš 7.1. punktā noteikto minimumu atbilstoši procentuālajam sastāvam, kas katram attiecīgajam virzienam norādītas minētajā shēmā.

7.3.	Izstarotās gaismas stiprums jebkurā virzienā nepārsniedz 800 cd.

7.4.	Lukturis, kam ir vairāki gaismas avoti, atbilst minimālajām stipruma prasībām tad, ja kāds no gaismas avotiem pārstājis darboties, un nepārsniedz maksimālo stiprumu tad, ja visi gaismas avoti ir ieslēgti.

8.	APGAISMOJOŠĀ VIRSMA

Apgaismojošās virsmas laukums ir vismaz 40 cm2.

9.	GAISMAS KRĀSA

Šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā noteiktā gaismas izplatīšanas koordinātu tīkla zonā izstarotā gaisma ir balta.  Izstarotās gaismas krāsu pārbauda, izmantojot gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2856 K (atbilst Starptautiskās apgaismes [ICI] komisijas gaismas avotam A). Lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem), kolorimetriskās īpašības pārbauda ar lukturī esošajiem gaismas avotiem un saskaņā ar šo noteikumu 10.2. punktu.

Šo noteikumu 3. pielikuma 5. punktā noteiktā gaismas izplatīšanas koordinātu tīkla zonā izstarotās gaismas krāsa iekļaujas šo noteikumu 4. pielikumā noteikto trihromatisko koordinātu robežās.  Ārpus šīs zonas nenovēro krasas krāsas atšķirības.

10.	TESTA PROCEDŪRA

10.1.	Visus mērījumus veic, izmantojot bezkrāsainu tādas kategorijas bezkrāsainu standarta kvēlspuldzi, kas paredzēta attiecīgajam dienas gaitas gaismas lukturim, un šo kvēlspuldzi pielāgo tā, lai tā izstarotu šīs kategorijas kvēlspuldzei noteikto standarta gaismas plūsmu.

10.2.		Visus mērījumus ar lukturiem, kuru gaismas avoti (kvēlspuldzes un citi) nav nomaināmi, veic izmantojot attiecīgi 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu.

Ja gaismas avotam strāvu piegādā īpašs strāvas avots, iepriekš minētos testa spriegumus pieslēdz šā strāvas avota ieejas spailēm.  Laboratorija, kas veic testus, šo īpašo strāvas avotu, kurš vajadzīgs, lai gaismas avotiem piegādātu strāvu, var prasīt no ražotāja.

11.	KARSTUMIZTURĪBAS TESTS

11.1.	Pēc 20 minūšu uzsildīšanas lukturim veic vienu stundu ilgu nepārtrauktas darbības testu.  Apkārtējā temperatūra ir 23°C+ 5°.  Izmanto tādas kategorijas kvēlspuldzi, kas paredzēta attiecīgajam lukturim, un šo kvēlspuldzi pieslēdz tāda sprieguma stāvai, kura nodrošina vidējo jaudu, kas noteikta attiecīgajam testa spriegumam.  Bet lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem), testu veic ar lukturī esošajiem gaismas avotiem un saskaņā ar šo noteikumu 10.2. punktu.

11.2.	Ja ir noteikta tikai maksimālā jauda, testu veic, spriegumu pielāgojot tā, lai nodrošinātu jaudu, kas atbilst 90% no noteiktās jaudas.  Iepriekš minēto noteikto vidējo vai maksimālo jaudu visos gadījumos iegūst, izmantojot spriegumu (6, 12 vai 24 V), kas ļauj tai sasniegt visaugstāko vērtību; lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem) piemēro šo noteikumu 10.2. punktā izklāstītos testa nosacījumus.

11.3.	Pēc luktura stabilizēšanas apkārtējā temperatūrā tam nedrīkst būt izkropļojumi, deformējumi, plaisas vai krāsas izmaiņas.  Šaubu gadījumā atbilstoši šo noteikumu 7. punktam mēra gaismas stiprumu.  Iegūtajai vērtībai jābūt vismaz 90% no vērtībām, kas attiecīgajai ierīcei reģistrētas pirms karstumizturības testa veikšanas.

12.	DIENAS GAITAS GAISMAS LUKTURA TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMS

12.1.	Par visiem luktura tipa pārveidojumiem paziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi šo luktura tipu.  Šī iestāde var vai nu:

12.1.1.	atzīt, ka veiktajiem pārveidojumiem nevarētu būt būtisku negatīvu seku un ka jebkurā gadījumā lukturis joprojām atbilst prasībām, vai

12.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par testu veikšanu, jaunu testa protokolu.

12.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot izmaiņas, saskaņā ar iepriekš 5.1.4. punktā noteikto kārtību informē Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

12.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

13.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojuma atbilstības procedūras atbilst procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ievērojot šādas prasības:

13.1.		lukturi, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ir ražoti tā, lai atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot iepriekš 6., 7., 8. un 9. punktā noteiktās prasības;

13.2.		ir izpildītas šo noteikumu 5. pielikumā izklāstītās minimālās prasības, kas attiecas uz ražojumu atbilstības kontroles procedūrām;

13.3.		ir izpildītas šo noteikumu 8. pielikumā izklāstītās minimālās prasības paraugu ņemšanai, ko veic inspektors;

13.4.	iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas iekārtai piemēroto kontroles metožu atbilstību.  Parasti šīs pārbaudes veic reizi divos gados.

14.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

14.1.	Apstiprinājumu, kas dienas gaitas gaismas luktura tipam piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja nav izpildītas prasības vai ja dienas gaitas gaismas lukturis, kuram ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

14.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā par šo anulēšanu uzreiz informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

15.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta dienas gaitas gaismas luktura tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi.  Pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas minētā iestāde par šādu izbeigšanu informē citas Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

16.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam to tehnisko dienestu, kuri atbildīgi par apstiprinājuma testu veikšanu, un to administratīvo iestāžu kas piešķir apstiprinājumu un kam nosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kuras apliecina apstiprinājumu vai attiecinājumu, vai atteikumu, vai anulēšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu, nosaukumus un adreses.

__________

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs:		iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par 2/		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz dienas gaitas gaismas luktura tipu atbilstoši Noteikumiem Nr. 87

Apstiprinājums Nr.:		Attiecinājums Nr.:

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Ierīces tipa ražotāja apzīmējums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

- Attiecīgā gadījumā – ražotāja pārstāvja nosaukums un adrese:

- Iesniegts apstiprinājumam (datums):

- Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu:

- Minētā dienesta testa protokola izsniegšanas datums:

- Minētā dienesta testa protokola numurs:

- Īss apraksts:

Kvēlspuldzes(-džu) numurs un kategorija: 3/

Uzstādīšanas ģeometriskie nosacījumi un iespējamās variācijas (ja ir):

10.	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

11.	Attiecinājuma iemesls(-i) (attiecīgā gadījumā):

12.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/anulēts: 2/

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

- Pēc pieprasījuma ir pieejami šādi dokumenti ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

_________

_______________

1/ 	Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi/noraidījusi/anulējusi  (skatīt apstiprināšanas noteikumus šajos noteikumos).

2/	Lieko svītrot.

3/	Dienas gaitas gaismas lukturiem, kuru gaismas avoti nav nomaināmi, norāda izmantoto gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMA PARAUGS

1. attēls

Dienas gaitas gaismas lukturis, kam ir attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 001015. Apstiprinājuma numurs rāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredz šie noteikumi to sākotnējā (negrozītajā) redakcijā.

Piezīme. Apstiprinājuma numuram un papildu simbolam jāatrodas apļa tuvumā virs vai zem burta “E”, vai pa kreisi vai pa labi no šā burta.  Visi apstiprinājuma numura cipari ir izvietoti burta “E” vienā pusē un vērsti vienā virzienā.  Lai novērstu iespēju sajaukt ar citiem simboliem, apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus.

Tādu grupētu lukturu marķējumu paraugi, kas atrodas transportlīdzekļa priekšpusē

# 2. attēls

Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo apgaismes ierīces formu.  Tās neietilpst apstiprinājuma marķējumā.

Piezīme. 	Trīs iepriekš sniegtie paraugi atbilst apgaismes ierīcei, kurai ir apstiprinājuma marķējums, kas attiecas uz:

priekšējo gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 7, kuros grozījumi izdarīti ar 01. grozījumu sēriju;

galveno lukturi, kas izstaro tuvo gaismu, kura paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu, kuras maksimālais stiprums ir intervālā no 86,250 līdz 101,250 kandelām, un kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 8, kuros grozījumi izdarīti ar 02. grozījumu sēriju;

dienas gaitas gaismas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 87 to sākotnējā redakcijā;

1.a kategorijas priekšējo virzienrādītāju, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 6, kuros grozījumi izdarīti ar 02. grozījumu sēriju.

Ar galveno lukturi savietots lukturis

### 3. attēls

Attēlā redzamais paraugs ir tāda gaismas izkliedētāja marķējums, ko paredzēts izmantot atšķirīgu tipu galvenajos lukturos, proti:

vai nu: 	galvenajā lukturī, kurš izstaro tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu, kuras maksimālais stiprums ir intervālā no 86,250 līdz 101,250 kandelām, un kurš apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar prasībām, ko paredz Noteikumi Nr. 8, kuros grozījumi izdarīti ar 02. grozījumu sēriju,

kurš ir savietots ar

dienas gaitas gaismas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 87 to sākotnējā redakcijā;

vai:	galvenajā lukturī, kurš izstaro tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu, un kurš apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar prasībām, ko paredz Noteikumi Nr. 1, kuros grozījumi izdarīti ar 01. grozījumu sēriju,

kurš ir savietots ar

iepriekš minēto dienas gaitas gaismas lukturi;

vai arī: 	abos iepriekš minētajos galvenajos lukturos, kas apstiprināti kā viens lukturis.

Uz galvenā luktura korpusa ir viens spēkā esošs apstiprinājuma numurs, piemēram:

__________

##### 3. pielikums

FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1.	Veicot fotometriskos mērījumus, attiecīgi maskējot jānovērš nejaušs atstarojums.

2.	Lai mērījumu rezultātus nevarētu apšaubīt, tos veic ievērojot šādas prasības:

2.1.	mērīšanas attālums ir tāds, ka ir piemērojams attāluma apgrieztā kvadrāta likums;

2.2.	mēriekārta ir tāda, ka leņķis pret uztvērēju, skatoties no luktura atskaites centra, ir no 10' līdz 1°;

2.3.	gaismas stipruma prasība noteiktajā novērošanas virzienā ir izpildīta, ja vajadzīgais stiprums ir sasniegts virzienā, kas no šā novērošanas virziena nav novirzīts vairāk par vienu ceturtdaļgrādu.

3.	Ja dienas gaitas gaismas lukturi transportlīdzeklī var uzstādīt vairāk nekā vienā vietā vai laukumā, tad fotometriskos mērījumus veic visos novietojumos vai ražotāja noteiktās etalonass galējos stāvokļos.

4.	Lukturu fotometriskie mērījumi

Fotometriskos rādītājus pārbauda:

  - nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem):

izmantojot lukturī esošos gaismas avotus un saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu.

  - nomaināmām kvēlspuldzēm:

ja lukturi aprīkoti ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V kvēlspuldzēm, spilgtuma vērtības koriģē.  Korekcijas koeficients ir attiecība starp standarta gaismas plūsmas un vidējās gaismas plūsmas vērtību, kas iegūta, izmantojot pielikto spriegumu (6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V).  Katras izmantotās kvēlspuldzes faktiskā gaismas plūsma atšķiras no vidējās vērtības ne vairāk par  5 procentiem.  Katrā atsevišķā vietā var izmantot arī standarta kvēlspuldzi, kas darbojas ar standartplūsmu, katrā vietā veiktos atsevišķos mērījumus saskaitot kopā.

4.3.	Visiem dienas gaitas gaismas lukturiem, izņemot tos, kas aprīkoti ar kvēlspuldzi(-ēm), gaismas stiprums, kurš izmērīts pēc vienu minūti ilgas darbības un pēc 30 minūšu ilgas darbības, atbilst minimālajām un maksimālajām prasībām.  Gaismas stipruma sadalījumu pēc vienu minūti ilgas darbības var aprēķināt no gaismas stipruma sadalījuma pēc 30 minūšu ilgas darbības, katrā testa punktā izmantojot to gaismas stipruma vērtību attiecību, kuras izmērītas punktā HV pēc vienu minūti ilgas darbības un pēc 30 minūšu ilgas darbības.

5.	Standarta gaismas izplatīšanas shēma

5.1.	Virziens H = 0° un V = 0° atbilst etalonasij (transportlīdzeklī tā ir horizontāla, paralēla transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un vērsta vajadzīgajā redzamības virzienā).  Tā iet caur atskaites centru.  Shēmas vērtības norāda minimālos gaismas stiprumus dažādos mērīšanas virzienos, kas izteikti kā katram lukturim vajadzīgā minimuma procentuālās attiecības (virzienā H = 0° un V = 0°).

5.2.	Šā pielikuma 3. punkta gaismas izplatīšanas zonā, kas shematiski attēlota kā koordinātu tīkls, gaismas izplatīšanai jābūt praktiski vienmērīgai, t.i., lai gaismas stiprums visos koordinātu tīkla veidotā lauka daļas virzienos atbilstu vismaz minimālajai procentuālajai vērtībai, kura norādīta uz tām koordinātu tīkla līnijām, kas aptver attiecīgo virzienu.

__________

##### 4. pielikums

GAISMAS KRĀSA

TRIHROMATISKĀS KOORDINĀTAS

BALTA

robeža zilās krāsas virzienā:	X > 0,310

robeža dzeltenās krāsas virzienā:	X < 0,500

robeža zaļās krāsas virzienā:	(Y < 0,150 + 0,640 X

(Y < 0,440

robeža purpursarkanās krāsas virzienā:	Y > 0,050 + 0,750 X

robeža sarkanās krāsas virzienā:	Y > 0,382

STŪRA PUNKTI	X	Y

  - 0,348

  - 0,283

  - 0,382

  - 0,382

  - 0,440

  - 0,440

___________

5. pielikums

MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRĀM

1.		VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.		Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirības nav lielākas par nenovēršamajām ražošanas novirzēm no šo noteikumu prasībām.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja tāda luktura fotometrisko rādītāju testā, kas ir izvēlēts izlases veidā un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem), visus mērījumus veicot attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.	neviena izmērītā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk par 20 %.

1.2.2.	Ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturiem, kas aprīkoti ar nomaināmu gaismas avotu, neatbilst prasībām, testus lukturiem veic atkārtoti, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.		Ar standarta kvēlspuldzi aprīkotam lukturim vai ar nenomaināmiem gaismas avotiem aprīkotiem lukturiem (kvēlspuldzēm un citiem), kuru kolorimetriskās īpašības pārbauda ar lukturī esošajiem gaismas avotiem, jāatbilst krāsu koordinātām.

2.		RAŽOTĀJA VEIKTĀS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES MINIMĀLĀS PRASĪBAS

Apstiprinājuma marķējuma turētājs ar noteiktiem starplaikiem veic vismaz turpmāk minētos katra luktura tipa testus.  Šos testus veic saskaņā ar šo noteikumu normām.

Ja kāds no pārbaudītajiem paraugiem neatbilst attiecīgajam tipam, tad ņem un pārbauda papildu paraugus.  Ražotājs veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1.		Testu būtība

Šajos noteikumos atbilstības testi attiecas uz fotometriskajiem un kolorimetriskajiem rādītājiem.

2.2.		Testos izmantotās metodes

2.2.1.	Testus parasti veic saskaņā ar metodēm, kas norādītas šajos noteikumos.

2.2.2.	Ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas atbildīga par apstiprinājuma testiem, ražotājs jebkurā atbilstības testā drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes.  Ražotājam ir pienākums pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos paredzētajām metodēm.

2.2.3.	Piemērojot 2.2.1. un 2.2.2. punktu, vajadzīga testa iekārtas regulāra kalibrēšana un tās korelācija ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem.

2.2.4.	Visos gadījumos kā standartmetodes izmanto tās metodes, kas noteiktas šajos noteikumos, jo īpaši administratīvajās pārbaudēs un paraugu ņemšanā.

2.3.		Paraugu ņemšanas būtība

Lukturu paraugus izlases veidā izvēlas no vienveidīgas partijas ražojumiem.  Vienveidīga partija ir viena tipa lukturu kopums, kas definēts atbilstoši ražotāja ražošanas metodēm.

Pārbaude parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida ražojumiem.  Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes pārvaldību.

2.4.		Izmērītie un reģistrētie fotometriskie rādītāji

Luktura paraugam veic šajos noteikumos paredzētos fotometriskos mērījumus, lai pārbaudītu minimālās vērtības punktos, kas minēti 3. pielikumā, un krāsu koordinātas, kuras minētas 4. pielikumā.

2.5.		Pieņemamības kritēriji

Lai atbilstu specifikācijām, kas ražojumu atbilstības pārbaudei noteiktas šo noteikumu 13.1. punktā, ražotājs ir atbildīgs par testu rezultātu statistisko izpēti un, vienojoties ar kompetento iestādi, par savu ražojumu pieņemamības kritēriju noteikšanu.

Pieņemamības kritēriji ir tādi, lai ar 95 % ticamības pakāpi minimālā varbūtība izlases veida pārbaudes izturēšanai saskaņā ar 6. pielikumu (pirmā izlase) būtu 0,95.

6. pielikums

MINIMĀLĀS PARAUGU ŅEMŠANAS PRASĪBAS INSPEKTORAM

1.		VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.		Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ja tādas ir, ja atšķirības nav lielākas par nenovēršamajām ražošanas novirzēm.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja tāda luktura fotometrisko rādītāju testā, kas ir izvēlēts izlases veidā un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem), visus mērījumus veicot attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.	neviena izmērītā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk par 20 %.

1.2.2.	Ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturim, kas aprīkots ar nomaināmu gaismas avotu, neatbilst prasībām, testus lukturiem veic atkārtoti, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.3.	Lukturus ar redzamiem defektiem neņem vērā.

1.3.		Ar standarta kvēlspuldzi aprīkotam lukturim vai ar nenomaināmiem gaismas avotiem aprīkotiem lukturiem (kvēlspuldzēm un citiem), kuru kolorimetriskās īpašības pārbauda ar lukturī esošajiem gaismas avotiem, jāatbilst krāsu koordinātām.

2.		PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanas reizē izklases veidā izvēlas četrus lukturus.  Pirmo paraugu no diviem apzīmē ar A, otro paraugu no diviem apzīmē ar B.

2.1.		Atbilstību neapstrīd

2.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto vērtību novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	paraugs A

A1:	vienam lukturim							 0 procenti

otram lukturim ne vairāk kā					20 procenti

A2:	abiem lukturiem vairāk nekā					 0 procenti

bet ne vairāk kā							20 procenti

ņem paraugu B

2.1.1.2.	paraugs B

B1:	abiem lukturiem 						 0 procenti

2.1.2.	vai, ja attiecībā uz paraugu A ir izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi.

2.2.		Atbilstību apstrīd

2.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un lūdz ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (koriģēšana), ja lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

2.2.1.1.	paraugs A

A3:	vienam lukturim ne vairāk kā					20 procenti

otram lukturim vairāk nekā					20 procenti

bet ne vairāk kā  						30 procenti

2.2.1.2.	paraugs B

B2:	A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā					 0 procenti

bet ne vairāk kā							20 procenti

otram lukturim ne vairāk kā  					20 procenti

B3:	A2 gadījumā

vienam lukturim						 	0 procenti

otram lukturim vairāk nekā 					20 procenti

bet ne vairāk kā							30 procenti

2.2.2.	vai, ja attiecībā uz paraugu A nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi.

2.3.		Apstiprinājumu anulē

Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru atbilstību apstrīd un 14. punktu piemēro tad, ja lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

2.3.1.	paraugs A

A4:	vienam lukturim ne vairāk kā					20 procenti

otram lukturim vairāk nekā  					30 procenti

A5:	abiem lukturiem vairāk nekā					20 procenti

2.3.2.	paraugs B

B4:	A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā					 0 procenti

bet ne vairāk kā						20 procenti

otram lukturim vairāk nekā					20 procenti

B5:	A2 gadījumā

abiem lukturiem vairāk nekā					20 procenti

B6:	A2 gadījumā

vienam lukturim						 0 procenti

otram lukturim vairāk nekā					30 procenti

2.3.3.	vai, ja attiecībā uz paraugiem A un B nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi.

3.		ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas ir jāveic atkārtota paraugu ņemšana, kurā trešo paraugu C no divām ierīcēm un ceturto paraugu D no divām ierīcēm izvēlas no krājumiem, kas ražoti pēc koriģēšanas.

3.1.		Atbilstību neapstrīd

3.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto vērtību novirze ir šāda:

3.1.1.1.	paraugs C

C1:	vienam lukturim			 			 0 procenti

otram lukturim ne vairāk kā					20 procenti

C2:	abiem lukturiem vairāk nekā	 				 0 procenti

bet ne vairāk kā						20 procenti

ņem paraugu D

3.1.1.2.	paraugs D

D1:	C2 gadījumā

abiem lukturiem			 			 0 procenti

3.1.2.	vai, ja attiecībā uz paraugu C ir izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi.

3.2.		Atbilstību apstrīd

3.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un lūdz ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (koriģēšana), ja lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

3.2.1.1.	paraugs D

D2:	C2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā					 0 procenti

bet ne vairāk kā  						20 procenti

otram lukturim ne vairāk kā  					20 procenti

3.2.1.2.	vai, ja attiecībā uz paraugu C nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi.

3.3.		Apstiprinājumu anulē

Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru atbilstību apstrīd un 14. punktu piemēro tad, ja lukturu izmērīto vērtību novirzes ir šādas:

3.3.1.	paraugs C

C3:	vienam lukturim ne vairāk kā					20 procenti

otram lukturim vairāk nekā					20 procenti

C4:	abiem lukturiem vairāk nekā					20 procenti

3.3.2.	paraugs D

D3:	C2 gadījumā

vienam lukturim 0 vai vairāk nekā				 0 procenti

otram lukturim vairāk nekā					20 procenti

3.3.3.	vai, ja attiecībā uz paraugiem C un D nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi.

1. attēls

Pirmā paraugu ņemšana

4 izlases veidā izvēlētas ierīces sadala paraugos A un B

2 ierīces

BEIGAS

pārbauda paraugu B

BEIGAS

veic koriģēšanu

Ražotājam lūdz nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām

Atkārtota paraugu ņemšana

2 ierīces

4 izlases veidā izvēlētas ierīces sadala paraugos C un D

Iespējamie parauga A rezultāti

Iespējamie parauga C rezultāti

Iespējamie parauga B rezultāti

Iespējamie parauga D rezultāti

pārbauda paraugu D

BEIGAS

veic koriģēšanu

Apstiprinājuma anulēšana

Maksimālā novirze [%] nevēlamā virzienā attiecībā pret robežvērtībām

____________

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ECE simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei.  Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē vai pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kuri piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram šādi piešķirtie numuri jādara zināmi Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.