E/ECE/324  Rev.2/Add.106/Rev.1

2004. gada 8. oktobris

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM *

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

106. papildinājums: Noteikumi Nr. 107

## 1. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

noteikumu sākotnējās redakcijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N. 409 1999.TREATIES-1 1999. gada 9. jūnijā;

#### noteikumu sākotnējās redakcijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 21. februāris;

#### noteikumu sākotnējās redakcijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 11. augusts;

#### noteikumu sākotnējās redakcijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 10. decembris;

noteikumu sākotnējās redakcijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 30. oktobris;

noteikumu sākotnējās redakcijas 3. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.37.2003. TREATIES-1 2003. gada 17. janvārī;

01. grozījumu sērija, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 12. augusts.

Vienoti noteikumi par LIELU DIVSTĀVU PASAŽIERU TRANSPORTLĪDZEKĻU apstiprināšanu attiecībā uz TO PAMATKONSTRUKCIJU

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 107

VIENOTI NOTEIKUMI PAR M2 UN M3 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ TO PAMATKONSTRUKCIJU

SATURS

NOTEIKUMI 	 Lappuse

1. Darbības joma 	 5

2. Definīcijas 	 5

3. Apstiprinājuma pieteikums 	 10

4. Apstiprinājums 	 11

5. Prasības 	 13

6. Transportlīdzekļa vai karosērijas tipa apstiprinājuma pārveidojums un
apstiprinājuma pagarinājums 	 13

7. Ražojuma atbilstība 	 14

8. Sankcijas par ražojuma neatbilstību 	 14

9. Ražošanas pilnīga izbeigšana 	 14

10. Pārejas noteikumi 	 14

11. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo
iestāžu nosaukumi un adreses 	 15

12. Piezīmes par pieļaujamo asslodzi vai transportlīdzekļa pilno masu 	 15

PIELIKUMI

1. pielikums. EEK tipa apstiprinājuma dokumenti

I daļa. Informācijas dokumentu paraugi

II daļa. Tipa apstiprinājuma apliecība

2. pielikums.  Apstiprinājuma marķējuma izvietojums

3. pielikums. Prasības, kas attiecas uz visiem transportlīdzekļiem

Papildinājums. Statiskās stabilitātes robežas pārbaude ar aprēķinu palīdzību

4. pielikums. Paskaidrojošas shēmas

5. pielikums. Virsbūves stiprība

6. pielikums. Durvju ar mehānisko piedziņu aizvēršanās spēka mērīšanas vadlīnijas

7. pielikums. Īpašas prasības transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus

8. pielikums. Prasības tehniskajām ierīcēm, kas atvieglo iekļūšanu transportlīdzeklī pasažieriem ar kustību traucējumiem

9. pielikums. Īpašas prasības divstāvu transportlīdzekļiem

10. pielikums. Tipa apstiprinājums atsevišķai tehniskai vienībai un tipa apstiprinājums transportlīdzeklim, kam uzstādīta karosērija, kura jau apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība

11. pielikums. Masas un izmēri

* * * * *

1. DARBĪBAS JOMA

1.1. Šie noteikumi attiecas uz visiem vienstāva, divstāvu, monolītrāmja un posmainajiem M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem.

1.2. Tomēr šo noteikumu prasības neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:

1.2.1. transportlīdzekļiem, kas paredzēti apsargātu personu, piemēram, ieslodzīto, pārvadāšanai;

1.2.2. transportlīdzekļiem, kas ir īpaši konstruēti ievainotu vai slimu personu pārvadāšanai (neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem);

1.2.3. ārpusceļa transportlīdzekļiem;

1.2.4. transportlīdzekļiem, kas paredzēti skolēnu pārvadāšanai.

1.3. Uz šādiem transportlīdzekļiem šo noteikumu prasības attiecas tikai tiktāl, ciktāl tās ir savietojamas ar minētajiem transportlīdzekļiem paredzēto lietojumu un funkciju:

1.3.1. uz transportlīdzekļiem, kas paredzēti policijas un drošības iestāžu un bruņoto spēku vajadzībām;

1.3.2. uz transportlīdzekļiem, kuros ir sēdvietas, kas paredzētas lietošanai tikai transportlīdzeklim stāvot, bet kuri nav paredzēti vairāk kā astoņu personu (izņemot vadītāju) pārvadāšanai. Piemēram, pārvietojamās bibliotēkas, baznīcas un labdarības centri. Šādu transportlīdzekļu sēdekļi, kas paredzēti lietošanai tad, kad transportlīdzeklis brauc, lietotāju vajadzībām ir skaidri jāapzīmē.

2. DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos.

2.1. “Transportlīdzeklis” ir M2 vai M3 kategorijas transportlīdzeklis, kas ietilpst 1. punktā noteiktajā darbības jomā.

2.1.1. Tādiem transportlīdzekļiem, kuru ietilpība pārsniedz 22 pasažierus, neskaitot vadītāju, ir trīs transportlīdzekļu klases:

2.1.1.1. “I klase”: transportlīdzekļi, kuru konstrukcijā ir vieta stāvošiem pasažieriem, lai būtu iespējama bieža pasažieru pārvietošanās;

2.1.1.2. “II klase”: transportlīdzekļi, kas galvenokārt konstruēti sēdošiem pasažieriem un kuros iespējams pārvadāt stāvošus pasažierus galvenajā ejā un/vai transportlīdzekļa daļā, kas nepārsniedz diviem dubultiem sēdekļiem paredzēto telpu;

2.1.1.3. “III klase”: transportlīdzekļi, kas konstruēti vienīgi sēdošu pasažieru pārvadāšanai.

2.1.1.4. Transportlīdzekli var uzskatīt par vairāk nekā vienai klasei piederošu. Šādā gadījumā to var apstiprināt katrā attiecīgajā klasē.

2.1.2. Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, neskaitot vadītāju, ir divas transportlīdzekļu klases:

2.1.2.1. “A klase”: transportlīdzekļi, kas paredzēti stāvošu pasažieru pārvadāšanai; šīs klases transportlīdzeklī ir sēdvietas un ir paredzēta vieta stāvošiem pasažieriem;

2.1.2.2. “B klase”: transportlīdzekļi, kas nav paredzēti stāvošu pasažieru pārvadāšanai; šīs klases transportlīdzeklī nav vietu stāvošiem pasažieriem.

2.1.3. “Posmains transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas sastāv no diviem vai vairākiem monolītrāmju posmiem, kurus savstarpēji savieno šarnīrs; visu posmu pasažieru nodalījumi ir savstarpēji savienoti tā, lai pasažieri varētu brīvi pārvietoties no cita uz citu; monolītrāmju posmi ir pastāvīgi savienoti tā, lai tie būtu atdalāmi vienīgi ar darbību, ko var veikt, izmantojot iekārtas, kuras parasti atrodas tikai darbnīcā.

2.1.3.1. “Divstāvu posmains transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas sastāv no diviem vai vairākiem monolītrāmju posmiem, kurus savstarpēji savieno šarnīrs; visu posmu pasažieru nodalījumi ir savstarpēji savienoti vismaz vienā līmenī, lai pasažieri varētu brīvi pāriet no cita uz citu; monolītrāmju posmi ir pastāvīgi savienoti tā, lai tie būtu atdalāmi vienīgi ar darbību, ko var veikt, izmantojot iekārtas, kuras parasti atrodas tikai darbnīcā.

2.1.4. “Autobuss ar zemu grīdu” ir I, II vai A klases transportlīdzeklis, kurā vismaz 35% no stāvošiem pasažieriem pieejamās platības (vai tā priekšējais posms posmainiem transportlīdzekļiem, vai apakšstāvs divstāvu transportlīdzekļiem) ir tāda platība bez pakāpieniem, kas ļauj piekļūt vismaz vienām pasažieru durvīm.

2.1.5. “Karosērija” ir atsevišķa tehniska vienība, kas ietver visu transportlīdzekļa īpašo iekšējo un ārējo aprīkojumu.

2.1.6. “Divstāvu transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kurā pasažieriem paredzētās vietas vismaz daļēji izkārtotas divos līmeņos, vienam līmenim nosedzot otru, turklāt augšējā līmenī nav paredzētas vietas stāvošiem pasažieriem.

2.1.7. “Atsevišķa tehniska vienība” ir ierīce, kura ir transportlīdzekļa sastāvdaļa un kuras tipu drīkst apstiprināt atsevišķi, bet tikai saistībā ar vienu vai vairākiem norādītiem transportlīdzekļu tipiem.

2.2. “Tipa(-u) definīcija”

2.2.1. “Transportlīdzekļa tips” ir transportlīdzekļi, kam neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

a) karosērijas ražotājs;

b) šasijas ražotājs;

c) transportlīdzekļa koncepcija (> 22 pasažieriem vai < 22 pasažieriem);

d) karosērijas koncepcija (vienstāva/divstāvu, posmains, ar zemu grīdu);

e) karosērijas tips, ja karosērija apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība.

2.2.2. “Karosērijas tips” saistībā ar tipa apstiprinājumu kā atsevišķa tehniska vienība ir karosērijas kategorija, kam neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

a) karosērijas ražotājs;

b) transportlīdzekļa koncepcija (> 22 pasažieriem vai < 22 pasažieriem);

c) karosērijas koncepcija (vienstāva/divstāvu, posmains, ar zemu grīdu),

d) pilnīgi pabeigta transportlīdzekļa karosērijas masas atšķirības nepārsniedz 10 %;

e) noteiktu tipu transportlīdzekļi, ko var aprīkot ar attiecīgā tipa karosēriju.

2.3. “Transportlīdzekļa vai atsevišķas tehniskas vienības apstiprinājums” ir transportlīdzekļa vai karosērijas tipa apstiprinājums saskaņā ar šā pielikuma 2.2. punkta definīciju attiecībā uz šajos noteikumos norādīto konstrukcijas raksturojumu.

2.4. “Virsbūve” ir tā karosērijas sastāvdaļa, kas palielina transportlīdzekļa stiprību transportlīdzekļa apgāšanās gadījumā.

2.5. “Pasažieru durvis” ir durvis, kas paredzētas pasažieriem parastos apstākļos, kad vadītājs sēž.

2.6. “Divviru durvis” ir durvis, kas nodrošina divas, vai divām ekvivalentas, piekļuves ejas.

2.7. “Bīdāmās durvis” ir durvis, kuras var atvērt vai aizvērt, vienīgi pabīdot tās pa vienu vai vairākām taisnām vai aptuveni taisnām sliedēm.

2.8. “Avārijas durvis” ir durvis, kas parasti paredzētas pasažieriem vienīgi izņēmuma gadījumos un jo īpaši avārijas situācijā.

2.9. “Avārijas logs” ir logs, kurā var būt stikls un kurš ir paredzēts pasažieru izejai vienīgi avārijas situācijā.

2.10. “Dubultlogs vai daudzkārtīgs logs” ir avārijas logs, kuru sadalot divās vai vairākās daļās ar iedomātu(-ām) vertikālu(-ām) līniju(-ām) (vai plakni(-ēm)), rodas attiecīgi divas vai vairākas sastāvdaļas, no kurām katra izmēros un piekļuves ziņā atbilst prasībām, kas attiecas uz parastiem avārijas logiem.

2.11. “Avārijas lūka” ir jumta vai grīdas atvērums, kas paredzēts pasažieru avārijas izejai vienīgi avārijas situācijā.

2.12. “Avārijas izeja” ir avārijas durvis, avārijas logs vai avārijas lūka.

2.13. “Izeja” ir pasažieru durvis, savienotājkāpnes, puskāpnes vai avārijas izeja.

2.14. “Grīda” ir tā karosērijas sastāvdaļa, uz kuras augšējās virsmas stāv pasažieri, atbalstās sēdošu pasažieru, vadītāja un jebkura apkalpes locekļa kājas, kā arī uz kuras virsmas var balstīties sēdekļa stiprinājumi.

2.15. “Galvenā eja” ir telpa, pa kuru pasažieri no jebkura sēdekļa vai sēdekļu rindas piekļūst jebkuram citam sēdeklim vai sēdekļu rindai, vai jebkurai citai ejai no/uz jebkurām pasažieru durvīm vai savienotājkāpnēm un vietām stāvošiem pasažieriem; tā nav:

2.15.1. telpa, kas sniedzas 300 mm uz priekšu no jebkura sēdekļa, izņemot, ja sēdeklis, kurš novietota sāniski, atrodas virs riteņa arkas; pēdējā gadījumā šo attālumu var samazināt līdz 225 mm;

2.15.2. telpa, kas atrodas virs pakāpiena vai kāpņu virsmas, vai

2.15.3. telpa, pa kuru var piekļūt tikai vienam sēdeklim vai sēdekļu rindai, vai kas ir pretī šķērseniski novietotiem sēdekļiem vai sēdekļu rindai.

2.16. “Piekļuves eja” ir telpa, kas iestiepjas transportlīdzeklī no pasažieru durvīm uz augšu līdz pašam tālākajam augšējā pakāpiena, savienotājkāpņu vai puskāpņu leņķim (galvenās ejas mala). Ja pie durvīm nav pakāpienu, par piekļuves eju uzskata telpu, ko mēra saskaņā ar 3. pielikuma 7.7.1. punkta prasībām, līdz pat 300 mm attālumam no dubultpaneļa iekšējās virsmas sākuma stāvokļa.

2.17. “Vadītāja nodalījums” ir telpa, kura paredzēta, izņemot avārijas gadījumus, tikai vadītājam un kurā ir vadītāja sēdeklis, stūres rats, vadības ierīces, instrumenti un citas ierīces, kas vajadzīgas transportlīdzekļa vadīšanai vai darbināšanai.

2.18. “Tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masa” ir masa tehniskā kārtībā esošam transportlīdzeklim ar karosēriju, bet bez pasažieriem, un masa velkošajam transportlīdzeklim ar sakabes ierīci vai masa šasijai ar kabīni, ja ražotājs transportlīdzekli neaprīko ar karosēriju un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, 90 % degvielas, 100 % citu šķidrumu, izņemot izlietoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju (75 kg) un – autobusu gadījumā – apkalpes locekļa masu (75 kg), ja šajā transportlīdzeklī ir apkalpes locekļa sēdeklis).

2.19. “Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa (M)” ir transportlīdzekļa maksimālā masa, kas noteikta, pamatojoties uz tā uzbūvi un tehniskajiem datiem, un ko norādījis ražotājs. Transportlīdzekļa kategoriju nosaka pēc tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas.

2.20. “Pasažieris” ir persona, kas nav vadītājs vai apkalpes loceklis;

2.21. “Pasažieri ar kustību traucējumiem” ir visi pasažieri, kuriem ir grūtības lietot sabiedrisko transportu, piemēram, invalīdi (tostarp personas ar sensoriskiem un garīgiem traucējumiem un personas ratiņkrēslos), personas ar locekļu bojājumiem, maza auguma personas, personas ar smagu bagāžu, veci cilvēki, grūtnieces, personas ar iepirkšanās ratiņiem un personas ar bērniem (tostarp bērniem, kas sēž saliekamos ratiņos).

2.22. “Persona ratiņkrēslā” ir persona, kas nespēcīguma vai invaliditātes dēļ pārvietojas ratiņkrēslā.

2.23. “Apkalpes loceklis” ir persona, kam uzdots darboties kā otrajam vadītājam vai iespējamam vadītāja palīgam.

2.24. “Pasažieru nodalījums” ir telpa, kas paredzēta vienīgi pasažieriem, izņemot jebkādu telpu, kuru aizņem fiksētas ierīces, piemēram, bāri, mazas virtuves, tualetes vai bagāžas/preču nodalījumi.

2.25. “Pasažieru durvis ar mehānisko piedziņu” ir pasažieru durvis, kuras darbojas tikai ar enerģiju, kas nav muskuļu enerģija, un kuru atvēršanos un aizvēršanos, ja vien tā nenotiek automātiski, no attāluma kontrolē vadītājs vai apkalpes loceklis.

2.26. “Automātiskas pasažieru durvis” ir tādas pasažieru durvis ar mehānisko piedziņu, ko var atvērt (izņemot gadījumus, kad lieto avārijas vadības ierīces) vienīgi tad, ja pasažieris iedarbina to vadības mehānismu un ja pēc tam šo vadības ierīci ir aktivējis vadītājs, un kas pēc tam automātiski aizveras.

2.27. “Palaišanas bloķētājs” ir ierīce, kas neļauj aizbraukt ar stāvošu transportlīdzekli.

2.28. “Pasažieru durvis, ko darbina vadītājs” ir pasažieru durvis, kuras parasti atver un aizver vadītājs.

2.29. “Prioritāra sēdvieta” ir sēdvieta ar papildu telpu, kas paredzēta pasažierim ar kustību traucējumiem un ir attiecīgi marķēta.

2.30. “Iekāpšanas palīgierīce” ir ierīce, kas atvieglo ratiņkrēsla iekļūšanu transportlīdzeklī, piemēram, pacēlājs, rampa utt.

2.31. “Nolaišanas sistēma” ir sistēma, kas attiecībā pret transportlīdzekļa normālo braukšanas augstumu pilnīgi vai daļēji nolaiž zemāk un paceļ augstāk tā korpusu.

2.32. “Pacēlājs” ir ierīce vai sistēma ar platformu, ko var pacelt vai nolaist, lai nodrošinātu pasažierim piekļuvi starp pasažieru nodalījuma grīdu un zemi vai ietves malu.

2.33. “Rampa” ir ierīce, kas savieno pasažieru nodalījuma grīdu ar zemi vai ietves malu.

2.34. “Pārvietojama rampa” ir rampa, ko vadītājs vai apkalpes loceklis var atvienot no transportlīdzekļa konstrukcijas un lietot.

2.35. “Nomontējams sēdeklis” ir sēdeklis, ko var viegli atvienot no transportlīdzekļa.

2.36. “Priekšpuse” un “aizmugure” ir transportlīdzekļa priekšpuse un aizmugure atbilstoši parastajam braukšanas virzienam, un attiecīgi interpretē arī terminus “priekšējais”, “galējais priekšējais”, “pakaļējais” un “galējais pakaļējais” u. c. terminus.

2.37. “Savienotājkāpnes” ir kāpnes, kas ļauj pārvietoties starp augšstāvu un apakšstāvu.

2.38. “Atsevišķs nodalījums” ir transportlīdzekļa telpa, kurā var atrasties pasažieri vai apkalpe, transportlīdzeklim braucot, kura ir nodalīta no jebkādas citas pasažieru vai apkalpes telpas, izņemot gadījumus, kad caur kādu šķērssienu pasažieri var nokļūt nākamajā pasažieru telpā, un kura bez durvīm savienota ar galveno eju.

2.39. “Puskāpnes” ir tādas kāpnes no augšstāva, kas beidzas pie avārijas durvīm.

3. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Apstiprinājuma pieteikumu:

a) transportlīdzekļa tipam vai

b) atsevišķu tehnisku vienību tipam, vai

c) tādu transportlīdzekļu tipam, kam ir uzstādīta karosērija, kura jau apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība, attiecībā uz to konstrukcijas raksturojumu iesniedz atbildīgais ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2. Ja tipa apstiprinājuma pieteikums attiecas uz transportlīdzekli, kas sastāv no šasijas ar piemontētu apstiprināta tipa karosēriju, termins “ražotājs” attiecas uz montētāju.

3.3. Uzbūves raksturojuma informācijas dokumenta paraugs ir 1. pielikuma 1. daļā:

3.3.1. 1. papildinājums – transportlīdzekļa tipam;

3.3.2. 2. papildinājums – karosērijas tipam;

3.3.3. 3. papildinājums – tādu transportlīdzekļu tipam, kam uzstādīta karosērija, kura jau apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība.

3.4. Tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu veikšanu, iesniedz apstiprināmā transportlīdzekļa vai karosērijas tipa prototipu.

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1. Ja transportlīdzeklis vai karosērija, kas atbilstoši šiem noteikumiem iesniegta apstiprināšanai, atbilst 5. punkta prasībām, piešķir transportlīdzekļa vai karosērijas tipa apstiprinājumu.

4.2. Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (šajā gadījumā 01 atbilstoši 01. grozījumu sērijai) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti tādi jaunākie galvenie tehniskie grozījumi šajos noteikumos, kas izdarīti apstiprinājuma piešķiršanas laikā. Tā pati līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu apstiprinājuma numuru citam transportlīdzekļa vai karosērijas tipam 2.2. punkta nozīmē.

4.3. Atbilstoši šiem noteikumiem paziņojumu par transportlīdzekļa vai karosērijas tipa apstiprināšanu vai pagarināšanu nosūta Nolīguma, ar ko piemēro šos noteikumus, pusēm ar veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā.

4.4. Katram transportlīdzeklim un karosērijai, kas atbilst transportlīdzekļa vai karosērijas tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kura norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu marķējumu, ko veido:

4.4.1. aplis, kurā ir burts “E”, aiz kā ir tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, un

4.4.2. šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas paredzēts 4.4.1. punktā, un

4.4.3. papildu simbols, kas sastāv no romiešu cipariem, ar kuriem apzīmē klasi(-es), kurā(-ās) transportlīdzeklis vai karosērija apstiprināti; uz karosērijas, kas apstiprināta atsevišķi, papildus ir burts “S”.

4.5. Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem noteikumiem, kuri pievienoti Nolīgumam, ir apstiprināts tajā pašā valstī, kas apstiprinājumu piešķīrusi saskaņā ar šiem noteikumiem, 4.4.1. punktā paredzētais simbols nav jāatkārto; šādā gadījumā noteikumu numuru un apstiprinājuma numuru, kā arī visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem apstiprinājums piešķirts valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, ieraksta vertikālās ailēs pa labi no 4.4.1. punktā minētā simbola.

4.6. Apstiprinājuma marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

4.7. Apstiprinājuma marķējums ir izvietots uz transportlīdzekļa vai karosērijas ražotāja piestiprinātās transportlīdzekļa datu plāksnes tuvumā vai uz tās.

4.8. Šo noteikumu 2. pielikumā ir apstiprinājuma marķējuma paraugi.

5. PRASĪBAS

5.1. Visiem transportlīdzekļiem jāatbilst šo noteikumu 3. pielikumā izklāstītajiem noteikumiem (ar pārveidojumiem, kas attiecībā uz divstāvu transportlīdzekļiem izdarīti ar 9. pielikumu). Atsevišķi apstiprinātām karosērijām jāatbilst attiecīgi 5. un/vai 10. pielikumam. Tāda transportlīdzekļa apstiprināšanu, kam ir karosērija, kura apstiprināta saskaņā ar 10. pielikumu, veic saskaņā ar minēto pielikumu.

5.2. I klases transportlīdzekļi ir pieejami personām ar kustību traucējumiem, tostarp personām ratiņkrēslos, saskaņā ar 8. pielikumā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem.

5.3. Līgumslēdzējas puses var brīvi izvēlēties piemērotāko risinājumu, lai panāktu uzlabotu pieejamību transportlīdzekļiem, kas nav I klases transportlīdzekļi. Tomēr gadījumos, kad transportlīdzekļi, kas nav I klases transportlīdzekļi, ir aprīkoti ar iekārtām personām ar kustību traucējumiem un/vai personām ratiņkrēslos, tiem jāatbilst 8. pielikuma attiecīgajām prasībām.

5.4. Šie noteikumi neliedz līgumslēdzējas puses valsts iestādēm norādīt, ka noteiktu veidu darbības drīkst veikt vienīgi transportlīdzekļi, kas saskaņā ar 8. pielikumu ir aprīkoti pasažieru ar kustību traucējumiem pārvadāšanai.

6. TRANSPORTLĪDZEKĻA VAI KAROSĒRIJAS TIPA PĀRVEIDOJUMS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀJUMS

6.1. Par katru transportlīdzekļa vai karosērijas tipa pārveidojumu informē administratīvo iestādi, kas apstiprinājusi attiecīgo transportlīdzekļa tipu. Minētā iestāde var:

6.1.1. atzīt, ka veiktajiem pārveidojumiem nevarētu būt būtiskas nelabvēlīgas sekas un transportlīdzeklis vai karosērija joprojām atbilst prasībām, vai

6.1.2. pieprasīt papildu testa protokolu no tehniskā dienesta, kas atbildīgs par testu veikšanu.

6.2. Par apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu, precizējot pārveidojumus, 4.3. punktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

6.3. Kompetentā iestāde, kas pieškir apstiprinājuma pagarinājumu, šādam pagarinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 2. papildinājumā iekļautajam paraugam.

7. RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

Ražojuma atbilstības noteikšanas procedūrām jāatbilst Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) izklāstītajām procedūrām, ievērojot šādas prasības:

7.1. katru transportlīdzekli un karosēriju, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, ņemot vērā 5. punktā izklāstītās prasības;

7.2. kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību. Parasti šīs pārbaudes veic reizi divos gados.

8. SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU

8.1. Apstiprinājumu, kas attiecībā uz transportlīdzekļa vai karosērijas tipu piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, var atsaukt, ja nav izpildītas 5. punktā izklāstītās prasības.

8.2. Ja Nolīguma līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā par šādu atsaukšanu uzreiz informē citas līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 2. papildinājumā iekļautajam paraugam.

9. RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnīgi izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa vai karosērijas tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas šī iestāde par šādu izbeigšanu informē citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 1. daļā iekļautajam paraugam.

10. PĀREJAS NOTEIKUMI

10.1. No 01. grozījumu sērijas oficiālā spēkā stāšanās datuma neviena no līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, neatsakās piešķirt apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

10.2. Neviena līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsakās piešķirt valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts atbilstoši šo noteikumu 01. grozījumu sērijai.

10.3. Sākot no 36 mēnešiem pēc stāšanās spēkā līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumus piešķir tikai tad, ja apstiprināmais transportlīdzekļu tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

10.4. Kopš 72 mēnešu paiešanas pēc šo noteikumu 01. grozījumu sērijas stāšanās spēkā līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var atteikt transportlīdzekļa pirmreizēju valsts reģistrāciju (pirmo nodošanu ekspluatācijā), ja tas neatbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

11. PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu, kuri atbildīgi par apstiprinājuma testu veikšanu, un to administratīvo iestāžu, kas piešķir apstiprinājumu un kam nosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kuras apliecina apstiprinājumu vai pagarinājumu, vai atteikumu vai anulēšanu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu, nosaukumus un adreses.

12. PIEZĪMES PAR PIEĻAUJAMO ASSLODZI VAI TRANSPORTLĪDZEKĻA PILNO MASU

Nolīguma 3. pants neliedz šā Nolīguma līgumslēdzējām pusēm aizliegt savā teritorijā reģistrēt transportlīdzekļu tipus, ko saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinājusi cita līgumslēdzēja puse, ja pasažieru un bagāžas ietilpības dēļ transportlīdzekļa asslodzes vai tehniski pieļaujamā pilnā masa ir lielāka nekā paredz to teritorijā spēkā esošie tiesiskie ierobežojumi.

__________

1. pielikums

EEK TIPA APSTRIPRINĀJUMA DOKUMENTI

1. daļa

Informācijas dokumentu paraugi

1. papildinājums

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGS

atbilstoši Noteikumiem Nr. 107 par M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu pamatkonstrukciju

Šādas ziņas vajadzības gadījumā iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus zīmējumus atbilstošā mērogā un pietiekami sīki izstrādātus iesniedz A4 formātā vai šā formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad jāsniedz informācija par to darbību.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI.

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.2.1. Šasija:

1.2.2. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums: b

1.3.1. Šasija:

1.3.2. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.3.3. Šā marķējuma novietojums:

1.3.3.1. Šasija:

1.3.3.2. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.4. Transportlīdzekļa kategorija: c

1.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.6. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

2. TRANSPORTLĪDZEKĻA PAMATKONSTRUKCIJAS RAKSTUROJUMS

2.1. Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

2.2. Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā:

2.3. Asu un riteņu skaits:

2.3.1. Asu ar dubultriteņiem skaits un novietojums:

2.3.2. Vadāmo asu skaits un novietojums:

2.4. Šasija (ja ir) (kopskata rasējums):

2.5. Sānu konstrukcijām izmantotais materiāls: d

2.6. Motora novietojums un montāža:

2.7. Vadītāja kabīne (uz priekšu izvirzīta vai parasti novietota): z

2.8. Vadības ierīču novietojums:

2.8.1. Transportlīdzeklis ir aprīkots labās/kreisās puses1 satiksmei:

2.9. Norādīt, vai mehāniskais transportlīdzeklis ir paredzēts piekabju vilkšanai un vai attiecīgā piekabe ir puspiekabe, jūgstieņa piekabe vai centrālass piekabe:

3. MASA UN IZMĒRIe (kg un mm) (vajadzības gadījumā norāda rasējumu):

3.1. Garenbāze (pilnīgi noslogota):f

3.2. Transportlīdzekļa izmēru (kopējo) diapazons:

3.2.1. Šasijai ar karosēriju:

3.2.1.1. Garums: j

3.2.1.2. Platums: k

3.2.1.3. Augstums (tehniskā kārtībā esošam transportlīdzeklim)l (balstiekārtai ar regulējamu augstumu norāda parasto stāvokli, kādā tā tiek ekspluatēta):

3.2.1.4. Priekšējā pārkare: m

3.2.1.5. Pakaļējā pārkare: n

3.3. Transportlīdzekļa smaguma centrs ar tā maksimālo tehniski pieļaujamo pilno masu gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā:

3.4. Masa darba kārtībā esošam transportlīdzeklim ar karosēriju un – ja šis transportlīdzeklis nav M1 kategorijas transportlīdzeklis – velkošam transportlīdzeklim ar karosēriju un sakabes ierīci, ja to uzstādījis ražotājs, vai šasijas vai šasijas ar kabīni masa, ja ražotājs neuzstādai tam karosēriju un/vai sakabes ierīci (ieskaitot šķidrumus, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju, un, autobusu gadījumā, apkalpes locekli, ja šajā transportlīdzeklī ir apkalpes locekļa sēdeklis) o (maksimālo un minimālo katram variantam):

3.4.1. Šīs masas sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe vai centrālass piekabe, slodze uz savienojuma punktu (maksimālā un minimālā katram variantam):

3.5. Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā pilnā masa (maksimālā un minimālā katram variantam) y:

3.5.1. Šīs masas sadalījums pa asīm (maksimālā un minimālā katram variantam):

3.6. Tehniski pieļaujamā maksimālā slodze/masa uz katru asi:

3.7. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz savienojuma punktu:

3.7.1. Mehāniskajam transportlīdzeklim:

4. KAROSĒRIJA

4.1. Karosērijas tips: vienstāva/divstāvu/posmainā/ar zemo grīdu1

4.2. Izmantotie materiāli un izgatavošanas paņēmiens

5. ĪPAŠI NOTEIKUMI TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURUS LIETO PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI UN KUROS PAPILDUS VADĪTĀJA SĒDEKLIM IR VAIRĀK PAR ASTOŅIEM SĒDEKĻIEM

5.1. Transportlīdzekļa klase (I klase, II klase, III klase, A klase, B klase):

5.2. Vieta pasažieriem (m2):

5.2.1. Kopā (So):

5.2.2. Augšstāvā (Soa)1:

5.2.3. Apakšstāvā (Sob)1:

5.2.4. Stāvošiem pasažieriem (S1):

5.3. Pasažieru (sēdošu un stāvošu) skaits:

5.3.1. Kopā (N):

5.3.2. Augšstāvā (Na): 1

5.3.3. Apakšstāvā (Nb): 1

5.4. Pasažieru (sēdošu) skaits:

5.4.1. Kopā (A):

5.4.2. Augšstāvā (Aa):

5.4.3. Apakšstāvā (Ab):1

5.5. Apkalpes sēdeklis: jā/nē1

5.6. Pasažieru durvju skaits:

5.7. Avārijas izeju skaits (durvis, logi, avārijas lūkas, savienotājkāpnes un puskāpnes):

5.7.1. Kopā:

5.7.2. Augšstāvā:1

5.7.3. Apakšstāvā:1

5.8. Bagāžas nodalījumu tilpums (m3):

5.9. Vieta uz jumta bagāžas pārvadāšanai (m2):

5.10. Tehniskās iekārtas, kas atvieglo iekļūšanu transportlīdzeklī (piemēram, rampa, pacēlājs, nolaišanās sistēma), ja tās ir uzstādītas:

5.11. VIRSBŪVES STIPRĪBA

5.11.1. Tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. 66, ja ir zināms:

5.11.2. Vēl neapstiprinātām virsbūvēm:

5.11.2.1. Transportlīdzekļa tipa virsbūves sīks apraksts, norādot tās izmērus, konfigurāciju un materiālus, kā arī stiprinājumu pie šasijas rāmja:

5.11.2.2. Transportlīdzekļa un iekšējās apdares to sastāvdaļu rasējumi, kuras ietekmē virsbūves vai atlikušās vietas izturību:

5.11.2.3. Smaguma centra atrašanās vieta transportlīdzeklim tehniskā kārtībā gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā:

5.11.2.4. Maksimālais attālums starp pasažieru ārmalas sēdekļu centra līnijām:

Paskaidrojumi:

1 Lieko svītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo der vairāk nekā viens variants).

b Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

c Kā noteikts 7. pielikumā Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

d Ja iespējams, norāda apzīmējumu pēc Euronorm, pretējā gadījumā norāda:

a) materiāla aprakstu;

b) stiepes robežu;

c) galīgo stiepes izturību;

d) stiepes deformāciju (%);

e) cietību pēc Brinela.

e Ja viena transportlīdzekļa modifikācija ir ar parastu kabīni, bet otra ar guļamkabīni, tad jānorāda abu kabīņu svars un izmēri.

f ISO standarts 612, 1978, termins Nr. 6.4.

j  11. pielikuma 2.4.1. punkts.

k  11. pielikuma 4.2. punkts.

l  11. pielikuma 2.4.3. punkts.

m  ISO standarts 612, 1978, termins Nr. 6.6.

n  ISO standarts 612, 1978, termins Nr. 6.7.

o Uzskata, ka vadītāja un, vajadzības gadījumā, apkalpes locekļu svars ir 75 kg (68 kg pasažiera svars un 7 kg bagāžas svars saskaņā ar ISO standartu 2416 - 1992), degvielas tvertne ir piepildīta līdz 90 % un citas sistēmas, kurās ir šķidrumi (izņemot tās, kurās ir izlietotais ūdens), attiecīgi – līdz 100 % no ražotāja norādītā tilpuma.

y Piekabēm vai puspiekabēm, kas rada lielu, vertikālu slodzi uz sakabes ierīci vai piekto riteni, šo slodzi izdala ar gravitācijas standartpaātrinājumu un iekļauj maksimālajā tehniski pieļaujamā masā.

z Priekšējā vadība ir konfigurācija, kurā vairāk nekā puse motora garuma atrodas uz aizmuguri no priekšējā stikla pamatnes galējā priekšējā punkta un stūres rata rumba atrodas transportlīdzekļa garuma priekšējā ceturtdaļā.

___________

1. pielikuma 1. daļas 2. papildinājums

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGS

attiecībā uz Noteikumiem Nr. 107 par M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu karosērijas tipa apstiprinājumu attiecībā uz to pamatkonstrukciju

Šādas ziņas, vajadzības gadījumā, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi zīmējumi atbilstošā mērogā un pietiekami sīki izstrādāti jāiesniedz A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad jāsniedz informācija par to darbību.

1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums: b

1.3.1. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.3.2. Šā marķējuma novietojums:

1.3.3. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.4. Ja ir detaļas un atsevišķas tehniskas vienības, EEK tipa apstiprinājuma marķējuma novietojums un piestiprināšanas metode:

1.5. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

2. TRANSPORTLĪDZEKĻA PAMATKONSTRUKCIJAS RAKSTUROJUMS

2.1. Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

2.2. Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā:

2.3. Asu un riteņu skaits:

2.4. Šasija (ja ir) (kopskata rasējums):

2.5. Sānu konstrukcijām izmantotais materiāls: d

2.6. Motora novietojums un montāža:

2.7. Vadītāja kabīne (ar priekšā novietotu motoru vai novietota virs motora) z:

2.8. Vadības ierīču novietojums:

3. MASA UN IZMĒRIe (kg un mm) (vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumu):

3.1. Garenbāze (pilnībā noslogota):f

3.2. Transportlīdzekļa izmēru diapazons (kopējais):

3.2.1. Karosērijai, kas apstiprināta bez šasijas:

3.2.1.1. Garums: j

3.2.1.2. Platums: k

3.2.1.3. Augstums (tehniskā kārtībā)l (balstiekārtai ar regulējamu augstumu norādīt parasto tehnisko stāvokli):

4. KAROSĒRIJA

4.1. Karosērijas tips: vienstāva/divstāvu/posmainā/ar zemu grīdu:1

4.2. Izmantotie materiāli un izgatavošanas paņēmiens:

5. ĪPAŠI NOTEIKUMI TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURUS LIETO PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI UN KUROS PAPILDUS VADĪTĀJA SĒDEKLIM IR VAIRĀK PAR ASTOŅIEM SĒDEKĻIEM

5.1. Transportlīdzekļa klase (I klase, II klase, III klase, A klase, B klase):

5.1.1. Šasijas tipi, ja var pierīkot apstiprināta tipa korpusu (ražotājs(-i) un transportlīdzekļa(-u) tipi):

5.2. Vieta pasažieriem (m2):

5.2.1. Kopā (So):

5.2.1.1. Augšstāvā (Soa):1

5.2.1.2. Apakšstāvā (Sob):1

5.2.2. Stāvošiem pasažieriem (S1):

5.3. Pasažieru (sēdošu un stāvošu) skaits:

5.3.1. Kopā (N):

5.3.2. Augšstāvā (Na):1

5.3.3. Apakšstāvā (Nb):1

5.4. Pasažieru sēdekļu skaits:

5.4.1. Kopā (A):

5.4.2. Augšstāvā (Aa):1

5.4.3. Apakšstāvā (Ab):1

5.5. Pasažieru durvju skaits:

5.6. Avārijas izeju skaits (durvis, logi, avārijas lūkas, savienotājkāpnes un puskāpnes):

5.6.1. Kopā:

5.6.2. Augšstāvā:1

5.6.3. Apakšstāvā:1

5.7. Bagāžas nodalījumu tilpums (m3):

5.8. Vieta uz jumta bagāžas pārvadāšanai (m2):

5.9. Tehniskās iekārtas, kas atvieglo iekļūšanu transportlīdzeklī (piemēram, rampa, pacēlājs, nolaišanas sistēma), ja tās ir uzstādītas:

5.10. VIRSBŪVES STIPRĪBA

5.10.1. Tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. 66, ja ir zināms:

5.10.2. Vēl neapstiprinātām virsbūvēm:

5.10.2.1. Transportlīdzekļa tipa virsbūves sīki izstrādāts apraksts, kurā norādīti tās izmēri, konfigurācija un materiāli, kā arī stiprinājuma veids pie šasijas:

5.10.2.2. Transportlīdzekļa un tā iekšējās apdares to sastāvdaļu rasējumi, kuras ietekmē virsbūves vai atlikušās telpas izturību:

5.10.2.3. Smaguma centra atrašanās vieta tehniskā kārtībā esošam transportlīdzeklim gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā:

5.10.2.4. Maksimālais attālums starp pasažieru ārmalas sēdekļu centra līnijām:

5.11. Šo noteikumu punkti, kas jāizpilda un jāpierāda attiecībā uz šo atsevišķo tehnisko vienību:

Paskaidrojumus sk. 1. papildinājumā.

_____________

1. pielikuma 1. daļas 3. papildinājums

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGS

atbilstoši Noteikumiem Nr. 107 par M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ja karosērija iepriekš apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība, attiecībā uz tā pamatkonstrukciju

Šādas ziņas vajadzības gadījumā iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus zīmējumus atbilstošā mērogā un pietiekami sīki izstrādātus iesniedz A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad jāsniedz informācija par to darbību.

1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.2.1. Šasija:

1.2.2. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums: b

1.3.1. Šasija:

1.3.2. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.3.3. Marķējuma novietojums:

1.3.3.1. Šasija:

1.3.3.2. Karosērija/pabeigts transportlīdzeklis:

1.4. Transportlīdzekļa kategorija: c

1.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.6. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

2. TRANSPORTLĪDZEKĻA PAMATKONSTRUKCIJAS RAKSTUROJUMS

2.1. Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

2.2. Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā:

2.3. Asu un riteņu skaits:

2.3.1. Asu ar dubultriteņiem skaits un novietojums:

2.4. Šasija (ja ir) (kopskata rasējums):

2.5. Sānu daļām izmantotie materiāli: d

2.6. Motora novietojums un montāža:

2.7. Vadības ierīču novietojums:

2.7.1. Transportlīdzeklis ir aprīkots labās/kreisās1 puses satiksmei;

3. masa un gabarītie (kg un mm) (vajadzības gadījumā sk. rasējumu):

3.1. Garenbāze (pilnīgi noslogota): f

3.2. Transportlīdzekļa izmēru diapazons (kopumā);

3.2.1. Šasijai ar karosēriju:

3.2.1.1. Garums: j

3.2.1.2. Platums: k

3.2.1.2.1. Maksimālais platums:

3.2.1.3. Augstums (tehniskā kārtībā)l (balstiekārtai ar regulējamu augstumu norādīt parasto tehnisko stāvokli):

3.3. Masa transportlīdzeklim ar karosēriju un velkošam transportlīdzeklim ar karosēriju un sakabes ierīci, ja to uzstādījis ražotājs, darba kārtībā, ja šis transportlīdzeklis nav M1 kategorijas transportlīdzeklis, vai šasijas vai šasijas ar kabīni masa, ja ražotājs neaprīko to ar karosēriju un/vai sakabes ierīci (ieskaitot šķidrumus, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju un, autobusu gadījumā, apkalpes locekļa masu, ja šajā transportlīdzeklī ir apkalpes locekļa sēdeklis)o (maksimālo un minimālo katram variantam):

3.3.1. Šīs masas sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe vai centrālass piekabe, slodze uz sakabes punktu (maksimālā un minimālā katram variantam):

3.4. Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā pilnā masay (maksimālā un minimālā):

3.4.1. Šīs masas sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe vai piekabe, vai centrālass piekabe, slodze uz sakabes punktu (maksimālā un minimālā):

3.5. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa/slodze uz katru asi:

4. Virsbūves stiprība:

4.1. Tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. 66, ja ir zināms:

4.2. Vēl neapstiprinātām virsbūvēm:

4.2.1. Transportlīdzekļa tipa virsbūves sīks apraksts, norādot tās izmērus, konfigurāciju un materiālus, kā arī stiprinājuma veidu pie šasijas:

4.2.2. Transportlīdzekļa un iekšējās apdares to sastāvdaļu rasējumi, kuras ietekmē virsbūves vai atlikušās telpas izturību:

4.3. Smaguma centra atrašanās vieta transportlīdzeklim darba kārtībā gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā:

4.4. Maksimālais attālums starp pasažieru ārmalas sēdekļu centra līnijām:

Paskaidrojumus sk. 1. papildinājumā.

__________

1. pielikuma 2. daļas 1. papildinājums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

Izdevējs (administratīvās iestādes nosaukums):

Paziņojums par

– tipa apstiprinājumu2

– tipa apstiprinājuma pagarināšanu2

– tipa apstiprinājuma atteikumu2

– tipa apstiprinājuma anulēšanu2

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipam2 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 107

Apstiprinājuma numurs:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

2. Tips:

3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības: 2,3

3.1. Šā marķējuma izvietojums:

4. Transportlīdzekļa kategorija:2,4

5. Ražotāja nosaukums un adrese:

- 6. Ja ir detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, marķējuma novietojums un piestiprināšanas metode:

- 7 Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

- II IEDAĻA

- 1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): sk. papildinājumu

- 2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

- 3. Testa protokola datums:

- 4. Testa protokola numurs:

- 5. Piezīmes (ja tādas ir): sk. papildinājumu

- 6. Vieta:

- 7. Datums:

- 8. Paraksts:

- 9. Pievieno apstiprinātājiestādei iesniegtās informācijas paketes rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

- Papildpielikums tipa apstiprinājuma apliecībai Nr. ......
par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz Noteikumiem Nr. 107

- 1. Papildu informācija:

- 1.1. Transportlīdzekļa kategorija (M2, M3):1

- 1.2. Karosērijas koncepcija (vienstāva/divstāvu, posmaina, ar zemu grīdu):1

- 1.3. Maksimālā tehniski pieļaujamā masa (kg):

- 1.4. (Kopējais) garums: .. mm

- 1.5. (Kopējais) platums: .. mm

- 1.6. (Kopējais) augstums: .. mm

- 1.7. Pasažieru (sēdošu un stāvošu) skaits:

- 1.7.1. Kopā (N):

- 1.7.2. Augšstāvā (Na):1

- 1.7.3. Apakšstāvā (Nb):1

- 1.7.4. Sēdošu pasažieru skaits:

- 1.7.4.1. Kopā (A):

- 1.7.4.2. Augšstāvā (Aa):1

- 1.7.4.3. Apakšstāvā (Ab):1

- 1.8. Bagāžas nodalījumu tilpums (m3):

- 1.9. Vieta uz jumta bagāžas pārvadāšanai (m2):

- 1.10. Tehniskās iekārtas, kas atvieglo iekļūšanu transportlīdzeklī (piemēram, rampa, pacēlājs, nolaišanas sistēma):

- 1.11. Transportlīdzekļa ar pilnu masu smaguma centrs gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā:

- 1.12. Virsbūves stiprība:

1.12.1. Vajadzības gadījumā tipa apstiprinājuma numurs:

1.13. Apstiprinājums piešķirts saskaņā ar 11. pielikuma 7.6.3.1. punkta A daļu/ 7.6.3.1. punkta B daļu1

2. Piezīmes:

___________

________________

- 1 Valsts, kas piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (apstiprināšanas nosacījumus sk. Noteikumos).

- 2 Lieko svītrot.

- 3 Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir rakstzīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma apliecībā, tad šādas rakstzīmes dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

- 4 Kā noteikts Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3).

1. pielikuma 2. daļas 2. papildinājums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

Izdevējs (administratīvās iestādes nosaukums):

Paziņojums par

– tipa apstiprinājumu2

– tipa apstiprinājuma pagarināšanu2

– tipa apstiprinājuma atteikumu2

– tipa apstiprinājuma anulēšanu2

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipam2 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 107

Tipa apstiprinājuma numurs:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

2. Tips:

3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības: 2,3

3.1. Šā marķējuma izvietojums:

4. Transportlīdzekļa kategorija: 2,4

5. Ražotāja nosaukums un adrese:

6. Ja ir detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, EEK marķējuma izvietojums un piestiprināšanas metode:

7. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): sk. papildinājumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Testa protokola datums:

4. Testa protokola numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): sk. papildinājumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājiestādei iesniegtās informācijas paketes rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildpielikums tipa apstiprinājuma apliecībai Nr. ....... 
par karosērijas kā atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu attiecībā
uz Noteikumiem Nr. 107

1. Papildu informācija:

1.1. Kategorija transportlīdzeklim, kam var piemontēt korpusu (M2, M3):1

1.2. Karosērijas koncepcija (vienstāva/divstāvu, posmaina, ar zemu grīdu):1

1.3. Tips(-) šasijai, kurai(-ām) var piemontēt korpusu:

1.4. Pasažieru (sēdošu un stāvošu) skaits:

1.4.1. Kopā (N):

1.4.2. Augšstāvā (Na):1

1.4.3. Apakšstāvā (Nb):1

1.4.4. Sēdošu pasažieru skaits:

1.4.4.1. Kopā (A):

1.4.4.2. Augšstāvā (Aa):1

1.4.4.3. Apakšstāvā (Ab):1

1.5. Bagāžas nodalījumu tilpums (m3):

1.6. Vieta uz jumta bagāžas pārvadāšanai (m2):

1.7. Tehniskās iekārtas, kas atvieglo iekļūšanu transportlīdzeklī (piemēram, rampa, pacēlājs, nolaišanās sistēma):

1.8. Virsbūves stiprība:

1.8.1. Vajadzības gadījumā tipa apstiprinājuma numurs:

2. Piezīmes:

3. Punkti, kas jāizpilda un jāpierāda attiecībā uz šo atsevišķo tehnisko vienību:

________

1. pielikuma 2. daļas 3. papildinājums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

Izdevējs (administratīvās iestādes nosaukums):

Paziņojums par

– tipa apstiprinājumu2

– tipa apstiprinājuma pagarināšanu2

– tipa apstiprinājuma atteikumu2

– tipa apstiprinājuma anulēšanu2

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskās vienības tipam2 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 107

Tipa apstiprinājuma numurs:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

2. Tips:

3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības: 2,3

3.1. Šā marķējuma novietojums:

4. Transportlīdzekļa kategorija:2,4

5. Ražotāja nosaukums un adrese:

6. Ja ir detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, marķējuma novietojums un piestiprināšanas metode:

7. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): sk. papildinājumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Testa protokola datums:

4. Testa protokola numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): sk. papildinājumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājiestādei iesniegtās informācijas paketes rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildpielikums tipa apstiprinājuma apliecībai Nr. .............

par tipa apstiprinājumu tādam transportlīdzeklim, kam uzstādīta tāda karosērija, kurai ir piešķirts tipa apstiprinājums kā atsevišķai tehniskai vienībai, attiecībā uz Noteikumiem Nr. 107

1. Papildu informācija:

1.1. Transportlīdzekļa kategorija (M2, M3):1

1.2. Maksimālā tehniski pieļaujamā masa (kg):

1.3. Transportlīdzekļa ar pilnu masu smaguma centrs gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā:

1.4. Virsbūves stiprība:

1.4.1. Vajadzības gadījumā tipa apstiprinājuma numurs:

1.5. Apstiprinājums piešķirts saskaņā ar 11. pielikuma 7.6.3.1. punkta A daļu/ 7.6.3.1. punkta B daļu1

2. Piezīmes:

___________

_______________

1 Valsts, kas piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (apstiprināšanas nosacījumus sk. noteikumos).

2 Lieko svītrot.

3 Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir rakstzīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma apliecībā, tad šādas rakstzīmes dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

4 Kā noteikts Konsolidētajā rezolūcijā (R.E.3).

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMS

a = 8 mm min

A paraugs

(sk. šo noteikumu 4.4. apakšpunktu)

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka konkrētais transportlīdzekļa tips attiecībā uz konstrukcijas raksturojumu atbilstoši III klasei atbilstoši Noteikumiem Nr. 107 apstiprināts Nīderlandē (E 4) ar apstiprinājuma numuru 012439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts atbilstoši prasībām, kas izklāstītas noteikumos Nr.107, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

a = 8 mm min

B paraugs

(sk. šo noteikumu 4.5. apakšpunktu)

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 107 un Nr. 43*. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka piešķirti attiecīgo apstiprinājumu piešķiršanas laikā Noteikumos Nr. 107 bijusi iekļauta 01. grozījumu sērija, bet Noteikumi Nr. 43 bijuši sākotnējā redakcijā.

___________

* Šis numurs ir tikai piemērs.

C paraugs

(sk. šo noteikumu 4.4.3. apakšpunktu)

a = 8 mm min

C paraugs

(sk. šo noteikumu 4.4.3. apakšpunktu)

Attēlotais marķējums uz transportlīdzekļa karosērijas norāda, ka attiecīgais karosērijas tips kā atsevišķa tehniska vienība attiecībā uz tā konstrukcijas raksturojumu atbilstoši III klasei, apstiprināts Nīderlandē (E 4) ar apstiprinājuma numuru 012439 atbilstoši Noteikumiem Nr. 107. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts atbilstoši prasībām, kas izklāstītas noteikumos Nr.107, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

__________

3. pielikums

PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ VISIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1.-6. (rezervēts)

7. PRASĪBAS

7.1 Vispārīgi noteikumi

7.1.1. Izņemot gadījumus, kad norādīts citādi, visi mērījumi jāveic transportlīdzeklim, kura masa atbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai, tam atrodoties uz gludas, līdzenas virsmas un esot normālā braukšanas stāvoklī. Ja ir uzstādīta nolaišanas sistēma, tā jānoregulē tā, lai transportlīdzeklis atrastos normālā braukšanas augstumā. Ja apstiprina karosēriju kā atsevišķu tehnisku vienību, korpusa stāvokli attiecībā uz līdzeno horizontālo virsmu norāda ražotājs.

7.1.2. Gadījumos, kad šajos noteikumos ir prasība novietot transportlīdzekļa, kura masa atbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai, virsmu horizontālā stāvoklī vai īpašā leņķī, attiecībā uz transportlīdzekli ar mehānisku piekari šī virsma var pārsniegt minēto slīpumu vai būt citādi slīpa, ja transportlīdzekļa masa atbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai, ja vien šī prasība ir ievērota gadījumā, kad transportlīdzeklis ir ražotāja noteiktos piekraušanas apstākļos. Ja transportlīdzeklī ir uzstādīta nolaišanas sistēma, tā netiek darbināta.

7.2. Masa un izmēri

7.2.1. Transportlīdzekļiem jāatbilst 11. pielikumā paredzētajām prasībām.

7.2.2. Pasažieriem pieejamā platība

7.2.2.1. Pasažieriem pieejamo kopējo platību S0 aprēķina, no transportlīdzekļa grīdas kopējās platības atņemot:

7.2.2.1.1. vadītāja nodalījuma platību;

7.2.2.1.2. durvju pakāpienu platību un jebkura cita tāda pakāpiena platību, kas ir dziļāks par 300 mm, un platību, pa kuru durvju vēršanas laikā pārvietojas durvis un to mehānisms;

7.2.2.1.3. jebkuras citas sastāvdaļas platību, ja vertikālais klīrenss virs tās ir ne mazāks par 1350 mm, mērot no grīdas un neņemot vērā izvirzītos elementus, kas minēti 7.7.8.6.3. un 7.7.8.6.4. punktā. A vai B klases transportlīdzekļiem šo attālumu var samazināt līdz 1200 mm;

7.2.2.1.4. platību jebkurā transportlīdzekļa vietā, kur pasažieri nevar iekļūt, kā noteikts 7.9.4. punktā;

7.2.2.1.5. jebkuras tādas vietas platību, kas paredzēta vienīgi preču un bagāžas pārvadāšanai un kas pasažieriem nav pieejama;

7.2.2.1.6. platību, kas paredzēta apkalpes darbam;

7.2.2.1.7. grīdas platību, ko aizņem kāpnes, puskāpnes, savienotājkāpnes vai jebkura pakāpiena virsma.

7.2.2.2. S1 platība, kas pieejama stāvošiem pasažieriem un ko aprēķina, no S0 atņemot:

7.2.2.2.1. visu to grīdas daļu platību, kuru slīpums pārsniedz maksimālo pieļaujamo vērtību, kas noteikta 7.7.6. punktā;

7.2.2.2.2. visu to daļu platību, kas nav pieejamas stāvošiem pasažieriem, kad visi sēdekļi, izņemot nolaižamus sēdekļus, ir aizņemti;

7.2.2.2.3. visu to daļu platību, kurās klīrenss virs grīdas ir mazāks par galvenās ejas klīrensu, kas noteikts 7.7.5.1. punktā (turekļus šai ziņā neņem vērā);

7.2.2.2.4. platību uz priekšu no vertikālās šķērsplaknes, kas iet cauri vadītāja sēdekļa virsmas centram (galējā aizmugurējā stāvoklī);

7.2.2.2.5. platību 300 mm visu sēdekļu priekšā, ja vien tie nav nolaižamie sēdekļi un sēdekļi, kas novietoti sāniski un atrodas virs riteņa arkas, – šajā gadījumā minēto attālumu var samazināt līdz 225 mm; ja ir jaukts sēdekļu izkārtojums, attiecībā uz jebkuru sēdekli, ko uzskata par lietošanā esošu, sk. 7.2.2.4. punktu;

7.2.2.2.6. jebkuru platību, kura nav minēta 7.2.2.2.1.-7.2.2.2.5. punktā un uz kuras nav iespējams novietot 400 mm × 300 mm lielu taisnstūri;

7.2.2.2.7. II klases transportlīdzekļiem – platību, kurā nav atļauts stāvēt;

7.2.2.2.8. divstāvu transportlīdzekļiem – jebkuru platību augšstāvā;

7.2.2.2.9. ratiņkrēslu nodalījuma(-u) platību, kad uzskata, ka to aizņēmusi(-ušas) persona(-s) ratiņkrēslā(-os); sk. 7.2.2.4. punktu.

7.2.2.3. Transportlīdzeklī jābūt noteiktam tādu sēdvietu skaitam (P), kas nav nolaižami sēdekļi un atbilst 7.7.8. punkta prasībām. I, II vai A klases transportlīdzeklim sēdvietu skaits katrā stāvā ir vismaz vienāds ar pasažieriem un (vajadzības gadījumā) apkalpei pieejamās grīdas laukumu kvadrātmetros šai stāvā, šo skaitli noapaļojot uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim; šo skaitu I klases transportlīdzekļiem, izņemot augšstāvā, var samazināt par 10%.

7.2.2.4. Ja transportlīdzeklī ir mainīgs sēdvietu skaits, vajadzības gadījumā stāvošiem pasažieriem pieejamo vietu skaitu (S1) nosaka un 7.2.3. punkta noteikumus piemēro katram no šiem nosacījumiem:

7.2.2.4.1. ja aizņemtas visas iespējamās sēdvietas, atlikušo platību aizņem laukums stāvošiem pasažieriem un, ja paliek pāri vieta, to aizņem visas ratiņkrēslu vietas;

7.2.2.4.2. ja aizņemtas visas iespējamās stāvvietas, atlikušās sēdvietas, kas pieejamas sēdošiem pasažieriem un, ja paliek pāri vieta, to aizņem visas ratiņkrēslu vietas;

7.2.2.4.3. ja aizņemtas visas iespējamās ratiņkrēslu vietas, pēc tam atlikušo telpas daļu aizņem laukums stāvošiem pasažieriem un, ja paliek pāri vieta, to aizņem visas pieejamās sēdvietas.

7.2.3. Transportlīdzekļu marķēšana

7.2.3.1. Transportlīdzekli skaidri un saskatāmi marķē priekšējo durvju tuvumā, izmantojot vismaz 15 mm augstus burtus vai piktogrammas un vismaz 25 mm augstus ciparus, norādot:

7.2.3.1.1. pārvadājumiem attiecīgajā transportlīdzeklī paredzēto sēdvietu maksimālo skaitu;

7.2.3.1.2. ja ir stāvvietas, pārvadājumiem attiecīgajā transportlīdzeklī paredzēto maksimālo stāvvietu skaitu;

7.2.3.1.3. vajadzības gadījumā pārvadājumiem attiecīgajā transportlīdzeklī paredzēto ratiņkrēslu maksimālo skaitu.

7.2.3.2. Ja transportlīdzeklis ir konstruēts tā, lai tajā būtu mainīgs sēdvietu, stāvošiem pasažieriem pieejamo vietu vai pārvadājamo ratiņkrēslu skaits, vajadzības gadījumā piemēro 7.2.3.1. punkta prasības, nosakot sēdvietu maksimālo skaitu un attiecīgā gadījumā atbilstošo ratiņkrēslu un stāvvietu skaitu.

7.2.3.3. Vadītāja zonā paredz vadītājam skaidri saskatāmu vietu, kurā, izmantojot vismaz 10 mm augstus burtus vai piktogrammas un vismaz 12 mm augstus ciparus, norāda:

7.2.3.3.1. bagāžas masu, ko transportlīdzeklis drīkst pārvadāt, kad tajā ir maksimālais pasažieru un apkalpes locekļu skaits, lai transportlīdzeklis nepārsniegtu maksimālo tehniski pieļaujamo masu vai pieļaujamo masu uz katru asi. Šajā masā ietilpst tās bagāžas masa, kas ir:

7.2.3.3.1.1. bagāžas nodalījumos (B masa 11. pielikuma 7.4.3.3.1. punktā);

7.2.3.3.1.2. uz jumta, ja uz tā ir paredzēta vieta bagāžas pārvadāšanai (BX masa 11. pielikuma 7.4.3.3.1. punktā).

7.3. Virsbūves stiprība

7.3.1. Visiem vienstāva II un III klases transportlīdzekļiem ir virsbūves, kas atbilst 5. pielikuma prasībām.

7.4. Stabilitātes tests

7.4.1. Transportlīdzekļa stabilitātei jābūt tādai, lai netiktu pārsniegts apgāšanās punkts, ja virsmu, uz kuras atrodas transportlīdzeklis, paceļ 28 grādu leņķī pārmaiņus uz abām pusēm no horizontāles.

7.4.2. Lai veiktu šo testu, transportlīdzekļa masai jāatbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai saskaņā ar šo noteikumu 2.18. punktu, turklāt:

7.4.2.1. uz katra pasažieru sēdekļa novieto smagumus, kas atbilst Q (saskaņā ar 11. pielikuma 7.4.3.3.1. punktu). Ja transportlīdzeklis paredzēts stāvošiem pasažieriem vai apkalpes loceklim, kas nesēž, smagumus Q jeb tai atbilstošo 75kg smaguma centru vienlaidus izkārto attiecīgi stāvošiem pasažieriem vai apkalpei paredzētajā zonā 875 mm augstumā. Ja transportlīdzeklis aprīkots bagāžas pārvadāšanai uz jumta, pie jumta piestiprina vienlaidus izkārtotu masu (BX) vai vismaz tādu masu, kuru ražotājs ir deklarējis saskaņā ar 11. pielikuma 7.4.3.3.1. punktu un kura atbilst šādai bagāžai. Citos bagāžas nodalījumos bagāžu neievieto.

7.4.2.2. Ja transportlīdzeklī ir mainīgs sēdvietu un stāvvietu skaits vai tas ir konstruēts tā, lai tajā varētu pārvadāt vienu vai vairākus ratiņkrēslus, attiecībā uz jebkuru pasažieru nodalījuma platību, kurā notiek šādas skaita pārmaiņas, 7.4.2.1. punktā noteiktajai smagumam jābūt lielākam par:

a) to sēdošu pasažieru masu, kuri var aizņemt šo platību, ieskaitot nomontējamu sēdekļu masu, vai

b) to stāvošu pasažieru masu, kuri var aizņemt šo platību, vai

c) to ratiņkrēslu un to lietotāju masu, kuri var aizņem šo platību, novietojot 250 kg masu, kas atrodas 500 mm augstumā no grīdas, katrā ratiņkrēslu vietas centrā, vai

d) sēdošu pasažieru, stāvošu pasažieru un ratiņkrēslos esošu pasažieru masu un jebkādu to minēto pasažieru kombināciju, kuri var aizņemt šo platību.

7.4.3. Jebkura balsta augstums, ko lieto, lai neļautu transportlīdzekļa ritenim slīdēt sānis no stabilitātes testa platformas, ir ne augstāks kā divas trešdaļas no attāluma starp virsmu, uz kuras transportlīdzeklis stāv, pirms tā tiek sašķiebta, un tā riteņa malu, kas ir vistuvāk minētajai virsmai, kad transportlīdzekli piekrauj saskaņā ar 7.4.2. punkta prasībām.

7.4.4. Testa laikā neviena no transportlīdzekļa sastāvdaļām, kurām nav paredzēts saskarties, lietojot atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nedrīkst saskarties, tāpat neviena daļa nedrīkst tikt bojāta vai pārvietota.

7.4.5. Alternatīvi, var izmantot aprēķinu metodi, lai pierādītu, ka transportlīdzeklis 7.4.1. un 7.4.2. punktā minētajos apstākļos neapgāzīsies. Šādos aprēķinos ņem vērā šādus parametrus:

7.4.5.1. masu un izmērus;

7.4.5.2. smaguma centra augstumu;

7.4.5.3. atsperu elastīgumu;

7.4.5.4. riepu vertikālo un horizontālo līmeni;

7.4.5.5. pneimatisko atsperu gaisa spiediena vadības ierīces parametrus;

7.4.5.6. momentu centru novietojumu;

7.4.5.7. korpusa vērpes pretestību.

Aprēķinu metode aprakstīta šā pielikuma 1. papildinājumā.

7.5. Aizsardzība pret ugunsrisku

7.5.1. Motora nodalījums

7.5.1.1. Motora nodalījumā nedrīkst lietot nekādu ugunsnedrošu skaņas izolācijas materiālu, kā arī materiālu, kas var piesūkties ar degvielu, smēreļļu vai kādu citu degošu vielu, izņemot gadījumus, kad šādu materiālu pārsedz ar necaurlaidīgu loksni.

7.5.1.2. Ir jāveic drošības pasākumi, vai nu attiecīgi izplānojot motora nodalījuma izkārtojumu, vai nodrošinot noteces atveres, lai izvairītos, ciktāl tas iespējams, no degvielas, smēreļļas vai jebkādas citas degošas vielas uzkrāšanās motora nodalījuma jebkurā vietā.

7.5.1.3. Starp motora nodalījumu vai jebkuru citu karstuma avotu (piemēram, ierīci, kuras uzdevums ir absorbēt brīvo enerģiju, transportlīdzeklim braucot pa garu nogāzi, piemēram, palēninātāju, vai ierīci, kas silda korpusa iekšpusi, tomēr izņemot ierīces, kuras darbojas ar karsta ūdens cirkulācijas principu) un pārējo transportlīdzekļa daļu uzstāda karstumizturīgu starpsienu. Visiem stiprinājumiem, blīvēm u. c., ko lieto saistībā ar šo nodalījumu, jābūt ugunsdrošiem.

7.5.1.4. Pasažieru nodalījumā var paredzēt sildierīci, izņemot ar karstu ūdeni darbināmu sildierīci, ja vien tā nav izolēta ar attiecīgu pret ierīces radīto temperatūru izturīgu materiālu un ja tā nerada toksiskus dūmus, un novietota tā, ka pasažieri nevar saskarties ar tās karsto virsmu.

7.5.2. Elektroiekārtas un elektroinstalācija

7.5.2.1. Visiem kabeļiem jābūt labi izolētiem, un visiem kabeļiem un elektroiekārtām jābūt izturīgām pret temperatūras un mitruma apstākļiem, kas uz tām iedarbojas. Motora nodalījumā īpaša uzmanība jāpievērš motora spējai izturēt vides temperatūru un visu piesārņojošo vielu iespējamo iedarbību.

7.5.2.2. Nevienu kabeli, ko lieto elektroinstalācijās, nedrīkst pārslogot ar strāvu, kas lielāka par šim kabelim pieļaujamo, ņemot vērā tā uzstādīšanas veidu un maksimālo apkārtējo temperatūru.

7.5.2.3. Katrai elektroinstalācijai, kas baro kādu aprīkojuma vienību – izņemot starteri, aizdedzes ķēdi (dzirksteļaizdedze), kvēlsveces, motora apturēšanas ierīci, uzlādes ķēdi un akumulatora sazemējumu – ir drošinātājs vai atdalītājs. Tos tomēr var aizsargāt ar kopīgu drošinātāju vai kopīgu atdalītāju, ja vien to nominālā kapacitāte nepārsniedz 16 A.

7.5.2.4. Visi kabeļi labi jāaizsargā un jānovieto drošā vietā, lai tos nevarētu sabojāt griežot vai noberžot.

7.5.2.5. Ja vienā vai vairākās transportlīdzekļa elektroinstalācijās spriegums pārsniedz 100 V (vidējā ģeometriskā vērtība), katrā strāvas padeves punktā pievieno nesazemētu, ar roku darbināmu izolācijas slēdzi, ar kuru var atvienot visas šīs instalācijas no galvenās strāvas padeves, to novietojot transportlīdzekļa iekšienē tādā vietā, ko vadītājs var viegli aizsniegt, taču neviens šāds izolācijas slēdzis nedrīkst atslēgt nevienu elektroinstalāciju, kas nodrošina obligāto ārējo transportlīdzekļa apgaismojumu. Šis punkts neattiecas uz augstsprieguma strāvas slēgumiem vai autonomām instalācijām kādā transportlīdzekļa aprīkojuma vienībā.

7.5.2.6. Visus elektriskos kabeļus izvieto tā, lai tie nevarētu saskarties ar kādu degvielas šļūteni vai kādu izplūdes gāzu sistēmas sastāvdaļu, vai tikt pārkarsēti, izņemot gadījumus, kad ir nodrošināts piemērots īpašs izolācijas materiāls un aizsargmateriāls, piemēram, elektromagnētiskam izplūdes gāzu ventilim.

7.5.3. Akumulatori

7.5.3.1. Visiem akumulatoriem jābūt labi nostiprinātiem un viegli sasniedzamiem.

7.5.3.2. Akumulatora nodalījumu nošķir no pasažieru nodalījuma un vadītāja nodalījuma, un ventilāciju tam nodrošina gaiss no ārpuses.

7.5.3.3. Akumulatoru spailes jāaizsargā pret īssavienojuma risku.

7.5.4. Ugunsdzēšamie aparāti un pirmās palīdzības aprīkojums

7.5.4.1. Jāparedz vieta vienam vai vairākiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, no kuriem vienam jāatrodas pie vadītāja sēdekļa. A vai B klases transportlīdzekļos šai vietai jābūt vismaz 8 dm3, bet I, II vai III klases transportlīdzekļos – vismaz 15 dm3.

7.5.4.2. Jāparedz vieta vienai vai vairākām pirmās palīdzības aptieciņām. Šai vietai jābūt vismaz 7 dm3 ar mazāko izmēru vismaz 80 mm.

7.5.4.3. Ugunsdzēšamos aparātus un aptieciņas var aizsargāt pret zādzību vai sabojāšanu (piemēram, ar slēdzamu skapīti salonā vai aiz sasitama stikla), ja vien šo priekšmetu atrašanās vietas ir skaidri apzīmētas un ir nodrošināti līdzekļi, ar kuriem avārijas gadījumā tos var no minētajām vietām viegli izņemt.

7.5.5. Materiāli

Nedrīkst lietot degošu materiālu tuvāk par 100 mm no izplūdes caurules vai jebkuriem citiem būtiska karstuma avotiem, izņemot gadījumus, kad materiāls ir pietiekami izolēts. Vajadzības gadījumā jānodrošina izolācija, lai novērstu eļļu vai citu degošu materiālu saskaršanos ar izplūdes gāzu sistēmu vai jebkuru citu būtisku karstuma avotu. Šajā punktā par degošu materiālu uzskata tādu materiālu, kas nav paredzēts pretestībai tik augstām temperatūrām, kuras iespējams novērot minētajā vietā.

7.6. Izejas

7.6.1. Izeju skaits

7.6.1.1. Transportlīdzeklī ir vismaz divas durvis – vai nu divas pasažieru durvis, vai vienas pasažieru durvis un vienas avārijas durvis. Minimālais pasažieru durvju skaits ir šāds:

| Pasažieru skaits | Pasažieru durvju skaits |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I un A KLASE | II KLASE | III un B KLASE |
| 9 - 45 | 1 | 1 | 1 |
| 46 - 70 | 2 | 1 | 1 |
| 71 - 100 | 3 | 2 | 1 |
| > 100 | 4 | 3 | 1 |

7.6.1.2. Posmaina transportlīdzekļa katrā monolītrāmja posmā jābūt vismaz vienām durvīm – izņemot I klases posmaina transportlīdzekļa priekšējo posmu, kurā ir jābūt divām durvīm.

7.6.1.3. Šīs prasības vajadzībām pasažieru durvis, kas aprīkotas ar mehāniskās piedziņas vadības sistēmu, neuzskata par avārijas durvīm, izņemot gadījumus, kad tās var viegli atvērt ar rokām, kad ir iedarbināta 7.6.5.1. punktā minētā vadības ierīce.

7.6.1.4. Minimālajam izeju skaitam jābūt tādam, lai katrā atsevišķā nodalījumā kopā būtu norādītais izeju skaits:

| To pasažieru un apkalpes skaits, kuri var izvietoties katrā nodalījumā | Minimālais izeju kopskaits |
| --- | --- |
| 1 - 8 | 2 |
| 9 - 16 | 3 |
| 17 - 30 | 4 |
| 31 - 45 | 5 |
| 46 - 60 | 6 |
| 61 - 75 | 7 |
| 76 - 90 | 8 |
| 91 - 110 | 9 |
| 111 - 130 | 10 |
| >130 | 11 |

Avārijas lūkas var uzskatīt tikai par vienu izeju iepriekšminēto avārijas izeju skaitā.

7.6.1.5. Nolūkā noteikt izeju minimālo skaitu un izvietojumu, izņemot 7.6.2.4. punkta nozīmē, posmaina transportlīdzekļa katru monolītrāmja posmu uzskata par atsevišķu transportlīdzekli. Nosakot avārijas izeju skaitu, tualetes nodalījumus un virtuves neuzskata par atsevišķiem nodalījumiem. Pasažieru skaitu nosaka katram monolītrāmja posmam.

7.6.1.6. Dubultās pasažieru durvis uzskata par divām durvīm, un dubultu vai daudzkārtīgu logu uzskata par diviem avārijas logiem.

7.6.1.7. Ja vadītāja nodalījumā nav izejas uz pasažieru nodalījumu pa pasažieru eju, kas atbilst vienam no 7.7.5.1.1. punktā sniegtajiem nosacījumiem, jāievēro turpmāk minētie noteikumi.

7.6.1.7.1. Vadītāja nodalījumā jābūt divām izejām, kuras nedrīkst būt vienā un tajā pašā sānu sienā; ja viena no izejām ir logs, tam jāatbilst 7.6.3.1. un 7.6.8. punktā izklāstītajām prasībām avārijas logiem.

7.6.1.7.2. Blakus vadītājam var atrasties viens vai divi sēdekļi papildu personām, šādā gadījumā abām 7.6.1.7.1. punktā minētajām izejām ir jābūt durvīm. Vadītāja durvis var atzīt par avārijas durvīm šajos sēdekļos sēdošajiem pasažieriem, ja vien vadītāja sēdeklis, stūres rats, motora nodalījums, ātrumu pārslēgs, rokas bremzes svira u. c. nerada pārāk lielus šķēršļus. Šādu papildu personu vajadzībām lietojamās avārijas durvis uzskata arī par vadītāja avārijas durvīm. Nodalījumā, kas ietver vadītāja nodalījumu, var uzstādīt, augstākais, piecus sēdekļus, ja vien papildu sēdekļi un to aizņemtā platība atbilst visām šo noteikumu prasībām un vismaz vienas durvis, pa kurām var iekļūt pasažieru nodalījumā, atbilst 7.6.3. punkta avārijas durvju prasībām.

7.6.1.7.3. Apstākļos, kas raksturoti 7.6.1.7.1. un 7.6.1.7.2. punktā, vadītāja nodalījuma izejas neuzskata par vienām no durvīm, kuras paredzētas 7.6.1.1.-7.6.1.2. punktā, tāpat tās neuzskata par izejām, kuras paredzētas 7.6.1.4. punktā, izņemot gadījumos, kas minēti 7.6.1.7.1. un 7.6.1.7.2. punktā. Uz šādām izejām neattiecina 7.6.3.-7.6.7., 7.7.1., 7.7.2. un 7.7.7. punktu.

7.6.1.8. Ja vadītāja nodalījumam un tam blakus esošajiem sēdekļiem var piekļūt no galvenā pasažieru nodalījuma pa gaiteni, kas atbilst vienam no 7.7.5.1.1. punktā izklāstītajiem noteikumiem, vadītāja nodalījumam nav vajadzīga ārēja izeja.

7.6.1.9. Ja 7.6.1.8. punktā aprakstītajos apstākļos ir nodrošinātas vadītāja durvis vai cita izeja no šā nodalījuma, tās var uzskatīt par pasažiera izeju tad, ja:

7.6.1.9.1. nav jāiet starp stūres ratu un vadītāja sēdekli, lai varētu lietot šo izeju;

7.6.1.9.2. šīs durvis atbilst 7.6.3.1. punktā norādītajām avārijas durvju izmēru prasībām.

7.6.1.10. Šā pielikuma 7.6.1.8. un 7.6.1.9. punkts neliedz durvju vai kāda cita šķēršļa atrašanos starp vadītāja sēdekli un pasažieru nodalījumu, ja vien vadītājs avārijas gadījumā šādu šķērsli spēj ātri atvērt. Vadītāja durvis, kas atrodas ar šādu šķērsli aizsargātā nodalījumā, pasažieru izeju skaitā neierēķina.

7.6.1.11. II, III un B klases transportlīdzekļos papildus avārijas durvīm un logiem uzstāda avārijas lūkas. Tās var uzstādīt arī I un A klases transportlīdzekļos. Minimālais lūku skaits ir šāds:

| Pasažieru skaits | Lūku skaits |
| --- | --- |
| nepārsniedz 50 | l |
| pārsniedz 50 | 2 |

7.6.2. Izeju izvietojums

Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība pārsniedz 22 pasažieru sēdekļus, jāatbilst turpmāk minētajām prasībām. Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, jāatbilst vai nu turpmāk minētajām, vai 7. pielikuma 1.2. punktā norādītājām prasībām.

7.6.2.1. Pasažieru durvīm jāatrodas tajā transportlīdzekļa pusē, kas atrodas tuvāk ceļa malai, atbilstoši satiksmes plūsmas virzienam valstī, kurā transportlīdzekli atļauts ekspluatēt, un vismaz vienām no šādām durvīm jāatrodas transportlīdzekļa priekšējā pusē. Tas neliedz iespēju pasažieru ratiņkrēslos vajadzībām nodrošināt durvis transportlīdzekļa aizmugurē.

7.6.2.2. Divas no 7.6.1.1. punktā minētajām durvīm nošķir tā, lai atstatums starp to vertikālajām šķērsplaknēm caur to virsmas laukuma centru nebūtu mazāks par 40% no kopējā pasažieru nodalījuma garuma. Ja vienas no šīm durvīm veido divviru durvis, šo atstatumu mēra starp durvju daļām, kas atrodas vistālāk viena no otras.

7.6.2.3. Izejām jābūt izvietotām tā, lai to skaits abās transportlīdzekļa pusēs būtu faktiski vienāds.

7.6.2.4. Vismaz vienai avārijas izejai jābūt izvietotai vai nu transportlīdzekļa aizmugures daļā, vai attiecīgi priekšdaļā. I klases transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kuru aizmugures daļa ir pastāvīgi nodalīta no pasažieru nodalījuma, šī prasība ir izpildīta tad, ja ir uzstādīta avārijas lūka.

7.6.2.5. Transportlīdzekļa izejas, kas atrodas vienā un tai pašā transportlīdzekļa pusē, ir pienācīgi izvietojamas visā transportlīdzekļa garumā.

7.6.2.6. Transportlīdzekļa aizmugurē ir atļautas durvis, ja vien tās nav pasažieru durvis.

7.6.2.7. Ja tiek uzstādītas avārijas lūkas, tās jānovieto šādi: ja ir tikai viena lūka, tai jābūt transportlīdzekļa vidējā trešdaļā; ja ir divas lūkas, tām jābūt vismaz 2 metrus atstatus, šo attālumu mērot starp tuvākajiem atvēruma leņķiem taisnē, kas iet paralēli transportlīdzekļa garenasij.

7.6.3. Izeju minimālie izmēri

7.6.3.1. Izeju minimālos izmērus nosaka vairāku veidu izejām:

|  |  |  |  |  | I klase | II un III klase |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Augstums (mm) |  | 1800 | 1650 |  | - |
| Pasažieru durvis | Durvju aile |  | Platums (mm) |  | Vienviru durvis: 650 Divviru durvis: 1200 |  |  | Šo izmēru var samazināt par 100 mm, ja mērījumus veic turekļu līmenī |
| Avārijas durvis |  |  | Augstums (mm) |  | 1250 |  |  | - |
|  |  |  | Platums (mm) |  | 550 |  |  |  |
| Avārijas logs | Platība: (mm2) |  |  |  | 400 000 |  |  | Šajā platībā jāspēj ievietot taisnstūri ar izmēriem 500 mm x 700 mm. |
| Avārijas logs transportlīdzekļa aizmugurē, ja ražotājs neparedz noteikto minimālo izmēru avārijas logu. |  |  |  |  | Šajā avārijas loga atvērumā jāspēj ievietot 350 mm augstu un 1550 mm platu taisnstūri. Taisnstūra leņķus var noapaļot līdz līknes rādiusam, kas nepārsniedz 250 mm. |  |  |  |
| Avārijas lūka |  | Lūkas atvērums |  | Laukums (mm2) | 400 000 |  | Šajā platībā jāspēj ievietot 500 mm x 700 mm lielu taisnstūri |  |

7.6.3.2. Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, jāatbilst 7.6.3.1. punktā vai 7. pielikuma 1.1. punktā paredzētajām prasībām.

7.6.4. Tehniskās prasības visām pasažieru durvīm

7.6.4.1. Visas pasažieru durvis viegli veras no iekšpuses un ārpuses, kad transportlīdzeklis stāv (tas nav obligāti attiecībā uz braucošu transportlīdzekli). Tomēr šo prasību neuzskata par tādu, kas aizliedz durvju slēgšanu no ārpuses, ja vien tās vienmēr iespējams atvērt no iekšpuses.

7.6.4.2. Jebkura vadības ierīce vai cita ierīce durvju atvēršanai no ārpuses atrodas 1000 līdz 1500 mm attālumā no zemes un ne vairāk kā 500 mm attālumā no durvīm. I, II un III klases transportlīdzekļiem katra vadības ierīce vai cita ierīce avārijas durvju atvēršanai no iekšpuses atrodas 1000 - 1500 mm attālumā no grīdas virsmas vai vadības ierīcei tuvākā pakāpiena un ne vairāk kā 500 mm attālumā no durvīm. Tas neattiecas uz vadības ierīcēm, kas atrodas vadītāja zonā.

7.6.4.3. Visas vienlaidu ar rokām darbināmās pasažieru durvis, kas nostiprinātas uz eņģēm vai uz ass, nostiprina tā, lai gadījumā, kad, transportlīdzeklim kustoties uz priekšu, tas saskaras ar nekustīgu priekšmetu, šīs durvis taisītos ciet.

7.6.4.4. Ja ar rokām darbināmām pasažieru durvīm ir uzstādīta aizciršanās slēdzene, tai ir jāslēdzas divās pakāpēs.

7.6.4.5. Pasažieru durvju iekšpusē nedrīkst būt nekāda ierīce, kas paredzēta iekšējo pakāpienu aizsegšanai, kad durvis ir ciet. Tas neliedz iespēju, ka pakāpienu ailē, durvīm esot aizvērtām, atrodas durvju darbības mehānisms un cits aprīkojums, kas piestiprināts durvju iekšienē un kas neveido pacēlumu uz grīdas, uz kuras stāv pasažieri. Šis mehānisms un aprīkojums nedrīkst būt pasažieriem bīstams.

7.6.4.6. Ja tiešskate nav pietiekama, ierīko optiskas vai cita veida ierīces, lai vadītājs no sava sēdekļa spētu saskatīt pasažieri, kas atrodas durvju tiešā tuvumā vai nu no iekšpuses, vai ārpuses, ja šādas durvis nav automātiskas pasažieru durvis.

Ja pasažieru durvis atrodas aizmugurē tādam transportlīdzeklim, kura ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, šī prasība ir izpildīta, ja vadītājs spēj pamanīt 1,3m garu personu, kura stāv 1m aiz transportlīdzekļa.

7.6.4.7. Visas durvis, kas veras uz transportlīdzekļa iekšpusi, un to mehānisms ir veidots tā, lai tas normālos lietošanas apstākļos nevarētu pasažierus savainot. Vajadzības gadījumā uzstāda atbilstošas aizsargierīces.

7.6.4.8. Ja pasažieru durvis atrodas līdzās kādām durvīm uz tualeti vai citu iekšējo nodalījumu, tās nodrošina pret nejaušu atvēršanos. Šo prasību tomēr nepiemēro, ja durvis aizveras automātiski, kad transportlīdzeklis pārvietojas ar ātrumu, kas pārsniedz 5 km/h.

7.6.4.9. Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, transportlīdzekļa aizmugurē esošo pasažieru durvju puses nedrīkst atvērties vairāk nekā 115° un mazāk nekā 85° grādu leņķī, un atvērtā stāvoklī tām ir automātiski jāsaglabā šāds atvēruma leņķis. Tas neliedz iespēju atvērt tās plašāk par minēto leņķi, kad tas ir droši; piemēram, atvērt tās otrādi tad, kad lieto augstu iekraušanas platformu, vai atvērt tās 270° grādu leņķī, lai varētu atbrīvot iekraušanas zonu transportlīdzekļa aizmugurē.

7.6.5. Papildu tehniskās prasības pasažieru durvīm ar mehānisko piedziņu

7.6.5.1. Avārijas gadījumā visas pasažieru durvis ar mehānisko piedziņu, transportlīdzeklim stāvot, ir jāspēj atvērt no iekšpuses (tas nav obligāti, transportlīdzeklim braucot) vai, ja tās nav aizslēgtas, no ārpuses, izmantojot no enerģijas avota darbības neatkarīgas vadības ierīces:

7.6.5.1.1. kuras neitralizē visas pārējās durvju vadības ierīces;

7.6.5.1.2. kuras iekšējo durvju vadības ierīču gadījumā atrodas 300 mm attālumā no durvīm, turklāt augstumā, kas nav mazāks par 1600 mm virs pirmā pakāpiena;

7.6.5.1.3. kuras ir viegli saskatāmas un skaidri redzami, pienākot pie durvīm un stāvot to priekšā, turklāt, ja tās papildina parastās durvju atvēršanas vadības ierīces, tās ir skaidri jāmarķē kā avārijas līdzekļi;

7.6.5.1.4. kuras iespējams darbināt vienai personai, stāvot tieši durvju priekšā;

7.6.5.1.5. kuras liek durvīm atvērties vai ļauj tās viegli atvērt ar rokām;

7.6.5.1.6. kuras var būt aizsargātas ar ierīci, ko var viegli noņemt vai salauzt, lai varētu piekļūt avārijas vadības ierīcei; avārijas vadības ierīču iedarbināšanu vai aizsargājošā aizsega noņemšanu vadītājs pamana gan ar skaņas, gan gaismas signāla palīdzību, un

7.6.5.1.7. kuras ir tādas, ka pēc durvju atvēršanas, kontrolierīču darbināšanas, mehānismam ieņemot normālo stāvokli, durvis neaizveras tik ilgi, iekams vadītājs nav iedarbinājis durvju slēgšanas vadības ierīci, ja mehāniskās durvis, kas neatbilst 7.6.5.6.2. punkta prasībām, darbina vadītājs.

7.6.5.2. Var paredzēt ierīci, ko darbina vadītājs no vadītāja sēdekļa, lai izslēgtu ārpusē esošās avārijas vadības ierīces un nobloķētu durvis no ārpuses. Šajā gadījumā ārpusē esošās avārijas vadības ierīces no jauna iedarbina automātiski, vai nu palaižot motoru, vai pirms transportlīdzeklis sasniedzis ātrumu 20 km/h. Pēc tam ārpusē esošās avārijas vadības ierīces neatslēdzas automātiski, bet tikai pēc vadītāja iejaukšanās.

7.6.5.3. Vadītājam jāspēj darbināt visas pasažieru durvis, sēžot sēdeklī un lietojot vadības ierīces, kuras ir skaidri un nepārprotami marķētas, izņemot gadījumus, kad lieto pedāļus.

7.6.5.4. Katras durvis ar mehānisko piedziņu iedarbina gaismas signalizatoru, kas, vadītājam sēžot normālā stāvoklī, ir skaidri redzams jebkādos apkārtējā apgaismojuma apstākļos un brīdina viņu, ja durvis nav pilnībā aizvērušās. Šis signalizators parāda, kad durvju stingrā konstrukcija atrodas starp pilnīgi atvērtu stāvokli un punktu, kas ir 30 mm attālumā no pilnīgi aizvērta stāvokļa. Viens signalizators var kalpot vairāk nekā vienām durvīm. Šādu signalizatoru tomēr nedrīkst uzstādīt tādām priekšējām pasažieru durvīm, kuras neatbilst 7.6.5.6.1.1. un 7.6.5.6.1.2. punkta prasībām.

7.6.5.5. Ja paredzētas vadības ierīces, ar kurām vadītājs var atvērt un aizvērt pasažieru durvis ar mehānisko piedziņu, tās ir tādas, lai vadītājs varētu apturēt durvju kustību jebkurā brīdī, tām atveroties vai aizveroties.

7.6.5.6. Visām durvīm ar mehānisko piedziņu un to vadības ierīcēm ir tāda uzbūve, lai pasažieri nevarētu tikt ievainoti vai iespiesti durvīs, tām aizveroties.

7.6.5.6.1. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja ir izpildītas šādas divas turpmāk izklāstītās prasības.

7.6.5.6.1.1. Pirmā prasība ir, lai, durvīm aizveroties, 6. pielikumā aprakstītajā jebkurā mērījumu punktā pieliekot pretestību ar spiedes spēku, kas nepārsniedz 150 N, durvis automātiski pilnīgi atvērtos un, izņemot automātiskas pasažieru durvis, paliktu pilnīgi atvērtas līdz durvju aizvēršanas vadības ierīces iedarbināšanai. Spiedes spēku var izmērīt ar jebkuru metodi atbilstoši kompetentās iestādes prasībām. Vadlīnijas ir šo noteikumu 6. pielikumā. Maksimālais spēks uz īsu brīdi var pārsniegt 150 N, tomēr nepārsniedzot 300 N. Atkārtotās atvēršanās sistēmu var pārbaudīt ar stieni, kura šķērsgriezums ir 60 mm augsts, 30 mm plats, un kuram ir noapaļoti stūri 5 mm rādiusā.

7.6.5.6.1.2. Otrā prasība ir, lai gadījumos, kad durvīs iespiež pasažiera plaukstas locītavu vai pirkstus:

7.6.5.6.1.2.1. durvis automātiski no jauna pilnīgi atvērtos un, izņemot automātiskas pasažieru durvis, paliktu pilnīgi atvērtas līdz durvju aizvēršanas vadības ierīces iedarbināšanai, vai

7.6.5.6.1.2.2. pasažiera plaukstas locītavu vai pirkstus bez grūtībām varētu izvilkt no durvīm, neriskējot pasažieri savainot; šo prasību var pārbaudīt ar roku vai ar testa stieni, kas minēts 7.6.5.6.1.1. punktā un kas vienā galā nosmailināts 300 mm garumā, tā biezumam samazinoties no 30 m līdz 5 mm; tas nedrīkst būt nopulēts vai ieziests; ja durvis iespiež stieni, to jāspēj viegli izvilkt, vai

7.6.5.6.1.2.3. durvis paliek stāvoklī, kas ļauj brīvi iziet cauri testa stienim, kura šķērsgriezums ir 60 mm augsts un 20 mm plats un kuram ir noapaļoti stūri 5 mm rādiusā; šis stāvoklis nedrīkst būt tālāk par 30 mm no pilnīgas aizvēršanās stāvokļa.

7.6.5.6.2. Priekšējām pasažieru durvīm 7.6.5.6. punkta prasību uzskata par izpildītu, ja durvis:

7.6.5.6.2.1. atbilst 7.6.5.6.1.1. un 7.6.5.6.1.2. punkta prasībām, vai

7.6.5.6.2.2. tām ir mīkstas malas; šīs malas tomēr nedrīkst būt tik mīkstas, ka durvīm iespiežot 7.6.5.6.1.1. punktā minēto pārbaudes stieni, durvju stingrā konstrukcija sasniedz pilnīgas aizvēršanās stāvokli.

7.6.5.7. Ja pasažieru durvis ar mehānisko piedziņu aizvērtā stāvoklī notur vienīgi ar pastāvīgu enerģijas pievadi, jānodrošina gaismas brīdināšanas ierīce, kas informē vadītāju, ja enerģijas pievadē durvīm radušās kādas kļūmes.

7.6.5.8. Iedarbināšanas bloķētājs, ja tāds ir uzstādīts, darbojas vienīgi tad, ja ātrums ir mazāks par 5 km/h, un tas nedarbojas, ja ātrums ir lielāks.

7.6.5.9. Ja transportlīdzeklim nav uzstādīts iedarbināšanas bloķētājs un ja transportlīdzeklis sakustas un kādas durvis ar mehānisko piedziņu nav pilnīgi aizvērušās, iedarbojas vadītāja skaņas signāls. Skaņas signāls attiecībā uz 7.6.5.6.1.2.3. punkta prasībām atbilstošām durvīm iedarbojas, ja transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 5 km/h.

7.6.6. Papildu tehniskās prasības automātiskām pasažieru durvīm

7.6.6.1. Atvēršanas vadības ierīču iedarbināšana

7.6.6.1.1. Izņemot gadījumus, kas norādīti 7.6.5.1. punktā, visas automātisko pasažieru durvju atvēršanas vadības ierīces spēj iedarbināt un izslēgt vienīgi vadītājs no sava sēdekļa.

7.6.6.1.2. Iedarbināšanu un izslēgšanu var veikt tieši, izmantojot slēdzi, vai netieši, piemēram, atverot un aizverot priekšējās pasažieru durvis.

7.6.6.1.3. Atvēršanas vadības ierīču ieslēgšana tiek norādīta transportlīdzekļa iekšpusē un arī ārpusē, ja durvis ir atveramas no transportlīdzekļa ārpuses; indikators (piemēram, apgaismota poga, apgaismota zīme) atrodas uz durvīm vai blakus durvīm, uz kurām tas attiecas.

7.6.6.1.4. Ja mehānismu iedarbina tieši, t. i., ar slēdzi, sistēmas funkcionālajam stāvoklim ir jābūt tādam, lai vadītājs varētu to skaidri saskatīt, piemēram, pēc slēdža stāvokļa, indikatora spuldzes vai apgaismota slēdža. Slēdzi īpaši marķē un ierīko tā, lai to nevarētu sajaukt ar citām vadības ierīcēm.

7.6.6.2. Automātisku pasažieru durvju atvēršana

7.6.6.2.1. Kad vadītājs ir iedarbinājis atvēršanas vadības ierīces, pasažieriem iespējams atvērt durvis šādā veidā:

7.6.6.2.1.1. no iekšpuses, piemēram, nospiežot pogu vai šķērsojot gaismas barjeru, un

7.6.6.2.1.2. no ārpuses, izņemot gadījumus, kad durvis paredzētas tikai izejai un attiecīgi marķētas, nospiežot apgaismotu pogu, pogu zem apgaismotas zīmes vai līdzīgu ierīci, kas marķēta ar attiecīgām norādēm.

7.6.6.2.2. To pogu nospiešana, kuras minētas 7.6.6.2.1.1. punktā, kā arī to sakaru līdzekļu lietošana, kuri minēti 7.7.9.1. punktā, var raidīt signālu, kas tiek saglabāts un, kad vadītājs ir iedarbinājis durvju atvēršanas vadības ierīces, veic durvju atvēršanu.

7.6.6.3. Automātisku pasažieru durvju aizvēršana

7.6.6.3.1. Kad durvis ir atvērtas ar automātisku ierīci, tās aizveras tad, kad ir pagājis noteikts laika intervāls. Ja šā intervāla laikā transportlīdzeklī iekāpj vai no tā izkāpj pasažieris (piemēram, uzkāpjot uz jutīga paneļa, šķērsojot gaismas barjeru, ieejot vienvirziena ejā), drošības ierīce nodrošina pietiekamu šā durvju aizvēršanās perioda pagarinājumu.

7.6.6.3.2. Ja pasažieris iekāpj transportlīdzeklī vai izkāpj no tā, durvīm aizveroties, aizvēršanās process automātiski apstājas, un durvis atgriežas atvērtā stāvoklī.  Aizvēršanās procesa apturēšanu var iedarbināt ar vienu no drošības ierīcēm, kas minētas 7.6.6.3.1. punktā, vai ar jebkuru citu ierīci.

7.6.6.3.3. Durvis, kas aizvērušās automātiski saskaņā ar 7.6.6.3.1. punktu, pasažierim ir iespējams atkārtoti atvērt saskaņā ar 7.6.6.2. punktu; šo prasību nepiemēro, ja vadītājs ir izslēdzis atvēršanas vadības ierīces.

7.6.6.3.4. Pēc tam, kad vadītājs ir izslēdzis automātisko pasažieru durvju atvēršanas vadības ierīces, atvērtās durvis aizveras saskaņā ar 7.6.6.3.1. un 7.6.6.3.2. punktu.

7.6.6.4. Automātiskā aizvēršanas procesa aizkavēšana, ja durvis marķētas īpašām vajadzībām, piemēram, pasažieriem ar bērnu ratiņiem, pasažieriem ar kustību traucējumiem u. c.

7.6.6.4.1. Vadītājam jāspēj aizkavēt automātisko aizvēršanās procesu, iedarbinot īpašu vadības ierīci. Arī pasažierim jāspēj aizkavēt automātisko aizvēršanās procesu, nospiežot speciālu pogu.

7.6.6.4.2. Automātiskā aizvēršanās procesa aizkavēšanās vadītājam jāpamana, piemēram, ar gaismas signalizatora palīdzību.

7.6.6.4.3. Jebkurā gadījumā automātiskās aizvēršanās procesam jābūt tādam, lai to varētu atjaunot vadītājs.

7.6.6.4.4. Uz šādu durvju aizvēršanos attiecas 7.6.6.3. punkts.

7.6.7. Tehniskās prasības avārijas durvīm

7.6.7.1. Avārijas durvīm viegli jāatveras no iekšpuses un ārpuses, kad transportlīdzeklis stāv. Tomēr šo prasību neuzskata par tādu, kas aizliedz durvju slēgšanu no ārpuses, ja vien tās vienmēr iespējams atvērt no iekšpuses, lietojot parasto atvēršanas mehānismu.

7.6.7.2. Avārijas durvis, kad tās lieto paredzētajiem mērķiem, nav durvis ar mehānisko piedziņu, izņemot gadījumus, kad ir iedarbinātas 7.6.5.1. punktā paredzētās vadības ierīces, kuras atgriezušās normālajā stāvoklī, un šīs durvis neaizveras, iekams vadītājs nav iedarbinājis aizvēršanās kontrolierīces. Tās nedrīkst būt bīdāma tipa durvis, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus. Transportlīdzekļiem ar bīdāmām durvīm, attiecībā uz kurām ir pierādīts, ka tās var atvērt, nelietojot instrumentus, kad saskaņā ar Noteikumiem Nr. 33 ir veikts frontālās barjeras trieciena tests, šīs durvis uzskata par avārijas durvīm.

7.6.7.3. Katra vadības ierīce vai cita ierīce, ar ko atver avārijas durvis no ārpuses, atrodas 1000 - 1500 mm attālumā no zemes un ne vairāk kā 500 mm attālumā no durvīm. I, II un III klases transportlīdzekļiem katra vadības ierīce vai cita ierīce avārijas durvju atvēršanai no iekšpuses atrodas 1000 - 1500 mm attālumā no grīdas virsmas vai vadības ierīcei tuvākā pakāpiena un ne vairāk kā 500 mm attālumā no durvīm. Tas neattiecas uz vadības ierīcēm, kas atrodas ārpus vadītāja zonas.

7.6.7.4. Transportlīdzekļa sānos uzstādītas avārijas durvis ir ar virām to priekšējā malā un veras uz āru. Ir atļautas siksnas, ķēdes vai citas drošības ierīces, ja vien tās netraucē durvīm atvērties un palikt atvērtā stāvoklī vismaz 100° leņķī. Prasību par 100 grādu minimālo leņķi nepiemēro, ja ir paredzēti līdzekļi, kas ļauj brīvi piekļūt avārijas durvju pieejas instrumentiem.

7.6.7.5. Avārijas durvis jānodrošina pret nejaušu iedarbošanos. Šo prasību tomēr nepiemēro, ja avārijas durvis automātiski aizslēdzas, transportlīdzeklim pārsniedzot ātrumu 5 km/h.

7.6.7.6. Visas avārijas durvis ir aprīkotas ar skaņas signālu, kas brīdina vadītāju par šo durvju nepilnīgu aizvēršanos. Skaņas signāls iedarbojas, pavelkot durvju aizbīdni vai rokturi, nevis sakustoties pašām durvīm.

7.6.8. Tehniskās prasības avārijas logiem.

7.6.8.1. Katram iekarināmam vai atveramam avārijas logam jāveras uz ārpusi. Iekarināmo tipu logi nedrīkst pilnībā atdalīties no transportlīdzekļa, kad to lieto. Iekarināmajiem logiem jādarbojas tā, lai efektīvi novērstu iespēju tos atvērt nejauši.

7.6.8.2. Katram avārijas logam jābūt:

7.6.8.2.1. tādam, lai to viegli un uzreiz varētu atvērt no transportlīdzekļa iekšpuses un ārpuses, izmantojot attiecīgi paredzētu ierīci, vai

7.6.8.2.2. ar viegli izsitamu drošo stiklu. Šis iepriekš minētais noteikums neļauj izmantot laminēta stikla vai plastmasas rūtis. Blakus katram avārijas logam paredz ierīci, ko var viegli sasniegt transportlīdzeklī esošās personas, lai nodrošinātu iespēju izsist katru šādu logu.

7.6.8.3. Katram avārijas logam, ko var aizslēgt no ārpuses, jābūt konstruētam tā, lai to jebkurā laikā varētu atvērt no transportlīdzekļa iekšpuses.

7.6.8.4. Ja avārijas logs ir verams horizontāli ar virām augšējā malā, nodrošina piemērotu ierīci, kas notur to pilnīgi atvērtā stāvoklī. Katrs iekarināmais avārijas logs darbojas tā, lai tas neradītu šķēršļus brīvai kustībai no transportlīdzekļa iekšpuses vai ārpuses.

7.6.8.5. Transportlīdzekļa sānos uzstādītā avārijas loga apakšējās malas augstums no grīdas vidējā līmeņa tieši zem minētā loga (neņemot vērā dažādus vietēja rakstura izmaiņas, piemēram, riteni vai transmisijas kārbu) nepārsniedz 1200 mm, bet nedrīkst būt arī mazāks par 650 mm iekarināmam avārijas logam, ko var atvērt, vai par 500 mm, ja avārijas logam ir izsitams stikls.

Tomēr iekarināma avārijas loga apakšējās malas augstumu var samazināt līdz 500 mm, ja vien loga atvērumam ir pierīkots aizsargs, kas atrodas līdz 650 mm augstumā, lai novērstu iespēju, ka pasažieri var izkrist no transportlīdzekļa. Ja loga atvērumam ir pierīkots aizsargs, iepriekš minētā loga atvēruma izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kādi noteikti avārijas logam.

7.6.8.6. Katram iekarināmajam avārijas logam, ko nevar skaidri saskatīt no vadītāja sēdekļa, ir uzstādīts brīdinājuma skaņas signāls, kas brīdina vadītāju par loga nepilnīgu aizvēršanos. Šo ierīci iedarbina loga slēdzis, nevis paša loga sakustēšanās.

7.6.9. Tehniskās prasības avārijas lūkām

7.6.9.1. Katra avārijas lūka darbojas tā, lai tā neradītu šķēršļus brīvai kustībai no transportlīdzekļa iekšpuses vai ārpuses.

7.6.9.2. Avārijas lūkas ir vai nu izgrūžamas, iekarināmas vai izgatavotas no viegli izsitama drošā stikla. Grīdas lūkas ir vai nu veramas, vai izgrūžamas, un tām ir uzstādīts brīdinājuma skaņas signāls, kas brīdina vadītāju par lūkas nepilnīgu aizvēršanos. Šo ierīci iedarbina grīdas lūkas slēdzis, nevis pašas lūkas sakustēšanās. Grīdas lūkas nodrošina pret nejaušu atvēršanos. Šo prasību tomēr nepiemēro, ja grīdas lūka automātiski aizslēdzas, ja transportlīdzeklis pārsniedzot ātrumu 5 km/h.

7.6.9.3. Lai neradītu draudus citiem satiksmes dalībniekiem, izgrūžama tipa lūkas nedrīkst pilnīgi atdalīties no transportlīdzekļa, ja tās atver. Izgrūžamās avārijas lūkas darbojas tā, lai efektīvi novērstu iespēju tās izgrūst nejauši. Izgrūžamās grīdas lūkas var izgrūst vienīgi pasažieru nodalījumā.

7.6.9.4. Iekarināmās avārijas lūkas ierīko transportlīdzekļa malā, un tās veras uz tā priekšpusi vai aizmuguri vismaz 100° leņķī. Iekarināmās avārijas grīdas lūkas var atvērt vienīgi pasažieru nodalījumā.

7.6.9.5. Avārijas lūkas ir viegli atveramas vai noņemamas gan no iekšpuses, gan ārpuses. Šo prasību tomēr neuzskata par tādu, kas liedz iespēju aizslēgt avārijas lūku transportlīdzekļa drošības apsvērumu dēļ, kad tas ir neuzraudzīts, ja vien avārijas lūku vienmēr var atvērt vai noņemt no transportlīdzekļa iekšienes, izmantojot parastu atvēršanas vai noņemšanas mehānismu. Viegli izsitamās lūkas gadījumā lūkas tuvumā novieto ierīci, ko var viegli sasniegt transportlīdzeklī esošās personas, lai nodrošinātu iespēju izsist šādu lūku.

7.6.10. Tehniskās prasības ievelkamajiem pakāpieniem

Ja ir uzstādīti ievelkamie pakāpieni, tiem jāatbilst šādām prasībām.

7.6.10.1. Ievelkamo pakāpienu darbību var sinhronizēt ar attiecīgo pasažieru vai avārijas durvju darbību.

7.6.10.2. Kad durvis ir aizvērtas, neviena ievelkamo pakāpienu sastāvdaļa nav izvirzīta pāri korpusa līnijai vairāk par 10 mm.

7.6.10.3. Kad durvis ir atvērtas un ievelkamie pakāpieni ir izvirzītā stāvoklī, to virsma atbilst šā pielikuma 7.7.7. punkta prasībām.

7.6.10.4. Ja pakāpieniem ir mehāniskā piedziņa, tie ir tādi, ka transportlīdzeklis pats no sevis nevar izkustēties, ja pakāpieni ir izvirzītā stāvoklī. Ja pakāpienus darbina manuāli, jābūt skaņas signālam, kas brīdina vadītāju, ja pakāpieni nav pilnīgi ievilkti.

7.6.10.5. Pakāpieni ar mehānisko piedziņu nedrīkst izvirzīties tad, ja transportlīdzeklis brauc. Ja ierīce, kas nodrošina pakāpienu darbību, ir bojāta, pakāpieni tiek ievilkti un paliek ievilktā stāvoklī. Tomēr attiecīgo durvju darbībā nedrīkst rasties traucējumi, ja rodas šāds bojājums vai ja pakāpieni ir sabojāti vai bloķēti.

7.6.10.6. Kad uz pakāpiena ar mehānisko piedziņu stāv pasažieris, attiecīgās durvis nav iespējams aizvērt. Šīs prasības ievērošanu var pārbaudīt, pakāpiena vidū novietojot 15 kg smagu masu, kas atbilst maza bērna svaram. Šo prasību nepiemēro durvīm, kas atrodas vadītāja redzes laukā.

7.6.10.7. Ievelkamo pakāpienu kustības nedrīkst radīt miesas bojājumus ne pasažieriem, ne personām, kas gaida autobusu pieturvietā.

7.6.10.8. Ievelkamo pakāpienu stūrus, kas vērsti uz priekšu vai aizmuguri, noapaļo ne mazāk kā 5 mm rādiusā; malas noapaļo vismaz ar 2,5 mm rādiusā.

7.6.10.9. Kad pasažieru durvis ir atvērtas, ievelkamais pakāpiens droši paliek izvirzītajā stāvoklī. Ja vienlaidu pakāpiena centrā noliek 136 kg smagu masu, bet dubulta pakāpiena centrā noliek 272 kg smagu masu, pakāpiens nevienā punktā nedrīkst ieliekties vairāk par 10 mm.

7.6.11. Marķējumi

7.6.11.1. Katru avārijas izeju transportlīdzekļa iekšpusē un ārpusē marķē ar uzrakstu “avārijas izeja”, un to pēc vajadzības papildina ar starptautiski atpazīstamu simbolu.

7.6.11.2. Pasažieru durvju un visu avārijas izeju vadības ierīces attiecīgi marķē gan transportlīdzekļa iekšpusē, gan ārpus tā, lietojot tipisku simbolu vai skaidri formulētu uzrakstu.

7.6.11.3. Uz visām šādām avārijas izeju vadības ierīcēm vai to tuvumā novieto skaidri formulētas norādes par to darbības principiem.

7.6.11.4. Valodu, kurā jāraksta šāds tekstuāls marķējums, lai ievērotu iepriekš norādītā 7.6.11.1.-7.6.11.3. punkta prasības, nosaka apstiprinātājiestāde, ņemot vērā valsti vai valstis, kurās pieteicējs ir paredzējis tirgot transportlīdzekli, vajadzības gadījumā sazinoties ar attiecīgās valsts vai valstu kompetentajām iestādēm. Ja transportlīdzekļa reģistrācijas valsts vai valstu iestādes ir likušas mainīt valodu, šī pārmaiņa neliek atkārtot tipa apstiprinājuma procesu.

7.7. Iekšējais iekārtojums

7.7.1. Piekļūšana pasažieru durvīm (sk. 4. pielikuma 1. attēlu)

7.7.1.1. Brīvā telpa, kas iestiepjas transportlīdzeklī no sānu sienas, kurā ierīkotas durvis, ir tāda, ka pa to grīdas augstumā var brīvi ienest vertikālu četrstūra paneli, kura biezums ir 20 mm, platums 400 mm un garums 700 mm un kuram pāri simetriski ir pārlikts vēl viens 550 mm plats panelis; otrā paneļa augstums ir tāds, kāds paredzēts attiecīgajai transportlīdzekļa klasei. Šāds dubultpanelis jānotur paralēli durvju ailei, kad to pārvieto no sākuma stāvokļa, kur tā virspuses plakne atrodas vistuvāk transportlīdzekļa salonam un ir tangenciāla attiecībā pret ārējo atvēruma malu, uz stāvokli, kur tā pieskaras pirmajam pakāpienam, aiz kura paneli ir jāspēj noturēt taisnā leņķī attiecībā pret durvju lietotāja iespējamo kustības virzienu.

7.7.1.2. Virsējā četrstūrainā paneļa augstums atbilst attiecīgajai transportlīdzekļa klasei un kategorijai, kas norādīta tabulā pēc šā punkta. Kā alternatīvu var lietot 500 mm augstu trapecveida profilu, kas veido pāreju starp augšējā un apakšējā paneļa platumu. Šajā gadījumā augšējā paneļa četrstūra profila un trapecveida profila kopējais augstums ir 1100 mm visiem transportlīdzekļiem, kuru ietilpība pārsniedz 22 pasažierus, un 950 mm transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus.

| Transportlīdzekļa klase | Augšējā paneļa augstums (mm) (A izmērs, 1. attēls) |  | Kopējais augstums | Platums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alternatīvs trapecveida profils |  |  |
| A klase* | 950 | 950 | 1650 | 550** |
| B klase* | 700 | 950 | 1400 |  |
| I klase | 1100 | 1100 | 1800 |  |
| II šķira | 950 | 1100 | 1650 |  |
| III klase | 850 | 1100 | 1550 |  |

* Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, apakšējais panelis un augšējais panelis var pārvietoties, ja vien šī pārvietošanās notiek vienā virzienā.

** Augšējā paneļa platumu augšpusē var samazināt līdz 400 mm, ierēķinot tādu nobīdi pret horizontāli, kas nepārsniedz 30°.

7.7.1.3. Ja dubultpaneļa centra līnija stiepjas 300 mm attālumā no sākuma stāvokļa un dubultpanelis pieskaras pakāpiena virsmai, tas ir jānotur šajā stāvoklī.

7.7.1.4. Cilindrisko figūru (sk. 4. pielikuma 6. attēlu), ko lieto, lai pārbaudītu galvenās ejas klīrensu, pārvieto no ejas tādā virzienā, kādā persona, kas izkāpj no transportlīdzekļa, varētu pārvietoties, līdz šīs figūras centra līnija ir sasniegusi vertikālo plakni, kurā ietilpst augšējā pakāpiena augšējā mala, vai līdz plakne, kas ir tangenciāla attiecībā pret augšējo cilindru, pieskaras dubultpanelim, atkarībā no tā, kas notiek vispirms, un tad šo figūru fiksē šajā stāvoklī (sk. 4. pielikuma 2. attēlu).

7.7.1.5. Starp cilindrisko figūru, kura atrodas 7.7.1.4. punktā noteiktajā stāvoklī, un dubultpaneli, kas novietots 7.7.1.3. punktā izklāstītajā stāvoklī, jābūt brīvai vietai, kuras augšējās un apakšējās robežas ir parādītas 4. pielikuma 2. attēlā. Caur šo brīvo telpu jāspēj izbīdīt cauri vertikālu paneli, kura forma un izmēri ir tādi paši, kādi ir cilindriskajai formai (7.7.5.1. punkts), ja tā centra šķērsgriezums un biezums nepārsniedz 20 mm. Šo paneli pārvieto no cilindriskās formas tangenciālā stāvokļa, līdz tā ārējā puse saskaras ar dubultpaneļa iekšpusi un plakni vai plaknēm, ko veido pakāpiena augšējās malas, virzot paneli uz to pusi, uz kuru varētu pārvietoties persona, kas lieto ieeju (sk. 4. pielikuma 2. attēlu).

7.7.1.6. Brīvās telpas klīrenss neietver telpu, kas stiepjas 300 mm uz priekšu no katra nesaspiesta sēdekļa spilvena, kurš atrodas uz braukšanas virzienā vai pretēji tam novietota sēdekļa, vai 225 mm – attiecībā uz sēdekļiem, kas uzstādīti uz riteņu arkām, – un augstumu līdz sēdekļa spilvena augšai.

7.7.1.7. Ja sēdeklis ir nolaižams, šo vietu nosaka tādam sēdeklim, kas ir lietošanas stāvoklī.

7.7.1.8. Nolaižams sēdeklis, ko lieto apkalpe, tomēr var radīt šķēršļus piekļuvei pasažieru durvīm vai liegt šādu pieeju, kad to lieto, ja:

7.7.1.8.1. ir skaidri norādīts – gan pašā transportlīdzeklī, gan paziņojuma veidlapā (sk. 1. pielikumu) –, ka šis sēdeklis ir paredzēts vienīgi apkalpei;

7.7.1.8.2. tas salokās automātiski, kad to nelieto, ja to vajag atbilstoši 7.7.1.1. vai 7.7.1.2. un 7.7.1.3., 7.7.1.4. un 7.7.1.5. punkta prasībām;

7.7.1.8.3. durvis neuzskata par obligāto izeju saistībā ar 7.6.1.4. punkta prasībām, un

7.7.1.8.4. neviena sastāvdaļa šim sēdeklim, kurš ir lietošanas stāvoklī, kā arī salocītā stāvoklī, neizvirzās uz priekšu no vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja sēdekļa sēdvietas virsmas centru, ja šis sēdeklis ir maksimāli atbīdīts atpakaļ, un transportlīdzekļa pretējā pusē pierīkotā ārējā atpakaļskata spoguļa centru.

7.7.1.9. Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, ieeju un gaiteni, pa kuru pasažieri iekļūst transportlīdzeklī, uzskata par brīvu, ja:

7.7.1.9.1. mērot to paralēli transportlīdzekļa garenasij, klīrenss nevienā punktā nav mazāks par 220 mm un nav mazāks par 550 mm nevienā punktā, kas atrodas vairāk par 500 mm virs grīdas vai pakāpieniem (4. pielikuma 3. attēls);

7.7.1.9.2. mērot to perpendikulāri transportlīdzekļa garenasij, klīrenss nevienā punktā nav mazāks par 300 mm un nav mazāks par 550 mm nevienā punktā, kas atrodas vairāk par 1200 mm virs grīdas vai pakāpieniem, vai mazāk par 300 mm zem griestiem (4. pielikuma 4. attēls).

7.7.1.10. Pasažieru durvju un avārijas durvju izmēri, kuri norādīti 7.6.3.1. punktā, un prasības, kas izklāstītas 7.7.1.1.-7.7.1.7., 7.7.2.1.-7.7.2.3., 7.7.5.1. un 7.7.8.5. punktā, nepiemēro tādam B klases transportlīdzeklim ar tehniski pieļaujamo maksimālo masu, kurš nepārsniedz 3,5 tonnas, kurā maksimālais pasažieru sēdekļu skaits ir 12, un kurā no katra sēdekļa var brīvi piekļūt vismaz divām durvīm.

7.7.1.11. Maksimālais grīdas slīpums ejā nedrīkst pārsniegt 5%, to mērot transportlīdzeklī, kura masa atbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai, un kad tas stāv uz horizontālas virsmas. Nelieto nekādas nolaišanas ierīces.

7.7.2. Pieeja avārijas durvīm (sk. 4. pielikuma 5. attēlu)

Turpmāk uzskaitītās prasības neattiecas uz vadītāja durvīm, ko lieto kā avārijas izeju transportlīdzekļos, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus.

7.7.2.1. Pa brīvo telpu, kas atrodas starp galvenās ejas un avārijas izejas atveri, ir brīvi jāiziet cauri vertikālam cilindram 300 mm diametrā un 700 mm augstumā no grīdas, kas balstās uz vēl viena vertikāla cilindra 550 mm diametrā; šā veidojuma kopējais augstums sasniedz 1400 mm.

Augšējā cilindra diametru augšpusē var samazināt līdz 400 mm, ierēķinot nošķēlumu pret horizontāli, kas nepārsniedz 30°.

7.7.2.2. Pirmā cilindra pamats atrodas otrā cilindra projekcijas robežās.

7.7.2.3. Ja gar šo eju ierīko nolaižamus sēdekļus, brīvā telpa cilindra iziešanai cauri jānosaka tad, kad šie sēdekļi ir lietošanas stāvoklī.

7.7.2.4. Dubultcilindra vietā var lietot kalibrēšanas ierīci, kas aprakstīta 7.7.5.1. punktā (sk. 4. pielikuma 6. attēlu).

7.7.3. Pieeja avārijas logiem

7.7.3.1. No galvenās ejas uz transportlīdzekļa ārpusi pa katru avārijas logu ir jāiziet cauri testa mēraparātam.

7.7.3.2. Mēraparāta kustības virzienam jābūt tādam pašam, kādā paredzēta pasažiera pārvietošanās, viņam evakuējoties no transportlīdzekļa. Testa mēraparātu tur perpendikulāri šim pārvietošanās virzienam.

7.7.3.3. Testa mēraparāts ir no plānas plāksnes, kuras izmēri ir 600 × 400 mm, bet stūru rādiuss ir 200 mm. Ja transportlīdzeklim tomēr ir avārijas logs aizmugurē, pārbaudes mēraparāta izmēri var būt arī 1400 × 350 mm, bet stūru rādiuss var būt 175 mm.

7.7.4. Pieeja avārijas lūkām

7.7.4.1. Avārijas lūkas jumtā

7.7.4.1.1. Izņemot I klases transportlīdzekļus, vismaz vienai avārijas lūkai jābūt novietotai tā, lai četrās pusēs nošķelta 1600 mm augsta piramīda ar sānu leņķi 20° pieskartos sēdekļa sastāvdaļai vai līdzvērtīgam atbalstam. Piramīdai ir vertikāla ass, un tās mazākā daļa saskaras ar avārijas lūkas atveres zonu. Atbalsti var būt salokāmi vai pārvietojami, ja vien tos var nobloķēt to lietošanas stāvoklī. Šo stāvokli pieņem par pārbaudes stāvokli.

7.7.4.1.2. Ja jumta konstrukcijas biezums ir lielāks par 150 mm, mazākā piramīdas daļa saskaras ar avārijas lūkas atveres zonu jumta ārējās virsmas līmenī.

7.7.4.2. Avārijas lūkas grīdā

Ja avārijas lūka uzstādīta grīdā, pa to jānodrošina tieša un brīva pieeja transportlīdzekļa ārpusei, un tā jāierīko tur, kur virs lūkas ir brīva vieta, kas atbilst galvenās ejas augstumam. Jebkuram karstuma avotam vai kustīgajām detaļām jāatrodas vismaz 500 mm no lūkas atveres jebkuras daļas.

Ir jāspēj pārvietot testa mēraparātu, kas izgatavots no plānas plāksnes, kuras izmēri ir 600 × 400 mm, bet stūru rādiuss ir 200 mm, virzot to horizontālā stāvoklī no vietas, kas atrodas 1 m virs transportlīdzekļa grīdas, līdz pat zemei.

7.7.5. Galvenās ejas (sk. 4. pielikuma 6. attēlu)

7.7.5.1. Transportlīdzekļa galvenajai ejai jābūt projektētai un konstruētai tā, lai pa to varētu brīvi iziet cauri mērierīce, kas sastāv no diviem vienas ass cilindriem, starp kuriem novietots apgriezts šķelts konuss, ja mērierīcei ir šādi izmēri (mm):

|  | I klase | II klase | III klase | A klase | B klase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apakšējā cilindra A diametrs | 450 | 350 | 300 | 350 | 300 |
| Apakšējā cilindra augstums | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Augšējā cilindra C diametrs | 550 | 550 | 450 | 550 | 450 |
| Augšējā cilindra B augstums | 500* | 500* | 500* | 500* | 300 |
| Kopējais augstums H | 1900* | 1900* | 1900* | 1900* | 1500 |

* Augšējā cilindra augstumu, un tādējādi arī kopējo augstumu, var samazināt par 100 mm attiecībā uz jebkuru galvenās ejas daļu, kas atrodas aiz:

a) šķērsplaknes, kas izvirzīta 1,5 m uz priekšu no pakaļējās ass centra līnijas (priekšējā aizmugurējās ass daļa transportlīdzekļiem ar vairāk nekā vienu pakaļējo asi), un

b) vertikālas šķērsplaknes, kas atrodas aiz pasažieru durvju aizmugurējās malas vai pašām aizmugurējām pasažieru durvīm, ja ir vairāk nekā vienas pasažieru durvis.

Augšējā cilindra diametru augšpusē var samazināt līdz 300 mm, ierēķinot tādu nošķēlumu pret horizontāli, kas nepārsniedz 30°.

Mērierīce var saskarties ar siksnu turekļiem, ja tādi ir uzstādīti, vai citiem elastīgiem objektiem, piemēram, sēdekļu drošības jostu detaļām, un pabīdīt tās prom.

7.7.5.1.1. Ja uz priekšu no sēdekļa vai sēdekļu rindas nav izejas.

7.7.5.1.1.1. Ja sēdekļi novietoti braukšanas virzienā, priekšējā 7.7.5.1. punktā definētās cilindriskās mērierīces priekšējai malai jāsniedzas vismaz līdz vertikālajai šķērsplaknei, kas ir tangenciāla priekšējās rindas sēdekļa atzveltnes priekšējam punktam, un jāpaliek šādā stāvoklī. No šīs plaknes ir jāvar pārvietot paneli, kas attēlots 4. pielikuma 7. attēlā, virzot to no vietas, kur tas saskaras ar cilindrisko mērierīci, lai paneļa puse, kura pavērsta pret transportlīdzekļa ārpusi, pārvietotos uz priekšu, veicot 660 mm lielu attālumu.

7.7.5.1.1.2. Ja sēdekļi novietoti sāniski, cilindriskās mērierīces priekšējai daļai jāsniedzas vismaz līdz vertikālajai šķērsplaknei, kura sakrīt ar vertikālo plakni, kas iet caur priekšējā sēdekļa centru (4. pielikuma 7. attēls).

7.7.5.1.1.3. Ja sēdekļi novietoti pretēji braukšanas virzienam, cilindriskās mērierīces priekšējai daļai jāsniedzas vismaz līdz vertikālajai šķērsplaknei, kas ir tangenciāla priekšējās rindas sēdekļu vai sēdekļa spilvenu virsmai (4. pielikuma 7. attēls).

7.7.5.2. I klases transportlīdzekļiem apakšējā cilindra diametru no 450 mm var samazināt līdz 400 mm attiecībā uz jebkuru galvenās ejas daļu, kas atrodas aiz:

7.7.5.2.1. vertikālas šķērsplaknes, kas izvirzīta 1,5 m uz priekšu no pakaļējās ass centra līnijas (priekšējā aizmugurējās ass daļa transportlīdzekļiem ar vairāk nekā vienu pakaļējo asi), un

7.7.5.2.2. vertikālai šķērsplaknei, kas atrodas aizmugurējo pasažieru durvju aizmugurējā malā.

7.7.5.3. III klases transportlīdzekļiem sēdekļus vienā vai abās galvenās ejas pusēs var pārvietot sānis, tādējādi radot iespēju samazināt galvenās ejas platumu līdz tādam lielumam, kas atbilst apakšējā cilindra diametram 220 mm, ar nosacījumu, ka ar šāda sēdekļa darbināšanas vadības ierīcēm, kuras viegli pieejamas personai, kas stāv galvenajā ejā, pietiek, lai viegli un, ja iespējams, automātiski vēlreiz novietotu sēdekli, pat noslogotu, tādā stāvoklī, kurš atbilst minimālajam platumam 300 mm.

7.7.5.4. Posmainiem transportlīdzekļiem 7.7.5.1. punktā definēto mērierīci jāvar netraucēti izbīdīt cauri transportlīdzekļa sakabes posmam. Neviena šā posma mīkstā pārklājuma sastāvdaļa, tostarp gofrētie posmi, nedrīkst iespiesties galvenajā ejā.

7.7.5.5. Galvenajās ejās var būt uzstādīti pakāpieni. Šādu pakāpienu platums nedrīkst būt mazāks par galvenās ejas platumu pakāpienu augšgalā.

7.7.5.6. Nolaižamie sēdekļi, kas ļautu pasažieriem sēdēt galvenajā ejā, nav atļauti.

7.7.5.7. Sāniski bīdāmi sēdekļi, kuri kādā no stāvokļiem var iestiepties galvenajā ejā, nav atļauti, izņemot III klases transportlīdzekļos, atbilstoši 7.7.5.3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

7.7.5.8. Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas 7.7.1.9. punkts, galvenā eja nav vajadzīga, ja vien ir ievēroti pieejas izmēri, kas noteikti minētajā punktā.

7.7.5.9. Galvenās ejas un piekļuves eju virsmai jābūt neslīdīgai.

7.7.6. Galvenās ejas slīpums

Galvenās ejas slīpums, ko mēra tukšam transportlīdzeklim, kurš stāv uz horizontālas virsmas, kad nav iedarbināta nolaišanās sistēma, nedrīkst pārsniegt:

7.7.6.1. 8 % I, II vai A klases transportlīdzeklim, vai

7.7.6.2. (rezervēts)

7.7.6.3 12,5 % III un B klases transportlīdzeklim, un

7.7.6.4. 5 % attiecībā uz plakni, kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa simetrijas garenasij.

7.7.7. Pakāpieni (sk. 4. pielikuma 8. attēlu)

7.7.7.1. Maksimālais un minimālais augstums, kad nolaišanās sistēma nav iedarbināta, un minimālais pasažieru vajadzībām paredzēto pakāpienu dziļums pie pasažieru un avārijas durvīm, kā arī transportlīdzekļa iekšienē, ir šāds:

| Klase |  | I un A | II, III un B |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirmais pakāpiens no zemes D | Maksimālais augstums (mm) | 3401 | 3801, 2, 5 |
|  | Minimālais dziļums (mm) | 300* |  |
| Citi pakāpieni E | Maksimālais augstums (mm) | 2503 | 3504 |
|  | Minimālais augstums (mm) | 120 |  |
|  | Minimālais dziļums (mm) | 200 |  |

*  230 mm transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus.

1  700 mm avārijas durvīm.

1 500 mm avārijas durvīm divstāvu transportlīdzekļa augšstāvā.

2  430 mm transportlīdzeklim, kam ir tikai mehāniska piekare.

3  300 mm tādu durvju pakāpieniem, kas atrodas aiz pašas pēdējās aizmugures ass.

4  250 mm galvenajās ejās transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus.

5  Vismaz vienām pasažieru durvīm; 400 mm pārējām pasažieru durvīm.

Piezīme:

1) divviru durvju ejā pakāpienus katrā piekļuves ejas daļā aplūko atsevišķi;

2) 4. pielikuma 8. zīmējumā E izmēram nav jābūt vienādam attiecībā uz visiem pakāpieniem.

7.7.7.1.1. Nevienu pāreju no pazeminātas galvenās ejas uz sēdekļu zonu neuzskata par pakāpienu. Vertikālais attālums starp galvenās ejas virsmu un sēdekļu zonas grīdu tomēr nedrīkst pārsniegt 350 mm.

7.7.7.2. 7.7.7. punkta vajadzībām pakāpiena augstumu mēra tā platuma centrā.  Ražotājiem turklāt ir īpaši jāņem vērā pieejas iespējas pasažieriem ar kustību traucējumiem, it sevišķi saistībā ar pakāpiena augstumu, kam ir jābūt pēc iespējas mazākam.

7.7.7.3. Pirmā pakāpiena augstumu attiecībā pret zemi mēra, uz līdzena pamata novietojot transportlīdzekli, kura masa atbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai, kā noteikts šo noteikumu 2.18. punktā, kā arī ar tādām riepām un spiedienu tajās, kā noteicis ražotājs atbilstoši pilnai masai (M), kura norādīta saskaņā ar šo noteikumu 2.19. punktu.

7.7.7.4. Ja ir vairāk nekā viens pakāpiens, katrs pakāpiens var ietiekties nākamā pakāpiena vertikālā izvirzījuma zonā ne vairāk par 100 mm, un šādam izvirzījumam pār apakšējo pakāpienu jāatstāj vismaz 200 mm brīva platība (sk. 4. pielikuma 8. attēlu), pakāpienu galiem jābūt tādiem, lai pēc iespējas samazinātu paklupšanas risku, turklāt tiem jābūt kontrastējošā krāsā vai krāsās.

7.7.7.5. Katra pakāpiena platumam un formai jābūt tādai, lai varētu uz tā novietot turpmāk sniegtajā tabulā norādīto taisnstūri, turklāt attiecīgā taisnstūra pārkares laukums pāri šim pakāpienam nepārsniegtu 5% no tā laukuma.  Divviru durvju ejā šī prasība ir jāizpilda katrai durvju ejas pusei.

| Pasažieru skaits |  | > 22 | < 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Laukums | Pirmais pakāpiens (mm) | 400 x 300 | 400 x 200 |
|  | Pārējie pakāpieni (mm) | 400 x 200 | 400 x 200 |

7.7.7.6. Visiem pakāpieniem jābūt ar neslīdīgu virsmu.

7.7.7.7. Maksimālais pakāpiena slīpums jebkurā virzienā nedrīkst pārsniegt 5%, kad transportlīdzeklis bez kravas stāv uz gludas un horizontālas virsmas normālā braukšanas stāvoklī (jo īpaši nedrīkst būt ieslēgta neviena nolaišanās sistēma).

7.7.8. Pasažieru sēdekļi un vieta sēdošiem pasažieriem

7.7.8.1. Sēdekļu minimālais platums

7.7.8.1.1. Minimālais sēdekļa spilvena platums, F izmērs (4. pielikums, 9. attēls), ko mēra no vertikālās plaknes, kura iet caur sēdvietas centru, ir šāds:

I, II, A, B klase	200 mm;
III klase	225 mm.

7.7.8.1.2. Minimālais platums katras sēdvietas pieejamai platībai, G izmērs (4. pielikums, 9. attēls), ko mēra no vertikālās plaknes, kura iet cauri minētās sēdvietas centram augstumā starp 270 un 650 mm virs nesaspiesta sēdekļa spilvena, ir vismaz šāds:

atsevišķi sēdekļi: 250 mm;

nepārtrauktas sēdekļu rindas 2 vai vairāk pasažieriem: 225 mm.

7.7.8.1.3. Transportlīdzekļiem, kuru platums ir 2,35 m vai mazāks, sēdvietai pieejamās platības platumam, ko mēra no vertikālās plaknes, kura iet caur minētās sēdvietas centru augstumā starp 270 un 650 mm virs nesaspiesta sēdekļa spilvena, jābūt 200 mm (sk. 4. pielikuma 9.A zīmējumu). Ja ir izpildītas šā punkta prasības, 7.7.8.1.2. punkta prasības nepiemēro.

7.7.8.1.4. Transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, attiecībā uz sēdekļiem, kas atrodas pie transportlīdzekļa sienas, pieejamā telpa augšdaļā neietver trijstūra formas laukumu, kurš ir 20 mm plats un 100 mm augsts (sk. 4. pielikuma 10. attēlu). Turklāt telpu, kas vajadzīga drošības jostām un to stiprinājumiem, kā arī saules aizsargstikliem, neuzskata par aizņemtu.

7.7.8.2. Minimālais sēdekļa spilvena dziļums (K izmērs, sk. 4. pielikuma 11. attēlu).

Sēdekļa spilvena minimālais dziļums ir šāds:

7.7.8.2.1. 350 mm I, A un B klases transportlīdzekļos, un

7.7.8.2.2. 400 mm II un III klases transportlīdzekļos.

7.7.8.3. Sēdekļa spilvena augstums (H izmērs, sk. 4. pielikuma 11. attēlu).

Nesaspiesta sēdekļa spilvena augstums attiecībā pret grīdu ir tāds, ka attālums no grīdas līdz horizontālajai plaknei, kas saskaras ar priekšējo augšējo sēdekļa spilvena virsmu, ir 400 - 500 mm; šo augstumu tomēr var samazināt līdz augstumam, kas nav mazāks par 350 mm, pie riteņu lokiem un motora nodalījuma.

7.7.8.4. Atstarpe starp sēdekļiem (sk. 4. pielikuma 12. attēlu).

7.7.8.4.1. Attiecībā uz sēdekļiem, kas vērsti uz vienu un to pašu pusi, attālums starp sēdekļa malas priekšpusi un tam priekšā esošā sēdekļa aizmugures malu (H izmērs), kad to mēra horizontāli un jebkurā augstumā virs grīdas starp sēdekļa spilvena augšējās virsmas līmeni un punktu, kurš atrodas 620 mm virs grīdas, ir ne mazāks kā:

| H |  |
| --- | --- |
| I, A un B klase | 650 mm |
| II un III klase | 680 mm |

7.7.8.4.2. Visus mērījumus veic, kad sēdekļa spilvens un mala nav saspiesti, attiecībā uz vertikālo plakni, kas iet cauri atsevišķa sēdekļa centra līnijai.

7.7.8.4.3. Kad šķērsām sagriezti sēdekļi ir vērsti cits pret citu, minimālais attālums starp pretī esošo sēdekļu atzveltņu priekšpusēm, kad to mēra pāri sēdekļu spilvenu augstākajiem punktiem, ir ne mazāks kā 1300 mm.

7.7.8.4.4. Mērījumus nolaižamiem pasažieru sēdekļiem un regulējamiem vadītāja sēdekļiem veic, kad sēdekļu atzveltnes un citas regulējamas daļas atrodas normālā lietošanas stāvoklī, ko norādījis ražotājs.

7.7.8.4.5. Mērījumus sēdekļiem ar atvāžamiem galdiņiem, kas piestiprināti pie sēdekļu aizmugures, veic, kad šie galdiņi ir nolaistā stāvoklī.

7.7.8.4.6. Sēdekļiem, kas uzmontēti uz sliedes vai citas sistēmas, kura ļauj operatoram vai lietotājam viegli mainīt transportlīdzekļa iekšienes konfigurāciju, mērījumus veic normālā lietošanas stāvoklī, ko norādījis ražotājs tipa apstiprinājuma pieteikumā.

7.7.8.5. Vieta sēdošiem pasažieriem (sk. 4. pielikuma 13. attēlu)

7.7.8.5.1. Jānodrošina minimālā brīvā vieta katra pasažiera priekšā, kā tas norādīts 4. pielikuma 13. attēlā. Priekšā novietota sēdekļa atzveltne vai nodalījums, kura kontūras aptuveni atbilst slīpas sēdekļa atzveltnes kontūrām, var ietiekties šajā vietā saskaņā ar 7.7.8.4. punkta noteikumiem. Šajā vietā ir pieļaujamas arī sēdekļu kājas, ja vien paliek pietiekami daudz vietas pasažiera kājām. Ja transportlīdzeklī, kura ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, ir sēdekļi blakus vadītāja sēdeklim, tad ir atļauts kontroles un instrumentu paneļa, vējstikla, saules aizsargstikla, drošības jostu un to stiprinājuma izvirzīts stāvoklis.

7.7.8.5.2. Tomēr tajā autobusa daļā, kurā ir visērtāk iekāpt, jānodrošina vismaz divi tādi sēdekļi I un II klases transportlīdzekļos un vismaz viens tāds sēdeklis A klases transportlīdzekļos, kas novietots transportlīdzekļa braukšanas virzienā vai pretēji tam un ir īpaši paredzēts un marķēts pasažieriem ar kustību traucējumiem, izņemot personas ratiņkrēslos. Šie sēdekļi jāparedz pasažieriem ar kustību traucējumiem, lai nodrošinātu pietiekami daudz vietas, tie ir attiecīgi jāapzīmē un pie tiem jānovieto turekļi, lai atvieglotu apsēšanos sēdeklī un piecelšanos no tā, kā arī jānodrošina no sēdus stāvokļa tāda saziņas iespēja, kāda paredzēta 7.7.10. punktā.

7.7.8.5.2.1. Šiem sēdekļiem jānodrošina vismaz 110% no 7.7.8.5.1. punktā paredzētās vietas.

7.7.8.6. Brīva vieta virs sēdvietām

7.7.8.6.1. Virs katras sēdvietas, izņemot priekšējās rindas sēdekļus transportlīdzeklī, kura ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, un virs attiecīgās vietas, kas paredzēta kājām, jābūt brīvai vietai, kuras augstums ir ne mazāks par 900 mm, ja to mēra no nesaspiesta sēdekļa spilvena augstākā punkta, turklāt vismaz 1350 mm attālumā no vidējā grīdas līmeņa vietā, kas atvēlēta kājām.  Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas 7.7.1.10. punkts, šo izmēru var samazināt līdz 1200 mm no grīdas.

7.7.8.6.2. Šī brīvā vieta atrodas virs zonas, ko veido:

7.7.8.6.2.1. vertikālās garenplaknes 200 mm uz katru pusi no sēdvietas vidējās vertikālās plaknes, un

7.7.8.6.2.2. vertikālā šķērsplakne, kas iet caur pašu aizmugurējo augšējo sēdekļa atzveltnes punktu, un vertikālā šķērsplakne 280 mm pirms nesaspiesta sēdekļa spilvena paša priekšējā punkta, kuru attiecīgi mēra pie sēdvietas vidējās vertikālās plaknes.

7.7.8.6.3. 7.7.8.6.1. un 7.7.8.6.2. punktā noteiktās brīvās vietas malās neietilpst šādas zonas:

7.7.8.6.3.1. attiecībā uz ārmalas sēdekļu augšdaļu – zona ar taisnstūra šķērsgriezumu, kas ir 150 mm augsts un 100 mm plats (sk. 4. pielikuma 14. attēlu);

7.7.8.6.3.2. attiecībā uz ārmalas sēdekļu augšdaļu — zona ar trīsstūrveida šķērsgriezumu, kura virsotne atrodas 650 mm attālumā no grīdas un kura pamats ir 100 mm plats (sk. 4. pielikuma 15. attēlu);

7.7.8.6.3.3. attiecībā uz ārmalas sēdekļu kāju balstu — šķērsgriezuma laukuma zona, kura nepārsniedz 0,02 m2 (0,03 m2 I klases transportlīdzekļiem ar zemu grīdu) un kuras maksimālais platums nepārsniedz 100 mm (150 mm I klases transportlīdzekļiem ar zemu grīdu) (sk. 4. pielikuma 16. attēlu);

7.7.8.6.3.4. transportlīdzeklim, kura ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, attiecībā uz sēdvietām, kas atrodas vistuvāk korpusa aizmugures stūriem, brīvās vietas ārējo aizmugures stūri plakniskā skatījumā var noapaļot līdz rādiusam, kurš nepārsniedz 150 mm (sk. 4. pielikuma 17. attēlu).

7.7.8.6.4. Brīvajā vietā, kas definēta 7.7.8.6.1., 7.7.8.6.2. un 7.7.8.6.3. punktā, ir atļauti šādi papildu izvirzījumi:

7.7.8.6.4.1. cita sēdekļa atzveltnes, balstu un stiprinājumu izvirzījums (piemēram, atvāžams galdiņš);

7.7.8.6.4.2. transportlīdzeklim, kura ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, riteņa loka izvirzīšanās, ja vien ir izpildīts viens no turpmāk izklāstītajiem diviem nosacījumiem:

7.7.8.6.4.2.1. izvirzītais elements nesniedzas tālāk par sēdvietas vertikālo vidējo plakni (sk. 4. pielikuma 18. attēlu) vai

7.7.8.6.4.2.2. tuvākais stūris no 300 mm dziļās zonas, kas paredzēta sēdoša pasažiera kājām, nav izvirzīts tālāk par 200 mm no nesaspiesta sēdekļa spilvena malas un tālāk par 600 mm sēdekļa malas priekšā, ja šos mērījumus veic sēdvietas vidējā vertikālajā plaknē (sk. 4. pielikuma 19. attēlu); ja ir divi sēdekļi, kas novietoti viens otram pretī, šo noteikumu piemēro tikai vienam no šiem sēdekļiem, un atlikušajai vietai, kura paredzēta sēdošu pasažieru kājām, jābūt vismaz 400 mm;

7.7.8.6.4.3. transportlīdzeklī, kura ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus, ir sēdekļi blakus vadītāja sēdeklim, izvirzīti paverami logi un to stiprinājumi, kontroles/instrumentu panelis, vējstikls, saules aizsargstikli, drošības jostas un to stiprinājumi un griestu daļa transportlīdzekļa priekšā.

7.7.9. Saziņa ar vadītāju

7.7.9.1. I, II un A klases transportlīdzekļos pasažieriem jābūt nodrošinātai iespējai paziņot vadītājam par vajadzību apturēt transportlīdzekli. Šādu sakaru ierīču vadības ierīcēm jābūt ar izvirzītām pogām, kuras I un A klases transportlīdzekļos atrodas ne augstāk par 1200 mm no grīdas, un tām jābūt vienā vai vairākās kontrastējošās krāsās. Vadības ierīcēm jābūt pietiekamā skaitā un izvietotām visā transportlīdzeklī. Par vadības ierīces iedarbināšanu pasažieri var pārliecināties pēc vienas vai vairākām izgaismotām zīmēm. Zīmē ir uzraksts “autobuss apstājas” vai tam līdzvērtīgs uzraksts un/vai attiecīga piktogramma, un izgaismojums nodziest tikai tad, kad atveras pasažieru durvis. Posmainiem transportlīdzekļiem šādas zīmes ir katrā monolītrāmja posmā. Divstāvu transportlīdzekļiem šādas zīmes ir katrā stāvā.

7.7.9.2. Saziņa ar apkalpes nodalījumu

Ja apkalpes nodalījums ierīkots bez piekļuves vadītāja vai pasažieru nodalījumam, nodrošina saziņas līdzekli saziņai starp vadītāja un šīs apkalpes nodalījumu.

7.7.10. Karsto dzērienu automāti un virtuves aprīkojums

7.7.10.1. Karsto dzērienu automātus un virtuves aprīkojumu ierīko un norobežo tā, lai avārijas bremzēšanas vai straujas virziena maiņas dēļ karsts ēdiens nevarētu uzkrist vai dzēriens uzlīt virsū nevienam pasažierim.

7.7.10.2. Transportlīdzekļos, kuros ir uzstādīti karsto dzērienu automāti un virtuves aprīkojums, visiem pasažieru sēdekļiem jābūt īpaši nodrošinātiem, lai tajos varētu novietot karstu ēdienu vai dzērienu, transportlīdzeklim esot kustībā.

7.7.11. Durvis uz iekšējiem nodalījumiem

Ikvienas durvis uz tualeti vai citu iekšēju nodalījumu:

7.7.11.1. aizveras automātiski, un tām nedrīkst būt uzstādītas nekādas citas ierīces, lai tās paliktu atvērtas, ja atvērtā stāvoklī tās var radīt pasažieriem šķēršļus avārijas gadījumā;

7.7.11.2. atvērtā stāvoklī nedrīkst aizsegt nevienu rokturi, vadības ierīci, ko lieto pasažieru durvju, avārijas durvju, avārijas izejas atvēršanai, ugunsdzēšamā aparāta vai pirmās palīdzības aptieciņas iegūšanai, vai attiecīgu obligāto marķējumu;

7.7.11.3. ir nodrošinātas ar līdzekļiem, kas avārijas gadījumā ļauj tās atvērt no nodalījuma ārpuses;

7.7.11.4. nedrīkst būt slēdzamas no ārpuses, ja vien nepastāv iespēja vienmēr tās atslēgt no iekšpuses.

7.8. Mākslīgais apgaismojums

7.8.1. Iekšējo elektrisko apgaismojumu nodrošina, lai apgaismotu:

7.8.1.1. visus pasažieru nodalījumus, apkalpes nodalījumus, tualešu nodalījumus un posmaina transportlīdzekļa sakabes posmu;

7.8.1.2. jebkuru pakāpienu vai pakāpienus;

7.8.1.3. piekļuvi jebkurai izejai un zonai, kas atrodas pasažieru durvju tiešā tuvumā;

7.8.1.4. iekšējo marķējumu un salonā esošās vadības ierīces visām izejām;

7.8.1.5. visas vietas, kurās ir šķēršļi.

7.8.2. Jābūt vismaz divām iekšējās apgaismes sistēmām, lai vienas sistēmas atteice neietekmētu otru. Par vienu no šīm sistēmām var uzskatīt sistēmu, ar ko nodrošina nepārtrauktu ieejas un izejas apgaismošanu.

7.8.3. Jāveic pasākumi, lai aizsargātu vadītāju no apžilbināšanas efekta un atspīdumiem, kurus rada salona mākslīgais apgaismojums.

7.9. Posmaina transportlīdzekļa sakabes posms

7.9.1. Sakabes posmam, kas savieno transportlīdzekļa monolītrāmju posmus, jābūt projektētam un konstruētam tā, lai ir iespējama vismaz viena rotējoša kustība vismaz ap vienu horizontālu asi un vismaz ap vienu vertikālu asi.

7.9.2. Ja posmains transportlīdzeklis, kura masa atbilst tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masai, atrodas uz horizontālas gludas virsmas, starp monolītrāmja posma grīdu un rotējošās pamatnes vai elementa, kas aizstāj šādu pamatni, nedrīkst būt neapsegta sprauga, kuras platums pārsniedz:

7.9.2.1. 10 mm, ja visi transportlīdzekļa riteņi atrodas vienā līmenī, vai

7.9.2.2. 20 mm, ja sakabes posma tuvumā esošās ass riteņi balstās uz virsmu, kas ir 150 mm augstāka par virsmu, uz kuras balstās pārējo asu riteņi.

7.9.3. Līmeņa atšķirība starp monolītrāmju posmu grīdu un rotējošās bāzes grīdu, ko mēra pie savienojuma, nedrīkst pārsniegt:

7.9.3.1. 20 mm 7.9.2.1. punktā izklāstītajos apstākļos, vai

7.9.3.2. 30 mm 7.9.2.2. punktā izklāstītajos apstākļos.

7.9.4. Posmainos transportlīdzekļos jānodrošina līdzekļi, kas fiziski neļautu pasažieriem piekļūt jebkurai sakabes posma vietai, kur:

7.9.4.1. grīdā ir neapsegta sprauga, kas neatbilst 7.9.2. punkta prasībām;

7.9.4.2. grīda neiztur pasažieru masu;

7.9.4.3. sienu kustības rada apdraudējumu pasažieriem.

7.10. Posmaina transportlīdzekļa gaitas noturīgums

Kad posmains transportlīdzeklis brauc pa taisnu ceļa posmu, tā monolītrāmju posmu vidējām garenplaknēm jāsakrīt un jāveido nepārtraukta plakne bez jebkādām nobīdēm.

7.11. Rokturi un turekļi

7.11.1. Vispārīgas prasības

7.11.1.1. Rokturiem un turekļiem ir jābūt pietiekami izturīgiem.

7.11.1.2. Tiem jābūt izgatavotiem un pierīkotiem tādā veidā, lai neradītu ievainojuma risku pasažieriem.

7.11.1.3. Rokturiem un turekļiem jābūt tādiem, lai pasažieri varētu viegli tos satvert un stingri turēties tajos. Katram rokturim jābūt vismaz 100 mm garam, lai tajā varētu ietilpt roka. Neviens izmērs nedrīkst būt mazāks par 20 mm vai lielāks par 45 mm, izņemot rokturiem pie durvīm un sēdekļiem, kā arī piekļuves ejās II, III un B klases transportlīdzekļos. Šiem rokturiem ir atļauts minimālais izmērs 15 mm, ja vien cits izmērs ir vismaz 25 mm. Rokturiem nedrīkst būt asi izliekumi.

7.11.1.4. Attālumam starp rokturi vai turekli un blakus esošo transportlīdzekļa korpusa sastāvdaļu vai sienu jābūt vismaz 40 mm. Attiecībā uz durvju un sēdekļu rokturiem II, III un B klases transportlīdzekļa piekļuves ejā ir atļauts minimālais attālums 35 mm.

7.11.1.5. Visu rokturu, turekļu un balstu virsmai jābūt kontrastējošās krāsās un neslīdīgai.

7.11.2. Rokturi un turekļi stāvošiem pasažieriem

7.11.2.1. Jānodrošina pietiekams rokturu un/vai turekļu skaits katrā grīdas platības punktā stāvošu pasažieru vajadzībām atbilstoši 7.2.2. punktam. Šajā nolūkā stieņus ar satveres siksnām, ja tādi ir uzstādīti, var uzskatīt par turekļiem, ja vien tos notur vietā attiecīgas ierīces. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja visās iespējamās vietās ar testēšanas ierīci, kas attēlota 4. pielikuma 20. attēlā, var aizsniegt vismaz divus rokturus vai turekļus, izstiepjot ierīces saliekamo roku. Testēšanas ierīci var brīvi griezt ap tās vertikālo asi.

7.11.2.2. Piemērojot procedūru, kas aprakstīta 7.11.2.1. punktā, ņem vērā tikai tādus rokturus un turekļus, kuri atrodas vismaz 800 mm un ne vairāk kā 1900 mm virs grīdas.

7.11.2.3. Attiecībā uz katru vietu, ko var aizņemt stāvošs pasažieris, vismaz viens no diviem vajadzīgajiem rokturiem vai turekļiem atrodas ne vairāk kā 1500 mm attālumā no grīdas līmeņa šajā vietā. Tas neattiecas uz zonu, kas atrodas blakus durvīm, kur durvis vai to mehānisms atvērtā stāvoklī neļauj lietot šo turekli.

7.11.2.4. Vietās, kuras var aizņemt stāvoši pasažieri un kuras nav atdalītas ar sēdekļiem no sānu sienām vai transportlīdzekļa aizmugures sienas, nodrošina horizontālus turekļus, kas izvietoti paralēli sienām un pierīkoti 800 - 1500 mm augstumā virs grīdas.

7.11.3. Rokturi un turekļi pasažieru durvīm

7.11.3.1. Durvju ailēm abās pusēs uzstāda rokturus un/vai turekļus. Attiecībā uz divviru durvīm šo prasību var izpildīt, uzstādot vienu centrālu atbalsta stieni vai rokturi.

7.11.3.2. Pasažieru durvīm pierīkojamajiem rokturiem un/vai turekļiem ir jābūt ar satveršanas punktu, ko var satvert persona, kura stāv uz grīdas pie pasažieru durvīm vai uz jebkura no turpmākajiem durvju pakāpieniem. Šādiem punktiem jāatrodas vertikāli 800 - 1100 mm no zemes vai katra pakāpiena virsmas, bet horizontāli:

7.11.3.2.1. vietā, kas piemērota personai, kura stāv uz zemes, ne vairāk kā 400 mm uz iekšu no pirmā pakāpiena ārējās malas, un

7.11.3.2.2. vietā, kas piemērota konkrētam pakāpienam, minētajiem punktiem nav jāatrodas uz ārpusi no attiecīgā pakāpiena ārmalas un jāatrodas ne vairāk kā 600 m uz iekšu no minētās malas.

7.11.4. Rokturi sēdekļiem, kas paredzēti pasažieriem ar īpašām vajadzībām

7.11.4.1. Starp 7.7.8.5.2. punktā minētajiem sēdekļiem, kas paredzēti pasažieriem ar īpašām vajadzībām, un pasažieru durvīm iekāpšanai un izkāpšanai jābūt rokturim 800 - 900 mm augstumā no grīdas līmeņa. Rokturī ir pieļaujams pārtraukums vietā, kur jāpiekļūst ratiņkrēsla vietai, sēdeklim uz riteņa arkas, kāpnēm, piekļuves ejai vai galvenajai ejai. Turekļa pārtraukums nedrīkst pārsniegt 1050 mm, un virs šā pārrāvuma vismaz vienā pusē jānodrošina vertikāls tureklis.

7.12. Pakāpienu aiļu aizsardzība

7.12.1. Ja pastāv iespēja, ka sēdošs pasažieris straujas bremzēšanas dēļ var iekrist pakāpienu ailē, jāuzstāda aizsargs. Aizsarga minimālais augstums no grīdas, uz kuras balstās pasažiera kājas, ir 800 mm, un tas no transportlīdzekļa sienas stiepjas uz iekšu vismaz 100 mm aiz gareniskās jebkuras sēdvietas centra līnijas, kurā sēdošajam pasažierim draud šāds risks, vai vismaz 100 mm aiz salonam vistuvākā pakāpiena stateniskās virsmas, atkarībā no tā, kurš no šiem attālumiem ir mazāks.

7.13. Bagāžas plaukti un pasažieru aizsardzība

Pasažierus jāaizsargā no priekšmetiem, kas var krist no bagāžas plauktiem straujas bremzēšanas vai pēkšņas virziena maiņas dēļ. Ja ir īpaši bagāžas nodalījumi, tiem jābūt veidotiem tā, lai pēkšņas bremzēšanas gadījumā bagāža nevarētu no tiem izkrist.

7.14. Lūkas, ja tādas ir uzstādītas

7.14.1. Katra lūka, kas nav avārijas lūka, transportlīdzekļa grīdā jāuzstāda un jānodrošina tā, lai to nevarētu izkustināt vai atvērt bez īpašiem instrumentiem vai atslēgām, un neviena šīs lūkas pacelšanas ierīce vai aizsargierīce nedrīkst izvirzīties virs grīdas līmeņa vairāk par 8 mm. Izvirzījumu malas jānoapaļo.

7.15. Vizuālās izklaides līdzekļi

7.15.1. Pasažieru vajadzībām paredzētajiem vizuālās izklaides līdzekļiem, piemēram, televizoru ekrāniem vai videomagnetofoniem, jāatrodas ārpus vadītāja redzamības lauka, kad vadītājs sēž transportlīdzekļa vadītāja vietā. Šī prasība neattiecas uz televizora monitoru vai tamlīdzīgu ierīci, kas ietilpst vadītājam vajadzīgajā transportlīdzekļa kontroles vai vadības sistēmā, piemēram, pasažieru durvju kontrolēšanai.

___________

3. pielikums – Papildinājums

STATISKĀS STABILITĀTES ROBEŽAS PĀRBAUDE AR APRĒĶINU PALĪDZĪBU

1. Var pierādīt, ka transportlīdzeklis atbilst 3. pielikuma 7.4. punktā norādītajām prasībām, izmantojot aprēķinu metodi, ko apstiprinājis tehniskais dienests, kurš vada testu veikšanu.

2. Tehniskais dienests, kas atbildīgs par testu veikšanu, var pieprasīt veikt testus attiecīgās transportlīdzekļa daļās, lai pārliecinātos par aprēķinu laikā veikto pieņēmumu pareizību.

3. Sagatavošanās aprēķiniem

3.1. Transportlīdzekli attēlo kā telpisku sistēmu.

3.2. Tā kā smaguma centrs atrodas transportlīdzekļa korpusā un ir atšķirīgi transportlīdzekļa piekares un riepu elastīguma koeficienti, sāniska paātrinājuma dēļ vienā transportlīdzekļa pusē esošās asis parasti nepaceļas vienlaicīgi. Tāpēc korpusa sānsvere attiecībā uz katru asi jānosaka, pieņemot, ka otras ass (pārējo asu) riteņi paliek uz zemes.

3.3. Vienkāršības labad pieņem, ka neatsperoto slodžu smaguma centrs atrodas transportlīdzekļa garenplaknē, uz līnijas, kas iet caur riteņa rotācijas ass centru. Var neņemt vērā nelielo sānsveres centra nobīdi, kas saistīta ar ass novirzi. Neņem vērā pneimatiskās balstiekārtas vadības ierīci.

3.4. Jāņem vērā vismaz šādi parametri:

transportlīdzekļa raksturlielumi, piemēram, garenbāze, platums starp riteņiem un atsperotās/neatsperotās slodzes, transportlīdzekļa smaguma centra novietojums, transportlīdzekļa balstiekārtas novirze, iztaisnošanās un elastīguma koeficients, kā arī riepu nelinearitāte, horizontālā un vertikālā elastīguma koeficients, virsbūves vērpe, asu sānsveres centra atrašanās vieta.

4. Aprēķinu metodes derīgums

4.1. Aprēķinu metodes derīgumu pierāda tehniskajam dienestam, piemēram, pamatojpties uz salīdzinošu testu, kas veikts līdzīgam transportlīdzeklim.

_________

4. pielikums

PASKAIDROJOŠAS SHĒMAS

1. attēls

PIEKĻUVE PASAŽIERU DURVĪM

(sk. 3. pielikuma 7.7.1. punktu)

alternatīva

Alternatīvas:

I, II un III klase: A = 1100 mm;

A un B klase: A = 950 mm.

| Pasažieru skaits | < | 221 |  | > 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klase | A | B | I | II | III |
| A izmērs (mm) | 950 | 700 | 1100 | 950 | 850 |
| Dubultpaneļa kopējais augstums | 1650 | 1400 | 1800 | 1650 | 1550 |

1 Sk. attiecīgo piezīmi 3. pielikuma 7.7.1.2. punktā.

2. attēls

PIEKĻUVE PASAŽIERU DURVĪM

(sk. 3. pielikuma 7.7.1.4. punktu)

Cilindriska figūra

Panelis

3. attēls

BRĪVA PIEKĻUVE PASAŽIERU DURVĪM

(sk. 3. pielikuma 7.7.1.9.1. punktu)

4. attēls

BRĪVA PIEKĻUVE PASAŽIERU DURVĪM

(sk. 3. pielikuma 7.7.1.9.2. punktu)

1200

max

550

min

300

min

300

min

Roof line

Jumta līnija

5. attēls

PIEKĻUVE AVĀRIJAS DURVĪM

(sk. 3. pielikuma 7.7.2. punktu)

6. attēls

GALVENĀS EJAS

(sk. 3. pielikuma 7.7.5. punktu)

| Klase |  | A | B | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 350 | 300 | 450 | 350 | 300 |
| Izmēri | C | 550 | 450 | 550 | 550 | 450 |
| (mm) | B | 500* | 300 | 500* | 500* | 500* |
|  | H | 1900* | 1500 | 1900* | 1900* | 1900* |

* Sk. attiecīgo zemsvītras piezīmi (“*”) 3. pielikuma 7.7.5.1. punktā.

7. attēls

GALVENĀS EJAS PRIEKŠĒJĀ ROBEŽA

(sk. 3. pielikuma 7.7.5.1.1.1. punktu)

Panelis

Cilindriska mērierīce

8. attēls

PAKĀPIENI PASAŽIERIEM

(sk. 3. pielikuma 7.7.7. punktu)

Augstums virs zemes, kad transportlīdzeklis ir bez pasažieriem

| Klase |  | I un A | II, III un B |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirmais pakāpiens no zemes D | Maksimālais augstums (mm) | 3401 | 3801, 2, 5 |
|  | Minimālais dziļums (mm) | 300* |  |
| Citi pakāpieni E | Maksimālais augstums (mm) | 2503 | 3504 |
|  | Minimālais augstums (mm) | 120 |  |
|  | Minimālais dziļums (mm) | 200 |  |

* 230 mm transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus.

1 700 mm avārijas durvīm.

1500 mm avārijas durvīm divstāvu transportlīdzekļa augšstāvā.

2 430 mm transportlīdzeklim, kam ir tikai mehāniska balstiekārta.

3 300 mm tādu durvju pakāpieniem, kas atrodas aiz pašas pēdējās ass.

4 250 mm galvenajās ejās transportlīdzekļiem, kuru ietilpība nepārsniedz 22 pasažierus.

5 Vismaz vienām pasažieru durvīm; 400 mm pārējām pasažieru durvīm.

Piezīme:

1) divviru durvju ejā pakāpienus katrā piekļuves ejas daļā aplūko atsevišķi;

2. izmēram E nav jābūt vienādam visiem pakāpieniem.

9. attēls

PASAŽIERU SĒDEKĻU IZMĒRI

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.1. punktu)

Atsevišķs sēdeklis

Vienlaidu sēdeklis

|  | G (mm) min |  |
| --- | --- | --- |
| F (mm) min | Vienlaidu sēdekļi | Atsevišķi sēdekļi |
| 200* | 225 | 250 |

* 225 mm III klasei.

9.A attēls

PASAŽIERU SĒDEKĻU IZMĒRI

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.1.3. punktu)

Atsevišķs sēdeklis

Vienlaidu sēdeklis

|  | G (mm) min |  |
| --- | --- | --- |
| F (mm) min | Vienlaidu sēdekļi | Atsevišķi sēdekļi |
| 200 | 200 | 200 |

10. attēls

PLECU LĪMENĪ PIEĻAUJAMĀ IESPIEŠANĀS

Šķērsgriezums minimālajai pieejamai vietai plecu augstumā sēdeklim, kas atrodas pie transportlīdzekļa sienas

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.1.4. punktu)

Transportlīdzekļa ārpuse

G= 225 mm vienlaidu sēdeklim;

G= 250 mm atsevišķam sēdeklim;

G= 200 mm transportlīdzekļiem, kuru platums ir mazāks par 2,35 m.

11. attēls

SĒDEKĻU SPILVENU DZIĻUMS UN AUGSTUMS

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.2. un 7.7.8.3. punktu)

H = 400/500 mm (*)

K= 350 mm min (**)

* 350 mm pie riteņu arkām un motora nodalījuma.

** 400 mm II un III klases transportlīdzekļos.

12. attēls

ATSTARPES STARP SĒDEKĻIEM

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.4. punktu)

|  | H |
| --- | --- |
| I, A un B klase | 650 mm |
| II un III klase | 680 mm |

13. attēls

VIETA SĒDOŠIEM PASAŽIERIEM

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.5. punktu)

14. attēls

PIEĻAUJAMĀ IESPIEŠANĀS VIETĀ VIRS SĒDEKĻA

Šķērsgriezums minimālajai pieejamai vietai virs sēdvietas, kas atrodas pie transportlīdzekļa sienas

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.6.3.1. punktu)

#### Transportlīdzekļa ārpuse

Nesaspiesta sēdekļa spilvena augstākais līmenis

Sēdvietas centra līnija

#### 15. attēls

PIEĻAUJAMĀ IESPIEŠANĀS VIRS SĒDVIETAS

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.6.3.2. punktu)

#### Transportlīdzekļa ārpuse

Nesaspiesta sēdekļa spilvena augstākais līmenis

Ārmalas sēdvietas centra līnija

16. attēls

PIEĻAUJAMĀ IESPIEŠANĀS PASAŽIERA VIETAS APAKŠDAĻĀ

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.6.3.3. punktu)

Nesaspiesta sēdekļa spilvena augstākais līmenis

Ārmalas sēdvietas centra līnija

* 150 mm I klases transportlīdzekļiem ar zemu grīdu.

** 0,03 m2 I klases transportlīdzekļiem ar zemu grīdu.

#### 17. attēls

PIEĻAUJAMĀ IESPIEŠANĀS PIE AIZMUGURES STŪRU SĒDEKĻIEM

Shēma, kas parāda sēdeklim paredzēto platību (divi sānu sēdekļi aizmugurē)

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.6.3.4. punktu)

Konstrukcijas

Rādiuss 150 mm

18. attēls

TĀDAS RITEŅA ARKAS PIEĻAUJAMĀ IESPIEŠANĀS, KAS NAV IZVIRZĪTA PĀRI SĀNU SĒDEKĻA VERTIKĀLAJAI CENTRA LĪNIJAI

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.6.4.2.1. punktu)

Neierobežots

Riteņa arka

19. attēls

TĀDAS RITEŅA ARKAS PIEĻAUJAMĀ IESPIEŠANĀS, KAS IZVIRZĪTA PĀRI SĀNU SĒDEKĻA VERTIKĀLAJAI CENTRA LĪNIJAI

(sk. 3. pielikuma 7.7.8.6.4.2.2. punktu)

Riteņa arka

20. attēls

TUREKĻU IZVIETOJUMA TESTĒŠANAS IERĪCE

(sk. 3. pielikuma 7.11.2.1. punktu)

Rokas garums līdz satveršanas punktam

Centra līnija

Pleca locītavas augstums 135 cm

21. attēls

STANDARTA RATIŅKRĒSLS

(sk. 8. pielikuma 3.6.4. punktu)

Kopējais garums, l: 1200 mm

Kopējais platums, b: 700 mm

Kopējais augstums, h: 1090 mm

Piezīme:

persona ratiņkrēslā palielina kopējo garumu par 50 mm, sasniedzot 1350 mm augstumu no zemes.

# 22. attēls

Minimālā brīvā vieta personai ratiņkrēslā ratiņkrēsla vietā

(sk. 8. pielikuma 3.6.1. punktu)

## 23. attēls

(sk. 8. pielikuma 3.4. punktu)

###### 23.A attēls

Piktogramma personai ratiņkrēslā

###### 23.B attēls

Piktogramma tādiem pasažieriem ar kustību traucējumiem, kas nav personas ratiņkrēslos

____________

5. pielikums

VIRSBŪVES STIPRĪBA

(sk. 3. pielikuma 7.3. punktu)

1. DARBĪBAS JOMA

Šis pielikums attiecas uz visiem vienstāva II un III klases transportlīdzekļiem.

2. DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

2.1. “atlikusī telpa” ir telpa, kas jāsaglabā pasažieru nodalījumā šajā pielikumā aprakstīto konstrukcijas testu laikā un pēc tiem;

2.2. “virsbūve” ir transportlīdzekļa konstrukcijas sastāvdaļa(-as), kas palielina transportlīdzekļa stiprību transportlīdzekļa apgāšanās gadījumā;

2.3. “korpusa daļa” ir daļa, kurā ir vismaz divi identi vertikāli balsti katrā pusē, kas atbilst transportlīdzekļa konstrukcijas sastāvdaļai vai sastāvdaļām;

2.4. “kopējā enerģija” ir enerģija, attiecībā uz kuru uzskata, ka to absorbē visa transportlīdzekļa konstrukcija. To var noteikt saskaņā ar šo pielikumu.

3. VISPĀRĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS

Ja virsbūvei piešķirts apstiprinājums saskaņā ar Noteikumiem Nr. 66, uzskata, ka tā atbilst šīm vispārīgajām specifikācijām un prasībām.

3.1. Transportlīdzekļa virsbūves stiprībai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu to, ka, piemērojot tai vienu no 4. punktā aprakstītajām testa vai aprēķinu metodēm, kā arī pēc tam:

3.1.1. neviena pārvietota transportlīdzekļa daļa neietiecas atlikušajā vietā, kas noteikta 5. punktā, un

3.1.2. neviena atlikušās vietas daļa neizvirzās ārpus deformētās konstrukcijas.

3.2. Prasības, kas izklāstītas 3.1. punktā, attiecas uz transportlīdzekli, tostarp visām konstrukcijas sastāvdaļām, elementiem, paneļiem un visām izvirzītajām nekustīgajām sastāvdaļām, piemēram, bagāžas plauktiem, ventilācijas aprīkojumu utt. Tomēr 3.1. punkta vajadzībām tas neattiecas uz starpsienām, šķērssienām, uzmalām un citiem elementiem, kas nostiprina transportlīdzekļa virsbūvi, kā arī nekustīgām iekārtām, piemēram, bāriem, virtuvēm un tualetēm.

3.3. Posmainiem transportlīdzekļiem katram transportlīdzekļa posmam jāatbilst 3.1. punktā noteiktajām prasībām.

4. TESTA METODES

4.1. Jāpārbauda katrs transportlīdzekļa tips, pēc ražotāja ieskatiem izmantojot vienu no turpmāk aprakstītajām metodēm vai izmantojot kādu citu alternatīvu metodi, ko apstiprinājusi kompetenta iestāde:

4.1.1. pabeigta transportlīdzekļa apgāšanās testu saskaņā ar 1. papildinājumā izklāstīto procedūru;

4.1.2. pabeigta transportlīdzekļa tās korpusa daļas vai to konstrukcijas daļu tipa(-u) apgāšanās testu saskaņā ar 2. papildinājumu;

4.1.3. korpusa daļas vai daļu svārsta testu saskaņā ar 3. papildinājumu, vai

4.1.4. virsbūves stiprības testu ar aprēķinu palīdzību saskaņā ar 4. papildinājumu.

4.2. Ja ar metodēm, kas paredzētas 4.1.2., 4.1.3. vai 4.1.4. punktā, nav iespējams rēķināties ar būtiskām atšķirībām starp vienu transportlīdzekļa daļu un kādu citu daļu, piemēram, uz jumta pierīkotu gaisa kondicionētāju, tehniskajam dienestam iesniedz papildu testu metodes vai aprēķinus. Ja nav šādas papildu informācijas, var prasīt, lai transportlīdzekli atbilstoši 4.1.1. punktā noteiktajai testa metodei.

5. ATLIKUSĪ VIETA

5.1. 2.1. punkta vajadzībām atlikusī vieta nozīmē tilpumu pasažieru nodalījumā, ko iegūst, kad 1.a) zīmējumā attēloto vertikālo šķērsplakni pārvieto taisnā līnijā vai līnijās, lai “R” punkts 1.a) zīmējumā ietu caur “R” punktu katrā malējā sēdeklī no “R” punkta pašā aizmugurējā malējā sēdeklī līdz “R” punktam pašā priekšējā malējā sēdeklī.

5.2. Pieņem, ka “R” punkts, kas attēlots 1.b) zīmējumā, atrodas 500 mm virs grīdas, uz kuras atrodas pasažiera kājas, 300 mm no transportlīdzekļa iekšējās sienas un 100 mm priekšā tā sēdekļa atzveltnei, kas atrodas uz ārmalas sēdekļu centra līnijas.

6. REZULTĀTU INTERPRETĒŠANA

6.1. Ja pārbauda korpusa daļas, par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests nodrošina, ka transportlīdzeklis atbilst 3. papildinājuma 2. apakšpapildinājuma noteikumiem, kuros izklāstītas prasības par transportlīdzekļa virsbūves galveno enerģiju absorbējošo sastāvdaļu sadalījumu.

1. attēls

Atlikusī vieta

(visi izmēri norādīti milimetros)

1.a)  Sānu griezums

Šabloni, ko piestiprina pie transportlīdzekļa grīdas

Transportlīdzekļa centra līnija

Sēdekļa centra līnija

Piezīme: sk. prasību 5.1. punktā.

1. b) Garengriezums

Transportlīdzekļa daļa A-A iekšmalas sēdekļu centra līnijas vertikālajā plaknē.

Transportlīdzekļa priekšējais pasažieru sēdeklis

Piezīme. Sk. 5.2. punkta prasību.

__________

5. pielikums – 1. papildinājums

PABEIGTA TRANSPORTLĪDZEKĻA APGĀŠANĀS TESTS

1. Testa apstākļi

1.1. Lai gan transportlīdzeklim nav jābūt pilnīgi pabeigtam, tam jākalpo par ražoto transportlīdzekļu prototipu attiecībā uz tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masu, smaguma centru un masas sadalījumu, kā to ir paziņojis ražotājs.

1.2. Ja vadītāja un pasažieru sēdekļi ir regulējami, to atzveltnēm jābūt vertikālā stāvoklī. Ja sēdekļu augstums ir regulējams, tiem jābūt visaugstākajā stāvoklī.

1.3. Visām transportlīdzekļa durvīm un logiem jābūt aizvērtiem un aizbultētiem, bet ne bloķētiem. Logi un tādas starpsienas vai ekrāni, kuri parasti ir stikloti, var būt vai nebūt stikloti pēc iesniedzēja ieskata. Ja tajos nav stiklu, transportlīdzeklī attiecīgajās vietās ievieto tiem līdzvērtīgu svaru.

1.4. Riepas piepumpē ar gaisu līdz tādam spiedienam, kādu paredzējis transportlīdzekļa ražotājs, un, ja transportlīdzeklim ir pneimatiskā balstiekārta, ānodrošina gaisa padevi šai iekārtai. Jebkurai automātiskai līdzsvara kontroles sistēmai jābūt noregulētai ražotāja paredzētajā līmenī, kad transportlīdzeklis stāv uz plakanas, horizontālas virsmas. Amortizatoriem jābūt tehniskā kārtībā.

1.5. Degvielu, akumulatora skābi un citus degošus, sprāgstošus vai kodīgus materiālus var aizstāt ar citiem materiāliem, ja ir izpildītas 1.1. punktā izklāstītās prasības.

1.6. Trieciena zonai jābūt no betona vai kāda cita cieta materiāla.

2. Testa procedūra (sk. 1. attēlu)

2.1. Transportlīdzekli novieto uz platformas, lai apgāztu to uz sāna. Attiecīgo sānu nosaka ražotājs.

2.2. Transportlīdzekļa stāvoklis uz platformas ir tāds, ka, platformai esot horizontālā stāvoklī:

2.2.1. rotācijas ass ir paralēla transportlīdzekļa garenasij;

2.2.2. rotācijas ass atrodas 0-200 mm no vertikālā pakāpiena starp abiem līmeņiem;

2.2.3. rotācijas ass atrodas 0-100 mm no platākās ass riepas ārpuses;

2.2.4. rotācijas ass ir 0-100 mm zem horizontālās sākuma plaknes, uz kuras atrodas riepas, un

2.2.5. atšķirība starp horizontālo sākuma plakni un horizontālo apakšējo plakni, kurai dod triecienu, ir ne mazāka par 800 mm.

2.3. Jāparedz līdzekļi, ar kuriem nodrošina transportlīdzekļa nekustīgumu attiecībā pret garenasi.

2.4. Testa ierīcei ar sānu sienu palīdzību jānovērš riepu sānslīde apgāšanās virzienā.

2.5. Testa ierīcei jānodrošina transportlīdzekļa asu vienlaicīga pacelšanās.

2.6. Transportlīdzekli sasver sānis, nekratot to un neradot dinamiskas parādības, līdz tas apgāžas. Leņķiskais ātrums nedrīkst pārsniegt 5 grādus sekundē (0,087 rad/s).

2.7. Lai noteiktu, vai ir izpildītas 3.1. punkta prasības, izmanto ātrfotografēšanu, deformējamus šablonus vai citus piemērotus līdzekļus. To pārbauda vismaz divos stāvokļos, parasti pasažieru nodalījuma priekšpusē un aizmugurē, precīzos stāvokļus nosaka tehniskais dienests. Šablonus piestiprina būtībā nedeformējamām konstrukcijas sastāvdaļām.

1. attēls

__________

sasvēršanas ass

noliecama platforma

Horizontālā sākuma plakne

Horizontālā apakšējā plakne

5. pielikums – 2. papildinājums

KAROSĒRIJAS DAĻAS APGĀŠANĀS TESTS

1. Testa apstākļi

1.1. Karosērijas daļa ir transportlīdzekļa bez pasažieriem daļas prototips.

1.2 Karosērijas daļas ģeometrija, rotācijas ass un smaguma centra atrašanās vieta vertikālā un sānu virzienā ir tāda pati kā pabeigtam transportlīdzeklim.

1.3. Karosērijas daļas masu, ko izsaka procentos no tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masas, nosaka ražotājs.

1.4. Enerģiju, kas jāabsorbē karosērijas daļai un ko izsaka procentos no pabeigta transportlīdzekļa kopējās absorbētās enerģijas daudzuma, nosaka ražotājs.

1.5. Šā papildinājuma 1.4. punktā minētās kopējās enerģijas procentuālā attiecība ir ne mazāka kā tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa kopējās masas braukšanas kārtībā procentuālā attiecība, kas paredzēta 1.3. punktā.

1.6. Piemēro testa nosacījumus, kas izklāstīti 1. papildinājuma 1.6. punktā un 3. papildinājuma 2.1.-2.6. punktā.

2. Testa procedūra

2.1. Testa procedūra ir tāda pati kā 1. papildinājumā noteiktā procedūra, tikai šajā gadījumā izmanto nevis pabeigtu transportlīdzekli, bet gan iepriekš aprakstīto karosērijas daļu.

_____________

5. pielikums – 3. papildinājums

KAROSĒRIJAS DAĻAS SVĀRSTA TESTS

1. Enerģijas līmenis un trieciena virziens

1.1. Enerģija, ko pieliek konkrētai karosērijas daļai, ir visu to enerģiju summa, par kurām ražotājs ir paziņojis, ka tās ir pieliekamas katrai no šķērsgriezuma daļām, kuras ietilpst šajā konkrētajā karosērijas daļā.

1.2. Šā papildinājuma 1. apakšpapildinājumā noteiktās enerģijas attiecīga daļa ir jāpieliek karosērijas daļai ar svārstu tā, ka trieciena brīdī svārsta kustības virziens veido 25 grādu leņķi (+0°, -5°) pret šīs karosērijas daļas vertikālo garenplakni. Precīzo leņķi šajās robežās nosaka transportlīdzekļa ražotājs.

2. Testa nosacījumi

2.1. Lai tehniskais dienests, kas veic pārbaudi, varētu pārliecināties, ka ir izpildīta šā pielikuma 3.1. punktā noteiktā prasība, jāveic pietiekams skaits testu.

2.2. Šā testa vajadzībām karosērijas daļām jābūt parastām konstrukcijas daļām, kas uzstādītas starp statnēm attiecībā pret grīdu, apakšējo rāmi, sānu sienām un jumtu. Iekļauj arī tādas detaļas kā bagāžas plaukti, ventilācijas kanāli u. c., ja tādas uzstādītas transportlīdzeklī.

2.3. Visām karosērijas durvīm un atveramiem logiem jābūt aizvērtiem un aizbultētiem, bet ne bloķētiem. Logi un tādas starpsienas vai ekrāni, kuri parasti ir stikloti, var būt vai nebūt stikloti pēc iesniedzēja ieskata.

2.4. Vajadzības gadījumā iekļauj arī sēdekļus, ja tā vēlas ražotājs, novietojot to parastajās vietās attiecībā pret karosērijas daļas konstrukciju. Iekļauj arī pienācīgos stiprinājumus un savienojumus starp visiem elementiem un savienojumiem. Ja sēdekļi ir regulējami, to atzveltnēm jābūt vertikālā stāvoklī, un, ja sēdekļu augstums ir regulējams, tiem jābūt visaugstākajā stāvoklī.

2.5. Ražotājs nosaka to karosērijas daļas pusi, kam jāsaņem trieciens. Ja ir jātestē vairāk par vienu karosērijas daļu, abas šīs daļas saņem triecienu no vienas un tās pašas puses.

2.6. Lai noteiktu, vai ir izpildītas šā pielikuma 3.1. punkta prasības, izmanto ātrfotografēšanu, deformējamus šablonus vai citus piemērotus līdzekļus. Šablonus piestiprina būtībā nedeformējamai konstrukcijas sastāvdaļai.

2.7. Testējamo karosērijas daļu stingri un droši nostiprina pie atbalsta konstrukcijas ar šķēršiem vai citiem stiprinājumiem, kas tos aizvieto, lai trieciena brīdī būtisku enerģijas daļu neabsorbētu atbalsta konstrukcija un tās stiprinājumi.

2.8. Svārstu atlaiž vaļā no tāda augstuma, lai tas ietriektos karosērijas daļā ar ātrumu 3 - 8 m/s.

3. Svārsta apraksts

3.1. Svārsta trieciena virsma izgatavota no tērauda vai saplākšņa, tās biezums ir 20 mm ± 5 mm, un svārsta masa ir sadalīta vienmērīgi. Trieciena virsma ir taisnstūraina un plakana, un tās platums ir ne mazāks kā testējamās karosērijas daļas platums, bet augstums – ne mazāks par 800 mm. Svārsta stūrus noapaļo līdz līknes rādiusam, kas ir ne mazāks par 15 mm.

3.2. Svārsta korpusu stingri piestiprina diviem cietiem stieņiem. Stieņu ass nedrīkst atrasties tuvāk par 3500 mm no svārsta korpusa ģeometriskā centra.

1. apakšpapildinājums

KOPĒJĀS ENERĢIJAS APRĒĶINS (E*)

Pieņēmumi.

1. Pieņem, ka korpusa šķērsgriezumam ir taisnstūra forma.

2. Pieņem, ka balstiekārtas sistēma ir stingri nostiprināta.

3. Pieņem, ka karosērijas daļas kustība ir vienkārša rotācija ap punktu “A”.

Kopējās enerģijas aprēķins (E*)

Ja smaguma centra kritienu (h) nosaka ar grafiskām metodēm, E* var aprēķināt pēc šādas formulas:

E* = 0,75 M.g.h (Nm).

E* var aprēķināt arī pēc šādas formulas:

E∗0,75M.g.w22+Hs2−W2HH2−0,82+0,8HsH(Nm),

(Nm), kur

M = tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masa (kg);

g = 9,8 m/s2;

W = transportlīdzekļa kopējais platums (m);

Hs = transportlīdzekļa bez pasažieriem smaguma centra augstums (m);

H = transportlīdzekļa augstums (m).

2. apakšpapildinājums

PRASĪBAS VIRSBŪVES GALVENO ENERĢIJU ABSORBĒJOŠO SASTĀVDAĻU SADALĪJUMAM

1. Lai tehniskais dienests, kas veic pārbaudi, varētu pārliecināties, ka ir izpildīta šā pielikuma 3.1. punktā noteiktā prasība, jāveic pietiekams skaits testu. Tas katrā ziņā nenozīmē, ka jāveic vairāk par vienu testu.

2. Aprēķinus, kas iegūti no karosērijas daļas testa datiem, var izmantot, lai pierādītu kādas citas tādas karosērijas daļas derīgumu, kura nav identiska jau testētajai karosērijas daļai, ja vien tai ir daudz kopīgu konstrukcijas parametru ar testēto karosērijas daļu.

3. Ražotājam jāpaziņo, kuras virsbūves statnes uzskatāmas par tādām, kas veicina virsbūves stiprību, kā arī jāpaziņo enerģijas daudzums (Ei), ko katrai statnei ir paredzēts absorbēt. Paziņojumiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) i=li=mEi>E∗ kur m to statņu kopskaits, par kurām paziņots;

2) a) i=li=nEiF≥0.4E∗ kur n ir to statņu kopskaits, par kurām paziņots un kuras atrodas transportlīdzekļa smaguma centra priekšpusē;

b) i=1i=pEiR³0.4E∗ kur p ir to statņu kopskaits, par kurām paziņots un kuras atrodas aiz transportlīdzekļa smaguma centra;

3) LF³0.4lf

4) LR³0.4lr

5) dmaxdmin≤2.5 šo piemēro tikai tad, ja dmax 0,8 x pārsniedz maksimālo novirzi, kas pieļaujama bez iespiešanās atlikušajā vietā;

kur

Ei ir paziņotais enerģijas daudzums, ko var absorbēt virsbūves i–tā statne;

EiF ir paziņotais enerģijas daudzums, ko var absorbēt i-tā statne, kura atrodas transportlīdzekļa smaguma centra priekšpusē;

EiR ir paziņotais enerģijas daudzums, ko var absorbēt virsbūves i-tais balsts, kurš atrodas aiz transportlīdzekļa smaguma centra;

E* ir kopējā enerģija, kas jāabsorbē visai transportlīdzekļa konstrukcijai;

dmax ir lielākā nobīde, ko trieciena virzienā mēra jebkurā karosērijas konstrukcijas daļā pēc tam, kad tā ir absorbējusi attiecībā uz to paziņoto trieciena enerģiju;

dmin ir mazākā nobīde, ko trieciena virzienā mēra jebkurā karosērijas konstrukcijas daļā un tā paša posma punktā, kur mēra dmax, pēc tam, kad tas ir absorbējis attiecībā uz to paziņoto trieciena enerģiju.

LF=i=1i=n(EiFlif)i=1i=nEiF  = vidējais to paziņoto statņu attālums, kas atrodas transportlīdzekļa smaguma centra priekšpusē;

LR=i=1i=p(EiRlir)i=1i=pEiR  = vidējais to paziņoto statņu attālums, kas atrodas transportlīdzekļa smaguma centra aizmugurē;

kur:

lif ir attālums starp transportlīdzekļa smaguma centru un i-to statni, kas atrodas smaguma centra priekšpusē;

lir ir attālums starp transportlīdzekļa smaguma centru un i-to statni, kas atrodas smaguma centra aizmugurē;

lf ir attālums no transportlīdzekļa priekšpuses līdz transportlīdzekļa smaguma centram;

lf ir attālums no transportlīdzekļa aizmugures līdz transportlīdzekļa smaguma centram.

_____________

5. pielikums – 4. papildinājums

VIRSBŪVES STIPRĪBAS TESTS AR APRĒĶINIEM

1. Var pierādīt, ka virsbūve vai tās posmi atbilst šā pielikuma 3.1. punkta prasībām, izmantojot aprēķinu metodi, ko apstiprinājis par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests.

2. Ja konstrukciju var deformēt vairāk nekā to pieļauj izmantoto materiālu elastīguma robeža, tad aprēķinos var modelēt konstrukcijas pārmaiņas, kas rodas plaša mēroga plastisko deformāciju dēļ.

3. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests var pieprasīt konstrukcijas stiprinājumu vai sastāvdaļu testus, lai pārliecinātos, ka attiecībā uz aprēķiniem izdarītie pieņēmumi ir bijuši pareizi.

4. Sagatavošanās aprēķiniem

4.1. Aprēķinus nevar sākt, iekams nav izanalizēta konstrukcija un noteikts tās matemātiskais modelis. Šajā analīzē definē atsevišķos elementus, kas jāņem vērā, kā arī nosaka punktus, kur var veidoties plastiski izliekumi. Jānorāda šo elementu izmēri un izmantotā materiāla īpašības. Izliekumu punktos jāveic fiziski testi, lai noteiktu spēka (rotācijas momenta) un plastiskās deformācijas īpašības, jo šie dati ir būtiski aprēķinu veikšanai. Jānosaka plastiskās deformācijas ātrums un dinamiskā elastīguma robeža, ciktāl tā attiecas uz šīs plastiskās deformācijas ātrumu. Ja aprēķinu metode neparāda, kad notiek būtisks lūzums, tad ir svarīgi ar eksperimentu, atsevišķu analīzi vai attiecīgo dinamisko sadalījumu noteikt, ka šādu lūzumu nebūs. Norāda slodzes sadalījumu visa transportlīdzekļa garumā.

4.2. Aprēķinu metodē jāņem vērā deformācijas līdz pat materiālu elastīguma robežām, pēc kurām nosaka, kad rodas plastiski izliekumi, kā arī pēc tam nosaka tālāku izliekumu veidošanos, izņemot gadījumus, kad šādu izliekumu atrašanās vieta un veidošanās secība ir zināma pēc iepriekšējas pieredzes. Izmantojot šo metodi, jāņem vērā konstrukcijas ģeometrijas notiekošās izmaiņas vismaz līdz brīdim, kad deformācijas pārsniedz pieļaujamās robežas. Aprēķinos jāmodelē enerģija un trieciena virziens, kas atbilst gadījumam, kad veic konkrētās virsbūves apgāšanās testu, kurš paredzēts 1. papildinājumā. Aprēķinu metodes derīgumu pierāda, salīdzinot rezultātus ar fiziskiem testiem, kam nav jābūt obligāti veiktiem saistībā ar konkrētajā laika posmā apstiprināmo transportlīdzekli.

5. Virsbūves daļas tests

Ja aprēķinu metodi piemēro visai virsbūvei, to veic tādos pašos apstākļos kā iepriekš norādītā pabeigtā transportlīdzekļa gadījumā.

____________

6. pielikums

DURVJU AR MEHĀNISKO PIEDZIŅU AIZVĒRŠANĀS SPĒKA MĒRĪŠANAS VADLĪNIJAS

(sk. 3. pielikuma 7.6.5.6.1.1. punktu)

1. Vispārīgi noteikumi

Durvju ar mehānisko piedziņu aizvēršanās ir dinamisks process. Kad kustībā esošas durvis sastopas ar šķērsli, tad rodas dinamisks reaģēšanas spēks, kura izpausmes laikā ir atkarīgas no vairākiem faktoriem (piemēram, durvju masas, paātrinājuma, izmēriem).

2. Definīcijas

2.1. Aizvēršanās spēks F(t) ir laika funkcija, ko mēra durvju noslēdzošajās malās (sk. 3.2. punktu).

2.2. Maksimālais spēks FS ir aizvēršanās spēka maksimālā vērtība.

2.3. Efektīvais spēks FE ir aizvēršanās spēka vidējā vērtība, kas saistīta ar impulsa ilgumu:

FE=1Tt1t2F(t)dt

2.4. Impulsa ilgums T ir laiks starp t1 un t2:

T = t2 - t1,

kur

t1 = jutības slieksnis, kad aizvēršanās spēks pārsniedz 50 N;

t2 = izzušanas slieksnis, kad aizvēršanās spēks kļūst mazāks par 50 N.

2.5. Attiecība starp iepriekš sniegtajiem parametriem parādīta 1. attēlā (piemērs).

1. attēls

2.6. Spiedes spēks Fc ir to efektīvo spēku vidējā aritmētiskā vērtība, kurus secīgi tajā pašā punktā mēra vairākas reizes:

F=i=1i=n(FE)in

3. Mērījumi

3.1. Mērīšanas apstākļi

3.1.1. Temperatūras diapazons: 10o - 30oC.

3.1.2. Transportlīdzeklis atrodas uz horizontālas virsmas.

3.2. Mērīšanas punkti ir šādi:

3.2.1. pie galvenajām noslēdzošajām durvju malām:

viens ir durvju vidū;

viens ir 150 mm virs durvju apakšējās malas;

3.2.2. ja durvīm pierīkotas ierīces, kas neļauj iespiest cilvēku, durvīm atveroties:

pie papildu noslēdzošajām durvju malām tajā punktā, kuru uzskata par visbīstamāko vietu no iespiešanas viedokļa.

3.3. Jāveic vismaz trīs mērījumi katrā mērījumu punktā, lai noteiktu spiedes spēku saskaņā ar 2.6. punkta prasībām.

3.4. Aizvēršanās spēka signālu reģistrē ar zemas caurlaides filtru, kura robežfrekvence ir 100 Hz. Gan jutības, gan izzušanas slieksni, kas ierobežo impulsa ilgumu, iestata uz 50 N.

3.5. Mērījuma vērtības novirze no nominālās vērtības drīkst būt ne vairāk kā ± 3 %.

4. Mērīšanas ierīce

4.1. Mērīšanas ierīcei ir divas sastāvdaļas: viens rokturis un viena mērījumu sastāvdaļa – slodzes devējs (sk. 2. attēlu).

4.2. Slodzes devējam ir šādi parametri.

4.2.1. Tas sastāv no divām bīdāmiem apvalkiem, kuru ārējais diametrs ir 100 mm, bet platums – 115 mm. Slodzes devēja iekšienē starp abām kapsulām uzstāda spiedes atsperi, lai slodzes devēju varētu saspiest kopā, ja tam pieliek pietiekamu spēku.

4.2.2. Slodzes devēja pretestībai jābūt 10 + 0,2 N/mm. Atsperes maksimālā deformācija jāierobežo līdz 30 mm, lai maksimālais spēks būtu 300 N.

2. attēls

Rokturis

___________

7. pielikums

ĪPAŠAS PRASĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURU IETILPĪBA NEPĀRSNIEDZ 22 PASAŽIERUS

1.1. Minimālie izeju izmēri

Ir vairāku veidu izejas, kam ir šādi minimālie izmēri:

| Atvērums | Izmēri | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Pasažieru durvis | Ieejas augstums: Klase A: 1650 mm B: 1500 mm | Pasažieru durvju augstumu mēra kā vertikālo attālumu, kas izmērīts durvju ailes un zemākā pakāpiena augšējās virsmas viduspunkta horizontālās projekcijas vertikālajā plaknē. |
|  | Atvēruma augstums | Pasažieru durvju ailes vertikālajam augstumam jābūt tādam, lai pa to varētu brīvi izvirzīt cauri dubultpaneli, kurš minēts 3. pielikuma 7.7.1.1. punktā. Augšējos stūrus var samazināt, tos noapaļojot līdz rādiusam, kas nepārsniedz 150 mm. |
|  | Platums: Vienviru durvis: 650 mm Divviru durvis: 1 200 mm | B klases transportlīdzekļiem, kuru pasažieru durvju ailes augstums ir no 1400 mm līdz 1500 mm, piemēro minimālo vienviru durvju ailes platumu 750 mm. Visiem pārējiem transportlīdzekļiem jebkuru pasažieru durvju platumu var samazināt par 100 mm, ja vien mērījumu veic turekļu augstumā, un par 250 mm, ja tas vajadzīgs izvirzītu riteņu arku, automātiski no attāluma vadāmu durvju vadības ierīču vai vējstikla leņķu dēļ. |
| Avārijas durvis | Augstums: 1 250 mm Platums: 550 mm | Platumu var samazināt līdz 300 mm, ja tas vajadzīgs izvirzītu riteņu arku dēļ, ar nosacījumu, ka ir ievērots 550 mm platums 400 mm minimālajā augstumā virs durvju ailes zemākās daļas. Augšējos stūrus var noapaļot līdz rādiusam, kas nepārsniedz 150 mm. |
| Avārijas logs | Atvēruma laukums: 4000 cm2 | Tomēr ir atļauta 5% pielaide attiecībā uz šo platību tiem tipa apstiprinājumiem, kas izdoti vienu gadu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. Jābūt iespējamam šajā platībā ievietot taisnstūri ar izmēriem 500 mm x 700 mm. |

1.1.1. Transportlīdzeklim, uz ko attiecas 3. pielikuma 7.7.1.9. punkta prasības, jāatbilst 3. pielikuma 7.6.3.1. punkta prasībām vai šā pielikuma 1.1. punkta prasībām attiecībā uz avārijas logiem un avārijas lūkām, kā arī jāatbilst šādām obligātajām prasībām attiecībā uz pasažieru durvīm un avārijas durvīm.

| Atvērums | Izmēri | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Pasažieru durvis | Atvēruma augstums 1 100 mm | Šo izmēru var samazināt, noapaļojot atvēruma stūrus līdz rādiusam, kas nepārsniedz 150 mm. |
|  | Platums Vienviru durvis: 650 mm Divviru durvis: 1 200 mm | Šo izmēru var samazināt, noapaļojot atvēruma stūrus līdz rādiusam, kas nepārsniedz 150 mm. Platumu var samazināt par 100 mm, ja vien mērījumu veic turekļu augstumā, un par 250 mm, ja tas vajadzīgs izvirzītu riteņu arku, automātiski no attāluma vadāmu durvju vadības ierīču vai vējstikla leņķa dēļ. |
| Avārijas durvis | Augstums: 1 100 mm Platums: 550 mm | Platumu var samazināt līdz 300 mm, ja tas vajadzīgs izvirzītu riteņu arku dēļ, ar nosacījumu, ka ir ievērots 550 mm platums 400 mm minimālajā augstumā virs durvju ailes zemākās daļas. Augšējos stūrus var noapaļot līdz rādiusam, kas nepārsniedz 150 mm. |

1.2. Izeju izvietojums

1.2.1. Pasažieru durvis atrodas transportlīdzekļa tajā pusē, kas atrodas tuvāk ceļa malai atkarībā no satiksmes virziena valstī, kurā transportlīdzeklis ir jāreģistrē, vai transportlīdzekļa aizmugurē.

1.2.2. Izejas izvietotas tā, ka ir vismaz viena izeja katrā transportlīdzekļa pusē.

1.2.3. Gan pasažieru telpas priekšējā pusē, gan pasažieru telpas aizmugurē jābūt vismaz vienai izejai.

1.2.4. Vismaz vienai izejai jāatrodas vai nu transportlīdzekļa aizmugurē, vai transportlīdzekļa priekšpusē, izņemot gadījumus, kad ir uzstādīta avārijas lūka.

__________

8. pielikums

PRASĪBAS TEHNISKAJĀM IERĪCĒM, KAS ATVIEGLO IEKĻŪŠANU TRANSPORTLĪDZEKLĪ PASAŽIERIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM

1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Šai pielikumā ir izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz transportlīdzekli, kurš ir konstruēts, lai tajā viegli varētu iekļūt pasažieri ar kustību traucējumiem un personas ratiņkrēslos.

2. DARBĪBAS JOMA

Šīs prasības attiecas uz transportlīdzekļiem, kuros var viegli iekļūt pasažieri ar kustību traucējumiem.

3. PRASĪBAS

3.1. Pakāpieni

Pirmā pakāpiena augstums no zemes vismaz vienām pasažieru durvīm nedrīkst pārsniegt 250 mm I un A klases transportlīdzekļiem un 320 mm II, III un B klases transportlīdzekļiem.

Alternatīvs risinājums I un A klases transportlīdzekļiem ir pirmā pakāpiena augstums no zemes, kas nepārsniedz 270 mm, divām durvīm – vienām ieejas durvīm un vienām izejas durvīm.

Var ieslēgt nolaišanās sistēmu un/vai ievelkamu pakāpienu.

Citu pakāpienu (izņemot pirmā pakāpiena) augstums no zemes iepriekš minētajām pasažieru durvīm piekļuves ejā un galvenajā ejā nedrīkst pārsniegt 200 mm I un A klases transportlīdzekļiem un 250 mm II, III un B klases transportlīdzekļiem.

Pāreju no pazeminātas galvenās ejas uz sēdekļu zonu neuzskata par pakāpienu.

3.2. Prioritāras sēdvietas un telpa pasažieriem ar kustību traucējumiem

3.2.1. Obligātu to sēdekļu skaitu, kas novietoti vai nu braukšanas virzienā, vai pretēji tam, turklāt apzīmēti kā prioritāras sēdvietas pasažieriem ar kustību traucējumiem, novieto tādu pasažieru durvju tuvumā, kuras piemērotas šo personu iekāpšanai un izkāpšanai. Obligātais prioritāro sēdvietu skaits I klases transportlīdzekļos ir četras, II un III klases transportlīdzekļos – divas, bet A un B klases transportlīdzekļos – viena. Sēdekli, ko var nolaist, ja to nelieto, neapzīmē kā prioritāru sēdvietu. Uz transportlīdzekļiem, kuri atbilst šai prasībai, neattiecina 3. pielikuma 7.7.8.5.2. punktu.

3.2.2. Ir jābūt pietiekamai vietai zem prioritāras sēdvietas vai blakus tai, lai tajā varētu novietoties suns, kas ir pavadonis.

3.2.3. Sēdekļiem, kas nodala sēdvietu no galvenās ejas un ko var viegli pacelt, lai varētu netraucēti piekļūt sēdeklim, uzstāda elkoņu balstus.

Rokturi un turekļus uzstāda blakus prioritārajām sēdvietām, lai pasažieris varētu viegli pie tiem pieķerties.

3.2.4. Prioritārās sēdvietas sēdekļa spilvena platums, ko mēra no vertikālās plaknes, kura iet caur šīs sēdvietas centru, ir 220 mm uz katru pusi, vai vienlaidu sēdekļu gadījumā, 220 mm vienai sēdvietai katrā pusē.

3.2.5. Nesaspiesta sēdekļa spilvena augstums attiecībā pret grīdu ir tāds, ka attālums no grīdas līdz horizontālajai plaknei, kas saskaras ar sēdekļa spilvena priekšējo augšējo virsmu, ir 400 - 500 mm.

3.2.6. Kājām atvēlētā vieta prioritārajās sēdvietās atrodas no sēdekļa uz priekšu no vertikālās plaknes līdz sēdekļa spilvena priekšējai malai. Kājām atvēlētās vietas slīpums nevienā virzienā nedrīkst pārsniegt 8%.

3.2.7. Virs katras prioritārās sēdvietas jābūt brīvai vietai, kuras augstums ir ne mazāks kā 1300 mm I un A klases transportlīdzekļiem, un 900 mm II klases transportlīdzekļiem, ja šo augstumu mēra no nesaspiesta sēdekļa spilvena augstākā punkta. Šis brīvais augstums plešas pār visa sēdekļa vertikālo projekciju un ar to saistīto vietu, kura atvēlēta kājām. Šajā vietā ir pieļaujama sēdekļa atzveltnes vai cita priekšmeta iespiešanās, ja vien ir nodrošināta minimālā brīvā vieta, kas stiepjas 230 mm sēdekļa spilvena priekšā. Ja prioritārā sēdvieta atrodas pret šķērssienu, kuras augstums pārsniedz 1 200 mm, šai vietai ir jābūt 300 mm garai.

3.3. Sakaru ierīces

3.3.1. Blakus katrai prioritārajai sēdvietai un ratiņkrēslu zonā novieto sakaru ierīces, kuras atrodas 700 - 1200 mm augstumā no grīdas.

3.3.2. Sakaru ierīcēm, kuras atrodas zemās grīdas zonā, jābūt 800 - 1500 mm augstumā, ja nav sēdekļu.

3.3.3. Visu iekšējo sakaru ierīču vadības ierīcēm jābūt darbināmām ar rokas plaukstu un vienā vai vairākās kontrastējošās krāsās vai toņos.

3.3.4. Ja transportlīdzeklim ir uzstādīta rampa vai pacēlājs, saziņai ar vadītāju transportlīdzekļa ārpusē ir jāuzstāda sakaru ierīce, kura atrodas blakus durvīm un ne augstāk kā 1300 mm no zemes.

3.4. Piktogrammas

3.4.1. Transportlīdzekļiem, kuros paredzēta vieta ratiņkrēsliem, kā arī ierīkotas prioritāras sēdvietas, saskaņā ar 4. pielikuma 23.A attēlu, pieliek piktogrammas, kas ir redzamas no ārpuses, gan uz sāna transportlīdzekļa priekšpusē, gan blakus attiecīgajām pasažieru durvīm. Attiecīgas piktogrammas izvieto arī iekšpusē, novietojot tās blakus ratiņkrēslu telpai vai prioritārajai sēdvietai.

3.5. Grīdas slīpums

Nevienas galvenās ejas, piekļuves ejas vai grīdas zonas daļa starp jebkuru prioritāro sēdvietu vai ratiņkrēslu telpu un vismaz vienu ieeju un vienu izeju vai apvienoto ieeju un izeju, nedrīkst pārsniegt 8%. Slīpajām zonām jābūt ar neslīdīgu virsmu.

3.6. Ratiņkrēslu novietošanas noteikumi

3.6.1. Katrai tai personai ratiņkrēslā, ko paredzēts pārvadāt pasažieru nodalījumā, jāparedz īpaša zona, kura ir vismaz 750 mm plata un 1300 mm gara. Šīs īpašās zonas garenplakne ir paralēla transportlīdzekļa garenplaknei, un īpašās zonas grīdas virsma ir neslīdīga.

Attiecībā uz ratiņkrēslu zonu, kas paredzēta braukšanas virzienā novietotam ratiņkrēslam, priekšējo sēdekļu atzveltnes drīkst iespiesties ratiņkrēslu telpā, ja ir nodrošināta brīva vieta atbilstoši 4. pielikuma 23. attēlam.

3.6.2. Jābūt vismaz vienām durvīm, pa kurām var iekļūt personas ratiņkrēslos. I klases transportlīdzekļiem vismaz vienas ratiņkrēslu pieejas durvis ir pasažieru durvis. Ratiņkrēslu pieejas durvīm jābūt ar iekāpšanas palīglīdzekli, kas atbilst šā pielikuma 3.11.2. punkta prasībām (nolaišanās sistēma); tai jāatbilst šā pielikuma 3.11.3. punkta prasībām (pacēlājs) vai 3.11.4. punkta prasībām (rampa).

3.6.3. Ratiņkrēslu pieejas durvīm, kas nav pasažieru durvis, jābūt vismaz 1400 mm augstām. Minimālais visu durvju platums, pa kurām transportlīdzeklī var iekļūt ar ratiņkrēslu, ir 900 mm, ko var samazināt par 100 mm, ja mērījumu veic turekļu līmenī.

3.6.4. No transportlīdzekļa ārpuses ir jāspēj pa vismaz vienām ratiņkrēslu pieejai paredzētām durvīm iebraukt īpašajā zonā (zonās), izmantojot standarta ratiņkrēslu, kura izmēri parādīti 4. pielikuma 21. attēlā.

3.7. Sēdekļi ratiņkrēslu telpā

3.7.1. Ratiņkrēslu telpā var uzstādīt nolaižamus sēdekļus. Šādi sēdekļi nolaistā stāvoklī un tad, kad tos nelieto, tomēr nedrīkst iespiesties ratiņkrēslu telpā.

3.7.2. Transportlīdzekli var aprīkot ar noņemamiem sēdekļiem, kas uzstādīti ratiņkrēslu telpā, ja vien šādus sēdekļus bez grūtībām var noņemt vadītājs vai apkalpes loceklis.

3.7.3. Ja kāda sēdekļa vieta, kas paredzēta kājām, vai nolaižama sēdekļa sastāvdaļa, kad sēdekli lieto, iespiežas ratiņkrēslu telpā, uz šiem sēdekļiem vai blakus tiem ir jāpiestiprina zīme ar šādu tekstu:

“Lūdzu, atbrīvojiet šo vietu personai ratiņkrēslā”.

3.8. Ratiņkrēslu stabilitāte.

3.8.1. Ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēma. Alternatīvi 3.8.1.1. līdz 3.8.1.2.3. punktā izklāstītajām prasībām pasīvās drošības sistēmas var atbilst 3.8.2. līdz 3.8.2.11. punktā izklāstītajām prasībām.

3.8.1.1. Transportlīdzeklī, pie kura pasažieru sēdekļiem nav jābūt uzstādītai pasažieru pasīvās drošības sistēmai, ratiņkrēslu telpā uzstāda pasīvās drošības sistēmu, lai garantētu ratiņkrēsla stabilitāti.

Veic statisku pārbaudi, ievērojot šādas prasības:

a) katra ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai pieliek spēku 250 daN ± 20 daN;

b) spēku pieliek transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, ja pasīvās drošības sistēma nav piestiprināta transportlīdzekļa grīdai. Ja pasīvās drošības sistēma ir piestiprināta transportlīdzekļa grīdai, spēku pieliek 45° ± 10° leņķī horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu;

c) pielikto spēku saglabā vismaz 1,5 sekundes;

d) pasīvās drošības sistēmai jāspēj izturēt šādu testu. Paliekošas deformācijas, tostarp pasīvās drošības sistēmas plīsuma vai pārrāvuma gadījumā, neuzskata, ka tests nav izturēts, ja vien noteiktais spēks ir ticis piemērots tik ilgi, cik prasīts. Ja ir pierīkota bloķēšanas ierīce, kas ļauj ar ratiņkrēslu izbraukt no transportlīdzekļa, tai jābūt manuāli darbināmai pēc tam, kad ir noņemts vilces spēks.

3.8.1.2. Ja pasažieru sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar pasažieru pasīvās drošības sistēmām, katrai ratiņkrēslu telpai jābūt pierīkotai pasīvās drošības sistēmai, lai garantētu ratiņkrēsla un tajā sēdošās personas stabilitāti.

Pasīvās drošības sistēmai un tās stiprinājumiem jābūt veidotiem tā, lai izturētu tādus pašus spēkus, kādi jāiztur pasažieru sēdekļiem un tajos sēdošo personu pasīvās drošības sistēmām.

Veic statisku pārbaudi, ievērojot šādas prasības:

a) iepriekš minētos spēkus atsevišķi piemēro braukšanas virzienā un pretēji tam, kā arī pašai pasīvās drošības sistēmai;

b) pielikto spēku saglabā vismaz 0,2 sekundes;

c) pasīvās drošības sistēmai jāspēj izturēt šādu testu. Paliekošas deformācijas, tostarp pasīvās drošības sistēmas plīsuma vai pārrāvuma gadījumā neuzskata, ka tests nav izturēts, ja vien noteiktais spēks ir ticis piemērots tik ilgi, cik prasīts. Ja ir pierīkota bloķēšanas ierīce, kas ļauj ar ratiņkrēslu izbraukt no transportlīdzekļa, tai jābūt manuāli darbināmai pēc tam, kad ir noņemts vilces spēks.

3.8.1.2.1. Braukšanas virzienā, ja lieto atsevišķas pasīvās drošības sistēmas ratiņkrēslam un personai ratiņkrēslā

3.8.1.2.1.1. M2 kategorijai:

a) 1110 daN ± 20 daN iegurņa jostas gadījumā. Spēku pieliek personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmai transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, ja pasīvās drošības sistēma nav piestiprināta transportlīdzekļa grīdai. Ja pasīvās drošības sistēma ir piestiprināta transportlīdzekļa grīdai, spēku pieliek 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu;

b) 675 daN ± 20 daN transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, spēku pieliekot tai jostas daļai, kas atrodas klēpī, un 675 daN ± 20 daN transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, spēku pieliekot tai jostas daļai, kura iet pāri pleciem, ja lieto 3 punktu jostu;

c) 1715 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu pieliek ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai;

d) minētie spēki jāpieliek vienlaicīgi.

3.8.1.2.1.2. M3 kategorijai:

a) 740 daN ± 20 daN iegurņa jostas gadījumā. Spēku pieliek personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmai transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, ja pasīvās drošības sistēma nav piestiprināta transportlīdzekļa grīdai. Ja pasīvās drošības sistēma ir piestiprināta transportlīdzekļa grīdai, spēku pieliek 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu;

b) 450 daN ± 20 daN transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, spēku pieliekot tai jostas daļai, kas atrodas klēpī, un 450 daN ± 20 daN transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, spēku pieliekot tai jostas daļai, kura iet pāri pleciem, ja lieto 3 punktu jostu;

c) 1130 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu pieliek ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai;

d) spēki ir jāpieliek vienlaicīgi.

3.8.1.2.2.  Braukšanas virzienā, ja lieto kopīgu pasīvās drošības sistēmu gan ratiņkrēslam, gan personai ratiņkrēslā.

3.8.1.2.2.1.  M2 kategorijai:

a) 1110 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu pieliek personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmai, ja tā ir iegurņa josta;

b) 675 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, pieliekot šo spēku tai jostas daļai, kas atrodas klēpī, un 675 daN ± 20 daN spēku transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, pieliekot šo spēku tai jostas daļai, kura iet pāri pleciem, ja lieto 3 punktu jostu;

c) 1715 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10° leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu pieliek ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai;

d) minētie spēki jāpieliek vienlaicīgi.

3.8.1.2.2.2. M3 kategorijai:

a) 740 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10° leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu pieliek personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmai, ja tā ir iegurņa josta;

b) b) 450 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, pieliekot šo spēku tai jostas daļai, kas atrodas klēpī, un 450 daN ± 20 daN spēku transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, pieliekot šo spēku tai jostas daļai, kura iet pāri plecam, ja lieto 3 punktu jostu;

c) 1130 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10° leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu pieliek ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai;

d) minētie spēki jāpieliek vienlaikus.

3.8.1.2.3. Virzienā uz aizmuguri:

a) 810 daN ± 20 daN spēku 45° ± 10°leņķī transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa pakaļgalu pieliek ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai.

3.8.2. Alternatīva pasīvās drošības sistēma ratiņkrēslam

3.8.2.1. Ratiņkrēslu zonā uzstāda ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmu, kas ir derīga vispārīgam ratiņkrēsla lietojumam un atļauj pārvadāt ratiņkrēslu un personu ratiņkrēslā virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu.

3.8.2.2. Ratiņkrēslu zonā uzstāda personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmu, kurai ir vismaz divi stiprinājuma punkti un iegurņa ierobežotājs (iegurņa josta), kas projektēta un konstruēta no tādām detaļām, ar kurām paredzēts panākt tādus pašus rezultātus, kādus var panākt ar drošības jostu, kura atbilst Noteikumiem Nr. 16.

3.8.2.3. Jebkurai pasīvās drošības sistēmai, kas uzstādīta ratiņkrēslu zonā, avārijas gadījumā jābūt viegli attaisāmai.

3.8.2.4. Jebkura ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēma vai nu:

3.8.2.4.1. atbilst dinamiskā testa prasībām, kas izklāstītas 3.8.2.8. punktā, un ir droši piestiprināta transportlīdzekļa stiprinājumiem, kuri atbilst 3.8.2.6. punkta paredzētajām statiskā testa prasībām, vai

3.8.2.4.2. ir droši piestiprināta transportlīdzekļa stiprinājumiem tā, ka pasīvās drošības sistēma un stiprinājumi atbilst 3.8.2.8. punkta prasībām.

3.8.2.5. Jebkuras personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēma vai nu:

3.8.2.5.1. atbilst tām dinamiskā testa prasībām, kas izklāstītas 3.8.2.9. punktā, un ir droši piestiprināta transportlīdzekļa stiprinājumiem, kuri atbilst 3.8.2.6. punktā paredzētajām statiskā testa prasībām, vai

3.8.2.5.2. ir droši piestiprinātas transportlīdzekļa stiprinājumiem tā, ka pasīvās drošības sistēma un stiprinājumi atbilst dinamiskā testa prasībām, kas izklāstītas 3.8.2.9. punktā, kad tā ir piestiprināta stiprinājumiem, kuri uzstādīti saskaņā ar 3.8.2.6.7. punkta prasībām.

3.8.2.6. Gan ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmas, gan personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmas stiprinājuma punktiem veic statisku testu, ievērojot šādas prasības:

3.8.2.6.1. spēkus, kas noteikti 3.8.2.7. punktā, pieliek ar tādu ierīci, kura atbilst ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmas ģeometrijai;

3.8.2.6.2. spēkus, kas noteikti 3.8.2.7.3. punktā, pieliek ar tādu ierīci, kas atbilst personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmas ģeometrijai, un izmantojot vilces ierīci, kas noteikta 6.3.4. punktā Noteikumos Nr. 14;

3.8.2.6.3. spēkus, kas minēti 3.8.2.6.1. un 3.8.2.6.2. punktā, vienlaikus pieliek braukšanas virzienā un 10° ± 5° grādu leņķī virs horizontālās plaknes;

3.8.2.6.4. spēkus, kas minēti 3.8.2.6.1. punktā, pieliek pretēji braukšanas virzienam un 10° ± 5° grādu leņķī virs horizontālās plaknes;

3.8.2.6.5. spēkus pieliek pēc iespējas drīzāk, vēršot tos caur ratiņkrēslu telpas vidējo vertikālo asi, un

3.8.2.6.6. pielikto spēku saglabā vismaz 0,2 sekundes;

3.8.2.6.7. testu veic attiecībā uz transportlīdzekļa konstrukcijas daļas prototipu, kā arī visiem transportlīdzeklī esošajiem stiprinājumiem, kuri varētu pastiprināt konstrukcijas stiprību vai stingrumu.

3.8.2.7. Spēki, kas minēti 3.8.2.6. punktā, ir šādi.

3.8.2.7.1. Stiprinājumiem, kas paredzēti ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai, kura uzstādīta M2 kategorijas transportlīdzeklī:

3.8.2.7.1.1. 1110 daN, ko pieliek transportlīdzekļa gareniskajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, augstumā, kurš nav mazāks par 200 mm un nav lielāks par 300 mm, ja to mēra vertikāli no ratiņkrēslu telpas grīdas, un

3.8.2.7.1.2. 550 daN, ko pieliek transportlīdzekļa gareniskajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa aizmuguri, augstumā, kurš nav mazāks par 200 mm un nav lielāks par 300 mm, ja to mēra vertikāli no ratiņkrēslu telpas grīdas.

3.8.2.7.2. Stiprinājumiem, kas paredzēti ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmai, kura uzstādīta M3 kategorijas transportlīdzeklī:

3.8.2.7.2.1. 740 daN, ko pieliek transportlīdzekļa gareniskajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu, augstumā, kas nav mazāks par 200 mm un nav lielāks par 300 mm, ja to mēra vertikāli no ratiņkrēslu telpas grīdas, un

3.8.2.7.2.2. 370 daN, ko pieliek transportlīdzekļa gareniskajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa aizmuguri, augstumā, kas nav mazāks par 200 mm un nav lielāks par 300 mm, ja to mēra vertikāli no ratiņkrēslu telpas grīdas.

3.8.2.7.3. Stiprinājumiem, kas nodrošināti personas ratiņkrēslā pasīvās drošības sistēmai, spēki atbilst 6.4. punkta prasībām Noteikumos Nr. 14.

3.8.2.8. Ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmu pārbauda ar dinamisku testu, ko veic, ievērojot šādas prasības.

3.8.2.8.1. Ratiņkrēsla modelim – testa ratiņiem, kuru masa ir 85 kg un kuru ātrums ir no 48 km/h līdz 50 km/h –, piemēro ātruma samazināšanas impulsu:

3.8.2.8.1.1. kas lielāks par 20 g virzienā uz priekšu kumulatīvā laikposmā, kurš ilgst vismaz 0,015 sekundes;

3.8.2.8.1.2. kas lielāks par 15 g virzienā uz priekšu kumulatīvā laikposmā, kurš ilgst vismaz 0,04 sekundes;

3.8.2.8.1.3. kura ilgums pārsniedz 0,075 sekundes;

3.8.2.8.1.4. kas nepārsniedz 28 g un ilgst ne vairāk kā 0,08 sekundes;

3.8.2.8.1.5. kura ilgums nepārsniedz 0,12 sekundes, un

3.8.2.8.2. ratiņkrēsla modelim – testa ratiņiem, kuru masa ir 85 kg un kuru ātrums ir no 48 km/h līdz 50 km/h –, piemēro ātruma samazināšanas impulsu:

3.8.2.8.2.1. kas lielāks par 5 g virzienā uz aizmuguri kumulatīvā laikposmā, kurš ilgst vismaz 0,015 sekundes;

3.8.2.8.2.2. kas nepārsniedz 8 g virzienā uz aizmuguri un ilgst ne vairāk kā 0,02 sekundes.

3.8.2.8.3. Testu, kas minēts 3.8.2.8.2. punktā, nepiemēro, ja lieto tādas pašas pasīvās drošības sistēmas virzienā uz priekšu un uz aizmuguri, vai gadījumos, kad ir ticis veikts līdzvērtīgs tests.

3.8.2.8.4. Iepriekš minētā testa veikšanai ratiņkrēsla pasīvās drošības sistēmu piestiprina vai nu:

3.8.2.8.4.1. pie stiprinājumiem, kas pievienoti testa platformai, kura atbilst tā transportlīdzekļa stiprinājumu ģeometrijai, kam šī pasīvās drošības sistēma paredzēta, vai

3.8.2.8.4.2. pie stiprinājumiem, kuri pieder tā transportlīdzekļa sastāvdaļai, kam paredzēta šī pasīvās drošības sistēma, kura uzstādīta saskaņā ar 3.8.2.6.7. punkta prasībām.

3.8.2.9. Ratiņkrēslā esoša pasažiera pasīvās drošības sistēmai jāatbilst testa prasībām, kas noteiktas Noteikumu Nr. 16 7.7.4. punktā, vai līdzvērtīga testa prasībām attiecībā uz ātruma samazināšanas impulsu, kurš minēts 3.8.2.8.1. punktā. Drošības jostu, kas apstiprināta atbilstoši Noteikumiem Nr. 16 un attiecīgi marķēta, uzskata par prasībām atbilstošu.

3.8.2.10.  Testu, kas minēts 3.8.2.6., 3.8.2.8. vai 3.8.2.9. punktā, uzskata par neapmierinošu, izņemot gadījumus, kad ir izpildītas šādas prasības:

3.8.2.10.1. neviena sistēmas sastāvdaļa testa laikā nav izrādījusies nederīga vai atrāvusies no stiprinājuma vai transportlīdzekļa;

3.8.2.10.2. pēc testa beigām ir iespējams atbloķēt mehānismus, ko lieto ratiņkrēsla un tā lietotāja nobloķēšanai;

3.8.2.10.3. veicot 3.8.2.8. punktā minēto testu, ratiņkrēsls transportlīdzekļa horizontālajā plaknē nav izkustējies vairāk par 200 mm;

3.8.2.10.4. neviena sistēmas sastāvdaļa pēc testa nav deformējusies tik lielā mērā, ka ar asiem stūriem vai citām izvirzītām daļām tā spētu radīt savainojumus.

3.8.2.11. Blakus šai sistēmai ir skaidri jānorāda tās lietošanas instrukcijas.

3.8.3. Alternatīvi 3.8.1.1. punkta noteikumiem, ratiņkrēslu zonu izveido tā, lai persona ratiņkrēslā varētu bez pasīvās drošības sistēmas pārvietoties pa to ratiņkrēslā, kas pavērsts otrādi pret atbalstu vai atzveltni, ievērojot šādus noteikumus:

a) viena no ratiņkrēslu zonas gareniskajām malām ir vērsta pret transportlīdzekļa malu vai sienu;

b) atbalsts vai atzveltne, kas atrodas perpendikulāri transportlīdzekļa garenasij, atrodas ratiņkrēslu telpas priekšgalā;

c) atbalsts vai atzveltne ir veidota tā, lai ratiņkrēsla riteņi vai aizmugure atspiestos pret atbalstu vai atzveltni, tādējādi neļaujot ratiņkrēslam apgāzties;

d) atbalsts vai priekšā esošās sēdekļu rindas atzveltnes spēj izturēt 250 daN ± 20 daN spēku uz vienu ratiņkrēslu; spēku pieliek transportlīdzekļa horizontālajā plaknē un virzienā uz transportlīdzekļa priekšgalu atbalsta vai atzveltnes vidū; pielikto spēku saglabā vismaz 1,5 sekundes;

e) rokturi vai turekli uzstāda pie transportlīdzekļa malas vai sienas tā, lai tam viegli varētu pieķerties persona ratiņkrēslā;

f) izvelkamu rokturi vai līdzvērtīgu ierīci uzstāda pretējā pusē ratiņkrēslu telpai, lai ierobežotu jebkādu ratiņkrēsla sānvirzi un ļautu personai ratiņkrēslā stingri tam pieķerties;

g) ratiņkrēslu telpas grīdas virsma ir neslīdīga;

h) blakus ratiņkrēslu telpai piestiprina zīmi ar šādu tekstu:

“Šī vieta paredzēta ratiņkrēslam. Ratiņkrēsls jānovieto, pagriežot tā aizmuguri pret atbalstu vai atzveltni, un jāieslēdz tā bremzes.”

3.9. Durvju vadības ierīces

3.9.1. Jebkurai vadības ierīcei pie 3.6. punktā minētajām durvīm, ar kuru tās var atvērt, neatkarīgi no tā, vai šī ierīce ir transportlīdzeklī vai ārpus tā, jāatrodas ne augstāk kā 1300 mm virs grīdas.

3.10. Apgaismojums

3.10.1. Jānodrošina pietiekams apgaismojums zonā, kas atrodas transportlīdzekļa iekšienē un pie pašām durvīm tā ārpusē, lai personas ar kustību traucējumiem varētu droši tajā iekāpt un izkāpt no tā. Jebkāds apgaismojums, kas varētu traucēt vadītāja redzamībai, darbojas tikai tik ilgi, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

3.11. Noteikumi attiecībā uz iekāpšanas palīglīdzekļiem

3.11.1. Vispārīgas prasības

3.11.1.1. Vadības ierīces, kas ieslēdz iekāpšanas palīglīdzekļus, ir skaidri jāapzīmē. Palīglīdzekļa stāvoklis (izstiepts vai nolaists) jādara zināms vadītājam ar attiecīgu signalizatoru.

3.11.1.2. Ja rodas kļūme kādā drošības ierīcē, pacēlāji, rampas vai nolaišanās sistēmas nedarbojas, izņemot gadījumus, kad tās var droši darbināt ar roku spēku. Ir skaidri jānorāda avārijas darbināšanas mehānisma veids un novietojums. Ja rodas atteice elektrosistēmā, pacēlājiem un rampām jādarbojas manuāli.

3.11.1.3. Iekāpšanas palīglīdzeklis var radīt šķēršļus pieejai vienām no pasažieru vai avārijas durvīm transportlīdzeklī, ja vien ir izpildīti divi noteikumi gan transportlīdzekļa iekšienē, gan tā ārpusē:

3.11.1.3.1. iekāpšanas palīgierīce netraucē piekļūt rokturim vai citai durvju atvēršanas ierīcei;

3.11.1.3.2. Iekāpšanas palīgierīci var ātri pārvietot, lai atbrīvotu gaiteni, ja avārijas gadījumā rodas vajadzība to lietot.

3.11.2. Nolaišanās sistēma

3.11.2.1. Ir jābūt slēdzim, lai varētu ieslēgt nolaišanās sistēmu.

3.11.2.2. Jebkura vadības ierīce, ar ko var ieslēgt visas karosērijas vai tās daļas nolaišanos vai pacelšanos attiecībā uz ceļa virsmu, ir skaidri jānorāda, un tai jāatrodas vadītāja tiešā kontrolē.

3.11.2.3. Pacelšanās un nolaišanās procesu jāspēj apturēt un nekavējoties mainīt gan ar vadības ierīci, kas atrodas vadītāja tuvumā, kad viņš sēž kabīnē, gan ar ierīci, kura atrodas blakus jebkurām citām vadības ierīcēm, kas paredzētas nolaišanās sistēmas darbināšanai.

3.11.2.4. Neviena nolaišanās sistēma, kas uzstādīta transportlīdzeklī, nedrīkst:

ļaut transportlīdzeklim pārvietoties ar ātrumu, kas lielāks par 5 km/h, kad transportlīdzeklis ir zemāks par normālo braukšanas augstumu, vai

ļaut transportlīdzeklim pacelties vai nolaisties tad, kad pasažieru durvis kāda iemesla dēļ ir bloķētas.

3.11.3. Pacēlājs

3.11.3.1. Vispārīgie noteikumi

3.11.3.1.1. Pacēlājs drīkst darboties tikai tad, kad transportlīdzeklis stāv. Paceļot tā platformu un pirms tās nolaišanās sākuma automātiski jāieslēdzas ierīcei, kas neļauj no tās noripot ratiņkrēslam.

3.11.3.1.2. Pacēlāja platformai jābūt vismaz 800 mm platai un vismaz 1200 mm garai, un tai ir jādarbojas, ceļot masu, kuras svars ir vismaz 300 kg.

3.11.3.2. Papildu tehniskās prasības pacēlājiem ar mehānisko piedziņu

3.11.3.2.1. Darbināšanas vadības ierīcei jābūt veidotai tā, ka tā automātiski izslēdzas, ja to atlaiž vaļā. Kad tas notiek, pacēlāja kustība uzreiz tiek apturēta, un pēc tam ir jāspēj ieslēgt kustību katrā no abiem virzieniem.

3.11.3.2.2. Zonas, kuras neredz operators un kurās pacēlājs varētu iespiest vai saspiest objektus, ir jāaizsargā ar drošības ierīci (piemēram, reversa mehānismu).

3.11.3.2.3. Ja iedarbojas kāda no šīm drošības ierīcēm, pacēlāja kustība uzreiz tiek apturēta un tiek ieslēgta kustība pretējā virzienā.

3.11.3.3. Mehāniski darbināmu pacēlāju darbība

3.11.3.3.1. Ja pacēlājs atrodas pie pasažieru durvīm, kas atrodas tiešā vadītāja redzamības laukā, pacēlāju var darbināt vadītājs no sava sēdekļa.

3.11.3.3.2. Visos citos gadījumos vadības ierīcēm jāatrodas blakus pacēlājam. Tās var iedarbināt un izslēgt tikai no vadītāja sēdekļa.

3.11.3.4. Manuāli darbināms pacēlājs

3.11.3.4.1. Pacēlājam jābūt veidotam tā, lai to varētu darbināt ar vadības ierīcēm, kas atrodas blakus pacēlājam.

3.11.3.4.2. Pacēlājam jābūt veidotam tā, lai tā darbināšanai nebūtu vajadzīgs pārmērīgs spēks.

3.11.4. Rampa

3.11.4.1. Vispārīgie noteikumi

3.11.4.1.1. Rampa drīkst darboties tikai tad, kad transportlīdzeklis stāv.

3.11.4.1.2. Ārējās malas jānoapaļo vismaz 2,5 mm rādiusā. Ārējie stūri jānoapaļo vismaz 5 mm rādiusā.

3.11.4.1.3. Rampai jābūt vismaz 800 mm platai. Kad rampa ir izvirzīta vai izlikta uz 150 mm augstas apmales, tās slīpums nedrīkst pārsniegt 12 %. Lai veiktu šo testu, var izmantot nolaišanas sistēmu.

3.11.4.1.4. Jebkurai rampai, kas lietošanas laikā pārsniedz 1200 mm, jāuzstāda ierīce, kura neļauj ratiņkrēslam noripot no tās malām.

3.11.4.1.5. Jebkurai rampai droši jādarbojas ar 300 kg svaru.

3.11.4.2. Ekspluatācijas režīmi

3.11.4.2.1. Rampas izvirzīšana un ievilkšana var notikt manuāli vai ar mehānisko piedziņu.

3.11.4.3. Papildu tehniskās prasības rampām ar mehānisko piedziņu

3.11.4.3.1. Rampas izvirzīšanos un ievilkšanos parāda ar dzeltenām mirgojošām gaismām un skaņas signālu; rampu ārējos stūrus apzīmē ar labi saskatāmiem sarkaniem un baltiem atstarotājiem.

3.11.4.3.2. Rampas izvirzījumu horizontālā virzienā aizsargā drošības ierīce.

3.11.4.3.3. Ja iedarbojas kāda no šīm drošības ierīcēm, rampas kustība uzreiz tiek apturēta.

3.11.4.3.4. Rampas horizontālā kustība apstājas, kad to noslogo ar 15 kg masu.

3.11.4.4. Rampu ar mehānisko piedziņu darbība

3.11.4.4.1. Ja rampa atrodas pie pasažieru durvīm, kas atrodas tiešā vadītāja redzamības laukā, rampu var darbināt vadītājs no sava sēdekļa.

3.11.4.4.2. Visos citos gadījumos vadības ierīcēm jāatrodas blakus rampai. Tās var iedarbināt un izslēgt tikai no vadītāja sēdekļa.

3.11.4.5. Manuāli darbināmas rampas darbība

3.11.4.5.1. Rampai jābūt veidotai tā, lai tās darbināšanai nebūtu vajadzīgs pārmērīgs spēks.

___________

# 9. pielikums

ĪPAŠAS PRASĪBAS DIVSTĀVU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

Šajā pielikumā izklāstītas prasības divstāvu transportlīdzekļiem, ciktāl tās atšķiras no 3. pielikumā norādītajām pamatprasībām. Turpmāk norādītie punkti un apakšpunkti aizstāj punktus un apakšpunktus ar tādiem pašiem numuriem 3. pielikumā. Ja vien turpmāk nav norādīts citādi, uz divstāvu transportlīdzekļiem attiecas visas pārējās 3. pielikuma prasības.  Turpmāk sniegto punktu numerācija atbilst 3. pielikuma numerācijai.

7.4.2.1. Uz katra pasažieru sēdekļa novieto smagumus, kas atbilst Q (kas definēts 11. pielikuma 7.4.3.3.1. punktā). Ja ir paredzēts, ka transportlīdzekli izmantos, tajā atrodoties apkalpes loceklim, kas nesēž, 75 kg smagu masas smaguma centru, kurš atbilst apkalpes locekļa svaram, novieto augšstāva galvenajā ejā 875 mm augstumā. Bagāžas nodalījumos bagāžu neievieto.

7.5.4. Ugunsdzēšamie aparāti un pirmās palīdzības aprīkojums

7.5.4.1. Jānodrošina vieta divu ugunsdzēšamo aparātu uzstādīšanai: viena – vadītāja sēdekļa tuvumā un otra – augšstāvā. Šī vieta nedrīkst būt mazāka par 15 dm3.

7.6. Izejas

7.6.1. Izeju skaits

7.6.1.1. Katram divstāvu transportlīdzeklim ir divas durvis apakšstāvā (sk. arī 7.6.2.2. punktu). Pasažieru durvju minimālais skaits:

| Pasažieru skaits | Pasažieru durvju skaits divstāvu transportlīdzeklī |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I un A klase | II klase | III un B klase |
| 9 - 45 | 1 | 1 | 1 |
| 46 - 70 | 2 | 1 | 1 |
| 71 - 100 | 2 | 2 | 1 |
| > 100 | 4 | 3 | 1 |

7.6.1.4. Avārijas izeju minimālajam skaitam jābūt tādam, lai, nosakot izeju skaitu katram stāvam un katram atsevišķajam nodalījumam atsevišķi, kopējais izeju skaits būtu šāds. Nosakot avārijas izeju skaitu, tualetes nodalījumus vai virtuves neuzskata par atsevišķiem nodalījumiem. Avārijas lūkas uzskata tikai par vienu no iepriekš minēto avārijas izeju skaita.

| Pasažieru un apkalpes skaits uz vienu nodalījumu vai stāvu | Minimālais avārijas izeju kopskaits |
| --- | --- |
| 1 – 8 | 2 |
| 9 – 16 | 3 |
| 17 – 30 | 4 |
| 31 – 45 | 5 |
| 46 – 60 | 6 |
| 61 – 75 | 7 |
| 76 – 90 | 8 |
| 91 – 110 | 9 |
| 111 – 130 | 10 |
| > 130 | 11 |

7.6.1.11. Avārijas lūkas papildus avārijas durvīm un logiem uzstāda II un III klases transportlīdzekļu augšstāva jumtā. Tās var uzstādīt arī I klases transportlīdzekļos. Šādā gadījumā lūku minimālais skaits ir šāds:

| Pasažieru skaits augšstāvā (Aa) | Lūku skaits |
| --- | --- |
| nepārsniedz 50 | l |
| pārsniedz 50 | 2 |

7.6.1.12. Katras savienotājkāpnes uzskata par vienu izeju no augšstāva.

7.6.1.13. Visām personām, kuras atrodas apakšstāvā, avārijas situācijā jāspēj izkļūt no transportlīdzekļa, neejot cauri augšstāvam.

7.6.1.14. Augšstāva galvenā eja ar vienu vai vairākām savienotājkāpnēm jāsavieno ar piekļuves eju pasažieru durvīm vai apakšstāva galveno eju, kura atrodas 3 m attālumā no pasažieru durvīm:

a) I un II klases transportlīdzekļos jānodrošina divas kāpnes, vai vismaz vienas kāpnes un vienas puskāpnes, ja augšstāvā izvietoto pasažieru skaits pārsniedz 50;

b) III klases transportlīdzekļos jānodrošina divas kāpnes, vai vismaz vienas kāpnes un vienas puskāpnes, ja augšstāvā izvietoto pasažieru skaits pārsniedz 30.

7.6.2. Izeju izvietojums

7.6.2.2. Divas no 7.6.1.1. punktā minētajām durvīm nošķir tā, lai atstatums starp to vertikālajām šķērsplaknēm caur to virsmas laukuma centru nebūtu mazāks par 25% no transportlīdzekļa kopējā garuma vai 40% no pasažieru nodalījuma kopējā garuma apakšstāvā; šo prasību nepiemēro, ja divas durvis atrodas pretējās transportlīdzekļa pusēs. Ja vienas no šīm durvīm veido divviru durvis, šo atstatumu mēra starp divām durvīm, kas atrodas vistālāk viena no otras.

7.6.2.3. Izejām katrā stāvā jābūt izvietotām tā, lai to skaits abās transportlīdzekļa pusēs būtu faktiski vienāds.

7.6.2.4. Augšstāvā vismaz vienai avārijas izejai jābūt izvietotai attiecīgi vai nu transportlīdzekļa aizmugurē, vai priekšpusē.

7.6.4. Tehniskās prasības visām pasažieru durvīm

7.6.4.6. Ja nav iespējams apmierinoši pārskatīt durvis ar tiešskatu, ierīko optiskas ierīces vai cita veida ierīces, kas ļauj vadītājam no sava sēdekļa pamanīt pasažiera klātbūtni katru pasažieru durvju tiešā tuvumā, ja šīs durvis nav automātiskās pasažieru durvis. I klases transportlīdzekļos šo prasību piemēro arī visu pasažieru durvju iekšpusei, kā arī vietai, kas atrodas savienotājkāpņu tiešā tuvumā augšstāvā.

7.6.7. Tehniskās prasības avārijas durvīm

7.6.7.3. Jebkura vadības ierīce vai cita ierīce, ar ko var atvērt avārijas durvis apakšstāvā no ārpuses, atrodas 1000-1500 mm augstumā no zemes un ne vairāk kā 500 mm attālumā no durvīm. I, II un III klases transportlīdzekļiem katra vadības ierīce vai cita ierīce avārijas durvju atvēršanai no iekšpuses atrodas 1000-1500 mm attālumā no grīdas virsmas vai vadības ierīcei tuvākā pakāpiena un ne vairāk kā 500 mm attālumā no durvīm. Tas neattiecas uz vadības ierīcēm, kas atrodas ārpus vadītāja zonas.

7.7.5. Galvenās ejas (sk. 1. attēlu)

7.7.5.1. Transportlīdzekļa galvenā eja ir projektēta un konstruēta tā, lai pa to varētu brīvi iziet cauri mērierīce, kas sastāv no diviem vienas ass cilindriem, starp kuriem novietots apgriezts šķelts konuss, ja mērierīcei ir šādi izmēri (mm):

|  | I klase* |  | II klase* |  | III klase* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Augšstāvā/apakšstāvā: | Augšstāvs | Apakšstāvs | Augšstāvs | Apakšstāvs | Augšstāvs | Apakšstāvs |
| Apakšējā cilindra diametrs | 450 | 450 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| Apakšējā cilindra augstums | 900 | 1020 (900/ 990) | 900 | 1020 (900/ 990) | 900 | 1 020 (900/ 990) |
| Augšējā cilindra diametrs | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
| Augšējā cilindra augstums | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kopējais augstums | 1680 | 1800 (1680/ 1770) | 1680 | 1800 (1680/ 1770) | 180 | 1800 (1680/ 1770) |

* Izmēri iekavās attiecas tikai uz pašu apakšstāva aizmuguri un tikai priekšējās ass tuvumā (sk. 7.7.5.10. punktu).

Mērierīce var saskarties ar turekļiem, ja tādi ir uzstādīti stāvošu pasažieru vajadzībām, un pabīdīt tos prom. Augšējā cilindra diametru augšpusē var samazināt līdz 300 mm, ierēķinot tādu nobīdi pret horizontāli, kas nepārsniedz 30° (1. attēls).

7.7.5.4. Posmainiem transportlīdzekļiem 7.7.5.1. punktā definēto mērierīci var netraucēti izbīdīt cauri sakabes posmam jebkurā stāvā, ja abi posmi ir caurstaigājami pasažieriem. Neviena šā posma mīkstā pārklājuma sastāvdaļa, tostarp gofrētie posmi, nedrīkst iespiesties galvenajā ejā.

7.7.5.10. Tās mērierīces kopējo augstumu, kas minēta 7.7.5.1. punktā, var samazināt:

a) no 1800 mm līdz 1680 mm jebkurā apakšstāva galvenās ejas daļā, virzoties uz tās vertikālās šķērsplaknes aizmuguri, kas izvirzīta 1500 mm uz priekšu no pakaļējās ass centra līnijas (priekšējā aizmugurējās ass daļa transportlīdzekļiem ar vairāk nekā vienu pakaļējo asi);

b) no 1800 mm līdz 1770 mm attiecībā uz pasažieru durvīm, kas atrodas priekšējās ass priekšā, jebkurā galvenās ejas daļā, kura atrodas starp divām vertikālām šķērsplaknēm, kas savukārt atrodas 800 mm uz priekšu no priekšējās ass centra līnijas un aiz tās.

7.7.7.  Pakāpieni

7.7.7.1. Zemsvītras piezīme1: maksimums 850 mm apakšstāva avārijas durvīm un maksimums 1500 mm augšstāva avārijas durvīm.

7.7.8.6. Brīva vieta virs sēdvietām

7.7.8.6.1. Virs katras sēdvietas jābūt brīvai vietai, kuras augstums ir ne mazāks par 900 mm, ja to mēra no nesaspiesta sēdekļa spilvena augstākā punkta. Šī brīvā vieta plešas pār visa sēdekļa vertikālo projekciju un ar to saistīto vietu, kura atvēlēta kājām. Attiecībā uz augšstāvu šo vietu var samazināt līdz 850 mm.

7.7.12. Savienotājkāpnes (sk. 4. pielikuma 1. attēlu)

7.7.12.1. Savienotājkāpņu minimālajam platumam jābūt projektētam tā, lai pa to brīvi varētu iziet cauri vienviru durvju pieejas šablons, kas noteikts 4. pielikuma 1. attēlā. Šo paneli pārvieto no apakšstāva galvenās ejas līdz pēdējam pakāpienam, virzot to uz to pusi, uz kuru varētu pārvietoties persona, kas lieto kāpnes.

7.7.12.2. Savienotājkāpnes ir jāveido tā, lai, uz priekšu braucošam transportlīdzeklim strauji bremzējot, no tām nevarētu nokrist pasažieri.

Šo prasību uzskata par izpildītu tad, ja izpildīts vismaz viens no šādiem diviem nosacījumiem:

7.7.12.2.1. neviena kāpņu sastāvdaļa lejupvirzienā nav vērsta uz priekšu;

7.7.12.2.2. kāpnēm ir rokturi vai līdzīgs aprīkojums;

7.7.12.2.3. kāpņu augšdaļā ir automātiska ierīce, kas neļauj tās lietot tad, kad transportlīdzeklis kustas; šai ierīcei jābūt viegli ieslēdzamai avārijas gadījumā.

7.7.12.3. Ar 7.7.5.1. punktā minētā cilindra palīdzību pārbauda, vai no galvenajām ejām (augšējās un apakšējās) var brīvi piekļūt kāpnēm.

7.11. Rokturi un turekļi

7.11.5. Rokturi un turekļi savienotājkāpnēm

7.11.5.1. Piemērotus rokturus un turekļus nodrošina savienotājkāpņu abās pusēs. Tie atrodas no 800 mm līdz 1100 mm augstumā virs katra pakāpiena virsmas.

7.11.5.2. Ierīkojamajiem rokturiem un/vai turekļiem jābūt ar satveršanas punktu, kas sasniedzams personai, kura stāv augšstāvā vai apakšstāvā blakus savienotājkāpnēm vai uz jebkura no tālākajiem pakāpieniem. Šādiem punktiem vertikāli jāatrodas 800-1100 mm virs apakšstāva grīdas vai katra pakāpiena virsmas, un

7.11.5.2.1. stāvoklī, kas ir piemērots personai, kura stāv apakšstāvā, ne vairāk kā 400 mm uz iekšu no pirmā pakāpiena ārmalas, un

7.11.5.2.2. stāvoklī, kas piemērots konkrētajam pakāpienam, bet neatrodoties uz ārpusi no attiecīgā pakāpiena ārmalas un ne vairāk kā 600 m uz iekšu no minētās malas.

7.12. Pakāpienu aiļu un to tuvumā esošo sēdekļu aizsargi

7.12.2. Divstāvu transportlīdzekļa augšstāvā savienotājkāpņu nišu aizsargā ar norobežotu aizsargu, kura augstums ir vismaz 800 mm no grīdas. Aizsarga apakšējā mala ir ne vairāk kā 100 mm attālumā no grīdas.

7.12.3. Vējstiklam, kas atrodas to pasažieru priekšā, kuri sēž priekšējās augšstāva vietās, jāpierīko polsterēts aizsargs. Šā aizsarga augšmalai jāatrodas vertikāli 800-900 mm virs grīdas, uz kuras balstās pasažiera kājas.

    - Katra pakāpiena stateniskā virsma kāpnēs ir noslēgta

_________

9. pielikums – Papildinājums

1. attēls

GALVENĀS EJAS

(sk. 9. pielikuma 7.7.5. punktu)

|  | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm)1 | F (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I klase | 550 | 450 | 500 | 1800 (1680/1770) | 1020 (900/990) |
| II klase | 550 | 350 | 500 | 1800 (1680/1770) | 1020 (900/990) |
| III klase | 450 | 300 (220 sāniski pārvietojamu sēdekļu gadījumā) | 500 | 1800 (1680/1770) | 1020 (900/990) |
| 1 Izmēri iekavās attiecas tikai uz apakšstāvu un/vai apakšstāva pašu aizmuguri un/vai apakšstāvu priekšējās ass tuvumā (sk. 7.7.5.10. punktu). |  |  |  |  |  |

______________

# 10. pielikums

TIPA APSTIPRINĀJUMS ATSEVIŠĶAI TEHNISKAI VIENĪBAI UN TIPA APSTIPRINĀJUMS TRANSPORTLĪDZEKLIM, KAM UZSTĀDĪTA KAROSĒRIJA, KURA JAU APSTIPRINĀTA KĀ ATSEVIŠĶA TEHNISKA VIENĪBA

1. Atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājums

1.1. Lai saskaņā ar šiem noteikumiem varētu piešķirt atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa karosērijai, ražotājam jāpierāda apstiprinātājiestādei, ka ražotāja paziņotie noteikumi ir izpildīti. Pārējie noteikumi, kas ir šajos noteikumos, jāizpilda un jāpierāda saskaņā ar 2. punktu.

1.2. Apstiprinājumu var piešķirt, ja ir ievēroti noteikumi, kas jāizpilda attiecībā uz pabeigtu transportlīdzekli (piemēram, attiecīgi šasijas raksturlielumi, lietojuma vai uzstādīšanas ierobežojumi), ja šie ierobežojumi ir reģistrēti apstiprinājuma apliecībā.

1.3. Visi šie noteikumi ir attiecīgi jādara zināmi transportlīdzekļa karosērijas pircējam vai transportlīdzekļa nākamā komplektācijas posma veicējam.

2. Tipa apstiprinājums transportlīdzeklim, kam uzstādīta karosērija, kura jau apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība

2.1. Lai saskaņā ar šiem noteikumiem varētu piešķirt apstiprinājumu transportlīdzeklim, kam uzstādīta karosērija, kura jau apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība, ražotājam jāpierāda apstiprinātājiestādei šo noteikumu to prasību izpilde, kas vēl nav izpildītas un pierādītas saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā nepabeigta transportlīdzekļa jebkuru iepriekšēju tipa apstiprinājumu.

  - Jāizpilda visas prasības saskaņā ar 1.2. punktu.

______________

11. pielikums

MASAS UN IZMĒRI

1. Šis pielikums attiecas uz M2 un M3 kategoriju mehānisko transportlīdzekļu masu un izmēriem, ciktāl tie vajadzīgi transportlīdzekļa apstiprināšanai attiecībā uz tā vispārīgo pamatkonstrukciju.

2. DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā

2.1. (Rezervēts)

2.2. (Rezervēts)

2.3. “Asu grupa” ir asis, kas balstratiņu sastāvdaļa. Divasu grupu sauc par tandēmu un trīsasu grupu – par trīsasu balstratiņiem. Parasti atsevišķu asi uzskata par vienas ass grupu.

2.4. “Transportlīdzekļa izmēri” ir transportlīdzekļa izmēri, kas pamatojas uz tā uzbūvi, kā norādījis ražotājs.

2.4.1. “Transportlīdzekļa garums” ir izmērs, ko mēra atbilstoši ISO standarta 612-1978 definīcijai Nr. 6.1.

Papildus minētā standarta noteikumiem, mērot transportlīdzekļa garumu, neņem vērā šādas ierīces:

– stiklu tīrīšanas un mazgāšanas ierīces;

– priekšējās vai aizmugurējās numura zīmes;

– muitas plombas un to aizsargierīces;

– brezenta nostiprināšanas ierīces un to aizsargierīces;

– apgaismes ierīces;

– spoguļus un citas netiešas redzamības ierīces,

– skatīšanās palīgierīces;

– gaisa ieplūdes caurules;

– noņemamu virsbūvju buferus;

– pakāpienus un rokturus;

– gumijas atdures un tamlīdzīgs aprīkojumu;

– pacēlājus, piekļuves rampas un līdzīgu aprīkojumu, kas ir tehniskā kārtībā un nepārsniedz 300 mm, ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa kravnesība netiek palielināta;

– mehānisko transportlīdzekļu sakabes ierīces;

– elektropiedziņas transportlīdzekļu elektriskās strāvas noņēmējus;

– ārējos saules aizsargstiklus.

2.4.2. “Transportlīdzekļa platums” ir izmērs, ko mēra atbilstoši ISO standarta 612-1978 definīcijai Nr. 6.2.

Papildus minētā standarta noteikumiem, mērot transportlīdzekļa platumu, neņem vērā šādas ierīces:

– muitas plombas un to aizsargierīces;

– brezenta nostiprināšanas ierīces un to aizsargierīces;

– riepas bojājuma signalizatorus;

– izvirzītas pretšļakatu aprīkojuma elastīgās sastāvdaļas;

– apgaismes ierīces;

– piekļuves rampas, pacēlājus un līdzīgu aprīkojumu tehniskā kārtībā ar nosacījumu, ka tās neatrodas tālāk par 10 mm no transportlīdzekļa sāna un ka slīpņu stūri, kas vērsti uz priekšu vai atpakaļ, ir noapaļoti līdz rādiusam, kurš nav mazāks par 5 mm; šķautnēm jābūt noapaļotām līdz rādiusam, kas nav mazāks kā 2,5 mm;

– spoguļus un citas netiešas redzamības ierīces;

– riepu spiediena indikatorus;

– ievelkamos pakāpienus;

– riepas sānu malas izvirzīto daļu tieši virs saskares punkta ar zemi;

– skatīšanās palīgierīces;

– tādas ievelkamas sānu vadības ierīces autobusiem un tālsatiksmes autobusiem, kas paredzētas lietošanai autobusu vadības sistēmās, ja tās nav ievilktas.

2.4.3. “Transportlīdzekļa augstums” ir izmērs, ko mēra atbilstoši ISO standarta 612-1978 definīcijai Nr. 6.3.

Papildus minētā standarta noteikumiem, mērot transportlīdzekļa garumu, neņem vērā šādas ierīces:

– antenas;

– pantogrāfus vai elektriskās strāvas noņēmējus paceltā stāvoklī.

Transportlīdzekļiem ar ass pacelšanas iekārtu jāņem vērā šīs iekārtas ietekme.

2.5. (Rezervēts)

2.6. (Rezervēts)

2.7. “Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi (m)” ir masa, kas atbilst maksimālajai pieļaujamajai statiskajai vertikālajai slodzei, kuru rada ass uz ceļa virsmas, pamatojoties uz transportlīdzekļa un ass uzbūvi un kā to ir norādījis transportlīdzekļa ražotājs.

2.8. “Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz asu grupu (µ)” ir masa, kas atbilst maksimālajai pieļaujamajai statiskajai vertikālajai slodzei, kuru rada asu grupa uz ceļa virsmas, pamatojoties uz transportlīdzekļa un asu grupas uzbūvi un kā to ir norādījis transportlīdzekļa ražotājs.

2.9. “Vilces masa” ir kopējā slodze, ko uz ceļa virsmas rada vilktā transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu ass vai asis.

2.10. “Tehniski pieļaujamā maksimālā vilces masa (TM)” ir maksimālā vilces masa, ko norādījis ražotājs.

2.11. “Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz mehāniskā transportlīdzekļa savienojuma punktu” ir masa, kas atbilst maksimālajai pieļaujamajai statiskajai vertikālajai slodzei savienojuma punktā, pamatojoties uz mehāniskā transportlīdzekļa un/vai sakabes ierīces uzbūvi un ko norādījis ražotājs. Saskaņā ar definīciju šajā masā netiek iekļauta mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīces masa.

2.12. (Rezervēts)

2.13. “Tehniski pieļaujamā maksimālā sakabināto transportlīdzekļu pilnā masa (MC)” ir mehāniskā transportlīdzekļa un piekabinātas piekabes vai piekabju kopējā masa, ko norādījis ražotājs.

2.14. “Ass pacelšanas iekārta” ir iekārta, kas ir pastāvīgi uzstādīta transportlīdzeklim, lai samazinātu vai palielinātu slodzi uz asi(-īm), atbilstoši transportlīdzekļa slogojuma nosacījumiem:

a) vai nu paceļot riteņus no zemes/nolaižot tos uz zemes,

b) vai nepaceļot riteņus no zemes (piem., pneimatisko balstiekārtu vai citu sistēmu gadījumā),

lai samazinātu riepu nodilumu, kad transportlīdzeklis nav pilnīgi noslogots, un/vai atvieglotu mehānisko transportlīdzekļu vai sakabinātu transportlīdzekļu kustības uzsākšanu uz slidenas virsmas, palielinot slodzi uz dzenošās ass.

3. (Rezervēts)

4. (Rezervēts)

5. (Rezervēts)

6. (Rezervēts)

7. PRASĪBAS

7.1. Tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masas un tās sadalījuma pa asīm mērīšana

Tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masu un tās sadalījumu pa asīm mēra transportlīdzekļiem, kuri nodoti saskaņā ar 3.4. punktu un ir novietoti nekustīgā stāvoklī, un to riteņi ir sagriezti taisnā virzienā. Ja izmērītās masas atšķiras ne vairāk par 3 % no tām masām, kuras norādījis ražotājs attiecībā uz tipa atbilstošajām tehniskajām konfigurācijām, vai ne vairāk par 5 %, ja transportlīdzeklis pieder M2 kategorijai un nepārsniedz 3500 kg, tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masas un tās sadalījumu pa asīm, kā to norādījis ražotājs, lieto turpmāk minēto prasību vajadzībām. Pretējā gadījumā jālieto izmērītās masas vērtības, un tehniskais dienests vajadzības gadījumā var veikt papildu mērījumus transportlīdzekļiem, kuri nav atbilstoši 3.4. punktam nodotie transportlīdzekļi.

7.2. (Rezervēts)

7.3. (Rezervēts)

7.4. Masas sadalījuma aprēķini

7.4.1. Aprēķināšanas procedūra

7.4.1.1. Lai veiktu šeit noteiktos masas sadalījuma aprēķinus, ražotājs iesniedz par testiem atbildīgajam tehniskajam dienestam informāciju (tabulu vai citā atbilstošā veidā), kas vajadzīga, lai katras transportlīdzekļa tipa tehniskās konfigurācijas gadījumā noteiktu atbilstošo transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu, tehniski pieļaujamo maksimālo masu uz asīm un asu grupām, tehniski pieļaujamo maksimālo vilces masu un sakabinātu transportlīdzekļu tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu.

7.4.1.2. Jāveic atbilstoši aprēķini, lai pārliecinātos, ka attiecībā uz katru transportlīdzekļa tipa tehnisko konfigurāciju ir izpildītas turpmāk minētās prasības. Šajā nolūkā aprēķini var aprobežoties ar nelabvēlīgākajiem gadījumiem.

7.4.1.3. Turpmāk minētajās prasībās apzīmējumi M, mi, µj, TM un MC attiecīgi apzīmē šādus parametrus, attiecībā uz kuriem ir jāizpilda 7.4. punkta prasības:

M = transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa;

mi = tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz asi, ko apzīmē ar “i”, kur “i” mainās no 1 līdz transportlīdzekļa asu kopējam skaitam;

µj = tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz atsevišķas ass vai asu grupas, kuru apzīmē ar “j”, kur “j” mainās no 1 līdz atsevišķu asu un asu grupu kopējam skaitam;

TM = tehniski pieļaujamā maksimālā vilces masa, un

MC = sakabinātu transportlīdzekļu tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa.

7.4.1.4. Atsevišķas ass gadījumā “i” apzīmē asi un “j” apzīmē asu grupu atbilstoši definīcijai, parasti mi = µj..

7.4.1.5. Transportlīdzekļiem, kam uzstādītas atslogojamas asis – to asu balstiekārtai, kas noslogota parastā braukšanas konfigurācijā, jāveic turpmāk minētie aprēķini. Transportlīdzekļiem, kam uzstādītas ar paceļamas asis, turpmāk minētie aprēķini jāveic attiecībā uz asīm nolaistā stāvoklī.

7.4.1.6. Asu grupu gadījumā ražotājam jānorāda asu grupai pieliktās kopējās masas sadales pa asīm noteikumi (piemēram, norādot masas sadalījuma formulas vai masas sadalījuma diagrammas).

7.4.1.7. (Rezervēts)

7.4.2. (Rezervēts, sk. 7.4.3.1. un 7.4.4. punktu)

7.4.2.1. Masu summa mi nedrīkst būt mazāka kā masa M.

7.4.2.2. Katrai asu grupai, ko apzīmē ar “j”, masu summa mi uz tās asīm nedrīkst būt mazāka kā masa µj. Turklāt katra no masām mi nedrīkst būt mazāka kā tā daļa no µj, ko piemēro asij “i”, kā noteikts masu sadales noteikumos attiecībā uz minēto asu grupu.

7.4.2.3. Masu summa µj nedrīkst būt mazāka kā masa M.

7.4.2.4. Tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kam pieskaitīta masa, kura atbilst 75 kg un kuru reizina ar pasažieru skaitu, un kam pieskaitīta tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz savienojuma punktu, nedrīkst pārsniegt masu M.

7.4.2.5. (Rezervēts)

7.4.2.6. (Rezervēts)

7.4.2.7. MC nedrīkst pārsniegt M + TM.

7.4.3. Prasības attiecībā uz autobusiem un tālsatiksmes autobusiem

7.4.3.1. Piemēro 7.4.2.1.- 7.4.2.3. punkta un 7.4.2.7. punkta prasības.

7.4.3.2. Tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kam pieskaitīts masas Q reizinājums ar sēdošu un stāvošu pasažieru skaitu, 7.4.3.3.1. punktā noteiktās masas WP, B un BX un tehniski pieļaujamā maksimālā masa savienojuma punktā, ja sakabi ir uzstādījis ražotājs, nepārsniedz masu M.

7.4.3.3. Ja transportlīdzeklis tehniskā kārtībā ir noslogots, kā aprakstīts 7.4.3.3.1. punktā, masa, kas atbilst slodzei uz katras ass, nedrīkst pārsniegt masu mi uz katras ass, un masa, kura atbilst slodzei uz katras atsevišķas ass vai asu grupas, nedrīkst pārsniegt µj uz attiecīgās asu grupas. Turklāt masai, kas atbilst slodzei uz dzenošās ass, vai to masu summai, kuras atbilst slodzēm uz dzenošajām asīm, jābūt vismaz 25 % no masas M.

7.4.3.3.1. Tehniskā kārtībā esošu transportlīdzekli noslogo ar: masu, kas atbilst P skaitam sēdošu pasažieru ar masu Q; masu, kas atbilst SP skaitam stāvošu pasažieru ar masu Q, vienmērīgi izvietojot to visā stāvošiem pasažieriem pieejamajā laukumā S1; vajadzības gadījumā masu WP, kas vienmērīgi izvietota katrā ratiņkrēslu vietā; masu, kas vienāda ar B (kg), vienmērīgi izvietojot to bagāžas nodalījumos; masu, kas vienāda ar BX (kg), vienmērīgi izvietojot to visā jumta virsmas laukumā, kurš aprīkots bagāžas pārvadāšanai, kur:

P ir sēdvietu skaits;

S1 ir laukums, kas paredzēts stāvošiem pasažieriem; III vai B klases transportlīdzekļu gadījumā S1 = 0;

SP, ko norāda ražotājs, nedrīkst pārsniegt S1/SSp lielumu, kur SSp ir noteikta platība, kura parasti paredzēta vienam stāvošam pasažierim, kā norādīts turpmāk iekļautajā tabulā;

WP (kg) ir ratiņkrēslu vietu reizinājums ar 250 kg, kas ir pieņemti kā ratiņkrēsla un tā lietotāja kopējā masa;

B (kg), ko norāda ražotājs, ir skaitliska vērtība, kas nav mazāks par 100 x V; tajā ietilpst bagāžas nodalījumi vai statīvi, kurus var piestiprināt transportlīdzekļa ārpusē;

V ir bagāžas nodalījumu kopējais tilpums m3; apstiprinot I vai A klases transportlīdzekli, neņem vērā tādu bagāžas nodalījumu tilpumu, kuriem var piekļūt tikai no transportlīdzekļa ārpuses;

BX, ko norāda ražotājs, ir skaitliska vērtība, kura nav mazāka par 75 kg/m2.

Divstāvu transportlīdzekļi nav aprīkoti bagāžas pārvadāšanai uz jumta, tāpēc BX divstāvu transportlīdzekļiem ir nulle.

Q un SSp vērtības noteiktas turpmāk norādītajā tabulā:

| Transportlīdzekļa klase | Viena pasažiera masa Q (kg) | Ssp (m2/uz pasažieri) noteiktā platība vienam stāvošam pasažierim |
| --- | --- | --- |
| I un A klase | 68 | 0,125 |
| II klase | 71* | 0,15 |
| III un B klase | 71* | Nav. |

* Ieskaitot 3 kg rokas bagāžai.

7.4.3.3.2. Ja transportlīdzeklim ir maināms sēdvietu skaits, laukumu stāvošiem pasažieriem (S1) un/vai vietu ratiņkrēslu pārvadāšanai atbilstoši 7.4.3.2. un 7.4.3.3. punkta prasībām nosaka ar šādiem nosacījumiem:

7.4.3.3.2.1. ja aizņemti visi iespējamie sēdekļi, un atlikušo platības daļu aizņem stāvošiem pasažieriem paredzētā platība (līdz ražotāja norādītajam stāvošu pasažieru maksimālajam skaitam, ja tas ir sasniegts), ja paliek pāri brīva vieta, to aizņem visas ratiņkrēslu vietas;

7.4.3.3.2.2. ja aizņemtas visas iespējamās stāvvietas (līdz ražotāja norādītajam stāvvietu maksimālajam skaitam), atlikušos sēdekļus aizņem sēdoši pasažieri, un, ja paliek pāri vieta, to aizņem visas ratiņkrēslu vietas;

7.4.3.3.2.3. ja aizņemtas visas iespējamās ratiņkrēslu vietas, atlikušo platības daļu aizņem stāvošiem pasažieriem paredzētā platība (līdz ražotāja norādītajam stāvošu pasažieru maksimālajam skaitam, ja tas ir sasniegts), un, ja paliek pāri vieta, to aizņem visi atlikušie sēdekļi.

7.4.3.4. Ja transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā vai noslogots atbilstoši 7.4.3.3.1. punkta norādījumiem, masa, kas atbilst slodzei uz priekšējās ass vai asu grupas, nedrīkst būt mazāka kā tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masas procentuālā daļa vai kā tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas “M” procentuālā daļa, kā norādīts turpmākajā tabulā:

| I un A klase |  | II klase |  | III un B klase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monolītrāmja | Posmainie | Monolītrāmja | Posmainie | Monolītrāmja | Posmainie |
| 20 | 20 | 251 | 20 | 251 | 20 |

1 II un III klases trīsasu transportlīdzekļiem ar divām vadāmām asīm šo skaitli samazina līdz 20%.

7.4.3.5. Ja transportlīdzeklis jāapstiprina vairāk nekā vienā klasē, 7.4.3.2. un 7.4.3.3. punkts attiecas uz katru klasi.

7.4.4. (Rezervēts)

7.5. (Rezervēts)

7.6. Manevrējamība

7.6.1. Jebkuram mehāniskajam transportlīdzeklim jāspēj manevrēt uz katru pusi 360° riņķa trajektorijā laukumā, kuru ierobežo divas koncentriskas riņķa līnijas; ārējās riņķa līnijas rādiuss ir 12,50 m un iekšējās riņķa līnijas rādiuss 5,30 m, un neviens no transportlīdzekļa visvairāk uz āru izvirzītajiem punktiem (izņemot transportlīdzekļa platuma izvirzītās sastāvdaļas, ko neņem vērā, mērot transportlīdzekļa platumu) neizvirzās ārpus riņķu līnijām. Attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar ass pacelšanas iekārtām šī prasība attiecas arī uz paceļamo(-ajām) asi(-īm) paceltā stāvoklī vai atslogojamu(-ām) asi(-īm) atslogotā stāvoklī.

Atbilstību minētajām prasībām pārbauda šādi.

7.6.1.1. Mehāniskie transportlīdzekļi

Mehāniskā transportlīdzekļa visvairāk uz āru izvirzītais priekšējais punkts jāvada gar ārējo riņķa līniju (sk. A attēlu).

7.6.1.2. (Rezervēts)

7.6.2. (Rezervēts)

7.6.3. Papildu prasības M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem

Atbilstību šā punkta prasībām var pārbaudīt ar divām alternatīvām metodēm, kas aprakstītas 7.6.3.1. punkta A daļā un 7.6.3.1. punkta B daļā.

Apvienotā Karaliste un Portugāle savā teritorijā līdz 2005. gada 9. martam drīkst atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam vai atteikt vai aizliegt pārdot, reģistrēt, laist ekspluatācijā vai lietošanā transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis neatbilst manevrējamības kritērijiem, kas norādīti 7.6.3.1. punkta B daļā.

Līgumslēdzējas puses ar minētajiem izņēmumiem piešķir apstiprinājumus, pamatojoties uz 7.6.3.1. punkta A daļu.

7.6.3.1. A) Transportlīdzeklim stāvot, ar līniju uz zemes jāatzīmē vertikāla plakne, kas ir pieskare transportlīdzekļa sānam un vērsta uz āru no apļa. Posmainam transportlīdzeklim ar šo plakni jāsaskaņo abu monolītrāmju posmi. Ja transportlīdzeklis, piebraucot taisni, ievirzās aplī, kas aprakstīts 7.6.1. punktā, neviena tā sastāvdaļa nedrīkst izvirzīties vairāk kā 0,60 m ārpus minētās vertikālās plaknes (sk. B un C attēlu).

A attēls

B attēls

R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = maksimāli 0,6 m

C attēls

R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = maksimāli 0,6 m

7.6.3.1. B) Ja stāvoša transportlīdzekļa vadāmie riteņi ir vērsti tā, ka tad, ja transportlīdzeklis brauktu, uz āru vistālāk izvirzītais priekšējais punkts veidotu riņķa līniju, kuras rādiuss ir 12,50 m, uz zemes ar līniju jāatzīmē vertikāla plakne, kas ir transportlīdzekļa sāna pieskare un vērsta uz āru no apļa. Posmaina M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļa gadījumā abu monolītrāmju posmi jāsaskaņo ar šo plakni.

Transportlīdzeklim virzoties uz priekšu uz vienu vai otru pusi pa riņķa līniju, kuras rādiuss ir 12,50 m, neviena tā sastāvdaļa nedrīkst nokļūt tālāk par 0,80 m ārpus vertikālās plaknes (sk. B attēlu) tāda monolītrāmja transportlīdzekļa gadījumā, kura garums ir līdz 12 m, vai tālāk par 1,20 m (sk. C attēlu) tāda M2 vai M3 kategorijas posmainā transportlīdzekļa vai tāda monolītrāmja transportlīdzekļa gadījumā, kura garums pārsniedz 12 m.

Transportlīdzekļiem ar ass pacelšanas iekārtu šī prasība attiecas arī uz asi(-īm) paceltā stāvoklī (2.14. punkta nozīmē).

A attēls

B attēls

C attēls

7.6.3. Prasības, kas minētas 7.6.1.-7.6.3. punktā, var arī pārbaudīt pēc ražotāja pieprasījuma ar atbilstošu līdzvērtīgu aprēķinu vai ģeometrisku pierādījumu.

7.6.4. Nepabeigtu transportlīdzekļu gadījumā ražotājam jānorāda maksimālie pieļaujamie gabarīti, kuri jāpārbauda atbilstoši 7.6.1.-7.6.3. punkta prasībām.

7.7. (Rezervēts)

7.8. (Rezervēts)

7.9. (Rezervēts)

7.10. (Rezervēts)

7.11. (Rezervēts)

_________

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Kā noteikts 7. pielikumā Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai, 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 - Polija, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ECE simbolu), 43 – Japānai, 44 – (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai un 50 – Maltai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas tam, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs dara zināmus Nolīguma līgumslēdzējām pusēm.