| E/ECE/324 | Rev.1/Add.44/Rev.1 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 1988. gada 16. maijs |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

________________

44. papildinājums: Noteikumi Nr. 45

## 1. redakcija,

### Iekļauti 01. sērijas grozījumi; spēkā stāšanās datums – 1988. gada 9.februāris

VIENOTI NOTEIKUMI PAR PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJU APSTIPRINĀŠANU UN PAR MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJIEM

________________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 45

VIENOTI NOTEIKUMI PAR PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJU APSTIPRINĀŠANU UN PAR MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJIEM

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuses

1. Darbības joma	1

2. Definīcijas 	1

3. Apstiprinājuma pieteikums	2

4. Marķējumi	3

5. Apstiprinājums	3

6. Vispārīgas specifikācijas	5

7. Tīrīšanas efektivitātes pārbaude	7

8. Tipa pārveidojumi un apstiprinājumu attiecināšana uz citu tipu 	8

9. Ražojumu atbilstība	9

10. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	9

11. Pilnīga ražošanas izbeigšana	9

12. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo dienestu nosaukumi un adreses	10

13.Pārejas noteikumi	10

PIELIKUMI

1. pielikums - Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai apstiprinājuma atsaukumu vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu attiecībā uz priekšējo lukturu tīrītāju atbilstoši 45. noteikumiem	13

2. pielikums - Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai apstiprinājuma atsaukumu vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu attiecībā uz transportlīdzekļa tipu ar priekšējo lukturu tīrītāju atbilstoši 45. noteikumiem	15

3. pielikums – Apstiprinājuma zīmju izkārtojums	17

4. pielikums – Kārtība, kādā testē priekšējo lukturu tīrītāju darbību 	19

#### Noteikumi Nr. 45

VIENOTI NOTEIKUMI PAR PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTAJU APSTIPRINĀŠANU UN PAR MEHĀNISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJIEM

1.		DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz priekšējo lukturu tīrītāju apstiprinājumu. Tos piemēro arī tad, ja transportlīdzekļu ražotājs vēlas saņemt transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz priekšējo lukturu tīrītājiem. Šajā gadījumā priekšējo lukturu tīrītāji kā detaļa nav jāapstiprina. /

2.		DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos izmanto šādas definīcijas.

2.1.		"Priekšējo lukturu tīrītāji" ir visa ierīce, ar kuru tīra visu priekšējā luktura gaismu izstarojošo virsmu vai tās daļu.

2.2.		"Priekšējā luktura tīrītāja tips" ir priekšējo lukturu tīrītāji, kam neatšķiras šādi būtiski aspekti:/

2.2.1.		tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

2.2.2.		izmantotais tīrīšanas princips,

2.2.3.		atšķirības priekšējā luktura ģeometriskajos gabarītos, ja to dēļ mainās tīrītāja detaļas.

2.3.		"Transportlīdzekļa tips" ir transportlīdzekļi, kam neatšķiras šādi būtiski aspekti:

2.3.1.		priekšējā luktura tīrītāja tips,

2.3.2.		priekšējā luktura ierīces ģeometriskais izvietojums, ja tas ietekmē ierīces darbību,

2.3.3.		šķidruma tvertnes tilpuma klase.

2.4.		"Transportlīdzekļa apstiprinājums" ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz priekšējo lukturu tīrītājiem.

2.5.		"Šķidruma tvertne" ir tā priekšējo lukturu tīrītāju daļa, kurā atbilstošos gadījumos uzglabā tīrīšanas šķidrumu.

2.6.	"Tīrīšanas efektivitāte" ir procentos izteiktais gaismas stiprums, ko pēc tīrīšanas mēra mērījumu veikšanas punktā, attiecībā pret lielumiem, ko iegūst, mērot pilnīgi tīru paraugu.

2.7.	"Tīrīšanas periods" ir laikposms, kas vajadzīgs, lai izpildītu 7. punktā noteiktās prasības, ieskaitot pirmstīrīšanas periodu, ja tāds ir.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Priekšējo lukturu tīrītāju tipa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes turētājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz priekšējo lukturu tīrītājiem iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

3.3.	Pieteikumā norāda tā (to) priekšējā(-o) luktura(-u) tipa numuru vai apstiprinājuma numuru, kuram paredzēts tīrītājs, , vai arī šā (šo) luktura (-u) formas un gabarītus, un pieteikumam pievieno turpmāk minētos dokumentus trijos eksemplāros, kuros redzami:

3.3.1.	rasējumi, kuros pietiekami sīki ir parādīta uzstādīšana transportlīdzekļos, relatīvais stiprinājums starp priekšējo(-iem) lukturi(-iem) un stikla tīrītāju(-iem), sprauslu(-ām) vai attiecīgajām detaļām, apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un izmantotais tīrīšanas princips; atbilstošos gadījumos jāparāda arī priekšējā luktura apgaismojošās virsmas daļa uz ko attiecas tīrītājs;

3.3.2.	tā priekšējā(-o) luktura(-u) tipa(u) specifikācija vai apstiprinājuma numurs(i), kuram paredzēts tīrītājs, , ja tīra tikai daļu lēcas, vai galvenie parametri (diametrs un lēcas izliekuma rādiuss), ja tīra visu lēcu;

3.3.3.	saraksts, kurā norāda priekšējo lukturu tīrītāja daļas, un to rasējumi (piem., sūkņi, sprauslas, vārsti, motori un stikla tīrītāji);

3.3.4.	īss tehnisks apraksts, kurā norāda tīrīšanas perioda ilgumu, tīrīšanas šķidruma patēriņu tīrīšanas periodā un tvertnes minimālo tilpumu;

3.3.5.	pilnīgi nokomplektēts paraugs ar attiecīgo(-ajiem) priekšējo(-iem) lukturi(-iem), kas atbilstoši 3.3.1. apakšpunktam uzstādīts piemērotā testa stendā vai apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugā, tā, lai tīrītājs vai priekšējais(-ie) lukturis(-i) spētu pienācīgi darboties;

3.3.6.	atsevišķa pilnīgi nokomplektēta tīrīšanas ierīce;

3.3.7.	norādījumi par uzstādīšanu, ja priekšējo lukturu tīrītājs tiks apstiprināts;

3.3.8.	tehniskie dokumenti un papildu paraugi, ja to pieprasa par apstiprinājuma testiem atbildīgais tehniskais dienests.

4.	MARĶĒJUMI

4.1.	Vismaz uz vienas priekšējo lukturu tīrītāja galvenās detaļas jābūt šādam skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējumam:

4.1.1.	tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei,

4.1.2.	ar elektrību darbināmu detaļu gadījumā – nominālajam spriegumam;

4.2.	uz vienas apstiprinājumam pieteiktā tīrītāja galvenās detaļas ir jābūt pietiekami lielai vietai, lai izvietotu apstiprinājuma marķējumu; šī vieta ir jānorāda 3.3.1. apakšpunktā minētajā rasējumā.

4.3.	Uz apstiprinājumam pieteiktā transportlīdzekļa ir jābūt pietiekami lielai vietai, kas paredzēta apstiprinājuma marķējumam, kā norādīts šo noteikumu 3. pielikumā.

5.	APSTIPRINĀJUMS

5.1.	Priekšējo lukturu tīrītāja apstiprinājums ir attiecināms tikai uz tīrītāja darbības principiem, ko izmanto apstiprinājuma pieteikumā norādīto tipu vai dažādas formas un funkciju priekšējo lukturu tīrīšanai.

5.2.	Priekšējo lukturu tīrītāja tipu apstiprina, ja atbilstoši šiem noteikumiem apstiprinājumam pieteiktais priekšējo lukturu tīrītājs vai transportlīdzekļa tips atbilst 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām.

5.3.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (šobrīd 01. atbilstoši 01. sērijas grozījumiem, kas stājušies spēkā 1988. gada 9. februārī) apzīmē grozījumu sēriju, kas ietver šo noteikumu jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir vienu un to pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim vai priekšējo lukturu tīrītājam.

5.4.	Lēmumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu atbilstīgi šiem noteikumiem paziņo Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā dotajam paraugam un rasējumus, ko apstiprinājumam iesniedzis pieteicējs un kas nepārsniedz A4 formātu (210 x 297 mm) vai kas ir salocīti atbilstoši šim formātam, un kuros ir ievērots atbilstošs mērogs.

Lēmumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu atbilstīgi šiem noteikumiem paziņo Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā dotajam paraugam un rasējumus, ko apstiprinājumam iesniedzis pieteicējs un kas nepārsniedz A4 formātu (210 x 297 mm) vai kas ir salocīti atbilstoši šim formātam, un kuros ir ievērots atbilstošs mērogs.

5.5.	Katram transportlīdzeklim vai priekšējo lukturu tīrītājam, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu apstiprinājuma marķējumu, ko veido šādi elementi:

5.5.1.	aplis, kurā ir burts "E", aiz kura norādīts tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;/

5.5.2.	transportlīdzekļa tipam – šo noteikumu numurs, kam seko burts "R", domuzīme un apstiprinājuma numurs 5.5.1. apakšpunktā minētā apļa labajā pusē;

5.5.3.	transportlīdzekļa tipam – šādu papildu simbolu: taisnstūri, kurā iekšā ir skaitlis, kas norāda šķidruma tvertnes tilpuma klasi; kā noteikts 6.5.2.1. apakšpunktā, klase var būt vai nu 50., vai 25.

5.5.4.	Priekšējo lukturu tīrītāja tipam norāda apstiprinājuma numuru.

5.6.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim nolīgumam pievienotiem noteikumiem, 5.5.1. apakšpunktā aprakstīto simbolu neatkārto; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 5.5.1. apakšpunktā aprakstītā simbola.

5.7.	Apstiprinājuma zīmei jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.

5.8.	Transportlīdzekļa tipam apstiprinājuma zīmi novieto uz ražotāja piestiprinātās plāksnītes, kurā norādīti transportlīdzekļa raksturlielumi, vai tās tiešā tuvumā.

5.9.	Apstiprinājuma zīmes shēmu paraugi ir norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.

6.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.	Priekšējo lukturu tīrītājam ir jābūt projektētam un izveidotam to luktura gaismu izstarojošās virsmas daļu tīrīšanai, no kurām izplatās tuvā un tālā gaisma, tā, lai tiktu panākts vismaz 7. punktā noteiktais tīrības līmenis.

6.2.	Turklāt, projektējot priekšējā luktura tīrītāju, jānodrošina šādi turpmāk minētie nosacījumi.

6.2.1.	Kad luktura tīrītāja detaļa(s) miera stāvoklī atrodas uz priekšējā luktura apgaismojošās virsmas, priekšējo lukturu un atbilstoši apstiprinājuma pieteikumam pie tā piederošo vai ar to savietoto lukturu fotometriskie parametri, ko mēra punktos, kas uzskaitīti attiecīgajos noteikumos un kam ir noteikti obligātie lielumi, nedrīkst pazemināties vairāk kā par 5 procentiem, salīdzinot ar parametriem pirms tīrīšanas ierīces uzstādīšanas, minētajām tīrītāja detaļām atrodoties jebkurā parastajā miera stāvoklī; šie lielumi noteikti nedrīkst būt zemāki par attiecīgajos noteikumos noteiktajiem lielumiem.

6.2.1.1.	Šo noteikumu 6.2.1. apakšpunktu nepiemēro, ja priekšējais lukturis un 6.2.1. apakšpunktā minētās luktura tīrītāja detaļas luktura apstiprināšanas laikā veido vienotu komplektu.

6.2.2.	Tīrītāja darbības laikā, izņemot miera stāvokli, tā mehāniskās detaļas nedrīkst aizsegt vairāk kā:

6.2.2.1.	20 procentus no tuvās gaismas luktura apgaismojošās virsmas,

6.2.2.2.	10 procentus no tālās gaismas luktura apgaismojošās virsmas, kas nav savietota ar tuvās gaismas lukturi.

6.2.3.	Tas spēj darboties jebkurā temperatūrā no -10C līdz +35C un apmierinoši darboties kustības ātrumā no 0 līdz 130 km/h (vai transportlīdzekļa kustības maksimālajā ātrumā, ja tas ir mazāks par 130km/h); tomēr tas neattiecas uz gadījumu, ja tīrītāju bloķē sniegs vai ledus. Tīrītājs nedrīkst bojāties, ja to uz vienu stundu pakļauj -35C un uz vienu stundu – +80C temperatūrai.

6.2.4.	Kaut arī ierīci var ietekmēt vibrācijas, tomēr normālā lietošanas režīmā jānodrošina pietiekama tīrītāja darbība.

6.2.5.	Ūdens, ledus vai sniegs, kas sakrājas uz tīrītāja tā parastajā darbības režīmā, nedrīkst radīt funkcionālus bojājumus pat tad, ja tīrīšanas šķidrums ir sasalis; pārejošus darbības traucējumus, ko rada sals vai sniega sakrāšanās, neuzskata par bojājumiem, ja vien ierīci var iedarbināt no jauna ar vienkāršiem paņēmieniem.

6.2.6.	Visiem elementiem, kas var nonākt saskarē ar tīrīšanas šķidrumu, jābūt noturīgiem pret maisījumu, ko veido 50 procenti metilspirta, etilspirta vai izopropilspirta un 50 procenti ūdens.

6.2.7.	Tā detaļas nedrīkst traucēt priekšējo lukturu regulēšanu vai kvēlspuldžu ievietošanu vai nomaiņu; vajadzības gadījumā tīrītāja daļas var būt noņemamas, ja noņemšanu var veikt ar vienkāršiem instrumentiem.

6.3.	Priekšējo lukturu tīrītāju detaļām, kas miera stāvoklī(-os) un/vai darbībā veido transportlīdzekļa ārējo virsmu, ir jāatbilst turpmāk minētajām prasībām.

6.3.1.	Detaļās nedrīkst būt uz āru vērstu, smailu vai asu daļu vai jebkuru tādas formas, izmēru, virziena vai cietības izvirzījumu, kas varētu palielināt miesas bojājumu rašanās risku vai smagumu personām, kas atsitas pret virsbūvi vai to aizskar.

6.3.2.	Nevienai uz āru izvirzītai ārējās virsmas daļai izliekuma rādiuss nevar būt mazāks par 2,5 mm; šī prasība neattiecas uz daļām, kuru cietība nepārsniedz Šora [Shore] A 60 cietību.

6.3.3.	Ja tīrītājam ir stikla tīrītājs, 6.3.2. apakšpunkts neattiecas uz stikla tīrītāja slotiņām vai uz jebkādām balsta detaļām. Tomēr šādas vienības jāizgatavo tā, lai tām nav asu stūru vai izvirzītu vai asu daļu, kam nav funkcionālas nozīmes. Visām stikla tīrītāju vārpstām jābūt aizsargapvalkā, kura izliekuma rādiuss nav mazāks par 2,5mm un virsma nav mazāka par 50mm2.

6.3.4.	Ja tīrītājam ir sprausla(-s), 6.3.2. apakšpunkta prasības neattiecas nedz uz sprauslas(-u) funkcionālajām daļām, nedz uz nefunkcionālajām daļām, ja tās ir izvirzītas mazāk kā par 5mm.

6.3.5.	Iepriekšminēto 6.3.1., 6.3.2 un 6.3.3. apakšpunktu noteikumi neattiecas uz tām priekšējo lukturu tīrītāja detaļām, kas ir novietotas tā, ka nekustīgā stāvoklī tās nevar sasniegt sfēriska virsma, kuras diametrs ir 100mm.

6.4.	Atbilstību 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5. un 6.2.6. apakšpunktu specifikācijām apliecina pieteicējs. Šaubu gadījumā tehniskais dienests, kas atbild par apstiprinājuma testu veikšanu, var pārbaudīt, ka prasības ir izpildītas.

6.5.	Ja apstiprinājumu izsniedz transportlīdzeklim, jābūt izpildītiem arī turpmāk norādītajiem nosacījumiem.

6.5.1.	Obligāti ir jānodrošina visu tuvās gaismas lukturu tīrīšana. Ja ir vairāk kā divi tālās gaismas lukturi, pietiek, ja nodrošina tikai viena šo lukturu pāra tīrīšanu.

6.5.2.	Ja tīrītājam ir šķidruma tvertne, to var apvienot ar priekšējā stikla un aizmugures stikla apskalotāju šķidruma tvertni, un tai jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām.

6.5.2.1.	Šķidruma tvertnes ietilpībai ir jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu vismaz 50 tīrīšanas periodus 50. tilpuma klases lukturu tīrītājiem un vismaz 25 tīrīšanas periodus 25. tilpuma klases lukturu tīrītājiem. Ja šķidrumu no tvertnes pievada ne vien lukturu tīrītājiem, bet arī priekšējā stikla un/vai aizmugures stikla apskalotājiem, šis tilpums ir jāpalielina kopumā par vienu litru.

6.5.2.2.	Šķidruma līmenim jābūt viegli pārbaudāmam, un uzpildīšanas atverei ir jābūt viegli sasniedzamai.

6.5.3.	Nedz tīrītājs, nedz kāda tā detaļa nedrīkst traucēt regulēt lukturi un nomainīt tajā kvēlspuldzi. Vajadzības gadījumā tīrītājam vai tā detaļām ir jābūt noņemamām ar vienkāršiem instrumentiem. Luktura tīrītāja detaļas vai tā darbība nedrīkst mazināt nevienas citas noteiktās vai atļautās apgaismošanas ierīces vai gaismas signālierīces efektivitāti, izņemot laikā, kad tiek veikta tīrīšana; jo īpaši parastajā darba režīmā tīrītājs nedrīkst sistemātiski novirzīt netīrumus uz citu apgaismes ierīču vai gaismas signālierīču gaismu izstarojošajām virsmām.

6.5.4.	Tīrīšanas ierīcēm jābūt vadāmām no vadītāja sēdekļa, un tās var apvienot ar citu tīrīšanas ierīču vadību.

7.	TĪRĪŠANAS EFEKTIVITĀTES PĀRBAUDE

7.1.	Tīrītāja efektivitāti testē, kā noteikts šo noteikumu 4. pielikumā. Tīrīšanas efektivitātei pēc katra tīrīšanas perioda turpmāk noteiktajos punktos mērījumu ekrānā ir jābūt vismaz 80 procentiem / tuvās gaismas lukturim un tālās gaismas lukturim.

Mērījumu punktu shēma uz ekrāna

7.2.	Punkts, kurā tiek veikti mērījumi, atrodas iepriekšējā attēlā norādītajās vietās uz ekrāna, kas novietots 25m attālumā no luktura perpendikulāri tā asij.

7.3	Mērījumu punkti tuvās gaismas lukturiem

7.3.1.	Priekšējiem lukturiem, kas apstiprināti tikai attiecībā uz tuvo gaismu (marķējums /C vai /HC)

Mērījumu punkti: 50 R(L)/un 50 V./

7.3.2.	Priekšējiem lukturiem, kas apstiprināti attiecībā uz tuvo gaismu un tālo gaismu (apstiprinājuma zīme CR, HCR, C+R, C+HR, HC+R vai HC+HR)

Mērījumu punkti 50/R(L) (un 50/V, ja tam pašam priekšējam lukturim ir dažādas optiskās sistēmas tālās gaismas lukturim un tuvās gaismas lukturim).

7.4.	Mērījumu punkti tuvās gaismas lukturim

Mērījumu punkts: HV.

8.	TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMU ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

8.1.	Par katru priekšējā luktura tipa vai transportlīdzekļa tipa pārveidojumu ziņo administratīvajam dienestam, kas izsniedzis apstiprinājumu. Šajā gadījumā minētais dienests var:

8.1.1.	atzīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nevarētu būt ievērojamu negatīvu seku un ka transportlīdzekļa priekšējo lukturu tīrītājs joprojām atbilst prasībām, vai

8.1.2.	tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

8.2.	Paziņojumu par apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu, iekļaujot informāciju par grozījumiem, saskaņā ar 5.4. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

8.3.	Kompetentajai iestādei, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, jāpiešķir sērijas numurs katrai šim nolūkam izveidotajai paziņojuma veidlapai.

9.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

9.1.	Katram transportlīdzekļa vai priekšējo lukturu tīrītājam, kam ir šajos noteikumos paredzētā apstiprinājuma zīme, ir jāatbilst apstiprinātajam tipam un 6. un 7. punkta prasībāms.

9.2.	Lai pārliecinātos par atbilstību, kā noteikts 9.1. apakšpunktā, transportlīdzeklis vai priekšējo lukturu tīrītājs, kuram ir šajos noteikumos paredzētā apstiprinājuma zīme, ir jāņem no saražotās produkcijas.

10.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

10.1	Apstiprinājumu, kas atbilstoši šiem noteikumiem ir piešķirts kādam priekšējo lukturu tīrītāja tipam vai transportlīdzekļa tipam, var atsaukt, ja nav ievērotas 9.1. apakšpunktā noteiktās prasības vai ja attiecīgais paraugs neiztur 9.2. apakšpunktā noteiktos testus.

10.2	Ja Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš ir piešķīrusi, tā tūlīt dara to zināmu pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. vai 2. pielikuma paraugam.

11.	PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz ražot priekšējā luktura vai transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas attiecīgi informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, šai iestādei jāinformē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. vai 2. pielikuma paraugam.

12.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES

Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu.

13.	PĀREJAS NOTEIKUMI

13.1.	Sākot no šo noteikumu 01. grozījumu sērijas spēkā stāšanās dienas, neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt apstiprinājumu saistībā ar šiem noteikumiem, kuros izdarīti 01. sērijas grozījumi.

13.2.	Pēc 24 mēnešiem, kas seko 01. grozījumu sērijas spēkā stāšanās dienai, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir apstiprinājumu priekšējo lukturu tīrītāja vai transportlīdzekļa tipam tikai tad, ja tas atbilst šiem noteikumiem, kuros izdarīti 01. sērijas grozījumi.

13.3.	Esošie apstiprinājumi paliek spēkā.

13.3.1.	Tomēr Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var aizliegt tādu priekšējo lukturu tīrītāju uzstādīšanu, kas neatbilst šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju, šādos gadījumos:

ja transportlīdzekļa tips vai individuālais apstiprinājums piešķirts vēlāk kā 24 mēnešus pēc 01. sērijas grozījumu spēkā stāšanās dienas,

ja transportlīdzekļa ekspluatāciju uzsāk vēlāk kā piecus gadus pēc 01. sērijas grozījumu spēkā stāšanās dienas.

13.3.2.	Tomēr Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju, var aizliegt

piešķirt šiem transportlīdzekļiem tipa vai individuālo apstiprinājumu vēlāk kā 24 mēnešus pēc 01. sērijas grozījumu spēkā stāšanās dienas,

šo transportlīdzekļu ekspluatācijas uzsākšanu vēlāk kā piecus gadus pēc 01. sērijas grozījumu spēkā stāšanās dienas.

________________

1. pielikums

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

____________________/

par /: 	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz priekšējo lukturu tīrītāju atbilstoši 45. noteikumiem

Apstiprinājums Nr. ............................... Attiecinājums uz citu tipu Nr. ...........

1. Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2. Tīrītāja tips:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5. Apstiprinājums piešķirts šādiem priekšējiem lukturiem (tips un apstiprinājuma numurs) un/vai attiecīgā priekšējā luktura formām vai gabarītiem:

6. Tīrītāja īss apraksts:

7. Iesniegts apstiprinājumam (datums):

8. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

9. Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

10. Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

11. Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts 2/

12. Priekšējā luktura apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta:

13.Vieta:

14. Datums:

15. Paraksts:

16. Šim paziņojumam ir pievienoti šādi dokumenti ar iepriekšminēto apstiprinājuma numuru:

..... rasējumi, kuros ir parādīta tā priekšējo lukturu tīrītāja uzstādīšana un relatīvais stiprinājums, uz kuru attiecas apstiprinājums,

..... tīrītāja rasējumi, shēmas un plāni,

… fotoattēli.

2. pielikums

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

_______________/

Paziņojums par transportlīdzekļa tipa	apstiprinājuma piešķiršanu,

apstiprinājuma atteikumu,

apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu,

apstiprinājuma atsaukumu,

pilnīgu ražošanas izbeigšanu /

attiecībā uz priekšējo lukturu tīrītāju atbilstoši 45. noteikumiem

Apstiprinājums Nr. ....................... Apstiprinājuma attiecinājums uz citu tipu Nr. ...........

1. Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai zīme:

2. Transportlīdzekļa tips:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5. Priekšējo lukturu tīrītāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

6. Tīrītāja tips:

7. Apstiprinājums ir piešķirts šādiem priekšējiem lukturiem (formas un gabarītu tips vai apstiprinājuma numurs):

8. Tīrītāja īss apraksts

9. Šķidruma tvertnes tilpuma klase: 25/50 2/

10. Iesniegts apstiprinājumam (datums):

11. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

12. Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

13. Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

14. Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts 2/

15. Transportlīdzekļa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

16. Vieta:

17. Datums:

18. Paraksts:

19. Šim paziņojumam ir pievienoti šādi dokumenti ar iepriekšminēto apstiprinājuma numuru:

..... rasējumi, kuros ir parādīta tā priekšējo lukturu tīrītāja uzstādīšana un relatīvais stiprinājums, uz kuru attiecas apstiprinājums;

..... tīrītāja rasējumi, shēmas un plāni;

..... fotoattēli.

___________________

3. pielikums

Apstiprinājuma zīmju IZKĀRTOJUMS

I PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES IZKĀRTOJUMS

Attēlotā apstiprinājuma zīme, kas piestiprināta priekšējo lukturu tīrītājam, norāda, ka tīrītājam ir piešķirts apstiprinājums Nīderlandē (E 4) un apstiprinājuma numurs ir 012439. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar 45. noteikumiem, kuros iekļauti 01. sērijas grozījumi.

Piezīme. Apstiprinājuma numuru novieto tuvu aplim vai nu virs, vai arī zem burta "E", vai arī pa kreisi vai pa labi no šā burta. Apstiprinājuma numura cipariem jāatrodas vienā burta "E" pusē un ir jābūt vērstiem vienā virzienā. Kompetentajām iestādēm, piešķirot apstiprinājumu, ir jāizvairās no romiešu ciparu lietošanas, lai novērstu to sajaukšanu ar citiem simboliem.

II TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀJUMA ZĪMJU IZKĀRTOJUMS ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJIEM

#### A paraugs

Attēlotā apstiprinājuma zīme, kas piestiprināta transportlīdzeklim, norāda, ka transportlīdzekļa tipam ir piešķirts apstiprinājums Nīderlandē (E 4) un apstiprinājuma numurs ir 012439. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar 45. noteikumiem, kuros iekļauti 01. sērijas grozījumi. Tilpuma klase ir 50.

#### B paraugs

Attēlotā apstiprinājuma zīme, kas piestiprināta transportlīdzeklim, norāda, ka transportlīdzekļa tipam ir piešķirts apstiprinājums Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 25 un 45. */ Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka attiecīgo apstiprinājumu piešķiršanas dienā Noteikumos Nr. 24 jau bija iekļauti 02. sērijas grozījumi un Noteikumos Nr.45 jau bija iekļauti 01. sērijas grozījumi. Tilpuma klase ir 50.

#### 4. pielikums

KĀRTĪBA, KĀDĀ TESTĒ PRIEKŠĒJO LUKTURU TĪRĪTĀJU DARBĪBU

1.		Vispārīgas piezīmes

Testi jāveic bezvēja laikā, apkārtējai gaisa temperatūrai esot 23°C ± 5ºC.

Visās testa stadijās jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu, ka priekšējo lukturu stikli tiek pakļauti straujām temperatūras svārstībām.

Ja tīrīšanas ierīces ražotājs vēlas nodrošināt dažādus tīrīšanas ierīces un priekšējo lukturu novietojumus, testi jāveic tikai tai priekšējā luktura novietojumā, kas attiecībā pret tīrīšanas ierīci ir visneizdevīgākais. Ja izmanto tīrīšanas šķidrumu, uz testa stenda neimitējošajā pusē jābūt papildu sprauslām, lai varētu pārbaudīt šķidruma patēriņu.

2.		Pārbaudes aprīkojums

2.1.		Ūdens un dubļu maisījums, ar ko apstrādā priekšējo lukturi, sastāv no deviņām daļām silīcijsmilšu ar graudiņu izmēru no 0 līdz -100 µm atbilstoši turpmākajā tabulā parādītajam graudiņu lieluma sadalījumam, vienas daļas no augiem iegūtas ogles (dižskābarža) pulvera ar graudiņu izmēru no 0 līdz -100 µm, 0,2 daļām NaCMC / un atbilstoša daudzuma destilēta ūdens, kura vadītspēja šajā sastāvā ir 10 S/cm. Maisījums jāsagatavo tā, lai ar to varētu apstrādāt priekšējo lukturi, izmantojot turpmākajā 2.3. apakšpunktā noteikto smidzinātāju. Maisījumu izmanto ne agrāk kā divas stundas un ne vēlāk kā divdesmit četras stundas pēc tā sagatavošanas. To iepilda smidzinātājā tieši pirms lietošanas.

| Graudiņu lielums (µm) | Graudiņu lieluma sadalījums, izteikts procentos |
| --- | --- |
| 0 - 5 | 12 + 2 |
| 5 - 10 | 12 + 3 |
| 10 - 20 | 14 + 3 |
| 20 - 40 | 23 + 3 |
| 40 - 80 | 30 + 3 |
| 80 - 100 | 9 + 3 |

(Viens šādu smilšu paraugs ir Quarzwerke GmbH, D-5020 Frechen W8 smiltis)

2.2.		Iekārta, ar kuru veic fotometriskos mērījumus, ir tāda pati kā iekārta, ko izmanto saistībā ar priekšējo lukturu apstiprinājumu.

2.3.		Ir vajadzīgs enerģijas avots ar pietiekamu jaudu (tīrīšanas periodā sprieguma kritums nedrīkst pārsniegt vienu procentu), voltmetrs mērījumiem īsā laika sprīdī (oscilogrāfs), smidzinātājs ar ekspluatācijas spiedienu aptuveni 500 kPa ar plūstamības trauku un sprauslu, kuras diametrs ir 1,5 mm.

2.4.		Ja tests netiek veikts uz transportlīdzekļa, priekšējo(-s) lukturi(-us) un tīrītāju uzstāda testa stendā, kas imitē uzstādīšanu transportlīdzeklī un kur gan tīrītājs, gan lukturis(-i) var darboties parastajā režīmā.

2.5.	Lai testētu elektriski darbināmas ierīces, enerģijas padeve jānoregulē tā, lai pie slodzes savienojumos ar lielāko patērētāju spriegums ir 13,0V, izmantojot 12V sistēmas, un 27,0V, izmantojot 24V sistēmas. Apgaismojuma mērījumus veic, pamatojoties uz priekšējo lukturu apstiprinājuma testiem. Šaubu gadījumā ir spēkā tikai ar standarta kvēlspuldzēm veikti mērījumi.

3.		Tīra priekšējā luktura fotometriskie mērījumi

Priekšējā luktura gaismu izstarojošā virsma ir tīra, un luktura tīrītājs atrodas stacionārā stāvoklī. Fotometriskos mērījumus veic atbilstoši attiecīgo noteikumu specifikācijai, kā arī 4. punktā noteiktajiem mērījumiem. Apgaismojumu mēra šo noteikumu 7. punktā noteiktajos mērījumu punktos.

4.		Tīrīšanas efektivitātes novērtēšana

4.1.		Kad priekšējais lukturis(-i) ir darbināts(-i) 10 minūtes, visu tā gaismu izstarojošo virsmu vienmērīgi apstrādā ar dubļu maisījumu, izmantojot iepriekš minēto izsmidzināšanas paņēmienu. Pēc tam maisījumu izžāvē, vai nu darbinot priekšējo lukturi, vai izmantojot karstu gaisu. Šo procedūru vajadzības gadījumā atkārto, līdz gaismas stiprums visos mērījumu punktos ir samazinājies vairāk nekā par 20 procentiem no šī pielikuma 3. punktā noteiktajiem lielumiem. Vismaz vienā no vairākiem mērījumu punktiem gaismas stiprumam ir jābūt starp 15 un 20 procentiem.

4.1.1.	Testos izmantojamie lielumi attiecībā uz tīrīšanas perioda ilgumu un tīrīšanas šķidruma patēriņu šai laikā ir ražotāja paziņotie lielumi. Šķidruma patēriņu mēra kā vairāku tīrīšanas periodu vidējo lielumu, kā noteicis ražotājs.

4.1.2.	Kad priekšējais lukturis ir atdzisis un ne vēlāk kā divas stundas pēc tam, kad dubļi uz lukturiem ir nožuvuši, priekšējo lukturi ieslēdz un darbina lukturu tīrītāju tik ilgi, cik noteicis ražotājs. Šis tīrīšanas periods nepārsniedz 10 s.

4.2.		Ja tīrīšanai izmanto tīrīšanas šķidrumu, testu veic ar destilētu ūdeni, kura vadītspēja nepārsniedz 10 S/cm.

4.3.		Ja tīrītājs ir projektēts darbināšanai ar roku, tīrīšana jānodrošina tā, lai darbību skaits nepārsniegtu piecas darbības un iekļautos 4.1.2. apakšpunktā noteiktajās laika robežās.

4.4.		Ja tīrītāju nedarbina ar elektrību, darbības nosacījumus testa veikšanai nosaka tehniskais dienests saskaņā ar ražotāju.

4.5.		Pēc tīrīšanas ir jāatvēl laiks luktura nožūšanai. Tad saskaņā ar 3. punktu mērījumu punktos no jauna mēra gaismas stiprumu, un iegūtajiem lielumiem ir jāatbilst šo noteikumu 7. punkta prasībām.

4.6.		Ja mērījumu rezultāti nesaskan ar 4.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām un ja lukturu tīrītājā izmanto tīrīšanas šķidrumu, ir atļauts mēģināt panākt labākus rezultātus, regulējot šķidruma strūklu.

_______________

Šo noteikumu ievērošana nav pretrunā ar valsts noteikumiem, saskaņā ar kuriem nepieņem transportlīdzekļus ar 25. tilpuma klases apstiprinātiem priekšējo lukturu tīrītājiem.

Priekšējo lukturu tīrītājus neuzskata par cita tipa priekšējo lukturu tīrītājiem, ja to atšķirības ir patērētais šķidruma daudzums, tīrīšanas periods vai tīrīšanas elementu uzstādīšanas veids, ja vien tehniskais dienests, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testiem , ir pārliecinājies par to atbilstību šiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad tīrāmie priekšējie lukturi atšķiras tikai ar izmantoto kvēlspuldzi, modeli, kas paredzēts kreisās vai labās puses satiksmei, gaismas krāsu vai tām priekšējā luktura daļām, kas neiespaido priekšējo lukturu tīrītāju efektivitāti. Dažādu kvēlspuldžu gadījumā testē tikai to priekšējā luktura variantu, kam ir vislielākais enerģijas patēriņš.

1 - Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 - Francijai, 3 - Itālijai, 4 - Nīderlandei, 5 - Zviedrijai, 6 - Beļģijai, 7 - Ungārijai, 8 - Čehoslovākijai, 9 - Spānijai 10 - Dienvidslāvijai, 11 - Apvienotajai Karalistei, 12 - Austrijai, 13 - Luksemburgai, 14 - Šveicei, 15 - Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 - Norvēģijai, 17 - Somijai, 18 - Dānijai, 19 - Rumānijai, 20 - Polijai, 21 - Portugālei un 22 - Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās pievienojas Nolīgumam par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Ja var parādīt, ka noteikti priekšējo lukturu modeļi nevar nodrošināt 80 procentu efektivitāti, tehniskajam dienestam ir tiesības apstiprināt tādu priekšējo lukturu tīrīšanas ierīci, kuras efektivitāte ir vismaz 70 procenti.

"R" attiecas uz labās puses satiksmi.

"L" attiecas uz kreisās puses satiksmi.

Dienesta nosaukums

Lieko svītrot.

Dienesta nosaukums

Lieko svītrot.

* Pirmais numurs ir norādīts tikai kā piemērs

NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, ko parasti dēvē par CMC. Dubļu maisījumā izmantotā NaCMC aizvietojamības pakāpe ir 0,6-0,7 un 200-300 cP viskozitāte divprocentīgā šķīdumā temperatūrā 20°C.