| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.19/Rev.3 |
| --- | --- | --- |
| 2006. gada 10. oktobris |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM *

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

19. papildinājums: Noteikumi Nr. 20

3. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

02. grozījumu sērijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1994. gada 5. marts;

02. grozījumu sērijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1994. gada 27. novembris;

02. grozījumu sērijas 3. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.317.1994.TREATIES-38 1994. gada 30. novembrī;

Noteikumu 2. redakcijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.207.1995.TREATIES-36 1995. gada 4. augustā;

02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1997. gada 25. decembris;

03. grozījumu sērija **, spēkā stāšanās datums – 2001. gada 9. septembris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM, KAS IZSTARO ASIMETRISKU TUVO GAISMU UN/VAI TĀLO GAISMU UN IR APRĪKOTI AR HALOGĒNA KVĒLSPULDZĒM (H4 SPULDZĒM)

________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 20

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM, KAS IZSTARO ASIMETRISKU TUVO GAISMU UN/VAI TĀLO GAISMU UN IR APRĪKOTI AR HALOGĒNA KVĒLSPULDZĒM (H4 SPULDZĒM)

# SATURS

# NOTEIKUMI 	Lappuse

# A. ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI 	 5

Darbības joma 	 5

# 1.	Definīcijas 	 5

2.	Priekšējā luktura apstiprinājuma pieteikums 	 6

3.	Marķējums 	 7

4.	Apstiprinājums.............................................................................................................. 	 7

B. TEHNISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM 	 12

5.	Vispārējas specifikācijas 	 12

6.	Apgaismojums	 13

7.	Noteikumi attiecībā uz krāsainiem gaismas izkliedētājiem un filtriem	 18

8.	Neērtību novērtēšana 	 19

9.	Standarta (etalona) priekšējais lukturis 	 19

10.	Apsvērumi par krāsu 	 19

C. PAPILDU ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI 	 19

11.	Priekšējo lukturu tipa modifikācijas un apstiprinājuma paplašināšana	 19

12.	Ražojumu atbilstība...................................................................................................... 	 20

13.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 	 21

- Ražošanas pilnīga izbeigšana	 21

15.	Par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses 	 22

16. 	Pārejas noteikumi 	 23

SATURS (turpinājums)

# PIELIKUMI

1. pielikums – 	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma paplašināšanu, apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu (vai par ražošanas pilnīgu izbeigšanu) attiecībā uz priekšējiem lukturiem saskaņā ar Noteikumiem Nr. 20

2. pielikums – 	Apstiprinājuma marķējuma izvietojums

3. pielikums – 	Mērījumu ekrāns

4. pielikums – 	Darbībā esošu priekšējo lukturu fotometrisko rādītāju stabilitātes testi

5. pielikums – 	Minimālās prasības attiecībā uz ražojumu atbilstības kontroles procedūrām

6. pielikums – 	Prasības attiecībā uz lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētajiem – gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu un nokomplektētu lukturu testēšana

1. papildinājums – Apstiprināšanas testu hronoloģiskā secība

2. papildinājums – Gaismas difūzijas un izstarošanas mērījumu metode

3. papildinājums – Tests ar smidzināšanas metodi

4. papildinājums – Līmlentes adhēzijas tests

7. pielikums – 	Minimālās prasības attiecībā uz inspektora veikto paraugu ņemšanu

A. 	ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem, kam var būt stikla vai plastmasas gaismas izkliedētāji.

1.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos

1.1.	“Gaismas izkliedētājs” ir ārējā sastāvdaļa priekšējam lukturim (blokam), kas izstaro gaismu caur apgaismojošo virsmu;

1.2.	“Pārklājums” ir jebkurš materiāls vai materiāli, ko vienā vai vairākos slāņos uzklāj gaismas izkliedētāja ārējai virsmai;

1.3.	Dažādu “tipu” priekšējie lukturi ir priekšējie lukturi, kam atšķiras:

1.3.1.	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

1.3.2.	optiskās sistēmas parametri;

1.3.3.	tādu sastāvdaļu izmantošana vai neizmantošana, kas darbības laikā ar atstarošanu, refrakciju, absorbciju un/vai deformāciju var izmainīt optiskos efektus. Tomēr tādu gaismas filtru uzstādīšanu vai noņemšanu, ar kuriem maina tikai gaismas krāsu, nevis gaismas izkliedi, neuzskata par tipa maiņu;

1.3.4.	atbilstība labās vai kreisās puses satiksmei vai abām satiksmes sistēmām;

1.3.5.	radītās gaismas veids (tuvā un/vai tālā gaisma);

1.3.6.	materiāli, no kuriem pagatavots gaismas izkliedētājs vai pārklājums, ja tāds ir.

2.	PRIEKŠĒJĀ LUKTURA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1.	Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis. Tajā norāda:

2.1.1.	vai priekšējais lukturis ir paredzēts tuvās gaismas vai tālās gaismas, vai arī abu šo gaismu izstarošanai;

2.1.2.	vai tuvās gaismas priekšējais lukturis ir paredzēts gan kreisās, gan labās puses satiksmei, vai arī tikai kreisās vai tikai labās puses satiksmei;

2.1.3.	tad, ja priekšējais lukturis ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju,– priekšējā luktura piestiprināšanas pozīciju(-as) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa garenisko vidusplakni.

2.2.	Katram apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

2.2.1.	pietiekami sīki izstrādātus rasējumus trīs eksemplāros, lai pēc tiem varētu noteikt tipu. Rasējumos priekšējais lukturis attēlots pretskatā, detalizēti parādot gaismas izkliedētāja rievojumu, ja tāds ir, un šķērsgriezumā; rasējumos norāda apstiprinājuma marķējumam paredzēto vietu;

2.2.1.1.	ja priekšējam lukturim ir regulējams atstarotājs, tad pievieno norādi par priekšējā luktura piestiprināšanas pozīciju(-ām) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa garenisko vidusplakni, ja priekšējo lukturi lieto tikai šādā(-ās) pozīcijā(-ās);

2.2.2.	īsu tehnisko aprakstu;

2.2.3.	divus priekšējā luktura tipa paraugus;

2.2.3.1.	krāsaina filtra vai ekrāna (vai krāsaina gaismas izkliedētāja) testēšanai: divus paraugus.

2.2.4.	Lai pārbaudītu plastmasu, no kuras izgatavoti gaismas izkliedētāji:

2.2.4.1.	trīspadsmit gaismas izkliedētājus;

2.2.4.1.1. 	sešus no šiem gaismas izkliedētājiem var aizstāt ar sešiem vismaz 60 mm × 80 mm lieliem materiāla paraugiem, kuriem ir plakana vai izliekta ārējā virsma un vidū vismaz 15 mm × 15 mm liels plakans laukums (izliekuma rādiuss nav mazāks par 300 mm);

2.2.4.1.2. 	katram šādam gaismas izkliedētājam vai materiāla paraugam jābūt izgatavotam ar sērijveida ražošanā izmantotu metodi;

2.2.4.2.	atstarotāju, kam saskaņā ar ražotāja norādījumiem var piemontēt gaismas izkliedētājus.

2.3. 	Materiāliem, no kuriem izgatavoti gaismas izkliedētāji, un pārklājumiem, ja tādi ir, pievieno testa protokolu par šo materiālu un pārklājumu īpašībām, ja tie jau ir pārbaudīti.

2.4. 	Kompetentā iestāde pirms ražojumu tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas nodrošina ražojuma atbilstības efektīvu kontroli.

3.	MARĶĒJUMS

3.1.	Priekšējiem lukturiem, kas iesniegti apstiprināšanai, jābūt marķētiem ar pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi;

3.2.	Tajos uz gaismas izkliedētāja un korpusa jābūt pietiekami lielam laukumam apstiprinājuma marķējumam un papildu simboliem, kas minēti 4. punktā; šos laukumus norāda 2.2.1. punktā minētajos rasējumos.

3.3.	Uz priekšējiem lukturiem, kas izgatavoti tā, lai tie atbilstu gan labās, gan kreisās puses satiksmes prasībām, jābūt marķējumam, kas norāda abus optiskā bloka iestatījumus uz transportlīdzekļa vai spuldzes iestatījumu uz atstarotāja; šie marķējumi ir burti “R/D” labās puses satiksmes stāvoklim un burti “L/G” kreisās puses satiksmes stāvoklim.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Vispārīga informācija

4.1.1.	Apstiprinājumu piešķir tad, ja visi priekšējo lukturu tipa paraugi, kas iesniegti apstiprināšanai saskaņā ar 2. punktu, atbilst šo noteikumu prasībām.

4.1.2.	Gadījumos, kad grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, tad var izmantot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ja ikviens lukturis, kas iekļauts grupētajā, kombinētajā vai savietotajā lukturī, atbilst tam noteiktajām prasībām.

4.1.3.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (šobrīd 02) norāda grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma piešķiršanas laikā. Viena un tā pati Nolīguma puse nedrīkst piešķirt tādu pašu apstiprinājuma numuru citam priekšējo lukturu tipam, uz ko attiecas šie noteikumi, izņemot gadījumu, ja apstiprinājumu attiecina uz citu ierīci, kas no apstiprinātās ierīces atšķiras tikai ar izstarotās gaismas krāsu.

4.1.4.	Paziņojumu par priekšējo lukturu tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma paplašināšanu, atteikumu, anulēšanu vai par pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un tam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, ietverot norādes atbilstoši 2.2.1.1. punktam.

4.1.4.1.	Ja priekšējais lukturis ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju un ja šo priekšējo lukturi ir paredzēts izmantot tikai konkrētās uzstādījuma pozīcijās atbilstoši norādēm 2.2.1.1. punktā, apstiprinātājiestāde liek apstiprinājuma pieteicējam attiecīgi informēt lietotāju par pareizu uzstādījuma pozīciju(-ām).

4.1.5.	Papildus 3.1. punktā noteiktajam marķējumam katram priekšējam lukturim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, 3.2. punktā minētajos laukumos piestiprina šo noteikumu 4.2. un 4.3. punktā aprakstīto apstiprinājuma marķējumu.

4.2.	Apstiprinājuma marķējums

Apstiprinājuma marķējumā ir:

4.2.1.	starptautiska apstiprinājuma marķējuma zīme, ko veido:

4.2.1.1.	aplis, kurā ietverts burts “E”, aiz kura ir tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi apstiprinājumu;

4.2.1.2.	šo noteikumu 4.1.3. punktā norādītais apstiprinājuma numurs;

4.2.2.	šāds papildu simbols (vai simboli):

4.2.2.1.	uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst tikai kreisās puses satiksmes prasībām, – horizontāla bulta, kura vērsta uz labo pusi no novērotāja, kas stāv pretī priekšējam lukturim, proti, uz to ceļa pusi, pa kuru virzās satiksme;

4.2.2.2.	uz priekšējiem lukturiem, kas izgatavoti tā, lai tie atbilstu abu satiksmes sistēmu prasībām, attiecīgi pielāgojot optiskā bloka vai kvēlspuldzes iestatījumu, – horizontāla bulta, kas vērsta uz abām pusēm, attiecīgi uz labo un uz kreiso pusi;

4.2.2.3.	uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tuvo gaismu, – burti “HC”;

4.2.2.4	uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tālo gaismu, – burti “HR”;

4.2.2.5.	uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām gan attiecībā uz tuvo gaismu, gan tālo gaismu, – burti “HCR”;

4.2.2.6.	uz priekšējiem lukturiem, kuros ir plastmasas gaismas izkliedētājs, iepriekš 4.2.2.3 -4.2.2.5 punktā noteiktajiem simboliem pievieno burtus “PL”;

4.2.2.7.	uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz tālo gaismu, – norādi par maksimālo gaismas stiprumu, ko izsaka 6.3.2.1.2. punktā noteiktā etalona zīme, novietojot to netālu no apļa, kurš ietver burtu “E”.

Attiecībā uz savietotiem priekšējiem lukturiem tālās gaismas kopuma maksimālo gaismas stipruma norādi izsaka tāpat kā iepriekš.

4.2.3.	Visos gadījumos attiecīgo darbības režīmu, ko saskaņā ar 5. pielikuma 1.1.1.1. apakšpunktu izmanto testa procedūras laikā, un spriegumu(-us), kas pieļaujams(-i) saskaņā ar 5. pielikuma 1.1.1.2. apakšpunktu, norāda apstiprinājuma apliecībā un paziņojuma veidlapā, ko nosūta valstīm, kas ir Nolīguma puses un kas piemēro šos noteikumus.

Atbilstošos gadījumos ierīci marķē šādi:

4.2.3.1. 	Uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kas ir izgatavoti tā, lai tuvās gaismas kvēldiegs netiktu iedegts vienlaicīgi ar jebkuras citas apgaismes funkcijas kvēldiegu, ar ko tas var būt savietots: aiz tuvās gaismas luktura simbola apstiprinājuma zīmes lieto slīpsvītru (/).

4.2.3.2.	Uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu 5. pielikuma prasībām tikai tad, ja tiem pievada 6 V vai 12 V spriegumu, pie kvēlspuldzes turētāja novieto simbolu, ko veido skaitlis “24”, kas pārsvītrots ar slīpu krustiņu (x).

4.2.4.	Apstiprinājuma numura divus ciparus (šobrīd 02), kas norāda grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā, un, ja nepieciešams, attiecīgo bultu var norādīt līdzās iepriekšminētajiem papildu simboliem.

4.2.5.	Šo noteikumu 4.2.1. un 4.2.2. punktā minētajām zīmēm un simboliem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem arī tad, kad priekšējais lukturis ir iemontēts transportlīdzeklī.

4.3.	Apstiprinājuma marķējuma izvietojums

4.3.1.	Neatkarīgi lukturi

Šo noteikumu 3. pielikuma 1.-9. attēlā ir apstiprinājuma marķējuma un iepriekšminēto papildu simbolu izvietojuma piemēri.

4.3.2.	Grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi

4.3.2.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, tiem var piešķirt kopīgu starptautisku apstiprinājuma zīmi, ko veido aplis, kurā ir burts “E”, un kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numurs. Šāds apstiprinājuma marķējums uz grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā, ja vien:

4.3.2.1.1.	tas ir redzams pēc to uzstādīšanas;

4.3.2.1.2. 	nevienu daļu grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem, kas izstaro gaismu, nav iespējams noņemt, vienlaikus nenoņemot apstiprinājuma marķējumu.

4.3.2.2.	Katra luktura identifikācijas numuru, kas atbilst noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskākie tehniskie noteikumu grozījumi apstiprinājuma izdošanas laikā, un, ja nepieciešams, bultu norāda:

4.3.2.2.1.	vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas,

4.3.2.2.2. 	vai kopā – tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt (četrus iespējamos variantus skatīt 3. pielikumā).

4.3.2.3.	Vienota apstiprinājuma marķējuma elementu izmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo izmēru, kāds mazākajām atsevišķajām zīmēm norādīts noteikumos, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums.

4.3.2.4.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Viena un tā pati Nolīguma puse nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru cita tipa grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

4.3.2.5.	Šo noteikumu 3. pielikuma 10. attēlā redzami grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu apstiprinājuma marķējumu un visu iepriekšminēto papildu simbolu izkārtojuma piemēri.

4.3.3.	Lukturi, kuru gaismas izkliedētāju izmanto dažādiem priekšējo lukturu tipiem un kuri var būt savietoti vai grupēti ar citiem lukturiem

Piemēro 4.3.2. punkta noteikumus.

4.3.3.1.	Turklāt, ja izmanto to pašu gaismas izkliedētāju, tam var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi, kas attiecas uz dažādu tipu priekšējiem lukturiem vai lukturu vienībām, ja vien uz priekšējā luktura korpusa – pat ja to nav iespējams atdalīt no gaismas izkliedētāja – arī ir šo noteikumu 3.2. punktā minētais laukums un apstiprinājuma marķējumi, kas apliecina tā faktiskās funkcijas.

Ja atšķirīgu tipu priekšējiem lukturiem ir vienāds korpuss, uz šīs daļas var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi.

4.3.3.2.	Šo noteikumu 3. pielikuma 11. attēlā ir redzami piemēri šāda veida apstiprinājuma marķējumu izkārtojumam.

B. 	TEHNISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM

5.	VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Katram paraugam ir jāatbilst 6.-8. punktā izklāstītajām specifikācijām.

5.2.	Priekšējie lukturi jāizgatavo tā, lai saglabātu tiem noteiktos fotometriskos parametrus un lai tie būtu labā darba kārtībā parastā lietošanas režīmā neatkarīgi no tā, ka ierīce var tikt pakļauta vibrācijai.

5.2.1.	Priekšējos lukturus aprīko ar ierīci, kas dara iespējamu to uzstādīšanu transportlīdzeklī saskaņā ar tiem noteiktajām prasībām. Šādu ierīci nav nepieciešams uzstādīt blokiem, kuriem gaismas atstarotāju un izkliedētāju nevar atdalīt, ja šādus blokus izmanto tikai tādos transportlīdzekļos, kuros priekšējo lukturu regulēšanu var veikt citādi.

Ja priekšējais tuvās gaismas lukturis un priekšējais tālās gaismas lukturis, kuriem katram ir sava kvēlspuldze, tiek apvienoti vienā kompleksā ierīcē, tad regulētājierīcei jānodrošina tas, lai katru optisko sistēmu varētu regulēt atsevišķi.

5.2.2. 	Taču šie noteikumi neattiecas uz priekšējo lukturu grupām, kuru atstarotāji nav atdalāmi. Tām piemēro šo noteikumu 6.3. punkta prasības.

5.3.	Detaļas, ar kurām kvēlspuldzi piestiprina pie atstarotāja, izgatavo tā, lai pat tumsā kvēlspuldzi varētu uzstādīt tikai pareizajā stāvoklī. Kvēlspuldzes turētājam jāatbilst parametriem, kas norādīti tehnisko datu lapā 7005-39-1, Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas [IEC] publikācija 61-2, trešais izdevums, 1969. gads.

5.4.	Priekšējos lukturus, kas paredzēti gan labās, gan kreisās puses satiksmes sistēmas prasībām, var piemērot attiecīgās ceļa puses satiksmei vai nu ar atbilstošu sākotnējo iestatījumu tad, kad lukturus uzstāda transportlīdzeklim, vai piedāvājot iestatījumu izvēlēties transportlīdzekļa lietotājam. Šāds sākotnējais vai izvēlētais iestatījums var būt, piemēram, optiskā bloka uzstādīšana noteiktā leņķī transportlīdzeklī vai kvēlspuldzes uzstādīšana noteiktā leņķī attiecībā pret optisko bloku. Visos gadījumos ir pieļaujami tikai divi dažādi un skaidri noteikti iestatījumi, no kuriem viens atbilst satiksmei pa labo pusi, bet otrs – satiksmei pa kreiso pusi, un to konstrukcijai jānodrošina, ka to nevar nejauši pārregulēt no viena stāvokļa citā, kā arī iestatīt starpstāvoklī. Ja kvēlspuldze var atrasties divos dažādos stāvokļos, tad detaļām, ar kurām kvēlspuldzi piestiprina pie atstarotāja, jābūt konstruētām un izgatavotām tā, lai abos stāvokļos kvēlspuldze būtu piestiprināta ar tādu pašu precizitāti, kāda nepieciešama attiecībā uz priekšējiem lukturiem, kas paredzēti satiksmei tikai pa vienu ceļa pusi. Atbilstību šā punkta prasībām pārbauda vizuāli un, ja vajadzīgs, izmanto testēšanas iekārtu.

5.5.	Lai nodrošinātu to, ka ekspluatācijas laikā nerodas pārmērīgas fotometrisko rādītāju izmaiņas, saskaņā ar 5. pielikuma prasībām veic papildu testus.

5.6.	Ja priekšējam lukturim ir plastmasas gaismas izkliedētājs, testus veic atbilstīgi 6. pielikuma prasībām.

6.	APGAISMOJUMS

6.1.	Vispārējie noteikumi

6.1.1. 	Priekšējos lukturus izgatavo tā, lai ar piemērotām H4 kvēlspuldzēm tie radītu pietiekamu apgaismojumu, neapžilbinot, kad tie izstaro tuvo gaismu, un labu apgaismojumu tad, kad tie izstaro tālo gaismu.

6.1.2.	Priekšējā luktura radīto apgaismojumu nosaka, izmantojot vertikāli novietotu ekrānu, kas atrodas 25 m attālumā no priekšējā luktura un perpendikulāri tā asīm, kā parādīts šo noteikumu 4. pielikumā.

6.1.3.	Priekšējos lukturus pārbauda, izmantojot bezkrāsainu standarta (etalona) kvēlspuldzi, kas paredzēta nominālajam spriegumam 12 V. Priekšējos lukturos, kurus var aprīkot ar selektīvi dzeltenas krāsas filtriem, šos filtrus aizvieto ar ģeometriski identiskiem bezkrāsainiem filtriem, kuru caurlaidības koeficients ir vismaz 80%. Priekšējā luktura pārbaudes laikā spriegumu uz kvēlspuldzes spailēm regulē tā, lai iegūtu šādus parametrus:

|  | Patēriņš vatos | Gaismas plūsma lūmenos |
| --- | --- | --- |
| tuvās gaismas kvēldiegs | aptuveni 55 | 750 |
| tālās gaismas kvēldiegs | aptuveni 60 | 1 250 |

Priekšējo lukturi uzskata par pieņemamu, ja šā 6. punkta prasībām atbilst minētais lukturis un vismaz viena no standarta (etalona) kvēlspuldzēm, kuras var iesniegt kopā ar priekšējo lukturi.

6.1.4.	Izmēri, kas nosaka kvēldiegu novietojumu standarta kvēlspuldzē, norādīti attiecīgajā kvēlspuldžu tehnisko datu lapā Noteikumos Nr. 37.

6.1.5.	Standarta kvēlspuldzes apvalka forma un optiskā kvalitāte ir tāda, lai nerastos atstarošana vai refrakcija, kas var negatīvi ietekmēt gaismas izkliedi. Atbilstību šai prasībai pārbauda, izmērot iegūto gaismas izkliedi, kad standarta (etalona) priekšējais lukturis ir aprīkots ar standarta (etalona) kvēlspuldzi (sk. 9. punktu turpmāk).

6.2.	Noteikumi attiecībā uz tuvo gaismu

6.2.1.	Tuvajai gaismai ir jārada pietiekami izteikta “griezuma līnija”, lai varētu veikt pareizu regulēšanu. Pusē, kas ir pretēja satiksmes virzienam, kam paredzēts priekšējais lukturis, šai “griezuma līnijai” ir jābūt horizontālai taisnei; no otras puses – tā nedrīkst atrasties vai nu virs lauztās līnijas HV H1 H4, kuru veido taisne HV H1, kas atrodas 45º leņķī pret horizontāli, un taisne H1 H4, kā arī 25 cm virs taisnes HH vai virs taisnes HV H3, kas novietota 15º leņķī pret horizontāli (sk. 4. pielikumu). Nekādā gadījumā nav pieļaujama “griezuma līnija”, kas atrodas virs taisnes HV H2 un taisnes H2 H4, kā arī griezuma līnija, kas veidojas abu iepriekšminēto iespēju rezultātā.

6.2.2.	Priekšējo lukturi noregulē tā, lai:

6.2.2.1.	tad, ja priekšējie lukturi ir paredzēti labās puses satiksmes prasībām, “griezuma līnija” ekrāna kreisajā pusē atrastos horizontāli, savukārt tad, ja priekšējie lukturi paredzēti kreisās puses satiksmes prasībām, lai “griezuma līnija” atrastos horizontāli ekrāna labajā pusē;

6.2.2.2.	minētā horizontālā “griezuma līnijas” daļa uz ekrāna atrodas 25 cm zem taisnes HH (sk. 4. pielikumu);

6.2.2.3.	“griezuma līnijas” izliekuma cilpa atrodas uz taisnes VV.

6.2.3.	Ja apstiprinājums attiecībā uz šādi noregulētu priekšējo lukturi ir vajadzīgs tikai tuvajai gaismai, tad lukturim jāatbilst tikai 6.2.5.-6.2.7. punktā izklāstītajām prasībām; ja lukturis ir paredzēts gan tuvajai, gan tālajai gaismai, tad tam jāatbilst 6.2.5.-6.2.7. punktā un 6.3. punktā izklāstītajām prasībām.

6.2.4. 	Ja šādi noregulēts priekšējais lukturis neatbilst prasībām, kas noteiktas 6.2.5.-6.2.7. punktā un 6.3. punktā, tā regulējumu var mainīt, nodrošinot to, ka gaismas kūļa asis nepārvietojas pa labi vai pa kreisi vairāk nekā par 1° (44 cm). Lai atvieglotu regulēšanu, izmantojot “griezuma līniju”, priekšējo lukturi var daļēji aizsegt, lai minētā līnija būtu izteiktāka.

6.2.5. 	Apgaismojumam, kuru uz ekrāna rada tuvā gaisma, jāatbilst šādām prasībām:

| Punkts uz mērījumu ekrāna |  | Nepieciešamais apgaismojums luksos |
| --- | --- | --- |
| Priekšējie lukturi labās puses satiksmei | Priekšējie lukturi kreisās puses satiksmei |  |
| Punkts B 50 L | Punkts B 50 R |  0.4 |
| Punkts 75 R | Punkts 75 L |  12 |
| Punkts 75 L | Punkts 75 R |  12 |
| Punkts 50 L | Punkts 50 R |  15 |
| Punkts 50 R | Punkts 50 L |  12 |
| Punkts 50 V | Punkts 50 V |  6 |
| Punkts 25 L | Punkts 25 R |  2 |
| Punkts 25 R | Punkts 25 L |  2 |
| Jebkurš punkts III zonā |  |  0.7 |
| Jebkurš punkts IV zonā |  |  3 |
| Jebkurš punkts I zonā  2 x (E50R vai E50L)* |  |  |

* E50R un E50L ir faktiskais izmērītais apgaismojums.

6.2.6.	Nedrīkst veikt regulēšanu uz sāniem, ja tas pasliktina redzamību I, II, III un IV zonā.

6.2.7.	Apgaismojuma vērtības “A” un “B” zonā, kā parādīts 4. pielikuma C attēlā, pārbauda, izmērot fotometriskās vērtības šī attēla 1.-8. punktā; šīm vērtībām jābūt šādās robežās:

1 + 2 + 3  0,3 luksiem un

4 + 5 + 6  0,6 luksiem, un

0,7 luksiem  7  0,1 luksu, un

0,7 luksiem  8  0,2 luksiem.

Šīs jaunās vērtības neattiecas uz priekšējiem lukturiem, kas apstiprināti pirms šo noteikumu 02. grozījumu sērijas 3. papildmateriāla piemērošanas dienas (1992. gada 2. decembris) un neattiecas arī uz šādu apstiprinājumu paplašinājumiem.

6.2.8.	Priekšējiem lukturiem, kas konstruēti tā, lai tie atbilstu gan labās puses satiksmes, gan kreisās puses satiksmes prasībām, katrā no abiem optiskās bloka vai kvēlspuldzes stāvokļiem ir jāatbilst iepriekšminētajām attiecīgās satiksmes sistēmas prasībām.

6.3.	Noteikumi attiecībā uz tālo gaismu

6.3.1.	Attiecībā uz priekšējiem lukturiem, kas paredzēti tālās gaismas un tuvās gaismas izstarošanai, tālās gaismas radīto apgaismojumu uz ekrāna mēra, izmantojot to pašu priekšējā luktura regulējumu, ko izmanto mērījumiem saskaņā ar 6.2.5.- 6.2.7. punktu iepriekš; ja priekšējais lukturis izstaro tikai tālo gaismu, to noregulē tā, lai maksimālā apgaismojuma laukuma centrs atrodas taišņu HH un VV krustpunktā; šādiem priekšējiem lukturiem jāatbilst tikai 6.3. punktā minētajām prasībām. Ja tālās gaismas nodrošināšanai izmanto vairākus gaismas avotus, tad maksimālā apgaismojuma vērtību (EM) nosaka, izmantojot kombinētās funkcijas.

6.3.2.	Apgaismojumam, kuru uz ekrāna rada tālā gaisma, jāatbilst šādām prasībām:

6.3.2.1.	Taišņu HH un VV krustpunkts (HV) atrodas izoluksa līnijas iekšpusē, kas atbilst maksimālā apgaismojuma 90%. Maksimālā vērtība (EM) nedrīkst būt mazāka par 48 luksiem. Maksimālā vērtība nekādos apstākļos nedrīkst pārsniegt 240 luksus; turklāt tad, ja ir kombinētais tuvās un tālās gaismas priekšējais lukturis, šī maksimālā vērtība nedrīkst vairāk kā 16 reizes pārsniegt tuvās gaismas apgaismojuma vērtību, kas izmērīta punktā 75 R (vai 75 L).

6.3.2.1.1. 	Tālās gaismas maksimālo gaismas stiprumu (IM), ko izsaka tūkstoš kandelās, aprēķina pēc šādas formulas:

IM = 0,625 EM

6.3.2.1.2. 	Maksimālā gaismas stipruma norādi (I'M), kas minēta 4.2.2.7. punktā iepriekš, iegūst šādi:

I'M = IM3 = 0.208EM

Iegūto vērtību noapaļo uz 7,5 - 10 – 12,5 – 17,5 - 20 - 25 – 27,5 - 30 – 37,5 - 40 - 45 - 50.

6.3.2.2.	Mērot no punkta HV horizontāli uz labo un kreiso pusi, apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 24 luksiem attālumā līdz 1,125 metriem un mazāks par 6 luksiem attālumā līdz 2,25 metriem.

6.4.	Ja priekšējiem lukturiem ir regulējams atstarotājs, 6.2. un 6.3. punkta prasības attiecas uz katru uzstādīšanas stāvokli, kas norādīts saskaņā ar 2.1.3. punktu. Pārbaudei izmanto šādas procedūras:

6.4.1.	katru izmantoto stāvokli īsteno uz pārbaudes goniometra attiecībā pret līniju, kas savieno gaismas avota centru un punktu HV uz mērījumu ekrāna. Tad regulējamo atstarotāju nostāda tādā pozīcijā, lai gaismas zīmējums uz ekrāna atbilstu regulēšanas norādījumiem, kas izklāstīti 6.2.1.-6.2.2.3. punktā un/vai 6.3.1. punktā;

6.4.2.	kad atstarotājs ir sākotnēji nostādīts atbilstīgi 6.4.1. punktam, priekšējam lukturim ir jāatbilst attiecīgajām fotometriskajām prasībām, kas noteiktas 6.2. un 6.3. punktā;

6.4.3.	papildu testus veic pēc tam, kad atstarotāju, izmantojot priekšējo lukturu regulētājierīci, pārvieto vertikāli par ± 2° vai, ja mazāk par 2°, tad vismaz līdz maksimālajam stāvoklim attiecībā pret tā sākotnējo stāvokli. Kad viss priekšējais lukturis ir pārregulēts (piemēram, izmantojot goniometru) attiecīgajā pretējā virzienā, ir jākontrolē gaismas plūsma turpmāk noteiktajos virzienos, un tās vērtībai ir jābūt noteiktajās robežās:

tuvā gaisma: punkts HV un 75R (75L attiecīgi);

tālā gaisma: IM un punkts HV (procentuāli no IM).

6.4.4.	ja apstiprinājuma pieteicējs ir norādījis vairāk nekā vienu uzstādīšanas pozīciju, 6.4.1.-6.4.3. punktā aprakstīto procedūru veic arī attiecībā uz visām citām pozīcijām;

6.4.5.	ja apstiprinājuma pieteicējs nav noteicis īpašas uzstādīšanas pozīcijas, tad, lai veiktu 6.2. un 6.3. punktā noteiktos mērījumus, priekšējo lukturi ar priekšējo lukturu regulētājierīci nostāda tā vidējā stāvoklī. Papildu testus, kas minēti 6.4.3. punktā, veic, atstarotāju ar priekšējo lukturu regulētājierīces palīdzību novirzot tā galējos stāvokļos (nevis par ± 2°).

6.5.	Ekrāna apgaismojuma vērtības, kas minētas 6.2.5.-6.2.7. punktā un 6.3. punktā, mēra ar fotoreceptoru, kura efektīvais laukums ir kvadrāts ar malas garumu 65 mm.

7.	Noteikumi ATTIECĪBĀ UZ krāsainiem gaismas izkliedētājiem un filtriem

7.1.	Apstiprinājumu var iegūt attiecībā uz priekšējiem lukturiem, kuru bezkrāsas kvēlspuldze izstaro baltas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu. Izsakot vērtības CIE trihromatiskās koordinātās, dzeltenu gaismas izkliedētāju vai filtru attiecīgie kolorimetriskie parametri ir šādi:

Selektīvi dzeltenas krāsas filtrs (ekrāns vai gaismas izkliedētājs)

Robeža sarkanās krāsas virzienā: 	:	y  0,138 +0,58 x

Robeža zaļās krāsas virzienā: 	:	y  1,29 x -0,1

Robeža baltās krāsas virzienā: 	: 	y  -x + 0,966

Spektrālās vērtības robeža:	 :	y  -x +0,992

ko var izteikt arī šādi:

dominējošā viļņa garums 	:	575 - 585 nm

tīrības koeficients 	:	0.90 - 0.98

Gaismas caurlaidības koeficientam jābūt  0,78

Gaismas caurlaidības koeficientu nosaka, izmantojot gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2856 K.

7.2.	Filtram ir jābūt daļai no priekšējā luktura, un tam jābūt piestiprinātam pie priekšējā luktura tā, lai transportlīdzekļa lietotājs to nevarētu noņemt nejauši vai tīšām, izmantojot parastus darbarīkus.

8.	NEĒRTĪBU NOVĒRTĒŠANA

Novērtē neērtības, ko rada priekšējo lukturu tuvā gaisma.

9.	STANDARTA (ETALONA) PRIEKŠĒJAIS LUKTURIS

Priekšējo lukturi uzskata par standarta (etalona) priekšējo lukturi, ja:

9.1.	tas atbilst iepriekšminētajām apstiprinājuma prasībām;

9.2.	tā faktiskais diametrs ir vismaz 160 mm;

9.3.	tad, ja aprīkots ar standarta (etalona) kvēlspuldzi, dažādos punktos un zonās, kas minētas 6.2.5. punktā, nodrošina apgaismojumu, kas:

9.3.1.	nav lielāks par 90% no maksimālā ierobežojuma un

9.3.2.	nav mazāks par 120% no minimālā ierobežojuma, kas norādīts tabulā 6.2.5. punktā.

10.	APSVĒRUMI PAR KRĀSU

Tā kā apstiprinājums saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši 7.1. punktam tiek piešķirts tāda tipa priekšējam lukturim, kas izstaro baltas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu, tad Nolīguma 3. pants, kuram pievienoti šie noteikumi, neliedz Nolīguma pusēm aizliegt uz transportlīdzekļiem, kurus tās reģistrējušas, uzstādīt priekšējos lukturus, kas izstaro baltas vai selektīvi dzeltenas krāsas gaismu.

C. 	PAPILDU ADMINISTRATĪVĀS NORMAS

11.	PRIEKŠĒJĀ LUKTURA TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA

11.1. 	Par katru priekšējā luktura tipa modifikāciju jāziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi konkrēto priekšējā luktura tipu. Tad minētā iestāde var vai nu

11.1.1.	atzīt, ka veiktās modifikācijas nerada vērā ņemamas negatīvas sekas un ka priekšējais lukturis joprojām atbilst prasībām, vai

11.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par testu veikšanu, ziņojumu par papildu testiem.

11.2.	Par apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu, precizējot grozījumus, 4.1.4. punktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

11.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma paplašinājumu, katrai paziņojuma veidlapai, kas paredzēta šādam paplašinājumam, piešķir sērijas numuru un, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, informē par to 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

12.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

12.1.	Priekšējos lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tie atbilstu tipam, kurš apstiprināts, ievērojot 6. un 7. punktā minētās prasības.

12.2.	Lai pārbaudītu, vai 12,1. punkta prasības ir izpildītas, veic atbilstošas ražojumu pārbaudes.

12.3.	Apstiprinājuma turētājs īpaši:

12.3.1.		nodrošina ražojumu kvalitātes efektīvas kontroles norisi;

12.3.2.	viņam ir pieejams aprīkojums, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

12.3.3.	nodrošina to, ka testu rezultātu datus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laikposmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

12.3.4.	analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma parametru stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciski izgatavotu ražojumu nobīdes;

12.3.5.	nodrošina to, ka attiecībā uz katru ražojuma tipu veic vismaz šo noteikumu 5. pielikumā norādītos testus;

12.3.6.	nodrošina to, ka jebkuru paraugu ņemšanu, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa veidam, uzskata par pietiekamu iemeslu atkārtotai paraugu ņemšanai vai atkārtotam testam. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

12.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt, cik atbilstošas ir pārbaudes metodes, kuras piemēro katrai ražošanas vienībai.

12.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

12.4.2.	Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testu veikšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu obligāti nepieciešamo skaitu nosaka, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

12.4.3.	Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai tad, ja jāpārbauda, cik derīgi ir testi, kurus veic, piemērojot iepriekšminēto 12.4.2. punktu, inspektors saskaņā ar 7. pielikumā minētajiem kritērijiem izvēlas paraugus, ko nosūta tehniskajam dienestam, kas veicis tipa apstiprinājuma testus.

12.4.4.	Kompetentā iestāde var veikt jebkuru testu, kas paredzēts šajos noteikumos. Šajos testos pārbauda izlases veidā izvēlētus paraugus, neietekmējot ražotāja piegādes saistību izpildi un ievērojot 7. pielikumā noteiktos kritērijus.

12.4.5.	Kompetentajai iestādei jācenšas pārbaudes veikt regulāri – reizi divos gados. Taču pārbaužu biežuma noteikšana ir kompetentās iestādes ziņā un ir atkarīga no tā, cik daudz minētā iestāde uzticas procedūrām, kas paredzētas efektīvai ražojumu atbilstības kontrolei. Ja tiek reģistrēti negatīvi rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

12.5.	Priekšējos lukturus, kam ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

12.6.	Norādes zīmi neņem vērā.

13.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

13.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts priekšējā luktura tipam, var anulēt, ja netiek izpildītas noteiktās prasības vai ja priekšējais lukturis, kam ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

13.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tad tā nekavējoties, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, par to informē pārējās Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

14.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā priekšējo lukturu tipa ražošanu, tad viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, šī iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, par to ziņo pārējām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

15.	par atbilstības PĀRBAUDĒM ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU un administratīvo IESTĀŽu nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam dara zināmus par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to, kā sauc un kur atrodas administratīvās iestādes, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jāsūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma paplašināšanu, atteikumu vai anulēšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

16.	PĀREJAS NOTEIKUMI

16.1.	Kad ir pagājuši seši mēneši pēc Noteikumu Nr. 112 oficiālā spēkā stāšanās datuma, Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, pārtrauc Eiropas Ekonomikas komisijas apstiprinājumu piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem.

16.2.	Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājuma paplašinājumu piešķiršanu saskaņā ar šo un jebkuru iepriekšējo šo noteikumu grozījumu sēriju.

16.3.	Apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem pirms Noteikumu Nr. 112 stāšanās spēkā, un visi apstiprinājumu paplašinājumi, tostarp tie, kas vēlāk piešķirti saskaņā ar iepriekšējām šo noteikumu grozījumu sērijām, paliek spēkā uz nenoteiktu termiņu.

16.4.	Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina izdot priekšējo lukturu apstiprinājumus, pamatojoties uz šo un jebkuru iepriekšējo šo noteikumu grozījumu sēriju, ar nosacījumu, ka priekšējie lukturi ir paredzēti kā rezerves lukturi, kurus uzstāda transportlīdzekļiem, kas ir lietošanā.

16.5.	No Noteikumu Nr. 112 oficiālā spēkā stāšanās datuma neviena Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, neaizliedz jaunam transportlīdzekļu tipam uzstādīt priekšējo lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 112.

16.6.	Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina atļaut saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātu priekšējo lukturu uzstādīšanu transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzeklim.

16.7.	Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina atļaut transportlīdzeklim, kas tiek lietots, uzstādīt vai tajā izmantot priekšējo lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar jebkuru iepriekšējo grozījumu sēriju, ja vien lukturis ir paredzēts kā rezerves daļa.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm)

#### Izdevējs: Administratīvās iestādes nosaukums:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

1

par:2	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz priekšējo lukturu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 20.

Apstiprinājums Nr.:	 ……	 Paplašinājums Nr.: ……..

1. 	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2. 	Ierīces tipa ražotāja nosaukums:

3. 	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts apstiprinājumam (datums):

6.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par atbilstības pārbaužu veikšanu:

7.	Tehniskā dienesta izsniegtā pārskata datums:

8.	Tehniskā dienesta izsniegtā pārskata numurs:

9.	Īss apraksts:

Kategorija, kas norādīta attiecīgajā marķējumā:3

Izstarotās gaismas krāsa: balta/selektīvi dzeltena2

10. 	Apstiprinājuma marķējuma novietojums:

11.	Apstiprinājuma paplašināšanas iemesls(-i) (ja tāds ir):

12. 	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/paplašināts/anulēts:2

13.	Vieta:

14. 	Datums:

15. 	Paraksts:

16. 	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMA PARAUGI

a = ar 12 mm min.

1. attēls

Priekšējais lukturis, kura apstiprinājuma marķējums šeit attēlots, ir priekšējais lukturis, kas apstiprināts Nīderlandē (E4), tā apstiprinājuma numurs ir 2439, tas atbilst prasībām šajos Noteikumos, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju (02) attiecībā uz tālo un tuvo gaismu (HCR), un ir paredzēts izmantošanai tikai labās puses satiksmē.

Skaitlis 30 norāda, ka tālās gaismas maksimālais gaismas stiprums ir no 86250 līdz 101250 kandelām.

Piezīme. Apstiprinājuma numuru un papildu simbolus izvieto apļa tuvumā vai nu virs burta “E”, vai zem tā, vai arī pa kreisi vai pa labi no šī burta. Apstiprinājuma numura cipariem jāatrodas vienā burta “E” pusē.

Apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus, lai novērstu iespēju, ka tos sajauc ar citiem simboliem.

a = ar 12 mm min.

2. attēls 							3.a attēls

3.b attēls

Priekšējais lukturis, uz kura atrodas attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, atbilst šo noteikumu prasībām gan attiecībā uz tuvo, gan tālo gaismu un ir paredzēts:

tikai kreisās puses satiksmei. 	abām satiksmes sistēmām, attiecīgi noregulējot optisko bloku vai kvēlspuldzi.

a = ar 12 mm min.

4. attēls 				 5. attēls

Priekšējais lukturis, uz kura atrodas attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, ir priekšējais lukturis, kurā izmantoti plastmasas gaismas izkliedētāji, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tuvo gaismu, un tas ir paredzēts:

abām satiksmes sistēmām.	tikai labās puses satiksmei.

6. attēls 				7. attēls

Priekšējais lukturis, uz kura atrodas attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, atbilst šo noteikumu prasībām:

tikai attiecībā uz tuvo gaismu un ir paredzēts kreisās puses satiksmei.

tikai attiecībā uz tālo gaismu.

8. attēls 				 9. attēls

Tāda priekšējā luktura identifikācijas zīme, kam ir plastmasas gaismas izkliedētājs un kas atbilst Noteikumu Nr. 20 prasībām:

gan attiecībā uz tuvo gaismu, gan tālo gaismu un ir paredzēts labās puses satiksmei.

tikai attiecībā uz tuvo gaismu un paredzēts tikai kreisās puses satiksmei.

Tuvās gaismas luktura kvēldiegu nedrīkst iedegt vienlaicīgi ar tālās gaismas luktura kvēldiegu un/vai kādu citu priekšējo lukturi, ar ko tas ir savietots.

Vienkāršots grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu marķējums

10. attēls

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu. Tās neiekļauj apstiprinājuma marķējumā.)

| Model | Paraugs |
| --- | --- |

PIEZĪME.	Četri iepriekš attēlotie paraugi atbilst apgaismes ierīcei, kurai ir apstiprinājuma marķējums, kas attiecas uz:

priekšējo gabarītlukturīti, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. grozījumu sēriju;

priekšējo lukturi ar tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu, kuras maksimālais gaismas stiprums ir no 85250 līdz 101250 cd (norādīts ar numuru 30), un tas ir apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 20 02. grozījumu sēriju, un tajā izmantoti plastmasas gaismas izkliedētāji;

priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 19 02. grozījumu sēriju un kam ir plastmasas gaismas izkliedētājs;

1.a kategorijas priekšējais virzienrādītāja lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 01. grozījumu sēriju.

Ar priekšējo lukturi savietots lukturis

11. attēls

##### 1. piemērs

Iepriekš attēlotais paraugs ir marķējums plastmasas gaismas izkliedētājam, kuru paredzēts izmantot atšķirīgu tipu priekšējos lukturos, proti:

vai nu	priekšējā lukturī ar tuvo gaismu, kas paredzēta gan labās, gan kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu, kuras maksimālais gaismas stiprums ir no 85250 līdz 101250 cd, un tas ir apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar Noteikumu Nr. 20 02. grozījumu sērijas prasībām un savietots ar priekšējo gabarītlukturi, kurš apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. grozījumu sēriju;

vai	priekšējā lukturī ar tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu, kuras maksimālais gaismas stiprums ir no 86250 līdz 101250 cd, un tas ir apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar Noteikumu Nr. 1 01. grozījumu sērijas prasībām un savietots ar tādu pašu priekšējo gabarītlukturi, kāds aprakstīts iepriekš;

vai arī:	abos iepriekšminētajos priekšējos lukturos, kas apstiprināti kā viens lukturis.

Uz priekšējā luktura galvenā korpusa ir viens spēkā esošs apstiprinājuma numurs, piemēram:

2. piemērs

Iepriekš attēlotais paraugs attiecas uz plastmasas gaismas izkliedētāja marķējumu ierīcē ar diviem priekšējiem lukturiem, kas apstiprināti Francijā (E2), un to veido priekšējais lukturis, kas izstaro tuvo gaismu, kura paredzēta abām satiksmes sistēmām, kā arī izstaro tālo gaismu ar maksimālo gaismas stiprumu no x līdz y kandelām atbilstoši Noteikumu Nr. 20 prasībām, un priekšējais lukturis, kas izstaro tālo gaismu ar maksimālo gaismas stiprumu no w līdz z kandelām atbilstoši prasībām noteikumos Nr. 8 vai Noteikumos Nr. 20; visu tālo gaismu kopējais maksimālais gaismas stiprums ir no 86250 līdz 101250 kandelām.

3. pielikums

MĒRĪJUMU EKRĀNS

A. Priekšējais lukturis labās puses satiksmei

(Izmēri milimetros)

| STANDARD EUROPEAN BEAM | EIROPAS STANDARTA GAISMAS KŪLIS |
| --- | --- |
| Centreline of road | Ceļa viduslīnija |
| ZONE | ZONA |
| horizontal plane | horizontālā plakne |
| vertical plane | vertikālā plakne |
| passing through focus of headlamp | virzās caur priekšējā luktura fokusu |

B. Priekšējais lukturis kreisās puses satiksmei

(Izmēri milimetros)

| STANDARD EUROPEAN BEAM | EIROPAS STANDARTA GAISMAS KŪLIS |
| --- | --- |
| Centreline of road | Ceļa viduslīnija |
| ZONE | ZONA |
| horizontal plane | horizontālā plakne |
| vertical plane | vertikālā plakne |
| passing through focus of headlamp | virzās caur priekšējā luktura fokusu |

###### D attēls

| ZONE | Zona |
| --- | --- |

Piezīme. 	Attēlā C redzami mērījuma punkti labās puses satiksmei.

Attiecībā uz kreisās puses satiksmi 7. un 8. punktu pārvieto uz to attiecīgo vietu attēla labajā pusē.

4. pielikums

Darbībā esošu PRIEKŠĒJo lukturu fotometrisko rādītāju stabilitātes testi

NOKOMPLEKTĒTU PRIEKŠĒJO LUKTURU TESTI

Kad atbilstoši šo noteikumu prasībām ir izmērītas fotometriskās vērtības punktā Emax tālajai gaismai un punktā HV, 50 R, B 50 L tuvajai gaismai (vai punktā HV, 50 L, B 50 R priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei), nokomplektētu priekšējo lukturi testē, lai noteiktu tā fotometrisko rādītāju stabilitāti šī luktura darbības laikā. Ar jēdzienu “nokomplektēts priekšējais lukturis” saprot nokomplektētu lukturi, kā arī tās apkārtējās korpusa daļas un spuldzes, kas varētu ietekmēt tā siltuma izkliedi.

1.	FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS

Testus veic sausā un mierīgā atmosfērā, kad apkārtējā temperatūra ir 23oC ± 5oC un kad nokomplektēts priekšējais lukturis ir uzstādīts uz pamata, kas atbilst pareizai uzstādīšanai transportlīdzeklī.

1.1. 	Tīrs priekšējais lukturis

Priekšējo lukturi darbina 12 stundas, kā aprakstīts 1.1.1. punktā, un pārbauda, kā paredzēts 1.1.2. punktā.

1.1.1. 	Testa procedūra

Priekšējo lukturi darbina noteiktu laikposmu, lai:

1.1.1.1. 	a) 	tad, ja ir jāapstiprina tikai viena apgaismes funkcija (tālā vai tuvā gaisma), uz paredzēto laiku iededz attiecīgo kvēldiegu,2

b) 	tad, ja ir savietots tuvās gaismas lukturis un tālās gaismas lukturis (spuldzes ar divkāršu kvēldiegu vai spuldzes ar diviem kvēldiegiem):

ja apstiprinājuma pieteicējs paziņo, ka priekšējo lukturi paredzēts lietot, vienlaikus iededzot tikai vienu kvēldiegu1, testu veic atbilstīgi šim nosacījumam un katru attiecīgo apgaismes funkciju secīgi darbina2 pusi no 1.1. punktā norādītā laika;

Visos pārējos gadījumos1, 2 priekšējam lukturim piemēro šādu ciklu, līdz ir sasniegts noteiktais darbības laiks:

15 minūtes iedegts tuvās gaismas kvēldiegs,

5 minūtes iedegti visi kvēldiegi.

c)	attiecībā uz grupētu apgaismes funkciju visas atsevišķās funkcijas iededz vienlaicīgi uz tik ilgu laiku, kāds norādīts katrai atsevišķajai apgaismes funkcijai: a) ņemot vērā arī savietotu apgaismes funkciju izmantošanu, b) saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

1.1.1.2.	Testa spriegums

Spriegumu noregulē tā, lai tiktu pievadīti 90 % no maksimālās jaudas vatos, kas norādīta kvēlspuldzēm attiecīgajos noteikumos (Noteikumos Nr. 37).

Pievadītā jauda visos gadījumos atbilst attiecīgajai vērtībai, kāda ir kvēlspuldzei, kuras nominālā sprieguma vērtība ir 12 V, izņemot gadījumus, kad apstiprinājuma pieteicējs precizē, ka priekšējo lukturi var izmantot, ja spriegums ir cits. Šādā gadījumā testu veic, izmantojot kvēlspuldzes ar visaugstāko jaudu vatos, kādu var izmantot.

1.1.2.	Testa rezultāti

1.1.2.1.	Vizuālā pārbaude

Tiklīdz priekšējā luktura temperatūra ir izlīdzinājusies līdz apkārtējās vides temperatūrai, priekšējā luktura gaismas izkliedētāju un ārējo gaismas izkliedētāju, ja tāds ir, notīra ar tīru, mitru kokvilnas audumu. Tad to pārbauda vizuāli; ne priekšējā luktura gaismas izkliedētājs, ne ārējais gaismas izkliedētājs, ja tāds ir, nedrīkst būt izkropļots, deformēts, ar plaisām vai krāsas izmaiņām.

1.1.2.2.	Fotometriskais tests

Lai izpildītu šo noteikumu prasības, fotometriskās vērtības pārbauda šādos punktos:

Tuvajai gaismai:

50 R, B 50 L un HV – priekšējiem lukturiem, kas paredzēti labās puses satiksmei;

50 L, B 50 R un HV – priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

Tālajai gaismai:

Emax punktā

Ir atļauts veikt vēl vienu regulēšanu, pamatojoties uz priekšējā luktura pamatnes deformāciju siltuma dēļ (par griezuma līnijas atrašanās vietas nobīdi skatīt šā pielikuma 2. punktu);

Ir pieļaujama fotometrisko rādītāju novirze par 10 % no vērtībām, kas iegūtas pirms testa, ietverot fotometrisko mērījumu procedūras pielaides.

1.2. 	Netīrs priekšējais lukturis

Kad pabeigts tests, kas veikts, kā norādīts 1.1. punktā iepriekš, priekšējo lukturi darbina vienu stundu, kā aprakstīts 1.1.1. punktā, pēc tam, kad tas ir sagatavots saskaņā ar 1.2.1. punktu un pārbaudīts saskaņā ar 1.1.2. punktu.

1.2.1.	Priekšējā luktura sagatavošana

1.2.1.1.	Testa maisījums

1.2.1.1.1.	Priekšējam lukturim ar stikla ārējo gaismas izkliedētāju:

Ūdens un piesārņojošās vielas maisījums, ar ko apstrādā priekšējo lukturi, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu 0-100 µm,

1 masas daļas augu (dižskābārža) oglekļa putekļu ar graudiņu lielumu 0-100 µm,

0,2 masas daļām NaCMC3 un

atbilstoša daudzuma destilētā ūdens, kura vadītspēja ir  1 mS/m.

Nedrīkst izmantot maisījumu, kas uzglabāts ilgāk par 14 dienām.

1.2.1.1.2.	Priekšējam lukturim ar plastmasas ārējo gaismas izkliedētāju:

Ūdens un piesārņojošās vielas maisījums, ar ko apstrādā priekšējo lukturi, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu 0-100 µm,

1 masas daļas augu (dižskābarža) oglekļa putekļu ar graudiņu lielumu 0-100 μm,

0,2 masas daļām NaCMC3,

13 masas daļām destilētā ūdens, kura vadītspēja ir  1 mS/m un

2 ± 1 masas daļām virsmas aktīvās vielas.4

Nedrīkst izmantot maisījumu, kas uzglabāts ilgāk par 14 dienām.

1.2.1.2.	Priekšējā luktura apstrāde ar testa maisījumu

Testa maisījumu viendabīgi uzklāj visai priekšējā luktura gaismu izstarojošajai virsmai un ļauj nožūt. Šo procedūru atkārto, līdz apgaismojuma vērtība pazeminājusies līdz 15-20 % no vērtībām, kas saskaņā ar šā pielikuma nosacījumiem ir izmērītas katrā no šiem punktiem:

punktā Emax tuvajai/tālajai gaismai un tikai tālajai gaismai,

punktos 50 R un 50 V5 tikai tuvās gaismas lukturim, kas paredzēts labās puses satiksmei,

punktos 50 L un 50 V5 tikai tuvās gaismas lukturim, kas paredzēts kreisās puses satiksmei.

1.2.1.3. 	Mēraparatūra

Mēraparatūrai jābūt tādai pašai, kādu izmanto priekšējā luktura apstiprināšanas testos. Fotometriskajām pārbaudēm izmanto standarta (etalona) kvēlspuldzi.

2.	TESTS, LAI NOTEIKTU GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅAS SILTUMA IETEKMĒ

Šajā testā pārbauda, vai siltuma radītā griezuma līnijas vertikālā novirze nepārsniedz vērtību, kas noteikta darbībā esošam tuvās gaismas lukturim.

Priekšējo lukturi, kas ir testēts atbilstoši 1. punktam, pārbauda, veicot 2.1. punktā aprakstīto testu, to nenoņem no testa statīva un nemaina tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu.

  - Tests

Testu veic sausā un mierīgā atmosfērā, 23oC + 5o C apkārtējā temperatūrā.

Izmantojot sērijveidā ražotu kvēlspuldzi, kas ir darbojusies vismaz vienu stundu, priekšējo lukturi darbina tuvās gaismas režīmā, to nenoņemot no testa statīva vai nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu. (Lai veiktu testu, spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. punktā.). Griezuma līnijas horizontālās daļas stāvokli (starp VV un vertikālo taisni, kas šķērso punktu B 50 L labās puses satiksmei vai punktu B 50 R kreisās puses satiksmei) pārbauda attiecīgi 3 minūtes (r3) un 60 minūtes (r60) pēc ieslēgšanas.

Iepriekš aprakstītās griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas nosaka, izmantojot jebkuru metodi, kas nodrošina pieņemamu precizitāti un reproducējamus rezultātus.

2.2.	Pārbaudes rezultāti

2.2.1.	Testa rezultātus izsaka miliradiānos (mrad) un uzskata par pieņemamiem attiecībā uz tuvās gaismas lukturi tikai tad, ja absolūtā vērtība rI, =  r3 – r60 , kuru aprēķina priekšējam lukturim, nav lielāka par 1 mrad (rI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2. 	Tomēr, ja šī vērtība ir lielāka par 1,0 mrad, bet nepārsniedz 1,5 mrad (1,0 mrad < rI ≤ 1,5 mrad), tad atbilstoši šā pielikuma 2.1. punktam pārbauda otru priekšējo lukturi, pirms tam šim lukturim trīs reizes pēc kārtas piemērojot turpmāk aprakstīto ciklu, lai stabilizētu priekšējā luktura mehānisko detaļu novietojumu uz pamata atbilstoši pareizai luktura montāžai transportlīdzeklī:

Tuvo gaismu ieslēdz uz vienu stundu (spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. punktā),

vienu stundu – izslēgtā stāvoklī.

Priekšējā luktura tipu uzskata par pieņemamu, ja pirmā parauga rI un otrā parauga rII izmērīto absolūto vērtību vidējā vērtība nepārsniedz 1,0 mrad.

5. pielikums

Minimālās prasības Attiecībā uz ražojumU atbilstības kontroles procedūrām

1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.	Atbilstības prasības no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa uzskata par izpildītām, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2.	Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot jebkura nejauši izvēlēta un ar standarta kvēlspuldzi aprīkota priekšējā luktura fotometriskos rādītājus:

1.2.1.	neviena apgaismojuma vērtība nevēlami neatšķiras no šajos noteikumos aprakstītās vērtības vairāk nekā par 20 procentiem. Vērtībām punktā B 50 L (vai R) un III zonā maksimālā novirze nevēlamā virzienā attiecīgi drīkst būt:

B 50 L (vai R):	0,2 lx atbilstoši 20 %

0,3 lx atbilstoši 30 %

III zona:		0,3 lx atbilstoši 20 %

0,45 lx atbilstoši 30 %

1.2.2.	vai, ja

1.2.2.1.	vērtības, kas attiecībā uz tuvo gaismu paredzētas šajos noteikumos, ir ievērotas punktā HV (ar +0,2 lx pielaidi) un atbilst šim regulējumam vismaz vienā punktā katrā laukumā, ko uz mērījumu ekrāna (25 m attālumā) norobežo aplis 15 cm rādiusā ap punktiem B 50 R (vai L)1 (ar +0,1 lx pielaidi), 75 R (vai L), 25 R, 25 L un visā IV zonas laukumā, kas atrodas ne vairāk kā 22,5 cm virs taisnes 25 R un 25 L;

1.2.2.2	un ja attiecībā uz tālo gaismu, kad punkts HV atrodas izoluksa līnijas 0,75 Emax iekšpusē, jebkurā mērījumu punktā, kas norādīts šo noteikumu 6.3.2. punktā, ir ievērota + 20 % pielaide maksimālajām fotometriskajām vērtībām un –20 % pielaide minimālajām fotometriskajām vērtībām.

1.2.3.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, priekšējā luktura regulējumu drīkst mainīt, ja vien staru kūļa ass netiek novirzīta sānis vairāk kā par 1° pa labi vai pa kreisi.2

1.2.4.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, pārbaudes ar priekšējiem lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.	Attiecībā uz pārbaudi, kurā izskata griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas, kas radušās karstuma ietekmē, piemēro šādu procedūru:

Saskaņā ar 4. pielikuma 2.1. punktā noteikto procedūru vienu no izvēlētajiem priekšējiem lukturiem testē pēc tam, kad tam trīs reizes pēc kārtas veikts 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītais cikls.

Priekšējo lukturi uzskata par pieņemamu, ja r nepārsniedz 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka nekā 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, testē otru priekšējo lukturi, abu paraugu reģistrētās absolūtās vērtības nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1.4.	Krāsu koordinātas jāievēro, ja priekšējais lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kuras krāsas temperatūra ir A standarta temperatūra.

Ja priekšējais lukturis, kas izstaro selektīvi dzeltenas krāsas gaismu, aprīkots ar bezkrāsas kvēlspuldzi, tad tā fotometriskajiem rādītājiem jāatbilst šajos noteikumos iekļautajām vērtībām, kas reizinātas ar koeficientu 0,84.

2.	MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RAŽOTĀJA VEIKTO ATBILSTĪBAS PĀRBAUDI

Attiecībā uz katru priekšējo lukturu tipu apstiprinājuma marķējuma turētājs ar attiecīgiem starplaikiem veic vismaz turpmāk minētos testus. Testus veic saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

Ja paraugu ņemšana uzrāda neatbilstību attiecīgā testa tipam, ņem papildu paraugus un testē tos. Ražotājs veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1.	Testu būtība

Šajos noteikumos paredzētie atbilstības testi attiecas uz fotometriskajiem rādītājiem un siltuma radīto griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas pārbaudi.

2.2.	Testā izmantotās metodes

2.2.1.	Testus parasti veic saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.2.	Jebkurā atbilstības testā, ko veic ražotājs, drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes pēc saskaņošanas ar kompetento iestādi, kas atbildīga par atbilstības testiem. Ražotāja pienākums ir pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.3.	Lai piemērotu pielikuma 2.2.1. un 2.2.2. punktu, regulāri jāveic testa iekārtas kalibrēšana un tās korelācija ar mērījumiem, ko izdara kompetentā iestāde.

2.2.4.	Visos gadījumos standartmetodes ir šo noteikumu metodes, jo īpaši administratīvās pārbaudes un paraugu ņemšanas vajadzībām.

2.3.	Paraugu ņemšanas būtība

Priekšējo lukturu paraugus brīvi izvēlas no vienveidīgas ražošanas partijas. Vienveidīga ražošanas partija ir viena tipa priekšējo lukturu kopums, kas noteikts atbilstīgi ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida ražojumiem. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes vadību.

2.4.	Izmērītie un reģistrētie fotometriskie parametri

Priekšējo lukturu paraugus izmanto, lai veiktu fotometriskos mērījumus šajos noteikumos paredzētajos punktos; lasījumus attiecībā uz tālo gaismu veic punktā Emax, HV3, HL, HR4 un attiecībā uz tuvo gaismu – punktā B 50 L (vai R), HV, 75 R (vai L) un 25 L (vai R) (sk. attēlu 3. pielikumā).

2.5.	Pieņemamības kritēriji

Lai izpildītu šo noteikumu 12.1. punkta norādījumus attiecībā uz ražojumu atbilstības pārbaudi, ražotājs ir atbildīgs par testu rezultātu statistisko izpēti un par to, lai, vienojoties ar kompetento iestādi, tiktu noteikti viņa ražojumu pieņemamības kritēriji.

Pieņemamības Pieņemamības kritērijiem jābūt tādiem, lai ar 95 % ticamības pakāpi minimālā varbūtība izturēt izlases veida testu saskaņā ar 7. pielikumu (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

6. pielikums

Prasības aTTIECĪBĀ UZ lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētajiem – izkliedētāju vai materiāla paraugu un NOKOMPLEKTĒTU lukturu testēšana

1.	VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.1.	Paraugiem, kurus iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. punktu, jāatbilst specifikācijām, kas turpmāk izklāstītas šajos norādījumos – no 2.1. līdz 2.5. punktam.

1.2.	Abiem nokomplektēto lukturu paraugiem, kurus iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.2.3. punktu un kuriem ir plastmasas gaismas izkliedētāji, attiecībā uz gaismas izkliedētāja materiālu jāatbilst specifikācijām, kas turpmāk izklāstītas 2.6. punktā.

1.3.	Plastmasas gaismas izkliedētāju paraugus vai materiāla paraugus kopā ar atstarotāju, kura priekšā tos paredzēts uzstādīt (ja tāds ir), pārbauda apstiprināšanas testos hronoloģiskā secībā, kas norādīta šī pielikuma 1. papildinājuma A tabulā.

1.4.	Taču tad, ja luktura ražotājs var pierādīt, ka ražojums jau ir pārbaudīts testā, kas aprakstīts no 2.1. līdz 2.5. punktam, vai līdzvērtīgos testos saskaņā ar citiem noteikumiem, šie testi nav jāatkārto; obligāti jāveic vienīgi 1. papildinājuma B tabulā noteiktie testi.

2.	TESTI.

  - Izturība pret temperatūras izmaiņām

2.1.1.	Testi.

Trim jauniem paraugiem (gaismas izkliedētājiem) piemēro piecus temperatūras un mitruma (RM = relatīvais mitrums) maiņas ciklus pēc šāda plāna:

3 stundas 40 C ± 2 C temperatūrā un 85-95 % RM;

1 stunda 23° C  5° C temperatūrā un 60-75 % RM;

15 stundas -30° C ± 2° C temperatūrā;

1 stunda 23° C  5° C temperatūrā un 60-75 % RM;

3 stundas 80° C  2° C temperatūrā;

1 stunda 23° C 5° C temperatūrā un 60-75 % RM;

Pirms šā testa paraugus vismaz četras stundas uzglabā 23° C ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RM.

Piezīme. 	Viena stunda 23° C ± 5° C temperatūrā ir pārejas periods no vienas temperatūras uz citu, kas nepieciešams, lai novērstu termisko šoku.

2.1.2.	Fotometriskie mērījumi

2.1.2.1.	Metode

Fotometriskos mērījumus paraugiem veic pirms testa un pēc tā.

Šos mērījumus, izmantojot standarta spuldzi, veic šādos punktos:

B 50 L un 50 R tuvās gaismas lukturim vai tuvās/tālās gaismas lukturim (B 50 R un 50 L priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei),

Emax tālās gaismas lukturim vai tuvās/tālās gaismas lukturim.

2.1.2.2. 	Rezultāti

Ir pieļaujama fotometrisko rādītāju novirze par 10 % no vērtībām, kas katram paraugam izmērītas pirms testa, ietverot fotometrisko mērījumu procedūras pielaides.

2.2.	Izturība pret atmosfēras faktoriem un ķīmisko vielu iedarbību

2.2.1.	Izturība pret atmosfēras faktoriem

Trīs jaunus paraugus (gaismas izkliedētājus vai materiāla paraugus) apstaro no avota, kura enerģijas spektrālais sadalījums ir līdzīgs melna ķermeņa enerģijas spektrālajam sadalījumam temperatūrā no 5500 K līdz 6000 K. Starp avotu un paraugiem novieto attiecīgus filtrus, lai, cik vien iespējams, samazinātu starojumu, kura viļņu garums nepārsniedz 295 nm un ir lielāks par 2500 nm. Uz paraugiem ļauj iedarboties apgaismojumam 1200 W/m2 ± 200 W/m² tik ilgi, lai gaismas enerģija, ko tie saņem, būtu 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Kamerā temperatūrai, kas tiek mērīta uz melnās plātnes, kura novietota līmenī, kādā atrodas paraugi, jābūt 50° C ± 5° C. Lai nodrošinātu pastāvīgu iedarbību, paraugiem jāgriežas ap starojuma avotu ar ātrumu 1-5 apgriezieni minūtē.

Paraugus apsmidzina ar destilētu ūdeni, kura vadītspēja ir mazāka par 1 mS/m 23° C ± 5° C temperatūrā, ievērojot šādu ciklu:

smidzināšana - 	5 minūtes;

žāvēšana - 			25 minūtes.

2.2.2. 	Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību

Kad ir veikts iepriekš 2.2.1. punktā norādītais tests un turpmāk 2.2.3.1. punktā aprakstītie mērījumi, minēto trīs paraugu ārējo virsmu atbilstoši 2.2.2.2. punkta noteikumiem apstrādā ar maisījumu, kas minēts turpmāk 2.2.2.1. punktā.

2.2.2.1. 	Testa maisījums

Testa maisījumu gatavo no 61,5 procentiem n-heptāna, 12,5 procentiem toluola, 7,5 procentiem etiltetrahlorīda, 12,5 procentiem trihloretilēna un 6 procentiem ksilola (apjoma procenti).

2.2.2.2.	Testa maisījuma lietošana

Kokvilnas auduma gabalu mērcē (saskaņā ar ISO 105), līdz tas piesūcas ar iepriekš 2.2.2.1. punktā minēto maisījumu, un 10 sekunžu laikā to uz 10 minūtēm uzklāj parauga ārējai virsmai ar spiedienu 50 N/cm2, kas atbilst 100 N lielam spēkam, kurš pielikts 14 × 14 mm lielai pārbaudes virsmai.

Šo 10 minūšu laikā auduma gabalu atkārtoti mērcē maisījumā, lai izmantotā šķidruma sastāvs pastāvīgi atbilstu noteiktajam testa maisījumam.

Maisījuma uzklāšanas laikā drīkst kompensēt paraugam pielikto spiedienu, lai novērstu plaisu rašanos spiediena dēļ.

2.2.2.3.	Tīrīšana

Pēc testa maisījuma uzklāšanas paraugus žāvē svaigā gaisā un tad 23° C ± 5° C temperatūrā mazgā ar 2.3. punktā (Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem) norādīto šķīdumu.

Tad paraugus 23° C ± 5° C temperatūrā rūpīgi noskalo ar destilētu ūdeni, kurā nav vairāk par 0,2 % piemaisījumu, un noslauka ar mīkstu drānu.

2.2.3.	Rezultāti

2.2.3.1. 	Pēc testa, kurā novērtē izturību pret atmosfēras faktoriem, uz parauga ārējās virsmas nedrīkst būt plaisas, skrambas, robi un tā nedrīkst būt deformēta, un vidējā izstarošanas izmaiņa  t = T2 − T3T2, kas trim paraugiem izmērīta saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020 (( tm  0,020).

2.2.3.2.	Pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmiskajām vielām, uz paraugiem nedrīkst būt ķīmisku vielu radītu traipu, kas varētu radīt gaismas plūsmas izkliedes izmaiņas, un izkliedes vidējā izmaiņa d = T5 − T4T2, kas trim paraugiem izmērīta saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst būt lielāka par 0,020 ( dm  0,020).

2.3.	Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem

2.3.1.	Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem

Trīs paraugu (gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu) ārējo virsmu sakarsē līdz 50° C ± 5° C temperatūrai un uz piecām minūtēm iemērc 23° C ± 5° C siltā maisījumā, kas gatavots no 99 daļām destilēta ūdens, kurā ir ne vairāk kā 0,02 % piemaisījumu, un vienas daļas alkilarilsulfonāta.

Pēc testa paraugus nožāvē 50° C ± 5° C temperatūrā. Paraugu virsmu notīra ar mitru drānu.

    - Izturība pret ogļūdeņražiem

Pēc tam šo trīs paraugu ārējo virsmu vienu minūti viegli berzē ar kokvilnas drānu, kura samērcēta maisījumā, kas gatavots no 70 % n-heptāna un 30 % toluola (tilpuma %), un pēc tam nožāvē svaigā gaisā.

    - Rezultāti

Pēc abu iepriekš aprakstīto testu veiksmīgas pabeigšanas gaismas izstarošanas izmaiņas vidējā vērtība t = T2 − T3T2, kas trim paraugiem izmērīta saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst būt lielāka par 0,010 ( tm < 0,010).

2.4.	Izturība pret mehānisko nolietošanos

2.4.1. 	Mehāniskās nolietošanās metode

Trīs jaunu paraugu (gaismas izkliedētāju) ārējo virsmu pārbauda vienādā mehāniskās nolietošanās testā, izmantojot metodi, kas aprakstīta šā pielikuma 3. papildinājumā.

2.4.2.	Rezultāti

Pēc šī testa veikšanas izmaiņas

izstarošanā	 t = T2 − T3T2

un difūzijā 	 d = T5 − T4T2

mēra saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta 2. papildinājumā, iepriekš 2.2.4. punktā norādītajā laukumā. Trīs paraugu vidējā vērtība atbilst šādām sakarībām: 	 tm  0,100;

 dm  0,050.

2.5.	Pārklājumu adhēzijas tests, ja tādi ir

2.5.1.	Parauga sagatavošana

20 mm x 20 mm lielu gaismas izkliedētāja pārklājuma virsmas laukumu ar žileti vai adatu sagriež, izveidojot aptuveni 2 mm x 2 mm lielu kvadrātiņu režģi. Ar žileti vai adatu izdara tik lielu spiedienu, lai pārgrieztu vismaz pārklājumu.

2.5.2.	Testa apraksts

Izmanto līmlenti, kurai ir 2 N/(platuma cm) ± 20% adhēzijas spēks, kas mērīts šī pielikuma 4. papildinājumā aprakstītajos standartizētajos apstākļos. Šo līmlenti, kurai jābūt vismaz 25 mm platai, vismaz uz piecām minūtēm piespiež pie virsmas, kas sagatavota atbilstoši 2.5.1. punktam.

Tad līmlentes galu noslogo tā, lai adhēzijas spēks, kas darbojas uz attiecīgo virsmu, būtu līdzsvarots ar spēku, kas darbojas perpendikulāri šai virsmai. Šajā brīdī līmlenti noplēš ar konstantu ātrumu 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.	Rezultāti

Režģotajā laukumā nedrīkst būt ievērojami bojājumi. Ir pieļaujami bojājumi kvadrātiņu krustošanās vietās vai griezumu malās, ja vien bojātais laukums nepārsniedz 15 % no režģotās virsmas.

2.6.	Testi, kas tiek veikti ar nokomplektētiem priekšējiem lukturiem, kam ir plastmasas gaismas izkliedētāji

2.6.1.	Gaismas izkliedētāja virsmas izturība pret mehānisko nolietošanos

2.6.1.1.	Testi.

Luktura Nr.1. gaismas izkliedētāju pārbauda, veicot iepriekš 2.4.1. punktā aprakstīto testu.

2.6.1.2.	Rezultāti

Pēc minētā testa fotometrisko mērījumu rezultāti, kas iegūti, veicot mērījumus attiecībā uz priekšējo lukturi atbilstoši šiem noteikumiem, nedrīkst pārsniegt maksimālās pieļaujamās vērtības punktā B 50 L un HV par vairāk nekā 30 %, kā arī nedrīkst būt mazāki par minimālo pieļaujamo vērtību punktā 75 R vairāk nekā par 10 % (ja priekšējie lukturi paredzēti kreisās puses satiksmei, ņem vērā punktu B 50 R, HV un 75 L).

    - Pārklājumu adhēzijas tests, ja tādi ir

Luktura 2. parauga gaismas izkliedētāju pārbauda, veicot testu, kas aprakstīts iepriekš 2.5. punktā.

3.	RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

3.1. 	Attiecībā uz gaismas izkliedētāju ražošanā izmantotajiem materiāliem sērijveidā ražotus lukturus atzīst par atbilstošiem šiem noteikumiem, ja:

3.1.1.	Pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmisko vielu iedarbību, un testa, kurā novērtē izturību pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem, uz paraugu ārējās virsmas nav plaisu, daļiņu vai tā nav deformējusies tik daudz, ka tas redzams ar neapbruņotu aci (sk. 2.2.2., 2.3.1. un 2.3.2. punktu);

3.1.2.	Pēc testa, kas aprakstīts 2.6.1.1. punktā, fotometriskās vērtības mērījumu punktos, kas minēti 2.6.1.2. punktā, iekļaujas robežās, kas šajos noteikumos paredzētas ražojuma atbilstībai.

3.2.	Ja testa rezultāti neatbilst prasībām, tad testus veic atkārtoti ar citu brīvi izvēlētu paraugu.

6. pielikums – 1. papildinājums

APSTIPRINĀŠANAS TESTU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

A.	Plastmasas materiālu (gaismas izkliedētāju vai materiālu paraugu, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. apakšpunktu) testi

| Paraugi | Gaismas izkliedētāji vai materiāla paraugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaismas izkliedētāji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. Ierobežotie fotometriskie mērījumi (A.6, 2.1.2. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.1.1. Temperatūras izmaiņas (A.6, 2.1.1. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.1.2. Ierobežotie fotometriskie mērījumi (A.6, 2.1.2. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.2.1. Izstarošanas mērījumi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.2. Difūzijas mērījumi | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3. Atmosfēras faktori (A.6, 2.2.1. punkts) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Izstarošanas mērījumi | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Ķīmisko vielu iedarbība (A.6, 2.2.2. punkts) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Difūzijas mērījumi | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Mazgāšanas līdzekļi (A.6, 2.3.1. punkts) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ogļūdeņraži (A.6, 2.3.2. punkts) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Izstarošanas mērījumi |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Nolietošanās (A.6, 2.4.1. punkts) |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.7.1. Izstarošanas mērījumi |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.7.2. Difūzijas mērījumi |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.8. Adhēzija (A.6, 2.5. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

B.	Testi, kas tiek veikti ar nokomplektētiem priekšējiem lukturiem (kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.3. punktu)

| Testi | Nokomplektēts priekšējais lukturis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parauga Nr. |  |
|  | 1 | 2 |
| 2.1. Nolietošanās (2.6.1.1. punkts) | X |  |
| 2.2. Fotometriskie mērījumi (2.6.1.2. punkts) | X |  |
| 2.3. Adhēzija (2.6.2. punkts) |  | X |

6. pielikums – 2. papildinājums

GAISMAS DIFŪZIJAS UN IZSTAROŠANAS MĒRĪJUMU METODE

1.	APRĪKOJUMS (sk. attēlu)

Kolimatora K staru kūli, kura pusnobīde ir β2 = 17,4 x 10-4 rd, ierobežo diafragma DT ar 6 mm atvērumu, pie kura novieto parauga statīvu.

Konverģents bezkrāsains gaismas izkliedētājs L2, kas ir koriģēts attiecībā uz sfēriskajām aberācijām, savieno diafragmu DT ar uztvērēju R. gaismas izkliedētāja L2 diametram jābūt tādam, lai tas nenodalītu parauga izstaroto gaismu konusā, kura virsotnes pusleņķis ir /2 = 14°.

Gredzenveida diafragmu DD, kuras leņķis ir α02 =1° un αmax2= 12°, novieto izkliedētāja L2 attēla fokālajā plaknē.

Diafragmas centrālā, necaurspīdīgā daļa ir nepieciešama, lai aizturētu gaismu, kas plūst tieši no gaismas avota. Jābūt iespējai novirzīt diafragmas centrālo daļu no gaismas kūļa tā, lai tā precīzi atgrieztos savā sākotnējā stāvoklī.

Gaismas izkliedētāja L2 attālumu L2 DT un fokusa attālumu F21 izvēlas tā, lai DT attēls pilnībā pārklātu uztvērēju R.

Ja sākotnējais pilnais gaismas kūlis ir 1000 vienības, tad katra nolasījuma absolūtajai precizitātei jābūt lielākai par 1 vienību.

2.	MĒRĪJUMI

Jāveic šādi mērījumi:

| Nolasī-jums | Ar paraugu | Ar DD centrālo daļu | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | nē | nē | Pilnā staru kūļa sākotnējais nolasījums |
| T2 | jā (pirms testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24° C temperatūrā izstaro jaunais materiāls |
| T3 | jā (pēc testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24° C temperatūrā izstaro testētais materiāls |
| T4 | jā (pirms testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē jaunais materiāls |
| T5 | jā (pēc testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē testētais materiāls |

6. pielikums – 3. papildinājums

TESTS AR SMIDZINĀŠANAS METODI

1.	Testa aprīkojums

1.1.	Smidzinātājs

Izmantotā smidzinātāja sprauslai jābūt 1,3 mm diametrā, kas ļautu šķidrumam plūst ar ātrumu 0,24 ± 0,02 l/minūtē, ja darba spiediens ir 6,0 bāri - 0, + 0,5 bāri.

Šādos darbības apstākļos uz nolietojuma pārbaudei paredzētās virsmas ir jāiegūst vēdekļveida uzklājums 170 mm ± 50 mm diametrā, virsmai atrodoties 380 mm ± 10 mm attālumā no sprauslas.

1.2.	Testa maisījums

Testa maisījumu gatavo no:

silīcijsmilts, kuras cietība ir 7 pēc Mora skalas, graudiņu izmērs ir no 0 līdz 0,2 mm un to izkliede ir tuvu parastai, bet leņķiskais koeficients no 1,8 līdz 2;

ūdens, kura cietība nepārsniedz 205 g/m3, ja maisījumā ir 25 g smilts uz litru ūdens.

2.	Tests

Luktura gaismas izkliedētāja ārējo virsmu vienreiz vai vairākkārtīgi apstrādā ar minētā sastāva smilšu strūklu. Strūklu virza gandrīz perpendikulāri testējamai virsmai.

Nolietojumu pārbauda, izmantojot vienu vai vairākus stikla paraugus, ko salīdzināšanai novieto blakus pārbaudāmajiem gaismas izkliedētājiem. Maisījuma smidzināšanu turpina, līdz parauga vai paraugu gaismas difūzijas izmaiņa, ko nosaka ar 2. papildinājumā aprakstīto metodi, atbilst šādai attiecībai:

Δd = T5 − T4T2 = 0.0250 ± 0.0025

Lai pārbaudītu, vai visa testētā virsma ir nolietojusies vienādi, var izmantot vairākus kontrolparaugus.

6. pielikums – 4. papildinājums

LĪMLENTES ADHĒZIJAS TESTS

1.	MĒRĶIS

Ar šo metodi standarta apstākļos var noteikt lineāro adhēzijas spēku, kas līmlenti notur pie stikla plāksnes.

2.	PRINCIPS

Tiek mērīts spēks, kas ir nepieciešams, lai līmlenti atrautu no stikla plāksnes 900 leņķī.

3.	NOTEIKTIE ATMOSFĒRAS APSTĀKĻI

Apkārtējās vides temperatūra ir 23° C ± 5° C, relatīvais mitrums (RM) ir 65 ± 15%.

4.	TESTĀ IZMANTOTIE PARAUGI

Pirms testa līmlentes rullīša paraugu 24 stundas uzglabā norādītajos atmosfēras apstākļos (sk. iepriekš 3. punktu).

No katra rullīša pārbauda piecus 400 mm garus līmlentes gabalus. Tos no rullīša nogriež pēc pirmo trīs kārtu noritināšanas.

5.	PROCEDŪRA

Testu veic 3. punktā norādītajos atmosfēras apstākļos.

Ņem piecus līmlentes gabalus, līmlenti radiāli atritinot ar ātrumu apmēram 300 mm/s, pēc tam 15 sekunžu laikā tos uzklāj turpmāk norādītajā veidā.

Līmlenti pakāpeniski uzklāj uz stikla plāksnes, ar pirkstu viegli berzējot garenvirzienā un pārmērīgi nespiežot, – tā, lai starp lenti un stikla plāksni nepaliktu gaisa burbuļi.

Šādi sagatavoto paraugu uz 10 minūtēm atstāj norādītajos ārējās vides apstākļos.

Apmēram 25 mm garu līmlentes parauga gabalu atrauj no stikla plāksnes perpendikulāri līmlentes parauga asij.

Nostiprina stikla plāksni un līmlentes brīvo galu atloka atpakaļ 90° leņķī. Spēku pieliek tā, lai līnija, kas atdala līmlenti un stikla plāksni, būtu perpendikulāra šim spēkam un perpendikulāra stikla plāksnei.

Līmlenti atrauj ar ātrumu 300 mm/s ± 30 mm/s un fiksē pieliktā spēka vērtību.

6.	REZULTĀTI

Piecas iegūtās vērtības sarindo pēc kārtas un aprēķina mērījumu vidējo vērtību. Šo vērtību izsaka ņūtonos uz vienu lentes platuma centimetru.

7. pielikums

MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INSPEKTORA VEIKTO PARAUGU ŅEMŠANU

1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.	Saskaņā ar šo noteikumu prasībām atbilstības prasības uzskata par izpildītām mehāniskajā un ģeometriskajā ziņā, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes.

1.2.	Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd tad, ja, pārbaudot jebkura brīvi izvēlēta un ar standarta kvēlspuldzi aprīkota priekšējā luktura fotometriskos rādītājus:

1.2.1.	neviena apgaismojuma vērtība nevēlami neatšķiras no šajos noteikumos aprakstītās vērtības vairāk nekā par 20 procentiem. Vērtībām punktā B 50 L (vai R) un III zonā maksimālā novirze attiecīgi drīkst būt:

B 50 L (vai R):	0,2 lx atbilstoši 20 %

0,3 lx atbilstoši 30 %

III zona:	0,3 lx atbilstoši 20 %

0,45 lx atbilstoši 30 %

1.2.2.	vai, ja

1.2.2.1.	vērtības, kas šajos noteikumos paredzētas tuvajai gaismai, ir ievērotas punktā HV (ar 0,2 lx pielaidi) un atbilst šim regulējumam vismaz vienā punktā katrā laukumā, ko uz mērījumu ekrāna (25 m attālumā) norobežo aplis 15 cm rādiusā ap punktiem B 50 R (vai L) (ar 0,1 lx pielaidi), 75 R (vai L), 50 V, 25 R, 25 L, un visā IV zonas laukumā, kas atrodas ne vairāk kā 22,5 cm virs taisnes 25 R un 25 L,

1.2.2.2.	un ja attiecībā uz tālo gaismu, kad punkts HV atrodas izoluksa līnijas 0,75 Emax iekšpusē, jebkurā mērījumu punktā, kas norādīts šo noteikumu 6.3.2. punktā, ir ievērota + 20 % pielaide maksimālajām fotometriskajām vērtībām un – 20 % pielaide minimālajām fotometriskajām vērtībām. Norādes zīmi neņem vērā.

1.2.3.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, priekšējā luktura regulējumu drīkst mainīt, ja vien staru kūļa ass netiek novirzīta sānis vairāk nekā par 1° pa labi vai pa kreisi.1

1.2.4.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, pārbaudes ar priekšējiem lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.5.	Priekšējos lukturus, kam ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

1.2.6.	Norādes zīmi neņem vērā.

1.3.	Krāsu koordinātas jāievēro, ja priekšējais lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kuras krāsas temperatūra ir A standarta temperatūra.

Ja priekšējais lukturis izstaro selektīvi dzeltenas krāsas gaismu un ir aprīkots ar bezkrāsas kvēlspuldzi, tad tā fotometriskos rādītājus reizina ar koeficientu 0,84.

2.	PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanas reizē brīvi izvēlas četrus priekšējos lukturus.. Pirmo un trešo paraugu apzīmē ar burtu A, otro un ceturto – ar B.

2.1.	Atbilstību neapstrīd

2.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd, ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	 A paraugi

A1 -	vienam priekšējam lukturim 	0 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā		20 %

A2 - 	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā 	0 %

bet ne vairāk kā 		20 %

ņem paraugus B

2.1.1.2.	B paraugi

B1 - 	abiem priekšējiem lukturiem 	0 %

2.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu A ir izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

2.2.	Atbilstību apstrīd

2.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību apstrīd un lūdz, lai ražotājs nodrošina savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.2.1.1	 A paraugi

A3 -	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā 	20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		20 %

bet ne vairāk kā 		30 %

2.2.1.2.	B paraugi

B2 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		0 %

bet ne vairāk kā 		20 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā 		20 %

B3 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim 		0 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		20 %

bet ne vairāk kā 		30 %

2.2.2.	vai ja attiecībā uz paraugu A nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

2.3.	Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstību apstrīd un 13. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.3.1.	 A paraugi

A4 -	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā 	20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 	30 %

A5 -	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā 	20 %

2.3.2.	B paraugi

B4 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		0 %

bet ne vairāk kā 		20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		20 %

B5 -	A2 gadījumā

abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā 		20 %

B6 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim 		0 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		30 %

2.3.3.	vai ja attiecībā uz paraugu A un B nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

3.	ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas ir jāveic atkārtota paraugu ņemšana, kurā trešo paraugu C no diviem priekšējiem lukturiem un ceturto paraugu D no diviem priekšējiem lukturiem izvēlas no krājumiem, kas ražoti pēc pielāgošanas.

3.1.	Atbilstību neapstrīd

3.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd, ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.1.1.1	C paraugi

C1 -	vienam priekšējam lukturim 		0 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā 		20 %

C2 -abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā 		0 %

bet ne vairāk kā 		20 %

ņem paraugu D

3.1.1.2.	paraugs D

D1 - C2 gadījumā

abiem priekšējiem lukturiem 		0 %

3.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu C ir izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

3.2.	Atbilstību apstrīd

3.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību apstrīd un lūdz, lai ražotājs nodrošina savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.2.1.1.	paraugs D

D2 -C2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		0 %

bet ne vairāk kā 		20 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā 		20 %

3.2.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu C nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

3.3.	Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstību apstrīd un 14. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.3.1.	C paraugi

C3 -	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā 	20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 		20 %

C4 -abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā		20 %

3.3.2.	paraugs D

D3 - C2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim 0 vai vairāk nekā 	0 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 			20 %

3.3.3.	vai ja attiecībā uz paraugu C un D nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

4.	GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA MAIŅA

Lai pārbaudītu, kā siltuma ietekmē mainījies griezuma līnijas vertikālais stāvoklis, izmanto šādu metodi:

Saskaņā ar 4. pielikuma 2.1. punktā aprakstīto procedūru vienu no parauga A priekšējiem lukturiem pēc 1. attēlā aprakstītās paraugu ņemšanas procedūras pārbauda pēc tam, kad tam trīs reizes pēc kārtas piemērots 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītais cikls.

Priekšējo lukturi uzskata par pieņemamu, ja r nepārsniedz 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka nekā 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, tad pārbauda otru parauga A priekšējo lukturi, pēc šīs pārbaudes abiem paraugiem reģistrēto absolūto vērtību vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

Taču tad, ja attiecībā uz paraugu A šī vērtība – 1,5 mrad – netiek ievērota, abus parauga B priekšējos lukturus pārbauda, izmantojot tādu pašu metodi, un r vērtība katram no tiem nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1. attēls

| First Sampling | Pirmā paraugu ņemšana |
| --- | --- |
| devices | ierīces |
| 4 devices selected at random split into samples | 4 brīvi izvēlētas ierīces sadala paraugos |
| END | BEIGAS |
| go over to sample B | pievēršas B paraugiem |
| Alignment | Pielāgošana |
| Manufacturer is ordered to bring the products in line with the requirements | Lūdz, lai ražotājs nodrošina ražojumu atbilstību prasībām |
| Possible results on sample | Iespējamie parauga A rezultāti |
| go to alignment | veikt pielāgošanu |
| Approval withdrawn | Apstiprinājuma anulēšana |
| Maximum deviation [%] in the unfavourable direction in relation to the limit values | Maksimālā novirze (%) nevēlamajā virzienā attiecībā pret robežvērtībām |

- - - - -

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

** Nav jāmaina apstiprinājuma numurs (TRANS/WP.29/815, 82. punkts).

Nekas šajos noteikumos neliedz Nolīguma pusei, kas piemēro šos noteikumus, kombinēt priekšējo lukturi, kurā ir plastmas gaismas izkliedētājs un kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ar priekšējā luktura mehānisko tīrīšanas ierīci (stikla tīrītājiem).

Kvēlspuldzes apstiprinājuma pieteikums: sk. Noteikumus Nr. 37.

Attiecībā uz priekšējiem lukturiem, kas projektēti atbilstoši prasībām satiksmes sistēmā, kurā kustība notiek tikai pa vienu ceļa pusi (labo vai kreiso), tiek ieteikts uz priekšējā luktura gaismas izkliedētāja neizdzēšami izcelt laukumu, kuru var aptumšot, lai novērstu neērtības ceļa lietotājiem tajā valstī, kur satiksme notiek pa pretējo ceļa pusi atšķirībā no valsts, kurai priekšējais lukturis projektēts. Taču šis marķējums nav vajadzīgs, ja minētais laukums ir skaidri redzams pēc konstrukcijas.

Ja gaismas izkliedētāju nevar atdalīt no priekšējā luktura korpusa, pietiek, ja ir paredzēts laukums uz gaismas izkliedētāja.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 –  Spānijai, 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17–  Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai, 52 – Malaizijai un 53 – Taizemei.  Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas šim Nolīgumam, un numurus, kas ir šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

Tehniskās prasības attiecībā uz kvēlspuldzēm: sk. Noteikumus Nr. 37.

Priekšējais lukturis atbilst šā punkta prasībām, ja kvēlspuldzi var viegli ievietot priekšējā lukturī un loka ķīļus var pareizi uzstādīt tiem paredzētajās vietās pat tumsā.

Šos filtrus veido visas attiecīgās detaļas, tostarp gaismas izkliedētājs, kas paredzēts gaismas iekrāsošanai (izņemot tās detaļas, kas veido pašu kvēlspuldzi).

Pārbaudes ekrānam jābūt pietiekami platam, lai varētu pārbaudīt “griezuma līniju” vismaz 5°  uz katru pusi no taisnes VV.

Ja gaismas kūlis neveido griezuma līniju ar izteiktu izliekuma cilpu, tad sānisko regulēšanu veic tā, lai precīzi izpildītu apgaismojuma prasības punktos 75R un 50R attiecībā uz labās puses satiksmi un punktos 75L un 50L attiecībā uz kreisās puses satiksmi.

Šādā īpašā “tuvās gaismas” priekšējā lukturī var būt tālā gaisma, uz kurām šīs prasības neattiecas.

Pārregulēšanas ierobežojums, kas ir 1° pa labi vai pa kreisi, neattiecas uz vertikālo pārregulēšanu, kas tiek veikta uz augšu vai uz leju. Vertikālo pārregulēšanu ierobežo tikai 6.3.  punkta prasības. Tomēr “griezuma līnijas” horizontālā daļa nedrīkst atrasties virs taisnes HH (6.3. punkta noteikumi neattiecas uz priekšējiem lukturiem, kas izgatavoti tā, lai tie atbilstu tikai tām šo noteikumu prasībām, kas attiecas uz tuvo gaismu).

Apgaismojuma vērtības jebkurā A un B zonas punktā, kas ietilpst arī III zonā, nedrīkst pārsniegt 0,7 luksus.

Atbilstoši Starptautiskās Apgaismes komisijas (CIE) gaismas avotam A.

Šī prasība tiks izskatīta vadītājiem domātajā ieteikumā.

Sākotnēji var pieņemt dažādas vērtības. Ja nav pieejama konkrēta specifikācija, tad ieteicams izmantot apstiprinātu priekšējo lukturi.

1 Valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/paplašinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus skatīt šajos noteikumos).

2 Lieko svītrot.

3 Norādiet atbilstošo marķējumu, izvēloties no šī saraksta:

HC, 	HC, 	HC,	 HR, 	HR PL, 	HCR, 	HCR, 	HCR,

HC/R, HC/R, HC/R, HC/, HC/, HC/, HC PL, HC PL, HC PL,

HCR PL, HCR PL, HCR PL, HC/R PL, HC/R PL, HC/R PL,

HC/PL, HC/PL, HC/PL

1 Ja priekšējā luktura mirgošanas režīmā vienlaikus ir iedegti divi vai vairāki kvēldiegi, to neuzskata par normālu vienlaicīgu kvēldiegu izmantošanu.

2 Ja testējamais priekšējais lukturis ir grupēts un/vai savietots ar signāllukturiem, tad signāllukturus iededz uz visu testa laiku. Virzienrādītājus iededz mirgošanas režīmā ar aptuveno ieslēgšanās/izslēgšanās laika attiecību viens pret vienu.

3 NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, ko parasti dēvē par CMC. NaCMC, kuru izmanto netīrumu maisījumā, aizvietošanas pakāpei (DS) jābūt 0,6- 0,7 un viskozitātei 200-300 cP 2 % maisījumā, kura temperatūra ir 20° C.

4 Daudzuma pielaide nepieciešama tādēļ, ka ir jāiegūst netīrumi, kas pareizi noklāj visu plastmasas gaismas izkliedētāju.

5 Punkts 50 V atrodas 375 mm zem punkta HV uz vertikālās taisnes VV ekrānā, kas atrodas 25m attālumā.

1 Burti iekavās norāda uz priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

2 Sk. 14/ zemsvītras piezīmi noteikumu tekstā.

3 Ja tālā gaisma it savietota ar tuvo gaismu, tad tālās gaismas mērījumus izdara punktā HV, kas atbilst tuvās gaismas mērījumu punktam.

4 HL un HR ir taisnes HH punkti, kas attiecīgi atrodas 1,125 m pa kreisi un pa labi no punkta HV.

1 Attiecībā uz gaismas izkliedētāju L2 ieteicams izmantot aptuveni 80 mm lielu fokusa attālumu.

1 Sk. 14/ zemsvītras piezīmi noteikumu tekstā.