# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

__________

52. papildinājums: Noteikumi Nr. 53

## 1. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

01. grozījumu sērija, spēkā stāšanās datums – 1999. gada 7. februāris;

01. grozījumu sērijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1999. gada 18. novembris;

01. grozījumu sērijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2001. gada 9. septembris;

01. grozījumu sērijas 1. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.136.2001.TREATIES-2 2001. gada 4. martā;

01. grozījumu sērijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2001. gada 5. decembris;

VIENOTI NOTEIKUMI PAR L3. KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ APGAISMES IERĪČU UN GAISMAS SIGNĀLIERĪČU UZSTĀDĪŠANU

___________

##### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

### Noteikumi Nr. 53

VIENOTI NOTEIKUMI PAR L3. KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ APGAISMES IERĪČU UN GAISMAS SIGNĀLIERĪČU UZSTĀDĪŠANU

###### SATURS

Lpp.

NOTEIKUMI

1. Darbības joma 	4

2. Definīcijas 	4

3. Apstiprinājuma pieteikums 	8

4. Apstiprinājums 	9

5. Vispārīgas specifikācijas 	11

6. Individuālās specifikācijas 	14

7. Transportlīdzekļa tipa vai tā apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas pārveidojums 	27

8. Ražojuma atbilstība 	28

9. Sankcijas par ražojuma neatbilstību 	28

10. Pilnīga ražošanas pārtraukšana 	28

11. Pārejas noteikumi 	28

12. Tehnisko dienestu, kas ir atbildīgi par atbilstības testu veikšanu, kā arī administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses 	29

PIELIKUMI

1. pielikums – Paziņojums par apstiprināšanu vai apstiprinājuma attiecināšanu, noraidīšanu vai atsaukšanu, vai par L3. kategorijas transportlīdzekļa tipa ražošanas pilnīgu pārtraukšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 53

2. pielikums – Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums

3. pielikums – Luktura virsmas, pamatass un atskaites centrs, un ģeometriskās redzamības leņķi

4. pielikums – Sarkanās gaismas redzamība priekšpusē un baltās gaismas redzamība aizmugurē

5. pielikums – Ražojumu atbilstības kontrole

1. DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz tādu divriteņu mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu, kuriem nav blakusvāģa un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir lielāks par 50 km/h un/vai cilindra tilpums ir lielāks par 50 cm3.

2. DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1. “Transportlīdzekļa apstiprināšana” ir transportlīdzekļa tipa apstiprināšana attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču skaitu un to uzstādīšanas veidu.

2.2. “Transportlīdzekļa tips” ir tādu transportlīdzekļu kategorija, kuri neatšķiras pēc šādām būtiskām pazīmēm:

2.2.1. transportlīdzekļa izmēriem un ārējās formas;

2.2.2. ierīču skaita un to novietojuma;

2.2.3. turklāt par “dažādu tipu transportlīdzekļiem” netiek uzskatīti šādi transportlīdzekļi:

2.2.3.1. transportlīdzekļi, kas atšķiras 2.2.1. un 2.2.2. punkta nozīmē, bet ne tā, radītu attiecīgajam transportlīdzekļa tipam paredzēto lukturu veida, skaita, novietojuma un ģeometriskā redzamības izmaiņas, un

2.2.3.2. transportlīdzekļi, kuriem ir uzstādīti lukturi, kas apstiprināti saskaņā ar kādiem no 1958. gada Nolīgumam pievienotajiem noteikumiem, vai lukturiem, kas ir atļauti transportlīdzekļa reģistrācijas valstī, vai ja šie lukturi nav uzstādīti, ja stiprinājumi nav obligāta.

2.3. “šķērsplakne” ir vertikāla plakne, kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa vidējai garenplaknei;

2.4. “transportlīdzeklis bez kravas” ir transportlīdzeklis bez vadītāja vai pasažiera un bez kravas, bet ar pilnu degvielas tvertni un parasto instrumentu aprīkojumu.

2.5. “Lukturis” ir ierīce, kas paredzēta ceļa apgaismošanai vai izstaro gaismas signālu citiem satiksmes dalībniekiem. Par lukturi uzskata arī aizmugurējo numura plāksnes apgaismojumu un atstarotājus;

2.5.1. “ekvivalenti lukturi” ir lukturi, kuriem ir tāda pati funkcija un kuri ir atļauti valstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts; šādu lukturu parametri var atšķirties no to lukturu parametriem, ar kuriem apstiprināšanas laikā ir aprīkots transportlīdzeklis, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām;

2.5.2. “neatkarīgi lukturi” ir lukturi ar atsevišķām apgaismojošām virsmām, atsevišķiem gaismas avotiem un atsevišķiem luktura korpusiem.

2.5.3. “grupēti lukturi” ir ierīces ar atsevišķām apgaismojošām virsmām un atsevišķiem gaismas avotiem, bet kopēju luktura korpusu;

2.5.4. “kombinēti lukturi” ir ierīces ar atsevišķām apgaismojošām virsmām, bet kopēju gaismas avotu un kopēju luktura korpusu;

2.5.5. “savietota gaismas ierīce” ir ierīce ar atsevišķiem gaismas avotiem vai ar kopēju gaismas avotu, kas darbojas dažādos apstākļos (piemēram, optiskas, mehāniskas vai elektriskas atšķirības), ar pilnībā vai daļēji kopēju apgaismojošo virsmu un kopēju luktura korpusu;

2.5.6. “tālās gaismas (galvenās gaismas) lukturis” ir lukturis, ko izmanto ceļa apgaismošanai tālu transportlīdzekļa priekšā;

2.5.7. “priekšējais tuvās gaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto ceļa apgaismošanai transportlīdzekļa priekšā, neapžilbinot pretimbraucošos vadītājus un citus satiksmes dalībniekus;

2.5.8. “virzienrādītājs” ir lukturis, kuru izmanto, lai norādītu pārējiem satiksmes dalībniekiem, ka vadītājs gatavojas mainīt braukšanas virzienu pa labi vai pa kreisi;

virzienrādītāju vai virzienrādītājus var arī izmantot atbilstoši Noteikumu Nr. 97 nosacījumiem;

2.5.9. “bremžu signāllukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu pārējos satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa aizmugurē, ka tā vadītājs izmanto darba bremzes.

2.5.10. “aizmugurējās numura plāksnes apgaismes ierīce” ir ierīce, ko izmanto, lai izgaismotu numura plāksnei paredzēto vietu; šāda ierīce var sastāvēt no vairākām optiskām daļām;

2.5.11. “priekšējais gabarītgaismas lukturis” ir lukturis, kuru izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekļa klātbūtni, kad uz to skatās no priekšas;

2.5.12. “aizmugurējais gabarītgaismas lukturis” ir lukturis, kuru izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekļa klātbūtni, kad uz to skatās no aizmugures;

2.5.13. “atstarotājs” ir ierīce, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekļa klātbūtni, atstarojot gaismu no gaismas avota, kas nav saistīts ar transportlīdzekli un kam blakus atrodas novērotājs;

Šajos noteikumos numura plāksnes atstarotājus neuzskata par atstarotājiem;

2.5.14. “avārijas signāls” ir transportlīdzekļa visu virzienrādītāju vienlaicīga darbība, lai signalizētu, ka transportlīdzeklis īslaicīgi īpaši apdraud citus satiksmes dalībniekus;

2.5.15. “priekšējais miglas lukturis” ir lukturis, ko izmanto ceļa apgaismojuma uzlabošanai miglas, sniegputeņa, lietusgāžu vai putekļu mākoņu gadījumā;

2.5.16. “aizmugurējais miglas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai biezā miglā transportlīdzeklis būtu vieglāk saredzams no aizmugures;

2.6. “apgaismes ierīces”, “gaismas signālierīces” vai atstarotāja “gaismu izstarojošā virsma” ir caurspīdīgā materiāla ārējā virsma vai tās daļa, kā to norādījis rasējumā attēlotās ierīces izgatavotājs apstiprinājuma pieteikumā (sk. 3. pielikumu);

2.7. “Apgaismojošā virsma” (sk. 3. pielikumu)

2.7.1. “Apgaismes ierīces apgaismojošā virsma” (2.5.6., 2.5.7. un 2.5.15. punkts) ir atstarotāja pilnā atvēruma taisnleņķa projekcija vai priekšējā luktura gadījumā “projekcijas lēcas” eliptisks atstarotājs uz šķērsplaknes. Ja apgaismes ierīcei nav atstarotāja, piemēro 2.7.2. punkta definīciju. Ja luktura gaismas izstarojošā virsma nosedz tikai daļu no atstarotāja pilnā atvēruma, tad ņem vērā tikai šīs daļas projekciju.

Priekšējās tuvās gaismas luktura apgaismojošo virsmu ierobežo redzamas griezuma līnijas uz lēcas. Ja atstarotājs un lēca ir savstarpēji regulējami, tie jānoregulē vidējā pozīcijā;

2.7.2. “gaismas signālierīces apgaismojošā virsma, izņemot atstarotāju,” (2.5.8., 2.5.9., 2.5.11., 2.5.12., 2.5.14. un 2.5.16. punkts) ir luktura taisnleņķa projekcija uz plaknes, kas ir perpendikulāra tā pamatasij un ir saskarē ar luktura ārējo gaismu izstarojošās virsmu; šo projekciju ierobežo šajā plaknē esošo aizsegu malas, no kurām katra pamatass virzienā ļauj izstarot tikai 98% no kopējā gaismas stipruma. Nosakot apgaismojošās virsmas apakšējo, augšējo un sānu robežu, izmanto tikai aizsegus ar horizontālām vai vertikālām malām;

2.7.3. “atstarotāja apgaismojošā virsma” (2.5.13. punkts) ir atstarotāja taisnleņķa projekcija plaknē, kas ir perpendikulāra tā pamatasij un ko norobežo plaknes, kuras ir atstarotāja optiskās sistēmas visattālāko daļu turpinājums un ir paralēlas šai asij. Nosakot ierīces apakšējo, augšējo un sānu robežu, ņem vērā tikai horizontālas un vertikālas plaknes;

2.8. “redzamā virsma” noteiktajam novērošanas virzienam pēc izgatavotāja vai viņa pienācīgi pilnvarota pārstāvja lūguma, ir taisnleņķa projekcija:

vai nu apgaismojošās virsmas robežlīnijai, kas izvirzīta uz lēcas (a-b) ārējās virsmas,

vai gaismu izstarojošai virsmai (c-d),

plaknē, kas ir perpendikulāra novērošanas virzienam un tangenciāla vistālākajam lēcas punktam (sk. šo noteikumu 3. pielikumu);

2.9. “Pamatass” ir luktura raksturīgā ass, kuru noteicis (luktura) izgatavotājs un izmanto par atskaites virzienu (H = 0°, V = 0°) fotometrisko mērījumu laukuma leņķiem un luktura uzstādīšanai transportlīdzeklī;

2.10. “Atskaites centrs” ir punkts, kurā pamatass krustojas ar ārējo gaismu izstarojošo virsmu. to norāda luktura izgatavotājs;

2.11. “ģeometriskās redzamības leņķi” ir leņķi, kas nosaka minimālā telpas leņķa lauku, kurā luktura redzamai virsmai jābūt saskatāmai. Šo telpas leņķa lauku nosaka tādas sfēras segmenti, kuras centrs sakrīt ar luktura atskaites centru, un tās diametrs atrodas paralēli zemei. Šos segmentus nosaka attiecībā pret pamatasi. Horizontālie β leņķi atbilst garumam un vertikālie α leņķi atbilst platumam. Ģeometriskās redzamības leņķu iekšpusē nedrīkst būt šķēršļi, kas traucē gaismas plūsmu no jebkuras luktura redzamās virsmas daļas, ko novēro no bezgalīga attāluma. Ja mērījumus veic tuvāk lukturim, lai sasniegtu tādu pašu precizitāti, paralēli jāmaina novērošanas virziens.

Ģeometriskās redzamības leņķu iekšpusē neņem vērā šķēršļus, ja tie jau konstatēti luktura tipa apstiprināšanas laikā.

Ja pēc luktura uzstādīšanas kādu luktura redzamās virsmas daļu aizsedz citas transportlīdzekļa detaļas, jāpārliecinās, ka šķēršļu neaizsegtā luktura daļa joprojām atbilst fotometriskajiem rādītājiem, kas noteikti tādas ierīces apstiprināšanai, kura ir uzskatāma par optisko vienību (sk. šo noteikumu 3. pielikumu). Tomēr, samazinot ģeometriskās redzamības vertikālo leņķi zem horizontāles līdz 5° (lukturim, kas atrodas mazāk nekā 750 mm virs zemes), uzstādītas optiskās vienības fotometrisko mērījumu laukumu arī var samazināt līdz 5° zem horizontāles;

2.12. “galējā ārmala” jebkurā transportlīdzekļa pusē ir plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un saskaras ar transportlīdzekļa platuma galapunktu, neņemot vērā projekciju vai projekcijas, kuras veido:

2.12.1. atpakaļskata spoguļi,

2.12.2. virzienrādītāji,

2.12.3. priekšējie un aizmugurējie gabarītlukturi un atstarotāji;

2.13. “Kopējais platums” ir attālums starp abām vertikālajām plaknēm, kas definētas iepriekš 2.12. punktā;

2.14. “vienkāršais lukturis” ir ierīce vai ierīces daļa, kurai ir viena funkcija un viena redzamā virsma pamatass virzienā (sk. šo noteikumu 2.8. punktu), kā arī viens vai vairāki gaismas avoti.

Attiecībā uz uzstādīšanu transportlīdzeklī “vienkāršais lukturis” ir arī jebkurš divu neatkarīgu vai grupētu (vienādu vai atšķirīgu) lukturu ierīce, kura pilda vienu funkciju, ja tie ir uzstādīti tā, ka šo lukturu redzamās virsmas pamatass virzienā aizņem ne mazāk kā 60 % no mazākā taisnstūra, kas ierobežo iepriekš minēto redzamo virsmu projekcijas pamatass virzienā.

Šādā gadījumā katru no šiem lukturiem, ja ir vajadzīgs apstiprinājums, apstiprina kā “D” tipa lukturi.

Šāda iespējamā apvienošana neattiecas uz priekšējiem tālās gaismas lukturiem, priekšējiem tuvās gaismas lukturiem un priekšējiem miglas lukturiem.

2.15. “attālums starp diviem lukturiem”, kas ir vērsti vienā virzienā, ir mazākais attālums starp divām redzamajām virsmām pamatass virzienā. Ja attālums starp lukturiem skaidri atbilst Noteikumu prasībām, lukturu redzamās virsmas precīzās malas nav jānosaka;

2.16. “darbības indikators” ir vizuāls vai skaņas signāls (vai jebkurš līdzvērtīgs signāls), kas norāda, ka ierīce ir ieslēgta un vai tā darbojas pareizi;

2.17. “kontūra indikators” ir vizuāls signāls (vai jebkurš līdzvērtīgs signāls), kas norāda, ka ierīce ir ieslēgta, bet nenorāda, vai tā darbojas pareizi;

2.18. “papildu lukturis” ir lukturis, par kura uzstādīšanu lemj tā izgatavotājs;

2.19. “zeme” ir virsma zem transportlīdzekļa, kam jābūt stingri horizontālai;

2.20. “ierīce” ir sastāvdaļa vai sastāvdaļu kopums, ko izmanto, lai veiktu vienu vai vairākas funkcijas.

3. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Pieteikumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai viņa attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2. Tam pievienojami šādi dokumenti trīs eksemplāros un šāda informācija:

3.2.1. transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz kritērijiem, kas minēti no 2.2.1. līdz 2.2.3. punktam, attiecīgi norādot transportlīdzekļa tipu;

3.2.2. to ierīču saraksts, kuras ir paredzējis uzstādīt izgatavotājs, lai izveidotu apgaismes ierīces un gaismas signālierīces;katrai funkcijai šajā sarakstā var būt paredzēti vairāki ierīces tipi; katram tipam jābūt attiecīgi norādītam (izmantojot valsts vai starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ja tas ir apstiprināts, norādot izgatavotāja nosaukumu, utt.); turklāt sarakstā pie katras funkcijas norādīt papildu piezīmi “vai līdzvērtīgas ierīces”;

3.2.3. apgaismes ierīču un gaismas signālierīču novietojuma shēma, kurā norāda dažādo ierīču atrašanās vietu transportlīdzeklī, un

3.2.4. ja vajadzīgs, lai pārbaudītu atbilstību šo noteikumu prasībām, katra luktura novietojuma shēma vai shēmas, norādot apgaismojošo virsmu, kas definēta 2.7.1. punktā iepriekš, gaismu izstarojošo virsmu, kas definēta 2.6. punktā, pamatasi, kas definēta 2.9. punktā, un atskaites centru, kas definēts 2.10. punktā. Šī informācija nav jāsniedz par aizmugurējās numura plāksnes apgaismes ierīci (2.5.10. punkts).

3.2.5. Pieteikumā iekļauj aprakstu par metodi, ko izmanto redzamās virsmas noteikšanai (2.8. punkts).

3.3. transportlīdzekli bez kravas, kas aprīkots ar apgaismes ierīču un gaismas signālierīču komplektu, kā norādīts iepriekš 3.2.2. punktā, kā arī apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu.

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai iesniegtais transportlīdzeklis atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz visām ierīcēm, kas norādītas sarakstā, attiecīgajām transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

4.2. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 01 šiem noteikumiem ar 01. grozījumu sēriju) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā.

Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nevar piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam vai tam pašam transportlīdzekļa tipam, kas iesniegts ar aprīkojumu, kurš nav norādīts 3.2.2. punktā minētajā sarakstā, uz kuru attiecas šo noteikumu 7. punkta nosacījumi.

4.3. Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, atteikumu vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu atbilstoši šiem noteikumiem nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.4. Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu apstiprinājuma marķējumu, kurā iekļauts:

4.4.1. aplis, kurā ietverts burts “E”, aiz kura norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu; /

4.4.2. šo noteikumu numurs, aiz kura norādīts burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas noteikts 4.4.1. punktā;

4.5. Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim nolīgumam pievienotiem noteikumiem, 4.4.1. punktā noteiktais simbols nav jānorāda atkārtoti; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numuru, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 4.4.1. punktā noteiktā simbola.

4.6. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7. Apstiprinājuma marķējumu novieto blakus transportlīdzekļa datu plāksnei, kuru piestiprinājis izgatavotājs, vai uz tās.

4.8. Apstiprinājuma marķējuma izvietojumu paraugi norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

5. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces piestiprina tā, lai parastos izmantošanas apstākļos un neatkarīgi no vibrācijas, kurai tās var tikt pakļautas, tās saglabātu šajos noteikumos norādītos parametrus un nodrošinātu transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

Turklāt jānodrošina, ka nevar nejauši izmainīt luktura iestatījumu.

5.2. Apgaismes lukturus uzstāda tā, lai varētu viegli regulēt to pareizu ievirzi.

5.3. Kad lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklī, visu tā gaismas signālierīču pamatasīm jābūt paralēlām uz ceļa esoša transportlīdzekļa atbalsta plaknei; turklāt tai jābūt perpendikulārai transportlīdzekļa vidējai garenplaknei sānu atstarotāju gadījumā un paralēlai šai plaknei visu gaismas signālierīču gadījumā. Katrā virzienā ir pieļaujama  3° novirze. Turklāt, ja izgatavotājs paredz specifikācijas uzstādīšanai, tās ir jāievēro.

5.4. Ja nav konkrētu norādījumu, lukturu augstumu un ievirzi pārbauda, kad transportlīdzeklis ir bez kravas un ir novietots uz plakanas un horizontālas virsmas tā, lai tā vidējā garenplakne ir vertikāla un stūre ir novietota taisnā kustības virzienā. Spiedienam riepās jāatbilst izgatavotāja norādītajam spiedienam, kas ir piemērots šajos noteikumos paredzētajiem kravas nosacījumiem.

5.5. Ja nav konkrētu norādījumu:

5.5.1. vienkāršos lukturus vai atstarotājus uzstāda tā, lai to atskaites centrs būtu transportlīdzekļa vidējā garenplaknē;

5.5.2. lukturus, kas ir pāra skaitā un kam ir viena un tā pati funkcija:

5.5.2.1. novieto simetriski attiecībā pret vidējo garenplakni;

5.5.2.2. uzstāda simetriski attiecībā pret vidējo garenplakni;

5.5.2.3. tiem jāatbilst vienādām kolorimetriskām prasībām, un

5.5.2.4. tiem jābūt vienādiem nominālajiem fotometriskajiem parametriem;

5.5.2.5. tiem jāieslēdzas un jāizslēdzas vienlaicīgi;

5.6. Lukturus drīkst grupēt, kombinēt vai savstarpēji savietot, ja katrs lukturis atbilst prasībām attiecībā uz krāsu, novietojumu, ievirzi, ģeometrisko redzamību, elektriskajiem savienojumiem, kā arī citām prasībām, ja tādas ir.

5.7. Maksimālo augstumu virs zemes mēra no redzamās virsmas augstākā punkta, bet minimālo augstumu – no šīs virsmas zemākā punkta pamatass virzienā. Priekšējam tuvās gaismas lukturim minimālo augstumu no zemes mēra no optiskās sistēmas efektīvās gaismas izplūdes atveres zemākā punkta (piem., atstarotājs, gaismas izkliedētājs, projekcijas gaismas izkliedētājs), neatkarīgi no tās izmantošanas.

Ja (maksimālais un minimālais) augstums virs zemes skaidri atbilst šo noteikumu prasībām, tad redzamās virsmas precīzās malas nav jānosaka.

Attiecībā uz attālumu starp lukturiem novietojumu, ņemot vērā platumu, nosaka no redzamās virsmas iekšējām malām pamatass virzienā.

Ja novietojums, ņemot vērā platumu, skaidri atbilst šo noteikumu prasībām, tad redzamās virsmas precīzās malas nav jānosaka.

5.8. Ja nav konkrētu norādījumu, neviens cits lukturis, izņemot virzienrādītājus un transportlīdzekļa avārijas signālu, nedrīkst būt mirgojošs lukturis.

5.9. Priekšā nedrīkst būt redzama sarkana gaisma un aizmugurē – balta gaisma. Atbilstību šai prasībai pārbauda, kā norādīts turpmāk (sk. rasējumu 4. pielikumā):

5.9.1. sarkanās gaismas redzamība transportlīdzekļa priekšā: novērotājs, kas 1. zonā pārvietojas pa šķērsplakni, kas atrodas 25 m attālumā no transportlīdzekļa vistālākā priekšējā punkta, nedrīkst tieši redzēt sarkanu lukturi;

5.9.2. baltās gaismas redzamība transportlīdzekļa aizmugurē: novērotājs, kas 2. zonā pārvietojas pa šķērsplakni, kura atrodas 25 m attālumā no transportlīdzekļa vistālākā aizmugurējā punkta, nedrīkst tieši redzēt baltu lukturi;

5.9.3. attiecīgajās plaknēs 1. un 2. zonu, skatoties no novērotāja skatupunkta, ierobežo:

5.9.3.1. augstumā – divas horizontālas plaknes, kas atrodas attiecīgi 1 m un 2,2 m virs zemes;

5.9.3.2. platumā – divas vertikālas plaknes, kas, attiecīgi uz priekšu un aizmuguri veidojot 15° leņķi uz ārpusi no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, iet caur saskares punktu vai punktiem vertikālajās plaknēs, kuras ir paralēlas transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un norobežo transportlīdzekļa kopējo platumu; ja ir vairāki saskares punkti, priekšējais punkts atbilst priekšējai plaknei un galējais – aizmugurējai plaknei.

5.10. Elektriskajiem savienojumiem jābūt tādiem, lai priekšējo gabarītlukturi vai priekšējo tuvās gaismas lukturi, ja nav priekšējā gabarītluktura, aizmugurējo gabarītlukturi un aizmugurējās numura plāksnes apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt tikai vienlaicīgi.

5.11. Ja nav konkrētu norādījumu, elektriskajiem savienojumiem jābūt tādiem, lai priekšējo tālās gaismas lukturi, priekšējo tuvās gaismas lukturi un miglas lukturi var ieslēgt tikai tad, ja ir ieslēgti 5.10. punktā iepriekš minētie lukturi. Tomēr šī prasība nav jāievēro, ja ar priekšējo tālās gaismas lukturi un priekšējo tuvās gaismas lukturi raida brīdinošu gaismas signālu, periodiski īsā laika intervālā ieslēdzot priekšējo tuvās gaismas lukturi vai periodiski ieslēdzot priekšējo tālās gaismas lukturi, vai pārmaiņus periodiski īsā laika intervālā ieslēdzot priekšējo tuvās gaismas lukturi un priekšējo tālās gaismas lukturi.

5.12. Indikatori

5.12.1. Katram indikatoram jābūt vadītājam viegli saskatāmam, atrodoties parastajā braukšanas stāvoklī.

5.12.2. Ja šajos noteikumos ir paredzēts “kontūra indikators”, to var aizstāt ar “darbības indikatoru”.

5.13. Gaismu krāsas

Šajos noteikumos minēto gaismu krāsām jābūt šādām:

| priekšējais tālās gaismas lukturis: | balts |
| --- | --- |
| priekšējais tuvās gaismas lukturis: | balts |
| virzienrādītājs: | dzeltens |
| bremžu signāllukturis: | sarkans |
| aizmugurējās numura plāksnes apgaismojums: | balts |
| priekšējais gabarītlukturis: | balts |
| aizmugurējais gabarītlukturis: | sarkans |
| aizmugurējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma: | sarkans |
| sānu atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma: | priekšā dzeltens, aizmugurē dzeltens vai sarkans |
| transportlīdzekļa avārijas signāls: | dzeltens |
| priekšējais miglas lukturis: | balts vai selektīvi dzeltens |
| aizmugurējais miglas lukturis: | sarkans |

5.14. Katru transportlīdzekli, kuru iesniedz apstiprināšanai saskaņā ar šiem noteikumiem, aprīko ar šādām apgaismes ierīcēm vai gaismas signālierīcēm:

5.14.1. priekšējo tālās gaismas lukturi (6.1. punkts);

5.14.2. priekšējo tuvās gaismas lukturi (6.2. punkts);

5.14.3. virzienrādītājiem (6.3. punkts);

5.14.4. bremžu signāllukturi (6.4. punkts);

5.14.5. aizmugurējo numura plāksni apgaismojošu ierīci (6.5. punkts);

5.14.6. priekšējo gabarītlukturi (6.6. punkts);

5.14.7. aizmugurējo gabarītlukturi (6.7. punkts);

5.14.8. aizmugurējo atstarotāju, kuram nav trīsstūra forma (6.8. punkts);

5.14.9. sānu atstarotājiem, kuriem nav trīsstūra forma (6.12. punkts);

5.15. Turklāt to var aprīkot ar šādām apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm:

5.15.1. transportlīdzekļa avārijas signālu (6.9. punkts);

5.15.2. miglas lukturiem:

5.15.2.1. priekšā (6.10. punkts);

5.15.2.2. aizmugurē (6.11. punkts);

5.16. Katras 5.14. un 5.15. punktā minētās apgaismes ierīces un gaismas signālierīces uzstādīšanu veic atbilstoši attiecīgajām prasībām šo noteikumu 6. punktā.

5.17. Lai iegūtu tipa apstiprinājumu, ir aizliegts uzstādīt jebkādas citas apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kas nav minētas 5.14. un 5.15. punktā.

5.18. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kuru tips ir apstiprināts uzstādīšanai uz M1. un N1. kategorijas četru riteņu transportlīdzekļiem un kas ir minētas 5.14. un 5.15. punktā, var uzstādīt arī uz motocikliem.

6. INDIVIDUĀLĀS SPECIFIKĀCIJAS

6.1. PRIEKŠĒJAIS TĀLĀS GAISMAS LUKTURIS

6.1.1. Skaits

6.1.1.1. Motocikliem, kuru cilindra tilpums ir mazāks par 125 cm3

Viens vai divi apstiprināta tipa lukturi atbilstoši:

- B. klasei Noteikumos Nr. 113;

- Noteikumiem Nr. 112;

- Noteikumiem Nr. 1;

- Noteikumiem Nr. 8;

- Noteikumiem Nr. 20;

- Noteikumiem Nr. 57;

- Noteikumiem Nr. 72.

6.1.1.2. Motocikliem, kuru cilindra tilpums ir lielāks par 125 cm3

Viens vai divi apstiprināta tipa lukturi atbilstoši:

- Noteikumiem Nr. 112;

- Noteikumiem Nr. 1;

- Noteikumiem Nr. 8;

- Noteikumiem Nr. 20;

- Noteikumiem Nr. 72.

6.1.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.1.3. Novietojums

6.1.3.1. Platums

6.1.3.1.1. neatkarīgu tālās gaismas lukturi var uzstādīt virs cita priekšējā luktura vai zem tā, vai blakus tam: ja šis lukturis ir virs otra luktura, tad tālās gaismas luktura atskaites centram jāatrodas uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes; ja lukturi atrodas blakus viens otram, to atskaites centriem jābūt novietotiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.1.3.1.2. Priekšējam tālās gaismas lukturim, kas ir savietots ar citu priekšējo lukturi, jābūt uzstādītam tā, lai tā atskaites centrs atrastos uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes. Tomēr ja uz transportlīdzekļa ir uzstādīts arī neatkarīgs priekšējais tuvās gaismas lukturis vai priekšējais tuvās gaismas lukturis, kas ir savietots ar priekšējo gabarītlukturi un novietots blakus priekšējam tālās gaismas lukturim, to atskaites centriem jābūt simetriskiem attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.1.3.1.3. divi tālās gaismas lukturi, no kuriem viens vai abi ir savietoti ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tā, lai to atskaites centri būtu simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.1.3.2. Garums: transportlīdzekļa priekšā. Šī prasība ir izpildīta, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam, tieši vai netieši atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem un/vai transportlīdzekļa atstarojošām virsmām.

6.1.3.3. Jebkurā gadījumā attālums starp jebkura neatkarīga tālās gaismas luktura apgaismojošās virsmas malu un tuvās gaismas luktura attiecīgo malu nedrīkst būt lielāks par 200 mm. Attālumam starp jebkura neatkarīga tālās gaismas luktura apgaismojošās virsmas malu un zemi jābūt no 500 mm līdz 1300 mm.

6.1.3.4. Divu tālās gaismas lukturu gadījumā attālums starp šo divu tālās gaismas lukturu apgaismojošām virsmām nedrīkst būt lielāks par 200 mm.

6.1.4. Ģeometriskā redzamība

Apgaismojošās virsmas redzamība, tostarp to vietu redzamību, kas šķiet neapgaismotas attiecīgajā novērošanas virzienā, jānodrošina diverģējošajā telpā, kuras kontūras iezīmē līnijas, kuru pamats ir apgaismojošās virsmas perimetrs un kuras veido vismaz 5o leņķi ar priekšējā luktura pamatasi.

6.1.5. Orientācija

Priekšā. Lukturis (-i) drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.1.6. Tie nedrīkst būt “kombinēti” ne ar vienu citu lukturi.

6.1.7. Elektriskie savienojumi

Tuvā gaisma (-as) drīkst būt ieslēgta kopā ar tālo gaismu (-ām).

6.1.8. Kontūra indikators

Obligāts, nemirgojošs signāllukturis zilā krāsā.

6.1.9. Citas prasības

Tādu priekšējo tālās gaismas lukturu kopējais maksimālais gaismas stiprums, kurus var ieslēgt vienlaicīgi, nedrīkst pārsniegt 225000 cd. (Apstiprināšanas vērtība).

6.2. PRIEKŠĒJAIS TUVĀS GAISMAS LUKTURIS

6.2.1. Skaits

6.2.1.1. Motocikliem, kuru cilindra tilpums ir mazāks par 125 cm3

Viens vai divi apstiprināta tipa lukturi atbilstoši:

- B. klasei Noteikumos Nr. 113;

- Noteikumiem Nr. 112;

- Noteikumiem Nr. 1;

- Noteikumiem Nr. 8;

- Noteikumiem Nr. 20;

- Noteikumiem Nr. 57;

- Noteikumiem Nr. 72.

6.2.1.2. Motocikliem, kuru cilindra tilpums ir lielāks par 125 cm3

Viens vai divi apstiprināta tipa lukturi atbilstoši:

- Noteikumiem Nr. 112;

- Noteikumiem Nr. 1;

- Noteikumiem Nr. 8;

- Noteikumiem Nr. 20;

- Noteikumiem Nr. 72.

6.2.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.2.3. Novietojums

6.2.3.1. Platums

6.2.3.1.1. neatkarīgu tuvās gaismas lukturi var uzstādīt virs cita priekšējā luktura vai zem tā, vai blakus tam: ja šie lukturi ir viens virs otra, tad tuvās gaismas luktura atskaites centram jāatrodas uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes; ja šie lukturi atrodas blakus viens otram, to atskaites centriem jābūt simetriskiem attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.2.3.1.2. priekšējās tuvās gaismas lukturi, kas ir savietots ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tā, lai tā atskaites centrs atrastos uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes. Tomēr ja līdzās priekšējam tuvās gaismas lukturim transportlīdzeklī ir uzstādīts arī neatkarīgs priekšējais tālās gaismas lukturis vai priekšējais tālās gaismas lukturis, kas ir savietots ar priekšējo gabarītlukturi, to atskaites centriem jābūt simetriskiem attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.2.3.1.3. divi tuvās gaismas lukturi, no kuriem viens vai abi ir savstarpēji savietoti ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tā, lai to atskaites centri būtu simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.2.3.2. Augstums: minimālais attālums no zemes ir 500 mm, bet maksimālais – 1200 mm.

6.2.3.3. Garums: transportlīdzekļa priekšā. Šī prasība ir uzskatāma par izpildītu, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam, tieši vai netieši atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem un/vai transportlīdzekļa atstarojošām virsmām.

6.2.3.4. Divu tuvās gaismas lukturu gadījumā attālums starp šo lukturu apgaismojošām virsmām nedrīkst būt lielāks par 200 mm.

6.2.4. Ģeometriskā redzamība

To nosaka α un β lenķi, kā tas noradīts 2.11. punktā:

α = 15o uz augšu un 10o uz leju;

atsevišķam lukturim ? = 45° pa kreisi un pa labi;

katram lukturu pārim ? = 45° uz āru un 10° uz iekšu.

Šķērssienām vai citiem aprīkojuma priekšmetiem priekšējā luktura tuvumā nedrīkst būt sekundāra iedarbība, kas rada neērtības citiem satiksmes dalībniekiem.

6.2.5. Orientācija

6.2.5.1. Uz priekšu. Lukturis (-i) drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.2.5.2. Priekšējā tuvās gaismas luktura vertikālajam slīpumam jābūt –0,5 līdz –2,5 % lielam, izņemot, ja ir pieejama ārēja regulēšanas ierīce.

6.2.6. Tie nedrīkst būt “kombinēti” ar jebkuru citu lukturi.

6.2.7. Elektriskie savienojumi

Pārslēdzoties uz tuvo gaismu (-as), vadības ierīcei vienlaicīgi jāizslēdz tālā gaisma (-as).

6.2.8. Indikators

Nav obligāts; nemirgojošs zaļš signāllukturis.

6.2.9. Citas prasības

Nav.

6.3. VIRZIENRĀDĪTĀJS

6.3.1. Skaits

Divi katrā pusē.

6.3.2. Izkārtojums

Divi priekšējie virzienrādītāji (1. kategorija, kā norādīts Noteikumos Nr. 6, vai 11. kategorija, kā norādīts Noteikumos Nr. 50).

Divi aizmugurējie virzienrādītāji (2. kategorija, kā norādīts Noteikumos Nr. 6, vai 12. kategorija, kā norādīts Noteikumos Nr. 50).

6.3.3. Novietojums

6.3.3.1. platumā: attiecībā uz priekšējiem virzienrādītājiem jāievēro šādas prasības:

- 1. Minimālais attālums starp apgaismojošām virsmām ir 240 mm.

- 2. Virzienrādītājiem jābūt izvietotiem ārpus gareniskās vertikālās plaknes, kas ir tangenciāla priekšējā (-o) luktura (-u) apgaismojošās virsmas ārējām malām.

- 3. Minimālajam attālumam starp virzienrādītāju un tuvāko tuvās gaismas priekšējo lukturu apgaismojošo virsmu jābūt pēc iespējas mazākam atbilstoši šādiem rādītājiem:

| Minimālais virzienrādītāja gaismas stiprums (cd) | Minimālais attālums (mm) |
| --- | --- |
| 90 | 75 |
| 175 | 40 |
| 250 | 20 |
| 400 |  20 |

Attālumam starp abu aizmugurējo virzienrādītāju apgaismojošo virsmu iekšējām malām jābūt vismaz 180 mm, ja tiek ievēroti 2.11. punkta norādījumi, pat tad, ja ir piestiprināta numura plāksne;

6.3.3.2. augstumā ne mazāk par 350 mm un ne vairāk par 1200 mm no zemes;

6.3.3.3. garumā: attālums no aizmugurējo virzienrādītāju atskaites centra un šķērsplakni, kas veido transportlīdzekļa kopējā garuma aizmugurējo robežu, nedrīkst būt lielāks par 300 mm.

6.3.4. Ģeometriskā redzamība

Horizontālie leņķi: 20° uz iekšu, 80° uz āru.

Vertikālie leņķi: 15o virs un zem horizontāles.

Turklāt vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja luktura augstums ir mazāks nekā 750 mm.

6.3.5. Orientācija

Priekšējie virzienrādītāji drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.3.6. Tie nedrīkst būt “kombinēti” ar jebkuru citu lukturi.

6.3.7. Tie nedrīkst būt “savstarpēji savietoti” ar jebkuru citu lukturi.

6.3.8. Elektriskie savienojumi

Virzienrādītājiem jāieslēdzas neatkarīgi no pārējiem lukturiem. Visus virzienrādītājus transportlīdzekļa vienā pusē ieslēdz un izslēdz ar vienu vadības ierīci.

6.3.9. “Darbības” indikators

Obligāts. Tas var būt vizuāls un/vai skaņas signāls. Ja tas ir vizuāls signāls, izmanto mirgojošu zaļas krāsas signāllukturi (-i), kas izslēdzas, pārstāj mirgot vai maina mirgošanas frekvenci, ja kādā no virzienrādītājiem rodas darbības traucējumi.

6.3.10. Citas prasības

Turpmāk norādītos parametrus mēra, ja elektriskā sistēma nav noslogota ar citām darbībām, izņemot ar dzinēja darbību un apgaismes ierīču darbību. Visiem transportlīdzekļiem:

6.3.10.1. gaismas mirgošanas frekvencei jābūt 90  30 reizes minūtē;

6.3.10.2. virzienrādītāju mirgošana vienā transportlīdzekļa pusē var notikt vienlaicīgi vai pārmaiņus;

6.3.10.3. iedarbinot gaismas signāla vadības ierīci, ne vēlāk kā vienas sekundes laikā jāparādās gaismai un ne vēlāk kā pusotras sekundes laikā tai pirmoreiz jānodziest.

6.3.10.4. Ja viens virzienrādītājs pārstāj darboties, izņemot īssavienojuma dēļ, citam (-iem) virzienrādītājam (-iem), kas norāda to pašu virzienu ir jāturpina mirgot vai jāpaliek iedegtam, bet šādā gadījumā tā mirgošanas frekvence var atšķirties no norādītās frekvences.

6.4. Bremžu signāllukturis

6.4.1. Skaits

Viens vai divi.

6.4.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.4.3. Novietojums

6.4.3.1. augstumā ne mazāk par 250 mm un ne vairāk par 1 500 mm no zemes;

6.4.3.2. garumā: transportlīdzekļa aizmugurē.

6.4.4. Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis: atsevišķam lukturim 45° pa kreisi un pa labi;

lukturu pārim 45° uz āru un 10° uz iekšu.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles.

Vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja luktura augstums ir mazāks nekā 750 mm.

6.4.5. Orientācija

Transportlīdzekļa aizmugures virzienā.

6.4.6. Elektriskie savienojumi

Lukturiem jāiedegas darba bremžu izmantošanas brīdī.

6.4.7. Kontūra indikators

Aizliegts.

6.4.8. Citas prasības

Nav.

6.5. AIZMUGURĒJĀS NUMURA PLĀKSNES APGAISMOJUMA IERĪCE

6.5.1. Skaits

Viena. Ierīce var būt no vairākiem optiskajiem elementiem, kas konstruēti, lai izgaismotu numura plāksnei paredzēto vietu.

| 6.5.2. Izkārtojums | ) |  |
| --- | --- | --- |
| 6.5.3. Novietojums | ) |  |
| 6.5.3.1. Platumā: | ) | Tā, lai ierīce izgaismo vietu, kas paredzēta numura plāksnei. |
| 6.5.3.2. Augstumā: | ) |  |
| 6.5.3.3. Garumā: | ) |  |
| 6.5.4. Ģeometriskā redzamība | ) |  |
| 6.5.5. Orientācija | ) |  |

6.5.6. Indikators

Nav obligāts: tā funkciju veic indikators, kas paredzēts gabarītlukturim.

6.5.7. Citas prasības

Ja aizmugurējās numura plāksnes apgaismojums ir kombinēts ar aizmugurējo gabarītlukturi, savietots ar bremžu signāllukturi vai aizmugurējo miglas lukturi, aizmugurējās numura plāksnes apgaismojuma fotometriskie parametri drīkst mainīties, kad ir iedegts bremžu signāllukturis vai aizmugurējais miglas lukturis.

6.6. PRIEKŠEJAIS GABARĪTLUKTURIS

6.6.1. Skaits

Viens vai divi.

6.6.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.6.3. Novietojums

6.6.3.1. Platums:

neatkarīgu priekšējo gabarītlukturi var uzstādīt virs cita priekšējā luktura vai zem tā, vai blakus tam: ja šis lukturis ir virs otra luktura, tad priekšējā gabarītluktura atskaites centram jāatrodas uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes; ja šie lukturi atrodas blakus viens otram, to atskaites centriem jābūt novietotiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

priekšējam gabarītlukturim, kas ir savstarpēji savietots ar citu priekšējo lukturi, jābūt uzstādītam tā, lai tā atskaites centrs atrastos uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes. Tomēr, ja uz transportlīdzekļa blakus priekšējam gabarītlukturim ir uzstādīts cits priekšējais lukturis, to atskaites centriem jābūt simetriskiem attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

Divi priekšējie gabarītlukturi, no kuriem viens vai abi ir savstarpēji savietoti ar citu priekšējo lukturi, jāuzstāda tā, lai to atskaites centri būtu simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.6.3.2. augstumā ne mazāk par 350 mm un ne vairāk par 1 200 mm no zemes.

6.6.3.3. garumā: transportlīdzekļa priekšā.

6.6.4. Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis: vienkāršam lukturim 80° pa kreisi un pa labi;

katram lukturu pārim horizontālais leņķis var būt 80° uz āru un 45° uz iekšu.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles.

Vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja luktura augstums ir mazāks nekā 750 mm.

6.6.5. Orientācija

Uz priekšu. Lukturis drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.6.6. Kontūra indikators

Obligāts. Nemirgojošs zaļš signāllukturis. Šāds indikators nav vajadzīgs, ja rādītāju paneļa apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas vienlaicīgi ar gabarītlukturiem.

6.6.7. Citas prasības

Nav.

6.7. AIZMUGURĒJAIS GABARĪTLUKTURIS

6.7.1. Skaits

Viens vai divi.

6.7.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.7.3. Novietojums

6.7.3.1. augstumā ne mazāk par 250 mm un ne vairāk par 1 500 mm no zemes;

6.7.3.2. garumā: transportlīdzekļa aizmugurē.

6.7.4. Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis: vienkāršam lukturim 80° pa kreisi un pa labi;

katram lukturu pārim horizontālais leņķis var būt 80° uz āru un 45° uz iekšu.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles. Vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja luktura augstums ir mazāks nekā 750 mm.

6.7.5. Orientācija

Uz aizmuguri.

6.7.6. Kontūra indikators

Nav obligāts. Tā funkciju veic ierīce, kas paredzēta priekšējam gabarītlukturim.

6.7.7. Citas prasības

Nav.

6.8. aizmugurējais atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma

6.8.1. Skaits

Viens vai divi.

6.8.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.8.3. Novietojums

augstumā ne mazāk par 250 mm un ne vairāk par 900 mm no zemes;

6.8.4. Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis: vienkāršam lukturim 30° pa kreisi un pa labi;

katram lukturu pārim 30° uz āru un 10° uz iekšu.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles.

Vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja luktura augstums ir mazāks nekā 750 mm.

6.8.5. Orientācija

Uz aizmuguri.

6.9. TRANSPORTLĪDZEKĻA AVĀRIJAS SIGNĀLS

6.9.1. Signālu raida ar virzienrādītāju vienlaicīgu darbību atbilstoši prasībām 6.3. punktā iepriekš.

6.9.2. Elektriskie savienojumi

Signālu ieslēdz ar atsevišķu vadības ierīci, pieslēdzot strāvu visiem virzienrādītājiem vienlaicīgi.

6.9.3. Kontūra indikators

Obligāts. Mirgojošs sarkans signāllukturis vai atsevišķu indikatoru gadījumā vienlaicīga 6.3.10. punktā aprakstīto indikatoru darbība.

6.9.4. Citas prasības

Gaismai jāmirgo 90  30 reizes minūtē.

Iedarbinot gaismas signāla vadības ierīci, ne vēlāk kā vienas sekundes laikā jāparādās gaismai un ne vēlāk kā pusotras sekundes laikā tai pirmoreiz jānodziest.

6.10. PRIEKŠĒJAIS MIGLAS LUKTURIS

6.10.1. Skaits

Viens vai divi.

6.10.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.10.3. Novietojums

6.10.3.1. Platumā: vienkārša luktura gadījumā tā atskaites centram jāatrodas uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, vai luktura apgaismojošās virsmas malai, kas atrodas vistuvāk minētajai plaknei, jāatrodas ne vairāk 250 mm attālumā no šīs plaknes;

6.10.3.2. Augstumā: ne mazāk par 250 mm virs zemes. Neviens apgaismojošās virsmas punkts nedrīkst atrasties augstāk par visaugstāko punktu uz priekšējā tuvās gaismas luktura apgaismojošās virsmas.

6.10.3.3. garumā: transportlīdzekļa priekšā. Šī prasība ir izpildīta, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam, tieši vai netieši atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem un/vai citām transportlīdzekļa atstarojošām virsmām.

6.10.4. Ģeometriskā redzamība

To nosaka α un β lenķi, kā tas noradīts 2.11. punktā:

α = 5o uz augšu un uz leju;

vienkāršajam lukturim ? = 45° pa kreisi un pa labi, izņemot lukturiem, kas novirzīti no centra, un šajā gadījumā ? = 10° uz iekšu;

katram lukturu pārim ? = 45° uz āru un 10° uz iekšu.

6.10.5. Orientācija

Uz priekšu. Lukturis (-i) drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

6.10.6. Tie nedrīkst būt “kombinēti” ne ar vienu citu lukturi.

6.10.7. Kontūra indikators

Nav obligāts; nemirgojošs zaļš signāllukturis.

6.10.8. Citas prasības

Nav.

6.10.9. Elektriskie savienojumi

Jānodrošina, ka miglas lukturi (-us) var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no priekšējā tālās gaismas luktura (-iem) un/vai priekšējā tuvās gaismas luktura (-iem).

6.11. AIZMUGURĒJAIS MIGLAS LUKTURIS

6.11.1. Skaits

Viens vai divi.

6.11.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.11.3. Novietojums

6.11.3.1. Augstumā: ne mazāk par 250 mm un ne vairāk par 900 mm no zemes;

6.11.3.2. garumā: transportlīdzekļa aizmugurē.

6.11.3.3. attālumam starp aizmugurējo miglas luktura apgaismojošo virsmu un bremžu signālluktura apgaismojošo virsmu nedrīkst būt mazāka par 100 mm.

6.11.4. Ģeometriskā redzamība

To nosaka α un β lenķi, kā tas noradīts 2.11. punktā:

α = 5o uz augšu un uz leju;

vienkāršam lukturim 25° pa kreisi un pa labi;

katram lukturu pārim 25° uz āru un 10° uz iekšu.

6.11.5. Orientācija

Uz aizmuguri.

6.11.6. Elektriskie savienojumi

Tiem jābūt tādiem, lai aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt tikai tad, ja ir ieslēgts viens vai vairāki no šiem lukturiem: priekšējais tālās gaismas lukturis, priekšējais tuvās gaismas lukturis, priekšējais miglas lukturis.

Ja uz transportlīdzekļa uzstādīts priekšējais miglas lukturis, jānodrošina, ka aizmugurējo miglas lukturi var izslēgt neatkarīgi no priekšējā miglas luktura.

Aizmugurējais miglas lukturis (-i) var palikt ieslēgti līdz tiek izslēgti gabarītlukturi, un tam jābūt izslēgtam līdz brīdim, kad tie ar nodomu tiek atkal ieslēgti.

6.11.7. Kontūra indikators

Obligāts. Nemirgojošs dzeltens signāllukturis.

6.11.8. Citas prasības

Nav.

6.12. sānu atstarotājs, kuram nav trīsstūra forma

6.12.1. Skaits katrā pusē

Viens vai divi.

6.12.2. Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.12.3. Novietojums

6.12.3.1. transportlīdzekļa sānā.

6.12.3.2. augstumā ne mazāk par 300 mm un ne vairāk par 900 mm no zemes;

6.12.3.3. garumā: tos novieto tā, lai parastos apstākļos tos nevar aizsegt vadītāja vai pasažiera drēbes.

6.12.4. Ģeometriskā redzamība

Horizontālie leņķis ? = 30° uz priekšu un aizmuguri.

Vertikālais leņķis ? = 15o virs un zem horizontāles.

Vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja atstarotāja augstums ir mazāks nekā 750 mm.

6.12.5. Orientācija

Atstarotāju pamatasij jābūt perpendikulārai transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un vērstai uz āru. Priekšējie sānu atstarotāji drīkst pārvietoties līdzi stūres leņķim.

7. Transportlīdzekļa tipa vai tā apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas pārveidojums

7.1. Par katru transportlīdzekļa tipa vai tā apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas pārveidojumu, vai pārveidojumiem sarakstā, kas minēts 3.2.2. punktā iepriekš, jāziņo administratīvai struktūrvienībai, kas apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Tad minētā struktūrvienība var vai nu:

7.1.1. atzīt, ka izdarītas pārveidojums nerada ievērojamas nevēlamas sekas, un transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2. pieprasīt ziņojumu par papildu testiem no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu.

7.2. Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 4.3. punktā noteikto procedūru nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

7.3. Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

8. RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūrām jāatbilst tām procedūrām, kas noteiktas Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), un šādām prasībām:

8.1. Motociklus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot prasības, kas minētas 5. un 6. punktā iepriekš.

8.2. Jāievēro obligātās prasības par ražojumu kontroles procedūru atbilstību, kas noteiktas šo noteikumu 5. pielikumā.

8.3. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas iekārtai piemēroto kontroles metožu atbilstību. Parasti šādas pārbaudes tiek veiktas reizi gadā.

9. SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

9.1. Apstiprinājumu, kas piešķirts transportlīdzekļa tipam saskaņā ar šiem noteikumiem, var atsaukt, ja nav izpildīta 8.1. punktā noteiktā prasība vai ja transportlīdzekļi nav izturējuši 8. punktā paredzētās pārbaudes.

9.2. Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par to tūlīt informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

10. PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc ražot transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē citas Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo Noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11. PĀREJAS NOTEIKUMI

11.1. Sākot ar 01. grozījumu sērijas spēkā stāšanās oficiālo datumu, Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt izsniegt apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

11.2. 24 mēnešus no spēkā stāšanās datuma, kas minēts 11.1. punktā iepriekš, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izsniedz apstiprinājumus tikai tad, ja transportlīdzekļa tips attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču skaitu un uzstādīšanas veidu atbilst šo noteikumu 01. grozījumu sērijai.

11.3. Apstiprinājumi, kas izsniegti saskaņā ar šiem noteikumiem, pirms 11.2. punktā minētā datuma, paliek spēkā. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti vairāk nekā četrus gadus pirms spēkā stāšanās datuma, kas minēts 11.1. punktā iepriekš, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var atteikties apstiprināt transportlīdzekļa tipu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču skaitu un uzstādīšanas veidu, ja šīs ierīces neatbilst šo noteikumu 01. grozījumu sērijai.

12. Tehnisko dienestu, kas ir atbildīgi par atbilstības testu veikšanu, KĀ ARĪ administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu nosaukumus un adreses, kuri veic atbilstības pārbaudes, un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jāsūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu vai tā atsaukšanu.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs: Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par: / 	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

par L3. kategorijas transportlīdzekļa tipu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 53.

Apstiprinājums Nr.: ... 		Attiecinājums Nr.: .........

1. Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2. Transportlīdzekļa tipa ražotāja nosaukums:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5. Iesniegts apstiprināšanai (datums):

6. Tehniskais dienests, kas atbildīgs par atbilstības testu veikšanu:

7. Datums, kad sniegts testa protokols:

8. Testa protokola numurs:

9. Īss apraksts:

Transportlīdzekļa apgaismes ierīces:

9.1. Tālās gaismas lukturi: jā/nē 2/

9.2. Tuvās gaismas lukturi: jā/nē 2/

9.3. Priekšējie miglas lukturi: jā/nē 2/

9.4. -

9.5. Virzienrādītāji: jā/nē 2/

9.6. -

9.7. Papildu priekšējie sānu virzienrādītāji: jā/nē 2/

9.8. Avārijas signāls: jā/nē 2/

9.9. Bremžu signāllukturi: jā/nē 2/

9.10. Aizmugurējās numura plāksnes apgaismes ierīce: jā/nē 2/

9.11. Priekšējie (sānu) gabarītlukturi: jā/nē 2/

9.12. Aizmugurējie (sānu) gabarītlukturi: jā/nē 2/

9.13. Aizmugurējie miglas lukturi: jā/nē 2/

9.14. -

9.15. -

9.16. Aizmugurējie atstarotāji, kuriem nav trīsstūra forma: jā/nē 2/

9.17. -

9.18. -

9.19. Sānu atstarotāji, kuriem nav trīsstūra forma: jā/nē 2/

9.20. Ekvivalentie lukturi: jā/nē 2/

10. Papildu komentāri:

11. Apstiprinājuma marķējuma novietojums:

12. Iemesls (-i) attiecināšanai (attiecīgā gadījumā):

13. Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts: 2/

14. Vieta

15. Datums:

16. Paraksts:

17. Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

### 2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

#### A paraugs

(sk. šo noteikumu 4.4. punktu)

a = 8 mm min.

Iepriekš attēlotais marķējums, kuru piestiprina pie motocikla, norāda transportlīdzekļa tips attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 53, kas ir grozīti ar 01. grozījumu sēriju. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši Noteikumu Nr. 53 prasībām.

#### B paraugs

(sk. šo noteikumu 4.5. apakšpunktu)

a = 8 mm min.

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kuru piestiprina pie motocikla, norāda, ka attiecīgā transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 53 un 78 /. Apstiprinājuma numuri norāda, ka attiecīgo apstiprinājumu piešķiršanas laikā Noteikumos Nr. 53 bija iekļauta 01. grozījumu sērija un Noteikumos Nr. 78 bija jau iekļauta 02. grozījumu sērija.

3. pielikums

Luktura virsmas, asis un atskaites centrs, un ģeometriskās redzamības leņķi

APZĪMĒJUMI

1. Apgaismojošā virsma

2. Pamatass

3. Atskaites centrs

4. Ģeometriskās redzamības leņķis

5. Gaismu izstarojošā virsma

6. Redzamā virsmā, kuras pamatā ir apgaismojošā virsma

7. Redzamā virsmā, kuras pamatā ir gaismu izstarojošā virsma

8. Redzamības virziens

Piezīme: Neatkarīgi no rasējuma jāuzskata, ka redzamā virsma pieskaras gaismu izstarojošai virsmai.

###### APGAISMOJOŠĀ VIRSMA SALĪDZINĀJUMĀ AR GAISMU IZSTAROJOŠO VIRSMU

(sk. šo noteikumu 2.9. un 2.8. punktu)

A. ZĪMĒJUMS

PAMATASS

Gaismas izkliedētāja virsma, kas parādīta labākai izpratnei

PROJEKTĒTAIS SKATS

|  | Apgaismojošā virsma | Gaismu izstarojošā virsma |
| --- | --- | --- |
| Malas | a un b | c un d |

B. ZĪMĒJUMS

PAMATASS

Gaismas izkliedētāja virsma, kas norādīta labākai izpratnei

PROJEKTĒTAIS SKATS

|  | Apgaismojošā virsma | Gaismu izstarojošā virsma |
| --- | --- | --- |
| Malas | a un b | c un d |

4. pielikums

Sarkanās gaismas redzamība priekšpusē un baltās gaismas redzamība aizmugurē

(sk. šo noteikumu 5.9. punktu)

Sarkanās gaismas redzamība priekšpusē

1. attēls

Baltās gaismas redzamība aizmugurē

2. attēls

5. pielikums

Ražojuma atbilstības kontrole

1. TESTI

1.1. Lukturu novietojums

Lukturu novietojumu atbilstoši 6. punktam pārbauda saskaņā ar vispārīgajām prasībām, kas norādītas šo noteikumu 5. punktā. Izmērīto attālumu vērtībām jābūt tādām, lai tiktu izpildītas katram lukturim piemērojamās atsevišķās specifikācijas.

1.2. Lukturu redzamība

1.2.1. Ģeometriskās redzamības leņķus pārbauda atbilstoši šo noteikumu 2.11. punktam. Izmērīto leņķu vērtībām jābūt tādām, lai tiktu izpildītas katram lukturim piemērojamās atsevišķās specifikācijas, ņemot vērā, ka leņķu robežām ir pieļaujama  3° nobīde saskaņā ar 5.3. punktu, lai veiktu gaismas signālierīces uzstādīšanu.

1.2.2. Sarkanās gaismas redzamību priekšpusē un baltās gaismas redzamību aizmugurē pārbauda atbilstoši šo noteikumu 5.9. punktam.

1.3. Priekšējo tuvās gaismas lukturu regulēšana virzienā uz priekšu

1.3.1. Sākotnējais lejupvērstais slīpums

(Tuvās gaismas griezuma līnijas sākotnējo lejupvērsto slīpumu pārbauda saskaņā ar 6.2.5. punkta prasībām).

1.4. Elektriskie savienojumi un indikatori

Elektriskos savienojumus pārbauda, ieslēdzot katru lukturi, kas ir pieslēgts pie motocikla elektriskās sistēmās.

Lukturiem un indikatoriem jāfunkcionē atbilstoši normām, kas paredzētas šo noteikumu no 5.10. līdz 5.12. punktā, kā arī atbilstoši katram lukturim piemērojamām attiecīgajām specifikācijām.

1.5. Gaismas stiprums

1.5.1. Priekšējie tālās gaismas lukturi

Priekšējā tālās gaismas luktura (-u) kopējam maksimālajam gaismas stiprumam jāatbilst šo noteikumu 6.1.9. punkta prasībām.

1.6. Vizuāli pārbauda lukturus un to marķējumus, to skaitu, krāsu, izvietojumu un attiecīgajā gadījumā lukturu kategoriju. Pārbaudes veic tā, lai ievērotu 5.13. punkta prasības un katram lukturim piemērojamās attiecīgās specifikācijas.

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā, 1958. gada 20. martā

1/ 1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai, 10 – Dienvidslāvijai, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 – (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē jeb pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzmontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs šādi piešķirtos numurus dara zināmus Līgumslēdzējām pusēm.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/ paplašinājusi/ noraidījusi/ atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprināšanas nosacījumus Noteikumos).

Lieko svītrot.

Otrais numurs ir norādīts tikai kā paraugs.