| E/ECE/324 |  | Rev.1/Add.47/Rev.3 |
| --- | --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |  |
| 2004. gada 19. oktobris |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

47. papildinājums: Noteikumi Nr. 48

## 3. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

02. grozījumu sērijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 6. jūlijs;

02. grozījumu sērijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 20. augusts;**

Noteikumu 2. redakcijas 1. kļūdu labojums un 2. kļūdu labojums (kļūdu labojums - tikai krievu valodas tekstam);

02. grozījumu sērijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 31. janvāris;

02. grozījumu sērijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 16. jūlijs;

02. grozījumu sērijas 2. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums

C.N.365.2003.TREATIES-3 2003. gada 8. maijā;

02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 30. oktobris;

02. grozījumu sērijas 7. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 26. februāris;

02. grozījumu sērijas 8. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 12. augusts;

Noteikumu sākotnējās redakcijas 2. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums

C.N.453.2004.TREATIES-1 2004. gada 13. maijā (tikai franču valodas tekstam).

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ APGAISMES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪČU UZSTĀDĪŠANU

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 48

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ APGAISMES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪČU UZSTĀDĪŠANU

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.Darbības joma	5

2. Definīcijas	5

3. Apstiprinājuma pieteikums	13

4. Apstiprinājums	14

5. Vispārējās specifikācijas	15

6. Konkrētas specifikācijas	20

7. Transportlīdzekļa tipa vai tā gaismas un signālierīču apstiprinājuma 
modifikācijas un apstiprinājuma pagarināšana	59

8. Ražojumu atbilstība	60

9. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	61

10. Pilnīga ražošanas izbeigšana	61

11. Par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo 
iestāžu nosaukumi un adreses	61

12. Pārejas noteikumi	61

PIELIKUMI

1. pielikums -	Paziņojums par transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma pagarināšanu, apstiprinājuma atteikumu vai apstiprinājuma anulēšanu, vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 48.

2. pielikums -	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums.

3. pielikums -	Lukturu virsmas, ass un atskaites centrs, un ģeometriskās redzamības leņķi.

4. pielikums -	Sarkanā luktura redzamība priekšpusē un baltā luktura redzamība aizmugurē.

5. pielikums -	Slodzes stāvokļi, kas jāņem vērā, nosakot galveno tuvās gaismas lukturu vertikālā novietojuma novirzes.

6. pielikums -	Tuvās gaismas slīpuma izmaiņu mērīšana atkarībā no slodzes.

7. pielikums -	Norāde uz deklarēto sākotnējo regulējumu, kas noteikts šo noteikumu 6.2.6.1. punktā.

8. pielikums -	Galveno lukturu izlīdzināšanas ierīču vadības ierīces, kas noteiktas šo noteikumu 6.2.6.2.2. punktā.

9. pielikums -	Ražojumu atbilstības pārbaude.

__________

1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz to mehānisko transportlīdzekļu apstiprinājumu, kuri paredzēti izmantošanai uz ceļa, ar vai bez virsbūves, un kuriem ir ne mazāk kā četri riteņi un kuru maksimālais paredzētais ātrums pārsniedz 25 km/h, kā arī uz transportlīdzekļu piekabju apstiprinājumu, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliedēm, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus un mašīnas, kā arī transportlīdzekļus, kas iesaistīti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos

2.1.	„Transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanas numuru un veidu.

2.2.	“Transportlīdzekļu tips attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu” ir transportlīdzekļi, kas neatšķiras tādos būtiskos aspektos, kas minēti no 2.2.1.līdz 2.2.4. punktam.

Uzskata, ka “dažāda tipa transportlīdzekļiem ” nepieder: transportlīdzekļi, kas atšķiras 2.2.1. līdz 2.2.4. punkta nozīmē, bet atšķirības neskar lukturu veidu, skaitu, novietojumu un ģeometrisko redzamību un attiecīgā tipa transportlīdzeklim noteikto tuvās gaismas slīpumu, kā arī transportlīdzekļi, kuriem ir vai nav uzstādīti papildu lukturi;

2.2.1.	transportlīdzekļa izmēru un ārējo formu;

2.2.2.	ierīču skaitu un novietojumu;

2.2.3.	galveno lukturu izlīdzināšanas sistēmu;

2.2.4.	balstiekārtas sistēmu.

2.3.	“Šķērsplakne” ir vertikāla plakne, kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa vidējai garenplaknei.

2.4.	„Transportlīdzeklis bez kravas” ir transportlīdzeklis bez vadītāja, apkalpes, pasažieriem un kravas, bet ar pilnu degvielas apgādi, rezerves riteni un parasti pārvadājamiem instrumentiem.

2.5.	“Transportlīdzeklis ar kravu” ir transportlīdzeklis, kas noslogots līdz tā tehniski pieļaujamai maksimālajai masai, kā noteicis ražotājs, kurš nosaka arī šīs masas sadalījumu starp asīm saskaņā ar 5. papildinājumā aprakstīto metodi.

2.6.	„Ierīce” ir elements vai elementu komplekts, ko izmanto vienas vai vairāku funkciju veikšanai.

2.7.	“Lukturis” ir ierīce, kas paredzēta ceļa apgaismošanai vai gaismas signāla raidīšanai pārējiem satiksmes dalībniekiem. Pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojums un atstarotāji arī ir uzskatāmi par lukturiem.

2.7.1.	Gaismas avots*

2.7.1.1. 	„Gaismas avots” ir viens vai vairāki redzamā starojuma elementi , ko var sakopot ar vienu vai vairākiem caurspīdīgiem apvalkiem un mehāniskā un elektriskā slēguma pamatni.

Gaismas avotu var radīt arī gaismas vada galējā atvere, kā izkliedētā apgaismojuma vai gaismas signalizācijas sistēmas daļa, kurai nav iebūvēts ārējais gaismas izkliedētājs.

2.7.1.1.1.	„Aizvietojams gaismas avots” ir gaismas avots, kas paredzēts, lai, neizmantojot instrumentus, to varētu ievietot un izņemt no ierīces ietvara;

        - „Neaizvietojams gaismas avots” ir gaismas avots, ko var aizvietot tikai, aizvietojot ierīci, pie kuras gaismas avots ir piestiprināts.

Gaismas avota standartelementa gadījumā - gaismas avots, ko var aizvietot tikai, aizvietojot standartelementu, , pie kura gaismas avots ir piestiprināts;

2.7.1.1.3.	„Gaismas avota standartelements” ir ierīces optiskā daļa, kas raksturīga šai ierīcei; tas satur vienu vai vairākus neaizvietojamus gaismas avotus un to var noņemt no ierīces tikai ar attiecīga instrumenta(-u) palīdzību;

2.7.1.1.4.	„Kvēldiega gaismas avots” (kvēlspuldze) ir gaismas avots, kurā redzamā starojuma elements ir viens vai vairāki sakarsēti kvēldiegi, kas izstaro siltumu;

2.7.1.1.5.	„Gāzizlādes gaismas avots” ir gaismas avots, kurā redzamā starojuma elements ir izlādes loks, kas izstaro elektroluminiscenci/fluorescenci;

2.7.1.1.6.	„Gaismas diode" (LED) ir gaismas avots, kurā redzamā starojuma elements ir viens vai vairāki optiskie mezgli, kas rada inžekcijas luminiscenci/fluorescenci;

2.7.1.2.	„Elektroniskā gaismas avota vadības mehānisms” ir viena vai vairākas detaļas starp strāvas avotu un gaismas avotu, lai kontrolētu spriegumu un/vai gaismas avota elektriskās strāvas plūsmu;

        - „Balasts” ir elektroniskā gaismas avota vadības mehānisms starp strāvas avotu un gaismas avotu, lai stabilizētu gāzizlādes gaismas avota elektriskās strāvas plūsmu;

2.7.1.2.2.	„Aizdedze” ir elektroniskā gaismas avota vadības mehānisms, lai iedarbinātu gāzizlādes gaismas avota loku.

2.7.2.	“Ekvivalenti lukturi” ir lukturi, kuriem ir tāda pati funkcija un kuri ir atļauti valstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts; šo lukturu parametri var atšķirties no to lukturu parametriem, kas uzstādīti transportlīdzeklim apstiprināšanas brīdī, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām.

2.7.3.	“Neatkarīgi lukturi” ir lukturi, kuriem ir atsevišķas apgaismojošas virsmas, atsevišķi gaismas avoti un atsevišķi lukturu korpusi.

2.7.4.	“Grupētie lukturi” ir ierīces ar atsevišķām apgaismojošām virsmām 1/ un atsevišķiem gaismas avotiem, bet kopēju luktura korpusu.

2.7.5.	“Kombinētie lukturi” ir ierīces ar atsevišķām apgaismojošām virsmām 1/, bet kopēju gaismas avotu un kopēju luktura korpusu.

2.7.6.	“Savstarpēji savietoti lukturi” ir ierīces, kurās katram lukturim ir savs vai visiem viens gaismas avots, kas darbojas atšķirīgos apstākļos (piemēram, optiskas, mehāniskas vai elektriskas atšķirības), ar pilnībā vai daļēji kopēju apgaismojošo virsmu 1/ un kopēju luktura korpusu.

2.7.7.	“Vienkāršais lukturis” ir ierīces daļa, kas veic vienu apgaismojuma vai gaismas signalizācijas funkciju.

2.7.8.	“Ieslēpjamais lukturis” ir lukturis, kuru var daļēji vai pilnīgi noslēpt, kad to nelieto. To var panākt ar aizbīdāma vāka palīdzību, grozot lukturi vai jebkurā citā piemērotā veidā. Lai konkrētāk aprakstītu ieslēpjamu lukturi, kura grozīšana ļauj to iegremdēt korpusā, lieto terminu “ievelkamais”.

2.7.9.	“Galvenais tālās gaismas (galvenās gaismas) lukturis” ir lukturis, ko izmanto ceļa apgaismošanai lielā attālumā transportlīdzekļa priekšā.

2.7.10.	“Galvenais tuvās gaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto ceļa apgaismošanai transportlīdzekļa priekšā, lai nevajadzīgi neapžilbinātu vai citādi netraucētu pretimbraucošos vadītājus un citus satiksmes dalībniekus.

2.7.11.	“Virzienrādītājs” ir lukturis, ko izmanto, lai parādītu pārējiem satiksmes dalībniekiem, ka vadītājs gatavojas pagriezties pa labi vai pa kreisi.

Virzienrādītāju vai virzienrādītājus var izmantot arī saskaņā ar Noteikumu Nr. 97 nosacījumiem.

2.7.12.	“Bremžu lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu pārējos satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa aizmugurē, ka tā vadītājs ir iedarbinājis darba bremzes.

Bremžu lukturus var aktivizēt, izmantojot papildbremzi vai līdzīgu ierīci.

2.7.13.	“Pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismošanas ierīce” ir ierīce, ko izmanto laukuma apgaismošanai, kas paredzēta pakaļējai numura zīmei; šāda ierīce var sastāvēt no vairākām optiskām detaļām.

2.7.14.	“Priekšējais gabarītgaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekli un tā platumu tos, kuri atrodas priekšā.

2.7.15.	“Pakaļējais gabarītgaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekli un tā platumu tos, kuri atrodas aizmugurē.

2.7.16.	“Atstarotājs” ir ierīce, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekli, atstarojot gaismu no gaismas avota, kas nav savienots ar transportlīdzekli un kam blakus atrodas novērotājs.

Šajos noteikumos par atstarotājiem neuzskata:

2.7.16.1. 	atstarojošas numura zīmes;

2.7.16.2.	atstarojošos signālus, kas minēti ADR (Eiropas Līgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem),

2.7.16.3.	citus atstarotāju marķējumus, kas jāizmanto, lai atbilstu valsts lietošanas prasībām attiecībā uz noteiktām transportlīdzekļu kategorijām vai noteiktām darbības metodēm.

2.7.17.	„Atstarotāju marķējums” ir papildu marķējums raksturīgā formā un/vai veidā, kas paredzēts redzamības uzlabošanai un noteiktu transportlīdzekļu kategoriju un to piekabju vieglai identificēšanai ar gaismas atspīdumu, ko izstaro gaismas avots, kas nav savienots ar transportlīdzekli un kam blakus atrodas novērotājs.

2.7.18.	“Avārijas signāls” ir visu transportlīdzekļa virzienrādītāju vienlaicīga darbība, lai pievērstu uzmanību tam, ka transportlīdzeklis īslaicīgi rada īpašu apdraudējumu pārējiem satiksmes dalībniekiem.

2.7.19.	“Priekšējais miglas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai labāk apgaismotu ceļu miglā, sniegputenī, stiprā lietū vai putekļu mākonī.

2.7.20.	“Pakaļējais miglas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai biezā miglā transportlīdzeklis būtu vieglāk saredzams no aizmugures.

2.7.21.	“Atpakaļgaitas lukturis” ir lukturis, ko lieto, lai apgaismotu ceļu transportlīdzekļa aizmugurē un lai brīdinātu citus satiksmes dalībniekus, ka transportlīdzeklis brauc atpakaļgaitā vai gatavojas to darīt.

2.7.22.	“Stāvgaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai pievērstu uzmanību stāvošam transportlīdzeklim apdzīvotā vietā. Šādos apstākļos tas aizvieto priekšējos un pakaļējos gabarītgaismas lukturus.

2.7.23.	“Kontūrgaismas lukturis” ir lukturis, kas uzstādīts galējā ārmalā pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa augšgalam un kuram būtu skaidri jāparāda transportlīdzekļa kopējais platums. Šis lukturis paredzēts dažiem transportlīdzekļiem un piekabēm kā papildinājums transportlīdzekļa priekšējiem un pakaļējiem gabarītgaismas lukturiem, lai pievērstu īpašu uzmanību tā gabarītiem.

2.7.24.	„Sānu gabarītgaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai brīdinātu par transportlīdzekli no sāniem.

2.7.25.	„Dienas gaitas gaismas lukturis” ir lukturis virzienā uz priekšu, kuru izmanto transportlīdzekļa redzamības uzlabošanai braukšanai dienas laikā.

2.7.26.		„Pagriešanās gaismu lukturis ” ir lukturis, ko izmanto, lai nodrošinātu papildu apgaismojumu tai ceļa daļai, kas ir tuvu transportlīdzekļa priekšējam stūrim tajā sānā, uz kuru pusi transportlīdzeklis gatavojas pagriezties.

2.7.27. 	“Objektīva gaismas plūsma” ir aizvietojama gaismas avota gaismas plūsmas paredzētā vērtība. Noteiktos robežlielumos to panāk, ja aizvietojamam gaismas avotam pieslēdz strāvas avotu ar noteiktu testējamo spriegumu, kā norādīts gaismas avota tehnisko datu informācijā.

2.8.	„„Apgaismes ierīces”, „gaismas signālierīces” vai atstarotāja “gaismu izstarojošā virsma” ir visa vai daļēja caurspīdīga materiāla ārējā virsma, kā noteikts rasējumā attēlotās ierīces ražotāja apstiprinājuma pieteikumā; sk. 3. pielikumu.

2.9.	„Apgaismojošā virsma” (sk. 3. pielikumu).

2.9.1.	“Apgaismes ierīces apgaismojošā virsma” (2.7.9. līdz 2.7.10. punkts, 2.7.19., 2.7.21. un 2.7.26. punkts) ir atstarotāja pilnā atvēruma taisnleņķa projekcija vai galvenajiem lukturiem ar elipsoidālu atstarotāju – “projekcijas gaismas izkliedētāja” taisnleņķa projekcija uz šķērsplaknes. Ja apgaismes ierīce ir bez atstarotāja, piemēro 2.9.2. punkta definīciju. Ja luktura gaismu izstarojošā virsma nosedz tikai daļu no atstarotāja pilnā atvēruma, tad vērā ņem tikai šīs daļas projekciju.

Galvenā tuvās gaismas luktura apgaismojošo virsmu ierobežo griezuma līnijas redzamā projekcija uz gaismas izkliedētāja. Ja atstarotājs un gaismas izkliedētājs ir savstarpēji regulējami, tie jānoregulē vidējā pozīcijā.

2.9.2.	“Gaismas signālierīces apgaismojošā virsma, kas nav atstarotājs” (2.7.11. līdz 2.7.15. punkts, 2.7.18., 2.7.20. un 2.7.22. līdz 2.7.25. punkts) ir luktura taisnleņķa projekcija plaknē, kas ir perpendikulāra tā pamatasij un ir saskarē ar luktura ārējo gaismu izstarojošo virsmu; šo projekciju ierobežo šajā plaknē esošo aizsegu malas, no kuriem katrs ļauj tikai 98 % no kopējās gaismas intensitātes plūst pamatass virzienā.

Lai noteiktu apgaismojošās virsmas apakšējās, augšējās un sānu robežas, izmanto ekrānus tikai ar horizontālām vai vertikālām malām, lai pārbaudītu attālumu līdz transportlīdzekļa ārējām malām un augstumu virs zemes.

Lai noteiktu citu apgaismojošās virsmas pielietošanas veidu, piemēram, attālumu starp diviem lukturiem pārī vai to funkcijas, izmanto šīs apgaismojošās virsmas perifērijas formu. Ekrāni joprojām ir paralēli, bet atļauts izmantot arī citus novietojumus.

Gaismas signālierīcēm, kuru apgaismojošā virsma pilnīgi vai daļēji nosedz citas funkcijas apgaismojošo virsmu vai nosedz neapgaismotu virsmu, pašu apgaismojošo virsmu var uzskatīt par gaismu izstarojošu.

2.9.3	“Atstarotāja apgaismojošā virsma” (2.7.16. punkts), kā pieteikuma iesniedzējs norādījis atstarotāju detaļu apstiprināšanas procedūras laikā, ir atstarotāja taisnleņķa projekcija plaknē, kas perpendikulāra tā pamatasij un ko ierobežo plaknes, kuras ir blakus atstarotāju optisko sistēmu visizvirzītākajām sastāvdaļām un paralēlas šai asij. Lai noteiktu ierīces apakšējās, augšējās un sānu malas, ņem vērā tikai horizontālās un vertikālās plaknes.

2.10.	„Redzamā virsma” noteiktam novērošanas virzienam pēc ražotāja vai viņa attiecīgi pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma ir taisnleņķa projekcija:

vai nu apgaismojošās virsmas robežai, kas izvirzās uz gaismas izkliedētāja ārējās virsmas (a-b),

vai gaismu izstarojošai virsmai (c-d),

plaknē, kas ir perpendikulāra novērošanas virzienam un pieskaras gaismas izkliedētāja izvirzītākajam punktam (sk. šo noteikumu 3. pielikumu).

2.11.	„Pamatass” ir lukturim raksturīgā ass, ko nosaka (luktura) ražotājs pamatvirziena izmantošanai (H = 0°, V = 0°) fotometrisko mērījumu lauka leņķiem un luktura uzstādīšanai transportlīdzeklim.

2.12.	“Atskaites centrs” ir punkts, kurā pamatass krustojas ar ārējo gaismu izstarojošo virsmu; to norāda luktura ražotājs.

2.13.	“Ģeometriskās redzamības leņķi” ir leņķi, kas nosaka minimālā telpas leņķa lauku, kurā luktura redzamai virsmai jābūt labi redzamai. Šo telpas leņķa lauku nosaka tādas sfēras segmenti, kuras centrs sakrīt ar luktura atskaites centru un tās ekvators atrodas paralēli zemei. Šos segmentus nosaka attiecībā pret pamatasi. Horizontālie ß leņķi atbilst garumam un vertikālie leņķi atbilst platumam. Ģeometriskās redzamības leņķu iekšpusē nedrīkst būt šķēršļi, kas traucē gaismas plūsmu no jebkuras luktura redzamās virsmas daļas, ko novēro no bezgalīga attāluma.

Ja mērījumus veic tuvāk lukturim, lai panāktu tādu pašu precizitāti, paralēli jāmaina novērošanas virziens.

Ģeometriskās redzamības leņķu iekšpusē neņem vērā šķēršļus, ja tie jau novēroti luktura tipa apstiprināšanas laikā.

Ja pēc luktura uzstādīšanas kādu luktura redzamās virsmas daļu aizsedz citas transportlīdzekļa detaļas, jāpārliecinās, ka šķēršļu neaizsegtā luktura sastāvdaļa joprojām atbilst fotometriskajiem rādītājiem, kas noteikti tādas ierīces apstiprināšanai, kura ir uzskatāma par optisko vienību (sk. šo noteikumu 3. pielikumu). Tomēr, ja ģeometriskās redzamības vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5° (lukturis ir vismaz 750 mm virs zemes), uzstādītās optiskās vienības mērījumu fotometrisko lauku var samazināt līdz 5° zem horizontāles.

2.14.	„Galējā ārmala” katrā transportlīdzekļa sānā ir plakne, kas paralēla transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un kas pieskaras tās ārējai sānu malai, neņemot vērā izvirzījumu:

2.14.1.	riepām netālu no vietas, kur tās saskaras ar zemi, un riepu spiediena mēraparātu savienojumiem;

2.14.2.	jebkuras pretslīdēšanas ierīces, kas uzstādītas riteņiem;

2.14.3.	atpakaļskata spoguļus;

2.14.4.	sānu virzienrādītājus, kontūrgaismas lukturus, priekšējos un pakaļējos gabarītgaismas lukturus, stāvgaismas lukturus, atstarotājus un sānu gabarītgaismas lukturus;

2.14.5.	transportlīdzeklim piestiprinātas muitas plombas un šo plombu nodrošināšanas un aizsardzības ierīces.

2.15.	“Kopējais platums” ir attālums starp divām vertikālajām plaknēm, kas noteiktas 2.14. punktā.

2.16.	Uzskata, ka:

2.16.1.	„Vienots lukturis” ir ierīce vai ierīces daļa, kam ir viena funkcija un viena redzamā virsma pamatass virzienā (sk. šo noteikumu 2.1.0. punktu), un viens vai vairāki gaismas avoti.

Uzstādīšanai transportlīdzeklī „vienots lukturis” ir arī jebkurš divu identisku vai neidentisku neatkarīgu vai grupētu lukturu komplekts, kuram ir tā pati funkcija, ja tie uzstādīti tā, ka to redzamo virsmu projekcija pamatass virzienā aizņem ne vairāk kā 60% mazākā taisnstūra, kas aptver norādīto redzamo virsmu projekcijas pamatass virzienā.

Šādā gadījumā, ja vajadzīgs, katru šādu lukturi apstiprina kā „D” tipa lukturi.

Šāda iespējama kombinācija neattiecas uz galvenajiem tālās gaismas lukturiem, galvenajiem tuvās gaismas lukturiem, priekšējiem miglas lukturiem un pagriešanās gaismu lukturiem.

2.16.2.	“Divu lukturu komplekts” vai “lukturu pāris” ir vienota gaismu izstarojoša virsma lentes vai joslas formā, ja to novieto simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni, kuras abas malas atrodas ne tuvāk kā 0,4 m attālumā no transportlīdzekļa galējās ārmalas, un tās garums ir vismaz 0,8 m; šādas virsmas apgaismošanu nodrošina vismaz ar diviem gaismas avotiem, kas atrodas pēc iespējas tuvāk tās galiem. Gaismu izstarojošo virsmu drīkst veidot vairāki cits citam pretī novietoti elementi, ar nosacījumu, ka vairāku atsevišķo gaismu izstarojošo virsmu projekcijas šķērsplaknē aizņem ne mazāk kā 60% platības vismazākajā taisnstūrī, kas aptver šo atsevišķo gaismu izstarojošo virsmu projekcijas.

2.17.	“Attālums starp lukturu pāra diviem lukturiem” vienā virzienā ir īsākais attālums starp divām redzamajām virsmām pamatass virzienā. Ja attālums starp lukturiem skaidri atbilst šo noteikumu prasībām, redzamo virsmu precīzās malas nav jānosaka.

2.18.	„Darbības signalizators” ir vizuāls vai skaņas signāls (vai jebkurš līdzvērtīgs signāls), kas norāda, ka ierīce ir ieslēgta un vai tā darbojas pareizi.

2.19.	“Kontūra signalizators” ir vizuāls (vai jebkurš līdzvērtīgs) signāls, kas norāda, ka ierīce ir ieslēgta, bet neuzrāda, vai tā darbojas pareizi.

2.20.	“Papildu lukturis” ir lukturis, kura uzstādīšana ir ražotāja brīva izvēle.

2.21.	“Zeme” ir virsmas laukums zem transportlīdzekļa, kam jābūt stingri horizontālam.

2.22.	“Kustīgās detaļas” transportlīdzeklim ir tās virsbūves vai citas transportlīdzekļa sastāvdaļas, kuru novietojumu(-s) var mainīt, liecot, pagriežot vai bīdot, neizmantojot instrumentus. Smagkravas automobiļu noliecamās vadītāja kabīnes tajās neietilpst .

2.23.	„Normāls kustīgās detaļas izmantošanas stāvoklis” ir pārvietojamās detaļas stāvoklis(-ļi), ko nosaka ražotājs normālos transportlīdzekļa izmantošanas un stāvēšanas apstākļos.

2.24.	„Normāli transportlīdzekļa izmantošanas apstākļi” ir:

2.24.1.	mehāniskajiem transportlīdzekļiem - ja transportlīdzeklis ir gatavs braukšanai ar ieslēgtu motoru un kustīgajām detaļām normālā stāvoklī(-ļos), kā noteikts 2.23. punktā;

2.24.2.	piekabei – ja piekabe ir savienota ar velkošo mehānisko transportlīdzekli apstākļos, kas noteikti 2.24.1. punktā, un kustīgās detaļas ir normālā stāvoklī(-ļos), kā noteikts 2.23. punktā.

2.25.	„Transportlīdzekļa stāvēšanas apstākļi” ir:

2.25.1	mehāniskajiem transportlīdzekļiem - ja transportlīdzeklis stāv ar izslēgtu motoru un kustīgās detaļas ir normālā stāvoklī(-ļos), kā noteikts 2.23. punktā;

2.25.2.	un piekabei – ja piekabe ir savienota ar velkošo mehānisko transportlīdzekli apstākļos, kas noteikti 2.25.1. punktā, un kustīgās detaļas ir normālā stāvoklī(-ļos), kā noteikts 2.23. punktā.

2.26.	„Līkuma apgaismojums” ir apgaismojuma funkcija, kas nodrošina labāku apgaismojumu līkumos.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz tā apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu iesniedz ražotājs vai viņa attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Tam jāpievieno šādi dokumenti un šāda informācija trijos eksemplāros:

3.2.1.	transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz 2.2.1. līdz 2.2.4. punktā norādīto uzskaitījumu, ņemot vērā slodzes ierobežojumus, īpaši maksimālo pieļaujamo kravu bagāžniekā;

3.2.2.	ražotāja noteikto gaismas un signālierīču komplekts. Katrai funkcijai sarakstā var būt paredzēti vairāki ierīces tipi. Katram tipam jābūt attiecīgi identificētam (detaļām, tipa apstiprinājuma marķējumam, ražotāja nosaukumam utt.), turklāt sarakstā attiecībā uz katru funkciju var būt papildu piezīmes vai „līdzvērtīgas ierīces”;

3.2.3.	gaismas un signālierīču aprīkojuma shēma kopumā, norādot dažādo ierīču novietojumu transportlīdzeklī;

3.2.4.	ja vajadzīgs, lai pārbaudītu pašreizējo noteikumu prasību atbilstību, katra atsevišķa luktura shēma(-s), kas attēlo apgaismojošo virsmu, kā noteikts 2.9. punktā, gaismu izstarojošā virsma, kā noteikts 2.8. punktā, pamatass, kā noteikts 2.11. punktā, un atskaites centrs, kā noteikts 2.12. punktā. Šī informācija nav vajadzīga pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojumam (2.7.13. punkts);

3.2.5.	pieteikumā jābūt metodes izklāstījuma, kura izmantota redzamās virsmas noteikšanai (sk. 2.10. punktu).

3.3.	Transportlīdzekli bez kravas, kam uzstādīts pilns apgaismes un gaismas signālierīču aprīkojuma komplekts, kā noteikts 3.2.2. punktā, un apstiprināmā transportlīdzekļa tipa prototipu nodod tehniskajam dienestam, kas veic atbilstības pārbaudes.

3.4.	Tipa apstiprinājuma dokumentam pievieno dokumentu, kas paredzēts šo noteikumu 1. pielikumā.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja atbilstoši šiem noteikumiem apstiprināšanai nodotais transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz visām sarakstā norādītajām ierīcēm, piešķir šā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

4.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 02, kas atbilst 02. grozījumu sērijai) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kuri veikti noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nevar piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam vai tam pašam transportlīdzekļa tipam, kas iesniegts ar aprīkojumu, kurš nav norādīts šo noteikumu 3.2.2. punktā minētajā sarakstā (sk. šo noteikumu 7. punktu).

4.3.	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa/sastāvdaļas apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu vai apstiprinājuma atteikumu vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu atbilstoši šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, ar veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam paraugam.

4.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

4.4.1.	aplis, kurā ir burts „E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

4.4.2.	šo noteikumu numurs, kuram seko burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas aprakstīts 4.4.1. punktā.

4.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar vieniem vai vairākiem Nolīgumam pievienotiem noteikumiem valstī, kura saskaņā ar šiem noteikumiem piešķīrusi apstiprinājumu, 4.4.1. punktā norādīto simbolu nav nepieciešams atkārtot; šādā gadījumā noteikumu un apstiprinājuma numurus un papildu simbolus, kas minēti visos attiecīgajos noteikumos , saskaņā ar kuriem apstiprinājums ir piešķirts valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, izkārto vertikālās ailēs pa labi no simbola, kurš norādīts 4.4.1. punktā.

4.6.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt novietotam tuvu pie transportlīdzekļa datu plāksnes, ko piestiprinājis tā ražotājs, vai uz tās.

4.8.	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

5.	VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Apgaismes un gaismas signālierīces uzstāda tā, lai parastos izmantošanas apstākļos, kas noteikti 2.24., 2.24.1. un 2.24.2. punktā, un neatkarīgi no vibrācijas, kurai tās var būt pakļautas, tās saglabātu šajā pielikumā noteiktos parametrus un nodrošinātu transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām. Jo īpaši nedrīkst būt iespējama nejauša lukturu regulējuma izjaukšana.

5.2.	Apgaismes lukturus, kas aprakstīti 2.7.9., 2.7.10. un 2.7.19. punktā, uzstāda tā, lai viegli varētu veikt to novietojuma pareizu regulēšanu.

5.3.	Attiecībā uz visām gaismas signālierīcēm, ieskaitot tās, kas uzmontētas uz sānu paneļiem, transportlīdzeklim uzstādīta luktura pamatasij jābūt paralēlai uz ceļa esoša transportlīdzekļa atbalsta plaknei, turklāt sānu atstarotāju un sānu gabarītgaismas lukturu pamatasij jābūt perpendikulārai transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un visām pārējām signālierīcēm - paralēlai šai plaknei. Katrā virzienā pieļaujamā novirze ir ± 3°. Turklāt jāievēro visi ražotāja noteiktie īpašie norādījumi attiecībā uz to uzstādīšanu.

5.4.	Ja nav īpašu norādījumu, lukturu augstumu un ievirzi pārbauda, izmantojot transportlīdzekli bez kravas, kas novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas apstākļos, kas noteikti 2.24., 2.24.1. un 2.24.2. punktā.

5.5.	Ja konkrētu norādījumu nav, lukturus, kas veido pāri:

5.5.1. 	uzstāda simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni (to nosaka pēc luktura ārējās ģeometriskās formas, nevis pēc tā apgaismojošās virsmas malas, kas minēta 2.9. punktā);

5.5.2. 	tiem jābūt simetriskiem attiecībā pret vidējo garenplakni, šī prasība nav spēkā attiecībā uz luktura iekšējo konstrukciju;

5.5.3. 	tiem jāatbilst vienādām kolorimetriskām prasībām; un 5.5.4. tiem būtībā jābūt ar identiskiem fotometriskajiem parametriem.

5.6. 	Transportlīdzekļos, kuru ārējā forma ir asimetriska, iepriekšminētās prasības izpilda ciktāl iespējams.

5.7.	Lukturus drīkst grupēt, kombinēt vai savstarpēji savietot, ja visas prasības attiecībā uz krāsu, novietojumu, orientāciju, ģeometrisko redzamību, elektriskajiem slēgumiem un citas prasības, ja tādas ir, katram lukturim ir izpildītas.

5.8.	Maksimālo augstumu virs zemes mēra no redzamās virsmas augstākā punkta, bet minimālo augstumu – no tās zemākā punkta pamatass virzienā.

Galvenajiem tuvās gaismas lukturiem minimālo augstumu attiecībā pret zemi mēra no optiskās sistēmas (piem., atstarotāja, gaismas izkliedētāja, projekcijas gaismas izkliedētāja) reālās izejas zemākā punkta neatkarīgi no tās izmantošanas.

Ja (maksimālais un minimālais) augstums virs zemes skaidri atbilst šo noteikumu prasībām, jebkuras virsmas precīzās malas nav jānosaka.

Novietojumu attiecībā uz platumu nosaka pēc redzamās virsmas malas pamatass virzienā, kura atrodas vistālāk no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, ja to samēro ar kopējo platumu, un pēc redzamās virsmas iekšējām malām pamatass virzienā, ja to samēro ar attālumu starp lukturiem.

Ja novietojums attiecībā uz platumu skaidri atbilst šo noteikumu prasībām, precīzās malas nav jānosaka nevienai virsmai.

5.9.	Ja nav īpašu norādījumu, tikai virzienrādītāji, avārijas signāli un dzelteni sānu gabarītgaismas lukturi atbilstoši 6.18.7. punktam ir mirgojošas lampas.

5.10.	Lukturi, kuri minēti 2.7. punktā, nedrīkst izstarot sarkanu gaismu priekšējā virzienā, kas varētu radīt apjukumu, un, ja vien tas nav atpakaļgaitas lukturis, nedrīkst izstarot baltu gaismu aizmugures virzienā, kas varētu radīt apjukumu. Tas neattiecas uz apgaismes ierīcēm, kas uzstādītas transportlīdzekļa iekšpuses apgaismošanai. Ja rodas šaubas, šo prasību pārbauda šādi:

5.10.1.	attiecībā uz sarkanās gaismas redzamību priekšpusē, sarkanā luktura gaismu izstarojošā virsma nedrīkst būt tieši redzama vērotājam, kas 1. joslas robežās pārvietojas šķērsplaknē, kura atrodas 25 m attālumā no transportlīdzekļa priekšpuses (sk. 4. pielikumu);

5.10.2.	attiecībā uz baltās gaismas redzamību aizmugurē, baltā luktura gaismu izstarojošā virsma nedrīkst būt tieši redzama vērotājam, kas 2. joslas robežās pārvietojas šķērsplaknē, kura atrodas 25 m attālumā no transportlīdzekļa pakaļgala (sk. 4. pielikumu);

5.10.3.	to attiecīgajās plaknēs 1. un 2. zonu vērotājam ierobežo:

5.10.3.1.	augstums virs zemes – divas horizontālas plaknes attiecīgi 1 m un 2,2 m virs zemes,

5.10.3.2.	platuma virzienā – divas vertikālas plaknes, kas veido attiecīgi uz priekšu un aizmuguri 15° leņķi ārpus transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, iet caur vertikālo plakņu pieskares punktu vai punktiem, kuras ir paralēlas transportlīdzekļa vidējai garenplaknei, kas norobežo transportlīdzekļa kopējo platumu; ja ir vairāki pieskares punkti, priekšējam jāatbilst priekšējai plaknei un pašam ārējam – atpakaļvirziena plaknei.

5.11. 	Elektriskajiem slēgumiem jābūt tādiem, lai priekšējos un pakaļējos gabarītgaismas lukturus, kontūrgaismas lukturus, ja tādi ir, sānu gabarītgaismas lukturus, ja tādi ir, un pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojumu būtu iespējams ieslēgt un izslēgt tikai vienlaicīgi. Šo nosacījumu nepielieto, ja izmanto priekšējos un pakaļējos gabarītgaismas lukturus, tāpat arī sānu gabarītgaismas lukturus, ja tie ir kombinēti vai savstarpēji savietoti ar tādiem iepriekšminētajiem lukturiem kā stāvgaismas lukturis un ja sānu gabarītgaismas lukturiem atļauts mirgot.

5.12.	Elektriskajiem slēgumiem jābūt tādiem, lai galvenos tālās un tuvās gaismas lukturus, un priekšējos miglas lukturus nevarētu ieslēgt, ja nav ieslēgti arī 5.11. punktā minētie lukturi. Tomēr šī prasība neattiecas uz galvenajiem tālās vai tuvās gaismas lukturiem, ja to gaismas brīdinājumu signālus rada galveno tālās gaismas lukturu periodiska iedegšanās ar īsiem intervāliem vai galveno tuvās gaismas lukturu periodiska iedegšanās ar īsiem intervāliem, vai pārmaiņus galveno tālās un tuvās gaismas lukturu iedegšanās ar īsiem intervāliem.

5.13.	Signalizators

Ja šie noteikumi paredz kontūra signalizatoru, to var aizvietot ar „darbības signalizatoru”.

5.14.	Ieslēpjamie lukturi

5.14.1. 	Lukturu ieslēpšanu aizliedz, izņemot galvenos tālās gaismas lukturus, galvenos tuvās gaismas lukturus un priekšējos miglas lukturus, kurus drīkst ieslēpt, kad tos neizmanto.

5.14.2.	Ja kāds bojājums ietekmē aizsegierīces(-ču) darbību, lukturiem jāpaliek darba stāvoklī, ja tos jau izmanto, vai arī tie jāpārslēdz darba stāvoklī, neizmantojot instrumentus.

5.14.3. 	Jābūt iespējai pārslēgt lukturus darba stāvoklī un ieslēgt tos ar vienu vadības ierīci, kas ietver iespēju pārslēgt tās darba stāvoklī, neieslēdzot tās. Tomēr, ja runa ir par grupētiem galvenajiem tālās un tuvās gaismas lukturiem, iepriekš minētajai vadības ierīcei jāaktivizē tikai galvenie tuvās gaismas lukturi.

5.14.4.	Jāizslēdz iespēja ar nodomu, no vadītāja sēdekļa apstādināt ieslēgtos lukturus, pirms tie sasnieguši darba stāvokli. Ja pastāv risks apžilbināt citus satiksmes dalībniekus, kamēr lukturi ir kustībā, tie drīkst iedegties tikai tad, kad ir sasnieguši darba stāvokli.

5.14.5.	Aizsegierīces temperatūras diapazonā no – 30o līdz + 50oC galvenajiem lukturiem jāsasniedz darba stāvoklis triju sekunžu laikā pēc vadības ierīces iedarbināšanas.

5.15.		Lukturu izstarotās gaismas krāsa ir šāda:

| galvenais tālās gaismas lukturis - | balta |
| --- | --- |
| galvenais tuvās gaismas lukturis - | balta |
| priekšējais miglas lukturis - | balta vai dzeltena |
| atpakaļgaitas lukturis - | balta |
| virzienrādītājs - | dzeltena |
| avārijas signāls - | dzeltena |
| bremžu lukturis - | sarkana |
| pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojums - | balta |
| priekšējais gabarītgaismas lukturis - | balta |
| pakaļējais gabarītgaismas lukturis - | sarkana |
| pakaļējais miglas lukturis - | sarkana |
| stāvgaismas lukturis - | balta priekšpusē, sarkana aizmugurē, dzeltena, ja savstarpēji savietots ar sānu virzienrādītājiem vai ar sānu gabarītgaismas lukturiem |
| sānu gabarītgaismas lukturis - | dzeltena, tomēr tas var izstarot arī sarkanu gaismu, ja pakaļējais sānu gabarītgaismas lukturis ir grupēts, kombinēts vai savstarpēji savietots ar pakaļējo gabarītlukturi, pakaļējo kontūrgaismas lukturi, pakaļējo miglas lukturi, bremžu lukturi vai tā gaismu izstarojošās virsmas daļa ir kopīga ar pakaļējo atstarotāju, vai arī tie ir grupēti |
| kontūrgaismas lukturis - | balta - priekšpusē, sarkana - aizmugurē |
| dienas gaitas gaismas lukturis - | balta |
| pakaļējais atstarotājs, nav trijstūrveida: | sarkana |
| pakaļējais atstarotājs, trijstūrveida - | sarkana |
| priekšējais atstarotājs, nav trijstūrveida - | identiska krītošai gaismai |
| sānu atstarotājs, nav trijstūrveida - | dzeltena, tomēr pakaļējais sānu atstarotājs var būt sarkans, ja tā gaismu izstarojošai virsmai ir kopīga daļa ar pakaļējo gabarītgaismas lukturi, pakaļējo kontūrgaismas lukturi, pakaļējo miglas lukturi, bremžu signāllukturi vai sarkano pakaļējo sānu gabarītgaismas lukturi vai arī ja tie ir grupēti |
| pagriešanās gaismu lukturis - | balta |
| atstarotāju marķējums - | balts vai dzeltens sānos; sarkans aizmugurē |

5.16.	Lukturu skaits

5.16.1.	Transportlīdzeklim uzstādīto lukturu skaitam ir jābūt tādam, kā tas norādīts 6.1. līdz 6.19. punktam.

5.17.	Lukturus drīkst uzstādīt kustīgām detaļām, izņemot 5.18., 5.19. un 5.21. punktā noteiktos gadījumus.

5.18.	Pakaļējos gabarītgaismas lukturus, pakaļējos virzienrādītājus un atstarotājus – gan trijstūrveida, gan kas nav trijstūrveida, nedrīkst uzstādīt kustīgām detaļām, kaut arī visos kustīgo detaļu stāvokļos lukturi uz kustīgajām detaļām atbilst šo lukturu novietojuma, ģeometriskās redzamības un fotometriskajām prasībām.

Ja iepriekšminētās funkcijas piemīt divu lukturu komplektam, kas apzīmēti ar „D” (sk. 2.16.1. punktu), tikai vienam no šiem lukturiem jāatbilst iepriekšminētajām prasībām.

5.19.	Nedrīkst būt neviena kustīga detaļa ar vai bez uzstādītas gaismas signālierīces, kas jebkurā fiksētā stāvoklī aizsedz vairāk nekā 50% priekšējo un pakaļējo gabarītgaismas lukturu, priekšējo un pakaļējo virzienrādītāju un atstarotāju redzamās virsmas, ja to apskata no šīs īpašās ierīces pamatass.

Ja tas nav izpildāms:

5.19.1.	paziņojuma veidlapā piezīmes veidā (1. pielikuma 10.1. punkts) citām iestādēm paziņo, ka kustīgās detaļas var aizsegt vairāk par 50 procentiem redzamās virsmas pamatass virzienā;

5.19.2.	ja piemēro 5.19.1. punktu, transportlīdzeklī jābūt paziņojumam, kas informē lietotāju par to, ka kustīgo detaļu noteiktais stāvoklis(-ļi) citus satiksmes dalībniekus brīdina par transportlīdzekļa atrašanos uz ceļa, piemēram, izmantojot brīdinājuma trijstūri vai citas ierīces izmantošanai uz ceļa saskaņā ar valsts prasībām.

5.20.	Ja kustīgās detaļas nav „normālā stāvoklī”, kas noteikts 2.23. punktā, uz tām uzstādītās ierīces nedrīkst izraisīt nepamatotas neērtības satiksmes dalībniekiem.

5.21.	Ja lukturis uzstādīts uz kustīgās detaļas un tā ir normālā darba stāvoklī(-ļos) (sk. 2.23. punktu), saskaņā ar šiem noteikumiem lukturim vienmēr jāatgriežas ražotāja noteiktajā stāvoklī(-ļos). Galveno tuvās gaismas lukturu un priekšējo miglas lukturu gadījumā šo prasību uzskata par izpildītu, ja tad, kad kustīgās detaļas ir pārvietotas un atgriezušās normālā stāvoklī 10 reizes, neviena šo lukturu leņķa novirze attiecībā uz tā pamatu, ko mēra pēc katras pārvietojamās detaļas darbības, neatšķiras vairāk kā par 0,15% no 10 izmērīto vērtību vidējās vērtības. Ja šo vērtību pārsniedz, katru 6.2.6.1.1. punktā noteikto ierobežojumu modificē, lietojot šo rādītāju, lai, pārbaudot transportlīdzekli saskaņā ar 6. pielikumu, samazinātu atļauto novirzes amplitūdu.

5.22.	Neskaitot atstarotājus, lukturi ar apstiprinājuma marķējumu uzskata par neesošu, ja nevar likt tam darboties, tikai uzstādot gaismas avotu.

5.23.	Lukturus uzstāda transportlīdzeklī tā, lai gaismas avotu varētu precīzi nomainīt saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem, izmantojot tikai ražotāja paredzētos instrumentus. Šo prasību nepiemēro:

a)	ierīcēm, kas apstiprinātas ar neaizvietojamu gaismas avotu;

b)	ierīcēm, kas apstiprinātas ar gaismas avotiem saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99.

5.24.	Bojājuma gadījumā ir atļauta jebkāda pagaidu pakaļējā gabarītluktura gaismas signālfunkcijas bezpārtraukuma aizstāšana, ja aizstājējfunkcijai ir tāda pati krāsa, pamatintensitāte un stāvoklis kā funkcijai, kas pārtraukusi darboties, un ja aizstājējierīce darbojas arī tās sākotnējās aizsargfunkcijas režīmā. Signalizatoram uz kontrolmērinstrumentu paneļa, tā aizstāšanas laikā, (sk. 2.18. šo noteikumu 2.18. punktu) jārāda pagaidu aizstāšanas un remonta nepieciešamības biežums.

6.	KONKRĒTAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.	GALVENais tālās gaismas lukturis

6.1.1.	Atrašanās

Obligāts mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Aizliegts piekabēm.

6.1.2.	Skaits

Divi vai četri.

N3 kategorijas transportlīdzekļiem:

divi papildu galvenie tālās gaismas lukturi.

Ja transportlīdzeklim ir uzstādīti četri ieslēpjamie galvenie lukturi, divu papildu galveno lukturu uzstādīšanu atļauj tikai gaismas signalizēšanas nolūkā; tā sastāv no periodiska apgaismojuma ar īsiem intervāliem (sk. 5.12. punktu) dienasgaismā.

6.1.3.	Izkārtojums

Nav konkrētu specifikāciju.

6.1.4.	Stāvoklis

6.1.4.1.	Platuma virzienā - nav konkrētu specifikāciju.

6.1.4.2.	Augstums virs zemes - nav konkrētu specifikāciju.

6.1.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa priekšpusē un tiem jābūt uzstādītiem tā, lai izstarojamā gaisma neradītu neērtības vadītājam tieši vai netieši kā atspulgs atpakaļskata spoguļos un/vai uz citām transportlīdzekļa atstarotājvirsmām.

6.1.5.	Ģeometriskā redzamība

Apgaismojošās virsmas redzamība, ieskaitot to vietu redzamību tajā, kas šķiet neapgaismotas attiecīgajā novērošanas virzienā, jānodrošina diverģējošajā telpā, kuras kontūras iezīmē veidojošās līnijas, kas savienotas ar apgaismojošās virsmas perimetru un veido vismaz 5o leņķi ar galvenā luktura pamatasi. Lai iegūtu ģeometriskās redzamības leņķus, izmanto apgaismojošās virsmas kontūru projekciju šķērsplaknē, kas pieskaras galvenā luktura gaismas izkliedētāja priekšējai daļai.

6.1.6.	Orientācija (novietojums)

Virzienā uz priekšu.

Ne vairāk kā viens galvenais tālās gaismas lukturis katrā transportlīdzekļa sānā drīkst griezties ap savu asi, lai apgaismotu līkumu.

6.1.7.	Elektriskie slēgumi

6.1.7.1.	Galvenos tālās gaismas lukturus drīkst ieslēgt tikai vienlaicīgi vai pāros. Ja uzstāda divus papildu galvenos tālās gaismas lukturus, kas saskaņā ar 6.1.2. punktu atļauti tikai N3 kategorijas transportlīdzekļiem, vienlaicīgi drīkst ieslēgt tikai divus pārus. Pārslēdzoties no tuvās uz tālo gaismu, vienlaicīgi jāizslēdz visi galvenie tālās gaismas lukturi.

6.1.7.2.	Tuvās gaismas drīkst palikt ieslēgtas vienlaicīgi ar tālajām gaismām.

6.1.7.3.	Ja ir uzstādīti ieslēpjamie galvenie lukturi un tie paredzēti, lai izstarotu periodisku apgaismojumu ar īsiem intervāliem dienasgaismā, paceltā stāvoklī tiem jānovērš jebkura papildu uzstādīto galveno lukturu vienlaicīga darbība.

6.1.8.	Signalizators

Kontūra signalizators jāuzstāda obligāti.

6.1.9.	Citas prasības

6.1.9.1.	Agregāta maksimālā intensitāte galvenajiem tālās gaismas lukturiem, kurus var ieslēgt vienlaicīgi, nedrīkst pārsniegt 225 000 cd, kas atbilst standarta vērtībai 75.

6.1.9.2.	Šo maksimālo intensitāti iegūst, saskaitot individuālos standarta marķējumus, kas norādīti uz vairākiem galvenajiem lukturiem. Standarta marķējumu „10” piešķir katram galvenajam lukturim, kas apzīmēts ar „R” vai „CR”.

6.2.	GALVENAIS tuvās gaismas lukturis

6.2.1.	Atrašanās

Obligāts mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Aizliegts piekabēm.

6.2.2.	Skaits

Divi.

6.2.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.2.4.	Stāvoklis

6.2.4.1.	Platuma virzienā - redzamās virsmas mala pamatass virzienā, kura ir vistālākā no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst atrasties vairāk kā 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Redzamo virsmu iekšējās malas pamatass virzienā nedrīkst būt novietotas mazāk par 600 mm viena no otras. Tomēr tas neattiecas uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, visu citu kategoriju transportlīdzekļiem šo attālumu var samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.2.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 500 mm un ne lielāks par 1200 mm virs zemes. N3G (apvidus) kategorijas transportlīdzekļiem maksimālo augstumu virs zemes var palielināt līdz 1500 mm.

6.2.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa priekšpusē. Šī prasība uzskatāma par izpildītu, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam tieši vai netieši atpakaļskata spoguļos un/vai uz citām transportlīdzekļa atstarojošām virsmām.

6.2.5.	Ģeometriskā redzamība

To raksturo α un β leņķi, kā tas norādīts 2.13. punktā:

α = 15o uz augšu un 10o uz leju,

ß = 45o uz āru un 10o uz iekšu.

Tā kā galvenajiem tuvās gaismas lukturiem nepieciešamie fotometriskie parametri neaptver visu redzamības lauku, atlikušajā telpā tipa apstiprināšanai nepieciešamā minimālā vērtība ir 1 cd. Šķērssienām vai citiem aprīkojuma priekšmetiem, kas atrodas galvenā luktura tuvumā, nedrīkst būt sekundāra iedarbība, radot neērtības citiem satiksmes dalībniekiem.

6.2.6.	Orientācija (novietojums)

Virzienā uz priekšu.

6.2.6.1.	Vertikālais novietojums

6.2.6.1.1.	Uz katra transportlīdzekļa skaidri salasāmā un neizdzēšamā veidā blakus jebkuram galvenajam lukturim vai izgatavotāja plāksnei ar 7. pielikumā attēloto simbolu ražotājs norāda tuvās gaismas griezuma līnijas sākotnējo lejupejošo slīpumu ar 0,1% precizitāti, kuru uzstāda transportlīdzeklim bez kravas ar vienu cilvēku vadītāja sēdeklī.

Šī norādītā lejupejošā slīpuma vērtību nosaka saskaņā ar 6.2.6.1.2. punktu.

6.2.6.1.2.	Atkarībā no redzamās virsmas zemākās malas uzstādīšanas augstuma virs zemes metros (h) transportlīdzeklī bez kravas izmērītā galvenā tuvās gaismas luktura pamatass virzienā tuvās gaismas griezuma līnijas vertikālajam slīpumam visos 5. pielikuma statiskajos apstākļos jāpaliek šādās robežās un sākotnējam regulējumam jābūt šādām vērtībām:

h < 0,8

ierobežojumi -		no -0,5 % līdz -2,5 %,

sākotnējais regulējums -	no -1,0 % līdz -1,5 %.

0,8 ≤ h ≤ 1,0

ierobežojumi -		no -0,5 % līdz -2,5 %,

sākotnējais regulējums -	no -1,0 % līdz -1,5 %

vai pēc ražotāja ieskatiem,

ierobežojumi -		no -1,0 % līdz -3,0 %,

sākotnējais regulējums -	no -1,5 % līdz -2,0 %.

Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumā šajā gadījumā jābūt informācijai par to, kura no divām alternatīvām jāizmanto.

h > 1,0

ierobežojumi -		no -1,0 % līdz -3,0 %,

sākotnējais regulējums -	no -1,5 % līdz -2,0 %.

Iepriekšminētie ierobežojumi un sākotnējās regulējumu vērtības apkopotas turpmāk attēlotajā diagrammā.

N3G (apvidus) kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem galveno lukturu novietojums pārsniedz 1200 mm augstumu virs zemes, griezuma līnijas vertikālā slīpuma ierobežojumi ir -1,5 % un -3,5 % robežās.

Sākotnējo regulējumu noregulē.-2 % un -2,5 % robežās.

6.2.6.2.	Galveno lukturu izlīdzināšanas ierīce

6.2.6.2.1.	Ja 6.2.6.1.1. un 6.2.6.1.2. punkta prasību izpildīšanai vajadzīga galveno lukturu izlīdzināšanas ierīce, tai jābūt automātiskai.

6.2.6.2.2.	Ierīces, ko pārtraukti vai nepārtraukti regulē manuāli, tomēr ir atļautas ar noteikumu, ka tām ir aizturstāvoklis, no kura ar standarta regulēšanas skrūvēm vai ar līdzīgiem līdzekļiem lukturus var atgriezt sākotnējā slīpumā, kas noteikts 6.2.6.1.1. punktā.

Šādām manuāli regulējamām ierīcēm jābūt darbināmām no vadītāja vietas.

Pastāvīgi regulējamām ierīcēm jābūt standarta marķējumiem, uz kuriem norādīti slodzes nosacījumi, kas attiecas uz tuvās gaismas regulēšanu.

Stāvokļu skaitam uz ierīcēm, kas nav nepārtraukti regulējamas, jābūt tādam, lai nodrošinātu atbilstību vērtību amplitūdai, kas noteikta 6.2.6.1.2. punktā, visos slodzes stāvokļos, kas noteikti 5. pielikumā.

Arī minētajām ierīcēm pie to vadības ierīces (skatīt 8. papildinājumu) jābūt marķējumam, kurā skaidri norādīti 5. pielikuma slodzes nosacījumi, kuros jāregulē tuvā gaisma.

6.2.6.2.3.	6.2.6.2.1. un 6.2.6.2.2. punktā aprakstīto ierīču bojājumu gadījumā tuvā gaisma nedrīkst ieņemt stāvokli, kurā novirze ir mazāka nekā tā bija laikā, kad parādījās ierīces bojājums.

6.2.6.3.	Mērīšanas procedūra

6.2.6.3.1.	Pēc sākotnējā slīpuma regulēšanas tuvās gaismas vertikālo slīpumu, ko izsaka procentos, mēra statiskos apstākļos saskaņā ar visiem slodzes nosacījumiem, kuri noteikti 5. pielikumā.

6.2.6.3.2.	Tuvās gaismas slīpuma izmaiņas atkarībā no slodzes jāmēra saskaņā ar testa procedūru, kas noteikta 6. pielikumā.

6.2.6.4.	Horizontālā orientācija (novietojums)

Viena vai abu galveno tuvās gaismas lukturu horizontālo novietojumu drīkst mainīt, lai iegūtu līkuma apgaismojumu, ar noteikumu, ka, ja pārvieto visu staru vai griezuma līnijas līkuma savijumu, griezuma līnijas līkuma savijums nešķērso transportlīdzekļa smaguma centra trajektorijas līniju attālumos no transportlīdzekļa priekšpuses, kuri ir 100 reizes lielāki nekā attiecīgo priekšējo tuvās gaismas lukturu uzstādīšanas augstums virs zemes.

6.2.7.	Elektriskie slēgumi

Vadības ierīcei, kas paredzēta pārslēgšanai uz tuvo gaismu, vienlaicīgi jāizslēdz visi galvenie tālās gaismas lukturi.

Tuvās gaismas drīkst palikt ieslēgtas vienlaicīgi ar tālajām gaismām.

Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 98 galveno tuvās gaismas lukturu gāzizlādes gaismas avotiem jāpaliek ieslēgtiem tālās gaismas darbības laikā.

Vienu papildu gaismas avotu, kas atrodas galveno tuvās gaismas lukturu iekšpusē vai tādu lukturu iekšpusē (izņemot priekšējos tālās gaismas lukturus), kas grupēti vai savstarpēji savietoti ar attiecīgajiem priekšējiem tuvās gaismas lukturiem, drīkst aktivizēt, lai iegūtu līkuma apgaismojumu, ja transportlīdzekļa smaguma centra trajektorijas izliekuma horizontālais rādiuss ir ne lielāks kā 500 m. To var nodemonstrēt ražotājs, aprēķinot vai izmantojot citus līdzekļus, ko akceptējusi par tipa apstiprināšanu atbildīgā iestāde.

Galvenos tuvās gaismas lukturus var ieslēgt un izslēgt automātiski. Tomēr vienmēr jābūt iespējai ieslēgt un izslēgt šos galvenos tuvās gaismas lukturus manuāli.

6.2.8.	Signalizators

Signalizatoru uzstāda pēc izvēles.

Tomēr, ja visu staru vai griezuma līnijas līkuma savijumu pārvieto, lai iegūtu līkuma apgaismojumu, darbības signalizatoru uzstāda pēc izvēles, tam jābūt mirgojošam gaismas brīdinājuma signālam, kas iedegas griezuma līnijas līkuma savijuma nepareizas nobīdes gadījumā.

6.2.9.	Citas prasības

5.5.2. punkta prasības neattiecas uz galvenajiem tuvās gaismas lukturiem.

Galvenos tuvās gaismas lukturus ar gaismas avotu, kura gaismas plūsma pārsniedz 2000 lūmenus, uzstāda tikai kopā ar priekšējo lukturu tīrīšanas iekārtu(-ām) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 45. Turklāt attiecībā uz vertikālo slīpumu 6.2.6.2.2. punkta nosacījumus nepiemēro.

Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 98 vai 112. atļauts izmantot tikai galvenos tuvās gaismas lukturus, lai radītu līkuma apgaismojumu.

Ja līkuma apgaismojumu rada visa stara vai griezuma līnijas līkuma savijuma horizontāla kustība, to aktivizē tikai, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā uz priekšu; to nepiemēro, ja līkuma apgaismojums rodas labās puses satiksmē labajā pagriezienā (kreisās puses satiksmē kreisajā pagriezienā).

6.3.	PRIEKŠĒJAIS MIGLAS LUKTURIS

6.3.1.	Atrašanās

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem uzstāda pēc izvēles. Aizliegts piekabēm.

6.3.2.	Skaits

Divi.

6.3.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.3.4.	Stāvoklis

6.3.4.1.	Platuma virzienā - redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālākā no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt vairāk kā 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

6.3.4.2. 	Augstums virs zemes:

minimāli -	ne mazāks par 250 mm virs zemes;

maksimāli -	M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ne lielāks par 800 mm virs zemes; visām pārējām transportlīdzekļu kategorijām nav noteikts maksimālais augstums virs zemes.

Tomēr neviens punkts uz redzamās virsmas pamatass virzienā nedrīkst būt augstāks par redzamās virsmas augstāko punktu galvenā tuvās gaismas luktura pamatass virzienā.

6.3.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa priekšpusē. Šī prasība uzskatāma par izpildītu, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam tieši vai netieši atpakaļskata spoguļos un/vai uz citām transportlīdzekļa atstarojošām virsmām.

6.3.5.	Ģeometriskā redzamība

To raksturo α un β leņķi, kā tas norādīts 2.13. punktā:

α = 5° uz augšu un uz leju,

ß = 45o uz āru un 10o uz iekšu.

6.3.6.	Orientācija (novietojums)

Virzienā uz priekšu.

Priekšējo miglas lukturu izlīdzinājums nedrīkst mainīties atbilstoši stūres mehānisma bloķēšanas leņķim.

Tiem jābūt vērstiem uz priekšu un nevajadzētu lieki apžilbināt vai citādi traucēt pretimbraucējus un citus satiksmes dalībniekus.

6.3.7.	Elektriskie slēgumi

Jānodrošina iespēja ieslēgt un izslēgt priekšējos miglas lukturus neatkarīgi no galvenajiem tālās gaismas lukturiem, galvenajiem tuvās gaismas lukturiem vai jebkuras galveno tālās gaismas un tuvās gaismas lukturu kombinācijas.

6.3.8.	Signalizators

Kontūra signalizators jāuzstāda obligāti. Autonoms nemirgojošs gaismas brīdinājuma signāls.

6.3.9.	Citas prasības

Nav.

- 6.4.	ATPAKAĻGAITAS LUKTURIS

6.4.1.		Atrašanās

- Obligāts uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un uz O2, O3 un O4 kategoriju piekabēm. Uz O1 kategorijas piekabēm uzstāda pēc izvēles.

- 6.4.2.	Skaits

6.4.2.1.	Viena ierīce ir obligāta un otru uzstāda pēc izvēles uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem un uz visiem pārējiem transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6000 mm.

6.4.2.2.	Divas ierīces ir obligātas un divas uzstāda pēc izvēles uz visiem transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 6000 mm, izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus.

- 6.4.3.	Izkārtojums

- Nav īpašu prasību.

- 6.4.4.	Stāvoklis

- 6.4.4.1.	Platuma virzienā -	nav īpašu prasību.

6.4.4.2.	Augstums virs zemes -	ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 1200 mm virs zemes.

6.4.4.3.	Garuma virzienā -	transportlīdzekļa aizmugurē.

Tomēr, ja uzstāda divas izvēles ierīces, kas minētas 6.4.2.2. punktā, tām jābūt uzstādītām transportlīdzekļa sānos vai aizmugurē saskaņā ar 6.4.5. un 6.4.6. punkta prasībām.

- 6.4.5.	Ģeometriskā redzamība

- To nosaka α un β leņķi, kā tas norādīts 2.13. punktā:

- α =	 15° uz augšu un 5° uz leju,

- β =	45° pa labi un kreisi, ja ir tikai viena ierīce,

- 45° uz āru un 30° uz iekšu, ja ir divas.

- Divu 6.4.2.2. punktā minēto izvēles ierīču pamatasij, ja tās uzstādītas transportlīdzekļa sānos, jābūt orientētai sānis horizontāli, 10 ± 5° slīpumā attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni.

6.4.6.	Orientācija (novietojums)

Aizmugurē un sānos, kā iepriekš norādīts 6.4.5. punktā.

Visi transportlīdzeklim uzstādītie atpakaļgaitas lukturi nedrīkst nepamatoti apžilbināt citus satiksmes dalībniekus.

6.4.7.	Elektriskie slēgumi

6.4.7.1.	Tiem jābūt tādiem, lai lukturis iedegas tikai tad, ja ir ieslēgta atpakaļgaita un ja ierīce, kas kontrolē motora iedarbināšanu vai apstādināšanu, atrodas tādā stāvoklī, kurā ir iespējama motora darbība. Tas nedrīkst iedegties vai turpināt degt, ja nav izpildīts kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem.

6.4.7.2.	Turklāt divu 6.4.2.2. punktā minēto izvēles ierīču elektriskajiem slēgumiem jābūt tādiem, ka šīs ierīces nevar iedegties, ja vien 5.11. punktā minētie lukturi nav ieslēgti.

6.4.8.	Signalizators

Signalizatoru uzstāda pēc izvēles.

6.4.9.		Citas prasības

Nav.

6.5.	VIRZIENRĀDĪTĀJS

6.5.1.	Atrašanās (skatīt attēlu)

Obligāts. Virzienrādītāju tipus iedala kategorijās (1., 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 5 un 6.), kuru komplektu uzstāda uz katra transportlīdzekļa saskaņā ar izkārtojuma shēmu („A” un „B”).

Izkārtojuma shēmu “A” piemēro visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Izkārtojuma shēma “B” attiecas tikai uz piekabēm.

6.5.2.	Skaits

Saskaņā ar izkārtojuma shēmu

6.5.3.	Izkārtojums (skatīt attēlu)

A: Divi šādas kategorijas priekšējie virzienrādītāji:

1. vai 1.a, vai 1.b,

ja attālums no virzienrādītāja redzamās virsmas malas pamatass virzienā līdz galvenā tuvās gaismas luktura un/vai priekšējā miglas luktura, ja tāds ir, redzamās virsmas malai ir vismaz 40 mm;

1.a vai 1.b,

ja attālums no virzienrādītāja redzamās virsmas malas pamatass virzienā līdz galvenā tuvās gaismas luktura un/vai priekšējā miglas luktura, ja tāds ir, redzamās virsmas malai ir lielāks par 20 mm un mazāks par 40 mm;

1.b,

ja attālums no virzienrādītāja redzamās virsmas malas pamatass virzienā līdz galvenā tuvās gaismas luktura un/vai priekšējā miglas luktura, ja tāds ir, redzamās virsmas malai ir mazāks par 20 mm;

divi pakaļējie virzienrādītāji (2.a vai 2.b kategorija);

divi papildu lukturi (2.a vai 2.b kategorija) visiem M2, M3, N2, N3 kategorijas transportlīdzekļiem.

Divi 5. vai 6. kategorijas sānu virzienrādītāji (prasību minimums):

5.

visiem M1 transportlīdzekļiem;

N1, M2 un M3 transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 metrus.

6.

visiem N2 un N3 transportlīdzekļiem;

N1, M2 un M3 transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 metrus.

5. kategorijas sānu virzienrādītājus visos gadījumos atļauts aizvietot ar 6. kategorijas sānu virzienrādītājiem.

Ja ir uzstādīti lukturi, kas apvieno priekšējo virzienrādītāju (1., 1.a, 1.b kategorija) un sānu virzienrādītāju (5. vai 6. kategorija) funkcijas, drīkst papildus uzstādīt vēl divus sānu virzienrādītājus (5. vai 6. kategorija), lai izpildītu 6.5.5. punktā iekļautās redzamības prasības.

B: Divi pakaļējie virzienrādītāji (2.a vai 2.b kategorija).

Divi papildu lukturi (2.a vai 2.b kategorija) visiem O2, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem.

6.5.4.		Stāvoklis

6.5.4.1.	Platuma virzienā - redzamās virsmas mala pamatass virzienā, kura ir vistālākā no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk kā 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas. Šo nosacījumu nepiemēro pakaļējiem papildu lukturiem.

Attālums starp divu redzamo virsmu iekšējām malām pamatass virzienā nedrīkst būt mazāks par 600 mm.

Šo attālumu drīkst samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.5.4.2.	Augstums - virs zemes.

6.5.4.2.1	5. vai 6. kategorijas sānu virzienrādītāju gaismu izstarojošās virsmas augstums nedrīkst būt:

mazāks par	350 mm M1 un N1 transportlīdzekļu kategorijām un 500 mm visām pārējām transportlīdzekļu kategorijām, ja abas mēra no zemākā punkta; un

lielāks par	1500 mm, ja to mēra no augstākā punkta.

6.5.4.2.2.	1., 1.a, 1.b, 2.a un 2.b kategorijas virzienrādītāju augstums virs zemes, kas noteikts saskaņā ar 5.8. punktu, nedrīkst būt mazāks par 350 mm un lielāks par 1500 mm.

6.5.4.2.3.	Ja transportlīdzekļa konstrukcija nepieļauj augšējās robežas, ko nosaka, kā norādīts iepriekš, un ja nav uzstādīti papildu lukturi, robežas var paaugstināt līdz 2300 mm 5. un 6. kategorijas sānu virzienrādītājiem un līdz 2100 mm 1., 1.a, 1.b, 2.a un 2.b kategorijas virzienrādītājiem.

6.5.4.2.4.	Ja uzstāda papildu lukturus, tos novieto tādā augstumā virs zemes, kas atbilst 6.5.4.1. punktā minētajām prasībām attiecībā uz lukturu simetriskumu, un vertikāli tādā attālumā, kādu atļauj virsbūves forma, bet ne mazāk par 600 mm virs obligātajiem lukturiem.

6.5.4.3.	Garuma virzienā (sk. attēlu turpmāk).

Attālums starp sānu virzienrādītāja (5. un 6. kategorija) gaismu izstarojošām virsmām un šķērsplakni, kas iezīmē transportlīdzekļa kopējā garuma robežu, nedrīkst pārsniegt 1800 mm. Tomēr M1 un N1 transportlīdzekļu kategorijai un visām pārējām transportlīdzekļu kategorijām šo attālumu var palielināt līdz 2500 mm, ja transportlīdzekļa konstrukcija nepieļauj atbilstību redzamības minimālajiem leņķiem.

6.5.5.		Ģeometriskā redzamība

6.5.5.1.	Horizontālie leņķi (skatīt attēlu turpmāk).

Vertikālie leņķi: 15"° virs un zem horizontāles 1., 1.a, 1.b, 2.a, 2.b un 5. kategorijas virzienrādītājiem. Vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja lukturi atrodas mazāk par 750 mm virs zemes; 30° virs un 5° zem horizontāles 6. kategorijas virzienrādītājiem. Vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja papildu lukturi atrodas ne zemāk par 2100 mm virs zemes.

ATTĒLS (sk. 6.5. punktu)

| Categories | Kategorijas |
| --- | --- |
| Arrangement | Izkārtojums |

______________________

* 5° vērtība, kas norādīta mainīgajam redzamības leņķim sānu virzienrādītāja aizmugurē, ir augšējā robeža d ≤ 1,80 m (M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem d ≤ 2,50 m).

6.5.5.2.	Vai pēc ražotāja ieskatiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem**;

priekšējie un pakaļējie virzienrādītāji, kā arī sānu gabarītgaismas lukturi;

horizontālie leņķi (sk. attēlus turpmāk).

| Front Diretion Indicator | Priekšējais virzienrādītājs |
| --- | --- |
| Foremost Side-Marker | Priekšējais sānu gabarītgaismas lukturis |
| Rear Direction Indicator | Pakaļējais virzienrādītājs |
| Amber Rearmost Side-Marker | Dzeltens aizmugurējais sānu gabarītgaismas lukturis |
| Side Direction Indicator | Sānu virzienrādītājs |

Vertikālie leņķi: 15o virs un zem horizontāles. Vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°, ja lukturi atrodas zemāk kā 750 mm virs zemes.

Lai lukturi uzskatītu par redzamu, tam jānodrošina vismaz 12,5 kvadrātcentimetru liela brīva redzamā virsma, izņemot 5. un 6. kategorijas sānu virzienrādītājus. To neattiecina uz atstarotāja apgaismojošās virsmas laukumu, kas neizstaro gaismu.

6.5.6.	Orientācija (novietojums)

Saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas norādījumiem, ja tādi ir.

6.5.7.	Elektriskie slēgumi

Virzienrādītājiem jāieslēdzas neatkarīgi no pārējiem lukturiem. Visiem vienā transportlīdzekļa sānā esošiem virzienrādītājiem jāieslēdzas un jāizslēdzas ar vienas vadības ierīces palīdzību un tiem jāmirgo sinhroni.

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m un kuru izkārtojums atbilst 6.5.5.2. punktam, dzeltenajiem sānu gabarītgaismas lukturiem, kad tie ir uzstādīti, arī jāmirgo ar tādu pašu biežumu (sinhroni) kā virzienrādītājiem.

6.5.8.	Signalizatoru

Darbības signalizators ir obligāts priekšējiem un pakaļējiem virzienrādītājiem. Tas var būt vizuāls vai skaņas signāls, vai abi. Ja tas ir vizuāls, tam jābūt mirgojošam, kas nodziest vai paliek ieslēgts bez mirgošanas, vai ievērojami maina signāla biežumu vismaz tad, ja ir traucēta kāda priekšējā vai pakaļējā virzienrādītāja darbība. Ja tas darbojas tikai akustiski, tam jābūt skaidri dzirdamam un tam ievērojami jāmaina signāla biežums vismaz tad, ja ir traucēta kāda priekšējā vai pakaļējā virzienrādītāja darbība.

Ja mehāniskais transportlīdzeklis ir aprīkots piekabes vilkšanai, tajā jābūt uzstādītam īpašam vizuālam darbības signalizatoram , kas ir paredzēts piekabes virzienrādītājiem, ja vien vilcēja transportlīdzekļa indikators neļauj konstatēt jebkuru kļūmi virzienrādītāju darbībā šādi izveidotā transportlīdzekļa un piekabes savienojumā.

Izvēles virzienrādītāju pārim uz piekabēm darbības signalizators nav obligāts.

6.5.9.	Citas prasības

Gaismai jābūt mirgojošai, kas mirgo 90 ± 30 reizes minūtē.

Iedarbinot gaismas signalizācijas vadības ierīci, ne vēlāk kā sekundes laikā jāparādās gaismai un ne vēlāk kā pusotras sekundes laikā tai pirmoreiz jānodziest. Ja mehāniskais transportlīdzeklis ir aprīkots piekabes vilkšanai, vilcēja virzienrādītāju vadības ierīcei jādarbina arī piekabes virzienrādītāji. Viena virzienrādītāja defekta gadījumā, kas nav īssavienojums, pārējiem jāturpina mirgot, bet biežums šajā gadījumā var atšķirties no noteiktā.

6.6.	AVĀRIJAS SIGNĀLS

6.6.1.	Atrašanās

Obligāta.

Saskaņā ar 6.5. punkta prasībām signālu veido vienlaicīga virzienrādītāju darbība.

6.6.2.	Skaits

Kā norādīts 6.5.2. punktā.

6.6.3.	Izkārtojums

Kā norādīts 6.5.3. punktā.

6.6.4.	Stāvoklis

6.6.4.1.	Platuma virzienā -

kā norādīts 6.5.4.1. punktā.

6.6.4.2.	Augstums virs zemes -

kā norādīts 6.5.4.2. punktā.

6.6.4.3.	Garuma virzienā -

kā norādīts 6.5.4.3. punktā.

6.6.5.	Ģeometriskā redzamība

Kā norādīts 6.5.5. punktā.

6.6.6.	Orientācija (novietojums)

Kā norādīts 6.5.6. punktā.

6.6.7.	Elektriskie slēgumi

Signālu ieslēdz ar īpašas vadības ierīces palīdzību, kas nodrošina visu virzienrādītāju sinhronu mirgošanu.

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m un kuru izkārtojums atbilst 6.5.5.2. punktam, dzeltenajiem sānu gabarītgaismas lukturiem, kad tie ir uzstādīti, arī jāmirgo ar tādu pašu biežumu (sinhroni) kā virzienrādītājiem.

6.6.8.	Signalizators

Kontūra signalizators jāuzstāda obligāti. Mirgojošs gaismas brīdinājuma signāls, kas var darboties kopā ar 6.5.8. punktā norādīto signalizatoru(-iem).

6.6.9.	Citas prasības

Kā noteikts 6.5.9. punktā. Ja mehāniskais transportlīdzeklis ir aprīkots piekabes vilkšanai, avārijas signāla vadības ierīcei jāspēj iedarbināt arī piekabes virzienrādītāji. Avārijas signālam jāspēj darboties pat tad, ja ierīce, kas iedarbina vai apstādina motoru, ir tādā stāvoklī, kas neļauj iedarbināt motoru.

6.7.	BREMŽU LUKTURIS

6.7.1.		Atrašanās

S1 vai S2 kategorijas ierīces -	obligātas visu kategoriju transportlīdzekļiem.

S3 kategorijas ierīces -	obligātas M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot šasiju ar kabīni un N1 kategorijas transportlīdzekļus ar atvērtu kravas telpu;

pēc izvēles citu kategoriju transportlīdzekļiem.

6.7.2.	Skaits

Divas S1 kategorijas ierīces un viena S3 kategorijas ierīce visu kategoriju transportlīdzekļiem.

6.7.2.1.	Izņemot gadījumu, kad ir uzstādīta S3 kategorijas ierīce, S1 vai S2 kategorijas ierīces var uzstādīt M2, M3, N2, N3, O2, O3, un O4 kategorijas transportlīdzekļiem.

6.7.2.2.	Vienīgi, ja transportlīdzekļa vidējā garenplakne neatrodas uz nekustīgā virsbūves paneļa, bet atdala vienu vai divas kustīgas transportlīdzekļa sastāvdaļas (piem., durvis), un ja nepietiek vietas, lai vienu S3 kategorijas ierīci uzstādītu uz vidējās garenplaknes virs šādām kustīgām sastāvdaļām, tad vai nu:

uzstāda divas S3 kategorijas „D” tipa ierīces, vai

var uzstādīt vienu S3 kategorijas ierīci ar nobīdi pa kreisi vai pa labi no vidējās garenplaknes.

6.7.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.7.4.	Stāvoklis

6.7.4.1.	Platuma virzienā -

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem S1 vai S2 kategorijas ierīcēm redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālākā no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas;

attiecībā uz attālumu starp redzamo virsmu iekšējām malām pamatasu virzienā nav īpašu prasību.

Visu pārējo kategoriju transportlīdzekļiem - S1 vai S2 kategorijas ierīcēm attālums starp redzamo virsmu iekšējām malām pamatasu virzienā nedrīkst būt mazāks par 600 mm. Šo attālumu var samazināt līdz 400 mm, ja kopējais transportlīdzekļa platums ir mazāks par 1300 mm.

S3 kategorijas ierīcēm - atskaites centram jāatrodas uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes. Tomēr gadījumā, ja saskaņā ar 6.7.2. punktu uzstāda divas S3 kategorijas ierīces, tās katru savā sānā novieto iespējami tuvu vidējai garenplaknei..

Ja saskaņā ar 6.7.2. punktu ir atļauta S3 kategorijas luktura nobīde no vidējās garenplaknes, šī nobīde nedrīkst pārsniegt 150 mm no vidējās garenplaknes līdz luktura atskaites centram.

6.7.4.2.	Augstums virs zemes -

6.7.4.2.1.	S1 vai S2 kategorijas ierīcēm - ne mazāks par 350 mm un ne lielāks par 1500 mm virs zemes (2100 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 1500 mm robežas un ja papildu lukturi nav uzstādīti. Ja uzstāda papildu lukturus, tos novieto tādā augstumā virs zemes, kas atbilst prasībām attiecībā uz lukturu platumu un simetriskumu, un vertikāli tādā attālumā, kādu atļauj virsbūves forma, bet ne mazāk par 600 mm virs obligātajiem lukturiem).

6.7.4.2.2.	S3 kategorijas ierīču horizontālajai plaknei, kas pieskaras redzamās virsmas zemākajai malai, jābūt:

vai nu ne vairāk kā 150 mm zem horizontālās plaknes, kas pieskaras aizmugurējā loga stikla vai stiklojuma atklātās virsmas zemākajai malai, vai

ne mazāk par 850 mm virs zemes.

Tomēr horizontālajai virsmai, kas pieskaras S3 kategorijas ierīces redzamās virsmas zemākajai malai, jābūt virs horizontālās plaknes, kas pieskaras S1 vai S2 kategorijas ierīču redzamās virsmas augšējai malai.

6.7.4.3.	Garuma virzienā:

S1 vai S2 kategorijas ierīcēm -		transportlīdzekļa aizmugurē;

S3 kategorijas ierīcēm -		nav īpašu prasību.

6.7.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis -	S1 vai S2 kategorijas ierīcēm:

45° pa kreisi un pa labi no transportlīdzekļa garenvirziena ass;

S3 kategorijas ierīcēm: 10° pa kreisi un pa labi no transportlīdzekļa garenvirziena ass.

Vertikālais leņķis -	S1 vai S2 kategorijas ierīcēm: 15o virs un zem horizontāles. Tomēr vertikālo leņķi zem horizontāles var samazināt līdz 5°, ja luktura augstums virs zemes ir mazāks par 750 mm. Papildu lukturiem, kas atrodas ne zemāk par 2100 mm virs zemes, vertikālo leņķi virs horizontāles var samazināt līdz 5°;

S3 kategorijas ierīcēm: 10° virs un 5° zem horizontāles.

6.7.6.	Orientācija (novietojums)

Transportlīdzekļa aizmugures virzienā.

6.7.7.	Elektriskie slēgumi

Jāiedegas, kad iedarbina darba bremzi. Bremžu lukturiem nav jādarbojas, ja ierīce, ar ko iedarbina un/vai apstādina motoru, ir tādā stāvoklī, kurā nav iespējams darbināt motoru.

Bremžu lukturus var aktivizēt, izmantojot papildbremzi vai līdzīgu ierīci.

6.7.8.	Signalizators

Signalizatoru uzstāda pēc izvēles; ja indikators ir uzstādīts, tam jābūt darbības indikatoram, nemirgojošam gaismas brīdinājuma signālam iedegoties tad, ja ir traucēta bremžu lukturu darbība.

6.7.9.	Citas prasības

6.7.9.1.	S3 kategorijas ierīce var nebūt savstarpēji savietota ar citu lukturi.

6.7.9.2.	S3 kategorijas ierīci var uzstādīt transportlīdzekļa ārpusē vai tā iekšpusē.

6.7.9.2.1.	Ja to uzstāda transportlīdzekļa iekšpusē:

izstarotā gaisma nedrīkst radīt neērtības vadītājam caur atpakaļskata spoguļiem un/vai citām transportlīdzekļa virsmām (t. i., aizmugurējo logu).

6.8.	PAKAĻĒJĀ VALSTS REĢISTRĀCIJAS NUMURA ZĪMES APGAISMOJUMS

6.8.1.	Atrašanās

Obligāta.

6.8.2.	Skaits

Tāds, lai ierīce apgaismotu valsts reģistrācijas numura zīmei paredzēto vietu.

6.8.3.	Izkārtojums

Tāds, lai ierīce apgaismotu valsts reģistrācijas numura zīmei paredzēto vietu.

6.8.4.	Stāvoklis

6.8.4.1.	Platuma virzienā - tāds, lai ierīce apgaismotu valsts reģistrācijas numura zīmei paredzēto vietu.

6.8.4.2.	Augstums virs zemes - tāds, lai ierīce apgaismotu valsts reģistrācijas numura zīmei paredzēto vietu.

6.8.4.3.	Garuma virzienā - tāds, lai ierīce apgaismotu valsts reģistrācijas numura zīmei paredzēto vietu.

6.8.5.	Ģeometriskā redzamība

Tāda, lai ierīce apgaismotu valsts reģistrācijas numura zīmei paredzēto vietu.

6.8.6.	Orientācija (novietojums)

Tāda, lai ierīce apgaismotu valsts reģistrācijas numura zīmei paredzēto vietu.

6.8.7.	Elektriskie slēgumi

Saskaņā ar 5.11. punktu.

6.8.8.	Signalizators

Signalizatoru uzstāda pēc izvēles. Ja signalizators ir uzstādīts, tā funkciju pilda priekšējo un pakaļējo gabarītgaismas lukturu signalizators .

6.8.9.	Citas prasības

Ja pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīmes lukturis ir kombinēts ar pakaļējo gabarītgaismas lukturi, savstarpēji savietota ar bremžu lukturi vai pakaļējo miglas lukturi, pakaļējās valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma fotometriskos parametrus var mainīt bremžu luktura vai pakaļējā miglas luktura apgaismošanas laikā.

6.9.	PRIEKŠĒJAIS GABARĪTGAISMAS LUKTURIS

6.9.1.	Atrašanās

Obligāts visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Obligāts piekabēm, kas platākas par 1600 mm.

Pēc izvēles piekabēm, kas nav platākas par 1600 mm.

6.9.2.	Skaits

Divi.

6.9.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.9.4.	Stāvoklis

6.9.4.1.	Platuma virzienā - redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālāk no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Piekabei redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālāk no vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 150 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Attālums starp divu redzamo virsmu iekšējām malām pamatass virzienā:

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem - nav īpašu prasību.

Visu pārējo kategoriju transportlīdzekļiem: nedrīkst būt mazāks par 600 mm. Šo attālumu drīkst samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.9.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 350 mm un ne lielāks par 1500 mm virs zemes (2100 mm O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļiem vai, ja citu kategoriju transportlīdzekļiem virsbūves forma neļauj ievērot 1500 mm robežas).

6.9.4.3.	Garuma virzienā - nav īpašu norādījumu.

6.9.4.4.	Ja priekšējais gabarītgaismas lukturis ir savstarpēji savietots ar citu lukturi, redzamā virsma tā luktura pamatass virzienā jāizmanto, lai pārbaudītu atbilstību novietojuma prasībām (6.9.4.1. līdz 6.9.4.3. punkts).

6.9.5.	Ģeometriskā redzamība

6.9.5.1.	Divu gabarītgaismas lukturu horizontālais leņķis:

45o uz iekšu un 80o uz āru.

Piekabēm iekšējo leņķi drīkst samazināt līdz 5o.

Vertikālais leņķis:

15o virs un zem horizontāles. Ja lukturi ir mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°.

6.9.5.2.	M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem kā alternatīva 6.9.5.1. punktam pēc izgatavotāja vai viņa attiecīgi pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma un tikai tad, ja priekšējais sānu gabarītgaismas lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklim.

Horizontālais leņķis: 45° uz āru un 45° uz iekšu.

Vertikālais leņķis: 15o virs un zem horizontāles. Ja lukturi atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°.

Lai lukturi uzskatītu par redzamu, tam jānodrošina vismaz 12,5 kvadrātcentimetru liela brīva redzamā virsma. To neattiecina uz atstarotāja apgaismojošās virsmas laukumu, kas neizstaro gaismu.

6.9.6.	Orientācija (novietojums)

Uz priekšu.

6.9.7.	Elektriskie slēgumi

Saskaņā ar 5.11. punktu.

6.9.8.	Signalizators

Kontūra signalizators jāuzstāda obligāti. Šim signalizatoram jābūt nemirgojošam un tas nav vajadzīgs, ja kontrolmērinstrumentu paneļa gaismu var ieslēgt tikai vienlaicīgi ar priekšējiem gabarītgaismas lukturiem.

6.9.9.	Citas prasības

Nav.

6.10.	PAKAĻĒJAIS GABARĪTGAISMAS LUKTURIS

6.10.1.	Atrašanās

Obligāta.

6.10.2.	Skaits

Divi.

6.10.2.1.	Izņemot gadījumu, kad uzstādīti kontūrgaismas lukturi, visiem M2, M3, N2, N3, O2, O3, un O4 kategorijas transportlīdzekļiem pēc izvēles var uzstādīt divus gabarītgaismas lukturus.

6.10.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.10.4.	Stāvoklis

6.10.4.1.	Platuma virzienā - redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālāk no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas. Šo nosacījumu nepiemēro pakaļējiem papildu lukturiem.

Attālums starp divu redzamo virsmu iekšējām malām pamatass virzienā:

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem - nav īpašu prasību.

Visu pārējo kategoriju transportlīdzekļiem: nedrīkst būt mazāks par 600 mm. Šo attālumu drīkst samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.10.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 350 mm un ne lielāks par 1500 mm virs zemes (2100 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 1500 mm robežas un ja papildu lukturi nav uzstādīti. Ja uzstāda papildu lukturus, tos novieto tādā augstumā virs zemes, kas atbilst 6.10.4.1. punktā minētajām prasībām attiecībā uz lukturu simetriskumu, un vertikāli tādā attālumā, kādu atļauj virsbūves forma, bet ne mazāk par 600 mm virs obligātajiem lukturiem.)

6.10.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa aizmugurē.

6.10.5.	Ģeometriskā redzamība

6.10.5.1.	Horizontālais leņķis: 45o uz iekšu un 80o uz āru.

Vertikālais leņķis - 15o virs un zem horizontāles. Ja lukturi atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°. Ja papildu lukturi neatrodas mazāk par 2100 mm virs zemes; vertikālo leņķi virs horizontāles drīkst samazināt līdz 5

6.10.5.2.	M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem kā alternatīva 6.10.5.1. punktam pēc ražotāja vai viņa attiecīgi pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma un tikai tad, ja pakaļējais sānu gabarītgaismas lukturis ir uzstādīts uz transportlīdzekļa.

Horizontālais leņķis - 45° uz āru un 45° uz iekšu.

Vertikālais leņķis - 15o virs un zem horizontāles. Ja lukturi atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°.

Lai lukturi uzskatītu par redzamu, tam jānodrošina vismaz 12,5 kvadrātcentimetru liela brīva redzamā virsma. To neattiecina uz atstarotāja apgaismojošās virsmas laukumu, kas neizstaro gaismu.

6.10.6.	Orientācija (novietojums)

Vērsts uz aizmuguri.

6.10.7.	Elektriskie slēgumi

Saskaņā ar 5.11. punktu.

6.10.8.	Signalizators

Kontūra signalizators jāuzstāda obligāti. Tam jābūt kombinētam ar priekšējo gabarītgaismas lukturu kontūra indikatoru.

6.10.9.	Citas prasības

Nav.

6.11.	PAKAĻĒJAIS MIGLAS LUKTURIS

6.11.1.	Atrašanās

Obligāta.

6.11.2.	Skaits

Viens vai divi.

6.11.3 		Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.11.4.	Stāvoklis

6.11.4.1.	Platuma virzienā - ja ir tikai viens pakaļējais miglas lukturis, tam jāatrodas transportlīdzekļa vidējās garenplaknes pretējā pusē attiecībā pret satiksmes virzienu, kas noteikts reģistrācijas valstī; atskaites centrs drīkst atrasties arī uz transportlīdzekļa vidējās garenplaknes.

6.11.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 1000 mm virs zemes. N3G (apvidus) kategorijas transportlīdzekļiem maksimālo augstumu virs zemes var palielināt līdz 1200 mm.

6.11.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa aizmugurē.

6.11.5.	Ģeometriskā redzamība

To raksturo α un β leņķi, kā norādīts 2.13. punktā:

α = 5o uz augšu un 5o uz leju,

ß = 25° pa labi un pa kreisi.

6.11.6.	Orientācija (novietojums)

Vērsts uz aizmuguri.

6.11.7.	Elektriskie slēgumi

Tiem jābūt tādiem, lai

6.11.7.1.	pakaļējo(-s) miglas lukturi(-us) nevar ieslēgt, ja vien nav ieslēgti tālās gaismas lukturi, tuvās gaismas lukturi vai priekšējie miglas lukturi;

6.11.7.2. 	pakaļējo(-s) miglas lukturi(-us) var izslēgt neatkarīgi no citiem lukturiem;

6.11.7.3.	tos raksturo kāda no šīm īpašībām:

6.11.7.3.1.	pakaļējais(-ie) miglas lukturis(-i) var turpināt darboties, līdz izslēdz gabarītgaismas lukturus; tādā gadījumā pakaļējais miglas lukturis(-i) paliek izslēgts, līdz to ar nodomu ieslēdz atkal,

6.11.7.3.2.	papildus obligātajam indikatoram (6.11.8. punkts) jābūt vismaz akustiskam brīdinājuma signālam, ja aizdedze ir izslēgta vai aizdedzes atslēga ir izņemta un vadītāja durvis atvērtas, neskatoties uz to, vai lukturi ir ieslēgti vai izslēgti, kamēr pakaļējais miglas lukturis ir ieslēgts.

6.11.7.4.	Pakaļējā(-o) miglas luktura(-u) darbību nedrīkst ietekmēt citu lukturu ieslēgšana vai izslēgšana, izņemot 6.11.7.1. un 6.11.7.3. punktā minētos gadījumus.

6.11.8.	Signalizators

Kontūra signalizators jāuzstāda obligāti. tas ir neatkarīgs nemirgojošs gaismas brīdinājuma signāls.

6.11.9.	Citas prasības

Visos gadījumos attālumam starp pakaļējo miglas lukturi un katru bremžu signāllukturi jābūt lielākam par 100 mm.

6.12.	STĀVGAISMAS LUKTURIS

6.12.1.	Atrašanās

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m un platums nepārsniedz 2 m, tas nav obligāts.

Visiem pārējiem transportlīdzekļiem tas ir aizliegts.

6.12.2.	Skaits

Saskaņā ar izkārtojuma shēmu.

6.12.3.	Izkārtojums

Vai nu divu lukturu pāris priekšpusē un divu lukturu pāris aizmugurē, vai pa vienam lukturim katrā sānā.

6.12.4.	Stāvoklis

6.12.4.1.	Platumā - redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālāk no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Turklāt, ja ir lukturu pāris, tiem jābūt transportlīdzekļa abos sānos.

6.12.4.2.	Augstums virs zemes -

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem - nav īpašu prasību.

Visu pārējo kategoriju transportlīdzekļiem - ne mazāks par 350 mm un ne lielāks par 1500 mm virs zemes (2100 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 1500 mm robežas).

6.12.4.3.	Garuma virzienā - nav īpašu prasību.

6.12.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis - 45° uz āru, priekšpusi un aizmuguri.

Vertikālais leņķis - 15o virs un zem horizontāles. Ja lukturis atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°..

6.12.6.	Orientācija (novietojums)

Tāda, lai lukturi atbilstu prasībām par redzamību uz priekšu un uz aizmuguri.

6.12.7.	Elektriskie slēgumi

Slēgumam jānodrošina transportlīdzekļa tās pašas puses stāvgaismas luktura(-u) iedegšanās neatkarīgi no jebkuriem citiem lukturiem.

Stāvgaismas lukturim(-iem) jāspēj darboties pat tad, ja ierīce, ar ko iedarbina un/vai apstādina motoru, ir tādā stāvoklī, kurā nav iespējams darbināt motoru.

6.12.8.	Signalizators

Kontūra signalizatoru uzstāda pēc izvēles. Ja ir kontūra signalizators, tam jābūt tādam, lai to nevar sajaukt ar priekšējo un pakaļējo gabarītgaismas lukturu signalizatoru.

6.12.9.	Citas prasības

Šī luktura funkciju var pildīt arī, vienlaicīgi ieslēdzot priekšējos un pakaļējos gabarītgaismas lukturus tajā pašā transportlīdzekļa sānā.

6.13.	KontūrgaismAS lukturis

6.13.1.	Atrašanās

Obligāts transportlīdzekļiem, kuru platums pārsniedz 2,10 m. Pēc izvēles transportlīdzekļiem, kuru platums ir no 1,80 m līdz 2,10 m. Šasijām ar kabīni pakaļējos kontūrgaismas lukturus uzstāda pēc izvēles.

6.13.2.	Skaits

Divi, kas ir redzami no priekšpuses, un divi, kas ir redzami no aizmugures.

6.13.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.13.4	Stāvoklis

6.13.4.1	Platuma virzienā -

priekšpusē un aizmugurē - pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa galējai ārmalai. Uzskata, ka šis nosacījums ir izpildīts, ja redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kas atrodas vistālāk no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, ir ne tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

6.13.4.2.	Augstums virs zemes -

Priekšpuse - mehāniskajiem transportlīdzekļiem horizontālā plakne, kas pieskaras ierīces redzamās virsmas augšējai malai ierīces pamatass virzienā, nedrīkst būt zemāka par horizontālo plakni, kas pieskaras priekšējā stikla caurspīdīgās joslas augšējai malai.

Piekabēm un puspiekabēm - maksimāli augstu virs zemes, ievērojot prasības attiecībā uz transportlīdzekļa platumu, konstrukciju un darbības nosacījumiem, kā arī lukturu simetriskumu.

Aizmugure - maksimāli augstu virs zemes, ievērojot prasības attiecībā uz transportlīdzekļa platumu, konstrukciju un darbības nosacījumiem, kā arī lukturu simetriskumu.

6.13.4.3.	Garuma virzienā - nav īpašu prasību.

6.13.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis - 80° uz āru.

Vertikālais leņķis - 5o virs un 20° zem horizontāles.

6.13.6.	Orientācija (novietojums)

Tāda, lai lukturi atbilstu prasībām par redzamību uz priekšu un uz aizmuguri.

6.13.7.	Elektriskie slēgumi

Saskaņā ar 5.11. punktu.

6.13.8.	Signalizators

Signalizatoru uzstāda pēc izvēles. Ja signalizators ir uzstādīts, tā funkciju pilda priekšējo un pakaļējo gabarītgaismas lukturu signalizators .

6.13.9.	Citas prasības

Pieņemot, ka ir ievēroti visi pārējie noteikumi, lukturi, kas ir redzams no priekšpuses, un lukturi, kas tajā pašā transportlīdzekļa sānā ir redzams no aizmugures, drīkst kombinēt vienā ierīcē.

Kontūrgaismas luktura novietojumam attiecībā pret attiecīgo gabarītgaismas lukturi jābūt tādam, lai attālums starp projekcijām uz vertikālās šķērsplaknes punktiem, kuri atrodas vistuvāk viens otram uz redzamajām virsmām apskatāmā lukturu pāra attiecīgo pamatasu virzienā, nebūtu mazāks par 200 mm.

6.14.	PAKAĻĒJAIS ATSTAROTĀJS, KAS NAV TRIJSTŪRVEIDA

6.14.1.	Atrašanās

Obligāts mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Tie nav obligāti piekabēm, pieņemot, ka tie ir grupēti ar citām aizmugures gaismas signālierīcēm.

6.14.2.	Skaits

Divi, kuru darbībai jāatbilst prasībām attiecībā uz I.A vai I.B klases atstarotājiem Noteikumos Nr. 3. Papildu atstarotāji un materiāli ir atļauti, ja tie nesamazina obligāto apgaismes un gaismas signālierīču efektivitāti.

6.14.3	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.14.4.	Stāvoklis

6.14.4.1.	Platuma virzienā - apgaismojošās virsmas punkts, kurš ir vistālāk no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Attālums starp divu redzamo virsmu iekšējām malām pamatass virzienā:

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem - nav īpašu prasību.

Visu pārējo kategoriju transportlīdzekļiem - ne mazāks par 600 mm.

Šo attālumu drīkst samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.14.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 900 mm virs zemes (1500 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 900 mm robežas).

6.14.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa aizmugurē.

6.14.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis - 30° uz iekšu un uz āru.

Vertikālais leņķis - 10o virs un zem horizontāles. Ja atstarotājs novietots mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5o.

6.14.6.	Orientācija (novietojums)

Vērsts uz aizmuguri.

6.14.7.	Citas prasības

Atstarotāja apgaismojošai virsmai var būt kopējas sastāvdaļas ar jebkura cita pakaļējā luktura redzamo virsmu.

6.15.	PAKAĻĒJAIS ATSTAROTĀJS, TRIJSTŪRVEIDA

6.15.1	Atrašanās

Obligāts piekabēm.

Aizliegts mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

6.15.2.	Skaits

Divi, kuru darbībai jāatbilst prasībām attiecībā uz IIIA klases atstarotājiem Noteikumos Nr. 3. Papildu atstarotāji un materiāli ir atļauti, ja tie nesamazina obligāto apgaismes un gaismas signālierīču efektivitāti.

6.15.3.	Izkārtojums

Trijstūra virsotnei jābūt vērstai uz augšu.

6.15.4.	Stāvoklis

6.15.4.1.	Platuma virzienā - apgaismojošās virsmas punkts, kas atrodas vistālāk no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Atstarotāju iekšējām malām jābūt vismaz 600 mm vienai no otras. Šo attālumu drīkst samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.15.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 900 mm virs zemes (1500 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 900 mm robežas).

6.15.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa aizmugurē.

6.15.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis - 30° uz iekšu un uz āru.

Vertikālais leņķis - 15o virs un zem horizontāles. Ja atstarotājs atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5o.

6.15.6.	Orientācija (novietojums)

Vērsts uz aizmuguri.

6.15.7.	Citas prasības

Trijstūrī nedrīkst ievietot nevienu lukturi.

6.16.	PRIEKŠĒJAIS ATSTAROTĀJS, KAS NAV TRIJSTŪRVEIDA

6.16.1.	Atrašanās

Obligāts piekabēm.

Obligāts mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir visi priekšējie lukturi ar ieslēpjamiem atstarotājiem.

Pārējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem uzstāda pēc izvēles.

6.16.2.	Skaits

Divi, kuru darbībai jāatbilst prasībām attiecībā uz I.A vai I.B klases atstarotājiem Noteikumos Nr. 3. Papildu atstarotāji un materiāli ir atļauti, ja tie nesamazina obligāto apgaismes un gaismas signālierīču efektivitāti.

6.16.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.16.4.	Stāvoklis

6.16.4.1.	Platuma virzienā - apgaismojošās virsmas punkts, kurš ir vistālākais no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Piekabei apgaismojošās virsmas punkts, kurš ir vistālākais no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 150 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Attālums starp divu redzamo virsmu iekšējām malām pamatass virzienā:

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem - nav īpašu prasību.

Visu pārējo kategoriju transportlīdzekļiem - nedrīkst būt mazāks par 600 mm. Šo attālumu drīkst samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.16.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 900 mm virs zemes (1500 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 900 mm robežas).

6.16.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa priekšā.

6.16.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis, 30° uz iekšpusi un uz ārpusi. Piekabēm iekšējo leņķi drīkst samazināt līdz 10o. Ja piekabju uzbūves dēļ šo leņķi nevar iegūt ar obligātajiem atstarotājiem, tad uzstāda papildu atstarotājus bez platuma ierobežojuma (6.16.4.1. punkts), kuri kopā ar obligātajiem atstarotājiem veido vajadzīgo redzamības leņķi.

Vertikālais leņķis - 10° virs un zem horizontāles. Ja atstarotājs atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°.

6.16.6.	Orientācija (novietojums)

Virzienā uz priekšu.

6.16.7.	Citas prasības

Atstarotāja apgaismojošai virsmai var būt kopējas sastāvdaļas ar jebkura cita priekšējā luktura redzamo virsmu.

6.17.	SĀNU ATSTAROTĀJS, KAS NAV TRIJSTŪRVEIDA

6.17.1.	Atrašanās

Obligāts: 	visiem transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 6 m;

visām piekabēm.

Pēc izvēles - visiem transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m.

6.17.2.	Skaits

Tāds, lai tiktu ievērotas gareniskā novietojuma prasības. Šo ierīču darbībai jāatbilst prasībām attiecībā uz I.A vai I.B klases atstarotājiem Noteikumos Nr. 3. Papildu atstarotāji un materiāli ir atļauti, ja tie nesamazina obligāto apgaismes un gaismas signālierīču efektivitāti.

6.17.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.17.4.	Stāvoklis

6.17.4.1.	Platuma virzienā - nav īpašu prasību.

6.17.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 900 mm virs zemes (1500 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 900 mm robežas).

6.17.4.3.	Garuma virzienā - vismaz viens sānu atstarotājs jāuzstāda uz transportlīdzekļa vidējās trešdaļas un priekšējam sānu atstarotājam jābūt ne tālāk par 3 m no priekšpuses; izmantojot piekabes, šī attāluma mērīšanai jāņem vērā jūgstieņa garums.

Attālums starp diviem blakusesošiem sānu atstarotājiem nedrīkst pārsniegt 3 m. Tomēr tas neattiecas uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Ja transportlīdzekļa konstrukcija nepieļauj atbilstību šim nosacījumam, šo attālumu var samazināt līdz 4 m. Attālums starp pakaļējo sānu atstarotāju un transportlīdzekļa aizmuguri nedrīkst pārsniegt 1 m. Tomēr mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m, pietiek ar vienu sānu atstarotāju, kurš uzstādīts transportlīdzekļa garuma virzienā pirmajā un/vai pēdējā trešdaļā.

6.17.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis - 45° uz priekšpusi un uz aizmuguri.

Vertikālais leņķis - 10° virs un zem horizontāles. Ja atstarotājs atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°.

6.17.6.	Orientācija (novietojums)

Sānos.

6.17.7.	Citas prasības

Atstarotāja apgaismojošai virsmai var būt kopējas sastāvdaļas ar jebkura cita sānu luktura redzamo virsmu.

6.18.	sānu gabarītgaismas lukturi

6.18.1.	Atrašanās

Obligāti - visiem transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 6 m, izņemot šasijas ar kabīni; piekabju garumu aprēķina, iekļaujot jūgstieni.

SM1 tipa sānu gabarītgaismas lukturi izmanto visu kategoriju transportlīdzekļiem, bet SM2 tipa sānu gabarītgaismas lukturus drīkst izmantot M1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Turklāt M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m, sānu gabarītgaismas lukturus izmanto, ja tie atbilstoši 6.9.5.2. punktam koriģē samazinātu ģeometrisko redzamību priekšējiem gabarītgaismas lukturiem un atbilstoši 6.10.5.2. punktam - pakaļējiem gabarītgaismas lukturiem.

Pēc izvēles -

visiem pārējiem transportlīdzekļiem.

Drīkst izmantot SM1 vai SM2 tipa sānu gabarītgaismas lukturus.

6.18.2.	Minimālais skaits katrā sānā

Tāds, lai tiktu ievēroti gareniskā novietojuma nosacījumi.

6.18.3.	Izkārtojums

Nav konkrētu norādījumu.

6.18.4.	Stāvoklis

6.18.4.1.	Platuma virzienā - nav konkrētu norādījumu.

6.18.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 1500 mm virs zemes (2100 mm, ja virsbūves forma neļauj ievērot 1500 mm robežas).

6.18.4.3.	Garuma virzienā - vismaz viens sānu gabarītgaismas lukturis jāuzstāda uz transportlīdzekļa vidējās trešdaļas un priekšējam sānu gabarītgaismas lukturim jābūt ne tālāk par 3 m no priekšpuses; izmantojot piekabes, šī attāluma mērīšanai jāņem vērā jūgstieņa garums. Attālums starp diviem blakusesošiem sānu gabarītgaismas lukturiem nedrīkst pārsniegt 3 m. Ja transportlīdzekļa konstrukcija nepieļauj atbilstību šai prasībai, šo attālumu drīkst palielināt līdz 4 m.

Attālums no pakaļējā sānu gabarītgaismas luktura līdz transportlīdzekļa aizmugurei nedrīkst pārsniegt 1 m.

Tomēr transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m, un kabīnēm ar šasiju, pietiek ar vienu sānu gabarītgaismas lukturi, kas uzstādīts transportlīdzekļa garuma virzienā pirmajā un/vai pēdējā trešdaļā.

6.18.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais leņķis - 45° uz priekšpusi un uz aizmuguri, tomēr transportlīdzekļiem, kuriem sānu gabarītgaismas luktura uzstādīšana nav obligāta, šo lielumu var samazināt līdz 30°.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar sānu gabarītgaismas lukturiem, ko izmanto, lai atbilstoši 6.5.5.2. punktam koriģētu samazinātu ģeometrisko redzamību priekšējiem un pakaļējiem virzienrādītājiem un/vai atbilstoši 6.9.5.2. un 6.10.5.2. punktam – gabarītgaismas lukturiem, leņķi ir 45° virzienā uz transportlīdzekļa priekšu un aizmuguri un 30° virzienā uz transportlīdzekļa centru (sk. attēlu 6.5.5.2. punktā).

Vertikālais leņķis - 10° virs un zem horizontāles. Ja sānu gabarītgaismas lukturis atrodas mazāk par 750 mm virs zemes, vertikālo leņķi zem horizontāles drīkst samazināt līdz 5°.

6.18.6.	Orientācija (novietojums)

Sānos.

6.18.7.	Elektriskie slēgumi

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru garums nepārsniedz 6 m, dzeltenajiem sānu gabarītgaismas lukturiem var būt pievienoti vadi, lai tie mirgotu, ja šī mirgošana ir sinhrona un ar tādu pašu biežumu kā virzienrādītājam tajā pašā transportlīdzekļa sānā.

Visu pārējo kategoriju transportlīdzekļiem - nav īpašu norādījumu.

6.18.8.	Signalizators

Signalizatoru uzstāda pēc izvēles. Ja signalizators ir uzstādīts, tā funkciju pilda priekšējo un pakaļējo gabarītgaismas lukturu signalizators.

6.18.9.	Citas prasības

Ja pakaļējais sānu gabarītgaismas lukturis ir kombinēts ar pakaļējo gabarītgaismas lukturi, savstarpēji savietots ar pakaļējo miglas lukturi vai bremžu lukturi, sānu gabarītgaismas luktura parametrus var mainīt pakaļējā miglas luktura vai bremžu luktura apgaismošanas darbības laikā.

Pakaļējiem sānu gabarītgaismas lukturiem jābūt dzelteniem, ja tie mirgo vienlaicīgi ar pakaļējo virzienrādītāju.

6.19.	DIENAS GAITAS GAISMAS LUKTURIS

6.19.1.	Atrašanās

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem uzstāda pēc izvēles. Aizliegts piekabēm.

6.19.2.	Skaits

Divi.

6.19.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.19.4.	Stāvoklis

6.19.4.1.	Platuma virzienā - redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālākā no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

Attālums starp divu redzamo virsmu iekšējām malām pamatass virzienā nedrīkst būt mazāks par 600 mm.

Šo attālumu drīkst samazināt līdz 400 mm, ja transportlīdzekļa kopējais platums ir mazāks par 1300 mm.

6.19.4.2.	Augstums virs zemes - ne mazāks par 250 mm un ne lielāks par 1500 mm virs zemes.

6.19.4.3.	Garuma virzienā - transportlīdzekļa priekšpusē. Šī prasība uzskatāma par izpildītu, ja izstarotā gaisma nerada neērtības vadītājam tieši vai netieši atpakaļskata spoguļos un/vai uz citām transportlīdzekļa atstarojošām virsmām.

6.19.5.	Ģeometriskā redzamība

Horizontālais: 20o uz iekšpusi un 20o uz ārpusi. Vertikālais: 10° augšup un 10° lejup.

6.19.6.	Orientācija (novietojums)

Virzienā uz priekšu.

6.19.7.	Elektriskie slēgumi

Ja uzstādīti dienas gaitas gaismas lukturi, tiem automātiski jāieslēdzas, kad ierīce, ar ko iedarbina un/vai apstādina motoru, ir tādā stāvoklī, kurā iespējams darbināt motoru. Jābūt iespējai aktivizēt un dezaktivizēt dienas gaitas gaismas lukturu automātisko ieslēgšanos, neizmantojot instrumentus.

Dienas gaitas gaismas lukturim automātisko jāizslēdzas, kad ieslēdz galvenos lukturus, izņemot gadījumus, kad galvenos lukturus izmanto, lai brīdinātu ar periodiskiem gaismas brīdinājuma signāliem īsos intervālos.

6.19.8.	Signalizators

Kontūra signalizatoru uzstāda pēc izvēles.

6.20.	PAGRIEŠANĀS GAISMU LUKTURIS

6.20.1.	Atrašanās

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem uzstāda pēc izvēles.

6.20.2.	Skaits

Divi.

6.20.3.	Izkārtojums

Nav īpašu prasību.

6.20.4.	Stāvoklis

6.20.4.1.	Platuma virzienā - redzamās virsmas punkts pamatass virzienā, kura ir vistālākā no transportlīdzekļa vidējās garenplaknes, nedrīkst būt tālāk par 400 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas.

6.20.4.2.	Garuma virzienā - ne tālāk par 1000 mm no priekšpuses.

6.20.4.3.	Augstums virs zemes:

minimāli -		ne mazāks par 250 mm virs zemes;

maksimāli -		ne lielāks par 900 mm virs zemes.

Tomēr neviens punkts uz redzamās virsmas pamatass virzienā nedrīkst būt augstāks par redzamās virsmas augstāko punktu galvenā tuvās gaismas luktura pamatass virzienā.

6.20.5.	Ģeometriskā redzamība

To raksturo  un  leņķi, kā norādīts 2.13. punktā:

 = 10° uz augšu un uz leju,

 = 30° līdz 60° uz ārpusi.

6.20.6.	Orientācija (novietojums)

Tāda, lai lukturi atbilstu prasībām par ģeometrisko redzamību.

6.20.7.	Elektriskie slēgumi

Pagriešanās gaismu lukturiem jābūt tā saslēgtiem, lai tos nevarētu aktivizēt, ja vien vienlaicīgi nav ieslēgti galvenie tālās gaismas vai galvenie tuvās gaismas lukturi.

Pagriešanās gaismu lukturi vienā transportlīdzekļa sānā automātiski var ieslēgt tikai tad, kad ir ieslēgti virzienrādītāji tajā pašā transportlīdzekļa sānā un/vai kad riteņu pagrieziena leņķis mainās no taisna stāvokļa virzienā uz to pašu transportlīdzekļa pusi.

Pagriešanās gaismu lukturim jāizslēdzas automātiski, kad izslēdz virzienrādītāju un/vai riteņu pagrieziena leņķis ir atgriezies taisnā stāvoklī.

6.20.8.	Signalizators

Nav.

6.20.9.	Citas prasības

Pagriešanās gaismu lukturus neaktivizē, ja transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 40 km/h.

6.21.	ATSTAROTĀJU MARĶĒJUMS, IZMANTOJOT ATSTAROJOŠAS LĪNIJAS UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA SĀNIEM UN AIZMUGURES, UN KONTŪRU MARĶĒJUMUS(Noteikumi Nr. 104)

6.21.1.	Atrašanās

Aizliegts uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Citu kategoriju transportlīdzekļiem (M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 un O4) uzstāda pēc izvēles.

6.21.2.	Izkārtojums

6.21.2.1.	Atstarotāju marķējumu materiālus, kas uzstādīti transportlīdzekļiem, var izveidot no viena elementa vai vairākiem elementiem, un tos jāuzstāda iespējami horizontāli vai vertikāli atbilstoši transportlīdzekļa konstrukcijas un darbības prasībām.

6.21.2.2.	Atstarotāju marķējuma zemākajai malai jābūt vismaz 250 mm augstumā virs zemes.

6.21.3.	Stāvoklis

6.21.3.1.	Marķējumu uzstādīšanai iespējami būtu jāidentificē viss transportlīdzekļa garums un platums (joslas), vai forma (kontūru marķējumi). „Viss” nozīmē vismaz 80% no marķētā transportlīdzekļa garuma un/vai platuma.

6.21.3.2.	Nepārtrauktu joslu gadījumā attālumam starp atsevišķiem elementiem vajadzētu būt iespējami mazam un tam nevajadzētu pārsniegt 50% no īsākā elementa garuma.

7.	Transportlīdzekļa tipa vai tā APgaismEs UN GAISMAS signālierīču apstiprinājuma MODIFIKĀCIJAS un apstiprinājuma PAGARināŠANA

7.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa vai apgaismes ierīču, vai gaismas signālierīču tipa, vai 3.2.2. punktā minētā saraksta modifikāciju paziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi šo transportlīdzekļa tipu. Šī iestāde var vai nu:

7.1.1.	uzskatīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka transportlīdzeklis jebkurā gadījumā joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2.	pieprasīt turpmāko testu protokolu no tehniskajiem dienestiem, kas atbildīgi par testu veikšanu.

7.2.	Apliecinājumu par apstiprinājuma pagarināšanu vai apstiprinājuma atteikumu, kas precizē izmaiņas, paziņo Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, kārtībā, kas noteikta 4.3. punktā.

7.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma pagarinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūrām jāatbilst tām procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) atbilstoši šādām prasībām:

8.1.	jebkuru transportlīdzekli saskaņā ar šiem noteikumiem izgatavo tā, lai tas atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot prasības, kas iepriekš izklāstītas 5. un 6. punktā.

8.2.	Apstiprinājuma īpašnieks:

8.2.1.	nodrošina efektīvu transportlīdzekļa kvalitātes kontroles kārtību attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti ar atbilstību prasībām, kas iepriekš izklāstītas 5. un 6. punktā;

8.2.2.	garantē, ka katram transportlīdzekļu tipam tiek veikti vismaz šo noteikumu 9. pielikumā noteiktie testi vai fiziskās pārbaudes, no kurām var iegūt līdzvērtīgus datus.

8.3.	Kompetentā iestāde var veikt jebkurus testus, kas paredzēti šajos noteikumos. Šiem testiem tiks veikta paraugu ņemšana izlases veidā, neradot traucējumus ražotāju veiktajām piegādēm.

8.4.	Kompetentajai iestādei jācenšas iegūt pārbaužu biežumu reizi gadā. Tomēr tas atkarīgs no kompetentās iestādes ieskatiem un tās pārliecības par pasākumiem efektīvas ražojumu atbilstības kontroles nodrošināšanai. Negatīvu rezultātu reģistrēšanas gadījumā kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai cik vien iespējams drīz atjaunotu ražojumu atbilstību.

9.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

9.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts konkrētam transportlīdzekļa tipam, var anulēt, ja netiek izpildītas noteiktās prasības vai ja transportlīdzeklis, kam ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

9.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, ko tā iepriekš ir piešķīrusi, tai nekavējoties par to jāziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam.

10.	PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnīgi pārtrauc ražot transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, viņam par to jāpaziņo iestādei, kas piešķīra apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, šai iestādei par to jāinformē pārējās Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam.

11.	PAR aTBILSTĪBAS PĀRBAUŽU veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo IESTĀŽU nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu vai apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu.

12.	PĀREJAS NOTEIKUMI

12.1.	No 02. grozījumu sērijas oficiālā spēkā stāšanās datuma neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikties piešķirt EEK apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

12.2.	Sākot ar 2002. gada 1. oktobri, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir EEK apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprināmais transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

12.3.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikties piešķirt apstiprinājuma pagarināšanu saskaņā ar šo noteikumu iepriekšējām grozījumu sērijām.

12.4.	Līdz 2002. gada 1. oktobrim Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, jāturpina piešķirt apstiprinājumus tiem transportlīdzekļu tipiem, kas atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar iepriekšējām grozījumu sērijām.

12.5.	EEK apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem pirms 2002. gada 1. oktobra, un visi šādu apstiprinājumu pagarinājumi, ieskaitot tos, kas piešķirti vēlāk saskaņā ar šo noteikumu iepriekšējām grozījumu sērijām, paliek spēkā uz nenoteiktu termiņu. Ja transportlīdzekļa tips, kas apstiprināts saskaņā ar iepriekšējām grozījumu sērijām, atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 02. grozījumu sēriju, Līgumslēdzējai pusei, kas piešķīra apstiprinājumu, par to jāpaziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

12.6.	Neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 02. grozījumu sēriju.

12.7.	Līdz 2002. gada 1. oktobrim Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar iepriekšējām šo noteikumu grozījumu sērijām.

12.8.	No 2003. gada 1. oktobra Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst atteikt pirmo valsts reģistrāciju (pirmo nodošanu ekspluatācijā) transportlīdzeklim, kurš neatbilst šo noteikumu 02. grozījumu sērijas prasībām.

12.9.	Sākot ar 02. grozījumu sērijas 5. papildinājuma spēkā stāšanās datumu, neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikties piešķirt apstiprinājumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 02. grozījumu sērijas 5. papildmateriālu.

12.10.	Sākot ar 36 mēnešiem pēc 02. grozījumu sērijas 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprināmais transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 02. grozījumu sērijas 5. papildmateriālu.

12.11.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina piešķirt apstiprinājumus tiem transportlīdzekļu tipiem, kas atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 02. grozījumu sērijas 4. papildmateriālu, 36 mēnešu laikā pēc 02. grozījumu sērijas 5. papildmateriāla spēkā stāšanās datuma.

12.12	Kamēr Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs nav informēts par pretējo, Japāna paziņo, ka attiecībā uz gaismas ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu tā uzņemsies tikai tās Nolīguma saistības, kurām šie noteikumi ir pievienoti attiecībā uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

12.13.	Sākot ar 02. grozījumu sērijas 7. papildmateriāla spēkā stāšanās datumu, neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikties piešķirt apstiprinājumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 02. grozījumu sērijas 7. papildmateriālu.

12.14.	Sākot ar 30 mēnešiem pēc 02. grozījumu sērijas 7. papildmateriāla spēkā stāšanās datuma, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir EEK apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprināmais transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 02. grozījumu sērijas 7. papildmateriālu.

12.15.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikties piešķirt apstiprinājumu pagarinājumus saskaņā ar šo noteikumu iepriekšējām grozījumu sērijām, ieskaitot 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriālu.

12.16.	EEK apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem pirms 12.14. punktā minētā datuma, ieskaitot šādu apstiprinājumu pagarinājumus, paliek spēkā uz nenoteiktu termiņu.

##### __________

##### 1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

| 1 | Izdevis: administratīvās iestādes nosaukums ........................................................ ........................................................ ........................................................ |
| --- | --- |

par:2	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU;

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU;

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU;

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU;

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz gaismas un signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 48.

Apstiprinājuma Nr.	 			Pagarinājuma Nr.: ...

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Transportlīdzekļa tipa ražotāja nosaukums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts apstiprinājumam (datums):

6.	Par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

7.	Datums, kad izsniegts testa protokols:

8.	Testa protokola numurs:

9.	Īss apraksts:

Transportlīdzekļa apgaismes un gaismas signālierīces:

9.1.	Galvenie tālās gaismas lukturi:	jā/nē2

9.2.	Galvenie tuvās gaismas lukturi:	jā/nē2

9.3.	Priekšējie miglas lukturi:	jā/nē2

9.4.	Atpakaļgaitas lukturi:		jā/nē2

9.5.	Priekšējie virzienrādītāji:	jā/nē2

9.6.	Pakaļējie virzienrādītāji:	jā/nē2

9.7.	Sānu virzienrādītāji:	jā/nē2

9.8.	Avārijas signāls:	jā/nē2

9.9.	Bremžu signāllukturi:		jā/nē2

9.10. 	Pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīme

apgaismošanas ierīce:		jā/nē2

9.11. 	Priekšējie gabarītgaismas lukturi:	jā/nē2

9.12. 	Pakaļējie gabarītgaismas lukturi:	jā/nē2

9.13. 	Pakaļējie miglas lukturi:	jā/nē2

9.14.	 Stāvgaismas lukturi:		jā/nē2

9.15. 	Kontūrgaismas lukturi:	jā/nē2

9.16. 	Pakaļējie atstarotāji,  kas nav trijstūrveida:	jā/nē2

9.17. 	Pakaļējie atstarotāji, trijstūrveida:	jā/nē2

9.18. 	Priekšējie atstarotāji, kas nav trijstūrveida:	jā/nē2

9.19. 	Sānu atstarotāji, kas nav trijstūrveida:	jā/nē2

9.20. 	Sānu gabarītgaismu lukturi:	jā/nē2

9.21. 	Dienas gaitas gaismas lukturi:	jā/nē2

9.22.	Pagriešanās gaismu lukturi :	jā/nē2		"

9.23. 	Ekvivalentie lukturi:		jā/nē2

9.24. 	Maksimāli pieļaujamā bagāžas slodze:

10.	Piezīmes

10.1.	Visas piezīmes par kustīgām detaļām:

10.2.	Redzamās virsmas definēšanai izmantotā metode: apgaismojošās virsmas vai gaismu izstarojošās virsmas robeža2

10.3.	Citas piezīmes (ir spēkā labās vai kreisās puses satiksmes transportlīdzekļiem):

11.	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

12.	Pagarinājuma iemesls(-i) (ja tāds(-i) ir):

13.	Apstiprinājums piešķirts/pagarināts/atteikts/anulēts2

14.	Vieta:

15.	Datums:

16.	Paraksts:

17.	Pēc pieprasījuma var saņemt šādus dokumentus ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

_________

##### 2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

A paraugs

(Sk. šo noteikumu 4.4. punktu)

a = min. 8 mm .

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, parāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 48, kuri grozīti ar 02. grozījumu sēriju. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 48, kuri grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

B paraugs

(sk. šo noteikumu 4.5. punktu)

a = min. 8 mm

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, parāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 48, kuri grozīti ar 02. grozījumu sēriju, un ar Noteikumiem Nr. 331. Apstiprinājuma numurs norāda, ka datumos, kad piešķīra attiecīgos apstiprinājumus, Noteikumi Nr. 48 bija grozīti ar 02. grozījumu sēriju un Noteikumi Nr. 33 bija to sākotnējā versijā.

____________

3. pielikums

Lukturu virsmas, ass un atskaites centrs,

UN ĢEOMETRISKĀS REDZAMĪBAS LEŅĶI

ATŠIFRĒJUMS

1. 	Apgaismojošā virsma

2. 	Pamatass

3. 	Atskaites centrs

4. 	Ģeometriskās redzamības leņķis

5. 	Gaismu izstarojošā virsma

6. 	Redzamā virsma atbilstoši apgaismojošai virsmai

7. 	Redzamā virsma atbilstoši gaismu izstarojošai virsmai

8. 	Redzamības virziens

Piezīme. Neņemot vērā rasējumu, uzskata, ka redzamā virsma pieskaras gaismu izstarojošai virsmai.

APGAISMOJOŠĀ VIRSMA SALĪDZINĀJUMĀ AR GAISMU IZSTAROJOŠO VIRSMU

(Sk. šo noteikumu 2.9. un 2.8. punktu)

| SKETCH A | A SHĒMA |
| --- | --- |
| AXIS OF REFERENCE | PAMATASS |
| Surface of lens shown flat for conveniece | Ērtībai gaismas izkliedētāja virsma parādīta plakana |
| PROTECTED VIEW | PAREDZĒTAIS REDZESLOKS |

|  | Apgaismojošā virsma | Gaismu izstarojošā virsma |
| --- | --- | --- |
| Malas | a un b | c un d |

| SKETCH B | B SHĒMA |
| --- | --- |
| AXIS OF REFERENCE | PAMATASS |
| Surface of lens shown flat for conveniece | Ērtībai gaismas izkliedētāja virsma parādīta plakana |
| PROTECTED VIEW | PAREDZĒTAIS REDZESLOKS |

|  | Apgaismojošā virsma | Gaismu izstarojošā virsma |
| --- | --- | --- |
| Malas | a un b | c un d |

##### 4. pielikums

SarkanĀ luktura redzamība PRIEKŠPUSĒ

UN BALTĀ LUKTURA REDZAMĪBA AIZMUGURĒ

(sk. šo noteikumu 5.10.1. un 5.10.2. punktu)

| Visibility of red lamp to the front | Sarkanā luktura redzamība priekšpusē |
| --- | --- |
| Zone 1 | 1. josla |
| Figure | Attēls |
| Visibility of a white lamp to the rear | Baltā luktura redzamība aizmugurē |
| Zone 2 | 2. josla |
| Figure 2 | 2. attēls |

__________

5. pielikums

Slodzes stāvokļi, kas jāņem vērā, nosakot GALVENO tuvās gaismas lukturu vertikālā novietojuma novirzes

Slodzes nosacījumi uz asīm, kas minētas 6.2.6.1. un 6.2.6.3.1. punktā.

1.	Lai veiktu šādus testus, pasažieru masu aprēķina, pamatojoties uz vienas personas svaru, kas atbilst 75 kg.

2.	Slodzes nosacījumi dažādiem transportlīdzekļu tipiem:

2.1.	M1 kategorijas transportlīdzekļi1

2.1.1.	Galveno tuvās gaismas lukturu gaismas staru kūļa leņķi nosaka saskaņā ar šādiem slodzes nosacījumiem:

2.1.1.1.	viena persona vadītāja sēdeklī;

2.1.1.2.	vadītājs un viens pasažieris priekšējā sēdeklī, kas ir vistālāk no vadītāja;

2.1.1.3.	vadītājs, viens pasažieris priekšējā sēdeklī, kas ir vistālāk no vadītāja, aizņemti visi sēdekļi, kas ir vistālāk uz aizmuguri;

2.1.1.4.	aizņemti visi sēdekļi;

2.1.1.5.	aizņemti visi sēdekļi un vienmērīgi sadalīta krava bagāžniekā, lai sasniegtu pieļaujamo slodzi uz pakaļējo asi vai uz priekšējo asi, ja bagāžnieks ir priekšpusē. Ja transportlīdzeklim ir priekšējais un pakaļējais bagāžnieks, pienācīgi sadala papildu kravu, lai sasniegtu pieļaujamo slodzi uz asīm. Tomēr, ja maksimālā pieļaujamā pilnā masa tiek sasniegta pirms pieļaujamās slodzes uz vienu no asīm, bagāžnieka(-u) kravu ierobežo līdz skaitlim, kas ļauj sasniegt šo masu;

2.1.1.6.	vadītājs un vienmērīgi sadalīta krava bagāžniekā, lai sasniegtu pieļaujamo slodzi uz attiecīgo asi.

Tomēr, ja maksimālā pieļaujamā pilnā masa tiek sasniegta pirms pieļaujamās slodzes uz asi, bagāžnieka(-u) kravu ierobežo līdz skaitlim, kas ļauj sasniegt šo masu.

2.1.2.	Nosakot iepriekš minētos slodzes nosacījumus, ņem vērā ražotāja noteiktos slodzes ierobežojumus.

2.2.	M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi1/

Galveno tuvās gaismas lukturu gaismas staru kūļa leņķi nosaka saskaņā ar šādiem slodzes nosacījumiem:

2.2.1.	transportlīdzeklis bez kravas un viena persona vadītāja sēdeklī;

2.2.2.	transportlīdzeklis ar tādu kravu, ka katra ass ir noslogota ar maksimālo tehniski pieļaujamo slodzi, vai, līdz sasniedz transportlīdzekļa maksimālo pieļaujamo masu, noslogojot priekšējās un pakaļējās asis proporcionāli to maksimālajām tehniski pieļaujamām slodzēm, skatoties kurš parādās pirmais.

2.3.	N kategorijas transportlīdzekļi ar noslogotu virsmu:

2.3.1.	Galveno tuvās gaismas lukturu gaismas staru kūļa leņķi nosaka saskaņā ar šādiem slodzes nosacījumiem:

2.3.1.1.	transportlīdzeklis bez kravas un viena persona vadītāja sēdeklī;

2.3.1.2.	vadītājs un krava, kas sadalīta tā, lai noslogotu pakaļējo(-ās) asi(-s) ar maksimālo tehniski pieļaujamo slodzi vai transportlīdzekļa maksimālo tehniski pieļaujamo masu, skatoties, kura darbība ir pirmā, nepārsniedzot priekšējās ass slodzi, ko aprēķina kā nenoslogota transportlīdzekļa priekšējās ass slodzes un 25% maksimālās pieļaujamās lietderīgās slodzes summu. Un pretēji, - ja kravas platforma ir priekšpusē, ņem vērā priekšējo asi.

2.4.	N kategorijas transportlīdzekļi bez noslogotas virsmas.

2.4.1.	Puspiekabes velkošie transportlīdzekļi:

2.4.1.1.	transportlīdzeklis bez kravas un bez slodzes uz sakabes stiprinājumu, un viena persona vadītāja sēdeklī;

2.4.1.2.	viena persona vadītāja sēdeklī: tehniski pieļaujamā slodze uz sakabes stiprinājumu tādā stiprinājuma stāvoklī, kas atbilst vislielākajai slodzei uz pakaļējo asi.

2.4.2.	Piekabes velkošie transportlīdzekļi:

2.4.2.1.	transportlīdzeklis bez kravas un viena persona vadītāja sēdeklī;

2.4.2.2.	viena persona vadītāja sēdeklī, aizņemtas visas pārējās vietas vadītāja kabīnē.

____________

6. pielikums

Tuvās gaismas slīpuma izmaiņU mērīšana atkarībā no slodzes

1.	Darbības joma

Šajā pielikumā ir noteikta metode, ar ko jāmēra mehāniskā transportlīdzekļa tuvās gaismas slīpuma izmaiņas attiecībā pret sākotnējo slīpumu, kuras rodas tāpēc, ka slogošanas dēļ mainās transportlīdzekļa stāvoklis.

2.	Definīcijas

2.1.	Sākotnējais slīpums

2.1.1.	Deklarētais sākotnējais slīpums.

Tuvās gaismas sākotnējā slīpuma vērtība, ko mehāniskā transportlīdzekļa ražotājs noteicis par standarta vērtību pieļaujamo izmaiņu aprēķināšanai.

2.1.2.	Izmērītais sākotnējais slīpums.

Saskaņā ar nosacījumu Nr. 1, kas noteikts 5. pielikumā, izmērītā tuvās gaismas vai transportlīdzekļa slīpuma vidējā vērtība pārbaudāmajiem attiecīgās kategorijas transportlīdzekļiem. Tā ir standarta vērtība, pēc kuras novērtē gaismas slīpuma izmaiņas atkarībā no slodzes izmaiņām.

2.2.	Tuvās gaismas lukturu slīpums.

To var definēt šādi:

vai nu ar leņķi, ko izsaka miliradiānos un kas veidojas starp gaismas virzienu, kurš vērsts uz raksturīgu punktu galvenā luktura gaismas izplatības griezuma līnijas horizontālajā daļā, un horizontālo plakni,

vai	ar minētā leņķa tangensu, ko izsaka ar procentuālo slīpumu, jo leņķi ir mazi (šiem mazajiem leņķiem 1% ir vienāds ar 10 mrad).

Ja slīpumu izsaka procentos, tad to var aprēķināt pēc šādas formulas:

kur:

h1	ir iepriekšminētā raksturīgā punkta augstums virs zemes milimetros, ko mēra uz vertikāla ekrāna, kas perpendikulārs transportlīdzekļa vidējai garenplaknei, kura novietota horizontālā attālumā L;

h2	ir atskaites centra augstums virs zemes milimetros (šo punktu pieņem par h1 nolūkā izraudzītā raksturīgā punkta standarta sākotnējo punktu);

L	ir attālums milimetros no ekrāna līdz atskaites centram.

Negatīvas vērtības norāda uz lejupvērstu slīpumu (skatīt 1. attēlu).

Pozitīvas vērtības norāda uz augšupvērstu slīpumu.

1. attēls

Tuvās gaismas lejupvērstais slīpums M1 kategorijas transportlīdzeklim

Piezīmes.

1.	Šajā attēlā ir izraudzīts M1 kategorijas transportlīdzeklis, bet norādītais princips vienlīdz attiecas uz citu kategoriju transportlīdzekļiem.

2.	Ja transportlīdzeklim nav iebūvēta galveno lukturu izlīdzināšanas sistēma, tuvās gaismas slīpuma izmaiņas ir vienādas ar paša transportlīdzekļa slīpuma izmaiņām.

3.	Mērījumu nosacījumi:

3.1.	ja tuvās gaismas shēmu pārbauda vizuāli uz ekrāna vai ar fotometrisku metodi, jāmēra tumšā vidē (piemēram, tumšā telpā), kurā ir pietiekama platība, lai transportlīdzekli un ekrānu novietotu tā, kā parādīts 1. attēlā. Galvenā luktura atskaites centriem jābūt vismaz 10 m attālumā no ekrāna;

3.2.	zemei, uz kuras izdara mērījumus, jābūt pēc iespējas plakanai un horizontālai, lai tuvās gaismas slīpuma mērījuma sakritību var apstiprināt ar ± 0,5 mrad (± 0,05 % slīpuma) precizitāti;

3.3.	ja pielieto ekrānu, tad tā marķējumam, stāvoklim un novietojumam pret zemi un transportlīdzekļa vidējo garenplakni jābūt tādam, lai tuvās gaismas slīpuma mērījuma sakritību var apstiprināt ar ± 0,5 mrad (± 0,05 % slīpuma) precizitāti;

3.4.	mērījumu laikā apkārtējās vides temperatūrai jābūt 10 °C līdz 30 °C diapazonā.

4.	Transportlīdzekļa sagatavošana

4.1.	Mērījumus veic transportlīdzeklim, kas ir nobraucis 1000 – 10 000 km, vēlams 5000 m.

4.2.	Gaisa spiedienam riepās jāatbilst pilnas slodzes spiedienam, ko norādījis transportlīdzekļa ražotājs. Transportlīdzeklis pilnībā jāuzpilda (ar degvielu, ūdeni, eļļu) un jāaprīko ar visām palīgierīcēm un instrumentiem, ko norādījis ražotājs. Degvielas piepildīšana nozīmē, ka degvielas tvertnei jābūt piepildītai ne mazāk kā par 90% no tās tilpuma.

4.3.	Transportlīdzekļa stāvbremzei jābūt atlaistai un pārnesumkārbai neitrālā stāvoklī.

4.4.	Transportlīdzekli novieto piemērotos apstākļos vismaz uz 8 h tādā temperatūrā, kāda iepriekš norādīta 3.4. punktā.

4.5.	Ja izmanto fotometrisku vai vizuālu metodi, galvenie lukturi, kam labi noteikta tuvās gaismas griezuma līnija, jāuzstāda testējamam transportlīdzeklim, lai atvieglotu mērīšanu. Atļauts izmantot citus paņēmienus (piemēram, galvenā luktura gaismas izkliedētāja noņemšanu), lai iegūtu precīzāku nolasījumu.

5.	Testa procedūra

5.1.	Vispārīga informācija.

Tuvās gaismas vai transportlīdzekļa slīpuma izmaiņas atkarībā no izraudzītās metodes jāmēra katrā transportlīdzekļa sānā atsevišķi. Rezultātiem, ko iegūst, saskaņā ar visiem 5. pielikuma nosacījumiem, veicot mērījumus kreisajam un labajam galvenajam lukturim, jābūt 5.5. punktā noteiktajās robežās. Transportlīdzekli noslogo pakāpeniski, lai tas nesaņem pārmērīgus triecienus.

5.2.	Izmērītā sākotnējā slīpuma noteikšana.

Transportlīdzekli sagatavo, kā noteikts 4. punktā, un noslogo, kā noteikts 5. pielikumā (attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa pirmais slogošanas nosacījums).

Pirms katra mērījuma transportlīdzekli sašūpo, kā noteikts 5.4. punktā. Mērījumus veic trīs reizes.

5.2.1.	Ja neviens no trijiem mērīšanas rezultātiem neatšķiras no rezultātu vidējā aritmētiskā vairāk nekā par 2 mrad (0,2% slīpuma), minētais vidējais ir galīgais rezultāts.

5.2.2.	Ja kāds mērījums atšķiras no rezultātu vidējā aritmētiskā vairāk nekā par 2 mrad (0,2% slīpuma), veic vēl 10 mērījumus, kuru vidējais aritmētiskais ir galīgais rezultāts.

5.3.	Mērīšanas metodes.

Slīpuma izmaiņas drīkst mērīt ar jebkuru paņēmienu, ja nolasījumu precizitāte ir ± 0,2 mrad (± 0,02% slīpuma) robežās.

5.4.	Manipulācijas ar transportlīdzekli atbilstoši katram slogošanas nosacījumam.

Saskaņā ar turpmāk aprakstītajām metodēm jāaktivizē transportlīdzekļa balstiekārta un jebkura cita daļa, kas var ietekmēt tuvās gaismas slīpumu.

Tomēr tehniskās iestādes un ražotāji var kopīgi ieteikt citas metodes (vai nu eksperimentālas vai tādas, kas pamatojas uz aprēķiniem) jo īpaši, ja tests sagādā īpašas problēmas, ar noteikumu, ka šādi aprēķini ir nepārprotami derīgi.

5.4.1.	M1 kategorijas transportlīdzekļi ar parasto balstiekārtu.

Ja transportlīdzeklis ir mērīšanas laukumā un pēc vajadzības tā riteņi balstās uz svārstīgām platformām (kas jālieto, ja bez tām balstiekārtas kustība būtu ierobežota tā, ka ietekmētu mērījumu rezultātus), transportlīdzekli sašūpo vismaz trīs pilnus ciklus bez pārtraukuma; katrā ciklā vispirms šūpo uz leju transportlīdzekļa aizmuguri, pēc tam priekšu.

Šūpošana jābeidz cikla beigās. Pirms mērīšanas transportlīdzeklim jāļauj pašam izbeigt svārstības. Tā paša efekta sasniegšanai svārstīgo platformu lietošanu var aizstāt ar transportlīdzekļa pārvietošanu atpakaļ un uz priekšu vismaz par veselu riteņa apgriezienu.

5.4.2.	M2, M3 un N kategorijas transportlīdzekļi ar parasto balstiekārtu:

5.4.2.1.	ja manipulācijas metodi, kas 5.4.1. punktā aprakstīta M1 kategorijas transportlīdzekļiem, nevar izmantot, drīkst izmantot metodi, kura aprakstīta 5.4.2.2. vai 5.4.2.3. punktā;

5.4.2.2.	ja transportlīdzeklis ir mērīšanas laukumā ar riteņiem uz zemes, transportlīdzekli šūpo, īslaicīgi mainot slodzi;

5.4.2.3.	ja transportlīdzeklis ir mērīšanas laukumā ar riteņiem uz zemes, izmantojot vibrācijas ierīci, aktivizē transportlīdzekļa balstiekārtu un visas pārējās sastāvdaļas, kas var ietekmēt tuvās gaismas slīpumu. Tā var būt vibrācijas platforma, uz kuras balstās riteņi.

5.4.3.	Transportlīdzekļi ar balstiekārtu, kas nav parastā balstiekārta, ja motoram jādarbojas.

Pirms jebkura mērījuma veikšanas pagaida, līdz transportlīdzeklis, motoram darbojoties, ir ieņēmis galīgo stāvokli.

5.5.	Mērījumi.

Tuvās gaismas slīpuma izmaiņas atbilstoši katram no dažādajiem slogošanas nosacījumiem jānovērtē attiecībā pret izmērīto sākotnējo slīpumu, ko nosaka saskaņā ar 5.2. punktu.

Ja transportlīdzeklī ir uzstādīta manuāla galveno lukturu izlīdzināšanas sistēma, tā jānoregulē tādos stāvokļos, ko ražotājs noteicis attiecīgajiem slogošanas nosacījumiem (saskaņā ar 5. pielikumu).

5.5.1.	Vispirms pēc katra slogošanas nosacījuma izdara vienu mērījumu. Prasības ir izpildītas, ja pēc visiem slogošanas nosacījumiem slīpuma izmaiņas ir aprēķinātajās robežās (piemēram, nepārsniedz starpību starp deklarēto sākotnējo slīpumu un apakšējo un augšējo robežu, kas noteikta apstiprināšanai) ar 4 mrad (0,4% slīpuma) drošības pielaidi.

5.5.2.	Ja kāds(-i) mērījuma(-u) rezultāts(-i) neiekļaujas drošības pielaidē, kas norādīta 5.5.1. punktā, vai pārsniedz robežvērtības, veic vēl trīs mērījumus pēc tādiem slogošanas nosacījumiem, kuri atbilst šim(-iem) rezultātam(-iem), kā noteikts 5.5.3. punktā.

5.5.3.	Pēc katra iepriekšminētā slogošanas nosacījuma:

5.5.3.1.	ja neviens no trijiem mērīšanas rezultātiem neatšķiras no rezultātu vidējā aritmētiskā vairāk nekā par 2 mrad (0,2% slīpuma), minētais vidējais ir galīgais rezultāts;

5.5.3.2.	ja kāds mērījums atšķiras no rezultātu vidējā aritmētiskā vairāk nekā par 2 mrad (0,2% slīpuma), veic vēl 10 mērījumus, kuru vidējais aritmētiskais ir galīgais rezultāts;

5.5.3.3.	ja transportlīdzeklim ir uzstādīta automātiska galveno lukturu izlīdzināšanas sistēma, kam ir histerēzes cilpa, vidējie rezultāti histerēzes cilpas augšā un apakšā jāpieņem par nozīmīgām vērtībām.

Visus šos mērījumus veic saskaņā ar 5.5.3.1. un 5.5.3.2. punktu.

5.5.4.	Prasības ir izpildītas, ja pēc visiem slogošanas nosacījumiem izmaiņas starp izmērīto sākotnējo slīpumu, ko nosaka saskaņā ar 5.2. punktu, un slīpumu, kuru mēra pēc katra slogošanas nosacījuma, ir mazākas par tām vērtībām, ko aprēķina saskaņā ar 5.5.1. punktu (bez drošības pielaides).

5.5.5.	Ja ir pārsniegta tikai viena no aprēķinātajām augšējām vai apakšējām robežām, ražotājam ļauj izraudzīties citu deklarētā slīpuma vērtību apstiprināšanai noteiktajās robežās.

_________

7. pielikums

Norāde uz deklarēto sākotnējo regulējumu, kas noteikts šo noteikumu 6.2.6.1.1. punktā

Piemērs

| Galvenā tuvās gaismas luktura standarta simbols |  | Deklarētā sākotnējā regulējuma vērtība |
| --- | --- | --- |

Simbola un zīmju izmēru izvēlas ražotājs.

___________

8. pielikums

GALVENo lukturu izlīdzināšanas ierīču vadības ierīces, kas noteiktas šo noteikumu 6.2.6.2.2. punktā

1.	Specifikācijas

1.1.	Tuvās gaismas lejupvērstajam slīpumam visos gadījumos jārodas vienā no šādiem veidiem:

a) pārvietojot vadības ierīci uz leju vai pa kreisi;

b) pagriežot vadības ierīci pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam;

c) nospiežot pogu (reversīvo vadības ierīci).

Ja gaismu regulē ar vairākām pogām, pogai, ar ko panāk lielāko lejupvērsto slīpumu, jābūt uzstādītai pa kreisi vai zem pogas(-ām), ar kurām regulē citus tuvās gaismas stāvokļus.

Ja pagriežama vadības ierīce ir uzstādīta tā, ka redzama no sāna, vai tā, ka tikai mala ir redzama, tai jādarbojas pēc a) vai c) tipa vadības ierīču darbības principiem.

1.1.1.	Uz šīs vadības ierīces jābūt simboliem, ar ko skaidri norādīts pārvietošanas virziens, kurš atbilst tuvās gaismas lejupvērstajam un augšupvērstajam slīpumam.

1.2.	Saskaņā ar šo noteikumu 6.2.6.1.1. punktu „O” stāvoklis atbilst sākotnējam slīpumam.

1.3.	Vadības ierīces “O” stāvoklim, kam saskaņā ar šo noteikumu 6.2.6.2.2. punktu jābūt “galējam stāvoklim”, nav obligāti jābūt skalas galā.

1.4.	Marķējumi, kas ir uz vadības ierīces, jāpaskaidro lietotāja rokasgrāmatā.

1.5.	Vadības ierīču identifikācijai drīkst izmantot tikai šādus simbolus:

|  | vai kombināciju no |  | un |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Var izmantot arī simbolus, kam četru svītru vietā ir piecas svītras:

1. piemērs.

2. piemērs.

3. piemērs.

____________

9. pielikums

Ražojumu atbilstības PĀRBAUDE

1.	TESTI

1.1.	Lukturu stāvoklis.

Lukturu stāvokli, kā noteikts šo noteikumu 2.7. punktā, platuma virzienā, augstumā virs zemes un garuma virzienā pārbauda saskaņā ar vispārīgajām prasībām, kas izklāstītas šo noteikumu 2.8. līdz 2.10., 2.14. un 5.4. punktā.

Izmērītajām attālumu vērtībām jābūt tādām, lai tiktu izpildītas katram lukturim piemērojamās individuālās specifikācijas.

1.2.	Lukturu redzamība.

1.2.1.	Ģeometriskās redzamības leņķus pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 2.13. punktu.

Izmērītajām leņķu vērtībām jābūt tādām, lai tiktu izpildītas katram lukturim piemērojamās individuālās specifikācijas, izņemot to, ka leņķu robežām var būt nobīde, kas atbilst 3E izmaiņām, kuras atļautas 5.3. punktā gaismas signālierīču uzstādīšanai.

1.2.2.	Sarkanās gaismas redzamību virzienā uz priekšu un baltās gaismas redzamību virzienā uz aizmuguri pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 5.10. punktu.

1.3.	Galveno tuvās gaismas lukturu izlīdzinājums virzienā uz priekšu.

1.3.1.	Sākotnējais lejupvērstais slīpums.

Tuvo gaismu griezuma līnijas sākotnējo lejupvērsto slīpumu norāda blakus ciparam uz plāksnes, kā pieprasīts un norādīts 7. pielikumā.

Pārmaiņus ražotājs norāda sākotnējo regulējumu blakus ciparam, kas atšķiras no cipara uz plāksnes, kur to var parādīt apstiprinātā tipa prototipam testēšanas laikā saskaņā ar procedūrām, kas norādītas 6. pielikumā un īpaši 4.1. punktā.

1.3.2.	Slīpuma izmaiņas atkarībā no slodzes.

Tuvās gaismas lejupvērstā slīpuma izmaiņām kā slogošanas nosacījumu funkcijai, kas precizēta šajā daļā, jāpaliek norādītās amplitūdas robežās:

no 0,2 % līdz 2,8 %,	galveno lukturu uzstādīšanas augstums virs zemes h < 0,8;

no 0,2 % līdz 2,8 %,	galveno lukturu uzstādīšanas augstums virs zemes 0,8 < h < 1,0, vai

no 0,7 % līdz 3,3 %	(saskaņā ar regulējuma amplitūdu, ko apstiprināšanai izvēlas ražotājs);

no 0,7 % līdz 3,3 % ,	galveno lukturu uzstādīšanas augstums virs zemes 1,0 < h < 1,2 m;

no 1,2 % līdz 3,8 %, 	galveno lukturu uzstādīšanas augstums virs zemes h > 1,2 m.

Kā norādīts šo noteikumu 5. pielikumā, katrai sistēmai attiecīgi noregulētajiem izmantojamiem slogošanas stāvokļiem jābūt šādiem:

1.3.2.1.	M1 kategorijas transportlīdzekļi

atbilstoši 2.1.1.1. punktam,

ņem vērā 2.1.1.6. punktu,

atbilstoši 2.1.2. punktam;

1.3.2.2.	M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi

atbilstoši 2.2.1. punktam,

atbilstoši 2.2.2. punktam;

1.3.2.3.	N kategorijas transportlīdzekļi ar noslogotu virsmu

atbilstoši 2.3.1.1. punktam,

atbilstoši 2.3.1.2. punktam;

1.3.2.4.	N kategorijas transportlīdzekļi bez noslogotas virsmas

1.3.2.4.1.	puspiekabes velkošie transportlīdzekļi

atbilstoši 2.4.1.1. punktam,

atbilstoši 2.4.1.2. punktam;

1.3.2.4.2.	piekabes velkošie transportlīdzekļi

atbilstoši 2.4.2.1. punktam,

atbilstoši 2.4.2.2. punktam.

1.4.	Elektriskie slēgumi un signalizatori.

Elektriskos slēgumus pārbauda, ieslēdzot katru lukturi, ko baro transportlīdzekļa elektriskā sistēma.

Lukturiem un signalizatoriem jāfunkcionē saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šo noteikumu 5.11. līdz 5.14. punktā, un saskaņā ar katram lukturim piemērojamām individuālajām specifikācijām.

1.5.	Gaismas intensitāte.

1.5.1.	Galvenie tālās gaismas lukturi.

Tālās gaismas priekšējo lukturu agregāta maksimālo intensitāti pārbauda ar procedūras palīdzību, kas aprakstīta šo noteikumu 6.1.9.2. punktā.

Iegūtajai vērtībai jābūt tādai, lai tā atbilstu šo noteikumu 6.1.9.1. punkta prasībai.

1.6.	Lukturu atrašanos, skaita, krāsas, izkārtojuma un - vajadzības gadījumā - kategorijas pārbaudi veic, vizuāli pārbaudot lukturus un to marķējumus.

Tiem jābūt tādiem, lai tie atbilstu 5.15. un 5.16. punktā izklāstītajām prasībām, kā arī katram lukturim piemērojamām individuālajām specifikācijām.

____________

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā, 1958. gada 20. martā.

*

** Attiecībā uz Ukrainu spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 20. oktobris.

Attiecas uz pakaļējā valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismes ierīci un virzienrādītājiem (5. un 6. kategorija); ja tiem nav apgaismojošās virsmas, aizvieto ar vārdkopu “gaismu izstarojošā virsma”.

Valsts prasības atļauj citu ierīču izmantošanu, lai izpildītu šo funkciju.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3– Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 - Turcijai, 38 (brīvs), 39 - Azerbaidžānai, 40 – Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 - Eiropas Komitejai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu ECE simbolu), 43 – Japānai, 44 –(brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē vai pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram šādi piešķirtie numuri jādara zināmi Nolīguma pusēm.

Zināms arī kā baltais vai bezkrāsas atstarotājs

Nekas šajos noteikumos nedrīkst kavēt Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, atļaut dzeltenās līnijas vai kontūru marķējumus transportlīdzekļu aizmugurē to teritorijās.

Kā noteikts Apvienotajā rezolūcijā par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3), 7. pielikums (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

Attiecīgo noteikumu Līgumslēdzējas puses joprojām drīkst aizliegt mehānisko tīrīšanas sistēmu izmantošanu, ja uzstādīti galvenie lukturi ar plastmasas gaismas izkliedētājiem, kas apzīmēti ar „PL”.

** 5° vērtība, kas dota redzamības mainīgajam leņķim sānu virzienrādītāja aizmugurē, ir augšējā robeža. d ≤ 2,50 m.

Šīs ierīces uzstādīšana var būt aizliegta, pamatojoties uz valsts noteikumiem

1 Pazīšanas numurs valstij, kas piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu (sk. noteikumu nosacījumus).

2 Lieko izsvītrot vai atkārtot „jā” vai „nē”

1 Otrais numurs ir dots tikai kā piemērs.

1 Kā noteikts Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E. 3) 7. pielikumā (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).