| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  |  | Rev.2/Add.119 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. gada 21. aprīlis |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

119. papildinājums: Noteikumi Nr. 120

#### Spēkā stāšanās datums – 2005. gada 6. aprīlis

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TĀDU IEKŠDEDZES DZINĒJU APSTIPRINĀJUMU, AR KO PAREDZĒTS APRĪKOT LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRAKTORUS UN PAŠGĀJĒJAS IEKĀRTAS, KURAS NAV AUTOTRANSPORTS, ATTIECĪBĀ UZ LIETDERĪGO JAUDU, LIETDERĪGO GRIEZES MOMENTU UN ĪPATNĒJO DEGVIELAS PATĒRIŅU

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

##### Noteikumi Nr. 120

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TĀDU IEKŠDEDZES DZINĒJU APSTIPRINĀJUMU, AR KO PAREDZĒTS APRĪKOT LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRAKTORUS UN PAŠGĀJĒJAS IEKĀRTAS, KURAS NAV AUTOTRANSPORTS, ATTIECĪBĀ UZ LIETDERĪGO JAUDU, LIETDERĪGO GRIEZES MOMENTU UN ĪPATNĒJO DEGVIELAS PATĒRIŅU

SATURS

NOTEIKUMI	Lpp.

1.	Darbības joma 	5

2.	Definīcijas 	5

3.	Apstiprinājuma pieteikums 	6

4.	Apstiprinājums 	6

5.	Specifikācijas un testi 	8

6.	Ražojuma atbilstība 	11

7.	Sankcijas par ražojuma neatbilstību 	11

8.	Dzinēju tipa vai dzinēju saimes modifikācijas un apstiprinājuma paplašināšana

11

9.	Pilnīga ražošanas pārtraukšana 	12

10.	Par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu un

un administratīvo iestāžu

nosaukumi un adreses 	12

PIELIKUMI

1. pielikums. 	Iekšdedzes dzinēja galvenie parametri un vispārēja informācija par testu veikšanu

1. pielikuma 1. papildinājums. Dzinēja/cilmmotora galvenie parametri

1. pielikuma 2. papildinājums. Dzinēju saimes galvenie parametri

1. pielikuma 3. papildinājums. Pie saimes piederīga dzinēju tipa galvenie parametri

2. pielikums. 	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma paplašināšanu, apstiprinājuma atteikumu, apstiprinājuma anulēšanu vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu attiecībā uz dzinēju vai dzinēju saimi saskaņā ar Noteikumiem Nr. 120

3. pielikums. Marķējuma izkārtojums

4. pielikums.	 Iekšdedzes dzinēju lietderīgās jaudas mērīšanas metode

4. pielikuma papildinājums. Dzinēja lietderīgās jaudas mērīšanas testu rezultāti

5. pielikums. Dzinēju saimes galvenie parametri

6. pielikums.	 Ražojumu atbilstības pārbaudes

7. pielikums. 	Standartdegvielu tehniskie dati

1.	DARBĪBAS JOMA

1.1.	Šie noteikumi attiecas uz dzinēja apgriezienu skaita, jaudas, griezes un īpatnējā degvielas patēriņa attiecības attēlošanu ar līknēm, dzinējam darbojoties ar pilnu slodzi, ko ražotājs norādījis attiecībā uz iekšdedzes dzinējiem:

1.1.1.	T kategorijas transportlīdzekļiem;

1.1.2.	mašīnām, kas ir paredzētas un piemērotas, lai pārvietotos vai tiktu pārvietotas pa sauszemi, braucot pa ceļu vai bezceļa apstākļos, un ir darbināmas ar mainīgu vai nemainīgu apgriezienu skaitu.

1.2.	Iekšdedzes dzinēji pieder pie vienas no šādām kategorijām:

1.2.1.	Iekšdedzes virzuļdzinēji (dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes), izņemot brīvo virzuļu dzinējus;

1.2.2.	Rotācijas virzuļdzinēji (dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes).

2.	DEFINĪCIJAS

2.1.	“Dzinēja apstiprinājums” ir dzinēju tipa apstiprinājums, kas attiecas uz tā lietderīgo jaudu, kuru mēra saskaņā ar procedūru, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikumā;

2.2.	“Dzinēju saimes apstiprinājums” ir dzinēju saimes apstiprinājums, kas attiecas uz to lietderīgo jaudu saskaņā ar procedūru, kura noteikta šo noteikumu 5. vai 6. pielikumā;

2.3.	“Dzinēju tips” ir kategorija, pie kuras piederošie dzinēji neatšķiras pēc tiem galvenajiem dzinēju parametriem, kuri noteikti 1. pielikuma 3. papildinājumā;

2.4.	“Dzinēju saime” ir ražotāja izveidota dzinēju grupa, pie kuras piederošie dzinēji pēc projekta atbilst grupēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 5. pielikumā;

2.5.	“Cilmmotors” ir dzinējs, kas izraudzīts no dzinēju saimes tā, lai tas atbilstu šo noteikumu 5. pielikuma prasībām;

2.6.	“Lietderīgā jauda” ir jauda, kuru izmēģinājumu stendā iegūst kloķvārpstas vai tās ekvivalenta galā, pastāvot atbilstošam dzinēja apgriezienu skaitam, kad dzinējs ir aprīkots ar palīgierīcēm un iekārtām, kas iekļautas šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā, un kuru noteic atmosfēras bāzes stāvoklī;

2.7.	“Nominālā lietderīgā jauda” ir dzinēja lietderīgā jauda, ko ražotājs deklarē atbilstīgi nominālajam griešanās ātrumam;

2.8.	“Maksimālā lietderīgā jauda” ir lietderīgās jaudas maksimālā vērtība, kas mērīta, dzinējam darbojoties ar pilnu slodzi;

2.9.	“Nominālais griešanās ātrums” ir ražotāja norādītais maksimālais griešanās ātrums, ko regulators atļauj, dzinējam darbojoties ar pilnu slodzi;

2.10.	“Maksimālās lietderīgās jaudas apgriezienu skaits” ir dzinēja apgriezienu skaits, kam atbilst maksimālā lietderīgā jauda, kuru norādījis ražotājs;

2.11.	“Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā” ir dzinēja apgriezienu skaits, kam atbilst maksimālais griezes moments, kuru norādījis ražotājs;

2.12.	“Maksimālais griezes moments” ir lietderīgās griezes maksimālā vērtība, kas mērīta, dzinējam darbojoties ar pilnu slodzi;

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Pieteikumu dzinēju tipa vai dzinēju saimes apstiprinājumam, kas attiecas uz lietderīgās jaudas mērījumu, iesniedz ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros: dzinēju tipa vai dzinēju saimes aprakstu, kurā ir visa informācija, kas minēta šo noteikumu I pielikumā.

3.3.	Tehniskajam dienestam, kas veic atbilstības pārbaudes, iesniedz apstiprināmā dddzinēju tipa vai apstiprināmās dzinēju saimes paraugu, kas ir aprīkots ar iekārtām, kuras minētas šo noteikumu 4. pielikumā.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja, ievērojot šos noteikumus, apstiprināšanai iesniegtā dzinēja jauda ir mērīta saskaņā ar 5. punkta specifikācijām, tad dzinēju tipu vai saimi apstiprina.

4.2.	Katram apstiprinātajam dzinēju tipam vai saimei piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Nolīguma puse to pašu numuru nepiešķir citam dzinēju tipam vai citai dzinēju saimei.

4.3.	Paziņojumu par dzinēju tipa vai dzinēju saimes apstiprināšanu, apstiprinājuma paplašināšanu vai tā atteikumu, izmantojot veidlapu, kuras paraugs ir šo noteikumu 2. pielikumā, saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta tām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

4.4.	Uz katra dzinēja, kas atbilst dzinēju tipam vai dzinēju saimei, kurš(-a) apstiprināts(-a) saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, ir starptautiskais marķējums, ko veido:

4.4.1.	Aplis, kurā ietverts burts “E”, aiz kura ir tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi apstiprinājumu;

4.4.2.	Šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no 4.4.1. punktā minētā apļa.

Minēto marķējumu un simbolus uz dzinēja, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ražotājs var aizstāt ar tam pievienotu dokumentu, kurā ir šī informācija, lai transportlīdzeklim var piešķirt marķējumu un simbolu.

4.5.	Ja dzinējs atbilst apstiprinātam tipam vai apstiprinātai saimei, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, ir apstiprināts(-a) saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim Nolīgumam pievienotiem noteikumiem, tad 4.4.1. punktā norādītais simbols nav jāatkārto; tādā gadījumā šo noteikumu un visu to noteikumu, saskaņā ar ko apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, apstiprinājuma numurus un papildu simbolus sakārto vertikālās rindās pa labi no 4.4.1. punktā noteiktā simbola.

4.6. 	Marķējums ir uz apstiprinātā tipa datu plāksnes, ko piestiprinājis ražotājs, vai tās tuvumā.

4.7.	Marķējumu izvietojumu paraugi norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.

4.8.	Uz katra dzinēja, kas atbilst kādam dzinēju tipam vai kādai dzinēju saimei, kurš(-a) ir apstiprināts(-a) saskaņā ar šiem noteikumiem, papildus marķējumam ir:

4.8.1.	dzinēja ražotāja preču zīme vai tirdzniecības nosaukums;

4.8.2.	ražotāja piešķirtais dzinēja kods.

5.	SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI

5.1.	Vispārējie noteikumi

Sastāvdaļas, kas var ietekmēt dzinēja jaudu, projektē, izgatavo un montē tā, lai dzinējs, to normāli lietojot, neatkarīgi no vibrācijām, kuras uz to var iedarboties, atbilst šo noteikumu prasībām.

5.2. 	Iekšdedzes dzinēju testu apraksti

5.2.1.	Lietderīgās jaudas testā dzirksteļaizdedzes dzinēju darbina ar pilnīgi atvērtu droseļvārstu un kompresijaizdedzes dzinēju – ar fiksētas pilnas slodzes degvielas sūkņa iestatījumiem, kad dzinējs ir aprīkots saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulu.

5.2.2.	Mērījumus veic atbilstīgi pietiekami dažādam dzinēja apgriezienu skaitam, lai pareizi noteiktu jaudas, griezes momenta un īpatnējā degvielas patēriņa līknes starp ražotāja ieteikto minimālo dzinēja apgriezienu skaitu un maksimālo dzinēja apgriezienu skaitu. Šajā apgriezienu skaita intervālā jāiekļauj griešanās ātrumi, ar ko dzinējs dod nominālo lietderīgo jaudu, maksimālo jaudu un maksimālo griezes momentu.

5.2.3.	Lieto šādu degvielu:

5.2.3.1.	Dzirksteļaizdedzes dzinējos, ko darbina ar benzīnu:

degvielu, kas ir 7. pielikumā norādītā standartdegviela.

5.2.3.2.	Dzirksteļaizdedzes dzinējos, ko darbina ar sašķidrinātu naftas gāzi:

5.2.3.2.1.	Dzinējos ar automātisku degvielas sistēmas pielāgošanu:

tirgū pieejamo degvielu. Jebkuru domstarpību risinājums pamatojas uz to, ka lieto kādu no standartdegvielām, kas norādītas 7. pielikumā;

5.2.3.2.2.	Dzinējos bez automātiskas degvielas sistēmas pielāgošanas:

standartdegvielu, kas norādīta 7. pielikumā, ar mazāko C3 saturu, vai

5.2.3.2.3.	Dzinējos ar viena noteikta degvielas sastāva marķējumu:

degvielu, kas norādīta dzinēja marķējumā.

5.2.3.2.4.	Izmantoto degvielu norāda testēšanas pārskatā.

5.2.3.3.	Dzirksteļaizdedzes dzinējos, ko darbina ar dabasgāzi:

5.2.3.3.1.	Dzinējos ar automātisku degvielas sistēmas pielāgošanu:

tirgū pieejamo degvielu. Jebkuru domstarpību risinājums pamatojas uz to, ka lieto kādu no standartdegvielām, kas norādītas 7. pielikumā;

5.2.3.3.2.	Dzinējos bez automātiskas degvielas sistēmas pielāgošanas:

tirgū pieejamo degvielu, kurai Wobbe indekss ir vismaz 52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa). Domstarpību risinājums pamatojas uz to, ka lieto standartdegvielu GR, kas norādīta 7. pielikumā, t. i., degvielu ar augstāko Wobbe indeksu, vai

5.2.3.3.3.	Dzinējos ar noteiktu degvielas diapazona marķējumu:

tirgū pieejamo degvielu, kurai Wobbe indekss ir vismaz 52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa), ja dzinējam ir H-diapazona gāzu marķējums, vai vismaz 47,2 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa), ja dzinējam ir L-diapazona gāzu marķējums. Domstarpību risinājums pamatojas uz to, ka lieto standartdegvielu GR, kas norādīta 7. pielikumā, ja dzinējam ir H-diapazona gāzu marķējums, vai standartdegvielu G23, ja dzinējam ir L-diapazona gāzu marķējums, t. i., standartdegvielu ar augstāko attiecīgā diapazona Wobbe indeksu, vai

5.2.3.3.4.	Dzinējos ar viena noteikta degvielas sastāva marķējumu:

degvielu, kas norādīta dzinēja marķējumā.

5.2.3.3.5.	Izmantoto degvielu norāda testēšanas pārskatā.

5.2.3.4.	Kompresijaizdedzes dzinējos:

degvielu, kas ir 7. pielikumā norādītā standartdegviela.

5.2.4.	Mērījumus izdara saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

5.2.5.	Testēšanas pārskatā reģistrē rezultātus un aprēķinus, kas vajadzīgi, lai noteiktu lietderīgo jaudu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma papildinājumu, un dzinēja parametrus, kuri noteikti šo noteikumu 1. pielikumā.

5.3.	Rezultātu interpretācija

5.3.1.	Lietderīgā jauda

Dzinēja lietderīgo jaudu, ko dzinēju tipam (vai cilmmotoram) deklarējis ražotājs, pieņem, ja tā neatšķiras vairāk nekā par ± 2 % attiecībā uz maksimālo jaudu un vairāk nekā par ± 4 % attiecībā uz dzinēja apgriezienu skaitu, ja līknes pārējos mērījumu punktos pielaide dzinēja apgriezienu skaitam ir ± 1,5 % no vērtībām, ko izmērījis tehniskais dienests dzinējam, kurš nodots testēšanai.

5.3.2.	Nominālais griešanās ātrums

Nominālais griešanās ātrums, ko deklarējis ražotājs, nenovirzās no deklarētās vērtības vairāk par 100 min-1.

5.3.3.	Degvielas patēriņš

Īpatnējā degvielas patēriņa līkni, ko dzinēju tipam (vai cilmmotoram) deklarējis ražotājs, pieņem, ja tā nevienā mērījumu punktā neatšķiras vairāk par ± 8 % no vērtībām, kuras tajos pašos punktos testēšanai iesniegtajam dzinējam noteicis tehniskais dienests.

5.3.4.	Dzinēju saime

Ja cilmmotors atbilst 5.3.1. un 5.3.2. punkta nosacījumiem, tad pieņemšanu automātiski attiecina uz visām attiecīgās saimes locekļiem deklarētajām līknēm.

6. 	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

Ražojuma atbilstības procedūras atbilst tām procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ar šādām prasībām:

6.1.	Dzinējus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo atbilstīgi apstiprinātajam tipam.

6.2.	Izpilda to ražojuma atbilstības kontroles procedūru prasību minimumu, kas minētas šo noteikumu 6. pielikumā.

7.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU

7.1.	Dzinēju tipa vai dzinēju saimes apstiprinājumu, kas piešķirts, ievērojot šos noteikumus, var anulēt, ja nav izpildītas 6.1. punkta prasības vai dzinējs vai dzinēju saime, kam ir marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

7.2.	Ja 1958. gada Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tad tā, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, nekavējoties par to paziņo pārējām Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

8.	DZINĒJU TIPA VAI DZINĒJU SAIMES MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA

8.1.	Par jebkādām dzinēju tipa vai dzinēju saimes modifikācijām, kas attiecas uz 1. pielikumā noteiktajiem parametriem, paziņo administratīvajai iestādei, kura ir apstiprinājusi attiecīgo dzinēju tipu vai dzinēju saimi. Administratīvā iestāde var:

8.1.1.	atzīt, ka veiktajām modifikācijām nevar būt nozīmīgas negatīvas sekas un ka dzinējs joprojām atbilst prasībām; vai

8.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par pārbaužu veikšanu, turpmākās testēšanas pārskatu.

8.2.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 4.3. punktā noteikto kārtību nosūta Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

8.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma paplašinājumu, šim paplašinājumam piešķir sērijas numuru un, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, par to informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

9.	PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc ražot saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā(-ās) tipa vai saimes dzinējus, tad tas par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu ir piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde, izmantojot veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus.

10.	PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUDĒM ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to, kā sauc administratīvās iestādes, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, tā paplašināšanu vai atteikumu.

1. pielikums

IEKŠDEDZES DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI UN VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR TESTĒŠANU

Cilmmotors/dzinēja tips:

1.	Vispārējie noteikumi

1.1.	Marka (uzņēmuma nosaukums):

1.2.	Cilmmotora(-u) tipa un (pēc vajadzības) dzinēju saimes komercapraksts1:

1.3.	Ražotāja piešķirtais tipa kods, kas marķēts uz dzinēja(-iem)1:

1.4.	Ar šo dzinēju piedzenamā mehānisma specifikācija:

1.5.	Ražotāja nosaukums un adrese:

1.6.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

1.7.	Dzinēja identifikācijas numura atrašanās vieta, kods un marķēšanas metode:

1.8.	Marķējuma atrašanās vieta un marķēšanas metode:

1.9.	Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

2.	Pielikumi

2.1.	Cilmmotora(-u) galvenie parametri (sk. 1. papildinājumu):

2.2.	Dzinēju saimes galvenie parametri (sk. 2. papildinājumu):

2.3.	Saimes dzinēju tipu galvenie parametri (sk. 3. papildinājumu):

3.	To mobilā mehānisma daļu parametri, kas saistītas ar dzinēju (pēc vajadzības):

4.	Cilmmotora fotogrāfijas:

5.	Turpmāko pielikumu saraksts:

5.1.	1. papildinājums/ 2. papildinājums/ 3. papildinājums¹

5.2.	Dzinēja/cilmmotora un saimes dzinēju2 deklarētās jaudas, griezes momenta un īpatnējā degvielas patēriņa līknes

5.3.	Turpmākie pielikumi, ja ir:

1. pielikuma 1. papildinājums

DZINĒJA/CILMMOTORA GALVENIE PARAMETRI

1.	DZINĒJA APRAKSTS

1.1.	Ražotājs:

1.1.2.	Dzinēja kods, ko piešķīris ražotājs:

1.1.3.	Darbības princips: dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze, četrtaktu-/divtaktu-1

1.4.	Cilindra diametrs3: 	……………………………………………………………………...mm.

1.5.	Virzuļa gājiens3: ……………	 	………………………………………………………mm.

1.6.	Cilindru skaits, konfigurācija un aizdedzes secība:

1.7.	Dzinēja darba tilpums4: 	………………………………………………………….cm3.

1.8.	Tilpuma kompresijas pakāpe:

1.9.	Sadegšanas sistēmas apraksts:

1.10.	Degkameras un virzuļa galvas rasējums(-i):

1.11.	Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:

1.12.	Dzesēšanas sistēma: šķidruma/gaisa1

1.12.1.	Šķidruma

1.12.1.1.	Šķidruma veids:

1.12.1.2.	Cirkulācijas sūknis(sūkņi): ir/nav1

1.12.1.3.	Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir):

1.12.1.4.	Piedziņas pārnesumskaitlis(skaitļi) (ja ir):

1.12.2.	Gaisa

1.12.2.1.	Ventilators: ir/nav1

1.12.2.2.	Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir):

1.12.2.3.	Piedziņas pārnesumskaitlis(skaitļi) (ja ir):

1.13.	Ražotāja atļautā temperatūra

1.13.1.	Šķidruma dzesēšana: maksimālā izplūdes temperatūra: 	……………………………..K

1.13.2.	Gaisa dzesēšana: atskaites punkts:

1.13.3.	Maksimālā temperatūra atskaites punktā: ……………………………………K

1.13.4.	Maksimālā uzpūtes gaisa izplūdes temperatūra ieplūdes starpdzesētājā (pēc vajadzības): …………………………………………………………………………………K

1.13.5.	Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(cauruļu) vietā, kas ir 	blakus izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): 	………………………………..K

1.13.6.	Ziežeļļas temperatūra:	minimālā …………………………………….K

maksimālā……………………………………K

1.14.	Uzpūtes iekārta: ir/nav1

1.14.1.	Marka:

1.14.2.	Tips:

1.14.3.	Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja ir):

1.14.4.	Starpdzesētājs: ir/nav1

1.15.	Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums, kad dzinējs darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu un 100 % slodzi: ……………………………………………………………….kPa

1.16.	Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens, kad dzinējs darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu un 100 % slodzi: ……………………………………………………kPa

2.	PAPILDU PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS IERĪCES (ja ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

2.1.	Apraksts un/vai shēma(-as):

3.	DEGVIELAS PADEVE KOMPRESIJAIZDEDZES DZINĒJIEM

3.1.	Padeves sūknis:

3.1.1.	Spiediens vai parametru diagramma2: 	……………………………………….kPa

3.2.	Iesmidzināšanas sistēma

3.2.1.	Sūknis

3.2.1.1.	Marka(-as):

3.2.1.2.	Tips(-i):

3.2.1.3.	Maksimālā degvielas padeve:...... mm3 1,2 vienā taktī vai ciklā ar pilnīgu iesmidzināšanu un sūkņa (nominālo) apgriezienu skaitu....... min-1 un attiecīgi....... min-1 (maksimālo griezes momentu) vai parametru diagramma:

3.2.1.3.1.	Minēt izmantoto metodi: dzinējā/sūkņa stendā1

3.2.1.4.	Iesmidzināšanas apsteidze

3.2.1.4.1.	Iesmidzināšanas apsteidzes līkne2:

3.2.1.4.2.	Iesmidzināšanas momenta iestatīšana2:

3.2.2.	Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

3.2.2.1.	Garums: 	……………………………………………………………………...mm

3.2.2.2.	Iekšējais diametrs: 	…………………………………………………………...mm

3.2.3.	Iesmidzinātājs(-i)

3.2.3.1.	Marka(-as):

3.2.3.2.	Tips(-i):

3.2.3.3.	Atvēršanas spiediens vai parametru diagramma1,2: 	…………………………..kPa

3.2.4.	Regulators

3.2.4.1.	Marka(-as):

3.2.4.2.	Tips(-i):

3.2.4.3.	Apgriezienu skaits, ar kuru iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze2: 	…………………………..min-1

3.2.4.4.	Maksimālais tukšgaitas apgriezienu skaits2: 	……………………………………………min-1

3.2.4.5.	Tukšgaitas apgriezienu skaits2: 	…………………………………………………………….min-1

3.3.	Aukstās palaišanas sistēma

3.3.1.	Marka(-as):

3.3.2.	Tips(-i):

3.3.3.	Apraksts:

3.3.4.	Dzinēja elektroniskais vadības bloks

3.3.4.1.	Marka(-as):

3.3.4.2.	Tips:

3.3.4.3.	Regulēšanas iespējas attiecībā uz emisiju:.

3.3.4.4.	Papildu dokumenti:

4.	DEGVIELAS PADEVE DZIRKSTEĻAIZDEDZES DZINĒJIEM

4.1.	Karburators

4.1.1.	Marka(-as):

4.1.2.	Tips(-i):

4.2.	Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta vai daudzpunktu1

4.2.1.	Marka(-as):

4.2.2.	Tips(-i):

4.3.	Tiešā iesmidzināšana

4.3.1.	Marka(-as):

4.3.2.	Tips(-i):

4.4.	Degvielas plūsma [g/h] un gaisa/degvielas attiecība, kad ir nominālais griešanās ātrums un plaši atvērts droseļvārsts:

4.5	Dzinēja elektroniskais vadības bloks:

4.5.1.	Marka(-as):

4.5.2.	Tips:

4.5.3.	Regulēšanas iespējas attiecībā uz emisiju:

4.5.4.	Papildu dokumenti:

5.	VĀRSTU LAIKIESTATE

5.1.	Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanas un aizvēršanas leņķi attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati:

5.2.	Atskaites un/vai regulēšanas diapazons1:

5.3.	Regulējama vārsta laikiestates sistēma (ja to izmanto, un kur ieplūde un/vai izplūde)1:

5.3.1.	Tips: pastāvīgas darbības vai ieslēdzama/izslēdzama1

5.3.2.	Ekscentra fāzes nobīdes leņķis:

6.	ATVERU KONFIGURĀCIJA

6.1.	Vieta, lielums un skaits:

7.	AIZDEDZES SISTĒMA

7.1.	Indukcijas spole

7.1.1.	Marka(-as):

7.1.2.	Tips(-i):

7.1.3.	Skaits:

7.2.	Aizdedzes svece(-es)

7.2.1.	Marka(-as):

7.2.2.	Tips(-i):

7.3.	Magneto

7.3.1.	Marka(-as):

7.3.2.	Tips(-i):

7.4.	Sadalītājs

7.4.1.	Statiskā apsteidze attiecībā pret augšējo maiņas punktu [kloķvārpstas leņķis grādos]

7.4.2.	Apsteidzes līkne, ja ir

8.	Dzinēja darbības rādītāji (deklarē ražotājs)

| Nominālais griešanās ātrums (min-1) |  |
| --- | --- |
| Maksimālais apgriezienu skaits (min-1) |  |
| Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (min-1) |  |
| Nominālā lietderīgā jauda (kW) |  |
| Maksimālā lietderīgā jauda (kW) |  |
| Maksimālais lietderīgais griezes moments (Nm) |  |

1. pielikuma 2. papildinājums

DZINĒJU SAIMES GALVENIE PARAMETRI

1.	KOPĪGIE PARAMETRI

1.1.	Sadedzes cikls:

1.2.	Dzesēšanas līdzeklis:

1.3.	Gaisa aspirācijas metode:

1.4.	Degkameras tips/konstrukcija:

1.5.	Vārsts un atveru izvietojums – 3/4 konfigurācija, lielums un skaits:

1.6.	Degvielas padeves sistēma:

1.7.	Dzinēja vadības sistēmas

Identitātes pierādījums saskaņā ar rasējuma(-u) numuru(-iem):

1.7.1.	Uzpūtes dzesēšanas sistēma:

1.7.2.	Izplūdes gāzu recirkulācija:

1.7.3.	Ūdens iesmidzināšana/emulģēšana2:

1.7.4.	Gaisa iesmidzināšana2:

1.8.	Pierādījums identiskai (vai attiecībā uz cilmmotoru – mazākajai) attiecībai: sistēmas ietilpība pret degvielas padevi virzuļa gājienam saskaņā ar diagrammas skaitli(skaitļiem):

2.	DZINĒJU SAIMES RĀDĪTĀJU SARAKSTS

2.1.	Dzinēju saimes nosaukums:

2.2.	Šīs saimes dzinēju specifikācija:

| Specifikācija | Saimes dzinēji |  |  |  | Cilmmotors1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzinēja tips |  |  |  |  |  |
| Cilindru skaits |  |  |  |  |  |
| Nominālais griešanās ātrums (min-1) |  |  |  |  |  |
| Degvielas padeve uz takti (mm3) kompresijaizdedzes dzinējiem, degvielas plūsma (g/h) dzirksteļaizdedzes dzinējiem |  |  |  |  |  |
| Nominālā lietderīgā jauda (kW) |  |  |  |  |  |
| Maksimālā lietderīgā jauda (kW) |  |  |  |  |  |
| Maksimālais apgriezienu skaits (min-1) |  |  |  |  |  |
| Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (min-1) |  |  |  |  |  |
| Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) |  |  |  |  |  |
| Maksimālais griezes moments (Nm) |  |  |  |  |  |
| Mazākais tukšgaitas apgriezienu skaits (min-1) |  |  |  |  |  |
| Cilindra darba tilpums (% lielākais) (sk. 5. pielikuma 1.3. punktu) |  |  |  |  |  |

1. pielikuma 3. papildinājums

PIE SAIMES PIEDERĪGA DZINĒJU TIPA GALVENIE PARAMETRI

1.	DZINĒJA APRAKSTS

1.1.	Ražotājs:

1.2.	Dzinēja kods, ko piešķīris ražotājs:

1.3.	Cikls: četrtaktu/divtaktu

1.4.	Cilindra diametrs4:	mm

1.5.	Virzuļa gājiens4: 	mm

1.6.	Cilindru skaits, konfigurācija un aizdedzes secība:

1.7.	Dzinēja darba tilpums5:	cm3

1.8.	Nominālais griešanās ātrums:..................(min-1)

1.9.	Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā:

.....................	(min-1)

1.10.	Tilpuma kompresijas pakāpe3:

1.11.	Sadegšanas sistēmas apraksts:

1.12.	Degkameras un virzuļa galvas rasējums(-i):

1.13.	Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:

1.14.	Dzesēšanas sistēma: šķidruma/gaisa2

1.14.1.	Šķidruma

1.14.1.1.	Šķidruma veids:

1.14.1.2.	Cirkulācijas sūknis(sūkņi): ir/nav2

1.14.1.3.	Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir):

1.14.1.4.	Piedziņas pārnesumskaitlis(skaitļi) (ja ir):

1.14.2.	Gaisa

1.14.2.1.	Ventilators: ir/nav2

1.14.2.2.	Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir):

1.14.2.3.	Piedziņas pārnesumskaitlis(skaitļi) (ja ir):

1.15.	Ražotāja atļautā temperatūra

1.15.1.	Šķidruma dzesēšana: maksimālā izplūdes temperatūra:	K

1.15.2.	Gaisa dzesēšana: atskaites punkts:

maksimālā temperatūra atskaites punktā:	K

1.15.3.	Maksimālā uzpūtes gaisa izplūdes temperatūra ieplūdes starpdzesētājā (pēc vajadzības):	K

1.15.4.	Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(cauruļu) vietā, kas ir blakus izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem):	K

1.15.5.	Ziežeļļas temperatūra:	minimālā	K

maksimālā	K

1.16.	Uzpūtes iekārta: ir/nav1

1.16.1.	Marka:

1.16.2.	Tips:

    - Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja ir):

…………………………………………………………………………………

1.16.4.	Starpdzesētājs: ir/nav1

1.17.	Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums, kad dzinējs darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu un 100 % slodzi:	kPa

1.18.	Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens, kad dzinējs darbojas ar nominālo apgriezienu skaitu un 100 % slodzi:	kPa

2.	PAPILDU PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS IERĪCES (ja ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

Apraksts un/vai shēma(-as):

3.	DEGVIELAS PADEVE KOMPRESIJAIZDEDZES DZINĒJIEM.

3.1.	Padeves sūknis

Spiediens2 vai parametru diagramma:	kPa

3.2.	Iesmidzināšanas sistēma

3.2.1.	Sūknis

3.2.1.1.	Marka(-as):

3.2.1.2.	Tips(-i):

3.2.1.3.	Maksimālā degvielas padeve:...... mm3 2,3 vienā taktī vai ciklā ar pilnīgu iesmidzināšanu un sūkņa (nominālo) apgriezienu skaitu....... min-1 un attiecīgi....... min-1 (maksimālo griezes momentu) vai parametru diagramma:

3.2.1.3.1.	Minēt izmantoto metodi: dzinējā/sūkņa stendā1

3.2.1.4.	Iesmidzināšanas apsteidze

3.2.1.4.1.	Iesmidzināšanas apsteidzes līkne3:

3.2.1.4.2.	Iesmidzināšanas momenta iestatīšana3:

3.2.2.	Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

3.2.2.1.	Garums:	mm

3.2.2.2.	Iekšējais diametrs:	mm

3.2.3.	Iesmidzinātājs(-i)

3.2.3.1.	Marka(-as):

3.2.3.2.	Tips(-i):

3.2.3.3.	Atvēršanas spiediens vai parametru diagramma2,3:	kPa

3 2.4.	Regulators

3.2.4.1.	Marka(-as):

3.2.4.2.	Tips(-i):

3.2.4.3.	Apgriezienu skaits, ar kuru iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze3:	min-1

3.2.4.4.	Maksimālais tukšgaitas apgriezienu skaits3:	min-1

3.2.4.5.	Tukšgaitas apgriezienu skaits3:	min-1

3.3.	Aukstās palaišanas sistēma

3.3.1.	Marka(-as):

3.3.2.	Tips(-i):

3.3.3.	Apraksts:

3.4	Dzinēja elektroniskais vadības bloks

3.4.1.	Marka(-as):

3.4.2.	Tips:

3.4.3.	Regulēšanas iespējas attiecībā uz emisiju:

3.4.4.	Papildu dokumenti:

4.	DEGVIELAS PADEVE DZIRKSTEĻAIZDEDZES DZINĒJIEM

4.1.	Karburators

4.1.1.	Marka(-as):

4.1.2.	Tips(-i):

4.2.	Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta vai daudzpunktu2

4.2.1.	Marka(-as):

4.2.2.	Tips(-i):

4.3.	Tiešā iesmidzināšana

4.3.1.	Marka(-as):

4.3.2.	Tips(-i):

4.4.	Degvielas plūsma [g/h] un gaisa/degvielas attiecība, kad ir nominālais griešanās ātrums un plaši atvērts droseļvārsts:.....................................................

4.5.	Dzinēja elektroniskais vadības bloks:...................................................................

4.5.1.	Marka(-as):

4.5.2.	Tips:

4.5.3.	Regulēšanas iespējas attiecībā uz emisiju:

4.5.4.	Papildu dokumenti:

5.	VĀRSTU LAIKIESTATE

5.1.	Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanas un aizvēršanas leņķi attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati:

5.2.	Atskaites un/vai regulēšanas diapazons2:

  - Regulējama vārsta laikiestates sistēma (ja to izmanto, un kur ieplūde un/vai izplūde)2: ………………………………………………………………………..………

5.3.1.	Tips: pastāvīgas darbības vai ieslēdzama/izslēdzama2

5.3.2.	Ekscentra fāzes nobīdes leņķis:

6.	ATVERU KONFIGURĀCIJA

6.1.	Vieta, lielums un skaits:

7.	AIZDEDZES SISTĒMA

7.1.	Indukcijas spole

7.1.1.	Marka(-as):

7.1.2.	Tips(-i):

7.1.3.	Skaits:....................................................................................................................

7.2.	Aizdedzes svece(-es)

7.2.1.	Marka(-as):

7.2.2.	Tips(-i):

7.3.	Magneto

7.3.1.	Marka(-as):

7.3.2.	Tips(-i):

7.4.	Sadalītājs

7.4.1.	Statiskā apsteidze attiecībā pret augšējo maiņas punktu [kloķvārpstas leņķis grādos]:

7.4.2.	Apsteidzes līkne, ja ir

2. pielikums

(Maksimālais formāts: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

|  | Izdevējs: | Administratīvās iestādes nosaukums: ....................................... ....................................... ........................................ |
| --- | --- | --- |

par2:	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

attiecībā uz dzinēju vai dzinēju saimi saskaņā ar noteikumuiem Nr. 120

Apstiprinājuma Nr.:	Paplašināšanas Nr.:

1.	Dzinēja firmas nosaukums vai preču zīme:

2.	Cilmmotora un (ja vajadzīgs) dzinēju saimes ražotāja apzīmējums

3.	Ražotāja piešķirtais tipa kods, kas norādīts uz dzinēja(-iem):

3.1.	Atrašanās vieta:

3.2.	Marķēšanas metode:

4.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.1.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5.	Dzinēja identifikācijas numura atrašanās vieta, kods un marķēšanas metode:

………………………………………………………………………………………

6.	Par atbilstības pārbaudēm atbildīgais tehniskais dienests:

7.	Tehniskā dienesta izdotā pārskata datums:

8.	Tehniskā dienesta izdotā pārskata numurs:

9.	EK marķējuma atrašanās vieta un marķēšanas metode:

10.	Apstiprinājuma paplašināšanas iemesls(-i) (attiecīgā gadījumā):

11.	Iekšdedzes dzinēja galvenā specifikācija

11.1.	Apstiprinātie dati

11.1.1.	Nominālā lietderīgā jauda:	kW, kam atbilst	min-1

11.1.2.	Maksimālā lietderīgā jauda:	kW, kam atbilst	min-1

11.1.3.	Maksimālais lietderīgais griezes moments: 	 Nm, kas atbilst 	 min-1

11.1.4.	Nominālais griešanās ātrums:..............(min-1) Nominālā lietderīgā jauda......(kW)

11.2.	Dzinēju tipa/cilmmotora tipa galvenie parametri:

11.2.1.	Darbības princips

11.2.1.1.	Dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze2

11.2.1.2.	četrtaktu/divtaktu2

11.2.2.	Cilindru skaits, konfigurācija un aizdedzes secība:

11.2.3.	Darba tilpums:	cm3

11.2.4.	Degvielas padeve: karburators/netiešā iesmidzināšana/tiešā iesmidzināšana2

11.2.5.	Uzpūtes iekārta: ir/nav2

11.2.6.	Izplūdes gāzu pēcapstrādes iekārta: ir/nav2

11.3.	Prasības attiecībā uz dzinēja degvielu: svinu saturošs benzīns/svinu nesaturošs benzīns/dīzeļdegviela/dabasgāze/sašķidrināta naftas gāze2

11.4.	Lietošanas ierobežojums

11.4.1.	Īpaši nosacījumi, kas jāievēro, mehānismam ierīkojot dzinēju(-us)

11.4.1.1.	Maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums:	kPa

11.4.1.2.	Maksimālais pieļaujamais pretspiediens:	kPa

11.4.2.	Citi (ja ir):

12.	Saimes dzinēju galvenās specifikācijas:

| Specifikācija | Saimes dzinēji |  |  |  | Cilmmotors |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ražotāja piešķirtais tipa kods |  |  |  |  |  |
| Cilindru skaits |  |  |  |  |  |
| Dzinēja darba tilpums (cm3) |  |  |  |  |  |
| Nominālā lietderīgā jauda (kW) |  |  |  |  |  |
| Nominālais griešanās ātrums (min-1) |  |  |  |  |  |
| Maksimālā lietderīgā jauda (kW) |  |  |  |  |  |
| Maksimālās lietderīgās jaudas apgriezienu skaits (min-1) |  |  |  |  |  |
| Maksimālais lietderīgais griezes moments (Nm) |  |  |  |  |  |
| Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (min-1) |  |  |  |  |  |
| Mazākais tukšgaitas apgriezienu skaits (min-1) |  |  |  |  |  |
| Lietošanas ierobežojumi (ir/nav)2 |  |  |  |  |  |

13.	Apstiprinājums piešķirts/paplašināts/atteikts/anulēts2

14.	Vieta:

15.	Datums:

16.	Paraksts:

17.	Dokumentus, kas iesniegti kopā ar apstiprinājuma pieteikumu, var saņemt pēc pieprasījuma.

#### 3. pielikums

MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

#### A paraugs

(sk. šo noteikumu 4.4. punktu)

a = vismaz 8 mm

Šis marķējums uz dzinēja norāda, ka attiecīgais dzinēju tips ar apstiprinājuma numuru 002492, ievērojot noteikumus Nr. 120, ir apstiprināts Nīderlandē (E 4). Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 120 to sākotnējā redakcijā.

#### B paraugs

(sk. šo noteikumu 4.5. punktu)

a = vismaz 8 mm

Šis marķējums uz dzinēja norāda, ka attiecīgais dzinēju tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4), ievērojot noteikumus Nr. 120 un Nr. 96. Apstiprinājumu numuru pirmie divi cipari norāda, ka attiecīgo apstiprinājumu piešķiršanas laikā Noteikumi Nr. 120 nav bijuši grozīti, bet noteikumos Nr. 96 jau ir bijuši iekļauti 02. sērijas grozījumi.

4. pielikums

IEKŠDEDZES DZINĒJU LIETDERĪGĀS JAUDAS MĒRĪŠANAS METODE

1.	Šie noteikumi attiecas uz metodi, ar kuru tad, kad iekšdedzes dzinējs darbojas ar pilnu slodzi un mainīgu apgriezienu skaitu, noteic jaudas līkni, kura ir iekšdedzes dzinēja apgriezienu skaita un nominālā griešanās ātruma, un nominālās lietderīgās jaudas funkcija, kad ir nemainīgs griešanās ātrums.

2.	TESTA APSTĀKĻI

2.1.	Dzinējs ir iepriekš piestrādāts saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

2.2.	Ja jaudu var izmērīt tikai tad, kad dzinējs ir aprīkots ar pārnesumkārbu, tad ņem vērā pārnesumkārbas lietderību.

2.3.	Palīgierīces un iekārtas

2.3.1.	Palīgierīces un iekārtas, ar ko paredzēts aprīkot dzinēju

Testā palīgierīces, kas vajadzīgas, lai dzinēju darbinātu atbilstīgi paredzētajam lietojumam (saskaņā ar 1. tabulu), uz pārbaudes stenda uzmontē, cik iespējams, tādā pašā stāvoklī, kādā tās būtu paredzētajā lietojumā.

2.3.2.	Palīgierīces un iekārtas, kas jānoņem

Atsevišķas palīgierīces, kas saistītas tikai ar mehānisma darbību un ar ko var aprīkot dzinēju, uz testa laiku noņem. Šis nepilnīgais saraksts tiek dots kā piemērs:

i)	bremžu gaisa kompresors,

ii)	stūres pastiprinātāja kompresors,

iii)	balstiekārtas kompresors,

iv)	gaisa kondicionēšanas sistēma.

Ja palīgierīces nevar noņemt, tad var noteikt to absorbēto jaudu bez slodzes un pievienot izmērītajai dzinēja jaudai (sk. 1. tabulas h piezīmi). Ja šī vērtība pārsniedz 3 % no maksimālās jaudas ar pārbaudes ātrumu, tad testēšanas iestāde to var apstiprināt.

1. tabula

IEKĀRTAS UN PALĪGIERĪCES, AR KO DZINĒJU APRĪKO TESTĒŠANAI, LAI NOTEIKTU DZINĒJA JAUDU

| Numurs | Iekārtas un palīgierīces | Uzmontētas, lai pārbaudītu emisiju |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ieplūdes sistēma |  |
|  | Ieplūdes kolektors | Jā, standarta ražojuma aprīkojums. |
|  | Kartera emisiju ierobežošanas sistēma | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Divkāršās indukcijas ieplūdes kolektora vadības ierīce | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Gaisa patēriņa mērītājs | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Gaisa ieplūdes kanāls | Jā.a |
|  | Gaisa filtrs | Jā.a |
|  | Ieplūdes trokšņa klusinātājs | Jā.a |
|  | Ātruma ierobežotājierīce | Jā.a |
| 2. | Ieplūdes kolektora indukcijas sildīšanas sistēma | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. Ja iespējams, jāiestata vislabvēlīgākajā režīmā. |
| 3. | Izplūdes sistēma |  |
|  | Izplūdes gāzu attīrīšanas iekārta | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Izplūdes kolektors | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Savienotājcaurules | Jā.b |
|  | Klusinātājs | Jā.b |
|  | Izplūdes caurule | Jā.b |
|  | Izplūdes bremze | Nē.c |
|  | Uzpūtes iekārta | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
| 4. | Degvielas padeves sūknis | Jā, standarta ražošanas aprīkojums.d |
| 5. | Karburatora iekārta |  |
|  | Karburators | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Elektroniskā vadības sistēma, gaisa plūsmas mērītājs u. c. | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Iekārta dzinējiem ar gāzes degvielu |  |
|  | Spiediena samazinātājs | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Iztvaicētājs | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Maisītājs | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
| 6. | Degvielas iesmidzināšanas iekārta (benzīna un dīzeļdegvielas) |  |
|  | Priekšfiltrs | Jā, standarta ražošanas vai izmēģinājuma stenda aprīkojums. |
|  | Filtrs | Jā, standarta ražošanas vai izmēģinājuma stenda aprīkojums. |
|  | Sūknis | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Augstspiediena caurule | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Inžektors | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Gaisa ieplūdes vārsts | Jā, standarta ražošanas aprīkojums.e |
|  | Elektroniskā vadības sistēma, gaisa plūsmas mērītājs u. c. | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Regulators/vadības sistēma | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Degvielas sūkņa regulēšanas stieņa automātiskais slodzes ierobežotājs atkarībā no atmosfēras apstākļiem | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
| 7. | Šķidruma dzesēšanas iekārta |  |
|  | Radiators | Nē. |
|  | Ventilators | Nē. |
|  | Ventilatora apvalks | Nē. |
|  | Ūdenssūknis | Jā, standarta ražošanas aprīkojums.f |
|  | Termostats | Jā, standarta ražošanas aprīkojums.g |
| 8. | Gaisa dzesēšanas iekārta |  |
|  | Apvalks | Nē.h |
|  | Ventilators vai turbokompresors | Nē.h |
|  | Temperatūras regulēšanas ierīce | Nē. |
| 9. | Elektroiekārta |  |
|  | Ģenerators | Jā, standarta ražošanas aprīkojums.i |
|  | Dzirksteles sadalītāja sistēma | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Indukcijas spole vai spoles | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Elektroinstalācija | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Aizdedzes sveces | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Elektroniska vadības sistēma, kurā ietilpst detonācijas sensora/aizdedzes kavēšanas sistēma | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
| 10. | Uzpūtes iekārta |  |
|  | Kompresors ar tiešu piedziņu no dzinēja un/vai izplūdes gāzēm | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
|  | Starpdzesēšanas siltummainis | Jā, standarta ražošanas vai izmēģinājuma stenda aprīkojums.h,k |
|  | Dzesēšanas šķidruma sūknis vai ventilators (ar piedziņu no dzinēja) | Nē.h |
|  | Dzesēšanas šķidruma plūsmas regulēšanas ierīce | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |
| 11. | Stenda aprīkojuma palīgventilators | Jā, ja vajadzīgs. |
| 12. | Iekārta piesārņojuma novēršanai | Jā, standarta ražošanas aprīkojums.1 |
| 13. | Palaišanas iekārta | Stenda aprīkojums.m |
| 14. | Eļļas sūknis | Jā, standarta ražošanas aprīkojums. |

a	Visu ieplūdes sistēmu samontē tā, kā noteikts paredzētajam lietojumam:

i)	ja ir iespējama būtiska ietekme uz dzinēja jaudu;

ii)	dzirksteļaizdedzes dzinējiem bez turbopūtes;

iii)	pēc ražotāja lūguma.

Pārējos gadījumos var izmantot līdzvērtīgu sistēmu, un jāveic pārbaude, lai pārliecinātos, ka ieplūdes spiediens neatšķiras vairāk par 100 Pa no augšējās robežvērtības, kuru ražotājs noteicis attiecībā uz tīru gaisa filtru.

b	Visu izplūdes sistēmu samontē tā, kā noteikts paredzētajam lietojumam:

i)	ja ir iespējama būtiska ietekme uz dzinēja jaudu;

ii)	dzirksteļaizdedzes dzinējiem bez turbopūtes;

iii)	pēc ražotāja lūguma.

Pārējos gadījumos var ierīkot līdzvērtīgu sistēmu ar noteikumu, ka izmērītais spiediens neatšķiras no ražotāja norādītās augšējās robežvērtības vairāk par 1000 Pa.

c	Ja dzinējam ir izplūdes bremze, tad droseļvārstu nofiksē pilnīgi atvērtā stāvoklī.

d	Ja vajadzīgs, degvielas padeves sistēmu var noregulēt tā, lai reproducētu spiedienu, kāds ir konkrētajā dzinēja lietojumā (īpaši, izmantojot "degvielas atgriezes" sistēmu).

e	Gaisa ieplūdes vārsts ir degvielas sūkņa pneimatiskā regulatora regulēšanas vārsts. Regulatoram vai degvielas iesmidzināšanas iekārtai var būt citas ierīces, kas var ietekmēt ievadītās degvielas daudzumu.

f	Dzesēšanas šķidruma cirkulāciju nodrošina tikai ar dzinēja ūdenssūkni. Šķidrumu var dzesēt ārējā ķēdē tā, lai spiediena zudums tajā un spiediens sūkņa ieejā būtu principā tāds pats kā dzinēja dzesēšanas sistēmā.

g	Termostatu var fiksēt pilnīgi atvērtā stāvoklī.

h	Ja testā izmanto tādas palīgierīces kā dzesinātāja ventilatoru vai turbokompresoru, tad absorbēto jaudu pieskaita rezultātiem, izņemot gadījumu, kad šādas palīgierīces ir dzinēja neatņemama sastāvdaļa (tas ir, dzesinātāju ventilatori dzinējiem ar gaisa dzesēšanu, kas ir tieši uzmontēti uz kloķvārpstas). Dzesinātāja ventilatora vai turbokompresora jaudu noteic atbilstīgi tādam apgriezienu skaitam, ar kādu izdara testu, ar aprēķinu metodi, izmantojot standarta parametrus vai veicot praktiskus izmēģinājumus.

i	Ģeneratora minimālā jauda: ģeneratora elektriskā jauda nedrīkst pārsniegt dzinēja darbināšanai nepieciešamajām palīgierīcēm vajadzīgo jaudu. Ja vajadzīgs pieslēgums akumulatoram, jāizmanto pilnīgi uzlādēts akumulators, kas ir labā tehniskā kārtībā.

k	Dzinējus, kam ir starpdzesēšanas siltummainis, pārbauda, izmantojot starpdzesēšanās siltummaini ar gaisa vai šķidruma dzesēšanu, tomēr pēc ražotāja vēlēšanās gaisa dzesētāju var aizstāt ar stenda aprīkojumu. Jebkurā gadījumā noteic jaudu atbilstīgi visiem apgriezieniem ar maksimālo spiediena kritumu un minimālo dzinēja temperatūras kritumu ar starpdzesētāja siltummaini izmēģinājumu stendā saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

l	Piemēram, izplūdes gāzu recirkulācijas (EGR) sistēma, katalītiskais konvertors, termoreaktors, sekundārā gaisa padeves sistēma* un degvielas iztvaikošanas aizsargsistēma.

m	Strāvu elektriskajām un citām palaišanas sistēmām padod no izmēģinājumu stenda.

2.4.	Iestatīšanas nosacījumi.

Iestatīšanas nosacījumi, ko izmanto lietderīgās jaudas noteikšanas pārbaudē, norādīti 2. tabulā.

### 2. tabula

IESTATĪŠANAS NOSACĪJUMI

| 1. Karburatora(-u), iztvaicētāja/spiediena regulatora iestatījums |  |
| --- | --- |
| 2. Degvielas sūkņa padeves sistēmas iestatījums | Saskaņā ar ražotāja ražošanas specifikācijām un bez turpmākām izmaiņām konkrētam lietojumam. |
| 3. Aizdedze vai iesmidzināšanas laikiestate (laikiestates līkne) |  |
| 4. Regulatora iestatījums |  |
| 5. Emisiju ierobežošanas sistēmas |  |
| 6. Uzpūtes ierobežojums |  |

3.	REĢISTRĒJAMIE DATI.

3.1.	Jāreģistrē tie dati, kas ir norādīti šā pielikuma papildinājuma 4. punktā. 	Darbības datus iegūst normālos, nemainīgos darbības apstākļos, kad dzinējam pietiekami padod svaigu gaisu. Degkamerās drīkst būt nogulsnes, taču ierobežotā daudzumā. Testa apstākļus, piemēram, ieplūdes gaisa temperatūru, izvēlas iespējami tuvus bāzes apstākļiem (sk. šā pielikuma 5.2. punktu), lai samazinātu korekcijas koeficienta vērtību.

3.2.	Dzinēja ieplūdes gaisa temperatūru mēra ieplūdes cauruļu sistēmā. Ieplūdes retinājumu mēra tajā pašā punktā. Termometru vai termopāri novieto tieši gaisa plūsmā, un tam ir aizsargs, kas to aizsargā pret atpakaļ atšļākto degvielu un izstaroto siltumu. Mērījumus veic pietiekami daudzās vietās, lai noteiktu reprezentatīvu vidējo ieplūdes temperatūru.

3.3.	Ieplūdes retinājumu mēra lejpus ieplūdes caurulēm, gaisa filtra, ieplūdes klusinātāja vai ātruma ierobežošanas ierīces (ja ir).

3.4.	Absolūto ieplūdes spiedienu lejpus kompresora un siltummaiņa, ja ir, mēra ieplūdes kolektorā un jebkurā citā vietā, kur spiediens jāmēra, lai aprēķinātu korekcijas koeficientus.

3.5.	Izplūdes pretspiedienu mēra punktā, kas ir vismaz trīskārša caurules diametra attālumā lejpus izplūdes kolektora(-u) atloka(-iem) un lejpus turbokompresora(-iem), ja ir. Vietu norāda.

3.6.	Nereģistrē nekādus datus, līdz sasniegts stabilitātes līmenis, kurā temperatūra saglabājusies konstanta vismaz vienu minūti.

3.7.	Darbības vai nolasījuma laikā dzinēja apgriezienu skaits neatšķiras no izvēlētā apgriezienu skaita vairāk nekā par ± 1 % vai ± 10 min, izvēloties lielāko no šīm vērtībām.

3.8.	Novērotos bremžu slodzes, degvielas patēriņa un ieplūdes gaisa temperatūras datus reģistrē vienlaicīgi, un tie ir vidējais no divām stabilām secīgām vērtībām, kas bremžu slodzei neatšķiras vairāk par 2 %.

3.9.	Dzesēšanas šķidruma temperatūru izplūdē uztur tādu, kādu norādījis ražotājs.

Ja ražotājs nav norādījis temperatūru, tad tā ir 353 K ± 5 K. Dzinējiem ar gaisa dzesēšanu temperatūru ražotāja norādītajā punktā uztur robežās +0/-20 K no ražotāja noteiktās maksimālās temperatūras bāzes apstākļos.

3.10.	Kompresijaizdedzes dzinējiem degvielas temperatūru mēra degvielas augstspiediena sūkņa ieplūdes atverē un uztur 306 – 316 K (33 – 43 C); dzirksteļaizdedzes dzinējiem degvielas temperatūru mēra, cik iespējams, tuvu karburatora ieplūdes atverei vai degvielas iesmidzināšanas blokam un uztur 293 – 303 K (20 – 30 C).

3.11.	Ziežeļļas temperatūru, ko mēra eļļas sūknī vai eļļas dzesētāja izplūdes atverē, ja tas ir ierīkots, uztur dzinēja ražotāja noteiktajās robežās.

3.12.	Lai šā pielikuma 3.9., 3.10. un 3.11. punktā norādīto temperatūru uzturētu noteiktajās robežās, pēc vajadzības var lietot regulējošu palīgsistēmu.

4.	MĒRĪJUMU PRECIZITĀTE

4.1.	Griezes moments: ± 1 % no izmērītā griezes momenta. Griezes momenta mērīšanas sistēmu kalibrē, lai ņemtu vērā berzes radītos zudumus. Precizitāte dinamometra stenda mērīšanas diapazona apakšējā pusē var būt ± 2 % no izmērītā griezes momenta.

4.2.	Dzinēja apgriezienu skaits: 0,5 % no izmērītā apgriezienu skaita.

4.3.	Degvielas patēriņš: ± 1 % no izmērītā patēriņa.

4.4.	Degvielas temperatūra: ± 2 K.

4.5.	Dzinēja ieplūdes gaisa temperatūra: ± 2 K.

4.6.	Barometriskais spiediens ± 100 Pa.

4.7.	Retinājums ieplūdes sistēmā: ± 50 Pa.

4.8.	Pretspiediens izplūdes sistēmā: ± 200 Pa.

5.	JAUDAS KOREKCIJAS KOEFICIENTI

5.1.	Definīcija

Jaudas korekcijas koeficients ir koeficients, ko izmanto dzinēja jaudas noteikšanai 5.2. punktā norādītajos atmosfēras bāzes stāvoklī.

Po = α P,

kur

Po	ir koriģētā jauda (t. i., jauda atmosfēras bāzes stāvoklī),

α	ir korekcijas koeficients (αa vai αd),

P	ir izmērītā jauda (pārbaudes jauda).

5.2.	Atmosfēras bāzes stāvoklis:

5.2.1.	Temperatūra (To): 298 K (25 C)

5.2.2.	Sausas atmosfēras spiediens (Pso): 99 kPa.

Sausas atmosfēras spiediena pamatā ir 100 kPa kopējais spiediens un 1 kPa ūdens tvaika spiediens.

5.3.	Atmosfēras stāvoklis testa laikā

Atmosfēras stāvoklis testa laikā ir šāds:

5.3.1.	Temperatūra (T)

Dzirksteļaizdedzes dzinējiem:	288 K  T  308 K,

Kompresijaizdedzes dzinējiem:	283 K  T  313 K.

5.3.2.	Spiediens (ps)

90 kPa < ps < 110 kPa

  - Korekcijas koeficientu αa un αd noteikšana

5.4.1.	Dzirksteļaizdedzes dzinējiem bez uzpūtes vai ar uzpūti

Korekcijas koeficientu αa iegūst pēc šādas formulas

αa=99ps1.2∗T2980.6

kur

ps	ir kopējais sausas atmosfēras spiediens kilopaskālos (kPa), t. i., kopējais barometriskais spiediens, no kura atskaitīts ūdens tvaika spiediens,

T	ir dzinēja iesūktā gaisa absolūtā temperatūra kelvinos (K).

Nosacījumi, kas jāievēro laboratorijā

Lai tests būtu derīgs, korekcijas koeficientam jābūt

0,96 < αa < 1,06

Ja šīs robežas ir pārsniegtas, tad norāda koriģētu iegūto vērtību un testēšanas pārskatā ieraksta precīzus testa apstākļus (temperatūru un spiedienu).

5.4.2.	Kompresijaizdedzes dzinējiem koeficients αd

Kompresijaizdedzes dzinējiem jaudas korekcijas koeficientu (αd) konstantai degvielas plūsmai iegūst pēc šādas formulas:

αd = (fa)fm

kur

fa 	ir atmosfēras koeficients,

fm	ir katram dzinēju tipam un regulējumam raksturīgais parametrs.

5.4.2.1.	Atmosfēras koeficients fa

Šis koeficients norāda vides apstākļu (spiediena, temperatūras un mitruma) ietekmi uz dzinēja iesūkto gaisu. Atmosfēras koeficienta formulas ir dažādas atbilstīgi dzinēja tipam.

5.4.2.1.1.	Dzinējiem bez uzpūtes un dzinējiem ar mehānisko uzpūti

fa=99ps∗T2980.7

5.4.2.1.2.	Dzinējiem ar turbokompresoru ar uzpūtes gaisa dzesēšanu vai bez tās

fa=99ps0.7∗T2981.5

5.4.2.2.	Dzinēja koeficients fm

fm	ir qc funkcija (koriģēta atbilstoši degvielas plūsmai):

fm	= 0,036 qc – 1,14

un

qc = q/r

kur

q	ir degvielas plūsma miligramos vienā ciklā uz kopējā darba tilpuma litru (mg/(litri ciklā)).

r	ir kompresora izplūdes un kompresora ieplūdes spiedienu attiecība (dzinējiem bez uzpūtes r = 1).

Šī formula ir spēkā qc vērtībām intervālā starp 37,2 mg/(litri ciklā) un 65 mg/(litri ciklā).

qc vērtībām, kas ir mazākas par 37,2 mg/(litri ciklā), izmanto konstantu fm vērtību, kura ir vienāda ar 0,2 (fm = 0,2).

qc vērtībām, kas ir lielākas par 65 mg/(litri ciklā), izmanto konstantu fm vērtību, kura ir vienāda ar 1,2 (fm = 1,2) (sk. attēlu):

5.4.2.3.	Nosacījumi, kas jāievēro laboratorijā

Lai tests būtu derīgs, korekcijas koeficientam αa jābūt tādam, lai

0,93 < αa < 1,07

Ja šīs robežas ir pārsniegtas, tad norāda koriģētu iegūto vērtību un testēšanas pārskatā ieraksta precīzus testa apstākļus (temperatūru un spiedienu).

### 4. pielikuma papildinājums

DZINĒJA LIETDERĪGĀS JAUDAS MĒRĪŠANAS TESTU REZULTĀTI

Šo veidlapu aizpilda laboratorija, kas veic testu.

1.	TESTA APSTĀKĻI

1.1.	Vieta, kur atrodas punkts, kurā mēra izplūdes pretspiedienu

1.2.	Vieta, kur atrodas punkts, kurā mēra ieplūdes retinājumu

1.3.	Dinamometra raksturlielumi:

1.3.1.	Marka:......................................……. Modelis:

1.3.2	Tips:

2.	DEGVIELA

2.1.	Dzirksteļaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar šķidro degvielu

2.1.1.	Marka:

2.1.2.	Specifikācija:

2.1.3.	Antidetonācijas piedeva (svins u. c.).

2.1.3.1.	Tips:

2.1.3.2.	Saturs: ……………………………………………………………….……mg/l

2.1.4.	POS oktānskaitlis: ……………………………………..(ASTM D 26 99-70)

2.1.4.1.	Īpatnējais blīvums: …………………………………………………g/cm3 288 K temperatūrā

2.1.4.2.	Mazākā siltumietilpības vērtība: ……………………………………………………..kJ/kg

2.2.	Dzirksteļaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar gāzveida degvielu

2.2.1.	Marka:

2.2.2.	Specifikācija:

2.2.3.	Glabāšanas spiediens: ……………………………………………………………bar

2.2.4.	Darba spiediens: …………………………………………………………bar

2.2.5.	Mazākā siltumietilpības vērtība: ……………………………………………………..kJ/kg

2.3.	Kompresijaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar gāzveida degvielām

2.3.1.	Padeves sistēma: gāze

2.3.2.	Izmantojamās gāzes specifikācija:

2.3.3.	Dīzeļdegvielas/gāzes proporcija:

2.3.4.	Mazākā siltumietilpības vērtība:

2.4.	Kompresijaizdedzes dzinējiem, kurus darbina ar šķidro degvielu:

2.4.1.	Marka:

2.4.2.	Izmantojamās degvielas specifikācija:

2.4.3.	Cetānskaitlis (ASTM D 976-71):

2.4.4.	Īpatnējais blīvums: g/cm3 288 K temperatūrā

2.4.5.	Mazākā siltumietilpības vērtība: ……………………………………………………..kJ/kg

3.	ZIEŽEĻĻA

3.1.	Marka:

3.2.	Specifikācija:

3.3.	SAE viskozitāte:

4.	Sīki izklāstīti mērījumu rezultāti*

| Dzinēja apgriezienu skaits, min-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmērītais griezes moments, Nm |  |  |  |
| Izmērītā jauda, kW |  |  |  |
| Izmērītā degvielas plūsma, g/h |  |  |  |
| Barometriskais spiediens, kPa |  |  |  |
| Ūdens tvaika spiediens, kPa |  |  |  |
| Ieplūdes gaisa temperatūra, K |  |  |  |
| Pievienojamā iekārtu un palīgierīču jauda, kas pārsniedz 1. tabulā norādīto, kW Kopā, kW | Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 |  |  |
| Jaudas korekcijas koeficients |  |  |  |
| Koriģētā bremzes jauda, kW |  |  |  |
| Lietderīgā jauda, kW |  |  |  |
| Lietderīgais griezes moments, Nm |  |  |  |
| Koriģētais īpatnējais degvielas patēriņš g/(kWh)2 |  |  |  |
| Dzesēšanas šķidruma izplūdes temperatūra, K |  |  |  |
| Eļļas temperatūra mērījuma punktā, K |  |  |  |
| Gaisa temperatūra lejpus uzpūtes iekārtas, K1 |  |  |  |
| Degvielas temperatūra augstspiediena sūkņa ieplūdes atverē, K |  |  |  |
| Gaisa temperatūra lejpus starpdzesētāja siltummaiņa, K1 |  |  |  |
| Spiediens lejpus uzpūtes iekārtas, kPa |  |  |  |
| Spiediens lejpus starpdzesētāja siltummaiņa, kPa |  |  |  |
| Ieplūdes retinājums, Pa |  |  |  |
| Izplūdes pretspiediens, Pa |  |  |  |
| Degvielas padeve, mm3/gājienā vai ciklā1 |  |  |  |

* Lietderīgās jaudas un lietderīgā griezes momenta raksturīgās līknes ir apgriezienu skaita funkcija.

5. pielikums

DZINĒJU SAIMES GALVENIE PARAMETRI

1.	PARAMETRI DZINĒJU SAIMES NOTEIKŠANAI

Dzinēju saimi var noteikt pēc projekta galvenajiem parametriem, kam jābūt kopīgiem visiem saimes dzinējiem. Reizēm parametri var mijiedarboties. Šī ietekme jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka dzinēju saimē iekļauj tikai dzinējus ar līdzīgiem izplūdes gāzu emisijas parametriem.

Lai dzinējus uzskatītu par piederīgiem vienai un tai pašai dzinēju saimei, tiem jābūt kopīgiem parametriem, kas iekļauti šajā sarakstā:

1.1.	Sadedzes cikls:

četrtaktu,

divtaktu.

1.2.	Dzesēšanas līdzeklis:

gaiss,

ūdens,

eļļa.

1.3.	Katra cilindra darba tilpums

Katra cilindra darba tilpums ir 85-100 % no lielākā darba tilpuma dzinēju saimē.

1.4.	Gaisa aspirācijas metode:

bez uzpūtes,

ar uzpūti.

1.5.	Degvielas tips:

dīzeļdegviela,

benzīns,

gāzveida degviela (dabasgāze vai sašķidrināta naftas gāze).

1.6.	Degšanas kameras tips/projekts:

priekškamera,

virpuļkamera,

atvērtā kamera.

1.7.	Vārstu un atveru izvietojums – 3/4 konfigurācija, lielums un skaits:

cilindra galvā,

cilindra sienā,

karterī.

1.8.	Degvielas sistēma

1.8.1.	Kompresijaizdedzes dzinējiem:

smidzinātājs ar sūkni,

rindsūkņa,

sadalītājsūkņa,

vienelementa,

vienības smidzinātājs.

1.8.2.	Dzirksteļaizdedzes dzinējiem:

karburatora,

ar iesmidzināšanu ieplūdes kanālos,

ar tiešo iesmidzināšanu.

1.9.	Dažādas funkcijas:

izplūdes gāzu recirkulācija,

ūdens iesmidzināšana (emulģēšana),

gaisa iesmidzināšana,

uzpūtes dzesēšanas sistēma.

1.10.	Izplūdes gāzu pēcapstrāde:

ar oksidācijas katalizatoru,

ar reducēšanas katalizatoru,

ar termoreaktoru,

ar makrodaļiņu filtru.

2.	CILMMOTORA IZVĒLE

2.1.	Dīzeļdzinēju saimes cilmmotora izvēlē primārais kritērijs ir lielākā degvielas padeve virzuļa gājienam atbilstīgi deklarētajam apgriezienu skaitam maksimālajā griezes momentā.

Ja šim primārajam kritērijam atbilst divi vai vairāki dzinēji, tad cilmmotoru izvēlas pēc sekundārā kritērija — lielākās degvielas padeves virzuļa gājienam atbilstīgi nominālajam griešanās ātrumam. Noteiktos apstākļos apstiprinātājiestāde var secināt, ka saimi vislabāk var raksturot, testējot vēl vienu dzinēju. Tāpēc apstiprinātājiestāde testēšanai drīkst izvēlēties papildu dzinēju.

2.2.	Dzirksteļaizdedzes dzinēju saimes cilmmotora izvēlē primārais kritērijs ir degvielas plūsma (g/h).

#### 6. pielikums

RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES

1.	VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Šīs prasības ir saderīgas ar testiem, kas jāveic, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību (COP) saskaņā ar šo noteikumu 6.2. punktu.

2.	TESTĒŠANAS PROCEDŪRAS

Testēšanas metodes un mērinstrumenti ir aprakstīti šo noteikumu 4. pielikumā.

3.		PARAUGU VĀKŠANA

3.1.		Attiecībā uz dzinēju tipu

Jāizvēlas viens dzinējs. Ja pēc testa, kas noteikts 5.1. punktā, dzinējs nav uzskatāms par atbilstīgu šo noteikumu prasībām, tad jātestē vēl divi dzinēji.

3.2.	Attiecībā uz dzinēju saimi

Ja apstiprinājumu piešķir dzinēju saimei, tad COP veic vienam no šīs saimes, kas nav cilmmotors. Ja COP testa rezultāti nav apmierinoši, tad abi pārējie dzinēji ir tā paša tipa.

4.	MĒRĪJUMU KRITĒRIJI

4.1.	Iekšdedzes dzinēja lietderīgā jauda un īpatnējais degvielas patēriņš

Mērījumus veic atbilstīgi pietiekami dažādam dzinēja apgriezienu skaitam, lai pareizi noteiktu jaudas, griezes momenta un īpatnējā degvielas patēriņa līknes starp ražotāja ieteikto minimālo dzinēja apgriezienu skaitu un maksimālo dzinēja apgriezienu skaitu saskaņā ar šo noteikumu 2.9. un 2.11. punktu.

Vērtības, ko izvēlētajam dzinējam izmērījis tehniskais dienests, nevienā mērījumu punktā uz līknes ar ± 5 % pielaidi apgriezienu skaitam neatšķiras vairāk par ± 5 % attiecībā uz lietderīgo jaudu (griezes momentu) un ± 10 % attiecībā uz īpatnējo degvielas patēriņu.

5.	REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANA

Ja lietderīgās jaudas un degvielas patēriņa rādītāji otrajam un/vai trešajam dzinējam, kas minēts 3. punktā, neatbilst 4. punkta prasībām, tad ražojumu uzskata par neatbilstīgu šo noteikumu prasībām un piemēro šo noteikumu 7. punktu.

7. pielikums

STANDARTDEGVIELU TEHNISKIE DATI

1.	Sašķidrinātas naftas gāzes standartdegvielu tehniskie dati.

| Parametrs | Mērvie- nība | A degvielas robežvērtības |  | B degvielas robežvērtības |  | Testa metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimālā | Maksi- mālā | Minimālā | Maksi- mālā |  |
| Dzinēja oktānskaitlis | 1 | 92,51 |  | 92,5 |  | ###### EN 589 B pielikums |
| Sastāvs |  |  |  |  |  |  |
| C3 saturs | Tilpuma % | 48 | 52 | 83 | 87 |  |
| C4 saturs | Tilpuma % | 48 | 52 | 13 | 17 | ###### ISO 7941 |
| Olefīni | Tilpuma % |  | 12 |  | 14 |  |
| Iztvaicēšanas atlikums | mg/kg |  | 50 |  | 50 | ###### NFM 41-015 |
| Kopējais sēra saturs | ppm masa1 |  | 50 |  | 50 | ###### EN 24260 |
| Sērūdeņradis | --- |  | Nav |  | Nav | ###### ISO 8819 |
| Vara sloksnes korozija | Novērtē-jums |  | 1. klase |  | 1. klase | ISO 62512 |
| Ūdens 0°C temperatūrā |  |  | {0>free<}100{>»Nepie- mēro«<0} |  | {0>free<}100{>»Nepie- mēro«<0} | Vizuāla pārbaude |
| - Vērtība jānoteic standarta apstākļos: 293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa. |  |  |  |  |  |  |
| (2) Ar šo metodi korozīvo vielu klātbūtnes noteikšana var būt neprecīza, ja paraugs satur korozijas inhibitorus vai citas ķimikālijas, kas samazina parauga korozīvo iedarbību uz vara sloksni. Tāpēc šādus savienojumus ir aizliegts pievienot, lai testa metode nezaudē objektivitāti. |  |  |  |  |  |  |

2.	Dabasgāzes standartdegvielas tehniskie dati

Eiropas tirgus degvielas ir pieejamas divos diapazonos:

- H diapazonā, kura galējās standartdegvielas ir GR un G23,

- L diapazonā, kura galējās standartdegvielas ir G23 un G25.

Šis ir standartdegvielu GR, G23 un G25 parametru apkopojums.

| Standartdegviela GR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | Mērvienības | Bāze | Robežvērtības |  | Testa metode |
|  |  |  | Minimā-lā | Maksi-mālā |  |
| Sastāvs |  |  |  |  |  |
| Metāns |  | 87 | 84 | 89 |  |
| Etāns |  | 13 | 11 | 15 |  |
| Bilance* | %-mol | - | - | 1 | ISO 6974 |
| Sēra saturs | mg/m3** | - | - | 10 | ISO 6326-5 |
| (*) Inertas gāzes + C2+. |  |  |  |  |  |
| (**) Vērtība jānoteic standarta apstākļos: 293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa. |  |  |  |  |  |
| Standartdegviela G23 |  |  |  |  |  |
| Parametri | Mērvienības | Bāze | Robežvērtības |  | Testa metode |
|  |  |  | Minimā-lā | Maksi-mālā |  |
| Sastāvs |  |  |  |  |  |
| Metāns |  | 92,5 | 91,5 | 93,5 |  |
| Bilance* | %-mol | - | - | 1 | ISO 6974 |
| N2 |  | 7,5 | 6,5 | 8,5 |  |
| Sēra saturs | mg/m3** | - | - | 10 | ISO 6326-5 |
| (*) Inertas gāzes (kas nav N2) + C2 + C2+. |  |  |  |  |  |
| (**) Vērtība jānoteic standarta apstākļos: 293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa. |  |  |  |  |  |

| Standartdegviela G25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | Mērvienības | Bāze | Robežvērtības |  | Testa metode |
|  |  |  | Minimālā | Maksimā-lā |  |
| Sastāvs |  |  |  |  |  |
| Metāns |  | 86 | 84 | 88 |  |
| Bilance* | %-mol | - | - | 1 | ISO 6974 |
| N2 |  | 14 | 12 | 16 |  |
| Sēra saturs | mg/m3** | - | - | 10 | ISO 6326-5 |
| (*) Inertas gāzes (kas nav N2) + C2 + C2+. |  |  |  |  |  |
| (**) Vērtība jānoteic standarta apstākļos: 293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa. |  |  |  |  |  |

3.	Standartdegviela dzirksteļaizdedzes dzinējiem

| Parametrs | Mērvienība | Robežvērtības2 |  | Testa metode | Publikācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimā-lā | Maksi-mālā |  |  |
| POS oktānskaitlis |  | 95,0 | - | EN 25164 | 1993 |
| Dzinēja oktānskaitlis, MON |  | 85,0 | - | EN 25163 | 1993 |
| Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m3 | 748 | 775 | ISO 3675 | 1995 |
| Reida tvaika spiediens | kPa | 56,0 | 95,0 | EN 12 | 1993 |
| Destilācija: |  |  |  |  |  |
| - sākotnējā viršanas temperatūra | °C | 24 | 40 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| - iztvaikojis 100 °C temperatūrā | % V/V | 49,0 | 57,0 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| - iztvaikojis 150 °C temperatūrā | % V/V | 81,0 | 87,0 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| - galējā viršanas temperatūra | °C | 190 | 215 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| Atlikums | % | - | 2 | EN-ISO 3405 |  |
| Ogļūdeņražu analīze: |  |  |  |  |  |
| - olefīni | % V/V | - | 10 | ASTM D 1319 | 1995 |
| - aromātiskie4 | per cent v/v | 28,0 | 40,0 | ASTM D 1319 | 1995 |
| - benzols | % V/V | - | 1,0 | pr. EN 12177 | 1998 |
| - piesātinātie |  | - | Bilance | ASTM D 1319 | 1995 |
| Oglekļa un ūdeņraža attiecība |  | Pārskats | Pārskats |  |  |
| Oksidēšanās stabilitāte5 | mn. | 480 | - | EN-ISO 7536 | 1996 |
| Skābekļa saturs6 | % m/m | - | 2,3 | EN 1601 | 1997 |
| Esošie sveķi | mg/ml | - | 0,04 | EN-ISO 6246 | 1997 |
| Sēra saturs7 | mg/kg | - | 100 | pr. EN-ISO 14596 | 1998 |
| Vara korozija 50 °C temperatūrā |  | - | 1 | EN-ISO 2160 | 1995 |
| Svina saturs | g/l | - | 0,005 | EN 237 | 1996 |
| Fosfora saturs | g/l | - | 0,0013 | ASTM D 3231 | 1994 |

4.	Standartdegviela kompresijaizdedzes dzinējiem1

|  | Robežvērtības un mērvienības2 | Testa metode |
| --- | --- | --- |
| Cetānskaitlis4 | Minimālā 457, maksimālā 50 | ISO 5165 |
| Blīvums 15 °C temperatūrā | minimālā 835 kg/m3, maksimālā 845 kg/m3 10 | ISO 3675, ASTM D 4052 |
| Destilācija3 – 95 % punkti | Maksimālā 370 °C | ISO 3405 |
| Viskozitāte 40 °C temperatūrā | Minimālā 2,5 mm2/s, maksimālā 3,5 mm2/s | ISO 3104 |
| Sēra saturs | Minimālā 0,1 masas %9, maksimālā 0,2 masas%8 | ISO 8754, EN 24260 |
| Uzliesmošanas temperatūra | Minimālā 55 °C | ISO 2719 |
| CFPP (zemākā filtrējamības temperatūra) | Minimālā – maksimālā + 5 °C | EN 116 |
| Vara korozija | Maksimālā 1 | ISO 2160 |
| Konradsona oglekļa atlikums (10 % DR) | Maksimālā 0,3 masas % | ISO 10370 |
| Pelnu saturs | Maksimālā 0,01 masas % | ASTM D 48212 |
| Ūdens saturs | Maksimālā 0,05 masas % | ASTM D 95, D 1744 |
| Neitralizācijas (stipra skābe) skaitlis | Minimālā 0,20 mg KOH/g |  |
| Oksidēšanās stabilitāte5 | Maksimālā 2,5 mg/100 ml | ASTM D 2274 |
| Piedevas6 |  |  |

1. piezīme.		Ja ir jāaprēķina dzinēja vai transportlīdzekļa siltuma lietderības koeficients, tad degvielas sadegšanas siltumu var aprēķināt šādi:

īpatnējā enerģija (sadegšanas siltums) (lietderīgā) MJ/kg =

= (46,423 – 8,792 × d2 + 3,17 × d) x (1 - (x + y + s)) + 9,42 × s – 2,499 × x

kur

d = blīvums 288 K (15 °C) temperatūrā,

x = ūdens saturs masas procentos (%/100),

y = pelnu saturs masas procentos (%/100),

s = sēra saturs masas procentos (%/100).

2. piezīme.	Specifikācijā norādītas “patiesās vērtības”. Robežvērtības noteiktas, piemērojot ASTMD 3244 “Argumentācija naftas produktu kvalitātes strīdu risināšanai”, un minimālā vērtība noteikta, ievērojot minimālo starpību 2R vērtībai virs nulles; maksimālā un minimālā vērtība noteikta, ievērojot minimālo starpību 4R (R = reproducējamība).

Neatkarīgi no šā pasākuma, kas vajadzīgs ar statistiku saistītu iemeslu dēļ, degvielas ražotājam tomēr jācenšas panākt nulles vērtību, ja noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, un vidējo vērtību, ja ir noteikta maksimālā un minimālā robežvērtība. Ja ir jāizlemj, vai degviela atbilst specifikācijas prasībām, tad piemēro ASTMD 3244 noteikumus.

3. piezīme.	Tabulā noteiktās vērtības attiecas uz daudzumu, kas iztvaikojis (atgūtie procentos + zudumi procentos).

4. piezīme.	Cetānskaitļa diapazons nav saskaņā ar 4R minimālā diapazona prasību.

Tomēr, ja ir domstarpības starp degvielas piegādātāju un degvielas lietotāju, tad to atrisināšanai var izmantot ASTMD 3244 noteikumus, ja tiek veikti nevis atsevišķi mērījumi, bet pietiekami daudz atkārtotu mērījumu, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti.

5. piezīme.	Pat tad, ja oksidēšanās stabilitāte tiek kontrolēta, ir paredzams ierobežots glabāšanas laiks. Par glabāšanas noteikumiem un laiku jākonsultējas ar piegādātāju.

6. piezīme.	Šīs degvielas pamatsastāvā jābūt tikai ogļūdeņraža destilātam pēc krekinga; ir atļauta attīrīšana no sēra. Tajā nedrīkst būt nekādu metāla piedevu vai cetānskaitli uzlabojošu piedevu.

7. piezīme.	Ir pieļaujamas mazākas vērtības, bet tad pārskatā jānorāda izmantotās standartdegvielas cetānskaitlis.

8. piezīme.	Ir pieļaujamas lielākas vērtības, bet tad pārskatā jānorāda izmantotās standartdegvielas sēra saturs.

9. piezīme.	Pastāvīgi jāpārskata saskaņā ar tirgus tendencēm. Dzinēja sākotnējai apstiprināšanai bez izplūdes gāzu pēcapstrādes pēc pieteicēja lūguma ir pieļaujams 0,050 masas % minimums, bet tad izmērītais makrodaļiņu saturs jākoriģē uz augšu līdz vidējai vērtībai, kas degvielas sēra saturam (0,150 masas %) nomināli norādīts šajā vienādojumā

PTadj = PT + [SFC x 0,0917 x (NSLF - FSF)]

kur

PTadj 	=	 koriģētā PT vērtība (g/kWh),

PT 	= 	izmērītā svērtā makrodaļiņu īpatnējās emisijas vērtība (g/kWh),

SFC 	=	 svērtais īpatnējais degvielas patēriņš (g/kWh), kas aprēķināts pēc turpmākās formulas,

NSLF 	=	sēra satura masas daļas nominālā vidējā vērtība (t.i., 0,15 %/100),

FSF 	=	degvielas sēra satura masas daļa (%/100).

Vienādojums svērtā īpatnējā degvielas patēriņa aprēķināšanai:

SFC=i=1nGFUEL,i∗WFii=1nPi∗WFi

DEGVIELA

kur

Pi = Pm,i + PAE,i

Lai ražojuma atbilstību novērtētu saskaņā ar 6. punktu, prasības jāizpilda, lietojot standartdegvielu ar tādu sēra saturu, kas atbilst 0,1/0,2 masas % minimumam/maksimumam.

10. piezīme.	Ir pieļaujamas lielākas vērtības līdz 855 kg/m3, bet tad pārskatā jānorāda izmantotās standartdegvielas blīvums. Lai ražojuma atbilstību novērtētu saskaņā ar 6. punktu, prasības jāizpilda, lietojot standartdegvielu, kas atbilst 835/845 kg/m3 minimumam/maksimumam.

11. piezīme.	Visi degvielas parametri un robežvērtības pastāvīgi jāpārskata saskaņā ar tirgus tendencēm.

12. piezīme.	Jāaizstāj ar EN/ISO 6245, to piemērojot no ieviešanas dienas.

-----

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Kā tas noteikts 7. pielikumā, kas pievienots Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai, 10 - Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 –  (vakants), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29. – Igaunijai, 30 - (vakants), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 – (vakants), 34 – Bulgārijai, 35 – (vakants), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 – (vakants), 39 – Azerbaidžānai, 40 – Maķedonijai, 41 –  (vakants), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ECE simbolu), 43 – Japānai, 44 – (vakants), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētājām prasībām, vai pievienojas tam, un numurus, kas ir šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

“Wobbe indekss (apakšējais Wl; vai augšējais Wu)” ir gāzes tilpuma vienības siltumietilpības un tās relatīvā blīvuma kvadrātsaknes attiecība vienādos bāzes apstākļos:

W=Hgas×Pair/Pgas

gāze

gaiss;

Lieko svītrot.

Norādīt tipus un modeļus.

Lieko svītrot.

3 Šo vērtību noapaļo līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

4 Šo vērtību aprēķina ar  = 3,1416 un noapaļo līdz tuvākajam cm3.

Norādīt pielaidi.

Pilnīgu informāciju sk. 1. pielikuma 1. papildinājumā.

Norādīt visus attiecīgos tehniskos datus.

Sk. 5. pielikuma 1.9. punktu.

Pilnīgu informāciju sk. 1. pielikuma 1. papildinājumā.

Lieko svītrot.

4 Šo vērtību noapaļo līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

5 Šo vērtību aprēķina ar p = 3,1416 un noapaļo līdz tuvākajam cm³.

3 Norādīt pielaidi.

Tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi/paplašinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus skatīt šajos noteikumos).

Lieko svītrot.

Otrais numurs ir tikai piemērs.

* Izplūdes gāzu recirkulācija

Testus var veikt telpās ar gaisa kondicionēšanu, kurās iespējams regulēt atmosfēras stāvokli.

Ja dzinējs ir aprīkots ar automātisko gaisa temperatūras regulatoru un ja ierīce ir tāda, ka, dzinējam darbojoties ar pilnu slodzi 25 C temperatūrā, netiek pievienots uzkarsēts gaiss, tad testu veic ar pilnīgi aizvērtu ierīci. Ja ierīce joprojām strādā 25 C temperatūrā, tad testu veic, ierīcei darbojoties parastā režīmā, un temperatūras faktors korekcijas koeficientā tiek pieņemts par nulli (temperatūru nekoriģē).

2 Aprēķināts ar lietderīgo jaudu kompresijaizdedzes un dzirksteļaizdedzes dzinējiem; pēdējiem reizināts ar jaudas korekcijas koeficientu.

1 Lieko svītrot.