| E/ECE/324 | Rev.1/Add.72 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 1988. gada 29. februāris |  |

# NOLĪGUMS PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

________________

72.papildinājums:  Noteikumi Nr. 73

Kā Nolīguma pielikums stājas spēkā:

1988. gada 1. janvārī

vienoti noteikumi par kravas automobiļu, piekabju un puspiekabju apstiprināšanu attiecībā uz to sānu aizsardzību

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 73

vienoti noteikumi par kravas automobiļu, piekabju un puspiekabju apstiprināšanu attiecībā uz to sānu aizsardzību

SATURS

Noteikumi	Lappuse

1.	Darbības joma 	3

2.	Mērķis 	3

3.	Definīcijas 	3

4.	Apstiprinājuma pieteikums 	4

5.	Apstiprināšana 	4

6.	Prasības 	5

7.	Sānu aizsargierīču tehniskās specifikācijas 	6

8.	Atkāpes 	8

9.	Transportlīdzekļa tipa pārveidojumi un apstiprinājuma

attiecināšana uz citu tipu 	9

10.	Ražojumu atbilstība 	9

11.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 	10

12.	Pilnīga ražošanas izbeigšana 	10

13.	Par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu,

kā arī administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses 	10

PIELIKUMI

1. pielikums. 	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma atteikumu, apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, apstiprinājuma atsaukšanu vai pilnīgu transportlīdzekļa ražošanas izbeigšanu attiecībā uz tā tipa sānu aizsardzību saskaņā ar Noteikumiem Nr. 73.

2. pielikums.	Apstiprinājuma marķējumu paraugi

3. pielikums.	Transportlīdzekļu klasifikācija

_________________

Noteikumi Nr. 73

VIENOTI NOTEIKUMI PAR KRAVAS AUTOMOBIĻU, PIEKABJU UN PUSPIEKABJU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ TO SĀNU AIZSARDZĪBU

1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz pabeigtu N2, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļu sānu aizsardzību. Tos nepiemēro:

puspiekabju vilcējiem;

piekabēm, kas projektētas un paredzētas ļoti garu nedalāma garuma kravu pārvadāšanai, piemēram, kokmateriālu, tērauda stieņu pārvadāšanai utt.;

transportlīdzekļiem, kas projektēti un paredzēti īpašiem mērķiem, ja praktisku iemeslu dēļ tiem šādu sānu aizsardzību nav iespējams nodrošināt.

MĒRĶIS

2.	Transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas šie noteikumi, ir projektēti un/vai aprīkoti tā, lai neaizsargātus satiksmes dalībniekus efektīvi aizsargātu pret risku pakrist zem transportlīdzekļa sānu daļas un pakļūt zem riteņiem.

3.	DEFINĪCIJAS

3.1.	Šajos noteikumos:

3.1.1.	“transportlīdzekļa apstiprinājums” ir pabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz tā sānu aizsardzību;

3.1.2. 	“transportlīdzekļa tips” ir tādu transportlīdzekļu kategorija, kas būtiski neatšķiras pēc tādiem parametriem kā pakaļējā tilta platums, kopējais platums, transportlīdzekļa sānu (ieskatot kabīni, ja tā ir uzstādīta) izmēri, forma un materiāls un balstiekārtas raksturlielumi, ciktāl tie attiecas uz šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;

3.1.3.	“maksimālā masa” ir maksimālā tehniski pieļaujamā masa, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs (šī masa var būt lielāka par “maksimālo pieļaujamo masu”, ko noteikusi valsts pārvaldes iestāde);

3.1.4.	“pašmasa” ir tehniskā kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kad transportlīdzeklī nav personu un kravas, bet ir degviela, dzesētājs, eļļošanas līdzekļi, instrumenti un rezerves ritenis (ja transportlīdzekļa ražotājs tos nodrošina kā standarta aprīkojumu);

3.1.5.	“neaizsargāti satiksmes dalībnieki” ir gājēji, riteņbraucēji vai motociklisti, kas pārvietojas pa ceļu tā, ka tie var pakrist zem transportlīdzekļa sāniem un pakļūt zem tā riteņiem.

4.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

4.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz transportlīdzekļa sānu aizsardzību iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

4.2.	Apstiprinājuma pieteikumam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādu informāciju:

4.2.1.	sīku transportlīdzekļa tipa raksturojumu, kurā iekļauta informācija par transportlīdzekļa konstrukciju, izmēriem, formu un materiālu, ciktāl tas vajadzīgs šo noteikumu kontekstā;

4.2.2.	transportlīdzekļa rasējumus, kuros norādīts transportlīdzekļa tipa sānu un aizmugures skats un transportlīdzekļa sānu daļu konstrukcijas projekts;

4.2.3.	sīku īpašās sānu aizsargierīces raksturojumu: tās izmēri, forma, materiāls un novietojums transportlīdzeklī.

4.3.	Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas atbild par tehnisko specifikāciju kontroli.

4.3.1.	Transportlīdzekli, kam nav visu konkrētajam tipam vajadzīgo sastāvdaļu, drīkst pieņemt apstiprināšanai, ja var pierādīt, ka šo sastāvdaļu neesamība nevar nelabvēlīgi ietekmēt apstiprināšanas rezultātus, ciktāl runa ir par šo noteikumu prasībām.

4.3.2.	Apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēja pienākums ir pierādīt, ka iepriekš 4.3.1. punktā minēto variantu atzīšana par pieņemamiem ir saderīga ar šo noteikumu prasību izpildi.

4.3.3.	Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti atbilstoši pasākumi, kas nodrošina ražojumu efektīvu kontroli.

5.	ApstiprināŠANA

5.1.	Ja transportlīdzeklis, kas izvirzīts apstiprināšanai saskaņā ar šiem noteikumiem, atbilst turpmāk 6. un 7. punktā minētajām prasībām, šim transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

5.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos būtiskākos tehniskos grozījumus, kuri šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam.

5.3.	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu, atteikumu vai attiecināšanu uz citu tipu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta Nolīguma pusēm, kas piemēro šo regulu, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kas ietver:

5.4.1.	aplī ierakstītu burtu “E”, aiz kura norāda tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi apstiprinājumu;

5.4.2.	šo noteikumu numuru, aiz kura ieraksta burtu “R”, domuzīmi un apstiprinājuma numuru pa labi no 5.4.1. punktā minētā apļa.

5.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem Nolīgumam pievienotajiem noteikumiem ir apstiprināts valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, 5.4.1. punktā paredzētais simbols nav jāatkārto; šādā gadījumā noteikumu numuru un apstiprinājuma numuru, kā arī visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem apstiprinājums piešķirts valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, ieraksta vertikālās ailēs pa labi no 5.4.1. punktā minētā simbola.

5.6.	Apstiprinājuma marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

5.7.	Apstiprinājuma marķējums ir izvietots ražotāja piestiprinātās transportlīdzekļa datu plāksnes tuvumā vai uz tās.

5.8.	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi sniegti šo noteikumu 2. pielikumā.

6.	PRASĪBAS

6.1.	VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

6.1.1.	N2, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem jābūt projektētiem un aprīkotiem tā, lai visā to garumā nodrošinātu neaizsargāto satiksmes dalībnieku efektīvu aizsardzību pret risku pakrist zem transportlīdzekļa sāniem un pakļūt zem tā riteņiem. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja:

6.1.1.1.	transportlīdzeklis ir aprīkots ar īpašu sānu aizsargierīci (sānu drošības aizkariem) saskaņā ar 7. punkta prasībām, vai

6.1.1.2.	transportlīdzekļa sāni ir projektēti un/vai aprīkoti tā, ka transportlīdzekļa sastāvdaļas, ņemot vērā to formu un īpašības, var pievienot un/vai uzskatīt par sānu aizsargierīces aizvietotājām. Sastāvdaļas, kuru apvienotās funkcijas atbilst 7. punktā izklāstītajām prasībām, uzskata par sānu aizsargierīci.

6.2.	TRANSPORTLĪDZEKĻA IZVIETOŠANA PĀRBAUŽU LAIKĀ

Pārbaudot atbilstību tehniskajām specifikācijām, kas izklāstītas turpmāk 7. punktā, transportlīdzekli izvieto šādi:

transportlīdzekli novieto uz horizontālas un līdzenas virsmas;

vadāmos riteņus pagriež tā, lai tie būtu vērsti uz priekšu;

transportlīdzeklī neatrodas pasažieri;

puspiekabes novieto uz to balsta kājiņām horizontālā stāvoklī.

7.	SĀNU AIZSARGIERĪČU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

7.1.	Sānu aizsargierīce nedrīkst būt platāka par transportlīdzekļa kopējo platumu, un tās ārējās virsmas galvenā daļa nedrīkst atrasties vairāk kā 120 mm uz iekšpusi no transportlīdzekļa ārējās plaknes (maksimālā platuma). Dažiem transportlīdzekļiem tās priekšējo galu var ieliekt uz iekšu atbilstoši 7.4.3. un 7.4.4. punktam. Tās aizmugurējais gals nedrīkst atrasties vairāk kā 30 mm uz iekšpusi no aizmugurējo riteņu ārējās malas (neņemot vērā riepu izliekumu zemes tuvumā) vismaz aizmugurējos 250 mm.

7.2.	Ierīces ārējā virsma ir līdzena un, ja vien iespējams, nepārtraukta no priekšas līdz aizmugurei, tomēr blakusesošās daļas var pārklāties, ja mala, kas pārklājas, ir vērsta uz aizmuguri vai uz leju, vai arī var būt ne vairāk kā 25 mm liela sprauga, mērot garenvirzienā, ja aizmugurējā daļa nav izvirzīta uz āru attiecībā pret priekšējo daļu; vāciņveida bultskrūvju galviņas vai kniedes drīkst būt izvirzītas vairāk kā 10 mm no virsmas, un citas daļas drīkst būt izvirzītas tādā pašā attālumā, ja tās ir gludas un līdzīgi noapaļotas; visas ārējās malas un stūri ir noapaļoti, un to rādiuss ir vismaz 2,5 mm.

7.3.	Ierīce var būt nepārtraukta līdzena virsma vai viena vai vairākas horizontālas garensijas vai virsmas un garensiju kombinācija; ja izmanto garensijas, tās atrodas ne tālāk kā 300 mm viena no otras un vismaz:

500 mm augstumā N2 un O3 kategorijas transportlīdzekļiem;

100 mm augstumā, un tās ir līdzenas N3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem;

virsmu un garensiju kombinācija veido praktiski nepārtrauktu sānu drošības aizkaru, tomēr atbilstoši 7.2. punkta noteikumiem.

7.4.	Sānu drošības aizkara priekšējā mala ir projektēta šādi.

7.4.1.	Tās novietojums ir šāds:

7.4.1.1.	mehāniskajam transportlīdzeklim – ne vairāk kā 300 mm uz aizmuguri no vertikālās plaknes, kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa gareniskajai plaknei un tangenciāla attiecībā pret tā riteņa riepas ārējo virsmu, kurš atrodas tieši drošības aizkara priekšā;

7.4.1.2.	piekabei ar stieņa sakabi – ne vairāk kā 500 mm uz aizmuguri no 7.4.1.1. punktā minētās plaknes;

7.4.1.3.	puspiekabei – ne vairāk kā 250 mm uz aizmuguri no balsta kājiņu vidējās šķērsplaknes, ja šādas kājiņas ir uzstādītas, bet attālums starp priekšējo malu un šķērsplakni, kas šķērso sakabes tapas centru, ja tā ir maksimāli uz aizmuguri atvirzītā stāvoklī, nekādā ziņā nedrīkst būt lielāks par 2,7 m.

7.4.2.	Ja priekšējā mala atrodas brīvā telpā, malu veido vertikāls nepārtraukts elements visā drošības aizkara augstumā; N2 un O3 kategorijas transportlīdzekļiem šā elementa ārējās un priekšējās virsmas garums ir vismaz 50 mm uz aizmuguri, un šīs virsmas var būt ieliektas 100 mm uz iekšpusi, bet N3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem šo virsmu garums ir vismaz 100 mm uz aizmuguri, un tās var būt ieliektas 100 mm uz iekšu.

7.4.3.	Mehāniskajam transportlīdzeklim, kam 7.4.1.1. punktā minētais 300 mm lielums ietver kabīni, drošības aizkaru projektē tā, lai sprauga starp tā priekšējo malu un kabīnes paneļiem nebūtu lielāka par 100 mm, un vajadzības gadījumā to ieliec uz iekšu ne vairāk kā 45º leņķī.  Šādā gadījumā 7.4.2. punkta noteikumus nepiemēro.

7.4.4.	Mehāniskajam transportlīdzeklim, kam 7.4.1.1. punktā minētais 300 mm lielums neietver kabīni, un ja ražotājs ir noteicis, ka sānu drošības aizkars virzienā uz priekšu nedrīkst būt garāks kā 100 mm no kabīnes, ir jāatbilst 7.4.3. punkta noteikumiem.

7.5.	Sānu drošības aizkara aizmugurējā mala nedrīkst būt vairāk kā 300 mm uz priekšu no vertikālās plaknes, kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa gareniskajai plaknei un tangenciāla attiecībā pret tā riteņa riepas ārējo virsmu, kas atrodas tieši aizmugurē; aizmugurējai malai nav jābūt aprīkotai ar nepārtrauktu vertikālu elementu.

7.6.	Sānu drošības aizkara apakšējā mala nevienā punktā nedrīkst būt vairāk kā 550 mm virs zemes.

7.7.	Drošības aizkara augšējā mala nedrīkst būt vairāk kā 350 mm zem tās transportlīdzekļa konstrukcijas daļas, ko šķērso vertikālā plakne, kura ir tangenciāla attiecībā pret riepu ārējo virsmu, neņemot vērā riepu izliekumu zemes tuvumā, vai kas saskaras ar šo plakni, izņemot turpmāk minētos gadījumus.

7.7.1.	Ja 7.7. punktā minētā plakne nešķērso transportlīdzekļa konstrukciju, augšējā mala ir vienā līmenī ar kravas platformas virsmu vai 950 mm no zemes, piemērojot mazāko no lielumiem.

7.7.2.	Ja 7.7. punktā minētā plakne transportlīdzekļa konstrukciju šķērso augstāk nekā 1,3 m virs zemes, sānu drošības aizkara augšējā mala ir vismaz 950 mm virs zemes.

7.7.3.	Transportlīdzeklim, kas projektēts un paredzēts konteinera vai nomontējamas virsbūves pārvadāšanai, nevis ir tikai tai pielāgots, sānu drošības aizkara augšējo malu var noteikt atbilstoši šo noteikumu 7.7.1. un 7.7.2. punktam, un konteineru vai virsbūvi uzskata par transportlīdzekļa daļu.

7.8.	Sānu drošības aizkari ir stingri un droši nostiprināti (normālos transportlīdzekļa lietošanas apstākļos tie nevar kļūt vaļīgi vibrācijas dēļ), un, izņemot 7.9. punktā minētās daļas, tie ir izgatavoti no metāla vai cita piemērota materiāla. Sānu drošības aizkaru uzskata par atbilstošu, ja tas var izturēt 1 kN lielu horizontālu statisko spēku, ko piemēro perpendikulāri jebkurai tā ārējās virsmas daļai ar hidrauliskā trieča centrālo daļu, kurai ir plakana un apaļa virsma un kuras diametrs ir 220 mm ± 10 mm, un ja sānu drošības aizkara novirze slodzes piemērošanas brīdī nav lielāka par:

30 mm drošības aizkara aizmugurējos 250 mm un

150 mm pārējā drošības aizkara daļā.

Šīs prasības izpildi var pārbaudīt, veicot aprēķinus.

7.9.	Transportlīdzekļa pastāvīgās sastāvdaļas, piemēram, rezerves riteņi, akumulatora kaste, gaisa tvertnes, degvielas tvertnes, lukturi, reflektori un instrumentu kastes, var atrasties sānu drošības aizkarā, ja to izmērs atbilst šo noteikumu prasībām. Uz attālumu starp aizsargierīcēm un pastāvīgajām sastāvdaļām attiecas šo noteikumu 7.2. punkta prasības.

7.10.	Drošības aizkaram nedrīkst piestiprināt bremžu, gaisa vai hidrauliskās caurulītes.

8.	ATKĀPES

8.1.	Atkāpjoties no iepriekš izklāstītajiem noteikumiem, turpmāk minētajiem transportlīdzekļu tipiem jāatbilst tikai tām prasībām, kas attiecīgajam gadījumam norādītas.

8.1.1.	Pilnīgi iebīdīta izbīdāmā piekabe atbilst visiem 7. punkta noteikumiem; ja piekabe ir izbīdīta, sānu drošības aizkars atbilst 7.6, 7.7, un 7.8. punktam un 7.4 vai 7.5. punktam, taču tam nav jāatbilst abiem šiem punktiem; ja piekabe ir izbīdīta, nedrīkst būt spraugas sānu drošības aizkaros.

8.1.2.	Autocisterna, proti, transportlīdzeklis, kas paredzēts vienīgi šķidrumu pārvadāšanai noslēgtā tvertnē, kura pastāvīgi piestiprināta transportlīdzeklim un ir aprīkota ar šļūteņu un cauruļu savienojumiem iekraušanas un izkraušanas vajadzībām, ir aprīkots ar sānu drošības aizkaru, kas, ciktāl iespējams, atbilst visām 7. punkta prasībām; pilnīga atbilstība nav vajadzīga tikai tad, ja to nosaka operatīvās prasības.

8.1.3.	Transportlīdzeklim, kas aprīkots ar izbīdāmām kājiņām, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti iekraušanas, izkraušanas vai citu tādu darbību laikā, kurām transportlīdzeklis ir paredzēts, sānu drošības aizkaram var būt papildu spraugas, ja tās vajadzīgas, lai varētu izbīdīt kājiņas.

8.1.4.	Transportlīdzeklim, kas aprīkots ar stiprinājuma punktiem, kuri paredzēti transportam ar vertikālu un horizontālu kravas apstrādi, sānu drošības aizkaram var būt spraugas, lai caur tām varētu izvilkt un savilkt stiprinājuma saites.

8.2	Ja transportlīdzekļa sānu daļas ir projektētas un/vai aprīkotas tā, ka to sastāvdaļas formas un īpašību ziņā kopumā atbilst 7. punkta prasībām, tās var uzskatīt par sānu drošības aizkara aizvietotājām.

9.	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

9.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu informē administratīvo struktūrvienību, kas apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu.  Šī iestāde var vai nu:

9.1.1.	atzīt, ka veiktajiem pārveidojumiem nevarētu būt ievērojamas nelabvēlīgas sekas, un transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai

9.1.2.	pieprasīt papildu testa protokolu no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu.

9.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot pārveidojumus, iepriekš 5.3. punktā noteiktajā kārtībā paziņo Nolīguma līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

9.3	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, katrai paziņojuma veidlapai, kas izstrādāta saistībā ar šādu attiecināšanu, piešķir sērijas numuru.

10.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

10.1.	Transportlīdzekļi, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ir izgatavoti tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot 6. punktā izklāstītās prasības.

10.2.	Lai pārliecinātos par to, vai ir izpildītas 7. punkta prasības, īsteno ražojumu atbilstošu kontroli.  Šādā gadījumā atbilstoša kontrole ir ražojuma izmēru pārbaude, kā arī tādi pasākumi, kas nodrošina ražojumu efektīvu kvalitātes kontroli.

10.3.	Apstiprinājuma turētājs jo īpaši:

10.3.1.	var piekļūt kontroles ierīcēm, kas vajadzīgas katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

10.3.2.	nodrošina to, ka pārbaužu rezultātu dati tiek reģistrēti un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu, un

10.3.3.	analizē katra pārbaudes veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma parametru stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas izmaiņas.

10.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, ko piemēro katrai ražošanas vienībai.

10.5.	Parasti kompetentās iestādes atļautās pārbaudes tiek veiktas reizi divos gados. Ja šo pārbaužu laikā konstatē neapmierinošus rezultātus, kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai cik vien iespējams drīz atkārtoti nodrošinātu ražojumu atbilstību.

11.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

11.1.	Ja netiek ievērotas 6. un 7. punktā noteiktās prasības, apstiprinājumu, kas attiecībā uz transportlīdzekļa tipu piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, var atsaukt.

11.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par šādu atsaukšanu tūlīt informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot apstiprinājuma veidlapas kopiju, kuras beigās lieliem burtiem ierakstīta piezīme “APSTIPRINĀJUMS ATSAUKTS”, ko paraksta un datē.

12.	PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnīgi pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas šī iestāde par šādu izbeigšanu informē citas Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot apstiprinājuma veidlapas kopiju, kuras beigās lieliem burtiem ierakstīta piezīme “RAŽOŠANA IZBEIGTA”, ko paraksta un datē.

13.	PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUŽU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu, kā arī to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kas piešķir apstiprinājumu un kam jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kurās apliecina apstiprinājumu, tā attiecināšanu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukšanu.

______________

### 1. pielikums

(Maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm))

1

Paziņojums par:

apstiprinājuma piešķiršanu

apstiprinājuma atteikumu

apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu

apstiprinājuma atsaukšanu

pilnīgu ražošanas izbeigšanu2

attiecībā uz transportlīdzekļa tipa sānu aizsardzību saskaņā ar Noteikumiem Nr. 73

Apstiprinājums Nr.	....................................	Attiecinājums Nr.

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme

2.	Transportlīdzekļa tips

3.	Ražotāja nosaukums un adrese

4.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

................................................................................................................................................

5.	Īss transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz tā konstrukciju, izmēriem, formu un materiālu

6.	Īss aizsargierīču apraksts attiecībā uz to formu, izmēriem un materiālu

7.	Maksimālā masa

8.	Reģistrētās novirzes lielums (sk. 7.8. punktu) (

izmērītais vai aprēķinātais)

9.	Transportlīdzeklis nodots apstiprināšanai (datums)

10.	Tehniskais dienests, kas atbild par atbilstības pārbaužu veikšanu

11.	Minētā dienesta ziņojuma sniegšanas datums

12.	Tehniskā dienesta sniegtā ziņojuma numurs

13.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/atsaukts2

14.	Apstiprinājuma marķējuma novietojums uz transportlīdzekļa

15.	Vieta

16.	Datums

17.	Paraksts

18.	Pēc pieprasījuma ir pieejami šādi dokumenti, uz kuriem ir iepriekš norādītais apstiprinājuma numurs:

[jāaizpilda]

_______________

_____________

1 Administratīvās iestādes nosaukums.

2 Lieko svītrot.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU PARAUGI

A paraugs

(skatīt šo noteikumu 5.4. punktu)

Transportlīdzeklim piestiprināts attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums liecina, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā sānu aizsardzību ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 73 un ar apstiprinājuma numuru 002439. Pirmie divi cipari apstiprinājuma numurā norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredz Noteikumi Nr. 73 to sākotnējā redakcijā.

B paraugs

(skatīt šo noteikumu 5.5. punktu)

Transportlīdzeklim piestiprināts attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums liecina, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 73 un 31.1 Pirmie divi cipari apstiprinājuma numurā norāda, ka laikā, kad attiecīgie apstiprinājumi piešķirti, Noteikumi Nr. 73 nebija grozīti, bet Noteikumos Nr. 31 jau bija iekļauta 01. grozījumu sērija.

____________

3. pielikums

TRANSPORTLĪDZEKĻU KLASIFIKĀCIJA1

1.	N kategorija:	mehāniskie transportlīdzekļi, kuriem ir vismaz četri riteņi vai trīs riteņi un kuru maksimālā masa ir lielāka par 1 metrisko tonnu, un kurus izmanto preču pārvadāšanai.

1.1.	N2 kategorija:	transportlīdzekļi, kurus izmanto preču pārvadāšanai un kuru maksimālā masa ir lielāka par 3,5 metriskajām tonnām, bet mazāka par 12 metriskajām tonnām.

1.2.	N3 kategorija:	transportlīdzekļi, kurus izmanto preču pārvadāšanai un kuru maksimālā masa ir lielāka par 12 metriskajām tonnām.

2.	0 kategorija:	piekabes (tostarp puspiekabes).

2.1.	03 kategorija:	piekabes, kuru maksimālā masa ir lielāka par 3,5 metriskajām tonnām, bet nav lielāka par 10 metriskajām tonnām.

2.2.	04 kategorija:	piekabes, kuru maksimālā masa ir lielāka par 10 metriskajām tonnām.

3.	Piezīmes

3.1.	Attiecībā uz N kategoriju:

3.1.1.	iepriekš 1. punkta kontekstā aprīkojumu un ierīces, ko pārvadā īpašos transportlīdzekļos, kas nav paredzēti pasažieru pārvadāšanai (autoceltņi, darbnīctransportlīdzekļi, reklāmas transportlīdzekļi utt.), uzskata par precēm.

3.2.	Attiecībā uz 0 kategoriju:

3.2.1.	transportlīdzekļa klasificēšanas nolūkos puspiekabēm maksimālā masa ir masa, ko uz zemi pārnes šīs puspiekabes tilts vai tilti, ja to sakabina ar vilcējtransportlīdzekli un maksimāli noslogo.

_________________

Sk. 3. pielikumu: Transportlīdzekļu klasifikācija.

Šie noteikumi nevienai valstij neliedz noteikt papildu prasības transportlīdzekļa daļām, kas atrodas priekšējo riteņu priekšā un aizmugurējo riteņu aizmugurē.

1 – Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 – Francijai, 3– Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehoslovākijai, 9 – Spānijai 10 – Dienvidslāvijai, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 – Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai. Turpmākos skaitļus piešķir citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai pievienojas tam, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

1 Otrais numurs norādīts tikai kā piemērs.

1 Saskaņā ar 5.2. punktu Noteikumos Nr. 13.