# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM *

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

97. papildinājums: Noteikumi Nr. 98

## 1. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### 1. papildmateriāls noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 1998. gada 3. janvāris;

#### 1. kļūdu labojums noteikumu sākotnējai redakcijai, depozitāra paziņojums

#### C.N.113.2002.TREATIES-1 2002. gada 8. februārī (teksts tikai franču valodā);

#### 2. papildmateriāls noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 10. decembris;

#### 3. papildmateriāls noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 30. oktobris;

#### 4. papildmateriāls noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 12. augusts;

#### 5. papildmateriāls noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 13. novembris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO transportlīdzekļu apstiprināJUMu attiecībā uz PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM, KAS APRĪKOTI AR GĀZES IZLĀDES GAISMAS AVOTIEM

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 98

vienoti nOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO transportlīdzekļu apstiprinājumu attiecībā uz PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM, KAS APRĪKOTI AR GĀZES IZLĀDES GAISMAS AVOTIEM

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

A.	ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1.	Definīcijas	4

2.	Priekšējā luktura apstiprinājuma pieteikums 	4

3.	Marķējums 	7

4.	Apstiprinājums 	7

B.	TEHNISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM

5.	Vispārējas specifikācijas 	11

6.	Apgaismojums 	13

7.	Neērtību un/vai iespējamā apžilbuma novērtēšana 	19

C.	PAPILDU ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

8.	Priekšējo lukturu tipa modifikācijas un apstiprinājuma paplašināšana 	19

9.	Ražojumu atbilstība 	20

10.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 	21

11.	Ražošanas pilnīga izbeigšana 	21

12.	Par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu

un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses …………………………………. 21

PIELIKUMI

1. pielikums.	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma paplašināšanu, apstiprinājuma atteikumu, apstiprinājuma anulēšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu attiecībā uz priekšējiem lukturiem saskaņā ar Noteikumiem Nr. 98

2. pielikums.	Apstiprinājuma marķējuma izvietojuma paraugi

3. pielikums.	Mērījumu ekrāni

4. pielikums.	Darbībā esošu priekšējo lukturu fotometrisko rādītāju stabilitātes testi

4. pielikums – Papildinājums - Darbībā esošu priekšējo lukturu fotometrisko rādītāju stabilitātes testi

5. pielikums. - Prasības attiecībā uz lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētājiem – gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu un nokomplektētu lukturu testēšana

5. pielikums – 1. Papildinājums - Apstiprināšanas pārbaužu hronoloģiskā secība

5. pielikums – 2. Papildinājums - Gaismas difūzijas un izstarošanas mērījumu metode

5. pielikums – 3. Papildinājums - Tests ar smidzināšanas metodi

5. pielikums – 4. Papildinājums - Līmlentes adhēzijas tests

6. pielikums.	Centra līnija

7. pielikums.	Sprieguma marķējums

8. pielikums.	Minimālās prasības attiecībā uz ražojumu atbilstības kontroles procedūrām

9. pielikums.	Minimālās prasības attiecībā uz inspektora veikto paraugu ņemšanu

A.			ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem un mehānisko transportlīdzekļu sadalītajām apgaismes sistēmām, kam var būt stikla vai plastmasas gaismas izkliedētāji un kas ir aprīkoti ar gāzes izlādes gaismas avotu(-iem), kurš(-i) iemontēts(-i) priekšējos lukturos vai sadalītās apgaismes sistēmas atdalītajā gaismas izstarotājā.

1.			DEFINĪCIJAS

1.1.	Šajos noteikumos piemēro definīcijas, kas dotas Noteikumos Nr. 48 un tajās minēto noteikumu grozījumu sērijās, kas ir spēkā brīdī, kad tiek iesniegts tipa apstiprinājuma pieteikums.

1.2.		“Gaismas izkliedētājs” ir ārējā sastāvdaļa priekšējiem lukturiem (blokam), kuri izstaro gaismu caur apgaismojošo virsmu,

1.3.		“Pārklājums” ir jebkurš materiāls vai materiāli, ko vienā vai vairākos slāņos uzklāj gaismas izkliedētāja ārējai virsmai,

1.4.		“Balasts” ir gāzes izlādes gaismas avota elektroapgāde. Balasts var pilnībā vai daļēji atrasties priekšējo lukturu iekšpusē vai ārpusē,

1.5.		“Saskaņots pāris” ir vienādu funkciju lukturu komplekts transportlīdzekļa labajā un kreisajā pusē,

1.6.		Dažāda “tipa” priekšējie lukturi ir lukturi, kam atšķiras:

1.6.1.		tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

1.6.2.		optiskās sistēmas parametri,

1.6.3.		to sastāvdaļu esamība vai neesamība, kas ar atstarošanu, refrakciju vai absorbciju un/vai deformāciju darbības laikā var izmainīt optiskos efektus,

1.6.4.		atbilstība labās vai kreisās puses satiksmei vai abām satiksmes sistēmām,

1.6.5.		izstarotā gaisma (tuvā gaisma, tālā gaisma vai abas),

1.6.6.		materiāli, no kuriem pagatavoti gaismas izkliedētāji un pārklājums, ja tāds ir.

2.			PRIEKŠĒJĀ LUKTURA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1.		Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz priekšējā luktura tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis. Tajā norāda:

2.1.1.		vai priekšējais lukturis ir paredzēts tuvai gaismai, tālai gaismai vai abām gaismām;

2.1.2.		informāciju par to, vai tuvās gaismas priekšējais lukturis paredzēts gan kreisās, gan labās puses satiksmei vai arī tikai kreisās vai labās puses satiksmei;

2.1.3.		tad, ja priekšējais lukturis ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju, – priekšējā luktura piestiprināšanas pozīciju(-as) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa garenisko vidusplakni;

2.1.4.		maksimālos vertikālos leņķus virs nominālās pozīcijas(-ām), ko attiecīgā ierīce var panākt, un zem tās(tām);

2.1.5.		kuri gaismas avoti ir pieslēgti, izmantojot dažādas gaismu kombinācijas;

2.1.6.		vai ir izmantota sadalītā apgaismes sistēma un kāda gaismu vai kādas gaismas sistēmā ir paredzētas;

2.1.7.	gāzes izlādes gaismas avota kategorija, kā noteikts Noteikumos Nr. 99.

Attiecībā uz sadalīto apgaismes sistēmu, kas izmanto nenomaināmu gāzes izlādes gaismas avotu, kas nav apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99, jānorāda gaismas izstarotāja ražotāja piešķirtais gaismas izstarotāja daļas numurs.

2.2.		Katram pieteikumam pievieno:

2.2.1.		pietiekami sīki izstrādātus rasējumus trijos eksemplāros, lai pēc tiem varētu noteikt tipu (sk. 3.2. un 4.2. punktu). Rasējumos norāda apstiprinājuma numuram paredzēto vietu un papildu simbolus saistībā ar apstiprinājuma marķējuma apli, un tajos priekšējais lukturis kopā ar galvenajām optiskās uzbūves detaļām, tostarp rievām, ja tādas ir, redzams vertikālā (leņķiskā) šķērsgriezumā un pretskatā.

2.2.2.		Īsu tehnisko specifikāciju, ietverot, ja tāds ir, balasta(-u) marku un tipu un, ja priekšējo lukturi izmanto liekta apgaismojuma radīšanai, – tā galējās pozīcijas saskaņā ar 6.2.7. punktu.

Turklāt attiecībā uz sadalīto apgaismes sistēmu – īsu tehnisko specifikāciju, ietverot gaismas vada(-u) sarakstu un ar to saistītas optiskās sastāvdaļas un informāciju par gaismas izstarotāju(-iem), kura ļauj veikt identifikāciju. Informācijā iekļauts daļas numurs, ko piešķīris gaismas izstarotāja ražotājs, dimensionāli rasējumi ar elektriskajām un fotometriskajām pamatvērtībām, kā arī oficiāli pārbaudes ziņojumi saistībā ar šo noteikumu 5.8. punktu.

2.2.3.		Šādus paraugus:

2.2.3.1.		attiecībā uz priekšējo lukturu apstiprināšanu – divus paraugus ar standarta gāzes izlādes gaismas avotu un vienu balastu, kas vajadzības gadījumā izmantojams katram tipam.

Lai apstiprinātu sadalīto apgaismes sistēmu, kas izmanto nenomaināmu gāzes izlādes gaismas avotu, kurš nav apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99, – divus sistēmas paraugus, tostarp gaismas izstarotāju un vienu balastu, kas vajadzības gadījumā izmantojams katram tipam.

2.2.4.		Lai pārbaudītu plastmasu, no kuras izgatavoti gaismas izkliedētāji:

2.2.4.1.		četrpadsmit gaismas izkliedētājus;

2.2.4.1.1.	desmit no šiem gaismas izkliedētājiem var aizstāt ar desmit vismaz 60 mm x 80 mm lieliem materiāla paraugiem, kuriem ir plakana vai izliekta ārējā virsma un vidū vismaz 15 mm x 15 mm liels plakans laukums (izliekuma rādiuss nav mazāks par 300 mm);

2.2.4.1.2.	katram šādam gaismas izkliedētājam vai materiāla paraugam jābūt izgatavotam ar sērijveida ražošanā izmantotu metodi;

2.2.4.2.		atstarotāju, kam saskaņā ar ražotāja norādījumiem var piemontēt gaismas izkliedētājus.

2.2.5.		Lai pārbaudītu no plastmasas izgatavoto gaismu izstarojošo sastāvdaļu pretestību gāzes izlādes gaismas avotu ultravioletajam starojumam galvenā luktura iekšpusē:

2.2.5.1.		Vienu paraugu no katra attiecīgā materiāla, ko izmanto priekšējā lukturī, vai vienu priekšējā luktura paraugu, kurā tie izmantoti. Katra materiāla parauga izskatam un virsmas apstrādei, ja veikta, jābūt tieši tādai, kādu paredzēts lietot apstiprināmajā priekšējā lukturī.

2.2.5.2.	Nav nepieciešams pārbaudīt iekšējo materiālu pretestību pret gaismas avota ultravioletajam starojumam:

2.2.5.2.1.	ja lieto gāzes izlādes gaismas avotus ar zemu ultravioleto starojumu, kā noteikts Noteikumos Nr. 99, vai

2.2.5.2.2.	ja tiek veikti pasākumi, lai attiecīgās priekšējā luktura sastāvdaļas aizsargātu pret ultravioleto starojumu, piemēram, ar gāzes filtriem.

2.3.	Attiecībā uz sadalīto apgaismes sistēmu – desmit materiāla(-u) paraugus un attiecīgo pārklājumu, ja tāds ir, no kura izgatavoti gaismas vadi un citas minētās sistēmas optiskās daļas.

2.4.	Materiāliem, no kuriem izgatavoti gaismas izkliedētāji, un, ja ir sadalītā apgaismes sistēma, – materiāliem, no kuriem izgatavotas sistēmas optiskās daļas, un pārklājumiem, ja tādi ir, pievieno testa protokolu par šo materiālu un pārklājumu īpašībām, ja tie jau ir pārbaudīti.

3.			MARĶĒJUMS

3.1.	Priekšējiem lukturiem vai sadalītajām apgaismes sistēmām, kas iesniegtas apstiprināšanai, jābūt marķētām ar pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi.

3.2.	Uz tiem jābūt pietiekami pietiekami lielam laukumam apstiprinājuma marķējumam un papildu simboliem, kas minēti 4. punktā. Šos laukumus norāda 2.2.1. punktā minētajos rasējumos.

3.3.		Ja priekšējie lukturi ir izgatavoti tā, lai tie atbilstu gan labās puses, gan kreisās puses satiksmes prasībām, tad uz tiem jābūt marķējumam, kas norāda optiskā bloka abus iestatījumus uz transportlīdzekļa vai gāzes izlādes gaismas avotu uz atstarotāja. Šie marķējumi ir burti “R/D” labās puses satiksmes stāvoklim un burti “L/G” kreisās puses stāvoklim.

3.4.		Apstiprinājuma marķējums atrodas uz ierīces iekšējās vai ārējās (caurspīdīgās vai necaurspīdīgās) daļas, ko nevar atdalīt no gaismu izstarojošās ierīces caurspīdīgās daļas. Attiecībā uz sadalīto apgaismes sistēmu bez ārējā gaismas izkliedētāja, kas iebūvēts gaismas vadā, šo nosacījumu uzskata par izpildītu, ja apstiprinājuma marķējums atrodas vismaz uz gaismas izstarotāja un uz gaismas vada vai arī uz tā aizsargapvalka. Jebkurā gadījumā, ja ierīce/sistēma transportlīdzeklim ir uzstādīta, marķējumam jābūt redzamam vismaz tad, kad atvāžamā daļa – tāda kā motora pārsegs – ir atvērta.

3.5.	Visām lukturu gaismām uz gaismu emitējošās virsmas var būt centra līnija, kas norādīta 6. pielikumā.

3.6.	Tad, ja ir sadalītās apgaismes sistēmas gaismas izstarotājs, kas izmanto nenomaināmus gāzes izlādes gaismas avotus, kuri nav apstiprināti saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99, uz gaismas ģeneratora jābūt tā ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei un 2.2.2. punktā minētā numura daļai.

4.		APSTIPRINĀJUMS

4.1.		Vispārēja informācija

4.1.1.	Apstiprinājumu piešķir tad, ja visi priekšējo lukturu tipa paraugi, kas iesniegti apstiprināšanai saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu, atbilst šo noteikumu prasībām.

4.1.2.	Priekšējos lukturus, kas atbilst šo noteikumu prasībām, var grupēt, kombinēt vai savietot ar kādu citu apgaismes ierīci(-ēm) vai gaismas signālierīci(-ēm), nodrošinot, ka netiek ietekmētas tiem atbilstošās apgaismes funkcijas.

4.1.3.	Gadījumos, kad grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, tad var izmantot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ja ikviens lukturis, kas iekļauts grupētajā, kombinētajā vai savietotajā lukturī, atbilst tam noteiktajām prasībām.

4.1.4.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Nolīguma puse nedrīkst piešķirt tādu pašu apstiprinājuma numuru kādam citam priekšējo lukturu tipam, uz ko attiecas šie noteikumi. Tomēr atbilstošu pāri uzskata par viena tipa lukturiem.

4.1.5.	Paziņojumu par priekšējo lukturu tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma paplašināšanu, atteikumu, anulēšanu vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un tam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.1.6.		Papildus 3.1. punktā noteiktajam marķējumam 4.2. un 4.3. punktā aprakstīto apstiprinājuma marķējumu piestiprina 3.2. punktā minētajos laukumos katram priekšējam lukturiem, kurš atbilst tipam, kas ir apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.2.		Apstiprinājuma marķējuma sakārtojums

Apstiprinājuma marķējumā ir

4.2.1.		starptautiska apstiprinājuma marķējuma zīme, ko veido:

4.2.1.1.		aplis, kurā ietverts burts “E”, aiz kura ir tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi apstiprinājumu;

4.2.1.2.		4.1.4. punktā norādītais apstiprinājuma numurs;

4.2.2.		šāds papildu simbols vai simboli:

4.2.2.1.		uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst tikai kreisās puses satiksmes prasībām, – horizontāla bulta, kura vērsta uz labo pusi no novērotāja, kas stāv pretī priekšējam lukturim, proti, uz to ceļa pusi, pa kuru virzās satiksme;

4 2.2.2.		uz priekšējiem lukturiem, kas projektēti tā, lai atbilstu abu satiksmes sistēmu prasībām, attiecīgi pielāgojot optiskā bloka vai gaismas avota iestatījumu, – horizontāla bulta, kas vērsta uz abām pusēm, attiecīgi uz labo un uz kreiso pusi;

4.2.2.3.		uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tuvo gaismu, – burti “DC”;

4.2.2.4.		uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tālo gaismu, – burti “DR”;

4.2.2.5.		uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām gan attiecībā uz tuvo, gan tālo gaismu, – burti “DCR”;

4.2.2.6.		uz priekšējiem lukturiem, kuros ir plastmasas izkliedētājs, 4.2.2.3.-4.2.2.5. punktā noteiktajiem simboliem pievieno burtus “PL”;

4.2.2.7.		uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz tālo gaismu, – norādi par maksimālo gaismas stiprumu, ko izsaka 6.3.2.2. punktā minētā etalona zīme, novietojot to netālu no apļa, kurā ietverts burts “E”.

Attiecībā uz savietotiem priekšējiem lukturiem tālās gaismas kopuma maksimālo gaismas stipruma norādi izsaka tāpat kā iepriekš.

4.2.2.8.	attiecībā uz sadalītajām apgaismes sistēmām ar burtiem “DLS” aizstāj burtu “D”, kas minēts 4.2.2.3., 4.2.2.4. un 4.2.2.5. punktā, pamatojoties uz tiem pašiem kritērijiem.

4.2.3.		Visos gadījumos attiecīgo darbības režīmu, ko izmanto testa procedūras laikā saskaņā ar 4. pielikuma 1.1.1.1. punktu, un spriegumu(-us), kas pieļaujams(-i) saskaņā ar 4. pielikuma 1.1.1.2. punktu, norāda tipa apstiprinājuma veidlapās un paziņojuma veidlapās, ko nosūta valstīm, kuras ir Nolīguma puses un kuras piemēro šos noteikumus.

Atbilstošos gadījumos ierīci apzīmē šādi:

4.2.3.1.		Uz priekšējiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kas ir projektēti tā, lai tuvā gaisma netiktu iedegta vienlaicīgi ar kādu citu apgaismes funkciju, ar ko tā var būt savietota: aiz tuvās gaismas luktura simbola apstiprinājuma marķējuma lieto slīpsvītru (/).

4.2.4.		Divus apstiprinājuma numura ciparus (pašlaik 00), kas norāda grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izsniegšanas laikā, un, ja nepieciešams, attiecīgo bultu var norādīt līdzās iepriekšminētajiem papildu simboliem.

4.2.5.		4.2.1. un 4.2.2. punktā minētajām zīmēm un simboliem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem pat tad, kad priekšējais lukturis ir iemontēts transportlīdzeklī. Šī prasībai jāievēro pat tad, ja pārvieto atvāžamo daļu.

4.3.		Apstiprinājuma marķējuma izvietojums

4.3.1.		Neatkarīgi lukturi

Šo noteikumu 2. pielikuma 1.-9. attēlā ir apstiprinājuma marķējuma un iepriekšminēto papildu simbolu izvietošanas piemēri.

4.3.2.		Grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi

4.3.2.1.		Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, tiem var piestiprināt kopīgu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kurā ir aplis, kas ietver burtu “E” un aiz kura norāda tās dalībvalsts pazīšanas numuru, kas piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numuru. Šāds apstiprinājuma marķējums uz grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā, ja vien:

4.3.2.1.1.	tas ir redzams pēc to uzstādīšanas – pat tad, ja ir nepieciešama atvāžamās daļas pārvietošana;

4.3.2.1.2.	nevienu daļu grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem, kuri izstaro gaismu, nav iespējams noņemt, vienlaikus nenoņemot apstiprinājuma marķējumu.

4.3.2.2.		Katra luktura identifikācijas numuru, kas atbilst noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskākie tehniskie noteikumu grozījumi apstiprinājuma izdošanas brīdī, un, ja nepieciešams, bultu norāda:

4.3.2.2.1.	vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas, vai

4.3.2.2.2.	kopā, tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt (skatīt četrus iespējamos piemērus 2. pielikuma 10. attēlā).

4.3.2.3.		Vienota apstiprinājuma marķējuma elementu izmērs nav mazāks par minimālo izmēru, kāds mazākajām atsevišķajām zīmēm norādīts noteikumos, saskaņā ar kuriem apstiprinājums ir piešķirts.

4.3.2.4.		Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Viena un tā pati Nolīguma puse nepiešķir to pašu numuru cita tipa grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

4.3.2.5.		Šo noteikumu 2. pielikuma 10. attēlā redzams piemērs apstiprinājuma marķējuma izkārtojumam attiecībā uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem ar visiem iepriekšminētajiem papildu simboliem.

4 3.3.		Lukturi, kuru gaismas izkliedētāju izmanto dažādiem priekšējo lukturu tipiem un kuri var būt savietoti vai grupēti ar citiem lukturiem

Piemēro 4.3.2. punkta noteikumus.

4.3.3.1.		Turklāt, ja izmanto to pašu gaismas izkliedētāju, uz tā var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi, kas attiecas uz dažādu tipu priekšējiem lukturiem vai lukturu vienībām, ja vien uz priekšējā luktura galvenās daļas vai sadalītās apgaismes sistēmas, pat ja to nevar atdalīt no gaismas izkliedētāja, arī ir 3.2. punktā minētais laukums un apstiprinājuma marķējumi, kas apliecina tā faktiskās funkcijas.

4.3.3.2.		Šo noteikumu 2. pielikuma 11. attēlā redzams piemērs apstiprinājuma marķējumu izkārtojumam attiecībā uz iepriekšminēto gadījumu.

4.3.4.	Sadalītās apgaismes sistēmas

Attiecībā uz sadalītajām apgaismes sistēmām jāievēro 4.3.1.-4.3.3.2. punkta noteikumi saistībā ar 3.4. punkta prasībām.

B.			TEHNISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠĒJIEM LUKTURIEM

5.			VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.		Katram paraugam ir jāatbilst 6.-8. punktā izklāstītajām specifikācijām.

5.2.		Priekšējie lukturi jāizgatavo tā, lai saglabātu tiem noteiktos fotometriskos parametrus un lai tie būtu labā darba kārtībā parastā lietošanas režīmā neatkarīgi no tā, ka ierīce var tikt pakļauta vibrācijām.

5.2.1.		Priekšējos lukturus aprīko ar ierīci, kas dara iespējamu to uzstādīšanu transportlīdzeklī saskaņā ar tiem noteiktajām prasībām. Šādu ierīci nav nepieciešams uzstādīt blokiem, kuriem gaismas atstarotāju un izkliedētāju nevar atdalīt, ja šādus blokus izmanto tikai tādos transportlīdzekļos, kuros priekšējo lukturu regulēšanu var veikt citādi.

Ja priekšējais tuvās gaismas lukturis un priekšējais tālās gaismas lukturis, kuri katrs ir aprīkoti ar savu gaismas avotu, tiek apvienoti vienā kompleksā ierīcē, tad regulētājierīcei jānodrošina tas, lai varētu regulēt katru sistēmu atsevišķi. Šie paši noteikumi attiecas uz priekšējiem miglas lukturiem un priekšējiem gabarītlukturiem, kā arī uz priekšējiem lukturiem ar tuvo gaismu un miglas lukturi, un uz lukturiem, kas raida visas trīs minētās gaismas.

5.2.2.		Taču šie noteikumi netiek piemēroti priekšējo lukturu grupām, kuru atstarotāji nav atdalāmi. Tām piemēro šo noteikumu 6.3. punkta prasības.

5.3.		Priekšējos lukturus, kas paredzēti gan labās puses, gan kreisās puses satiksmes prasībām, var piemērot attiecīgās ceļa puses satiksmei vai nu ar atbilstošu sākotnējo iestatījumu, ko veic tad, kad lukturi uzstāda transportlīdzeklim, vai piedāvājot iestatījumu izvēlēties transportlīdzekļa lietotājam. Šāds sākotnējais vai izvēlētais iestatījums var būt, piemēram, optiskā bloka uzstādījums noteiktā leņķī transportlīdzeklī vai gaismas avotu(-us) uzstādījums attiecīgajā leņķī attiecībā pret optisko bloku. Visos gadījumos pieļaujami tikai divi dažādi un skaidri noteikti iestatījumi, viens – labās puses satiksmei, bet otrs – kreisās puses satiksmei, un to konstrukcijai ir jānodrošina tas, ka to nevar nejauši pārslēgt no viena stāvokļa citā, kā arī iestatīt starpstāvoklī. Ja gaismas avotam ir paredzēti divi dažādi iestatījuma stāvokļi, tad detaļām, ar kurām gaismas avotu piestiprina pie atstarotāja, jābūt konstruētām un izgatavotām tā, lai abos stāvokļos gaismas avots būtu piestiprināts ar tādu pašu precizitāti, kāda nepieciešama attiecībā uz priekšējiem lukturiem, kuri domāti tikai vienas ceļa puses puses satiksmei. Atbilstību šā punkta prasībām pārbauda vizuāli un, ja nepieciešams, izmanto testēšanas iekārtu.

5.4.	Priekšējiem lukturiem, kuri paredzēti gan tuvai, gan tālai gaismai vai tuvai gaismai un/vai tālai gaismai, kas paredzēta liekta apgaismojuma radīšanai, mehāniskas, elektromehāniskas vai citas ierīces, kas iebūvētas priekšējā lukturī šim mērķim ir jāveido, lai:

5.4.1.		ierīce ir pietiekami jaudīga 50000 darbības reizēm, nerodoties bojājumiem, neatkarīgi no vibrācijām, kas var rasties parastos lietošanas apstākļos;

5.4.2.	Ja notiek kļūme, apgaismojums virs H-H līnijas nedrīkst pārsniegt tuvās gaismas vērtības saskaņā ar 6.2.6. punktu, turklāt priekšējiem lukturiem, kuri domāti tuvai un/vai tālai gaismai, kas paredzēta liekta apgaismojuma radīšanai, jārada vismaz 5 luksu apgaismojums 25 V testa stāvoklī (VV līnija, D 75 cm).

5.4.3.		jebkurā brīdī jābūt iespējai ieslēgt tuvās vai tālās gaismas bez starpstāvokļa;

5.4.4.		lietotājs ar parastiem rīkiem nevar izmainīt atvāžamo daļu formu vai stāvokli.

5.5.		Papildus testus veic saskaņā ar 4. pielikuma prasībām, lai nodrošinātu to, ka darbības laikā nerodas pārmērīgas izmaiņas fotometriskajos rādītājos.

5.6.		No plastmasas veidotās gaismu izstarojošās sastāvdaļas pārbauda saskaņā ar 5. pielikuma prasībām.

5.7.	Gāzes izlādes gaismas avotu(-us), ko izmanto priekšējos lukturos vai sadalītajās apgaismes sistēmās, apstiprina saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99. Gāzes izlādes gaismas avotu(-us), kas nav apstiprināti saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99, var izmantot tikai tad, ja tie ir gaismas izstarotāja nemaināma daļa. Tomēr tad, ja ir sadalītā apgaismes sistēma, gaismas izstarotāju var nomainīt, neizmantojot īpašas ierīces, arī tad, ja tajā izmantotais gaismas avots nav apstiprināts.

Ja ir nnnomaināmi gāzes izlādes gaismas avoti, lampas turētājam jāatbilst izmēriem, kas minēti tehnisko datu lapā IEC Publikācijā 60061-2, atbilstoši izmantotajai gāzes izlādes gaismas avota kategorijai. Gāzes izlādes gaismas avotam jābūt viegli iemontējamam galvenajā lukturī.

5.8.	Nenomaināmam gāzes izlādes gaismas avotam, kas nav apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99 un kas tiek izmantoti sadalītās apgaismes sistēmās, jāatbilst arī šādām prasībām (atbilstoši Noteikumos Nr. 99 norādītajām prasībām attiecībā uz gāzes izlādes gaismas avotiem):

5.8.1.	ieslēgšanas, iedarbināšanas un ātrās ieslēgšanas prasībām, kā norādīts 3.6. punktā Noteikumos Nr. 99,

5.8.2.	krāsai – saskaņā ar 3.9. punktu Noteikumos Nr. 99. Krāsai jābūt baltai,

5.8.3.	UV starojumam, kā noteikts 3.10. punktā Noteikumos Nr. 99, ja tas ir norādīts apstiprināšanas pieteikumā (iepriekšminētais 2.2.2. punkts).

5.9.		Galvenais lukturis un balasta sistēma nedrīkst radīt starojuma vai elektriskos traucējumus, kas izraisa citu transportlīdzekļa elektrisko/elektronisko sistēmu darbības traucējumus.

5.10.	Ja testa procedūrai nepieciešams, testa veicēji var pieprasīt ražotājam papildu testa paraugus, pārbaudes stendus (turētājus) vai īpašus strāvas avotus.

5.11.	Testa procedūru veic, ievērojot ražotāja noteiktās montāžas specifikācijas.

6.		APGAISMOJUMS

6.1.		Vispārējie noteikumi

6.1.1.	Priekšējos lukturus vai sadalītās apgaismes sistēmas izgatavo tā, lai ar atbilstošu gāzes izlādes gaismas avotu tie radītu pietiekamu apgaismojumu, neapžilbinot tad, kad izmanto tālās gaismas, un labu apgaismojumu tad, kad izmanto tuvās gaismas.

6.1.2.	Priekšējo lukturu vai sadalītās apgaismes sistēmas radīto apgaismojumu nosaka, izmantojot vertikāli novietotu ekrānu, kas atrodas 25 m no priekšējā luktura un perpendikulāri tā asīm (sk. šo noteikumu 6.2.6. punktu un 3. pielikumu).

6.1.3.	Priekšējo lukturi vai sadalīto apgaismes sistēmu uzskata par atbilstošu, ja viens gaismas avots atbilst 6. punktā noteiktajām prasībām un tas ir izmantots vismaz 15 ciklus saskaņā ar Noteikumu Nr. 99 4. pielikuma 4. punkta prasībām.

Ja gāzes izlādes gaismas avots ir apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 99 prasībām, tad tas ir standarta (étalon) gaismas avots un tā gaismas stars var atšķirties no parasta gaismas stara, kas minēts Noteikumos Nr. 99. Šādā gadījumā apgaismojumu attiecīgi koriģē.

Iepriekšminēto korekciju neveic sadalītās apgaismes sistēmām, kurās izmanto nenomaināmu gāzes izlādes gaismas avotu, vai priekšējiem lukturiem, kuros ir pilnībā vai daļēji iebūvēts balasts.

Ja gāzes izlādes gaismas avots nav attiecīgi apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99, to uzskata par sērijveida nenomaināmu gaismas avotu.

6.1.4.		Izmēri, pēc kuriem nosaka iekšējo arku standarta gāzes izlādes gaismas avotā, minēti attiecīgā Noteikumu Nr. 99 datu lapā.

6.1.5.		Fotometrisko atbilstību pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 6.2.6. vai 6.3. punktu. Tas attiecas arī uz ierobežoto zonu starp 3°R un 3°L (mērījumu metode attiecībā uz ierobežotās zonas krāsu tiek izvērtēta).

6.1.6.		Trihromatiskās koordinātas gaismai, ko izstaro priekšējie lukturi, kuri izmanto gāzes izlādes gaismas avotu, ir šādās robežās:

– zilā robeža:	x  0,310

– dzeltenā robeža:	x  0,500

– zaļā robeža: 	y  0,150 + 0,640x

– zaļā robeža: 	y  0,440

- purpursarkanā robeža:	y  0,050 + 0,750x

– sarkanā robeža:	y  0,382

6.1.7.		Četras sekundes pēc priekšējā luktura iedegšanas, ja tas nav izmantots vismaz 30 minūtes, tuvajai gaismai HV punktā jāsasniedz vismaz 60 luksi un tālajai gaismai 50V punktā – vismaz 10 luksi, ja minētās gaismas izstaro priekšējie lukturi, kuri izstaro gan tuvo, gan tālo gaismu, vai 50V punktā vismaz 10 luksi, ja priekšējie lukturi izstaro tikai tuvo gaismu. Enerģijas piegādei jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu ātru lielas strāvas impulsa palielināšanos.

6.2.		Noteikumi attiecībā uz tuvo gaismu

6.2.1.		Tuvajai gaismai jārada pietiekami izteikta “griezuma līnija”, lai ar tās palīdzību varētu veikt pareizu regulēšanu. “Griezuma līnijai” ir jābūt taisnai horizontālai līnijai pusē, kas ir pretēja satiksmes virzienam, kuram domāts priekšējais lukturis; no otras puses – tā nedrīkst būt virs 3. pielikuma 1. ekrāna līnijas HV/H2 vai virs 3. pielikuma 2. ekrāna līnijas HV/H3/H4. Nekādā gadījumā nav pieļaujama “griezuma līnija”, kas atrodas virs minēto līniju kombinācijas.

6.2.2.		Priekšējo lukturi noregulē tā, lai:

6.2.2.1.		tad, ja tas paredzēts labās puses satiksmes prasībām, “griezuma līnija” ekrāna kreisajā pusē atrastos horizontāli, savukārt tad, ja priekšējais lukturis ir paredzēts kreisās puses satiksmes prasībām, lai “griezuma līnija” atrastos horizontāli ekrāna labajā pusē;

6.2.2.2.		horizontālā “griezuma līnijas” daļa atrodas uz ekrāna 25 cm zem HH līnijas (sk. 3. pielikumu). “Griezuma līnijas” izliekuma cilpa atrodas uz VV līnijas.

6.2.3.		Ja apstiprinājums attiecībā uz šādi noregulētu priekšējo lukturi tiek pieprasīts tikai tuvajai gaismai, tad lukturim jāatbilst tikai 6.2.5. un 6.2.6. punktā minētajām prasībām. Ja lukturis ir paredzēts gan tuvajai, gan tālajai gaismai, tam jāatbilst 6.2.5.-6.2.7. punktā minētājām prasībām. Vērtības, kas 6.2.6. punktā noteiktas II segmentam, nepiemēro 3. pielikuma 2. ekrānam.

6.2.4.		Ja šādi noregulēts priekšējais lukturis neatbilst 6.2.6. un 6.3. punktā noteiktajām prasībām, tā regulējumu var mainīt, nodrošinot to, ka gaismas kūļa asis nepārvietojas par vairāk nekā 0,5° (= 22 cm) uz labo vai kreiso pusi un ne vairāk par 0,2° (= 8,7 cm) augšup vai lejup. Lai atvieglotu regulēšanu ar “griezuma līnijas” palīdzību, priekšējo lukturi var daļēji aizklāt, lai “griezuma līnija” būtu izteiktāka.

6.2.5.	Katram priekšējam tuvās gaismas lukturim ir atļauts tikai viens gāzes izlādes gaismas avots. Papildus atļauj ne vairāk kā divus gaismas avotus šādā secībā:

6.2.5.1.	Vienu papildu gaismas avotu priekšējā tuvās gaismas lukturī saskaņā ar Noteikumiem Nr. 37 var izmantot liekta apgaismojuma radīšanai.

6.2.5.2.	Vienu papildu gaismas avotu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 37 tālās gaismas priekšējā lukturī var izmantot infrasarkanā starojuma radīšanai. To aktivizē tikai vienlaicīgi ar gāzes izlādes gaismas avotu. Ja gāzes izlādes gaismas avots nedarbojas, šis papildu gaismas avots ir automātiski jāizslēdz.

Kad veic mērījumus ar papildu gaismas avotu, testa spriegumam jābūt tādam pašam, kāds ir 6.2.5.4. punktā noteiktais.

6.2.5.3.	Ja papildu gaismas avots nedarbojas, priekšējam lukturim joprojām jāatbilst tuvajai gaismai noteiktajām prasībām.

6.2.5.4.		Balasta terminālim(termināļiem) piemērojamais spriegums ir:

vai nu		13,5 V  0,1 	12 V sistēmai,

vai		cits spriegums, kas īpaši noteikts (skat. 7. pielikumu).

6.2.6.		Kad pēc iedegšanas pagājušas 10 minūtes, apgaismojumam uz 1. vai 2. ekrāna (vai atspoguļošanas VV līnijas tuvumā, ja ir kreisās puses satiksme) jāatbilst šādām prasībām:

Piezīme.	Tabulā:

L burts norāda, ka punkts vai segments atrodas pa kreisi no VV līnijas.

R burts norāda, ka punkts vai segments atrodas pa labi no VV līnijas.

U burts norāda, ka punkts vai segments atrodas virs HH līnijas.

D burts norāda, ka punkts vai segments atrodas zem HH līnijas.

*/	Apgaismojuma vērtības starp punktiem no 14 līdz 19 ir:
14 + 15 + 16  0,3 luksi	un

17 + 18 + 19  0,6 luksi.

| Punkti vai segmenti | Apzīmējums | Apgaismojums (luksi) | Horizontālie attālumi (cm) | Vertikālie attālumi (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uz un virs H/H2 līnijas vai uz un virs H/H3/H4 līnijas | ne vairāk kā 1 |  |  |
| 1 | HV | ne vairāk kā 1 | 0 | 0 |
| 2 | B 50 L | ne vairāk kā 0,5 | L 150 | U 25 |
| 3 |  | vismaz 20 | R 50 | D 25 |
| 4 | 50 L | ne vairāk kā 20 | L 150 | D 37,5 |
| 5 | 25 L1 | ne vairāk kā 30 | L 150 | D 75 |
| 6 | 50 V | vismaz 12 | 0 | D 37,5 |
| 7 | 50 R | vismaz 20 | R 75 | D 37,5 |
| 8 | 25 L2 | vismaz 4 | L 396 | D 75 |
| 9 | 25 R1 | vismaz 4 | R 396 | D 75 |
| 10 | 25 L3 | vismaz 2 | L 670 | D 75 |
| 11 | 25 R2 | vismaz 2 | R 670 | D 75 |
| 12 | 15 L | vismaz 1 | L 910 | D 125 |
| 13 | 15 R | vismaz 1 | R 910 | D 125 |
| 14 |  | */ | L 350 | U 175 |
| 15 |  | */ | 0 | U 175 |
| 16 |  | */ | R 350 | U 175 |
| 17 |  | */ | L 175 | U 87.5 |
| 18 |  | */ | 0 | U 87,5 |
| 19 |  | */ | R 175 | U 87,5 |
| 20 |  | vismaz 0,1 | L 350 | 0 |
| 21 |  | vismaz 0,2 | L 175 | 0 |
| no A līdz B | I segments | vismaz 6 | no L 225 līdz R 225 | D 37,5 |
| no C līdz D | II segments | ne vairāk kā 6 | no R 140 līdz R 396 | U 45 |
| no E līdz F | III segments un zem tā | ne vairāk kā 20 | no L 417 līdz R 375 | D 187,5 |
|  | E ne vairāk par R | ne vairāk kā 70 | pa labi no VV līnijas | virs D 75 |
|  | E ne vairāk par L | ne vairāk kā 50 | pa kreisi no VV līnijas |  |

6.2.7.	Prasības, kas minētas 6.2.6. punktā, piemēro arī tiem priekšējiem lukturiem, kuri paredzēti liekta apgaismojuma radīšanai un/vai kuriem ir papildu gaismas avots, kas minēts 6.2.5.2. punktā.

6.2.7.1.	Ja liektu apgaismojumu iegūst:

6.2.7.1.1.	grozot tuvo gaismu vai horizontāli pārvietojot “griezuma līnijas” izliekuma novirzi, mērījumus veic pēc pilnīgas priekšējā luktura komplektācijas horizontālas pārvietošanas, piemēram, ar goniometra palīdzību;

6.2.7.1.2.	pārvietojot vienu vai vairākas priekšējā luktura optiskās daļas un tajā pašā laikā nepārvietojot horizontāli “griezuma līnijas” izliekuma novirzi, mērījumus veic tad, kad šīs daļas atrodas galējā darbības stāvoklī;

6.2.7.1.3.	ar papildu gaismas avota palīdzību, nepārvietojot horizontāli “griezuma līnijas” izliekumu, mērījumus veic ar aktivizētu šo gaismas avotu.

6.3.			Noteikumi attiecībā uz tālo gaismu

6.3.1.		Ja priekšējais lukturis paredzēts tālajai un tuvajai gaismai, tad, lai mērītu apgaismojumu, ko uz ekrāna rada tālās gaismas, priekšējā luktura novietojumam jābūt tādam pašam, kāds tas bija, kad veica mērījumus saskaņā ar 6.2.6. punktu. Priekšējam lukturim, kas raida tikai tālās gaismas, jābūt noregulētam tā, lai maksimālā apgaismojuma laukuma centrs ir taišņu HH un VV krustpunktā. Šādam priekšējam lukturim jāatbilst tikai 6.3. punktā minētajām prasībām. Testa spriegums ir tāds pats kā 6.2.5.1. punktā minētais.

6.3.2.		Tālajai gaismai var izmantot vairākus gaismas avotus, un tie uzskaitīti Noteikumos Nr. 37 (šādā gadījumā kvēlspuldzēs izmanto etalona gaismas plūsmu) vai Noteikumos Nr. 99. Jāievēro šādi noteikumi:

6.3.2.1.		HH un VV līniju krustpunktam (HV) jāatrodas izoluksa līnijas iekšpusē, kas atbilst maksimālā apgaismojuma 80 procentiem. Maksimālajam apgaismojumam, turpmāk tekstā – Emax, jāatrodas robežās starp 70 un 180 luksiem.

6.3.2.2.		Norādi, kas minēta 4.2.2.7. punktā, iegūst, izmantojot šādu formulu:

Norāde = 0,208 Emax

Šo vērtību noapaļo līdz vērtībai: 17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5.

6.3.2.3.	No HV punkta horizontāli uz labo un kreiso pusi apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 40 luksiem attālumā līdz 1,125 metriem un mazāks par 10 luksiem attālumā līdz 2,25 metriem.

6.4.			Ekrāna apgaismojuma vērtības, kas minētas 6.2.6. un 6.3.2.3. punktā, mēra ar fotoreceptoru, kura efektīvais laukums ir kvadrāts ar malas garumu 65 mm.

6.5.			Noteikumi attiecībā uz pārvietojamiem atstarotājiem

6.5.1.		Ar lampu, kas novietota 2.1.4. punktā aprakstītajā stāvoklī, priekšējam lukturim jāatbilst 6.2. vai 6.3. punktā, vai abos punktos minētajām fotometriskajām prasībām.

6.5.2.		Papildu testus veic pēc tam, kad atstarotāju ar priekšējā luktura regulēšanas ierīcēm atliec vertikāli uz augšu tādā leņķī, kas minēts 2.1.4. punktā, vai 2 grādus uz augšu, atkarībā no tā, kurš ir mazāks. Pēc tam priekšējo lukturi noliec uz leju (izmantojot goniometru) un jāievēro šādas fotometriskās specifikācijas:

Tuvajai gaismai:	HV un 75 R (attiecīgi 75 L)

Tālajai gaismai:	E max ir HV procenti no Emax

Ja regulēšanas ierīces nepieļauj veikt nepārtrauktu kustību, tad izvēlas stāvokli, kas ir tuvākais 2 grādu leņķim.

6 5.3.		Atstarotāju novieto atpakaļ sākotnējā leņķiskajā stāvoklī, kā noteikts 6.2.2. punktā un goniometru nostāda tā sākotnējā stāvoklī. Atstarotāju ar priekšējā luktura virziena regulētāju atliec vertikāli uz leju tādā leņķī, kas minēts 2.1.4. punktā, vai 2 grādus uz leju atkarībā no tā, kurš ir mazāks. Pēc tam priekšējo lukturi atliec uz augšu (izmantojot, piemēram, goniometru) un veic pārbaudes 6.5.2. punktā minētajos punktos.

7.			Neērtību un/vai APŽILBUMA NOVĒRTēšana

Novērtē neērtības un/vai apžilbumu, ko radījušas priekšējo lukturu tuvās gaismas.

C.			PAPILDU ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

8.			priekšējo lukturu tipa mODIFIKĀCIJAs un apstiprinājuma paplašināšana

8.1.			Par katru priekšējā luktura tipa pārveidojumu, tostarp par balastu, paziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi priekšējā luktura tipu. Šī iestāde var vai nu

8.1.1.		uzskatīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas un priekšējais lukturis vēl joprojām atbilst prasībām, vai

8.1.2.		pieprasīt ziņojumu par papildu testiem no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu.

8.2.			Par apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu, precizējot grozījumus, 4.1.5. punktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

8.3.			Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma paplašinājumu, piešķir sērijas numuru katrai paziņojuma veidlapai, kas paredzēta šādam paplašinājumam, un, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, informē par to 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

9.			RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

9.1.			Priekšējos lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tie atbilstu tipam, kurš apstiprināts, ievērojot 6. punktā noteiktās prasības.

9.2.			Lai pārbaudītu, vai 9.1. punkta prasības ir izpildītas, veic atbilstošas ražojumu pārbaudes.

9.3.			Apstiprinājuma turētājs:

9.3.1.		nodrošina ražojumu kvalitātes efektīvas kontroles norisi;

9.3.2.		viņam ir pieejams aprīkojums, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

9.3.3.		nodrošina to, ka testu rezultātu datus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laikposmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

9.3.4.		analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma parametru stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciski izgatavotu ražojumu nobīdes;

9.3.5.		nodrošina to, ka attiecībā uz katru ražojuma tipu veic vismaz šo noteikumu 8. pielikumā norādītos testus;

9.3.6.		nodrošina to, ka jebkuru paraugu ņemšanu, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa veidam, uzskata par pietiekamu iemeslu atkārtotai paraugu ņemšanai vai atkārtotam testam. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

9.4.			Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt, cik atbilstošas ir pārbaudes metodes, ko piemēro katrai ražošanas vienībai.

9.4.1.		Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

9.4.2.		Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testu veikšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu obligāti nepieciešamo skaitu nosaka, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

9.4.3.		Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai tad, ja jāpārbauda, cik derīgi ir testi, kurus veic, piemērojot 9.4.2. punktu, paraugus, kas paredzēti nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas izdarījis tipa apstiprinājuma testus, inspektors ņem, ievērojot 9. pielikumā noteiktos kritērijus.

9.4.4.		Kompetentā iestāde var veikt jebkuru šajos noteikumos norādīto testu. Šajos testos pārbauda izlases veidā izvēlētus paraugus, neietekmējot ražotāja piegādes saistību izpildi un ievērojot 9. pielikumā noteiktos kritērijus.

9.4.5.		Kompetentajai iestādei jācenšas veikt pārbaudes regulāri – reizi divos gados. Taču pārbaužu biežuma noteikšana ir kompetentās iestādes ziņā un ir atkarīga no tā, cik daudz minētā iestāde uzticas procedūrām, kas paredzētas efektīvai ražojumu atbilstības kontrolei. Ja tiek reģistrēti negatīvi rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

9.5.			Priekšējos lukturus, kam ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

9.6.			Norādes zīmi neņem vērā.

9.7.			Šo noteikumu 6.2.6. punktā minētos mērījumu punktus no 14. līdz 21. neņem vērā.

10.			SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

10.1.		Apstiprinājumu, kas piešķirts priekšējo lukturu tipam saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja netiek izpildītas noteiktās prasības vai ja priekšējais lukturis, kam ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

10.2.		Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, ko tā iepriekš ir piešķīrusi, tad tā, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, par to nekavējoties informē pārējās Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

11.			RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā priekšējo lukturu tipa ražošanu, tad viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, šī iestāde, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

12.			PAR atbilstības PĀRBAUDĒM ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU un administratīvo IESTĀŽu nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam dara zināmus par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to, kā sauc un kur atrodas administratīvās iestādes, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jāsūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājuma piešķiršanu, tā paplašinājumu, atteikumu vai anulēšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par 			APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz priekšējo lukturu tipu vai sadalīto apgaismes sistēmu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 98.

Apstiprinājums Nr.: ....................	Paplašinājums Nr.: .................

1.	Priekšējā luktura vai sadalītās apgaismes sistēmas tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Ierīces vai sistēmas tipa ražotāja nosaukums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5. 	Iesniegts apstiprinājumam (datums):

6.	Tehniskais dienests, kas atbild par atbilstības pārbaužu veikšanu:

7.	Tehniskā dienesta izsniegtā pārskata datums:

8.	Tehniskā dienesta izsniegtā pārskata numurs:

9.	Īss apraksts:

9.1.	Priekšējais lukturis/sistēma iesniegta tipa apstiprinājumam: 3/

9.2.	Tuvās gaismas avotu var/nevar 2/ ieslēgt vienlaicīgi ar tālās gaismas avotu un/vai citu savietotu priekšējo lukturi.

9.3.	Ierīces nominālais spriegums ir:

9.4.	Gaismas avota(-u) kategorija (vai kategorijas): 4/

9.5.	Atsevišķa balasta(-u) vai balasta(-u) daļas(-u) tirdzniecības nosaukums un identifikācijas numurs:

9.6.	Sadalītā apgaismes sistēma ar vienu kopēju gāzes izlādes gaismas avotu: ir/nav 2/

9.7.	Piezīmes (ja tādas ir):

10. 	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

11. 	Apstiprinājuma paplašināšanas iemesls(-i):

12. 	Apstiprinājums piešķirts/paplašināts/atteikts/anulēts: 2/

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

16.	Paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMA PARAUGI

a = vismaz 8 mm

##### 1. attēls

Priekšējais lukturis, kura apstiprinājuma marķējums attēlots, ir priekšējais lukturis, kas apstiprināts Nīderlandē (E4), tā apstiprinājuma numurs ir 2439, tas atbilst šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā (00). Tuvā gaisma paredzēta tikai labās puses satiksmei.

Skaitlis 30 norāda, ka tālās gaismas maksimālais gaismas stiprums ir no 86 250 līdz 101 250 kandelām.

Piezīme.	Apstiprinājuma numuru un papildu simbolus izvieto apļa tuvumā vai nu virs burta “E”, vai zem tā, vai arī pa kreisi vai pa labi no šā burta. Apstiprinājuma numura cipariem jābūt vienā burta “E” pusē.

Lai novērstu iespēju, ka ciparus un simbolus var sajaukt, apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus.

### 2. attēls								3.a attēls

Priekšējais lukturis, kura apstiprinājuma marķējums attēlots, ir priekšējais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām gan attiecībā uz tuvo, gan tālo gaismu un ir paredzēts:

| tikai kreisās puses satiksmei | abām satiksmes sistēmām, attiecīgi noregulēojot optisko bloku vai gaismas avotu uz transportlīdzekļa |
| --- | --- |

##### 3.b attēls

4. attēls								5. attēls

Priekšējais lukturis, kura apstiprinājuma marķējums attēlots, ir priekšējais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām to sākotnējā redakcijā, ar gāzu izlādes gaismas avotiem tikai tuvai gaismai, ir aprīkots ar plastmasas gaismas izkliedētāju un paredzēts:

| abām satiksmes sistēmām | tikai labās puses satiksmei |
| --- | --- |

##### 6. attēls

Priekšējais lukturis, kura apstiprinājuma marķējums attēlots, ir priekšējais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām to sākotnējā redakcijā, ar gāzu izlādes gaismas avotu tālai gaismai un ir kombinēts, grupēts vai savietots ar priekšējo miglas lukturi.

7.a attēls					7.b attēls

Priekšējais lukturis, kura apstiprinājuma marķējums attēlots, ir priekšējais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām:

| ar gāzu izlādes gaismas avotu tuvai gaismai un ir paredzēts tikai kreisās puses satiksmei | atbilst 6. attēlā norādītajam, bet miglas lukturi nav iespējams ieslēgt vienlaicīgi ar tālo gaismu. |
| --- | --- |

8. attēls					9. attēls

Tāda priekšējā tuvās gaismas luktura identifikācijas zīme, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kam ir plastmasas gaismas izkliedētājs

| un ir kombinēts, grupēts vai savietots ar R 8 halogēnu tālo gaismu. Tuvās gaismas neiededz vienlaicīgi ar tālo gaismu. Tuvās gaismas ir paredzētas tikai labās puses satiksmei. | un ir paredzēts abu pušu satiksmei. Tuvās gaismas neiededz vienlaicīgi ar citu savietoto priekšējo lukturi. |
| --- | --- |

10. attēls

Attēlotais apstiprinājuma marķējums norāda uz sadalīto apgaismes sistēmu, kas izmanto gāzes izlādes gaismas avotu un atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz tuvo un tālo gaismu abu pušu satiksmei.

Transportlīdzekļa priekšpusē piestiprinātu grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienkāršota marķējuma piemēri

##### 11. attēls

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu un vispārējo kārtību. Tās neiekļauj apstiprinājuma marķējumā.)

PIEZĪME.

Četri iepriekš redzamie piemēri attiecas uz apgaismojuma ierīci, kurai ir apstiprinājuma marķējums attiecībā uz:

Priekšējo gabarītlukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. grozījumu sēriju un paredzēts uzstādīšanai kreisajā pusē;

Priekšējo lukturi ar gāzu izlādes tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un gāzu izlādes tālo gaismu, kuras maksimālais gaismas stiprums ir no 86 250 līdz 101 250 kandelām (norādīts ar numuru 30), apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā, tam ir plastmasas gaismas izkliedētājs;

Priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 19 02. grozījumu sēriju un kam ir plastmasas gaismas izkliedētājs;

1.a kategorijas priekšējais virzienrādītāja lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 01. grozījumu sēriju.

12. attēls

Ar priekšējo lukturi savietots vai grupēts lukturis

1. piemērs

Šajā attēlā redzams marķējums uz gaismas izkliedētāja, kas paredzēts lietošanai dažādu tipu priekšējos lukturos, proti:

vai nu:		priekšējā lukturī, kura tuvās gaismas lukturis paredzēts abām satiksmes sistēmām un kura tālās gaismas maksimālais gaismas stiprums ir no 52 500 līdz 67 500 kandelām (norādīts ar numuru 20), apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumu Nr. 8 04. grozījumu sērijas prasībām, un

priekšējais lukturis ir apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. grozījumu sēriju,

vai		priekšējāppā lukturī, kuram ir gāzu izlādes tuvā un tālā gaisma ar maksimālo gaismas stiprumu no 86 250 līdz 101 250 kandelām (norādīts ar numuru 30) un kurš paredzēts abu pušu satiksmei, apstiprināts Nīderlandē saskaņā ar šo noteikumu prasībām to sākotnējā redakcijā, un kurš ir savietots ar

tādu pašu priekšējo gabarītlukturi, kāds aprakstīts iepriekš,

vai		arī abos iepriekšminētajos priekšējos lukturos, kas apstiprināti kā viens lukturis.

Uz priekšējā luktura galvenā korpusa ir viens spēkā esošs apstiprinājuma numurs, piemēram:

vai

11. attēls (turpinājums)

2. piemērs

Paraugā attēlots plastmasas gaismas izkliedētājs, ko paredzēts lietot divu priekšējo lukturu komplektācijā, kura apstiprināta Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 81151 un kuru veido:

priekšējais lukturis, kurš izstaro halogēnu tuvo gaismu, kas domāta abām satiksmes sistēmām, un halogēnu tālo gaismu ar maksimālo gaismas stiprumu no x līdz y kandelām, un kurš atbilst Noteikumu Nr. 8 prasībām, un

priekšējais lukturis, kas izstaro gāzes izlādes tālo gaismu ar maksimālo gaismas stiprumu no w līdz z kandelām un kas atbilst šo noteikumu prasībām to sākotnējā redakcijā, visu tālo gaismu maksimālais kopējais stiprums ir no 86 250 līdz 101 250 kandelām, norādīts ar numuru 30.

##### 3. pielikums

##### A attēls 1. mērījumu ekrāns

Izmērus neņemt vērā

TUVĀ GAISMA

I segments

Izmēri uz plakana vertikāla ekrāna no 25 metru attāluma ir doti centimetros. HH un VV līnijas uz šī ekrāna ir horizontālo un vertikālo plakņu, kas iet caur pieteikuma iesniedzēja noteikto koordinātu asi, krustošanās punkti. Ekrānā ir attēlots labās puses satiksmes tuvās gaismas lukturis. Ekrāns kreisās puses satiksmes tuvās gaismas lukturim veidojas, skatot spoguļattēlu pa VV līniju. Leņķis HVH2-HH ir 15°.

B attēls 2. mērījumu ekrāns

Izmērus neņemt vērā

TUVĀ GAISMA

I segments

Izmēri uz plakana vertikāla ekrāna no 25 metru attāluma ir doti centimetros. HH un VV līnijas uz šī ekrāna ir horizontālo un vertikālo plakņu, kas iet caur pieteikuma iesniedzēja noteikto koordinātu asi, krustošanās punkti. Ekrānā ir attēlota labās puses satiksmes tuvās gaismas lukturis. Ekrāns kreisās puses satiksmes tuvās gaismas lukturim veidojas, skatot spoguļattēlu pa VV līniju. Leņķis HVH2-HH ir 15°.

C attēls Gaismas intensitātes mērījumu punkti

##### 4. pielikums

DARBĪBĀ ESOŠU PRIEKŠĒJO LUKTURU FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTI

NOKOMPLEKTĒTU PRIEKŠĒJO LUKTURU TESTS

Kad izmērītas fotometriskās vērtības saskaņā ar šo noteikumu priekšrakstiem Emax punktā tālajai gaismai un HV, 50 R un B 50 L punktā tuvajai gaismai (vai HV, 50 L, B 50 R punktā priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei), pārbauda nokomplektētu priekšējo lukturi, lai noteiktu tā fotometrisko rādītāju stabilitāti šī luktura darbības laikā. Ar jēdzienu “nokomplektēts priekšējais lukturis” saprot nokomplektētu lukturi, tostarp tā balastu(-us) un apkārtējās korpusa daļas un spuldzes, kas varētu ietekmēt tā siltuma izkliedi.

1.		FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS

Testus veic sausā un mierīgā atmosfērā, kad apkārtējā temperatūra ir 23oC ± 5oC un kad nokomplektētais priekšējais lukturis ir uzstādīts uz pamata, kas atbilst pareizai uzstādīšanai transportlīdzeklī.

1.1.		Tīrs priekšējais lukturis

Priekšējo lukturi darbina 12 stundas, kā aprakstīts 1.1.1. punktā, un pārbauda saskaņā ar 1.1.2. punktā iekļautajiem norādījumiem.

1.1.1.	Testa procedūra

Priekšējo lukturi darbina noteiktu laikposmu:

1.1.1.1.	a)	lai tad, ja ir jāapstiprina tikai viena apgaismes funkcija (tālā vai tuvā gaisma), attiecīgo gaismas avotu iedegtu uz norādīto laiku,

b)	attiecībā uz savietotu tuvās gaismas un tālās gaismas lukturi vai savietotu priekšējo miglas lukturi un tuvās gaismas lukturi:

tad, ja apstiprinājuma pieteicējs paziņo, ka priekšējo lukturi paredzēts izmantot, vienlaikus iededzot tikai vienu gaismas avotu, testu veic saskaņā ar šo nosacījumu un 1/ katru attiecīgo apgaismes funkciju secīgi darbina pusi no 1.1. punktā norādītā laika;

Visos pārējos gadījumos 1/ 2/ priekšējam lukturim piemēro šādu ciklu, līdz ir sasniegts noteiktais darbības laiks:

15 minūtes iedegta tuvā gaisma,

5 minūtes iedegti visi kvēldiegi;

c)	attiecībā uz gggrupētu apgaismes funkciju visas atsevišķās funkcijas iededz vienlaicīgi uz tik ilgu laiku, kāds noteikts katrai atsevišķajai apgaismes funkcijai: a) ņemot vērā arī savietotu apgaismes funkciju izmantošanu, b) atbilstoši ražotāja norādījumiem;

d)	ja tuvā gaisma paredzēta liekta apgaismojuma radīšanai ar papildu gaismas avotu, šo gaismas avotu ieslēdz minūti un izslēdz uz deviņām minūtēm tikai tuvās gaismas ieslēgšanas laikā (sk. 4. pielikuma 1. papildinājumu).

1.1.1.2.	Testa spriegums

Testa spriegums balastam ir 13,5  0,1 volts 12 V tīklā vai cits, ja tas noteikts apstiprinājuma pieteikumā. Savietotām kvēlspuldzēm izmanto spriegumu, ko rada nominālā plūsma.

1.1.2.		Testa rezultāti

1.1.2 1.	Vizuālā pārbaude

Tiklīdz priekšējā luktura temperatūra ir izlīdzinājusies līdz apkārtējās vides temperatūrai, priekšējā luktura gaismas izkliedētāju un ārējo gaismas izkliedētāju, ja tāds ir, notīra ar tīru, mitru kokvilnas audumu. Tad to pārbauda vizuāli; ne priekšējā luktura gaismas izkliedētājs, ne ārējais gaismas izkliedētājs, ja tāds ir, nedrīkst būt izkropļots, deformēts, ar plaisām vai krāsas izmaiņām.

1.1.2.2.		Fotometriskais tests

Lai izpildītu šo noteikumu prasības, fotometriskās vērtības pārbauda šādos punktos:

Tuvajai gaismai:

50 R, B 50 L un HV – priekšējiem lukturiem, kas paredzēti labās puses satiksmei;

50 L, B 50 R un HV – priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

Tālajai gaismai:

Emax punktā.

Ir atļauts veikt vēl vienu regulēšanu, pamatojoties uz priekšējā luktura pamatnes deformāciju siltuma dēļ (par griezuma līnijas atrašanās vietas nobīdi skatīt šā pielikuma 2. punktā).

Ir pieļaujama fotometrisko rādītāju novirze par 10 % no vērtībām, kas iegūtas pirms testa, tostarp fotometrisko mērījumu procedūras pielaides.

1.2.			Netīrs priekšējais lukturis

Kad pabeigts tests, kas veikts saskaņā ar iepriekš 1.1. punktā noteikto, priekšējo lukturi darbina vienu stundu, kā aprakstīts 1.1.1. punktā, pēc tam, kad tas ir sagatavots saskaņā ar 1.2.1. punktu un pārbaudīts saskaņā ar 1.1.2. punktu.

1.2.1.		Priekšējā luktura sagatavošana

1.2.1.1.	Testa maisījums

1.2.1.1.1.	Priekšējam lukturim ar stikla ārējo gaismas izkliedētāju:

Ūdens un piesārņojošās vielas maisījums, ar ko apstrādā priekšējo lukturi, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu 0-100 µm,

1 masas daļas augu (dižskābārža) oglekļa putekļu ar graudiņu lielumu 0-100 µm,

0,2 masas daļām NaCMC un

atbilstoša daudzuma destilētā ūdens, kura vadītspēja ir  1 mS/m.

Nedrīkst izmantot maisījumu, kas pagatavots vairāk nekā pirms 14 dienām.

1.2.1.1.2.	Priekšējam lukturim ar plastmasas ārējo gaismas izkliedētāju:

Ūdens un piesārņojošās vielas maisījums, ar ko apstrādā priekšējo lukturi, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu 0-100 µm,

1 masas daļas augu (dižskābārža) oglekļa putekļu ar graudiņu lielumu 0-100 µm,

0,2 masas daļām NaCMC 3/,

13 masas daļām destilētā ūdens, kura vadītspēja ir  1 mS/m, un

2  1 masas daļām virsmas aktīvās vielas.

Nedrīkst izmantot maisījumu, kas uzglabāts ilgāk par 14 dienām.

1.2.1.2.		Priekšējā luktura apstrāde ar testa maisījumu:

Testa maisījumu viendabīgi uzklāj visai priekšējā luktura gaismu izstarojošajai virsmai un tad ļauj nožūt. Šo procedūru atkārto, līdz apgaismojuma vērtība ir pazeminājusies līdz 15-20 % no vērtībām, kuras ieguva, veicot mērījumus katrā no turpmāk minētajiem punktiem šajā pielikumā aprakstītajos apstākļos:

Emax punktā tuvajai/tālajai gaismai un tikai tālajai gaismai,

50 R un 50 V tikai tuvās gaismas lukturim, kas paredzēta labās puses satiksmei,

50 L un 50 V 5/ tikai tuvās gaismas lukturim, kas paredzēta kreisās puses satiksmei.

1.2.1.3.		Mēraparatūra

Mēraparatūrai jābūt tādai pašai, kādu izmanto priekšējo lukturu apstiprināšanas testos. Apstiprinājuma pieteicēja iesniegto gāzes izlādes gaismas avotu izmanto fotometriskajā pārbaudē.

2.			TESTS, LAI NOTEIKTU GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅAS SILTUMA IETEKMĒ

Šajā testā pārbauda, vai siltuma radītā griezuma līnijas vertikālā novirze nepārsniedz vērtību, kas noteikta darbībā esošam tuvās gaismas lukturim.

Pēc testēšanas, kas veikta saskaņā ar 1. punktu, priekšējo lukturi pārbauda, kā norādīts 2.1. punktā, nenoņemot to no testa statīva vai nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu.

Ja priekšējam lukturim ir kustīgs gaismas atstarotājs, tad šim testam izvēlas tikai to stāvokli, kas ir vistuvākais vidējai vertikālai leņķiskajai plaknei.

2.1.			Tuvās gaismas priekšējo lukturu tests

Testu veic sausā un mierīgā atmosfērā, 23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā.

Izmantojot sērijveidā ražotu gāzes izlādes gaismas avotu, kas ir nostāvējis vismaz 15 stundas, priekšējo lukturi darbina tuvo gaismu režīmā, to nenoņemot no testa statīva vai nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu. (Lai veiktu testu, spriegumu noregulē tā, kā noteikts 1.1.1.2. punktā). Griezuma līnijas horizontālās daļas stāvokli (starp VV un vertikālo līniju, kas šķērso punktu B 50 L labās puses satiksmei vai B 50 R kreisās puses satiksmei) pārbauda attiecīgi 3 minūtes (r3) un 60 minūtes (r60) pēc ieslēgšanas.

Iepriekš aprakstītās griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas nosaka, izmantojot jebkuru metodi, kas nodrošina pieņemamu precizitāti un reproducējamus rezultātus.

2.2.			Pārbaudes rezultāti

2.2.1.		Miliradiānos (mrad) izteiktos testa rezultātus uzskata par pieņemamiem attiecībā uz tuvās gaismas priekšējiem lukturiem, ja absolūtā vērtība  r1 =  r3 – r60 , ko aprēķina priekšējam lukturim, nav lielāka par 1,0 mrad ( r1  1.0 mrad).

2.2.2.		Tomēr, ja šī vērtība ir lielāka par 1,0 mrad, bet nepārsniedz 1,5 mrad (1,0 mrad <  rI = 1,5 mrad), tad testē otru priekšējo lukturi, kā aprakstīts 2.1. punktā, pēc tam, kad tam trīs reizes pēc kārtas piemērots turpmāk aprakstītais cikls, lai stabilizētu priekšējā luktura mehānisko detaļu novietojumu uz pamata atbilstoši pareizai luktura uzstādīšanai transportlīdzeklī:

Tuvo gaismu ieslēdz uz vienu stundu (spriegumu uzstāda tādu, kāds noteikts 1.1.1.2. punktā),

vienu stundu – izslēgtā stāvoklī.

Priekšējā luktura tipu uzskata par pieņemamu, ja pirmā parauga rI un otrā parauga rII izmērīto absolūto vērtību vidējā vērtība nepārsniedz 1,0 mrad.

ΔrI+ΔrII2 ≤ 1.0 mrad

4. pielikums – papildinājums

PĀRSKATS PAR FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTA DARBĪBAS PERIODIEM

| Saīsinājumi: P: | tuvās gaismas lukturis |
| --- | --- |
| D: | tālās gaismas lukturis (D1 + D2 ir divas tālās gaismas) |
| F: | priekšējais miglas lukturis |
| : | 15 minūšu izslēgšanas un 5 minūšu darbības cikls |
| : | 9 minūšu izslēgšanas un 1 minūtes darbības cikls |

Visi savietotie priekšējie lukturi un priekšējie miglas lukturi, kā arī to marķējuma simboli, kas turpmāk tiks minēti, ir sniegti tikai kā piemēri un nav pilnīgi.

1.	P, D vai F (HC, HR vai B)

| P, D vai F |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liekta apgaismojuma papildu gaismas avots |  |  |

0	6	12h

2.	P+F (HC B) vai P+D (HCR)

| Liekta apgaismojuma papildu gaismas avots |  |  |
| --- | --- | --- |
| D or F |  |  |
| P |  |  |

0	6	12h

3.	P+F (HC B/), HC/B vai P+D (HC/R)

| D vai F |  |  |
| --- | --- | --- |
| P |  |  |
| Liekta apgaismojuma papildu gaismas avots |  |  |

0	 6	12h

5. pielikums

Prasības ATTIECĪBĀ UZ lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētājiem – 
GAISMAS IZKLIEDĒTĀJU VAI MATERIĀLA PARAUGU UN NOKOMPLEKTĒTU LUKTURU TESTĒŠANA

1.			VISPĀRĒJAS SPECIFIKĀCIJAS

1.1.			Paraugiem, kurus iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.2.5. un 2.3. punktu, jāatbilst specifikācijām, kas norādītas šajos noteikumos – no 2.1. līdz 2.5. punktam.

1.2.			Abiem nokomplektēto lukturu/sistēmu paraugiem, kurus iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. punktu un kuriem ir plastmasas gaismas izkliedētāji, attiecībā uz gaismas izkliedētāju materiālu jāatbilst turpmāk minētajām specifikācijām.

1.3.			Plastmasas gaismas izkliedētāju paraugus vai materiāla paraugus kopā ar atstarotāju, kura priekšā tos paredzēts uzstādīt (ja tāds ir), pārbauda apstiprināšanas testos hronoloģiskā secībā, kas norādīta šī pielikuma 1. papildinājuma A tabulā.

1.4.			Taču tad, ja luktura ražotājs var pierādīt, ka ražojums jau ir pārbaudīts testā, kas aprakstīts no 2.1. līdz 2.5. punktam, vai līdzvērtīgos testos saskaņā ar citiem noteikumiem, šie testi nav jāatkārto. Obligāti jāveic tikai 1. papildinājuma B tabulā aprakstītie testi.

1.5.			Ja priekšējo lukturi paredzēts uzstādīt tikai attiecībā uz labās vai tikai kreisās puses satiksmi, testus saskaņā ar šo pielikumu var veikt tikai vienam paraugam pēc apstiprinājuma pieteicēja izvēles.

2.			TESTI

2.1.			Izturība pret temperatūras izmaiņām

2.1.1.			Testi

Trim jauniem paraugiem (gaismas izkliedētājiem) piemēro piecus temperatūras un mitruma (RM = relatīvais mitrums) maiņas ciklus pēc šāda plāna:

3 stundas 40° ± 2° C temperatūrā un 85-95 % RM,

1 stunda 23° ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RM,

15 stundas -30° ± 2° C temperatūrā,

1 stunda 23° ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RM,

3 stundas 80° ± 2° C temperatūrā,

1 stunda 23° ± 5° C temperatūrā un 60-75 % RM,

Pirms šī testa paraugus vismaz četras stundas uzglabā 23° ± 5° C un 60-75 % RM.

Piezīme	Viena stunda 23° ± 5° C temperatūrā ir pārejas periods no vienas temperatūras uz citu, kas nepieciešams, lai novērstu termisko šoku.

2.1.2.			Fotometriskie mērījumi

2.1.2.1.		Metode

Fotometriskos mērījumus paraugiem veic pirms testa un pēc tā.

Šos mērījumus, izmantojot standarta spuldzi, veic šādos punktos:

B 50 L un 50 R tuvās gaismas lukturim vai tuvās/tālās gaismas lukturim (B 50 R un 50 L priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei),

Emax tālās gaismas lukturim vai tuvās/tālās gaismas lukturim.

2.1.2.2.		Rezultāti

Ir pieļaujama fotometrisko rādītāju novirze par 10 % no vērtībām, kas katram paraugam izmērītas pirms testa, ietverot fotometrisko mērījumu procedūras pielaides.

2.2.			Izturība pret atmosfēras faktoriem un ķīmisko vielu iedarbību

2.2.1.			Izturība pret atmosfēras faktoriem

Trīs jaunus paraugus (gaismas izkliedētājus vai materiāla paraugus) apstaro no avota, kura enerģijas spektrālais sadalījums ir līdzīgs melna ķermeņa enerģijas spektrālajam sadalījumam temperatūrā no 5500 K līdz 6000 K. Starp avotu un paraugiem novieto attiecīgus filtrus, lai, cik vien iespējams, samazinātu starojumu, kura viļņu garums nepārsniedz 295 nm un ir lielāks par 2500 nm. Uz paraugiem ļauj iedarboties apgaismojumam 1200 W/m2 ± 200 W/m2, tik ilgi, līdz gaismas enerģija, ko tie saņēmuši, ir 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Kamerā temperatūrai, kas tiek mērīta uz melnās plātnes, kura novietota līmenī, kādā atrodas paraugi, jābūt 50° ± 5° C. Lai nodrošinātu vienādu iedarbību, paraugiem jāgriežas ap starojuma avotu ar ātrumu 1-5 apgriezieni minūtē.

Paraugus apsmidzina ar destilētu ūdeni, kura vadītspēja ir mazāka par 1 mS/m 23 ± 5 °C temperatūrā, ievērojot šādu ciklu:

apsmidzināšana -	5 minūtes,

žāvēšana -	 25 minūtes.

2.2.2.		Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību

Kad ir veikts iepriekš 2.2.1. punktā norādītais tests un turpmāk 2.2.3.1. punktā aprakstītie mērījumi, minēto trīs paraugu ārējo virsmu atbilstoši 2.2.2.2. punkta noteikumiem apstrādā ar maisījumu, kas minēts turpmāk 2.2.2.1. punktā.

2.2.2.1.		Testa maisījums

Testa maisījumu gatavo no 61,5 procentiem n-heptāna, 12,5 procentiem toluola, 7,5 procentiem etiltetrahlorīda, 12,5 procentiem trihloretilēna un 6 procentiem ksilola (apjoma procenti).

2.2.2.2.		Testa maisījuma lietošana

Kokvilnas auduma gabalu mērcē (kā noteikts ISO 105), līdz tas piesūcas ar iepriekš 2.2.2.1. punktā norādīto maisījumu un 10 sekunžu laikā to uz 10 minūtēm uzklāj parauga ārējai virsmai ar spiedienu 50 N/cm2, kas atbilst 100 N lielam spēkam, kurš pielikts 14 x 14 mm lielai pārbaudes virsmai.

Šo 10 minūšu laikā auduma gabalu atkārtoti mērcē maisījumā, lai izmantotā šķidruma sastāvs nepārtraukti atbilstu noteiktajam testa maisījumam.

Lai novērstu plaisu rašanos spiediena dēļ, tad, kad veic apstrādi ar maisījumu, drīkst kompensēt paraugam pielikto spiedienu.

2.2.2.3.		Tīrīšana

Pēc testa maisījuma uzklāšanas paraugus nožāvē svaigā gaisā un tad 23° ± 5° C temperatūrā nomazgā ar 2.3. punktā norādīto šķīdumu (Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem).

Pēc tam paraugus 23° ± 5° C temperatūrā rūpīgi noskalo ar destilētu ūdeni, kurā nav vairāk par 0,2 % piemaisījumu, un noslauka ar mīkstu drānu.

2.2.3.			Rezultāti

2.2.3.1.		Pēc testa, kurā pārbauda izturību pret atmosfēras faktoriem, uz paraugu ārējās virsmas nedrīkst būt plaisas, skrambas, robi, tā nedrīkst būt deformēta, un vidējā izstarošanas izmaiņa

Δt = (T2 - T3)/T2, ko mera trīs paraugiem saskaņā ar šī pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020

(Δtm < 0,020).

2.2.3.2.		Pēc testa, kurā pārbauda izturību pret ķīmiskajām vielām, uz paraugiem nedrīkst būt ķīmisko vielu radītu traipu, kas varētu radīt gaismas plūsmas izkliedes izmaiņas, un vidējā izstarošanas izmaiņa

Δd = (T5 - T4)/T2, ko mera trīs paraugiem saskaņā ar šī pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020

(Δ dm < 0,020).

2.2.4.			Izturība pret gaismas avota starojumu

Veic šādu testu:

Katras gaismas caurlaidīgās priekšējā luktura plastmasas sastāvdaļas plakanos paraugus apgaismo ar gaismu no gāzes izlādes gaismas avotaŠo paraugu rādītājiem, piemēram leņķiem un attālumiem, jābūt tādiem pašiem kā priekšējā lukturī Tā kā tie ir priekšējā luktura daļas, tad šiem paraugiem jābūt tādā pašā krāsā un to virsma jāapstrādā tieši tāpat (ja virsmas apstrāde tiek veikta).

Pēc 1500 stundu nepārtrauktas izmantošanas izstarotās gaismas kolorimetriskajai specifikācijai jāatbilst jaunajiem gāzes izlādes gaismas avota standartiem un uz paraugu virsmām nedrīkst būt plaisas, skrāpējumi, tā nedrīkst lobīties vai būt deformēta.

2.3.			Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņradi

2.3.1.			Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem

Trīs paraugu (gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu) ārējo virsmu sasilda līdz 50° ± 5° C temperatūrai un tad uz piecām minūtēm iegremdē 23° ± 5 °C siltā maisījumā, kas gatavots no 99 daļām destilēta ūdens, kurā ir ne vairāk par 0,02 % piemaisījumu, un vienas daļas alkilarilsulfonāta.

Pēc testa paraugus nožāvē 50° ± 5° C temperatūrā. Paraugu virsmu notīra ar mitru drānu.

2.3.2.			Izturība pret ogļūdeņradi

Pēc tam šo trīs paraugu ārējo virsmu vienu minūti viegli berzē ar kokvilnas drānu, kas samērcēta maisījumā, kurā ir 70 % n-heptāna un 30 % toluola (apjoma procenti), un tad nožāvē svaigā gaisā.

2.3.3.			Rezultāti

Pēc abu iepriekšminēto testu veiksmīgas pabeigšanas gaismas izstarošanas izmaiņas vidējā vērtība

Δt = (T2 - T3)/T2, ko mera trīs paraugiem saskaņā ar šī pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,010

(Δtm < 0,010).

2.4.			Izturība pret mehānisko nolietošanos

2.4.1.			Mehāniskās nolietošanās metode

Trīs jaunu paraugu (gaismas izkliedētāju) ārējo virsmu pārbauda vienādā mehāniskās nolietošanās testā, izmantojot šī pielikuma 3. papildinājumā aprakstīto metodi.

2.4.2.			Rezultāti

Pēc testa veikšanas izmaiņas

izstarošanā -	Δt = (T2 - T3)/T2

un difūzijā - 	Δd = (T5 - T4)/T2

mēra saskaņā ar 2. papildinājumā aprakstīto procedūru jomā, kas noteikta 2.2.4. punktā. Trīs paraugu vidējai vērtībai jābūt:

Δtm  0,100;

Δdm  0,050.

2.5.			Pārklājumu adhēzijas tests, ja tādi ir

2.5.1.			Parauga sagatavošana

20 mm x 20 mm lielu gaismas izkliedētāja pārklājuma virsmas laukumu ar žileti vai adatu sagriež, izveidojot apmēram 2 mm x 2 mm lielu kvadrātiņu tīklu. Ar žiletei vai adati izdara tik lielu spiedienu, lai sagrieztu vismaz pārklājumu.

2.5.2.			Testa apraksts

Izmanto līmlenti, kurai ir 2 N/(platuma centimetri)  20 % adhēzijas spēks, kas mērīts šī pielikuma 4. papildinājumā aprakstītajos standartizētajos apstākļos. Šo lllīmlenti, kas ir vismaz 25 mm plata, vismaz uz piecām minūtēm piespiež pie virsmas, kura ir sagatavota tā, kā norādīts 2.5.1. punktā.

Pēc tam līmlentes galu noslogo tā, lai adhēzijas spēks uz virsmu tiktu līdzsvarots ar šai virsmai perpendikulāru spēku. Šajā brīdī līmlenti noplēš ar konstantu ātrumu 1,5 m/s  0,2 m/s.

2.5.3.		Rezultāti

Režģotajā laukumā nedrīkst būt ievērojami bojājumi. Ir pieļaujami bojājumi kvadrātiņu krustošanās vietās vai griezumu malās, ja vien bojātais laukums nepārsniedz 15 % no režģotās virsmas.

2.6.			Testi, kas tiek veikti ar nokomplektētiem priekšējiem lukturiem, kam ir plastmasas gaismas izkliedētāji

2.6.1.			Gaismas izkliedētāja izturība pret mehānisko nolietošanos

2.6.1.1.		Testi

Luktura Nr. 1 gaismas izkliedētāju pārbauda, veicot iepriekš 2.4.1. punktā aprakstīto testu.

2.6.1.2.		Rezultāti

Pēc minētā testa fotometrisko mērījumu rezultāti, kas iegūti, veicot mērījumus attiecībā uz priekšējo lukturi saskaņā ar šiem noteikumiem, nedrīkst pārsniegt maksimālās pieļaujamās vērtības punktā B 50 L un HV par vairāk nekā 30 %, un nedrīkst būt mazāki par minimālo pieļaujamo vērtību punktā 75 R punktā vairāk nekā par 10 % (ja priekšējie lukturi paredzēti kreisās puses satiksmei, ņem vērā punktu B 50 R, HV un 75).

2.6.2.			Pārklājumu adhēzijas tests, ja tādi ir

Luktura Nr. 2 gaismas izkliedētāju pārbauda, veicot 2.5. punktā aprakstīto testu.

5. pielikums – 1. papildinājums

APSTIPRINĀŠANAS TESTU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

A.	Plastmasas materiālu (gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. punktu) testi

| Paraugi Testi | Gaismas izkliedētāji vai materiāla paraugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaismas izkliedētāji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Ierobežotie fotometriskie mērījumi (2.1.2. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 1.1.1. Temperatūras izmaiņas (2.1.1. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 1.2. Ierobežotie fotometriskie mērījumi (2.1.2. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 1.2.1. Izstarošanas mērījumi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Difūzijas mērījumi | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.3. Atmosfēras faktori (2.2.1. punkts) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Izstarošanas mērījumi | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Ķīmisko vielu iedarbība (2.2.2. punkts) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Difūzijas mērījumi | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Mazgāšanas līdzekļi (2.3.1. punkts) |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ogļūdeņradis (2.3.2. punkts) |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Izstarošanas mērījumi |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Nolietošanās (2.4.1. punkts) |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Izstarošanas mērījumi |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Difūzijas mērījumi |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.8. Adhēzija(2.5. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 1.9. Izturība pret gaismas avota starojumu (2.2.4. punkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

B.	Testi, kas tiek veikti ar nokomplektētiem priekšējiem lukturiem (kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.3. punktu)

| Testi | Nokomplektēti priekšējie lukturi |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parauga Nr. |  |
|  | 1 | 2 |
| 2.1. Nolietošanās (2.6.1.1.1. punkts) | x |  |
| 2.2. Fotometrija (2.6.1.2. punkts) | x |  |
| 2.3. Adhēzija(2.6.2. punkts) |  | x |

5. pielikums – 2. papildinājums

GAISMAS DIFŪZIJAS UN IZSTAROŠANAS MĒRĪJUMU METODE

1.	APRĪKOJUMS (sk. attēlu)

Kolimatora K staru kūli, kura pusnobīde ir /2 = 17,4 x 10-4 rd, ierobežo diafragma DT ar atvērumu 6 mm, pie kura novieto parauga statīvu.

Konverģents bezkrāsains gaismas izkliedētājs L2, kas ir koriģēts attiecībā uz sfēriskajām aberācijām, savieno diafragmu DT ar uztvērēju R. Gaismas izkliedētāja L2 diametram jābūt tādam, lai tas nenodalītu parauga izstaroto gaismu konusā, kura augšējā leņķa puse ir /2 = 14°.

Gredzenveida diafragmu DD ar leņķiem /2 = 1° un max/2 = 12° novieto gaismas izkliedētāja L2 attēla fokālajā plaknē.

Diafragmas centrālā, necaurspīdīgā daļa ir nepieciešama, lai aizturētu gaismu, kas plūst tieši no gaismas avota. Jābūt iespējai novirzīt diafragmas centrālo daļu no gaismas kūļa tā, lai tā precīzi atgrieztos savā sākotnējā stāvoklī.

Gaismas izkliedētāja L2 attālumu L2 DT un fokusa attālumu F2 izvēlas tā, lai DT attēls pilnībā pārklātu uztvērēju R.

Ja sākotnējais pilnais gaismas kūlis ir 1000 vienības, tad katra nolasījuma absolūtajai precizitātei jābūt lielākai par 1 vienību.

2.	MĒRĪJUMI

Jāveic šādi mērījumi:

| Nolasī-jums | Ar paraugu | Ar DD centrālo daļu | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | nē | nē | Pilnā staru kūļa sākotnējais nolasījums |
| T2 | jā (pirms testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24o C temperatūrā izstaro jaunais materiāls |
| T3 | jā (pēc testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24o C temperatūrā izstaro testētais materiāls |
| T4 | jā (pirms testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē jaunais materiāls |
| T5 | jā (pēc testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē testētais materiāls |

1. attēls

Difūzijas un izstarošanas noviržu mērījumu optiskā iestatīšana

##### 5. pielikums – 3. papildinājums

TESTS AR SMIDZINĀŠANAS METODI

1.	Testa aprīkojums

1.1.	Smidzinātājs

Izmantotā smidzinātāja sprauslai jābūt 1,3 mm diametrā, kas ļautu šķidrumam plūst ar ātrumu 0,24  0,02 l/minūtē, ja darba spiediens ir 6,0 bāri -0, +0,5 bāri.

Šādos darbības apstākļos uz nolietojuma pārbaudei paredzētā virsmas ir jāiegūst vēdekļveida uzklājums 170 mm  50 mm diametrā, virsmai atrodoties 380 mm  10 mm attālumā no sprauslas.

1.2.	Testa maisījums

Testa maisījumu gatavo no:

silīcijsmilts, kuras cietība ir 7 pēc Mora skalas, graudiņu izmērs ir no 0 līdz 0,2 mm un to izkliede ir tuvu parastai, bet leņķiskais koeficients no 1,8 līdz 2;

ūdens, kura cietība nepārsniedz 205 g/m3, ja maisījumā ir 25 g smilts uz litru ūdens.

2.	Tests

Luktura gaismas izkliedētāja ārējo virsmu vienreiz vai vairākkārtīgi apstrādā ar minētā sastāva smilšu strūklu. Strūklu virza gandrīz perpendikulāri testējamai virsmai.

Nolietojumu pārbauda, izmantojot vienu vai vairākus stikla paraugus, ko salīdzināšanai novieto blakus pārbaudāmajiem gaismas izkliedētājiem. Maisījumu smidzina, līdz parauga vai paraugu gaismas difūzijas izmaiņa, ko nosaka, izmantojot 2. papildinājumā aprakstīto metodi, ir

Δd=T5−T4T2=0.0250±0.0025

Lai pārbaudītu, vai visa testētā virsma ir nolietojusies vienādi, var izmantot vairākus kontrolparaugus.

5. pielikums – 4. papildinājums

Līmlentes aDHĒZIJAs TESTS

1.	MĒRĶIS

Ar šo metodi standarta apstākļos var noteikt lineāro adhēzijas spēku, kas līmlenti notur pie stikla plāksnes.

2.	PRINCIPS

Tiek mērīts spēks, kas ir nepieciešams, lai līmlenti atrautu no stikla plāksnes 900 leņķī.

3.	NOTEIKTIE ATMOSFĒRAS APSTĀKĻI

Āpkārtējās vides temperatūra ir 23  5 °C, relatīvais mitrums (RM) ir 65  15 %.

4.	TESTĀ IZMANTOTIE PARAUGI

Pirms testa līmlentes rullīša paraugu 24 stundas uzglabā norādītajos atmosfēras apstākļos (sk. 3. punktu iepriekš).

No katra rullīša pārbauda piecus 400 mm garus līmlentes gabalus. TTos no rullīša nogriež pēc pirmo trīs kārtu noritināšanas.

5.	PROCEDŪRA

Testu veic 3. punktā norādītajos atmosfēras apstākļos.

Ņem piecus līmlentes gabalus, līmlenti radiāli atritinot ar ātrumu apmēram 300 mm/s, pēc tam 15 sekunžu laikā tos uzklāj turpmāk norādītajā veidā.

Līmlenti pakāpeniski uzklāj uz stikla plāksnes, ar pirkstu viegli berzējot garenvirzienā un pārmērīgi nespiežot, – tā, lai starp lenti un stikla plāksni nepaliktu gaisa burbuļi.

Šādi sagatavoto paraugu uz 10 minūtēm atstāj norādītajos ārējās vides apstākļos.

Apmēram 25 mm garu līmlentes parauga gabalu atrauj no stikla plāksnes perpendikulāri līmlentes parauga asij.

Plāksni nostiprina un līmlentes brīvo galu atloka atpakaļ 900 leņķī. Spēku pieliek tā, lai līnija, kas atdala līmlenti un stikla plāksni, būtu perpendikulāra šim spēkam un perpendikulāra stikla plāksnei.

Līmlenti atrauj ar ātrumu 300 mm/s  30 mm/s un fiksē tam nepieciešamo spēku.

6.	REZULTĀTI

Piecas iegūtās vērtības sarindo pēc kārtas un aprēķina mērījumu vidējo vērtību. Šo vērtību izsaka ņūtonos uz vienu lentes platuma centimetru.

##### 6. pielikums

CENTRA LĪNIJA

Diametrs = a

a = vismaz 2 mm

Šo centra līnijas izvēles marķējumu izvieto uz tuvās gaismas izkliedētāja, vietā, kur krustojas tuvās gaismas pamatasis, kā arī uz tālās gaismas lukturu izkliedētājiem, ja tie nav grupēti, kombinēti vai savietoti ar tuvās gaismas lukturiem.

Zīmējumā attēlots marķējums tādai centra līnijai, kas projektēta uz plaknes, kura apļa centrā pieskaras gaismas izkliedētājam. Šī marķējuma līnijas var būt nepārtrauktas vai pārtrauktas.

7. pielikums

SPRIEGUMA MARĶĒJUMS

| Šo marķējumu novieto uz katra tāda priekšējā luktura korpusa, kam ir tikai gāzes izlādes gaismas avots un balasts, kā arī uz katras balasta ārējās daļas. Balasts(-i) ir paredzēts ** voltiem. |  | Šo marķējumu novieto uz katra tāda priekšējā luktura korpusa, kam ir vismaz viens gāzes izlādes gaismas avots un balasts. Balasts(-i) ir paredzēts ** voltiem. Neviena no kvēlspuldzēm, kas atrodas priekšējā lukturī, nav paredzēta lietošanai 24 voltu spriegumam. |
| --- | --- | --- |

8. pielikums

MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRĀM

1.		VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1.1.		Atbilstības prasības no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa uzskata par izpildītām, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd tad, ja, pārbaudot jebkura nejauši izvēlēta priekšējā luktura fotometriskos rādītājus un veicot mērījumus, kad spriegums ir 13,5 V  0,1 V vai kad noteikts kāds cits spriegums, un turklāt šis lukturis ir:

aprīkots ar noņemamu standarta gāzes izlādes gaismas avotu atbilstoši 6.1.3. punktam. Šāda gāzes izlādes gaismas avota gaismas plūsma no Noteikumos Nr. 99 noteiktās etalona gaismas plūsmas var atšķirties. Tādā gadījumā apgaismojumu attiecīgi koriģē;

vai

aprīkots ar sērijveida ražošanas gāzes izlādes gaismas avotu un sērijveida balastu. Šāda gaismas avota gaismas plūsma no etalona gaismas plūsmas var atšķirties gaismas avota un balasta pielaižu dēļ, kas noteiktas Noteikumos Nr. 99. Apgaismojuma mērījumus attiecīgi var koriģēt par 20 procentiem vēlamajā virzienā;

1.2.1.	neviena apgaismojuma vērtība, kas mērīta un koriģēta atbilstoši iepriekšminētajam 1.2. punktam, nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk kā par 20 procentiem. Vērtībām punktā B 50 L (vai R) un uz līnijas H/H2 (vai H/H3/H4) un uz augšu maksimālā nevēlamā novirze attiecīgi drīkst būt:

B 50 L (vai R): 		0,20 lx atbilstoši 20 procenti

0,30 lx atbilstoši 30 procenti

Uz līnijas H/H2

(vai līnijas H/H3/H4)

un virs:			0,30 lx atbilstoši 20 procenti

0,45 lx atbilstoši 30 procenti

1.2.2.	vai, ja

1.2.2.1.	attiecībā uz tuvo gaismu vērtības, kas paredzētas šajos noteikumos, ir ievērotas punktā HV (ar pielaidi + 0,2 lx) un atbilst šim regulējumam vismaz vienā punktā katrā laukumā, ko uz mērījumu ekrāna (25 m attālumā) norobežo aplis, kura rādiuss ir 15 cm, ap punktiem B 50 L (vai R) 1/ (ar pielaidi + 0,1 lx), 75 R (vai L), 50 V, 25 R1, 25 L2 un uz I segmenta;

1.2.2.2.	un ja attiecībā uz tālo gaismu, kad punkts HV atrodas izoluksa līnijas 0,75 Emax iekšpusē, jebkurā mērījumu punktā, kas norādīts šo noteikumu 6.3. punktā, tiek ievērota + 20 % pielaide maksimālajām fotometriskajām vērtībām un – 20 % minimālajām fotometriskajām vērtībām.

1.2.3.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, priekšējā luktura regulējumu drīkst mainīt, ja vien staru kūļa ass netiek novirzīta sānis par vairāk kā 0,5o pa labi vai kreisi un par vairāk kā 0,2o uz augšu vai leju.

1.2.4.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, pārbaudes ar priekšējiem lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta gāzes izlādes gaismas avotu vai gāzes izlādes gaismas avotu un balastu, atkarībā no tā, kas ir noteikts iepriekš 1.2. punktā.

1.3.		Lai pārbaudītu griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas siltuma ietekmē, ievēro šādu procedūru:

Saskaņā ar 4. pielikuma 2.1. punktā noteikto procedūru vienu no izvēlētajiem priekšējiem lukturiem pārbauda pēc tam, kad tam trīs reizes pēc kārtas piemērots 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītais cikls.

Priekšējo lukturi uzskata par pieņemamu, ja r (kā norādīts šo noteikumu 4. pielikuma 2.2. punktā) nepārsniedz 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka par 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, tad pārbauda otru priekšējo lukturi, un pēc šīs pārbaudes abiem paraugiem reģistrētās absolūtās vērtības vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1.4.		Šo noteikumu 6.1.6. punktā noteiktās tonalitātes koordinātas ir jāievēro.

2.		MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RAŽOTĀJA VEIKTO ATBILSTĪBAS PĀRBAUDI

Attiecībā uz katru priekšējo lukturu tipu apstiprinājuma marķējuma turētājs ar attiecīgiem starplaikiem veic vismaz turpmāk minētos testus. Testus veic saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

Ja paraugu ņemšana uzrāda neatbilstību attiecīgā testa tipam, tad ņem papildu paraugus un testē tos. Ražotājs veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1.		Testu būtība

Šajos noteikumos paredzētie atbilstības testi attiecas uz fotometriskajiem rādītājiem un siltuma radīto griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņu pārbaudi.

2.2.		Testā izmantotās metodes

2.2.1.	Testus parasti veic saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.2.	Pēc saskaņošanas ar kompetento iestādi, kas atbild par atbilstības pārbaužu veikšanu, ražotājs jebkurā atbilstības pārbaudē drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes. Ražotāja pienākums ir pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.3.	Lai piemērotu pielikuma 2.2.1. un 2.2.2. punktu, regulāri jāveic testa iekārtas kalibrēšana un tās korelācija ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem.

2.2.4.	Visos gadījumos standartmetodes ir šo noteikumu metodes, jo īpaši administratīvās pārbaudes un paraugu ņemšanas vajadzībām.

2.3.		Paraugu ņemšanas būtība

Priekšējo lukturu paraugus brīvi izvēlas no vienveidīgas ražošanas partijas. Vienveidīga ražošanas partija ir viena tipa priekšējo lukturu kopums, kas noteikts atbilstīgi ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida ražojumiem. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes vadību.

2.4.		Izmērītie un reģistrētie fotometriskie parametri

Priekšējo lukturu paraugus izmanto, lai veiktu fotometriskos mērījumus šajos noteikumos paredzētajos punktos; lasījumus attiecībā uz tālo gaismu veic punktā Emax, HV , HL, HR un attiecībā uz tuvo gaismu – punktā B 50 L (vai R) 1/, HV, 50 V, 75 R (vai L) un 25 L2 (vai R2) (sk. attēlu 3. pielikumā).

2.5.		Pieņemamības kritēriji

Lai izpildītu šo noteikumu 9.1. punkta norādījumus attiecībā uz ražojumu atbilstības pārbaudi, ražotājs ir atbildīgs par testu rezultātu statistisko izpēti un par to, lai, vienojoties ar kompetento iestādi, tiktu noteikti viņa ražojumu pieņemamības kritēriji.

Pieņemamības kritērijiem jābūt tādiem, lai ar 95 % ticamības pakāpi minimālā varbūtība izturēt izlases veida testu saskaņā ar 9. pielikumu (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

9. pielikums

MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INSPEKTORA VEIKTO PARAUGU ŅEMŠANU

1.		VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1.1.		Saskaņā ar šo noteikumu prasībām atbilstības prasības uzskata par izpildītām mehāniskajā un ģeometriskajā ziņā, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd tad, ja, pārbaudot jebkura brīvi izvēlēta priekšējā luktura fotometriskos rādītājus un veicot mērījumus, kad spriegums ir 13,5 V  0,1 V vai kad ir kāds cits noteiktais spriegums, un turklāt šis lukturis ir:

vai nu

aprīkots ar noņemamu standarta gāzes izlādes gaismas avotu atbilstoši 6.1.3. punktam. Šāda gāzes izlādes gaismas avota gaismas plūsma no Noteikumos Nr. 99 noteiktās etalona gaismas plūsmas var atšķirties. Tādā gadījumā apgaismojumu attiecīgi koriģē;

vai

aprīkots ar sērijveida ražošanas gāzes izlādes gaismas avotu un sērijveida balastu. Šāda gaismas avota gaismas plūsma no etalona gaismas plūsmas var atšķirties gaismas avota un balasta pielaižu dēļ, kas noteiktas Noteikumos Nr. 99. Apgaismojuma mērījumus attiecīgi var koriģēt par 20 procentiem vēlamajā virzienā;

1.2.1.	neviena apgaismojuma vērtība nevēlami neatšķiras no šajos noteikumos aprakstītās vērtības vairāk nekā par 20 procentiem.

Spilgtajā zonā maksimālā novirze drīkst attiecīgi būt:

B 50 L (vai R):		0,20 lx atbilstoši 20 %

0,30 lx atbilstoši 30 %

Uz H/H2 līnijas

(vai līnija H/H3/H4)

un virs:			0,30 lx atbilstoši 20 %

0,45 lx atbilstoši 30 %

1.2.2.	vai, ja

1.2.2.1.	attiecībā uz tuvo gaismu vērtības, kas noteiktas šajos noteikumos, ir ievērotas punktā HV (ar pielaidi + 0,2 lx) un atbilst šim regulējumam vismaz vienā punktā katrā laukumā, ko uz mērījumu ekrāna (25 m attālumā) norobežo aplis, kura rādiuss ir 15 cm, ap punktiem B 50 L (vai R) 1/ (ar pielaidi + 0,1 lx), 75 R (vai L), 50 V, 25 R1, 25 L2 un uz I segmenta,

1.2.2.2.	un ja attiecībā uz tālo gaismu, kad punkts HV atrodas izoluksa līnijas 0,75 Emax iekšpusē, jebkurā mērījumu punktā, kas norādīts šo noteikumu 6.3. punktā, ir ievērota + 20 % pielaide maksimālajām fotometriskajām vērtībām un – 20 % pielaide minimālajām fotometriskajām vērtībām. Norādes zīmi neņem vērā.

1.2.3.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, priekšējā luktura regulējumu var mainīt, ja vien staru kūļa ass netiek novirzīta sānis vairāk nekā par 0,5o pa labi vai kreisi un ne vairāk par 0,2o uz augšu vai leju.

1.2.4.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, priekšējā luktura testu atkārto, izmantojot citu standarta gāzes izlādes gaismas avotu vai gāzes izlādes gaismas avotu un balastu, atkarībā no tā, kas ir paredzēts iepriekš 1.2. punktā.

1.3.		Attiecībā uz pārbaudi, kurā izskata griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas, kas radušās karstuma ietekmē, piemēro šādu procedūru:

Saskaņā ar 4. pielikuma 2.1. punktā noteikto procedūru vienu no izvēlētajiem priekšējiem lukturiem testē pēc tam, kad tam trīs reizes pēc kārtas veikts 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītais cikls.

Priekšējo lukturi uzskata par atbilstošu, ja r (kā norādīts šo noteikumu 4. pielikuma 2.1. un 2.2. punktā) nepārsniedz 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka nekā 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, testē otru priekšējo lukturi, abu paraugu reģistrētās absolūtās vērtības nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1.4.		Šo noteikumu 6.1.6. punktā noteiktās tonalitātes koordinātas ir jāievēro.

2.		PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanas reizē brīvi izvēlas četrus priekšējos lukturus.. Pirmo un trešo paraugu apzīmē ar burtu A, otro un ceturto – ar B.

2.1.		Atbilstību neapstrīd

2.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd, ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	A paraugi

A1 -	vienam priekšējam lukturim					 0 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā			20 %

A2 -	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā			 0 %

bet ne vairāk kā		 				20 %

ņem paraugus B

2.1.1.2.	B paraugi

B1 -	abiem priekšējiem lukturiem				 		0 %

2.1.2.		vai ja attiecībā uz paraugu A ir izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

2.2.		Atbilstību apstrīd

2.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību apstrīd un lūdz, lai ražotājs nodrošina savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.2.1.1.	A paraugi

A3 -	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā			20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā			20 %

bet ne vairāk kā						30 %

2.2.1.2.	B paraugi

B2 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā			 0 %

bet ne vairāk kā						20 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā			20 %

B3 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim					 0 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā			20 %

bet ne vairāk kā						30 %

2.2.2.	vai ja attiecībā uz paraugu A nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

2.3.		Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstību apstrīd un piemēro 10. pantu tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.3.1.	 A paraugi

A4 vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā			20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā 			30 %

A5 -abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā <0}		20 %

2.3.2.	B paraugi

B4 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā<0}			 0 %

bet ne vairāk kā						20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā			20 %

B5 -	A2 gadījumā

abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā			20 %

B6 -	A2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim					 0 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā			30 %

2.3.3.	vai ja attiecībā uz paraugu A un B nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

3.		ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas ir jāveic atkārtota paraugu ņemšana, kurā trešo paraugu C no diviem priekšējiem lukturiem un ceturto paraugu D no diviem priekšējiem lukturiem izvēlas no krājumiem, kas ražoti pēc pielāgošanas.

3.1.		Atbilstību neapstrīd

3.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību neapstrīd, ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.1.1.1.	C paraugi

C1 -	vienam priekšējam lukturim					 0 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā			20 %

C2 -	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā			 0 %

bet ne vairāk kā						20 %

ņem paraugu D

3.1.1.2.	paraugs D

D1 -	C2 gadījumā

abiem priekšējiem lukturiem				 	0 %

3.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu C ir izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

3.2.		Atbilstību apstrīd

3.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu priekšējo lukturu atbilstību apstrīd un lūdz, lai ražotājs nodrošina savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.2.1.1.	D paraugi

D2 -	C2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā			 0 %

bet ne vairāk kā						20 %

vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā			20 %

3.2.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu C nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

3.3.		Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstību apstrīd un piemēro 11. punktu tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atainoto paraugu ņemšanas procedūru priekšējiem lukturiem izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.3.1.	C paraugi

C3 -	vienam priekšējam lukturim ne vairāk kā			20 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā			20 %

C4 -	abiem priekšējiem lukturiem vairāk nekā			20 %

3.3.2.	paraugs D

D3 -	C2 gadījumā

vienam priekšējam lukturim 0 vai vairāk nekā	 0 %

vienam priekšējam lukturim vairāk nekā		20 %

3.3.3.	vai ja attiecībā uz paraugu C un D nav izpildītas 1.2.2. punktā noteiktās prasības.

4.	GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA MAIŅA

Lai pārbaudītu, kā siltuma ietekmē mainījies griezuma līnijas vertikālais stāvoklis, izmanto šādu metodi:

Saskaņā ar 4. pielikuma 2.1. punktā aprakstīto procedūru vienu no parauga A priekšējiem lukturiem pēc 1. attēlā aprakstītās paraugu ņemšanas procedūras pārbauda pēc tam, kad tam trīs reizes pēc kārtas piemērots 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītais cikls.

Priekšējo lukturi uzskata par pieņemamu, ja r nepārsniedz 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka nekā 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, tad pārbauda otru parauga A priekšējo lukturi, pēc šīs pārbaudes abiem paraugiem reģistrēto absolūto vērtību vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

Taču tad, ja attiecībā uz paraugu A šī vērtība – 1,5 mrad – netiek ievērota, abus parauga B priekšējos lukturus pārbauda, izmantojot tādu pašu metodi, un r vērtība katram no tiem nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1. attēls

| 2 ierīces | Pirmā paraugu ņemšana 4 brīvi izvēlētas ierīces sadala paraugos A un B | 2 ierīces |
| --- | --- | --- |
|  | BEIGAS |  |
|  | ņem paraugu B |  |
|  | Pielāgošana Lūdz, lai ražotājs nodrošina ražojumu atbilstību prasībām |  |
| Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu A | Atkārtota paraugu ņemšana 4 brīvi izvēlētas ierīces sadala paraugos C un D | Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu B |
| Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu C | ņem paraugu D | Iespējamie rezultāti attiecībā uz paraugu D |
|  | veic pielāgošanu |  |
|  | Apstiprinājuma anulēšana |  |
| Maksimālā novirze [%] nevēlamajā virzienā no robežvērtības |  |  |

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Nekas šajos noteikumos neliedz Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus tā reģistrē, kombinēt priekšējo lukturi, kam saskaņā ar šiem noteikumiem ir apstiprinājums "PL" (plastmasas gaismas izkliedētājs), ar mehānisku priekšējā luktura tīrīšanas ierīci (piemēram, ar stikla tīrītājiem).

Attiecībā uz gāzes izlādes gaismas avotiem skatīt Noteikumus Nr. 99.

Attiecībā uz priekšējiem lukturiem, kas projektēti atbilstoši prasībām satiksmes sistēmā, kurā kustība notiek tikai pa vienu ceļa pusi (labo vai kreiso), tiek ieteikts uz priekšējā luktura gaismas izkliedētāja neizdzēšami izcelt laukumu, kuru var aptumšot, lai novērstu neērtības ceļa lietotājiem tajā valstī, kur satiksme notiek pa pretējo ceļa pusi atšķirībā no valsts, kurai priekšējais lukturis projektēts, un tas jāizskaidro transportlīdzekļu apkopes grāmatā. Taču šis marķējums nav nepieciešama, ja minētais laukums ir skaidri redzama pēc konstrukcijas.

1 - Vācijai, 2 - Francijai, 3- Itālijai, 4 - Nīderlandei, 5 - Zviedrijai, 6 - Beļģijai, 7 - Ungārijai, 8 - Čehijai, 9 - Spānijai, 10 - Serbijai un Melnkalnei, 11 - Apvienotajai Karalistei, 12 - Austrijai, 13 - Luksemburgai, 14 - Šveicei, 15 (brīvs), 16 - Norvēģijai, 17 - Somijai, 18 - Dānijai, 19 - Rumānijai, 20 - Polijai, 21 - Portugālei, 22 - Krievijas Federācijai, 23 - Grieķijai, 24 - Īrijai, 25 - Horvātijai, 26 - Slovēnijai, 27 - Slovākijai, 28 - Baltkrievijai, 29 - Igaunijai, 30 (brīvs), 31 - Bosnijai un Hercegovinai, 32 - Latvijai, 33 (brīvs), 34 - Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 - Lietuvai, 37 - Turcijai, 38 (brīvs), 39 - Azerbaidžānai, 40 - Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 - Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu attiecīgo EEK simbolu), 43 - Japānai, 44 (brīvs), 45 - Austrālijai, 46 - Ukrainai, 47 - Dienvidāfrikas Republikai, 48 - Jaunzēlandei, 49 - Kiprai, 50 - Maltai un 51 - Korejas Republikai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas šim Nolīgumam, un numurus, kas ir šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

Tehniskās prasības attiecībā uz gāzes izlādes gaismas avotiem, sk. Noteikumus Nr. 99.

Šos noteikumus nepiemēro kontroles slēdzim.

Elektromagnētiskās atbilstības prasību ievērošana ir būtiska atsevišķam transportlīdzekļu tipam.

Testa ekrānam jābūt pietiekami platam, lai varētu pārbaudīt "griezuma līniju" vismaz 5° uz katru pusi no VV līnijas.

Pārregulēšanas ierobežojumi, kas ir 0,5° uz labo vai kreiso pusi, neattiecas uz vertikālo pārregulēšanu, kas tiek veikta augšup vai lejup. Pēdējo ierobežo arī 6.3. punktā minētās prasības. Tomēr 6.3. punkta prasības nepiemēro priekšējiem lukturiem, kas izgatavoti tā, lai atbilstu tikai tām šo noteikumu prasībām, kas attiecas uz tuvo gaismu.

Šī prasība tiks izskatīta ieteikumā vadītājiem.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/paplašinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus skatīt šajos noteikumos).

Lieko svītrot.

Norādiet atbilstošo marķējumu, izvēloties no šīs tabulas:

DC,DC/,DC/PL,DRDCR,DC/R,DC PL,DR PL,DCR PL,DC/R PL,DC,

——›DCR,

———›DC/R,

———›DC/,

——›DC PL,

———›DCR PL,

———›DC/R PL,

———›DC/PL,

———›DC,

‹——›DCR,

‹——›DC/R,

‹——›DC/,

‹——›DC PL,

‹——›DCR PL,

‹———›DC/R PL,

‹———›DC/PL,

‹———›DLSC,DLSC/,DLSC/PL,DLSR,DLSCR,DLSC/R,DLSC PL,DLSR PL,DLSCR PL,DLSC/R PL,DLSC,

——›DLSCR,

———›DLSC/R,

———›DLSC/,

——›DLSC PL,

———›DLSCR PL,

————›DLSC/R PL,

————›DLSC/PL,

————›DLSC,

‹——›DLSCR,

‹———›DLSC/R,

‹———›DLSC/,

‹——›DLSC PL,

‹———›DLSCR PL,

‹———›DLSC/R PL,

‹———›DLSC/PL,

‹———›

Ja ir DLS, tad, izmantojot nenomaināmu gāzes izlādes gaismas avotu, kas nav apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99, norāda daļas numuru, ko gaismas izstarotājam piešķīris tā ražotājs.

Ja testējamais priekšējais lukturis ir grupēts un/vai savietots ar signāllukturiem, pēdējos iededz uz visu testa laiku. Virzienrādītājus iededz mirgošanas režīmā ar aptuveno ieslēgšanas/izslēgšanas laika attiecību viens pret vienu

Ja vienlaikus ieslēdz divus vai vairāk gaismas avotus priekšējā luktura mirgošanas režīmā, tad to neuzskata par normālu gaismas avotu vienlaicīgu izmantošanu

NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, ko dažreiz sauc par CMC. NaCMC, ko izmanto netīrumu maisījumā, aizvietošanas pakāpei (DS) jābūt 0,6-0,7 un viskozitātei 200-300 cP 2 % maisījumā, kura temperatūra ir 20 °C.

Atkāpe no noteiktā daudzuma ir pieļaujama tādēl, ka ir jāiegūst netīrumi, kas pareizi noklāj visu plastmasas gaismas izkliedētāju.

Punkts 50 V atrodas 37,5 mm zem punkta HV uz vertikālās VV līnijas ekrānā, kas novietots 25 m attālumā.

Attiecībā uz L2 ir ieteicams izmantot apmēram 80 mm lielu fokusa attālumu.

Burti iekavās attiecas uz priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

Ja tālā un tuvā gaisma ir savietota vienā lukturī, tad tālās gaismas mērījumus izdara punktā HV, kas atbilst tuvās gaismas mērījumu punktam.

HL un HR ir taisnes HH punkti, kas atrodas attiecīgi 1,125 metru attālumā pa kreisi un pa labi no punkta HV.

Burti iekavās attiecas uz priekšējiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.