| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  |  | Rev.1/Add.18/Rev.4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006. gada 14. oktobris |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

18. papildinājums: Noteikumi Nr. 19

## 4. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### 02. grozījumu sērijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1995. gada 16. jūnijs;

#### Noteikumu 3. redakcijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.209.1995.TREATIES-38 1995. gada 4. augustā;

02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1997. gada 15. janvāris;

02. grozījumu sērijas 7. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1998. gadā 27. aprīlis;

02. grozījumu sērijas 8. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1999. gada 6. februāris;

02. grozījumu sērijas 9. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 23. marts;

02. grozījumu sērijas 10. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2006. gada 4. jūlijs.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU PRIEKŠĒJO MIGLAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

##### Noteikumi Nr. 19

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU PRIEKŠĒJO MIGLAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

DARBĪBAS JOMA 	 5

1. Definīcijas 	 5

2. Apstiprinājuma pieteikums 	 5

3. Marķējumi.....................................................................................................................	 6

4. Apstiprinājums..............................................................................................................	 6

5. Vispārīgas specifikācijas 	 9

6. Apgaismojums 	 10

7. Krāsa 	 12

8. Redzamības apgrūtinājuma noteikšana (apžilbināšana) 	 13

9. Piezīme par krāsu 	 13

10. Priekšējā miglas luktura tipa modifikācijas un apstiprinājuma pagarināšana 	 13

11. Ražojumu atbilstība......................................................................................................	 13

12. Sankcijas par ražojumu neatbilstību 	 14

13. Ražošanas pilnīga izbeigšana.......................................................................................	 15

14. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses 	 15

15. Pārejas noteikumi 	 16

PIELIKUMI

1. pielikums – 	Paziņojums par transportlīdzekļa priekšējā miglas luktura tipa apstiprinājumu, pagarināšanu, atteikumu, 	atsaukšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19

2. pielikums – Apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugi

3. pielikums – Mērījumu ekrāns

4. pielikums – Darbībā esošu galveno lukturu 	fotometrisko rādītāju stabilitātes testi

5. pielikums – Prasības lukturiem ar plastmasas gaismas izkliedētājiem – 	gaismas izkliedētāja vai materiāla paraugu un nokomplektētu lukturu testi

1. papildpielikums – Apstiprinājuma testu hronoloģiskā secība

2. papildpielikums – Gaismas izplatīšanās un caurlaidības mērījumu metode

3. papildpielikums – Izsmidzināšanas testa metode

4. papildpielikums – Līmlentes saķeres tests

6. pielikums – Prasību minimums ražojumu atbilstības 	kontroles procedūrām

7. pielikums – Prasību minimums inspektora veiktajai paraugu ņemšanai

DARBĪBAS JOMA 1/

Šie noteikumi attiecas uz priekšējiem miglas lukturiem, kuros var būt iestrādāti stikla vai plastmasas gaismas izkliedētāji.

1.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

1.1.	“priekšējais miglas lukturis” ir transportlīdzekļa lukturis, ko izmanto ceļa apgaismojuma uzlabošanai miglas, sniegputeņa, lietusgāžu vai putekļu mākoņu gadījumā;

1.2.	“gaismas izkliedētājs” ir galvenā luktura (bloka) attālākā detaļa, kas laiž gaismu cauri apgaismojošajai virsmai;

1.3.	“pārklājums” ir jebkurš materiāls vai materiāli, kas vienā vai vairākos slāņos klāj gaismas izkliedētāja ārējo virsmu;

1.4.	“dažādu tipu priekšējie miglas lukturi” ir miglas lukturi, kam atšķiras šādi būtiski aspekti:

1.4.1.	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

1.4.2.	optiskās sistēmas parametri;

1.4.3.	to detaļu iekļaušana, kas ar atstarošanu, refrakciju, absorbciju un/vai deformāciju darbības laikā var izmainīt optiskos efektus;

1.4.4.	kvēlspuldzes kategorija;

1.4.5.	gaismas izkliedētāju vai pārklājuma materiāli, ja tādi ir.

2.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1.	Tipa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pilnvarots pārstāvis.

2.2.	Pieteikumam par katru priekšējā miglas luktura tipu pievieno:

2.2.1.	īsu tehnisko specifikāciju. Ja ierīce nav hermetizēta luktura tipa, ir jāprecizē kvēlspuldzes (-džu) kategorija; kā norādīts Noteikumos Nr. 37, tās var būt H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W/1, H27W/2, H10, H11 vai H12 kategorijas kvēlspuldzes;

2.2.2.	rasējumus trīs eksemplāros, kuri ir pietiekami detalizēti, lai pēc tiem varētu noteikt tipu, un kuros priekšējais miglas lukturis attēlots skatā no priekšas, detalizēti atspoguļojot arī stikla rievojumu, ja tāds ir, kā arī šķērsgriezumā; rasējumos jānorāda apstiprinājuma marķējumam paredzētā vieta;

2.2.3.	divus priekšējā miglas luktura tipa paraugus;

2.2.4.	plastmasas, no kā izgatavoti gaismas izkliedētāji, testa vajadzībām:

2.2.4.1.	trīspadsmit gaismas izkliedētājus;

2.2.4.1.1.	sešus no šiem gaismas izkliedētājiem var aizstāt ar sešiem vismaz 60 mm × 80 mm lieliem materiāla paraugiem, kuriem ir plakana vai izliekta ārējā virsma un vidū vismaz 15 mm × 15 mm liela gandrīz plakana virsma (liekuma rādiuss nav mazāks par 300 mm);

2.2.4.1.2.	katram šādam gaismas izkliedētājam vai materiāla paraugam jābūt izgatavotam ar sērijveida ražošanā izmantotu metodi;

2.2.4.2.	reflektoru, kuram atbilstoši ražotāja norādījumiem var uzstādīt gaismas izkliedētājus.

2.3.	Gaismas izkliedētāju un pārklājumu, ja tādi ir, materiālu aprakstam jāpievieno testa ziņojums par šiem materiāliem un pārklājumiem, ja tie jau ir testēti.

2.4.	Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas garantē ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

3.	MARĶĒJUMI

3.1.	Uz priekšējā miglas luktura tipa paraugiem, kurus iesniedz apstiprināšanai, norāda pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

3.2.	Uz gaismas izkliedētājiem un uz galvenā korpusa 2/ jāparedz pietiekami liels laukums 4. punktā minētā apstiprinājuma marķējuma un papildu simbolu izvietošanai; šos laukumus norāda 2.2.2. apakšpunktā minētajos rasējumos.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Vispārīga informācija

4.1.1.	Apstiprinājumu piešķir, ja visi priekšējā miglas luktura tipa paraugi, kas iesniegti saskaņā ar iepriekš minēto 2. punktu, atbilst šiem noteikumiem.

4.1.2.	Ja konstatē, ka grupēti, apvienoti vai savstarpēji savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, tiem piemēro vienotu starptautisku apstiprinājuma marķējumu ar nosacījumu, ka katrs grupētais, apvienotais vai savstarpēji savietotais lukturis atbilst tam piemērojamiem noteikumiem.

4.1.3.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (šobrīd 02) norāda grozījumu sēriju, ietverot jaunākos nozīmīgākos tehniskos grozījumus, kas veikti Noteikumos apstiprinājuma piešķiršanas brīdī. Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam priekšējo miglas lukturu tipam, uz kuru attiecas šie noteikumi, izņemot gadījumu, kad tā apstiprinājumu pagarina, to attiecinot uz ierīci, kas atšķiras vienīgi ar izstarotās gaismas krāsu.

4.1.4.	Paziņojumu par priekšējā miglas luktura tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu, atteikšanu, atsaukšanu vai par ražošanas pilnīgu izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.1.5.	Papildu 3.1. apakšpunktā minētajam marķējumam katram miglas lukturim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, 3.2. apakšpunktā minētajās vietās piestiprina šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minēto apstiprinājuma marķējumu.

4.2.	Apstiprinājuma marķējums

Apstiprinājuma marķējumu veido:

4.2.1.	starptautisks apstiprinājuma marķējums, kurā ir:

4.2.1.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu 3/;

4.2.1.2.	šo noteikumu 4.1.3. apakšpunktā minētais apstiprinājuma numurs;

4.2.2.	šāds papildu simbols (vai simboli):

4.2.2.1.	uz priekšējiem miglas lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām, norāda burtu “B”;

4.2.2.2.	uz priekšējiem miglas lukturiem, kuros ir plastmasas gaismas izkliedētājs, iepriekšminētā 4.2.2.1. apakšpunktā paredzētā simbola tuvumā norāda burtu grupu “PL”;

      - visos gadījumos attiecīgo darbības režīmu, ko saskaņā ar 4. pielikuma 1.1.1.1. apakšpunktu izmanto testa procedūras laikā, un spriegumu (-us), kas pieļaujams (-i) saskaņā ar 4. pielikuma 1.1.1.2. apakšpunktu, norāda apstiprinājuma apliecībā un paziņojuma veidlapā, ko nosūta valstīm, kas ir Nolīguma Līgumslēdzējas puses un kas piemēro šos noteikumus.

Attiecīgos gadījumos ierīci marķē šādi:

uz ierīcēm, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kam kvēlspuldzi, kas pilda vienu funkciju, nedrīkst iedegt vienlaikus ar citai funkcijai paredzētu kvēlspuldzi, ar kuru tā var būt savstarpēji apvienota, minētās funkcijas apstiprinājuma marķējumā aiz simbola jābūt slīpsvītrai (/).

Tomēr, ja vienlaikus nedrīkst ieslēgt vienīgi priekšējo miglas lukturi un tuvās gaismas lukturi, slīpsvītrai jābūt aiz miglas luktura simbola, un šo simbolu norāda vai nu atsevišķi, vai arī simbolu kombinācijas beigās.

Ierīcēm, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma prasībām tikai tad, ja tām pievada 6 V vai 12 V spriegumu – pie kvēlspuldzes ietveres lieto simbolu, ko veido skaitlis 24, kas pārsvītrots ar slīpu krustiņu (x). Priekšējo tuvās gaismas lukturi un priekšējo miglas lukturi ir iespējams apvienot, ja tas atbilst Noteikumiem Nr. 48;

4.2.2.4.	apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (02 šiem noteikumiem to pašreizējā versijā), kas norāda grozījumu sērijas, kurās ietverti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izsniegšanas laikā, ir jānorāda blakus iepriekšminētajiem papildu simboliem;

4.2.2.5.	šo noteikumu 4.2.1. un 4.2.2. apakšpunktā minētajam marķējumam un simboliem ir jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem arī tad, ja priekšējais miglas lukturis ir iemontēts transportlīdzeklī.

4.3.	Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums

4.3.1.	Neatkarīgi lukturi

Šo noteikumu 2. pielikuma 1. līdz 2. attēlā ir sniegti apstiprinājuma marķējumu un iepriekšminēto papildu simbolu izkārtojuma paraugi.

4.3.2.	Grupēti, kombinēti vai savstarpēji savietoti lukturi

4.3.2.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savstarpēji savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var izmantot vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido aplis, kas ietvert burtu “E” un kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numurs. Šāds apstiprinājuma marķējums uz grupētiem, kombinētiem vai savstarpēji savietotiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā, ja vien:

4.3.2.1.1.	tas ir redzams pēc to uzstādīšanas;

4.3.2.1.2.	nevienu grupēto, kombinēto vai savstarpēji savietoto lukturu sastāvdaļu, kas laiž cauri gaismu, nevar noņemt, reizē nenoņemot arī apstiprinājuma marķējumu.

4.3.2.2.	Katra luktura identifikācijas numuru atbilstoši visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, kas ietver noteikumu jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus apstiprinājuma izdošanas brīdī, un, ja nepieciešams, attiecīgo bultu norāda:

        - vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas,

4.3.2.2.2.	kopā tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savstarpēji savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt.

4.3.2.3.	Viena apstiprinājuma marķējuma elementu izmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo izmēru, ko vismazākajam individuālam marķējumam paredz noteikumi, saskaņā ar kuriem apstiprinājums ir piešķirts.

4.3.2.4.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam grupētu, kombinētu vai savstarpēji savietotu lukturu tipam, uz ko attiecas šie noteikumi.

4.3.2.5.	Šo noteikumu 2. pielikuma 3. attēlā ir sniegti grupētu, kombinētu vai savstarpēji savietotu lukturu apstiprinājuma marķējuma un visu iepriekšminēto papildu simbolu izkārtojuma paraugi.

4.3.3.	Lukturi, kuru gaismas izkliedētāju izmanto dažādiem lukturu tipiem un kuri var būt savstarpēji savietoti vai grupēti ar citiem lukturiem

Piemēro šo noteikumu 4.3.2. apakšpunktā izklāstītos noteikumus.

4.3.3.1.	Turklāt, ja izmanto to pašu gaismas izkliedētāju, tam var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi, kas attiecas uz dažādu tipu galvenajiem lukturiem vai lukturu vienībām, ja vien uz galvenā luktura korpusa – pat ja to nav iespējams atdalīt no gaismas izkliedētāja – arī ir šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā vieta un apstiprinājuma marķējumi, kas apliecina tā faktiskās funkcijas.

Ja dažādu tipu galvenajiem lukturiem ir viens korpuss, uz šīs daļas var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi.

4.3.3.2.	Šo noteikumu 2. pielikuma 4. attēlā ir sniegti apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi lukturiem, ka savstarpēji savietoti ar galveno lukturi.

5.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Katram paraugam, kas iesniegts atbilstoši iepriekšminētajam 2.2.3. apakšpunktam, ir jāatbilst šo noteikumu 6. un 7. punktā izklāstītajām specifikācijām.

5.2.	Priekšējiem miglas lukturiem ir jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai, izmantojot tos paredzētajiem mērķiem, neatkarīgi no iespējamām vibrācijām būtu nodrošināta to normāla darbība un tie saglabātu šajos noteikumos minētās īpašības. Ir skaidri jānorāda gaismas izkliedētāja pareizais stāvoklis, un gaismas izkliedētājs un atstarotājs ir jānostiprina tā, lai novērstu rotāciju to darbības laikā. Pārbaudi par atbilstību šā punkta prasībām veic ar vizuālo testu un, ja vajadzīgs, izmantojot testēšanas iekārtu.

    - Priekšējos miglas lukturus aprīko ar ierīci, kas ļauj tos transportlīdzeklim pielāgot atbilstoši noteikumiem, kurus tiem piemēro. Šāda ierīce nav vajadzīga detaļām, kuru reflektoru un gaismas izkliedētāju nevar atdalīt, ja vien šādas detaļas izmanto vienīgi transportlīdzekļiem, kuru priekšējo miglas lukturu regulējumu var veikt citos veidos. Ja priekšējais miglas lukturis un cits priekšējais lukturis, kas aprīkoti ar atsevišķām kvēlspuldzēm, ir samontēti kopā vai ir salikta vienība, regulētājierīcei ir jāļauj individuāli regulēt katru optisko sistēmu.

5.2.2.	Tomēr šie noteikumi neattiecas uz tām priekšējo lukturu sastāvdaļām, kuru atstarotāji ir nedalāmi. Uz šāda tipa ierīci attiecas šo noteikumu 6.6. apakšpunkta prasības.

5.3.	Lai nodrošinātu, ka ekspluatācijas laikā nerodas pārmērīgas fotometrisko rādītāju izmaiņas, saskaņā ar 4. pielikuma prasībām veic papildu testus.

5.4.	Ja priekšējā miglas luktura gaismas izkliedētāji ir izgatavoti no plastmasas, testus veic atbilstoši 5. pielikumā izklāstītajām prasībām.

6.	APGAISMOJUMS

6.1.	Priekšējie miglas lukturi ir jākonstruē tā, lai tie nodrošinātu apgaismojumu, bet neapžilbinātu.

6.2.	Priekšējā miglas luktura radīto apgaismojumu nosaka, izmantojot vertikālu ekrānu, kas uzstādīts 25 m attālumā no priekšējā miglas luktura gaismas izkliedētājiem. HV punkts ir pamatā perpendikulam no luktura centra līdz ekrānam. Hh līnija ir horizontāle caur HV (sk. šo noteikumu 3. pielikumu).

6.3.	Ir jāizmanto ražotāja noteiktas kategorijas bezkrāsas standarta (atskaites) kvēlspuldze, kas paredzēta 12 V nominālajam spriegumam un ko piegādā šis ražotājs.

Priekšējā miglas luktura pārbaudes laikā kvēlspuldzes spaiļu spriegums ir jānoregulē tā, lai panāktu šādus rādītājus:

| Kvēlspuldzes kategorija | Aptuvenais mērījumu barošanas spriegums (V) | Gaismas plūsma lūmenos |
| --- | --- | --- |
| H1 H2 H3 H4 H7 HB3 HB4 H8 H10 H11 H12 H27W/1 H27W/2 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 1 150 1 300 1 100 750 */ 1 100 1 300 825 600 600 1 000 775 350 350 |

*/ 55 W kvēldiegs

Priekšējais miglas lukturis ir uzskatāms par apmierinošu, ja fotometriskie rādītāji atbilst vismaz vienai standarta 12 V kvēlspuldzei.

  - Gaismas kūlis uz ekrāna vismaz 2,25 m platumā uz katru pusi no VV līnijas veido simetrisku robežlīniju, kas ir pietiekami tuvu horizontālei, lai ar šo ierīci varētu veikt regulēšanu.

6.5.	Priekšējam miglas lukturim ir jābūt novietotam tā, lai griezuma līnija uz ekrāna būtu 50 cm zemāk par hh līniju.

6.6.	Šādi noregulētam priekšējam miglas lukturim ir jāatbilst 6.7. apakšpunktā izklāstītajām prasībām.

6.7.	Ekrānā attēlotajam apgaismojumam (sk. 3. pielikumu) ir jāatbilst šādām prasībām:

| Novietojums mērījumu ekrānā |  | Nepieciešamais apgaismojums (luksos) |
| --- | --- | --- |
| Zona | Zonas robežas |  |
| A | 225 cm VV līnijas abās pusēs un 75 cm virs hh līnijas |  0,15 un  1 |
| B | 1250 cm VV līnijas abās pusēs un 150 cm virs hh līnijas, ieskaitot hh (izņemot A zonu) |  1 |
| C | 1250 cm VV līnijas abās pusēs un sākot no 150 cm virs hh. Priekšējā miglas luktura gaismas stiprums jebkurā virzienā, kas veido vairāk ne 15° leņķi virs horizontāles, ir jāierobežo līdz 200 cd. |  0,5 |
| D | 450 cm VV līnijas abās pusēs un izveidojies starp paralēlēm uz hh, kas attiecīgi novietotas 75 un 150 cm zem hh | Uz katras vertikālās līnijas šajā zonā ir jābūt vismaz vienam punktam (a, b, c), kurā apgaismojums ir  1,5 |
| E | No 450 cm līdz 1000 cm D zonas abās pusēs un izveidojies starp paralēlēm uz hh, kas attiecīgi novietotas 75 un 150 cm zem hh | Uz katras vertikālās līnijas šajā zonā ir jābūt vismaz vienam punktam, kurā apgaismojums ir  0,5 |
| Piezīme. Apgaismojuma specifikācijas attiecas arī uz taisnām līnijām, kas ir zonu robežas. Visstingrākā specifikācija ir jānosaka attiecībā uz taisnām līnijām, kas atrodas tuvu blakus divām zonām. |  |  |

Apgaismojumu mēra vai nu baltā gaismā, vai krāsainā gaismā, kā norādījis ražotājs attiecībā uz priekšējā miglas luktura izmantojumu normālā ekspluatācijā. Ne B, ne C zonā nevajadzētu būt tādām apgaismojuma variācijām, kas kaitīgas apmierinošai redzamībai.

6.8.	6.7. apakšpunktā minēto ekrāna apgaismojumu mēra, izmantojot fotoelementa fotorezistoru ar lietderīgu laukumu, kas ietverts kvadrātā ar 65 mm garām malām.

7.	KRĀSA

Apstiprinājumu var piešķirt tādu priekšējo miglas lukturu tipam, kas izplata baltu vai selektīvi dzeltenu gaismu. Staru kūļa toni, ja tāds ir, var panākt vai nu caur kvēlspuldzes izliekumu, vai priekšējā miglas luktura gaismas izkliedētājiem, vai arī ar citiem atbilstošiem veidiem.

Selektīvi dzeltenās krāsas kolorimetriskajām īpašībām ir jāiekļaujas šādu robežu noteiktā platībā:

robeža sarkanās virzienā:	y  0,138 +0,580 x

robeža zaļās virzienā:		y  1,290 x -0,100

robeža baltās virzienā:		y  0,940 - x un

y  0,440

8.	REDZAMĪBAS APGRŪTINĀJUMA NOTEIKŠANA (APŽILBINĀŠANA)

Ir jānosaka redzamību apgrūtinošais apžilbinājums, ko rada priekšējais miglas lukturis 4/.

9.	PIEZĪME PAR KRĀSU

Saskaņā ar 7. punktu jebkādu apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem piešķir tam priekšējā miglas luktura tipam, kas izstaro vai nu baltu, vai selektīvi dzeltenu gaismu; 3. pants nolīgumā, kam pievienoti šie noteikumi, tādējādi neliedz Līgumslēdzējām pusēm aizliegt izmantot to reģistrētos transportlīdzekļos priekšējos miglas lukturus, kas izstaro baltas vai selektīvi dzeltenas gaismu kūli. Priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts lietošanai ar baltu gaismu, ar to pašu numuru var apstiprināt lietošanai arī ar selektīvi dzeltenu gaismu, pārbaudot to detaļu kolorimetriskās īpašības, kas ļauj panākt šādu gaismu.

10.	PRIEKŠĒJĀ MIGLAS LUKTURA TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANA

10.1.	Par katru priekšējā miglas luktura tipa modifikāciju ir jāpaziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi šo priekšējā miglas luktura tipu. Šī iestāde var vai nu:

10.1.1.	atzīt, ka veiktā modifikācija nerada ievērojamas negatīvas sekas un ka priekšējais miglas lukturis joprojām atbilst prasībām; vai

10.1.2.	pieprasīt tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, jaunu testa protokolu.

10.2.	Par apstiprinājuma apliecinājumu vai atteikumu, precizējot grozījumu, 4.1.4. apakšpunktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

10.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma pagarinājumu, minētajam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

11.1.	Priekšējos miglas lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot prasības, kas iepriekš noteiktas 6. un 7. punktā.

11.2.	Lai pārliecinātos par to, vai ir izpildītas 11.1. apakšpunkta prasības, veic attiecīgas ražojumu pārbaudes.

11.3.	Apstiprinājuma īpašnieks:

11.3.1.	nodrošina ražojumu kvalitātes efektīvas kontroles procedūras;

11.3.2.	var piekļūt kontroles ierīcēm, kas nepieciešamas katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

11.3.3.	nodrošina to, ka testu rezultātu datus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

11.3.4.	analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojumu īpašību stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas procesa svārstības;

11.3.5.	nodrošina to, ka katram ražojuma tipam veic vismaz šo noteikumu 6. pielikumā noteiktos testus;

11.3.6.	nodrošina to, ka jebkuru paraugu ņemšanu, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa tipam, uzskata par pietiekamu iemeslu atkārtotai paraugu ņemšanai vai atkārtotam testam. Veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai atjaunotu attiecīgā ražojumu atbilstību.

11.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamās atbilstības kontroles metodes.

11.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

11.4.2.	Inspektors var izlases veidā ņemt paraugus testu veikšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu obligāto skaitu nosaka, ņemot vērā ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

11.4.3.	Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai ir nepieciešams pārbaudīt to testu derīgumu, kas veikti, piemērojot iepriekšminēto 11.4.2. apakšpunktu, inspektors saskaņā ar 7. pielikumā minētajiem kritērijiem izvēlas paraugus, ko nosūta tehniskajam dienestam, kas veicis tipa apstiprinājuma testus.

11.4.4.	Kompetentā iestāde var veikt jebkurus testus, kas paredzēti šajos noteikumos. Šos testus veic ar paraugiem, kas brīvi izvēlēti, neietekmējot ražotāja piegādes saistības un saskaņā ar 7. pielikumā minētajiem kritērijiem.

11.4.5.	Kompetentajai iestādei ir jācenšas panākt pārbaužu biežums – vienreiz divos gados. Tomēr tas ir kompetentās iestādes ziņā atkarībā no tā, cik lielā mērā tā paļaujas uz pasākumiem, kam jānodrošina ražojumu atbilstības efektīva kontrole. Negatīvu rezultātu reģistrēšanas gadījumā kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

11.5.	Priekšējos miglas lukturus ar acīmredzamiem defektiem nepārbauda.

12.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

12.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts priekšējā miglas luktura tipam, var atsaukt, ja nav izpildītas iepriekšminētās prasības vai ja priekšējais miglas lukturis, kam ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

12.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma formu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā ietvertajam paraugam.

13.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā pārtrauc ražot priekšējos miglas lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, tas informē par to iestādi, kas tam piešķīrusi minēto apstiprinājumu. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, par to informē pārējās 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

14.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarinājumu, atteikumu, atcelšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

15.	PĀREJAS NOTEIKUMI

15.1.	No 02. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājumu piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

15.2.	24 mēnešu laikā pēc 15.1. apakšpunktā minētās spēkā stāšanās dienas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir apstiprinājumu tikai tad, ja priekšējā miglas luktura tips atbilst prasībām, kuras ietvertas šajos noteikumos, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

15.3.	Pašreizēji priekšējo miglas lukturu, kā arī H1, H2, H3 un H4, HB3, HB4 un H7 kategorijas kvēlspuldžu apstiprinājumi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem jau piešķirti pirms 15.2. apakšpunktā minētās dienas, paliek spēkā.

Tomēr pēc šo grozījumu sērijas spēkā stāšanās dienas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var aizliegt tādu priekšējo miglas lukturu uzstādīšanu, kas aprīkoti ar H1, H2, H3 vai H4, HB3, HB4 un H7 kategorijas kvēlspuldzēm, ja tie neatbilst Noteikumu Nr. 37 prasībām.

Tās var arī aizliegt uzstādīt tādas ierīces, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju:

15.3.1.	transportlīdzekļos, attiecībā uz kuriem tipa apstiprinājums vai individuāls apstiprinājums ir piešķirts vēlāk nekā 24 mēnešus pēc 15.1. apakšpunktā minētās spēkā stāšanās dienas;

15.3.2.	transportlīdzekļos, kas pirmo reizi reģistrēti vēlāk nekā 5 gadus pēc 15.1. apakšpunktā minētās spēkā stāšanās dienas.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva:	Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par 2/:	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz mehāniskā transportlīdzekļa priekšējā miglas luktura tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19.

Apstiprinājuma Nr.: ...	Pagarinājuma Nr.: ...

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Priekšējais miglas lukturis, kurā izmantota H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W/1, H27W/2, H10, H11, H12 kategorijas kvēlspuldze 2/

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts apstiprināšanai (datums):

6.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

7.	Minētā dienesta protokola izdošanas datums:

8.	Minētā dienesta izdotā protokola numurs:

9.	Īss apraksts:

Izstarotās gaismas krāsa: balta/selektīvi dzeltena 2/

Kategorija, kas norādīta attiecīgajā marķējumā 2/: B, B/, BPL, B/PL

Kvēlspuldzes (-džu) numurs un kategorija:

Nominālais spriegums (hermetizētiem lukturiem)

Izstarotās gaismas krāsa: balta/selektīvi dzeltena 2/

10.	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

11.	Pagarināšanas iemesls(-i) (ja tāds ir):

12.	Apstiprinājums piešķirts/pagarināts/atteikts/atsaukts 2/

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

16.	To dokumentu saraksts, kas iesniegts administratīvajam dienestam, kurš piešķīris

apstiprinājumu, ir pievienots šim paziņojumam un ir pieejams pēc pieprasījuma.

_______________________

1/	Tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprināšanas nosacījumus šajos noteikumos).

2/	Lieko svītrot.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMA PARAUGI

| 1. attēls | 2.a attēls |
| --- | --- |

2.b attēls

Ierīce, kam ir norādītais apstiprinājuma marķējums, ir miglas lukturis, kas saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19 apstiprināts Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 221.

Numurs, kas novietots blakus simbolam “B”, norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

1.b attēlā norādīts, ka ierīce ir priekšējais miglas lukturis, ko var ieslēgt vienlaikus ar visiem citiem lukturiem, ar kuriem tas var būt savstarpēji savietots.

2.a un 2.b attēlā norādīts, ka ierīce ir priekšējais miglas lukturis, kam ir plastmasas gaismas izkliedētājs un ka to nevar ieslēgt vienlaikus ar citu lukturi, ar kuru tas var būt savstarpēji savietots.

Piezīme.	Apstiprinājuma numuru un papildu simbolus izvieto apļa tuvumā virs burta “E” vai zem tā, vai arī pa kreisi, vai pa labi no šī burta. Apstiprinājuma numura cipari atrodas vienā burta “E” pusē un ir vērsti vienā virzienā. Apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus, lai novērstu iespēju, ka tos sajauc ar citiem simboliem.

Transportlīdzekļa sānos izvietotu grupētu, kombinētu vai savstarpēji savietotu lukturu iespējamo marķējumu paraugi

##### 3. attēls

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu. Tās neietilpst apstiprinājuma marķējumā.)

| A paraugs |  |
| --- | --- |
| B paraugs |  |
| C paraugs |  |
| D paraugs |  |

Piezīme. Četriem norādītajiem paraugiem atbilst apgaismes ierīce, kam ir apstiprinājuma 	marķējums attiecībā uz:

priekšējo (sānu) gabarītlukturi, kas apstiprināts saskaņā ar 01. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 7;

galvenais lukturis ar izmantošanai labās un kreisās puses satiksmē projektētu priekšējo tuvo gaismu, kuras gaismas staru maksimālā intensitāte ir 86 250 līdz 101 250 kandelas (kā norādīts ar skaitli 30), kas apstiprināts saskaņā ar 02. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 20 un kam ir plastmasas gaismas izkliedētāji;

priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar 02. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 19 un kam ir plastmasas gaismas izkliedētājs;

1.a kategorijas priekšējo virzienrādītāju, kas apstiprināts saskaņā ar 02. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 6.

Ar galveno lukturi savietots lukturis

4. attēls

Iepriekš redzamais piemērs ir tāda plastmasas gaismas izkliedētāja marķējums, ko paredzēts izmantot dažādu tipu galvenajos lukturos, proti:

vai arī:	galvenajā lukturī ar izmantošanai labās un kreisās puses satiksmē projektētu priekšējo tuvo gaismu, kuras gaismas staru maksimālā intensitāte ir 86 250 līdz 101 250 kandelas, kas apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar 02. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 20, kas ir savstarpēji savietots ar priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar 02. grozījumu sēriju Noteikumiem Nr. 19;

vai:	galvenajā lukturī ar tuvo gaismu, kas konstruēts gan labās, gan kreisās puses satiksmei, un ar tālo gaismu, kas apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar Noteikumu Nr. 1 prasībām, ko groza 01. grozījumu sērija, un kas ir savstarpēji apvienots ar to pašu priekšējo miglas lukturi;

vai pat	abos iepriekšminētajos galvenajos lukturos, kas apstiprināti kā viens lukturis.

Uz galvenā luktura korpusa ir viens spēkā esošs apstiprinājuma numurs, piemēram:

vai

vai

vai

3. pielikums

MĒRĪJUMU EKRĀNS

Staru kūļa augšējā robeža

HV: hh un VV līniju krustošanās punkts

(Izmēri centimetros)

###### 4. pielikums

DARBĪBĀ ESOŠU GALVENO LUKTURU FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU

STABILITĀTES TESTI

NOKOMPLEKTĒTU GALVENO LUKTURU TESTI

Kad ir noteiktas fotometriskās vērtības saskaņā ar šo noteikumu norādījumiem, D zonas maksimālā apgaismojuma punktā (Emax) un HV punktā ir jāpārbauda nokomplektēta galvenā luktura paraugs attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem ekspluatācijā. Jēdziens “nokomplektēts galvenais lukturis” nozīmē nokomplektēto lukturi, kā arī tās apkārtējās korpusa daļas un spuldzes, kas varētu ietekmēt tā siltuma izkliedi.

1.	FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS

Testus veic sausā un mierīgā atmosfērā 23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā, kad pabeigtais lukturis ir uzstādīts uz pamata, kas attēlo luktura pareizo novietojumu uz transportlīdzekļa.

1.1.	Tīrs galvenais lukturis

Galveno lukturi darbina 12 stundas atbilstoši 1.1.1. apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem un pārbauda atbilstoši 1.1.2. apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem.

1.1.1.	Testa procedūra

Galveno lukturi darbina noteiktu laiku tā, lai 1/:

1.1.1.1.	a)	gadījumā, ja ir jāapstiprina tikai priekšējais miglas lukturis, atbilstošā 	kvēlspuldze (-s) būtu iedegta (-as) noteikto laika posmu;

b)		gadījumā, ja priekšējais miglas lukturis ir savstarpēji savietots ar citu funkciju:

ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka galveno lukturi ir paredzēts lietot, vienlaikus iededzot tikai vienu kvēldiegu 1/, testu veic atbilstoši šim nosacījumam, un katru attiecīgo apgaismes funkciju secīgi darbina pusi no 1.1. apakšpunktā paredzētā laika;

visos pārējos gadījumos 1/ galvenajam lukturim piemēro šādu ciklu, līdz ir sasniegts precizētais laiks:

15 minūtes, priekšējā miglas luktura kvēlspuldzes (-džu) iedegšana,

5 minūtes, visas kvēlspuldzes (ko var ieslēgt vienlaicīgi);

c)	grupētu apgaismes funkciju gadījumā visas atsevišķās funkcijas iededz vienlaicīgi uz laiku, kas norādīts katrai atsevišķai apgaismes funkcijai a), ņemot vērā arī savietoto apgaismes funkciju izmantošanu un saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

1.1.1.2.	Testa spriegums

Kvēlspuldzes spriegums ir jānoregulē tā, lai piegādātu 90 procentus no maksimālā sprieguma, kas Noteikumos paredzēts kvēlspuldzēm (Noteikumi Nr. 37).

Izmantotajai jaudai visos gadījumos ir jāatbilst kvēlspuldzes 12 V nominālajam spriegumam, izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs norāda, ka galvenajam lukturim drīkst piemērot citu spriegumu. Pēdējā gadījumā testu veic, izmantojot kvēlspuldzi, kurai ir vislielākā pieļaujamā jauda.

1.1.2.	Testa rezultāti

1.1.2.1.	Vizuālā pārbaude

Tiklīdz galvenā luktura temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējo temperatūru, galvenā luktura gaismas izkliedētāju un ārējo gaismas izkliedētāju, ja tāds ir, notīra ar tīru, mitru kokvilnas audumu. Tad to pārbauda vizuāli; uz galvenā luktura gaismas izkliedētāja vai ārējā gaismas izkliedētāja, ja tāds uzstādīts, nedrīkst būt izkropļojumu, deformējumu, plaisu vai krāsas izmaiņu.

1.1.2.2.	Fotometriskais tests

Lai izpildītu šo noteikumu prasības, fotometriskās vērtības pārbauda šādos punktos:

HV un D zonas Emax punktā.

Var izdarīt vēl vienu regulējumu, lai ņemtu vērā galvenā luktura pamata deformāciju siltuma dēļ (griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas ir aprakstītas 2. punktā).

Ir pieļaujama fotometrisko rādītāju novirze par 10 % no vērtībām, kas iegūtas pirms testa, ieskaitot fotometrisko mērījumu procedūras pielaides.

1.2.	Netīrs galvenais lukturis

Pēc testēšanas, kā iepriekš norādīts 1.1. apakšpunktā, galvenais lukturis ir 	jādarbina vienu stundu, kā aprakstīts 1.1.1. apakšpunktā, pēc tam to sagatavojot, kā norādīts 1.2.1. apakšpunktā, un pārbaudot, kā norādīts 1.1.2. apakšpunktā.

1.2.1.	Galvenā luktura sagatavošana

1.2.1.1.	Testa maisījums

1.2.1.1.1.	Galvenajam lukturim ar stikla ārējo gaismas izkliedētāju:

ūdens un piesārņojošas vielas maisījums, ko izmanto galvenajam lukturim, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu 0-100 μm,

1 masas daļas augu (dižskābarža) ogļu putekļu ar graudiņu lielumu 0-100 μm,

0,2 masas daļām NaCMC 2/, un

attiecīga daudzuma destilēta ūdens, kura vadītspēja ir 1 mS/m.

Maisījums nedrīkst būt sajaukts vairāk nekā pirms 14 dienām.

1.2.1.1.2.	Galvenajam lukturim ar plastmasas ārējo gaismas izkliedētāju:

ūdens un piesārņojošas vielas maisījums, ko izmanto galvenajam lukturim, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilts ar graudiņu lielumu 0-100 m,

1 masas daļas augu (dižskābarža) ogļu putekļu ar graudiņu lielumu 0-100 m,

0,2 masas daļām NaCMC 2/,

13 masas daļām ūdens, kura vadītspēja ir 1 mS/m, un

2 ± 1 masas daļām virsmas aktīvās vielas 3/.

Maisījums nedrīkst būt sajaukts vairāk nekā pirms 14 dienām.

1.2.1.2.	Testa maisījuma lietošana uz galvenā luktura

Testa maisījumu viendabīgi uzklāj visai galvenā luktura gaismu izstarojošajai virsmai un ļauj nožūt. Šo procedūru atkārto, līdz apgaismojuma vērtība pazeminājusies par 15–20 % no vērtībām, kas saskaņā ar šā pielikuma nosacījumiem ir izmērītas katrā no šiem punktiem:

D zonas Emax punktā.

1.2.1.3.	Mēraparatūra

Mēraparatūrai ir jābūt tādai pašai, kādu izmanto galveno lukturu apstiprināšanas testos. Fotometriskajām pārbaudēm izmanto standarta (atskaites) kvēlspuldzi.

2.	TESTS, LAI NOTEIKTU GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅAS SILTUMA IETEKMĒ

Ar šo testu nosaka, vai siltuma radītā griezuma līnijas vertikālā novirze nepārsniedz vērtību, kas noteikta darbībā esošam priekšējam miglas lukturim.

Galveno lukturi, kas ir testēts atbilstoši 1. punktam, testē saskaņā ar 2.1. apakšpunktā aprakstīto testu, nenoņemot to no testa stenda un nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa stendu.

2.1.		Tests

Testu veic sausā un mierīgā atmosfērā 23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā.

Izmantojot sērijveidā ražotu kvēlspuldzi, kas ir darbojusies vismaz vienu stundu, galveno lukturi darbina, nenoņemot to no testa statīva vai nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa stendu. (Tamdēļ spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. apakšpunktā.) Griezuma līnijas stāvokli starp punktu, kas atrodas 2,25 cm pa kreisi, un punktu, kas atrodas 2,25 cm pa labi no VV līnijas (sk. Noteikumu 6.4. apakšpunktu), pārbauda attiecīgi pēc trim (r3) un 60 darbības minūtēm (r60) .

Iepriekš aprakstītā griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas nosaka, izmantojot jebkuru metodi, kas nodrošina pieņemamu precizitāti un reproducējamus rezultātus.

2.2.		Testa rezultāti

2.2.1.	Testa rezultātu, kas izteikts miliradiānos (mrad), uzskata par pieņemamu, ja absolūtā vērtība , kas reģistrēta galvenajam lukturim, nepārsniedz 2 mrad (? rI  2 mrad).

2.2.2.	Tomēr, ja šī vērtība ir lielāka par 2 mrad, bet nepārsniedz 3 mrad (2 mrad  Δ rI  3 mrad), tad atbilstoši šā pielikuma 2.1. apakšpunktam pārbauda otru galveno lukturi, pirms tam šim lukturim trīs reizes pēc kārtas piemērojot turpmāk aprakstīto ciklu, lai stabilizētu galvenā luktura mehānisko sastāvdaļu novietojumu uz pamata atbilstoši pareizam montāžas stāvoklim transportlīdzeklī:

priekšējais miglas lukturis vienu stundu darbības režīmā (spriegumu noregulē tā, kā norādīts iepriekš 1.1.1.2. apakšpunktā);

vienu stundu izslēgtā stāvoklī.

Galvenā luktura tipu uzskata par pieņemamu, ja pirmā parauga un otrā parauga izmērīto absolūto vērtību Δ rI vidējā vērtība nepārsniedz 2 mrad.

##### 5. pielikums

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ LUKTURIEM, KAM IR PLASTMASAS GAISMAS IZKLIEDĒTĀJI – GAISMAS IZKLIEDĒTĀJA VAI MATERIĀLA PARAUGU UN NOKOMPLEKTĒTU LUKTURU TESTI

1.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

1.1.	Paraugiem, ko iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. apakšpunktu, ir jāatbilst specifikācijām, kas turpmāk izklāstītas 2.1. līdz 2.5. apakšpunktā.

1.2.	Abiem nokomplektēto lukturu paraugiem, kurus iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.2.3. apakšpunktu un kuriem ir plastmasas gaismas izkliedētāji, attiecībā uz gaismas izkliedētāja materiālu ir jāatbilst specifikācijām, kas turpmāk izklāstītas 2.6. apakšpunktā.

1.3.	Plastmasas gaismas izkliedētāju paraugiem vai materiāla paraugiem kopā ar reflektoru, ar ko tos paredzēts samontēt (attiecīgā gadījumā), veic apstiprinājuma testus tādā hronoloģiskā secībā, kā norādīts šā pielikuma 1. papildpielikuma A tabulā.

1.4.	Tomēr, ja luktura ražotājs var pierādīt, ka ražojumam saskaņā ar kādiem citiem noteikumiem jau ir veikti turpmāk 2.1–2.5. apakšpunktā minētie testi vai līdzvērtīgi testi, šie testi nav jāatkārto; obligāti jāveic vienīgi 1. papildpielikuma B tabulā noteiktie testi.

2.	TESTI

2.1.	Izturība pret temperatūras izmaiņām

2.1.1.	Testi

Trim jauniem paraugiem (gaismas izkliedētājiem) piemēro piecus temperatūras un mitruma (RM = relatīvais mitrums) maiņas ciklus pēc šāda plāna:

3 stundas 40 °C ± 2 °C temperatūrā un 85 % – 95 % RM;

1 stunda 23°C ± +5°C temperatūrā un 60 % – 75 % RM;

15 stundas –30°C + 2°C temperatūrā;

1 stunda 23°C ± +5°C temperatūrā un 60 % – 75 % RM;

3 stundas 80°C + 2°C temperatūrā;

1 stunda 23°C ± +5°C temperatūrā un 60 % – 75 % RM;

Pirms šī testa paraugus vismaz četras stundas glabā 23°C ± 5°C temperatūrā un 60 %–75 % RM.

Piezīme.	Laika posms no vienas stundas 23°C ± 5°C temperatūrā ietver laika posmu no pārejas no vienas temperatūras uz citu, kas nepieciešams, lai novērstu termisko šoku.

2.1.2.		Fotometriskie mērījumi

2.1.2.1.	Metode

Fotometriskos mērījumus paraugiem veic pirms un pēc testa.

Mērījumus veic ar standarta kvēlspuldzi šādos punktos:

HV un D zonas Emax.

2.1.2.2.		Rezultāti

Atšķirība starp fotometriskajām vērtībām, kas katram paraugam izmērītas pirms un pēc testa, nedrīkst pārsniegt 10 %, ieskaitot fotometriskās procedūras pielaides.

2.2.		Izturība pret atmosfēras faktoriem un ķīmisko vielu iedarbību

2.2.1.		Izturība pret atmosfēras faktoriem

Trīs jaunus paraugus (gaismas izkliedētājus vai materiāla paraugus) apstaro no avota, kura enerģijas spektrālais sadalījums ir līdzīgs melna ķermeņa enerģijas spektrālajam sadalījumam 5 500 K – 6 000 K temperatūrā. Starp avotu un paraugu novieto attiecīgus filtrus, lai iespēju robežās mazinātu starojumu, kura viļņa garums ir mazāks par 295 nm un lielāks par 2 500 nm. Uz paraugiem ļauj iedarboties 1 200 W/m2 ± +200 W/m2 enerģijas starojumam tik ilgi, lai gaismas enerģija, ko tie saņemt būtu 4 500 MJ/m2 ± +200 MJ/m2. Telpā temperatūrai uz melnās plātnes, kas novietota paraugu līmenī, jābūt 50 °C ± 5 °C. Lai nodrošinātu pastāvīgu iedarbību, paraugiem jāgriežas ap starojuma avotu ar ātrumu 1 līdz 51 apgriezieniem l/min.

Paraugus apsmidzina ar destilētu ūdeni, kura vadītspēja ir mazāka par 1 mS/m, 23°C C ± +5°C C temperatūrā, ievērojot šādu ciklu:

smidzināšana: 5 minūtes;

žāvēšana: 25 minūtes.

    - Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību

Kad ir veikts iepriekš 2.2.1. apakšpunktā aprakstītais teksts un turpmāk 2.2.3.1. apakšpunktā aprakstītie mērījumi, minēto trīs paraugu ārējās virsmas atbilstoši 2.2.2.2. apakšpunkta noteikumiem apstrādā ar maisījumu, kas minēts turpmāk 2.2.2.1. apakšpunktā.

2.2.2.1.		Testa maisījums

Testa maisījums sastāv no 61,5 % n-heptāna, 12,5 % toluola, 7,5 % etiltetrahlorīda, 12,5 % trihloretilēna un 6 % ksilola (tilpuma procenti).

2.2.2.2.	Testa maisījuma lietošana

Kokvilnas auduma gabalu mērcē (saskaņā ar ISO 105), līdz tas piesūcas ar iepriekš 2.2.2.1. apakšpunktā minēto maisījumu, un 10 sekunžu laikā to uz 10 minūtēm uzliek uz parauga ārējās virsmas ar 50 N/cm2 lielu spiedienu, kas atbilst 100 N spēkam, kas pielikts 14 × 14 mm testa virsmai.

Šajās 10 minūtēs auduma gabalu atkārtoti mērcē maisījumā tā, lai izmantotā šķidruma sastāvs pastāvīgi būtu idents noteiktajam testa maisījumam.

Maisījuma uzklāšanas laikā paraugam pielikto spiedienu drīkst kompensēt tā, lai tas neradītu plaisas.

2.2.2.3.		Tīrīšana

Pēc testa maisījuma uzklāšanas paraugus žāvē vides temperatūrā un pēc tam mazgā ar 2.3. apakšpunktā norādīto šķīdumu. (Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem) 23°C + 5°C temperatūrā.

Tad paraugus 23°C + 5°C temperatūrā rūpīgi noskalo ar destilētu ūdeni, kas satur ne vairāk kā 0,2 % piemaisījumu, un noslauka ar mīkstu drānu.

2.2.3.	Rezultāti

2.2.3.1.	Pēc testa, kurā novērtē izturību pret atmosfēras faktoriem, uz paraugu ārējās virsmas nedrīkst būt plaisas, skrambas, robi un deformācijas, un gaismas caurlaidības vidējā izmaiņa Δt=T2−T3T2, kas izmērīta trim paraugiem saskaņā ar šā pielikuma 2. papildpielikumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020 (tm  0,020).

2.2.3.2.	Pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmiskajām vielām, uz paraugiem nedrīkst būt ķīmisku vielu radīti traipi, kas varētu radīt gaismas plūsmas izkliedes izmaiņas, un izkliedes vidējā izmaiņa Δt=T5−T4T2, kas izmērīta trim paraugiem saskaņā ar šā pielikuma 2. papildpielikumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020 (dm  0,020).

2.3.	Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem

2.3.1.	Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem

Trīs paraugu (gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu) ārējo virsmu sakarsē līdz 50° C ± 5° C temperatūrai un uz piecām minūtēm iemērc maisījumā, kam uztur 23° C ± 5° C temperatūru un kas sastāv no 99 daļām destilēta ūdens, kas satur ne vairāk kā 0,02% piemaisījumu, un vienas daļas alkilarilsulfonāta.

Pēc testa paraugus nožāvē 50°C C ± +5°C C temperatūrā. Paraugu virsmu notīra ar mitru drānu.

2.3.2.	Izturība pret ogļūdeņražiem

Šo trīs paraugu ārējo virsmu pēc tam vienu minūti viegli parīvē ar kokvilnas drānu, kas samērcēta maisījumā, ko veido 70 % n-heptāna un 30 % toluola (tilpuma procenti), un pēc tam nožāvē vides temperatūrā.

2.3.3.	Rezultāti

Pēc sekmīgas abu iepriekš minēto testu veikšanas gaismas caurlaidības vidējā izmaiņa Δt=T2−T3T2, kas izmērīta trim paraugiem saskaņā ar šā pielikuma 2. papildpielikumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,010 ((tm  0,010).

2.4.		Izturība pret mehānisko nolietošanos

2.4.1.		Mehāniskās nolietošanās metode

Trīs jaunu paraugu (gaismas izkliedētāju) ārējām virsmām veic vienādu mehāniskās nolietošanās testu, izmantojot metodi, kas aprakstīta šā pielikuma 3. papildpielikumā.

2.4.2.		Rezultāti

Pēc šī testa:

gaismas caurlaidības izmaiņu	Δt=T2−T3T2

un izkliedes izmaiņu	Δd=T5−T4T2

atbilstoši 2. papildpielikumā aprakstītajai procedūrai nosaka zonā, kas norādīta iepriekš 2.2.4.1.1. apakšpunktā. Trīs paraugu vidējā vērtība atbilst šādām sakarībām:

tm  0,100

dm  0,050.

2.5.		Pārklājumu saķeres tests, ja tādi ir

2.5.1.		Parauga sagatavošana

20 mm x 20 mm lielu gaismas izkliedētāja pārklājuma virsmu ar žileti vai adatu sagriež aptuveni 2 mm x 2 mm lielu kvadrātiņu tīklā. Asmens vai adatas spiedienam ir jābūt pietiekamam, lai nogrieztu vismaz pārklājumu.

2.5.2.		Testa apraksts

Izmanto līmlenti, kurai ir 2 N/(platuma cm) ± 20 % saķeres spēks, kas noteikts atbilstoši standartizētajiem nosacījumiem, kas izklāstīti šā pielikuma 4. papildpielikumā. Līmlenti, kuras platums ir vismaz 25 mm, vismaz piecas minūtes piespiež virsmai, kas sagatavota atbilstoši 2.5.1. apakšpunktam.

Tad līmlentes galu noslogo tā, lai saķeres spēks, kas darbojas uz attiecīgo virsmu, būtu līdzsvarā ar spēku, kas darbojas perpendikulāri šai virsmai. Šajā posmā līmlenti noplēš ar konstantu ātrumu 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.	Rezultāti

Nedrīkst būt manāmu tīklotās zonas bojājumu. Bojājumi kvadrātiņu krustošanās vietās vai griezumu malās ir pieļaujami, ja vien bojātā zona nepārsniedz 15 % no tīklotās virsmas.

2.6.	Testi, ko veic lukturim ar plastmasas gaismas izkliedētāju

2.6.1.	Gaismas izkliedētāja virsmas izturība pret mehānisko nolietošanos

2.6.1.1.	Testi

Luktura 1. parauga gaismas izkliedētājam veic testu, kas aprakstīts iepriekš 2.4.1. apakšpunktā.

2.6.1.2. 	Rezultāti

Pēc testa to fotometrisko mērījumu rezultāti, kas lukturim veikti saskaņā ar šiem noteikumiem, nedrīkst vairāk nekā par 30 % pārsniegt maksimālās vērtības, kas noteiktas A un B zonā.

2.6.2.	Pārklājumu saķeres tests, ja tādi ir

Luktura 2. parauga gaismas izkliedētājam veic testu, kas aprakstīts iepriekš 2.5. apakšpunktā.

3.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

3.1.	Attiecībā uz gaismas izkliedētāju ražošanā izmantotajiem materiāliem sērijveidā ražotus lukturus atzīst par atbilstošiem šo noteikumu prasībām, ja:

3.1.1.	pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmisko vielu iedarbību, un testa, kurā novērtē izturību pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem, paraugu ārējā virsmā nenovēro plaisas, robus vai deformācijas, kas pamanāmas ar neapbruņotu aci (sk. 2.2.2., 2.3.1. un 2.3.2. apakšpunktu);

3.1.2.	pēc testa, kas aprakstīts 2.6.1.1. apakšpunktā, fotometriskās vērtības mērījumu punktos, kas minēti 2.6.1.2. apakšpunktā, iekļaujas robežās, kas šajos noteikumos paredzētas ražojumu atbilstībai.

3.2.	Ja testu rezultāti neatbilst prasībām, testus veic atkārtoti ar citu brīvi izvēlētu galvenā luktura paraugu.

### 5. pielikums – 1. papildpielikums

ATBILSTĪBAS TESTU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

- Plastmasas materiālu testi (gaismas izkliedētāji vai materiālu paraugi, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. apakšpunktu).

| Paraugi | Gaismas izkliedētāji vai materiāla paraugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaismas izkliedētāji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. Ierobežotie fotometriskie mērījumi (A.5, 2.1.2. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.1.1. Temperatūras izmaiņas (A.5, 2.1.1. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.1.2. Ierobežotie fotometriskie mērījumi (A.5, 2.1.2. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.2.1. Caurlaidības mērīšana | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.2. Izkliedes mērīšana | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3. Atmosfēras faktori (A.5, 2.2.1. apakšpunkts) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Caurlaidības mērīšana | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Ķīmiskie faktori (A.5, 2.2.2. apakšpunkts) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Izkliedes mērīšana | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Mazgāšanas līdzekļi (2.3.1. apakšpunkts) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ogļūdeņraži (A.5, 2.3.2. apakšpunkts) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Caurlaidības mērīšana |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Bojāšana (A.5, 2.4.1. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.7.1. Caurlaidības mērīšana |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.7.2. Izkliedes mērīšana |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.8. Atbilstība (A.5, 2.5. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

B.	Nokomplektētu lukturu testi (iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.3. apakšpunktu).

| Testi | Nokomplektēts galvenais lukturis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parauga Nr. |  |
|  | 1 | 2 |
| 2.1. Nolietošanās (2.6.1.1. apakšpunkts) 2.2. Fotometrija (2.6.1.2. apakšpunkts) 2.3. Atbilstība (2.6.2. apakšpunkts) | X X | X |

##### 5. pielikums – 2. papildpielikums

GAISMAS IZKLIEDES UN CAURLAIDĪBAS MĒRĪŠANAS METODE

1.	APRĪKOJUMS (sk. attēlu)

Kolimatora K staru kūli, kura pusnobīde ir /2 = 17,4 x 10-4 rd, ierobežo diafragma DT, kurā ir 6 mm atvere, pret kuru novieto parauga statīvu.

Konverģents bezkrāsains gaismas izkliedētājs L2, kas ir koriģēts attiecībā uz sfēriskajām aberācijām, savieno diafragmu DT un uztvērēju R; gaismas izkliedētāja L2 diametrs ir tāds, lai tas nenodalītu parauga izkliedēto gaismu konusā, kura virsotnes pusleņķis ir β/2 = 14°.

Gredzenveida diafragmu DD, kuras leņķi ir 0/2 = 1° un max/2 = 12°, novieto gaismas izkliedētāja L2 attēla fokālajā plaknē.

Diafragmas centrālajai daļai jābūt necaurspīdīgai, lai gaisma nenāktu tieši no gaisma avota. Jābūt iespējai diafragmas centrālo daļu pārvietot no gaismas staru kūļa tā, lai notiktu precīza atgriešanās sākotnējā stāvoklī.

Attālumu L2 DT un gaismas izkliedētāja L2 fokusa attālumu F2 1/ izvēlas tā, lai DT attēls pilnībā nosedz uztvērēju R.

Ja sākotnējo krītošās gaismas plūsmu attiecina uz 1000 vienībām, tad katra nolasījuma absolūtajai precizitātei ir jābūt lielākai par 1 vienību.

2.	MĒRĪJUMI

Veic šādus mērījumus:

| Nolasījums | Paraugam | DD centrālajai daļai | Iegūtā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | nē | nē | Krītošās gaismas plūsmas sākotnējais nolasījums |
| T2 | jā (pirms testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24°C C temperatūrā laiž cauri jaunais materiāls |
| T3 | jā (pēc testa) | nē | Gaismas plūsma, ko 24°C C temperatūrā laiž cauri pārbaudītais materiāls |
| T4 | jā (pirms testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē jaunais materiāls |
| T5 | jā (pēc testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē pārbaudītais materiāls |

##### 5. pielikums – 3. papildpielikums

TESTS AR SMIDZINĀŠANAS METODI

1.	Testa aprīkojums

1.1.	Smidzinātājs

Izmantotais smidzinātājs ir aprīkots ar sprauslu, kuras diametrs ir 1,3 mm un kas nodrošina šķidruma plūsmas ātrumu 0,24 ± 0,02 l/minūtē ar darba spiedienu 6,0 bāri - 0, + 0,5 bāri.

Šādos darba apstākļos uz bojājuma pārbaudei paredzētās virsmas ir jāiegūst uzklājums 170 mm ± +50 mm diametrā, ja attālums no sprauslas ir 380 mm ± +10 mm.

1.2.	Testa maisījums

Testa maisījums sastāv no:

silīcijsmilts, kuras cietība pēc Mosa skalas ir 7, graudiņu lielums ir intervālā starp 0 un 0,2 mm un gandrīz atbilst normālsadalījumam, un leņķiskais koeficients ir 1,8 līdz 2;

ūdens, kura cietība maisījumā, kas satur 25 g smilts uz litru ūdens, nepārsniedz 205 g/m3.

2.	Tests

Luktura gaismas izkliedētāja ārējo virsmu vienu vai vairākas reizes apstrādā ar minētā sastāva smilšu strūklu. Strūklu virza gandrīz perpendikulāri pārbaudāmajai virsmai.

Bojājumus pārbauda, izmantojot vienu vai vairākus stikla paraugus, ko salīdzināšanai novieto blakus pārbaudāmajiem gaismas izkliedētājiem. Maisījuma smidzināšanu turpina, līdz parauga vai paraugu gaismas izkliedes izmaiņa, ko nosaka ar 2. papildpielikumā aprakstīto metodi, atbilst attiecībai:

Δd=T5−T4T2=0.0250 ± 0.0025

Var izmantot vairākus kontrolparaugus, lai noskaidrotu, vai visa pārbaudāmā virsma ir bojāta viendabīgi.

##### 5. pielikums – 4. papildpielikums

LĪMLENTES SAĶERES TESTS

1.	MĒRĶIS

Ar šo metodi standarta apstākļos var noteikt lineāro saķeres spēku, kas līmlenti notur pie stikla plāksnes.

2.	PRINCIPS

Tiek mērīts spēks, kas ir nepieciešams, lai līmlenti atrautu no slikta plāksnes 90° leņķī.

3.	NOTEIKTIE ATMOSFĒRAS APSTĀKĻI

Apkārtējās vides temperatūra ir 23° C ± 5° C, un relatīvais mitrums (RM) ir 65 ± 15 %.

4.	TESTĀ IZMANTOTIE PARAUGI

Pirms testa līmlentes rullīša paraugu 24 stundas notur norādītajos atmosfēras apstākļos (sk. iepriekš 3. punktu).

No katra rullīša pārbauda piecus 400 mm garus līmlentes gabalus. Šos paraugus ņem no rullīša pēc pirmo trīs kārtu noritināšanas.

5.	PROCEDŪRA

Testu veic 3. punktā norādītajos apkārtējās vides apstākļos.

Piecus līmlentes paraugus ņem, līmlenti radiāli atritinot ar ātrumu aptuveni 300 mm/s, un pēc tam 15 sekunžu laikā uzklāj šādā veidā:

līmlenti pakāpeniski uzklāj uz stikla plāksnes, ar pirkstu viegli berzējot garenvirzienā un pārmērīgi nespiežot, tā lai starp līmlenti un stikla plāksni nepaliktu gaisa burbuļi.

Šādi sagatavoto paraugu 10 minūtes atstāj norādītajos atmosfēras apstākļos.

Aptuveni 25 mm garu līmlentes parauga gabalu noplēš no stikla plāksnes plaknē, kas perpendikulāra līmlentes parauga asij.

Nostiprina stikla plāksni, un līmlentes brīvo galu atloka atpakaļ 90° leņķī. Spēku pieliek tā, lai līnija, kas atdala līmlenti un stikla plāksni, būtu perpendikulāra šim spēkam un perpendikulāra stikla plāksnei.

Līmlenti noplēš ar ātrumu 300 mm/s ± +30 mm/s, un fiksē pieliktā spēka vērtību.

6.	REZULTĀTI

Piecas iegūtās vērtības sarindo pēc kārtas, un aprēķina mērījumu vidējo vērtību. Šo vērtību izsaka ņūtonos uz vienu lentes platuma centimetru.

6. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS

KONTROLES PROCEDŪRĀM

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2.	Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražoto priekšējo miglas lukturu atbilstība netiek apstrīdēta, ja jebkura nejauši izvēlēta priekšējā miglas luktura, kas aprīkots ar kvēlspuldzi, fotometrisko testu laikā neviena izmērītā vērtība nelabvēlīgi nenovirzās no šajos noteikumos (B 50 punkts un D zonas labais un kreisais apakšējais stūris) norādītās vērtības vairāk kā par 20 procentiem.

ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, testus ar galvenajiem lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.	Lai pārbaudītu galējās robežas līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņu siltuma ietekmē, veic šādu procedūru:

vienu no galveno lukturu paraugiem pārbauda atbilstoši 4. pielikuma 2.1. apakšpunktā aprakstītajai procedūrai, pirms tam šim paraugam trīs reizes pēc kārtas piemērojot 4. pielikuma 2.2.2. apakšpunktā aprakstīto ciklu.

Priekšējais miglas lukturis ir uzskatāms par pieņemamu, ja ?r nepārsniedz 3,0 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka par 3,0 mrad, bet nepārsniedz 4,0 mrad, pārbauda otru galveno lukturi, un pēc šīs testa abiem paraugiem reģistrētās absolūtās vērtības vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 3,0 mrad.

1.4.	Krāsu koordinātas ir jāievēro, ja priekšējais miglas lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kas uzstādīta A standarta krāsas temperatūrai.

Priekšējā miglas luktura, kas izstaro selektīvi dzeltenu gaismu, ja tas ir aprīkots ar bezkrāsainu kvēlspuldzi, fotometriskie rādītāji ir šajos noteikumos ietvertās vērtības, kas reizinātas ar 0,84.

2.	PRASĪBU MINIMUMS RAŽOTĀJA VEIKTAI ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI

Attiecībā uz katru priekšējā miglas luktura tipu apstiprinājuma marķējuma īpašnieks ar atbilstošiem intervāliem veic vismaz šādus testus. Testus veic saskaņā ar šo noteikumu normām.

Ja paraugu ņemšana uzrāda neatbilstību attiecīgā testa tipam, ņem papildu paraugus un pārbauda tos. Ražotājs veic pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgā ražojumu atbilstību.

2.1.	Testu būtība

Šajos noteikumos paredzētie atbilstības testi ietver fotometriskos rādītājus un siltuma radīto galējās robežas līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas pārbaudi.

2.2.	Testos izmantotās metodes

2.2.1.	Testus parasti veic atbilstoši šajos noteikumos paredzētajām metodēm.

2.2.2.	Jebkurā atbilstības testā, ko veic ražotājs, var izmantot līdzvērtīgas metodes pēc saskaņojuma ar kompetento iestādi, kas atbildīga par apstiprinājuma testiem. Ražotāja pienākums ir pierādīt, ka piemērotās metodes ir līdzvērtīgas tām, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.3.	Pielikuma 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktu piemērošanai ir nepieciešama regulāra testa iekārtas kalibrēšana un tās korelācija ar mērījumiem, ko izdara kompetentā iestāde.

2.2.4.	Visos gadījumos standartmetodes ir šo noteikumu metodes, jo īpaši administratīvās pārbaudes un paraugu ņemšanas vajadzībām.

2.3.	Paraugu ņemšanas būtība

Priekšējos miglas lukturu paraugus izraugās pēc nejaušības principa no vienveidīgas partijas produkcijas. Ar vienveidīgu partiju saprot viena tipa priekšējo miglas lukturu kopumu, ko nosaka atbilstoši ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtēšana parasti attiecas uz partiju produkciju no atsevišķām rūpnīcām. Tomēr ražotājs var sagrupēt uzskaites dokumentus par vienu tipu no vairākām rūpnīcām, ja tās darbojas, ievērojot vienu kvalitātes sistēmu un kvalitātes vadību.

2.4.	Nomērītās un ierakstītās fotometriskās īpašības

Atlasītajam priekšējam miglas lukturim piemēro fotometriskos mērījumus Noteikumos paredzētajos punktos, nolasījumu nosakot līdz B 50 punktam un D zonas kreisajam un labajam apakšējam stūrim (sk. attēlu 3. pielikumā).

2.5.	Kritēriji, ar ko reglamentē pieņemamību

Ražotājs ir atbildīgs par testu rezultātu statistikas pētījuma veikšanu un par to, lai, vienojoties ar kompetento iestādi, tiktu definēti kritēriji, ar ko reglamentē savu ražojumu pieņemamību, ar mērķi izpildīt specifikācijas, kas šo noteikumu 11.1. apakšpunktā noteiktas attiecībā uz ražojumu atbilstības pārbaudi.

Kritērijiem, ar ko reglamentē pieņemamību, jābūt tādiem, lai ar 95 procentu pārliecības līmeni izlases pārbaudes veiksmīgas iziešanas iespējas minimums atbilstoši 7. pielikumam (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

7. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS INSPEKTORA VEIKTAJAI PARAUGU ŅEMŠANAI

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja tādas ir, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes.

1.2.	Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem masveidā saražotu priekšējo miglas lukturu atbilstība netiek apstrīdēta, ja, pārbaudot jebkura tāda priekšējā miglas luktura fotometriskos rādītājus, kas izvēlēts nejauši un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, neviena no izmērītajām vērtībām negatīvi neatkāpjas vairāk par 20 procentiem no šajos noteikumos aprakstītajām vērtībām (B 50 punkts un D zonas kreisais un labais apakšējais stūris).

1.2.1.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, testus ar priekšējiem miglas lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.2.	Priekšējos miglas lukturus ar acīmredzamiem defektiem nepārbauda.

1.3.	Krāsu koordinātas ir jāievēro, ja priekšējais miglas lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kas uzstādīta A standarta krāsas temperatūrai.

Priekšējā miglas luktura, kas izstaro selektīvi dzeltenu gaismu, ja tas ir aprīkots ar bezkrāsainu kvēlspuldzi, fotometriskie rādītāji ir jāreizina ar 0,84.

2.	PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu atlasē pēc nejaušības principa izraugās četrus priekšējos miglas lukturus. Pirmo divu lukturu paraugus apzīmē ar A, otro divu lukturu paraugus apzīmē ar B.

2.1.	Atbilstības neapstrīdēšana

2.1.1.	Ievērojot šā pielikuma 1. attēlā parādīto paraugu ņemšanas procedūru, masveidā ražoto priekšējo miglas lukturu atbilstību neapstrīd, ja nomērīto lukturu vērtību novirze negatīvajā virzienā ir:

2.1.1.1.	A paraugi

A1: vienam priekšējam miglas lukturim		 	0 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim ne vairāk kā	20 procenti

A2:	abiem priekšējiem miglas lukturiem vairāk kā	 0 procenti

bet ne vairāk kā					20 procenti

pievērsieties B paraugiem

2.1.1.2.	B paraugi

B1: abiem priekšējiem miglas lukturiem			 0 procenti

2.2.	Atbilstības apstrīdēšana

2.2.1.	Ievērojot paraugu ņemšanas procedūru, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, masveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un ražotājam lūdz padarīt savu produkciju atbilstošu prasībām (koriģēšana), ja nomērīto lukturu vērtību novirzes ir:

2.2.1.1.	A paraugi

A3: vienam priekšējam miglas lukturim ne vairāk kā	20 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā 	20 procenti

bet ne vairāk kā 					30 procenti

2.2.1.2.	B paraugi

B2:	A2 gadījumā

vienam priekšējam miglas lukturim	vairāk kā	 0 procenti

bet ne vairāk kā					20 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim ne vairāk kā	20 procenti

B3:	A2 gadījumā

vienam priekšējam miglas lukturim			 0 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā 	20 procenti

bet ne vairāk kā 					30 procenti

2.3.	Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un piemēro 12. punktu, ja, ievērojot paraugu ņemšanas procedūru šā pielikuma 1. attēlā, priekšējo miglas lukturu nomērīto vērtību novirzes ir:

2.3.1.	A paraugi

A4:	vienam priekšējam miglas lukturim  ne vairāk kā	20 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā	30 procenti

A5:	abiem priekšējiem miglas lukturiem vairāk kā	20 procenti

2.3.2.	B paraugi

B4:	A2 gadījumā

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā	 0 procenti

bet ne vairāk kā 					20 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā 	20 procenti

B5:	A2 gadījumā

abiem priekšējiem miglas lukturiem vairāk kā 	20 procenti

B6:	A2 gadījumā

vienam priekšējam miglas lukturim			 0 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā 	30 procenti

3.	ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas atkārtoti ir jāņem paraugi, no kuriem izveido trešo divu priekšējo miglas lukturu C paraugu un ceturto divu priekšējo miglas lukturu D paraugu un kurus izraugās no krājumiem, kas saražoti pēc koriģēšanas.

3.1.	Atbilstības neapstrīdēšana

3.1.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā norādītās paraugu ņemšanas procedūras, sērijveidā ražoto priekšējo miglas lukturu atbilstību neapstrīd, ja priekšējo miglas lukturu izmērīto vērtību novirze ir:

3.1.1.1.	C paraugi

C1:	vienam priekšējam miglas lukturim			 0 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim ne vairāk kā	20 procenti

C2:	abiem priekšējiem miglas lukturiem vairāk kā	 0 procenti

Bet ne lielāks kā					20 procenti

pievērsieties D paraugiem

3.1.1.2.	D paraugi

D1:	C2 gadījumā

abiem priekšējiem miglas lukturiem			 0 procenti

3.2.	Atbilstības apstrīdēšana

3.2.1.	Ievērojot paraugu ņemšanas procedūru, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, masveidā ražotu priekšējo miglas lukturu atbilstību apstrīd un ražotājam lūdz padarīt savu produkciju atbilstošu prasībām (koriģēšana), ja priekšējo miglas lukturu nomērīto vērtību novirzes ir:

D paraugi

D2:	C2 gadījumā

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā	 0 procenti

bet ne vairāk kā 					20 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim ne vairāk kā 	20 procenti

3.3.	Apstiprinājuma atcelšana

Atbilstību apstrīd un piemēro 12. punktu, ja, ievērojot paraugu ņemšanas procedūru šā pielikuma 1. attēlā, priekšējo miglas lukturu nomērīto vērtību novirzes ir:

3.3.1.	C paraugi

C3: vienam priekšējam miglas lukturim ne vairāk kā 	20 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā	20 procenti

C4: abiem priekšējiem miglas lukturiem vairāk kā	20 procenti

3.3.2.	D paraugi

D3: C2 gadījumā

vienam priekšējam miglas lukturim 0 vai vairāk kā		 0 procenti

vienam priekšējam miglas lukturim vairāk kā		20 procenti

4.	GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅAS

Lai pārbaudītu griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas siltuma ietekmē, veic šādu procedūru:

pēc paraugu ņemšanas procedūras, kas atspoguļota šā pielikuma 1. attēlā, vienu A parauga priekšējo miglas lukturi, pārbauda, veicot 4. pielikuma 2.1. apakšpunktā aprakstīto procedūru, pirms tam trīs reizes pēc kārtas tam piemērojot 4. pielikuma 2.2.2. apakšpunktā aprakstīto ciklu.

Priekšējo miglas lukturi uzskata par pieņemamu, ja r nepārsniedz 3,0 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka par 3,0 mrad, bet nepārsniedz 4,0 mrad, pārbauda otru A parauga priekšējo miglas lukturi, un pēc šī testa abu paraugu reģistrētās absolūtās vērtības vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 3,0 mrad.

Tomēr, ja paraugs A neatbilst šai 3,0 mrad vērtībai, abiem B parauga priekšējiem miglas lukturiem veic to pašu procedūru, un r vērtība katram no šiem lukturiem nedrīkst pārsniegt 3,0 mrad.

###### 1. attēls

2 ierīces

Pirmā paraugu ņemšana

4 pēc nejaušības principa izraudzītas ierīces sadala A un B paraugos

BEIGAS

pāriet uz B paraugu

Koriģēšana

Ražotājam liek nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām

A paraugu iespējamie rezultāti

Atkārtota paraugu ņemšana

4 pēc nejaušības principa izraudzītas ierīces sadala C un D paraugos

D paraugu iespējamie rezultāti

B paraugu iespējamie rezultāti

Pievērsieties D paraugiem

C parauga iespējamie rezultāti

Pārejiet uz korekciju

Apstiprinājuma atsaukšana

### Maksimālā novirze attiecībā uz robežlielumiem (procenti) nelabvēlīgā virzienā

*/ Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

1/ Nekas šajos noteikumos neliedz Nolīguma pusei, kas piemēro šos noteikumus, aizliegt kombinēt priekšējo miglas lukturi, kam ir saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināts plastmasas gaismas izkliedētājs, ar mehānisku galveno lukturu tīrīšanas ierīci (ar stiklu tīrītājiem).

2/ Ja gaismas izkliedētājus nevar atdalīt no galvenā luktura korpusa, pietiek ar vietu uz gaismas izkliedētāja.

3/ 1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 – (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai, 51 – Korejas Republikai, 52 – Malaizijai un 53 – Taizemei. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē vai pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām; un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram šādi piešķirtie numuri ir jādara zināmi Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

4/ Tas būs administrācijām adresēta ieteikuma temats.

1/ Ja galvenā luktura mirgošanas režīmā vienlaikus ir iedegti divi vai vairāki kvēldiegi, to neuzskata par normālu vienlaicīgu kvēldiegu izmantošanu.

Ja testējamais galvenais lukturis ir grupēts un/vai savietots ar signāllukturiem, tad signāllukturus iededz uz testa norises laiku. Virzienrādītājus iededz mirgošanas režīmā ar aptuveno iedegšanās/izslēgšanās laika attiecību viens pret viens.

2/ 2/ NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, ko parasti dēvē par CMC. 2 % šķīdumam 20° C temperatūrā putekļu maisījumā izmantotā NaCMC aizvietošanas pakāpe (AP) ir 0,6-0,7 un viskozitāte ir 200-300 cP.

2

3/ Daudzuma pielaide nepieciešama tādēļ, ka ir jāiegūst netīrumi, kas pareizi noklāj visu plastmasas gaismas izkliedētāju.

1/ Gaismas izkliedētājam L2 ieteicams izmantot aptuveni 80 mm fokusa attālumu.