| E/ECE/324 | Add.7/Rev.4 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 2002. gada 7. jūnijs |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

__________

7. papildinājums:  Noteikumi Nr. 8

## 4. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

05. grozījumu sērija**, spēkā stāšanās datums - 2001. gada 8. septembris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR APSTIPRINĀJUMU mehānisko transportlīdzekļu GALVENAJIEM lukturIEM, kas izstaro asimetriskas tuvās gaismas vai tālās gaismas, vai abas un kas aprīkoti ar halogēnām kvēlspuldzēm (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11)

_____________

###### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 8

VIENOTI NOTEIKUMI PAR APSTIPRINĀJUMU mehānisko transportlīdzekļu GALVENAJIEM lukturIEM, kas izstaro asimetriskas tuvās gaismas vai tālās gaismas, vai abas un kas aprīkoti ar halogēnām kvēlspuldzēm (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11)

SATURS

NOTEIKUMI	Lpp.

A. ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

-	Darbības joma

1.	Definīcijas	 5

2.	Galvenā luktura apstiprinājuma pieteikums	 6

3.	Marķējumi	 7

4. 	Apstiprinājums	 8

B. TEHNISKĀS PRASĪBAS GALVENIEM LUKTURIEM

5. 	Vispārīgās specifikācijas 	 12

6. 	Apgaismojums	 14

7.	Prasības attiecībā uz krāsotiem gaismas izkliedētājiem un filtriem 	 19

8.	Diskomforta novērtēšana	 20

9.	Standarta galvenais lukturis	 20

10.	Piezīmes par krāsu	 20

C. СITI ADMINISTRATIVIE NOTEIKUMI

11.	Galvenā luktura tipa modifikācijas un apstiprinājuma pagarināšana	 20

12.	Ražojumu atbilstība	 21

13.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību	 22

14.	Ražošanas pilnīga izbeigšana	 23

15.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses	 23

16.	Pārejas noteikumi	 23

PIELIKUMI

1. pielikums:	Paziņojums par apstiprinājumu (apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu) galvenā luktura tipam saskaņā ar Noteikumiem Nr. 8

2. pielikums:	Ražojumu atbilstības pārbaude galvenajiem lukturiem, kas aprīkoti ar H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11 kvēlspuldzēm

3. pielikums:	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugi

4. pielikums:	Mērījumu ekrāni

5. pielikums:	Darbībā esošu galveno lukturu fotometrisko rādītāju stabilitātes testi.

6. pielikums:	Prasības lukturiem, kam ir plastmasas gaismas izkliedētāji, – gaismas izkliedētāja vai materiāla paraugu un nokomplektētu lukturu testēšana.

7. pielikums:	Minimālās prasības inspektora veiktajai paraugu ņemšanai

A.	ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

DARBĪBAS JOMA1

Šie noteikumi attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu galvenajiem lukturiem, kam var būt stikla vai plastmasas gaismas izkliedētāji.

1.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

1.1.	“gaismas izkliedētājs” ir galvenā luktura (bloka) vistālākā detaļa, kas laiž gaismu cauri apgaismojošajai virsmai;

1.2.	“pārklājums” ir jebkurš materiāls vai materiāli, kas vienā vai vairākos slāņos klāj gaismas izkliedētāja ārējo virsmu;

1.3.	“dažādu tipu galvenie lukturi” ir galvenie lukturi, kam atšķiras tādi būtiski aspekti kā:

1.3.1.	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

1.3.2.	optiskās sistēmas parametri;

1.3.3.	tādu detaļu izmantošana vai neizmantošana, kas ierīces darbības laikā atstarošanas, refrakcijas, absorbcijas un/vai deformācijas dēļ var izmainīt optiskos efektus; Tomēr tādu filtru izmantošana vai neizmantošana, kas konstruēti, lai izmainītu gaismas krāsu, bet ne gaismas izplatīšanos, nav tipa maiņa;

1.3.4.	atbilstība labās puses vai kreisās puses satiksmei, vai abām satiksmes sistēmām;

1.3.5.	izstarotās gaismas veids (tuvā gaisma, tālā gaisma vai abas);

1.3.6.	ietvars, kas paredzēts H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11 kategorijas kvēlspuldzes (vai kvēlspuldžu) pielāgošanai.2,3

1.3.7.	materiāli, kas veido gaismas izkliedētājus un pārklājumu, ja tāds ir.

2.	GALVENĀ LUKTURA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS4

2.1.	Galvenā luktura apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai viņa pienācīgi pilnvarots pārstāvis. Pieteikumā norāda:

2.1.1.	vai galvenais lukturis paredzēts tuvās un tālās gaismas vai tikai viena veida gaismas izstarošanai;

2.1.2.	vai tad, ja lukturis ir paredzēts tuvajai gaismai, tas ir projektēts gan kreisās, gan labās puses satiksmei, vai arī tikai kreisās vai tikai labās puses satiksmei;

2.1.2.1.	ja galvenajam lukturim ir regulējams atstarotājs, galvenā luktura uzstādīšanas vietu (-s) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa vidējo garenplakni;

2.1.3.	galvenā luktura izstarotās gaismas krāsu;

2.2.	Katram pieteikumam pievieno:

2.2.1.	rasējumus trīs eksemplāros, kuri ir pietiekami detalizēti, lai pēc tiem varētu noteikt tipu, un kuros galvenais lukturis attēlots skatā no priekšas, detalizēti atspoguļojot arī gaismas izkliedētāja rievojumu, ja tāds ir, kā arī šķērsgriezumā; rasējumos norāda vietu, kas paredzēta apstiprinājuma marķējumam;

2.2.1.1.	ja galvenajam lukturim ir regulējams atstarotājs, norādi par galvenā luktura uzstādīšanas vietu attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa vidējo garenplakni, ja galvenais lukturis tiek lietots tikai šādā(-os) stāvoklī(-ļos);

2.2.2.	īsu tehnisko aprakstu;

2.2.3.	divus galvenā luktura tipa paraugus;

2.2.4.	testam plastmasai, no kuras izgatavoti gaismas izkliedētāji:

2.2.4.1.	trīspadsmit gaismas izkliedētājus:

2.2.4.1.1.	sešus no šiem gaismas izkliedētājiem var aizstāt ar sešiem vismaz 60 × 80 mm lieliem materiāla paraugiem, kuriem ir plakana vai izliekta ārējā virsma un vidū vismaz 15 × 15 mm liela gandrīz plakana virsma (liekuma rādiuss nav mazāks par 300 mm);

2.2.4.1.2.	katru šādu gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu izgatavo ar sērijveida ražošanā izmantotu metodi;

2.2.4.2.	atstarotāju, kuram atbilstoši izgatavotāja norādījumiem var uzstādīt gaismas izkliedētājus.

2.3.	Materiāliem, kas veido gaismas izkliedētājus un pārklājumus, ja tādi ir, pievieno testa protokolu par šo materiālu un pārklājumu īpašībām, ja testi jau ir veikti.

2.4.	Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas garantē ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

3.	MARĶĒJUMI5

3.1.	Uz galvenajiem lukturiem, ko iesniedz apstiprināšanai, ir jābūt pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei.

3.2.	Uz gaismas izkliedētāja un uz galvenā korpusa6 jābūt pietiekama izmēra laukumiem apstiprinājuma marķējumam un papildu simboliem, kas minēti 4. punktā; šos laukumus norāda 2.2.1. apakšpunktā minētajos rasējumos.

3.3.	Uz galvenajiem lukturiem, kas ir izgatavoti atbilstoši gan labās puses, gan kreisās puses satiksmes prasībām, jābūt marķējumiem, kas norāda abus optiskā bloka iestatījumus uz transportlīdzekļa vai kvēlspuldzei uz atstarotāja; šie marķējumi ir burti “R/D” labās puses satiksmes stāvoklim un burti “L/G” kreisās puses satiksmes stāvoklim.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Vispārīga informācija

4.1.1.	Ja visi galvenā luktura tipa paraugi, ko iesniedz saskaņā ar 2. punktu, atbilst šo noteikumu prasībām, tam piešķir apstiprinājumu.

4.1.2.	Ja grupētie, kombinētie vai savstarpēji savietotie lukturi atbilst vairāk nekā vienu noteikumu prasībām, var piestiprināt vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ja katrs grupētais, kombinētais vai savstarpēji savietotais lukturis atbilst tam piemērojamiem noteikumiem.

Šī prasība neattiecas uz galvenajiem lukturiem, kas aprīkoti ar divu kvēldiegu spuldzi, bet apstiprināts ir tikai viens staru kūlis.

4.1.3.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam.  Tā pirmie divi cipari (pašlaik 04, kas atbilst 04. grozījumu sērijai, kura stājās spēkā 1986. gada 6. jūlijā, un 05. grozījumu sērijai (nav jāmaina apstiprinājuma numurs)) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus, kuri noteikumiem veikti apstiprinājuma izsniegšanas laikā.  Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru citam galvenā luktura tipam, uz kuru attiecas šie noteikumi, izņemot gadījumus, kad apstiprinājumu pagarina, to attiecinot uz iekārtu, kas atšķiras no jau apstiprinātās iekārtas tikai ar izstarotās gaismas krāsu.

4.1.4.	Par apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu vai atsaukumu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu galvenā luktura tipam saskaņā ar šiem noteikumiem jāpaziņo 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, ar veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. papildinājumā attēlotajam paraugam, un ar norādēm saskaņā ar 2.2.1.1. apakšpunktu.

4.1.4.1.	Ja galvenajam lukturim ir regulējams atstarotājs un ja šo lukturi izmanto tikai uzstādīšanas vietā saskaņā ar 2.2.1.1. apakšpunkta norādēm, pieteikuma iesniedzējam pēc apstiprināšanas pienācīgi jāinformē lietotājs par pareizu uzstādīšanas vietu(-ām).

4.1.5.	Papildus 3.1. apakšpunktā aprakstītajai zīmei 4.1. un 4.3. apakšpunktā aprakstīto apstiprinājuma marķējumu piestiprina laukumos, kas minēti 3.2. apakšpunktā, katram galvenajam lukturim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātajam tipam.

4.2.	Apstiprinājuma marķējuma uzbūve

Apstiprinājuma marķējumu veido:

4.2.1.	starptautisks apstiprinājuma marķējums, kuru veido:

4.2.1.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;7

4.2.1.2.	apstiprinājuma numurs, kas iepriekš norādīts 4.1.3. apakšpunktā;

4.2.2.	šāds papildu simbols vai simboli:

4.2.2.1.	galvenajiem lukturiem, kas atbilst tikai kreisās puses satiksmes prasībām, – horizontāla bulta, kas vērsta uz labo pusi no novērotāja, kurš stāv pretī galvenajam lukturim, proti, uz to ceļa pusi, pa kuru virzās satiksme;

4.2.2.2.	galvenajiem lukturiem, kas projektēti tā, lai atbilstu abu satiksmes sistēmu prasībām, attiecīgi pielāgojot optiskā bloka vai kvēlspuldzes iestatījumu, – horizontāla bulta, kas vērsta uz abām pusēm, attiecīgi, uz labo un uz kreiso pusi;

4.2.2.3.	galvenajiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tuvo gaismu, – burti “HC”;

4.2.2.4.	galvenajiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tālo gaismu, – burti “HR”;

4.2.2.5.	galvenajiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām gan attiecībā uz tuvo gaismu, gan uz tālo gaismu, – burti “HCR”;

4.2.2.6.	uz galvenajiem lukturiem, kuros ir plastmasas gaismas izkliedētājs, no 4.2.2.3. līdz 4.2.2.5. apakšpunktam paredzēto simbolu tuvumā norāda burtu grupu “PL”;

4.2.2.7.	galvenajiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz tālo gaismu, apļa ar burtu “E” tuvumā norāde par maksimālo gaismas stiprumu, kas izteikts ar atskaites zīmi, kā noteikts 6.3.2.1.2. apakšpunktā; attiecībā uz savstarpēji savietotiem galvenajiem lukturiem tālo gaismu kopuma maksimālo gaismas stipruma norādi izsaka, kā noteikts iepriekš.

4.2.3.	Jebkurā gadījumā apstiprinājuma sertifikātā un paziņojuma veidlapā, ko iesniedz valstīm, kas ir Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, norāda attiecīgo darbības veidu, kas izmantots testā saskaņā ar 5. pielikuma 1.1.1.1. apakšpunktu, un atļauto spriegumu(-s) saskaņā ar 5. pielikuma 1.1.1.2. apakšpunktu. Atbilstošos gadījumos ierīci marķē šādi:

4.2.3.1.	galvenajiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kam tuvās gaismas kvēlspuldzi nedrīkst iedegt vienlaikus ar citai apgaismes funkcijai paredzētu kvēlspuldzi, ar kuru tā var būt savstarpēji savietota, apstiprinājuma marķējumā aiz tuvās gaismas simbola jābūt slīpsvītrai (/).

4.2.3.2.	galvenajiem lukturiem, kas atbilst šo noteikumu 5. pielikuma prasībām, ja tie saņem 6 V vai 12 V spriegumu, kvēlspuldzes ietvara tuvumā novieto simbolu, ko veido skaitlis “24”, kas pārsvītrots ar slīpu krustiņu (X).

4.2.4.	Tā pirmie divi cipari (pašlaik 04, kas atbilst 04. grozījumu sērijai, kura stājās spēkā 1986. gada 6. jūlijā, un 05. grozījumu sērijai (nav jāmaina apstiprinājuma numurs)) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus, kuri noteikumiem veikti apstiprinājuma izsniegšanas laikā, un, ja vajadzīgs, noteiktā bulta var atrasties blakus iepriekšminētajiem papildu simboliem.

4.2.5.	Marķējumiem un simboliem, kas iepriekš minēti 4.2.1. un 4.2.2. apakšpunktā, jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem pat tad, kad ierīce ir uzstādīta transportlīdzeklim.

4.3.	Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums

4.3.1.	Neatkarīgie lukturi

3. pielikuma 1. līdz 9. attēls sniedz apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugus ar iepriekšminētajiem papildu simboliem.

4.3.2.	Grupēti, kombinēti vai savstarpēji savietoti lukturi

4.3.2.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savstarpēji savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var piestiprināt vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido aplis, kas ietver burtu “E” un kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu un apstiprinājuma numuru.  Šāds apstiprinājuma marķējums uz grupētiem, kombinētiem vai savstarpēji savietotiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā, ja vien:

4.3.2.1.1.	tas ir redzams pēc šo lukturu uzstādīšanas;

4.3.2.1.2.	nevienu grupēto, kombinēto vai savstarpēji savietoto lukturu sastāvdaļu, kas laiž cauri gaismu, nevar noņemt, reizē nenoņemot arī apstiprinājuma marķējumu.

4.3.2.2.	Katra luktura identifikācijas simbolu atbilstoši visiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, kopā ar atbilstošo grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos būtiskos noteikumu tehniskos grozījumus apstiprinājuma izsniegšanas laikā, un, ja vajadzīgs, arī vajadzīgo bultu atzīmē:

vai nu

4.3.2.2.1.	uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas

vai

4.3.2.2.2.	kopā tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savstarpēji savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt (sk. četrus 3. pielikumā attēlotos paraugus).

4.3.2.3.	Viena apstiprinājuma marķējuma daļu lielums nav mazāks par minimālo lielumu, kas noteikts mazākajiem atsevišķajiem marķējumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums.

4.3.2.4.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam.  Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam grupētu, kombinētu vai savstarpēji savietotu lukturu tipam, uz ko attiecas šie noteikumi.

4.3.2.5.	Šo noteikumu 3. pielikuma 10. attēls sniedz apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugus grupētiem, kombinētiem vai savstarpēji savietotiem lukturiem ar iepriekšminētajiem papildu simboliem.

4.3.3.	Lukturi, kuru gaismas izkliedētāju izmanto dažādiem galveno lukturu tipiem un kuri var būt savietoti vai grupēti ar citiem lukturiem

Piemēro 4.3.2. apakšpunktā izklāstītos noteikumus.

4.3.3.1.	Turklāt, ja izmanto to pašu gaismas izkliedētāju, tad tam var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi, kas attiecas uz dažādu tipu galvenajiem lukturiem vai lukturu blokiem, ja uz galvenā luktura galvenā korpusa – pat ja to nevar atdalīt no gaismas izkliedētāja – ir arī 3.2. apakšpunktā minētais laukums un uz tā ir faktisko funkciju apstiprinājuma marķējumi.

Ja dažādu tipu galvenajiem lukturiem ir viens korpuss, uz šīs daļas var būt atšķirīgi apstiprinājuma marķējumi.

4.3.3.2.	Šo noteikumu 3. pielikuma 11. attēls sniedz apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugus, kas atbilst šādam gadījumam.

B.	TEHNISKĀS PRASĪBAS GALVENAJIEM LUKTURIEM8

5.	VISPĀRĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Katrs paraugs atbilst 6. un 8. punktā izklāstītajām specifikācijām.

5.2.	Galvenos lukturus projektē tā, lai to iespējamās vibrācijas dēļ nemainītos šiem lukturiem noteiktie fotometriskie rādītāji un normālos lietošanas apstākļos tie turpinātu labi darboties.

5.2.1.	Galvenos lukturus aprīko ar ierīci, kas ļauj tos transportlīdzeklim pielāgot atbilstoši noteikumiem, kurus tiem piemēro. Šādu ierīci neuzstāda detaļām, kurās atstarotāju un gaismas izkliedētāju nevar atdalīt, ja vien šādu detaļu izmantošana atļauta tikai transportlīdzekļiem, kuriem galveno lukturu novietojumu var regulēt ar citiem līdzekļiem.  Ja galvenais lukturis, kas izstaro tālo gaismu, un galvenais lukturis, kas izstaro tuvo gaismu, ir apvienoti saliktā blokā un ja katram no tiem ir atsevišķa kvēlspuldze, tad regulētājierīcei jānodrošina, lai katru optisko sistēmu var pienācīgi noregulēt atsevišķi. Tomēr tas neattiecas uz galveno lukturu grupām, kuru atstarotāji ir nedalāmi. Šim grupas tipam piemēro 6. punkta prasības.

5.3.	Detaļas, ar kurām kvēlspuldzi(-es) piestiprina pie atstarotāja, izgatavo tā, lai pat tumsā kvēlspuldzi(-es) varētu piestiprināt tikai pareizā stāvoklī.9

Kvēlspuldzes ietvaram jāatbilst izmēriem, kas norādīti šajās Starptautiskās elektrotehnikas komisijas (SEK) 61-2 publikācijas datu lapās:

Kvēlspuldzes	ietvars	Datu lapas

H1	P 14.5s	7005-46-3

H2	X 5111	7005-99-2

H3	PK 22s	7005-47-1

HB3	P 20d	7005-31-1

HB4	P 22d	7005-32-1

H7	PX 26d	7005-5-1

H8	PG 17	7005-110-1

HIR1	PX 20d	7005-...-1

HIR2	PX 22d	7005-...-.

H9	PGJ 19-5	7005-110-1

H11	PGJ 19-2	7005-110-1

5.4.	Galvenos lukturus, kas konstruēti, lai atbilstu gan labās, gan kreisās puses satiksmes prasībām, var pielāgot satiksmei norādītajā pusē vai nu sākotnējā iestatījuma laikā, vai arī to selektīvi veic lietotājs.  Šāds sākotnējais vai selektīvais iestatījums var būt, piemēram, vai nu transportlīdzekļa optiskā bloka noregulēšana noteiktā leņķī, vai kvēlspuldzes noregulēšana noteiktā leņķī pret optisko bloku. Visos gadījumos iespējami tikai divi iestatījuma stāvokļi – viens labās puses satiksmei un viens kreisās puses satiksmei, un konstrukcija nedrīkst pieļaut nejaušu galvenā luktura pārslēgšanos no viena stāvokļa citā vai arī tā novietojumu vidējā stāvoklī.  Ja kvēlspuldzei ir paredzēti divi dažādi iestatījuma stāvokļi, detaļām, kas piestiprina kvēlspuldzi atstarotājam, jābūt konstruētām un izgatavotām tā, lai katrā iestatījumā kvēlspuldze atrastos stāvoklī ar precizitāti, kas nepieciešama galvenajiem lukturiem, kuras paredzēti satiksmei tikai pa vienu ceļa pusi. Atbilstību šī punkta prasībām pārbauda vizuāli un vajadzības gadījumā ar testa ierīci.

5.5.	Galvenajiem lukturiem, kas konstruēti pārmaiņus tālajai un tuvajai gaismai, jebkuru mehānisko, elektromehānisko vai citu ierīci, kas iekļauta galvenā lukturī, lai varētu pārslēgties no vienas gaismas uz otru10, konstruē tā, lai:

5.5.1.	ierīce ir pietiekami stipra, lai to bez bojājumiem varētu darbināt 50 000 reižu, neskatoties uz vibrāciju, kurai tā var tikt pakļauta normālas izmantošanas apstākļos;

5.5.2.	darbības traucējumu gadījumā tuvo gaismu iespējams iegūt automātiski;

5.5.3.	vienmēr var iegūt vai nu tuvo gaismu, vai tālo gaismu, un nav iespējams, ka mehānisms varētu apstāties starp abiem stāvokļiem;

5.5.4.	ar parastajiem darbarīkiem lietotājs nevar izmainīt kustīgo sastāvdaļu formu vai stāvokli.

5.6.	Lai nodrošinātu, ka ekspluatācijas laikā nerodas pārmērīgas fotometrisko rādītāju izmaiņas, saskaņā ar 5. pielikuma prasībām veic papildu testus.

5.7.	Ja galvenā luktura gaismas izkliedētājs ir no plastmasas, testus veic saskaņā ar 6. pielikuma prasībām.

6.	APGAISMOJUMS

6.1.	Vispārīgie noteikumi

6.1.1.	Galvenos lukturus izgatavo tā, lai ar piemērotām H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11 kvēlspuldzēm tie izstarotu pietiekamu apgaismojumu bez apžilbināšanas tuvās gaismas gadījumā un labu apgaismojumu tālās gaismas gadījumā.

6.1.2.	Apgaismojumu, ko rada galvenais lukturis, pārbauda uz vertikāla ekrāna, kas novietots 25 m attālumā galvenā luktura priekšā un perpendikulāri tā asij (sk. 4. pielikumu).

6.1.3.	Galvenos lukturus pārbauda ar standarta (atskaites) lukturi(-iem), kas konstruēts(-i) 12 V nominālajam spriegumam, jebkādus selektīvi dzeltenus filtrus11 aizvietojot ar ģeometriski identiskiem bezkrāsainiem filtriem ar vismaz 80 % caurlaidības koeficientu. Galvenā luktura pārbaudes laikā spriegumam kvēlspuldžu galapunktos jābūt noregulētam tā, lai iegūtu šādus parametrus:

| Kvēlspuldzes | Aptuvens barošanas spriegums (V) mērījumam | Gaismas plūsma (lūmenos) |
| --- | --- | --- |
| H1 | 12 | 1 150 |
| H2 | 12 | 1 300 |
| H3 | 12 | 1 100 |
| HB3 | 12 | 1 300 |
| HB4 | 12 | 825 |
| H7 | 12 | 1 100 |
| H8 | 12 | 600 |
| HIR1 | 12 | 1 840 |
| HIR2 | 12 | 1 355 |
| H9 | 12 | 1 500 |
| H11 | 12 | 1 000 |

Galveno lukturi uzskata par apmierinošu, ja vismaz viens standarta (atskaites) 12-V lukturis, ko var aizstāt ar galveno lukturi, atbilst fotometriskajām prasībām.

6.1.4.	Izmēri, kas nosaka kvēldiega stāvokli standarta kvēlspuldzē, norādīti attiecīgajā Noteikumu Nr. 37 datu lapā.

6.1.5.	Standarta kvēlspuldzes elektriskajai spuldzei jāatbilst tādai optiskai formai un kvalitātei, lai tā neradītu nekādu atspulgu vai refrakciju, kas negatīvi ietekmē gaismas izplatīšanos.  Atbilstība šai prasībai jāpārbauda, izmērot gaismas izplatīšanos, ko iegūst, pielāgojot standarta galveno lukturi standarta (atskaites) kvēlspuldzei.

6.2.	Noteikumi attiecībā uz tuvajām gaismām

6.2.1.	Tuvajai gaismai ir jārada pietiekami izteikta “griezuma līnija”, lai ar tās palīdzību varētu veikt pareizu regulēšanu.  “Griezuma līnijai” jābūt horizontālai taisnai līnijai virzienā pretēji galvenajam lukturim paredzētajam virzienam; otrā pusē tā nedrīkst stiepties tālāk par lauzto līniju HV H1 H4, ko veido taisna līnija HV H1, kas atrodas 45° slīpumā pret horizontāli, un taisna līnija H1 H4, kas atrodas 25 cm virs taisnās līnijas hh, un tālāk par taisno līniju HV H3, kas atrodas 15° slīpumā virs horizontāles (sk. 4. pielikumu). Nekādos apstākļos nav atļauta “griezuma līnija”, kas stiepjas tālāk gan par HV H2, gan H2 H4 līniju un ko veido divu iepriekšminēto iespēju kombinācija.

6.2.2.	Galveno lukturi noregulē tā, lai:

6.2.2.1.	tad, ja galvenie lukturi ir konstruēti tā, lai atbilstu labās puses satiksmes prasībām, “griezuma līnija” ir horizontāla ekrāna12 kreisajā pusē, bet galvenajiem lukturiem, kas ir konstruēti tā, lai atbilstu kreisās puses satiksmes prasībām, “griezuma līnija” ir horizontāla ekrāna labajā pusē;

6.2.2.2.	šī “griezuma līnijas” horizontālā daļa ekrānā ir 25 cm zem līnijas hh (sk. 4. pielikumu);

6.2.2.3.	“griezuma līnijas” “līkums” ir uz līnijas vv.13

6.2.3.	Šādi noregulētam, galvenajam lukturim jāatbilst tikai 6.2.5. līdz 6.2.7. apakšpunktā norādītajām prasībām, ja šī luktura apstiprinājums nepieciešams tikai tuvajai gaismai14; ja tas ir paredzēts gan tuvās, gan tālās gaismas izstarošanai, tam jāatbilst 6.2.5. līdz 6.2.7. un 6.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

6.2.4.	Ja šādi noregulēts galvenais lukturis neatbilst 6.2.5 līdz 6.2.7. un 6.3. apakšpunktā minētajām prasībām, tā regulējumu var mainīt, ja staru kūļa ass sāniski nav novirzījusies vairāk nekā par 1° (= 44 cm) uz labo vai kreiso pusi15. Lai atvieglotu regulēšanu ar “griezuma līniju”, galveno lukturi var daļēji aizsegt, lai “griezuma līnija” būtu izteiktāka.

6.2.5.	Apgaismojumam, ko uz ekrāna rada tuvā gaisma, ir jāatbilst šādām prasībām:

| Punkts uz mērījumu ekrāna |  |  |  | Nepieciešamais apgaismojums luksos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvenie lukturi labās puses satiksmei |  | Galvenie lukturi kreisās puses satiksmei |  |  |
| Punkts B | 50 L | Punkts B | 50 R | = 0,4 |
| 75. punkts | SR | 75. punkts | L | = 12 |
| 75. punkts | L | 75. punkts | R | = 12 |
| 50. punkts | L | 50. punkts | R | = 15 |
| 50. punkts | R | 50. punkts | L | = 12 |
| 50. punkts | V | 50. punkts | V | = 6 |
| 25. punkts | L | 25. punkts | R | = 2 |
| 25. punkts | R | 25. punkts | L | = 2 |
| Jebkurš punkts III zonā |  |  |  | = 0,7 |
| Jebkurš punkts IV zonā |  |  |  | = 3 |
| Jebkurš punkts I zonā ? 2 x (E50R vai E50L) */ |  |  |  |  |
| */ E50R un E50L ir faktiski izmērītais apgaismojums. |  |  |  |  |

6.2.6.	Nav pieļaujamas sāniskas novirzes, kas pasliktinātu redzamību I, II, III vai IV zonā.

6.2.7.	Apgaismojuma vērtības “A” un “B” zonās, kā norādīts 4. pielikuma C attēlā, pārbauda, izmērot minētajā attēlā norādītā 1. līdz 8. punkta fotometrisko vērtību; šīm vērtībām jābūt šādās robežās:

1 + 2 + 3 > 0,3 luksi un

4 + 5 + 6 > 0,6 luksi un

0,7 luksi > 7 > 0,1 lukss un

0,7 luksi > 8 > 0,2 luksi

Šīs jaunās vērtības netiek prasītas galvenajiem lukturiem, ko apstiprināja pirms šo noteikumu 04. grozījumu sērijas 4. papildinājuma pieteikuma iesniegšanas datuma (1993. gada 13. janvāris), kā arī pirms šādu apstiprinājumu pagarinājumiem.16

    - Galvenajiem lukturiem, kas konstruēti gan labās, gan kreisās puses satiksmes prasību izpildīšanai, abos optiskā bloka vai kvēlspuldzes iestatījuma stāvokļos jāatbilst prasībām, kas iepriekš izklāstītas atbilstošajam satiksmes virzienam.

6.3.	Noteikumi attiecībā uz tālajām gaismām

6.3.1.	Ja galvenais lukturis konstruēts tālās un tuvās gaismas izstarošanai, tālās gaismas apgaismojuma mērījumus, ko uzrāda ekrāns, veic ar tādu pašu galvenā luktura regulējumu, kāds ir mērījumiem no 6.2.5. līdz 6.2.7. apakšpunktam; ja galvenais lukturis izstaro tikai tālo gaismu, to noregulē tā, ka maksimālā apgaismojuma laukums ir hh un vv līniju krustošanās punktā; tādam galvenajam lukturim jāatbilst tikai 6.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

6.3.2.	Apgaismojumam, kuru uz ekrāna rada tālā gaisma, jāatbilst šādām prasībām:

6.3.2.1.	hh un vv līniju krustošanās punktam (HV) jābūt izoluksa robežās, kas ir 80 % no maksimālā apgaismojuma.  Šai maksimālajai vērtībai (EM) jābūt ne mazākai kā 48 luksi.  Maksimālā vērtība nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 240 luksus, turklāt kombinētam tuvās un tālās gaismas galvenajam lukturim šī maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt apgaismojumu, ko mēra tuvajai gaismai 75 R (vai 75 L) punktā, vairāk kā 16 reizes.

6.3.2.1.1.	tālās gaismas maksimālo stiprumu (IM), ko izsaka kandelu tūkstošos, aprēķina pēc šādas formulas:

IM = 0,625 EM

6.3.2.1.2.	atskaites zīmi (I'M), kas norāda šo maksimālo stiprumu un kas iepriekš minēta 4.2.2.7. apakšpunktā, iegūst ar šādas formulas palīdzību:

Šo vērtību noapaļo līdz tādai, kas ir vistuvākā šīm vērtībām: 7,5, 10, 12,5, 17,5, 20, 25, 27,5, 30, 37,5, 40, 45, 50.

6.3.2.2.	Sākot no HV punkta, pa labi un pa kreisi horizontālā virzienā apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 24 luksiem līdz 1,125 m attālumam un mazāks par 6 luksiem līdz 2,25 m attālumam.

6.4	Galvenajiem lukturiem ar regulējamu atstarotāju 6.2. un 6.3. apakšpunkta prasības piemēro katram montāžas stāvoklim, kas norādīts saskaņā ar 2.1.3. apakšpunktu. Pārbaudei piemēro šādu kārtību:

6.4.1.	katru izmantoto stāvokli nosaka ar testa leņķmēra attiecībā pret līniju, kas savieno gaismas avota centru un HV punktu uz regulēšanas ekrāna.  Regulējamo atstarotāju novieto tādā stāvoklī, lai gaismas attēls uz ekrāna atbilstu 6.2.1. līdz 6.2.2.3. un/vai 6.3.1. apakšpunkta regulēšanas prasībām;

6.4.2.	saskaņā ar 6.4.1. apakšpunktu ar sākotnēji piestiprinātu atstarotāju galvenajam lukturim jāatbilst attiecīgajām 6.2. un 6.3. apakšpunktu fotometriskajām prasībām;

6.4.3.	papildu testus veic pēc tam, kad ar galveno lukturu regulēšanas ierīces palīdzību atstarotājs novietots vertikāli + 2 vai, ja leņķis ir mazāks par 2, vismaz maksimāli iespējamā stāvoklī no tā sākotnējā stāvokļa.  Kad viss galvenais lukturis ir pārregulēts (piemēram, izmantojot leņķmēru) attiecīgajā pretējā virzienā, ir jākontrolē gaismas plūsma turpmāk noteiktajos virzienos, un tās vērtībai ir jābūt noteiktajās robežās:

tuvā gaisma:	HV un 75 R punkts (attiecīgi 75 L);

tālā gaisma:	IM un HV punkts (IM procenti).

6.4.4.	Ja pieteikuma iesniedzējs ir norādījis vairāk nekā vienu montāžas stāvokli, 6.4.1. un 6.4.3. apakšpunkta kārtību atkārto visiem pārējiem stāvokļiem;

6.4.5.	ja pieteikuma iesniedzējs nav norādījis īpašus montāžas stāvokļus, galveno lukturi noregulē pēc 6.2. un 6.3. apakšpunkta mērījumiem, izmantojot galveno lukturu regulēšanas ierīci tās vidējā stāvoklī.  6.4.3. apakšpunkta papildu testus veic, atstarotāju novietojot tā galapunktos (nevis pārvietojot par + 2°) ar galveno lukturu regulēšanas ierīces palīdzību.

6.5.	Ekrāna apgaismojuma vērtības, kas iepriekš minētas 6.2.5. līdz 6.2.7. un 6.3. apakšpunktā, mēra, izmantojot fotoreceptoru, kura darba laukums ir kvadrāts ar 65 mm platu malu.

7.	Prasības attiecībā uz krāsotiem gaismas izkliedētājiem un filtriem

7.1.	Apstiprinājumu var saņemt galvenajiem lukturiem, kas ar kvēlspuldzi izstaro vai nu baltu, vai selektīvi dzeltenu gaismu. Attiecīgie ICI trihromātiskajās koordinātās izteiktie kolorimetriskie parametri ir šādi:

Selektīvi dzeltens filtrs (ekrāns vai gaismas izkliedētājs)

Robeža sarkanās krāsas virzienā	y > 0,138 + 0,580 x

Robeža zaļās krāsas virzienā		y < 1,29 x – 1,100

Robeža baltās krāsas virzienā		y > –x +0,966

Robeža

spektrālās vērtības virzienā		y < –x +0,992

ko var izteikt arī šādā veidā:

dominējošā viļņa garums:		575 – 585 nm

tīrības faktors:				0,90 – 0,98

Caurlaidības koeficientam jābūt > 0,78, ja to nosaka ar gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2865 K.17

7.2.	Filtram ir jābūt galvenā luktura sastāvdaļai, un tam jābūt piestiprinātam pie galvenā luktura tādā veidā, lai transportlīdzekļa lietotājs to nevarētu nejauši vai tīšām noņemt, izmantojot parastus darbarīkus.

8.	DISKOMFORTA NOVĒRTĒŠANA

Novērtē galveno lukturu tuvās gaismas radīto diskomfortu.18

9.	STANDARTA GALVENAIS LUKTURIS19

Galveno lukturi uzskata par standarta (atskaites) galveno lukturi, ja:

9.1.	tas atbilst iepriekšminētajām apstiprinājuma prasībām;

9.2.	tā darbības diametrs ir ne mazāks kā 160 mm;

9.3.	ar standarta kvēlspuldzi dažādos punktos un dažādās zonās, kas minētas 6.2.5. apakšpunktā, tas izstaro apgaismojumu, kas ir:

9.3.1.	ne lielāks par 90 % no maksimālajiem robežlielumiem un

9.3.2.	ne mazāks par 120 % no minimālajiem robežlielumiem, kas norādīti 6.2.5. apakšpunkta tabulā.

10.	PIEZĪMES PAR KRĀSU

Tā kā jebkuru apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kā paredz to 7.1. apakšpunkts, piešķir galvenā luktura tipam, kas izstaro vai nu baltu, vai selektīvi dzeltenu gaismu, 3. pants Nolīgumā, kuram pievienoti Noteikumi, neliedz Līgumslēdzējām pusēm aizliegt galvenos lukturus, kas izstaro baltu vai selektīvi dzeltenu gaismu, transportlīdzekļiem, ko tās reģistrē.

C.	CITI ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

11.	GALVENĀ LUKTURA TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANA

11.1.	Par visām galveno lukturu tipa modifikācijām jāziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi konkrēto galveno lukturu tipu.  Šī iestāde var vai nu:

11.1.1.	atzīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai

11.1.2.	tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, prasīt jaunu testa protokolu.

11.2.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 4.1.4. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

11.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma pagarinājumu, minētajam pagarinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

12.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

12.1.	Galvenos lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam un 6. un 7. punktā izklāstītajām prasībām.

12.2.	Lai pārliecinātos par to, vai ir izpildītas 12.1. apakšpunkta prasības, veic attiecīgas ražojumu pārbaudes.

12.3.	Apstiprinājuma īpašnieks:

12.3.1.	nodrošina efektīvas ražojumu kvalitātes kontroles procedūras;

12.3.2.	var piekļūt kontroles ierīcēm, kas nepieciešamas katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

12.3.3.	nodrošina to, ka testu rezultātu datus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

12.3.4.	analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma parametru stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas procesa svārstības;

12.3.5.	nodrošina to, ka katram ražojuma tipam veic vismaz šo noteikumu 2. pielikumā noteiktos testus;

12.3.6.	nodrošina, lai tad, ja savāktie paraugi liecina par neatbilstību attiecīgajam testa tipam, tiktu vēlreiz ņemti paraugi un tiktu veikts vēl viens tests.  Veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

12.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamās atbilstības pārbaudes metodes.

12.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

12.4.2.	Inspektors var izlases veidā ņemt paraugus testu veikšanai izgatavotāja laboratorijā.  Paraugu minimālo skaitu nosaka, ņemot vērā paša izgatavotāja veikto pārbaužu rezultātus.

12.4.3.	Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai ja jāpārbauda to testu derīgums, kurus izdara, piemērojot 12.4.2. apakšpunktu, inspektors, izmantojot 7. pielikumā minētos kritērijus, ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas veicis tipa apstiprinājuma testus.

12.4.4.	Kompetentā iestāde var veikt jebkurus testus, kas paredzēti šajos noteikumos.  Šos testus veic ar paraugiem, kas brīvi izvēlēti, neietekmējot izgatavotāja piegādes saistības un saskaņā ar 7. pielikumā minētajiem kritērijiem.

12.4.5.	Kompetentā iestāde cenšas nodrošināt to, ka pārbaudes veic reizi divos gados, tomēr pārbaužu biežuma noteikšana ir kompetentās iestādes ziņā un ir atkarīga no tā, kādā mērā minētā iestāde uzticas procedūrām, kas paredzētas efektīvai ražojumu atbilstības kontrolei. Negatīvu rezultātu reģistrēšanas gadījumā kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai cik vien iespējams drīz atjaunotu ražojumu atbilstību.

12.5.	Galvenos lukturus, kuriem ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

12.6.	Atskaites zīmi neņem vērā.

13.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

13.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz galvenā luktura tipu saskaņā ar šiem noteikumiem, drīkst atsaukt, ja prasības nav izpildītas vai ja galvenais lukturis ar apstiprinājuma marķējumu neatbilst apstiprinātajam tipam.

13.2.	Ja Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

14.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā izbeidz ražot galveno lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu.  Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē citas 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam

15.	PAR apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo IESTĀŽU nosaukumi un adreses

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

16.	PĀREJAS NOTEIKUMI

16.1.	Kad ir pagājuši seši mēneši pēc Noteikumu Nr. 112 oficiālās spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, pārtrauc Eiropas Ekonomikas komisijas apstiprinājumu piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem.

16.2.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājumu pagarinājuma piešķiršanu saskaņā ar šo un jebkuru iepriekšējo šo noteikumu grozījumu sēriju.

16.3.	Apstiprinājumi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirti pirms Noteikumu Nr. 112 stāšanās spēkā, un visi apstiprinājumu pagarinājumi, tostarp tie, kas vēlāk piešķirti saskaņā ar iepriekšējām šo noteikumu grozījumu sērijām, paliek spēkā uz nenoteiktu termiņu.

16.4.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina izdot galveno lukturu apstiprinājumus, pamatojoties uz šo un jebkuru iepriekšējo šo noteikumu grozījumu sēriju, ar nosacījumu, ka galvenie lukturi ir paredzēti kā rezerves lukturi, ko uzstāda lietošanā esošiem transportlīdzekļiem.

16.5.	No Noteikumu Nr. 112 oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neaizliedz jaunam transportlīdzekļu tipam uzstādīt galveno lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 112.

16.6.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina atļaut saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātu galveno lukturu uzstādīšanu transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzeklim.

16.7.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina atļaut lietošanā esošos transportlīdzekļos uzstādīt vai izmantot galvenos lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar jebkuru iepriekšējo grozījumu sēriju, ja šie galvenie lukturi ir paredzēti kā rezerves lukturi.

##### 1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

| 1 | Izdeva: Administratīvās iestādes nosaukums: …………………………...…………….. …………………………………………. …………………………………………. |
| --- | --- |

par:2	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

galvenā luktura tipam saskaņā ar Noteikumiem Nr. 8.

Apstiprinājuma numurs: ...…………	Pagarinājuma Nr.:……….

1.	Galvenā luktura tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Galvenā luktura tipa izgatavotāja nosaukums:

3.	Izgatavotāja nosaukums un adrese:

4.	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

………………………………………………

5.	Iesniegts apstiprinājumam (datums):

6.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

……………………

7.	Minētā dienesta izsniegtā protokola datums:

8.	Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs:

9.	Īss apraksts:

Kategorija, kas norādīta attiecīgajā marķējumā3:

Kvēlspuldzes(-u) numurs un kategorija:

Izstarotās gaismas krāsa: balta/selektīvi dzeltena2

10.	Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

11.	Pagarinājuma iemesls(-i) (attiecīga gadījumā):

12.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/pagarināts/atsaukts:2

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

16.	Paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kas piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

2. pielikums

Ražojumu atbilstības pārbaude galvenajiem lukturiem, kas aprīkoti ar H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11 kvēlspuldzēm

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2.	Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot jebkura tāda galvenā luktura fotometriskos rādītājus, kas ir brīvi izvēlēts un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi:

1.2.1.	neviena iegūtā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk kā par 20 %.  Vērtībām punktā B 50 L (vai R) un III zonā maksimālā novirze nevēlamā virzienā attiecīgi drīkst būt:

B 50 L (vai R):	0,2 luksi, kas ir 20 %,

0,3 luksi, kas ir 30 %,

III zona:	0,3 luksi, kas ir 20 %,

0,45 luksi, kas ir 30 %,

1.2.2.	vai ja

1.2.2.1.	vērtības, kas šajos noteikumos paredzētas tuvajām gaismām, ir ievērotas punktā HV (ar + 0,2 lx pielaidi) un atbilst šim regulējumam vismaz vienā punktā katrā laukumā, ko uz mērīšanas ekrāna (25 m attālumā) norobežo aplis 15 cm rādiusā ap punktiem B 50 R (vai L)1 (ar + 0,1 lx pielaidi), 75 R (vai L), 25 R, 25 L, un visā IV zonas laukumā, kas atrodas ne vairāk kā 22,5 cm virs taisnes 25 R un 25 L;

1.2.2.2.	un ja tālajai gaismai, kurai HV ir 0,75 Emax izoluksa robežās, visos šo noteikumu 6.3.2. apakšpunktā noteiktajos mērījumu punktos fotometriskajām vērtībām ir ievērota + 20 % pielaide maksimālajām vērtībām un – 20 % pielaide minimālajām vērtībām.

1.2.3.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, galvenā luktura regulējumu drīkst mainīt, ja vien staru kūļa ass netiek novirzīta sānis vairāk nekā par 1° pa labi vai pa kreisi.2

1.2.4.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, testus ar galvenajiem lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.	Lai pārbaudītu griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņu siltuma ietekmē, veic šādu procedūru:

Vienu no galveno lukturu paraugiem pārbauda atbilstoši iepriekš 5. pielikuma 2.1. apakšpunktā aprakstītajai procedūrai, pirms tam šim paraugam trīs reizes pēc kārtas piemērojot iepriekš 5. pielikuma 2.2.2. apakšpunktā aprakstīto ciklu.

Galveno lukturi uzskata par pieņemamu, ja Δr nepārsniedz 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka par 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, pārbauda otru galveno lukturi, un pēc šī testa abiem paraugiem reģistrētās absolūtās vērtības vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1.4.	Hromatiskajām koordinātām jābūt ievērotām, kad galvenais lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kas atbilst A standarta krāsas temperatūrai.

Fotometriskajiem rādītājiem galvenajam lukturim, kas izstaro selektīvi dzeltenu gaismu, ja tas aprīkots ar bezkrāsas kvēlspuldzi, jāsakrīt ar šo noteikumu vērtībām, kas reizinātas ar 0,84.

2.	PRASĪBU MINIMUMS IZGATAVOTĀJA VEIKTAI ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI

Apstiprinājuma marķējuma īpašnieks ar attiecīgiem starplaikiem veic vismaz šādus katra galveno lukturu tipa testus. Testus veic saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

Ja ņemtie paraugi attiecīgā testa tipam uzrāda neatbilstību, ņem papildu paraugus un pārbauda tos. Izgatavotājs veic pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgā ražojuma atbilstību.

2.1.	Testu būtība

Šajos noteikumos paredzētie atbilstības testi ietver fotometriskos rādītājus un siltuma radīto griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņu pārbaudi.

2.2.	Testos izmantotās metodes

2.2.1.	Testus parasti veic atbilstoši šajos noteikumos paredzētajām metodēm.

2.2.2.	Jebkurā atbilstības testā, ko veic ražotājs, var izmantot līdzvērtīgas metodes pēc saskaņojuma ar kompetento iestādi, kas atbildīga par apstiprinājuma testiem. Ražotāja pienākums ir pierādīt, ka piemērotās metodes ir līdzvērtīgas tām, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.3.	Pielikuma 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktu piemērošanai ir nepieciešama regulāra testa iekārtas kalibrēšana un tās korelācija ar mērījumiem, ko izdara kompetentā iestāde.

2.2.4.	Visos gadījumos standarta metodes ir šo noteikumu metodes, jo īpaši administratīvās pārbaudes un paraugu ņemšanas vajadzībām.

2.3.	Paraugu ņemšanas būtība

Galveno lukturu paraugus brīvi izvēlas no vienas ražošanas partijas.  Vienveidīga ražošanas partija ir viena tipa galveno lukturu kopums, kas definēts atbilstoši izgatavotāja ražošanas metodēm.

Novērtēšana parasti attiecas uz sērijveida produkciju no atsevišķām rūpnīcām.  Tomēr ražotājs var sagrupēt uzskaites dokumentus par vienu tipu no vairākām rūpnīcām, ja tās darbojas, ievērojot vienu kvalitātes sistēmu un kvalitātes vadību.

2.4.	Nomērītās un ierakstītās fotometriskās īpašības

Galvenā luktura paraugam veic fotometriskos mērījumus punktos, kas paredzēti noteikumos, un nolasīšanu veic tikai punktos Emax, HV3, HL, HR4 tālajai gaismai un punktos B 50 L (vai R), HV, 50 V, 75 R (vai L) un 25 L (vai R) tuvajai gaismai (sk. attēlu 4. pielikumā).

2.5.	Kritēriji, kas nosaka pieņemamību

Izgatavotājs ir atbildīgs par testu rezultātu statistikas pētījuma veikšanu un par to, lai, vienojoties ar kompetento iestādi, tiktu definēti kritēriji, kas nosaka savu ražojumu pieņemamību, lai izpildītu specifikācijas, kas šo noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktas attiecībā uz ražojumu atbilstības pārbaudi.

Kritērijiem, kas nosaka pieņemamību, jābūt tādiem, lai ar 95 % ticamības pakāpi izlases pārbaudes nokārtošanas minimālā varbūtība saskaņā ar 7. pielikumu (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

____________

3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMU PARAUGI

1. attēls

Ierīce ar iepriekš attēloto apstiprinājuma marķējumu ir galvenais lukturis, kas apstiprināts Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 2439 un kas atbilst šo noteikumu prasībām, kuri grozīti ar 04. un 05. grozījumu sēriju*, attiecībā gan uz tuvo gaismu, gan uz tālo gaismu (HCR), un kas ir projektēts tikai labās puses satiksmei.

Numurs 30 norāda, ka tālās gaismas maksimālais stiprums ir starp 86 250 un 111 250 kandelām.

Piezīme: Apstiprinājuma numurs un simboli jāizvieto tuvu aplim un vai nu virs, vai zem burta “E”, vai arī pa kreisi vai pa labi no šā burta.  Apstiprinājuma numura cipariem jābūt tajā pašā burta “E” pusē un jābūt vērstiem tajā pašā virzienā.  Apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus, lai novērstu iespēju, ka tos sajauc ar citiem simboliem.

2. attēls	3.a attēls

3.b attēls

Galvenais lukturis ar iepriekš attēloto apstiprinājuma marķējumu atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā gan uz tuvo gaismu, gan uz tālo gaismu un ir projektēts:

tikai kreisās puses satiksmei.	|	abām satiksmes sistēmām,

|	transportlīdzeklim atbilstoši

|	noregulējot optiskā bloka

|	iestatījumu vai kvēlspuldzi.

| 4. attēls | 5. attēls |
| --- | --- |

Galvenais lukturis ar iepriekš attēloto apstiprinājuma marķējumu ir galvenais lukturis ar plastmasas gaismas izkliedētāju, kas atbilst šo noteikumu prasības attiecībā tikai uz tuvo gaismu un ir projektēts:

| abām satiksmes sistēmām. | tikai kreisās puses satiksmei. |
| --- | --- |

| 6. attēls | 7. attēls |
| --- | --- |

Galvenais lukturis ar iepriekš attēloto apstiprinājuma marķējumu ir galvenais lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām:

| attiecībā tikai uz tuvo gaismu un ir projektēts tikai kreisās puses satiksmei. | attiecībā tikai uz tālo gaismu. |
| --- | --- |

| 8. attēls | 9. attēls |
| --- | --- |

Apzīmējums galvenajam lukturim ar plastmasas gaismas izkliedētāju, kas atbilst Noteikumu Nr. 8 prasībām:

| attiecībā gan uz tuvo gaismu, gan uz tālo gaismu un ir projektēts tikai labās puses satiksmei. | attiecībā tikai uz tuvo gaismu un ir projektēts tikai labās puses satiksmei. |
| --- | --- |

Tuvās gaismas luktura kvēldiegam nav jāiedegas vienlaicīgi ar tālās gaismas luktura kvēldiegu un/vai citu savstarpēji savietotu galveno lukturi.

Vienkāršots marķējums grupētiem, kombinētiem vai savstarpēji savietotiem lukturiem

10. attēls

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu.  Tās ietilpst apstiprinājuma marķējumā.)

| A. paraugs |  |
| --- | --- |
| B. paraugs |  |
| C. paraugs |  |
| D. paraugs |  |

Piezīme: Četri iepriekš attēlotie paraugi atbilst apgaismojuma ierīcei ar apstiprinājuma marķējumu, kurš attiecas uz:

priekšējo gabarītgaismas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. grozījumu sēriju;

galveno lukturi ar labās un kreisās puses satiksmei projektētu tuvo gaismu un tālo gaismu, kuras maksimālā intensitāte ir starp 86 250 un 111 250 kandelām (uz ko norāda skaitlis 30), kurš apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 8 04. un 05. grozījumu sēriju* un kuram ir plastmasas gaismas izkliedētājs;

priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 19 02. grozījumu sēriju un kam ir plastmasas gaismas izkliedētājs;

1.a kategorijas priekšējo virzienrādi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 02. grozījumu sēriju.

11. attēls

### Ar galveno lukturi savietots lukturis

1. piemērs

Iepriekš attēlotais piemērs ir tāda plastmasas gaismas izkliedētāja marķējums, ko paredzēts izmantot dažādu tipu galvenos lukturos, proti:

vai nu	galvenā lukturī ar tuvo gaismu, kura projektēta abām satiksmes sistēmām, un ar tālo gaismu, kuras maksimālā intensitāte ir starp 86 250 un 111 250 kandelām (uz ko norāda skaitlis 30), kurš apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar Noteikumu Nr. 8 prasībām, kas grozīti ar 04. un 05. grozījumu sēriju*, un kurš ir savstarpēji savietots ar priekšējo gabarītgaismas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. grozījumu sēriju;

vai	galvenā lukturī ar abām satiksmes sistēmām projektētu tuvo gaismu un ar tālo gaismu, kurš apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar Noteikumu Nr. 1 prasībām, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju, un kurš ir savstarpēji savietots ar

tādu pašu priekšējo gabarītgaismas lukturi, kāds norādīts iepriekš,

vai	jebkuru no abiem minētajiem galvenajiem lukturiem, kam piešķirts apstiprinājums kā atsevišķam lukturim.

Uz galvenā luktura korpusa jābūt vienīgajam spēkā esošajam apstiprinājuma numuram, piemēram:

2. piemērs

Iepriekš attēlotais paraugs atbilst tāda plastmasas gaismas izkliedētāja marķējumam, ko izmanto divu galveno lukturu blokā, kurš apstiprināta Francijā (E2) ar apstiprinājuma numuru 81151 un kuru veido:

galvenais lukturis, kas izstaro tuvo gaismu, kura projektēta abām satiksmes sistēmām, un tālo gaismu, kuras maksimālā intensitāte ir starp x un y kandelām, un kas atbilst Noteikumu Nr. 8 prasībām, un

galvenais lukturis, kurš izstaro tālo gaismu abām satiksmes sistēmām ar maksimālo intensitāti starp w un z kandelām un kurš atbilst Noteikumu Nr. 20 prasībām, un kura tālo gaismu kopējā maksimālā intensitāte ir starp 86 250 un 111 250 kandelām.

4. pielikums

MĒRĪJUMU EKRĀNI

A. Galvenais lukturis labās un kreisās puses satiksmei

(izmēri mm)

EIROPAS STANDARTA GAISMA

h-h: horizontālā plakne), kas iet caur

v-v: vertikālā plakne) galvenā luktura centrs

A. Galvenais lukturis kreisās puses satiksmei

(izmēri mm)

EIROPAS STANDARTA GAISMA

h-h: horizontālā plakne), kas iet caur

v-v: vertikālā plakne) galvenā luktura centrs

C. Mērījumu punkti apgaismojuma vērtībām

Piezīme.	C. attēls norāda mērījumu punktus labās un kreisās puses satiksmei.

Kreisās puses satiksmes gadījumā 7. un 8. punktu pārvieto uz to attiecīgo vietu attēla labajā pusē.

### 5. pielikums

FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTI GALVENO LUKTURU DARBĪBAS LAIKĀ

NOKOMPLEKTĒTU GALVENO LUKTURU TESTI

Kad saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir izmērītas fotometriskās vērtības punktā Emax tālajai gaismai un punktos HV, 50 R, B 50 L tuvajai gaismai (vai HV, 50 L, B 50 R galvenajiem lukturiem, kas projektēti kreisās puses satiksmei), veic nokomplektēta galvenā luktura parauga fotometrisko rādītāju stabilitātes testu lukturu darbības laikā.  “Nokomplektēts galvenais lukturis” ir pats nokomplektētais lukturis, tostarp tās apkārtējās virsbūves sastāvdaļas, kuras varētu ietekmēt tā siltuma izkliedēšanos.

1.	FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS

Testus veic sausā un mierīgā atmosfērā 23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā, kad nokomplektētais lukturis ir uzstādīts uz pamata, kas atveido luktura pareizo novietojumu uz transportlīdzekļa.

1.1.	Tīrs galvenais lukturis

Galveno lukturi darbina 12 stundas atbilstoši 1.1.1. apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem un pārbauda atbilstoši 1.1.2. apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem.

1.1.1.	Testa procedūra

Galveno lukturi darbina noteiktu laika posmu, lai:

1.1.1.1.	a) tad, ja ir jāapstiprina tikai viena apgaismes funkcija (tālās vai tuvās gaismas), uz noteikto laiku iededz attiecīgo kvēldiegu,1

b) tad, ja ir savietots tuvās gaismas lukturis un tālās gaismas lukturis (lukturi ar divkāršu kvēldiegu vai lukturi ar diviem kvēldiegiem):

i)	ja pieteikuma iesniedzējs norāda, ka galveno lukturi lieto tikai ar vienu iededzinātu kvēldiegu2, testu veic saskaņā ar šo nosacījumu, secīgi aktivizējot katru norādīto funkciju uz pusi no 1.1. apakšpunktā norādītā laika;

ii)	visos pārējos gadījumos1,2, galvenajam lukturim piemēro šādu ciklu, līdz ir sasniegts precizētais laiks:

15 minūtes iedegts tuvo gaismu kvēldiegs,

5 minūtes iedegti visi kvēldiegi;

c) tad, ja ir grupētas gaismas funkcijas, vienlaikus iededz visus atsevišķās funkcijas uz laiku, kas noteikts atsevišķiem gaismas avotiem, a) ņemot vērā arī savstarpēji savietoto gaismas funkciju izmantošanu b) saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.

1.1.1.2.	Testēšanas spriegums

Spriegumu noregulē tā, lai piegādātu 90 % maksimālās jaudas, kas noteikta Noteikumos par kvēlspuldzēm (Noteikumi Nr. 37).  Piemērotajai jaudai visos gadījumos jāatbilst kvēlspuldzes ar 12 V nominālo spriegumu attiecīgajai vērtībai, izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs precizē, ka galveno lukturi var izmantot pie cita sprieguma. Pēdējā gadījumā testu veic, izmantojot kvēlspuldzi, kurai ir vislielākā pieļaujamā jauda.

1.1.2.	Testa rezultāti

1.1.2.1.	Vizuālā pārbaude

Tiklīdz galvenā luktura temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējo temperatūru, galvenā luktura gaismas izkliedētāju un ārējo gaismas izkliedētāju, ja tāds ir, notīra ar tīru, mitru kokvilnas audumu.  Tad to vizuāli pārbauda, un uz galvenā luktura gaismas izkliedētāja vai ārējā gaismas izkliedētāja, ja tāds ir, nedrīkst būt pamanāmu deformāciju, plaisu vai krāsas izmaiņu.

1.1.2.2.	Fotometriskais tests

Lai izpildītu šo noteikumu prasības, fotometriskās vērtības pārbauda šādos punktos:

Tuvā gaisma

50 R - B 50 L - HV – galvenajiem lukturiem, kas paredzēti labās puses satiksmei;

50 L - B 50 R un HV – galvenajiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

Tālā gaisma:

Emax punktā

Var veikt vēl vienu regulēšanu, lai ņemtu vērā jebkuru galvenā luktura deformāciju siltuma dēļ (griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas ir izklāstītas šī pielikuma 2. punktā).

Ir pieļaujama 10 % neatbilstība, tostarp fotometriskās procedūras pielaides, starp fotometriskajiem parametriem un vērtībām, kas izmērītas pirms testa.

1.2.	Netīrs galvenais lukturis

Pēc testēšanas saskaņā ar iepriekš 1.1. apakšpunktā paredzētās kārtības galveno lukturi darbina vienu stundu, kā noteikts 1.1.1. apakšpunktā, pēc tam kad tas ir sagatavots, kā noteikts 1.2.1. apakšpunktā, un pārbaudīts, kā noteikts 1.1.2. apakšpunktā.

1.2.1.	Galvenā luktura sagatavošana

1.2.1.1.	Testa maisījums

1.2.1.1.1.	Galvenajam lukturim ar stikla ārējo gaismas izkliedētāju:

ūdens un piesārņojošas vielas maisījums, ko izmanto galvenajam lukturim, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilšu ar daļiņu izmēru

0-100 μm,

1 masas daļas augu (dižskābarža) oglekļa putekļu ar daļiņu izmēru 0-100 µm,

0,2 masas daļām NaCMC3, un

attiecīga destilēta ūdens daudzuma ar vadītspēju  1 mS/m.

Maisījums nedrīkst būt sajaukts vairāk nekā pirms 14 dienām.

1.2.1.1.2.	Galvenajam lukturim ar plastmasas ārējo gaismas izkliedētāju:

ūdens un piesārņojošas vielas maisījums, ko izmanto galvenajam lukturim, sastāv no:

9 masas daļām silīcijsmilšu ar daļiņu izmēru 0-100 μm,

1 masas daļas augu (dižskābarža) oglekļa putekļu ar daļiņu lielumu 0-100 μm,

0,2 masas daļām NaCMC3,

13 masas daļām destilēta ūdens daudzuma ar vadītspēju  1 mS/m.

2 ? 1 masas daļas virsmaktīvās vielas4.

Maisījums nedrīkst būt sajaukts vairāk nekā pirms 14 dienām.

1.2.1.2.	Testa maisījuma lietošana uz galvenā luktura

Testa maisījumu viendabīgi uzklāj visai galvenā luktura gaismu izstarojošajai virsmai, un ļauj nožūt. Šo procedūru atkārto, līdz apgaismojošā vērtība ir samazinājusies līdz 15 – 20 % no vērtībām, kas izmērītas katram turpmāk norādītajam punktam šī pielikuma 1. punktā norādītajos apstākļos:

Emax tālajā gaismā tālās/tuvās gaismas lukturim,

Emax tālajā gaismā tikai tālās gaismas lukturim,

50 R un 50 V5 tikai tuvās gaismas lukturim, kas projektēts labās puses satiksmei,

50 L un 50 V5 tikai tuvās gaismas lukturim, kas paredzēts kreisās puses satiksmei.

1.2.1.3.	Mēraparatūra

Mēraparatūrai jābūt tādai pašai, kādu izmanto galveno lukturu apstiprināšanas testos.  Fotometriskajām pārbaudēm izmanto standarta (atskaites) kvēlspuldzi.

2.	TESTS, LAI NOTEIKTU GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅAS SILTUMA IETEKMĒ

Ar šo testu nosaka, vai siltuma radītā griezuma līnijas vertikālā novirze nepārsniedz vērtību, kas noteikta darbībā esošam tuvās gaismas lukturim.

Pēc galvenā luktura testēšanas, kas veikta saskaņā ar 1. punktu, galvenajam lukturim piemēro 2.1. apakšpunktā aprakstīto testu, nenoņemot to vai nepārregulējot to attiecībā pret tā testa statīvu.

2.1.	Tests

Testu veic sausā un mierīgā atmosfērā 23oC ± 5oC apkārtējā temperatūrā.

Izmantojot sērijveidā ražotu kvēlspuldzi, kas ir darbojusies vismaz vienu stundu, galveno lukturi darbina tuvās gaismas režīmā, to nenoņemot no testa statīva vai nemainot tā regulējumu attiecībā pret testa statīvu.  (Tamdēļ spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. apakšpunktā.)  Griezuma līnijas horizontālās daļas stāvokli (starp vv un vertikālo līniju, kas šķērso punktu B 50 L labās puses satiksmei vai B 50 R kreisās puses satiksmei) pārbauda attiecīgi 3 minūtes (r3) un 60 minūtes (r60) pēc darbināšanas.

Iepriekš aprakstītā griezuma līnijas stāvokļa izmaiņas nosaka, izmantojot jebkuru metodi, kas nodrošina pieņemamu precizitāti un reproducējamus rezultātus.

2.2.	Testa rezultāti

2.2.1.	Testa rezultātu, kas izteikts miliradiānos (mrad), uzskata par pieņemamu, ja absolūtā vērtība Δ rI = r3 - r60, kas reģistrēta galvenajam lukturim, nepārsniedz 1,0 mrad (Δ rI < 1,0 mrad).

2.2.2.	Tomēr, ja šī vērtība ir lielāka par 1,0 mrad, bet nepārsniedz 1,5 mrad (1,0 mrad < Δ rI < 1,5 mrad), tad atbilstoši šā pielikuma 2.1. apakšpunktam pārbauda otru galveno lukturi, pirms tam šim lukturim trīs reizes pēc kārtas piemērojot turpmāk aprakstīto ciklu, lai stabilizētu galvenā luktura mehānisko sastāvdaļu novietojumu uz pamata atbilstoši pareizam montāžas stāvoklim transportlīdzeklī:

tuvās gaismas luktura stundu ilga darbība (spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. apakšpunktā);

viena stunda izslēgtā stāvoklī.

Galvenā luktura tipu uzskata par pieņemamu, ja pirmajā paraugā izmērīto absolūto vērtību Δ rI un otrajā paraugā izmērīto absolūto vērtību Δ rII vidējā vērtība nav lielāka par 1,0 mrad.

6. pielikums

PRASĪBAS LUKTURIEM, KAM IR PLASTMASAS GAISMAS IZKLIEDĒTĀJI - GAISMAS IZKLIEDĒTĀJA VAI MATERIĀLA PARAUGU UN NOKOMPLEKTĒTU LUKTURU TESTĒŠANA

1.	VISPĀRĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.1.	Paraugiem, kas atlasīti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. apakšpunktu, jāatbilst 2.1. līdz 2.5. apakšpunktā norādītajām specifikācijām.

1.2	Diviem nokomplektētu lukturu paraugiem, kas atlasīti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.3. apakšpunktu un kam ir plastmasas gaismas izkliedētāji, attiecībā uz gaismas izkliedētāju materiālu jāatbilst turpmāk 2.6. apakšpunktā norādītajām specifikācijām.

1.3.	Plastmasas gaismas izkliedētāju paraugiem vai materiāla paraugiem kopā ar reflektoru, ar ko tos paredzēts samontēt (attiecīgā gadījumā), veic apstiprinājuma testus hronoloģiskā secībā, kā norādīts šā pielikuma 1. papildpielikuma A. tabulā.

1.4.	Tomēr, ja luktura izgatavotājs var pierādīt, ka ražojumam saskaņā ar kādiem citiem noteikumiem jau ir veikti turpmāk 2.1-2.5. apakšpunktā noteiktie testi vai līdzvērtīgi testi, šie testi nav jāatkārto; obligāti jāveic vienīgi 1. papildpielikuma B. tabulā noteiktie testi.

2.	TESTI

2.1.	Izturība pret temperatūras izmaiņām

2.1.1.	Testi

Trim jauniem paraugiem (gaismas izkliedētājiem) piemēro piecus temperatūras un mitruma (RM = relatīvais mitrums) maiņas ciklus pēc šāda plāna:

3 stundas pie 40°C + 2°C un 85-95 % RM;

1 stunda pie 23°C + 5°C un 60-70 % RM;

15 stundas pie –30°C + 2°C;

1 stunda pie 23°C + 5°C un 60-70 % RM;

3 stundas pie 80°C + 2°C;

1 stunda pie 23°C + 5°C un 60-70 % RM.

Pirms šī testa paraugus uzglabā pie 23°C + 5°C temperatūras un 60-75 % RM vismaz četras stundas.

Piezīme.	Vienas stundas periodi turēšanai 23°C + 5°C temperatūrā ietver pārejas periodus no vienas temperatūras citā, kas vajadzīgi, lai izvairītos no termiskā šoka iedarbības.

2.1.2.	Fotometriskie mērījumi

2.1.2.1.	Metode

Fotometriskos mērījumus paraugiem veic pirms un pēc testa.

Mērījumus veic ar standarta kvēlspuldzi šādos punktos:

B 50 L un 50 R tuvo gaismu luktura vai tuvo/ tālo gaismu luktura tuvajām gaismām (B 50 R un 50 L, ja galvenie lukturi paredzēti kreisās puses satiksmei);

Emax tālo gaismu luktura vai tuvo/ tālo gaismu luktura tālajām gaismām;

2.1.2.2.	Rezultāti

Novirze starp fotometriskajām vērtībām katram paraugam pirms un pēc testa nedrīkst pārsniegt 10 %, ieskaitot fotometriskās procedūras pielaides.

2.2.	Izturība pret atmosfēras faktoriem un ķīmisko vielu iedarbību

2.2.1.	Izturība pret atmosfēras faktoriem

Trīs jaunus paraugus (gaismas izkliedētājus vai materiāla paraugus) pakļauj starojumam no avota, kura spektrālās enerģijas izplatība ir līdzīga melnā ķermeņa spektrālās enerģijas izplatībai pie temperatūras starp 5500 K un 6000 K. Atbilstošus filtrus novieto starp avotu un paraugiem tā, lai iespējami samazinātu starojumus ar viļņu garumu, kas ir mazāks nekā 295 nm un lielāks nekā 2500 mm. Paraugus pakļauj 1200 W/m2 + 200 W/m2 enerģijas apgaismojumam tik ilgi, līdz gaismas enerģija, ko tie saņem, ir vienāda ar 4500 MJ/m2 + 200 MJ/m2. Iežogojumā temperatūrai, ko mēra uz melnā paneļa, kas novietots vienā līmenī ar paraugiem, jābūt 50°C + 5°C. Lai nodrošinātu pastāvīgu apstarošanu, paraugiem jāgriežas ap starojuma avotu ar ātrumu no 1 līdz 5 1/min.

Paraugus apsmidzina ar destilētu ūdeni, kura vadītspēja ir zemāka par 1 mS/m pie 23°C + 5°C temperatūras, šādā kārtībā:

smidzināšana:	5 minūtes;

žāvēšana:	25 minūtes.

2.2.2.	Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību

Kad ir veikts iepriekš 2.2.1. apakšpunktā aprakstītais teksts un turpmāk 2.2.3.1. apakšpunktā aprakstītie mērījumi, minēto trīs paraugu ārējās virsmas atbilstoši 2.2.2.2. apakšpunkta noteikumiem apstrādā ar maisījumu, kas minēts turpmāk 2.2.2.1. apakšpunktā.

2.2.2.1.	Testa maisījums

Testa maisījumam ir šāds sastāvs: n-heptāns 61,5 %, toluols 12,5 %, etiltetrahlorīds 7,5 %, trihlortilēns 12,5 % un ksilols 6% (tilpuma procenti).

2.2.2.2.	Testa maisījuma lietošana

Kokvilnas auduma gabalu (saskaņā ar ISO 105) mērcē, līdz tas piesūcas ar iepriekš 2.2.2.1. apakšpunktā minēto maisījumu, un 10 sekunžu laikā to uz 10 minūtēm uzliek uz parauga ārējās virsmas ar 50 N/cm2 lielu spiedienu, kas atbilst 100 N spēkam, kurš pielikts 14 × 14 mm testa virsmai.

Šajās 10 minūtēs auduma gabalu atkārtoti mērcē maisījumā tā, lai izmantotā šķidruma sastāvs pastāvīgi būtu identisks noteiktajam testa maisījumam.

Maisījuma uzklāšanas laikā paraugam pielikto spiedienu drīkst kompensēt tā, lai tas neradītu plaisas.

2.2.2.3.	Tīrīšana

Testa maisījuma lietošanas beigās paraugus izžāvē brīvā dabā un tad nomazgā ar 2.3. apakšpunktā aprakstīto šķīdumu. (Pretestība mazgāšanas līdzekļiem) pie 23°C + 5°C.

Pēc tam paraugus pie 23°C + 5°C rūpīgi izskalo ar destilētu ūdeni, kas satur ne vairāk kā 0,2 % piemaisījumu, pie 23°C + 5°C un notīra ar mīkstu audumu.

2.2.3.	Rezultāti

2.2.3.1.	Pēc testa, kurā novērtē izturību pret atmosfēras faktoriem, uz paraugu ārējās virsmas nedrīkst būt plaisu, skrambu, robu un deformāciju, un gaismas caurlaidības vidējā izmaiņa

, kas trim paraugiem iegūta atbilstoši procedūrai, kura aprakstīta šī pielikuma 2. papildpielikumā, nepārsniedz 0,020 (Δ tm < 0,020).

2.2.3.2.	Pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmiskajām vielām, uz paraugiem nedrīkst būt ķīmisku vielu radīti traipi, kas varētu radīt gaismas plūsmas izkliedes izmaiņas, un izkliedes vidējā izmaiņa

, kas trim paraugiem iegūta atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta šī pielikuma 2. papildpielikumā, nepārsniedz 0,020 (Δ tm < 0,020).

2.3.	Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem

2.3.1.	Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem

Trīs paraugu (gaismas izkliedētāju vai materiāla paraugu) ārējo virsmu silda līdz 50°C + 5°C un tad iegremdē uz piecām minūtēm maisījumā, ko uztur 23°C + 5°C temperatūrā un ko veido 99 daļas destilēta ūdens, kas satur ne vairāk kā 0,02 % piemaisījumu, un 1 daļa alkilarilsulfonāta.

Testa beigās paraugus izžāvē 50°C + 5°C temperatūrā. Paraugu virsmu notīra ar mitru audumu.

2.3.2.	Izturība pret ogļūdeņražiem

Šo trīs paraugu ārējo virsmu viegli berzē vienu minūti ar kokvilnas audumu, kas samērcēta maisījumā, kuru veido 70 % n-heptāna un 30 % toluola (tilpuma procenti), un tad to izžāvē brīvā dabā.

2.3.3.	Rezultāti

Pēc sekmīgas abu iepriekš minēto testu veikšanas gaismas caurlaidības vidējā izmaiņa

, kas trim paraugiem iegūta atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta šī pielikuma 2. papildpielikumā, nepārsniedz 0,010 (Δ tm < 0,020).

2.4.	Izturība pret mehānisko nolietošanos

2.4.1.	Mehāniskās nolietošanās metode

Trīs jaunu paraugu (gaismas izkliedētāju) ārējām virsmām veic vienādu mehāniskās nolietošanās testu, izmantojot metodi, kas aprakstīta šā pielikuma 3. papildpielikumā.

2.4.2.	Rezultāti

Pēc šī testa:

gaismas caurlaidības izmaiņu

un izkliedes izmaiņu

atbilstoši 2. papildpielikumā aprakstītajai procedūrai nosaka zonā, kas norādīta iepriekš 2.2.4. apakšpunktā.

Trīs paraugu vidējā vērtība atbilst šādām sakarībām:

Δ tm < 0,100;

Δ dm < 0,050.

2.5.	Pārklājumu saķeres tests, ja tādi ir

2.5.1.	Parauga sagatavošana

20 mm x 20 mm lielu gaismas izkliedētāja pārklājuma virsmu ar žileti vai adatu sagriež aptuveni 2 mm x 2 mm lielu kvadrātiņu tīklā. Spiedienam uz žileti vai adatu jābūt pietiekamam, lai sagrieztu vismaz pārklājumu.

2.5.2.	Testa apraksts

Izmanto līmlenti ar 2 N/(platuma cm) + 20 % saķeres spēku, ko mēra standartizētos apstākļos, kas precizēti šī pielikuma 4. papildpielikumā. Līmlenti, kuras platums ir vismaz 25 mm, vismaz piecas minūtes piespiež virsmai, kas sagatavota atbilstoši 2.5.1. apakšpunktam.

Tad līmlentes galu noslogo tā, lai saķeres spēks, kas darbojas uz attiecīgo virsmu, būtu līdzsvarā ar spēku, kas darbojas perpendikulāri šai virsmai.  Šajā brīdī līmlenti norauj ar nemainīgu ātrumu 1,5 m/s + 0,2 m/s.

2.5.3.	Rezultāti

Nedrīkst būt manāmu tīklotās zonas bojājumu.  Bojājumi kvadrātu krustošanās punktos vai griezumu malās ir atļauti, ja bojātais laukums nepārsniedz 15 % no tīklotās virsmas.

2.6.	Testi nokomplektētam galvenajam lukturim ar plastmasas gaismas izkliedētāju

2.6.1.	Gaismas izkliedētāja virsmas izturība pret mehānisko nolietošanos

2.6.1.1.	Testi

Luktura 1. parauga gaismas izkliedētājam veic testu, kas aprakstīts iepriekš 2.4.1. apakšpunktā.

2.6.1.2.	Rezultāti

Pēc testa to fotometrisko mērījumu rezultāti, kas galvenajam lukturim veikti saskaņā ar šiem noteikumiem, nedrīkst vairāk nekā par 30 % pārsniegt maksimālās vērtības, kas noteiktas punktiem B 50 L un HV, un nedrīkst būt vairāk nekā par 10 % mazāki par minimālajām vērtībām, kas noteiktas punktam 75 R (ja galvenais lukturis paredzēts kreisās puses satiksmei, ņem vērā punktus B 50 R, HV un 75 L).

2.6.2.	Pārklājumu saķeres tests, ja tādi ir

Luktura 2. parauga gaismas izkliedētājam veic testu, kas aprakstīts iepriekš 2.5. apakšpunktā.

3.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

3.1.	Attiecībā uz gaismas izkliedētāju ražošanā izmantotajiem materiāliem sērijveidā ražotus lukturus atzīst par atbilstošiem šo noteikumu prasībām, ja:

3.1.1.	pēc testa, kurā novērtē izturību pret ķīmisko vielu iedarbību, un testa, kurā novērtē izturību pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem, paraugu ārējā virsmā nenovēro plaisas, robus vai deformācijas, kas pamanāmas ar neapbruņotu aci (sk. 2.2.2., 2.3.1. un 2.3.2. apakšpunktu);

3.1.2.	pēc testa, kas aprakstīts 2.6.1.1. apakšpunktā, fotometriskās vērtības mērījumu punktos, kas minēti 2.6.1.2. apakšpunktā, iekļaujas robežās, kas šajos noteikumos paredzētas ražojuma atbilstībai.

3.2.	Ja testu rezultāti neatbilst prasībām, testus veic atkārtoti ar citu brīvi izvēlētu galvenā luktura paraugu.

______________

6. pielikums – 1. papildpielikums

ATBILSTĪBAS TESTU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

A.	Testi plastmasai (gaismas izkliedētājiem vai materiāla paraugiem saskaņā ar šo noteikumu 2.2.4. apakšpunktu)

| Paraugi Testi |  | Gaismas izkliedētāji vai materiāla paraugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaismas izkliedētāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1.1. | Ierobežota fotometrija (2.1.2. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1.1.1. | Temperatūras izmaiņa (2.1.2. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1.1.2. | Ierobežota fotometrija (2.1.2. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1.2.1. | Caurlaidības mērīšana |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Izkliedes mērīšana |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Atmosfēras vielas (2.2.1. apakšpunkts) |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Caurlaidības mērīšana |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ķīmiskās vielas (2.2.2. apakšpunkts) |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Izkliedes mērīšana |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Mazgāšanas līdzekļi (2.3.1. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ogļūdeņraži (2.3.2. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Caurlaidības mērīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Nolietošanās (2.4.1. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Caurlaidības mērīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Izkliedes mērīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Saķere (2.5. apakšpunkts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.	Testi nokomplektētiem lukturiem (iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.3. punktu).

| Testi | Nokomplektēts galvenais lukturis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parauga Nr. |  |
|  | 1 | 2 |
| 2.1. Nolietošanās (2.6.1.1. apakšpunkts) 2.2. Fotometriskie mērījumi (2.6.1.2. apakšpunkts) 2.3. Saķere (2.6.2. apakšpunkts) | x x | x |

6. pielikums – 2. papildpielikums

GAISMAS IZKLIEDES UN CAURLAIDĪBAS MĒRĪŠANAS METODE

1.	APRĪKOJUMS (sk. attēlu)

Kolimatora K staru kūli ar pusnobīdi

ierobežo diafragma DT ar 6 mm atveri, pret kuru ir novietots parauga statīvu.

Konverģents bezkrāsains gaismas izkliedētājs L2, kas ir koriģēts attiecībā uz sfēriskajām novirzēm, savieno diafragmu DT un uztvērēju R; gaismas izkliedētāja L2 diametrs ir tāds, lai tas nenodalītu parauga izkliedēto gaismu konusā, kura virsotnes pusleņķis ir β/2 = 14°.

Gredzenveida diafragmu DD ar leņķiem α2=1° un αmax2=12°

novieto gaismas izkliedētāja L2 attēla fokālajā plaknē.

Diafragmas centrālajai daļai jābūt necaurspīdīgai, lai gaisma nenāktu tieši no gaisma avota. Jābūt iespējai diafragmas centrālo daļu pārvietot no gaismas staru kūļa tā, lai notiktu precīza atgriešanās sākotnējā stāvoklī.

Attālumu L2 DT un gaismas izkliedētāja L2 fokusa attālumu F21 izvēlas tā, lai DT attēls pilnībā nosedz uztvērēju R.

Ja sākotnējo krītošās gaismas plūsmu attiecina uz 1000 vienībām, tad katra nolasījuma absolūtajai precizitātei ir jābūt lielākai par 1 vienību.

2.	MĒRĪJUMI

Ir nepieciešami šādi nolasījumi:

| Nolasījums | Paraugam | Ar centrālo DD daļu | Iegūtā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | nē | nē | Krītošās gaismas plūsmas sākotnējais nolasījums |
| T2 | jā (pirms testa) | nē | Gaismas plūsma, ko izstaro jaunais materiāls 24E C laukā |
| T3 | jā (pēc testa) | nē | Gaismas plūsma, ko izstaro testētais materiāls 24E C laukā |
| T4 | jā (pirms testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē jaunais materiāls |
| T5 | jā (pēc testa) | jā | Gaismas plūsma, ko izkliedē testētais materiāls |

6. pielikums – 3. papildpielikums

TESTS AR SMIDZINĀŠANAS METODI

1.	Testa aprīkojums

1.1.	Smidzinātājs

Izmantojamam smidzinātājam jābūt aprīkotam ar uzgali 1,3 mm diametrā, kas šķidrumam ļauj plūst ar ātrumu 0,24 + 0,02 1/minūtē pie spiediena 6,0 bāri – 0/+ 0,5 bāri.

Šādos darbības nosacījumos iegūtā vēdekļveida strūklas diametram jābūt 170 mm + 50 mm uz bojājumiem pakļautās virsmas 380 mm + 10 mm attālumā no uzgaļa.

1.2.	Testa maisījums

Testa maisījums sastāv no:

silīcijsmilts, kuras cietība pēc Mosa skalas ir 7, graudiņu lielums ir intervālā starp 0 un 0,2 mm un gandrīz atbilst normālam sadalījumam, un leņķiskais koeficients ir 1,8 līdz 2;

ūdens, kura cietība maisījumā, kas satur 25 g smilts uz litru ūdens, nepārsniedz 205 g/m3.

2.	Tests

Luktura gaismas izkliedētāja ārējo virsmu vienu vai vairākas reizes apstrādā ar minētā sastāva smilšu strūklu.  Strūklu virza gandrīz perpendikulāri testējamai virsmai.

Bojājumus pārbauda, izmantojot vienu vai vairākus stikla paraugus, ko salīdzināšanai novieto blakus testējamiem gaismas izkliedētājiem. Maisījuma smidzināšanu turpina, līdz parauga vai paraugu gaismas izkliedes izmaiņa, ko nosaka ar 2. papildpielikumā aprakstīto metodi, atbilst attiecībai:

Var izmantot vairākus kontrolparaugus, lai noskaidrotu, vai visa pārbaudāmā virsma ir bojāta viendabīgi.

__________

6. pielikums –  4. papildpielikums

LĪMLENTES SAĶERES PĀRBAUDE

1.	MĒRĶIS

Ar šo metodi standarta apstākļos var noteikt lineāro saķeres spēku, kas līmlenti notur pie stikla plāksnes.

2.	PRINCIPS

Tiek mērīts spēks, kas ir nepieciešams, lai līmlenti atrautu no stikla plāksnes 90° leņķī.

3.	NOTEIKTIE ATMOSFĒRAS APSTĀKĻI

Apkārtējās vides temperatūrai jābūt 23 C + 5 C, un relatīvajam mitrumam (RM) 65 + 15 %.

4.	TESTĀ IZMANTOTIE PARAUGI

Pirms testa līmlentes rullīša paraugu 24 stundas notur norādītajos atmosfēras apstākļos (sk. iepriekš 3. punktu).

No katra ruļļa pārbauda piecus 400 mm garus līmlentes gabalus.  Šos paraugus ņem no ruļļa pēc pirmo trīs kārtu noritināšanas.

5.	PROCEDŪRA

Testu veic 3. punktā norādītajos apkārtējās vides apstākļos.

Piecus līmlentes paraugus ņem, līmlenti radiāli atritinot ar ātrumu aptuveni 300 mm/s, un pēc tam 15 sekunžu laikā uzklāj, kā norādīts tālāk.

Līmlenti pakāpeniski uzklāj uz stikla plāksnes, ar pirkstu viegli berzējot garenvirzienā un pārmērīgi nespiežot, tā lai starp līmlenti un stikla plāksni nepaliktu gaisa burbuļi.

Šādi sagatavoto paraugu 10 minūtes atstāj norādītajos atmosfēras apstākļos.

Aptuveni 25 mm garu līmlentes parauga gabalu noplēš no stikla plāksnes plaknē, kas perpendikulāra līmlentes parauga asij.

Nostiprina stikla plāksni, un līmlentes brīvo galu atloka atpakaļ 90° leņķī.  Spēku pieliek tā, lai līnija, kas atdala līmlenti un stikla plāksni, būtu perpendikulāra šim spēkam un perpendikulāra stikla plāksnei.

Līmlenti parauj, lai tā atlīmētos ar ātrumu 300 mm/s + 30 mm/s un pieraksta vajadzīgo spēku.

6.	REZULTĀTI

Piecas iegūtās vērtības sarindo pēc kārtas, un aprēķina mērījumu vidējo vērtību. Šo vērtību izsaka ņūtonos uz līmlentes platuma centimetru.

### 7. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS INSPEKTORA VEIKTAJAI PARAUGU ŅEMŠANAI

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja tādas ir, ja novirzes nepārsniedz nenovēršamās ražošanas novirzes.

1.2.	Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot jebkura tāda galvenā luktura fotometriskos rādītājus, kas ir brīvi izvēlēts un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi:

1.2.1.	neviena iegūtā vērtība nevēlami nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk kā par 20 %.

Vērtībām punktā B 50 L (vai R) un III zonā maksimālā novirze attiecīgi drīkst būt:

B 50 L (vai R):	0,2 luksi, kas ir 20 %,

0,3 luksi, kas ir 30 %,

III zona:	0,3 luksi, kas ir 20 %,

0,45 luksi, kas līdzinās 30 %,

1.2.2.	vai ja

1.2.2.1.	vērtības, kas šajos noteikumos paredzētas tuvajām gaismām, ir ievērotas punktā HV (ar 0,2 lx pielaidi) un atbilst šim regulējumam vismaz vienā punktā katrā laukumā, ko uz mērīšanas ekrāna (25 m attālumā) norobežo aplis 15 cm rādiusā ap punktiem B 50 R (vai L)1 (ar 0,1 lx pielaidi), 75 R (vai L), 25 R, 25 L, un visā IV zonas laukumā, kas atrodas ne vairāk kā 22,5 cm virs taisnes 25 R un 25 L;

1.2.2.2.	un ja tālajai gaismai, kurai HV ir 0,75 Emax izoluksa robežās, visos šo noteikumu 6.3.2. apakšpunktā noteiktajos mērījumu punktos fotometriskajām vērtībām ir ievērota + 20 % pielaide maksimālajām vērtībām un 20 % pielaide minimālajām vērtībām. Atskaites zīmi neņem vērā.

1.2.3.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, galvenā luktura regulējumu drīkst mainīt, ja vien staru kūļa ass netiek novirzīta sānis vairāk nekā par 1° pa labi vai pa kreisi.2

1.2.4.	Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, testus ar galvenajiem lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.2.5.	Galvenos lukturus, kuriem ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

1.2.6.	Atskaites zīmi neņem vērā.

1.3.	Hromatiskās koordinātas ņem vērā, ja galvenais lukturis ir aprīkots ar kvēlspuldzi, kas izveidota A standarta krāsas temperatūrai.

Fotometriskajiem rādītājiem galvenajam lukturim, kas izstaro selektīvi dzeltenu gaismu un ir aprīkots ar bezkrāsas kvēlspuldzi, jāatbilst šo Noteikumu vērtībām, kas reizinātas ar 0,84.

2.	PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu noņemšanas reizē brīvi izvēlas četrus galvenos lukturus.  Pirmo divu lukturu paraugus apzīmē ar A, otro divu lukturu paraugus apzīmē ar B.

2.1.	Atbilstību neapstrīd

2.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja galveno lukturu izmērīto lielumu novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	A paraugi

A1:  vienam galvenajam lukturim	0 procenti

vienam galvenajam lukturim ne vairāk kā	20 procenti

A2:  abiem galvenajiem lukturiem vairāk nekā	0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

pievēršas B paraugiem

2.1.1.2.	B paraugi

B1:  abiem galvenajiem lukturiem	0 procenti

2.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu A ir izpildīti 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi.

2.2.	Atbilstību apstrīd

2.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību apstrīd un liek ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (koriģēšana), ja galveno lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.2.1.1.	A paraugi

A3:	vienam galvenajam lukturim ne vairāk kā	20 procenti

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	20 procenti

bet ne vairāk kā	30 procenti

2.2.1.2.	B paraugi

B2:	A2 gadījumā

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	  0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

viens galvenais lukturis ne vairāk kā	20 procenti

B3:	A2 gadījumā

vienam galvenajam lukturim 	  0 procenti

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	20 procenti

bet ne vairāk kā	30 procenti

2.2.2.	vai ja attiecībā uz paraugu A nav izpildīti 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi.

2.3.	Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un 13. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru galveno lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.3.1.	A paraugi

A4:	vienam galvenajam lukturim ne vairāk kā	20 procenti

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	30 procenti

A5:	abi galvenie lukturi vairāk nekā	20 procenti

2.3.2.	B paraugi

B4:	A2 gadījumā

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	  0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	20 procenti

B5:	A2 gadījumā

abiem galvenajiem lukturiem vairāk nekā	20 procenti

B6:	A2 gadījumā

vienam galvenajam lukturim	  0 procenti

viens galvenais lukturis vairāk nekā	30 procenti

2.3.3.	vai ja attiecībā uz paraugu A un B nav izpildīti 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi.

3.	ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumos atkārtota paraugu ņemšana, trešais divu galveno lukturu paraugs C un ceturtais divu galveno lukturu paraugs D, kas izvēlēti no krājuma, kurš ražots pēc koriģēšanas, ir nepieciešami divu mēnešu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas.

3.1.	Atbilstību neapstrīd

3.1.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību neapstrīd, ja galveno lukturu izmērīto lielumu novirze ir šāda:

3.1.1.1.	C paraugi

C1:	vienam galvenajam lukturim	  0 procenti

vienam galvenajam lukturim ne vairāk kā	20 procenti

C2:	abi galvenie lukturi vairāk nekā	  0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

pievēršas D paraugiem

3.1.1.2.	D paraugi

D1:	C2 gadījumā

abiem galvenajiem lukturiem	  0 procenti

3.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu C ir izpildīti 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi.

3.2.	Atbilstību apstrīd

3.2.1.	Saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru sērijveidā ražotu galveno lukturu atbilstību apstrīd un liek izgatavotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (koriģēšana), ja galveno lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.2.1.1.	D paraugi

D2:	C2 gadījumā

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	  0 procenti

bet ne vairāk kā	20 procenti

vienam galvenajam lukturim ne vairāk kā	20 procenti

3.2.1.2.	vai ja attiecībā uz paraugu C nav izpildīti 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi.

3.3.	Apstiprinājuma atsaukšana

Atbilstību apstrīd un 13. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru galveno lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.3.1.	C paraugi

C3:	vienam galvenajam lukturim ne vairāk kā	20 procenti

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	20 procenti

C4:	abiem galvenajiem lukturiem vairāk nekā	20 procenti

3.3.2.		D paraugi

D3	C2 gadījumā

vienam galvenajam lukturim 0 vai vairāk nekā	  0 procenti

vienam galvenajam lukturim vairāk nekā	20 procenti

3.3.3.	vai ja attiecībā uz paraugu C un D nav izpildīti 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi.

4.	GRIEZUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅAS

Lai pārbaudītu griezuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas siltuma ietekmē, veic šādu procedūru:

pēc paraugu ņemšanas procedūras, kas atspoguļota šā pielikuma 1. attēlā, vienu parauga A galveno lukturi pārbauda, veicot 5. pielikuma 2.1. apakšpunktā aprakstīto procedūru, pirms tam trīs reizes pēc kārtas tam piemērojot 5. pielikuma 2.2.2. apakšpunktā aprakstīto ciklu.

Galveno lukturi uzskata par pieņemamu, ja Δr nepārsniedz 1,5 mrad.

Ja šī vērtība ir lielāka par 1,5 mrad, bet nepārsniedz 2,0 mrad, pārbauda otru galveno lukturi, un pēc šīs pārbaudes abiem paraugiem reģistrētās absolūtās vērtības vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

Tomēr, ja šo 1,5 mrad vērtību A paraugam neņem vērā, divus B parauga galvenos lukturus pakļauj tai pašai procedūrai, un Δr vērtība katram no tiem nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1. attēls

| 2 ierīces | Pirmā paraugu ņemšana |  |  | 4 brīvi izvēlētas ierīces sadala paraugos | BEIGAS | ņem paraugu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koriģēšana | Ražotājam liek nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām |  |  |  |  | Atkārtota paraugu ņemšana |
| pāriet uz koriģēšanu |  | Maksimālā novirze (%) nevēlamajā virzienā attiecībā pret robežvērtībām |  |  |  |  |
| Apstiprinājuma atsaukšana |  |  | Iespējamie parauga rezultāti |  |  |  |

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

** Nav jāmaina apstiprinājuma numurs (TRANS/WP.29/815, 82. punkts).

1 Nekas šajos noteikumos neliedz Nolīguma pusei, kas piemēro šos noteikumus, aizliegt kombinēt galveno lukturi, kam ir saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināts plastmasas gaismas izkliedētājs, ar galveno lukturu mehānisku tīrīšanas ierīci (ar stiklu tīrītājiem).

2 “Luktura tipu” nedrīkst sajaukt ar “luktura kategoriju“.  Šie noteikumi attiecas uz galvenajiem lukturiem, kas aprīkoti ar H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11 kvēlspuldzēm.  Minēto kategoriju kvēlspuldzēm ir būtiski atšķirīga konstrukcija un jo īpaši apvalks. Tās nav savstarpēji aizvietojamas, bet vienā kvēlspuldžu kategorijā parasti var būt vairāki tipi.

3 HIR1 un/vai H9 kvēlspuldzēm atbilstoši Noteikumiem Nr. 45 atļauts izstarot tuvo gaismu tikai kopā ar uzstādītu galveno lukturu tīrīšanas ierīci(-ēm). Turklāt attiecībā uz vertikālo slīpumu Noteikumu Nr. 48 01. grozījumu sērijas 6.2.6.2.2. apakšpunkta nosacījumus nepiemēro, kad šie galvenie lukturi ir uzstādīti.

Šo ierobežojumu piemēro tik ilgi, kamēr nav vispārējas vienošanās par izlīdzināšanas ierīcēm un galveno lukturu tīrītājiem attiecībā uz galveno lukturu darbības rādītājiem.

4 Kvēlspuldzes apstiprinājuma pieteikums: sk. Noteikumus Nr. 37.

5 Galvenajiem lukturiem, kas konstruēti atbilstoši prasībām satiksmes sistēmā, kurā kustība notiek tikai pa vienu ceļa pusi (labo vai kreiso), ir ieteicams uz galvenā luktura gaismas izkliedētāja neizdzēšami izcelt laukumu, kuru var aptumšot, lai novērstu neērtības lietotājiem tajā valstī, kur satiksme notiek pa pretējo ceļa pusi atšķirībā no valsts, kurai galvenais lukturis ticis projektēts.  Tomēr tas nav vajadzīgs, ja šis laukums ir skaidri redzams pēc konstrukcijas.

6 Ja gaismas izkliedētāju nevar atdalīt no galvenā luktura galvenā korpusa, laukumam uz gaismas izkliedētāja jābūt pietiekamam.

7 1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 Īrijai, 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27 Slovākijai, 28 Baltkrievijai, 29 Igaunijai, 30 (brīvs), 31 Bosnijai un Hercegovinai, 32 Latvijai, 33 (brīvs), 34 Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 Lietuvai, 37 Turcijai, 38 (brīvs), 39 Azerbaidžānai, 40 Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 Eiropas Komitejai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu EEK/ANO simbolu), 43 Japānai, 44 brīvs), 45 Austrālijai, 46 Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikai un 48 Jaunzēlandei.  Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē jeb pievienojas Nolīgumam par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs dara zināmus Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

8 Tehniskās prasības kvēlspuldzēm: sk. Noteikumus Nr. 37.

9 / Uzskata, ka galvenais lukturis atbilst šī punkta prasībām, ja kvēlspuldzi var viegli iemontēt galvenā lukturī un ja pozicionēšanas izciļņus pat tumsā var pareizi iemontēt to noteiktajās vietās.

10 Šos noteikumus nepiemēro kontrolslēdžiem.

11 Šiem filtriem jāsastāv no visām detaļām, ieskaitot gaismas izkliedētāju, kas paredzētas gaismas iekrāsošanai.

12 Testa ekrānam jābūt pietiekami platam, lai “griezuma līniju” varētu pārbaudīt vismaz 5° uz katru vv līnijas pusi.

13 Ja galvenajam lukturim, kas konstruēts, lai atbilstu šo noteikumu prasībām attiecībā tikai uz tuvo gaismu, fokusa ass ievērojami novirzās no staru kūļa parastā virziena vai ja jebkura galvenā luktura tipa (tikai tuvās gaismas vai tuvās un tālās gaismas) staru kūlim nav “griezuma līnijas” ar izteiktu “līkumu”, sānisko regulējumu veic tādā veidā, kas vislabāk atbilst prasībām apgaismojumam punktos 75 R un 50 R labās puses satiksmei un punktos 75 L un 50 L kreisās puses satiksmei.

14 Galvenā lukturī, kas konstruēts tuvās gaismas izstarošanai, var būt iekļauta tālā gaisma, kas neatbilst šai specifikācijai.

15 1° regulējuma robeža pa labi vai pa kreisi nav nesavienojama ar vertikālo regulējumu augšup vai lejup.  Pēdējo ierobežo tikai 6.3. apakšpunkta prasības, tomēr “griezuma līnijas” horizontālā daļa nedrīkst stiepties tālāk par hh līniju (6.3. apakšpunkta noteikumus nepiemēro galvenajiem lukturiem, kas paredzēti šo noteikumu prasību izpildīšanai tikai tuvajai gaismai).

16 Apgaismojuma vērtības jebkurā A un B zonas punktā, kas atrodas arī III zonā, nedrīkst pārsniegt 0,7 luksus.

17 Atbilstoši Starptautiskās apgaismes komisijas (ICI) A gaismas avotam.

18 Šī prasība tiks ietverta pārvaldes iestādēm paredzētā ieteikumā.

19 Uz laiku drīkst pieņemt atšķirīgas vērtības.  Ja nav gala specifikāciju, ir ieteicamas izmantot apstiprinātu galveno lukturi.

1 Valsts, kura ir piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (apstiprināšanas nosacījumus skatīt noteikumos).

2 Lieko nosvītrot.

3 Norādīt atbilstošo marķējumu, izvēloties no šī saraksta:

HC, HC, HC, HR, HR PL, HCR, HCR, HCR, HC/R, HC/R, HC/R, HC/, HC/, HC/,

--> <-->	-->    <-->	----->    <--->	---> <--->

HC PL, HC PL, HC PL, HCR PL, HCR PL, HCR PL, HC/R PL, HC/R PL, HC/R PL,

----> <---->	----->	<---->	------>  <----->

HC/PL,	HC/PL,	HC/PL

--->	<--->

2 Lieko svītrot.

1 Burti iekavās apzīmē galvenos lukturus, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

2 Sk. noteikumu teksta parindi Nr. 15/.

3 Ja tālās gaismas ir savstarpēji savietotas ar tuvajām gaismām, punkts HV tālo gaismu gadījumā atbilst tam pašam mērījuma punktam kā tuvo gaismu gadījumā.

4 HL un HR: punkti uz “hh” līnijas, kas atrodas 1,125 m attiecīgi pa kreisi un pa labi no punkta HV.

* Nav jāmaina apstiprinājuma numurs (TRANS/WP.29/815, 82. punkts).

* Nav jāmaina apstiprinājuma numurs (TRANS/WP.29/815, 82. punkts).

1 Ja testējamais galvenais lukturis ir grupēts un/vai savstarpēji savietots ar signāllukturiem, tad signāllukturus iededz uz testa norises laiku.  Virzienrādītājus iededz mirgošanas režīmā ar aptuveno ieslēgšanās/izslēgšanās laika attiecību viens pret vienu.

2 Ja, mirkšķinot ar galveno lukturi, vienlaikus ieslēdzas abi vai vairāki kvēldiegi, tad to neuzskata par parastu vienlaicīgu kvēldiegu izmantošanu.

3 NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, ko apzīmē ar CMC. NaCMC, ko izmanto netīrumu maisījumā, jābūt 0,6 – 0,7 aizstāšanas pakāpei un 200 – 300 cP viskozitātei uz 2 % šķīdumu pie 20°C.

4 Daudzuma pielaide ir noteikta tāpēc, ka ir jāiegūst netīrumi, kas pareizi noklāj visu plastmasas gaismas izkliedētāju.

5 Punkts 50 V atrodas 375 mm zem punkta HV uz vertikālās līnijas v-v ekrānā, kas atrodas 25 m attālumā.

1 L2 iesaka izmantot aptuveni 80 mm fokusa attālumu.

1 Burti iekavās attiecas uz galvenajiem lukturiem, kas paredzēti kreisās puses satiksmei.

2 Sk. Noteikumu teksta parindi Nr. 15/.