| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.66/Rev.2 |
| --- | --- | --- |
| 2006. gada 29. marts |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

66. papildinājums: Noteikumi Nr. 67

## 2. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### 01. grozījumu sērijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2001. gada 29. marts;

#### 01. grozījumu sērijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.137.2001.TREATIES-1, 2001. gada 14. martā;

#### 01. grozījumu sērijas 2. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.817.2001.TREATIES-1, 2001. gada 23. augustā;

#### 01. grozījumu sērijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 16. jūlijs;

#### 01. grozījumu sērijas 2. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.444.2004.TREATIES-1, 2004. gada 13. maijā;

#### 01. grozījumu sērijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 13. novembris;

#### 01. grozījumu sērijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2005. gada 4. aprīlis;

#### 01. grozījumu sērijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2005. gada 23. jūnijs;

#### 01. grozījumu sērijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2006. gada 18. janvāris;

#### 01. grozījumu sērijas 2. papildmateriāla 2. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.1270.2005.TREATIES-2, 2005. gada 21. decembrī (tikai krievu valodā).

Vienoti noteikumi, kas attiecas uz šādiem jautājumiem:

I.	TO MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠO IEKĀRTU APSTIPRINĀŠANA, KURU DZINĒJSISTĒMĀ IZMANTO SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES;

II.	TĀDA TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA, KAS APRĪKOTS AR ĪPAŠU IEKĀRTU SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZU IZMANTOŠANAI TĀ DZINĒJSISTĒMĀ, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANU

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 67

VIENOTI NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ ŠĀDIEM JAUTĀJUMIEM:

I.	TO MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠO IEKĀRTU APSTIPRINĀŠANA, KURU DZINĒJSISTĒMĀ IZMANTO SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES;

II.	TĀDA TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA, KAS APRĪKOTS AR ĪPAŠU IEKĀRTU SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZU IZMANTOŠANAI TĀ DZINĒJSISTĒMĀ, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANU.

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Piemērošanas joma	6

2.	Sastāvdaļu definīcija un klasifikācija	6

I DAĻA

3.	Apstiprinājuma pieteikums	12

4.	Marķējumi	12

5.	Apstiprinājums	13

6.	Specifikācijas attiecībā uz dažādām

sašķidrinātas naftas gāzes (SNG) iekārtu sastāvdaļām	14

7.	SNG iekārtu tipa modifikācijas

un apstiprinājuma attiecināšana uz citu tipu	23

- (Nav piešķirts)

9.	Ražojumu atbilstība	23

10.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	24

- Pārejas noteikumi par

dažādām SNG iekārtu sastāvdaļām	25

12.	Pilnīga ražošanas pārtraukšana	25

13.	Par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu,

kā arī

administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses	25

II DAĻA

14.	Definīcijas	26

15.	Apstiprinājuma pieteikums	26

16.	Apstiprinājums	27

17.	To īpašo iekārtu uzstādīšanas prasības, kas paredzētas

sašķidrinātu naftas gāzu izmantošanai

transportlīdzekļa dzinējsistēmā	28

18.	Ražojumu atbilstība	37

19.		Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	37

20.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma modificēšana un attiecināšana uz citu tipu	37

21.	Pilnīga ražošanas pārtraukšana	38

22.	Pārejas noteikumi par

SNG iekārtu dažādu sastāvdaļu uzstādīšanu un

tāda transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, kas aprīkots ar īpašu iekārtu sašķidrinātas naftas gāzes izmantošanai tā dzinējsistēmā, attiecībā uz šādas iekārtas uzstādīšanu	38

23.	Par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu,

kā arī

administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses	39

PIELIKUMI

1. pielikums	-	Transportlīdzekļa, dzinēja un ar SNG saistīto iekārtu būtiskie raksturlielumi

2.A pielikums	-	SNG iekārtas tipa apstiprinājuma marķējuma izkārtojums

2.B pielikums	-	Paziņojums par SNG iekārtas tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu vai atsaukšanu, vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 67

2.C pielikums	-	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums

2.D pielikums	-	Paziņojums par transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukšanu, vai par ražošanas pilnīgu pārtraukšanu attiecībā uz SNG sistēmu uzstādīšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 67

3. pielikums	-	Noteikumi par SNG tvertņu piederumu apstiprināšanu

4. pielikums	-	Noteikumi par degvielas sūkņa apstiprināšanu

5. pielikums	-	Noteikumi par SNG filtra mezgla apstiprināšanu

6. pielikums	-	Noteikumi par spiediena regulatora un iztvaicētāja apstiprināšanu

7. pielikums	-	Noteikumi par slēgvārsta, pretvārsta, gāzes caurules pārspiediena vārsta un rezerves degvielas padeves savienojuma apstiprināšanu

8. pielikums	-	Noteikumi par to elastīgo šļūteņu apstiprināšanu, kam ir savienojumi

9. pielikums	-	Noteikumi par uzpildes mezgla apstiprināšanu

10. pielikums	-	Noteikumi par SNG tvertņu apstiprināšanu

11. pielikums	-	Noteikumi par gāzes iesmidzināšanas ierīču vai gāzu sajaucēju, vai degvielas smidzinātāju un degvielas maģistrāles apstiprināšanu

12. pielikums	-	Noteikumi par gāzes dozatora apstiprināšanu, ja tas nav apvienots ar gāzes iesmidzināšanas ierīci(-ēm)

13. pielikums	-	Noteikumi par spiediena un/vai temperatūras devēja apstiprināšanu

14. pielikums	-	Noteikumi par elektroniskās vadības bloka apstiprināšanu

15. pielikums	-	Testa procedūras

16. pielikums	-	Noteikumi par M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu SNG identifikācijas zīmi

17. pielikums	-	Noteikumi par rezerves degvielas padeves savienojumu identifikācijas zīmi

1.	PIEMĒROŠANAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz šādiem jautājumiem:

1.1.	I daļa –	tādu mehānisko transportlīdzekļu īpašo iekārtu apstiprināšana, kuru dzinējsistēmā izmanto sašķidrinātas naftas gāzes;

1.2.	II daļa –	tāda transportlīdzekļa apstiprināšana, kas aprīkots ar īpašu iekārtu sašķidrinātas naftas gāzes izmantošanai tā dzinējsistēmā, attiecībā uz šādas iekārtas uzstādīšanu.

2.	SASTĀVDAĻU DEFINĪCIJA UN KLASIFIKĀCIJA

SNG sastāvdaļas izmantošanai transportlīdzekļos klasificē attiecībā uz maksimālo ekspluatācijas spiedienu un funkciju saskaņā ar 1. attēlu.

1. klase.		Augstspiediena detaļas, tostarp caurules un savienotājelementi, kas satur šķidru SNG pie tvaika spiediena vai palielināta tvaika spiediena līdz 3000 kPa.

2. klase.		Zemspiediena detaļas, tostarp caurules un savienotājelementi, kas satur iztvaicētu SNG pie maksimālā ekspluatācijas spiediena, kurš mazāks par 450 kPa un lielāks par 20 kPa virs atmosfēras spiediena.

2.A klase.	Zemspiediena detaļas ierobežotam spiediena diapazonam, tostarp caurules un savienotājelementi, kas satur iztvaicētu SNG pie maksimālā ekspluatācijas spiediena, kurš mazāks par 120 kPa un lielāks par 20 kPa virs atmosfēras spiediena.

3. klase.		Slēgvārsti un pārspiediena vārsti, kas darbojas šķidrajā fāzē.

Uz SNG sastāvdaļām, kas paredzētas maksimālajam ekspluatācijas spiedienam, kurš mazāks par 20 kPa virs atmosfēras spiediena, šie noteikumi neattiecas.

Sastāvdaļa var būt vairākas detaļas, no kurām katra detaļa klasificēta atsevišķā klasē attiecībā uz maksimālo ekspluatācijas spiedienu un funkciju.

1. attēls.

Klasifikācija attiecībā uz maksimālo ekspluatācijas spiedienu un funkciju

| SĀKUMS |  |
| --- | --- |
| Vidējais ekspluatācijas spiediens > 450 kPa | Jā |
| Drošības vārsti | Nē |
| vai | Šie noteikumi neattiecas |
| 2. klase | 1. klase |
| 2.A klase | 3. klase |
| BEIGAS |  |

2.1.	“Spiediens” ir relatīvais spiediens attiecībā pret atmosfēras spiedienu, ja nav noteikts citādi.

2.1.1.	“Darbības spiediens” ir pastāvīgais spiediens viendabīgā gāzes temperatūrā, proti, 15 °C.

2.1.2.	“Testa spiediens” ir spiediens, kas iedarbojas uz sastāvdaļu atbilstības testa laikā.

2.1.3.	“Darba spiediens” ir maksimālais spiediens, kuram jāiedarbojas uz sastāvdaļu un pamatojoties uz kuru nosaka stiprību.

2.1.4.	“Ekspluatācijas spiediens” ir spiediens normālos darbības apstākļos.

2.1.5.	“Maksimālais ekspluatācijas spiediens” ir maksimālais spiediens, kas darbības laikā var rasties sastāvdaļā.

2.1.6.	“Klasifikācijas spiediens” ir maksimālais pieļaujamais ekspluatācijas spiediens sastāvdaļā saskaņā ar tās klasifikāciju.

2.2.	“Īpaša iekārta” ir:

a) 	tvertne;

b)	pie tvertnes piestiprinātie piederumi;

c)	iztvaicētājs/spiediena regulators;

d)	slēgvārsts;

e)	gāzes iesmidzināšanas ierīce jeb smidzinātājs vai gāzu sajaucējs;

f)	gāzes dozators, atsevišķs vai apvienots ar gāzes iesmidzināšanas ierīci;

g)	elastīgās šļūtenes;

h)	uzpildes mezgls;

i)	pretvārsts;

j)	gāzes caurules pārspiediena vārsts;

k)	filtra mezgls;

l)	spiediena vai temperatūras devējs;

m)	degvielas sūknis;

n)	rezerves degvielas padeves savienojums;

o)	elektroniskās vadības bloks;

p)	degvielas maģistrāle;

q)	spiediena samazināšanas ierīce.

2.3.	“Tvertne” ir jebkurš sašķidrinātas naftas gāzes glabāšanai izmantojams trauks.

2.3.1.	Tvertne var būt:

i)	standarta cilindriska tvertne ar cilindrisku korpusu, diviem puslodes veida torisfēriskiem vai eliptiskiem galiem un vajadzīgajām atverēm;

ii)	īpaša tvertne – citas tvertnes, kas nav standarta cilindriskās tvertnes. Izmēru raksturlielumi ir norādīti 10. pielikuma 5. papildinājumā.

2.3.2. 	“Vienlaidkompozītmateriāla tvertne” ir tvertne, kas izgatavota tikai no kompozītmateriāliem ar nemetālisku oderējumu.

2.3.3.		“Tvertņu partija” ir ne vairāk kā tādu 200 tvertņu kopums, kas secīgi izgatavotas vienā un tajā pašā ražošanas līnijā.

2.4.	“Tvertnes tips” ir tvertnes, kas neatšķiras pēc šādiem 10. pielikumā norādītajiem raksturlielumiem:

a) 	tirdzniecības nosaukums(-i) vai preču zīme(s);

b)	forma (cilindriska, īpaša forma);

c)	atveres (plāksnes piederumiem/metāla gredzens);

d)	materiāls;

e)	metināšanas process (metāla tvertnēm);

f)	termiskā apstrāde (metāla tvertnēm);

g)	ražošanas līnija;

h)	nominālais sienu biezums;

i)	diametrs;

j)	augstums (īpašajām tvertnēm).

2.5.	“Pie tvertnes piestiprinātie piederumi” ir šāds aprīkojums, kas var būt atsevišķs vai apvienots:

a) 	80 procentu pārtraukšanas vārsts;

b)	līmeņa indikators;

c)	pārspiediena vārsts;

d)	tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu;

e)	degvielas sūknis;

f)	daudzpozīciju vārsts;

g)	gāzu necaurlaidīgs apvalks;

h)	barošanas ievads;

i)	pretvārsts;

j)	spiediena samazināšanas ierīce.

2.5.1.	“80 procentu pārtraukšanas vārsts” ir ierīce, kas ierobežo piepildījumu līdz maksimāli 80 procentiem no tvertnes ietilpības.

2.5.2.	“Līmeņa indikators” ir ierīce šķidruma līmeņa pārbaudei tvertnē.

2.5.3.	“Pārspiediena vārsts (izplūdes vārsts)” ir ierīce, ar ko tvertnē ierobežo pārmērīgu spiedienu.

2.5.3.1.	“Spiediena samazināšanas ierīce” ir ierīce SNG izvadīšanai no tvertnes, lai tvertni aizsargātu pret iespējamo sprādzienu aizdegšanās gadījumā.

2.5.4.	“Tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu” ir ierīce, kas ļauj izveidot un pārtraukt SNG padevi uz iztvaicētāju/spiediena regulatoru; “tālvadības” nozīmē, ka rezerves vārstu vada elektroniskais vadības bloks; ja transportlīdzekļa dzinējs nedarbojas, vārsts ir aizvērts; pārplūdes vārsts ir ierīce SNG plūsmas ierobežošanai.

2.5.5.	“Degvielas sūknis” ir ierīce šķidrās SNG padevei dzinējā, palielinot spiedienu tvertnē ar degvielas sūkņa padeves spiedienu.

2.5.6.	“Daudzpozīciju vārsts” ir ierīce, kas ietver visus no 2.5.1. līdz 2.5.3. punktam un 2.5.8. punktā minētos piederumus vai daļu no tiem.

2.5.7.	“Gāzu necaurlaidīgs apvalks” ir ierīce piederumu aizsargāšanai un noplūdes izvadīšanai ārā.

2.5.8.	 Barošanas ievads (degvielas sūknis/piedziņas mehānismi/degvielas līmeņa devējs).

2.5.9.	“Pretvārsts” ir ierīce, kas ļauj šķidrajai SNG plūst vienā virzienā un novērš šķidrās SNG plūsmu pretējā virzienā.

2.6.	“Iztvaicētājs” ir ierīce, kas paredzēta SNG iztvaicēšanai no šķidra stāvokļa gāzveida stāvoklī.

2.7.	“Spiediena regulators” ir ierīce, kas paredzēta sašķidrinātās naftas gāzes spiediena samazināšanai un regulēšanai.

2.8.	“Slēgvārsts” ir ierīce SNG plūsmas pārtraukšanai.

2.9.	“Gāzes caurules pārspiediena vārsts” ir ierīce, kas caurulēs novērš pārmērīgu spiedienu, kurš pārsniedz iepriekš noteiktu lielumu.

2.10.	“Gāzes iesmidzināšanas ierīce jeb smidzinātājs vai gāzu sajaucējs” ir ierīce, kas rada šķidrās vai iztvaicētās SNG ieplūdi dzinējā.

2.11.	“Gāzes dozators” ir ierīce, kas mēra un/vai sadala gāzes plūsmu uz dzinēju un var būt apvienota ar gāzes iesmidzināšanas ierīci vai atsevišķa.

2.12.	“Elektroniskās vadības bloks” ir ierīce, kas kontrolē vajadzīgo SNG dzinējā un automātiski pārtrauc jaudu SNG sistēmas slēgvārstiem, ja negadījuma dēļ saplīsusi degvielas padeves caurule vai ja apstājies dzinējs.

2.13.	“Spiediena vai temperatūras devējs” ir ierīce, kas mēra spiedienu vai temperatūru.

2.14.	“SNG filtra mezgls” ir ierīce, kas filtrē SNG; filtrs var būt iekļauts citās sastāvdaļās.

2.15.	“Elastīgās šļūtenes” ir šļūtenes sašķidrinātās naftas gāzes novadīšanai šķidrā vai tvaika stāvoklī pie dažādiem spiedieniem no vienas vietas uz citu.

2.16.	“Uzpildes mezgls” ir ierīce tvertnes uzpildīšanai; uzpildes mezglu var izveidot, to apvienojot ar tvertnes 80 procentu pārtraukšanas vārstu, vai tas var būt tālvadības uzpildes mezgls ārpus transportlīdzekļa.

2.17.	“Rezerves degvielas padeves savienojums” ir savienojums degvielas maģistrālē starp degvielas tvertni un dzinēju. Ja vienas degvielas transportlīdzeklī ir beigusies degviela, dzinēju var darbināt, izmantojot rezerves degvielas tvertni, ko var pievienot rezerves degvielas padeves savienojumam.

2.18.	“Degvielas maģistrāle” ir caurule vai kanāls, kas savieno degvielas iesmidzināšanas ierīces.

2.19.	“Sašķidrināta naftas gāze (SNG)” ir jebkurš produkts, kura sastāvā ir galvenokārt šādi ogļūdeņraži:

propāns, propēns (propilēns), parastais butāns, izobutāns, izobutilēns, butēns (butilēns) un etāns.

Eiropas standartā EN 589:1993 ir noteiktas prasības un testa metodes automašīnu SNG, ko tirgo un piegādā CEN (Eiropas Standartizācijas komitejas) dalībvalstīs.

I DAĻA

TO MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠO IEKĀRTU APSTIPRINĀŠANA, KURU DZINĒJSISTĒMĀ IZMANTO SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Īpašo iekārtu apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai viņa attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un vēl šādu informāciju:

3.2.1.	īpašās iekārtas tipa sīku aprakstu (kā noteikts 1. pielikumā);

3.2.2.	pietiekami sīki izstrādātu īpašās iekārtas rasējumu atbilstošā mērogā;

3.2.3.	apstiprinājumu par atbilstību šo noteikumu 6. punktā noteiktajām specifikācijām.

3.3.	Pēc tā tehniskā dienesta pieprasījuma, kas atbild par atbilstības testu veikšanu, iesniedz īpašās iekārtas paraugus.

Pēc pieprasījuma iesniedz papildu paraugus.

4.	MARĶĒJUMI

4.1.	Uz visām apstiprināšanai iesniegtajām sastāvdaļām ir norādīts ražotāja un tipa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme, un uz nemetālu sastāvdaļām – arī izgatavošanas mēnesis un gads; šis marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

4.2.	Uz visām iekārtām ir pietiekami daudz vietas, lai tām piestiprinātu apstiprinājuma marķējumu, norādot sastāvdaļas klasifikāciju (sk. 2.A pielikumu); minēto vietu norāda iepriekš 3.2.2. punktā minētajos rasējumos.

4.3	Uz katras tvertnes ir uzmetināta marķējuma plāksne, kurā norādīti šādi skaidri salasāmi un neizdzēšami dati:

a)	sērijas numurs;

b)	ietilpība litros;

c)	marķējums “SNG”;

d)	testa spiediens [kPa];

e)	formulējums: “maksimālā uzpildes pakāpe: 80 %”;

f)	apstiprināšanas gads un mēnesis (piemēram, 99/01);

g)	apstiprinājuma marķējums saskaņā ar 5.4. punktu;

h)	marķējums “SŪKNIS IEKŠPUSĒ” un marķējums, kurā identificēts sūknis, ja sūknis ir iemontēts tvertnē.

5.	APSTIPRINĀJUMS

5.1.	Iekārtas tipa apstiprinājumu piešķir, ja apstiprināšanai iesniegtie iekārtas paraugi atbilst šo noteikumu 6.1.–6.13. punkta prasībām.

5.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam iekārtas tipam. Ar tā pirmajiem diviem cipariem (pašlaik 01 atbilstoši 01. grozījumu sērijai, kas stājusies spēkā 1999. gada 13. novembrī) apzīmē grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kuri izdarīti noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena Līgumslēdzēja puse nepiešķir minēto burtciparu kodu citam iekārtas tipam.

5.3.	Paziņojumu par SNG iekārtas tipa/detaļas apstiprināšanu vai apstiprinājuma atteikumu, vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu atbilstoši šiem noteikumiem paziņo minētā nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto šo noteikumu 2.B pielikumā norādītajam paraugam atbilstošu veidlapu. Attiecībā uz tvertni pievieno 2.B pielikuma 1. papildinājumu.

5.4.	Visām iekārtām, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, 4.2. punktā minētajā vietā papildus 4.1. un 4.3. punktā noteiktajam marķējumam labi saredzamā vietā piestiprina starptautisko apstiprinājuma marķējumu, kurā norādīts:

5.4.1.	aplis, kas apvilkts ap burtu “E”, aiz kura norādīts apstiprinājuma piešķīrējas dalībvalsts pazīšanas numurs;

5.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura norāda burtu “R”, defisi un apstiprinājuma numuru pa labi no 5.4.1. punktā noteiktā apļa. Minētais apstiprinājuma numurs sastāv no sastāvdaļas tipa apstiprinājuma numura, kurš norādīts apliecībā, kas aizpildīta attiecībā uz konkrēto tipu (sk. 5.2. punktu un 2.B pielikumu), un pirms kura ir divi cipari, ar ko apzīmē šo noteikumu grozījumu pēdējo sēriju secību.

5.5.	Apstiprinājuma marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

5.6.	Šo noteikumu 2.A pielikumā norādīti iepriekš minētā apstiprinājuma marķējuma izkārtojuma paraugi.

6.	SPECIFIKĀCIJAS ATTIECĪBĀ UZ DAŽĀDĀM SNG IEKĀRTU SASTĀVDAĻĀM

6.1.	Vispārīgi noteikumi

To transportlīdzekļu īpašās iekārtas, kuru dzinējsistēmā izmanto SNG, darbojas pareizi un droši.

Iekārtu materiāli, kas saskaras ar SNG, ir ar to saderīgi.

Iekārtu detaļas, kuru pareizu un drošu darbību var ietekmēt SNG, augstspiediens vai vibrācijas, ir jāiesniedz, lai veiktu šo noteikumu pielikumos raksturotās attiecīgās testa procedūras. Jo īpaši ir jāizpilda 6.2.–6.13. punkta noteikumi.

Atbilstoši šiem noteikumiem apstiprinātu SNG iekārtu uzstādīšana atbilst attiecīgajām elektromagnētiskās savietojamības (EMC) prasībām saskaņā ar Noteikumu Nr. 10 02. grozījumu sēriju vai līdzvērtīgām prasībām.

6.2.	Noteikumi par tvertnēm

SNG tvertnes ir apstiprināta tipa tvertnes, kas atbilst šo noteikumu 10. pielikumā paredzētajiem noteikumiem.

6.3.	Noteikumi par piederumiem, kas piestiprināti pie tvertnes

6.3.1.	Tvertne ir aprīkota ar šādiem piederumiem, kas var būt atsevišķi vai apvienoti (daudzpozīciju vārsts(-i)):

6.3.1.1.	80 procentu pārtraukšanas vārsts;

6.3.1.2.	līmeņa indikators;

6.3.1.3.	pārspiediena vārsts (izplūdes vārsts);

6.3.1.4.	tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu.

6.3.2.	Vajadzības gadījumā tvertni var aprīkot ar gāzu necaurlaidīgu apvalku.

6.3.3.	Piedziņas mehānismu/SNG degvielas sūkņa dēļ tvertni var aprīkot ar barošanas ievadu.

6.3.4.	Tvertni var aprīkot ar SNG degvielas sūkni tvertnes iekšpusē.

6.3.5.	Tvertni var aprīkot ar pretvārstu.

6.3.6.	Tvertne ir aprīkota ar spiediena samazināšanas ierīci (SSI). Kā SSI var apstiprināt šādas ierīces vai funkcijas:

a) 	kūstošu (temperatūras ietekmē palaižamu) aizbāzni (drošinātāju) vai

b)	pārspiediena vārstu, ar nosacījumu, ka tas atbilst 6.15.8.3. punktam, vai

c)	abu iepriekš minēto ierīču apvienojumu, vai

d)	jebkuru līdzvērtīgu tehnisko risinājumu, ar nosacījumu, ka tas nodrošina tādu pašu veiktspējas pakāpi.

6.3.7.	Piederumi, kas iepriekš minēti no 6.3.1. līdz 6.3.6. punktam, ir apstiprināta tipa piederumi, kas atbilst noteikumiem, kuri paredzēti:

-	šo noteikumu 3. pielikumā attiecībā uz 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. un 6.3.6. punktā minētajiem piederumiem;

-	šo noteikumu 4. pielikumā attiecībā uz 6.3.4. punktā minētajiem piederumiem;

-	šo noteikumu 7. pielikumā attiecībā uz 6.3.5. punktā minētajiem piederumiem.

6.4.–6.13.	Noteikumi par citām sastāvdaļām

Citas sastāvdaļas, kas minētas 1. tabulā, ir apstiprināta tipa sastāvdaļas, kas atbilst noteikumiem, kuri paredzēti tabulā noteiktajos pielikumos.

1. tabula

| Punkts | Sastāvdaļa | Pielikums |
| --- | --- | --- |
| 6.4. | Degvielas sūknis | 4 |
| 6.5. | Iztvaicētājs 1/ Spiediena regulators 1/ | 6 |
| 6.6. | Slēgvārsti Pretvārsti Gāzes caurules pārspiediena vārsti Rezerves degvielas padeves savienojumi | 7 |
| 6.7. | Elastīgās šļūtenes | 8 |
| 6.8. | Uzpildes mezgls | 9 |
| 6.9. | Gāzes iesmidzināšanas ierīces Gāzu sajaucējs 3/ vai iesmidzinātāji | 11 |
| 6.10. | Gāzes dozatori 2/ | 12 |
| 6.11. | Spiediena devēji Temperatūras devēji | 13 |
| 6.12. | Elektroniskās vadības bloks | 14 |
| 6.13. | SNG filtra mezgli | 5 |
| 6.14. | Spiediena samazināšanas ierīce | 3 |

1/	Apvienots vai atsevišķs.

2/	Izmantojams tikai, ja gāzes dozators nav iekļauts gāzes iesmidzināšanas ierīcē.

3/	Izmantojams tikai, ja gāzu sajaucēja ekspluatācijas spiediens ir lielāks par 20 kPa (2. klase).

6.15.	Vispārējie sastāvdaļu konstrukcijas noteikumi

6.15.1.	Noteikumi par 80 procentu pārtraukšanas vārstu

6.15.1.1.	Savienojums starp pludiņu un 80 procentu pārtraukšanas vārsta aizvēršanas mezglu normālos lietošanas apstākļos nedeformējas.

6.15.1.2.	Ja tvertnes 80 procentu pārtraukšanas vārsts ietver pludiņu, pēdējais minētais iztur 4500 kPa ārējo spiedienu.

6.15.1.3.	Ierīces aizvēršanas mezgls, kas ierobežo piepildīšanu līdz 80 procentiem +0/-5 procenti no tvertnes ietilpības, – šim nolūkam ir paredzēts 80 procentu pārtraukšanas vārsts – iztur 6750 kPa spiedienu. Atvienotā stāvoklī pildīšanas ātrums pie 700 kPa diferenciālā spiediena nav lielāks par 500 cm3/minūtē. Vārsts ir jātestē ar visām tvertnēm, kuras ar to paredzēts aprīkot, vai arī ražotājam, pamatojoties uz aprēķiniem, jānosaka, kādiem tvertņu tipiem vārsts ir piemērots.

6.15.1.4.	Ja 80 procentu pārtraukšanas vārsts neietver pludiņu, pildīšanu pēc aizvēršanas nav iespējams turpināt ar ātrumu, kas lielāks par 500 cm3/minūtē.

6.15.1.5.	Uz ierīces ir pastāvīgs marķējums, kurā norādīts tvertnes tips, kam tas paredzēts, diametrs un leņķis, un attiecīgā gadījumā – norādījums par piestiprināšanu.

6.15.2.	Ar elektrību darbināmas ierīces, kas ietver SNG, sastāvdaļu lūšanas gadījumā dzirksteļu novēršanai uz lūzuma virsmas:

i)	izolē tā, lai caur SNG saturošām detaļām neplūstu strāva;

ii)	ierīces elektriskā sistēma ir izolēta:

- no sava korpusa;

- no degvielas sūkņa tvertnes.

Izolācijas pretestība ir > 10 M.

6.15.2.1.	Elektriskie savienojumi bagāžas nodalījumā un pasažieru nodalījumā atbilst izolācijas klasei IP 40 saskaņā ar IEC 529.

6.15.2.2.	Visi citi elektriskie savienojumi atbilst izolācijas klasei IP 54 saskaņā ar IEC 529.

6.15.2.3.	Barošanas ievads (degvielas sūknis/piedziņas mehānismi/degvielas līmeņa devējs), kas paredzēts, lai izveidotu izolētu un ciešu elektrisko savienojumu, ir hermētiski slēgta tipa ievads.

6.15.3.	Īpaši noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektrisko/ārējo (hidraulisko, pneimatisko) jaudu

6.15.3.1.	Ja vārstus (piemēram, 80 procentu pārtraukšanas vārstu, rezerves vārstu, slēgvārstus, pretvārstus, gāzes caurules pārspiediena vārstu, rezerves degvielas padeves savienojumu) darbina ar elektrisko/ārējo jaudu, attiecīgie vārsti ir stāvoklī “noslēgts”, ja jauda ir izslēgta.

6.15.3.2.	Ja elektroniskās vadības blokā rodas bojājums vai tam netiek pievadīta jauda, degvielas sūkņa jauda izslēdzas.

6.15.4.	Siltumnesēja šķidrums (saderības un spiediena prasības)

6.15.4.1.	Materiāli, no kuriem veidota ierīce un kuri darbojoties ir saskarē ar ierīces siltumnesēja šķidrumu, ir saderīgi ar attiecīgo šķidrumu un ir paredzēti, lai izturētu siltumnesēja šķidruma spiedienu, kas ir 200 kPa. Materiāls atbilst 15. pielikuma 17. punktā noteiktajām prasībām.

6.15.4.2.	Nodalījums, kurā ir iztvaicētāja/spiediena regulatora siltumnesēja šķidrums, ir hermētisks pie 200 kPa spiediena.

6.15.5.	Sastāvdaļa, kurā ir gan augstspiediena, gan zemspiediena detaļas, ir projektēta tā, lai zemspiediena detaļā neveidotos spiediens, kas ir 2,25 reizes lielāks par maksimālo darba spiedienu, kādā sastāvdaļa tiek testēta. Sastāvdaļas, kas ir tieši saistītas ar tvertnes spiedienu, konstruē 3000 kPa klasifikācijas spiedienam. Izvadīšana motora nodalījumā vai ārā no transportlīdzekļa nav atļauta.

6.15.6.		Īpaši noteikumi gāzes plūsmas novēršanai

6.15.6.1.	Sūkni konstruē tā, lai izplūdes spiediens nekad nebūtu lielāks par 3000 kPa, ja, piemēram, ir nosprostojies cauruļvads vai neatveras slēgvārsts. To var īstenot, izslēdzot sūkni vai nodrošinot recirkulāciju uz tvertni.

6.15.6.2.	Spiediena regulatoru/iztvaicētāju konstruē tā, lai novērstu gāzes plūsmu, ja regulatora/iztvaicētāja mezglam SNG piegādā pie spiediena  4500 kPa, kad regulators nedarbojas.

6.15.7.		Noteikumi par gāzes caurules pārspiediena vārstu

6.15.7.1.	Gāzes caurules pārspiediena vārstu konstruē tā, lai tas atvērtos pie spiediena 3200  100 kPa.

6.15.7.2.	Gāzes caurules pārspiediena vārstam nav iekšējās noplūdes līdz 3000 kPa spiedienam.

6.15.8.	Noteikumi par pārspiediena vārstu (izplūdes vārstu)

6.15.8.1.	Pārspiediena vārsts ir piestiprināts tvertnes iekšpusē vai uz tvertnes vietā, kur degviela ir gāzveida stāvoklī.

6.15.8.2.	Pārspiediena vārstu konstruē tā, lai tas atvērtos pie spiediena 2700  100 kPa.

6.15.8.3.	Pārspiediena vārsta caurlaidībai, kas noteikta ar saspiestu gaisu pie spiediena, kurš ir par 20 procentiem lielāks nekā parastais ekspluatācijas spiediens, ir jābūt vismaz

Q  10,66  A0,82,

kur:

Q = gaisa plūsma standarta m3/min (100 kPa absolūtais spiediens un 15 °C temperatūra);

A = tvertnes ārējā virsma m2.

Plūsmas testa rezultāti ir jākoriģē attiecībā uz standarta apstākļiem:

100 kPa absolūtais gaisa spiediens un 15 °C temperatūra.

Ja pārspiediena vārstu uzskata par spiediena samazināšanas ierīci, plūsmai jābūt vismaz 17,7 standarta m3/min.

6.15.8.4.	Pārspiediena vārstam nav iekšējās noplūdes līdz 2600 kPa spiedienam.

6.15.8.5.	Spiediena samazināšanas ierīci (drošinātāju) konstruē tā, lai tā atvērtos 120  10 °C temperatūrā.

6.15.8.6.	Spiediena samazināšanas ierīci (drošinātāju) konstruē tā, lai atvērtā stāvoklī tās caurlaidība būtu šāda:

Q  2.73  A,

kur:

Q =	 gaisa plūsma standarta m3/min (100 kPa absolūtais spiediens un 15 °C temperatūra);

A = tvertnes ārējā virsma m2.

Plūsmas tests jāveic 200 kPa absolūtajā gaisa spiedienā augšupplūsmā un 15 °C temperatūrā.

Plūsmas testa rezultāti ir jākoriģē attiecībā uz standarta apstākļiem:

100 kPa absolūtais gaisa spiediens un 15 °C temperatūra.

6.15.8.7.	 Spiediena samazināšanas ierīci piestiprina pie tvertnes gāzes zonā.

6.15.8.8.	Spiediena samazināšanas ierīci pie tvertnes piestiprina tā, lai tā varētu izlaist gāzi gāzu necaurlaidīgā apvalkā, ja tas ir paredzēts.

6.15.8.9.	Spiediena samazināšanas ierīci (drošinātāju) testē saskaņā ar 3. pielikuma 7. punktā izklāstītajiem noteikumiem.

6.15.9.	Degvielas sūkņa jaudas sadale

Pie minimālā degvielas līmeņa, kādā dzinējs vēl darbojas, degvielas sūkņa(-u) radītais siltums nekad nedrīkst izraisīt pārspiediena vārsta atvēršanos.

6.15.10.	Noteikumi par uzpildes mezglu

6.15.10.1.	Uzpildes mezgls ir aprīkots vismaz ar vienu elastīgi nostiprinātu pretvārstu, un tā konstrukcija ir tāda, ka tas nav nomontējams.

6.15.10.2.	Uzpildes mezgls ir aizsargāts pret piesārņojumu.

6.15.10.3.	Uzpildes mezgla savienojuma konstrukcijai un izmēriem ir jāatbilst 9. pielikuma attēlos norādītajiem.

Uzpildes mezgls, kas norādīts 5. attēlā, ir izmantojams tikai M2, M3, N2, N3 un M1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā kopējā masa ir > 3500 kg. 2

6.15.10.4.	Arī uzpildes mezgls, kas norādīts 4. attēlā, ir izmantojams M2, M3, N2, N3 un M1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā kopējā masa ir > 3500 kg. 2/

6.15.10.5.	Ārējo uzpildes mezglu pievieno tvertnei ar šļūteni vai cauruli.

6.15.10.6.	Īpaši noteikumi par vieglo transportlīdzekļu Euro uzpildes mezglu (9. pielikums – 3. attēls)

6.15.10.6.1.	Brīvais tilpums starp priekšējo blīvējuma virsmu un pretvārsta priekšpusi nav lielāks par 0,1 cm3.

6.15.10.6.2.	Plūsma caur savienotāju pie spiedienu starpības 30 kPa ir vismaz 60 litri/min, testējot ar ūdeni.

6.15.10.7.	Īpaši noteikumi par smago transportlīdzekļu Eiro uzpildes mezglu (9. pielikums – 5. attēls)

6.15.10.7.1.	Brīvais tilpums starp priekšējo blīvējuma virsmu un pretvārsta priekšpusi nav lielāks par 0,5 cm3.

6.15.10.7.2.	Plūsma caur uzpildes mezglu, kad pretvārsts ir mehāniski atvērts, pie spiedienu starpības 50 kPa ir vismaz 200 litri/min, testējot ar ūdeni.

6.15.10.7.3.	Euro uzpildes mezgls iztur 7.4. punktā raksturoto triecienizturības testu.

6.15.11.	Noteikumi par līmeņa indikatoru

6.15.11.1.	Ierīce šķidruma līmeņa pārbaudei tvertnē ir netiešā tipa (piemēram, magnētiska) ierīce starp tvertnes iekšpusi un ārpusi. Ja ierīce šķidruma līmeņa pārbaudei tvertnē ir tiešā tipa ierīce, elektriskās jaudas savienojumiem jāatbilst IP54 specifikācijām saskaņā ar IEC EN 60529:1997–06.

6.15.11.2.	Ja tvertnes līmeņa indikators ietver pludiņu, pēdējais minētais iztur 3000 kPa ārējo spiedienu.

6.15.12.	Noteikumi par tvertnes gāzu necaurlaidīgo apvalku

6.15.12.1.	Gāzu necaurlaidīgā apvalka atverei ir pilnīgi brīvs vismaz 450 mm2 šķērsgriezums.

6.15.12.2.	Gāzu necaurlaidīgais apvalks ir necaurlaidīgs 10 kPa spiedienā, kad atvere(s) ir 		noslēgta(s); maksimālais pieļaujamais tvaiku noplūdes ātrums ir 100 cm3/h, un nav 	paliekošas deformācijas.

6.15.12.3.	Gāzu necaurlaidīgais apvalks ir konstruēts tā, lai izturētu 50 kPa spiedienu.

6.15.13.	Noteikumi par tālvadības rezerves vārstu ar pārplūdes vārstu

6.15.13.1.	Noteikumi par rezerves vārstu

6.15.13.1.1.	Ja rezerves vārsts ir apvienots ar SNG degvielas padeves sūkni, sūknis jāidentificē, izmantojot marķējumu “SŪKNIS IEKŠPUSĒ” un sūkņa identifikāciju uz SNG tvertnes marķējuma plāksnes vai uz daudzpozīciju vārsta, ja tāds ir. Elektriskie savienojumi SNG tvertnes iekšpusē atbilst izolācijas klasei IP 40 saskaņā ar IEC 529.

6.15.13.1.2.	Rezerves vārsts iztur 6750 kPa spiedienu atvērtā un aizvērtā stāvoklī.

6.15.13.1.3.	Rezerves vārsts aizvērtā stāvoklī nepieļauj iekšējo noplūdes ātrumu plūsmas virzienā. Var būt noplūde pretplūsmas virzienā.

6.15.13.2.	Noteikumi par plūsmas ierobežošanas vārstu

6.15.13.2.1.	Plūsmas ierobežošanas vārstu uzstāda tvertnes iekšpusē.

6.15.13.2.2.	Plūsmas ierobežošanas vārstu konstruē, ierīkojot apvadu spiedienu izlīdzināšanai.

6.15.13.2.3.	Plūsmas ierobežošanas vārsts izslēdzas, ja spiedienu starpība virs vārsta ir 90 kPa. 		Pie minētās spiedienu starpības plūsma nav lielāka par 8000 cm3/min.

6.15.13.2.4.	Ja plūsmas ierobežošanas vārsts ir izslēgts, plūsma caur apvadu nav lielāka par 			500 cm3/min pie diferenciālā spiediena 700 kPa.

7.	SNG IEKĀRTU TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

7.1.	Par katru SNG iekārtas tipa modifikāciju paziņo administratīvajai struktūrvienībai, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu. Šī iestāde var:

7.1.1.	uzskatīt, ka veiktajām modifikācijām nevar būt būtiska nelabvēlīga ietekme un ka iekārta joprojām atbilst prasībām, vai,

7.1.2.		izvērtēt, vai atkārtots tests būs daļējs vai pilnīgs.

7.2.	Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, precizējot izmaiņas, paziņo Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto procedūru, kas izklāstīta iepriekš 5.3. punktā.

7.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, piešķir kārtas numuru katrai paziņojuma veidlapai, kas izstrādāta attiecībā uz šādu attiecinājumu.

8.	(Nav piešķirts)

9.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojuma atbilstības procedūras atbilst procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ievērojot turpmāk noteiktās prasības.

9.1.	Visas saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātās iekārtas ir izgatavotas tā, ka tās atbilst apstiprinātajam tipam, ievērojot 6. punkta prasības.

9.2.	Lai pārbaudītu, vai ir izpildītas 9.1. punkta prasības, veic piemērotas ražojumu pārbaudes.

9.3.	Jāizpilda ražojumu atbilstības pārbaužu prasību minimums, kas noteikts šo noteikumu 8., 10. un 15. pielikumā.

9.4.	Iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības pārbaudes metodes, ko piemēro katrā ražotnē. Parasti šīs pārbaudes veic reizi gadā.

9.5.	Turklāt katru tvertni testē pie minimālā spiediena, kas ir 3000 kPa, atbilstoši šo noteikumu 10. pielikuma 2.3. punktam.

9.6.	Katram šļūteņu komplektam, ko izmanto augstspiediena klasē (1. klase) saskaņā ar šo noteikumu 2. punktā noteikto klasifikāciju, pusminūtes laikā veic testēšanu ar gāzi 3000 kPa spiedienā.

9.7.	Metinātām tvertnēm vismaz 1 no 200 tvertnēm un vienai no atlikušā skaita veic rentgenogrāfisko pārbaudi saskaņā ar 10. pielikuma 2.4.1. punktu.

9.8.	Ražošanas laikā 1 no 200 tvertnēm un vienai no atlikušā skaita veic iepriekš minētos mehāniskos testus, kas izklāstīti 10. pielikuma 2.1.2. punktā.

10.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

10.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz iekārtas tipu atbilstoši šiem noteikumiem, var atsaukt, ja nav ievērotas 9. punktā noteiktās prasības.

10.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā tūlīt dara to zināmu pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2.B pielikumā norādītajam paraugam.

11.	PĀREJAS NOTEIKUMI PAR DAŽĀDĀM SNG IEKĀRTU SASTĀVDAĻĀM

11.1.	No šo noteikumu 01. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsakās piešķirt UNECE apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

11.2.	Sākot no 3 mēnešiem pēc šo noteikumu 01. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir UNECE apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprināmās sastāvdaļas tips atbilst prasībām, kas paredzētas šajos noteikumos, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

11.3.	Neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nenoraida sastāvdaļas tipu, kas apstiprināts atbilstoši šo noteikumu 01. grozījumu sērijai.

11.4.	Līdz 12 mēnešiem pēc šo noteikumu 01. grozījumu sērijas stāšanās spēkā neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nenoraida sastāvdaļas tipu, kas apstiprināts atbilstoši šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā.

11.5.	Beidzoties 12 mēnešu laika posmam pēc 01. grozījumu sērijas stāšanās spēkā, Līgumslēdzēja puses, kas piemēro šos noteikumus, var atteikties pārdot tādu sastāvdaļas tipu, kas neatbilst šo noteikumu 01. grozījumu sērijas prasībām, ja vien sastāvdaļa nav paredzēta kā rezerves detaļa uzstādīšanai ekspluatējamos transportlīdzekļos.

12.	PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnīgi pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta iekārtas tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas attiecīgo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē pārējās Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2.B. pielikumā norādītajam paraugam.

13.	PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUŽU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu, kā arī to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, ar ko apliecina apstiprinājuma piešķiršanu, tā attiecināšanu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukšanu.

II DAĻA

TĀDA TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA,

KAS APRĪKOTS AR ĪPAŠU IEKĀRTU

SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZU IZMANTOŠANAI TĀ DZINĒJSISTĒMĀ,

ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANU

14.	DEFINĪCIJAS

14.1.	Šo noteikumu II daļā:

14.1.1.	“transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz transportlīdzekļa īpašas iekārtas uzstādīšanu sašķidrinātas naftas gāzes izmantošanai tā dzinējsistēmā;

14.1.2.	“transportlīdzekļa tips” ir tāds transportlīdzeklis vai transportlīdzekļu grupa, kas aprīkots ar īpašu iekārtu SNG izmantošanai tā dzinējsistēmā un kas neatšķiras attiecībā uz šādiem nosacījumiem:

14.1.2.1.	ražotājs;

14.1.2.2.	ražotāja noteikts tipa apzīmējums;

14.1.2.3.	konstrukcijas un uzbūves būtiskie aspekti;

14.1.2.3.1.	šasija/grīda (acīmredzamas un būtiskas atšķirības);

14.1.2.3.2.	SNG iekārtas uzstādīšana (acīmredzamas un būtiskas atšķirības).

15.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

15.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz īpašas iekārtas uzstādīšanu sašķidrinātas naftas gāzes izmantošanai tā dzinējsistēmā iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai viņa attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

15.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros: transportlīdzekļa aprakstu, kurā norādīti visi šo noteikumu 1. pielikumā minētie attiecīgie dati.

15.3.	Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa prototipu iesniedz tehniskajam dienestam, kas veic apstiprinājuma testus.

16.	APSTIPRINĀJUMS

16.1.	Ja atbilstoši šiem noteikumiem apstiprināšanai iesniegtais transportlīdzeklis ir aprīkots ar visām vajadzīgajām īpašajām iekārtām, kas paredzētas, lai izmantotu sašķidrinātu naftas gāzi tā dzinējsistēmā, un atbilst turpmāk 17. punktā noteiktajām prasībām, piešķir šā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

16.2.	Katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Ar tā pirmajiem diviem cipariem apzīmē grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskie noteikumu tehniskie grozījumi, kas izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā.

16.3.	Paziņojumu par SNG transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu vai apstiprinājuma atteikumu vai attiecināšanu uz citu tipu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, šim nolūkam izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2.D pielikumā norādītajam paraugam.

16.4.	Katram saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam transportlīdzekļa tipam labi saredzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta 16.3. punktā minētajā apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kurā norādīts:

16.4.1.	aplis, kas apvilkts ap burtu “E” un aiz kā norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu3;

16.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura norādīts burts “R”, defise un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas noteikts 16.4.1. punktā.

16.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzeklim, kas saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem noteikumiem, kuri pievienoti Nolīgumam, apstiprināts valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, tad simbols, kas noteikts 16.4.1. punktā, nav jānorāda atkārtoti; šādā gadījumā noteikumus un apstiprinājuma numurus, kā arī visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem apstiprinājums piešķirts valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, papildu simbolus norāda vertikālās ailēs pa labi no simbola, kas noteikts 16.4.1. punktā.

16.6.	Apstiprinājuma marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

16.7.	Apstiprinājuma marķējumu novieto netālu no transportlīdzekļa datu plāksnes vai uz tās.

16.8.	Šo noteikumu 2.C pielikumā norādīti iepriekš minētā apstiprinājuma marķējuma izkārtojuma paraugi.

17.	TO ĪPAŠO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBAS, KAS PAREDZĒTAS SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZU IZMANTOŠANAI TRANSPORTLĪDZEKĻA DZINĒJSISTĒMĀ

17.1.	Vispārīga informācija

17.1.1.	Transportlīdzeklī uzstādīta SNG iekārta darbojas tā, lai nevarētu pārsniegt maksimālo ekspluatācijas spiedienu, attiecībā uz kuru tā projektēta un apstiprināta.

17.1.2.	Visu sistēmas detaļu tips ir apstiprināts attiecībā uz atsevišķām detaļām atbilstoši šo noteikumu I daļai.

17.1.3.	Sistēmā izmantotie materiāli ir piemēroti izmantošanai ar SNG.

17.1.4.	Visas sistēmas detaļas ir pareizi nostiprinātas.

17.1.5.	SNG sistēmai nav noplūžu.

17.1.6.	SNG sistēma ir uzstādīta tā, lai tā būtu pēc iespējas labāk aizsargāta pret bojājumiem, piemēram, kustīgo transportlīdzekļa sastāvdaļu radītiem bojājumiem, sadursmē radītiem bojājumiem, grants vai transportlīdzekļa kravas iekraušanā vai izkraušanā radītiem bojājumiem, vai minētās kravas pārvietošanās laikā radītiem bojājumiem.

17.1.7.	SNG sistēmai nepievieno ierīces, kas nav noteikti vajadzīgas mehāniskā transportlīdzekļa dzinēja pareizai darbībai.

17.1.7.1.	Neatkarīgi no 17.1.7. punkta prasībām M2, M3, N2, N3 un M1 kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi, kuru maksimālā kopējā masa ir > 3500 kg, var būt aprīkoti ar pasažieru nodalījuma apsildes sistēmu, kas savienota ar SNG sistēmu.

17.1.7.2.	Apsildes sistēma, kas minēta 17.1.7.1. punktā, ir atļauta, ja par tipa apstiprināšanas veikšanu atbildīgie tehniskie dienesti uzskata, ka apsildes sistēma ir atbilstoši aizsargāta un nav ietekmēta normālas SNG sistēmas vajadzīgā darbība.

17.1.7.3.	Neatkarīgi no 17.1.7. punkta prasībām vienas degvielas transportlīdzeklis bez degvielas rezerves padeves sistēmas var būt aprīkots ar rezerves degvielas padeves savienojumu SNG sistēmā.

17.1.7.4.	Rezerves degvielas padeves savienojums, kas minēts 17.1.7.3. punktā, ir atļauts, ja par tipa apstiprināšanas veikšanu atbildīgie tehniskie dienesti uzskata, ka rezerves degvielas padeves savienojums ir atbilstoši aizsargāts un nav ietekmēta normālas SNG sistēmas vajadzīgā darbība. Rezerves degvielas padeves savienojums ir jāapvieno ar atsevišķu gāzu necaurlaidīgu pretvārstu, ar kuru ir iespējams tikai darbināt dzinēju.

17.1.7.5.	Uz vienas degvielas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīts rezerves degvielas padeves savienojums, tuvu rezerves degvielas padeves savienojumam ir 17. pielikumā noteiktā uzlīme.

17.1.8.	SNG degvielas M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu identifikācija

17.1.8.1.	Uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem ir 16. pielikumā noteiktā plāksne.

      - Plāksni piestiprina M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē un durvju ārpusē kreisajā pusē labās puses satiksmes transportlīdzekļiem un labajā pusē kreisās puses satiksmes transportlīdzekļiem.

17.2.	Papildu prasības

17.2.1.	Neviena SNG sistēmas sastāvdaļa, tostarp aizsargmateriāli, kas ir šādu sastāvdaļu detaļa, nav izvirzīta ārpus transportlīdzekļa ārējās virsmas, izņemot uzpildes mezglu, ja tas nav izvirzīts vairāk par 10 mm ārpus virsbūves paneļa nominālās robežas.

17.2.2.	Izņemot SNG degvielas tvertni, nevienā transportlīdzekļa šķērsgriezumā neviena SNG sistēmas sastāvdaļa, tostarp aizsargmateriāli, kas ir šādu sastāvdaļu detaļa, nedrīkst būt izvirzīta ārpus transportlīdzekļa apakšējās malas, ja vien zemāk 150 mm rādiusā neatrodas transportlīdzekļa cita detaļa.

17.2.3.	Nevienu SNG sistēmas sastāvdaļu nenovieto tuvāk par 100 mm no izplūdes avota vai līdzīga karstuma avota, ja vien šādas sastāvdaļas nav atbilstoši aizsargātas pret karstumu.

17.3.	SNG sistēma

17.3.1.	SNG sistēmā ir vismaz šādas sastāvdaļas:

17.3.1.1.	degvielas tvertne;

17.3.1.2.	80 procentu pārtraukšanas vārsts;

17.3.1.3.	līmeņa indikators;

17.3.1.4.	pārspiediena vārsts;

17.3.1.5.	tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu;

17.3.1.6.	spiediena regulators un iztvaicētājs, kas var būt apvienoti;

17.3.1.7.	tālvadības slēgvārsts;

17.3.1.8.	uzpildes mezgls;

17.3.1.9.	gāzes caurules un šļūtenes;

17.3.1.10.	savienojumi starp SNG sistēmas sastāvdaļām, caur kuriem var izplūst gāze;

17.3.1.11.	gāzes iesmidzināšanas ierīce jeb smidzinātājs vai gāzu sajaucējs;

17.3.1.12.	elektroniskās vadības bloks;

17.3.1.13.	spiediena samazināšanas ierīce (drošinātājs).

17.3.2.	Sistēmā var būt arī šādas sastāvdaļas:

17.3.2.1.	gāzu necaurlaidīgs apvalks, ar ko pārsegti pie degvielas tvertnes piestiprinātie piederumi;

17.3.2.2.	pretvārsts;

17.3.2.3.	gāzes caurules pārspiediena vārsts;

17.3.2.4.	gāzes dozators;

17.3.2.5.	SNG filtra mezgls;

17.3.2.6.	spiediena vai temperatūras devējs;

17.3.2.7.	SNG degvielas sūknis;

17.3.2.8.	barošanas ievads (degvielas sūknis/piedziņas mehānisms/degvielas līmeņa devējs);

17.3.2.9.	rezerves degvielas padeves savienojums (tikai vienas degvielas transportlīdzekļiem bez degvielas rezerves padeves sistēmas);

17.3.2.10.	degvielas izvēles sistēma un elektriskā sistēma;

17.3.2.11.	degvielas maģistrāle.

17.3.3.	Tvertnes piederumi, kas minēti no 17.3.1.2. līdz 17.3.1.5. punktam, var būt apvienoti.

17.3.4.	Tālvadības slēgvārstu, kas minēts 17.3.1.7. punktā, var apvienot ar spiediena regulatoru/iztvaicētāju.

17.3.5.	Dzinēja efektīvai darbībai vajadzīgās papildu sastāvdaļas var uzstādīt tajā SNG sistēmas daļā, kurā spiediens ir mazāks par 20 kPa.

17.4.	Degvielas tvertnes uzstādīšana

17.4.1.	Degvielas tvertni transportlīdzeklī uzstāda pastāvīgi, un to neuzstāda dzinēja nodalījumā.

17.4.2.	Degvielas tvertni uzstāda pareizā stāvoklī saskaņā ar tvertnes ražotāja norādījumiem.

17.4.3.	Degvielas tvertni uzstāda tā, lai metāls nesaskartos ar metālu, izņemot pastāvīgos tvertnes nostiprināšanas punktos.

17.4.4.	Degvielas tvertnei ir pastāvīgi nostiprināšanas punkti, kuros tā piestiprināta pie mehāniskā transportlīdzekļa, vai arī tvertni piestiprina pie mehāniskā transportlīdzekļa ar tvertnes rāmi un tvertnes siksnām.

17.4.5.	Kad transportlīdzeklis ir gatavs izmantošanai, degvielas tvertne neatrodas zemāk par 200 mm virs ceļa virsmas.

17.4.5.1.	Ja tvertne ir atbilstoši aizsargāta priekšpusē un sānos un ja neviena tvertnes detaļa neatrodas zemāk par minēto aizsargājošo konstrukciju, 17.4.5. punkta noteikumus nepiemēro.

17.4.6.	Degvielas tvertne(s) ir jāuzmontē un jānostiprina tā, lai varētu absorbēt šādus paātrinājumus (neradot bojājumus), ja tvertnes ir pilnas:

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem –

a) 	20 g gaitas virzienā;

b)	8 g horizontāli perpendikulāri gaitas virzienam;

M2 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem –

a) 	10 g gaitas virzienā;

b)	 5 g horizontāli perpendikulāri gaitas virzienam;

M3 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem –

a) 	6,6 g gaitas virzienā;

b)	5 g horizontāli perpendikulāri gaitas virzienam.

Praktiskā testa vietā var izmantot aprēķinu metodi, ja apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs tehniskajam dienestam var pierādīt tās ekvivelanci.

17.5.	Papildu prasības degvielas tvertnei

17.5.1.		Ja viena padeves caurule ir savienota ar vairāk nekā vienu SNG tvertni, katru tvertni aprīko ar pretvārstu, kas uzstādīts lejupplūsmā no tālvadības rezerves vārsta, un caurules pārspiediena vārstu uzstāda padeves caurulē lejupplūsmā no pretvārsta. Lai novērstu pretvārsta(-u) aizsērēšanu, augšupplūsmā no pretvārsta(-iem) ir jāierīko atbilstoša filtru sistēma.

17.5.2.		Pretvārsts un caurules pārspiediena vārsts nav vajadzīgs, ja tālvadības rezerves vārsta pretplūsmas spiediens aizvērtā stāvoklī ir lielāks par 500 kPa.

Tādā gadījumā tālvadības rezerves vārstu vadību organizē tā, lai nekad nebūtu iespējams atvērt vairāk par vienu tālvadības vārstu. Pārslēgšanai pieļaujamais pārklāšanās laiks ir ierobežots līdz divām minūtēm.

17.6.		Degvielas tvertnes piederumi

17.6.1.		Tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu uz tvertnes

17.6.1.1.	Tālvadības rezerves vārstu ar pārplūdes vārstu uzstāda tieši uz degvielas tvertnes, starp tiem neizmantojot savienotājelementus.

17.6.1.2.	Tālvadības rezerves vārstu ar pārplūdes vārstu vada tā, lai tas būtu automātiski aizvērts, kad dzinējs nedarbojas, neatkarīgi no aizdedzes slēdža stāvokļa un paliktu aizvērts, kamēr dzinējs nedarbojas.

17.6.2.		Atsperes pārspiediena vārsts tvertnē

17.6.2.1.	Atsperes pārspiediena vārstu uzstāda degvielas tvertnē tā, lai tas būtu savienots ar tvaika telpu un varētu izlaist tvaiku apkārtējā gaisā. Atsperes pārspiediena vārsts var izlaist tvaiku gāzu necaurlaidīgā apvalkā, ja attiecīgais gāzu necaurlaidīgais apvalks atbilst 17.6.5. punkta prasībām.

17.6.3.		80 procentu pārtraukšanas vārsts

17.6.3.1.	Automātiskais uzpildes līmeņa ierobežotājs ir piemērots degvielas tvertnei, pie kuras tas piestiprināts, un to uzstāda atbilstošā stāvoklī, lai nodrošinātu to, ka tvertni nevar piepildīt vairāk par 80 procentiem.

17.6.4.		Līmeņa indikators

17.6.4.1.	Līmeņa indikators ir piemērots degvielas tvertnei, pie kuras tas piestiprināts, un to uzstāda atbilstošā stāvoklī.

17.6.5.		Tvertnes gāzu necaurlaidīgais apvalks

17.6.5.1.	Virs degvielas tvertnes piederumiem uzstāda gāzu necaurlaidīgu apvalku, kas atbilst no 17.6.5.2. līdz 17.6.5.5. punktam noteiktajām prasībām, ja vien tvertne nav uzstādīta ārpus transportlīdzekļa un tvertnes piederumi nav aizsargāti pret netīrumiem un ūdeni.

17.6.5.2.	Vajadzības gadījumā gāzu necaurlaidīgais apvalks caur savienotāju šļūteni un caurvadu ir atklātā saskarē ar apkārtējo gaisu.

17.6.5.3.	Gāzu necaurlaidīgā apvalka ventilācijas atvere punktā, kas ir izeja no mehāniskā transportlīdzekļa, ir vērsta uz leju. Tomēr tā neizlaiž tvaiku riteņu nišā un nav vērsta uz karstuma avotu, piemēram, izpūtēju.

17.6.5.4.	Katrai savienotājšļūtenei un caurvadam mehāniskā transportlīdzekļa virsbūves apakšā gāzu necaurlaidīgā apvalka ventilācijai minimālais vaļējais atvērums ir 450 mm2. Ja gāzes caurule, cita caurule vai elektroinstalācija ir ierīkota savienotājcaurulē un caurvadā, arī tad vaļējais atvērums ir vismaz 450 mm2.

17.6.5.5.	Gāzu necaurlaidīgais apvalks un savienotājšļūtenes ir gāzu necaurlaidīgas 10 kPa spiedienā, kad atveres ir aizvērtas, un tajās nerodas paliekoša deformācija pie maksimālā pieļaujamā noplūdes ātruma 100 cm3/h.

17.6.5.6.	Savienotājšļūteni atbilstoši nostiprina pie gāzu necaurlaidīgā apvalka un caurvada, lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots gāzu necaurlaidīgs savienojums.

17.7.		Gāzes caurules un gāzes šļūtenes

17.7.1.		Gāzes caurules izgatavo no bezšuvju materiāla – vara vai nerūsējošā tērauda, vai tērauda ar korozijizturīgu pārklājumu.

17.7.2.		Ja izmanto bezšuvju varu, cauruli aizsargā ar gumijas vai plastmasas uzmavu.

17.7.3.		No vara izgatavoto gāzes cauruļu ārējais diametrs nav lielāks par 12 mm, un to sienu biezums ir vismaz 0,8 mm; tērauda un nerūsējošā tērauda gāzes cauruļu diametrs nav lielāks par 25 mm, un attiecībā uz gāzes padevi tām ir piemērots sienu biezums.

17.7.4.		Gāzes cauruli var izgatavot no nemetāliska materiāla, ja caurule atbilst šo noteikumu 6.7. punkta prasībām.

17.7.5.	Gāzes cauruli var aizstāt ar gāzes šļūteni, ja šļūtene atbilst šo noteikumu 6.7. punkta prasībām.

17.7.6.	Gāzes caurules, kas nav nemetāliskas caurules, nostiprina tā, lai uz tām neiedarbotos vibrācija vai mehāniskie spriegumi.

17.7.7.	Gāzes šļūtenes un nemetāliskas caurules nostiprina tā, lai uz tām neiedarbotos mehāniskie spriegumi.

17.7.8.	Piestiprināšanas vietā gāzes cauruli vai šļūteni aprīko ar aizsargmateriālu.

17.7.9.	Gāzes caurules vai šļūtenes nenovieto domkrata balsta vietās.

17.7.10.	Pārejas vietās gāzes caurules vai šļūtenes neatkarīgi no tā, vai tās ir aprīkotas ar aizsargājošo uzmavu, aprīko ar aizsargmateriālu.

17.8.	Gāzes savienojumi starp SNG sistēmas sastāvdaļām

17.8.1.	Lodēti vai metināti savienojumi un kodināti valcēti savienojumi nav atļauti.

17.8.2.	Gāzes caurules savieno tikai ar savienotājelementiem, kas saderīgi attiecībā uz koroziju.

17.8.3.	Nerūsējošā tērauda caurules savieno tikai ar nerūsējošā tērauda savienotājelementiem.

17.8.4.	Sadalītājblokus izgatavo no korozijizturīga materiāla.

17.8.5.	Gāzes caurules savieno ar atbilstošiem savienojumiem, piemēram, divdaļīgiem kompresijas savienojumiem tērauda caurulēs un savienojumiem ar koniskiem olīvveida sašaurinājumiem abās pusēs vai diviem atlokiem vara caurulēs. Gāzes caurules savieno ar atbilstošiem savienojumiem. Nekādos apstākļos nedrīkst izmantot savienojumus, kas bojā cauruli. Uzmontēto savienojumu plīšanas spiediens ir tāds pats, kāds noteikts caurulei, vai lielāks par to.

17.8.6.	Savienojumu skaitu ierobežo līdz minimumam.

17.8.7.	Savienojumus veido vietās, kas ir pieejamas pārbaudei.

17.8.8.	Pasažieru nodalījumā vai slēgtajā bagāžas nodalījumā gāzes caurule vai šļūtene nav garāka, kā vajadzīgs; šis noteikums ir ievērots, ja gāzes caurule vai šļūtene nav izvirzīta tālāk kā attālums no degvielas tvertnes līdz transportlīdzekļa sānam.

17.8.8.1.	Pasažieru nodalījumā vai slēgtajā bagāžas nodalījumā nav gāzi vadošu savienojumu, izņemot:

i) 	savienojumus gāzu necaurlaidīgajā apvalkā un

ii)	savienojumu starp gāzes cauruli vai šļūteni un uzpildes mezglu, ja savienojums ir 	aprīkots ar uzmavu, kas ir izturīga pret SNG, un ja visas izplūdušās gāzes izlaiž tieši gaisā.

17.8.8.2.	M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļiem 17.8.8. un 17.8.8.1. punkta noteikumus nepiemēro, ja gāzes caurules vai šļūtenes un savienojumi ir aprīkoti ar uzmavu, kas ir izturīga pret SNG un kam ir vaļējs savienojums, pa kuru izplūdi novada gaisā. Uzmavas vai kanāla vaļējais gals atrodas viszemākajā vietā.

17.9.	Tālvadības slēgvārsts

17.9.1.	Tālvadības slēgvārstu ierīko gāzes caurulē no SNG tvertnes uz spiediena regulatoru/iztvaicētāju pēc iespējas tuvāk spiediena regulatoram/iztvaicētājam.

17.9.2.	Tālvadības slēgvārsts var būt iebūvēts spiediena regulatorā/iztvaicētājā.

17.9.3.	Neatkarīgi no 17.9.1. punkta noteikumiem tālvadības slēgvārstu var ierīkot dzinēja nodalījumā, vietā, ko norādījis SNG sistēmas ražotājs, ja starp spiediena regulatoru un SNG tvertni ir ierīkota degvielas atgriezes sistēma.

17.9.4.	Tālvadības slēgvārstu ierīko tā, lai degvielas padeve tiktu pārtraukta, kad dzinējs nedarbojas vai – ja dzinējs ir aprīkots arī ar citu degvielas sistēmu – kad tiek izvēlēta cita degviela. Diagnostikas nolūkos ir atļauta 2 sekunžu aizkavēšanās.

17.10.	Uzpildes mezgls

17.10.1.	Uzpildes mezglu nodrošina pret griešanos un aizsargā pret netīrumiem un ūdeni.

17.10.2.	Ja SNG tvertne ir ierīkota pasažieru nodalījumā vai slēgtajā (bagāžas) nodalījumā, uzpildes mezglu novieto ārpus transportlīdzekļa.

17.11.	Degvielas izvēles sistēma un elektroinstalācija

17.11.1.	SNG sistēmas elektriskās sastāvdaļas aizsargā pret pārslodzi, un strāvas padeves kabelim ierīko vismaz vienu atsevišķu drošinātāju.

17.11.1.1.	Drošinātāju ierīko zināmā vietā, kur to var aizsniegt, neizmantojot darbarīkus.

17.11.2.	SNG sistēmas sastāvdaļām, kurās ir gāze, elektroenerģiju nedrīkst pievadīt pa gāzes cauruli.

17.11.3.	Visas elektriskās sastāvdaļas, kas ierīkotas SNG sistēmas daļā, kurā spiediens ir lielāks par 20 kPa, savieno un izolē tā, lai caur SNG saturošām daļām neplūstu strāva.

17.11.4.	Elektrības kabeļus pienācīgi aizsargā pret bojājumiem. Elektriskie savienojumi kabīnē un pasažieru nodalījumā atbilst izolācijas klasei IP 40 saskaņā ar IEC 529. Visi pārējie elektriskie savienojumi atbilst izolācijas klasei IP 54 saskaņā ar IEC 529.

17.11.5.	Transportlīdzekļiem, kam ir vairāk par vienu degvielas sistēmu, ir degvielas izvēles sistēma, kas nodrošina to, ka dzinējam nekad nepadod vairāk par viena veida degvielu. Ir atļauts īss pārklāšanās laiks pārslēgšanai.

17.11.6.	Neatkarīgi no 17.11.5. punkta, ja ir vadītāja darbināti divu degvielu dzinēji, ir atļauta vairāk nekā vienas degvielas padeve.

17.11.7.	Elektriskos savienojumus un sastāvdaļas gāzu necaurlaidīgajā apvalkā ierīko tā, lai nerastos dzirksteles.

17.12.	Spiediena samazināšanas ierīce

17.12.1.	Spiediena samazināšanas ierīci piestiprina pie degvielas tvertnes(-ēm) tā, lai tvaiku no tās varētu izlaist gāzu necaurlaidīgajā apvalkā, ja apvalks ir paredzēts un ja tas atbilst 17.6.5. punkta prasībām.

18.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūras atbilst procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ievērojot šādas prasības:

18.1.	visi transportlīdzekļi, kas apstiprināti atbilstoši šiem noteikumiem, ir izgatavoti tā, ka tie atbilst apstiprinātajam tipam saskaņā ar 17. punkta prasībām;

18.2.	lai pārbaudītu, vai ir izpildītas 18.1. punkta prasības, veic piemērotas ražojumu pārbaudes;

18.3.	iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības pārbaudes metodes, ko piemēro katrā ražotnē. Parasti šīs pārbaudes veic reizi gadā.

19.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

19.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa tipu atbilstoši šiem noteikumiem, var atsaukt, ja nav ievērotas 18. punktā noteiktās prasības.

19.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā tūlīt dara to zināmu pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2.D pielikumā norādītajam paraugam.

20.	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA MODIFICĒŠANA UN ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

20.1.	Par katru tādas īpašas iekārtas uzstādīšanas modifikāciju, kas paredzēta sašķidrinātas naftas gāzes izmantošanai transportlīdzekļa dzinējsistēmā, paziņo administratīvajai struktūrvienībai, kas apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Attiecīgā struktūrvienība var vai nu:

20.1.1.	uzskatīt, ka veiktajām modifikācijām nevarētu būt būtiska nelabvēlīga ietekme un ka transportlīdzeklis katrā ziņā joprojām atbilst prasībām, vai

20.1.2.	pieprasīt papildu testa protokolu no tehniskā dienesta, kas atbildīgs par testu veikšanu.

20.2.	Par apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma atteikumu, precizējot izmaiņas, Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, paziņo, izmantojot iepriekš 16.3. punktā minēto procedūru.

20.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, šādam attiecinājumam piešķir kārtas numuru un par to informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2.D pielikumā norādītajam paraugam.

21.	PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnīgi pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa tipa ražošanu, viņš par informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, konkrētā iestāde informē par to pārējās Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2.D pielikumā norādītajam paraugam.

22.	PĀREJAS NOTEIKUMI PAR SNG IEKĀRTU DAŽĀDU SASTĀVDAĻU UZSTĀDĪŠANU UN TĀDA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀŠANU, KAS APRĪKOTS AR ĪPAŠU IEKĀRTU SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES IZMANTOŠANAI TĀ DZINĒJSISTĒMĀ, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANU

22.1.	No šo noteikumu 01. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsakās piešķirt UNECE apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

22.2.	No šo noteikumu 01. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neaizliedz uzstādīt transportlīdzeklī un kā pirmo iekārtu izmantot sastāvdaļu, kas apstiprināta atbilstoši šiem noteikumiem, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

22.3.	Divpadsmit mēnešu laikā pēc šo noteikumu 01. grozījumu sērijas stāšanās spēkā Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var atļaut kā pirmo iekārtu izmantot sastāvdaļas tipu, kas apstiprināts ar šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā, ja sastāvdaļu ierīko transportlīdzeklī, kas pārveidots piedziņai ar SNG.

22.4.	Kad beidzies 12 mēnešu laika posms pēc šo noteikumu 01. grozījumu sērijas stāšanās spēkā, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, aizliedz kā pirmo iekārtu izmantot sastāvdaļu, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajos noteikumos, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju, ja sastāvdaļu ierīko transportlīdzeklī, kas pārveidots piedziņai ar SNG.

22.5.	Kad beidzies 12 mēnešu laika posms pēc šo noteikumu 01. grozījumu sērijas stāšanās spēkā, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var atteikt tāda transportlīdzekļa pirmo valsts reģistrāciju (pirmo nodošanu ekspluatācijā), kas neatbilst prasībām, kuras paredzētas šajos noteikumos, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

23.	PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUŽU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu, kā arī to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājuma piešķiršanu, tā attiecināšanu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukšanu.

1. pielikums

TRANSPORTLĪDZEKĻA, DZINĒJA UN AR SNG SAISTĪTO IEKĀRTU BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI

0.	TRANSPORTLĪDZEKĻA(-U) APRAKSTS

0.1.	Marka:

0.2.	Tips(-i):

0.3. 	Ražotāja nosaukums un adrese:

1.	DZINĒJA(-U) APRAKSTS

1.1.	Ražotājs:

1.1.1.	Ražotāja norādītais dzinēja kods(-i) (kas norādīts uz dzinēja, vai citi identifikācijas līdzekļi):

1.2.	Iekšdedzes dzinējs:

(1.2.1.–1.2.4.4.	neizmanto)

1.2.4.5.	SNG uzpildes iekārtas apraksts:

1.2.4.5.1.	Sistēmas apraksts:

1.2.4.5.1.1.	Marka(s):

1.2.4.5.1.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.1.3.	Rasējumi/plūsmkartes, kuros attēlots uzstādījums transportlīdzeklī(-ļos):

1.2.4.5.2.	Iztvaicētājs/spiediena regulators(-i):

1.2.4.5.2.1.	Marka(s):

1.2.4.5.2.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.2.3.	Sertifikāta numurs:

1.2.4.5.2.4.	(neizmanto)

1.2.4.5.2.5.	Rasējumi:

1.2.4.5.2.6.	Galveno regulēšanas punktu skaits:

1.2.4.5.2.7.	Tā regulēšanas principa apraksts, ko izmanto galvenajos regulēšanas punktos:

1.2.4.5.2.8.	Galveno regulēšanas punktu skaits, dzinējam darbojoties tukšgaitā:

1.2.4.5.2.9.	Tā regulēšanas principa apraksts, ko izmanto galvenajos regulēšanas punktos, dzinējam darbojoties tukšgaitā:

1.2.4.5.2.10.	Citas regulēšanas iespējas: ja tādas ir un kuras tās ir (apraksts un rasējumi):

1.2.4.5.2.11.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.3.	Maisītājs: ir/nav 1/

1.2.4.5.3.1.	Skaits:

1.2.4.5.3.2.	Marka(s):

1.2.4.5.3.3.	Tips(-i):

1.2.4.5.3.4.	Rasējumi:

1.2.4.5.3.5.	Uzstādīšanas vieta (iekļauj rasējumu(s)):

1.2.4.5.3.6.	Regulēšanas iespējas:

1.2.4.5.3.7.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.4.	Gāzes dozators: ir/nav 1/

1.2.4.5.4.1.	Skaits:

1.2.4.5.4.2.	Marka(s):

1.2.4.5.4.3.	Tips(-i):

1.2.4.5.4.4.	Rasējumi:

1.2.4.5.4.5.	Uzstādīšanas vieta (iekļauj rasējumu(s)):

1.2.4.5.4.6.	Regulēšanas iespējas (apraksts):

1.2.4.5.4.7	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.5.	Gāzes iesmidzināšanas ierīce(s) jeb smidzinātājs(-i): ir/nav 1/

1.2.4.5.5.1.	Marka(s):

1.2.4.5.5.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.5.3.	(neizmanto)

1.2.4.5.5.4.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.5.5.	Uzstādīšanas rasējumi:		kPa

1.2.4.5.6.	SNG uzpildes elektroniskās vadības bloks:

1.2.4.5.6.1.	Marka(s):

1.2.4.5.6.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.6.3.	Uzstādīšanas vieta:

1.2.4.5.6.4.	Regulēšanas iespējas:

1.2.4.5.7.	SNG tvertne:

1.2.4.5.7.1.	Marka(s):

1.2.4.5.7.2.	Tips(-i) (iekļauj rasējumus):

1.2.4.5.7.3	Tvertņu skaits:

1.2.4.5.7.4.	Ietilpība:		litri

1.2.4.5.7.5.	SNG degvielas sūknis tvertnē: ir/nav 1/

1.2.4.5.7.6.	(neizmanto)

1.2.4.5.7.7.	Tvertnes uzstādījuma rasējumi:

1.2.4.5.8.	SNG tvertnes piederumi:

1.2.4.5.8.1.	80 procentu pārtraukšanas vārsts:

1.2.4.5.8.1.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.1.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.1.3.	Darbības princips: pludiņš/cits 1/ (iekļauj aprakstu vai rasējumus):

1.2.4.5.8.2.	Līmeņa indikators:

1.2.4.5.8.2.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.2.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.2.3.	Darbības princips: pludiņš/cits 1/ (iekļauj aprakstu vai rasējumus):

1.2.4.5.8.3.	Pārspiediena vārsts (izplūdes vārsts):

1.2.4.5.8.3.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.3.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.3.3.	Plūsmas ātrums standarta apstākļos:

1.2.4.5.8.4.	Spiediena samazināšanas ierīce:

1.2.4.5.8.4.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.4.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.4.3.	Apraksts un rasējumi:

1.2.4.5.8.4.4.	Ekspluatācijas temperatūra:

1.2.4.5.8.4.5.	Materiāls:

1.2.4.5.8.4.6.	Plūsmas ātrums standarta apstākļos:

1.2.4.5.8.5.	Tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu:

1.2.4.5.8.5.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.5.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.6.	Daudzpozīciju vārsts: ir/nav 1/

1.2.4.5.8.6.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.6.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.6.3.	Daudzpozīciju vārsta apraksts (iekļauj rasējumus)

1.2.4.5.8.7.	Gāzu necaurlaidīgs apvalks:

1.2.4.5.8.7.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.7.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.8.	Barošanas ievads (degvielas sūknis/piedziņas mehānismi):

1.2.4.5.8.8.1.	Marka(s):

1.2.4.5.8.8.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.8.8.3.	Rasējumi:

1.2.4.5.9.	Degvielas sūknis (SNG): ir/nav 1/

1.2.4.5.9.1.	Marka(s):

1.2.4.5.9.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.9.3.	Sūknis iemontēts SNG tvertnē: ir/nav 1/

1.2.4.5.9.4.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.10.	Slēgvārsts/pretvārsts/gāzes caurules pārspiediena vārsts:
ir/nav 1/

1.2.4.5.10.1.	Marka(s):

1.2.4.5.10.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.10.3.	Apraksts un rasējumi:

1.2.4.5.10.4.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.11.	Tālvadības uzpildes mezgls: 1/

1.2.4.5.11.1.	Marka(s):

1.2.4.5.11.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.11.3.	Apraksts un rasējumi:

1.2.4.5.12.	Elastīgas degvielas šļūtenes/caurules:

1.2.4.5.12.1.	Marka(s):

1.2.4.5.12.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.12.3.	Apraksts:

1.2.4.5.12.4.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.13.	Spiediena un temperatūras devējs(-i): 1/

1.2.4.5.13.1.	Marka(s):

1.2.4.5.13.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.13.3.	Apraksts:

1.2.4.5.13.4.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.14.	SNG filtra(-u) mezgls(-i): 1/

1.2.4.5.14.1.	Marka(s):

1.2.4.5.14.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.14.3.	Apraksts:

1.2.4.5.14.4.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.15.	Rezerves degvielas padeves savienojums(-i) (vienas degvielas transportlīdzekļiem bez degvielas rezerves padeves sistēmas): 1/

1.2.4.5.15.1.	Marka(s):

1.2.4.5.15.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.15.3.	Uzstādījuma apraksts un rasējumi:

1.2.4.5.16.	Sildīšanas sistēmas savienojums ar SNG sistēmu: ir/nav 1/

1.2.4.5.16.1.	Marka(s):

1.2.4.5.16.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.16.3.	Uzstādījuma apraksts un rasējumi:

1.2.4.5.17.	Degvielas maģistrāle: 1/

1.2.4.5.17.1.	Marka(s):

1.2.4.5.17.2.	Tips(-i):

1.2.4.5.17.3.	Uzstādījuma apraksts un rasējumi:

1.2.4.5.17.4.	Ekspluatācijas spiediens(-i): 2/		kPa

1.2.4.5.18.	Papildu dokumenti:

1.2.4.5.18.1.	SNG iekārtas apraksts un to katalizatora fizisko aizsardzības pasākumu apraksts, kurus veic, pārslēdzot sistēmu no benzīna padeves uz SNG padevi un otrādi:

1.2.4.5.18.2.	Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, vakuuma savienojumi, kompensētājcaurules utt.):

1.2.4.5.18.3.	Simbola rasējums:

1.2.4.5.18.4.	Regulēšanas dati:

1.2.4.5.18.5.	Benzīna degvielas transportlīdzekļa sertifikāts, ja tas jau ir piešķirts:

1.2.5.	Dzesēšanas sistēma: (ar šķidrumu/gaisu) 1/

1.2.5.1.	Sistēmas apraksts/rasējumi attiecībā uz SNG iekārtu

___________________

1/	Lieko svītrot

2/	Norāda pielaidi.

3/	Šis lielums jānoapaļo līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

4/	Šis lielums jāaprēķina ar Π = 3,1416 un jānoapaļo līdz tuvākajam cm3.

2.A pielikums

SNG IEKĀRTAS

TIPA APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

(Sk. šo noteikumu 5.2. punktu)

67 R—012439	KLASE #

a  5 mm

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie SNG iekārtas, liecina, ka attiecīgā iekārta ir apstiprināta Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 67 ar apstiprinājuma numuru 012439. Apstiprinājuma numura divi pirmie cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, kas paredzētas Noteikumos Nr. 67, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

### 2.B pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs:		administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par 2/	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIRPINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

attiecībā uz SNG iekārtas tipu atbilstoši Noteikumiem Nr. 67

Apstiprinājuma Nr.: ...........						Attiecinājuma Nr.: .........

1.	Attiecīgā SNG iekārta:

tvertne, ieskaitot pie tvertnes piestiprināto piederumu konfigurāciju, kā noteikts šā pielikuma 1. papildinājumā

80 procentu pārtraukšanas vārsts

līmeņa indikators

pārspiediena vārsts (izplūdes vārsts)

spiediena samazināšanas ierīce

tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu

daudzpozīciju vārsts, tostarp šādi piederumi:

gāzu necaurlaidīgais apvalks

barošanas ievads (degvielas sūknis/piedziņas mehānismi)

degvielas sūknis

iztvaicētājs/spiediena regulators

slēgvārsts

pretvārsts

gāzes caurules pārspiediena vārsts

rezerves degvielas padeves savienojums

elastīga šļūtene

tālvadības uzpildes mezgls

gāzes iesmidzināšanas ierīce jeb smidzinātājs

degvielas maģistrāle

gāzes dozators

gāzes sajaucējs

elektroniskās vadības bloks

spiediena/temperatūras devējs

SNG filtra mezgls

2.	Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts apstiprināšanai (datums):

6.	Tehniskais dienests, kas atbild par atbilstības testu veikšanu:

7.	Minētā dienesta izdotā protokola datums:

8.	Minētā dienesta izdotā protokola numurs:

9.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/atsaukts 2/

10.	Attiecināšanas iemesls(-i) (attiecīgā gadījumā):

11.	Vieta:

12.	Datums:

13.	Paraksts:

14.	Apstiprinājuma vai attiecinājuma pieteikumam pievienotos dokumentus var saņemt pēc pieprasījuma.

2.B pielikuma papildinājums (tikai attiecībā uz tvertnēm)

1.	Pamattvertnes raksturlielumi (konfigurācija 00):

a)	Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

b)	Forma:

c)	Materiāls:

d)	Atveres:	sk. rasējumu

e)	Sienu biezums:	mm

f)	Diametrs (cilindriskai tvertnei):	mm

g)	Augstums (īpašas formas tvertnei):	mm

h)	Ārējā virsma:	cm2

i) 	Pie tvertnes piestiprināto piederumu konfigurācija: sk. 1. tabulu.

### 1. tabula

| Nr. | Ražojums | Tips | Apstiprinājuma Nr. | Attiecinājuma Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### a | 80 procentu pārtraukšanas vārsts |  |  |  |
| b | Līmeņa indikators |  |  |  |
| c | Pārspiediena vārsts |  |  |  |
| d | Tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu |  |  |  |
| e | Degvielas sūknis |  |  |  |
| f | Daudzpozīciju vārsts |  |  |  |
| g | Gāzu necaurlaidīgais apvalks |  |  |  |
| h | Barošanas ievads |  |  |  |
| i | Pretvārsts |  |  |  |
| j | Spiediena samazināšanas ierīce |  |  |  |

2.	Tvertņu saimes saraksts:

tvertņu saimes sarakstā norāda pie tvertnes piestiprināto piederumu diametru, ietilpību, ārējo virsmu un iespējamo(-ās) konfigurāciju(-as).

### 2. tabula

| Nr. | Tips | Diametrs/augstums [mm] | Ietilpība [l] | Ārējā virsma [cm2] | Piederumu konfigurācija [kodi] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |

3.	Pie tvertnes piestiprināto piederumu iespējamo konfigurāciju saraksts:

norāda to iespējamo piederumu sarakstu, kuri atšķiras no testētās piederumu konfigurācijas (kods 00) un kurus var piestiprināt pie tvertnes tipa. Norāda visu piederumu tipu, apstiprinājuma numuru un attiecinājuma numuru, norādot katra konfigurācijas kodu.

### 3. tabula

| Nr. | Piederumi | Tips | Apstiprinājuma Nr. | Attiecinājuma Nr. | Piederumu konfigurācija [kods] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |

### 2.C pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

### A paraugs

(Sk. šo noteikumu 16.2. punktu)

##### 67 R—012439

a  8 mm

Iepriekš norādītais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa, liecina, ka transportlīdzeklis attiecībā uz īpašas iekārtas uzstādīšanu SNG izmantošanai piedziņā ir apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 67 ar apstiprinājuma numuru 012439. Apstiprinājuma numura divi pirmie cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, kas paredzētas Noteikumos Nr. 67, kuri grozīti ar 01. grozījumu sēriju.

### B paraugs

(Sk. šo noteikumu 16.2. punktu)

67 012439

83 041628

a  8 mm

Iepriekš norādītais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa, liecina, ka transportlīdzeklis attiecībā uz īpašas iekārtas uzstādīšanu SNG izmantošanai piedziņā ir apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 67 ar apstiprinājuma numuru 012439. Apstiprinājuma numura divi pirmie cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, kuras paredzētas Noteikumos Nr. 67, kas grozīti ar 01. grozījumu sēriju, un Noteikumos Nr. 83, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju.

2.D pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs:		administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par 		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

attiecībā uz transportlīdzekļa tipu saistībā ar SNG sistēmu uzstādīšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 67

Apstiprinājuma Nr.: ...........						Attiecinājuma Nr.: ..........

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Transportlīdzekļa tips:

3.	Transportlīdzekļa kategorija:

4.	Ražotāja nosaukums un adrese:

5.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

6.	Transportlīdzekļa apraksts (rasējumi utt.)

7.	Testa rezultāti:

8.	Iesniegts apstiprināšanai (datums):

9.	Tehniskais dienests, kas atbild par atbilstības pārbaužu veikšanu:

10.	Minētā dienesta izsniegtā protokola datums:

11.	Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs:

12.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/atsaukts 2/

13.	Attiecinājuma iemesls (attiecīgā gadījumā):

14.	Vieta:

15.	Datums:

16.	Paraksts:

17.	Pēc pieprasījuma var saņemt šādus apstiprinājuma vai attiecinājuma pieteikumam pievienotos dokumentus:

rasējumus, diagrammas un shēmas plānus, kas attiecas uz SNG iekārtas sastāvdaļām un uzstādīšanu un ko šajos noteikumos uzskata par svarīgiem;

attiecīgā gadījumā – rasējumus, kuros attēlotas dažādās iekārtas un to novietojums transportlīdzeklī.

### 3. pielikums

NOTEIKUMI PAR SNG TVERTŅU PIEDERUMU APSTIPRINĀŠANU

1.	80 procentu pārtraukšanas vārsts

1.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.1. punktu.

1.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 3. klase.

1.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

1.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

1.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.1. punkts. Noteikumi par 80 procentu pārtraukšanas vārstu.

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektroenerģiju.

1.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūde			15. pielikuma 8. punkts

Izturība					15. pielikuma 9. punkts

Darbības tests				15. pielikuma 10. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts *

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls			15. pielikuma 16. punkts **/

2.	Līmeņa indikators

2.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.2. punktu.

2.2. Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 1. klase.

2.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

2.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

2.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.11. punkts. Noteikumi par līmeņa indikatoru.

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

2.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests				15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde					15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju				15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu			15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā			15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde						15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls				15. pielikuma 16. punkts **/

3.	Pārspiediena vārsts (izplūdes vārsts)

3.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.3. punktu.

3.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 3. klase.

3.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

3.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

3.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.8. punkts. Noteikumi par pārspiediena vārstu (izplūdes vārstu)

3.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests				15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde					15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūde			15. pielikuma 8. punkts

Izturība		15. pielikuma 9. punkts

(ar 200 darbības cikliem)

Darbības tests	15. pielikuma 10. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju				15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu			15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā			15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde						15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls				15. pielikuma 16. punkts **/

4.	Tālvadības rezerves vārsts ar pārplūdes vārstu

4.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.4. punktu.

4.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 3. klase.

4.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

4.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

4.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektrisko/ārējo jaudu.

6.15.13. punkts. Noteikumi par tālvadības rezerves vārstu ar pārplūdes vārstu.

4.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests				15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde					15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūde			15. pielikuma 8. punkts

Izturība					15. pielikuma 9. punkts

Darbības tests					15. pielikuma 10. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju				15. pielikuma 12. punkts */

Izturība pret sausu karstumu			15. pielikuma 13. punkts **

Novecošana ozona iedarbībā			15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde						15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls	15. pielikuma 16. punkts **/

5.	Barošanas ievads

5.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.8. punktu.

5.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 1. klase.

5.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

5.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C.

Attiecībā uz temperatūru, kas augstāka par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

5.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.2.3. punkts. Noteikumi par barošanas ievadu

5.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests		15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde						15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra					15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra					15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG					15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju					15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu				15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā				15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde							15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls					15. pielikuma 16. punkts **/

6.	Gāzu necaurlaidīgs apvalks

6.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.7. punktu.

6.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu):

Nav piemērojama.

6.3.	Klasifikācijas spiediens: Nav piemērojams.

6.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

6.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.12. punkts. Noteikumi par gāzu necaurlaidīgo apvalku.

6.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests				15. pielikuma 4. punkts (pie 50 kPa)

Ārējā noplūde					15. pielikuma 5. punkts (pie 10 kPa)

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

7.	Noteikumi par spiediena samazināšanas ierīces (drošinātāja) apstiprināšanu

7.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.3.1. punktu.

7.2. Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 3. klase.

7.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

7.4.	Projektētā temperatūra

Drošinātājs ir jāprojektē tā, lai tas atvērtos 120  10 °C temperatūrā.

7.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektroenerģiju.

6.15.7. punkts. Noteikumi par gāzes caurules pārspiediena vārstu.

7.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests		15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde						15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra					15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra					15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas (ja tāda ir) noplūde 			15. pielikuma 8. punkts

Saderība ar SNG					15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju					15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu				15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā				15. pielikuma 14. punkts**

Šļūde							15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikli					15. pielikuma 16. punkts **/

7.7.	Prasības spiediena samazināšanas ierīcei (drošinātājam)

To, ka ražotāja norādītā spiediena samazināšanas ierīce ir saderīga ar darbības apstākļiem, pierāda turpmāk izklāstītajos testos.

a)		Vienu paraugu 24 stundas tur kontrolētā temperatūrā, kas nav zemāka par 90 °C, un spiedienā, kas nav mazāks par testa spiedienu (3000 kPa). Šā testa beigās nav noplūdes vai redzamu konstrukcijā izmantotā kūstošā metāla ekstrūzijas pazīmju.

b)		Vienu paraugu šādi testē attiecībā uz nogurumu ar spiediena ciklisko ātrumu, kas nav lielāks par 4 cikliem minūtē, un to dara šādi:

i) 	10 000 ciklu laikā tur 82 °C temperatūrā, spiedienā no 300 līdz 3000 kPa;

ii)	10 000 ciklu laikā tur -20 °C temperatūrā, spiedienā no 300 līdz 3000 kPa.

Šā testa beigās nav noplūdes vai redzamu konstrukcijā izmantotā kūstošā metāla ekstrūzijas pazīmju.

c)		Spiediena samazināšanas ierīces atklātās misiņa sastāvdaļas, kurām jāiztur spiediens, bez plaisāšanas korozijas ietekmē iztur ASTM B154*** raksturoto testu ar dzīvsudraba(I) nitrātu. Spiediena samazināšanas ierīci uz 30 minūtēm iegremdē dzīvsudraba(I) nitrāta un ūdens šķīdumā, kas satur 10 g dzīvsudraba(I) nitrāta un 10 ml slāpekļskābes uz litru šķīduma. Pēc iegremdēšanas spiediena samazināšanas ierīci testē attiecībā uz noplūdi, vienu minūti piemērojot 3000 kPa aerostatisko spiedienu, – minētās minūtes laikā pārbauda, vai sastāvdaļai nav ārējās noplūdes. Noplūdes nav lielākas par 200 cm3/h.

d)		Spiediena samazināšanas ierīces atklātas nerūsējošā tērauda sastāvdaļas, kam jāiztur spiediens, izgatavo no sakausējuma veida, kas ir izturīgs pret hlorīdu izraisītu plaisāšanu korozijas ietekmē.

### 4. pielikums

NOTEIKUMI PAR DEGVIELAS SŪKŅA APSTIPRINĀŠANU

1	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.5. punktu.

2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 1. klase.

3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C, ja degvielas sūknis ir iemontēts tvertnes iekšpusē;

no -20 °C līdz 120 °C, ja degvielas sūknis ir uzmontēts tvertnes ārpusē.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.2.1. punkts. Noteikumi par izolācijas klasi.

6.15.3.2. punkts. Noteikumi par stāvokli, kad jauda ir izslēgta.

6.15.6.1. punkts. Noteikumi par spiediena palielināšanās novēršanu.

6.	Izmantojamās testa procedūras

6.1.	Degvielas sūknis ir iemontēts tvertnes iekšpusē

Saderība ar SNG	15. pielikuma 11. punkts **/.

6.2.	Degvielas sūknis ir uzmontēts tvertnes ārpusē

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra			15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls			15. pielikuma 16. punkts **/

### 5. pielikums

NOTEIKUMI PAR SNG FILTRA MEZGLA APSTIPRINĀŠANU

1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.14. punktu.

2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu):

var būt 1., 2. vai 2.A klases filtra mezgli.

3.	Klasifikācijas spiediens

1. klases sastāvdaļas	3000 kPa.

2. klases sastāvdaļas	 		450 kPa.

2.A. klases sastāvdaļas	 120 kPa.

4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi: (neizmanto).

6.	Izmantojamās testa procedūras

6.1.	1. klases detaļām

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts**

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls	15. pielikuma 16. punkts **/

6.2.	2. un/vai 2.A klases detaļām

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra			15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts */

6. pielikums

NOTEIKUMI PAR SPIEDIENA REGULATORA UN IZTVAICĒTĀJA APSTIPRINĀŠANU

1.	Definīcija

Iztvaicētājs: sk. šo noteikumu 2.6. punktu.

Spiediena regulators: sk. šo noteikumu 2.7. punktu.

2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu)

1. klase: detaļai, kas uz ko iedarbojas tvertnes spiediens.

2. klase: detaļai, uz ko iedarbojas regulējamais spiediens un 450 kPa maksimālais regulējamais spiediens darbības laikā.

2.A klase: detaļai, uz ko iedarbojas regulējamais spiediens un 120 kPa maksimālais regulējamais spiediens darbības laikā.

3.	Klasifikācijas spiediens

1. klases detaļas:	3000 kPa.

2. klases detaļas:	 450 kPa.

2.A klases detaļas:	 120 kPa.

4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar ārējo jaudu.

6.15.4. punkts. Siltumnesēja šķidrums (prasības attiecībā uz saderību un spiedienu).

6.15.5. punkts. Pārspiediena apvada drošība.

6.15.6.2. punkts. Gāzes plūsmas novēršana.

6.	Izmantojamās testa procedūras

6.1.	1. klases detaļām

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Pamatnes noplūde	15. pielikuma 8. punkts

Izturība	15. pielikuma 9. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls			15. pielikuma 16. punkts **/

6.2.	2. un/vai 2.A klases detaļām

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts */

Piezīmes.

Slēgvārstu var iebūvēt iztvaicētājā, regulatorā – tādā gadījumā ir piemērojams arī 7. pielikums.

Spiediena regulatora/iztvaicētāja (1., 2. vai 2.A klase) detaļas ir hermētiskas, ja attiecīgās detaļas atveres ir noslēgtas.

Pārspiediena testā visas atveres, tostarp dzesēšanas šķidruma nodalījuma atveres, ir noslēgtas.

7. pielikums

NOTEIKUMI PAR SLĒGVĀRSTA, PRETVĀRSTA, GĀZES CAURULES PĀRSPIEDIENA VĀRSTA UN REZERVES DEGVIELAS PADEVES SAVIENOJUMA APSTIPRINĀŠANU

1.	Noteikumi par slēgvārsta apstiprināšanu

1.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.8. punktu.

1.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 3. klase.

1.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

1.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

1.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektroenerģiju.

1.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūde	15. pielikuma 8. punkts

Izturība	15. pielikuma 9. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts */

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls			15. pielikuma 16. punkts **/

2.	Noteikumi par slēgvārsta apstiprināšanu

2.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.5.9. punktu.

2.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 1. klase.

2.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

2.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

2.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektroenerģiju.

2.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūde	15. pielikuma 8. punkts

Izturība	15. pielikuma 9. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts */

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls			15. pielikuma 16. punkts **/

3.	Noteikumi par gāzes caurules pārspiediena vārsta apstiprināšanu

3.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.9. punktu.

3.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 3. klase.

3.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

3.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

3.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektroenerģiju.

6.15.7. punkts. Noteikumi par gāzes pārspiediena vārstu.

3.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūde	15. pielikuma 8. punkts

Izturība	15. pielikuma 9. punkts (ar 200 darbības cikliem)

Saderība ar SNG	15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts */

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **/

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls				15. pielikuma 16. punkts **/

4.	Noteikumi par rezerves degvielas padeves savienojuma apstiprināšanu

4.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.17. punktu.

4.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 1. klase.

4.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

4.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūrām, kas augstākas par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

4.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektroenerģiju.

4.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūde	15. pielikuma 8. punkts

Izturība	15. pielikuma 9. punkts (ar 6000 darbības ciklu)

Saderība ar SNG	15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts**

Novecošana ozona iedarbībā		15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls			15. pielikuma 16. punkts **/

8. pielikums

NOTEIKUMI PAR TO ELASTĪGO ŠĻŪTEŅU APSTIPRINĀŠANU, KAM IR SAVIENOJUMI

Piemērošanas joma

Šā pielikuma nolūks ir paredzēt noteikumus par to elastīgo šļūteņu apstiprināšanu, kas izmantojamas ar SNG un kā iekšējais diametrs ir līdz 20 mm.

Pielikums attiecas uz trim elastīgo šļūteņu tipiem:

i) 	augstspiediena gumijas šļūtenes (1. klase, piemēram, uzpildes šļūtene);

ii)	zemspiediena gumijas šļūtenes (2. klase);

iii)	augstspiediena sintētiskās šļūtenes (1. klase).

1.		AUGSTSPIEDIENA GUMIJAS ŠĻŪTENES, 1. KLASIFIKĀCIJAS KLASE, UZPILDES ŠĻŪTENE

1.1.		Vispārīgas specifikācijas

1.1.1.		Šļūtene ir projektēta tā, lai izturētu 3000 kPa maksimālo ekspluatācijas spiedienu.

1.1.2.		Šļūtene ir projektēta tā, lai izturētu temperatūru no -25 °C līdz +80 °C. Attiecībā uz darba temperatūru, kas augstāka par iepriekš norādītajiem lielumiem, testa temperatūras ir jāpielāgo.

1.1.3.		Iekšējais diametrs atbilst ISO 1307 standarta 1. tabulai.

1.2.		Šļūtenes uzbūve

1.2.1.		Šļūtenei jāietver gludsienu caurule un piemērota sintētiska materiāla apvalks, kas nostiprināts ar vienu vai vairākiem starpslāņiem.

1.2.2.		Nostiprinošajam(-iem) starpslānim(-ņiem) ir jābūt aizsargātam(-iem) pret koroziju, izmantojot apvalku.

Ja nostiprinošajam(-iem) starpslānim(-ņiem) izmanto korozijizturīgu materiālu (t. i., nerūsējošo tēraudu), apvalks nav vajadzīgs.

1.2.3.		Oderējumam un apvalkam jābūt gludam un bez porām, caurumiem un neparastiem elementiem.

Speciāli paredzētu caurumu apvalkā neuzskata par nepilnību.

1.2.4.		Apvalks ir speciāli jāperforē, lai izvairītos no burbuļu veidošanās.

1.2.5.		Ja apvalks ir caurumots un starpslānis ir izgatavots no materiāla, kas neizturīgs pret koroziju, starpslānis ir jāaizsargā pret koroziju.

1.3.		Oderējuma specifikācijas un testi

1.3.1.		Stiepes izturība un pagarinājums

1.3.1.1.		Stiepes izturība un pagarinājums pārraušanas brīdī jānosaka saskaņā ar ISO 37. Stiepes izturība nav mazāka par 10 MPa, un pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 250 procentiem.

1.3.1.2.		Izturība pret n-pentānu jānosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i)	vide: n-pentāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 20 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 30 procenti.

Pēc 48 stundu ilgas turēšanas gaisā 40 °C temperatūrā masa, salīdzinot ar sākotnējo vērtību, nedrīkst samazināties vairāk kā par 5 procentiem.

1.3.1.3.		Izturība pret novecošanu jānosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 70 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

ii)	iedarbības ilgums: 168 stundas.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

ii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: -30 procenti un 		+10 procenti.

1.4.		Apvalka specifikācijas un testa metode

1.4.1.		Stiepes izturība un pagarinājums jānosaka saskaņā ar ISO 37. Stiepes izturība nav mazāka par 10 MPa, un pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 250 procentiem.

1.4.1.1.		Izturība pret n-heksānu jānosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-heksāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 30 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 35 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 35 procenti.

1.4.1.2.		Izturība pret novecošanu jānosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 70 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

ii)	iedarbības ilgums: 336 stundas.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

ii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: -30 procenti un +10 procenti.

1.4.2.		Izturība pret ozona iedarbību

1.4.2.1.		Tests jāveic saskaņā ar standartu ISO 1431/1.

1.4.2.2.		Uz testējamiem paraugiem, kas jāizstiepj līdz 20 procentu pagarinājumam, jāļauj iedarboties gaisam, kurā ozona koncentrācija ir 50 daļas uz simts miljoniem, 40 °C temperatūrā 120 stundu laikā.

1.4.2.3.		Nav pieļaujama testējamo paraugu plaisāšana.

1.5.		Specifikācijas attiecībā uz šļūteni bez savienojumiem

1.5.1.		Gāzu necaurlaidīgums (caurlaidība)

1.5.1.1.		Šļūtene, kuras brīvais garums ir 1 m, jāpievieno pie tvertnes, kas piepildīta ar šķidru propānu, kura temperatūra ir 23  2 °C.

1.5.1.2.		Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 4080 izklāstītajai metodei.

1.5.1.3.		Noplūde caur šļūtenes sienu nav lielāka par 95 cm3 tvaika uz metru šļūtenes 24 stundās.

1.5.2.		Izturība zemā temperatūrā

1.5.2.1.		Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 4672:1978 izklāstītajai B metodei.

1.5.2.2.		Testa temperatūra: -25  3 °C.

1.5.2.3.		Nav pieļaujama plaisāšana vai pārrāvums.

1.5.3.		(Neizmanto)

1.5.4.		Lieces tests

1.5.4.1.		Tukšai šļūtenei, kas ir aptuveni 3,5 m gara, ir 3000 reižu jāiztur turpmāk paredzētais pamīšus piemērotas lieces tests, tai nesalūstot. Pēc testa šļūtenei jāiztur 1.5.5.2. punktā minētais testa spiediens.

1.5.4.2.

1. attēls (tikai piemērs)

masa

piedziņas mehānisms

| Šļūtenes iekšējais diametrs [mm] | Lieces rādiuss [mm] (1. attēls) | Attālums starp centriem [mm] (1. attēls) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertikālais b | Horizontālais a |
| līdz 13 | 102 | 241 | 102 |
| no 13 līdz 16 | 153 | 356 | 153 |
| no 16 līdz 20 | 178 | 419 | 178 |

1.5.4.3.		Testa iekārta (sk. 1. attēlu) ir tērauda rāmis, kas aprīkots ar diviem koka riteņiem, ar stīpas platumu aptuveni 130 mm.

Riteņu aplocei jābūt rievotai, lai varētu vadīt šļūteni. Riteņu rādiusam, ko mēra līdz rievas apakšai, ir jābūt tādam, kāds norādīts 1.5.4.2. punktā.

Abu riteņu vidējām garenplaknēm jābūt vienā un tajā pašā vertikālajā plaknē, un attālumam starp riteņu centriem jāatbilst 1.5.4.2. punktā noteiktajam.

Katram ritenim brīvi jāgriežas ap savu rotācijas ass centru.

Piedziņas mehānisms velk šļūteni starp riteņiem ar ātrumu, kas ir četras pabeigtas kustības minūtē.

1.5.4.4.		Šļūtene starp riteņiem ir novietota “S” burta veidā (sk. 1. attēlu).

Gals, kas tiek vilkts pāri augšējam ritenim, ir aprīkots ar pietiekami lielu masu, lai nodrošinātu šļūtenes pilnīgu saskari ar riteņiem. Daļa, kas tiek vilkta pāri apakšējam ritenim, ir piestiprināta pie piedziņas mehānisma.

Mehānisms ir jānoregulē tā, lai šļūtenes gājiena kopējais attālums abos virzienos būtu 1,2 m.

1.5.5.	Hidrauliskā testa spiediens un minimālā plīšanas spiediena noteikšana

1.5.5.1.	Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 1402 izklāstītajai metodei.

1.5.5.2.	Piemēro 6750 kPa testa spiedienu 10 minūtes, bez noplūdēm.

1.5.5.3.	Plīšanas spiediens nav mazāks par 10 000 kPa.

1.6.	Savienojumi

1.6.1.	Savienojumus izgatavo no tērauda vai misiņa, un virsmai jābūt korozijizturīgai.

1.6.2.	Savienojumiem jābūt gofrētas armatūras tipa savienojumiem.

1.6.2.1.	Šarnīra uzgrieznim jābūt aprīkotam ar smalkvītni.

1.6.2.2.	Šarnīra uzgriežņa blīvējuma konusam jābūt tāda tipa konusam, kura vertikālais leņķis ir puse no 45 vertikālā leņķa.

1.6.2.3.	Savienojumi var būt izgatavoti kā šarnīra uzgriežņa tipa vai ātrā savienojuma tipa savienojumi.

1.6.2.4.	Ātrā savienojuma tipu nav iespējams atvienot, neveicot īpašus pasākumus vai neizmantojot tam paredzētus darbarīkus.

1.7.	Šļūtenes un savienojumu komplekts

1.7.1.	Savienojumu konstrukcijai jābūt tādai, lai nebūtu jānoņem apvalks, ja vien šļūtene nav nostiprināta ar korozijizturīgu materiālu.

1.7.2.	Šļūtenes komplektam jāpiemēro impulsu tests atbilstoši standartam ISO 1436.

1.7.2.1.	Tests jāveic ar cirkulācijas eļļu, kuras temperatūra ir 93 °C, un minimālais spiediens ir 3000 kPa.

1.7.2.2.	Uz šļūteni jāiedarbojas 150 000 impulsu.

1.7.2.3.	Pēc impulsu testa šļūtenei jāiztur 1.5.5.2. punktā minētais testa spiediens.

1.7.3.	Gāzu necaurlaidīgums

1.7.3.1.	Šļūtenes komplektam (šļūtenei ar savienojumiem) piecu minūšu laikā bez noplūdēm ir jāiztur 3000 kPa gāzes spiediens.

1.8.	Marķējumi

1.8.1.	Uz katras šļūtenes ar intervāliem, kas nav lielāki par 0,5 m, ir jābūt šādiem skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem identifikācijas marķējumiem, kas sastāv no burtiem, cipariem vai simboliem:

1.8.1.1.	ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

1.8.1.2.	izgatavošanas gadam un mēnesim;

1.8.1.3.	lieluma un tipa marķējumam;

1.8.1.4.	identifikācijas marķējumam “SNG 1. klase”.

1.8.2.	Uz katra savienojuma ir komplekta ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme.

2.	ZEMSPIEDIENA GUMIJAS ŠĻŪTENES, 2. KLASIFIKĀCIJAS KLASE

2.1.	Vispārīgas specifikācijas

2.1.1.	Šļūtene ir konstruēta tā, lai izturētu maksimālo ekspluatācijas spiedienu, kas ir 450 kPa.

2.1.2.	Šļūtene ir konstruēta tā, lai izturētu temperatūru no -25 °C līdz +125 °C. Attiecībā uz darba temperatūru, kas augstāka par iepriekš norādīto, testa temperatūras jāpielāgo.

2.2.	Šļūtenes uzbūve

2.2.1.	Šļūtenei jāietver gludsienu caurule un piemērota sintētiska materiāla apvalks, kas nostiprināts ar vienu vai vairākiem starpslāņiem.

2.2.2.	Nostiprinošajam(-iem) starpslānim(-ņiem) ir jābūt aizsargātam(-iem) pret koroziju, izmantojot apvalku.

Ja nostiprinošajam(-iem) starpslānim(-ņiem) izmanto korozijizturīgu materiālu (t. i., nerūsējošo tēraudu), apvalks nav vajadzīgs.

2.2.3.	Oderējumam un apvalkam jābūt gludam un bez porām, caurumiem un neparastiem elementiem.

Speciāli paredzētu caurumu apvalkā neuzskata par nepilnību.

2.3.	Oderējuma specifikācijas un testi

2.3.1.	Stiepes izturība un pagarinājums

2.3.1.1.	Stiepes izturību un pagarinājumu pārraušanas brīdī nosaka saskaņā ar ISO 37. Stiepes izturība nav mazāka par 10 MPa, un pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 250 procentiem.

2.3.1.2.	Izturību pret n-pentānu nosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-pentāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 20 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 30 procenti.

Pēc 48 stundu ilgas turēšanas gaisā 40 °C temperatūrā masa, salīdzinot ar sākotnējo vērtību, nedrīkst samazināties vairāk kā par 5 procentiem.

2.3.1.3.	Izturību pret novecošanu nosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 115 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

ii)	iedarbības ilgums: 168 stundas.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

ii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: -30 procenti un +10 procenti.

2.4.	Apvalka specifikācijas un testa metode

2.4.1.1.	Stiepes izturību un pagarinājumu pārraušanas brīdī nosaka saskaņā ar ISO 37. Stiepes izturība nav mazāka par 10 MPa, un pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 250 procentiem.

2.4.1.2.	Izturību pret n-heksānu nosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-heksāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 30 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 35 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 35 procenti.

2.4.1.3.	Izturību pret novecošanu nosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 115 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

ii)	iedarbības ilgums: 336 stundas.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

ii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: -30 procenti un +10 procenti.

2.4.2.	Izturība pret ozona iedarbību

2.4.2.1.	Tests jāveic saskaņā ar standartu ISO 1431/1.

2.4.2.2.	Uz testējamiem paraugiem, kas jāizstiepj līdz 20 procentu pagarinājumam, jāļauj iedarboties gaisam, kurā ozona koncentrācija ir 50 daļas uz simts miljoniem, 40 °C temperatūrā 120 stundu laikā.

2.4.2.3.	Nav pieļaujam testējamo paraugu plaisāšana.

2.5.	Specifikācijas attiecībā uz šļūteni bez savienojumiem

2.5.1.	Gāzu necaurlaidīgums (caurlaidība)

2.5.1.1.	Šļūtene, kuras brīvais garums ir 1 m, jāpievieno tvertnei, kas piepildīta ar šķidru propānu, kura temperatūra ir 23  2 °C.

2.5.1.2.	Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 4080 raksturotajai metodei.

2.5.1.3.	Noplūde caur šļūtenes sienu nav lielāka par 95 cm3 tvaika uz metru šļūtenes 24 stundās.

2.5.2.	Izturība zemā temperatūrā

2.5.2.1.	Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 4672-1978 raksturotajai B metodei.

2.5.2.2.	Testa temperatūra: -25  3 °C.

2.5.2.3.	Nav pieļaujama plaisāšana vai pārrāvums.

2.5.3.	Lieces tests

2.5.3.1.	Tukšai šļūtenei, kas ir aptuveni 3,5 m gara, ir 3000 reižu jāiztur turpmāk paredzētais pamīšus piemērotas lieces tests, tai nesalūstot. Pēc testa šļūtenei jāiztur 2.5.4.2. punktā minētais testa spiediens.

2.5.3.2.

2. attēls (tikai piemērs)

masa

piedziņas mehānisms

| Šļūtenes iekšējais diametrs [mm] | Lieces rādiuss [mm] (2. attēls) | Attālums starp centriem [mm] (2. attēls) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertikālais b | Horizontālais a |
| līdz 13 | 102 | 241 | 102 |
| no 13 līdz 16 | 153 | 356 | 153 |
| no 16 līdz 20 | 178 | 419 | 178 |

2.5.3.3.	Testa iekārta (sk. 2. attēlu) ir tērauda rāmis, kas aprīkots ar diviem koka riteņiem, ar stīpas platumu aptuveni 130 mm.

Riteņu aplocei jābūt rievotai, lai varētu vadīt šļūteni. Riteņu rādiusam, ko mēra līdz rievas apakšai, ir jābūt tādam, kāds norādīts 2.5.3.2. punktā.

Abu riteņu vidējām garenplaknēm jābūt vienā un tajā pašā vertikālajā plaknē, un attālumam starp riteņu centriem jāatbilst 2.5.3.2. punktā noteiktajam.

Katram ritenim brīvi jāgriežas ap savu rotācijas ass centru.

Piedziņas mehānisms velk šļūteni starp riteņiem ar ātrumu, kas ir četras pabeigtas kustības minūtē.

2.5.3.4.	Šļūtene starp riteņiem ir novietota “S” burta veidā (sk. 2. attēlu).

Gals, kas tiek vilkts pāri augšējam ritenim, ir aprīkots ar pietiekami lielu masu, lai nodrošinātu šļūtenes pilnīgu saskari ar riteņiem. Daļa, kas tiek vilkta pāri apakšējam ritenim, ir piestiprināta pie piedziņas mehānisma.

Mehānisms ir jānoregulē tā, lai šļūtenes gājiena kopējais attālums abos virzienos būtu 1,2 m.

2.5.4.	Hidrauliskā testa spiediens un minimālā plīšanas spiediena noteikšana

2.5.4.1.	Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 1402 izklāstītajai metodei.

2.5.4.2.	Piemēro 1015 kPa testa spiedienu 10 minūtes, bez noplūdēm.

2.5.4.3.	Plīšanas spiediens nav mazāks par 1800 kPa.

2.6.	Savienojumi

2.6.1.	Savienojumus izgatavo no nerūsējoša materiāla.

2.6.2.	Savienojuma plīšanas spiediens, kad savienojums ir uzmontēts, nekad nav mazāks par caurules vai šļūtenes plīšanas spiedienu.

Savienojuma noplūdes spiediens, kad savienojums ir uzmontēts, nekad nav mazāks par caurules vai šļūtenes noplūdes spiedienu.

2.6.3.	Savienojumiem jābūt gofrētas armatūras tipa savienojumiem.

2.6.4.	Savienojumi var būt izgatavoti kā šarnīra uzgriežņa tipa vai ātrā savienojuma tipa savienojumi.

2.6.5.	Ātrā savienojuma tipu nav iespējams atvienot, neveicot īpašus pasākumus vai neizmantojot tam paredzētus darbarīkus.

2.7.	Šļūtenes un savienojumu komplekts

2.7.1.	Savienojumu konstrukcijai jābūt tādai, lai nebūtu jānoņem apvalks, ja vien šļūtene nav nostiprināta ar korozijizturīgu materiālu.

2.7.2.	Šļūtenes komplektam jāpiemēro impulsu tests atbilstoši standartam ISO 1436.

2.7.2.1.	Tests jāveic ar cirkulācijas eļļu, kuras temperatūra ir 93 °C, un minimālais spiediens ir 1015 kPa.

2.7.2.2.	Uz šļūteni jāiedarbojas 150 000 impulsu.

2.7.2.3.	Pēc impulsu testa šļūtenei jāiztur 2.5.4.2. punktā minētais testa spiediens.

2.7.3.	Gāzu necaurlaidīgums

2.7.3.1.	Šļūtenes komplektam (šļūtenei ar savienojumiem) piecu minūšu laikā bez noplūdēm ir jāiztur 1015 kPa gāzes spiediens.

2.8.	Marķējumi

2.8.1.	Uz katras šļūtenes ar intervāliem, kas nav lielāki par 0,5 m, ir jābūt šādiem skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem identifikācijas marķējumiem, kas sastāv no burtiem, cipariem vai simboliem:

2.8.1.1.	ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

2.8.1.2.	izgatavošanas gadam un mēnesim;

2.8.1.3.	lieluma un tipa marķējumam;

2.8.1.4.	identifikācijas marķējumam “SNG 2. klase”.

2.8.2.	Uz katra savienojuma ir komplekta ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme.

3.	AUGSTSPIEDIENA SINTĒTISKĀS ŠĻŪTENES, 1. KLASIFIKĀCIJAS KLASE

3.1.	Vispārīgas specifikācijas

3.1.1.	Šā pielikuma nolūks ir paredzēt noteikumus par tādu sintētisko elastīgo šļūteņu apstiprināšanu, kuras izmantojamas ar SNG un kuru iekšējais diametrs ir līdz 10 mm.

3.1.2.	Šī nodaļa papildus sintētisko šļūteņu vispārējām specifikācijām un testiem attiecas arī uz specifikācijām un testiem, kas piemērojami sintētiskajām šļūtenēm paredzētiem īpašiem materiālu veidiem.

3.1.3.	Šļūteni konstruē tā, lai tā izturētu 3000 kPa maksimālo ekspluatācijas spiedienu.

3.1.4.	Šļūteni konstruē tā, lai tā izturētu temperatūru no -25 °C līdz +125 °C. Attiecībā uz darba temperatūru, kas augstāka par iepriekš norādītajiem lielumiem, testa temperatūras ir jāpielāgo.

3.1.5.	Iekšējais diametrs atbilst standarta ISO 1307 1. tabulā norādītajam.

3.2.	Šļūtenes uzbūve

3.2.1.	Šļūtenei jāietver termoplastiska caurule un atbilstoša termoplastiska materiāla apvalks, kas izturīgs pret eļļas un laika apstākļu iedarbību un nostiprināts ar vienu vai vairākiem sintētiskiem starpslāņiem. Ja nostiprinošajam(-iem) starpslānim(-ņiem) izmanto korozijizturīgu materiālu (t. i., nerūsējošo tēraudu), apvalks nav vajadzīgs.

3.2.2.	Oderējumam un apvalkam jābūt bez porām, caurumiem un neparastiem elementiem.

Speciāli paredzētu caurumu apvalkā neuzskata par nepilnību.

3.3.	Oderējuma specifikācijas un testi

3.3.1.	Stiepes izturība un pagarinājums

3.3.1.1.	Stiepes izturību un pagarinājumu pāraušanas brīdī nosaka saskaņā ar ISO 37. Stiepes izturība nav mazāka par 20 MPa, un pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 200 procentiem.

3.3.1.2.	Izturību pret n-pentānu nosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-pentāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 20 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 30 procenti.

Pēc 48 stundu ilgas turēšanas gaisā 40 °C temperatūrā masa, salīdzinot ar sākotnējo lielumu, nedrīkst samazināties vairāk kā par 5 procentiem.

3.3.1.3.	Izturību pret novecošanu nosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 115 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

ii)	iedarbības ilgums: 336 stundas.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 35 procenti;

ii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: -30 procenti un +10 procenti.

3.3.2.		Poliamīda 6 materiāla specifiskā stiepes izturība un pagarinājums

3.3.2.1.	Stiepes izturību un pagarinājumu pārraušanas brīdī nosaka saskaņā ar ISO 527-2 šādos apstākļos:

i) 	parauga tips: 1 BA tips;

ii)	stiepes ātrums: 20 mm/min.

Materiāls pirms testēšanas ir jākondicionē vismaz 21 dienu 23 °C temperatūrā un 50 procentu relatīvajā mitrumā.

Prasības:

i) 	stiepes izturība nav mazāka par 20 MPa;

ii)	pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 50 procentiem.

3.3.2.2.	Izturību pret n-pentānu nosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-pentāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 2 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 10 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 10 procenti.

Pēc 48 stundu ilgas turēšanas gaisā 40 °C temperatūrā masa, salīdzinot ar sākotnējo lielumu, nedrīkst samazināties vairāk kā par 5 procentiem.

3.3.2.3.	Izturību pret novecošanu nosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 115 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

ii)	iedarbības ilgums: 24 un 336 stundas.

Pēc vecināšanas paraugi ir jākondicionē vismaz 21 dienu 23 °C temperatūrā un 50 procentu relatīvajā mitrumā pirms stiepes testa veikšanas saskaņā ar 3.3.2.1. punktu.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas pēc 336 stundu ilgas vecināšanas ir 35 procenti, salīdzinot ar 24 stundas vecināta materiāla stiepes izturību;

ii)	pagarinājuma pāraušanas brīdī maksimālā izmaiņas pēc 336 stundu ilgas vecināšanas ir 25 procenti, salīdzinot ar 24 stundas vecināta materiāla pagarinājumu pārraušanas brīdī.

3.4.	Apvalka specifikācijas un testa metode

3.4.1.1.	Stiepes izturību un pagarinājumu pārraušanas brīdī nosaka saskaņā ar ISO 37. Stiepes izturība nav mazāka par 20 MPa, un pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 250 procentiem.

3.4.1.2.	Izturību pret n-heksānu nosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-heksāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 30 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 35 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 35 procenti.

3.4.1.3.	Izturību pret novecošanu nosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 115 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

i) 	iedarbības ilgums: 336 stundas.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 25 procenti;

ii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: -30 procenti un +10 procenti.

3.4.2.	Izturība pret ozona iedarbību

3.4.3.	Specifikācijas un testa metode no poliamīda 6 materiāla izgatavotam apvalkam

3.4.3.1.	Stiepes izturību un pagarinājumu pārraušanas brīdī nosaka saskaņā ar ISO 527-2 šādos apstākļos:

i) 	parauga tips: 1 BA tips;

ii)	stiepes ātrums: 20 mm/min.

Materiāls pirms testēšanas ir jākondicionē vismaz 21 dienu 23 °C temperatūrā un 50 procentu relatīvajā mitrumā.

Prasības:

i) 	stiepes izturība nav mazāka par 20 MPa;

ii)	pagarinājums pārraušanas brīdī nav mazāks par 100 procentiem.

3.4.3.2.	Izturību pret n-heksānu nosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-heksāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

Prasības:

i) 	maksimālās tilpuma izmaiņas: 2 procenti;

ii)	stiepes izturības maksimālās izmaiņas: 10 procenti;

iii)	maksimālās pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī: 10 procenti.

3.4.3.3.	Izturību pret novecošanu nosaka saskaņā ar ISO 188 šādos apstākļos:

i) 	temperatūra: 115 °C (testa temperatūra = maksimālā darba temperatūra mīnus 10 °C);

ii)	iedarbības ilgums: 24 un 336 stundas.

Pēc vecināšanas paraugi ir jākondicionē vismaz 21 dienu pirms stiepes testa veikšanas saskaņā ar 3.3.1.1. punktu.

Prasības:

i) 	stiepes izturības maksimālās izmaiņas pēc 336 stundu ilgas vecināšanas ir 20 procenti, salīdzinot ar 24 stundas vecināta materiāla stiepes izturību;

ii)	pagarinājuma pārraušanas brīdī maksimālās izmaiņas pēc 336 stundu ilgas vecināšanas ir 50 procenti, salīdzinot ar 24 stundas vecināta materiāla pagarinājumu pārraušanas brīdī.

3.4.2.1.	Tests jāveic saskaņā ar standartu ISO 1431/1.

3.4.2.2.	Uz testējamiem paraugiem, kas ir jāizstiepj līdz 20 procentu pagarinājumam, jāļauj iedarboties gaisam, kurā ozona koncentrācija ir 50 daļas uz simts miljoniem un relatīvais mitrums 50  10 procenti, 40 °C temperatūrā 120 stundu laikā.

3.4.2.3.	Nav pieļaujama testējamo paraugu plaisāšana.

3.5.	Specifikācijas attiecībā uz šļūteni bez savienojumiem

3.5.1.	Gāzu necaurlaidīgums (caurlaidība)

3.5.1.1.	Šļūtene, kuras brīvais garums ir 1 m, jāpievieno pie tvertnes, kas piepildīta ar šķidru propānu, kura temperatūra ir 23  2 °C.

3.5.1.2.	Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 4080 izklāstītajai metodei.

3.5.1.3.	Noplūde caur šļūtenes sienu nav lielāka par 95 cm3 tvaika uz metru šļūtenes 24 stundās.

3.5.2.	Izturība zemā temperatūrā

3.5.2.1.	Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 4672 izklāstītajai B metodei.

3.5.2.2.	Testa temperatūra: -25  3 °C.

3.5.2.3.	Nav pieļaujama plaisāšana vai pārrāvums.

3.5.3.	Izturība augstā temperatūrā

3.5.3.1.	Vismaz 0,5 m garš šļūtenes gabals, kas ir zem 3000 kPa spiediena, jāievieto krāsnī 125  2 °C temperatūrā uz 24 stundām.

3.5.3.2.	Nav pieļaujamas noplūdes.

3.5.3.3.	Pēc testa šļūtene iztur 6750 kPa testa spiedienu 10 minūtes. Nav pieļaujamas noplūdes.

3.5.4.	Lieces tests

3.5.4.1.	Tukšai šļūtenei, kas ir aptuveni 3,5 m gara, ir 3000 reižu jāiztur turpmāk paredzētais pamīšus piemērotas lieces tests, tai nesalūstot. Pēc testa šļūtenei jāiztur 3.5.5.2. punktā minētais testa spiediens.

3. attēls (tikai piemērs) (a = 102 mm; b = 241 mm)

masa

piedziņas mehānisms

3.5.4.2.	Testa iekārta (sk. 3. attēlu) ir tērauda rāmis, kas aprīkots ar diviem koka riteņiem, ar stīpas platumu aptuveni 130 mm.

Riteņu aplocei jābūt rievotai, lai varētu vadīt šļūteni. Riteņu rādiusam, ko mēra līdz rievas apakšai, ir jābūt 102 mm.

Abu riteņu vidējām garenplaknēm jābūt vienā un tajā pašā vertikālajā plaknē. Attālumam starp riteņu centriem jābūt 241 mm vertikāli un 102 mm horizontāli.

Katram ritenim brīvi jāgriežas ap savu rotācijas ass centru.

Piedziņas mehānisms velk šļūteni starp riteņiem ar ātrumu, kas ir četras pabeigtas kustības minūtē.

3.5.4.3.	Šļūtene starp riteņiem ir novietota “S” burta veidā (sk. 3. attēlu).

Gals, kas tiek vilkts pāri augšējam ritenim, ir aprīkots ar pietiekami lielu masu, lai nodrošinātu šļūtenes pilnīgu saskari ar riteņiem. Daļa, kas tiek vilkta pāri apakšējam ritenim, ir piestiprināta pie piedziņas mehānisma.

Mehānisms ir jānoregulē tā, lai šļūtenes gājiena kopējais attālums abos virzienos būtu 1,2 m.

3.5.5.	Hidrauliskā testa spiediens un minimālā plīšanas spiediena noteikšana

3.5.5.1.	Tests jāveic atbilstoši standartā ISO 1402 izklāstītajai metodei.

3.5.5.2.	Piemēro 6750 kPa testa spiedienu 10 minūtes, bez noplūdēm.

3.5.5.3.	Plīšanas spiediens nav mazāks par 10 000 kPa.

3.6.	Savienojumi

3.6.1.	Savienojumus izgatavo no tērauda vai misiņa, un virsmai jābūt korozijizturīgai.

3.6.2.	Savienojumiem jābūt gofrētas armatūras tipa savienojumiem un izgatavotiem no šļūtenes savienojuma vai bultskrūves ar iekšējo vītni. Blīvējumam jābūt izturīgam pret SNG un jāatbilst 3.3.1.2. punktam.

3.6.3.	Bultskrūve ar iekšējo vītni atbilst DIN 7643.

3.7.	Šļūtenes un savienojumu komplekts

3.7.1.	Šļūtenes komplektam jāpiemēro impulsu tests atbilstoši standartam ISO 1436.

3.7.1.1.	Tests jāveic ar cirkulācijas eļļu, kuras temperatūra ir 93 °C, un minimālais spiediens ir 3000 kPa.

3.7.1.2.	Uz šļūteni jāiedarbojas 150 000 impulsu.

3.7.1.3.	Pēc impulsu testa šļūtenei jāiztur 3.5.5.2. punktā minētais testa spiediens.

3.7.2.	Gāzu necaurlaidīgums

3.7.2.1.	Šļūtenes komplektam (šļūtenei ar savienojumiem) piecu minūšu laikā bez noplūdēm ir jāiztur 3000 kPa gāzes spiediens.

3.8.	Marķējumi

3.8.1.	Uz katras šļūtenes ar intervāliem, kas nav lielāki par 0,5 m, ir jābūt šādiem skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem identifikācijas marķējumiem, kas sastāv no burtiem, cipariem vai simboliem:

3.8.1.1.	ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

3.8.1.2.	izgatavošanas gadam un mēnesim;

3.8.1.3.	lieluma un tipa marķējumam;

3.8.1.4.	identifikācijas marķējumam “SNG 1. klase”.

3.8.2.	Uz katra savienojuma ir komplekta ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme.

9. pielikums

NOTEIKUMI PAR UZPILDES MEZGLA APSTIPRINĀŠANU

1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.16. punktu.

2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu):

uzpildes mezgls: 3. klase;

pretvārsts 3. klase.

3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 65 °C.

Attiecībā uz temperatūru, kas augstāka par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.10. punkts. Noteikumi par uzpildes mezglu.

6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde				15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra			15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra			15 pielikuma 7. punkts

Vārsta ligzdas noplūdes tests		15. pielikuma 8. punkts

Izturība	15. pielikuma 9. punkts (ar 6000 darbības ciklu)

Saderība ar SNG			15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju			15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu		15. pielikuma 13. punkts

Novecošana ozona iedarbībā	 	15. pielikuma 14. punkts

Šļūde					15. pielikuma 15. punkts**

Temperatūras cikls			15. pielikuma 16. punkts **/

Triecienizturības tests			šā pielikuma 7. punkts

7.	Triecienizturības testa prasības Euro uzpildes mezglam

7.1.	Vispārīgas prasības

Uzpildes mezglam piemēro 10 J triecienizturības testu.

7.2.	Testa procedūra

Cietināta tērauda 1 kg masu met no 1 m augstuma tā, lai trieciena ātrums būtu 4,4 m/s. To nodrošina, iemontējot masu svārstā.

Uzpildes mezglu novieto horizontāli uz cieta priekšmeta. Masas trieciens ir uzpildes mezgla uz āru izvirzītās daļas centrā.

7.3.	Testa interpretācija

Uzpildes mezgls iztur ārējās noplūdes testu un vārsta ligzdas noplūdes testu apkārtējās vides temperatūrā.

7.4.	Atkārtota testēšana

Ja uzpildes mezgls neiztur testu, tās pašas sastāvdaļas 2 paraugiem piemēro triecienizturības testu. Ja abi paraugi iztur testu, pirmo testu neņem vērā. Ja viens vai abi paraugi atkārtoto testu neiztur, sastāvdaļu neapstiprina.

Piezīmes.

-	Pārspiediena tests jāpiemēro katram pretvārstam.

-	Ilguma testu veic ar sprauslu, kas īpaši paredzēta testējamam uzpildes mezglam. Izmanto 6000 ciklu saskaņā ar šādu procedūru:

-	sprauslu pievieno savienojumam un atver uzpildes mezgla sistēmu;

- 	atstāj atvērtā stāvoklī vismaz 3 sekundes;

-	aizver uzpildes mezglu un atvieno sprauslu.

1. attēls. Bajonē uzpildes mezgla pievienošanas vieta

2. attēls. Diša uzpildes mezgla pievienošanas vieta

3. attēls. Euro uzpildes mezgla pievienošanas vieta

4. attēls. ACME uzpildes mezgla pievienošanas vieta

Izmēri milimetros

Paskaidrojumi.

| 1. | Sprauslas noslēdzošā virsma |
| --- | --- |
| 2. | Vārsta minimālais gājiens |
| 3. | Vispārējā pielaide |

5. attēls. Smagā transportlīdzekļa Euro uzpildes mezgla pievienošanas vieta

10. pielikums

NOTEIKUMI PAR SNG TVERTŅU APSTIPRINĀŠANU

Šajā pielikumā izmantoto simbolu un terminu nozīme

Ph	=	hidrauliskā testa spiediens, izteikts kPa;

Pr	=	plīšanas testā izmērītais tvertnes pārraušanas spiediens, izteikts kPa;

Re	=	materiāla standarta garantētā minimālā tecēšanas robeža, izteikta N/mm2;

Rm	=	materiāla standarta garantētā minimālā stiepes izturība, izteikta N/mm2;

Rmt	=	faktiskā stiepes izturība, izteikta N/mm2;

a	=	aprēķinātais cilindriskā korpusa sienas minimālais biezums, izteikts mm;

b	=	aprēķinātais puslodes veida galu minimālais biezums, izteikts mm;

D	=	tvertnes nominālais ārējais diametrs, izteikts mm;

R	=	standarta cilindriskas tvertnes puslodes veida galu iekšējais rādiuss, izteikts mm;

r	=	standarta cilindriskas tvertnes puslodes veida galu iekšējais šarnīrs, izteikts mm;

H	=	tvertnes puslodes veida daļas ārējais augstums, izteikts mm;

h	=	puslodes veida gala cilindriskās daļas augstums, izteikts mm;

L	=	pret stiepi izturīgā tvertnes korpusa garums, izteikts mm;

A	=	pamatmateriāla pagarinājuma lielums (procentos);

V0	=	tvertnes sākotnējais tilpums brīdī, kad spiedienu palielina plīšanas testā, izteikts dm3;

V	=	tvertnes galīgais tilpums plīšanas brīdī, izteikts dm3;

g	=	smaguma spēks, izteikts m/s2;

c	=	formas koeficients;

Z	=	sprieguma samazinājuma koeficients.

1.	TEHNISKĀS PRASĪBAS

1.1.	Cilindri, uz kuriem attiecas šis pielikums, ir šādi:

SNG-1 metāla tvertnes;

LPG-4 vienlaidkompozītmateriālu tvertnes.

1.2.	Izmēri

Visiem izmēriem, kam nav norādītas pielaides, izmanto EN 22768-1 vispārējās pielaides.

1.3.	Materiāli

1.3.1.	Pret stiepi izturīgajiem tvertnes korpusiem jābūt izgatavotiem no tērauda, kas norādīts Eironormā EN 10120 (tomēr var izmantot citus materiālus, ar nosacījumu, ka tvertnei ir tie paši drošības raksturlielumi, kas jāapliecina tipa apstiprinājuma piešķīrējām iestādēm).

1.3.2.	Pamatmateriāls ir materiāls, kāds tas ir pirms specifiskiem pārveidojumiem, kuri attiecas uz ražošanas procesu.

1.3.3.	Tvertnes korpusa visas sastāvdaļas un visas tai piemetinātās detaļas jāizgatavo no savstarpēji saderīgiem materiāliem.

1.3.4.	Palīgmateriāliem jābūt saderīgiem ar pamatmateriālu, lai veidotu metinātas šuves, kuru īpašības ir līdzvērtīgas pamatmateriālam norādītajām šuvju īpašībām (EN 288-39).

1.3.5.	Tvertņu ražotājam ir jāiegūst un jāsniedz:

a)	attiecībā uz metāla tvertnēm – lējuma ķīmiskās analīzes apliecības;

b)	attiecībā uz vienlaidkompozītmateriālu tvertnēm – ķīmiskās izturības analīzes apliecības, kas saistītas testiem, kuri veikti saskaņā ar 6. papildinājuma prasībām;

c)	informācija par materiāla mehāniskajām īpašībām attiecībā uz tēraudu vai citiem materiāliem, ko izmanto, lai izgatavotu detaļas, uz kurām iedarbojas spiediens.

1.3.6.	Inspekcijas iestādei jābūt iespējai veikt neatkarīgu analīzi. Analīzes jāveic ar paraugiem, kas ņemti vai nu no tvertņu ražotājiem piegādātajiem materiāliem, vai arī no gatavajām tvertnēm.

1.3.7.	Izgatavotājam jādara pieejami inspekcijas iestādei rezultāti, kas iegūti pamatmateriālu un palīgmateriālu metalurģiskajos un mehāniskajos testos un analīzē, kura veikta attiecībā uz metinātajām šuvēm, un arī jāsniedz tai to metināšanas metožu un procesu apraksts, kurus var uzskatīt par reprezentatīviem attiecībā uz ražošanas laikā veidotām metinātām šuvēm.

1.4.	Projektētās temperatūras un spiedieni

1.4.1.	Projektētā temperatūra

Projektētā tvertnes darba temperatūra ir no -20 °C līdz 65 °C. Attiecībā uz galēju darba temperatūru, kas augstāka par iepriekš norādīto, ir piemērojami īpaši testa apstākļi, par ko vienojas ar kompetento iestādi.

1.4.2.	Projektētais spiediens

Projektētais tvertnes ekspluatācijas spiediens ir 3000 kPa.

1.5.	Termiskās apstrādes procedūras, kas attiecas tikai uz metāla tvertnēm, atbilst turpmāk izklāstītajām prasībām.

1.5.1.	Termisko apstrādi veic tvertnes daļām vai visai tvertnei.

1.5.2.	Tām tvertnes daļām, kas ir deformētas vairāk nekā par 5 procentiem, veic šādu termisko apstrādi: normalizāciju.

1.5.3.	Tvertnēm, kuru sienu biezums ir  5 mm, jāveic šāda termiskā apstrāde:

1.5.3.1.	karsti velmēts un normalizēts materiāls: atbrīvošana no sprieguma vai normalizācija;

1.5.3.2.	cita veida materiāls: normalizācija.

1.5.4.	Ražotājam ir jāapstiprina izmantotā termiskās apstrādes procedūra.

1.5.5.	Pabeigtas tvertnes vietēja termiskā apstrāde nav atļauta.

1.6.	Zem spiediena esošo detaļu aprēķins

1.6.1.	Zem spiediena esošo detaļu aprēķins metāla tvertnēm.

1.6.1.1.	Tvertņu cilindriskā korpusa sienu biezums nedrīkst būt mazāks par to, kas aprēķināts atbilstoši šādām formulām:

1.6.1.1.1.	tvertnēm bez garenvirzienā metinātām šuvēm –

1.6.1.1.2.	tvertnēm ar garenvirzienā metinātām šuvēm –

i) z = 0,85, ja ražotājs veic rentgenogrāfiju katram metināto šuvju krustojumam un 100 mm no blakus esošās garenvirzienā metinātās šuves, un 50 mm (25 mm uz katru pusi no krustošanās vietas) no blakus esošās pa aploci metinātās šuves.

Šis tests jāveic attiecībā uz katru iekārtu katras nepārtrauktas ražošanas darba maiņas sākumā un beigās.

ii) z = 1, ja ražotājs izlases veidā veic rentgenogrāfisko pārbaudi katrai metināto šuvju krustošanās vietai un 100 mm no blakus esošās garenvirzienā metinātās šuves, un 50 mm (25 mm uz katru pusi no krustojuma) no blakus esošās pa aploci metinātās šuves.

Šādi testē 10 procentus no tvertņu produkcijas; testējamās tvertnes izvēlas pēc nejaušības principa. Ja minētajos rentgenogrāfiskajos testos konstatē nepieņemamus trūkumus, kas noteikti 2.4.1.4. punktā, jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai veiktu attiecīgās produkcijas partijas apskati un novērstu trūkumus.

1.6.1.2.	Galu izmēri un aprēķini (sk. attēlus šā pielikuma 4. papildinājumā)

1.6.1.2.1.	Tvertnes gali ir izgatavoti no viena gabala, tie izliecas spiediena virzienā, un tiem ir torisfēriska vai eliptiska forma (paraugi norādīti 5. papildinājumā).

1.6.1.2.2.	Tvertnes galiem jāatbilst turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Torisfēriski gali

vienlaicīgas robežas: 0,003 D  b  0,08 D

r  0,1 D

R  D

H  0,18 D

r  2 b

h  4 b

h  0,15 D	(neattiecas uz tvertnēm, kas norādītas šā pielikuma 2. papildinājuma 2.a attēlā)

Eliptiski gali

vienlaicīgas robežas: 0,003 D  b  0,08 D

H  0,18 D

h  4 b

h  0,15 D	(neattiecas uz tvertnēm, kas norādītas šā pielikuma 2. papildinājuma 2.a attēlā)

1.6.1.2.3.	Šo mucveida galu biezums kopumā nedrīkst būt mazāks par skaitli, kas aprēķināts pēc šādas formulas:

Formas koeficients C, kas jāizmanto attiecībā uz pilnajiem galiem, ir norādīts šā pielikuma 4. papildinājumā ietvertajā tabulā un grafikos.

Galu cilindriskās malas sienu biezums nedrīkst būt mazāks vai atšķirties vairāk kā par 15 procentiem no korpusa mazākā sienu biezuma.

1.6.1.3.	Izliektā gala cilindriskās daļas nominālais sienu biezums nekādā ziņā nedrīkst būt mazāks par:

ar minimālo lielumu 1,5 mm.

1.6.1.4.	Tvertnes korpuss var būt izgatavots no vienas, divām vai trim daļām. Ja korpuss ir izgatavots no divām vai trim daļām, garenvirzienā metinātajām šuvēm ir jābūt nobīdītām/pagrieztām par lielumu, kas ir vismaz 10 reizes lielāks par tvertnes sienas biezumu (10  a). Galiem jābūt izgatavotiem no viena gabala un izliektiem.

1.6.2.	Vienlaidkompozītmateriāla tvertņu zem spiediena esošo daļu aprēķins

Spriegumus tvertnē aprēķina katram tvertnes tipam. Attiecīgajos aprēķinos izmantojamie spiedieni ir projektētais spiediens un plīšanas testa spiediens. Aprēķinos izmanto piemērotu analīzes metodi, lai noteiktu sprieguma sadalījumu pa tvertni.

1.7.		Uzbūve un veicamais darbs

1.7.1.	Vispārīgas prasības

1.7.1.1.	Ražotājs ar piemērotu kvalitātes kontroles sistēmu pierāda, ka viņam ir ražošanas iekārtas un procesi un ka viņš tos uztur, lai nodrošinātu to, ka ražotās tvertnes atbilst šā pielikuma prasībām.

1.7.1.2.	Ražotājam, īstenojot atbilstošu uzraudzību, ir jānodrošina tas, ka tvertņu izgatavošanā izmantojamiem pamatmateriāliem un presētajām detaļām nav trūkumu, kas varētu apdraudēt tvertņu drošu izmantošanu.

1.7.2.	Detaļas, uz ko iedarbojas spiediens

1.7.2.1.	Ražotājam ir jāraksturo izmantotās metināšanas metodes un procesi un jānorāda ražošanas laikā veiktās pārbaudes.

1.7.2.2.	Metināšanas tehniskās prasības

Sadurmetināšana jāveic automātiskā metināšanas procesā.

Pret stiepi izturīgā korpusa sadurmetinājumi nedrīkst atrasties nevienā vietā, kur ir profila izmaiņas.

Leņķa metinājumi nedrīkst būt veikti turpat, kur ir sadurmetinājumi, un tiem jābūt vismaz 10 mm attālumā no sadurmetinājumiem.

Metinājumiem, kas savieno tvertnes korpusa daļas, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem (sk. attēlus, kas norādīti kā piemēri šā pielikuma 1. papildinājumā):

garenvirziena metinājums – šo metinājumu veic kā sadurmetinājumu visā sienas materiāla posmā;

metinājums pa aploci:

šo metinājumu veic kā sadurmetinājumu visā sienas materiāla posmā. Vibrometinājumu uzskata par īpašu sadurmetinājuma veidu;

tapskrūvju vārsta plates vai gredzena metināšanu veic saskaņā ar 1. papildinājuma 3. attēlu.

Metinājums, ar ko tvertnei piestiprina apmali vai balstus, ir sadurmetinājums vai leņķa metinājums.

Metinātos montēšanas balstus metina pa aploci. Metinājumi ir pietiekami izturīgi, lai izturētu vismaz 30 g vibrāciju, bremzēšanu un ārējos spēkus visos virzienos.

Ja ir sadurmetinājumi, savienoto malu neatbilstība nedrīkst būt lielāka par vienu piektdaļu no sienu biezuma (1/5 a).

1.7.2.3.	Metināto šuvju pārbaude

Ražotājam ir jānodrošina tas, ka metinātajās šuvēs ir redzama nepārtraukta sakušana un ka nav metinātās šuves novirzes, un ka tām nav trūkumu, kas varētu apdraudēt drošu tvertnes izmantošanu.

Attiecībā uz tvertnēm, kas izgatavotas no diviem gabaliem, jāveic sadurmetināšanas laikā pa aploci veidoto šuvju rentgenogrāfiskais tests 100 m garumā, izņemot metinātās šuves, kas atbilst vibrometinājumam, kurš noteikts šā pielikuma 1. papildinājuma 1. lappusē. Attiecībā uz vienu tvertni, kas izraudzīta nepārtrauktas ražošanas katras maiņas perioda sākumā un beigās, ja ražošana ir pārtraukta uz laika posmu, kas ilgāks par 12 stundām, jāveic arī pirmās pēc pārtraukuma metinātās tvertnes rentgenogrāfija.

1.7.2.4.	Ovālums

Tvertnes cilindriskā korpusa ovālumam jābūt ierobežotam tā, lai atšķirība starp viena šķērsgriezuma maksimālo un minimālo ārējo diametru nebūtu lielāka par 1 procentu no attiecīgo diametru vidējā lieluma.

1.7.3.	Piederumi

1.7.3.1.	Balsti ir jāizgatavo un jāpiestiprina pie tvertnes korpusa tā, lai neradītu bīstamu sprieguma koncentrāciju vai neveicinātu ūdens uzkrāšanos.

1.7.3.2.	Tvertnes pamatnei jābūt pietiekami izturīgai un izgatavotai no metāla, kas ir saderīgs ar tvertnei izmantotā tērauda veidu. Pamatnes formai jānodrošina pietiekama tvertnes stabilitāte.

Pamatnes augšējā mala jāpiemetina pie tvertnes tā, lai tā neveicinātu ūdens uzkrāšanos un neļautu ūdenim iekļūt starp pamatni un tvertni.

1.7.3.3.	Tvertnēm jāpiestiprina marķējums ar norādi, lai nodrošinātu to pareizu uzstādīšanu.

1.7.3.4.	Ja tvertni aprīko ar identifikācijas plāksnēm, tās jāpiestiprina pie korpusa, kas izturīgs pret stiepi, un tās nedrīkst būt noņemamas. Jāveic visi vajadzīgie korozijas novēršanas pasākumi.

1.7.3.5.	Jābūt iespējai uzmontēt tvertnei gāzu necaurlaidīgu apvalku vai kādu aizsargierīci virs tvertnes piederumiem.

1.7.3.6.	Tomēr balstu izgatavošanai var izmantot jebkuru citu materiālu, ar nosacījumu, ka ir nodrošināta tā izturība un ka ir novērsts jebkāds tvertnes galu korozijas risks.

1.7.4.	Ugunsdrošība

1.7.4.1.	Tvertnei, kas pieder pie tvertnes tipa un ir aprīkota ar visiem piederumiem un jebkuru papildu izolāciju vai aizsargmateriālu, veic testu ar liesmu, kā norādīts šā pielikuma 2.6. punktā.

2. 	TESTI

Turpmāk 1. un 2. tabulā ir raksturotas pārbaudes, kas attiecībā uz SNG tvertnēm jāveic gan ar prototipiem, gan ražošanas procesa laikā atbilstoši tvertņu veidam. Visus testus veic apkārtējās vides temperatūrā, kas ir 20  5 °C, ja nav noteikts citādi.

1. tabula. To testu pārskats, kas jāveic attiecībā uz metāla tvertnēm

| Veicamais tests | Ražojumu partiju testi | To tvertņu skaits, kas jātestē tipa apstiprināšanas nolūkos | Testa apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| Stiepes tests | 1 uz katru partiju | 2 | Sk. 2.1.2.2. punktu |
| Lieces pārbaude | 1 uz katru partiju | 2 1/ | Sk. 2.1.2.3. punktu |
| Plīšanas tests |  | 2 | Sk. 2.2. punktu |
| Hidrauliskais tests | Katra tvertne | 100 % | Sk. 2.3. punktu |
| Tests ar liesmu |  | 1 | Sk. 2.6. punktu |
| Rentgenogrāfiskā pārbaude | 1 uz katru partiju | 100 % | Sk. 2.4.1. punktu |
| Makroskopiskā apskate | 1 uz katru partiju | 2 1/ | Sk. 2.4.2. punktu |
| Metināto šuvju pārbaude | 1 uz katru partiju | 100 % | Sk. 1.7.2.3. punktu |
| Tvertnes daļu vizuālā pārbaude | 1 uz katru partiju | 100 % |  |

1. piezīme.	Tipa apstiprināšanai iesniedz 6 tvertnes.

2. piezīme.	Vienam no šiem prototipiem nosaka tvertnes tilpumu un katras tvertnes daļas sienu biezumu.

2. tabula. To testu pārskats, kas jāveic attiecībā uz vienlaidkompozītmateriālu tvertnēm

| Veicamais tests | Ražojumu partiju testi | To tvertņu skaits, kas jātestē tipa apstiprināšanai | Testa apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| Plīšanas tests | 1 uz katru partiju | 3 | Sk. 2.2. punktu |
| Hidrauliskais tests | Katra tvertne | Visas tvertnes | Sk. 2.3. punktu |
| Tests ar ciklisko spiedienu apkārtējās vides temperatūrā | 1 uz 5 partijām | 3 | Sk. 2.3.6.1. punktu |
| Tests ar ciklisko spiedienu augstā temperatūrā |  | 1 | Sk. 2.3.6.2. punktu |
| Ārējās noplūdes tests |  | 1 | Sk. 2.3.6.3. punktu |
| Caurlaidības tests |  | 1 | Sk. 2.3.6.4. punktu |
| SNG tests ar ciklisko spiedienu |  | 1 | Sk. 2.3.6.5. punktu |
| Šļūdes tests augstā temperatūrā |  | 1 | Sk. 2.3.6.6. punktu |
| Tests ar liesmu |  | 1 | Sk. 2.6. punktu |
| Triecienizturības tests |  | 1 | Sk. 2.7. punktu |
| Krišanas tests |  | 1 | Sk. 2.8. punktu |
| Bukses vērpes tests |  | 1 | Sk. 2.9. punktu |
| Skābas vides tests |  | 1 | Sk. 2.10. punktu |
| Ultravioletā starojuma tests |  | 1 | Sk. 2.11. punktu |

2.1.	Mehāniskie testi

2.1.1.	Vispārīgas prasības

2.1.1.1.	Mehānisko testu biežums

2.1.1.1.1.	Metāla tvertņu testu biežums ir šāds: 1 tvertne uz katru partiju ražošanas laikā un tipa testēšanai, sk. 1. tabulu.

Testējamās detaļas, kas nav plakanas, saplacina aukstā procesā.

Testējamām detaļām, kam ir metināta šuve, to mehāniski apstrādā, lai noņemtu materiāla pārpalikumu.

Metāla tvertnēm piemēro 1. tabulā minētos testus.

Testējamās detaļas no tvertnēm, kam ir tikai pa aploci metinātas šuves (divi posmi), ņem no 2. papildinājuma 1. attēlā norādītajām vietām.

Testējamās detaļas no tvertnēm, kam ir garenvirzienā un pa aploci metinātas šuves (trīs vai vairāki posmi), ņem no 2. papildinājuma 2. attēlā norādītajām vietām.

        - Vienlaidkompozītmateriālu tvertņu testu biežums ir šāds:

a) ražošanas laikā – 1 tvertne no katras partijas;

b) tipa testēšanai – sk. 2. tabulu.

2.1.1.2.	Visus mehāniskos testus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu tvertnes pret stiepi izturīgā korpusa pamatmateriāla un metināto šuvju īpašības, veic testējamām detaļām, kas ņemtas no pabeigtām tvertnēm.

2.1.2.	Testu veidi un testa rezultātu novērtēšana

2.1.2.1.	Katrai parauga tvertnei piemēro turpmāk minētos testus.

2.1.2.1.1.	Tvertnēm, kam ir garenvirzienā un pa aploci metinātas šuves (trīs posmi), uz testējamām daļām, kas ņemtas no šā pielikuma 2. papildinājuma 1. attēlā norādītajām vietām:

a)	viens pamatmateriāla stiepes tests; testējamā detaļa jāņem garenvirzienā (ja tas nav iespējams, to var ņemt virzienā pa aploci);

b)	viens pamatnes pamatmateriāla stiepes tests;

c)	viens stiepes tests perpendikulāri garenvirzienā metinātajai šuvei;

d)	viens stiepes tests perpendikulāri pa aploci metinātajai šuvei;

e)	viens garenvirzienā metinātas šuves liekšanas tests, stiepjot iekšējo virsmu;

f)	viens garenvirzienā metinātas šuves liekšanas tests, stiepjot ārējo virsmu;

g)	viens pa aploci metinātas šuves liekšanas tests, stiepjot iekšējo virsmu;

h)	viens pa aploci metinātas šuves liekšanas tests, stiepjot ārējo virsmu, un

i) 	viens metinātas daļas makroskopiskais tests;

(m1, m2) vismaz divi vārsta bukses/plates daļu makroskopiskie testi, ja ir sānu sienām uzmontēti vārsti, kas minēti turpmāk 2.4.2. punktā.

2.1.2.1.2.	Tvertnēm, kam ir tikai pa aploci metinātas šuves (divi posmi), uz testējamām detaļām, kas ņemtas no šā pielikuma 2. papildinājuma 2.a un 2.b attēlā norādītajām vietām:

piemēro testus, kas minēti iepriekš 2.1.2.1.1. punktā, izņemot c), e) un f) apakšpunktu, kas nav piemērojams. Testējamo detaļu pamatmateriāla stiepes testam ņem no a) vai b) punktā minētās vietas, kā norādīts iepriekš 2.1.2.1.1. punktā.

2.1.2.1.3.	Testējamās detaļas, kas nav pietiekami plakanas, ir jāsaplacina, tās auksti presējot.

2.1.2.1.4.	Visām testējamām detaļām, kam ir metināta šuve, to mehāniski apstrādā, lai noņemtu materiāla pārpalikumu.

2.1.2.2.	Stiepes tests

2.1.2.2.1.	Pamatmateriāla stiepes tests

2.1.2.2.1.1.	Stiepes testu veic saskaņā ar Eironormām EN 876, EN 895 un EN 10002-1.

2.1.2.2.1.2.	Lielumiem, kas noteikti tecēšanas robežai, stiepes izturībai un pagarinājumam pēc pārplīšanas ir jāatbilst metāla raksturlielumiem, kas paredzēti šā pielikuma 1.3. punktā.

2.1.2.2.2.	Metināto šuvju stiepes tests

2.1.2.2.2.1.	Stiepes tests perpendikulāri metinātajai šuvei jāveic uz testējamās detaļas, kam ir samazināts šķērsgriezums, 25 mm platumā uz garumu, kas ir līdz 15 mm aiz metinātās šuves malām, kā norādīts šā pielikuma 3. papildinājuma 2. attēlā.

Aiz minētās centrālās daļas testējamās detaļas platumam pakāpeniski jāpalielinās.

2.1.2.2.2.2.	Aprēķinātajam stiepes izturības lielumam jāatbilst minimālajiem līmeņiem, kas paredzēti EN 10120.

2.1.2.3.	Lieces tests

2.1.2.3.1.	Metināto daļu lieces testu veic saskaņā ar standartiem ISO 7438:2000 un ISO 7799:2000 un Eironormu EN 910. Lieces testus veic, liecot iekšējo virsmu un ārējo virsmu.

2.1.2.3.2.	Testējamā daļā nedrīkst rasties plaisas, ja to liec ap tapni, kamēr iekšpuses malas ir nošķirtas attālumā, kas nav lielāks par tapņa diametru, + 3a (sk. šā pielikuma 3. papildinājuma 1. attēlu).

2.1.2.3.3	Tapņa diametra attiecība (n) pret testējamās detaļas biezumu nedrīkst būt lielāka par turpmāk tabulā norādītajiem lielumiem.

| Faktiskā stiepes izturība Rt (N/mm2) | Lielums (n) |
| --- | --- |
| līdz 440 (ieskaitot) no 440 līdz 520 ieskaitot vairāk par 520 | 2 3 4 |

2.1.2.4.	Atkārtots stiepes un lieces tests

2.1.2.4.1.	Ir atļauts atkārtots stiepes un lieces tests. Otrajā testā pārbauda divas testējamās detaļas, kas ņemtas no vienas un tās pašas tvertnes.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.2.	Plīšanas tests hidrauliskajā spiedienā

2.2.1.	Testa apstākļi

Uz tvertnēm, kam veic minēto testu, ir jābūt uzrakstiem, ko ierosina piestiprināt pie tiem tvertnes posmiem, uz kuriem iedarbojas spiediens.

2.2.1.1.	Plīšanas tests hidrauliskā spiediena ietekmē jāveic ar iekārtu, kas ļauj spiedienu palielināt ar nemainīgu ātrumu līdz tvertnes plīšanai un reģistrēt spiediena izmaiņas laika gaitā. Maksimālajam plūsmas ātrumam testa laikā nav jābūt lielākam par 3 procentiem no tvertnes ietilpības minūtē.

2.2.2.	Testa interpretācija

2.2.2.1.	Plīšanas testam pieņemtie kritēriji ir šādi:

2.2.2.1.1.	metāla tvertnes tilpuma izplešanās; tā ir vienāda ar ūdens tilpumu, kas izmantots no spiediena palielināšanās sākuma brīža līdz plīšanas brīdim;

2.2.2.1.2.	plīsuma un tā šķautņu formas apskate;

2.2.2.1.3.	plīšanas spiediens.

2.2.3.	Testa pieņemšanas nosacījumi

2.2.3.1.	Izmērītais plīšanas spiediens (Pr) nekādos apstākļos nedrīkst būt mazāks par 2,25  3000 = 6750 kPa.

2.2.3.2.	Metāla tvertnes specifiskās tilpuma izmaiņas plīšanas laikā nedrīkst būt mazākas kā:

20 procenti, ja metāla tvertnes garums ir lielāks par diametru;

17 procenti, ja metāla tvertnes garums ir vienāds ar diametru vai mazāks par to;

8 procenti attiecībā uz īpašu metāla tvertni, kas norādīta 5. papildinājuma 1. lappuses A, B un C attēlā.

2.2.3.3.	Plīšanas tests nedrīkst būt cēlonis tvertnes saplīšanai.

2.2.3.3.1.	Galvenais plīsums nedrīkst liecināt par trauslumu, t. i., plīsuma šķautnes nedrīkst būt radiālas, bet tām jābūt leņķī pret diametra plakni, un to laukumam jāsamazinās visā biezumā.

2.2.3.3.2.	Metāla tvertņu plīsums nedrīkst atklāt raksturīgu metāla defektu. Metinātajai šuvei jābūt vismaz tikpat izturīgai kā sākotnējais metāls, bet vēlams, lai tā būtu izturīgāka.

Vienlaidkompozītmateriāla tvertņu plīsums nedrīkst atklāt konstrukcijas defektus.

2.2.3.4.	Plīšanas testa atkārtošana

Ir atļauta plīšanas testa atkārtošana. Otro plīšanas testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.3.	Hidrauliskais tests

2.3.1.	Apstiprināšanai iesniegtā tipa tvertnes (bez piederumiem, bet ar noslēgtām atverēm) iztur 3000 kPa iekšējo hidraulisko spiedienu bez noplūdēm vai paliekošas deformācijas saskaņā ar turpmāk noteiktajām prasībām.

2.3.2.	Ūdens spiedienam tvertnē ir jāpalielinās vienmērīgā ātrumā, līdz tiek sasniegts 3000 kPa testa spiediens.

2.3.3.	Tvertnei jābūt zem testa spiediena pietiekami ilgi, lai būtu iespējams konstatēt, ka spiediens nesamazinās un ka var garantēt tvertnes necaurlaidību.

2.3.4.	Pēc testa tvertnei nedrīkst būt paliekošu deformācijas pazīmju.

2.3.5.	Ikvienu tvertni, kas nav izturējusi testu, izbrāķē.

2.3.6.	Papildu hidrauliskie testi jāveic vienlaidkompozītmateriāla tvertnēm.

2.3.6.1.	Tests ar ciklisko spiedienu apkārtējās vides temperatūrā

2.3.6.1.1.	Testa procedūra

Uz pabeigtu tvertni cikliski iedarbojas spiediens maksimāli līdz 20 000 ciklu saskaņā ar šādu procedūru:

a)	testējamo tvertni piepilda ar nekodīgu šķidrumu, piemēram, eļļu, inhibētu ūdeni vai glikolu;

b)	tvertnei cikliski piemēro spiedienu, kas nav mazāks par 300 kPa un nav lielāks par 3000 kPa, ar ātrumu, kas nav lielāks par 10 cikliem minūtē.

Šādu ciklisku iedarbību izraisa vismaz 10 000 reižu un turpina līdz 20 000 reižu, ja vien nesākas noplūde pirms plīšanas;

c)	reģistrē ciklu skaitu līdz atteicei, kā arī atteices sākotnējo atrašanās vietu un aprakstu.

2.3.6.1.2.	Testa interpretācija

Tvertnei nerodas atteice vai noplūde pirms 10 000 ciklu piemērošanas.

Pēc 10 000 ciklu pabeigšanas tvertnei var būt noplūde pirms plīšanas.

2.3.6.1.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta atkārtota testēšana ar ciklisko spiedienu apkārtējās vides temperatūrā.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.3.6.2.	Tests ar ciklisko spiedienu augstā temperatūrā

2.3.6.2.1.	Testa procedūra

Pabeigtām tvertnēm veic testu ar ciklisko spiedienu, kura laikā nerodas plīšanas, noplūdes vai šķiedru atslāņošanās pazīmes, un to veic šādi:

a)	testējamo tvertni piepilda ar nekodīgu šķidrumu, piemēram, eļļu, inhibētu ūdeni vai glikolu;

b)	kondicionē 48 stundas pie 0 kPa, 65 °C temperatūrā un 95 procentus lielā vai lielākā relatīvajā mitrumā;

c)	piemēro hidrostatisko spiedienu uz 3600 cikliem, nepārsniedzot 10 ciklus minūtē, kad spiediens ir ne mazāks par 300 kPa un ne lielāks par 3000 kPa, 65 °C temperatūrā un 95 procentu mitrumā.

Pēc testa ar ciklisko spiedienu augstā temperatūrā tvertnēm veic ārējās noplūdes testu un pēc tam līdz atteicei piemēro hidrostatisko spiedienu saskaņā ar plīšanas testa procedūru.

2.3.6.2.2.	Testa interpretācija

Tvertne atbilst ārējās noplūdes testa prasībām, kas noteiktas 2.3.6.3. punktā.

Tvertne iztur minimālo plīšanas spiedienu, kas ir 85 procenti no plīšanas spiediena.

2.3.6.2.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta atkārtota testēšana ar ciklisko spiedienu augstā temperatūrā.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.3.6.3.	Ārējās noplūdes tests

2.3.6.3.1.	Testa procedūra

Kad tvertnē ir 3000 kPa spiediens, tvertni iegremdē ziepjūdenī, lai noteiktu noplūdi (burbuļu tests).

2.3.6.3.2.	Testa interpretācija

Tvertnei nav noplūžu.

2.3.6.3.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta atkārtota ārējās noplūdes testēšana.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā. Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.3.6.4.	Caurlaidības tests

2.3.6.4.1.	Testa procedūra

Visus testus veic 40 °C temperatūrā tvertnei, kurā 80 procenti no tās ūdensietilpības piepildīti ar komerciālo propānu.

Testu turpina vismaz 8 nedēļas, līdz vismaz 500 stundu laikā tiek novērota struktūras caurlaidības stāvokļa stabilitāte.

Pēc tam izmēra tvertnes svara zuduma ātrumu.

Reģistrē masas izmaiņas uz dienu skaitu.

2.3.6.4.2.	Testa interpretācija

Masas zuduma ātrums ir mazāks nekā 0,15 g/stundā.

2.3.6.4.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta atkārtota caurlaidības testēšana.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā. Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.3.6.5.	SNG tests ar ciklisko spiedienu

2.3.6.5.1.	Testa procedūra

Tvertnei, kas veiksmīgi izturējusi caurlaidības testu, veic testu ar ciklisko spiedienu apkārtējās vides temperatūrā saskaņā ar šā pielikuma 2.3.6.1. punktā noteiktajām prasībām.

Tvertni pārgriež un apskata oderējuma/gala bukses saskarpunktu.

2.3.6.5.2.	Testa interpretācija

Tvertne atbilst prasībām, kas noteiktas attiecībā uz testu ar ciklisko spiedienu apkārtējās vides temperatūrā.

Tvertnes oderējuma/gala bukses saskarpunkta apskatē netiek konstatētas bojājumu pazīmes, piemēram, noguruma plaisas vai elektrostatiskā izlāde.

2.3.6.5.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauts atkārtots SNG tests ar ciklisko spiedienu.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.3.6.6.	Šļūdes tests augstā temperatūrā

2.3.6.6.1.	Vispārīga informācija

Šo testu veic tikai vienlaidkompozītmateriālu tvertnēm ar sveķu matricu, kuras stiklošanās temperatūra (TG) ir zemāka par projektēto temperatūru +50 °C.

2.3.6.6.2.	Testa procedūra

Vienu pabeigtu tvertni testē šādi:

a)	tvertnei piemēro 3000 kPa spiedienu, un to tur temperatūrā, kas noteikta saskaņā ar tabulu, pamatojoties uz testa laika posma ilgumu.

3. tabula.	Testa temperatūra attiecībā pret augstā temperatūrā veikta šļūdes testa ilgumu

| T (°C) | Iedarbības laiks (h) |
| --- | --- |
| 100 | 200 |
| 95 | 350 |
| 90 | 600 |
| 85 | 1000 |
| 80 | 1800 |
| 75 | 3200 |
| 70 | 5900 |
| 65 | 11 000 |
| 60 | 21 000 |

b)	Tvertnei veic ārējās noplūdes testu.

2.3.6.6.3.		Testa interpretācija

Maksimālais pieļaujamais tilpuma palielinājums ir 5 procenti. Tvertne atbilst ārējās noplūdes testa prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 2.4.3. punktā, un plīšanas testa prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 2.2. punktā.

2.3.6.6.4.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta atkārtota šļūdes testēšana augstā temperatūrā.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.4.	Nesagraujoša pārbaude

2.4.1.	Rentgenogrāfiskā pārbaude

2.4.1.1.	Metinātās šuves ir rentgenogrāfiski jāpārbauda atbilstoši ISO specifikācijai R 1106, izmantojot B klasifikāciju.

2.4.1.2.	Ja izmanto stieples veida indikatoru, stieples mazākais redzamais diametrs nedrīkst būt lielāks par 0,10 mm.

Ja izmanto posmveida un caurumotu indikatoru, mazākā redzamā caurumiņa diametrs nedrīkst būt lielāks par 0,25 mm.

2.4.1.3.	Metināto šuvju rentgenogrammas jānovērtē, pamatojoties uz sākotnējām filmām atbilstoši standarta ISO 2504 6. punktā ieteiktajai praksei.

2.4.1.4.	Nav pieļaujami šādi defekti:

plaisas, neatbilstošas metinātas šuves vai neatbilstoša metinātas šuves sakušana.

2.4.1.4.1.	Tvertnes sienai, kuras biezums ir  4 mm, par pieņemamiem uzskata turpmāk uzskaitītos ieslēgumus:

jebkuru gāzes ieslēgumu, kas nav lielāks par a/4 mm;

jebkuru gāzes ieslēgumu, kas ir lielāks par a/4 mm, bet nav lielāks par a/3 mm, un kas atrodas vairāk 25 mm attālumā no cita gāzes ieslēguma, kurš ir lielāks par a/4 mm, bet nav lielāks par a/3 mm;

jebkuru iegarenu ieslēgumu vai apaļu ieslēgumu grupu rindā, ja reprezentatīvais garums (metinātas šuves garumā 12a) nav lielāks par 6 mm;

gāzes ieslēgumus jebkurā metinātas šuves 100 mm garumā, ja visu ieslēgumu kopējais laukums nav lielāks par 2a mm2.

2.4.1.4.2.	Tvertnei, kuras sienu biezums ir < 4 mm, par pieņemamiem uzskata turpmāk uzskaitītos ieslēgumus:

jebkuru gāzes ieslēgumu, kas nav lielāks par a/2 mm;

jebkuru gāzes ieslēgumu, kas ir lielāks par a/2 mm, bet nav lielāks par a/1,5 mm, un kas atrodas vairāk nekā 25 mm attālumā no cita gāzes ieslēguma, kurš ir lielāks par a/2 mm un nav lielāks par a/1,5 mm;

jebkuru iegarenu ieslēgumu vai apaļu ieslēgumu grupu rindā, ja reprezentatīvais garums (metinātas šuves garumā 12a) nav lielāks par 6 mm;

gāzes ieslēgumus jebkurā metinātas šuves 100 mm garumā, ja visu ieslēgumu kopējais laukums nav lielāks par 2a mm2.

2.4.2.	Makroskopiskā apskate

Metinātas šuves pilna šķērsgriezuma makroskopiskajā apskatē jākonstatē pilnīga sakušana uz virsmas, kas apstrādāta ar jebkuru makropreparāta skābi, un nedrīkst konstatēt savienojumu kļūdas vai nozīmīgu ieslēgumu, vai citus defektus.

Šaubu gadījumā jāveic aizdomīgās vietas mikroskopiskā apskate.

2.5.	Metināto šuvju ārpuses pārbaude metāla tvertnēm

2.5.1.	Pārbaudi veic, kad metināšana ir pabeigta.

Pārbaudāmajai metinātajai virsmai jābūt labi apgaismotai un bez taukiem, putekļiem, plāvas vai jebkura veida aizsargpārklājuma.

2.5.2.	Metinātā metāla sakausējumam ar pamatmetālu jābūt gludam un bez kodinājumiem. Metinātajā virsmā un sienai blakus esošajā virsmā nedrīkst būt plaisas, ierobījumi vai poraini plankumi. Metinātajai virsmai jābūt vienādai un līdzenai. Ja izmantota sadurmetināšana, liekais biezums nedrīkst būt lielāks par ¼ no metinātās šuves platuma.

2.6.	Tests ar liesmu

2.6.1.	Vispārīga informācija

Tests ar liesmu paredzēts, lai pierādītu, ka projektā paredzētā ugunsdrošības sistēma, ar ko aprīkota tvertne, novērsīs tvertnes plīšanu, ja to testē norādītajos uguns apstākļos. Ražotājs raksturo pabeigtas ugunsdrošības sistēmas īpatnības, norādot paredzēto samazinājumu līdz atmosfēras spiedienam. Uzskata, ka šā testa prasības ir izpildītas attiecībā uz jebkuru tvertni, kam ir šādas īpašības, kuras ir kopīgas ar pamattvertni:

a)	viens un tas pats tipa apstiprinājuma īpašnieks,

b)	vienāda forma (cilindriska forma, īpaša forma),

c)	vienāds materiāls,

d)	vienāds vai lielāks sienu biezums,

e)	vienāds vai mazāks diametrs (cilindriskai tvertnei),

f)	vienāds vai mazāks augstums (īpašai tvertnes formai),

g)	vienāda vai mazāka ārējā virsma,

h)	vienāda to piederumu konfigurācija, ar ko aprīkota tvertne. 1/

1/	Papildu piederumi, modifikācijas un pie tvertnes piestiprināto piederumu papildināšana ir iespējama bez atkārtotas testēšanas, ja par to paziņo administratīvajai struktūrvienībai, kas apstiprinājusi tvertni, un uzskata, ka tvertnei nevarētu būt ievērojama nelabvēlīga ietekme. Administratīvā struktūrvienība var pieprasīt papildu testa protokolu no atbildīgā tehniskā dienesta. Tvertne un tās piederumu konfigurācija ir norādīta 2.B pielikuma 1. papildinājumā.

2.6.2.	Tvertnes uzstādījums

a)	Tvertni novieto ražotāja paredzētajā stāvoklī, kad tvertnes apakša ir aptuveni 100 mm virs uguns avota.

b)	Izmanto aizsargekrānu, lai novērstu tiešu liesmas saskari ar kūstošo drošinātāju (PRD), ja tāds ir. Aizsargekrāns tieši nesaskaras ar kūstošo drošinātāju (PRD).

c)	Vārsta, aprīkojuma vai to cauruļvadu jebkura atteice, kuri nav daļa no projektā paredzētās aizsardzības sistēmas, padara rezultātu nederīgu.

d)	Tvertnes, kuru garums ir mazāks par 1,65 m: tvertnes centru novieto virs uguns avota centra.

Tvertnes, kuru garums ir 1,65 m vai lielāks: ja tvertne ir aprīkota ar spiediena samazināšanas ierīci vienā pusē, uguns avotu sāk izmantot tvertnes pretējā pusē. Ja tvertne ir aprīkota ar spiediena samazināšanas ierīcēm abās pusēs vai vairāk nekā vienā vietā tvertnes garumā, uguns avota centrs ir vidū starp spiediena samazināšanas ierīcēm, starp kurām ir lielākais horizontālais attālums.

2.6.3.	Uguns avots

Viendabīgs 1,65 m garš uguns avots nodrošina tiešu liesmas iedarbību uz tvertnes virsmu visā tās diametrā.

Kā uguns avotu var izmantot jebkuru degvielu, ar nosacījumu, ka tā rada viendabīgu siltumu, kas ir pietiekams norādītās testa temperatūras uzturēšanai, līdz tvertne nokļūst saskarē ar atmosfēru. Uguns avotu izkārtojumu reģistrē pietiekami precīzi, lai nodrošinātu to, ka ātrums, ar kādu siltumu pievada tvertnei, ir reproducējams. Uguns avota atteice vai neatbilstība testa laikā padara rezultātu nederīgu.

2.6.4.	Temperatūras un spiediena mērījumi

Laikā, kad veic testu ar liesmu, mēra šādus lielumus:

a)	uguns temperatūru tieši zem tvertnes gar tvertnes apakšu vismaz divās vietās, kas neatrodas tālāk kā 0,75 m viena no otras;

b)	sienas temperatūru tvertnes apakšā;

c)	sienas temperatūru līdz 25 mm attālumā no spiediena samazināšanas ierīces;

d)	sienas temperatūru tvertnes virspusē uguns avota centrā;

e)	spiedienu tvertnes iekšpusē.

Lai novērstu tiešu liesmas saskari ar termopāriem, izmanto metāla aizsargekrānus. Alternatīvi termopārus var ievietot metāla blokos, kuru izmērs ir mazāks par 25 mm2. Testa laikā termopāru temperatūru un tvertnes spiedienu reģistrē ar 2 sekunžu vai mazākiem intervāliem.

2.6.5.	Testa vispārējās prasības

a)	Tvertnes tilpuma 80 procentus piepilda ar SNG (komercdegvielu) un testē horizontālā stāvoklī darba spiedienā;

b)	tūlīt pēc aizdedzināšanas liesma saskaras ar tvertnes virsmu uguns avota 1,65 m garumā pa tvertni;

c)	pēc aizdedzināšanas 5 minūšu laikā vismaz viens termopāris uzrāda, ka uguns temperatūra tieši zem tvertnes ir vismaz 590 °C. Minēto temperatūru uztur atlikušajā testa laikā, proti, līdz tvertnē nav pārspiediena;

d)	testa apstākļu smagumu nemazina apkārtējās vides apstākļi (piemēram, lietus, vidēji stiprs/stiprs vējš utt.).

2.6.6.	Testa rezultāti:

a)	tvertnes plīšana padara testa rezultātu nederīgu;

b)	spiediens, kas testa laikā lielāks par 3700 kPa, t. i., par 136 procentiem no noteiktā PRV spiediena (2700 kPa), padara testa rezultātu nederīgu.

Spiediens no 3000 līdz 3700 kPa padara pārbaudes testa rezultātu nederīgu tikai tad, ja novērota redzama plastiskā deformācija;

c)	ja aizsardzības sistēmas īpatnības neatbilst ražotāja noteiktajai specifikācijai un tās dēļ testa apstākļi ir atviegloti, rezultāts ir nederīgs;

d)	kompozītmateriālu tvertnei SNG izlaišana caur virsmu ir pieņemama, ja izlaišana ir kontrolēta. Gāzveida SNG izlaišana 2 minūšu laikā pēc testa sākuma vai izlaišanas ietilpība, kas lielāka par 30 litriem minūtē, padara pārbaudes rezultātu nederīgu;

e)	rezultātus ieraksta testa kopsavilkumā, un tajos iekļauj vismaz šādus datus par katru tvertni:

-	tvertnes konfigurācijas apraksts;

-	tvertnes uzstādījuma un PRD fotogrāfija;

-	izmantotā metode, norādot laika intervālu starp mērījumiem;

-	laiks no uguns aizdedzināšanas līdz SNG izlaišanas atmosfērā sākumam un faktiskais spiediens;

-	laiks līdz atmosfēras spiediena sasniegšanai;

-	spiediena un temperatūras diagrammas.

2.7. 	Triecienizturības tests

2.7.1. 	Vispārīga informācija

Pēc ražotāja izvēles visus triecienizturības testus var veikt vienai tvertnei, vai katru triecienizturības testu var veikt atsevišķai tvertnei.

2.7.2. 	Testa procedūra

Šajā testā šķidrums ir ūdens/glikola maisījums vai cits šķidrums, kam ir zema sasalšanas temperatūra un kas nemaina tvertnes materiāla īpašības.

Tvertni, kas piepildīta ar šķidrumu līdz svaram, kurš vienāds ar svaru, kāds ir tad, ja 80 procenti no tvertnes SNG tilpuma piepildīti ar atskaites masu 0,568 kg/l, met paralēli tā transportlīdzekļa garuma asij (x asij 1. attēlā), kurā tvertni paredzēts uzstādīt, ar ātrumu V, kas ir 50 km/h, pret cietu ķīli, kas nostiprināts horizontāli un atrodas perpendikulāri tvertnes kustībai.

Ķīli novieto tā, lai tvertnes smaguma centrs (s. c.) trāpītu ķīļa centram.

Ķīļa leņķis ir ?=90°, un trieciena punkts ir noapaļots, un tā maksimālais rādiuss ir 2,5 mm.

Ķīļa garums L ir vismaz vienāds ar tvertnes platumu attiecībā uz tās kustību testa laikā. Ķīļa augstums H ir vismaz 600 milimetru.

1. attēls. Triecienizturības testa procedūra

H

s. c.

z

y

r = 2,5 mm

L

α

Piezīme. s. c. = smaguma centrs

Ja tvertni transportlīdzeklī var uzstādīt vairāk nekā vienā stāvoklī, testē katru stāvokli.

Pēc minētās pārbaudes tvertnei veic ārējās noplūdes testu, kā norādīts šā pielikuma 2.3.6.3. punktā.

2.7.3.	Testa interpretācija

Tvertne atbilst ārējās noplūdes testa prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 2.3.6.3. punktā.

2.7.4.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta triecienizturības atkārtota testēšana.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.8. 	Kritiena tests

2.8.1.	Testa procedūra

Vienai pabeigtai tvertnei veic kritiena testu apkārtējās vides temperatūrā bez iekšējā spiediena vai piestiprinātiem vārstiem. Virsma, uz kuru tvertnes krīt, ir gluds, horizontāls betona paliktnis vai grīdas segums.

Kritiena augstums (Hd) ir 2 m (mērot līdz tvertnes zemākajam punktam).

Vienu un to pašu tukšu tvertni met:

– horizontālā stāvoklī;

– vertikāli uz katru galu;

– 45°leņķī.

Pēc kritiena testa veic tvertnes testu ar ciklisko spiedienu apkārtējās vides temperatūrā saskaņā ar šā pielikuma 2.3.6.1. punktā noteiktajām prasībām.

2.8.2.	Testa interpretācija

Tvertnes atbilst prasībām, kas noteiktas attiecībā uz testu ar ciklisko spiedienu apkārtējās vides temperatūrā, saskaņā ar šā pielikuma 2.3.6.1. punkta prasībām.

2.8.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta kritiena testa atkārtota veikšana.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.9.	Bukses vērpes tests

2.9.1.	Testa procedūra

Neļauj tvertnes korpusam griezties, un katra tvertnes gala buksei pieliek vērpi, kas ir 2 reizes lielāka par ražotāja norādīto vārsta vai PRD uzstādīšanas vērpi, vispirms vītņveida savienojuma pievilkšanas virzienā, pēc tam atskrūvēšanas virzienā un beidzot vēlreiz pievilkšanas virzienā.

Pēc tam tvertnei veic ārējās noplūdes pārbaudi saskaņā ar šā pielikuma 2.3.6.3. punkta prasībām.

2.9.2.	Testa interpretācija

Tvertne atbilst ārējās noplūdes testa prasībām, kas minētas šā pielikuma 2.3.6.3. punktā.

2.9.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta bukses vērpes testa atkārtota veikšana.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.10.	Tests skābā vidē

2.10.1.	Testa procedūra

Uz pabeigtu tvertni 100 stundas ļauj iedarboties 30 procentu sērskābes šķīdumam (akumulatora skābei ar blīvumu 1,219) pie 3000 kPa spiediena. Testa laikā vismaz 20 procentiem tvertnes kopējās platības jābūt pārklātiem ar sērskābes šķīdumu.

Pēc tam veic tvertnes plīšanas testu, kas noteikts šā pielikuma 2.2. punktā.

2.10.2.	Testa interpretācija

Izmērītais plīšanas spiediens ir vismaz 85 procenti no tvertnes plīšanas spiediena.

2.10.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta atkārtota testēšana skābā vidē.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

2.11.	Tests ultravioletajā starojumā

2.11.1.	Testa procedūra

Ja uz tvertni tieši iedarbojas saules gaisma (arī aiz stikla), UV starojums var noārdīt polimēru materiālu. Tāpēc ražotājam ir jāpierāda ārējā slāņa materiāla spēja izturēt UV starojumu 20 gadu ekspluatācijas laikā.

a)	Ja ārējam slānim ir mehāniska (kravnesības) funkcija, tvertnei pēc reprezentatīvas UV starojuma iedarbības veic plīšanas testu saskaņā ar šā pielikuma 2.2. punkta prasībām.

b)	Ja ārējam slānim ir aizsargājoša funkcija, ražotājam ir jāpierāda, ka pārklājums 20 gadu laikā netiek bojāts, lai aizsargātu zem tā esošos strukturālos slāņus pret reprezentatīvu UV starojumu.

2.11.2.	Testa interpretācija

Ja ārējam slānim ir mehāniska funkcija, tvertne atbilst plīšanas testa prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 2.2. punktā.

2.11.3.	Atkārtota testēšana

Ir atļauta atkārtota testēšana ultravioletajā starojumā.

Otro testu veic divām tvertnēm, kas ir ražotas secīgi pēc pirmās tvertnes tajā pašā partijā.

Ja šo testu rezultāti ir apmierinoši, pirmo testu neņem vērā.

Ja vienā vai abos atkārtotajos testos paraugs neatbilst prasībām, partiju izbrāķē.

### 10. pielikuma 1. papildinājums

1. attēls. Galveno garenvirziena sadurmetināšanā veidoto šuvju veidi

| a) Divkārša metināta slēgta šuve ar taisnām malām | b) Viena metināta slēgta šuve ar taisnām malām | Noņemama atbalsta sloksne (parasti vara) |
| --- | --- | --- |
|  |  | c) Viena metināta vaļēja šuve ar taisnām malām |

2. attēls. Sadurmetināšanas laikā pa aploci veidotās šuves

| vibrometinājums | metinātā šuve uz atbalsta sloksnes |
| --- | --- |
| X, šajā vietā izvairās no ierobojuma | Piezīme. Leņķa metinājumu var veikt kā “ķēdes metinājumu” |
| Leņķa metinājums |  |

3. attēls. Metinātu tapskrūvju vārsta plašu piemēri

Atloks Gredzens

4. attēls. Tādu metinātu gredzenu piemēri, kam ir atloki

### 10. pielikuma 2. papildinājums

metinātā šuve

a)	pamatmateriāla stiepes tests

b)	apakšējā pamatmateriāla stiepes tests

c)	garenvirzienā metinātās šuves stiepes tests

d)	pa aploci metinātās šuves stiepes tests

e)	garenvirzienā metinātās šuves liekšanas tests, stiepjot iekšējo virsmu

f)	garenvirzienā metinātās šuves liekšanas tests, stiepjot ārējo virsmu

g)	pa aploci metinātās šuves liekšanas tests, stiepjot iekšējo virsmu

h)	pa aploci metinātās šuves liekšanas tests, stiepjot ārējo virsmu

(m1, m2)	makrogriezumi caur metinātajām vārsta bukses/plates šuvēm (sānā uzmontēts vārsta bloks)

1. attēls. Tvertnes, kam ir garenvirzienā metinātas šuves un pa aploci metinātas šuves. Testējamo daļu atrašanās vieta

metinātā šuve

a) vai b)	pamatmateriāla stiepes tests

d)	pa aploci metinātās šuves stiepes tests

g)	pa aploci metinātās šuves liekšanas tests, stiepjot iekšējo virsmu

h)	pa aploci metinātās šuves liekšanas tests, stiepjot ārējo virsmu

(m1, m2)	makrogriezumi caur metinātajām vārsta bukses/plates šuvēm (sānā uzmontēts vārsta bloks)

2.a attēls. Tvertnes, kam ir tikai pa aploci metinātas šuves un sānā uzmontēti vārstu bloki. Testējamo daļu atrašanās vieta

(m1, m2) makrogriezumi caur metinātajām vārsta bukses/plates šuvēm

(Citas testējamo daļu atrašanās vietas sk. 2.a attēlā)

2.b attēls. Tvertnes, kam ir tikai pa aploci metinātas šuves un galā piestiprināta vārsta bukse/plate.

### 10. pielikuma 3. papildinājums

D1+ aptuveni 3a

1. attēls. Liekšanas testa attēlojums

2. attēls. Testējamā daļa stiepes testā perpendikulāri metinātajai šuvei

### 10. pielikuma 4. papildinājums

torisfēriski gali

eliptiski gali

Piezīme. Torisfēriskiem galiem

Attiecība starp H/D un formas koeficients C

Formas koeficienta C lielumi, ja H/D ir no 0,20 līdz 0,25

Attiecība starp H/D un formas koeficients C

H/D

C

Piezīme. Starplielumus var noteikt, lineāri interpolējot.

Formas koeficienta C lielumi, ja H/D ir no 0,25 līdz 0,50

### 10. pielikuma 5. papildinājums

ĪPAŠO TRAUKU PIEMĒRI

eliptisks trauks

toroidāls trauks

pāra trauks

dvīņu trauks

10. pielikuma 6. papildinājums

MATERIĀLU TESTU METODES

1.	Ķīmiskā izturība

Vienlaidkompozītmateriālu tvertnē izmantojamie materiāli ir jātestē 72 stundas saskaņā ar standartu ISO 175 istabas temperatūrā.

Ir atļauts arī pierādīt ķīmisko izturību, izmantojot literatūras datus.

Pārbauda saderību ar šādām vidēm:

a)	bremžu šķidrumu;

b)	logu tīrīšanas šķidrumu;

c)	dzesēšanas šķidrumu;

d)	bezsvina benzīnu;

e)	šķīdumu, kas sastāv no dejonizēta ūdens, nātrija hlorīda (2,5 % masas  0,1 %), kalcija hlorīda (2,5 % masas  0,1 %) un pietiekama daudzuma sērskābes, lai iegūtu šķīdumu, kura pH ir 4,0  0,2.

Testa pieņemšanas kritēriji

a)	Pagarinājums

Termoplastiskā materiāla pagarinājumam pēc testēšanas jābūt vismaz 85 procentiem no sākotnējā pagarinājuma. Elastomēra pagarinājumam pēc testēšanas jābūt lielākam vismaz par 100 procentiem.

b)	Konstrukcijas elementi (piemēram, šķiedras)

Konstrukcijas elementu atlikušajai izturībai pēc testēšanas jābūt vismaz 80 procentiem no sākotnējās stiepes izturības.

c)	Elementi, kas nav konstrukcijas elementi (piemēram, pārklājums)

Nav pieļaujamas redzamas plaisas.

2.	Kompozītmateriāla struktūra

a)	Matricā iegremdētas šķiedras

Stiepes īpašības:			ASTM 3039		Šķiedru-sveķu 											kompozītmateriāli

ASTM D2343	Stikls, aramīds (stikla pavedienu stiepes īpašības)

ASTM D4018.81 	Ogleklis (nepārtraukta 										pavediena stiepes īpašības) ar 									īpašu piezīmi par matricu

Bīdes īpašības:	ASTM D2344	(Interlaminārā bīde

paralēlo

šķiedru kompozītmateriāla 										stiprība,

izmantojot īsa kūļa metodi)

b)	Izotensoīda formas sausas šķiedras

Stiepes īpašības: 		ASTM D4018.81	Ogleklis (nepārtraukts

pavediens),

citas šķiedras.

3.	Aizsargpārklājums

UV starojums noārda polimērmateriālu, ja uz to tieši iedarbojas saules gaisma. Atkarībā no uzstādījuma ražotājam ir jāpierāda pārklājuma drošums tā ekspluatācijas laikā.

4.	Termoplastiskie elementi

Termoplastiska elementa Vikā [Vicat] mīkstēšanas temperatūrai ir jābūt augstākai par 70 °C. Konstrukcijas elementu Vikā mīkstēšanas temperatūrai ir jābūt vismaz 75 °C.

5.	Termoreaktīvi elementi

Termoreaktīva elementa Vikā mīkstēšanas temperatūrai ir jābūt augstākai par 70 °C.

6.	Elastomēru elementi

Elastomēru elementa stiklošanās temperatūrai (Tg) jābūt zemākai par -40 °C. Stiklošanās temperatūru testē saskaņā ar ISO 6721 “Plastmasa – Dinamisko mehānisko īpašību noteikšana”. Tg sākšanos atvasina no diagrammas, kurā atlikts saglabāšanas modulis attiecībā pret temperatūru, nosakot temperatūru, kādā krustojas abas tangentes, kas ir diagrammas slīpumi pirms un pēc strauja cietības zuduma.

11. pielikums

NOTEIKUMI PAR GĀZES IESMIDZINĀŠANAS IERĪČU

VAI GĀZU SAJAUCĒJU, VAI DEGVIELAS SMIDZINĀTĀJU UN DEGVIELAS MAĢISTRĀLES APSTIPRINĀŠANU

1.	Gāzes iesmidzināšanas ierīce jeb smidzinātājs

1.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.10. punktu.

1.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu): 1. klase.

1.3.	Klasifikācijas spiediens: 3000 kPa.

1.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūru, kas augstāka par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

1.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.2.1. punkts. Noteikumi par izolācijas klasi.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par stāvokli, kad jauda ir izslēgta.

6.15.4.1. punkts. Siltumnesēja šķidrums (prasības attiecībā uz saderību un spiedienu).

1.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **

Novecošana ozona iedarbībā			15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde						15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls				15. pielikuma 16. punkts **/

2.	Gāzes iesmidzināšanas ierīce vai gāzu sajaucējs

2.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.10. punktu.

2.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu):

2. klase: detaļai, kuras maksimālais regulējamais spiediens darbības laikā ir 450 kPa.

2.A klase: detaļai, kuras maksimālais regulējamais spiediens darbības laikā ir 120 kPa.

2.3.	Klasifikācijas spiediens

2. klases detaļas:	450 kPa.

2.A klases detaļas:	120 kPa.

2.4.	Projektētās temperatūras

no -20 °C līdz 120 °C, ja degvielas sūknis ir uzmontēts tvertnes ārpusē.

Attiecībā uz temperatūru, kas augstāka par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

2.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.2.1. punkts. Noteikumi par izolācijas klasi.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par stāvokli, kad jauda ir izslēgta.

6.15.4.1. punkts. Siltumnesēja šķidrums (prasības attiecībā uz saderību un spiedienu).

2.6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena testa	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

3.	Degvielas maģistrāle

3.1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.18. punktu.

3.2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu):

degvielas maģistrāles var piederēt pie 1., 2. vai 2.A klases.

3.3.	Klasifikācijas spiediens

1. klases detaļas:	3000 kPa.

2. klases detaļas:	 450 kPa.

2.A klases detaļas:	 120 kPa.

3.4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūru, kas augstāka par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

3.5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi: (Neizmanto).

3.6.	Izmantojamās testa procedūras

3.6.1.	1. klases degvielas maģistrālēm

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts **

Novecošana ozona iedarbībā			15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde						15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls				15. pielikuma 16. punkts **/

3.6.2.	2. un/vai 2.A klases degvielas maģistrālēm

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts */

### 12. pielikums

NOTEIKUMI PAR GĀZES DOZATORA APSTIPRINĀŠANU, JA TAS NAV APVIENOTS AR GĀZES IESMIDZINĀŠANAS IERĪCI(-ĒM)

1.	Definīcija: sk. šo noteikumu 2.11. punktu.

2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu)

2. klase: detaļai, kuras maksimālais regulējamais spiediens darbības laikā ir 450 kPa.

2.A klase: detaļai, kuras maksimālais regulējamais spiediens darbības laikā ir 120 kPa.

3.	Klasifikācijas spiediens

2. klases detaļas:	450 kPa.

2.A klases detaļas:	120 kPa.

4.	Projektētās temperatūras

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūru, kas augstāka par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.3.1. punkts. Noteikumi par vārstiem, ko darbina ar elektroenerģiju.

6.15.4. punkts. Siltumnesēja šķidrums (prasības attiecībā uz saderību un spiedienu).

6.15.5. punkts. Pārspiediena apvada drošība.

6.	Izmantojamās testa procedūras

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

Piezīmes.

Gāzes dozatora (2. vai 2.A klase) detaļas ir hermētiskas, ja detaļas attiecīgā(s) atvere(s) ir noslēgta(s).

Pārspiediena testā visas atveres, tostarp dzesēšanas šķidruma nodalījuma atveres, ir noslēgtas.

13. pielikums

NOTEIKUMI PAR SPIEDIENA UN/VAI TEMPERATŪRAS DEVĒJA APSTIPRINĀŠANU

1.	Definīcija

Spiediena devējs: sk. šo noteikumu 2.13. punktu.

Temperatūras devējs: sk. šo noteikumu 2.13. punktu.

2.	Sastāvdaļu klasifikācija (saskaņā ar 2. punkta 1. attēlu)

Spiediena un temperatūras devēji var piederēt pie 1., 2. vai 2.A klases.

3.	Klasifikācijas spiediens

1. klases detaļas:	3000 kPa.

2. klases detaļas:	 450 kPa.

2.A klases detaļas:	 120 kPa.

4.	Projektētās temperatūras:

no -20 °C līdz 120 °C.

Attiecībā uz temperatūru, kas augstāka par iepriekš minētajiem lielumiem, piemērojami īpaši testa apstākļi.

5.	Vispārējie projektēšanas noteikumi

6.15.2. punkts. Noteikumi par elektroizolāciju.

6.15.4.1. punkts. Siltumnesēja šķidrums (prasības attiecībā uz saderību un spiedienu).

6.15.6.2. punkts. Gāzes plūsmas novēršana.

6.	Izmantojamās testa procedūras

6.1.	1. klases detaļām

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts **/

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts *

Izturība pret sausu karstumu	15. pielikuma 13. punkts**

Novecošana ozona iedarbībā			15. pielikuma 14. punkts **/

Šļūde	15. pielikuma 15. punkts **/

Temperatūras cikls				15. pielikuma 16. punkts **/

6.2.	2. vai 2.A klases detaļām

Pārspiediena tests	15. pielikuma 4. punkts

Ārējā noplūde	15. pielikuma 5. punkts

Augsta temperatūra				15. pielikuma 6. punkts

Zema temperatūra				15. pielikuma 7. punkts

Saderība ar SNG				15. pielikuma 11. punkts**

Izturība pret koroziju	15. pielikuma 12. punkts*

14. pielikums

NOTEIKUMI PAR ELEKTRONISKĀS VADĪBAS BLOKA APSTIPRINĀŠANU

1.	Elektroniskās vadības bloks var būt jebkura ierīce, kas kontrolē dzinējam vajadzīgo SNG un vada SNG sistēmas tālvadības rezerves vārsta(-u) ar pārplūdes vārstu, slēgvārstu un degvielas sūkņa atslēgšanu gadījumā, kad plīsusi degvielas padeves caurule vai/un apstājies dzinējs.

2.	Rezerves slēgvārstu izslēgšanas aizkavējums pēc dzinēja apstāšanās nedrīkst būt ilgāks par 5 sekundēm.

3.	Elektroniskās vadības bloks atbilst attiecīgajām elektromagnētiskās saderības (EMC) prasībām saskaņā ar Noteikumu Nr. 10 02. grozījumu sēriju vai līdzvērtīgām prasībām.

4.	Transportlīdzekļa sistēmas elektriskā atteice nedrīkst izraisīt nekontrolētu kāda vārsta atvēršanos.

5.	Elektroniskās vadības bloka izvade ir neaktīva, ja elektroenerģija ir izslēgta vai atvienota.

### 15. pielikums

TESTA PROCEDŪRAS

1.	Klasifikācija

1.1.	Transportlīdzekļos izmantojamās SNG sastāvdaļas klasificē attiecībā uz maksimālo ekspluatācijas spiedienu un funkciju saskaņā ar šo noteikumu 2. nodaļu.

1.2	Sastāvdaļu klasifikācija nosaka, kādi testi jāveic, lai apstiprinātu sastāvdaļu vai sastāvdaļu detaļu tipu.

2.	Izmantojamās testa procedūras

Izmantojamās testa procedūras atkarībā no klasifikācijas ir noteiktas 1. tabulā.

###### 1. tabula

| Tests | 1. klase. | 2.(A) klase | 3. klase | Punkts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārspiediens | x | x | x | 4. |
| Ārējā noplūde | x | x | x | 5. |
| Augsta temperatūra | x | x | x | 6. |
| Zema temperatūra | x | x | x | 7. |
| Vārsta ligzdas noplūde | x |  | x | 8. |
| Izturība/funkcionālie testi | x |  | x | 9. |
| Darbības tests |  |  | x | 10. |
| Saderība ar SNG | x | x | x | 11. |
| Izturība pret koroziju | x | x | x | 12. |
| Izturība pret sausu karstumu | x |  | x | 13. |
| Novecošana ozona iedarbībā | x |  | x | 14. |
| Šļūde | x |  | x | 15. |
| Temperatūras cikls | x |  | x | 16. |
| Saderība ar siltumnesēja šķidrumu |  | x |  |  |

3.	Vispārīgas prasības

3.1.	Noplūdes testi jāveic ar saspiestu gāzi, piemēram, ar gaisu vai slāpekli.

3.2.	Lai iegūtu hidrostatiskajam izturīguma testam vajadzīgo spiedienu, var izmantot ūdeni vai citu šķidrumu.

3.3.	Attiecīgā gadījumā visiem testā noteiktajiem lielumiem norāda izmantoto testa vidi.

3.4.	Noplūdes un hidrostatisko izturīguma testu laika posms nav īsāks par 1 minūti.

3.5.	Visus testus veic istabas temperatūrā 20  5 °C, ja nav noteikts citādi.

4.	Pārspiediena tests hidrauliskos apstākļos

SNG saturoša sastāvdaļa iztur bez redzamām plīšanas vai paliekošās deformācijas pazīmēm hidrauliskā testa spiedienu, kas noteikts 1. tabulā (2,25 reizes lielāks par maksimālo klasifikācijas spiedienu), vismaz 1 minūti, kad ir noslēgta augstspiediena detaļas atvere.

Paraugi, kam iepriekš veikts 9. punktā minētais ilguma tests, ir jāpieslēdz hidrostatiskā spiediena avotam. Hidrostatiskā spiediena padeves cauruļu sistēmā ir jāuzstāda pozitīvs slēgvārsts un manometrs, kura spiedienu diapazons ir ne mazāk kā 1,5 reizes un ne vairāk kā 2 reizes lielāks par testa spiedienu.

2. tabulā norādīts klasifikācijas spiediens un pārspiediena testā izmantojamie spiedieni atbilstoši klasifikācijai.

### 2. tabula

| Sastāvdaļas klasifikācija | Klasifikācijas spiediens [kPa] | Hidrauliskā testa spiediens pārspiediena testam [kPa] |
| --- | --- | --- |
| 1., 3. klase | 3000 | 6750 |
| 2.A klase | 120 | 270 |
| 2. klase | 450 | 1015 |

5.	Ārējās noplūdes tests

5.1.	Sastāvdaļai nav noplūžu caur kāta vai korpusa blīvējumiem vai citiem savienojumiem un porainuma pazīmju lējumā, ja sastāvdaļu testē, kā izklāstīts 5.3. punktā, aerostatiskajā spiedienā, kas ir no 0 līdz 3. tabulā norādītajam spiedienam. Uzskata, ka iepriekš minētie priekšnoteikumi ir ievēroti, ja ir izpildīti 5.4. punkta noteikumi.

5.2.	Testu veic šādos apstākļos:

i) 	istabas temperatūrā;

ii)	minimālajā darba temperatūrā;

iii)	maksimālajā darba temperatūrā.

Maksimālā un minimālā darba temperatūra ir norādīta pielikumos.

5.3.	Testa laikā testējamo iekārtu (TI) pieslēdz aerostatiskā spiediena avotam (spiediens ir 1,5 reizes lielāks par maksimālo spiedienu, un attiecībā uz 3. klases sastāvdaļu tas ir 2,25 reizes lielāks par maksimālo klasifikācijas spiedienu).

Spiediena padeves cauruļu sistēmā ir jāuzstāda pozitīvs slēgvārsts un manometrs, kura spiedienu diapazons ir ne mazāk kā 1,5 reizes un ne vairāk kā 2 reizes lielāks par testa spiedienu.

Manometrs ir jāuzstāda starp pozitīvo slēgvārstu un testējamo paraugu. Kamēr paraugs ir zem pieliktā testa spiediena, tam, lai konstatētu noplūdes, jābūt iegremdētam ūdenī, vai jāizmanto cita līdzvērtīga testa metode (plūsmas mērīšana vai spiediena samazināšanās).

3. tabula. Klasifikācijas un noplūdes testa spiedieni saskaņā ar klasifikāciju

| Sastāvdaļas klasifikācija | Klasifikācijas spiediens [kPa] | Noplūdes testa spiediens [kPa] |
| --- | --- | --- |
| 1. klase | 3000 | 4500 |
| 2.A klase | 120 | 180 |
| 2. klase | 450 | 675 |
| 3. klase | 3000 | 6750 |

5.4.	Ārējai noplūdei jābūt mazākai par pielikumos noteiktajām prasībām, vai, ja prasības nav minētas, ārējā noplūde ir mazāka par 15 cm3/stundā, kad atveres ir noslēgtas, ja iedarbojas gāzes spiediens, kas ir vienāds ar noplūdes testa spiedienu.

6.	Tests augstā temperatūrā

SNG saturošas sastāvdaļas noplūde nav lielāka par 15 cm3/stundā, kad atvere ir noslēgta, ja maksimālajā darba temperatūrā, kas norādīta pielikumos, iedarbojas gāzes spiediens, kas ir vienāds ar noplūdes testa spiedienu (3. tabula 5.3. punktā). Sastāvdaļu norādītajā temperatūrā kondicionē vismaz 8 stundas.

7.	Tests zemā temperatūrā

SNG saturošas sastāvdaļas noplūde nav lielāka par 15 cm3/stundā, kad atvere ir noslēgta, ja minimālajā darba temperatūrā (-20 °C) iedarbojas gāzes spiediens, kas ir vienāds ar noplūdes testa spiedienu (3. tabula 5.3. punktā). Sastāvdaļu norādītajā temperatūrā kondicionē vismaz 8 stundas.

8.	Vārsta ligzdas noplūdes tests

8.1.	Turpmāk izklāstītie vārsta ligzdas noplūdes testi jāveic rezerves vārsta vai uzpildes mezgla paraugiem, kuriem iepriekš ir veikts 5. punktā minētais ārējās noplūdes tests.

8.1.1.	Vārsta ligzdas noplūdes testus veic ar parauga vārsta ieplūdes atverei pieslēgtu aerostatiskā spiediena avotu, kad vārsts ir noslēgtā stāvoklī un izplūdes atvere ir atvērta. Spiediena padeves cauruļu sistēmā ir jāuzstāda pozitīvs slēgvārsts un manometrs, kura spiedienu diapazons ir ne mazāk kā 1,5 reizes un ne vairāk kā 2 reizes lielāks par testa spiedienu. Manometrs ir jāuzstāda starp pozitīvo slēgvārstu un testējamo paraugu. Kamēr ir pielikts testa spiediens, ir jāvēro, vai nav noplūdes, kad atvērtā atvere iegremdēta ūdenī, ja nav noteikts citādi.

8.1.2.	Atbilstība turpmāk izklāstītajam 8.2.–8.8. punktam jānosaka, pievienojot caurules gabalu pie vārsta atveres. Izplūdes caurules vaļējais gals ir jānovieto apgrieztā graduētā cilindrā, kas ir kalibrēts kubikcentimetros. Apgrieztais cilindrs ir jānoslēdz ar hidroslēgu. Aparātu noregulē tā, lai:

1)	izplūdes caurules gals apgrieztajā graduētajā cilindrā atrastos aptuveni 13 mm virs ūdens līmeņa un

2)	ūdens graduētajā cilindrā un tā ārpusē būtu vienādā līmenī. Kad veikta minētā regulēšana, jāreģistrē ūdens līmenis graduētajā cilindrā. Kad vārsts ir noslēgtā stāvoklī, ko uzskata par normālas darbības stāvokli, vārsta ieplūdes atverē pie norādītā testa spiediena jāievada gaiss vai slāpeklis testa laika posmā, kas nav īsāks par 2 minūtēm. Minētajā laika posmā vajadzības gadījumā ir jāregulē graduētā cilindra vertikālais stāvoklis, lai saglabātu vienādu ūdens līmeni cilindrā un tā ārpusē.

Testa laika posma beigās, kad ūdens līmenis graduētajā cilindrā un tā ārpusē ir vienāds, vēlreiz reģistrē ūdens līmeni cilindrā. Pēc tilpuma izmaiņām graduētajā cilindrā aprēķina noplūdes ātrumu saskaņā ar šādu formulu:

kur:

V1	=	noplūdes ātrums gaisa vai slāpekļa kubikcentimetros stundā;

Vt	=	tilpuma palielinājums graduētajā cilindrā testa laikā;

t = testa laiks minūtēs;

P = barometriskais spiediens testa laikā, izteikts kPa;

T	 =	apkārtējās vides temperatūra testa laikā, izteikta K.

8.1.3.	Iepriekš raksturotās metodes vietā noplūdes mērīšanai var izmantot caurplūdes mērītāju, kas uzstādīts testējamā cilindra ieplūdes atveres pusē. Caurplūdes mērītājam attiecībā uz izmantoto testa šķidrumu precīzi jārāda maksimālie atļautie noplūdes plūsmas ātrumi.

8.2.	Slēgvārsta ligzdai aizvērtā stāvoklī nav noplūžu jebkurā aerostatiskajā spiedienā no 0 līdz 3000 kPa.

8.3.	Pretvārstam, kam ir elastīga ligzda, aizvērtā stāvoklī nav noplūžu jebkurā aerostatiskajā spiedienā no 50 līdz 3000 kPa.

8.4.	Pretvārstam, kam ir metālu ligzda, aizvērtā stāvoklī nav noplūžu, kuru ātrums ir lielāks par 0,50 dm3/h, ja ieplūdes spiediens nav lielāks par testa spiedienu saskaņā ar 5.3. punkta 3. tabulu.

8.5.	Uzpildes mezglā izmantojamā augšējā pretvārsta ligzdai aizvērtā stāvoklī nav noplūžu jebkurā aerostatiskajā spiedienā no 50 līdz 3000 kPa.

8.6.	Rezerves degvielas padeves savienojuma ligzdai aizvērtā stāvoklī nav noplūžu jebkurā aerostatiskajā spiedienā no 0 līdz 3000 kPa.

8.7.	Gāzes caurules pārspiediena vārstam nav iekšējas noplūdes līdz 3000 kPa.

8.8.	Pārspiediena vārstam (izplūdes vārstam) nav iekšējas noplūdes līdz 2600 kPa.

9.	Ilguma tests

9.1.	Uzpildes mezgls vai rezerves vārsts atbilst iepriekš 5. un 8. punktā noteiktajām piemērojamām noplūdes testa prasībām pēc tam, kad ir izmantots pielikumos norādītais atvēršanas un aizvēršanas ciklu skaits.

9.2.	Slēgvārsts jāpārbauda, kad vārsta atvere ir noslēgta. Vārsta korpusu piepilda ar n-heksānu, un uz vārsta atveri iedarbojas 3000 kPa spiediens.

9.3.	Ilguma tests jāveic ar ātrumu, kas nav lielāks par 10 reizēm minūtē. Slēgvārsta noslēdzošajam griezes momentam jāatbilst sviras, uzgriežņu atslēgas vai cita vārsta darbināšanai izmantojama līdzekļa izmēriem.

9.4.	Atbilstošie 5. punktā raksturotie ārējās noplūdes un vārsta ligzdas noplūdes testi un vārsta ligzdas noplūdes tests atbilstoši 8. punktam jāveic tūlīt pēc ilguma testa.

9.5.	80 procentu pārtraukšanas vārsta izturība

9.5.1.	80 procentu pārtraukšanas vārsts var izturēt 6000 pilnu uzpildes ciklu līdz maksimālajai uzpildes pakāpei.

10.	Darbības testi

10.1.	(Gāzes caurules) pārspiediena vārsta darbības tests

10.1.1.	Pārspiediena vārsta gadījumā izplūdes sākuma un atkārtotas noslēgšanas spiediena testiem jāizmanto trīs katra lieluma, konstrukcijas un uzstādījuma paraugi. Tas pats trīs vārstu komplekts jāizmanto caurlaidības testos citiem novērojumiem, kas norādīti turpmākajos punktos.

Attiecībā uz katru no trim testējamiem vārstiem jāveic vismaz divi secīgi izplūdes sākuma un atkārtotas noslēgšanas spiediena novērojumi atbilstoši testiem Nr. 1 un Nr. 3, kas noteikti turpmāk 10.1.2. un 10.1.4. punktā.

10.1.2.	Pārspiediena vārstu izplūdes sākuma un atkārtotas noslēgšanas spiedieni – tests Nr. 1

10.1.2.1.	Pirms caurlaidības testa veikšanas izplūdes sākuma spiediens katram no trim konkrētā lieluma, konstrukcijas un uzstādījuma pārspiediena vārstu paraugiem ir ± 3 procenti no spiedienu vidējā lieluma, bet izplūdes sākuma spiediens jebkuram no trim vārstiem nav mazāks par 95 procentiem un nav lielāks par 105 procentiem no paredzētā spiediena, kas marķēts uz vārsta.

10.1.2.2.	Pārspiediena vārsta atkārtotas noslēgšanas spiediens pirms caurlaidības testa veikšanas nav mazāks par 50 procentiem no sākotnēji novērotā izplūdes sākuma spiediena.

10.1.2.3.	Pārspiediena vārsts ir jāpieslēdz gaisa avotam vai citam aerostatiskam padeves avotam, ko iespējams uzturēt spiedienā, kas ir vismaz 500 kPa efektīvā spiediena virs testējamā vārsta marķējumā norādītā spiediena. Spiediena padeves cauruļu sistēmā jāuzstāda pozitīvs slēgvārsts un manometrs, kura spiedienu diapazons ir ne mazāk kā 1,5 reizes un ne vairāk kā 2 reizes lielāks par testa spiedienu. Manometrs ir jāuzstāda cauruļu sistēmā pirms testējamā vārsta un pozitīvā slēgvārsta. Izplūdes sākuma un atkārtotas noslēgšanas spiediens ir jānovēro caur hidroslēgu, kas neatrodas dziļāk par 100 mm.

10.1.2.4.	Pēc slēga izplūdes sākuma un atkārtotas noslēgšanas spiediena reģistrēšanas spiediens ir pietiekami jāpalielina virs izplūdes sākuma spiediena, lai nodrošinātu vārsta atvēršanos. Slēgvārsts pēc tam ir stingri jāaizver, un rūpīgi jāvēro hidroslēgs, kā arī manometrs. Spiediens, kurā caur hidroslēgu vairs neizdalās burbuļi, ir reģistrējams kā vārsta atkārtotas noslēgšanas spiediens.

10.1.3.	Pārspiediena vārstu caurlaidība – tests Nr. 2

10.1.3.1.	Caurlaidība katram no konkrētā lieluma, konstrukcijas un uzstādījuma pārspiediena vārsta paraugiem ir 10 procentu diapazonā no lielākās novērotās caurlaidības.

10.1.3.2.	Katra vārsta caurlaidības testu laikā nav acīmredzamas vibrēšanas vai citu neparastu darbības apstākļu pazīmju.

10.1.3.3.	Katra vārsta caurpūtes spiediens nav mazāks par 65 procentiem no sākotnēji reģistrētā izplūdes sākuma spiediena.

10.1.3.4.	Pārspiediena vārsta caurlaidības tests jāveic caurplūduma spiedienā, kas ir 120 procenti no maksimālā paredzētā spiediena.

10.1.3.5.	Pārspiediena vārsta caurlaidības tests jāveic, izmantojot atbilstoši konstruētu un kalibrētu atloka tipa diafragmas caurplūdes mērītāju, kas pieslēgts atbilstošas jaudas un spiediena gaisa padeves avotam. Var izmantot šajā dokumentā raksturotā caurplūdes mērītāja modifikācijas un aerostatiskās plūsmas vidi, kas nav gaiss, ar nosacījumu, ka galīgie rezultāti ir tādi paši.

10.1.3.6.	Caurplūdes mērītājs ir jāuzstāda ar pietiekami gariem caurules gabaliem gan pirms diafragmas, gan pēc tās vai ar citiem piederumiem, tostarp izlīdzinošiem stabilizatoriem, ar ko nodrošina to, ka diafragmas vietā netiek izkropļota izmantojamo sprauslas diametru attiecība pret caurules diametru.

Atloki, starp kuriem atrodas un ir iespīlēta diafragmas plate, ir jāaprīko ar manometram pieslēgtām spiediena samazināšanas līnijām. Minētais instruments rāda spiediena atšķirību visā diafragmas platē, un rādījumu izmanto plūsmas aprēķinam. Tajā mērīšanas caurules daļā, kas atrodas lejupplūsmā no diafragmas plates, jāuzstāda kalibrēts manometrs. Šis manometrs rāda plūsmas spiedienu, un rādījumu izmanto arī plūsmas aprēķinam.

10.1.3.7.	Mērīšanas caurulei lejupplūsmā no diafragmas plates ir jāpieslēdz termometrs, kas rāda drošības vārstu plūstošā gaisa temperatūru. Šā instrumenta rādījums ir jāiekļauj aprēķinā, lai koriģētu gaisa plūsmas temperatūru līdz 15 °C atsauces temperatūrai. Jābūt pieejamam barometram, kas rāda dominējošo atmosfēras spiedienu.

Barometra rādījums ir jāpieskaita uzrādītajam gaisa plūsmas manometra spiedienam. Šis absolūtais spiediens ir līdzīgi jāiekļauj plūsmas aprēķinā. Tā gaisa spiediens, kas plūst uz caurplūdes mērītāju, ir jākontrolē ar piemērotu vārstu, kas uzstādīts gaisa padeves cauruļu sistēmā pirms caurplūdes mērītāja. Testējamais pārspiediena vārsts ir jāpievieno ar caurplūdes mērītāja izplūdes galu.

10.1.3.8.	Kad veikti visi caurlaidības testu sagatavošanas darbi, lēni jāatver gaisa padeves līnijas vārsts un spiediens uz testējamo vārstu jāpalielina līdz attiecīgajam caurplūduma spiedienam. Šā intervāla laikā spiedienu, kurā vārsts uzreiz atveras, reģistrē kā atvēršanās spiedienu.

10.1.3.9.	Iepriekš noteiktais caurplūduma spiediens ir jāuztur nemainīgs īsā laika posmā, līdz stabilizējas instrumentu rādījumi. Plūsmas manometra, diferenciālā spiediena manometra un plūstošā gaisa termometra rādījumi ir jāreģistrē vienlaicīgi. Spiedienu pēc tam samazina, līdz beidzas noplūde no vārsta.

Spiedienu, kurā tas notiek, reģistrē kā vārsta caurpūtes spiedienu.

10.1.3.10.	Pēc reģistrētajiem datiem un zināmā caurplūdes mērītāja diafragmas koeficienta aprēķina testējamā pārspiediena vārsta gaisa plūsmas jaudu, izmantojot šādu formulu:

kur:

Q	=	pārspiediena vārsta gaisa plūsmas jauda, izteikta m3/min, 100 kPa absolūtajā spiedienā un 15 °C temperatūrā;

Fb	=	caurplūdes mērītāja diafragmas atsauces koeficients 100 kPa absolūtajā spiedienā un 15 °C temperatūrā;

Ft	=	plūstošā gaisa temperatūras koeficients reģistrētās temperatūras pārveidošanai par 15 °C atsauces temperatūru;

h	=	diferenciālais spiediens visā mērītāja diafragmā, izteikts kPa;

p	=	uz pārspiediena vārstu plūstošā gaisa spiediens, izteikts absolūtos kPa (reģistrētais manometra spiediens plus reģistrētais barometra spiediens);

60	=	saucējs vienādojuma pārveidošanai no m3/stundā uz m3/min.

10.1.3.11.	Par konkrētā lieluma, konstrukcijas un uzstādījuma vārsta vidējo caurlaidību uzskata trīs pārspiediena vārstu vidējo caurlaidību, kas noapaļota līdz tuvākajām piecām vienībām.

10.1.4.	Pārspiediena vārstu izplūdes sākuma un atkārtotas noslēgšanas spiedienu atkārtota pārbaude – tests Nr. 3

10.1.4.1.	Pēc caurlaidības testiem pārspiediena vārsta izplūdes sākuma spiediens nav mazāks par 85 procentiem un atkārtotas noslēgšanas spiediens nav mazāks par 80 procentiem no sākotnējā izplūdes sākuma un atkārtotas noslēgšanas spiediena, kas reģistrēts 10.1.2. punktā izklāstītajā testā Nr. 1.

10.1.4.2.	Minētos testus veic aptuveni 1 stundu pēc caurlaidības testa, un testa procedūrai jābūt tādai pašai, kāda raksturota attiecībā uz 10.1.2. punktā minēto testu Nr. 1.

10.2.	Plūsmas ierobežošanas vārsta darbības tests

10.2.1.	Plūsmas ierobežošanas vārsts darbojas, ja caurlaidība nav vairāk par kā par 10 procentiem lielāka par ražotāja noteikto nominālo caurlaidību un mazāk kā par 20 procentiem mazāka par to, un automātiski aizveras, kad visa vārsta diferenciālais spiediens nav lielāks par 100 kPa turpmāk raksturoto darbības testu laikā.

10.2.2.	Testus veic trim katra vārstu lieluma un veida paraugiem. Vārsts, kas paredzēts lietošanai tikai ar šķidrumu, ir jātestē ar ūdeni, citos gadījumos testi jāveic gan ar gaisu, gan ar ūdeni. Izņemot 10.2.3. punktā minēto gadījumu, atsevišķi testi jāveic ar katru paraugu, kas uzstādīts vertikāli, horizontāli un apgriezti. Testus ar gaisu veic bez testējamā parauga izplūdes atverei pievienotām caurulēm vai citiem ierobežojošiem elementiem.

10.2.3.	Vārstu, ko paredzēts uzstādīt tikai vienā stāvoklī, var testēt tikai attiecīgajā stāvoklī.

10.2.4.	Tests ar gaisu ir jāveic, izmantojot atbilstoši konstruētu un kalibrētu atloka tipa diafragmas caurplūdes mērītāju, kas pieslēgts atbilstošas jaudas un spiediena gaisa padeves avotam.

10.2.5.	Testējamais paraugs jāpievieno caurplūdes mērītāja atverei. Aizvēršanās spiediena nolasīšanai testējamā parauga augšupplūsmas pusē uzstāda manometru vai kalibrētu manometru, kura rādījumu palielinājumi nav lielāki par 3 kPa.

10.2.6.	Testu veic, lēni palielinot gaisa plūsmu caur caurplūdes mērītāju, līdz testējamais vārsts aizveras. Aizvēršanās brīdī ir jāreģistrē diferenciālais spiediens visā caurplūdes mērītāja diafragmā un manometra rādītais aizvēršanās spiediens. Pēc tam aprēķina plūsmas ātrumu aizvēršanās brīdī.

10.2.7.	Var izmantot cita veida caurplūdes mērītājus un gāzi, kas nav gaiss.

10.2.8.	Testu ar ūdeni veic, izmantojot šķidruma caurplūdes mērītāju (vai līdzvērtīgu instrumentu), kas uzstādīts cauruļu sistēmā, kurā ir vajadzīgās plūsmas nodrošināšanai pietiekams spiediens. Sistēmā iekļauj atveres pjezometru vai cauruli, kas ir vismaz par vienu caurules izmēru lielāka nekā testējamais vārsts, un pieslēdz plūsmas kontroles vārstu starp caurplūdes mērītāju un pjezometru. Lai samazinātu spiediena trieciena ietekmi, plūsmas ierobežošanas vārstam aizveroties, var izmantot šļūteni vai hidrostatisko drošības vārstu, vai abus.

10.2.9.	Testējamais paraugs jāpieslēdz pjezometra atveres galam. Aizvēršanās spiediena nolasīšanai testējamā parauga augšupplūsmas pusē spiediena samazinātājam pieslēdz manometru vai kalibrētu aizkavēšanas tipa manometru, ar ko var izdarīt nolasījumus diapazonā no 0 līdz 1440 kPa. Savienojumam jāizmanto gumijas šļūtenes gabals starp manometru un spiediena samazinātāju, un manometra ieplūdes atverē ierīko vārstu, lai no sistēmas varētu izkļūt gaiss.

10.2.10.	Pirms testa plūsmas kontroles vārstam jābūt nedaudz atvērtam, un noplūdes vārstam pie spiediena mērītāja jābūt atvērtam, lai izvadītu no sistēmas gaisu. Tad noplūdes vārstu aizver, un veic testu, lēni palielinot plūsmu, līdz testējamais vārsts aizveras. Testa laikā manometrs ir jānovieto tādā pašā līmenī kā testējamais paraugs. Aizvēršanās brīdī jāreģistrē plūsmas ātrums un aizvēršanās spiediens. Kad plūsmas ierobežošanas vārsts ir aizvērts, ir jāreģistrē noplūde vai plūsmas ātrums apvadā.

10.2.11.	Plūsmas ierobežošanas vārsts, ko izmanto uzpildes mezgla komplektā, turpmāk izklāstītajā testā automātiski aizveras, kad diferenciālais spiediens nav lielāks par 138 kPa.

10.2.12.	Testus veic ar trim katra vārstu lieluma paraugiem. Testus veic ar gaisu, un ar katru paraugu, kas uzmontēts vertikāli un horizontāli, jāveic atsevišķi testi. Testus veic, kā izklāstīts no 10.2.4. līdz 10.2.7. punktam, kad testējamam paraugam ir pieslēgts uzpildes mezgla šļūtenes savienojums un augšējais pretvārsts ir atzvērts.

10.3.	Uzpildes ātruma tests

10.3.1.	Tas, vai tvertnes uzpildes pakāpi ierobežojošās ierīces darbība ir laba, ir jātestē, kad uzpildes ātrums ir 20, 50 un 80 l/min, vai līdz maksimālajam plūsmas ātrumam, kad absolūtais spiediens augšupplūsmā ir 700 kPa.

10.4.	Ilguma tests attiecībā uz uzpildes ierobežotāju

Uzpildes pakāpi ierobežojošā ierīce var izturēt 6000 pabeigtu uzpildes ciklu līdz maksimālajai uzpildes pakāpei.

10.4.1.	Piemērošanas joma

Attiecībā uz ikvienu ierīci, kas ierobežo tvertnes uzpildes pakāpi un darbojas, izmantojot pludiņu, pēc tam, kad veikti tās testi, kuros apliecina, ka:

tā ierobežo tvertnes uzpildes pakāpi līdz 80 vai mazāk procentiem no ietilpības;

aizvērtā stāvoklī tā neļauj tvertni pildīt ar ātrumu, kas lielāks par 0,5 litriem minūtē,

veic vienu no turpmāk 10.5.5.vai 10.5.6. punktā noteiktajām testa procedūrām, lai nodrošinātu to, ka ierīce ir konstruēta tā, lai izturētu paredzamos dinamiskos vibrāciju spriegumus, un lai nodrošinātu to, ka ekspluatācijas izraisītās vibrācijas neizraisīs veiktspējas pasliktināšanos vai darbības traucējumus.

10.5.	Vibrāciju testa procedūra

10.5.1.	Iekārta un montēšanas metodes

Testējamo priekšmetu ar tā parastajiem uzstādīšanas līdzekļiem piestiprina pie vibrāciju iekārtas – vai nu tieši vibrāciju impulsdevējam, vai arī pārneses galdam, vai arī izmantojot stingru stiprinājumu, kas var pārnest konkrētos vibrācijas apstākļus. Paātrinājuma līmeņa vai amplitūdas līmeņa un frekvences mērīšanai un/vai reģistrēšanai izmantojamās iekārtas precizitāte ir vismaz 10 procenti no izmērītās vērtības.

10.5.2.	Procedūras izvēle

Testus pēc tipa apstiprinājuma piešķīrējas iestādes izvēles veic saskaņā ar 10.5.5. punktā raksturoto A procedūru vai 10.5.6. punktā raksturoto B procedūru.

10.5.3.	Vispārīga informācija

Turpmāk izklāstītos testus veic katrā no trim testējamā priekšmeta ortogonālajām asīm.

10.5.4.	A procedūra

10.5.4.1.	Rezonanses noteikšana

Uzpildes mezgla ierobežotāja rezonanses frekvences nosaka, lēni mainot radītās vibrācijas frekvenci norādītajā diapazonā, kad ir samazināti testa līmeņi, bet ir priekšmeta ierosināšanai pietiekama amplitūda. Sinusoidālu rezonansi var noteikt, izmantojot testa līmeni un ciklisko laiku, kas norādīts attiecībā uz ciklisko testu, ar nosacījumu, ka rezonanses noteikšanas laiks ir ietverts 10.5.5.3. punktā minētajā vajadzīgajā cikliskajam testam noteiktajā laikā.

10.5.4.2.	Rezonanses apturēšanas tests

Testējamo priekšmetu vibrē 30 minūtes katrā no asīm, kad ir visstiprākās rezonanses frekvences, kas noteiktas 10.5.5.1. punktā. Testa līmenis ir 1,5 g (14,7 m/sec2). Ja kādai no asīm konstatē vairāk par četrām nozīmīgām rezonanses frekvencēm, šim testam izvēlas četras visstiprākās rezonanses frekvences. Ja testa laikā notiek rezonanses frekvences izmaiņas, to rašanās laiku reģistrē un frekvenci tūlīt noregulē tā, lai saglabātu maksimālās rezonanses stāvokli. Reģistrē galīgo rezonanses frekvenci. Kopējo apturēšanas testa laiku iekļauj vajadzīgajā laikā, kas 10.5.5.3. punktā norādīts attiecībā uz ciklisko testu.

10.5.4.3.	Sinusoidālais cikliskais tests

Testējamo priekšmetu sinusoidāli vibrē trīs stundas katrā ortogonālajā asī saskaņā ar:

paātrinājuma līmeni 1,5 g (14,7 m/sec2);

frekvenču diapazonu no 5 līdz 200 Hz;

12 minūtes ilgu izvērses laiku.

Pielikto vibrāciju frekvenci izvērš noteiktajā diapazonā logaritmiski.

Noteiktais izvērses laiks ir augšupejošās izvērses laiks plus lejupejošās izvērses laiks.

10.5.5.	B procedūra

10.5.5.1.	Testu veic uz sinusoidāli vibrējoša sola nemainīgā paātrinājumā, kas ir 1,5 g, un frekvenču diapazonā no 5 līdz 200 Hz. Tests ilgst 5 stundas attiecībā uz katru no 10.5.4. punktā minētajām asīm. Frekvenču joslu 5–200 Hz katrā no abiem virzieniem izvērš 15 minūtes.

10.5.5.2.	Alternatīvi gadījumā, kad testu neveic, izmantojot nemainīga paātrinājuma solu, frekvenču josla no 5 līdz 200 Hz ir jāiedala 11 pusoktāvas joslās, katru no tām izvēršot ar nemainīgu amplitūdu tā, lai teorētiskais paātrinājums būtu no 1 līdz 2 g (g = 9,8 m/sec2).

Katras joslas vibrāciju amplitūdas ir šādas:

| Amplitūda mm (maksimālais lielums) | Frekvence Hz (paātrinājums = 1 g) | Frekvence Hz (paātrinājums = 2 g) |
| --- | --- | --- |
| 10 5 2,50 1,25 0,60 0,30 0,15 0,08 0,04 0,02 0,01 | 5 7 10 14 20 29 41 57 79 111 157 | 7 10 14 20 29 41 57 79 111 157 222 |

Katru joslu abos virzienos izvērš 2 minūtes, kopā 30 minūtes katrai joslai.

10.5.6.	Specifikācija

Pēc tam, kad saistībā ar ierīci veikta viena no iepriekš raksturotajām vibrāciju testa procedūrām, ierīcei nav mehānisku defektu, un to par vibrāciju testa prasībām atbilstošu uzskata tikai tad, ja tās raksturīgo parametru lielumi, proti,

uzpildīšanas pakāpe aizvērtā stāvoklī,

aizvērtā stāvoklī atļautais uzpildīšanas ātrums,

nepārsniedz iepriekš noteiktos ierobežojumus un ne vairāk kā par 10 procentiem pārsniedz lielumus pirms vibrāciju testa procedūras.

11.	Sintētisko materiālu un SNG saderības testi

11.1.	Sintētiskajai detaļai, kas saskaras ar SNG šķidrumu, nerodas pārmērīgas tilpuma izmaiņas vai svara zudums.

Izturību pret n-pentānu nosaka saskaņā ar ISO 1817 šādos apstākļos:

i) 	vide: n-pentāns;

ii)	temperatūra: 23 °C (pielaide saskaņā ar ISO 1817);

iii)	iegremdēšanas ilgums: 72 stundas.

11.2.	Prasības

Maksimālās tilpuma izmaiņas: 20 procenti.

Pēc 48 stundu ilgas turēšanas gaisā 40 °C temperatūrā masa, salīdzinot ar sākotnējo lielumu, nedrīkst samazināties vairāk kā par 5 procentiem.

12.	Izturība pret koroziju

12.1.	SNG saturošās metāla sastāvdaļas atbilst 4., 5., 6. un 7. punktā minētajiem noplūdes testiem pēc tam, kad tām veikts 144 stundu ilgs sāls izsmidzināšanas tests saskaņā ar ISO 9227, kad visi savienojumi ir slēgti,

vai fakultatīvs tests:

12.1.1.	SNG saturošās metāla sastāvdaļas atbilst 4., 5., 6. un 7. punktā minētajiem noplūdes testiem pēc tam, kad tām veikts sāls izsmidzināšanas tests saskaņā ar IEC 68-2-52 Kb: sāls izsmidzināšanas miglas tests.

Testa procedūra

Pirms testa sastāvdaļu notīra saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Visus savienojumus noslēdz. Sastāvdaļu testa laikā neekspluatē.

Tad sastāvdaļu 2 stundu laikā smidzina ar sāls šķīdumu, kura sastāvā 5 masas procenti ir NaCl ar mazāk par 0,3 procentiem piemaisījumu un 95 procenti destilēta vai demineralizēta ūdens, 20 °C temperatūrā. Pēc smidzināšanas sastāvdaļu 168 stundas tur 40 °C temperatūrā un 90-95 procentu relatīvajā mitrumā. Norādīto secību atkārto 4 reizes.

Pēc testa sastāvdaļu notīra un žāvē 1 stundu 55 °C temperatūrā. Tad sastāvdaļu kondicionē bāzes apstākļos 4 stundas pirms turpmākajiem testiem.

12.2.	SNG saturošās vara vai misiņa sastāvdaļas atbilst 4., 5., 6. un 7. punktā minētajiem noplūdes testiem pēc tam, kad tās uz 24 stundām iegremdētas amonjakā atbilstoši ISO 6957 un kad visi savienojumi ir slēgti.

13.	Izturība pret sausu karstumu

Tests jāveic saskaņā ar standartu ISO 188. Uz testējamo detaļu 168 stundas ļauj iedarboties gaisam, kura temperatūra vienāda ar maksimālo darba temperatūru.

Pieļaujamās stiepes izturības izmaiņas nav lielākas par +25 procentiem.

Pieļaujamās kritiskā pagarinājuma izmaiņas nav lielākas par šādiem lielumiem:

maksimālais palielinājums: 10 procenti;

maksimālais samazinājums: 30 procenti.

14.	Novecošana ozona iedarbībā

14.1.	Testam jāatbilst standartam ISO 1431/1.

Uz testējamo detaļu, kas ir jāizstiepj līdz 20 procentu pagarinājumam, iedarbojas gaiss, kurā ozona koncentrācija ir 50 daļas uz simts miljoniem, 40 °C temperatūrā 72 stundu laikā.

14.2.	Nav pieļaujama testējamo detaļu plaisāšana.

15.	Šļūde

Šķidru SNG saturoša nemetāla detaļa atbilst 5., 6. un 7. punktā minētajiem noplūdes testiem pēc tam, kad uz to iedarbojies hidrauliskais spiediens, kas ir 2,25 reizes lielāks par maksimālo ekspluatācijas spiedienu, 120 °C temperatūrā vismaz 96 stundas. Kā testa vidi var izmantot ūdeni vai jebkuru citu piemērotu šķidrumu.

16.	Temperatūras cikliskais tests

Šķidru SNG saturoša nemetāla detaļa atbilst 5., 6. un 7. punktā minētajiem noplūdes testiem pēc tam, kad uz to 96 stundas iedarbojies temperatūras cikls no minimālās darba temperatūras līdz maksimālajai darba temperatūrai ar 120 minūšu cikla laiku maksimālajā darba spiedienā.

17.	Nemetāla detaļu saderība ar siltumnesēju šķidrumu

17.1.	Testējamos paraugus iegremdē siltumnesēja šķidrumā uz 168 stundām 90 °C temperatūrā; tad tos žāvē 48 stundas 40 °C temperatūrā. Testā izmantojamā siltumnesēja šķidruma sastāvs ir ūdens/etilēnglikols attiecībā 50%/50%.

17.2.	Testu uzskata par izturētu, ja tilpuma izmaiņas ir mazākas par 20 procentiem, masas izmaiņas ir mazākas par 5 procentiem, stiepes izturības izmaiņas ir mazākas par -25 procentiem un pagarinājuma izmaiņas pārraušanas brīdī ir no -30 procentiem līdz +10 procentiem.

16. pielikums

NOTEIKUMI PAR M2UN M3 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻU SNG IDENTIFIKĀCIJAS ZĪMI

Zīme ir uzlīme, kam jābūt izturīgai pret laika apstākļiem.

Uzlīmes krāsai un izmēriem jāatbilst šādām prasībām.

Krāsas:

fons					: zaļš;

mala					: balta vai atstarojoši balta;

burti					: balti vai atstarojoši balti.

Izmēri:

malas platums				: 4–6 mm;

burtu augstums			:  25 mm;

burtu biezums						:  4 mm;

uzlīmes platums			: 110–150 mm;

uzlīmes augstums			: 80–110 mm.

Apzīmējumam “LPG” jābūt centrētam uzlīmes vidū.

### 17. pielikums

NOTEIKUMI PAR REZERVES DEGVIELAS PADEVES SAVIENOJUMU IDENTIFIKĀCIJAS ZĪMI

TIKAI REZERVES DEGVIELAS PADEVEI

Zīme ir uzlīme, kam jābūt izturīgai pret laika apstākļiem.

Uzlīmes krāsai un izmēriem jāatbilst šādām prasībām.

Krāsas:

fons					: sarkans;

burti					: balti vai atstarojoši balti.

Izmēri:

burtu augstums			:  5 mm;

burtu biezums				:  1 mm;

uzlīmes platums			: 70–90 mm;

uzlīmes augstums			: 20–30 mm.

Tekstam “TIKAI REZERVES DEGVIELAS PADEVEI” jābūt centrētam uzlīmes vidū.

| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.66/Rev.2/Corr.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006. gada 5. jūlijs |  |  |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

66. papildinājums: Noteikumi Nr. 67

## 2. redakcija – Kļūdu labojums

##### 22. lappuse, 6.15.10.7.3. punkta pēdējā rindiņa

7.4. punkta vietā lasīt 9. pielikuma 7.4. punkts

Vienoti noteikumi, kas attiecas uz šādiem jautājumiem:

I.	TO MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠO IEKĀRTU APSTIPRINĀŠANA, KURU DZINĒJSISTĒMĀ IZMANTO SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES;

II.	TĀDA TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA, KAS APRĪKOTS AR ĪPAŠU IEKĀRTU SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZU IZMANTOŠANAI TĀ DZINĒJSISTĒMĀ, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANU

_________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 - Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu UNECE simbolu), 43 – Japānai, 44 –brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību apstiprinājumu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai ir pievienojušās minētajam nolīgumam, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs šādi piešķirtos numurus dara zināmus Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

2 Kā noteikts Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu būvi (R.E.3) 7. pielikumā (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, jaunākie grozījumi izdarīti ar 4. grozījumu).

3 Sk. 1/ zemsvītras piezīmi.

1., 2., 2.A vai 3. klase

Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprināšanas nosacījumus šajos noteikumos).

Lieko svītrot.

Kods 00 un attiecīgā gadījumā tie paši kodi, kas norādīti 3. tabulā.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus sk. šajos noteikumos).

Lieko svītrot.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

*** Šāda procedūra vai tai līdzvērtīga procedūra ir atļauta, līdz būs pieejams starptautisks standarts.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

Šos testa paraugus var ņemt no vienas tvertnes.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām

* Tikai metāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

** Tikai nemetāla detaļām

** Tikai metāla detaļām.

* Tikai metāla detaļām.

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.